ТОО «ПроектСервис»

Заказ №06-20/1

Заказчик: ГУ «Городской отдел

строительства»

Жилой квартал с наружными инженерными сетями

в районе СПМК-70/4 в    г.Кызылорда.

Благоустройство . Сети телефонизации

ТОМ-1,КНИГА-1

Общая пояснительная записка

Гор.Кызылорда,2020 г

ТОО «ПроектСервис»

Заказ №06-20/1

Заказчик: ГУ «Городской отдел

строительства»

Жилой квартал с наружными инженерными сетями

в районе СПМК-70/4 в    г.Кызылорда.

Благоустройство . Сети телефонизации

ТОМ-1,КНИГА-1

Общая пояснительная записка

Проект соответствует действующим

нормам и правилам

ГИП                     Байсалбаев Б.

Директор				М.Амруллин

ГИП				Б. Байсалбаев

гор. Кызылорда,2020 г

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ

Титульный лист

Содержание

Список участников разработки проекта

Состав проекта

Состав томов проекта

1.ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.	Общая часть

1.1. Краткая характеристика объекта

1.2. Краткая характеристика площадки строительства

2.	Генеральный план

2.1. Архитектурно-планировочные решения

2.2. План организации рельефа.

2.3. Благоустройство

2.4. Разбивочный  план.

2.5. Организация движения транспорта и пешеходов и устройства

для хранения транспортных средств.

6.2. Слаботочные сети и устройства.

6.2.1. Телефонизация.

6.2.2. Молниезащита

7.Охрана окружающей среды

8. Инженерно-технические мероприятия гражданской

обороны

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных

ситуаций

9. Технико-экономическая часть.

9.1. Технико-экономические показатели

II. ИСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- Задание на проектирование от 2020 года, утвержденное ГУ «Городской отдел строительства»

- Постановление акимата г. Кызылорды №6483 от 24.11.2016 года о предоставлении права временного безвозмездного землепользования на земельный участок.

- Архитектурно-планировочное задание от 15.04.2020 года №53, выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Кызылорда

- Схема отвода участка, согласованная с заинтересованными организациями.

- Акт отвода земельного участка площадью 5,15га, согласованный с заинтересованными организациями.

- Санитарно-эпидемиологическое заключение по отводу земельного участка под строительство многоквартирных жилых домов в районе СПМК-70/4 от09.12.2016 г №3-7111 ,выданное  Кызылординским городским управлением по защите прав потребителей

- Протокол дозиметрического контроля от 30.11.2016 года №49,выданный филиалом РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы КЗПП МНЭ РК по Кызылординской области.

- Протокол измерения содержания радона от 30.11.2016 г №49 выданный филиалом РГП на ПХВ «Национальный цент р экспертизы КЗПП МНЭ РК по Кызылординской области

- Заключение государственной экологической экспертизы по отводу земельного участка, выданные ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»

- Технические условия

- Генеральный план жилого квартала, согласованный с заинтересованными организациями

- Сводный план инженерных сетей, согласованный заказчиком и архитектурой.

- Письмо об источнике финансирования и сроках строительства жилого квартала, выданное ГУ «Городской отдел строительства»

- Письмо о разработке подъездной дороги отдельным проектом от 15.02.2016 г №238, выданное ГУ «Городской отдел строительства».

В разработке проекта принимали участие:

1.	Генплан и благоустройство

Инженер 1 категории				                    С. Бутабаева

2.

3.	Инженерное оборудование

и сети

Гл. специалист			                              Б.Шайхсламова

4.	Сметы

Гл. специалист			                              Г.Ахметова

СОСТАВ ПРОЕКТА

ТОМ-1		Общая часть

ТОМ-II		Чертежи

ТОМ-III		Сметы

ТОМ-IV		Исходные документы для проектирования, не пере

даваемые заказчику и хранящиеся в техническом

архиве ТОО «ПроектСервис»

СОСТАВ ТОМОВ ПРОЕКТА

| №п/п | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТОМ-1 | Общая часть |  |
| 1 | Книга 1 | Общая пояснительная записка |  |
|  | ТОМ-II | 1. Генплан, благоустройство. Внешние инженерные сети |  |
| 2 | Книга 1 | Общеплощадочные чертежи. Генплан |  |
| 3. | Книга 2 | Наружные сети телефонизации |  |
|  |  | 2. Чертежи здания |  |
| 4. | Альбом | Малые архитектурные формы |  |
|  | ТОМ-III | Сметы |  |
| 5 | Книга 1 | Сводный сметный расчет |  |
| 6 | Книга 2 | Наружные инженерные сети. Благоустройство. Малые архитектурные формы. Локальные сметы |  |
| 7 | Книга 3 | Прайс-листы |  |
| 8 | Книга 4 | ПОС (Проект организации ст-ва. |  |
|  | ТОМ-IV | Исходные документы и расчеты (не передаваемые заказчику и хранящиеся в техническом архиве ТОО) |  |
|  |  | Отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненных по объекту РП «Жилой квартал с наружными инженерными сетями в районе СПМК-70/4 гор. Кызылорда ,Наружные инженерные сети.Благоустройство в 2016 году | Разработан ТОО «ГеоЗенит» |
|  |  | Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненных по объекту РП «Жилой квартал с наружными инженерными сетями в районе СПМК-70/4 гор. Кызылорда.Наружные сети.Благоустройство» в 2016 году | Разработан ТОО «ГеоЗенит» |
|  |  | Раздел «Охрана окружающей среды к рабочему проекту РП «Жилой квартал с наружными инженерными сетями в районе СПМК-70/4 гор. Кызылорда».Наружные сети.Благоустройство | Разработан ТОО «КазЭкоСистемс» |
|  |  | Экспертное заключение на рабочий проект РП «Жилой квартал с наружными инженерными сетями в районе СПМК-70/4 гор. Кызылорда».Наружные сети.Благоустройство | ТОО «Сарапшы Қызметі» |

1.ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.	Общая часть.

1.1. Краткая характеристика объекта

РП »Жилой квартал с наружными инженерными сетями  в районе СПМК-70/4   в г. Кызылорда.  Благоустройство. Сети телефонизации» разработан на основании задания на проектирование от  2020 г. утвержденного ГУ «Городской отдел строительства» и других документов, приведенных в разделе «Исходные документы» настоящей пояснительной записки.

1.  Сети телефонизации

2. Малые архитектурные формы.

1.2. Краткая характеристика площадки строительства

Площадка строительства расположена в районе СПМК-70/4  в южной части гор. Кызылорда

Согласно климатическому району площадка строительства характеризуется следующими данными:

Рельеф относительно ровный

Сейсмичность площадки строительства  5 баллов

Климатический район-IVг

Средняя температура наружного воздуха:

наиболее холодной пятидневки - -24ºС

Нормативная снеговая нагрузка-50 кгс/м2

Нормативный скоростной напор ветра -38 кгс/м2

Экологическая характеристика – зона экологического  кризиса.

Местность холмистая, с песчаными барханами на территории имеются карьеры.

Площадка под проектируемую застройку жилых домов с поверхности сложена почвенно-растительным слоем, мощностью 0,2. Ниже почвенно-растительного слоя до глубины 1,3-10,0м залегает песок пылеватый, подстилаемый до разведанной глубины 10,0м песком мелки. Нормативная глубина промерзания для песка-1,33 м.

РУГВ залегает на отм. 127,50 м

Экологическая характеристика – зона экологического кризиса.

2.Генеральный план.

2.1. Архитектурно-планировочное решение.

За истечением сроков действия ПСД и получения новых технических условий была выполнена корректировка проекта №19-16 «Жилой квартал с наружными инженерными сетями в районе СПМК-70/4 в г.Кызылорда. Наружные сети. Благоустройство».

Жилой квартал с наружными инженерными сетями в районе СПМК-70/4 разработан на основании АПЗ №53 от 15 апреля  2020 года выданного отделом архитектуры и градостроительства гор. Кызылорда на основе топосъёмки, выполненной ТОО "ГеоЗенит" в октябре 2016 года в масштабе 1:500 с корректировкой в 2020 г.

В проект внесены дополнения: установка дополнительной подстанции 2БКТП-630-10/0.4кВ с устройством подъездных путей к подстанции.

Территория застройки имеет форму неправильного четырехугольника площадью 5,15 га.

С юго-запада территория участка ограничена высоковольтной линией электропередач 10кВ, с северо-запада - проектируемой дорогой и выделенным участком для Республиканского межотраслевого центра по внедрению информационных технологий с северо-востока на расстоянии 90 метров расположен существующий жилой квартал СПМК/1, с юго-востока- свободная территория.

Северо-западнее проектируемого жилого квартала выделены участки для детсада на 280 мест и школы на 980 мест.

Отведенная территория свободна от застройки, но представляет собой сложный рельеф с впадинами, буграми заросшими мелким кустарником и камышом, также имеются 5 столбов линии электропередач без проводов, демонтаж которых предусмотрен проектом. Демонтируемые столбы необходимо заскладировать на свободной от застройки территории с последующим использованием. Проектом также предусмотрена корчевка кустарников.

При размещении жилых домов принята застройка по периметру отведенной территории	семи домов, а внутри квартала размещены три дома.

Дома размещены таким образом, чтобы объединять 2-3 дома для создания общих дворов.

На основании технических условий, для нормального функционирования проектируемых жилых домов, на отведенной территории запроектированы три трансформаторные подстанции и ШРП.

Размещение жилых домов принято с учетом инсоляции, противопожарных и санитарных норм согласно СП РК 3.01-101-2013.

Проектом застройки на отведенной территории предусмотрено строительство 10 домов из них три дома 60-ти квартирные, четыре дома 50-ти квартирные и три дома 40 квартирные.

При проектировании использованы индивидуальные проекты 5-ти этажных жилых домов.

Количество квартир составляет 500, из них 2-х комнатных - 200 квартир, 3- комнатных - 300 квартир.

Основные типы квартир и их соотношение приняты согласно задания на проектирование.

Общеобразовательные, детские дошкольные учреждения, предприятия общественного питания и бытового обслуживания не предусмотрены согласно задания на проектирование.

Технико-экономические показатели территории жилой застройки:

2.2 План организации рельефа.

План организации рельефа территории решен методом проектных красных горизонталей с учетом отвода поверхностных вод и увязке планировочных отметок проездов с отметками полов проектируемых жилых домов , зданий и сооружений.

Продольные уклоны по проездам приняты от 2,7 до 9,5 промилей. Отвод поверхностных вод с территории запроектирован отдельно от каждого дома в лотки проектируемой арычной сети и по проездам в пониженные места рельефа с дальнейшим отводом в проектируемую арычную сеть .

Принятые планировочные отметки обеспечивают отвод ливневых и талых вод от зданий и сооружений с укладкой водооводящих лотков от проездов в арычную сеть, где это необходимо. В местах укладки водоотводящих лотков необходимо предусмотреть разрывы в бортовых камнях .

Детские игровые площадки, площадки отдыха, а также хозяйственные площадки необходимо выполнять приподнятыми на 5-10см выше спланированной поверхности, чтобы исключить скопление дождевых и талых вод.

После завершения строительно-монтажных работ (строительство домов и инженерных сооружений) выполняется благоустройство (планировка) территории.

Грунт (суглинок) на засыпку существующих ям брать из Белькульского карьера, подсыпку производить послойно по 25 см с увлажнением грунта и утрамбовкой катками на пневматических шинах весом 15 тн или катками с гладкими вальцами весом до 8 тн с доведением объемной массы грунта до 1,6 т/м3

Коэффициент уплотнения грунтов должен быть не менее 0,98 под покрытием и не менее 0,95 в других местах.

Орошение жилого квартала запроектировано от поливочного водопровода, согласно задания на проектирование.

Арычная сеть запроектирована облицованной 3-х метровыми ж/б лотками, при переходе арычной сети через проезд предусмотрены переходы через арык, а при переходе арычной сети через тротуары и пешеходные дорожки предусмотрены плиты переходные.

2.3. Благоустройство.

Вся свободная от застройки, проездов и площадок территория озеленяется деревьями рядовой и групповой посадки, кустарником и газоном.

Возле каждого дома предусмотрены следующие площадки : площадка отдыха взрослых с теневым навесом, одновременно являющаяся местом отдыха инвалидов и других маломобильных групп населения , площадки для сушки белья и чистки домашних вещей.

Детские площадки предусмотрены возле каждого дома площадью 100,0м2 и 195,0м2, если детская площадка запроектирована на два дома.

В жилом квартале также запроектированы три площадки для занятия спортом по 120,0м2 каждая.

Площадки для сбора мусора запроектированы в количестве 7 согласно расчету с соблюдением санитарных разрывов (25,0метров) от окон жилых домов.

Площадки для стоянки легковых автомобилей в количестве 4 штук общей площадью -2916,0м2 запроектированы на свободной от застройки, проездов и площадок территории с соблюдением санитарных разрывов .

Размещение малых архитектурных форм предусмотрены по каждой вышеперечисленной площадке и приведены на листе ГП-5.

Площадки отдыха взрослых оборудованы теневыми навесами с учетом пребывания на них инвалидов и других маломобильных групп населения . Возле каждого подъезда предусмотрена установка скамей для отдыха и кратковременного отдыха инвалидов при передвижении.

Покрытие проездов принято из однослойного асфальтобетона тип -I, обрамленного бортовым камнем марки БР .300.30.15, тротуаров и хозяйственных площадок- из однослойного асфальтобетона тип-V, обрамленного бортовым камнем марки БР. 100.20.8. Покрытие детских и спортивных площадок принято из песка, перемешанного с каменной крошкой.

Для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью улиц и дорог должна составлять 2,5см. (РДС 3.01-05-2001)

Ширина пониженной части бортовых камней должна составлять 1,5м. Не допускается применение в местах переходов бортовых камней со скошенной верхней частью (см. РДС РК 3.01.05-2001).

Конструкции покрытий приняты согласно СН РК 3.03-19-2006 и приведены на листе ГП-2.

Зеленые насаждения подобраны с учетом климатической зоны в соответствии с рекомендацией по подбору ассортимента древесно-кустарниковых пород для Кызылординской области.

2.4. Разбивочный план.

Основой для проведения разбивочных работ служат существующие жилые дома 5кж первого жилого квартала СПМК-70 и проведенные через их стороны разбивочные оси I-I, II-II и III-III, IV-IV, а также существующая линия электропередач 10кВ и пронумерованные столбы этой линии №43/13 и №42/13.

Согласно задания на проектирование ширина проездов внутри квартала принята от 3,5м до 6,0м.

Разбивка проездов, дорожек и площадок дана от осей проектируемых жилых домов. Размеры даны в метрах.

Радиус поворота по проездам принят равный 5,0м.

Размещение инженерных сетей на участке принято с общим решением генплана и показано на сводном плане инженерных сетей.

Прокладка инженерных сетей предусмотрена преимущественно в каналах и траншеях с соблюдением санитарных и противопожарных норм, правил безопасности и эксплуатации сетей.

Конструктивные решения по прокладываемым инженерным сетям представлены в соответствующих марках.

2.5. Организация движения транспорта и пешеходов и устройства

для хранения транспортных средств.

Для подъезда транспортных средств от существующих и проектируемых магистральных улиц на территорию жилой застройки запроектированы двухполосные проезды шириной 6,0 метров.

Внутри застройки, вдоль жилых домов запроектированы однополосные проезды шириной 3,5м, а с трех сторон жилого квартала - двухполосные проезды шириной 6,0м с примыканием к ним стоянок для легковых автомобилей.

Основные пешеходные потоки имеют направление вдоль всего жилого квартала с выходами на проектируемые и существующие проезды.

Для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения высоту бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью улиц и дорог необходимо применять 2,5см , ширину пониженной части бортовых камней - 1,5м. согласно РДС РК 3.01-05-2001.

Хранение индивидуального транспорта предусмотрено на открытых площадках запроектированных возле домов общей площадью - 2916,0м2 на 162 машино-места согласно расчетам.

2.6. Малые архитектурные формы.

Навес-беседка выполнена по ТП 310-5-4 тип Iа размерами 2,7х5,4 м стойки выполнены из металла, кровля-из деревянных брусков.

Скамья выполнена из деревянных и бетонных элементов размерами 2,4х0,545 м и 3,5х0,573.Качели выполнены из металлических стоек высотой 2м, двухместные. Турник выполнен из металлических профилей, высотой 2,03 м шириной 1,5 м. Рукоход выполнен из металлических труб по ТП 310-4-1.

Арка гимнастическая лестница выполнена из бетонных металлических элементов шириной 1,1 м и высотой 2,043 м.Стойка для сушки белья выполнена из металлической трубы диаметром 50 мм, шириной 5 м высотой 5 м.

3. Слаботочные сети и устройства

3.1. Наружные сети телефонизации

Исходные данные для разработки проекта:

-генплан территории ,разработанный ТОО "Проектсервис".

- чертежи инженерных сетей смежных разделов ,разработанных  ТОО "Проектсервис"

-материалы топогеодезических и гидрогеологических изысканий,

выполненных ТОО "ГеоЗенит"

- технические  условия  выданные на телефонизацию за № 4-19-20/Л от 17.04.2020 года ,

АО "Казахтелеком" Южная  региональная  дирекция  телекоммуникации .

Проектом предусмотрена :

- прокладка оптико-волоконного кабеля ОКЛ-96 от АТС-21 расположенного по ул. Есенова  15, в пос. Тасбугет  до проектируемого ОРШ расположенного в районе СПМК-70/4.

- от АТС-21 до ККС№101,от ККС№311 до ККС№321 ,от ККС№324 до ККС№327 по ул. Есенова   произвести докладку  одного  канала кабельной канализации .

-  переходы  через  дороги и  тратуары   произвести докладку  канала методом ГНБ В ПЭТ трубах  д.110 мм.

- отККС№ 327а до ККС№660 через мост по ул. Есенова  произвести докладку  одного канала методом ГНБ в ПВХ д.110 мм

- от ККС№661 до ККС№965  через канал  произветси доклдаку   методом ГНБ  д.110 мм.

- от ККС№970 до ККС№971 произвести докладку  одного канала.

- установка  люков с запорным  устройством в ККС№967,968,971,972  в районе СПМК70.

- от  ККС№ 979 до проектируемого ККС№1  построить   двухствольную   кабельную канализацию   и установить   смотровое устройство  ККС2-1 шт.

- от колодца № ККС№1 до колодца ККС№8 построить   одноствольную канализацию

и установить  колодцы № ККС-2- 6 шт

-  от проектируемого колодца №2 до  проектируемого ОРШ  построить   четырехствольную  телефонную  канализацию  , и установить   смотровое  устройство  ККС-3-1 шт  и проложить   магистральный кабель  ОКЛ-96 .

Канализация выполняется из  полиэтиленовых труб д.110 по ГОСТ1839-80*

с минимальным заглублением до верха трубы под тратуарами0,5м ,под проежей частью -0,6 м

Трубопровод канализации прокладывается с уклоном в сторону одного  из смежных

устройств.Ввод труб в смотровые устройства осуществляется на глубине 0,7 м до верха трубы под тратуарами .Общая протяженность магистральных  сетей составляет -2683,0  м  , распределительная сеть -850,0 м

докладка в существующей  кабельной канализации  -  928,0м

Молнизащита.

5-ти этажные жилые дома.

Для защиты зданий предусматривается укладка в земле горизонтальных заземлителей, выполненных из стальной полосы 40х4 и вертикальных заземлителей из круглой стали д.16 мм.

II.Исходные документы