Тендерлік құжаттамаға

2 қосымша

### Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| ЛоттыңN | Тауардың атауы | Өлшем бірлік | Сипаттамасы | Саны (көлемі) | Жеткізу мерзімі | Жеткізілу орны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Интракулярлық линза | дана | Интраокулярлық линза: ультракүлгін фильтрмен моноблокты акрилді линзалармен қосдөңесті сфериялық, салынбалы, артқы камералы және гидрофобтық акрилден жеткізілу жүйесімен Негізгі өлшемдері: - Оптикалық өлшемі 5,5-6,0 мм - Гаптика қалыңдығы 0,30-0,40 мм, ангуляция 00- 90, диаметрі 12,0-13,0мм - Рефракцияның дмапазоны 00до +40,0 D шаг 0,5-1,0 D 4 «А» константа 118,0-119,0 | 1400 | Тапсырыс бойынша қаржылық жыл ішінде келісімшартты жасау мерзімінен бастап | Петропавл қ. Брусиловский к-сі,20 |
| 2 | №8 қапсырма | Дана | Қапсырма-бұл омыртқалардың қалыпты жүйесінің омыртқа аралық протезі. Функция- анатомиялық құрылым мен қалыпты функцияны сақта отыра, омыртқа бағанасының динамикалық бір қалыпты болуын және амортизацияны қамтамасыз ету үшін екі қатар тұрған омыртқаларының апоза арасындағы орналасу.Қолданылу аясы- хирургиялық ортопедия. Өлшемі-8мм. Құрамы: өзек, қабық, байлам, ине. Техникалық сипаттама: Өзегі:силдикон 8/10/12/14±1мм Қабығы: Полиэтилентерефталат Байламы- титан, дөңгелек немесе тайпақ450±15мм (өзекшеден иненің құлағына дейін) Ине: Тот баспайтын құрыш | 40 | Тапсырыс бойынша қаржылық жыл ішінде келісімшартты жасау мерзімінен бастап | Петропавл қ. Брусиловский к-сі,20 |
| 3 | №10 қапсырма | дана | Қапсырма-бұл омыртқалардың қалыпты жүйесінің омыртқа аралық протезі. Функция- анатомиялық құрылым мен қалыпты функцияны сақта отыра, омыртқа бағанасының динамикалық бір қалыпты болуын және амортизацияны қамтамасыз ету үшін екі қатар тұрған омыртқаларының апоза арасындағы орналасу.Қолданылу аясы- хирургиялық ортопедия. Өлшемі-10мм. Құрамы: өзек, қабық, байлам, ине. Техникалық сипаттама: Өзегі:силдикон 8/10/12/14±1мм Қабығы: Полиэтилентерефталат Байламы- титан, дөңгелек немесе тайпақ450±15мм (өзекшеден иненің құлағына дейін) Ине: Тот баспайтын құрыш | 20 | Тапсырыс бойынша қаржылық жыл ішінде келісімшартты жасау мерзімінен бастап | Петропавл қ. Брусиловский к-сі,20 |
| 4 | DIACAP гемодиализ үшін альфа Polysulfone LO PS 18 капиллярлық диализаторлар, бір рет қолданарлық стерильді | дана | - Diacap альфа Polysulfone LO PS Low Flux гемодиализ үшін (төмен тасқынды) гемодиализ (HD) және гемодиафильтрации (HDF) , сонымен қоса гемофильтрации (HF)кезінде бір реттік қолдануға арналған.. Төмен тасқынды гемодиализатор мембрананың үстіңгі кеңістігімен , 1,8 шаршы.м. Қабырғасының қалыңдығы /ішкі диаметр, мм, 40/ 200. Қанның толтырылу көлемі, 110 мл. Ультрафильтрации коэффициенті, 12,3 мл/ч мм/ рт.ст. Несепнәрдің клиренсі , 192 мл/ мин. Креатинин клиренсі, 180 мл /мин. Фосфаттың клиренсі , 157 мл/ мин. В12 дәруменінің клиренсі, 100 мл /мин. Мембрананың материалы– төмен тасқынды полисульфон. Корпустың материалы - поликарбонат Стерилизация – гамма. | 3000 | Тапсырыс бойынша қаржылық жыл ішінде келісімшартты жасау мерзімінен бастап |  |
| 5 | Гемодиализ үшін A/V Systems қан жүргізгіш магистральдың топтамасы, Gambro шығарылған INNOVA аппараты үшін стерильді , бір қолданарлық | дана | Gambro шығарылған INNOVA диализді аппараттарына келетін Қан өткізгіш магистраль. A/V топтамасы (артериалды-тамырлы) Компоненттердің түстік кодталуы, On-Off қысқыштары, саусақтың үлкен протекторымен инъекциялық порт , барлық инжекторлық кірулерде латекс жоқ, стерилизация - гамма. Сақталу мерзімі: Құрғақ, таза бөлмеде, температурасы 0 ден 30ºС деін | 1000 | Тапсырыс бойынша қаржылық жыл ішінде келісімшартты жасау мерзімінен бастап | Петропавл қ. Брусиловский к-сі,20 |
| 6 | Канистрлерде 6 литрден 8,4% гемодиализ үшін бикарбонатты қышқыл концентрат | канистр | Араласудың мүмкін болатын стандартты коэффициенттері 1+34 и 1+44; Дайындау материалы канистр : полиэтилен. Сұйықталу құрамы 1+34, ммоль/л или 1+44, ммоль/л, : Na+138 ; K+ 2; Ca+ + 1,75 ; Mg++ 0,5 ; Cl- 109.5 ; Aцетат – 3; HCO3- 32; Glc 1 г/л; Осмол. 292 мОсм/л. Концентраттарға керек-жарақ – Класс I стерильді. | 1000 | Тапсырыс бойынша қаржылық жыл ішінде келісімшартты жасау мерзімінен бастап | Петропавл қ. Брусиловский к-сі,20 |
| 7 | Bic 8,4% /кан 6л/ гемодиализ үшін бикарбонатты сілтілі концентрат | канистр | 6л.канистрда сұйық бикарбонатты гимодиализ үшін негізгі гемодиализді концентрат 6л. канистрдағы 8,4% гемодиализ үшін сілтілі бикарбонатты концентрат Мүмкіндігінше сұйылту: 1+34 и 1+44. В 1000мл құрамында : Na+ 1000 моль/л; HCO-3 1000 ммоль/л; NaHCO3 84,0 г/л; Натрия эдетат 0,05 г/л; Тазартылған су 1000 мл.дейін Жарамдылық мерзімі 1 жылдан кем емес; | 1050 | Тапсырыс бойынша қаржылық жыл ішінде келісімшартты жасау мерзімінен бастап | Петропавл қ. Брусиловский к-сі,20 |
| 8 | Гемодиализ үшін A/V Systems қан жүргізгіш магистральдың топтамасы, Gambro шығарылған Dialog, Gambro, Fresenius аппараттары үшін стерильді , бір қолданарлық | дана | Gambro шығарылған Dialog, Gambro, Fresenius диализді аппараттарына келетін Қан өткізгіш магистраль. A/V топтамасы (артериалды-тамырлы) Компоненттердің түстік кодталуы, On-Off қысқыштары, саусақтың үлкен протекторымен инъекциялық порт , барлық инжекторлық кірулерде латекс жоқ, стерилизация - гамма. | 2000 | Тапсырыс бойынша қаржылық жыл ішінде келісімшартты жасау мерзімінен бастап | Петропавл қ. Брусиловский к-сі,20 |

Медициналық мақсатта қолданылатын бұйымдарды сатып алуға қойылатын талаптар

- денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттардан немесе Кодекске және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тәртіпке сәйкес тіркелмей әкелінген дәрілік заттардан, медициналық мақсаттағы бұйымдардан басқа, дәрілік заттар, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялық) препараттар медициналық мақсаттағы бұйымдар Қазақстан Республикасында Кодекске және дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды мемлекеттік тіркеу тәртібіне сәйкес тіркелуге тиіс;

- тиеу пунктінен тұтынушының соңғы пунктіне дейін сақтауды қамтамасыз етуге арналған арнайы ыдыстарда сақталуы және тасымалдануы тиіс;

- таңбалау, тұтынушылық қаптамалау және қолдану жөніндегі нұсқаулық Кодекстің және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіптің талаптарына сәйкес болуы тиіс;

- жалпы жарамдылық мерзімі  екі жылдан кем вакциналар үшін жеткізу сәтіне жарамдылығының қалған мерзімі жалпы жарамдылық мерзімінің 50% кем болуы мүмкін, ал кемінде екі жыл жарамдылық мерзімі бар вакциналар үшін жарамдылық мерзімі жеткізу сәтіне өндіруші көрсеткен жалпы жарамдылық мерзімінен он екі айдан кем болуы мүмкін;

- биосимилярлар-  дәрілік заттар айналымы саласындағы уәкілетті орган растаған сәйкестігі, клиникалық тиімділігі және қауіпсіздігі туралы деректері болуы тиіс.

«Облыстық аурухана» ШЖҚ КМК Бас дәрігері                                                                                                                              Белоног Ю.А.

Приложение 2

к Тендерной документации

Технические спецификации закупаемых товаров

| N лота | Наименование товара | Ед. измерения | Характеристика | Количество (объем) | Срок поставки | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линза интраокулярная | штука | Двояковыпуклая сферическая, моноблочными акриловыми линзами с ультрафиолетовым фильтром, складывающаяся, заднекамерная и с системой доставки из гидрофобного акрила. Основные размеры: 1. Оптический размер 5,5-6,0 мм 2. Гаптика толщина 0,30-0,40мм, ангуляция 00- 90, диаметр 12,0-13,0мм 3. Диапазон рефракций 00до +40,0 D шаг 0,5-1,0 D 4. «А» константа 118,0-119,0 Размер линз будет корректироваться в зависимости от потребности | 1400 | по заявке с момента заключения договора в течение финансового года | СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20 |
| 2 | Скоба № 8 | штука | Скобы - это межпозвоночный протез системы стабилизации позвоночника. Функция - размещение между апофизами двух соседних позвонков для обеспечения динамической стабилизации и амортизации позвоночного столба, сохраняя анатомические структуры и нормальную функцию. Область применения - хирургическая ортопедия. Размер 8мм. Состав: сердцевина, оболочка, связки, игла. Технические характеристики: Сердцевина: Силикон 8/10/12/14± 1 мм Оболочка: Полиэтилентерефталат Связки Титан, круглые или плоские 450±15мм(от сердцевины до ушка иглы) Игла: Нержавеющая сталь | 40 | по заявке с момента заключения договора в течение финансового года | СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20 |
| 3 | Скоба № 10 | штука | Скобы - это межпозвоночный протез системы стабилизации позвоночника. Функция - размещение между апофизами двух соседних позвонков для обеспечения динамической стабилизации и амортизации позвоночного столба, сохраняя анатомические структуры и нормальную функцию. Область применения - хирургическая ортопедия. Размер 10мм. Состав: сердцевина, оболочка, связки, игла. Технические характеристики: Сердцевина: Силикон 8/10/12/14± 1 мм Оболочка: Полиэтилентерефталат Связки Титан, круглые или плоские 450±15мм(от сердцевины до ушка иглы) Игла: Нержавеющая сталь | 20 | по заявке с момента заключения договора в течение финансового года | СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20 |
| 4 | Капиллярные диализаторы для гемодиализа DIACAP альфа Polysulfone LO PS 18, однократного применения стерильные | штука | - Капиллярные диализаторы для гемодиализа Diacap альфа Polysulfone LO PS Low Flux (низкопоточные) предназначены для одноразового использования при гемодиализе (HD) и гемодиафильтрации (HDF), а также для гемофильтрации (HF). Гемодиализатор низкопоточный с площадью поверхности мембраны, 1,8 кв.м. Толщина стенок /внутренний диаметр, мм, 40/ 200. Объем заполнения крови, 110 мл. Коэффициент ультрафильтрации, 12,3 мл/ч мм/ рт.ст. Клиренс мочевины, 192 мл/ мин. Клиренс креатинина, 180 мл /мин. Клиренс фосфатов, 157 мл/ мин. Клиренс вит В12, 100 мл /мин. Материал мембраны – низкопоточный полисульфон. Материал корпуса - поликарбонат Стерилизация – гамма. | 3000 | по заявке с момента заключения договора в течение финансового года | СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20 |
| 5 | Комплекты кровопроводящих магистралей A/V Systems для гемодиализа, однократного применения, стерильные для аппаратов INNOVA производства Gambro | штука | Кровопроводящая магистраль, универсально подходящая для диализных аппаратов INNOVA производства Gambro. Представляет собой A/V комплект (артериально-венозный) Цветовая кодировка компонентов, On-Off зажимы, инъекционный порт с большим протектором пальца, все инжекторные входы не содержат латекса, стерилизация - гамма. Условия хранения: В сухом, чистом помещении, при температуре от 0 до 30ºС | 1000 | по заявке с момента заключения договора в течение финансового года | СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20 |
| 6 | Бикарбонатный кислотный концентрат для гемодиализа 8,4% в канистрах по 6 литров | канистра | Возможные стандартные коэффициенты смешивания 1+34 и 1+44; Материал изготовления канистр : полиэтилен. Состав в разведении 1+34, ммоль/л или 1+44, ммоль/л, : Na+138 ; K+ 2; Ca+ + 1,75 ; Mg++ 0,5 ; Cl- 109.5 ; Aцетат – 3; HCO3- 32; Glc 1 г/л; Осмол. 292 мОсм/л. Принадлежности к концентратам – Класс I стерильное. | 1000 | по заявке с момента заключения договора в течение финансового года | СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20 |
| 7 | Бикарбонатный щелочной концентрат для гемодиализа Bic 8,4% /кан 6л/ | канистра | Основной гемодиализный концентрат для бикарбонатного гемодиализа, жидкий, в канистрах по 6л. Щелочной бикарбонатный концентрат для гемодиализа 8,4% в канистрах по 6л. Возможное разведение: 1+34 и 1+44. В 1000мл содержится : Na+ 1000 моль/л; HCO-3 1000 ммоль/л; NaHCO3 84,0 г/л; Натрия эдетат 0,05 г/л; Вода очищенная до 1000 мл. Срок годности не менее 1 года; | 1050 | по заявке с момента заключения договора в течение финансового года | СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20 |
| 8 | Комплекты кровопроводящих магистралей A/V Systems для гемодиализа, однократного применения, стерильные для аппаратов Dialog, Gambro, Fresenius | штука | Кровопроводящие магистрали универсально подходящие для диализных аппаратов различных производителей A/V для аппаратов Dialog, Gambro, Fresenius. Цветовая кодировка компонентов, On-Off зажимы, инъекционный порт с большим протектором пальца, все инжекторные входы не содержат латекса, стерилизация - гамма. | 2000 | по заявке с момента заключения договора в течение финансового года | СКО, г. Петропавловск, ул. Брусиловского, 20 |

### Требования к закупаемым изделиям медицинского назначения

- изделия медицинского назначения, должны быть зарегистрированы в Республике Казахстан и готовы к применению в соответствии с Кодексом и порядком государственной регистрации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения, за исключением случаев закупа незарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств, изделий медицинского назначения в особом порядке;

- должны храниться и перевозиться в специальных емкостях для обеспечения сохранности от пункта погрузки до пункта конечного потребителя;

- маркировка,  потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственного средства должны соответствовать требованиям Кодекса и порядка; установленного уполномоченным органом в области здравоохранения

- остаточный срок годности на момент поставки для вакцин, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее 50 % от общего срока годности на момент поставки. Для вакцин со сроком годности не менее двух лет, остаточный срок годности которого должен составлять не менее двенадцати месяцев на момент поставки.

- биосиммуляры - должны иметь данные об идентичности, клинической эффективности и безопасности, подтвержденные уполномоченным органом в сфере обращения лекарственных средств

Главный врач

КГП на ПХВ  «Областная больница»                                                                                 Белоног Ю.А.