Приложение2 к Тендерной документации

Техническая спецификация

Экспресс тест BD Biotest FOB

для определения анализа на скрытую кровь в кале

| Наименование ЛС международное патенот ованное | Краткая характеристика | Форма выпуска | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Экспресс тест BD Biotest FOB, для определения анализа на скрытую кровь в кале. | Тест предназначен для использования в диагностике желудочно-кишечного кровотечения. Кровь в кале свидетельствует о внутренних кровотечениях, связанных с переизбытком патологических состояний желудочно-кишечного тракта. Таких как рак толстой кишки, язвы, полипах, колит, воспаления дивертикул и трещины. Данный иммунологический анализ является намного более чувствительным и точным, чем традиционный анализ Guaciac, и его легче выполнить. Кроме того, этот тест не требует диетических ограничений до провидения анализа. На поверхности высокочувствительного тест-планшета FOB имеются маркировки T и C что означают «Контрольная полоска» и «Тестовая полоска» соответственно. Обе «контрольная полоска» т «тестовая полоска» не видны в окошке планшета до внесения образца. Контрольная полоска используется для процедурного контроля. Контрольная полоска всегда должна появиться, если тест-процедура выполняется и тестовые реагенты контрольной линии работают должным образом, независимо от наличия гемоглобина человека в образцах. Красная «Т» полоска появляется в окошке планшета если достаточно гемоглобина в образце, и полоска не появится если гемоглобин отсутствует. Результаты теста визуально определены без использования какого либо специального инструмента. Встроенный контроль качества - Высокая точность по определению гемоглобина по сравнению с гваяковой пробы - Корреляция с эндоскопией - Чувствительность – 100% - Специфичность – 99% - Общее соглашение - 98.3% - Результат за 5минут. - Набор для одношагового анализа для определения гемоглобина в кале. - Использование трубки забора образца: многократная способность взятия образца. Химический состав: Моноклональный антигемоглобин Иммуноглобин G коллоидное золото 1ug (мочеполовой) Моноклональный антигемоглобин Иммуноглобин G 1.5 ug Бруцеллез анти-вирусный Иммуноглобин G 1 ug Проботборная трубка (0.1 трис буфер) 2мл Температура хранения 2-28 0С. При комнатной температуре (2-28оС). Хранить в сухом месте. Упаковка содержит: Тестовое устройство, Инструкция по применению, трубка для забора пробы в том числе разбавитель анализа 2мл. запечатываемый пластиковый пакет. | 1 тестовое устройство (по 25штук упакованные в блистер) 1 трубочка с буферным раствором 2мл. 1 запечатываемый пластиковый пакет, Инструкция. | упаковка |

К закупаемым изделиям медицинского назначения для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи предъявляются следующие требования:

1) изделия медицинского назначения должны быть зарегистрированы в Республике Казахстан и готовы к применению в соответствии с Кодексом и порядком государственной регистрации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения;

2) изделия медицинского назначения, требующие хранения при низких температурах и защиты от замораживания, должны храниться и перевозиться в специальных емкостях для обеспечения сохранности от пункта погрузки до пункта конечного потребителя;

3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению изделий медицинского назначения должны соответствовать требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) остаточный срок годности на момент поставки для изделий медицинского назначения, имеющих общий срок годности менее двух лет, должен составлять не менее пятидесяти процентов от общего срока годности на момент поставки. Для лекарственных средств и изделий медицинского назначения со сроком годности не менее двух лет, остаточный срок годности которого должен составлять не менее двенадцати месяцев на момент поставки;