Лот №1

Магистраль для инактивации патогенов и лекоцитов в плазме донора на аппарат INTERSEPT

Количество:468 Магистраль для инактивации патогенов и лейкоцитов в плазме донора на аппарат INTERSEPT

Назначение:

Инактивация патогенов в плазме. Инактивируемые патогенны: внутри- и внеклеточные вирусы, бактерии, протозоа (возбудители малярии, болезни Чагаса). Связывающий агент- Амотосален.

Каждый набор содержит:

- один контейнер с раствором Амотосалена;

- один  контейнер для освещения;

- один прибор для абсорбции реактива;

- три контейнера для хранения плазмы.

Описание: одноразовая стерильная система

Лот№2

Одноразовая магистраль для сбора плазмы к аппарату Haemonetics PCS2  в комплекте магистраль для сбора плазмы.

Количество:1000 Одноразовая магистраль для сбора плазмы к аппарату Haemonetics PCS2

Назначение изделия:

Получение аферезной плазмы от одного донора

Состав комплекта:

Игла фистульная, магистраль, колокол центрифужной, мешок для сбора плазмы, антикоагулянт Na-цитрат 4% – 250 мл.

Магистраль для забора крови:

Одноразовая магистраль для сбора крови,  длина 183 см, состоящая из системы пластиковых трубок с интегрированными в нее сегментами для кровяного и антикоагулянтного насосов, камеры с фильтром 170 мкм. Снабжена коннектором  для центрифужного колокола.

Колокол центрифужный:

• Объем 275 мл

• Отсутствие активации комплемента, системы коагуляции и фибринолиза.

- Метод стерилизации - гамма облучение

- Форма цилиндрическая

Игла фистульная артериовенозная  (с красным зажимом, боковым отверстием 16G (1,65*25*300мм).

Мешок для сбора плазмы:

Объём 1000мл

Метод стерилизации Этиленоксид

Коннектор для подключения центрифужного колокола, адаптирован к восполнению физ. раствором в автоматическом режиме.

Антикоагулянт Na-цитрат 4% – 250 мл

Лот№3

Закрытая система счетверенных гемаконов 450/500/400/400 мл с фильтром, удаляющим лейкоциты и тромбоциты из цельной крови, с  раствором гемоконсерванта СРD /SAGM, приспособлением для взятия образцов крови, иглой 16G.

Количество:100 Однаразовая магистраль для получения тромбоцитов.

Назначение изделия:

Cчетверенная закрытая система контейнеров с двумя растворами CPD (63 мл) и SAGM (100 мл) c встроенным фильтром для эффективного удаления лейкоцитов и тромбоцитов из цельной крови, а также оптимального получения лейкофильтрованных эритроцитной взвеси и плазмы.

Система используется для сбора в закрытую систему 450 мл крови одного донора с антикоагулянтом CPD, фильтрации дозы цельной крови через лейкофильтр, последующего центрифугирования и выделения следующих компонентов:

1. дозы лейкофильтрованной взвеси эритроцитов в растворе SAGM;

2. дозы лейкофильтрованной плазмы;

3. криопреципитата (после замораживания и оттаивания плазмы при +4С).

Особенности:

1. Высококачественный биосовместимый микропористый полиуретан.

- Сухая конфигурация.

- Не требуется предфильтрация.

- Лейкоциты из цельной крови удаляются на 99,99%. Остаточное количество лейкоцитов не более 1х1000000.

- Оптимально восстанавливаются эритроциты.

- Сохраняется целостность эритроцитов, что увеличивает срок их хранения до 42 дней.

- На высоком уровне восстанавливаются протеины плазмы.

- Во время фильтрации не пропускаются инородные частицы. 100% удаление микроагрегатов.

2. Мягкий кожух фильтра.

- Снижение вероятности поломки фильтра во время транспортировки или хранения.

- Снижение вероятности поломки фильтра от случайного удара во время обработки.

- Совместимость системы с автоматическими экстракторами компонентов крови.

- Стабильность и высокая скорость фильтрации.

- Максимальная производительность системы и легкость обращения с ней.

3. Счетверенный набор контейнеров.

- Оптимальный набор контейнеров.

- Удаление лейкоцитов в один этап.

- Простота в использовании.

- Оптимальное получение плазмы и эритроцитной  взвеси.

- Совместимость со стерильным соединителем трубок.

4. Закрытая система.

5. Стерилизация паром.

Лот№4

Одноразовая магистраль для получения тромбоцитов лейкофильтрованных (с двумя мешками для длительного хранения) на аппарате Haemonetics MCS в комплекте.

Количество: 3204 Лекофильтры ( IMULEX- WB-RP) цельной крови

Назначение:

Тип расходного комплекта с двумя мешками для хранения тромбоцитов и лейкофильтром.

Описание:

Закрытая, одноразовая система для автоматического сбора тромбоцитов до 10х1011 клеток с  возможностью сбора плазмы,  оснащённая лейкоцитарным фильтром. Для сокращения времени - лейкофильтрация проводится непосредственно во время процедуры донации.  Срок хранения полученных тромбоцитов до 5 дней. Объём тромбоцитов на хранении до 10х1011 клеток в мешках из пластика CPP. Сет оснащён двумя мешками для хранения тромбоцитов и  линией для компенсации ОЦК физ.раствором.

| Карта протокола | LDP |
| --- | --- |
| Тип процедуры | Одноигольная |
| Колокол | Центифужный, тип – Latham, Объём 225 мл. |
| Игла | 16G, c боковым отверстием и протектором |
| Мешки | 1 мешок x 50 мл, для отбора пробы цельной крови с адаптером для вакуумной пробирки 2 мешка х1000 мл для хранения тромбоцитов (5х1011 клеток в каждом) до 5 дней с мешком отбора пробы 50 мл 1 мешок х 1000мл для сбора и хранения плазмы FFP. 1 мешок х 1000 мл для промежуточного сбора тромбоцитов. 1 мешок х 600мл для отвода воздуха. |
| Магистрали | Линия антикоагулянта, со спайк-коннектором, антибактериальным фильтром Линия для компенсации физраствора со спайк-коннектором и антибактериальным фильтром |
| Лейкоцитарный фильтр | PALL LRXL-H |
| Тип стерилизации | Этиленоксид |
| Раствор антикоагулянта | ACDA 500мл |