РАБОЧИЙ  ПРОЕКТ

«Нефтепровод Узень-Атырау-Самара. Замена трубопровода

на участках 230-244км, 267-282км, 284 - 291км, с общей протяженностью 36 км»

Раздел «Охрана окружающей среды»

Количество экз. – 3								экз. №1

Договор №391820/2020/1 от 10.04.2020 г.

РАБОЧИЙ  ПРОЕКТ

«Нефтепровод Узень-Атырау-Самара. Замена трубопровода

на участках 230-244км, 267-282км, 284 - 291км, с общей протяженностью 36 км»

Раздел «Охрана окружающей среды»

КНИГА 5

391820-2020-402-01-001-ООС

Директор

ТОО «ЭЛЕКТРО-ХСБМ»					Евдокимов Д.А.

Алматы 2020 г.

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ	8

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ и климатических УСЛОВИЙ РАЙОНА	10

1.1. Географическое и административное положение района работ	10

1.2. Природно-климатические характеристики района работ	10

1.3. Геоморфология и рельеф	14

1.4. Геолого-литологическое строение и гидрогеологические условия	15

1.5. Почвенно-растительный слой	16

1.6. Животный мир	16

1.7. Социально-экономические условия	16

1.8. Сейсмическая активность	17

2. ОСНОВНЫЕ Проектные РЕШЕНИЯ	18

2.1. Организация строительства	18

2.1.1. Описание принципиальной схемы для проведения очистки и гидроиспытания	18

2.1.2. Жилищное и материально-техническое обеспечение	19

2.2. Проектные решения	19

2.2.1. Магистральные нефтепроводы	20

2.2.2. Архитектурно-строительные решения	22

2.2.3. Электроснабжение	23

2.2.4. Силовое электрооборудование	26

2.2.5. Автоматизация комплексная	27

2.2.6. Электрохимзащита магистральных нефтепроводов	29

3. ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ	32

3.1. Источники выбросов вредных веществ в атмосферу при строительстве	32

3.2. Источники выбросов вредных веществ в атмосферу при эксплуатации	39

3.3. Аварийные и залповые выбросы	41

3.4. Обоснование данных о выбросах загрязняющих веществ	43

3.5. Анализ результатов расчетов выбросов	53

3.6. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу	55

3.7. Санитарно-защитная зона	64

3.8. Предложения по установлению предельно допустимых выбросов (ПДВ)	65

3.9. Организация контроля за выбросами	73

3.10. Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу	77

3.11. Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	77

4. ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ИСТОЩЕНИЯ	79

4.1. Краткая характеристика района строительства, гидрографии	79

4.2. Проектные решения по водопотреблению и водоотведению	79

4.3. Защита от загрязнения поверхностных и подземных вод	88

5. ОХРАНА ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. ОХРАНА НЕДР, РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА. ОТХОДЫ	89

5.1. Краткая характеристика почвенно-растительного покрова района	89

5.2. Инженерно-геологические условия	89

5.3. Рекультивация нарушенных земель	89

5.4. Мероприятия по предотвращению и смягчению воздействия на почвенный покров	91

5.5. Управление отходами	92

Расчеты и обоснование объемов образования отходов на период строительства	93

5.6. Мероприятия по снижению объемов образования отходов и снижению воздействия на окружающую среду	97

5.7. Охрана флоры и фауны	97

6. РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	99

6.1. Оценка радиационной обстановки в районе ведения работ	99

6.2. Радиационный контроль	99

7. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. ШУМ. ВИБРАЦИЯ	100

7.1. Шум	100

7.2. Вибрация	101

7.3. Электромагнитное излучение	101

8. Оценка воздействия на окружающую природную среду	103

8.1. Оценка воздействия на атмосферный воздух	104

8.2. Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды	105

8.3. Оценка воздействия проектируемых работ на почвенный покров	106

8.4. Оценка воздействия на растительность	106

8.5. Оценка воздействия на животный мир	107

8.6. Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления	107

8.7. Социально-экономическое воздействие	108

8.8. Комплексная оценка воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации проектируемых объектов	109

9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЩЕРБ И ПЛАТА ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	111

9.1. Расчёт платежей за выбросы загрязняющих веществ в воздушную среду	111

9.2. Расчет платы за размещение отходов	114

10. ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ	115

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	139

12. Перечень нормативных документов	140

ПРИЛОЖЕНИЯ	141

# ВВЕДЕНИЕ

Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Нефтепровод Узень-Атырау-Самара». Замена трубопровода на участках  230-244км, 267-282км, 284 – 291км, с общей протяженностью 36км» выполнен на основании:

- технического задания на проектирование, утвержденного заместителем генерального директора АО «КазТрансОйл» Арыновым С. от 10.04.2020г.,

- инженерно-геологических изысканий.

Район строительства: Мангистауская обл., Бейнеуский и Мангистауский районы

Вид строительства: Капитальный ремогнт.

Основание для проектирования: Производственная программа.

Стадийность проектирования: Рабочий проект – РП.

Особые условия строительства: Строительство в условиях действующего предприятия опасного производственного объекта.

Основные технико-экономические показатели: Пропускная способность 30 млн. тонн, труба с заводской изоляцией Ду1020, марка стали 17Г1С, класс прочности К52, рабочее давление 55кгс/см2, температура перекачиваемого продукта до 65С, плотность нефти 870,2 кг/м3, массовая доля серы 0,91%, массовая доля парафина 6,4%, температура застывания 10С, содержание хлористых солей 15,4 мг/л, протяженность 34 км.

Техническая характеристика: Первый – повышенный уровень ответственности.

Применен вахтовый метод ведения строительно-монтажных работ.

Продолжительность строительства – 8,5 месяцев (каждая очередь).

Строительство объектов проекта будет осуществляться специализированной подрядной организацией, выбираемой Заказчиком на тендерной основе.

Одной из важнейших проблем в процессе проведения работ является охрана окружающей среды. При несоблюдении правил охраны окружающей среды может повлечь за собой значительное загрязнение всех компонентов природной среды.

Для обеспечения безопасного с экологической точки зрения режима проведения работ, необходимо предварительно произвести оценку возможного негативного влияния на все компоненты природной среды, разработать мероприятия по достижению минимального ущерба, наносимого окружающей среде, наметить комплекс мер, обеспечивающих экологический контроль за состоянием природной среды, произвести предварительный прогноз возможных аварийных ситуаций и разработать способы их ликвидации.

Именно выполнение всех вышеперечисленных задач является предпосылкой для разработки данного раздела.

Раздел «Охрана окружающей среды» включает в себя следующую информацию:

- информацию о природных условиях территории и состоянии ее компонентов;

- краткое описание проектных решений;

- характеристику современного состояния окружающей среды – атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвенного покрова, флоры и фауны;

- оценку экологического риска намечаемых проектных решений, оценку воздействия объекта на окружающую природную среду;

- мероприятия по защите атмосферы, водных ресурсов и почв от загрязнений в районе проектируемого объекта;

- расчет платы за загрязнение окружающей среды;

- заявление об экологических последствиях.

При разработке данного проекта в основу положено сведение до минимума ущерба окружающей среде при строительстве и эксплуатации объекта, а также обеспечение здоровых и безопасных условий труда обслуживающего персонала.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ и климатических УСЛОВИЙ РАЙОНА

## Географическое и административное положение района работ

Объект «Нефтепровод Узень-Атырау-Самара. Замена трубы на участке 801-807 км, 813-824 км, 837-841 км, 851-853 км,857-859 км, 862-867 км» расположен в пределах Прикаспийской низменности, представляющей погруженную озерно-морскую равнину, с общим уклоном в сторону Каспийского моря. Рельеф сравнительно  ровный.

## Природно-климатические характеристики района работ

Климат

В административно-территориальном отношении район работ расположен в Мангистауской области Западного Казахстана. В геоморфологическом отношении район работ входит в пределы плато Мангышлак и Устюрт.

На Казахстанской части северного и восточного побережья Каспийского моря атмосферные процессы протекают под влиянием полярного, тропического и арктического вторжений воздушных масс. Зима характеризуется преобладанием неустойчивой погоды с резкими колебаниями температуры воздуха, а лето – устойчивой жаркой погодой с бризовой циркуляцией на побережьях

Средние месячные скорости ветра изменяются от 4 до 7 м/с. Максимальные при шторме достигают 30-32 м/с. Длительное время дующий ветер вызывает перемещение морских вод. При направлении в сторону берега это вызывает нагонные явления, которые зависят от силы и продолжительности ветра, глубины и рельефа взморья и некоторых других факторов.

Для района характерным является изобилие тепла и преобладание ясной сухой погоды. Годовое число часов солнечного сияния составляет 2600-2700.

Зима умеренно холодная, малоснежная, преимущественно с пасмурной погодой. Среднемесячные температуры в январе (-7.5 до -8.9°С). Холодный период года характеризуется вторжением воздушных масс западного отрога Сибирского антициклона. Среднее число дней с оттепелями 40-45. Зимой характерны также сильные ветры и бури. Осадки выпадают преимущественно в виде снега, среднее количество осадков за ноябрь-март 73 мм, за апрель-октябрь 103 мм.

Весна в первой половине облачная и прохладная, во второй – ясная и теплая. Снежный покров сходит в начале марта. Среднемесячные температуры воздуха в апреле – (+11,3°С). Осадки в виде дождей выпадают, в основном, в первой половине сезона. Заморозки прекращаются в первых числах апреля. Жаркая сухая погода наступает во второй половине мая. Запасы влаги в почве резко падают, и травянистая растительность начинает выгорать. Постоянных водотоков нет. Имеющиеся временные реки по типу питания относятся к снеговым.

Лето сухое и жаркое с преобладанием безоблачных дней. Среднемесячные температуры воздуха в июле – (+26,8°С до +27.5°С). Осадки выпадают редко, преимущественно в первой половине сезона в виде кратковременных ливней. Вторая половина лета наиболее жаркая и засушливая. В отдельные годы температура достигает 40-60°С.

Осень в первой половине сухая и ясная, во второй – пасмурная и прохладная. Среднемесячные температуры воздуха в октябре – (+9,2°С). Первые заморозки начинаются в конце сентября. Осадки выпадают в виде моросящих дождей, в конце октября выпадает первый снег. Для района характерным является изобилие тепла и преобладание ясной сухой погоды.

Таблица 2.1 Среднемесячные и годовые температуры воздуха. Климатические параметры холодного периода года

| Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Бейнеу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -7,0 | -6,7 | 1,1 | 12,1 | 19,5 | 25,6 | 28,4 | 26,4 | 19,1 | 9,9 | 2,0 | -3,9 | 10,6 |

| Пункт | Температура воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Абсолютная минимальная |  | Наиболее холодных суток обеспеченностью |  |  |  | Наиболее холодной пятидневки обеспеченностью |  |  |  |  | Обеспеченностью 0,94 |  |
|  |  |  | 0,98 |  | 0,92 |  | 0,98 |  |  | 0,92 |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| Мангистауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бейнеу | -34,7 |  | -22,5 |  | -19,3 |  | -19,7 |  |  | -14,9 |  | -10,8 |  |
| Пункт | Средние продолжительность (сут.) и температура воздуха (°С) периодов со средней суточной температурой воздуха, °С, не выше |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата начала и окончания отопительного периода (период с температурой воздуха не выше 8°С |  |  |
|  | 0 |  |  | 8 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | продолжительность | температура |  | продолжительность |  | температура |  | продолжительность | температура |  | начало |  | конец |
|  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |
| Мангистауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бейнеу | 110 | -4,4 |  | 165 |  | -0,3 |  | 179 | -0,7 |  | 21.10 |  | 05.04 |

| Пункт | Среднее число дней с оттепелью за декабрь-февраль | Средняя месячная относительная влажность, % |  | Среднее количество (сумма) осадков за ноябрь-март, мм | Среднее месячное атмосферное давление на высоте установки барометра за январь, гПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в 15 час наиболее холодного месяца (января) | за отопительный период |  |  |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Мангистауская область |  |  |  |  |  |
| Бейнеу | 7 | 90 | 77 | 51 | 1013,2 |

Таблица 2.2 Климатические параметры теплого периода года

| Пункт | Атмосферное давление на высоте установки барометра, гПа |  |  |  | Высота барометра над уровнем моря, м |  |  | Температура воздуха обеспеченностью, ºС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | среднее месячное за июль | среднее за год |  |  |  |  |  | 0,95 |  | 0,96 | 0,98 |  |  | 0,99 |
|  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |
| Мангистауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бейнеу | 1000,4 | 1009,1 |  |  | 73,8 |  |  | 32,7 |  | 33,4 | 35,5 |  |  | 36,7 |
| Пункт | Температура воздуха, ºС |  |  |  |  |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее тёплого месяца (июля), % |  |  |  |  |  | Среднее количество (сумма) осадков за апрель-октябрь, мм |  |
|  | средняя максимальная наиболее тёплого месяца года (июля) |  |  | абсолютная максимальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |  |
| Мангистауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бейнеу | 34,8 |  |  | 45,1 |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 79 |  |
| Пункт | Суточный максимум осадков за год, мм |  |  |  |  | Преобладающее направление ветра (румбы) за июнь-август |  |  | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам в июле, м/с |  |  | Повторяемость штилей за год, % |  |  |
|  | средний из максимальных |  | наибольший из максимальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  |
| Мангистауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бейнеу | 23 |  | 64 |  |  | СЗ |  |  | 2,4 |  |  | 18 |  |  |

Таблица 2.3 Средняя за месяц и год амплитуды температура воздуха

| Пункт | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мангистауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бейнеу | 6,7 | 7,5 | 8,1 | 8,9 | 9 | 9,4 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 9,3 | 7,6 | 6,3 | 8,6 |

Таблица 2.4 Среднее за год число дней с температурой воздуха ниже и выше заданных пределов

| Пункт | Среднее число дней с минимальной температурой воздуха равной и ниже |  |  | Среднее число дней с максимальной температурой воздуха равной и ниже |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -35ºС | -30ºС | -25ºС | 25ºС | 30ºС | 34ºС |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мангистауская область |  |  |  |  |  |  |
| Бейнеу | 0,0 | 0,3 | 1,6 | 128,2 | 85,4 | 46,9 |

Таблица 2.5 Средняя за месяц и год относительная влажность, %

| Пункт | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мангистауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бейнеу | 82 | 79 | 73 | 56 | 48 | 40 | 40 | 39 | 46 | 58 | 75 | 80 | 60 |

Природные явления

Таблица 2.6 Климатические характеристики природных явлений участка трассы

| Пункт | Пыльная буря | Туман | Метель | Гроза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мангистауская область |  |  |  |  |
| Бейнеу | 4,0 | 20 | 4 | 2,03 |

Ветер

Режим ветра в Казахстане носит преимущественно материковый характер и определяется, в основном, местными барико-циркуляционными условиями.

Таблица 2.7 Среднегодовая повторяемость % направления ветра

| Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с по МС Бейнеу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,0 | 3,2 |

Рисунок 2.1 Роза ветров Бейнеу

Номер района по давлению ветра – II.

Нормативное значение ветрового давления 0,30 кПа или 30 кгс/м².

Номер района по толщине стенки гололеда – II.

Толщина стенки гололеда b,мм для сооружений расположенных на высоте 10,0 м – 5 мм.

Номер района по весу снегового покрова – I. Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности составляет 0,8 кПа или 80 кгс/м².

Снежный покров и расчетная глубина промерзания

Основные характеристики снежного покрова проектируемого участка приведены в таблице 2.8.

Таблица 2.8 Характеристика снежного покрова

| Пункт | Высота снежного покрова, см |  |  | Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова, дни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средняя из наибольших декадных за зиму | максимальная из наибольших декадных | максимальная суточная за зиму на последний день декады |  |
| Мангистауская область |  |  |  |  |
| Бейнеу | 11 | 31 | 25 | 56 |

Номер района по весу снегового покрова – I. Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности составляет 0,8 кПа или 80 кгс/м².

Глубина промерзания почвы

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта под оголенной от снега поверхностью определена на основе теплотехнических расчетов. Расчеты выполнены в соответствии с требованиями СН РК 5.01-02-2013 «Основания зданий и сооружений» по формуле:

,

где t=4,32 – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур воздуха за зиму;

d0 – коэффициент, равный для

- супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28 м,

- суглинков – 0,23 м.

Для грунтов неоднородного сложения d0 определялся как средневзвешенное в пределах глубины промерзания.

Расчеты показали, что нормативная глубина промерзания грунтов в районе работ составляет:

- для песков мелких и пылеватых – 1,17 м,

- для суглинков и глин – 0,96 м.

Глубина нулевой изотермы в грунте, см (согласно Рисунка А.2-Схематическая карта максимальной глубины проникновения нулевой изотермы в грунт СП РК 2.04-01-2017).

| Максимальная глубина проникновения нулевой изотермы в грунт, см |  |
| --- | --- |
| 0,90 | 0,98 |
| 100-150 | 150-200 |

## Геоморфология и рельеф

В пределы Мангистауской области входит западная, иначе Прикаспийская часть плато Устюрта, его большая восточная или Приаральская часть. С севера и северо-запада плато граничит с Прикаспийской низменностью, с запада – равнинным Мангышлаком.

Все типы и формы рельефа выделяются контрастно. В пределах территории выделяются три крупных структурно-геоморфологических района: низкогорные гряды Горного Мангышлака, Южно-Мангышлакское плато и плато Устюрт.

Полуостров Мангистау Низкогорные гряды Горного Мангистау - хребты Актау (Северный и Южный) и Каратау (Каратаушик, Западный и Восточный Каратау) резко возвышаются над северо-Мангистауской неизменностью, занимая центральную часть полуострова Мангистау. Гряды гор субширотно протягиваются с запада на восток на 117 км, при ширине от 0,2-0,3 до 6-10 км в Каратау. Абсолютные отметки вершин Актауских гор достигают 220-300м, Каратаушика 180-212м, Западного и Восточного Каратау 420-556м. (г. Бесшокы), хребты Актау отделены от центральных хребтов понижениями со сложным строением рельефа - Прикаратаускими долинами. Ширина их от 2-4 до 10-15км, абсолютные отметки поверхности от 60 до 150-180м. Хребты Актау рассечены рядом узких сквозных крутосклонных долин «капов», а склоны Каратау - множеством коротких долин.

Южно-Мангистауское плато расположено к югу от Горного Мангистау. Поверхность его слабо наклонена к югу - от 300м на севере до 60м на юге. На западе и юге-западе плато обрывается крутыми уступами к Каспийскому морю, а на востоке - крутыми чинками - к впадине Карынжарык. Плоская поверхность плато осложнена замкнутыми бессточными впадинами - Карагие, Каунды, Карамандыбас, Басгурлы-Жасгурлы и др. Среди них наиболее крупной и глубокой в РК является впадина Карагие - площадь 270км2 , минимальная отметка минус 132м. Дно ее занято сором и ниже уровня Каспийского моря более чем на 100м. Впадина вытянута в меридиональном направлении и открыта на юг и на север. Самая большая по площади впадина Карынжарык (более 6000км2 , минимальная отметка минус 70м) отделяет плато от Устюрта. Она простирается в субмеридиональном направлении от горы Карамая на севере до впадины Чагалсор на юге. Дно впадины имеет абсолютные отметки минус 20-50м. По западному борту развиты перевеянные пески.

Северо-западная часть Мангистауской области прилегающая к Каспийскому морю, занята обширными площадями солончаков (соры Большой, Кайдак, Мертвый, Култук и др.)

Плато Устюрт

К западу от Туранской равнины между Аралом и Каспием, лежит обширное безлюдное, пустынное плато Устюрт со средними высотами 200-300 м. и с общим уклоном с востока на запад, Плато Устюрт является частью инженерно-геологического региона второго порядка – Мангышлак – Устюртского, который, в свою очередь, так же входит в состав инженерно-геологического региона первого порядка Туранской плиты. Площадь плато около 200 000 км2. Сложено известняками, мергелями, глинами и песчаниками неогенового возраста. При кажущейся равнинности высоты плато изменяются от 63м во впадинах до 341м на пересекающих его субширотных увалах (Северный-221м, Белеулинский-256м, Карабаур-290 с высшей точкой Музбель-341м и Южном-300м). Наиболее обширное понижение северное, где расположены солончаки, массивы песков: Сам, Асмантай – Матай, Каратюней. Наиболее крупные солончаки-соры – Сам, Алтайсор, Асмантай-Матай имеют глубину до 20 м, четко выраженные склоны. Северный склон сора Асмантай-Матай и восточный склон сора Косбулак очень крутые (до 20), местами переходящие в уступы высотой до 25 м, изрезаны промоинами и сухими руслами. Наиболее значительные сухие русла имеют ширину 3-4 м, глубину 1,0-1,5 м. Наклонные к сорам участки равнины интенсивно размыты, особенно вблизи соров, где развито много оврагов. Пески низкобугристые, полузакрепленные На территории расположен массив закрепленных бугристых песков – пески Матайкум. Пески низкобугристые, полузакрепленные. Высота песчаных бугров 4-8 м. С севера и запада плато резко обрывается к солончакам крутым уступом – Северный чинк Устюрта. Распространён гипсовый карст. Плато со всех сторон окаймлено почти недоступными для транспорта крутыми уступами-чинками, у подножия которых – узкие солончаковые предчинковые желоба выдувания. Глинистая, местами щебнисто-глинистая и песчаная пустыня с редкой полынной и полынно-солянковой растительностью.

Плато Устюрт резко обрывается к Аральскому морю крутым уступом – Восточный чинк Устюрта. Высота чинка местами достигает 150 м. Склоны на всем протяжении представляют собой в верхней части отвесные обрывы, вниз по склону – нагромождения обломков горных пород, осыпей. Нижняя часть склона обрывистая, высота обрывов до 42 м. Спуск к морю возможен только по оврагам и промоинам.

Все типы рельефа оказывают влияние на образование и распределение поверхностного и формирование подземного стока. Если горная часть и прилегающие к ней районы плато Южный Мангистау служат локальными очагами питания подземных вод, то глубокие бессточные впадины являются их естественными дренами и повышается его влажность.

От акватории моря равнина освободилась в 30-е годы ХХ века и до строительства защитной дамбы постоянно находилась в сфере воздействия сгонно-нагонных явлений.

Для современного рельефа характерно наличие защитных дамб, промышленных объектов, строительство дорог, нефте- и водопроводов четко выраженных в рельефе насыпями, выемками, траншеями. Все это привело к резкому нарушению естественного рельефа, режима физико-геологических явлений и процессов, которые вызвали возникновение множества неблагоприятных факторов: образование участков с длительными застоями поверхностных и нагонных вод, искусственное подтопление территории, нарушение естественного залегания грунтов и грунтовых вод, засоление и загрязнение подземных вод.

## Геолого-литологическое строение и гидрогеологические условия

Мангистауская область. Полуостров Мангистау и Плато Устюрт

Плато Устюрт (100 - 300 м над ур. м.) сложено третичными отложениями - элювием известняков, мергелей и глин в виде гипсоносных (1 - 2 м) щебневатых суглинков.

Такого же происхождения и сложения равнинный Мангышлак. Горный Мангышлак по рельефу является сбросово-денудированным низгорьем (300 - 500 м). Он сложен песчаниками, известняками, сланцами, их элювием и делювием.

Структурно-денудационное плато Устюрт - часть Северного Устюрта. Поверхность плато, ограниченная отчетливыми чинками, непосредственно отражает геологическую структуру района благодаря многометровой бронирующей толще известняков среднего сармата и нижнего понта.  Считается, что цепь понижений по оси Северо-Устюртского прогиба – это реликты древней долины, связанной в среднем плиоцене с гидросетью Северного Приаралья. Прослои в глинах песчано-гравийно-галечного материала, обнажающиеся в районе котловин Косбулак и Донгелексор и вскрытые скважинами в других местах долины, скорее всего субаквальные. То обстоятельство, что в составе галек из известняков сармата и понта (90%) встречаются окатанные обломки кварца, кварцитов, пород «уральского типа», подтверждает это предположение. Долина имела несколько разветвленных притоков, главным образом с северной стороны. За счет развевания озерно-аллювиальной, условно средне-плиоценовой толщи на участках, где ее разрез был преимущественно песчаным, возникли крупные эоловые массивы Сам, Асмантай и др. Как правило, верхняя часть чинков, срезающая бронирующую плиту, отвесная или даже нависающая (высота 20-70 м).

Плановое очертание чинков тесно связано с особенностями геологического строения района. Северные чинки в целом проходят по полосе флексурных перегибов верхних слоев платформенного чехла, соответствующих глубинным разломам. Изгибы чинков обусловлены локальными тектоническими структурами: «заливы» вглубь плато соответствуют активным в новейшее время антиклинальным поднятиям.
Рисунок западных чинков во многом контролируется простиранием и степенью активности системы субширотных мангышлакских дислокаций. Формирование и отступание чинков вряд ли происходило исключительно в результате эрозии. Крупные столовые останцы плато у северных чинков могут свидетельствовать об их полигенном отторжении. Скорее всего в ослабленных трещиноватых зонах за счет карста и дефляции разрушался бронирующий слой, образовывались котловины, которые, разрастаясь достигали края плато, и только тогда по рыхлым породам начиналось эрозионное углубление до уровня педимента. История формирования рельефа плато Устюрт начинается с момента отступления среднесарматского морского бассейна. Однако, на раннем этапе процессы денудации были крайне незначительными, равно как и в нижнем плиоцене, когда понтическая трансгрессия проникла языками по Северо-Устюртскому и Южно-Мангышлакскому прогибам. Основным этапом рельефообразования следует считать среднеплиоценовый. В это время на поверхности плато существовали озера и стекающие в них реки, тогда же в результате денудации начали снижаться пространства, окружающие плиту сарматских известняков. Первоначальная площадь плато превышала современную, но чинки уже были сформированы. К четвертичному времени, по крайней мере бакинской трансгрессии, северные и западные чинки имели конфигурацию близкую к современной. Позже превалировала аридная денудация. Активизировались эоловые процессы. Хотя в отдельные, сравнительно увлажненные отрезки времени, усиливались эрозия и карст, вынос материала с поверхности плато происходил и происходит в основном за счет дефляции.

Полезные ископаемые Мангистауской области

На территории области располагаются богатые залежи полезных ископаемых. Запасы минерального сырья по их многообразию, мощности залежей, удобства их разработки уникальны и практически не имеют аналогов в мировой геологии.

Основными видами полезных ископаемых являются нефть и газ. Большинство месторождений сосредоточено в районе г. Новый Узень и на полуострове Бузачи. На территории Мангистауской области разведано 59 месторождений нефти и газа, в том числе: Аксаз, Актоты, Арыстановское.

Разведанные запасы нефти по области составляют свыше 3 млрд тонн. Кроме того, прогнозируется обнаружение крупных запасов нефти на шельфе Каспийского моря у побережья области.

В начале 1950-х годов в недрах Мангистау были обнаружены богатейшие залежи урана и редкоземельных элементов.

Практически на поверхности почти по всей территории распространён известняк-ракушечник.

На территории области известны пять проявлений бурого угля. Характерной особенностью углей является повышенная концентрация германия до 20 грамм на тонну, а также других редких рассеянных элементов, что позволяет отнести эти угли к перспективным в отношении поисков промышленных залежей этих элементов.

Полуостров Мангышлак является одним из основных регионов мира, где установлено широкое распространение стронция (содержание стронция в обнаруженных рудах в среднем составляет около 20 %). Наиболее крупными являются месторождения Аурташское, Унгозинское, Учкуюкское месторождения.

В горной части Мангистау разведаны проявления фосфоритов и железных руд. На территории области известно также одно месторождение марганца, разведанные запасы составляют около 2,7 млн тонн, среднее содержание марганца — 12 %. Известны также месторождения меди, поваренной соли, минеральных солей (мирабилит, тенардит), мела (7 месторождений).

Широкое распространение не только в области, но и за её пределами получил известняк-ракушечник, использующийся в качестве стенового и облицовочного материала (разведано порядка 30 месторождений с общими балансовыми запасами более 200 млн м3). На территории области известны 7 месторождений мела с общими утверждёнными запасами свыше 10 млн тонн. Мел широко используется в строительстве, сельском хозяйстве, для подкормки животных и птиц, приготовлении краски, шпатлёвки, буровых растворов и др. целей. Качество мела характеризуется содержанием углекислого кальция от 95,1 до 98,7 %.

Современные физико-геологические процессы и явления

На формирование современных инженерно-геологических и геоэкологических условий оказывали огромное влияние постоянные изменения уровней внутриконтинентальных водоемов региона – Каспийского и Аральского морей. Из числа физико-геологических процессов и явлений, оказывающих существенное влияние на оценку инженерно-геологических (геоэкологических) условий исследованной территории, необходимо отметить следующие:

- Процессы денудации;

- Линейная и плоскостная эрозия склонов;

- Дефляционно-аккумулятивные процессы и связанное с ними разуплотнение и облессование песчаных и легких глинистых разностей грунтов;

- Овражная эрозия и связанное с нею образование и развитие оврагов;

- Процессы континентального засоления грунтов;

- Суффозионные явления;

- Наличие просадочных свойств в лессовидных и облессованных грунтах;

- Наличие набухающих свойств во всех без исключения глинах;

- Развитие техногенных процессов, связанных с инженерно-хозяйственной деятельностью человека.

- Природные экосистемы, в пределах исследованной территории, являются неустойчивыми.

Это обуславливает риск опустынивания местности и образования экоцида при техногенном воздействии.

Дефляция и эоловая аккумуляция. Широко развиты на описываемой территории эоловые процессы в виде развевания, перевевания, переотложения песка, пыли и солей), в результате этого сформированы мощные песчаные массивы с различными формами рельефа (ячеистые, бугристые, бугристо-грядовые, барханно-грядовые, барханно-ячеистые и др.).

Активному развитию эоловых процессов способствует аридность климата, частые сильные ветры, скудность растительного покрова и преобладание рыхлых песчано-глинистых пород в составе покровных отложений.

Дефляция проявляется и в форме развевания песчаных массивов с образованием движущихся песков, дефляционных воронок, выдувания солей с поверхности «пухлых солончаков». На эоловых песчаных массивах дефляции подвержены части бугров и гряд. Характерными формами выдувания являются дефляционные воронки. Они отмечены вокруг опор ЛЭП, вблизи строений, вдоль дорожных кюветов и т.д.

Эрозионные процессы на описываемой территории представлены различными видами.

Водная эрозия подразделяется на речную донную и боковую, временных потоков, суходолов, промоинно-овражную, плоскостной смыв.

Процессы засоления почвогрунтов отмечаются очень широко. Преобладает континентальное засоление рыхлообломочных отложений вблизи дневной поверхности.

В результате испарительной концентрации, на участках с близким залеганием грунтовых вод, образуются солончаки. Аридность климата способствует интенсивному и широкому развитию этого процесса. Содержание водорастворимых солей в верхних горизонтах почв может достигать 20-25% (солончаки), в грунтах массивов, подверженных вторичному засолению – от 2 до 5-7%. По химическому составу преобладают хлоридный, сульфатный, сульфатно-хлоридный типы засоления.

Помимо этого, в зонах влияния автомобильных и железных дорог на большом протяжении развиты такие техногенные процессы, как: формирование техногенно-переотложенных и техногенно-измененных пород, просадки и деформации дорожного полотна, сдвиговые деформации искусственных откосов дорожных выемок и насыпей (осыпи, обвалы), активизация процессов ветровой эрозии.

- Особенности инженерно-геологических условий.

Инженерно-геологические условия территории определяются структурно-тектоническими особенностями ее строения, физико-механическими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, развитием экзогенных геологических процессов, степенью техногенной нагрузки на территорию.

Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или иной территории под строительство, а также возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на данной стадии проектирования, проведения мероприятий по инженерной подготовке.

Гидрогеологические условия района работ принадлежит Каспийскому артезианскому бассейну. Она представлена подземными водами гидрокарбонатными, сульфатно-хлоридными, хлоридными, разного катионного состава с минерализацией 1-3 г/дм³. Зона затрудненного гидрогеодинамического режима представлена сульфатно-хлоридными и хлоридно-сульфатными, хлоридными солеными водами с минерализацией 1-36 г/дм³. Она развита повсеместно в кайнозойских отложениях. Зона весьма затрудненного водообмена представлена двумя основными геохимическими и генетическими типами: 1) хлоридными натриевыми инфильтрогенными рассолами выщелачивания каменных солей в областях примыкания к соляным куполам и отрогам, 2) хлоридными натриево-кальциевыми (кальциево-натриевыми) седиментогенными рассолами с минерализацией 36-350 мг/дм³. Галогенный солевой (водоупорный) этаж представлен хлоридными магниевыми (натриево-магниевыми) реликтовыми маточными рассолами пермских палеобассейнов с величиной минерализации 349-540 г/дм³. Нижний подсолевой этаж состоит из двух зон квазизастойного режима и вод зоны кристаллического фундамента. Первая зона находится в отложениях карбона и верхнего девона. Вторая подзона в отложениях рифея и нижнего девона представлена двумя основными геохимическими и генетическими типами: 1) хлоридными натриево-кальциевыми (кальциево-натриевыми) седиментогенными рассолами; 2) хлоридными натриевыми инфильтрогенными диффузионными рассолами выщелачивания каменных солей в артинско-ассельских и верхнекаменноугольных отложениях с минерализацией до 100-150 г/дм³, в отдельных случаях до 200 г/дм³. В кристаллическом фундаменте содержатся опресненные воды с минерализацией от единиц до десятков г/дм³. При формировании палеоавлакогенов, палеорифтов, надвиговых структур по разделяющим их разломам происходят движения флюидов в этих разломах и окружающих их покровах и блоках земной коры.

Гидрогеологические условия определяются геологическим строением, литолого-фациальным составом пород и физико-географическими условиями района.

На основании ранее проведенных исследований и проведенных гидрогеологических работ в пределах полосы трассы выделены следующие водоносные горизонты:

- Хвалыно-хазарский водоносный горизонт,

- Водоносный горизонт аллювиальных отложений,

- Водоносный горизонт аллювиально-морских отложений,

которые в структурно-гидрогеологическом разрезе можно разделить на два водоносных комплекса: нижний, надсолевой, напорный горизонт с водами высокой минерализации и верхний, неоген-четвертичный, безнапорный или слабонапорный с незначительной водообильностью. Разделены они региональным водоупором палеогеновых глин.

На формирование химического состава вод надсолевого комплекса оказывают значительное воздействие солянокупольные структуры, от которых по тектоническим зонам дробления высокоминерализованные воды и рассолы мигрируют в вертикальном направлении и повышают минерализацию вод этого комплекса.

Верхний, неоген-четвертичный ярус грунтовых вод приурочен ко всем литологическим разновидностям грунтов этого времени. Водообильность грунтов неоген-четвертичного возраста неравномерна, что обусловлено фациальной неоднородностью их и изменчивостью фильтрационных свойств по площади и по вертикали.

Питание грунтовых вод имеет спорадический характер и осуществляется за счет атмосферных осадков лишь на ограниченных участках выхода песчаных пород или их неглубокого залегания. Наиболее благоприятные условия для питания – на площади развития эоловых образований (междуречье Волги и Жайыка (Урал) и левобережье Жайыка). В условиях крайне засушливого климата и высокой испаряемости питание грунтовых вод атмосферными осадками происходит, преимущественно, в зимне-весеннее время.

Весьма ограниченное распространение имеют пресные воды, формирующиеся в виде линз в понижениях рельефа, в песчаных эоловых массивах и по периферии региона (воды типа верховодки).

Глубина залегания грунтовых вод зависит от рельефа и генезиса водовмещающих грунтов и изменяется от 1 до 20 м.

## Почвенно-растительный слой

Плато Устюрт

Почвы серо-бурые солонцеватые, с прослоями гипса. Почвообразующими породами являются сарматские известняки. Поверхность почв такыровидная, трещиноватая, твердая. Бугристо-грядовые пески закреплены или полузакреплены различными псаммофитами и саксаулом. На солончаках распространены различные галофиты. Поверхность Кендерли-сора, сформированная в условиях близкого залегания грунтовых вод, представляет собой соленые илистые грязи с постоянно топкой поверхностью. Днища вогнутых депрессий служат местом накопления большого количества хлоридов и сульфитов мощностью до 10м. На глубине 0,3-0,7 м залегают горько-соленые грунтовые воды («рассолы»).

По физико-географическому районированию участок относится к Южной подзоне (эфемерово-полынных) пустынь относится к Мангышлак-Устюрт-Красноводской области, Мангышлак-Устюртской провинции, Устюртскому округу, Северо-Устюртскому району.

Зона бурых почв распространена на юге области, в пределах южных частей Подуральского и Торгайского плато и на чинке плато Устирт. Почвообразующими породами служит элювий известняков, мергеля, песчаников и соленых глин, а также пески и супеси. Элювий известняков и мергеля распространен на большей части поверхности Подуральского плато, а песчаников – Торгайского плато и Устирта. Глины выходят на поверхность по депрессиям на пространстве всей зоны.прокладкой большого количества несанкционированных грунтовых дорог и пр., а отсюда и усиление эрозионных и дефляционных процессов – все эти причины вызывают нарушение структуры сообществ и обеднение биоразнообразия растительности, уменьшение продуктивности и хозяйственной ценности растительного покрова.

Солончаки приурочены к местам с высоким уровнем сильноминерализованных грунтовых вод или к выходам засоленных почвообразующих пород. Формируются по прибрежным полосам засоленных озер (соров), по долинам рек и саев. Наибольшее распространение получили в пустынных районах северо-западного Приаралья.

Наиболее распространены солончаки остаточные и соровые. Солончаки остаточные не имеют связи с грунтовыми водами, количество солей в них очень высокое и по профилю почти не изменяется.

Солончаки соровые встречаются повсеместно незначительными пятнами по днищам пересыхающих соленых озер. Наибольшее засоление у них с поверхности. Качественный состав солей во многом зависит от окружающих пород и характера их засоления. Например, соровый солончак Сам, расположенный на плато Устирт, окружен в основном осадками третичного времени, богатыми легкорастворимыми солями и большим количеством гипса. Верхняя корочка по характеру засоления сульфатно-хлоридная.

Такыровидные почвы и такыры развиваются большей частью на аллювиально-делювиальных отложениях преимущественно тяжелого механического состава и встречаются в южной части области. В межостанцовых понижениях равнин севернее чинка Устюрта, в восточной части Шалкарского района, на пониженных равнинах между песками Большие и Малые Барсуки небольшими пятнами встречаются такыровидные солонцевато-солончаковатые почвы. Такыры развиваются на древнеаллювиальных и делювиальных отложениях в пониженных участках рельефа.

Пустынная зона охватывает плато Устюрт, южную часть Торгайской столовой страны - Туранскую низменность (Приаралье) и подразделяется на две подзоны – остепненную (северную) и настоящую (среднюю) пустыню. Растительный покров отличается от сухостепной зоны и изменяется с севера на юг под влиянием смены гидро-термических условий. Дерновинные злаки и разнотравье исчезают, основными доминантами остаются полыни, солянки и эфемеры. Растительность остепненной пустыни отличается полным исчезновением степных злаков. Здесь господствуют полукустарники - полыни и солянки. Из полыней преобладает полынь белоземельная, Лерховская, туранская и черная, из солянок – биюргун, камфоросма, боялыч, кейреук. В травостое обязательно присутствие эфероидов и эфемеров – мятлика луковичного, бурачка пустынного, ранга, мортуков, колподиума, луков, тюльпанов и др.

В растительном покрове песков наряду с кустарниками (жузгун, селитрянка, песчаная акация, астрагал) и саксаулом черным и белым большое участие принимают полукустарники – терескен, изень, полыни и степные злаки – ковыли песчаный, тырса, тырсик, овсяница Беккера. На лугах преобладают пырей ползучий, тростник, вейник, клубнекамыш, осоки, бескильница,ажрек.

Растительный покров настоящей пустыни представлен солянково-полынными сообществами. Травостой разреженный, преобладают боялыч, кейреук, полыни белоземельная и туранская; из низкорослых полукустарничков – тасбиюргун, биюргун, саксаульчик, много однолетних солянок – климакоптеры, петросимонии, галимокнемисы и др. Эфемеры развиваются только в годы с обильным количеством осадков в зимний и весенний периоды.

Песчаные пастбища представлены кустарниково-эфемеровыми, кустарниково-полынно-эфемеровыми, саксаулово-разнотравными, черносаксауловыми сообществами.
Сухие и умеренно влажные луга представляют галофитные злаки – ажрек, свинорос, вострец, бескильница и разнотравье.

## Животный мир

Большая часть территории Мангистауской области занята полынно-соланчаковой пустыней с участками кустарниковой растительности на бурых почвах: поверхность частично покрыта солончаками, такыровидными солонцами и песками с крайне редкой растительностью. Встречаются массивы черного саксаула. Для песков характерны кустарники.

Всего на Мангышлаке насчитывается около 60 видов млекопитающих, 8 из которых занесены в Красную книгу, такие как джейран, муфлон, бархатный кот, кот манул, длинноиглый еж, хорь - перевязка. На территории области обитает довольно крупное стадо сайгаков. Многочисленны на полуострове грызуны: песчанки, тушканчики, суслики, мелкие мышевидные. Встречаются зайцы, лисицы и корсаки, волки. На территории области обитают черепахи, 12 видов ящериц и 10 видов змей. Один из представителей пресмыкающихся - четырехполосный полоз - занесен в Красную книгу.

Птицы - всего более 300 видов: саджу, горлица, голубь, кеклик, гусь, казарки нырок, лысухи, кряква, кулики, пеганки, огари, колпицы.каравайки, пеликаны, чайки, лебеди, фламинго.

В Каспийском море существует 60 видов эндемиков - морских существ, которые уникальны в своем роде и нигде больше не встречаются. Каспийские тюлени - обитатели арктических морей.

На территории побережья Каспийского моря обитает, пожалуй, самый знаменитый символ Актау - каспийский тюлень. Phoca (Pusa) caspica - самый маленький тюлень в мире, эндемик Каспийского моря. Он встречается в акватории всего моря - от прибрежных районов Северного Каспия до берегов Ирана. Зимой, ранней весной и поздней осенью основная масса популяции сосредотачивается в Северном Каспии. Осенью заходит в устья Волги и Урала. Поздней весной, летом и ранней осенью тюлень находится в Среднем и Южном Каспии. По строению тела, характеру питания, образу жизни и многим морфологическим признакам каспийский тюлень отличается от других тюленей мира. К сожалению, этот уникальный вид находится на грани вымирания: за последние 100 лет его популяция сократилась на 90%. Если в начале XX века численность каспийских тюленей достигала 1 млн особей, то, по данным аэрофотосъёмок, численность животных в 1989 г. составляла около 400 тысяч особей, в 2005 г. - 111 тысяч особей, а в 2008-2009 г. г. не более 100 тысяч особей.

Каспий богат рыбой. Кефаль, завезенная в Каспий с Черного моря, прекрасно акклиматизировалась и стала в 2 раза больше по размеру. До 54 см достигает ее длина, а вес 2 - 2,5 кг. К отлову в Каспии разрешены ерш, окунь, бычки, лосось, белорыбица, белый амур, сельдь - черноспинка, осетр, сазан, судак, жерех.

Плато Устюрт. Здесь много птиц - целых 111 видов, включая пролетных. Из них в Красную книгу занесены фламинго, балобан, сапсан, стервятник, степной орёл,беркут, филин, джек, змееяд, чернобрюхий рябок, каравайка. В более бережном отношении нуждаются 9 млекопитающих — краснокнижников: устюртский муфлон,джейран, каракал, манул, перевязка, барханный кот, медоед, белобрюхий стрелоух, гепард. Из пресмыкающихся в эту книгу занесён четырёхполосый полоз.

Почва служит убежищем для множества пустынных животных , в том числе змей, ящериц, черепах, насекомых.

Встречаются также ядовитые паукообразные: каракурт, скорпион, фаланга. Из них только самка каракурта представляет смертельную опасность. Змеи, обитающие в Мангистау, в основном не опасны для человека, это удавчики, полозы, и только щитомордник представляет опасность.

Для солончаков и солонцов наиболее характерными растениями являются солевыносливые виды солянок, полыней, тамариск и др.

Хотя пустыня получила свое название от слова «пусто», она отнюдь не обделена жизнью. Здесь весной и осенью пролетом бывает более 300 видов птиц, оседло живут 24 вида пресмыкающихся, 60 видов млекопитающих.

Растений по последним данным (доктор биологических наук И.Н. Сафронова,1995г.) 622 вида. Среди них есть и очень редкие, занесенные в Красную Книгу.

Птиц в Мангистауской области, во время сезонных миграций, встречается почти в 5 раз больше, чем млекопитающих. Многих из них можно встретить, например, на озере Караколь. Часть из них зимует здесь, другие бывают только пролетом. Сильно засоленные берега этого искусственно созданного человеком озера заросли тамариском, тростником и другими растениями. Эти заросли служат прибежищем для многих птиц.

К сожалению многие животные, обитающие в Мангистауской области, попали в Красную Книгу. Некогда на плато Устюрт обитал самый быстрый на Земле зверь – гепард. В погоне за добычей он развивает скорость до 110-115км/ч. Но этот красивый представитель семейства кошачьих в Средней Азии и Казахстане считается окончательно исчезнувшим.

Еще один вид животного, находящийся под угрозой исчезновения – это устюртский муфлон. Его можно встретить на плато Устюрт, во впадине Карагие и в Горном Мангышлаке. Сейчас численность муфлонов значительно сократилась и только благодаря созданию заповедника и заказников удалось приостановить падение численности этого животного. Муфлоны неприхотливы, ведут оседлый образ жизни и не совершают дальних переходов, могут пить очень соленую воду. Самка приносит только одного детеныша, поэтому восстановление и увеличение численности муфлонов – крайне сложное и долгое дело.

Степная рысь каракал, манул, барханный кот, хорь – перевязка, джейран, длиноиглый еж - редкие животные, занесенные в Красную книгу РК.

Волк – это хищник пока достаточно распространенный. Он обитает в различных районах Мангышлака. В последние годы его количество заметно увеличилось, и он наносит вред человеку, нападая на отары овец,

Лисица от своих лесных сородичей отличается менее яркой окраской, что вызвано условиями обитания. Ну, а этот небольшой пушной зверек называется корсак, некогда он обитал и в Западной Европе и даже содержался богатыми дамами в качестве домашнего животного.

## Социально-экономические условия

Валовой региональный продуктза 1 квартал 2019 года  составил661,3 млрд. тенге, реальный рост ВРП – 97% (1 кв. 2018 года  – 104,4%).

ВРП на душу населения сложилось в объеме 971,4 тыс. тенге – (при среднем по РК – 715 тыс. тенге).

Удельный вес ВРП в ВВП страны – 5%.

Структуру ВРП составляют: промышленность – доля от общего объема – 51,8%, транспорт и складирование – 8,3%, операции с недвижимым имуществом – 6,7%, строительство – 4,1%, оптовая и розничная торговля – 3,7%, другие – 25%. Сельское хозяйство занимает самую меньшую долю –  0,5%.

Промышленность

Промышленными предприятиями области за январь-июнь 2019 года произведено продукции в действующих ценах на 1 454,6 млрд. тенге (январь-июнь 2018 г. – 1 357,7 млрд. тенге). Индекс физического объема промышленной продукции составил 98,6%.

В горнодобывающей промышленности (доля отрасли в общем объеме промышленности – 90%),объемы производства уменьшились  на 0,8 %, и составили  1 309,3 млрд. тенге (январь-июнь 2018г. – 1217,6 млрд. тенге).

Основной причиной снижения  является временное сокращение объемов добычи нефти на крупных нефтяных предприятиях, в т.ч.ФК «Бузачи Оперейтинг ЛТД» - на 9%, Компания «Тоталь Е энд п Дунга Гмбх» - на 7% и  ТОО «Каракудукмунай» – на 12,5%.

Объем добычи нефти за 6 месяцев составил 8888 тыс.тонн, или 99,3% к аналогичному периоду 2018 года.

Объем добычи газа за 6 месяцев составил 1 531,8 млн.куб.метров, или 92,9% к аналогичному периоду 2018 года.

В обрабатывающей промышленности (доля отрасли – 5,5%), объемы производства увеличились на 2,3% и составили 80,2 млрд. тенге (январь-июнь 2018г. – 72,9 млрд. тенге).

Рост обеспечен за счет увеличения объемов в производстве продуктов нефтепереработки – на 13,6% (доля в обрабатывающей отрасли – 16,7%), прочей не металлической минеральной продукции на 1,9% (доля – 12,5%), в машиностроении на 10,1% (доля – 19,7%), в легкой промышленности на 6,5% (доля – 1,8%),

В электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании произведено продукции на 55,9 млрд.тенге (январь-июнь 2018г. – 58,8 млрд. тенге), ИФО в отрасли –  109,5%.

В сфере «Водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» произведено продукции на 9,1 млрд.тенге (январь-июнь 2018 г. – 8,3 млрд. тенге), ИФО – 114,6%.

Инвестиции в основной капитал

За отчетный период объем инвестиций в основной капитал составил 204,1 млрд. тенге, или 77,2% к уровню соответствующего периода 2018 года (январь-июнь 2018 г. – 255,7 млрд. тенге).

Основной причиной снижения инвестиций за отчетный период является высокая база прошлого года за счет реализации крупных проектов промышленными предприятиями региона.

В 2019 году в области запланирована реализация 16-ти инвестиционных проектов на сумму 35,5 млрд. тенге, с созданием  976 рабочих мест, из них:

- 13 проектов с участием отечественного капитала на  24,8 млрд. тенге.

- 2 проекта с участием иностранного капитала на 8,8млрд. тенге.

-   1 проект по механизму государственно-частного партнерства на 1,9 млрд. тенге.

Из запланированных проектов с начала текущего года введены в эксплуатацию 2 проекта на общую сумму 976 млн. тенге, с созданием 37 рабочих мест:

1)  «Строительство ветряной электростанции» ТОО «Бест Групп»  (стоимость 782 млн. тенге. Запущен в июне 2019 года).

2)  «Производство гидроизоляционных материалов на основе битумной эмульсии» ТОО «SatexChemie» (стоимость 194 млн. тенге. Запущен в мае 2019г.)

Строительство

Объем строительных работ за январь-июнь 2019 года составил 64,8 млрд. тенге (январь-июнь 2018 г. – 75,2 млрд. тенге), ИФО – 84,3%.

Снижение связано с завершением крупным строительных объектов, таких как автодороги республиканского значения, паромный комплекс в порту  Курык.

За отчетный период в регионе за счет всех источников введено  622,8 тыс. кв. метров, или на 10,3% меньше уровня аналогичного периода 2018 года (январь-июнь 2018г. – 694,5 тыс. кв. метров).

Основная масса коммерческого жилья будет введена 4 квартале текущего года.

В рамках программы «Нұрлы жер» в 2019 году предусмотрено всего 18,2 млрд.тенге, в т.ч. на строительство и приобретение арендного жилья (7,2 млрд.тенге), строительство кредитного жилья за счет выпуска облигационных бумаг (6,2 млрд.тенге) и строительство инженерно-коммуникационных сетей к новым жилищным застройкам (4,8 млрд.тенге).

По направлению «арендное жилье» в текущем году ведется строительство жилья в г.Актау общей площадью 17,1 тыс.кв.м. (на 280 квартир), в том числе:

1. «Строительство 4-х этажного арендного жилого дома в селе Курык Каракиянского района». 1- очередь. Четыре жилых домов в селе Курык Каракиянского района»

2. «Строительство одного 48-квартирного жилого дома в городе Форт -Шевченко. 1 очередь»»

3. «Строительство №9, 10 восьмиквартирных жилых домов в городе Форт-Шевченко»

4. «Строительство и эксплуатация многоквартирного жилого дома в городе Актау» двух жилых домов №37 участок в 19 А микрорайоне г. Актау»

5. «Строительство 16- квартирного жилого дома в г.Форт-Шевченко».

6. «Строительство 24-х четырехквартирных жилых домов в селе Батыр Мунайлинского района».

Предусмотрено приобретение арендного жилья в городе Актау общей площадью 12,2 тыс.кв.м. (205 квартир) для многодетных семей и арендного жилья в  городе Актау для переселения жителей г.Жанаозен (368 квартир).

По направлению «строительство жилья за счет выпуска облигационных бумаг» ведется строительство кредитного жилья на 670 квартир в 33 мкр. г.Актау (общая площадь 53,0 тыс.кв.м.) и предусмотрено строительство 5-ти жилых домов в 19а микрорайоне г.Актау на 432 квартиры (общая площадь 22,4 тыс.кв.м.).

Данное жилье будет реализовано среди очередников, вкладчиков жилстройсбережений, а также по программе «7-20-25».

В рамках программы «7-20-25» на сегодняшний день в банки второго уровня поступило 761 заявка на получение кредита в общем объеме 6,6 млрд. тенге, из них одобрено 422 заявки на сумму 3,8 млрд.тенге.

По направлению «строительство инженерно-коммуникационных сетей» ведутся работы по строительствувнутримикрорайонных инженерных сетей  в 16, 17,18, 18а, 19, 19а микрорайонах г.Актау, в т.ч.

1.  «Строительство внутримикрорайонных инженерных  сетей (газоснабжение) в 17 микрорайоне г. Актау»

2.  «Строительствовнутримикрорайонных инженерных сетей (электроснабжение) в 16 мкр., 17 мкр., 18 мкр., 18а мкр., 19 мкр., 19а мкр. г.Актау»

3.  «Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров, благоустройства придорожных территорий в 18, 18а и 19а микрорайоне г. Актау»

4.  «Строительство газораспределительных сетей новых микрорайонов г. Актау (16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 30, 31, 31а, 31б, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34а, 35)».

Сельское хозяйство

Объемвалового выпуска продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства за январь-июнь 2019 года составил 6 776,8 млн.тенге, ИФО – 100,1%.

Объемвыпуска продукции в животноводстве - 5 832,8 млн.тенге. (ИФО – 100,1%). Насчитывается 791 тыс. голов скота, что на 10% выше уровня 2018 года. Отмечается рост поголовья: КРС – на 15,2% (26,9 тыс. голов), верблюдов – на 12,1% (78,4 тыс. голов),  лошадей – на 14,6% (106,5 тыс. голов), овец и коз – на 8,8% (579,4 тыс. голов). Объемы производства мяса составили 3,8 тыс.тонн (рост на 0,1%), молока - 2,7 тыс.тонн (рост на 0,2%), яиц – 4,6 млн. штук (рост в 2 раза).

Объем выпуска продукции в растениеводстве – 435,3 млн.тенге(ИФО – 100%). Общая площадь теплиц составила 27,4 га, или больше на 3,4 га чем в 2018 году (в 2018 г. – 41 теплица, в 2019г. – 57 теплиц).

Общее количество предприятий, занимающихся переработкой сельхозпродукции составило 22 единицы, в т.ч. переработка молочной продукции – 8 ед.; мяса – 8 ед.; муки – 4 ед.; шерсти – 1 ед. и овощей – 1 ед..

Инвестиционные проекты в сфере АПК.

В целях увеличения поголовья скота общего характера с начала 2019 года реализовано 3 проекта на сумму 100 млн.тенге:

- «Приобретение 150 голов КРС в мясном направлении» ТОО «Карагантубек» (стоимость  60,0 млн. тенге)

- «Приобретение 50 голов КРС в мясном направлении» ТОО «Экзотикалык кус алеми» (стоимость  - 30,0 млн. тенге)

- «Приобретение 25 голов лошадей молочного направления» ТОО «Сенек» (стоимость  - 10,0 млн. тенге).

Ведется  реализация 3-х проектов, из них:

- Строительство птицефабрики  ТОО «АктауАгро», мощностью – 5000 тонн/год, с завершением в декабре 2019 года;

- Завод по производству гранулированного комбикорма ТОО «Жамалбек», мощностью – 15000 тонн/год, с завершением в октябре 2019 года;

- Расширение тепличного комплекса КХ «Астық», мощностью – от 200 до 2400 тонн/год, с завершением в августе 2019 года.

Финансовые инструменты развития и поддержки субъетов АПК.

В рамках по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на «Еңбек» из республиканского бюджета на развитие предпринимательства на селе (микрокредитование) выделено 1,2 млрд.тенге. Данные средства реализуются через АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (746,4млн.тенге) и АО «Аграрная кредитная корпорация» (497,6 млн.тенге).

За 6 месяцев т.г. в финансовые институты на кредитование поступило 82 заявки на сумму 382,9 млн.тенге, из них одобрено 68 проектов на  287,9 млн.тенге, получили кредит 64 проекта на 267,1 млн.тенге. При этом создано 85 рабочих мест.

На субсидирование инвестиционных вложений понесенных субъектами АПК и другие виды субсидий предусмотрено всего 1,1 млрд.тенге. С начала года субсидию при инвестиционных вложениях получили  46 субъектов АПК на сумму 132,3 млн.тенге.

Инфляция

Индекс потребительских цен и тарифов в июне текущего года составил 103% к декабрю 2018 года (по РК – 102,6%), в том числе

на  продовольственные товары – 105,5% (по РК – 105,9%),

непродовольственные товары – 102,4% (по РК – 102,2%),

платные услуги – 100,4% (по РК – 99,1%).

По продовольственным товарам подорожали: мясо (включая мясопродукты) – на 7,1% (по РК –5,6%), молочные продукты – на 3,5% (по РК –2%), масла и жиры – на 3,9% (по РК – 2,4%), кондитерские изделия – на 5,3% (по РК – 3,4%), безалкогольные напитки – 4,8% (по РК – 4,7%), табачные изделия – на 5,2% (по РК – 5,0%).

По непродовольственным товарам подорожали: цены на лекарства в здравоохранении – на 7,5% (по РК – 4,7%).

По платным услугам подорожали: по содержанию жилья – на 2,8% (по РК – 1,3%), услуги на образование – на 2% (по РК – 0,3%),рестораны и гостиницы – на 3,8% (по РК – 3,2%).

ИПЦ на социально-значимые продовольственные товары  (19 наименований) в июне 2019 года составил 107,3% к декабрю 2018 года (по РК – 108,0%).

Малое и среднее предпринимательство

В рамках государственных и региональных программ на поддержку субъектов МСБ предусмотрено 4 455,0 млн. тенге, в т.ч.

- по «Дорожной карте бизнеса - 2020» - 1 055,7 млн.тенге (субсидирование 955,7 млн. тенге, гарантирование 100,0 млн.тенге). За январь-июнь т.г. одобрено по частичному гарантированию кредитов 37 проектов на сумму 283,4 млн. тенге, выплачено субсидий по новым 57 проектам на сумму кредита 1,7 млрд.тенге с созданием 369 новых рабочих мест.

- по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на «Еңбек» – 699,3 млн.тенге (микрокредитование в городах). Выдано 19 микрокредитов на общую сумму 282,0 млн. тенге с созданием 46 новых рабочих мест.

- по программе «Нұр капитал» - 2 700,0 млн. тенге. С начала запуска программы (ноябрь 2018 года) одобрено 224 проекта на сумму 3,9 млрд. тенге с созданием 2048 новых рабочих мест, из которых профинансировано 94 проекта на сумму 1,8 млрд.тенге с созданием 807 новых рабочих мест.

Отмечается положительная динамика впоказателях предпринимательства. Количество действующих субъектов МСП составило 53,6 тыс.единиц (рост на 4,3 тыс.единиц), число занятых в этой сфере составляет 114,6 тыс. человек, выпуск продукции 262,6 млрд. тенге. Доля МСП в ВРП выросла с 15% в 1 кв. 2018 года  до 22,5% в 1 кв.2019г.

Занятость

В сфере обеспечения занятости населения за январь – июнь 2019 года с учетом реализации программы «Продуктивной занятости и массового предпринимательства» создано 17 140  рабочих мест (за январь-июнь 2018г. – 17 426 рабочих мест).

Обеспечено постоянными рабочими местами – 12 543  человек, сезонными – 3 219 человек.

Уровень общей безработицы за 1 квартал 2019 года по области составил 4,7% (1 кв. 2018г. – 4,9%), уровень молодежной безработицы – 3,2% (1 кв. 2018 г. – 3,1%).

В январе-июне 2019 года величина прожиточного минимума по области составила 36 876 тенге.

Среднемесячная заработная плата на одного работника за январь- март 2019 года составила 287 876 тенге, что на 2,1% больше соответствующего периода 2018 года.

В рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы «Енбек» реализуются следующие мероприятия:

- по первому направлению «Обеспечение участников программы техническим и профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным обучением» охвачено 425 человек (годовой  план - 3983 чел.)

-по второму направлению «Развитие массового предпринимательства»:

- основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» охвачено обучением 669 чел (годовой план 825 чел.);

- получили государственные гранты – 18 чел. (годовой план);

- по третьему направлению «Развитие рынка труда через содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов» направлено на молодежную практику – 750 человек, на социальные рабочие места – 678 человек, на оплачиваемые общественные работы – 3200 человек.

Бюджет области

В государственный бюджет(без учета Нацфонда) поступило 206,5 млрд. тенге налогов и обязательных платежей (108,3% к уровню 2018 года), в том числе в республиканский бюджет – 139,0 млрд. тенге (115,8%), в местный бюджет – 67,5 млрд. тенге (103%).

Бюджет области по состоянию на 01.07.2019г.  составляет 242,1 млрд. тенге.

Исполнение бюджета по расходам за январь – июнь 2019 года составило 97,9% к плану, в том числе по целевым трансфертам и кредитам из республиканского бюджета – 97,3% (17,6 млрд. тенге).

В структуре затрат наибольший удельный вес занимают расходы на: образование – 32,3%; жилищно-коммунальное хозяйство – 14,3%; социальная помощь и социальное обеспечение – 4,9%; культура, спорт, туризм и информационное пространство – 4%.

С учетом приоритетности региона определены основные направления развития – это обрабатывающий сектор, транспорт и логистика, туризм и агропромышленный комплекс.

Развитие обрабатывающей промышленности предусматривается за счет реализации новых проектов в рамках Карты индустриализации,  развития импортозамещения и экспортоориентированных производств, а также программы «экономики простых вещей». Для обрабатывающей промышленности в общем объеме промышленного производства выросла с 4% в 2010 году до 8% в 2018 году.

Одним из перспективных направлений является транспортно-логистический и транзитный комплекс за счет наличия всех видов транспорта (водный, автомобильный, железнодорожный и воздушный).

В рамках программы «Нұрлы Жол» здесь выстроена целостная система транспортной логистики. Наряду со строительством новых железнодорожных участков (Жанаозен-гр.Туркменистан, Бейнеу-Жезказган, Боржакты-Ерсай), реконтструкцией магистральных автодорог, получили развитие морские порты Актау (северный  терминал) и Курык (паромный комплекс).

В рамках государственной программы «Нұрлы жол» в 2019 году в регионе реализуется 9 инфраструктурных проектов, общей стоимостью 215 млрд.тенге, в том числе:

- автодороги республиканского значения  общей протяженностью 158 км: «Бейнеу – Акжигит – гр. Республики Узбекистан (на Нукус)» (85 км) и «Жетыбай-Жанаозен» (73 км).

- автодороги местного значения  общей протяженностью 164,2 км:

- «Жынгылды-Шайыр-местность Шеркала» (протяженность 29км, проект реализуется с 2017 года, завершение – 2020 год).

-  «Ата жолы» 1 и 2 этапы (общая протяженность 96,6 км. В ноябре т.г.  завершается 1-этап на участке 50,5 км. По 2-ому этапу на участке 46 км работы начаты, завершение в 2021 году).

- «Курык-порт Курык» (протяженность 22 км, проект реализуется с 2017 года, завершение – 2019 год).

- «автодорога №55 от перекрестка ХГМЗ до пересечения микрорайонов №23, 24, 28 "А"» (протяженность 7,0 км, проект реализуется с 2017 года, завершение – 2020 год).

-  реконструкция  искусственных сооружений на автодорогах «Актау-Каламкас» и «Таучик-Шетпе» (реализуется 3 этап проекта, приобретены необходимые материалы. Завершение – 2020 год).

- реконструкция автодороги от водозоборного канала «МАЭК» до базы отдыха «Tree of life» (протяженность 15,6 км. Стоимость 7,6 млрд.тенге. Конкурс объявлен - 07.06.2019г. Итоги конкурса  - 01.08.2019г.  Завершение – 2020 год.).

Кроме того, на развитие внутрисельских автодорог предусмотрены средства в объеме 9 млрд. тенге, в том числе строительство автодорог «Шетпе-Кызан» (Тасмурын-Мастек, 36 км), в селе Шебир Мангистауского района (5,6 км),  в селе Курык Каракиянского района (7,1 км), в  селах Кызылтюбе-2, Баянды, Мангистау-4, в с.Баскудык Мунайлинского района (всего 47,1 км), в селе Акшукур Тупкарагнского района (12,2 км), внутрипоселковых автодорог п.Приморский (12,9 км), внутригородские автодороги в городах Актау и Жанаозен.

В рамках «Ауыл-Ел бесігі» ведется средний ремонт на участке автодороги «Шетпе - Тиген – Кызан» и внутрисельских автодорог с.Бейнеу Бейнеуского района, с.Шетпе Мангистауского района, с.Мангистау Мунайлинского района.

Еще одним из приоритетных направлений является туризм, в том числе пляжный. В рамках государственной программы «Развитие туристской отрасли Республики Казахстан до 2025 года» морской курорт Актау включен в Топ-10 приоритетных туристских территорий страны. Потенциал курорта - не менее 750 тысяч туристов в год.

Для привлечения инвестиций на развитие гостиничных комплексов и смежных сферы услуг  предусмотрена разработка ПСД по строительству инженерно-коммуникационной инфраструктуры вдоль курортной зоны г.Актау и в местности Саржа (Каракиянский район).

На первоначальном этапе в 2019 году начнется строительство  и реконструкция сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения а также автодороги  от водозаборного канала МАЭК до базы отдыха «Tree of life» (15,6 км).

Акиматом совместно с Частной компанией «Aktau Tourism City Ltd.» начата реализация проекта по строительству объекта Многофункциональный гостинично-туристский комплекс «AKTAU RESORT HOTEL» в г. Актау.

Проект разделен на 4 (четыре) фазы. При этом, ввод объекта в эксплуатацию по первой фазе планируется в 4 квартале 2020 года.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В целом по региону обеспеченность централизованным водоснабжением в городах составляет 100%, в сельских населенных пунктах -  69% (40 СНП из 58 СНП), централизованным водоотведением в городах - 93,1%, в СНП - 3,8%, электроснабжением по области -  100%, газоснабжением -  98,9%.

Для достижения показателя по обеспеченности централизованным водоснабжением в сельских населенных пунктах по итогам 2019 года до 75,8% (44 СНП из 58 СНП) в текущем году завершается реализация 4-х проектов в селах Сарга, Есет, Толеп в Бейнеуском районе и селе Баскудык Мунайлинского района.

Системами водоотведения и очистки сточных вод оборудованы только в городах Актау и Жанаозен. В СНП преимущественно используются септики. Для достижения планового показателя на 2019 год по обеспеченности централизованным водоотведением в СНП до 7,1% в  рамках программы «Развития регионов до 2020 года» в текущем году реализуется 3 проекта, в т.ч. канализционные сети и КОС в с.Шетпе Мангистауского района,  сети канализации в с.Мангистау  Мунайлинского района.

Всего на развитие водоснабжение и водоотведения в бюджете на 2019 год предусмотрено порядка 8 млрд. тенге.

Расширение областного центра в сторону прибрежной зоны и в северо-западном направлении требует решения вопросов по обеспечению бесперебойным и надежным электроснабжением - и газоснабжением новых территорий.

В этом направлении продолжается  строительство ГПП «Хазар» 110-6 кВ (стоимость 1,6 млрд.тенге), разрабатывается ПСД на строительство 4-ой нитки магистрального  газопровода  «Жанаозен-Актау» (ориентировочная стоимость строительства – 32 млрд.тенге).

Социальная сфера

В 2019 году на финансирование системы образования предусмотрено 78,1 млрд. тенге, в т.ч. на развитие объектов образования - 3,9 млрд. тенге, на укрепление материально-технической базы из местного бюджета - 368,2 млн. тенге.

По области действуют 310 дошкольных организаций, которыми охвачены 37,5 тыс. детей. Охват детей от 3-х до 6-ти лет дошкольным образованием составляет 97,3%. С начала 2019 года открыто 22 частных детских сада на 1 628 мест (в том числе 2 детских сада в Тупкараганском районе, 16 детских сада в Мунайлинском районе, 1 детский сад в Бейнеуском районе, 1 детский сад в Мангистауском районе, и 2 детских сада в г. Актау).

По области имеются 6 школ с трехсменным обучением. Для решения проблем трехсменного обучения в школах в т.г. начато строительство школ на 600 мест в селе Акшукур Тупкараганского района, на 960 мест в селе Батыр Мунайлинского района и на 900 мест в 34 микрорайоне города Актау, а также строительство  2-х пристроек на 320 мест каждая к действующим школам в селах Атамекен и Баскудык Мунайлинского района.

Имеется ПСД на строительство 2-х школ (мкр. Шыгыс, с.Жетыбай), на разработке находится ПСД еще 16-ти школ.

В 2019 году на финансирование системы здравоохранения предусмотрено 4,1 млрд. тенге, в т.ч. на капитальный ремонт объектов здравоохранения  - 570,8 млн. тенге.

По итогам 6-ти месяцев:

- уровень младенческой смертности составил 9,0 промилле на 1000 живорожденных (за январь-июнь 2018г. – 9,6).

- зарегистрирован 1 факт материнской смертности (за январь-июнь 2018 года – 2 случая).

- заболеваемость туберкулезом уменьшилась до 29,2 на 100 тыс. населения (за январь-июнь 2018 года - 30,3).

В 2019 году введено 3 Центра первичной медико-санитарной помощи в городах Актау и Жанаозен (с охватом 50 тыс.чел.)

Возобновлено строительство областного онкологического диспансера на 100 коек (за счет НКОК) и медицинского центра в городе Жанаозен (за счет АО «Озенмунайгаз»).

Охват граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 227,9 тыс. человек (33,4%), охват детей и подростков - 22,4 тыс.человек (16,2%).

За 1 полугодие 2019 год проведено 444 спортивно-массовых мероприятий. В них приняли участие порядка 33 тыс. человек. Проведены 6 крупных турниров, 4 чемпионата Республики Казахстан по различным видам спорта; 4 республиканских турнира; 5 международных турниров; 4 комплексных мероприятия (отраслевые спартакиады).

Корпоративным фондом «Samruk-Kazyna Trust» на территории области построены и введены в эксплуатацию 2 универсальных спортивных и игровых площадок и площадок для Workaut.

За счет средств НКОК завершено строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в селах Бейнеу и Мангистау-5 на 160 мест каждый, ведется строительство спортивного комплекса в селе Сенек Каракиянского района и Центра бокса в г.Актау.

В сфере общественного порядка и безопасности за январь-июнь 2019 года по области отмечается снижение как общего числа зарегистрированных преступлений до 2836 или на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2922), особо-тяжких видов преступлений на 16,7% (с 18 до 15), преступлений средней тяжести  на 10,7% (с 1380 до 1233) и небольшой тяжести на 2,0% (с 394 до 386).

Сократилось количество уголовных правонарушений совершенных на улицах на - 6,3% (с 268 до 251), в группе на 1,8% (с 171 до 168), количество уголовных правонарушений совершенных в общественных местах остается на уровне показателей прошлого года (526).

Всего за январь-июнь 2019 года раскрыто 1766 преступлений, в том числе 260 – тяжких и 17 - особо-тяжких преступлений. Отмечается улучшение общей раскрываемости на 6,1% (с 72,5% до 78,6%).

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года уменьшилось количество ДТП на 1,7% (с 121 до 119), раненных в них граждан на 1,4% (с 147 до 145), а количество погибших в ДТП граждан остается на уровне прошлогодних показателей (с 24 до 24).

В целях обеспечения безопасности и стабилизации аварийных ситуаций на дорогах проводятся республиканские и областные оперативно-профилактические мероприятия: «Автобус», «Такси», «Безопасная дорога», «Лимузин» и др.

Завершается строительство здания нового поселкового пункта полиции в пос.Жетыбай Каракиянского района, соответствующего всем требованиям.

В 2019 году запланировано строительство новых зданий для Тупкараганского районного отдела полиции и отделения полиции поселка Акшукур.

## Сейсмическая активность

Исходная  сейсмичность  района строительства равна 5 баллам, что соответствует участку, сложенному глинистыми грунтами II – ой категории по сейсмическим свойствам с глубиной залегания грунтовых вод более 5,0 м,  без учета явлений наведенной сейсмичности, проявляющейся в районах  интенсивной разработки нефтяных и газовых месторождений, интенсивность которых плавно угасает по мере удаления  от очага возникновения.

# ОСНОВНЫЕ Проектные РЕШЕНИЯ

При разработке линейной части проекта, в рамках реконструкции действующего магистрального нефтепровода «Узень-Атырау-Самара» предусматривается:

- замена нефтепровода Ду1020 на участках 230-244 км, 267-282 км, 284-291 км, с общей протяженностью 36 км;

- электрохимическая защита проектируемого участка нефтепровода;

- установка линейной запорной арматуры.

## Организация строительства

Реконструкция нефтепровода производится в техническом коридоре с охранной зоной действующих нефтепроводов в стесненных условиях. Организационные и мобилизационные вопросы решает подрядчик в установленном порядке.

Проектируемые объекты согласно «Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» относятся по сложности – к сложным. Прокладка нефтепровода осуществляется по очередям

Выделение очередей:

Согласно заданию на проектирование п. 12, объемы, сметная документация, проект организации строительства, охрана окружающей среды разделены на две очереди строительства.

- 1 очередь строительства – ;

- 2 очередь строительства –.

Длина заменяемого участка фактически составляет по 1 очереди  км по 2 очереди  км. Ширина участка строительной полосы составляет 36 м, подлежит для отвода земель под техническую рекультивацию.

Основные технико-экономические показатели приведены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1  Основные технико-экономические показатели

| № Пп. | Показатели | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь строительства |  |  |
| 1 | Общая продолжительность строительства, в т.ч.: подготовительный период | 8,5 1,5 | мес. мес. |
| 2 | Количество работающих | 112 | чел. |
| 3 | Затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ | 214422 | чел/час. |
|  | 2 очередь строительства |  |  |
| 1 | Общая продолжительность строительства, в т.ч.: подготовительный период | 8,5 1,5 | мес. мес. |
| 2 | Количество работающих | 126 | чел. |
| 3 | Затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ | 242335 | чел/час. |

### Описание принципиальной схемы для проведения очистки и гидроиспытания

Забор воды производится.

На основании ВСН 011-88 "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов", СП РК 3.05-101-2013" Магистральные трубопроводы", проектируемый трубопровод должен быть подвергнут очистке и гидроиспытанию. На испытываемом участке монтируются инвентарные узлы  запуска и приема очистных устройств, отключающая арматура, шлейфы воздухопровода, прокладывается временный водопровод сброса воды в проектируемый временные накопители амбары, опрессовочный и насосный агрегаты.

Объем воды, необходимый для очистки и испытания см.схему гидроиспытания главы ПОС.

Объем воды необходимый для очистки и испытания проектируемых участков нефтепровода:

- ПК до ПК  - очистка 700 м3, гидроиспытание 4675 м3;

- ПК до ПК  - очистка 1290 м3, гидроиспытание 8600 м3;

- ПК  до ПК  - очистка 280 м3, гидроиспытание 1870 м3;

- ПК  до ПК  - очистка 470 м3, гидроиспытание 3120 м3;

- ПК  до ПК - очистка 235 м3, гидроиспытание 1560 м3;

- ПК  до ПК  - очистка 235 м3, гидроиспытание 1560 м3;

Общая потребность в воде 14115 м3.

### Жилищное и материально-техническое обеспечение

Доставка рабочего персонала на объект строительства осуществляется автотранспортом Подрядчика.

Проживание рабочих бригад обеспечивается путём строительства временного стройгородка. Питание работающих осуществляется в комнате приема пищи в гардеробной.

На свободном месте, в пределах отведенной территории размещается площадка временного хранения материалов и устанавливается минимальное количество временных зданий контейнерного типа.

Питание электроэнергией механизмов оборудования и передвижных инвентарных сооружений по трассе предусматривается от сетей заказчика по согласованию.

Ремонт механизмов и транспорта предусматривается производить в мастерских специализированного автопредприятия.

## Проектные решения

В рамках реконструкции действующего магистрального нефтепровода «Узень-Атырау-Самара» предусматривается:

- замена нефтепровода Ду1020 на участках 230-244 км, 267-282 км, 284-291 км, с общей протяженностью 36 км;

- электрохимическая защита проектируемого участка нефтепровода;

- установка линейной запорной арматуры на ПК  и ПК .

В административном отношении проектируемый участок строительства относится к Мангистаускому и Бейнеускому районам, Мангистауской области, Республики Казахстан.

Район изысканий раасположен в пределах Прикаспийской низменности, представляющей погруженную озерно-морскую равнину, с общим уклоном в сторону Каспийского моря. Рельеф сравнительно ровный.

Система координат условная.

Система высот Балтийская.

Участок строительства расположен в IV-Г климатическом районе Мангистауской области.

Условия строительства согласно СНиП РК 2.04-01-2010 и СНиП 2.01.07-85*:

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) - минус 24,9°С.

- средняя температура наиболее холодных суток - минус 29°С.

- нормативное значение ветрового давления - 38 кгс / м². (0,38кПа)

- нормативное значение снеговой нагрузки - 50 кгс / м². (0,50кПа)

На основании результатов отчета по инженерно-геологическим изысканиям, ТОО выполнило инженерно- геологические изыскания по объекту: «Нефтепровод Узень-Атырау-Самара. Замена трубопровода на участках 801-807 км, 813-824 км, 837-841 км, 851-853 км,857-859 км, 862-867 км с общей протяженностью 31 км.» Республика Казахстан Атырауская область, Махамбетский и Индерборский районы.

### Магистральные нефтепроводы

Проектом предусматривается в рамках реконструкции действующего магистрального нефтепровода «Узень-Атырау-Самара» прокладка нового участка трубопровода Ду1020 на участках 230-244 км, 267-282 км, 284-291 км, с общей протяженностью 36 км. Новый трубопровод прокладывается параллельно действующему.

Согласно «Правилам определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» нефтепровод «Узень-Атырау-Самара» относится к первому - повышенному уровню ответственности сооружения и технически сложным объектам.

Общая протяженность проектируемого нефтепровода по пикетам составляет 33791 м. Класс нефтепровода II согласно СН РК 3.05.01-2013.

Нефтепровод относится к III категории; участки по 100 м по обе стороны трубопровода при пересечении с подземными коммуникациями, относятся ко II категории.

За начальную точку проектирования принят пикет ПК 8010+08 (участка 801-807км), конечная - ПК 8667+19 (участка 862-867км).

Проектом предусматривается установка линейных узлов Ду1000, технологическую схему см. лист МН-2.

На ПК 8135+96,1 в периметральном ограждении устанавливаются: задвижка ЭЗ-813 с колодцами телемеханики, ДЭС, КТП и ПКУ. Габаритные размеры 37мх21м.

На ПК 8409+07, в периметральном ограждении устанавливаются: задвижка ЭЗ-841 с колодцами телемеханики, ДЭС, КТП и ПКУ. Габаритные размеры 37мх21м.

Рабочее давление на проектируемом участке трубопровода Рраб.=5,5 МПа (55кгс/см2), температура перекачиваемой нефти –до+60°, плотность нефти 870кг/м3.

Труба Ø1020х12 согласно ГОСТ 20295-85 с заводским усиленным трехслойным покрытием. В качестве материала трубы принята низколегированная сталь марки 17Г1С класса прочности К 52.

Проектируемый нефтепровод Ду1000 прокладывается подземно, на глубине не менее 2,0 м. от поверхности земли до верхней образующей трубопровода.

Рельеф местности по трассе спокойный, без резких перепадов по высоте. В местах пересечения проектируемого нефтепровода через разлив и канал Аксай проектом в разделе АС предусмотрены водопропускные сооружения. Район строительства оценивается как менее 6 баллов по шкале MSK-64 с учетом местных грунтовых условий и не является сейсмоактивным.

Повороты трубопровода в горизонтальной плоскости до 4° предусмотрены упругим изгибом, радиус упругого изгиба - не менее 1000 м.

При поворотах трассы свыше 4° используются отводы гнутые ОГ по ТУ 102-488.01-95 заводского изготовления от 5° до 45°.Подъезд спецтехники к трассе прокладываемого трубопровода предусматривается по существующим дорогам. Вдоль всей трассы, в строительной части марки АС, предусмотрены вдольтрассовые дороги.

Проектируемый нефтепровод по трассе пересекается с высоковольтными линиями электропередач, нефтепроводами, кабелями связи, газопроводами, автодорогами, каналами Багырлай и Аксай, кабелями ВОЛС (см. список пересечений см. листы МН-72,73).

Пересечения с коммуникациями запроектированы в соответствии с действующими нормами и техническими условиями владельцев коммуникаций.

Под пересекаемыми автодорогами и газопроводами нефтепровод прокладывается в стальном защитном футляре, с изолирующими опорно-центрирующими диэлектрическими кольцами и герметизирующими манжетами по концам футляра.

Вдоль трассы нефтепровода предусматриваются:

- закрепительные знаки (столбы высотой 2м), устанавливаемые через 1 км, в местах поворота трассы, на пересечениях с автомобильными дорогами и коммуникациями. В качестве километровых указателей используются контрольно-измерительные пункты (КИП) электрохимической защиты, устанавливаемые на каждом километре трассы, КИП должен оформляться как закрепительный знак;

- предупреждающие знаки, устанавливаемые на пересечениях с автодорогами и коммуникациями, на границах охранной зоны, вблизи населенных пунктов;

- предупреждающие знаки нахождения протекторов (защита футляра нефтепровода под автодорогой);

- постоянные реперы устанавливаются с правой стороны трубопровода по ходу движения нефти.

При подключении проектируемого трубопровода к существующему, подготовку труб к сборке осуществляют в определенной последовательности, согласно требований СТ ГУ 153-39-001-2005 Инструкция по технологии воздушно-плазменной резки труб в трассовых условиях.

На сборку и сварку трубопроводов должны поступать трубы, детали трубопроводов, сварочные материалы, прошедшие входной контроль в установленном порядке.

Каждый стык должен иметь клеймо сварщика или бригады сварщиков, выполняющих сварку. На стыки труб клейма должны наноситься механическим способом или маркером, несмываемой краской. Клеймо наносится в верхней части трубы на заводской изоляции рядом с манжетой. При сварке трубопровода сварные стыки должны быть привязаны к пикетам трассы и зафиксированы в исполнительной документации.

Сварку производить рекомендуемыми электродами типа Э50А по ГОСТ 9467-75 (Е7016 по AWS А5.1), или другими, при условии, что временное сопротивление разрыву сварного соединения, определенное на разрывных образцах со снятым усилением, должно быть не меньше нормативного значения временного сопротивления разрыву основного металла труб.

Концы труб при необходимости обрезают, подготавливают под сварку, сборка разнотолщинных труб при монтаже захлестов не допускается. Для обеспечения требуемого зазора или соосности труб запрещается натягивать трубы, изгибать их силовыми механизмами или нагревать за пределами зоны сварного стыка, а также категорически запрещается вваривать любые присадки. Сварные соединения захлестов оставлять незаконченными не разрешается.

Монтажные сварные стыки трубопроводов и их участков всех категорий, выполненные дуговой сваркой, подлежат контролю физическими методами в объеме 100% радиографическим методом.

Угловые сварные соединения трубопроводов подлежат контролю ультразвуковым методом в объеме 100%.

После монтажа, магистральный трубопровод должен быть очищен в соответствии СП РК 3.05-101-2013, ВСН 011-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и испытание».

После очистки трубопроводы испытать на прочность и герметичность гидравлическим способом в зависимости от назначения и категории участков.

Очистка полости и испытание произвести в последовательности согласно главы ПОС. После гидроиспытаний провести утилизацию воды, согласно ПОС, а также выполнить внутритрубную диагностику вновь построенных участков трубопровода.

Антикоррозионное покрытие подземного трубопровода принято весьма усиленного типа, трубы поставляются в заводской изоляции (трехслойное полиэтиленовое покрытие), минимальная толщина покрытия в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 51164-2005 (ГОСТ Р 51164-98 IDT); места сварных швов изолировать термоусаживающимися манжетами, участки изгибов трубы изолировать мастичным покрытием усиленного типа; толщина изоляции, качество должны соответствовать требованиям СТ РК ГОСТ Р 51164-2005 (ГОСТ Р 51164-98 IDT).

Назначенный срок службы трубопроводов – 30лет.

При строительстве магистрального трубопровода произвести проверку изоляционного покрытия каждой трубы. Проверку произвести до начала монтажа и после, а также произвести проверку изоляционного покрытия на сплошность после производства сварочно-монтажных работ, монтажа оборудования, укладки и засыпки трубопровода.

В проекте также предусматривается электрохимическая защита проектируемого нефтепровода.

Аварийный запас труб в количестве 33 м (согласно ВНТП 2-86). Для проектируемой трассы нефтепровода хранить на НПС Индер.

Нефтепровод «Узень-Атырау-Самара» постоянно находится в рабочем режиме перекачки, за исключением плановых остановок не более 72 часов.

Техническое обслуживание проектируемого участка нефтепровода выполняется персоналом АВП подразделений АНУ АО «КазТрансОйл».

Организация и технология работ по строительству трубопровода должны осуществляться в соответствии с требованиями СП РК 3.05-101-2013 «Магистральные трубопроводы», проектов производства работ и технологических карт.

### Архитектурно-строительные решения

Компоновка и обустройство участка  состоит из ограждений линейного узла, площадки проектируемого ПКУ, КТП и ДЭС.

Сооружения линейного узла на 813 и 841км расположены в пределах ограждения, выполненного по ТУ-9693-011-75483238-2012 в плане с размерами 18,0х34,0х2,23(h)м с воротами, калитками и с устройством СББ Калкан.

Каждый линейный узел включает в себя полузаглубленные стальные колодцы телемеханики с размерами в плане 1,9мх1,9мх0,9м(h), железобетонные фундаменты под шаровые краны Ду1000. По внешнему периметру ЛУ выполнить грунтовое обвалование. Обвалование линейных узлов выполнить из местного грунта, высотой насыпи 1,0м, шириной в верхней части 0,5м по периметру, с наружной стороны сетчатого ограждения. 	Стальные колодцы запроектированы без днища. Отметка низа колодца на 2,20м ниже уровня планировочной отметки земли. Колодцы телемеханики имеют площадки для подъема на колодец.

В конструкции ограждения линейного узла предусмотрена опора молниеотвода с лампами наружного освещения.

Площадку ЛУ засыпать щебнем фракции 20-40 толщиной 100мм.

В настоящем проекте запроектированы: километровый столб, стойки под опознавательные знаки, автопереезд через существующий коммуникации.

Фундамент под шаровый кран Ду1000 выполнить из монолитного железобетона на сульфатостойком цементе, марка по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F200.

Назначение колодцев телемеханики - размещение приборов КИПиА. Стальные колодцы запроектированы на линейных узлах с размерами в плане 1.9х1.9м высотой 3.12м с обшивкой из листовой стали по каркасу из уголка. Конструкция колодцев - сварная, в днище предусмотрены отверстия для технологических приборов. Глубина заложения колодцев -2.22м. Для спуска в колодец предусмотрена стальная лестница-стремянка. Колодцы закрываются стальными крышками. На колодцах предусмотрен вентиляционный стояк.

Металлическую поверхность покрыть лаком ХВ-784 (ГОСТ 7313-75) по грунтовке ХС-010 (ТУ 6-21-51-90). Перед нанесением антикоррозийного покрытия степень очистки стальных конструкций должна соответствовать не ниже 2 (таб. 30 СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии). Количество покрывных слоев лака - 5, общая толщина защитного покрытия, включая грунтовку, 130 мкм.

Блок-бокс ПКУ, ДЭС и КТП полностью заводского изготовления.

Фундаменты блок боксов КУ, ДЭС и КТП запроектированы ленточные из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78, вокруг фундаментов предусмотреть бетонную отмостку. Обратную засыпку пазух фундаментов выполнить местным не просадочным грунтом II категории без включения строительного мусора и растительного грунта с послойным уплотнением по 200мм, с предварительным замачиванием и доведением до плотности скелета грунта Ky=0,98кг/см³.

Площадка под УКЗВ запроектирована из бетона В15 размерами в плане 2,7х1,1м.с ограждением.

Ограждения ЛУ и УКЗВ изготавливаются из панелей PROFI с ребрами жесткости в соответствии с ТУ-9693-011-75483238-2012 с креплением по стальным трубчатым столбикам. По верху панелей ограждения на линейных узлах и УКЗВ предусмотрен спиральный барьер безопасности (СББ).

Металлические конструкции (за исключением панелей PROFI) очистить от ржавчины, окалины, окислов. Выполнить покрытие из 2-х слоев органосиликатной композицией ОС-12-03 по ТУ 2312-002-49248846-200. Внутреннюю территорию линейного узла и УКЗВ в пределах панелей ограждения, отсыпать щебнем фракции 40-60мм толщиной 100мм.

Фундаменты ФМ-1, ФМ-2 под стойки СТ-1, СТ-2, соответственно, выполнить из бетона кл. В12,5 на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-2013, марка по водонепроницаемости W4, марка по морозостойкости F200. При устройстве монолитных конструкций в бетон ввести гидроизоляционную добавку «Пенетрон-Адмикс».

Монтаж опоры молниеотвода (с освещением) ЛУ выполнить в соответствии с требованиями типовых серий и согласно ПУЭ, см. Электротехническую часть проекта и чертежи части АС.

Километровый столб и стойки под опознавательные знаки - из стального профиля, закрепленные в бетонном фундаменте, имеют элементы для закрепления или нанесения указателей или опознавательных знаков.

Автопереезд через существующие коммуникации запроектирован из дорожных железобетонных плит, обвязанных между собой за монтажные петли.

Водопропускное сооружение выполнено из железобетонных водопропускных труб Ду750мм для пропуска ливневых потоков размерами в плане 7,8м.х20,7м. Конструкцию изготовить из бетона кл.В15 на сульфатостойком цементе, маркой бетона по водонепроницаемости W4, морозостойкости F200, в опалубке, с замоноличиванием труб в теле бетона участками.

Изготовление и монтаж сборных железобетонных конструкций производить в соответствии с указаниями типовых серий, рабочими чертежами и СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции», с требованиями СНиП РК 5.03-34-2005 «Бетонные и ж/бетонные конструкции».

При производстве работ руководствоваться рекомендациями данного проекта и требованиями СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования правил ППБС РК 10-98 «Правила пожарной безопасности в нефтегазодобывающей промышленности», СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии», ОСТ РК 7.20.02-2005 «Работы окрасочные. Требования безопасности», СН РК 3.05-01-2013 «Магистральные трубопроводы».

Защита бетонных конструкций от коррозии

Монолитные железобетонные конструкции изготовить на сульфатостойком цементе, марка по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F200.

Под бетонными и железобетонными конструкциями выполнить битумощебеночную подготовку из щебня, пропитанного холодной битумной эмульсией по ГОСТ 30693-2000 до полного насыщения. Толщина подготовки - 100 мм.

Все бетонные и железобетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать холодной битумно-полимерной мастикой по ГОСТ 30693-2000.

Защита от коррозии металлических конструкций

Защиту металлоконструкций от коррозии выполнить материалами покрытия 1 группы в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013, СП РК 2.01-101-2013.

Сварку металлоконструкций производить по ГОСТ 5264-80 электродами типа Э42 ГОСТ 9467-75. Катет сварного шва принять по наименьшей толщине свариваемых деталей.

Выполнить покрытие из 2-х слоев органосиликатной композицией ОС-12-03 по ТУ 2312-002-49248846-200 за 2 раза.

### Электроснабжение

Данным разделом проекта предусмотрено:

- наружное электроснабжение;

- электроснабжение внутриплощадочное;

- наружное электроосвещение линейного узла;

- заземление и молниезащита.

В соответствии с СТ ГУ 153-39-167-2006 «Нормы технологического проектирования магистральных нефтепроводов» по степени надежности электроснабжения пункт контроля и управления на трассе МН является потребителем I категории, линейная задвижка-II категории. Для обеспечения надежности электроснабжения линейной арматуры на основании задания на проектирование предусмотрена дизель-генераторная станция производства FG Wilson установленная в миниконтейнере. В случае исчезновения питания от основного источника (ВЛ-10 кВ) бесперебойная работа оборудования АСУТП в течение 36 ч обеспечивается проектируемой системой гарантированного питания.

Для питания потребителей линейного узла напряжением 0.4 кВ проектом предусмотрена установка комплектной трансформаторной подстанции тупикового исполнения (трансформатор сухой ТС-10/0.4-40кВА), предназначенной для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц.

На ЛУ 813 км присоединение КТП-40 кВа к ВЛ-10 кВ (сущ.) осуществляется через трехполюсный разъединитель РЛНД-10 кВ с приводом установленным на концевой опоре с одним заземляющим ножом со стороны трансформатора. Ответвление от ВЛ выполнено проводом СИП-3-1х70 с дополнительной установкой на промежуточной опоре №833 (сущ.) устройства ответвления.

На ЛУ 841 км присоединение КТП-40 кВа к ВЛ-10 кВ (сущ.) осуществляется через трехполюсный разъединитель РЛНД-10 кВ с приводом установленным на концевой опоре с одним заземляющим ножом со стороны трансформатора. Ответвление от ВЛ выполнено проводом СИП-3-1х70 от существующей опоры N402 (заменить ее на ответвительную анкерную).

Для обеспечения электропотребителей II категории надежным электроснабжением на время кратковременных нерегламентированных отключений электроэнергии проектом предусмотрена схема электроснабжения с использованием источника резервного питания – дизельная электростанция производства FG Wilson Р22-6. Дизельная электростанция в миниконтейнере поставляется полностью в собранном виде. Миниконтейнер ДГУ предназначен для защиты ее от вредных воздействий окружающей среды (атмосферных осадков, солнечных лучей, ветровых нагрузок и т.д.).

ДГУ оснащена современной электронной системой управления, позволяющей управлять электростанцией вручную или автоматически. Электронная система управления предназначена для управления генераторной установкой и ее мониторинга. Эта система управления состоит из трех главных компонентов, работающих совместно:

- панель управления включает в себя компоненты для пуска и останова генераторной установки, контроля ее работы, ее автоматического выключения в случае возникновения критического состояния, такого как низкое давление масла или перегрев охлаждающей жидкости двигателя, во избежание серьезного повреждения двигателя/генератора переменного тока;

- модуль интерфейса двигателя содержит переключающие реле соленоида стартера, свечей накаливания и топливного соленоида. Каждая из этих цепей защищена индивидуальными предохранителями, установленными в этом модуле. Индивидуальные светодиоды индицируют подачу питания в каждую цепь;

- прерыватель выходной цепи с помощью автоматического отключения нагрузки защищает генератор переменного тока в случае перегрузки или короткого замыкания. Он также дает возможность отключения выходной мощности генераторной установки.

Дизель-генератор Р22-6 работает в резервном режиме. Система управления дизельного генератора – автоматическая, поэтому постоянного присутствия обслуживающего персонала не требуется.

Конструктивное исполнение шкафа АВР, устанавливаемого в ПКУ, предусматривает:

- регулируемое переключение на резервный источник и обратно. Время задержки переключения на резервный источник и обратно должно быть в диапазоне 0-5 сек.;

- возможность выбора основного и резервного ввода электроснабжения, возможность включения-отключения автоматики АВР и ручное управление;

- оснащение устройством световой сигнализации включения основного или резервного ввода и наличия напряжения на нагрузке и вводах с возможностью проверки их работы;

- механическую и электрическую блокировки между коммутационными аппаратами, исключающие возможность одновременной подачи напряжения в сеть энергоснабжающей организации.

Питание системы собственных нужд миниконтейнера с ДГУ предусмотрено от АВР переменным током трехфазного напряжения 380 В.

Шкаф собственных нужд миниконтейнера обеспечивает:

- управление освещением миниконтейнера;

- управление открытием и закрытием воздушных клапанов в автоматическом режиме;

- управление температурой воздуха при пуске и работе электроагрегата;

- управление отоплением помещения электростанции в автоматическом режиме;

- обеспечение питания устройства заряда стартерных аккумуляторных батарей.

Напряжение питающей сети 380/220 В. Расчетная мощность потребляемая оборудованием линейного узла – 15,8 кВт.

Питание электропривода AUMA проектируемой линейной арматуры предусмотрено от шкафа распределительного ШРС производства фирмы SIEMENS устанавливаемого в проектируемом блочно-модульном ПКУ.

Прокладку кабелей от КТП к ШАВР и от шкафов распределительных до потребителей линейного узла выполнить в траншее на отметке минус 0,7 м. Подвод кабелей к клеммнику электропривода выполнить в металлорукаве.

Освещение площадки линейного узла предусмотрено светодиодными светильниками наружного освещения SL-96. Крепление кронштейнов со светильниками хомутами к железобетонной стойке предусмотрены разделом АС. Освещение управляется и запитывается от фидера уличного освещения КТП.

Питание оборудования системы обогрева импульсных трубок предусмотрено от шкафа управления обогревом ШУО (проект.), устанавливаемого в ПКУ. Электронный регулятор температуры многоканальный РТМ-2000 совместно с датчиками температуры воздуха и температуры обогреваемого узла осуществляет автоматическое регулирование мощности обогрева. Мощность саморегулирующейся электрической нагревательной ленты 27 Вт при температуре +10°С.

Питающий силовой кабель марки ВБбШвнг(В)-LS-660 с медными жилами проложить в земле.

Монтаж нагревательных лент вести таким образом, чтобы исключить их механическое повреждение в процессе монтажа, а также при монтаже других конструкций после установки саморегулирующихся электрических нагревательных лент.

В соответствии с СП РК 2.04-103-2013 принята защита II категории. Молниезащита взрывоопасной зоны класса В-Iг в пределах 3 м по горизонтали и по вертикали, от установленных на колодцах телемеханики патрубков, выполнена группой стержневых молниеотводов. Молниеотводы высотой 9 м совмещены с опорами освещения и предусмотрены в разделе АС. Защиту от вторичных проявлений молнии выполнить присоединением металлических корпусов аппаратов, установленных в колодцах ТМ, к заземленным металлоконструкциям колодцев. Защита от заносов высокого потенциала по подземным коммуникациям осуществляется присоединением их на вводе в сооружение к заземлителю.

Для защиты персонала от поражения электрическим током предусмотрено заземление и защитное зануление всех металлических нормально нетоковедущих частей электрооборудования. Заземление обеспечено присоединением электрооборудования к наружному контуру заземления полосой сеч. 40х4 мм. В качестве защитного зануления использованы дополнительные жилы кабелей, присоединенные к нулевой шине распределительных шкафов и металлическим корпусам электрооборудования. Наружный контур заземления состоит из горизонтальных (горячеоцинкованная полоса 40х4 мм) и вертикальных электродов (профильный заземлитель и круглый ∅ 16 мм) проложенных на отметка минус 0,5 м и минус 0,8 м (для КТП и заземлителя для шкафа контроллера) от планировочной отметки земли. Расчетное значение сопротивления заземляющего устройства для КТП 2,5 Ом, что удовлетворяет требованиям ПУЭ. При монтаже измерить фактическое сопротивление заземлителя, при необходимости, выполнить мероприятия, посредством которых значение сопротивления довести до нормативного значения не более 4 Ом. Инструментальное заземление шкафа ТМ-1 контроллера довести до нормативного значения не более 1 Ом.

Монтаж электропроводок и заземляющих устройств выполнить в соответствии с СН РК 4.04-07-2013 и СП РК 4.04-107-2013.

### Силовое электрооборудование

Для обеспечения надежного и гарантированного функционирования инженерного оборудования по электроснабжению, контролю и управлению сооружениями линейной части магистрального нефтепровода проектом предусмотрена установка на площадке линейного узла блочно-модульного здания ПКУ предназначенного для размещения электротехнического оборудования, шкафов телемеханики и связи на линейной части магистральных нефтепроводов, не требующих постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Изготавливается ПКУ согласно опросного листа, технических требований на БМЗ ПКУ, комплекта рабочих чертежей и в полной заводской готовности в комплекте с системами освещения, отопления, вентиляции и кондиционирования, пожарной сигнализации, с оборудованием входной двери сигнализацией «Проникновение». БМЗ ПКУ устанавливается в ограждении линейного узла.

Оборудование предусмотренное спецификацией не входит в комплект поставки ПКУ, устанавливается и крепится по месту к конструкциям каркаса стен.

Потребителями электроэнергии, расположенными на проектируемом участке линейной части нефтепровода, являются: интеллектуальный электропривод запорной линейной арматуры, устройства линейной автоматики и телемеханики и инженерные системы самого ПКУ.

Основным источником внешнего электроснабжения ПКУ является существующая ВЛ-10кВ, резервным - дизель-генераторная установка исполнения в контейнере.

Возможность выбора основного или резервного ввода электроснабжения в ручном и автоматическом режиме обеспечивается оборудованием в шкафе АВР регулирующим переключение на резервный источник и обратно.

Шкаф АВР (комплект поставки ДЭС) устанавливается в ПКУ согласно плана см. лист 5.

Обеспечение устойчивым, качественным и бесперебойным питанием оборудования линейной автоматики и телемеханики, при нестабильном внешнем питании, выполнено установкой источника бесперебойного питания. Исполнение ИБП - с двойным преобразованием энергии активного типа с режимом работы «на линии» (on-line), с сервисным (внешним) байпасом. В случае перебоя питания от основной линии электроснабжения, ИБП обеспечивает непрерывную подачу электроэнергии на оборудование за счет аккумуляторных батарей со временем автономной работы не менее 36 ч. Срок эксплуатации аккумуляторов не менее 10 лет.

Для питания электроприемников линейной части, управления и защиты интеллектуального электропривода AUMA линейной арматуры проектируемого линейного узла и потребителей собственных нужд ПКУ использованы модульные аппараты производства фирмы SIEMENS, устанавливаемые в проектируемых шкафах распределительных ШРС-813 (ШРС-841) и собственных нужд ШСН. Напряжение питающей сети 380/220 В. Система заземления TN-S.

Монтаж электропроводок и заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями СН РК 4.04-07-2013, СП РК 4.04-107-2013.

Электрообогрев

Напряжение питания 220В. Расчетная мощность обогрева – 1,4 кВт.

Электроснабжение проектируемого оборудования системы обогрева устройства для отбора параметров по давлению предусмотрено от шкафа управления обогревом ШУО (проект.), устанавливаемого в ПКУ. Регулирующим элементом поддерживающим фиксированную температуру (плюс 40 °С включение/ плюс 60 °С отключение) являются электронный регулятор температуры многоканальный РТМ-2000 «Теплолюкс-Казахстан», установленный в ШУО. Регулятор используется совместно с датчиками температуры воздуха и температуры обогреваемого узла.

Монтаж нагревательных секций вести таким образом, чтобы исключить механическое повреждение нагревательной ленты в процессе монтажа, а также при монтаже других конструкций после установки нагревательных секций.

Заземление

Для защиты персонала от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции принята система зануления - преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, связь проектируемого электрооборудования с заземленной нейтралью трансформатора через нулевые проводники питающих кабелей. Заземление электрического оборудования и аппаратов выполнить отдельной заземляющей жилой кабеля.

Для заземления защитных экранов контрольных, коммуникационных кабелей и оборудования автоматизации предусмотреть отдельный контур заземления.

### Автоматизация комплексная

Раздел АК, проекта, предусматривает автоматизацию проектируемых узлов линейных задвижек 813 и 841 км.

В объемы автоматизации каждого линейного узла входят:

- Блок бокс ПКУ;

- Два колодца телемеханики.

В блок боксе ПКУ предусмотрена установка шкафа телемеханики ТМ-1, датчика температуры в помещении ПКУ, на входных дверях в тамбур, установка датчика контроля открытия дверей.

В шкафу ТМ-1 размещается оборудование:

- Контроллер ML200, производства Honeywell;

- Измерительные преобразователи и барьеры с видом взрывозащиты типа Ех ia;

- Блок питания и регистрации БПР-2, как вторичный прибор сигнализатора прохождения очистного устройства МДПС-3;

- Промежуточные реле;

- Блоки питания.

Перечень и расположение оборудования приводится на чертеже общего вида шкафа телемеханики ТМ-1, см. 2018.08.012-АК-12.

В блок боксе ПКУ предусмотрена установка источника бесперебойного питания и кондиционера.

С блоков управления ИБП и кондиционера в контроллер ПКУ передаются сигналы состояния.

В колодцах телемеханики устанавливаются датчики давления, манометры, накладные датчики температуры нефти в нефтепроводе, сигнализатор затопления колодца, сигнализатор прохождения очистного устройства.

Контрольно-измерительные приборы способны функционировать в промышленной влажной и коррозионно-активной атмосфере, в интервале температур от -40ºС до 80ºС. Приемлемая степень защиты от влаги и проникновения пыли для оборудования, расположенного на открытой площадке, предусматривается не менее IP54.

Для использования во взрывоопасных зонах В-1А, проект предусматривает взрывозащищенные контрольно-измерительный приборы, с видом взрывозащиты Ex (ia) – искробезопасная цепь и Ex (d) – взрывонепроницаемая оболочка.

Все приборы и средства контроля монтируются с учетом удобства обслуживания.

Для размещения приборов измерения давления в колодцах ТМ, проект предусматривает установку на трубопровод устройства отбора давления на 2 прибора см. 2018.08.012-АК.СА.05.

Для ввода внешних контрольных кабелей в колодец предусмотрены герметичные кабельные вводы, см. 2018.08.012-АК-13.

Проект предусматривает оборудование люков колодцев ТМ концевыми выключателями, для выдачи сигнала в контроллер при несанкционированном проникновении.

Для сбора информации со станций ЭХЗ и реклоузеров расположенных на линейной части, на расстоянии не более 20 км, в блок боксе ПКУ, предусмотрена установка ЛЭП-модема НТС-7075-08.

Для отображения изменений в структуре организации телемеханики по линейной части, на базе структурной схемы разработанной в РП "Система телемеханики СКЗ и реклоузеров нефтепроводов "Узень-Атырау-Самара", "Прорва-Кульсары", "Узень-Жетыбай-Актау",  "Каламкас-Каражанбас-Актау"  АО "КазТрансОйл", исполненного ТОО "ЗаманКвантор" г. Атырау 2007г. выполнена структурная схема телемеханики, которая отражает подключение оборудования существующих реклоузеров 813км и 841км по интерфейсу RS485 к шкафу связи ШС перенесенному из существующих в проектируемые ПКУ 813км и 841км.

Также схема отражает передачу информации с существующих и проектируемых станций ЭХЗ на контроллеры шкафов ТМ ПКУ, посредством ЛЭП-модемов.

Передача данных между системой линейной телемеханики и верхним уровнем обеспечивается по существующему волоконно-оптическому каналу связи.

В соответствиями с техническими требованиями включенными в опросный лист, заказываемые УКЗВ со станциями катодной защиты, должны быть оборудованы датчиками «Вскрытие» подключенными к контроллерам СКЗ и ЛЭП-модемами НТС -7075-08.

Комплектно поставляемая ДЭС (дизельэлектростанция), в соответствии с техническими требованиями оборудуется системами автоматики, КИП и АПС.

Необходимые сигналы выводятся в соединительные коробки в блок боксе ДЭС изготовителем, для подключения внешних проводок контроллера ПКУ.

Раздел АК предусматривает перенос шкафа связи из существующего ПКУ, в проектируемый, установка в шкафу связи оптического кросса, подключение шкафа к проектируемому контроллеру шкафа ТМ-1 и к магистральному волоконно-оптическому кабелю, для передачи информации в SCADA КТО.

Шкаф связи переносится в комплекте со щитом питания Net Pro. Схему питания шкафа связи см. 2018.08.012-АК-5.

Подключение шкафа связи к магистральному волоконно-оптическому кабелю предусмотрено врезкой проектируемого оптического кабеля в существующую кабельную линии проложенную к старому, демонтируемому ПКУ, с установкой муфты и колодца оперативного доступа. Оптический кабель прокладывается в земле, в защитной полиэтиленовой трубе.

Контрольные кабели по территории площадки линейного узла прокладываются в земле, в защитных трубах. Для ввода в ПКУ предусматриваются герметичные кабельные вводы.

Противопожарные мероприятия

Система автоматической пожарной сигнализации поставляется комплектно с блок-боксом ПКУ заводом-изготовителем. Требования к пожарной сигнализации изложены в опросном листе и технических требованиях к БМЗ ПКУ. К опросному листу прилагается структурная схема ОПС.

При сигнале «Пожар» от АПС ПКУ предусмотрено автоматическое отключение кондиционера.

Защитные мероприятия

Металлические корпуса всех электрических машин, аппаратов и светильников, металлические корпуса и каркасы распределительных щитов, кабельные конструкции, металлические оболочки и броня силовых и контрольных кабелей, стальные трубы электропроводки и другие металлические конструкции, связанные с установкой электрооборудования подлежат заземлению.

Заземляющие клеммы элементов конструкции шкафов управления, источников питания ~220В, броня силовых кабелей, присоединяются к существующему РЕ заземлению площадки линейного узла.

Экраны контрольных кабелей КИП, кабелей сигнализации и управления 24В, присоединяются к инструментальному заземлению ТЕ в шкафу ТМ. При вводе в полевые приборы, экран кабеля должен быть обрезан и заизолирован. Заземляющие шины ТЕ должны располагаться в шкафах, на изолирующих кронштейнах. Контакт между элементами заземления ТЕ и РЕ не допускается.

Монтаж электропроводок, и средств автоматизации выполнить в соответствии с требованиями СН РК 4.02-03-2012, СН РК 4.04-07-2013, ПУЭ РК от 2015 г., СТ АО 38440351-4.014-2010 и заводскими инструкциями на монтаж приборов.

Устанавливаемые датчики и приборы должны быть внесены в государственный реестр средств измерений Республики Казахстан и допущены к применению на опасных производственных объектах уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

### Электрохимзащита магистральных нефтепроводов

В соответствии с заданием на проектирование проектом предусмотрена электрохимическая защита проектируемых участков существующего МН Узень-Атырау-Самара, футляров проектируемых участков нефтепровода при пересечений газопроводов, автомобильных дорог и канал.

Район строительства участков нефтепровода находится в пределах Прикаспийской низменности, представляющей погруженную озерно-морскую равнину, с общим уклоном в сторону Каспийского моря. Рельеф сравнительно ровный. Грунты – супесь и суглинки. Сейсмичность территории оценивается в 5-6 баллов, с учетом местных грунтовых условий. Уровни грунтовых вод устанавливаются на глубинах 3,6 м – 3,7 м от дневной поверхности. Расчетная глубина сезонного промерзания грунтов – 1,63 м. Коррозийная активность грунтов к углеродистой стали: «высокая»; удельное электрическое сопротивление грунта – 9,0 Ом*м.

Согласно письма о согласовании технического решения систем ЭХЗ выполнена совместная защита параллельно расположенных участков проектируемых и выводимых из эксплуатации нефтепроводов.

Совместная защита участков: 801-807км; 813-824; 837-841км; 862-867км осуществляется существующими УКЗВ расположенными на данных участках с полной заменой существующих средств ЭХЗ (УКЗВ, дренажных линий) на проектируемые с устройством блока совместной защиты и установкой глубинного анодного заземления (ГАЗ).

На проектируемых участках расположены следующие УКЗВ:

1.	УКЗВ N155 на участке км;

2.	УКЗВ N157 на участке км;

3.	УКЗВ N158 на участке км;

4.	УКЗВ N159 на участке км;

5.	УКЗВ N163 на участке км;

6.	УКЗВ N167 на участке км.

Для участков: км; км; км, на которых отсутствуют существующие средства ЭХЗ, совместная защита выполнена подключением отсекаемых трубопроводов к проектируемым участкам нефтепровода через регулируемые электрические перемычки.

В состав проектируемых средств ЭХЗ входят:

1.	устройство распределительное катодной защиты высоковольтное (УКЗВ);

2.	блок диодно-резисторный (БДР);

3.	глубинное анодное заземление (ГАЗ);

4.	контрольно-измерительные пункты (КИП);

5.	стационарные медно-сульфатные электроды сравнения;

6.	дренажные линий (катодный, анодный);

7.	протекторы.

Изоляционное покрытие проектируемых участков нефтепровода и футляров весьма усиленного типа (см. раздел МН).

В качестве СКЗ применены выпрямители типа В-ОПЕ-М7-63-48-У2 (АО «Энергомера») мощностью 3 кВт. Выпрямители этого типа обеспечивают возможность подключения к системам телемеханики для осуществления телеизмерения, телерегулирования, телеуправления, телесигнализации.

Для обеспечения совместной защиты проектируемых и выводимых из эксплуатации участков нефтепровода необходимо их подключить к СКЗ через двухканальный БДР.

В УКЗВ предусмотрена дополнительная установка СКЗ для обеспечения 100% резервирования при отказе основной СКЗ, включаемая автоматически через АВРП

Установка двух СКЗ, БДР и АВРП по трассе предусмотрена в проектируемом блочном устройстве катодной защиты типа УКЗВ (АО «Энергомера») смонтированному в заводских условиях.

Подключение электроперемычек к нефтепроводам выполнить в КИПе через БДР.

Телемеханизацию УКЗВ и их интеграцию в действующую систему SCADA выполнено с учетом унификации с эксплуатируемыми системами см. раздел АК.

Электроснабжение проектируемых УКЗВ выполнить самонесущим изолированным проводом СИП от существующей вдольтрассовой ВЛ-10 кВ. Для подключения УКЗВN155, УКЗВN163, УКЗВN167 использовать существующие разъединители на опорах, для УКЗВN157÷УКЗВN159 выполнить перенос (демонтаж и монтаж) существующих разъединителей на опоры вдольтрассовой ВЛ-10 кВ и их присоединение к устройству заземления.

Заземление проектируемых УКЗВ выполнено заземляющим устройством состоящим из 3-х вертикальных электродов, длиной 3 метра (в каждом очаге по 2 оцинкованных полутора-метровых стержня), обвязанных стальной оцинкованной полосой 40х4мм, проложенной на глубине 0,5 м от спланированной отметки земли. Для соединения полосы с полосой, использовать зажим крестообразный полоса-полоса. Шаг расстановки вертикальных заземлителей 10 м.

Расчетное значение сопротивления заземляющего устройства 3,9 Ом, что удовлетворяет требованиям ПУЭ. При монтаже измерить фактическое сопротивление заземлителя, при необходимости выполнить мероприятия, посредством которых значение сопротивления довести до нормативного значения-не более 4 Ом.

Ограждение и фундамент проектируемых УКЗВ предусмотрено в разделе АС.

Для анодных заземлений применить глубинное анодное заземление (ГАЗ) состоящее из 20 комплектных графитовых анодных заземлителей АЗГК-Г2. Заземлители закладывают вертикально ниже глубины промерзания грунта в скважину глубиной 50м, верх последнего заземлителя находится на глубине 14,8 м.

Для каждой проектируемой УКЗВ предусмотрена установка по одной ГАЗ, кроме УКЗВN157 и УКЗВN167, для которых ГАЗ установлены при текущем ремонте системы ЭХЗ (сущ.).

Сопротивление растеканию глубинного анодного заземления должно быть не более 4 Ом.

Подключение «-»СКЗ в УКЗВ к точке дренажа на проектируемых и выводимых из эксплуатации участках нефтепровода выполнить катодным кабелем марки ВБбШвнг 1х35, проложенным в траншее на глубине 0,7 м.

Анодную линию к ГАЗ проложить на стойках СВ-95 с линейной арматурой и проводами АС 35/6.2, анодным кабелем марки ВБШвнг 1х35 в земле в траншее.

Электрические перемычки между нефтепроводами выполнить кабелем марки ВБбШв 1х35 проложенными в траншее на глубине 0,7 м.

Спецификацией оборудования учтен демонтаж существующих средств ЭХЗ (УКЗВ с дренажными линиями) нефтепровода.

На период строительства проектируемого нефтепровода для УКЗВN155 и УКЗВN157 демонтировать и смонтировать существующую концевую опору N1 анодной ВЛ на расстоянии 10м от трассы нефтепровода (проект.), с применением соединительной муфты «нарастить» кабель до опоры N1.

Проектом предусмотрена защита проектируемых футляров нефтепровода под газопроводами и другими автомобильными дорогами от почвенной коррозии изоляционным покрытием и протекторной защитой, под каналами -совместной защитой с подключением футляра к нефтепроводу через электрическую перемычку.

Протекторную защиту футляра под автодорогой Атырау-Узень выполнить групповой протекторной установкой(ГПУ) из двух протекторов ПМ20У, футляры под газопроводами и другими автодорогами-одиночными протекторами ПМ20У. Протекторы разместить вертикально ниже глубины промерзания грунта, расстояние между ГПУ, одиночным протектором и защищаемым футляром должно быть 5,0 м.-10,0 м.

Подключение ГПУ, одиночного протектора к футляру и электрических перемычек к футляру и нефтепроводу предусмотреть в контрольно-измерительном пункте(КИП) через диодно-резисторный блок (БДР) для возможности регулирования величины защитного потенциала, в этом же КИПе проводится измерение защитного потенциала нефтепровода и футляра.

Электрические перемычки выполнить кабелем сечением 35мм².

Для измерения величины защитного потенциала и проведения мониторинга защищенности проектируемых участков нефтепровода контрольно-измерительные пункты(КИП) установить: на каждом километре; на расстоянии трех диаметров нефтепровода от точки дренажа СКЗ и электрических перемычек; в местах пересечения с подземными инженерными коммуникациями и с ВЛ-110кВ; с обеих сторон автомобильных дорог и каналов.

КИП устанавливают над осью нефтепровода со смещением от нее не далее 0,2 м от точки подключения к нефтепроводу контрольного кабеля (катодный вывод) марки ВБбШв 1х6

На КИП, устанавливаемый на нефтепроводе в точке дренажа СКЗ, привести кабель для телеконтроля марки КВВГнг 5х1.5мм от СКЗ, для работы в режиме автоматического поддержания заданного потенциала на защищаемом нефтепроводе, вывода показании и регулирования параметров защитного потенциала.

При совместной защите нефтепроводов до демонтажа участков выводимых из эксплуатации СКЗ должны работать в режиме ручного регулирования выходного напряжения и тока выпрямителя.

В качестве сравнительного электрода использован стационарный медносульфатный электрод сравнения со вспомогательным электродом типа СМЭС-ВЭ. Для контроля коррозионных процессов в точке дренажа СКЗ, КИП дополнительно оборудовать индикатором скорости коррозии ДСК-1.

Подключение ГАЗ к «+» СКЗ нефтепровода осуществлять через клеммную панель КИП.

Присоединение кабелей ЭХЗ к телу трубы выполнено методом термитной сварки с изоляцией мест присоединения изоляционным материалом RAYСHEM.

Согласно ГОСТ 9.602-2005 п.7.6 для исключения возможного «вредного влияния» проектируемого нефтепровода, на пересекаемые металлические подземные коммуникации (стальные трубопроводы) предусмотрена установка регулируемых электрических перемычек между проектируемым нефтепроводом и указанными сооружениями через КИП с БДР.

Необходимость включения перемычек определяется после введения в действие электрохимзащиты нефтепровода и определения наличия «вредного влияния».

Вредное влияние электрохимзащиты на смежные сооружения устраняют путем наладки средств ЭХЗ.

После проведения всех монтажных работ на электрохимических устройствах защиты необходимо провести испытания методом катодной поляризации и адгезии.

Монтаж средств ЭХЗ, выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ РК, СН РК 4.04-07-2013, СТ РК ГОСТ Р 51164-2005, ГОСТ 9.602-2016, СТ 6636-1901-АО-039-4.004-2017, СТ РК 1722-2007, технических паспортов и инструкций.

# ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

## Источники выбросов вредных веществ в атмосферу при строительстве

В рамках реконструкции действующего магистрального нефтепровода «Узень-Атырау-Самара» предусматривается:

- замена нефтепровода Ду1020 на участках 230-244 км, 267-282 км, 284-291 км, с общей протяженностью 36 км;

- электрохимическая защита проектируемого участка нефтепровода;

- установка линейной запорной арматуры на ПК  и ПК.

Продолжительность строительства – 8,5 месяцев (каждая очередь).

Проектом предусматривается в рамках реконструкции действующего магистрального нефтепровода «Узень-Атырау-Самара» прокладка нового участка трубопровода Ду1020 на участках 230-244 км, 267-282 км, 284-291 км, с общей протяженностью 36 км . Новый трубопровод прокладывается параллельно действующему.

Согласно «Правилам определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» нефтепровод «Узень-Атырау-Самара» относится к первому - повышенному уровню ответственности сооружения и технически сложным объектам.

Общая протяженность проектируемого нефтепровода по пикетам составляет 33791 м. Класс нефтепровода II согласно СН РК 3.05.01-2013.

Нефтепровод относится к III категории; участки по 100 м по обе стороны трубопровода при пересечении с подземными коммуникациями, относятся ко II категории.

За начальную точку проектирования принят пикет ПК 8010+08 (участка 801-807км), конечная - ПК 8667+19 (участка 862-867км).

Проектом предусматривается установка линейных узлов Ду1000, технологическую схему см. лист МН-2.

На ПК 8135+96,1 в периметральном ограждении устанавливаются: задвижка ЭЗ-813 с колодцами телемеханики, ДЭС, КТП и ПКУ. Габаритные размеры 37мх21м.

На ПК 8409+07, в периметральном ограждении устанавливаются: задвижка ЭЗ-841 с колодцами телемеханики, ДЭС, КТП и ПКУ. Габаритные размеры 37мх21м.

Рабочее давление на проектируемом участке трубопровода Рраб.=5,5 МПа (55кгс/см2), температура перекачиваемой нефти –до+60°, плотность нефти 870кг/м3.

Труба Ø1020х12 согласно ГОСТ 20295-85 с заводским усиленным трехслойным покрытием. В качестве материала трубы принята низколегированная сталь марки 17Г1С класса прочности К 52.

Проектируемый нефтепровод Ду1000 прокладывается подземно, на глубине не менее 2,0 м. от поверхности земли до верхней образующей трубопровода.

Рельеф местности по трассе спокойный, без резких перепадов по высоте. В местах пересечения проектируемого нефтепровода через разлив и канал  проектом в разделе АС предусмотрены водопропускные сооружения. Район строительства оценивается как менее 6 баллов по шкале MSK-64 с учетом местных грунтовых условий и не является сейсмоактивным.

Повороты трубопровода в горизонтальной плоскости до 4° предусмотрены упругим изгибом, радиус упругого изгиба - не менее 1000 м.

При поворотах трассы свыше 4° используются отводы гнутые ОГ по ТУ 102-488.01-95 заводского изготовления от 5° до 45°.Подъезд спецтехники к трассе прокладываемого трубопровода предусматривается по существующим дорогам. Вдоль всей трассы, в строительной части марки АС, предусмотрены вдольтрассовые дороги.

Проектируемый нефтепровод по трассе пересекается с высоковольтными линиями электропередач, нефтепроводами, кабелями связи, газопроводами, автодорогами, каналами, кабелями ВОЛС (см. список пересечений см. листы МН-72,73).

Пересечения с коммуникациями запроектированы в соответствии с действующими нормами и техническими условиями владельцев коммуникаций.

Под пересекаемыми автодорогами и газопроводами нефтепровод прокладывается в стальном защитном футляре, с изолирующими опорно-центрирующими диэлектрическими кольцами и герметизирующими манжетами по концам футляра.

Основными загрязняющими атмосферу веществами при строительных работах будут являться вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также пыль, образуемая при их движении и при осуществлении земляных работ. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при строительно-монтажных работах несут кратковременный характер.

От источников загрязнения в период строительных работ в атмосферу будут выделяться следующие загрязняющие вещества:

- пыль неорганическая - при работе бульдозеров, экскаваторов, автосамосвалов, автогрейдера, трактора, бурильных машин и ямокопателя задействованных на планировочных работах, на автотранспортных работах, от временного отвала, от молотков бурильных (перфораторов) и отбойных, склад строительных материалов;

- оксиды углерода, серы, азота, углеводороды С12-С19, бенз(а)пирен, сажа, формальдегид - от установки горизонтального бурения и установки и агрегата бурового на базе автомобилей для роторного бурения;

- оксиды углерода, серы, азота, сажа, углеводороды С12-С19 - от нагревателя битума;

- углеводороды С12-С19, керосин - при битумных работах (подгрунтовка основания, подгрунтовка покрытия);

- оксиды железа, марганца и его соединений, пыли неорганической, оксида углерода, диоксида азота, фториды и фтористый водород - при сварочных работах;

- взвешенные вещества, пыль неорганическая - от работ пескоструйных;

- ксилол, ацетон, бутилацетат, этилцеллозольв, уайт-спирит, толуол - при покрасочных работах;

- свинец и его соединения, олова оксид, окись сурьмы - пайка паяльниками;

- взвешенные вещества, пыль абразивная - от работы станков;

- углеводороды С12-С19 - от укладки асфальтобетона;

- оксиды углерода, серы, азота, углеводороды (бензин и керосин), бенз(а)пирен, сажа - от выхлопных труб работающих двигателей строительно-дорожной техники.

1 очередь

В период строительных работ будут использованы спецтехника и автотранспорт, работающие на дизельном топливе и на бензине. Ориентировочно - необходимое количество ГСМ: дизельное топливо – 526,02 т/период, бензин – 248,04 т/период.

Источникам организованных выбросов присвоены четырехзначные номера, начиная с 0001 - организованным источникам выбросов, неорганизованным источникам выбросов - с 6001.

На период работ по замене участка нефтепровода  всего выявлено 21 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них: организованных – 2 ед., неорганизованных – 19 ед.

Ситуационная карта-схема расположения источников выбросов на площадке капитального ремонта с заменой трубопровода Нефтепровод Узень-Атырау-Самара». Замена трубопровода на участках 801-807км, 813-824км, 830-831км, 837-841км, 851-853км, 857-859км, 862-867км, с общей протяженностью 31км» представлена в Приложении 3.

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха на период строительства:

Организованные:

- источник 0001 – нагреватель битума (труба Ø= 0,2 м, Н=3 м), время работы – 4,80 ч/пер.

- источник 0002 – установка и агрегат буровой на базе автомобилей для роторного бурения (труба Ø= 0,2 м, Н=3 м), время работы – 28,37 ч/пер.

Неорганизованные источники:

- Источник №6001 – работа бульдозера, время работы – 8777,78 ч/пер.,

- Источник №6002 – работа экскаватора, время работы – 5942,16 ч/пер.,

- Источник №6003 – работа автогрейдера, время работы – 1956,73 ч/пер.,

- Источник №6004 – работа трактора, время работы – 370,01 ч/пер.,

- Источник №6005 – распределители щебня и гравия, время работы – 153,64 ч/пер.,

- Источник №6006 – работа автосамосвала, время работы – 17090,14 ч/пер.,

- Источник №6007 – склад строительных материалов, время работы – 5040,0 ч/пер.,

- Источник №6008 – работа бурильной машины, время работы – 123,30 ч/пер.,

- Источник №6009 – работа ямокопателя, время работы – 0,67 ч/пер.,

- Источник №6010 – временный отвал, время работы – 5040,0 ч/пер.,

- Источник №6011 – сварочные работы, время работы – 4032,89 ч/пер.,

- Источник №6012 – пескоструйные работы, время работы – 474,32 ч/пер.,

- Источник №6013 – лакокрасочные работы, время работы – 9,34 ч/пер.,

- Источник №6014 – битумные работы, время работы – 3778,51 ч/пер.,

- Источник №6015 – шлифовальные работы, время работы – 21,10 ч/пер.,

- Источник №6016 – работа молотков бурильных и отбойных, время работы – 23,77 ч/пер.,

- Источник №6017 – укладка асфальтобетона, время работы – 1,50 ч/пер.,

- Источник №6018 – пайка паяльниками, время работы – 26,87 ч/пер.,

- Источник №6019 – автотранспорт и спецтехника, работающие на дизтопливе и на бензине, время работы – 64797,72  ч/пер.

Общее количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строительства, составит  5,8164838 г/с или  284,08757811 т/пер.

Перечень загрязняющих веществ, присутствующих в выбросах в атмосферу, с указанием ПДК и класса опасности от стационарных источников, представлены в таблице 3.1.2 от передвижных источников в таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.2 Перечень и объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве от стационарных источников на весь период работ (8,5 мес.)

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества, г/с | Выброс вещества, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  | 0,04 |  | 3 | 0,11484 | 0,27594 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,00576 | 0,01574 |
| 0168 | Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) |  | 0,02 |  | 3 | 0,00007 | 0,000025 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) | 0,001 | 0,0003 |  | 1 | 0,00014 | 0,000045 |
| 0190 | диСурьма триоксид /в пересчете на сурьму/ (Сурьма трехокись, Сурьма (III) оксид) (533) |  | 0,02 |  | 3 | 0,0000014 | 0,0000000002 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,3017 | 0,04057 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,04511 | 0,00085 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,01815 | 0,000324 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,04829 | 0,0009 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 4 | 0,25813 | 0,12028 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,00169 | 0,00827 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,00209 | 0,00878 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,2 |  |  | 3 | 0,18583 | 0,00611 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,6 |  |  | 3 | 0,1024 | 0,00702 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001 |  | 1 | 0,0000004 | 0,00000001 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  | 0,7 |  | 0,01278 | 0,0000521 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0,1 |  |  | 4 | 0,02851 | 0,0016 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,0043 | 0,00008 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,35 |  |  | 4 | 0,07228 | 0,00341 |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 1,2 |  | 0,00046 | 0,0063 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 |  | 0,03485 | 0,0022 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 |  |  | 4 | 0,33157 | 0,011922 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,06077 | 0,06265 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,02592 | 0,04987 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,825 | 6,95956 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  | 0,04 |  | 0,011 | 0,00084 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 2,4916418 | 7,58333811 |

Таблица 3.1.4 Перечень и объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве от передвижных источников на весь период работ (8,5 мес.)

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества, г/с | Выброс вещества, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,18082 | 15,18169 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,05104 | 8,2972 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,07053 | 11,01651 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 4 | 2,55463 | 201,42427 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000002 | 0,00023 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) | 5 | 1,5 |  | 4 | 0,37322 | 24,80368 |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 1,2 |  | 0,0946 | 15,78066 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 3,324842 | 276,5042 |

2 очередь

В период строительных работ будут использованы спецтехника и автотранспорт, работающие на дизельном топливе и на бензине. Ориентировочно - необходимое количество ГСМ: дизельное топливо – 665,35 т/период, бензин – 254,09 т/период.

Источникам организованных выбросов присвоены четырехзначные номера, начиная с 0201 - организованным источникам выбросов, неорганизованным источникам выбросов - с 6201.

На период работ по замене участка нефтепровода  всего выявлено 22 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них: организованных – 3 ед., неорганизованных – 19 ед.

Ситуационная карта-схема расположения источников выбросов на площадке капитального ремонта с заменой трубопровода Нефтепровод Узень-Атырау-Самара». Замена трубопровода Ду1020 на участках 230-244 км, 267-282 км, 284-291 км, с общей протяженностью 36 км  представлена в Приложении 3.

Основные источники загрязнения атмосферного воздуха на период строительства:

Организованные:

- источник 0201 – нагреватель битума (труба Ø= 0,2 м, Н=3 м), время работы – 6,96 ч/пер.

- источник 0202 – установки горизонтального бурения (труба Ø= 0,2 м, Н=3 м), время работы – 249,21 ч/пер.

- источник 0203 – установка и агрегат буровой на базе автомобилей для роторного бурения (труба Ø= 0,2 м, Н=3 м), время работы – 9,46 ч/пер.

Неорганизованные источники:

- Источник №6201 – работа бульдозера, время работы – 8941,13 ч/пер.,

- Источник №6202 – работа экскаватора, время работы – 6339,02 ч/пер.,

- Источник №6203 – работа автогрейдера, время работы – 1944,89 ч/пер.,

- Источник №6204 – работа трактора, время работы – 7701,85 ч/пер.,

- Источник №6205 – распределители щебня и гравия, время работы – 82,67 ч/пер.,

- Источник №6206 – работа автосамосвала, время работы – 13930,30 ч/пер.,

- Источник №6207 – склад строительных материалов, время работы – 5040,0 ч/пер.,

- Источник №6208 – работа бурильной машины, время работы – 89,55 ч/пер.,

- Источник №6209 – временный отвал, время работы – 5040 ч/пер.,

- Источник №6210 – сварочные работы, время работы – 9788,59 ч/пер.,

- Источник №6211 – пескоструйные работы, время работы – 514,29 ч/пер.,

- Источник №6212 – лакокрасочные работы, время работы – 11,86 ч/пер.,

- Источник №6213 – битумные работы, время работы – 4813,85 ч/пер.,

- Источник №6214 – шлифовальные работы, время работы – 358,36 ч/пер.,

- Источник №6215 – работа молотков бурильных (перфораторов) и отбойных, время работы – 20,81 ч/пер.,

- Источник №6216 – укладка асфальтобетона, время работы – 1,50 ч/пер.,

- Источник №6217 – работа ямокопателя, время работы – 0,51 ч/пер.,

- Источник №6218 – пайка паяльниками, время работы – 87,66 ч/пер.,

- Источник №6219 – автотранспорт и спецтехника, работающие на дизтопливе и на бензине, время работы – 76310,39 ч/пер.

Общее количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строительства, составит  6,684274 г/с или  313,425374 т/пер.

Перечень загрязняющих веществ, присутствующих в выбросах в атмосферу, с указанием ПДК и класса опасности от стационарных источников, представлены в таблице 3.1.2 от передвижных источников в таблице 3.1.3.

Таблица 3.1.2 Перечень и объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве от стационарных источников на весь период работ (8,5 мес.)

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества, г/с | Выброс вещества, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  | 0,04 |  | 3 | 0,11097 | 0,3639 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,00522 | 0,02236 |
| 0168 | Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) |  | 0,02 |  | 3 | 0,00007 | 0,00002 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) | 0,001 | 0,0003 |  | 1 | 0,00014 | 0,00004 |
| 0190 | диСурьма триоксид /в пересчете на сурьму/ (Сурьма трехокись, Сурьма (III) оксид) (533) |  | 0,02 |  | 3 | 0,000001 | 0,0000000002 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,64776 | 0,10638 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,10335 | 0,00663 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,04148 | 0,00256 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,10429 | 0,00649 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 4 | 0,53795 | 0,22277 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,00103 | 0,01341 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,0013 | 0,01432 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,2 |  |  | 3 | 0,18583 | 0,00768 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,6 |  |  | 3 | 0,06778 | 0,00547 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000001 | 0,000000103 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  | 0,7 |  | 0,01278 | 0,0000521 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0,1 |  |  | 4 | 0,02851 | 0,002 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,0099 | 0,00064 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,35 |  |  | 4 | 0,07228 | 0,00428 |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 1,2 |  | 0,00046 | 0,00802 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 |  | 0,03485 | 0,00223 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 |  |  | 4 | 0,4669 | 0,028082 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,06077 | 0,09837 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,02522 | 0,05884 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,84625 | 6,98436 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  | 0,04 |  | 0,011 | 0,01419 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 3,376092 | 7,973094203 |

Таблица 3.1.4 Перечень и объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве от передвижных источников на весь период работ (8,5 мес.)

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества, г/с | Выброс вещества, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,17997 | 16,81715 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,05223 | 10,46027 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,07202 | 13,81515 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 4 | 2,53789 | 218,98983 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000002 | 0,00027 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) | 5 | 1,5 |  | 4 | 0,36912 | 25,40916 |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 1,2 |  | 0,09695 | 19,96045 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 3,308182 | 305,45228 |

## Источники выбросов вредных веществ в атмосферу при эксплуатации

В рамках реконструкции действующего магистрального нефтепровода «Узень-Атырау-Самара» предусматривается:

- замена нефтепровода Ду1000 на участках 801-807км, 813-824км, 830-831км, 837-841км, 851-853км, 857-859км, 862-867км;

- электрохимическая защита проектируемого участка нефтепровода;

- установка линейной запорной арматуры на ПК 8135+79,6 и ПК 8408+68,6.

В проекте нет отступлений от действующих норм и правил по безопасности труда.

Основные мероприятия, направленные на предупреждение и защиту проектируемых объектов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, способствуют предотвращению выделения вредных, взрыво-пожароопасных веществ и обеспечению безопасных условий труда, обеспечению прочности и герметичности технологических аппаратов и трубопровода.

Это достигается за счет высокого уровня автоматизации производственных процессов, размещение вредных и взрывопожарных производств на открытых площадках, применения оборудования, трубопровода.

Применяемое оборудование, арматура и трубопроводы по техническим характеристикам обеспечивают безопасную эксплуатацию технологических аппаратов, узлов коммуникаций.

Размещение запорной арматуры обеспечивает удобное и безопасное обслуживание.

Все технологические трубопроводы после монтажа подвергаются контролю сварных стыков и гидравлическому испытанию.

Источниками выброса загрязняющих веществ в атмосферу является объект, от которого загрязняющие вещества поступают непосредственно в атмосферу. Источники выбросов подразделяются на организованные и неорганизованные.

При эксплуатации запроектированных сооружений и оборудования загрязнение атмосферы предполагается в результате выделения от ДЭС - организованные выбросов вредных веществ и  легких фракций углеводородов через неплотности предохранительных клапанов, фланцевых соединений и запорно-регулирующей арматуры – неорганизованные источники выбросов вредных веществ.

Проектируемые сооружения размещены на безопасном расстоянии от существующих промышленных и гражданских сооружений, инженерных сетей  в соответствии с санитарно-защитными зонами и противопожарными расстояниями.

1 очередь

Общий объем выброса загрязняющих веществ в период эксплуатации составит: 0,10956  г/с или  0,02297 т/год.

По проекту общее количество источников выбросов всего – 2, в том числе:

- организованных источников выбросов всего – 1;

- неорганизованные источники выбросов всего – 1.

2 очередь

Общий объем выброса загрязняющих веществ в период эксплуатации составит: 0,10956  г/с или  0,02297 т/год.

По проекту общее количество источников выбросов всего – 2, в том числе:

- организованных источников выбросов всего – 1;

- неорганизованные источники выбросов всего – 1.

В соответствии с утвержденной технологической схемой источниками вредных выбросов в атмосферу является следующее технологическое оборудование:

Нефтепровод Узень-Атырау-Самара». Замена трубопровода Ду1020 на участках 230-244 км, 267-282 км, 284-291 км, с общей протяженностью 36 км:

1 очередь

Организованные:

- источник 0101 – дизельная генераторная установка Р22-6 – 1шт. (труба Ø= 0.1 м, Н=2 м), время работы – 25 ч/год.

Неорганизованные:

- источник 6101 – площадка нефтепровода, время работы 8760 ч/год.

2 очередь

Организованные:

- источник 0301 – дизельная генераторная установка Р22-6 – 1шт. (труба Ø= 0.1 м, Н=2 м), время работы – 25 ч/год.

Неорганизованные:

- источник 6301 – площадка нефтепровода, время работы 8760 ч/год.

Перечень загрязняющих веществ, присутствующих в выбросах в атмосферу при эксплуатации с указанием ПДК и класса опасности, представлен в таблицах 3.2.1, 3.2.2.

Таблица 3.2.1 Перечень загрязняющих веществ при эксплуатации 1 очередь

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества, г/с | Выброс вещества, т/год, (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,04028 | 0,0039 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,00655 | 0,00063 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,00342 | 0,00034 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,00538 | 0,00051 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 4 | 0,0352 | 0,0034 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 50 |  | 0,00029 | 0,00901 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 30 |  | 0,00011 | 0,00333 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,0000014 | 0,000043 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,2 |  |  | 3 | 0,0000004 | 0,000014 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,6 |  |  | 3 | 0,0000009 | 0,000027 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001 |  | 1 | 0,00000006 | 6E-09 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,00073 | 0,00007 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 |  |  | 4 | 0,0176 | 0,0017 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 0,10956 | 0,02297 |

Таблица 3.2.2 Перечень загрязняющих веществ при эксплуатации 2 очередь

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества, г/с | Выброс вещества, т/год, (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,04028 | 0,0039 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,00655 | 0,00063 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,00342 | 0,00034 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,00538 | 0,00051 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 4 | 0,0352 | 0,0034 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 50 |  | 0,00029 | 0,00901 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 30 |  | 0,00011 | 0,00333 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,0000014 | 0,000043 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,2 |  |  | 3 | 0,0000004 | 0,000014 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,6 |  |  | 3 | 0,0000009 | 0,000027 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001 |  | 1 | 0,00000006 | 6E-09 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,00073 | 0,00007 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 |  |  | 4 | 0,0176 | 0,0017 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 0,10956 | 0,02297 |

## Аварийные и залповые выбросы

Наиболее опасными являются следующие возможные аварийные ситуации нарушение герметичности.

Краткая характеристика условий, при которых возможны аварийные выбросы:

- коррозионные повреждения трубопровода (наружные, возникающие вследствие естественного старения покрытия или некачественного нанесения изоляции при строительстве);

- брак строительно-монтажных работ (некачественное выполнение монтажных стыков; механические несквозные повреждения трубы - вмятины, царапины, задиры);

- заводские бракованные трубы (наличие дефектов в металле труб и др.);

- нарушение графика контроля за техническим состоянием.

Статические данные аварийности нефтепроводов свидетельствуют, что опасность возникновения аварийных ситуаций связаны, в основном, с качеством изготовления и монтажа трубопровода (30%), коррозионными процессами (24%), внешними (20%) и природными воздействиями (10%). При аварии может происходить разлив нефти по поверхности земли и водоемов с или без воспламенения.

Если разлитая нефть не возгорается, то опасность представляют испарения углеводородов, загрязнение источников водоснабжения, а также накопление токсичных компонентов в растительности и животных, что, в конечном итоге, создает угрозу здоровью людей. Если происходит воспламенение, угроза жизни населения возрастает в силу высокой токсичности продуктов горения, поступающих в атмосферу,  а также термического воздействия пожара. Опасность загрязнения природной среды также повышается.

В качестве возможного объема аварийных утечек для обслуживаемого участка нефтепровода принято среднестатистическое значение, определенное по данным аварийности российских магистральных трубопроводов (см. А. С. Кумылганов «Состояние и перспективы капитального ремонта магистральных нефтепроводов», Трубопроводный транспорт нефти, №5,1995г.) и западноевропейских (Oil and Gas J.-1994, 7/II-Vol.92, №6 Oil and Gas J.-1995, 6/III – Vol. 93, №10, Oil and Gas J.-1996. 4AII).

При этом, предполагается, что на рассматриваемой нефтепроводной системе, оснащенной защитными и локализующими средствами в соответствии с современными требованиями безопасности, вероятность отказа со средним статистическим разливом нефти не более 100 тонн составит не более 0,3 в год, на 1000 км. При этом, площадь поверхности, залитой нефтью, составит 4,66  м2, а толщина пленки – 0,06 м. Просачивание нефти в грунт и испарение будут занимать не более 20 часов. При этом, выбросы углеводородов составят при: площади поверхности испарения F, м2 - 4,66 и  фонде времени работы оборудования, час – 20.

Количество углеводородов, выбрасываемых в атмосферу с открытой поверхности, определяется по формуле:

П  q * F * 20 * 10-6, т/год

Где: F- площадь испарения;

q- удельный выброс загрязняющего вещества с поверхности, 3,158 г/м2 в час.

П год = 3,158 * 4,66 * 20 * 10-6 = 0,000294 т/год; П сек= 3,158 * 4,66 / 3600 = 0,0041 г/с.

Расчеты показывают, что величина выбросов углеводородов при такой аварийной ситуации не будет значительной и не потребует специальных мер защиты персонала предприятия. Источники залповых выбросов на проектируемом объекте отсутствуют.

Возникновение таких аварийных ситуаций  маловероятно из-за высокой степени прочности и надёжности нефтепровода, высокой степени контроля.

При соблюдении правил техники безопасности и правил технической эксплуатации на всех участках работ, при регулярных проверках оборудования аварийные выбросы сводятся к минимуму или исключаются полностью.

Конструктивные решения и меры безопасности, реализуемые при эксплуатации обеспечат безопасность работ, гарантируют защиту окружающей среды, осуществят надлежащее и своевременное реагирование на аварийные ситуации в случае их возникновения.

Организационные и организационно-технические мероприятия, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ, предусматривают:

- соблюдение норм технологического проектирования;

- подготовка обслуживающего персонала к действиям в ЧС, организация своевременного обучения и регулярной аттестации персонала по безопасным приемам работы и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- поддержание в постоянной готовности сил ликвидации аварий (противопожарные формирования, средства ликвидации аварий и спасения).

В целях предупреждения и уменьшения аварийной ситуации предусмотрены следующие мероприятия:

- производство земельных работ в зоне действующего подземных коммуникаций в охранной зоне должно осуществляется под непосредственным руководством прораба или мастера;

- руководители подземных работ перед началом их выполнения должны ознакомиться с геологическими и гидрогеологическими условиями участка работ;

- при выполнение изоляционных работ с применением огнеопасных материалов, а также выделяющих опасные вещества обеспечивается защита работающих от воздействия вредных веществ, а также термических и химических ожогов.

Все остальные причины маловероятны из-за высокой степени прочности и надёжности трубопроводов, высокой степени автоматического контроля за технологическим режимом. Кроме этого, данные предполагаемые аварийные ситуации будут, безусловно, разнесены во времени и пространстве, и наложение одной аварийной ситуации на другую также маловероятно.

Детальные мероприятия по предотвращению и ликвидации последствий аварийных ситуациях должны быть отражены в инструкциях, согласованы в соответствующих государственными органами.

При проектировании и прокладке нефтепровода будут учтены все требования, предъявляемые СНиПами и другими документами к запроектированным трубопроводам: метод прокладки, конструктивные требования, способы пересечения линейных объектов и коммуникаций, организация охранной полосы и др., что позволит снизить вероятность возникновения  аварийных ситуаций.

Предусмотренные проектом конструкции и сооружения обеспечат принятие надлежащих и срочных мер в случае возникновения аварийных ситуаций. При проектировании и эксплуатации сооружений будут приняты во внимание вредные воздействия от газов, будут учитываться международные постановления и инструкции РК, предприняты всевозможные меры для недопущения, предотвращения аварийных ситуаций и минимизации ущерба при произошедших авариях, что будет достигаться соответствующими технологическими решениями,  выделением необходимых средств на проведение плановых и внеплановых мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

## Обоснование данных о выбросах загрязняющих веществ

Качественно-количественные характеристики выделяющихся загрязняющих веществ определены расчетным методом, на основании действующих нормативных материалов.

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при строительстве проектируемых объектов произведен согласно следующих нормативных документов:

- Сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин. Астана, 2003 г.;

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к приказу МООСВР Республики Казахстан от  12.06.2014г. №221-Ө;

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.;

- Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов  (Приложение №12 к приказу  МООС РК от «18» 04 2008 года № 100 -п)

- Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов.

- РНД 211.2.02.05-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). Астана, 2004 г.

- РНД 211.2.02.03. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах. Астана, 2005 г.

- Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.10. Медницкие работы) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок РНД 211.2.02.04-2004.

Параметры выбросов вредных веществ в атмосферу на период строительства представлены в таблицах 3.4.1, 3.4.3.

Параметры выбросов вредных веществ в атмосферу на период эксплуатации представлены в таблицах 3.4.2, 3.4.4.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ представлены в приложении 2.

Таблица 3.4.1 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительно-монтажных работ (8,5 мес.) 1 очередь

| Произ-водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 001 |  | Нагреватель битума | 1 | 4,8 | Нагреватель битума | 0001 | 2 | 0,2 | 0,11 | 0,0034558 | 180 | 2882 | 13604 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00241 | 1719,178 | 0,00004 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,00039 | 278,207 | 0,00001 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00023 | 164,071 | 0,000004 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,00529 | 3773,632 | 0,00009 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,01226 | 8745,694 | 0,00021 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,22665 | 161681,206 | 0,00053 | 2019 |
| 001 |  | Установка и агрегат буровой на базе автомобилей для роторного бурения | 1 | 28,37 | Уст-ка и агр буровой на базе авт ротор бурен | 0002 | 3 | 0,2 | 9,69 | 0,304421 | 400 | 1414 | 22387 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2752 | 2228,57 | 0,00518 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,04472 | 362,143 | 0,00084 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,01792 | 145,116 | 0,00032 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,043 | 348,214 | 0,00081 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,22217 | 1799,133 | 0,00421 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,0000004 | 0,003 | 1,00E-08 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0043 | 34,821 | 0,00008 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,10392 | 841,544 | 0,00194 | 2019 |
| 001 |  | Бульдозер | 1 | 8777,78 | Бульдозер | 6001 | 2 |  |  |  | 30 | 4372 | 5043 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,04783 |  | 1,51147 | 2019 |
| 001 |  | Экскаватор | 1 | 5942,16 | Экскватор | 6002 | 2 |  |  |  | 30 | 2950 | 13270 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,0261 |  | 0,55826 | 2019 |
| 001 |  | Автогрейдер | 1 | 1956,73 | Автогрейдер | 6003 | 2 |  |  |  | 30 | 4899 | 1759 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,00979 |  | 0,06898 | 2019 |
| 001 |  | Трактор | 1 | 370,01 | Трактор | 6004 | 2 |  |  |  | 30 | 4679 | 3050 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,0002 |  | 0,00027 | 2019 |
| 001 |  | Распределитель щебня и гравия | 1 | 153,64 | Распределитель щебня и гравия | 6005 | 2 |  |  |  | 30 | 1667 | 20635 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,01222 |  | 0,00676 | 2019 |
| 001 |  | Автосамосвал | 1 | 17090,14 | Автосамосвал | 6006 | 2 |  |  |  | 30 | 2731 | 14295 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,00504 |  | 0,31019 | 2019 |
| 001 |  | Склад строительных материалов | 1 | 5040 | Склад строительных материалов | 6007 | 2 |  |  |  | 30 | 1522 | 23026 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,03988 |  | 0,35662 | 2019 |
| 001 |  | Бурильная машина | 1 | 123,3 | Бурильная машина | 6008 | 2 |  |  |  | 30 | 1726 | 19823 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,33 |  | 0,14648 | 2019 |
| 001 |  | Ямокопатель | 1 | 0,67 | Ямокопатель | 6009 | 2 |  |  |  | 30 | 2364 | 16090 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,33 |  | 0,0008 | 2019 |
| 001 |  | Временный отвал | 1 | 5040 | Временный отвал | 6010 | 2 |  |  |  | 30 | 4714 | 3473 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,00894 |  | 3,99845 | 2019 |
| 001 |  | Сварочные работы | 1 | 4032,89 | Сварочные работы | 6011 | 2 |  |  |  | 30 | 4543 | 4093 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,11484 |  | 0,27594 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,00576 |  | 0,01574 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,02409 |  | 0,03535 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0237 |  | 0,11586 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,00169 |  | 0,00827 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,00209 |  | 0,00878 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0022 |  | 0,00937 | 2019 |
| 001 |  | Пескоструйка | 1 | 480,26 | Пескоструйные работы | 6012 | 2 |  |  |  | 30 | 1725 | 19378 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,03557 |  | 0,06074 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,02372 |  | 0,0405 | 2019 |
| 001 |  | Покраска | 1 | 9,34 | Покрасочные работы | 6013 | 2 |  |  |  | 30 | 1706 | 20105 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,18583 |  | 0,00611 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,1024 |  | 0,00702 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0,01278 |  | 0,0000521 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0,02851 |  | 0,0016 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,07228 |  | 0,00341 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0,03485 |  | 0,0022 | 2019 |
| 001 |  | Битумная работа | 1 | 3778,51 | Битумные работы | 6014 | 2 |  |  |  | 30 | 4358 | 4484 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0,00046 |  | 0,0063 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,00069 |  | 0,00945 | 2019 |
| 001 |  | Шлифовальные работы | 1 | 21,26 | Шлифовальные работы | 6015 | 2 |  |  |  | 30 | 2563 | 15382 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0252 |  | 0,00191 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,011 |  | 0,00084 | 2019 |
| 001 |  | Молоток бурильный и отбойный | 1 | 23,77 | Станки для резки | 6016 | 2 |  |  |  | 30 | 2378 | 17285 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,015 |  | 0,00128 | 2019 |
| 001 |  | Укладка асфальтобетона | 1 | 1,5 | Укладка асфальтобетона | 6017 | 2 |  |  |  | 30 | 2034 | 18937 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,00031 |  | 0,000002 | 2019 |
| 001 |  | Пайка паяльниками с косвенным нагревом | 1 | 26,87 | Пайка паяльниками с косвенным нагревом | 6018 | 2 |  |  |  | 30 | 2690 | 14489 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0168 | Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) | 0,00007 |  | 0,000025 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) | 0,00014 |  | 0,000045 | 2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0190 | диСурьма триоксид /в пересчете на сурьму/ (Сурьма трехокись, Сурьма (III) оксид) (533) | 0,0000014 |  | 2,00E-10 | 2019 |
| 001 |  | ДВС машин и механизмы | 1 | 64797 | ДВС машин и механизмов | 6019 | 10 |  |  |  | 30 | 2365 | 16093 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,18082 |  | 15,18169 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,05104 |  | 8,2972 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,07053 |  | 11,01651 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2,55463 |  | 201,42427 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000002 |  | 0,00023 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) | 0,37322 |  | 24,80368 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0,0946 |  | 15,78066 |  |

Таблица 3.4.2. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации ( 1-я очередь)

| Произ-водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 001 |  | ДЭС | 1 | 25 | Дизель-генератор | 0101 | 2 | 0,1 | 0,01 | 7,85E-05 | 400 | 3177 | 12488 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,04028 | 1264946,69 | 0,0039 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,00655 | 205695,154 | 0,00063 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00342 | 107401,134 | 0,00034 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,00538 | 168952,661 | 0,00051 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0352 | 1105415,18 | 0,0034 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 6,00E-08 | 1,884 | 6,00E-09 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00073 | 22924,803 | 0,00007 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0176 | 552707,59 | 0,0017 | 2020 |
| 001 |  | Площадка нефтепровода | 1 | 8760 | Площадка нефтепровода | 6101 | 2 |  |  |  | 30 | 3188 | 12498 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00029 |  | 0,00901 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00011 |  | 0,00333 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000014 |  | 0,000043 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000004 |  | 0,000014 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000009 |  | 0,000027 | 2020 |

Таблица 3.4.3 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительно-монтажных работ (8,5 мес.) 2 очередь

| Произ-водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 001 |  | Нагреватель битума | 1 | 6,96 | Нагреватель битума | 0201 | 2 | 0,2 | 0,11 | 0,0034558 | 180 | 9000 | 54024 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00241 | 1719,178 | 0,00006 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,00039 | 278,207 | 0,00001 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00023 | 164,071 | 0,00001 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,00529 | 3773,632 | 0,00013 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,01226 | 8745,694 | 0,00031 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,22665 | 161681,206 | 0,00077 | 2020 |
| 001 |  | Установки горизонтального направл бурения | 1 | 249,21 | Установки горизонтального направл бурен | 0202 | 2 | 0,2 | 16,32 | 0,5127091 | 400 | 5095 | 38322 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,3584 | 1723,254 | 0,039 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,05824 | 280,029 | 0,00634 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,02333 | 112,175 | 0,00244 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,056 | 269,258 | 0,00609 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,28933 | 1391,153 | 0,03169 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,0000006 | 0,003 | 0,0000001 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0056 | 26,926 | 0,00061 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,13533 | 650,692 | 0,01463 | 2020 |
| 001 |  | Установка и агрегат буровой на базе автомобилей для роторного бурения | 1 | 9,46 | Уст-ка и агр буровой на базе авт ротор бурен | 0203 | 3 | 0,2 | 9,69 | 0,304421 | 400 | 3815 | 29583 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2752 | 2228,57 | 0,00173 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,04472 | 362,143 | 0,00028 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,01792 | 145,116 | 0,00011 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,043 | 348,214 | 0,00027 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,22217 | 1799,133 | 0,0014 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,0000004 | 0,003 | 3,00E-09 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0043 | 34,821 | 0,00003 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,10392 | 841,544 | 0,00065 | 2020 |
| 001 |  | Бульдозер | 1 | 8941,13 | Бульдозер | 6201 | 2 |  |  |  | 30 | 7408 | 49990 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,04311 |  | 1,38769 | 2020 |
| 001 |  | Экскаватор | 1 | 6339,02 | Экскватор | 6202 | 2 |  |  |  | 30 | 10537 | 58610 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,02265 |  | 0,51695 | 2020 |
| 001 |  | Автогрейдер | 1 | 1944,89 | Автогрейдер | 6203 | 2 |  |  |  | 30 | 7866 | 51264 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,00529 |  | 0,03704 | 2020 |
| 001 |  | Трактор | 1 | 7701,85 | Трактор | 6204 | 2 |  |  |  | 30 | 6324 | 47736 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,0002 |  | 0,00558 | 2020 |
| 001 |  | Распределитель щебня и гравия | 1 | 82,67 | Распределитель щебня и гравия | 6205 | 2 |  |  |  | 30 | 5017 | 37924 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,02337 |  | 0,00695 | 2020 |
| 001 |  | Автосамосвал | 1 | 13930,30 | Автосамосвал | 6206 | 2 |  |  |  | 30 | 3507 | 28805 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,00849 |  | 0,42554 | 2020 |
| 001 |  | Склад строительных материалов | 1 | 5040 | Склад строительных материалов | 6207 | 2 |  |  |  | 30 | 4948 | 34868 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,05973 |  | 0,59679 | 2020 |
| 001 |  | Бурильная машина | 1 | 89,55 | Бурильная машина | 6208 | 2 |  |  |  | 30 | 3711 | 29435 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,33 |  | 0,10639 | 2020 |
| 001 |  | Временный отвал | 1 | 5040 | Временный отвал | 6209 | 2 |  |  |  | 30 | 5027 | 35680 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,00841 |  | 3,89971 | 2020 |
| 001 |  | Сварочные работы | 1 | 9788,59 | Сварочные работы | 6210 | 2 |  |  |  | 30 | 7141 | 49277 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,11097 |  | 0,3639 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,00522 |  | 0,02236 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,01175 |  | 0,06559 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,01419 |  | 0,18937 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,00103 |  | 0,01341 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,0013 |  | 0,01432 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0015 |  | 0,01493 | 2020 |
| 001 |  | Пескоструйка | 1 | 514,29 | Пескоструйные работы | 6211 | 2 |  |  |  | 30 | 11186 | 59545 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,03557 |  | 0,06586 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,02372 |  | 0,04391 | 2020 |
| 001 |  | Покраска | 1 | 11,86 | Покрасочные работы | 6212 | 2 |  |  |  | 30 | 6025 | 45950 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,18583 |  | 0,00768 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,06778 |  | 0,00547 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0,01278 |  | 0,0000521 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0,02851 |  | 0,002 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,07228 |  | 0,00428 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0,03485 |  | 0,00223 | 2020 |
| 001 |  | Битумные работы | 1 | 4784,56 | Битумные работы | 6213 | 2 |  |  |  | 30 | 5880 | 46435 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0,00046 |  | 0,00802 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,00069 |  | 0,01203 | 2020 |
| 001 |  | Шлифовальные работы | 1 | 358,36 | Шлифовальные работы | 6214 | 2 |  |  |  | 30 | 6842 | 48426 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0252 |  | 0,03251 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,011 |  | 0,01419 | 2020 |
| 001 |  | Работа молотков бурильных и отбойных | 1 | 20,81 | Работа молотков бурильных и отбойных | 6215 | 2 |  |  |  | 30 | 4995 | 35280 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,015 |  | 0,00112 | 2020 |
| 001 |  | Укладка асфальтобетона | 1 | 1,5 | Укладка асфальтобетона | 6216 | 2 |  |  |  | 30 | 9630 | 55997 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,00031 |  | 0,000002 | 2020 |
| 001 |  | Ямокопатель | 1 | 0,51 | Ямокопатель | 6217 | 2 |  |  |  | 30 | 5070 | 35950 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,33 |  | 0,0006 | 2020 |
| 001 |  | Паяльник с косвенным нагревом | 1 | 87,66 | Паяльник с косвенным нагревом | 6218 | 2 |  |  |  | 30 | 4984 | 38017 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0168 | Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) | 0,00007 |  | 0,00002 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) | 0,00014 |  | 0,00004 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0190 | диСурьма триоксид /в пересчете на сурьму/ (Сурьма трехокись, Сурьма (III) оксид) (533) | 0,000001 |  | 2,00E-10 | 2020 |
| 001 |  | ДВС машин и механизмы | 1 | 76310,39 | ДВС машин и механизмов | 6219 | 10 |  |  |  | 30 | 5009 | 36847 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,17997 |  | 16,81715 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,05223 |  | 10,46027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,07202 |  | 13,81515 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2,53789 |  | 218,98983 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000002 |  | 0,00027 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) | 0,36912 |  | 25,40916 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0,09695 |  | 19,96045 |  |

Таблица 3.4.4. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации ( 2-я очередь)

| Произ-водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 001 |  | ДЭС | 1 | 25 | Дизель-генератор | 0301 | 2 | 0,1 | 0,01 | 7,85E-05 | 400 | 3177 | 12488 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,04028 | 1264946,69 | 0,0039 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,00655 | 205695,154 | 0,00063 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00342 | 107401,134 | 0,00034 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,00538 | 168952,661 | 0,00051 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0352 | 1105415,18 | 0,0034 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 6,00E-08 | 1,884 | 6,00E-09 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00073 | 22924,803 | 0,00007 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0176 | 552707,59 | 0,0017 | 2020 |
| 001 |  | Площадка нефтепровода | 1 | 8760 | Площадка нефтепровода | 6301 | 2 |  |  |  | 30 | 3188 | 12498 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00029 |  | 0,00901 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00011 |  | 0,00333 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000014 |  | 0,000043 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000004 |  | 0,000014 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000009 |  | 0,000027 | 2020 |

## Анализ результатов расчетов выбросов

На период работ по замене участка нефтепровода всего выявлено: 1 очередь - 21 источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них: организованных – 2 ед., неорганизованных – 19 ед.; 2 очередь - 22 источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них: организованных – 3 ед., неорганизованных – 19 ед.

Перечень и вклад загрязняющих веществ в общее загрязнение атмосферы на период строительства представлены в таблице 3.5.1, 3.5.2 и на рис. 3.5.1, 3.5.2.

Таблица 3.5.1. Перечень и вклад загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при строительстве 1 очереди

| Наименование вещества | Валовый выброс вещества, т/пер. | Доля вклада, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Железо (II, III) оксиды | 0,27594 | 0,10 |
| Марганец и его соединения | 0,01574 | 0,006 |
| Олова оксид | 0,000025 | 0,00001 |
| Свинец и его соединения | 0,000045 | 0,00002 |
| Окись сурьмы | 0,0000000002 | 0,0000000001 |
| Азота (IV) диоксид | 15,22226 | 5,36 |
| Азот (II) оксид | 0,00085 | 0,0003 |
| Углерод | 8,297524 | 2,92 |
| Сера диоксид | 11,01741 | 3,88 |
| Углерод оксид | 201,54455 | 70,94 |
| Фтористые газообразные соединения | 0,00827 | 0,003 |
| Фториды | 0,00878 | 0,003 |
| Диметилбензол | 0,00611 | 0,002 |
| Метилбензол | 0,00702 | 0,002 |
| Бенз/а/пирен | 0,00023001 | 0,0001 |
| 2-Этоксиэтанол | 0,0000521 | 0,00002 |
| Бутилацетат | 0,0016 | 0,001 |
| Формальдегид | 0,00008 | 0,00003 |
| Пропан-2-он | 0,00341 | 0,001 |
| Бензин | 24,80368 | 8,73 |
| Керосин | 15,78696 | 5,56 |
| Уайт-спирит | 0,0022 | 0,001 |
| Алканы С12-19 | 0,011922 | 0,004 |
| Взвешенные частицы | 0,06265 | 0,02 |
| Пыль неорганическая, 70-20 | 0,04987 | 0,02 |
| Пыль неорганическая, менее 20 | 6,95956 | 2,45 |
| Пыль абразивная | 0,00084 | 0,0003 |
| Итого: | 284,08757811 | 100,00 |

Рис. 3.5.1. Вклад загрязняющих веществ в общее загрязнение атмосферы 1 очередь

Таблица 3.5.1. Перечень и вклад загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при строительстве 2 очереди

| Наименование вещества | Валовый выброс вещества, т/год | Доля вклада, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Железо (II, III) оксиды | 0,3639 | 0,12 |
| Марганец и его соединения | 0,02236 | 0,007 |
| Олова оксид | 0,00002 | 0,00001 |
| Свинец и его соединения | 0,00004 | 0,00001 |
| Окись сурьмы | 0,0000000002 | 0,0000000001 |
| Азота (IV) диоксид | 16,92353 | 5,40 |
| Азот (II) оксид | 0,00663 | 0,0021 |
| Углерод | 10,46283 | 3,34 |
| Сера диоксид | 13,82164 | 4,41 |
| Углерод оксид | 219,2126 | 69,94 |
| Фтористые соединения | 0,01341 | 0,004 |
| Фториды | 0,01432 | 0,005 |
| Диметилбензол | 0,00768 | 0,002 |
| Метилбензол | 0,00547 | 0,002 |
| Бенз/а/пирен | 0,000270103 | 0,0001 |
| 2-Этоксиэтанол | 0,0000521 | 0,00002 |
| Бутилацетат | 0,002 | 0,001 |
| Формальдегид | 0,00064 | 0,00020 |
| Пропан-2-он | 0,00428 | 0,001 |
| Бензин | 25,40916 | 8,11 |
| Керосин | 19,96847 | 6,37 |
| Уайт-спирит | 0,00223 | 0,001 |
| Алканы С12-19 | 0,028082 | 0,009 |
| Взвешенные частицы | 0,09837 | 0,03 |
| Пыль неорганическая, 70-20 | 0,05884 | 0,02 |
| Пыль неорганическая, менее 20 | 6,98436 | 2,23 |
| Пыль абразивная | 0,01419 | 0,0045 |
| Итого: | 313,4253742 | 100,00 |

Рис. 3.5.1. Вклад загрязняющих веществ в общее загрязнение атмосферы 2 очередь

При эксплуатации проектируемых объектов количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составит: 1 очередь - 2 источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них: организованных – 1 ед., неорганизованных – 1 ед.; 2 очередь - 2 источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них: организованных – 1 ед., неорганизованных – 1ед. на этапе эксплуатации. Перечень и вклад загрязняющих веществ в общее загрязнение атмосферы  представлены в таблице 3.5.3 и на рис. 3.5.3.

Таблица 3.5.3 Перечень и вклад загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при эксплуатации (1-я очередь и  2-я очередь)

| Наименование вещества | Валовый выброс вещества, т/пер. | Доля вклада, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Азота (IV) диоксид | 0,0039 | 16,98 |
| Азот (II) оксид | 0,00063 | 2,74 |
| Углерод | 0,00034 | 1,48 |
| Сера диоксид | 0,00051 | 2,22 |
| Углерод оксид | 0,0034 | 14,80 |
| Углеводороды С1-С5 | 0,00901 | 39,22 |
| Углеводороды С6-С10 | 0,00333 | 14,49 |
| Бензол | 0,000043 | 0,19 |
| Диметилбензол | 0,000014 | 0,06 |
| Метилбензол | 0,000027 | 0,12 |
| Бенз/а/пирен | 0,000000006 | 0,00003 |
| Формальдегид | 0,00007 | 0,30 |
| Алканы С12-19 | 0,0017 | 7,40 |
| Итого: | 0,02297 | 100,00 |

Рис. 3.5.2 Вклад загрязняющих веществ в общее загрязнение атмосферы

## Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу

В соответствии с нормами проектирования в Казахстане, для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе проводился в соответствии с требованиями «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» (Приложение №12 от 12 июня 2014 года №221-Ө).

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы.

Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проведено на программном комплексе ЭРА Версия 2.0, реализующей основные требования и положения Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий (приложение №12 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 12 июня 2014 года №221-Ө).

Проведенные расчеты по программе  позволили получить следующие данные:

- уровни концентрации загрязняющих веществ, в приземном слое атмосферы по всем источникам, полученные в узловых точках контролируемой зоны с использованием средних метеорологических данных по 8-ми румбовой розе ветров и при штиле,

- максимальные концентрации в узлах прямоугольной сетки;

- степень опасности источников загрязнения;

- поле расчетной площадки с изображением источников и изолиний концентраций.

Расчет приземных концентраций в атмосферном воздухе вредных химических веществ проведен в полном соответствии с методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.

Значение коэффициента А, зависящего от стратификации атмосферы и соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, принято в расчетах равным 200 (для Казахстана).

Так как район расположения характеризуется относительно ровной местностью с перепадами высот, не превышающими 50 м на 1 км, то поправка на рельеф к значениям концентраций вредных веществ не вводилась (коэффициент рельефа = 1).

Расчеты проведены в локальной системе координат с направлением оси Y на север. Система координат правосторонняя.

Расчет максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы производился в локальной системе координат. Область моделирования на период строительства и эксплуатации 20000х70000 с шагом 500 м. Размеры расчетного прямоугольника и шаг расчетной сетки выбраны с учетом взаимного расположения оборудования на площадке.

При проведении расчетов учитывалась неодновременность работы оборудования и выполнения технологических операций.

Расчётами рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере определены максимальные концентрации всех загрязняющих веществ, выбрасываемых всеми источниками, и расстояния достижения максимальных концентраций загрязняющих веществ.

Необходимость расчета приземных концентраций по веществам приведена в таблицах 3.6.1,3.6.2, 3.6.3.

Таблица 3.6.1  Необходимость расчета приземных концентраций по веществам 1- я очередь на период строительства

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДК м.р, мг/м3 | ПДК с.с, мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Выброс вещества, г/с | Средневзве-шенная высота, м | М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10 | Необходимость проведения расчетов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  | 0,04 |  | 0,11484 | 2 | 0,2871 | Да |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,01 | 0,001 |  | 0,00576 | 2 | 0,576 | Да |
| 0168 | Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) |  | 0,02 |  | 0,00007 | 2 | 0,0003 | Нет |
| 0190 | диСурьма триоксид /в пересчете на сурьму/ (Сурьма трехокись, Сурьма (III) оксид) (533) |  | 0,02 |  | 0,0000014 | 2 | 0,000007 | Нет |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 0,04511 | 2,9914 | 0,1128 | Да |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 0,06919 | 8,1604 | 0,4613 | Да |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 2,81276 | 9,3448 | 0,5626 | Да |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,2 |  |  | 0,18583 | 2 | 0,9292 | Да |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,6 |  |  | 0,1024 | 2 | 0,1707 | Да |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001 |  | 0,0000024 | 8,8333 | 0,24 | Да |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  | 0.7 | 0,01278 | 2 | 0,0183 | Нет |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0,1 |  |  | 0,02851 | 2 | 0,2851 | Да |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,05 | 0,01 |  | 0,0043 | 3 | 0,086 | Нет |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,35 |  |  | 0,07228 | 2 | 0,2065 | Да |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) | 5 | 1,5 |  | 0,37322 | 10 | 0,0746 | Нет |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 1.2 | 0,09506 | 9,9613 | 0,0792 | Нет |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 | 0,03485 | 2 | 0,0349 | Нет |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 |  |  | 0,33157 | 2,3134 | 0,3316 | Да |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,5 | 0,15 |  | 0,06077 | 2 | 0,1215 | Да |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,3 | 0,1 |  | 0,02592 | 2 | 0,0864 | Нет |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,5 | 0,15 |  | 0,825 | 2 | 1,65 | Да |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  | 0.04 | 0,011 | 2 | 0,275 | Да |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) | 0,001 | 0,0003 |  | 0,00014 | 2 | 0,14 | Да |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 0,48252 | 5,5683 | 2,4126 | Да |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 0,11882 | 7,1106 | 0,2376 | Да |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,02 | 0,005 |  | 0,00169 | 2 | 0,0845 | Нет |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,2 | 0,03 |  | 0,00209 | 2 | 0,0104 | Нет |
| Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Cредневзвешенная высота ИЗА определяется по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.6.2  Необходимость расчета приземных концентраций по веществам 2- я очередь на период строительства

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДК м.р, мг/м3 | ПДК с.с, мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Выброс вещества, г/с | Средневзве-шенная высота, м | М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10 | Необходимость проведения расчетов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  | 0,04 |  | 0,11097 | 2 | 0,2774 | Да |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,01 | 0,001 |  | 0,00522 | 2 | 0,522 | Да |
| 0168 | Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) |  | 0,02 |  | 0,00007 | 2 | 0,0003 | Нет |
| 0190 | диСурьма триоксид /в пересчете на сурьму/ (Сурьма трехокись, Сурьма (III) оксид) (533) |  | 0,02 |  | 0,000001 | 2 | 0,000005 | Нет |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 0,10335 | 2,4327 | 0,2584 | Да |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 0,09371 | 6,6501 | 0,6247 | Да |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 3,07584 | 8,6731 | 0,6152 | Да |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,2 |  |  | 0,18583 | 2 | 0,9292 | Да |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,6 |  |  | 0,06778 | 2 | 0,113 | Да |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001 |  | 0,000003 | 7,4667 | 0,3 | Да |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  | 0.7 | 0,01278 | 2 | 0,0183 | Нет |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0,1 |  |  | 0,02851 | 2 | 0,2851 | Да |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,05 | 0,01 |  | 0,0099 | 2,4343 | 0,198 | Да |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,35 |  |  | 0,07228 | 2 | 0,2065 | Да |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) | 5 | 1,5 |  | 0,36912 | 10 | 0,0738 | Нет |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 1.2 | 0,09741 | 9,9622 | 0,0812 | Нет |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 | 0,03485 | 2 | 0,0349 | Нет |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 |  |  | 0,4669 | 2,2226 | 0,4669 | Да |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,5 | 0,15 |  | 0,06077 | 2 | 0,1215 | Да |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,3 | 0,1 |  | 0,02522 | 2 | 0,0841 | Нет |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,5 | 0,15 |  | 0,84625 | 2 | 1,6925 | Да |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  | 0.04 | 0,011 | 2 | 0,275 | Да |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) | 0,001 | 0,0003 |  | 0,00014 | 2 | 0,14 | Да |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 0,82773 | 4,0719 | 4,1387 | Да |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 0,17631 | 5,5118 | 0,3526 | Да |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,02 | 0,005 |  | 0,00103 | 2 | 0,0515 | Нет |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,2 | 0,03 |  | 0,0013 | 2 | 0,0065 | Нет |
| Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Cредневзвешенная высота ИЗА определяется по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для оценки воздействия источников выбросов на атмосферный воздух концентрации загрязняющих веществ на расстоянии 500 м (1 очередь) и 600 м (2 очередь), на период строительства были сопоставлены с установленными для каждого вещества предельно-допустимыми концентрациями (ПДК) и представлены в таблице 3.6.4.

Таблица 3.6.2  Необходимость расчета приземных концентраций по веществам 1 и 2 очереди на период эксплуатации

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДК максим. разовая, мг/м3 | ПДК средне- суточная, мг/м3 | ОБУВ ор. без. УВ,мг/м3 | Выброс вещества, г/с | Ср.взв выс, м | М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10 | Необходимость проведения расчетов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 0,00655 | 2 | 0,0164 | Нет |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 0,00342 | 2 | 0,0228 | Нет |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 0,0352 | 2 | 0,007 | Нет |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 50 | 0,00029 | 2 | 0,0000058 | Нет |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 30 | 0,00011 | 2 | 0,000003667 | Нет |
| 0602 | Бензол (64) | 0,3 | 0,1 |  | 0,0000014 | 2 | 0,000004667 | Нет |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,2 |  |  | 0,0000004 | 2 | 0,000002 | Нет |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,6 |  |  | 0,0000009 | 2 | 0,0000015 | Нет |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001 |  | 6E-08 | 2 | 0,006 | Нет |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,05 | 0,01 |  | 0,00073 | 2 | 0,0146 | Нет |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 |  |  | 0,0176 | 2 | 0,0176 | Нет |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 0,04028 | 2 | 0,2014 | Да |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 0,00538 | 2 | 0,0108 | Нет |
| Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Cредневзвешенная высота ИЗА определяется по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для оценки воздействия источников выбросов на атмосферный воздух концентрации загрязняющих веществ на расстоянии 500 м, на период эксплуатации были сопоставлены с установленными для каждого вещества предельно-допустимыми концентрациями (ПДК) и представлены в таблице 3.6.4.

Таблица 3.6.4 Концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |    ЖЗ    |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |          | ИЗА |   мг/м3   |опасн|

----<---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Этап строительства

1 очередь

| 0123 | Железо (II, III) оксиды         |  30.7626 |   0.5280 |   0.0430 |   0.0000 |   1 | 0.4000000*|  3  |

|      | (диЖелезо триоксид, Железа      |          |          |          |          |     |           |     |

|      | оксид) /в пересчете на железо/  |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (274)                           |          |          |          |          |     |           |     |

| 0143 | Марганец и его соединения /в    |  61.7182 |   1.0594 |   0.0864 |   0.0000 |   1 | 0.0100000 |  2  |

|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |          |     |           |     |

|      | оксид/ (327)                    |          |          |          |          |     |           |     |

| 0184 | Свинец и его неорганические     |  15.0009 |   0.4689 |   0.0428 |   0.0000 |   1 | 0.0010000 |  1  |

|      | соединения /в пересчете на      |          |          |          |          |     |           |     |

|      | свинец/ (513)                   |          |          |          |          |     |           |     |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  10.8621 |   2.8157 |   0.5813 |   0.3652 |   4 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |          |     |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |   0.4711 |   0.2228 |   0.0293 |   0.0000 |   2 | 0.4000000 |  3  |

|      | (6)                             |          |          |          |          |     |           |     |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |   2.5620 |   0.3357 |   0.0376 |   0.0000 |   3 | 0.1500000 |  3  |

|      | (583)                           |          |          |          |          |     |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |   1.8065 |   0.4708 |   0.3815 |   0.3680 |   3 | 0.5000000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (IV) оксид) (516)               |          |          |          |          |     |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |   1.0619 |   0.3126 |   0.0500 |   0.0218 |   4 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |          |     |           |     |

| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  33.1860 |   1.7764 |   0.5322 |   0.0002 |   1 | 0.2000000 |  3  |

|      | изомеров) (203)                 |          |          |          |          |     |           |     |

| 0621 | Метилбензол (349)               |   6.0956 |   0.3262 |   0.0977 |   0.0000 |   1 | 0.6000000 |  3  |

| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |   0.8657 |   0.1830 |   0.0221 |   0.0000 |   2 | 0.0000100*|  1  |

|      | (54)                            |          |          |          |          |     |           |     |

| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты   |   9.2184 |   0.4934 |   0.1478 |   0.0000 |   1 | 0.1000000 |  4  |

|      | бутиловый эфир) (110)           |          |          |          |          |     |           |     |

| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470)      |   7.3760 |   0.3948 |   0.1183 |   0.0000 |   1 | 0.3500000 |  4  |

| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/|  30.9313 |   1.0692 |   0.1413 |   0.0000 |   4 | 1.0000000 |  4  |

|      | (Углеводороды предельные С12-С19|          |          |          |          |     |           |     |

|      | (в пересчете на С); Растворитель|          |          |          |          |     |           |     |

|      | РПК-265П) (10)                  |          |          |          |          |     |           |     |

| 2902 | Взвешенные частицы (116)        |  13.0230 |   0.2406 |   0.0326 |   0.0000 |   2 | 0.5000000 |  3  |

| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая | 176.7968 |   2.8669 |   0.2359 |   0.0000 |  11 | 0.5000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: менее 20  |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (доломит, пыль цементного       |          |          |          |          |     |           |     |

|      | производства - известняк, мел,  |          |          |          |          |     |           |     |

|      | огарки, сырьевая смесь, пыль    |          |          |          |          |     |           |     |

|      | вращающихся печей, боксит) (495*|          |          |          |          |     |           |     |

|      | )                               |          |          |          |          |     |           |     |

| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый,  |  29.4661 |   0.4906 |   0.0904 |   0.0000 |   1 | 0.0400000 |  -  |

|      | Монокорунд) (1027*)             |          |          |          |          |     |           |     |

| __27 | 0184 + 0330                     |  16.8074 |   0.6493 |   0.3937 |   0.3680 |   4 |           |     |

| __31 | 0301 + 0330                     |  12.6686 |   3.0607 |   0.9629 |   0.7332 |   4 |           |     |

| __35 | 0330 + 0342                     |   4.8246 |   0.4708 |   0.3825 |   0.3680 |   4 |           |     |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Этап строительства

2 очередь

----<---------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0123 | Железо (II, III) оксиды         |  29.7260 |   0.3904 |   0.0544 |   0.0004 |   1 | 0.4000000*|  3  |

|      | (диЖелезо триоксид, Железа      |          |          |          |          |     |           |     |

|      | оксид) /в пересчете на железо/  |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (274)                           |          |          |          |          |     |           |     |

| 0143 | Марганец и его соединения /в    |  55.9321 |   0.7346 |   0.1024 |   0.0007 |   1 | 0.0100000 |  2  |

|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |          |     |           |     |

|      | оксид/ (327)                    |          |          |          |          |     |           |     |

| 0184 | Свинец и его неорганические     |  15.0009 |   0.4700 |   0.0229 |   0.0000 |   1 | 0.0010000 |  1  |

|      | соединения /в пересчете на      |          |          |          |          |     |           |     |

|      | свинец/ (513)                   |          |          |          |          |     |           |     |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  15.1681 |   2.8296 |   0.5981 |   0.3667 |   5 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |          |     |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |   1.0003 |   0.2239 |   0.0314 |   0.0002 |   3 | 0.4000000 |  3  |

|      | (6)                             |          |          |          |          |     |           |     |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |   4.2777 |   0.3386 |   0.0267 |   0.0000 |   4 | 0.1500000 |  3  |

|      | (583)                           |          |          |          |          |     |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |   2.2161 |   0.4713 |   0.3825 |   0.3682 |   4 | 0.5000000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (IV) оксид) (516)               |          |          |          |          |     |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |   1.2015 |   0.1901 |   0.0393 |   0.0219 |   5 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |          |     |           |     |

| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  33.1860 |   1.8002 |   0.3900 |   0.0038 |   1 | 0.2000000 |  3  |

|      | изомеров) (203)                 |          |          |          |          |     |           |     |

| 0621 | Метилбензол (349)               |   4.0348 |   0.2188 |   0.0474 |   0.0004 |   1 | 0.6000000 |  3  |

| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |   1.5200 |   0.1133 |   0.0153 |   0.0000 |   3 | 0.0000100*|  1  |

|      | (54)                            |          |          |          |          |     |           |     |

| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты   |  10.1828 |   0.5523 |   0.1196 |   0.0011 |   1 | 0.1000000 |  4  |

|      | бутиловый эфир) (110)           |          |          |          |          |     |           |     |

| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609)   |   0.6683 |   0.1722 |   0.0241 |   0.0001 |   2 | 0.0500000 |  2  |

| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470)      |   7.3760 |   0.4001 |   0.0866 |   0.0008 |   1 | 0.3500000 |  4  |

| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/|  31.4232 |   0.8355 |   0.0869 |   0.0092 |   5 | 1.0000000 |  4  |

|      | (Углеводороды предельные С12-С19|          |          |          |          |     |           |     |

|      | (в пересчете на С); Растворитель|          |          |          |          |     |           |     |

|      | РПК-265П) (10)                  |          |          |          |          |     |           |     |

| 2902 | Взвешенные частицы (116)        |  13.0230 |   0.7557 |   0.0130 |   0.0622 |   2 | 0.5000000 |  3  |

| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая | 181.3506 |   2.5068 |   0.1220 |   0.0422 |  11 | 0.5000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: менее 20  |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (доломит, пыль цементного       |          |          |          |          |     |           |     |

|      | производства - известняк, мел,  |          |          |          |          |     |           |     |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |    ЖЗ    |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |          | ИЗА |   мг/м3   |опасн|

----<---------------------------------------------------------------------------------------------------------

|      | огарки, сырьевая смесь, пыль    |          |          |          |          |     |           |     |

|      | вращающихся печей, боксит) (495*|          |          |          |          |     |           |     |

|      | )                               |          |          |          |          |     |           |     |

| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый,  |  29.4661 |   4.1236 |   0.0556 |   0.0003 |   1 | 0.0400000 |  -  |

|      | Монокорунд) (1027*)             |          |          |          |          |     |           |     |

| __27 | 0184 + 0330                     |  17.2170 |   0.6500 |   0.3832 |   0.3682 |   5 |           |     |

| __31 | 0301 + 0330                     |  17.3841 |   3.0754 |   0.9807 |   0.7348 |   5 |           |     |

| __35 | 0330 + 0342                     |   4.0555 |   0.4713 |   0.3825 |   0.3685 |   5 |           |     |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Этап эксплуатации 1-я очередь

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  34.0110 |   0.6689 |   0.4384 |   0.3650 |   1 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |          |     |           |     |

| __31 | 0301 + 0330                     |  35.8281 |   1.0532 |   0.8104 |   0.7330 |   1 |           |     |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Этап эксплуатации 2-я очередь

----<---------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  34.0110 |   1.5461 |   0.4749 |   0.3651 |   1 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |          |     |           |     |

| __31 | 0301 + 0330                     |  35.8281 |   1.6984 |   0.8488 |   0.7331 |   1 |           |     |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК)

3. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),

"СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне) приведены в долях ПДК.

Результаты расчетов в виде карт-схем изолиний расчетных концентраций приведены в приложении 4.

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения на период строительства приведен в таблице 3.6.5, на период эксплуатации в таблице 3.6.6.

Таблица 3.6.5  Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения на период строительства

| Код вещест -ва/ группы сумма- ции | Наименование вещества | Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3 |  | Координаты точек с максимальной приземной конц. |  | Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию |  |  | Принадлежность источника (производство, цех, участок ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилой зоне | на границе санитарно- защитной зоны | в жилой зоне X/Y | на гра- нице СЗЗ X/Y | N ист. | % вклада |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖЗ | СЗЗ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  | 0,08643/0,00086 |  | 3802/4178 | 6011 |  | 100 | Строительство |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,36523(0,000384)/ 0,07305(0,0000768) вклад предпр.= 0,1% | 0,58139(0,360648)/ 0,11628(0,0721308) вклад предпр.= 62% | 10414 /56994 | 835/22459 | 0002 | 55,1 | 100 | Строительство |
|  |  |  |  |  |  | 6019 | 42,5 |  | Строительство |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,36802(0,000036)/ 0,18401(0,000018) вклад предпр.=0,0% | 0,38151(0,022514)/ 0,19075(0,0112567) вклад предпр.= 5,9% | 10414 /56994 | 835/22459 | 6019 | 65,9 |  | Строительство |
|  |  |  |  |  |  | 0002 | 30,9 | 100 | Строительство |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 0,05006(0,0457)/ 0,25029(0,2284909) вклад предпр.=91,3% |  | 1823 /16218 | 6019 |  | 100 | Строительство |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,53226/0,10645 |  | 1215 /20059 | 6013 |  | 100 | Строительство |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,09777/0,05866 |  | 1215 /20059 | 6013 |  | 100 | Строительство |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  | 0,14785/0,01479 |  | 1215 /20059 | 6013 |  | 100 | Строительство |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,1183/0,04141 |  | 1215 /20059 | 6013 |  | 100 | Строительство |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,1413/0,1413 |  | 3363 /13633 | 0001 |  | 100 | Строительство |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  | 0,23594/0,11797 |  | 1291 /19578 | 6008 |  | 100 | Строительство |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  | 0,09049/0,00362 |  | 3079 /15403 | 6015 |  | 100 | Строительство |
| Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) | 0,36803(0,000048) вклад предпр.=0,0% | 0,39371(0,042848) вклад предпр.=10,9% | 10414 /56994 | 3222 /14502 | 6019 | 59,5 |  | Строительство |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  | 0002 | 27,9 |  | Строительство |
|  |  |  |  |  |  | 6018 | 9,7 | 100 | Строительство |
| 31 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,73325(0,00042) вклад предпр.=0,0% | 0,96291(0,383184) вклад предпр.=39,8% | 10414 /56994 | 835/22459 | 0002 | 53 | 100 | Строительство |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  | 6019 | 44,5 |  | Строительство |
| 35 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,36803(0,000049) вклад предпр.=0,0% | 0,3825(0,024168) вклад предпр.= 6,3% | 10414 /56994 | 3802/4178 | 6019 | 56,7 |  | Строительство |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  | 0002 | 24 |  | Строительство |
|  |  |  |  |  |  | 6011 | 16,4 | 100 | Строительство |
| 2 очередь строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  | 0,05446/0,02179 |  | 6560 /49574 | 6210 |  | 100 | строительство |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  | 0,10248/0,00102 |  | 6560 /49574 | 6210 |  | 100 | строительство |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,36671(0,002852)/ 0,07334(0,0005704) вклад предпр.= 0,8% | 0,59818(0,388634)/ 0,11964(0,0777294) вклад предпр.= 65% | 10414 /56994 | 5831 /38193 | 0202 | 79,9 | 100 | строительство |
|  |  |  |  |  |  | 0203 | 7,8 |  | строительство |
|  |  |  |  |  |  | 6219 | 6,1 |  | строительство |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,36828(0,000465)/ 0,18414(0,0002325) вклад предпр.= 0,1% | 0,38252(0,024197)/ 0,19126(0,0120985) вклад предпр.= 6,3% | 10414 /56994 | 5831 /38193 | 0201 | 92,3 |  | строительство |
|  |  |  |  |  |  | 0202 | 4,2 | 100 | строительство |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,39/0,078 |  | 6622 /45910 | 6212 |  | 100 | строительство |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  | 0,11967/0,01197 |  | 6622 /45910 | 6212 |  | 100 | строительство |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,08668/0,03034 |  | 6622 /45910 | 6212 |  | 100 | строительство |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 0,08694/0,08694 |  | 8380 /54231 | 0201 |  | 100 | строительство |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,06228/0,03114 |  | 11318 /59200 |  | 6211 | 100 |  | строительство |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  | 0,12206/0,06103 |  | 3096 /29704 | 6208 |  | 100 | строительство |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  | 0,05567/0,00223 |  | 7438 /48185 | 6214 |  | 100 | строительство |
| Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) | 0,36828(0,000469) вклад предпр.= 0,1% | 0,38325(0,025414) вклад предпр.= 6,6% | 10414 /56994 | 5831 /38193 | 0201 | 87,7 |  | строительство |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  | 0202 | 5,3 | 94,9 | строительство |
|  |  |  |  |  |  | 6219 | 3,8 |  | строительство |
|  |  |  |  |  |  | 6218 |  | 5,1 | строительство |
| 31 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,73487(0,003118) вклад предпр.= 0,4% | 0,98075(0,412919) вклад предпр.=42,1% | 10414 /56994 | 5831 /38193 | 0202 | 77,7 | 100 | строительство |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  | 0203 | 7,6 |  | строительство |
|  |  |  |  |  |  | 6219 | 6,5 |  | строительство |
| 35 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,36852(0,000869) вклад предпр.= 0,2% | 0,38252(0,024197) вклад предпр.= 6,3% | 10414 /56994 | 5831 /38193 | 0201 | 47,5 |  | строительство |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  | 6210 | 47 |  | строительство |
|  |  |  |  |  |  | 0202 | 2,9 | 100 | строительство |

Таблица 3.6.6  Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения на период эксплуатации

| Код вещест -ва/ группы сумма- ции |  | Наименование вещества |  | Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3 |  |  | Координаты точек с максимальной приземной конц. |  |  |  |  | Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию |  |  | Принадлежность источника (производство, цех, участок ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в жилой зоне | на границе санитарно- защитной зоны |  | в жилой зоне X/Y |  | на гра- нице СЗЗ X/Y |  |  | N ист. | % вклада |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖЗ | СЗЗ |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,36501(0,000019)/ 0,073(3,7999e-6) вклад предпр.=0,0% | 0,43849(0,122483)/ 0,0877(0,0244972) вклад предпр.=27,9% |  | 11348 /58479 |  | 2681 /12456 |  |  | 0101 | 100 | 100 | Эксплуатация |  |
| 0330 |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 0,37388(0,009797)/ 0,18694(0,0048985) вклад предпр.= 2,6% |  |  |  | 5565 /39871 |  |  | 0102 |  | 100 |  |  |
| Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 0301 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,73301(0,00002) вклад предпр.=0,0% | 0,81042(0,129031) вклад предпр.=15,9% |  | 11348 /58479 |  | 2681 /12456 |  |  | 0101 | 100 | 100 | Эксплуатация |  |
| 0330 |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,36511(0,00018)/ 0,07302(0,000036) вклад предпр.=0,0% |  |  | 0,47497(0,183281)/ 0,09499(0,0366547) вклад предпр.=38,6% |  | 11348 /58479 |  | 5565 /39871 | 0301 |  | 100 | 100 |  | Эксплуатация |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  | 0,37388(0,009797)/ 0,18694(0,0048985) вклад предпр.= 2,6% |  |  |  | 5565 /39871 | 0102 |  |  | 100 |  |  |
| Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,73311(0,000184) вклад предпр.=0,0% |  |  | 0,84884(0,193067) вклад предпр.=22,7% |  | 11348 /58479 |  | 5565 /39871 | 0301 |  | 100 | 100 |  | Эксплуатация |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет рассеивания выбросов вредных веществ, выделяемых при строительстве проектируемых объектов, показал, что концентрация вредных веществ не превышает допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ населенных мест.

## Санитарно-защитная зона

Санитарно-защитная зона устанавливается в соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237.

Согласно санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» Приложения 6, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237 СЗЗ и СР от магистральных трубопроводов для транспортирования нефти относящегося к I классу.

Таблица 3.7.1 Минимальные СЗЗ и СР от магистральных трубопроводов для транспортирования нефти

| № п/п | Элементы застройки | Расстояние в метрах при диаметре труб, в миллиметрах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IV класс | III класс | II класс | I класс |
|  |  | 300 и менее | свыше 300 до 500 | свыше 500 до 1000 | свыше 1000 до 1200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Города и поселки | 75 | 100 | 150 | 200 |
| 2 | Отдельно стоящие: жилые здания 1-2-этажные | 50 | 50 | 75 | 100 |
| 3 | При прокладке подводных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов выше по течению: |  |  |  |  |
|  | 1) от гидротехнических сооружений; | 300 | 300 | 300 | 500 |
|  | 2) от водозаборов. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |

Объект относится к I категории.

## Предложения по установлению предельно допустимых выбросов (ПДВ)

Предельно-допустимый выброс (ПДВ) является нормативом, устанавливаемым для каждого конкретного источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от него и от совокупности других источников предприятия, с учетом их рассеивания и перспективы развития предприятия, не создадут приземные концентрации, превышающие установленные нормативы качества (ПДК) для населенных мест.

Расчётные значения выбросов загрязняющих веществ на период строительства можно признать предельно-допустимыми выбросами для данного объекта.

Предложения по нормативам ПДВ при строительстве представлены в таблицах 3.8.1, 3.8.2 и при эксплуатации в таблицах 3.8.3, 3.8.4.

Таблица 3.8.1. Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ (ПДВ) в атмосферный воздух на период строительно-монтажных работ 1 очередь (продолжительность строительства – 8,5 месяцев). Начало 1-ой очереди строительства - 2019-2020 гг.

| Производство цех, участок |  | Номер источника выброса | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующее положение на 2019 год |  | на 2019год |  | на 2020 год |  | ПДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| Организованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагреватель битума |  | 0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  | 0,00241 | 0,00002 | 0,00241 | 0,00002 | 0,00241 | 0,00002 | 2019 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  | 0,00039 | 0,000005 | 0,00039 | 0,000005 | 0,00039 | 0,000005 | 2019 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  | 0,00023 | 0,000002 | 0,00023 | 0,000002 | 0,00023 | 0,000002 | 2019 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | 0,00529 | 0,000045 | 0,00529 | 0,000045 | 0,00529 | 0,000045 | 2019 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  | 0,01226 | 0,000105 | 0,01226 | 0,000105 | 0,01226 | 0,000105 | 2019 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  | 0,22665 | 0,000265 | 0,22665 | 0,000265 | 0,22665 | 0,000265 | 2019 |
| Уст-ка и агр буровой на базе авт ротор бурен |  | 0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  | 0,2752 | 0,00259 | 0,2752 | 0,00259 | 0,2752 | 0,00259 | 2019 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  | 0,04472 | 0,00042 | 0,04472 | 0,00042 | 0,04472 | 0,00042 | 2019 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  | 0,01792 | 0,00016 | 0,01792 | 0,00016 | 0,01792 | 0,00016 | 2019 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | 0,043 | 0,000405 | 0,043 | 0,000405 | 0,043 | 0,000405 | 2019 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  | 0,22217 | 0,002105 | 0,22217 | 0,002105 | 0,22217 | 0,002105 | 2019 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  | 0,0000004 | 0,000000005 | 0,0000004 | 0,000000005 | 0,0000004 | 0,000000005 | 2019 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  | 0,0043 | 0,00004 | 0,0043 | 0,00004 | 0,0043 | 0,00004 | 2019 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  | 0,10392 | 0,00097 | 0,10392 | 0,00097 | 0,10392 | 0,00097 | 2019 |
| Итого по организованным источникам: |  |  |  |  | 0,9584604 | 0,007132005 | 0,9584604 | 0,007132005 | 0,9584604 | 0,007132005 |  |
| Неорганизованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бульдозер |  | 6001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,04783 | 0,755735 | 0,04783 | 0,755735 | 0,04783 | 0,755735 | 2019 |
| Экскватор |  | 6002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,0261 | 0,27913 | 0,0261 | 0,27913 | 0,0261 | 0,27913 | 2019 |
| Автогрейдер |  | 6003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,00979 | 0,03449 | 0,00979 | 0,03449 | 0,00979 | 0,03449 | 2019 |
| Трактор |  | 6004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,0002 | 0,000135 | 0,0002 | 0,000135 | 0,0002 | 0,000135 | 2019 |
| Распределитель щебня и гравия |  | 6005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,01222 | 0,00338 | 0,01222 | 0,00338 | 0,01222 | 0,00338 | 2019 |
| Автосамосвал |  | 6006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,00504 | 0,155095 | 0,00504 | 0,155095 | 0,00504 | 0,155095 | 2019 |
| Склад строительных материалов |  | 6007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,03988 | 0,17831 | 0,03988 | 0,17831 | 0,03988 | 0,17831 | 2019 |
| Бурильная машина |  | 6008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,33 | 0,07324 | 0,33 | 0,07324 | 0,33 | 0,07324 | 2019 |
| Ямокопатель |  | 6009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,33 | 0,0004 | 0,33 | 0,0004 | 0,33 | 0,0004 | 2019 |
| Временный отвал |  | 6010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,00894 | 1,999225 | 0,00894 | 1,999225 | 0,00894 | 1,999225 | 2019 |
| Сварочные работы |  | 6011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  |  |  | 0,11484 | 0,13797 | 0,11484 | 0,13797 | 0,11484 | 0,13797 | 2019 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  | 0,00576 | 0,00787 | 0,00576 | 0,00787 | 0,00576 | 0,00787 | 2019 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  | 0,02409 | 0,017675 | 0,02409 | 0,017675 | 0,02409 | 0,017675 | 2019 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  | 0,0237 | 0,05793 | 0,0237 | 0,05793 | 0,0237 | 0,05793 | 2019 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | 0,00169 | 0,004135 | 0,00169 | 0,004135 | 0,00169 | 0,004135 | 2019 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  | 0,00209 | 0,00439 | 0,00209 | 0,00439 | 0,00209 | 0,00439 | 2019 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  | 0,0022 | 0,004685 | 0,0022 | 0,004685 | 0,0022 | 0,004685 | 2019 |
| Пескоструйные работы |  | 6012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  |  |  | 0,03557 | 0,03037 | 0,03557 | 0,03037 | 0,03557 | 0,03037 | 2019 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  | 0,02372 | 0,02025 | 0,02372 | 0,02025 | 0,02372 | 0,02025 | 2019 |
| Покрасочные работы |  | 6013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  | 0,18583 | 0,003055 | 0,18583 | 0,003055 | 0,18583 | 0,003055 | 2019 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  |  |  | 0,1024 | 0,00351 | 0,1024 | 0,00351 | 0,1024 | 0,00351 | 2019 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  |  | 0,01278 | 0,00002605 | 0,01278 | 0,00002605 | 0,01278 | 0,00002605 | 2019 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  |  |  | 0,02851 | 0,0008 | 0,02851 | 0,0008 | 0,02851 | 0,0008 | 2019 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  |  |  | 0,07228 | 0,001705 | 0,07228 | 0,001705 | 0,07228 | 0,001705 | 2019 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 0,03485 | 0,0011 | 0,03485 | 0,0011 | 0,03485 | 0,0011 | 2019 |
| Битумные работы |  | 6014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  |  | 0,00046 | 0,00315 | 0,00046 | 0,00315 | 0,00046 | 0,00315 | 2019 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  | 0,00069 | 0,004725 | 0,00069 | 0,004725 | 0,00069 | 0,004725 | 2019 |
| Шлифовальные работы |  | 6015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  |  |  | 0,0252 | 0,000955 | 0,0252 | 0,000955 | 0,0252 | 0,000955 | 2019 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,011 | 0,00042 | 0,011 | 0,00042 | 0,011 | 0,00042 | 2019 |
| Станки для резки |  | 6016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,015 | 0,00064 | 0,015 | 0,00064 | 0,015 | 0,00064 | 2019 |
| Укладка асфальтобетона |  | 6017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  | 0,00031 | 0,000001 | 0,00031 | 0,000001 | 0,00031 | 0,000001 | 2019 |
| Пайка паяльниками с косвенным нагревом |  | 6018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0168 | Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) |  |  |  | 0,00007 | 0,0000125 | 0,00007 | 0,0000125 | 0,00007 | 0,0000125 | 2019 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) |  |  |  | 0,00014 | 0,0000225 | 0,00014 | 0,0000225 | 0,00014 | 0,0000225 | 2019 |
| 0190 | диСурьма триоксид /в пересчете на сурьму/ (Сурьма трехокись, Сурьма (III) оксид) (533) |  |  |  | 0,0000014 | 0,0000000001 | 0,0000014 | 0,0000000001 | 0,0000014 | 0,0000000001 | 2019 |
| Итого по неорганизованным источникам: |  |  |  |  | 1,5331814 | 3,78453705 | 1,5331814 | 3,78453705 | 1,5331814 | 3,78453705 |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  |  | 2,4916418 | 3,791669055 | 2,4916418 | 3,791669055 | 2,4916418 | 3,791669055 |  |

Таблица 3.8.2. Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ (ПДВ) в атмосферный воздух на период строительно-монтажных работ 2 очередь (продолжительность строительства – 8,5 месяцев). Начало 2-ой очереди строительства -2020 год.

| Производство цех, участок |  | Номер источника выброса | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующее положение на 2020 год |  | 2020 год |  | ПДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагреватель битума |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  | 0,00241 | 0,00006 | 0,00241 | 0,00006 | 2020 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  | 0,00039 | 0,00001 | 0,00039 | 0,00001 | 2020 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  | 0,00023 | 0,00001 | 0,00023 | 0,00001 | 2020 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | 0,00529 | 0,00013 | 0,00529 | 0,00013 | 2020 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  | 0,01226 | 0,00031 | 0,01226 | 0,00031 | 2020 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  | 0,22665 | 0,00077 | 0,22665 | 0,00077 | 2020 |
| Установки горизонтального направл бурен |  | 0202 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  | 0,3584 | 0,039 | 0,3584 | 0,039 | 2020 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  | 0,05824 | 0,00634 | 0,05824 | 0,00634 | 2020 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  | 0,02333 | 0,00244 | 0,02333 | 0,00244 | 2020 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | 0,056 | 0,00609 | 0,056 | 0,00609 | 2020 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  | 0,28933 | 0,03169 | 0,28933 | 0,03169 | 2020 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  | 0,0000006 | 0,0000001 | 0,0000006 | 0,0000001 | 2020 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  | 0,0056 | 0,00061 | 0,0056 | 0,00061 | 2020 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  | 0,13533 | 0,01463 | 0,13533 | 0,01463 | 2020 |
| Уст-ка и агр буровой на базе авт ротор бурен |  | 0203 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  | 0,2752 | 0,00173 | 0,2752 | 0,00173 | 2020 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  | 0,04472 | 0,00028 | 0,04472 | 0,00028 | 2020 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  | 0,01792 | 0,00011 | 0,01792 | 0,00011 | 2020 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | 0,043 | 0,00027 | 0,043 | 0,00027 | 2020 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  | 0,22217 | 0,0014 | 0,22217 | 0,0014 | 2020 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  | 0,0000004 | 0,000000003 | 0,0000004 | 0,000000003 | 2020 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  | 0,0043 | 0,00003 | 0,0043 | 0,00003 | 2020 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  | 0,10392 | 0,00065 | 0,10392 | 0,00065 | 2020 |
| Итого по организованным источникам: |  |  |  |  | 1,884691 | 0,106560103 | 1,884691 | 0,106560103 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бульдозер |  | 6201 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,04311 | 1,38769 | 0,04311 | 1,38769 | 2020 |
| Экскватор |  | 6202 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,02265 | 0,51695 | 0,02265 | 0,51695 | 2020 |
| Автогрейдер |  | 6203 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,00529 | 0,03704 | 0,00529 | 0,03704 | 2020 |
| Трактор |  | 6204 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,0002 | 0,00558 | 0,0002 | 0,00558 | 2020 |
| Распределитель щебня и гравия |  | 6205 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,02337 | 0,00695 | 0,02337 | 0,00695 | 2020 |
| Автосамосвал |  | 6206 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,00849 | 0,42554 | 0,00849 | 0,42554 | 2020 |
| Склад строительных материалов |  | 6207 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,05973 | 0,59679 | 0,05973 | 0,59679 | 2020 |
| Бурильная машина |  | 6208 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,33 | 0,10639 | 0,33 | 0,10639 | 2020 |
| Временный отвал |  | 6209 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,00841 | 3,89971 | 0,00841 | 3,89971 | 2020 |
| Сварочные работы |  | 6210 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  |  |  | 0,11097 | 0,3639 | 0,11097 | 0,3639 | 2020 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  | 0,00522 | 0,02236 | 0,00522 | 0,02236 | 2020 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  | 0,01175 | 0,06559 | 0,01175 | 0,06559 | 2020 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  | 0,01419 | 0,18937 | 0,01419 | 0,18937 | 2020 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | 0,00103 | 0,01341 | 0,00103 | 0,01341 | 2020 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  | 0,0013 | 0,01432 | 0,0013 | 0,01432 | 2020 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  | 0,0015 | 0,01493 | 0,0015 | 0,01493 | 2020 |
| Пескоструйные работы |  | 6211 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  |  |  | 0,03557 | 0,06586 | 0,03557 | 0,06586 | 2020 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  | 0,02372 | 0,04391 | 0,02372 | 0,04391 | 2020 |
| Покрасочные работы |  | 6212 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  | 0,18583 | 0,00768 | 0,18583 | 0,00768 | 2020 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  |  |  | 0,06778 | 0,00547 | 0,06778 | 0,00547 | 2020 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  |  | 0,01278 | 0,0000521 | 0,01278 | 0,0000521 | 2020 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  |  |  | 0,02851 | 0,002 | 0,02851 | 0,002 | 2020 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  |  |  | 0,07228 | 0,00428 | 0,07228 | 0,00428 | 2020 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 0,03485 | 0,00223 | 0,03485 | 0,00223 | 2020 |
| Битумные работы |  | 6213 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  |  | 0,00046 | 0,00802 | 0,00046 | 0,00802 | 2020 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  | 0,00069 | 0,01203 | 0,00069 | 0,01203 | 2020 |
| Шлифовальные работы |  | 6214 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  |  |  | 0,0252 | 0,03251 | 0,0252 | 0,03251 | 2020 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,011 | 0,01419 | 0,011 | 0,01419 | 2020 |
| Работа молотков бурильных и отбойных |  | 6215 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,015 | 0,00112 | 0,015 | 0,00112 | 2020 |
| Укладка асфальтобетона |  | 6216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  | 0,00031 | 0,000002 | 0,00031 | 0,000002 | 2020 |
| Ямокопатель |  | 6217 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,33 | 0,0006 | 0,33 | 0,0006 | 2020 |
| Паяльник с косвенным нагревом |  | 6218 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0168 | Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) |  |  |  | 0,00007 | 0,00002 | 0,00007 | 0,00002 | 2020 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) |  |  |  | 0,00014 | 0,00004 | 0,00014 | 0,00004 | 2020 |
| 0190 | диСурьма триоксид /в пересчете на сурьму/ (Сурьма трехокись, Сурьма (III) оксид) (533) |  |  |  | 0,000001 | 0,0000000002 | 0,000001 | 0,0000000002 | 2020 |
| Итого по неорганизованным источникам: |  |  |  |  | 1,491401 | 7,8665341 | 1,491401 | 7,8665341 |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  |  | 3,376092 | 7,973094203 | 3,376092 | 7,973094203 |  |

Таблица 3.8.3. Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ (ПДВ) в атмосферный воздух на период эксплуатации 1 очередь

| Производство цех, участок |  |  | Номер источника выброса | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | существующее положение на 2020год |  | на 2020-2029 год |  | ПДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  |  |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизель-генератор |  |  | 0101 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | - | - | 0,04028 | 0,0039 | 0,04028 | 0,0039 | 2020 |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | - | - | 0,00655 | 0,00063 | 0,00655 | 0,00063 | 2020 |
| 0328 |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | - | - | 0,00342 | 0,00034 | 0,00342 | 0,00034 | 2020 |
| 0330 |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | - | - | 0,00538 | 0,00051 | 0,00538 | 0,00051 | 2020 |
| 0337 |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | - | - | 0,0352 | 0,0034 | 0,0352 | 0,0034 | 2020 |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | - | - | 0,00000006 | 0,000000006 | 0,00000006 | 0,000000006 | 2020 |
| 1325 |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | - | - | 0,00073 | 0,00007 | 0,00073 | 0,00007 | 2020 |
| 2754 |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | - | - | 0,0176 | 0,0017 | 0,0176 | 0,0017 | 2020 |
| Итого по организованным источникам: |  |  |  | - | - | 0,10916 | 0,01055 | 0,10916 | 0,01055 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка нефтепровода |  |  | 6101 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | - | - | 0,00029 | 0,00901 | 0,00029 | 0,00901 | 2020 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | - | - | 0,00011 | 0,00333 | 0,00011 | 0,00333 | 2020 |
| 0602 | Бензол (64) |  |  | - | - | 0,0000014 | 0,000043 | 0,0000014 | 0,000043 | 2020 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | - | - | 0,0000004 | 0,000014 | 0,0000004 | 0,000014 | 2020 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  |  | - | - | 0,0000009 | 0,000027 | 0,0000009 | 0,000027 | 2020 |
| Итого по неорганизованным источникам: |  |  |  | - | - | 0,00040 | 0,01242 | 0,00040 | 0,01242 |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  | - | - | 0,10956 | 0,02297 | 0,10956 | 0,02297 |  |

Таблица 3.8.4. Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ (ПДВ) в атмосферный воздух на период эксплуатации 2 очередь

| Производство цех, участок |  |  | Номер источника выброса | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | существующее положение на 2020год |  | на 2020-2029 год |  | ПДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  |  |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизель-генератор |  |  | 0301 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | - | - | 0,04028 | 0,0039 | 0,04028 | 0,0039 | 2020 |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | - | - | 0,00655 | 0,00063 | 0,00655 | 0,00063 | 2020 |
| 0328 |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | - | - | 0,00342 | 0,00034 | 0,00342 | 0,00034 | 2020 |
| 0330 |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | - | - | 0,00538 | 0,00051 | 0,00538 | 0,00051 | 2020 |
| 0337 |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | - | - | 0,0352 | 0,0034 | 0,0352 | 0,0034 | 2020 |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | - | - | 0,00000006 | 0,000000006 | 0,00000006 | 0,000000006 | 2020 |
| 1325 |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | - | - | 0,00073 | 0,00007 | 0,00073 | 0,00007 | 2020 |
| 2754 |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | - | - | 0,0176 | 0,0017 | 0,0176 | 0,0017 | 2020 |
| Итого по организованным источникам: |  |  |  | - | - | 0,10916 | 0,01055 | 0,10916 | 0,01055 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка нефтепровода |  |  | 6301 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | - | - | 0,00029 | 0,00901 | 0,00029 | 0,00901 | 2020 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | - | - | 0,00011 | 0,00333 | 0,00011 | 0,00333 | 2020 |
| 0602 | Бензол (64) |  |  | - | - | 0,0000014 | 0,000043 | 0,0000014 | 0,000043 | 2020 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | - | - | 0,0000004 | 0,000014 | 0,0000004 | 0,000014 | 2020 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  |  | - | - | 0,0000009 | 0,000027 | 0,0000009 | 0,000027 | 2020 |
| Итого по неорганизованным источникам: |  |  |  | - | - | 0,00040 | 0,01242 | 0,00040 | 0,01242 |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  | - | - | 0,10956 | 0,02297 | 0,10956 | 0,02297 |  |

## Организация контроля за выбросами

Контроль за соблюдением установленных величин ПДВ должен осуществляться в соответствии с рекомендациями РНД 211.2.02.02-97 и РНД 211.3.01.06-97. Различают 2 вида контроля: государственный и производственный.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам возлагается на администрацию предприятия. Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия и учитываются при оценке его деятельности.

Контроль выбросов осуществляется лабораторией предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах. При необходимости дополнительные контрольные исследования осуществляются территориальными контрольными службами: областным управлением охраны окружающей среды, областной СЭС.

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ может проводиться на специально оборудованных точках контроля, на источниках выбросов и контрольных точках. Для определения частоты планового государственного контроля предприятия определяют категорию опасности вещества.

Категория опасности определяется в зависимости от критериев опасности выбрасываемых загрязняющих веществ.

В соответствии с нормативными требованиями на предприятии должен осуществляться производственный контроль, ответственность за проведение которого ложится на руководство предприятия.

План-график контроля составляется экологической службой предприятия Подрядчика.

Ввиду кратковременности периода работ при строительстве, контроль за соблюдением нормативов ПДВ необходимо проводить один раз в пол года. При строительстве имеются источники, действующие периодически (спецтехника), контроль за выбросами сводится к контролю технического состояния данного автотранспорта.

В связи с тем, что в период строительства продолжительность действия источников выбросов загрязняющих веществ имеет кратковременный характер, контроль над соблюдением установленных величин ПДВ предусматривается  расчетным методом.

План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации представлены в таблицах 3.9.1, 3.9.2.

Таблица 3.9.1. План-график контроля нормативов ПДВ на источниках выбросов на период эксплуатации 1- я очередь

| N исто чника, N конт роль- ной точки | Производство, цех, участок. /Координаты контрольной точки | Контролируемое вещество | Периоди чность контроля | Периодич ность контроля в перио- ды НМУ раз/сутки | Норматив выбросов ПДВ |  | Кем осуществляет ся контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0101 | Эксплуатация | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз /год |  | 0,0403 | 1264946,69 | Экослужба предприятия | Расчетный метод |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз /год |  | 0,0066 | 205695,154 | Экослужба предприятия | Расчетный метод |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз /год |  | 0,0034 | 107401,134 | Экослужба предприятия | Расчетный метод |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз /год |  | 0,0054 | 168952,661 | Экослужба предприятия | Расчетный метод |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз /год |  | 0,0352 | 1105415,18 | Экослужба предприятия | Расчетный метод |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз /год |  | 6E-08 | 1,88423042 | Экослужба предприятия | Расчетный метод |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз /год |  | 0,0007 | 22924,8034 | Экослужба предприятия | Расчетный метод |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз /год |  | 0,0176 | 552707,59 | Экослужба предприятия | Расчетный метод |
| 6101 | Эксплуатация | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз /год |  | 0,0003 |  | Экослужба предприятия | Расчетный метод |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз /год |  | 0,0001 |  | Экослужба предприятия | Расчетный метод |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз /год |  | 1E-06 |  | Экослужба предприятия | Расчетный метод |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз /год |  | 4E-07 |  | Экослужба предприятия | Расчетный метод |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз /год |  | 9E-07 |  | Экослужба предприятия | Расчетный метод |

Таблица 3.9.2. План-график контроля нормативов ПДВ на источниках выбросов на период эксплуатации 2- я очередь

| N исто чника, N конт роль- ной точки | Производство, цех, участок. /Координаты контрольной точки | Контролируемое вещество | Периоди чность контроля | Периодич ность контроля в перио- ды НМУ раз/сутки | Норматив выбросов ПДВ |  | Кем осуществляет ся контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0301 | Эксплуатация | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз /год |  | 0,04028 | 1264946,69 | Экослужба предприятия | Расчетный метод |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз /год |  | 0,00655 | 205695,154 | Экослужба предприятия | Расчетный метод |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз /год |  | 0,00342 | 107401,134 | Экослужба предприятия | Расчетный метод |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз /год |  | 0,00538 | 168952,661 | Экослужба предприятия | Расчетный метод |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз /год |  | 0,0352 | 1105415,18 | Экослужба предприятия | Расчетный метод |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз /год |  | 6,00E-08 | 1,884 | Экослужба предприятия | Расчетный метод |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз /год |  | 0,00073 | 22924,803 | Экослужба предприятия | Расчетный метод |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз /год |  | 0,0176 | 552707,59 | Экослужба предприятия | Расчетный метод |
| 6301 | Эксплуатация | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз /год |  | 0,00029 |  | Экослужба предприятия | Расчетный метод |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз /год |  | 0,00011 |  | Экослужба предприятия | Расчетный метод |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз /год |  | 0,0000014 |  | Экослужба предприятия | Расчетный метод |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз /год |  | 0,0000004 |  | Экослужба предприятия | Расчетный метод |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз /год |  | 0,0000009 |  | Экослужба предприятия | Расчетный метод |

## Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу

С целью охраны окружающей природной среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала необходимо принять меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ.

Негативное воздействие на окружающую природную среду и обслуживающий персонал оказывает производство, которое связано с выделением токсичных газов при работе двигателей техники и транспорта, а также с пылеобразованием при их движении и при осуществлении земляных работ.

Сокращение объемов выбросов и, вследствие этого, снижение приземных концентраций, обеспечивается комплексом технологических, специальных и планировочных мероприятий. Основными принятыми в проекте мероприятиями, направленными на предотвращение выделения вредных веществ и обеспечение безопасных условий труда, являются:

На период строительства:

- организация движения транспорта;

- укрытие тентами кузова автосамосвалов при перевозке сыпучих материалов;

- техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники, а также контроль токсичности выбросов, что обеспечивается плановыми проверками выходящего на линию автотранспорта;

- тщательная технологическая регламентация проведения работ;

- внедрение современных методов внутреннего подавления выбросов от дизельных двигателей спецавтотранспорта (малотоксичный рабочий процесс, регулирование топливоподачи, подача воды в цилиндры), что позволит снизить содержание оксидов азота в отходящих газах на 75%;

- правильный выбор вида топлива, типа двигателя и режима его работы и нагрузки.

При строительстве проектируемых сооружений специализированных мероприятий по снижению выбросов ЗВ в атмосферу не предусмотрено.

## Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, обуславливающее ухудшение качества воздуха в приземном слое.

Неблагоприятные метеоусловия определяются органами Казгидромета Западно-Казахстанской области и доводятся до сведения предприятий. Контроль выполнения мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ проводит Департамент экологии по Западно-Казахстанской области.

Неблагоприятными метеорологическими условиями, характерными для района ведения работ по данным Казгидромета, являются: пыльные бури, штиль, снегопад и метель, температурная инверсия, высокая относительная влажность.

Согласно «Методическим указаниям регулирования выбросов при НМУ», РД 52.04.52-85 мероприятия по сокращению выбросов в период НМУ разрабатываются для 2-х режимов работы. Однако разработка данных мероприятий проводится таким образом, чтобы их выполнение никак не повлияло на технологический процесс и не вызвало аварийных ситуаций.

Для первого режима работы разрабатываются мероприятия, обеспечивающие сокращение выбросов, а, следовательно, и концентрации загрязняющих веществ в атмосферу на 20%. Мероприятия данного режима носят в основном организационно-технический характер и не требуют материальных затрат.

План мероприятий для первого режима:

- регулирование топливной аппаратуры ДВС агрегатов и автотранспорта;

- размещение источников выбросов на территории площадки с учетом направления ветра, характерного для данного района;

- отмена всех профилактических и ремонтных работ на технологическом оборудовании на время НМУ;

- дополнительный контроль за выполнением технического регламента;

- усиление контроля за источниками, дающими максимальное количество выбросов ВХВ в атмосферу.

Мероприятия для второго режима включают все вышеперечисленные мероприятия, сопровождающиеся снижением производительности производства на 40%.

Для второго режима работы разработанные мероприятия обеспечивают снижение выбросов загрязняющих веществ на 40%.

План мероприятий для второго режима:

- переход на сокращенный режим работы (снижение производительности на 40%) в период НМУ.

# ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ИСТОЩЕНИЯ

## Краткая характеристика района строительства, гидрографии

Водосборная площадь Каспия составляет свыше 3.1 млн.км2. В бассейне формируются стоки рек Волги, Урала, Терека, Сулака, Самура, Куры и других, более мелких рек. Суммарный сток их в море варьирует от 205-215 до 450-460 км3 в год, или в среднем порядка 300 км3 в год. Наиболее крупные реки – Волга и Урал впадают в северную часть Каспия. Их суммарный годовой сток составляет около 85%. Распределение речного стока связано, главным образом, с неодинаковыми климатическими условиями водосбора Каспия, в разной степени подверженных воздействию различных динамических центров атмосферы.

## Проектные решения по водопотреблению и водоотведению

Данным проектом не предусматривается проектирование сетей водоснабжения и водоотведения.

При строительно-монтажных работах (СМР)

Водопотребление

Потребление воды на период строительно-монтажных работ (СМР) предусматривается:

- хозяйственно-бытовое;

- питьевое;

- производственное.

Для обеспечения технологических, производственных и бытовых нужд предусматривается привозная вода. Для питьевых нужд используется бутилированная вода.

Нормы водопотребления

Согласно СНиП РК 4.01-02-2009  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»,  п. 5.1.10, табл. 5.4 (с учетом примечаний 3,4) принимаем удельное среднесуточное потребление для  временного стройгородка:

- норма расхода воды на питьевые нужды – 2 л/сут.;

- норма расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды – 25 л/сут.

На питьевые нужды привозная бутилированная вода, по договоренности Подрядчика с Заказчиком.

Водопотребление на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды

1 –я очередь

Необходимое общее количество рабочих, подлежавших обеспечению санитарно-бытовым обслуживанием, составляет 112 человек.

2 –я очередь

Необходимое общее количество рабочих, подлежавших обеспечению санитарно-бытовым обслуживанием, составляет 126 человек.

Расчет расхода воды на период строительно-монтажных работ приведены в таблицах 4.2.1, 4.2.2.

Таблица 4.2.1. Расход воды на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды на период строительно-монтажных работ  (1-я очередь)

| Наименование потребителей | Количество работающих в смену | Норма расхода воды на ед. измерения | Расход воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на питьевые нужды |  | на хозбытовые нужды |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/период | м3/сут | м3/период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Питьевые нужды | 112 | 2 л/смена | ###### 0,224 | ###### 57,120 | ###### - | - |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 112 | 25 л/смена | ###### - | - | ###### 2,800 | ###### 714,000 |
| Всего: |  |  | 0,224 | 57,12 | 2,800 | 714,000 |

Таблица 4.2.2. Расход воды на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды на период строительно-монтажных работ  (2-я очередь)

| Наименование потребителей | Количество работающих в смену | Норма расхода воды на ед. измерения | Расход воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на питьевые нужды |  | на хозбытовые нужды |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/период | м3/сут | м3/период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Питьевые нужды | 126 | 2 л/смена | ###### 0,252 | ###### 64,260 | ###### - | - |
| Хозяйственно-бытовые нужды | 126 | 25 л/смена | ###### - | - | ###### 3,150 | ###### 803,250 |
| Всего: |  |  | 0,252 | 64,26 | 3,15 | 803,25 |

Во временном стройгородке предусмотрены в теплый период года открытые душевые установки с подогревом воды в баках солнечной радиацией, а так же размещены умывальники.

Специально оборудованная столами комната приема пищи имеет внутреннюю отделку стен и потолков из облицовочных материалов, выдерживающих влажную уборку и дезинфекцию, а в складских помещениях  вагона гардеробной стены и потолки окрашиваются влагостойкой краской.

Водопотребление на производственные нужды

На производственные нужды вода используется для пылеподавления и гидроиспытания.

1 –я очередь

Расход воды на орошение площадки строительства, приготовление бетонных растворов и т.п, согласно сметным данным, составляет: техническая – 18902,94397 м3.

2 –я очередь

Расход воды на орошение площадки строительства, приготовление бетонных растворов и т.п, согласно сметным данным, составляет: техническая – 16269,682 м3.

Расход воды на гидроиспытание 14115 м3.

Объект строительства обеспечивается:

- питьевой водой – согласно договоров Подрядчика;

- технической водой - согласно договоров Подрядчика;

Для очистки в первый участок трубопровода закачивается вода в объеме 10-15% от объема полости испытываемого участка. Пропуск очистного устройства при очистке обеспечивает удаление из нефтепровода загрязнения и перепуск воды в следующий участок. После очистки данный объем воды через фильтр, вывозится и утилизируется подрядчиком с помощью организации имеющей соответствующую лицензию.

Водоотведение

Нормы водоотведения

Нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод, образованных от жизнедеятельности, приняты равным нормам водопотребления.

Проживание рабочих бригад обеспечивается путём строительства временного стройгородка.

По всей трассе при укладке нефтепровода применять передвижные биотуалеты. Проектом принято использование биотуалета серии Компакт.

Также на территории стройгородка предусматривается установка биотуалетов серии «Компакт», с периодическим опорожнением накопительной емкости туалета в накопитель стоков от блоков столовой и душевой.

Подрядная организация, которой подлежит выполнить строительно-монтажные  работы на конкурсной основе, заключает договор со специализированной организацией на утилизацию хозяйственно-бытовых стоков на время строительства.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков

Полный расчетный объем накопителя надлежит принимать: при расходе сточных вод менее 5 м3/сут.- не менее 3-кратного суточного притока

Предусмотреть устройство двухкамерного септика, объем камеры – 3,0 м3. По окончании производства строительно-монтажных работ накопитель стоков подлежит демонтажу, земля – рекультивации.

Расход хозяйственно-бытовых сточных вод представлены в таблицах 4.2.3, 4.2.4.

Таблица 4.2.3. Объем хозяйственно-бытовых сточных вод на период строительно-монтажных работ (СМР) 1- я очередь

| Наименование стоков | Расход воды |  |
| --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/период |
| Хозяйственно-бытовые сточные воды | ###### 3,024 | 771,12 |
| Всего: | ###### 3,024 | 771,12 |

Таблица 4.2.4. Объем хозяйственно-бытовых сточных вод на период строительно-монтажных работ (СМР) 2- я очередь

| Наименование стоков | Расход воды |  |
| --- | --- | --- |
|  | м3/сут | м3/период |
| Хозяйственно-бытовые сточные воды | ###### 3,402 | 867,51 |
| Всего: | ###### 3,402 | 867,51 |

Водоотведение производственных стоков

от ПК 8010+08 до ПК 8070+25

1.	На основании ВСН 011-88 "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов", СП РК 3.05-101-2013" Магистральные трубопроводы", проектируемый трубопровод должен быть подвергнут очистке и гидроиспытанию. На испытываемом участке монтируются инвентарные узлы  запуска и приема очистных устройств, отключающая арматура, шлейфы воздухопровода, прокладывается временный водопровод сброса воды в проектируемый временный накопитель вместимостью V=700м3, опрессовочный и насосный агрегаты.

2.	Рекомендуемый порядок действий при очистке и испытанию участка от ПК  до ПК:

-           доставка воды автотранспортом от места забора - канал и слив в проектируемый

временный накопитель в объеме 10-15% от объема испытуемого участка V=700 м3;

- перекачка воды в трубопровод и последующая очистка участка с пропуском поршня разделителя и скребка калибра, при этом вода через фильтр сбрасывается в накопитель;

- для проведения гидроиспытания, параллельно с закачкой воды из накопителя производится подвоз воды автотранспортом, с запасом в объеме 4000 м3, давление гидроиспытания на прочность Рисп=1,1Рраб. Рраб=5,5 МПа. Проверка на герметичность производиться после понижения давления до Рраб. в верхней точке нефтепровода;

- после проведения гидроиспытания, вода в объеме 4000 м3 перевозится автотранспортом на следующий проектируемый участок нефтепровода ПК  до ПК;

- оставшийся объем воды 700 м3, сливается в проектируемый накопитель путем продувки с пропуском контрольного поршня до полного опорожнения трубопровода.

- на усмотрение заказчика (подрядчика) оставшаяся вода в объеме 700 м3 перевозится на следующий проектируемый участок нефтепровода или остается в накопителе для использования собственных нужд.

3.	После окончания гидравлического испытания и демонтажа инвентарных узлов запуска и приема очистных устройств трубопровод готовится к соединению с действующим нефтепроводом.

от ПК  до ПК

1.	На основании ВСН 011-88 "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов", СП РК 3.05-101-2013" Магистральные трубопроводы", проектируемый трубопровод должен быть подвергнут очистке и гидроиспытанию. На испытываемом участке монтируются инвентарные узлы  запуска и приема очистных устройств, отключающая арматура, шлейфы воздухопровода, прокладывается временный водопровод сброса воды в проектируемый временный накопитель вместимостью V=5600м3, опрессовочный и насосный агрегаты.

2.	Рекомендуемый порядок действий при очистке и испытанию участка от ПК  до ПК:

- доставка воды автотранспортом от первого испытуемого участка (ПК  до ПК) и слив в проектируемый временный накопитель в объеме 10-15% от объема испытуемого участка V=1290 м3;

- перекачка воды в трубопровод и последующая очистка участка с пропуском поршня разделителя и скребка калибра, при этом вода через фильтр сбрасывается в накопитель;

- для проведения гидроиспытания, параллельно с закачкой воды из накопителя производится подвоз воды автотранспортом, в объеме 2710 м3 от предыдущего испытуемого участка (ПК  до ПК) и в объеме 4600 м3 из канала Багырлай, давление гидроиспытания на прочность Рисп=1,1Рраб. Рраб=5,5 МПа. Проверка на герметичность производиться после понижения давления до Рраб. в верхней точке нефтепровода;

- после проведения гидроиспытания, вода в объеме 3000 м3 перевозится автотранспортом на следующие проектируемые участки нефтепровода (ПК  до ПК) и (ПК  до ПК).

- оставшийся объем воды 5600 м3, сливается в проектируемый накопитель путем продувки с пропуском контрольного поршня до полного опорожнения трубопровода.

·	вода в объеме 5600 м3 остается в накопителе для использования собственных нужд.

3.	После окончания гидравлического испытания и демонтажа инвентарных узлов запуска и приема очистных устройств трубопровод готовится к соединению с действующим нефтепроводом.

от ПК  до ПК

1.	На основании ВСН 011-88 "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов", СП РК 3.05-101-2013" Магистральные трубопроводы", проектируемый трубопровод должен быть подвергнут очистке и гидроиспытанию. На испытываемом участке монтируются инвентарные узлы  запуска и приема очистных устройств, отключающая арматура, шлейфы воздухопровода, прокладывается временный водопровод сброса воды в проектируемый временный накопитель вместимостью V=280м3, опрессовочный и насосный агрегаты.

2.	Рекомендуемый порядок действий при очистке и испытанию участка от ПК  до ПК:

- доставка воды автотранспортом от второго испытуемого участка (ПК  до ПК) и слив в проектируемый временный накопитель в объеме 10-15% от объема испытуемого участка V=280 м3;

- перекачка воды в трубопровод и последующая очистка участка с пропуском поршня разделителя и скребка калибра, при этом вода через фильтр сбрасывается в накопитель;

- для проведения гидроиспытания, параллельно с закачкой воды из накопителя производится подвоз воды автотранспортом, в объеме 1590 м3 от предыдущего испытуемого участка (ПК  до ПК), давление гидроиспытания на прочность Рисп=1,1Рраб. Рраб=5,5 МПа. Проверка на герметичность производиться после понижения давления до Рраб. в верхней точке нефтепровода;

- после проведения гидроиспытания, вода в объеме 1590 м3 перевозится автотранспортом на следующий проектируемый участок нефтепровода (ПК до ПК).

- оставшийся объем воды 280 м3, сливается в проектируемый накопитель путем продувки с пропуском контрольного поршня до полного опорожнения трубопровода.

- на усмотрение заказчика (подрядчика) оставшаяся вода в объеме 280 м3 перевозится на следующий проектируемый участок нефтепровода или остается в накопителе для использования собственных нужд.

3.	После окончания гидравлического испытания и демонтажа инвентарных узлов запуска и приема очистных устройств трубопровод готовится к соединению с действующим нефтепроводом.

от ПК  до ПК ПК

1.	На основании ВСН 011-88 "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов", СП РК 3.05-101-2013" Магистральные трубопроводы", проектируемый трубопровод должен быть подвергнут очистке и гидроиспытанию. На испытываемом участке монтируются инвентарные узлы  запуска и приема очистных устройств, отключающая арматура, шлейфы воздухопровода, прокладывается временный водопровод сброса воды в проектируемый временный накопитель вместимостью V=3200м3, опрессовочный и насосный агрегаты.

2.	Рекомендуемый порядок действий при очистке и испытанию участка от ПК  до ПК ПК:

- доставка воды автотранспортом от второго испытуемого участка (ПК  до ПК) и слив в проектируемый временный накопитель в объеме 10-15% от объема испытуемого участка V=3200 м3;

- перекачка воды в трубопровод и последующая очистка участка с пропуском поршня разделителя и скребка калибра, при этом вода через фильтр сбрасывается в накопитель;

- для проведения гидроиспытания, параллельно с закачкой воды из накопителя производится подвоз воды автотранспортом, в объеме 1130 м3 от второго испытанного участка (ПК  до ПК), в объеме 1590 м3 от третьего испытанного участка (ПК  до ПК), давление гидроиспытания на прочность Рисп=1,1Рраб. Рраб=5,5 МПа. Проверка на герметичность производиться после понижения давления до Рраб. в верхней точке нефтепровода;

- после проведения гидроиспытания, вода в объеме 3120 м3 сливается в проектируемый накопитель путем продувки с пропуском контрольного поршня до полного опорожнения трубопровода.

- вода в объеме 3120 м3 остается в накопителе для использования собственных нужд.

3.	После окончания гидравлического испытания и демонтажа инвентарных узлов запуска и приема очистных устройств трубопровод готовится к соединению с действующим нефтепроводом.

от ПК  до ПК

1.	На основании ВСН 011-88 "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов", СП РК 3.05-101-2013" Магистральные трубопроводы", проектируемый трубопровод должен быть подвергнут очистке и гидроиспытанию. На испытываемом участке монтируются инвентарные узлы  запуска и приема очистных устройств, отключающая арматура, шлейфы воздухопровода, прокладывается временный водопровод сброса воды в проектируемый временный накопитель вместимостью V=250м3, опрессовочный и насосный агрегаты.

2.	Рекомендуемый порядок действий при очистке и испытанию участка от ПК  до ПК :

- доставка воды автотранспортом от места забора - канал и слив в проектируемый временный накопитель в объеме 10-15% от объема испытуемого участка V=235 м3;

- перекачка воды в трубопровод и последующая очистка участка с пропуском поршня разделителя и скребка калибра, при этом вода через фильтр сбрасывается в накопитель;

- для проведения гидроиспытания, параллельно с закачкой воды из накопителя производится подвоз воды от канала автотранспортом, в объеме 1325 м3, давление гидроиспытания на прочность Рисп=1,1Рраб. Рраб=5,5 МПа. Проверка на герметичность производиться после понижения давления до Рраб. в верхней точке нефтепровода;

- после проведения гидроиспытания, вода в объеме 1325 м3 перевозится автотранспортом на следующий проектируемый участок нефтепровода ПК  до ПК;

- оставшийся объем воды 235 м3, сливается в проектируемый накопитель путем продувки с пропуском контрольного поршня до полного опорожнения трубопровода.

- на усмотрение заказчика (подрядчика) оставшаяся вода в объеме 235 м3 перевозится на следующий проектируемый участок нефтепровода или остается в накопителе для использования собственных нужд.

3.	После окончания гидравлического испытания и демонтажа инвентарных узлов запуска и приема очистных устройств трубопровод готовится к соединению с действующим нефтепроводом.

от ПК  до ПК

1.	На основании ВСН 011-88 "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов", СП РК 3.05-101-2013" Магистральные трубопроводы", проектируемый трубопровод должен быть подвергнут очистке и гидроиспытанию. На испытываемом участке монтируются инвентарные узлы  запуска и приема очистных устройств, отключающая арматура, шлейфы воздухопровода, прокладывается временный водопровод сброса воды в проектируемый временный накопитель вместимостью V=250м3, опрессовочный и насосный агрегаты.

2.	Рекомендуемый порядок действий при очистке и испытанию участка от ПК  до ПК:

- доставка воды автотранспортом от раннее испытанного участка ПК  до ПК  и слив в проектируемый временный накопитель в объеме 10-15% от объема испытуемого участка V=235 м3;

- перекачка воды в трубопровод и последующая очистка участка с пропуском поршня разделителя и скребка калибра, при этом вода через фильтр сбрасывается в накопитель;

- для проведения гидроиспытания, параллельно с закачкой воды из накопителя производится подвоз воды от раннее испытанного участка ПК  до ПК  в объеме 1090 м3 и из канала в объеме 235 м3, давление гидроиспытания на прочность Рисп=1,1Рраб. Рраб=5,5 МПа. Проверка на герметичность производиться после понижения давления до Рраб. в верхней точке нефтепровода;

- после проведения гидроиспытания, вода в объеме 1325 м3 перевозится автотранспортом на следующий проектируемый участок нефтепровода ПК  до ПК;

- оставшийся объем воды 235 м3, сливается в проектируемый накопитель путем продувки с пропуском контрольного поршня до полного опорожнения трубопровода.

- на усмотрение заказчика (подрядчика) оставшаяся вода в объеме 235 м3 перевозится на следующий проектируемый участок нефтепровода или остается в накопителе для использования собственных нужд

3.	После окончания гидравлического испытания и демонтажа инвентарных узлов запуска и приема очистных устройств трубопровод готовится к соединению с действующим нефтепроводом.

от ПК  до ПК

1.	На основании ВСН 011-88 "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов", СП РК 3.05-101-2013" Магистральные трубопроводы", проектируемый трубопровод должен быть подвергнут очистке и гидроиспытанию. На испытываемом участке монтируются инвентарные узлы  запуска и приема очистных устройств, отключающая арматура, шлейфы воздухопровода, прокладывается временный водопровод сброса воды в проектируемый временный накопитель вместимостью V=4400м3, опрессовочный и насосный агрегаты.

2.	Рекомендуемый порядок действий при очистке и испытанию участка от ПК  до ПК:

- доставка воды автотранспортом от раннее испытанного участка ПК  до ПК  и слив в проектируемый временный накопитель в объеме 10-15% от объема испытуемого участка V=655 м3;

- перекачка воды в трубопровод и последующая очистка участка с пропуском поршня разделителя и скребка калибра, при этом вода через фильтр сбрасывается в накопитель;

- для проведения гидроиспытания, параллельно с закачкой воды из накопителя производится подвоз воды от раннее испытанного участка ПК  до ПК  в объеме 670 м3 и из канала в объеме 3045 м3, давление гидроиспытания на прочность Рисп=1,1Рраб. Рраб=5,5 МПа. Проверка на герметичность производиться после понижения давления до Рраб. в верхней точке нефтепровода;

- после проведения гидроиспытания, вода в объеме 4370 м3 сливается в проектируемый накопитель путем продувки с пропуском контрольного поршня до полного опорожнения трубопровода.

·	вода в объеме 4370 м3 остается в накопителе для использования собственных нужд.

3.	После окончания гидравлического испытания и демонтажа инвентарных узлов запуска и приема очистных устройств трубопровод готовится к соединению с действующим нефтепроводом.

Объем воды необходимый для очистки и испытания проектируемых участков нефтепровода:

ПК  до ПК  - очистка 700 м3, гидроиспытание 4675 м3;

ПК  до ПК  - очистка 1290 м3, гидроиспытание 8600 м3;

ПК  до ПК  - очистка 280 м3, гидроиспытание 1870 м3;

ПК  до ПК  - очистка 470 м3, гидроиспытание 3120 м3;

ПК  до ПК  - очистка 235 м3, гидроиспытание 1560 м3;

ПК  до ПК  - очистка 235 м3, гидроиспытание 1560 м3;

Общая потребность в воде из канала 14115 м3.

- При эксплуатации

Данным проектом инженерные системы водоснабжения и водоотведения на период эксплуатации не проектируются.

В составе данного проекта постоянное нахождение персонала не требуется. Для выполнения технологического процесса будет привлечен существующий персонал.

Сводная таблица водопотребления и водоотведения на период строительно-монтажных работ приведена в таблице 4.2.3.

Таблица 4.2.3. Сводная таблица водопотребления и водоотведения на период строительно-монтажных работ (СМР) 1- я очередь

| № п/п | Наименование потребителей | Кол-во | Норма расхода воды на ед. | Кол-во дней работы в году | ###### Водопотребление |  |  |  | ###### Водоотведение |  |  |  | ###### Безвозвратные потери | ###### Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | хозяйственно-бытовые нужды |  | производственные нужды |  | хозяйственно-бытовые сточные воды |  | производственные сточные воды |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м3/сут | м3/ период | м3/сут | м3/ период | м3/сут | м3/ период | м3/сут | м3/ период | м3/период |  |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Питьевые нужды | 112чел. | ###### 2 л/сут | ###### 255 | ###### 0,224 | ###### 57,120 | ###### - | - | ###### 0,224 | ###### 57,120 | ###### - | - | - | ###### В соответствии с тех.проектом |
| 1.2 | Хозяйственно-бытовые нужды | 112 чел. | ###### 25 л/сут | 255 | ###### 2,80 | 714,000 | ###### - | - | ###### 2,80 | 714,000 | ###### - | - | - | ###### В соответствии с тех.проектом |
| 1.3 | Итого: |  |  |  | ###### 3,024 | 771,12 | ###### - | - | ###### 3,024 | 771,12 |  |  |  |  |
| ###### Производственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Полив вдольтрассовых автодорог и пылеподавление и уплотнение грунта, приготовление растворов и пр. | ###### - | ###### - | ###### - | ###### - | - | - | 18902,94397 | ###### - | - | ###### - | - | 18902,94397 | ###### В соответствии с тех.проектом |
| 2.3 | Итого: |  |  |  |  |  |  | 18902,94397 |  |  |  | - | 18902,94397 |  |

Таблица 4.2.3. Сводная таблица водопотребления и водоотведения на период строительно-монтажных работ (СМР) 2- я очередь

| № п/п | Наименование потребителей | Кол-во | Норма расхода воды на ед. | Кол-во дней работы в году | ###### Водопотребление |  |  |  | ###### Водоотведение |  |  |  | ###### Безвозвратные потери | ###### Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | хозяйственно-бытовые нужды |  | производственные нужды |  | хозяйственно-бытовые сточные воды |  | производственные сточные воды |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м3/сут | м3/ период | м3/сут | м3/ период | м3/сут | м3/ период | м3/сут | м3/ период | м3/период |  |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Питьевые нужды | 126 чел. | ###### 2 л/сут | ###### 255 | ###### 0,252 | ###### 64,260 | ###### - | - | ###### 0,252 | ###### 64,260 | ###### - | - | - | ###### В соответствии с тех.проектом |
| 1.2 | Хозяйственно-бытовые нужды | 126 чел. | ###### 25 л/сут | 255 | ###### 3,150 | ###### 803,250 | ###### - | - | ###### 3,150 | ###### 803,250 | ###### - | - | - | ###### В соответствии с тех.проектом |
| 1.3 | Итого: |  |  |  | ###### 3,402 | 867,51 | ###### - | - | ###### 3,402 | 867,51 |  |  |  |  |
| ###### Производственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Полив вдольтрассовых автодорог и пылеподавление и уплотнение грунта, приготовление растворов и пр. | ###### - | ###### - | ###### - | ###### - | - | - | 16269,682 | ###### - | - | ###### - | - | 16269,682 | ###### В соответствии с тех.проектом |
| 2.2 | Гидроиспытание | ###### - | ###### - | ###### - | ###### - | - | - | 14115 | ###### - | - | ###### - | 14115 | - | ###### В соответствии с тех.проектом |
| 2.3 | Итого: |  |  |  |  |  |  | 30384,682 |  |  |  | 14115 | 16269,682 |  |

## Защита от загрязнения поверхностных и подземных вод

В процессе производства инженерно-геологической разведки, вскрыт горизонт грунтовых вод.

При строительных работах одним из мероприятий, снижающим эти негативные воздействия, можно считать: строгое ограничение числа подъездных путей к местам строительных работ и минимизация площадей, занимаемых строительной техникой, соблюдение графика строительных работ и транспортного движения, чтобы исключить аварийные ситуации и последующее загрязнение.

Проектными решениями сброс каких-либо сточных вод на рельеф или в поверхностные водные источники не предусматривается.

Основными мероприятиями по охране и рациональному использованию водных ресурсов являются:

- технологическая система трубопроводов полностью герметизирована;

- усиленная защита трубопроводов от коррозии при подземной прокладке;

- надежный контроль качества сварных стыков физическими и радиографическими методами;

- производственные процессы исключают в рабочем режиме какие-либо стоки на рельеф с технологических площадок с твердым покрытием, которые могут быть загрязнены нефтепродуктами и другими химическими веществами;

- система автоматики позволяет надёжно контролировать герметичность технологического процесса и исключить бесконтрольные утечки и переливы;

- контроль за качеством и составом питьевой и технической воды.

# ОХРАНА ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ (РЕКУЛЬТИВАЦИЯ) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. ОХРАНА НЕДР, РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА. ОТХОДЫ

## Краткая характеристика почвенно-растительного покрова района

Подчиняясь строгой широтной географической зональности, почвенно-растительный покров района представлен светлокаштановыми, бурыми и серо-бурыми нормальными, солонцеватыми и эродированными почвами. В автоморфных условиях формируются нормальные почвы, с отсутствием в пределах гумусового горизонта признаков осолонения, солонцеватости и засоления. В солонцеватых почвах наблюдается уплотнение гумусового горизонта (В), а эродированные почвы подвергаются смыву или дефляции.

Растительный покров полупустынной зоны в основном состоит из древновинных злаков, в сочетании с ксерофитными полукустарниками и солянками. Проективное покрытие не превышает 40-60%. Дерновинные злаки представлены типчаком и ковылью Лессинга, ксерофитные полукустарники – полынью белой.

На участках строительства  почвенный слой не превышает 0,1 м.

## Инженерно-геологические условия

Геолого-литологический разрез участка изучен 78 скважинами   глубиной от 3,0 м – до 5,0 м от дневной поверхности. В разрезе участка выделены четыре инженерно-геологических элемента.

По оси нефтепровода сверху залегает почвенно-растительный слой, мощностью – 0,1м. Плотность  1,60 г/см3. Грунт подлежит срезке на полную мощность.

Инженерно-геологический элемент №1(ИГЭ-1) вскрыт  скважинами с глубины 0,1 м до глубины 3,0-5,0 м. Грунт классифицирован как суглинок легкий, пылеватый, коричневый, твёрдый, с прослоями супесей и песков, просадочный – I типа. Мощность суглинка 4,0 м. Начальное просадочное давление – 0,12 Мпа.

Инженерно-геологический элемент №2(ИГЭ-2). вскрыт скважинами с глубины 0,1 м до 4,0 м. Грунт классифицирован как супесь пылеватая, твердая, коричневая, с прослоями до 5 см мелкого песка и с 10% гравия, просадочная – I типа.  Мощность слоя от до 4,0 м. Начальное просадочное давление - 0,12 Мпа.

Инженерно-геологический элемент №3 (ИГЭ-3) Вскрыт повсеместно. Представлен  песком   мелким,  маловлажным,  желтым, с гравием до 10%.

Инженерно-геологический элемент №4 (ИГЭ-4) Вскрыт только в  нескольких скважинах на глубине 1,0 м - 2,0 м.  Грунт классифицирован как глина легкая, твердая, коричневая. Вскрытая мощность слоя глин  до 3,0 м.

Грунты на обследованных участках проявляют просадочные свойства I-типа при нагрузках 0,12 Мпа. Суммарная просадка не превышает 1-2 см.

## Рекультивация нарушенных земель

Под рекультивации земель понимают - последовательно выполняемые комплексы работ по рекультивации земель.

технический — этап рекультивации земель, включающий их подготовку для последующего целевого использования в народном хозяйстве. Этот этап предусматривает планировку, формирование откосов, снятие, транспортирование и нанесение почв на рекультивируемые земли, устройство гидротехнических и мелиоративных сооружений, захоронение токсичных вскрышных пород, а также проведение других работ, создающих необходимые условия для дальнейшего использования рекультивированных земель;

В соответствии с п. 5.4 ГОСТ 17.5.3.04-83 на техническом этапе рекультивации земель при строительстве линейных сооружений необходимо проводиться следующие работы:

- уборка строительного мусора, удаление из пределов строительной полосы всех временных устройств;

- засыпка траншей трубопроводов грунтом с отсыпкой валика, обеспечивающего создание ровной поверхности после уплотнения грунта;

- распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади равномерным слоем;

- оформление откосов кавальеров, насыпей, выемок, засыпку или выравнивание рытвин и ям;

- мероприятия по предотвращению эрозионных процессов;

Согласно п. 5.1 ГОСТ 17.5.3.04-83 при строительстве, реконструкции и эксплуатации линейных сооружений (магистральных трубопроводов и отводов от них, железных и автомобильных дорог, каналов) должны быть рекультивированы:

- трассы трубопроводов;

- притрассовые карьеры;

- резервы;

- кавальеры.

Рекультивация строительной полосы после засыпки магистральных трубопроводов должна осуществляться в процессе строительства трубопроводов, а при невозможности этого - после завершения строительства в сроки, устанавливаемые органами, предоставляющими земельные участки в пользование.

Строительно-монтажные работы на пересечениях с подземными коммуникациями должны выполняться при наличии письменного разрешения владельца коммуникаций и в присутствии его представителя.

Эксплуатирующая организация обязана до начала работ обозначить на местности в зоне производства работ ось и границы коммуникаций. Перед началом работ строительная организация проводит ручную шурфовку с целью уточнения глубины заложения и расположения в плане коммуникации.

При производстве работ на местах пересечения трубопровода с существующими подземными коммуникациями и сооружениями необходимо использовать приборы обнаружения коммуникаций и принимать меры для предохранения их от повреждений.

При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и сооружений, не значащихся в проектной документации, строительно-монтажные работы должны быть прекращены и вновь продолжены только после согласования мер по предохранению их от повреждения с представителями заказчика, организацией, эксплуатирующей эти коммуникации и сооружения, а также проектной организацией, запроектировавшей трубопровод.

При строительстве трубопроводов в технических коридорах производство работ организуется таким образом, чтобы исключить повреждение ранее проложенных трубопроводов. ППР по строительству нового трубопровода согласовывается с организацией, эксплуатирующей действующие трубопроводы.

Строительно-монтажные организации должны иметь лицензию на право производства работ по сооружению новых и реконструкции действующих трубопроводов и ответвлений от них.

При производстве земляных работ необходимо применять способы и методы, исключающие эрозионные процессы (размыв, выдувание), оползневые явления, а также засоление, загрязнение, захламление или заболачивание земель.

Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2 м по обе стороны от действующих трубопроводов или электрического кабеля, а также в местах пересечения с подземными коммуникациями, должны производиться только вручную в присутствии представителя эксплуатирующей организации.

При проведении работ в охранных зонах отвалы минерального следует располагать между действующим и прокладываемым трубопроводами, оставляя свободной берму шириной не менее 0,5 м. Зоны расположения отвалов грунта указывают в проекте производства работ.

Для выполнения работ по засыпке трубопровода механизмами ответственный за проведение работ обязан выдать машинисту механизма по засыпке траншеи схему производства работ, показать на месте границы работы механизма и расположение действующих трубопроводов.

Проезд землеройных и других машин над действующими коммуникациями допускается только по специально оборудованным переездам в местах, указанных эксплуатирующей организацией. Эти переезды устраивают из сборных железобетонных плит, соединенных стальными планками, приваренными к монтажным петлям. На участках, где действующие коммуникации заглублены менее 1,4 м – для трубопровода и 1,0 м – для кабелей и проводов, должны быть установлены знаки с надписями, предупреждающими об особой опасности. В местах, не оборудованных переездами через действующие коммуникации, проезд строительной техники (трактора, экскаватора, бульдозера, трубоукладчика и т.п.) и автотранспорта запрещен.

Запрещается передвижение строительных машин и механизмов в темное время суток, а также во время нетехнологических перерывов без сопровождения ответственного лица за безопасное производство работ в охранной зоне действующих коммуникаций.

Работа строительных и дорожных машин в охранной зоне ЛЭП разрешается при наличии у машинистов вышеуказанных машин наряда-допуска и при полностью снятом напряжении организацией, эксплуатирующей данную линию электропередачи.

Расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее положении до вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода, находящейся под напряжением воздушной линии электропередачи, приведено в таблице.

Напряжение, кВ	до 1	1-20	35-110	150-220	330	500-750	800

(пост. ток)

Расстояние, м		1,5	2,0	4	5	6	9	9

Работа строительных машин под ЛЭП разрешается при напряжении 110 кВ и выше и расстоянии по вертикали от выдвижной части машины или груза до привода в соответствии с таблицей.

При эксплуатации строительных машин запрещается:

- оставлять без надзора работающие механизмы;

- отдыхать в зоне работающих машин и механизмов в плохо просматриваемых   местах и вблизи от мест движения транспорта и машин;

- курить и использовать открытый огонь при заправке машин;

- ремонтировать машину с работающим двигателем;

- находиться под машиной при работающем двигателе;

- сходить с экскаватора при его движении или повороте платформы.

Экскаваторы и бульдозеры, используемые на земляных работах и рекультивации земель, должны быть оборудованы звуковой и световой сигнализацией.

При совместной работе экскаваторов и бульдозеров не допускается, чтобы бульдозер находился в зоне действия ковша экскаватора ближе, чем на 5 м.

Расстояние между работающими в комплекте землеройными машинами должно быть не менее 5 м.

## Мероприятия по предотвращению и смягчению воздействия на почвенный покров

В процессе строительно-монтажных работ будет наблюдаться незначительное негативное воздействие на почвенный покров. Поэтому для снижения этих негативных воздействий необходимо провести комплекс мероприятий с целью восстановления нарушенных земель и охраны их от загрязнения:

- строгое соблюдение технологического цикла проведения работ;

- организация движения строительной техники (движение к местам проведения работ должно осуществляться по существующим дорогам),

- для ослабления пылевого переноса, особенно в жаркий период года, в местах проведения работ и интенсивного движения транспорта при необходимости будет производиться полив водой дорог, участков строительства;

- сбор и утилизация образующихся при строительстве производственных отходов (железобетонные изделия, металлолом, обрезки труб, стружка, остатки изоляции и пр.).

При эксплуатации объектов для снижения негативного воздействия на почвенный покров разработаны следующие мероприятия:

- строго регламентировать проведение работ, связанных с загрязнением почвенного покрова при эксплуатационном и ремонтном режиме работ;

- восстановление земель, нарушенных при строительстве объектов;

- инвентаризация, сбор отходов в специально оборудованных местах, своевременный вывоз твердых и жидких отходов;

- периодический визуальный осмотр мест временного складирования отходов производства и потребления;

- проведение визуального обследования почвенного покрова.

После завершения строительных работ на территории проектируемых работ рекомендуется проведение визуального обследования территории на предмет обнаружения замазученных пятен грунта. При обнаружении замазученных пятен производится удаление из состава почвы загрязненных участков.

Работы по контролю загрязнения почв, и оценки их качественного состояния регламентируются ГОСТом 17.4.4.02-84 «Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа».

## Управление отходами

Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению загрязнения окружающей среды, должна проводиться политика управления отходами. Проведение политики управления отходами позволит минимизировать риск для здоровья и безопасности работников и природной среды. Система управления отходами контролирует безопасное размещение различных типов отходов.

При строительстве и эксплуатации запроектированных сооружений и оборудования образуются отходы, которые при неправильном обращении и хранении могут оказать негативное воздействие на природную среду.

На основании классификатора отходов, утвержденным приказом № 169-п Министра охраны окружающей среды РК от 31 мая 2007 года, в соответствии с Базальской конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов, определяется 3 уровня опасности отходов:

- красный список отходов (индекс R) – отходы, ввоз которых на территорию страны запрещен, а также запрещен их транзит через территорию страны;

- янтарный или желтый список (индекс А) – отходы, которые попадают под регулирование в соответствии с принятым законодательством;

- зеленый список (индекс G) – отходы, трансграничные перевозки которых регулируют существующими методами контроля, обычно применяемыми в торговых сделках.

По источникам образования отходы относятся к промышленным и бытовым.

Реализация намечаемой хозяйственной деятельности неизбежно будет сопровождаться образованием, накоплением промышленных отходов. Процессы строительства и эксплуатации запроектированных объектов характеризуются образованием и накоплением различного вида отходов, являющихся потенциальными загрязнителями земельных и водных ресурсов. С целью охраны почв от возможного загрязнения отходами производства предъявляются повышенные требования надежности к сооружениям, которые обеспечиваются принятыми проектными решениями.

Согласно Экологическому Кодексу РК 2007г., ряду законодательных и нормативных правовых актов, принятых в республике, отходы производства и потребления должны собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться в места утилизации или захоронения.

Все отходы немедленно складируются в специально отведенных местах в металлические контейнеры. Контейнеры устанавливаются на специальных железобетонных площадках и закрываются металлическими крышками.

Предназначенные для удаления отходы должны храниться с учетом предотвращения загрязнения окружающей среды.

При строительстве возможно образование следующих видов отходов:

- Использованная тара из-под ЛКМ;

- Промасленная ветошь;

- Огарки сварочных электродов;

- Металлолом;

- Отходы меди и гидроизоляции;

- Строительные отходы;

- Твердые бытовые отходы.

На период эксплуатации отходы не образуются.

При строительстве возможно образование следующих видов отходов:

Использованная тара из-под ЛКМ (лакокрасочных материалов) - данный вид отходов относится к янтарному списку отходов АD070, (III класс опасности), образуются в процессе лакокрасочных работ.

Промасленная ветошь образуется при ликвидации проливов, вследствие протирки загрязненной поверхности автотранспортных средств, деталей механизмов и других ремонтных работах. Данный вид отхода относится к янтарному списку отходов АС030, (III класс опасности), пожароопасный, твердый, не растворим в воде.

Огарки сварочных электродов – отходы остающиеся при проведение сварочных работ – твердые, не пожароопасные, зеленый список отходов GA090, (IV класс опасности).

Отходы и лом меди (остатки кабельной продукции и проводов, изоляторы), образуются в процессе проведения строительных, монтажных и демонтажных работ, относятся к Зеленому списку отходов GА120, (IV класс опасности). Твердые, не пожароопасные.

Металлолом (отходы, остающиеся при строительстве, техническом обслуживании и монтаже оборудования – металлическая стружка, куски металла, бракованные детали, выявленные в процессе ремонта и не подлежащие восстановлению, обрезки труб, арматура и т.д.) – твердые, не пожароопасные, зеленый список отходов GA090, (IV класс опасности).

Строительные отходы (остатки бетона, опалубки, обломки железобетонных изделий, остатки кабельной продукции и проводов, изоляторы и др.) образуются в процессе проведения строительно-монтажных работ, относятся к Зеленому списку отходов GG170, (IV класс опасности). Твердые, не пожароопасные.

Твердые бытовые отходы (бытовой мусор, упаковочные материалы и др.) – данный вид отходов относится к зеленому списку отходов GO060, неопасные, (V класс опасности).

## Расчеты и обоснование объемов образования отходов на период строительства

- Использованная тара из-под ЛКМ

Расчёт образования пустой тары из-под ЛКМ произведён по «Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утверждённой Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.

Норма образования отхода определяется по формуле:

, т/год,

где: Мi- масса i-го вида тары, т/год;

n- число видов тары, шт.;

Mki- масса краски в i-ой таре, т/год;

- содержание остатков краски в i-той таре в долях от Mki (0,01-0,05).

Таблица 5.5.1. Образование тары из-под ЛКМ при строительстве

| № очереди | Расход сырья, т | Масса тары Mi, (пустой), т | Кол-во тары, n | Масса продукта в таре Mki, т | αi содержание остатков краски в таре в долях от Mki (0,01-0,05) | Масса жестяной тары из-под ЛКМ, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь | 15,7739 | 0,001 | 315 | 0,05 | 0,03 | 0,3165 |
| 2 очередь | 20,0960 | 0,001 | 402 | 0,05 | 0,03 | 0,4035 |

Отходы ЛКМ собираются в спец.контейнеры и вывозятся на договорной основе. Временное хранение отхода допускается не более 6 месяцев с момента образования.

- Промасленная ветошь

Расчет образования промасленной ветоши производится по формуле «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», Приложение 16 к Приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008 г.

Норма образования промасленной ветоши:

N = Mo + M + W, т/год

где: Мо – поступающее количество ветоши, т/год;

М – норматив содержания в ветоши масел, М=0,12*Мо;

W – нормативное содержание в ветоши влаги, W=0,15*Мо;

1 очередь

М = 0,12*0,001828 = 0,0002

W = 0,15*0,001828 = 0,0003

N= 0,001828 +0,0002+0,0003 = 0,0023 т

2 очередь

М = 0,12*0,001098 = 0,0001

W = 0,15*0,001098 = 0,0002

N= 0,001098 +0,0001+0,0002 = 0,0014 т

Образованная промасленной ветошь, вывозится согласно договору. Временное хранение отхода допускается не более 6 месяцев с момента образования.

- Огарки сварочных электродов

Расчёт отходов сварочных электродов производится по «Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утверждённой Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.

N = Mост*,

где: Mост – фактический расход электродов, тонн,

 - остаток электрода,  =0,015 от массы электрода

1 очередь

N = 8,8137 * 0,015 = 0,1322 т

2 очередь

N = 14,4856 * 0,015 = 0,2173 т

Данный вид  отходов планируется собирать в металлическую емкость с последующим вывозом согласно договору. Временное хранение отхода допускается не более 6 месяцев с момента образования.

- Металлолом

Ориентировочное количество образования данного вида отходов составит –  59,658 т (1-я очередь) и 149,145 т (2-я очередь).

Металлолом хранится на временной площадке сбора металлолома, с последующим вывозом, согласно договору. Временное хранение отхода допускается не более 6 месяцев с момента образования.

- Строительные отходы

1-я очередь

Ориентировочное количество образования данного вида отходов составит – 1,056 т , с последующим вывозом, согласно договору. Временное хранение отхода допускается не более 6 месяцев с момента образования.

2-я очередь

Ориентировочное количество образования данного вида отходов составит – 0,528 т , с последующим вывозом, согласно договору. Временное хранение отхода допускается не более 6 месяцев с момента образования.

- Отходы и лом меди

1-я очередь

Ориентировочное количество образования данного вида отходов составит – 0,1548 т (демонтаж кабеля – 360 м * 0,43кг/м ), с последующим вывозом, согласно договору.

2-я очередь

Ориентировочное количество образования данного вида отходов составит – 0,04386 т (демонтаж кабеля – 102 м * 0,43кг/м ), с последующим вывозом, согласно договору.

- Твердые бытовые отходы

Cобираются в контейнеры и по мере накопления вывозятся на договорной основе.

Согласно РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства» (Алматы, 1996) объем образования твердо-бытовых отходов определяется по следующей формуле:

Q = P * M * pтбо ,

где:

Р – норма накопления отходов на одного человека в год, м3/год*чел. – 1,06;

М – численность персонала, принимаем ориентировочно - 112 человек; (1-я очередь)

М – численность персонала, принимаем ориентировочно - 126 человек; (2-я очередь)

ртбо – удельный вес твердо-бытовых отходов, т/м3 – 0,25.

Q = 1,06 * 112 * 0,25 = 29,6800 т/год. (1-я очередь)

Q = 1,06 * 126 * 0,25 = 33,3900 т/год. (2-я очередь)

1-я очередь

Ориентировочный объем образования ТБО за 8,5 месяцев (255 сут.) составит 20,7353 т/период.

2-я очередь

Ориентировочный объем образования ТБО за 8,5 месяцев (255 сут.) составит 23,3273 т/период.

Количество отходов, образующееся при строительстве, принято ориентировочно и будет корректироваться по фактическому образованию. Временное хранение отхода допускается не более 6 месяцев с момента образования.

На период эксплуатации отходы не образуются.

Нормативы размещения отходов и объемы их образования на период строительства приведены в таблицах 5.5.2, 5.5.3.

Таблица 5.5.2. Нормативы размещения отходов производства и потребления на период строительства 1 очередь

| Наименование отходов | Образование, т/год | Размещение, т/год | Передача сторонним организациям, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Строительно-монтажные работы (8,5 месяцев, год достижения 2019-2020 гг.) |  |  |  |
| Всего | 82,0551 | - | 82,0551 |
| в т.ч. отходов производства | 61,3198 | - | 61,3198 |
| отходов потребления | 20,7353 | - | 20,7353 |
| Янтарный уровень опасности |  |  |  |
| Использованная тара из-под ЛКМ | 0,3165 | - | 0,3165 |
|  |  |  | По договору |
| Промасленная ветошь | 0,0023 | - | 0,0023 |
|  |  |  | По договору |
| Зеленый уровень опасности |  |  |  |
| Строительные отходы | 1,056 | - | 1,056 |
|  |  |  | По договору |
| Отходы и лом меди | 0,1548 | - | 0,1548 |
|  |  |  | По договору |
| Металлолом | 59,658 | - | 59,658 |
|  |  |  | По договору |
| Огарки сварочных электродов | 0,1322 | - | 0,1322 |
|  |  |  | По договору |
| Твердые бытовые отходы | 20,7353 | - | 20,7353 |
|  |  |  | По договору |

Таблица 5.5.3. Нормативы размещения отходов производства и потребления на период строительства 2 очередь

| Наименование отходов | Образование, т/год | Размещение, т/год | Передача сторонним организациям, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Строительно-монтажные работы (8,5 месяцев, год достижения 2020 г.) |  |  |  |
| Всего | 173,6664 | - | 173,6664 |
| в т.ч. отходов производства | 150,3391 | - | 150,3391 |
| отходов потребления | 23,3273 | - | 23,3273 |
| Янтарный уровень опасности |  |  |  |
| Использованная тара из-под ЛКМ | 0,4035 | - | 0,4035 |
|  |  |  | По договору |
| Промасленная ветошь | 0,0014 | - | 0,0014 |
|  |  |  | По договору |
| Зеленый уровень опасности |  |  |  |
| Строительные отходы | 0,528 | - | 0,528 |
|  |  |  | По договору |
| Отходы и лом меди | 0,04386 | - | 0,04386 |
|  |  |  | По договору |
| Металлолом | 149,145 | - | 149,145 |
|  |  |  | По договору |
| Огарки сварочных электродов | 0,2173 | - | 0,2173 |
|  |  |  | По договору |
| Твердые бытовые отходы | 23,3273 | - | 23,3273 |
|  |  |  | По договору |

Подрядная организация, которой подлежит выполнить строительно-монтажные  работы на конкурсной основе, заключает договор со специализированной организаци

Согласно Экологическому кодексу РК (гл.42), ряду законодательных и нормативно-правовых актов, принятых в Республике Казахстан, отходы производства и потребления должны собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться в места утилизации или захоронения.

Сокращение отходов, их утилизация способствуют защите окружающей среды.

Физические и юридические лица, в процессе деятельности которых образуются опасные отходы, должны осуществлять мероприятия, направленные на прекращение или сокращение их образования и (или) снижение уровня опасности:

- внедрять малоотходные технологии и организационные меры по снижению образования отходов на основе новейших научно-технических достижений;

- проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;

- проводить мониторинг состояния окружающей среды на территориях объектов размещения отходов;

- предоставлять в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, информацию, связанную с обращением с отходами;

- соблюдать требования по предупреждению аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации.

Таким образом, действующая система управления отходами при строительных работах и при эксплуатации должна минимизировать возможное воздействие на окружающую среду, как при хранении, так и при перевозке отходов к месту размещения.

## Мероприятия по снижению объемов образования отходов и снижению воздействия на окружающую среду

Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходами  производства и потребления включают следующие эффективные меры:

- размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;

- максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационально использования сырья и материалов, используемых в производстве;

- рациональная закупка материалов в таких количествах, которые реально     используются на протяжении определенного промежутка времени, в  течение которого они не будут переведены в разряд  отходов;

- закупка материалов, используемых в производстве, в контейнерах многоразового использования для снижения отходов в виде упаковочного материала или пустых контейнеров;

- принимать меры предосторожности и проводить ежедневные профилактические работы для исключения утечек и проливов жидких сырья и топлива;

- повторное использование отходов производства, этим достигается снижение использования сырьевых материалов.

Мероприятия по сокращению объема отходов предполагают применение безотходных технологий либо уменьшение, по мере возможности, количества или относительной токсичности отходов путем применения альтернативных материалов, технологий, процессов, приемов.

## Охрана флоры и фауны

На территории строительства отсутствуют заказники, заповедники и особо охраняемые зоны. Фаунистический состав представлен в основном степными видами птиц и млекопитающих.

При реализации проектных решений, среди основных факторов воздействия на растительность и представителей фауны, можно выделить следующие, действующие на ограниченных участках:

- механическое воздействие при строительных и дорожных работах;

- временная или постоянная утрата мест обитания;

- химическое загрязнение почв и растительности;

- причинение физического ущерба или беспокойства живым организмам вследствие повышения уровня шума, искусственного освещения и т.д.

Восстановление растительного покрова начинается после прекращения строительных работ, связанных непосредственно с воздействием на растительность, скорость и направление которых будут зависеть от многих факторов. На незагрязненных участках образование вторичных фитоценозов следует ожидать уже на следующий год после окончания работ.

Для большинства животных наиболее губительным антропогенным фактором является нарушение почвенно-растительного покрова, загрязнение грунтов и растительности, высокий фактор беспокойства, возникающий при движении автотранспорта, вследствие чего происходит вытеснение их из ближайших окрестностей, снижается плотность населения групп животных вплоть до исчезновения.

Эксплуатация нефтепровода не окажет влияния на флору и фауну территории (при условии отсутствия незаконного промысла и случайной гибели животных).

При строительных работах и при эксплуатации должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по предотвращению гибели животных, сохранению среды обитания и условий размножения, путей миграции, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания животных.

Проектными решениями обеспечиваются следующие мероприятия по охране флоры и фауны:

- строгое запрещение кормление диких животных персоналом, а также надлежащее хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных;

- движение автотранспорта только по установленной транспортной схеме, с разумным ограничением подачи звуковых сигналов;

- контроль и недопущение бесконтрольного слива горюче-смазочных материалов на грунт;

- максимально возможное снижение шумового фактора на окружающую фауну;

- своевременно рекультивировать участки с нарушенным почвенно-растительным покровом;

- немедленное реагирование на каждый сомнительный случай заболевания (недомогания) с установлением возможной причинно-следственной связи с эпизоотией среди грызунов с информированием органов Госсанэпиднадзора и областного штаба по чрезвычайным ситуациям;

- участие в проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий, включая прививки, по планам территориальной СЭС;

- создание маркировок на объектах и сооружениях;

- проведение визуального осмотра производственного участка на предмет обнаружения замазученных пятен.

Таким образом, выполнение проектных решений с соблюдением норм и правил эксплуатации нефтепровода, а также мероприятий по охране окружающей среды не приведет к значительному нарушению баланса растительного и животного мира и в целом окружающей природной среды.

# РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

## Оценка радиационной обстановки в районе ведения работ

Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к обеспечению радиационной безопасности» (Приказ и.о. Министра национальной экономики РК от 27.03.2015 №261), главной целью радиационной безопасности является охрана здоровья населения, включая персонал, от вредного воздействия ионизирующего излучения путем соблюдения основных принципов и норм радиационной безопасности без необоснованных ограничений полезной деятельности при использовании излучения в различных областях хозяйства.

Ионизирующая радиация при воздействии на организм человека может вызвать два вида эффектов, которые клинической медициной относятся к болезням: детерминированные пороговые эффекты (лучевая болезнь, лучевой дерматит, лучевая катаракта, лучевое бесплодие, аномалии в развитии плода и др.) и схематические (вероятные) беспороговые эффекты (злокачественные опухоли, лейкозы, наследственные болезни).

Поэтому основные требования радиационной безопасности на предприятии должны предусматривать:

- исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;

- не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;

- снижение доз облучения до возможно низкого уровня.

Нефтяные и газовые промыслы, как показали радиологические исследования, являются потенциальными источниками радиационной опасности на любой территории.

Согласно “Рекомендациям по обеспечению радиационной безопасности при работе с нефтью, конденсатом и пластовыми водами газонефтяных горизонтов”, на предприятии должен осуществляться контроль за содержанием радионуклидов.

Объем, характер и периодичность радиационного контроля, учет и порядок регистрации его результатов, определяется службой радиационной безопасности организации, утверждается администрацией и согласовывается в органах Госсаннадзора. Объем и периодичность радиационного контроля устанавливается в зависимости от реальной обстановки при строительстве скважины. Радиационный контроль должен проводиться с помощью стационарных приборов и (или) передвижной лаборатории, снабженной переносными приборами. При обнаружении радиоактивного заражения выше установленных норм, контроль осуществляется постоянно.

## Радиационный контроль

Радиационный контроль проводится в соответствии с планом мероприятий радиационной безопасности производственных объектов, рабочей программой по охране и восстановлению окружающей среды компании и планом работы СРБ УОТ и ОС на текущий год.

Систематический производственный контроль, проводимый службой радиационной безопасности, включает в себя:

- контроль над блоками гамма-излучения;

- контроль над сбором, временным хранением и удалением радиоактивных отходов;

- дозиметрический контроль радиационного загрязнения металлолома;

- рентгеновская дефектоскопия;

- радиационный контроль используемого технологического оборудования.

# ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. ШУМ. ВИБРАЦИЯ

## Шум

Одной из форм вредного физического воздействия на окружающую природную среду является шумовое воздействие. Под шумом понимается беспорядочное сочетание звуков различной частоты и интенсивности. Шумы по характеру спектра делятся на широкополосные с равномерным и непрерывным распределением звуковой энергии по всему спектру и тональный, если в звуковом спектре имеются легко различимые дискретные тона.

По величине частот (f) шумы делятся:

- на низкочастотные, если f<400 Гц;

- на среднечастотные, если 500<f<1000 Гц;

- на высокочастотные, если f> 1000 Гц.

От различного рода шума в настоящее время страдают многие жители городов, поселков, в том числе временных, находящихся вблизи промышленных объектов и на осваиваемых территориях. Для многих людей шум является причиной нервных расстройств, нарушения сна, головных болей, повышения кровяного давления, нарушения и потери слуха. Заболевание слухового аппарата может наступить при непрерывном шуме свыше 100 дБ. Поэтому оценка воздействия звукового давления на персонал, работающий на промышленных площадках и в быту, имеют важное экологическое и медико-профилактическое значение.

Источниками шума и вибрации являются дизельные двигатели, электромоторы, печи, насосы.

Производственный шум. Нормативные документы устанавливают определенные требования к методам измерений и расчетов интенсивности шума в местах нахождения людей, допустимую интенсивность фактора и зависимость интенсивности от продолжительности воздействия шума. В соответствии с нормами для рабочих мест в производственных помещениях считается допустимой шумовая нагрузка 80дБ. При производственных работах на открытой территории шумовые нагрузки будут зависеть от ряда факторов, включающих и выше названные.

Уровень шума на открытых рабочих площадках будет зависеть от расстояния до работающего агрегата, а также от того, где находится само работающее оборудование – в помещении или вне его, от наличия ограждения, положения места измерения относительно направленного источника шума, метеорологических и других условий.

Технологическое оборудование, предполагаемое к использованию, включает двигатели внутреннего сгорания, как основной источник производимого шума. Силовой агрегат включает дизельный двигатель по мощности сравнимый с двигателями устанавливаемыми на грузовых дизельных автомобилях - 160 кВт и создающий шум до 90 дБ(А).

Шумовое воздействие автотранспорта. Допустимые уровни внешнего шума автомобилей, действующие в настоящее время, применительно к условиям строительных работ, составляют: грузовые автомобили с полезной массой свыше 3,5 т создают уровень звука – 89 дБ(А); грузовые –дизельные автомобили с двигателем мощностью 162 кВт и выше – 91 дБ(А).

Средний допустимый уровень звука на дорогах различного назначения, в том числе местного, составляет 73 дБ(А). Эта величина зависит от ряда факторов, в том числе от технического состояния транспорта, дорожного покрытия, интенсивности движения, времени суток, конструктивных особенностей дорог и так далее.

Борьбу с шумом и вибрацией проводят путем своевременного профилактического ремонта оборудования, подтягивания ослабевших соединений, своевременной смазки вращающихся частей. Общий метод борьбы с вибрацией тяжелых машин – устройство под ними фундаментов, виброизолированных от пола и соседних конструкций.

Для индивидуальной защиты от шума проектом предусмотрено применение противошумных вкладышей, перекрывающих наружный слуховой проход; защитных касок с подшлемниками.

Наличие шумовых источников на этапе строительства - в пределах допустимых уровней, а на этапе эксплуатации – отсутствуют.

## Вибрация

По своей физической природе вибрация тесно связана с шумом. Вибрация представляет собой колебания твердых тел или образующих их частиц. В отличие от звука вибрации воспринимаются различными органами и частями тела. При низкочастотных колебаниях вибрации воспринимаются отолитовым и вестибулярным аппаратом человека, нервными окончаниями кожного покрова, а вибрации высоких частот воспринимаются подобно ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение. Вибрация, подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушает деятельность центральной и вегетативной нервной системы, приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Вибрации возникают, главным образом, вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации  самого источника возбуждения. Для снижения вибрации, которая может возникнуть при работе строительной техники и транспорта, предусмотрено: установление гибких связей, упругих прокладок и пружин; сокращение времени пребывания в условиях вибрации; применение средств индивидуальной защиты.

Уровни вибрации при строительстве (в пределах, не превышающих 63 Гц, согласно ГОСТ 12.1.012-90) не могут причинить вреда здоровью человека и негативно отразиться на состоянии фауны.

Основными методами борьбы с вибрациями машин и оборудования являются:

- снижение вибрации воздействием на источник возбуждения (посредством снижения или ликвидации вынуждающих сил);

- отстройка от режима резонанса путем рационального выбора массы и жесткости колеблющейся системы; (либо изменением массы или жесткости системы, либо на стадии проектирования - нового режима);

- динамическое гашение колебаний - (дополнительные реактивные импедансы) - присоединение к защищенному объекту систем, реакции которой уменьшает размах вибрации в точках присоединения системы;

- изменение конструктивных элементов и строительных конструкций (увеличение жесткости системы - введение ребер жесткости);

- виброизоляция - этот способ заключается в уменьшении передачи колебаний от источника возбуждения защищаемому объекту при помощи устройств, помещенных между ними (резиновые, пружинные виброизоляторы).

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации  самого источника возбуждения. Для снижения вибрации, которая может возникнуть при работе строительной техники и транспорта, предусмотрено: установление гибких связей, упругих прокладок и пружин; сокращение времени пребывания в условиях вибрации; применение средств индивидуальной защиты.

Физическое воздействие на живые организмы будет умеренным и кратковременным и прекратится по завершению строительных работ. На этапе эксплуатации отсутствует.

## Электромагнитное излучение

На предприятии источниками электромагнитных полей промышленной частоты являются измерительные приборы, устройства защиты и автоматики, соединительные шины и др.

На территории располагаются установки, которые являются источниками электромагнитных излучений. К ним относятся электрооборудование строительных механизмов и автотранспортных средств, ВЛ. Источники высокочастотных электромагнитных излучений на рассматриваемой территории отсутствуют.

На этапе строительства - в пределах допустимых уровней.

В соответствии с СТ ГУ 153-39-167-2006 «Нормы технологического проектирования магистральных нефтепроводов» по степени надежности электроснабжения пункт контроля и управления на трассе МН является потребителем I категории, линейная задвижка-II категории. Для обеспечения надежности электроснабжения линейной арматуры на основании задания на проектирование предусмотрена дизель-генераторная станция производства FG Wilson установленная в миниконтейнере. В случае исчезновения питания от основного источника (ВЛ-10 кВ) бесперебойная работа оборудования АСУТП в течение 36 ч. обеспечивается проектируемой системой гарантированного питания.

Для питания потребителей линейного узла напряжением 0.4 кВ проектом предусмотрена установка комплектной трансформаторной подстанции тупикового исполнения (трансформатор сухой ТС-10/0.4-40кВА), предназначенной для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц.

На ЛУ 813 км присоединение КТП-40 кВа к ВЛ-10 кВ (сущ.) осуществляется через трехполюсный разъединитель РЛНД-10 кВ с приводом установленным на концевой опоре с одним заземляющим ножом со стороны трансформатора. Ответвление от ВЛ выполнено проводом СИП-3-1х70 с дополнительной установкой на промежуточной опоре №833 (сущ.) устройства ответвления.

На ЛУ 841 км присоединение КТП-40 кВа к ВЛ-10 кВ (сущ.) осуществляется через трехполюсный разъединитель РЛНД-10 кВ с приводом установленным на концевой опоре с одним заземляющим ножом со стороны трансформатора. Ответвление от ВЛ выполнено проводом СИП-3-1х70 от существующей опоры N402 (заменить ее на ответвительную анкерную).

Для обеспечения электропотребителей II категории надежным электроснабжением на время кратковременных нерегламентированных отключений электроэнергии проектом предусмотрена схема электроснабжения с использованием источника резервного питания – дизельная электростанция производства FG Wilson Р22-6. Дизельная электростанция в миниконтейнере поставляется полностью в собранном виде. Миниконтейнер ДГУ предназначен для защиты ее от вредных воздействий окружающей среды (атмосферных осадков, солнечных лучей, ветровых нагрузок и т.д.).

Для защиты персонала от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции принята система зануления - преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, связь проектируемого электрооборудования с заземленной нейтралью трансформатора через нулевые проводники питающих кабелей. Заземление электрического оборудования и аппаратов выполнить отдельной заземляющей жилой кабеля.

Для заземления защитных экранов контрольных, коммуникационных кабелей и оборудования автоматизации предусмотреть отдельный контур заземления.

# Оценка воздействия на окружающую природную среду

В основе оценки воздействия на окружающую среду используются «Методические указания по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» утвержденную МООС РК приказом N270-о от 29.10.10 Астана.

По данной методологии анализируются - уровни воздействия, планируемые меры по их снижению, с определением степени остаточного воздействия.

Значимость воздействия, являющаяся результирующим показателем оцениваемого воздействия на конкретный компонент природной среды и оценивается по следующим параметрам:

- пространственный масштаб;

- временной масштаб;

- интенсивность.

Методика основана на балльной системе оценок. Здесь использовано четыре уровней оценки.

В таблице 8.1.1. представлены количественные характеристики критериев оценки.

Пространственный параметр воздействия определяется на основе анализа проектных технологических решений, математического моделирования процессов распространения загрязнения в окружающей среде или на основе экспертных оценок возможных последствий от воздействия намечаемой деятельности.

Приведенное в таблице разделение пространственных масштабов опирается на характерные размеры площади воздействия, которые известны из практики. В таблице также приведена количественная оценка пространственных параметров воздействия в условных баллах (рейтинг относительного воздействия).

Временной параметр воздействия на отдельные компоненты природной среды определяется на основе технического анализа, аналитических или экспертных оценок и выражается в четырёх категориях.

Величина (интенсивность) воздействия также оценивается в баллах.

Для определения значимости (интегральной оценки) воздействия намечаемой деятельности на отдельный элемент окружающей среды выполняется комплексирование полученных для данного компонента окружающей среды показателей воздействия. Комплексный балл воздействия определяется путем перемножения баллов показателей воздействия по площади, по времени и интенсивности. Значимость воздействия определяется по трем градациям. Градации интегральной оценки приведены в таблице 8.1.2.

Результаты комплексной оценки воздействия производственных работ на окружающую среду в штатном режиме работ представляются в табличной форме. Для каждого вида деятельности определяются основные технологические процессы. Для каждого процесса определяются источники и факторы воздействия. С учетом природоохранных мер по уменьшению воздействия определяются ожидаемые последствия на ту или иную природную среду, и этим воздействиям дается интегральная оценка. В результате получается матрица, в которой в горизонтальных графах дается перечень природных сред, а по вертикали – перечень видов деятельности и соответствующие им источники и факторы воздействия. На пересечении этих граф выставляется показатель интегральной оценки (воздействие высокой, средней и низкой значимости). Такая таблица дает наглядное представление о прогнозируемых воздействиях на компоненты окружающей среды.

Таблица 8.1.1. Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий

| Масштаб воздействия (рейтинг относительного воздействия и нарушения) | Показатели воздействия и ранжирование потенциальных нарушений |
| --- | --- |
| Пространственный масштаб воздействия |  |
| Локальный (1) | Площадь воздействия до 1 км2для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении до 100 м от линейного объекта |
| Ограниченный (2) | Площадь воздействия до 10 км2 для площадных объектов или на удалении до 1 км от линейного объекта |
| Местный (3) | Площадь воздействия в пределах 10-100 км2 для площадных объектов или 1-10 км от линейного объекта |
| Региональный (4) | Площадь воздействия более 100 км2 для площадных объектов или на удалении более 10 км от линейного объекта |
| Временной масштаб воздействия |  |
| Кратковременный (1) | Длительность воздействия до 6 месяцев |
| Средней продолжительности (2) | От 6 месяцев до 1 года |
| Продолжительный (3) | От 1 года до 3-х лет |
| Многолетний (4) | Продолжительность воздействия от 3-х лет и более |
| Интенсивность воздействия (обратимость изменения) |  |
| Незначительная (1) | Изменения среды не выходят за существующие пределы природной изменчивости |
| Слабая (2) | Изменения среды превышают пределы природной изменчивости, но среда полностью самовосстанавливается |
| Умеренная (3) | Изменения среды превышают пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению поврежденных элементов |
| Сильная (4) | Изменения среды приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению (это утверждение не относится к атмосферному воздуху) |
| Интегральная оценка воздействия (суммарная значимость воздействия) |  |
| Воздействие низкой значимости (1-8) | Последствия воздействия испытываются, но величина воздействия достаточно низка, а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность / ценность |
| Воздействие средней значимости (9-27) | Может иметь широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел. По мере возможности необходимо показывать факт снижения воздействия средней значимости |
| Воздействие высокой значимости (28-64) | Имеет место, когда превышены допустимые пределы интенсивности нагрузки на компонент природной среды или когда отмечаются воздействия большого масштаба, особенно в отношении ценных / чувствительных ресурсов |

Таблица 8.1.2. Матрица оценки воздействия на окружающую среду в штатном режиме

| Категория воздействия, балл |  |  | Категория значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия | Баллы | Значимость |
| Локальный | Кратковременный | Незначительная | 1-8 | Воздействие низкой значимости |
| 1 | 1 | 1 |  |  |
| Ограниченный | Средней продолжительности | Слабая |  |  |
| 2 | 2 | 2 | 9-27 | Воздействие средней значимости |
| Местный | Продолжительный | Умеренная |  |  |
| 3 | 3 | 3 | 28-64 | Воздействие высокой значимости |
| Региональный | Многолетний | Сильная |  |  |
| 4 | 4 | 4 |  |  |

## Оценка воздействия на атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха, как одного из основных компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия предприятия на окружающую среду и здоровье население.

Анализ принятых в проекте решений, подтвержденных расчетами, показал, что реализация намеченного строительства и эксплуатации проектируемого объекта не повлечет за собой ухудшения состояния окружающей природной среды.

Таким образом, выбросы от проектируемого объекта (источника) не окажут существенного влияния на загрязнение атмосферного воздуха.

Выбросы от всех источников выбросов загрязняющих веществ принимаются в качестве предельно-допустимых выбросов в атмосферу.

Проанализировав полученные результаты расчетов выбросов и расчета рассеивания загрязняющих веществ можно предположить, что воздействие на атмосферный воздух можно охарактеризовать как:

При строительно-монтажных работах:

- локальное (1) - площадь воздействия менее 1 км2 для площадных объектов;

- средней продолжительности (2)- от 6 месяцев до 1 года;

- слабое (2) - изменения природной среды превышают пределы природной изменчивости, но атмосферный воздух в районе строительства полностью восстанавливается.

- При эксплуатации:

- локальное (1) - площадь воздействия менее 1 км2 для площадных объектов;

- многолетний (4) - продолжительность воздействия от 3-х лет и больше;

- слабое (2) - изменения природной среды превышают пределы природной изменчивости, но атмосферный воздух в районе строительства полностью восстанавливается.

Интегральная оценка воздействия составляет:

При строительно-монтажных работах - 4 балла: Воздействие низкой значимости (последствия воздействия испытываются, но величина воздействия достаточно низка, а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность/ценность).

При эксплуатации - 8 баллов: Воздействие низкой значимости (последствия воздействия испытываются, но величина воздействия достаточно низка, а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность/ценность).

## Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды

В целом на стадии строительства и эксплуатации проектируемых объектов при соблюдении технологического регламента, техники безопасности, запланированных технологий и мероприятий, не предвидится сильного воздействия на подземные воды. Комплекс водоохранных мероприятий, предусмотренный во время проектируемых работ в значительной мере смягчит возможные негативные последствия.

Воздействие проектируемых работ на подземные воды можно охарактеризовать как:

При строительно-монтажных работах:

- локальное (1) - площадь воздействия менее 1 км2 для площадных объектов;

- средней продолжительности (2)- от 6 месяцев до 1 года;

- слабое (2) - изменения среды превышают пределы природной изменчивости, но среда полностью самовосстанавливается.

При эксплуатации:

- локальное (1) - площадь воздействия менее 1 км2 для площадных объектов;

- многолетнее (4) - продолжительность воздействия от 3-х лет и более;

- слабое (2) - изменения среды превышают пределы природной изменчивости, но среда полностью самовосстанавливается.

Интегральная оценка воздействия составляет:

При строительно-монтажных работах - 4  балла: Воздействие низкой значимости (последствия воздействия испытываются, но величина воздействия достаточно низка, а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность/ценность).

При строительно-монтажных работах - 8  баллов: Воздействие низкой значимости (последствия воздействия испытываются, но величина воздействия достаточно низка, а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность/ценность).

## Оценка воздействия проектируемых работ на почвенный покров

В строительных работах, почвы претерпевает незначительное техногенное воздействие, обусловленное непосредственно собственно строительным процессом, так и сопутствующими ему вспомогательными операциями.

После окончания работ и вывоза оборудования, должны быть проведены работы по рекультивации земель, так как участки нарушенного почвенного покрова в условиях степной зоны без проведения рекультивационных мероприятий восстанавливаются очень медленно.

При строительстве и эксплуатации проектируемого оборудования при соблюдении технологического регламента, техники безопасности, запланированных технологий и мероприятий, воздействие на почвенные ресурсы можно оценить как:

При строительно-монтажных работах:

- локальное (1) - площадь воздействия менее 1 км2 для площадных объектов;

- средней продолжительности (2)- от 6 месяцев до 1 года;

- умеренное (3) - изменения среды превышают пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению поврежденных элементов.

При эксплуатации объекта:

- локальное (1) - площадь воздействия менее 1 км2 для площадных объектов;

- многолетнее (4) - продолжительность воздействия от 3-х лет и более;

- слабое (2) - изменения среды превышают пределы природной изменчивости, но среда полностью самовосстанавливается.

Интегральная оценка воздействия составляет:

При строительно-монтажных работах - 6 баллов: Воздействие низкой значимости (последствия воздействия испытываются, но величина воздействия достаточно низка, а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность/ценность).

При эксплуатации объектов – 8 баллов: Воздействие низкой значимости (последствия воздействия испытываются, но величина воздействия достаточно низка, а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность/ценность).

## Оценка воздействия на растительность

Факторами техногенного разрушения естественных экосистем при строительных работах являются: механические повреждения, разливы масел, ГСМ.

При строительстве и эксплуатации проектируемых объектов при соблюдении технологического регламента, техники безопасности, запланированных технологий и мероприятий, воздействие на растительные ресурсы можно оценить как:

При строительно-монтажных работах:

- локальное (1) - площадь воздействия менее 1 км2 для площадных объектов;

- средней продолжительности (2)- от 6 месяцев до 1 года;

- умеренное (3) - изменения среды превышают пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению поврежденных элементов.

При эксплуатации объекта:

- локальное (1) - площадь воздействия менее 1 км2 для площадных объектов;

- многолетнее (4) - продолжительность воздействия от 3-х лет и более;

- незначительное (1) - изменения среды не выходят за существующие пределы природной изменчивости.

Интегральная оценка воздействия составляет:

При строительно-монтажных работах - 6 баллов: Воздействие низкой значимости (последствия воздействия испытываются, но величина воздействия достаточно низка, а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность/ценность).

При эксплуатации объектов – 4 балла: Воздействие низкой значимости (последствия воздействия испытываются, но величина воздействия достаточно низка, а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность/ценность).

## Оценка воздействия на животный мир

Для большинства видов животных человеческая деятельность играет отрицательную роль, приводящей к резкому снижению численности ряда полезных видов и уменьшению видового разнообразия.

Наиболее отрицательное воздействие на животный мир связано с механическими повреждениями почвенного покрова, из-за чего уничтожается и без того бедный растительный покров, дающий пищу и убежище для огромного числа видов животных. Строительство будет идти на существующей площадке, куда нет доступа для животных.

Выполнение проектных решений с соблюдением норм и правил эксплуатации запроектированных объектов, а также мероприятий по охране окружающей среды не приведет к значительному нарушению баланса растительного и животного мира и в целом окружающей природной среды.

При строительстве и эксплуатации проектируемых объектов при соблюдении технологического регламента, техники безопасности, запланированных технологий и мероприятий, воздействие на растительные ресурсы и животный мир можно оценить как:

При строительно-монтажных работах:

- локальное (1) - площадь воздействия менее 1 км2 для площадных объектов;

- средней продолжительности (2)- от 6 месяцев до 1 года;

- слабое (2) - изменения природной среды превышают пределы природной изменчивости, но среда в районе строительства полностью восстанавливается.

При эксплуатации объекта:

- локальное (1) - площадь воздействия менее 1 км2 для площадных объектов;

- многолетнее (4) - продолжительность воздействия от 3-х лет и более;

- незначительное (1) - изменения среды не выходят за существующие пределы природной изменчивости.

Интегральная оценка воздействия составляет:

При строительно-монтажных работах - 4 балла: Воздействие низкой значимости (последствия воздействия испытываются, но величина воздействия достаточно низка, а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность/ценность).

При эксплуатации объектов – 4 балла: Воздействие низкой значимости (последствия воздействия испытываются, но величина воздействия достаточно низка, а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность/ценность).

## Оценка воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления

Негативное воздействие отходов производства и потребления может проявляться при несоблюдении надлежащих требований, а также в результате непредвиденных ситуаций на отдельных стадиях транспортировки, хранения либо утилизации в местах их сдачи.

В случае неправильного сбора, хранения, транспортировки и захоронения всех видов планируемых отходов может наблюдаться влияние на все компоненты экологической системы: почвенно-растительный покров, животный мир, атмосферный воздух, подземные воды.

Все образующиеся отходы, как в период строительства будут собираться с мест образования и временно складироваться в специальных емкостях, контейнерах, на обустроенных площадках. По мере накопления отходы будут вывозиться по договорам для дальнейшей утилизации в специализированные организации.

К временным отрицательным последствиям строительства новых объектов можно отнести:

- загрязнение почвы в результате возможных проливов дизтоплива и бензина с последующим их удалением;

- загрязнение атмосферы – лакокрасочные и разгрузочные работы;

- нарушение почвенного и растительного покрова за счёт постройки новых объектов.

Предусматриваемая проектом организация хранения, удаления и переработки отходов максимально предотвращает загрязнение окружающей среды. Планирование мероприятий по снижению количества отходов, их повторному использованию, утилизации, регенерации создают возможность минимизации воздействия на компоненты окружающей среды.

Все предусмотренные мероприятия по безопасному обращению с отходами будут максимально предотвращать влияние на компоненты окружающей среды. Это предполагает исключение, изменение или сокращение видов работ, приводящих к загрязнению отходами почвы, атмосферы или водной среды. Планирование операций по снижению количества отходов, их повторному использованию, утилизации, регенерации создают возможность минимизации воздействия на компоненты окружающей среды.

Неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления в местах их образования при строительстве и эксплуатации на компоненты окружающей среды не ожидается.

Воздействие на окружающую среду отходов производства и потребления можно охарактеризовать следующим образом:

При строительно-монтажных работах:

- локальное (1) - площадь воздействия менее 1 км2 для площадных объектов;

- средней продолжительности (2) - от 6 месяцев до 1 года;

- слабое (2) - изменения природной среды превышают пределы природной изменчивости, но среда в районе строительства полностью восстанавливается.

При эксплуатации объекта:

- локальное (1) - площадь воздействия менее 1 км2 для площадных объектов;

- многолетнее (4) - продолжительность воздействия от 3-х лет и более;

- незначительное (1) - изменения среды не выходят за существующие пределы природной изменчивости.

Интегральная оценка воздействия составляет:

При строительно-монтажных работах - 4 балла: Воздействие низкой значимости (последствия воздействия испытываются, но величина воздействия достаточно низка, а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность/ценность).

При эксплуатации - 4 балла: Воздействие низкой значимости (последствия воздействия испытываются, но величина воздействия достаточно низка, а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность/ценность).

Данные критерии оценки воздействия отходов производства применительно при нормальном режиме работы с соблюдением технологического регламента и техники безопасности.

## Социально-экономическое воздействие

Реализация проектных решений будет оказывать положительный эффект в первую очередь, на областном и местном уровне воздействий. В регионе может незначительно увеличиться первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту благосостояния.

Также обеспечение жильем, питанием и другими услугами персонала и подрядчиков предприятия повышает благосостояние жителей области, не связанных с добычей нефти. Закупка оборудования оказывает положительное воздействие на предприятия, поставляющих это оборудование и на их работников оказывает воздействие, поддерживая цепь поставок для поставщиков в нефтедобывающую промышленность. Так же положительно влияет на увеличенные продаж в пределах региона из-за затрат доходов в секторах, поддерживающих нефтяные работы.

Реализация проектных решений оказывает прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области (увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения), а также увеличивает первичную и вторичную занятость местного населения.

Воздействие на социально-экономические факторы следующее:

При строительстве - Воздействие на социально-экономические факторы оценивается в пространственном масштабе, как региональное; во временном, как среднее; и по величине, как значительное. Ожидается, что уровень воздействия будет иметь высокое положительное воздействие.

При эксплуатации проектируемых объектов: Воздействие на социально-экономические факторы оценивается в пространственном масштабе, как региональное, во временном, как постоянное и по величине, как значительное. Ожидается, что уровень воздействия будет иметь высокое положительное воздействие.

## Комплексная оценка воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации проектируемых объектов

Воздействия на окружающую среду могут быть разделены на технологически обусловленные и не обусловленные.

Технологически обусловленные - это воздействия, объективно возникающие вследствие производства работ, протекания технологических процессов и формирования техногенных потоков веществ. Среди технологически обусловленных воздействий могут быть выделены следующие группы ведущих факторов при реализации проектных решений данного проекта:

- Нарушения почвенно-растительного покрова возникают при транспортировке оборудования и работе техники, при езде автотранспорта;

- Создание фактора беспокойства и вытеснение с постоянного местообитания некоторых представителей животного мира;

- Выбросы в атмосферу от передвижных и стационарных источников. Источниками выбросов в атмосферу при строительных работах являются: спецтехника, автотранспорт, грунтовочные и окрасочные работы, сварочный агрегат. При эксплуатации производства источниками являются технологическое оборудование. Выбросы в атмосферу при нормальных режимах работы, от организованных и неорганизованных источников, в силу ограниченной интенсивности выбросов не должны создавать высоких приземных концентраций;

- Попадание загрязняющих веществ в водные объекты через атмосферу и почву. Данный фактор возможен только при аварийных ситуациях;

- При производственной деятельности и от жизнедеятельности персонала происходит образование и накопление производственных и твердых бытовых отходов. Система управления отходами на проектируемом объекте четко регламентирована.

Технологически не обусловленные воздействия связаны с различного рода отступлениями от проектных решений и экологически неграмотным поведением персонала, в процессе производственной деятельности в штатных ситуациях, а также при авариях.

Для объективной комплексной оценки воздействия на окружающую среду на период работ по рабочему проекту «Нефтепровод Узень-Атырау-Самара». Замена трубопровода на участках 801-807км, 813-824км, 830-831км, 837-841км, 851-853км, 857-859км, 862-867км, с общей протяженностью 31км» надо классифицировать величину воздействия на каждый компонент окружающей среды в отдельности, используя три основных показателя – пространственного и временного масштабов воздействия и его величины (интенсивности). Используемые критерии оценки основаны на рекомендациях действующих методологических разработок (метод матричного анализа) с учетом уровня принятых технологических решений реализации проекта и особенностей природных и климатических условий.

Матрица воздействия реализации проекта на природную среду сведена в таблицу 8.8.1.

Таблица 8.8.1 Комплексная оценка воздействия на компоненты окружающей среды при реализации проектных решений по строительству и эксплуатации объектов

| Компонент окружающей среды | Показатели воздействия |  |  | Категория значимости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |  |
| Строительно-монтажные работы (1,2 очереди): |  |  |  |  |
| Атмосферный воздух | Локальный (1) | Средней продолжительности (2) | Слабая (2) | Низкая (4) |
| Поверхностные и подземные воды | Локальный (1) | Средней продолжительности (2) | Слабая (2) | Низкая (4) |
| Почвенные ресурсы | Локальный (1) | Средней продолжительности (2) | Умеренная (3) | Низкая (6) |
| Растительность | Локальный (1) | Средней продолжительности (2) | Умеренная (3) | Низкая (6) |
| Животный мир | Локальный (1) | Средней продолжительности (2) | Слабая (2) | Низкая (4) |
| Эксплуатация (1,2 очереди): |  |  |  |  |
| Атмосферный воздух | Локальный (1) | Многолетний (4) | Слабая (2) | Низкая (8) |
| Поверхностные и подземные воды | Локальный (1) | Многолетний (4) | Слабая (2) | Низкая (8) |
| Почвенные ресурсы | Локальный (1) | Многолетний (4) | Слабая (2) | Низкая (8) |
| Растительность | Локальный (1) | Многолетний (4) | Незначительная (1) | Низкая (4) |
| Животный мир | Локальный (1) | Многолетний (4) | Незначительная (1) | Низкая (4) |

Для определения комплексной оценки воздействия на компоненты окружающей среды находим среднее значение от покомпонентного балла категории значимости.

Интегральная оценка воздействия при реализации проектных решений по строительству и эксплуатации проектируемых объектов составляет:

- при строительно-монтажных работах: Воздействие низкой значимости (последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность / ценность).

- при эксплуатации объектов: Воздействие низкой значимости (последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность / ценность).

# ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЩЕРБ И ПЛАТА ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с Экологическим кодексом вводятся экономические методы  воздействия на предприятия по охране окружающей среды. В качестве таких мер с предприятия взимается  плата за пользование природными ресурсами и плата за выбросы, сбросы и размещение загрязняющих веществ.

В настоящем разделе рассмотрены только те аспекты, которые связаны с неизбежным ущербом природной среде при безаварийной деятельности природопользователем, в результате выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и размещение отходов.

Проектными решениями сброс каких-либо сточных вод на рельеф или в поверхностные водотоки и водоемы не предусматривается. В связи с этим расчеты платежей за сбросы в природные объекты не рассматриваются.

Расчет платы за выбросы ВХВ в окружающую среду и размещение отходов произведен согласно «Методике расчета платы за эмиссии в окружающую среду», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 8 апреля 2009 г. № 68-п.

Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и размещение отходов определяются исходя из размера месячного расчетного показателя (МРП), установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. С 1 января 2019 г. МРП составляет 2525 тенге.

Действительная сумма платежей за неизбежный ущерб и загрязнение природной среды в результате реализации проектных решений может отличаться от приведенных ниже расчетов, т.к. фактические объемы произведенных работ могут отличаться от плановых, для чего при проведении платежей будет сделан дополнительный расчет.

## Расчёт платежей за выбросы загрязняющих веществ в воздушную среду

- Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников при строительстве

Размер платежей предприятий за нормативные выбросы загрязняющих веществ определяется по формуле:

Ciвыб. =ΣHiвыб. х Miвыб. где:

Ciвыб. - плата за выбросы i-го загрязняющего вещества от стационарных источников;
Hiвыб. - ставка платы за выбросы i-го загрязняющего вещества, установленная в соответствии с налоговым законодательством РК (МРП/тонн); на 2019 г. МРП=2525 тенге;

Miвыб. - масса i-го загрязняющего вещества, выброшенного в атмосферу за отчетный период, т.

Расчёты платежей за выбросы загрязняющих веществ в воздушную среду от стационарных источников при строительстве проектируемого объекта представлены в таблицах 9.1.1 и 9.1.2.

Расчёты платежей за выбросы загрязняющих веществ в воздушную среду от стационарных источников при эксплуатации проектируемого объекта представлены в таблицах 9.1.3.

Таблица 9.1.1 Расчеты платежей за выбросы загрязняющих веществ в воздушную среду при строительстве  (1-я очередь)

| Наименование ЗВ | Масса загрязняющего вещества, Miвыб, т/период | Ставка платы за 1т, Hiвыб (МРП) | МРП | Плата, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,27594 | 30 | 2525 | 20902,46 |
| Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,01574 | 0 | 2525 | 0,00 |
| Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) | 0,000025 | 0 | 2525 | 0,00 |
| Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) | 0,000045 | 3986 | 2525 | 452,91 |
| диСурьма триоксид /в пересчете на сурьму/ (Сурьма трехокись, Сурьма (III) оксид) (533) | 0,0000000002 | 0 | 2525 | 0,00 |
| Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,04057 | 20 | 2525 | 2048,79 |
| Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,00085 | 20 | 2525 | 42,93 |
| Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,000324 | 24 | 2525 | 19,63 |
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0009 | 20 | 2525 | 45,45 |
| Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,12028 | 0,32 | 2525 | 97,19 |
| Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,00827 | 0 | 2525 | 0,00 |
| Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,00878 | 0 | 2525 | 0,00 |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00611 | 0,32 | 2525 | 4,94 |
| Метилбензол (349) | 0,00702 | 0,32 | 2525 | 5,67 |
| Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,00000001 | 996600 | 2525 | 25,16 |
| 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0,0000521 | 0 | 2525 | 0,00 |
| Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0,0016 | 0 | 2525 | 0,00 |
| Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00008 | 332 | 2525 | 67,06 |
| Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,00341 | 0,32 | 2525 | 2,76 |
| Керосин (654*) | 0,0063 | 0,32 | 2525 | 5,09 |
| Уайт-спирит (1294*) | 0,0022 | 0,32 | 2525 | 1,78 |
| Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,011922 | 0,32 | 2525 | 9,63 |
| Взвешенные частицы (116) | 0,06265 | 10 | 2525 | 1581,91 |
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,04987 | 10 | 2525 | 1259,22 |
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 6,95956 | 10 | 2525 | 175728,89 |
| Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,00084 | 10 | 2525 | 21,21 |
| Итого: | 7,58333811 |  |  | 202322,67 |

Таблица 9.1.2 Расчеты платежей за выбросы загрязняющих веществ в воздушную среду при строительстве  (2-я очередь)

| Наименование ЗВ | Масса загрязняющего вещества, Miвыб, т/период | Ставка платы за 1т, Hiвыб (МРП) | МРП | Плата, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,3639 | 30 | 2525 | 27565,43 |
| Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,02236 | 0 | 2525 | 0,00 |
| Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) | 0,00002 | 0 | 2525 | 0,00 |
| Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) | 0,00004 | 3986 | 2525 | 402,59 |
| диСурьма триоксид /в пересчете на сурьму/ (Сурьма трехокись, Сурьма (III) оксид) (533) | 0,0000000002 | 0 | 2525 | 0,00 |
| Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,10638 | 20 | 2525 | 5372,19 |
| Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,00663 | 20 | 2525 | 334,82 |
| Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00256 | 24 | 2525 | 155,14 |
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,00649 | 20 | 2525 | 327,75 |
| Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,22277 | 0,32 | 2525 | 180,00 |
| Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,01341 | 0 | 2525 | 0,00 |
| Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,01432 | 0 | 2525 | 0,00 |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,00768 | 0,32 | 2525 | 6,21 |
| Метилбензол (349) | 0,00547 | 0,32 | 2525 | 4,42 |
| Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000000103 | 996600 | 2525 | 259,19 |
| 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0,0000521 | 0 | 2525 | 0,00 |
| Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0,002 | 0 | 2525 | 0,00 |
| Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00064 | 332 | 2525 | 536,51 |
| Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,00428 | 0,32 | 2525 | 3,46 |
| Керосин (654*) | 0,00802 | 0,32 | 2525 | 6,48 |
| Уайт-спирит (1294*) | 0,00223 | 0,32 | 2525 | 1,80 |
| Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,028082 | 0,32 | 2525 | 22,69 |
| Взвешенные частицы (116) | 0,09837 | 10 | 2525 | 2483,84 |
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,05884 | 10 | 2525 | 1485,71 |
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 6,98436 | 10 | 2525 | 176355,09 |
| Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,01419 | 10 | 2525 | 358,30 |
| Итого: | 7,97309420 |  |  | 215861,59 |

Таблица 9.1.3 Расчеты платежей за выбросы загрязняющих веществ в воздушную среду при эксплуатации (1,2 очередь)

| Наименование ЗВ | Масса загрязняющего вещества, Miвыб, т/год | Ставка платы за 1т, Hiвыб (МРП) | МРП | Плата, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0039 | 20 | 2525 | 196,95 |
| Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,00063 | 20 | 2525 | 31,82 |
| Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00034 | 24 | 2525 | 20,60 |
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,00051 | 20 | 2525 | 25,76 |
| Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0034 | 0,32 | 2525 | 2,75 |
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00901 | 0,32 | 2525 | 7,28 |
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00333 | 0,32 | 2525 | 2,69 |
| Бензол (64) | 0,000043 | 0,32 | 2525 | 0,03 |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000014 | 0,32 | 2525 | 0,01 |
| Метилбензол (349) | 0,000027 | 0,32 | 2525 | 0,02 |
| Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 6E-09 | 996600 | 2525 | 15,10 |
| Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00007 | 332 | 2525 | 58,68 |
| Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0017 | 0,32 | 2525 | 1,37 |
| Итого: | 0,02297 |  |  | 363,06 |

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ от ДВС автотранспорта и спецтехники при строительстве

Размер платы за выбросы загрязняющих веществ автотранспортными средствами определяется из расчета количества всего израсходованного топлива по формуле:

Cпередв. ист. = Hiпередв. ист. х Miпередв. ист.

где:

Cпередв. ист. - плата за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников;
Hiпередв. ист. - ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от i-ого вида топлива, установленная в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан (МРП/тонн);

Miпередв. ист. - масса i-ого вида топлива, израсходованного за отчетный период (тонн).

Таблица 9.1.4 Расчеты платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников при строительстве

| Наименование | Ожидаемый расход | Ставка за 1 т | МРП, | Плата ПН, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| загрязняющего вещества | топлива, т | топлива (МРП) | 2016 г. | тенге/период |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1 очередь |  |  |  |  |
| бензин | 248,04 | 0,66 | 2525 | 413353,33 |
| дизельное топливо | 526,02 | 0,9 | 2525 | 1195384,87 |
|  | 774,06 |  |  | 1608738,20 |
| 2 очередь |  |  |  |  |
| бензин | 254,09 | 0,66 | 2525 | 423443,72 |
| дизельное топливо | 665,35 | 0,9 | 2525 | 1512004,26 |
|  | 919,44 |  |  | 1935447,98 |

## Расчет платы за размещение отходов

Отходы вывозятся на договорной основе, поэтому платежи за размещение не производятся.

# ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ

Наименование объекта

Рабочий проект «Нефтепровод Узень-Атырау-Самара». Замена трубопровода на участках 230-244 км, 267-282км, 284-291км, с общей протяженностью 36км».

Инвестор (заказчик)

АО «КазТрансОйл»

Реквизиты компании

Республика Казахстан,

АО «КазТрансОйл»

010000, г.Астана, район Есиль,

проспект Тұран, здание 20,

нежилое помещение 12.

Источники финансирования

Собственные средства

Местоположение объекта

Объект «Нефтепровод Узень-Атырау-Самара. Замена трубы на участке 230-244 км, 267-282км, 284-291км» расположен в пределах Прикаспийской низменности, представляющей погруженную озерно-морскую равнину, с общим уклоном в сторону Каспийского моря. Рельеф сравнительно  ровный.

Полное наименование, сокращенное обозначение, ведомственная принадлежность или указание собственника

АО «КазТрансОйл»

Представленные проектные материалы

Рабочий проект Нефтепровод Узень-Атырау-Самара». Замена трубопровода на участках 230-244 км, 267-282км, 284-291км, с общей протяженностью 36км». Общая пояснительная записка. ПОС. ООС. Чертежи.

Генеральная проектная организация (название, реквизиты, ф.и.о. главного инженера проекта)

Республика Казахстан г. Алматы, ТОО «Электро-ХСБМ»

Характеристика объекта

В рамках реконструкции действующего магистрального нефтепровода «Узень-Атырау-Самара» предусматривается:

- замена нефтепровода Ду1020 на участках 230-244 км, 267-282км, 284-291км;

- электрохимическая защита проектируемого участка нефтепровода;

- установка линейной запорной арматуры на ПК  и ПК .

Радиус и площадь санитарно-защитной зоны (СЗЗ) –

Минимальные СЗЗ и СР от магистральных трубопроводов для транспортирования нефти

| № п/п | Элементы застройки | Расстояние в метрах при диаметре труб, в миллиметрах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IV класс | III класс | II класс | I класс |
|  |  | 300 и менее | свыше 300 до 500 | свыше 500 до 1000 | свыше 1000 до 1200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Города и поселки | 75 | 100 | 150 | 200 |
| 2 | Отдельно стоящие: жилые здания 1-2-этажные | 50 | 50 | 75 | 100 |
| 3 | При прокладке подводных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов выше по течению: |  |  |  |  |
|  | 1) от гидротехнических сооружений; | 300 | 300 | 300 | 500 |
|  | 2) от водозаборов. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |

Количество и этажность производственных корпусов: нет

Намечающееся строительство сопутствующих объектов социально-культурного назначения - не намечается

Номенклатура основной выпускаемой продукции и объем производства в натуральном выражении (проектные показатели на полную мощность) - нет

Основные проектные решения

Проектом предусматривается в рамках реконструкции действующего магистрального нефтепровода «Узень-Атырау-Самара» прокладка нового участка трубопровода Ду1020 на участках 230-244 км, 267-282км, 284-291км. Новый трубопровод прокладывается параллельно действующему.

Согласно «Правилам определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» нефтепровод «Узень-Атырау-Самара» относится к первому - повышенному уровню ответственности сооружения и технически сложным объектам.

Общая протяженность проектируемого нефтепровода по пикетам составляет 33791 м. Класс нефтепровода II согласно СН РК 3.05.01-2013.

Нефтепровод относится к III категории; участки по 100 м по обе стороны трубопровода при пересечении с подземными коммуникациями, относятся ко II категории.

За начальную точку проектирования принят пикет ПК, конечная -ПК.

Проектом предусматривается установка линейных узлов Ду1000, технологическую схему см. лист МН-2.

На ПК  в периметральном ограждении устанавливаются: задвижка ЭЗ-813 с колодцами телемеханики, ДЭС, КТП и ПКУ. Габаритные размеры 37мх21м.

На ПК, в периметральном ограждении устанавливаются: задвижка ЭЗ-841 с колодцами телемеханики, ДЭС, КТП и ПКУ. Габаритные размеры 37мх21м.

Рабочее давление на проектируемом участке трубопровода Рраб.=5,5 МПа (55кгс/см2), температура перекачиваемой нефти –до+60°, плотность нефти 870кг/м3.

Труба Ø1020х12 согласно ГОСТ 20295-85 с заводским усиленным трехслойным покрытием. В качестве материала трубы принята низколегированная сталь марки 17Г1С класса прочности К 52.

Проектируемый нефтепровод Ду1000 прокладывается подземно, на глубине не менее 2,0 м. от поверхности земли до верхней образующей трубопровода.

Рельеф местности по трассе спокойный, без резких перепадов по высоте. В местах пересечения проектируемого нефтепровода через разлив и канал проектом в разделе АС предусмотрены водопропускные сооружения. Район строительства оценивается как менее 6 баллов по шкале MSK-64 с учетом местных грунтовых условий и не является сейсмоактивным.

Повороты трубопровода в горизонтальной плоскости до 4° предусмотрены упругим изгибом, радиус упругого изгиба - не менее 1000 м.

При поворотах трассы свыше 4° используются отводы гнутые ОГ по ТУ 102-488.01-95 заводского изготовления от 5° до 45°.Подъезд спецтехники к трассе прокладываемого трубопровода предусматривается по существующим дорогам. Вдоль всей трассы, в строительной части марки АС, предусмотрены вдольтрассовые дороги.

Проектируемый нефтепровод по трассе пересекается с высоковольтными линиями электропередач, нефтепроводами, кабелями связи, газопроводами, автодорогами, каналами, кабелями ВОЛС (см. список пересечений см. листы МН-72,73).

Пересечения с коммуникациями запроектированы в соответствии с действующими нормами и техническими условиями владельцев коммуникаций.

Под пересекаемыми автодорогами и газопроводами нефтепровод прокладывается в стальном защитном футляре, с изолирующими опорно-центрирующими диэлектрическими кольцами и герметизирующими манжетами по концам футляра.

Обоснование социально-экономической необходимости намечаемой деятельности

Расширение производства позволяет увеличить занятость местного трудоспособного населения в период строительных работ и при эксплуатации, обеспечение рабочими местами население района, развить инфраструктуру района, увеличит поступление денежных средств в местный бюджет.

Сроки намечаемого строительства

Строительство 1 очередь – 8,5 мес., 2 очередь – 8,5 мес.

Материалоемкость:

- Виды и объемы сырья:

1 очередь: щебень 27891,474 м3; глина -181460,2041м3 и 35,1 т; песок – 450,062 м3 и 68,992 т, ПГС - 49,2008 м3; известь ком - 0,0292428 т; гравий - 3,74 м3; мел - 0,0024 т. А) местное – да Б) привозное – нет

2 очередь: щебень 14550,752 м3; глина - 159209,184 м3 и 11,7 т; песок– 820,39 м3 и 74,8064 т, ПГС - 120,0296 м3; известь ком - 0,0324485 т; земля - 9,69 м3; гравий - 8,58 м3; мел - 0,0024 т. А) местное – да Б) привозное – нет

- Технологическое и энергетическое топливо – при СМР: 1 очередь дизельное топливо – 526,02 т/период; бензин – 248,04 т/период. 2 очередь дизельное топливо – 665,35 т/период, бензин – 254,09 т/период.

- Электроэнергия (объем и предварительное согласование источника получения) – проектируемые Дизельные генераторные установки Р22-6 – 2 ед.

- Тепло (объем и предварительное согласование источника получения) – нет.

Условия природопользования и возможное влияние намечаемой деятельности на окружающую среду

Атмосфера

1 очередь:

Общее количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строительства, составит  5,8164838 г/с или  284,08757811 т/пер.

Перечень и объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве от стационарных источников на весь период работ 1 очередь (8,5 мес.):

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества, г/с | Выброс вещества, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  | 0,04 |  | 3 | 0,11484 | 0,27594 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,00576 | 0,01574 |
| 0168 | Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) |  | 0,02 |  | 3 | 0,00007 | 0,000025 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) | 0,001 | 0,0003 |  | 1 | 0,00014 | 0,000045 |
| 0190 | диСурьма триоксид /в пересчете на сурьму/ (Сурьма трехокись, Сурьма (III) оксид) (533) |  | 0,02 |  | 3 | 0,0000014 | 0,0000000002 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,3017 | 0,04057 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,04511 | 0,00085 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,01815 | 0,000324 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,04829 | 0,0009 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 4 | 0,25813 | 0,12028 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,00169 | 0,00827 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,00209 | 0,00878 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,2 |  |  | 3 | 0,18583 | 0,00611 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,6 |  |  | 3 | 0,1024 | 0,00702 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001 |  | 1 | 0,0000004 | 0,00000001 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  | 0,7 |  | 0,01278 | 0,0000521 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0,1 |  |  | 4 | 0,02851 | 0,0016 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,0043 | 0,00008 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,35 |  |  | 4 | 0,07228 | 0,00341 |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 1,2 |  | 0,00046 | 0,0063 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 |  | 0,03485 | 0,0022 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 |  |  | 4 | 0,33157 | 0,011922 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,06077 | 0,06265 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,02592 | 0,04987 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,825 | 6,95956 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  | 0,04 |  | 0,011 | 0,00084 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 2,4916418 | 7,58333811 |

Перечень и объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве от передвижных источников на весь период работ 1 очередь (8,5 мес.):

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества, г/с | Выброс вещества, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,18082 | 15,18169 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,05104 | 8,2972 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,07053 | 11,01651 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 4 | 2,55463 | 201,42427 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000002 | 0,00023 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) | 5 | 1,5 |  | 4 | 0,37322 | 24,80368 |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 1,2 |  | 0,0946 | 15,78066 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 3,324842 | 276,5042 |

2 очередь:

Общее количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период строительства, составит  6,684274 г/с или  313,425374 т/пер.

Перечень и объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве от стационарных источников на весь период работ 2 очередь (8,5 мес.):

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества, г/с | Выброс вещества, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  | 0,04 |  | 3 | 0,11097 | 0,3639 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,00522 | 0,02236 |
| 0168 | Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) |  | 0,02 |  | 3 | 0,00007 | 0,00002 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) | 0,001 | 0,0003 |  | 1 | 0,00014 | 0,00004 |
| 0190 | диСурьма триоксид /в пересчете на сурьму/ (Сурьма трехокись, Сурьма (III) оксид) (533) |  | 0,02 |  | 3 | 0,000001 | 0,0000000002 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,64776 | 0,10638 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,10335 | 0,00663 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,04148 | 0,00256 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,10429 | 0,00649 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 4 | 0,53795 | 0,22277 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,00103 | 0,01341 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,0013 | 0,01432 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,2 |  |  | 3 | 0,18583 | 0,00768 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,6 |  |  | 3 | 0,06778 | 0,00547 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000001 | 0,000000103 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  | 0,7 |  | 0,01278 | 0,0000521 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0,1 |  |  | 4 | 0,02851 | 0,002 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,0099 | 0,00064 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,35 |  |  | 4 | 0,07228 | 0,00428 |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 1,2 |  | 0,00046 | 0,00802 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 |  | 0,03485 | 0,00223 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 |  |  | 4 | 0,4669 | 0,028082 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,06077 | 0,09837 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,02522 | 0,05884 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,84625 | 6,98436 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  | 0,04 |  | 0,011 | 0,01419 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 3,376092 | 7,973094203 |

Перечень и объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве от передвижных источников на весь период работ (8,5 мес.):

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества, г/с | Выброс вещества, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,17997 | 16,81715 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,05223 | 10,46027 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,07202 | 13,81515 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 4 | 2,53789 | 218,98983 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000002 | 0,00027 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) | 5 | 1,5 |  | 4 | 0,36912 | 25,40916 |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 1,2 |  | 0,09695 | 19,96045 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 3,308182 | 305,45228 |

Перечень загрязняющих веществ при эксплуатации 1 очередь:

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества, г/с | Выброс вещества, т/год, (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,04028 | 0,0039 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,00655 | 0,00063 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,00342 | 0,00034 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,00538 | 0,00051 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 4 | 0,0352 | 0,0034 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 50 |  | 0,00029 | 0,00901 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 30 |  | 0,00011 | 0,00333 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,0000014 | 0,000043 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,2 |  |  | 3 | 0,0000004 | 0,000014 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,6 |  |  | 3 | 0,0000009 | 0,000027 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001 |  | 1 | 0,00000006 | 6E-09 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,00073 | 0,00007 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 |  |  | 4 | 0,0176 | 0,0017 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 0,10956 | 0,02297 |

Перечень загрязняющих веществ при эксплуатации 2 очередь:

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества, г/с | Выброс вещества, т/год, (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,04028 | 0,0039 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,00655 | 0,00063 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,00342 | 0,00034 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,00538 | 0,00051 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 4 | 0,0352 | 0,0034 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 50 |  | 0,00029 | 0,00901 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 30 |  | 0,00011 | 0,00333 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,0000014 | 0,000043 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,2 |  |  | 3 | 0,0000004 | 0,000014 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,6 |  |  | 3 | 0,0000009 | 0,000027 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001 |  | 1 | 0,00000006 | 6E-09 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,00073 | 0,00007 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 |  |  | 4 | 0,0176 | 0,0017 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 0,10956 | 0,02297 |

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при строительстве (продолжительность строительства – 8,5 месяцев).Начало 1-ой очереди строительства–2019-2020гг

| Производство цех, участок |  | Номер источника выброса | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующее положение на 2019 год |  | на 2019год |  | на 2020 год |  | ПДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| Организованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагреватель битума |  | 0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  | 0,00241 | 0,00002 | 0,00241 | 0,00002 | 0,00241 | 0,00002 | 2019 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  | 0,00039 | 0,000005 | 0,00039 | 0,000005 | 0,00039 | 0,000005 | 2019 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  | 0,00023 | 0,000002 | 0,00023 | 0,000002 | 0,00023 | 0,000002 | 2019 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | 0,00529 | 0,000045 | 0,00529 | 0,000045 | 0,00529 | 0,000045 | 2019 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  | 0,01226 | 0,000105 | 0,01226 | 0,000105 | 0,01226 | 0,000105 | 2019 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  | 0,22665 | 0,000265 | 0,22665 | 0,000265 | 0,22665 | 0,000265 | 2019 |
| Уст-ка и агр буровой на базе авт ротор бурен |  | 0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  | 0,2752 | 0,00259 | 0,2752 | 0,00259 | 0,2752 | 0,00259 | 2019 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  | 0,04472 | 0,00042 | 0,04472 | 0,00042 | 0,04472 | 0,00042 | 2019 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  | 0,01792 | 0,00016 | 0,01792 | 0,00016 | 0,01792 | 0,00016 | 2019 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | 0,043 | 0,000405 | 0,043 | 0,000405 | 0,043 | 0,000405 | 2019 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  | 0,22217 | 0,002105 | 0,22217 | 0,002105 | 0,22217 | 0,002105 | 2019 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  | 0,0000004 | 0,000000005 | 0,0000004 | 0,000000005 | 0,0000004 | 0,000000005 | 2019 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  | 0,0043 | 0,00004 | 0,0043 | 0,00004 | 0,0043 | 0,00004 | 2019 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  | 0,10392 | 0,00097 | 0,10392 | 0,00097 | 0,10392 | 0,00097 | 2019 |
| Итого по организованным источникам: |  |  |  |  | 0,9584604 | 0,007132005 | 0,9584604 | 0,007132005 | 0,9584604 | 0,007132005 |  |
| Неорганизованные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бульдозер |  | 6001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,04783 | 0,755735 | 0,04783 | 0,755735 | 0,04783 | 0,755735 | 2019 |
| Экскватор |  | 6002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,0261 | 0,27913 | 0,0261 | 0,27913 | 0,0261 | 0,27913 | 2019 |
| Автогрейдер |  | 6003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,00979 | 0,03449 | 0,00979 | 0,03449 | 0,00979 | 0,03449 | 2019 |
| Трактор |  | 6004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,0002 | 0,000135 | 0,0002 | 0,000135 | 0,0002 | 0,000135 | 2019 |
| Распределитель щебня и гравия |  | 6005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,01222 | 0,00338 | 0,01222 | 0,00338 | 0,01222 | 0,00338 | 2019 |
| Автосамосвал |  | 6006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,00504 | 0,155095 | 0,00504 | 0,155095 | 0,00504 | 0,155095 | 2019 |
| Склад строительных материалов |  | 6007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,03988 | 0,17831 | 0,03988 | 0,17831 | 0,03988 | 0,17831 | 2019 |
| Бурильная машина |  | 6008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,33 | 0,07324 | 0,33 | 0,07324 | 0,33 | 0,07324 | 2019 |
| Ямокопатель |  | 6009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,33 | 0,0004 | 0,33 | 0,0004 | 0,33 | 0,0004 | 2019 |
| Временный отвал |  | 6010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,00894 | 1,999225 | 0,00894 | 1,999225 | 0,00894 | 1,999225 | 2019 |
| Сварочные работы |  | 6011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  |  |  | 0,11484 | 0,13797 | 0,11484 | 0,13797 | 0,11484 | 0,13797 | 2019 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  | 0,00576 | 0,00787 | 0,00576 | 0,00787 | 0,00576 | 0,00787 | 2019 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  | 0,02409 | 0,017675 | 0,02409 | 0,017675 | 0,02409 | 0,017675 | 2019 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  | 0,0237 | 0,05793 | 0,0237 | 0,05793 | 0,0237 | 0,05793 | 2019 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | 0,00169 | 0,004135 | 0,00169 | 0,004135 | 0,00169 | 0,004135 | 2019 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  | 0,00209 | 0,00439 | 0,00209 | 0,00439 | 0,00209 | 0,00439 | 2019 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  | 0,0022 | 0,004685 | 0,0022 | 0,004685 | 0,0022 | 0,004685 | 2019 |
| Пескоструйные работы |  | 6012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  |  |  | 0,03557 | 0,03037 | 0,03557 | 0,03037 | 0,03557 | 0,03037 | 2019 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  | 0,02372 | 0,02025 | 0,02372 | 0,02025 | 0,02372 | 0,02025 | 2019 |
| Покрасочные работы |  | 6013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  | 0,18583 | 0,003055 | 0,18583 | 0,003055 | 0,18583 | 0,003055 | 2019 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  |  |  | 0,1024 | 0,00351 | 0,1024 | 0,00351 | 0,1024 | 0,00351 | 2019 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  |  | 0,01278 | 0,00002605 | 0,01278 | 0,00002605 | 0,01278 | 0,00002605 | 2019 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  |  |  | 0,02851 | 0,0008 | 0,02851 | 0,0008 | 0,02851 | 0,0008 | 2019 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  |  |  | 0,07228 | 0,001705 | 0,07228 | 0,001705 | 0,07228 | 0,001705 | 2019 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 0,03485 | 0,0011 | 0,03485 | 0,0011 | 0,03485 | 0,0011 | 2019 |
| Битумные работы |  | 6014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  |  | 0,00046 | 0,00315 | 0,00046 | 0,00315 | 0,00046 | 0,00315 | 2019 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  | 0,00069 | 0,004725 | 0,00069 | 0,004725 | 0,00069 | 0,004725 | 2019 |
| Шлифовальные работы |  | 6015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  |  |  | 0,0252 | 0,000955 | 0,0252 | 0,000955 | 0,0252 | 0,000955 | 2019 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,011 | 0,00042 | 0,011 | 0,00042 | 0,011 | 0,00042 | 2019 |
| Станки для резки |  | 6016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,015 | 0,00064 | 0,015 | 0,00064 | 0,015 | 0,00064 | 2019 |
| Укладка асфальтобетона |  | 6017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  | 0,00031 | 0,000001 | 0,00031 | 0,000001 | 0,00031 | 0,000001 | 2019 |
| Пайка паяльниками с косвенным нагревом |  | 6018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0168 | Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) |  |  |  | 0,00007 | 0,0000125 | 0,00007 | 0,0000125 | 0,00007 | 0,0000125 | 2019 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) |  |  |  | 0,00014 | 0,0000225 | 0,00014 | 0,0000225 | 0,00014 | 0,0000225 | 2019 |
| 0190 | диСурьма триоксид /в пересчете на сурьму/ (Сурьма трехокись, Сурьма (III) оксид) (533) |  |  |  | 0,0000014 | 0,0000000001 | 0,0000014 | 0,0000000001 | 0,0000014 | 0,0000000001 | 2019 |
| Итого по неорганизованным источникам: |  |  |  |  | 1,5331814 | 3,78453705 | 1,5331814 | 3,78453705 | 1,5331814 | 3,78453705 |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  |  | 2,4916418 | 3,791669055 | 2,4916418 | 3,791669055 | 2,4916418 | 3,791669055 |  |

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при строительстве (продолжительность строительства – 8,5 месяцев). Начало 2-ой очереди строительства -2020 год

| Производство цех, участок |  | Номер источника выброса | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующее положение на 2020 год |  | на 2020 год |  | ПДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагреватель битума |  | 0201 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  | 0,00241 | 0,00006 | 0,00241 | 0,00006 | 2020 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  | 0,00039 | 0,00001 | 0,00039 | 0,00001 | 2020 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  | 0,00023 | 0,00001 | 0,00023 | 0,00001 | 2020 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | 0,00529 | 0,00013 | 0,00529 | 0,00013 | 2020 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  | 0,01226 | 0,00031 | 0,01226 | 0,00031 | 2020 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  | 0,22665 | 0,00077 | 0,22665 | 0,00077 | 2020 |
| Установки горизонтального направл бурен |  | 0202 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  | 0,3584 | 0,039 | 0,3584 | 0,039 | 2020 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  | 0,05824 | 0,00634 | 0,05824 | 0,00634 | 2020 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  | 0,02333 | 0,00244 | 0,02333 | 0,00244 | 2020 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | 0,056 | 0,00609 | 0,056 | 0,00609 | 2020 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  | 0,28933 | 0,03169 | 0,28933 | 0,03169 | 2020 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  | 0,0000006 | 0,0000001 | 0,0000006 | 0,0000001 | 2020 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  | 0,0056 | 0,00061 | 0,0056 | 0,00061 | 2020 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  | 0,13533 | 0,01463 | 0,13533 | 0,01463 | 2020 |
| Уст-ка и агр буровой на базе авт ротор бурен |  | 0203 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  | 0,2752 | 0,00173 | 0,2752 | 0,00173 | 2020 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  | 0,04472 | 0,00028 | 0,04472 | 0,00028 | 2020 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  | 0,01792 | 0,00011 | 0,01792 | 0,00011 | 2020 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | 0,043 | 0,00027 | 0,043 | 0,00027 | 2020 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  | 0,22217 | 0,0014 | 0,22217 | 0,0014 | 2020 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  | 0,0000004 | 0,000000003 | 0,0000004 | 0,000000003 | 2020 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  | 0,0043 | 0,00003 | 0,0043 | 0,00003 | 2020 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  | 0,10392 | 0,00065 | 0,10392 | 0,00065 | 2020 |
| Итого по организованным источникам: |  |  |  |  | 1,884691 | 0,106560103 | 1,884691 | 0,106560103 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бульдозер |  | 6201 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,04311 | 1,38769 | 0,04311 | 1,38769 | 2020 |
| Экскватор |  | 6202 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,02265 | 0,51695 | 0,02265 | 0,51695 | 2020 |
| Автогрейдер |  | 6203 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,00529 | 0,03704 | 0,00529 | 0,03704 | 2020 |
| Трактор |  | 6204 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,0002 | 0,00558 | 0,0002 | 0,00558 | 2020 |
| Распределитель щебня и гравия |  | 6205 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,02337 | 0,00695 | 0,02337 | 0,00695 | 2020 |
| Автосамосвал |  | 6206 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,00849 | 0,42554 | 0,00849 | 0,42554 | 2020 |
| Склад строительных материалов |  | 6207 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,05973 | 0,59679 | 0,05973 | 0,59679 | 2020 |
| Бурильная машина |  | 6208 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,33 | 0,10639 | 0,33 | 0,10639 | 2020 |
| Временный отвал |  | 6209 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,00841 | 3,89971 | 0,00841 | 3,89971 | 2020 |
| Сварочные работы |  | 6210 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  |  |  | 0,11097 | 0,3639 | 0,11097 | 0,3639 | 2020 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  | 0,00522 | 0,02236 | 0,00522 | 0,02236 | 2020 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  | 0,01175 | 0,06559 | 0,01175 | 0,06559 | 2020 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  | 0,01419 | 0,18937 | 0,01419 | 0,18937 | 2020 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | 0,00103 | 0,01341 | 0,00103 | 0,01341 | 2020 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  | 0,0013 | 0,01432 | 0,0013 | 0,01432 | 2020 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  | 0,0015 | 0,01493 | 0,0015 | 0,01493 | 2020 |
| Пескоструйные работы |  | 6211 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  |  |  | 0,03557 | 0,06586 | 0,03557 | 0,06586 | 2020 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  | 0,02372 | 0,04391 | 0,02372 | 0,04391 | 2020 |
| Покрасочные работы |  | 6212 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  | 0,18583 | 0,00768 | 0,18583 | 0,00768 | 2020 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  |  |  | 0,06778 | 0,00547 | 0,06778 | 0,00547 | 2020 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  |  | 0,01278 | 0,0000521 | 0,01278 | 0,0000521 | 2020 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  |  |  | 0,02851 | 0,002 | 0,02851 | 0,002 | 2020 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  |  |  | 0,07228 | 0,00428 | 0,07228 | 0,00428 | 2020 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 0,03485 | 0,00223 | 0,03485 | 0,00223 | 2020 |
| Битумные работы |  | 6213 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  |  | 0,00046 | 0,00802 | 0,00046 | 0,00802 | 2020 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  | 0,00069 | 0,01203 | 0,00069 | 0,01203 | 2020 |
| Шлифовальные работы |  | 6214 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  |  |  | 0,0252 | 0,03251 | 0,0252 | 0,03251 | 2020 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  | 0,011 | 0,01419 | 0,011 | 0,01419 | 2020 |
| Работа молотков бурильных и отбойных |  | 6215 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,015 | 0,00112 | 0,015 | 0,00112 | 2020 |
| Укладка асфальтобетона |  | 6216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  | 0,00031 | 0,000002 | 0,00031 | 0,000002 | 2020 |
| Ямокопатель |  | 6217 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  | 0,33 | 0,0006 | 0,33 | 0,0006 | 2020 |
| Паяльник с косвенным нагревом |  | 6218 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0168 | Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) |  |  |  | 0,00007 | 0,00002 | 0,00007 | 0,00002 | 2020 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) |  |  |  | 0,00014 | 0,00004 | 0,00014 | 0,00004 | 2020 |
| 0190 | диСурьма триоксид /в пересчете на сурьму/ (Сурьма трехокись, Сурьма (III) оксид) (533) |  |  |  | 0,000001 | 0,0000000002 | 0,000001 | 0,0000000002 | 2020 |
| Итого по неорганизованным источникам: |  |  |  |  | 1,491401 | 7,8665341 | 1,491401 | 7,8665341 |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  |  | 3,376092 | 7,973094203 | 3,376092 | 7,973094203 |  |

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период эксплуатации: 1- я очередь

| Производство цех, участок |  |  | Номер источника выброса | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | существующее положение на 2020год |  | на 2020-2029 год |  | ПДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  |  |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизель-генератор |  |  | 0101 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | - | - | 0,04028 | 0,0039 | 0,04028 | 0,0039 | 2020 |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | - | - | 0,00655 | 0,00063 | 0,00655 | 0,00063 | 2020 |
| 0328 |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | - | - | 0,00342 | 0,00034 | 0,00342 | 0,00034 | 2020 |
| 0330 |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | - | - | 0,00538 | 0,00051 | 0,00538 | 0,00051 | 2020 |
| 0337 |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | - | - | 0,0352 | 0,0034 | 0,0352 | 0,0034 | 2020 |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | - | - | 0,00000006 | 0,000000006 | 0,00000006 | 0,000000006 | 2020 |
| 1325 |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | - | - | 0,00073 | 0,00007 | 0,00073 | 0,00007 | 2020 |
| 2754 |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | - | - | 0,0176 | 0,0017 | 0,0176 | 0,0017 | 2020 |
| Итого по организованным источникам: |  |  |  | - | - | 0,10916 | 0,01055 | 0,10916 | 0,01055 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка нефтепровода |  |  | 6101 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | - | - | 0,00029 | 0,00901 | 0,00029 | 0,00901 | 2020 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | - | - | 0,00011 | 0,00333 | 0,00011 | 0,00333 | 2020 |
| 0602 | Бензол (64) |  |  | - | - | 0,0000014 | 0,000043 | 0,0000014 | 0,000043 | 2020 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | - | - | 0,0000004 | 0,000014 | 0,0000004 | 0,000014 | 2020 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  |  | - | - | 0,0000009 | 0,000027 | 0,0000009 | 0,000027 | 2020 |
| Итого по неорганизованным источникам: |  |  |  | - | - | 0,00040 | 0,01242 | 0,00040 | 0,01242 |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  | - | - | 0,10956 | 0,02297 | 0,10956 | 0,02297 |  |

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период эксплуатации: 2- я очередь

| Производство цех, участок |  |  | Номер источника выброса | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | существующее положение на 2020год |  | на 2020-2029 год |  | ПДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  |  |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизель-генератор |  |  | 0301 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | - | - | 0,04028 | 0,0039 | 0,04028 | 0,0039 | 2020 |
| 0304 |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | - | - | 0,00655 | 0,00063 | 0,00655 | 0,00063 | 2020 |
| 0328 |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | - | - | 0,00342 | 0,00034 | 0,00342 | 0,00034 | 2020 |
| 0330 |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | - | - | 0,00538 | 0,00051 | 0,00538 | 0,00051 | 2020 |
| 0337 |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | - | - | 0,0352 | 0,0034 | 0,0352 | 0,0034 | 2020 |
| 0703 |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | - | - | 0,00000006 | 0,000000006 | 0,00000006 | 0,000000006 | 2020 |
| 1325 |  | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | - | - | 0,00073 | 0,00007 | 0,00073 | 0,00007 | 2020 |
| 2754 |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | - | - | 0,0176 | 0,0017 | 0,0176 | 0,0017 | 2020 |
| Итого по организованным источникам: |  |  |  | - | - | 0,10916 | 0,01055 | 0,10916 | 0,01055 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадка нефтепровода |  |  | 6301 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | - | - | 0,00029 | 0,00901 | 0,00029 | 0,00901 | 2020 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | - | - | 0,00011 | 0,00333 | 0,00011 | 0,00333 | 2020 |
| 0602 | Бензол (64) |  |  | - | - | 0,0000014 | 0,000043 | 0,0000014 | 0,000043 | 2020 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  | - | - | 0,0000004 | 0,000014 | 0,0000004 | 0,000014 | 2020 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  |  | - | - | 0,0000009 | 0,000027 | 0,0000009 | 0,000027 | 2020 |
| Итого по неорганизованным источникам: |  |  |  | - | - | 0,00040 | 0,01242 | 0,00040 | 0,01242 |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  | - | - | 0,10956 | 0,02297 | 0,10956 | 0,02297 |  |

На период эксплуатации запроектированных сооружений источники выбросов вредных веществ в атмосферный воздух отсутствуют.

Предполагаемые концентрации вредных веществ на границе санитарно-защитной зоны

Концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |    ЖЗ    |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |          | ИЗА |   мг/м3   |опасн|

----<---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Этап строительства

1 очередь

| 0123 | Железо (II, III) оксиды         |  30.7626 |   0.5280 |   0.0430 |   0.0000 |   1 | 0.4000000*|  3  |

|      | (диЖелезо триоксид, Железа      |          |          |          |          |     |           |     |

|      | оксид) /в пересчете на железо/  |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (274)                           |          |          |          |          |     |           |     |

| 0143 | Марганец и его соединения /в    |  61.7182 |   1.0594 |   0.0864 |   0.0000 |   1 | 0.0100000 |  2  |

|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |          |     |           |     |

|      | оксид/ (327)                    |          |          |          |          |     |           |     |

| 0184 | Свинец и его неорганические     |  15.0009 |   0.4689 |   0.0428 |   0.0000 |   1 | 0.0010000 |  1  |

|      | соединения /в пересчете на      |          |          |          |          |     |           |     |

|      | свинец/ (513)                   |          |          |          |          |     |           |     |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  10.8621 |   2.8157 |   0.5813 |   0.3652 |   4 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |          |     |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |   0.4711 |   0.2228 |   0.0293 |   0.0000 |   2 | 0.4000000 |  3  |

|      | (6)                             |          |          |          |          |     |           |     |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |   2.5620 |   0.3357 |   0.0376 |   0.0000 |   3 | 0.1500000 |  3  |

|      | (583)                           |          |          |          |          |     |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |   1.8065 |   0.4708 |   0.3815 |   0.3680 |   3 | 0.5000000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (IV) оксид) (516)               |          |          |          |          |     |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |   1.0619 |   0.3126 |   0.0500 |   0.0218 |   4 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |          |     |           |     |

| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  33.1860 |   1.7764 |   0.5322 |   0.0002 |   1 | 0.2000000 |  3  |

|      | изомеров) (203)                 |          |          |          |          |     |           |     |

| 0621 | Метилбензол (349)               |   6.0956 |   0.3262 |   0.0977 |   0.0000 |   1 | 0.6000000 |  3  |

| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |   0.8657 |   0.1830 |   0.0221 |   0.0000 |   2 | 0.0000100*|  1  |

|      | (54)                            |          |          |          |          |     |           |     |

| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты   |   9.2184 |   0.4934 |   0.1478 |   0.0000 |   1 | 0.1000000 |  4  |

|      | бутиловый эфир) (110)           |          |          |          |          |     |           |     |

| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470)      |   7.3760 |   0.3948 |   0.1183 |   0.0000 |   1 | 0.3500000 |  4  |

| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/|  30.9313 |   1.0692 |   0.1413 |   0.0000 |   4 | 1.0000000 |  4  |

|      | (Углеводороды предельные С12-С19|          |          |          |          |     |           |     |

|      | (в пересчете на С); Растворитель|          |          |          |          |     |           |     |

|      | РПК-265П) (10)                  |          |          |          |          |     |           |     |

| 2902 | Взвешенные частицы (116)        |  13.0230 |   0.2406 |   0.0326 |   0.0000 |   2 | 0.5000000 |  3  |

| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая | 176.7968 |   2.8669 |   0.2359 |   0.0000 |  11 | 0.5000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: менее 20  |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (доломит, пыль цементного       |          |          |          |          |     |           |     |

|      | производства - известняк, мел,  |          |          |          |          |     |           |     |

|      | огарки, сырьевая смесь, пыль    |          |          |          |          |     |           |     |

|      | вращающихся печей, боксит) (495*|          |          |          |          |     |           |     |

|      | )                               |          |          |          |          |     |           |     |

| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый,  |  29.4661 |   0.4906 |   0.0904 |   0.0000 |   1 | 0.0400000 |  -  |

|      | Монокорунд) (1027*)             |          |          |          |          |     |           |     |

| __27 | 0184 + 0330                     |  16.8074 |   0.6493 |   0.3937 |   0.3680 |   4 |           |     |

| __31 | 0301 + 0330                     |  12.6686 |   3.0607 |   0.9629 |   0.7332 |   4 |           |     |

| __35 | 0330 + 0342                     |   4.8246 |   0.4708 |   0.3825 |   0.3680 |   4 |           |     |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Этап строительства

2 очередь

----<---------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0123 | Железо (II, III) оксиды         |  29.7260 |   0.3904 |   0.0544 |   0.0004 |   1 | 0.4000000*|  3  |

|      | (диЖелезо триоксид, Железа      |          |          |          |          |     |           |     |

|      | оксид) /в пересчете на железо/  |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (274)                           |          |          |          |          |     |           |     |

| 0143 | Марганец и его соединения /в    |  55.9321 |   0.7346 |   0.1024 |   0.0007 |   1 | 0.0100000 |  2  |

|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |          |     |           |     |

|      | оксид/ (327)                    |          |          |          |          |     |           |     |

| 0184 | Свинец и его неорганические     |  15.0009 |   0.4700 |   0.0229 |   0.0000 |   1 | 0.0010000 |  1  |

|      | соединения /в пересчете на      |          |          |          |          |     |           |     |

|      | свинец/ (513)                   |          |          |          |          |     |           |     |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  15.1681 |   2.8296 |   0.5981 |   0.3667 |   5 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |          |     |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |   1.0003 |   0.2239 |   0.0314 |   0.0002 |   3 | 0.4000000 |  3  |

|      | (6)                             |          |          |          |          |     |           |     |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |   4.2777 |   0.3386 |   0.0267 |   0.0000 |   4 | 0.1500000 |  3  |

|      | (583)                           |          |          |          |          |     |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |   2.2161 |   0.4713 |   0.3825 |   0.3682 |   4 | 0.5000000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (IV) оксид) (516)               |          |          |          |          |     |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |   1.2015 |   0.1901 |   0.0393 |   0.0219 |   5 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |          |     |           |     |

| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  33.1860 |   1.8002 |   0.3900 |   0.0038 |   1 | 0.2000000 |  3  |

|      | изомеров) (203)                 |          |          |          |          |     |           |     |

| 0621 | Метилбензол (349)               |   4.0348 |   0.2188 |   0.0474 |   0.0004 |   1 | 0.6000000 |  3  |

| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |   1.5200 |   0.1133 |   0.0153 |   0.0000 |   3 | 0.0000100*|  1  |

|      | (54)                            |          |          |          |          |     |           |     |

| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты   |  10.1828 |   0.5523 |   0.1196 |   0.0011 |   1 | 0.1000000 |  4  |

|      | бутиловый эфир) (110)           |          |          |          |          |     |           |     |

| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609)   |   0.6683 |   0.1722 |   0.0241 |   0.0001 |   2 | 0.0500000 |  2  |

| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470)      |   7.3760 |   0.4001 |   0.0866 |   0.0008 |   1 | 0.3500000 |  4  |

| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/|  31.4232 |   0.8355 |   0.0869 |   0.0092 |   5 | 1.0000000 |  4  |

|      | (Углеводороды предельные С12-С19|          |          |          |          |     |           |     |

|      | (в пересчете на С); Растворитель|          |          |          |          |     |           |     |

|      | РПК-265П) (10)                  |          |          |          |          |     |           |     |

| 2902 | Взвешенные частицы (116)        |  13.0230 |   0.7557 |   0.0130 |   0.0622 |   2 | 0.5000000 |  3  |

| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая | 181.3506 |   2.5068 |   0.1220 |   0.0422 |  11 | 0.5000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: менее 20  |          |          |          |          |     |           |     |

|      | (доломит, пыль цементного       |          |          |          |          |     |           |     |

|      | производства - известняк, мел,  |          |          |          |          |     |           |     |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |    ЖЗ    |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |          | ИЗА |   мг/м3   |опасн|

----<---------------------------------------------------------------------------------------------------------

|      | огарки, сырьевая смесь, пыль    |          |          |          |          |     |           |     |

|      | вращающихся печей, боксит) (495*|          |          |          |          |     |           |     |

|      | )                               |          |          |          |          |     |           |     |

| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый,  |  29.4661 |   4.1236 |   0.0556 |   0.0003 |   1 | 0.0400000 |  -  |

|      | Монокорунд) (1027*)             |          |          |          |          |     |           |     |

| __27 | 0184 + 0330                     |  17.2170 |   0.6500 |   0.3832 |   0.3682 |   5 |           |     |

| __31 | 0301 + 0330                     |  17.3841 |   3.0754 |   0.9807 |   0.7348 |   5 |           |     |

| __35 | 0330 + 0342                     |   4.0555 |   0.4713 |   0.3825 |   0.3685 |   5 |           |     |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Этап эксплуатации 1-я очередь

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  34.0110 |   0.6689 |   0.4384 |   0.3650 |   1 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |          |     |           |     |

| __31 | 0301 + 0330                     |  35.8281 |   1.0532 |   0.8104 |   0.7330 |   1 |           |     |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Этап эксплуатации 2-я очередь

----<---------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  34.0110 |   1.5461 |   0.4749 |   0.3651 |   1 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |          |     |           |     |

| __31 | 0301 + 0330                     |  35.8281 |   1.6984 |   0.8488 |   0.7331 |   1 |           |     |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДК)

3. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),

"СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне) приведены в долях ПДК.

Перечень основных ингредиентов в составе выбросов:

Перечень и вклад загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при строительстве 1 очереди:

| Наименование вещества | Валовый выброс вещества, т/пер. | Доля вклада, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Железо (II, III) оксиды | 0,27594 | 0,10 |
| Марганец и его соединения | 0,01574 | 0,006 |
| Олова оксид | 0,000025 | 0,00001 |
| Свинец и его соединения | 0,000045 | 0,00002 |
| Окись сурьмы | 0,0000000002 | 0,0000000001 |
| Азота (IV) диоксид | 15,22226 | 5,36 |
| Азот (II) оксид | 0,00085 | 0,0003 |
| Углерод | 8,297524 | 2,92 |
| Сера диоксид | 11,01741 | 3,88 |
| Углерод оксид | 201,54455 | 70,94 |
| Фтористые газообразные соединения | 0,00827 | 0,003 |
| Фториды | 0,00878 | 0,003 |
| Диметилбензол | 0,00611 | 0,002 |
| Метилбензол | 0,00702 | 0,002 |
| Бенз/а/пирен | 0,00023001 | 0,0001 |
| 2-Этоксиэтанол | 0,0000521 | 0,00002 |
| Бутилацетат | 0,0016 | 0,001 |
| Формальдегид | 0,00008 | 0,00003 |
| Пропан-2-он | 0,00341 | 0,001 |
| Бензин | 24,80368 | 8,73 |
| Керосин | 15,78696 | 5,56 |
| Уайт-спирит | 0,0022 | 0,001 |
| Алканы С12-19 | 0,011922 | 0,004 |
| Взвешенные частицы | 0,06265 | 0,02 |
| Пыль неорганическая, 70-20 | 0,04987 | 0,02 |
| Пыль неорганическая, менее 20 | 6,95956 | 2,45 |
| Пыль абразивная | 0,00084 | 0,0003 |
| Итого: | 284,08757811 | 100,00 |

Перечень и вклад загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при строительстве 2 очереди:

| Наименование вещества | Валовый выброс вещества, т/год | Доля вклада, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Железо (II, III) оксиды | 0,3639 | 0,12 |
| Марганец и его соединения | 0,02236 | 0,007 |
| Олова оксид | 0,00002 | 0,00001 |
| Свинец и его соединения | 0,00004 | 0,00001 |
| Окись сурьмы | 0,0000000002 | 0,0000000001 |
| Азота (IV) диоксид | 16,92353 | 5,40 |
| Азот (II) оксид | 0,00663 | 0,0021 |
| Углерод | 10,46283 | 3,34 |
| Сера диоксид | 13,82164 | 4,41 |
| Углерод оксид | 219,2126 | 69,94 |
| Фтористые соединения | 0,01341 | 0,004 |
| Фториды | 0,01432 | 0,005 |
| Диметилбензол | 0,00768 | 0,002 |
| Метилбензол | 0,00547 | 0,002 |
| Бенз/а/пирен | 0,000270103 | 0,0001 |
| 2-Этоксиэтанол | 0,0000521 | 0,00002 |
| Бутилацетат | 0,002 | 0,001 |
| Формальдегид | 0,00064 | 0,00020 |
| Пропан-2-он | 0,00428 | 0,001 |
| Бензин | 25,40916 | 8,11 |
| Керосин | 19,96847 | 6,37 |
| Уайт-спирит | 0,00223 | 0,001 |
| Алканы С12-19 | 0,028082 | 0,009 |
| Взвешенные частицы | 0,09837 | 0,03 |
| Пыль неорганическая, 70-20 | 0,05884 | 0,02 |
| Пыль неорганическая, менее 20 | 6,98436 | 2,23 |
| Пыль абразивная | 0,01419 | 0,0045 |
| Итого: | 313,4253742 | 100,00 |

Перечень и вклад загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при эксплуатации (1-я очередь и  2-я очередь)

| Наименование вещества | Валовый выброс вещества, т/пер. | Доля вклада, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Азота (IV) диоксид | 0,0039019 | 16,98 |
| Азот (II) оксид | 0,0006341 | 2,76 |
| Углерод | 0,0003403 | 1,48 |
| Сера диоксид | 0,0005104 | 2,22 |
| Углерод оксид | 0,0034028 | 14,81 |
| Углеводороды С1-С5 | 0,0090085 | 39,20 |
| Углеводороды С6-С10 | 0,0033291 | 14,49 |
| Бензол | 0,0000435 | 0,19 |
| Диметилбензол | 0,0000137 | 0,06 |
| Метилбензол | 0,0000273 | 0,12 |
| Бенз/а/пирен | 0,00000001 | 0,00003 |
| Формальдегид | 0,0000681 | 0,30 |
| Алканы С12-19 | 0,0017014 | 7,40 |
| Итого: | 0,02298 | 100,00 |

Источники физического воздействия, их интенсивность и зоны возможного влияния

Электромагнитное излучение

Излучения, создаваемые электрооборудованием, будут незначительными и на ограниченных участках.

Акустические

На местах с повышенным уровнем акустического воздействия персонал пользуется индивидуальными средствами защиты. Воздействие шума, создаваемого работающей спецтехникой в процессе строительства, будет незначительным и прекратится после окончания  этих работ.

Вибрационные

Вибрационное воздействие на живые организмы будет умеренным и кратковременным, и прекратиться по завершению строительных работ.

Водная среда

Проектные решения по водоснабжению и водоотведению

Данным проектом не предусматривается проектирование сетей водоснабжения и водоотведения.

Источники водоснабжения при СМР:

Для обеспечения технологических, производственных и бытовых нужд предусматривается привозная вода. Для питьевых нужд используется бутилированная вода.

Водопотребление и водоотведение

Сводная таблица водопотребления и водоотведения на период строительно-монтажных работ:

1- я очередь

| № п/п | Наименование потребителей | Кол-во | Норма расхода воды на ед. | Кол-во дней работы в году | ###### Водопотребление |  |  |  | ###### Водоотведение |  |  |  | ###### Безвозвратные потери | ###### Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | хозяйственно-бытовые нужды |  | производственные нужды |  | хозяйственно-бытовые сточные воды |  | производственные сточные воды |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м3/сут | м3/ период | м3/сут | м3/ период | м3/сут | м3/ период | м3/сут | м3/ период | м3/период |  |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Питьевые нужды | 112чел. | ###### 2 л/сут | ###### 255 | ###### 0,224 | ###### 57,120 | ###### - | - | ###### 0,224 | ###### 57,120 | ###### - | - | - | ###### В соответствии с тех.проектом |
| 1.2 | Хозяйственно-бытовые нужды | 112 чел. | ###### 25 л/сут | 255 | ###### 2,80 | 714,000 | ###### - | - | ###### 2,80 | 714,000 | ###### - | - | - | ###### В соответствии с тех.проектом |
| 1.3 | Итого: |  |  |  | ###### 3,024 | 771,12 | ###### - | - | ###### 3,024 | 771,12 |  |  |  |  |
| ###### Производственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Полив вдольтрассовых автодорог и пылеподавление и уплотнение грунта, приготовление растворов и пр. | ###### - | ###### - | ###### - | ###### - | - | - | 18902,94397 | ###### - | - | ###### - | - | 18902,94397 | ###### В соответствии с тех.проектом |
| 2.2 | Итого: |  |  |  |  |  |  | 18902,94397 |  |  |  | - | 18902,94397 |  |

2- я очередь

| № п/п | Наименование потребителей | Кол-во | Норма расхода воды на ед. | Кол-во дней работы в году | ###### Водопотребление |  |  |  | ###### Водоотведение |  |  |  | ###### Безвозвратные потери | ###### Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | хозяйственно-бытовые нужды |  | производственные нужды |  | хозяйственно-бытовые сточные воды |  | производственные сточные воды |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м3/сут | м3/ период | м3/сут | м3/ период | м3/сут | м3/ период | м3/сут | м3/ период | м3/период |  |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Питьевые нужды | 126 чел. | ###### 2 л/сут | ###### 255 | ###### 0,252 | ###### 64,260 | ###### - | - | ###### 0,252 | ###### 64,260 | ###### - | - | - | ###### В соответствии с тех.проектом |
| 1.2 | Хозяйственно-бытовые нужды | 126 чел. | ###### 25 л/сут | 255 | ###### 3,150 | ###### 803,250 | ###### - | - | ###### 3,150 | ###### 803,250 | ###### - | - | - | ###### В соответствии с тех.проектом |
| 1.3 | Итого: |  |  |  | ###### 3,402 | 867,51 | ###### - | - | ###### 3,402 | 867,51 |  |  |  |  |
| ###### Производственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Полив вдольтрассовых автодорог и пылеподавление и уплотнение грунта, приготовление растворов и пр. | ###### - | ###### - | ###### - | ###### - | - | - | 16269,682 | ###### - | - | ###### - | - | 16269,682 | ###### В соответствии с тех.проектом |
| 2.2 | Гидроиспытание | ###### - | ###### - | ###### - | ###### - | - | - | 14115 | ###### - | - | ###### - | 14115 | - | ###### В соответствии с тех.проектом |
| 2.3 | Итого: |  |  |  |  |  |  | 30384,682 |  |  |  | 14115 | 16269,682 |  |

Количество сбрасываемых сточных вод на рельеф (м3)

Сброс сточных вод в природные водоемы и водотоки – не планируется.

Земли

Характеристика отчуждаемых земель:

Площадь:

в постоянное пользование, га – нет

во временное пользование на благоустройство, га - нет

в том числе:

пашня, га – нет;

лесные насаждения, га - нет;

пастбища, га - нет.

Нарушенные земли:

Все нарушенные участки при строительных работах будут подвергнуты рекультивации.

Недра (для горнорудных предприятий и территорий):

Вид и способы добычи полезных ископаемых, в том числе строительных материалов: нет

Растительность

Типы растительности, подвергающиеся частичному или полному уничтожению

разнотравно-ковылковый.

Виды, занесенные в Красную книгу, отсутствуют.

в том числе:

площади рубок в лесах - нет;

объем получаемой древесины - нет;

Загрязнение растительности, в том числе сельскохозяйственных культур, токсичными веществами (расчетное).

Загрязнения токсичными веществами растительности в местах проектируемых работ не ожидается.

Фауна

Источники прямого воздействия на животный мир, в том числе на гидрофауну:

Шум, свет -  создание   фактора   беспокойства в процессе проведения строительных  работ, по окончанию которых данные воздействия прекратятся.

Воздействие на охраняемые природные территории (заповедники, национальные парки, заказники) - отсутствует.

Отходы производства и потребления

Нормативы размещения отходов на период строительства: 1- я очередь

| Наименование отходов | Образование, т/год | Размещение, т/год | Передача сторонним организациям, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Строительно-монтажные работы (8,5 месяцев, год достижения 2019-2020 гг.) |  |  |  |
| Всего | 82,0551 | - | 82,0551 |
| в т.ч. отходов производства | 61,3198 | - | 61,3198 |
| отходов потребления | 20,7353 | - | 20,7353 |
| Янтарный уровень опасности |  |  |  |
| Использованная тара из-под ЛКМ | 0,3165 | - | 0,3165 |
|  |  |  | По договору |
| Промасленная ветошь | 0,0023 | - | 0,0023 |
|  |  |  | По договору |
| Зеленый уровень опасности |  |  |  |
| Строительные отходы | 1,056 | - | 1,056 |
|  |  |  | По договору |
| Отходы и лом меди | 0,1548 | - | 0,1548 |
|  |  |  | По договору |
| Металлолом | 59,658 | - | 59,658 |
|  |  |  | По договору |
| Огарки сварочных электродов | 0,1322 | - | 0,1322 |
|  |  |  | По договору |
| Твердые бытовые отходы | 20,7353 | - | 20,7353 |
|  |  |  | По договору |

Нормативы размещения отходов на период строительства: 2- я очередь

| Наименование отходов | Образование, т/год | Размещение, т/год | Передача сторонним организациям, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Строительно-монтажные работы (8,5 месяцев, год достижения 2020 г.) |  |  |  |
| Всего | 173,6664 | - | 173,6664 |
| в т.ч. отходов производства | 150,3391 | - | 150,3391 |
| отходов потребления | 23,3273 | - | 23,3273 |
| Янтарный уровень опасности |  |  |  |
| Использованная тара из-под ЛКМ | 0,4035 | - | 0,4035 |
|  |  |  | По договору |
| Промасленная ветошь | 0,0014 | - | 0,0014 |
|  |  |  | По договору |
| Зеленый уровень опасности |  |  |  |
| Строительные отходы | 0,528 | - | 0,528 |
|  |  |  | По договору |
| Отходы и лом меди | 0,04386 | - | 0,04386 |
|  |  |  | По договору |
| Металлолом | 149,145 | - | 149,145 |
|  |  |  | По договору |
| Огарки сварочных электродов | 0,2173 | - | 0,2173 |
|  |  |  | По договору |
| Твердые бытовые отходы | 23,3273 | - | 23,3273 |

Наличие радиоактивных источников, оценка их возможного воздействия

Радиоактивные источники отсутствуют.

Возможность аварийных ситуаций

Потенциально опасные технологические линии и объекты:

При СМР - ДТП при перемещении автотранспорта, пожар при ДТП, вследствие - утечки горючего.

При эксплуатации – повреждения трубопровода. Статические данные аварийности нефтепроводов свидетельствуют, что опасность возникновения аварийных ситуаций связаны, в основном, с качеством изготовления и монтажа трубопровода (30%), коррозионными процессами (24%), внешними (20%) и природными воздействиями (10%). При аварии может происходить разлив нефти по поверхности земли и водоемов с или без воспламенения.

П год = 3,158 * 4,66 * 20 * 10-6 = 0,000294 т/год; П сек= 3,158 * 4,66 / 3600 = 0,0041 г/с.

Расчеты показывают, что величина выбросов углеводородов при такой аварийной ситуации не будет значительной и не потребует специальных мер защиты персонала предприятия. Возникновение таких аварийных ситуаций  маловероятно из-за высокой степени прочности и надёжности нефтепровода, высокой степени контроля.

Вероятность возникновения аварийных ситуаций

Вероятность возникновения крупных аварий низкая, ввиду соблюдения программы работ, техники безопасности и регламента работ.

Характер и организация технологического процесса производства исключают возможность образования аварийных и залповых выбросов экологически опасных для окружающей среды вредных веществ.

Радиус возможного воздействия - точечный

Комплексная оценка изменений в окружающей среде, вызванных воздействием объекта, а также его влияния на условия жизни и здоровье населения

Возможные изменения в окружающей среде в штатном режиме не окажут необратимого воздействия на состояние экосистемы района, включая здоровье населения.

При строительстве комплексная оценка воздействия на состояние окружающей среды (на атмосферный воздух, водную среду, почвенный покров, растительный мир, животный мир) не выходит за рамки низкой значимости.

При эксплуатации комплексная оценка воздействия на состояние окружающей среды (на атмосферный воздух, почвенный покров, растительный мир, животный мир) не выходит за рамки низкой значимости.

При интегральной оценке воздействия «низкая» последствия воздействия испытываются, но величина воздействия достаточно низка, а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность/ценность.

Прогноз состояния окружающей среды и возможных последствий в социально-общественной сфере по результатам деятельности объекта

При надлежащем выполнении мероприятий по охране окружающей среды, предложенных в настоящем проекте, не предполагается негативного воздействия объекта на окружающую среду. Реализация проекта окажет положительное влияние в социально-экономической сфере, в том числе увеличится занятость трудоспособного населения.

Обязательства заказчика (инициатора хозяйственной деятельности) по созданию благоприятных условий жизни населения в процессе строительства, эксплуатации объекта и его ликвидации

В ходе осуществления операций заказчик обязуется выполнять и соблюдать нормы и стандарты в области производственной гигиены, охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды, руководствоваться требованиями законодательства в области охраны окружающей среды, действующими в Республике Казахстан в настоящее время.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В разделе «Охрана окружающей среды» рабочего проекта «Нефтепровод Узень-Атырау-Самара». Замена трубопровода на участках 801-807км, 813-824км, 830-831км, 837-841км, 851-853км, 857-859км, 862-867км, с общей протяженностью 31км» освещены вопросы охраны окружающей природной среды при строительно-монтажных работах и при эксплуатации нефтепровода.

Все проектные решения приняты и разработаны в полном соответствии с действующими в РК нормами и правилами.

С целью охраны окружающей природной среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала предусматриваются меры по снижению негативного воздействия при ведении всех видов работ.

Объемы загрязнения атмосферного воздуха при производстве работ будут незначительны и не превысят предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Проектируемые работы не сопровождаются вредным воздействием на почву и грунтовые воды. Незначительное нарушение растительного покрова после окончания работ восстановится естественным способом.

Соблюдение технологии строительства и эксплуатации проектируемых сооружений обеспечит устойчивость природной среды к техногенному воздействию.

Таким образом, можно сделать выводы, что при соблюдении всех проектных решений, а также соблюдении природоохранных мероприятий строительство и эксплуатация «Нефтепровод Узень-Атырау-Самара». Замена трубопровода на участках 801-807км, 813-824км, 830-831км, 837-841км, 851-853км, 857-859км, 862-867км, с общей протяженностью 31км» возможна с минимальным ущербом для окружающей среды.

# Перечень нормативных документов

- Экологический Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 г. № 212-II (с изменениями и дополнениями).

- СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

- Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий. Приложение №12 к приказу МОСиВР РК №№221-Ө от 12.06.2014.

- Инструкция по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу РК, № 516-п от 21.12. 2000 г.

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению
санитарно-защитной зоны производственных объектов» № 237 от 20.03.2015 г.

- СНиП РК 2.04-01-2010 «Строительная климатология».

- РД 52.04.52-85 «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях».

- Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 г. №204-п «Об утверждении Инструкции по проведению оценки воздействия на окружающую среду» (с изменениями и дополнениями по состоянию на от 17 июня 2016 года № 253).

- Приказ Министра охраны окружающей среды РК от 16 апреля 2012г. №110-п «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» (с изменениями и дополнениями на 17.06.2016 г.).

- Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение 16 к Приказу МООС РК № 100-п от 18.04.2008г.

- Классификатор отходов. №169-п от 31.05.2007 г. (с изменениями и дополнениями от 07.08.2008 г.)

- Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства. РНД 03.1.0.3.01-96.

- Приказа Министра охраны окружающей среды РК от 08.04.2009 г. №68-п «Об утверждении Методики расчёта платы за эмиссии в окружающую среду».

- СН РК 8.02-03-2002 Сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин. Астана, 2003 г.

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников (Приложение № 8 к приказу МОСиВР РК от 12.06.2014 г. №221-ө).

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. №100-п.

- РНД 211.2.02.05-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). Астана, 2004 г.

- РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)». Астана, 2004.

- Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы 1996 г., утвержден приказом Министра ООС от 24.02.2004.

- РНД 211.2.02.09-2004 г. "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров".  Астана, 2005 г.

- Методика расчета выбросов ВВ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от АБЗ (Приложение №12 к приказу МООС РК от 18.04.2008 г. №100-п).

# ПРИЛОЖЕНИЯ

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## 1.1. Лицензия на природоохранное проектирование