ВВЕДЕНИЕ

План ликвидации последствий добычи известняков на месторождении Кутау-1 расположенного в Шиелийском районе Кызылординской области, разработан в соответствии с требованиями положений Кодекса РК "О недрах и недропользовании". Настоящий план составлен с целью оценки размера необходимых финансовых средств ликвидационного фонда недропользователя, который послужит источником финансирования работ, направленных на техническую ликвидацию последствий работ на контрактной территории, а также оценки воздействия работ по ликвидации на окружающую среду.

Право на проведение добычных работ ТОО "Компания Гежуба Шиели Цемент" (недропользователь) предоставлено Акиматом Кызылординской области (контракт №171).

- ГЕОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ

1.1. Административное и географическое положение месторождения.

Разведанное месторождение известняков Кутау-1 находится в Шиелийском районе Кызылординской области в горах Кутау, являющихся юго-восточным окончанием гор Карамурын, формирующих южное окончание хр. СЗ Каратау.

Район представляет собой северо-западное окончание палеозойских складчатых сооружений хребта Каратау, переходящих на западе и юго-западе и юге в предгорную равнину и далее в аллювиальную равнину р. Сырдарьи, занимающую большую часть района. Абсолютные отметки колеблются от 203 м до 498 м в пределах горной части и 149-158 м – на равнине.

Контур горного отвода карьера имеет форму неправильного многоугольника, ограниченного точками с координатами. Горный отвод №Ю-10-1967 от 9 января 2018 на право пользования недрами выдан 9 января 2018, общей площадью 33,3 га. Координаты горного отвода представлены в нижеследующей таблице 1.1.

Таблица 1.1

Координаты угловых точек горного отвода

| №№ углов | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| Участок карьера S=33,3 га |  |  |
| 1 | 44º 21' 48" | 66º 57' 06" |
| 2 | 44º 22' 01" | 66º 56' 58" |
| 3 | 44º 22' 11" | 66º 57' 19" |
| 4 | 44º 21' 56" | 66º 57' 34" |
| 5 | 44º 21' 48" | 66º 57' 16" |

В административном отношении карьер известняка расположен на участке недр Косуенки

Вдоль р. Сырдарьи расположена трасса Шымкент-Самара и железная дорога Алматы-Кызылорда. Населенные пункты связаны между собой грунтовыми, редко асфальтированными дорогами. Наиболее крупные населенные пункты: поселок городского типа Шиели, пос. Сулутобе, Байгакум, Тартогай и др. Долина реки Сырдарьи протягивается с юго-востока на северо-запад, от которой по всей территории протянута сеть каналов.

Район относится к зоне пустынь и полупустынь, климат засушливый, с резкими суточными и сезонными колебаниями температуры воздуха. Среднемесячная температура в июле составляет +26º, в январе –5,9º, достигая соответственно +50º  и   -40º. Продолжительность теплого периода составляет 6-7 месяцев. Устойчивые морозы держатся с начала декабря по февраль, снег выпадает в конце ноября. Снежный покров в горах сохраняется 3 месяца и полностью сходит в конце марта. Среднегодовая сумма осадков в равнинной части 100-185 мм, в горах – 447 мм. Одной из особенностей района являются постоянно дующие ветры, в основном СВ направления. Среднемесячная скорость ветра достигает 3-5 м/сек. Эти воздушные массы зимой приносят холод, летом смягчают зной.

На равнинах развиты такырные и серо-бурые почвы, отчасти пески, у подножий хребта - светлые сероземы, в горной части - сероземы и коричневые почвы. Растительность типичная для пустынь - полынь, верблюжья колючка, саксаул, тамариск, баялыч, в горах – разнообразная травяная и кустарниковая растительность. По долинам встречаются рощи и отдельные деревья ивы, тополя, ясеня, боярышника, джиды. Животный мир характеризуется многими представителями млекопитающих, птиц, рыб и пресмыкающихся, характерных для горной и степной зон.

В экономическом отношении район является, в основном, сельскохозяйственным. Главное занятие жителей - животноводство, на орошаемых площадях, в полосе 20-30 км, прилегающей к р. Сырдарья, развито земледелие. На ж.д.станциях население занято в обслуживании железной дороги.

Электроэнергией район обеспечивается от единой энергосети. Топливо и строительный лес завозятся из других регионов. Район обладает достаточными трудовыми ресурсами, которые могут быть привлечены к работе на месторождении.

Общая площадь намечаемых к разработке составляет 33,3 га.

Согласно схематической карте климатического районирования для дорожного строительства (СНиП РК 2.04.-01-2001) территория грунтовых резервов относятся к V дорожно-климатической зоне.

Климат территории характеризуется следующими метеорологическими параметрами:

- Средняя годовая температура воздуха – +9,2 0С

- Средняя месячная температура воздуха января – минус 9,1 0С

- Средняя месячная температура июля – +26,4 0С

- Абсолютный максимум температуры воздуха – +46 0С

- Абсолютный минимум температуры воздуха – минус 38 0С

- Среднее годовое количество осадков – 151 мм

- Число дней в году с осадками – 50

- Средняя годовая относительная влажность воздуха – 56%

- Средняя годовая скорость ветра – 4,9 м/с

- Снеговой район – I

- Ветровой район – III

- Гололедный район – II

- Нормативная глубина промерзания почвы – 120 см

- Климатический район – IVГ

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 на м/ст.  Кзыл-Орда – минус 24 0С. Климатические характеристики составлены по данным наблюдений на метеостанциях Кызылорда, Аральское Море и приведены в нижеследующих таблицах.

Температурный режим

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С, м/ст.  Кызылорда

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -9,1 | -7,3 | 0,9 | 12,0 | 19,5 | 24,5 | 26,4 | 23,9 | 17,2 | 8,6 | 0,3 | -6,2 | 9,2 |

Абсолютный максимум температуры воздуха, 0C, м/ст.  Кызылорда

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 24 | 30 | 36 | 41 | 44 | 46 | 44 | 42 | 34 | 26 | 17 | 46 |

Абсолютный минимум температуры воздуха, 0C, м/ст.  Кызылорда

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -38 | -33 | -30 | -11 | -2 | 3 | 8 | 5 | -6 | -12 | -28 | -33 | -38 |

Средняя месячная температура воздуха в 13 часов, 0С, м/ст.  Кызылорда

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -6,4 | -4,3 | 4,5 | 16,2 | 24,6 | 29,8 | 31,7 | 30,2 | 23,5 | 14,9 | 4,2 | -3,8 |

Даты наступления средних суточных температур воздуха выше и ниже определенных пределов, число дней с температурой, превышающих эти пределы, м/ст.  Кызылорда

| Температура |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Верхний предел | 26.II | 14.III | 26.III | 9.IV | 26.IV | 18.V | 21.VI |
| Нижний предел | 6.XII | 14.XI | 27.X | 11.X | 23.IX | 3.IX | 6.VIII |
| Число дней | 282 | 244 | 214 | 184 | 149 | 107 | 45 |

Средняя месячная и годовая температура почвы по вытяжным термометрам, 0С, м/ст.  Аральское Море, (почва – плотно слежавшийся песок с примесью наносного ила, с 150 см – песок)

| Глуби на, м | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | -5,9 | -4,6 | -0,9 | 9,3 | 19,0 | 24,9 | 27,6 | 26,1 | 20,5 | 11,3 | 1,8 | -2,8 | 10,5 |  |
| 0,4 | -4,8 | -3,5 | -0,3 | 8,1 | 17,1 | 22,9 | 25,8 | 25,2 | 20,6 | 12,5 | 4,1 | -0,7 | 10,6 |  |
| 0,8 | -2,1 | -1,8 | 0,2 | 6,6 | 14,8 | 20,3 | 23,5 | 23,7 | 20,5 | 14,1 | 6,9 | 2,3 | 10,8 |  |
| 1,6 | 2,7 | 1,3 | 2,0 | 5,0 | 11,1 | 15,9 | 19,5 | 20,6 | 19,7 | 16,0 | 11,2 | 6,5 | 10,9 |  |
| 3,2 | 8,5 | 6,6 | 5,5 | 5,7 | 8,2 | 11,4 | 14,1 | 16,1 | 16,8 | 16,3 | 14,1 | 11,3 | 11,2 |  |

Среднее месячное и годовое количество осадков, мм, м/cт.  Кызылорда

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XI-III | IV-X | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 22 | 19 | 16 | 13 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 14 | 19 | 94 | 57 | 151 |

# Суточный максимум осадков (мм) различной обеспеченности

| # Средний максимум | # Обеспеченность, % |  |  |  |  |  | # Наблюдаемый максимум |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 63 | # 20 | # 10 | # 5 | # 2 | # 1 |  |
| # 13 | # 12 | # 20 | # 26 | # 30 | # 37 | # 43 | # 41 (15.05.1901) |

# Число дней с осадками различной величины, м/ст.  Кызылорда

| # Осадки, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,5 | 1,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 |
| # 50 | # 35 | # 25 | # 6 | # 2 | # 0,2 | # 0,03 |

Высота снежного покрова по декадам, см, м/ст.  Кызылорда

| X |  |  | XI |  |  | XII |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  | Наибольшая за зиму |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | средняя | max | min |
|  |  | * | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | * | * |  |  |  | 9 | 22 | 1 |

Средняя месячная и годовая абсолютная влажность воздуха

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | 3,4 | 4,8 | 6,5 | 8,5 | 10,9 | 12,7 | 11,0 | 7,9 | 5,7 | 4,2 | 3,3 | 6,8 |

Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 78 | 70 | 49 | 39 | 38 | 38 | 39 | 44 | 54 | 69 | 78 | 56 |

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с, м/ст.  Кызылорда

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,5 | 5,7 | 5,7 | 6,1 | 5,5 | 4,8 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 4,9 |

# Наибольшее число дней с сильным ветром

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 7 | 10 | 15 | 12 | 10 | 6 | 11 | 7 | 7 | 8 | 6 | 70 |

Повторяемость направления ветров и штилей, %, м/ст.  Кызылорда

| # Месяц | # С | # СВ | # В | # ЮВ | # Ю | # ЮЗ | # З | # СЗ | # Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Январь | # 8 | # 40 | # 14 | # 7 | # 10 | # 12 | # 6 | # 3 | # 8 |
| # Июль | # 21 | # 24 | # 6 | # 2 | # 2 | # 5 | # 20 | # 20 | # 11 |
| # Год | # 13 | # 34 | # 12 | # 4 | # 6 | # 9 | # 12 | # 10 | # 10 |

# Вероятность скорости ветра по градациям (в % от общего числа случаев), м/ст.  Кызылорда

| # Месяц | # Скорость |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 10-11 | # 12-13 | # 14-15 | # 16-17 | # 18-20 | # 21-24 |
| # XI | # 0,7 | # 0,8 | # 0,4 | # 1,1 | # 0,4 |  |
| # XII | # 0,4 | # 1,4 | # 0,1 | # 0,3 | # 0,3 |  |
| # I | # 0,3 | # 0,6 | # 0,1 | # 0,5 |  |  |
| # I | # 0,9 | # 1,1 | # 0,3 | # 1,4 | # 0,8 |  |
| # III | # 0,9 | # 2,3 | # 0,3 | # 1,1 | # 0,6 |  |

В физико-географическом отношении Кызылординская область относится к Южно-Приаральской провинции Пустынной зоны Среднеазиатской Равнинной Страны. В пределах провинции сочетаются разнообразные типы ландшафтов северных вариантов пустынь и полупустынь – песчаных, глинистых, солончаковых и такырных.

Для правобережной сырдарьинской части аллювиальной равнины характерны ландшафты перевеянных бугристо-грядовых и крупно грядовых полузакрепленных песков с пятнами такыров и одиночных холмов неогенового возраста. По орографическим признакам местность представляет собой участки с барханно-грядовым, плоским равнинным плато и пересеченным, в результате хозяйственной деятельности человека, рельефом местности.

1.2. Геологическое строение месторождения

Описание геологического строения приводится по материалам геологической съемки масштаба 1:200 000 с составлением геоморфологической карты масштаба 1:200 000 и структурной схемы по кровле эоцена в масштабе 1:500 000. При описании также учтены материалы геологических исследований и доизучения территории последних лет.

Месторождение известняков «Кутау» расположено на юго-западном склоне  хр. Каратау . Территория  на  западе и юго-западе перекрыта комплексом мезо-кайнозойских и четвертичных отложений Сырдарьинской впадины. И только в восточной части  наблюдаются коренные выходы терригенно-карбонатных пород венда, палеозоя и глинисто-песчаниковых отложений.

Стратиграфия. Месторождение сложено отложениями девонской системы, которые развиты по юго-западным предгорьям Северо-Западного Каратау, где представлены: верхне-среднедевонскими красноцветными континентальными обломочными литофациями тюлькубашской свиты и отложениями карбонатной платформы фаменского возраста. На севере-северо-востоке площади района месторождения распространены вендские отложения Большого Каратау, объединенные в улутаускую серию. Разрез улутауской серии представлен терригенными отложениями заполнения впадин, среди которых выделяются (снизу вверх): ранская (конгломератовая), косшокинская (песчаниковая), курайлинская (песчаниковая, известково-песчаниковая) и байконурская (тиллитоподобных конгломератов) свиты.

Кора выветривания. В районе работ коры выветривания имеют локальное распространение под четвертичными образованиями, в частности, вскрыты отдельными скважинами на участке Западный Карасакал. Широким распространением в приповерхностной части палеозойских отложений пользуются гипергенно-измененные и в различной степени выветрелые, окисленные и дезинтегрированные породы, подвергшиеся процессам выветривания в той или иной степени, но еще не сформировавшие настоящую глинистую кору выветривания.

Тектоника. В тектоническом отношении площадь работ располагается в пределах Большекаратауской зоны, отделяющейся от Сырдарьинской структуры на юго-западе Туркестанским разломом. За историю геологического развития в районе проявились геодинамические обстановки внутриконтинентальных рифтов, пассивных континентальных окраин с шельфом и внутриконтинентальных бассейнов, а также сохранились фрагменты океанических образований.

Комплекс внутриконтинентального рифта в Б. Каратау сменяется мструктурно-вещественным комплексом внутриконтинентального бассейна регрессивной стадии, сложенным пестрой песчано-глинисто-сульфатоной формацией.

Эпикаледонский структурно-вещественный комплекс смят в брахиформные складки и интенсивно раздроблен на систему тектонических покровов со скучиванием, обусловленным сдвиговыми перемещениями по наиболее крупным разломам в фундаменте. Также полностью сорваны со своего основания карбонаты второго и третьего структурно-вещественного подкомплексов Большекаратауской зоны с образованием покров-синклиналей размерами до 30х40 км и менее. В отдельных случаях наблюдается надвигание каледонского комплекса на эпикаледонский и клинья первого среди поля развития второго. Основные покров-синклинали развиты в СВ части поля развития эпикаледонского комплекса: Акуюкская, Карамурунская, Мынбулакская, Алтуайтская, Шалкиинская и Асарсыкская. В нижнем подкомплексе надвиговые пластины мелкие, но среди них в швах надвигов встречаются клинья серпентинитов из перекрытой предположительно сутурной зоны Турланского разлома. В западной части Большекаратауской зоны наиболее крупными массивами в районе проявлен средне-позднекаменноугольный субдукционный на окраине бассейна плагиогранитовый подкомплекс (Тортугайский, Сузыкаринский, Кызылдиханский и др.). В четвертичное время образовался комплекс аллювиально-пролювиальных терригенных осадков, являющихся продуктами разрушения гор.

  - Гидрогеологическая характеристика месторождения

Гидрогеологическая сеть отсутствует. Постоянные водотоки и водоемы на территории района не проявляются.

Площадь работ расположена в пределах Сырдарьинской системы артезианских бассейнов и бассейна трещинных вод СЗ Каратау. Территория находится в пределах области континентального засоления, способствующего формированию соленых вод и рассолов хлоридно-сульфатного состава, и бедна неглубоко залегающими пресными водами. Пресные воды с минерализацией до 1 г/л приурочены к пойменным отложениям реки Сырдарьи, а также к палеозойским образованиям хр. Каратау. Подземные воды приурочены к четвертичным, неогеновым, палеогеновым и меловым рыхлым отложениям впадин, а в горах Каратау - к трещиноватым породам палеозоя. Основное питание подземных вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод постоянных водотоков. На юго-востоке территории в долине расположены родники и самоизливающаяся скважина.

Воды зоны открытой трещиноватости, как правило, безнапорные и приурочены в основном к тектоническим нарушениям. Обводненные массивы обладают большими запасами пресных вод, что подтверждается наличием многочисленных нисходящих родников, дебит, температура и химический состав которых подвержен значительным сезонным колебаниям. Наибольшие дебиты до 1,5-5 л/сек наблюдаются весной, в меженный период они уменьшаются до 0,01-0,03 л/сек, а некоторые и полностью пересыхают. Качество воды находится в прямой зависимости от литолого-минералогического состава заполнителя трещин, по которым циркулируют воды, и от длины пути фильтрации. Воды зоны трещиноватости находятся в единой гидравлической связи. Минерализация воды увеличивается от 0,7-1,7 г/л в весенний период до 3,4-4,0 г/л в меженный период. По составу воды гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатные. Воды родников используются для питьевого и хозяйственного водоснабжения.

Главную роль в пополнении запасов вод играют атмосферные осадки зимне-весеннего периода. Атмосферные осадки незначительны, в летнее время - 50-70 мм, поэтому существенного влияния на производство горных работ не окажут.

  - Горно-геологические особенности разработки месторождения

По характеристике инженерно-геологических условий основной таксономической единицей является генетический комплекс пород, в составе которого выделяется инженерно-геологические группы и литологические разности. На основании архивных материалов на рассматриваемых территориях выделены следующие генетические комплексы, различающиеся между собой по генетическому происхождению, геологическому возрасту и литологическому составу слагающих их пород. Месторождение представлено однородной залежью известняков, однотипных по своим структурным и текстурным особенностям, выдержанным по химическим, физико-механическим и технологическим свойствам, с объемной массой 2,63 – 2,68 г/см3.

Естественная радиоактивность рыхлых пород, развитых в районе месторождения, по данным радиометрической съемки колеблется в пределах 18-20 мкр/час, редко достигая в отдельных точках 23 мкр/час. Количественная оценка величины удельной эффективной активности щебня, изготовленного из известняков месторождения Кутау-1, дана Алматинским филиалом АО «Национальный центр экспертизы и сертификации». Суммарная эффективность естественных радионуклидов в щебне известняков составляет 12,7 Бк/кг. Известняки относятся к первому классу радиационной безопасности и могут применяться без ограничения в любом виде строительства.

Таким образом, горно-геологические условия месторождения весьма благоприятны для строительства карьера открытого типа по добыче строительного камня - известняка для производства бутового камня и щебня, а также сырья для получения извести и химически осажденного мела.

1.5. Вещественный состав и технологические свойства полезного ископаемого

В результате проведенных в 2007 - 2008 годах геологоразведочных работ выявлен и подготовлен к промышленному освоению участок Кутау- 1 месторождения известняков.  Проведенные работы позволили выявить с достаточной достоверностью геологическое строение месторождения, условия залегания и морфологию залежи продуктивной пачки.

Месторождение представлено полого залегающей пачкой известняков, отнесенной к карамурунскому  рифовому комплексу позднего девона (rf D3 krm) и характеризующейся устойчивостью литолого-петрографических, физико-механических и химических свойств как по простиранию, так и по разрезу. Известняки отличаются  высоким содержанием CaCO3, сравнительной химической чистотой в отношении примесей и относятся к классу А.

Известняки  содержат в  среднем  CaO -55,8%;   SiO2 –0,99%,  MgO -0,32%  и  Al2O3 -   0,2%.

Выход товарного камня -  щебня и  кусков для  переработки составляет   94,0 %.

По своим качественным показателям известняки удовлетворяют требованиям технологии переработки для производства химически осажденного мела,  а также ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» и ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия».

Щебень из известняков участка Кутау-1 характеризуется следующими показателями:

В соответствии с требованиями ГОСТ 8267-93 и 7392-82 щебень фракции 40-20 может быть рекомендован в качестве крупного заполнителя для тяжёлого бетона, а также для дорожных и других видов строительных работ.

Согласно требованиям ГОСТ 26633-91 щебень фракции 40-20 и 20-10 мм может быть рекомендован для бетонов классов В45; В40; ВЗО; В27,5; В25; В22,5; В20; В15 и ниже.

Согласно дополнительным требованиям ГОСТ 26633-91 щебень фракции 40-20 и 20-10 мм можно рекомендовать:

-  для бетонов дорожных и аэродромных покрытий и оснований;

-  для бетонов транспортного строительства;

-  для бетонов бетонных и железобетонных труб;

-  для асфальтобетонных смесей.

Фракцию щебня 10-5 мм нельзя рекомендовать для бетона выше перечисленных классов из-за повышенного содержания зёрен слабых пород.

Для бетона гидротехнических сооружений можно рекомендовать только фракцию щебня 40-20 мм. Фракции щебня 20-10 и 10-5 мм нельзя рекомендовать для гидротехнического бетона из-за повышенного содержания зёрен слабых пород (содержание зёрен слабых пород для гидротехнического бетона в зонах переменного уровня рекомендуется не более 5,0%).

Песок из отсевов дробления щебня:

В соответствии с требованиями ГОСТ 8736-93 песок из отсевов дробления щебня можно использовать в качестве заполнителя тяжёлых бетонов, строительных растворов, приготовления сухих смесей, для устройства оснований покрытий автомобильных дорог и аэродромов, после фракционирования частиц менее 0,16 мм (содержание частиц менее 0,16 мм повышенное).

После отмывки от пылеватых и глинистых частиц песок из отсевов дробления щебня и частичного фракционирования полного остатка на сите 0,63 мм (содержание полного остатка на сите 0,63 мм незначительно повышенное) согласно требованиям ГОСТ 26633-91 можно рекомендовать, в качестве мелкого заполнителя:

-для бетонов дорожных и аэродромных покрытий и оснований;

-для бетона транспортного строительства;

-для бетона гидротехнических сооружений;

-для бетона бетонных и железобетонных труб;

-для асфальтобетонных смесей.

1.5.1. Требования промышленности к качеству сырья.

Согласно установленным требованиям, сырье разведанного участка должно быть пригодным для использования в качестве мелкого и крупного заполнителей в бетонах и строительных растворах для дорожного и гражданского строительства.

Оценка качества полезного ископаемого проводилась в соответствии с областями его применения и согласно ГОСТам. Все основные стандарты, определяющие требования к качеству сырья и продукции, изготовленной из этого сырья и пригодной для применения в строительстве, приведены выше.  Оценка соответствия проводится отдельно для гравия и щебня и для песка.

Гравий и щебень

Средняя плотность гравия и щебня должна находиться в пределах от 2,0 до 3,0 г/см3. Содержание глинистых и пылевидных частиц и глины в комках должны отвечать требованиям таблицы 1.2.

Таблица 1.2

Содержание глинистых и пылевидных частиц и глины в

комках в щебне разных марок

| Вид породы и марка по дробимости щебня и гравия | Содержание пылевидных и глинистых частиц, % | Содержание глины в комках, % |
| --- | --- | --- |
| Щебень из осадочных пород марок: от 600 до 1200 вкл. 200, 400 | 2 3 | 0,25 0,5 |

Щебень в зависимости от содержания зёрен лещадной и игловатой формы подразделяется на пять групп, указанных в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Содержание зёрен лещадной и игловатой формы

в щебне разных групп

| Группа щебня | Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % |
| --- | --- |
| 1 | До 10 включ. |
| 2 | Св. 10 до 15 |
| 3 | Св. 15 до 25 |
| 4 | Св. 25 до 35 |
| 5 | Св. 35 до 50 |

Примечание: по согласованию с потребителем допускается выпуск щебня из изверженных горных пород, содержащего свыше 50%, но не более 65% зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы. Содержание зерен слабых пород в щебне не должно превышать пределов, указанных в таблице 1.4.

Таблица 1.4

Содержание зерен слабых пород в щебне разных марок

| Марка по дробимости щебня из осадочных горных пород марок: | Содержание зерен слабых пород, % по массе, не более |
| --- | --- |
| Щебень марок: 1400; 1200; 1000 | 5 |
| 800, 600,400 | 10 |

Марка по дробимости щебня из осадочных пород (испытание в сухом состоянии) должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Марки щебня по дробимости

| Марка по дробимости щебня из осадочных и метаморфических пород | Потеря массы при испытании щебня, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | В сухом состоянии | В насыщенном состоянии |
| 1200 | До 11 включ. | До 11 включ. |
| 1000 | Св. 11 до 13 | Св. 11 до 13 |
| 800 | Св. 13 до 15 | Св. 13 до 15 |
| 600 | Св. 15 до 19 | Св. 15 до 20 |
| 400 | Св. 19 до 24 | Св. 20 до 28 |
| 300 | Св. 24 до 28 | Св. 28 до 38 |
| 200 | Св. 28 до 35 | Св. 38 до 54 |

Марка по истираемости щебня и гравия должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.6.

Таблица 1.6

Марки щебня по истираемости

| Марка по истираемости | Потеря массы при испытании, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | Щебня | Гравия |
| И1 | До 25 включ. | До 20 включ. |
| И2 | Св. 25 до 35 включ. | Св. 20 до 30 включ. |
| ИЗ | Св. 35 до 45 включ. | Св. 30 до 40 включ. |
| И4 | Св. 45 до 60 включ. | Св. 40 до 60 включ. |

Марка по морозостойкости щебня выбирается согласно таблице 1.7 (по числу циклов испытаний в растворе Na2SO4).

Таблица 1.7

Марки щебня по морозостойкости

| Вид испытания | Марка по морозостойкости |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F15 | F25 | F50 | F100 | F150 | F200 | F300 | F400 |
| Число циклов | 3 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Потеря массы после испытания, % | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |

Щебень применяют без ограничений, если содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам, не более:

-  50 ммоль/л аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимых в щелочах;

-  1,5 % по массе сульфатов и сульфидов в пересчете на SO3, кроме пирита;

-  4,0 % по массе пирита в пересчете на SO3;

-  15 % по объему слоистых силикатов, если слюды, гидрослюды, хлориты и др. являются породообразующими минералами;

-  0,1 % по массе галоидных соединений в пересчете на ион хлора;

-  0,25 % по массе свободных волокон асбеста;

-  1,0% по массе угля и древесных остатков;

- 10 % по объему каждого из перечисленных породообразующих минералов (магнетита, гетита, гематита, апатита, нефелина, фосфорита) или их суммы в количестве не более 15 %.

Согласно ГОСТ 26633-91 качество гравия и щебня, как крупного заполнителя для бетонов должно отвечать следующим требованиям:

-   содержание отдельных фракций в крупном заполнителе в составе бетона должно соответствовать данным, указанным в таблице 1.8.

Таблица 1.8

Содержание отдельных фракций в крупном заполнителе

для бетонов

| Наибольшая крупность заполнителя, мм | Содержание фракций в крупном заполнителе, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От 5 (3) до 10 мм | св. 10 до 20 мм | св. 20 до 40 мм | св. 40 до 80 мм | Св. 80 до 120 мм |
| 10 | 100 | - | - | - | - |
| 20 | 25-40 | 60-75 | - | - | - |
| 40 | 15-25 | 20-35 | 40-65 | - | - |
| 80 | 10-20 | 15-25 | 20-35 | 35-55 | - |
| 120 | 5-10 | 10-20 | 15-25 | 20-30 | 30-40 |

- содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне из изверженных пород не должно превышать для бетонов всех классов 1 % по массе;

- содержание зёрен пластинчатой и игловатой формы не должно превышать 25 % по массе;

- содержание зёрен слабых пород в щебне не должно превышать 10 % по массе для бетонов всех классов;

- марка по дробимости гравия и щебня должна быть не ниже: 600 - для бетонов класса В22,5 и ниже; 800 - для бетонов класса В25, В27,5; 1000 - для бетонов класса ВЗО и выше;

- требования к содержаниям вредных примесей уже описаны выше;

- морозостойкость гравия и щебня должна быть не ниже нормируемой марки бетона по морозостойкости;

Ниже приводятся дополнительные требования к заполнителям для бетонов, предназначенных для различных видов строительных работ.

1)  Заполнители для бетонов дорожных и аэродромных покрытий и оснований

- содержание в гравии и щебне зерен пластинчатой и игловатой формы для бетона дорожных и аэродромных однослойных и верхнего слоя двухслойных покрытий не должно превышать 25 % по массе;

- гравий и щебень должен иметь по дробимости и по истираемости в полочном барабане марки не ниже, указанных в таблице 1.9.

Таблица 1.9

Марки щебня по дробимости и истираемости

для бетонов разного назначения

| Назначение бетона | Марка, не ниже |  |
| --- | --- | --- |
|  | По дробимости | По истираемости |
| Однослойные покрытия и верхний слой двухслойных покрытий | 1000 | И-2 |
| Нижний слой двухслойных покрытий | 800 | И-3 |
| Основания усовершенствованных капитальных покрытий | 600 | И-4 |

-  морозостойкость гравия и щебня должна быть не ниже требований указанных в таблице 1.10.

Таблица 1.10

Марки гравия и щебня по морозостойкости

для бетонов разного назначения

| Назначение бетона | Марка по морозостойкости гравия и щебня для бетона, эксплуатируемого в районах со среднемесячной температурой t° наиболее холодного месяца |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | От 0 до -5°С | От -5 до -15 иС | Ниже -15 °С |
| Однослойные покрытия и верхний слой двухслойных покрытий дорог | F50 | F100 | F150 |
| Нижний слой двухслойных покрытий | F25 | F50 | F100 |
| Основания усовершенствованных капитальных покрытий | F15 | F25 | F25 |

2) Заполнители для бетона транспортного строительства

- содержание в гравии и щебне зерен пластинчатой и игловатой формы для бетонов железобетонных шпал, опор ЛЭП, контактной сети, линий связи и автоблокировки не должно превышать 25 % по массе;

- для бетонов мостовых конструкций, расположенных в зоне переменного уровня воды, конструкций мостового полотна пролетных строений мостов, водопропускных труб должен использоваться гравий и щебень марки не ниже 1000 - для бетона класса по прочности ВЗО и 800 - для бетона класса по прочности до В22,5 включительно;

-  для бетона железобетонных шпал используется щебень из гравия марки не ниже 1000;

-  содержание зерен слабых пород в гравии и щебне не должно превышать 5 % по массе для бетонов конструкций мостов, расположенных в зоне переменного уровня воды, и бетонов водопропускных труб под насыпями;

Не допускается использование гравия для бетонов:

-  конструкций мостов и водопропускных труб, эксплуатируемых в районах со средней температурой наиболее холодной пятидневки ниже - 40°С;

-  транспортных сооружений с маркой по морозостойкости F200 и выше;

- транспортных железобетонных конструкций, рассчитываемых на выносливость.

3) Заполнители для бетонов гидротехнических сооружений

- содержание пылевидных и глинистых частиц в гравии и щебне не должно превышать:

1 % - для бетона переменного уровня воды и надводной зоны;

2 % - для подводной и внутренней зон.

-  для бетона гидротехнических сооружений, эксплуатируемых в зоне переменного уровня воды, наличие глины в комках не допускается;

-  марки по прочности гравия и щебня должны быть не ниже 800-для бетона класса В15 и ниже, и не ниже 1000 - для бетона класса В20 и выше;

- гравий и щебень для износостойкого гидротехнического бетона должен иметь марку по износу в полочном барабане не ниже И-2;

- содержание зерен слабых пород в гравии и щебне, используемом в бетонах гидротехнических сооружений зоны переменного уровня должно быть не более 5 % по массе;

- морозостойкость щебня и гравия должна быть не ниже указанной в таблице 1.11.

Таблица 1.11

Требования к морозостойкости щебня и гравия для бетонов гидротехнических сооружений

| Среднемесячная температура t° наиболее холодного месяца | От 0 до-10 | От-10 до-20 | Ниже -20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Морозостойкость | F100 | F200 | F300 |

Для бетона гидротехнических сооружений, к которому предъявляют требования по морозостойкости, применение щебня и гравия марки не ниже 1000 допускается после их исследования в бетоне с учетом условий работы конструкций и с наличием технико-экономического обоснования. Для бетона гидротехнических сооружений с морозостойкостью F300 и выше и бетона зоны переменного уровня воды использование гравия в качестве крупного заполнителя допускается только после испытаний бетона на морозостойкость.

- для бетона гидротехнических сооружений зоны переменного уровня воды следует использовать щебень и гравий со средней плотностью зёрен не ниже 2,5 г/см3, для бетонов внутренней, подводной и надводной зон -не ниже 2,3 г/см3, водопоглощение зёрен гравия и щебня, представленных осадочными породами, не должно быть более 1% - для бетонов зоны переменного уровня воды.

4) Заполнители для бетона бетонных и железобетонных труб

- содержание пылевидных и глинистых частиц должно быть не более 1 % по массе;

- содержание зерен лещадной и игловатой формы в гравии и щебне из гравия для бетонов безнапорных и напорных труб не должно быть более 25 % по массе;

- для бетона безнапорных труб следует применять гравий и щебень марки не ниже 800;

- для бетона напорных и низконапорных труб используется щебень марки не ниже 1000.

5) Заполнители для асфальтобетонных смесей

- содержание зерен лещадной и игловатой формы в щебне и гравии должно быть, % по массе, не более: 15 - для смесей типа А и высокоплотных; 25 - для смесей типа Б и Бх; 35 - для смесей типов В и Вх.

Требования ГОСТ к прочности и морозостойкости щебня и гравия для асфальтобетонных смесей представлены в таблице 1.12.

При выборе марок по дробимости, истираемости и морозостойкости за основу берётся наименьший (худший из показателей, полученных в результате испытаний).

Следует отметить, что количество зёрен пластинчатой (лещадной и игловатой формы) в щебне из горной породы, а также содержание пылеватых и глинистых частиц в щебне, полученном в лабораторных условиях, могут значительно отличаться от этих показателей качества щебня, полученного на другом дробильном оборудовании и при других режимах дробления.

Таблица 1.12

Требования ГОСТа к прочности и морозостойкости щебня и гравия для асфальтобетонных смесей

| Наименование показателя | Значение для смесей марки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  |  |
|  | Горячих типа |  | Холодных типа |  | Пористых и высокопористых | Горячих типа |  |  | Холодных Типа |  | Пористых и высокопористых | Горячих типа |  |
|  | Высокоплотн А | Б | Бх | Вх |  | А | Б | В | Бх | Вх |  | Б | В |
| Марка не ниже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по дробимости щебня из гравия | - | 1000 | 1000 | 800 | 600 | 1000 | 800 | 600 | 800 | 600 | 400 | 600 | 400 |
| по дробимости гравия | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 800 | 600 | 400 | 600 | 400 |
| по истираемости | - | И1 | И1 | И2 | не норм | И1 | И2 | И3 | И2 | И3 | не норм | И3 | И4 |
| по морозостойкости а) для дорожно-климатических зон I, II, III | F50 | F50 | F50 | F50 | F25 | F50 | F50 | F25 | F25 | F25 | F15 | F25 | F25 |
| б) для дорожно-климатических зон IV, V | F50 | F50 | F25 | F25 | F25 | F50 | F25 | F15 | F15 | F15 | F15 | F15 | F15 |

Песок из отсевов дробления щебня

По зерновому составу, полному остатку на сите 0,63 и модулю крупности песок подразделяется на группы, указанные в таблице 1.13.

Таблица 1.13

Группы песка по зерновому составу и модулю крупности

| Группа песка | Модуль крупности | Полный остаток на сите 0,63 % по массе |
| --- | --- | --- |
| Очень крупный | Свыше 3,5 | Свыше 75 |
| Повышенной крупности | Св. 3,0 до 3,5 | Св. 65 до 75 |
| Крупный | Св. 2,5 до 3,0 | Св. 45 до 65 |
| Средний | Св. 2,0 до 2,5 | Св. 30 до 45 |
| Мелкий | Св. 1,5 до 2,0 | Св. 10 до 30 |
| Очень мелкий | Св. 1,0 до 1,5 | До Ю |
| Тонкий | Св. 0,7 до 1,0 | Не нормируется |
| Очень тонкий | до 0,7 | Не нормируется |

Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм не должно превышать значений, указанных в таблице 1.14.

Таблица 1.14

Классы и группы песка в зависимости

от содержания зерен менее 0,16 мм

| Класс и группа песка | Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм, % по массе, не более |
| --- | --- |
| I класс Повышенной крупности, крупный и средний | 5 |
| Мелкий | 10 |
| II класс Очень крупный и повышенной крупности | 10 |
| Крупный и средний | 15 |
| Мелкий и очень мелкий | 20 |
| Тонкий и очень тонкий | не нормируется |

Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц, а также глины в комках не должно превышать требований таблицы 1.15.

Таблица 1.15

Классы и группы песка в зависимости от содержания

пылевидных и глинистых частиц

| Класс и группа песка | Содержание пылевидных и глинистых частиц, по массе, не более | Содержание глины в комках, % по массе, не более |
| --- | --- | --- |
| I класс Очень крупный | 3 | - |
| Повышенной крупности, крупный и средний | 3 | 0,25 |
| Мелкий | 5 | 0,35 |
| II класс Очень крупный | 10 | - |
| Повышенной крупности, крупный и средний | 10 | 0,5 |
| Мелкий и очень мелкий | 10 | 0,5 |
| Тонкий и очень тонкий | Не нормируется | 1,0 |

В очень мелком природном песке класса II по согласованию с потребителем допускается содержание пылевидных и глинистых частиц до 7 % по массе.

  - Подсчет запасов

Разведанный участок характеризуется простым геологическим строением, выдержанным качеством полезного ископаемого, наличием, как внешней, рыхлой, вскрыши, так и скальной вскрыши, представленной корой выветривания. Последнее обстоятельство определяет необходимость вскрышных работ, предусматривающих очистку территории от рыхлого суглинисто-щебнистого слоя и глинисто-щебнистого слоя с гипсом.

При выборе способа подсчета запасов наиболее целесообразным является тот, который позволяет учитывать и отражать геологические особенности строения месторождения, его структуру, распределение сортов и типов минерального сырья и в то же время сократить объем подсчетных операций. Слабо наклонное и почти горизонтальное залегание полезной толщи, устойчивость её петрографо-литологических и химических свойств, равномерное распределение выработок на площади запасов позволяют применить при подсчёте метод геологических блоков, который является наиболее простым, достаточно надёжным и многократно опробованным для месторождений подобного типа.

Для фактических условий залегания объекта метод геологических разрезов принят в качестве контрольного. Его задачей также является обеспечение необходимой достоверности оцениваемых запасов.

Топографо-геодезической основой подсчета запасов являлся план участка месторождения в масштабе 1:2000; разведочные скважины и канавы привязаны инструментально. Объем вскрыши определялся по скважинам и канавам.

Принципы оконтуривания полезного ископаемого. Выделение подсчетных блоков произведено согласно Инструкции ГКЗ по применению классификации запасов к месторождениям карбонатного сырья.

Каждый выделенный подсчетный блок характеризуется одинаковой степенью изученности параметров, определяющих качество сырья и горнотехнические условия его разработки. Балансовые запасы полезного ископаемого подсчитаны по промышленным категориям А, В и С1.

Расстояния между разведочными линиями колеблются от 175 до 250 м, при среднем 212,5 м.

Расстояния между скважинами в разведочных профилях, пройденных вкрест основных структур и рельефа, составили: с северо-запада (340-3200) на юго-восток  (160-1400) 150- 290 м. Разведочная сеть  определялась размерами и  особенностями геологического строения месторождения  и составила: в блоке А - 150х220 м; в блоке В - 220х290 м и в блоках С1 – 170х320 м, что  соответствует требования инструкции ГКЗ для карбонатных пород.

Границы между выделяемыми разновидностями пород проведены по данным  документации и опробования горных выработок.

В соответствии со степенью разведанности на месторождении выделены 1 блок  категории А,  1 блок  категории В и  3 блока категории С1. Контуры блоков проведены по скважинам и канавам.

Определение объема полезного ископаемого и пород вскрыши в блоках А-I , В-II С1-III,   С1-IV  и  С1- V   произведено по формуле: V = S х m, где   S - площадь блока, м2 ,m – средняя мощность полезной толщи или пород вскрыши, м.

Общие запасы на месторождении подсчитаны путем суммирования запасов по отдельным блокам

Определение объёма полезного ископаемого и вскрыши

Таблица 1.16

| № блока | Площадь блока, м2 | Средняя мощность, м |  | Объём, тыс. м3 |  | Коэффициент вскрыши |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вскрыши | полезной толщи | вскрыши | полезной толщи c учетом К=0.95 |  |
| А-I | 34104 | 1,26 | 62,5 | 42,97 | 2024,9 | 0,02 |
| В-II | 56980 | 1,38 | 54,08 | 78,63 | 2927,4 | 0,027 |
| С1- III | 77430 | 1,15 | 52,8 | 89,04 | 3883,9 | 0,02 |
| С1-IV | 79846 | 1,13 | 59,5 | 90,23 | 4513,3 | 0,02 |
| С1-V | 99712 | 1,4 | 55,3 | 139,6 | 5238,3 | 0,03 |
| С1 | 256988 | 1,23 | 53,7 | 316,1 | 13635,5 | 0,024 |
| Итого: | 348072 | 1,29 | 56,76 | 437,7 | 18 587,8 | 0,02 |

Таким образом, запасы известняков месторождения Кутау,  подсчитанные по промышленным  категориям  составляют (в тыс. м3):

А  - 2024,9;  В  -  2927,4;  С1  -   13635,5.

А+ В+ С1= 2024,9+2927,40+13635,5 = 18587,8 ≈ 18588  тыс. м3

Соотношение объемов вскрыши к объему полезной толщи составляет 0,024 м3/м3  или 1:41.

Горнотехнические условия месторождения благоприятные, подземные воды до горизонта отработки отсутствуют.

- ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ РАЗРАБОТКИ

  - Общие положения

В соответствии с требованиями статьей  217 Кодекса Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" от 27.12.2017г № 125-VI ЗРК, производственные объекты недропользования по добыче полезных ископаемых при прекращении, либо приостановлении проведения операций по недропользованию, должны быть приведены в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения и охрану окружающей природной среды, а последствия деятельности недропользователей должны быть ликвидированы в порядке, установленном законодательством.

При прекращении операций по недропользованию недропользователь незамедлительно приступает к выполнению работ по ликвидации или консервации объекта недропользования. В случае необходимости принятия экстренного решения о прекращении добычи недропользователь проводит комплекс мероприятий, обеспечивающих сохранение производственных объектов до начала их ликвидации или консервации.

Это предусматривает то, что при ликвидации или консервации предприятия, пользователь недрами обязан обеспечить соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, а также сохранность зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами. Недропользователь обязан привести участки земли и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Работы, предусматриваемые планом ликвидации объектов недропользования, приняты в соответствии с Инструкцией по составлению плана ликвидации и Методики расчета приблизительной стоимости ликвидации последствий операций по добыче твердых полезных ископаемых (Приказ МИР РК от 24.05.2018г № 386).

3.2 Обоснование необходимости и направления ликвидационных работ

План ликвидации разработан в целях соблюдения Законодательства РК, в рамках соблюдения Кодекса РК "О недрах и недропользовании".

Данным планом предусмотрены мероприятия по приведению земельных участков, занятых под объекты недропользования в состояние, пригодное для дальнейшего использования в целях вовлечения их в хозяйственный оборот в зависимости от направления особенностей и режима использования данных земельных участков и местных условий.

Проведение работ по ликвидации объектов недропользования должно осуществляться в полном соответствии с утвержденным планом ликвидации.

Техно-рабочей документацией предусмотрена отработка утвержденных запасов месторождения известняков в полном объеме, указанном в проекте промышленной разработки, а также в настоящем проекте в разделе 2.2. Учитывая данное условие, планом ликвидации предусмотрена окончательная ликвидация объектов недропользования.

Воздействие открытой добычи на природный ландшафт проявляется, прежде всего, в полном изменении структуры поверхностного слоя земной коры.

Вследствие этого, территории, нарушенные карьером, в течение многих лет представляют собой открытые, лишенные всякой растительности участки, служащие источником загрязнения почвы, воздуха, воды. В сочетании со специфическим рельефом, образуемым в результате производственной деятельности карьеров, они приобретают мрачный облик "индустриальных пустынь", характерных для многих добывающих районов.

Наиболее эффективной мерой снижения отрицательного влияния открытых горных разработок на окружающую среду, является своевременная рекультивация нарушенных земель, которая обеспечивает не только создание оптимальных ландшафтов с соответствующей организацией территории, флорой, фауной, но и способствует надежной охране воздушного бассейна и водных ресурсов. При этом, техническая рекультивация карьера рассматривается как неотъемлемая часть процесса горного производства, а качество и организация рекультивационных работ – как один из показателей культуры производства.

Настоящим планом ликвидации рекомендована технология ликвидации путем проведения технической и биологической рекультивации нарушенных земель, такая технология выбрана с учетом возможности дальнейшего использования земель в сельскохозяйственных целях, в данном случае как пастбище.

Возможность проведения технической и биологической рекультивации обусловлена природными и техногенными горно-геологическими факторами:

- месторождения характеризуются весьма простым строением;

- средняя мощность полезной толщи месторождения известняков колеблется в пределах 2,8-3,2 м (средняя – 3,02 м);

- полезная толща не обводнена;

- вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем (пылеватые и илистые супеси и суглинки) мощностью 0,8-1,2 м (средняя – 0,98 м);

- радиационно-гигиеническая оценка разведанного участка, в соответствии с требованиями НРБ-99 СП 2.6.1-758-99, продуктивная толща месторождения по радиационно-гигиенической безопасности относится к строительным материалам I класса и может использоваться без ограничения;

- благоприятные горно-геологические условия предопределили открытый способ разработки на месторождении;

- физико-механические свойства и естественный фракционный состав добываемых пород позволили производить добычу без предварительного механического рыхления и взрыва;

- согласно плану проекту промышленной разработки на карьере не предусмотрено строительство временных жилых, культурно-бытовых и административных объектов.

С учетом вышесказанного, ликвидация карьера будет включать следующую последовательную подготовку и непосредственную ликвидацию объекта недропользования, участков открытых горных работ - карьера:

- освобождение территории (законного земельного участка для проведения работ по добыче) от горнотранспортного оборудования;

- так как борта карьера имеют углы откосов, согласно проекту промышленной разработки на момент погашения горных работ в пределах 28°-30°, необходимо   выполаживание откосов бортов карьера до 10°-15°, т.е. доведение рельефа до ландшафта местности;

- планировка поверхности земельного участка до равнинного (горизонтального) типа на площади нарушенной горными работами;

- нанесение плодородного слоя почвы на спланированные участки до равнинного ландшафта;

- посев многолетних трав на площади земельного участка, где проведена планировка поверхности.

Реализация вышеприведенных мероприятий по ликвидации объектов недропользования позволит ликвидировать последствия производственной деятельности предприятия и не будет препятствием при использовании в сельскохозяйственных целях территории, без нанесения ущерба окружающей среде, обитания животных и здоровью людей.

4  РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Предусмотренная ликвидация должна осуществляться в два последовательных этапа: технического и биологического.

После полного завершения технического этапа будет проведен биологический этап рекультивации, включающий в себя мероприятия по восстановлению плодородия нарушенных земель. Данные мероприятия предусматривают посев многолетних трав на нарушенной территории.

После посева многолетних трав будет произведено прикатывание слоя почвы легкими катками в целях предупреждения ветровой эрозии.

В целях частичного восстановления исходного состояния земель, необходимо произвести выполаживание бортов карьеров до угла 18°. Учитывая, что в процессе проведения добычных работ производилось погашение откосов бортов карьеров до угла 30°, расчет площади треугольника выполаживания вычисляется от этого угла. Выполаживание будет производиться методом обратной засыпки вскрышной породы путем доведения угла откоса до 18°.

4.1 Технический этап рекультивации, основные процессы этапа

При проведении технического этапа рекультивации будут проведены следующие основные работы:

- участки под нарушенными землями предварительно будут освобождены от горнотранспортного оборудования;

- выполаживание откосов бортов карьеров методом обратной засыпки вскрышной породы на крутизну не более 18°;

- планировка поверхности земельного участка;

- нанесение плодородного слоя почвы (пылеватые и илистые супеси и суглинки) на спланированную поверхность;

Ранее складируемый на складах почвенно-растительный слой (пылеватые и илистые супеси и суглинки) будет транспортироваться на рекультивируемый участок, с дальнейшей планировкой поверхности механизированным способом.

4.2 Объемы работ на техническом этапе рекультивации и применяемое оборудование

Работы по техническому этапу рекультивации проводятся в теплое время года и выполняются теми же механизмами, которые использовались на горных работах в карьере.

Освобождение территории от оборудования и очистку от мусора следует производить до начала нанесения рекультивационного слоя.

Режим работы на техническом этапе рекультивации принят аналогичный режиму работы карьера в эксплуатационный период. Работы по рекультивации выполняются теми же механизмами, которые использовались на горных работах в карьере.

Ранее снятый почвенно-растительный слой (пылеватые и илистые супеси и суглинки) в полном объеме будет использован для покрытия земельных участков нарушенных горными работами.

Нанесение почвенно-растительного слоя (пылеватые и илистые супеси и суглинки) на спланированную поверхность будет выполняться посредством бульдозера Т-130 непосредственно со складов, расположенных вдоль бортов карьера, методом буртования.

Планировочные работы будут произведены также с помощью бульдозера Т-130.

Площадь участка открытых горных работ покрываемая почвенно - растительным слоем составит 11508 м2.

Для предотвращения попадания людей и животных в выработанное пространство карьера, а также в целях частичного восстановления исходного состояния земель в качестве пастбищ, необходимо произвести выполаживание бортов карьера до угла 180. Выполаживание бортов карьера выполняется вслед за продвижением фронта добычных работ. Учитывая, что в процессе проведения добычных работ по проекту промышленной разработки месторождения известняков производится погашение откосов бортов карьеров до угла 300, расчет площади треугольника выполаживания вычисляется от этого угла. Выполаживание будет производиться методом "сплошной срезки" путем доведения угля откоса до 18.

Технологическая схема выполаживания бортов представлена в графическом приложении.

После выполаживания бортов карьера будет произведено нанесение рекультивационного слоя на спланированную поверхность путем перемещения (сталкивания) бульдозером вскрышных пород, разрабатываемых в процессе добычи и заранее складируемых в бурты по периметру карьера, с последующей планировкой.

Общий объем рекультивационных работ по плану ликвидации составляет 11,508 тыс. м2 (1,1508 га), в том числе:

- рекультивация бортов – 3,181 тыс. м2 (0,3181 га);

- рекультивация днища карьера – 8,327 тыс. м2 (0,8327 га);

Общие объемы работ на техническом этапе рекультивации представлены в сводной таблице:

Таблица 4.1

| Вид работ | Площадь, м2 | Объем наносимого рекультивационного слоя, м3 |
| --- | --- | --- |
| Рекультивация выположенных бортов | 3181,0 | 2506,63 |
| Рекультивация дна карьера | 8327,0 | 6565,37 |

Для проведения работ по технической рекультивации будет задействовано следующее транспортное оборудование:

Таблица 4.2

| №№ пп | Наименование работ | Средства механиз. работ |  | Процент механизации, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Кол-во |  |
| 1 | Выполаживание бортов карьера | Бульдозер Т-130 | 1 | 100 |
| 2 | Разравнивание вскрыши на рекультивируемой поверхности |  |  |  |
| 3 | Разработка и погрузка пород вскрыши из отвала в автосамосвал | Погрузчик ZL-50G Автосамосвал КамАЗ-5320 | 1 | 100 |
| 4 | Транспортировка вскрыши из отвала на рекультивируемую поверхность | Автосамосвал КамАЗ-5320 | 1 | 100 |

4.2.1 Расчет сменной производительности бульдозера при выполаживании бортов карьера

Сменная производительность бульдозера при выполаживании бортов карьеров определялась согласно "Нормам технологического проектирования предприятий промышленности нерудных строительных материалов" Приложение V "Методика расчета производительности бульдозеров"

Пс = (60 х Тсм х V х КУ х КО х КП х Кв ) / (КР х ТЦ ), м3/см

Где V – объем грунта в разрыхленном состоянии, перемещаемый отвалов бульдозера, м3;

, м3

l – длина отвала бульдозера, м;

h – высота отвала бульдозера, м;

а – ширина призмы перемещаемого грунта, м;

, м

δ – угол естественного откоса грунта (30 – 400);

КУ – коэффициент, учитывающий уклон на участке работы бульдозера, 0,95;

КО – коэффициент, учитывающий увеличение производительности при работе бульдозера с открылками, 1,15;

КП – коэффициент, учитывающий потери породы в процессе ее перемещения, 0,9;

КВ – коэффициент использования бульдозера во времени, 0,8;

КР – коэффициент разрыхления грунта, 1,25;

ТЦ – продолжительность одного цикла, с;

, с

l1 – длина пути резания грунта, м;

ν1 – скорость перемещения бульдозера при резании грунта, м/с;

l2 – расстояние транспортирования грунта, м;

ν2 – скорость движения бульдозера с  грунтом, м/с;

ν3 – скорость холостого (обратного) хода, м/с;

tП – время переключения скоростей, с;

tР – время одного разворота трактора, с.

Значения необходимых величин для расчета продолжительности цикла бульдозера сведены в таблицу:

Значения расчетных величин

| Наименование грунта | Мощность бульдозера, л.с. | Элементы ТЦ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l1 | ν1 | ν2 | ν3 | tП | tР |
| ПРС, суглинки | 235 | 7 | 0,67 | 1,0 | 1,5 | 9 | 10 |

4.2.2 Расчет затрачиваемого времени на выполаживание бортов карьера

Объем выполаживания бортов карьера составляет 2506,63 м3, отсюда количество смен, затрачиваемых на выполаживание составит:

# Смвып = Vобщ/ Пс , смен

где:

Vобщ – общий объем выполаживания, 2506,63 м3;

Пс – сменная производительность бульдозера при выполаживании бортов карьера, 731,22 м3/см.

# Смвып = 2506,63 /731,22 ≈ 3 смены.

4.2.3 Расчет сменной производительности погрузчика при погрузке ПРС с временного отвала в автосамосвалы

Для погрузки ПРС в автосамосвалы будет использоваться фронтальный колесный погрузчик ZL-50G. Сменная производительность погрузочного оборудования при погрузке в автосамосвалы определяется согласно "Нормам технологического проектирования предприятий промышленности нерудных строительных материалов"

Часовая техническая производительность фронтального колесного погрузчика ZL-50G определяется по формуле:

Птех. = 60Е кн / (Тц.р.хКраз),

Где Е - емкость ковша, 3,0 м3

Кн - коэффициент наполнения ковша, берем 0,9

Т ц.р - продолжительность рабочего цикла

Краз- коэффициент разрыхления, принимаем 1,3

Продолжительность рабочего цикла равна:

Тц.р= lГ /Vг + 1П /Vп + t1 +t2,

Где 1г и 1П- длина соответственно груженного и порожнего пути, принимаем 1Г = 1П = 10м,

Vг и Vп - скорость соответственно груженной и порожней машины, принимаем Vг - 100м/мин и Vп - 150м/мин,

t1 и t2 время соответственно заполнения и разгрузки ковша, принимаем t1- 0,1 мин и t2 – 0,2 мин.

Тц.р = 10 /100 + 10 /150 + 0,1 +0,2 = 0,46 мин

Часовая техническая производительность погрузчика

Птех. = 60 х 3,0 х 0,9 /(0,46 х 1,3)= 270,9 м3/ч

Сменная производительность равна:

Псм= 270,9 x 8 = 2167,2 м3/см

4.2.4 Расчет затрачиваемого времени на погрузку почвенно-растительного слоя (пылеватые и илистые супеси и суглинки) в автосамосвалы

Общий объем почвенно-растительного слоя (пылеватые и илистые супеси и суглинки) по карьеру, подлежащий погрузке составит Vоб = 9072 м3.

Таким образом, время, затрачиваемое на погрузку вскрышных пород в автосамосвалы, составит

# Смпогр = Vоб / НП.СМ  , смен

# где:

# Vоб – общий объем пород;

# НП.СМ – сменная производительность погрузчика, 2167,2 м3/см.

# Смпогр = 9072 /2167,2 ≈ 4,2 смен.

При общем объеме погрузочных работ 9072 м3 и сменной производительности фронтального колесного погрузчика ZL-50G – 2167,2 м3/см, расчётное количество смен на карьер составило 4,2 смены, достаточно одного фронтального колесного погрузчика ZL-50G на погрузку вскрышных пород.

4.2.5 Расчет сменной производительности автосамосвалов при транспортировке почвенно-растительного слоя (пылеватые и илистые супеси и суглинки) с отвала

В ходе рекультивационных работ предусматривается транспортирование вскрышной породы с отвала на нарушенные площади автосамосвалами КамАЗ 5320 на максимальное расстояние 0,5 км в один конец.

Сменная производительность автосамосвала по перевозке пород вскрыши определяется по формуле:

, м3/см

где ТСМ – продолжительность смены, 480 мин;

ТПЗ – время на подготовительно-заключительные операции, 20мин;

ТЛН – время на личные надобности, 20мин;

ТТП – время технологического перерыва, 20мин;

VА – объем полезного ископаемого, который помещается в кузов автосамосвала КамАЗ-5320, 12м3;

ТОБ – время одного рейса автосамосвала, мин.

, мин

где L - расстояние движения автосамосвала в один конец, 0,5км;

νС - средняя скорость движения автосамосвала, 30км/час;

tП - время погрузки автосамосвала, 3 мин.

tР - время на разгрузку автосамосвала 1мин;

tОЖ - время ожидания установки автосамосвала под погрузку, 1 мин;

tУП - время установки автосамосвала под погрузку, 1 мин;

tУР - время установки автосамосвала под разгрузку, 1 мин;

tM - время на маневры, 1 мин.

= 504 м3/смену

Для обеспечения бесперебойной работы погрузчика принимаем 2 автосамосвала.

4.2.6 Расчет затрачиваемого времени на транспортировку почвенно-растительного слоя (пылеватые и илистые супеси и суглинки) с отвала

Общий объем почвенно-растительного слоя (пылеватые и илистые супеси и суглинки), подлежащий транспортировке составит Vоб = 9072,0 м3.

Таким образом, время, затрачиваемое на транспортировку ПРС с временных складов ПРС, составит

# Смтр = Vоб / НВ х n , смен

где:

Vоб – общий объем вскрыши, м3;

Нв – сменная производительность автосамосвала, 504,0 м3/см;

n – количество задействованных автосамосвалов, 2 ед.

# Смтр = 9072 /(504*2) = 9 смен.

Разгрузка вскрыши будет осуществляться непосредственно на нарушенных поверхностях, требующих рекультивации, одновременно будет разгружаться не более одного автосамосвала.

4.2.7 Расчет сменной производительности бульдозера при планировочных работах на бортах, дне карьера

Сменная производительность бульдозера при планировочных работах на бортах и дне карьеров определяется согласно "Нормам технологического проектирования предприятий промышленности нерудных строительных материалов" Приложение V "Методика расчета производительности бульдозеров"

Псп = (60 хТсм х L х(l х sin a – c)хКв ) / (n х(L / v + tp )), м2/см

где 	Тсм - продолжительность смены, мин;

L - длина планируемого участка, 150 м;

l - ширина отвала бульдозера, м;

а - угол установки отвала к направлению его движения, °;

с - ширина перекрытия смежных проходов, 0,5 м;

n - число проходов по одному месту;

v - средняя скорость перемещения бульдозера при планировке, 0,6 м/с;

tр - время, затрачиваемое на повороты при каждом проходе, 10 с;

Кв - коэффициент использования рабочего времени, 0,8

Псп=(60 х 480 х150 х (3,3 х sin20–0,5) х 0,8)/(3 х (150/2,0+10))=8519,4 м2/см.

Для выполнения планировочных работ принимаем 1 бульдозер.

4.2.8 Расчет затрачиваемого времени на планировочные работы бортов, дна карьера

Площадь планировки составляет 11508 м2, отсюда количество смен, затрачиваемых на планировочные работы составит:

# Смпл.б. = Sобщ/ Псп , смен

где:

Sобщ – общая площадь планировки, 11508 м2;

Псп – сменная производительность бульдозера при планировочных работах, 8519,4 м2/см.

# Смпл.б. = 11508 /8519,4 ≈ 1,4 смен.

4.2.9 Расчет сменной производительности бульдозера при нанесение почвенно-растительного слоя (пылеватые и илистые супеси и суглинки) на подготовленную поверхность

Сменная производительность бульдозера при выполаживании бортов карьера определялась согласно "Нормам технологического проектирования предприятий промышленности нерудных строительных материалов" Приложение V "Методика расчета производительности бульдозеров"

Пс = (60 х Тсм х V х КУ х КО х КП х Кв ) / (КР х ТЦ ), м3/см

Где V – объем грунта в разрыхленном состоянии, перемещаемый отвалов бульдозера, м3;

, м3

l – длина отвала бульдозера, м;

h – высота отвала бульдозера, м;

а – ширина призмы перемещаемого грунта, м;

, м

δ – угол естественного откоса грунта (30 – 400);

КУ – коэффициент, учитывающий уклон на участке работы бульдозера, 0,95;

КО – коэффициент, учитывающий увеличение производительности при работе бульдозера с открылками, 1,15;

КП – коэффициент, учитывающий потери породы в процессе ее перемещения, 0,9;

КВ – коэффициент использования бульдозера во времени, 0,8;

КР – коэффициент разрыхления грунта, 1,25;

ТЦ – продолжительность одного цикла, с;

, с

l1 – длина пути резания грунта, м;

ν1 – скорость перемещения бульдозера при резании грунта, м/с;

l2 – расстояние транспортирования грунта, м;

ν2 – скорость движения бульдозера с  грунтом, м/с;

ν3 – скорость холостого (обратного) хода, м/с;

tП – время переключения скоростей, с;

tР – время одного разворота трактора, с.

Значения необходимых величин для расчета продолжительности цикла бульдозера сведены в таблицу:

Значения расчетных величин

| Наименование грунта | Мощность бульдозера, л.с. | Элементы ТЦ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l1 | ν1 | ν2 | ν3 | tП | tР |
| ПРС, суглинки | 235 | 7 | 0,67 | 1,0 | 1,5 | 9 | 10 |

4.2.10 Расчет затрачиваемого времени при нанесении почвенно-растительного слоя (пылеватые и илистые супеси и суглинки) на подготовленную поверхность

Объем нанесения почвенно-растительного слоя (пылеватые и илистые супеси и суглинки) на подготовленную поверхность составляет составляет 9072 м3.

отсюда количество смен, затрачиваемых на нанесение составит:

# Смзас = Vобщ/ Пс , смен

где:

Vобщ – объем ПРС, м3;

Пс – сменная производительность бульдозера, 731,22 м3/см.

# Смзас = 9072 / 731,22 ≈ 12,4 смен.

4.2.11 Расчет общего затрачиваемого времени на рекультивационные работы

Общее максимальное время работы оборудования, затрачиваемое на рекультивационные работы на участках, составит:

СМобщ = СМвып + СМпогр + СМпл.б + СМзас , смен

| # где |  |  |
| --- | --- | --- |
| # СМвып | # время, затрачиваемое на выполаживание бортов карьера | # 3 |
| # СМпогр | # время, затрачиваемое на погрузку, транспортировку и разгрузку ПРС | # 13,2 |
| # СМпл.б | # время, затрачиваемое на планировочные работы бортов, дна карьеров и земли под отвалами | # 1,4 |
| # СМзас | # время, затрачиваемое на засыпку (буртование) ПРС на подготовленную поверхность | # 12,4 |

СМобщ = 3 + 13,2 + 1,4 + 12,4 = 30 смен

Итого по 30 смен.

4.3 Биологический этап рекультивации

Биологический этап рекультивации является завершающим этапом программы ликвидации последствий добычной деятельности ТОО «Компания Гежуба Шиели Цемент» на месторождении Кутау-1, в связи с окончанием работ по недропользованию.

Рекультивация нарушенных земель позволяет восполнить земельные ресурсы. Как указывалось ранее, настоящим планом ликвидации для карьера принято сельскохозяйственное направление рекультивации по восстановлению исходного вида земельных угодий – создание пастбищ.

Для участков нарушенных земель принято санитарно-гигиеническое направление рекультивации с техническим и биологическим этапами работ.

Биологический этап рекультивации является завершающим этапом восстановления плодородия нарушенных земель и начинается после окончания технического этапа. Биологический этап рекультивации проводится с целью создания, на подготовленной в ходе проведения технического этапа поверхности, корнеобитаемого слоя, предотвращающего эрозию почв, снос мелкозема с восстановленной поверхности.

Выполнение биологического этапа рекультивации позволяет снизить выбросы пыли в атмосферу и улучшить микроклимат района.

Для разработки наиболее эффективных и рациональных методов рекультивации нарушенного ландшафта большое значение имеет знание процессов их естественной эволюции, в частности восстановление растительного покрова.

Согласно почвенно-климатическим условиям района рекультивации, принятого направления рекультивации, а также, поскольку основным фоном почвенного покрова являются суглинки и супеси, основным мероприятием биологического этапа является посев многолетних трав на горизонтальной и слабонаклонной поверхности.

Травы быстрее, чем деревья и кустарники закрепляют рыхлые породы и предотвращают процессы их смыва и развеивания. Лучше всего с этим справляются злаково-бобовые травосмеси. Более устойчивые урожаи и наиболее полное агротехническое воздействие трав на почву достигается при совместном посеве рыхло кустовых и корневищных злаковых и бобовых со стержневой корневой системой.

Работы, входящие в состав биологического этапа рекультивации, должны проводиться с учетом рекомендаций по зональной агротехнике.

При включении того или иного вида трав в травосмесь учитываются следующие биологические признаки: зимостойкость, засухоустойчивость, солевыносливость, устойчивость к повышенной или пониженной реакции среды.

В качестве мелиоративных культур предусматриваются многолетние травы, образующие мощную надземную массу.

Своевременная и качественная обработка почвы способствует приданию почве надлежащего агрофизического состояния, тщательному очищению от сорняков, накоплению и сбережению влаги.

Безотвальное рыхление необходимо проводить в теплое время года с расчетом прохождения в более глубокие слои почвы выпадающих осенних осадков.

Посев трав следует проводить сразу после предпосевного боронования и прикатывания зернотуковой сеялкой. Посев трав проводится на 1-1,5 недели раньше, чем на естественных почвах.

В качестве мелиоративных культур предусматриваются многолетние травы, образующие мощную надземную массу, рекомендуется посев травосмеси, включающей люцерну синегибридную и житняк гребенчатый.

Для повышения биологической способности нарушенных земель предусматривается внесение минеральных удобрений.

Внесение минеральных удобрений производится с учетом плодородия почвогрунтов и ботанического состава возделываемых культур. Действие же различных удобрений на рост, развитие, и, в конечном итоге, на урожай трав зависит от соотношения бобовых и злаковых растений в травостое. Для определения количества вносимого удобрения необходимо учитывать свойства пород, содержание в них доступных для растений элементов: азота, фосфора, калия, кислотности, механического состава, содержания гумуса и видового состава растений.

Для нормального роста и развития растения нуждаются в определенном количестве воды. Потребность растения в воде зависит от целого ряда факторов, главнейшими из которых являются: температура и влажность воздуха; влажность почвы и ее водно-физические свойства; вид и сорт возделываемых культур; уровень агротехники.

Для успешного произрастания растительности необходимо прибегнуть к искусственному увлажнению почвы (поливу).

Полив обеспечивает наиболее благоприятные для роста растений водный и связанный с ним питательный, воздушный, тепловой, солевой, микробиологический режим почвы.

Полив должен проводиться на горизонтальных рекультивируемых поверхностях во время всего вегетационного периода травянистой растительности для обеспечения нормальной ее жизнедеятельности, роста и развития.

4.3.1 Объемы работ на биологическом этапе рекультивации и расчет потребности в семенах и удобрениях

В составе биологического этапа рекультивации предусматривается посев многолетних трав на всей технически рекультивируемой площади 1,15 га.

Технико-экономические показатели биологического этапа рекультивации

Таблица 4.3

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь биологической рекультивации | га | 1,15 |
| 2 | в т.ч. сельскохозяйственного направления | га | 1,15 |
| 3 | Затраты на проведение биологической рекультивации | тенге | 32124 |
| 4 | Затраты 1 га биологической рекультивации | тенге | 27933,91 |
| 5 | Продолжительность мелиоративного периода | год | 1 |

На основании научных рекомендаций в условиях Южного Казахстана норма высева семян люцерны - 8 кг/га, житняка 12,0 кг/га. При посеве трав на рекультивируемых землях необходимо увеличивать норму высева семян. На участках, покрытых почвой, нормы увеличиваются до 30 % :

- люцерна - 10,4 кг/га;

- житняка - 15,6 кг/га

Минеральные удобрения вносятся в основную обработку почвы, учитывая рекомендации по применению удобрений в Южном Казахстане, планом ликвидации предусматривается внесение на участке биологического освоения минеральных и фосфорных удобрений.

С целью повышения биологической способности нарушенных земель в первый год и мелиоративный период необходимо внесение удобрений в количестве: карбамид (мочевина) – 1,8 ц/га; суперфосфат - 1,0 ц/га.

На участках, расположенных в почвенно-климатических зонах с количеством осадков более 300 мм, нормы внесения минеральных удобрений увеличиваются в 1,5 раза. С учетом данного условия, потребность в удобрениях составит: карбамид (мочевина) – 2,7 ц/га; суперфосфат - 1,5 ц/га.

Объемы работ и потребность в семенах и удобрениях представлены в сводной таблице:

Таблица 4.4

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Нормативная потребность | Площадь биологической рекультивации, га | Потребность всего, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность в семенах |  |  |  |  |  |
| 1 | Житняк | кг/га | 15,6 | 1,15 | 0,02 |
| 2 | Люцерна |  | 10,4 |  | 0,01 |
| Потребность в удобрениях |  |  |  |  |  |
| 3 | Карбамид (мочевина) | ц/га | 2,7 | 1,15 | 0,3 |
| 4 | Суперфосфат |  | 1,5 |  | 0,2 |

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРСОНАЛА, ОХРАНА НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОРЫВОВ ВОДЫ, ГАЗОВ, РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОДЗЕМНЫХ ПОЖАРОВ

5.1 Основные требования по технике безопасности

Все виды работ на карьере, в том числе работы по ликвидации объекта, должны производиться в соответствии с существующими требованиями безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом и промсанитарии.

Основными требованиями по обеспечению безопасного проведения работ на карьерах являются:

- допуск к работам лиц, имеющих специальную подготовку и квалификацию, а к руководству – лиц, имеющих специальное образование;

- обеспечение лиц, занятых на горных работах, специальной одеждой;

- применение машин, оборудования и материалов, соответствующих требованиям безопасности и санитарным нормам;

- без установленных средств индивидуальной защиты либо при их несоответствии гигиеническим требованиям или неисправности работники к работе не допускаются.

При производстве всех видов работ на объектах весь персонал должен руководствоваться требованиями безопасности.

На карьере в период проведения работ персонал должен быть обеспечен медицинскими аптечками первой помощи.

На территории карьера должны проводиться санитарно-гигиенические и санитарно-технические мероприятия по обеспечению безвредных и здоровых условий труда в соответствии с действующими санитарными нормами.

Должностные лица предприятия при возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью работников обязаны немедленно приостановить работы, обеспечить транспортировку людей в безопасное место и проинформировать об этом компетентные и исполнительные местные органы.

В обязательном порядке на карьере руководством должно быть назначено ответственное за технику безопасности лицо.

# 5.1.1  Техника безопасности при работе бульдозера

Не разрешается оставлять без присмотра бульдозер с работающим двигателем, поднятым отвальным хозяйством, при работе становиться на подвесную раму и отвальное устройство. Запрещается работа бульдозера поперек крутых склонов.

Для ремонта смазки и регулировки бульдозер должен быть установлен на горизонтальной площадке, двигатель выключен, отвал отпущен на землю. В случае аварийной остановки бульдозера на наклонной плоскости должны быть приняты меры, исключающие самопроизвольное движение его под уклон.

Для осмотра отвалов снизу он должен быть опущен на надежной подкладке, а двигатель выключен. Запрещается находиться под поднятым отвалом бульдозера.

Расстояние от края гусеницы бульдозера до бровки откоса определяется с учетом геологических условий и должно быть занесено в паспорт ведения работ в забое.

Максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера не должны превышать: на подъем 25° и под уклон 30°.

5.1.2 Техника безопасности при работе автосамосвалов

Автомобиль-самосвал должен быть исправным и иметь зеркало заднего вида, действующую световую и звуковую сигнализацию, освещение, опорное приспособление необходимой прочности, исключающее возможность самопроизвольного опускания поднятого кузова.

На бортах должна быть нанесена краской надпись: "Не работать без упора при поднятом кузове!". Скорость и порядок передвижения автомобилей на дорогах карьера устанавливается администрацией, с учетом местных условий, качества дорог, состояния транспортных средств. Инструктирование по технике безопасности шоферов автомобилей, работающих в карьере, должно производиться администрацией автохозяйства и шоферам должны выдаваться удостоверения на право работать в карьере.

На карьерных автомобильных дорогах движение должно производиться без обгона.

При погрузке автомобилей должны выполнятся следующие правила:

- находящийся под погрузкой автомобиль должен быть заторможен;

- ожидающий погрузку, подается под погрузку только после разрешающего сигнала машиниста экскаватора;

- погрузка в кузов автосамосвала должна производиться только сбоку или сзади. Перенос ковша над кабиной автосамосвала запрещается.

Кабина автомобиля должна быть перекрыта специальным защитным "козырьком". В случае отсутствия защитных "козырьков" водители автомобиля на время погрузки должны выходить из кабины.

При работе автомобиля в карьере запрещается:

- движение автомобиля с поднятым кузовом;

- движение задним ходом к месту погрузки на расстояние более 30м;

- перевозить посторонних лиц в кабине;

- сверхгабаритная загрузка, а также загрузка, превышающая установленную грузоподъемность автомобиля;

- оставлять автомобиль на уклоне и подъемах;

- производить запуск двигателя, используя движение автомобиля по уклон.

5.1.3 Техника безопасности при работе погрузчика

Не разрешается оставлять без присмотра погрузчик с работающим двигателем.

Во время работы погрузчика запрещается нахождение людей у загружаемых автосамосвалов, под ковшом. Любое изменение режимов работы во время погрузочных работ должно сопровождаться четкой системой сигналов.

В случае угрозы обрушения или оползания горных пород во время работы погрузчика, работа должна быть приостановлена, и погрузочные механизмы отведены в безопасное место.

Запрещается работа погрузочных механизмов поперек крутых склонов.

Подъемные и тяговые устройства подлежат осмотру в сроки, установленные главным механиком предприятия.

Для ремонта, смазки и регулировки погрузочное оборудование должно быть установлено на горизонтальной площадке, двигатель выключен, ковш блокирован, погрузчик обесточен.

5.2 Охрана недр и окружающей природной среды

Охрана недр и окружающей природной среды при проведении работ по ликвидации карьеров заключается в осуществлении комплекса необходимых мероприятий.

В процессе выполнения ликвидационных работ, недропользователь обязан соблюдать законодательство Республики Казахстан, касающееся охраны недр и окружающей среды, и предпринимать все необходимые меры с целью:

- сохранения естественных ландшафтов и биологического разнообразия природной среды;

- сохранения свойств энергетического состояния верхних частей недр для предотвращения оползней, подтоплений, просадок грунта.

При проведении ликвидационных работ недропользователем должны соблюдаться экологические требования, заключающиеся в сохранении окружающей природной среды, предотвращении техногенного опустынивания земель, водной и ветровой эрозии почв, истощения и загрязнения подземных вод.

Для снижения загрязненности воздуха до санитарных норм в настоящем плане ликвидации предлагаются мероприятия по борьбе с пылью (гидроорошение).

5.3 Санитарно-бытовое обслуживание трудящихся в период проведения работ по ликвидации

Питание и проживание обслуживающего персонала в период проведения работ по ликвидации на территории участка не предусмотрено, питание и проживание на период работ по ликвидации будет осуществляться в ближайших населенных пунктах или на вахтовых поселках, принадлежащих недропользователю.

На территории промплощадки предусмотрено устройство туалета с герметичной выгребной ямой, который ежедневно дезинфицируется, периодически промывается и вычищается ассенизационной машиной, содержимое вывозится в места, указанные СЭС.

Медицинское обслуживание так же предусмотрено осуществлять в поликлиниках ближайших населенных пунктов.

На участке, а также на основных горных и транспортных машинах должны быть аптечки первой медицинской помощи.

# 5.4 Охрана зданий и сооружений.

На территории проведения ликвидационных работ не предусмотрено строительство и возведение каких-либо зданий и сооружений. Учитывая данное условие, разработка и предложение мероприятий по охране зданий и сооружений не требуются.

5.5 Меры по предотвращению прорывов воды, газов, распространению подземных пожаров

На месторождения Кутау-1, расположенного в Шиелийском районе Кызылординской области и вблизи данного участка работ отсутствует водопровод, газопровод, торфяные месторождения, поэтому исключены аварийные прорывы воды, газов, распространение подземных пожаров.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Горные работы за период эксплуатации карьера будут проводиться выше уровня подземных вод, таким образом при проведении ликвидационных работ прямого воздействия на состояние подземных вод оказано не будет.

Для предотвращения косвенного загрязнения подземных вод в ходе рекультивационных работ на месторождении предусмотрены следующие мероприятия:

- во время эксплуатации горно-транспортного оборудования не допускать течи горюче-смазочных материалов на поверхность земли;

- ремонт, заправку спецтехники производить на специальной оборудованной площадке.

7. МЕРЫ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ НА ПЕРИОД ЛИКВИДАЦИИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОСТУП К ОБЪЕКТАМ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

В период проведения ликвидации будут соблюдаться следующие меры, исключающие несанкционированное использование и доступ к объектам недропользования:

- объект на период проведения ликвидации будет находиться под наблюдением ТОО "Компания Гежуба Шиели Цемент";

- вся техника, используемая в процессе ликвидации будет находиться на стоянке промплощадки;

- не санкционированный въезд и выезд техники на территорию проведения ликвидации будет строго запрещен.

8. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И МАРКШЕЙДЕРСКАЯ ГРАФИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Графическая документация в виде планов и разрезов на момент завершения добычных, а также ликвидационных работ представлена в графических приложениях.

11. ПОЛОЖЕНИЕ О СПЕЦИАЛЬНОМ ЛИКВИДАЦИОННОМ ФОНДЕ

Завершающим этапом геологодобывающих работ на перспективных площадях контрактной территории является физическая ликвидация карьера, объектов обустройства, связанных с использованием недр, которая осуществляется за счет средств ликвидационного фонда, созданного недропользователем.

Основной целью формирования и использования целевого ликвидационного фонда является финансирование обязательств недропользователя по ликвидации карьера и объектов жизнедеятельности карьера, с целью обеспечения эколого-экономической устойчивости и равновесия территории.

Положение о ликвидационном фонде утверждено в соответствии с Законом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" (в настоящее время Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании). Предприятия по добыче полезных ископаемых при прекращении, либо приостановлении проведения операций по недропользованию должны быть приведены в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей природной среды. При приостановлении операций по недропользованию должна быть произведена ликвидация месторождения.

Это предусматривает то, что при ликвидации карьера недропользователь обязан обеспечить соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недр, а также привести участки земли и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недр, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Для исполнения требований вышеуказанного закона, предприятие обязано ежегодно отчислять в ликвидационный фонд соответствующие суммы, размер которых оговаривается Контрактом на осуществление недропользования.

Определенные отчисления в ликвидационный фонд производились недропользователем ежегодно в установленном размере 1 (одного) % от ежегодных затрат на добычу на специальный депозитный счет в любом банке Республики Казахстан.

Использование фонда осуществляется Подрядчиком с разрешения Компетентного органа, согласованного с Центральным исполнительным органом по геологии и недропользованию.

11.1 Обоснование объема ликвидационного фонда по месторождению на основе расчета затрат

При расчете фонда заработной платы персонала была взята существующая заработная плата каждой категории работников по существующей сетке тарификации в добывающей отрасли.

Затраты на ликвидацию по видам работ приведены в сметной документации и включают в себя все работы по ликвидации (в конце раздела 11).

Стоимость капитальных затрат на ликвидацию последствий добычи известняков на месторождении Кутау-1, расположенного в Шиелийском районе Кызылординской области по сметному расчету определена в сумме 325,137 тыс. тенге.

В случае изменения стоимости и количества расходных материалов, привлечения субподрядных организаций, расходы на ликвидацию месторождений могут быть ниже либо выше расчетной плановой сметы.

12. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

| 1. | Правительство РК | Экологический кодекс Республики Казахстан, утверждённый постановлением Правительства РК №212 от 09.01.2007г (с изменениями и дополнениями от 29.06.2018г); |
| --- | --- | --- |
| 2. | Правительство РК | Кодекс Республики Казахстан "О недрах и недропользовании", утверждённый постановлением Правительства РК №125-VІ от 27.12.2017г (с изменениями и дополнениями от 24.05.2018г); |
| 3. | Правительство РК | Требования к безопасности дорожно-строительных материалов", утвержденным постановлением Правительства РК № 1331. |
| 4. | Правительство РК | «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденные постановлением Правительства РК №237 от 20.03.2015г |
| 5. | Правительство РК | Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности" Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 261. |
| 6. | Правительство РК | Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2011 года № 634 "Об утверждении Правил ликвидации и консервации объектов недропользования" |
| 7. | Правительство РК | Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых |
| 8. | Правительство РК | Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года №188-V "О гражданской защите |
| 9. | Правительство РК | Инструкция по разработке проектов рекультивации нарушенных и нарушаемых земель в Республике Казахстан |