Источник: ИС Параграф WWW http:///online.zakon.kz

Государственные нормативные документы в сфере архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности, жилищных отношений и коммунального хозяйства

Методические рекомендации по сносу аварийных многоквартирных жилых домов

GUIDELINES FOR THE EMERGENCY DEMOLITION 
OF APPARTMENT BUILDINGS

Дата введения -1 мая 2013 года

Содержание

Введение

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Термины и определения

4.

5. Порядок признания многоквартирного жилого дома аварийным

6. Основные мероприятия по проведению сноса аварийного жилищного фонда

7. Техника безопасности и охрана труда

Приложение А (обязательное). Заключение о признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу

Приложение Б (обязательное). Форма акта обследования жилого многоквартирного дома

Приложение В (обязательное). Форма акта-допуска для производства работ на территории действующего предприятия (организации), жилого микрорайона

Приложение Г (обязательное). Типовая форма наряда-допуска на производство работ повышенной опасности

Библиография

Введение

Настоящий нормативный документ «Методические рекомендации по сносу аварийных многоквартирных жилых домов» разработаны с учетом законодательства Республики Казахстан, а также нормативно-технических документов, правил и инструкций по охране труда и техники безопасности, действующих на территории Республики Казахстан.

Настоящий документ направлен на содействие в реализации Стратегического плана развития Казахстана до 2020 года, послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 28.01.2011 г. «Построим будущее вместе!». Кроме того, документ напрямую регламентирует общественные взаимоотношения субъектов в признании аварийного жилого дома аварийным и подлежащим сносу, а также отражены основные мероприятия по организации и проведению сноса жилищного фонда, охране труда и технике безопасности.

1. Область применения

1.1 Методические рекомендации по сносу аварийных многоквартирных жилых домов (далее - Методические рекомендации) определяют порядок признания многоквартирного жилого дома аварийным, включая основные организационные и инженерно-технические мероприятия, связанные с производством работ по сносу.

1.2 Методические рекомендации предназначены для предприятий и организаций, включая государственные жилищные инспекции, занимающиеся признанием и организацией сноса аварийных многоквартирных жилых домов.

2. Нормативные ссылки

Для применения настоящих Методических рекомендаций необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года № 94 «О жилищных отношениях»;

Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2012 года № 165 «Об утверждении Правил аттестации экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»;

Приказ Председателя Комитета регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан от 17 апреля 2000 г. № 70 об утверждении «Правил по определению физического износа недвижимого имущества»;

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 21 декабря 2011 года № 514 об утверждении «Типового положения о жилищной инспекции»;

СН РК 1.04-04-2002 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений»;

СН РК 1.03-13-2011 «Правила техники безопасности при демонтаже и сносе зданий и сооружений»;

СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

РДС РК 1.04-07-2002 «Правила оценки физического износа зданий и сооружений».

ПРИМЕЧАНИЕ. При пользовании настоящими Методическими рекомендациями целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими методическими рекомендациями следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины и определения

В настоящих Методических рекомендациях использованы следующие термины и определения:

3.1 Аварийное состояние здания: Состояние здания, при котором его дальнейшая эксплуатация должна быть незамедлительно прекращена из-за невозможности обеспечения безопасного пребывания в нем людей [1].

3.2 Разрушение: а) устранение деталей и обломков сооружения со строительной площадки с окончательным их разрушением и измельчением, с целью создания свободной площадки; б) работы по сносу, в результате которых образуются свободные площади, независимо от того, будет ли эта площадь использоваться для других целей (например, для зеленых насаждений) [10].

3.3 Здание: Искусственное строение, состоящее из несущих и ограждающих конструкций, образующих обязательный наземный замкнутый объем, в зависимости от функционального назначения используемое для проживания или пребывания людей, выполнения производственных процессов, а также размещения и хранения материальных ценностей. Здание может иметь подземную часть [8].

3.4 Сооружение: Искусственно созданный объемный, плоскостной или линейный объект (надземный, надводный и (или) подземный, подводный), имеющий естественные или искусственные пространственные границы, и предназначенный для выполнения производственных процессов, размещения и хранения материальных ценностей или временного пребывания (перемещения) людей, грузов, а также размещения (прокладки, проводки) оборудования или коммуникаций [8].

3.5 Многоквартирный жилой дом: Жилое здание, состоящее из двух и более квартир, в котором квартиры имеют общие внеквартирные помещения и инженерные системы [11].

3.6 Жилой дом (жилое здание): Строение, состоящее из жилых помещений, а также нежилых помещений и иных частей, являющихся общим имуществом [6].

3.7 Общее имущество: Части объекта кондоминиума (подъезды, лестницы, лифты, крыши, чердаки, подвалы, внеквартирные либо общедомовые инженерные системы и оборудование, абонентские почтовые ящики, земельный участок, включая элементы благоустройства и другое имущество общего пользования), кроме помещений, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности [7].

3.8 Нежилое помещение: Отдельное помещение, используемое для иных, чем постоянное проживание, целей (магазин, кафе, мастерская, контора и тому подобное), за исключением частей жилого дома (жилого здания), являющихся общим имуществом [7].

3.9 Жилое помещение (квартира): Отдельное помещение, предназначенное и используемое для постоянного проживания, включающее как жилую площадь, так и нежилую площадь жилища [7].

3.10 Строительный материал: Материал, в том числе штучный, предназначенный для создания строительных конструкций зданий и сооружений, а также изготовления строительных изделий [10].

3.11 Снос здания: Целенаправленная, часто вынужденная, деятельность по ликвидации строительного объекта, обусловленная рядом причин или физическим и моральным износом строительного объекта [10].

3.12 Снос путем разрушения: Уничтожение сооружений или их элементов путем опрокидывания или обрушения на предварительно отведенную площадь, сопровождающееся в большинстве случаев размельчением обломков снесенного объекта [10].

3.13 Свободная площадка сноса: Свободное расстояние между внешним контуром сносимого объекта и другими сооружениями не менее двойной в направлении падения и полуторной в других направлениях высоты сноса, обеспечивающее сохранность примыкающих построек, не подлежащих сносу [10].

3.14 Жилище: Отдельная жилая единица (индивидуальный жилой дом, квартира, комната в общежитии), предназначенная и используемая для постоянного проживания, отвечающая установленным техническим, санитарным и другим обязательным требованиям [7].

3.15 Физический износ жилища: Утрата первоначальных технико-эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, надежности и других) в результате воздействия природных, климатических и иных факторов [7].

3.16 Приватизация жилища: Приобретение гражданами в собственность занимаемых ими жилых помещений в домах государственного жилищного фонда, осуществляемое в соответствии с законодательством Республики Казахстан [7].

3.17 Орган управления объектом кондоминиума: Физическое или юридическое лицо, осуществляющее функции по управлению объектом кондоминиума [7].

3.18 Демонтаж: Устранение предварительно освобожденных от соединений с сохраняемыми сооружениями или их элементами деталей или элементов здания (при помощи подъемных устройств) с сохранением их формы и возможности функционального использования в будущем [10].

3.19 Техническое состояние зданий и сооружений: Совокупность свойств сооружения или его элементов, подверженных изменению в процессе строительства, ремонта или эксплуатации, характеризуемая в определенный момент времени признаками, установленными технической документацией на это сооружение или его элементы [3].

3.20 Оценка технического состояния: Установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или зданий и сооружений в целом на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом [2].

3.21 Аварийное состояние конструкции: Категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, характеризующаяся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий) [2].

3.22 Коммунальный жилищный фонд: Жилища, находящиеся в ведении местных исполнительных органов, закрепленные за специальным государственным учреждением по предоставлению жилищ в пользование [7].

3.23 Государственный жилищный фонд: Жилища, принадлежащие на праве собственности государству и входящие в коммунальный жилищный фонд, жилищный фонд государственного предприятия, а также в жилищный фонд государственного учреждения [7].

3.24 Частный жилищный фонд: Жилища, принадлежащие на праве собственности физическим или негосударственным юридическим лицам и их объединениям [7].

3.25 Кондоминиум: Форма собственности на недвижимость, при которой помещения находятся в индивидуальной (раздельной) собственности граждан, юридических лиц, государства, а общее имущество принадлежит им на праве общей долевой собственности [7].

3.26 Объект кондоминиума: Единый имущественный комплекс, состоящий из жилых и нежилых помещений, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности физических и юридических лиц, государства, и общего имущества, которое принадлежит им на праве общей долевой собственности [7].

3.27 Инженерное оборудование зданий (сооружений): Комплекс инженерных систем и технических устройств, создающих нормативные либо комфортные условия проживания (быта), трудовой деятельности (пребывания) людей, обеспечивающих сохранение материальных ценностей, а также инженерного обеспечения технологического оборудования и производственных процессов [8].

3.28 Эксперт: Физическое лицо, осуществляющее определенные виды экспертных работ и инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности [9].

3.29 Аттестат эксперта: Квалификационный аттестат (свидетельство) установленного образца, удостоверяющий статус эксперта и его право на выполнение экспертных работ и инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности [9].

4.

4.1 Принятие решения о признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу возлагается на межведомственную комиссию, создаваемую местным исполнительным органом.

4.2 Определение (обследование и оценка технического состояния) физического износа многоквартирного жилого дома производится аттестованным экспертом, осуществляющим экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

4.3 Аттестованный эксперт несет ответственность в установленном законодательством Республики Казахстан порядке за:

- результаты проведенной им экспертизы, повлекшие угрозу жизни или здоровью граждан, а также ущерб (вред) государственным, общественным или частным интересам, нанесенный вследствие допущенных нарушений либо отклонений от обязательных нормативных требований;

- использование своего положения в корыстных целях;

- недобросовестное исполнение своих обязанностей.

4.4 Нуждающимся гражданам Республики Казахстан, единственное жилище которых признано аварийным и подлежащим сносу (демонтажу), при условии постоянного проживания в данном населенном пункте (независимо от срока проживания), предоставляется жилище в соответствии с действующим законодательством.

4.5 Разборка зданий и сооружений осуществляется в виде их сноса или демонтажа. Снос и демонтаж зданий и сооружений бывает полным или частичным. Полный снос или демонтаж осуществляется при нецелесообразности использования объекта или значительной его реконструкции. Частичный снос или демонтаж производится при изменении объемно-планировочных решений объекта или замене его конструкций, элементов и деталей. Снос (обрушение) многоквартирного жилого дома осуществляется при неэффективности дальнейшего использования его строительных конструкций и элементов или при сжатых сроках освобождения территории. Демонтаж объекта выполняется с целью повторного использования продуктов разборки или при нецелесообразности применения методов сноса (обрушения).

4.6 При производстве работ по сносу (демонтажу) зданий запрещается доступ к ним посторонних лиц.

5. Порядок признания многоквартирного жилого дома аварийным

5.1 Признание многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу осуществляется специально созданной межведомственной комиссией (далее - Комиссия), на основании оценки соответствия указанного жилого дома установленным требованиям, приведенным в настоящих методических рекомендациях.

Местные исполнительные органы создают в установленном ими порядке межведомственную комиссию для оценки состояния многоквартирных жилых домов.

В состав комиссии включаются представители местного исполнительного органа, должностные лица государственного архитектурно-строительного контроля, департамента по чрезвычайным ситуациям, представители жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, защиты прав потребителей, региональных органов архитектуры, градостроительства. Председателем комиссии назначается должностное лицо местного исполнительного органа.

К работе в комиссии привлекаются с правом совещательного голоса уполномоченные представители органа управления объектом кондоминиума многоквартирного жилого дома, а в необходимых случаях - аттестованные эксперты, осуществляющие экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности с правом решающего голоса.

5.2 Многоквартирный жилой дом из полносборных, кирпичных и каменных строительных конструкций, а также деревянный дом и дом из местных материалов, имеющий деформации фундаментов, стен, несущих конструкций и значительную степень биологического повреждения элементов деревянных конструкций, которые свидетельствуют об исчерпании несущей способности и опасности его обрушения, являются аварийными и подлежащими сносу.

5.3 Многоквартирные жилые дома, признаются аварийными и подлежащими сносу:

- расположенные в опасных зонах схода оползней, селевых потоков, снежных лавин, а также на территориях, которые ежегодно затапливаются паводковыми водами и на которых невозможно при помощи экономически целесообразных инженерных и проектных решений предотвратить подтопление территории;

- получившие повреждения в результате взрывов, аварий, пожаров, землетрясений, неравномерной просадки грунтов, а также в результате других сложных геологических явлений, если проведение восстановительных работ технически невозможно или экономически нецелесообразно и техническое состояние этих домов и строительных конструкций характеризуется снижением несущей способности и эксплуатационных характеристик, при которых существует опасность для пребывания людей и сохранности инженерного оборудования.

5.4 Снос многоквартирного жилого дома осуществляется при его физическом износе более 60%. Физический износ многоквартирного жилого дома определяется как среднее арифметическое значение:

(5.1)

где, Р - физический износ объекта, %;

ρi - физический износ i-ой конструкции, %;

i - удельный вес стоимости конструкции.

5.5 Определение физического износа многоквартирного жилого дома определяется в соответствии с «Правилами по определению физического износа недвижимого имущества», утвержденными приказом Председателя Комитета регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан от 17 апреля 2000 г. № 70 и РДС РК 1.04-07-2002.

5.6 Техническое обследование многоквартирного жилого дома проводится в соответствии с СН РК 1.04-04-2002.

5.7 Комиссия на основании заявления представителя органа управления объектом кондоминиума, либо на основании заключения государственного архитектурно-строительного контроля или жилищной инспекции проводит оценку и признает многоквартирный жилой дом аварийным и подлежащим сносу.

5.8 При оценке соответствия многоквартирного жилого дома установленным требованиям проверяется его фактическое состояние. При этом проводится оценка степени и категории технического состояния строительных конструкций и жилого дома в целом, санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов, а также его месторасположение в соответствии с пунктом 5.3.

5.9 Процедура проведения оценки признания многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу включает:

- прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов;

- определение перечня дополнительных документов (заключения соответствующих органов государственного архитектурно-строительного контроля, заключение аттестованных экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого дома, соответствующий акт жилищной инспекции), необходимых для принятия решения о признании или не признании жилого многоквартирного дома аварийным;

- определение состава аттестованных экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности исходя из причин, по которым жилое здание может быть признано аварийным и подлежащим сносу;

- составление комиссией заключения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;

- составление акта обследования многоквартирного жилого дома (в случае принятия комиссией решения о необходимости проведения обследования) и составление комиссией заключения, на основании выводов и рекомендаций, указанных в акте. При этом признание комиссией многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу может основываться только на результатах, изложенных в заключении специализированной организации, проводящей обследование, организованной жилищной инспекцией, государственным архитектурно-строительным контролем или представителями органа управления объекта кондоминиума по согласованию с жилищной инспекцией;

- принятие соответствующего решения органом местной исполнительной власти по итогам работы комиссии;

- передача по одному экземпляру решения заявителю и представителю жилищной инспекции, третий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией.

5.10 Для рассмотрения вопроса о признании многоквартирного жилого дома аварийным заявитель представляет в комиссию вместе с заявлением следующие документы:

- нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на многоквартирный жилой дом;

- планы жилых помещений (квартир) и технический паспорт дома;

- заключение специализированной организации, проводящей обследование этого дома.

По усмотрению заявителя также могут быть представлены заявления, письма, жалобы собственников объекта кондоминиума на неудовлетворительные условия проживания.

В случае если заявителем выступает орган, уполномоченный на проведение государственного архитектурно-строительного контроля или жилищной инспекции, в комиссию представляется заключение этого органа, после рассмотрения, которого комиссия предлагает органу управления объектом кондоминиума представить указанные документы.

5.11 Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного архитектурно-строительного контроля или жилищной инспекции, в течение 30 рабочих дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), в соответствии с пунктом 5.13, либо решение о проведении дополнительного обследования и оценки технического состояния.

В ходе работы комиссия может назначить дополнительные обследование и оценку технического состояния многоквартирного жилого дома, результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии.

5.12 По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений:

- о необходимости и возможности проведения капитального или другого вида ремонта (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации технических характеристик многоквартирного жилого дома и после его завершения - о продолжении процедуры обследования и оценки;

- о признании или не признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу.

Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.

5.13 По окончании работы комиссия составляет в 3 экземплярах заключение о признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу по форме согласно приложению А.

5.14 В случае проведения обследования многоквартирного жилого дома комиссия составляет в 3 (трех) экземплярах соответствующий акт обследования по форме согласно приложению Б.

5.15 На основании полученного заключения и акта обследования при его проведении комиссией, соответствующий орган местной исполнительной власти принимает решение и издает распоряжение с указанием о текущем состоянии многоквартирного жилого дома, сроках отселения, в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.

Орган местной исполнительной власти в 10-дневный срок направляет по 1 (одному) экземпляру распоряжения и заключения комиссии, заявителю.

6. Основные мероприятия по проведению сноса 
аварийного жилищного фонда

6.1 Основные подготовительные мероприятия и работы.

До начала производства работ по сносу аварийного жилищного фонда выполняются мероприятия по разработке и согласованию проекта организации работ и проект производства работ.

Решения организационно-технологической документации (проект организации работ и проект производства работ) предусматривают: обоснование способа (метода) сноса (демонтажа) с учетом обеспечения безопасности жизнедеятельности населения рядом расположенных и/или прилегающих зданий, определение последовательности работ, установление опасных зон и зон складирования продуктов разборки, временное закрепление или усиление конструкций для предотвращения их обрушения, методы защиты и обоснование защитных устройств инженерных сетей, меры безопасности при сносе (демонтаже) зданий и сооружений, мероприятия по охране окружающей среды.

Решения организационно-технологической документации содержат мероприятия по предупреждению воздействия на исполнителей опасных и вредных производственных факторов - самопроизвольное обрушение конструкций и элементов объекта, падение незакрепленных конструкций и оборудования, движущиеся части строительных машин и передвигаемые ими грузы, острые кромки конструкций и торчащие стержни, повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ и другие мероприятия, в соответствии с требованиями нормативной и нормативно-технической документации.

6.1.1 Проект организации работ по сносу (демонтажу) многоквартирного жилого дома состоит из текстовой и графической части, и содержит следующее:

а) основание для разработки проекта организации работ по сносу (демонтажу) многоквартирного жилого дома (заключение (решение) межведомственной комиссии, местных исполнительных органов);

б) перечень объектов, подлежащих сносу (демонтажу);

в) перечень мероприятий по выведению из эксплуатации многоквартирного жилого дома;

г) перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений;

д) описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа);

е) расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода сноса (демонтажа);

ж) оценку вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения;

з) описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей;

и) описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу (демонтажу);

к) перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его оповещения и эвакуации (при необходимости);

л) описание решений по вывозу и утилизации отходов;

м) перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка (при необходимости);

н) сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях; сведения о наличии разрешений органов государственного надзора на сохранение таких коммуникаций, конструкций и сооружений в земле и в водных объектах - в случаях, когда наличие такого разрешения предусмотрено законодательством Республики Казахстан;

о) сведения о наличии согласования с соответствующими государственными органами, в том числе органами государственного надзора, технических решений по сносу (демонтажу) объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом, перечень дополнительных мер по безопасности при использовании потенциально опасных методов сноса;

п) план земельного участка и прилегающих территорий с указанием места размещения сносимого объекта, сетей инженерно-технического обеспечения, зон развала и опасных зон в период сноса (демонтажа) объекта с указанием мест складирования разбираемых материалов, конструкций, изделий и оборудования;

р) чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных коммуникаций;

с) технологические карты-схемы последовательности сноса (демонтажа) строительных конструкций и оборудования.

6.1.2 Проект производства работ по сносу (демонтажу) многоквартирного жилого дома содержит:

а) календарный план производства работ по объекту (виду работ);

б) строительный план участка работ по сносу (демонтажу) и прилегающих территорий;

в) график поступления на объект конструкций, изделий и материалов и вывоза с объекта отходов сноса (демонтажа);

г) график потребности в рабочих кадрах;

д) график потребности в основных машинах;

е) технологические карты на отдельные виды работ;

ж) карты (схемы) на контроль качества работ;

з) мероприятия по охране труда и безопасности;

и) пояснительная записка.

Пояснительная записка должна содержать описание и обоснование принятых в проекте решений; расчеты потребности в электроэнергии, воде, паре, кислороде, сжатом воздухе, рабочие чертежи устройства временного освещения площадки для выполнения работ и рабочих мест, подводки сетей к объекту от источников питания; перечень мобильных (инвентарных) зданий и сооружений с расчетом их потребности; технико-экономические показатели проекта производства работ.

6.2 Основные мероприятия по организации и производству работ.

6.2.1 Ограждению площадки для выполнения работ и участков производства работ подлежат следующие территории:

- выделенные территории площадок для проведения работ;

- выделенные отдельные территории для размещения бытовых городков строителей;

- участки с опасными и вредными производственными факторами;

- участки с материальными ценностями строительной организации (при необходимости);

- участки для размещения бытовых городков строителей (при необходимости).

Ограждения в зависимости от функционального назначения должны включать защитно-охранные, защитные, сигнальные ограждения.

6.2.2 Размещение грузоподъемных кранов и механизмов должно предусматриваться в проекте производства работ на снос (демонтаж) зданий и содержит в себе:

- строительный генеральный план с обозначением границ зоны действия крана, опасной зоны от крана и от возможного отлета предметов, материалов и осколков разбираемого объекта;

- последовательность выполнения технологических операций;

- состав рекомендуемых кранов, машин, механизмов, оборудования, грузозахватного приспособления и тары;

- способы строповки элементов разбираемого здания;

- временное закрепление или усиление конструкций разбираемого здания с целью предотвращения случайного обрушения конструкций;

- организацию рабочих мест, проходов, проездов;

- требования по технике безопасности и охране труда, экологической и пожарной безопасности.

В случаях, когда в опасные зоны при сносе аварийного многоквартирного дома, попадают соседние здания и сооружения, в которых находятся люди, транспортные или пешеходные дороги (тротуары), необходимо предусматривать решения (мероприятия) по обеспечению безопасности таких людей.

6.2.3 Внутрипостроечные дороги

Внутрипостроечные дороги обеспечивают свободный подъезд ко всем эксплуатируемым, реконструируемым и разбираемым зданиям, в зону действия грузоподъемных кранов, к местам складирования продуктов сноса.

Внутрипостроечные временные дороги возводятся при невозможности использования постоянных дорог.

Строительство внутрипостроечных временных дорог завершается до начала работ по разборке зданий и сооружений.

6.2.4 Пункты мойки колес

У выездов площадок для проведения работ по сносу (демонтажу) следует устанавливать пункты мойки колес грузового автотранспорта и строительных машин, предотвращающих вынос грунта и грязи с рабочей площадки.

Пункты мойки машин должны предусматривать систему оборотного водоснабжения.

Пропускная способность мойки машин определяется в зависимости от видов и объемов выполняемых строительно-монтажных работ и условий строительного производства.

6.2.5 Складирование продуктов разборки объектов

Продукты разборки объектов - конструкции, элементы, материалы и оборудование складируются на специально отведенных для этого площадках, указанных в проектах производства работ.

В условиях реконструкции объектов места складирования материалов, конструкций, оборудования определяются и согласовываются с заказчиком.

Опасные зоны выполнения погрузочно-разгрузочных работ при помощи механизмов ограждаются.

В стесненных условиях при отсутствии площадок складирования допускается складирование материалов и конструкций на перекрытиях (покрытиях) существующих и реконструируемых зданий при письменном разрешении автора проекта и разработке необходимых мероприятий, обеспечивающих устойчивость здания (сооружения).

6.2.6 Электроснабжение площадок проведения работ

Проектирование временного электроснабжения площадок проведения работ осуществляется в следующей последовательности: расчет энергетических нагрузок, определение количества и мощности трансформаторных подстанций, размещение трансформаторных подстанций, электротехнических устройств, силовых и осветительных сетей, составление схемы электроснабжения.

6.2.7 Теплоснабжение площадок проведения работ

Временное теплоснабжение осуществляется для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения санитарно-бытовых и административно-складских объектов (мобильных зданий, используемых постоянных и временных зданий).

Проектирование временного теплоснабжения осуществляется в следующей последовательности: расчет потребности в тепле, определение источников снабжения теплом и потребности в топливе, размещение трассы теплопроводов, подбор агрегатов и приборов-потребителей тепла.

6.2.8 Водоснабжение и водоотведение

Временное водоснабжение и водоотведение при производстве работ предназначено для обеспечения производственных, хозяйственных и противопожарных нужд.

Проектирование временного водоснабжения площадок проведения работ осуществляется в следующей последовательности: определение потребности в воде, выбор источника снабжения водой, составление схемы водоснабжения, расчет диаметра водопровода, привязка временного водоснабжения.

6.2.9 Бытовые городки рабочих

Бытовые городки проектируются из расчета 6-8 м2 на одного человека. Городки должны быть удалены от рабочих мест не более чем на 250-500 м, при оптимальной удаленности 100-200 м.

Бытовой городок формируется из мобильных (инвентарных) зданий для бригады, строительного участка, строительной организации.

Бытовые городки по необходимости оснащаются централизованными системами водоотведения, водо- и электроснабжения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

6.2.10 Диагностирование технического состояния жилого дома

До начала разборки зданий и сооружений проводится обследование технического состояния конструкций жилого дома с целью установления:

- опасности обрушения конструкций;

- возможности повторного использования конструкций;

- безопасного производства демонтажных и реконструктивных работ.

Обследование конструкций проводится в два этапа - предварительное (общее) и детальное (техническое).

На этапе предварительного обследования устанавливаются данные о жизненном цикле объекта, характере технологических процессов и их воздействии на конструкции, степени влияния природно-климатических факторов, схеме передачи проектных и дополнительных нагрузок на конструкции и элементы, нарушениях правил эксплуатации объекта, техническом состоянии конструкций, характерных повреждениях и дефектах и причин их возникновения.

На основании результатов предварительного обследования составляется программа детального технического обследования, включающая:

- подготовку данных о вероятных причинах возникновения и степени опасности выявленных дефектов и повреждений;

- возможности дальнейшей эксплуатации зданий, сооружений и отдельных конструкций;

- предложения по предотвращению обрушения конструкций и их элементов, находящихся в аварийном состоянии;

- предложения по сносу или демонтажу зданий, сооружений и отдельных конструкций;

- состав работ по проведению детального обследования.

6.2.11 Разборка подземных сетей

До начала разборки инженерных сетей необходимо:

- согласовать и получить разрешение на отключение сетей;

- уточнить и обозначить знаками или надписями трассу сетей;

- отключить сети или участки сетей от существующих с помощью заглушек и запорной арматуры;

- очистить демонтируемые трубопроводы от продуктов;

- проветрить трубопроводы и с помощью газоанализаторов проверить их на отсутствие газов.

Трассировка инженерных сетей уточняется по смотровым колодцам с применением вех и реек, с помощью приборов (трассоискателей, кабелеискателей, металлоискателей), а также путем отрывки траншей или шурфов.

6.2.12 Демонтаж оборудования, внутренних инженерных систем и элементов отделки.

До начала разборки объекта демонтируется технологическое и специальное оборудование, контрольно-измерительные приборы и автоматика, инженерные системы - инженерное оборудование, санитарно-технические сети, системы электроснабжения, связи, радио и телевидения.

До начала демонтажных работ производится повторный осмотр и уточнение принятых решений, оформление акта представителями строительно-монтажной организации и администрации действующего предприятия.

При выполнении демонтажных работ в зоне транспортных путей предприятия оформляется и согласовывается с железнодорожным цехом наряд-допуск, затем перекрывается железнодорожный путь (автодорога) с обеих сторон шлагбаумами.

6.3 Основные способы сноса аварийного жилищного фонда.

Обоснованный выбор способа сноса многоквартирного жилого дома производится на этапе подготовительных мероприятий и может включать способы, приведенные в таблице № 1.

Таблица 1 - Способы сноса многоквартирных жилых домов

| Способы сноса многоквартирного жилого дома | Воздействие на строительные конструкции |
| --- | --- |
| Механическое обрушение (разрушение) | Снос осуществляется экскаватором или др. техникой с различным навесным оборудованием: клин-молотом или шар-молотом и др. |
| Взрывной способ | Разрушение осуществляется путем подрыва взрывных зарядов, благодаря внезапно высвобождаемой потенциальной энергии, содержащейся во взрывчатом веществе, оказывается воздействие на объект сноса. |
| Гидровзрывной способ | Разрушение осуществляется за счет заполнения свободного пространства шпуров водой или глинистым раствором |
| Термический способ | Разрушение осуществляется за счет использования мощного источника тепла в форме высокотемпературного газового потока или электрической дуги. |
| Электрогидравлический | Разрушение осуществляется за счет применения специальной установки создающей электрогидравлический эффект для разрушения каменных и бетонных массивов |
| Гидрораскалывание | При сносе применяются специальные клиновые устройства с гидроцилиндрами |

6.3.1 Механическое обрушение предусматривает валку конструкций зданий (сооружений) экскаватором с различным навесным оборудованием - клин-молотом или шар-молотом. Снос небольших объектов или разбивка уцелевших конструкций на части может осуществляться отбойными молотками.

При сносе объекта клин-молотом или шар-молотом необходимо:

- определить безопасную зону работы клин-молота и шар-молота;

- установить на границах опасной зоны временные ограждения и знаки безопасности, а также сигнальное освещение в темное время. При невозможности установления временных ограждений вдоль всей опасной зоны устанавливаются защитные сетки или щиты от предотвращения попадания осколков конструкций и материалов;

- установить стрелу экскаватора под углом не менее 60°к горизонту;

- установить на стекло кабины экскаватора защитное ограждение (сетку).

Удары шар-молотом наносятся путем отклонения его от вертикального положения до начального положения, в соответствии с техническим паспортом. Наносить удары поворотом стрелы запрещается.

Расстояние от экскаватора до разрушаемой конструкции должно быть не менее ее высоты.

Безопасная зона работы клин-молота и шар-молота определяется дальностью разлета кусков разрушенного материала при разных углах падения разрыхлителя.

Обломки обрушения сдвигаются бульдозерами в сторону или загружаются в транспортные средства для вывоза с площадки проведения работ на утилизацию.

Вертикальные части объекта обрушаются вовнутрь строения для предотвращения разброса обломков по территории.

Для сноса одно- или двухэтажных зданий используются гидравлические экскаваторы, обеспечивающие возможность управления и контроля направления падения разрушаемых конструкций и элементов.

Для сноса малоэтажных панельных зданий применяются экскаваторы с универсальными гидравлическими захватами.

Для сноса панельных или монолитных зданий высотой до 25 м используются экскаваторы с гидравлическими или механическими ножницами.

Для сноса зданий и сооружений высотой до 60 м применяются специальные экскаваторы-разрушители весом порядка 150 т, оснащенные гидравлическими ножницами.

6.3.2 Взрывной способ обеспечивает освобождение территории в короткие сроки.

Взрывные работы выполняются для разрушения или дробления каменных, бетонных и железобетонных конструкций.

Разрушение фундаментов взрывом осуществляется как на открытых площадках проведения работ, так и внутри помещений. Взрывание фундаментов внутри здания необходимо вести только «на рыхление».

Обрушение объекта взрывным способом производится на их основание или в заданном направлении.

Обрушение здания или сооружения на свое основание состоит в образовании взрывом сквозного подбоя по периметру объекта. В результате взрыва объект, падая на свое основание, разрушается, образуя развал высотой, не превышающей 1/3 высоты объекта.

В заданном направлении обрушаются высотные сооружения (башни, дымовые трубы и т.п.), высота которых в четыре раза и более превышает размер сечения в направлении оси валки.

Обрушение зданий и сооружений на основание производится зарядами в шпурах, размещаемых с внутренней стороны здания в два ряда в шахматном порядке.

Диаметр шпуров составляет 40 ÷ 60 мм, а глубина - 2/3 толщины стены. Расстояние между шпурами в ряду равняется 0,8 ÷ 1,4 и между рядами 0,75 ÷ 1,0 глубины шпура.

Образующиеся после взрыва развалы разбираются, продукты сноса сортируются, грузятся на самосвалы и увозятся с площадки проведения работ.

6.3.3 Гидровзрывной способ применяется для разрушения конструкций коробчатой формы, резервуаров и т.п., а также каменных, бетонных и железобетонных конструкций.

Отличие гидровзрывного способа от взрывного способа заключается в заполнении свободного пространства шпуров водой или глинистым раствором.

Обрушение объекта гидровзрывным способом обеспечивает минимальный радиус разлета осколков.

6.3.4 Термический способ эффективен при разрушении монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

Термическая резка конструкций производится «кислородным копьем» с использованием мощного источника тепла в форме высокотемпературного газового потока или электрической дуги.

Принцип действия «кислородного копья» заключается в плавлении бетона продуктами сгорания железа в струе кислорода, поступающего в сгораемую трубу в количестве, достаточном для горения и выноса шлака из прорезаемой конструкции.

6.3.5 Электрогидравлический способ применяется для разрушения монолитных бетонных и каменных массивов, бутобетонной и каменной кладки.

Применение электрогидравлического способа характеризуется отсутствием взрывной волны и разлета осколков и является безопасным для работающих недалеко людей и установленного оборудования.

6.3.6 Способ гидрораскалывания используется для разрушения монолитных бетонных и кирпичных конструкций в стесненных условиях. Способ гидрораскалывания основан на применении гидравлических раскалывателей, представляющих клиновые устройства с гидроцилиндрами.

6.4 Уборка территории площадки проведения работ

Территория площадки проведения работ, включая территорию бытовых городков, проезды, проходы, площадки складирования, рабочие места, должны содержаться в чистоте и порядке.

Уборка территории площадок и прилегающей пятиметровой зоны проводится не реже одного раза в смену.

Складирование мусора, отходов строительного производства и продуктов разборки зданий и сооружений на территории площадки проведения работ осуществляется в установленных накопительных бункерах или на специально огораживаемых площадках. Складирование мусора и отходов вне этих мест запрещается.

Строительный мусор, бытовые отходы и снег должны своевременно вывозиться с площадок проведения работ в порядке, установленном местным исполнительным органом.

6.5 Снос аварийного многоквартирного дома при наличии рядом расположенного и (или) прилегающего здания, сооружения следует производить в соответствии с предварительно разработанной организационно-технологической документацией.

Производство работ по демонтажу и сносу на территории действующего предприятия (организации), жилого микрорайона, следует осуществлять согласно акта-допуска, оформленного в соответствии со СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». Форма акта-допуска и наряда-допуска на производство работ повышенной опасности приводится в приложении В и Г.

6.6 При проведении мероприятий по сносу аварийного здания с наличием прилегающих зданий, не подлежащих сносу, следует применять щадящие методы, включающие в себя поэтажную разборку конструкции с делением элементов на отдельные блоки, вес которых зависит от применяемой при разработке техники. Особое внимание следует уделять тем строительным конструкциям, которые непосредственно примыкают к существующим зданиям.

Работы по сносу следует осуществлять при обязательном оперативном мониторинге, как строительных конструкций сносимого здания, так и прилегающего.

В процессе мониторинга в зависимости от условий производства работ по сносу здания, следует осуществлять контроль возникновения и развития горизонтальных либо вертикальных смещений стен, позволяющий зафиксировать момент нарушения целостности стены (появление трещин в кладке), а также контроль параметров колебаний (динамический контроль).

Мониторингу подлежат следующие основные направления:

- геодезический контроль осадок, кренов двух зданий, примыкающих к сносимым зданиям и имеющим историческую ценность;

- визуальный и инструментальный контроль технического состояния зданий (образование трещин в стенах);

- контроль параметров колебаний грунта;

- пооперационный контроль работ нулевого цикла.

Динамический мониторинг необходимо осуществлять при помощи датчиков, устанавливаемых на стенах и на грунте и позволяющих отслеживать и фиксировать параметры динамических воздействий. Превышение допустимых параметров динамических нагрузок приведёт к обязательной остановке работ. Возобновлять работы можно только после выполнения рекомендаций по снижению динамических воздействий, оперативно выданных контролирующей организацией.

Динамический контроль проводится в течение всего периода ведения работ сносу аварийного здания.

6.7 При проведении наружных работ вблизи зданий и сооружений применение способов, вызывающих колебания в грунте, не допускается. Условия проведения таких работ предусматривается в организационно-технологической документации.

7. Техника безопасности и охрана труда

7.1 Ответственность за выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности при сносе многоквартирных жилых домов несут руководители предприятий, организовывающие и проводящие такие работы.

7.2 Работы по сносу многоквартирных жилых домов могут выполняться только при наличии наряда допуска, оформляемого после соответствующего инструктажа на рабочем месте.

7.3 К непосредственному производству работ по сносу жилых зданий допускаются исполнители:

- не младше 18 лет;

- прошедшие и признанные годными медицинской комиссией;

- с производственным стажем на данном виде работ не менее 1 года;

- подтвердившие знание правил строительных норм и инструкций по охране труда и техники безопасности;

- имеющие соответствующее квалификационное удостоверение, выданное компетентной инстанцией;

- прошедшие инструктаж непосредственно на рабочем месте.

7.4 Работники, впервые выполняющие работы по сносу многоквартирных жилых домов, должны иметь наставника из числа опытных рабочих или бригадира, назначенного приказом по организации для непосредственного осуществления надзора.

7.5 На площадке проведения работ по сносу должны быть организованы санитарно-бытовые условия пребывания исполнителей работ - установлены административные, производственные и санитарно-бытовые временные здания и сооружения, определены места приема пищи, отдыха. Исполнителей работ, включая другие физические лица, участвующие в организации, контроле, приемке сноса зданий, работающих на площадке проведения работ, следует оснастить соответствующей обувью, одеждой и индивидуальными средствами защиты: касками, защитными поясами, очками и т.д., предусмотреть коллективные средства защиты. Механизмы, средства малой механизации, инструменты и все используемые технические средства должны быть освидетельствованы и соответствовать требованиям охраны труда.

7.6 В соответствии с приказом руководителя организации, перед началом работ по сносу зданий оформляется в установленном порядке выдача нарядов-допусков рабочим и специалистам, подтвердившим знания охраны труда и техники безопасности.

7.7 Ответственность за безопасное производство работ, соблюдение рабочими мер безопасности и применение средств индивидуальной защиты несет ответственный исполнитель работ. С момента начала работ по сносу, ответственный исполнитель постоянно находится на площадке проведения работ и осуществляет контроль за соблюдением требований безопасного производства работ всеми членами бригады.

7.8 При выполнении работ повышенной опасности (вблизи демонтируемых конструкций и т.д.) все рабочие должны пройти соответствующий инструктаж непосредственно на рабочем месте.

7.9 Должностное лицо, ответственное за выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности:

- подготавливает и выдает наряд-допуск рабочим, допущенным к производству работ;

- ведет журнал выдачи нарядов-допусков;

- проверяет соблюдение работниками мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском;

- проводит на рабочем месте целевой инструктаж, указывает каждому его рабочее место, распределяет функции и обращает внимание рабочих на возможные источники опасности;

- при ведении специализированных (огневых, взрывных и т.д.) работ учитывается специфика выполняемых операций, отраженная в отдельном наряде-допуске;

- по завершению работ, возврат нарядов-допусков регистрируется в журнале.

7.10 Во время производства работ ответственное должностное лицо постоянно находится на площадке непосредственного производства работ исполнителями по сносу зданий, и осуществляет контроль за выполнением технологической последовательности работ и соблюдением мер безопасности. На площадках сносимых жилых зданий необходимо предусматривать аварийные выходы, обозначенные указательными табличками и всегда свободные для возможности эвакуации физических лиц. Зоны производства работ, площадки складирования и т.п. на время сноса должны быть удалены от направления сноса здания на расстояние, не менее, чем в две высоты сносимого жилого здания, а во всех других направлениях - в полторы.

7.11 При выводе рабочих с площадки производства работ, на время перерыва, наряд-допуск остается у ответственного исполнителя работ.

7.12 Во время производства работ запрещается:

- оставлять сносимые конструкции в неустойчивом состоянии, когда они под каким-либо воздействием могут самопроизвольно обрушиться;

- перемещаться из зоны выполняемых работ без разрешения ответственного лица и выполнять работы, не предусмотренные нарядом-допуском;

- разрушать здание или части его строительных конструкций подкопом;

- находиться в помещениях, над которыми ведутся демонтажные работы или скопился строительный мусор;

- осуществлять разборку строительных конструкций одновременно в нескольких ярусах здания друг под другом;

- в сносимых зданиях размещать рабочие, бытовые и другие помещения для отдыха исполнителей.

7.13 При окончании рабочей смены, ответственный за исполнение работ, организованно выводит исполнителей и других физических лиц участвующих в мероприятиях с места производства работ. Окончание работ оформляется подписями в соответствующем наряде-допуске и передается ответственному руководителю работ. Возобновлять работу можно, только после личного осмотра им рабочего места.

7.14 Ответственность за охрану труда и соблюдение техники безопасности при совмещенных работах несут руководители генподрядной организации. Передачу субподрядным организациям частей зданий, сооружений или отдельных объектов для выполнения работ по сносу и демонтажу, оформляют двусторонним актом между генподрядной и каждой субподрядной организацией на весь период производства указанных работ. Субподрядные организации на закрепленных за ними участках, территориях, зданиях и сооружениях должны организовать безопасное производство работ, а также самостоятельно контролировать их выполнение. Ответственность за безопасную организацию совмещенных работ на объекте после подписания двустороннего акта приемки объекта или его части, несет руководитель субподрядной организации, принявший по акту объект или его часть.

7.15 При возникновении аварийной ситуации (обнаружении аварийного состояния строительных конструкций и т.п.) рабочие должны быть немедленно удалены из опасной зоны. Сигнал «стоп» разрешается подавать любым лицам, заметившим опасность. Опасную зону следует в кратчайшие сроки оградить с выставлением предупреждающих знаков и надписей, в особо опасных случаях - организуется охрана.

7.16 При опасности возникновения несчастного случая, следует принять меры по его предупреждению. Если несчастный случай произошел, необходимо оказать доврачебную медицинскую помощь пострадавшему, вызвав при этом скорую медицинскую помощь.

7.17 Планировать и организовывать проведение работ по сносу (демонтажу) аварийных многоквартирных жилых домов следует в соответствии с настоящими методическими рекомендациями.

Приложение А

(обязательное)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу

№____________________________    ______________________________________

(дата)

__________________________________________________________________________________

(месторасположение жилого дома, в том числе наименование

населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная

__________________________________________________________________________________

(кем назначена, наименование местного исполнительного органа,

дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя

__________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии

__________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного уполномоченного представителя органа управления объектом кондоминиума

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

по результатам рассмотренных документов _____________________________________________

__________________________________________________________________________________

(приводится перечень документов)

и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования,

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае

проведения обследования), или указывается, что на основании

решения межведомственной комиссии обследование не проводилось)

приняла заключение о ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения)

Приложение к заключению:

а) перечень рассмотренных документов;

б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);

в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;

г) особое мнение членов межведомственной комиссии:

__________________________________________________________________________________

Председатель межведомственной комиссии

____________________________      ___________________________________________________

(подпись)                                                                 (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии

____________________________      ___________________________________________________

(подпись)                                                                 (ф.и.о.)

____________________________      ___________________________________________________

(подпись)                                                                 (ф.и.о.)

Приложение Б

(обязательное)

ФОРМА АКТА
обследования жилого многоквартирного дома

№____________________________    ______________________________________

(дата)

__________________________________________________________________________________

(месторасположение жилого дома, в том числе наименование

населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная

__________________________________________________________________________________,

(кем назначена, наименование местного исполнительного органа, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя

__________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии

__________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного уполномоченного представителя органа управления объектом кондоминиума

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

произвела обследование многоквартирного жилого дома по заявлению

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица, наименование

организации и занимаемая должность - для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования жилого дома

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)

Краткое описание состояния жилого дома, инженерных систем здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений показателя или описанием конкретного несоответствия

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и исследований

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

К акту обследования жилого многоквартирного дома при необходимости прилагаются:

а) результаты инструментального контроля;

б) результаты исследований;

в) заключения экспертов;

г) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии

____________________________      ___________________________________________________

(подпись)                                                                 (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии

____________________________      ___________________________________________________

(подпись)                                                                 (ф.и.о.)

____________________________      ___________________________________________________

(подпись)                                                                 (ф.и.о.)

____________________________      ___________________________________________________

(подпись)                                                                 (ф.и.о.)

____________________________      ___________________________________________________

(подпись)                                                                 (ф.и.о.)

Приложение В

(обязательное)

ФОРМА АКТА-ДОПУСКА
для производства работ на территории действующего 
предприятия (организации), жилого микрорайона

| г.______________ | «__»_____________ 20__г. |
| --- | --- |

__________________________________________________________________________________

(наименование предприятия (организации), микрорайона)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика______________________________________

__________________________________________________________________________________

Ф.И.О., должность

и представитель генерального подрядчика, ответственный за производство работ,

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Ф.И.О., должность

и представитель организации, эксплуатирующей объекты, расположенные вблизи производства работ

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Ф.И.О., должность

составили настоящий акт о нижеследующем:

Заказчик (предприятие) представляет участок (территорию), ограниченный координатами

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(наименование осей, отметок и номер чертежей)

для производства на нем

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(наименование работ)

под руководством технического персонала представителя генерального подрядчика на следующий срок:

начало «___»________________, окончание «___»________________

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ.

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |

Представитель заказчика______________________________

(подпись)

Представитель организации,

эксплуатирующей объекты

вблизи производства

демонтажных работ и сноса____________________________

(подпись)

Представитель генерального

подрядчика__________________________________________

(подпись)

ПРИМЕЧАНИЕ. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.

Приложение Г

(обязательное)

Типовая форма наряда-допуска на производство 
работ повышенной опасности

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(наименование предприятия, организации)

Утверждено:

____________________________________

НАРЯД-ДОПУСК 
на производство работ повышенной опасности
от_____________________20___г.

I. НАРЯД

1. Ответственному исполнителю работ

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

с бригадой в составе____ человек произвести следующие работы:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(наименование работ, место проведения)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Необходимые для производства работ:

материалы_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

инструменты ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

защитные средства__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие меры безопасности:

а) по предупреждению поражения электрическим током

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(перечисляются основные мероприятия и средства)

б) по предупреждению падения с высоты

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(по обеспечению безопасности труда)

в) по предупреждению нанесения травм действующими кранами

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

г) по предупреждению выхода на крановые пути действующих кранов и кранов смежного пролета

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4. Место работы (цех, пролет)

__________________________________________________________________________________

5. Начало работы в ___ч.____мин.____________________20____г.

Окончание работы в ____ч.___мин.____________________20____г.

Режим работы

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(одно-, двух-, трехсменный)

6. Ответственным руководителем работ назначается

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

7. Наряд-допуск выдал

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

8. С условиями работы ознакомлен и наряд-допуск получил:

ответственный руководитель работ

__________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

9. Мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядок производства работ согласованы

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка*)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)

II. ДОПУСК

10. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте в соответствии с инструкциями

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(наименование инструкции или краткое содержание инструктажа)

Провели:

ответственный руководитель работ

__________________________________________________________________________________

(дата, подпись)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка*)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(дата, подпись)

11. Инструктаж прошли члены бригады:

| Фамилия, имя, отчество | Профессия, разряд | Дата | Подпись прошедшего инструктаж |
| --- | --- | --- | --- |

12. Рабочее место и условия труда проверены. Меры безопасности, указанные в наряде-допуске, обеспечены.

Разрешаю приступить к работам

__________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. допускающего к работе

__________________________________________________________________________________

представителя действующего предприятия, дата и подпись*)

Ответственный руководитель работ

__________________________________________________________________________________

(дата, подпись)

Ответственный исполнитель работ

__________________________________________________________________________________

(дата, подпись)

* Пункт следует заполнять только при выполнении демонтажных работ на территории (в цехе, на участке) действующего предприятия.

13. Работы начаты в ____ч.____мин.____________________20____г.

Ответственный руководитель работ

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(дата, подпись)

14. Работы окончены, рабочие места проверены (материалы, инструменты, приспособления и т.п. убраны), люди выведены.

Наряд закрыт в ___ч.____мин._____________________20____г.

Ответственный исполнитель работ

__________________________________________________________________________________

(дата, подпись)

Ответственное лицо действующего предприятия*

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(дата, подпись)

Примечания: Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах: 1-й находится у лица, выдавшего наряд, 2-й - у ответственного руководителя работ.

Библиография

[1] СНиП РК 1.01-03-2008. Строительная терминология. Строительные материалы и изделия.

[2] СНиП РК 1.01-04-2008. Строительная терминология. Строительные конструкции.

[3] СНиП РК 1.01-05-2008. Строительная терминология. Технология и организация строительства.

[4] Организация и снос зданий. Национальное объединение строителей РФ. Стандарт организации.

[5] Использование ударного разрушения при сносе строительной конструкции. Н.Л. Великанов, В.А. Наумов, Д.А. Тарасов. УДК 69.059.62.

[6] Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».

[7] Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года № 94 «О жилищных отношениях».

[8] Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».

[9] Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2012 года № 165 «Об утверждении Правил аттестации экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности».

[10] СН РК 1.03-13-2011 «Правила техники безопасности при демонтаже и сносе зданий и сооружений».

[11] СНиП РК 1.01-32-2005. Строительная терминология.

Ключевые слова: многоквартирный жилой дом, аварийный дом, признание здания аварийным и подлежащим сносу, проект производства работ, проект организации работ, способы сноса, техника безопасности, заключение на признание дома аварийным, межведомственная комиссия.