Источник: ИС Параграф WWW http:///online.zakon.kz

Государственные нормативные документы в сфере архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности, жилищных отношений и коммунального хозяйства

Методика определения технических и технологических норм расхода материальных ресурсов 
для предприятий по сбору, вывозу и захоронению коммунальных отходов

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Введение 1

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Термины и определения

4. Общие положения

5. Методические основы определения норм расхода материальных ресурсов

6. Нормы расхода материальных ресурсов при проведении работ по сбору и вывозу коммунальных отходов

7. Нормы расхода материальных ресурсов при проведении работ по захоронению коммунальных отходов

8. Нормы расхода материальных ресурсов на текущий и капитальный ремонт

9. Примеры расчета норм расхода материальных ресурсов

Приложение А

Приложение Б

Приложение В

Приложение Г

Библиография

ВВЕДЕНИЕ

Отличительной функцией жизнедеятельности города, как искусственной экосистемы, является образование разного рода отходов, как бытовых, так и производственных. Из года в год растёт количество этих отходов, которое в основном зависит от численности населения города, его размеров и характерных черт производств, сосредоточенных в нем. Особенно сильно эти проблемы проявляются в крупных городах и мегаполисах, вследствие того, что образование отходов происходит, как в самих городах, так и в прилегающих областях.

Большую часть промышленных и бытовых отходов на сегодняшний день не подвергают заводской переработке и повторному использованию, а складируют на территориях промышленных предприятий, размещают на полигонах хранения твёрдых бытовых отходов, на санкционированных и несанкционированных свалках. Это сильно усугубляет общее отрицательное экологическое положение, создает серьезную опасность здоровью работников предприятий и населения, наносит ущерб экономике за счет необратимых потерь вероятных вторичных ресурсов.

Настоящая методика представляет собой практические рекомендации по расчету норм расхода материальных ресурсов для предприятий по сбору, вывозу и захоронению коммунальных отходов. В основе работы лежит совокупность опыта проведенных экспертиз и анализа действующих тарифов и затрат.

В данные методические рекомендации включен алгоритм расчета тарифов, включающий два блока: определение стоимости производства в соответствии с требованиями по расширенному воспроизводству (расходов предприятия данного профиля), выявления нерациональных затрат, основываясь экспертизой обоснованности затрат и формирования цены услуги для потребителей учитывая их платежеспособный спрос.

Введение 1

Отличительной функцией жизнедеятельности города, как искусственной экосистемы, является образование разного рода отходов, как бытовых, так и производственных. Из года в год растёт количество этих отходов, которое в основном зависит от численности населения города, его размеров и характерных черт производств, сосредоточенных в нем. Особенно сильно эти проблемы проявляются в крупных городах и мегаполисах, вследствие того, что образование отходов происходит, как в самих городах, так и в прилегающих областях.

Большую часть промышленных и бытовых отходов в РК на сегодняшний день не подвергают заводской переработке и повторному использованию, а складируют на территориях промышленных предприятий, размещают на полигонах хранения твёрдых бытовых отходов, на санкционированных и несанкционированных свалках. Это сильно усугубляет общее отрицательное экологическое положение, создает серьезную опасность здоровью работников предприятий и населения, наносит ущерб экономике ввиду необратимых потерь вероятных вторичных ресурсов.

Обзор зарубежного опыта показывает, что в настоящее время сформировалась тенденция разделения населением отходов по категориям и накапливание их в отдельных контейнерах (бумага, металл, органический мусор и т.д.). Это создает базу для использования этих отходов как вторичного ресурса и позволяет автоматизировано производить переработку мусора на специализированных заводах.

В настоящее время в Республике Казахстан производится реформирование жилищно-коммунального комплекса, в котором одной из главных решаемых задач является совершенствование системы ценообразования за услуги по сбору, вывозу и захоронению коммунальных отходов и повышение объективности ее формирования. Это в конечном итоге должно привести к полной оплате предоставляемых коммунальных услуг потребителями. При этом необходима открытость и доступность информации, как для местных исполнительных органов, так и для потребителей.

Настоящая методика представляет собой практические рекомендации по расчету норм расхода материальных ресурсов для предприятий по сбору, вывозу и захоронению коммунальных отходов, текущий и капитальный ремонт. В основу работы положена совокупность опыта проведенных экспертиз и анализа действующих затрат, которые в каждом регионе различны, как и различна их динамика. Приводимые в документе данные не являются окончательными и неизменяемыми. Они могу корректироваться в зависимости от местных специфических условий работы, применяемых технологий и техники, природно-климатических особенностей и т.д.

Методика предназначается для использования конкретными предприятиями, занимающимися вопросами сбора, вывоза и захоронения коммунальных отходов при формировании соответствующих тарифов.

1. Область применения

Данная методика разработана в соответствии с действующими нормативными и законодательными актами, государственными стандартами в области градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан.

Разработанный документ содержит комплекс методов по определению требуемых материальных ресурсов на выполнение объемов работ, в соответствии с необходимыми технологическими процессами и эксплуатационными затратами.

Данные рекомендации способствуют упорядочению системы финансирования, ценообразования и планирования для специализированных предприятий, и регламентируют определение норм расхода материальных ресурсов при сборе, вывозе и захоронению коммунальных отходов в целом.

Методические рекомендации призваны способствовать разработке норм расхода материальных ресурсов в этой сфере непосредственно на предприятиях, с учетом местных специфических условий. А их обобщение по отрасли и контроль за соблюдением - в промышленных объединениях, министерствах и ведомствах уполномоченных, представительных и исполнительных органах.

Положения настоящей методики необходимо использовать в сфере надзора и контроля, органами управления, физическими и юридическими лицами, независимо от их юридического статуса и форм подчиненности на территории Республики Казахстан.

2. Нормативные ссылки

В данных нормах использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»;

Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический кодекс Республики Казахстан»;

Закон Республики Казахстан от 3 декабря 2011 года № 505-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по экологическим вопросам»;

Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»;

Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года № 291-IV «О недрах и недропользовании»;

Закон Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года № 219 «О радиационной безопасности населения»;

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2002 года № 361 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»;

Указ Президента Республики Казахстан от 3 декабря 2003 года № 1241 «Концепция экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы»;

Приказ Министерства охраны окружающей среды от 31.05.2007 № 169-п «Об утверждении классификатора отходов»;

Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 16 апреля 2012 года № 110-п «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду»;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26.12. 2012 года № 1684 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности по выполнению работ и оказанию услуг в области охраны окружающей среды»;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 2011 года № 1278 «Об утверждении Правил приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно»;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2012 года № 291 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления»;

Правила приемки объекта приемочной и рабочей комиссиями (утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2012 года № 880 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2001 года № 1328 «Некоторые вопросы реализации Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»);

Решение XIV сессии маслихата города Алматы IV созыва от 22 декабря 2008 года № 163 Правила учета, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления в городе Алматы;

Нормы радиационной безопасности НРБ-99 (СП 2.6.1.758-99) (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 9.12.1999 г. № 10. Введены в действие с 01.01.2000 г.);

Нормы времени на проведение гидрогеологических исследований (съемочные работы) и мониторинга недр (мониторинг подземных вод) утвержденные приказом заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 5 мая 2011 года № 124;

«Санитарные правила устройства и содержания полигонов для твердых бытовых отходов». Утверждены Главным санитарным врачом Республики Казахстан 29.03.1997 г., № 3.01.016.97;

«Санитарные правила и нормы по гигиене труда в промышленности». Утверждены Главным санитарным врачом Республики Казахстан 22.08.1994 г.;

Концепция экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 июля 2009 года № 1071 «Вопросы Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»;

Программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан 1 ноября 2010 года № 1146;

Отраслевая программа «Жасыл даму» на 2010-2014 годы»;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 1998 года № 1118 «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление, горячей воды и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям, финансируемым из средств бюджета»;

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 июля 2009 года № 1071 «Вопросы Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»;

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан № 555 от 28.07.2010 г. «Об утверждении санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения»;

РНД РК Методика определения норм накопления твердых бытовых отходов;

СНиП РК 2.04-01-2001. Строительная климатология»;

СН РК 1.04-15-2002. «Полигоны для твердых бытовых отходов»;

ГОСТ 12.0.230-2007 «Системы управления охраны труда»;

ГОСТ 4979-49 «Вода хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения. Методы химического анализа. Отбор, хранение и транспортировка проб» (Переиздание 1997);

ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик»;

ГОСТ 23740-79 «Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ»;

ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация»;

ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету»;

ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения».

3. Термины и определения

Норма расхода материальных ресурсов - максимально допустимая плановая величина расхода сырья (материалов или топлива), которая может быть израсходована для производства единицы продукции (или работы).

Коммунальные отходы - отходы, которые образуются в общественных и жилых зданиях (в том числе, отходы от ремонта квартир), зрелищных, спортивных, торговых и других учреждениях, отходы от устройств отопительной системы местного значения, опавшие листья, уличный смет и крупноразмерные отходы.

Сбор отходов - деятельность по концентрации отходов в местах временного хранения отходов в целях последующего их удаления.

Вывоз отходов - комплекс мероприятий по сбору и выгрузке, транспортировке до конечного пункта и обезвреживанию ТБО.

Захоронение отходов - размещение отходов в назначенном месте для хранения в течение неограниченного срока, исключающее опасное воздействие захороненных отходов на незащищенных и окружающую природную среду.

Хозяйствующий субъект по вывозу ТБО - организация, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, оказывающие возмездные услуги по вывозу ТБО.

Перевозчик отходов - любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющее транспортирование опасных или других отходов.

Размещение отходов - деятельность, связанная с завершением комплекса операций по осуществлению хранения и/или захоронения отходов.

Хранение отходов - режим (вид) существования отходов, заключающийся в их нахождении в определенном месте, в определенных заданных или последующих условиях, в течение определенного интервала времени с целью последующей обработки, транспортирования, использования или захоронения.

Примечание. При хранении отходов необходимо выполнять требуемые условия безопасности для персонала, осуществляющего операции, сопутствующие хранению, и окружающей природной среды.

Потребители услуг - население, пользующееся услугами по вывозу ТБО для собственных хозяйственно-бытовых нужд в соответствии с заключенными договорами (далее потребители).

Специализированные организации по санитарной уборке городов - организации осуществляющие сбор, вывоз и захоронение коммунальных отходов, не зависимо от организационно-правовой формы, ведомственной принадлежности и формы собственности.

Норма накопления отходов - количество образующихся твердых бытовых отходов, приходящееся на одного человека единицу времени (сутки, год).

Период регулирования - временной период (год, полугодие, квартал), используемый при расчете показателей, применяемых в предложениях по установлению размера оплаты населением услуг по сбору, вывозу и захоронению коммунальных отходов (тарифов).

Ценообразование - процесс формирования тарифов на услуги в жилищно-коммунальном хозяйстве (в том числе по сбору, вывозу и захоронению коммунальных отходов), органами местного самоуправления, регулирующими органами, и специализированными предприятиями.

Стоимость вывоза отходов - стоимостная оценка используемых в процессе оказания услуг по вывозу отходов сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других расходов на производство и реализацию данных услуг.

Прибыль - разница между выручкой от оказания услуг и расходами на реализацию.

Расчетный период - период, на который определяется потребность в финансовых средствах на оказание услуг по вывозу ТБО.

Рейс - однократный совокупный цикл движения транспортного средства, начинающийся от гаража или первого места сбора ТБО, включающий объезд территории домовладения до полной загрузки транспортного средства, вывоза ТБО до места их обезвреживания и обратно (до гаража или следующего места сбора).

Маршрутная карта (маршрут) - путь следования специализированных машин (мусоровозов), выраженный графически, периодичность и последовательность выполнения всех работ согласно установленной технологии.

Карты для захоронения отходов - специально оборудованные на полигоне участки складирования отходов, на которых отходы хранятся неограниченное время.

Классификатор отходов - Информационно справочный документ прикладного характера, в котором для удобства восприятия и хранения данные распределены и закодированы по определенным признакам в виде таблиц, графиков, описаний в соответствии с результатами классификации отходов.

Лимит на размещение отходов - предельное количество отходов конкретного вида, разрешенное уполномоченными органами для размещения определенным способом в определенном месте (территория, емкость и т.п.) на установленный срок физическому и/или юридическому лицу.

Места обработки отходов - участки территории полигона, на которых находятся установки для обработки отходов.

Место поступления отходов на полигон - участок территории полигона, куда поступают отходы, регистрируются и контролируются по весу или по объему

Обезвреживание отходов - обработка отходов, имеющая целью исключение их опасности или снижения ее уровня до допустимого значения.

Округ санитарной охраны - территория, примыкающая к курортным и лечебно-оздоровительным зонам, в пределах которой устанавливается особый режим использования и охраны компонентов природной среды, определяющих лечебные свойства указанных зон, с целью их защиты от порчи, загрязнения и преждевременного истощения.

Отходы опасные - отходы, существование которых и (или) обращение с которыми представляет опасность для жизни, здоровья человека и окружающей природной среды.

Отходы производства - остатки сырья, материалов, веществ, изделий, предметов, образовавшихся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.

Примечание. К отходам производства относят образующиеся в процессе производства попутные вещества, не находящие применения в данном производстве: вскрышные породы, образующиеся при добыче полезных ископаемых, отходы сельского хозяйства, твердые вещества, улавливаемые при очистке отходящих технологических газов и сточных вод, и т.п.

Строительные отходы - минеральные вещества, образующиеся в результате строительной деятельности.

Полигоны ТБО - комплексы природоохранных сооружений, предназначенные для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТБО, предотвращающие попадание вредных веществ в окружающую среду, загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующие распространению грызунов, насекомых и болезнетворных организмов.

4. Общие положения

Развитие современных городов, промышленности и сельского хозяйства ухудшают экологические условия проживания людей. Наиболее сильно это сказывается в крупных городах, где происходит интенсивное накапливание твердых бытовых отходов. Рост количества твердых бытовых отходов, подлежащих сбору, вывозу и захоронению, на одного жителя города составляет примерно 1-3% в год. Кроме того, твердые бытовые отходы могут наносить серьёзный вред окружающей природной среде при неправильном и несвоевременном удалении и утилизации.

При санитарной очистке городов, проблема экологической безопасности охватывает все стадии обращения с коммунальными отходами: сбор, вывоз и захоронение. Оборот твердых бытовых отходов - это разносторонняя проблема городского хозяйства, значение которой определяется всевозрастающим и многогранным влиянием на экологические условия проживания людей и эстетический вид городов. Кроме того, выбор методов и средств решения данной проблемы имеет серьезные социально-экономические последствия. На сегодняшний день, эколого-экономические аспекты процесса захоронения твердых бытовых отходов могут привести к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию ресурсов, экономическим ущербом и представляют реальную угрозу здоровью населения и будущих поколений.

Первоочередной задачей коммунальных служб, занятых санитарной очисткой города - является создание нормальных условий жизни людей. В связи с чем актуальность экономически обоснованных расходов на услуги по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов возрастает. Причем, в данной подотрасли до этого не было единого нормативного документа, который служил бы основой построения материальных взаимоотношений производителей и потребителей услуг по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов.

В основе настоящей методики лежит совокупность проведенных экспертных проверок аргументированности затрат и расходов на эти виды коммунальных услуг.

В данных методические рекомендациях необходимо учесть два блока: определение стоимости производства в соответствии с требованиями по расширенному воспроизводству (расходов предприятия данного профиля), выявления нерациональных затрат, основываясь экспертизой обоснованности затрат и формирования цены услуги для потребителей учитывая их платежеспособный спрос.

Известно, что в мировой практике существуют 3 способа утилизации отходов: захоронение, сжигание и переработка. Захоронение - наиболее древний и простой способ обращения с отходами, но он и чрезвычайно опасен для окружающей среды и здоровья человека. Сжигание - ещё один способ утилизации отходов, который позволяет значительно уменьшить объёмы отходов и получить реальную выгоду - образующуюся при сжигании энергию можно эффективно использовать. Из мировой практики известно, что сжигание отходов является самым дорогим процессом, как при постройке мусоросжигательных заводов, так и при их эксплуатации. В последние десятилетия в Европе не строят новые мусоросжигательные заводы. Одним из прогрессивных способов утилизации отходов является переработка, которая позволяет возвращать в производство ценное сырьё и компоненты, а также экономить место на полигонах и улучшает эффективность сжигания отходов.

Увеличения числа городских жителей, соответственно и объемов накопления твердых бытовых отходов, ведёт к ужесточению требований к санитарному содержанию городских территорий. В частности, к своевременному сбору и вывозу твердых бытовых отходов, так как именно от организации этого вида деятельности жилищно-коммунального хозяйства зависит в большей степени экологическая безопасность на территории населенного пункта и качество среды обитания. Ниже приводятся сведения об основных категориях коммунальных отходов и нормативный расчет их образования.

Таблица 4.1 - Сведения об основных категориях коммунальных отходов и их физико-химические свойства

| № п/п | Наименование вида отхода | Отходообразующий вид деятельности, процесс | Код | Класс опасности для окружающей среды | Опасные свойства | Физико-химические свойства отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Агрегатное состояние | Наименование компонентов |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | Освещение помещений, территорий |  |  | токсичность | готовое изделие, потеряв шее потребительские свойства | стекло |
|  |  |  |  |  |  |  | ножки |
|  |  |  |  |  |  |  | цоколевая мастика |
|  |  |  |  |  |  |  | генитакс |
|  |  |  |  |  |  |  | люминофор |
|  |  |  |  |  |  |  | металлы |
| 2 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом | Техобслуживание автотранспорта |  |  | токсичность | готовое изделие, потерявшее потребительские свойства | свинец |
|  |  |  |  |  |  |  | диоксид свинца |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид свинца |
|  |  |  |  |  |  |  | сульфат свинца |
|  |  |  |  |  |  |  | свинцово-сурьмянистый сплав |
|  |  |  |  |  |  |  | ПВХ |
|  |  |  |  |  |  |  | полипропилен |
|  |  |  |  |  |  |  | серная кислота |
| 3 | Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) | Техобслуживание оборудования |  | 3 | пожаропасность | твердое | тряпье |
|  |  |  |  |  |  |  | масла |
| 4 | Масла автомобильные отработанные | Техобслуживание автотранспорта |  | 3 | пожароопасность | жидкое | углеводороды |
|  |  |  |  |  |  |  | присадка |
|  |  |  |  |  |  |  | механические примеси |
| 5 | Покрышки отработанные | Техобслуживание автотранспорта |  | 4 | пожароопасность | готовое изделие, потерявшее потребительские свойства | технический каучук |
|  |  |  |  |  |  |  | текстильный корд |
|  |  |  |  |  |  |  | проволока |
|  |  |  |  |  |  |  | металло-корд |
|  |  |  |  |  |  |  | каучук |
|  |  |  |  |  |  |  | сера |
|  |  |  |  |  |  |  | белая сажа |
|  |  |  |  |  |  |  | прочие |
| 6 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | Деятельность персонала |  |  | пожароопасность | твердое | бумага и т. п. |
|  |  |  |  |  |  |  | тряпье |
|  |  |  |  |  |  |  | стеклобой |
|  |  |  |  |  |  |  | пластмасса |
|  |  |  |  |  |  |  | пищевые отходы |
|  |  |  |  |  |  |  | металлы |
| 7 | Отходы из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки | Жизнедеятельность сотрудников и учащихся |  |  | содержание возбудителей инфекционных болезней | жидкое | вода |
|  |  |  |  |  |  |  | азот |
|  |  |  |  |  |  |  | фосфор |
|  |  |  |  |  |  |  | калий |
|  |  |  |  |  |  |  | белки |
|  |  |  |  |  |  |  | жиры |
|  |  |  |  |  |  |  | углеводы |
| 8 | Прочие коммунальные отходы (смет с территории) | Уборка территории |  |  | пожароопасность | твердое | песок |
|  |  |  |  |  |  |  | листья |
|  |  |  |  |  |  |  | ветви деревьев |
|  |  |  |  |  |  |  | бумага |
| 9 | Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений учебно-воспитательных учреждений | Деятельность учащихся |  | 5 | пожароопасность | твердое | бумага и древесина |
|  |  |  |  |  |  |  | пластмасса |
|  |  |  |  |  |  |  | пищевые отходы |
|  |  |  |  |  |  |  | текстиль |
|  |  |  |  |  |  |  | стеклобой |
|  |  |  |  |  |  |  | металлы |
| 10 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | Канцелярская деятельность |  | 5 | пожароопасность | твердое | бумага, картон |
| 11 | Зола древесная и соломенная | Отопление помещений |  | 5 | отсутствуют | пылеобразное | зола |
| 12 | Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | Работа столовой |  | 5 | содержание возбудителей инфекционных болезней | твердое | картофель и его очистки |
|  |  |  |  |  |  |  | другие овощи |
|  |  |  |  |  |  |  | фрукты |
|  |  |  |  |  |  |  | мясо, колбасы |
|  |  |  |  |  |  |  | мясные кости |
|  |  |  |  |  |  |  | рыба, рыбные кости |
|  |  |  |  |  |  |  | хлеб и хлебопродукты |
|  |  |  |  |  |  |  | молочные продукты |
|  |  |  |  |  |  |  | яичная скорлупа |
|  |  |  |  |  |  |  | прочие (не пищевые) отходы, упаковка |
| 13 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | Проведение сварочных работ |  | 5 | отсутствуют | твердое | железо |
|  |  |  |  |  |  |  | обмазка |
|  |  |  |  |  |  |  | прочие |
| 14 | Лом черных металлов несортированный | Техобслуживание автотранспорта |  | 5 | отсутствуют | твердое | железо |
|  |  |  |  |  |  |  | углерод |
|  |  |  |  |  |  |  | оксид железа |
| 15 | Лом алюминия несортированный | Техобслуживание автотранспорта |  | 5 | отсутствуют | твердое | алюминий |
|  |  |  |  |  |  |  | кремний |
|  |  |  |  |  |  |  | медь |
|  |  |  |  |  |  |  | магний |
| 16 | Лом медных сплавов несортированный | Техобслуживание автотранспорта |  | 5 | отсутствуют | твердое | медь |
|  |  |  |  |  |  |  | никель |
| 17 | Лом латуни несортированный | Техобслуживание автотранспорта |  | 5 | отсутствуют | твердое | медь |
|  |  |  |  |  |  |  | цинк |

Нормативный расчет и обоснование образования коммунальных отходов

Авторезина отработанная, автомобильная

Объем образования данного вида отхода по автотехнике определялся по формуле:

Оавторез.отр. = M/10000 × Л × 10-3       (4.1)

где: Оавторез.отр. - общее количество авторезины отработанной М/10000 - удельная норма образования авторезины отработанной на 10 тыс. км пробега;

Л - суммарный среднегодовой пробег по типам автотехники, км.

Таблица 4.2 - Показатели образования отхода - отработанной авторезины

| Тип автотехники | Пробег автотехники, км | Удельный показатель образования отхода т/107 км | Общее количество образовавшегося отхода, т |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| Легковые автомобили | 13000 | 3,70 | 0,005 |
| Грузовые автомобили | 7000 | 19,10 | 0,013 |
| Трактора+погрузчики | 0 | 19,10 | 0,000 |
| Итого: |  |  | 0,018 |

ИТОГО покрышек отработанных - 0,018 т/год

Отработанные нефтепродукты

Объем образования отработанного трансмиссионного и моторного масла от автотехники определялся в соответствии со Сборником удельных показателей образования отходов производства и потребления.

Mм(т)мо = V × N/100 × ρ м.о.        (4.2)

где:

V - среднегодовой расход топлива, л;

N - удельный показатель образования отхода, л на 100 л израсходованного топлива;

ρ м.о. - плотность масел отработанных, т/м3;

Таблица 4.3 - Показатели образования отхода - отработанные нефтепродукты

| Тип автотехники | Тип топлива | Кол-во автотехники, ед. | Среднегодовой расход топлива (сумма по типу автотехники) V(л) | Удельный показатель образования отхода, N (л/100 л израсходованного топлива) |  | Количество отхода М, тн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отработанные моторные масла | Отработанные трансмиссионные масла | Отработанные моторные масла | Отработанные трансмиссионные масла |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Легковые | бен. | 1 | 2080 | 0,56 | 0,02 | 0,011 | 0,000 |
| Грузовые |  | 1 | 1260 | 0,71 | 0,04 | 0,009 | 0,000 |
| Грузовые | диз. | 0 |  | 0,77 | 0,05 | 0,000 | 0,000 |
| Трактор | диз. |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 0,020 | 0,001 |

Плотность отработанного материала - 0,961 × 10-3 т/м3.

Отработанные нефтепродукты - 0,021 т/год.

Аккумуляторы отработанные:

(4.3)

где:

Ксл. - коэффициент слива электролита из батареи = 0,95;

Ки - коэффициент, учитывающий частичное испарение электролита в процессе работы = 0,7;

1,28 - плотность отработанного электролита;

n - количество марок аккумуляторных батарей;

Оn - количество заливаемого в батарею электролита;

На.бi - срок службы 1 аккумуляторной батарей.

Таблица 4.4 - Показатели образования отхода - отработанного электролита

| Марка аккумулятора | Объем электролита |  | Плотность электролита | Вес электролита | Срок службы батареи, лет | Коэффициент испарения электролита | Коэффициент слива электролита | Кол-во отработанного электролита, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в одной батарее | всего |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6СТ-60 | 2,20 | 0,00 | 1,28 | 0 | 3 | 0,7 | 0,95 | 0,0000 |
| 6СТ-75 | 2,80 | 5,60 | 1,28 | 7,168 | 3 | 0,7 | 0,95 | 0,0016 |
| 6СТ-132 | 8,00 | 0,00 | 1,28 | 0 | 3 | 0,7 | 0,95 | 0,0000 |
| 6СТ-190 | 12,00 | 0,00 | 1,28 | 0 | 3 | 0,7 | 0,95 | 0,0000 |
| ИТОГО: |  |  |  | 7,168 |  |  |  | 0,0016 |

Кислота аккумуляторная серная отработанная - 0,002 т/год

Аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные, со слитым электролитом - 0,0167 т/год

Итого: аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные, с не слитым электролитом - 0,018 т/год.

Остатки и огарки стальных сварочных электродов

Таблица 4.5 - Показатели образования отхода - отработанных электродов

| № п/п | Сварочное оборудование | Техпроцесс | Марка электрода | Расход электрода в год, т | Итого огарков в год, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сварочный пост | Ручная дуговая сварка | Мр-3, Мр-4 | 0,08 | 0,012 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0,012 |

* На основании «Удельных показателей образования отходов производства и потребления» процент огарков от массы электрода принят 15%.

Обтирочный материал, загрязненный маслами

Объем образования данного вида отхода по автотехнике определяется по формуле:

Овет = M/10000 × Л × 10-3       (4.4)

где:

Овет - общее потребное количество обтирочного материала;

М/10000 (М/1000) - удельная норма расхода обтирочного материала на 10 тыс. км пробега (1 тыс. мтч наработки) транспортного средства, принятая по усредненным данным автопредприятий РК, т/107 км (т/106 мтч);

Л - суммарный среднегодовой пробег (наработка) по типам автотехники, км (мтч).

Таблица 4.6 - Показатели образования отхода - обтирочного материала, загрязненного маслами

| Тип автотехники | Пробег, наработка техники, км (мтч) | Удельный показатель образования отхода т/107 км (т/106 мтч) | Общее количество образовавшегося отхода, т |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| легковые автомобили | 13000 | 1,05 | 0,001 |
| грузовые автомобили | 7000 | 2,18 | 0,002 |
| трактора+погрузчики | 0 | 3,00 | 0,000 |
| Итого: |  |  | 0,003 |

Обтирочный материал, загрязненный маслами - 0,003 т/год.

Лом черных металлов несортированный

Объем образования лома черных металлов от техники рассчитывается по формуле:

Омет = Пкм × N/10000       (4.5)

где:

Омет - объем образования лома черных металлов;

Пкм - пробег в километрах;

N/10000 - удельная норма расхода образования лома черных металлов.

Таблица 4.7 - Показатели образования отхода - лома черных металлов

| Тип автотехники | Количество автомашин | Среднегодовой пробег (наработка) автотехники (км) | Удельный Показатель образования лома черных металлов, т/107 км, | Общее количество лома черных металлов, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| легковые автомобили | 1 | 13000 | 0,0305 | 0,040 |
| грузовые автомобили | 1 | 7000 | 0,1062 | 0,074 |
| трактора+погрузчики | 0 | 0 | 0,1062 | 0,000 |
| ИТОГО: |  |  |  | 0,114 |

Итого: лом черных металлов несортированный 0,114 т/год.

Лом и отходы цветных металлов

Объем образования лома цветных металлов от автотехники рассчитывается по формулам:

Омет = Пкм × N/10000      (4.6)

где:

Омет - объем образования лома цветных металлов;

Пкм - пробег в километрах;

N/10000 - удельная норма расхода образования лома цветных металлов.

Таблица 4.8 - Показатели образования отхода - лома цветных металлов

| Тип автотехники | Количество автомашин | Среднегодовой пробег (наработка) автотехники П (км, мтч) | Удельный показатель образования лома цветных металлов, N т/107 км | Общее кол-во лома цветных металлов, Омет, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| легковые автомобили | 1 | 13000 | 0,0037 | 0,005 |
| грузовые автомобили | 1 | 7000 | 0,0324 | 0,023 |
| трактора+погрузчики | 0 | 0 | 0,0324 | 0,000 |
| ИТОГО: |  |  |  | 0,027 |

Лом и отходы цветных металлов - 0,027 тн/год.

Лом цветных металлов разделяется на составляющие в следующей пропорции:

лом алюминия несортированный - 40%;

лом латуни несортированный - 40%;

лом медных сплавов несортированный - 20%.

Таблица 4.9 - Количество отходов лома цветных металлов

| Наименование отхода | код | количество, т/год |
| --- | --- | --- |
| Лом алюминия несортированный |  | 0,011 |
| Лом медных сплавов несортированный |  | 0,005 |
| Лом латуни несортированный |  | 0,011 |

Ртутные лампы отработанные

Объем образования отработанных люминесцентных ламп рассчитан методом, представленным в «Сборнике методик по расчёту объёмов образования отходов», 2000 г.

N = сумма ni * ti / ki      шт/год      (4.7)

M = сумма ni * mi * ti * 10-6/ ki,     т/год      (4.8)

где:

ni - количество установленных ламп;

mi - вес одной лампы, г;

ti - фактическое количество часов работы ламп i - той марки (час/год);

ki - эксплуатационный срок службы ламп i - той марки (час);

ti = количество рабочих смен в году * количество часов в смену

ti = 252 * 12 ч = 3024 ч (ЛБ-40)

N ламп ЛБ-40 = 250 * 2600 / 15000 = 50 шт.

M ламп ЛБ-40 = 250 * 330 * 2600 * 10-6 / 15000 = 0,017 т/год

Итого, ртутных ламп отработанных:

N ламп = 50 шт/год;

M ламп = 0,017 т/год.

Прочие коммунальные отходы (смет с территории)

Удельный показатель для данного вида отхода составляет 0,005 т. на 1 м2 территории, подвергающейся обмету (асфальтированные площадки и проезды).

Обмет территории - 100 м2

0,005 т/м2 × 100 м2 = 0,500 т/год

Плотность составляет 0,250 т/м3

2 м3/год.

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный

Удельная норма образования отходов и плотность приняты по Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления (в связи с отсутствием норм накопления, принятых в данном районе). Согласно сборнику, норма накопления составляет 0,25 м3/год на человека, плотность принимается 0,22 т/м3

Количество персонала на предприятии - 42 сотрудников;

Годовой объем образования ТБО:

Отбо = 0,25 м3 × 42 × 0,22 т/м3 = 2,310 т/год (10,5 м3/год).

Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки (жидкие бытовые отходы ЖБО)

Норматив накопления ЖБО составляет 2000 л в год, т.е. 5,5 л/день на человека. Данный показатель (5,5 л/день) умножается на количество работников и учащихся, плотность ЖБО принимаем 1 кг/л. Норматив образования ЖБО таким образом составляет:

Ожбо = (5,5 * 163 * 1) / 1000 = 0,897 т/год

Итого жидких бытовых отходов - 0,897 т/год.

Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства

Объем образования данных отходов на предприятии рассчитан, в соответствии со Сборником удельных показателей образования отходов производства и потребления.

Удельный показатель образования отхода при использовании бланков писчей бумаги стандартизированных форматов равен 60% от количества используемой продукции. В год на канцелярскую деятельность и делопроизводство (на примере одного ТОО) расходуется:

Таблица 4.10 - Показатели образования отходов делопроизводства и канцелярской деятельности

| Наименование цеха, подразделения, площадки | Кол-во расход, бумаги (станд. пачек по 500 л) в год | Количество образующихся отходов, т/год | Количество образующихся отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| ТОО «Мысалы» | 72 | 0,108 | 0,991 |
| ИТОГО | 72 | 0,108 | 0,991 |

Вес стандартной пачки - 2,5 кг;

Плотность - 0,109 т/м3.

Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений учебно-воспитательных учреждений

Таблица 4.11- Объем образования твердых бытовых отходов

| воспитанники | кол-во | среднегодовая норма образования, м3 на 1 чел | среднегод. норма образования, т/год на 1 чел | итого, м3/год | итого, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| школьники | 106 | 0,12 | 0,024 | 12,72 | 2,54 |
| дошкольники | 15 | 0,40 | 0,095 | 6 | 1,43 |
| ИТОГО: |  |  |  | 18,72 | 3,969 |

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания

Норматив образования отходов от столовой составляет 0,0001 м3 на 1 блюдо

Количество блюд в сутки - 180

Количество дней работы в году - 252

Плотность отходов - 0,3 т/м3

Количество отходов:

0,0001 * 180 * 252 = 4,536 м3

4,536 * 0,3 = 1,361 т/год

ИТОГО отходов в год - 1,361 т/год

Примечание. Приведенные в таблицах данные обоснованы для средней природно-климатической полосы, являются изменяемыми и могут корректироваться для разных регионов и территорий РК, с учетом специфики местных условий.

Кроме этого, соблюдение нужных стандартов качества требует совокупного подхода к удалению бытовых отходов, а именно к механизации всех технологических процессов, улучшению технико-экономических качеств применяемого оборудования и машин. Основной целью планирования текущей деятельности и совершенствования организаций, специализирующихся на санитарной уборке городов является подсчет минимально допустимого уровня финансирования. При этом нужно учитывать как предотвращение критического износа оборудования и машин, который ведет к понижению качества предоставляемых услуг и несёт угрозу экологической безопасности, так и возможности территориального бюджета и семейных доход в данном регионе.

В данных условиях значение экономически обоснованных расходов, как фундамента планирования и прогнозирования качества жилищно-коммунального обслуживания, которое непосредственно занимается сбором, вывозом и захоронением коммунальных отходов возрастает.

Основными целями повышения объективности формирования экономически обоснованных расходов и их введения являются:

- расчет потребностей в финансировании, достижение рационального планирования областных бюджетов;

- создание условий, при которых повышение расхода будет соответствовать повышению качества выполняемых работ и предоставляемых услуг;

- создание ценового регулятора на услуги по сбору, вывозу и захоронению коммунальных отходов, в том числе путем проведения тендеров на этот вид деятельности;

- защита интересов конечных потребителей услуг (населения), предотвращение необоснованного завышения уровня платежей;

- учет платежеспособности потребителей услуг, их возможности и готовности оплачивать услуги по установленной стоимости, соответствующего качества. А также для недопущения увеличения неплатежей (дебиторской задолженности), роста социальной напряженности, в результате повышения числа нуждающихся в субсидиях семей и объема бюджетных средств, необходимых для предоставления этих субсидий.

Оценка существующей системы образования расходов на услуги по сбору, вывозу и захоронению коммунальных отходов показала, что в действительности она отстранена от реальных условий финансирования специализированных организаций, потребительских предпочтений и качества услуг. В данной ситуации довольно часто объем и качество услуг не соответствуют условиям договора на их предоставление. Существующая методика формирования расходов на основе фактических затрат за предыдущий период, а также применение устаревших, не отвечающих современным требованиям нормативов и норм исключает возможность привлечения инвестиций. Связано это с несоответствием заложенной в расходе структуры себестоимости и структуры реальных потребностей предприятий в финансировании.

На современном этапе реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве, концепция применения экономически обоснованного расхода основана на следующих принципах.

В целях защиты интересов потребителей, при переходе специализированных организаций в режим прибыльного функционирования, ценообразование должно оставаться регулируемым. Органы местного самоуправления устанавливают расходы на услуги предприятий, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Региональный орган осуществляет установление предельного значения расходов и их регулирование для предприятий других форм собственности (акционерные общества, товарищества с ограниченной ответственностью и т.д.), но и в данном случае, на деле расход для населения устанавливает орган местного самоуправления.

Во всех видах деятельности коммунального хозяйства существует регулирование расходов, тем не менее, уровень такого регулирования различен. Для специализированных организаций, имеющих право на заключение договора на тендерной основе на сбор, вывоз и захоронение коммунальных отходов, процедура формирования экономически обоснованных расходов имеет свои особенности. Они заключаются в совмещении прямого ценового и косвенного регулирования через тендеры, стандарты.

Нельзя не отметить, что в данное время регулирующим органом утверждается уровень рентабельности либо дифференцированный по всем видам деятельности жилищно-коммунального хозяйства, либо единый для всех жилищно-коммунальных организаций, в том числе специализированные организации по сбору, вывозу и захоронению коммунальных отходов. Показатель рентабельности, в таком случае, несет ограничительный характер, не имеющий необходимого обоснования, вследствие чего, в расходе никоим образом не учитывается потребности предприятий в средствах на социальные нужды и развитие.

Специализированные организации становятся самостоятельными субъектами хозяйствования, несущими все больший уровень ответственности за санитарное состояние городов и других населенных пунктов. В связи с этим они должны иметь необходимые финансовые возможности для обеспечения должного санитарного состояния и это нужно учитывать при формировании расхода, а в составе предприятия - при определении прибыли.

Кроме того, ограничение рентабельности, то есть установление ее нормативного уровня, не стимулирует организации к снижению затрат, так как в конечном итоге приводит к снижению цены услуги, а соответственно и абсолютной величины прибыли. В то же время, увеличение затрат компенсируется ростом цены.

Специализированные предприятия, договоры которых заключаются на тендерной основе, экономически обоснованные расходы на свои услуги устанавливают в два этапа.

Стартовая величина расхода, определяемая на первом этапе, становится максимально возможной для всех участников конкурсного отбора. Определяется она на основании анализа расходов, действующих в настоящее время, а также планирования прибыли и затрат. Организация-победитель, на втором этапе, предлагает свой расход, значение которого принимается, как временное. После чего, составляется договор, в котором оговаривается продолжительность контрольного срока и требования к качеству выполняемых услуг. При условии соблюдения организацией всех положений договора, предложенное ею значение расхода подтверждается, как экономически обоснованное.

Исходя из результатов контроля качества объема выполненных работ и расходной корректировки подтвержденной по итогам конкурса, органом местного самоуправления, выступающим в роли заказчика, или службой уполномоченной им, проводится корректирование норм и требований к качеству, применяемых при определении стартовой величины расхода.

При проведении тендерных отборов в последующие периоды, величина стартового расхода может возрастать не только в зависимости от уровня инфляции, а также учитывая дополнительные требования к нормативам и качеству выполняемых работ, определяемых заказчиком.

Количество затрат в расходе на развитие и текущую деятельность должно определяться местным органом самоуправления исходя из величины бюджетных средств муниципального образования, потребностей в финансовых средствах специализированных организаций и возможностей по оплате данных расходов средней семьи.

Определение экономически обоснованного расхода, который обеспечивает требуемый уровень возмещения затрат специализированных предприятий (стоимость производства услуги), является основной задачей при формировании расходов.

Первой стадией формирования экономически обоснованных норм расхода материальных ресурсов является оценка фактических затрат. После проведения корректировок фактических затрат, используя основные соотношения и пропорции, основываясь на действующие нормативы, формируется плановая себестоимость услуг по сбору, вывозу и захоронению коммунальных отходов.

Далее определяется необходимый объем средств для развития предприятия, внедрения новых технологий и техники. Также оценивается доля их финансирования за счет прибыли предприятия, а именно направляемых на капитализацию средств. В то же время определяются и другие платежи (налоги, социальные отчисления), которые уплачиваются из прибыли.

Значение планового расхода, рассчитанное таким образом, проверяется на соответствие существующим нормам и стандартам, учитывая местные особенности. Полученный расход представляет собой стоимость производства услуги - стоимость специализированного предприятия по сбору, вывозу и захоронению коммунальных отходов.

На следующей стадии формируются расходы для потребителей.

С приближением степени оплаты услуг населением к действительной стоимости и увеличения расходов в семейном бюджете на эти цели потребители станут предъявлять более высокие требования к величине платежей, качеству обслуживания и их соответствию. Для предотвращения появления социальной напряженности при формировании расходов необходимо брать во внимание реальные возможности потребителей по оплате соответствующих услуг.

При определении расходов на услуги по сбору, вывозу и захоронению коммунальных отходов необходимо учитывать, что доля расходов средней семьи на оплату указанного вида услуг не должна превышать 0,3-0,5% от общего семейного бюджета.

При подходе к формированию расходов, включающем расчет стоимости производства услуги и допустимого уровня стоимости для потребителей, становится возможной ликвидация противоречий существующих в данный момент между производителями и потребителями.

Таким образом, основными целями определения норм расходов материальных ресурсов и повышения объективности их формирования являются:

- защита интересов потребителей, в том числе населения, при переходе специализированных организаций в режим безубыточного функционирования, предотвращение необоснованного завышения уровня платежей;

- учет платежеспособного спроса потребителей услуг, их готовности и возможности оплачивать услуги соответствующего качества по установленной стоимости для предотвращения роста дебиторской задолженности (увеличения неплатежей);

- роста социальной напряженности в результате увеличения числа семей, нуждающихся в субсидиях, и объема бюджетных средств, необходимых для их предоставления;

- определение потребности в финансовых средствах, обеспечение рационального планирования бюджета;

- создание механизма регулирования цен на услуги по сбору, вывозу и утилизации отходов, в том числе путем проведения конкурсов на право заключения договора на этот вид деятельности;

- создание ценового регулятора, то есть условий, при которых повышение реальных затрат будет соответствовать повышению качества предоставляемых услуг и выполняемых работ до нормативных требований.

5. Методические основы определения норм расхода материальных ресурсов

Нормы расхода материальных ресурсов характеризуют меру производственного потребления сырья, материалов, топлива и других элементов, составляющих предметы труда.

Нормы в известной степени влияют на устанавливаемые планом пропорции в распределении общественного труда между отраслями народного хозяйства и служат основой планирования внутриотраслевых и межотраслевых связей. С помощью норм осуществляется планирование материальных затрат во всех отраслях народного хозяйства, производятся расчёты потребности в материальных ресурсах. Нормы служат технико-экономической базой разработки материальных балансов, используются при распределении сырья, материалов, топлива, электроэнергии, для контроля за их рациональным использованием. Снижение материалоёмкости продукции - один из главных факторов интенсификации производства и повышения его эффективности. С расширением масштабов общественного производства, ускорением научно-технического прогресса и ростом производительности труда неизменно повышается удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции.

Нормы расхода должны быть научно обоснованными, прогрессивными и динамичными, т.е. систематически пересматриваться по мере организационно-технических сдвигов в производстве. Разработка научно обоснованных норм требует чёткой их классификации. По назначению нормируемых материалов в процессе производства выделяются нормы расхода сырья и основных материалов, различных вспомогательных материалов и топливно-энергетических ресурсов. По степени укрупнения нормы расхода делятся на индивидуальные, групповые и укрупнённые среднеотраслевые. Под индивидуальными понимаются нормы, устанавливаемые на производство единицы конкретной продукции в организационно-технических условиях производства определенного предприятия, цеха, участка. Групповыми называются нормы расхода, устанавливаемые на производство однотипной продукции на ряде однородных предприятий. Укрупнённые среднеотраслевые нормы определяются на производство однородной продукции по отрасли в целом как средневзвешенные из прогрессивных индивидуальных и групповых норм. По времени планового периода различают перспективные, годовые и текущие нормы расхода материальных ресурсов. Перспективные нормы служат основой перспективного (пятилетнего) плана и должны быть рассчитаны на длительный период. Годовые нормы используются для определения потребности и распределения материальных ресурсов на год и выражают среднегодовой расход материальных ресурсов на производство единицы продукции или работ. Текущие нормы действуют на предприятиях применительно к существующим в данный момент организационно-техническим условиям производства и применяются для организации снабжения цехов и рабочих мест материалами и контроля за их рациональным потреблением.

Различают следующие методы нормирования материальных ресурсов: расчетно-аналитический, отчетно-статистический и опытный.

Расчетно-аналитический метод расчета индивидуальных норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии основан на выполнении поэлементных расчетов по данным проектно-конструкторской, технологической и другой технической документации. При этом методе полезный расход материальных ресурсов на деталь, сборочный узел, единицу продукции рассчитывается по данным рабочих чертежей, конструкторских специфических рецептур, технологических регламентов, уравнений химических реакций. Нормируемые величины трудно устранимых технологических отходов и потерь определяются на основе карт технологических процессов.

Этот метод является наиболее прогрессивным, позволяющим определить научно обоснованные нормы расходов, так как сочетает технико-экономические расчеты с анализом конкретных производственных условий. В связи с этим его применение наиболее целесообразно в нормировании сырья, основных материалов и ТЭР.

Опытный метод - способ разработки индивидуальных норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии, основанный на замерах их расхода и объемов произведенной продукции (работ) в лабораторных и опытно-производственных условиях. При этом необходимо стремиться к определению значений раздельно по каждому элементу состава нормы расходов.

Условия проведения опытов должны быть наиболее типичными для данной технологии производства и вместе с тем максимально приближенными к тем условиям, которые возникнут после реализации в планируемом периоде каких-то мероприятий по совершенствованию производства. Опыт должен производиться максимально возможное число раз на технически исправном и отлаженном оборудовании и в режимах, предусмотренных технологическими регламентами и инструкциями. Нормы расхода устанавливаются путем отбора наиболее достоверных результатов и вычисления среднего значения методами математической статистики. Этот метод целесообразно применять для нормирования расхода вспомогательных материалов, сырья и материалов в производствах, основанных на химических технологиях, на предприятиях добывающих отраслей и в строительстве.

Отчетно-статистический метод - способ разработки индивидуальных и групповых норм расхода сырья, материалов, топлива и энергии, основанный на анализе данных статистической (бухгалтерской, оперативной) отчетности о фактическом их расходе на единицу продукции (работ) на прошлый период. При расчете указанным способом необходимо учитывать сопоставимость конструкций, технологии и организации производства, а также возможность полного и точного отражения в отчетности фактических расходов материальных ресурсов в предшествующие годы.

В разных отраслях промышленности и применительно к различным материалам методика расчёта норм имеет свои особенности. В зависимости от стадии нормирования материальных ресурсов и имеющегося задела по времени, специализированная организация самостоятельно выбирает наиболее оптимальный метод расчета (или их комбинацию). Однако во всех случаях в процессе нормирования должны определять непосредственно полезный (чистовой) расход материалов, технологические отходы и прочие потери.

Разработка норм осуществляется непосредственно на предприятиях, а их обобщение по отрасли и контроль за соблюдением в промышленных объединениях, министерствах и ведомствах.

6. Нормы расхода материальных ресурсов при проведении работ по сбору и вывозу коммунальных отходов

Нормы расхода материальных ресурсов при проведении работ по сбору и вывозу коммунальных отходов, связанные с производством и реализацией услуг специализированных предприятий, группируются по следующим статьям:

1) материалы;

2) топливо;

3) амортизация;

4) ремонт и техническое обслуживание;

5) оплата труда;

6) прочие прямые затраты;

7) цеховые расходы;

8) общеэксплуатационные расходы.

Положения, приведенные в настоящем документе по организации сбора, вывоза коммунальных твердых и жидких не канализованных отходов на территории РК, являются обязательными для исполнения юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальными предпринимателями и гражданами.

Организации, специализирующиеся в области сбора, вывоза и утилизации вторичного сырья, обеспечивают:

- ведение учета в области организации сбора, вывоза, переработки и утилизации твердых бытовых отходов;

- соблюдение экологических, санитарных и иных требований в области охраны окружающей среды и здоровья человека, включая разработку и получение нормативной документации;

- организацию мест сбора, организацию безопасных условий в местах временного хранения твердых бытовых отходов и заключение договоров с лицензированной организацией на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов и размещение их на районной санкционированной свалке;

- внедрение технологий, направленных на сокращение общего объема твердых бытовых отходов, вывозимых на районную санкционированную свалку и их переработки по тем видам и объемам твердых бытовых отходов, для которых реализовано технологическое, экономическое и организационное обеспечение.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане осуществляют оплату услуги по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, в том числе, проживающие в частном секторе. Управляющая (обслуживающая) организация обязана рассчитать для многоквартирного дома индивидуальную ставку платы за данную услугу с учетом фактически сложившейся нормы накопления ТБО и количества граждан, проживающих в доме. Для определения цены услуги управляющая компания подсчитывает общие расходы исходя из ниже приведенных норм.

6.1 Нормы обеспеченности уборочным инвентарем при зимней ручной уборке территорий домовладений

Перечень работ:

Подметание свежевыпавшего снега без предварительной обработки территории смесью песка с хлоридами;

Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки;

Подготовка смеси песка с хлоридами;

Подметание свежевыпавшего снега после обработки смесью песка с хлоридами;

Сдвигание свежевыпавшего снега;

Очистка территории от уплотненного снега;

Очистка территории от наледи без предварительной обработки хлоридами;

Очистка от наледи и льда водосточных труб, крышек люков пожарных колодцев;

Перекидывание снега и скола;

Сдвигание снега и скола, сброшенного с крыш;

Погрузка снега и скола;

Очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке;

Укладка снега в валы или кучи после механизированной уборки;

Очистка контейнерной площадки в холодный период.

Таблица 6.1 - Нормы обеспеченности уборочным инвентарем при зимней ручной уборке

| № п/п | Наименование уборочного инвентаря | Ед. измер. | Норма обеспеченности на одного дворника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Движок | шт./год | 1 |
| 2. | Емкость для смеси песка | шт./5 лет | 1 |
| 3. | Лом | шт./5 лет | 1 |
| 4. | Лопата штыковая | шт./2 года | 1 |
| 5. | Лопата совковая | шт./2 года | 1 |
| 6. | Метла березовая | шт./год | 70 |
| 7. | Пескопосыпочный механизм | шт./год | 1 |
| 8. | Сито строительное | шт./2 года | 1 |
| 9. | Скребок | шт./год | м |
| 10. | Тележка | шт./2 года | 1 |

6.2 Нормы расхода материальных ресурсов при зимней ручной уборке территорий домовладений

Таблица 6.2.1 - Посыпка территории

| Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода, на 1000 м2 |
| --- | --- | --- |
| Песок или песок с хлоридами (хлорированная соль из расчета 3-5% от массы песка) | 3 м | 2,0 |

Таблица 6.2.2 - Очистка территории от наледи и льда с предварительной обработкой хлоридами

| Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода, на 1000 м2 |
| --- | --- | --- |
| Песок или песок с хлоридами (хлорированная соль из расчета 3-5% от массы песка) | м3 | 3,0 |

6.3 Нормы обеспеченности уборочным инвентарем при летней ручной уборке территорий домовладений

Перечень работ:

- Уборка отмосток;

- Уборка приямков;

- Подметание территории;

- Уборка газонов;

- Погрузка мусора на автотранспорт вручную;

- Уборка контейнерных площадок;

- Очистка участков территорий от мусора при механизированной уборке;

- Очистка урн от мусора;

- Подметание ступеней и площадок;

- Мытье ступеней и площадок.

Таблица 6.3 - Нормы обеспеченности уборочным инвентарем при летней ручной уборке

| № п/п | Наименование уборочного инвентаря | Ед. измер. | Норма обеспеченности на одного дворника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ведро | шт./3 года | 1 |
| 2. | Грабли | шт./3 года | 1 |
| 3. | Лопата совковая | шт./год | I |
| 4. | Метла березовая | шт./год | 53 |
| 5. | Метла с синтетическим ворсом | количество определяется в соответствии с сертификатом |  |
| 6. | Мешки полиэтиленовые емкостью 20 л | шт./год | 365 |
| 7. | Тележка | шт./2 года | 1 |
| 8. | Шланг поливочный (25 п.м.) | шт. | 1 |
| 9. | Щетка | шт./год | 4 |
| 10. | Швабра | шт./год | 1 |

6.4 Нормы расхода материальных ресурсов при летней ручной уборке территорий домовладений

Таблица 6.4.1 - Поливка газонов из шланга

| Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода, на 1000 м2 |
| --- | --- | --- |
| Вода | м3 | 23 |

Таблица 6.4.2 - Мойка территории

| Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода, на 1000 м2 |
| --- | --- | --- |
| Вода | м3 | 50 |

Таблица 6.4.3 - Поливка территории из шланга

| Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода, на 1000 м2 |
| --- | --- | --- |
| Вода | м3 | 30 |

Таблица 6.4.4 - Промывка урн

| Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода, на 100 урн |
| --- | --- | --- |
| Вода | м3 | 5 |

Таблица 6.4.5 - Промывка номерных фонарей

| № п/п | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода, на 100 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вода | м3 | 0,5 |
| 2. | Мешковина | кг | 0,2 |
| 3. | Моющее средство | кг | 0,1 |

Таблица 6.4.6 - Протирка указателей

| № п/п | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода, на 100 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вода | м3 | 0,2 |
| 2. | Мешковина | кг | 0,2 |
| 3. | Моющее средство | кг | 0,05 |

Таблица 6.4.7 - Мытье ступеней и площадок

| № п/п | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода, на 100 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вода | л | 250 |
| 2. | Мешковина | кг | 0,3 |
| 3. | Моющее средство | кг | 0,07 |

6.5 Нормы расхода материальных ресурсов при механизированной уборке территорий домовладений

Таблица 6.5.1 - Посыпка территорий

| Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода, на 1000 м2 |
| --- | --- | --- |
| Песок или песок с хлоридами (хлорированная соль из расчета 3-5% от массы песка) | м3 | 3,0 |

Таблица 6.5.2 - Мойка территорий

| Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода, на 1 м2 |
| --- | --- | --- |
| Вода | л | 6 |

Таблица 6.5.3 - Поливка территорий

| Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода, на 1 м2 |
| --- | --- | --- |
| Вода | л | 3 |

6.6 Нормы обеспеченности уборочным инвентарем на работы по обслуживанию мусоропроводов

Перечень работ:

- Удаление мусора из мусороприемных камер;

- Уборка бункеров;

- Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов;

- Влажное подметание пола мусороприемных камер;

- Мойка сменных мусоросборников;

- Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода;

- Дезинфекция мусоросборников.

Таблица 6.6.1 - Нормы обеспеченности уборочным инвентарем на работы по обслуживанию мусоропроводов

| № п/п | Наименование уборочного инвентаря | Ед. измер. | Норма обеспеченности на одного уборщика мусоропровода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ведро | шт./гол | 1 |
| 2 | Метла | шт./год | 6 |
| 3 | Шланг поливочный (25 п.м.) | шт. | 1 |
| 4 | Щетка | шт./год | 12 |

Примечание. Использование уборочного инвентаря для обслуживания мусоропровода (щетки, метлы, ведра) при уборке других помещений не допускается.

6.7 Нормы расхода материальных ресурсов на работы по обслуживанию мусоропроводов

Таблица 6.7.1 - Профилактический осмотр мусоропроводов, устранение мелких неисправностей клапанов

| № п/п | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода, на 1 клапан |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Винты с гайками | шт. | 2 |
| 2. | Прокладки для клапана | шт. | 1 |
| 3. | Ручки для клапана | шт. | 1 |

Таблица 6.7.2 - Уборка бункеров

| № п/п | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода, на 1 бункер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вода | л | 150 |
| 2. | Мыло (1)* | г | 375 |
| 3. | Сода кальцинированная (2) | г | 125 |
| 4. | Моющее средство (вместо мыла и соды кальцинированной) (3) | г | 400 |

Примечание. Здесь и далее, цифровое обозначение предполагает применение одного из указанных взаимозаменяемых материалов на выполнение данного вида работ. Применение в одном виде работ двух взаимозаменяемых материалов не допускается.

Таблица 6.7.3 - Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов

| № п/п | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода, на 10 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вода | л | 100 |
| 2. | Моющее средство | кг | 0,2 |

Таблица 6.7.4 - Уборка мусороприемных камер

| № п/п | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода, на 1 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вода | л | 0.5 |
| 2. | Мыло (1) | г | 15 |
| 3. | Сода кальцинированная (2) | г | 5 |
| 4. | Моющее средство (вместо мыла и соды кальцинированной) (3) | г | 20 |

Таблица 6.7.5 - Мойка сменных мусоросборников

| № п/п | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода, на 100 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вода при уборке с помощью шланга | м3 | 3 |
|  | Вода при уборке без шланга | м3 | 1 |
| 2. | Мыло (1) | кг | 3 |
| 3. | Сода кальцинированная (2) | кг | 1 |
| 4. | Моющее средство (вместо мыла и соды кальцинированной) (3) | кг | 1,5 |

Таблица 6.7.6 - Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода

| № п/п | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода, на 100 м мусоропровода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вода | л | 200 |
| 2. | Мыло (1) | кг | 3 |
| 3. | Сода кальцинированная (2) | кг | 1 |
| 4. | Моющее средство (вместо мыла и соды кальцинированной) (3) | кг | 1,5 |
| 5. | Хлорная известь | кг | 5,38 |

Таблица 6.7.7 - Дезинфекция мусоросборников

| № п/п | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода, на 10 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вода | л | 300 |
| 2. | Мыло (1) | кг | 3 |
| 3. | Сода кальцинированная (2) | кг | 1 |
| 4 | Моющее средство (вместо мыла и соды кальцинированной) (3) | кг | 1,5 |
| 5. | Хлорная известь | кг | 5,38 |

6.8 Нормы обеспеченности уборочным инвентарем на работы по уборке лестничных клеток

Перечень работ:

- Влажная протирка ограждений лифтовых шахт из металлической сетки;

- Уборка кабин лифтов;

- Мытье окон;

- Обметание пыли с потолков;

- Влажное подметание лестничных площадок и маршей;

- Мытье лестничных площадок и маршей;

- Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов.

Таблица 6.8.1 - Нормы обеспеченности уборочным инвентарем на работы по уборке лестничных клеток

| № п/п | Наименование уборочного инвентаря | Ед. измер. | Норма обеспеченности на одного рабочего по комплексной уборке и содержанию домовладений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ведро | шт./год | 1 |
| 2. | Веник обыкновенный | шт./год | 12 |
| 3. | Веник с синтетическим ворсом |  | количество определяется сертификатом |
| 4. | Совок | шт./2 год | 1 |
| 5. | Швабра | шт./год | 1 |
| 6. | Щетка | шт./год | 1 |
| 7. | Щетка для мытья окон | шт./год | 1 |

6.9 Нормы расхода материальных ресурсов на работы по уборке лестничных клеток

Таблица 6.9.1 - Влажная протирка ограждений лифтовых шахт из металлической сетки

| № п/п | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода, на 100 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вода | л | 100 |
| 2. | Мыло (1) | кг | 0,3 |
| 3. | Моющее средство (вместо мыла) (2) | кг | 0,15 |
| 4. | Мешковина | кг | 0,2 |

Таблица 6.9.2 - Уборка кабин лифтов

| № п/п | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода, на 100 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вода | л | 200 |
| 2. | Мешковина | кг | 0,3 |
| 3. | Мыло (1) | кг | 0,5 |
| 4. | Моющее средство (вместо мыла) (2) | кг | 0,25 |

Таблица 6.9.3 - Мытье окон

| № п/п | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода, на 100 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вода | л | 500 |
| 2. | Мешковина | кг | 0,3 |
| 3. | Мыло (1) | кг | 1,35 |
| 4. | Мел (2) | кг | 3 |
| 5. | Синтетический очиститель стекол (вместо мыла и мела) (3) | кг | 0,6 |

Таблица 6.9.4 - Обметание пыли с потолков

| Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода, на 100 м2 |
| --- | --- | --- |
| Мешковина | кг | 0,15 |

Таблица 6.9.5 - Мытье лестничных площадок и маршей

| № п/п | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода, на 100 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вода | л | 200 |
| 2. | Мешковина | кг | 0,2 |
| 3. | Моющее средство | кг | 0,2 |

Таблица 6.9.6 - Влажная протирка элементов лестничных клеток жилых домов

| № п/п | Наименование материала | Ед. измер. | Норма расхода, на 100 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вода | л | 100 |
| 2. | Мешковина | кг | 0,15 |
| 3. | Мыло (1) | кг | 0,3 |
| 4. | Моющее средство (вместо мыла) (2) | кг | 0,2 |

6.10 Расчет затрат на услуги по сбору ТБО в домовладениях без мусоропровода

Затраты на услуги по сбору ТБО в домовладениях складываются из затрат на:

1) содержание контейнеров;

2) содержание контейнерных площадок.

Значительное влияние на себестоимость услуг, а соответственно и расхода на услуги по сбору ТБО оказывают затраты на содержание парка контейнеров. При этом от объективности определения потребности в контейнерах зависят как затраты на сбор ТБО, так и качество предоставления этих услуг, а также организация процесса их транспортировки, а как следствие - расходы на этот вид работ.

Во-первых, наличие достаточного количества контейнеров способствует поддержанию санитарного состояния города на должном уровне. Во-вторых, на основании определения потребности в контейнерах для сбора ТБО производится расчет количества спецтехники, протяженности маршрута следования спецтехники, что, в свою очередь, позволяет установить время на сбор и вывоз отходов на каждом маршруте, а также количество рейсов за смену.

При формировании расходов на услуги по сбору ТБО необходимо учитывать технологию и организацию этого процесса для обеспечения экологической безопасности населенных пунктов. Так, дворовые контейнеры устанавливают в микрорайонах на специальных площадках с обязательным ограждением зелеными насаждениями или защитным экраном. Расстояние от подъездов зданий до площадки не должно превышать 100 м. Размеры площадки устанавливают из расчета 1-1,5 м2 на один контейнер. Площадки должны иметь асфальтовое покрытие и размещаться таким образом, чтобы к ним был обеспечен удобный подход от зданий и подъезд специального транспорта.

Количество контейнеров зависит от:

1) климатических условий, которые определяют специфику застройки, а вследствие этого и размещение контейнеров;

2) площади селитебных земель города;

3) численности и плотности населения, поскольку численность городского населения является одним из основных факторов, определяющих объем работ по сбору, вывозу и утилизации ТБО;

4) нормы накопления ТБО, м3/год.

При определении количества контейнеров должен также учитываться их объем (в городах России наиболее распространены контейнеры объемом 0,75 м3), а также то обстоятельство, что расстояние между ними не должно превышать 300 м.

Необходимое количество контейнеров nc рассчитывается по формуле:

nc = (Qгt/Vk2)k3 = (pmk1t/365Vk2)k3,       (6.1)

где:

Qг - расчетное накопление домового мусора в год, м3;

t - предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов), сут.;

V - емкость 1 контейнера, м3;

k2 - коэффициент наполнения сборника, равный 0,9;

k3 - коэффициент, учитывающий контейнеры, которые находятся в мойке, ремонте и пр., равный 1,05;

р - норма накопления на 1 чел./год, м3;

m - численность населения микрорайона, жилого района, города;

k1 - коэффициент суточной неравномерности накопления мусора, равный 1,2-1,3.

Срок хранения мусора, иными словами, период его вывоза принимается по санитарным нормам от 1 до 3 дней. Для ориентировочных расчетов можно считать, что при ежедневном вывозе мусора требуется один контейнер вместимостью 750-800 л на каждые 450-500 человек.

При формировании себестоимости услуг по сбору ТБО затраты на содержание контейнерных площадок учитываются отдельно и составляют до 60% себестоимости сбора отходов. Расчет этих затрат осуществляется исходя из необходимого объема работ по организации и обслуживанию этих площадок. Особенности формирования затрат на работы по сбору ТБО приведены в таблице 6.10.1.

Таблица 6.10.1 - Особенности формирования затрат на работы по сбору ТБО

| Статьи себестоимости |  | Характеристика затрат |  | Метод расчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание парка контейнеров |  |  |  |  |
| Материалы |  | Отражаются расходы на приобретение уборочных материалов, спецодежды, инструментов, лакокрасочных материалов для покраски контейнеров. Наибольший удельный вес в данной статье занимают затраты на приобретение лакокрасочных материалов. |  | В основе расчета затрат по данной статье себестоимости лежат нормы расхода соответствующих материалов, инструментов и др. после их анализа и корректировки. Расчет годовых затрат на приобретение лакокрасочных материалов: Злм = Ппк * Ркпк * Цк, (6.2) где Ппк - площадь поверхности контейнера, м2; Ркпк - расход краски на 1 м2 поверхности контейнера, кг/м2; Цк - цена краски, тенге/кг. Норма расхода краски на покраску одного контейнера объемом 0,75 м3 составляет 0,8 кг из расчета 273 г краски на 1 м2 металлической поверхности. |
| Оплата труда |  | Затраты на оплату труда формируются исходя из численности производственных рабочих, осуществляющих обслуживание контейнеров, и размера среднемесячной заработной платы. |  |  |
| Амортизация |  | По данной статье себестоимости отражается сумма амортизационных отчислений на полное восстановление стоимости основных средств - контейнеров, - находящихся на балансе организации, по утвержденным в установленном порядке нормам. |  |  |
| Ремонт и техническое обслуживание |  | Затраты по этой статье себестоимости определяются исходя их необходимого регламента работ, анализа фактических затрат на выполнение каждой операции. |  | Опыт проведения экспертиз расходов на услуги по сбору ТБО показал, что затраты на ремонт контейнеров могут приниматься в размере 5-7% от суммы амортизации контейнеров. |
| Содержание контейнерных площадок |  |  |  |  |
| Материалы | По статье «Материалы» в себестоимость включаются расходы на приобретение саженцев для зеленых ограждений, материалов для сооружения самой площадки и защитных экранов (бетон, битум, песок, щебень, кирпич, стальной лист, доски, цемент, электроды, гепсолит и др.), электродов на сварку ограждения, краски, инструментов, спецодежды и т.д. |  | Как правило, эти затраты рассчитывают на базе анализа фактических затрат после их корректировки с учетом установленных нормативов. |  |
| Оплата труда | По статье себестоимости «Оплата труда» учитываются только затраты на оплату труда производственных рабочих, то есть рабочих, занятых обслуживанием контейнерных площадок. |  |  |  |
| Ремонт и техническое обслуживание | Затраты на проведение текущего и капитального ремонта контейнерных площадок определяются на основании норм и нормативов на эти виды работ, представленных в соответствующих СНиПах. |  |  |  |
| При формировании себестоимости и расходов на услуги по сбору ТБО также должны учитываться затраты по следующим статьям: |  |  |  |  |
| Прочие прямые расходы | По этим статьям затраты формируются в соответствии с учетной политикой предприятия и согласно принципам, изложенным в Методике планирования учета и калькулирования себестоимости жилищно-коммунальных услуг. |  |  |  |
| Цеховые расходы |  |  |  |  |
| Общеэксплуатационные расходы |  |  |  |  |

6.10.2 Затраты по сбору ТБО в домовладениях с мусоропроводом

Расчет затрат на сбор ТБО в домовладениях с мусоропроводом имеет свои особенности. Расходы на услуги по сбору ТБО в этом случае может включать в свой состав затраты на содержание мусоропроводов. Как правило, обслуживание мусоропроводов осуществляется ремонтной жилищно-эксплуатационной организацией, и оплата этих услуг входит в расходы на содержание и ремонт жилья. Однако существует другой способ организации сбора ТБО в домовладениях с мусоропроводом, когда эти работы осуществляет специализированная организация. В этом случае эти затраты включаются в расходы на услуги по сбору ТБО.

Расчет себестоимости сбора ТБО в домовладениях с мусоропроводом, а следовательно и расходы на оказание этих услуг, производится на основании анализа регламента работ. В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда в работы по содержанию мусоропроводов включают в свой состав следующие операции:

1) удаление мусора из мусороприемных камер;

2) уборка мусороприемных камер;

3) мойка сменных мусоросборников;

4) уборка загрузочных клапанов мусоропроводов;

5) мойка нижней части ствола шибера и мусоропровода;

6) уборка бункеров;

7) очистка и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода;

8) дезинфекция мусоросборников.

Затраты на содержание мусоропроводов формируются по статьям себестоимости:

1) материалы;

2) оплата труда с отчислениями на социальные нужды;

3) ремонт и техническое обслуживание;

4) прочие прямые расходы;

5) цеховые расходы;

6) общеэксплуатационные расходы.

Следующим этапом формирования экономически обоснованного расхода является определение прибыли (уровня рентабельности). Механизм расчета необходимого размера прибыли, учитываемой при формировании экономически обоснованного расхода материальных ресурсов.

Организация вывоза твердых бытовых отходов - деятельность специализированных организаций по транспортировке твердых бытовых отходов с мест их сбора к месту их утилизации на договорной основе.

Транспортировка твердых бытовых отходов производится специализированными организациями или юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями собственным транспортом с приспособленным для этих целей пологом, закрывающим кузов.

При приеме твердых бытовых отходов по талонам на районную санкционированную свалку оформляются акты, в которых указывается вид, класс опасности, объем, вес твердых бытовых отходов, дата отгрузки, место образования, назначения, наименование отправителя и транспортировщика твердых бытовых отходов.

Вывоз несортированных твердых бытовых отходов производится на мусоросортировочный комплекс. Твердые бытовые отходы, собранные по системе раздельного сбора, вывозятся на предприятия, принимающие данные виды твердых бытовых отходов для утилизации и переработки.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обеспечивают вывоз твердых бытовых отходов на договорной основе. Для заключения договоров юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют сведения о производственной деятельности и источниках образования твердых бытовых отходов по установленной форме специализированной организации по вывозу отходов.

Пользователи (собственники, арендаторы) нежилых помещений, находящиеся в составе жилых домов, могут заключать прямые договоры на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов со специализированной организацией по вывозу отходов и организациями по извлечению вторичных материальных ресурсов или могут заключать договоры на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов с собственниками данных жилых домов.

Вывоз жидких бытовых отходов производится на районную канализационную сеть.

Периодичность вывоза отходов. Вывоз отходов осуществляется:

- твердых бытовых отходов - не реже 1 раза в трое суток (при температуре -5°С и ниже) и ежедневно в теплое время (при температуре выше 5°С);

- жидких бытовых отходов из выгребов - по мере накопления (не допускается наполнение выгреба выше поверхности земли), но не реже 1 раза в полгода.

Периодичность вывоза твердых бытовых отходов из индивидуальных жилых домов может быть изменена по согласованию с местными исполнительными органами.

Владельцы крупногабаритных отходов должны выносить их на специально отведенные площадки только в определенные дни, оговоренные с подрядной или специализированной организацией, занимающейся вывозом. Вывоз крупногабаритных отходов должен производиться регулярно по мере их накопления на специальных площадках.

6.10.3 Особенности вывоза твердых бытовых отходов с отдельных территорий

1. Рынки, торговые комплексы

Вывоз твердых бытовых отходов, образующихся в результате производственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на рынках и в торговых комплексах, осуществляется по договору со специализированной организацией по вывозу отходов.

2. Индивидуальные жилые дома

Вывоз отходов из индивидуальных жилых домов домовладельцами осуществляется на договорной основе со специализированной организацией по вывозу отходов.

Необходимое количество мусоровозов при системе несменяемых сборников и контейнерных машин при сменяемых контейнерах (n) рассчитывают по формуле:

n = Qc/Bkисп,       (6.3)

где:

Qc - расчетное среднесуточное накопление домового мусора с учетом неравномерности накопления, м3;

В - производительность 1 мусоровоза или контейнерной машины за 1 рабочий день, м3;

kисп - коэффициент использования автомобилей в парке, равный 0,7-0,9.

Производительность работы мусоровоза за один рабочий день (В), м3, определяется числом совершаемых в рабочий день рейсов и вместимостью кузова:

В = r*С,        (6.4)

где:

r - число рейсов из района погрузки мусора в пункт приема и обратно в течение 1 рабочего дня;

С - полезная вместимость кузова мусоровоза, м3.

Число рейсов за рабочий день (r) определяют по формуле:

r = t/tr = [60(T - lo/v)/tn + 60*ln*2/v + tp],      (6.5)

где:

t - продолжительность чистого рабочего времени, мин.;

tr - продолжительность одного рейса, мин.;

Т - продолжительность рабочего дня, ч.;

lo - расстояние от парка мусоровозов до центра района сбора мусора, км;

v - средняя скорость мусоровоза, км/ч;

tn - суммарное время загрузки мусоровоза в районе сбора мусора, включая переезды от одного пункта загрузки к другому и подъезды к местам нахождения сборников, мин.;

ln - расстояние между районом загрузки мусоровоза и пунктом разгрузки его в месте приема мусора, км;

tp - время разгрузки мусоровоза в пункте приема мусора.

Количество контейнерных машин (Nк) определяют по формуле:

Nk = nk/rnakисп,       (6.6)

где:

nk - количество ежедневно вывозимых контейнеров;

r - число рейсов, совершаемых одной машиной от места погрузки накопленных контейнеров до места их разгрузки в течение 1 рабочего дня;

na - количество контейнеров, устанавливаемых на машине;

kисп - коэффициент использования парка контейнерных машин.

Число рейсов контейнерных машин определяется так же, как и число рейсов мусоровозов.

На расчет затрат, включаемых в себестоимость оказания услуг по вывозу ТБО, особое влияние оказывают маршруты сбора и вывоза отходов, оптимизация которых позволяет сократить нерациональные затраты на содержание парка специальной техники. Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. Маршруты сбора и графики движения пересматриваются в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий:

- уменьшении или увеличении образования ТБО;

- изменении состава обслуживаемых объектов;

- изменении условий движения на участке или смене типа собирающих мусоровозов.

Для составления маршрутов сбора и графиков движения обслуживаемые домовладения объединяют в группы с общим накоплением ТБО за период между двумя заездами мусоровоза, равным количеству отходов, которое мусоровоз может вывезти за одну поездку.

Если вывоз ТБО производится через день, то накапливание отходов возрастает вдвое, соответственно должен быть сокращен размер обслуживаемого района.

6.10.4 Расчет затрат на прямой вывоз ТБО (для всех типов мусоровозов)

Затраты на прямой вывоз ТБО из домовладений на полигон ТБО складываются из:

1) затрат на заезды в домовладения (заезды с магистральных улиц и маневры во дворах) (на каждый рейс);

2) затрат на погрузку-выгрузку (на каждый рейс);

3) затрат на пробеги.

В таблице 6.10.2 приведен перечень статей себестоимости, по которым группируются затраты, связанные с производством и реализацией услуг по прямому вывозу ТБО из мест образования к местам обезвреживания.

Таблица 6.10.2 - Особенности формирования затрат на работы по прямому вывозу ТБО

| Статьи себестоимости | Характеристика затрат | Метод расчета |
| --- | --- | --- |
| Материалы | По данной статье учитываются материалы, используемые только при работе машин и механизмов. Затраты на материалы, использованные для проведения санитарной очистки и дезинфекции мусоровозов, относятся на статью «Цеховые расходы». |  |
| Топливо | Затраты на топливо и смазочных материалов отражаются исходя из, пробега мусоровозов, нормы расхода топлива, количества рейсов по типам машин и цены топлива. Использование в расчетах надбавок обусловливается спецификой работы спецмашины, ее конструктивными особенностями и назначением. | Норма расхода топлива на 1 км пробега (Нтпрг), л, определяется по формуле: где: Рпрр - расход топлива на 1 км пробега для мусоровоза данного типа, л; Гм - процент надбавки на расход топлива в крупном городе, %; Зп - процент надбавки на расход топлива в зимний период, % (варьируется в зависимости от климатического района); Чо - процент надбавки на топливо на частые остановки (только для собирающих мусоровозов), %; Гр - процент надбавки на топливо, учитывающий внутригаражные маневры, пуски двигателя при настройке, %. Для автомобилей сроком службы более 8 лет также применяется надбавка. Перечисленные исходные данные устанавливаются в соответствии с Нормами расхода жидкого топлива для машин, эксплуатирующихся в предприятиях по уборке городских территорий, санитарной очистке и ремонтно-строительном производстве, утвержденными постановлением Госстроя России № 6 от 10 февраля 1999 г. Затраты на топливо при пробеге на 1 км (Ттр1) рассчитываются следующим образом: Ттр1 = Нрттр * Цт, (6.8) где: Нрттр - норма расхода топлива на 1 км пробега для мусоровоза данного типа, л; Цт - цена топлива для мусоровоза данного типа без НДС, тенг./л. Затем рассчитываются затраты топлива на годовой пробег каждой единицы каждого вида спецтехники. Суммированием этих затрат определяются общие затраты топлива в год. По статье себестоимости «Топливо» учитываются также затраты на приобретение смазочных материалов (Спр1), которые определяются на 1 км пробега по формуле, тенге/км: где: і - число используемых в данном типе мусоровоза смазочных материалов; Нтпрг - норма расхода жидкого топлива на 1 км пробега мусоровоза данного типа с учетом внутригаражных затрат, л/км; Нмi - норма расхода i-го смазочного материала на 1 л жидкого топлива, л; Пмi - плотность i-го смазочного материала, кг/л; Цмi - розничная цена i-го смазочного материала без НДС, тенге/кг. Нормы расхода масел на 100 л топлива установлены Нормами расхода жидкого топлива для машин, эксплуатирующихся в предприятиях по уборке городских территорий, санитарной очистке и ремонтно-строительном производстве. Затем рассчитываются затраты смазочные материалы на годовой пробег каждой единицы каждого вида спецтехники. Суммированием этих затрат определяются общие затраты на приобретение смазочных материалов в год. |
| Оплата труда | Затраты на оплату труда формируются исходя из численности рабочих, занятых непосредственно на работах по вывозу мусора, и размера среднемесячной заработной платы. |  |
| Амортизация | По данной статье себестоимости отражается сумма амортизационных отчислений на полное восстановление стоимости основных средств. | Размер амортизационных отчислений определяется исходя из балансовой стоимости спецтехники и норм амортизации, устанавливаемых для каждого вида мусоровозов. |
| Ремонт и техническое обслуживание |  | Затраты по этой статье себестоимости определяются исходя их необходимого регламента работ, а также анализа фактических затрат на выполнение каждой операции после корректировки на основании норм и нормативов на эти виды работ. |
| Прочие прямые расходы | По этим статьям затраты формируются в соответствии с учетной политикой предприятия и согласно принципам, изложенным в Методике планирования учета и калькулирования себестоимости жилищно-коммунальных услуг. |  |
| Цеховые расходы |  |  |
| Общеэксплуатационные расходы |  |  |

7. Нормы расхода материальных ресурсов при проведении работ
по захоронению коммунальных отходов

Таблица 7.1 - Характеристика объектов хранения отходов сроком до 3 лет. Обоснование предельного количества накопления отходов

| Характеристика объекта размещения отходов |  |  |  |  |  | Характеристика размещаемого отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инв. № | Тип объекта | Общая площадь, м2 | Обустройство объекта | Вместимость |  | Наименование вида отхода | Код | Класс опасности | Способ хранения отхода | Срок хранения, дни, мес., год | Основание для установления срока хранения | Годовой норматив образования | Предельное количество накопления отходов |  |
|  |  |  |  | т | м3 |  |  |  |  |  |  | т | т | м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | часть помещения | 6 | здание каменное, бетонный пол | 0,05 |  | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак |  | 1 | в герметизированной таре раздельно | 6 мес. | формирование транспортной партии | 0,017 | 0,008 |  |
| 2 | открытая площадка | 6 | асфальтобетонное основание, навес, огорожена | 0,25 | 0,75 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |  | 4 | в закрытой таре навалом | 1 раз в день в летний период, 1 раз в 3 дня в зимний период | требования СанПиН | 2,310 | 0,068 |  |
| 3 | Яма выгребная | 10 | стационарная емкость | 3 |  | Отходы из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки |  | 4 | в герметизированной таре раздельно | 6 мес. | требования СанПиН | 0,897 | 0,448 |  |
| 2 | открытая площадка | 6 | асфальтобетонное основание, навес, огорожена | 0,25 | 0,75 | Прочие коммунальные отходы (смет с территории) |  | 5 | в закрытой таре навалом | 1 раз в день в летний период, 1 раз в 3 дня в зимний период | требования СанПиН | 0,500 | 0,015 |  |
| 2 | открытая площадка | 6 | асфальтобетонное основание, навес, огорожена | 0,25 | 0,75 | Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений учебно-воспитательных учреждений |  | 5 | в закрытой таре навалом | 2 раза в день в летний период, 1 раз в 3 дня в зимний период | формирование транспортной партии | 3,969 | 0,117 |  |
| 2 | открытая площадка | 6 | асфальтобетонное основание, навес, огорожена | 0,25 | 0,75 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства |  | 5 | в закрытой таре навалом | 3 раза в день в летний период, 1 раз в 3 дня в зимний период | формирование транспортной партии | 0,108 | 0,003 |  |
| 2 | открытая площадка | 6 | асфальтобетонное основание, навес, огорожена | 0,25 | 0,75 | Зола древесная и соломенная |  | 5 | в закрытой таре навалом | 1 раз в день в летний период, 1 раз в 3 дня в зимний период | формирование транспортной партии | 0,246 | 0,007 |  |
| 2 | открытая площадка | 6 | асфальтобетонное основание, навес, огорожена | 0,25 | 0,75 | Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные |  | 5 | в закрытой таре навалом | 2 раза в день в летний период, 1 раз в 3 дня в зимний период | формирование транспортной партии | 1,36 | 0,040 |  |
| 2 | открытая площадка | 6 | асфальтобетонное основание, навес, огорожена | 0,25 | 0,75 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов |  | 5 | в закрытой таре навалом | 3 раза в день в летний период, 1 раз в 3 дня в зимний период | формирование транспортной партии | 0,01 | 0,0004 |  |

Обезвреживание и удаление коммунальных отходов является заключительным этапом санитарной очистки населенных пунктов и имеет немалое значение в природоохранной деятельности, поскольку является профилактикой загрязнения недр земли, воды и воздуха.

На предприятии образуются отходы, которые не подлежат использованию и обезвреживанию, а требуют захоронения. Отходы, которые требуют хранения до и более 3 лет приводятся таблице 7.1.

От выбора технологии захоронения отходов зависят планирование нормы затрат по статьям себестоимости, а следовательно и нормы расхода материальных ресурсов.

Расходы на захоронение ТБО в зависимости от характера их участия в процессе производства делятся на основные (прямые) и косвенные (накладные).

К прямым расходам, связанным с захоронением ТБО, относятся следующие основные затраты: затраты на оплату труда основных производственных рабочих с отчислениями, включение которых предусмотрено действующим законодательством, амортизационные отчисления, арендная плата, стоимость топлива и смазочных материалов, стоимость изолирующих и технологических материалов и электроэнергии, затраты на ремонт и техническое обслуживание основного технологического оборудования, прочие прямые расходы.

К накладным расходам, относятся цеховые и общеэксплуатационные расходы, которые невозможно прямо включить в себестоимость захоронения ТБО, и которые распределяются пропорционально сумме прямых расходов.

В стоимость захоронения ТБО не включаются расходы, связанные с привлечением избыточных ресурсов (в том числе оплата процентов по кредитам банков, использованным для финансирования необоснованных расходов), недоиспользованием (неоптимальным использованием) производственных мощностей, финансированием за счет поступлений от регулируемой деятельности работ и услуг, не относящихся к ней, а также иные необоснованные расходы.

По статье «Оплата труда» определяется фонд заработной платы рабочих, непосредственно занятых приемом, складированием, увлажнением ТБО на полигоне, перевозкой, разработкой, перемещением и укладкой материала для изоляции (рабочий по благоустройству, машинист бульдозера, тракторист, машинист катка, машинист экскаватора, водитель поливомоечной машины, водитель самосвала, сторож).

Статья «Единый социальный налог». Отчисления по единому социальному налогу в процентах от расходов на оплату труда основного производственного персонала включают в себя обязательные отчисления по установленным законодательством нормативам (социальное страхование работников, их пенсионное обеспечение и медицинское страхование). В указанную статью включаются взносы ОКК по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, производимые в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Расходы по статье «Амортизация и аренда» включают арендную плату и (или) амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных фондов ОКК, непосредственно используемых в процессе утилизации ТБО (полигона, бульдозера, экскаватора, самосвала, поливомоечной машины, здания для кратковременного отдыха, резервуара для воды, контрольно-дезинфицирующей установки, сооружения для контроля качества грунтовых вод и состояния атмосферного воздуха и т.п.).

По статье «Горюче-смазочные материалы» учитываются расходы на топливо и смазочные материалы, необходимые для выполнения транспортных работ по складированию и увлажнению ТБО (перевозке, разработке, перемещению и укладке материала для изоляции).

Статья «Материалы и энергоресурсы» включает в себя расходы на изолирующие материалы для захоронения ТБО, воду для увлажнения ТБО в пожароопасный период, расходы на дезинфекцию колес, расходы на материалы для сетчатых ограждений (экранов), расходы на электроэнергию для деятельности полигона и другие необходимые материалы.

Расходы на изолирующие материалы определяются в соответствии с «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов. Цена приобретения материалов подтверждается счетом-фактурой, договором на поставку продукции, действующим на момент расчета тарифов.

Расходы на электрическую энергию определяются исходя из необходимого объема по регулируемой и нерегулируемой цене с учетом прогнозного роста.

Стоимость материалов для предотвращения самопроизвольных возгораний на полигоне ТБО рассчитывается исходя из норматива расхода воды на увлажнение (согласно Рабочему проекту полигона), объема ТБО, подлежащего увлажнению, количества дней пожароопасного периода и стоимости 1 куб. м воды.

Расчет расходов на технологические материалы производится исходя из материалов, предусмотренных Рабочим проектом полигона (опил, хлорная известь, хлористый натрий - в зимний период и др.).

Статья «Техническое обслуживание и ремонт» включает в себя расходы на проведение всех видов работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов, непосредственно задействованных на захоронении ТБО, в соответствии с функциональным состоянием и сроками службы спецтехники, продолжительности межремонтных периодов, регламента проведения ремонтных работ по каждому виду спецтехники, сметы затрат на проведение ремонтных работ, в том числе полигона.

Статья «Прочие прямые расходы» включает расходы на страхование имущества, налоги и сборы, и прочие экономически обоснованные расходы, не вошедшие в перечисленные выше статьи затрат.

Кроме того, для объективного формирования норм затрат, на услуги по утилизации ТБО на полигоне, необходимо определить количество каждого вида спецтехники, используемой на полигоне. Необходимое количество спецтехники определяется на основе планируемого объема отходов, поступающих на утилизацию, и производительности машин.

Далее в таблице 7.2 приведены особенности формирования норм затрат на проведение работ по утилизации твердых бытовых отходов на полигоне.

Таблица 7.2 - Особенности формирование норм затрат на захоронение утилизацию твердых бытовых отходов на полигоне

| Статьи себестоимости | Характеристика затрат | Метод расчета |
| --- | --- | --- |
| Материалы | По этой статье учитываются затраты на материалы на технологические цели (материалы для эксплуатации машин и механизмов, работающих в местах обезвреживания и утилизации отходов, обтирочные материалы, шланги, электролиты, автолампы, удобрение, семена растений и т.п.). | Затраты по данной статье определяются исходя из норм расхода материальных ресурсов и действующих на момент расчета тарифа рыночных цен, включая стоимость доставки (стоимость материалов формируется исходя из цен на их приобретение без учета НДС). На данную статью не должны относиться затраты на материалы, используемые для капитального и текущего ремонтов основных фондов предприятия. |
| Оплата труда | По данной статье отражаются затраты на оплату труда рабочих, занятых непосредственно на работах на полигоне. Численность рабочих определяется в соответствии со штатным расписанием. | Нормативы численности рабочих полигонов по технологическим операциям утверждаются органом местного самоуправления. |
| Амортизация | Затраты по данной статье себестоимости определяются исходя из балансовой стоимости спецтехники (бульдозеров, катков-уплотнителей, автокранов, скреперов и т. д.) и действующих норм амортизационных отчислений по каждому виду основных фондов. | (7.1) где Р - балансовая стоимость объекта основных фондов, тенге; N - норма амортизационных отчислений по этому объекту, %. |
| Топливо | Данные затраты включают в себя расходы на топливо и смазочные материалы для спецтехники, занятой на работах на полигоне. | Данные затраты включают в себя расходы на топливо и смазочные материалы для спецтехники, занятой на работах на полигоне. Затраты на приобретение топлива и смазочных материалов для работы спецтехники на полигоне ТБО определяется исходя из норм расхода топлива и смазочных материалов, годового и общего пробега спецтехники, а также действующих цен на 1 л топлива и 1 кг смазочных материалов. Нормы расхода топлива и надбавки определяются на основании Норм расхода жидкого топлива для машин, эксплуатирующихся в предприятиях по уборке городской территории, санитарной очистки и ремонтно-строительном производстве, утвержденным постановлением Госстроя России от № 6 от 10.02.99 г. |
| Ремонт и техническое обслуживание | Включаются затраты по текущему и капитальному ремонту спецтехники, занятой на полигоне. | Затраты определяются в соответствии с функциональным состоянием машин исходя из срока службы спецтехники, продолжительности межремонтных сроков, регламента проведения ремонтных работ по каждому виду спецтехники, сметы затрат на проведение ремонтных работ (анализа фактических смет и их корректировки в соответствии с имеющимися нормативами затрат) и др. |
| Покупная продукция | По этой статье себестоимости отражаются затраты на приобретение воды для увлажнения ТБО. | Затраты на покупную продукцию определяются на основании договоров с поставщиками с учетом необходимого объема и тарифа. Расход воды на полив принимается 10 л на 1 м3 ТБО. Кроме того, на полигоне в обязательном порядке должен быть установлен железобетонный резервуар или пруд для пожаротушения емкостью не менее 50 м3. |
| Прочие прямые расходы | По этим статьям затраты формируются в соответствии с учетной политикой предприятия и согласно принципам, изложенным в Методике планирования учета и калькулирования себестоимости жилищно-коммунальных услуг. |  |
| Цеховые расходы |  |  |
| Общеэксплуатационные расходы |  |  |

Для окончательного формирования норм расходов материальных ресурсов по захоронению коммунальных отходов используются статьи расходов, приведенные в табл. 7.3.

Таблица 7. 3 - Статьи расходов по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов

| №№ п/п | Название организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местный исполнительный орган |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование статей затрат | Ед. изм. | Отчетный период 2013 |  | Предшествующий период |  |  | Регулируемый период |  |  | Рост % |
|  |  |  | план | факт | план с 01.01.2012 по 30.06.2012 | факт с 01.01.2012 по 30.06.2012 | план с 01.07.2012 по 31.12.2012 | план с 01.01.2013 по 30.06.2013 | индекс, % | план с 01.07.2013 по 31.12.2013 |  |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Объем захоронения (утилизации) твердых бытовых расходов всего, в том числе: | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1 | Население | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Бюджетные организации | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Прочие организации | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Расходы по статьям затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Материалы всего, в том числе: | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.1.1 | Материалы на технологические нужды | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.1.2 | Материалы на техническое обслуживание машин | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.1.3 | Топливо на технологические нужды | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.2 | Электроэнергия всего, | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Среднегодовая стоимость одного Кв.ч | тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Заявленная мощность | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | тыс. кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | По двухставочному тарифу | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. кВ.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | По одноставочному тарифу | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. кВ.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Затраты по передаче электроэнергии | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Оплата труда - основные производственные и ремонтные рабочие | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Численность - всего, в том числе | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Основные производственные рабочие (ОПР) | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Ремонтный персонал | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Цеховой персонал | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | АУП | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний размер зарплаты: | тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | ОПР и ремонтный персонал | тенге |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2.3.6 | Цеховой персонал | тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 | АУП | тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Отчисления от оплаты труда (ОПР, ремонтный персонал) | тыс. тенге |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.5 | Амортизация основных производственных фондов | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Первоначальная стоимость ОПФ | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | Износ ОПФ | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | Остаточная стоимость ОПФ | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Текущий ремонт всего, | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Хозяйственным способом: | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Материалы | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2 | Подрядным способом | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Капитальный ремонт всего, в том числе: | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.7.1 | Хозяйственным способом: | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Материалы | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | Подрядным способом | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Арендная плата всего, в том числе: | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.8.1 | Арендная плата за землю | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.2 | Арендная плата за механизмы | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.3 | Прочая аренда | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Затраты на рекультивацию полигона | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Цеховые расходы всего, в том числе | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.10.1 | Оплата труда с отчислениями на соц. нужды | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.2 | Оплата услуг производственного характера | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.10.3 | Охрана труда | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.10.4 | Содержание зданий, сооружений и инвентаря | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.10.5 | Тех. обслуживание оборудования | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.10.6 | Прочие расходы | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.11 | Общеэксплуатационные расходы всего, в том числе: | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.11.1 | Амортизация основных средств организации | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.11.2 | Коммунальные услуги | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.11.3 | Обучение персонала | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.11.4 | Оплата труда с отчислениями на соц. нужды аппарата управления организацией | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.11.5 | Расходы на информационное обслуживание, косульт. и юрид. услуги | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.11.6 | Расходы на сертификацию | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.11.7 | Служебные командировки и перемещения | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.11.8 | Содержание зданий, сооружений и инвентаря | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.11.9 | Содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.11.10 | Страхование | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.11.11 | Транспортные расходы | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.11.12 | Услуги связи | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.11.13 | Целевые средства на НИОКР | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.11.14 | Прочие общеэксплуатационные расходы | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.12 | Налоги и сборы всего, в том числе: | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.12.1 | налог на землю | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.2 | Платежи за пользование природными ресурсами | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.4 | Транспортный налог | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.5 | Налог на имущество | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12.6 | Прочие налоги | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расходы всего | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4 | Себестоимость 1 куб. м. | тенге/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Внереализационные расходы | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5.1 | Расходы на оплату услуг банков | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 5.2 | % по кредитам банков | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 5.3 | Прочие | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 6 | Итого расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |  |  |
| 7 | Прибыль всего, в том числе: | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |  |
| 7.1 | Налог на прибыль | тыс. тенге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |  |
| 7.2 | Расходы, относимые на прибыль после налогообложения всего, в том числе: | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 |  |
| 7.2.1 | Капитальные вложения на производство | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 7.2.2 | Прибыль на социальное развитие | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 7.2.3 | Прочие расходы | тыс. тенге |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 8 | Необходимая валовая выручка | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x |  |  |
| 9 | Экономически обоснованный тариф | тенге/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Рост тарифа к предыдущему периоду | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Инвестиционная надбавка | тенге/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Экономически обоснованный тариф с инвестиционной надбавкой | тенге/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Рост тарифа с инвестиционной надбавкой к предыдущему периоду | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Уровень рентабельности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Нормы расхода материальных ресурсов на текущий и капитальный ремонт

Расходы на работы по сбору и вывозу коммунальных отходов входит в состав платы за текущий и капитальный ремонт объектов и механизмов, необходимых для технологического процесса организации по сбору, вывозу и захоронению коммунальных отходов. Стоимость этой услуги для специализированных зданий и сооружений рассчитывается на 1 квадратный метр общей площади специализированного помещения в месяц.

Текущий ремонт специализированных зданий и сооружений заключается в местных исправлениях отдельных конструктивных элементов (ремонт штукатурки, оконных и дверных заполнений, перегородок, печей, перестилка полов, регулирование и устранение текущих неисправностей центрального отопления, водопровода, канализации, электросети и т.п.). Текущий ремонт производится за счет эксплуатационных расходов.

Под капитальным ремонтом специализированных зданий и сооружений понимается комплексное восстановление таких конструктивных элементов или частей зданий и сооружений, которые имеют решающее влияние на сохранение установленного срока службы здания или сооружения и продление его (ремонт крыш, стен, перекрытий, полов, санитарно-технического оборудования и др.). И, кроме того, исправление повреждений отдельных частей зданий и сооружений, влекущих за собой разрушения сложных частей или всего здания или сооружения (подводка и усиление фундаментов, перекладка перемычек над проемами, противогрибковые и гидроизоляционные работы и пр.).

При капитальном ремонте обычно осуществляются следующие строительные работы: смена отдельных конструктивных элементов или их частей, предусматривающая разборку и снятие старых элементов или их частей и постановку новых; исправление поврежденных или пришедших в негодность конструктивных элементов или их частей; укрепление частей здания или сооружения (фундаментов, стен, колонн и др.); усиление конструктивных элементов (балок, плит и др.).

Капитальный ремонт производится за счет амортизационных отчислений на капитальный ремонт или за счет специальных бюджетных ассигнований, предусматриваемых бюджетами областей.

Разновидностью капитального ремонта является капитально-восстановительный ремонт.

Разграничение между капитальным и восстановительным ремонтами обусловливается техническим состоянием отдельных частей строения.

При условии планового проведения капитального и текущего ремонтов строению в период его эксплуатации обеспечивается нормальное восстановление изнашивающихся конструкций и оборудования и нормальное поддержание их в исправности в период до восстановления. Вместе с тем строению обеспечиваются и те нормальные сроки его службы.

В случае, когда сооружения имеют такой износ, при котором поддержание их в состоянии, годном для эксплуатации, не обеспечивается капитальным и текущим ремонтами в нормальных размерах (это относится главным образом к жилищному фонду, где некоторые строения имеют износ до 50% и выше).

Тогда для таких сооружений требуется восстановительный ремонт отдельных конструкций и оборудования. Капитальный и восстановительный ремонты не изменяют эксплуатационных показателей данного здания или сооружения. Характерной особенностью капитального и восстановительного ремонтов является то, что при их осуществлении устройство новых конструктивных элементов весьма ограничено.

Организация ремонта оборудования преследует цель сохранить агрегаты и механизмы в работоспособном состоянии, т.е. предупредить всякого рода аварии (поломки) и свести к минимуму случаи преждевременного износа отдельных рабочих частей (деталей, узлов) путем проведения периодических осмотров и своевременных ремонтов.

Ремонт оборудования также делится на текущий и капитальный. Это деление обусловлено характером и объемом ремонтных работ. При текущем ремонте происходит последовательная смена отдельных деталей и узлов оборудования для поддержания его в рабочем обновленном состоянии. При капитальном ремонте осуществляется одновременная смета исправление всех износившихся деталей и узлов и выверка оборудования в целом.

Так же как и расходы на работы по сбору и вывозу и захоронению коммунальных отходов, восстановительные работы (по приведению участка в состояние, отвечающее нормативным требованиям) влияют на окончательное определение материальных затрат при текущем и капитальном ремонте

Расходы на восстановительные работы (Св) по приведению участка в состояние, отвечающее нормативным требованиям (затраты на восстановление участка), определяются стоимостью работ по очистке территории, восстановлению (замене) утраченного или испорченного почвенного (почвенно-грунтового) слоя, проведению мероприятий по его санации (оздоровлению) до нормативного качества и при необходимости утилизации испорченного слоя:

Св = Зотх + Зп - Зинж + Зпочв    (8.1)

где:

Зотх - затраты на сбор, погрузку, транспортировку, складирование мусора, промышленных отходов и иных захламляющих и/или загрязняющих предметов и веществ на специализированных полигонах по захоронению отходов;

Зп - затраты на погрузку, транспортировку, дезактивацию, складирование почвенного-грунтового слоя, загрязненного до опасного (сверхнормативного) уровня, на специализированных полигонах по захоронению отходов;

Зинж - затраты на инженерно-строительные работы по подготовке территории, с которой были эвакуированы отходы и загрязненный почвенно-грунтовый слой, к нормальной эксплуатации.

Зпочв - затраты на воссоздание почвенного слоя (почвование) глубиной до толщины гумусового горизонта, типичного для почв данной местности (административного района), но не менее 5 см.

Затраты на сбор, погрузку, транспортировку, складирование мусора, промышленных отходов и иных захламляющих и/или загрязняющих предметов и веществ на специализированных полигонах по захоронению отходов (Зотх) определяются исходя из нормативов затрат на соответствующие виды работ в расчете на 1 куб. м (для рыхлых отходов, мусора), на 1 т для грунтов и плотных отходов, а также нормативного пробега по вывозу мусора на территории конкретного административного образования:

Зотх = М × Ттранс × М × Тзахор + М (или V)Тразм,    (8.2)

где:

M - масса отходов и иных захламляющих и загрязняющих веществ, т; определяется в результате натурного обследования или по факту рекультивационных работ;

Ттранс - норма расценок на транспортировку (погрузку, перевозку и разгрузку) отходов, тенге/т; определяется по фактическим расценкам на транспортировку единицы массы отходов при средней дальности перевозок, установленной для каждого конкретного административного образования (км), сложившимся на момент оценки ущерба в сфере перевозки промышленных и бытовых отходов;

Тзахор - норма расценок на захоронение, тенге/т, принимаемый в размере, утвержденном органами местного самоуправления для соответствующего вида и класса отходов (плата за услуги МУП «УЖКХ» - принимающей организации по приему и размещению отходов на районной санкционированной свалке):

V - объем отходов, куб. м; определяется в результате натурного обследования и используется для расчета третьего слагаемого в формуле в случае размещения нетоксичных отходов твердых бытовых отходов;

Тразм - ставки платы за размещение единицы отходов различного вида, тенг./т, тенг./куб. м, принимаемые в размере, утвержденном орунами местного самоуправления (плата за размещение отходов в составе платы за негативное воздействие на окружающую среду). В случае изменения ставок при расчетах следует использовать вновь установленные ставки.

Расходы на погрузку, транспортировку, дезактивацию, складирование почвенно-грунтового слоя, загрязненного до опасного (сверхнормативного) уровня, на городской санкционированной свалке отходов (Зп) определяются по формуле:

Зп = М × Ттранс + М × Тзахор,       (8.3)

где M - масса почвенного-грунтового слоя, загрязненного до опасного (сверхнормативного) уровня, т; определяется в результате натурного обследования или по факту рекультивационных работ.

Затраты на инженерно-строительные работы по подготовке территории, с которой были эвакуированы отходы и загрязненный почвенно-грунтовый слой, к нормальной эксплуатации (Зинж) включают расходы на приобретение, доставку и укладку грунта (Згрунтования) в объеме, соответствующем объему вывезенного загрязненного грунта и расходы на профилирование (выравнивание) восстановленного грунтового слоя (Звыр):

Зинж = Згрунтования + Звыр.      (8.4)

Ввозимый грунт для восстановления грунтового слоя должен быть сходным по своим технологическим характеристикам естественным грунтам данной местности (по минералогическому составу, плотности, водопроницаемости). Существенное изменение качественных характеристик грунта, используемого для восстановления грунтового слоя допускается только на основании проектов по восстановлению, получившим положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Затраты на воссоздание почвенного слоя (Зпочв) глубиной до толщины гумусового горизонта, типичного для почв данной местности (территории города), но не менее 5 см включают расходы на приобретение, доставку и укладку почвенного слоя.

9. Пример расчета норм расхода материальных ресурсов

Исходные данные, необходимые для определения производственных показателей:

- населенный пункт расположен в Восточно-Казахстанской области;

- количество человек, проживающих в жилых домах в обслуживаемом районе (численность населения) Nнас - 50 000 чел.;

- принятая норма накопления коммунальных отходов ННКО - 1,5 м3/чел. в год;

- количество контейнерных площадок Sкп - 25 ед.;

- количество камер для приема отходов Sкам - 486 ед.;

- периодичность вывоза коммунальных отходов - ежедневно;

- количество спецтехники, осуществляющей вывоз коммунальных отходов в обслуживаемом населенном пункте Sспт - 12 ед.;

- средняя производительность спецтехники, осуществляющей вывоз коммунальных отходов в обслуживаемом населенном пункте, учитывая коэффициент уплотнения:

M1 - 22 м3 (4 ед.); M2 - 13,5 м3 (4 ед.); M3 - 17 м3 (2 ед.); M4 - 40 м3 (2 ед.);

- расстояние между местами сбора коммунальных отходов (среднее значение) Lсб - 400 м;

- расстояние от мест сбора коммунальных отходов до места их захоронения (среднее значение) L - 12 км;

- объем контейнера для приема отходов (1 шт.) Vконт - 0,75 м3;

- количество контейнеров для приема отходов на контейнерной площадке (среднее значение) nконт - 4 ед.

Планируемый объем вывоза твердых бытовых отходов VТБО от населения определяется по следующей формуле:

VТБО = Nнac · ННКО = 50000·1,5 = 75000 (м3)

Расчет среднего значения производительности транспортных средств:

где  - расчетное значение средней производительности транспортных средств, м3.

Основываясь полученным значением средней производительности, выбрано транспортное средство марки КО-431 на шасси ЗИЛ 433362. Средняя производительность выбранного транспортного средства - 20 м3.

Количество подлежащих расстановке контейнеров, для вывоза запланированного объема коммунальных отходов (Sконт) определяется по следующей формуле:

Sконт = Sкам + Sкп · nконт= 486 + 25·4 = 586 (ед.)

Количество контейнеров, которое приходится на 1 остановку (среднее значение) определяется по формуле:

Среднее количество остановок (Осред), совершаемое спецтехникой принятой производительности, определяется по формуле:

Пробег спецтехники для сбора коммунальных отходов (Lcб). Принятый нулевой пробег (L0) составляет 4 км за 1 рейс.

Lcб = Осред · Lсб + L0= 24 · 0,4 + 4,0 = 13,60 (км)

Выбранный тип покрытия дорог при транспортировке коммунальных отходов - усовершенствованный. Учитывая, что места сбора коммунальных отходов находятся на расстоянии не более 1 км, не рассчитывается время на сбор (исключая время на нулевой пробег). В этом случае, время на погрузку-разгрузку содержит время на сбор коммунальных отходов (исключая время на нулевой пробег).

= 2,69 час + 4,0 км · 0,0458 час/км + 12 км · 2 · 0,0262 час/км = 3,50 (часа)

Годовое число рабочих часов спецтехники (Гч):

Гч = Дг · Чс · Кисп = 365·8·0,7 = 2044 (маш.-часа)

Расчет стоимости услуг по вывозу коммунальных отходов

Статья «Оплата труда»

При планировании расходов на оплату труда, в качестве примера, был выбран минимальный размер заработной платы на 2013 г. - 18 660 тенге;

Тарифный разряд рабочих принят в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником.

Ниже представлены коэффициенты, учитываемые в расчетах:

Таблица 9.1

| Разряд оплаты труда | I | II | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент | 1 | 1,3 | 1,69 | 1,91 | 2,16 |

Принятый размер премиальных выплат составляет 75%.

Учитывая рост потребительских цен на товары и услуги, заработная плата подлежит индексации. При формировании затрат по статье «Оплата труда» учитывалась половина индекса потребительских цен на расчетный период (1,0425), в связи с тем, что изменение цен в течение года происходит постепенно, а данный индекс подразумевает изменение цен на конец года.

Основная часовая тарифная ставка водителя:

= (18660·1,15·1,91)·1,05/166 = 259,25 (тн/час)

Основная часовая тарифная ставка грузчика:

= (18660·1,15·1,3)·1,05/166 = 176,45 (тн/час)

Расчет суммарных расходов по статье «Оплата труда» представлен ниже:

= 3,50·1,12·1,75·(259,25+176,45) = 2988,90 (тн/час)

Статья «Отчисления на социальные нужды»

Ставки налогов в Республике Казахстан на 2013 год: социальный налог - 11%, социальные отчисления 5%. Тарифы на обязательное страхование от профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве устанавливаются для каждого предприятия на основании выдаваемого ему страхового свидетельства. Для предприятий по вывозу твердых бытовых отходов данный тариф установлен в размере 0,3% от расходов на оплату труда.

= 0,163·2988,90 = 487,2 (тн)

Статья «Амортизация»

Рыночная стоимость мусоровоза КО-431 сроком эксплуатации 4 года составляет 3 млн. тн. Норму амортизации примем равную 11%.

Статья «Топливо»

Нормы расхода топлива определялись на основании действующих нормативных документов РК.

Таблица 9.2 - Нормы расхода топлива

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Обозначение | Численная величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид топлива | - | - | дизельное |
| 2 | Среднее расстояние вывоза коммунальных отходов | км | S1 | 12 |
| 3 | Нулевой пробег (расстояние от предприятия до первого места сбора отходов и от полигона до следующих мест сбора) | км | S0 | 4,0 + 12,0 |
| 4 | Пробег транспортного средства за 1 рейс по городу при сборе отходов | км | S2 | 9,6 |
| 5 | Расход топлива транспортным средством | л/100 км | Hs | 35,4 |
| 6 | Добавочный коэффициент расхода топлива при работе в зимний период | % | Д1 | 10 |
| 7 | Добавочный коэффициент при работе в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс. чел. | % | Д2 | 5 |
| 8 | Добавочный коэффициент расхода топлива на выполнение работ по транспортному вывозу твердых бытовых отходов | % | Д3 | 10 |
| 9 | Добавочный коэффициент к суммарному расходу топлива на выполнение работ по перевозке технологического груза | л/цикл | Д4 | 0,25 |
| 10 | Расход топлива транспортным средством на одну погрузку и разгрузку | л | Q | 7,4 |
| 11 | Цена топлива | тн./л | Ц | 90 |

Среднее за один рейс, расчетное значение потребности в топливе для мусоровоза при эксплуатации зимой определяется по формуле:

Q = 0,01 [Нs · (S0 + S1 + S2) + Q]·(l + Д1 + Д2 + Д3 + Д4) + Д5

Q = (0,01·35,4·(16,0 + 12,0 + 9,6) + 7,4) · (1 + 5 / 12·0,1 + 0,05 + 0,1) + 0,25 = 24,930 (л.)

= Q·Ц = 24,93·90 = 2243,7 (тн).

Статья «Материалы»

Нормы расхода ГСМ определялись на основании действующих норм. Расчет расходов на горюче-смазочные материалы представлен в таблице 9.3.

Таблица 9.3

| Сорт и вид смазок и масел | Расход топлива за один рейс, л | Норма расхода смазок и масел на 100 литров топлива | Расход смазок и масел за один рейс | Цена за единицу смазок и масел, тн | Расходы на один рейс, тн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масла моторные, л | 24,93 | 3,2 | 0,798 | 175 | 139,6 |
| Масла трансмиссионные, л | 24,93 | 0,4 | 0,100 | 130 | 13 |
| Масла специальные, л | 24,93 | 0,1 | 0,025 | 150 | 3,7 |
| Консистентные (пластичные) смазки, кг | 24,93 | 0,3 | 0,075 | 350 | 26,2 |

= 139,6 + 13 + 3,7 + 26,2 = 182,5 (тн).

Статья «Техническое обслуживание и ремонт»

Расходы по данной статье определены в размере 20% от рыночной стоимости транспортного средства

Статья «Общеэксплуатационные расходы»

Расходы по данной статье определяются в размере 90% от фонда оплаты труда основных производственных рабочих.

Статья «Прочие прямые расходы»

Транспортный налог

Размер транспортного налога, рассчитанный на сайте Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (www.salyk.kz) для транспортного средства марки КО-431 на шасси ЗИЛ 433362 на 2013 год составляет 12117 тн.

Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Согласно с Законом Республики Казахстан от 1 июля 2003 года № 446-II страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств носит обязательный характер.

Расходы на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств для г. Астана по данному транспортному средству на 2013 г. составят: 34557 тн.

Среднеотраслевой размер рентабельности в данном муниципальном образовании - 10%.

Стоимость вывоза 1 м3 коммунальных отходов определяется как отношение суммы нормативных расходов в расчете на один рейс к принятой производительности транспортного средства (объем вывоза коммунальных отходов за один рейс).

= (2988,9 + 487,2 + 565,07 + 2243,7 + 182,5 + 1027,4 + 2690,01 + 79,92)·1,1/20 = 11291,17/20 = 564,56 (тн/м3)

Стоимость вывоза ТБО от населения составит:

Приложение А

(рекомендуемое)

Таблица А.1 - Основные показатели работы предприятий по вывозу ТБО

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Отчётный период |  | План на регулируемый период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Парк спецмашин, всего, в том числе по маркам машин | ед. |  |  |  |  |
| 2 | Срок эксплуатации спецмашин по маркам | лет |  |  |  |  |
| 3 | Продолжительность смены | час. |  |  |  |  |
| 4 | Коэффициент использования парка машин, всего, в том числе по маркам машин | % |  |  |  |  |
| 5 | Число ездок с ТБО, всего, в том числе по маркам машин | ед. |  |  |  |  |
| 6 | Кол-во ТБО, загружаемых в спецмашину за 1 рейс, всего, в том числе по маркам машин | м3 |  |  |  |  |
| 7 | Вывезено ТБО, всего, в том числе по маркам машин | м3 |  |  |  |  |
| 8 | Пробег машин, всего, в том числе по маркам машин | км |  |  |  |  |

Таблица А.2 - Определение затрат на обезвреживание ТБО

| № | Статья себестоимости | Отчетный период |  |  | Регулируемый период |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вывоз, куб. м. | Тариф, тенге | Затраты, тыс. тенге | Вывоз, куб. м. | Тариф, тенге | Затраты, тыс. тенге |  |
| 1 | Захоронение ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уничтожение ТБО |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение Б

(рекомендуемое)

Таблица Б.1 - Полная себестоимость вывоза ТБО

| № п/п | Показатели | Отчетный период |  | План на регулируемый период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты на сбор и выгрузку ТБО |  |  |  |  |
|  | Затраты на оплату труда |  |  |  |  |
|  | Отчисления из фонда оплаты труда |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |
|  | Затраты на топливо |  |  |  |  |
|  | Затраты на материалы |  |  |  |  |
|  | Цеховые расходы |  |  |  |  |
| 2 | Затраты на транспортировку ТБО |  |  |  |  |
|  | Затраты на оплату труда |  |  |  |  |
|  | Отчисления из фонда оплаты труда |  |  |  |  |
|  | Амортизация |  |  |  |  |
|  | Затраты на топливо |  |  |  |  |
|  | Затраты на материалы |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт спецмашин |  |  |  |  |
|  | Цеховые расходы |  |  |  |  |
| 3 | Затраты на обезвреживание ТБО |  |  |  |  |
| 4 | Общеэксплуатационные расходы |  |  |  |  |
| 5 | Всего расходов по эксплуатации |  |  |  |  |
| 6 | Внеэксплуатационные расходы |  |  |  |  |
|  | Расходы по полной себестоимости |  |  |  |  |
|  | Себестоимость вывоза 1 м3 ТБО |  |  |  |  |

Таблица Б.2 - Определение затрат на оплату труда

| № п/п | Наименование должности, профессии по статьям затрат | Отчетный период |  |  |  |  | Регулируемый период |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемая численность, чел. | разряд рабочего | тарифная ставка, должность | Размер* заработной платы, тыс. тенге | Сумма заработной платы, тыс. тенге | Планируемая численность, чел | Разряд рабочего | тарифная ставка, должность | Размер заработной платы, тыс. тенге | Сумма заработной платы, тыс. тенге |  |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Сбор и выгрузка ТБО (расшифровка по профессиям рабочих) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Транспортировка ТБО (расшифровка по профессиям рабочих) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цеховые расходы (расшифровка по должностям, профессиям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* В размер заработной платы включаются доплаты и надбавки.

Таблица Б.3 - Определение затрат на топливо

| № п/п | Наименование | Отчетный период |  |  |  |  | Регулируемый период |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пробег, тыс. км | Кол-во погрузок-разгрузок | Расход топлива | Цена за ед. | Затраты, тыс. тенге | Пробег, тыс. км | Кол-во погрузок-разгрузок | Расход топлива и горючего | Цена за ед. | Затраты, тыс. тенге |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Сбор и выгрузка ТБО, всего, в том числе по маркам спецмашин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Транспортировка ТБО, всего, в том числе по маркам спецмашин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Б.4 - Определение затрат на амортизацию

| № | Статья себестоимости | Отчетный период |  |  |  | Регулируемый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Балансовая стоимость, тыс. тенге | Норма амортизационных отчислений, % | ... | Сумма амортизационных отчислений, тыс. тенге | Балансовая стоимость, тыс. тенге | Норма амортизационных отчислений | ... | Сумма амортизационных отчислений, тыс. тенге | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Сбор-выгрузка ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Транспортировка ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Б.5 - Определение затрат на материалы (смазочные)

| № | Наименование | Отчетный период |  |  |  |  |  | Регулируемый период |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пробег, тыс. км | Количество погрузок- разгрузок | Расход смазочных материалов (базовые нормы расхода материалов)* | Расход топлива в натуральных показателях* | Цена за ед. | Затраты, тыс. тенге | Пробег, тыс. км | Количество погрузок- разгрузок | Расход смазочных материалов (базовые нормы расхода материалов)* | Расход топлива в натуральных показателях* | Цена за ед.* | Затраты: тыс. тенге |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Сбор и выгрузка ТБО, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по маркам автомашин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Транспортировка ТБО, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по маркам автомашин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* По видам смазочных материалов:

машинные масла, л;

пластинчатые смазки, кг.

Таблица Б.6 - Определение затрат на техническое обслуживание и ремонт, в т.ч. капитальный ремонт

| № п/п | Наименование статьи себестоимости | Отчетный период |  | Регулируемый период | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | предполагаемая сумма ремонта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сбор-выгрузка ТБО |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |
| 2 | Транспортировка ТБО |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

Таблица Б.7 - Определение прочих прямых затрат

| № п/п | Статьи затрат | Отчетный период |  | Регулируемый период | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Затраты по плану, тыс. тенге | Фактические затраты, тыс. тенге | Планируемые затраты, тыс. тенге |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отчисления на страхование имущества |  |  |  |  |
| 2 | Оплата работ по приему платежей от населения |  |  |  |  |
| 3 | Оплата работ по учету и расчету платежей от населения |  |  |  |  |
| 4 | Прочие прямые расходы |  |  |  |  |

Таблица Б.8 - Налоги, выплачиваемые из прибыли

| № п/п | Наименование налогов | Отчетный период |  | Регулируемый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ставка | сумма | ставка | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Итого: | x |  | x |  |

Таблица Б.9 - Расшифровка цеховых расходов

| № п/п | Статьи затрат | Отчетный период |  | Регулируемый период | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Затраты по плану, тыс. тенге | Фактические затраты, тыс. тенге | Планируемые затраты, тыс. тенге |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содержание аппарата управления |  |  |  |  |
| 2 | Содержание прочего цехового персонала |  |  |  |  |
| 3 | Отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |
| 4 | Амортизация |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт и техническое обслуживание |  |  |  |  |
| 6 | Содержание зданий, сооружений, инвентаря |  |  |  |  |
| 7 | Охрана труда |  |  |  |  |
| 8 | Материалы и специнвентарь |  |  |  |  |
| 9 | Прочие расходы |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

Таблица Б.10 - Средства на развитие производства

| № п/п | Наименование мероприятия | Отчетный период |  |  |  |  | Регулируемый период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумма | Источники финансирования |  |  |  | Сумма | Источники финансирования |  |  |  |
|  |  |  | Амортизационные отчисления | Прибыль | Целевое финансирование | Заемные средства |  | Амортизационные отчисления | Прибыль | Целевое финансирование | Заемные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Б.11 - Расшифровка общеэксплуатационных расходов

| № п/п | Статьи затрат | Отчетный период |  | Регулируемый период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Затраты по плану, тыс. тенге | Фактические затраты, тыс. тенге | Планируемые затраты, тыс. тенге |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Оплата труда |  |  |  |  |
| 2. | Отчисления на социальные нужды |  |  |  |  |
| 3. | Командировочные расходы |  |  |  |  |
| 4. | Представительские расходы |  |  |  |  |
| 5. | Консультационные, информационные, аудиторские расходы |  |  |  |  |
| 6. | Транспортные услуги |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт и техническое обслуживание основных средств общехозяйственного назначения |  |  |  |  |
| 8. | Сборы и отчисления |  |  |  |  |
| 9. | Прочие расходы |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |

Таблица Б.12 - Средства на социальное развитие

| № п/п | Наименование мероприятия | Отчетный период | Регулируемый период |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Итого: |  |  |

Приложение В

(рекомендуемое)

Таблица В.1 - Список правовых и нормативно-технических документов,

необходимых для расчёта расходов на вывоз ТБО

| № п/п | Наименование документа | Кем и когда утвержден (разработан) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Об отходах производства и потребления |  |
| 2 | О правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение |  |
| 3 | Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов |  |
| 4 | О мерах по ликвидации системы перекрестного субсидирования потребителей услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, а также уничтожению, утилизации и захоронению ТБО |  |
| 5 | Методика расчета нормативной себестоимости продукции (услуг) в санитарной очистке и уборке городов |  |
| 6 | Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства |  |
| 7 | Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте (РЗ112194-0366-97) |  |
| 8 | Нормы расхода жидкого топлива для машин, эксплуатирующихся в предприятиях уборки городских территорий, санитарной очистки и ремонтно-строительном производстве |  |