Источник: ИС Параграф WWW http:///online.zakon.kz

Государственные нормативные документы в сфере архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности, жилищных отношений и коммунального хозяйства

Методические указания по рекультивации свалок в населенных пунктах

Содержание

1. Введение

2. Область применения

3. Нормативные ссылки

4. Термины и определения

5. Общие положения

6. Порядок проведения инженерных изысканий и исследований на территориях, занятых несанкционированными свалками

7. Проектные работы

8. Производство работ по рекультивации несанкционированных свалок

Приложение А (обязательное)

Приложение Б (обязательное)

Приложение В (обязательное)

Введение

Прирост городского населения, изменение структуры потребления и развитие промышленности привело к значительному увеличению количества бытовых и промышленных отходов в крупных городах, которые, при неправильном сборе, несвоевременном удалении и неудовлетворительном обезвреживании, наносят большой ущерб санитарному состоянию населенных мест, вызывая загрязнение воздуха, земли, водоемов и подземных вод, а также увеличению площади нарушенных территорий, т.е. таких, которые не могут в дальнейшем быть использованы без специальных работ по их восстановлению (рекультивации).

1. Введение

В Республике Казахстан до недавнего времени в процессе организации мест захоронения отходов главную роль играли только те факторы, которые учитывали сиюминутную экономию финансовых средств. Поэтому захоронение отходов производилось на неиспользованных землях, в отработанных карьерах по добыче минеральных ископаемых, поймах рек, или вблизи жилых массивов. Отходы складировались на неподготовленное основание и формировались без какого-либо предварительного обоснования, практически отсутствовали инженерно-экологические исследования по определению их негативного воздействия на окружающую среду. Высокая стоимость захоронения отходов на городских полигонах и существенные материальные расходы на их сбор и вывоз, способствовала образованию большого количества свалок как в городской черте, так и в пригородных зонах городов. Особенно сильно это проявляется в мегаполисах по причине того, что образование отходов происходит, как в самих городах, так и в прилегающих областях.

Данные Методические указания предназначены для применения работниками проектно-изыскательских, строительных организаций, а также предприятий по управлению твердыми бытовыми отходами и других организаций Республики Казахстан.

2. Область применения

Настоящие «Методические указания по рекультивации свалок в населенных пунктах» (далее - Методические указания) назначают требования к выполнению работ по рекультивации свалок: подготовку территорий, занятых свалками под строительство предприятий, зданий и сооружений, а также организацию рекреационных зон на их территории в населенных пунктах Республики Казахстан.

Настоящие Методические указания являются нормативно-техническим документом, регламентирующим работы по рекультивации несанкционированных свалок на всей территории Республики Казахстан.

3. Нормативные ссылки

В настоящих Методических указаниях использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Кодекс Республики Казахстан от 09 января 2007 года № 212-III «Экологический кодекс Республики Казахстан»

Закон Республики Казахстан от 3 декабря 2011 года № 505-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по экологическим вопросам»

Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»

Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года № 291-IV «О недрах и недропользовании»

Закон Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года № 219 «О радиационной безопасности населения»

Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2002 года № 361 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148-II «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»

Указ Президента Республики Казахстан от 3 декабря 2003 года № 1241 «Концепция экологической безопасности Республики Казахстан на 2004-2015 годы»

Приказ Министерства охраны окружающей среды от 31.05.2007 № 169-п «Об утверждении классификатора отходов»

Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 16 апреля 2012 года № 110-п «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду»

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26.12. 2012 года № 1684 «О некоторых вопросах лицензирования деятельности по выполнению работ и оказанию услуг в области охраны окружающей среды»

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 2011 года № 1278 «Об утверждении Правил приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно»

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2012 года № 291 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления»

Правила приемки объекта приемочной и рабочей комиссиями, (утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2012 года № 880 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2001 года № 1328 «Некоторые вопросы реализации Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»).

Решение XIV сессии маслихата города Алматы IV созыва от 22 декабря 2008 года № 163 Правила учета, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления в городе Алматы

Нормы радиационной безопасности НРБ-99 (СП 2.6.1.758-99) (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 9.12.1999 г. № 10 Введены в действие с 01.01.2000 г.)

Нормы времени на проведение гидрогеологических исследований (съемочные работы) и мониторинга недр (мониторинг подземных вод) утвержденные приказом заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 5 мая 2011 года № 124.

СНиП РК 1.02-18-2004 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», утвержденные приказом Комитета по делам строительства МИиТ РК от 13 апреля 2004 года № 161

СНиП РК 1.03-26-2004 «Геодезические работы в строительстве»

СНиП РК 1.01-32-2005 «Строительная терминология»

СНиП РК 1.01-35-2005 «Строительная терминология. II часть. Основные комплексы. Инженерные изыскания»

СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» введены приказом Комитета по делам строительства МЭиТ РК от 28 февраля 2002 года № 44 с 1 марта 2002 года

СНиП РК 1.04-14-2003 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию»

СН РК 1.02-18-2007 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Технические требования к производству работ»

СН РК 1.02-02-2008 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила выполнения работ»

СН РК 1.03-01-2007 «Инструкция по проектированию электрического освещения строительных площадок»

СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых зданий и других помещений, общественных зданий», утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 декабря 2011 года № 1431

РДС РК 1.03-03-2001 «Положение о геодезической службе и организации геодезических работ в строительстве»

4. Термины и определения

Благоустройство территории - комплекс проводимых на территории мероприятий, направленных на повышение эстетических и эксплуатационных характеристик территорий и предусматривающих один из следующих видов работ (или их комплекс): архитектурно-планировочную организацию территории, озеленение; устройство архитектурного освещения, поливочного водопровода; размещение малых архитектурных форм, объектов городского дизайна, рекламы, визуальной коммуникации и информации, произведений монументально-декоративного искусства.

Биогаз - смесь газов метана и углекислого газа с примесями азота, водорода, кислорода, сероводорода и др. Образуется в процессе разложения отходов целлюлозными анаэробными организмами при участии бактерий метанового брожения. Является причиной возникновения взрыво- и пожароопасных ситуаций на несанкционированных свалках.

Биологический этап рекультивации земель - этап, включающий в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий по восстановлению плодородия нарушенных земель.

Водоохранная зона - территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается особый режим хозяйственной и других видов деятельности для предотвращения загрязнения, истощения, засоления и заиления водных объектов, a также сохранения среды обитания объектов живого и растительного мира.

Заказчик (застройщик) - юридическое или физическое лицо, имеющее намерение осуществить строительство, реконструкцию или иной вид строительных работ, для проведения которого требуется разрешение на строительство.

Зона бедствия - часть зоны чрезвычайной ситуации, требующая дополнительной и немедленно предоставляемой помощи и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации.

Зона биологического заражения - территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные биологические вещества, биологические средства поражения людей и животных или патогенные микроорганизмы, создающие опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений, а также для окружающей природной среды.

Зона рабочая - участок, на котором непосредственно осуществляются строительно-монтажные работы и размещаются необходимые для этого материалы, готовые конструкции и изделия, машины и приспособления.

Зона радиоактивного загрязнения - территория или акватория, в пределах которой имеется радиоактивное загрязнение. Примечание: в зависимости от степени радиоактивного загрязнения различают зоны умеренного, сильного, опасного и чрезвычайно опасного загрязнения.

Зона санитарно-защитная - зона, отделяющая промышленное предприятие от селитебной территории городов и других населенных пунктов, в пределах которой размещение зданий и сооружений, а также благоустройство территории регламентируются санитарными нормами.

Зона санитарной охраны - территория и акватория, в определенных границах которых устанавливается особый санитарный режим, исключающий возможность заражения и загрязнения источников водоснабжения.

Использование территории - комплекс мероприятий на территории, позволяющих использовать ее в соответствии с разрешенной функцией без права строительства.

Исходная (сходно-разрешительная) документация - совокупность документов, содержащих сведения градостроительного, землеустроительного, инвестиционно-экономического и правового характера, а также иную информацию, необходимую для принятия государственными органами и другими заинтересованными организациями обоснованных решений о возможности строительства объекта и его подсоединения к инженерным коммуникациям.

Изменение окружающей среды - качественная или количественная перемена (обратимая или необратимая) свойств средоoбразующих компонентов в результате оказываемого на них воздействия.

Изыскания инженерные - комплекс технических исследований района строительства, позволяющих обосновать его целесообразность и местоположение, собрать необходимые данные для проектирования новых или реконструкции существующих объектов.

Инженерная деятельность человека - возведение всякого рода сооружений и сопутствующие работы.

Компоненты природной среды - составные части экосистем: воздух, поверхностные и подземные воды, недра (включая грунты и горные породы), почвы, растительный и животный мир.

Карта инженерно-геологического районирования - отображение на топографическом плане (карте) инженерно-геологических условий выделенных таксономических единиц (районов, подрайонов, участков и т.п.) с принятой (заданной) степенью однородности этих условий.

Карта инженерно-геологических условий - отображение на топографическом плане (карте) (в цифровой, графической и иных формах) компонентов геологической среды, оказывающих влияние на здания и сооружения.

Карта инженерно-экологическая - графическое отображение на карте современного экологического состояния окружающей среды и (или) прогноза ее изменения на заданный интервал времени.

Объект рекультивации земель - нарушенный земельный участок, подлежащий рекультивации.

Объект образования строительных отходов - строительная площадка или участок производства строительно-монтажных работ, на которых образуются отходы строительства и сноса.

Обеззараживание - уменьшение до предельно допустимых норм загрязнения и заражения территории, объектов, воды, продовольствия, пищевого сырья и кормов радиоактивными и опасными химическими веществами путём дезактивации, дегазации и демеркуризации, а также опасными биологическими веществами путём дезинфекции и детоксикации.

Обеззараживание воды - уменьшение количества болезнетворных организмов в воде до пределов, установленных санитарно-гигиеническими требованиями.

Обеззараживание природных и сточных вод - уничтожение в воде болезнетворных бактерий и вирусов.

Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях - соблюдение правовых норм, выполнение эколого-защитных, отраслевых или ведомственных требований и правил, а также проведение комплекса правовых, организационных, экологозащитных, санитарно-гигиенических, санитарно эпидемиологических и специальных мероприятий, направленных на предотвращение или предельное снижение угрозы жизни и здоровью людей, потери их имущества и нарушения условий жизнедеятельности в случае возникновения чрезвычайной ситуаций.

Рекультивация земель - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности нарушенных земель и улучшение условий окружающей среды.

Рекультивация свалок - комплекс мероприятий, направленных на возвращение нарушенных земель на участках размещения существующих свалок для дальнейшего хозяйственного использования и улучшения условий окружающей среды.

Рекультивация проводится в два этапа: технический и биологический.

Свалки - не отведенные для размещения отходов территории.

Санкционированные свалки - разрешенные местными органами власти территории для размещения промышленных и бытовых отходов, но не обустроенные в соответствии с требованиями, предъявляемыми к полигонам санитарными нормами и правилами, и эксплуатируемые с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора. Санкционированные свалки являются временными, подлежат обустройству в соответствии с указанными требованиями или закрытию в сроки, необходимые для проектирования и строительства полигонов.

Свалка несанкционированная (погребенная) - стихийно образовавшиеся или возникшие благодаря непродуманной деятельности человека техногенные элементы геологической среды из отходов бытовой и/или производственной сферы площадью более 0,5 га при мощности отложений не менее 1 м (объем более 5000 куб. м).

Селитебная зона - территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования.

Технический этап рекультивации земель - этап, включающий в себя исследования состояние свалки и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку к последующему целевому использованию. Для свалок объем подготовительных работ гораздо больше.

Требования экологические - комплекс ограничений по природопользованию и условий по сохранению окружающей среды в процессе хозяйственной и иной деятельности.

Уполномоченный государственный орган по делам архитектуры, градостроительства и строительства - республиканский государственный орган, осуществляющий руководство в сфере государственного управления архитектурной, градостроительной и строительной деятельностью, а также предусмотренные законодательством межотраслевую координацию и иные специальные исполнительные функции.

Чрезвычайная экологическая ситуация (экологический кризис) - устойчивые отрицательные изменения окружающей среды, угроза здоровью населения, устойчивые отрицательные изменения состояния естественных экосистем (уменьшение видового разнообразия, исчезновение отдельных видов растений и животных, нарушение генофонда).

Экологический мониторинг (мониторинг окружающей среды) - комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.

5. Общие положения

5.1 Изменения и дополнения в данный документ могут вносить и утверждать в установленном порядке все заинтересованные организации Республики Казахстан.

5.2 Все виды работ по рекультивации свалок, подготовка территории к строительству следует производить в соответствии с рабочим проектом, согласованному в установленном порядке. Только после получения разрешения (ордера) разрешается приступать к выполнению строительных и инженерно-изыскательских работ.

5.3 Пакет проектной документации по подготовке соответствующих территорий к строительству, при наличии необходимого разрешения на реализацию градостроительной деятельности, выполняется на основании задания на проектирование в соответствии с исходной (сходно-разрешительной) документацией.

Задание для разработки рабочего проекта выполняется на основных принципах проведенных инженерных изысканий и выработанных предложений по рекультивации свалок. Задание необходимо согласовывать с заказчиком, инвестором, органами местного самоуправления, Комитетом по делам строительства и ЖКХ, Комитетом государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Для разработки рабочего проекта рекультивации свалки исходными данными являются:

- разрешение на ведение градостроительной деятельности;

- задание на проектные работы;

- исходная (сходно-разрешительная) документация;

- ситуационный план местности (М 1:2000);

- топографический план с указанием подземных коммуникаций (М 1:1000, М 1:500) объекте с прилегающей зоной 100 м;

- техническое условие на подсоединение к общегородским инженерным коммуникациям;

- направление рекультивации;

- результаты инженерно-экологических и санитарных и гигиенических исследований;

- дeндроплан и экспликация зеленых насаждений;

- территория размещения отходов;

- документы на право на использования объекта недвижимости.

5.4 Заказчиком (застройщиком) в ходе проведения проектирования и изыскательских работ, и в соответствии с градостроительным заключением обеспечивается выполнение всех необходимых инженерно-геологических изысканий. Проводятся исследования состава почвы (грунтов) на эпидемиологические, физико-химические, экологические, радиологические нормы безопасности с обеспечением мероприятий по рекультивации и утилизации загрязненного грунта в специальные места захоронения.

5.5 Учитывая, что свалки, чаще всего, размещаются на пониженных участках местности, в поймах рек и ручьев, в оврагах на водосборных участках, в непосредственной близости крутых склонов, в искусственных выемках и т.д., в ходе проведения проектирования и изыскательских работ надлежит досконально рассматривать вопросы инженерно-геологического мониторинга и гидрогеологического моделирования на весь срок производства работ, а также на перспективу.

5.6 В ходе проведения строительных работ заказчик (застройщик) обязан проводить в установленном порядке мониторинг создавшейся ситуации по размещению отходов. Кроме того, заказчик (застройщик) должен представлять отчетность в установленном порядке и в сроки, которые определены специально уполномоченным органом исполнительной власти в области статистического учета по согласованию с соответствующими органами исполнительной власти в области обращения с отходами.

6. Порядок проведения инженерных изысканий и исследований 
на территориях, занятых свалками

6.1 Для выбора проектных решений и подготовке к строительству инженерные изыскания на территориях, занятых свалками, должны проводиться в соответствии с требованиями СНиП РК 1.02-18-2004, СНиП РК 1.04-14-2003, СНиП РК 1.01-35-2005 и соответствовать требованиям настоящих Методических указаний.

6.2 При инженерных изысканиях должны выполняться: геодезические, геологические, гидрометеорологические, экологические исследования, изучение грунтовых оснований, источников водоснабжения на базе подземных вод.

6.3 Инженерные изыскания осуществляются юридическими и (или) физическими лицами, имеющими соответствующие лицензии на их выполнение.

6.4 Планирование и выполнение инженерных изысканий следует осуществлять на основе технического задания на их производство, предоставленного организацией-заказчиком.

6.5 Основанием для выполнения инженерных изысканий является договор (контракт) между заказчиком и исполнителем инженерных изысканий с обязательными к нему приложениями: техническим заданием (письмом), календарным планом работ, расчетом стоимости и, при наличии требования заказчика, программой инженерных изысканий, а также дополнительных соглашений к договору при изменении состава, сроков и условий выполнения работ.

6.6 Инженерные изыскания должны реализовываться при обязательном наличии решения соответствующих органов исполнительной власти и документации соответствующей действующему законодательству. Обязательным является предварительное оформление сходно-разрешительной документации на работы по проектированию и рекультивации свалки.

Необходима регистрация производства инженерных изысканий, которая осуществляется в установленном порядке соответствующими органами исполнительной власти и с вовлечением организаций, исполняющих территориальные функции в области инженерных изысканий для строительства.

Оформление регистрации производства инженерных изысканий с оплатой соответствующих услуг осуществляет заказчик (застройщик) или по его поручению исполнитель инженерных изысканий

Оформление ордеров на инженерно-геологические изыскания (бурение скважин, переходка шурфов) производится в следующем порядке.

6.7 В описании свалок должны быть отражены следующие пункты:

- образование, распространение, мощность слоев и распространения по площади техногенных отложений;

- длительность образования и завершенность состояния уплотнения и упрочнения всей толщи техногенного грунта;

- физикo-механические свойства состояния основных разновидностей антропогенных отложений;

- происхождение антропогенных образований (бытовых, строительных, промышленных отходов);

- геоморфология, расположение свалки (карьер, насыпь, поймы рeк и т.п.);

- вероятная экологическая и санитарная опасность.

6.8 Выбирая методику проведения инженерных изысканий, следует учесть, что изменение техногенных грунтов происходит в широком диапазоне - от разновидностей, достаточно близких к природным грунтам, до грунтов, не имеющих аналогов.

В составе специальных работ на свалках предусматриваются:

- строительные работы;

- рекогносцировка местности;

- инженерно-геологические изыскания;

- топографические работы;

- инженерно-экологические исследования;

- радиометрические исследования;

- определение медико-биологических и санитарно-эпидемиологических параметров.

6.9 Инженерно-геодезические изыскания выполняются в соответствии со СНиП РК 1.03-01-2007, СНиП РК 1.02-02-2008 и требованиями настоящих Методических указаний.

6.9.1 При выполнении инженерных изысканий на свалках топографическую съемку выполняют в масштабе 1:500, 1:1000, который определяется размером исследуемой территории и сложностью экологической ситуации.

Заказчиком в техническом задании устанавливается масштаб выполненных топографических съемок и высоты сечения рельефа в ходе проведения инженерно-геодезических изысканий.

6.10 Для получения необходимых исходных данных для рабочего проектирования осуществляются инженерно-геоэкологические изыскания. Проводятся почвенные обследования, с целью определения наличия сохранившегося плодородного слоя почвы на территории свалки и прилегающих землях. Кроме того, инженерно-геоэкологические изыскания обязательно предусматривают проведение следующих видов изысканий - инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий.

Виды работ предшествующие инженерно-геоэкологическим изысканиям:

- сбор архивных данных и анализ материалов (топографических, инженерно-геоэкологических) прошлых лет на территории расположения свалки;

- инженерно-геодезические работы;

- рекогносцировка территории размещения свалки.

6.10.1 Для выявления элементов рельефа, служивших основой для образования свалки, проводится сбор и изучение материалов топографических и инженерно-геологических изысканий прошлых лет. Выявляются глубины карьеров, оврагов и других понижений, послуживших вместилищем отходов. Настоящие данные нужны для задания проектных глубин скважин и уточнения возраста свалки.

6.10.2 Топографические материалы в масштабе 1:500, 1:1000 передаются специализированными организациями, с лицензированием выполнения указанных работ.

6.10.3 Рекогносцировка площади свалки проводится с целью определения возможности подъезда необходимой техники и определения крупногабаритных отходов, мест просачивания фильтрата из отходов, образования в понижениях ручьев и луж.

6.11 Инженерно-геологические изыскания выполняются в соответствии со СНиП РК 1.02-18-2007 и требованиями настоящих Методических указаний.

6.11.1 С целью получения необходимых материалов для проектирования и выполнения строительных работ проводятся инженерно-геологические изыскания позволяющие обеспечивать комплексное изучение инженерно-геологических условий участка занятого свалкой. Данные изыскания исследуют рельеф, состав, состояние и свойства грунтов, геологическое строение, геоморфологические и гидрогеологические условия, прогноз возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия рекультивируемого участка с геологической средой.

6.11.2 При выполнении инженерно-геологических работ на несанкционированных свалках необходимо установить:

- принадлежность техногенных грунтов по виду, их распространение, мощность и ее изменение по площади;

- длительность формирования слоев техногенных грунтов, степень завершенности уплотнения и упрочнения;

- особые свойства техногенных грунтов, особенно их токсичность, возможность образования биогаза, возможность заражения окружающей среды.

6.11.3 Виды работ, входящие в состав инженерно-геологических изысканий:

- сбор и обработка данных об изысканиях прошлых лет;

- рекогносцировка территории свалки;

- проходка скважин, вскрытие шурфов;

- геофизические наблюдения;

- исследование грунтов в натурных условиях;

- гидрогеологическое изучение;

- лабораторные исследования поверхностных и подземных вод, грунтов;

- проведение топографо-геодезических работ;

- обработка материалов;

- составление обобщающего отчета.

6.11.4 Способы и виды проходки горных выработок соответственны обеспечить вероятность обнаружения и отображения их состава, структуры, текстуры и прочих особенностей, условий залегания, количественной оценки их свойств.

6.11.5 В ходе инженерно-геологических изысканий на территории свалки необходимо осуществлять инженерно-геологическую съемку в масштабе 1:1000, 1:500, определяемого размером исследуемой территории, сложностью экологической ситуации и требованиями заказчика. Провести топографо-геологические работы, для уточнения объемов заскладированных отходов, площади свалки и высотных отметок поверхности земли и отвалов отходов.

6.11.6 Количество горных выработок устанавливается в соответствии с СН РК 1.02-18-2007 как для III категории сложности инженерно-геологических условий в зависимости от принятых изысканий масштаба съемки:

- при масштабе съемки М 1:1000 - 8 шт./1 га площади свалки;

- при масштабе съемки М 1:500 - 16 шт./1 га площади свалки.

6.11.7 Бурение скважин надлежит исполнять с проходкой всей массы техногенных грунтов с углублением в коренные породы на глубину 2,0 м.

Размещать горные выработки следует с учетом особенностей структуры и рельефа поверхности натуральной основы техногенной толщи, учитывая наличие депрессий и засыпанных оврагов.

6.11.8 Во время процесса бурения берутся пробы техногенного грунта и грунтовых вод.

В ходе бурения изучается морфологический состав техногенного грунта с определением процентного соотношения отходов разных видов (твердых бытовых, строительных, промышленных).

Необходимо проводить дезинфекцию буровых снарядов во избежание переноса загрязнения из одной скважины в другую, при наличии имеющейся органики в теле свалки. Пробы грунта отбираются на бактериальное, радиологическое и химическое загрязнение.

Отбор проб воды на химическое, бактериальное и радиологическое загрязнение производится из ближайших поверхностных водотоков и водоемов.

6.11.9 Отбор проб техногенных грунтов следует производить в соответствии с действующими на территории РК нормативными документами.

Из верхнего слоя - методом «конверта» (производится смешанная проба на участке 20 - 25 кв. м) на глубину 0,0-0,30 м, а из скважин - методом индивидуальной пробы, однако, не реже чем через 1 м в глубь зоны загрязнения.

Численность и месторасположение проб, а также расстояние между ними определяют в программе изысканий. При уточнении таких параметров как площадь, мощность, состав несанкционированной свалки может быть изменена плотность опробования.

6.11.10 C целью оценки гидрогеологических условий в зоне свалки производят бурение дополнительных скважин в створах в основном направлении потока подземных вод и в направлении к ближайшим водоемам и водотокам. В дополнительных скважинах производятся пробы воды, измеряется уровень подземных вод, выполняются опытные откачки и надзор за возобновлением уровня высоты напора. Скорость фильтрации и связанная с ней скорость переноса загрязнителей рассчитывается по данным о положении уровней подземных вод и фильтрационных свойствах пород.

6.11.11 В лабораторных условиях в пробах предопределяют физикo-механические свойства грунтов объемная масса, его плотность, пористость, механический состав, коэффициент фильтрации.

В произведенных пробах грунта и воды определяются рН, минерализация, наличие тяжелых металлов, аммонийного азота, БПК, ХПК, нефтепродуктов, мышьяка, суммарное содержание углеводородов, нитратов и хлоридов.

6.12 Инженерно-экологические изыскания выполняются в соответствии с СН РК 1.02-18-2007, СН РК 1.02-02-2008 и требованиями настоящих Методических указаний.

6.12.1 Инженерно-экологические изыскания осуществляются в координировании с инженерно-геологическими изысканиями.

6.12.2 Инженерно-экологические изыскания проводятся с целью получения точных данных о состоянии окружающей среды в зоне влияния свалки.

Совокупность всей полученной информации, позволит обеспечить правильность выбора верного инженерного решения по восстановлению хозяйственной ценности территории, и определить характер и мероприятия, необходимые для предотвращения отрицательных последствий проведенных инженерных работ по рекультивации.

6.12.3 Инженерно-экологические изыскания предусматривают:

- сбор и обработку архивных материалов;

- рекогносцировку территории;

- разработку дeндроплана и перeчетной ведомости;

- проходку скважин, разработку шурфов для получения экологических параметров;

- экoлого-гидрогеологическое изучение;

- геоэкoлогическая оценка и исследование загрязненности атмосферы, почвы, грунта, поверхностных и грунтовых вод;

- лабораторный химический анализ;

- оценка радиационных параметров;

- газогеохимические обследования;

- санитарная, эпидемиологическая и биологическая оценка состояния среды;

- камеральная обработка данных, составление отчета.

6.12.4 Инженерно-экологические исследования, проводящиеся на территориях, подлежащих рекультивации, должны включать бурение скважин, отбор и проведение опробования насыпных и подстилающих грунтов на пространный комплекс веществ-загрязнителей неорганического и органического происхождения независимо от площади.

6.13 В комплексе с гидрогеологическими обследованиями при инженерно-геологических изысканиях надлежит осуществлять эколoго-гидрогеологические исследования.

6.14 Пробы и оценка загрязненности атмосферного воздуха на свалке и на территории, прилегающей к ней, должны содержать показатели, контролируемые действующими нормативами для промышленного и гражданского строительства.

6.14.1 В процессе разложения складируемые отходы выделяют летучие вещества, загрязняющие атмосферный воздух. Содержание, количественные параметры и процентное соотношение некоторых компонентов обусловливаются составом отходов, климатом, биохимическими процессами, доминирующим характером процесса разложения, например, аэробный или анаэробный. Среди составляющих основу ингредиентов имеются в наличии углекислый газ, метан, аммиак и водород. Также, могут находиться непредельные углеводороды, сероводород и окись углерода. Вредной для окружающей среды является, разносимая на расстояние до нескольких километров в процессе рекультивации, пыль.

6.14.2 При проведении строительных работ в районе размещения свалок качество атмосферного воздуха должно соответствовать требованиям соответствующих санитарных норм. Исследование состояния атмосферного воздуха производят двумя способами:

1) наблюдение за качеством воздуха в жилых массивах, расположенных вблизи свалки - до начала рекультивации, в процессе ее проведения и по завершении рекультивации;

2) прохождение зонального распространения загрязнения по воздуху от свалки.

6.14.3 В атмосферном воздухе, в обязательном порядке, определяют наличие пыли, микробной обсемененности, аммиака.

Исходя из того, что содержание некоторых компонентов обуславливается местными условиями (содержание отходов, климат, уровень развития биохимических процессов, характер разложения), перечень устанавливаемых загрязнителей воздуха может быть дополнен за счет таких компонентов как фенол, формальдегид, сера и сероводород, диоксид азота, метан, диоксид углерода.

6.14.4 Измерения и обработка итогов наблюдений, а также оценка загрязненности воздуха подлежат выполнению согласно нормативно-методическим и инструктивным документам гидрометеорологических служб и мониторинга окружающей среды.

6.14.5 С целью оценки состояния атмосферного воздуха до начала выполнения рекультивации в жилых массивах, расположенных вблизи свалки, на границе жилого массива устанавливают объемы выбросов вредных веществ в среднем за сутки. Применяя соответствующий режим отбора проб. Оценку загрязнения атмосферы необходимо проводить отдельно для каждого из веществ и каждой комбинации веществ c вредным действием. Уровень загрязнения воздуха определяется кратностью превышения всех результатов измерений расположенных на границе жилой застройки содержания вредных веществ над средней суточной предельно допустимой концентрацией (ПДКсс) учитывая класс опасности, суммарное биологическое воздействие загрязнений воздуха при установленной частоте превышений ПДКсс.

6.14.6 В процессе отбора проб воздуха необходимо придавать значение розе ветров и расположению с подветренной стороны населенных пунктов.

6.14.7 Исследуя микробную обсемененность важно сопоставить полученные результаты в контрольной точке, то есть вне зоны влияния свалки.

6.14.8 Для оценки качества воздуха в поясе влияния свалки необходимо изучить зональное распространение загрязнений используя метод натурных наблюдений. Изучение зонального распространения работ основывается на данных действующих на территории РК нормативных документов.

6.14.9 В ходе проведения вскрышных работ устанавливают выбросы вредных веществ и их соответствие нормам в разовом режиме через каждые три часа. При замерах обязательно учитывается и то, что при вырывании техногенных грунтов существенное количество кислорода проникает в них и состав биогаза значительно изменяется, т.к. анаэробные процессы трансформируются в аэробные.

6.14.10 Существенным источником загрязнения воздуха на свалке и в полосе ее негативного влияния в ходе выполнения вскрышных работ становятся выхлопные газы строительных механизмов и грузовых автомобилей. Расчет выбросов при работе автотранспорта производится в соответствии с методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду.

6.14.11 При проведении вскрышных работ оценка загрязнения атмосферы обязательно проводится отдельно для каждого вещества и каждой комбинации веществ с вредным действием. Критерием чистоты атмосферного воздуха используются максимальные разовые предельно допустимые концентрации (ПДКмр), относящиеся к двадцатиминутному интервалу осреднения.

6.14.12 Уровень загрязнения воздуха в области несанкционированной свалки в ходе выполнения вскрышных работ определяется по кратному превышению результатов измерений на границе жилого массива содержания вредных компонентов над ПДКмр учитывая класс опасности, суммарное биологическое воздействие загрязнений воздуха при установленной частоте превышений ПДКмр.

В случаях, когда для заданного загрязняющего вещества установлена только средняя суточная предельно допустимая концентрация (ПДКсс), а ПДКмр нет, возможно использование ПДКсс.

6.14.13 Уровень загрязнения воздуха в районе производства работ на территории несанкционированной свалки определяется по кратности превышения результатов измерений в зоне проведения работ содержания вредных компонентов над предельно допустимой концентрацией загрязняющих веществ рабочей зоны (ПДКрз) учитывая класс опасности, нормативное суммарное биологическое воздействие загрязнений воздуха при обусловленной частоте превышений ПДКрз. ПДКрз приведены в СН 1.02.011-94, утвержденных Министерством здравоохранения Республики Казахстан.

6.14.14 Если результаты измерений над ПДК превышены, то работы по рекультивации свалки приостанавливаются до заключения соответствующих органов oб уровне опасности, выявлении причин появления вредных веществ в воздухе и способах уменьшения их концентраций (перекрытие открытых участков чистым грунтом, уменьшение территории вскрышных работ, выполнение земляных работ по отношению к жилой застройке при благоприятной розе ветров и т.п.).

6.15 Для токсикологической оценки прилегающей к свалке территории в ходе инженерно-экологических изысканий необходимо выполнять опробование почв как компонента окружающей среды, имеющего способность накапливать значительные количества загрязняющих веществ и оказывать непосредственное негативное влияние на здоровье населения. Исследования почв и грунтов в процессе инженерно-экологических изысканий следует проводить в соответствии со СНиП РК 1.02-18-2004. Уровень загрязнения почв и грунтов исследуемых территорий необходимо проводить согласно РНД 03.3.0.4 01-96 «Методические указания по определению уровня загрязнения компонентов окружающей среды токсичными веществами отходов производства и потребления».

6.15.1 Отбор проб следует производить в соответствии с действующими и утвержденными на территории РК нормативными документами.

Процесс отбора проб возможно совершать из верхнего слоя, используя метод «конверта» (смешанная проба на территории 20-25 кв. м) вглубь на 0,0-0,30 м.

В полученных пробах определяются рН, содержание мышьяка, тяжелых металлов, нефтепродуктов, суммарное содержание углеводородов.

6.15.2 На территориях, занятых несанкционированными свалками, донные отложения водотоков и водоемов, имеющие контакты с источником загрязнения, подлежат опробованию.

6.15.3 Уровень химического загрязнения почв тяжелыми металлами и мышьяком, техногенных грунтов и донных отложений определяется по суммарному показателю химического загрязнения (Zc), служащему индикатором отрицательного воздействия на здоровье населения.

Суммарный показатель химического загрязнения (Zc) охарактеризует уровень химического загрязнения почв и грунтов исследуемых территорий вредными веществами всевозможных классов опасности и устанавливается как сумма коэффициентов концентрации отдельных компонентов загрязнения по формуле:

Zc = Kc +...+ Kc +...+ Kc - (n - 1),                               (6.1)

1        i         n

где:

n - число компонентов;

Кс - коэффициент параметра концентрации i-го загрязняющего параметра,

Кс = Сі/Сф,                                (6.2)

где:

Сi - фактическое содержание искомого вещества;

Сф - местное фоновое содержание искомого вещества.

Строго необходимо выполнять условие Сi/Сф > 1.

Коэффициенты концентрации для загрязняющих веществ неприродного происхождения определяют как частное от деления массовой доли загрязнителя на eго ПДК.

6.15.4 Допускается использование справочных материалов, если отсутствуют фактические данные по регионально-фоновому содержанию контролируемых химических элементов в почве.

6.15.5 Степень химического загрязнения почв и грунтов обусловливается в соответствии с Приложением 2.

Заключение о соответствии почв и грунтов санитарным нормам и правилам выдается уполномоченным органом.

6.15.6 Причисление техногенных отходов к классу опасности для окружающей среды необходимо производить в соответствии с Классификатором отходов.

6.16 Опробование и оценку уровня загрязненности поверхностных и подземных вод при проведении инженерно-экологических изысканий надлежит производить с целью оценки качества воды, как одного из компонентов природной среды, подверженному загрязнению, а также являющуюся переносчиком и распространителем загрязнений.

6.16.1 Качество воды водных объектов должно отвечать основным требованиям, предъявляемым уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Содержание химических элементов нe должно превосходить предельно допустимые концентрации веществ в водных объектах, соответствующие действующим на территории РК нормативным документам. Свалка считается источником загрязнения водного объекта в случае несоответствия качества воды установленным на территории РК нормам. В этом случае необходимо проведение технических мероприятий по обезвреживанию источника загрязнения.

6.16.2 Пробы воды с поверхностных водотоков (рек, ручьев) водоемов (прудов, озер), накопителей сточных вод и коллекторов, и проведение их анализа надлежит осуществлять соответственно установленным государственным стандартам, нормативно-методическим и инструктивным документам Министерства регионального развития Республики Казахстан, Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан и Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

6.17 Санитарные и эпидемиологические, биологические исследования необходимо проводить с целью оценки нынешнего состояния и прогноза вероятных изменений здоровья населения под воздействием экологических и санитарно-эпидемиологических условий состояния территории при выполнении строительных работ по рекультивации территорий, занятых несанкционированными свалками, в ходе реализации проектов строительства.

Оценка уровня экологических условий должна включать поэтапную оценку влияния состояния среды обитания на здоровье населения на базе установленной на территории Республики Казахстан системы санитарно-гигиенических норм.

Состояние здоровья населения и уровень его ухудшения надлежит оценивать согласно медицинских и демографических критериев принятых в соответствующих нормативных документах РК.

6.17.1 Санитарные, эпидемиологические, медицинские и биологические обследования оценки состояния грунта в области воздействия свалок позволяют получить сведения по двум важным аспектам:

1) оценка техногенного грунта и его отрицательного воздействия на окружающую среду;

2) оценка загрязнения грунта вокруг участка занятого свалкой.

6.17.2 Техногенный грунт соединяет в разных пропорциях твердые бытовые и промышленные отходы, строительный мусор и другие отходы и, соответственно, содержит кишечную палочку, яйца гельминтов, всевозможные патогенные микроорганизмы. В прямой зависимости от условий хранения и характера протекающего процесса находится степень обезвреживания отходов на свалке. Характеристика выделяющегося из почвы фильтрата несет в себе достаточно информации о степени санитарной опасности техногенного грунта.

6.17.3 Пробы техногенного грунта для дальнейшей оценки степени его санитарной опасности выполняют как до начала вскрышных работ, так и в процессе их осуществления. Проведение исследования степени загрязненности почвы на территории, окружающей свалку, возможно проводить один раз до начала рекультивации с целью определения площади, подвергавшейся негативному воздействию свалки, ее уровня и происхождения загрязненности, определения необходимых мер по очистке или обработке загрязненной почвы.

При обнаружении загрязнения прилегающих к свалке территорий сверх определенных норм меры по обеззараживанию и вывозу отходов вносятся в перечень работ по проведению рекультивации свалки.

6.17.4 В соответствии с СНиП РК 1.02-18-2004 пробы техногенного грунта (отходов) представляется производить методом «конверта» с поверхностного слоя почвы (смешанная проба взятая на площади 20-25 кв. м) вглубь 0,0-0,30 м; или методом индивидуальной пробы, через 1 м на глубину зоны загрязнения, производится отбор проб грунтов из скважин.

В зависимости от вида и назначения проектируемого объекта и природнo-техногенных условий зоны исследований в программе изысканий устанавливается количество проб, их расположение и расстояние между ними. При инженерно-геологических изысканиях производятся пробы для санитарно-эпидемиологических и медико-биологических исследований.

6.17.5 Подобный порядок отбора проб почвы на окружающей территории, но, количество и размещение участков обусловливается индивидуально и зависит от габаритов свалки, состава почвы, обстоятельств эксплуатации территории после рекультивации, степени и характера процесса разложения, проникaемости фильтрующего слоя, состояния гидрометеорологических условий. Характер использования земель, расположенных вокруг свалки (зоны отдыха, жилая зона, промышленная зона и т.д.) также должен учитываться при отборе проб.

6.17.6 Пробы техногенного грунта и почвы отобранные для санитарного анализа в районе территории окружающей свалку, содержат санитарно-химические, радиологические и микробиологические исследования.

6.17.7 Специальное место в оценке санитарного состояния свалки, отводится исследованию качества фильтрата. Обычно он содержит в себе все загрязнители, имеющиеся в концентрированном виде в грунте свалок. В санитарную оценку фильтрата входят как минимум определения данных показателей: нефтепродукты, тяжелые металлы, толуол, этилбензол, фенол, крезолы, хлорбензол, БПК, ХПК, мышьяк и существенные санитарно-бактериологические и гельминтологические показатели.

6.17.8 Санитарная оценка загрязнения почвы и техногенного грунта проводится согласно санитарным и гигиеническим нормам, принятым на территории РК.

Также возможна санитарная оценка загрязнения почвы и техногенного грунта согласно Приложению 3.

6.18 Существенными путями распространения загрязняющих веществ с территорий свалок считаются поверхностные воды, появляющиеся и стекающие во время дождей, и фильтрат, выступающий из почвы во время атмосферных осадков, а также вследствие биохимических реакций, проходящих в теле свалки.

6.18.1 Оценить степень загрязнения рек размещенных в непосредственной близости от свалки за счет поверхностного стока с ее территории возможно учитывая соотнесение показателей качества воды в реке, до контакта с поверхностным стоком и после смешения с ним.

Загрязнением водоема стоками с территории свалки считается изменение качества воды, выходящее за пределы требований, которые предъявляются к качеству воды водоемов, приведенных в соответствующих нормативных документах, действующих на территории РК.

6.18.2 Установление величины и степени загрязненности подземных вод обязательно в каждом эпизоде рекультивации свалки. Уровень подземных вод может быть и ниже, и выше подошвы свалки. Самым экологически неблагоприятным случаем считается подтопление свалки, что потребует более скрупулезного исследования загрязненности подземных вод.

6.18.3 Посредством отбора и исследования проб по течению грунтового потока проводят оценку влияния свалки на качество подземных вод.

6.18.4 Обнаруженные при исследованиях направления и скорость движения подземных вод разрешают определить промежуток времени, нужный для прохождения загрязнения от свалки к местам водозабора или разгрузки в поверхностные водоемы и водотоки. В данном случае необходимо учитывать, что только такие консервативные химические вещества как хлориды и фенол двигаются с такой скоростью, с какой идет грунтовый поток. Значительная же часть химических загрязнений движется гораздо медленнее подземных вод, это связано с особой сорбционной способностью водовмещающих пород. Перемещение в потоке подземных вод загрязнений бактериального характера происходит в 2-2,5 раза медленнее скорости течения.

6.18.5 При условии, что в ходе выполнения анализа качества воды будет выявлено негативное воздействие на состояние подземных вод, важно выделить границы их распространения посредством проб из пробуренных скважин на всевозможных расстояниях от территории свалки.

Как правило, бурят четыре ряда скважин, по первому ряду возможно определить распространение загрязнений вниз по течению подземных вод, по второму - вверх и по оставшимся двум - в стороны от оси течения подземных вод.

6.18.6 Уровень загрязненности подземных вод, определенной существованием свалки, базируется на сравнении ряда показателей химического, бактериологического, гельминтологического и вирусологического исследования проб, отобранных из скважин расположенных ниже течения подземных вод, с пробами, взятыми из скважин расположенных выше по течению.

6.18.7 Гигиеническими критериями при оценке загрязнения воды в водоемах и подземных вод считаются действующие нормативы на содержание вредных веществ в воде предназначенной для хозяйственного и культурно-бытового водопользования. Показатели, определяемые в воде, составляют следующий перечень:

- прозрачность;

- рН;

- взвешенные вещества и потери при прокаливании;

- химическую потребность кислорода (ХПК);

- биохимическую потребность кислорода (БПКполн.);

- коли-фаги;

- общие колиформные бактерии;

- яйца гельминтов.

К данному перечню присоединяются вещества, увеличение содержания которых, неразрывно связано со свалками: нефтепродукты, толуол, этилбензол, фенол, крезолы, хлорбензол, дихлорбензол, тяжелые металлы, мышьяк и др.

6.19 Актуальность оценки состояния свалки, как потенциального источника инфекционных заболеваний, переносчиками которых являются грызуны, насекомые, а также необходимость проведения соответствующего комплекса профилактических мер, предопределяет ее существование.

6.19.1 Колонии крыс как правило, располагаются по всему периметру свалки - на склонах и у подножия.

Расположение свалок находится в достаточной близости к населенным пунктам, а способность крыс мигрировать на большие расстояния, до 10 км, создает реальную эпидемическую угрозу населению.

6.19.2 В теле свалки допустим вывод различных видов мух. Наиболее опасными переносчиками заболеваний считаются такие виды как комнатные, падальные и мясные мухи.

В субстратах свалки численность личинок мух способна достигать в зависимости от видов насекомых от 70 до 3500 экземпляров на 1 кв. м. Плотность личинок на единицу площади обусловливается физикo-химическими параметрами техногенного грунта, наибольшее значение из которых имеют рН, температура, влажность на глубине до 60-80 см. Этими же параметрами определяется и окончательная численность мух.

6.19.3 По результатам комплексного обследования оценивается санитарно-эпидемиологическая ситуация.

Результатом аналогичного обследования, которое проводится в течение всего периода рекультивации свалки, являются карты распределения и скопления поселений грызунов, в первую очередь крыс.

Подобное обследование территории занятой свалкой совершается для установления заселенности почвы личинками мух.

6.20 В результате процессов разложения отходов органического происхождения образуется интенсивное газообразование.

При доминировании анаэробных процессов существенными компонентами биологического газа, угрожающими экологическому благополучию, являются метан (CН4) и диоксид углерода (СО2). Также возможно наличие водорода (Н2), сероводорода (H2S) и многих других соединений. В этой связи во время использования территорий свалок с органическими отходами надлежит учитывать ряд всевозможных опасных явлений, таких как:

- взрыво- и пожароопасные ситуации;

- дефицит кислорода;

- токсикологические неблагоприятные условия;

- неприятные запахи;

- подавление растительности.

Грунты где содержание метана более 0,1% и СО2 > 0,5% считаются потенциально опасными в газогеохимическом отношении; если содержание метана более 1,0% и СО2 до 10% - это опасные грунты; а если содержание метана более 5,0% и СО2 - n х 10% - такие грунты считаются пожаро- и взрывоопасными.

На картах отображают экологически опасные зоны (с содержанием метана более 1,0% и СО2 > 10%), из которых почва удаляется и полностью заменяется на газогеохимически инертную, а также вероятно опасные зоны (при содержании метана более 0,1% и СО2 > 0,5%). Различные газогeохимические аномалии, на генном уровне и пространственно связанные с газопроизводящими грунтами, выделяют при нахождении в насыпных землях метана более 0,01% и СО2 > 0,2-0,3%.

6.20.1 На этапе подготовки к рекультивации свалки производят газогеохимические изыскания, с целью оценки газовыделения техногенными грунтами с основным содержанием ТБО и предупреждения негативных последствий, связанных с выбросом в атмосферу взрывоопасного и токсичного для людей биогаза.

6.20.2 Газохимическая съемка проводится в процессе инженерно-экологических изысканий в два этапа, в соответствии с нормативной документацией в области инженерно-экологических изысканий.

Объем исследований и его характер определяются конкретными задачами.

6.20.3 Выделение газопродуктивных блоков техногенного грунта посредством газохимической съемки в шпуровой и выпускающей модификациях проводится на первом этапе. Замеры, как правило, осуществляются по систематической квадратной сети с шагом от 40 до 60 метров. Общее количество пунктов зависит от размеров территории. Концентрации метана и углекислого газа определяются в пробах, взятых при помощи измерительного сосуда. Метан, углекислый газ, кислород и азот определяются в шпуровой пробе.

6.20.4 На втором этапе высчитывают запасы биoгаза в пределах продуктивных блоков в ходе бурения скважин колонковым или шнекoвым методом отбирая пробы керна, со строгой привязкой образцов почвы по глубине. Шaг отбора предопределяет получение информации по каждому двухгодичному слою техногенных почв. В пробах, взятых из грунта, определяется наличие органического углерода, гуминовых веществ, содержание углерода вторичных карбонатов.

6.20.5 Рекомендации по дегазации оставшейся после рекультивации части техногенного грунта, по организации системы контроля уровня загазованности, по предотвращению отрицательного действия биогаза на персонал занятый в рекультивации свалки должны стать результатом рассмотрения биологического газообразования.

6.21 В составе инженерно-экологических изысканий производится оценка радиационной ситуации. Складирование отходов на свалках не исключает случайного попадания или предумышленного захоронения радиоактивных веществ в техногенном грунте, представляющих радиоэкологическую опасность.

В целях радиационной безопасности персонала, производящего рекультивационные работы, необходимо провести радиационное обследование техногенных почв и прилегающей к ним территории до начала выполнения вскрышных работ и в ходе их проведения.

6.21.1 Радиационное обследование грунтов, на которых ведутся работы по рекультивации, проводится для выполнения требований норм радиационной безопасности НРБ-99 (СП 2.6.1.758-99) в части ограничения облучения населения источниками ионизирующих излучений техногенного и природного происхождения. Радиационное обследование должно осуществляться организациями, прошедшими в установленном порядке аккредитацию в области измерения радиационных характеристик территорий и почв (грунтов) жилой и промышленных зoн.

6.21.2 При проведении измерений применяются поисковые гамма-радиометры типа СРП-68-01, СРП-68Н и др., они фиксируют поток гамма-квантов в энергетическом диапазоне от 0,05 до 3,0 МэВ с базовой погрешностью не более 30%; дозиметры гамма-излучения с нижним пределом измерения мощности эквивалентной дозы (МЭД) не более 0,1 мкЗв/ч: лабораторные и полевые гамма-спектрометры, измеряющие интенсивность потока гамма-квантов с энергией от 0,05 до 3,0 МэВ и разрешением по цезию-137 (Е = 0,662 МэВ) не хуже 8%.

6.21.3 До начала процедуры проведения измерений представляется план обследуемой территории в масштабе 1:500 и проводится ее разведка на местности. На плане указываются рекультивируемые площади, сеть контрольных точек, промаркированные профили пешеходных маршрутов.

6.21.4 Радиационное обследование территории свалки в ходе инженерных изысканий начинается с проведения поисковой пешеходной гамма-съемки по размеченным на ней прямолинейным профилям, с расстоянием между ними не более 2 м. Важнейшим поисковым признаком наличия участка радиоактивного загрязнения или источника ионизирующего излучения служит усиление частоты следования прослушиваемых звуковых сигналов. В процессе выполнения работ нужно проводить радиационный контроль «подозрительных объектов», которые располагаются в промежутках между профилями: деталями аппаратуры, различными порошками, обломками лабораторной посуды, обтирочным материалом и т.п. Через 5-10 м по профилю производятся измерения МЭД при обязательном расположении на поверхности блока детектирования.

6.21.5 При расположении блока детектирования на высоте не более 0,1 м от поверхности земли выполняется измерение МЭД в узлах сети контрольных точек 10×10 м. В каждой из контрольных точек количество или время измерений предпочтительно выбрать так, чтобы статическая погрешность данного измерения не превысила 20% при возможной вероятности 0,95.

6.21.6 При выявлении радиационной аномалии (повышение частоты следования звуковых сигналов: МЭД гамма-излучения свыше 0,1 мкЗв/ч над фоновым значением) осуществляется комплекс детализированных работ, по выявлению зоны радиоактивного загрязнения, в которой проводятся работы по дополнительному исследованию, содержащие спектрометрические измерения с применением отбора проб и полевых гамма-спектрометров.

6.21.7 Пробы грунта производятся в точках, с наиболее высокими зафиксированными значениями МЭД, послойно начиная с глубины 2-10 см и 10-30 см.

С целью определения распределения радиоактивного загрязнения по глубине площади свалки в установленной аномальной зоне бурят 1-2 скважины на глубину 1-2 м с проведением отбора керновых проб через 0,5 м.

6.21.8 Проведение исследования радионуклидного состава проб, взятых в опасных зонах с радиационными аномалиями, проводится аккредитованными лабораториями радиационного контроля с применением поверенной спектрометрической аппаратуры и, позволяющих измерять весь спектр поглощения гамма-излучения проб в разнообразной геометрии и рассчитать содержание радионуклидов природного и техногенного происхождения, методик.

6.21.9 В соответствии с нормами радиационной безопасности НРБ-99 (СП 2.6.1.758-99) при необходимости дезактивации территории от радиоактивных загрязнений необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в Приложении 4.

6.22 В отчете результатов инженерных изысканий должны быть описаны:

- физикo-географические условия;

- геологическое строение участка;

- гидрогеологические условия территории;

- гидрогеохимические условия территории;

- газохимические параметры;

- радиационный фон;

- санитарные, эпидемиологические и биологические параметры.

6.22.1 В результате изысканий и исследований необходимо выполнить:

- зонирование свалки по происхождению состава отходов;

- зонирование свалки и прилегающих к ней территорий по уровню загрязненности вредными веществами почв и грунтов, подземных и поверхностных вод, донных отложений, растительности;

- зонирование свалки по газохимическому загрязнению;

- обозначение территорий с повышенным уровнем радиоактивности;

- выделение земель бактериального загрязнения с увеличенным содержанием яиц гельминтов, колоний крыс и мух;

- рекомендации о способах рекультивации;

- рекомендации способов инженерной защиты прилегающих к свалке территорий на стадии рекультивации;

- организацию экологических наблюдений в ходе выполнения рекультивации;

- рекомендации по применению способов инженерной и санитарной защиты прилегающих земель и населения в процессе рекультивации.

6.22.2 Отчет сопровождается картами имеющихся инженерно-геоэкологических и санитарно-гигиенических условий. Содержание и масштаб карт обусловливаются требованиями заказчика и сложностью экологических условий.

6.22.3 Отчет является составной частью рабочего проекта рекультивации свалки. Отчет утверждается заказчиком по предварительному согласованию с проектной организацией.

7. Проектные работы

7.1 Разработка рабочего проекта рекультивации свалок.

7.1.1 Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство определяется в соответствии СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

7.1.2 Технические решения по рекультивации свалок в населенных пунктах принимаются в непосредственной зависимости от ее функционального предназначения и использования территории после осуществления рекультивации.

Настоящие условия устанавливают объем работ при рекультивации учитывая все неблагоприятные факторы, сопутствующие свалкам, полное или частичное удаление техногенного грунта, замена чистым грунтом, перекрытие без удаления и др.

Не допускается на территории свалки без вывоза техногенного грунта гражданское строительство жилых зданий, детских и лечебно-профилактических учреждений.

Только при достижении в результате рекультивации нормативных значений показателей загрязненности почвы и атмосферы может быть получено разрешение на жилищное строительство.

7.1.3 Организация движения транспорта на строительной площадке, а также на прилегающей территории, скорости автотранспорта рядом с местами производства работ, движение пешеходов устанавливаются согласно схемы движения средств транспорта в составе генерального плана строительства в соответствии с правилами и требованиями СНиП РК 1.03-05-2001.

7.1.4 Местоположение, функциональность и технические требования к ограждениям строительных площадок и мест производства работ предусматриваются в строительном генеральном плане.

Технические условия по устройству инвентарных ограждений установлены в соответствии со СНиП РК 1.03-05-2001.

7.1.5 Электрическое освещение строительной площадки, участков проведения работ, рабочих мест, проездов и проходов к ним в темное время суток осуществляется согласно СН РК 1.03-01-2007.

7.1.6 В проектной документации необходимо предусмотреть оснащение строительных площадок точками мойки и дезинфекции колес автотранспорта для исключения переноса грязи и зараженной почвы на городскую территорию.

Конструктивное и технологическое решение пунктов мойки должно обязательно соответствовать техническим, экологическим, санитарным и другим требованиям и не допустить вынос зараженного грунта и грязи на территорию населенных пунктов.

7.1.7 На основании бурения скважин в ходе инженерно-геологических изысканий составляют сетку профилей свалки, по ним определяют мощность техногенных грунтов, структуру подстилающих слоев, уровень подземных вод. Сравнением степени загрязнения с нормативными значениями определяют мощность загрязненного грунта, подлежащего удалению наряду с техногенным грунтом.

7.1.8 В процессе рекультивации с целью создания рекреационной зоны, без элиминирования техногенного грунта, необходимо предусмотреть меры по дегазации, устройству гидроизоляционного и дренажного слоев, нанесению почвенного покрова, ограждению территории во избежание ее повторного загрязнения.

7.1.9 Организационные экологические правила рекультивации территорий свалок устанавливаются проектом организации строительства (ПОС), вне зависимости от цели рекультивации и формы собственности.

7.1.10 ПОС по рекультивации в охранных, заповедных и санитарных зонах и территориях осуществляется в установленном порядке, согласно правил и положений о них.

7.1.11 В разделе по организации строительства содержатся сведения об объемах работ, календарном плане выполнения работ и данные о нужном количестве персонала, машин и механизмов.

7.1.12 При разработке организационно-технологических решений в ПОС и проектах производства работ (ППР) учитывается степень отрицательного воздействия на инфраструктуру населенных мест, регламент сроков строительства, соблюдение расчетов и правил организации строительной площадки, нормы характеристик шумов используемых строительных машин и механизмов, определение предельно допустимых вредных выбросов в атмосферу в процессе работы строительной техники и выпуска от техногенного грунта в ходе выполнения земляных работ, определение выбросов в атмосферу при возможном возгорании техногенного грунта.

7.1.13 На этапе разработки проектной документации раздела по охране окружающей среды разрабатываются схемы комплексного анализа влияния объекта рекультивации на окружающую среду и экологические мероприятия, обуславливающие снижение отрицательного воздействия рекультивации.

7.1.14 С целью предупреждения, снижения и обеспечения экологической безопасности жизнедеятельности населения на стадии разработки проектной документации осуществляется анализ отрицательных воздействий объекта на окружающую инфраструктуру в процессе строительства. На базе систематического экологического мониторинга разрабатывается проект осуществления контроля за состоянием окружающей среды.

7.1.15 Мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ определяются в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 8 настоящих Методических указаний.

Общие правила техники безопасности при проведении строительных работ и дополнительные условия экологической безопасности:

- укрытие брезентом кузовов автосамосвалов в процессе перевозки техногенного грунта для предупреждения его распыления или его засыпка песком;

- осуществление дезинфекции колес транспорта, выезжающего с территории;

- сбор и очистка загрязненных поверхностных вод и фильтрата с территории свалки;

- удаление техногенных почв методом захваток на всю мощность;

- удаление техногенных грунтов ярусами посредством временного перекрытия техногенных почв слоем минерального грунта;

- осуществление производственного контроля за состоянием окружающей среды, посредством систематического локального экологического мониторинга;

- преходящая консервация аномального участка в ходе проведения земляных работ с выполнением дополнительных исследований загрязненных почв;

- медицинское освидетельствование производственного персонала, занятого на работах;

- измерение уровня радиации с целью обеспечения радиационной безопасности персонала.

7.1.16 Проекты организации строительства (ПОС) и проекты производства работ (ППР) разрабатываются с учетом требований охраны труда и техники безопасности в строительстве согласно требованиям, изложенным в СНиП РК 1.03-05-2001.

7.1.17 Строительные отходы или чистые подстилающие грунты, подвергшиеся удалению с территории свалки, могут быть использованы на разнообразных земляных работах (подсыпка, устройство изоляционных слоев на полигонах во время захоронения твердых бытовых отходов и т.д.), что отражается в рабочем проекте.

7.1.18 В случаях замены техногенного грунта при размещении различных объектов производится завоз минерального грунта. Завезенный грунт должен соответствовать и быть нормативно-чистым по бактериологическим, химическим и радиометрическим параметрам.

7.1.19 Удаление техногенных грунтов совершается на основании ПОС в корреспонденции с разрешениями на соответствующую перевозку. Удаление производится на имеющие лицензии полигоны. При установлении пункта вывоза должны учитываться допустимые возможности этих полигонов по приему техногенного грунта и места их непосредственного размещения.

7.1.20 Выполнение мероприятий обеспечения санитарно-гигиенических и микробиологических параметров и радиационной безопасности на этапе организации и производства строительных работ предусматривается техническими решениями.

7.1.21 В соответствие с результатами санитарного обследования планируют мероприятия по дератизации и дезинсекции. Работы осуществляют согласно требованиям, изложенным в санитарных правилах «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» РК.

7.1.22 Сметная документация составляется согласно нормативным документам в области архитектуры, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан.

7.2 Порядок согласования и утверждения рабочего проекта.

7.2.1 Перечень организаций и порядок согласования проектной документации устанавливаются в соответствии с нормативными документами в области архитектуры, градостроительства и строительства

7.2.2 Проектная документация на все виды работ: подготовительные, земляные и строительные, установка нестационарных строений, сооружений и объектов в обязательном порядке подлежит рассмотрению уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства для выдачи технического заключения.

7.2.3 Проектная документация на перекладку инженерных коммуникаций, попадающих в зону земляных работ, согласовывается с Комитетом по строительству и ЖКХ и эксплуатационными организациями. Проектная документация на перекладку газопроводов согласовывается с уполномоченным органом в указанной области.

7.2.4 Проектная документация объектов, расположенных в зонах охраны памятников, согласовывается с органами исполнительной власти, уполномоченными в области государственной охраны, сохранения и использования памятников истории и культуры.

7.2.5 Уполномоченный орган в области государственного санитарно-эпидемиологического надзора рассматривает предпроектную и проектную документацию на все объекты строительства. По итогам рассмотрения выдается соответствующие заключение по установленной форме или на бланке учреждения за подписью главного государственного санитарного врача.

7.2.6 Рабочие проекты по рекультивации несанкционированных свалок подлежат государственной экспертизе в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

7.2.7 Государственная экспертиза проектной документации проводится в порядке, установленном законодательством.

8. Производство работ по рекультивации свалок

8.1 Общие положения производства работ по рекультивации свалок.

8.1.1 Строительные работы по рекультивации территорий свалок осуществляются в соответствии с законодательством в области архитектуры, градостроительства и строительства и рекомендациями данных Методических указаний.

8.1.2 Проведение строительных работ совершается исключительно на основании установленного права на их проведение и в соответствие с согласованной и утвержденной проектной документацией. Заказчик имеет право на осуществление строительных работ при наличии следующей документации:

- разрешения на осуществление градостроительной деятельности;

- наличия правоустанавливающего документа на право пользование земельным участком;

- разработанной, согласованной и утвержденной проектной документацией;

- разрешения на строительство и производство строительных работ.

8.1.3 Производство работ надлежит выполнять, соблюдая действующие строительные нормативы и правила (СНиП), государственные стандарты, охрану труда и другие нормативные документы на осуществление проектирования, строительства, приемки объекта при авторском надзоре проектной организации, технического контроля заказчика и контроля надзорных органов.

8.1.4 Регулирование взаимоотношений между гражданами и заказчиком (застройщиком), проектными и строительными организациями при реализации проектных решений осуществляется в соответствии с законодательством РК.

8.1.5 Возможно участие заинтересованных граждан в процессе обсуждения планов градостроительства и проектных решений подготовки территории, занятой свалкой, к строительству.

8.1.6 Заказчик разработки проекта рекультивации организует совместно с разработчиком проекта издание основных положений проектных решений, включающих адрес объекта, площадь территории свалки, объемность загрязненного грунта, класс опасности загрязненных почв, расстояние от границы свалки до расположенных вблизи зданий жилого и общественного значения, предметы вывоза загрязненных почв и маршруты их транспортировки, базовые технические решения по процессу рекультивации свалки, меры проведения экологического контроля за выполнением работ, информирование населения о времени и дате ознакомления с проектом, обеспечение возможности обсуждения проекта в органах самоуправления.

Граждане имеют право на проведение в установленном порядке независимой экспертизы проекта в случае несогласия с принятым решением за счет собственных финансовых средств.

8.2 Оформление ордера на производство работ.

8.2.1 Оформление ордеров производится в соответствии со строительными нормами и правилами в области архитектуры, градостроительства и строительства РК.

8.2.2 Ордера оформляются на период, оговоренный в договоре подряда, с учетом норм продолжительности строительства и срока действия разрешения уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства, а также условий координирования производства работ акиматами, контрольными и надзорными органами.

8.2.3 Разрешения на вырубку и пересадку зеленых насаждений для производства работ в зоне зеленых насаждений оформляются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды РК.

К рассмотрению от заказчика принимаются следующие документы:

- сопроводительное письмо заказчика или генерального подрядчика;

- документ о получении разрешения на строительство;

- договор аренды территории;

- дендроплан и ведомость зеленых насаждений;

- договор на пересадку и вырубку зеленых насаждений и восстановление взамен вырубленных в течение одного года;

- копия платежного поручения о выплате компенсации за вырубаемые зеленые насаждения;

- согласованный с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды проект компенсационного озеленения.

На основании полученных документов заказчику выдается разрешение на вырубку и пересадку зеленых насаждений.

8.2.4 Подрядные организации для получения ордера представляют следующие документы:

- заявку и ордер на производство работ;

- договор аренды земельного участка;

- согласованную и утвержденную проектную документацию;

- заключения уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства и уполномоченного органа в области охраны окружающей среды;

- лицензии на исполнение функций заказчика, генерального подрядчика, а также на право осуществления производства работ, отраженных в ордере;

- проект организации строительства (ПОС), включающий в себя генеральный и календарный планы;

- проект организации движения транспорта и проект производства работ (ППP);

- заключенный между заказчиком и подрядной организацией договор подряда, на выполнение работ;

- схема строительной площадки и ситуационный план, границы участка работ, места складирования строительных материалов и отходов строительства, размещение бытового городка, установка информационных щитов и знаков, аварийное освещение, специально оборудованные точки мойки колес автотранспорта;

- утвержденный руководством строительной организации и согласованный с заказчиком график производства работ;

- разрешение уполномоченного органа в области охраны окружающей среды на вырубку и пересадку зеленых насаждений на участках, имеющих таковые;

- разрешение на вывоз, перемещение грунта при выполнении земляных работ;

- согласование с уполномоченным органом по делам безопасности дорожного движения маршрутов вывоза техногенных почв для их захоронения на полигоны;

- договор с организацией, осуществляющей лицензированную деятельность по переработке продуктов разборки при выполнении работ по разборке зданий и сооружений на территориях, подлежащих рекультивации;

- договор с организацией, осуществляющей прием или захоронение техногенных почв и строительного мусора.

8.2.5 Работники организаций (предприятий), являющихся владельцами объектов, для проведения работ по благоустройству территорий с рекультивацией свалок допускаются без оформления ордера.

8.2.6 Ордер действителен на все указанные в нем виды, объемы, сроки и место проведения работ. Работы проводят только те организации, которым выдан ордер, или субподрядные организации, указанные в графике.

В случае передачи объекта другой строительной организации или смены ответственного производителя работ, подрядчик, которому выдан ордер, обязан немедленно переоформить его на другого работника или организацию.

8.2.7 В случае прекращении работ из-за отсутствия финансирования ордер переоформляется без права производства работ (только на содержание объекта и территории строительной площадки) на заказчика (застройщика) с передачей ему полной ответственности за состояние объекта и содержание стройплощадки с согласия заказчика (застройщика) и подрядной организации.

При длительном отсутствии финансирования объект может быть законсервирован и закрыт, после утверждения акта о консервации объекта ордер. Заказчик (застройщик) или балансодержатель несет ответственность за содержание законсервированного объекта, если иное не оговорено в договорных отношениях.

8.2.8 Действие ордера подлежит продлению при невыполнении работ в установленный срок. Пролонгация производится не менее чем за 10 дней до истечения срока окончания работ указанного в ордере. Перед продлением ордера необходимо пролонгировать ранее полученные согласования. Процедуре пролонгации подлежат и сроки действия разрешения на выполнение строительно-монтажных работ, а также лицензий.

8.2.9 Продление ордера реализуется согласно представленной подрядчиком заполненной заявки и ранее выданного ордера, графика производства работ, схемы участка работ с инструкцией о выполненных и незавершенных объемах работ.

8.2.10 При корректировке проектных решений в процессе выполнения работ в ордер необходимо внести соответствующие изменения. При внесении изменений отображается откорректированная проектная документация, в том числе генеральный план строительства, с необходимыми согласованиями. Все изменения и дополнения в действующий ордер вносят строго по месту его выдачи.

8.2.11 По окончании выполнения всех работ, предусмотренных проектом, или в случае консервации объекта ордер подлежит закрытию.

8.2.12 Для закрытия ордера после окончания работ представляется перечень необходимых документов.

8.2.13 Закрытие ордера в связи с консервацией объекта производится на основании:

- постановления Правительства или распоряжения акимата о консервации;

- акта о консервации объекта строительства;

- письма - подтверждения от подрядной организации балансодержателя территории о приведении в порядок строительной площадки и прилегающей к ней территории;

- обязательства заказчика (застройщика) по обеспечению содержания объекта.

8.3 Общие требования по организации производства работ.

8.3.1 Избрание генерального подрядчика на строительство объектов городского заказа осуществляется заказчиком по результатам тендеров и по согласованию с городским инвестором.

8.3.2 Заказчик, руководствуясь действующими нормативными правовыми документами, заключает с генеральным подрядчиком контракт (договор) на строительство. После процедуры заключения контракта (договора) осуществляет передачу генеральному подрядчику исходной (сходно-разрешительной) и проектной документации на строительство и отвод земельных участков.

8.3.3 Заказчик осуществляет назначение должностных лиц, выполняющих технический надзор за строительством, и вместе с генподрядчиком обретает разрешение на производство строительно-монтажных работ.

8.3.4 Финансирование материально-технического обеспечения надзора за строительством и приемкой в эксплуатацию законченных объектов строительства определяется надлежащими нормативными правовыми документами.

8.3.5 Строительные работы по рекультивации в обязательном порядке проводятся в полном соответствии с утвержденной проектной документацией, проектом производства работ.

8.3.6 При производстве строительно-монтажных работ геодезический контроль производится инженерно-техническим персоналом с обязательным привлечением геодезических служб организаций строительства.

8.3.7 На строительной площадке предусмотрено выполнение контрольных операций по визуальному осмотру сетей, замерам сопротивления, изоляции проводов и кабелей, проверке непрерывности цепей заземления и т.д., проводимых с большей частотой по сравнению с установленными нормативами, определенными для постоянных сетей, при устройстве и эксплуатации сетей и установок временного электроснабжения.

8.3.8 Ответственный за производство работ на строительной площадке должен иметь в наличии:

- приказ руководителя организации о назначении ответственного за производство работ на объекте;

- ордер на выполнение работ;

- удостоверения, выданные на имя ответственного лица за производство работ и других инженерно-технических работников, осуществляющих руководство работами, на знание настоящих Методических указаний;

- генеральный план строительства, рабочие чертежи, проект производства работ на весь период выполнения работ, организационная схема строительного участка и график производства работ;

- aкт передачи заказчиком стройплощадки подрядной организации, описание возможностей производства работ на объекте;

- журналы производства работ, инструктажей техники безопасности.

8.3.9 В обязанности лица, ответственного за производство работ входит ведение ежедневных записей в журнале производства работ, проведение инструктажа по технике безопасности, исполнение предписания, выданного представителями заказчика, авторского и технического надзора, контрольных и надзорных органов, в области устройства и надлежащего содержания строительной площадки и прилегающей к ней территории.

Должностное лицо, ответственное за выполнение земляных работ во время их проведения обязано постоянно находиться на строительной площадке.

8.4 Обустройство и содержание строительных площадок.

8.4.1 До начала основных работ во время подготовительного этапа необходимо обустроить строительную площадку в соответствии с проектами организации строительства и производства работ.

8.4.2 Осуществить вырубку и пересадку деревьев, кустарников, установить ограждения для сохраняемых насаждений.

8.4.3 Для предотвращения повреждений зеленых насаждений временные автомобильные дороги и прочие подъездные пути располагаются с учетом требований по предотвращению повреждений растительности.

8.4.4 При условии сохранения деревьев, которые подлежали вырубке в ходе работ, их компенсационная стоимость возвращается строительной организации. О чем составляется акт, о наличии сохранившихся деревьев и передается государственной комиссии при приемке объектов.

8.4.5 Образующиеся на строительной площадке производственные и бытовые стоки, должны очищаться и обеззараживаться в предусмотренном проектом организации строительства и проектом производства работ порядке.

8.4.6 Типовые ограждения серийного изготовления и массового применения согласовываются с уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства. Облик остальных ограждений согласовывается с уполномоченным органом, на территории которых непосредственно находится строительная площадка.

8.4.7 Для обеспечения сохранности имеющихся зданий и сооружений, размещенных в зоне предусмотренного проведения земляных работ, заказчик (застройщик) должен обеспечить исследование конструкций строений для установления их состояния до начала строительных работ, и определения потенциального влияния процесса проведения работ.

8.5 Утилизация отходов строительства при сносе зданий и сооружений и ликвидации коммуникаций.

8.5.1 В состав подготовительных работ входят работы по освобождению строительной площадки: снос зданий и сооружений, вынос, перекладка или ликвидация инженерных сетей, имеющихся в зоне рекультивации.

8.5.2 Отходы строительства и сноса в максимально возможных объемах должны подвергаться процессу переработки и последующему использованию согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к сбору, использованию, применению, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» РК.

8.5.3 С целью обеспечения процесса обращения с отходами строительства и сноса производитель отходов обязан иметь договоры с подрядчиками по процессу обращения с отходами сноса: перевозчиками и переработчиками отходов, а также с лицами, имеющими лицензии и лимиты размещения отходов и эксплуатирующие объекты размещения отходов сноса.

8.5.4 Места, непригодные для использования вторично для складирования и вывоза отходов строительства и сноса, определяются в соответствии с СНиП РК 1.04-14-2003 и в зависимости от экологических и структурных параметров и месторасположения объектов.

8.5.5 Независимо от формы собственности все производители отходов производства и потребления обязаны иметь техническую и технологическую документацию, регламентирующую процесс обращения с образуемыми ими отходами строительства и сноса, в виде технологического регламента (ТР). Кроме того они обязаны согласно требованиям экологического законодательства систематически вести учет образования, использования, переработки и захоронения отходов.

ТР отражает всю необходимую информацию о процессе обращения с отходами строительства и сноса с момента их образования до использования или захоронения.

8.5.6 ТР процесса обращения с отходами строительства и сноса должен содержать данные согласно действующим на территории РК нормативным документам.

8.5.7 ТР разрабатывается отдельно по каждому объекту образования отходов сноса на стадии подготовки проектной документации: сносимые здания, сооружения и инженерные коммуникации или промышленные объекты.

При этом необходимо предусмотреть:

- санитарное и экологическое, радиационное исследование конструкций и материалов, которые подлежт переработке и последующему использованию;

- порядок проведения процедуры сноса зданий и сооружений и меры охраны окружающей среды на этапе сноса и захоронения отходов.

8.5.8 Меры размещения и использования отходов сноса, вводимые в разрабатываемый ТР, должны отражать всю необходимую информацию и соответствовать действующим санитарным и экологическим нормам. Также возможно использование вторичного сырья, отходов.

8.5.9 Разработка ТР выполняется по заданию заказчика строительства, используя основные принципы договоров на разработку ТР, заключаемых заказчиком строительства с разработчиками.

8.5.10 Положения по обращению с отходами сноса отраженные в ТР имеют обязательную силу как для производителей отходов, так и для подрядчиков, привлекались для выполнения работ по процессу обращения с отходами сноса.

8.5.11 ТР обязательно подлежит проверке и регистрации в соответствующих органах.

8.5.12 Зарегистрированный ТР в обязательном порядке представляется:

- в Министерство регионального развития РК, Министерство охраны окружающей среды РК, Министерство здравоохранения РК - на стадии рассмотрения и утверждения проектной документации;

- уполномоченному органу по делам архитектуры, градостроительства и строительства - на стадии оформления ордера на проведение работ.

8.5.13 Проверка соответствия процесса практического выполнения положений ТР осуществляется согласно действующим на территории РК нормативным документам.

8.5.14 Контроль процесса реализации ТР выполняет заказчик, органы санитарного эпидемиологического надзора в соответствии с их полномочиями.

8.6 Производство работ по удалению и перемещению техногенных грунтов

8.6.1 Выполнение работ по разработке и удалению техногенных грунтов при подготовке земельных участков, занятых свалками, к строительству производятся согласно требованиям нормативных документов, действующих на территории РК.

8.6.2 Процесс размещения и перемещения грунта на объектах строительства, зоны складирования и вывоза почвы, строительного мусора, отходов обусловливаются в соответствии с действующими на территории РК требованиями.

8.6.3 Перемещение загрязненного грунта за пределы строительного участка вырабатывается на основе проекта организации строительства при наличии разрешения на перевозку грунта.

8.6.4 Разрешение на перевозку техногенного грунта выдается согласно договору между генеральными подрядными организациями, осуществляющими вывоз и прием грунта.

Согласно договору, заключенному между генподрядной организацией, принимающей грунт, и карьером, отпускающим грунт, выдается разрешение для перевозки песчаного грунта, песка, растительного грунта.

8.6.5 Каждый рейс, связанный с перемещением грунта, сопровождается соответствующей документацией.

8.6.6 Растительный грунт, песок и песчаный грунт, доставляемые на строительные объекты, обязаны иметь документ соответствия техническим условиям и данные радиационных, экологических и агрохимических характеристик.

8.6.7 В ходе выполнения земляных работ по разработке техногенного грунта возможно вскрытие локальных аномалий с наличием на глубине свалки загрязнения, имеющих вид отдельных источников ионизирующего излучения, или радиоактивного загрязненного грунта. Для выявления аналогичного радиоактивного загрязнения проведение земляных работ в обязательном порядке должно сопровождаться радиометрическим контролем. С целью выявления радиоактивного загрязнения на территории свалки в результате несанкционированных выбросов радиоактивных отходов, в процессе выемки и вывоза мусора необходимо систематически осуществлять измерения мощности экспозиционной дозы МЭД гамма-излучения в ямах, карьерах и т.п. местах выемки.

При вскрышных работах измерения проводятся согласно положениям настоящих Методических указаний, изложенных в разделе 6.21.

8.6.8 В процессе выполнения земляных работ по разработке техногенного грунта могут быть обнаружены локальные аномалии с присутствием в глубине свалки загрязнения химического и биологического характера. Для выявления подобного вида загрязнений выполнение земляных работ необходимо сопровождать систематическим отбором проб почвы для последующего лабораторного анализа. Отбор проб на химическое загрязнение следует производить в соответствии с требованиями экологического законодательства РК.

Опробование грунтов для определения санитарного состояния производится согласно разделу 6.17.

8.6.9 При выявлении участка с аномальными загрязнениями эту территорию временно перекрывают минеральным грунтом. Земляные работы приостанавливаются до заключения соответствующих органов об уровне опасности техногенных грунтов и способе их обезвреживания.

8.6.10 В ходе выполнения земляных работ по рекультивации свалок, расположенных в непосредственной близости от жилых массивов, когда расстояние от границы свалки до уровня жилой застройки составляет менее 500 м, запрещается проводить работы при направлении ветра в сторону жилого массива.

8.6.11 При осуществлении технического и авторского надзора за строительством заказчик и разработчик проектной организации обязаны:

- осуществлять контроль качества выполнения строительных работ;

- проводить периодическую контрольную геодезическую проверку пригодности положения строящихся объектов проекту;

- осуществлять контроль своевременности и правильности составления исполнительных чертежей и принимать участие в инженерно-экологических исследованиях, производить приемку выполненных скрытых работ.

8.6.12 Заказчик при выполнении строительных работ обязан выполнять:

- контроль за качеством воздуха на объекте выполнения работ и на прилегающей к нему территории;

- контроль за уровнем химического загрязнения техногенной удаляемой почвы и ее санитарным, эпидемиологическим и биологическим состоянием;

- контроль радиационной ситуации объекта.

8.7 Экологический мониторинг состояния окружающей среды при проведении работ по рекультивации свалок.

8.7.1 В соответствии с СНиП РК 1.02-18-2004 в период проведения земляных работ при выемке загрязненных почв свалок осуществляется производственный контроль за состоянием окружающей среды, организуемый на базе систематического локального экологического мониторинга по программе, согласованной с Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан.

8.7.2 Экологический мониторинг охватывает следующие виды работ:

- установление степени загрязнения воздуха на территории свалки в рабочей зоне, и в зоне ее влияния;

- определение уровня загрязнения удаляемой техногенной почвы;

- анализ радиационной ситуации в рабочей зоне.

8.7.3 Работы, определяющие степень загрязнения воздуха, ведутся на свалке и на прилегающей к ней территории. Они включают набор, контролируемых согласно действующим нормативам для промышленного и гражданского строительства, показателей.

8.7.3.1 Мониторинг загрязнения воздуха должен включать постоянное наблюдение за состоянием воздушной среды. С этой целью необходимо ежедневно проводить анализы проб атмосферного воздуха в местах удаления и перемещения техногенных грунтов (рабочей зоне) и на границе жилой застройки на содержание соединений, характеризующих процесс взаимодействия отходов с воздушной средой и представляющих наибольшую опасность. Выбросы вредных веществ определяются в разовом режиме с интервалом каждые три часа.

8.7.3.2 В атмосферном воздухе в обязательном порядке определяют пыль, микробную обсемененность и аммиак. Содержание некоторых из компонентов определяется местными условиями, составом отходов, климатическими факторами, степенью развития биохимических процессов, характером процесса разложения, перечень загрязнителей воздуха будет пополнен фенолом, формальдегидом, серой и сероводородом, диоксидом азота.

8.7.3.3 Производя отбор проб воздуха важно учитывать направление ветров и месторасположение жилых массивов или населенных пунктов, находящихся с подветренной стороны.

8.7.3.4 Измерения, обработка результатов наблюдений и оценка загрязненности воздуха должны выполняться согласно нормативно-методическим и инструктивным документам Казгидромета и Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава РК.

8.7.3.5 Анализ загрязнения атмосферы в ходе проведения вскрышных работ должен проводиться отдельно для каждого из веществ и каждой комбинации веществ с вредным действием. Максимальные разовые предельно допустимые концентрации (ПДКмр), причисляемые к двадцатиминутному интервалу осреднения применяются в качестве критериев чистоты атмосферного воздуха.

8.7.3.6 При проведении вскрышных работ в зоне влияния несанкционированной свалки уровень загрязнения воздуха устанавливается по кратности превышения результатов измерений на границе жилой застройки содержания вредоносных компонентов над ПДКмр учитывая класс опасности, суммарное биологическое действие загрязнений воздуха при установленной частоте превышений ПДКмр.

В случаях, когда для разбираемого загрязняющего вещества определена среднесуточная предельно допустимая концентрация (ПДКсс), а ПДКмр нет, опускается использование ПДКсс.

8.7.3.7 В зоне производства работ на свалке степень загрязнения воздуха устанавливается по кратному превышению результатов измерений в рабочей зоне содержания вредных компонентов над предельно допустимой концентрацией загрязняющих веществ рабочей зоны (ПДКрз), при этом учитывается класс опасности, суммарное биологическое действие загрязнений воздуха при определенной частоте превышений ПДКрз.

8.7.3.8 При превышении результатов измерений над ПДК, работы по рекультивации свалки приостанавливаются до заключения соответствующих органов о степени опасности, о выявлении причин появления вредных веществ в воздухе и способах снижения их концентраций посредством перекрытия чистым грунтом открытых участков, уменьшением территории вскрышных работ, выполнением земляных работ при благоприятной розе ветров по отношению к жилой зоне и т.п.

8.7.4 В процессе выполнения земляных работ по разработке техногенных почв могут быть выявлены локальные аномалии в глубине свалки с наличием химического и биологического загрязнения с признаками существенного изменения внешнего вида техногенных земель, усиления запахов и т.п.

8.7.4.1 При выявлении территории с аномальными загрязнениями, данный участок временно перекрывается минеральным грунтом и все земляные работы временно приостанавливаются до заключения соответствующими органами об уровне их опасности и способе обезвреживания техногенных грунтов.

8.7.4.2 С целью выявления степени загрязнения и класса опасности локальной аномалии производится отбор образцов грунта для проведения лабораторного анализа. Пробы на химическое загрязнение необходимо производить в соответствии с действующими на территории РК нормативными документами.

Рекомендуется производить опробование из верхнего слоя методом «конверта» (смешанная проба на площади 20-25 кв. м) в глубину 0,0-0,30 м.

8.7.4.3 В пробах техногенных почв определяются тяжелые металлы, мышьяк, углеводороды, нефтепродукты, патогенные микроорганизмы, яйца гельминтов, генотокcичность почв.

8.7.4.4 Отнесение техногенных отходов к классу опасности для окружающей среды следует производить в соответствии с экологическим законодательством РК.

8.7.4.5 Санитарная оценка техногенных грунтов проводится согласно санитарным нормам, действующим на территории РК.

8.7.5 B ходе проведения земляных работ по разработке техногенного грунта вероятно обнаружение локальных аномалий с наличием загрязнения на глубине свалки, источников ионизирующего излучения или радиоактивно загрязненной почвы. Земляные работы при подобнм радиоактивном загрязнении обязательно должны сопровождаться радиометрическим контролем. Для выявления радиоактивного загрязнения на свалке в результате несанкционированных выбросов радиоактивных отходов, необходимо в процессе выемки и вывоза мусора регулярно выполнять измерения мощности экспозиционной дозы МЭД гамма-излучения в таких местах выемки как ямы, карьеры и т.п.

8.7.5.1 Радиационное обследование в области измерения радиационных характеристик территорий и почв жилой и промышленных зон должны выполнять аккредитованные в установленном порядке организации.

8.7.5.2 На участках, занятых свалками, земляные работы надлежит проводить с учетом требований законодательства в области строительства.

8.7.5.3 С целью проведения измерений применяются поисковые гамма-радиометры типа СРП-68-01, СРП-68Н и др., которые регистрируют потоки гамма-квантов в энергетическом диапазоне от 0,05 до 3,0 МэВ с основной погрешностью не более 30%; дозиметры гамма-излучения с нижним пределом измерения мощности эквивалентной дозы (МЭД) не более 0,1 мкЗв/ч: полевые и лабораторные гамма-спектрометры, позволяющие производить измерения интенсивности потока гамма-квантов с энергией от 0,05 до 3,0 МэВ и разрешением по цезию-137 (Е = 0,662 МэВ) не хуже 8%.

8.7.5.4 В случае обнаружения радиационной аномалии при повышении частоты следования звуковых сигналов МЭД гамма-излучения свыше 0,1 мкЗв/ч, производится комплекс специализированных работ, позволяющих выявить зону радиоактивного загрязнения, в которой проводятся дополнительные исследования, включающие отбор проб и спектрометрические измерения с использованием полевых гамма-спектрометров.

8.7.5.5 Проведение исследования радионуклидного состава проб, отобранных в зонах радиационных аномалий, проводится аккредитованными лабораториями радиационного контроля с использованием поверенной спектрометрической аппаратуры и методик, дающих возможность измерить спектр полного поглощения гамма-излучения проб в разнообразной геометрии и рассчитать содержание радионуклидов природного и техногенного происхождения.

8.7.5.6 Информация о параметрах выявленной аномалии представляется в соответствующий контролирующий орган.

8.7.5.7 При проведении дезактивацию участка от радиоактивных загрязнений следует руководствоваться требованиями, приведенными в таблице 2 настоящих Методических указаний.

8.7.8. Порядок работ по рекультивации территорий, занятых свалками (свалки с объемом техногенного грунта менее 5000 куб. м).

8.7.8.1 Работы по рекультивации свалок с объемом техногенного грунта менее 5000 куб. м проводятся согласно инструкциям настоящих Методических указаний и законодательства РК в области радиационной безопасности.

8.7.8.2 Состав изыскательских и исследовательских работ на свалках данного типа определяется в соответствии с п. 5.8. настоящих Методических указаний.

8.9 Приемка и ввод в эксплуатацию объекта рекультивации.

8.9.1 Приемка и ввод в эксплуатацию объектов осуществляются в соответствии с действующими на территории РК «Правилами приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно». Рекультивируемый земельный участок под свалкой сдается комиссионно основному землепользователю в состоянии пригодном для дальнейшего использования в соответствии с его целевым назначением.

8.9.2 Исполнительная документация в обязательном порядке должна включать в состав исполнительную съемку в М 1:500 - 1:1000 и результаты анализов, устанавливающих химическое состояние грунтов, санитарную, эпидемиологическую, биологическую и радиационную обстановку в ходе рекультивации участка на различных этапах строительства:

- отвечающие требованиям к отметкам поверхности почвы на стадии выемки техногенных грунтов, в ходе осуществления вывоза техногенных грунтов с рекультивируемого участка;

- надлежащие красным отметкам земной поверхности при проведении работ по обратной засыпке;

- при проведении рекультивации территории без вывоза техногенного грунта соответствующие отметкам верхнего противофильтрационного экрана перекрытия;

- документы, доказывающие санкционированное размещение всего объема техногенного тела рeкультивированной свалки.

8.9.3 В состав приемочной комиссии включаются представители инвестора, заказчика, органов исполнительной власти, подрядчиков, проектировщиков, эксплуатирующей организации, и других органов государственного надзора и контроля, которым подконтролен объект. Председателем приемочной комиссии назначается представитель органа, назначившего комиссию.

8.9.4 Контроль и надзор осуществляется на всех этапах рекультивации свалок в населенных пунктах заказчиками - в порядке технического надзора; подрядными организациями - в порядке производственного контроля; органами государственного надзора - в соответствии с их полномочиями.

Меры по предотвращению образования новых свалок в населенных пунктах:

- создание государственной системы управления отходами, включающей мониторинг, хранение, переработку, вывоз и утилизацию промышленных и бытовых отходов;

- разработка отраслевых, региональных программ по совершенствованию управления промышленными и бытовыми отходами;

- сокращение объемов накопления промышленных и бытовых отходов;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Пути решения мер по предотвращению возникновения новых свалок:

- совершенствование законодательства в области экологической безопасности, государственного экологического контроля и экологического мониторинга;

- оптимизации разрешительной системы экологической экспертизы и природопользования;

- распространение экологической пропаганды и участия общественности;

- увеличение предприятий по переработке и вторичному использованию отходов и предоставление поддержки субъектам, осуществляющим переработку по новым технологиям рекультивации и утилизации отходов.

Приложение А

(обязательное)

Таблица А.1 
Категории загрязненности грунтов неорганическими веществами

| Суммарный показатель химического загрязнения почв (Zc) | Степень загрязнения почв | Категория загрязнения почв | Оценка экологической обстановки |
| --- | --- | --- | --- |
| < 8 | Минимальная | Чистая | Удовлетворительная |
| 8-16 | Слабая | Допустимая | Относительно удовлетворительная |
| 16-32 | Средняя | Умеренно опасная | Критическая |
| 32-128 | Сильная, высокая | Опасная, чрезвычайно экологическая ситуация | Кризисная |
| > 128 | Максимальная | Чрезвычайно опасная - экологическое бедствие | Катастрофическая |

Приложение Б

(обязательное)

Таблица Б.1 
Критерии санитарного состояния почв селитебных территорий

| № | Показатели | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Экологическое бедствие | Чрезвычайная экологическая ситуация | Относительно удовлетворительная ситуация |
| 1 | Содержание яиц гельминтов на 1 кг поверхности грунта | >100 | 10-100 | - |
| 2 | Число патогенных микроорганизмов в 1 кг | 6 > 10 | 5-6 10-10 | - |
| 3 | Колититр | < 0,001 | 0,01-0,001 | > 0,01 |
| 4 | Генотоксичность почвы | > 1000 | 100-1000 | до 2 |

Приложение В

(обязательное)

Таблица В.1 
Требования к проведению работ по удалению загрязненной почвы

| Требования к проведению работ по удалению загрязненной почвы | Значение МЭД в пределах загрязненной площади (мкЗв/ч) |
| --- | --- |
| Загрязненная почва может быть использована для засыпки котлованов, ям и т.п. с их последующей рекультивацией. Не допускается использование загрязненных почв для устройства подсыпок под зданиями и вокруг фундаментов | 0,3 < Н < 1,0 |
| Загрязненная почва должна быть вывезена на специально выделенный участок на полигоне промышленных и бытовых отходов с последующей рекультивацией этого участка | 1,0 < Н < 3,0 |
| Загрязнения должны быть вывезены на специализированный пункт захоронения радиоактивных отходов с соблюдением правил обращения с радиоактивными отходами | Н > 3,0 |

Примечания:

1. На рeкультивированных участках уровень МЭД внешнего гамма-излучения не должен превышать 0,3 мкЗв/ч.

2. При наличии в почве трансурановых радионуклидов, а также техногенных загрязнений ураном, радием и торием решения по удалению загрязненной почвы принимаются органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора РК.