Республика Казахстан

ИП «SINEKO»

|  |  |  | Лицензия: МООС РК № 01996Р от 30.09.2009 г. |
| --- | --- | --- | --- |

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры,

строительства,

жилищно-коммунального хозяйства,

пассажирского транспорта и

автомобильных дорог

Иргизского района»

__________________________________

М.П.

ПРОЕКТ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

на рабочий проект:

«Строительство 8-ми квартирного двухэтажного арендного жилого дома в с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области»

стадия  Раздел «Охрана окружающей среды»

Разработчик:              ИП «SINEKO»

Директор:                  Жумин С.М.

Актобе, 2021

# Список исполнителей

| Исполнитель | Должность | Выполненный объем работы |
| --- | --- | --- |
| Исполнители: |  |  |
| Жумин С.М. | Директор | Ответственный исполнитель |

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |  |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ |  |  |  | 4 |
| РАЗДЕЛ 1 |  |  | Характеристика намечаемой хозяйственной деятельности | 4 |
| 1.1 |  |  | Общая характеристика намечаемой деятельности | 4 |
| РАЗДЕЛ 2 |  |  | Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) | 6 |
| 2.1 |  |  | Климатические условия | 6 |
|  | 2.1.1 |  | Источники и масштабы расчетного химического загрязнения | 11 |
|  | 2.1.2 |  | Предложения по этапам нормирования с установлением предельно-допустимых выбросов | 17 |
|  | 2.1.3 |  | Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны | 18 |
|  | 2.1.4 |  | Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях | 18 |
| 2.2 |  |  | Водные ресурсы | 19 |
|  | 2.2.1 |  | Потребность в водных ресурсах для хозяйственной и иной деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды | 19 |
|  | 2.2.2 |  | Поверхностные воды | 20 |
|  | 2.2.3 |  | Подземные воды | 20 |
| 2.3 |  |  | Недра | 21 |
| 2.4 |  |  | Отходы производства и потребления | 21 |
| 2.5 |  |  | Физические воздействия | 23 |
| 2.6 |  |  | Земельные ресурсы и почвы | 23 |
|  | 2.6.1 |  | Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров | 24 |
| 2.7 |  |  | Растительность | 25 |
|  | 2.7.1 |  | Характеристика современного состояния растительного покрова в зоне воздействия объекта | 25 |
| 2.8 |  |  | Животный мир | 25 |
| 2.9 |  |  | Оценка экологического риска намечаемой перспективы развития | 25 |
| 2.10 |  |  | Оценка неизбежного ущерба, наносимого окружающей среде и здоровью населения в результате намечаемой хозяйственной деятельности | 26 |
|  |  |  | Литература | 28 |
|  |  |  | ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ | 29 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |
| Приложение 1. Карты-схемы с изолиниями расчетных концентраций (результаты расчетов рассеивания) Приложение 2 Ситуационная карта –схема расположения проектируемого объекта Приложение 3. Справка Казгидромет Приложение 4. Климатические характеристики Приложение 5. Государственная лицензия ИП «SINEKO» |  |  |  |  |

Введение

«Оценка воздействия на окружающую среду» по рабочему проекту «Строительство 8-ми квартирного двухэтажного арендного жилого дома в с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области»  разработан ИП «SINEKO»  ЗКО, г. Уральск, мкр. Астана, д.54, кв,45, тел. 87772993130.  Лицензия   МООС РК № 01996Р от 30.09.2009 г.

В проекте ОВОС дана оценка последствий возможных видов воздействий на окружающую природную среду, связанных со строительством объекта. Проектная документация разработана ТОО "STROYCONSULTING".

# РАЗДЕЛ 1. Характеристика намечаемой хозяйственной деятельности

## 1.1.    Общая характеристика намечаемой деятельности

Участок находится в с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области.

Срок строительства – июль-ноябрь 2021 года.

Ниже на рисунке представлен ситуационный план расположения проектируемого объекта с указанием расстояния до водного источника (около 3000 м).

Рис.1. Ситуационная карта-схема расположения проектируемого объекта

Климатическая характеристика и основные климатические параметры, характерные для района строительства: - климатический район по условиям строительства  - IIIА; - нормативное значение веса снегового покрова на 1м² горизонтальной поверхности - 100 кгс/м²; - нормативное значение ветрового давления - 38 кгс/м²; - температура наиболее холодной пятидневки – минус 30°C; Уровень ответственности здания – II; Коэффициент надежности по ответственности - 0.95; Степень огнестойкости – II; Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3; Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.

Архитектурно-планировочные решения. Проект разработан в соответствии со СНиП РК  3.02-43-2007 "Жилые здания" и нормативами, действующими на территории Республики Казахстан. Проектируемый 2-х этажный, 2-х подъездный жилой дом, без подвала,  прямоугольной конфигурации в плане с  размерами в осях - 14.9х39.74м Каждый подъезд имеет обособленный вход с крыльцом и пандусом для маломобильных групп населения в соответствии с СН РК 3.06-01-2011 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения,   СП РК 3.06-101-2012 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности  для маломобильных групп населения".

Класс комфортности жилого здания - IV класс. В каждом подъезде  жилого дома запроектирована внутренняя лестница типа Л-1, ширина маршей - 1.2м. Выходы из квартир осуществляются в общий коридор с  лестничной клеткой, которая имеет непосредственный выход наружу. Звукоизоляция наружных и внутренних стен, окон и перекрытий обеспечивает снижение звукового давления от внешних источников шума до уровня, соответствующего требованиям СН РК 2.04-03-2011 "Защита от шума". Окна из ПВХ профилей с тройным остеклением. Двери внутренние деревянные. Двери входные в квартиры и тамбурные - металлические.

Внутренняя отделка. Потолки - затирка сухими смесями с последующей окраской водоэмульсионными красками. Стены - штукатурка, выравнивание сухими смесями с последующей окраской. В ванных комнатах, туалетах и кухнях стены облицевать глазурованной плиткой.

Полы - в комнатах и кухнях - линолеум, в ванных комнатах и туалетах - керамическая плитка.

Наружная отделка. Стены облицевать  силикатным кирпичом под расшивку швов. Цоколь оштукатурить цементно-песчаным раствором. Дом ориентирован с учетом нормируемой инсоляции согласно требованиям СНиП 3.02-43-2007 "Жилые здания" и СНиП 2.04-05-2002 "Естественное и искусственное освещение"

Конструктивная часть. Конструктивная схема принята с продольными несущими стенами.  Основанием фундаментов служит  глина легкая, песчанистая, твердая, коричневая,  просадочная I - типа до глубины 5,5 м, со следующими расчетными характеристиками в водонасыщенном соостоянии: - плотность грунта, YII - 1,9г/см3; - удельное сцепление,   CII=21кПа;  - угол внутреннего трения, φII = 17°; - модуль деформации, Е =13 МПа; - расчетное сопротивление грунта R0=200 (табл.), кПа. Грунтовые воды не вскрыты до глубины 5,0 м от дневной поверхности. Фундаменты под стены - ленточные монолитные железобетонные, из бетона В15, W4, армированные сеткой из арматуры ∅12АIII и бетонных блоков по ГОСТ 13579-78.  Все конструкции фундаментов, соприкасающиеся с грунтом выполнять на сульфатостойком цементе. Наружные стены толщиной 520мм запроектированы из газобетонных блоков ЭКОТОН В2.5, D=400 и облицовкой из силикатного кирпича М100 (ГОСТ 379-2015) на растворе М50. Внутренние стены - из газобетонных блоков ЭКОТОН  В2.5, D=400 Во влажных помещениях и в местах прохождения вентканалов стены выполнить из керамического полнотелого кирпича М100 на растворе М50 по ГОСТ 530-2012 Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 и металлические из прокатного профиля. Плиты перекрытий и плиты лоджий сборные железобетонные многопустотные по серии ИЖ 568 и шифр ПБ220.17-1 Лестницы - сборные бетонные ступени по ГОСТ8717.1-84 по металлическим косоурам из прокатного профиля. Крыша скатная с холодным чердаком и наружным неорганизованным водостоком. Перекрытие чердачное - деревянные балки  сечением 100х250 и 100х150 мм по ГОСТ 24454-80*Е с черепными брусками  сечением 40х50мм, настилом из досок толщиной 25 мм. Утеплитель - ISOVER  ОL-P,Y=86кг/м³ толщиной  160мм. Кровля из оцинкованного профлиста с цветным полимерным покрытием. По периметру здания выполнить бетонную отмостку по щебеночному основанию шириной 1000мм.

Противопожарная безопасность. Проект выполнен в соответствии со СНиП РК 2.02-05-2009 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Для обеспечения подъезда пожарных автомашин проектом предусмотрен подъезд к зданию.

Пожарная безопасность помещений  достигается предусмотренными в проекте техническими решениями: - принятые строительные конструкции, обеспечивают классификацию его по II степени огнестойкости; - несущие и ограждающие конструкции запроектированы из несгораемых материалов и изделий; - для металлических конструкций и изделий предусмотрена огнезащитная обработка; - огнезащиту всех деревянных конструкций  обеспечить пропиточным составом ТХЭФ (40% - трихлорэтилфосфат, 60% - четыреххлористый углерод ГОСТ 6456-82*).

Расход материалов представлен в табл. 1.

Таблица 1.

| Наименование (виды) работ | м3 | плотность | тонн |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | т/м3 |  |
| Щебень | 206,20374 | 2,6 | 536,129724 |
| Гравий | 153,85095 | 2,4 | 369,24228 |
| Песок | 95,1855 | 2,6 | 247,5 |
| Гипсовые вяжущие |  |  | 0,05334144 |
| Сухие смеси |  |  | 46,775 |
| Известь |  |  | 0,1193688 |
| Цемент |  |  | 0,51 |
| Бетон | 556,63 | 2,4 | 1335,912 |
| Растворы готовые | 452,207 | 2,4 | 1085,3 |
| Битум |  |  | 2,78 |
| Мастика |  |  | 16,191 |
| Грунтовка ГФ-021 |  |  | 0,04598346 |
| Грунтовка ФЛ-03 К |  |  | 0,004212 |
| Грунтовка ХС-04 |  |  | 0,06714 |
| Грунтовка водно-дисперсная |  |  | 2,3 |
| Лак битумный БТ-577 |  |  | 0,0348 |
| Лак битумный БТ-123 |  |  | 0,007818 |
| Растворитель Р-4 |  |  | 0,01244217 |
| Эмаль ХС-720 |  |  | 0,00045 |
| Эмаль ПФ-115 |  |  | 0,059061 |
| Краски водоэмульсионные (аналог МА-15) |  |  | 7,0906176 |
| Краска МА-015 |  |  | 0,1215 |
| Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161 |  |  | 0,264084 |
| Краска масляная |  |  | 0,012 |
| Шпатлевка |  |  | 0,06172 |
| Ксилол |  |  | 0,0072477 |
| Уайт-спирит |  |  | 0,0505854 |
| Керосин-растворитель |  |  | 2,8002492 |
| Бензин-растворитель |  |  | 0,3094416 |
| Кислород, м3 |  |  | 43,88 |
| Пропан (газовая сварка), кг |  |  | 8,33 |
| Электроды Э-42 |  |  | 0,627 |
| Ветошь |  |  | 0,053 |
| Вода техническая, м3 |  |  | 312,222126 |

РАЗДЕЛ 2. Оценка воздействия на окружающую среду

2.1. Климатические условия

Основные климатические параметры, характеризующие район работ.

2.1.1. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения.

На этапе строительства объекта основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут являться:

- Источник № 6001 – Пересыпка инертных материалов. При пересыпке инертных материалов в атмосферу будут выбрасываться следующие загрязняющие вещества: пыль неорганическая, кальций оксид.

- Источник № 6002 – Гидроизоляция. При проведении работ по гидроизоляции в атмосферу выделяются: углеводороды предельные С12-19.

- Источник № 6003– Покрасочные работы. При покраске в атмосферный воздух выбрасываются: ксилол, ацетон, бутилацетат, толуол, уайт-спирит, бензин.

- Источник № 6004 – Сварочные работы. При проведении сварочных работ в атмосферу выделяются:  марганец и его соединения, железа оксид, фтористые газообразные соединения, хром шестивалентный, фториды.

- Источник № 6005 – Газовая сварка. При проведении сварочных работ в атмосферу выделяются:  диоксид азота.

По итогам инвентаризации установлено, что имеется 5  неорганизованных  источников выбросов загрязняющих веществ, от которых в атмосферу выделяется  18 наименований ингредиентов, общей массой  8.082101127 т/год.

Эффектом суммации из них обладают:

- группа 71 (0342+0344)

В период эксплуатации объекта организованным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух будет являться:

- Источник № 0001 – Водогрейный котел марки NAVIEN ACE 20K. При работе котла в атмосферу будут выбрасываться следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, сера диоксид и углерода оксид.

Выбросы в атмосферу при строительстве

Выбросы при отсыпке инертных материалов (операция разгрузка минерального материала)

Источник №6001. Пересыпка инертных материалов.

| Список литературы: Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п.3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п п.3.1. Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозн. | Ед. | Значение |
|  |  | изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материал: Щебень |  |  |  |
| Весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1) | k1 |  | 0,02 |
| Доля пыли, переходящей в аэрозоль (таблица 3.1.1) | k2 |  | 0,01 |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) |  |  |  |
| Материал негранулирован. Коэффициент Ке принимаетсся равным 1 |  |  |  |
| Скорость ветра (среднегодовая) | G3SR | м/с | 4 |
| Коэффициент, учитывающий среднегодовую скорость ветра (таблица 3.1.2) | K3SR |  | 1,2 |
| Скорость ветра (максимальная) | G3 | м/с | 4,6 |
| Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра (таблица 3.1.2) | k3 |  | 1,2 |
| Степень открытости: с 4-х сторон |  |  |  |
| Загрузочный рукав не применяется |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (таблица 3.1.3) | k4 |  | 1 |
| Влажность материала, % | VL |  | 5 |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4) | k5 |  | 0,7 |
| Размер куска материала | G7 | мм | 20 |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5), | k7 |  | 0,5 |
| Высота падения материала | GB | м | 2 |
| Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (таблица 3.1.7) | В |  | 0,7 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/час | GMAX | т/час | 1 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год | GGOD | т/год | 536,129724 |
| Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы | NJ |  | 0 |
| Вид работ: Пересыпка |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс (3.1.1) | GC | г/с | 0,0163 |
| Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение. |  |  |  |
| Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20) | TT |  | 1 |
| Максимальный разовый выброс с учетом 20-ти минутного осреднения | GC | г/с | 0,0008 |
| Валовый выброс (3.1.2) | МС | т/год | 0,0315 |

| Наименование | Обозн. | Ед. |  | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | изм. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| Материал: Гравий |  |  |  |  |  |  |
| Весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1) | k1 |  |  | 0,01 |  |  |
| Доля пыли, переходящей в аэрозоль (таблица 3.1.1) | k2 |  |  | 0,001 |  |  |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) |  |  |  |  |  |  |
| Материал негранулирован. Коэффициент Ке принимаетсся равным 1 |  |  |  |  |  |  |
| Скорость ветра (среднегодовая) | G3SR | м/с |  | 4 |  |  |
| Коэффициент, учитывающий среднегодовую скорость ветра (таблица 3.1.2) | K3SR |  |  | 1,2 |  |  |
| Скорость ветра (максимальная) | G3 | м/с |  | 4,6 |  |  |
| Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра (таблица 3.1.2) | k3 |  |  | 1,2 |  |  |
| Степень открытости: с 4-х сторон |  |  |  |  |  |  |
| Загрузочный рукав не применяется |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (таблица 3.1.3) | k4 |  |  | 1 |  |  |
| Влажность материала, % | VL |  |  | 6 |  |  |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4) | k5 |  |  | 0,6 |  |  |
| Размер куска материала | G7 | мм |  | 20 |  |  |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5), | k7 |  |  | 0,5 |  |  |
| Высота падения материала | GB | м |  | 2 |  |  |
| Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (таблица 3.1.7) | В |  |  | 0,7 |  |  |
| Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/час | GMAX | т/час |  | 1 |  |  |
| Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год | GGOD | т/год |  | 369,24228 |  |  |
| Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы | NJ |  |  | 0 |  |  |
| Вид работ: Пересыпка |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс (3.1.1) | GC | г/с |  | 0,0007 |  |  |
| Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение. |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20) | TT |  |  | 1 |  |  |
| Максимальный разовый выброс с учетом 20-ти минутного осреднения | GC | г/с |  | 0,00004 |  |  |
| Валовый выброс (3.1.2) | МС | т/год |  | 0,00093 |  |  |
| Наименование | Обозн. | Ед. |  | Значение |  |  |
|  |  | изм. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| Материал: Песок |  |  |  |  |  |  |
| Весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1) | k1 |  |  | 0,05 |  |  |
| Доля пыли, переходящей в аэрозоль (таблица 3.1.1) | k2 |  |  | 0,03 |  |  |
| Примесь: 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  |  |  |  |  |  |
| Материал негранулирован. Коэффициент Ке принимаетсся равным 1 |  |  |  |  |  |  |
| Скорость ветра (среднегодовая) | G3SR |  | м/с |  | 4 |  |
| Коэффициент, учитывающий среднегодовую скорость ветра (таблица 3.1.2) | K3SR |  |  |  | 1,2 |  |
| Скорость ветра (максимальная) | G3 |  | м/с |  | 4,6 |  |
| Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра (таблица 3.1.2) | k3 |  |  |  | 1,2 |  |
| Степень открытости: с 4-х сторон |  |  |  |  |  |  |
| Загрузочный рукав не применяется |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (таблица 3.1.3) | k4 |  |  |  | 1 |  |
| Влажность материала, % | VL |  |  |  | 2 |  |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4) | k5 |  |  |  | 0,8 |  |
| Размер куска материала | G7 |  | мм |  | 1 |  |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5), | k7 |  |  |  | 0,8 |  |
| Высота падения материала | GB |  | м |  | 2 |  |
| Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (таблица 3.1.7) | В |  |  |  | 0,7 |  |
| Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/час | GMAX |  | т/час |  | 1 |  |
| Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год | GGOD |  | т/год |  | 247,5 |  |
| Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы | NJ |  |  |  | 0,3 |  |
| Вид работ: Пересыпка |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс (3.1.1) | GC |  | г/с |  | 0,1568 |  |
| Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение. |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20) | TT |  |  |  | 1 |  |
| Максимальный разовый выброс с учетом 20-ти минутного осреднения | GC |  | г/с |  | 0,0078 |  |
| Валовый выброс (3.1.2) | МС |  | т/год |  | 0,1397 |  |

| Наименование | Обозн. | Ед. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материал: Гипсовые вяжущие |  |  |  |
| Весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1) | k1 |  | 0,08 |
| Доля пыли, переходящей в аэрозоль (таблица 3.1.1) | k2 |  | 0,04 |
| Примесь: 0128 Кальций оксид |  |  |  |
| Материал негранулирован. Коэффициент Ке принимаетсся равным 1 |  |  |  |
| Скорость ветра (среднегодовая) | G3SR | м/с | 4 |
| Коэффициент, учитывающий среднегодовую скорость ветра (таблица 3.1.2) | K3SR |  | 1,2 |
| Скорость ветра (максимальная) | G3 | м/с | 4,6 |
| Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра (таблица 3.1.2) | k3 |  | 1,2 |
| Степень открытости: с 4-х сторон |  |  |  |
| Загрузочный рукав не применяется |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (таблица 3.1.3) | k4 |  | 1 |
| Влажность материала, % | VL |  | 2 |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4) | k5 |  | 0,8 |
| Размер куска материала | G7 | мм | 1 |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5), | k7 |  | 0,8 |
| Высота падения материала | GB | м | 2 |
| Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (таблица 3.1.7) | В |  | 0,7 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/час | GMAX | т/час | 1 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год | GGOD | т/год | 0,0533414 |
| Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы | NJ |  | 0,3 |
| Вид работ: Пересыпка |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс (3.1.1) | GC | г/с | 0,3345 |
| Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение. |  |  |  |
| Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20) | TT |  | 1 |
| Максимальный разовый выброс с учетом 20-ти минутного осреднения | GC | г/с | 0,01673 |
| Валовый выброс (3.1.2) | МС | т/год | 0,00006 |

| Наименование | Обозн. | Ед. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материал: Сухие смеси |  |  |  |
| Весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1) | k1 |  | 0,08 |
| Доля пыли, переходящей в аэрозоль (таблица 3.1.1) | k2 |  | 0,04 |
| Примесь: 0128 Кальций оксид |  |  |  |
| Материал негранулирован. Коэффициент Ке принимаетсся равным 1 |  |  |  |
| Скорость ветра (среднегодовая) | G3SR | м/с | 4 |
| Коэффициент, учитывающий среднегодовую скорость ветра (таблица 3.1.2) | K3SR |  | 1,2 |
| Скорость ветра (максимальная) | G3 | м/с | 4,6 |
| Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра (таблица 3.1.2) | k3 |  | 1,2 |
| Степень открытости: с 4-х сторон |  |  |  |
| Загрузочный рукав не применяется |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (таблица 3.1.3) | k4 |  | 1 |
| Влажность материала, % | VL |  | 2 |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4) | k5 |  | 0,8 |
| Размер куска материала | G7 | мм | 1 |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5), | k7 |  | 0,8 |
| Высота падения материала | GB | м | 2 |
| Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (таблица 3.1.7) | В |  | 0,7 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/час | GMAX | т/час | 1 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год | GGOD | т/год | 46,775 |
| Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы | NJ |  | 0,3 |
| Вид работ: Пересыпка |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс (3.1.1) | GC | г/с | 0,3345 |
| Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение. |  |  |  |
| Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20) | TT |  | 1 |
| Максимальный разовый выброс с учетом 20-ти минутного осреднения | GC | г/с | 0,0167 |
| Валовый выброс (3.1.2) | МС | т/год | 0,0563 |

| Наименование | Обозн. | Ед. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материал: Известь комовая |  |  |  |
| Весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1) | k1 |  | 0,04 |
| Доля пыли, переходящей в аэрозоль (таблица 3.1.1) | k2 |  | 0,02 |
| Примесь: 0128 Кальций оксид |  |  |  |
| Материал негранулирован. Коэффициент Ке принимаетсся равным 1 |  |  |  |
| Скорость ветра (среднегодовая) | G3SR | м/с | 4 |
| Коэффициент, учитывающий среднегодовую скорость ветра (таблица 3.1.2) | K3SR |  | 1,2 |
| Скорость ветра (максимальная) | G3 | м/с | 4,6 |
| Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра (таблица 3.1.2) | k3 |  | 1,2 |
| Степень открытости: с 4-х сторон |  |  |  |
| Загрузочный рукав не применяется |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (таблица 3.1.3) | k4 |  | 1 |
| Влажность материала, % | VL |  | 7 |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4) | k5 |  | 0,4 |
| Размер куска материала | G7 | мм | 10 |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5), | k7 |  | 0,5 |
| Высота падения материала | GB | м | 2 |
| Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (таблица 3.1.7) | В |  | 0,7 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/час | GMAX | т/час | 1 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год | GGOD | т/год | 0,1193688 |
| Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы | NJ |  | 0 |
| Вид работ: Пересыпка |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс (3.1.1) | GC | г/с | 0,0373 |
| Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение. |  |  |  |
| Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20) | TT |  | 1 |
| Максимальный разовый выброс с учетом 20-ти минутного осреднения | GC | г/с | 0,00187 |
| Валовый выброс (3.1.2) | МС | т/год | 0,0000160 |

| Наименование | Обозн. | Ед. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материал: Цемент |  |  |  |
| Весовая доля пылевой фракции в материале (таблица 3.1.1) | k1 |  | 0,04 |
| Доля пыли, переходящей в аэрозоль (таблица 3.1.1) | k2 |  | 0,03 |
| Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) |  |  |  |
| Материал негранулирован. Коэффициент Ке принимаетсся равным 1 |  |  |  |
| Скорость ветра (среднегодовая) | G3SR | м/с | 4 |
| Коэффициент, учитывающий среднегодовую скорость ветра (таблица 3.1.2) | K3SR |  | 1,2 |
| Скорость ветра (максимальная) | G3 | м/с | 4,6 |
| Коэффициент, учитывающий максимальную скорость ветра (таблица 3.1.2) | k3 |  | 1,2 |
| Степень открытости: с 4-х сторон |  |  |  |
| Загрузочный рукав не применяется |  |  |  |
| Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (таблица 3.1.3) | k4 |  | 1 |
| Влажность материала, % | VL |  | 2 |
| Коэффициент, учитывающий влажность материала (таблица 3.1.4) | k5 |  | 0,8 |
| Размер куска материала | G7 | мм | 1 |
| Коэффициент, учитывающий крупность материала (таблица 3.1.5), | k7 |  | 0,8 |
| Высота падения материала | GB | м | 2 |
| Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (таблица 3.1.7) | В |  | 0,7 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/час | GMAX | т/час | 1 |
| Суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год | GGOD | т/год | 0,51 |
| Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы | NJ |  | 0,3 |
| Вид работ: Пересыпка |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс (3.1.1) | GC | г/с | 0,1254 |
| Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение. |  |  |  |
| Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20) | TT |  | 1 |
| Максимальный разовый выброс с учетом 20-ти минутного осреднения | GC | г/с | 0,00627 |
| Валовый выброс (3.1.2) | МС | т/год | 0,00023 |

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2908 | Пыль неорг-я SiO2 70-20% | 0.00711 | 0.03266 |
| 2907 | Пыль неорг-я SiO2 выше 70% | 0.0078 | 0.1397 |
| 0128 | Кальций оксид | 0.0353 | 0.056376 |

Источник №6002. Гидроизоляция.

| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При гидроизоляции (битум) |  |  |  | тонн |  | 2,78 |  |  |
| При гидроизоляции (мастика) |  |  |  | тонн |  | 16,191 |  |  |
| Время работы оборудования |  |  |  | ч/год |  | 100 |  |  |
| Примесь: 2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/(Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный разовый выброс, г/с , _G_ = _M_ * 10 ^ 6 / (_T_ * 3600) |  |  |  |  |  |  |  | 0,007722 |
| Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]) , _M_ = (1 * MY) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,002780 |
| Расчет выбросов от битумно-полимерной мастики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание битума в мастике 95 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные выбросы на 1 т битума 1 кг углеводородов (п. 6.2.6 Сборника методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы,96г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примесь: 2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/(Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ, г/с , _G_ = _M_ * 10 ^ 6 / (3600*Т) |  |  |  |  |  |  |  | 0,042726 |
| Валовый выброс ЗВ , т/год , _M_ = MS * F2 * 10 ^ -3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,015381 |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |  |  |  |  |  |
| 2754 | Алканы | 0,050448 | 0,018161 |  |  |  |  |  |

Выбросы при проведении покрасочных работ.

Источник №6003. Покрасочные работы.

| Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов. РНД 211.2.02.05-2004 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологический процесс: |  | Окраска и сушка |  |  |
| Фактический годовой расход ЛКМ, тонн |  |  | MS | 0,007818 |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг |  |  | MS1 | 1 |
| Марка ЛКМ: | Лак битумный БТ-177 (аналог БТ-123) |  |  |  |
| Способ окраски: |  | Кистью, валиком |  |  |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % |  |  | F2 | 56 |
| Примесь: 0616 Ксилол (смесь о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 96 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,0042030 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,1493333 |
| Примесь: 2752 Уайт-спирит |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 4 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,0001751 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,0062222 |
| Итого: |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование ЗВ |  | Выброс, г/с | Выброс, т/год |
| 0616 | Ксилол (смесь о-, м-, п- изомеров) |  | 0,1493333 | 0,0042030 |
| 2752 | Уайт-спирит |  | 0,0062222 | 0,0001751 |

| Технологический процесс: |  |  | Окраска и сушка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический годовой расход ЛКМ, тонн |  |  |  |  | MS |  | 0,04598346 |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг |  |  |  |  | MS1 |  | 1 |
| Марка ЛКМ: | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  |  |  |  |
| Способ окраски: |  |  | Кистью, валиком |  |  |  |  |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % |  |  |  |  | F2 |  | 45 |
| Примесь: 0616 Ксилол (смесь о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  |  |  | FPI |  | 100 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  |  |  | DP |  | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  |  |  | _М_ |  | 0,0206926 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  |  |  | _G_ |  | 0,1250000 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование ЗВ |  |  | Выброс, г/с |  | Выброс, т/год |  |
| 0616 | Ксилол (смесь о-, м-, п- изомеров) |  |  | 0,1250000 |  | 0,0206926 |  |

| Технологический процесс: |  | Окраска и сушка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический годовой расход ЛКМ, тонн |  |  | MS | 0,059061 |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг |  |  | MS1 | 1 |
| Марка ЛКМ: | ПФ-115 |  |  |  |
| Способ окраски: |  | Кистью, валиком |  |  |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % |  |  | F2 | 45 |
| Примесь: 0616 Ксилол (смесь о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 50 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,0132887 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,0625000 |
| Примесь: 2752 Уайт-спирит |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 50 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,0132887 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,0625000 |
| Итого: |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование ЗВ |  | Выброс, г/с | Выброс, т/год |
| 0616 | Ксилол (смесь о-, м-, п- изомеров) |  | 0,0625000 | 0,0132887 |
| 2752 | Уайт-спирит |  | 0,0625000 | 0,0132887 |

| Технологический процесс: |  | Окраска и сушка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический годовой расход ЛКМ, тонн |  |  | MS | 0,1215 |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг |  |  | MS1 | 1 |
| Марка ЛКМ: | МА-015 |  |  |  |
| Способ окраски: |  | Кистью, валиком |  |  |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % |  |  | F2 | 45 |
| Примесь: 0616 Ксилол (смесь о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 50 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,0273375 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,0625000 |
| Примесь: 2752 Уайт-спирит |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 50 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,0273375 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,0625000 |
| Итого: |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование ЗВ |  | Выброс, г/с | Выброс, т/год |
| 0616 | Ксилол (смесь о-, м-, п- изомеров) |  | 0,0625000 | 0,0273375 |
| 2752 | Уайт-спирит |  | 0,0625000 | 0,0273375 |

| Технологический процесс: |  | Окраска и сушка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический годовой расход ЛКМ, тонн |  |  | MS | 0,264084 |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг |  |  | MS1 | 1 |
| Марка ЛКМ: | Эмаль ХВ-161 |  |  |  |
| Способ окраски: |  | Кистью, валиком |  |  |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % |  |  | F2 | 78,5 |
| Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 13,33 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,0276339 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,0290668 |
| Примесь: 1210 Бутилацетат |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 30 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,0621918 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,0654167 |
| Примесь: 0616 Ксилол (смесь о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 34,45 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,0714169 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,0751201 |
| Примесь: 0621 Метилбензол (Толуол) |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 22,22 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,0460634 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,0484519 |
| Итого: |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование ЗВ |  | Выброс, г/с | Выброс, т/год |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) |  | 0,0290668 | 0,02763388 |
| 1210 | Бутилацетат |  | 0,0654167 | 0,06219178 |
| 0616 | Ксилол (смесь о-, м-, п- изомеров) |  | 0,0751201 | 0,07141690 |
| 0621 | Метилбензол (толуол) |  | 0,0484519 | 0,04606338 |

| Технологический процесс: |  | Окраска и сушка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический годовой расход ЛКМ, тонн |  |  | MS | 0,0072477 |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг |  |  | MS1 | 1 |
| Марка ЛКМ: | Ксилол нефтяной марки А |  |  |  |
| Способ окраски: |  | Кистью, валиком |  |  |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % |  |  | F2 | 100 |
| Примесь: 0616 Ксилол (смесь о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 100 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,0072477 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,2777778 |
| Итого: |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование ЗВ |  | Выброс, г/с | Выброс, т/год |
| 0616 | Ксилол (смесь о-, м-, п- изомеров) |  | 0,2777778 | 0,0072477 |

| Технологический процесс: |  | Окраска и сушка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический годовой расход ЛКМ, тонн |  |  | MS | 0,01244217 |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг |  |  | MS1 | 1 |
| Марка ЛКМ: | Растворитель Р-4 |  |  |  |
| Способ окраски: |  | Кистью, валиком |  |  |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % |  |  | F2 | 45 |
| Примесь: 1401 Пропан-2-он |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 26 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,0014557 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,0325000 |
| Примесь: 1210 Бутилацетат |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 12 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,0006719 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,0150000 |
| Примесь: 0621 Метилбензол |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 62 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,0034714 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,0775000 |
| Итого: |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование ЗВ |  | Выброс, г/с | Выброс, т/год |
| 0621 | Метилбензол |  | 0,0775000 | 0,0034714 |
| 1210 | Бутилацетат |  | 0,0150000 | 0,0006719 |
| 1401 | Пропан-2-он |  | 0,0325000 | 0,0014557 |

| Технологический процесс: |  | Окраска и сушка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический годовой расход ЛКМ, тонн |  |  | MS | 0,0505854 |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг |  |  | MS1 | 1 |
| Марка ЛКМ: | Растворитель уайт-спирит |  |  |  |
| Способ окраски: |  | Кистью, валиком |  |  |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % |  |  | F2 | 100 |
| Примесь: 2752 (Уйат-спирит) |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 100 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,0505854 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,2777778 |
| Итого: |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование ЗВ |  | Выброс, г/с | Выброс, т/год |
| 2752 | Уайт-спирит |  | 0,2777778 | 0,0505854 |

| Технологический процесс: |  | Окраска и сушка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический годовой расход ЛКМ, тонн |  |  | MS | 2,8002492 |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг |  |  | MS1 | 1 |
| Марка ЛКМ: | Растворитель керосин |  |  |  |
| Способ окраски: |  | Кистью, валиком |  |  |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % |  |  | F2 | 100 |
| Примесь: 2732 (Керосин) |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 100 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 2,8002492 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,2777778 |
| Итого: |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование ЗВ |  | Выброс, г/с | Выброс, т/год |
| 2732 | Керосин |  | 0,2777778 | 2,8002492 |

| Технологический процесс: |  | Окраска и сушка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический годовой расход ЛКМ, тонн |  |  | MS | 2,3 |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг |  |  | MS1 | 1 |
| Марка ЛКМ: | Грунтовка водно-дисперсионная |  |  |  |
| Способ окраски: |  | Кистью, валиком |  |  |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % |  |  | F2 | 45 |
| Примесь: 0616 Ксилол (смесь о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 100 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 1,0350000 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,1250000 |
| Итого: |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование ЗВ |  | Выброс, г/с | Выброс, т/год |
| 0616 | Ксилол (смесь о-, м-, п- изомеров) |  | 0,1250000 | 1,0350000 |

| Технологический процесс: |  | Окраска и сушка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический годовой расход ЛКМ, тонн |  |  | MS | 0,3094416 |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг |  |  | MS1 | 1 |
| Марка ЛКМ: | Растворитель бензин |  |  |  |
| Способ окраски: |  | Кистью, валиком |  |  |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % |  |  | F2 | 100 |
| Примесь: 2704 (Бензин) |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 100 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,3094416 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,2777778 |
| Итого: |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование ЗВ |  | Выброс, г/с | Выброс, т/год |
| 2704 | Бензин |  | 0,2777778 | 0,3094416 |

| Технологический процесс: |  | Окраска и сушка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический годовой расход ЛКМ, тонн |  |  | MS | 0,004212 |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг |  |  | MS1 | 1 |
| Марка ЛКМ: | ФЛ-03К |  |  |  |
| Способ окраски: |  | Кистью, валиком |  |  |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % |  |  | F2 | 30 |
| Примесь: 0616 Ксилол (смесь о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 50 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,0006318 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,0416667 |
| Примесь: 2752 Уайт-спирит |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 50 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,0006318 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,0416667 |
| Итого: |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование ЗВ |  | Выброс, г/с | Выброс, т/год |
| 0616 | Ксилол (смесь о-, м-, п- изомеров) |  | 0,0416667 | 0,0006318 |
| 2752 | Уайт-спирит |  | 0,0416667 | 0,0006318 |

| Технологический процесс: |  | Окраска и сушка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический годовой расход ЛКМ, тонн |  |  | MS | 0,06714 |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг |  |  | MS1 | 1 |
| Марка ЛКМ: | Грунтовка ХС-04 |  |  |  |
| Способ окраски: |  | Кистью, валиком |  |  |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % |  |  | F2 | 64 |
| Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 27,57 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,0118467 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,0490133 |
| Примесь: 1210 Бутилацетат |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 12,17 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,0052294 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,0216356 |
| Примесь: 0621 Метилбензол (Толуол) |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 45,35 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,0194867 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,0806222 |
| Примесь: 1411 Циклогексанон |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 14,91 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,0064068 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,0265067 |
| Итого: |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование ЗВ |  | Выброс, г/с | Выброс, т/год |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) |  | 0,0490133 | 0,0118467 |
| 1210 | Бутилацетат |  | 0,0216356 | 0,0052294 |
| 0621 | Метилбензол (толуол) |  | 0,0806222 | 0,0194867 |
| 1411 | Циклогексанон |  | 0,0265067 | 0,0064068 |

| Технологический процесс: |  | Окраска и сушка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический годовой расход ЛКМ, тонн |  |  | MS | 0,012 |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг |  |  | MS1 | 1 |
| Марка ЛКМ: | Грунтовка водно-дисперсная |  |  |  |
| Способ окраски: |  | Кистью, валиком |  |  |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % |  |  | F2 | 45 |
| Примесь: 0616 Ксилол (смесь о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 100 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,0054000 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,1250000 |
| Итого: |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование ЗВ |  | Выброс, г/с | Выброс, т/год |
| 0616 | Ксилол (смесь о-, м-, п- изомеров) |  | 0,1250000 | 0,0054000 |

| Технологический процесс: |  | Окраска и сушка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический годовой расход ЛКМ, тонн |  |  | MS | 0,00045 |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг |  |  | MS1 | 1 |
| Марка ЛКМ: | Грунтовка ХС-759 (аналог ХС-720) |  |  |  |
| Способ окраски: |  | Кистью, валиком |  |  |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % |  |  | F2 | 69 |
| Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 27,58 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,0000856 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,0528617 |
| Примесь: 1210 Бутилацетат |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 11,96 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,0000371 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,0229233 |
| Примесь: 0621 Метилбензол (Толуол) |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 46,06 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,0001430 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,0882817 |
| Примесь: 1411 Циклогексанон |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 14,4 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,0000447 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,0276000 |
| Итого: |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование ЗВ |  | Выброс, г/с | Выброс, т/год |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) |  | 0,0528617 | 0,0000856 |
| 1210 | Бутилацетат |  | 0,0229233 | 0,0000371 |
| 0621 | Метилбензол (толуол) |  | 0,0882817 | 0,0001430 |
| 1411 | Циклогексанон |  | 0,0276000 | 0,0000447 |

| Технологический процесс: |  | Окраска и сушка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический годовой расход ЛКМ, тонн |  |  | MS | 7,0906176 |  |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг |  |  | MS1 | 1 |  |
| Марка ЛКМ: | Краски водоэмульсионные |  |  |  |  |
| Способ окраски: |  | Кистью, валиком |  |  |  |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % |  |  | F2 | 45 |  |
| Примесь: 0616 Ксилол (смесь о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 50 |  |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |  |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 1,5953890 |  |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,0625000 |  |
| Примесь: 2752 Уайт-спирит |  |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 50 |  |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |  |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 1,5953890 |  |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,0625000 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование ЗВ |  | Выброс, г/с | Выброс, т/год |  |
| 0616 | Ксилол (смесь о-, м-, п- изомеров) |  | 0,0625000 | 1,5953890 |  |
| 2752 | Уайт-спирит |  | 0,0625000 | 1,5953890 |  |

| Технологический процесс: |  | Окраска и сушка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический годовой расход ЛКМ, тонн |  |  | MS | 0,0348 |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг |  |  | MS1 | 1 |
| Марка ЛКМ: | БТ-577 |  |  |  |
| Способ окраски: |  | Кистью, валиком |  |  |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % |  |  | F2 | 63 |
| Примесь: 0616 Ксилол (смесь о-, м-, п- изомеров) |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 57,4 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,0125844 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,1004500 |
| Примесь: 2752 Уайт-спирит |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 42,6 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,0093396 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,0745500 |
| Итого: |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование ЗВ |  | Выброс, г/с | Выброс, т/год |
| 0616 | Ксилол (смесь о-, м-, п- изомеров) |  | 0,1004500 | 0,0125844 |
| 2752 | Уайт-спирит |  | 0,0745500 | 0,0093396 |

| Технологический процесс: |  | Окраска и сушка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический годовой расход ЛКМ, тонн |  |  | MS | 0,06172 |
| Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг |  |  | MS1 | 1 |
| Марка ЛКМ: | Шпатлевка |  |  |  |
| Способ окраски: |  | Кистью, валиком |  |  |
| Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), % |  |  | F2 | 67 |
| Примесь: 1401 Пропан-2-он |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 25,8 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,0106689 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,0480167 |
| Примесь: 1210 Бутилацетат |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 12,1 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,0050036 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,0018611 |
| Примесь: 0621 Метилбензол |  |  |  |  |
| Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), % |  |  | FPI | 62,1 |
| Доля растворителя, при окраске и сушке для данного способа окраски (табл. 3), %, |  |  | DP | 100 |
| Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год |  |  | _М_ | 0,0256798 |
| Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с |  |  | _G_ | 0,1155750 |
| Итого: |  |  |  |  |
| Код ЗВ | Наименование ЗВ |  | Выброс, г/с | Выброс, т/год |
| 0621 | Метилбензол |  | 0,1155750 | 0,0256798 |
| 1210 | Бутилацетат |  | 0,0018611 | 0,0050036 |
| 1401 | Пропан-2-он |  | 0,0480167 | 0,0106689 |

| Итого выбросов: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ЗВ | Наименование ЗВ |  | Выброс, г/с | Выброс, т/год |
| 0616 | Ксилол (смесь о-, м-, п- изомеров) |  | 1.3318479 | 2.7931915 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) |  | 0.4927642 | 0.0948443 |
| 1210 | Бутилацетат |  | 0.2254200 | 0.0731338 |
| 1401 | Пропан-2-он |  | 0.2309585 | 0.0516909 |
| 2704 | Бензин |  | 0.2777778 | 0.3094416 |
| 2732 | Керосин |  | 0.2777778 | 2.8002492 |
| 2752 | Уайт-спирит |  | 0.7127167 | 1.6967471 |
| 1411 | Циклогексанон |  | 0.0541067 | 0,0064515 |
|  | ИТОГО: |  | 3.6033696 | 7.8257499 |

Выбросы при проведении сварочных работ.

Источник №6004. Сварочные работы.

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

| Сварочный материал |  |  | Электроды Э-42 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход сварочного материала |  |  | кг/час | Вчас | 1 |
|  |  |  | кг/год | Вгод | 627 |
| Код ЗВ | Ингредиенты |  | Удельный выброс, Kmx | Выбросы в атмосферу |  |
|  |  |  | г/кг | г/сек | т/год |
| 0123 | Железа (II) оксид |  | 9,27 | 0.0025750 | 0.0058123 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 1 | 0.0002778 | 0.0006270 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ |  | 0,001 | 0.0000003 | 0.000000627 |
| 0344 | Фториды |  | 1,5 | 0.0004167 | 0.0009405 |
| 0203 | Хром (VI) (Хром шестивалентный) |  | 1,43 | 0.0003972 | 0.0008966 |

Источник загрязнения N 6005 Газовая сварка

| Сварочный материал |  | Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход сварочного материала |  | кг/час | Вчас | 1 |
|  |  | кг/год | Вгод | 47,8292 |
| Код ЗВ | Ингредиенты | Удельный выброс, Kmx | Выбросы в атмосферу |  |
|  |  | г/кг | г/сек | т/год |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 22 | 0,0061111 | 0,0010522 |

| Сварочный материал |  | Газовая сварка алюминия пропан-бутановой смесью |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход сварочного материала |  | кг/час | Вчас | 1 |
|  |  | кг/год | Вгод | 8,33 |
| Код ЗВ | Ингредиенты | Удельный выброс, Kmx | Выбросы в атмосферу |  |
|  |  | г/кг | г/сек | т/год |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 15 | 0,0041667 | 0,0001250 |

Итого при строительстве в атмосферу будут выбрасываться следующие загрязняющие вещества:

| ЭРА v2.5 ИП "SINEKO" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо |  | 0.04 |  | 3 | 0.002575 | 0.0058123 | 0 |  | 0.1453075 |
|  | триоксид, Железа оксид) /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0128 | Кальций оксид (Негашеная известь) |  |  | 0.3 |  | 0.0353 | 0.056376 | 0 |  | 0.18792 |
|  | (635*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.0002778 | 0.000627 | 0 |  | 0.627 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) |  | 0.0015 |  | 1 | 0.0003972 | 0.0008966 | 0 |  | 0.59773333 |
|  | оксид/ (Хром шестивалентный) (647) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.0102778 | 0.0011772 | 0 |  | 0.02943 |
|  | (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0000003 | 0.000000627 | 0 |  | 0.0001254 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.0004167 | 0.0009405 | 0 |  | 0.03135 |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 0.2 |  |  | 3 | 1.3318479 | 2.7931915 | 13.966 |  | 13.9659575 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.6 |  |  | 3 | 0.4927642 | 0.0948443 | 0 |  | 0.15807383 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты | 0.1 |  |  | 4 | 0.22542 | 0.0731338 | 0 |  | 0.731338 |
|  | бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.35 |  |  | 4 | 0.2309585 | 0.0516909 | 0 |  | 0.14768829 |
| 1411 | Циклогексанон (654) | 0.04 |  |  | 3 | 0.0541067 | 0.0064515 | 0 |  | 0.1612875 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в | 5 | 1.5 |  | 4 | 0.2777778 | 0.3094416 | 0 |  | 0.2062944 |
|  | пересчете на углерод/ (60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 1.2 |  | 0.2777778 | 2.8002492 | 2.3335 |  | 2.333541 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 |  | 0.7127167 | 1.6967471 | 1.6967 |  | 1.6967471 |

| ЭРА v2.5 ИП "SINEKO" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 1 |  |  | 4 | 0.050448 | 0.018161 | 0 |  | 0.018161 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.0078 | 0.1397 | 2.794 |  | 2.794 |
|  | двуокись кремния в %: более 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Динас) (493) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.00711 | 0.03266 | 0 |  | 0.3266 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских месторождений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 3.7179724 | 8.082101127 | 20.8 |  | 24.1585549 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет валовых выбросов в период эксплуатации

| Расчет выбросов от котельных установок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996 |  |  |  |
| Источник № 0001 Котел водогрейный Буран бойлер | Вид топлива-газ (природный) |  |  |
| Исходные данные | Обозн. | Ед. измер. | Значение |
| Расход топлива | В | тыс.м3/год | 47,52 |
| Расход топлива | Вс | л/с | 3,056 |
| Низшая теплота сгорания | Qrj | МДж/м3 | 31,82 |
| Степень снижения выбросов в результате применения технических решений | b |  | 0 |
| Содержание серы в топливе | Sr | % | 0,005 |
| Содержание сероводорода в топливе(прил 2.2), паспортные данные | H2S | % | 0,003 |
| Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива обусловленной наличием в продуктах сгорания оксида углерода (п.2.5) | R |  | 0,5 |
| Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива (Таблица2.2) | q3 | % | 0,5 |
| Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива (Таблица2.2) | q4 | % | 0 |
| Параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1 ГДж тепла( рис.2.1 или рис 2.2) | KNO2 | кг/ГДж | 0,0792 |
| Номинальная тепловая мощность котлоагрегата | Qн | кВт | 100 |
| Фактическая тепловая мощность котлоагрегата | Qф | кВт | 100 |
| Зольность топлива (%), (Приложение 2.1) | Аr | % | 0 |
| Коэффицент (Таблица 2.1) | F |  | 0,01 |
| Расчет выбросов: |  |  |  |
| Максимальный выброс |  |  |  |
| Mсек = 0,001 × Bс × Qrj × KNO2 × (1 - b) х 0,8 | Диоксид азота (0301 ) | г/с | 0.0061604 |
| Mсек = 0,001 × Bс × Qrj × KNO2 × (1 - b) х 0,13 | азот (II) оксид (0304) | г/с | 0.0010011 |
| Mсек = 0,02 × Bс × Sr +0,0188×H2S×Bс | диоксид серы (0330) | г/с | 0.0004779 |
| Mсек = 0,001 × Bс × (q3 × R × Qrj) × (1 - q4/100), | оксид углерода (0337) | г/с | 0.0243069 |
| Валовый выброс |  |  |  |
| GNO2 = 0,001 × B × Qrj × KNO2 × (1 - b) х 0,8 | Диоксид азота (0301 ) | т/год | 0.0958058 |
| GNO2 = 0,001 × B × Qrj × KNO2 × (1 - b) х 0,13 | азот (II) оксид (0304) | т/год | 0.0155684 |
| GSO2 = 0,02 × B × Sr +0,0188×H2S×B | диоксид серы (0330) | т/год | 0.0074321 |
| GCO = 0,001 × B × (q3 × R × Qrj) × (1 - q4/100), | оксид углерода (0337) | т/год | 0.3780216 |

Источник загрязнения 6001-6008, Запорно-регулирующая арматура

ГРПШ- с РДНК 400М

Список литературы:

- Методика расчетов выбросов а окружающую среду от неорганизованных источников АО « Каз-трансойла» Астана, 2005 (п.6.1,6.2,6.3 и 6.4)

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух , СПб, НИИ Атмосфера,2005

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров

РНД 211.2.02.09-2004. Астана,2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (среда газовая)

Наименование технологического потока: Природный газ (топливо)

Расчетная величина утечки, кг/с (Прил. Б1), Q=0.020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы (Прил. Б1), Х=0,293

Общее количество данного оборудования, шт., N=1

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _Т_=4320

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G=X*Q*N=0.293*0.020988*1=0.006149

Cуммарная утечка всех компонентов, г/с G= G/3,6= 0,006149/3,6=0,001708

Примесь: 0410 Метан

Массовая концентрация компонента в потоке, %,C=98.43

Максимальный разовый выброс, г/с,_G_=G*C/100=0,001708*98.43/100=0,001681

Валовый выброс, т/год,_М_=_G_*_Т_*3600/10^6=0,001681*4320*3600/10^6=0,026143

Примесь: 0412 Изобутан

Массовая концентрация компонента в потоке, %,C=0,02

Максимальный разовый выброс, г/с,_G_=G*C/100=0,001708*0,02/100=0,0000003

Валовый выброс, т/год,_М_=_G_*_Т_*3600/10^6=0,0000003*4320*3600/10^6=0,000005

Примесь: 0405Пентан

Массовая концентрация компонента в потоке, %,C=0,02

Максимальный разовый выброс, г/с,_G_=G*C/100=0,001708*0,02/100=0,0000003

Валовый выброс, т/год,_М_=_G_*_Т_*3600/10^6=0,0000003*4320*3600/10^6=0,000005

Итого:(6001-6008)

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0410 | Метан | 0.013448 | 0.209144 |
| 0405 | Пентан | 0.0000024 | 0.00004 |
| 0412 | Изобутан | 0.0000024 | 0.00004 |

2.1.2 Предложения по этапам нормирования с установлением предельно-допустимых выбросов

Предложения по этапам нормирования с установлением предельно-допустимых выбросов представлены в таблице 4.  Срок строительства составляет 5 месяцев (2021 г).

| ЭРА v2.5 ИП "SINEKO" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на период эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актобе, Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Класс | Выброс | Выброс | Значение |  | Выброс |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | опас- | вещества | вещества, | КОВ |  | вещества, |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | ности | г/с | т/год | (M/ПДК)**а |  | усл.т/год |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.0061604 | 0.0958058 | 3.1127 |  | 2.395145 |
|  | (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.0010011 | 0.0155684 | 0 |  | 0.25947333 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.0004779 | 0.0074321 | 0 |  | 0.148642 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 5 | 3 |  | 4 | 0.0243069 | 0.3780216 | 0 |  | 0.1260072 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0405 | Пентан (450) | 100 | 25 |  | 4 | 0.0000024 | 0.00004 | 0 |  | 0.0000016 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  | 50 |  | 0.013448 | 0.209144 | 0 |  | 0.00418288 |
| 0412 | Изобутан (2-Метилпропан) (279) | 15 |  |  | 4 | 0.0000024 | 0.00004 | 0 |  | 0.00000267 |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 0.0453991 | 0.7060519 | 3.1 |  | 2.93345468 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р.) ОБУВ;"a" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ИП "SINEKO" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | существующее положение |  | на 2021 год |  | П Д В |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6004 |  |  | 0.002575 | 0.0058123 | 0.002575 | 0.0058123 |  | 2021 |
| (0128) Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6001 |  |  | 0.0353 | 0.056376 | 0.0353 | 0.056376 |  | 2021 |
| (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6004 |  |  | 0.0002778 | 0.000627 | 0.0002778 | 0.000627 |  | 2021 |
| (0203) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6004 |  |  | 0.0003972 | 0.0008966 | 0.0003972 | 0.0008966 |  | 2021 |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6005 |  |  | 0.0102778 | 0.0011772 | 0.0102778 | 0.0011772 |  | 2021 |
| (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6004 |  |  | 0.0000003 | 0.000000627 | 0.0000003 | 0.000000627 |  | 2021 |
| (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6004 |  |  | 0.0004167 | 0.0009405 | 0.0004167 | 0.0009405 |  | 2021 |
| (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6003 |  |  | 1.3318479 | 2.7931915 | 1.3318479 | 2.7931915 |  | 2021 |
| (0621) Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6003 |  |  | 0.4927642 | 0.0948443 | 0.4927642 | 0.0948443 |  | 2021 |

| ЭРА v2.5 ИП "SINEKO" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| (1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6003 |  |  | 0.22542 | 0.0731338 | 0.22542 | 0.0731338 |  | 2021 |
| (1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6003 |  |  | 0.2309585 | 0.0516909 | 0.2309585 | 0.0516909 |  | 2021 |
| (1411) Циклогексанон (654) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6003 |  |  | 0.0541067 | 0.0064515 |  |  |  |  |
| (2704) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6003 |  |  | 0.2777778 | 0.3094416 | 0.2777778 | 0.3094416 |  | 2021 |
| (2732) Керосин (654*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6003 |  |  | 0.2777778 | 2.8002492 | 0.2777778 | 2.8002492 |  | 2021 |
| (2752) Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6003 |  |  | 0.7127167 | 1.6967471 | 0.7127167 | 1.6967471 |  | 2021 |
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6002 |  |  | 0.050448 | 0.018161 | 0.050448 | 0.018161 |  | 2021 |
| (2907) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6001 |  |  | 0.0078 | 0.1397 | 0.0078 | 0.1397 |  | 2021 |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительная площадка | 6001 |  |  | 0.00711 | 0.03266 | 0.00711 | 0.03266 |  | 2021 |
| Итого по неорганизованным |  |  |  | 3.7179724 | 8.082101127 | 3.6638657 | 8.075649627 |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  | 3.7179724 | 8.082101127 | 3.6638657 | 8.075649627 |  |  |

| ЭРА v2.5 ИП "SINEKO" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На период эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актобе, Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | существующее положение |  | на 2021 год |  | П Д В |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  | ния |
| загрязняющего вещества | роса |  |  |  |  |  |  |  | ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное производство | 0001 |  |  | 0.0061604 | 0.0958058 | 0.0061604 | 0.0958058 |  | 2021 |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное производство | 0001 |  |  | 0.0010011 | 0.0155684 | 0.0010011 | 0.0155684 |  | 2021 |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное производство | 0001 |  |  | 0.0004779 | 0.0074321 | 0.0004779 | 0.0074321 |  | 2021 |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное производство | 0001 |  |  | 0.0243069 | 0.3780216 | 0.0243069 | 0.3780216 |  | 2021 |
| Итого по организованным |  |  |  | 0.0319463 | 0.4968279 | 0.0319463 | 0.4968279 |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0405) Пентан (450) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное производство | 60016008 |  |  | 0.0000024 | 0.00004 | 0.0000024 | 0.00004 |  | 2021 |
| (0410) Метан (727*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное производство | 60016008 |  |  | 0.013448 | 0.209144 | 0.013448 | 0.209144 |  | 2021 |
| (0412) Изобутан (2-Метилпропан) (279) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное производство | 60016008 |  |  | 0.0000024 | 0.00004 | 0.0000024 | 0.00004 |  | 2021 |
| Итого по неорганизованным |  |  |  | 0.0134528 | 0.209224 | 0.0134528 | 0.209224 |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по предприятию: |  |  |  | 0.0453991 | 0.7060519 | 0.0453991 | 0.7060519 |  |  |

2.1.3. Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны.

На период строительства, при проведении строительных работ, установление СЗЗ не требуется, так как строительство носит временный характер, и выбросы загрязняющих веществ ограничиваются сроками строительства. Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта, 2015 года приказом № 237 деятельности по проведению строительно-монтажных работ не классифицируется и в соответствии с п.2-1. ст. 71 ЭК РК  - виды деятельности, не классифицируемые согласно санитарной классификации производственных объектов, относятся к IV категории.

Расчет рассеивания проводился для расчетного прямоугольника 2000х2000 м с расчетным шагом 100м. Анализ результатов расчета рассеивания максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ, образующихся в период строительных работ  показал отсутствие превышение нормативных максимально-разовых значений ПДК. Карты-схемы с изолиниями расчетных концентраций (результаты расчетов рассеивания) приведены в приложении.

Согласно Приложению 1, раздел 13, п. 6 вышеуказанных санитарных Правил при установлении минимальной величины СЗЗ от всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации над поверхностью земли, а в условиях многоэтажной жилой застройки также определение вертикального распределения концентраций, с учетом рельефа местности и застройки, а также акустических расчетов. При максимальных разовых концентрациях загрязняющих веществ от отдельно стоящих котельных не превышающих ПДК для населения СЗЗ не менее 50 м. Согласно проведенным расчетам рассеивания превышений ПДК на границе СЗЗ и жилой зоны не обнаружено (карты рассеивания и протокол в Приложении). Категория опасности – IV. Класс опасности – 5.

2.1.4. Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ)

- Согласно Разделу 2 «Методики по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» - Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ разрабатывают предприятия, организации, учреждения, имеющие стационарные источники выбросов. Планируемые работы не относятся к постоянно действующим предприятиям. Однако, при выполнении работ необходимо учитывать рекомендации по регулированию выбросов при НМУ.

- Мероприятия по I режиму работы предприятия, предусматривающие снижение воздействия основных загрязняющих веществ на 15%, носят организационно-технический характер и осуществляются без снижения мощности предприятия.

- При предупреждении об ожидаемых НМУ по I режиму на предприятии осуществляется:

- − запрещение работы оборудования на форсированных режимах, обеспечение работы технологического оборудования по технологическому регламенту;

- −усиление контроля за местами пересыпки пылящих материалов и других источников пылевыделения;

- − рассредоточение во времени работы технологических агрегатов на задействованных в едином технологическом процессе, при работе которых выбросы вредных веществ в атмосферу достигают максимальных значений;

- −прекращение ремонтных работ;

- − усиление контроля за соблюдением правил техники безопасности и противо пожарных норм;

- − сокращение времени движения автомобилей на переменных режимах и работы двигателей на холостом ходу.

- −запрещение производства ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ, связанных с повышенным выделением пыли и других загрязняющих веществ;

- −усиление контроля за выбросами вредных веществ в атмосферу на источниках и контрольных точках.

- Мероприятия по второму режиму обеспечивают сокращение концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы на 30%.

- По II режиму работы предприятия при НМУ дополнительно к перечисленным мероприятиям предусматривается:

- −прекращение слива и налива ГСМ;

- −максимально обеспечить соблюдение оптимального режима работы в соответствии с технологическим регламентом.

- При разработке мероприятий по сокращению выбросов по третьему режиму целесообразно учитывать следующие рекомендации:

- −снизить или остановить нагрузку производств, сопровождающихся значительными выделениями загрязняющих веществ;

- −отключить аппараты и оборудование, в которых заканчивается технологический цикл, и работа которых связана со значительным загрязнением воздуха;

- −запретить производство погрузочно-разгрузочных работ, отгрузку готовой продукции, сыпучего исходного сырья и реагентов, являющихся источником загрязнения;

- −провести поэтапное снижение нагрузки параллельно работающих однотипных технологических агрегатов и установок (вплоть до отключения одного, двух, трех и т.д. агрегатов).

2.1.5. Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Производственный мониторинг окружающей среды представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий по определению фактического загрязнения окружающей среды в результате деятельности предприятия. Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля выполняемым для получения объективных данных с установленной периодичностью. Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представляет собой контроль за соблюдением нормативов ПДВ. Контроль над соблюдением нормативов ПДВ должен осуществляться в соответствии с рекомендациями РНД 211.2.02.02-97 и РНД 211.3.01.06-97.

На период строительства ответственость за проведение регулярного контроля за выбросами ЗВ и своевременную отчетность возлагается на Подрядчика, проводящего строительно-монтажные работы.

- 2.2. Водные ресурсы.

- 2.2.1.  Потребность в водных ресурсах для хозяйственной и иной деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды.

- Водопотребление.

- Период строительства.

Питьевые нужды в период работ будет удовлетворяться привозной бутилированной водой.

Расчеты объемов водопотребления производились с учетом планируемых сроков работ, а также по количеству работающих людей. Норма на хозяйственно-питьевые нужды персонала на строительной площадке принята по норме расхода воды потребителями, пункт 23, таблица В.1 (приказ Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управлению земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 29 декабря 2014 года №156-НҚ) и составляет 25 л/сутки на 1 работающего.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды персонала в сутки = 25 л/сутки * 24 человек = 0,6 м3/сутки. Соответственно за 165 дней – 99,0 м3/период.

Расход технической воды - 312,222126 м3/период.

Расчеты водоотведения.

Расчеты объемов водоотведения производились с учетом планируемых видов и сроков работ, а также количества задействованного персонала.

Норма водоотведения на строительной площадке принята также по норме расхода воды потребителями, пункт 23, таблица В.1 (приказ Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управлению земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 29 декабря 2014 года №156-НҚ).

Баланс водопотребления и водоотведения на период строительства приведен в таблице 2.2.1

Биотуалет. На стройплощадке предусматривается установка мобильных туалетных кабин "Биотуалет" для естественных нужд работников. Откачка будет производиться по мере наполнения с вывозом в специализированные места утилизации.

Технология проведения строительно-монтажных работ не предполагает образование производственных сточных вод. Общее водоотведение составит -  90,0 м3/период.

Таблица 2.2.1 Баланс водопотребления и водоотведения на период строительства

| Наименование |  | Водопотребление, м3/сут м3/период работ |  |  |  |  |  | Водоотведение м3/сут м3/период работ |  |  |  | Безвозвратные потери, м3/сут м3/на период работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | На производственные нужды |  |  |  | На хозяйственно-питьевые нужды | Всего | Объем сточной воды, повторно используемой | Производственные сточные воды | Хозяйственно-бытовые сточные воды |  |
|  |  |  | Свежая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе питьевого качества | Обработанная вода | Повторно используемая |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | 0 |
|  | м3/период | 99,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 | 99,0 | 0 | 0 | 99,0 | 0 |
| Производственные нужды (техническая вода) | м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м3/период | 312,222126 | 312,222126 | 0 | 0 | 312,222126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,222126 |
| ИТОГО: | м3/сут | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 |  |  | 0,6 |  |
|  | м3/период | 38,05 | 312,222126 | 0 | 0 | 312,222126 | 99,0 | 99,0 | 0 | 0 | 99,0 | 0 |

- 2.2.2. Поверхностные воды

Гидрографическая характеристика территории.

Ближайший водный источник –р.Ыргыз.

Расстояние до ближайшего поверхностного водного источника составляет более 500 м.

- 2

2.2.3. Подземные воды

Гидрогеологические условия района определяются геологическим строением, характером рельефа и климатическими условиями. Перечисленные факторы обуславливают питание, циркуляцию и накопление подземных вод.

Грунтовые воды вскрыты на глубине - от 4-х до 5-ти метров.

Обоснование мероприятий по защите подземных вод от загрязнения.

Для уменьшения загрязнения окружающей территории предусматривается комплекс следующих основных мероприятий:

- утилизация сточных вод;

- соблюдение технологического регламента при проведении работ;

- исключение попадания ГСМ на рельеф местности и в подземные воды;

- устройство септика для сбора бытовых сточных вод и своевременный вывоз стоков  на специально отведенные места, согласованные с СЭС;

- использование специальных контейнеров для сбора  твердых бытовых отходов для последующего вывоза их, согласно договора.

- недопущение сброса сточных вод на рельеф местности.

2.3 Недра

Геологическая среда является чрезвычайно сложной системой и в сравнении с другими составляющими окружающей среды обладает некоторыми особенностями, определяющими специфику геоэкологических прогнозов, важнейшими из которых являются:

 необратимость процессов, вызванных внешними воздействиями (полная или частичная). О восстановлении состояния и структуры геологической среды после их разрушения можно говорить условно лишь по отношению к подземным водам и частично к почвам;

 инерционность, т.е. способность в течение определенного времени противостоять действию внешних факторов без существенных изменений своей структуры и состояния;

 разная по времени динамика формирования компонентов – полихронность.

Породная компонента, сформировавшаяся, в основном, в течение многих миллионов лет находится в равновесии (преимущественно статическом) с окружающей средой.

Газовая компонента более динамична, промежуточное положение занимают почвы;

 низкая способность к саморегулированию и самовосстановлению по сравнению с биологической компонентой экосистем.

В результате техногенных воздействий на геологическую среду при производстве различных работ в ней происходят или могут происходить изменения, существенным образом меняющие ее свойства.

Оценка воздействия на геологическую среду базируется на требованиях к охране недр, включающих систему правовых, организационных, экономических, технологических и других мероприятий, направленных на сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр с целью предотвращений землетрясений, оползней, подтоплений, просадок грунтов. Инертные материалы на территорию строительства завозятся с действующих карьеров по договору со специализированной организацией.

Воздействие на недра при строительстве, оценивается как низкое, не вызывающее значительных изменений геологической среды после окончания работ.

Эксплуатация не будет оказывать воздействия на недра, не загрязняют окружающую среду, не пересекает месторождение полезных ископаемых, поэтому специальных мер защиты не требуется.

Мероприятия по охране недр.

Мероприятия по охране недр должны соответствовать требованиям законодательных и нормативных правовых актов, государственных стандартов по охране недр, организационных, технологических, экономических, и других мероприятий направленных на предотвращение техногенного воздействия.

К ним относятся:

- Охрана земной поверхности от техногенного (антропогенного) изменения.

- Предотвращение ветровой эрозии почв, техногенного опустынивания, сокращение территорий нарушаемых и отчуждаемых земель в связи со строительством различных площадных и линейных сооружений.

- Экологически безопасная утилизация отходов.

- Очистка и использование промышленных и хозбытовых стоков в повторных циклах.

2.4 Отходы производства и потребления

При строительстве и обеспечении нормального санитарного содержания территории без ущерба для окружающей среды особую актуальность приобретают вопросы сбора и временного складирования, а в дальнейшем утилизации и захоронения отходов производства и потребления.

В период проведения строительства отходы производства и потребления будут образовываться в результате жизнедеятельности персонала, а также при сварке и при строительных работах. Все образовавшиеся отходы будут временно складироваться на территории строительной площадки и по мере накопления вывозиться по договорам в специализированные предприятия на переработку и захоронение.

Отходы – это остатки сырья, материалов, иных изделий и продуктов, образовавшиеся в процессе или по завершении производственной и другой деятельности, а также товары, утратившие свои потребительские свойства. Отходы делятся на отходы производства и потребления.

К отходам производства относятся остатки сырья, материалов, веществ, предметов, изделий, образовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства. К отходам производства относятся как отходы, образующиеся при основном производстве, так и отходы вспомогательного производства.

К отходам потребления относятся остатки веществ, материалов, предметов, изделий, товаров частично или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства для использования по прямому или косвенному назначению в результате физического или морального износа в процессах общественного и личного потребления (жизнедеятельности), использования и эксплуатации.

При обращении с отходами должен производиться строгий учет и контроль на всех этапах, начиная от этапа строительства с завозом потенциальных отходов и последующей эксплуатацией, до их утилизации.

При строительстве данного объекта образуются следующие виды отходов:

 твердые бытовые отходы;

 производственные отходы.

Отходы от эксплуатации автотранспорта в виде замасленной ветоши, загрязненных воздушных и масляных фильтров и отработанного масла, а также изношенных шин не будут образовываться и храниться на строительной площадке, поскольку весь ремонт автотранспорта, замена автошин, фильтров и масла будет осуществляться на специализированных станциях техобслуживания по мере необходимости.

2.4.1 Система управления отходами.

При строительных работах будут образовываться, следующие виды отходов:

– огарки электродов,

– коммунальные отходы,

– тара из-под краски,

– отходы пластика,

– металлолом,

– древесные отходы,

– отходы строительства и демонтажа.

1. Огарки сварочных электродов.

Норма образования отхода составляет:

, т/год,

где  - фактический расход электродов, т/год;  - остаток электрода, =0.015 от массы электрода.

| Mост | а | Количество, т/год |
| --- | --- | --- |
| 0,627 | 0,015 | 0,00941 |

2. Коммунальные отходы.

Расчет объемов образования отходов производится по Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16  к приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от  «18» 04 2008г. №100-п

Расчет количества отходов проведен по формуле:

М = N * m * с / 12мес * 0,25 т/год

Где: N- количество работников предприятия.

m - норма образования бытовых отходов на 1 человека.

с - срок строительства, месяцев

| Норма образования, м3/год | Количество работников, чел. | Срок строительства, месяцев | Плотность ТБО | Количество ТБО, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период строительства проектируемого объекта |  |  |  |  |
| 0,3 | 24 | 5,5 | 0,25 | 0,825 |

Площадь убираемых территорий -  м. Нормативное количество смета - 0.005 т/м год . Количество отхода - , т/год.

| S | m | Количество, т/год |
| --- | --- | --- |
| 200 | 0,005 | 1,0 |

3.Тара из-под ЛКМ.

Норма образования отхода определяется по формуле:

, т/год,

где  - масса -го вида тары, т/год;  - число видов тары;  - масса краски в -ой таре, т/год;  - содержание остатков краски в -той таре в долях от  (0.01-0.05).

|  |  |  |  | Количество, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0003 | 18 | 13,25 | 0,03 | 0,40290 |

- Строительный мусор. Согласно проектным данным составляет 10,5 тонн/период.

- Металлолом. Согласно сводной ведомости материальных ресурсов и оборудования будет использован металлопрокат общим весом 33,357 т. Согласно Приложению З «Правил разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве», РДС 82-202-96, Москва 2001г., норма потерь стержневой арматуры марки А-1 и стали листовой составляет 1%.

| Mост | а | Количество, т/год |
| --- | --- | --- |
| 33,357 | 0,01 | 0,33357 |

- Древесные отходы. Согласно сводной ведомости материальных ресурсов и оборудования будут использованы лесоматериалы в количестве 170,1 м3. Плотность древесины хвойных составляет около 850 кг/м3. Соотвественно общий вес брусков составит около 187,8727 т.  Согласно Приложению З «Правил разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве», РДС 82-202-96, Москва 2001г., норма потерь досок и брусков для чистых полов составляет 1,5 %.

| Mост | а | Количество, т/год |
| --- | --- | --- |
| 170,1 | 0,015 | 2,55150 |

- Отходы пластика. Согласно сводной ведомости материальных ресурсов и оборудования будут использованы трубы пластмассовые общим весом около 1,018 тонн. Согласно Приложению З «Правил разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве», РДС 82-202-96, Москва 2001г., норма потерь пластмассовых труб с фасонными частями и деталями трубопроводов составляет 2,5 %.

| Mост | а | Количество, т/год |
| --- | --- | --- |
| 1,018 | 0,025 | 0,02545 |

- Промаслянная ветошь.

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (, т/год), норматива содержания в ветоши масел () и влаги ():

, т/год,

где , .

| Количество, т/год | Содержание масла в ветоши | Содержание влаги в ветоши | Количество, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,053 | 0,12 | 0,15 | 0,0673 |

Перечень и количество отходов при строительстве:

| Наименование отхода | Уровень опасности отхода | Код отхода по «Классификатору отходов» | Кол-во отхода |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тонн |
| Коммунальные отходы (GO060) | Зеленый список | №200107//Q14//W S18// | 1,8250 |
|  |  | C10//H12//D5//A280///GO060 |  |
| Тара из под краски (AD 070) | Янтарный список | №080100 //Q1//P2+S6//C10//H4.1//D1+R14//A280// AD 070 | 0,40290 |
| Огарки от электродов (GA090) | Зеленый список | №171099//Q10//W S//C85//H00/ | 0,00941 |
|  |  | /R14//A280//GA090 |  |
| Отходы пластика (GH010) | Зеленый список | N200799//Q06//WS0//С85//Н12//R14 | 0,02545 |
|  |  | //A280//GH010 |  |
| Металлолом (GA090) | Зеленый список | N200308//Q6+Q10//WS6//C01+C10+C19//H12 | 0,33357 |
|  |  | +H13//R13//A280//GA090 |  |
| Отходы строительства и демонтажа (GG170) | Зеленый список | N171000//Q16//WS12+S13//C01+C15+C10 | 10,5 |
|  |  | +C85//H12//D5+D16//A280//GG170 |  |
| Отходы древесины (GL010) | Зеленый список | N200317//Q16//WS0//C02+C27+C85//H4.1//D5+ | 2,55150 |
|  |  | R14//A280//GL010 |  |
| Промасляная ветошь (AD 060) | Янтарный список | №080100 //Q16//WS 18//C10//H4.1//D1+R14//A280//AD 060 | 0,0673 |
| Итого: |  |  | 15,71514 |

Для временного хранения образующихся строительных отходов устраивается площадка с твердым покрытием. На регулярный вывоз строительных отходов заключается договор со специализированной организацией.

С целью снижения негативного влияния отходов на окружающую среду будет вестись чёткая организация сбора, временного хранения отходов в металлические контейнеры с крышками, и отправка отходов в места утилизации.

Воздействие отходов оценивается как незначительное.

Основными мероприятиями экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления, соблюдения которых следует придерживаться при любом производстве, являются:

- организация максимально возможного вторичного использования образующихся отходов по прямому назначению и других целей;

- снижение негативного воздействия отходов на компоненты окружающей среды при хранении, транспортировке и захоронении отходов;

- исключение образования экологически опасных видов отходов путем перехода на использование других веществ, материалов и технологий;

- предотвращения смешивания различных видов отходов;

- постоянный учет и контроль над движением, размещением и утилизацией отходов производства и потребления в соответствии с экологическими требованиями и санитарными нормами;

- запрещение несанкционированного складирования отходов.

Нормативы размещения отходов производства и потребления в период строительства:

| Наименование отходов | Образование, т/год | Размещение, т/год | Передача сторонним организациям, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| На 2021 г. |  |  |  |
| Всего: | 15,71514 | 0 | 15,71514 |
| в т.ч. отходов производства | 13,89014 | 0 | 13,89014 |
| в т.ч. отходов потребления | 1,82500 | 0 | 1,82500 |
| Зеленый уровень опасности |  |  |  |
| Коммунальные отходы (GO060) | 1,8250 | 0 | 1,825 |
| Огарки электродов | 0,00941 | 0 | 0,00941 |
| Отходы пластика (GH010) | 0,02545 | 0 | 0,02545 |
| Металлолом (GA090) | 0,33357 | 0 | 0,33357 |
| Отходы древесины (GL010) | 2,55150 | 0 | 2,5515 |
| Отходы строительства и демонтажа (GG170) | 10,5 | 0 | 10,5 |
| Итого по Зеленому списку | 15,24493 | 0 | 15,24493 |
| Янтарный уровень опасности |  |  |  |
| Тара из под краски | 0,40290 | 0 | 0,40290 |
| Промасленная ветошь | 0,0673 | 0 | 0,0673 |
| Итого по Янтарному списку | 0,47021 | 0 | 0,47021 |

Все отходы по мере накопления будут вывозиться специализированными компаниями по договору. Временное хранение твердых бытовых отходов на территории будет производиться в герметично закрытых контейнерах, устанавливаемых на специально отведенных выгороженных заасфальтированных площадках, расположенных с подветренной стороны площадки в соответствии с розой ветров.

Хранение  отходов в период строительства  осуществляется не более 6 месяцев.

В период эксплуатации будут образовываться твердые бытовые отходы.

1. Твердые бытовые отходы.

Расчет объемов образования отходов производится по Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16  к приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от  «18» 04 2008г. №100-п

Расчет количества отходов проведен по формуле:

М = N * m * с / 12мес * 0,25 т/год

Где: N- количество жителей.

m - норма образования бытовых отходов на 1 человека.

с - период эксплуатации (1 календарный год).

| Норма образования, м3/год | Количество, чел. | Период эксплуатации (1 календарный год) | Плотность ТБО | Количество ТБО, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период эксплуатации объекта |  |  |  |  |
| 0,3 | 450 | 12 | 0,25 | 33,75 |

Нормативы размещения отходов производства и потребления в период эксплуатации:

| Наименование отходов | Образование, т/год | Размещение, т/год | Передача сторонним организациям, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| На 2021 и последующие годы. |  |  |  |
| Всего: | 33,750 | 0 | 33,750 |
| в т.ч. отходов производства | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. отходов потребления | 33,750 | 0 | 33,750 |
| Зеленый уровень опасности |  |  |  |
| Твердые бытовые отходы | 33,750 | 0 | 33,750 |

2.4.2 Программа управления отходами.

Программа управления отходами является важным документом, описывающий краткую технологию, методы по рациональному и экологически безопасному обращению с отходами, включающий применение наиболее доступных технологий. На период строительства ответственость за проведение мероприятий по управлению отходами возлагается на Подрядчика, проводящего строительно-монтажные работы.

Система управления отходами должна включать в себя следующие пункты:

- идентификация образующихся отходов;

- раздельный сбор отходов (сегрегация) в местах их образования;

- сбор отходов на специально отведенных и обустроенных площадках;

- временное хранение в маркированных контейнерах;

- сбор и временное хранение отходов до целесообразного вывоза;

- переработка отходов с целью: сокращения объема, методом применения различного оборудования;

- транспортировка под строгим контролем с регистрацией движения всех отходов с момента образования до конечной точки их размещения/утилизации/переработки;

- ведение строгого учета образования отходов;

- передача отходов на переработку/размещение специализированным предприятиям;

- повторное использование отходов.

2.5 Физические воздействия.

### В период строительства источниками незначительных и временных физических воздействий на атмосферный воздух являются – строительная техника и строительное оборудование.

Ионизирующее излучение, радиационные и другие излучения, приводящие к вредному воздействию на атмосферный воздух, здоровье человека и окружающую среду, отсутствуют.

Шум.

Нормативные документы устанавливают определенные требования к методам измерений и расчетов интенсивности шума в местах нахождения людей, допустимую интенсивность фактора и зависимость интенсивности от продолжительности воздействия шума. Уровни шума должны быть рассмотрены исходя из следующих критериев:

- Защита слуха.

- Помехи для речевого общения и для работы.

### В соответствии с нормами для рабочих мест, в производственных помещениях считается допустимой шумовая нагрузка 80дБ.

Уровни звукового давления, шума и вибрации на рабочих местах должны соответствовать Приказу Министра национальной экономики от 28 февраля 2015 года № 169 "Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека", зарегистрированный в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 23 мая 2015 года за № 11147.

### Шум от автотранспорта.

Допустимые уровни внешнего шума автомобилей, действующие в настоящее время, применительно к условиям строительных работ, составляют: грузовые автомобили с полезной массой свыше 3,5т создают уровень звука – 89 дБ(А); грузовые –дизельные автомобили с двигателем мощностью 162 кВт и выше – 91 дБ(А).

В настоящее время средний допустимый уровень звука на дорогах различного назначения, в том числе местного, составляет 73 дБ(А). Эта величина зависит от ряда факторов, в том числе от технического состояния транспорта, дорожного покрытия, интенсивности движения, времени суток, конструктивных особенностей дорог и др.

В условиях транспортных потоков планируемых при проведении строительных работ, будут преобладать кратковременные маршрутные линии. Использование автотранспорта для обеспечения работ, перевозки персонала, технических грузов и др. с учетом создания звуковых нагрузок, не будет превышать допустимых нормированных шумов – 80 дБ(А), а использование мероприятий по минимизации шумов при работах на объекте, даст возможность значительно снизить последние.

- Во время проведения строительных работ шум, производимый строительным оборудованием и техникой, может быть слышен на расстоянии 0,5 км. В связи с тем, что все намечаемые работы будут проходить на значительном расстоянии от населенных мест, уровень шума никак не повлияет на здоровье населения. Уровень любого вида шума будет уменьшаться с увеличением расстояния от источника шума.

- Мероприятия по снижению шумового воздействия.

- Снижение звукового давления на строительном участке может быть достигнуто при разработке специальных  мероприятий по снижению звуковых нагрузок. К мероприятиям такого характера относятся: оптимизация и регулирование транспортных потоков; уменьшение, по мере возможности, движения грузовых автомобилей большой грузоподъемности; создание дорожных обходов; оптимизация работы технологического оборудования,  использование индивидуальных средств защиты от шума.

### Вибрации.

Вибрации могут возникать при проведении таких видов работ, как выемка, или засыпка грунта, а также от работы строительных механизмов. При выполнении проекта необходимо учитывать требования по нормативам вибрации.

Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе различных машин и механизмов.

В зависимости от источника возникновения выделяют три категории вибрации:

  - транспортная;

  - транспортно – технологическая;

  - технологическая.

Отрицательное воздействие вибрации на население оказано не будет, поскольку расстояние от места проведения работ до ближайшей жилой зоны более 0,5 км.

Минимизация вибраций в источнике производится на этапе проектирования, и в период эксплуатации. При выборе машин и оборудования для проектируемого объекта, следует отдавать предпочтение кинематическим и технологическим схемам, которые исключают или максимально снижают динамику процессов, вызываемых ударами, резкими ускорениями и т.д.  Также для снижения вибрации необходимо устранение резонансных режимов работы оборудования, то есть выбор режима работы при тщательном учете собственных частот машин и механизмов.

- Мероприятия по снижению вибрационного воздействия.

Минимизация вибраций в источнике производится на этапе проектирования, и в период эксплуатации. При выборе машин и оборудования для проектируемого объекта, следует отдавать предпочтение кинематическим и технологическим схемам, которые исключают или максимально снижают динамику процессов, вызываемых ударами, резкими ускорениями и т.д.  Также для снижения вибрации необходимо устранение резонансных режимов работы оборудования, то есть выбор режима работы при тщательном учете собственных частот машин и механизмов.

### Электромагнитные излучения.

Источниками электромагнитных полей являются атмосферное электричество, космические лучи, излучение солнца, а также искусственные источники: различные генераторы, трансформаторы, антенны, лазерные установки, микроволновые печи, мониторы компьютеров и т.д. На предприятиях источниками электромагнитных полей промышленной частоты являются высоковольтные линии электропередач (ЛЭП), измерительные приборы, устройства защиты и автоматики и др.

Используемые проектом электрические установки, устройства и электрические коммуникации, а также предусмотренные организационно-технические мероприятия обеспечивают необходимые допустимые уровни воздействия электромагнитных излучений на работающих. Ожидается, что отрицательное воздействие электромагнитных излучений в период строительства  при  выполнении всех нормативных требований на здоровье населения оказано не будет.

### На исследуемом участке технологическим регламентом не предусмотрены объекты с выбросами высокотемпературных смесей, поэтому тепловое воздействие на приземный слой атмосферы исключается.

### Ионизирующее излучение, радиационные и другие излучения, приводящие к вредному воздействию на атмосферный воздух, здоровье человека и окружающую среду, отсутствуют.

2.6 Земельные ресурсы и почвы.

Район изысканий представляет собой всхолмленную местность, сложенную четвертичными отложениями аллювиального и аллювиально-делювиального генезиса. В целом, геологолитологический разрез представляет собой толщу суглинистых грунтов твердой и пластичной консистенции, местами с примесью дресвы и щебня, подстилаемые толщей валуно-галечниковых грунтов, не вскрытых разведочными скважинами.

Участок с поверхности под почвенно-растительным слоем (ПРС), мощностью 0,1м сложен до глубины 2,3м суглинками полутвердыми, коричневыми с прослоями супесей, ниже суглинки тугопластичные, мощностью 1,6-1,7м, с глубины 3,9-4,0м суглинки мягкопластичные с прослоями водонасыщенного песка. На глубине 7,5-7,6м суглинки подстилаются пластичными супесями серо-зеленоватого цвета, мощностью 1,8м с линзами песка среднего. В нижней части разреза вскрыты супеси текучие, коричневые, с линзами песков водонасыщенных.

2.6.1 Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров.

Предусмотренная в проекте система управления отходами (образование, хранение, транспортировка, удаление и переработка) максимально предотвращает загрязнение окружающей среды. Планирование операций по снижению количества отходов, их повторному использованию, утилизации, регенерации создают также возможность минимизации воздействия на подземные воды, атмосферный воздух, почвы, растительный покров.

Все отходы при строительстве временно складируются на площадке, подлежат хранению в строго отведенных местах с соблюдением правил сбора и хранения. По мере накопления предусматривается вывоз отходов на полигон захоронения ТБО, на переработку сторонним организациям.

Из всех временно складируемых отходов особое внимание следует уделить ТБО, т.к. при их хранении возможны следующие факторы воздействия на окружающую среду:

 не герметичность мусорных контейнеров, что приводит при выпадении атмосферных осадков к стеканию загрязненных вод на почвы и возможное попадание в водоемы;

 переполнение контейнеров при несвоевременном вывозе, в результате могут просыпаться отходы на почву, вызывая ее загрязнение;

 отсутствие обработки и дезинфекции внутренней поверхности мусорных контейнеров может привести к выделению в атмосферу загрязняющих веществ: метана, сероводорода, а также водорода и углекислого газа;

 несвоевременный вывоз может привести к выплоду личинок мух, что увеличивает опасность возникновения санитарно-бактериального загрязнения при попадании мух на продукты питания;

 загрязнение почв будет происходить при размещении мусора в не обустроенных местах, а также при транспортировке отходов к месту захоронения не специализированным транспортом.

Но следует отметить, что даже небольшие отклонения от технологических режимов производственных процессов в период строительства и использования автотранспорта и спецтехники могут привести к отрицательным последствиям, для этого необходимо контролировать выполнение всех природоохранных мероприятий, предусматриваемых программами работ, не допуская при этом возникновения аварийных ситуаций.

Оценивая потенциальный ущерб земельным ресурсам, возможный при строительстве, можно констатировать, что негативное воздействие от них будет незначительным, так как учтены все негативные моменты и предложены пути их устранения.

2.7. Растительность.

2.7.1 Характеристика современного состояния растительного покрова в зоне воздействия объекта.

Преобладают каштановые, глинистые и солонцовые почвы с полынной и полынно-житняковой растительностью.

Преобладающими типами растительности здесь являются типчаково-ковылковый и ковылково-типчаковый (с доминированием ковыля Лессинга и типчака) разнотравно-ковылковый с довольно большим количеством разнотравья. Наиболее часто встречаются следующие растительные ассоциации: типчаково-ковыльные (Stipa Joannis+Festuca sulcata), типчаково-тырсовые (Stipa capillata+Festuca sulcata), ковылково-тырсовые (Stipa capillata+ Stipa Lessingiana), тырсово-ковылковые (Stipa Lessingiana+Festuca sulcata). Также распространены ковылково-типчаковые (Festuca sulcata+ Stipa Lessingiana) и тырсово-типчаковые (Festuca sulcata + Stipa capillata) ассоциации.

Проведение строительных работ неизбежно связано с нарушением экологической целостности ландшафтов.

Основными источниками на этапе строительства являются различные технологические процессы, в частности:

- Планировка поверхности при строительстве объектов;

- Устройство насыпных площадок или профилированных оснований;

- Устройство земляных котлованов под строительство локальных объектов;

- Рытье траншей под строительство линейных объектов;

- Строительство дорог внутреннего пользования;

- Движение автотранспорта вне регламентированной дорожной сети  и т. д.

Незначительное воздействие на растительный  будет непосредственно на месте проведения строительных работ в основном в пределах землеотвода, за пределами отмечены небольшие участки спланированной территории, на которых со временем растительность будет восстанавливаться. Данный объект расположен в населенном пункте, поэтому снижения биологической продуктивности растительного покрова в результате осуществления строительных работ не будет.

2.8 Животный мир.

Исторически фаунистический состав рассматриваемого района определялся естественными природными особенностями, прежде всего ландшафтными. Район исследований расположен в пределах южных отрогов Общего Сырта, представляющую собой увалисто-холмистую равнину.

Видовое разнообразие позвоночных животных здесь складывается в основном из типичных представителей открытых пространств: степных и пустынных форм.

Исследуемый район планируемых работ характеризуется относительно высоким видовым разнообразием фауны позвоночных животных. Здесь встречаются (постоянно или временно) 3 вида земноводных, 8 видов пресмыкающихся, около 300 видов птиц, 43 вида млекопитающих.

Антропогенное воздействие будут испытывать лишь представители синантропной фауны. Данный объект расположен в населенном пункте, поэтому воздействия на животный мир в результате осуществления строительных работ не будет.

2.9 Оценка экологического риска намечаемой перспективы развития

Антропогенный пресс при реализации данного  проекта испытают все элементы природной среды, в том числе: атмосферный воздух, воды, почвенный и растительный покров, биотические комплексы, то есть произойдет комплексное воздействие на все компоненты геосистем.

Выше были рассмотрены возможные воздействия на различные компоненты природной среды, определены их характеристики. На основе полученных оценок в данном разделе подведены итоги оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, которые представлены в таблице 10.

Таблица 10

Комплексная оценка воздействия на компоненты окружающей среды.

| Источники и виды воздействия | Площадной масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия | Значимость воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух |  |  |  |  |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от технологического оборудования | ограниченное воздействие | кратковременное | слабое | средняя |
| Поверхностные воды |  |  |  |  |
| В период эксплуатации не ожидается воздействия на поверхностные воды в связи с удаленностью площадки строительства от поверхностных водотоков |  |  |  |  |
| Подземные воды |  |  |  |  |
| Воздействие на подземные воды отсутствует |  |  |  |  |
| Почвы и почвенный покров |  |  |  |  |
| Возможное загрязнение почвенного покрова случайными проливами и утечками ГСМ, сточными водами различного типа и твердыми отходами | локальное | кратковременное | незначительное | низкая |
| Растительность |  |  |  |  |
| Движение транспорта, загрязнение почвенного покрова случайными проливами и утечками ГСМ | локальное | кратковременное | незначительное | низкая |
| Химическое загрязнение (при нормальном режиме эксплуатации) | локальное | кратковременное | незначительное | низкая |
| Химическое загрязнение (при аварийных ситуациях) | локальное | кратковременное | слабое | низкая |
| Фауна |  |  |  |  |
| Физическое присутствие | локальное | кратковременное | незначительное | низкая |
| Движение транспорта по дорогам | локальное | кратковременное | незначительное | низкая |

2.10 Оценка неизбежного ущерба, наносимого окружающей среде и здоровью населения в результате намечаемой хозяйственной деятельности.

Ставки платы определяются исходя из размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (далее – МРП), который на 2021 финансовый год составляет  - 2917 тенге.

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в период строительства

Таблица 11

| № | Наименование | Количество физических тонн | Плата на 1 тонну (МРП) | Ставка МРП на 2021 год, тенге | Коэфф. пересчета (п.9. ст.495 НК РК) | Сумма платежей тг/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Стационарные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо | 0,000028737 | 15 | 2917 | 2 | 2,51 |
| 2 | Кальций оксид (Негашеная известь) | 0,00000009 | 0 | 2917 | 2 | 0,00 |
| 3 | Марганец и его соединения /в | 0,0000031 | 0 | 2917 | 2 | 0,00 |
| 4 | Хром /в пересчете на хром (VI) | 0,000004433 | 399 | 2917 | 2 | 10,32 |
| 5 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 0,00001 | 10 | 2917 | 2 | 0,58 |
| 6 | Фтористые газообразные соединения | 0,000000003 | 0 | 2917 | 2 | 0,00 |
| 7 | Фториды неорганические плохо | 0,00000465 | 0 | 2917 | 2 | 0,00 |
| 8 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 0,00956201 | 0,16 | 2917 | 2 | 8,93 |
| 9 | Метилбензол (349) | 0,01622673 | 0,16 | 2917 | 2 | 15,15 |
| 10 | Бутилацетат (Уксусной кислоты | 0,00316173 | 0,16 | 2917 | 2 | 2,95 |
| 11 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,00706604 | 0,16 | 2917 | 2 | 6,60 |
| 12 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в | 0,014 | 0,16 | 2917 | 2 | 13,07 |
| 13 | Керосин (654*) | 0,029 | 0,16 | 2917 | 2 | 27,07 |
| 14 | Уайт-спирит (1294*) | 0,00956201 | 0,16 | 2917 | 2 | 8,93 |
| 15 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 0,00024 | 0,16 | 2917 | 2 | 0,22 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 96,32 |

Перечень используемой литературы:

- «Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую средупри разработке предплановой, предпроектной и проектной документации» МООС РК, 28.06.07 г., № 204-п

- Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве, РДС 82-202-96, Москва – 1996 г.

- Справочник по удельным показателям выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для некоторых производств-основных источников загрязнения атмосферы, Санкт-Петербург-2001 г.

- Сборник типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве (дополнение к РДС 82-202-96), Москва 1998 г.

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух,  Санкт-Петербург, 2000 г.

6  «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» №237 от 20.03.2015 г.

7    «Экологический кодекс РК».

8     РНД 211.2.02.03-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу       при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)», Астана-2005г.

- "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 утв. Приказом министра ООС РК № 100-п   от 18.04. 2008г.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Заявление об экологических последствиях

Строительство 8-ми квартирного двухэтажного арендного жилого дома в с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области

(наименование объекта)

Инвестор (заказчик) ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района»

(полное и сокращенное название)

Реквизиты      Актюбинская область, Иргизский район, с.Иргиз, ул. Ыбырай Алтынсарина, 12

(почтовый адрес, телефон, телефакс, телетайп, расчетный счет)

Источники финансирования                                        Госбюджет

(госбюджет, частные или иностранные инвестиции)

Местоположение объекта               Актюбинская область, Иргизский район, с.Иргиз

(область, район, населенный пункт или расстояние и направление от ближайшего населенного пункта)

Полное наименование объекта, сокращенное обозначение, ведомственная принадлежность или указание собственника                ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района»

Представленные проектные материалы (полное название документации)

Строительство 8-ми квартирного двухэтажного арендного жилого дома в с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области

(Обоснование инвестиций, ТЭО, проект, рабочий проект, генеральный план поселений, проект детальной планировки и другие)

Генеральная проектная организация                   ТОО «STROYCONSALTING»

(название, реквизиты, фамилия и инициалы главного инженера проекта)

Сноска. В зависимости от уровня оценки воздействия, района 
размещения объекта, специфики производственной (градостроительной) 
деятельности состав показателей может изменяться при условии 
отражения всех аспектов воздействия .

Характеристика объекта

Расчетная площадь земельного отвода

Радиус и площадь санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

На период строительства, при проведении строительных работ, установление СЗЗ не требуется, так как строительство носит временный характер, и выбросы загрязняющих веществ ограничиваются сроками строительства

Количество и этажность производственных корпусов одноэтажное

Намечающееся строительство сопутствующих объектов социально-культурного назначения

__________________Не предусмотрено________________________

Номенклатура основной выпускаемой продукции и объем производства в натуральном выражении (проектные показатели на полную мощность)

1) _____________Нет информации_____________________________________

2) _____________Нет информации_____________________________________

3) _____________Нет информации______________________________

и так далее.

Основные технологические процессы

- __Строительные работы

- _________________________________________________

Обоснование социально-экономической необходимости намечаемой деятельности

Для нужд населения

Сроки намечаемого строительства               2021 год

(первая очередь, на полную мощность)

- Виды и объемы сырья:

- Местное   нет

- Привозное

| Наименование (виды) работ | м3 | плотность | тонн |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | т/м3 |  |
| Щебень | 206,20374 | 2,6 | 536,129724 |
| Гравий | 153,85095 | 2,4 | 369,24228 |
| Песок | 95,1855 | 2,6 | 247,5 |
| Гипсовые вяжущие |  |  | 0,05334144 |
| Сухие смеси |  |  | 46,775 |
| Известь |  |  | 0,1193688 |
| Цемент |  |  | 0,51 |
| Битум |  |  | 2,78 |
| Мастика |  |  | 16,191 |
| Грунтовка ГФ-021 |  |  | 0,04598346 |
| Грунтовка ФЛ-03 К |  |  | 0,004212 |
| Грунтовка ХС-04 |  |  | 0,06714 |
| Грунтовка водно-дисперсная |  |  | 2,3 |
| Лак битумный БТ-577 |  |  | 0,0348 |
| Лак битумный БТ-123 |  |  | 0,007818 |
| Растворитель Р-4 |  |  | 0,01244217 |
| Эмаль ХС-720 |  |  | 0,00045 |
| Эмаль ПФ-115 |  |  | 0,059061 |
| Краски водоэмульсионные (аналог МА-15) |  |  | 7,0906176 |
| Краска МА-015 |  |  | 0,1215 |
| Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161 |  |  | 0,264084 |
| Краска масляная |  |  | 0,012 |
| Шпатлевка |  |  | 0,06172 |
| Ксилол |  |  | 0,0072477 |
| Уайт-спирит |  |  | 0,0505854 |
| Керосин-растворитель |  |  | 2,8002492 |
| Бензин-растворитель |  |  | 0,3094416 |
| Электроды Э-42 |  |  | 0,627 |

Технологическое и энергетическое топливо      дизтопливо

Электроэнергия ___________нет______________________________

(объем и предварительное согласование источника получения)

Тепло _________нет______________________________________________

(объем и предварительное согласование источника получения) 
 Условия природопользования и возможное влияние намечаемой деятельности на окружающую среду.

Атмосфера 
 Перечень и количество загрязняющих веществ, предполагающихся 
 к выбросу в атмосферу:

суммарный выброс, тонн в год ___________8.082101127 ______________

твердые, тонн в год ____________________0.2370124 _________________

газообразные, тонн в год _________________7.845088727 ______________

Перечень основных ингредиентов в составе выбросов

- __Керосин______2.8002492 тонн_________________

Предполагаемые концентрации вредных веществ на границе санитарно-защитной зоны

- менее ПДК __________________________________________

Источники физического воздействия, их интенсивность и зоны возможного влияния:

Электромагнитные излучения Используемые проектом электрические установки, устройства и электрические коммуникации, а также предусмотренные организационно-технические мероприятия обеспечивают необходимые допустимые уровни воздействия электромагнитных излучений на работающих. Ожидается, что отрицательное воздействие электромагнитных излучений в период строительства  при  выполнении всех нормативных требований на здоровье населения оказано не будет

Акустические ________________нет_________________________________ 
 Вибрационные ___________________нет_________________________________

Водная среда:

Забор свежей воды:

Разовый, для заполнения водооборотных систем, м куб. ____нет______

Постоянный, метров кубических в год) ____________нет_______________

Источники водоснабжения:

Поверхностные, штук/(метров кубических в год) ________нет_________

Подземные, штук/(метров кубических в год)___________нет____________

Водоводы и водопроводы _____________________нет____________________________

(протяженность материал диаметр, пропускная способность)

Количество сбрасываемых сточных вод:

В природные водоемы и водотоки, метров кубических в год_____нет_____

В пруды-накопители, метров кубических в год _________нет____________

В посторонние канализационные системы, метров кубических в год______99,0_______.

Концентрация (миллиграмм на литр) и объем (тонн в год) основных загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах(по ингредиентам) ____________________нет_____________________________.

Концентрация загрязняющих веществ по ингредиентам в ближайшем месте водопользования (при наличии сброса сточных вод в водоемы или водотоки), миллиграмм на литр ____________нет___________________.

Земли 
 Характеристика отчуждаемых земель:

Площадь: 
 в постоянное пользование, гектаров__________________________________

во временное пользование, гектаров_________________________

в том числе пашня, гектаров_________________________________________

лесные насаждения, гектаров_________________________________________

Нарушенные земли, требующие рекультивации: в том числе карьеры, количество /гектаров_________нет______________

отвалы, количество /гектаров ______________________нет______________

накопители (пруды-отстойники, гидрозолошлакоотвалы, хвостохранилища и так далее), количество/гектаров _______нет________.

прочие, количество/гектаров ________________________________________

Недра (для горнорудных предприятий и территорий)

Вид и способ добычи полезных ископаемых тонн (метровкубических)/год __________________нет____________.

в том числе строительных материалов ______нет______________________

Комплексность и эффективность использования извлекаемых из недр 
 пород (тонн в год)/% извлечения:

Основное сырье

- _____________нет____________________________________________

Сопутствующие компоненты

- ___________нет_________________________________________________

Объем пустых пород и отходов обогащения, складируемых на поверхности:

ежегодно, тонн (метров кубических) _________нет____________________

по итогам всего срока деятельности предприятия, тонн (метров 
 кубических) _______________________

Растительность 
 Типы растительности, подвергающиеся частичному или полному истощению, гектаров _____________ 
       (степь, луг, кустарник, древесные насаждения и так далее)

В том числе площади рубок в лесах, гектаров ________нет___________

объем получаемой древесины, в метрах кубических ________нет_________

Загрязнение растительности, в том числе сельскохозяйственных культур, токсичными веществами (расчетное) _______нет____________

Фауна 
 Источники прямого воздействия на животный мир, в том числе на гидрофауну:

1) _________нет____________________________________________________

Воздействие на охраняемые природные территории (заповедники, национальные парки, заказники) __________нет______________________ 
 Отходы производства

Объем неутилизируемых отходов, тонн в год _____15,71514_____________

в том числе токсичных, тонн в год _____________нет_______________

Предлагаемые способы нейтрализации и захоронения отходов передача на утилизацию 
 Наличие радиоактивных источников, оценка их возможного воздействия ________нет________

Возможность аварийных ситуаций

Потенциально опасные технологические линии и объекты: _____нет_____

Вероятность возникновения аварийных ситуаций __________низкая______

Радиус возможного воздействия _______________нет___________________

Комплексная оценка изменений в окружающей среде, вызванных 
 воздействием объекта, а также его влияния на условия жизни и 
 здоровье населения ___________________низкая_______________________

Прогноз состояния окружающей среды и возможных последствий в социально-общественной сфере по результатам деятельности объекта положительное влияние

Обязательства заказчика (инициатора хозяйственной деятельности) по созданию благоприятных условий жизни населения в процессе строительства, эксплуатации объекта и его ликвидации 
 __________не требуется___________________

«Заказчик»:  ____________________ ГУ «Отдел архитектуры, строительства,

жилищно-коммунального хозяйства,

пассажирского транспорта

и автомобильных дорог Иргизского района»

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЯ

| ЭРА v2.5 ИП "SINEKO" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) |  |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 | Примечание |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, | М/ПДК |  |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 |  | м | для Н<10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо |  | 0.04 |  | 0.002575 | 2.0000 | 0.0064 | - |
|  | триоксид, Железа оксид) /в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |
|  | железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0128 | Кальций оксид (Негашеная известь) (635*) |  |  | 0.3 | 0.0353 | 2.0000 | 0.1177 | Расчет |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на | 0.01 | 0.001 |  | 0.0002778 | 2.0000 | 0.0278 | - |
|  | марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ |  | 0.0015 |  | 0.0003972 | 2.0000 | 0.0265 | - |
|  | (Хром шестивалентный) (647) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 |  | 0.0102778 | 2.0000 | 0.0514 | - |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.2 |  |  | 0.15 | 2.0000 | 0.75 | Расчет |
|  | (203) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.6 |  |  | 0.049 | 2.0000 | 0.0817 | - |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый | 0.1 |  |  | 0.065 | 2.0000 | 0.65 | Расчет |
|  | эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.35 |  |  | 0.03 | 2.0000 | 0.0857 | - |
| 1411 | Циклогексанон (654) | 0.04 |  |  | 0.0541067 | 2.0000 | 1.3527 | Расчет |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в | 5 | 1.5 |  | 0.2777778 | 2.0000 | 0.0556 | - |
|  | пересчете на углерод/ (60) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 1.2 | 0.2777778 | 2.0000 | 0.2315 | Расчет |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  | 1 | 0.15 | 2.0000 | 0.15 | Расчет |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 1 |  |  | 0.050448 | 2.0000 | 0.0504 | - |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель РПК-265П) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (10) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись | 0.15 | 0.05 |  | 0.0078 | 2.0000 | 0.052 | - |
|  | кремния в %: более 70 (Динас) (493) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись | 0.3 | 0.1 |  | 0.00711 | 2.0000 | 0.0237 | - |
|  | кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства - глина, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глинистый сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v2.5 ИП "SINEKO" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в | 0.02 | 0.005 |  | 0.0000003 | 2.0000 | 0.000015 | - |
|  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0.2 | 0.03 |  | 0.0004167 | 2.0000 | 0.0021 | - |
|  | - (алюминия фторид, кальция фторид, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | натрия гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014.Cредневзвешенная высота ИЗА определяет- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ся по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |