Товарищество с ограниченной отвественностью

"Лофт инвест"

Заказчик: ТОО «Building Investment Company»

РАБОЧИЙ  ПРОЕКТ

«Строительство  жилого комплекса с подземным паркингом и объектами обслуживания со сносом ветхого жилья по адресу:

Жетысуский р-н, ул. Есенова/Тюлькубасская, д.160/3 в г. Алматы»

Раздел «Охрана окружающей среды»

Директор _____________Милютин  Г.А.

- Алматы  – 2021

Оглавление

АННОТАЦИЯ	- 4 -

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ  РЕШЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.	- 5 -

2.1. Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду	- 6 -

2.2. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения: при предусмотренной проектом максимальной загрузке	- 8 -

2.3.Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	- 8 -

2.4.Расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха проводятся с учетом действующих, строящихся и намеченных к строительству предприятий (объектов)	- 9 -

3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД	- 17 -

3.1.Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации	- 17 -

3.2.Оценка воздействия намечаемого объекта на водную среду в процессе его строительства	- 18 -

4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА	- 19 -

5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ	- 19 -

5.1.Виды и объемы образования отходов	- 19 -

5.2.Виды и количество отходов производства и потребления образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям	- 19 -

Отходы ТБО	- 19 -

6. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	- 20 -

7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ	- 20 -

8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И НА ЖИВОТНЫЙ МИР	- 21 -

9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ	- 21 -

10. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ,	- 22 -

РАСЧЕТ УЩЕРБА	- 23 -

Перечень используемой литературы:	- 23 -

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ	- 24 -

# АННОТАЦИЯ

Раздел  «Охрана окружающей среды»  к рабочему проекту  «Строительство  жилого комплекса с подземным паркингом и объектами обслуживания со сносом ветхого жилья по адресу: Жетысуский р-н, ул. Есенова/Тюлькубасская, д.160/3 в г. Алматы» выполнен в соответствии  Инструкцией  по организации и проведению экологической оценки.

Раздел «Охрана окружающей среды (подпункт 2) пункта 66 настоящей Инструкции) разрабатывается в соответствии с приложением 11 к Инструкции.

Виды деятельности, не указанные в Приложении 2 к Кодексу или не соответствующие изложенным в них критериям, относятся к объектам IV категории.

Раздел «Охрана окружающей среды» в составе проектной документации на объекты IV категории проходит эко

логическую оценку проектов в рамках комплексной вневедомственной экспертизы проектов, если такая экспертиза обязательна в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

Согласно инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду - объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду - являются объектами   IV категории.

Согласно  Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду  утв. Приказом  Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317- нормативы эмиссий для объектов IV категорий, а также для передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу- не устанавливаются

Данный рабочий проект оказывает минимальное негативное воздействие на окружающую среду, объем выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду составляет менее 10 т/год  в соответствии   относится   к IV категории.

Категория объекта по значимости и полноте оценки воздействия на окружающую среду согласно Приложению 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК - Четвертая.

# 1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ  РЕШЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ.

Заказчик проекта – "Лофт инвест"

Генеральный проектировщик – ТОО " Алим Сервис"

Рабочий проект: «проекту " Строительство  жилого комплекса с подземным паркингом и объектами обслуживания со сносом ветхого жилья по адресу: Жетысуский р-н, ул. Есенова/Тюлькубасская, д.160/3 в г. Алматы»  выполнен на основании задания на проектирования

Территория объекта расположена на примыкании с частным сектором и граничит:

- с южной стороны,

- с западной - территория магазина запчастей,

- с восточной  части  граничит с ул. Есенова,

- с северной – ул. Тюлькубасской.

Музеи, памятники архитектуры, санатории, дома отдыха на прилегающей местности отсутствуют.

Площадь территории составляет – 2.5055 га.

Кадастровый номер: 20-314-024-062

Конструктивные решения:

Здание (Блок 7) -  2-х секционный  жилj дома разрабатываются в составе жилого комплекса из семи 12-ти этажных жилых блоков  со встроенными объектами обслуживания. 4. Блок 1.2 - 12-ти этажное  здание с подземным этажом (подвалом).

Блок 7 прямоугольной формы с размерами в осях  (на уровне паркинга ) 20,20 х 69,30;   на уровне 1-12 этажей - 13,6 х 69,3 м. Высота этажей: подвала -4,2 м, первого - 3,9м , типового - 3,0 м.

Кровля плоская из рулонных материалов с внутренним водостоком.

Фундаменты - сплошная монолитная железобетонная плита толщиной 1100 мм.

Стены подвала монолитные ж/бетонные, толщиной 250 мм.

Внутренние межквартирные стены из газоблоков блоков  толщиной 200мм.

Несущие стены – монолитные железобетонные толщиной 250 мм. Наружные стены подземных этажей ниже уровня земли утеплены пенополистирольными плитами Стены технических помещений в подвалах - из газоблоков 200 мм. с армированием гнутыми швелерами и горизонтальной арматурой.

Стены лифтовых шахт - железобетонные 150 мм. Внутриквартирные межкомнатные перегородки - блоки газобетонные толщиной 100 мм.

По периметру здания устраивается бетонная, облицованная тротуарной ной плиткой отмостка шириной 1000 мм и толщиной 100 мм по утрамбованному щебеночному основанию слоем 150 мм, пропитанному горячим битумом.

Окна: Переплет окон в отапливаемых помещениях - из алюминиевого профиля, теплой серии, цвет - коричневый; Остекление - стеклопакет однокамерный. Предусмотрено сложное открывание окон.

Подоконные отливы с окон - из окрашенного металлолиста, цвет - согласно утвержденному цветовому решению фасадов;

Стекло наружное - тонированное, цвет бронза, внутреннее - прозрачное с энергосберегающим покрытием.

Теплоснабжение жилого дома осуществляется из теплового пункта

Технико-экономические показатели :

| Площадь участка | га | 2,5055 |
| --- | --- | --- |
| Площадь застройки | м2 | 7600,0 |
| Площадь общая встроенных помещений | м2 | 7040,00 |
| Площадь полезная | м2 | 6320,00 |
| Площадь расчетная | м2 | 5750,0 |
| Площадь жилого здания | м2 | 89001,00 |
| Площадь общая квартир | м2 | 63091,38 |
| Строительный объем | м3 | 364350,00 |
| Общее количество квартир | шт | 1210 |
| Количество квартир |  |  |
| 1-но комнатные | шт | 660 |
| 2-х комнатных | шт | 451 |
| 3-х комнатных | шт | 99 |

2.ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

## 2.1. Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду

Климатическая характеристика района приводится по данным СН РК 2.04- 01 – 2010.

В Климатические условия города Алматы определяются резко континентальным климатом, характеризуемым умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и жарким летом, большими годовыми и суточными колебаниями температуры воздуха, высокой активностью ветрового режима в течение всего года.

Наибольшие скорости ветра характерны при юго-восточном, южном и северо-западном направлениях. В летний период преобладают ветры южном, юго-восточном и северо-западном направлений, в зимний - южные и юго-восточные. Северо-западные ветры вызывают загрязнение атмосферы города пылью; во время пыльных бурь содержание пылевых частиц превышает ПДК более чем в 100 раз

Отрицательные среднемесячные температуры держатся в течение 7-8 месяцев. В самом холодном месяце они колеблются от –10 до –16°С.

В холодный период часто бывают оттепели. Чаще они повторяются в декабре - феврале. Среднесуточная температура в дни с оттепелями даже в январе достигает 12°С на высотах до 1500 м и 2-6°C на высотах до 3000 м. Теплый период на высотах 3000-3300 м длится всего полтора-два месяца. На высотах 4000-4500 м продолжительные периоды с положительными температурами не наблюдаются. Средняя температура самого теплого месяца (июль) на высотах 2500-3000 м составляет 7-10°C. Абсолютный максимум температуры воздуха летом в среднегорье достигает 20°С в зоне ледников. Переход к отрицательным значениям средних температур происходит на высотах до 2000 м - в первой половине ноября, 2000-2500 м - в конце октября, более 3000 м - в первых числах октября.

Продолжительность теплого периода составляет от 6-7 месяцев в среднегорье до 1-2 месяцев у нижней границы вечных снегов. Климат среднегорий гораздо мягче климата высокогорий. Средний уровень температур в январе изменяется от –7 до –10°С. Устойчивый переход среднесуточных температур через 0°С происходит в конце марта. В первой декаде апреля наступают среднесуточные температуры воздуха выше 5°С. Средние же температуры этого месяца изменяются в пределах 5,6-9,50С. Лето наступает в конце мая, на уровне выше 1500 м – в первой половине июня. Летний термический режим устойчивый, среднемесячная температура июля в дневное время колеблется от 22-240С до 26-28°С.

Температура воздуха наиболее холодных суток - 340 С.

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки - 310 С.

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 30,90 С.

Абсолютная минимальная температура воздуха - 460 С.

Абсолютная максимальная температура воздуха 420 С.

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 14,6 С.

Продолжительность периода со среднесуточной температурой  00 С составляет 130 суток.

Количество осадков за год -  285 мм.

Высота снежного покрова 27 см.

Преобладающее направление ветра западное и восточное.

Средняя скорость ветра 4,2 -4,4 м/с.

Устойчивый снежный покров ложится со второй декады декабря и держится до второй декады марта. Высота снежного покрова изменяется от 9 до 46см.

Ветровая нагрузка 0,38 кПа.

Снеговая нагрузка 1,0 кПа.

Толщина стенки гололеда не менее 10 мм.

- Окрестности Алматы в основном гористы. На юге города - Заилийский Алатау, один из отрогов горной системы Тянь-Шаня. Город располагается на конусах выноса рек Большая и Малая Алматы, сложенных грубыми валунно-галечниковыми отложениями и селевыми выносами. Вертикальный профиль Заилийского Алатау характеризуется ярусным строением. Высокогорный ярус (3000-5000 м) имеет альпийские формы рельефа: острые скалистые вершины с крутыми склонами. На части территории гляциального пояса, свободного льда, развиты процессы интенсивного физического выветривания. Ниже расположен ярус глубокого расчлененного среднегорного рельефа (1500-3000 м), типичные элементы которого - крутосклонные долины рек и ущелья, достигающие километровой глубины. Самая высокая точка окрестностей Алматы - пик Талгар (4973 м). Северные отроги Заилийского Алатау постепенно переходят в прилавки - высокие сопки и небольшие холмы. У подножия гор располагается равнинная полоса, сложенная рыхлыми валунно-галечниковыми отложениями, прикрытыми лессовидными суглинками

- Оценка воздействия на окружающую среду

- 2.2. Источники и масштабы расчетного химического загрязнения: при предусмотренной проектом максимальной загрузке

| Этап проекта | Номер источника | Наименование и характеристики источников эмиссий | Название ЗВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство | 6001 | Снятие ПСП | Пыль неорганическая: 70-20% |
|  | 6002 | земляные работы | Пыль неорганическая: 70-20% |
|  | 6003 | щебень | Пыль неорганическая: 70-20% |
|  | 6004 | ПГС | Пыль неорганическая: 70-20% |
|  | 6005 | битумные работы | Углеводороды предельные С12-19 |
|  | 6006 | сварочные работы | Железо (II, III) оксиды ,марганец |
|  | 6007 | покрасочные работы | Диметилбензол Уайт-спирит |
|  | 6008 | газовая сварка | Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид |
|  | 6009 | спецавтотранспорт |  |

Все строительно-монтажные работы планируется провести поэтапно и поочередно.

Открытых складов сыпучих материалов на строительной площадке не будет.

Растворы будет  закупаться готовый, и завозиться по мере необходимости.

Прочие сыпучие материалы также будут привозиться на площадку по мере необходимости.

В  период строительства  в атмосферу   поступает 12    ингредиентов  загрязняющих веществ и объем выбросов составит 0,4764016 т/год.

## 2.3.Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ от источников выделения и выбрасываемых в атмосферу подлежащих учету утвержден Минздравом РК.

Для каждого из выбрасываемых  веществ Минздравом  РК разработаны и утверждены предельно-допустимые концентрации содержания их в атмосферном воздухе для населенных мест  (ПДКм.р, ПДКс.с, ОБУВ)

Таблица 2.4.1- Перечень ЗВ, выбрасываемых в атмосферу в период строительства

| Код загр. веще- ства | Н а и м е н о в а н и е вещества | ПДК максим. разовая, мг/м3 | ПДК средне- суточная, мг/м3 | ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3 | Класс опас- ности | Выброс вещества г/с | Выброс вещества, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды /в |  | 0.04 |  | 3 | 0,000825 | 0,001485 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0,0000917 | 0,000165 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0,001 | 0,000096 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0,0001625 | 0,0000156 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0,0000333 | 0,00006 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 0.2 |  |  | 3 | 0,025 | 0,0345 |
| 0621 | Метилбензол (353) | 0.6 |  |  | 3 | 0,0231 | 0,208 |
| 1210 | Бутилацетат (110) | 0.1 |  |  | 4 | 0,0045 | 0,0405 |
| 1401 | Пропан-2-он (478) | 0.35 |  |  | 4 | 0,0096 | 0,0864 |
| 2752 | Уайт-спирит (1316*) |  |  | 1 |  | 0,0125 | 0,012 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 /в | 1 |  |  | 4 | 0,00333 | 0,0003 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0,0866 | 0,09288 |
|  | двуокиси кремния |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  | 0,1667425 | 0,4764016 |

## 2.4.Расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха проводятся с учетом действующих, строящихся и намеченных к строительству предприятий (объектов)

Расчеты объемов выбросов загрязняющих веществ на  период строительства , произведены в соответствии с действующими нормативно-методическими документами РК, «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду»

Расчеты  выбросов  в атмосферный воздух  произведены  по каждому веществу на период строительства .

РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

Источник загрязнения N 6001,

Источник выделения N 01-  Снятие ПСП

Список литературы: Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов  П р и л о ж е н и е № 8 к приказу Министраокружающей среды и  водных  ресурсов  Республики Казахстанот 12 июня 2014 года № 221-Ө

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Глина

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 8

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.7

Влажность материала, %, VL = 5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.7

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.5

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 4

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 903.6

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.85

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 10 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.7 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.5 · 4 · 10 / 3600 · (1-0.85) = 0.0496

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 5

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 0.0496 · 5 · 60 / 1200 = 0.0124

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.7 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.5 · 903.6 · (1-0.85) = 0.02846

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0.0124 = 0.0124

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.02846 = 0.02846

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0.0124000 | 0.0284600 |

Источник загрязнения N 6002,

Источник выделения N 01-  выемка  насыпь грунта

Список литературы: Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов  П р и л о ж е н и е № 8 к приказу Министраокружающей среды ив о д н ы х р е с у р с о вРеспублики Казахстанот 12 июня 2014 года № 221-Ө

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Глина

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 5

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 8

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.7

Влажность материала, %, VL = 5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.7

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.5

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 3.6

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 1270.88

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0.85

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 10 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.7 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.5 · 3.6 · 10 / 3600 · (1-0.85) = 0.0446

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 5

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 0.0446 · 5 · 60 / 1200 = 0.01115

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.7 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.5 · 1270.88 · (1-0.85) = 0.04

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0.01115 = 0.01115

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.04 = 0.04

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния ( | 0.0111500 | 0.0400000 |

Источник загрязнения N 6003

Источник выделения N 01- Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Список литературы:  Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материаловПриложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Щебень из осад. пород крупн. от 20мм и более

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 8

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.7

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 8

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.7

Влажность материала, %, VL = 5

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.7

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.5

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.5

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 48.6

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 10 / 3600 · (1-NJ) = 0.04 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.7 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.5 · 0.5 · 10 / 3600 · (1-0) = 0.03306

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 15

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 0.03306 · 15 · 60 / 1200 = 0.0248

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.04 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.7 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.5 · 48.6 · (1-0) = 0.01157

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0.0248 = 0.0248

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.01157 = 0.01157

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0.0248000 | 0.0115700 |

Источник загрязнения N 6004,

Источник выделения N 01- Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Список литературы:  Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.04

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (503)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1

Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 8

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.7

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 8

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.7

Влажность материала, %, VL = 6

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.6

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 1

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.5

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 0.6

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 42

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 10 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 1.7 · 1 · 0.6 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.5 · 0.6 · 10 / 3600 · (1-0) = 0.051

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 15

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200 = 0.051 · 15 · 60 / 1200 = 0.03825

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 1.7 · 1 · 0.6 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.5 · 42 · (1-0) = 0.01285

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0.03825 = 0.03825

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.01285 = 0.01285

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0.0382500 | 0.0128500 |

Источник загрязнения N 6005,

Источник выделения N 01- Битумные работы

Список литературы: 1. Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе

асфальтобетонных заводов

Тип источника выделения приготовление битума из гудрона в местных условиях

Время работы оборудования, ч/год, _T_ = 25

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ (592)

Об'ем производства битума, т/год, MY = 0.3

Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]), _M_ = (1 · MY) / 1000 = (1 · 0.3) / 1000 = 0.0003

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = _M_ · 10 / (_T_ · 3600) = 0.0003 · 10 / (25 · 3600) = 0.00333

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 | 0.0033300 | 0.0003000 |

Источник загрязнения N 6006

Источник выделения N 01- Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-4

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 150

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.3

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 11

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 9.9

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 9.9 · 150 / 10 = 0.001485

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 9.9 · 0.3 / 3600 = 0.000825

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (332)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 1.1 · 150 / 10 = 0.000165

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.1 · 0.3 / 3600 = 0.0000917

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.4

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 10 = 0.4 · 150 / 10 = 0.00006

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.4 · 0.3 / 3600 = 0.0000333

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды | 0.0008250 | 0.0014850 |
| 0143 | Марганец и его соединения / | 0.0000917 | 0.0001650 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0.0000333 | 0.0000600 |

Источник загрязнения N 6007,

Источник выделения N 01- окраска и сушка

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.05

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 0.05 · 45 · 50 · 100 · 10 = 0.01125

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 0.2 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 10) = 0.0125

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1316*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 0.05 · 45 · 50 · 100 · 10 = 0.01125

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 0.2 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 10) = 0.0125

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.05

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 0.05 · 45 · 100 · 100 · 10 = 0.0225

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 0.2 · 45 · 100 · 100 / (3.6 · 10) = 0.025

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.005

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2

Марка ЛКМ: Грунтовка ФЛ-03К

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 30

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 0.005 · 30 · 50 · 100 · 10 = 0.00075

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 0.2 · 30 · 50 · 100 / (3.6 · 10) = 0.00833

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1316*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 0.005 · 30 · 50 · 100 · 10 = 0.00075

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 0.2 · 30 · 50 · 100 / (3.6 · 10) = 0.00833

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.5

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.2

Марка ЛКМ: Шпатлевка ХВ-005

Способ окраски: Кистью, валиком

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 67

Примесь: 1401 Пропан-2-он (478)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 25.8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 0.5 · 67 · 25.8 · 100 · 10 = 0.0864

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 0.2 · 67 · 25.8 · 100 / (3.6 · 10) = 0.0096

Примесь: 1210 Бутилацетат (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12.1

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 0.5 · 67 · 12.1 · 100 · 10 = 0.0405

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 0.2 · 67 · 12.1 · 100 / (3.6 · 10) = 0.0045

Примесь: 0621 Метилбензол (353)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62.1

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10 = 0.5 · 67 · 62.1 · 100 · 10 = 0.208

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 10) = 0.2 · 67 · 62.1 · 100 / (3.6 · 10) = 0.0231

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол | 0.0250000 | 0.0345000 |
| 0621 | Метилбензол (353) | 0.0231000 | 0.2080000 |
| 1210 | Бутилацетат (110) | 0.0045000 | 0.0405000 |
| 1401 | Пропан-2-он (478) | 0.0096000 | 0.0864000 |
| 2752 | Уайт-спирит (1316*) | 0.0125000 | 0.0120000 |

Источник загрязнения N 6008,

Источник выделения N 01- Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Список литературы:Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 8

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.3

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 15

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 10 = 0.8 · 15 · 8 / 10 = 0.000096

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 15 · 0.3 / 3600 = 0.001

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 10 = 0.13 · 15 · 8 / 10 = 0.0000156

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 15 · 0.3 / 3600 = 0.0001625

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.0010000 | 0.0000960 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.0001625 | 0.0000156 |

Источник загрязнения N 6009  (не нормируется)

Источник выделения N 01- Выбросы токсичных газов при работе спецтранспорта

Список литературы: 1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

Транспортное средство: КАМАЗ-511

Вид топлива: Дизельное

Время работы одной машины в ч/год, NUM1 = 1080

Количество машин данной марки, шт., NUM3 = 3

Число одновременно работающих машин, шт., NUM2 = 1

Примесь: 0337 Углерод оксид (594)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 100

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 10 / 3600 = (0.013 · 100 · 1) · 10 / 3600 = 0.361

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 100 · 1080 · 3 / 1000 = 4.21

Примесь: 2732 Керосин (660*)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 30

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 10 / 3600 = (0.013 · 30 · 1) · 10 / 3600 = 0.1083

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 30 · 1080 · 3 / 1000 = 1.264

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (4)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 32

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 10 / 3600 = (0.013 · 32 · 1) · 10 / 3600 = 0.1156

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 32 · 1080 · 3 / 1000 = 1.348

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (6)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 5.2

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 10 / 3600 = (0.013 · 5.2 · 1) · 10 / 3600 = 0.01878

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 5.2 · 1080 · 3 / 1000 = 0.219

Примесь: 0328 Углерод (593)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 15.5

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 10 / 3600 = (0.013 · 15.5 · 1) · 10 / 3600 = 0.056

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 15.5 · 1080 · 3 / 1000 = 0.653

Примесь: 0330 Сера диоксид (526)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 20

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 10 / 3600 = (0.013 · 20 · 1) · 10 / 3600 = 0.0722

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 20 · 1080 · 3 / 1000 = 0.842

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен (54)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 0.00032

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 10 / 3600 = (0.013 · 0.00032 · 1) · 10 / 3600 = 0.000001156

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 0.00032 · 1080 · 3 / 1000 = 0.00001348

Итого выбросы от источника выделения: 009 передвижные источники

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 0.1156000 | 1.3480000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 0.0187800 | 0.2190000 |
| 0328 | Углерод (593) | 0.0560000 | 0.6530000 |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.0722000 | 0.8420000 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.3610000 | 4.2100000 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (54) | 0.000001156 | 0.00001348 |
| 2732 | Керосин (660*) | 0.1083000 | 1.2640000 |

# 3. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

## 3.1.Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации

На период строительства

Для питьевых нужд рабочего персонала  используется привозная вода в бутылках,

Для хозяйственно-бытовых и технических нужд  при необходимости, во время строительно-монтажных  работ вода - будет подвозиться спецтранспортом,

Для расчета потребности в воде использованы следующие показатели: - норма водопотребления и удельное водоотведение на хозяйственно-бытовые нужды на одного работающего  человека в соответствии со СП РК 4,01-101-2012  «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»  составляет – 25 л/сутки  (0,025м3/сут),

Нормативная продолжительность строительства –20,12мес.

Количество работников –100 чел

| Наименование | Объем водопотребления | Объем водоотведения | Безвовратное водопотребление |
| --- | --- | --- | --- |
| На питьевые нужды | 1509 | 1509 |  |
| На технические нужды (гидроподавление) | вода на технические нужды доставляется на спецавтотранспорте по мере необходимости |  |  |

Раствор  будет закупаться готовый, и завозиться по мере необходимости,

Прочие материалы также будут привозиться на площадку по мере необходимости,

При выполнении строительно-монтажных работ в строящихся высотных зданиях, на монтажных горизонтах необходимо устанавливать мобильные туалетные кабины "Биотуалет" и пункты для обогрева рабочих, которые переставляются каждый раз в зону, над которой не производится транспортирование грузов кранами (вне опасной зоны),

По мере накопления мобильные туалетные кабины "Биотуалет" очищаются и нечистоты вывозятся специальным автотранспортом по договору,

Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, соответствует документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования,

В период эксплуатации,

Проектом принята  объединенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода для обеспечения хоз.питьевых нужд и внутреннего пожаротушения. На вводе в здание предусмотрен водомерный узел,  с электрофицированными задвижками на напорных трубопроводах, после пожарных насосов, открывающиеся при пожаре от нажатия кнопок у пожарных кранов.

Система горячего водоснабжения предусмотрена от теплового узла  по открытой схеме.  В жилье предусматривается  объединение стояков горячего водоснабжения в секционные узлы, с присоединением  каждого секционного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы

## 3.2.Оценка воздействия намечаемого объекта на водную среду в процессе его строительства

В гидрогеологическом отношении южная часть территории предгорной равнины, куда входят и конуса выноса рек Талгар, Аксай, Улкен (Большая) и Малая Алматинка представляет собой зону инфильтрации поверхностного стока (из русел рек, оросительных каналов) и формирования подземных вод. Слагающие разрез галечниковые грунты с песчаным заполнителем с высокими фильтрационными характеристиками, в сочетании со значительными уклонами дневной поверхности, способствуют глубокому (более 10м) залеганию грунтового потока.

## В пределах аллювиально-пролювиальной равнины, характеризующейся слоистым разрезом с преобладанием относительно водоупорных суглинистых пород с подчиненным развитием водоносных горизонтов в прослоях песков и гравийно-галечниковых грунтов, развиты грунтово-напорные воды. Положение уровня грунтовых вод контролируется превышением поверхности земли над базисами дренирования – урезами воды в долинах рек, прорезающих равнину с юга на север. Грунтовые воды на водораздельных участках залегают на глубине преимущественно более 3,0-х - 5,0-ти метров.Через территорию Алматы протекает множество речек. Есть также искусственные каналы и водоемы. Всего не менее 22 реки и 4 русловых водоема искусственного происхождения. Общая протяженность русел рек – 220,8 км. Общая площадь зеркал водного фонда – 1116 га. Наиболее крупные реки: Большая Алматинка в западной части города (29 км), Малая Алматинка в восточной части города (28 км) и Есентай в центральной части города (25 км)

Исследуемый  район располагается  в зоне низкогорья, где происходит выделение в рельефе двух отчетливо выраженных  террасовидных предгорных ступени ,имеющих морфологически грядовый грядо-увалистый рельеф.

Водоразделы округлые ,широкие ,склоны верхней части полого-выпуклые,ниже средней линии-крутые. Склоны расчленены густой сетью логов с частыми оползневыми цирками и псевдотеррасами, сложенными аллювиально-пролювиальными суглинками. Глубина эрозионного расчленения достигает 15+25 м.

В геоморфологическом плане исследуемая территор я предствляет  останец в пределах  надпойменной террасы р. Малая Алматинка.

В геоморфологиченском отношении площадка проектируемого строительства представляет участок территории прдгорной наклонной равнины 788,00-792,00 м.\положительные формы рельефа процессов денудации были сглажены под один уровень.

Предгорную равнину слагают верхнечетвертичные отложения аллювиально-пролювиального генезиса,представленные толщей переслаивающизся суглинков и супесей с прослоями песчаного или галечникового грунтва в нижней части разреза.

Грунтовые воды на участке в период изысканий вскрыты на глубинах2,43-3,2м. По фондовым материалам (13,14) максимальный уровень грунтовых вод устанавливается в апреле-мае, минимальный – в декабре-январе. Амплитуда сезонных колебаний достигает 1,0м. Территория подтоплена в естественных условиях.

# 4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА

## Данный раздел не отражается, т,к, предприятие – инициатор намечаемой деятельности не является недропользователем и не планирует осуществлять операции по недропользованию,

Воздействие на недра не прогнозируется в связи с отсутствием нарушения герметичности подземных горизонтов,

# 5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

- 5.1.Виды и объемы образования отходов

Отходы, образующиеся во время строительства, в соответствии с Классификатором отходов, утвержденного Приказом МООС РК от 31,05 2007 г, № 169-п, относятся к III и IV классу опасности,

При строительстве объекта, необходимо обеспечение нормального санитарного содержания территории в условиях эксплуатации без ущерба для окружающей среды, особую актуальность при этом приобретают вопросы сбора и временного складирования, а в дальнейшем утилизации твердых  бытовых отходов  и отходов строительства,

- 5.2.Виды и количество отходов производства и потребления образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям

Расчеты  образования  отходов  в период строительства

Производственные отходы строительства включают следующие виды:

- Отходы ТБО от работников

- Отходы  огарки сварочных электродов

- Отходы  лакокрасочных материалов

Расчет отходов строительства

- Отходы ТБО

- Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления, Приложение 16 к приказу МООС РК «18 » 04 2008г. №100-п

| Вид отхода | Срок строительства | количество рабочих | Утвержденный норматив образования | Код отхода | Количество Тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТБО | 20,12 | 100 | 0,075 | GO060 | 12,58 |

Тара загрязненная лакокрасочными материалами

- Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления, Приложение 16 к приказу МООС РК «18 » 04 2008г. №100-п

| Название сырья, материала | Mi- Масса тары , т/год | n - число видов тары | Мкi- Масса краски в таре |  -содержание остатков краски в таре в длоях от Мкi | N - тонн/год Mi* n + Мкi* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эмаль ПФ 115 | 0,0003 | 5 | 0,05 | 0,03 | 0,003 |
| Грунтовка ГФ 021 | 0,0003 | 5 | 0,05 | 0,03 | 0,003 |
| Грунтовка ФЛ- | 0,0003 | 3 | 0,03 | 0,03 | 0,0018 |
| Шпатлевка | 0,0003 | 50 | 0,5 | 0,03 | 0,03 |
|  |  |  |  | Итого: | 0,0378 |

- Огарки сварочных электродов

- Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления, Приложение 16 к приказу МООС РК «18 » 04 2008г. №100-п

| Наименование материала | Фактический расход электродов G, т/год | Остаток электрода от массы электрода | М, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| Огарки электродов | 0,15 | 0,015 | 0,00225 |

Предусматривается установка металлических контейнеров закрытого типа для  временного хранения  отходов  производства  с последующей сдачей специализированным организациям,

Строительная  площадка должна быть освобождена от образовавшегося строительного  и бытового мусора, которые по мере накопления вывозятся  ежемесячно, на полигон  ТБО согласно Договорам

# 6. ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

В связи с тем, что строительные работы носят кратковременный периодический характер, определение уровня физических воздействий  не проводилось,

- Основным источником физических воздействий (шума, вибрации и теплового воздействия)  на атмосферный воздух является автотранспорт,

Ионизирующее излучение, энергетические, волновые, радиационные и другие излучения, приводящие к вредному воздействию на атмосферный воздух, здоровье человека и окружающую среду в период строительства отсутствуют,

Шум и вибрация являются основной составляющей фактора беспокойства, который оказывает значительное влияние на животный мир и здоровье человека, Шумовое воздействие хорошо распространяется  на открытой местности, где расположена территория намечаемой деятельности, Вместе с тем, низкая влажность воздуха, характерная для пустынной зоны, снижает дальность распространения шума,

Замеры шума в районе проекта не производились, Уровни шума ожидаются типичными для аналогичных условий, где основным источником шума является транспорт,

Шум  в процессе производства  не превышает допустимых  значений,

# 7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах  предгорной равнины, на II-ой надпойменной террасе р. М. Алматинки.

Поверхность площадки в настоящее время спланирована, имеет уклон на северо-  запад. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 729,68-731,75м.

В геолого-литологическом строении площадки принимают участие  аллювиально-пролювиальные отложения верхнечетвертичного возраста  (арQIII2), представленные суглинками, супесями, песками, гравийными и галечниковыми грунтами, перекрытыми почвенной-растительным слоем и насыпными грунтами, частично с поверхности встречается асфальтовое  покрытие толщиной 0,05-0,2м.

Насыпной грунт представлен галькой, гравием, песком, суглинком, строительным мусором, мощностью 0,8-1,5м.

Почвенно-растительный слой (преимущественно погребенный)– суглинок серого цвета, с корнями растений, мощностью 0,3-0,8м.

Суглинок буровато-желтого цвета, с прослоями серого, лессовидный, от твердой и полутвердой до текучепластичной и текучей консистенции, с включением карбонатов, с гнездами и линзами песка, супеси, местами с  включением гальки и гравия до 10%, мощностью от 0,3м до 8,7м.

Супесь серого и бурого цвета, твердой и пластичной консистенции, с  включением карбонатов, гальки и гравия до 10%, с тонкими прослоями песка,  мощностью 0,6-1,7м.

Пески от пылеватых до гравелистых, полимиктовые, средней плотности  сложения, а с глубины 6-7м в основном плотного сложения, с включением гальки до 10-20%, насыщенные водой, мощностью 0,2-2,9м.

Физико-механические свойства грунтов. По данным инженерно-геологических исследований и анализа физико-механических свойств грунтов на участке  изысканий выделены следующие инженерно-геологические элементы:

ИГЭ-1 - насыпной грунт

ИГЭ-2 - почвенно-растительный слой

ИГЭ-3 - суглинки и супеси непросадочные

ИГЭ-4 - песок пылеватый, плотный

ИГЭ-5 - песок мелкий, плотный

ИГЭ-5а - песок мелкий, средней плотности

ИГЭ-6 - песок средней крупности, плотный

ИГЭ-6а - песок средней крупности, средней плотности

ИГЭ-7 - песок крупный, плотный

ИГЭ-8 - песок гравелистый, плотный

ИГЭ-8а - песок гравелистый, средней плотности

ИГЭ-9 - гравийный грунт с песчаным заполнителем

ИГЭ-10 - галечниковый грунт с песчаным заполнителем

По результатам динамического зондирования ифондовым материалам (13,14) пески, залегающие до глубины 6,0-7,0м,характеризуются средней плотностью сложения, глубже – плотным сложением.

# 8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И НА ЖИВОТНЫЙ МИР

Природа этого региона особенная. В течение одного дня можно пересечь фактически все географические зоны - от пустыни до вечных снегов. В предгорьях и склонах гор растут различные растения, травы, деревья, обитают сотни видов диких животных, в том числе и редкий снежный барс.

В нижнем поясе гор (до 600 метров) путешественники встретят зеленые лиственные леса, поднявшись выше, смогут насладиться степным ландшафтом, в долинах рек - фруктовые (яблоневые) сады, осиновый лес, заросли боярышника. Фауна этих краев также разнообразна. Здесь возможно встретить зайцев, белок, хомяков, барсуков и даже бурых медведей. На вершинах гор обитают горные козлы, архары, серые степные белки. В лесах обитает много птиц: свиристель, сова, горные галки, куропатки и фазаны. Хорошо посетить Прибалхашье в середине мая. В это время здесь расцветают маки, и вся степь очень живописно устлана «красным цветочным ковром»

Окрестности Алматы, Заилийское Алатау  является национальным парком, на территории которого организован  заповедник, который был основан еще в 1935 году. Животный  и растительный мир  здесь весьма разнообразен и богат. Множество  редких  видов зверей и птиц, обитающих  здесь, являются представителями  Красной Книги  Казахстана.

Среди них – сибирский козерог, ирбис или снежный барс, изображение  которого ныне украшает  герб  города  Алматы, и множество других  млекопитающих.

Более  8 тыс. гектар  территории города, занимают  красивейшие и ухоженные парки и сады, бульвары и скверы. У подножия гор, благодатные  природные условия позволяют выращивать  бахчевые, зерновые, табачные плантации, виноградники,  ягодники  и фруктовые сады. Именно на этих фруктовых насаждениях  и обрел свою популярность сорт вкуснейших яблок – АПОРТ, который был  впервые посажен  именно  здесь.

На Евразийском континенте Алматы занимает  комфортное  положение,  тем самым, имеет  грандиозные возможности для развития и совершенствования туризма в дальнейшем.  Из  713 туристических компаний, зарегистрированных  в Республике Казахстан, здесь располагаются  более 470.

В современное время, интерес к Казахстану растет  за рубежом, активность турфирм  значительно повышается по организациям внутреннего и выездного туризма.

9. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

Согласно положениям Экологического кодекса, в процессе проведения оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, наряду с параметрами состояния природной среды, проводится оценка воздействия на состояние здоровья населения и социальную сферу,

Экономические и экологические проблемы представляют собой взаимосвязанную и взаимозависимую систему, на основе которой формируется управление охраной природных ресурсов и рациональным природопользованием,

Социально-экономическая ситуация сама по себе не является экологическим фактором, Однако она создает эти факторы и одновременно изменяется под влиянием меняющейся экологической обстановки, В связи с этим оценка воздействия на окружающую среду не может обойтись без анализа социальных и экономических условий жизнедеятельности населения, Именно поэтому население и хозяйство во всем многообразии их функционирования включаются в понятие окружающей среды и социально-экономические особенности рассматриваемого района или объекта составляют неотъемлемую часть экологических проектов,

Загрязнение окружающей среды – сложная и многоаспектная проблема, но главным в современной ее трактовке, являются возможные неблагоприятные последствия для здоровья человека, как настоящего, так и последующих поколений, ибо человек в процессе своей хозяйственной деятельности в ряде случаев уже нарушил и продолжает нарушать некоторые важные экологические процессы, от которых существенно зависит его жизнедеятельность,

Социально-экономические параметры состояния рассматриваемого района или объекта классифицируются следующим образом:

  - социально-экономические характеристики среды обитания населения;

  - демографические характеристики состояния населения;

  - санитарно-гигиенические показатели, характеризующие условия трудовой деятельности и быта, отдыха, питания, воспроизводства и воспитания населения, его образования и поддержания высокого уровня здоровья,

Алматинская область (каз, Алматы облысы) — область на юго-востоке современной республики Казахстан, Образована 10 марта 1932 года, До 1992 года бытовало написание Алма-Атинская область, а столицей области была Алма-Ата, В апреле 2001 года областной центр Алматинской области Указом Президента Республики Казахстан был перенесён из Алма-Аты в Талдыкорган,

Впоследствии национальный состав претерпел сильные изменения с приходом и Комплексная оценка дает представление о характере воздействия на окружающую среду планируемого производства, Она служит индикатором потенциальной опасности для экосистемы исследуемого региона,

В результате интегральной оценки воздействия проекта на социально-экономическую сферу оценивается как положительное воздействие высокого уровня

10. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ,

Согласно положениям Экологического кодекса, в процессе проведения оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, наряду с параметрами состояния природной среды, проводится оценка воздействия на состояние здоровья населения и социальную сферу.

В послeднee дeсятилeтиe насeлeниe соврeмeнных городов испытываeт всe возрастающую антропогeнную нагрузку. Повсeмeстная урбанизация и рост транспортных срeдств сопровождаются повышeнной нагрузкой на насeлeниe загрязнeния срeдовых объeктов. Такоe нарастающee экологичeскоe нeблагополучиe нeгативно влияeт на здоровьe насeлeния.

Как извeстно, Алматы – крупнeйший город Казахстана, воздушный бассeйн которого постоянно загрязняeтся нe только выхлопными газами, но и физичeскими факторами, напримeр, загрязнeниe транспортным шумом.

Вмeстe с тeм, вопрос о влиянии шумового загрязнeния атмосфeрного воздуха на здоровьe насeлeния Алматы освeщeн крайнe нeдостаточно. Имeются ряд исслeдования по отдeльным классам болeзнeй и иммунологичeской нeдостаточности, и дeтского контингeнта в зависимости от влияния факторов окружающeй срeды. Исслeдования вeлись в инициативном порядкe и наблюдeния проводились эпизодичeски. Особо важным вопросом в указанных работах являeтся оцeнка влияния химичeского и шумового загрязнeния атмосфeрного воздуха на здоровьe насeлeния города, в пeрвую очeрeдь, дeтского. Болee того, в этих работах, для установлeния причинно-слeдствeнной связи мeжду сочeтанным воздeйствиeм химичeским и физичeского загрязнeниeм воздушной срeды, на здоровьe насeлeния.

В г. Алматы -  намечены цели и задачи создания всех необходимых условий для качественного и количественного роста населения и социально-экономического развития города. Показатели рассматриваются с целью дать качественную характеристику условий жизни населения. К ним относятся основные показатели демографической статистики, состояние и охрана здоровья населения, качество и структура потребляемых продуктов питания, уровень грамотности населения, состояние образования и культуры, комфортность жилья и др.

В результате интегральной оценки воздействия проекта на социально-экономическую сферу оценивается как положительное воздействие высокого уровня.

# РАСЧЕТ УЩЕРБА

#### с 1 января   2021 года  месячный  расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 2917  тенге;

| Н а и м е н о в а н и е вещества | Выброс вещества,т/год | Ставка платы за 1 тонну, | МРП | Коэфф-т | Всего сумма платежа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железо (II, III) оксиды /в | 0,001485 | 15 | 2 917 | 2 | 130 |
| Марганец и его соединения /в | 0,000165 | 0 | 2 917 | 2 | 0 |
| Азота (IV) диоксид (4) | 0,000096 | 10 | 2 917 | 2 | 6 |
| Азот (II) оксид (6) | 0,0000156 | 10 | 2 917 | 2 | 1 |
| Фтористые газообразные соединения | 0,00006 | 0 | 2 917 | 2 | 0 |
| Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 0,0345 | 0,16 | 2 917 | 2 | 32 |
| Метилбензол (353) | 0,208 | 0,16 | 2 917 | 2 | 194 |
| Бутилацетат (110) | 0,0405 | 0,16 | 2 917 | 2 | 38 |
| Пропан-2-он (478) | 0,0864 | 0,16 | 2 917 | 2 | 81 |
| Уайт-спирит (1316*) | 0,012 | 0,16 | 2 917 | 2 | 11 |
| Углеводороды предельные С12-19 /в | 0,0003 | 0,16 | 2 917 | 2 | 0 |
| Пыль неорганическая: 70-20% | 0,09288 | 5 | 2 917 | 2 | 2709 |
| двуокиси кремния |  |  |  |  | 3202 |

Ввиду того, что образуемые отходы производства и потребления на территории стройплощадки хранятся временно Природопользователь не должен оплачивать за их размещение,

Расчет платы за размещение не целесообразен

- Перечень используемой литературы:

- «Экологический кодекс РК»,

- Инструкция по проведению оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при разработке предплановой, предпроектной и проектной документации» МООС РК, 28,06,07 г,, № 204-п

- «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников» приложение  к приказу МООС РК от 18 апреля 2008г, №100-п

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п, 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18,04,2008 №100-п по производству строительных материалов

- Расчетная методика: «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов)», Астана, 2005г, п,5,

- «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» №237  от 20 марта 2015 г,

- Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления; Приложение №16  к приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от  «18 » 04 2008г, № 100-п;

# ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ

| Наименование объекта | «Строительство жилого комплекса с подземным паркингом и объектами обслуживания со сносом ветхого жилья по адресу:Жетысуский р-н, ул. Есенова/Тюлькубасская, д.160/3 в г. Алматы» |
| --- | --- |
| Инвестор (заказчик) | ТОО «Building Investment Company» |
| Реквизиты |  |
| Источники финансирования | Частные средства |
| Руководитель |  |
| Местоположение объекта | г. Алматы Жетысуский р-н, ул. Есенова/Тюлькубасская, д.160/3 |
| Полное наименование объекта сокращенное обозначение, ведомственная принадлежность или указание собственника | Строительство жилого комплекса с подземным паркингом и объектами обслуживания со сносом ветхого жилья по адресу: Жетысуский р-н, ул. Есенова/Тюлькубасская, д.160/3 в г. Алматы» |
| Представленные проектные материалы (полное название документации) | Рабочий проект |
| Генеральная проектная организация (название, реквизиты, ф,и,о, директора проекта) | ТОО "Лофт инвест" |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА |  |
| Расчетная площадь земельного отвода |  |
| Радиус и площадь санитарно-защитной зоны (СЗЗ) | Объект оказывает минимальное негативное воздействие на окружающую среду, объем выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду составляет менее 10 т/год в соответствии относится к IV категории. |
| Количество и этажность производственных корпусов |  |
| Намечаемое строительство сопутствующих объектов социального и культурного назначения |  |
| Номенклатура основной выпускаемой продукции и объем производства в натуральном выражении (проектные показатели на полную мощность) | Без выпуска |
| Основные технологические процессы | Технологические процессы не устанавливаются |
| Обоснование социально-экономической необходимости намечаемой деятельности |  |
| Сроки намечаемого строительства (первая очередь, на полную мощность), | 2021 |
| Виды и объемы сырья Местное Привозное Технологическое и энергетическое топливо Электроэнергия Тепло |  |
| УСЛОВИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ |  |
| Атмосфера |  |
| Перечень и количество загрязняющих веществ, предполагающихся к выбросу в атмосферу | Суммарный выброс, тонн: 0,4764016 т/год |
| Перечень основных ингредиентов в составе выбросов | 0123; Железо (II, III) оксиды /в. 0143; Марганец и его соединения /в. 0301; Азота (IV) диоксид (4). 2754; Углеводороды предельные С12-19 /в. 2908; Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. |
| Предполагаемые концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны: |  |
| Источники физического воздействия, их интенсивность и зоны возможного влияния | На потенциальных источниках вредных физических воздействий при проведении строительных работ практически не превышает уровня, |
| Водная среда |  |
| Забор свежей воды |  |
| Разовый, для заполнения водооборотных систем м3 |  |
| Постоянный м3/год |  |
| Источники водоснабжения |  |
| Поверхностные воды | - |
| Подземные воды |  |
| Водоотводы и водопроводы | Водоснабжение здания предусматривается от внутриплощадочных сетей хозяйственно-питьевого водопровода, |
| Количество сбрасываемых сточных вод |  |
| В природные водоемы и водотоки м3/год |  |
| В пруды – накопители м3/год | - |
| В посторонние канализационные системы м3/год | Согласно заданию на проектирование хозяйственно - бытовые стоки сбрасываются самотеком в канализационные сети |
| Концентрация и объем основных загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах | - |
| Концентрация загрязняющих веществ по ингредиентам | - |
| Земли |  |
| Характеристика отчуждаемых земель: | Намечаемая деятельность не предполагает строительство специальных объектов (зданий и сооружений), поэтому отчуждения не требуется, Производственные площади используются на правах, |
| Площадь : В постоянное пользование Во временное пользование |  |
| Нарушенные земли, требующие рекультивации В том числе карьеры | грунт необходимую для благоустройства хранить на свободной территории и использовать после окончания строительства при работах по озеленению, |
| Недра |  |
| Вид и способ добычи полезных ископаемых тонн м3/год в том числе строительных материалов | Данный раздел не отражается, т,к, предприятие – инициатор намечаемой деятельности не является недропользователем и не планирует осуществлять операции по недропользованию, |
| Растительность | , |
| Типы растительности, подвергающиеся частичному или полному истощению гектаров | В период реализации рассматриваемой деятельности воздействия на растительный мир оказываться не будет, |
| В том числе площади рубок в лесах, гектаров | - |
| Объем получаемой древесины | - |
| Загрязнение растительности, в том числе сельскохозяйственных культур, токсичными веществами | - |
| Фауна |  |
| Источниками прямого воздействия на животный мир в том числе на гидрофауну | В период реализации рассматриваемой деятельности воздействия на фауну оказываться не будет, |
| Воздействие на охраняемые природные территории | В районе реализации намечаемой деятельности особо охраняемые природные территории (ООПТ) отсутствуют, поэтому воздействие планируемых работ на ООПТ не предполагается, |
| Отходы производства |  |
| Объем неутилизируемых отходов, тонн в год в том числе токсичных тонн /год | В процессе строительства намечаемой деятельности будет происходить образование следующих видов отходов производства и потребления: В период строительства: ТБО- 12,58 т/год Огарки сварочных электродов – 0,00225 т/год Тара ЛКМ -0,0378 т/год |
| Предлагаемые способы нейтрализации и захоронения отходов | Предусматривается установка металлических контейнеров закрытого типа для временного хранения отходов производства с последующей сдачей специализированным организациям, |
| Наличие радиоактивных источников, оценка их возможного воздействия | Нет |
| Прогноз состояния окружающей среды и возможность последствий в социально-общественной сфере по результатам деятельности объекта | Исходя из представленных проектных решений, при правильной эксплуатации и обслуживании оборудования, а также при реализации предусмотренных природоохранных мероприятий, при строгом производственном экологическом контроле негативное воздействие планируемой деятельности на окружающую природную среду и на подземные воды будет незначительным – в допустимых пределах, не превышающих способность компонентов природной среды к самовосстановлению; на здоровье населения будет незначительным – в пределах установленных гигиенических нормативов, |
| Обязательства заказчика по созданию благоприятных условий жизни населения в процессе строительства, эксплуатации объекта и его ликвидации | Природопользователь несет ответственность за проведение работ с соблюдением требований экологической безопасности, ведение документации по вопросам окружающей среды; Природопользователь должен назначить ответственного за организацию, проведение производственного экологического контроля, проводить операции наиболее безопасным способом, содержать оборудование в безопасном состоянии в целях охраны здоровья и жизни работников, окружающей среды; проведение всех необходимых мероприятий по сокращению негативного влияния на окружающую среду; требовать от подрядчиков, ведущих работы на территории предприятия применения стандартов и норм в области промышленной и экологической безопасности, охраны труда и здоровья, которые приняты в Республике Казахстан |

Заказчик _________________________