# Оползень и меры борьбы с ним

Оползень — скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под влиянием силы тяжести. Образуется в различных породах в результате нарушения их равновесия или ослабления прочности. Вызывается как естественными, так и искусственными (антропогенными) причинами. К естественным относятся: увеличение крутизны склонов, подмыв их оснований морскими и речными водами, сейсмические толчки. Искусственными являются разрушение склонов дорожными выемками, чрезмерным выносом грунта, вырубкой леса, неразумным ведением сельского хозяйства на склонах. Согласно международной статистике, до 80% современных оползней связано с деятельностью человека.

По мощности процесса оползни делятся на малые — до 10 тыс. м³, средние — от 11 до 100 тыс. м³, крупные — от 101 до 1000 тыс. м³, очень крупные — свыше 1000 тыс. м³ вовлекаемой в процесс массы горных пород. в Алматинской области  19 апреля 2018 года близ озера Кольсай оползень признан самым большим по размерам за последние 50 лет.

Причиной оползневых явлений часто являются размывы берегов, уничтожение естественного упора при рытье выемок и пр. В этих случаях могут быть полезны мероприятия по укреплению берегов, волноотбойные сооружения, устройство подпорных стен, прошивка оползневого участка сваями и пр.

# Меры борьбы с оползнями.

# Пассивная борьба включает мероприятия профилактического порядка, запрещающие те или иные действия.

# Так запрещается:

# подрезка оползневых склонов;

# стройка на склонах и около их бровок;

# производить взрывные и горные работы вблизи оползневой зоны;

# быстрое движение транспорта в оползневой зоне;

# уничтожение растительности на склонах;

# полив земельных участков и сброс на оползневые склоны поверхностных и подземных вод.