ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

№02038Р ОТ 22.04.2010 Г.

«Строительство полигона твердых

бытовых отходов в кенте Саксаульск Аральского

района, Кызылординской области.Корректировка»

Отчет о возможных воздействиях

ИП Танатканова А.          ___________

Кызылорда 2022 г.

АННОТАЦИЯ

«Отчет о возможных воздействиях»  является одной из стадий оценки воздействия на окружающую среду, в соответствии со ст. 67 Экологического Кодекса РК, а также составной частью проектных материалов для проектно-сметной документации «Строительство полигона твердых бытовых отходов в кенте Саксаульск Аральского района, Кызылординской области» и выполнен в полном соответствии с действующими в Республике Казахстан законодательными и нормативно-методическими актами по охране окружающей среды.

Основанием для разработки послужило «Заключение об определении сферы охвата оценки воз-действия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности» № KZ29VWF00050561 от 21.10.2021 г.

Целью разработки настоящего проекта является строительство полигона твердых бытовых отходов, отвечающий уровню современных технических и экологических требований.

Мусоросортировочный комплекс твердых бытовых отходов необходим для уменьшения объемов отходов, направляемых на размещение на полигон твердых бытовых отходов, вовлечения вторсырья в хозяйственный оборот региона, создания новых рабочих мест, что соответствует приоритетным направлениям государственной политики в области обращения с отходами.

Максимальный годовой объем переработки твердых бытовых отходов составляет 40 тыс.тонн/год - 12100 м.куб.

Общая продолжительность строительства - 6 мес.

Объемы строительно-монтажных работ определены проектом строительства.

Земельный участок под размещение полигона для захоронения ТБО расположен на

территории Аральского района, в юго-западной части пос. Саксаульск, в районе

существующей свалки.

Местонахождение земельного участка: Кызылординская область, Аральский район,

пос. Саксаульск, в 3000.0 метрах в западном направлении от города.

Территория отведенного земельного участка под строительство полигона ТБО

свободен от застройки, прилегающие территории пастбища и пустыри.

Ситуационная карта – схема района расположения полигона ТБО, выполненная в

системе координат, с указанием на ней ориентировочной санитарно- защитной зоны дана в приложении.

Основной подъезд к участку осуществляется по существующей дороге.

Проектом определены две зоны: хозяйственная и производственная.

В хозяйственной зоне расположены: модульные здания-бытовые помещения и склад запасных частей, ГСМ, противопожарные резервуары (25 м3-2шт), резервуар для технической воды емкостью 25м3- 1 шт. и навес для стоянки автомашин, дезванна, КПП, уборная на 2 очко.

В производственной зоне расположены: карты захоронения ТБО (1-й, 2-й очереди

эксплуатации), площадка сортировки ТБО, где расположены Мусоросортировочный

комплекс МСС-10000, инсинератор серии «BRENER» - мусоросжигательная печь,

навес для складирования вторсырья, где размещен гидравлический пресс для

прессования вторсырья.

Основной подъезд к участку будет осуществляться по существующей дороге. Объемы воздействия на окружающую среду определены на основании проектных материалов и нормативно-методической документации.

Виды намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду приняты в соответствии с Приложением 2 к Экологическому кодексу РК, и относится к объектам II категории (пп. 6.5. установки для сжигания коммунальных отходов с производительностью, не превышающей 3 тонн в час», п. 6, раздел 2).

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ...............................................................................................................................................2

СОДЕРЖАНИЕ............................................................................................................................................3

ВВЕДЕНИЕ..................................................................................................................................................6

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ................................................................................................................................7

1.1 Описание места намечаемой деятельности .................................................................................7

1.2 Описание состояние окружающей среды на затрагиваемой территории ..................................7

1.2.1 Природно климатические условия .........................................................................................7

1.2.2 Водные ресурсы.....................................................................................................................12

1.2.3 Геологическое строение и рельеф........................................................................................13

1.2.4 Земельные ресурсы и почвы .................................................................................................15

1.2.5 Растительный мир ..................................................................................................................16

1.2.6 Животный мир.........................................................................................................................16

1.2.7 Радиационная обстановка .....................................................................................................17

1.2.8 Социально-экономическая обстановка.................................................................................17

1.3 Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от намечаемой деятельности ..................................................................................................................21

1.4 Показатели объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности ............22

1.4.1 Сведения о производственном процессе. Физические и технические характеристики....22

1.4.2 Конструктивные особенности ................................................................................................29

1.4.3 Решения генерального плана................................................................................................32

1.4.4 Методы производства строительных работ..........................................................................33

1.4.5 Потребности в ресурсах, энергии, сырье и материалах .....................................................34

1.4.7 Сроки реализации намечаемой деятельности ....................................................................35

1.4.8 Персонал и режим работы......................................................................................................36

1.5 Постутилизация существующих сооружений и вывод из эксплуатации ....................................36

2 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ .................................................................38

2.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух. Строительство .................................................38

2.1.1 Краткая характеристика технологии строительства с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха ....................................................................................................................38

2.1.2 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства ..................................................................................................................................38

2.1.3 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу ....................................42

2.1.4 Характеристика пылеулавливающего оборудования .........................................................43

2.1.5 Сведения о залповых и аварийных выбросах .....................................................................43

2.1.6 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на период строительства..........................................................................43

2.1.7 Расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ на период строительства ..................................................................................................................................43

2.1.8 Предложения по установлению нормативов допустимых выбросов (НДВ) на период строительства ..................................................................................................................................47

2.2 Оценка воздействия на атмосферный воздух. Эксплуатация ...................................................52

2.2.1 Краткая характеристика технологии эксплуатации с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха ....................................................................................................................52

2.2.2 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации ...................................................................................................................................52

2.2.3 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации ..........54 2.2.4 Характеристика пылеулавливающего оборудования на период эксплуатации ...............55

2.2.5 Сведения о залповых и аварийных выбросах на период эксплуатации ...........................55

2.2.6 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на период эсплуатации.............................................................................56

2.2.7 Расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ на период эксплуатации ...................................................................................................................................56

2.2.8 Предложения по установлению нормативов допустимых выбросов (НДВ) на период эксплуатации ...................................................................................................................................58

2.3 Организация санитарно – защитной зоны ...................................................................................62

2.4 Определение категории объекта, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду......................................................................................................................................................63

2.5 Контроль за соблюдением нормативов НДВ................................................................................64

2.6 Обоснование полноты и достоверности данных, принятых для расчета нормативов НДВ ...71

2.7 Комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу ..............................................71

2.8 Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий................................................................................................................72

2.9 Мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух ........................................................................................................................75

3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ...........................................................................76

3.1 Воздействия на водные ресурсы..................................................................................................76

3.2 Водопотребление и водоотведение.............................................................................................76

3.2.1 Водопотребление ...................................................................................................................76

3.2.2 Водоотведение........................................................................................................................78

3.2.3 Баланс водопотребления и водоотведения..........................................................................78

3.3 Мероприятия по снижению воздействия, охране и рациональному использованию водных ресурсов................................................................................................................................................79

4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА..................................................................................................81

4.1 Воздействия на недра ...................................................................................................................81

4.2 Мероприятия по защите недр .......................................................................................................81

5 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.........................82

5.1 Воздействие на почвенный покров и земельные ресурсы..........................................................82

5.2 Мероприятия по снижению негативного воздействия на земельные ресурсы, почвенный покров....................................................................................................................................................82

6 ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.......................................................................................85

6.1 Акустическое воздействие ............................................................................................................85

6.2 Воздействие электромагнитного излучения ................................................................................87

6.3 Световое воздействие...................................................................................................................88

6.4 Воздействие вибрации ..................................................................................................................88

6.5 Мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия................................89

7 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ...................................................91

7.1 Виды образующихся отходов........................................................................................................91

7.2 Расчет образования отходов во время строительства ..............................................................92

7.3 Расчет образования отходов во время эксплуатации.................................................................96

7.4 Лимиты накопления и размещения отходов..............................................................................100

7.5 Управление отходами..................................................................................................................102

7.6 Мероприятия по предотвращению и смягчению воздействия отходов на окружающую среду .............................................................................................................................................................105

8 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР .....................................................................107

8.1 Воздействие на растительный мир ............................................................................................107

8.2 Мероприятия по охране растительного покрова.......................................................................107

9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР .............................................................................109

9.1 Воздействие на животный мир ...................................................................................................109

9.2 Мероприятия по охране животного мира...................................................................................109

10 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ ..................................................................111

10.1 Оценка воздействия на социально-экономическую среду......................................................111

10.2 Оценка на здоровье населения ................................................................................................112

10.3 Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории ....................................112

10.4 Оценка воздействия на историко-культурные наследия.........................................................112

11 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА .............................................................................................114 11.1 Планы действий при аварийных ситуациях.............................................................................116

11.2 Мероприятия по предотвращению, локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций..............................................................................................................................................118

11.3 Ответственность за нарушение законодательства в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера .............................................................................................119

11.4 Возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ....................................................................................................................119

11.5 Экстренная медицинская помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ....................................................................................................................119

12 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УЩЕРБА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ................121

13 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .................123

14 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ .............................................124

15 КУМУЛЯТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ..................................125

16 ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ...................................126

17 ПОСЛЕПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ .........................................................................................................127

18 НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ ...........................................................................................................128

19 ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ТРУДНОСТИ.........................................................133

| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....................................................................................134 ПРИЛОЖЕНИЯ |  |
| --- | --- |
| Приложение 1 | Государственная лицензия на природоохранное проектирование |
| Приложение 2 | Ситуационная карта-схема |
| Приложение 3 | Карта-схема источников загрязнения |
| Приложение 4 | Акт на землю |
| Приложение 5 | Договор на землю |
| Приложение 6 | Постановление на землю |
| Приложение 7 | Письма РГП на ПХВ «Казгидромет» |
| Приложение 8 | Параметры выбросов загрязняющих веществ |
| Приложение 9 | Результаты расчета рассеивания приземных концентраций ЗВ |
| Приложение 10 | Результаты расчетов величин выбросов загрязняющих веществ |
| Приложение 11 | План-график контроля |
| Приложение 12 | Расчет акустического воздействия |
| Приложение 13 | Заключение об определении сферы охвата |
| Приложение 14 | Сводный протокол замечаний и предложений к ЗоНД |
| Приложение 15 | Пояснения на замечания и предложения |
| Приложение 16 | Письмо-ответ на проведение общественных слушаний |

ВВЕДЕНИЕ

Оценка воздействия на окружающую среду выполняется в целях определения экологических и иных последствий вариантов принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем природных ресурсов.

Оценка воздействия на окружающую среду – процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности, включающий в себя стадии, предусмотренные статьей 67 Кодекса.

Основная цель экологической оценки – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды (ОС), прогноз изменения качества ОС при работе предприятия с учетом исходного ее состояния, выработка рекомендаций по снижению или ликвидации различных видов воздействий на компоненты окружающей среды и здоровье населения.

В разделе «Охраны окружающей среды» определены нежелательные и иные отрицательные последствия от осуществления производственной деятельности, разработаны предложения и рекомендации по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения экологических систем и природных ресурсов, обеспечению нормальных условий жизни и здоровья проживающего населения в районе предприятия.

Экологическая оценка разработана в соответствии с действующим в Республике Казахстан природоохранным законодательством, нормами, правилами, с учетом специфики производства, с использованием технической документации предприятия. Состав и содержание документа полностью отвечает требованиям Экологического Кодекса Республики Казахстан. Документ разработан согласно «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30.07.2021 года № 280.

Методической основой выполнения оценки воздействия на окружающую среду являются «Методические указаний по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденных приказом МООС РК № 270-п от 29.10.2010 г.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Описание места намечаемой деятельности

В административном отношении проектируемый объект находится в  кенте Саксаульск Аральского района Кызылординской области Республики Казахстан. Под размещение полигона ТБО отводятся участок, занимающий 10 га. Участок полигона в плане прямоугольный, размерами 250*400. В соответствии с технологическим решениям территория поделена на используемую и резервную. Площадь резервной территории составляет 5,7 га. Территория свободна от застроек и инженерных сетей, граничащие участки не застроены. Рельеф участка относительно ровный. Высотная отметка поверхности земли изменяется от 49,51 до 51,46 м.

Функционально территория полигона подразделена на следующие зоны:

- Административно-хозяйственная зона, предназначенная для организации эксплуатации полигона;

- участок сортировки и временного складирования вторсырья;

- участок складирования, где размещаются отходы;

- санитарно-защитная зона.

Площадка под строительство Комплекса, предлагаемая настоящим проектом, выбрана на основе анализа современного состояния территории района, с учетом особенностей природных условий, существующего уровня антропогенной нагрузки, требований законодательных, нормативных и методических документов в области охраны окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности и здоровья населения. Кроме того, согласно праву временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок целевым назначением является его использования для дробления и переработки ТБО.

Административно-хозяйственная зона находится на въезде в полигон в восточной части участка с учётом розы ветров, со стороны подъездной дороги. На ней расположены: здание дежурного, здание для рабочих, склад, дезинфекционная ванна, навес для спецтехники, дворовой туалет, пожарные резервуары, резервуар для технической воды.

Санитарно-защитная зона располагается по периметру полигона. На расстоянии 2 метра от ограждения за территорией полигона располагается канава отвода паводковых и ливневых вод, которая служит для перехвата поверхностных вод и отвода ее в обход тела полигона. Внутри территории в полосе шириной 2 метра от ограждения участка проектируется высадка кустарников.

В северо-восточной части участка неподалеку от въезда располагается участок сортировки ТБО с площадкой для мусоросортировочного комплекса и навесом для складирования вторсырья. В северной части участка сортировки расположена мусоросжигательная печь. Плановые и высотные размеры участка для складирования отходов приняты в соответствии с расчетами фактической вместимости отходов и технологическими, противопожарными и санитарными требованиями.

К западу от участка сортировки расположен участок с картами захоронения ТБО. На участке расположена две карты ТБО.

Запроектирован 1 въезд с юго-восточной стороны и кольцевая технологическая автодорога.

Контроль воздействия на грунтовые воды отслеживается наблюдательными скважинами, предусмотренными по периметру участка.

Таблица 1.1.1 - Месторасположение объекта в географических координатах

Поставку основных строительных материалов и изделий для реализации проекта предполагается осуществлять непосредственно автотранспортом, используя существующие автодороги областного и республиканского значения.

Ситуационная схема расположения проектируемого объекта представлена в приложении 2.

1.2 Описание состояние окружающей среды на затрагиваемой территории

1.2.1 Природно климатические условия

Согласно отчета по инженерно-геологическим изысканиям и топографической съемке выполненной ТОО «Geo Maps» («Гео Мапс»)., площадка строительства характеризуется следующими данными:

Рельеф участка относительно ровный. Высотная отметка поверхности земли изменяется от 49,24 м до 51,27м.

Сейсмичность площадки строительства 5 баллов

Средняя температура наружного воздуха:

- наиболее холодных суток – 33 0С

- наиболее холодной пятидневки - 30 0С

Климат исследуемой территории резко континентальный. Основные его черты: большие колебания температуры наружного воздуха зимой и летом, днем и ночью, общая сухость воздуха, обилие солнечного света и относительно небольшое количество осадков.

Климатический подрайон IV-Г Дорожно-климатическая зона –V

Инженерно-геологические и гидрогеологические условия

В геоморфологическом отношении участок работ относится к Туранской впадине, сложен пролювиально-делювиальными отложениями современного возраста (pdQIV). По номенклатурному виду и физико-механическим свойствам в пределах сжимаемой толщи грунтов выделен один инженерно-геологический элемент (ИГЭ):

ИГЭ-1- Песок пылеватый, серый, рыхлого сложения, от маловлажного до средней степени влажности, полимиктовый, среднезасоленный, ниже УГВ обладает плывунными свойствами, мощностью 9,8 м.

В соответствии со СН РК нормативная  санитарно – защитная зона для полигонов ТБО должна составлять 500 м. В санитарно – защитной зоне жилая застройка отсутствует. Ближайшие жилые дома расположены на расстоянии более 3000 м от полигона.

Климатические характеристики приводятся по метеoстанции г.Аральск

| № п/п | Наименование параметров |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура наружного воздуха, С0: |  |
|  | Среднегодовая | 8,4 |
|  | Наиболее жаркий месяц(июль) | +26,5 |
|  | Наиболее холодный месяц(январь) | -12,6 |
|  | Абсолютная максимальная | +45,0 |
|  | Абсолютная минимальная | -38,0 |
|  | Средняя из наиболее холодных суток (0,92) | -33,0 |
|  | Средняя из наиболее холодной пятидневки (0,92) | -30,0 |
|  | Средняя из наиболее холодного периода | -8,5 |
| 2 | Нормативная глубина промерзания |  |
|  | -глины, суглинки, мм. | 132 |
|  | Пески пылеватые и мелкие, мм. | 161 |
| 3 | Среднегодовое количество осадков, мм | 137 |

| Наименование показателей | Месяц | Ед. изм. | Показатели по румбам |  |  |  |  |  |  |  | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| Повторяемость ветра | Январь | % | 19 | 19 | 14 | 8 | 12 | 14 | 8 | 6 |  |
| Средняя скорость | Январь | м/сек | 4,9 | 3,6 | 5,0 | 4,8 | 5,3 | 5,7 | 5,9 | 4,7 |  |
| Повторяемость ветров | Июль | % | 26 | 19 | 8 | 2 | 6 | 6 | 11 | 15 | 11 |

| Средняя скорость | Июль | м/сек | 4,9 | 5,2 | 4,6 | 3,7 | 4,8 | 5,6 | 5,4 | 5,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём снегопереноса |  | м 3/пм | 0 | 42 | 20 | 2 | 5 | 19 | 5 | 9 |

1.2.1.1 Фоновые загрязнения

По данным Филиала РГП ПХВ «Казгидромет» по городу Кызылорда, наблюдения за содержанием загрязняющих (вредных) веществ в атмосферном воздухе мусоросортировочного комплекса, расположенного в Аральском районе Кызылординской области не проводятся. В связи с этим, сведения о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе мусоросортировочного комплекса отсутствуют (Приложение 7).

1.2.2 Водные ресурсы

В административном отношении район работ находится на территории Аральского района, Кызылординской области Республики Казахстан.

На территории, прилегающей к району мусоросортировочного комплекса постоянные водотоки и водоемы отсутствуют.

1.2.2.1 Поверхностные воды

Подземные воды пройденными инженерно-геологическими выработками глубиной 10,0м не вскрыты.

Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов, выделенных инженерно- геологических элементов, приведены в приложение -8.

Физические свойства и значения Е для ИГЭ-1 определены в лаборатории ТОО «Geo Maps» («Гео Мапс»)..

Расчетные значения С и φ всех ИГЭ приняты по СНиП РК 5.01-01-2002.

После закрытия полигона площадь его используется под высадку зеленых насаждений.

1.2.2.1 Подземные воды

Подземные воды по замеру на 01.08.2016 года пройденными инженерно-геологическими выработками глубиной 10,0м не вскрыты.

Подземные воды в связи с их глубоким залеганием влияние на условия строительства не оказывают и поэтому в настоящем отчете не приводятся.

По согласованию с гидрогеологической службой и органами Санэпиднадзора, после начала эксплуатации полигона ТБО (выше полигона по потоку грунтовых вод) устраивается контрольная скважина для отбора проб грунтовой воды, на которые отсутствует влияние фильтра с полигона.

Ниже полигона закладываются две скважины для отбора проб воды, учитывающих влияние полигона.

Скважины пробуриваются до уровня грунтовых вод, затем в них опускаются стальные перфорированные трубы диаметром 145 мм. Труба должна быть выведена на 0,5м выше отметки земли и закрыта на замок.

1.2.3 Геологическое строение и рельеф

1.2.3.1 Геоморфология

1.2.3.2 Геологическое строение

1.2.3.3 Инженерно-геологические условия

1.2.4 Земельные ресурсы и почвы

1.2.5 Растительный мир

1.2.6 Животный мир

На проектируемой территории постоянно живут, преимущественно мелкие животные и птицы, легко приспосабливающиеся к присутствию человека и его деятельности.

На территории строительно-монтажных работ не обнаружены виды животных, представляющие особый научный или историко-культурный интерес. Особоохраняемых видов животных, внесенных в Красную книгу Казахстана, а также в списки редких и исчезающих, в районе работ в целом не найдено. В пределах рассматриваемой территории нет природных заповедников, земель государственного лесного фонда. На территории отсутствуют пути миграции диких животных, занесенных в Красную книгу РК.

1.2.7 Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма излучения приводится по данным «Информационного бюллетеня о состоянии окружающей среды Республики Казахстан» за 2020 г. выполненного РГП «Казгидромет».

1.2.8 Социально-экономическая обстановка

Для оценки состояния территориальных социально-экономических систем применена методика региональной социально-экономической диагностики. Ее особенностью является максимальная диверсификация источников информации. Раздел, освещающий современную социально – экономическую ситуацию, формировался, в основном, на анализе данных Агентства Республики Казах-стан по статистике. Одновременно, использовались и другие официальные источники, посвященные состоянию и уровню жизни населения в Республике Казахстан, а также открытые сведения из специализированных отраслевых журналов.

По большинству показателей за базовый временной период для характеристики районо в реализации проекта взяты 2019-2020 годы.

Система показателей, использованная при оценке современной ситуации, включает в себя набор общепринятых экономических, социальных и комплексных статистических показателей.

1.2.8.1 Общие сведения

В административном отношении район работ находится на территории Аральского района, Кызылординской области Республики Казахстан.

Проектом определены две зоны: хозяйственная и производственная.

В хозяйственной зоне расположены: модульные здания-бытовые помещения и склад запасных частей, ГСМ, противопожарные резервуары (25 м3-2шт), резервуар для технической воды емкостью 25м3- 1 шт. и навес для стоянки автомашин, дезванна, КПП, уборная на 2 очко.

В производственной зоне расположены: карты захоронения ТБО (1-й, 2-й очереди эксплуатации), площадка сортировки ТБО, где расположены Мусоросортировочный комплекс МСС-10000, инсинератор серии «BRENER» - мусоросжигательная печь, навес для складирования вторсырья, где размещен гидравлический пресс для прессования вторсырья.

Мусоросортировочный комплекс годовой мощностью 10 000 тонн твердых бытовых коммунальных отходов в год при односменной работе для города, района, общей численностью населения до 100 000 человек (МСС-10 000).

Оборудования – инсинераторы серии «BRENER» - предназначено для сжигания (термического уничтожения) различного вида отходов. В соответствии с объемом утилизации отходов, принято «BRENER-300M», производительностью 75-105 кг/час. Технология предусматривает последовательное сжигание сортированных и не сортированных отходов. Технология сжигание соответствует технологическим и экологическим требованиям ЕС.

1.2.8.2 Состояние здоровья населения

1.2.8.3 Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

На проектируемой территории отсутствуют особо опасные природные территории, земли государственного лесного фонда, природные заподвеники, национальные парки и т. д.

1.2.8.4 Памятники истории и культуры

На территории проектируемых работ памятников истории и культуры не обнаружено. Однако в случае обнаружения памятников, человеческих останков и предметов старины, необходимо немедленно приостановить все работы и сообщить о находке в местный уполномоченный орган.

1.3 Описание изменений окружающей среды, которые могут произойти в случае отказа от намечаемой деятельности

Текущая ситуация в области управления отходами в Казахстане характеризуется растущим объемом бытовых отходов. Объем бытовых отходов в городских районах (330 кг на жителя в год) в основном соответствует сопоставимым показателям по странам со сравнимым ВВП на душу населения. С ростом благосостояния прогнозируется рост объемов твердых бытовых отходов более чем на 50% к 2025 году.

Большая доля ТБО (более 60%) может подлежать либо компостированию, либо переработке, что может значительно снизить экологические проблемы, связанные со свалками.

В течении ближайшего времени ожидается рост объемов ТБО на 60%, что в случае продолжения вывоза ТБО на неконтролируемые свалки и полигоны, приведет к дополнительным 14 млн. тонн ТБО.

Организация обслуживания населения не соответствует стандартам. Вне крупных городов в среднем только четверть населения имеют доступ к услугам по вывозу ТБО. Существует также значительные региональные различия в покрытии обслуживанием.

Методы транспортировки и утилизации ТБО не соответствуют стандартам. 97% ТБО без переработки и извлечении ценных вторичных ресурсов вывозится на неконтролируемые свалки и полигоны, не отвечающие санитарным требованиям.

В процессе решения задач по охране окружающей среды и здоровья населения в сфере обращения с отходами, необходимо руководствоваться принципом комбинирования наилучших доступных технологий.

Мусоросортировочный комплекс объединяет комплекс производственных процессов, направленных на извлечение из твердых бытовых отходов материалов, доступных для применения в других технологических процессах в качестве исходного сырья или добавки к основному сырью.

Сырьем для проектируемого мусоросортировочного комплекса являются твердые бытовые отходы. Доставка на мусоросортировочный комплекс осуществляется мусоровозами.

Требуемый объем поступления сырья соответствует установленной производительности линии сортировки 10 тыс. тонн в год и планируемой годовой производительности предприятия 12,1 тысяч тонн в год.

Объем поставки и морфология ТБО носит сезонный характер. Усредненный морфологический состав ТБО приведен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Усредненный морфологический состав ТБО

Принятая технология решает вопросы отбора вторичных материалов из ТБО для передачи сторонним организациям для повторного применения в производстве.

Вторсырье, полученное в результате сортировки, накапливается на территории мусоросортировочного комплекса и передается сторонним организациям, предприятиям для дальнейшей пере-работки.

Состав мусоросортировочного комплекса состоит из следующего оборудования:

• Конвейер цепной подающий из приямка на платформу;

• Конвейер ленточный сортировочный;

• Конвейер цепной подающий отсортированное ТБО в пресс;

• Конвейер ленточный для удаления «хвостов» реверсивный;

- Сортировочная платформа;

• Пресс для вторичного сырья;

• Пресс для отходов;

• Оператор магнитный;

• Барабанный грохот;

• Система АСУ со шкафами управления.

Технологические линии и оборудование линии сортировки располагается в производственном корпусе.

Твѐрдые бытовые отходы (ТБО) доставляются на МСК спецтранспортом (мусоровозами), где первоначально проходят взвешивание и измерение радиационного фона. Только после этого транспорт допускается на площадку разгрузки ТБО. Выгрузка ТБО происходит рядом с Приемным цепным конвейером № 1 на площадке возле приямка. Перед подачей ТБО на конвейер производится отбор крупногабаритных изделий (на пример: части диванов, холодильников и т.п.), которые могут затормозить работу самого конвейера или дальнейших участков линии сортировки ТБО, что может привести к временной остановке всего МСК. После отбраковки габаритных отходов, остальные подаются в приямок подающего цепного конвейера. Эта работа может выполняться техникой с гидравлическим захватом, ковшовым погрузчиком или другими соответствующими машинами.

С приемного цепного конвейера ТБО подаются на предварительную сортировку в утепленную кабину на 6 постов № 2, где установлен ленточный конвейер предварительной сортировки № 6, где отбирают картон, стекло, ветошь.

С предварительной сортировки оставшееся на конвейере ТБО подаются во вращающийся сепаратор-грохот барабанного типа № 5, установленного на платформе. В грохоте производится разрыв полиэтиленовых пакетов и через боковую стенку производится отсев мелкого органического мусора, который падает на перегрузочный конвейер № 3 и далее посредством хвостового перегрузочного конвейера № 4 отводятся в сторону к соответствующему бункеру № 12 в середине данного конвейера смонтирован магнитный сепаратор № 15.

Остальной мусор выходит с торца грохота и попадает на утеплѐнную платформу основной сортировки 20 постов № 9, смонтированную на эстакаде.

Внутри утеплѐнной платформы установлен ленточный конвейер основной сортировки № 7, в конце которого смонтирован магнитный сепаратор № 15, на эстакаде. Всё, что отловил магнитный сепаратор, попадает в бункер для сбора металла № 8. Всѐ, что прошло мимо магнитного сепаратора попадает на хвостовой перегрузочный конвейер № 10, а с него на реверсивный отводящий конвейер № 11 далее в бункера сброса неотсортированных хвостов № 12.

Рабочие, стоя у ленточного конвейера основной сортировки 7, отбирают определѐнные материалы пригодные для вторичной переработки и сбрасывают через люки в соответствующие корзины. Далее отсортированное сырье попадает в приѐмную часть цепного конвейера подающего в пресс № 14. С конвейера № 14 материалы поступают в установленный на эстакаде автоматический пресс компактор № 13.

В этом прессе материалы пригодные для вторичной переработки (такие как: картон, макулатура, полистирол, алюминий, ПЭТ, ПНД, ПВД и т.д.) спрессовывается и автоматически перевязывается проволокой в плотные кипы весом от 300 до 1000 кг. Такие кипы позволяют сократить расходы на дальнейшую транспортировку, а также использовать складские помещения меньшей площади.

Шкаф-управления №16, для удобства и скорой реакции на возникшие обстоятельства размешен в центральной части комплекса.

Системы обеспечения и обслуживания персонала

Хозяйственно-бытовые помещения и гардеробно-душевые блоки для всего персонала полигона предусмотрены в административно-бытовом комплексе производственного корпуса мусоросортировочного комплекса. В пристройке предусматривается организация гардеробно-душевых блоков, кладовых спецодежды, санитарно-бытовых помещений, кабинета приема пищи.

Персонал мусоросортировочного комплекса должен быть обеспечен специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты.

Питание сотрудников будет организовано на территории АБК мусоросортировочного комплекса. Питание сотрудников предусматривается с привлечением сторонней организации по договору оказания услуг на доставку и организацию питания. Данная организация доставляет на объект готовые блюда, сервированные на одноразовых подложках, одноразовую посуду и осуществляет раздачу. Приготовление пищи и мойка посуды на территории предприятия не предусматриваются.

Контрольно-весовой комплекс и контрольно-пропускной пункт

С целью предотвращения несанкционированного складирования ТБО на территории мусоросортировочного комплекса, а также для предотвращения проникновения животных, по его периметру устраивается ограждение, а при въезде и выезде устанавливается КПП со шлагбаумами.

Для организации контроля доступа автотранспорта, въезжающего и выезжающего с территорий проектируемого мусоросортировочного комплекса, предусмотрено строительство на участке подводящей автодороги контрольно-пропускного пункта (КПП) с контрольно-весовым комплексом (КВК), пунктами радиационного контроля и дезинфекции колес.

КПП с КВК предназначены для реализации следующих задач:

– организация входного дозиметрического контроля ТБО, поступающих на мусоросортировочный комплекс;

– учет ТБО, поступающих на мусоросортировочный комплекс;

– учет отпускаемых отсортированных на мусоросортировочном комплексе материалов;

– контроль доступа автотранспорта и посетителей;

– дезинфекция колес выезжающего с мусоросортировочного комплекса транспорта с установкой дезинфицирующего барьера.

По функциональному использованию площадка разделена на зоны:

а) зона контроля доступа и весового контроля – контрольно-весовой комплекс и контрольно-пропускной пункт в составе: контрольно-пропускной пункт, контрольно-весовой комплекс, навес контрольно-пропускного пункта, пункт радиационного контроля;

б) зона дезинфекции транспорта - дезинфекционный барьер в составе: навес дезинфекционного барьера, дезинфицирующая ванна.

Перед въездом на КПП со стороны дороги предусмотрена установка пункта радиационного контроля.

В здании КПП предусмотрено помещение операторской на два автоматизированных рабочих места (АРМ) для охранника и оператора КВК.

Для осуществления контрольно-пропускного режима, комплекс оборудуется видеокамерами для фиксации номеров въезжающих и выезжающих автомобилей, проходящего персонала, контроля грузов в кузовах автомобилей.

Автомобильные весы предусмотрены с максимальной нагрузкой 60 т с габаритами 20 м в длину и 3 м в ширину. Одни весы предназначены для въезжающего на территорию транспорта, вторые – для выезжающего.

За КПП после выезда с огороженной территории предусмотрен дезинфекционный барьер для дезинфекции колес выезжающего автотранспорта.

Дезинфекционный барьер представляет собой железобетонную монолитную ванну с пандусами для заезда и выезда транспорта. Ванна периодически наполняется дезинфекционным раствором. Для дезинфекции рекомендуется использовать раствор кальцинированной соды.

Остатки дезинфицирующего раствора вывозятся на полигон.

1.4.2 Конструктивные особенности

КПП

Здание КПП модульного типа установлено на ж/б фундаментную плиту размерами в плане 5,2х7,8м, толщиной 150мм. Площадка установлена на бетонную подготовку толщиной 100мм. Для предотвращения просадок грунт замещен на грунтовую подушку из ПГС с добавлением 40% глины на 1,5м. Для предотвращения замачивания грунта в площадке устроена отмостка шириной 1300мм. Для защиты ж/б конструкций площадки под площадкой выполнен слой щебня, пропитанного битумом.

Для доступа на КПП предусмотрено ж/б крыльцо.

Весовая

Весы заводского изготовления установлены на замененный на 1,5м грунт под навес из металло-конструкций размерами по осям 4х18м, высотой 4м по низу ферм. Жесткость навеса обеспечена постановкой ферм по обеим осям. Кровля – из стального профилированного листа по ГОСТ 24045-94 по стальным прогонам. Стойки навеса шарнирно установлены на ж/б фундаменты. Для защиты ж/б конструкций фундаментов под подошвами выполнена подбетонка толщиной 50мм, покрытая рубероидом на 2 слоя.

Административно-бытовой комплекс

Каркас здания административно-бытового комплекса размерами по осям 12х32,6м, высотой 3,3м в уровне низа несущих ригелей выполнен из металлоконструкций. Жесткость каркаса обеспечена жесткими узлами ригель-колонна и колонна-фундамент поперек здания и постановкой системы антисейсмических связей вдоль здания. Жесткость в уровне покрытия обеспечена связями.

Колонны опираются на столбчатые фундаменты, соединенные фундаментными балками толщиной 300мм. Под фундаментами выбран просадочный суглинок с заменой на грунтовую подушку, см. выше. Для предотвращения замачивания грунта предусмотрена ж/б отмостка шириной 1500мм. Для доступа в здание предусмотрены ж/б крыльца. Для доступа на кровлю предусмотрены стальные пожарные лестницы. Для защиты ж/б конструкций фундаментов под подошвами выполнена подбетонка толщиной 50мм, покрытая рубероидом на 2 слоя.

Наружные стены выполнены из сэндвич-панелей толщиной 100мм, кровля – из сэндвич-панелей толщиной 130мм.

Трансформаторная подстанция

Трансформаторная подстанция – блочно-модульного типа, установлена на сборный ж/б фундамент.

Сортировочный цех №1

Сортировочный цех – ангарного типа заводского изготовления, размерами в плане 18х96м, высотой 9м, установлен на ленточный ж/б фундамент шириной 300мм. Под фундаментами выбран просадочный суглинок с заменой на грунтовую подушку, см. выше. Для предотвращения замачивания грунта предусмотрена ж/б отмостка шириной 1500мм. Для доступа в здание предусмотрены ж/б пандусы. Для защиты ж/б конструкций фундаментов под подошвами выполнена подбетонка толщиной 50мм, покрытая рубероидом на 2 слоя.

Для размещения оборудования и сбора технологических разливов в здании предусмотрены ж/б монолитные фундаменты и приямки.

Пол в здании представляет собой монолитную ж/б плиту толщиной 150мм, уложенную на грунтовую подушку толщиной 1м. Для устранения усадочных напряжений вокруг приямков, а также поперек здания с шагом ~30м устроены деформационные швы.

Скважина с насосной

Скважина с насосной – инженерное сооружение заводского изготовления.

Комбинированный песко-нефтеуловитель КПН-(ЛОС)

Инженерное сооружение заводского изготовления подземного исполнения. Укладывается в котлован на слой песка с обратной засыпкой грунтом слоями по 20 см с уплотнением.

Производственный цех №2

Производственный цех – навес из металлоконструкций размерами в плане 12х30м, высотой 5м. Покрытие цеха – из стального профилированного листа по ГОСТ 24045-94 по стальным прогонам. Жесткость каркаса обеспечена жесткими узлами ригель-колонна и колонна-фундамент поперек здания и постановкой связей вдоль здания. Жесткость в уровне покрытия обеспечена связями и стальным профилированным листом как жёстким диском.

Фундаменты – монолитные ж/б столбчатые. Под фундаментами выбран просадочный суглинок с заменой на грунтовую подушку, см. выше. Для предотвращения замачивания грунта предусмотрена ж/б отмостка шириной 1500мм. Для доступа в здание предусмотрены ж/б пандусы. Для защиты ж/б конструкций фундаментов под подошвами выполнена подбетонка толщиной 50мм, покрытая рубероидом на 2 слоя.

Пол в здании представляет собой монолитную ж/б плиту толщиной 150мм, уложенную на грунтовую подушку толщиной 1м.

Резервуары противопожарного запаса воды

Инженерное сооружение заводского изготовления подземного исполнения. Выполняется по ТП РК 300 РВ 9С (IB, IIB,IIIB,IIIA)-2.3-2013 Том 3 «Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 300м3 для IB, IIB, IIIB, IIIA климатических подрайонов с сейсмической активностью 9 баллов. Архитектурно-строительные решения (АС)»

Для доступа на резервуар предусмотрена одномаршевая ж/б лестница со стальными перилами.

Уличный туалет

Модульный биотуалет заводского изготовления.

Курилка

Модульное сооружение заводского изготовления.

Септик ЛОС-Ем-5С/1,6-3,4/2,5 V=5м3

Инженерное сооружение заводского изготовления подземного исполнения. Укладывается в котлован на слой песка с обратной засыпкой грунтом слоями по 20 см с уплотнением.

Площадка для хранения сырья

Находится на территории сортировочного цеха, внутри ангара. Строительные решения см. п.4.5.5

Дезванна

Инженерное сооружение, представляющее собой ж/б монолитную ванну, размерами по осям 4х12м, рабочей глубиной 500мм, совмещенную с фундаментами. Под фундаментами выбран просадочный суглинок на глубину 1,5м с заменой на грунтовую подушку. Для защиты ж/б конструкций под подошвой выполнена подбетонка толщиной 50мм, покрытая рубероидом на 2 слоя.

На фундаменты установлен навес из металлоконструкций размерами по осям 4х12м, высотой 4м по низу ферм. Жесткость навеса обеспечена постановкой ферм по обеим осям. Кровля – из сталь-ного профилированного листа по ГОСТ 24045-94 по стальным прогонам.

Площадка под ДЭС

Дизель-электростанция – блочно-модульного типа, установлена на сборный ж/б фундамент.

Насосная

Здание насосной модульного типа установлено на ж/б фундаментную плиту размерами в плане 2,65х8м, толщиной 150мм. Для предотвращения просадок грунт замещен на грунтовую подушку из ПГС с добавлением 40% глины на 1,5м. Для защиты ж/б конструкций под подошвой выполнена подбетонка толщиной 50мм, покрытая рубероидом на 2 слоя. Для сбора технологических разливов предусмотрен приямок.

Гараж

Гараж – здание из металлоконструкций размерами в плане 12х30м, высотой 5м. Покрытие цеха – из стального профилированного листа по ГОСТ 24045-94 по стальным прогонам. Обшивка стен - из стального профилированного листа по ГОСТ 24045-94 по стальным стойкам. Жесткость каркаса обеспечена жесткими узлами ригель-колонна и колонна-фундамент по обеим осям. Жесткость в уровне покрытия обеспечена связями и стальным профилированным листом как жёстким диском.

Фундаменты – монолитные ж/б столбчатые. Под фундаментами выбран просадочный суглинок с заменой на грунтовую подушку, см. выше. Для предотвращения замачивания грунта предусмотрена ж/б отмостка шириной 1500мм. Для доступа в здание предусмотрены ж/б пандусы. Для защиты ж/б конструкций фундаментов под подошвами выполнена подбетонка толщиной 50мм, покрытая рубероидом на 2 слоя.

Пол в здании представляет собой монолитную ж/б плиту толщиной 150мм, уложенную на грунтовую подушку толщиной 1м.

Склад

Склад – здание из металлоконструкций размерами в плане 12х30м, высотой 5м. Покрытие цеха – из стального профилированного листа по ГОСТ 24045-94 по стальным прогонам. Обшивка стен - из стального профилированного листа по ГОСТ 24045-94 по стальным стойкам. Жесткость каркаса обеспечена жесткими узлами ригель-колонна и колонна-фундамент по обеим осям. Жесткость в уровне покрытия обеспечена связями и стальным профилированным листом как жёстким диском.

Фундаменты – монолитные ж/б столбчатые. Под фундаментами выбран просадочный суглинок с заменой на грунтовую подушку, см. выше. Для предотвращения замачивания грунта предусмотрена ж/б отмостка шириной 1500мм. Для доступа в здание предусмотрены ж/б пандусы. Для защиты ж/б конструкций фундаментов под подошвами выполнена подбетонка толщиной 50мм, покрытая рубероидом на 2 слоя.

Пол в здании представляет собой монолитную ж/б плиту толщиной 150мм, уложенную на грунтовую подушку толщиной 1м.

1.4.3 Решения генерального плана

Генеральным планом предусмотрена застройка мусоросортировочного комплекса. На проектируемой территории размещаются площадки для инженерного обслуживания объекта, здание АБК, парковки для автомобилей. Доступ автотранспорта и пешеходов на территорию осуществляется с северной стороны участка. Въезды несут функциональную нагрузку для обеспечения противопожарных мероприятий и технологического обслуживания нужд жилого комплекса. Ширина проезжей части дорог на территории участка принята 4,5 м.

Вокруг зданий предусмотрена отмостка с покрытием из бетона шириной 1,0 м. Проезд на участке предусматривается некапитальным покрытием из нежесткого типа асфальтобетона, покрытие пешеходных дорожек – из цементно-песчанной тротуарной плитки, обрамленные бортовыми камнями различных размеров.

Расположение проектируемых зданий и сооружений и расстояние между ними соответствует противопожарным и санитарно-эпидемиологическим действующим нормам и правилам РК.

Таблица 1.4.3.1 - Основные показатели по разделу ГТ

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В границах участка |
| 1 | Площадь территории в границах участка в том числе: | га | 2,50 |
| 2 | Площадь застройки, в том числе: | м2 | 4005,60 |
|  | площадь застройки зданий и сооружений | м2 | 4005,60 |
| 3 | Общая площадь покрытия, в том числе: | м2 | 14687,40 |
|  | асфальтобетонное покрытие | м2 | 13079,40 |
|  | тротуар ц.п. плитка | м2 | 402,00 |
|  | обочина ЩГПС | м2 | 1206,00 |
| 4 | Площадь озеленения, в том числе: | м2 | 6307,00 |
|  | площадь озеленения по растительному слою | м2 | 6307,00 |
| 5 | Процент застройки | % | 16,02 |
| 6 | Процент покрытий | % | 58,75 |
| 7 | Процент озеленения | % | 25,23 |

1.4.4 Методы производства строительных работ

Мобилизационный период предполагает выполнение следующих основных работ по подготовке к строительству:

- решение вопросов по организации перевозок техники, оборудования и строительных материалов;

- организация работы транспортных подразделений;

- организация опорного центра по ремонту техники, автотранспорта и сварочного оборудования:

- доставка строительных материалов на строительную базу;

- перебазировка основных ресурсов.

Организационно-техническая подготовка строительного производства, регламентируемая требованиями СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», включает комплекс органиационных, подготовительных и инженерно-технических мероприятий и работ, без выполнения которых строительство объектов не допускается.

Организационно-техническая подготовка обеспечивает планомерное развертывание и осуществление строительства индустриальными поточными методами, снижение себестоимости работ, ввод объектов в эксплуатацию в установленные планом сроки с высокими технико-экономическими показателями и качеством работ.

Организационно-техническая подготовка строительства осуществляется в три этапа:

1) Организационные мероприятия, выполняемые до начала работ;

2) Технические мероприятия и строительные работы по подготовке площадок и района строительства;

3) Инженерно-технологическая подготовка. Подготовительные строительно-монтажные работы, выполняемые с необходимым постоянным заделом до подхода основных механизированных бригад.

Доставка на место строительных грузов и оборудования производится автотранспортом по существующим дорогам.

Работы по строительству проектируемых объектов составляют комплекс специальных строительных и монтажных работ, который включает в себя:

1. Подготовка территории строительства.

2. Изготовление монтажных узлов на производственной базе подрядчика по выполнению СМР, транспортировка их к месту проведения работ, разгрузка.

3. Геодезическая разбивка.

4. Проведение подготовительной работы (организация и расстановка охранных постов; организация связи; расстановка и вывешивание знаков безопасности, плакатов; проведение инструктажа на рабочем месте, подготовка средств АВР, СИЗ, мобилизация техники.

5. Разборка асфальтовых покрытий, погрузка и вывоз автотранспортом.

6. Разработка траншей.

7. Ручная доработка грунта.

8. Подготовка основания на проектной глубине траншеи;

9. Предварительная очистка полости труб, сборка, сварка, контроль сварных соединений, испытание трубной плети;

10.Монтаж крановых узлов (предварительные испытания кранов проводятся на стендах на базе подрядчика), с трубопроводами обвязки.

11.Разработка траншеи на прилегающих к захлестам участках;

12.Установка термоусаживающихся манжет, контроль состояния защитных покрытий;

13.Сварка захлестов;

14.Подключение катодных выводов к трубе, установка приборов КИПиА;

15.Полная засыпка траншеи.

1.4.5 Потребности в ресурсах, энергии, сырье и материалах

Объемы проектных работ и используемых материалов при строительстве представлены в таблице 1.4.5.1.

Таблица 1.4.5.1 – Объемы материалов, используемых при строительстве

| Наименование | Ед. изм. | Всего: |
| --- | --- | --- |
| Земляные работы | м3 | 21542,83 |
| Обратная засыпка | м3 | 21542,83 |
| Электроды (Э42) | кг | 3361,016 |
| Электроды (Э42А) | кг | 81,439 |
| Электроды (Э50А) | кг | 37,200 |
| Электроды (Э46) | кг | 254,376 |
| Проволока сварочная | кг | 653,278 |
| Пропан-бутановая смесь | кг | 145,520 |
| Ацетилен/кислород | кг | 593,494 |
| Припои | кг | 132,582 |
| Расход ЛКМ при строительстве: |  |  |
| Грунтовка ВЛ-023 | кг | 7,003 |
| Грунтовка ГФ-021 | кг | 47,975 |
| Эмаль ПФ-115 | кг | 70,448 |
| Эмаль ХС-759 | кг | 40,814 |
| Растворитель уайт-спирит | кг | 6,753 |
| Растворитель Р-4 | кг | 64,184 |
| Лак БТ-123 | кг | 180,634 |
| Шпатлевка | кг | 2,680 |
| Битум | тонн | 22,428 |
| Расход инертных материалов: |  |  |
| Песок природный | м3 | 3118,563 |
| Щебень | м3 | 2379,062 |
| Глина | м3 | 1330,412 |
| Гравий | м3 | 5,803 |
| Песчано-гравийная смесь | м3 | 10369,41 |
| Смесь щебеночно-песчаная | м3 | 120,6 |
| Сухие смеси | тонн | 7,506 |
| Срез ПСП | м3 | 5338,52 |
| Рекультивация | м3 | 5338,52 |

Водоснабжение и водоотведение

Обеспечение временного водоснабжения на период строительства будет организовано посредством привозной воды. Для отвода хозяйственно-фекальных стоков на территории строительной площадки будут использоваться биотуалеты, которые очищаются сторонней организацией 2 раза в неделю.

На площадке мусоросортировочного комплекса запроектированы следующие системы водоснабжения:

- противопожарный водопровод;

- нецентрализованное водоснабжение.

Согласно данных заказчика, на период эксплуатации обеспечение площадки хозяйственно-питьевым и техническим водоснабжением – будет осуществляться посредством гидрогеологической скважины.

Обеспечение противопожарным водоснабжением будет осуществляться также из гидрогеологической скважины.

Электроснабжение

На период осуществления строительных работ, временное электроснабжение объектов будет производится от дизельных электростанций.

На период эксплуатации электроснабжение будет осуществляться согласно Технических условий.

Тепловые сети

Учитывая специфику работ строительно-монтажные работы рекомендуется производить при положительной температуре воздуха, исключая зимние месяцы (январь, февраль, декабрь).

По проекту на период эксплуатации, предусматривается электрическое отопление и системы вентиляции и кондиционировании воздуха.

1.4.7 Сроки реализации намечаемой деятельности

Реализацию проекта предусматривается осуществить за 2022 г., с последующим вводом в эксплуатацию.

Продолжительность строительства составляет 6 месяцев 2022 году.

Очередность выполнения работ определяется Заказчиком в увязке с производственной программой.

Эксплуатация проектируемого объекта будет осуществляться в одну смену, продолжительностью 8 часов, 365 дней в году.

1.4.8 Персонал и режим работы

Период строительства

Строительство проектируемых объектов будет осуществляться силами подрядной строительной организации, которая выбирается по условиям тендера с определенной структурой машинооснащения и численным составом.

Для нормальной эксплуатации машин и механизмов, работу на участках предполагается организовать в 1 смену. Доставка рабочих к месту работы и обратно осуществляется транспортом подрядчика по проведению СМР. Общее количество строителей, необходимых на период строительно-монтажных работ 21 человек.

Период эксплуатации

На период эксплуатации общее число работников будет составлять - 55 человек.

1.5 Постутилизация существующих сооружений и вывод из эксплуатации

Данным рабочим проектом рассматривается новое строительство мусоросортировочного комплекса. На проектируемой территории отсутствуют существующие здания, строения, сооружения, оборудования и прочее, в связи с чем работы по постутилизации и демонтажу проектом не предусмотрены.

Расчетный срок эксплуатации мусоросортировочного комплекса составляет ориентировочно 50 лет. После окончания его срока службы, комплекс будет выведен из эксплуатации, что означает окончание деятельности мусоросортировочного комплекса и вывод из эксплуатации его инфраструктуры. В связи с этим, программа вывода из эксплуатации будет разрабатываться на этапе эксплуатации в рамках Проекта ликвидации. Выбор методов вывода из эксплуатации также будет зависеть от состояния мусоросортировочного комплекса на момент вывода из эксплуатации.

При любых обстоятельствах вывод мусоросортировочного комплекса из эксплуатации будет производиться в соответствии с действующими на тот момент законами и правилами, во взаимодействии с соответствующими регулирующими органами.

Оценка и соответствующие исследования при необходимости будут проведены позднее на этапе эксплуатации, чтобы убедиться, что запланированные мероприятия по выводу из эксплуатации используют установленную отраслевую практику и максимально соответствуют текущей ситуации и будущему использованию земель. Это позволит обеспечить план управления деятельностью и продемонстрировать, что мероприятия по выводу из эксплуатации не вызовут недопустимых экологических и социальных воздействий. Мероприятия по выводу из эксплуатации также будут проводиться в соответствии с действующими на тот момент правилами по получению одобрения и разрешений.

2 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

2.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух. Строительство

2.1.1 Краткая характеристика технологии строительства с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха

На период строительства выявлено 5 временных организованных источников – выхлопные трубы от дизель генераторов, компрессора и битумоплавильной установки, 1 временный неорганизованный источник - строительная площадка.

Реализация проектных решений предусмотрена с проведением следующих работ:

- Землянные работы - в соответствии с проектом будут проводиться земляные работы разработки траншей экскаватором; cнятие плодородного слоя почвы под строительную площадку, с последующей обратной рекултивацией в конце строительства, и временным хранением на период стройки

- Битумные работы - необходимы для защиты от коррозии, с применением битумно-минерального покрытия.

- Сварочные работы;

- Лакокрасочные работы;

- Работа дизель-генератора, компрессора;

- Работа спецтехники (ненормируемый источник).

Доставка на место строительных грузов и оборудования производится автотранспортом по существующим дорогам.

Согласно Приказу Министра ГЭиПР РК от 11.03.2021 года №63 «Об утверджении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», пункт 24 – «Максимальные разовые выбросы газовоздушной смеси от двигателей передвижных источников (г/с) учитываются в целях оценки воздействия на атмосферный воздух только в тех случаях, когда работа передвижных источников связана с их стационарным расположением. Валовые выбросы от двигателей передвижных источников (т/год) не нормируются и в общий объем выбросов вредных веществ не включаются». В этой связи, выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (от двигателей внутреннего сгорания спецтехники и автомобилей) на период строительно-монтажных работ объекта не нормируются, однако учитываются при расчете рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. При этом, за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников будут осуществляться платежи в установленном законом порядке.

2.1.2 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства

Строительство объектов будет сопровождаться выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Состав и количество выбросов будет зависеть от периода проведения работ, а также поэтапности строительства. В период строительства виды и количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу может варьировать в значительной степени. Большая часть загрязняющих веществ будет поступать во время монтажа оборудования, когда используется максимальное количество строительной техники и строителей. В то же время, выбросы частиц пыли в атмосферу могут быть максимальными и во время начальной подготовки.

Период строительства

На период строительства установлено пять временных организованных источников загрязнения №0001-0005 и один временный неорганизованный источник загрязнения атмосферного воздуха №6001.

Расход материалов представлен в подразделе 1.4.5.

Источником выделения организованного источника №0001 является:

1) Дизельный генератор (001) – при работе дизельного генератора в атмосферу поступают выбросы загрязняющих веществ окислы азота, серы и углерода, бензапирен, формальдегид и углеводороды предельные С12-С19.

Источником выделения организованного источника №0002 является:

1) Компрессор 1 (001) – при работе компрессора в атмосферу поступают выбросы загрязняющих веществ окислы азота, серы и углерода, бензапирен, формальдегид и углеводороды предельные С12-С19.

Источником выделения организованного источника №0003 является:

1) Компрессор 2 (001) – при работе компрессора в атмосферу поступают выбросы загрязняющих веществ окислы азота, серы и углерода, бензапирен, формальдегид и углеводороды предельные С12-С19.

Источником выделения организованного источника №0004 является:

1) Дизельный генератор (для сварки) (001) – при работе дизельного генератора в атмосферу поступают выбросы загрязняющих веществ окислы азота, серы и углерода, бензапирен, формальдегид и углеводороды предельные С12-С19.

Источником выделения организованного источника №0005 является:

1) Битумный котел (001) - при проведении строительных работ предусмотрено использование передвижного битумного котла. Загрязняющие вещества, выделяемые от источника: углеводороды предельные С12-С19.

Источниками выделения неорганизованного источника №6001 являются:

1) Земляные работы (001) – при проведении земляных работ в строительстве, предусматривается разработка траншеи, котлованов. Для выполнения земляных работ используется спец. техника. Основным загрязняющим веществом, выбрасываемым в атмосферу является пыль неорганическая с содержанием 70-20% SiO2.

2) Обратная засыпка (002) – при проведении земляных работ в строительстве предусматривается обратная засыпка грунта. Для выполнения земляных работ используется спец. техника. Основным загрязняющим веществом, выбрасываемым в атмосферу является пыль неорганическая с содержанием 70-20% SiO2.

3) Сварочные работы (003-006) - при проведении строительных работ предусмотрено использование электросварочных аппаратов с применением электродов (Э42, Э42А, Э50А, Э46), процесс сгорания которых сопровождается выделением ЗВ в атмосферу. Дискретность работы оборудования 0,8 кг/час. Режим сварочных работ – 8 ч/сут. Загрязняющие вещества - железа оксид, марганец и его соединения, пыль неорганическая с содержанием 70-20% SiO2 и т.д.

4) Газовая сварка (007) – при проведении строительных работ планируется работа газовой сварки с использованием пропан-бутановой смеси. Загрязняющими веществами являются оксид и диоксид азота.

5) Газовая сварка ацетилен/кислород (008) – при проведении строительных работ планируется работа газовой сварки ацетилен-кислородным пламенем. Загрязняющими веществами являются оксид и диоксид азота.

6) Газорезка металла (009) - время работы – 298,18 час/год; резка углеродистой стали толщиной 10 мм. Загрязняющими веществами являются азота оксид, азота диоксид, железа оксид, марганец и его соединения, углерода оксид.

7) Сварка пластиковых труб (010) – количество проведенных сварок стыков составляют 1000 шт. При проведении сварки пластиковых труб, в атмосферу выбрасываются углерода оксид и хлорэтилен.

8) Лакокрасочные работы (011-018) – при проведении строительных работ предусмотрено использование следующих лакокрасочных материалов: грунтовка ГФ-021, ВЛ-023; эмаль ХС-759, ПФ-115, уайт-спирит, растворитель; лак БТ-123. Выброс загрязняющих веществ будет происходить при проведении покрасочных работ и сушки. Окраска производится пневматическим методом. Загрязняющие вещества – метилбензол, этанол, этоксиэтанол, взвешенные вещества, диметилбензол, уайт-спирит и т.д.

9) Пересыпка песка (019) – при разгрузке песка из самосвала будет происходить выброс пыли не-органической, содержащая двуокись кремния более 70%. Поставка песка будет осуществляться специализированным автотранспортом.

10) Пересыпка инертных материалов (020) – при разгрузке инертных материалов из самосвала будет происходить выброс пыли неорганической, содержащая пыль неорганическую с содержанием 70-20% SiO2.. Поставка инертных материалов будет осуществляться специализированным автотранспортом.

11) Пересыпка сухих смесей (021) – при разгрузке сухих смесей из самосвала будет происходить выброс пыли неорганической, содержащая пыль неорганическую с содержанием 70-20% SiO2.. Поставка сухих смесей будет осуществляться специализированным автотранспортом.

12) Буровые работы (022) – при проведении строительно-монтажных работ производятся буровые работы, при этом загрязняющим веществом, выбрасываемым в атмосферу является пыль неорганическая с содержанием 70-20% SiO2.

13) Дрель (023) – при работе дрели электрической в атмосферу выбрасываются взвешенные частицы.

14) Пескоструйный аппарат (024) – при работе пескоструйного аппарата в атмосферу выбрасываются взвешенные частицы и пыль абразивная.

15) Шлифовальный станок (025) – при работе шлифовального станка, в атмосферу попадают взвешенные вещества и пыль абразивная.

16) Сверлильный станок (026) – при работе сверлильного станка в атмосферу выбрасывается взвешенные частицы.

17) Станок камнерезной (027) – при работе камнерезного станка в атмосферу выбрасывается взвешенные частицы.

18) Установка для сверлений отверстий (028) – при работе установки для сверлений отверстий в атмосферу выбрасывается взвешенные частицы.

19) Станок для резки (029) – при работе станка для резки в атмосферу выбрасываются взвешенные частицы и пыль абразивная.

20) Молоток отбойный (030) – при работе молотка отбойного в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%.

21) Перфоратор (031) – при работе перфоратор в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%.

22) Пила (032) – при спиливании древесных изделий пилами в атмосферу будет выделяться пыль древесная.

23) Пайка (033) – при паяльных работах, с использованием оловянно-свинцовых припоев (бессурьмянистых) в атмосферу выбрасывается оксид олова, свинец и его неорганические соединения.

24) Срез ПСП (034) – при снятии плодородного слоя почвы, в атмосферу выбрасывается пыль неорганичесчкая с содержанием 70-20% SiO2.

25) Рекультивация (035) – технология работ предусматривает снятие плодородного слоя почвы в начале строительных работ, с последующими рекультивационными работами по окончанию строительства. Основным загрязняющим веществом, выбрасываемым в атмосферу является пыль неорганическая с содержанием 70-20% SiO2.

26) Укладка асфальта (036) – при укладке асфальтного покрытия в воздух выделяются углеводороды предельные С12-С19.

27) Гидроизоляционные работы (037) – при гидроизоляционных работах в атмосферный воздух выбрасывается углеводороды предельные С12-С19.

28) Гидроизоляционные работы (керосин) (038) – при гидроизоляционных работах керосином в атмосферный воздух выбрасывается углеводороды предельные С12-С19.

29) Автотранспортные работы (039) – пыление при автотранспортных работах пыли неорганической, содержащая двуокись кремния в %: 70-20.

30) Спецтехника (ненормируемый источник) (040) – при строительных работах будет задействована следующая спецтехника: бульдозер, экскаватор, грузовые автомобили, краны, автогудранатор, трактор и т. д.. Заправка топливом строительной техники и хранение ГСМ на участке проведения работ не предусматривается. Вредными веществами, выделяемыми в атмосферу от передвижных источников, являются: азот диоксид, азот оксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерода оксид, керосин.

Результаты расчетов величин выбросов загрязняющих веществ представлены в приложении 17.

2.1.3 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

В таблице 2.1.3.1 приведены перечни загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух на этапе строительства с указанием ПДК (ОБУВ) для населенных мест и класса опасности. Таблица групп суммации представлена в таблице 2.1.3.2.

Таблица 2.1.3.1 - Перечень загрязняющих вещества, выбрасываемые в атмосферный воздух стационарными источниками в период строительства без учета спецтехники

2.1.4 Характеристика пылеулавливающего оборудования

На период строительства пылеулавливающее и газоочистное оборудование отсутствует.

2.1.5 Сведения о залповых и аварийных выбросах

Условия работы и технологические процессы, применяемые на предприятии, не допускают возможности залповых и аварийных выбросов.

2.1.6 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на период строительства

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства представлены в Приложении 15.

2.1.7 Расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ на период строительства

В соответствии с «Методикой расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий», утв. Приказом № 221-О от 12.06.2014г. п.58 раздела 5 расчет приземных концентраций для выбрасываемых примесей выполняется в том случае, если М/ПДКм.р. > Ф;

Ф = 0,01Н при Н> 10м,

Ф = 0,1 при Н≤ 10 м.

Здесь М (г/с) – суммарные значения выброса от всех источников предприятия, соответствующие наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса; ПДК (мг/м3) - максимальная разовая предельно допустимая концентрация; Н (м) - средневзвешенная по предприятию высота источников выброса.

Учитывая, что источники до 2 м по высоте, расчетная величина фактора для проведения расчетов приземных концентраций должна составить 0,1.

Оценка необходимости расчетов приземных концентраций представлена в таблице 2.1.7.1.

Таблица 2.1.7.1 - Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на период строительства

Математическое моделирование рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и расчет величин приземных концентраций выполнен с помощью унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы ПК «Эра», утвержденной ГГО им. А.И. Воейкова, версия 3.0, разработчик фирма «Логос-Плюс» (г. Новосибирск, Россия).

Расчет величин концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, проводился на расчетном прямоугольнике, на жилой зоне, на контрольных точках по направлениям сторон света на период строительства.

Расчеты загрязнения атмосферы проводились по максимально возможным выбросам вредных веществ, при максимальной загрузке технологического оборудования с учетом коэффициента одновременности работы оборудования. Для расчета приняты источники №0001-0005; 6001 (земляные работы, обратная засыпка, сварочные работы, газорезка металла, лакокрасочные работы, работа дизель генератора и компрессора, а также работа машин и механизмов и пр.).

Моделирование выполнялось без учета значения фоновых концентраций загрязняющих веществ, так как согласно данным филиала РГП на ПХВ «Казгидромет» по Кызылординской области наблюдения за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на мусоросортировочном комплексе, не проводятся Приложение 7.

Проведенные расчеты показали, что расчет величин приземных концентраций необходимо провести для 15 веществ из 33 выбрасываемых загрязняющих веществ.

Результаты расчета приземных концентраций вредных веществ приведёны в таблице 2.1.7.3.

Таблица 2.1.7.3 – Сводная таблица результатов расчета рассеивания

Анализ результатов расчета рассеивания показывает, что зоны загрязнения и наибольшие концентрации ожидаются по диоксиду азота, взвешенным частицам и т.д.

Максимальная приземная концентрация достигается в жилой зоне по:

диоксиду азота составляет 0,040741 ПДК;

оксиду азота – 0,020316 ПДК;

диметилбензол – 0,007290 ПДК;

взвешенные частицы – 0,004223 ПДК;

пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70% - 0,199390 ПДК;

Превышения нормативов допустимых выбросов уровня загрязнения атмосферного воздуха не наблюдаются.

Результаты проведенных расчетов позволяют сделать вывод о том, что вклад строительства объекта является незначительным и не ухудшит существующую ситуацию.

Воздействие площадки строительства можно считать незначительным.

Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы от строительных работ и в виде программных распечаток и карт-схем рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы приведены в Приложении 16.

2.1.8 Предложения по установлению нормативов допустимых выбросов (НДВ) на период строительства

Выполненные расчеты уровня загрязнения атмосферного воздуха показали возможность принятия выбросов и параметров источников выбросов в качестве нормативов допустимых выбросов на срок действия разработанного проекта или до ближайшего изменения технологического режима работы, переоснащения установки, увеличения объемов работ, в результате которых произойдет изменение количественного и качественного состава выбросов, и как следствие, изменение нормативов.

Согласно Приказу Министра ЭГиПР РК от 10.03.2021 года №63 (п.24) «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», расчёт нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется только для стационарных источников. Следовательно, выбросы загрязняющих веществ от двигателей внутреннего сгорания на период СМР настоящим разделом не нормируются. При этом за выбросы загрязняющих веществ от вышеупомянутых источников будут осуществляться платежи в установленном законом порядке.

Нормативы выбросов предложены для каждого вредного вещества, загрязняющего окружающую среду. Предложения по нормативам выбросов по каждому загрязняющему веществу и источникам выбросов на период строительства приведены в таблице 2.1.8.1.

2.2 Оценка воздействия на атмосферный воздух. Эксплуатация

2.2.1 Краткая характеристика технологии эксплуатации с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха

Источниками воздействия на атмосферный воздух, в период эксплуатации, является технологическое оборудование, блочно-комплектные установки, системы и сооружения основного и вспомогательного производства, а именно выбросов вредных веществ от:

- мусор (процесс сортировки);

- конвейер цепной из приямка на платформу;

- конвейер ленточный сортировочный;

- конвейер цепной подающий отсортированное ТБО в пресс;

- конвейер ленточный для удаления «хвостов» реверсивный;

- барабанный грохот;

- аварийного дизель генератора;

- дезванна;

- спецмашины;

- мусоровозы;

- электрогазогенератор (не рассматривается данным проектом).

Однако, согласно Приказу Министра ЭГиПР РК от 11.03.2021 года №63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду»:

1) пункт 19 – «Аварийные выбросы, связанные с возможными аварийными ситуациями, не нормируются». В этой связи, выбросы загрязняющих веществ от аварийных источников на период эксплуатации объекта не учитываются и не нормируются.

1) пункт 24 – «Максимальные разовые выбросы газовоздушной смеси от двигателей передвижных источников (г/с) учитываются в целях оценки воздействия на атмосферный воздух только в тех случаях, когда работа передвижных источников связана с их стационарным расположением. Валовые выбросы от двигателей передвижных источников (т/год) не нормируются и в общий объем выбросов вредных веществ не включаются». В этой связи, выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (от двигателей внутреннего сгорания спецтехники и автомобилей) объекта не нормируются, однако учитываются при рас-чете рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. При этом, за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников будут осуществляться платежи в установленном законом порядке.

2.2.2 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации

Установлено 8 источников выбросов, из которых все 8 неорганизованные источники – 6001 – вентиляционный люк сортировочного цеха №1; 6002 – дезванна; 6003 – площадка для хранения сырья; 6004 – проем ворот гаража; 6005 – проем ворот склада при гараже; 6006 – стоянка для легкового автотранспорта; 6007 – стоянка для спецтехники и 6008 – работа техники на площадке.

Источником выделения неорганизованного источника №6001 является:

1) Конвейер цепной (из приямка на платформу) (001) – предназначен для перемещения ТБО из приямка на платформу. Во время работы конвейера в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%.

2) Конвейер ленточный сортировочный (002) – предназначен для перемещения ТБО. Во время работы конвейера в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%.

3) Конвейер цепной (ТБО в пресс) (003) – предназначен для перемещения отсортированного ТБО в пресс. Во время работы конвейера в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%.

4) Конвейер ленточный реверсивный (004) – предназначен для перемещения удаления «хвостов». Во время работы конвейера в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%.

5) Пересыпка ТБО (005) – при пересыпке ТБО с общей производительностью 13,6 т/час, в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%.

6) Барабанный грохот (006) – при работе барабанного грохота при общем объеме 40 тыс. тонн/год, в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%.

7) Погрузка/разгрузка ТБО (007) – при погрузке/разгрузке ТБО, производительностью в 13,6 т/час в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%.

Источником выделения неорганизованного источника №6002 является:

1) Дезванна (001) – предназначен для дезинфекции транспорта раствором кальценированной соды. Время работы – 2920 час/год. Во время эксплуатации дезванны в атмосферу выбрасывается динатрий карбонат.

Источником выделения неорганизованного источника №6003 является:

1) Площадка для хранения сырья (001) – предназначен для хранения сырья. Во время хранения в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%.

Источником выделения неорганизованного источника №6004 является:

1) Гараж (001) – помещение для технического обслуживания и ремонта автомобиля. Загрязняющими веществами выбрасываемыми от источника в атмосферу являются оксиды азота, углерод, диоксид серы, бензин, керосин и пр..

Источником выделения неорганизованного источника №6005 является:

1) Склад при гараже (насос) (001) – предназначен для перекачки топлива. Загрязняющим веществом выбрасываемыми от источника в атмосферу является сероводород и углеводороды предельные С12-С19.

2) Склад при гараже (зарядка аккумуляторов) (002) – предназначен для зарядки аккумуляторов. Загрязняющим веществом является серная кислота.

3) Склад при гараже (резервуар) (003) – резервуар для хранения диз. топлива. Загрязняющими веществами являются сероводород и углеводороды предельные С12-С19.

Источником выделения неорганизованного источника №6006 является:

1) Стоянка для легкового авто (ненормируемый источник) (001) – при эксплуатации предназначена для стоянки легкового автомобиля работающего персонала. Вредными веществами, выделяемыми в атмосферу от передвижных источников, являются: азот диоксид, азот оксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерода оксид, бензин.

Источником выделения неорганизованного источника №6007 является:

1) Стоянка для спецтехники (ненормируемый источник) (001) – при эксплуатации предназначена для стоянки спецтехники. Вредными веществами, выделяемыми в атмосферу от передвижных источников, являются: азот диоксид, азот оксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерода оксид, керосин.

Источником выделения неорганизованного источника №6008 является:

1) Работа техники на площадке (001) – при пылении техники на площадке в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния 70-20%.

Результаты расчетов величин выбросов загрязняющих веществ представлены в приложении 17.

2.2.3 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации

В таблице 2.2.3.1 приведен перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух на этапе эксплуатации с указанием ПДК (ОБУВ) для населенных мест и класса опасности. Таблица групп суммации представлена в таблице 2.2.3.2.

Таблица 2.2.3.1 - Перечень загрязняющих вещества, выбрасываемые в атмосферный воздух на период эксплуатации

2.2.4 Характеристика пылеулавливающего оборудования на период эксплуатации

На период эксплуатации пылеулавливающее и газоочистное оборудование отсутствует.

2.2.5 Сведения о залповых и аварийных выбросах на период эксплуатации

Производственная деятельность мусоросортировочного комплекса, учитывает ситуацию, в которой возможны залповые или аварийные выбросы в атмосферу. На эти случаи на объекте разрабатываются мероприятия, обеспечивающие минимальные вредные воздействия на окружающую среду в случаях аварийных или залповых выбросов.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на производстве являются нарушения технологических процессов, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушения противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения, водо-снабжения и водоотведения, стихийные бедствия, потеря прочности несущих строительных конструкций и др.

При рассмотрении вероятности возникновения аварии с крупными экологическими последствиями следует, прежде всего, обратить внимание на виды и количество загрязняющих или токсичных веществ, которые в результате аварии могут попасть в окружающую среду.

Процедура работ по нормированию выбросов и установлению нормативов НДВ не регламентирует учет и оценку аварийных выбросов. При превышении допустимых выбросов в результате аварий предприятие должно безотлагательно сообщать, об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и принимать меры по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу вплоть до остановки предприятия и ликвадация последствий загрязнения атмосферы, а также передает информацию об аварии и принятых мер.

На мусоросортировочном комплексе, при аварийных ситуациях, при возможном отключении электроэнергии проектируются аварийная дизель электростанция, для бесперебойной подачи электроэнергии.

На предприятии должна проводится постоянная профилактическая и разъяснительная работа в подразделениях и службах, с целью исключения возможности образования аварийных ситуаций. Должна быть разработана система взаимодействия между подразделениями и службами предприятия задействованными в ликвидации последствий и расследовании причин аварийных и залповых выбросов.

Залповые выбросы. К залповым выбросам относятся выбросы загрязняющих веществ, предусмотренные регламентом работ, повышающие обычный уровень выбросов, которые также могут превышать установленный предельный уровень (НДВ).

Залповые выбросы на мусоросортировочном комплексе отсутствуют.

Согласно Приказу Министра ЭГиПР РК от 11.03.2021 года №63 «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду», Пункт 19 – «Аварийные выбросы, связанные с возможными аварийными ситуациями, не нормируются». В этой связи, выбросы загрязняющих веществ от аварийных источников на период эксплуатации объекта не учитываются и не нормируются.

2.2.6 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на период эксплуатации

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации представлены в Приложении 15.

2.2.7 Расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ на период эксплуатации

В соответствии с ОНД – 86 п.5.21 расчет приземных концентраций для выбрасываемых примесей выполняется в том случае, если

М/ПДКм.р. > Ф;

Ф = 0,01Н при Н> 10м,

Ф = 0,1 при Н≤ 10 м.

здесь М (г/с) – суммарные значения выброса от всех источников предприятия, соответствующие наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса; ПДК (мг/м3) – максимальная разовая предельно допустимая концентрация; Н (м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса.

Оценка необходимости расчетов приземных концентраций представлена в таблице 2.2.7.1.

Таблица 2.2.7.1 - Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

Математическое моделирование рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере и расчет величин приземных концентраций выполнен с помощью унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы ПК «Эра», версия 3.0, разработчик фирма «Логос-Плюс» (г. Новосибирск, Россия).

Расчет величин концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, проводился на расчетном прямоугольнике, на санитарно-защитной зоне и на контрольных точках по направлениям сторон света на период эксплуатации.

Расчеты загрязнения атмосферы проводились по максимально возможным выбросам вредных веществ, при максимальной загрузке технологического оборудования с учетом коэффициента одновременности работы оборудования. Для расчета приняты источники №6001-6008 (вентиляционные люки от сортировочного цеха, проем ворот гаража и склада от гаража, площадка для хранения сырья, дезванна, автотранспорт и пр.).

Моделирование выполнялось без учета значения фоновых концентраций загрязняющих веществ, так как согласно данным филиала РГП на ПХВ «Казгидромет» наблюдения за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на мусоросортировочном комплексе, не проводятся Приложение 7.

Результаты расчета рассеивания по загрязняющим веществам на период эксплуатации представлены в таблице 2.2.7.3.

Таблица 2.2.7.3 - Сводная таблица результатов расчетов рассеивания на период эксплуатации

Проведенные расчеты показали, что расчет величин приземных концентраций необходимо провести для 3 веществ из 12 выбрасываемых загрязняющих веществ. Тем не менее, расчет рассеивания проведен для всех 12 загрязняющих веществ в целях детального анализа.

Анализ результатов расчета рассеивания показывает, что зоны загрязнения и наибольшие концентрации не ожидаются ни по одному из веществ, выбрасываемых в атмосферу.

Максимальная приземная концентрация достигается в санитарно-защитной зоне по:

диоксиду азота составляет 0,033671 ПДК;

оксиду азота – 0,002735 ПДК;

сера диоксид – 0,002440 ПДК;

углерод оксид – 0,107023 ПДК;

углеводороды предельные С12-С19 – 0,010887 ПДК;

Результаты проведенных расчетов позволяют сделать вывод о том, что эксплуатация мусоросортировочного комплекса, является незначительным и не ухудшит существующую ситуацию. Воздействие выбросов при эксплуатации можно считать минимальными.

Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на период эксплуатации в виде программных распечаток и карт-схем рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы приведены в Приложении 16.

2.2.8 Предложения по установлению нормативов допустимых выбросов (НДВ) на период эксплуатации

Выполненные расчеты уровня загрязнения атмосферного воздуха показали возможность принятия выбросов и параметров источников выбросов в качестве нормативов допустимых выбросов на срок действия разработанного проекта или до ближайшего изменения технологического режима работы, переоснащения установки, увеличения объемов работ, в результате которых произойдет изменение количественного и качественного состава выбросов, и как следствие, изменение нормативов.

Нормативы выбросов предложены для каждого вредного вещества, загрязняющего окружающую среду. Предложения по нормативам выбросов по каждому загрязняющему веществу и источникам выбросов на период эксплуатации приведены в таблице 2.2.8.1.

2.3 Организация санитарно – защитной зоны

Период строительства

В соответствии Санитраными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденные приказом Министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 года № 237 в период строительства размеры СЗЗ не классифицируются.

Период эксплуатации

Размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ) на период эксплуатации приняты в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденные Приказом Министром национальной экономики РК от 20 марта 2015 года №237, санитарно-защитная зона устанавлива-ется в размере 500 метров, класс опасности объекта – II (пп. 4 «мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты мощностью до 40 тыс. тонны в год», п. 47, глава 11).

В соответствии с п. 58 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по уста-новлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденные Приказом Мини-стром национальной экономики РК от 20 марта 2015 года №237, для предприятий 2 класса опас-ности, с СЗЗ 500 м и более, предусматривается озеленение не менее 50% территории, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Организацию и благоустройство СЗЗ должны предусматривать озеленение территории в зависимости от климатических условий.

При организации СЗЗ необходимо учесть следующее: одним из основных ее факторов является обеспечение защиты воздушной среды населенных пунктов от промышленных загрязнении. В качестве мероприятий применяется озеление зон древесно-кустарниковыми насаждениями.

Озеленение санитарно-защитной зоны запроектировано с учетом характера загрязнений от мусоросортировочного комплекса, а также природно-климатических условий района.

В соответствии п. 39 СП № 237 от 20 марта 2015 года, граница СЗЗ для проектируемого мусоросортировочного комплекса установлена от границы предприятия равной 500 м (Приложение 2).

Согласно результатам расчетов рассеивания превышений ПДКмр на границе СЗЗ (равной 500 м) не выявлено. По всем веществам показатели приземных концентраций без превышения нормативов ПДК. Результаты расчета рассеивания представлены в подразделе 3.4.7. Данные нормативы обеспечивают нормативную эксплуатацию проектируемых объектов.

Для подтверждения нормативного размера СЗЗ предусматривается программа натурных исследований и измерений согласно п.9 СП № 237 от 20 марта 2015 года., а также расчета рассеивания химических веществ, в том числе оценки риска для здоровья населения по показателям отраженным в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 - Программа натурных исследований и измерений для подтверждения размера санитарно-защитной зоны

| Перечень контролируемых показателей и веществ | Контрольные точки проведения исследований и измерений | Периодичность контроля | Кто проводит исследований и измерений | Режим работы предприятия (объекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферный воздух |  |  |  |  |
| Азота (IV) диоксид (Азота |  |  |  |  |
| диоксид) ( |  |  |  |  |
| Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |  |  |
| (6) |  |  |  |  |
| Углерод (Сажа, Углерод |  |  |  |  |
| черный) (583) |  |  |  |  |
| Сера диоксид (Ангидрид |  |  |  |  |
| сернистый, |  |  |  |  |
| Сернистый газ, Сера (IV) ок- |  |  |  |  |
| сид) ( |  |  |  |  |
| Сероводород (Дигидросуль- |  |  |  |  |
| фид) (518) |  |  |  |  |
| Углерод оксид (Окись угле- |  |  |  |  |
| рода, |  |  |  |  |
| Угарный газ) (584) |  |  |  |  |
| Бензин (нефтяной, малосер- |  |  |  |  |
| нистый) /в | Контрольные |  |  |  |
| пересчете на углерод/ (60) |  |  |  |  |
|  | точки на границе СЗЗ: Восток – (КТ-1) | 1 раз в год | Аккредитованная лаборатория | Круглосуточный, 365 дней в году |
| Керосин (654*) |  |  |  |  |
| Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( |  |  |  |  |
| Углеводороды предельные |  |  |  |  |
| С12-С19 (в |  |  |  |  |
| пересчете на С); Раствори- |  |  |  |  |
| тель РПК- |  |  |  |  |
| 265П) (10) |  |  |  |  |
| Пыль неорганическая, со- |  |  |  |  |
| держащая |  |  |  |  |
| двуокись кремния в %: 70-20 |  |  |  |  |
| (шамот, |  |  |  |  |
| цемент, пыль цементного |  |  |  |  |
| производства |  |  |  |  |
| - глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |
| доменный |  |  |  |  |
| шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |
| кремнезем, зола углей ка- |  |  |  |  |
| захстанских |  |  |  |  |
| месторождений) (494) |  |  |  |  |
| Шум |  |  |  |  |
| Замер уровня шума | Контрольные точки на границе СЗЗ: Восток – (КТ-1) | 4 раз в год (по се- зонно) в дневное и ночное время | Аккредитованная лаборатория | Круглосуточный, 365 дней в году |

Примечание: КТ- контрольная точка

2.4 Определение категории объекта, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду

Виды намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду приняты в соответствии с Приложением 2 к Экологическому кодексу РК, и относится к объектам II категории (пп. 6.9 «мусоросортировочные предприятия с производственной мощностью свыше 10 тыс. тонн в год», п. 6, раздел 2).

Таким образом, предприятие категорируется как объект II категории.

2.5 Контроль за соблюдением нормативов НДВ

В соответствии со статьей 182 Экологического Кодекса РК от 2 января 2021 года №400-VI операторы объектов I и II категории обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

На основании ст. 173 Экологического Кодекса РК (далее ЭК) государственным экологическим контролем является деятельность уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, направленная на обеспечение соблюдения физическими и юридическими лицами требований экологического законодательства Республики Казахстан.

Государственный экологический контроль осуществляется по следующим направлениям:

1) соблюдение положений ЭК в области охраны окружающей среды;

2) соблюдение экологических требований в области особо охраняемых природных территорий;

3) соблюдение экологических требований при рекультивации нарушенных земель;

4) выполнение расширенных обязательств производителей (импортеров);

5) выполнение оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) требований, определенных ЭК.

Для выполнения требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, предусматривается система контроля источников загрязнения атмосферы.

Контроль за состоянием воздушного бассейна должен обеспечивать:

- систематические данные о выбросах;

- исходные данные к отчетности предприятия по форме №2-ТП (воздух);

- исходные данные к отчетности предприятия по форме №1-отходы;

- информацию к оценке соблюдения установленных норм выбросов и к анализу причин вызывающих превышение норм.

Отчет составляется на основании данных первичного учета, организованного на предприятии, журналов учета стационарных источников загрязнения и их характеристик, журналов учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок, а также паспорта установки.

Производственный мониторинг воздушного бассейна, как элемент производственного контроля, выполняемый для получения объективных данных с установленной периодичностью, включает в себя следующие направления деятельности.

- наблюдение за параметрами технологических процессов (операционный мониторинг);

- наблюдения за источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях контроля за соблюдением нормативов НДВ (мониторинг эмиссий);

- оценку состояния атмосферного воздуха (мониторинг воздействия).

Контроль за соблюдением установленных величин НДВ осуществляется в соответствии с «Руководством по контролю источников загрязнения атмосферы» РНД 211.3.01.06-97 (ОНД-90) и СТ РК 1517-2006 «Охрана природы. Атмосфера. Метод определения и расчета количества выброса загрязняющих веществ».

«Мониторинг состояния атмосферного воздуха проводится в соответствии с «Руководством по контролю загрязнения атмосферы» (РД 52.04.186-89) и СТ РК 2036-2010 «Охраны природы. Выбросы. Руководство по контролю загрязнения атмосферы» ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охраны природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов».

Мониторинг эмиссий и мониторинг воздействия проводится аккредитованной лабораторией, выбираемой на основании тендера.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам возлагается на руководителя предприятия.

Результаты контроля заносятся в базу данных, включаются в технические отчеты предприятия, отчеты по производственному мониторингу, отчеты по форме №2-ТП (воздух) и учитываются при оценке его деятельности.

Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) включает в себя наблюдения за параметрами технологических процессов, обеспечивающих работу в штатном режиме, для подтверждения того, что показатели деятельности организации находятся в диапазоне, который считается целесообразным для надлежащей эксплуатации и соблюдения условий техрегламента данного производства. Эти параметры обычно отслеживаются датчиками расхода топлива, давления, температур, влажности, освещения и т. д. Содержание операционного мониторинга определяется оператором.

Мониторинг эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу на источниках выбросов выполняется для контроля соблюдения нормативов НДВ.

Мониторинг эмиссий выполняется с использованием следующих методов:

- метод прямого измерения концентрации загрязняющих веществ в отходящих газах с помощью автоматических газоанализаторов либо инструментального отбора проб отходящих газов с последующим анализом в стационарной лаборатории. Этот метод используется для мониторинга эмиссий на наиболее крупных организованных источников выбросов;

- расчетный метод с использованием методик по расчету выбросов ЗВ в атмосферу, действующих в РК. Этот метод применяется для расчета выбросов от неорганизованных источников, а также выбросов от ряда мелких организованных источников.

Согласно РНД 211.3.01.06-97 и СТ РК 1517-2006 «соответствие величин фактических выбросов источника загрязнения атмосферы нормативными значениям надо проверять инструментальными или инструментально-лабораторными методами во всех случаях, когда для этого имеются технические возможности». При этом необходимо учитывать удельный вклад каждого источника загряз-нения атмосферы в валовый выброс предприятия и относительную опасность выбрасываемого в атмосферу загрязняющего вещества.

Контроль за соблюдением нормативов НДВ проводятся на источниках выбросов загрязняющих веществ (дымовых, выхлопных трубах) в точках, специально оборудованных пробоотборниками. Контроль следует проводить в соответствии с аттестованными методиками.

Согласно РНД 211.3.01.06-97 все источники, выбрасывающие вещество, подлежащее контролю, делятся на две категории.

К 1-ой категории относятся источники, вносящие наиболее существенный вклад в загрязнение воздуха и для которых при Сmах/ПДК ˃ 0,5 выполняется условие:

М / ПДК х Н ˃ 0,01

где: Сmах – максимальная разовая концентрация загрязняющего вещества, мг/м3;

М – максимальный разовый выброс из вещества, г/с;

Н – высота источника, м (при Н ˂ 10 м принимается для Н=10 м).

Источники первой категории, вносящие наиболее существенный вклад в загрязнение воздуха, подлежат систематическому контролю не реже 1 раза в квартал. Источники второй категории не реже 1 раза в год.

Определение категории источников приводятся в таблице 2.5.1 – 2.5.2.

При проведении контрольных замеров на источниках выбросов также контролируются параметры газовоздушной смеси (температуру, скорость, объем), которые, наряду с объемом выбросов, определяют максимальные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия, отчеты по производственному мониторингу, отчеты по форме №2-ТП (воздух) и учитываются при оценке его деятельности.

В процессе мониторинга воздействия проводятся наблюдения за фактическим состоянием загрязнения атмосферного воздуха в установленных точках.

Целью мониторинга воздействия на атмосферный воздух объекта, как источников выбросов ЗВ, является получение информации о содержании загрязняющих веществ на границе близлежащих к предприятию населенных пунктов, а также предупреждение возникновения критических ситуаций, вредных или опасных для здоровья людей и других живых организмов.

Методики отбора проб (включая технические средства отбора и транспортировки проб), их анализа и контроля, а также принцип действия и инструктаж по применению приборов контроля за со-стоянием атмосферного воздуха подробно изложено в РД 52.04.186 – «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», в соответствии с которым проводится экологический мониторинг атмосферного воздуха.

При отсутствии возможности осуществлять контроль на предприятии собственными силами, его необходимо выполнять сторонней организацией специализированной организацией по договору с предприятием, по согласованию с областным управлением охраны окружающей среды.

Проведение контрольных замеров выбросов загрязняющих веществ осуществляется аккредитованной лабораторией, при ее отсутствии – косвенным методом (объемы выбросов учитываются расчетным путем по фактическим выбросам загрязняющих веществ и времени работы технологического оборудования).

В связи с кратковременностью строительных работ сторонние организации не привлекаются. Объемы выбросов на период строительства не должны превышать установленных расчетным путем нормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

План-график внутренних проверок

Данные внутренних проверок должны регистрироваться в специально заведенном журнале, с указанием сроков и лиц, ответственных за устранение выявленных нарушений (если таковые имеются), также будет составляться письменный отчет руководителю о проведении внутренней проверки.

В процессе реализации производственного экологического контроля предприятие не реже одного раза в год проводит ее анализ и вносит коррективы при:

− Изменении в производственных технологических процессах;

− Реконструкции предприятия и модернизации оборудования.

Программа производственного экологического контроля дает возможность своевременного принятия мер по корректировке плана реализации природоохранных мероприятий.

2.6 Обоснование полноты и достоверности данных, принятых для расчета нормативов НДВ

В связи с тем, что в настоящее время определить фактические выбросы вредных веществ в атмосферу предприятием методами инструментальных замеров не представляется возможным, выбросы вредных веществ в атмосферу от основного технологического оборудования определены расчетным методом, на основании следующих методических нормативных документов:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

3. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при работе с пластмассовыми материалами. Приложение №5 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. №221-О;

4. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005.

5. Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами». Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г..;

6. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

7. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

8. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;

9. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана 2005;

10. Методические рекомендации по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

11. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ Министра ЭГиПР Республики Казахстан от 10.03.2021 г. № 63;

12. Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями деревообрабатывающей промышленности РНД 211.2.02.08-2004. Астана, 2004;

13. Инструкция по расчету и нормированию выбросов ГРС (АГРС, ГРП), ГИС» СТО Газпром 2-1.19-058-2006;

14. Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов и других жидкостей и газов», Приложение к приказу МООС РК № 196-п от 29.07.2011г.;

15. Приказ МЭГиПР от 25.06.2021 года №212 Об утверждении перечня загрязняющих веществ, эмиссии которых подлежат экологическому нормированию.

2.7 Комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу

При организации намеченной деятельности необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей среды, которые должны включать предотвращение потерь природных ресурсов, предотвращение или очистку вредных выбросов в атмосферу.

Для уменьшения загрязнения атмосферы, вод, почвы и снижения уровня шума в процессе эксплуатации необходимо выполнить следующие мероприятия:

− выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов ЗВ от стационарных и передвижных источников согласно Приложения 4 ЭК РК;

− своевременное проведение работ по пылеподавлению на строительной площадке;

− соблюдать требования раздела 14 ЭК РК;

− отрегулировать на минимальные выбросы выхлопных газов всех механизмов;

− организация системы упорядоченного движения автотранспорта;

− выполнение земляных работ с организацией пылеподавления (увлажнение поверхностей) с доставкой воды поливомоечными машинами;

− проведение приемки материалов без хранения на территории;

− отходы строительства реализуются на собственном строительстве, а избытки складируются на отведенной площадке основного строительства;

− площадка складирования грунтов на участках не предусматривается;

− при восстановлении асфальтобетонных покрытий предусмотрено использование материалов покрытия на основе вязкого битума БНД 60/90 или его аналогов, обладающих пониженной интенсивностью испарения и быстрой схватываемостью. Аналогичным материалом планируется осуществлять пропитку оснований, полотна и гидроизоляцию;

− все виды производственных отходов подлежат утилизации;

− при перевозке сыпучих (пылящих) материалов предусмотреть укрытие кузовов автомобилей тентом;

− своевременное проведение планово предупредительных ремонтов и профилактики технологического оборудования;

− применение систем автоматических блокировок и аварийной остановки, обеспечение отключения оборудования и установок при нарушении технологического режима без разгерметизации систем.

− организация экологической службы надзора;

− организация и проведение работ по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха;

− сокращение или прекращение работ при неблагоприятных метеорологических условиях.

При соблюдении всех решений принятых в технологическом регламенте и всех предложенных мероприятий, негативного воздействия на атмосферный воздух проектируемого объекта не ожидается.

2.8 Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий

Загрязнения приземного слоя воздуха, создаваемые выбросами промышленных предприятий и других объектов, в большей степени зависит от метеорологических условий. В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрация примесей в воздухе могут резко возрастать. В такие периоды нельзя допускать возникновения высокого уровня загрязнения. Для решения данной задачи необходимо заблаговременное прогнозирование таких условий и своевременное сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу.

Согласно РД 52.04.52-85 «Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» мероприятия по сокращению выбросов в период НМУ разрабатывают предприятия, расположенные в населенных пунктах, где органами Казгидромета проводится или планируется прогнозирование НМУ.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, обусловливающее ухудшение качества воздуха в приземном слое.

Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метеоусловий способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2,0 раза.

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях разработаны в соответствии с РД 52.04-85 и предусматривают кратковременное сокращение выбросов в атмосферу в периоды НМУ.

Неблагоприятными метеорологическими условиями являются:

• пыльные бури;

• штиль;

• температурная инверсия;

• высокая относительная влажность.

Под регулированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды НМУ, когда формируется высокий уровень загрязнения атмосферы.

Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений со стороны Казгидромета о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе вредных химических веществ в связи с формированием неблагоприятных метеоусловий.

Прогноз наступления НМУ и регулирование выбросов являются составной частью комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна.

Оперативное прогнозирование высоких уровней загрязнения воздуха осуществляет подразделение Казгидромета Кызылординской области. Контроль за выполнением мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ проводит областное управление экологии.

Контроль степени эффективности сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется с помощью инструментального мониторинга, балансовых и других методов. В соответствии с РД 52.04.52-85 настоящим проектом предусматривается разработка мероприятий для источников, дающих наибольший вклад в общую сумму загрязнения атмосферы.

Разработаны 3 режима работы предприятия при НМУ.

Первый режим работы.

Мероприятия должны обеспечить сокращение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 20%. Мероприятия по первому режиму работы носят организационно-технический характер и не приводят к снижению производительности:

• отмена всех профилактических работ на технологическом оборудовании на всем протяжении НМУ;

• ужесточение контроля точного соблюдения технологического регламента производства;

• снижение проведения сварочных и других работ, не связанных с основным технологическим процессом на 20 %;

• запрет работы автотранспорта на холостом ходу;

• усиление контроля за работой ДВС автотранспорта;

• усиление контроля за источниками выбросов, дающими максимальное количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

• проверка готовности систем извещения об аварийной ситуации;

• приведение в готовность бригады реагирования на аварийные ситуации;

• запрещение работы на форсированном режиме оборудования;

• усиление контроля работы контрольно-измерительных приборов и автоматических систем управления технологическими процессами;

• исключение продувки и чистки оборудования, трубопроводов, емкостей;

• полив территории предприятия;

• снижение производительности дизель - генераторов;

Второй режим работы предприятия при неблагоприятных метеорологических условиях предусматривает сокращение концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы на 40 %. Эти мероприятия включают в себя все мероприятия 1 режима работы плюс мероприятия по сокращению производительности производства:

• снижение производительности отдельных технологических участков, аппаратов до безопасных значений в соответствии с интенсивностью НМУ;

• ограничение движения автотранспорта по территории предприятия;

• ограничение операций по переливу дизтоплива;

• ограничение погрузочно-разгрузочных работ и работы спецтехники

• прекращение работы дизель - генератора.

Третий режим работы предприятия предусматривает сокращение концентрации загрязняющих веществ, примерно на 40-60%, а в некоторых случаях, при особо опасных условиях необходимо предусматривать полное сокращение выбросов. Третий режим работы предприятия предусматривается в наиболее опасных случаях, когда создается серьезная угроза здоровью населения. При этом снижение загрязненности до 50% может быть достигнуто за счет смещения во времени технологических процессов, связанных с выделением оксидов азота и углерода.

• прекращение слива из технологических трубопроводов.

Эти мероприятия обеспечат уменьшение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40-60%.

Все предложенные мероприятия позволят не допустить в периоды НМУ возникновения высоких уровней загрязнения атмосферы при заблаговременном прогнозировании таких условий и своевременном сокращении выбросов вредных веществ в атмосферу.

2.9 Мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух

На стадии эксплуатации мониторинг качества атмосферного воздуха будет проводиться в соответствии с программой экологического контроля, разрабатываемой эксплуатирующей организацией.

Производственный контроль за выбросами в атмосферу осуществляется в виде контроля за соблюдением норм выбросов загрязняющих веществ, установленных для основных источников и для предприятия в целом. В основу системы контроля должно быть положено определение величины выбросов вредных веществ в атмосферу и сопоставление их с предельно допустимым выбросом.

При определении количества выбросов от организованных источников, в основном, должны быть использованы прямые методы измерения концентраций загрязняющих веществ и объемов паровоздушной смеси в местах непосредственного выделения вредных веществ в атмосферу.

С целью выявления и предупреждения отрицательного воздействия вредных веществ, выбрасываемых предприятием, на здоровье работающих, растительный и животный мир в зоне влияния предприятия рекомендуется организовать посты наблюдения за качеством атмосферного воздуха. Критерием его качества являются нормативы ПДКмр и ПДКрз.

Рекомендуемые точки отбора проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны.

Программа ПЭК будет включать:

- инструментальный контроль выбросов на точечных источниках выбросов (трубах и др.);

- контроль выбросов загрязняющих веществ от машин, СВП и другого оборудования;

- расчет выбросов от неорганизованных источников выбросов.

Об аварийном нарушении нормального хода технологического процесса и вероятном аварийном сбросе администрация предприятия немедленно сообщает соответствующим службам по контролю загрязнения атмосферы.

Ежеквартальный отбор и анализ проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ будет осуществляться в рамках производственного экологического мониторинга объекта мусоросортировочного комплекса.

Физические воздействия.

В перечень мероприятий по защите от физических воздействий предлагаются следующие мероприятия общего характера:

- соблюдением санитарно-защитных зон (по фактору шума) промышленных объектов;

- применением придорожных шумозащитных экранов;

- применением шумозащитных полос зеленых насаждений.

Инструментальный контроль физических воздействий должен быть организован в точках наблюдений на границе санитарно-защитной зоны. Частота измерений уровня физических воздействий на границе санитарно-защитной зоны в порядке производственного контроля зависит от динамики изменения акустической обстановки, но измерения должны проводиться не реже 1 раза в ежеме-сячно, в дневное время.

Ежемесячный мониторинг уровней физического воздействия на границе санитарно-защитной зоны будет осуществляться в рамках производственного экологического мониторинга объекта мусоросортировочного комплекса.

3 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

В административном отношении район работ находится на территории Аральского района, Кызылординской области Республики Казахстан.

На территории, прилегающей к району мусоросортировочного комплекса постоянные водотоки и водоемы отсутствуют.

3.1 Воздействия на водные ресурсы

Мусоросортировочный комплекс не находятся в зонах охраны поверхностных водных объектов, следовательно воздействие на открытые водные источники отсутствует.

Мусоросортировочный комплекс по переработке отходов имеет в своем составе следующие си-стемы водоотведения:

– канализация бытовая;

– канализация ливневая;

– канализация производственная.

При эксплуатации мусоросортировочного комплекса в штатном режиме, без нарушения технологии изменений количественного и качественного химического состава грунтовых вод не будет. Системы стоков обеспечены специальными приемными устройствами (септиками) с системами автоматического контроля уровня стоков, позволяющими исключить негативное влияние на подземные воды.

3.2 Водопотребление и водоотведение

3.2.1 Водопотребление

На период строительства водоснабжение будет осуществляться посредством привозной воды.

На период эксплуатации хозяйственно-питьевое водоснабжение будет осуществляться посредством гидрогеологической скважины. Водоснабжение для технических и пожарных нужд будет осуществляться также от гидрогеологи-ческой скважины.

Для расчета расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на период строительства объекта применялся норматив 25 литров в сутки согласно СНиП 4.01-101-2012, приложение В.

Число, занятых при строительно-монтажных работ производственной базы отражены в разделе – «1.4.8 Персонал и режим работы» настоящего проекта.

Строительство объекта ведется в 1 смену по 8 часов, продолжительность строительных работ отражена в разделе – «1.4.7 Продолжительность работ» настоящего проекта.

Расход воды на производственные нужды принят в соответствии с технологической необходимостью.

Таблица 3.2.1.1 – Водопотребление на период строительства

| Источники | Норма |  | Исходные |  | Количество | Расход воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водопотребления | Водопотребления |  | данные |  | рабочих дней |  |
| МСК |  |  |  |  |  |  |
| На период строительства, м3/период |  |  |  |  |  |  |
| Хозяйственно- бытовые нужды рабо- чих | 25 | л/сут | 21 | чел/сут | 730 | 383,250 |
| Мойка транспорта | 0,1 | м3/ед | 1 | ед. | 730 | 73,000 |
| Подпитка мойки авто- транспорта | 0,01 |  | 10 | % | 730 | 7,300 |
| Всего на хозяйственно бытовые нужды: |  |  |  |  |  | 383,250 |
| Общий расход: |  |  |  |  |  | 463,550 |
| На период эксплуатации, м3/период |  |  |  |  |  |  |
| АБК | 0,88 | м3/сут | Согласно данным ОПЗ |  | 365 | 321,200 |
| Душевые | 1,5 | м3/сут | Согласно данным ОПЗ |  | 365 | 547,500 |
| Технологические нуж- ды | 5 | м3/сут | Согласно данным ОПЗ |  | 1 раз в мес | 60,000 |
| Всего на хозяйственно бытовые нужды: |  |  |  |  |  | 868,700 |
| Общий расход: |  |  |  |  |  | 928,700 |

-101-2012 приложение В 1 Согласно СНиП 4.01

Требования к качеству воды

В качестве источников водоснабжения предполагается использовать привозную бутылированную воду для питьевых нужд, на хоз-бытовые и производственные нужды предусматривается вода из централизованных систем водоснабжения на договорной основе.

Вода хозяйственно-питьевого качества. Качество воды должно обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» и Санитарные правила утв. приказом Министра национальной экономики РК за № 209 от 16.03.2015г. «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам забора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». Вода для производственных нужд. Качество технической воды должно удовлетворять требованиям к качеству технической воды.

3.2.2 Водоотведение

На период строительно-монтажных работ сточные воды будут характеризоваться как хозяйственно-бытовые от деятельности рабочего персонала. Для отвода хозяйственно-фекальных стоков на территории строительной площадки будут использоваться биотуалеты, которые очищаются сторонней организацией 2 раза в неделю.

На период эксплуатации сточные воды от деятельности персонала, собирается в септики и по мере накопления будут вывозиться с мусоросортировочного комплекса, на договорной основе со специализированными организациями, спецавтотранспортом на очистные сооружения.

Также на период эксплуатации предусмотрен один уличный биотуалет.

На период эксплуатации предусмотрен комбинированный песконефтеудалитель, который предназначен для сбора ливневых сточных вод, с дальнейшей откачкой ассенизаторскими машинами.

Сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты не планируется, в связи с чем воздействие на поверхностные водные объекты и подземные воды не происходит.

Таким образом, производственная деятельность строительной площадки и эксплуатация объекта не окажет значимого влияния на поверхностные и подземные воды рассматриваемого региона. Строгое соблюдение технологического регламента позволяет прогнозировать отсутствие негативного влияния производственной деятельности объекта на водные ресурсы.

3.2.3 Баланс водопотребления и водоотведения

Баланс годового водопотребления и водоотведения на период проведения строительных работ и эксплуатации приведен в таблице 3.2.3.1.

Баланс водопотребления и водоотведения определяется:

Водопотребление = водоотведение + безвозвратные потери.

Таблица 3.2.3.1 – Баланс годового водопотребления и водоотведения на период проведения строительных работ и эксплуатации

| № п/п | Наименование потребителя | Водопотребление, тыс.м3/год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | На производственные нужды |  |  |  | На хозяйственно- бытовые нужды | Безвозвратное потребление |
|  |  |  | Свежая вода |  | Оборо тная вода | Повторно используема я вода |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе питьевая |  |  |  |  |
| На период строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозяйственно бытовые нужды работников | 0,38325 | - | - | - | - | 0,38325 | - |
| 2 | Производственные нужды (мойка автотранс- порта) | 0,073 | - | - | 0,073 | - | - | - |
| 3 | Производственные нужды (подпитка мойки автотранспорта) | 0,0073 | - | - | 0,0073 | - | - | - |
| На период эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АБК | 0,3212 | - | - | - | - | 0,3212 | - |
| 2 | Душевые | 0,5475 | - | - | - | - | 0,5475 | - |
| 3 | Технолог. нужды | 0,060 | 0,060 | - | - | - | - | - |
| продолжение таблицы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителя | Водоотведение, тыс. м3/год |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | Объем сточной воды повторно используемой | Производственные сточные воды | Хозяйст веннобытовые сточные воды |  | Примечание |  |
| На период строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозяйственно бытовые нужды работников | 0,38325 | - | - | 0,38325 |  | - |  |
| 2 | Производственные нужды (мойка автотранс- порта) | 0,073 | 0,073 | - | - |  | - |  |
| 3 | Производственные нужды (подпитка мойки автотранспорта) | 0,0073 | 0,0073 | - | - |  | - |  |
| На период эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АБК | 0,3212 | - | - | 0,3212 |  | - |  |
| 2 | Душевые | 0,5475 | - | - | 0,5474 |  | - |  |
| 3 | Технолог. нужды | 0,060 | - | 0,060 |  |  | - |  |

3.3 Мероприятия по снижению воздействия, охране и рациональному использованию водных ресурсов

В соответствии с Водным, Земельным и Экологическим кодексам Республики Казахстан, и другим нормативно-правовым документам РК, в целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения, как поверхностных, так и подземных вод, в части рационального использования и охраны водных ресурсов, настоящим проектом предусматриваются природоохранные мероприятия в период строительства и эксплуатации.

К природоохранным мероприятиям относятся все виды хозяйственной деятельности, направленные на снижение или ликвидацию отрицательного антропогенного воздействия на природную среду, на сохранение, улучшение и рациональное использование природных ресурсов.

Мероприятия по охране поверхностных вод:

• соблюдать требования раздела 15 ЭК РК;

• необходимо предусмотреть применения оборудования и трубопроводов, стойких к коррозийонному и абразивному воздействию жидких сред, а также их полная герметизация;

• проводить санитарную очистку территории объекта, которая является одним из пунктов технической рекультивации земель, предотвращающие загрязнение и истощение водных ресурсов;

• разработать и утвердить оптимальные схемы движения транспорта, а также графика движения и передислокации автомобильной и строительной техники и точное им следование для уменьшения техногенных нагрузок на полосу отвода, а также предотвращения движения транспортных средств по реке;

• перед началом строительства, весь персонал должен пройти обучение по защите окружающей среды при строительстве, установке и проведении бурильных работ;

• при выполнении всех работ необходимо учитывать меры по защите окружающей среды и снижению ущерба растительности и природе.

Мероприятия по охране подземных вод:

• предусмотреть применение оборудования и трубопроводов, стойких к коррозийному и абразивному воздействию агрессивных жидких сред, а также их полная герметизация, что является залогом безопасной, безаварийной работы;

• соблюдать технологические параметры основного производства и обеспечение нормальной эксплуатации сооружений, с целью предупреждения аварийной ситуации;

• предусмотреть устройство дренажных канав для отвода дренируемого потока грунтовых вод с использованием в обратной засыпке хорошо проницаемых песчаных грунтов;

• строительная бригада должна быть оснащена передвижным оборудованием - мусоросборниками для сбора строительных отходов и мусора на трассе, что в свою очередь предотвращает от загрязнения и истощения;

• исключить проливы ГСМ, при образовании своевременная ликвидация, с целью предотвращения загрязнения и дальнейшей миграции.

• сбор и размещение отходов производить в контейнера, устанавливаемые на специально отведенных огороженных площадках, имеющих твердое покрытие (асфальт, бетон) с последующим вывозом на договорной основе.

При соблюдении мероприятий по защите водных ресурсов от загрязнения воздействие в процессе строительства и эксплуатации МГ можно считать допустимым и экологически приемлемым.

4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА

4.1 Воздействия на недра

Размещение проектируемого объекта, на котором осуществляется сортировка твердых бытовых отходов на территории Аральского района, выполнено, исходя из требований экологической безопасности и эксплуатационной надежности.

По окончанию строительства мусоросортировочного комплекса предусматривается микропланировка территории и озеленение на участках свободных от застройки и не занятых проездами и тротуарами.

Возможных негативных воздействий на геологическую среду со стороны мусоросортировочного комплекса не прогнозируется.

Работы по строительству и эксплуатации не связаны с изъятием полезных ископаемых из природных недр, в результате чего на геологическую среду в ходе строительства и эксплуатации не будет оказано существенного воздействия. Эти изменения будут, как правило, локальными, ограниченными площадками строительства.

4.2 Мероприятия по защите недр

В проекте предусмотрены следующие мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия планируемых работ на недра:

• Объемы земляных работ при разработке траншеи определены по профилю траншеи, размеры которой приняты согласно СНиП РК 3.05-01-2010, предполагаемая глубина заложения 1,0 м до верха трубы.

• Все строительные конструкции подлежат обязательной защите от коррозии коррозионно-стойкими материалами.

• Наружные поверхности бетонных и ж/б изделий и конструкций, соприкасающихся с грунтом, имеющим агрессивность к бетонам на сульфатостойком цементе с маркой по водонепроницаемости W4, подлежат обязательной гидроизоляции битумно-полимерными покрытиями и мастиками.

5 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

5.1 Воздействие на почвенный покров и земельные ресурсы

Воздействие на почву также будет связано с производством подготовительных работ на площадках строительства.

Источниками воздействия являются как сами строящиеся объекты, так и строительная техника, механизмы.

Воздействие проявится в следующих возможных направлениях:

− изъятии земель во временное и постоянное пользование;

− механическом нарушение почвенных горизонтов.

Период строительства

Воздействие физических факторов в большей степени характеризуется механическим воздействием на почвенный покров:

− при движении автотранспорта;

− при монтаже и демонтаже технологического оборудования.

Период эксплуатации

При строительстве мусоросортировочного комплекса верхний плододродно-растительный слой почвы снимается в зависимости от мощности слоя, и в дальнейшем используется для рекультивации.

При эксплуатации мусоросортировочного комплекса при соблюдении технологии сортировки и складирования отходов негативное воздействие на почвенную среду территорий в границах сани-тарно-защитной зоны будет отсутствовать.

Таким образом, при соблюдении всех природоохранных мер, принятых проектом, воздействие будет минимальным.

5.2 Мероприятия по снижению негативного воздействия на земельные ресурсы, почвенный покров

Проектом предусматриваются мероприятия по охране земельных ресурсов и охране почв, которые включают следующие виды:

− соблюдать требования ст. 140 Земельного кодекса РК, а также требования раздела 16 Экологического Кодекса РК; ст. 228, 237 Экологического Кодекса РК;

− технический этап рекультивации, направленный на перемещение верхнего (плодородного или потенциально плодородного) слоя почвы из места хранения, выполняет строительная организация.

− строительные работы рекомендуется проводить строго в границах выделенного земельного отвода;

− не допускать загрязнения, захламления, деградации и ухудшения плодородия почв, а также снятие плодородного слоя почвы с целью продажи или передачи его другим лицам, за исключением случаев, когда такое снятие необходимо для предотвращения безвозвратной утери плодородного слоя;

− в связи со спецификой строительства, для уменьшения площадей, отводимых во временное пользование для строительства линейных сооружений, проектом принята коридорная система прокладки коммуникаций;

− ограничение скорости движения транспорта на дорогах;

− минимизация холостой работы оборудования и остановка оборудования во время простоя;

− сокращение до минимума передвижения автотранспорта в ночное время с целью снижения негативного влияния на животных с ночной активностью;

− использование транспортных средств с низким удельным давлением на грунт;

− разработка и утверждение оптимальных схем движения транспорта, а также графика движения и передислокации автомобильной и строительной техники и точное им следование;

− исключение проливов ГСМ, при случайном разливе - своевременная ликвидация последствий;

− использование материала, добываемого в официально разрешенных к эксплуатации карьерах;

− в период строительства использовать для обратной засыпки вынутый грунт;

− при организации строительных работ предусмотреть использование готовых к использованию материалов без подготовки на месте.

− доставка и вывоз грунтов, укрепленных смесей и материалов на место производства работ осуществлять в приспособленных автосамосвалах с плотно закрывающимися бортами с укрытием.

− при устройстве оснований и покрытий из материалов, укрепленных органическими вяжущими веществами, предусмотреть использование вязкого битума, вызывающего наименьшее загрязнение природной среды.

− выгрузка асфальтобетонных смесей должна производиться в специальные расходные емкости или на подготовленное основание. Выгрузка асфальтобетонных смесей на землю запрещается.

− заправка машин и механизмов в зоне проведения работ по монтажу сетей не предусматривается.

− сбор, хранение и утилизация производственных отходов производить раздельно по видам.

− для утилизации отходов строительства заключить договора со спецорганизациями на их утилизацию.

Технический этап рекультивации включает выполнение следующих работ:

• снятие плодородного или потенциально плодородного слоя (верхнего растительного слоя) на толщину 20 см в период подготовительных работ до начала строительных работ;

• перемещение снятого грунта на свободную территорию или временный отвал;

• уборка строительного мусора, неизрасходованных материалов, а также всех загрязнителей территории, оставшихся после окончания работ;

• засыпку траншей трубопроводов грунтом с послойным уплотнением;

• обратное перемещение из временного отвала и нанесение плодородного слоя почвы;

• уплотнение плодородного слоя почвы в зоне рекультивации;

• планировку (засыпка или выравнивание рытвин, ям) поверхности по всей ширине строительной полосы;

• мероприятия по предотвращению эрозионных процессов;

• вывоз лишнего минерального грунта после засыпке траншеи.

Снятие плодородного или потенциально плодородного слоя почвы и его нанесения по окончании строительства должно производиться, по возможности, в безморозный период времени (при незамерзшей почве).

Данный слой почвы снимается, по возможности, за один проход на всю толщину.

6 ВОЗДЕЙСТВИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Воздействие физических факторов в процессе проведения работ, может оказывать влияние не только на окружающую среду, но и на здоровье населения и персонала - это, прежде всего:

− шум;

− электромагнитное излучение;

− освещение;

− вибрация.

Воздействие физических факторов с учетом проведения работ можно условно разделить на два периода: строительства и эксплуатация.

В период строительства воздействие на компоненты природной среды проявится в наибольшей степени, что связано с проведением комплекса строительных, ремонтных и других подготовительных работ на площадке.

В период эксплуатации (при штатном и безаварийном режиме работы) интенсивность воздействий на окружающую природную среду, по сравнению со строительным этапом, заметно снизится.

6.1 Акустическое воздействие

Оценка акустического воздействия объекта произведена с использованием ГОСТ 12.1.003-2014 и Санитарных правил РК 2.04-02-2011 «Защита от шума».

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 кГц.

Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по энергии) уровни звука LАэкв, дБА, и максимальные уровни звука LАмакс, дБА.

Санитарных правил РК 2.04-02-2011 «Защита от шума» (раздел 5.2) определяет:

1) Шумовыми характеристиками технологического и инженерного оборудования, создающего постоянный шум, являются уровни звуковой мощности Lw, дБ, в восьми октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63-8000 Гц (октавные уровни звуковой мощности), а оборудование, создающего непостоянный шум, - эквивалентные уровни звуковой мощности Lw экв и максимальные уровни эвуковой мощности Lw макс в восьми октавных полосах частот.

2) Основными источниками внешнего шума являются транспортные потоки на улицах и дорогах, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, промышленные и энергетические предприятия и их отдельные установки, внутриквартальные источники шума (трансформаторные подстанции, системы вентиляции и кондиционирования воздуха, центральные тепловые пункты, хозяйственные дворы магазинов, спортивные и игровые площадки, стройплощадки и др.).

В соответствии с «Гигиеническими нормативами к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденный приказом Министра национальной экономики РК №169 от 28.02.2015 г., допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука шума на территории жилой застройки не должны превышать нижеприведенных табличных величин (приложение 2 ГН №169 от 28.02.2015 г.):

Таблица 6.1.1 - Допустимый уровень шума

| Назначение помещений или территорий | Время суток, ч | Уровни звукового давления (эквивалентные уровни звукового давления), дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень звука LA, (эквивалентный уровень звука LAэкв), дБА | Максимальный уровень звука, LАмакс , дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 4 Помещения с постоянными рабочими местами производ- ственных предприятий, терри- торий предприятий с постоян- ными рабочими местами (за исключением работ, перечис- ленных в поз. 1-3) | - | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 | 95 |
| 22 Территории, непосред- ственно прилегающие к жилым зданиям, домам отдыха, до- мам-интернатам для престаре- лых и инвалидов | 7.00- 23.00 23.00- 7.00 | 90 83 | 75 67 | 66 57 | 59 49 | 54 44 | 50 40 | 47 37 | 45 35 | 44 33 | 55 45 | 70 60 |

На рассматриваемой площадке источники акустического воздействия согласно ГН №169 от 28.02.2015 г., относятся к постоянным и непостоянным. Согласно данных технологического оборудования на площадке единовременно будет функционировать около 5 источников шума, перечень и акустические характеристики которой приведены в таблице 6.1.2.

Таблица 6.1.2 - Источники шума

| Наименование | Уровни звукового мощности, дБ, на среднегеометрических частотах |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБ(А) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| Мусоросортировочный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не постоянные источники шума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИШ 1 | Погрузчик ковшовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузчик ковшовый | 31 | 38 | 33 | 30 | 27 | 27 | 24 | 18 | 6 | 31 |
| ИШ 2 | Доставка/вывоз ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Въезд/выезд мусоровозов | 34 | 41 | 36 | 33 | 30 | 30 | 27 | 21 | 9 | 34 |
| ИШ 3 | Доставка работников на автостоянку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Въезд/выезд легк. техни- ки | 26 | 33 | 28 | 25 | 22 | 22 | 19 | 13 | 1 | 26 |
| Постоянные источники шума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИШ 4 | Сортировочный цех №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сортировочный цех №1 |  | 54 | 56 | 59 | 62 | 68 | 77 | 73 | 65 | 80 |
| ИШ 5 | Производственный цех №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственный цех №2 |  | 49 | 52 | 54 | 59 | 62 | 63 | 61 | 57 | 68 |

3) Примечание:

4) 1 - эквивалентные уровни звука приняты «СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования»;

Расчет акустического воздействия

Октавные уровни звукового давления от нескольких источников шума в дБ следует определять как сумму уровней звукового давления в дБ в выбранной расчетной точке от каждого источника шума (или каждой преграды, через которую проникает шум в помещение или в атмосферу) по формуле: Lсум Li

5) Σ==niL–—“iL11,010lg10

Расчет акустического воздействия представлен в приложении 19.

Таблица 6.1.3 – Результаты акустического воздействия на границе СЗЗ

| Фон не учитывается | Среднегеометрическая частота, Гц | координаты расчетных то- чек |  |  | Мах уро- вень, дБ(А) | Норма тив, дБ(А) | Превыше-ние, дБ(А) | Уро- вень фона, дБ(А) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X, м | Y , м | Z, м (высо- та) |  |  |  |  |
| 1 | 31,5 Гц | 15998 | 9782 | 1,5 | 13 | 90 | - | - |
| 2 | 63 Гц | 15998 | 9782 | 1,5 | 20 | 75 | - | - |
| 3 | 125 Гц | 15998 | 9782 | 1,5 | 16 | 66 | - | - |
| 4 | 250 Гц | 15335 | 8998 | 1,5 | 14 | 59 | - | - |
| 5 | 500 Гц | 15355 | 8877 | 1,5 | 15 | 54 | - | - |
| 6 | 1000 Гц | 15355 | 8877 | 1,5 | 19 | 50 | - | - |
| 7 | 2000 Гц | 15355 | 8877 | 1,5 | 24 | 47 | - | - |
| 8 | 4000 Гц | 15355 | 8877 | 1,5 | 14 | 45 | - | - |
| 9 | 8000 Гц | 16071 | 8087 | 1,5 | 0 | 44 | - | - |
| 10 | Экв. уровень | 15355 | 8877 | 1,5 | 27 | 55 | - | - |
| 11 | Маx. уровень | - | - | - | - | 70 | - | - |

Таблица 6.1.4 – Результаты акустического воздействия на расчетном прямоугольнике

| Фон не учитывается | Среднегеометрическая частота, Гц | координаты расчетных то- чек |  |  | Мах уро- вень, дБ(А) | Норма тив, дБ(А) | Превыше-ние, дБ(А) | Уровень фона, дБ(А) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X, м | Y , м | Z, м (высо- та) |  |  |  |  |
| 1 | 31,5 Гц | 15993 | 9072 | 1,5 | 22 | 107 | - | - |
| 2 | 63 Гц | 15993 | 9072 | 1,5 | 29 | 95 | - | - |
| 3 | 125 Гц | 15993 | 9072 | 1,5 | 25 | 87 | - | - |
| 4 | 250 Гц | 15993 | 9072 | 1,5 | 25 | 82 | - | - |
| 5 | 500 Гц | 15993 | 9072 | 1,5 | 27 | 78 | - | - |
| 6 | 1000 Гц | 15993 | 9072 | 1,5 | 32 | 75 | - | - |
| 7 | 2000 Гц | 15993 | 9072 | 1,5 | 40 | 73 | - | - |
| 8 | 4000 Гц | 15993 | 9072 | 1,5 | 35 | 71 | - | - |
| 9 | 8000 Гц | 15993 | 9072 | 1,5 | 24 | 69 | - | - |
| 10 | Экв. уровень | 15993 | 9072 | 1,5 | 43 | 80 | - | - |
| 11 | Маx. уровень | - | - | - | - | 95 | - | - |

Таблица 6.1.5 – Результаты акустического воздействия на границе жилой зоны

| Фон не учитывается | Среднегеометрическая частота, Гц | координаты расчетных то- чек |  |  | Мах уро- вень, дБ(А) | Норматив, дБ(А) | Превышение, дБ(А) | Уро вень фона, дБ(А) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X, м | Y , м | Z, м (высо- та) |  |  |  |  |
| 1 | 31,5 Гц | 16957 | 9436 | 1,5 | 9 | 90 | - | - |
| 2 | 63 Гц | 16957 | 9436 | 1,5 | 16 | 75 | - | - |
| 3 | 125 Гц | 16957 | 9436 | 1,5 | 11 | 66 | - | - |
| 4 | 250 Гц | 16957 | 9436 | 1,5 | 9 | 59 | - | - |
| 5 | 500 Гц | 16957 | 9436 | 1,5 | 8 | 54 | - | - |
| 6 | 1000 Гц | 16957 | 9436 | 1,5 | 10 | 50 | - | - |
| 7 | 2000 Гц | 16957 | 9436 | 1,5 | 12 | 47 | - | - |
| 8 | 4000 Гц | 13619 | 10802 | 1,5 | 0 | 45 | - | - |
| 9 | 8000 Гц | 13619 | 10802 | 1,5 | 0 | 44 | - | - |
| 10 | Экв. уровень | 16957 | 9436 | 1,5 | 15 | 55 | - | - |
| 11 | Маx. уровень | - | - | - | - | 70 | - | - |

По результатам расчета на границе СЗЗ (500 м), расчетном прямоугольнике и в жилой зоне не отмечается превышение санитарно-гигиенических нормативов ГН за №169 от 28.02.2015 г.

6.2 Воздействие электромагнитного излучения

Период строительства

Основными производственными источниками воздействия электромагнитного излучения на окружающую среду и воздействия электрического тока на этапе строительства может быть:

− электродвигатели;

− персональные компьютеры;

− радиотелефоны.

Электростатический потенциал пользователей компьютером колеблется в диапазоне от - 3 до +5 кВ. одновременно заметный вклад в общее электростатическое поле (ЭСП) вносят электризующиеся от трения поверхности клавиатуры и мыши. Эксперименты показывают, что при работе с клавиатурой ЭСП быстро возрастает с 2 до 12 кВ/м.

Проектными решениями предусмотрено использование оборудования, обеспечивающего уровень электромагнитного излучения в пределах, установленных СТ РК. 1150-2002, что не окажет негативного влияния на работающий персонал.

Период эксплуатации

При эксплуатации воздействия не предусматривается.

6.3 Световое воздействие

Период строительства

Световое воздействие ожидается в основном в ночное время в процессе строительных работ, при передвижении автотранспорта.

Нормы освещения на рабочих местах регламентируются Гигиеническими нормативами к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденных Приказом МНЭ РК № 169 от 28.02.2015 г., ПТЭ РК.

В целом локализация источников света будет носить локальный не единовременный характер, но охватит большую часть территории участка ведения работ.

Период эксплуатации

Территории объекта будет освещаться прожекторами в основном в ночное время. Воздействие будет ограничено территорией самой площадки и на окажет негативного влияния на население. В соответствии с «Гигиеническими нормативами к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденный приказом Министра национальной экономики РК №169 от 28.02.2015 г., допустимые уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука шума на территории жилой застройки не должны превышать нижеприведенных табличных величин (приложение 2 ГН №169 от 28.02.2015 г.).

6.4 Воздействие вибрации

Период строительства

Основными источниками вибрации в период строительства будут являться: машины и механизмы.

Учитывая, что под воздействием вибрации снижается прочность конструкций, нарушаются работа машин, показания приборов, в связи, с чем не допускается проводить работы и применять машины и оборудование с показателем превышения вибрации более 12 дицебелл (далее - дБ) (4,0 раза) и уровнем звукового давления свыше 135 дБ в любой октавной полосе.

При строительстве предусмотрено использование строительной и инженерной техники, которая обеспечит уровень вибрации в пределах, установленных норм.

Период эксплуатации

Проведение работ в соответствии с принятыми проектными решениями по выбору оборудования позволит не превышать нормативных значений вибраций для персонала и, соответственно, на территории ближайшей жилой застройки не будут превышены допустимые значения.

Все меры, необходимые для снижения уровня шума и вибрации до значений допустимых уровней, будут осуществляться во время строительства и эксплуатации объектов.

Следующие меры по смягчению последствий должны использоваться в ходе строительства, чтобы свести к минимуму шум и вибрацию:

− любая деятельность в ночное время должна быть сведена к минимуму;

− следует использовать барьеры ослабления шума;

− использование глушителей для выхлопной системы;

− размещение персонала в отдельно стоящем блок-боксе;

− использование гибких стыков, сцепления и т.д., если необходимо свести вибрации к минимуму.

− эксплуатацию и техническое обслуживание объекта предусматривается осуществлять оптимальным штатом персонала. Принятые технические решения по автоматизации производства позволят свести к минимуму вмешательство персонала в производственные процессы.

− снижение травматизма и вредного влияния непосредственного контакта персонала с окружающей средой будет достигнуто за счет использования средств индивидуальной защиты, спецодежды, перчаток, средств первой медицинской помощи и обучения правилам безопасного ведения работ и пожарной безопасности. Зоны, в которых снижение звукового давления до предельных уровней, установленных стандартами, невозможно, будут обозначены знаками безопасности. Работающих в этих зонах администрация обязана снабжать средствами индивидуальной защиты, подобранными по ГОСТ. Запрещается даже кратковременное пребывание без средств индивидуальной защиты в зоне с уровнем звукового давления, превышающим 135 дб, любой из нормируемых октавных полос частот.

− звукоизоляция стен и потолков, установка «шумящего оборудования» на виброоснования, установка шумоглушителей,

− звукоизоляция дверных и оконных проемов с устройством уплотнительных прокладок по контуру.

− Методы измерения и оценка шума на рабочих местах и шумовых характеристик оборудования должны соответствовать СН РК.

6.5 Мероприятия по предотвращению и снижению негативного воздействия

Для снижения физических воздействий в ходе строительства необходимо:

− любую деятельность в ночное время свести к минимуму;

− использовать барьеры ослабления шума;

− использование глушителей для выхлопной системы;

− использование гибких стыков, сцепления и т.д., если необходимо свести вибрации к минимуму. Зоны, в которых снижение звукового давления до предельных уровней, установленных стандартами, невозможно, будут обозначены знаками безопасности. Работающих в этих зонах администрация обязана снабжать средствами индивидуальной защиты, подобранными по ГОСТ. Запрещается даже кратковременное пребывание без средств индивидуальной защиты в зоне с уровнем звукового давления, превышающим 135 дб, любой из нормируемых октавных полос частот.

Методы измерения и оценка шума на рабочих местах и шумовых характеристик оборудования должны соответствовать «Гигиеническим нормативам к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» приказ МНЭ РК №169 от 28.02.2015 г.

7 ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Одной из наиболее острых экологических проблем в настоящее время является загрязнение окружающей природной среды отходами производства и потребления. Отходы являются источником загрязнения атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв и растительности.

Согласно ст. 338 Экологического кодекса РК, отходы производства и потребления по степени опасности разделяются на: опасные, неопасные и зеркальные.

- Опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие одним или несколькими опасными свойствами (взрывоопасностью; окислительными свойствами; огнеопасностью; раздражающим действием; специфической системной токсичностью (аспирационная токсичность на орган-мишень); острой токсичносью; канцерогенностью; разъедающим действием; инфекционными свойствами; токсичностью для деторождения; мутагенностью; образованием токсичных газов при контакте с водой, воздухом или кислотой; сесибилизацией; экотоксичностью) и могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами.

- Неопасные отходы - отходы, не обладающие опасными свойствами, и не представляющие непосредственный или потенциальной опасности для окружающей среды, жизни и (или) здоровья людей самостоятельно или в контакте с другими веществами.

- Зеркальные отходы – отдельные виды отходов, которые могут быть определены одновременно как опасные и неопасные, в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

7.1 Виды образующихся отходов

Определение объемов образования отходов производства и потребления при строительстве и эксплуатации объекта определялось на основании:

- данных справочных документов;

- удельных норм образования отходов;

- методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления.

При выполнении работ должны соблюдаться строгие требования к обеспечению чистоты местно-сти после окончания строительных работ.

Временное накопление отходов осуществляется на площадке рядом с фронтом проводимых работ с последующим вывозом на предприятие подрядчика для утилизации на специализированном предприятии.

Период строительства

В период строительства образуются значительные объемы отходов, основная часть которых относится к трудноустранимым потерям. Производственные отходы строительства определены видами работ и включают:

− отходы строительства;

− отходы сварочных электродов;

− твердо-бытовые отходы;

− отходы битума;

− отходы лакокрасочных материалов.

Период эксплуатации

Отходы эксплуатации определены видами работ и включают:

− твердо-бытовые отходы;

− промасленная ветошь;

− отходы от песко-нефтеуловителя.

Классификация отходов по классам, степени и уровню опасности для окружающей среды представлена в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1 - Классификация уровней опасности отходов

| Наименование отхода | Класс/ характеристика опасности | Пожаро- и взрывоопасность отхода | Уровень опасност и | Токсичность компонентов | Физико-химическая характеристика отхода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Агрегатно е состояние | Растворимость в воде | Влажность, % |
| Строительные отходы | 4/малоопасные | Невоспламеняемый/ невзрывоопасный | Не опасный 17 09 04 | Не токсичен | Твердые | Нерастворим | - |
| Отработанные люминесцентные лампы | 1/чрезвычайно опасные | Невоспламеняемые/ невзрывоопасны | Опасный 20 01 21* | Токсичный компонент: ртуть | Твердые | Отработанные люминесцентн ые лампы | 1/чрезвычайно опасные |
| Остатки лакокрасочных материалов | 3/умеренно опасные | Воспламеняемые/ невзрывоопасные | Опасный 08 01 17* | Токсичные компонент- растворитель | Твердые/ жидкие | Нерастворим | - |
| Отходы битума | 3/умеренно опасные | Воспламеняемые/ невзрывоопасные | Не опасный 17 03 02 | Токсичные компоненты: нефтепродукт ы | Твердый | Нерастворим | - |
| Ветошь промасленная | 3/умеренно опасные | Пожароопасный / невзрывоопасные | Опасный 15 02 02* | Токсичный | Твердые | Нерастворим | - |
| Другие отходы и лом черных металлов (Огарки сварочных электродов) | 4/малоопасные | Невоспламеняемый/ невзрывоопасный | Не опасный 12 01 13 | Не токсичен | Твердые | Нерастворим | - |
| Твердые бытовые отходы | 5/неопасные | Воспламеняемые / невзрывоопасные | Не опасный 20 03 01 | Не токсичен | Твердые | Нерастворим | 33 |

* - код отходов, обозначенный (*) означает, что данные отходы классифицируются как опасные согласно «Классификатора отходов» №314 от 06.08.2021 г.

7.2 Расчет образования отходов во время строительства

Строительные отходы

Образуются в результате строительно-монтажных работ.

Количество строительных отходов составляет в 500,0 тонн. Строительные отходы вывозятся специализированной организацией, согласно договора о вывозе, в санкционированные места захоронения.

Временное хранение отходов осуществляется на территории строительной площадки, в специально обустроенном для этих целей месте.

Твердые бытовые отходы (ТБО)

Расчет образования ТБО выполнен согласно «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утвержденной Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.

Норма образования бытовых отходов (m1, т/год) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях - 0,3 м3/год на человека, списочной численности работающих и средней плотности отходов - 0,25 т/м3.

Число, занятых при строительно-монтажных работах отражены в разделе – «1.4.8 Персонал и режим работы» настоящего проекта.

Расчет объема образования ТБО представлен в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1 - Расчет объема образования ТБО

| Источники образования отходов | Норма образования отходов, м3/год | Численность работающих | Плотность отходов т/м3 | Количество отходов, т/год | Количество отходов, т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На период строительства |  |  |  |  |  |
| Деятельность рабо- чих | 0,3 | 21 | 0,25 | 1,575 | 3,150 |
| Всего: |  |  |  |  | 3,150 |

По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – в большинстве случаев нерастворимые в воде, пожароопасные, невзрывоопасные, некоррозионноопасные.

По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, содержат в своем составе оксиды кремния, целлюлозу, органические вещества и др.

Временное хранение ТБО осуществляется в специальных контейнерах на территории строитель-ной площадки, с последующим вывозом в специально установленные места.

Огарки сварочных электродов

Отходы образуются при проведении сварочных работ в процессе строительства объекта. Расчеты производились на основе исходных данных, представленных в разделе 1.4.5 – Потребности в ресурсах, энергии, сырье и материалах.

Расчет образования отходов выполнен в соответствии с «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утвержденной Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.

Объем образования отходов определяется по формуле:

N=Mост * α, т/год

Где Мост – фактический расход электродов, т/год;

α – остаток электрода, α=0,015 от массы электрода.

Таблица 7.2.2 – Количество огарков сварочных электродов

| Марка электродов | Расход, т/период | Норма отходов | Количество, т/ пе- риод |
| --- | --- | --- | --- |
| На период строительства |  |  |  |
| Э55, Э46, Э42, Э42А, Э50, Э50А | 3,734 | 0,015 | 0,056 |
| Всего: |  |  | 0,056 |

По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам - нерастворимые в воде, непожароопасные, не способны взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом и другими веществами, коррозионноопасные.

По химическим свойствам - не обладают реакционной способностью, токсичных веществ не содержат, загрязняющие вещества могут появиться при длительном хранении на открытой площадке (продукты коррозии), либо при попадании в них источников ионизирующего излучения.

Утилизация отходов будет производиться путем передачи в специализированные организации, временное хранение будет осуществляться в специальном контейнере на площадке строительства объекта.

Тара из-под лакокрасочных материалов

При проведении строительных работ используются лакокрасочные материалы. Расчеты производились на основе исходных данных, представленных в разделе 1.4.5 – Потребности в ресурсах, энергии, сырье и материалах. ЛКМ поступает в тарах по 3 кг.

Расчёт образования пустой тары из-под ЛКМ выполнен в соответствии с «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утверждённой Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.

Объем образования отходов определяется по формуле:

N = ΣMi * n + ΣMki * αi, т/год

где: Mi – масса i-го вида тары, т/год;

n – количество тары;

Mki – масса краски в i-ой таре, т/год;

αi – содержание остатков краски в i-ой таре в долях от Mki (0,01-0,05).

Расчёт образования тары из-под ЛКМ представлен в таблице 7.2.3.

Таблица 7.2.3 – Количество тары из-под ЛКМ

| Наименование про- дукта ЛКМ | Масса тары Mi (пустой), т | Кол-во тары n | Масса краски в таре Mki, т | αi содержание остат- ков краски в таре в долях от Mki (0,01-0,05) | Объем образо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На период строительства |  |  |  |  |  |
| Тара ЛКМ | 0,001 | 140 | 0,420 | 0,03 | 0,153 |
| Всего: |  |  |  |  | 0,153 |

По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам - нерастворимые в воде, непожароопасные, не способны взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом и другими веществами.

По химическим свойствам - не обладают реакционной способностью, токсичных веществ не содержат.

Тара из под ЛКМ будет передаваться специализированной организации, временное хранение будет осуществляться в металлическом контейнере на территории строительной площадки.

Промасленная ветошь

Расчет объемов образования отходов выполнен согласно «Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п.

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (М0, т/год), норматива содержания в ветоши масел (М) и влаги (W):

N = M0 + M + W, т/год

где: М = 0,12 * М0

W = 0,15 * M0

Таблица 7.2.6 – Расчет количества промасленной ветоши

| № | Наименование | Кол-во вето- ши, М0, т/год | Содержание масел, М | Содержание влаги, W | Кол-во отхода, т/период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На период строительства |  |  |  |  |  |
| 1 | Промасленная ветошь | 0,00002978 | 0,0000035736 | 0,000004467 | 0,0000378 |
| Всего за период строительства: |  |  |  |  | 0,0000378 |

Временное хранение промасленной ветоши организуется на территории строительной площадки в спец. емкостях, и вывозятся специализированными предприятиями.

Отходы от очистной установки мойки колес

Расчет объемов образования отходов выполнен согласно «Методике разработки проектов норма-тивов предельного размещения отходов производства и потребления», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п.

Количество НП и взвешенных веществ, перешедших в осадок, определяется как произведение экспериментально измеренных концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) в осадке на объем осад-ка; содержание воды в осадке зависит от степени его уплатнения и свойств осадка.

Норма образования сухого осадка (Nос) может быть рассчитана по формуле:

Noc = Cвзв * Q * η + CНП * Q * η, т/год,

где: Cвзв – концентрация взвешенных веществ в сточной воде, т/м3;

CНП – концентрация нефтепродуктов в сточной воде, т/м3;

Q – расход сточной воды, м3/год;

η – эффективность осаждения взвешенных частиц в долях.

Норма образования влажного осадка, Мос = Noc / (1-W),

где:W – влажность в долях.

| Вещества | С - концен- трация в сточной воде, т/м3 | Расход сточной воды, м3/год (Q) | Эффективность осаждения в долях (η) | Норма обра- зования су- хого осадка (Noc) | W - влаж- ность в долях | Норма обра- зования влажного осадка, Мос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МСК |  |  |  |  |  |  |
| Отходы от очистной установки мойки колес (ввиде взвешенных частиц) | 0,0031 | 80,3 | 0,97 | 0,24146 | 0,6 | 0,60366 |
| Отходы от очистной установки мойки колес (ввиде эмульгирован- ных нефтепродук- тов) | 0,0001 | 80,3 | 0,8 | 0,00642 | 0,6 | 0,01606 |

Шлам, накопленный в установке во время работы, периодически отводится по сливному трубопроводу в систему сбора осадка, содержащую илосборный бак и грязевой погружной насос, служащий для перекачивания осадка из очистной установки в илосборный бак для последующего вывоза на специальный полигон для утилизации.

Нефтепродукты, всплывшие на поверхность воды в отстойной части очистной установки, собираются в специальной емкости и вывозятся на утилизацию.

Отходы битума

При проведении гидроизоляционных работ образуются отходы битума. Расчеты производились на основе исходных данных, представленных в разделе 1.4.5 – Потребности в ресурсах, энергии, сырье и материалах. Расчет объема образования отходов битума представлен в таблице 7.2.3.

Таблица 7.2.7 - Расчет объема образования отходов битума

| Период образования | Норма потерь и обр. от- ходов, % | Расход битума, т/год | Кол-во отходов, т/ период |
| --- | --- | --- | --- |
| Период строительства | 3 | 22,428 | 0,673 |
| Всего: |  |  | 0,673 |

7.3 Расчет образования отходов во время эксплуатации Твердые бытовые отходы (ТБО)

Расчет образования ТБО выполнен согласно «Методики разработки проектов нормативов пре- дельного размещения отходов производства и потребления», утвержденной Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.

Норма образования бытовых отходов (m1, т/год) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях - 0,3 м3/год на человека, списочной численности работающих и средней плотности отходов - 0,25 т/м3.

Число, занятых при эксплуатации объекта производственной базы отражены в разделе – «1.4.8 Персонал и режим работы» настоящего проекта.

Расчет объема образования ТБО представлен в таблице 7.3.1.

Таблица 7.3.1 - Расчет объема образования ТБО

| Источники образования отходов | Норма образования отходов, м3/год | Численность работающих | Плотность отходов т/м3 | Количество отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На период эксплуатации |  |  |  |  |
| Деятельность рабочих | 0,3 | 55 | 0,25 | 4,125 |
| Всего: |  |  |  | 4,125 |

По агрегатному состоянию отходы твердые, по физическим свойствам – в большинстве случаев нерастворимые в воде, пожароопасные, невзрывоопасные, некоррозионноопасные.

По химическим свойствам – не обладают реакционной способностью, содержат в своем составе оксиды кремния, целлюлозу, органические вещества и др.

Временное хранение ТБО осуществляется в специальных контейнерах на территории строитель- ной площадки, с последующим вывозом в специально установленные места.

Промасленная ветошь

Расчет объемов образования отхдодов выполнен согласно «Методике разработки проектов нор- мативов предельного размещения отходов производства и потребления» утвержденных приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п.

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (М0, т/год), норматива содержания в ветоши масел (М) и влаги (W):

N = M0 + M + W, т/год где: М = 0,12 * М0

W = 0,15 * M0

Таблица 7.3.4 – Расчет количества промасленной ветоши

| № | Наименование | Кол-во ветоши, М0, т/год | Содержание масел, М | Содержание влаги, W | Кол-во отхода, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период эксплуатации |  |  |  |  |  |
| 1 | Промасленная ветошь | 0,010 | 0,0012 | 0,0015 | 0,0127 |
| Всего за период эксплуатации: |  |  |  |  | 0,0127 |

Временное хранение промасленной ветоши организуется на территории строительной площадки в спец. емкостях, и вывозятся специализированными предприятиями.

Отходы от песко-нефте уловителя

Расчет объемов образования отходов выполнен согласно «Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п.

Количество НП и взвешенных веществ, перешедших в осадок, определяется как произведение экспериментально измеренных концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) в осадке на объем осад- ка; содержание воды в осадке зависит от степени его уплотнения и свойств осадка.

Норма образования сухого осадка (Nос) может быть рассчитана по формуле: Noc = Cвзв * Q * η + CНП * Q * η, т/год,

где: Cвзв – концентрация взвешенных веществ в сточной воде, т/м3; CНП – концентрация нефтепродуктов в сточной воде, т/м3;

Q – расход сточной воды, м3/год;

| Вещества | С - концен- трация в сточной воде, т/м3 | Расход сточной воды, м3/год (Q) | Эффективность осаждения в долях (η) | Норма обра- зования су- хого осадка (Noc) | W - влаж- ность в долях | Норма обра- зования влажного осадка, Мос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На период эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| Отходы от очист- ной установки мойки колес (вви- де взвешенных частиц) | 0,0031 | 50,27 | 0,97 | 0,15116 | 0,6 | 0,37790 |
| Отходы от очист- ной установки мойки колес (вви- де эмульгирован- ных нефтепродук- тов) | 0,0001 | 50,27 | 0,8 | 0,00402 | 0,6 | 0,01005 |

η – эффективность осаждения взвешенных частиц в долях. Норма образования влажного осадка, Мос = Noc / (1-W), где: W – влажность в долях.

Шлам, накопленный в установке во время работы, периодически отводится по сливному трубопро- воду в систему сбора осадка, содержащую илосборный бак и грязевой погружной насос, служа- щий для перекачивания осадка из очистной установки в илосборный бак для последующего выво- за на специальный полигон для утилизации.

Нефтепродукты, всплывшие на поверхность воды в отстойной части очистной установки, собира- ются в специальной емкости и вывозятся на утилизацию.

При эксплуатации МСК, согласно принятым технологическим решениям, будут образовываться отходы производства и потребления в объеме 40000,0 т/год.

Деятельностью мусоросортировочного комплекса является извлечение из твердых бытовых отхо- дов (ТБО) вторичного сырья (отсортированных отходов) для передачи сторонним организациям для повторного применения в производстве.

Перечень, передаваемых для дальнейшей переработки отсортированных вторичных материалов, приведен, в  соответствии с номенклатурой вторсырья, в таблице 7.3.5. Объемы образования определены по данным морфологических исследований, предоставленных Заказчиком.

ТБО являются вторичными материальными ресурсами (отходы производства и потребления, об- разующиеся в бытовом хозяйстве, для которых существует возможность повторного использова- ния непосредственно или после дополнительной обработки).

Целью деятельности мусоросортировочного комплекса является извлечение из вторичных мате- риальных ресурсов вторичного сырья и вовлечение его в хозяйственный оборот.

В данном случае отобранное вторичное сырье сразу пригодно для использования в промышлен- ном производстве, выполняется только его сортировка.

Отобранное в ходе технологического процесса вторсырье реализуется перерабатывающим пред- приятиям по договорам, остатки, не подлежащие дальнейшей сортировке, направляются на поли- гон ТБО для захоронения.

Таблица 7.3.5 – Перечень вторичного сырья, образующегося в процессе сортировки

| № п/п | Наименование сырья | Ср. процентное содержание компонента в общем объеме ТБО, % | В среднем тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вата | 0,10 | 40 |
| 2 | Микс (ПВД, ПНД, Стр.) | 15,00 | 6000 |
| 3 | ПЭТ | 8,00 | 3200 |
| 4 | Стекло бой (белый) | 2,00 | 800 |
| 5 | Стекло бой (зеленый) | 2,00 | 800 |
| 6 | Стекло бой (коричневый) | 1,00 | 400 |
| 7 | Платы | 0,10 | 40 |
| 8 | Пластмасса (микс) | 10,00 | 4000 |
| 9 | Банки аллюминевые | 2,00 | 800 |
| 10 | Металл черный | 3,00 | 1200 |
| 11 | Провода | 1,00 | 400 |
| 12 | Бумага КЗ | 30,00 | 12000 |
| 13 | Мешки | 3,00 | 1200 |
| 14 | Крышки | 1,00 | 400 |
| 15 | Аккумуляторы | 0,50 | 200 |
| 16 | цвет.мет | 0,30 | 120 |
| 17 | органические отходы | 0,10 | 40 |
| 18 | строительные отходы | 20,00 | 8000 |
| 19 | прочие отходы | 0,90 | 360 |
| ВСЕГО: |  | 100,0 | 40000 |

Кроме того, на МСК при эксплуатации образуются собственные отходы производства и отходы (остатки) не подлежащие дальнейшей сортировки.

На МСК принят раздельный сбор отходов.

Отходы, образующиеся при эксплуатации мусоросортировочного комплекса, представлены в таб- лице 7.3.6.

Таблица 7.3.6 – Характеристика отходов, образующихся при эксплуатации МСК

| № | Наименование отходов | Объем образования, т/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТБО | 4,125 |
| 2 | Отработанные моторные масла | 0,000744 |
| 3 | Промасленная ветошь | 0,0127 |
| 4 | Отходы от очистной установки мойки ко- лес (ввиде взвешенных частиц) | 0,37790 |
| 5 | Отходы от очистной установки мойки ко- лес (ввиде эмульгированных нефтепро- дуктов) | 0,01005 |
|  | ВСЕГО: | 4,526394 |

7.4 Лимиты накопления и размещения отходов

Нормативы размещения отходов производства и потребления на период строительства и эксплуатации объекта представлены в таблицах 7.4.1 – 7.4.2.

Таблица 7.4.1 – Лимиты накопления отходов на период строительства и эксплуатации

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, т/год |
| --- | --- | --- |
| Лимиты накопления отходов на период строительства |  |  |
| Всего | - | 504,6517578 |
| в т.ч. отходов производства | - | 501,5017578 |
| отходов потребления | - | 3,150 |
| Опасные отходы |  |  |
| Тара из-под краски | - | 0,153 |
| Отходы от очистной установки мойки колес (ввиде эмульгированных нефтепродуктов) | - | 0,01606 |
| Промасленная ветошь | - | 0,0000378 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Отходы битума | - | 0,673 |
| Строительные отходы | - | 500,0 |
| Твердые бытовые отходы | - | 3,150 |
| Огарки электродов | - | 0,056 |
| Отходы от очистной установки мойки колес (ввиде взвешенных частиц) | - | 0,60366 |
| Зеркальные |  |  |
| - | - | - |
| Лимиты накопления отходов на период эксплуатации |  |  |
| Всего | - | 4,52565 |
| в т.ч. отходов производства | - | 0,40065 |
| отходов потребления | - | 4,125 |
| Опасные отходы |  |  |
| Отходы от очистной установки мойки колес (ввиде эмульгированных нефтепродуктов) | - | 0,01005 |
| Промасленная ветошь | - | 0,0127 |
| Не опасные отходы |  |  |
| ТБО | - | 4,125 |
| Отходы от очистной установки мойки колес (ввиде взвешенных частиц) | - | 0,37790 |
| Зеркальный |  |  |
| - | - | - |

Таблица 7.4.2 – Лимиты захоронения отходов на период строительства и эксплуатации

| Наименование отходов | Объем захо- роненных от- ходов на су- ществующее положение, тонн/год | Образова- ние, тонн/год | Лимит захо- ронения, тонн/год | Повторное ис- пользование, переработка, тонн/год | Передача сторонним организаци- ям, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лимиты захоронений отходов на период строительства |  |  |  |  |  |
| Всего: | - | 504,6517578 | - | - | 504,6517578 |
| в т.ч. отходов производства | - | 501,5017578 | - | - | 501,5017578 |
| отходов потребления | - | 3,150 | - | - | 3,150 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Тара из-под краски | - | 0,153 | - | - | 0,153 |
| Отходы от очистной установки мойки колес (ввиде эмульгированны х нефтепродуктов) | - | 0,01606 | - | - | 0,01606 |
| Промасленная ветошь | - | 0,0000378 | - | - | 0,0000378 |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Отходы битума | - | 0,673 | - | - | 0,673 |
| Строительные отходы | - | 500,0 | - | - | 500,0 |
| Твердые бытовые отходы | - | 3,150 | - | - | 3,150 |
| Огарки электродов | - | 0,056 | - | - | 0,056 |
| Отходы от очистной установки мойки колес (ввиде взвешенных частиц) | - | 0,60366 | - | - | 0,60366 |
| Зеркальные |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| Лимиты захоронений отходов на период эксплуатации |  |  |  |  |  |
| Всего | - | 4,52565 | - | - | 4,52565 |
| в т.ч. отходов производства | - | 0,40065 | - | - | 0,40065 |
| отходов потребления | - | 4,125 | - | - | 4,125 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Отходы от очистной установки мойки колес (ввиде эмульгированны х нефтепродуктов) | - | 0,01005 | - | - | 0,01005 |
| Промасленная | - | 0,0127 | - | - | 0,0127 |

| ветошь |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неопасные отходы |  |  |  |  |  |
| ТБО | - | 4,125 | - | - | 4,125 |
| Отходы от очистной установки мойки колес (ввиде взвешенных частиц) | - | 0,37790 | - | - | 0,37790 |
| Зеркальные |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

В соответствии со ст. 320 Экологического кодекса РК, временное складирование отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

7.5 Управление отходами

Управление отходами будет производиться в соответствии с Экологическим кодексом РК, «Правила разработки программы управления отходами» приказ МЭГиПР №318 от 09.08.2021 г., а так же с политикой Компании.

Управление отходами и безопасное обращение с ними являются одним из основных пунктов эко- логического планирования и управления.

В целях предотвращения загрязнения компонентов природной среды накопление и удаление от- ходов должно производиться в строгом соответствии с действующими в Республике Казахстан нормативно-правовыми актами, требованиями международных стандартов, а также внутренними стандартами предприятия.

Управление отходами предполагает разработку организационной системы отслеживания образования отходов, контроль за их сбором, хранением и утилизацией.

Отходы, образующиеся при нормальном режиме работы, из-за их незначительного и постепенного накопления сразу не вывозятся, а собираются в отведенных для этих целей местах. Все отходы, образующиеся при производственной деятельности предприятия, размещаются организованно, т. е. регламентировано, сбор, хранение и транспортировка отходов предусматривается в соответствии с требованиями санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденных приказом и. о. МЗ РК №КР ДСМ-331/2020 от 25.12.2020 г.

Места временного хранения отходов предназначены для безопасного хранения отходов в срок не более шести месяцев с момента их образования при условии своевременного вывоза на утилиза-цию и/или захоронение.

Контейнеры с отходами размещаются на специально отведенных огороженных площадках, имею-щих твердое покрытие с целью исключения попадания загрязняющих веществ на почво-грунты и затем в подземные воды.

Содержание в чистоте и своевременной санобработке мусорных контейнеров и площадок для размещения контейнеров, надзор за их техническим состоянием проихсходит под постоянным кон-тролем ответственных лиц.

Процесс обращения с отходами состоит из следующих этапов:

1) Сбор, сортировка и складирование отходов;

2) Определение перечня отходов и способов обращения с ними;

3) Составления паспортов опасных отходов;

4) Временное хранение отходов;

5) Учет отходов;

6) Вывоз отходов.

Сбор, сортировка и складирование отходов

Управление отходами и безопасное обращение с ними являются одним из основных пунктов эко-логического планирования и управления.

Сбор и сортировка отходов производится по следующим критериям:

• по однородности (дерево, черный металл, ветошь и пр.);

• по консистенции (твердые, жидкие). Твердые отходы собираются в промаркированные кон-тейнеры, а жидкие – в промаркированные емкости;

• по уровню опасности;

• по возможности повторного использования в процессе производства.

Для сбора отходов должны быть выделены специальные площадки с твердым и непроницаемым покрытием, с установленными промаркированными контейнерами, тарами.

На объекте должны соблюдаться правильное разделение всех видов отходов в зависимости от уровня опасности, при этом, должно исключаться смешивание опасных и неопасных отходов меж-ду собой.

Лица осуществляющие сбор отходов, обязаны обеспечить раздельный сбор отходов отдельно по видам или группам, в целях упрощения дальнейшего специализированного управления ими, в со-ответствии с требованиями ЭК РК.

Промасленная ветошь, собирается в специальные промаркированные контейнеры, затем пере-даются специализированным компаниям на утилизацию.

Тара из под лакокрасочных материалов образуются при проведении лакокрасочных работ раз-личных поверхностей. Складируются в специально установленных местах (промаркированных контейнерах), передаются специализированной организации, осуществляющей операции по ути-лизации, переработке и удалению.

Огарки сварочных электродов временно хранятся на территории в специально отведенном ме-сте в промаркированных контейнерах в местах образования (сварочных постах, в местах установ-ки и работы сварочного оборудования), с последующей передачей сторонней организации.

Строительные отходы собираются в промаркированные контейнеры, установленные в местах проведения строительных работ, на выделенных площадках. По мере накопления вывозятся со-гласно договору.

Коммунальные отходы (ТБО) собираются в промаркированные специальные контейнеры. Кон-тейнеры устанавливаются на специально оборудованных площадках, размещенных в местах об-разования данного вида отхода. Передаются специализированным компаниям по договору.

Отходы битума образуются при проведении битумных работ, по мере накопления складируются в спец. контейнерах, с последующей передачей специализированным предприятиям.

Определение перечня отходов и способов обращения с ними

Каждые три месяца ответственным лицом производственного объекта разрабатывается перечень отходов и способов обращения с ними, которой утверждается руководитель производственного объекта с разделением их по уровням опасности согласно «Классификатору отходов» приказ МЭГиПР РК №314 от 06.08.2021 г.

Составление паспортов опасных отходов

Паспорт опасных отходов является обязательной составной частью технической документации и составляется на отходы, перечисленные в ст. 342 Экологического Кодекса РК, согласно формы, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, в течение трех ме-сяцев с момента образования отходов.

Предприятию, занимающемуся транспортировкой опасных отходов, необходимо предоставить ко-пию паспорта опасных отходов, а также каждому грузополучателю.

Химический и компонентный составы опасного отхода подтверждаются протоколами испытаний образцов данного отхода, выполненных аккредитованной лабораторией. Для опасных отходов, представленных товарами (продукцией), утратившими свои потребительские свойства, указыва-ются сведения о компонентном составе исходного товара (продукции) согласно техническим усло-виям.

Временное хранение отходов

Все образующиеся отходы временно хранятся в специально отведенных местах на площадках с твердым и непроницаемым покрытием в промаркированных контейнерах и герметично таре с со-блюдением необходимых мер по охране окружающей среды, в том числе с исключением попада-ния отходов в почву, воду. В соответствии со ст. 320 Экологического кодекса РК, временное складирование отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной тех-ники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут под-вергнуты операциям по восстановлению или удалению; временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Учет отходов

Ответственное лицо производственного объекта обеспечивает полноту, непрерывность и досто-верность учета образовавшихся, собранных, перевезенных, утилизированных отходов, которые образовались в процессе деятельности. Учет отходов производства и потребления осуществляет-ся в журнале учета отходов производства и потребления.

Вывоз отходов

Для обеспечения ответственного обращения с отходами на этапе удаления, отходов, включая их утилизацию, использование, обезвреживание, размещение и захоронение, предприятие должно заключить договора со специализированными предприятиями для передачи отходов на утилиза-цию.

Передача отходов на дальнейшее удаление/утилизацию/переработку согласно экологическому законодательству РК и заключенным договорам производится по мере накопления контейнеров, но не реже чем один раз в шесть месяцев.

Сбор, сортировку и (или) транспортировку отходов, восстановление и/или уничтожение неопасных отходов необходимо осуществлять через организации, вхожих в государственный электронный реест разрешений и уведомлений субъектов предпринимательства в сфере управления отходами.

Удаление опасных отходов неообходимо осуществлять через лицензированные компании на вы-полнение услуг в облати охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности.

Выводы: Влияние отходов на природную среду будет минимальным при условии выполнения санитарно-эпидемиологических и экологических норм, а также мероприятий принятых в проекте. Потенциальная возможность негативного воздействия отходов может проявиться в результате непредвиденных ситуаций на отдельных стадиях их сбора, хранения, утилизации или при несоблюдении надлежащих требований, заложенных в проектных решениях.

7.6 Мероприятия по предотвращению и смягчению воздействия отходов на окружающую среду

В целях минимизации возможного воздействия отходов на компоненты окружающей среды необходимо осуществлять ряд следующих мероприятий:

− раздельный сбор отходов;

− использование специальных контейнеров или другой специальной тары для временного хранения отходов;

− соблюдать требования раздела 19 ЭК РК;

− содержать в чистоте контейнеры, площадки для контейнеров, близлежащую территорию, оборудовать контейнерные площадки в соответствии с санитарными нормами и правилами;

− перевозка отходов на специально оборудованных транспортных средствах;

− сбор, транспортировка и захоронение отходов производится согласно требованиям РК;

− организация производственной деятельности по строительству объекта с акцентом на ответственность подрядной строительной организации за нарушение техники безопасности и правил охраны окружающей среды;

− отслеживание образования, перемещения и утилизации всех видов отходов;

− подрядная организация, в процессе строительства объекта, должна нести ответственность за сбор и утилизацию отходов, а также за соблюдение всех строительных норм и требований РК в области ТБ и ООС;

− проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических положений Республики Казахстан и т.д.

Принятые проектными решениями природоохранные мероприятия позволяют минимизировать возможные воздействия на ОС и осуществлять деятельность в разрешенных законодательством РК пределах.

8 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР

8.1 Воздействие на растительный мир

Под территорию, отведенную под мусоросортировочный комплекс, не попадают зеленые насаждения.

На территории мусоросортировочного комплекса проектом предусмотрены площадки под озеленение, предусматривается подсыпка растительного грунта, толщиной не менее 0,2 м. Для озеленения территории будет использоваться ранее снятый и складированный почвенно-растительный слой.

Газоном покрывается вся территория свободная от застройки зданиями, сооружениями, автодорогами и площадками с искусственными покрытиями. Газон выполняется из растений, наиболее устойчивых трав к данной климатической зоне.

Для примыкающего, к рассматриваемой территории зоны работ в период строительства и эксплуатации, негативное воздействие может быть выражено в следующем:

– деградация или отмирание отдельных видов растений и растительных сообществ из-за запыления территории, возникшем при инженерной подготовке территории и, в меньшей степени, погрузо-разгрузочных работ с сыпучими материалами;

– повышенная пожароопастность;

– деградация и смена исходных растительных сообществ в результате изменения целостности почвы в зоне проведения работ.

8.2 Мероприятия по охране растительного покрова

В процессе планируемых работ по строительству следует выполнять следующий ряд мероприятий по охране и защите растительности:

− соблюдать требования главы 18 ЭК РК;

− предусмотреть компенсационную посадку зеленых насаждений, деревьев лиственных по-род, высотой не менее 2,5 м. с комом или хвойных пород высотой не менее 2 м с комом;

− при работе строительной техники и автотранспорта необходимо максимально использовать существующую инфраструктуру (автотранспортные проезды, участки) с целью снижения (или исключения) негативного воздействия от движущейся техники, вызывающего выбивание травянистого покрова и переуплотнение корнеобитаемого слоя.

− проведение земляных работ в наиболее благоприятные периоды с наименьшей эрозионной опасностью и наименьшим воздействием на почвы;

− не вскрывать одновременно грунт на большой площади, для предотвращения возникновения эрозионных процессов;

− поддержание в чистоте территории площадок и прилегающих площадей;

− исключение проливов химических веществ, горюче-смазочных материалов и своевременная их ликвидация;

− исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;

− снижение активности передвижения транспортных средств ночью;

− при работе строительной техники и автотранспорта необходимо максимально использовать существующую инфраструктуру (автотранспортные проезды, участки) с целью снижения (или исключения) негативного воздействия от движущейся техники;

− разработка и согласование оптимальной схемы движения транспорта, а также графика движения и передислокации автомобильной и строительной техники;

− проведение земляных работ в пределах выделенной полосы отвода земли;

− минимизация холостой работы оборудования и остановка оборудования во время простоя;

− использование транспортных средства с низким удельным давлением на грунт;

− сохранение существующих зеленых насаждений;

− организация системы сбора, транспортировки и утилизации всех отходов;

− санитарная уборка помещений и площадок надземных сооружений;

− предотвращение возгораний растительности, при обнаружении очагов пожаров - принятие мер по их тушению;

− заключение договора на утилизацию отходов производства и потребления.

Реализация перечисленных выше мероприятий позволит значительно снизить неблагоприятные последствия от строительной деятельности.

9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

9.1 Воздействие на животный мир

Возможное негативное воздействие на фауну района размещения мусоросортировочного комплекса может быть оказано наличием фактора беспокойства (присутствие и перемещение людей и техники, акустическое, световое и т. д.).

Этап подготовительных работ по расчистке территории строительства: снятии плодородного слоя почвы, установки ограждений и подготовке производственной площадки и организации дорожно-транспортной сети, для животных прилегающей территории будет являться значительным стрессом.

Техногенные воздействия напрямую затронут почвенных беспозвоночных, которые в подавляющем большинстве не способны к активному перемещению и поэтому при проведении инженерной подготовки территории обычно полностью гибнут.

Для животного мира в полосе воздействия в 100 м от зоны работ в период строительства и эксплуатации возможное негативное воздействие может быть выражено в:

– снижении площади кормовой базы при нарушении растительности вследствие движения транс-порта и строительной техники вне проложенных дорог, и строительной площадки;

– уничтожение местообитаний мелких грызунов вследствие засорения бытовыми и строительными отходами;

– повышение вероятности возникновения пожаров;

– увеличении шумовой нагрузки.

На территории строительно-монтажных работ не обнаружены виды животных, представляющие особый научный или историко-культурный интерес. Особоохраняемых видов животных, внесенных в Красную книгу Казахстана, а также в списки редких и исчезающих, в районе работ в целом не найдено. В пределах рассматриваемой территории нет природных заповедников, земель государственного лесного фонда. На территории отсутствуют пути миграции диких животных, занесенных в Красную книгу РК.

9.2 Мероприятия по охране животного мира

В процессе планируемых работ по строительству следует выполнять следующий ряд мероприятий по снижению воздействия на животный мир, с учетом требований статьи 17 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года №593 «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», по снижению воздействия на животный мир:

− соблюдать требования Главы 18 ЭК РК;

− установка ограждений на период строительных работ и на период эксплуатации объекта;

− организация огражденных мест хранения отходов;

− поддержание в чистоте территории площадок и прилегающих площадей;

− хранить нефтепродукты в герметичных емкостях;

− исключение проливов химических веществ, горюче-смазочных материалов и своевременная их ликвидация;

− исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;

− снижение активности передвижения транспортных средств ночью;

− при работе строительной техники и автотранспорта необходимо максимально использовать существующую инфраструктуру (автотранспортные проезды, участки) с целью снижения (или исключения) негативного воздействия от движущейся техники;

− разработка и согласование оптимальной схемы движения транспорта, а также графика движения и передислокации автомобильной и строительной техники;

− проведение земляных работ в пределах выделенной полосы отвода земли;

− минимизация холостой работы оборудования и остановка оборудования во время простоя;

− использование транспортных средства с низким удельным давлением на грунт;

− организация системы сбора, транспортировки и утилизации всех отходов;

− санитарная уборка помещений и площадок надземных сооружений;

− крайне необходимо исключить охоту на млекопитающих и птиц и предусмотреть контроль за непланируемой деятельностью временного контингента рабочих и служащих в зоне проведения подготовительных и строительных работ.

− исключение случаев браконьерства и разработка превентивных мер борьбы.

− ликвидация благоприятных условий для обитания и расселения синантропных и нежелательных видов животных.

− заключение договора на утилизацию отходов производства и потребления.

− на участке проектируемых работ не допускается мойка автотранспорта, свалка бытовых и производственных отходов, складирование ГСМ и других токсичных для окружающей среды веществ.

− предупреждение, обнаружение и ликвидацию пожаров;

− своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактики технологического оборудования;

− применение систем автоматических блокировок и аварийной остановки, обеспечение отключения оборудования и установок при нарушении технологического режима без разгерметизации систем;

Реализация перечисленных выше мероприятий позволит значительно снизить неблагоприятные последствия от строительной деятельности.

10 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ

10.1 Оценка воздействия на социально-экономическую среду

Работы, связанные со строительством мусоросортировочного комплекса, приводят к набору как положительных, так и отрицательных воздействий на социально-экономическую среду, что является неизбежным при реализации любого проекта.

Социальные условия жизни населения определяются демографической нагрузкой на территорию, наличием и степенью благоустройства жилого фонда селитебных районов, уровнем загрязнения компонентов окружающей среды.

В результате строительства проектируемого комплекса в районе его размещения увеличивается техногенная нагрузка на окружающую среду, изменяются социально- экономические условия жизни населения.

Воздействие на социальную сферу может быть разделено на две составляющих:

− воздействие на работающих на предприятии;

− общее воздействие на социальное обустройство прилегающих территорий.

В целях обеспечения экологически безопасного режима использования территории предполагаемого строительства Комплекса предложено:

1. Провести мероприятия по инженерной подготовке и инженерному обеспечению застраиваемых территорий (организация отвода ливневых и фильтратных вод)

2. В границе санитарно-защитной зоны Комплекса не допускать размещения: других отраслей промышленности, а именно объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и/или лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов; комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; вновь строящуюся жилую застройку, включая отдельные жилые дома; ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха; территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских организаций, лечебно-профилактических и оздоровительных организаций общего пользования.

3. Соблюдать требования по эксплуатации объектов обращения с ТБО, согласно действующим нормативно-регламентирующим документам в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Площадка под строительство Комплекса, предлагаемая настоящим проектом, выбрана на основе анализа современного состояния территории района, с учетом особенностей природных условий, существующего уровня антропогенной нагрузки, требований законодательных, нормативных и методических документов в области охраны окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности и здоровья населения.

При строительстве и эксплуатации объекта ожидается создание новых рабочих мест в количестве 55 человек

Резюмируя, можно утверждать, что при производстве работ факторы положительного воздействия на социально-экономическую сферу превышают отрицательные. С учетом реализации мероприятий по снижению отрицательных и усилению положительных воздействий общее возможное воздействие на социально-экономическую сферу будет положительным воздействием умеренного уровня.

10.2 Оценка на здоровье населения

Реализация проекта внесет существенный вклад в развитие отрасли по обращению с отходами, позволит создать новые рабочие места и обеспечить пополнение бюджета области.

Строительство мусоросортировочного комплекса позволит обеспечит сортировку поступающих на полигон отходов с целью выборки токсичных отходов и вторичного сырья, а также обработку органических отходов.

В ходе обоснования размеров санитарно-защитной зоны для мусоросортировочного комплекса для обеспечения наибольшей безопасности для здоровья населения в соответствии с требованиями Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденные Приказом Министром национальной экономики РК от 20 марта 2015 года №237, "Методика оценки риска для состояния здоровья населения от загрязнения окружающей среды", утв. Приказом Министра охраны окружающей среды от 06.06.2008 №139-п, Приказ Председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 28 декабря 2007 года № 117 Об утверждении Методических указаний по оценке риска для здоровья населения химических факторов окружающей среды, Оценка риска воздействия на здоровье населения химических факторов окружающей среды. Алматы, 2004. 42 с., «Руководством по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» Р 2.1.10.1920-04 и другими документами, с использованием результатов моделирования загрязнения, был определен риск, оценивающийся как пренебрежимо малый.

Источниками риска для здоровья населения являются выбросы загрязняющих веществ, оказывающие канцерогенное и не канцерогенное воздействия на территории пребывания населения.

Риск для здоровья населения от воздействия вредных химических веществ оценивается как приемлемый в пределах нормативной СЗЗ предприятия, что не требует принятия управленческих решений по сокращению выбросов вредных веществ и дополнительных мероприятий по защите населения близлежащих населенных пунктов от воздействия хим. загрязнения.

10.3 Оценка воздействия на особо охраняемые природные территории

Учитывая, что на территории проектирования объекта мусоросортировочного комплекса отсутствуют особо охраняемые природные территории, то таким образом воздействие оказано не будет.

10.4 Оценка воздействия на историко-культурные наследия

Объектов историко-культурного наследия на проектируемой территории согласно археологического заключения не было обнаружено. В связи с этим воздействие отсутствует.

11 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА

«Мусоросортировочный комплекс твердых бытовых отходов в Талгарском районе Алматинской области» является экологически опасным видом хозяйственной деятельности и требует оценки экологического риска, как функции вероятного события.

Оценка экологического риска аварийных ситуаций включает следующие шаги:

− идентификация потенциальных событий или источников опасности, которые могут приве-сти к аварийной ситуации, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окру-жающую среду при осуществлении конкретного проекта;

− определение вероятности и возможности наступления такого события;

− определение потенциальной величины или масштаба экологических последствий, которые могут быть причинены в случае наступления такого события.

Основными этапами оценки воздействия чрезвычайных ситуаций являются:

− выявление потенциально опасных событий, могущих повлечь за собой значимые послед-ствия для окружающей среды;

− оценка риска возникновения таких событий;

− оценка воздействия на окружающую среду возможных чрезвычайных событий;

− разработка мероприятий по минимизации возможности возникновения опасных событий и минимизации их последствий.

Опасность возникновения аварий на рассматриваемом объекте можно разбить на следующие группы:

− опасность, связанная с природой допущенных отходов;

− опасность, связанная с присутствием посторонних людей в местах приема и разгрузки отходов;

− опасность аварий в электросети;

− опасность взрыва;

− опасность возгорания;

− опасность травм на рабочем месте;

− опасность на уровне геологической среды.

Действия по обеспечению безопасности должны включают разработку мероприятий по технике безопасности, проведение воспитательной и обучающей работы с обслуживающим персоналом, постоянный контроль соблюдения технологического регламента выполнения работ.

Снижение опасности, связанной с природой допущенных отходов, рекомендуется обеспечить за счет круглосуточной охраны объектов и входного контроля поступающих ТБО.

Прием отходов должен допускаться только от специализированных организаций.

Снижение опасности, связанной с присутствием посторонних лиц, также может быть обеспечено круглосуточной охраной и ограждением комплекса по всему периметру.

Рекомендованные меры по предотвращению аварий в электросети включают:

− использование электропроводки и оборудования, соответствующих требованиям действующих норм и правил, осуществлять регулярные проверки.

− распределительные щиты должны быть снабжены аварийной сигнализацией и рубильником отключения подачи электроэнергии в случае пожара.

На территориях объектов обращения с ТБО пожар может возникнуть непосредственно в зданиях и сооружениях.

Причины пожара обуславливаются:

− присутствием тлеющих отходов в массе, привезенных мусоровозом;

− небрежное обращение с открытым огнем или сигаретами;

− замыкание в электросети;

− злоумышленные действия.

Чтобы свести риск возникновения пожара к минимуму:

− курение должно быть разрешено только в специально отведенных для этого местах отдыха для обслуживающего персонала и посетителей;

− запрещено разведение костров;

− электропроводка должна соответствовать нормам безопасности;

− мусоросортировочный комплекс должен быть укомплектован средствами противопожарной безопасности в соответствии с действующими нормативами;

− на видном месте необходимо вывесить инструкцию о порядке действия в случае пожара, а также план зоны эксплуатации с номерами внутренних телефонов и номером телефона пожарной службы;

− при въезде на территорию вывешиваются запрещающие курение знаки.

Опасность травм на рабочем месте определяется происшествиями различного типа.

Основными причинами травм могут являться:

− происшествия при погрузочно-разгрузочных операциях: падение груза с машин, с погрузчиков, неправильная манипуляция грузами;

− дорожные происшествия - столкновения между автомашинами и другой техникой, присутствие пешеходов на подъездных путях, погрузочно-разгрузочных площадках.

Рекомендованные меры предотвращения дорожно-транспортных происшествий на территории комплекса включают:

− Инструктаж водителей мусоровозов о необходимости подчинения приказаниям рабочего, руководящего манёврами и разгрузочными операциями.

− Ограничение скорости транспорта (грузовые и легковые автомобили) – до 10 км/час.

− Нанесение разметки подъездных путей и зоны ожидания.

− Контроль исправности выезжающих за пределы комплекса машин и за загрязнением ими прилегающих автодорог.

− Оборудование специальная стоянка для личных машин обслуживающего персонала и посетителей.

− Наличие и использование при необходимости средств индивидуальной защиты: комбинезонов, касок, перчаток, защитной обуви, очков, водонепроницаемой одеждой, а так же средств оперативной радиосвязи.

Прочие правила обеспечения безопасной эксплуатации комплекса включают:

− борьбу с переносчиками болезней (крысами и т.п.), в том числе с использованием ядохимикатов;

− регулярный мониторинг состояния окружающей среды и уровня воздействия на нее.

Принятые конструктивные решения и режим работы предприятия по предотвращению аварийных ситуаций на мусоросортировочном комплексе позволяют исключить их из производственного процесса.

11.1 Планы действий при аварийных ситуациях

Законадательство Республики Казахстан при аварийных, чрезвычайных ситуациях требует проведения эвакуации населения, проживающего, в поселках в районе аварийных ситуации для защиты населения от потенциальных воздействий вредных и токсичных веществ, выбросом которых может сопровождаться такое происшествие.

При возникновении аварий необходимо:

1. Организовать действия персонала по плану ликвидаций аварий, немедленно оповестить руководство предприятия, объекта, вызвать профессиональную аварийно-спасательной службу и формирования (ПАССиФ), поставить в известность пожарную службу, скорую помощь, органы ДЧС, местной власти, промышленные и сельскохозяйственные объекты, населенные пункты, рас-положенные вблизи места аварии.

2. Подготовить к действию средства пожаротушения.

3. На месте аварии и на смежных участках прекратить работы (сбор и сортировку отходов и т.п.), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации аварий.

4. Удалить из опасной зоны всех рабочих и ИТР, не занятых аварийными работами, к месту аварии допускаются лица только с разрешения ответственного руководителя работ по ликвидации аварий.

5. Принять меры по локализации и ликвидации аварии с применением защитных средств и искробезопасных инструментов.

6. По возможности удалить горючие жидкости из емкостей и аппаратов, расположенных в зоне аварийного режима.

7. Принять меры по обеспечению бесперебойного водоснабжения для целей защиты от возможно-го воспламенения.

8. На месте аварии и на смежных участках запретить проезд всех видов транспорт, кроме пожарных и аварийных служб, с соблюдением мер пожарной безопасности.

9. Включить аварийную вентиляцию и усиленно проветрить загазованные помещения.

Аварийное положение может быть отменено после ликвидации аварии, тщательного обследования технического состояния оборудования и коммуникации в месте аварии, анализов на отсутствие взрывоопасных концентраций горючих газов и паров, очистка территории объекта.

По прибытии пожарной службы к месту аварии руководитель работ по ликвидации аварии информирует начальника ПАССиФ:

- о пострадавших при аварии;

- о вероятности взрыва, пожара, отравлений как последствие аварии;

- о месте, размере и характере распространения (развития) аварии и мерах, принятых по ликвидации аварии;

- о необходимых действиях со стороны пожарной службы по предупреждению пожара, взрыва и действиях по ликвидации аварии.

Старший начальник ПАССиФ, прибывший к месту аварии, обязан:

1. Получить от руководителя работ по ликвидации аварии информацию по вопросам, перечисленным выше (о пострадавших при аварии, …..).

2. Принять необходимые меры к спасению и защите людей, если им угрожает опасность, проверить точность сведений о количестве людей, оставшихся и опасной зоне, дополнительно обследовать место аварии по согласованию с руководителем работ по ликвидации аварии.

3. Произвести расстановку личного состава и пожарных средств для своевременной ликвидации пожара, который может возникнуть в результате аварии.

4. Следить за соблюдением противопожарного режима во время проведения работ по ликвидации аварии.

5. Обеспечить выполнение согласованных с руководителем работ по ликвидации аварий действий со стороны пожарной службы по предупреждению и тушению пожара.

Если в период ликвидации аварии возник пожар, то непосредственное руководство по тушению пожара осуществляет начальник ПАССиФ. При этом он обязан поддерживать постоянную связь с ответственным руководителем работ по ликвидации аварии и систематически информировать его о ходе работ по тушению пожара.

Порядок совместных действий персонала предприятия, пожарной охраны и военизированного отряда по предупреждению, по ликвидации открытых аварий определяется Уставом ПАССиФ.

Директор мусоросортировочного комплекса несет ответственность за поддержание процедур и процессов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в отношении всех сотрудников и персонала, организаций-подрядчиков, работающих или проживающих на базе. В случае возникновения инцидента, способного оказать негативное воздействие на сотрудников компании или подрядчиков, эвакуация будет произведена в соответствии с Чрезвычайным эвакуационным планом (планами), принятыми Предприятием. Все планы действия в чрезвычайных аварийных ситуациях будут анализироваться, поддерживаться и тестироваться на регулярной основе и в соответствии с требованиями законодательства РК.

11.2 Мероприятия по предотвращению, локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций

Для определения и предотвращения экологического риска необходимы:

- строгое выполнение проектных решений при проведении работ на всех этапах. Обязательное соблюдение всех правил проведения работ;

- периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности;

- регулярное проведение учений по тревоге. Контроль за тем, чтобы спасательное и защитное оборудование всегда имелось в наличии, а персонал умел им пользоваться;

- своевременное устранение утечки горюче-смазочных веществ во время работы механизмов и дизелей;

- строгое следование Плану управления отходами, в том числе использования контейнеров для сбора отработанных масел;

- своевременнео проведение профилактического осмотра и ремонта оборудования и питающих линий;

- разработка специализированного плана аварийного реагирования по ограничению, ликвидации и устранению последствий возможной аварии;

- обеспечение готовности систем извещения об аварийной ситуации;

- обеспечение объекта оборудованием и транспортными средствами по ограничению очага и ликвидации аварии;

- обеспечение безопасности используемого оборудования;

- использование системы пожарной защиты, которая позволит осуществить своевременную доставку надлежащих материалов и оборудования, а также привлечение к работе необходимого персонала для устранения очага возникшего пожара на любом участке предприятия;

- оказание первой медицинской помощи;

- обеспечение готовности обслуживающего персонала и технических средств к организованным действиям при аварийных ситуациях и предварительное планирование их действий.

Деятельность организаций и граждан, связанная с риском возникновения чрезвычайных ситуаций, подлежит обязательному страхованию.

Организации, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, представляют отчетность об авариях, бедствиях и катастрофах, приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций, а специально уполномоченные государственные органы осуществляют государственный учет чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

11.3 Ответственность за нарушение законодательства в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Аварии, бедствия и катастрофы, приведшие к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, подлежат расследованию в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.

В случае выявления противоправных действий или бездействия должностных лиц и граждан материалы расследования подлежат передаче в соответствующие органы для привлечения виновных к ответственности.

Должностные лица и граждане, виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении установленных нормативов, стандартов и правил, создании условий и предпосылок к возникновению аварий, бедствий и катастроф, непринятии мер по защите населения, окружающей среды и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и других противоправных действиях, несут дисциплинарную, административную, имущественную и уголовную ответственность, а организации - имущественную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.4 Возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Ущерб, причиненный здоровью граждан вследствие чрезвычайных ситуаций техногенного характера, подлежит возмещению за счет юридических и физических лиц, являющихся ответственными за причиненный ущерб. Ущерб возмещается в полном объеме с учетом степени потери трудоспособности потерпевшего, затрат на его лечение, восстановление здоровья, ухода за больным, назначенных единовременных государственных пособий в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Организации и граждане вправе требовать от указанных лиц полного возмещения имущественных убытков в связи с причинением ущерба их здоровью и имуществу, смертью из-за чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных деятельностью организаций и граждан, а также возмещения расходов организациям, независимо от их формы собственности, частным лицам, участвующим в аварийно-спасательных работах и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера здоровью и имуществу граждан, окружающей среде и объектам хозяйствования, производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Организации и граждане, по вине которых возникли чрезвычайные ситуации техногенного характера, обязаны возместить причиненный ущерб земле, воде, растительному и животному миру (территории), включая затраты на рекультивацию земель и по восстановлению естественного плодородия земли.

11.5 Экстренная медицинская помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

При ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера немедленно вводится в действие служба экстренной медицинской помощи, а при недостаточности, включаются медицинские силы и средства министерств, государственных комитетов, центральных исполнительных органов, не входящих в состав Правительства, и организаций.

На основании анализа технических и технологических решений проектируемого объекта установлено, что благодаря используемым современным техническим решениям, в совокупности с низкими значениями концентраций выбрасываемых загрязняющих веществ, отсутствует существенный вред воздействия на окружающую среду.

Анализ возможных выбросов загрязняющих веществ от проектируемых объектов, показывает что вредные выбросы минимальны и не оказывают существенного влияния на загрязнение атмосферного воздуха.

12 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УЩЕРБА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Согласно Экологического Кодекса РК, «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30.07.2021 года № 280 оценка неизбежного ущерба, наносимого окружающей среде и здоровью населения в результате намечаемой хозяйственной деятельности, проводится в виде ориентировочного расчета нормативных платежей, а также расчетов размеров возможных компенсационных выплат за сверхнормативный ущерб окружающий среде в результате возможных аварийных ситуаций.

Экологическим ущербом признается ущерб, причиненный компонентам природной среды, указанным в ст. 133, 134 и 135 Экологического Кодекса, если отсутствует возможность их естественного восстановления в течение разумного периода времени до базового состояния без принятия мер по ремедиации.

В соответствии с принципом «загрязнитель платит» лицо, действия или деятельность которого причинили экологический ущерб, обязано в полном объеме и за свой счет осуществить ремедиацию компонентов природной среды, которым причинен экологический ущерб.

Вместе с тем, одним из видов механизмов экономического регулирования охраны окружающей среды является плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Согласно ст. 574 Налогового Кодекса РК, плательщиком платы являются лица, осуществляющие эмиссии в окружающую среду.

Согласно ст. 127 Экологического Кодекса РК, плата за негативное воздействие на окружающую среду в пределах нормативов, установленных в экологическом разрешении, или количества эмиссий и захороненных отходов, задекларированного объектом III категории в декларации о воздействии на окружающую среду, взимается в порядке, установленном налоговым законодательством РК.

На основании разработанного раздела ООС оператор декларирует качественные и количественные характеристики выбросов загрязняющих веществ, отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами) в местный исполнительный орган.

Вместе с тем, согласно ст. 577 Налогового Кодекса РК, сумма платы:

1) исчисляется плательщиком исходя из фактических объемов эмиссий в окружающую среду и установленных ставок платы;

2) начисляется налоговыми органами исходя из установленных ставок платы и незадекларированных объемов эмиссий в окружающую среду, указанных в сведениях уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и его территориальных органов по результатам осуществления ими проверок по соблюдению экологического законодательства РК (государственный экологический контроль).

Сумма платы уплачивается в бюджет по месту нахождения источника (объекта) эмиссий в окружающую среду, указанному в разрешительном документе, за исключением передвижных источников загрязнения.

Ставки платы определяются исходя из размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (далее – МРП).

Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников представлены в таблице 12.1.

Таблица 12.1 - Ставки платы за выбросы ЗВ от стационарных источников (согласно Налогового кодекса РК, ст. 576, п. 2)

Таблица 12.1 - Ставки платы за выбросы ЗВ от стационарных источников (согласно Налогового кодекса РК, ст. 576, п. 2)

| № п/п | Виды загрязняющих веществ | Ставки платы за 1 тонну, (МРП) | Ставки платы за 1 килограмм, (МРП) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Окислы серы | 10 |  |
| 2. | Окислы азота | 10 |  |
| 3. | Пыль и зола | 5 |  |
| 4. | Свинец и его соединения | 1993 |  |
| 5. | Сероводород | 62 |  |
| 6. | Фенолы | 166 |  |
| 7. | Углеводороды | 0,16 |  |
| 8. | Формальдегид | 166 |  |
| 9. | Окислы углерода | 0,16 |  |
| 10. | Метан | 0,01 |  |
| 11. | Сажа | 12 |  |
| 12. | Окислы железа | 15 |  |
| 13. | Аммиак | 12 |  |
| 14. | Хром шестивалентный | 399 |  |
| 15. | Окислы меди | 299 |  |
| 16. | Бенз(а)пирен |  | 498,3 |

Для автотранспортных предприятий плата взимается за весь объем использованного топлива. Для предприятий, которые используют автотранспорт на условиях аренды, плата взимается с арендодателя, если иные условия не оговорены в договоре на аренду автотранспорта.

Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников представлены в таблице 12.2.

Таблица 12.2 - Ставки платы за выбросы ЗВ от передвижных источников (согласно Налогового кодекса РК, ст. 576, п. 4)

| № п/п | Виды топлива | Ставки платы за 1 тонну использо- ванного топлива, (МРП) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Для неэтилированного бензина | 0,33 |
| 2. | Для дизельного топлива | 0,45 |
| 3. | Для сжиженного, сжатого газа, керосина | 0,24 |

13 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основной целью строительства комплекса по переработке и сортировке твердых бытовых отходов является сокращение объемов захоронения ТБО, извлечение полезных компонентов в хозяйственный оборот. Отказ от строительства комплекса по переработке и сортировке ТБО приведет к необходимости организации новых полигонов для захоронения отходов. Однако, количество участков пригодных к размещению полигонов крайне мало.

Альтернативные варианты места размещения мусоросортировочного комплекса твердых бытовых отходов не рассматривались, так как площадка размещения проектируемого объекта утверждена Постановлением Акимата Аральского района Кызылординской области №10-827 от 10.10.2012 г., №08- 331 от 05.08.2020 г. (Приложение 6).

14 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Доступ к «Заявлению о намечаемой деятельности» к ПСД «Мусоросортировочный комплекс твердых бытовых отходов в кенте саксаульск Аральском районе Кызылординской области» был открыт для обсуждения общественностью с 16 сентября по 15 октября 2021 года.

Учитывая требования ст. 73 Экологического Кодекса РК, а также в соответствии с приказом и.о. МЭГиПР РК №286 от 03.08.2021 г. «Об утверждении правил проведения общественных слушаний», инициатор намечаемой деятельности проводит общественные слушания посредством открытых собраний.

Инициатором намечаемой деятельности был направлен запрос на проведение общественных слушаний 23 февраля 2022 года, которое было согласовано местным исполнительным органом (Приложение 23).

Согласно вышеуказанных правил, были размещены объявления о проведении общественных слушаний в периодическом местном издании (газете) и телеканале.

15 КУМУЛЯТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии со ст. 66 Экологического Кодекса РК, под кумулятивными воздействиями подразумеваются воздействия, которые могут возникнуть в результате постоянно возрастающих негативных изменений в окружающей среде, вызываемых в совокупности с прежними и существующими воздействиями антропогенного или природного характера, а также обоснованно предсказуемыми будущими воздействиями, сопровождающими осуществление намечаемой деятельности, то есть совокупные или суммарные воздействия от всех объектов (проектов) и деятельности в зоне реализации оцениваемого проекта.

Проведенная оценка показала, что сколько‑нибудь значимых кумулятивных эффектов наблюдаться не будет ввиду того, что величина таких воздействий очень невелика.

Реализация строительства мусоросортировочного комлпекса не вызовет заметных кумулятивных воздействий. В настоящее время крупные промышленные объекты, оказывающие значимое воздействие на окружающую среду, вблизи района реализации проекта отсутствуют.

Определено, что на всех этапах строительства и эксплуатации качество атмосферного воздуха в жилых зонах, с учетом совместного эффекта данных объектов соответствует санитарным нормам, установленным для воздуха населенных пунктов. Уровни шума в этих жилых зонах также будут в пределах установленных нормативов.

Таким образом, риск кумулятивного воздействия оценивается как незначительный.

16 ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ввиду того, что проектируемый объект расположен в Кызылординской области Аральском районе кенте Саксаульск, и находится на значительном удалении от сопредельных государств.

В связи с этим трансграничные воздействия от деятельности проектируемого объекта не ожидаются.

17 ПОСЛЕПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ

Послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности про- водится в целях подтверждения соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Послепроектный анализ должен быть начат не ранее чем через двенадцать месяцев и завершен не позднее чем через восемнадцать месяцев после начала эксплуатации проектируемого объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

На основании послепроектного анализа, составитель отчета о возможных воздействиях подготавливает и подписывает заключение по результатам послепроектного анализа, в котором делается вывод о соответствии или несоответствии реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам оценки воздействия на окружающую среду. В случае выявления несоответствий в заключении по результатам послепроектного анализа приводится подробное описание таких несоответствий.

Подписанное заключение по результатам послепроектного анализа направляется оператору объекта и в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды, в течении двух рабочих дней с даты подписания заключения.

18 НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Настоящий «Отчет о возможных воздействиях» к проектно-сметной документации «Мусоросортировочный комплекс твердых бытовых отходов в кенте Саксаульск Аральском районе Кызылординской области» выполнен в соответствии с Экологическим кодексом РК и другими нормативными документами в области охраны окружающей среды.

Объект расположен на территории кента Саксаульск Аральском районе Кызылординской области.

Ситуационный план с изображением границ территории представлен в Приложении 2.

Целью разработки настоящего проекта является строительство мусоросортировочного комплекса твердых бытовых отходов, отвечающий уровню современных технических и экологических требований.

Мусоросортировочный комплекс твердых бытовых отходов необходим для уменьшения объемов отходов, направляемых на размещение на полигон твердых бытовых отходов, вовлечения втор- сырья в хозяйственный оборот региона, создания новых рабочих мест, что соответствует приоритетным направлениям государственной политики в области обращения с отходами.

Требуемый объем поступления сырья соответствует установленной производительности линии сортировки 13,6 тонн в час и планируемой годовой производительности предприятия 40 тысяч тонн в год.

Объем поставки и морфология ТБО носит сезонный характер. Усредненный морфологический состав ТБО приведен в таблице 18.1.

Таблица 18.1 – Усредненный морфологический состав ТБО

| № п/п | Наименованиесырья | Ср. процентное содержание компонента в общем объеме ТБО, % | В среднемтонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вата | 0,10 | 40 |
| 2 | Микс (ПВД, ПНД, Стр.) | 15,00 | 6000 |
| 3 | ПЭТ | 8,00 | 3200 |
| 4 | Стеклобой (белый) | 2,00 | 800 |
| 5 | Стеклобой (зеленый) | 2,00 | 800 |
| 6 | Стеклобой (коричневый) | 1,00 | 400 |
| 7 | Платы | 0,10 | 40 |
| 8 | Пластмасса (микс) | 10,00 | 4000 |
| 9 | Банкиаллюминевые | 2,00 | 800 |
| 10 | Металлчерный | 3,00 | 1200 |
| 11 | Провода | 1,00 | 400 |

| 12 | Бумага КЗ | 30,00 | 12000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Мешки | 3,00 | 1200 |
| 14 | Крышки | 1,00 | 400 |
| 15 | Аккумуляторы | 0,50 | 200 |
| 16 | цвет.мет | 0,30 | 120 |
| 17 | органическиеотходы | 0,10 | 40 |
| 18 | строительныеотходы | 20,00 | 8000 |
| 19 | прочиеотходы | 0,90 | 360 |
| ВСЕГО: |  | 100,0 | 40000 |

Принятая технология решает вопросы отбора вторичных материалов из ТБО для передачи сторонним организациям для повторного применения в производстве.

Общая площадь земельных участков, отводимых в постоянное землепользование – 10,0 га. Целевое назначение –для переработки, дробления и захоронения бытовых твердых отходов. Согласно Акту землепользование право землепользование предоставлено до 10.10.2061 г.

Сведения о потребности в ресурсах, энергии, сырье и материалах представлены в подразделе

1.4.5 настоящего проекта.

Период строительства 2022 г.

Атмосферный воздух

На период строительства и эксплуатации объекта проведен расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Эмиссии загрязняющих веществ на период строительства составят суммарно 37,287 тонн. Основными источниками загрязнения воздушного бассейна при строительных работах будут земляные, сварочно-резательные, погрузочно-разгрузочные, лакокрасочные, транспортные работы. Воздействия, оказываемые в период строительства, носят временный характер, в связи с небольшим объемом и кратковременностью строительно-монтажных работ, интенсивность которых можно оценить, как незначительные, пространственный масштаб-локальный.

Эмиссии выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации составят 0,899 т/год. Основными источниками загрязнения будут являться сортировочный цех, площадка для хранения сырья, спецтехника и пр..

В соответствии с п. 24 Приказа Министра ЭГиПР РК от 10.03.2021 года №63, выбросы загрязняющих веществ от двигателей внутреннего сгорания (ДВС) автомобилей от автостоянки на период эксплуатации и строительства объекта не нормируются.

Соблюдение санитарных и экологических норм, своевременное устранение неполадок и сбоев в работе оборудования и техники, позволит исключить негативное воздействие на атмосферный воздух на период строительства объекта.

Водные ресурсы

На период строительства водоснабжение будет осуществляться посредством привозной воды.

На период эксплуатации хозяйственно-питьевое водоснабжение будет осуществляться посредством гидрогеологической скважины.

Водоснабжение для технических и пожарных нужд будет осуществляться также от гидрогеологической скважины.

На период строительно-монтажных работ сточные воды будут характеризоваться как хозяйственно-бытовые от деятельности рабочего персонала. Для отвода хозяйственно-фекальных стоков на территории строительной площадки будут использоваться биотуалеты, которые очищаются сторонней организацией 2 раза в неделю.

На период эксплуатации сточные воды от деятельности персонала, собирается в септики и по мере накопления будут вывозиться с мусоросортировочного комплекса, на договорной основе со специализированными организациями, спецавтотранспортом на очистные сооружения.

Также на период эксплуатации предусмотрен один уличный биотуалет.

На период эксплуатации предусмотрен комбинированный песконефтеудалитель, который предназначен для сбора ливневых сточных вод, с дальнейшей откачкой ассенизаторскими машинами.

Сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты не планируется, в связи с чем воздействие на поверхностные водные объекты и подземные воды не происходит.

Соблюдение санитарных и экологических норм, своевременное устранение неполадок и сбоев в работе оборудования и техники, недопущение слива ГСМ на строительной площадке позволит исключить негативное влияние на водные ресурсы на период строительства и эксплуатации объекта.

Соблюдение природоохранных мероприятий, и соблюдение требований законодательства РК, позволит снизить негативное воздействие на водные ресурсы.

Недра

На участке застройки отсутствуют полезные ископаемые в недрах (Приложение 14).

В процессе строительства экзогенные геологические процессы, развитые на территории и их интенсивность в целом не изменятся. Это обусловлено, с одной стороны, достаточно локальным воздействием, а с другой, кратковременностью воздействия.

Работы по строительству не связаны с изъятием полезных ископаемых из природных недр.

При соблюдении требований регламентируемых Экологическим кодексом РК, а также при соблюдении санитарных норм воздействия на недра будет сведено к минимуму. После выполнения проектных решений по строительству негативное воздействие на недра оказываться не будет.

Отходы производства и потребления

В проекте рассчитаны объемы образования отходов на период строительства и эксплуатации.

В процессе строительства объектов образуется 8 видов отходов, относящихся к опасным и не- опасным.

В процессе эксплуатации объекта образуются 4 вида отходов, относящихся к опасным и неопасным.

На территории объекта не осуществляется постоянное хранение отходов, оказывающих вредное воздействие на  состояние  окружающей среды. Все  отходы  производства  и потребления, образующиеся на предприятии, вывозятся в специально установленные места, либо передаются специализированным организациям на договорной основе.

Физические факторы

В процессе строительства и эксплуатации объекта неизбежно воздействие физических факторов, которые могут оказать влияние на рабочий персонал. Источниками возможного шумового, вибрационного, светового воздействия на окружающую среду является технологическое оборудование.

Проектными решениями предусмотрено использование такого оборудования, при котором уровни звука, вибрации и освещения будут обеспечены в пределах, установленными соответствующими санитарными и строительными нормами.

Источники ионизирующего излучения и радиоактивного воздействия на территории проектируемого объекта отсутствуют.

Почвенный покров и земельные ресурсы

В процессе строительных работ воздействие на почвенный покров будет связано с изъятием земель под строительство объектов, а также при укладке асфальтного покрытия.

При реализации рассматриваемого проекта необратимых негативных последствий на почвенный горизонт не ожидается.

В целом, воздействие проектируемых работ, при соблюдении природоохранных мероприятий, оценивается, как «незначительное».

Растительный и животный мир

Территория проектирования находится вне территории особо охраняемых природной территории и государственного лесного фонда. Однако данная территория входит в ареалы распространения животных занесенных в Красную книгу РК. Учитывая вышеизложенное согласно п.15 ст 1 Закона РК за № 175 «Об особо охраняемых приодных территориях» от 7 июля 2006г. редкие и находящиеся  под угрозой исчезновения  виды растений  и  животных  являются объектами государственно-заповедного фонда.

Растения, занесенные в Красную книгу РК, на территории проектируемого объекта отсутствуют.

В целом, воздействие проектируемых работ, при соблюдении природоохранных мероприятий, оценивается, как «незначительное».

Социально-экономические условия

Работы, связанные со строительством мусоросортировочного комплекса, приводят к набору как положительных, так и отрицательных воздействий на социально-экономическую среду, что является неизбежным при реализации любого проекта.

Социальные условия жизни населения определяются демографической нагрузкой на территорию, наличием и степенью благоустройства жилого фонда селитебных районов, уровнем загрязнения компонентов окружающей среды.

В результате строительства проектируемого комплекса в районе его размещения увеличивается техногенная нагрузка на окружающую среду, изменяются социально- экономические условия жизни населения.

Резюмируя, можно утверждать, что при производстве работ факторы положительного воздействия на социально-экономическую сферу превышают отрицательные. С учетом реализации мероприятий по снижению отрицательных и усилению положительных воздействий общее возможное воз- действие на социально-экономическую сферу будет положительным воздействием умеренного уровня.

Объекты историко-культурного наследия

Памятники, состоящие на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющие архитектурно-художественную ценность и представляющие научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана, на производственной территории отсутствуют.

Экологические риски

Во избежание возникновения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на всех этапах работ необходимо соблюдение проектных норм. Для снижения степени риска при организации работ предусмотрены меры по предотвращению (снижению) аварийных ситуаций, которые включают организационные меры, перечень ответственности лиц, план передачи сообщений, подробные данные об аварийной службе и др.

В целом, оценка взаимодействия объектов и технологических процессов предприятия с природной и социальной средой свидетельствует о том, что возможные негативные воздействия как на отдельные компоненты окружающей среды, так и на экологическую обстановку территорий в целом (при условии выполнения намечаемых природоохранных мероприятий), не превысят экологически допустимых уровней и не окажут критического или необратимого воздействия на окружающую среду, поэтому допустимы по экологическим соображениям.

Методической основой организации и проведения экологической оценки является:

- «Методические указания по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденные приказом МООС РК от 29.10.2010 г. №270-п;

- «Методические рекомендации по проведению оценки риска здоровью населения от воздействия химических факторов», МНЭ РК от 13.12.2016 г. №193-ОД;

- «Оценка риска воздействия на здоровье населения химических факторов окружающей среды» (Методические рекомендации) утверждены Миндзравом РК от 19.03.2004 г..

19 ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ТРУДНОСТИ

Основной трудностью проведенной оценки воздействия проекта на окружающую среду является отсутствие в открытом доступе актуальных сведений о здоровье населения, проживающего в районах, населенных пунктах, прилегающих к проектируемой территории их площадочным сооружениям.

Также отсутствие в настоящее время информации о ликвидации мусоросортировочного комплекса, которое будет осуществлено минимум через 50 лет в соответствии с теми законодательными требованиями и технологиями, которые будут действовать на момент вывода из эксплуатации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Экологический кодекс РК, №400-VI от 2 января 2021 г..

- Водный кодекс Республики Казахстан, за № 481 от 09.09.2003г.

- Земельный кодекс Республики Казахстан. Принят 20 июня 2003 года № 442-II.

- Закон Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года № 219-I «О радиационной безопасности населения».

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки. Приказ МЭГиПР от 30.07.2021 года № 280.

- Классификатор отходов, приказ МЭГиПР РК от 06.08.2021 г.. №314.

- Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».

- Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение № 16 к приказу Министра ООС РК от 18.04.2008г. за №100-п.

- «Методики расчета выбросов загрязняющих веществ от неорганизованных источников». Приложение № 8 утв. приказом Министра охраны окружающей среду и водных ресурсов РК от 12.06.2014г. № 221-Ө.

- «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий». Приложение № 3 утв. приказом Министра охраны окружающей среду РК от 18.04.2008г. № 100-п.

- Методика расчета платы за эмиссии в окружающую среду. утв. приказом Министра ООС РК от 08.04.2009г.за №68-п.

- Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду. утв. приказом Министра ЭГиПР РК за № 63 от 10.03.2021 г.

- РНД 211.3.01.06-97 «Временное руководство по контролю источников загрязнения атмосферы», Алматы, 1997 г.

- РНД 211.2.02.03-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)», Астана, 2004.

- РНД 211.2.02.05-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов)», Астана, 2004

- РНД 211.2.01.01-97 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий». ОНД - 86.

- РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства»

- «Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами», Алматы, 1996 г.

- «Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами», г. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1986 г.

- СНиП РК 2.04-01-2017. Строительная климатология.

- СНиП РК 4.01-41-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденные приказом Министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 года № 237.

- «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах». Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан 28 февраля 2015 года № 168.

- Казахстан. Национальная энциклопедия. Алматы: Гл. редакция «Казак энциклопедиясы», 2004

- Информационный бюллетень о состоянии окружающей среды РК, выпуск №03 (29), Департамент экологического мониторинга РГП «Казгидромет» МЭГиПР РК.

- Статистический сборник здоровья населения РК и деятельность организаций здравоохранения, РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения», 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Земельный акт

ЛОЖЕНИЕ 17

ТЫ РА

СЧЕТОВ ВЕЛИЧИН ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА

# Источник загрязнения N 0001,Выхлопная труба ДГУ Источник выделения N 001, Дизель генератор Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 1.092

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 1

## Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.092 · 30 / 3600 = 0.0091

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1 · 30 / 103 = 0.03

## Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.092 · 1.2 / 3600 =

# 0.000364

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1 · 1.2 / 103 = 0.0012

## Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.092 · 39 / 3600 =

# 0.01183

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1 · 39 / 103 = 0.039

## Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.092 · 10 / 3600 =

# 0.003033

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1 · 10 / 103 = 0.01

## Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.092 · 25 / 3600 =

# 0.00758

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1 · 25 / 103 = 0.025

## Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.092 · 12 / 3600 =

# 0.00364

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1 · 12 / 103 = 0.012

## Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.092 · 1.2 / 3600 =

# 0.000364

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1 · 1.2 / 103 = 0.0012

## Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.092 · 5 / 3600 =

# 0.001517

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1 · 5 / 103 = 0.005

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0091000 | 0.0300000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0118300 | 0.0390000 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0015170 | 0.0050000 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0030330 | 0.0100000 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0075800 | 0.0250000 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0003640 | 0.0012000 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0003640 | 0.0012000 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0036400 | 0.0120000 |

# Источник загрязнения N 0002,Выхлопная труба КС Источник выделения N 001, Компрессор 1

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 17.4

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.2

## Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.4 · 30 / 3600 = 0.145

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.2 · 30 / 103 = 0.006

## Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.4 · 1.2 / 3600 = 0.0058

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.2 · 1.2 / 103 = 0.00024

## Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.4 · 39 / 3600 = 0.1885

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.2 · 39 / 103 = 0.0078

## Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.4 · 10 / 3600 = 0.0483

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.2 · 10 / 103 = 0.002

## Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.4 · 25 / 3600 = 0.1208

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.2 · 25 / 103 = 0.005

## Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.4 · 12 / 3600 = 0.058

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.2 · 12 / 103 = 0.0024

## Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.4 · 1.2 / 3600 = 0.0058

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.2 · 1.2 / 103 = 0.00024

## Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.4 · 5 / 3600 = 0.02417

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.2 · 5 / 103 = 0.001

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1450000 | 0.0060000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.1885000 | 0.0078000 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0241700 | 0.0010000 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0483000 | 0.0020000 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1208000 | 0.0050000 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0058000 | 0.0002400 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0058000 | 0.0002400 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0580000 | 0.0024000 |

# Источник загрязнения N 0003,Выхлопная труба КС Источник выделения N 001, Компрессор 2

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 0.0418

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.5

## Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.0418 · 30 / 3600 =

# 0.000348

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.5 · 30 / 103 = 0.015

## Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.0418 · 1.2 / 3600 =

# 0.00001393

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.5 · 1.2 / 103 = 0.0006

## Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.0418 · 39 / 3600 =

# 0.000453

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.5 · 39 / 103 = 0.0195

## Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.0418 · 10 / 3600 =

# 0.000116

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.5 · 10 / 103 = 0.005

## Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.0418 · 25 / 3600 =

# 0.00029

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.5 · 25 / 103 = 0.0125

## Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.0418 · 12 / 3600 =

# 0.0001393

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.5 · 12 / 103 = 0.006

## Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.0418 · 1.2 / 3600 =

# 0.00001393

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.5 · 1.2 / 103 = 0.0006

## Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 0.0418 · 5 / 3600 =

# 0.000058

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.5 · 5 / 103 = 0.0025

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0003480 | 0.0150000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0004530 | 0.0195000 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0000580 | 0.0025000 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0001160 | 0.0050000 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0002900 | 0.0125000 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.00001393 | 0.0006000 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00001393 | 0.0006000 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0001393 | 0.0060000 |

# Источник загрязнения N 0004,Выхлопная труба ДГУ Источник выделения N 001, Дизель генератор (для сварки) Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 1.092

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 4.078

## Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.092 · 30 / 3600 = 0.0091

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 4.078 · 30 / 103 = 0.1223

## Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.092 · 1.2 / 3600 =

# 0.000364

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 4.078 · 1.2 / 103 = 0.00489

## Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.092 · 39 / 3600 =

# 0.01183

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 4.078 · 39 / 103 = 0.159

## Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.092 · 10 / 3600 =

# 0.003033

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 4.078 · 10 / 103 = 0.0408

## Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.092 · 25 / 3600 =

# 0.00758

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 4.078 · 25 / 103 = 0.102

## Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.092 · 12 / 3600 =

# 0.00364

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 4.078 · 12 / 103 = 0.0489

## Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.092 · 1.2 / 3600 =

# 0.000364

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 4.078 · 1.2 / 103 = 0.00489

## Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ =

# 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 1.092 · 5 / 3600 =

# 0.001517

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 4.078 · 5 / 103 = 0.0204

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0091000 | 0.1223000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0118300 | 0.1590000 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0015170 | 0.0204000 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0030330 | 0.0408000 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0075800 | 0.1020000 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0003640 | 0.0048900 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0003640 | 0.0048900 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0036400 | 0.0489000 |

# Источник загрязнения N 0005,Выхлопная труба БУ Источник выделения N 001, Битумный котел Список литературы:

- Методика расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно- строительной отрасли, в т.ч. АБЗ. Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

- "Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.6. Методика расчета выбросов вредных веществ при работе асфальтобетонных заводов

Тип источника выделения: Битумоплавильная установка Время работы оборудования, ч/год, _T_ = 109.4

## Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Об'ем производства битума, т/год, MY = 22.428

Валовый выброс, т/год (ф-ла 6.7[1]), _M_ = (1 · MY) / 1000 = (1 · 22.428) / 1000 =

# 0.02243

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0.02243 · 106 / (109.4

- 3600) = 0.057

Итого:

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 54.7

Расход топлива, г/с, BG = 0.8

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

## Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, кВт, QN = 13

Фактическая мощность котлоагрегата, кВт, QF = 13

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0525

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 =

# 0.0525 · (13 / 13)0.25 = 0.0525

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001

# · 54.7 · 42.75 · 0.0525 · (1-0) = 0.1228

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 0.8 · 42.75 · 0.0525 · (1-0) = 0.001796

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.1228 = 0.0982

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.001796 = 0.001437

## Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.1228 = 0.01596

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.001796 = 0.0002335

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

## Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 54.7 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 54.7 = 0.3216

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S ·

# BG = 0.02 · 0.8 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 0.8 = 0.0047

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

## Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0 Кол-во окиси углерода на единицу тепла, кг/Гдж(табл. 2.1), KCO = 0.32 Тип топки: Камерная топка

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3', CCO = QR · KCO = 42.75 · 0.32 =

# 13.68

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) =

# 0.001 · 54.7 · 13.68 · (1-0 / 100) = 0.748

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001

# · 0.8 · 13.68 · (1-0 / 100) = 0.01094

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

## Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент(табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 54.7 · 0.025 · 0.01 =

# 0.01368

Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 0.8 · 0.025 · 0.01 = 0.0002

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0014370 | 0.0982000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0002335 | 0.0159600 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0002000 | 0.0136800 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0047000 | 0.3216000 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0109400 | 0.7480000 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0570000 | 0.0224300 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка Источник выделения N 001, Земляные работы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: грунт

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 17

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2.8

Влажность материала, %, VL = 0.15

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 1 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 35114.81 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 ·

KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 2.8 · 1 · 1 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 1 · 106 / 3600 · (1-0) =

# 0.272

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1 · 1 · 1 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 35114.81 · (1-0) = 12.3

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.272

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 12.3 = 12.3

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2720000 | 12.3000000 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка Источник выделения N 002, Обратная засыпка

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: грунт

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 17

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2.8

Влажность материала, %, VL = 0.15

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 1 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 35114.81 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 ·

KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 2.8 · 1 · 1 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 1 · 106 / 3600 · (1-0) =

# 0.272

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1 · 1 · 1 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 35114.81 · (1-0) = 12.3

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.272

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 12.3 = 12.3

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2720000 | 12.3000000 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка Источник выделения N 003, Сварочные работы (Э42)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): Э42

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 3361.016

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.8

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.7

в том числе:

## Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 14.97

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 14.97 · 3361.016 / 106 = 0.0503 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 14.97 · 0.8 / 3600 = 0.003327

## Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.73

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.73 · 3361.016 / 106 = 0.00581 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.73 · 0.8 / 3600 = 0.0003844

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0033270 | 0.0503000 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0003844 | 0.0058100 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка Источник выделения N 004, Сварочные работы (Э42А)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): Э42А

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 81.439

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.8

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.31

в том числе:

## Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 10.69

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 10.69 · 81.439 / 106 = 0.00087 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 10.69 · 0.8 / 3600 = 0.002376

## Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.92

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.92 · 81.439 / 106 = 0.0000749 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.92 · 0.8 / 3600 = 0.0002044

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.4

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.4 · 81.439 / 106 = 0.000114 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.4 · 0.8 / 3600 = 0.000311

## Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 3.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 3.3 · 81.439 / 106 = 0.000269 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 3.3 · 0.8 / 3600 = 0.000733

Газы:

## Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.75

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.75 · 81.439 / 106 = 0.0000611 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.75 · 0.8 / 3600 = 0.0001667

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

## Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 1.5 · 81.439 / 106 =

# 0.0000977

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 1.5 · 0.8 / 3600 = 0.0002667

## Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 1.5 · 81.439 / 106 =

# 0.00001588

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 1.5 · 0.8 / 3600 = 0.0000433

## Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 81.439 / 106 = 0.001083 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 0.8 / 3600 = 0.002956

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0023760 | 0.0008700 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0002044 | 0.0000749 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0002667 | 0.0000977 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0000433 | 0.00001588 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0029560 | 0.0010830 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001667 | 0.0000611 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.0007330 | 0.0002690 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0003110 | 0.0001140 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка Источник выделения N 005, Сварочные работы (Э50А)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): Э50А

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 37.2

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.8

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 12

в том числе:

## Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 8.9

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 8.9 · 37.2 / 106 = 0.000331 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 8.9 · 0.8 / 3600 = 0.001978

## Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.8

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.8 · 37.2 / 106 = 0.00002976 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 0.8 / 3600 = 0.0001778

## Примесь: 0203 Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.5

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.5 · 37.2 / 106 = 0.0000186 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.5 · 0.8 / 3600 = 0.000111

## Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.8

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.8 · 37.2 / 106 = 0.000067 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.8 · 0.8 / 3600 = 0.0004

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0019780 | 0.0003310 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0001778 | 0.00002976 |

| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) | 0.0001110 | 0.0000186 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.0004000 | 0.0000670 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка Источник выделения N 006, Сварочные работы (Э46)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): Э46

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 254.376

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.8

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 11.5

в том числе:

## Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 9.77

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 9.77 · 254.376 / 106 = 0.002485 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 9.77 · 0.8 / 3600 = 0.00217

## Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.73

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.73 · 254.376 / 106 = 0.00044 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.73 · 0.8 / 3600 = 0.0003844

Газы:

## Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.4

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.4 · 254.376 / 106 = 0.0001018 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.4 · 0.8 / 3600 = 0.0000889

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0021700 | 0.0024850 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0003844 | 0.0004400 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0000889 | 0.0001018 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка Источник выделения N 007, Газовая сварка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 145.520

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.8

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 15 С учетом трансформации оксидов азота получаем: Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 15 · 145.52 / 106 =

# 0.001746

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 15 · 0.8 / 3600 = 0.002667

## Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 15 · 145.52 / 106 =

# 0.000284

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 15 · 0.8 / 3600 = 0.000433

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0026670 | 0.0017460 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0004330 | 0.0002840 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка

Источник выделения N 008, Газовая сварка (ацетилен/кислород)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем Расход сварочных материалов, кг/год, B = 0.8

Фактический максимальный расход сварочных материалов, Расход сварочных материалов, кг/год, B = 593.494 Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.8

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 22 С учетом трансформации оксидов азота получаем: Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 22 · 593.494 / 106 =

# 0.01045

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 22 · 0.8 / 3600 = 0.00391

## Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 22 · 593.494 / 106 =

# 0.001697

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 22 · 0.8 / 3600 = 0.000636

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0039100 | 0.0104500 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0006360 | 0.0016970 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка Источник выделения N 009, Газорезка

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от резки металлов Вид резки: Газовая

Разрезаемый материал: Сталь углеродистая Толщина материала, мм (табл. 4), L = 10

Способ расчета выбросов: по времени работы оборудования Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 298.18

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/ч (табл. 4), GT = 131

в том числе:

## Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 1.9

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 1.9 · 298.18 / 106 = 0.000567 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 1.9 / 3600 = 0.000528

## Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 129.1

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 129.1 · 298.18 / 106 = 0.0385 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 129.1 / 3600 = 0.03586

Газы:

## Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 63.4

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = GT · _T_ / 106 = 63.4 · 298.18 / 106 = 0.0189

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = GT / 3600 = 63.4 / 3600 = 0.0176

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение, г/ч (табл. 4), GT = 64.1

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

## Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO2 · GT · _T_ / 106 = 0.8 · 64.1 · 298.18 / 106 =

# 0.0153

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO2 · GT / 3600 = 0.8 · 64.1 / 3600 = 0.01424

## Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс ЗВ, т/год (6.1), _M_ = KNO · GT · _T_ / 106 = 0.13 · 64.1 · 298.18 / 106 =

# 0.002485

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (6.2), _G_ = KNO · GT / 3600 = 0.13 · 64.1 / 3600 = 0.002315

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0358600 | 0.0385000 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.0005280 | 0.0005670 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0142400 | 0.0153000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0023150 | 0.0024850 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0176000 | 0.0189000 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка Источник выделения N 010, Сварка пластиковых труб

Список литературы:

- Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при работе с пластмассовыми материалами

Приложение №5 к Приказу Министра охраны окружающей среды

и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

- Сборник "Нормативные показатели удельных выбросов вредных веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования отрасли". Харьков, 1991г.

- "Удельные показатели образования вредных веществ

от основных видов технологического оборудования...", М, 2006 г. Вид работ: Сварка пластиковых труб

Количество проведенных сварок стыков, шт./год, N = 1000

"Чистое" время работы, час/год, _T_ = 333.33

## Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл.12), Q =

# 0.009

Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0.009 · 1000 / 106 = 0.000009 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0.000009 · 106 / (333.33 · 3600) = 0.0000075

## Примесь: 0827 Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл.12), Q =

# 0.0039

Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0.0039 · 1000 / 106 = 0.0000039

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ · 106 / (_T_ · 3600) = 0.0000039

# · 106 / (333.33 · 3600) = 0.00000325

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0000075 | 0.0000090 |
| 0827 | Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) | 0.00000325 | 0.0000039 |

|  | (646) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка

Источник выделения N 011, Лакокрасочные работы (грунтовка ГФ-021)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.047975

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.05

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021 Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

## Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.047975 · 45 · 100 · 100

- 10-6 = 0.0216

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106)

# = 0.05 · 45 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00625

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

## Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %,

DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.047975 · (100- 45) · 30 · 10-4 = 0.00792

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 ·

# 104) = 1 · 0.05 · (100-45) · 30 / (3.6 · 104) = 0.00229

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0062500 | 0.0216000 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0022900 | 0.0079200 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка

Источник выделения N 012, Лакокрасочные работы (грунтовка ВЛ-023)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.007003

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.05

Марка ЛКМ: Грунтовка ВЛ-023 Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 74

## Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 22.78

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.007003 · 74 · 22.78 · 100 · 10-6 = 0.00118

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106)

# = 0.05 · 74 · 22.78 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00234

## Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 24.06

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.007003 · 74 · 24.06 · 100 · 10-6 = 0.001247

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106)

# = 0.05 · 74 · 24.06 · 100 / (3.6 · 106) = 0.002473

## Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 3.17

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.007003 · 74 · 3.17 · 100

- 10-6 = 0.0001643

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106)

# = 0.05 · 74 · 3.17 · 100 / (3.6 · 106) = 0.000326

## Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 1.28

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.007003 · 74 · 1.28 · 100

- 10-6 = 0.0000663

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106)

# = 0.05 · 74 · 1.28 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0001316

## Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 48.71

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.007003 · 74 · 48.71 · 100 · 10-6 = 0.002524

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106)

# = 0.05 · 74 · 48.71 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00501

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

## Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %,

DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.007003 · (100- 74) · 30 · 10-4 = 0.000546

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 ·

# 104) = 1 · 0.05 · (100-74) · 30 / (3.6 · 104) = 0.001083

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0001316 | 0.0000663 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.0024730 | 0.0012470 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0.0050100 | 0.0025240 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.0003260 | 0.0001643 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.0023400 | 0.0011800 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0010830 | 0.0005460 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка

Источник выделения N 013, Лакокрасочные работы (эмаль - ХС-759)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.040814

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.05

Марка ЛКМ: Эмаль ХС-759 Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 69

## Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 27.58

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.040814 · 69 · 27.58 · 100 · 10-6 = 0.00777

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106)

# = 0.05 · 69 · 27.58 · 100 / (3.6 · 106) = 0.002643

## Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 11.96

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.040814 · 69 · 11.96 · 100 · 10-6 = 0.00337

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106)

# = 0.05 · 69 · 11.96 · 100 / (3.6 · 106) = 0.001146

## Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 46.06

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.040814 · 69 · 46.06 · 100 · 10-6 = 0.01297

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106)

# = 0.05 · 69 · 46.06 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00441

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

## Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %,

DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.040814 · (100- 69) · 30 · 10-4 = 0.003796

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 ·

# 104) = 1 · 0.05 · (100-69) · 30 / (3.6 · 104) = 0.001292

## Примесь: 1411 Циклогексанон (654)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 14.4

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.040814 · 69 · 14.4 · 100

- 10-6 = 0.004055

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106)

# = 0.05 · 69 · 14.4 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00138

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0044100 | 0.0129700 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.0011460 | 0.0033700 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.0026430 | 0.0077700 |
| 1411 | Циклогексанон (654) | 0.0013800 | 0.0040550 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0012920 | 0.0037960 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка

Источник выделения N 014, Лакокрасочные работы (эмаль ПФ-115)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 1 Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.070448

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.05

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115 Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

## Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.070448 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.01585

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106)

# = 0.05 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.003125

## Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.070448 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.01585

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106)

# = 0.05 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.003125

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

## Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %,

DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.070448 · (100- 45) · 30 · 10-4 = 0.01162

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 ·

# 104) = 1 · 0.05 · (100-45) · 30 / (3.6 · 104) = 0.00229

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0031250 | 0.0158500 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0031250 | 0.0158500 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0022900 | 0.0116200 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка

Источник выделения N 015, Лакокрасочные работы (лак БТ-123)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.180634

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.05

Марка ЛКМ: Лак БТ-123

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 63

## Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 57.4

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.180634 · 63 · 57.4 · 100

- 10-6 = 0.0653

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106)

# = 0.05 · 63 · 57.4 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00502

## Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 42.6

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.180634 · 63 · 42.6 · 100

- 10-6 = 0.0485

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106)

# = 0.05 · 63 · 42.6 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00373

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

## Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %,

DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.180634 · (100- 63) · 30 · 10-4 = 0.02005

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 ·

# 104) = 1 · 0.05 · (100-63) · 30 / (3.6 · 104) = 0.001542

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0050200 | 0.0653000 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0037300 | 0.0485000 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0015420 | 0.0200500 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка

Источник выделения N 016, Лакокрасочные работы (шпатлевка)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.002680

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.05

Марка ЛКМ: Шпатлевка

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 11

## Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 40

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00268 · 11 · 40 · 100 · 10-6 = 0.000118

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106)

# = 0.05 · 11 · 40 · 100 / (3.6 · 106) = 0.000611

## Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 40

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00268 · 11 · 40 · 100 · 10-6 = 0.000118

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106)

# = 0.05 · 11 · 40 · 100 / (3.6 · 106) = 0.000611

## Примесь: 1078 Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 10

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00268 · 11 · 10 · 100 · 10-6 = 0.0000295

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106)

# = 0.05 · 11 · 10 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0001528

## Примесь: 1112 2-(2-Этоксиэтокси)этанол (Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля, Этилкарбитол) (1500*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 10

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.00268 · 11 · 10 · 100 · 10-6 = 0.0000295

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106)

# = 0.05 · 11 · 10 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0001528

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

## Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %,

DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.00268 · (100- 11) · 30 · 10-4 = 0.000716

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 ·

# 104) = 1 · 0.05 · (100-11) · 30 / (3.6 · 104) = 0.00371

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0006110 | 0.0001180 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.0006110 | 0.0001180 |
| 1078 | Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*) | 0.0001528 | 0.0000295 |
| 1112 | 2-(2-Этоксиэтокси)этанол (Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля, Этилкарбитол) (1500*) | 0.0001528 | 0.0000295 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0037100 | 0.0007160 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка

Источник выделения N 017, Лакокрасочные работы (растворитель)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.064184

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.05

Марка ЛКМ: Растворитель Р-4 Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

## Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.064184 · 100 · 26 · 100

- 10-6 = 0.0167

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106)

# = 0.05 · 100 · 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00361

## Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.064184 · 100 · 12 · 100

- 10-6 = 0.0077

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106)

# = 0.05 · 100 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.001667

## Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.064184 · 100 · 62 · 100

- 10-6 = 0.0398

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106)

# = 0.05 · 100 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 0.00861

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0086100 | 0.0398000 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.0016670 | 0.0077000 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.0036100 | 0.0167000 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка

Источник выделения N 018, Лакокрасочные работы (уайт-спирит)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.006753

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 0.05

Марка ЛКМ: Растворитель Уайт-спирит Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

## Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.006753 · 100 · 100 · 100 · 10-6 = 0.00675

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106)

# = 0.05 · 100 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0139

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.0139000 | 0.0067500 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка Источник выделения N 019, Пересыпка песка

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Песок

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.03

## Примесь: 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 17

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2.8

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 0.1

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 1

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7 Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент, K9 = 0.2 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 10 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 4365.98 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 ·

KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.03 · 2.8 · 1 · 0.8 · 1 · 1 · 0.2 · 1 · 0.7 · 10 · 106 / 3600 · (1-0) =

# 1.307

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05 · 0.03 · 1 · 1 · 0.8 · 1 · 1 · 0.2 · 1 · 0.7 · 4365.98 · (1-0) = 0.733

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 1.307

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.733 = 0.733

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 1.3070000 | 0.7330000 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка Источник выделения N 020, Пересыпка инертных материалов Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Глина

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 17

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2.8

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 2

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7 Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент, K9 = 0.2 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 10 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 1995.61 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 ·

KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 2.8 · 1 · 0.8 · 0.8 · 1 · 0.2 · 1 · 0.7 · 10 · 106 / 3600 · (1-0)

# = 0.697

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1 · 1 · 0.8 · 0.8 · 1 · 0.2 · 1 · 0.7 · 1995.61 · (1-0) = 0.1788

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.697

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.1788 = 0.1788

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Щебенка

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 17

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2.8

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7 Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент, K9 = 0.2 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 10 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 10.44 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 ·

KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.04 · 0.02 · 2.8 · 1 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.2 · 1 · 0.7 · 10 · 106 / 3600 · (1-0)

# = 0.3484

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.04 · 0.02 · 1 · 1 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.2 · 1 · 0.7 · 10.44 · (1-0) = 0.000468

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.697

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.1788 + 0.000468 = 0.1793

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Щебенка

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 17

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2.8

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 20

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7 Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент, K9 = 0.2 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 5 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 5.22 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 ·

KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.04 · 0.02 · 2.8 · 1 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.2 · 1 · 0.7 · 5 · 106 / 3600 · (1-0) =

# 0.1742

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.04 · 0.02 · 1 · 1 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.2 · 1 · 0.7 · 5.22 · (1-0) = 0.000234

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.697

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.1793 + 0.000234 = 0.1795

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Щебенка

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 17

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2.8

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 40

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7 Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент, K9 = 0.2 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 10 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 16.92 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 ·

KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.04 · 0.02 · 2.8 · 1 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.2 · 1 · 0.7 · 10 · 106 / 3600 · (1-0)

# = 0.3484

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.04 · 0.02 · 1 · 1 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.2 · 1 · 0.7 · 16.92 · (1-0) = 0.000758

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.697

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.1795 + 0.000758 = 0.1803

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Щебенка

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 17

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2.8

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 70

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.4

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7 Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент, K9 = 0.2 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 2 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 2.33 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 ·

KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.04 · 0.02 · 2.8 · 1 · 0.8 · 0.4 · 1 · 0.2 · 1 · 0.7 · 2 · 106 / 3600 · (1-0) =

# 0.0558

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.04 · 0.02 · 1 · 1 · 0.8 · 0.4 · 1 · 0.2 · 1 · 0.7 · 2.33 · (1-0) = 0.0000835

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.697

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.1803 + 0.0000835 = 0.1804

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Шлак

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 17

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2.8

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 70

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.4

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7 Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент, K9 = 0.2 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 10

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 3319.55

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 ·

KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 2.8 · 1 · 0.8 · 0.4 · 1 · 0.2 · 1 · 0.7 · 10 · 106 / 3600 · (1-0)

# = 0.3484

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1 · 1 · 0.8 · 0.4 · 1 · 0.2 · 1 · 0.7 · 3319.55 · (1-0) = 0.1487

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.697

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.1804 + 0.1487 = 0.329

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Гравий

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.01

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.001

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 17

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2.8

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 20

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7 Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент, K9 = 0.2 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 8 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 8.29 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 ·

KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.01 · 0.001 · 2.8 · 1 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.2 · 1 · 0.7 · 8 · 106 / 3600 · (1-0)

# = 0.003484

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD ·

# (1-NJ) = 0.01 · 0.001 · 1 · 1 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.2 · 1 · 0.7 · 8.29 · (1-0) = 0.00000464

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.697

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.329 + 0.00000464 = 0.329

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.04

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 17

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2.8

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 20

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7 Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент, K9 = 0.2 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 10 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 17109.53 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 ·

KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 2.8 · 1 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.2 · 1 · 0.7 · 10 · 106 / 3600 · (1-0)

# = 0.523

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 1 · 1 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.2 · 1 · 0.7 · 17109.53 · (1-0) = 1.15

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.697

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.329 + 1.15 = 1.48

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Шлак

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 17

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2.8

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 20

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7 Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент, K9 = 0.2 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 10 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 192.96 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 ·

KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 2.8 · 1 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.2 · 1 · 0.7 · 10 · 106 / 3600 · (1-0)

# = 0.4356

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1 · 1 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.2 · 1 · 0.7 · 192.96 · (1-0) = 0.0108

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.697

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 1.48 + 0.0108 = 1.49

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.6970000 | 1.4900000 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка Источник выделения N 021, Пересыпка сухих смесей Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: сухие смеси

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.03

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 17

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2.8

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 0.1

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 1

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7 Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент, K9 = 0.2 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 7 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 7.5 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 ·

KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.04 · 0.03 · 2.8 · 1 · 0.8 · 1 · 1 · 0.2 · 1 · 0.7 · 7 · 106 / 3600 · (1-0) =

# 0.732

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.04 · 0.03 · 1 · 1 · 0.8 · 1 · 1 · 0.2 · 1 · 0.7 · 7.5 · (1-0) = 0.001008

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.732

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.001008 = 0.001008

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.7320000 | 0.0010080 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка Источник выделения N 022, Буровые работы

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при буровых работах Буровой станок: СБШ-200

Общее количество работающих буровых станков данного типа, шт., N = 1

Количество одновременно работающих буровых станков данного типа, шт.,

N1 = 1

"Чистое" время работы одного станка данного типа, час/год, _T_ = 2.6 Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >4 - < = 6 Средняя объемная производительность бурового станка, м3/час(табл.3.4.1), V = 1.21

Тип выбуриваемой породы и ее крепость (f): Алевролиты, аргиллиты, слабосцементированные известняки, f>4 - < = 6

Влажность выбуриваемого материала, %, VL = 20

Коэфф., учитывающий влажность выбуриваемого материала(табл.3.1.4), K5 =

# 0.01

Средства пылеподавления или улавливание пыли: ВВП - водно-воздушное пылеподавление

Удельное пылевыделение с 1 м3 выбуренной породы данным типом станков в зависимости от крепости породы , кг/м3(табл.3.4.2), Q = 0.9

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс одного станка, г/с (3.4.4), G = V · Q · K5 / 3.6 =

# 1.21 · 0.9 · 0.01 / 3.6 = 0.003025

Валовый выброс одного станка, т/год (3.4.1), M = V · Q · _T_ · K5 · 10-3 = 1.21 · 0.9 · 2.6 · 0.01 · 10-3 = 0.0000283

Разовый выброс одновременно работающих станков данного типа, г/с, _G_ = G · N1 = 0.003025 · 1 = 0.003025

Валовый выброс от всех станков данного типа, т/год, _M_ = M · N = 0.0000283 · 1 = 0.0000283

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0030250 | 0.0000283 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка Источник выделения N 023, Дрель

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов Оборудование работает на открытом воздухе

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из феррадо: Сверлильные станки Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 366.316

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

## Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.007

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.007 · 366.316 · 1 / 106 = 0.00923

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.007 · 1 =

# 0.0014

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0014000 | 0.0092300 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка Источник выделения N 024, Пескоструйный аппарат Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов в гальваническом производстве

Оборудование работает на открытом воздухе Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Грубое шлифование перед нанесением покрытия Вид оборудования: пескоструйный аппарат

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 13.17

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

## Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 2), GV = 0.126

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.126 · 13.17 · 1

# / 106 = 0.00597

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.126 · 1 =

# 0.0252

## Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/c (табл. 2), GV = 0.055

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.055 · 13.17 · 1

# / 106 = 0.00261

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.055 · 1 =

# 0.011

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0252000 | 0.0059700 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0110000 | 0.0026100 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка Источник выделения N 025, Шлифовальный станок Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов Оборудование работает на открытом воздухе

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Круглошлифовальные станки, с диаметром шлифовального круга - 100 мм

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 159.8

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

## Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.01

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.01 · 159.8 · 1 / 106 = 0.00575

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.01 · 1 = 0.002

## Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.018

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.018 · 159.8 · 1

# / 106 = 0.01036

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.018 · 1 =

# 0.0036

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0036000 | 0.0103600 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0020000 | 0.0057500 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка Источник выделения N 026, Сверлильный станок Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов Оборудование работает на открытом воздухе

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из феррадо: Сверлильные станки Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 16.248

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

## Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.007

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.007 · 16.248 · 1

# / 106 = 0.0004094

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.007 · 1 =

# 0.0014

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0014000 | 0.0004094 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка Источник выделения N 027, Станок камнерезной Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов Оборудование работает на открытом воздухе

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Обработка деталей из стали: камнерезной станки Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1.12

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

## Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.203

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.203 · 1.12 · 1 / 106 = 0.000818

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.203 · 1 =

# 0.0406

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0406000 | 0.0008180 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка

Источник выделения N 028, Установка для сверлений отверстий

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна Оборудование работает на открытом воздухе

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей Вид станков: Станки специально-сверлильные(глубокого сверления)

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 1.168

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

## Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), GV = 0.0083

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.0083 · 1.168 · 1

# / 106 = 0.0000349

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.0083 · 1 =

# 0.00166

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0016600 | 0.0000349 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка Источник выделения N 029, Станок для резки

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов Оборудование работает на открытом воздухе

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Установки для правки и резки арматурной стали СМЖ- 357, СМ-758, С-338, СМ-579 и т.п.

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 11.362

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

## Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.013

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.013 · 11.362 · 1

# / 106 = 0.000532

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.013 · 1 =

# 0.0026

## Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.031

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.031 · 11.362 · 1

# / 106 = 0.001268

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.031 · 1 =

# 0.0062

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0062000 | 0.0012680 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0026000 | 0.0005320 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка Источник выделения N 030, Молоток отбойный

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли от самоходных дробильных установок

Наименование агрегата: СДА-300 с использованием пылеулавливающей установки

Общее количество дробилок данного типа, шт., N = 1

Количество одновременно работающих дробилок данного типа, шт., N1 = 1

Удельное пылевыделение при работе СДУ, г/т(табл.3.6.1), Q = 0.39

Максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час, GH = 1

Количество переработанной горной породы, т/год, GGOD = 2.9

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.6.1), G = N1 · Q · GH · K5 / 3600 = 1 · 0.39 · 1 · 0.8 / 3600 = 0.0000867

Валовый выброс, т/год (3.6.2), M = N · Q · GGOD · K5 · 10-6 = 1 · 0.39 · 2.9 · 0.8 · 10-6 =

# 0.000000905

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0000867 | 0.000000905 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка Источник выделения N 031, Перфоратор

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при буровых работах Буровой станок: СБШ-200

Общее количество работающих буровых станков данного типа, шт., N = 1

Количество одновременно работающих буровых станков данного типа, шт.,

N1 = 1

"Чистое" время работы одного станка данного типа, час/год, _T_ = 57.34 Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >4 - < = 6 Средняя объемная производительность бурового станка, м3/час(табл.3.4.1), V = 1.21

Тип выбуриваемой породы и ее крепость (f): Алевролиты, аргиллиты, слабосцементированные известняки, f>4 - < = 6

Влажность выбуриваемого материала, %, VL = 20

Коэфф., учитывающий влажность выбуриваемого материала(табл.3.1.4), K5 =

# 0.01

Средства пылеподавления или улавливание пыли: ВВП - водно-воздушное пылеподавление

Удельное пылевыделение с 1 м3 выбуренной породы данным типом станков в зависимости от крепости породы , кг/м3(табл.3.4.2), Q = 0.9

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс одного станка, г/с (3.4.4), G = V · Q · K5 / 3.6 =

# 1.21 · 0.9 · 0.01 / 3.6 = 0.003025

Валовый выброс одного станка, т/год (3.4.1), M = V · Q · _T_ · K5 · 10-3 = 1.21 · 0.9 · 57.34 · 0.01 · 10-3 = 0.000624

Разовый выброс одновременно работающих станков данного типа, г/с, _G_ = G · N1 = 0.003025 · 1 = 0.003025

Валовый выброс от всех станков данного типа, т/год, _M_ = M · N = 0.000624 · 1

# = 0.000624

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0030250 | 0.0006240 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка Источник выделения N 032, Пила

Список литературы:

Методика по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями деревообрабатывающей промышленности.

РНД 211.2.02.08-2004. Астана, 2005

Количество загрязняющих веществ, выделяющихся при деревообработке подсчитывается по удельным показателям, отнесенным

ко времени работы деревообрабатывающего оборудования Вид станка: Станки круглопильные

Марка, модель станка: для продольной распиловки пиломатериалов: Ц2Д-5А (12Д-5А)

Удельное выделение пыли при работе оборудования, г/с(П1.1), Q = 1.53

Местный отсос пыли не проводится

Фактический годовой фонд времени работы единицы оборудования, час, _T_ =

# 1

Количество станков данного типа, _KOLIV_ = 1

Количество одновременно работающих станков данного типа, N1 = 1

## Примесь: 2936 Пыль древесная (1039*)

Согласно п.5.1.3 коэффициент, учитывающий гравитационное оседание твердых частиц, KN = 0.2

Удельное выделение пыли от станка, c учетом поправочного коэффициента, г/с, Q = Q · KN = 1.53 · 0.2 = 0.306

Максимальный из разовых выброс, г/с (3), _G_ = Q · N1 = 0.306 · 1 = 0.306

Валовое выделение ЗВ, т/год (1), _M_ = Q · _T_ · 3600 · _KOLIV_ / 106 = 0.306 · 1 · 3600 · 1 / 106 = 0.001102

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2936 | Пыль древесная (1039*) | 0.3060000 | 0.0011020 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка Источник выделения N 033, Пайка

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.10. Медницкие работы) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008

№100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДНИЦКИХ РАБОТ

Вид выполняемых работ: Пайка паяльниками с косвенным нагревом Марка применяемого материала: Оловянно-свинцовые припои (безсурьмянистые) ПОС-30, 40, 60, 70

"Чистое" время работы оборудования, час/год, T = 12.052

Количество израсходованного припоя за год, кг, M = 132.582

## Примесь: 0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)

Удельное выделение ЗВ, г/кг(табл.4.8), Q = 0.51

Валовый выброс, т/год (4.28), _M_ = Q · M · 10-6 = 0.51 · 132.582 · 10-6 = 0.0000676 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31), _G_ = (_M_ · 106) / (T · 3600) = (0.0000676 · 106) / (12.052 · 3600) = 0.001558

## Примесь: 0168 Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)

Удельное выделение ЗВ, г/кг(табл.4.8), Q = 0.28

Валовый выброс, т/год (4.28), _M_ = Q · M · 10-6 = 0.28 · 132.582 · 10-6 = 0.0000371 Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4.31), _G_ = (_M_ · 106) / (T · 3600) = (0.0000371 · 106) / (12.052 · 3600) = 0.000855

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0168 | Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) | 0.0008550 | 0.0000371 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) | 0.0015580 | 0.0000676 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка Источник выделения N 034, Срез ПСП

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: грунт

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 17

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2.8

Влажность материала, %, VL = 0.15

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 1 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 8701.78 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 ·

KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 2.8 · 1 · 1 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 1 · 106 / 3600 · (1-0) =

# 0.272

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1 · 1 · 1 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 8701.78 · (1-0) = 3.046

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.272

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 3.046 = 3.046

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.2720000 | 3.0460000 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка Источник выделения N 035, Рекультивация

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов

Материал: грунт

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 17

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2.8

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 1 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 8701.78 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 ·

KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 2.8 · 1 · 0.8 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 1 · 106 / 3600 · (1-0) =

# 0.2178

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1 · 1 · 0.8 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 8701.78 · (1-0) = 2.436

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.218

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 2.436 = 2.436

п.3.2.Статическое хранение материала Материал: Глина

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1.4

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 17

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 2.8

Влажность материала, %, VL = 0.15

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 1

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Поверхность пыления в плане, м2, S = 50

Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 =

# 1.45

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q =

# 0.004

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 102

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 1152

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 1152 / 24 =

# 96

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0 Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ) = 2.8 · 1 · 1 · 1.45 · 0.5 · 0.004 · 50 · (1-0) = 0.406

Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ) = 0.0864 · 1 · 1 · 1 · 1.45 · 0.5 · 0.004 · 50 · (365-(102 + 96)) · (1-0) = 2.092

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0.218 + 0.406 = 0.624

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 2.436 + 2.092 = 4.53

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.6240000 | 4.5300000 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка Источник выделения N 036, Укладка асфальта

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п.4. Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству железобетона

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: укладка асфальта Смазочный материал: асфальт

Удельное выделение, г/с*м2(табл.003), Q = 0.0034

Площадь обработанной за 20 мин поверхности или свободная поверхность испаряющейся жидкости, м2, S = 10

"Чистое" время нанесения смазки или время "работы" открытой поверхности, ч/год, _T_ = 10

## Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Максимальный разовый выброс, г/с (4.6.1), _G_ = Q · S = 0.0034 · 10 = 0.034

Валовый выброс, т/год (4.6.2), _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.034 · 10 · 3600 / 106 =

# 0.001224

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0340000 | 0.0012240 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка Источник выделения N 037, Гидроизоляционные работы Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п.4. Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству железобетона

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: гидроизоляция Смазочный материал: битум

Удельное выделение, г/с*м2(табл.003), Q = 0.0034

Площадь обработанной за 20 мин поверхности или свободная поверхность испаряющейся жидкости, м2, S = 5

"Чистое" время нанесения смазки или время "работы" открытой поверхности, ч/год, _T_ = 5

## Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Максимальный разовый выброс, г/с (4.6.1), _G_ = Q · S = 0.0034 · 5 = 0.017

Валовый выброс, т/год (4.6.2), _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.017 · 5 · 3600 / 106 =

# 0.000306

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0170000 | 0.0003060 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка

Источник выделения N 038, Гидроизоляционные работы (керосин)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п.4. Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству железобетона

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: гидроизоляция Смазочный материал: керосин

Удельное выделение, г/с*м2(табл.003), Q = 0.0034

Площадь обработанной за 20 мин поверхности или свободная поверхность испаряющейся жидкости, м2, S = 5

"Чистое" время нанесения смазки или время "работы" открытой поверхности, ч/год, _T_ = 5

## Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Максимальный разовый выброс, г/с (4.6.1), _G_ = Q · S = 0.0034 · 5 = 0.017

Валовый выброс, т/год (4.6.2), _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.017 · 5 · 3600 / 106 =

# 0.000306

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0170000 | 0.0003060 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка Источник выделения N 039, Автотранспортные работы Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >5 - < = 10 тонн Коэфф., учитывающий грузоподъемность(табл.3.3.1), C1 = 1

Средняя скорость передвижения автотранспорта: < = 5 км/час Коэфф., учитывающий скорость передвижения(табл.3.3.2), C2 = 0.6 Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая)

Коэфф., учитывающий состояние дороги(табл.3.3.3), C3 = 1

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., N1 = 1

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, L = 1

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, N = 1 Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01 Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 = 1450 Влажность поверхностного слоя дороги, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, C4 = 1.45 Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, V1 = 1.4 Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, V2 = 5 Скорость обдува, м/с, VOB = (V1 · V2 / 3.6)0.5 = (1.4 · 5 / 3.6)0.5 = 1.394

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове(табл.3.3.4), C5

= 1

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2, S = 50

Перевозимый материал: Глина

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q =

# 0.004

Влажность перевозимого материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала(табл.3.1.4), K5M =

# 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 102

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 1152

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 1152 / 24 =

# 96

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1), G = C1 · C2 · C3 · K5 · C7 · N · L · Q1 / 3600

+ C4 · C5 · K5M · Q · S · N1 = 1 · 0.6 · 1 · 0.8 · 0.01 · 1 · 1 · 1450 / 3600 + 1.45 · 1 · 0.1 · 0.004 · 50 · 1 =

# 0.03093

Валовый выброс, т/год (3.3.2), M = 0.0864 · G · (365-(TSP + TD)) = 0.0864 · 0.03093 · (365-(102 + 96)) = 0.446

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0309300 | 0.4460000 |

# Источник загрязнения N 6001,Строительная площадка Источник выделения N 040, Спецтехника (ненорм. источник)

Список литературы:

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Перечень транспортных средств

| Марка автомобиля | Марка топлива | Всего | Макс |
| --- | --- | --- | --- |
| Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1.2 до 1.8 л (до 94) |  |  |  |
| ВАЗ-2121 "Нива" | Неэтилированный бензин | 1 | 1 |
| Грузовые автомобили карбюраторные до 2 т (СНГ) |  |  |  |
| А/п 4091 | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| Грузовые автомобили карбюраторные свыше 2 т до 5 т (СНГ) |  |  |  |
| КАЗ-600 | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| КС-1562А | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| ВСЕГО в группе: | 2 | 2 |  |
| Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) |  |  |  |
| ДС-142 Б автогудронатор (шасси КАМАЗ-53215) | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки) |  |  |  |
| Вольво FL 10 бетононасос | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| Вольво FL 10 бетоносмеситель | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| ВСЕГО в группе: | 2 | 2 |  |
| Трактор (Г), N ДВС = 36 - 60 кВт |  |  |  |
| ДУ-47Б | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| Трактор (К), N ДВС = 36 - 60 кВт |  |  |  |
| ЭО-2625 | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| Трактор (К), N ДВС = 161 - 260 кВт |  |  |  |

| ДЗ-140 | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| К-701 | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| ВСЕГО в группе: | 2 | 2 |  |
| ИТОГО : 11 |  |  |  |

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 2 до 5 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | L1, км |  | L2, км |  |  |  |  |
| 10 | 5 |  | 1.00 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 4 |  | 1.71 |  | 1 |  | 1.35 |  | 3.5 |  | 0.0065 | 0.000827 |
| 2732 |  | 4 |  | 0.27 |  | 1 |  | 0.225 |  | 0.7 |  | 0.001114 | 0.0001465 |
| 0301 |  | 4 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 |  | 2.6 |  | 0.002266 | 0.000328 |
| 0304 |  | 4 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 |  | 2.6 |  | 0.000368 | 0.0000533 |
| 0328 |  | 4 |  | 0.016 |  | 1 |  | 0.016 |  | 0.2 |  | 0.0001556 | 0.0000248 |
| 0330 |  | 4 |  | 0.068 |  | 1 |  | 0.068 |  | 0.39 |  | 0.000407 | 0.0000595 |

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | L1, км |  | L2, км |  |  |  |  |
| 10 | 5 |  | 1.00 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 4 |  | 2.7 |  | 1 |  | 2.61 |  | 6.1 |  | 0.00542 | 0.00141 |
| 2732 |  | 4 |  | 0.36 |  | 1 |  | 0.405 |  | 1 |  | 0.00079 | 0.0002125 |
| 0301 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 0.002 | 0.00056 |
| 0304 |  | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 0.000325 | 0.000091 |
| 0328 |  | 4 |  | 0.032 |  | 1 |  | 0.032 |  | 0.3 |  | 0.0001278 | 0.0000396 |
| 0330 |  | 4 |  | 0.107 |  | 1 |  | 0.095 |  | 0.54 |  | 0.000296 | 0.000085 |

| Тип машины: Трактор (Гус), N ДВС до 20 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | Tv1, мин |  | Tv2, мин |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2 |  | 1.00 |  | 1 |  | 12 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | Mpu, г/мин | Tpu мин | г/с | т/год |
| 0337 |  | 2 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.45 |  | 0.24 |  |  | 1 | 0.001203 | 0.0001532 |
| 2732 |  | 2 |  | 0.06 |  | 1 |  | 0.06 |  | 0.08 |  |  | 1 | 0.000317 | 0.0000432 |
| 0301 |  | 2 |  | 0.09 |  | 1 |  | 0.09 |  | 0.47 |  |  | 1 | 0.001314 | 0.0001864 |
| 0304 |  | 2 |  | 0.09 |  | 1 |  | 0.09 |  | 0.47 |  |  | 1 | 0.0002135 | 0.0000303 |
| 0328 |  | 2 |  | 0.01 |  | 1 |  | 0.01 |  | 0.05 |  |  | 1 | 0.000175 | 0.0000248 |
| 0330 |  | 2 |  | 0.018 |  | 1 |  | 0.018 |  | 0.036 |  |  | 1 | 0.000135 | 0.00001872 |
| 2704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

| Тип машины: Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом до 1.2 л (до 94) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, | Nk, | A | Nk1 | L1, | L2, |  |

| сут | шт |  |  |  | шт. |  | км |  | км |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1 |  | 1.00 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 3 |  | 2.08 |  | 1 |  | 2 |  | 13.8 |  | 0.00612 | 0.0003784 |
| 2704 |  | 3 |  | 0.234 |  | 1 |  | 0.18 |  | 1.3 |  | 0.000606 | 0.0000366 |
| 0301 |  | 3 |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.02 |  | 0.23 |  | 0.0000689 | 0.00000448 |
| 0304 |  | 3 |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.02 |  | 0.23 |  | 0.0000112 | 0.000000728 |
| 0330 |  | 3 |  | 0.008 |  | 1 |  | 0.008 |  | 0.04 |  | 0.00001956 | 0.00000118 |

| ВСЕГО по периоду: Теплый период (t>5) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.019243 | 0.0027686 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) | 0.000606 | 0.0000366 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.0022207 | 0.0004022 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0056489 | 0.00107888 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0004584 | 0.0000892 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00085756 | 0.0001644 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0009177 | 0.000175328 |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0056489 | 0.00107888 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0009177 | 0.000175328 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0004584 | 0.0000892 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.00085756 | 0.0001644 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0192430 | 0.0027686 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) | 0.0006060 | 0.0000366 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.0022207 | 0.0004022 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в теплый период

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ВЕЛИЧИН ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ НА ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ

# Источник загрязнения N 6001, Вентиляционный люк

Источник выделения N 001, СЦ №1 - Конвейер цепной (из приямка на платформу)

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли от ленточных конвейеров Место эксплуатации ленточного конвейера: В помещении

Удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, г/м2*с, Q = 0.003

Время работы конвейера, час/год, _T_ = 2920

Ширина ленты конвейера, м, B = 1.6 Длина ленты конвейера, м, L = 30.7 Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень укрытия конвейера(табл.3.1.3), K4 = 0.005

Влажность материала, %, VL = 0.01

Уточненная влажность материала, не более, %(табл.3.1.4), VL = 0.5 Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 1 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, с учетом грав. оседания, г/с (3.7.1), _G_ = KOC · Q · B · L · K5 · C5 · K4 · (1-NJ) = 0.4 · 0.003 · 1.6 · 30.7 · 1 · 1 · 0.005 · (1-0) = 0.000295

Валовый выброс, с учетом грав.оседания, т/год (3.7.2), _M_ = KOC · 3.6 · Q · B · L · _T_ · K5 · C5S · K4 · (1-NJ) · 10-3 = 0.4 · 3.6 · 0.003 · 1.6 · 30.7 · 2920 · 1 · 1 · 0.005 · (1-0) · 10-3 = 0.0031

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.000295 | 0.0124 |

# Источник загрязнения N 6001, Вентиляционный люк

Источник выделения N 002, СЦ №1 - Конвейер ленточный сортировочный

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли от ленточных конвейеров Место эксплуатации ленточного конвейера: В помещении

Удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, г/м2*с, Q = 0.003

Время работы конвейера, час/год, _T_ = 2920

Ширина ленты конвейера, м, B = 1.6 Длина ленты конвейера, м, L = 20 Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень укрытия конвейера(табл.3.1.3), K4 = 0.005

Влажность материала, %, VL = 0.1

Уточненная влажность материала, не более, %(табл.3.1.4), VL = 0.5 Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 1 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, с учетом грав. оседания, г/с (3.7.1), _G_ = KOC · Q · B · L · K5 · C5 · K4 · (1-NJ) = 0.4 · 0.003 · 1.6 · 20 · 1 · 1 · 0.005 · (1-0) = 0.000192

Валовый выброс, с учетом грав.оседания, т/год (3.7.2), _M_ = KOC · 3.6 · Q · B · L · _T_ · K5 · C5S · K4 · (1-NJ) · 10-3 = 0.4 · 3.6 · 0.003 · 1.6 · 20 · 2920 · 1 · 1 · 0.005 · (1-0) · 10-3 = 0.00202

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.000192 | 0.00202 |

# Источник загрязнения N 6001, Вентиляционный люк

Источник выделения N 003, СЦ №1 - Конвейер цепной (ТБО в пресс)

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли от ленточных конвейеров Место эксплуатации ленточного конвейера: В помещении

Удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, г/м2*с, Q = 0.003

Время работы конвейера, час/год, _T_ = 2920

Ширина ленты конвейера, м, B = 1.6 Длина ленты конвейера, м, L = 12 Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень укрытия конвейера(табл.3.1.3), K4 = 0.005

Влажность материала, %, VL = 0.1

Уточненная влажность материала, не более, %(табл.3.1.4), VL = 0.5 Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 1 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, с учетом грав. оседания, г/с (3.7.1), _G_ = KOC · Q · B · L · K5 · C5 · K4 · (1-NJ) = 0.4 · 0.003 · 1.6 · 12 · 1 · 1 · 0.005 · (1-0) = 0.0001152

Валовый выброс, с учетом грав.оседания, т/год (3.7.2), _M_ = KOC · 3.6 · Q · B · L · _T_ · K5 · C5S · K4 · (1-NJ) · 10-3 = 0.4 · 3.6 · 0.003 · 1.6 · 12 · 2920 · 1 · 1 · 0.005 · (1-0) · 10-3 = 0.00121

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0001152 | 0.00121 |

# Источник загрязнения N 6001, Вентиляционный люк

Источник выделения N 004, СЦ №1 - Конвейер ленточный реверсивный

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли от ленточных конвейеров Место эксплуатации ленточного конвейера: В помещении

Удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2, г/м2*с, Q = 0.003

Время работы конвейера, час/год, _T_ = 2920

Ширина ленты конвейера, м, B = 1.6 Длина ленты конвейера, м, L = 12 Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Коэффициент, учитывающий степень укрытия конвейера(табл.3.1.3), K4 = 0.005

Влажность материала, %, VL = 0.1

Уточненная влажность материала, не более, %(табл.3.1.4), VL = 0.5 Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 1 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, с учетом грав. оседания, г/с (3.7.1), _G_ = KOC · Q · B · L · K5 · C5 · K4 · (1-NJ) = 0.4 · 0.003 · 1.6 · 12 · 1 · 1 · 0.005 · (1-0) = 0.0001152

Валовый выброс, с учетом грав.оседания, т/год (3.7.2), _M_ = KOC · 3.6 · Q · B · L · _T_ · K5 · C5S · K4 · (1-NJ) · 10-3 = 0.4 · 3.6 · 0.003 · 1.6 · 12 · 2920 · 1 · 1 · 0.005 · (1-0) · 10-3 = 0.00121

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль | 0.0001152 | 0.00121 |

|  | цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Источник загрязнения N 6001, Вентиляционный люк Источник выделения N 005, СЦ №1 - Пересыпка ТБО Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: ТБО

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.04

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 0.005

Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K3SR = 1 Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра, K3 = 1 Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 3.4 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 10000 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX ·

# 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 1 · 0.005 · 0.8 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 3.4 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.001587

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03

# · 0.04 · 1 · 0.005 · 0.8 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 10000 · (1-0) = 0.0168

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.001587

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.0168 = 0.0168

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: ТБО

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.04

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 0.005

Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K3SR = 1 Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра, K3 = 1 Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 20

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 3.4 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 10000 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX ·

# 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 1 · 0.005 · 0.8 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 3.4 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.001587

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03

# · 0.04 · 1 · 0.005 · 0.8 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 10000 · (1-0) = 0.0168

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.001587

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.0168 + 0.0168 = 0.0336

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: ТБО

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.04

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 0.005

Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K3SR = 1 Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра, K3 = 1 Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 40

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 3.4 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 10000 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX ·

# 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 1 · 0.005 · 0.8 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 3.4 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.001587

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03

# · 0.04 · 1 · 0.005 · 0.8 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 10000 · (1-0) = 0.0168

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.001587

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.0336 + 0.0168 = 0.0504

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: ТБО

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.04

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 0.005

Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K3SR = 1 Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра, K3 = 1 Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 60

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.4

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 3.4 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 10000 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX ·

# 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 1 · 0.005 · 0.8 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 3.4 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.00127

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03

# · 0.04 · 1 · 0.005 · 0.8 · 0.4 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 10000 · (1-0) = 0.01344

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.001587

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.0504 + 0.01344 = 0.0638

С учетом коэффициента гравитационного осаждения Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 0.0638 = 0.0255

Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.001587 = 0.000635

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль | 0.000635 | 0.0255 |

|  | цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Источник загрязнения N 6001, Вентиляционный люк Источник выделения N 006, СЦ №1 - Барабанный грохот Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли от барабанного грохота Наименование агрегата: барабанный грохот без средств пылеулавливания Общее количество дробилок данного типа, шт., N = 1

Количество одновременно работающих дробилок данного типа, шт., N1 = 1

Удельное пылевыделение при работе СДУ, г/т(табл.3.6.1), Q = 2.04

Максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час, GH = 1 Количество переработанной горной породы, т/год, GGOD = 40000 Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.6.1), G = N1 · Q · GH · K5 / 3600 = 1 · 2.04 · 1 · 0.8 / 3600 = 0.000453

Валовый выброс, т/год (3.6.2), M = N · Q · GGOD · K5 · 10-6 = 1 · 2.04 · 40000 · 0.8 · 10-6 = 0.0653

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = KOC · G = 0.4 · 0.000453 = 0.0001812

Валовый выброс, т/год, _M_ = KOC · M = 0.4 · 0.0653 = 0.0261

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0001812 | 0.0261 |

# Источник загрязнения N 6001, Вентиляционный люк Источник выделения N 007, СЦ №1 - Погрузка/разгрузка ТБО Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: ТБО

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.04

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 0.005

Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K3SR = 1 Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра, K3 = 1 Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 13.6 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 40000 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Погрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX ·

# 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 1 · 0.005 · 0.8 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 13.6 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.00635

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03

# · 0.04 · 1 · 0.005 · 0.8 · 0.5 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 40000 · (1-0) = 0.0672

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.00635

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.0672 = 0.0672

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: ТБО

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.04

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: закрыт с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 0.005

Площадка закрыта с 4-х сторон, метеоусловия не учитываются Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра, K3SR = 1

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра, K3 = 1

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 40

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Высота падения материала, м, GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.7 Грузоподьемность одного автосамосвала до 10 т, коэффициент, K9 = 0.2 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 13.6 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 40000 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Разгрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX ·

# 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.03 · 0.04 · 1 · 0.005 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.2 · 1 · 0.7 · 13.6 · 106 / 3600 · (1-0) = 0.00127

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.03

# · 0.04 · 1 · 0.005 · 0.8 · 0.5 · 1 · 0.2 · 1 · 0.7 · 40000 · (1-0) = 0.01344

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.00635

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0.0672 + 0.01344 = 0.0806

С учетом коэффициента гравитационного осаждения Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 0.0806 = 0.03224

Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.00635 = 0.00254

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00254 | 0.03224 |

# Источник загрязнения N 6002, Дезванна Источник выделения N 001, Дезванна Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 4.12) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ ПРИ МОЙКЕ ДЕТАЛЕЙ, УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ

Вид выполняемых работ: Промывка (нейтрализация) деталей после очистки от накипи Применяемое для мойки вещество: Кальцинированная сода

Площадь зеркала моечной ванны, м2, S = 48

Время работы моечной установки, час/год, T = 2920

_V_ = 0155

## Примесь: 0155 диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)

Удельное выделение ЗВ, г/с*м2(табл.4.11), Q = 0.00000083

Максимальный разовый выброс, г/с (4.40), G = Q · S = 0.00000083 · 48 = 0.00003984

Валовый выброс, т/год (4.39), M = Q · S · T · 3600 · 10-6 = 0.00000083 · 48 · 2920 · 3600 · 10-6 =

# 0.000419

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0155 | диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408) | 0.00003984 | 0.000419 |

Источник загрязнения N 6003, Площадка хранения сырья Источник выделения N 001, Площадка хранения сырья Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.2.Статическое хранение материала Материал: ТБО

## Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 1

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 24

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 3

Влажность материала, %, VL = 2

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.8

Размер куска материала, мм, G7 = 10

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.5

Поверхность пыления в плане, м2, S = 100

Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45 Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q = 0.002 Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 102 Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 1152

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 1152 / 24 = 96

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ) = 3 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 100 · (1-0) = 0.348

Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ) =

# 0.0864 · 1 · 1 · 0.8 · 1.45 · 0.5 · 0.002 · 100 · (365-(102 + 96)) · (1-0) = 1.674

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0.348 = 0.348

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 1.674 = 1.674

С учетом коэффициента гравитационного осаждения Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 1.674 = 0.67

Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.348 = 0.1392

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.1392 | 0.67 |

# Источник загрязнения N 6004, Проем ворот Источник выделения N 001, Гараж

Список литературы:

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ЗВ ОТ УЧАСТКОВ ТО И ТР

Расстояние от ворот помещения до поста ТО, км, ST = 1

Группа автомобилей: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ)

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество ТО и ТР, проведенных в течение года для машин данной группы, NK = 1

Наибольшее число автомобилей, въезжающих в зону и выезжающих из зоны ТО и ТР в течение часа, NTK = 1

Время прогрева, мин, TPR = 1.5

## Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.7, MPR = 3

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.8, ML = 6.1

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML · ST + 0.5 · MPR · TPR) · NTK / 3600 = (6.1 · 1 + 0.5 · 3 · 1.5) · 1 / 3600 = 0.00232

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 · ML · ST + MPR · TPR) · NK · 10-6 = (2 · 6.1 · 1 + 3 · 1.5) · 1 · 10-6 = 0.0000167

## Примесь: 2732 Керосин (654*)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.7, MPR = 0.4

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.8, ML = 1

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML · ST + 0.5 · MPR · TPR) · NTK / 3600 = (1 · 1 + 0.5 · 0.4 · 1.5) · 1 / 3600 = 0.000361

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 · ML · ST + MPR · TPR) · NK · 10-6 = (2 · 1 · 1 + 0.4 · 1.5) · 1 · 10-6 = 0.0000026

## Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.7, MPR = 1

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.8, ML = 4

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = 0.8 · (ML · ST + 0.5 · MPR · TPR) · NTK / 3600 = 0.8 · (4 · 1 + 0.5 · 1 · 1.5) · 1 / 3600 = 0.001056

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · (2 · ML · ST + MPR · TPR) · NK · 10-6 = 0.8 · (2 · 4 · 1 + 1 · 1.5) · 1 · 10-

# 6 = 0.0000076

## Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = 0.13 · (ML · ST + 0.5 · MPR · TPR) · NTK / 3600 = 0.13 · (4 · 1 + 0.5 · 1 · 1.5) · 1 / 3600 = 0.0001715

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · (2 · ML · ST + MPR · TPR) · NK · 10-6 = 0.13 · (2 · 4 · 1 + 1 · 1.5) · 1 · 10-6 = 0.000001235

## Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.7, MPR = 0.04

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.8, ML = 0.3

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML · ST + 0.5 · MPR · TPR) · NTK / 3600 = (0.3 · 1 + 0.5 · 0.04 · 1.5) · 1 / 3600 = 0.0000917

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 · ML · ST + MPR · TPR) · NK · 10-6 = (2 · 0.3 · 1 + 0.04 · 1.5) · 1 · 10-6 = 0.00000066

## Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.7, MPR = 0.113

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.8, ML = 0.54

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML · ST + 0.5 · MPR · TPR) · NTK / 3600 = (0.54 · 1 + 0.5 · 0.113 · 1.5) · 1 / 3600 = 0.0001735

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 · ML · ST + MPR · TPR) · NK · 10-6 = (2 · 0.54 · 1 + 0.113 · 1.5) · 1 · 10-6

# = 0.00000125

Группа автомобилей: Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1.2 до 1.8 л (до 94)

Тип топлива: Неэтилированный бензин

Тип нейтрализатора: 2-х компонентный с дополнительной подачей воздуха (окислительного типа) Количество ТО и ТР, проведенных в течение года для машин данной группы, NK = 1

Наибольшее число автомобилей, въезжающих в зону и выезжающих из зоны ТО и ТР в течение часа, NTK = 1

Время прогрева, мин, TPR = 1.5

## Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Коэффициент снижения выброса при использовании каталитического нейтрализатора для удельных выбросов при прогреве, SV1 = 0.7

Коэффициент снижения выброса при использовании каталитического нейтрализатора для пробеговых выбросов, SV2 = 0.2

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.1, MPR = 2.8

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.2, ML = 3.16

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML · ST + 0.5 · MPR · TPR) · NTK / 3600 = (3.16 · 1 + 0.5 · 2.8 · 1.5) · 1 / 3600 = 0.00146

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 · ML · ST + MPR · TPR) · NK · 10-6 = (2 · 3.16 · 1 + 2.8 · 1.5) · 1 · 10-6 = 0.00001052

## Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Коэффициент снижения выброса при использовании каталитического нейтрализатора для удельных выбросов при прогреве, SV1 = 0.8

Коэффициент снижения выброса при использовании каталитического нейтрализатора для пробеговых выбросов, SV2 = 0.3

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.1, MPR = 0.304

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.2, ML = 0.48

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML · ST + 0.5 · MPR · TPR) · NTK / 3600 = (0.48 · 1 + 0.5 · 0.304 · 1.5) · 1 / 3600 = 0.0001967

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 · ML · ST + MPR · TPR) · NK · 10-6 = (2 · 0.48 · 1 + 0.304 · 1.5) · 1 · 10-6

# = 0.000001416

## Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Коэффициент снижения выброса при использовании каталитического нейтрализатора для удельных выбросов при прогреве, SV1 = 1

Коэффициент снижения выброса при использовании каталитического нейтрализатора для пробеговых выбросов, SV2 = 1

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.1, MPR = 0.03

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.2, ML = 0.28

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = 0.8 · (ML · ST + 0.5 · MPR · TPR) · NTK / 3600 = 0.8 · (0.28 · 1 + 0.5 · 0.03 · 1.5) · 1 / 3600 = 0.0000672

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.8 · (2 · ML · ST + MPR · TPR) · NK · 10-6 = 0.8 · (2 · 0.28 · 1 + 0.03 · 1.5) · 1 · 10-6 = 0.000000484

## Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = 0.13 · (ML · ST + 0.5 · MPR · TPR) · NTK / 3600 = 0.13 · (0.28 · 1 + 0.5 · 0.03 · 1.5) · 1 / 3600 = 0.00001092

Валовый выброс, т/год, _M_ = 0.13 · (2 · ML · ST + MPR · TPR) · NK · 10-6 = 0.13 · (2 · 0.28 · 1 + 0.03 · 1.5) · 1 · 10-6 = 0.0000000787

## Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, табл.3.1, MPR = 0.01

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, табл.3.2, ML = 0.06

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = (ML · ST + 0.5 · MPR · TPR) · NTK / 3600 = (0.06 · 1 + 0.5 · 0.01 · 1.5) · 1 / 3600 = 0.00001875

Валовый выброс, т/год, _M_ = (2 · ML · ST + MPR · TPR) · NK · 10-6 = (2 · 0.06 · 1 + 0.01 · 1.5) · 1 · 10-6 = 0.000000135

ИТОГО выбросы от зоны ТО и ТР:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.001056 | 0.000008084 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0001715 | 0.0000013137 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0000917 | 0.00000066 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0001735 | 0.000001385 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00232 | 0.00002722 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) | 0.0001967 | 0.000001416 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.000361 | 0.0000026 |

# Источник загрязнения N 6005, Проем ворот Источник выделения N 001, Склад при гараже Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Выбросы от теплообменных аппаратов и средств перекачки Нефтепродукт: Дизельное топливо

Наименование оборудования: Насос центробежный с одним сальниковым уплотнением вала

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 1825 Общее количество оборудования данного типа, шт., N = 1 Количество одновременно работающего оборудования, шт., N1 = 1 GNV = 2

Удельный выброс, кг/час(табл. 6.1), Q = 0.07

Максимальный разовый выброс, г/с (6.2.1), G = Q · N1 / 3.6 = 0.07 · 1 / 3.6 = 0.01944

Валовый выброс, т/год (6.2.2), M = (Q · N · _T_) / 1000 = (0.07 · 1 · 1825) / 1000 = 0.1278

## Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.01944 / 100 = 0.0194

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.1278 / 100 = 0.1274

## Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.01944 / 100 = 0.0000544

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.1278 / 100 = 0.000358

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.0000544 | 0.000358 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0194 | 0.1274 |

# Источник загрязнения N 6005, Проем ворот

Источник выделения N 002, Склад при гараже (зарядка аккумуляторов)

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗВ ОТ АККУМУЛЯТОРНОГО УЧАСТКА

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. п. 4.6 Аккумуляторные работы Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Технологический процесс: Зарядка аккумуляторных батарей Тип электролита: Серная кислота

Номинальная емкость батареи данного типа, А*ч., Q1 = 55

Количество проведенных зарядов за год, A1 = 10

Максимальное количество батарей, присоединяемых одновременно к зарядному устройству, N1 =

# 2

Цикл проведения зарядки в день, ч, T = 10

## Примесь: 0322 Серная кислота (517)

Удельное выделение серной кислоты, мг/а.ч, Q = 1

Валовый выброс, т/год (4.19), _M_ = 0.9 · Q · Q1 · A1 / 109 = 0.9 · 1 · 55 · 10 / 109 = 0.000000495 Валовый выброс за день, т/день (4.20), MSYT = 0.9 · Q · (Q1 · N1) · 10-9 = 0.9 · 1 · (55 · 2) · 10-9 = 0.000000099

Максимальный разовый выброс, г/с (4.21), _G_ = MSYT · 106 / (3600 · T) = 0.000000099 · 106 / (3600 · 10) = 0.00000275

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0322 | Серная кислота (517) | 0.00000275 | 0.000000495 |

# Источник загрязнения N 6005, Проем ворот

Источник выделения N 003, Склад при гараже (резервуар)

Список литературы:

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих

хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92 Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 1 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 1

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 0.5

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "мерник", ССВ - понтон (резервуар наземный вертикальный) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 1

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 0

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.2 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.14 Количество выделяющихся паров бензинов автомобильных

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.06

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.06 · 0.0029 · 1 = 0.000174

Коэффициент , KPSR = 0.14

Коэффициент, KPMAX = 0.2

Общий объем резервуаров, м3, V = 1

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000174

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.2 · 0.5 / 3600 = 0.0001089

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 1 + 3.15 · 1) · 0.2 · 10-6 + 0.000174 = 0.000175

## Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.000175 / 100 = 0.0001745 Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0001089 / 100 = 0.0001086

## Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (4.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.000175 / 100 = 0.00000049 Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0001089 / 100 = 0.000000305

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.000000305 | 0.00000049 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0001086 | 0.0001745 |

# Источник загрязнения N 6006, Стоянка для легкового авто Источник выделения N 001, Стоянка для легкового авто

Список литературы:

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от

18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 2. Обособленная, не имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Перечень транспортных средств

| Марка автомобиля | Марка топлива | Всего | Макс |
| --- | --- | --- | --- |
| Легковые автомобили карбюраторные рабочим объемом свыше 1.2 до 1.8 л (до 94) |  |  |  |
| ВАЗ-2121 "Нива" | Неэтилированный бензин | 8 | 10 |
| ИТОГО : 8 |  |  |  |

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

| Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л (до 92) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт | A | Nk1 шт. | L1, км | L2, км | Lp, км |  |

| 121 | 10 |  | 1.00 |  | 8 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | Mlp, г/км |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 3 |  | 6.55 |  | 1 |  | 3.6 |  | 19.17 |  | 19.17 |  | 0.137 | 0.1252 |
| 2704 |  | 3 |  | 0.81 |  | 1 |  | 0.36 |  | 2.25 |  | 2.25 |  | 0.0162 | 0.0147 |
| 0301 |  | 3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.05 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.001885 | 0.001848 |
| 0304 |  | 3 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.05 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.000306 | 0.0003 |
| 0330 |  | 3 |  | 0.014 |  | 1 |  | 0.011 |  | 0.081 |  | 0.081 |  | 0.000476 | 0.000469 |

Выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

| Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л (до 92) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | L1, км |  | L2, км |  | Lp, км |  |  |  |  |
| 121 | 10 |  | 1.00 |  | 8 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | Mlp, г/км |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 3.6 |  | 17 |  | 17 |  | 0.1102 | 0.1055 |
| 2704 |  | 3 |  | 0.585 |  | 1 |  | 0.36 |  | 1.7 |  | 1.7 |  | 0.01227 | 0.01123 |
| 0301 |  | 3 |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.05 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.001776 | 0.001792 |
| 0304 |  | 3 |  | 0.05 |  | 1 |  | 0.05 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.0002886 | 0.000291 |
| 0330 |  | 3 |  | 0.012 |  | 1 |  | 0.011 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.000419 | 0.000411 |

Выбросы по периоду: Холодный период (t<-5) Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 0

| Тип машины: Легковые автомобили с впрыском топлива рабочим объемом свыше 1.8 до 3.5 л (до 92) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | L1, км |  | L2, км |  | Lp, км |  |  |  |  |
| 121 | 10 |  | 1.00 |  | 8 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | Mlp, г/км |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 4 |  | 7.28 |  | 1 |  | 3.6 |  | 21.3 |  | 21.3 |  | 0.1673 | 0.147 |
| 2704 |  | 4 |  | 0.9 |  | 1 |  | 0.36 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 0.0199 | 0.01733 |
| 0301 |  | 4 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.05 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.00201 | 0.001917 |
| 0304 |  | 4 |  | 0.07 |  | 1 |  | 0.05 |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.000326 | 0.0003115 |
| 0330 |  | 4 |  | 0.015 |  | 1 |  | 0.011 |  | 0.09 |  | 0.09 |  | 0.00056 | 0.000537 |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00201 | 0.005557 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000326 | 0.0009025 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый | 0.00056 | 0.001417 |

|  | газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1673 | 0.3777 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) | 0.0199 | 0.04326 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в холодный период

# Источник загрязнения N 6007, Стоянка спецтехники Источник выделения N 001, Стоянка спецтехники

Список литературы:

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Перечень транспортных средств

| Марка автомобиля | Марка топлива | Всего | Макс |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки) |  |  |  |
| Вольво FМ мусоровоз | Дизельное топливо | 13 | 10 |
| ИТОГО : 13 |  |  |  |

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

| Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 8 т до 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | L1, км |  | L2, км |  |  |  |  |
| 121 | 13 |  | 1.00 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 4 |  | 26.9 |  | 1 |  | 12.15 |  | 88.9 |  | 0.58 | 0.487 |
| 2732 |  | 4 |  | 5.35 |  | 1 |  | 2.61 |  | 11.16 |  | 0.0978 | 0.077 |
| 0301 |  | 4 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.2 |  | 1.8 |  | 0.00711 | 0.00654 |
| 0304 |  | 4 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.2 |  | 1.8 |  | 0.001156 | 0.001063 |
| 0330 |  | 4 |  | 0.031 |  | 1 |  | 0.028 |  | 0.252 |  | 0.00112 | 0.001074 |

Выбросы по периоду: Теплый период (t>5)

| Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 8 т до 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | L1, км |  | L2, км |  |  |  |  |
| 121 | 13 |  | 1.00 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 4 |  | 16.2 |  | 1 |  | 12.15 |  | 79 |  | 0.433 | 0.389 |
| 2732 |  | 4 |  | 2.34 |  | 1 |  | 2.61 |  | 10.2 |  | 0.0616 | 0.055 |
| 0301 |  | 4 |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 |  | 1.8 |  | 0.00622 | 0.00604 |
| 0304 |  | 4 |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 |  | 1.8 |  | 0.001011 | 0.000982 |
| 0330 |  | 4 |  | 0.027 |  | 1 |  | 0.028 |  | 0.24 |  | 0.00104 | 0.00101 |

Выбросы по периоду: Холодный период (t<-5) Температура воздуха за расчетный период, град. С, T = 0

| Тип машины: Грузовые автомобили карбюраторные свыше 8 т до 16 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | L1, км |  | L2, км |  |  |  |  |
| 121 | 13 |  | 1.00 |  | 10 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 6 |  | 29.9 |  | 1 |  | 12.15 |  | 98.8 |  | 0.806 | 0.631 |
| 2732 |  | 6 |  | 5.94 |  | 1 |  | 2.61 |  | 12.4 |  | 0.1408 | 0.1033 |
| 0301 |  | 6 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.2 |  | 1.8 |  | 0.00845 | 0.0073 |
| 0304 |  | 6 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.2 |  | 1.8 |  | 0.001373 | 0.001186 |
| 0330 |  | 6 |  | 0.034 |  | 1 |  | 0.028 |  | 0.28 |  | 0.001425 | 0.00129 |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00845 | 0.01988 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.001373 | 0.003231 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.001425 | 0.003374 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.806 | 1.507 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.1408 | 0.2353 |

Максимальные разовые выбросы достигнуты в холодный период

# Источник загрязнения N 6008, Пыление на площадке Источник выделения N 001, Работа спецтехники

Список литературы:

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли (раздел 4)

Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 1. Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Перечень транспортных средств

| Марка автомобиля | Марка топлива | Всего | Макс |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (иномарки) |  |  |  |
| Вольво FL6 мусоровоз | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| Вольво FМ мусоровоз | Дизельное топливо | 1 | 1 |
| ВСЕГО в группе: | 2 | 2 |  |
| ИТОГО : 2 |  |  |  |

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

| Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 5 до 8 т (СНГ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | L1, км |  | L2, км |  |  |  |  |  |
| 365 | 2 |  | 1.00 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | г/с |  | т/год |
| 0337 |  | 4 |  | 3.564 |  | 1 |  | 2.52 |  | 5.58 |  | 0.00621 |  | 0.02224 |
| 2732 |  | 4 |  | 0.648 |  | 1 |  | 0.315 |  | 0.99 |  | 0.001083 |  | 0.0038 |
| 0301 |  | 4 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.6 |  | 3.5 |  | 0.001622 |  | 0.00666 |
| 0304 |  | 4 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.6 |  | 3.5 |  | 0.0002636 |  | 0.001082 |
| 0328 |  | 4 |  | 0.086 |  | 1 |  | 0.024 |  | 0.315 |  | 0.0001903 |  | 0.000748 |
| 0330 |  | 4 |  | 0.092 |  | 1 |  | 0.086 |  | 0.504 |  | 0.0002664 |  | 0.00113 |

Выбросы по периоду: Переходный период (t>-5 и t<5)

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.001622 | 0.00666 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0002636 | 0.001082 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0001903 | 0.000748 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0002664 | 0.00113 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00621 | 0.02224 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.001083 | 0.0038 |

ИТОГО ВЫБРОСЫ ОТ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Максимальные разовые выбросы достигнуты в переходный период