Проект

нормативов допустимых выбросов

загрязняющих веществ  в атмосферу

для месторождения Кул-Бас  в период

пробной эксплуатации

на 01.01.23-16.10.23 г.

Директор 						Қайыпов Е.Ж.

Список исполнителей

| Должность | Исполнитель, ФИО | Разделы |
| --- | --- | --- |
| Старший эколог | Мурзагалиева Ж.К. | 4,7 |
| Эколог | Жекеева А. | 1,2,3,5,6 |

- Аннотация

Проект нормативов предельно допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ выполнен в двух частях:

Часть 1 – Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для месторождения Кул-Бас в период пробной эксплуатации

Часть  2 -  Приложения проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для месторождения Кул-Бас в период пробной эксплуатации

В разрабатываемом проекте определены, проанализированы и систематизированы характеристики источников выделений и выбросов загрязняющих веществ объектов ТОО «КУЛ-БАС» при функционировании оборудования в период пробной эксплуатации, представлены характеристики качественного и количественного состава выбросов.

Количество источников выбросов на 2023 год при эксплуатации оборудования составляет 63 ед. Из них 39 источников – организованных, и 24 – неорганизованные источники выбросов. Организованным источникам выбросов при эксплуатации оборудования присвоены номера, начинающиеся с 0001, неорганизованным – с 6001.

В качестве нормативов допустимых выбросов приняты выбросы загрязняющих веществ за 2023 год.

Общее количество выбросов загрязняющих веществ в 2023 году по предприятию определено в количестве – 328.41591112 т/год,  в том числе: твердых – 21.966347494 т/год, жидких и газообразных – 306.449563626 т/год.

По программному комплексу «ЭРА», реализующему методику РНД 211.2.01-97 (ОНД-86), проведено комплексное моделирование максимальных приземных концентраций. Результаты расчетов рассеивания приземных концентраций приводятся в проекте в виде таблиц и карт рассеивания.

На основании анализа проведенного моделирования представлены: санитарно-защитная зона (СЗЗ) и предложения по установлению НДВ.

Величина предварительной платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников составляет  24 667 517,46 тенге.

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	3

ВВЕДЕНИЕ	5

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ	6

1.1	Общие сведения об операторе	6

1.2	Особо охраняемые природные территории, памятники архитектуры	7

1.3 Карта-схема района размещения объекта	8

РАЗДЕЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ	9

2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования	9

2.1.1 Принципиальная схема временного парка сбора нефти продукции скважин месторождения Кул-Бас	11

2.2 Краткая характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	12

2.3. Краткая характеристика существующего пылеулавливающего оборудования	13

2.4. Перспектива развития предприятия	13

2.5. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ	14

2.6. Характеристика залповых и аварийных выбросов	14

2.7. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	16

2.5. Обоснование полноты и достоверности исходных данных	20

РАЗДЕЛ 3. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ	21

3.1. Моделирование и анализ расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ	21

3.2. Предложения по нормативам допустимых выбросов	25

РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ	26

РАЗДЕЛ 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (НМУ)	27

РАЗДЕЛ 6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ПДВ НА ПРЕДПРИЯТИИ	28

РАЗДЕЛ 7. РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ЭМИССИИ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	29

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	30

- ВВЕДЕНИЕ

Основание для разработки «Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для месторождения Кул-Бас в период пробной эксплуатации» является необходимость утверждения нормативов выбросов загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу  на период 01.01.2023-16.10.2023г

Работы по нормированию выбросов для данного предприятия выполнялись с учетом следующих законодательных, нормативных и методических документов:

- Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК «Экологический кодекс Республики Казахстан»

- Приложение 3 к Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду

Состав проекта нормативов эмиссий в части выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду.

Полный перечень методической документации приведен в списке литературы.

Проект нормативов предельно допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу  разработан ТОО «КУЛ-БАС» (гос. лиц. №01800Р от 23.11.2015года).

Реквизиты ТОО «КУЛ-БАС»:

Актюбинская обл., г. Актобе,

ул. Бокенбай батыра, 2, 11 этаж,

тел.:   +7 (7132) 416620/22

э-почта: tethys@tpl.kz

БИН 011040001557

- РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ

Общие сведения об операторе

Товарищество с ограниченной ответственностью «КУЛ-БАС» (ТОО «КУЛ-БАС») впервые зарегистрировано за № 1897 от 11.11.2005 г. Акт государственной регистрации Контракта на проведение операций по недропользованию, заключен между Государственным комитетом РК по инвестициям и ТОО «КУЛ-БАС».

Контрактная площадь Кул-Бас расположена частично в Байганинском районе, а часть участка находится в Шалкарском районе Актюбинской области Республики Казахстан. В ее пределах находятся два нефтегазовых месторождения Аккулковское и Кызылой, принадлежащие ТОО «ТетисАралГаз».

Основными направлениями деятельности ТОО «КУЛ-БАС» являются: поиски, разведка и добыча углеводородного сырья.

Площадь геологического отвода составляет 7632 кв.км., глубина геологического отвода - до кровли фундамента.

В административном отношении разведочный блок Кул-Бас расположен в  Байганинском районе Актюбинской области Республики Казахстан на северо-западном побережье Аральского моря. Через контрактную территорию проходят две нитки газопровода Бухара-Урал диаметром 1000 мм. Основным ближайшим населенным пунктом является поселок Бозой, расположенный в юго-восточной части площади. Также встречаются такие маленькие поселки и селения, как Южное, Аяккум, Айшуак, Жумагул и другие.

Площадь Кул-Бас расположена в зоне, характеризующейся удаленностью от крупных населенных пунктов и экстремальностью природно-климатических условий. Засушливое жаркое лето, довольно суровая зима не благоприятствуют сельскохозяйственной деятельности и основанию крупных постоянных населенных пунктов.

За пределами контрактной территории ТОО «КУЛ-БАС» открыто Кызылойское месторождение газа, приуроченное к отложениям аккулковской свиты. Залежь является пластовой, сводовой, литологически экранированной; дебиты, полученные в 3 скважинах, составляют от 200 тыс. м3/сут. до 325 тыс. м3/сут., относительный удельный вес газа по воздуху 0,6.

В 10 км к северу от Кызылойского расположено Северо-Кызылойское месторождение газа, приуроченной также к отложениям аккулковской свиты, приток газа, полученный всего из 1 скважины, составил 7 тыс. м3/сут. К юго-западу от Кызылойского открыто Шикудукское газовое месторождение, ещё западнее: Шагырлы-Шомыштынское газовое месторождение.

В орографическом отношении исследуемая площадь представляет собой пологую равнину.

Рассматриваемый объект находится за границами водоохранных зон и полос поверхностных водоемов. Расположение объекта показано на ситуационной схеме (Приложение 2).

Географически контрактный участок ТОО «КУЛ-БАС» находится на территории Северного Устюрта. Геологический отвод, выданный для деятельности ТОО «КУЛ-БАС» (разведка и добыча углеводородного сырья), расположен в пределах блоков ХХVII-24A (частично), B, С, D (частично), E, F, 25; XXVIII-23, 24, 25A, B, С, D, E (частично), F (частично), XXIX-23A, B (частично), C (частично), D, E (частично), F (частично), 24A (частично), B (частично), C, D (частично), E (частично), F (частично), 25A, B (частично), C (частично), D (частично), E (частично), XXX-24А (частично), B (частично), С (частично), D (частично), E (частично), F (частично), 25A (частично), B (частично), С (частично), D (частично), E (частично) в Актюбинской области.

Площадь Геологического отвода площади Кул-Бас, за вычетом возвращенных участков А и Б, исключенных участков Жаксыкоянкулак (198 км2) и Жаманкоянкулак (151 км2) Бозойской группы и Аккулковской площади (1668 км2), составляет 8480 км2. Глубина отвода – до кровли фундамента.

Общая площадь земельного участка, отведенного под бурение, составляет 4,0 га на каждую скважину, в том числе жилой поселок для буровиков 0,28 га. Географические координаты угловых точек отвода площади Кул-Бас представлен в таблице 1.2.1.

Координаты точек отвода

Таблица 1.2.1

| Угловые точки | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| Площадь Кул-Бас |  |  |
| 1 | 45º 45' 00" | 58º 00' 00" |
| 2 | 46º 00' 00" | 58º 00' 00" |
| 3 | 46º 00' 00" | 57º 30' 00'' |
| 4 | 46º 28' 40" | 57º 30' 00'' |
| 5 | 46º 28' 40" | 57º 41' 22'' |
| 6 | 46º 40' 00'' | 57º 41' 22'' |
| 7 | 46º 40' 00'' | 58º 00' 00" |
| 8 | 46º 45' 00'' | 58º 00' 00" |
| 9 | 46º 45' 00'' | 58º 06' 00'' |
| 10 | 46º 50' 12" | 58º 06' 00'' |
| 11 | 46º 49' 00'' | 58º 31' 37" |
| 12 | 46º 37' 43" | 58º 31' 18" |
| 13 | 46º 37' 21" | 58º 47' 30" |
| 14 | 46º 33' 23" | 59º 00' 00" |
| 15 | 46º 00' 00" | 59º 00' 00" |
| 16 | 45º 45' 00'' | 58º 38' 00" |

Ситуационная карта-схема расположения предприятия приведена в приложении.

Почтовый адрес ТОО «КУЛ-БАС»:  030000, г. Актобе, ул. Бокенбай батыра, 2, 11 этаж

Особо охраняемые природные территории, памятники архитектуры

На территории месторождения  отсутствуют особо охраняемые природные территории (ООПТ). Непосредственно на территории проведения работ древние памятники археологии, истории и культуры отсутствуют.

## 1.3 Карта-схема района размещения объекта

- РАЗДЕЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

- 2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования

По состоянию на 01.04.2022 г. обустроен временный парк сбора нефти (ВПСН), расположенный на площадке скважины КБД-02.

В состав ВПСН входит нижеследующее оборудование:

- АГЗУ - Спутник Массомер.

- Сепаратор нефтегазовый - НГСВ-1,6-2000-1-И.

- Газовый сепаратор ГС1-0,6-600-1-И.

- Горизонтальный резервуар сварной РГС- 85 м3 19 ед.

- Горизонтальный резервуар сварной РГС- 73 м3 10 ед.

- Блок дозирования реагентов.

- ОГВ (отстойник горизонтальный со сбросом воды) объёмом 25 м3.

- ОБН (отстойник для обессоливания нефти) объёмом 60 м3.

- Факельная установка – 1 ед.

- Печь подогрева – ППТ-0,2Г, в качестве резервной будет установлена печь ПП-0,63.

- Подземная дренажная ёмкость объёмом 50 м3 – 4 ед.

- Подземная дренажная ёмкость объёмом 5 м3 – 1 ед.

Газожидкостная смесь (ГЖС) по индивидуальным выкидным линиям от скважин под скважинным давлением поступает на автоматизированную групповую замерную установку АГЗУ – «Спутник Массомер», после замера поток нефтегазовой смеси по трубопроводу поступает (при необходимости) на печь подогрева ППТ-0,2Г, где происходит подогрев продукции скважин, проходит через блок дозирования реагентов, ОГВ (отстойник горизонтальный со сбросом воды), и далее направляется на сепаратор нефтегазовый - НГСВ-1,6-2000, в котором происходит разделение ГЖС на фазы жидкость, газ.

Отделившийся газ далее поступает на газовый сепаратор ГС1-0,6-600-1-И для предварительного снятия капельной влаги. Газ, выделившийся в газовом сепараторе, по линии шлейфа поступает на факел для утилизации и частично в осенне-зимний период времени на печь подогрева ППТ-0,2Г.

Дегазированная нефть под давлением сепарации поступает в ОБН (отстойник для обессоливания нефти) и через насосы заполняются в накопительные емкости нефти РГС. Далее через автоматизированную систему на наливной эстакаде, нефть откачивается в автоцистерны для транспортировки на нефтяной железнодорожный терминал станции Тассай, расположенный в 40 км от месторождения Кул-Бас.

Принципиальная схема временного парка сбора нефти продукции скважин месторождения Кул-Бас представлена на рисунке 4.4.

За 9 месяцев 2023 г. в целом по месторождению планируется добыть 132,7 тыс.т нефти. Темп отбора от начальных извлекаемых запасов – 4,26 %. Фонд скважин на конец года 3 единицы. Выработанность запасов по месторождению на 16.10.2023 года составит 11,7%.

Основным объектом потребления нефтяного газа на промысле будет являться автоматизированная газовая печь ППТ-0,2Г установленная на временном парке сбора и подготовки добываемой продукции. Потребление газа в соответствии с техническими характеристиками для одной печи в нормальных условиях составляет 35 м3/час. В качестве топлива для подогрева используется газ, предварительно очищенный в газовом сепараторе ГС1-0,6-600-1-И.

Планируется использовать печь подогрева ППТ-0,2Г в осенне-зимний период.

В качестве резервной будет установлена печь ПП-0,63 (потребление газа в соответствии с техническими характеристиками составляет 100 м3/час при полной загрузке).

Техническая характеристика и количество оборудования за рассматриваемый период по годам представлены в таблице 2.1.1

Таблица 2.1.1 – Техническая характеристика оборудования

| Наименование | Количество, ед |  | Расход газа на 1 ед, м3/час | Ожидаемое время работы оборудования, дней/год |  | Общий расход, тыс. м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годы разработки |  |  |  |  | Годы разработки |  |
|  | 2022 | до 16.10.2023 |  | 2022 | до 16.10.2023 | 2022 | до 16.10.2023 |
| ППТ-0,2Г | 1 | 1 | 35 | 182 | 105 | 153 | 88,2 |
| ПП-0,63 | - | 1 | 100 | - | 12 | - | 28,8 |

- 2.1.1 Принципиальная схема временного парка сбора нефти продукции скважин месторождения Кул-Бас

- 2.2 Краткая характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Процесс пробной эксплуатации месторождения будет сопровождаться выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.

Загрязнение атмосферы предполагается в результате выделения:

- в процессе добычи, сбора и подготовки углеводородного сырья:

- в результате сгорания дизельного топлива в дизель-генераторах.

- в результате утечек легких фракций углеводородов от технологического оборудования (резервуары и налив, дренажные емкости, печь подогрева, НГС, ГС, ОГВ, ОБН, оборудование скважин);

- в результате выбросов продуктов сгорания газа на факеле;

- в результате выбросов про проведении окрасочных и сварочных работ.

Количество источников выбросов на 2023 год  (до 16.10.2023г): от эксплуатации оборудования составляет 63 ед. Из них 39 источников – организованных, и 24– неорганизованные источники выбросов. Организованным источникам выбросов при эксплуатации оборудования присвоены номера, начинающиеся с 0001, неорганизованным – с 6001:

- организованные источники:

- Дизельная электростанция 132 кВт в ВГ (Источник №0001);

- Дизельная электростанция 120 кВт в ВПСН (Источник №0002);

- Дизельная электростанция 220 кВт в ВПСН (Источник №0003);

- Факельная установка (Источник №0004);

- Печь подогрева ППТ-02Г (Источник №0005);

- Свеча регулятора давления газа (Источник №0006);

- РГС-73м3 – 10 шт. (Источник №0007-0016);

- РГС-85м3 – 19 шт. (Источник №0017-0035);

- РГС для хранения дизтоплива 50м3 (Источник №0036);

- ОГВ (отстойник горизонтальный со сбросом воды – 25 м3) (Источник №0037);

- ОБН (отстойник для обессоливания нефти – 60 м3) (Источник №0038);

- Печь подогрева ППТ-0,63 (запасная печь) (Источник №0039).

- неорганизованные источники:

- Емкость отработанных масел (Источник №6001);

- Площадка печи подогрева ППТ-02Г (Источник №6002);

- Площадка РГС-73м3 и РГС-85м3 (Источник №6003);

- Площадка насосов №1 (Источник №6004);

- Дренажная емкость, 50 м3 (Источник №6005-6008);

- Площадка насосов №2 (Источник №6009);

- Площадка налива нефти (Источник №6010);

- Площадка блока дозирования реагента (Источник №6011);

- Площадка скважины КБД-02 (Источник №6012);

- Площадка скважины КБД-06 (Источник №6013);

- Площадка скважины КБД-07 (Источник №6014);

- Площадка АГЗУ (Источник №6015);

- Площадка НГСВ-1-0,6-2000-1-И (Источник №6016);

- Площадка ГС1-0,6-600-1-И (Источник №6017);

- Площадка дренажной емкости (Источник №6018);

- Сварочные работы (Источник №6019);

- Окрасочные работы (Источник №6020);

- Площадка ОГВ (Источник №6021);

- Площадка ОБН (Источник №6022);

- Площадка дренажной емкости 5 м3 (Источник №6023).

- Площадка печи подогрева ПП-0,63 (Источник №6024).

- 2.3. Краткая характеристика существующего пылеулавливающего оборудования

На источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу газоочистные и пылеулавливающие установки отсутствуют.

- 2.4. Перспектива развития предприятия

Согласно планам компании на месторождении Кул-Бас пробурены 3 скважины № КБД-02, КБД-06 и КБД-07. Во время пробной эксплуатации планируется индивидуальный сбор нефти и транспортировка до места сдачи.

Таблица 2.4.1 – Прогнозные показатели разработки

| годы | Добыча нефти, тыс. т | Добыча газа, млн м3 | Собственные нужды, млн м3 | Сжигание газа, млн м3 | Утилизация газа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с 01.01.2023г. по 16.10.2023г. | 132,7 | 8,486 | 0,135 | 8,351 | 98,38 |

- 2.5. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ

Для определения количественных и качественных величин выбросов от источников предприятия выполнены расчеты по действующим нормативно-методическим документам.

При этом использовались данные о количестве используемого сырья и материалов, количестве часов работы оборудования. Расчеты по определению количества загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу источниками выбросов приведены в приложении.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ представлены в таблице в Приложении.

- 2.6. Характеристика залповых и аварийных выбросов

К залповым выбросам относятся выбросы загрязняющих веществ, предусмотренные регламентом работ, превышающие обычный уровень выбросов, которые также могут превышать установленный нормативный  уровень (НДВ).

Залповые выбросы осуществляются через свечу предохранительного клапана регулятора давления. Суммарное время залпового выброса в год составляет 2 часа.

| Наимено- вание производств и источников выбросов | Наименование вещества | Выбросы вещества, г/с |  |  | Периодич- ность, раз/год | Продол- житель-ность выброса, мин. | Годовая величина выброса, т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по регла-менту | залповые выбросы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. |  |  | 2021 г. | 2022 г. |
| Залповые выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предохранительный клапан (Свеча РДГ) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | - | 0,0174 |  | 12 | 120 | 0,0001253 |  |
|  | В С Е Г О : |  | 0,0174 |  |  |  | 0,0001253 |  |

Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду» для залповых выбросов, которые являются составной частью технологического процесса, оценивается разовая и суммарная за год величина (г/с, т/год). Максимальные разовые залповые выбросы (г/с) не нормируются ввиду их кратковременности и в расчетах рассеивания вредных веществ в атмосфере не учитываются. Суммарная за год величина залповых выбросов нормируется при установлении общего годового выброса с учетом штатного режима работы оборудования (т/год). Данные о залповых выбросах приведены в таблице: Аварийные выбросы. Основными причинами возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации проектируемого объекта могут быть случаи нарушения герметичности трубопроводов и арматуры.

На контрактной территории ТОО «Кул-Бас» аварийные ситуации предотвращаются регулярными профилактическими работами. Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы, и другие стихийные бедствия). Анализ аварий включает в себя рассмотрение многочисленных аварийных сценариев в условиях эксплуатации промышленного объекта, включая вероятность возникновения стихийных бедствий.

К главным причинам аварий следует отнести:

полные или частичные отказы технических систем и транспортных средств;

пожары, вызванные различными причинами;

коррозия и дефекты трубопроводов, нефтепромыслового оборудования;

ошибки обслуживающего персонала;

опасные и стихийные природные явления.

К потенциально возможным аварийным ситуациям на промысле можно отнести следующие:

разлив нефти или дизельного топлива при их транспортировке в автоцистернах;

неконтролируемый выброс пластовых флюидов.

Основными мероприятиями по предупреждению и снижению последствий аварийных ситуаций в резервуарном парке являются:

тщательный контроль состояния резервуаров;

обвалование резервуаров с пожароопасными веществами и создание под ними площадок каре с непроницаемым экраном;

периодический визуальный осмотр резервуаров и прочих емкостей для хранения;

закладка и обвалование непроницаемого слоя из глины или пластика;

оборудование дренажей незагрязненной нефтепродуктами воды с обвалованного участка;

заземление всех резервуаров и других емкостей для хранения нефти и нефтепродуктов, а также технологического оборудования;

оборудование всех стационарных емкостей запорными устройствами и их своевременная ревизия;

оборудование всех нефтепроводов обратными клапанами;

Основными мероприятиями по предупреждений и снижению последствий аварийных ситуаций магистрального нефтепровода являются:

тщательный контроль утечки с помощью электронных датчиков и приборов для объемных измерений;

дооборудование трубопровода системами отсечки и поддержание их в постоянной исправности;

оборудование локальных систем оповещения и сигнализации; поддержание в постоянной готовности сил и средств ликвидации аварии;

защита от механических повреждений за счет защитных кожухов в местах пересечений с автодорогами и другими коммуникациями;

осуществление усиленной антикоррозийной изоляции при подземной прокладке трубопроводов.

На месторождении предусмотрен порядок действий в случае возможной аварии. Для ликвидации аварии нефтепроводов должна высылаться ремонтная бригада со спецтехникой, экскаватор, сварочный агрегат, вакуум-техника, самосвал, бортовая автомашина с обслуживающим персоналом. При этом определяется площадь разлитой нефти и ее количество, экскаватором роется приямок для сбора с помощью скребков разлитой нефти, с последующей откачкой ее в наливную цистерну и вывоз на промысел

После окончания аварийных работ, открывают задвижки на нефтепроводе, и восстанавливают откачку нефти в соответствии с режимом работы нефтеподачи.

- 2.7. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, составлен по расчетам выбросов загрязняющих веществ по годам, с учетом персперктивы развития. Количественная характеристика выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ (т/год) приводится по усредненным годовым значениям в зависимости от изменения режима работы предприятия, технологического процесса и оборудования, расхода и характеристик топлива, материалов и т.д.

Количественные и качественные характеристики загрязняющих веществ, выбрасываемые в атмосферу от источников выбросов, сведены в таблицы  рекомендованного образца. В таблице 3.1 наряду с загрязняющими веществами, их кодами и классами опасности приведены общие результирующие значения максимально-разовых и годовых выбросов предприятия в целом по видам загрязняющих веществ, а также определены выбросы веществ в условных тоннах и его категория опасности. Численный показатель категории опасности определен по следующему принципу:

где:

Mi -масса выброса i-го вещества, т/год;

ПДКi -	среднесуточная предельно-допустимая концентрация i-го вещества, мг/м3;

n -количество загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием;

ai -безразмерная константа, соотношения вредности i-го вещества с вредностью SO2. где:

| Константа | 1 класс опасности | 2 класс опасности | 3 класс опасности | 4 класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ai | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,9 |

Согласно приведенным ниже граничным условиям деления предприятий на категории опасности рассчитана категория опасности предприятия по массе и видовому составу выбрасываемых в атмосферу веществ.

| Категория опасности предприятия | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение КОП | КОП > 106 | 106 > КОП > 104 | 104 > КОП > 103 | КОП < 103 |

Таблицы составлены с помощью программного комплекса «ЭРА» (фирма «Логос-плюс», г. Новосибирск) на основе расчетов выбросов загрязняющих веществ от источников загрязнения атмосферы предприятия.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от источников на существующее положение и по годам, представлены в таблице 2.7.1

Загрязнение атмосферы в период пробной эксплуатации будет происходит в процессе сжигания топлива в ДЭС и печи подогрева, в результате утечек через неплотности ЗРА и ФС, в процессе горения факела и в процессе выполнения сварочных и окрасочных работ:

При эксплуатации дизельной электростанции в атмосферу поступают: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, бенз/а/пирен, формальдегид, алканы С12-С19 и сажа.

При горении газа на факельной установке в атмосферу поступают: оксид углерода, метан, оксиды азота и сажа.

От печи подогрева в атмосферу поступают: оксид углерода, метан, диоксид и оксид азота.

От неплотностей оборудования в атмосферу поступают: углеводороды С1-С5 и С6-С10, метанол.

При эксплуатации резервуаров с нефтью, АГЗУ, нефтегазовых сепараторов, дренажных емкостей в атмосферу поступают: углеводороды С1-С5, углеводороды С6-С10, бензол, диметилбензол, метилбензол.

При эксплуатации газовых сепараторов в атмосферу поступают: углеводороды С1-С5, углеводороды С6-С10.

При сварочных работах в атмосферу поступают: оксиды железа, марганец и его соединения, диоксид азота, оксид углерода, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические и пыль неорганическая.

При окрасочных работах в атмосферу поступают: диоксид азота, оксид углерода, метилбензол, бутан-1-ол, этанол, 2-этоксиэтанол, бутилацетат, ацетон и ВЗВ.

Результаты инвентаризации источников выбросов ЗВ в атмосферу приведены в Приложении 1, расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу в Приложении 2.

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шалкарский район, Проект пробной эксплуатации м/р Кул-Бас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.01337 | 0.002061 |  | 0.051525 |
|  | пересчете на железо) (диЖелезо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | триоксид, Железа оксид) (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.001455 | 0.0002244 |  | 0.2244 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 2.161131613 | 39.80755286 |  | 995.188822 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.350922275 | 6.468668889 |  | 107.811148 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.912609956 | 21.95173605 |  | 439.034721 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.157333333 | 2.18578 |  | 43.7156 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.00002316 | 0.0000772 |  | 0.00965 |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 9.354872889 | 222.3973925 |  | 74.1324642 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.0008093 | 0.0001248 |  | 0.02496 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.001672 | 0.000258 |  | 0.0086 |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0.2728636 | 5.524856012 |  | 0.11049712 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 50 |  | 4.0447579 | 17.0304434 |  | 0.34060887 |
|  | С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 30 |  | 1.4968428 | 6.49948737 |  | 0.21664958 |
|  | С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шалкарский район, Проект пробной эксплуатации м/р Кул-Бас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.01932378 | 0.07903168 |  | 0.7903168 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.006070215 | 0.024836397 |  | 0.12418199 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0.6 |  |  | 3 | 4.69013857 | 0.470660033 |  | 0.78443339 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.000001573 | 0.000024044 |  | 24.044 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) ( |  | 0.1 |  |  | 3 | 1.1 | 0.099 |  | 0.99 |
|  | 102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) |  | 1 | 0.5 |  | 3 | 0.005675 | 0.0297 |  | 0.0594 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 1.1 | 0.099 |  | 0.0198 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир |  |  |  | 0.7 |  | 0.587 | 0.0528 |  | 0.07542857 |
|  | этиленгликоля, Этилцеллозольв) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1497*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты |  | 0.1 |  |  | 4 | 0.9997 | 0.09 |  | 0.9 |
|  | бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.015733333 | 0.218578 |  | 21.8578 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0.35 |  |  | 4 | 1.091 | 0.0982 |  | 0.28057143 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное ( |  |  |  | 0.05 |  | 0.0001667 | 0.000002485 |  | 0.0000497 |
|  | веретенное, машинное, цилиндровое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 0.388472222 | 5.273372 |  | 5.273372 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.1322 | 0.0119 |  | 0.07933333 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.000933 | 0.000144 |  | 0.00144 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 28.905078219 | 328.41591112 |  | 1716.14977 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.5. Обоснование полноты и достоверности исходных данных

Перед разработкой проекта ПДВ проведена инвентаризация источников выделения загрязняющих веществ в атмосферу.

В результате изучения исходных данных определены источники выделения загрязняющих веществ в атмосферу и образования отходов, определены загрязнения атмосферы.

Для определения величины выбросов использовались методики, действующие в Республике Казахстан.

Для разработки проекта использованы данные «Проекта пробной эксплуатации месторождения Кул-Бас» и  «Программы развития переработки сырого газа при пробной эксплуатации месторождения Кул-Бас».

- РАЗДЕЛ 3. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ

- 3.1. Моделирование и анализ расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ

В соответствии с нормами проектирования для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» РНД 211.2.01.01-97.

Расчет максимальных приземных концентраций вредных веществ позволяет выделить зоны с нормативным качеством воздуха и повышенным содержанием отдельных ингредиентов по отношению к ПДК.

Результаты расчета приземных концентрации загрязняющих веществ в форме изолинии и карт рассеивания приведены в Приложении 3. Метеорологические характеристики и коэффициенты,

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ

в атмосфере Шалкарского района

| № | Наименование характеристики | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| 2 | Коэффициент рельефа местности в городе | 1,0 |
| 3 | Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С | 29,2 |
| 4 | Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С | -31 |
| 5 | Среднегодовая роза ветров, % |  |
|  | С | 6 |
|  | СВ | 12 |
|  | В | 16 |
|  | ЮВ | 19 |
|  | Ю | 13 |
|  | ЮЗ | 11 |
|  | З | 13 |
|  | СЗ | 10 |
|  | Среднегодовая скорость ветра, м/с | 5 |

Расчет максимальных приземных концентраций вредных веществ позволяет выделить зоны с нормативным качеством воздуха и повышенным содержанием отдельных ингредиентов по отношению к ПДК.

Степень загрязнения атмосферы оценивается по величинам максимальных приземных концентраций См, создаваемых выбросами на границе санитарно-защитной зоны 1000 м.

Ближайшими населенными пунктами являются: поселок Бозой, расположенный в юго-восточной части месторождении . Также встречаются такие маленькие поселки и селения, как Южное, Аяккум, Айшуак, Жумагул и другие.

В   связи   с   тем,   что   в   районе   расположения,   отсутствуют   метеостанции «Казгидромет», при моделировании рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в качестве фоновых концентраций были приняты концентрации загрязняющих веществ, которые были определены в период мониторинговых исследований согласно по экологическому контролю

Расчет максимальных приземных концентраций выполнен в расчетном прямоугольнике (4400х4600) м с шагом 200 м в заводской системе координат.

Расчет рассеивания  проводился на 2022 год, который характеризуется максимальными разовыми выбросами в атмосферу за период пробной экплуатации месторождения.

В таблице 5.3.2 приведены значения максимальные значения концентрацию по расчетному прямоугольнику и максимальные приземные концентрации на границе СЗЗ.

Для оценки воздействия источников выбросов в период эксплуатации на атмосферный воздух, концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятия по результатам расчета рассеивания были сопоставлены с установленными для каждого вещества предельно-допустимыми концентрациями (ПДК).

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шалкарский район, Проект пробной эксплуатации м/р Кул-Бас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) |  | Необхо- |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 |  | димость |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, м | М/ПДК |  | проведе |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 | (M) | (H) | для Н<10 |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | расчетов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в пересчете на |  | 0.04 |  | 0.01337 | 2 | 0.0334 |  | Нет |
|  | железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на | 0.01 | 0.001 |  | 0.001455 | 2 | 0.1455 |  | Да |
|  | марганца (IV) оксид) (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 0.350922275 | 10.2 | 0.0861 |  | Да |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.15 | 0.05 |  | 0.912609956 | 17.8 | 0.3422 |  | Да |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 5 | 3 |  | 9.354872889 | 17.4 | 0.1074 |  | Да |
|  | газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0410 | Метан (727*) |  |  | 50 | 0.2728636 | 15.9 | 0.0003 |  | Нет |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 ( |  |  | 50 | 4.0447579 | 4.63 | 0.0809 |  | Нет |
|  | 1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 ( |  |  | 30 | 1.4968428 | 4.61 | 0.0499 |  | Нет |
|  | 1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0602 | Бензол (64) | 0.3 | 0.1 |  | 0.01932378 | 4.64 | 0.0644 |  | Нет |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) | 0.2 |  |  | 0.006070215 | 4.64 | 0.0304 |  | Нет |
|  | (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.6 |  |  | 4.69013857 | 2.01 | 7.8169 |  | Да |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0.000001 |  | 0.000001573 | 2 | 0.1573 |  | Да |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.1 |  |  | 1.1 | 2 | 11.000 |  | Да |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 1 | 0.5 |  | 0.005675 | 2 | 0.0057 |  | Нет |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 5 |  |  | 1.1 | 2 | 0.220 |  | Да |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир |  |  | 0.7 | 0.587 | 2 | 0.8386 |  | Да |
|  | этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый | 0.1 |  |  | 0.9997 | 2 | 9.997 |  | Да |
|  | эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.35 |  |  | 1.091 | 2 | 3.1171 |  | Да |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, |  |  | 0.05 | 0.0001667 | 2 | 0.0033 |  | Нет |
|  | машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 |  |  | 0.388472222 | 2.06 | 0.3885 |  | Да |
|  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель РПК-265П) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 |  | 0.1322 | 2 | 0.2644 |  | Да |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись | 0.3 | 0.1 |  | 0.000933 | 2 | 0.0031 |  | Нет |
|  | кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства - глина, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глинистый сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 |  | 2.161131613 | 10.2 | 1.061 |  | Да |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 0.157333333 | 2 | 0.3147 |  | Да |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.008 |  |  | 0.00002316 | 5 | 0.0029 |  | Нет |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в | 0.02 | 0.005 |  | 0.0008093 | 2 | 0.0405 |  | Нет |
|  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0.2 | 0.03 |  | 0.001672 | 2 | 0.0084 |  | Нет |
|  | - (алюминия фторид, кальция фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | натрия гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 |  | 0.015733333 | 2 | 0.3147 |  | Да |
| Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2. Предложения по нормативам допустимых выбросов

НДВ загрязняющих веществ в атмосферу устанавливают для каждого источника выбросов загрязняющих веществ, при условии, что выбросы вредных веществ при рассеивании не создадут приземную концентрацию, превышающую их ПДК для населенных мест.

На основании расчетов и анализа выбросов вредных веществ разработано предложение по нормативам допустимых выбросов. Предусматривается один этап установления НДВ по всем источникам выбросов, т. к. источники выбросов не окажут существенного воздействия на качество атмосферного воздуха ближайших населенных пунктов и в санитарно-защитной зоне не превышают предельно допустимой концентрации.

Предложения по нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2023г. сведены в таблицу «Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию» (в приложении) и составляют:

В 2023 –328.41591112т/год,  в том числе: твердых – 21.966347494  т/год, жидких и газообразных –.449563626 т/год.

Согласно проведенным расчетом годом достижения предельно допустимых выбросов по всем загрязняющим веществам с учётом перспективы развития предприятия является 2023 год.

- РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ

Согласно ст. 40 пункт 1 Экологического Кодекса РК к I категории относятся виды деятельности, относящиеся к 1 и 2 классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов, а также разведка и добыча полезных ископаемых, кроме общераспространенных.

Размер санитарно - защитной зоны (СЗЗ) принят в соответствии «Санитарно-эпидемиологическими требованиями по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» Сан-ПиН № 237, утвержденным приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года, и результатами расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Санитарно-защитная зона установлена на расстоянии 1000 м, что относится к I -категории предприятия и 1 классу опасности.

Достаточность ширины СЗЗ подтверждена расчетами уровней загрязнения в соответствии с действующими указаниями по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.

- РАЗДЕЛ 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (НМУ)

Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ) способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. К неблагоприятным метеорологическим условиям относятся температурная инверсия, пыльные бури, штиль, туман и дымка.

Под регулированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды НМУ, когда формируется высокий уровень загрязнения атмосферы.

Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений со стороны Казгидромета о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе вредных химических веществ, в связи с формированием неблагоприятных метеоусловий. Оперативное прогнозирование высоких уровней загрязнения воздуха осуществляет подразделение Казгидромета. Контроль выполнения мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ проводит уполномоченный орган в области охраны окружающей среды.

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения 3-х степеней, которым соответствует три регламента работы предприятий в периоды НМУ. Размер сокращения выбросов для каждого предприятия в каждом конкретном случае устанавливают и корректируют местные органы Казгидромета. Снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое должно составлять:

- по первому режиму – 15-20 %;

- по второму режиму – 20-40 %;

- по третьему режиму – 40-60 %.

Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий сводятся к следующему:

•	приведение в готовность бригады реагирования на аварийные ситуации;

•	проверка готовности систем извещения об аварийной ситуации;

•	заблаговременное оповещение обслуживающего персонала о методах реагирования на внештатную ситуацию;

•	усиление мер по контролю за работой и герметичностью основного технологического оборудования, целостностью системы технологических трубопроводов в строгом соответствии с технологическим регламентом на период НМУ;

•	усиление контроля за выбросами источников, дающих максимальное количество загрязняющих веществ  атмосферу;

•	временное прекращение плановых ремонтов, связанных с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу;

•	запрещение сварочных работ;

•	при нарастании НМУ - прекращение работ, которые могут привести к нарушению техники безопасности (работа на высоте, работа с электрооборудованием ).

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ  разработаны и утверждены для источников площадки ДКС на 2023-2027 год и приведены в приложении.

- РАЗДЕЛ 6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ПДВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии подразделяются на следующие виды:

- непосредственно на источниках выбросов;

- по фактическому загрязнению атмосферы воздуха на специально выбранных контрольных точках (постах);

- на постах, установленных на границе СЗЗ или в селитебной зоне района, в котором расположено предприятие.

Система контроля источников загрязнения атмосферы (ИЗА) представляет собой совокупность организованных, технических и методических мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том числе, на обеспечение действенного контроля за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов. Система контроля ИЗА функционирует в 3-х уровнях: государственном, отраслевом и производственном. Виды контроля ИЗА классифицируются по признакам:

- по способу определения параметра (метод): инструментальный, расчетный;

- по месту контроля: на источнике загрязнения, на границе СЗЗ, на контрольных точках;

- по объему: полный и выборочный;

- по частоте измерений: эпизодический и систематический;

- по форме проведения: плановый и экстренный.

При выполнении производственного контроля службами предприятия производится:

- первичный учет видов и количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в утвержденном порядке;

- определение номенклатуры и количества загрязняющих веществ с помощью инструментальных или расчетных методов;

- составление отчета о вредных воздействиях по утвержденным формам;

- передача информации по превышению нормативов в результате аварийных ситуаций.

В соответствии с Экологическим кодексом РК юридические лица – природопользователи обязаны вести производственный мониторинг окружающей среды, учет и отчетность о воздействии осуществляемой ими хозяйственной деятельности на окружающую среду. Одним из элементов мониторинга является организация контроля качества атмосферного воздуха.

Контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется путем определения массы выбросов каждого вредного вещества в единицу времени от источников выбросов и сравнения полученного результата с установленными нормативами в соответствии с установленными правилами.

Годовой выброс не должен превышать установленного контрольного значения ПДВ тонн/год, максимальный – установленного значения ПДВ г/с. Отбор проб для определения концентраций выбрасываемых веществ выполняется в соответствии с действующими методиками и в соответствие с разработанной и утвержденной программой производственного экологического контроля.

План-график контроля на предприятии за соблюдением НДВ на источниках выбросов сведен в таблицу 3.10 (в приложении).

- РАЗДЕЛ 7. РАСЧЕТ ПЛАТЫ ЗА ЭМИССИИ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Расчет платы (ПН) за эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу определен по формуле:

ПН = к*В*Р

где:

к - ставка платы за 1 тонну (МРП);

В - годовой нормативный объем загрязняющих веществ, т;

Р -  МРП =3063 тенге на 2022 год.

Плата за эмиссии в окружающую среду

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Выброс вещества с учетом очистки, т/год | ставка платы | МРП | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды | 0,36122 | 30 | 3063 | 33192,5058 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,007522 | 10 | 3063 | 230,39886 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 300,567562 | 20 | 3063 | 18412768,85 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 46,0255244 | 20 | 3063 | 2819523,625 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 6,1851416 | 24 | 3063 | 454682,1293 |
| 0330 | Сера диоксид) | 3,3012691 | 20 | 3063 | 202235,7451 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00000808 | 124 | 3063 | 3,06888096 |
| 0337 | Углерод оксид | 137,640686 | 0,32 | 3063 | 134909,8948 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0,00093 | 0 | 3063 | 0 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,003 | 10 | 3063 | 91,89 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 458,418199684 | 0,32 | 3063 | 449323,1826 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,792 | 0,32 | 3063 | 776,28672 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,00016449268 | 996600 | 3063 | 502128,0192 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0,27 | 0,32 | 3063 | 264,6432 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0,3 | 0,32 | 3063 | 294,048 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол | 0,144 | 0,32 | 3063 | 141,14304 |
| 1210 | Бутилацетат | 0,156 | 0,32 | 3063 | 152,90496 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1,515388 | 332 | 3063 | 1541022,303 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,138 | 0,32 | 3063 | 135,26208 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) | 0,02833 | 0,32 | 3063 | 27,7679328 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0,037886 | 0,32 | 3063 | 37,13434176 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное | 14,289364 | 0,32 | 3063 | 14005,86302 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С | 36,492187 | 0,32 | 3063 | 35768,18201 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,01123 | 10 | 3063 | 343,9749 |
| 2908 | Пыль неорганическая | 2,129736 | 10 | 3063 | 65233,81368 |
| 2930 | Пыль абразивная | 0,00734 | 10 | 3063 | 224,8242 |
|  | В С Е Г О : | 1008,822688 |  |  | 24 667 517,46 |

Плата за эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников ТОО «ТетисАралГаз» на 2022г. составит 24 667 517,46 тенге.

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК «Экологический кодекс Республики Казахстан»

- Приложение 3 к Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду состав проекта нормативов эмиссий в части выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду.

- Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан  от  18.04.2008г. № 100-п. (с приложениями).

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу РНД 211.2.02.09-2004г.

- Методика расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов - Приложение №11 Приказ Министра ООС РК от 18.04.2008 г. №100-п.

- Методика расчета загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий - Приложение №3 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 года №100-п.

- Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996г.

- Методика расчетов выбросов в окружающую среду от неорганизованных источников АО «Казтрансойла» Астана, 2005г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005г.

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров, РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005г.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок, РНД 211.2.02.04-2004. Астана, 2004г.

- Приказа Министра охраны окружающей среды РК от 16 апреля 2012 года № 110-п «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» (с изменениями по состоянию на 17.06.2016г.)

- Приказ Министра окружающей среды и водных ресурсов РК от 12.06.2014 №221-о «Об утверждении отдельных методических документов в области охраны окружающей среды».

- Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.06.-2004. Астана 2005г.

- Приказ Министра национальной экономики РК от 20.03 2015 года № 237.Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов"