РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

на 2023 год (01.01- 16.10.2023г.)

Источник загрязнения N 0001, ДЭС 132 кВт

Источник загрязнения N 0001, ДЭС 132 кВт в ВГ

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 194.5

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 132

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 213.18

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 213.18 * 132 = 0.245378707    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.245378707 / 0.359066265 = 0.683380008    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2816 | 6.224 | 0 | 0.2816 | 6.224 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.04576 | 1.0114 | 0 | 0.04576 | 1.0114 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.018333333 | 0.389 | 0 | 0.018333333 | 0.389 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.044 | 0.9725 | 0 | 0.044 | 0.9725 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.227333333 | 5.057 | 0 | 0.227333333 | 5.057 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000044 | 0.000010698 | 0 | 0.00000044 | 0.000010698 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0044 | 0.09725 | 0 | 0.0044 | 0.09725 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.106333333 | 2.334 | 0 | 0.106333333 | 2.334 |

Источник загрязнения N 0002, ДЭС 120 кВт в ВПСН

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 96.236

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 120

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 218.4

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 218.4 * 120 = 0.22853376    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.22853376 / 0.359066265 = 0.636466809    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.256 | 3.079552 | 0 | 0.256 | 3.079552 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0416 | 0.5004272 | 0 | 0.0416 | 0.5004272 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.016666667 | 0.192472 | 0 | 0.016666667 | 0.192472 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.04 | 0.48118 | 0 | 0.04 | 0.48118 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.206666667 | 2.502136 | 0 | 0.206666667 | 2.502136 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000004 | 0.000005293 | 0 | 0.0000004 | 0.000005293 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.004 | 0.048118 | 0 | 0.004 | 0.048118 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.096666667 | 1.154832 | 0 | 0.096666667 | 1.154832 |

Источник загрязнения N 0003, ДЭС 220 кВт в ВПСН

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 146.42

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 220

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 205.418

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 205.418 * 220 = 0.394073891    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.394073891 / 0.359066265 = 1.097496283    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.469333333 | 4.68544 | 0 | 0.469333333 | 4.68544 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.076266667 | 0.761384 | 0 | 0.076266667 | 0.761384 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.030555556 | 0.29284 | 0 | 0.030555556 | 0.29284 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.073333333 | 0.7321 | 0 | 0.073333333 | 0.7321 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.378888889 | 3.80692 | 0 | 0.378888889 | 3.80692 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000733 | 0.000008053 | 0 | 0.000000733 | 0.000008053 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.007333333 | 0.07321 | 0 | 0.007333333 | 0.07321 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.177222222 | 1.75704 | 0 | 0.177222222 | 1.75704 |

Источник загрязнения № 0004 Факельная установка

Список литературы:

1."Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей". Министерство охраны окружающей среды РК. РНД. Астана 2008г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.(дополненное и  переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

Площадка: Дополнение к Проекту пробной эксплуатации м/р Кул-Бас

Цех: Дополнение к Проекту пробной эксплуатации м/р Кул-Бас

Источник: 0004

Наименование: Факельная установка

Тип: Высотная

Тип сжигаемой смеси: Некондиционная газовая и газоконденсатная смесь

Тип месторождения: бессернистое

1.РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Таблица процентного содержания составляющих смеси.

Состав смеси задавался в объемных долях.

| Компонент | [%]об. | [%]мас. | Молек.мас. | Плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан(CH4) | 28.399 | 13.1503544 | 16.043 | 0.7162 |
| Этан(C2H6) | 19.013 | 16.5018602 | 30.07 | 1.3424 |
| Пропан(C3H8) | 24.41 | 31.0688838 | 44.097 | 1.9686 |
| Бутан(C4H10) | 14.237 | 23.8848658 | 58.124 | 2.5948 |
| Пентан(C5H12) | 4.616 | 9.61295662 | 72.151 | 3.2210268 |
| Азот(N2) | 6.703 | 5.42031062 | 28.016 | 1.2507 |
| Диоксид углерода(CO2) | 0.284 | 0.36076832 | 44.011 | 1.9648 |

Молярная масса смеси M, кг/моль (прил.3,(5)): 34.64584613

Плотность сжигаемой смеси Rо , кг/м3: 1.262

Показатель адиабаты K (23):

K = (Ki * [i]о) = 1.084377

где (Ki ) - показатель адиабаты для индивидуальных углеводородов;

[i]о  - объемные единицы составляющих смеси, %;

Скорость распространения звука в смеси Wзв , м/с (прил.6):

Wзв = 91.5 * (K * (Tо + 273) / M)0.5 = 91.5 * (1.084377 * (30 + 273) / 34.64584613)0.5 = 281.7779278

где Tо  - температура смеси, град.C;

Объемный расход B, м3/с: 0.3356

Скорость истечения смеси Wист , м/с (3):

Wист = 4 * B / (pi * d2) = 4 * 0.33560 / (3.141592654 * 0.332) = 3.923775861

Массовый расход G, г/с (2):

G = 1000 * B * Rо = 1000 * 0.3356 * 1.262 = 423.5272

Проверка условия бессажевого горения, т.к. Wист /Wзв  = 0.013925065 < 0.2 , горение сажевое.

2.РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Полнота сгорания углеводородной смеси n: 0.9984

Массовое содержание углерода [C]м , % (прил.3,(8)):

[C]м = 100 * 12 * (xi * [i]о) / ((100-[нег]о) * M) = 100 * 12 * (xi * [i]о) / ((100-0) * 34.6458461) = 76.18818112

где xi  - число атомов углерода;

[нег]о  - общее содержание негорючих примесей, %: 2.338;

величиной [нег]о  можно пренебречь, т.к. ее значение не превышает 3%;

Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, оксидов азота, сажи Mi , г/с: (1)

Mi = УВi * G

где УВi  - удельные выбросы вредных веществ, г/г;

0.8, 0.13 - коэффициенты трансформации оксидов азота в атмосфере ([2],п.2.2.4)

| Код | Примесь | УВ г/г | M г/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.02 | 8.4705440 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.8*0.003 | 1.0164653 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.13*0.003 | 0.1651756 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0005 | 0.2117636 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.002 | 0.8470544 |

Мощность выброса диоксида углерода Mco2 , г/с (6):

Mco2 = 0.01 * G * (3.67 * n * [C]м + [CO2]м)-Mco-Mch4-Mc = 0.01 * 423.5272000 * (3.67 * 0.9984000 * 76.1881811 + 0.3607683)-8.4705440-0.2117636-0.8470544 = 1174.330876

где [CO2]м  - массовое содержание диоксида углерода, %;

Mco  -  мощность выброса оксида углерода, г/с;

Mch4  - мощность выброса метана, г/с;

Mc  - мощность выброса сажи, г/с;

3.РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Низшая теплота сгорания Qнг , ккал/м3 (прил.3,(1)):

Qнг = 85.5 * [CH4]о + 152 * [C2H6]о + 218 * [C3H8]о + 283 * [C4H10]о + 349 * [C5H12]о + 56 * [H2S]о = 85.5 * 28.399 + 152 * 19.013 + 218 * 24.41 + 283 * 14.237 + 349 * 4.616 + 56 * 0 = 16279.5255

где [CH2]о  - содержание метана, %;

[C2H6]о  - содержание этана, %;

[C3H8]о  - содержание пропана, %;

[C4H10]о  - содержание бутана, %;

[C5H12]о  - содержание пентана, %;

Доля энергии теряемая за счет излучения E (11):

E = 0.048 * (M)0.5 = 0.048 * (34.64584613)0.5 = 0.283

Объемное содержание кислорода [O2]о , %:

[O2]о = ([i]о * Ao * xi / Mo) = ([i]о * 16 * xi / Mo) = 0.206493831

где Ao  - атомная масса кислорода;

xi  - количество атомов кислорода;

Mo  - молярная масса составляющей смеси содержащая атомы кислорода;

Стехиометрическое количество воздуха для сжигания 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vo , м3/м3 (13):

Vo = 0.0476 * (1.5 * [H2S]о + ((x + y / 4) * [CxHy]о)-[O2]о) = 0.0476 * (1.5 * 0 + ((x + y / 4) * [CxHy]о)-0.206493831) = 17.83360209

где x - число атомов углерода;

y - число атомов водорода;

Количество газовоздушной смеси, полученное при сжигании 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vпс , м3/м3 (12):

Vпс = 1 + Vo = 1 + 17.83360209 = 18.83360209

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси Cпс , ккал/(м3*град.С): 0.4

Ориентировочное значение температуры горения Тг , град.С (10):

Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 30 + (16279.5255 * (1-0.283) * 0.9984) / (18.83360209 * 0.4) = 1576.935081

где To  - температура смеси или газа, град.C;

при условие, что 1500< =  To <1800 , Cпс = 0.39

Температура горения Тг , град.С (10):

Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 30 + (16279.5255 * (1-0.283) * 0.9984) / (18.83360209 * 0.39) = 1616.600083

4.РАСЧЕТ РАСХОДА ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси V1 , м3/c (14):

V1 = B * Vпс * (273 + Tг) / 273 = 0.3356 * 18.83360209 * (273 + 1616.600083) / 273 = 43.74844239

Длина факела Lфн , м:

Lфн = 15 * d = 15 * 0.33 = 4.95

Высота источника выброса вредных веществ H, м (16):

H = Lфн + hв = 4.95 + 14 = 18.95

где hв  - высота факельной установки от уровня земли, м;

5.РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ИЗ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА (Wo)

Диаметр факела Dф , м (29):

Dф = 0.14 * Lфн + 0.49 * d = 0.14 * 4.95 + 0.49 * 0.33 = 0.8547

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси (Wo ), (м/с):

Wo = 1.27 * V1 / Dф2 = 1.27 * 43.74844239 / 0.85472 = 76.05695045

6.РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Валовый выброс i-ого вредного вещества рассчитывается по формуле Пi , т/год (30):

Пi = 0.0036 *  * Mi

где  - продолжительность работы факельной установки, ч/год: 6912;

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 8.470544 | 210.7742405 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.01646528 | 25.29290886 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.165175608 | 4.110097689 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.2117636 | 5.269356012 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.8470544 | 21.07742405 |
| 0380 | Диоксид углерода | 1174.330876 | 29221.11007 |

Источник загрязнения N 0005, Печь подогрева ППТ-02Г

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.5.1.1. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в трубчатых печах

Вид топлива: Газ нефтепромысловый

Общее количество топок, шт., N = 1

Количество одновременно работающих топок, шт., N1 = 1

Время работы одной топки, час/год, _T_ = 240

Максимальный расход топлива одной топкой, кг/час, B = 44.17

Массовая доля жидкого топлива, в долях единицы, BB = 0

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Количество выбросов, кг/час (5.2a), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 44.17 · 10-3 = 0.0663

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0663 · 240 · 10-3 = 0.0159000

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0663 / 3.6 = 0.0184000

Примесь: 0410 Метан (727*)

Количество выбросов, кг/час (5.2б), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 44.17 · 10-3 = 0.0663

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0663 · 240 · 10-3 = 0.0159000

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0663 / 3.6 = 0.0184000

Расчет выбросов окислов азота:

Энергетический эквивалент топлива(табл.5.1), E = 1.5

Число форсунок на одну топку, шт., NN = 1

Теплопроизводительность одной топки, Гкал/час, GK = 0.2

Расчетная теплопроизводительность одной форсунки, МДж/час, QP = GK · 4.1868 · 103 / NN = 0.2 · 4.1868 · 103 / 1 = 837.4

где 4.1868*103 - переводной коэффициент из Гкал/час в МДж/час

Фактическая средняя теплопроизводительность

одной форсунки (МДж/ч) (по ф-ле на с. 105), QF = 29.4 · E · B / NN = 29.4 · 1.5 · 44.17 / 1 = 1947.9

Коэффициент избытка воздуха в уходящих дымовых газах, A = 1.1

Отношение Vсг/Vг при заданном коэфф. избытка воздуха (табл.5.1), V = 0.84

Концентрация оксидов азота, кг/м3 (5.6), CNOX = 1.073 · (180 + 60 · BB) · QF / QP · A0.5 · V · 10-6 = 1.073 · (180 + 60 · 0) · 1947.9 / 837.4 · 1.10.5 · 0.84 · 10-6 = 0.000396

Объем продуктов сгорания, м3/ч (5.4), VR = 7.84 · A · B · E = 7.84 · 1.1 · 44.17 · 1.5 = 571.4

Объем продуктов сгорания, м3/c, _VO_ = VR / 3600 = 571.4 / 3600 = 0.1587

Количество выбросов, кг/час (5.3), M = VR · CNOX = 571.4 · 0.000396 = 0.2263

Валовый выброс окислов азота, т/год, M1 = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.2263 · 240 · 10-3 = 0.0543

Максимальный из разовых выброс окислов азота, г/с, G1 = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.2263 / 3.6 = 0.0629

Коэффициент трансформации для NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации для NO, KNO = 0.13

Коэффициенты приняты на уровне максимально установленной трансформации

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO2 · M1 = 0.8 · 0.0543 = 0.0434000

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO2 · G1 = 0.8 · 0.0629 = 0.0503000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO · M1 = 0.13 · 0.0543 = 0.0070600

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO · G1 = 0.13 · 0.0629 = 0.0081800

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0503 | 0.0434 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00818 | 0.00706 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0184 | 0.0159 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0184 | 0.0159 |

Источник загрязнения N 0006, Свеча регулятора давления газа

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Предохранительные клапаны  (парогазовые потоки)

Наименование технологического потока: Поток №9

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.136008

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.46

Общее количество данного оборудования, шт., N = 1

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 2

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.46 · 0.136008 · 1 = 0.0626

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0626 / 3.6 = 0.0174

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 100

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0174 · 100 / 100 = 0.0174000

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0174 · 2 · 3600 / 106 = 0.0001253

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0174 · 0 / 100 = 0

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0 · 2 · 3600 / 106 = 0

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Предохранительные клапаны (парогазовые потоки) | Поток №9 | 1 | 2 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0174 | 0.0001253 |

Источник загрязнения N 0007-0016, РГС-73м3

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005, Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.2

KTMIN = 0.2

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 29.2

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.73

KTMAX = 0.73

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 73

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 73

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 4576.88

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.792

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 4576.88 / (0.792 · 73) = 79.2

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.51

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 25.49

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 73.1

, P = 73.1

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 44

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 44 + 45 = 71.4

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 73.1 · 71.4 · (0.73 · 1 + 0.2) · 0.1 · 1.51 · 4576.88 / (107 · 0.792) = 0.1246

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 73.1 · 71.4 · 0.73 · 0.1 · 1 · 25.49) / 104 = 0.1583

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.1246 / 100 = 0.0903000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.1583 / 100 = 0.1147000

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.1246 / 100 = 0.0334000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.1583 / 100 = 0.0424000

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.1246 / 100 = 0.0004360

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.1583 / 100 = 0.0005540

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.1246 / 100 = 0.0002740

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.1583 / 100 = 0.0003480

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.1246 / 100 = 0.0001370

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.1583 / 100 = 0.0001740

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.1147 | 0.0903 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0424 | 0.0334 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.000554 | 0.000436 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000174 | 0.000137 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000348 | 0.000274 |

Источник загрязнения N 0017-0035, РГС-85м3

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005, Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.2

KTMIN = 0.2

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 29.2

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.73

KTMAX = 0.73

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 85

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 85

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 4576.88

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.792

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 4576.88 / (0.792 · 85) = 68

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.65

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 25.49

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 73.1

, P = 73.1

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 44

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 44 + 45 = 71.4

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 73.1 · 71.4 · (0.73 · 1 + 0.2) · 0.1 · 1.65 · 4576.88 / (107 · 0.792) = 0.136

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 73.1 · 71.4 · 0.73 · 0.1 · 1 · 25.49) / 104 = 0.1583

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.136 / 100 = 0.0985000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.1583 / 100 = 0.1147000

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.136 / 100 = 0.0364500

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.1583 / 100 = 0.0424000

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.136 / 100 = 0.0004760

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.1583 / 100 = 0.0005540

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.136 / 100 = 0.0002990

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.1583 / 100 = 0.0003480

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.136 / 100 = 0.0001496

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.1583 / 100 = 0.0001740

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.1147 | 0.0985 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0424 | 0.03645 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.000554 | 0.000476 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000174 | 0.0001496 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000348 | 0.000299 |

Источник загрязнения N 0036, РГС для хранения дизтоплива 50м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005, Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX = 1.86

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 282.85

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), COZ = 0.96

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 237.58

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CVL = 1.32

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 16

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (1.86 · 16) / 3600 = 0.00827

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.96 · 282.85 + 1.32 · 237.58) · 10-6 = 0.000585

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (282.85 + 237.58) · 10-6 = 0.013

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000585 + 0.013 = 0.01359

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.14

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), CAMOZ = 1.6

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CAMVL = 2.2

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 0

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 0 · 3.14 · 0.4 / 3600 = 0

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (1.6 · 282.85 + 2.2 · 237.58) · 10-6 = 0.000975

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (282.85 + 237.58) · 10-6 = 0.013

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.000975 + 0.013 = 0.01398

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК (9.2.9), M = MR + MTRK = 0.01359 + 0.01398 = 0.02757

Максимальный из разовых выброс, г/с, G = 0.00827

Наблюдается при закачке в резервуары

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.02757 / 100 = 0.0275000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00827 / 100 = 0.0082500

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.02757 / 100 = 0.0000772

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00827 / 100 = 0.00002316

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00002316 | 0.0000772 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00825 | 0.0275 |

Источник загрязнения N 0037, ОГВ объемом 25 м3

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.2

KTMIN = 0.2

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 29.2

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.73

KTMAX = 0.73

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 25

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 25

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 132729.46

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.792

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 132729.46 / (0.792 · 25) = 6703.5

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 25.49

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 73.1

, P = 73.1

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 44

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 44 + 45 = 71.4

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 73.1 · 71.4 · (0.73 · 1 + 0.2) · 0.1 · 1.35 · 132729.46 / (107 · 0.792) = 3.23

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 73.1 · 71.4 · 0.73 · 0.1 · 1 · 25.49) / 104 = 0.1583

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 3.23 / 100 = 2.3400000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.1583 / 100 = 0.1147000

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 3.23 / 100 = 0.8660000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.1583 / 100 = 0.0424000

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 3.23 / 100 = 0.0113000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.1583 / 100 = 0.0005540

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 3.23 / 100 = 0.0071000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.1583 / 100 = 0.0003480

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 3.23 / 100 = 0.0035500

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.1583 / 100 = 0.0001740

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.1147 | 2.34 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0424 | 0.866 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.000554 | 0.0113 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000174 | 0.00355 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000348 | 0.0071 |

Источник загрязнения N 0038, ОБН объемом 60 м3

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.2

KTMIN = 0.2

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 29.2

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.73

KTMAX = 0.73

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 60

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 60

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 132729.46

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.792

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 132729.46 / (0.792 · 60) = 2793.1

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 25.49

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 73.1

, P = 73.1

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 44

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 44 + 45 = 71.4

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 73.1 · 71.4 · (0.73 · 1 + 0.2) · 0.1 · 1.35 · 132729.46 / (107 · 0.792) = 3.23

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 73.1 · 71.4 · 0.73 · 0.1 · 1 · 25.49) / 104 = 0.1583

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 3.23 / 100 = 2.3400000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.1583 / 100 = 0.1147000

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 3.23 / 100 = 0.8660000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.1583 / 100 = 0.0424000

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 3.23 / 100 = 0.0113000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.1583 / 100 = 0.0005540

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 3.23 / 100 = 0.0071000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.1583 / 100 = 0.0003480

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 3.23 / 100 = 0.0035500

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.1583 / 100 = 0.0001740

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год | Выброс г/с (с учетом заполнения водой на 25%) | Выброс т/год (с учетом заполнения водой на 25%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.1147 | 2.34 | 0,086025 | 1,755 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0424 | 0.866 | 0,0318 | 0,6495 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.000554 | 0.0113 | 0,000416 | 0,008475 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000174 | 0.00355 | 0,000131 | 0,002663 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000348 | 0.0071 | 0,000261 | 0,005325 |

Источник загрязнения N 0039, Печь подогрева ПП-0,63

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.5.1.1. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в трубчатых печах

Вид топлива: Газ нефтепромысловый

Общее количество топок, шт., N = 1

Количество одновременно работающих топок, шт., N1 = 1

Время работы одной топки, час/год, _T_ = 1560

Максимальный расход топлива одной топкой, кг/час, B = 102.4

Массовая доля жидкого топлива, в долях единицы, BB = 0

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Количество выбросов, кг/час (5.2a), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 102.4 · 10-3 = 0.1536

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.1536 · 1560 · 10-3 = 0.2396000

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.1536 / 3.6 = 0.0427000

Примесь: 0410 Метан (727*)

Количество выбросов, кг/час (5.2б), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 102.4 · 10-3 = 0.1536

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.1536 · 1560 · 10-3 = 0.2396000

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.1536 / 3.6 = 0.0427000

Расчет выбросов окислов азота:

Энергетический эквивалент топлива(табл.5.1), E = 1.5

Число форсунок на одну топку, шт., NN = 1

Теплопроизводительность одной топки, Гкал/час, GK = 0.63

Расчетная теплопроизводительность одной форсунки, МДж/час, QP = GK · 4.1868 · 103 / NN = 0.63 · 4.1868 · 103 / 1 = 2637.7

где 4.1868*103 - переводной коэффициент из Гкал/час в МДж/час

Фактическая средняя теплопроизводительность

одной форсунки (МДж/ч) (по ф-ле на с. 105), QF = 29.4 · E · B / NN = 29.4 · 1.5 · 102.4 / 1 = 4515.8

Коэффициент избытка воздуха в уходящих дымовых газах, A = 1.1

Отношение Vсг/Vг при заданном коэфф. избытка воздуха (табл.5.1), V = 0.84

Концентрация оксидов азота, кг/м3 (5.6), CNOX = 1.073 · (180 + 60 · BB) · QF / QP · A0.5 · V · 10-6 = 1.073 · (180 + 60 · 0) · 4515.8 / 2637.7 · 1.10.5 · 0.84 · 10-6 = 0.0002913

Объем продуктов сгорания, м3/ч (5.4), VR = 7.84 · A · B · E = 7.84 · 1.1 · 102.4 · 1.5 = 1324.6

Объем продуктов сгорания, м3/c, _VO_ = VR / 3600 = 1324.6 / 3600 = 0.368

Количество выбросов, кг/час (5.3), M = VR · CNOX = 1324.6 · 0.0002913 = 0.386

Валовый выброс окислов азота, т/год, M1 = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.386 · 1560 · 10-3 = 0.602

Максимальный из разовых выброс окислов азота, г/с, G1 = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.386 / 3.6 = 0.1072

Коэффициент трансформации для NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации для NO, KNO = 0.13

Коэффициенты приняты на уровне максимально установленной трансформации

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO2 · M1 = 0.8 · 0.602 = 0.4820000

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO2 · G1 = 0.8 · 0.1072 = 0.0858000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO · M1 = 0.13 · 0.602 = 0.0783000

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO · G1 = 0.13 · 0.1072 = 0.0139400

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0858 | 0.482 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.01394 | 0.0783 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0427 | 0.2396 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0427 | 0.2396 |

Источник загрязнения N 6001, Емкость отработанных масел

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005, Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX = 0.2

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0.212

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), COZ = 0.12

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 0.178

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CVL = 0.12

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 3

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.2 · 3) / 3600 = 0.0001667

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.12 · 0.212 + 0.12 · 0.178) · 10-6 = 0.0000000468

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (0.212 + 0.178) · 10-6 = 0.000002438

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.0000000468 + 0.000002438 = 0.000002485

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000002485 / 100 = 0.000002485

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0001667 / 100 = 0.0001667

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0001667 | 0.000002485 |

Источник загрязнения N 6002, Площадка печи подогрева ППТ-02Г

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (среда газовая)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.293

Общее количество данного оборудования, шт., N = 6

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 2520

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.293 · 0.020988 · 6 = 0.0369

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0369 / 3.6 = 0.01025

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01025 · 72.46 / 100 = 0.00743

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00743 · 2520 · 3600 / 106 = 0.0674

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01025 · 26.8 / 100 = 0.002747

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.002747 · 2520 · 3600 / 106 = 0.0249

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01025 · 0.35 / 100 = 0.0000359

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000359 · 2520 · 3600 / 106 = 0.000326

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01025 · 0.11 / 100 = 0.00001128

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001128 · 2520 · 3600 / 106 = 0.0001023

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01025 · 0.22 / 100 = 0.00002255

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002255 · 2520 · 3600 / 106 = 0.0002046

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (парогазовые потоки)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.00072

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.03

Общее количество данного оборудования, шт., N = 13

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 2520

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.03 · 0.00072 · 13 = 0.000281

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000281 / 3.6 = 0.000078

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000078 · 72.46 / 100 = 0.0000565

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000565 · 2520 · 3600 / 106 = 0.000513

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000078 · 26.8 / 100 = 0.0000209

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000209 · 2520 · 3600 / 106 = 0.0001896

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000078 · 0.35 / 100 = 0.000000273

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000273 · 2520 · 3600 / 106 = 0.000002477

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000078 · 0.11 / 100 = 0.0000000858

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000858 · 2520 · 3600 / 106 = 0.000000778

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000078 · 0.22 / 100 = 0.0000001716

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001716 · 2520 · 3600 / 106 = 0.000001557

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (среда газовая) | Поток №8 | 6 | 2520 |
| Фланцевые соединения (парогазовые потоки) | Поток №8 | 13 | 2520 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00743 | 0.067913 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.002747 | 0.0250896 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000359 | 0.000328477 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001128 | 0.000103078 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00002255 | 0.000206157 |

Источник загрязнения N 6003, Площадка РГС-73м3 и РГС-85м3

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 106

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 106 = 0.503

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.503 / 3.6 = 0.1397

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.1397 · 72.46 / 100 = 0.1012000

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.1012 · 6912 · 3600 / 106 = 2.5200000

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.1397 · 26.8 / 100 = 0.0374400

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.03744 · 6912 · 3600 / 106 = 0.9320000

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.1397 · 0.35 / 100 = 0.0004890

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000489 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0121700

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.1397 · 0.11 / 100 = 0.0001537

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0001537 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0038250

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.1397 · 0.22 / 100 = 0.0003073

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0003073 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0076500

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 272

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 272 = 0.00539

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.00539 / 3.6 = 0.001497

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001497 · 72.46 / 100 = 0.0010850

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.001085 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0270000

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001497 · 26.8 / 100 = 0.0004010

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000401 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0099800

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001497 · 0.35 / 100 = 0.00000524

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000524 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0001304

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001497 · 0.11 / 100 = 0.000001647

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000001647 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0000410

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001497 · 0.22 / 100 = 0.000003293

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000003293 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0000820

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 106 | 6912 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 272 | 6912 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.1012 | 2.547 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.03744 | 0.94198 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.000489 | 0.0123004 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0001537 | 0.003866 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0003073 | 0.007732 |

Источник загрязнения N 6004, Площадка насосов №1

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 5

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 5 = 0.0237

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0237 / 3.6 = 0.00658

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00658 · 72.46 / 100 = 0.00477

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00477 · 6912 · 3600 / 106 = 0.1187

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00658 · 26.8 / 100 = 0.001763

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.001763 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0439

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00658 · 0.35 / 100 = 0.00002303

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002303 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000573

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00658 · 0.11 / 100 = 0.00000724

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000724 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00018

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00658 · 0.22 / 100 = 0.00001448

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001448 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00036

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 16

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 16 = 0.000317

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000317 / 3.6 = 0.000088

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000088 · 72.46 / 100 = 0.0000638

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000638 · 6912 · 3600 / 106 = 0.001588

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000088 · 26.8 / 100 = 0.0000236

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000236 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000587

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000088 · 0.35 / 100 = 0.000000308

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000308 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00000766

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000088 · 0.11 / 100 = 0.0000000968

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000968 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00000241

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000088 · 0.22 / 100 = 0.0000001936

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001936 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00000482

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 5 | 6912 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 16 | 6912 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00477 | 0.120288 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.001763 | 0.044487 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00002303 | 0.00058066 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000724 | 0.00018241 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00001448 | 0.00036482 |

Источник загрязнения N 6005-6008, Дренажная емкость, 50 м3

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.2

KTMIN = 0.2

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 29.2

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.73

KTMAX = 0.73

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 31.67

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.792

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 31.67 / (0.792 · 50) = 0.8

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 3

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 73.1

, P = 73.1

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 44

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 44 + 45 = 71.4

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 73.1 · 71.4 · (0.73 · 1 + 0.2) · 0.1 · 2.5 · 31.67 / (107 · 0.792) = 0.001427

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 73.1 · 71.4 · 0.73 · 0.1 · 1 · 3) / 104 = 0.01863

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.001427 / 100 = 0.001034

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.01863 / 100 = 0.0135

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.001427 / 100 = 0.0003824

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.01863 / 100 = 0.00499

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.001427 / 100 = 0.00000499

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.01863 / 100 = 0.0000652

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.001427 / 100 = 0.00000314

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.01863 / 100 = 0.000041

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.001427 / 100 = 0.00000157

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.01863 / 100 = 0.0000205

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0135 | 0.001034 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00499 | 0.0003824 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000652 | 0.00000499 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0000205 | 0.00000157 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000041 | 0.00000314 |

Источник загрязнения N 6009, Площадка насосов №2

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 3

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 3 = 0.01423

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.01423 / 3.6 = 0.00395

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00395 · 72.46 / 100 = 0.00286

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00286 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0712

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00395 · 26.8 / 100 = 0.001059

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.001059 · 6912 · 3600 / 106 = 0.02635

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00395 · 0.35 / 100 = 0.00001383

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001383 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000344

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00395 · 0.11 / 100 = 0.000004345

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000004345 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0001081

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00395 · 0.22 / 100 = 0.00000869

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000869 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0002162

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 6

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 6 = 0.0001188

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0001188 / 3.6 = 0.000033

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000033 · 72.46 / 100 = 0.0000239

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000239 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000595

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000033 · 26.8 / 100 = 0.00000884

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000884 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00022

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000033 · 0.35 / 100 = 0.0000001155

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001155 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000002874

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000033 · 0.11 / 100 = 0.0000000363

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000363 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000000903

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000033 · 0.22 / 100 = 0.0000000726

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000726 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000001807

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 3 | 6912 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 6 | 6912 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00286 | 0.071795 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.001059 | 0.02657 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00001383 | 0.000346874 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000004345 | 0.000109003 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00000869 | 0.000218007 |

Источник загрязнения N 6010, Площадка налива нефти

Источник выделения № 6010 01, Наливная эстакада №1 (расчет выполнен на 1 источник)

Источник выделения № 6010 02, Наливная эстакада №2 (расчет выполнен на 1 источник)

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005, Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP= Сырая нефть

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ НА НАЛИВНЫХ ЭСТАКАДАХ (п. 7)

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C=5.4

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY=4

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ

=42399.69

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY=4

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т,

BVL=23965.04

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки,

м3/ч, VC=25.49

Коэффициент(Прил. 12), KNP=0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI=23

Количество резервуаров данного типа, NR=1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR=1

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM=0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR=0.1

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G=C·KPMAX·VC/3600=

5.4·0.1·25.49/3600=0.00382

Среднегодовые выбросы, т/год (7.1), M=(YY·BOZ+YYY·BVL)·KPMAX·10^(-6)=

(4·42399.69+4·23965.04)·0.1·10^(-6)=0.02655

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_=CI·M/100=99.52·0.02655/100=0.0264000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_=CI·G/100=99.52·0.00382/100

=0.0038000

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0027535 | 0,0191294 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0010184 | 0,0070752 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,0000133 | 0,0000924 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000042 | 0,0000290 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000084 | 0,0000581 |

Источник загрязнения N 6010 03, Площадка налива нефти

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 4

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 4 = 0.01897

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.01897 / 3.6 = 0.00527

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00527 · 72.46 / 100 = 0.00382

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00382 · 6912 · 3600 / 106 = 0.095

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00527 · 26.8 / 100 = 0.001412

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.001412 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0351

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00527 · 0.35 / 100 = 0.00001845

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001845 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000459

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00527 · 0.11 / 100 = 0.0000058

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000058 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0001443

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00527 · 0.22 / 100 = 0.0000116

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000116 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0002886

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 16

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 16 = 0.000317

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000317 / 3.6 = 0.000088

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000088 · 72.46 / 100 = 0.0000638

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000638 · 6912 · 3600 / 106 = 0.001588

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000088 · 26.8 / 100 = 0.0000236

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000236 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000587

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000088 · 0.35 / 100 = 0.000000308

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000308 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00000766

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000088 · 0.11 / 100 = 0.0000000968

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000968 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00000241

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000088 · 0.22 / 100 = 0.0000001936

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001936 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00000482

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 4 | 6912 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 16 | 6912 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00382 | 0.096588 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.001412 | 0.035687 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00001845 | 0.00046666 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0000058 | 0.00014671 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000116 | 0.00029342 |

Источник загрязнения N 6011 01, Площадка блока дозирования реагента

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефтепродуктов (кроме бензинов)

Наименование нефтепродукта, NAM =Метанол

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -10

Расчет Kt при, TG = -10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.49

KTMIN = 0.49

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 29.2

Расчет Kt при, TG = 29.2

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.36

KTMAX = 1.36

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 5

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 5

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B =10,62

Плотность нефтепродукта, т/м3, RO = 0.95

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) =10,62 / (0.95 · 5) = 2,24

Коэффициент (Прил 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси,

вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 3

Концентрация паров ЗВ при температуре 20 гр.C, г/м3(Прил. 12), CH = 39.6

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.6.1), G = CH · KTMAX · KPMAX · VCMAX / 3600 = 39.6 · 1.36 · 0.1 · 3 / 3600 = 0.00449

Среднегодовые выбросы, т/год (5.6.2), M = CH · (KTMAX + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (2 · 106 · RO) = 39.6 · (1.36 + 0.49) · 0.1 · 2.5 · 10,62 / (2 · 106 · 0.95) = 0.0001

Примесь: 1052 Метанол (Метиловый спирт) (338)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0000949 / 100 = 0.0001

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.00449 / 100 = 0.00449

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 0.00449 | 0.0001 |

Источник загрязнения N 6011 02, Площадка блока дозирования реагента

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 3

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 3 = 0.01423

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.01423 / 3.6 = 0.00395

Примесь: 1052 Метанол (Метиловый спирт) (338)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00395 · 30 / 100 = 0.001185

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.001185 ·  6912 · 3600 / 106 = 0.0294

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 4

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 4 = 0.0000792

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0000792 / 3.6 = 0.000022

Примесь: 1052 Метанол (Метиловый спирт) (338)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000022 · 30 / 100 = 0.0000066

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000066 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000164

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 3 | 6912 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 4 | 6912 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 0,001185 | 0,0296 |

Источник загрязнения N 6012, Площадка скважины КБД-02

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 13

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 13 = 0.0617

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0617 / 3.6 = 0.01714

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 72.46 / 100 = 0.01242

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.01242 · 6912 · 3600 / 106 = 0.309

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 26.8 / 100 = 0.00459

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00459 · 6912 · 3600 / 106 = 0.1142

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 0.35 / 100 = 0.00006

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00006 · 6912 · 3600 / 106 = 0.001493

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 0.11 / 100 = 0.00001885

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001885 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000469

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 0.22 / 100 = 0.0000377

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000377 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000938

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 26

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 26 = 0.000515

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000515 / 3.6 = 0.000143

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 72.46 / 100 = 0.0001036

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0001036 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00258

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 26.8 / 100 = 0.0000383

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000383 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000953

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 0.35 / 100 = 0.0000005

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000005 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00001244

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 0.11 / 100 = 0.0000001573

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001573 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000003914

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 0.22 / 100 = 0.0000003146

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000003146 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00000783

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 13 | 6912 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 26 | 6912 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01242 | 0.31158 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00459 | 0.115153 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00006 | 0.00150544 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001885 | 0.000472914 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000377 | 0.00094583 |

Источник загрязнения N 6013, Площадка скважины КБД-06

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 13

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 13 = 0.0617

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0617 / 3.6 = 0.01714

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 72.46 / 100 = 0.01242

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.01242 · 6912 · 3600 / 106 = 0.309

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 26.8 / 100 = 0.00459

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00459 · 6912 · 3600 / 106 = 0.1142

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 0.35 / 100 = 0.00006

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00006 · 6912 · 3600 / 106 = 0.001493

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 0.11 / 100 = 0.00001885

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001885 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000469

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 0.22 / 100 = 0.0000377

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000377 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000938

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 26

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 26 = 0.000515

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000515 / 3.6 = 0.000143

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 72.46 / 100 = 0.0001036

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0001036 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00258

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 26.8 / 100 = 0.0000383

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000383 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000953

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 0.35 / 100 = 0.0000005

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000005 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00001244

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 0.11 / 100 = 0.0000001573

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001573 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000003914

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 0.22 / 100 = 0.0000003146

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000003146 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00000783

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 13 | 6912 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 26 | 6912 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01242 | 0.31158 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00459 | 0.115153 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00006 | 0.00150544 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001885 | 0.000472914 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000377 | 0.00094583 |

Источник загрязнения N 6014, Площадка скважины КБД-07

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 13

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 13 = 0.0617

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0617 / 3.6 = 0.01714

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 72.46 / 100 = 0.01242

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.01242 · 6912 · 3600 / 106 = 0.309

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 26.8 / 100 = 0.00459

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00459 · 6912 · 3600 / 106 = 0.1142

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 0.35 / 100 = 0.00006

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00006 · 6912 · 3600 / 106 = 0.001493

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 0.11 / 100 = 0.00001885

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001885 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000469

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 0.22 / 100 = 0.0000377

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000377 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000938

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 26

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 26 = 0.000515

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000515 / 3.6 = 0.000143

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 72.46 / 100 = 0.0001036

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0001036 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00258

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 26.8 / 100 = 0.0000383

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000383 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000953

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 0.35 / 100 = 0.0000005

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000005 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00001244

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 0.11 / 100 = 0.0000001573

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001573 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000003914

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 0.22 / 100 = 0.0000003146

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000003146 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00000783

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 13 | 6912 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 26 | 6912 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01242 | 0.31158 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00459 | 0.115153 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00006 | 0.00150544 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001885 | 0.000472914 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000377 | 0.00094583 |

Источник загрязнения N 6015 01, Площадка АГЗУ (емкость сепарационная)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету вредных веществ в атмосферу различными производствами"

Давление в аппарате, гПа, P = 50000

Объем аппарата, м3, V = 2

Коэффициент зависящий от средней температуры кипения жидкости (нефтепродукта), KD = 3.5

и средней температурыв аппарате

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Процент в потоке, %, C = 72.46

Выброс, т/год, _M_ = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD · 8.76 · C / 100 = 0.004 · (50000 · 2 / 1011)0.8 / 3.5 · 8.76 · 72.46 / 100 = 0.2862816

Выброс, г/с, _G_ = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD · 1000 / 3600 · C / 100 = 0.004 · (50000 · 2 / 1011)0.8 / 3.5 · 1000 / 3600 · 72.46 / 100 = 0.0090779

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Процент в потоке,%, C = 26.8

Выброс, т/год, _M_ = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD · 8.76 · C / 100 = 0.004 · (50000 · 2 / 1011)0.8 / 3.5 · 8.76 · 26.8 / 100 = 0.1058839

Выброс, г/с, _G_ = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD · 1000 /  · 3600 · C / 100 = 0.004 · (50000 · 2 / 1011)0.8 / 3.5 · 1000 /  · 3600 · 26.8 / 100 = 0.00336

Примесь: 0602 Бензол (64)

Процент в потоке, %, C = 0.35

Выброс, т/год, _M_ = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD · 8.76 · C / 100 = 0.004 · (50000 · 2 / 1011)0.8 / 3.5 · 8.76 · 0.35 / 100 = 0.0013828

Выброс, г/с, _G_ = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD · 1000 / 3600 · C / 100 = 0.004 · (50000 · 2 / 1011)0.8 / 3.5 · 1000 / 3600 · 0.35 / 100 = 0.0000438

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Процент в потоке, %, C = 0.22

Выброс, т/год, _M_ = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD · 8.76 · C / 100 = 0.004 · (50000 · 2 / 1011)0.8 / 3.5 · 8.76 · 0.22 / 100 = 0.0008692

Выброс, г/с, _G_ = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD · 1000 / 3600 · C / 100 = 0.004 · (50000 · 2 / 1011)0.8 / 3.5 · 1000 / 3600 · 0.22 / 100 = 0.0000276

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Процент в потоке, %, C = 0.11

Выброс, т/год, _M_ = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD · 8.76 · C / 100 = 0.004 · (50000 · 2 / 1011)0.8 / 3.5 · 8.76 · 0.11 / 100 = 0.0004346

Выброс, г/с, _G_ = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD · 1000 / 3600 · C / 100 = 0.004 · (50000 · 2 / 1011)0.8 / 3.5 · 1000 / 3600 · 0.11 / 100 = 0.0000138

Итого выбросы

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0090779 | 0.2862816 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00336 | 0.1058839 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000438 | 0.0013828 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0000138 | 0.0004346 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000276 | 0.0008692 |

Источник загрязнения N 6015 02, Площадка АГЗУ (ЗРА и ФС)

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 21

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 21 = 0.0996

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0996 / 3.6 = 0.02767

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.02767 · 72.46 / 100 = 0.02005

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.02005 · 6912 · 3600 / 106 = 0.499

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.02767 · 26.8 / 100 = 0.00742

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00742 · 6912 · 3600 / 106 = 0.1846

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.02767 · 0.35 / 100 = 0.0000968

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000968 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00241

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.02767 · 0.11 / 100 = 0.00003044

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00003044 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000757

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.02767 · 0.22 / 100 = 0.0000609

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000609 · 6912 · 3600 / 106 = 0.001515

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 55

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 55 = 0.00109

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.00109 / 3.6 = 0.000303

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000303 · 72.46 / 100 = 0.0002196

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0002196 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00546

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000303 · 26.8 / 100 = 0.0000812

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000812 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00202

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000303 · 0.35 / 100 = 0.00000106

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000106 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0000264

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000303 · 0.11 / 100 = 0.000000333

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000333 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00000829

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000303 · 0.22 / 100 = 0.000000667

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000667 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0000166

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 21 | 6912 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 55 | 6912 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.02005 | 0.50446 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00742 | 0.18662 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000968 | 0.0024364 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00003044 | 0.00076529 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000609 | 0.0015316 |

Источник загрязнения N 6016 01, Площадка НГСВ-1-0,6-2000-1-И (ОГВ-Г 25-1,0-3)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу различными производствами", Алматы, 1996г.

Большая часть вещества в аппарате находится в основном в жидкой фазе

Давление в аппарате, гПа, P = 10000

Объем аппарата, м3, V = 25

Коэффициент, зависящий от средней температуры кипения  жидкости и

средней температуры в аппарате (табл.5.3), KD = 0.38

Время работы оборудования, час, _T_ = 6912

Суммарное количество выбросов, кг/час, N = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD = 0.004 · (10000 · 25 / 1011)0.8 / 0.38 = 0.865

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента, %, C3 = 72.46

Выброс, т/год, _M_ = C3 / 100 · N · _T_ / 1000 = 72.46 / 100 · 0.865 · 6912 / 1000 = 4.3300000

Выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / _T_ / 3600 = 4.33 · 106 / 6912 / 3600 = 0.1740000

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента, %, C4 = 26.8

Выброс, т/год, _M_ = C4 / 100 · N · _T_ / 1000 = 26.8 / 100 · 0.865 · 6912 / 1000 = 1.6020000

Выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / _T_ / 3600 = 1.602 · 106 / 6912 / 3600 = 0.0644000

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента, %, C6 = 0.35

Выброс, т/год, _M_ = C6 / 100 · N · _T_ / 1000 = 0.35 / 100 · 0.865 · 6912 / 1000 = 0.0209300

Выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / _T_ / 3600 = 0.02093 · 106 / 6912 / 3600 = 0.0008410

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента, %, C7 = 0.11

Выброс, т/год, _M_ = C7 / 100 · N · _T_ / 1000 = 0.11 / 100 · 0.865 · 6912 / 1000 = 0.0065800

Выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / _T_ / 3600 = 0.00658 · 106 / 6912 / 3600 = 0.0002644

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента, %, C8 = 0.22

Выброс, т/год, _M_ = C8 / 100 · N · _T_ / 1000 = 0.22 / 100 · 0.865 · 6912 / 1000 = 0.0131500

Выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / _T_ / 3600 = 0.01315 · 106 / 6912 / 3600 = 0.0005280

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.174 | 4.33 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0644 | 1.602 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.000841 | 0.02093 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0002644 | 0.00658 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000528 | 0.01315 |

Источник загрязнения N 6016 02, Площадка НГСВ-1-0,6-2000-1-И (ЗРА и ФС)

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 7

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 7 = 0.0332

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0332 / 3.6 = 0.00922

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 72.46 / 100 = 0.00668

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00668 · 6912 · 3600 / 106 = 0.1662

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 26.8 / 100 = 0.00247

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00247 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0615

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 0.35 / 100 = 0.0000323

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000323 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000804

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 0.11 / 100 = 0.00001014

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001014 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0002523

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 0.22 / 100 = 0.0000203

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000203 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000505

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 24

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 24 = 0.000475

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000475 / 3.6 = 0.000132

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000132 · 72.46 / 100 = 0.0000956

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000956 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00238

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000132 · 26.8 / 100 = 0.0000354

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000354 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00088

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000132 · 0.35 / 100 = 0.000000462

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000462 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0000115

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000132 · 0.11 / 100 = 0.0000001452

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001452 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00000361

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000132 · 0.22 / 100 = 0.0000002904

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000002904 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00000723

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 7 | 6912 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 24 | 6912 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00668 | 0.16858 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00247 | 0.06238 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000323 | 0.0008155 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001014 | 0.00025591 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000203 | 0.00051223 |

Источник загрязнения N 6017 01, ГС1-0,6-600-1-И

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу различными производствами", Алматы, 1996г.

Большая часть вещества в аппарате находится в основном в парогазовой фазе

Давление в аппарате, гПа, P = 10600

Объем аппарата, м3, V = 0.8

Средняя молярная масса паров нефтепродуктов, в зависимости

от температуры кипения (табл.5.2) г/моль, MN = 71.4

Средняя температура в аппарате, К, T = 298

Время работы оборудования, час, _T_ = 6912

Суммарное количество выбросов, кг/час, N = 0.037 · (P · V / 1011)0.8 ·  = 0.037 · (10600 · 0.8 / 1011)0.8 · 0.4894868 = 0.0993

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента, %, C1 = 60

Выброс, т/год, _M_ = C1 / 100 · N · _T_ / 1000 = 60 / 100 · 0.0993 · 6912 / 1000 = 0.4120000

Выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / _T_ / 3600 = 0.412 · 106 / 6912 / 3600 = 0.0165600

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента, %, C2 = 40

Выброс, т/год, _M_ = C2 / 100 · N · _T_ / 1000 = 40 / 100 · 0.0993 · 6912 / 1000 = 0.2745000

Выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / _T_ / 3600 = 0.2745 · 106 / 6912 / 3600 = 0.0110300

_V_ = 333

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01656 | 0.412 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.01103 | 0.2745 |

Источник загрязнения N 6017 02, ГС1-0,6-600-1-И (ЗРА и ФС)

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №9

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 13

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 13 = 0.0617

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0617 / 3.6 = 0.01714

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 60

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 60 / 100 = 0.01028

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.01028 · 6912 · 3600 / 106 = 0.256

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 40

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 40 / 100 = 0.00686

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00686 · 6912 · 3600 / 106 = 0.1707

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №9

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 42

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 42 = 0.000832

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000832 / 3.6 = 0.000231

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 60

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000231 · 60 / 100 = 0.0001386

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0001386 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00345

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 40

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000231 · 40 / 100 = 0.0000924

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000924 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0023

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №9 | 13 | 6912 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №9 | 42 | 6912 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01028 | 0.25945 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00686 | 0.173 |

Источник загрязнения N 6018 01, Площадка дренажной емкости

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005, Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.2

KTMIN = 0.2

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 29.2

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.73

KTMAX = 0.73

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 10

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 10

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 6.34

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.792

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 6.34 / (0.792 · 10) = 0.8

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 3

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 73.1

, P = 73.1

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 44

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 44 + 45 = 71.4

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 73.1 · 71.4 · (0.73 · 1 + 0.2) · 0.1 · 2.5 · 6.34 / (107 · 0.792) = 0.0002856

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 73.1 · 71.4 · 0.73 · 0.1 · 1 · 3) / 104 = 0.01863

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0002856 / 100 = 0.0002070

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.01863 / 100 = 0.0135000

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0002856 / 100 = 0.0000765

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.01863 / 100 = 0.0049900

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0002856 / 100 = 0.0000010

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.01863 / 100 = 0.0000652

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0002856 / 100 = 0.000000628

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.01863 / 100 = 0.0000410

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0002856 / 100 = 0.000000314

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.01863 / 100 = 0.0000205

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0135 | 0.000207 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00499 | 0.0000765 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000652 | 0.000001 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0000205 | 0.000000314 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000041 | 0.000000628 |

Источник загрязнения N 6018 02, Площадка дренажной емкости

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 1

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 1 = 0.00474

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.00474 / 3.6 = 0.001317

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 72.46 / 100 = 0.000954

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000954 · 6912 · 3600 / 106 = 0.02374

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 26.8 / 100 = 0.000353

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000353 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00878

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 0.35 / 100 = 0.00000461

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000461 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0001147

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 0.11 / 100 = 0.00000145

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000145 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0000361

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 0.22 / 100 = 0.0000029

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000029 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0000722

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 2

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 2 = 0.0000396

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0000396 / 3.6 = 0.000011

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 72.46 / 100 = 0.00000797

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000797 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0001983

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 26.8 / 100 = 0.00000295

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000295 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0000734

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 0.35 / 100 = 0.0000000385

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000385 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000000958

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 0.11 / 100 = 0.0000000121

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000121 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000000301

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 0.22 / 100 = 0.0000000242

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000242 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000000602

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 1 | 6912 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 2 | 6912 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.000954 | 0.0239383 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.000353 | 0.0088534 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00000461 | 0.000115658 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000145 | 0.000036401 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000029 | 0.000072802 |

Источник загрязнения N 6019 01, Сварочные работы

Список литературы:

"Методика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004)

п.5.1 на единицу массы расходуемых материалов

Расход электрода, кг/год, BE = 60

Расход электродов, кг/час, BG = 1.4

марка электродов: УОНИ 13/55

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 13.9 / 106 = 60 · 13.9 / 106 = 0.000834

Выброс, г/с, _G_ = BG · 13.9 / 3600 = 1.4 · 13.9 / 3600 = 0.00541

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 1.09 / 106 = 60 · 1.09 / 106 = 0.0000654

Выброс, г/с, _G_ = BG · 1.09 / 3600 = 1.4 · 1.09 / 3600 = 0.000424

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 1 / 106 = 60 · 1 / 106 = 0.00006

Выброс, г/с, _G_ = BG · 1 / 3600 = 1.4 · 1 / 3600 = 0.000389

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 1 / 106 = 60 · 1 / 106 = 0.00006

Выброс, г/с, _G_ = BG · 1 / 3600 = 1.4 · 1 / 3600 = 0.000389

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 0.93 / 106 = 60 · 0.93 / 106 = 0.0000558

Выброс, г/с, _G_ = BG · 0.93 / 3600 = 1.4 · 0.93 / 3600 = 0.000362

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 2.7 / 106 = 60 · 2.7 / 106 = 0.000162

Выброс, г/с, _G_ = BG · 2.7 / 3600 = 1.4 · 2.7 / 3600 = 0.00105

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 13.3 / 106 = 60 · 13.3 / 106 = 0.000798

Выброс, г/с, _G_ = BG · 13.3 / 3600 = 1.4 · 13.3 / 3600 = 0.00517

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.00541 | 0.000834 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.000424 | 0.0000654 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00105 | 0.000162 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00517 | 0.000798 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.000362 | 0.0000558 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.000389 | 0.00006 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.000389 | 0.00006 |

Источник загрязнения N 6019 02, Сварочные работы (МР-3)

Список литературы:

"Методика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах

(по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004)

п.5.1 на единицу массы расходуемых материалов

Расход электрода, кг/год, BE = 60

Расход электродов, кг/час, BG = 1.4

марка электродов: МР-3

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 9.77 / 106 = 60 · 9.77 / 106 = 0.0005860

Выброс, г/с, _G_ = BG · 9.77 / 3600 = 1.4 · 9.77 / 3600 = 0.0038000

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 1.73 / 106 = 60 · 1.73 / 106 = 0.0001038

Выброс, г/с, _G_ = BG · 1.73 / 3600 = 1.4 · 1.73 / 3600 = 0.0006730

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 0.4 / 106 = 60 · 0.4 / 106 = 0.0000240

Выброс, г/с, _G_ = BG · 0.4 / 3600 = 1.4 · 0.4 / 3600 = 0.0001556

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0038 | 0.000586 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.000673 | 0.0001038 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001556 | 0.000024 |

Источник загрязнения N 6019 03, Сварочные работы (УОНИ 13/45)

Список литературы:

"Методика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах

(по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004)

п.5.1 на единицу массы расходуемых материалов

Расход электрода, кг/год, BE = 60

Расход электродов, кг/час, BG = 1.4

марка электродов: УОНИ 13/45

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 10.69 / 106 = 60 · 10.69 / 106 = 0.0006410

Выброс, г/с, _G_ = BG · 10.69 / 3600 = 1.4 · 10.69 / 3600 = 0.0041600

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 0.92 / 106 = 60 · 0.92 / 106 = 0.0000552

Выброс, г/с, _G_ = BG · 0.92 / 3600 = 1.4 · 0.92 / 3600 = 0.0003580

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 1.4 / 106 = 60 · 1.4 / 106 = 0.0000840

Выброс, г/с, _G_ = BG · 1.4 / 3600 = 1.4 · 1.4 / 3600 = 0.0005440

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 3.3 / 106 = 60 · 3.3 / 106 = 0.0001980

Выброс, г/с, _G_ = BG · 3.3 / 3600 = 1.4 · 3.3 / 3600 = 0.0012830

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 0.75 / 106 = 60 · 0.75 / 106 = 0.0000450

Выброс, г/с, _G_ = BG · 0.75 / 3600 = 1.4 · 0.75 / 3600 = 0.0002917

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 1.5 / 106 = 60 · 1.5 / 106 = 0.0000900

Выброс, г/с, _G_ = BG · 1.5 / 3600 = 1.4 · 1.5 / 3600 = 0.0005830

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 13.3 / 106 = 60 · 13.3 / 106 = 0.0007980

Выброс, г/с, _G_ = BG · 13.3 / 3600 = 1.4 · 13.3 / 3600 = 0.0051700

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.00416 | 0.000641 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.000358 | 0.0000552 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.000583 | 0.00009 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00517 | 0.000798 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0002917 | 0.000045 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.001283 | 0.000198 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.000544 | 0.000084 |

Источник загрязнения N 6020 01, Окрасочные работы (Эмаль НЦ-25)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 1

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 40

Марка ЛКМ: Эмаль НЦ-25

Способ окраски: Пневмоэлектростатический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 66

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 7

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 1 · 66 · 7 · 100 · 10-6 = 0.0462

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 40 · 66 · 7 · 100 / (3.6 · 106) = 0.513

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 15

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 1 · 66 · 15 · 100 · 10-6 = 0.099

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 40 · 66 · 15 · 100 / (3.6 · 106) = 1.1

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 10

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 1 · 66 · 10 · 100 · 10-6 = 0.066

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 40 · 66 · 10 · 100 / (3.6 · 106) = 0.733

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 45

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 1 · 66 · 45 · 100 · 10-6 = 0.297

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 40 · 66 · 45 · 100 / (3.6 · 106) = 3.3

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 15

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 1 · 66 · 15 · 100 · 10-6 = 0.099

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 40 · 66 · 15 · 100 / (3.6 · 106) = 1.1

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 1 · 66 · 8 · 100 · 10-6 = 0.0528

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 40 · 66 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.587

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 3.5

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 1 · (100-66) · 3.5 · 10-4 = 0.0119

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 40 · (100-66) · 3.5 / (3.6 · 104) = 0.1322

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0621 | Метилбензол (349) | 3.3 | 0.297 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 1.1 | 0.099 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 1.1 | 0.099 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0.587 | 0.0528 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.733 | 0.066 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.513 | 0.0462 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.1322 | 0.0119 |

Источник загрязнения N 6020 02, Окрасочные работы (Растворитель Р-4)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.2

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 8

Марка ЛКМ: Растворитель Р-4

Способ окраски: Пневмоэлектростатический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2 · 100 · 26 · 100 · 10-6 = 0.052

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 8 · 100 · 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.578

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2 · 100 · 12 · 100 · 10-6 = 0.024

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 8 · 100 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.2667

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2 · 100 · 62 · 100 · 10-6 = 0.124

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 8 · 100 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 1.378

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0621 | Метилбензол (349) | 1.378 | 0.124 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.2667 | 0.024 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.578 | 0.052 |

Источник загрязнения N 6021, Площадка ОГВ

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 7

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 7 = 0.0332

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0332 / 3.6 = 0.00922

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 72.46 / 100 = 0.00668

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00668 · 6912 · 3600 / 106 = 0.1662

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 26.8 / 100 = 0.00247

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00247 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0615

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 0.35 / 100 = 0.0000323

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000323 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000804

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 0.11 / 100 = 0.00001014

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001014 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0002523

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 0.22 / 100 = 0.0000203

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000203 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000505

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 14

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 14 = 0.000277

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000277 / 3.6 = 0.000077

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000077 · 72.46 / 100 = 0.0000558

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000558 · 6912 · 3600 / 106 = 0.001388

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000077 · 26.8 / 100 = 0.00002064

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002064 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000514

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000077 · 0.35 / 100 = 0.0000002695

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000002695 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0000067

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000077 · 0.11 / 100 = 0.0000000847

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000847 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000002108

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000077 · 0.22 / 100 = 0.0000001694

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001694 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000004215

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 7 | 6912 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 14 | 6912 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00668 | 0.167588 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00247 | 0.062014 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000323 | 0.0008107 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001014 | 0.000254408 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000203 | 0.000509215 |

Источник загрязнения N 6022, Площадка ОБН

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 4

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 4 = 0.01897

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.01897 / 3.6 = 0.00527

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00527 · 72.46 / 100 = 0.00382

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00382 · 6912 · 3600 / 106 = 0.095

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00527 · 26.8 / 100 = 0.001412

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.001412 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0351

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00527 · 0.35 / 100 = 0.00001845

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001845 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000459

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00527 · 0.11 / 100 = 0.0000058

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000058 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0001443

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00527 · 0.22 / 100 = 0.0000116

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000116 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0002886

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 8

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 8 = 0.0001584

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0001584 / 3.6 = 0.000044

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000044 · 72.46 / 100 = 0.0000319

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000319 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000794

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000044 · 26.8 / 100 = 0.0000118

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000118 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0002936

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000044 · 0.35 / 100 = 0.000000154

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000154 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00000383

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000044 · 0.11 / 100 = 0.0000000484

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000484 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000001204

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000044 · 0.22 / 100 = 0.0000000968

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000968 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00000241

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 4 | 6912 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 8 | 6912 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00382 | 0.095794 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.001412 | 0.0353936 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00001845 | 0.00046283 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0000058 | 0.000145504 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000116 | 0.00029101 |

Источник загрязнения N 6023 01, Площадка дренажной емкости

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005, Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.2

KTMIN = 0.2

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 29.2

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.73

KTMAX = 0.73

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 5

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 5

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 3.17

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.792

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 3.17 / (0.792 · 5) = 0.8

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 3

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 73.09

, P = 73.09

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 44

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 44 + 45 = 71.4

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 73.09 · 71.4 · (0.73 · 1 + 0.2) · 0.1 · 2.5 · 3.17 / (107 · 0.792) = 0.0001428

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 73.09 · 71.4 · 0.73 · 0.1 · 1 · 3) / 104 = 0.01863

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0001428 / 100 = 0.0001035

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.01863 / 100 = 0.0135000

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0001428 / 100 = 0.0000383

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.01863 / 100 = 0.0049900

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0001428 / 100 = 0.0000005

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.01863 / 100 = 0.0000652

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0001428 / 100 = 0.000000314

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.01863 / 100 = 0.0000410

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0001428 / 100 = 0.000000157

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.01863 / 100 = 0.0000205

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0135 | 0.0001035 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00499 | 0.0000383 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000652 | 0.0000005 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0000205 | 0.000000157 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000041 | 0.000000314 |

Источник загрязнения N 6023 02, Площадка дренажной емкости

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 1

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 1 = 0.00474

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.00474 / 3.6 = 0.001317

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 72.46 / 100 = 0.000954

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000954 · 6912 · 3600 / 106 = 0.02374

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 26.8 / 100 = 0.000353

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000353 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00878

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 0.35 / 100 = 0.00000461

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000461 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0001147

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 0.11 / 100 = 0.00000145

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000145 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0000361

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 0.22 / 100 = 0.0000029

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000029 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0000722

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 2

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 2 = 0.0000396

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0000396 / 3.6 = 0.000011

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 72.46 / 100 = 0.00000797

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000797 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0001983

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 26.8 / 100 = 0.00000295

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000295 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0000734

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 0.35 / 100 = 0.0000000385

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000385 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000000958

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 0.11 / 100 = 0.0000000121

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000121 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000000301

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 0.22 / 100 = 0.0000000242

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000242 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000000602

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 1 | 6912 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 2 | 6912 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.000954 | 0.0239383 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.000353 | 0.0088534 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00000461 | 0.000115658 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000145 | 0.000036401 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000029 | 0.000072802 |

Источник загрязнения N 6024, Площадка печи подогрева ПП-0,63

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (среда газовая)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.293

Общее количество данного оборудования, шт., N = 6

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 288

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.293 · 0.020988 · 6 = 0.0369

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0369 / 3.6 = 0.01025

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01025 · 72.46 / 100 = 0.0074300

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00743 · 288 · 3600 / 106 = 0.0077000

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01025 · 26.8 / 100 = 0.0027470

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.002747 · 288 · 3600 / 106 = 0.0028500

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01025 · 0.35 / 100 = 0.0000359

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000359 · 288 · 3600 / 106 = 0.0000372

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01025 · 0.11 / 100 = 0.00001128

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001128 · 288 · 3600 / 106 = 0.0000117

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01025 · 0.22 / 100 = 0.00002255

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002255 · 288 · 3600 / 106 = 0.0000234

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (парогазовые потоки)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.00072

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.03

Общее количество данного оборудования, шт., N = 13

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 288

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.03 · 0.00072 · 13 = 0.000281

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000281 / 3.6 = 0.000078

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000078 · 72.46 / 100 = 0.0000565

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000565 · 288 · 3600 / 106 = 0.0000586

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000078 · 26.8 / 100 = 0.0000209

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000209 · 288 · 3600 / 106 = 0.00002167

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000078 · 0.35 / 100 = 0.000000273

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000273 · 288 · 3600 / 106 = 0.000000283

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000078 · 0.11 / 100 = 0.0000000858

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000858 · 288 · 3600 / 106 = 0.000000089

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000078 · 0.22 / 100 = 0.0000001716

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001716 · 288 · 3600 / 106 = 0.000000178

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (среда газовая) | Поток №8 | 6 | 288 |
| Фланцевые соединения (парогазовые потоки) | Поток №8 | 13 | 288 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00743 | 0.0077586 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.002747 | 0.00287167 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000359 | 0.000037483 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001128 | 0.000011789 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00002255 | 0.000023578 |