ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КУЛ-БАС»

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «OPTIMUM»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ТОО «КУЛ-БАС»

_________ Қайыпов Е.Ж.

«____»___________2022 г.

РАЗДЕЛ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ К «ДОПОЛНЕНИЮ К ПРОЕКТУ ПРОБНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КУЛ-БАС»

г. Актау, 2022 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель Службы ООС        			    	       ________      Р.А. Алдабергенова

Ответственный исполнитель Старший специалист               ________        К.А. Жубатова

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕРРИТОРИИ	8

2 ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	10

2.1	Природно-климатическая характеристика района	10

2.2	Атмосферный воздух	14

2.3	Гидрография и гидрогеология	16

2.4	Геологическая характеристика	19

2.5	Тектоника	22

2.6	Почвы	22

2.7	Животный   мир	26

2.8	Растительность	44

2.9	Особо охраняемые природные территории	49

3 СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ	50

3.1	Социально-экономическое положение	50

3.2	Памятники истории и культуры	59

4	ПРОГНОЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОБНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ	62

4.1	Выбор рекомендуемых способов эксплуатации скважин, устьевого и внутрискважинного оборудования	64

4.1.1	Расчет и обоснование минимальных давлений фонтанирования	65

4.1.2	Обоснование выбора устьевого и внутрискважинного оборудования фонтанных скважин	68

4.2	Мероприятия по предупреждению и борьбе с осложнениями при эксплуатации скважин	69

4.3	Требования и рекомендации к системе сбора и промысловой подготовке продукции скважин.	72

4.4	Программа утилизации газа	75

4.5	Мероприятия по доразведке	76

5 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ	79

5.1	Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	79

5.2	Расчет  выбросов загрязняющих веществ	85

5.3	Обоснование размера санитарно-защитной зоны	94

5.4	Предложения по установлению нормативов допустимых выбросов (НДВ)	94

5.5	Анализ    ожидаемого    уровня    загрязнения    атмосферного    воздуха, создаваемого источниками выбросов	136

5.6	Организация контроля за выбросами	137

5.7	Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу	153

5.8	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)	153

5.9	Оценка воздействия на атмосферный воздух	154

6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ	156

6.1	Характеристика источников воздействия на поверхностные и подземные воды	156

6.2	Водопотребление и водоотведение	156

6.3	Мероприятия по охране подземных вод	157

6.4	Оценка воздействия на подземные воды	158

7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ	161

7.1	Обоснование природоохранных мероприятий по сохранению недр	163

8 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ. ОТХОДЫ	165

8.1	Основные источники воздействия на почвенный покров	165

8.2	Отходы	165

8.3	Программа управления отходами на предприятии	168

8.4	Мероприятия по охране  почвенного покрова	172

8.5	Рекультивация	173

8.6	Оценка воздействия на почвенный покров проектируемых работ	173

9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР	175

9.1	Основные источники воздействия на растительный покров	175

9.2	Мероприятия по охране  растительного мира	175

9.3	Оценка воздействия на растительность	175

10 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР	178

10.1  Мероприятия по охране  животного мира	179

11 ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. ШУМ. ВИБРАЦИЯ. СВЕТ	181

11.1	Шумы	181

11.2	Вибрация	186

11.3	Тепловое излучение	189

11.4	Электромагнитное излучение	191

12 РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	197

12.1	Оценка современной радиоэкологической ситуации	199

12.2	Мероприятия  по снижению радиационного риска	199

13 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ	201

13.1	Методика оценки воздействия на окружающую природную среду	201

13.2	Методика оценки воздействия на социально-экономическую сферу	203

13.3	Оценка воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме реализации проектных решений	205

13.4	Оценка воздействия объекта на социально-экономическую среду	209

14 РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ	211

15 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА	213

15.1	Методика оценки степени экологического риска аварийных ситуаций	214

15.2	Анализ возможных аварийных ситуаций	215

15.3	Оценка риска аварийных ситуаций	216

15.4	Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий	218

15.5	Мероприятия по снижению экологического риска	218

17 РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ, ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ НАМЕЧАЕМУЮ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	228

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	230

ПРИЛОЖЕНИЯ	231

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу при эксплуатации технологического оборудования	232

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ	318

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА РАССЕИВАНИЯ	361

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - ЛИЦЕНЗИЯ	392

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – КОПИЯ ЗАПРОСА И ОТВЕТА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО МИРА	393

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – ЗГЭЭ на проект ОВОС к «Групповому техническому проекту на бурение оценочных скважин КБД-04, КБД-05, КБД-08, КБД-09, глубиной 2650 метров (±250 м) на площади Кул-Бас».	396

- Введение

Раздел охраны окружающей среды к «Дополнению к Проекту пробной эксплуатации месторождения Кул-бас» выполнен согласно договору между ТОО «КУЛ-БАС» и ТОО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «OPTIMUM.

Заказчиком на проектирование выступает ТОО «КУЛ-БАС».

Проект выполнен  ТОО «Проектный институт «OPTIMUM»,  Государственная лицензия на природоохранное проектирование РК  01678Р № 14009881 от 12.07.2014 года.

Основанием для разработки настоящего проекта являются:

  - договор на разработку проекта «Дополнению к Проекту пробной эксплуатации месторождения Кул-Бас с материалами оценки воздействия на окружающую среду» и геологическое задание на составление проекта (приложение к Договору);

В разделе ООС представлены сведения по оценке воздействия на окружающую среду, в которой определяются и оцениваются возможные экологические и социально-экономические последствия реализации намечаемых работ, а также мероприятия по предотвращению и ограничению воздействия на компоненты окружающей среды.

В процессе работы по РООС была изучена доступная фондовая и изданная литература по: состоянию компонентов ОС в районе месторождения; метеоклиматические характеристики и социально-экономические характеристики и пр.

Все собранные данные были обобщены и систематизированы. По собранным материалам был сделан анализ параметров существующего состояния различных компонентов ОС.

Основная цель данной работы является – оценка всех факторов возможного воздействия на компоненты окружающей среды (ОС), прогноз изменения качества ОС при реализации проекта с учетом исходного ее состояния, выработка рекомендаций по снижению или ликвидации различных видов воздействий на компоненты окружающей среды и здоровье населения.

В настоящей работе охвачены и освещены основные разделы:

  - Общие сведения о территории;

  - Характеристика физико-географических климатических условий территории расположения месторождения;

  - Характеристика и оценка современного состояния социально-экономической сферы;

  - Характеристика и анализ объемов планируемых работ для установления видов и интенсивности воздействия на объекты природной среды, территориального распределения источников воздействия;

  - Сведения по охране атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвенного покрова, растительного и животного мира;

  - Оценка воздействия на компоненты окружающей среды;

  - Комплекс мероприятий по уменьшению воздействия на окружающую природную среду и предотвращению возможных аварийных ситуаций.

РООС разработан в соответствии с действующими нормами и правилами в Республике Казахстан:

  - Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».

- 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕРРИТОРИИ

В административном отношении месторождение Кул-Бас расположен в  Шалкарском и Байганинском районах Актюбинской области Республики Казахстан на северо-западном побережье Аральского моря. Через контрактную территорию проходят две нитки газопровода Бухара-Урал диаметром 1000 мм. Основным населенным пунктом является поселок Бозой, расположенный в юго-восточной части месторождении. Также встречаются такие маленькие поселки и селения, как Южное, Аяккум, Айшуак, Жумагул и другие. (рис.1.1).

В орографическом отношении исследуемое месторождение представляет собой пологую равнину.

В климатическом отношении территория месторождения относится к зоне северных пустынь. Климат района резко-континентальный засушливый и жаркий с большими сезонными и суточными колебаниями температуры воздуха. Максимальная температура воздуха + 40 – +45оС, суточные колебания температуры достигают 23оС, относительная влажность воздуха 20-40%. Зимой температура воздуха достигает -25 – -35оС. Снежный покров не превышает 15 – 20 см, обычно он ложится в декабре и сходит в марте.

В экономическом отношении район работ развит слабо, но расположен в выгодных условиях: в непосредственной близости, в 50км на восток от месторождения Кзылой, проходит трасса магистрального газопровода Бухара-Урал. От месторождения Кзылой и Аккулковское до врезки в МГ Бухара-Урал проходит действующий внутрипромысловый газопровод ТОО ТетисАралГаз протяженностью 51км. Через железнодорожную станцию Бейнеу, расположенную в 230 км на запад от Аккулковской площади, проходит магистральный газопровод Средняя Азия – Центр, а также нефтепровод Узень-Атырау.

Компания ТОО «КУЛ-БАС» является недропользователем в соответствии с Контрактом №1897 на проведение разведки и добычи углеводородного сырья от 11 ноября 2005 года.

Площадь геологического отвода составляет 7 632 кв.км., глубина геологического отвода - до кровли фундамента.

Растительный и животный мир представлен формами, типичными для пустынных зон с солончаковыми и песчаными почвами.

На рассматриваемой территории имеются неисчерпаемые ресурсы строительных материалов (песок, глина, известняк).

Рисунок 1.1. - Обзорная карта района расположения работ (нефтегазоносная площадь «Кул-Бас»)

- 2 ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Природно-климатическая характеристика района

Климат района резко континентальный с продолжительным жарким и сухим летом с пыльными бурями и суховеями, иссушающими землю, и короткой холодной и малоснежной зимой с постоянным чередованием сильных морозов и оттепелей.

Континентальный климат вызывает, как правило, незначительное покрытие неба облачностью, что обуславливает большой приток солнечной радиации. Солнечная радиация обуславливает фотохимические реакции в атмосфере и формирование различных вторичных продуктов, часто обладающих более токсичными свойствами, чем вещества, поступающие от источников выбросов.

Инверсии температуры затрудняют вертикальный воздухообмен, они препятствуют развитию вертикальных движений воздуха, вследствие чего под ними накапливаются водяной пар, пыль, ядра конденсации. Это благоприятствует образованию слоев дымки, тумана, облаков. Если слой инверсии располагается непосредственно над источником выбросов, в приземном слое атмосферы создаются опасные условия загрязнения, т.к. инверсионный слой ограничивает подъем выбросов и способствует их накоплению в приземном слое.

Осадки очищают воздух от примесей. После длительных и интенсивных осадков высокие концентрации примесей наблюдаются очень редко. Но засушливость климата в исследуемом районе не способствует очищению атмосферы.

В целом, в основном, благодаря открытости пространства и ветровой деятельности на рассматриваемой территории происходит достаточно быстрое очищение воздушного бассейна от вредных примесей.

Таким образом, совокупность климатических условий определяет способность атмосферы рассеивать продукты выбросов и формировать некоторый уровень ее загрязнения.

Температурный режим

Зима - умеренно-холодная, самый холодный месяц зимы - январь. Температура воздуха днем -6 -9°С, ночью -15 -20°С. Средние январские температуры составляют минус 13,5С, абсолютный минимум равен минус 36-40С. Морозы устанавливаются в первой декаде октября и продолжаются до второй декады марта, хотя заморозки бывают ещё и в мае. Переход от отрицательных к положительным температурам наблюдается во второй декаде марта.

Устойчивые морозы начинаются в начале декабря. В декабре обычно бывает 3-4 дня с оттепелью. В январе и феврале оттепели редки и непродолжительны. Снежный покров образуется в начале декабря, толщина его к концу зимы бывает около 15 см. За зиму бывает до 4 дней в месяц с туманами. Грунт зимой промерзает на глубину до 1 м. Относительная влажность воздуха зимой до 80%.

Весна отличается большими перепадами ночных и дневных температур. Переход от весны к лету происходит быстро. В начале весны дневная температура воздуха 0-10°С; ночью -7 -10°С; в конце сезона температура воздуха днем бывает 17-22°С, ночью -5-10°С. В первой половине мая по ночам ещё возможны заморозки. Снег стаивает в конце марта. Грунт просыхает во второй половине апреля. Влажность воздуха 50-60 %. В марте бывает до 5 дней с туманами.

Летом температура воздуха днем колеблется в пределах 21-30° ночью 12-18° С. В начале и конце лета могут быть прохладные ночи с температурой до 6°С. По материалам метеостанций (Аральское море, Саксаульская), среднемесячная температура воздуха летом составляет 26С, максимум температуры наблюдается в июле и достигает 42-45С:. Температура обычно резко падает с 20 августа. Периодически случаются засухи. Относительная влажность воздуха доходит до 35%.

Осень в первой половине теплая, малооблачная. Температура воздуха днем 12-20°С; ночью 7-13°С; во второй половине - прохладная (днем 5-10°С, ночью от -0 до -10°С) с пасмурной погодой. Осадки выпадают в виде моросящих дождей, иногда со снегом. Ночные заморозки начинаются в 1-й половине октября.

Продолжительность периода с температурой воздуха выше +10°С - от 160 до 180 дней, составляя в среднем 168 дней.

Ветровой режим

Характерной особенностью климата описываемой территории является высокая динамика атмосферы, создающая условия турбулентного обмена и препятствующая развитию застойных явлений. Повторяемость штилевых ситуаций, наблюдаемых в течение года, в среднем для рассматриваемой территории составляет 12 % от общего числа наблюдений.

Среднегодовая скорость ветра по наблюдениям на метеостанциях Аральское море и Саксаульская составляет - 4,6 м/с при наиболее обычных скоростях 4,5-5,0 м/с, что превышает показатель, характеризующий среднюю скорость на территории Казахстана (3,7 м/с). Максимальная скорость ветра при порывах может достигать - 20 м/с. Средние скорости ветра достигают максимальных значений в феврале - марте - 5,2 м/с, минимальных - в сентябре - октябре, составляя 4,2 м/сек.

Зимой преобладают ветры северных и северо-восточных, а летом - южных и юго-западных румбов.

Ветры оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание примесей в атмосфере. Следует отметить, что при подъеме нагретых выбросов в слои атмосферы, где они рассеиваются, и если при этих условиях наблюдаются инверсии, то может образоваться "потолок", который будет препятствовать подъему выбросов, и концентрация примесей у земли резко возрастет.

Атмосферные осадки

По условиям выпадения осадков рассматриваемая территория относится к очень сухим районам. В некоторые месяцы осадки не выпадают вообще, а летом период без осадков может продолжаться несколько месяцев. Годовая сумма атмосферных осадков по материалам вышеупомянутых станций здесь колеблется от 90 до 150 мм, причём в основном они выпадают зимой и весной. Наиболее влажные месяцы - апрель и октябрь, когда выпадает до 60 % осадков. Величина испарения составляет 1500-1700 мм и значительно превышает количество осадков.

Снежный покров, как правило, устанавливается в декабре, а во второй половине марта начинается быстрое таяние снега.

Очень велика сумма часов солнечного сияния: пасмурные дни летом составляют всего 10, зимой - около 50%. Дождевые тучи часто обходят исследуемую территорию из-за сильных восходящих потоков нагретого воздуха; летом бывают «сухие дожди», которые испаряются, не достигая раскаленной поверхности пустыни. Нередко образуются вихри, иногда значительной силы.

Осадки очищают воздух от примесей. После длительных и интенсивных осадков высокие концентрации примесей наблюдаются очень редко. Засушливость климата в изучаемых районах не способствуют очищению атмосферы

По агроклиматическому районированию территория участка относится к очень сухой зоне, сумма средних суточных температур воздуха с устойчивой температурой выше 10°С колеблется в пределах 3400-4000, показатель увлажненности составляет 0,15-0,10, гидротермический коэффициент (по Селянинову Г.К.) - менее 0,3.

Влажность воздуха

Территория района относится к зоне недостаточного увлажнения. Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром, меняется в течение года в широких пределах. Относительная влажность <30 % и более 80 % считается дискомфортной. Наибольшая относительная влажность отмечается в зимний период (72 - 86 %). В изучаемом районе по данным на метеостанциях Аральское море и Саксаульская в среднем насчитывается 153 дня с влажностью воздуха менее 30%, а с влажностью воздуха более 80% - 60,3 дня. Следовательно, 213,3 дней в году данные районы дискомфортны для проживания человека. Годовой ход дефицита влажности, практически совпадает с годовым ходом температур, достигая максимальных значений в май-сентябре и минимальных - в декабрь-феврале. Летом часто бывают суховеи. Относительная влажность в это время очень мала и не превышает 28-34 %.

Осадки очищают воздух от примесей. После длительных и интенсивных осадков высокие концентрации примесей наблюдаются очень редко. Но засушливость климата в изучаемых районах не способствует очищению атмосферы.

Солнечная радиация обуславливает фотохимические реакции в атмосфере и формирование различных вторичных продуктов, обладающих часто более токсичными свойствами, чем вещества, поступающие от источников выбросов.

В целом, в основном, благодаря открытости пространства и ветровой деятельности на рассматриваемой территории происходит достаточно быстрое очищение воздушного бассейна от вредных примесей.

Неблагоприятные метеоусловия

Территория объектов в значительной степени подвержена влиянию различных неблагоприятных метеорологических явлений. Основными из них являются суховеи, сильные ветры, пыльные бури, метели, туман, грозы.

Для зимы характерны постоянные сильные ветры. Сдувающие в море и ложбины выпадающий в небольших количествах снег. Обычно снежный покров, высотой всего 6-9 см, держится только в январе и феврале. Весна короткая, со стремительным нарастанием температуры.

Очень велика сумма часов солнечного сияния: пасмурные дни летом составляют всего 10, зимой - около 50%. Дождевые тучи часто обходят территорию из-за сильных восходящих потоков нагретого воздуха; летом бывают «сухие дожди», которые испаряются, не достигая раскаленной поверхности пустыни. Нередко образуются вихри, иногда значительной силы. Зимой обычно туманы.

Усыхание Аральского моря сопровождается формированием на осушившемся дне песчано-солевой пустыни, что приводит к образованию и развитию мощного источника пыле-солевых бурь. Начиная с 1975 г. съемка регистрирует мощные пылевые выносы с восточного побережья Аральского моря. Протяженность пылевых потоков, видимых из космоса, составляет 200-300 км. В отдельных случаях пылевые потоки перемещались на 500 км. В Приаралье ежегодно происходит до 10 мощных пылевых выносов, отслеживаемых из космоса. Из анализа снимков выявлено, что в 60 % случаев перенос пыли осуществляется на юго-запад - в сторону дельты Амударьи; в 25 % случаев потоки движутся в сторону плато Устюрт. Оказалось, что на площадь 10 тыс.км2 выпадает около 90-100 тыс. т (90- 100 кг/га) пылевого материала. На район плато Устюрт площадью в 13 тыс. км2 выпадает порядка 40- 50 тыс. т (31-39 кг/га). По данным метеостанции Шалкар число дней с сильным ветром (более 15 м/с) может составлять в среднем 44,7.

В теплый период сильные ветры вызывают пыльные бури, а в холодный - метели. В холодный период наблюдаются туманы, в среднем их бывает около 26,8 дней в году. Среднее число дней с туманом составляет 7,4 % от числа дней в году.

Способность атмосферы к самоочистке основано на определении соотношения факторов способствующих очищению атмосферного воздуха (осадки, сильные ветры, грозы) и факторов, увеличивающих загрязнение (штили, слабые ветры, инверсии) на каком-либо определенной территории.

Фоновые природно-климатические условия района расположения описываемой площади характеризуются активным ветровым режимом, малой повторяемостью и короткой продолжительностью штилей и приземных инверсий температур.

Проведенная различными методами комплексная оценка природной способности атмосферного воздуха к самоочищению свидетельствует, что данный район имеет неплохую (ограниченно благоприятную) природную способность к самоочищению.

Роза ветров представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 - Годовая роза ветров

  - Атмосферный воздух

Для характеристики современного состояния атмосферного воздуха на площади Кул-Бас использовались мониторинговые данные «Отчета по ПЭК при пробной эксплуатации месторожденя Кул-Бас за 4 квартал 2021г».

Мониторинг атмосферного воздуха осуществлялся с привлечением ТОО «АктюбНИГРИ».

Пробы атмосферного воздуха отбирались на границе санитарно-защитной зоны с надветренной и подветренной стороны.

Для оценки фактического состояния атмосферного воздуха произведен отбор проб на содержание следующих ингредиентов:

- диоксид азота (NO2);

- диоксид серы (SO2);

- оксид углерода (СО);

- углерод (С).

Оценка качества атмосферного воздуха проводилась по кратности превышения ПДК, которая устанавливается в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» от 28.02.2015 №168. Средние значения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны месторождения за 4 квартал 2021 года и  значения предельно-допустимых концентраций (ПДКм.р.) для воздуха населенных мест представлен на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 - Средние значения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны за 4 квартал 2021 года

Таким образом, санитарно-гигиеническая оценка уровня загрязнения воздуха в 4 квартале 2021 года показала, что в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны  месторождения максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ не превышают предельно-допустимых концентраций (ПДКм.р.) ни по одному из определяемых ингредиентов.

  - Гидрография и гидрогеология

Поверхностные воды района

Площадь работ характеризуется отсутствием поверхностных вод. Постоянная гидрографическая сеть на описываемой территории отсутствует. В весеннее время талыми водами и осадками заполняется пониженные участки рельефа, образуя обширные соры. Соры представляют собой котловины, где часто разгружаются грунтовые воды. С поверхности происходит интенсивное испарение вод и накопление солей. Такыры представляют собой понижения в рельефе, куда весной поступает значительное количество талой воды, несущей огромное количество мелкозема. Весной вода стоит здесь с апреля по июнь.

Характеристика подземных вод

Территория северо-западного Приаралья принадлежит обширной водонапорной системе Челкарского артезианского бассейна.

Ввиду отсутствия в исследуемом районе постоянных водотоков и открытых водоемов, основная роль его в водообеспечении принадлежит подземным водам. Водоносные комплексы в данном районе изучены недостаточно. На исследованной территории выделяется миоцен-олигоценовый водоносный комплекс. Лучше изучены подземные воды неоген-палеогеновых отложений, включающие продуктивные горизонты (бозойский и кзылойский). Характерной особенностью палеогеновой серии осадков является присутствие в них мощных толщ глинистых водоупоров. Среди глин заключены маломощные горизонты песчано-алевритистых и алевритисто-глинистых пород, к которым в основном и приурочены водоносные горизонты.

В разрезе неоген-палеогеновых отложений Кзылойско-Аккулковской площади, по аналогии с Бозойским газовым месторождением выделяются эоценовый, олигоценовый и миоценовый водонапорные горизонты, принадлежащие миоцен-олигоценовому водоносному комплексу.

Миоцен-олигоценовый комплекс включает ряд водоносных горизонтов, из которых наиболее изученным является горизонт в олигоценовых отложениях.

Миоценовый водоносный горизонт представлен песчано-глинистыми породами, сильно изменчивыми в фациальном отношении. Общая мощность миоцена варьирует в пределах 85-140 м. Вследствии фациальной невыдержанности четкие водоупорные перекрытия в разрезе не наблюдаются.

Олигоценовый водоносный горизонт представлен песчано-глинистыми отложениями. Водоносными являются прослои песчаных пород (песчаников и алевритов). Причем нижняя часть водоносного горизонта представлена более глинистым разрезом, с постепенным увеличением к верху песчано- алевролитовых образований. Верхним водоупором служат глины нижнего миоцена. В местах, где осадки отсутствуют, олигоценовый водоносный горизонт гидравлически связан с вышележащими миоценовыми отложениями. Общая мощность олигоценового водоносного горизонта колеблется от 193 до 287м.

Эоценовый водоносный горизонт сложен песчано-глинистыми образованиями с преобладанием глинистых пород. Общая мощность горизонта изменяется в пределах от 290 до 380 м. Водовмещающими породами являются алевриты, пески и песчаники. Нижним водоупором для данного водоносного горизонта служит глинистая толща нижнего и среднего эоцена, а верхним - глинистая толща нижнего олигоцена (чеганская свита). Постоянная гидрографическая сеть на описываемой территории отсутствует. В весеннее время талыми водами и осадками заполняется пониженные участки рельефа, образуя обширные соры. Соры представляют собой котловины, где часто разгружаются грунтовые воды. С поверхности происходит интенсивное испарение вод и накопление солей. Такыры представляют собой понижения в рельефе, куда весной поступает значительное количество талой воды, несущей огромное количество мелкозема. Весной вода стоит здесь с апреля по июнь.

Рисунок 2.3 - Карта подземных вод

  - Геологическая характеристика

Характеристика геологического строения

Месторождение Кул-Бас открыто в апреле 2020 года получением притока нефти из интервала 2393,6-2432,5м (J2) в скважине КБД-02.

На месторождении Кул-Бас вскрыт разрез мезозойских и кайнозойских отложений, толщиной 2750 м в пробурённой скважине КБД-02, представленный породами юрской, меловой, палеогеновой и четвертичной систем.

Юрская система (J)

Юрские отложения представлены средне- и верхнеюрским комплексами.

Средний отдел (J2)

В скважине КБД-02 вскрытая толщина батского яруса среднеюрских отложений составляет 173 метра.

Батский ярус (J2 bt) сложен аргиллитами серыми и темно-серыми, в верхах зеленоватыми, углистыми, с прослоями темно-серых полимиктовых алевролитов и светло-серых мелкозернистых полимиктовых песчаников, с многочисленными включениями обуглившихся растительных остатков.

Верхний отдел (J3)

Келловейский и оксфордский ярусы (J2k- J3o) по описанию керна, отобранного из скважины АКД-01, сложены аргиллитами темно-серыми и зелеными, с прослоями серых мелкозернистых песчаников, с включениями чешуи рыб. По составу породы принадлежат к литокластическим грауваккам на хлоритовом цементе.

Толщина нерасчленнего келловей - оксфордского яруса в скважине КБД-02 составляет 126 метров.

Киммеридж-волжский ярус (J3km-v). Разрез представлен известняками органогенно-детритовыми, пелитоморфными до среднезернистых, с примесью гравийно-песчаного материала. Алевро-песчаниками серовато-зелеными, мелкозернистыми, с включением органогенно-детритового материала, комковатыми, слоистыми, карбонатизированными.

В отложениях киммеридж-волжского яруса выявлен верхнеюрский продуктивный горизонт (J2). К кровле известняков приурочен III отражающий горизонт. Толщина отложений в скважине КБД-02 составляет 124 м.

Меловая система (К)

Отложения меловой системы со стратиграфическим несогласием залегают на верхнеюрских породах и представлены двумя отделами: нижним  и верхним.

Нижний отдел (K1)

Нижнемеловые отложения представлены в объеме готеривского, барремского, аптского и альбского ярусов:

Готеривский ярус (K1g) представлен песчаниками светло-серыми, полимиктовыми, мелко- среднезернистыми, с глинисто-карбонатным цементом, аргиллитами зеленовато-серыми, с прослоями слабокарбонатных полимиктовых глинистых мелкозернистых песчаников и алевролитов. Глины коричневые, алевритовые, песчанистые.

К готеривским отложениям приурочены залежи нефти Nc1 и Nc2. Толщина яруса достигает 268 м.

Отложения барремского яруса (K1br) в нижней части представлены глинами коричневыми, алевритовыми, уплотненными с включениями углистого материала. Верхняя часть разреза сложена песчаниками светло-серыми, полимиктовыми, глинистыми, крепкими, аргиллитами буровато-коричневыми, плотными. Встречаются прослои песков зеленовато-серых, мелкозернистых, рыхлых. Толщина яруса достигает 147 м.

Отложения аптского яруса (K1a) представлены песчаниками светло-серыми, кварцевыми, рыхлыми, тонко-мелкозернистыми. Глинами зеленовато-серыми, алевритовыми, слюдистыми, аргиллитами с зеленоватым оттенком, плотными, кварцево-слюдистыми. Толщина аптского яруса достигает 125 м.

Альбский ярус (K1al) условно можно разделить на три подъяруса: на нижний (песчаная толща), средний (более глинистая) и верхний (песчано-глинистая).

Литологически – это сероцветная, иногда белесая толща рыхлых мелкозернистых глинистых слюдистых песчаников, алевролитов, песков и алевролитов, чередующихся с более темными глинами и аргиллитами жирными на ощупь. Толщина альбских отложений составляет 483 м.

Верхний отдел (K2)

Верхний отдел представлен в объеме сеноманского, турон-коньякского, сантонского, кампанского и маастрихтского ярусов.

Сеноманский ярус (K2s) выделен на основании сопоставления с разрезом Северо-Устюртской опорной скважины. Разрез представлен переслаиванием серых глин с алевролитами и светло-серыми полимиктовыми песчаниками. Толщина яруса составляет до 47 м.

Отложения турон- коньякского яруса (K2t+ K2k) сложены мергелями и глинами. Глины темно-серые с зеленоватым оттенком, с прослоями темно-серых алевролитов и песчаников. Толщина отложений составляет 41 м.

Отложения сантонского яруса (K2st) представлены темно-серыми мелкозернистыми песчаниками с углистыми остатками и зеленовато-серыми глауконитовыми мелкозернистыми песками, с прослоями темно-серых и темно-зеленых глин, редко-зеленовато-серых мергелей. Толщина яруса достигает 67 м.

Отложения кампанского яруса (K2km) сложены толщей мергелей зеленовато-голубовато-серых, плотных, глинистых, с включениями чешуи рыб, пирита и остатками микрофауны. Толщина кампанских отложений составляет 150 м.

Отложения маастрихтского яруса (K2m) представлены мергелями светло-серыми, зеленовато-серыми, слюдистыми, глинистыми, плотными, с остатками фауны, чешуи рыб, с прослоями писчего мела. Толщина яруса достигает 165 м.

Палеогеновая система (Р)

Отложения палеогеновой системы характеризуются повсеместным распространением. Залегают со стратиграфическим несогласием на отложениях маастрихтского яруса верхнего мела. Отложения палеогена представлены тремя отделами: палеоценовым, эоценовым и олигоценовым.

Палеоцен (Р1)

Отложения палеоцена литологически они представлены преимущественно опоковидными глинами с прослоями алевролитов, песчаников и мергелей. Толщина отложений составляет 275м.

Эоценовый отдел (Р2)

В составе эоценового отдела выделяется нерасчлененная толща среднего и верхнего эоцена и верхний эоцен. Нерасчлененная толща среднего и верхнего эоцена и низы верхнего эоцена составляют тасаранский горизонт, а верхи верхнего эоцена в составе аккулковской свиты относятся к чеганскому горизонту.

Тасаранский горизонт (Р2-2+3)

Отложения тасаранского горизонта со стратиграфическим несогласием перекрывают породы палеоцена + нижнего эоцена.

По литологическим особенностям породы, слагающие тасаранский горизонт, разделяется на две пачки: нижнюю – глинистую и верхнюю – алевритово-глинистую.

Чеганский горизонт (Р2-3)

Отложения чеганского горизонта охватывают стратиграфический интервал от кровли тасаранского горизонта до подошвы среднего-верхнего олигоцена. В составе чеганского горизонта выделяются две свиты: аккулковская и собственно чеганская.

Общая толщина эоценового отдела в скважине КБД-02 составляет 207 м.

Олигоценовый отдел (Р3)

Чеганская свита (Р 3-1chg) залегает на породах аккулковской свиты. По составу слагающих пород и каротажной характеристике они разделяются на две пачки: нижнюю – глинистую и верхнюю – алевритово-глинистую. Толщина олигоценовых отложений в скважине КБД-02 составляет 377 м.

Неогеновая система – N

Литологически отложения миоцена представлены переслаиванием глин, песков, алевритов и песчаников. Толщина неогеновых отложений в скважине КБД-02 составляет 92м.

Четвертичные отложения – Q

Отложения антропогена сплошным плащом покрывают всю территорию. Представлены они суглинками и супесями бурыми с обломками коренных пород. Мощность четвертичных осадков составляет 10м.

  - Тектоника

Рассматриваемая локальная структура Кул-Бас в тектоническом отношении расположена в зоне сочленения крупных тектонических элементов Северо-Западного Приаралья (Кашкаратинская мульда) и Северо-Устюртского массива (Косбулакская впадина).

Фундамент Северо-Устюртского бассейна имеет блочное строение и состоит из 9 блоков. Шалкарский блок является северо-восточным приподнятым блоком и отделяется от Косбулакского наиболее погруженного блока Аккулковским разломом, простирающимся в направлении с северо-запада на юго-восток-восток. Поверхность фундамента залегает на абсолютных отметках от минус 2,8 км до 6,2 км.

В 2013 году, в юго-западной части территории, где расположено рассматриваемое месторождение Кул-Бас проведены детальные сейсморазведочные работы МОГТ 2Д.

На наш взгляд рассматриваемая локальная структура Кул-Бас считается возможным продолжением структуры Аккулковское, где скважинами АКД-01 доказана нефтеносность нижнемеловых и верхнеюрских отложений, расположенной в юго-западной части площади.

В результате работ получены временные разрезы по 19 профилям в масштабе 1:50 000, построены структурные карты по основным отражающим Iak, Iэ, I, IIа, III, Pz. горизонтам

По отражающему горизонту III (подошва меловых отложений) структура Кул-Бас по замкнутой изогипсе минус 2330 м имеет размеры 8,5 х 2,5 км при амплитуде 40 м и представляет собой поднятие, простирающееся с северо-запада на юго-восток, осложненное тремя небольшими сводами.

  - Почвы

Согласно схеме почвенно-географического районирования территория находится в Устюрт-Мангышлакской волнисто равнинной провинции серо бурых гипсоносных и солонцеватых почв в Северо-Устюртском районе.

Район расположен между Каспийским и Аральским морями, шириной 200-300 и длиной 500 км, охватывает возвышенное плато. Основу почвенного покрова рассматриваемого района составляют серо-бурые, преимущественно солонцеватые почвы. Относительно небольшие площади заняты здесь серо-бурыми обычными, эродированными и малоразвитыми почвами. Кроме того, различного рода понижениях рельефа и суффозионных воронках распространены такыры и лугово-серо-бурые (серо-бурые промытые) почвы, во впадинах - солончаки соровые. На гипсовых обнажениях повсеместно небольшими пятнами часто встречаются солончаки остаточные (бозынгены). Почвенные покров комплексный, обусловленный неоднородностью микрорельефа и растительности, создающих различные гидротермические режимы почвообразования.

Наиболее распространенные зональные почвы района содержат около 1% гумуса, 0,04-0,008 валового азота, 5-10 подвижного азота, 1-3 фосфора и 30-50 калия мг/100г. Содержание растворимых солей в верхней метровой толще превышает 0,5-1,0%, общая щелочность - от 0,03 до 0,06 и pH 7-9.

Особенности и свойства почв данного района в сочетании с недостатком источников воды для полива сильно затрудняют широкое хозяйственное освоение территории. Развитие поливного земледелия здесь требует различных по сложности, зачастую капитальных мелиораций и внесения повышенных доз органических и минеральных удобрений.

В пределах исследуемой территории были выделены следующие почвы: бурые пустынно-степные, серо-бурые пустынные, солонцы.

Бурые почвы. Морфогенетическими показателями механического состава служат мощность гумусового горизонта, равная 33-34см, вскипание от соляной кислоты с поверхности или, что редко, в пределах верхнего 15-30см слоя, совпадение верхней границы выделения карбонатов с нижней границей гумусового горизонта (26-35см), присутствие в профиле гипса и других растворимых солей в пределах верхней метровой толщи профиля. В средней части профиля почв (15-30см) характерно формирование ярко выраженного уплотненного бурого горизонта, часто представляющего собой карбонатно-иллювиальный горизонт, обогащенный пылеватыми и илистыми частицами как результат сезонной миграции веществ.

Солонцы - типы почв лесостепных, степных и полупустынных зон. Часто содержат натрий, легкорастворимые соли, гумуса 0,5-8%. Автоморфные, полугидроморфные и гидроморфные. Солонцы встречаются пятнами, засоленными с плотной поверхностью, с уплотненным, имеющим столбчатую или призмовидную структуру глинистым горизонтом в нижней части почвенного профиля.

Серо-бурые - формируются на возвышенных равнинных участках рельефа. Характерная особенность этих почв накопление карбонатов в верхней части почвенного профиля, которое имеет вид поверхностной пористой корки. Почвы сложены элювиальными, элювиально - дэлювиальными, делювиально-пролювиальными и древнеаллювиальными отложениями, различающимися по возрасту, механическому и минералогическому составу. Среди серо-бурых почв встречаются как полнопрофильные мелкоземистые, так и маломощные в различной степени скелетные почвы. Общей особенностью почвообразующих пород этих почв является их карбонатность и присутствие гипса, причем содержание карбонатов с глубиной часто уменьшается, а гипса возрастает.

Засоление почв

Близость площади к Аральскому морю и современные негативные процессы накладывают свой отпечаток на экологическое состояние почвенного покрова.

На состояние почвенного покрова исследуемой территории оказывают большое влияние экзогенные геологические процессы, такие как карст, овражная эрозия, оползни, движение и развевание песков, засоление.

По результатам инженерно-геологической и геоэкологической съемки с гидрогеологическим доизучением 2001 г. в Северо-Западном Приаралье ОАО «Алматыгидрогеология» на площади получили распространение пустынные ландшафты приподнятых равнин, сложенные, в основном, глинистыми отложениями, пересеченные долинами временных водотоков с небольшими понижениями - такырами и сорами, являющимися местными базисами эрозии. Общей чертой этих ландшафтов является маломощность почвенного покрова, его неравномерная, но, в общем, высокая степень засоления, наличие многочисленных обширных по площади солонцов. Результаты опробования почв и грунтов до глубины 1 м, показывают, что на площади преобладает сульфатный и сульфатно-хлоридный тип засоления. При этом на равнинных участках содержание солей в почвах варьирует в пределах 0,25-2,87 %.

Незаселенные и слабозасоленные почвы встречаются только в тальвегах и нижних частях бортов долин временных водотоков. Незаселенные грунты характерны также для такыров, представляющих собой понижения в рельефе, куда весной поступают талые воды, несущие с собой огромное количество мелкозема. Вода в них может стоять с апреля по июнь. Каждый год здесь выпадает в осадок значительный слой суглинка, что мешает поселиться растительности.

В районах соров и солончаков, представляющих собой котловины, где разгружаются грунтовые воды и происходит интенсивное испарение воды и накопление солей, наоборот, отмечается очень сильное засоление почв и грунтов.

Для характеристики современного состояния почвенного покрова на площади Кул-Бас использовались мониторинговые данные «Отчета по ПЭК при пробной эксплуатации месторожденя Кул-Бас за 4 квартал 2021г».

Мониторинг почв осуществлялся с привлечением ТОО «АктюбНИГРИ».

Для оценки фактического состояния почвенного покрова произведен отбор проб на содержание следующих ингредиентов:

- рН;

- гумус;

- нефтепродукты;

- нитраты;

- сульфаты;

- хлориды;

- свинец;

- цинк;

- медь.

Оценка качества почвенного покрова проводилась по кратности превышения ПДК, которая была приведена в соответствии с нормативным документом ПДК 3.01.056.97, указанная в протоколах испытания.

Средние значения концентраций определяемых (обнаруженных) показателей  в почве в 4 квартале 2021 года  представлены на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 - Средние значения концентраций тяжелых металлов в почве в 4 квартале 2021 года

На основании результатов проведенных мониторинговых наблюдений за состоянием почв в 4 квартале 2021 года, можно сделать вывод, что концентрации загрязняющих веществ в пробах почв не превышали предельно допустимых концентраций (ПДК) и почва на территории месторождения по степени опасности относится к безопасной, по степени загрязнения – к чистой.

  - Животный   мир

Учитывая, что особенности распространения и обитания представителей животного мира не могут ограничиваться лишь границами в пределах, которых планируется проводить пробную эксплуатацию, а распространяются в целом на район размещения данных объектов, в разделе приводится характеристика животного мира в целом по региону.

Краткая характеристика видового состава

Фаунистический состав позвоночных района работ и сопредельных территорий включает в себя около 250 видов, принадлежащих к 4-м классам: земноводные, пресмыкающиеся, млекопитающие и птицы. Ниже приводятся сведения о видовом разнообразии и основных экологических особенностях представителей каждой группы животных.

Земноводные

На территории работ, как и на всем пространстве Арало-Каспийских пустынь, земноводные представлены одним видом - зеленой жабой (Bufo viridis), что обусловлено экологическими условиями. Отсутствие постоянных пресных водоемов, сильная засоленность почв, обедненная растительность, резко континентальный климат создают неблагоприятные условия для жизнедеятельности земноводных. Лишь зеленая жаба, в силу способности переносить сухость воздуха, ночного образа жизни и использования для икрометания временных солоноватых водоемов, обитает на рассматриваемой территории. Ведет наземный образ жизни. Активна 7 месяцев в году. Дневное время проводит в норах грызунов или в естественных укрытиях.

Пресмыкающиеся

Среднеазиатская, или степная черепаха - Testudo horsfieldi. Изредка встречается на территории исследуемого участка. Активна не более 3-4 месяцев. Когда выгорает эфемерная растительность, в июне уходит в летнюю спячку, выкапывая норы до 1 м длиной. Летняя спячка обычно переходит в зимнюю. Половой зрелости достигают на десятом году жизни. Весной просыпаются в марте и через несколько дней спариваются. С апреля по июнь 2-3 раза откладывают яйца. Инкубационный период - 80-110 дней.

Сцинковый геккон - Teratoscincus scincus. С небольшой численностью населяет юго- восточный край исследуемой территории. Длина тела до 10-11 см. Голова большая и угловатая с тупой мордой и крупными навыкате глазами, которые ночью в свете фонаря горят, как рубины. Обитает на барханных и закрепленных песках, на такырообразных площадках и на участках глинистых равнин. Питается различными жуками, реже другими насекомыми и паукообразными. Яйца откладывает в середине июня - июле. Деятелен 6-7 месяцев в году (март-ноябрь), остальное время проводит в зимовочных норах. Ночной вид.

Гребнепалый геккон - Crossobamon eversmanni. Населяет барханные и слабозакрепленные пески в пустынях. Длина тела до 5-6 см. Пальцы с боков оторочены бахромой из роговых зубчиков. Выглядят розоватыми из-за полупрозрачной кожи. От заднего края глаза, вдоль боков шеи и примерно до середины туловища тянется тёмная широкая полоса, разбивающаяся затем на отдельные пятна. Весной появляется во второй половине апреля; на зимовку уходит с конца сентября. Питается главным образом личинками жуков, бабочек и перепончатокрылыми. Яйца откладывает в конце мая - июне. Молодые появляются в конце июля. Активность проявляет ночью.

Серый геккон - Gymnodactylus russowi. Обитатель пустынь северного типа. Длина тела редко превышает 5 см. Тело сверху светло-серого или буровато-серого цвета с тёмными в виде буквы «М» поперечными полосами, иногда выраженными очень слабо. Нижняя сторона тела светлая. Весной появляется в конце февраля - начале марта. На зимовку уходит в октябре - ноябре. Спаривание в середины мая, откладка яиц начинается в конце мая. Активен, преимущественно ночью, но в светлое время суток часто греется на солнце. Питается различными прямокрылыми, жуками, клопами, перепончатокрылыми и бабочками.

Такырная круглоголовка - Phrynocephalus helioscopus. Обитает на твердых почвах (тыкыры, глинистые, щебнисто-глинистые участки). Длина тела не превышает 6,0-6,5 см. Общая окраска разнообразна и зависит от цвета грунта, где обитает ящерица. Весьма характерно розовое или красное пятно на верхней стороне шеи, окаймленное голубым или синим. Низ хвоста имеет оранжевую, голубую или ярко-красную окраску. Питается насекомыми. Спаривание в апреле- мае, кладка с апреля по июнь. Активна с марта по ноябрь, ведет дневной образ жизни.

Круглоголовка-вертихвостка - Phrynocephalus guttatus. Широко распространена в Северном Приаралье. Длина тела не превышает 5,5 см. Окраска верхней стороны тела песочно-серая или буровато-серая, на фоне которой выделяется сложный рисунок, образуемый точками, пятнами и кривыми полосами. Откладка яиц в мае - июле. Активна с апреля до октября. Дневной вид.

Быстрая ящурка - Eremias velox. Населяет закрепленные пески, песчано-щебнистые, лессовые и суглинистые участки. Ящерица мелкого размера, с довольно стройным туловищем и длинным тонким хвостом. Длина тела до 8,5 см. Окраска и рисунок сильно изменчивы. Общий тон верха серого или песочного цвета (часто с оливковым или буроватым оттенком) с чёрными, а по бокам со светлыми пятнами, окаймленными чёрным, которые в передней части туловища (особенно у самцов) приобретают голубую окраску. Активна с марта по ноябрь. Дневной вид.

Разноцветная ящурка - Eremias arguta. Обитает преимущественно на твердых почвах в глинистой, щебнисто-глинистой пустынях и в закрепленных плотных песках. Длина тела до 10 см. Окраска сверху серая с оливковым, буроватым, коричневатым или зеленоватым оттенком. На этом общем фоне выделяется рисунок с разноцветными пестринками, слагающийся из образующих ряды кольцевидных пятен, «глазков», черточек или разбитых на короткие отрезки полос. Откладка яиц с апреля по июль. Активна днем в течение 6-7 месяцев.

Восточный удавчик - Eryx tataricus. Населяет глинистые и лёссовые полупустыни и полынные степи, но встречается также на песках и щебнистых и каменистых склонах с кустарниковой растительностью. Длина тела до 98 см. Верхняя сторона желтовато-буроватого цвета с коричневыми, бурыми, чёрно-бурыми или почти чёрными пятнами на спине и такого же цвета многочисленными мелкими крапинками и пятнышками на боках. Встречаются почти чёрные экземпляры. Активен с марта - начала апреля по октябрь - начало ноября. Питается ящерицами, грызунами, а также мелкими воробьиными птицами. Для человека совершенно безвреден.

Обыкновенный уж - Natrix matrix. Крупная змея, длиной до 140 см. Окраска верхней стороны тела варьирует от зеленовато-оливковой и оливково-серой до коричневато-бурой и почти чёрной. По бокам головы позади висков расположено 2 характерных жёлтых, оранжевых или беловатых в чёрной окантовке пятна. Период спаривания в апреле - мае. В июле - августе самка откладывает 6-35 яиц. Укусы для человека совершенно безвредны.

Поперечнополосатый полоз - Coluber kareiini. Населяет глиняные и песчаные пустыни, сухие степи, обитает также в предгорьях и горах, поднимаясь до 1600-1800 м над уровнем моря. Средних размеров, очень тонкая, длиннохвостая змея, с длиной тела до 66,5 см. Верхняя сторона тела пепельно-серая с желтоватым или коричневатым оттенком. Вдоль спины в один ряд расположены узкие чёрные или черноватые поперечные полосы. Активен с февраля - марта по сентябрь - октябрь. Питается различными ящерицами, поедая также мелких грызунов. Откладка яиц в середине июня - начале июля. Молодые появляются в августе. Для человека - безвреден.

Узорчатый полоз - Elaphe dione. Наиболее широко распространенный и обычный представитель семейства ужей в рассматриваемом районе. Встречается в самых разнообразных биотопах, предпочитая участки с мезофильной растительностью. Среднего размера, сравнительно тонкая змея, с длиной тела до 100 см. Окраска верхней стороны тела серая с буроватым или коричневатым оттенком. Вдоль туловища проходят 4 широкие, нерезко очерченные бурые или буроватые полосы, 2 средние продолжаются на хвосте. Вдоль хребта узкие поперечные тёмно-бурые, чёрные или реже кирпично-красные пятна. Активен с февраля - марта по сентябрь - ноябрь. Питается мелкими грызунами, птицами, их яйцами и птенцами, ящерицами, лягушками, мелкими змеями и рыбой. Откладка яиц в июле - августе. Ведет дневной образ жизни. Не ядовит.

Ядовита для животных мелких размеров, для человека безвредна.

Степная гадюка - Vipera ursine. В Северо-Западном Приаралье проходит северная граница ареала степной гадюки, в связи с чем, она здесь малочисленна. Живет в различных биотопах, предпочитая участки вблизи соров, родников и самоизливающихся скважин. Длина тела 35-45 см. Сверху буровато-серого цвета с тёмной зигзагообразной полосой вдоль хребта, иногда разбитой на отдельные части или пятна. Бока туловища в тёмных нерезких пятнах.	С начала августа до середины сентября	самки приносят обычно 5-6 (от 3 до 16) детенышей 12-18 см длиной. Активна 8 месяцев. Летом ведет преимущественно	ночной и сумеречный образ жизни, в остальное время - дневной. Ядовита.

Обыкновенный щитомордник - Agkistrodon halys. Наиболее широко распространенный и относительно 	многочисленный вид из ядовитых змей.	 Населяет  глинистые,	 щебнистые и лессовые участки. Длина	тела обычно 55-60см (до 70 см). Сверху серо-бурого или коричневого цвета различных оттенков. Вдоль спины и хвоста расположены поперечные тёмные пятна, края которых тёмнее, чем середина. В августе - начале октября самка приносит от 3 до 10 (чаще 6-8) детенышей. Активен 7 месяцев. В летнее время ведет сумеречный и ночной образ жизни, в другое время года - дневной.

Птицы

Большая часть видов птиц встречается в Северном Приаралье в период весенних и осенних миграций. Встречаются некоторые виды, которые можно отнести к категориям гнездящихся, оседлых и зимующих (табл. 2.1).

Таблица 2.1 - Видовой состав и характер пребывания птиц в районе планируемых работ и на сопредельной территории

| Вид | Гнездится | Встречаются на пролете | Зимует |
| --- | --- | --- | --- |
| Отр. Гагарообразные - Gaviiformes |  |  |  |
| 1. Краснозобая гагара - Gavia stellata |  | III-IV, X |  |
| 2. Чернозобая гагара - Gavia arctica |  | III-IV, X |  |
| Отр. Поганкообразные - Podicepediformes |  |  |  |
| 3. Черношейная поганка - Podiceps nigricollis |  | IV, X |  |
| 4. Красношейная поганка - Podiceps auritus |  | IV, X |  |
| 5. Серощекая поганка - Podiceps griseigena |  | IV, X |  |
| 6. Большая поганка - Podiceps cristatus |  | III, X-XI |  |
| Отр. Веслоногие -Peiecaniformes |  |  |  |
| 7. Розовый пеликан - Pelecanus onocrotalus* |  | IV, IX-X |  |
| 8. Кудрявый пеликан - Pelecanus crispus* |  | IV, IX-X |  |
| 9. Большой баклан - Phaiacrocorax carbo |  | III, X-XI |  |
| Отр. Аистообразные - Ciconiiformes |  |  |  |
| 10. Большая выпь - Botaurus steiiaris |  | III-IV, IX-XI |  |
| 11. Малая выпь - ixobrychus minutus |  | IV, IX-X |  |
| 12. Кваква - Nycticorax nycticorax |  | III-IV, IX-XI |  |
| 13. Большая белая цапля - Egretta alba |  | III, IX-XI |  |
| 14. Серая цапля - Ardea cinerea |  | III, X-XI |  |
| 15. Рыжая цапля - Ardea purpurea |  | IV, X |  |
| 16. Колпица - Platalea leucorodia* |  | IV,IX |  |
| 17. Каравай ка - Plegadis falcinellus* |  | IV, IX-X |  |
| Отр. Фламингообразные - Phoenicopteriformes |  |  |  |
| 18. Обыкновенный фламинго - Phoenicopterus ruber* |  | IV, IX-X |  |
| Отр. Гусеобразные - Anseriformes |  |  |  |
| 19. Краснозобая казарка - Rufibrenta ruficollis* |  | IV,IX |  |
| 20. Серый гусь - Anser anser |  | III-IV, IX-X |  |
| 21. Белолобый гусь - Anser aibifrons |  | III-IV, IX-XI |  |
| 22. Лебедь-шипун - Cygnus oior |  | III-IV, IX-XI |  |
| 23. Лебедь-кликун - Cygnus cygnus* |  | III-IV, X-XI |  |
| 24. Малый лебедь - Cygnus bewickii* |  | IV,X |  |
| 25. Огарь - Tadorna ferruginea |  | IV, IX-X |  |
| 26. Пеганка - Tadorna tadorna |  | IV, IX-X |  |
| 27. Кряква - Anas Piatyrhynchos |  | III-IV, IX-X |  |
| 28. Чирок-свистунок - Anas crecca |  | III-IV, IX-X |  |
| 29. Серая утка - Anas strepera |  | III, IX-XI |  |
| 30. Свиязь - Anas penelope |  | III-IV, IX-X |  |
| 31. Шилохвость - Anas acuta |  | III-IV, IX-XI |  |
| 32. Чирок-трескунок - Anas querqueduia |  | III-IV, IX-X |  |
| 33. Широконоска - Anas ciypeata |  | III-IV, IX-XI |  |
| 34. Красноносый нырок - Netta rufina |  | IV, X-XI |  |
| 35. Красноголовая чернеть - Aythya ferina |  | III-IV, IX-XI |  |
| 36. Морская чернеть - Aythya mania |  | III, X |  |
| 37. Хохлатая чернеть - Aythya fuiiguia |  | III-IV, X-XI |  |
| 38. Обыкновенный гоголь - Bucephala clangula |  | lll-VI, X-XI |  |
| 39. Луток - Mergus albellus |  | lll-IV, X-XI |  |
| 40. Длинноносый крохаль - Mergus senator |  | IV, X-XI |  |
| 41. Большой крохаль - Mergus merganser |  | IV, X-XI |  |
| Отр. Соколообразные - Falconiformes |  |  |  |
| 42. Скопа - Pandion haliaetus* |  | IV,IX |  |
| 43. Обыкновенный осоед - Pernis apivorus |  | IV,IX |  |
| 44. Черный коршун - Nilvus migrans |  | IV, X |  |
| 45. Полевой лунь - Circus cyaneus |  | IV, IX-X |  |
| 46. Степной лунь - Circus macrourus |  | IV, IX-X |  |
| 47. Луговой лунь - Circus pygargus |  | IV, IX-X |  |
| 48. Камышовый лунь - Circus aeruginosus |  | IV, IX-X |  |
| 49. Перепелятник - Accipiter nisus |  | IV, IX-X |  |
| 50. Зимняк - Buteo iagopus |  | IV, X |  |
| 51. Курган ник - Buteo rifunus | IV-VII | IV, X-XI | + |
| 52. Канюк - Buteo buteo |  | IV, IX |  |
| 53. Змееяд - Circaetus gallicus* |  | IV, IX |  |
| 54. Степной орел - Aquila rapax* | IV-VII | lll-IV, IX-X |  |
| 55. Могильник - Aquila heliaca* | IV-VII | lll-IV, IX-X |  |
| 56. Беркут - Aquila chrysaetos* |  | III, X |  |
| 57. Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla* |  | III, X-XI |  |
| 58. Орлан-долгохвост - Haliaeetus leucoryphus* |  | III, IX-X |  |
| 59. Балобан - Falco cherrug* |  | lll-IV, X |  |
| 60. Чеглок - Falco subbuteo |  | IV, IX-X |  |
| 61. Степная пустельга - Falco naumanni |  | IV, IX |  |
| 62. Обыкновенная пустельга - Falco tinnuncuius | IV-VII | IV, IX-X |  |
| Отр. Курообразные - Gaiiiformes |  |  |  |
| 63. Перепел - Coturnix coturnix |  | IV, IX |  |
| Отр. Журавлеобразные - Gruiformes |  |  |  |
| 64. Серый журавль - Grus grus* |  | lll-IV, IX-X |  |
| 65. Журавль-красавка - Anthropoides virgo* |  | IV, IX |  |
| 66. Пастушок - Raiius aquaticus |  | IV, IX |  |
| 67. Погоныш - Porzana porzana |  | IV, IX |  |
| 68. Малый погоныш - Porzana parva |  | lll-IV, IX-XI |  |
| 69. Погоныш-крошка - Porzana pusiiia |  | V, VIII-IX |  |
| 70. Коростель - Crex crex |  | IV, IX |  |
| 71. Камышница - Gaiiinula chioropus |  | lll-IV, IX-X |  |
| 72. Лысуха - Fuiica atra |  | lll-IV, X-XI |  |
| 73. Дрофа - Otis tarda* |  | IV, X-XI |  |
| 74. Стрепет - Otis tetrax* |  | III, IX-X |  |
| 75. Дрофа-красотка или джек - Chlamydotis undulata* |  | IV, IX |  |
| Отр. Ржанкообразные - Charadriiformes |  |  |  |
| 76. Авдотка - Burhinus oedicnemus | IV-VII | IV, IX-X |  |
| 77. Тулес - Charadrius squataroia |  | IV, IX |  |
| 78. Золотистая ржанка - Charadrius apricarius |  | IV, IX |  |
| 79. Галстучник - Charadrius hiaticuia |  | IV, IX |  |
| 80. Малый зуек - Charadrius dubius |  | IV, IX-X |  |
| 81. Каспийский зуек - Charadrius asiaticus | IV-VII | IV, IX |  |
| 82. Морской зуек - Charadrius aiexandrinus |  | IV, IX-X |  |
| 83. Хрустан - Eudromias morineiius |  | IV, IX |  |
| 84. Кречетка - Chettusia gregaria* | IV-VII | lll-IV, VIII-IX |  |
| 85. Чибис - Vanellus vanellus |  | IV, IX-XI |  |
| 86. Белохвостая пигалица - Vanellochettusia leucura |  | IV, IX |  |
| 87. Камнешарка - Arenaria interpres |  | IV, IX-X |  |
| 88. Ходулочник - Himantopus himantopus |  | IV, IX-X |  |
| 89. Шилоклювка - Recurvirostra avosetta |  | IV, IX-X |  |
| 90. Кулик-сорока - Haematopus astralegus |  | IV, IX-X |  |
| 91. Черныш - Tringa ochropus |  | IV, IX-X |  |
| 92. Фи фи - Tringa glareola |  | IV, IX-X |  |
| 93. Большой улит - Tringa nebularia |  | IV, IX-X |  |
| 94. Травник - Tringa totanus |  | IV, IX-X |  |
| 95. Щеголь - Tringa erythropus |  | IV, IX-X |  |
| 96. Перевозчик - Tringa hypoieucos |  | IV, IX |  |
| 97. Мородунка -Xenus cinereus |  | IV, IX-X |  |
| 98. Круглоносый плавунчик - Phaiaropus iobatus |  | IV, IX-X |  |
| 99. Турухтан - Phyiomachus pugnax |  | IV, IX-X |  |
| 100. Кулик-воробей - Caiidris minuta |  | IV, IX |  |
| 101. Белохвостый песочник - Caiidris temminckii |  | IV, IX |  |
| 102. Краснозобик - Caiidris ferruginea |  | IV, IX-X |  |
| 103. Чернозобик - Caiidris alpina |  | IV, IX-X |  |
| 104. Песчанка - Caiidris alba |  | IV, IX-X |  |
| 105. Грязовик - Limicola falcinellus |  | IV, IX |  |
| 106. Гаршнеп - Limnocryptes minimus |  | IV, IX |  |
| 107. Бекас - Gallinago gallinago |  | IV, IX-X |  |
| 108. Дупель - Gallinago media |  | IV, IX-X |  |
| 109. Большой кроншнеп - Numenius arquata |  | IV, IX-X |  |
| 110. Средний кроншнеп - Numenius phacopus |  | IV, VIII-IX |  |
| 111. Большой веретенник - Limosa limosa |  | IV, IX-X |  |
| 112. Малый веретенник - Limosa lapponica |  | IV, IX-X |  |
| 113. Луговая тиркушка - Glareola pratincola |  | IV, IX-X |  |
| 114. Степная тиркушка - Glareola nordmanni |  | IV, IX-X |  |
| 115. Черноголовый хохотун - Larus ichthyaetus* |  | IV, IX-X |  |
| 116. Малая чайка - Larus minutus |  | IV, IX-X |  |
| 117. Озерная чайка - Larus ridibundus |  | IV, IX-X |  |
| 118. Морской голубок - Larus genei |  | IV, IX-X |  |
| 119. Серебристая чайка - Larus argentatus |  | IV, IX-X | + |
| 120. Сизая чайка - Larus canus |  | IV, IX-X |  |
| 121. Черная крачка - Chlidonias niger |  | IV, IX-X |  |
| 122. Белокрылая крачка - Chlidonias leucopterus |  | IV, IX |  |
| 123. Белощекая крачка - Chlidonias hybrida |  | IV, IX |  |
| 124. Чайконосая крачка - Gelochelidon nilotica |  | IV, IX-X |  |
| 125. Пестроносая крачка - Sterna sandvicensis |  | IV, IX-X |  |

Примечание: * - Виды птиц, занесенные в Красную книгу РК.

Из числа гнездящихся в регионе птиц достаточно обычны зерноядно-насекомоядные виды жаворонков: малый, хохлатый, степной, двупятнистый и рогатый. Эти виды обитают как в песках, так и на глинистых участках, почти лишенных растительности.

Из насекомоядных птиц на глинистых участках обычны только каменки (пустынная и плясунья) гнездящиеся преимущественно в покинутых норах грызунов, и два вида славок (пустынная и славка - завирушка).

Наземные кулики представлены двумя видами - каспийским зуйком и авдоткой. Характерна для региона, хотя и малочисленна, саджа, избегающая обширных песков. Чернобрюхий рябок распространен шире и равномернее, чем саджа, населяя полынно-злаковые полупустыни, бугристые пески и щебнистые степи с холмистым рельефом.

Среди ночных хищных птиц в регионе зарегистрирован филин, но более многочислен и характерен для этой полосы только домовый сыч.

Из дневных хищников отмечено обитание канюка - курганника, местами степного орла. Там где много зайцев, гнездится могильник. Кроме того, в этом регионе встречаются мелкие соколиные - обыкновенная пустельга и балобан. Обычными видами в рассматриваемом районе являются представители ракшеобразных: золотистая и зеленая щурки, сизоворонка и удод. Из овсянок и трясогузковых встречаются полевой конек и желчная овсянка. С временными поселениями человека связаны домовый и полевой воробьи.

Фоновыми видами птиц в данном районе являются: малый жаворонок, пустынная славка и пустынная каменка.

В период гнездования на большей части рассматриваемой территории численность птиц составляет от 10 до 50 особей на 1 км маршрута и в среднем редко превышает 15-17 птиц/км.

Во время весенних и осенних миграций численность птиц резко возрастает и в отдельных ландшафтных разностях может достигать 100 и более особей/км. В этот период значительно увеличивается численность не только ландшафтных пустынных и полупустынных видов, но и представителей водных, околоводных и луговых биотопов.

Следует отметить, что в недалеком прошлом важными местами гнездовий многих видов водоплавающих птиц в регионе служили побережье и острова Аральского моря. Однако, в последние десятилетия, вследствие усыхания Арала, эти биотопы, как места гнездования, утратили свое былое значение и водоплавающие птицы, в частности пеликаны, лебеди и утки, встречаются здесь только на пролете.

В пустынных биотопах района на зимовку могут оставаться более 30 видов птиц. Из птиц, регулярно зимующих на рассматриваемой территории, только два вида типичных обитателей пустынного ландшафта: серый жаворонок и серый сорокопут. Однако на зимовке они немногочисленны.

Наиболее многочисленны в этот период черные жаворонки, прилетающие с севера. Реже встречаются степной и рогатый жаворонки.

В небольшом количестве в районе отмечались зимующие полевые и каменные воробьи, зарянка.

В малоснежные зимы в зимний состав орнитофауны включаются синантропные птицы (галка, грач, серая ворона), а также лесные (зяблик, юрок, лесная завирушка), степные (хохлатый жаворонок, пуночка) и пустынные (чернобрюхий рябок, саджа). Зимнее распределение птиц по биотопам определяется их экологической специализацией и кормовыми условиями.

Из хищных птиц в отдельные годы на зимовке регистрировались могильники и орланы-белохвосты.

Млекопитающие

Ушастый ёж - Erinaceus auritus. Оседло живущий вид насекомоядных млекопитающих; зимой залегает в спячку. Мелкий еж с мягким коротким мехом. Длина тела 140-230 мм. Ухо длиннее половины головы. Типичный обитатель глинистых и песчаных степей, полупустынь и пустынь. Ведет ночной и сумеречный образ жизни. Питается преимущественно насекомыми (жуки, саранчовые) и мелкими позвоночными. Активен с марта по ноябрь. В районе исследований распространен на всей территории, предпочитая участки с чередующимися биотопами.

Белозубка белобрюхая - Crocidura leucodon. Встречается практически во всех ландшафтногеографических зонах, отдает большее предпочтение биотопам, подверженным наименьшему антропогенному прессу. В степи в качестве убежищ использует норы полёвок или трещины в почве, иногда строит наземные гнезда. Мелкая землеройка, длина тела 56-57 мм, длина хвоста составляет половину длины тела. Окраска верха от бледной ржаво-палевой до темной землисто-бурой, бока и брюхо чисто белые. Основу питания составляют беспозвоночные, среди которых наиболее значимы моллюски, жуки, личинки двукрылых. Размножение в течение всего весенне-летнего периода, в помете пять-десять детенышей.

Малая белозубка - С. suaveolens. Ведет оседлый образ жизни. Распространена очень широко. Обитает в самых разнообразных биотопах. На открытых территориях тяготеет к увлажненным участкам. Мелкая землеройка. Длина тела 50-70 мм, хвост составляет около 50% длины тела. Окраска спины и боков от пепельно-серой и песчано-палевой до коричневато-сероватой, брюхо серобеловатое, переход выражен нерезко. Питается различными насекомыми. Гнездо устраивает в траве, в почвенных углублениях и норах мелких грызунов. Размножение длится весь теплый период года, в помете бывает до десяти детенышей.

Пегий путорак - Diplomesodon pulchellum. В районе исследований обитание приурочено к северо- восточным песчаным участкам с достаточно развитой растительностью. Мелкая землеройка. Длина тела 50-56 мм. Окраска пестрая. Спинная сторона серая или буроватая, на спине удлиненное чисто белое пятно; брюхо, бока и хвост чисто белые. Пища состоит из насекомых. Активен ночью. Передвигается медленно, способен закапываться в песок. Оторочки на лапах играют роль «песчаных лыж». Период размножения с апреля по август, в помете до пяти детенышей. Сравнительно редкий зверек, биология изучена недостаточно.

Кожановидный нетопырь - Vespertilio savii. Мелкая летучая мышь. Окраска верха от бледной желтовато-белесой до темной золотисто-бурой, низ от чисто белого до сравнительно темного серокоричневого. Обитатель разнообразных ландшафтов. Селится в щелях, на чердаках, между бревнами. Самцы живут в узких расщелинах скал. Образует колонии от 15-20 до 50-70 особей. Вылет на кормежку, спустя 20-30 минут после захода солнца. Охотится всю ночь. В июле самки приносят двух детенышей.

Двухцветный кожан - V. murinus. Населяет почти весь Казахстан. Совершает значительные перелеты с юга, от мест зимней спячки, на север, к местам летовок. Встречается от степей до пустынь. Среднего размера летучая мышь. Окраска темная (черноватая или рыжеватая) с хорошо заметным серебристым налетом (двухцветностью) или рябью из-за светлых окончаний волос. Горло белое, «маска» черная. Вылетает на кормежку через 15-20 минут после заката солнца, но иногда с наступлением густых сумерек. Питается жуками, бабочками, комарами. В конце июня - начале июля самки приносят двух детенышей. В августе - начале сентября улетает на зимовку на юг.

Поздний кожан - V. serotinus. Распространен на большей части республики. Населяет степи, пустыни, полупустыни и поймы рек. Крупная летучая мышь. Окраска верха темная или светлая, брюшко белое. Волосы верхней стороны слаботрехцветные и двухцветные. Образует колонии от нескольких десятков до сотен особей. Вылет на кормежку в густых сумерках, в пустынных областях вылетает засветло. Охотится на высоте 3-5 м от земли, но иногда поднимается до 30-50 м. Питается крупными жуками и ночными бабочками. В конце мая - начале июня самки приносят двух, реже одного детеныша. Зимует на чердаках зданий, вблизи дымоходов или в пещерах.

Заяц-толай - Lepus tolai. Живет оседло, активен круглый год. Обитает в равнинных пустынях. Имеет охотничье- промысловое значение. Мелкий заяц. Длина тела 40-50 см. Уши очень длинные. Лапы тонкие и длинные. Окраска песчано-серая, без рыжих пестрин. На кончиках ушей черной каймы нет. Хвост сверху черный. Зимняя окраска почти не отличается от летней. В пустынях питается полынями, злаками, песчаной осокой, веточками кустарников, осоками, верблюжьей колючкой. В год приносит три-четыре помета, в выводке от трех до десяти детенышей. Численность резко колеблется по годам.

Заяц-русак - L. europaeus. Обитатель открытых пространств, лесостепных, степных, пустынностепных ландшафтов. Крупный заяц. Длина тела 55-69 см. Уши сравнительно длинные, отогнутые вперед, далеко выдаются за конец морды. Задние конечности длинные. Летом окраска рыжеватосерая с черноватой рябью, бока светлее, без ряби. Уши с черной каймой. Хвост сверху черный. Зимой окраска заметно светлеет. Активен в сумеречные и ночные часы. Питается травянистыми растениями (бобовые, одуванчики, полыни). Беременность 45-48 дней, за год самка приносит два- четыре помета, в выводке от одного до шести детенышей.

Малый суслик - С. pygmaeus. Населяет участки пустынь, степей и полупустынь с разреженной растительностью. Мелкий короткохвостый суслик. Длина тела 120-240 мм, хвоста 40-50 мм. Окраска спины от серо-желтоватой до серо-буроватой, иногда крапчатая. На голове в большинстве случаев желтовато-коричневая «шапочка»; особенно хорошо заметная у молодых зверьков. Питается злаками, тюльпанами, луками. Селится колониями. Норы типичного для сусликов строения, до 2 м глубины. Весеннее пробуждение от зимней спячки в феврале - апреле. Начинающийся вслед за этим период спаривания продолжается 18-25 дней. Беременность 25-26 дней. В выводке три-восемь (чаще четыре-шесть) детенышей. Впадает в спячку с октября по апрель. Охотничье-промысловый вид.

Малый тушканчик -Allactaga elater. Оседлый зимоспящий зверек. Распространен по всей пустынной зоне Казахстана. Встречается в большинстве биотопов всех типов пустынь, кроме сплошных песков. Мелкий тушканчик. Длина тела 95-115 мм, задней ступни 48-56 мм. Морда слабо вытянута, спереди несколько приплюснута, уши длинные. Окраска верха от буровато-ржавой до светло-песчаной, брюхо, конечности и полоса, заходящая сзади на бедро, белые. Активен с сумерек до первой половины ночи. Размножение с марта - апреля и до конца лета, в выводке два-шесть детенышей. В октябре - ноябре впадает в спячку, пробуждается в марте. Вовлекается в эпизоотии чумы и других болезней.

Желтый суслик - Citellus fulvus. Обитатель пустынной и полупустынной зон и южной части степей. Питается стеблями, листьями, семенами и луковицами степных растений, преимущественно злаков и тюльпанов. Роет одиночные глубокие (до 3 м) и длинные (до 7-8 м) норы сравнительно простого строения. Весеннее пробуждение от спячки в конце февраля - в марте. Вслед за этим начинается период спаривания, который длится около двух недель. Беременность около месяца. Число молодых в выводке от четырех до тринадцати. Период активности очень короткий. После выгорания эфемеров желтые суслики впадают в летнюю спячку, которая переходит в зимнюю. Охотничье- промысловый вид.

Большой тушканчик (земляной заяц) - A. Jaculus. Оседлый зимоспящий зверек. Распространен на территории всего Казахстана. Обитает на различных равнинных участках полупустынь и их аналогах. Самый крупный из наших тушканчиков. Длина тела 190-260 мм, задней ступни 85-93 мм. Окраска верха тела от буровато-серой до песчано-серой, брюхо и нижняя часть конечностей белые, бедра с наружной стороны ржаво-желтые, сзади на них заходит белая полоса. Питается семенами, корнями луковиц или клубнями различных растений. Активен ночью. С первыми заморозками впадает в спячку, пробуждается в конце марта - в апреле. Спаривание весной и в первую половину лета, в выводке один-четыре детеныша.

Тушканчик-прыгун - A. saltator. Обитатель пустынных и полупустынных участков с преимущественно плотными почвами равнинных областей. Среднего размера тушканчик. Длина тела 130-170 мм, задней ступни 68-75 мм. В питании заметную роль играют как животные (насекомые и их личинки), так и луковицы, цветы, семена и зеленые части различных пустынных и степных растений. Активен ночью. Период спаривания начинается в апреле - мае и заканчивается в июле. В выводке три-шесть детенышей. В сентябре - октябре впадает в спячку, пробуждается в апреле. Природный носитель возбудителя чумы.

Тарбаганчик - Alactagulus acontion. Оседлый зимоспящий грызун. Фоновый вид пустынь и полупустынь. Обитает на глинистых участках, солонцах и такырах, каменистых почвах с полынно- эфемерово-солянковой и солянковой растительностью. Мелкий тушканчик. Длина тела 90-120 мм, задней ступни 40-52 мм. Окраска верха от оливково-бурой до бледной песчано-бурой. Брюхо, конечности и полоса, заходящая сзади на бедра, белые. Пищу составляют луковицы, семена, цветы и зеленые части различных растений (гусиный лук, пырей, костер, мятлики, тюльпаны). Период размножения - с весны до осени. В год самки приносят два выводка, по три-шесть детенышей в каждом. Активен ночью. Второстепенный носитель чумы.

Приаральский толстохвостый тушканчик - Pygerethmus platyurus. Эндемичный для Казахстана вид. Населяет глинистые пустыни и полупустыни. Обитает на глинистых, глинисто-щебнистых отакыренных участках с преимущественно солянковой растительностью. Мелкий тушканчик. Длина тела 70-95 мм, задней ступни 30-35 мм. Морда укорочена, спереди сплюснута. Уши короткие. Сравнительно короткий хвост сильно утолщен, особенно осенью. Хвостового «знамени» нет совершенно. Окраска верха палево-серовато-бурая, иногда с легким розоватым оттенком, брюхо белесое, с палевым налетом, самый конец хвоста черноватый. Оседлый зимоспящий зверек.

Емуранчик - Scirtopoda telum. Заселяет как песчаные, так и глинистые участки. Мелкий тушканчик. Длина тела 90-125 мм, задней ступни 46-51 мм. Голова округлая, с укороченной мордой и сравнительно небольшими ушами. Окраска верха от буровато-серой до охристо-буроватой, брюхо белое, волосы на нижней стороне пальцев («щетка») черноватые. Питается семенами, клубнями, луковицами и соцветиями различных травянистых растений. Активен ночью. Период спаривания охватывает всю весну и первую половину лета. В выводке три-четыре детеныша. Природный носитель возбудителя чумы. Оседлый зимоспящий зверек.

Большая песчанка - ведет дневной образ жизни. Живут большие песчанки в сложно устроенных норах, семьями. Норы этого зверька открываются многочисленными отверстиями, заметными издали. В результате отсутствия растений у нор последние далеко видны по безжизненным пятнам (по ним можно отыскать поселения песчанок). Большая песчанка - ландшафтный вид пустынь. Северное Приаралье - зона ее сравнительно высокой численности. Огромный ареал зверька расположен в зоне палеарктических пустынь умеренного типа. Хорошая адаптация зверька к засушливому климату определяется рядом эколого-физиологических особенностей его организма.

Организм животного прекрасно приспособлен к изменению погоды, растений, их урожайности и т.п. Активность большой песчанки изменяется по сезонам. В зимний период зверек наименее активен. В это время при наличии глубокого снежного покрова и сильного ветра песчанки часто находятся в норах, по 3-5 суток не показываясь на поверхности почвы. Сложное строение нор позволяет зверьку вести подземный образ жизни и питаться исключительно теми запасами корма, которые находятся в камерах и ходах норы. Весной, особенно в начале марта, подвижность песчанки увеличивается в 5-6 раз. В июне в связи с расселением молодых особей отмечаются их кочевки по территории.

Норы больших песчанок в литературе получили название «колоний», хотя в каждой из них живут одиночные семьи. Норы характеризуются относительной сложностью строения. На поверхности почвы они занимают сравнительно большую площадь, ходы под землей идут на различную глубину и располагаются в несколько ярусов. В норах песчанок помимо хозяина обитают представители многих групп животных (микробы, черви, моллюски, паукообразные, насекомые, земноводные, рептилии, птицы и др.).

Часть этих обитателей тесно связана с хозяевами (блохи, птицы и др.), другие используют норы как убежища. Вокруг поселений песчанок группируются многие животные пустыни. Выбрасывание нижних слоев грунта зверьками на поверхность земли и накопление гумуса создают условия для вегетации азотолюбивых растений. В природных равнинных очагах чумы Казахстана большая песчанка - общепризнанный основной носитель этого заболевания.

По роду своей деятельности человек может иметь контакт с описываемой песчанкой или ее блохами и заражаться чумой. Вследствие этого эпидемическое значение зверька велико. Кроме того, большая песчанка - природный носитель возбудителей и других инфекционных заболеваний.

Желтая пеструшка - Lagurus luteus. Обитатель пустынь и полупустынь. Населяет преимущественно участки с песчаными почвами, редким травостоем и зарослями кустарников. Пищу составляют различные травянистые растения и полукустарнички. Мелкий (значительно крупнее мыши) зверек с коротким, покрытым довольно длинными волосами хвостом. Окраска однотонная, песчано-желтая, брюхо белесое.

Общественная полевка - Microtus socialis. Обитает в сухих степях и полупустынях. В Северном Приаралье эта полевка широко распространена и в отдельные годы бывает многочисленной, так как способна к массовым размножениям. Полевки активны круглые сутки. Живут семейными группами (колониями). Специфика вида - устройство больших и сложных по структуре нор с большим количеством выходов. Средних размеров, светлая, очень короткоухая и короткохвостая полевка. Окраска верха светло-песчаная или песчано-серая.

Волк - Canis lupus. Живет оседло, часть зверей кочует вслед за копытными. Активен круглый год. Распространен на всей территории Казахстана. Обитает в самых разнообразных биотопах. Типичный хищник, добывающий пищу активным поиском и преследованием жертв. Активен преимущественно в ночное время. Период спаривания с конца декабря по март. Беременность 62-65 дней. Волчата, в количестве трех-восьми, рождаются с конца февраля до апреля-мая. Имеет охотничье-промысловое значение. Болеет бешенством.

Корсак - Vulpes corsak. Активен круглый год. При недостатке корма совершает сезонные кочевки и нерегулярные перемещения. Обитает в степях и полупустынях. Очень похож на лисицу, но заметно мельче. Питается преимущественно мелкими грызунами (полевки, пеструшки, мыши, хомячки), падалью, птицами и их яйцами. Поселяется в старых норах барсуков, лисиц, сурков. Активен ночью. Период спаривания: январь - февраль, в выводке от двух до одиннадцати (изредка до шестнадцати) детенышей. Объект пушного промысла.

Лисица - V. vulpes. Активна круглогодично. При недостатке корма совершает сезонные перемещения. Распространение охватывает всю территорию республики. Обитает в степях и пустынях. Питается мышевидными грызунами, зайцами, различными птицами, насекомыми и ягодами. Роет только неглубокие, простые по устройству норы. Активна в течение круглых суток, но преимущественно вечером и на рассвете. Охотится скрадом, мелких грызунов выкапывает из-под снега. Период спаривания с января по март. В выводке четыре-шесть детенышей, изредка двенадцать. Лисята не покидают нору в течение 3-4 месяцев. Объект пушного промысла. Болеет бешенством, чумой плотоядных и др.

Степной кот - F. libyca. Обитатель песчаных и глинистых пустынь и полупустынь. Среднего размера зверь, очень похожий на домашнюю кошку, но несколько крупнее. Пищу составляют грызуны (мыши, песчанки, тушканчики, ондатра), зайцы, реже птицы, ящерицы, насекомые и ягоды. Активен как ночью, так и в светлое время суток. Охотится, скрадывая или подстерегая добычу. Передвигается обычно шагом или рысцой. Хорошо лазает по деревьям и плавает. Логовище устраивает обычно в старых норах барсуков, лисиц и дикобразов, изредка в дуплах. Спаривание в январе - феврале, в выводке три-пять, иногда даже до десяти детенышей.

Барсук - Meles meles. Самый крупный представитель семейства куньих в Казахстане. Живет оседло. Впадает в зимнюю спячку. Распространен на всей территории республики. Обитает в самых разнообразных биотопах. Питается как животными (мышевидные грызуны, лягушки, птенцы и яйца птиц, насекомые и их личинки, земляные черви, моллюски), так и растительными (ягоды, плоды, орехи, луковицы и зеленые части самых разнообразных растений) кормами. Обычно роет сложно устроенные норы с многочисленными входами, с системой подземных ходов, жилых камер и тупиков. Активен в ночное время. Имеет охотничье-промысловое значение.

Ласка - Mustela nivalis. Самый мелкий представитель семейства куньих с круглогодичной активностью. Распространена на всей территории республики. Обитает в степных и пустынных биотопах. Мелкий зверек с сильно вытянутым тонким и гибким телом, короткими конечностями и сравнительно коротким хвостом. Длина тела 13-28 см, хвоста 1,3-8 см. Зимой окраска чисто белая, летом - резко двухцветная: голова, спина, бока и конечности буровато-коричневые, горло, грудь и брюхо белые. Питается мышевидными грызунами и землеройками. Рождение молодых с мая по январь. Число детенышей колеблется от трех до десяти, в среднем пять-семь.

Степной хорек - Mustela eversmanni. Активен круглый год. Для этого вида характерны перемещения в поисках более кормных участков. Распространение охватывает всю территорию Казахстана. Обитает в основном в открытых ландшафтах. Питается мелкими млекопитающими: сусликами, хомяками, мышевидными грызунами, тушканчиками. Деятелен преимущественно ночью. Спаривание в феврале - марте. Молодые рождаются в апреле - мае, в выводке семь-десять детенышей. Объект пушного промысла.

Перевязка - Vormela peregusna. Обитает в пустынных и полупустынных биотопах. Наиболее часто встречается в закрепленных, слабобугристых песках чередующихся с глинистыми равнинами. Питается песчанками, сусликами, мышевидными грызунами, пресмыкающимися, яйцами и птенцами птиц. Активна ночью. Спаривание в августе - сентябре. Молодые (четыре-восемь) рождаются в конце февраля - в марте. При испуге закидывает распушенный хвост на спину и откидывает назад голову, издавая пронзительный крик. Численность перевязки подвержена резким колебаниям, что связано с обилием основных объектов питания (песчанки и суслики).

Джейран - Gazella subgutturosa. Уязвимый, с резко сокращающейся численностью вид. В прошлом был обычным по всему Северному Приаралью. Типичный обитатель пустынных участков, преимущественно щебнистых и глинистых. Редко образует стада, чаще держится небольшими группами и в одиночку. В настоящее время численность джейрана сократилась в несколько раз и его встречи в районе планируемых работ маловероятны. Основные лимитирующие факторы - хозяйственное преобразование мест обитания и браконьерство.

Сайгак - Saiga tatarica. Фоновый вид диких полорогих, еще 10-12 лет назад широко населяющий открытые ландшафты всего рассматриваемого региона. В последние годы численность этого вида резко сократилась, однако в районе исследований встречаются небольшие группы мигрирующих животных. Сайгаков следует рассматривать как особо ценный охотничье-промысловый вид, имеющий важное экономическое значение.

Сайгак входит в состав так называемой мамонтовой фауны и остался одним из немногих крупных травоядных животных, доживших до наших дней. Вид существует уже четырнадцать тысяч лет.

Еще в 1993 году численность сайгаков в Казахстане составляла 1 млн. 300 тысяч особей. Но к 2003 году в Казахстане оказалось выживших всего 21 тысяча сайгаков. Если раньше основной причиной исчезновения сайги были морозные зимы, джут и болезни, когда погибало до 300 тысяч особей, то в настоящее время главная причина - браконьерство. Самое ценное в сайге - это рога, которые используются в восточной медицине. Всемирный союз охраны природы (МСОП) классифицировал этот вид в 2002 г. в своем Красном списке, как "находящийся на грани исчезновения".

В настоящее время сайгаков насчитывается около 61 тысячи особей. Вместе с тем идет снижение устюртской популяции сайгаков. В прошлом году их количество составляло 15 тысяч, в этом году уже 10 тысяч. Причину зоологи видят в том, что эта разновидность сайги зимой мигрирует на территорию Узбекистана и Туркменистана, где животные не охраняются, как положено. В связи с этим в мае 2007 года Казахстан и Туркменистан подписали межправительственное соглашение по вопросам сохранения сайгаков. Аналогичное соглашение с Узбекистаном находится на стадии согласования.

Кабан - Sus scrota. Обитатель разнообразных ландшафтов. Активен круглый год. Питается растительной (корневищами, клубнями и корнями растений) и животной пищей. Ведет групповой или стадный образ жизни. Время гона ноябрь - январь. Детеныши рождаются в марте - мае. В выводке в среднем четыре-шесть поросят. Ценное промысловое животное, дает мясо, кожу и щетину.

Редкие и охраняемые виды

В районе проведения экологических исследований зарегистрировано обитание ряда редких и находящихся под угрозой исчезновения представителей животного мира.

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды пресмыкающихся, внесенные в Красную книгу Казахстана

Из числа редких и малоизученных рептилий на исследуемой территории может встречаться один вид четырехполосый полоз (Elaphe quatuorineata). Статус вида - уязвимый, естественно редкий, локально распространенный. Места обитания приурочены к плотным закрепленным пескам, глинистым и щебнистым участкам, пухлым солончакам с редкой растительностью. Наиболее часто этот вид змеи обнаруживали на колониях больших песчанок. Активен в апреле-октябре. Укрывается под камнями, в трещинах почвы, норах грызунов, где и зимует. К факторам, лимитирующим распространение и численность вида, прежде всего, относятся техногенное преобразование мест обитания и прямое истребление человеком.

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды птиц, внесенные в Красную книгу РК

Колпица - Platalea leucorodia. Редкая, исчезающая птица. К числу лимитирующих факторов относятся браконьерство, фактор беспокойства в гнездовой период, ухудшение кормовой базы и сокращение мелководных площадей - мест добывания корма. Встречается только на пролете.

Каравайка - Plegadis falcinellus. Редкий, исчезающий вид. Встречается только на пролете. Ближайшие места гнездования расположены в низовьях Эмбы.

Серый журавль - Grus grus. Вид с сокращающейся численностью. В районе планируемых работ отмечается на пролете в период весенних и осенних миграций.

Дрофа - Otis tarda. Редкая, исчезающая птица. В районе исследований встречается только в период сезонных миграций.

Стрепет - Otis tetrax. Редкая, местами восстанавливающая численность птица. Может быть встречена в период весенних и весенних миграций.

Джек - Chlamydotis undulata. Редкий, восстанавливающий численность вид. В рассматриваемом районе встречается с апреля по сентябрь. Возможно нахождение гнездящихся птиц.

Беркут - Aquila chrysaetus. Редкий на большей части Казахстана вид. В рассматриваемом районе встречается в весенний и осенний период. Включен в Приложение 1 “Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения”.

Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla. В последние два десятилетия исчезающая птица. Внесен в Красный список Международного союза охраны природы. В районе исследований может быть встречен на пролете и во время кочевок.

Орлан-долгохвост - Haliaeetus leucorhyphus. Исчезающий, перелетный восточнопалеарктический вид. Внесен в Красный список МСОП. В рассматриваемом районе изредка встречается в летнее время.

Скопа - Pandion haliaetus. Редкий вид, исчезнувший из большинства мест своего былого распространения. В районе предполагаемых работ встречается в период миграций в конце март-апреле. Пролет длится с третьей декады августа до 20 октября

Степной орел - Aquila гарах. Довольно широко распространенный вид. Больше других хищных птиц подвержен отрицательному антропогенному воздействию - людьми разоряется до 85 % гнезд. Перелетный молодняк часто сбивается на дорогах автотранспортом. На рассматриваемой территории встречается в течение всего теплого периода года, где гнездится и может быть встречен на кочевках.

Могильник - Aquila heliaca. Редкий вид с сокращающейся численностью. В районе исследований обитает с апреля до октября. В небольшом числе гнездится.

Балобан - Falco cherrug. Численность вида за последние годы столь резко сократилась, что он оказался под угрозой исчезновения в Казахстане. Основная причина падения численности перелетных балобанов - отлов их для соколиной охоты на зимовках за пределами страны. В 1992- 1994 гг. усиленному вылову арабскими соколятниками подверглись птицы из оседлых популяций балобанов. В рассматриваемом районе встречается с весны до осени, местами гнездится.

Редкие, исчезающие, а также иенные и промысловые виды млекопитающих

Джейран - Gazella subgutturosa. В настоящее время редкий, исчезающий, локально распространенный голарктический вид. Внесен в Красный список МСОП.

Толстохвостый тушканчик - Pygerethmus platiurus. Эндемичный для Казахстана вид, имеющий научное значение.

Волк - Canis lupus. Имеет охотничье-промысловое значение.

Корсак - Vulpes corsac. Объект пушного промысла.

Лисица - Vulpes vulpes. Объект пушного промысла.

Барсук.

Степной хорек - Mustela eversmanni. Объект пушного промысла.

Заяц-толай - Lepus tolai. Имеет охотничье-промысловое значение.

Сайгак - Saiga tatarica. Один из наиболее обособленных представителей семейства полорогих. Он относится к роду, включающему единственный вид. В эволюционном аспекте сайгак представляет собой один из характернейших видов плейстоценовой криоксеротической (тундро-степной) фауны, уцелевшей до наших дней и представляющий своего рода “живое ископаемое”. Особо ценный промыслово-охотничий вид, имеющий важное экономическое и научное значение. В последние годы в республике сайгак стал настолько редок, что по данным специалистов в ближайшие несколько лет он может исчезнуть с территории Казахстана, а значит и на Земле, так как в наших степях обитало 80 % мировой популяции этой антилопы.

Согласно ответу Актюбинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира №2-21/ЮЛО-63 от 01.04.21г. Контрактная территория является ареалом концентрации в летний период врмени Устюртской популяции сайги.

Кроме этого на территории района обитают заяц, хорь, барсук, лиса, корсак, волк и другие дикие животные. Осенне-весенний период является районом миграции перелетных птиц: филин, степной орел, стрепет и другие перелетные птицы.

  - Растительность

По геоботаническому районированию контрактная территория относится к Азиатской пустынной области, Ирано-Туранской подобласти, Северо-Туранской провинции, Западно-Северо-Туранской подпровинции, полосе северных и настоящих пустынь с преобладанием полукустарничковой и многолетнесолянковой растительности. Участок расположен в полосе средних (настоящих) пустынь с преобладанием полынно- многолетнесолянковой растительности на серо-бурых почвах.

Закономерности формирования растительного покрова зависят от основных типов местообитаний.

Характеристика растительного покрова площади

Растительный покров рассматриваемой территории, характеризуется однообразием, бедным по видовому составу и сильно изреженной. Растительность принадлежит к типично пустынным флорам. На территории преобладают полукустарники, различные виды полыней, биюргун, сарсазан. Более редок кустарник боялыч. Растительность района развивается в очень суровых природных условиях. Засушливость климата, большие амплитуды колебаний температур, резкий недостаток влаги в сочетании с широким распространением засоленных почвообразующих и подстилающих пород, накладывает глубокий отпечаток на широкое распространение характерной растительности.

Разреженный растительный покров впадин представлен в основном кустарниками и полукустарниками Из полукустарничков, наиболее часто встречаются полыни - белоземельная, черная, солончаковая. Кроме того, в сложении сообществ активное участие принимают ежовники безлистные и солончаковые, кохия простертая, пырей ломкий, ковыль сарептский. Территория, прелегающая к месторождению Кызылой, в хозяйственном отношении представляет собой малопродуктивные пустынные пастбища.

Эфемеры и эфемероиды развиты слабо. На сильно загипсованных останцовых микробуграх (бозынген) с солончаками остаточными поселяются отдельные экземпляры ежовника усеченного, а вокруг бессточных солончаковых впадин - сарсазан. Доминирующими видами растений на территории месторождения являются:

Сарсазан шишковатый (Halocnemum stobilaceum). - галомезоксерофильный, длительно- вегетирующий суккулентный стержнекорневой полукустарничек. Ему свойственно вегатативное разрастание ускорением стеблей с помощью развивающихся многочисленных придаточных корней.

Полынь белоземельная (Artemisia terrae - albae) - полукустарничек 15-30 см. высотой. Активная вегетация весной (апрель-июнь), затем период покоя и с середины сентября, независимо от количества осадков - вторичная вегетация и цветение.

Полынь черная - (Artemisia pauciflora) - доминант второго яруса, ксерофильный полукустарничек до 25 см высотой. Этот вид, является доминантом пустнных ассоциаций на засоленных почвах равнин и понижений.

Полынь туранская (Artemisia turanica) - распространена на суглинистых почвах. Цикл развития полыни туранской в основном сходен с циклом развития полыни белоземельной. Отличительная черта - большая чувствительность к уменьшению влажности почвы и в результате более раннее вступление в состояние летнего покоя.

Биюргун - ежовник солончаковой (Anabasis salsa) - стержнекорневой полукустарничек высотой 5-25 см, вегетативно разрастается укоренением стеблей и массово размножается семенами. Особи этого вида способны быстро восстанавливаться после механических повреждений.

Боялыч - солянка древовидная (Salsola arbusculiformis) - ксерофильный среднеазиатский полукустарник до 50 см высотой. Этот вид широко распространен в казахстанских пустынях.

Редкие и охраняемые виды

Atriplex pungens Trautv (Chenopodiaceae) - лебеда колючая. Растение очень тонкое, в верхней части с коленчато изогнутыми ветвями, листья линейные, реже обратно ланцевые, цельнокройные с завороченными на верхнюю сторону краями, на конце с опадающим остроконечием. Однолетнее IQ- 40 см высотой. Эндем.

Astrogalus brachypus Schrenk (сем. Fabaceae) - астрагал коротконогий. Полукустарник 60-90 см. высотой, кисть 3-8 см длины, односторонняя со сближенными цветками и бобами, венчик пурпуровый, черешки листьев твердеющие, остающиеся, листочки 1-2 парные. Эндем. Ареал и встречаемость: по пескам и солонцеватым местам., зарослям кустарников всего пустынного Казахстана.

Оценка современного состояния растительности

На современное состояние и развитие растительного покрова значительное воздействие оказывают антропогенные факторы, влияние которых усугубляется природными особенностями района.

Анализ природных условий территории позволил установить следующие природные факторы, неблагоприятно воздействующие на растительный покров.

Из климатических факторов, служащих предпосылками ухудшения состояния растительного покрова, следует выделить контрастный температурный и повышенный ветровой режим, малое количество осадков, высокую испаряемость и солнечную радиацию, частые воздушные и почвенные засухи и др. Климатические факторы способствуют разногодичной флюктуации растительных сообществ, проявляющейся в изменении продуктивности, жизненного состояния отдельных видов.

Орографические факторы - рельеф местности и его форма способствует развитию эрозионных, дефляционных или аккумулятивных процессов и влияет на природную устойчивость растительного покрова.

Гидрологические и гидрогеологические факторы, проявляются в неравномерном распределении поверхностных вод, а местами их полном отсутствии, различной глубине залегания грунтовых вод и их повышенной минерализации, образовании солончаковых почв в депрессиях.

Эдафические факторы - количество гумуса, водно-солевой режим и механический состав являются причиной различного проективного покрытия, продуктивности и природной устойчивости растительности Значительное распространение засоленных почв в районе исследования, характеризующихся низким содержанием гумуса является причиной слабой устойчивости растительности к антропогенным воздействиям.

Однако определяющими факторами трансформации растительного покрова являются антропогенные.

Выделяют четыре степени антропогенной нарушенности растительности: слабая, умеренная, сильная, очень сильная.

При слабой степени трансформации сообщества приближены к коренным, отмечается незначительное засорение однолетниками.

Умеренная степень нарушенности предполагает сохранение эдификаторов и видов - доминантов в составе растительности, но отмечаются изменения в ценопопуляционном составе, ухудшается жизненность видов. Данная степень трансформации в основном характерна для территорий, подверженных пастбищному воздействию, при котором не учитываются сроки использования пастбищ и не выдерживаются нормы нагрузки на последние.

При сильной степени антропогенной трансформации в сообществах происходят изменения в видовом составе доминантов и эдификаторов, наблюдается сильное обеднение видового разнообразия, уменьшение проективного покрытия и значительное увеличение однолетних рудеральных видов. Данные группировки характерны для участков подверженных сильному и продолжительному пастбищному и линейно-дорожному воздействию.

При очень сильной степени нарушенности растительность представлена разреженными вторичными монодоминантными группировками или характеризуется ее полным отсутствием. Основными причинами сильно нарушенной растительности в исследуемом районе являются техногенное и селитебное воздействия.

В настоящее время растительный покров территории в разной степени подвержен таким видам антропогенного воздействия, имеющих площадное и линейное проявление, как: линейно-дорожный, пастбищный, техногенный, лесохозяйственный.

Территория работ издавна представляет собой район пастбищного использования с максимальной нагрузкой в весенне-летне-осенний период и подвержена антропогенной трансформации растительности в результате данного вида воздействия. В хозяйственном отношении растительные сообщества исследуемой территории представляют собой пастбищные угодья среднего качества. Полынные, кейреуковые и боялычовые пастбища являются выпасами весенне-летне-осеннего использования. Средняя производственная урожайность полынных пастбищ составляет 1,7-2,0 ц/га, боялычовых - 1,5-2,0 ц/га. Биюргуновые, солянковые пастбища используются для осенне-зимнего выпаса верблюдов и овец. Урожайность пастбищ колеблется от 1,0 до 1,5 ц/га. Злаково- псаммофитнополынные с кустарниками пастбища являются ценными кормовыми угодьями в весенне-осеннее время.

В настоящее время выпас скота носит эпизодический характер в летне-осенний период, главным образом на севере и востоке проектной территории. В качестве пастбищ используются бугристые и грядово-бугристые пески, приподнятые глинистые равнины. Вследствие механического повреждения (разбивания дернины, выкусывания, сбоя растений и др.) выпас приводит к потере флористического и фитоценотического разнообразия, развитию водной и ветровой эрозии. Выпас скота на данной территории вызвал трансформацию естественной растительности до слабо и умеренно измененной, в результате чего в составе сообществ отмечалось снижение роли эфемероидов, кейреука, полыней и увеличение в однолетних солянок (Ceratocarpus urticulosus, Lepidium perfoliatum, Dodartia orientalis) и итсигека. Сильно нарушенные пастбища, где в настоящее время сосредоточено основное выпасаемое стадо, отмечаются вокруг населенных пунктов и близлежащих песках. В пределах плато Устюрт и приводораздельных склонах на юге и западе проектной территории наблюдается восстановление растительного покрова. Биюргуновые сообщества в большей степени не изменены и отмечается их слабая деградация ввиду отсутствия выпаса, которая визуально проявляется в значительном распространении на почве мохового покрова.

В связи с начавшимся освоением площади, на последней значительно возросла сеть дорог, особенно в его восточной части. Дорожная сеть представляет собой линейно-локальный вид воздействия умеренного и сильного воздействия и представлена проселочными дорогами. По линии многократного прохождения машин наблюдается полное уничтожение растительности в автомобильной колеи, развитие эрозиофиллов в составе сообществ по обочинам дорог, запыление и химическое загрязнение растений вдоль последних. Наиболее сильно данный вид выражен вблизи селитебных объектов. На суглинистых и солонцовых почвах линейно-дорожное воздействие способствует развитию плоскостного смыва и соленакопления, на легкосуглинистых и песчаных почвах - развитию дефляционных процессов. К линейно-техногенным объектам на данной территории являются так же линии газопроводов, пересекающие проектную территорию с севера на юг в его восточной части.

Промышленно-техногенный вид антропогенного воздействия относится к сильному и очень сильному виду воздействия. На участке он носит узкоплощадной характер и имеет место в ее юго-восточной части, где расположены ряд нефте-газоносных месторождений. При обустройстве и эксплуатации скважин и объектов инфраструктуры, как правило, наблюдается планировка рельефа, уничтожение растительного покрова и развитие эрозионно-дефляционных процессов.

Площадное практически необратимое уничтожение естественной растительности также наблюдается в пределах селитебных комплексов, которые в пределах проектной территории представлены поселком Бозой и рядом безымянных зимовок. Естественный растительный покров на месте поселка Бозой уничтожен и в настоящее время представлен бурьянистыми группировками и единичными деревьями карагача и тамариска. На пустырях и формах антропогенного рельефа отмечается формирование вторичных солянковых ценозов и засорение бытовым мусором.

Лесохозяйственный вид воздействия на проектной территории проявляется в вырубке древесной и кустарниковой растительности в песках и саксаула на природораздельной равнине, что в свою очередь способствует увеличению в составе травостоя галоксерофитных видов, развитию ветровой и водной эрозии.

По совокупности перечисленных выше видов антропогенного воздействия, растительный покров контрактной территории оценивается на 15-20% как умеренно нарушенный, на 60-63% как слабо нарушенный, на 5-15% растительность можно оценивать как фоновую и только на 1-2% площади проектной территории (нефтегазоносные месторождения, селитебные комплексы, участи по линиям дорог, разбитые пески) растительность нарушена сильно и очень сильно.

На территории проектируемых работ наличие краснокнижных видов животных и растений не предполагается.

  - Особо охраняемые природные территории

Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 26 сентября 2017 года № 593 на территории Актюбинской области расположены следующие особо охраняемые природные территории республиканского значения:

•	Тургайский государственный природный заказник (зоологический);

•	Иргиз-Тургайский государственный природный резерват.

Минимальное расстояние от проектных скважин до Тургайского государственного природного заказника (зоологического) - 361 км, - Иргиз-Тургайского государственного природного резервата - 380 км.

- 3 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Любая хозяйственная деятельность может иметь последствиями изменение социальных условий региона как в сторону увеличения благ и выгод местного населения в сфере экономики, просвещения, здравоохранения, так и в сторону ухудшения социальной и экологической ситуации в результате непредвиденных последствий.

Проведение поисковых работ прямо или косвенно касается следующих аспектов, затрагивающих интересы проживающего в районе влияния проектируемой деятельности населения:

- традиционные и юридические права на пользование земельными ресурсами;

- использование территории лицами, не проживающей на ней постоянно;

- характер использования природных ресурсов;

- состояние объектов социальной инфраструктуры;

- состояние здоровья населения.

  - Социально-экономическое положение

Актюбинская область — область в западной части Казахстана. Площадь — 300 629 км² (2-е место в Казахстане), что составляет 11 % территории Казахстана. Численность населения — 908.3 тыс. человек на 1 марта 2022 года. Областной центр – г. Актобе.

В области 12 сельских районов, 8 небольших городов, 2 поселка, 441 сельских и аульных округов.

Рисунок 3.1 - Основные социально-экономические показатели на 2022 г.

Социально-экономические показатели Актюбинской области

Промышленность

В январе-марте 2022г. по сравнению с январем-мартом 2021г. индекс физического объема промышленного производства (далее ИПП) составил 100,4%. Уменьшение объемов производства наблюдалось в Алгинском, Мугалжарском, Темирском регионах и в г.Актобе. Увеличение зафиксировано в 9 регионах.

в % к соответствующему периоду предыдущего года

Рисунок 3.2 - Изменение индексов промышленной продукции по районам

В Айтекебийском регионе увеличение добычи руды железной, ИПП составил 184,6%.

В Шалкарском регионе увеличение услуг по добыче нефти, ИПП составил 180,6%.

В Мартукском регионе увеличение добычи руды, ИПП составил 159,2%.

В Байганинском регионе увеличение добычи нефти, ИПП составил 131,1%.

В Иргизском регионе увеличение снабжения электроэнергией и газом, ИПП составил 107,6%.

В Хобдинском регионе увеличение снабжения электроэнергией и газом, ИПП составил 104,7%.

В Уилском регионе увеличение объема производства продуктов питания, ИПП составил 104,7%.

В Каргалинском регионе увеличение объема производства электроэнергии, ИПП составил 103%.

В Хромтауском регионе увеличение объемов добычи руды хромовой, ИПП составил 100,5%.

В г.Актобе снижение объемов металлургического производства, ИПП составил 97,9%.

В Мугалжарском регионе снижение услуг в горнодобывающей промышленности, ИПП составил 94,7%.

В Темирском регионе снижение добычи нефти, ИПП составил 93,3%.

В Алгинском регионе снижение объема производства продуктов питания, ИПП составил 74,6%.

Рисунки 3.3-3.5 – Индексы промышленного производства

Индекс промышленного производства

Рисунок 3.3 - Индексы промышленного производства в % к предыдущему месяцу

Рисунок 3.4 - Индексы промышленного производства в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Рисунок 3.5 - Индексы промышленного производства в % к соответствующему периоду предыдущего года

Индексы промышленного производства по районам в процентах приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Индексы промышленного производства по районам в процентах

| Наименование | Январь-февраль 2022г. к январю-февралю 2021г. | Март 2022г. к |  | Январь-март 2022г. к январю-марту 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | февралю 2022г. | марту 2021г. |  |
| Актюбинская область | 92,1 | 125,3 | 117,5 | 100,4 |
| г. Актобе | 94,6 | 111,3 | 104,6 | 97,9 |
| Алгинский | 81,9 | 99,6 | 60,0 | 74,6 |
| Айтекебийский | 106,3 | 89,2 | 3,4раза | 184,6 |
| Байганинский | 114,8 | 3 раза | 3,9раза | 131,1 |
| Каргалинский | 98,8 | 105,1 | 111,4 | 103,0 |
| Хобдинский | 101,8 | 99,1 | 110,5 | 104,7 |
| Мартукский | 104,0 | 2,5 раза | 2,8 раза | 159,2 |
| Мугалжарский | 66,1 | 2,3 раза | 151,8 | 94,7 |
| Уилский | 104,8 | 74,9 | 104,4 | 104,7 |
| Темирский | 100,8 | 105,4 | 78,3 | 93,3 |
| Хромтауский | 97,4 | 116,3 | 106,7 | 100,5 |
| Шалкарский | 187,3 | 113,3 | 167,1 | 180,6 |
| Иргизский | 100,2 | 97,2 | 122,4 | 107,6 |

Индексы промышленного производства по районам в процентах приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Индексы промышленного производства по районам в процентах

| Наименование | Январь-февраль 2022г. к январю-февралю 2021г. | Март 2022г. |  | Январь-март 2022г. к январю-марту 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | февралю 2022г. | марту 2021г. |  |
| Вся промышленность | 92,1 | 125,3 | 117,1 | 100,4 |
| Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 87,9 | 132,5 | 119,2 | 99,7 |
| Добыча сырой нефти | 99,0 | 108,6 | 100,1 | 100,1 |
| Добыча природного газа | 110,4 | 97,3 | 101,9 | 107,5 |
| Добыча металлических руд | 96,6 | 112,9 | 101,1 | 98,6 |
| Предоставление услуг в горнодобывающей промышленности | 47,7 | 4,4 раза | 2,2 раза | 112,1 |
| Обрабатывающая промышленность | 98,3 | 120,3 | 114,8 | 100,6 |
| Производство продуктов питания | 97,4 | 112,7 | 98,8 | 97,9 |
| Производство напитков | 125,4 | 186,1 | 2,4 раза | 166,8 |
| Легкая промышленность | 102,2 | 100,0 | 96,1 | 100,2 |
| Производство текстильных изделий | 124,7 | 100,0 | 151,4 | 133,6 |
| Производство одежды | 96,9 | 100,0 | 83,9 | 92,6 |
| Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения | 75,4 | 100,0 | 20,6 | 47,1 |
| Производство бумаги и бумажной продукции | 80,3 | 100,0 | 58,2 | 72,7 |
| Производство кокса и продуктов нефтепереработки | 102,6 | 91,2 | 99,6 | 101,6 |
| Производство продуктов нефтепереработки, брикетов из торфа и угля | 102,6 | 91,2 | 99,6 | 101,6 |
| Производство продуктов химической промышленности | 121 | 103,8 | 97,2 | 111,4 |
| Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов | 57,5 | 186,0 | 127,2 | 80,7 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | 131,4 | 95,3 | 151,5 | 138,0 |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 139,7 | 103,2 | 145,1 | 141,7 |
| Металлургическое производство | 85,6 | 119,3 | 122,0 | 96,3 |
| Черная металлургия, кроме литья металлов | 85,6 | 119,3 | 122,0 | 96,3 |
| Литье металлов | 116 | 98,2 | 136,0 | 122,5 |
| Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 76,2 | 137,2 | 158,0 | 97,2 |
| Машиностроение | 163,9 | 4,4 раза | 2,1 раза | 194,9 |
| Производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 84,6 | 119,8 | 173,0 | 112,0 |
| Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 2,2 раза | 69,5 | 84,8 | 148,8 |
| Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов | - | 1,9 раза | 7 ,6 раза | 11 ,59 раза |
| Производство прочих транспортных средств | 47,1 | 21,1 | 21,4 | 40,5 |
| Ремонт и установка машин и оборудования | 170,3 | 5,1 раза | 2,2 раза | 2,1 раза |
| Производство мебели | 113 | 100,0 | 125,8 | 117,2 |
| Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 92,4 | 98,6 | 96,5 | 93,6 |
| Производство, передача и распределение электроэнергии | 91,2 | 97,7 | 86,2 | 89,3 |
| Производство и распределение газообразного топлива по трубопроводам | 128,3 | 97,5 | 177,9 | 142,7 |
| Снабжение паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 79 | 99,4 | 104,7 | 85,6 |
| Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 120,3 | 109,6 | 2,1 раза | 166,3 |

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров в отчетном периоде ИПП составил 99,7%.

В обрабатывающей промышленности ИПП составил 100,6%. В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом ИПП составил 93,6%. В водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнении ИПП составил 166,3%.

В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом индекс промышленного производства составил 93,8%. В водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнении индекс промышленного производства составил 79,5%.

Инвестиции в основной капитал

Инвестиционные вложения в сельское, лесное и рыбное хозяйство за январь-февраль 2022г. увеличение по сравнению с январем-февралем 2021 года на 36,6% и составили 2202,5 млн. тенге.

Основная доля инвестиций в основной капитал в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (98,3%) приходится на  Айтекебийский и Каргалинский район, которые направили в отрасль 2164,3 млн. тенге.

Рисунок 3.6 – Доля инвестиций в процентах к соответствующему периоду предыдущего года

89,7% инвестиций в основной капитал в сельское, лесное и рыбное хозяйство были направлены на выращивание одно- или двухлетних культур (44,7%) и животноводство (45%).

Рисунок 3.7 – Доля инвестиций в процентах в процентах к соответствующему периоду предыдущего года

Строительство

В январе-марте 2022г. ввод в эксплуатацию общей площади жилья вырос на 3,1%.

В январе-марте текущего года из общего количества жилых зданий введено в эксплуатацию:

11 многоквартирных дома общей площадью 83124 кв. метров, что составило 115,5% к аналогичному периоду прошлого года;

466 индивидуальных жилых дома* общей площадью 90369 кв. метров.

Средние фактические затраты на строительство 1 кв.м. общей площади жилья в январе-марте 2022г. снизились на 3,9%.

Рисунок 3.8. – Индексы физического объема ввода в эксплуатацию общей площади жилых зданий

в процентах к соответствующему месяцу прошлого года

Рисунок 3.8. – Индексы физического объема ввода в эксплуатацию общей площади жилых зданий

Потребление продуктов питания

Цены на реализованную продукцию сельского хозяйства по Актюбинской области в марте 2022г. по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 2,1%, в том числе в растениеводстве – на 3,2%, в животноводстве - на 1,1%.

Занятость

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в IV квартале2⁾ 2021г. по итогам выборочного обследования занятости населения составила 441,6 тыс. человек. В экономике области были заняты 420,3 тыс. человек или 67% от населения в возрасте 15 лет и старше и по сравнению с IV кварталом 2020 г. увеличились на 0,5%. Численность безработных составила 21,3 тыс. человек, уровень безработицы - 4,8%.

Основные индикаторы рынка труда приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Основные индикаторы рынка труда

| Рабочая сила, тысяч человек | Всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мужчины | женщины |
|  | 441,6 | 228,6 | 213,0 |
| Доля рабочей силы в численности населения в возрасте 15 лет и старше, в процентах | 70,4 | 77,0 | 64,4 |
| Занятое население, тысяч человек | 420,3 | 215,9 | 204,4 |
| Уровень занятости, в процентах к: |  |  |  |
| населению в возрасте 15 лет и старше | 67,0 | 72,7 | 61,8 |
| численности рабочей силы | 95,2 | 94,5 | 95,9 |
| Безработное население, тысяч человек | 21,3 | 12,6 | 8,7 |
| Уровень безработицы, в процентах | 4,8 | 5,5 | 4,1 |
| Безработные в возрасте 15-28 лет, тысяч человек | 2,2 | 1,4 | 0,8 |
| Уровень молодежной безработицы, в процентах (в возрасте 15-28 лет)2⁾ | 3,0 | 3,7 | 2,3 |
| Уровень долгосрочной безработицы, в процентах | 1,3 | 0,5 | 2,1 |
| Лица, не входящие в состав рабочей силы | 186,0 | 68,4 | 117,6 |
| Доля лиц, не входящих в состав рабочей силы в численности населения в возрасте 15 лет и старше, в процентах | 29,6 | 23,0 | 35,6 |

В общей численности занятого населения 359,4 тыс. человек или 85,5% составляли наемные работники, 40,8 тыс. человек - индивидуальные предприниматели и 20,2 тыс. человек – независимые работники.

Большая часть занятого населения осуществляли свою деятельность в таких видах экономической деятельности как промышленность (19,6%),  оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (15,1%),  образование (13,3%).

Высшее и среднее профессиональное (специальное) образование имели 355,1 тыс. человек, это 84,5% от занятого населения. Доля занятых мужчин, имеющих высшее и среднее профессиональное образование меньше по сравнению с женщинами на 0,2 процентных пункта. Основную долю занятого населения – 34,8 % (146,4 тыс. человек) составляли лица в возрасте 25-34 года.

Численность безработных (лица в возрасте 15 лет и старше, которые не имели доходного занятия, активно его искали и были готовы приступить к нему) в IV квартале 2021г. составила 21,3 тыс. человек. Уровень безработицы сложился на уровне 4,8% (в IV квартале 2020г. – 4,8%).

Рисунки 3.9. – Уровни безработицы в 2019-2021 гг.

Рисунок 3.9 – Уровни безработицы в 2019-2021 гг. в процентах

Доля мужчин в численности безработных в IV квартале 2021г. составила 59,4% (12,7 тыс. человек), женщин – 40,6% (8,7 тыс. человек). В общем числе безработных доля молодежи в возрасте 15-28 лет составила 10,3% или 2,2 тыс. человек. Уровень молодежной безработицы в возрасте 15-28 лет сложился – 3%.

  - Памятники истории и культуры

Архитектурные памятники Актюбинской области включает мавзолеи, сагана-тамы (бескупольные сооружения), саркофаги, кулпытасы (вертикальные надгробные плиты), койтасы (горизонтальные надгробные плиты), бес-тас, уш-тас, а также караван-сараи.

Очень часто перечисленные типы памятников могут быть найдены в одном некрополе. Некрополи области отличаются живописью и колоритом.

Мавзолеи представляют собой купольные сооружения, в основном, прямоугольные в плане, в некоторых случаях – восьмиугольные, редко шестиугольные или круглые.

Встречаются три основных типа мавзолеев. Первый тип-более древний, построен, как правило, из природного камня с последующей наружной облицовкой огромными плитами с небольшой декоративной обработкой. Форма куполов близка к шлевидной.

Второй тип мавзолеев предполагает те же конструктивные приемы строительства, но менее монументальные. Эти мавзолеи богато декорированы плоскорезным орнаментом. Здесь больше отводится внимания тщательной отделке облицовочных плит как фасадов, так и интерьера.

Следует отметить, что наружные и внутренние облицовочные плиты являются несущей конструкцией. В основном, эти типы мавзолеев бывают без фундамента, т.е. цокольные плиты укладываются на небольшую глубину и заменяют фундамент, что часто вызывает разрушение памятников.

Ориентированы мавзолеи входным проемом, как правило, на юго-запад или юг.

Третий тип представляет собой сырцовые мавзолеи, прямоугольные, многогранные или круглые в плане. Форма куполов бывает как шлемовидная, так и конусообразная. Эти типы мавзолеев охватывают период с середины XVIII века до начала XX века.

Сагана - тамы представляют собой сооружения прямоугольные в плане, без купола, в наиболее ранних – со стенами, возведенными из природного камня, а в поздних – из сырцового кирпича, облицованные тщательно обработанными плитами (песчаник-известняк). Стены поздних сагана-тамов также богато орнаментированы.

Цоколь в основном двух – трехступенчатый. По углам довольно часто имеют возвышение над уровнем стен, разнообразно оформленные и называемые «кулак» - ухо.

Ориентация как обычно, юго-западная, то есть южная стена бывает выше других, образуя нечто вроде портала, и подчеркнута входным проемом прямоугольной или стрельчатой формы.

Сагана-тамы строились с XVI века вплоть до 30-х годов XX века.

Сандыктас (саркофаг) представляет собой сооружения в идее большого каменного ящика с крышей из каменной плиты, на которую часто устанавливаются койтасы.

Как правило, саркофаги имеют прямоугольную форму. Плиты тщательно подгоняют друг к другу, как вертикальные, так и горизонтальные. Многие саркофаги богато декорированы и имеют живописный вид. Плиты стен саркофаги аналогично камням укладываются без применения скрепляющего раствора. Орнаменты выполнялись рельефной резьбой с последующей покраской органическими красителями.

Кулпытасы представляют собой каменные столбы и функционально применяются как вертикальные надгробные стелы у изголовья. Истоки возведения кулпытасов нужно искать в менгирах. Наиболее древние кулпытасы представляют собой вертикально поставленные стопы, зачастую необработанные. Первоначально на них ставились родовая тамга, потом появились надписи.

В более поздние времена кулпытасы начинают делать из более мягких пород камня и тщательно обрабатывать, богато декорируют, и они начинают напоминать каменную скульптуру. Формы декорировки кулпытасов так разнообразны, что редко где можно встретить два одинаковых кулпытаса.

Кулпытасы ставятся у могилы с западной стороны. Их можно также встретить внутри мавзолеев и сагана-тамов. Они выполнены, в основном, из цельновырубленного камня в плане 20х30 см (в среднем) и высотой до трех метров.

Койтас. Своё название койтасы (каменный баран) получили от изображения барана. Истоки традиции ставить койтасы, очевидно, уходят в глубокую доисламскую эпоху. Позже изображение барана перетрансформировали в разного рода стилизации, но название осталось. Обычно койтас ставится на каменной подставке прямоугольной формы. Койтасы могут стоять отдельно над могилой или находиться в саркофаге, а также внутри мавзолеев и сагана-тамов.

Бес-Тас и Уш-Тас. Эти типы памятников представляют собой положенные друг на друга прямоугольные плиты и образуют ступенчатую пирамиду над погребением. По количеству горизонтальных рядов они называются бес-тас (пять камней) или уш-тас (три камня). Более поздние памятники этого типа (XVIII-XX в.в.) богато декорированы с последующей яркой покраской органическими красками, как и орнаменты мавзолеев, сагантамов, кулпытасов, кой-тасов и саркофагов.

Согласно «Закону об охране и использовании историко-культурного наследия» во всех видах освоения территорий на период отвода земельных участков должны производиться исследовательские работы по выявлению объектов историко-культурного наследия за счет средств землепользователей. Запрещается проведение всех видов работ, которые могут создать угрозу существованию памятников.

Предприятия, организации и граждане в случае обнаружения в процессе ведения работ археологических и других объектов, имеющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность, обязаны сообщить об этом государственному органу по охране и использованию историко-культурного наследия и приостановить дальнейшее ведение работ.

На проектируемой территории в настоящее время памятников материальной культуры, являющихся объектами охраны, не зарегистрировано.

- ПРОГНОЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОБНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

По состоянию на 01.04.2022 г. на месторождении пробурены 5 скважин (КБД-02, КБД-03, КБД-06, КБД-07, КБД-08), как и было заложено проектом пробной эксплуатации.

Для дальнейшего проведения пробной эксплуатации согласно Проекту в пределах площади распространения запасов нефти, оцененных по категории С1, предлагается использовать три опережающие добывающие скважины – КБД-02, КБД-06, КБД-07. Скважины КБД-03 и КБД-08 являются оценочными.

В целом задачи пробной эксплуатации по подготовке месторождения к проектированию промышленной разработки в настоящее время решены не полностью.

Остались не выполненными объемы задач, поставленные перед пробной эксплуатацией по исследованию месторождения.

С учетом необходимости выполнения значительного объема исследовательских работ, а также для сбора информации для составления подсчета запасов нефти и газа и проекта разработки, срок продления пробной эксплуатации месторождения – 9 месяцев (до 16.10.2023 г.).

Добыча нефти, жидкости и газа за период продления пробной эксплуатации подсчитаны на основании фактических данных пробуренных скважин.

За 2022 г. в целом по месторождению планируется добыть 123,0 тыс.т нефти. Темп отбора от начальных извлекаемых запасов – 3,95 %. Фонд скважин на конец года составит 3 единицы. За 9 месяцев 2023 г. в целом по месторождению планируется добыть 132,7 тыс.т нефти. Темп отбора от начальных извлекаемых запасов – 4,26 %. Фонд скважин на конец года 3 единицы. Выработанность запасов по месторождению на 16.10.2023 года составит 11,7%.

В таблицах 4.1.1 – 4.1.2 приведены результаты расчётов основных показателей по объектам эксплуатации и по месторождению в целом.

Таблица 4.1 – Характеристика основных показателей по отбору нефти, газа и жидкости по месторождению

| Годы | Добыча нефти, тыс. т | Темп отбора от извлекаемых запасов, % |  | Накопленная добыча нефти, тыс.т | Отбор от извлекае-мых % | Коэф. нефтеотд, доли ед. | Годовая добыча жидкости, тыс.т |  | Накопленная добыча жидкости, тыс.т |  | Обвод. продук-ции, % | Добыча нефтяного газа, млн.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Началь-ных | Теку-щих |  |  |  | Всего | В т.ч. механиз. способом | Всего | В т.ч. механиз. способом |  | Годовая | Накоп-ленная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2022 | 123,0 | 3,9 | 4,3 | 230,3 | 7,4 | 0,026 | 123,0 | 123,0 | 230,3 | 230,3 | 0,0 | 8,448 | 13,895 |
| 2023 | 132,7 | 4,3 | 4,6 | 363,1 | 11,7 | 0,042 | 132,7 | 132,7 | 363,1 | 363,1 | 0,0 | 8,486 | 22,381 |

Таблица 4.2 – Характеристика основного фонда скважин по месторождению

| Годы | Ввод скважин из бурения за период |  |  | Ввод скважин из консервации | Ввод скв. из набл. фонда | Фонд скважин с начала разведки | Эксплуатац. бурение, тыс.м | Выбытие скважин из экспл.фонда |  | Фонд добывающих скважин на конец периода |  | Среднегод. дебит на 1 скв. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Добыв. | Нагнет. |  |  |  |  | Всего | В т. ч. нагнет. | Всего | Фонтанных | Нефти, т/сут | Жидкости, т/сут |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 113,9 | 113,9 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 161,5 | 161,5 |

  - Выбор рекомендуемых способов эксплуатации скважин, устьевого и внутрискважинного оборудования

На месторождении Кул-Бас на дату составления Дополнения к ППЭ общий фонд скважин составил 3 единицы, скважины фонтанируют.

I объект (залежь Ю-II) разрабатывает скважина КБД-02, II объект (залежь Nс-II) разрабатывает скважина КБД-06, III объект (залежь Nс-I) разрабатывает скважина КБД-07.

Работа скважин осложняется тем, что нефть юрских отложений месторождения Кул-Бас является высокопарафинистой с содержанием растворенного парафина до 6,9%. Содержание смол и асфальтенов составляет 7,12%. Нефть залежей Nc-I и Nc-II является малопарафинистой (ниже 1%), но в залежи Nc-I содержание асфальто-смолистых веществ составляет 5,9%.

Скважина КБД-02 (I объект) введена в пробную эксплуатацию в октябре 2021 г. с дебитом безводной нефти 194,2 т/сут и ГФ=59,4 м3/т при работе на 9 мм штуцере. По состоянию на 01.04.2022 г. фонтанирует безводной нефтью на 5 мм штуцере с дебитом нефти 96,2 т/сут и ГФ=29,9 м3/т.

Скважина КБД-06 (II объект) введена в пробную эксплуатацию в октябре 2021 г. с дебитом безводной нефти 162,3 т/сут и ГФ=41,7 м3/т при работе на 9 мм штуцере. По состоянию на 01.04.2022 г. фонтанирует безводной нефтью на 9 мм штуцере с дебитом 217 т/сут и ГФ=72,8 м3/т.

Скважина КБД-07 (III объект) введена в пробную эксплуатацию в декабре 2021 г. с дебитом безводной нефти 68,3 т/сут и ГФ=79,5 м3/т при работе на 11 мм штуцере. По состоянию на 01.04.2022 г. фонтанирует безводной нефтью на 11 мм штуцере с дебитом 55,7 т/сут и ГФ=71,7 м3/т.

Забойные давления в исследованных фонтанных скважинах КБД-06 и КБД-07 превышают давления насыщения согласно условиям разработки ППЭ и ограничению, предусмотренному «Единым правилам разработки нефтяных и газовых месторождений».

По результатам ГДИС, проведённым на скважине КБД-06 07.11.2021 г. и 04.04.2022 г. Рзаб при работе на 9 мм штуцере составляло соответственно 20,58 МПа и 20,57 МПа, что выше давления насыщения горизонта Nc-II, равного 3,0 МПа. Замер проводился на глубине ВДП= 2136 м.

По результатам ГДИС, проведённым на скважине КБД-07 в январе 2022 г. Рзаб при работе на 7 мм и 9 мм штуцере составляло соответственно 16,81 МПа и 15,85 МПа. По результатам ГДИС, проведённым 05-11.04.2022 г. Рзаб при работе на 11 мм штуцере составило 14,59 МПа что выше давления насыщения горизонта Nc-I, равного 9,2 МПа. Замер проводился на глубине ВДП= 2399 м.

    - Расчет и обоснование минимальных давлений фонтанирования

Подъём скважинной продукции при фонтанном способе добычи на нефтегазовых месторождениях происходит за счёт энергии пласта и газа, выделяющегося из нефти в стволе скважины.

Для условия фонтанирования необходимо, чтобы средний объем свободного газа, приходящийся на единицу массы жидкости (Гэф) был больше или, по крайней мере, равен удельному расходу газа, при работе подъемника на оптимальном режиме Rопт (Гэф ≥ Rопт).

Для разработки горизонтов Ю-II, Nc-I и Nc-II месторождения Кул-Бас принято условие Рзаб ≥ Рнас, при котором выделение газа начинается не на забое, а в подъемнике на глубине Ннас при давлении насыщения, следовательно, тогда условие фонтанирования следующее:

где: Г – газовый фактор, м3/т;

α – коэффициент растворимости, МПа –1;

Рнас – давление насыщения, МПа;

Ру – давление на устье, МПа;

nв – обводненность продукции, %;

p – плотность нефти, кг/м3;

d – внутренний диаметр НКТ, м.

Н – длина подъемника (расстояние от устья до сечения, у которого давление равно давлению насыщения), м

Решая уравнение относительно Н, определяем глубину (Ннас), которая по расчету соответствует давлению насыщения. При условии, что фонтанные трубы спущены до интервала перфорации, минимальное давление фонтанирования на забое скважины определяется, как сумма Рнас и гидростатического давления столба жидкости от глубины Ннас до башмака Нб:

,

где: pн - плотность насыщенной газом нефти.

В таблице 4.1.1 приведены средние значения параметров для расчета условий фонтанирования.

Таблица 4.1.1 – Исходные данные для расчета

| Параметры | I Объект Горизонт Ю-II | II Объект Горизонт Nc-II | III Объект Горизонт Nc-I |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя глубина залегания, м | 2413,05 | 2136,40 | 2021,70 |
| Пластовое давление, МПа | 24,1 | 20,94 | 18,75 |
| Давление насыщения,МПа | 13,5 | 3,0 | 9,2 |
| Плотность пластовой нефти, кг/м3 | 637,8 | 665,9 | 691,3 |
| Плотность дегазированной нефти, кг/м3 | 789,5 | 789,4 | 791,8 |
| Газосодержание нефти, м3/т | 143,4 | 42,14 | 66,4 |
| Плотность пластовой воды, кг/м3 | 1051 | 1051 | 1051 |
| Средняя обводненность (проектное значение для первых 2-х лет разработки), % | 0 | 0 | 0 |

На рисунках 4.1.1 – 4.1.3 приведены предельные условия фонтанирования (минимальные забойные давления) в подъёмниках диаметром 73 мм для проектных значений обводнённости продукции скважин.

Как видно из графиков, условия фонтанирования в НКТ диаметром 73 мм при существующих исходных характеристиках пластов (таблица 6.1.1) возможны при забойных давлениях в диапазоне значений от давления насыщения до пластового давления с устьевыми давлениями для I объекта – от 3,0 до 8,5 МПа, для II объекта – от 0,5 до 5,0 МПа, для III - от 0,5 до 4,0 МПа. Максимальные и минимальные устьевые давления ограничиваются обеспечением планируемых дебитов и продвижением продукции в систему сбора.

Рис. 4.1.1 – Зависимость минимальных забойных давлений фонтанирования от давления на устье I объекта горизонта Ю-II

Рис. 4.1.2 – Зависимость минимальных забойных давлений фонтанирования от давления на устье II объекта горизонт Nc-II

Рис. 4.1.3 – Зависимость минимальных забойных давлений фонтанирования от давления на устье III объекта горизонта Nc-I

Фонтанные скважины при достижении минимального забойного давления фонтанирования и при увеличении обводненности продукции планомерно будут переводиться на механизированный способ добычи.

Показатели эксплуатации скважин на проектируемый период приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 - Показатели эксплуатации скважин

| Способ эксплуатации | Показатели | Годы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 16.10.2023 |
| Фонтан | Ввод скважин | 0 | 0 |
|  | Средний эксплуатационный фонд | 3 | 3 |
|  | Дебит по жидкости, т/сут | 113,9 | 161,5 |
|  | Средняя обводнённость, % | 0 | 0 |

    - Обоснование выбора устьевого и внутрискважинного оборудования фонтанных скважин

Устьевое оборудование

Устье скважин КБД-02, КБД-06 и КБД-07 оборудовано фонтанной арматурой АФК6-80/65х35, рассчитанной на рабочее давление 35 МПа (5000 PSI) и колонной головки ОКK2-35-178х245х340, рассчитанной также на рабочее давление 35 МПа (5000 PSI), производства ООО «Завод Фонтанных Арматур».

Применяемое на месторождении оборудование фонтанных скважин соответствует условиям эксплуатации скважин месторождения. И рекомендуется к дальнейшему применению.

Внутрискважинное оборудование

Все скважины месторождения оборудованы фонтанными подъемниками с наружным диаметром 73 мм и толщиной стенки 5,5 мм.

Насосно-компрессорные трубы установлены выше верхних отверстий интервала перфорации на глубину от 4,6 м (скважина КБД-06) до 15 м (скважина КБД-07).

В скважинах КБД-06 и КБД-07 установлены пакеры ПРО-ЯМО2-ЯГ1 145-56-600-1000.

Компоновка фонтанного лифта соответствует условиям эксплуатации скважин месторождения.

Башмак колонны НКТ рекомендуется располагать на 10-15 м выше верхних дыр интервалов перфорации с направляющей воронкой, которая обеспечит беспрепятственный спуск и подъём измерительных приборов, а также для сохранения скорости потока при выносе частиц песка с забоя скважин.

С учётом максимальных нагрузок, действующих на НКТ, условиям эксплуатации отвечают трубы класса L с пределом текучести не менее 552 МПа (стандарт АНИ).

Предлагаемая компоновка лифтовых колонн основана на том, что она обеспечивает:

- максимальную отдачу скважины с наименьшими гидравлическими потерями;

- установку в скважине подземного оборудования, обеспечивающего эффективную безопасную эксплуатацию скважины и непрерывные замеры забойного давления и температуры;

- проведение необходимых геофизических исследований;

- достаточную сопротивляемость всем нагрузкам в ходе различных операций, которые могут проводиться в течение всего срока службы.

  - Мероприятия по предупреждению и борьбе с осложнениями при эксплуатации скважин

В процессе разработки месторождения Кул-Бас возможны осложнения, связанные с:

- Загрязнением нефтепромыслового оборудования, системы сбора и подготовки нефти асфальтено-смоло-парафиновыми отложениями (АСПО).

- Обострением коррозионной ситуации.

Отложения АСПО

Нефть продуктивного горизонта залежь Ю-II относится к типу легкой. Плотность при температуре 20 оС составляет 0,7895 г/см3, кинематическая вязкость при температуре 50 оС – 1,277 мм2/с. Содержание парафиновых углеводородов высокое и составляет 6,9%, что характеризует данную нефть, как высокопарафинистую. Температура застывания дегазированной нефти составляет минус 18оС. Содержание асфальто-смолистых веществ составляет 7,12 %масс, нефть малосмолистая.

Нефть залежи Nc-II является легкой, плотность при температуре 20оС составляет 0,7894 г/см3. Кинематическая вязкость при температуре 50оС составляет 1,23 мм2/с. Температура застывания нефти составляет минус 20оС. По содержанию парафиновых углеводородов (ниже 1 %) данную нефть можно отнести к типу малопарафинистой.

Нефть залежи Nc-I оценивалась по одной пробе. Данную нефть можно охарактеризовать, как легкую с плотностью при температуре 20оС – 0,7918 кг/м3, малопарафинистую (ниже 1%), содержание асфальто-смолистых веществ – 5,90%. Вязкость при температуре 50оС составляет 1,457 мм2/с.

При добыче нефти происходит неизбежное изменение термобарических условий, Нефть охлаждается, в основном, при движении ее по стволу скважины за счет теплообмена с окружающей средой. Понижение температуры нефти до точки насыщения вызывает изменение агрегатного состояния компонентов, приводящее к кристаллизации парафина. Для борьбы с парафиноотложениями существуют различные методы, направленные как на предупреждение их образования, так и удаление уже образовавшихся отложений.

На месторождении Кул-Бас для предупреждения и борьбы с отложением парафина и асфальто-смолистых веществ рекомендуется применять механические и тепловые методы.

Для борьбы с отложениями АСПО на внутренних поверхностях стенок НКТ и рекомендуется использование парафинорезок и скребков.

В период пробной эксплуатации рекомендуется в холодный период года проводить обработку горячей нефтью (ОГН) подземного оборудования и периодический мониторинг за его состоянием с целью своевременного принятия мер по предотвращению парафиноотложений и соответствующих осложнений, связанных с этим.

Для предупреждения образования органических отложений в подземном оборудовании в мировой практике добычи парафинистых нефтей широко применяется использование ингибиторов парафиноотложений, которые, обладая поверхностно-активными свойствами, влияют на начало кристаллизации, стабилизируют кристаллическую фазу и предупреждают осаждение АСПО на поверхности оборудования.

Ингибиторная защита предусматривает постоянную подачу реагента дозировочными насосами в затрубное пространство. Необходимая дозировка подбирается расчетным путем по результатам лабораторных испытаний и выбора наиболее эффективного и экономически выгодного реагента.

Мероприятия по предупреждению и борьбе с коррозией при эксплуатации скважин

Согласно технологическим показателям разработки в период пробной эксплуатации обводненность продукции скважин ожидается 0%. При таких условиях эксплуатации проблем с коррозией нефтепромыслового оборудования можно не ожидать.

В случае появления в продукции скважин пластовой воды, надо предусмотреть мероприятия по предупреждению коррозии. Пластовые воды юрских отложений относятся к хлоркальциевому типу, общая минерализация вод составляет от 97 до 167 г/л.

По компонентному составу и степени воздействия пластовые воды характеризуются как сильноагрессивные среды, вызывающие общую и локальную виды коррозии.

Для борьбы с коррозией нефтепромыслового оборудования необходимо применять комплекс средств противокоррозионной защиты. В этот комплекс должны входить такие наиболее широко используемые в практике нефтедобычи средства, как ингибиторная защита и использование оборудования из твёрдых сплавов.

В нефтяной промышленности наиболее широко используется метод ингибиторной защиты. Ингибиторы или замедлители коррозии, при введении которых в небольших дозах в агрессивную среду, обеспечивают торможение или подавление процесса коррозии металла. Действие ингибитора коррозии обычно заключается в образовании на защищаемой поверхности пассивирующей плёнки. Ингибиторы могут быть поданы в агрессивную среду в любом желаемом месте функционирующей системы без существенного изменения технологического процесса добычи.

При химическом ингибировании обязателен тщательный подбор ингибиторов с учетом их совместимости с технологическими процессами подготовки и переработки продукции, при осуществлении которых применяются химические реагенты различного класса. Необходимо проведение предварительных испытаний ингибиторов в промысловых условиях с целью определения эффективности защиты и соответствия эксплуатационным и технологическим требованиям.

В настоящее время ассортимент предлагаемых ингибиторов обеспечивает большой выбор реагентов для различных условий эксплуатации.

Наиболее предпочтительно применение коррозионностойких НКТ из твёрдого сплава в скважинах, из которых добывается даже незначительное количество воды. Одним из таких материалов, применяемых в последнее время, является сталь типа SМ-2535-110 или SМ-2035-110 (25Cr/35Ni/3Mo). Кроме того, необходим постоянный мониторинг состояния НКТ в скважинах путём кавернометрии или установки образцов-"свидетелей", которые должны периодически изыматься из скважин для контроля. Замена НКТ, состояние которых признано угрожающим, должно производиться до проявления негерметичности, что снизит расходы на КРС по сравнению с необходимостью проведения аварийных ловильных работ по извлечению оборвавшихся НКТ.

  - Требования и рекомендации к системе сбора и промысловой подготовке продукции скважин.

На месторождении Кул-Бас пробурены 3 скважины № КБД-02, КБД-06 и КБД-07. Во время пробной эксплуатации планируется индивидуальный сбор нефти и транспортировка до места сдачи.

По состоянию на 01.04.2022 г. обустроен временный парк сбора нефти (ВПСН), расположенный на площадке скважины КБД-02.

В состав ВПСН входит нижеследующее оборудование:

- АГЗУ - Спутник Массомер.

- Сепаратор нефтегазовый - НГСВ-1,6-2000-1-И.

- Газовый сепаратор ГС1-0,6-600-1-И.

- Горизонтальный резервуар сварной РГС- 85 м3 19 ед.

- Горизонтальный резервуар сварной РГС- 73 м3 10 ед.

- Блок дозирования реагентов.

- ОГВ (отстойник горизонтальный со сбросом воды) объёмом 25 м3.

- ОБН (отстойник для обессоливания нефти) объёмом 60 м3.

- Факельная установка – 1 ед.

- Печь подогрева – ППТ-0,2Г, в качестве резервной будет установлена печь ПП-0,63.

- Подземная дренажная ёмкость объёмом 50 м3 – 4 ед.

- Подземная дренажная ёмкость объёмом 5 м3 – 1 ед.

Газожидкостная смесь (ГЖС) по индивидуальным выкидным линиям от скважин под скважинным давлением поступает на автоматизированную групповую замерную установку АГЗУ – «Спутник Массомер», после замера поток нефтегазовой смеси по трубопроводу поступает (при необходимости) на печь подогрева ППТ-0,2Г, где происходит подогрев продукции скважин, проходит через блок дозирования реагентов, ОГВ (отстойник горизонтальный со сбросом воды), и далее направляется на сепаратор нефтегазовый - НГСВ-1,6-2000, в котором происходит разделение ГЖС на фазы жидкость, газ.

Отделившийся газ далее поступает на газовый сепаратор ГС1-0,6-600-1-И для предварительного снятия капельной влаги. Газ, выделившийся в газовом сепараторе, по линии шлейфа поступает на факел для утилизации и частично в осенне-зимний период времени на печь подогрева ППТ-0,2Г.

Дегазированная нефть под давлением сепарации поступает в ОБН (отстойник для обессоливания нефти) и через насосы заполняются в накопительные емкости нефти РГС. Далее через автоматизированную систему на наливной эстакаде, нефть откачивается в автоцистерны для транспортировки на нефтяной железнодорожный терминал станции Тассай, расположенный в 40 км от месторождения Кул-Бас.

Принципиальная схема временного парка сбора нефти продукции скважин месторождения Кул-Бас представлена на рисунке 4.4.

Рис. 4.3.1 - Принципиальная схема временного парка сбора нефти продукции скважин месторождения Кул-Бас

  - Программа утилизации газа

В настоящее время ТОО «КУЛ-БАС» имеет «Программу развития переработки сырого газа при пробной эксплуатации месторождения  Кул-Бас на период 01.10.2021-31.12.2022 гг.», разработанную ТОО «Проектный институт «OPTIMUM» и утвержденную на Рабочей комиссии в МЭ РК (Протокол №3 от 14.09.2021 г.).

Основным объектом потребления нефтяного газа на промысле будет являться автоматизированная газовая печь ППТ-0,2Г установленная на временном парке сбора и подготовки добываемой продукции. Потребление газа в соответствии с техническими характеристиками для одной печи в нормальных условиях составляет 35 м3/час. В качестве топлива для подогрева используется газ, предварительно очищенный в газовом сепараторе ГС1-0,6-600-1-И.

Планируется использовать печь подогрева ППТ-0,2Г в осенне-зимний период.

В качестве резервной будет установлена печь ПП-0,63 (потребление газа в соответствии с техническими характеристиками составляет 100 м3/час при полной загрузке).

Техническая характеристика и количество оборудования за рассматриваемый период по годам представлены в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1 – Техническая характеристика оборудования

| Наименование | Количество, ед |  | Расход газа на 1 ед, м3/час | Ожидаемое время работы оборудования, дней/год |  | Общий расход, тыс. м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годы разработки |  |  |  |  | Годы разработки |  |
|  | 2022 | до 16.10.2023 |  | 2022 | до 16.10.2023 | 2022 | до 16.10.2023 |
| ППТ-0,2Г | 1 | 1 | 35 | 182 | 105 | 153 | 88,2 |
| ПП-0,63 | - | 1 | 100 | - | 12 | - | 28,8 |

В таблице 4.4.2 приведены показатели разработки на проектируемые 2 года пробной эксплуатации.

Таблица 4.4.2 – Прогнозные показатели разработки

| Годы | Показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фонд добывающих скважин, шт | Добыча нефти, тыс.т | Добыча жидкости, тыс.т | Ресурсы нефтяного газа, млн.м3 | Газосодержание, м3/т |
| 2022 | 3 | 122,99 | 123,0 | 8,448 | 68,7 |
| 16.10.2023 | 3 | 132,7 | 132,7 | 8,490 | 63,93 |

Баланс нефтяного газа на период пробной эксплуатации представлен в таблице 4.4.3.

Таблица 4.4.3 – Распределение потоков нефтяного газа для проектируемого периода

| Показатели | Ед. изм. | Периоды разработки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | до 16.10.2023 |
| Ресурсы нефтяного газа | тыс.м3/год | 8448 | 8486 |
| Расход газа для технологических нужд (печь ППТ-0,2Г и ПП-0,63)) | тыс.м3/год | 153 | 117,0 |
| Объем газа для сжигания на факеле | тыс.м3/год | 8295 | 8369 |

К началу промышленной разработки ТОО «КУЛ-БАС» планируют выполнить работы по обеспечению 100% утилизации добываемого сырого газа. В планах предприятия следующие задачи:

- установка Газопоршневой или Газотурбинной электростанций для выработки электроэнергии;

- возможна установка теплоносителей для отопления жилых помещений и зданий;

- установка печи ПП-0,63А для подогрева нефти, производительностью 1000 м3/сут и расходом топлива не более 100 м3/час.

  - Мероприятия по доразведке

Настоящее «Дополнение к проекту пробной эксплуатации…» составляется по состоянию на 01.04.2022 г на утвержденные в ГКЗ РК запасы нефти и растворенного газа. «Оперативный подсчет запасов нефти и растворенного газа месторождения Кул-Бас Актюбинской области Республики Казахстан» выполнен по состоянию на 01.01.2021 г. по результатам бурения скважины КБД-02, запасы оценены по категориям С1 и С2 (таблица 4.5.1).

Таблица 4.5.1 –Категории запасов нефти и растворенного газа

| Горизонт, залежь | Категория запасов нефти и растворенного газа на 01.01.2021 г. | Геологические / извлекаемые запасы нефти, тыс.т | Геологические / извлекаемые запасы растворенного газа, млн.м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nc-I | С1, | 2088/745 | 139/50 |
|  | С2 | 15339/4096 | 1019/272 |
| Nc-II | С1, | 1949/695 | 82/29 |
|  | С2 | 16850/4499 | 710/189 |
| Ю-II | С1, | 4694/1676 | 674/240 |
|  | С2 | 21023/5613 | 3016/805 |
| Итого по месторождению | С1, | 8731/3116 | 895/319 |
|  | С2 | 53212/14208 | 4745/1266 |

Из таблицы 4.15. видно, что наибольшее количество запасов (85,9%) приходится на запасы категории С2. Учитывая степень изученности, залежи и участки залежей с запасами категории С1 необходимо ввести в пробную эксплуатацию, а залежи и участки залежей с запасами категории С2 необходимо доразведать.

В настоящее время в пределах месторождения пробурены пять скважин КБД-02, КБД-03, КБД-06, КБД-07, КБД-08.

В рамках этой работы рекомендовано бурение двух оценочных скважин КБД-10 и КБД-11.

Скважина КБД-10 закладывается на расстоянии 0,85 км на восток от скважины КБД-08. Проектная глубина – 2500+250 м, проектный горизонт – батский ярус. Скважина будет закончена бурением в 2023 г. Целью бурения является прослеживание продуктивных горизонтов по площади и разрезу, уточнение положения водонефтяного контакта и получение необходимых данных для перевода запасов нефти из категории С2 в категорию С1 залежей Nc-I, Nc-II, Ю-II. Предполагаемые абсолютные отметки вскрытия этих горизонтов соответственно равны -1870м, -1960,0м, -2240,0м.

Скважина КБД-11 закладывается на расстоянии 2,64 км на юго-восток от скважины КБД-08. Проектная глубина - 2500+250 м, проектный горизонт – батский ярус. Скважина будет закончена бурением в 2023 г. Целью бурения является прослеживание продуктивных горизонтов по площади и разрезу, уточнение положения водонефтяного контакта и получение необходимых данных для перевода запасов нефти из категории С2 в категорию С1 залежей Nc-I, Nc-II, Ю-II. Предполагаемые абсолютные отметки вскрытия этих горизонтов соответственно равны -1840м,-1960,0м, -2240,0м.

При бурении скважин с целью изучения геологического разреза необходимо проведение комплекса геолого-технологических исследований скважин (ГТИ) с отбором шлама через каждые 1-2 в продуктивной части разреза.

При проходке продуктивного разреза предусмотреть по возможности отбор керна. При этом линейный вынос керна должен составлять не менее 80% от интервала бурения с отбором керна.

На отобранном керне необходимо выполнить следующие виды исследований: макроописание керна, палинологические определения, структуру порового пространства. Для изучения коллекторских свойств разреза определить пористость общую, открытую, проницаемость абсолютную, проницаемость фазовую, остаточную водонасыщенность, коэффициент вытеснения.

Для построения петрофизических связей Pн=f(Кв) и Pп=f(Kп) привлечь представительную коллекцию - не менее 30 образцов керна равномерно распределённых в продуктивном интервале.

По завершении бурения в скважинах выполнить комплекс ГИС, который обеспечит разделение разреза на литолого-стратиграфические комплексы, расчленение разреза на коллекторы и неколлекторы, разделение коллекторов по характеру насыщения на продуктивные и водоносные.

По результатам интерпретации наметить интервалы перфорации, выполнить опробование с проведением гидродинамических исследований с получением информации по пластовым давлениям и температуре, продуктивности коллекторов. В случае получения притока нефти или воды, предусмотреть отбор глубинных и устьевых проб для определения свойств и состава пластового флюида.

- 5 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

  - Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

В условиях увеличения добычи углеводородов важнейшей экологической и социальной задачей является охрана окружающей среды в районах размещения предприятий нефтяной и газовой промышленности.

Добыча нефти, жидкости и газа за период продления пробной эксплуатации подсчитаны на основании фактических данных пробуренных скважин.

- за 2022 г. в целом по месторождению планируется добыть 123,0 тыс.т нефти и 8,448 млн.м3 газа. Фонд скважин на конец года составит 3 единицы;

- за 9 месяцев 2023 г. в целом по месторождению планируется добыть 132,7 тыс.т нефти и 8,486 млн.м3 газа. Фонд скважин на конец года 3 единицы. Также планируется бурение 2 оценочных скважин (КБД-10, КБД-11).

В рамках настоящего РООС к «Дополнению к Проекту пробной эксплуатации месторождения Кул-Бас»  рассмотрены основные источники выбросов, которые находятся в прямой зависимости от максимального уровня добычи углеводородов.

Процесс пробной эксплуатации месторождения будет сопровождаться выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.

Загрязнение атмосферы предполагается в результате выделения:

- в процессе добычи, сбора и подготовки углеводородного сырья:

- в результате сгорания дизельного топлива в дизель-генераторах.

- в результате утечек легких фракций углеводородов от технологического оборудования (резервуары и налив, дренажные емкости, печь подогрева, НГС, ГС, ОГВ, ОБН, оборудование скважин);

- в результате выбросов продуктов сгорания газа на факеле;

- в результате выбросов про проведении окрасочных и сварочных работ.

- при строительстве скважин:

- пыли в процессе строительно-монтажных работ (рытье траншеи, обвалования площадки ГСМ);

- продуктов сгорания дизельного топлива (привод лебедки и ротора, привод буровых насосов, дизель-генератор);

- продуктов сгорания от факельной установки при испытании;

- легких фракций углеводородов от технологического оборудования (емкости для хранения горюче-смазочных материалов, технологические емкости).

Процесс строительства скважин состоит из следующих работ: строительно-монтажные, подготовительные работы, бурение и крепление, испытание.

Все источники выбросов можно разделить на организованные и неорганизованные.

Источникам организованных выбросов присваиваются четырехзначные номера, начиная с 0001, а неорганизованным источникам выбросов – с 6001. При эксплуатации месторождения будут функционировать как организованные, так и неорганизованные источники выбросов.

Для характеристики оценки воздействия на атмосферный воздух при реализации дальнейшего проведения пробной эксплуатации месторождения рассмотрен период пробной эксплуатации на 2022-2023 гг.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в процессе добычи, сбора и подготовки углеводородного сырья являются:

- в 2022 г.:

- организованные источники:

- Дизельная электростанция 132 кВт в ВГ (Источник №0001);

- Дизельная электростанция 120 кВт в ВПСН (Источник №0002);

- Дизельная электростанция 220 кВт в ВПСН (Источник №0003);

- Факельная установка (Источник №0004);

- Печь подогрева ППТ-02Г (Источник №0005);

- Свеча регулятора давления газа (Источник №0006);

- РГС-73м3 – 10 шт. (Источник №0007-0016);

- РГС-85м3 – 19 шт. (Источник №0017-0035);

- РГС для хранения дизтоплива 50м3 (Источник №0036);

- ОГВ (отстойник горизонтальный со сбросом воды – 25 м3) (Источник №0037);

- ОБН (отстойник для обессоливания нефти – 60 м3) (Источник №0038).

- неорганизованные источники:

- Емкость отработанных масел (Источник №6001);

- Площадка печи подогрева ППТ-02Г (Источник №6002);

- Площадка РГС-73м3 и РГС-85м3 (Источник №6003);

- Площадка насосов №1 (Источник №6004);

- Дренажная емкость, 50 м3 (Источник №6005-6008);

- Площадка насосов №2 (Источник №6009);

- Площадка налива нефти (Источник №6010);

- Площадка блока дозирования реагента (Источник №6011);

- Площадка скважины КБД-02 (Источник №6012);

- Площадка скважины КБД-06 (Источник №6013);

- Площадка скважины КБД-07 (Источник №6014);

- Площадка АГЗУ (Источник №6015);

- Площадка НГСВ-1-0,6-2000-1-И (Источник №6016);

- Площадка ГС1-0,6-600-1-И (Источник №6017);

- Площадка дренажной емкости (Источник №6018);

- Сварочные работы (Источник №6019);

- Окрасочные работы (Источник №6020);

- Площадка ОГВ (Источник №6021);

- Площадка ОБН (Источник №6022).

- Площадка дренажной емкости 5 м3 (Источник №6023).

Общее количество источников выбросов на 2022 год составляет 61 ед. Из них 38 источников – организованных, и 23 – неорганизованные источники выбросов. Организованным источникам выбросов при эксплуатации оборудования присвоены номера, начинающиеся с 0001, неорганизованным – с 6001.

- в 2023 г. (до 16.10.2023г):

- организованные источники:

- Дизельная электростанция 132 кВт в ВГ (Источник №0001);

- Дизельная электростанция 120 кВт в ВПСН (Источник №0002);

- Дизельная электростанция 220 кВт в ВПСН (Источник №0003);

- Факельная установка (Источник №0004);

- Печь подогрева ППТ-02Г (Источник №0005);

- Свеча регулятора давления газа (Источник №0006);

- РГС-73м3 – 10 шт. (Источник №0007-0016);

- РГС-85м3 – 19 шт. (Источник №0017-0035);

- РГС для хранения дизтоплива 50м3 (Источник №0036);

- ОГВ (отстойник горизонтальный со сбросом воды – 25 м3) (Источник №0037);

- ОБН (отстойник для обессоливания нефти – 60 м3) (Источник №0038);

- Печь подогрева ППТ-0,63 (запасная печь) (Источник №0039).

- неорганизованные источники:

- Емкость отработанных масел (Источник №6001);

- Площадка печи подогрева ППТ-02Г (Источник №6002);

- Площадка РГС-73м3 и РГС-85м3 (Источник №6003);

- Площадка насосов №1 (Источник №6004);

- Дренажная емкость, 50 м3 (Источник №6005-6008);

- Площадка насосов №2 (Источник №6009);

- Площадка налива нефти (Источник №6010);

- Площадка блока дозирования реагента (Источник №6011);

- Площадка скважины КБД-02 (Источник №6012);

- Площадка скважины КБД-06 (Источник №6013);

- Площадка скважины КБД-07 (Источник №6014);

- Площадка АГЗУ (Источник №6015);

- Площадка НГСВ-1-0,6-2000-1-И (Источник №6016);

- Площадка ГС1-0,6-600-1-И (Источник №6017);

- Площадка дренажной емкости (Источник №6018);

- Сварочные работы (Источник №6019);

- Окрасочные работы (Источник №6020);

- Площадка ОГВ (Источник №6021);

- Площадка ОБН (Источник №6022);

- Площадка дренажной емкости 5 м3 (Источник №6023).

- Площадка печи подогрева ПП-0,63 (Источник №6024).

Количество источников выбросов на 2023 год от эксплуатации оборудования составляет 63 ед. Из них 39 источников – организованных, и 24 – неорганизованные источники выбросов. Организованным источникам выбросов при эксплуатации оборудования присвоены номера, начинающиеся с 0001, неорганизованным – с 6001.

При строительстве 2 оценочных скважин (КБД-10, КБД-11) ориентировочное количество и перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на месторождения Кул-Бас на 2023 год принято по проекту аналогу – Проект Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) к «Групповому техническому проекту на бурение оценочных скважин КБД-04, КБД-05, КБД-08, КБД-09, глубиной 2650 метров (±250 м) на площади Кул-Бас» (Разрешение с ЗГЭЭ №KZ40VCZ00877424 от 22.04.2021 г.) и представлено в таблице 5.2.2-5.2.3.

Процесс строительства скважин состоит из следующих работ: строительно-монтажные, подготовительные работы, бурение и крепление, испытание.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ при строительстве скважин на 2023 г. согласно проекту аналогу будут являться:

- При строительстве оценочной скважины КБД-11:

- Источник № 0301 – Сварочный арегат АДД-3124У1;

- Источник № 0302 – Привод буровой установки;

- Источник № 0303 – Привод буровой установки;

- Источник № 0304 – Привод бурового насоса;

- Источник № 0305 – Привод бурового насоса;

- Источник № 0306 – Цементировочный агрегат ЯМЗ-236НЕ2;

- Источник № 0307 – ДЭС АД-400, ЯМЗ-8503.10-01 (в период подготовительных работах к бурению, бурении и креплении);

- Источник № 0308 – Установка для освоения (испытания), ЯМЗ-6581.10-06 (в период испытания скважин);

- Источник № 0309 – Агрегат ЦА -320М, ЯМЗ-236НЕ2 (в период испытания скважин);

- Источник № 0310 – ДЭС АД-200, ЯМЗ-6503.10 (в период испытания скважин);

- Источник № 0311 – Факельная установка;

- Источник № 6301 – Бульдозер;

- Источник № 6302 – Экскаватор;

- Источник № 6303 – Сварочные работы;

- Источник № 6304 – Передвижные источники (ДВС).

- Источник № 6305 – Емкость бурового шлама 20м3;

- Источник № 6306 – Емкость бурового шлама 20м3;

- Источник № 6307 – Емкость бурового раствора 40м3;

- Источник № 6308 – Емкость бурового раствора 40м3;

- Источник № 6309 – Емкость бурового раствора 40м3;

- Источник № 6310 – Емкость бурового раствора 40м3;

- Источник № 6311 – Емкость бурового раствора (запасная) 40м3;

- Источник № 6312 – Доливная емкость 10м3;

- Источник № 6313 – Вакуумный дегазатор;

- Источник № 6314 – Емкость дизтоплива 10м3;

- Источник № 6315 – Емкость дизтоплива 0,2м3;

- Источник № 6316 – Емкость масла 2м3;

- Источник № 6317 – Емкость отработанного масла;

- Источник № 6318 – Сепаратор;

- Источник № 6319 – Площадка емкости для пластового флюида V=20м3.

- При строительстве оценочной скважины КБД-10:

- Источник № 0901 – Сварочный арегат АДД-3124У1;

- Источник № 0902 – Привод буровой установки;

- Источник № 0903 – Привод буровой установки;

- Источник № 0904 – Привод бурового насоса;

- Источник № 0905 – Привод бурового насоса;

- Источник № 0906 – Цементировочный агрегат ЯМЗ-236НЕ2;

- Источник № 0907 – ДЭС АД-400, ЯМЗ-8503.10-01 (в период подготовительных работах к бурению, бурении и креплении);

- Источник № 0908 – Установка для освоения (испытания), ЯМЗ-6581.10-06 (в период испытания скважин);

- Источник № 0909 – Агрегат ЦА -320М, ЯМЗ-236НЕ2 (в период испытания скважин);

- Источник № 0910 – ДЭС АД-200, ЯМЗ-6503.10 (в период испытания скважин);

- Источник № 0911 – Факельная установка;

- Источник № 6901 – Бульдозер;

- Источник № 6902 – Экскаватор;

- Источник № 6903 – Сварочные работы;

- Источник № 6904 – Передвижные источники (ДВС).

- Источник № 6905 – Емкость бурового шлама 20м3;

- Источник № 6906 – Емкость бурового шлама 20м3;

- Источник № 6907 – Емкость бурового раствора 40м3;

- Источник № 6908 – Емкость бурового раствора 40м3;

- Источник № 6909 – Емкость бурового раствора 40м3;

- Источник № 6910 – Емкость бурового раствора 40м3;

- Источник № 6911 – Емкость бурового раствора (запасная) 40м3;

- Источник № 6912 – Доливная емкость 10м3;

- Источник № 6913 – Вакуумный дегазатор;

- Источник № 6914 – Емкость дизтоплива 10м3;

- Источник № 6915 – Емкость дизтоплива 0,2м3;

- Источник № 6916 – Емкость масла 2м3;

- Источник № 6917 – Емкость отработанного масла;

- Источник № 6918 – Сепаратор;

- Источник № 6919 – Площадка емкости для пластового флюида V=20м3.

Ориентировочное количество источников выбросов на 2023 год при строительстве скважин составляет 60 ед. Из них 22 источников – организованных, и 38 – неорганизованные источники выбросов. Организованным источникам выбросов присвоены номера, начинающиеся с 0301 (скв.КБД-11) и 0901 (скв.КБД-10), неорганизованным – с 6301 (скв.КБД-11) и 6901 (скв.КБД-10).

  - Расчет  выбросов загрязняющих веществ

В настоящем разделе рассмотрен расчеты выбросов загрязняющих веществ за период пробной эксплуатации месторождения Кул-Бас, которые характеризуются максимальными выбросами (2022 г.).

Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу выполнены в соответствие с:

- «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок», РНД 211.2.02.04-2004 Астана, 2004;

- «Сборник методик по расчету выбросов загрязняющих веществ от различных производств», Алматы 1996;

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005;

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004". Астана, 2004 г.;

- Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников;

- Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов от 29 июля 2011 года № 196-п;

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов), РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

- Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей. Министерство охраны окружающей среды РК. РНД. Астана 2008г.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации оборудования представлены в Приложении 1.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ при строительстве 2-х оценочных скважин в 2023 г. приняты по проекту аналогу ОВОС к «Групповому техническому проекту на бурение оценочных скважин КБД-04, КБД-05, КБД-08, КБД-09, глубиной 2650 метров (±250 м) на площади Кул-Бас».

Количество и перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на месторождения Кул-Бас при эксплуатации оборудования, по каждому году пробной эксплуатации представлены по результатам расчетов в таблицах 5.2.1.

Таблица 5.2.1 - Количество и перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от оборудования в период пробной эксплуатации на 2022-2023 года

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества, г/с | Выброс вещества, т/год, (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,01337 | 0,002061 |
| 0143 | Марганец и его соединения (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,001455 | 0,0002244 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 1,855540683 | 44,24003031 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,301266249 | 7,188988976 |
| 0328 | Углерод (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,729450848 | 22,08196793 |
| 0330 | Сера диоксид (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,157333333 | 2,863415 |
| 0333 | Сероводород (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,00002316 | 0,000101 |
| 0337 | Углерод оксид (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 7,480581809 | 224,5469733 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,0008093 | 0,0001248 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,001672 | 0,000258 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0,184373823 | 5,523750482 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 3,0013355 | 19,8412794 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 1,1110666 | 7,5882494 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,01427528 | 0,091134368 |
| 0616 | Диметилбензол (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,00448773 | 0,0286531542 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 4,68697181 | 0,478301936 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000001573 | 0,000031498 |
| 1042 | Бутан-1-ол (102) |  | 0,1 |  |  | 3 | 1,1 | 0,099 |
| 1052 | Метанол (338) |  | 1 | 0,5 |  | 3 | 0,005675 | 0,0374149 |
| 1061 | Этанол (667) |  | 5 |  |  | 4 | 1,1 | 0,099 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (1497*) |  |  |  | 0,7 |  | 0,587 | 0,0528 |
| 1210 | Бутилацетат (110) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,9997 | 0,09 |
| 1325 | Формальдегид (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,015733333 | 0,2863415 |
| 1401 | Пропан-2-он (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 1,091 | 0,0982 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,0001667 | 0,000003255 |
| 2754 | Алканы С12-19 (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,388472222 | 6,908146 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,1322 | 0,0119 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,000933 | 0,000144 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 24,964895 | 342,158495 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,01337 | 0,002061 |
| 0143 | Марганец и его соединения (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,001455 | 0,0002244 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 2,207745666 | 39,9282456 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,358502059 | 6,48830146 |
| 0328 | Углерод (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,914455 | 21,9976466 |
| 0330 | Сера диоксид (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,157333333 | 2,18578 |
| 0333 | Сероводород (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,00002316 | 0,0000772 |
| 0337 | Углерод оксид (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 9,383223329 | 222,822498 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,0008093 | 0,0001248 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,001672 | 0,000258 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0,283224861 | 5,50233366 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 4,0447579 | 17,0304434 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 1,4968428 | 6,49948737 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,01932378 | 0,07903168 |
| 0616 | Диметилбензол (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,006070215 | 0,0248364 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 4,69013857 | 0,47066003 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000001573 | 2,4044E-05 |
| 1042 | Бутан-1-ол (102) |  | 0,1 |  |  | 3 | 1,1 | 0,099 |
| 1052 | Метанол (338) |  | 1 | 0,5 |  | 3 | 0,005675 | 0,0297 |
| 1061 | Этанол (667) |  | 5 |  |  | 4 | 1,1 | 0,099 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (1497*) |  |  |  | 0,7 |  | 0,587 | 0,0528 |
| 1210 | Бутилацетат (110) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,9997 | 0,09 |
| 1325 | Формальдегид (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,015733333 | 0,218578 |
| 1401 | Пропан-2-он (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 1,091 | 0,0982 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,0001667 | 2,485E-06 |
| 2754 | Алканы С12-19 (10) |  | 1 |  |  | 4 | 0,388472222 | 5,273372 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,1322 | 0,0119 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,000933 | 0,000144 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 28,999829 | 329,004731 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Валовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух в период эксплуатации технологического оборудования составит в 2022 году – 24,964895 г/с и 342,158495 тонн/год, в 2023 году (до 16.10.2023г.) – 28,999829 г/с и 329,004731 тонн/год.

Приведенное количество и перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, при реализации проектных решений по строительству скважин являются предварительными. Более точные объемы выбросов загрязняющих веществ могут быть представлены в соответствующем техническом проекте на строительство скважин.

Ориентировочное количество и перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве 1  скважины и 2-х скважин глубиной 2500±250 м, в рамках мероприятий по доразведке, представлен в таблицах 5.2.2-5.2.3.

Таблица 5.2.2 – Ориентировочное количество и перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух за весь период строительства от одной скважины

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От стационарных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  | 0,04 |  | 3 | 0,015600 | 0,000673 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,001342 | 0,000058 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 6,745276 | 26,878805 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 1,095752 | 4,367790 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 1,119388 | 6,975463 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,913639 | 3,126336 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,008 |  |  | 2 | 0,000028 | 0,000119 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 4 | 12,117669 | 73,506750 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,001094 | 0,000047 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,004810 | 0,000208 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  | 50 |  | 0,184055 | 1,431214 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 50 |  | 0,280204 | 2,518253 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 30 |  | 0,107328 | 1,018360 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,001293 | 0,010745 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,2 |  |  | 3 | 0,000406 | 0,003377 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,6 |  |  | 3 | 0,000813 | 0,006753 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000009 | 0,000034 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,091775 | 0,312642 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  | 0,05 |  | 0,000333 | 0,000016 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 |  |  | 4 | 2,227435 | 7,545915 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 12,682040 | 0,357688 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 37,59029 | 128,06125 |
| От передвижных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,020059 | 0,00117 |
| 328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,031092 | 0,001814 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,040119 | 0,00234 |
| 337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 4 | 0,0000002 | 0,00000001 |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000001 | 0 |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 1,2 |  | 0,060178 | 0,00351 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 0,15145 | 0,00883 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 37,74174 | 128,07008 |

Таблица 5.2.3 - Ориентировочное количество и перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух за весь период строительства 2-х скважин КБД-10, КБД-11

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От стационарных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  | 0,04 |  | 3 | 0,031200 | 0,001346 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,002684 | 0,000116 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 13,490552 | 53,757609 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 2,191504 | 8,735581 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 2,238776 | 13,950926 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 1,827278 | 6,252672 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,008 |  |  | 2 | 0,000055 | 0,000239 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 4 | 24,235339 | 147,013501 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,002188 | 0,000095 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,009620 | 0,000416 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  | 50 |  | 0,368111 | 2,862429 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 50 |  | 0,560409 | 5,036506 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  | 30 |  | 0,214655 | 2,036719 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,002586 | 0,021489 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,2 |  |  | 3 | 0,000813 | 0,006754 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,6 |  |  | 3 | 0,001625 | 0,013507 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000018 | 0,000069 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,183550 | 0,625285 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  | 0,05 |  | 0,000667 | 0,000032 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 |  |  | 4 | 4,454870 | 15,091829 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 25,364080 | 0,715376 |
|  | ВСЕГО : |  |  |  |  | 75,180579 | 256,122494 |
| От передвижных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,04011850 | 0,00234000 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,06218368 | 0,00362700 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,08023700 | 0,00468000 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 5 | 3 |  | 4 | 0,00000040 | 0,00000002 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0,000001 |  | 1 | 0,00000128 | 0,00000008 |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 1,2 |  | 0,12035552 | 0,00702000 |
|  | ВСЕГО : |  |  |  |  | 0,30290 | 0,01767 |
|  | ИТОГО : |  |  |  |  | 75,48348 | 256,14016 |

Таблица 5.2.4 - Количество и перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух от стационарных источников на 2023 г. (с учетом выбросов от эксплуатации оборудования и  строительства 2-х скважин КБД-11, КБД-10)

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,04457 | 0,003407 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,004139 | 0,0003404 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 15,69829745 | 93,685854754 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 2,550005625 | 15,223882236 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 3,153231118 | 35,948572328 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 1,984611109 | 8,4384519 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,00007816 | 0,0003157 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 33,618562281 | 369,83599928 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,0029973 | 0,0002193 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,011292 | 0,000674 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0,651335557 | 8,364762435 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 4,6051668 | 22,0669494 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  | 30 |  | 1,711498 | 8,53620673 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0,3 | 0,1 |  | 2 | 0,0219097782 | 0,100520994 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,0068829574 | 0,0315903586 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 4,691764055 | 0,484166757 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000019885 | 0,000092824 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  | 0,1 |  |  | 3 | 1,1 | 0,099 |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) |  | 1 | 0,5 |  | 3 | 0,005675 | 0,0297 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 1,1 | 0,099 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  |  | 0,7 |  | 0,587 | 0,0528 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,9997 | 0,09 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,199283331 | 0,84386292 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 1,091 | 0,0982 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  | 0,05 |  | 0,0008335 | 0,000034665 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  | 1 |  |  | 4 | 4,843342002 | 20,365201 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,1322 | 0,0119 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 25,365013 | 0,7155204 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 104,180408 | 585,127225 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Валовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух в период строительства 1 скважины составит 37,74174 г/с и 128,07008 тонн/год (из них от стационарных источников – 37,59029 г/сек и 128,06125 т/год, от передвижных – 0,15145 г/сек и 0,00883 т/год), от 2 скважин – 75,48348 г/с и 256,14016 тонн/год (из них от стационарных источников – 75,180579 г/сек и 256,122494 т/год, от передвижных – 0,3029 г/сек и 0,01767 т/год).

Общий валовый выброс загрязняющих веществ от стационарных источников, выбрасываемых в атмосферный воздух на каждый год:

- В 2022 г.: 24,964895 г/с и 342,158495 тонн/год;

- В 2023 году (до 16.10.2023г.): 104,180408 г/сек и 585,127225 т/год (с учетом выбросов от стационарных источников при эксплуатации оборудования - 28,999829 г/сек и 329,004731 т/год и строительства 2-х оценочных скважин КБД-11 и КБД-10 – 75,180579 г/ сек и 256,122494 т/год).

  - Обоснование размера санитарно-защитной зоны

Для предприятий по добыче углеводородного сырья размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предусматривается 1000 м.

  - Предложения по установлению нормативов допустимых выбросов (НДВ)

Предложения по НДВ на период проведения пробной эксплуатации представлены в таблице 5.4.1.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета НДВ представлены в Приложении 2.

Таблица 5.4.1 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту (без учета строительства скважин)

| Производство цех, участок | Номер источника | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение на 2022 год |  | на 2022 год |  | на 2023 год |  | НДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год | г/с | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 11 |
| 0123, Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6019 | 0,01337 | 0,002061 | 0,01337 | 0,002061 | 0,01337 | 0,002061 | 0,01337 | 0,002061 | 2022 |
| Итого: |  | 0,01337 | 0,002061 | 0,01337 | 0,002061 | 0,01337 | 0,002061 | 0,01337 | 0,002061 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,01337 | 0,002061 | 0,01337 | 0,002061 | 0,01337 | 0,002061 | 0,01337 | 0,002061 |  |
| 0143, Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6019 | 0,001455 | 0,0002244 | 0,001455 | 0,0002244 | 0,001455 | 0,0002244 | 0,001455 | 0,0002244 | 2022 |
| Итого: |  | 0,001455 | 0,0002244 | 0,001455 | 0,0002244 | 0,001455 | 0,0002244 | 0,001455 | 0,0002244 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,001455 | 0,0002244 | 0,001455 | 0,0002244 | 0,001455 | 0,0002244 | 0,001455 | 0,0002244 |  |
| 0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0001 | 0,2816 | 7,88832 | 0,2816 | 7,88832 | 0,2816 | 6,224 | 0,2816 | 7,88832 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0002 | 0,256 | 3,079552 | 0,256 | 3,079552 | 0,256 | 3,079552 | 0,256 | 3,079552 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0003 | 0,469333333 | 7,357984 | 0,469333333 | 7,357984 | 0,469333333 | 4,68544 | 0,469333333 | 7,357984 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0004 | 0,79667435 | 25,12392231 | 0,79667435 | 25,12392231 | 1,018679333 | 25,34800157 | 0,79667435 | 25,12392231 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0005 | 0,0503 | 0,79 | 0,0503 | 0,79 | 0,0503 | 0,456 | 0,0503 | 0,79 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0039 |  |  |  |  | 0,1302 | 0,135 |  |  | 2022 |
| Итого: |  | 1,853907683 | 44,23977831 | 1,853907683 | 44,23977831 | 2,206112666 | 39,92799357 | 1,853907683 | 44,23977831 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6019 | 0,001633 | 0,000252 | 0,001633 | 0,000252 | 0,001633 | 0,000252 | 0,001633 | 0,000252 | 2022 |
| Итого: |  | 0,001633 | 0,000252 | 0,001633 | 0,000252 | 0,001633 | 0,000252 | 0,001633 | 0,000252 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 1,855540683 | 44,24003031 | 1,855540683 | 44,24003031 | 2,207745666 | 39,92824557 | 1,855540683 | 44,24003031 |  |
| 0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0001 | 0,04576 | 1,281852 | 0,04576 | 1,281852 | 0,04576 | 1,0114 | 0,04576 | 1,281852 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0002 | 0,0416 | 0,5004272 | 0,0416 | 0,5004272 | 0,0416 | 0,5004272 | 0,0416 | 0,5004272 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0003 | 0,076266667 | 1,1956724 | 0,076266667 | 1,1956724 | 0,076266667 | 0,761384 | 0,076266667 | 1,1956724 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0004 | 0,129459582 | 4,082637376 | 0,129459582 | 4,082637376 | 0,165535392 | 4,119050256 | 0,129459582 | 4,082637376 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0005 | 0,00818 | 0,1284 | 0,00818 | 0,1284 | 0,00818 | 0,0741 | 0,00818 | 0,1284 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0039 |  |  |  |  | 0,02116 | 0,02194 |  |  | 2022 |
| Итого: |  | 0,301266249 | 7,188988976 | 0,301266249 | 7,188988976 | 0,358502059 | 6,488301456 | 0,301266249 | 7,188988976 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,301266249 | 7,188988976 | 0,301266249 | 7,188988976 | 0,358502059 | 6,488301456 | 0,301266249 | 7,188988976 |  |
| 0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0001 | 0,018333333 | 0,49302 | 0,018333333 | 0,49302 | 0,018333333 | 0,389 | 0,018333333 | 0,49302 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0002 | 0,016666667 | 0,192472 | 0,016666667 | 0,192472 | 0,016666667 | 0,192472 | 0,016666667 | 0,192472 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0003 | 0,030555556 | 0,459874 | 0,030555556 | 0,459874 | 0,030555556 | 0,29284 | 0,030555556 | 0,459874 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0004 | 0,663895292 | 20,93660193 | 0,663895292 | 20,93660193 | 0,848899444 | 21,12333464 | 0,663895292 | 20,93660193 | 2022 |
| Итого: |  | 0,729450848 | 22,08196793 | 0,729450848 | 22,08196793 | 0,914455 | 21,99764664 | 0,729450848 | 22,08196793 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,729450848 | 22,08196793 | 0,729450848 | 22,08196793 | 0,914455 | 21,99764664 | 0,729450848 | 22,08196793 |  |
| 0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0001 | 0,044 | 1,23255 | 0,044 | 1,23255 | 0,044 | 0,9725 | 0,044 | 1,23255 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0002 | 0,04 | 0,48118 | 0,04 | 0,48118 | 0,04 | 0,48118 | 0,04 | 0,48118 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0003 | 0,073333333 | 1,149685 | 0,073333333 | 1,149685 | 0,073333333 | 0,7321 | 0,073333333 | 1,149685 | 2022 |
| Итого: |  | 0,157333333 | 2,863415 | 0,157333333 | 2,863415 | 0,157333333 | 2,18578 | 0,157333333 | 2,863415 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,157333333 | 2,863415 | 0,157333333 | 2,863415 | 0,157333333 | 2,18578 | 0,157333333 | 2,863415 |  |
| 0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0036 | 0,00002316 | 0,000101 | 0,00002316 | 0,000101 | 0,00002316 | 0,0000772 | 0,00002316 | 0,000101 | 2022 |
| Итого: |  | 0,00002316 | 0,000101 | 0,00002316 | 0,000101 | 0,00002316 | 0,0000772 | 0,00002316 | 0,000101 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,00002316 | 0,000101 | 0,00002316 | 0,000101 | 0,00002316 | 0,0000772 | 0,00002316 | 0,000101 |  |
| 0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0001 | 0,227333333 | 6,40926 | 0,227333333 | 6,40926 | 0,227333333 | 5,057 | 0,227333333 | 6,40926 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0002 | 0,206666667 | 2,502136 | 0,206666667 | 2,502136 | 0,206666667 | 2,502136 | 0,206666667 | 2,502136 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0003 | 0,378888889 | 5,978362 | 0,378888889 | 5,978362 | 0,378888889 | 3,80692 | 0,378888889 | 5,978362 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0004 | 6,63895292 | 209,3660193 | 6,63895292 | 209,3660193 | 8,48899444 | 211,2333464 | 6,63895292 | 209,3660193 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0005 | 0,0184 | 0,2896 | 0,0184 | 0,2896 | 0,0184 | 0,167 | 0,0184 | 0,2896 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0039 |  |  |  |  | 0,0526 | 0,0545 |  |  | 2022 |
| Итого: |  | 7,470241809 | 224,5453773 | 7,470241809 | 224,5453773 | 9,372883329 | 222,8209024 | 7,470241809 | 224,5453773 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6019 | 0,01034 | 0,001596 | 0,01034 | 0,001596 | 0,01034 | 0,001596 | 0,01034 | 0,001596 | 2022 |
| Итого: |  | 0,01034 | 0,001596 | 0,01034 | 0,001596 | 0,01034 | 0,001596 | 0,01034 | 0,001596 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 7,480581809 | 224,5469733 | 7,480581809 | 224,5469733 | 9,383223329 | 222,8224984 | 7,480581809 | 224,5469733 |  |
| 0342, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6019 | 0,0008093 | 0,0001248 | 0,0008093 | 0,0001248 | 0,0008093 | 0,0001248 | 0,0008093 | 0,0001248 | 2022 |
| Итого: |  | 0,0008093 | 0,0001248 | 0,0008093 | 0,0001248 | 0,0008093 | 0,0001248 | 0,0008093 | 0,0001248 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0008093 | 0,0001248 | 0,0008093 | 0,0001248 | 0,0008093 | 0,0001248 | 0,0008093 | 0,0001248 |  |
| 0344, Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6019 | 0,001672 | 0,000258 | 0,001672 | 0,000258 | 0,001672 | 0,000258 | 0,001672 | 0,000258 | 2022 |
| Итого: |  | 0,001672 | 0,000258 | 0,001672 | 0,000258 | 0,001672 | 0,000258 | 0,001672 | 0,000258 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,001672 | 0,000258 | 0,001672 | 0,000258 | 0,001672 | 0,000258 | 0,001672 | 0,000258 |  |
| 0410, Метан (727*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0004 | 0,165973823 | 5,234150482 | 0,165973823 | 5,234150482 | 0,212224861 | 5,280833661 | 0,165973823 | 5,234150482 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0005 | 0,0184 | 0,2896 | 0,0184 | 0,2896 | 0,0184 | 0,167 | 0,0184 | 0,2896 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0039 |  |  |  |  | 0,0526 | 0,0545 |  |  | 2022 |
| Итого: |  | 0,184373823 | 5,523750482 | 0,184373823 | 5,523750482 | 0,283224861 | 5,502333661 | 0,184373823 | 5,523750482 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,184373823 | 5,523750482 | 0,184373823 | 5,523750482 | 0,283224861 | 5,502333661 | 0,184373823 | 5,523750482 |  |
| 0415, Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0006 | 0,0174 | 0,0001253 | 0,0174 | 0,0001253 | 0,0174 | 0,0001253 | 0,0174 | 0,0001253 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0007 | 0,081 | 0,0877 | 0,081 | 0,0877 | 0,1147 | 0,0903 | 0,081 | 0,0877 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0008 | 0,081 | 0,0877 | 0,081 | 0,0877 | 0,1147 | 0,0903 | 0,081 | 0,0877 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0009 | 0,081 | 0,0877 | 0,081 | 0,0877 | 0,1147 | 0,0903 | 0,081 | 0,0877 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0010 | 0,081 | 0,0877 | 0,081 | 0,0877 | 0,1147 | 0,0903 | 0,081 | 0,0877 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0011 | 0,081 | 0,0877 | 0,081 | 0,0877 | 0,1147 | 0,0903 | 0,081 | 0,0877 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0012 | 0,081 | 0,0877 | 0,081 | 0,0877 | 0,1147 | 0,0903 | 0,081 | 0,0877 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0013 | 0,081 | 0,0877 | 0,081 | 0,0877 | 0,1147 | 0,0903 | 0,081 | 0,0877 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0014 | 0,081 | 0,0877 | 0,081 | 0,0877 | 0,1147 | 0,0903 | 0,081 | 0,0877 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0015 | 0,081 | 0,0877 | 0,081 | 0,0877 | 0,1147 | 0,0903 | 0,081 | 0,0877 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0016 | 0,081 | 0,0877 | 0,081 | 0,0877 | 0,1147 | 0,0903 | 0,081 | 0,0877 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0017 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0018 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0019 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0020 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0021 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0022 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0023 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0024 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0025 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0026 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0027 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0028 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0029 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0030 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0031 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0032 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0033 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0034 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0035 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0037 | 0,081 | 2,167 | 0,081 | 2,167 | 0,1147 | 2,34 | 0,081 | 2,167 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0038 | 0,06075 | 1,62525 | 0,06075 | 1,62525 | 0,086025 | 1,755 | 0,06075 | 1,62525 | 2022 |
| Итого: |  | 2,50815 | 6,4743753 | 2,50815 | 6,4743753 | 3,544425 | 6,8696253 | 2,50815 | 6,4743753 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6002 | 0,00743 | 0,117688 | 0,00743 | 0,117688 | 0,00743 | 0,067913 | 0,00743 | 0,117688 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6003 | 0,1012 | 3,2242 | 0,1012 | 3,2242 | 0,1012 | 2,547 | 0,1012 | 3,2242 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6004 | 0,00477 | 0,15241 | 0,00477 | 0,15241 | 0,00477 | 0,120288 | 0,00477 | 0,15241 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6005 | 0,0135 | 0,001034 | 0,0135 | 0,001034 | 0,0135 | 0,001034 | 0,0135 | 0,001034 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6006 | 0,0135 | 0,001034 | 0,0135 | 0,001034 | 0,0135 | 0,001034 | 0,0135 | 0,001034 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6007 | 0,0135 | 0,001034 | 0,0135 | 0,001034 | 0,0135 | 0,001034 | 0,0135 | 0,001034 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6008 | 0,0135 | 0,001034 | 0,0135 | 0,001034 | 0,0135 | 0,001034 | 0,0135 | 0,001034 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6009 | 0,00477 | 0,243364 | 0,00477 | 0,243364 | 0,00286 | 0,071795 | 0,00477 | 0,243364 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6010 | 0,0077096 | 0,1580154 | 0,0077096 | 0,1580154 | 0,009327 | 0,1348468 | 0,0077096 | 0,1580154 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6012 | 0,01242 | 0,39527 | 0,01242 | 0,39527 | 0,01242 | 0,31158 | 0,01242 | 0,39527 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6013 | 0,01242 | 0,39527 | 0,01242 | 0,39527 | 0,01242 | 0,31158 | 0,01242 | 0,39527 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6014 | 0,01242 | 0,39527 | 0,01242 | 0,39527 | 0,01242 | 0,31158 | 0,01242 | 0,39527 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6015 | 0,0291279 | 1,2114932 | 0,0291279 | 1,2114932 | 0,0291279 | 0,7907416 | 0,0291279 | 1,2114932 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6016 | 0,18068 | 5,703715 | 0,18068 | 5,703715 | 0,18068 | 4,49858 | 0,18068 | 5,703715 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6017 | 0,02683 | 0,85037 | 0,02683 | 0,85037 | 0,02684 | 0,67145 | 0,02683 | 0,85037 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6018 | 0,014454 | 0,0307817 | 0,014454 | 0,0307817 | 0,014454 | 0,0241453 | 0,014454 | 0,0307817 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6021 | 0,00668 | 0,21246 | 0,00668 | 0,21246 | 0,00668 | 0,167588 | 0,00668 | 0,21246 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6022 | 0,00382 | 0,242006 | 0,00382 | 0,242006 | 0,00382 | 0,095794 | 0,00382 | 0,242006 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6023 | 0,014454 | 0,0304548 | 0,014454 | 0,0304548 | 0,014454 | 0,0240418 | 0,014454 | 0,0304548 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6024 |  |  |  |  | 0,00743 | 0,0077586 |  |  | 2022 |
| Итого: |  | 0,4931855 | 13,3669041 | 0,4931855 | 13,3669041 | 0,5003329 | 10,1608181 | 0,4931855 | 13,3669041 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 3,0013355 | 19,8412794 | 3,0013355 | 19,8412794 | 4,0447579 | 17,0304434 | 3,0013355 | 19,8412794 |  |
| 0416, Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0007 | 0,02994 | 0,0324 | 0,02994 | 0,0324 | 0,0424 | 0,0334 | 0,02994 | 0,0324 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0008 | 0,02994 | 0,0324 | 0,02994 | 0,0324 | 0,0424 | 0,0334 | 0,02994 | 0,0324 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0009 | 0,02994 | 0,0324 | 0,02994 | 0,0324 | 0,0424 | 0,0334 | 0,02994 | 0,0324 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0010 | 0,02994 | 0,0324 | 0,02994 | 0,0324 | 0,0424 | 0,0334 | 0,02994 | 0,0324 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0011 | 0,02994 | 0,0324 | 0,02994 | 0,0324 | 0,0424 | 0,0334 | 0,02994 | 0,0324 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0012 | 0,02994 | 0,0324 | 0,02994 | 0,0324 | 0,0424 | 0,0334 | 0,02994 | 0,0324 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0013 | 0,02994 | 0,0324 | 0,02994 | 0,0324 | 0,0424 | 0,0334 | 0,02994 | 0,0324 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0014 | 0,02994 | 0,0324 | 0,02994 | 0,0324 | 0,0424 | 0,0334 | 0,02994 | 0,0324 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0015 | 0,02994 | 0,0324 | 0,02994 | 0,0324 | 0,0424 | 0,0334 | 0,02994 | 0,0324 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0016 | 0,02994 | 0,0324 | 0,02994 | 0,0324 | 0,0424 | 0,0334 | 0,02994 | 0,0324 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0017 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0018 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0019 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0020 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0021 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0022 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0023 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0024 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0025 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0026 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0027 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0028 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0029 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0030 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0031 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0032 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0033 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0034 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0035 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0037 | 0,02994 | 0,801 | 0,02994 | 0,801 | 0,0424 | 0,866 | 0,02994 | 0,801 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0038 | 0,022455 | 0,60075 | 0,022455 | 0,60075 | 0,0318 | 0,6495 | 0,022455 | 0,60075 | 2022 |
| Итого: |  | 0,920655 | 2,39265 | 0,920655 | 2,39265 | 1,3038 | 2,54205 | 0,920655 | 2,39265 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6002 | 0,002747 | 0,0435286 | 0,002747 | 0,0435286 | 0,002747 | 0,0250896 | 0,002747 | 0,0435286 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6003 | 0,03744 | 1,19265 | 0,03744 | 1,19265 | 0,03744 | 0,94198 | 0,03744 | 1,19265 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6004 | 0,001763 | 0,056344 | 0,001763 | 0,056344 | 0,001763 | 0,044487 | 0,001763 | 0,056344 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6005 | 0,00499 | 0,0003824 | 0,00499 | 0,0003824 | 0,00499 | 0,0003824 | 0,00499 | 0,0003824 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6006 | 0,00499 | 0,0003824 | 0,00499 | 0,0003824 | 0,00499 | 0,0003824 | 0,00499 | 0,0003824 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6007 | 0,00499 | 0,0003824 | 0,00499 | 0,0003824 | 0,00499 | 0,0003824 | 0,00499 | 0,0003824 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6008 | 0,00499 | 0,0003824 | 0,00499 | 0,0003824 | 0,00499 | 0,0003824 | 0,00499 | 0,0003824 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6009 | 0,001763 | 0,090023 | 0,001763 | 0,090023 | 0,001059 | 0,02657 | 0,001763 | 0,090023 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6010 | 0,0028506 | 0,058376 | 0,0028506 | 0,058376 | 0,0034488 | 0,0498374 | 0,0028506 | 0,058376 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6012 | 0,00459 | 0,146008 | 0,00459 | 0,146008 | 0,00459 | 0,115153 | 0,00459 | 0,146008 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6013 | 0,00459 | 0,146008 | 0,00459 | 0,146008 | 0,00459 | 0,115153 | 0,00459 | 0,146008 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6014 | 0,00459 | 0,146008 | 0,00459 | 0,146008 | 0,00459 | 0,115153 | 0,00459 | 0,146008 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6015 | 0,01078 | 0,4483278 | 0,01078 | 0,4483278 | 0,01078 | 0,2925039 | 0,01078 | 0,4483278 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6016 | 0,06687 | 2,109016 | 0,06687 | 2,109016 | 0,06687 | 1,66438 | 0,06687 | 2,109016 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6017 | 0,0179 | 0,567214 | 0,0179 | 0,567214 | 0,01789 | 0,4475 | 0,0179 | 0,567214 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6018 | 0,005343 | 0,0113821 | 0,005343 | 0,0113821 | 0,005343 | 0,0089299 | 0,005343 | 0,0113821 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6021 | 0,00247 | 0,078551 | 0,00247 | 0,078551 | 0,00247 | 0,062014 | 0,00247 | 0,078551 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6022 | 0,001412 | 0,089372 | 0,001412 | 0,089372 | 0,001412 | 0,0353936 | 0,001412 | 0,089372 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6023 | 0,005343 | 0,0112613 | 0,005343 | 0,0112613 | 0,005343 | 0,0088917 | 0,005343 | 0,0112613 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6024 |  |  |  |  | 0,002747 | 0,00287167 |  |  | 2022 |
| Итого: |  | 0,1904116 | 5,1955994 | 0,1904116 | 5,1955994 | 0,1930428 | 3,95743737 | 0,1904116 | 5,1955994 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 1,1110666 | 7,5882494 | 1,1110666 | 7,5882494 | 1,4968428 | 6,49948737 | 1,1110666 | 7,5882494 |  |
| 0602, Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0007 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000554 | 0,000436 | 0,000391 | 0,0004235 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0008 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000554 | 0,000436 | 0,000391 | 0,0004235 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0009 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000554 | 0,000436 | 0,000391 | 0,0004235 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0010 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000554 | 0,000436 | 0,000391 | 0,0004235 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0011 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000554 | 0,000436 | 0,000391 | 0,0004235 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0012 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000554 | 0,000436 | 0,000391 | 0,0004235 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0013 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000554 | 0,000436 | 0,000391 | 0,0004235 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0014 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000554 | 0,000436 | 0,000391 | 0,0004235 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0015 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000554 | 0,000436 | 0,000391 | 0,0004235 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0016 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000554 | 0,000436 | 0,000391 | 0,0004235 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0017 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0018 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0019 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0020 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0021 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0022 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0023 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0024 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0025 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0026 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0027 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0028 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0029 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0030 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0031 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0032 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0033 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0034 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0035 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0037 | 0,000391 | 0,01047 | 0,000391 | 0,01047 | 0,000554 | 0,0113 | 0,000391 | 0,01047 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0038 | 0,000293 | 0,007853 | 0,000293 | 0,007853 | 0,000416 | 0,008475 | 0,000293 | 0,007853 | 2022 |
| Итого: |  | 0,012023 | 0,0312695 | 0,012023 | 0,0312695 | 0,017036 | 0,033179 | 0,012023 | 0,0312695 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6002 | 0,0000359 | 0,00056929 | 0,0000359 | 0,00056929 | 0,0000359 | 0,000328477 | 0,0000359 | 0,00056929 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6003 | 0,000489 | 0,0155852 | 0,000489 | 0,0155852 | 0,000489 | 0,0123004 | 0,000489 | 0,0155852 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6004 | 0,00002303 | 0,00073571 | 0,00002303 | 0,00073571 | 0,00002303 | 0,00058066 | 0,00002303 | 0,00073571 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6005 | 0,0000652 | 0,00000499 | 0,0000652 | 0,00000499 | 0,0000652 | 0,00000499 | 0,0000652 | 0,00000499 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6006 | 0,0000652 | 0,00000499 | 0,0000652 | 0,00000499 | 0,0000652 | 0,00000499 | 0,0000652 | 0,00000499 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6007 | 0,0000652 | 0,00000499 | 0,0000652 | 0,00000499 | 0,0000652 | 0,00000499 | 0,0000652 | 0,00000499 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6008 | 0,0000652 | 0,00000499 | 0,0000652 | 0,00000499 | 0,0000652 | 0,00000499 | 0,0000652 | 0,00000499 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6009 | 0,00002303 | 0,00117535 | 0,00002303 | 0,00117535 | 0,00001383 | 0,000346874 | 0,00002303 | 0,00117535 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6010 | 0,00003725 | 0,00076331 | 0,00003725 | 0,00076331 | 0,00004505 | 0,00065146 | 0,00003725 | 0,00076331 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6012 | 0,00006 | 0,00190777 | 0,00006 | 0,00190777 | 0,00006 | 0,00150544 | 0,00006 | 0,00190777 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6013 | 0,00006 | 0,00190777 | 0,00006 | 0,00190777 | 0,00006 | 0,00150544 | 0,00006 | 0,00190777 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6014 | 0,00006 | 0,00190777 | 0,00006 | 0,00190777 | 0,00006 | 0,00150544 | 0,00006 | 0,00190777 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6015 | 0,0001406 | 0,005849 | 0,0001406 | 0,005849 | 0,0001406 | 0,0038192 | 0,0001406 | 0,005849 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6016 | 0,0008723 | 0,02753357 | 0,0008723 | 0,02753357 | 0,0008733 | 0,0217455 | 0,0008723 | 0,02753357 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6018 | 0,00006981 | 0,000148694 | 0,00006981 | 0,000148694 | 0,00006981 | 0,000116658 | 0,00006981 | 0,000148694 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6021 | 0,0000323 | 0,0010275 | 0,0000323 | 0,0010275 | 0,0000323 | 0,0008107 | 0,0000323 | 0,0010275 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6022 | 0,00001845 | 0,00058686 | 0,00001845 | 0,00058686 | 0,00001845 | 0,00046283 | 0,00001845 | 0,00058686 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6023 | 0,00006981 | 0,000147114 | 0,00006981 | 0,000147114 | 0,00006981 | 0,000116158 | 0,00006981 | 0,000147114 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6024 |  |  |  |  | 0,0000359 | 0,000037483 |  |  | 2022 |
| Итого: |  | 0,00225228 | 0,059864868 | 0,00225228 | 0,059864868 | 0,00228778 | 0,04585268 | 0,00225228 | 0,059864868 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,01427528 | 0,091134368 | 0,01427528 | 0,091134368 | 0,01932378 | 0,07903168 | 0,01427528 | 0,091134368 |  |
| 0616, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0007 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,000174 | 0,000137 | 0,0001229 | 0,000133 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0008 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,000174 | 0,000137 | 0,0001229 | 0,000133 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0009 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,000174 | 0,000137 | 0,0001229 | 0,000133 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0010 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,000174 | 0,000137 | 0,0001229 | 0,000133 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0011 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,000174 | 0,000137 | 0,0001229 | 0,000133 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0012 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,000174 | 0,000137 | 0,0001229 | 0,000133 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0013 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,000174 | 0,000137 | 0,0001229 | 0,000133 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0014 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,000174 | 0,000137 | 0,0001229 | 0,000133 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0015 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,000174 | 0,000137 | 0,0001229 | 0,000133 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0016 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,000174 | 0,000137 | 0,0001229 | 0,000133 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0017 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0018 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0019 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0020 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0021 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0022 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0023 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0024 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0025 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0026 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0027 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0028 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0029 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0030 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0031 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0032 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0033 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0034 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0035 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0037 | 0,0001229 | 0,00329 | 0,0001229 | 0,00329 | 0,000174 | 0,00355 | 0,0001229 | 0,00329 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0038 | 0,0000922 | 0,002468 | 0,0000922 | 0,002468 | 0,000131 | 0,002663 | 0,0000922 | 0,002468 | 2022 |
| Итого: |  | 0,0037792 | 0,009824 | 0,0037792 | 0,009824 | 0,005351 | 0,0104254 | 0,0037792 | 0,009824 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6002 | 0,00001128 | 0,00017875 | 0,00001128 | 0,00017875 | 0,00001128 | 0,000103078 | 0,00001128 | 0,00017875 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6003 | 0,0001537 | 0,0049019 | 0,0001537 | 0,0049019 | 0,0001537 | 0,003866 | 0,0001537 | 0,0049019 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6004 | 0,00000724 | 0,00023135 | 0,00000724 | 0,00023135 | 0,00000724 | 0,00018241 | 0,00000724 | 0,00023135 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6005 | 0,0000205 | 0,00000157 | 0,0000205 | 0,00000157 | 0,0000205 | 0,00000157 | 0,0000205 | 0,00000157 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6006 | 0,0000205 | 0,00000157 | 0,0000205 | 0,00000157 | 0,0000205 | 0,00000157 | 0,0000205 | 0,00000157 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6007 | 0,0000205 | 0,00000157 | 0,0000205 | 0,00000157 | 0,0000205 | 0,00000157 | 0,0000205 | 0,00000157 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6008 | 0,0000205 | 0,00000157 | 0,0000205 | 0,00000157 | 0,0000205 | 0,00000157 | 0,0000205 | 0,00000157 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6009 | 0,00000724 | 0,000369495 | 0,00000724 | 0,000369495 | 0,000004345 | 0,000109003 | 0,00000724 | 0,000369495 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6010 | 0,0000118 | 0,00024005 | 0,0000118 | 0,00024005 | 0,0000142 | 0,00020471 | 0,0000118 | 0,00024005 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6012 | 0,00001885 | 0,00059896 | 0,00001885 | 0,00059896 | 0,00001885 | 0,000472914 | 0,00001885 | 0,00059896 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6013 | 0,00001885 | 0,00059896 | 0,00001885 | 0,00059896 | 0,00001885 | 0,000472914 | 0,00001885 | 0,00059896 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6014 | 0,00001885 | 0,00059896 | 0,00001885 | 0,00059896 | 0,00001885 | 0,000472914 | 0,00001885 | 0,00059896 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6015 | 0,00004424 | 0,0018397 | 0,00004424 | 0,0018397 | 0,00004424 | 0,00119989 | 0,00004424 | 0,0018397 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6016 | 0,00027464 | 0,00866458 | 0,00027464 | 0,00866458 | 0,00027454 | 0,00683591 | 0,00027464 | 0,00866458 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6018 | 0,00002195 | 4,67346E-05 | 0,00002195 | 4,67346E-05 | 0,00002195 | 0,000036715 | 0,00002195 | 4,67346E-05 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6021 | 0,00001014 | 0,00032267 | 0,00001014 | 0,00032267 | 0,00001014 | 0,000254408 | 0,00001014 | 0,00032267 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6022 | 0,0000058 | 0,000184526 | 0,0000058 | 0,000184526 | 0,0000058 | 0,000145504 | 0,0000058 | 0,000184526 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6023 | 0,00002195 | 4,62386E-05 | 0,00002195 | 4,62386E-05 | 0,00002195 | 0,000036558 | 0,00002195 | 4,62386E-05 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6024 |  |  |  |  | 0,00001128 | 0,000011789 |  |  | 2022 |
| Итого: |  | 0,00070853 | 0,018829154 | 0,00070853 | 0,018829154 | 0,000719215 | 0,014410997 | 0,00070853 | 0,018829154 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,00448773 | 0,028653154 | 0,00448773 | 0,028653154 | 0,006070215 | 0,024836397 | 0,00448773 | 0,028653154 |  |
| 0621, Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0007 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,000348 | 0,000274 | 0,0002457 | 0,000266 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0008 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,000348 | 0,000274 | 0,0002457 | 0,000266 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0009 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,000348 | 0,000274 | 0,0002457 | 0,000266 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0010 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,000348 | 0,000274 | 0,0002457 | 0,000266 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0011 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,000348 | 0,000274 | 0,0002457 | 0,000266 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0012 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,000348 | 0,000274 | 0,0002457 | 0,000266 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0013 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,000348 | 0,000274 | 0,0002457 | 0,000266 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0014 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,000348 | 0,000274 | 0,0002457 | 0,000266 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0015 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,000348 | 0,000274 | 0,0002457 | 0,000266 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0016 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,000348 | 0,000274 | 0,0002457 | 0,000266 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0017 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0018 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0019 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0020 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0021 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0022 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0023 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0024 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0025 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0026 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0027 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0028 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0029 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0030 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0031 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0032 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0033 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0034 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0035 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0037 | 0,0002457 | 0,00658 | 0,0002457 | 0,00658 | 0,000348 | 0,0071 | 0,0002457 | 0,00658 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0038 | 0,000184 | 0,004935 | 0,000184 | 0,004935 | 0,000261 | 0,005325 | 0,000184 | 0,004935 | 2022 |
| Итого: |  | 0,007555 | 0,019647 | 0,007555 | 0,019647 | 0,010701 | 0,020846 | 0,007555 | 0,019647 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6002 | 0,00002255 | 0,0003573 | 0,00002255 | 0,0003573 | 0,00002255 | 0,000206157 | 0,00002255 | 0,0003573 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6003 | 0,0003073 | 0,0098038 | 0,0003073 | 0,0098038 | 0,0003073 | 0,007732 | 0,0003073 | 0,0098038 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6004 | 0,00001448 | 0,0004631 | 0,00001448 | 0,0004631 | 0,00001448 | 0,00036482 | 0,00001448 | 0,0004631 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6005 | 0,000041 | 0,00000314 | 0,000041 | 0,00000314 | 0,000041 | 0,00000314 | 0,000041 | 0,00000314 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6006 | 0,000041 | 0,00000314 | 0,000041 | 0,00000314 | 0,000041 | 0,00000314 | 0,000041 | 0,00000314 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6007 | 0,000041 | 0,00000314 | 0,000041 | 0,00000314 | 0,000041 | 0,00000314 | 0,000041 | 0,00000314 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6008 | 0,000041 | 0,00000314 | 0,000041 | 0,00000314 | 0,000041 | 0,00000314 | 0,000041 | 0,00000314 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6009 | 0,00001448 | 0,00073939 | 0,00001448 | 0,00073939 | 0,00000869 | 0,000218007 | 0,00001448 | 0,00073939 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6010 | 0,0000234 | 0,0004799 | 0,0000234 | 0,0004799 | 0,0000284 | 0,00040962 | 0,0000234 | 0,0004799 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6012 | 0,0000377 | 0,00119992 | 0,0000377 | 0,00119992 | 0,0000377 | 0,00094583 | 0,0000377 | 0,00119992 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6013 | 0,0000377 | 0,00119992 | 0,0000377 | 0,00119992 | 0,0000377 | 0,00094583 | 0,0000377 | 0,00119992 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6014 | 0,0000377 | 0,00119992 | 0,0000377 | 0,00119992 | 0,0000377 | 0,00094583 | 0,0000377 | 0,00119992 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6015 | 0,0000885 | 0,00367943 | 0,0000885 | 0,00367943 | 0,0000885 | 0,0024008 | 0,0000885 | 0,00367943 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6016 | 0,0005493 | 0,01731916 | 0,0005493 | 0,01731916 | 0,0005483 | 0,01366223 | 0,0005493 | 0,01731916 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6018 | 0,0000439 | 0,000093569 | 0,0000439 | 0,000093569 | 0,0000439 | 0,00007343 | 0,0000439 | 0,000093569 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6020 | 4,678 | 0,421 | 4,678 | 0,421 | 4,678 | 0,421 | 4,678 | 0,421 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6021 | 0,0000203 | 0,00064534 | 0,0000203 | 0,00064534 | 0,0000203 | 0,000509215 | 0,0000203 | 0,00064534 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6022 | 0,0000116 | 0,00036905 | 0,0000116 | 0,00036905 | 0,0000116 | 0,00029101 | 0,0000116 | 0,00036905 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6023 | 0,0000439 | 0,000092577 | 0,0000439 | 0,000092577 | 0,0000439 | 0,000073116 | 0,0000439 | 0,000092577 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6024 |  |  |  |  | 0,00002255 | 0,000023578 |  |  | 2022 |
| Итого: |  | 4,67941681 | 0,458654936 | 4,67941681 | 0,458654936 | 4,67943757 | 0,449814033 | 4,67941681 | 0,458654936 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 4,68697181 | 0,478301936 | 4,68697181 | 0,478301936 | 4,69013857 | 0,470660033 | 4,68697181 | 0,478301936 |  |
| 0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0001 | 0,00000044 | 0,000013558 | 0,00000044 | 0,000013558 | 0,00000044 | 0,000010698 | 0,00000044 | 0,000013558 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0002 | 0,0000004 | 0,000005293 | 0,0000004 | 0,000005293 | 0,0000004 | 0,000005293 | 0,0000004 | 0,000005293 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0003 | 0,000000733 | 0,000012647 | 0,000000733 | 0,000012647 | 0,000000733 | 0,000008053 | 0,000000733 | 0,000012647 | 2022 |
| Итого: |  | 0,000001573 | 0,000031498 | 0,000001573 | 0,000031498 | 0,000001573 | 0,000024044 | 0,000001573 | 0,000031498 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,000001573 | 0,000031498 | 0,000001573 | 0,000031498 | 0,000001573 | 0,000024044 | 0,000001573 | 0,000031498 |  |
| 1042, Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6020 | 1,1 | 0,099 | 1,1 | 0,099 | 1,1 | 0,099 | 1,1 | 0,099 | 2022 |
| Итого: |  | 1,1 | 0,099 | 1,1 | 0,099 | 1,1 | 0,099 | 1,1 | 0,099 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 1,1 | 0,099 | 1,1 | 0,099 | 1,1 | 0,099 | 1,1 | 0,099 |  |
| 1052, Метанол (Метиловый спирт) (338) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6011 | 0,005675 | 0,0374149 | 0,005675 | 0,0374149 | 0,005675 | 0,0297 | 0,005675 | 0,0374149 | 2022 |
| Итого: |  | 0,005675 | 0,0374149 | 0,005675 | 0,0374149 | 0,005675 | 0,0297 | 0,005675 | 0,0374149 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,005675 | 0,0374149 | 0,005675 | 0,0374149 | 0,005675 | 0,0297 | 0,005675 | 0,0374149 |  |
| 1061, Этанол (Этиловый спирт) (667) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6020 | 1,1 | 0,099 | 1,1 | 0,099 | 1,1 | 0,099 | 1,1 | 0,099 | 2022 |
| Итого: |  | 1,1 | 0,099 | 1,1 | 0,099 | 1,1 | 0,099 | 1,1 | 0,099 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 1,1 | 0,099 | 1,1 | 0,099 | 1,1 | 0,099 | 1,1 | 0,099 |  |
| 1119, 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6020 | 0,587 | 0,0528 | 0,587 | 0,0528 | 0,587 | 0,0528 | 0,587 | 0,0528 | 2022 |
| Итого: |  | 0,587 | 0,0528 | 0,587 | 0,0528 | 0,587 | 0,0528 | 0,587 | 0,0528 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,587 | 0,0528 | 0,587 | 0,0528 | 0,587 | 0,0528 | 0,587 | 0,0528 |  |
| 1210, Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6020 | 0,9997 | 0,09 | 0,9997 | 0,09 | 0,9997 | 0,09 | 0,9997 | 0,09 | 2022 |
| Итого: |  | 0,9997 | 0,09 | 0,9997 | 0,09 | 0,9997 | 0,09 | 0,9997 | 0,09 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,9997 | 0,09 | 0,9997 | 0,09 | 0,9997 | 0,09 | 0,9997 | 0,09 |  |
| 1325, Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0001 | 0,0044 | 0,123255 | 0,0044 | 0,123255 | 0,0044 | 0,09725 | 0,0044 | 0,123255 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0002 | 0,004 | 0,048118 | 0,004 | 0,048118 | 0,004 | 0,048118 | 0,004 | 0,048118 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0003 | 0,007333333 | 0,1149685 | 0,007333333 | 0,1149685 | 0,007333333 | 0,07321 | 0,007333333 | 0,1149685 | 2022 |
| Итого: |  | 0,015733333 | 0,2863415 | 0,015733333 | 0,2863415 | 0,015733333 | 0,218578 | 0,015733333 | 0,2863415 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,015733333 | 0,2863415 | 0,015733333 | 0,2863415 | 0,015733333 | 0,218578 | 0,015733333 | 0,2863415 |  |
| 1401, Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6020 | 1,091 | 0,0982 | 1,091 | 0,0982 | 1,091 | 0,0982 | 1,091 | 0,0982 | 2022 |
| Итого: |  | 1,091 | 0,0982 | 1,091 | 0,0982 | 1,091 | 0,0982 | 1,091 | 0,0982 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 1,091 | 0,0982 | 1,091 | 0,0982 | 1,091 | 0,0982 | 1,091 | 0,0982 |  |
| 2735, Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6001 | 0,0001667 | 0,000003255 | 0,0001667 | 0,000003255 | 0,0001667 | 0,000002485 | 0,0001667 | 0,000003255 | 2022 |
| Итого: |  | 0,0001667 | 0,000003255 | 0,0001667 | 0,000003255 | 0,0001667 | 0,000002485 | 0,0001667 | 0,000003255 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0001667 | 0,000003255 | 0,0001667 | 0,000003255 | 0,0001667 | 0,000002485 | 0,0001667 | 0,000003255 |  |
| 2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0001 | 0,106333333 | 2,95812 | 0,106333333 | 2,95812 | 0,106333333 | 2,334 | 0,106333333 | 2,95812 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0002 | 0,096666667 | 1,154832 | 0,096666667 | 1,154832 | 0,096666667 | 1,154832 | 0,096666667 | 1,154832 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0003 | 0,177222222 | 2,759244 | 0,177222222 | 2,759244 | 0,177222222 | 1,75704 | 0,177222222 | 2,759244 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0036 | 0,00825 | 0,03595 | 0,00825 | 0,03595 | 0,00825 | 0,0275 | 0,00825 | 0,03595 | 2022 |
| Итого: |  | 0,388472222 | 6,908146 | 0,388472222 | 6,908146 | 0,388472222 | 5,273372 | 0,388472222 | 6,908146 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,388472222 | 6,908146 | 0,388472222 | 6,908146 | 0,388472222 | 5,273372 | 0,388472222 | 6,908146 |  |
| 2902, Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6020 | 0,1322 | 0,0119 | 0,1322 | 0,0119 | 0,1322 | 0,0119 | 0,1322 | 0,0119 | 2022 |
| Итого: |  | 0,1322 | 0,0119 | 0,1322 | 0,0119 | 0,1322 | 0,0119 | 0,1322 | 0,0119 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,1322 | 0,0119 | 0,1322 | 0,0119 | 0,1322 | 0,0119 | 0,1322 | 0,0119 |  |
| 2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6019 | 0,000933 | 0,000144 | 0,000933 | 0,000144 | 0,000933 | 0,000144 | 0,000933 | 0,000144 | 2022 |
| Итого: |  | 0,000933 | 0,000144 | 0,000933 | 0,000144 | 0,000933 | 0,000144 | 0,000933 | 0,000144 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,000933 | 0,000144 | 0,000933 | 0,000144 | 0,000933 | 0,000144 | 0,000933 | 0,000144 |  |
| Всего по объекту: |  | 24,964895 | 342,158495 | 24,964895 | 342,158495 | 28,9998288 | 329,004731 | 24,964895 | 342,158495 |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организованным источникам: |  | 14,5529662 | 322,565664 | 14,5529662 | 322,565664 | 18,5780545 | 313,891135 | 14,5529662 | 322,565664 |  |
| В том числе факелы: |  | 8,39495597 | 264,743331 | 8,39495597 | 264,743331 | 10,7343335 | 267,104567 | 8,39495597 | 264,743331 |  |
| Итого по неорганизованным источникам: |  | 10,4119287 | 19,5928308 | 10,4119287 | 19,5928308 | 10,4217743 | 15,1135959 | 10,4119287 | 19,5928308 |  |

Таблица 5.4.2 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту (с учетом ориентировочных выбросов ЗВ от строительства скважин КБД-11, КБД-10 в 2023 г.)

| Производство цех, участок | Номер источника | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение на 2022 год |  | на 2022 год |  | на 2023 год |  | НДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год | г/с | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| (0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6019 | 0,01337 | 0,002061 | 0,01337 | 0,002061 | 0,01337 | 0,002061 | 0,01337 | 0,002061 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-11) | 6303 |  |  |  |  | 0,0156 | 0,000673 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-10) | 6903 |  |  |  |  | 0,0156 | 0,000673 |  |  | 2022 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,01337 | 0,002061 | 0,01337 | 0,002061 | 0,04457 | 0,003407 | 0,01337 | 0,002061 |  |
| (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6019 | 0,001455 | 0,0002244 | 0,001455 | 0,0002244 | 0,001455 | 0,0002244 | 0,001455 | 0,0002244 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-11) | 6303 |  |  |  |  | 0,001342 | 0,000058 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-10) | 6903 |  |  |  |  | 0,001342 | 0,000058 |  |  | 2022 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,001455 | 0,0002244 | 0,001455 | 0,0002244 | 0,004139 | 0,0003404 | 0,001455 | 0,0002244 |  |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0001 | 0,2816 | 7,88832 | 0,2816 | 7,88832 | 0,2816 | 6,224 | 0,2816 | 7,88832 | 2022 |
|  | 0002 | 0,256 | 3,079552 | 0,256 | 3,079552 | 0,256 | 3,079552 | 0,256 | 3,079552 | 2022 |
|  | 0003 | 0,469333333 | 7,357984 | 0,469333333 | 7,357984 | 0,469333333 | 4,68544 | 0,469333333 | 7,357984 | 2022 |
|  | 0004 | 0,79667435 | 25,12392231 | 0,79667435 | 25,12392231 | 1,018679333 | 25,34800157 | 0,79667435 | 25,12392231 | 2022 |
|  | 0005 | 0,0503 | 0,79 | 0,0503 | 0,79 | 0,0503 | 0,456 | 0,0503 | 0,79 | 2022 |
|  | 0039 |  |  |  |  | 0,1302 | 0,135 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-11) | 0301 |  |  |  |  | 0,084688889 | 0,00203304 |  |  | 2022 |
|  | 0302 |  |  |  |  | 0,712533333 | 1,606272 |  |  | 2022 |
|  | 0303 |  |  |  |  | 0,712533333 | 1,606272 |  |  | 2022 |
|  | 0304 |  |  |  |  | 0,7552 | 1,77832 |  |  | 2022 |
|  | 0305 |  |  |  |  | 0,7552 | 1,77832 |  |  | 2022 |
|  | 0306 |  |  |  |  | 0,360533333 | 0,178976 |  |  | 2022 |
|  | 0307 |  |  |  |  | 1,002666667 | 2,327456 |  |  | 2022 |
|  | 0308 |  |  |  |  | 0,6272 | 0,94832 |  |  | 2022 |
|  | 0309 |  |  |  |  | 0,360533333 | 0,095872 |  |  | 2022 |
|  | 0310 |  |  |  |  | 0,488533333 | 9,68704 |  |  | 2022 |
|  | 0311 |  |  |  |  | 0,883465671 | 6,869829052 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-10) | 0901 |  |  |  |  | 0,084688889 | 0,00203304 |  |  | 2022 |
|  | 0902 |  |  |  |  | 0,712533333 | 1,606272 |  |  | 2022 |
|  | 0903 |  |  |  |  | 0,712533333 | 1,606272 |  |  | 2022 |
|  | 0904 |  |  |  |  | 0,7552 | 1,77832 |  |  | 2022 |
|  | 0905 |  |  |  |  | 0,7552 | 1,77832 |  |  | 2022 |
|  | 0906 |  |  |  |  | 0,360533333 | 0,178976 |  |  | 2022 |
|  | 0907 |  |  |  |  | 1,002666667 | 2,327456 |  |  | 2022 |
|  | 0908 |  |  |  |  | 0,6272 | 0,94832 |  |  | 2022 |
|  | 0909 |  |  |  |  | 0,360533333 | 0,095872 |  |  | 2022 |
|  | 0910 |  |  |  |  | 0,488533333 | 9,68704 |  |  | 2022 |
|  | 0911 |  |  |  |  | 0,883465671 | 6,869829052 |  |  | 2022 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6019 | 0,001633 | 0,000252 | 0,001633 | 0,000252 | 0,001633 | 0,000252 | 0,001633 | 0,000252 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-11) | 6303 |  |  |  |  | 0,002188 | 0,0000945 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-10) | 6903 |  |  |  |  | 0,002188 | 0,0000945 |  |  | 2022 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 1,855540683 | 44,24003031 | 1,855540683 | 44,24003031 | 15,69829745 | 93,685854754 | 1,855540683 | 44,24003031 |  |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0001 | 0,04576 | 1,281852 | 0,04576 | 1,281852 | 0,04576 | 1,0114 | 0,04576 | 1,281852 | 2022 |
|  | 0002 | 0,0416 | 0,5004272 | 0,0416 | 0,5004272 | 0,0416 | 0,5004272 | 0,0416 | 0,5004272 | 2022 |
|  | 0003 | 0,076266667 | 1,1956724 | 0,076266667 | 1,1956724 | 0,076266667 | 0,761384 | 0,076266667 | 1,1956724 | 2022 |
|  | 0004 | 0,129459582 | 4,082637376 | 0,129459582 | 4,082637376 | 0,165535392 | 4,119050256 | 0,129459582 | 4,082637376 | 2022 |
|  | 0005 | 0,00818 | 0,1284 | 0,00818 | 0,1284 | 0,00818 | 0,0741 | 0,00818 | 0,1284 | 2022 |
|  | 0039 |  |  |  |  | 0,02116 | 0,02194 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-11) | 0301 |  |  |  |  | 0,013761944 | 0,000330369 |  |  | 2022 |
|  | 0302 |  |  |  |  | 0,115786667 | 0,2610192 |  |  | 2022 |
|  | 0303 |  |  |  |  | 0,115786667 | 0,2610192 |  |  | 2022 |
|  | 0304 |  |  |  |  | 0,12272 | 0,288977 |  |  | 2022 |
|  | 0305 |  |  |  |  | 0,12272 | 0,288977 |  |  | 2022 |
|  | 0306 |  |  |  |  | 0,058586667 | 0,0290836 |  |  | 2022 |
|  | 0307 |  |  |  |  | 0,162933333 | 0,3782116 |  |  | 2022 |
|  | 0308 |  |  |  |  | 0,10192 | 0,154102 |  |  | 2022 |
|  | 0309 |  |  |  |  | 0,058586667 | 0,0155792 |  |  | 2022 |
|  | 0310 |  |  |  |  | 0,079386667 | 1,574144 |  |  | 2022 |
|  | 0311 |  |  |  |  | 0,143563171 | 1,116347221 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-10) | 0901 |  |  |  |  | 0,013761944 | 0,000330369 |  |  | 2022 |
|  | 0902 |  |  |  |  | 0,115786667 | 0,2610192 |  |  | 2022 |
|  | 0903 |  |  |  |  | 0,115786667 | 0,2610192 |  |  | 2022 |
|  | 0904 |  |  |  |  | 0,12272 | 0,288977 |  |  | 2022 |
|  | 0905 |  |  |  |  | 0,12272 | 0,288977 |  |  | 2022 |
|  | 0906 |  |  |  |  | 0,058586667 | 0,0290836 |  |  | 2022 |
|  | 0907 |  |  |  |  | 0,162933333 | 0,3782116 |  |  | 2022 |
|  | 0908 |  |  |  |  | 0,10192 | 0,154102 |  |  | 2022 |
|  | 0909 |  |  |  |  | 0,058586667 | 0,0155792 |  |  | 2022 |
|  | 0910 |  |  |  |  | 0,079386667 | 1,574144 |  |  | 2022 |
|  | 0911 |  |  |  |  | 0,143563171 | 1,116347221 |  |  | 2022 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,301266249 | 7,188988976 | 0,301266249 | 7,188988976 | 2,550005625 | 15,223882236 | 0,301266249 | 7,188988976 |  |
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0001 | 0,018333333 | 0,49302 | 0,018333333 | 0,49302 | 0,018333333 | 0,389 | 0,018333333 | 0,49302 | 2022 |
|  | 0002 | 0,016666667 | 0,192472 | 0,016666667 | 0,192472 | 0,016666667 | 0,192472 | 0,016666667 | 0,192472 | 2022 |
|  | 0003 | 0,030555556 | 0,459874 | 0,030555556 | 0,459874 | 0,030555556 | 0,29284 | 0,030555556 | 0,459874 | 2022 |
|  | 0004 | 0,663895292 | 20,93660193 | 0,663895292 | 20,93660193 | 0,848899444 | 21,12333464 | 0,663895292 | 20,93660193 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-11) | 0301 |  |  |  |  | 0,007194444 | 0,0001773 |  |  | 2022 |
|  | 0302 |  |  |  |  | 0,046388889 | 0,100392 |  |  | 2022 |
|  | 0303 |  |  |  |  | 0,046388889 | 0,100392 |  |  | 2022 |
|  | 0304 |  |  |  |  | 0,049166667 | 0,111145 |  |  | 2022 |
|  | 0305 |  |  |  |  | 0,049166667 | 0,111145 |  |  | 2022 |
|  | 0306 |  |  |  |  | 0,023472222 | 0,011186 |  |  | 2022 |
|  | 0307 |  |  |  |  | 0,065277778 | 0,145466 |  |  | 2022 |
|  | 0308 |  |  |  |  | 0,040833333 | 0,05927 |  |  | 2022 |
|  | 0309 |  |  |  |  | 0,023472222 | 0,005992 |  |  | 2022 |
|  | 0310 |  |  |  |  | 0,031805556 | 0,60544 |  |  | 2022 |
|  | 0311 |  |  |  |  | 0,736221392 | 5,724857544 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-10) | 0901 |  |  |  |  | 0,007194444 | 0,0001773 |  |  | 2022 |
|  | 0902 |  |  |  |  | 0,046388889 | 0,100392 |  |  | 2022 |
|  | 0903 |  |  |  |  | 0,046388889 | 0,100392 |  |  | 2022 |
|  | 0904 |  |  |  |  | 0,049166667 | 0,111145 |  |  | 2022 |
|  | 0905 |  |  |  |  | 0,049166667 | 0,111145 |  |  | 2022 |
|  | 0906 |  |  |  |  | 0,023472222 | 0,011186 |  |  | 2022 |
|  | 0907 |  |  |  |  | 0,065277778 | 0,145466 |  |  | 2022 |
|  | 0908 |  |  |  |  | 0,040833333 | 0,05927 |  |  | 2022 |
|  | 0909 |  |  |  |  | 0,023472222 | 0,005992 |  |  | 2022 |
|  | 0910 |  |  |  |  | 0,031805556 | 0,60544 |  |  | 2022 |
|  | 0911 |  |  |  |  | 0,736221392 | 5,724857544 |  |  | 2022 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,729450848 | 22,08196793 | 0,729450848 | 22,08196793 | 3,153231118 | 35,948572328 | 0,729450848 | 22,08196793 |  |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0001 | 0,044 | 1,23255 | 0,044 | 1,23255 | 0,044 | 0,9725 | 0,044 | 1,23255 | 2022 |
|  | 0002 | 0,04 | 0,48118 | 0,04 | 0,48118 | 0,04 | 0,48118 | 0,04 | 0,48118 | 2022 |
|  | 0003 | 0,073333333 | 1,149685 | 0,073333333 | 1,149685 | 0,073333333 | 0,7321 | 0,073333333 | 1,149685 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-11) | 0301 |  |  |  |  | 0,011305556 | 0,00026595 |  |  | 2022 |
|  | 0302 |  |  |  |  | 0,111333333 | 0,25098 |  |  | 2022 |
|  | 0303 |  |  |  |  | 0,111333333 | 0,25098 |  |  | 2022 |
|  | 0304 |  |  |  |  | 0,118 | 0,2778625 |  |  | 2022 |
|  | 0305 |  |  |  |  | 0,118 | 0,2778625 |  |  | 2022 |
|  | 0306 |  |  |  |  | 0,056333333 | 0,027965 |  |  | 2022 |
|  | 0307 |  |  |  |  | 0,156666667 | 0,363665 |  |  | 2022 |
|  | 0308 |  |  |  |  | 0,098 | 0,148175 |  |  | 2022 |
|  | 0309 |  |  |  |  | 0,056333333 | 0,01498 |  |  | 2022 |
|  | 0310 |  |  |  |  | 0,076333333 | 1,5136 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-10) | 0901 |  |  |  |  | 0,011305556 | 0,00026595 |  |  | 2022 |
|  | 0902 |  |  |  |  | 0,111333333 | 0,25098 |  |  | 2022 |
|  | 0903 |  |  |  |  | 0,111333333 | 0,25098 |  |  | 2022 |
|  | 0904 |  |  |  |  | 0,118 | 0,2778625 |  |  | 2022 |
|  | 0905 |  |  |  |  | 0,118 | 0,2778625 |  |  | 2022 |
|  | 0906 |  |  |  |  | 0,056333333 | 0,027965 |  |  | 2022 |
|  | 0907 |  |  |  |  | 0,156666667 | 0,363665 |  |  | 2022 |
|  | 0908 |  |  |  |  | 0,098 | 0,148175 |  |  | 2022 |
|  | 0909 |  |  |  |  | 0,056333333 | 0,01498 |  |  | 2022 |
|  | 0910 |  |  |  |  | 0,076333333 | 1,5136 |  |  | 2022 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,157333333 | 2,863415 | 0,157333333 | 2,863415 | 1,984611109 | 8,4384519 | 0,157333333 | 2,863415 |  |
| (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0036 | 0,00002316 | 0,000101 | 0,00002316 | 0,000101 | 0,00002316 | 0,0000772 | 0,00002316 | 0,000101 | 2022 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-11) | 6314 |  |  |  |  | 0,00002316 | 0,0001105 |  |  | 2022 |
|  | 6315 |  |  |  |  | 0,00000434 | 0,00000875 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-10) | 6914 |  |  |  |  | 0,00002316 | 0,0001105 |  |  | 2022 |
|  | 6915 |  |  |  |  | 0,00000434 | 0,00000875 |  |  | 2022 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,00002316 | 0,000101 | 0,00002316 | 0,000101 | 0,00007816 | 0,0003157 | 0,00002316 | 0,000101 |  |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0001 | 0,227333333 | 6,40926 | 0,227333333 | 6,40926 | 0,227333333 | 5,057 | 0,227333333 | 6,40926 | 2022 |
|  | 0002 | 0,206666667 | 2,502136 | 0,206666667 | 2,502136 | 0,206666667 | 2,502136 | 0,206666667 | 2,502136 | 2022 |
|  | 0003 | 0,378888889 | 5,978362 | 0,378888889 | 5,978362 | 0,378888889 | 3,80692 | 0,378888889 | 5,978362 | 2022 |
|  | 0004 | 6,63895292 | 209,3660193 | 6,63895292 | 209,3660193 | 8,48899444 | 211,2333464 | 6,63895292 | 209,3660193 | 2022 |
|  | 0005 | 0,0184 | 0,2896 | 0,0184 | 0,2896 | 0,0184 | 0,167 | 0,0184 | 0,2896 | 2022 |
|  | 0039 |  |  |  |  | 0,0526 | 0,0545 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-11) | 0301 |  |  |  |  | 0,074 | 0,001773 |  |  | 2022 |
|  | 0302 |  |  |  |  | 0,575222222 | 1,305096 |  |  | 2022 |
|  | 0303 |  |  |  |  | 0,575222222 | 1,305096 |  |  | 2022 |
|  | 0304 |  |  |  |  | 0,609666667 | 1,444885 |  |  | 2022 |
|  | 0305 |  |  |  |  | 0,609666667 | 1,444885 |  |  | 2022 |
|  | 0306 |  |  |  |  | 0,291055556 | 0,145418 |  |  | 2022 |
|  | 0307 |  |  |  |  | 0,809444444 | 1,891058 |  |  | 2022 |
|  | 0308 |  |  |  |  | 0,506333333 | 0,77051 |  |  | 2022 |
|  | 0309 |  |  |  |  | 0,291055556 | 0,077896 |  |  | 2022 |
|  | 0310 |  |  |  |  | 0,394388889 | 7,87072 |  |  | 2022 |
|  | 0311 |  |  |  |  | 7,36221392 | 57,24857544 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-10) | 0901 |  |  |  |  | 0,074 | 0,001773 |  |  | 2022 |
|  | 0902 |  |  |  |  | 0,575222222 | 1,305096 |  |  | 2022 |
|  | 0903 |  |  |  |  | 0,575222222 | 1,305096 |  |  | 2022 |
|  | 0904 |  |  |  |  | 0,609666667 | 1,444885 |  |  | 2022 |
|  | 0905 |  |  |  |  | 0,609666667 | 1,444885 |  |  | 2022 |
|  | 0906 |  |  |  |  | 0,291055556 | 0,145418 |  |  | 2022 |
|  | 0907 |  |  |  |  | 0,809444444 | 1,891058 |  |  | 2022 |
|  | 0908 |  |  |  |  | 0,506333333 | 0,77051 |  |  | 2022 |
|  | 0909 |  |  |  |  | 0,291055556 | 0,077896 |  |  | 2022 |
|  | 0910 |  |  |  |  | 0,394388889 | 7,87072 |  |  | 2022 |
|  | 0911 |  |  |  |  | 7,36221392 | 57,24857544 |  |  | 2022 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6019 | 0,01034 | 0,001596 | 0,01034 | 0,001596 | 0,01034 | 0,001596 | 0,01034 | 0,001596 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-11) | 6303 |  |  |  |  | 0,0194 | 0,000838 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-10) | 6903 |  |  |  |  | 0,0194 | 0,000838 |  |  | 2022 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 7,480581809 | 224,5469733 | 7,480581809 | 224,5469733 | 33,618562281 | 369,83599928 | 7,480581809 | 224,5469733 |  |
| (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6019 | 0,0008093 | 0,0001248 | 0,0008093 | 0,0001248 | 0,0008093 | 0,0001248 | 0,0008093 | 0,0001248 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-11) | 6303 |  |  |  |  | 0,001094 | 0,00004725 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-10) | 6903 |  |  |  |  | 0,001094 | 0,00004725 |  |  | 2022 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0008093 | 0,0001248 | 0,0008093 | 0,0001248 | 0,0029973 | 0,0002193 | 0,0008093 | 0,0001248 |  |
| (0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6019 | 0,001672 | 0,000258 | 0,001672 | 0,000258 | 0,001672 | 0,000258 | 0,001672 | 0,000258 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-11) | 6303 |  |  |  |  | 0,00481 | 0,000208 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-10) | 6903 |  |  |  |  | 0,00481 | 0,000208 |  |  | 2022 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,001672 | 0,000258 | 0,001672 | 0,000258 | 0,011292 | 0,000674 | 0,001672 | 0,000258 |  |
| (0410) Метан (727*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0004 | 0,165973823 | 5,234150482 | 0,165973823 | 5,234150482 | 0,212224861 | 5,280833661 | 0,165973823 | 5,234150482 | 2022 |
|  | 0005 | 0,0184 | 0,2896 | 0,0184 | 0,2896 | 0,0184 | 0,167 | 0,0184 | 0,2896 | 2022 |
|  | 0039 |  |  |  |  | 0,0526 | 0,0545 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-11) | 0311 |  |  |  |  | 0,184055348 | 1,431214387 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-10) | 0911 |  |  |  |  | 0,184055348 | 1,431214387 |  |  | 2022 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,184373823 | 5,523750482 | 0,184373823 | 5,523750482 | 0,651335557 | 8,364762435 | 0,184373823 | 5,523750482 |  |
| (0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0006 | 0,0174 | 0,0001253 | 0,0174 | 0,0001253 | 0,0174 | 0,0001253 | 0,0174 | 0,0001253 | 2022 |
|  | 0007 | 0,081 | 0,0877 | 0,081 | 0,0877 | 0,1147 | 0,0903 | 0,081 | 0,0877 | 2022 |
|  | 0008 | 0,081 | 0,0877 | 0,081 | 0,0877 | 0,1147 | 0,0903 | 0,081 | 0,0877 | 2022 |
|  | 0009 | 0,081 | 0,0877 | 0,081 | 0,0877 | 0,1147 | 0,0903 | 0,081 | 0,0877 | 2022 |
|  | 0010 | 0,081 | 0,0877 | 0,081 | 0,0877 | 0,1147 | 0,0903 | 0,081 | 0,0877 | 2022 |
|  | 0011 | 0,081 | 0,0877 | 0,081 | 0,0877 | 0,1147 | 0,0903 | 0,081 | 0,0877 | 2022 |
|  | 0012 | 0,081 | 0,0877 | 0,081 | 0,0877 | 0,1147 | 0,0903 | 0,081 | 0,0877 | 2022 |
|  | 0013 | 0,081 | 0,0877 | 0,081 | 0,0877 | 0,1147 | 0,0903 | 0,081 | 0,0877 | 2022 |
|  | 0014 | 0,081 | 0,0877 | 0,081 | 0,0877 | 0,1147 | 0,0903 | 0,081 | 0,0877 | 2022 |
|  | 0015 | 0,081 | 0,0877 | 0,081 | 0,0877 | 0,1147 | 0,0903 | 0,081 | 0,0877 | 2022 |
|  | 0016 | 0,081 | 0,0877 | 0,081 | 0,0877 | 0,1147 | 0,0903 | 0,081 | 0,0877 | 2022 |
|  | 0017 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
|  | 0018 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
|  | 0019 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
|  | 0020 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
|  | 0021 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
|  | 0022 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
|  | 0023 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
|  | 0024 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
|  | 0025 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
|  | 0026 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
|  | 0027 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
|  | 0028 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
|  | 0029 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
|  | 0030 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
|  | 0031 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
|  | 0032 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
|  | 0033 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
|  | 0034 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
|  | 0035 | 0,081 | 0,095 | 0,081 | 0,095 | 0,1147 | 0,0985 | 0,081 | 0,095 | 2022 |
|  | 0037 | 0,081 | 2,167 | 0,081 | 2,167 | 0,1147 | 2,34 | 0,081 | 2,167 | 2022 |
|  | 0038 | 0,06075 | 1,62525 | 0,06075 | 1,62525 | 0,086025 | 1,755 | 0,06075 | 1,62525 | 2022 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6002 | 0,00743 | 0,117688 | 0,00743 | 0,117688 | 0,00743 | 0,067913 | 0,00743 | 0,117688 | 2022 |
|  | 6003 | 0,1012 | 3,2242 | 0,1012 | 3,2242 | 0,1012 | 2,547 | 0,1012 | 3,2242 | 2022 |
|  | 6004 | 0,00477 | 0,15241 | 0,00477 | 0,15241 | 0,00477 | 0,120288 | 0,00477 | 0,15241 | 2022 |
|  | 6005 | 0,0135 | 0,001034 | 0,0135 | 0,001034 | 0,0135 | 0,001034 | 0,0135 | 0,001034 | 2022 |
|  | 6006 | 0,0135 | 0,001034 | 0,0135 | 0,001034 | 0,0135 | 0,001034 | 0,0135 | 0,001034 | 2022 |
|  | 6007 | 0,0135 | 0,001034 | 0,0135 | 0,001034 | 0,0135 | 0,001034 | 0,0135 | 0,001034 | 2022 |
|  | 6008 | 0,0135 | 0,001034 | 0,0135 | 0,001034 | 0,0135 | 0,001034 | 0,0135 | 0,001034 | 2022 |
|  | 6009 | 0,00477 | 0,243364 | 0,00477 | 0,243364 | 0,00286 | 0,071795 | 0,00477 | 0,243364 | 2022 |
|  | 6010 | 0,0077096 | 0,1580154 | 0,0077096 | 0,1580154 | 0,009327 | 0,1348468 | 0,0077096 | 0,1580154 | 2022 |
|  | 6012 | 0,01242 | 0,39527 | 0,01242 | 0,39527 | 0,01242 | 0,31158 | 0,01242 | 0,39527 | 2022 |
|  | 6013 | 0,01242 | 0,39527 | 0,01242 | 0,39527 | 0,01242 | 0,31158 | 0,01242 | 0,39527 | 2022 |
|  | 6014 | 0,01242 | 0,39527 | 0,01242 | 0,39527 | 0,01242 | 0,31158 | 0,01242 | 0,39527 | 2022 |
|  | 6015 | 0,0291279 | 1,2114932 | 0,0291279 | 1,2114932 | 0,0291279 | 0,7907416 | 0,0291279 | 1,2114932 | 2022 |
|  | 6016 | 0,18068 | 5,703715 | 0,18068 | 5,703715 | 0,18068 | 4,49858 | 0,18068 | 5,703715 | 2022 |
|  | 6017 | 0,02683 | 0,85037 | 0,02683 | 0,85037 | 0,02684 | 0,67145 | 0,02683 | 0,85037 | 2022 |
|  | 6018 | 0,014454 | 0,0307817 | 0,014454 | 0,0307817 | 0,014454 | 0,0241453 | 0,014454 | 0,0307817 | 2022 |
|  | 6021 | 0,00668 | 0,21246 | 0,00668 | 0,21246 | 0,00668 | 0,167588 | 0,00668 | 0,21246 | 2022 |
|  | 6022 | 0,00382 | 0,242006 | 0,00382 | 0,242006 | 0,00382 | 0,095794 | 0,00382 | 0,242006 | 2022 |
|  | 6023 | 0,014454 | 0,0304548 | 0,014454 | 0,0304548 | 0,014454 | 0,0240418 | 0,014454 | 0,0304548 | 2022 |
|  | 6024 |  |  |  |  | 0,00743 | 0,0077586 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-11) | 6305 |  |  |  |  | 0,006 | 0,0136 |  |  | 2022 |
|  | 6306 |  |  |  |  | 0,006 | 0,0136 |  |  | 2022 |
|  | 6307 |  |  |  |  | 0,001014 | 0,032 |  |  | 2022 |
|  | 6308 |  |  |  |  | 0,001014 | 0,032 |  |  | 2022 |
|  | 6309 |  |  |  |  | 0,001014 | 0,032 |  |  | 2022 |
|  | 6310 |  |  |  |  | 0,001014 | 0,032 |  |  | 2022 |
|  | 6311 |  |  |  |  | 0,001014 | 0,032 |  |  | 2022 |
|  | 6312 |  |  |  |  | 0,001014 | 0,032 |  |  | 2022 |
|  | 6313 |  |  |  |  | 0,00002045 | 0,000053 |  |  | 2022 |
|  | 6318 |  |  |  |  | 0,2495 | 2,005 |  |  | 2022 |
|  | 6319 |  |  |  |  | 0,0126 | 0,294 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-10) | 6905 |  |  |  |  | 0,006 | 0,0136 |  |  | 2022 |
|  | 6906 |  |  |  |  | 0,006 | 0,0136 |  |  | 2022 |
|  | 6907 |  |  |  |  | 0,001014 | 0,032 |  |  | 2022 |
|  | 6908 |  |  |  |  | 0,001014 | 0,032 |  |  | 2022 |
|  | 6909 |  |  |  |  | 0,001014 | 0,032 |  |  | 2022 |
|  | 6910 |  |  |  |  | 0,001014 | 0,032 |  |  | 2022 |
|  | 6911 |  |  |  |  | 0,001014 | 0,032 |  |  | 2022 |
|  | 6912 |  |  |  |  | 0,001014 | 0,032 |  |  | 2022 |
|  | 6913 |  |  |  |  | 0,00002045 | 0,000053 |  |  | 2022 |
|  | 6918 |  |  |  |  | 0,2495 | 2,005 |  |  | 2022 |
|  | 6919 |  |  |  |  | 0,0126 | 0,294 |  |  | 2022 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 3,0013355 | 19,8412794 | 3,0013355 | 19,8412794 | 4,6051668 | 22,0669494 | 3,0013355 | 19,8412794 |  |
| (0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0007 | 0,02994 | 0,0324 | 0,02994 | 0,0324 | 0,0424 | 0,0334 | 0,02994 | 0,0324 | 2022 |
|  | 0008 | 0,02994 | 0,0324 | 0,02994 | 0,0324 | 0,0424 | 0,0334 | 0,02994 | 0,0324 | 2022 |
|  | 0009 | 0,02994 | 0,0324 | 0,02994 | 0,0324 | 0,0424 | 0,0334 | 0,02994 | 0,0324 | 2022 |
|  | 0010 | 0,02994 | 0,0324 | 0,02994 | 0,0324 | 0,0424 | 0,0334 | 0,02994 | 0,0324 | 2022 |
|  | 0011 | 0,02994 | 0,0324 | 0,02994 | 0,0324 | 0,0424 | 0,0334 | 0,02994 | 0,0324 | 2022 |
|  | 0012 | 0,02994 | 0,0324 | 0,02994 | 0,0324 | 0,0424 | 0,0334 | 0,02994 | 0,0324 | 2022 |
|  | 0013 | 0,02994 | 0,0324 | 0,02994 | 0,0324 | 0,0424 | 0,0334 | 0,02994 | 0,0324 | 2022 |
|  | 0014 | 0,02994 | 0,0324 | 0,02994 | 0,0324 | 0,0424 | 0,0334 | 0,02994 | 0,0324 | 2022 |
|  | 0015 | 0,02994 | 0,0324 | 0,02994 | 0,0324 | 0,0424 | 0,0334 | 0,02994 | 0,0324 | 2022 |
|  | 0016 | 0,02994 | 0,0324 | 0,02994 | 0,0324 | 0,0424 | 0,0334 | 0,02994 | 0,0324 | 2022 |
|  | 0017 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
|  | 0018 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
|  | 0019 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
|  | 0020 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
|  | 0021 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
|  | 0022 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
|  | 0023 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
|  | 0024 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
|  | 0025 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
|  | 0026 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
|  | 0027 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
|  | 0028 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
|  | 0029 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
|  | 0030 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
|  | 0031 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
|  | 0032 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
|  | 0033 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
|  | 0034 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
|  | 0035 | 0,02994 | 0,0351 | 0,02994 | 0,0351 | 0,0424 | 0,03645 | 0,02994 | 0,0351 | 2022 |
|  | 0037 | 0,02994 | 0,801 | 0,02994 | 0,801 | 0,0424 | 0,866 | 0,02994 | 0,801 | 2022 |
|  | 0038 | 0,022455 | 0,60075 | 0,022455 | 0,60075 | 0,0318 | 0,6495 | 0,022455 | 0,60075 | 2022 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6002 | 0,002747 | 0,0435286 | 0,002747 | 0,0435286 | 0,002747 | 0,0250896 | 0,002747 | 0,0435286 | 2022 |
|  | 6003 | 0,03744 | 1,19265 | 0,03744 | 1,19265 | 0,03744 | 0,94198 | 0,03744 | 1,19265 | 2022 |
|  | 6004 | 0,001763 | 0,056344 | 0,001763 | 0,056344 | 0,001763 | 0,044487 | 0,001763 | 0,056344 | 2022 |
|  | 6005 | 0,00499 | 0,0003824 | 0,00499 | 0,0003824 | 0,00499 | 0,0003824 | 0,00499 | 0,0003824 | 2022 |
|  | 6006 | 0,00499 | 0,0003824 | 0,00499 | 0,0003824 | 0,00499 | 0,0003824 | 0,00499 | 0,0003824 | 2022 |
|  | 6007 | 0,00499 | 0,0003824 | 0,00499 | 0,0003824 | 0,00499 | 0,0003824 | 0,00499 | 0,0003824 | 2022 |
|  | 6008 | 0,00499 | 0,0003824 | 0,00499 | 0,0003824 | 0,00499 | 0,0003824 | 0,00499 | 0,0003824 | 2022 |
|  | 6009 | 0,001763 | 0,090023 | 0,001763 | 0,090023 | 0,001059 | 0,02657 | 0,001763 | 0,090023 | 2022 |
|  | 6010 | 0,0028506 | 0,058376 | 0,0028506 | 0,058376 | 0,0034488 | 0,0498374 | 0,0028506 | 0,058376 | 2022 |
|  | 6012 | 0,00459 | 0,146008 | 0,00459 | 0,146008 | 0,00459 | 0,115153 | 0,00459 | 0,146008 | 2022 |
|  | 6013 | 0,00459 | 0,146008 | 0,00459 | 0,146008 | 0,00459 | 0,115153 | 0,00459 | 0,146008 | 2022 |
|  | 6014 | 0,00459 | 0,146008 | 0,00459 | 0,146008 | 0,00459 | 0,115153 | 0,00459 | 0,146008 | 2022 |
|  | 6015 | 0,01078 | 0,4483278 | 0,01078 | 0,4483278 | 0,01078 | 0,2925039 | 0,01078 | 0,4483278 | 2022 |
|  | 6016 | 0,06687 | 2,109016 | 0,06687 | 2,109016 | 0,06687 | 1,66438 | 0,06687 | 2,109016 | 2022 |
|  | 6017 | 0,0179 | 0,567214 | 0,0179 | 0,567214 | 0,01789 | 0,4475 | 0,0179 | 0,567214 | 2022 |
|  | 6018 | 0,005343 | 0,0113821 | 0,005343 | 0,0113821 | 0,005343 | 0,0089299 | 0,005343 | 0,0113821 | 2022 |
|  | 6021 | 0,00247 | 0,078551 | 0,00247 | 0,078551 | 0,00247 | 0,062014 | 0,00247 | 0,078551 | 2022 |
|  | 6022 | 0,001412 | 0,089372 | 0,001412 | 0,089372 | 0,001412 | 0,0353936 | 0,001412 | 0,089372 | 2022 |
|  | 6023 | 0,005343 | 0,0112613 | 0,005343 | 0,0112613 | 0,005343 | 0,0088917 | 0,005343 | 0,0112613 | 2022 |
|  | 6024 |  |  |  |  | 0,002747 | 0,00287167 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-11) | 6305 |  |  |  |  | 0,00222 | 0,00503 |  |  | 2022 |
|  | 6306 |  |  |  |  | 0,00222 | 0,00503 |  |  | 2022 |
|  | 6307 |  |  |  |  | 0,000375 | 0,01183 |  |  | 2022 |
|  | 6308 |  |  |  |  | 0,000375 | 0,01183 |  |  | 2022 |
|  | 6309 |  |  |  |  | 0,000375 | 0,01183 |  |  | 2022 |
|  | 6310 |  |  |  |  | 0,000375 | 0,01183 |  |  | 2022 |
|  | 6311 |  |  |  |  | 0,000375 | 0,01183 |  |  | 2022 |
|  | 6312 |  |  |  |  | 0,000375 | 0,01183 |  |  | 2022 |
|  | 6313 |  |  |  |  | 0,0000076 | 0,00001968 |  |  | 2022 |
|  | 6318 |  |  |  |  | 0,09223 | 0,7413 |  |  | 2022 |
|  | 6319 |  |  |  |  | 0,0084 | 0,196 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-10) | 6905 |  |  |  |  | 0,00222 | 0,00503 |  |  | 2022 |
|  | 6906 |  |  |  |  | 0,00222 | 0,00503 |  |  | 2022 |
|  | 6907 |  |  |  |  | 0,000375 | 0,01183 |  |  | 2022 |
|  | 6908 |  |  |  |  | 0,000375 | 0,01183 |  |  | 2022 |
|  | 6909 |  |  |  |  | 0,000375 | 0,01183 |  |  | 2022 |
|  | 6910 |  |  |  |  | 0,000375 | 0,01183 |  |  | 2022 |
|  | 6911 |  |  |  |  | 0,000375 | 0,01183 |  |  | 2022 |
|  | 6912 |  |  |  |  | 0,000375 | 0,01183 |  |  | 2022 |
|  | 6913 |  |  |  |  | 0,0000076 | 0,00001968 |  |  | 2022 |
|  | 6918 |  |  |  |  | 0,09223 | 0,7413 |  |  | 2022 |
|  | 6919 |  |  |  |  | 0,0084 | 0,196 |  |  | 2022 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 1,1110666 | 7,5882494 | 1,1110666 | 7,5882494 | 1,711498 | 8,53620673 | 1,1110666 | 7,5882494 |  |
| (0602) Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0007 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000554 | 0,000436 | 0,000391 | 0,0004235 | 2022 |
|  | 0008 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000554 | 0,000436 | 0,000391 | 0,0004235 | 2022 |
|  | 0009 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000554 | 0,000436 | 0,000391 | 0,0004235 | 2022 |
|  | 0010 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000554 | 0,000436 | 0,000391 | 0,0004235 | 2022 |
|  | 0011 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000554 | 0,000436 | 0,000391 | 0,0004235 | 2022 |
|  | 0012 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000554 | 0,000436 | 0,000391 | 0,0004235 | 2022 |
|  | 0013 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000554 | 0,000436 | 0,000391 | 0,0004235 | 2022 |
|  | 0014 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000554 | 0,000436 | 0,000391 | 0,0004235 | 2022 |
|  | 0015 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000554 | 0,000436 | 0,000391 | 0,0004235 | 2022 |
|  | 0016 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000391 | 0,0004235 | 0,000554 | 0,000436 | 0,000391 | 0,0004235 | 2022 |
|  | 0017 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
|  | 0018 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
|  | 0019 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
|  | 0020 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
|  | 0021 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
|  | 0022 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
|  | 0023 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
|  | 0024 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
|  | 0025 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
|  | 0026 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
|  | 0027 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
|  | 0028 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
|  | 0029 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
|  | 0030 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
|  | 0031 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
|  | 0032 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
|  | 0033 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
|  | 0034 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
|  | 0035 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000391 | 0,0004585 | 0,000554 | 0,000476 | 0,000391 | 0,0004585 | 2022 |
|  | 0037 | 0,000391 | 0,01047 | 0,000391 | 0,01047 | 0,000554 | 0,0113 | 0,000391 | 0,01047 | 2022 |
|  | 0038 | 0,000293 | 0,007853 | 0,000293 | 0,007853 | 0,000416 | 0,008475 | 0,000293 | 0,007853 | 2022 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6002 | 0,0000359 | 0,00056929 | 0,0000359 | 0,00056929 | 0,0000359 | 0,000328477 | 0,0000359 | 0,00056929 | 2022 |
|  | 6003 | 0,000489 | 0,0155852 | 0,000489 | 0,0155852 | 0,000489 | 0,0123004 | 0,000489 | 0,0155852 | 2022 |
|  | 6004 | 0,00002303 | 0,00073571 | 0,00002303 | 0,00073571 | 0,00002303 | 0,00058066 | 0,00002303 | 0,00073571 | 2022 |
|  | 6005 | 0,0000652 | 0,00000499 | 0,0000652 | 0,00000499 | 0,0000652 | 0,00000499 | 0,0000652 | 0,00000499 | 2022 |
|  | 6006 | 0,0000652 | 0,00000499 | 0,0000652 | 0,00000499 | 0,0000652 | 0,00000499 | 0,0000652 | 0,00000499 | 2022 |
|  | 6007 | 0,0000652 | 0,00000499 | 0,0000652 | 0,00000499 | 0,0000652 | 0,00000499 | 0,0000652 | 0,00000499 | 2022 |
|  | 6008 | 0,0000652 | 0,00000499 | 0,0000652 | 0,00000499 | 0,0000652 | 0,00000499 | 0,0000652 | 0,00000499 | 2022 |
|  | 6009 | 0,00002303 | 0,00117535 | 0,00002303 | 0,00117535 | 0,00001383 | 0,000346874 | 0,00002303 | 0,00117535 | 2022 |
|  | 6010 | 0,00003725 | 0,00076331 | 0,00003725 | 0,00076331 | 0,00004505 | 0,00065146 | 0,00003725 | 0,00076331 | 2022 |
|  | 6012 | 0,00006 | 0,00190777 | 0,00006 | 0,00190777 | 0,00006 | 0,00150544 | 0,00006 | 0,00190777 | 2022 |
|  | 6013 | 0,00006 | 0,00190777 | 0,00006 | 0,00190777 | 0,00006 | 0,00150544 | 0,00006 | 0,00190777 | 2022 |
|  | 6014 | 0,00006 | 0,00190777 | 0,00006 | 0,00190777 | 0,00006 | 0,00150544 | 0,00006 | 0,00190777 | 2022 |
|  | 6015 | 0,0001406 | 0,005849 | 0,0001406 | 0,005849 | 0,0001406 | 0,0038192 | 0,0001406 | 0,005849 | 2022 |
|  | 6016 | 0,0008723 | 0,02753357 | 0,0008723 | 0,02753357 | 0,0008733 | 0,0217455 | 0,0008723 | 0,02753357 | 2022 |
|  | 6018 | 0,00006981 | 0,000148694 | 0,00006981 | 0,000148694 | 0,00006981 | 0,000116658 | 0,00006981 | 0,000148694 | 2022 |
|  | 6021 | 0,0000323 | 0,0010275 | 0,0000323 | 0,0010275 | 0,0000323 | 0,0008107 | 0,0000323 | 0,0010275 | 2022 |
|  | 6022 | 0,00001845 | 0,00058686 | 0,00001845 | 0,00058686 | 0,00001845 | 0,00046283 | 0,00001845 | 0,00058686 | 2022 |
|  | 6023 | 0,00006981 | 0,000147114 | 0,00006981 | 0,000147114 | 0,00006981 | 0,000116158 | 0,00006981 | 0,000147114 | 2022 |
|  | 6024 |  |  |  |  | 0,0000359 | 0,000037483 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-11) | 6305 |  |  |  |  | 0,000029 | 0,0000657 |  |  | 2022 |
|  | 6306 |  |  |  |  | 0,000029 | 0,0000657 |  |  | 2022 |
|  | 6307 |  |  |  |  | 0,0000049 | 0,0001545 |  |  | 2022 |
|  | 6308 |  |  |  |  | 0,0000049 | 0,0001545 |  |  | 2022 |
|  | 6309 |  |  |  |  | 0,0000049 | 0,0001545 |  |  | 2022 |
|  | 6310 |  |  |  |  | 0,0000049 | 0,0001545 |  |  | 2022 |
|  | 6311 |  |  |  |  | 0,0000049 | 0,0001545 |  |  | 2022 |
|  | 6312 |  |  |  |  | 0,0000049 | 0,0001545 |  |  | 2022 |
|  | 6313 |  |  |  |  | 9,91E-08 | 0,000000257 |  |  | 2022 |
|  | 6318 |  |  |  |  | 0,0012055 | 0,009686 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-10) | 6905 |  |  |  |  | 0,000029 | 0,0000657 |  |  | 2022 |
|  | 6906 |  |  |  |  | 0,000029 | 0,0000657 |  |  | 2022 |
|  | 6907 |  |  |  |  | 0,0000049 | 0,0001545 |  |  | 2022 |
|  | 6908 |  |  |  |  | 0,0000049 | 0,0001545 |  |  | 2022 |
|  | 6909 |  |  |  |  | 0,0000049 | 0,0001545 |  |  | 2022 |
|  | 6910 |  |  |  |  | 0,0000049 | 0,0001545 |  |  | 2022 |
|  | 6911 |  |  |  |  | 0,0000049 | 0,0001545 |  |  | 2022 |
|  | 6912 |  |  |  |  | 0,0000049 | 0,0001545 |  |  | 2022 |
|  | 6913 |  |  |  |  | 9,91E-08 | 0,000000257 |  |  | 2022 |
|  | 6918 |  |  |  |  | 0,0012055 | 0,009686 |  |  | 2022 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,01427528 | 0,091134368 | 0,01427528 | 0,091134368 | 0,0219097782 | 0,100520994 | 0,01427528 | 0,091134368 |  |
| (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0007 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,000174 | 0,000137 | 0,0001229 | 0,000133 | 2022 |
|  | 0008 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,000174 | 0,000137 | 0,0001229 | 0,000133 | 2022 |
|  | 0009 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,000174 | 0,000137 | 0,0001229 | 0,000133 | 2022 |
|  | 0010 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,000174 | 0,000137 | 0,0001229 | 0,000133 | 2022 |
|  | 0011 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,000174 | 0,000137 | 0,0001229 | 0,000133 | 2022 |
|  | 0012 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,000174 | 0,000137 | 0,0001229 | 0,000133 | 2022 |
|  | 0013 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,000174 | 0,000137 | 0,0001229 | 0,000133 | 2022 |
|  | 0014 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,000174 | 0,000137 | 0,0001229 | 0,000133 | 2022 |
|  | 0015 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,000174 | 0,000137 | 0,0001229 | 0,000133 | 2022 |
|  | 0016 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,0001229 | 0,000133 | 0,000174 | 0,000137 | 0,0001229 | 0,000133 | 2022 |
|  | 0017 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
|  | 0018 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
|  | 0019 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
|  | 0020 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
|  | 0021 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
|  | 0022 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
|  | 0023 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
|  | 0024 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
|  | 0025 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
|  | 0026 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
|  | 0027 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
|  | 0028 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
|  | 0029 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
|  | 0030 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
|  | 0031 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
|  | 0032 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
|  | 0033 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
|  | 0034 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
|  | 0035 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,0001229 | 0,000144 | 0,000174 | 0,0001496 | 0,0001229 | 0,000144 | 2022 |
|  | 0037 | 0,0001229 | 0,00329 | 0,0001229 | 0,00329 | 0,000174 | 0,00355 | 0,0001229 | 0,00329 | 2022 |
|  | 0038 | 0,0000922 | 0,002468 | 0,0000922 | 0,002468 | 0,000131 | 0,002663 | 0,0000922 | 0,002468 | 2022 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6002 | 0,00001128 | 0,00017875 | 0,00001128 | 0,00017875 | 0,00001128 | 0,000103078 | 0,00001128 | 0,00017875 | 2022 |
|  | 6003 | 0,0001537 | 0,0049019 | 0,0001537 | 0,0049019 | 0,0001537 | 0,003866 | 0,0001537 | 0,0049019 | 2022 |
|  | 6004 | 0,00000724 | 0,00023135 | 0,00000724 | 0,00023135 | 0,00000724 | 0,00018241 | 0,00000724 | 0,00023135 | 2022 |
|  | 6005 | 0,0000205 | 0,00000157 | 0,0000205 | 0,00000157 | 0,0000205 | 0,00000157 | 0,0000205 | 0,00000157 | 2022 |
|  | 6006 | 0,0000205 | 0,00000157 | 0,0000205 | 0,00000157 | 0,0000205 | 0,00000157 | 0,0000205 | 0,00000157 | 2022 |
|  | 6007 | 0,0000205 | 0,00000157 | 0,0000205 | 0,00000157 | 0,0000205 | 0,00000157 | 0,0000205 | 0,00000157 | 2022 |
|  | 6008 | 0,0000205 | 0,00000157 | 0,0000205 | 0,00000157 | 0,0000205 | 0,00000157 | 0,0000205 | 0,00000157 | 2022 |
|  | 6009 | 0,00000724 | 0,000369495 | 0,00000724 | 0,000369495 | 0,000004345 | 0,000109003 | 0,00000724 | 0,000369495 | 2022 |
|  | 6010 | 0,0000118 | 0,00024005 | 0,0000118 | 0,00024005 | 0,0000142 | 0,00020471 | 0,0000118 | 0,00024005 | 2022 |
|  | 6012 | 0,00001885 | 0,00059896 | 0,00001885 | 0,00059896 | 0,00001885 | 0,000472914 | 0,00001885 | 0,00059896 | 2022 |
|  | 6013 | 0,00001885 | 0,00059896 | 0,00001885 | 0,00059896 | 0,00001885 | 0,000472914 | 0,00001885 | 0,00059896 | 2022 |
|  | 6014 | 0,00001885 | 0,00059896 | 0,00001885 | 0,00059896 | 0,00001885 | 0,000472914 | 0,00001885 | 0,00059896 | 2022 |
|  | 6015 | 0,00004424 | 0,0018397 | 0,00004424 | 0,0018397 | 0,00004424 | 0,00119989 | 0,00004424 | 0,0018397 | 2022 |
|  | 6016 | 0,00027464 | 0,00866458 | 0,00027464 | 0,00866458 | 0,00027454 | 0,00683591 | 0,00027464 | 0,00866458 | 2022 |
|  | 6018 | 0,00002195 | 0,0000467346 | 0,00002195 | 0,0000467346 | 0,00002195 | 0,000036715 | 0,00002195 | 0,0000467346 | 2022 |
|  | 6021 | 0,00001014 | 0,00032267 | 0,00001014 | 0,00032267 | 0,00001014 | 0,000254408 | 0,00001014 | 0,00032267 | 2022 |
|  | 6022 | 0,0000058 | 0,000184526 | 0,0000058 | 0,000184526 | 0,0000058 | 0,000145504 | 0,0000058 | 0,000184526 | 2022 |
|  | 6023 | 0,00002195 | 0,0000462386 | 0,00002195 | 0,0000462386 | 0,00002195 | 0,000036558 | 0,00002195 | 0,0000462386 | 2022 |
|  | 6024 |  |  |  |  | 0,00001128 | 0,000011789 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-11) | 6305 |  |  |  |  | 0,0000091 | 0,00002065 |  |  | 2022 |
|  | 6306 |  |  |  |  | 0,0000091 | 0,00002065 |  |  | 2022 |
|  | 6307 |  |  |  |  | 0,00000154 | 0,0000486 |  |  | 2022 |
|  | 6308 |  |  |  |  | 0,00000154 | 0,0000486 |  |  | 2022 |
|  | 6309 |  |  |  |  | 0,00000154 | 0,0000486 |  |  | 2022 |
|  | 6310 |  |  |  |  | 0,00000154 | 0,0000486 |  |  | 2022 |
|  | 6311 |  |  |  |  | 0,00000154 | 0,0000486 |  |  | 2022 |
|  | 6312 |  |  |  |  | 0,00000154 | 0,0000486 |  |  | 2022 |
|  | 6313 |  |  |  |  | 3,12E-08 | 8,08E-08 |  |  | 2022 |
|  | 6318 |  |  |  |  | 0,0003789 | 0,003044 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-10) | 6905 |  |  |  |  | 0,0000091 | 0,00002065 |  |  | 2022 |
|  | 6906 |  |  |  |  | 0,0000091 | 0,00002065 |  |  | 2022 |
|  | 6907 |  |  |  |  | 0,00000154 | 0,0000486 |  |  | 2022 |
|  | 6908 |  |  |  |  | 0,00000154 | 0,0000486 |  |  | 2022 |
|  | 6909 |  |  |  |  | 0,00000154 | 0,0000486 |  |  | 2022 |
|  | 6910 |  |  |  |  | 0,00000154 | 0,0000486 |  |  | 2022 |
|  | 6911 |  |  |  |  | 0,00000154 | 0,0000486 |  |  | 2022 |
|  | 6912 |  |  |  |  | 0,00000154 | 0,0000486 |  |  | 2022 |
|  | 6913 |  |  |  |  | 3,12E-08 | 8,08E-08 |  |  | 2022 |
|  | 6918 |  |  |  |  | 0,0003789 | 0,003044 |  |  | 2022 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,00448773 | 0,0286531542 | 0,00448773 | 0,0286531542 | 0,0068829574 | 0,0315903586 | 0,00448773 | 0,0286531542 |  |
| (0621) Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0007 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,000348 | 0,000274 | 0,0002457 | 0,000266 | 2022 |
|  | 0008 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,000348 | 0,000274 | 0,0002457 | 0,000266 | 2022 |
|  | 0009 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,000348 | 0,000274 | 0,0002457 | 0,000266 | 2022 |
|  | 0010 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,000348 | 0,000274 | 0,0002457 | 0,000266 | 2022 |
|  | 0011 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,000348 | 0,000274 | 0,0002457 | 0,000266 | 2022 |
|  | 0012 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,000348 | 0,000274 | 0,0002457 | 0,000266 | 2022 |
|  | 0013 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,000348 | 0,000274 | 0,0002457 | 0,000266 | 2022 |
|  | 0014 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,000348 | 0,000274 | 0,0002457 | 0,000266 | 2022 |
|  | 0015 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,000348 | 0,000274 | 0,0002457 | 0,000266 | 2022 |
|  | 0016 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,0002457 | 0,000266 | 0,000348 | 0,000274 | 0,0002457 | 0,000266 | 2022 |
|  | 0017 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
|  | 0018 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
|  | 0019 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
|  | 0020 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
|  | 0021 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
|  | 0022 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
|  | 0023 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
|  | 0024 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
|  | 0025 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
|  | 0026 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
|  | 0027 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
|  | 0028 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
|  | 0029 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
|  | 0030 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
|  | 0031 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
|  | 0032 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
|  | 0033 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
|  | 0034 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
|  | 0035 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,0002457 | 0,000288 | 0,000348 | 0,000299 | 0,0002457 | 0,000288 | 2022 |
|  | 0037 | 0,0002457 | 0,00658 | 0,0002457 | 0,00658 | 0,000348 | 0,0071 | 0,0002457 | 0,00658 | 2022 |
|  | 0038 | 0,000184 | 0,004935 | 0,000184 | 0,004935 | 0,000261 | 0,005325 | 0,000184 | 0,004935 | 2022 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6002 | 0,00002255 | 0,0003573 | 0,00002255 | 0,0003573 | 0,00002255 | 0,000206157 | 0,00002255 | 0,0003573 | 2022 |
|  | 6003 | 0,0003073 | 0,0098038 | 0,0003073 | 0,0098038 | 0,0003073 | 0,007732 | 0,0003073 | 0,0098038 | 2022 |
|  | 6004 | 0,00001448 | 0,0004631 | 0,00001448 | 0,0004631 | 0,00001448 | 0,00036482 | 0,00001448 | 0,0004631 | 2022 |
|  | 6005 | 0,000041 | 0,00000314 | 0,000041 | 0,00000314 | 0,000041 | 0,00000314 | 0,000041 | 0,00000314 | 2022 |
|  | 6006 | 0,000041 | 0,00000314 | 0,000041 | 0,00000314 | 0,000041 | 0,00000314 | 0,000041 | 0,00000314 | 2022 |
|  | 6007 | 0,000041 | 0,00000314 | 0,000041 | 0,00000314 | 0,000041 | 0,00000314 | 0,000041 | 0,00000314 | 2022 |
|  | 6008 | 0,000041 | 0,00000314 | 0,000041 | 0,00000314 | 0,000041 | 0,00000314 | 0,000041 | 0,00000314 | 2022 |
|  | 6009 | 0,00001448 | 0,00073939 | 0,00001448 | 0,00073939 | 0,00000869 | 0,000218007 | 0,00001448 | 0,00073939 | 2022 |
|  | 6010 | 0,0000234 | 0,0004799 | 0,0000234 | 0,0004799 | 0,0000284 | 0,00040962 | 0,0000234 | 0,0004799 | 2022 |
|  | 6012 | 0,0000377 | 0,00119992 | 0,0000377 | 0,00119992 | 0,0000377 | 0,00094583 | 0,0000377 | 0,00119992 | 2022 |
|  | 6013 | 0,0000377 | 0,00119992 | 0,0000377 | 0,00119992 | 0,0000377 | 0,00094583 | 0,0000377 | 0,00119992 | 2022 |
|  | 6014 | 0,0000377 | 0,00119992 | 0,0000377 | 0,00119992 | 0,0000377 | 0,00094583 | 0,0000377 | 0,00119992 | 2022 |
|  | 6015 | 0,0000885 | 0,00367943 | 0,0000885 | 0,00367943 | 0,0000885 | 0,0024008 | 0,0000885 | 0,00367943 | 2022 |
|  | 6016 | 0,0005493 | 0,01731916 | 0,0005493 | 0,01731916 | 0,0005483 | 0,01366223 | 0,0005493 | 0,01731916 | 2022 |
|  | 6018 | 0,0000439 | 0,000093569 | 0,0000439 | 0,000093569 | 0,0000439 | 0,00007343 | 0,0000439 | 0,000093569 | 2022 |
|  | 6020 | 4,678 | 0,421 | 4,678 | 0,421 | 4,678 | 0,421 | 4,678 | 0,421 | 2022 |
|  | 6021 | 0,0000203 | 0,00064534 | 0,0000203 | 0,00064534 | 0,0000203 | 0,000509215 | 0,0000203 | 0,00064534 | 2022 |
|  | 6022 | 0,0000116 | 0,00036905 | 0,0000116 | 0,00036905 | 0,0000116 | 0,00029101 | 0,0000116 | 0,00036905 | 2022 |
|  | 6023 | 0,0000439 | 0,000092577 | 0,0000439 | 0,000092577 | 0,0000439 | 0,000073116 | 0,0000439 | 0,000092577 | 2022 |
|  | 6024 |  |  |  |  | 0,00002255 | 0,000023578 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-11) | 6305 |  |  |  |  | 0,0000182 | 0,0000413 |  |  | 2022 |
|  | 6306 |  |  |  |  | 0,0000182 | 0,0000413 |  |  | 2022 |
|  | 6307 |  |  |  |  | 0,00000308 | 0,0000971 |  |  | 2022 |
|  | 6308 |  |  |  |  | 0,00000308 | 0,0000971 |  |  | 2022 |
|  | 6309 |  |  |  |  | 0,00000308 | 0,0000971 |  |  | 2022 |
|  | 6310 |  |  |  |  | 0,00000308 | 0,0000971 |  |  | 2022 |
|  | 6311 |  |  |  |  | 0,00000308 | 0,0000971 |  |  | 2022 |
|  | 6312 |  |  |  |  | 0,00000308 | 0,0000971 |  |  | 2022 |
|  | 6313 |  |  |  |  | 6,25E-08 | 0,000000162 |  |  | 2022 |
|  | 6318 |  |  |  |  | 0,0007578 | 0,006088 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-10) | 6905 |  |  |  |  | 0,0000182 | 0,0000413 |  |  | 2022 |
|  | 6906 |  |  |  |  | 0,0000182 | 0,0000413 |  |  | 2022 |
|  | 6907 |  |  |  |  | 0,00000308 | 0,0000971 |  |  | 2022 |
|  | 6908 |  |  |  |  | 0,00000308 | 0,0000971 |  |  | 2022 |
|  | 6909 |  |  |  |  | 0,00000308 | 0,0000971 |  |  | 2022 |
|  | 6910 |  |  |  |  | 0,00000308 | 0,0000971 |  |  | 2022 |
|  | 6911 |  |  |  |  | 0,00000308 | 0,0000971 |  |  | 2022 |
|  | 6912 |  |  |  |  | 0,00000308 | 0,0000971 |  |  | 2022 |
|  | 6913 |  |  |  |  | 6,25E-08 | 0,000000162 |  |  | 2022 |
|  | 6918 |  |  |  |  | 0,0007578 | 0,006088 |  |  | 2022 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 4,68697181 | 0,478301936 | 4,68697181 | 0,478301936 | 4,691764055 | 0,484166757 | 4,68697181 | 0,478301936 |  |
| (0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0001 | 0,00000044 | 0,000013558 | 0,00000044 | 0,000013558 | 0,00000044 | 0,000010698 | 0,00000044 | 0,000013558 | 2022 |
|  | 0002 | 0,0000004 | 0,000005293 | 0,0000004 | 0,000005293 | 0,0000004 | 0,000005293 | 0,0000004 | 0,000005293 | 2022 |
|  | 0003 | 0,000000733 | 0,000012647 | 0,000000733 | 0,000012647 | 0,000000733 | 0,000008053 | 0,000000733 | 0,000012647 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-11) | 0301 |  |  |  |  | 0,000000134 | 0,000000003 |  |  | 2022 |
|  | 0302 |  |  |  |  | 0,000001113 | 0,000002761 |  |  | 2022 |
|  | 0303 |  |  |  |  | 0,000001113 | 0,000002761 |  |  | 2022 |
|  | 0304 |  |  |  |  | 0,00000118 | 0,000003056 |  |  | 2022 |
|  | 0305 |  |  |  |  | 0,00000118 | 0,000003056 |  |  | 2022 |
|  | 0306 |  |  |  |  | 0,000000563 | 0,000000308 |  |  | 2022 |
|  | 0307 |  |  |  |  | 0,000001567 | 0,000004 |  |  | 2022 |
|  | 0308 |  |  |  |  | 0,00000098 | 0,00000163 |  |  | 2022 |
|  | 0309 |  |  |  |  | 0,000000563 | 0,000000165 |  |  | 2022 |
|  | 0310 |  |  |  |  | 0,000000763 | 0,00001665 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-10) | 0901 |  |  |  |  | 0,000000134 | 0,000000003 |  |  | 2022 |
|  | 0902 |  |  |  |  | 0,000001113 | 0,000002761 |  |  | 2022 |
|  | 0903 |  |  |  |  | 0,000001113 | 0,000002761 |  |  | 2022 |
|  | 0904 |  |  |  |  | 0,00000118 | 0,000003056 |  |  | 2022 |
|  | 0905 |  |  |  |  | 0,00000118 | 0,000003056 |  |  | 2022 |
|  | 0906 |  |  |  |  | 0,000000563 | 0,000000308 |  |  | 2022 |
|  | 0907 |  |  |  |  | 0,000001567 | 0,000004 |  |  | 2022 |
|  | 0908 |  |  |  |  | 0,00000098 | 0,00000163 |  |  | 2022 |
|  | 0909 |  |  |  |  | 0,000000563 | 0,000000165 |  |  | 2022 |
|  | 0910 |  |  |  |  | 0,000000763 | 0,00001665 |  |  | 2022 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,000001573 | 0,000031498 | 0,000001573 | 0,000031498 | 0,000019885 | 0,000092824 | 0,000001573 | 0,000031498 |  |
| (1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6020 | 1,1 | 0,099 | 1,1 | 0,099 | 1,1 | 0,099 | 1,1 | 0,099 | 2022 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 1,1 | 0,099 | 1,1 | 0,099 | 1,1 | 0,099 | 1,1 | 0,099 |  |
| (1052) Метанол (Метиловый спирт) (338) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6011 | 0,005675 | 0,0374149 | 0,005675 | 0,0374149 | 0,005675 | 0,0297 | 0,005675 | 0,0374149 | 2022 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,005675 | 0,0374149 | 0,005675 | 0,0374149 | 0,005675 | 0,0297 | 0,005675 | 0,0374149 |  |
| (1061) Этанол (Этиловый спирт) (667) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6020 | 1,1 | 0,099 | 1,1 | 0,099 | 1,1 | 0,099 | 1,1 | 0,099 | 2022 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 1,1 | 0,099 | 1,1 | 0,099 | 1,1 | 0,099 | 1,1 | 0,099 |  |
| (1119) 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6020 | 0,587 | 0,0528 | 0,587 | 0,0528 | 0,587 | 0,0528 | 0,587 | 0,0528 | 2022 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,587 | 0,0528 | 0,587 | 0,0528 | 0,587 | 0,0528 | 0,587 | 0,0528 |  |
| (1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6020 | 0,9997 | 0,09 | 0,9997 | 0,09 | 0,9997 | 0,09 | 0,9997 | 0,09 | 2022 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,9997 | 0,09 | 0,9997 | 0,09 | 0,9997 | 0,09 | 0,9997 | 0,09 |  |
| (1325) Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0001 | 0,0044 | 0,123255 | 0,0044 | 0,123255 | 0,0044 | 0,09725 | 0,0044 | 0,123255 | 2022 |
|  | 0002 | 0,004 | 0,048118 | 0,004 | 0,048118 | 0,004 | 0,048118 | 0,004 | 0,048118 | 2022 |
|  | 0003 | 0,007333333 | 0,1149685 | 0,007333333 | 0,1149685 | 0,007333333 | 0,07321 | 0,007333333 | 0,1149685 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-11) | 0301 |  |  |  |  | 0,001541667 | 0,00003546 |  |  | 2022 |
|  | 0302 |  |  |  |  | 0,011133333 | 0,025098 |  |  | 2022 |
|  | 0303 |  |  |  |  | 0,011133333 | 0,025098 |  |  | 2022 |
|  | 0304 |  |  |  |  | 0,0118 | 0,02778625 |  |  | 2022 |
|  | 0305 |  |  |  |  | 0,0118 | 0,02778625 |  |  | 2022 |
|  | 0306 |  |  |  |  | 0,005633333 | 0,0027965 |  |  | 2022 |
|  | 0307 |  |  |  |  | 0,015666667 | 0,0363665 |  |  | 2022 |
|  | 0308 |  |  |  |  | 0,0098 | 0,0148175 |  |  | 2022 |
|  | 0309 |  |  |  |  | 0,005633333 | 0,001498 |  |  | 2022 |
|  | 0310 |  |  |  |  | 0,007633333 | 0,15136 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-10) | 0901 |  |  |  |  | 0,001541667 | 0,00003546 |  |  | 2022 |
|  | 0902 |  |  |  |  | 0,011133333 | 0,025098 |  |  | 2022 |
|  | 0903 |  |  |  |  | 0,011133333 | 0,025098 |  |  | 2022 |
|  | 0904 |  |  |  |  | 0,0118 | 0,02778625 |  |  | 2022 |
|  | 0905 |  |  |  |  | 0,0118 | 0,02778625 |  |  | 2022 |
|  | 0906 |  |  |  |  | 0,005633333 | 0,0027965 |  |  | 2022 |
|  | 0907 |  |  |  |  | 0,015666667 | 0,0363665 |  |  | 2022 |
|  | 0908 |  |  |  |  | 0,0098 | 0,0148175 |  |  | 2022 |
|  | 0909 |  |  |  |  | 0,005633333 | 0,001498 |  |  | 2022 |
|  | 0910 |  |  |  |  | 0,007633333 | 0,15136 |  |  | 2022 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,015733333 | 0,2863415 | 0,015733333 | 0,2863415 | 0,199283331 | 0,84386292 | 0,015733333 | 0,2863415 |  |
| (1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6020 | 1,091 | 0,0982 | 1,091 | 0,0982 | 1,091 | 0,0982 | 1,091 | 0,0982 | 2022 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 1,091 | 0,0982 | 1,091 | 0,0982 | 1,091 | 0,0982 | 1,091 | 0,0982 |  |
| (2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6001 | 0,0001667 | 0,000003255 | 0,0001667 | 0,000003255 | 0,0001667 | 0,000002485 | 0,0001667 | 0,000003255 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-11) | 6316 |  |  |  |  | 0,0001667 | 0,00001287 |  |  | 2022 |
|  | 6317 |  |  |  |  | 0,0001667 | 0,00000322 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-10) | 6916 |  |  |  |  | 0,0001667 | 0,00001287 |  |  | 2022 |
|  | 6917 |  |  |  |  | 0,0001667 | 0,00000322 |  |  | 2022 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0001667 | 0,000003255 | 0,0001667 | 0,000003255 | 0,0008335 | 0,000034665 | 0,0001667 | 0,000003255 |  |
| (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 0001 | 0,106333333 | 2,95812 | 0,106333333 | 2,95812 | 0,106333333 | 2,334 | 0,106333333 | 2,95812 | 2022 |
|  | 0002 | 0,096666667 | 1,154832 | 0,096666667 | 1,154832 | 0,096666667 | 1,154832 | 0,096666667 | 1,154832 | 2022 |
|  | 0003 | 0,177222222 | 2,759244 | 0,177222222 | 2,759244 | 0,177222222 | 1,75704 | 0,177222222 | 2,759244 | 2022 |
|  | 0036 | 0,00825 | 0,03595 | 0,00825 | 0,03595 | 0,00825 | 0,0275 | 0,00825 | 0,03595 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-11) | 0301 |  |  |  |  | 0,037 | 0,0008865 |  |  | 2022 |
|  | 0302 |  |  |  |  | 0,269055556 | 0,602352 |  |  | 2022 |
|  | 0303 |  |  |  |  | 0,269055556 | 0,602352 |  |  | 2022 |
|  | 0304 |  |  |  |  | 0,285166667 | 0,66687 |  |  | 2022 |
|  | 0305 |  |  |  |  | 0,285166667 | 0,66687 |  |  | 2022 |
|  | 0306 |  |  |  |  | 0,136138889 | 0,067116 |  |  | 2022 |
|  | 0307 |  |  |  |  | 0,378611111 | 0,872796 |  |  | 2022 |
|  | 0308 |  |  |  |  | 0,236833333 | 0,35562 |  |  | 2022 |
|  | 0309 |  |  |  |  | 0,136138889 | 0,035952 |  |  | 2022 |
|  | 0310 |  |  |  |  | 0,184472222 | 3,63264 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-10) | 0901 |  |  |  |  | 0,037 | 0,0008865 |  |  | 2022 |
|  | 0902 |  |  |  |  | 0,269055556 | 0,602352 |  |  | 2022 |
|  | 0903 |  |  |  |  | 0,269055556 | 0,602352 |  |  | 2022 |
|  | 0904 |  |  |  |  | 0,285166667 | 0,66687 |  |  | 2022 |
|  | 0905 |  |  |  |  | 0,285166667 | 0,66687 |  |  | 2022 |
|  | 0906 |  |  |  |  | 0,136138889 | 0,067116 |  |  | 2022 |
|  | 0907 |  |  |  |  | 0,378611111 | 0,872796 |  |  | 2022 |
|  | 0908 |  |  |  |  | 0,236833333 | 0,35562 |  |  | 2022 |
|  | 0909 |  |  |  |  | 0,136138889 | 0,035952 |  |  | 2022 |
|  | 0910 |  |  |  |  | 0,184472222 | 3,63264 |  |  | 2022 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-11) | 6314 |  |  |  |  | 0,00825 | 0,03934 |  |  | 2022 |
|  | 6315 |  |  |  |  | 0,001546 | 0,00312 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-10) | 6914 |  |  |  |  | 0,00825 | 0,03934 |  |  | 2022 |
|  | 6915 |  |  |  |  | 0,001546 | 0,00312 |  |  | 2022 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,388472222 | 6,908146 | 0,388472222 | 6,908146 | 4,843342002 | 20,365201 | 0,388472222 | 6,908146 |  |
| (2902) Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6020 | 0,1322 | 0,0119 | 0,1322 | 0,0119 | 0,1322 | 0,0119 | 0,1322 | 0,0119 | 2022 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,1322 | 0,0119 | 0,1322 | 0,0119 | 0,1322 | 0,0119 | 0,1322 | 0,0119 |  |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДППЭ м/р Кул-Бас | 6019 | 0,000933 | 0,000144 | 0,000933 | 0,000144 | 0,000933 | 0,000144 | 0,000933 | 0,000144 | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-11) | 6301 |  |  |  |  | 10,34 | 0,3124 |  |  | 2022 |
|  | 6302 |  |  |  |  | 2,34 | 0,0452 |  |  | 2022 |
|  | 6303 |  |  |  |  | 0,00204 | 0,0000882 |  |  | 2022 |
| ДППЭ м/р Кул-Бас (строительство скв.КБД-10) | 6901 |  |  |  |  | 10,34 | 0,3124 |  |  | 2022 |
|  | 6902 |  |  |  |  | 2,34 | 0,0452 |  |  | 2022 |
|  | 6903 |  |  |  |  | 0,00204 | 0,0000882 |  |  | 2022 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,000933 | 0,000144 | 0,000933 | 0,000144 | 25,365013 | 0,7155204 | 0,000933 | 0,000144 |  |
| Всего по объекту: |  | 24,96489495 | 342,1584946 | 24,96489495 | 342,1584946 | 104,1804079 | 585,1272254 | 24,96489495 | 342,1584946 |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организованным источникам: |  | 14,55296623 | 322,5656638 | 14,55296623 | 322,5656638 | 67,50528352 | 562,0942496 | 14,55296623 | 322,5656638 |  |
| В том числе факелы: |  | 8,39495597 | 264,743331 | 8,39495597 | 264,743331 | 29,35337 | 411,88621 | 8,39495597 | 264,743331 |  |
| Итого по неорганизованным источникам: |  | 10,41192872 | 19,59283081 | 10,41192872 | 19,59283081 | 36,67512439 | 23,0329758 | 10,41192872 | 19,59283081 |  |

  - Анализ    ожидаемого    уровня    загрязнения    атмосферного    воздуха, создаваемого источниками выбросов

В  соответствии  с  нормами  проектирования  в  Казахстане,  для  оценки  влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование.

Расчет    содержания    вредных    веществ    в    атмосферном    воздухе    должен проводиться в соответствии с требованиями "Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий". Астана 2008 г.

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы.

Расчет   рассеивания   загрязняющих   веществ   в   приземном   слое   атмосферы проводился на программном комплексе «Эра» версии v3.0, разработчик фирма «Логос-Плюс» г. Новосибирск.

Проведенные  расчеты  в  программном  комплексе  ЭРА  позволяют  получить следующие данные:

­    уровни концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по всем  источникам,  полученные  в  узловых  точках  контролируемой  зоны  с использованием  средних  метеорологических  данных  по  8-румбовой  розе ветров и при штиле;

­    максимальные концентрации в узлах прямоугольной сетки;

­    степень опасности источников загрязнения;

­    расчёт приземных концентраций.

Расчет  приземных  концентраций  в  атмосферном  воздухе  вредных  химических веществ,  проведен  в  полном  соответствии  с  методикой  расчета  концентраций  в  атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия.

Значение коэффициента А, зависящего от стратификации атмосферы и соответствующего   неблагоприятным   метеорологическим   условиям,   принято   в   расчетах равным 200.

Расчет рассеивания произведен с учетом одновременности работы оборудования при    строительстве    скважины    с    учетом    всех    источников    организованных    и неорганизованных выбросов в соответствующий период.

Для проведения расчета рассеивания загрязняющих веществ принята расчетный прямоугольник размером  11000х9000  м,  с  шагом  сетки  200  м.  Размеры расчетного прямоугольника и шаг расчетной сетки выбраны с учетом взаимного расположения оборудования на площадке. Результаты построения зоны влияния при проведении расчета рассеивания показали, что максимальное расстояние от источников, оказывающих влияние на атмосферный воздух, составляет 4,5 км в период пробной эксплуатации.

В   связи   с   тем,   что   в   районе   расположения,   отсутствуют   метеостанции «Казгидромет», при моделировании рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в качестве фоновых концентраций были приняты концентрации загрязняющих веществ, которые были определены в период мониторинговых исследований согласно по экологическому контролю за 4 квартал 2021 года представлен в таблице 5.4.

Таблица 5.4.

| Наименование ЗВ | Норма ПДКм.р., мг/м3 | Среднее значение, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Диоксид азота | 0,2 | 0,0255 |
| Оксид азота | 0,4 | 0,0348 |
| Диоскид серы | 0,5 | 0,0756 |
| Оксид углерода | 5 | 1,42 |

Для   оценки   воздействия   источников   выбросов   на   атмосферный   воздух, концентрация  загрязняющих  веществ  на  границе  санитарно-защитной  зоны  (СЗЗ) площади  были  сопоставлены  с  установленными  для  каждого  вещества  предельно-допустимыми  концентрациями  (ПДК).  Результаты  расчета  рассеивания  показали,  что концентрация всех загрязняющих веществ на границе СЗЗ ниже значений ПДК.

  - Организация контроля за выбросами

Контроль за соблюдением установленных величин НДВ должен осуществляться в соответствии с рекомендациями РНД 211.2.02.02-97 и РНД 211.3.01.06-97.

Различают 2 вида контроля: государственный и производственный.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам возлагается на администрацию предприятия. Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия и учитываются при оценке его деятельности.

Контроль выбросов осуществляется лабораторией предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах. При необходимости, дополнительные контрольные исследования осуществляются территориальными уполномоченными органами.

Контроль за соблюдением нормативов НДВ может проводиться на специально оборудованных точках контроля, на источниках выбросов и контрольных точках.

Частота государственного контроля на период проведения работ по ликвидации объектов составляет 1 раз/период (1 раз/квартал).

В соответствии с нормативными требованиями на предприятии должен осуществляться производственный контроль, ответственность за проведение которого ложится на руководство предприятия.

Основной задачей производственного контроля является выбор конкретных источников, подлежащих систематическому контролю. Для этого выявляют источники, относящиеся к первой категории опасности.

План-график контроля за соблюдением нормативов НДВ от эксплуатации оборудования по источникам выбросов составляется экологическими службами предприятия представлен в таблице 5.6.1.

Таблица 5.6.1 – План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

| N исто чника | Производство, цех, участок. | Контролируемое вещество | Периодичность контроля | Норматив выбросов ПДВ |  | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0001 | м/р Кул-Бас ДЭС 132 кВт | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/ кварт | 0,2816 | 1091,305 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0,04576 | 177,337 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0,018333333 | 71,048 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/ кварт | 0,044 | 170,516 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/ кварт | 0,227333333 | 881,001 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/ кварт | 0,00000044 | 0,002 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0,0044 | 17,052 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/ кварт | 0,106333333 | 412,081 | Силами предприятия | 0001 |
| 0002 | м/р Кул-Бас ДЭС 120 кВт | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/ кварт | 0,256 | 1065,221 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0,0416 | 173,098 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0,016666667 | 69,35 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/ кварт | 0,04 | 166,441 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/ кварт | 0,206666667 | 859,944 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/ кварт | 0,0000004 | 0,002 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0,004 | 16,644 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/ кварт | 0,096666667 | 402,232 | Силами предприятия | 0001 |
| 0003 | м/р Кул-Бас ДЭС 220 кВт | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/ кварт | 0,469333333 | 1132,541 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0,076266667 | 184,038 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0,030555556 | 73,733 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/ кварт | 0,073333333 | 176,96 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/ кварт | 0,378888889 | 914,291 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/ кварт | 0,000000733 | 0,002 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0,007333333 | 17,696 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/ кварт | 0,177222222 | 427,652 | Силами предприятия | 0001 |
| 0004 | м/р Кул-Бас Факельная установка | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/ кварт | 1,018679333 | 1081,576 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0,165535392 | 175,756 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0,848899444 | 901,313 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/ кварт | 8,48899444 | 9013,133 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0,212224861 | 225,328 | Силами предприятия | 0001 |
| 0005 | м/р Кул-Бас Печь подогрева ППТ-02Г | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/ кварт | 0,0503 | 351,78 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0,00818 | 57,208 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/ кварт | 0,0184 | 128,683 | Аккредитованная лаборатория | 0002 |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0,0184 | 128,683 | Силами предприятия | 0001 |
| 0006 | м/р Кул-Бас Свеча регулятора давления газа | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,0174 | 5852,148 | Силами предприятия | 0001 |
| 0007 | м/р Кул-Бас РГС-73м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,1147 | 25460,879 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0424 | 9411,868 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000554 | 122,976 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000174 | 38,624 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000348 | 77,248 | Силами предприятия | 0001 |
| 0008 | м/р Кул-Бас РГС-73м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,1147 | 25460,879 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0424 | 9411,868 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000554 | 122,976 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000174 | 38,624 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000348 | 77,248 | Силами предприятия | 0001 |
| 0009 | м/р Кул-Бас РГС-73м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,1147 | 25460,879 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0424 | 9411,868 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000554 | 122,976 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000174 | 38,624 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000348 | 77,248 | Силами предприятия | 0001 |
| 0010 | м/р Кул-Бас РГС-73м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,1147 | 25460,879 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0424 | 9411,868 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000554 | 122,976 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000174 | 38,624 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000348 | 77,248 | Силами предприятия | 0001 |
| 0011 | м/р Кул-Бас РГС-73м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,1147 | 25460,879 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0424 | 9411,868 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000554 | 122,976 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000174 | 38,624 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000348 | 77,248 | Силами предприятия | 0001 |
| 0012 | м/р Кул-Бас РГС-73м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,1147 | 25460,879 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0424 | 9411,868 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000554 | 122,976 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000174 | 38,624 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000348 | 77,248 | Силами предприятия | 0001 |
| 0013 | м/р Кул-Бас РГС-73м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,1147 | 25460,879 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0424 | 9411,868 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000554 | 122,976 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000174 | 38,624 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000348 | 77,248 | Силами предприятия | 0001 |
| 0014 | м/р Кул-Бас РГС-73м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,1147 | 25460,879 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0424 | 9411,868 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000554 | 122,976 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000174 | 38,624 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000348 | 77,248 | Силами предприятия | 0001 |
| 0015 | м/р Кул-Бас РГС-73м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,1147 | 25460,879 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0424 | 9411,868 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000554 | 122,976 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000174 | 38,624 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000348 | 77,248 | Силами предприятия | 0001 |
| 0016 | м/р Кул-Бас РГС-73м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,1147 | 25460,879 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0424 | 9411,868 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000554 | 122,976 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000174 | 38,624 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000348 | 77,248 | Силами предприятия | 0001 |
| 0017 | м/р Кул-Бас РГС-85м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,1147 | 25460,879 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0424 | 9411,868 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000554 | 122,976 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000174 | 38,624 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000348 | 77,248 | Силами предприятия | 0001 |
| 0018 | м/р Кул-Бас РГС-85м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,1147 | 25460,879 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0424 | 9411,868 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000554 | 122,976 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000174 | 38,624 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000348 | 77,248 | Силами предприятия | 0001 |
| 0019 | м/р Кул-Бас РГС-85м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,1147 | 25460,879 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0424 | 9411,868 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000554 | 122,976 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000174 | 38,624 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000348 | 77,248 | Силами предприятия | 0001 |
| 0020 | м/р Кул-Бас РГС-85м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,1147 | 25460,879 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0424 | 9411,868 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000554 | 122,976 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000174 | 38,624 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000348 | 77,248 | Силами предприятия | 0001 |
| 0021 | м/р Кул-Бас РГС-85м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,1147 | 25460,879 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0424 | 9411,868 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000554 | 122,976 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000174 | 38,624 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000348 | 77,248 | Силами предприятия | 0001 |
| 0022 | м/р Кул-Бас РГС-85м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,1147 | 25460,879 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0424 | 9411,868 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000554 | 122,976 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000174 | 38,624 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000348 | 77,248 | Силами предприятия | 0001 |
| 0023 | м/р Кул-Бас РГС-85м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,1147 | 25460,879 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0424 | 9411,868 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000554 | 122,976 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000174 | 38,624 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000348 | 77,248 | Силами предприятия | 0001 |
| 0024 | м/р Кул-Бас РГС-85м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,1147 | 25460,879 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0424 | 9411,868 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000554 | 122,976 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000174 | 38,624 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000348 | 77,248 | Силами предприятия | 0001 |
| 0025 | м/р Кул-Бас РГС-85м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,1147 | 25460,879 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0424 | 9411,868 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000554 | 122,976 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000174 | 38,624 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000348 | 77,248 | Силами предприятия | 0001 |
| 0026 | м/р Кул-Бас РГС-85м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,1147 | 25460,879 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0424 | 9411,868 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000554 | 122,976 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000174 | 38,624 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000348 | 77,248 | Силами предприятия | 0001 |
| 0027 | м/р Кул-Бас РГС-85м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,1147 | 25460,879 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0424 | 9411,868 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000554 | 122,976 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000174 | 38,624 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000348 | 77,248 | Силами предприятия | 0001 |
| 0028 | м/р Кул-Бас РГС-85м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,1147 | 25460,879 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0424 | 9411,868 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000554 | 122,976 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000174 | 38,624 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000348 | 77,248 | Силами предприятия | 0001 |
| 0029 | м/р Кул-Бас РГС-85м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,1147 | 25460,879 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0424 | 9411,868 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000554 | 122,976 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000174 | 38,624 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000348 | 77,248 | Силами предприятия | 0001 |
| 0030 | м/р Кул-Бас РГС-85м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,1147 | 25460,879 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0424 | 9411,868 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000554 | 122,976 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000174 | 38,624 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000348 | 77,248 | Силами предприятия | 0001 |
| 0031 | м/р Кул-Бас РГС-85м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,1147 | 25460,879 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0424 | 9411,868 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000554 | 122,976 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000174 | 38,624 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000348 | 77,248 | Силами предприятия | 0001 |
| 0032 | м/р Кул-Бас РГС-85м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,1147 | 25460,879 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0424 | 9411,868 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000554 | 122,976 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000174 | 38,624 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000348 | 77,248 | Силами предприятия | 0001 |
| 0033 | м/р Кул-Бас РГС-85м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,1147 | 25460,879 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0424 | 9411,868 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000554 | 122,976 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000174 | 38,624 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000348 | 77,248 | Силами предприятия | 0001 |
| 0034 | м/р Кул-Бас РГС-85м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,1147 | 25460,879 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0424 | 9411,868 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000554 | 122,976 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000174 | 38,624 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000348 | 77,248 | Силами предприятия | 0001 |
| 0035 | м/р Кул-Бас РГС-85м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,1147 | 25460,879 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0424 | 9411,868 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000554 | 122,976 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000174 | 38,624 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000348 | 77,248 | Силами предприятия | 0001 |
| 0036 | м/р Кул-Бас РГС для хранения дизтоплива 50м3 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 2,316E-05 | 6,426 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1 раз/ кварт | 0,00825 | 2289,148 | Силами предприятия | 0001 |
| 0037 | м/р Кул-Бас ОГВ (отстойник горизонтальный со сбросом воды) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,1147 | 25460,879 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0424 | 9411,868 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000554 | 122,976 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000174 | 38,624 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000348 | 77,248 | Силами предприятия | 0001 |
| 0038 | м/р Кул-Бас ОБН (отстойник для обессоливания нефти) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,086025 | 19095,659 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0318 | 7058,901 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000416 | 92,343 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000131 | 29,079 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000261 | 57,936 | Силами предприятия | 0001 |
| 0039 | м/р Кул-Бас Печь подогрева ПП-0,63А | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/ кварт | 0,1302 | 318,65 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0,02116 | 51,787 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/ кварт | 0,0526 | 128,733 | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0,0526 | 128,733 | Силами предприятия | 0001 |
| 6001 | м/р Кул-Бас Емкость отработанных масел | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 1 раз/ кварт | 0,0001667 |  | Силами предприятия | 0001 |
| 6002 | м/р Кул-Бас Площадка печи подогрева ППТ-02Г | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,00743 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,002747 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,0000359 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,00001128 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,00002255 |  | Силами предприятия | 0001 |
| 6003 | м/р Кул-Бас Площадка РГС-73м3 и РГС-85м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,1012 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,03744 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,000489 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,0001537 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,0003073 |  | Силами предприятия | 0001 |
| 6004 | м/р Кул-Бас Площадка насосов №1 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,00477 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,001763 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,00002303 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,00000724 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,00001448 |  | Силами предприятия | 0001 |
| 6005 | м/р Кул-Бас Дренажная емкость, 50 м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,0135 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,00499 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,0000652 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,0000205 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000041 |  | Силами предприятия | 0001 |
| 6006 | м/р Кул-Бас Дренажная емкость, 50 м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,0135 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,00499 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,0000652 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,0000205 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000041 |  | Силами предприятия | 0001 |
| 6007 | м/р Кул-Бас Дренажная емкость, 50 м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,0135 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,00499 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,0000652 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,0000205 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000041 |  | Силами предприятия | 0001 |
| 6008 | м/р Кул-Бас Дренажная емкость, 50 м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,0135 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,00499 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,0000652 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,0000205 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,000041 |  | Силами предприятия | 0001 |
| 6009 | м/р Кул-Бас Площадка насосов №2 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,00286 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,001059 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,00001383 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,000004345 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,00000869 |  | Силами предприятия | 0001 |
| 6010 | м/р Кул-Бас Площадка налива нефти | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,009327 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,0034488 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,00004505 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,0000142 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,0000284 |  | Силами предприятия | 0001 |
| 6011 | м/р Кул-Бас Площадка блока дозирования реагента | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 1 раз/ кварт | 0,005675 |  | Силами предприятия | 0001 |
| 6012 | м/р Кул-Бас Площадка скважины КБД-02 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,01242 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,00459 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,00006 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,00001885 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,0000377 |  | Силами предприятия | 0001 |
| 6013 | м/р Кул-Бас Площадка скважины КБД-06 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,01242 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,00459 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,00006 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,00001885 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,0000377 |  | Силами предприятия | 0001 |
| 6014 | м/р Кул-Бас Площадка скважины КБД-07 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,01242 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,00459 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,00006 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,00001885 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,0000377 |  | Силами предприятия | 0001 |
| 6015 | м/р Кул-Бас Площадка АГЗУ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,0291279 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,01078 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,0001406 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,00004424 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,0000885 |  | Силами предприятия | 0001 |
| 6016 | м/р Кул-Бас Площадка НГСВ-1-0,6-2000-1-И | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,18068 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,06687 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,0008733 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,0002745 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,0005483 |  | Силами предприятия | 0001 |
| 6017 | м/р Кул-Бас ГС1-0,6-600-1-И | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,02684 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,01789 |  | Силами предприятия | 0001 |
| 6018 | м/р Кул-Бас Площадка дренажной емкости | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,014454 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,005343 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 6,981E-05 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 2,195E-05 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,0000439 |  | Силами предприятия | 0001 |
| 6019 | м/р Кул-Бас Сварочные работы | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 1 раз/ кварт | 0,01337 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 1 раз/ кварт | 0,001455 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1 раз/ кварт | 0,001633 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/ кварт | 0,01034 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 1 раз/ кварт | 0,0008093 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 1 раз/ кварт | 0,001672 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 1 раз/ кварт | 0,000933 |  | Силами предприятия | 0001 |
| 6020 | м/р Кул-Бас Окрасочные работы | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 4,678 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 1 раз/ кварт | 1,1 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 1 раз/ кварт | 1,1 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 1 раз/ кварт | 0,587 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 1 раз/ кварт | 0,9997 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 1 раз/ кварт | 1,091 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Взвешенные частицы (116) | 1 раз/ кварт | 0,1322 |  | Силами предприятия | 0001 |
| 6021 | м/р Кул-Бас Площадка ОГВ | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,00668 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,00247 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,0000323 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 1,014E-05 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,0000203 |  | Силами предприятия | 0001 |
| 6022 | м/р Кул-Бас Площадка ОБН | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,00382 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,001412 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,00001845 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,0000058 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,0000116 |  | Силами предприятия | 0001 |
| 6023 | м/р Кул-Бас Площадка дренажной емкости 5 м3 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,014454 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,005343 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 6,981E-05 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 2,195E-05 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,0000439 |  | Силами предприятия | 0001 |
| 6024 | м/р Кул-Бас Площадка печи подогрева ПП-0,63А | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 1 раз/ кварт | 0,00743 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 1 раз/ кварт | 0,002747 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0,0000359 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1 раз/ кварт | 0,00001128 |  | Силами предприятия | 0001 |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0,00002255 |  | Силами предприятия | 0001 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Методики проведения контроля: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю. |  |  |  |  |  |  |  |

  - Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу

Для снижения воздействия производимых работ на атмосферный воздух необходимо предусмотреть ряд технических и организационных мероприятий:

- выхлопные трубы дизелей выведены в емкости с водой (гидрозатворы) с целью искрогашения и улавливания сажи;

- дизельное топливо хранится на буровых в емкостях, оборудованных дыхательными клапанами;

- применение герметичной системы хранения буровых реагентов. Доставка реагентов на буровую в герметичной заводской упаковке. Хранение в закрытых бункерах необходимого для цикла бурения запаса реагентов. Подача реагентов из бункеров в затворный узел по замкнутой системе пневмотранспортом, что исключает пыление в процессе операций по приготовлению растворов или промывочных жидкостей;

- подача дизельного топлива к дизельным агрегатам по герметичным топливо- и маслопроводам;

- своевременное проведение планово-профилактического ремонта бурового оборудования;

- использование стационарных дизельных установок, отвечающих требованиям природоохранного законодательства;

- содержание дизельных двигателей в исправном состоянии и своевременный ремонт поршневой системы;

- на устье скважины устанавливается противовыбросовое оборудование, которое перекрывает устье скважины в случае противодавления на пласт по каким-либо причинам и препятствует выбросам нефти и газа в атмосферу;

- проверка готовности систем извещения об аварийной ситуации.

  - Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)

Уровень загрязнения приземных слоев атмосферы во многом зависит от метеорологических условий. В некоторых случаях метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в районе расположения объекта, т.е. концентрации примесей могут резко возрасти. Для предупреждения возникновения высокого уровня загрязнения осуществляются регулирование и кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ.

Неблагоприятными метеорологическими условиями при проектируемых работах могут быть:

­	штиль,

­	температурная инверсия.

Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений со стороны Казгидромета о возможном опасном росте в воздухе концентраций примесей вредных химических веществ из-за формирования неблагоприятных метеоусловий.

Прогноз наступления НМУ и регулирование выбросов являются составной частью комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна.

Исходя из специфики работ, в период НМУ предусмотрены три режима работы:

Первый – носит организационно-технический характер и не приводит к снижению производительности.

Второй – предусматривает сокращение выбросов ЗВ на 20–40 % за счет сокращения производительности производства:

- усиление контроля за всеми технологическими процессами;

- ограничение движения и использования транспорта на территории предприятия согласно ранее разработанных схем маршрутов;

- проверку автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах.

- сокращение объемов погрузочно-разгрузочных работ.

Третий – предусматривает сокращение выбросов вредных веществ на 50 % и более:

- ограничение на 50 % работ, остановка работы автотранспорта и механизмов;

- ограничение строительных работ вплоть до полной остановки.

- остановку пусковых работ на аппаратах и технологических линиях, сопровождающихся выбросами в атмосферу;

- запрещение выезда на линии автотранспортных средств с не отрегулированными двигателями.

  - Оценка воздействия на атмосферный воздух

Проанализировав полученные результаты и используя шкалу масштабов воздействия, можно сделать вывод, что воздействие проектируемых работ на атмосферный воздух при пробной эксплуатации месторождения будет следующим:

•	пространственный масштаб воздействия – локальное (1) – площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или на удалении до 100 м от линейного объекта;

•	временной масштаб воздействия – продолжительное (3) – продолжительность воздействия до 3 лет;

•	интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабая (2) – изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, но природная среда полностью самовосстанавливается.

Таким образом, интегральная оценка составляет 6 баллов, категория значимости воздействия на атмосферный воздух разработки присваивается низкой (1-8). Последствия испытываются, но величина воздействия находится в пределах допустимых стандартов.

- 6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

  - Характеристика источников воздействия на поверхностные и подземные воды

Источниками воздействия на подземные воды при строительстве скважин являются, прежде всего, сами  скважины, нарушающие целостность геологической среды. Загрязнение грунтовых и подземных вод может происходить в результате утечек жидких нефтепродуктов и попутных вод при испытании и эксплуатации скважин. Углеводороды, просачивающиеся в подземные воды, вступают в физико-химическое, геохимическое и биогенное взаимодействие с системой порода-почва-вода-воздух. Следствием этого является изменение химического состава и качества воды.

Проведение  буровых работ включает следующие операции, которые могут оказать негативное влияние на состояние подземных вод:

- бурение скважин, в результате которого может произойти нарушение естественной защищённости водоносных горизонтов и загрязнение их буровыми растворами и пластовыми флюидами;

- испытание скважин, когда в случаях аварийных ситуаций может произойти загрязнение водоносных горизонтов;

- утечки горюче-смазочных веществ, случайные проливы буровых растворов;

- смыв загрязнений с территории буровой площадки ливневыми водами.

  - Водопотребление и водоотведение

Для технических нужд, хозяйственно-бытовых нужд и для питьевых нужд будет использоваться привозная вода, согласно заключенным договорам.

Ориентировочное общее потребление воды согласно проекту аналогу на 1 скважину – 2 363,7092 м3 и соответственно – 4 727,4184 м3 на строительство 2 скважины.

В таблице 6.2.1 приведен расчет расхода воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды.

Таблица 6.2.1 - Расчет расхода воды на хозяйственно-бытовые и питьевые нужды

| Потребитель | Ед. изм | Кол-во | Норма водопо-треб-ления, | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | л | м3/сут | м3/цикл | м3/сут | м3/цикл |
| Продолжительность цикла строительства скважин | сут. | 304 |  |  |  |  |  |
| питьевые нужды | чел. | 30 | 2,00 | 0,06 | 18,24 | 0,06 | 18,24 |
| хозяйственно-бытовые нужды | чел. | 30 | 25,00 | 0,75 | 228,00 | 0,75 | 228,00 |
| душевая сетка (количество сеток) | сетка | 2 | 500,00 | 1,00 | 304,00 | 1,00 | 304,00 |
| столовая (количество блюд) | усл. блюдо | 5 | 12,00 | 1,80 | 547,20 | 1,80 | 547,20 |
| прачечная (количество белья) | кг сухого белья | 0,5 | 40,00 | 0,60 | 182,40 | 0,60 | 182,40 |
| Всего: |  |  |  | 4,21 | 1279,84 | 4,21 | 1279,84 |
| непредвиденные расходы 5% |  |  |  | 0,21 | 63,99 | 0,21 | 63,99 |
| Итого на 1 скважину: |  |  |  | 4,42 | 1343,83 | 4,42 | 1343,83 |
| Итого на 2 скважины: |  |  |  | 8,84 | 2687,66 | 8,84 | 2687,66 |

В таблице 6.2.2 приведен расчет расхода воды на технические нужды.

Таблица 6.2.2 - Расчет расходов воды на технические нужды

| Потребитель | Кол-во, сут | Коэффициент работы в дневное время | Расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сут | м3/цикл |
| Обмыв технологического оборудования, без СМР | 301 | 0,5 | 1 | 150,5 |
| Приготовление бурового раствора (таблица 7.6 Технической части проекта) |  |  |  | 708,7 |
| Приготовление цементного раствора (таблица 9.16 Технической части проекта) |  |  |  | 121,6792 |
| Котельная установка (раздел 21.1 Технической части проекта) |  |  |  | 39 |
| Всего на 1 скважину: |  |  |  | 1 019,8792 |
| Всего на 2 скважины: |  |  |  | 2 039,7584 |

Буровые сточные воды (БСВ) – по своему составу являются многокомпонентными суспензиями, содержащими до 80% мелкодисперсных примесей, обеспечивает высокую агрегатную устойчивость. Загрязняющие вещества, содержащиеся в буровых сточных водах, подразделяются на взвешенные, растворимые органические примеси и нефтепродукты. Сливаясь с оборудования, по бетонированным желобкам БСВ стекают в шламовую емкость.

Объем буровых сточных вод, м3, Vбсв = 2 · Vобр = 2 · 336,0913 = 672,1825 м3

Vобр - Объем  отработанного бурового раствора, м3.

Объем образования буровых сточных вод на одну скважину составит 672,1825 м3, на две скважины составит 1 344,365 м3.

Все образующиеся сточные воды будут собираться в емкость и сдаваться сторонним организациям, на договорной основе, по результатам проведенного тендера.

  - Мероприятия по охране подземных вод

В целях предупреждения загрязнения подземных вод на период проведения пробной эксплуатации предусматриваются следующие мероприятия:

- гидроизоляция синтетической пленкой и укладка железобетонных плит под вышечным блоком, блоком приготовления раствора, буровыми насосами;

- цементирование заколонного пространства до земной поверхности – до устья;

- применение качественного цемента с улучшающими химическими добавками;

- изоляции флюидосодержащих горизонтов путем их перекрытие обсадными колоннами;

- приготовление и обработку бурового раствора осуществлять в циркуляционной системе;

- оборудование скважины специальными устройствами, предотвращающими внезапные нефтегазопроявления на устьях и их, излив на дневную поверхность;

- транспортировка и хранение химических реагентов в закрытой таре (мешки, бочки);

- четкая организация учета, сбора и вывоза всех отходов производства и потребления;

- регулярный профилактический осмотр состояния систем водоснабжения и водоотведения;

- четкая организация учета водопотребления и водоотведения;

- рациональное использование водных ресурсов, принятие мер по сокращению потери воды.

  - Оценка воздействия на подземные воды

Расстояние эксплуатационных скважин КБД-06 и КБД-07 до Аральского моря 93 км.

Качество подземных вод изменяется под воздействием природных и техногенных факторов.

К природным факторам относятся:

- геолого-гидрологические факторы естественной защищенности;

- климатические факторы питания;

- геолого-гидрологические факторы миграции ингредиентов (химический состав и физико-химические свойства природных подземных вод, наличие в воде микробов и ее состав и др.).

К техногенным факторам относятся:

- поступление загрязняющих веществ из атмосферы (выбросы от источников, испарения от накопителей жидких отходов);

- поступление загрязняющих веществ из накопителей сточных вод;

- проникновение в верхний водоносный горизонт сточных бытовых и технических вод;

- утечки жидких нефтепродуктов и попутных вод при испытании и эксплуатации скважин;

- межпластовые перетоки, нарушение целостности скважин и цементации затрубного пространства, нарушение герметичности сальников;

- размещение бытовых отходов и хозяйственно-бытовых сточных вод.

Источниками воздействия на подземные воды, являются, прежде всего, сами скважины, нарушающие целостность геологической среды. Загрязнение грунтовых и подземных вод может происходить в результате утечек жидких нефтепродуктов и попутных вод при испытании и эксплуатации скважин. Углеводороды, просачивающиеся в подземные воды, вступают в физико-химическое, геохимическое и биогенное взаимодействие с системой порода-почва-вода-воздух. Следствием этого является изменение химического состава и качества воды.

С целью предотвращения проникновения загрязняющих веществ в грунт в результате разлива, с последующей миграцией  их в грунтовые воды, площадки скважины и технологического оборудования выполнены из уплотненного грунта, а все технологическое оборудование размещено на специально бетонированных площадках, исключающих попадание загрязняющих веществ  непосредственно на почвы и инфильтрацию стоков с атмосферными осадками до уровня грунтовых вод.

Проведение буровых работ включает следующие операции, которые могут оказать негативное влияние на состояние подземных вод:

- бурение скважин, в результате которого может произойти нарушение естественной защищённости водоносных горизонтов и загрязнение их буровыми растворами;

- испытание скважин, когда в случаях аварийных ситуаций может произойти загрязнение водоносных горизонтов;

- утечки горюче-смазочных материалов;

- смыв загрязнений с территории буровой площадки ливневыми водами.

С целью предотвращения проникновения загрязняющих веществ в грунт в результате разлива, с последующей миграцией  их в грунтовые воды, площадки скважины и технологического оборудования необходимо выполнить из уплотненного грунта, а все технологическое оборудование размещать на специально бетонированных площадках, исключающих попадание загрязняющих веществ  непосредственно на почвы и инфильтрацию стоков с атмосферными осадками до уровня грунтовых вод.

Для предотвращения загрязнения подземных вод бытовыми отходами и хозяйственно-бытовыми сточными водами на территории административно-хозяйственного блока предусмотрены специальные металлические контейнеры и бочки для сбора промышленных отходов и ТБО, а также и емкость для сточной воды. Воздействие от них будет кратковременным и не окажет значительного влияния на уровень и качество грунтовых вод.

Проанализировав полученные результаты и используя шкалу масштабов воздействия, можно сделать вывод, что воздействие проектируемых работ на водные ресурсы будет следующим:

- пространственный масштаб воздействия – локальное (1) – площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или на удалении до 100 м от линейного объекта.

- временной масштаб воздействия – продолжительное (3) – продолжительность до 3 лет;

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2) – изменения среды превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается.

Таким образом, интегральная оценка составляет 6 баллов, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости воздействия на подземные воды относится к воздействию низкой значимости (1-8) – величина воздействия достаточно низка и находится в пределах допустимых стандартов.

- 7 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ

Процесс проектируемых работ будет сопровождаться отрицательными воздействиями на геологическую среду при строительстве площадок и бурении скважин.

Негативное воздействие на геологическую среду в процессе  строительства скважин выражается в следующем:

- нарушение сплошности горных пород;

- использование буровых растворов с добавлением токсичных  компонентов;

- загрязнение почв  отходами бурения;

- загрязнение земной поверхности нефтью и нефтепродуктами;

- нарушение  изоляции водоносных горизонтов открытыми стволами скважин в процессе их проходки;

- усиление дефляции и водной эрозии почв на участках нарушения почвенно-растительного слоя;

- возможные перетоки жидкостей в затрубном пространстве и химическое загрязнение водоносных горизонтов.

Воздействия, которые приводят к изменениям свойств геологической среды при эксплуатации скважин, главным образом, возможны в процессе поступления нефти из подземного коллектора в затрубное пространство, и связанное с этим загрязнение вышележащих горизонтов подземных водоносных комплексов, является одним из наиболее опасных в экологическом отношении аспектов.

В связи с этим, вопросы, направленные на обеспечение надежной изоляции водоносных горизонтов, являются приоритетными при разработке технологических схем  конструкция скважин и методики цементирования колонн.

Загрязнение вредными химическими веществами почв является одним из наиболее широко распространенных в практике и одним из наиболее опасных видов воздействия на геологическую среду.

Влияние автотранспорта в процессе проведения проектных работ включает:

- нарушение почвообразующего субстрата;

- воздействие на рельеф;

- загрязнение почв продуктами сгорания топлива;

- загрязнение почв ГСМ.

Степень воздействия, его интенсивность и масштабы зависят от конкретных условий производства работ.

Воздействие на геологическую среду проектных решений на месторождении   будет складываться:

- воздействий на рельеф и почвообразующий субстрат;

- воздействий на недра.

Воздействие на рельеф и почвообразующий субстрат

Проведение работ на месторождение будет сопровождаться разрушением почвенно-растительного слоя при движении автотранспорта, что может способствовать усилению процессов дефляции.

При соблюдении мероприятий по охране почвенно-растительного слоя от разрушения и загрязнения реализация проекта заметных изменений рельефа земной поверхности не вызовет.

Такие изменения земной поверхности, как деформации в результате техногенно-обусловленных землетрясений и проседания земной поверхности, вызывающие разрушения эксплуатационных колонн и технологического оборудования, маловероятны.

Химическое загрязнение территорий производственных площадок при соблюдении принятых проектом технических решений будет минимальным.

Воздействие проектируемых работ на недра

Основным объектом воздействия проектируемых работ на недра являются продуктивные нефтегазоносные горизонты.

Неблагоприятные изменения геологической среды в процессе проходки ствола скважины могут проявляться в виде неконтролируемых межпластовых перетоков в скважинах с негерметизированными колоннами. Поступление высокоминерализованных вод и пластовых жидкостей из продуктивных горизонтов в водоносные комплексы может привести к их загрязнению и невозможности использования в целях питьевого и технического водоснабжения в будущем.

В связи с этим необходимо предусмотреть:

- использование промывочных жидкостей, затрудняющих поглощения, без токсичных добавок;

- надежная изоляция в пробуренных скважинах нефтеносных и водоносных горизонтов по всему вскрытому разрезу;

- надежная герметичность обсадных колонн, спущенных в скважину, их качественное цементирование.

Воздействие на другие компоненты недр будет очень незначительным ввиду того, что почти весь технологический цикл протекает в закрытом скважинном пространстве, надежно изолированном от остальной геологической среды стальными трубами и цементацией нарушенных при проходке интервалов горных пород.

В целом, воздействие на недра при проведении основного комплекса проектируемых работ оценивается как значительное по отношению к продуктивным горизонтам, и незначительное по отношению к другим компонентам геологической среды контрактной территории.

Учитывая особенности геологического строения и принятых проектных решений можно отметить следующие моменты:

- возникновение опасных геодинамических явлений, при проведении проектных решений, не ожидается;

- передвижение автотранспорта в значительной мере предусматривается в пределах, нарушенных в процессе предшествующей деятельности зон, нарушение почвенно-растительного слоя на других участках будет минимальным;

- существенного влияния на рельеф и почвообразующий субстрат, проектируемые работы не окажут.

Влияние проектируемых работ на геологическую среду можно оценить как:

- пространственный масштаб воздействия – локальное (1) – площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или на удалении 100 м от линейного объекта.

- временной масштаб воздействия – продолжительное (3) – продолжительность воздействия до 3 лет;

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – сильная (4) – изменения среды значительны, самовосстановление затруднено.

Таким образом, интегральная оценка составляет 12 баллов, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости определена, как воздействие средней значимости (9-27) – изменения в недрах выходят за рамки естественных изменений.

  - Обоснование природоохранных мероприятий по сохранению недр

Мероприятия по охране недр являются важным элементом и составной частью всех основных технологических процессов на всех этапах.

На стадии разработки проекта разрабатываются и внедряются следующие технологические решения и природоохранные мероприятия, позволяющие минимизировать экологический вред недрам при сооружении и эксплуатации нефтегазовых объектов:

- работа скважин на установленных технологических режимах, обеспечивающих сохранность скелета пласта и не допускающих преждевременного обводнения скважин;

- бетонирование технологических площадок с устройством бортиков, исключающих загрязнение рельефа нефтью;

- конструкции скважин в части надежности, технологичности и безопасности должны обеспечивать условия охраны недр и окружающей природной среды, в первую очередь за счет прочности и долговечности крепи скважин, герметичности обсадных колонн и перекрываемых ими кольцевых пространств, а также изоляции флюидосодержащих горизонтов друг от друга, от проницаемых пород и дневной поверхности;

- обеспечение комплекса мер по предотвращению выбросов, открытого фонтанирования, грифонообразования, обвалов стенок скважин, поглощения промывочной жидкости и других осложнений. Для этого нефтяные, газовые и водоносные интервалы изолируются друг от друга, обеспечивается герметичность колонн, крепление ствола скважин кондуктором, промежуточными эксплуатационными колоннами с высоким качеством их цементажа;

- при нефтегазопроявлениях герметизируется устье скважины, и в дальнейшем работы ведутся в соответствии с планом ликвидации аварий;

Организационные мероприятия включают тщательное планирование размещения различных сооружений, контроль транспортных путей, составление детальных инженерно-геологических карт территории с учетом карт подземного пространства, смягчение последствий стихийных бедствий.

- 8 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ. ОТХОДЫ

  - Основные источники воздействия на почвенный покров

Основными источниками воздействия на почвенный покров в ходе реализации проектных решений будут являться:

- весь комплекс технологического оборудования, при условии нарушения технологии, возможных аварийных проливов и утечек нефтепродуктов;

- транспорт и механизмы, задействованные при  строительстве скважин;

- отходы производства и потребления.

  - Отходы

Процесс строительства скважины сопровождается образованием различных видов отходов. При бурении скважины образуются буровые сточные воды.

Временное  хранение отходов, транспортировка, захоронение или утилизация могут стать потенциальными источниками негативного влияния на различные компоненты окружающей среды.

В процессе строительства скважин образуются следующие группы отходов:

- производственные;

- коммунальные.

Все виды и типы образующихся отходов, в первую очередь, зависят от осуществляемых технологических процессов и выполняемых производственных операций:

- при приготовлении бурового и тампонажного растворов;

- в процессе строительства и освоения скважины;

- при вспомогательных работах.

Основными эмиссиями при бурении скважины являются:

- отработанный буровой раствор;

- буровой шлам;

- металлолом;

- промасленная ветошь;

- огарки электродов;

- использованная тара;

- отработанные масла;

- коммунальные отходы.

Отработанный буровой раствор (ОБР) – один из видов отходов при строительстве скважины. О загрязняющей способности отработанного бурового раствора судят по содержанию в нем нефти и органических примесей, оцениваемых по показателю ХПК, по значению водородного показателя рН и минерализации жидкой фазы.

Буровой шлам (БШ) – выбуренная порода, отделенная от буровой промывочной жидкости очистным оборудованием. Буровой шлам по минеральному составу нетоксичен.

Металлолом собирается в металлические контейнеры, по мере накопления вывозятся специализированной организацией.

Огарки сварочных электродов - собираются на месте проведения сварочных работ в металлические контейнеры.

Промасленная ветошь образуется в процессе использования тряпья для протирки работающего автотранспорта и спецтехники. Состав: тряпье – 73%, масло – 12%, влага – 15%.  Данный отход – пожароопасный, нерастворим в воде, химически неактивен. Сбор промасленной ветоши осуществляется на производственных объектах в металлические ящики.

Отработанные масла собираются в емкость, вывозятся специализированной организацией.

Использованная тара (металлические бочки, мешки из-под химреагентов) - собираются в металлический контейнер и на площадках временного хранения отходов, вывозятся специализированной организацией.

Коммунальные отходы – упаковочная тара продуктов питания, бумага и др., собираются в контейнеры и вывозятся специализированной организацией.

Для оценки ориентировочного количества и перечень отходов, образуемых при реализации проектных решений при строительстве скважин (КБД-10 и КБД-11) за основу принят проект-аналог, ОВОС к «Групповому техническому проекту на бурение оценочных скважин КБД-04, КБД-05, КБД-08, КБД-09, глубиной 2650 метров (±250 м) на площади Кул-Бас».

Информация по кодировке образующихся отходов и методу их удаления приведена в таблице 8.2.1.

Таблица 8.2.1 – Классификационные коды отходов и метод удаления

| № | Наименование отходов | Классификационные коды отходов | Метод удаления |
| --- | --- | --- | --- |
| Отходы основного производства |  |  |  |
| 1 | Буровой шлам (БШ) | 01 05 05* | Сбор и вывоз согласно заключенному договору |
| 2 | Отработанный буровой раствор (ОБР) | 01 05 06* | Сбор и вывоз согласно заключенному договору |
| Отходы вспомогательного производства |  |  |  |
| 3 | Тара из-под химических реагентов (мешки и бочки) | 15 01 10* | Сбор и вывоз согласно заключенному договору |
| 4 | Отработанные масла | 13 02 08* | Сбор и вывоз согласно заключенному договору |
| 5 | Промасленная ветошь | 15 02 02* | Сбор и вывоз согласно заключенному договору |
| 6 | Металлолом | 15 01 10 | Сбор и вывоз согласно заключенному договору |
| 7 | Огарки сварочных электродов | 17 04 07 | Сбор и вывоз согласно заключенному договору |
| Отходы потребления |  |  |  |
| 8 | Коммунальные (смешанные отходы и раздельно собранные отходы, которые по своему характеру и составу сходны с отходами домашних хозяйств) | 20 03 01 | Сбор и вывоз согласно заключенному договору |

Ориентировочное количество образования отходов при строительстве 1 и 2 скважин глубиной 2500 (±250)  метров представлено в таблицах 8.2.2-8.2.3.

Таблица 8.2.2 – Ориентировочные объемы образования отходов производства и потребления при строительстве 1 скважины глубиной 2650 (±250) метров согласно проекту аналогу

| Наименование отходов | Образование, т/год | Размещение, т/год* | Передача сторонним организациям, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 809,07163 | - | 809,07163 |
| в т. ч. отходов производства | 798,80223 | - | 798,80223 |
| отходов потребления | 10,26940 | - | 10,26940 |
| Опасные отходы |  |  |  |
| Буровой шлам | 433,663 | - | 433,663 |
| Отработанный буровой раствор | 360,1554 | - | 360,1554 |
| Промаслянная ветошь | 0,0254 | - | 0,0254 |
| Отработанные масла | 0,46998 | - | 0,46998 |
| Использованная тара | 4,3875 | - | 4,3875 |
| Неопасные отходы |  |  |  |
| Огарки сварочных электродов | 0,00095 | - | 0,00095 |
| Коммунальные отходы | 10,2694 | - | 10,2694 |
| Металлолом | 0,1 | - | 0,1 |
| Зеркальные отходы |  |  |  |
| - | - | - | - |

Таблица 8.2.2 – Ориентировочные объемы образования отходов производства и потребления при строительстве 2 скважин глубиной 2650 (±250) метров согласно проекту аналогу

| Наименование отходов | Образование, т/год | Размещение, т/год* | Передача сторонним организациям, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1618,1433 | - | 1618,1433 |
| в т. ч. отходов производства | 1597,6045 | - | 1597,6045 |
| отходов потребления | 20,5388 | - | 20,5388 |
| Опасные отходы |  |  |  |
| Буровой шлам | 867,326 | - | 867,326 |
| Отработанный буровой раствор | 720,3108 | - | 720,3108 |
| Промаслянная ветошь | 0,0508 | - | 0,0508 |
| Отработанные масла | 0,93996 | - | 0,93996 |
| Использованная тара | 8,775 | - | 8,775 |
| Неопасные отходы |  |  |  |
| Огарки сварочных электродов | 0,0019 | - | 0,0019 |
| Коммунальные отходы | 20,5388 | - | 20,5388 |
| Металлолом | 0,2 | - | 0,2 |
| Зеркальные отходы |  |  |  |
| - | - | - | - |

Приведенное количество и перечень отходов, образующихся при реализации проектных решений, являются предварительными. Более точные объемы образования отходов будут представлены в Техническом проекте на строительство скважин.

  - Программа управления отходами на предприятии

Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению загрязнения окружающей среды, должна проводиться политика управления отходами.

Проведение политики управления отходами позволит минимизировать риск для здоровья и безопасности работников и природной среды. Составной частью этой политики является система управления отходами, контролирующая безопасное размещение различных типов отходов.

Согласно ряду законодательных и нормативных правовых актов, принятых в Республике, все отходы производства и потребления образующиеся в производственной деятельности по мере накопления должны собираться, храниться, обезвреживаться, сдаваться для утилизации, транспортироваться в соответствии с договорами, сторонним организациям, имеющим лицензию на данный вид деятельности в места утилизации или захоронения.

Существующая на предприятии схема управления отходами  на предприятии должна включать в себя следующие этапы технологического цикла отходов согласно требованиям ЭК РК:

Владельцы отходов - Статья 318. 1. Под владельцем отходов понимается образователь отходов или любое лицо, в чьем законном владении находятся отходы. 2. Образователем отходов признается любое лицо, в процессе осуществления деятельности которого образуются отходы (первичный образователь отходов), или любое лицо, осуществляющее обработку, смешивание или иные операции, приводящие к изменению свойств таких отходов или их состава (вторичный образователь отходов).

Накопление отходов - статья 320. пункт 1. Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления. 2. Места накопления отходов предназначены для: 1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; 2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; 3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев;

4) временного складирования отходов горнодобывающих и горноперерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химико-металлургического производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.

3. Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

4. Запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий) или объемов накопления отходов, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду (для объектов III категории).

Сбор отходов – статья 321. 1. Под сбором отходов понимается деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление. Под накоплением отходов в процессе сбора понимается хранение отходов в специально оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах, в которых отходы, вывезенные с места их образования, выгружаются в целях их подготовки к дальнейшей транспортировке на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. 2. Лица, осуществляющие операции по сбору отходов, обязаны обеспечить раздельный сбор отходов в соответствии с требованиями настоящего Кодекса. 3. Требования к раздельному сбору отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов, подлежащих обязательному раздельному сбору, определяются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и с учетом технической, экономической и экологической целесообразности. 5. Запрещается смешивание отходов, подвергнутых раздельному сбору, на всех дальнейших этапах управления отходами.

Транспортировка отходов - статья 321. 1. Под транспортировкой отходов понимается деятельность, связанная с перемещением отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их образования, накопления в процессе сбора, сортировки, обработки, восстановления и (или) удаления.

Восстановление отходов - Статья 323. Восстановлением отходов признается любая операция, направленная на сокращение объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, которые в противном случае были бы использованы для выполнения указанной функции, включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов для выполнения такой функции, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики. К операциям по восстановлению отходов относятся: 1) подготовка отходов к повторному использованию;2) переработка отходов; 3) утилизация отходов.

Удаление отходов - Статья 325. 1. Удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию). 2. Захоронение отходов - складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия. 3. Уничтожение отходов - способ удаления отходов путем термических, химических или биологических процессов, в результате применения которого существенно снижаются объем и (или) масса и изменяются физическое состояние и химический состав отходов, но который не имеет в качестве своей главной цели производство продукции или извлечение энергии.

Вспомогательные операции при управлении отходами - Статья 326. 1. К вспомогательным операциям относятся сортировка и обработка отходов. 2. Под сортировкой отходов понимаются операции по разделению отходов по их видам и (или) фракциям либо разбору отходов по их компонентам, осуществляемые отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.3. Под обработкой отходов понимаются операции, в процессе которых отходы подвергаются физическим, термическим, химическим или биологическим воздействиям, изменяющим характеристики отходов, в целях облегчения дальнейшего управления ими и которые осуществляются отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению. Под обезвреживанием отходов понимается механическая, физико-химическая или биологическая обработка отходов для уменьшения или устранения их опасных свойств.

Паспорт опасных отходов - Статья 343. 1. Паспорт опасных отходов составляется и утверждается физическими и юридическими лицами, в процессе деятельности которых образуются опасные отходы. 2. Паспорт опасных отходов должен включать следующие обязательные разделы:

1) наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов;

2) реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения;

3) место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы;

4) происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции);

5) перечень опасных свойств отходов;

6) химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов;

7) рекомендуемые способы управления отходами;

8) необходимые меры предосторожности при управлении отходами;

9) требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ;

10) меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ;

11) дополнительную информацию (иную информацию, которую сообщает образователь отходов).

3. Форма паспорта опасных отходов утверждается уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, заполняется отдельно на каждый вид опасных отходов и представляется в порядке, определяемом статьей 384 ЭК, в течение трех месяцев с момента образования отходов.

Программа управления отходами - статья 335. 1. Операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Программа управления отходами разрабатывается согласно Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318 «Об утверждении Правил разработки программы управления отходами».

  - Мероприятия по охране  почвенного покрова

В целях предупреждения нарушения растительно-почвенного покрова в ходе реализации проектных решений необходимо осуществление следующих мероприятий:

- систематизировать движение наземных видов транспорта;

- движение наземных видов транспорта осуществлять только по имеющимся и отведенным дорогам;

- производить захоронение отходов только на специально оборудованных полигонах;

- до минимума сократить объемы земляных работ по срезке или выравниванию рельефа;

- разработка и строгое выполнение мероприятий по сохранению почвенных покровов, исключению эрозионных, склоновых и др. негативных процессов изменения природного ландшафта.

Для предотвращения загрязнения окружающей среды твердыми отходами в соответствии с нормативными требованиями в Республике Казахстан  запланированы:

- организация максимально возможного вторичного использования образующихся отходов по прямому назначению и других целей;

- снижение негативного воздействия отходов на компоненты окружающей среды при хранении, транспортировке и захоронении отходов;

- инвентаризация, сбор отходов с их сортировкой по токсичности в специальных емкостях;

- безамбарный способ бурения;

- временное хранение отходов не более 6 месяцев;

- контроль  выполнения  запланированных мероприятий.

Для минимизации воздействия влияния отходов на процесс жизнедеятельности окружающей среды необходима четко работающая схема сбора, хранения, захоронения и утилизации отходов производства и потребления с учетом всех современных средств и технологий в этой области.

  - Рекультивация

В соответствие с ст. 238 Экологического Кодекса Республики Казахстан «Недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны проводить рекультивацию нарушенных земель».

По окончании строительства скважины производится рекультивация отведенных земель. Рекультивация включает в себя следующие виды работ:

- очистку территории от мусора и остатков материалов;

- сбор, резку и вывоз металлолома;

- планировку площадки.

  - Оценка воздействия на почвенный покров проектируемых работ

Проанализировав полученные результаты и используя шкалу масштабов воздействия, можно сделать вывод, что воздействие проектируемых работ (в том числе и образование отходов) на почвенный покров при реализации проектных решений будет следующим:

- пространственный масштаб воздействия – локальный (1) – площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или на удалении до 100 м от линейного объекта.

- временной масштаб воздействия – продолжительное (3) – продолжительность воздействия до 3 лет;

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – умеренное (3) – изменения среды превышают пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению поврежденных элементов.

Таким образом, интегральная оценка составляет 9 баллов, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости воздействия на подземные воды относится к воздействию средней значимости (9-27) – изменения в среде превышает цепь естественных изменений, но среда восстанавливается без посторонней помощи в течение нескольких лет.

- 9 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР

  - Основные источники воздействия на растительный покров

Процесс проведения исследовательских работ в период пробной эксплуатации, окажет определенное воздействие на состояние растительности. Данное воздействие можно рассматривать, как совокупность механического воздействия и химического загрязнения.

Величина механического воздействия находится в прямой зависимости от размеров площадок, протяженности дорог и подъездов.

Загрязнение растительных экосистем химическими веществами может происходить непосредственно путем разлива углеводородов вблизи скважин и при ее транспортировке. Источниками загрязнения являются также твердые и жидкие отходы производства. Наиболее опасными потенциальными источниками химического загрязнения являются скважины, утечки при отгрузке и транспортировке нефти, места складирования отходов и др. растительный покров полосы отвода месторождения в той или иной степени испытывает постоянное химическое воздействие загрязняющих веществ: газа, продуктов их сгорания и выхлопных газов автомашин.

  - Мероприятия по охране  растительного мира

В целях предупреждения нарушения растительного покрова в процессе проектируемых работ необходимо осуществление следующих мероприятий:

- движение автотранспорта только по отведенным дорогам;

- раздельный сбор отходов в специальных контейнерах;

- захоронение отходов производства и потребления на специально оборудованных полигонах;

- запрет на вырубку кустарников и разведение костров.

  - Оценка воздействия на растительность

Во время пробной эксплуатации растительность прилегающих участков будет испытывать воздействие загрязнителей атмосферного воздуха, т.е. на растительность окажут влияние выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Химическое загрязнение растительности в процессе осуществления проектируемых работ будет при испарениях нефтепродуктов из емкостей, аварийных разливах и утечках нефтепродуктов, фланцевые соединения и сальниковые уплотнения.

Воздействие вредных выбросов на растительность происходит как путем прямого их воздействия на растительность, так и путем косвенного воздействия через почву.

Попадание нефтепродуктов на почву, прежде всего, сказывается на гумусовом горизонте: количество углеродов в нем резко увеличивается, ухудшая свойства почв как питательного субстрата для растений.

Обволакивая корни растений, нефтепродукты резко снижают поступление влаги, что приводит к физиологическим изменениям и возможной гибели растений.

Главными причинами угнетения растений и их гибели в результате загрязнения служат нарушения в поступлении воды, питательных веществ и кислородное голодание. Вследствие подавления процессов нитрификации и аммонофикации в почве нарушается азотный режим, что в свою очередь вызывает азотное голодание. Интенсивное развитие нефтеокисляющих микроорганизмов сопряжено с активным потреблением ими элементов минерального питания, из-за чего может наблюдаться ухудшение пищевого режима растений.

Вредное влияние токсичных газов приводит к отмиранию отдельных частей растений, ухудшению роста и урожайности. Накопление вредных веществ в почве способствует уменьшению почвенного плодородия, нарушению минерального питания, отравлению корневых систем и нарушению роста и гибели растения.

Основные виды, слагающие растительность наземных экосистем месторождения, представлены галофитами,  псаммофитами и  ксерофитами.

Научные исследования и многолетняя практика наблюдений показали, что большая часть представителей исследуемой территории имеет умеренную чувствительность к химическому загрязнению. К таким устойчивым видам относятся все представители ксерофитной полукустарничковой пустынной растительности: сарсазан, биюргун, полыни, однолетние солянки.

Однолетние растения (эфемеры) устойчивы к химическому воздействию за счет так называемого «барьерного эффекта», то есть растения создают барьер невосприимчивости вредного воздействия в периоды отрастания и отмирания и только в период вегетации могут угнетаться загрязняющими веществами.

Учитывая компенсационные возможности местной флоры при соблюдении предусмотренных мероприятий можно сделать вывод, что выбросы загрязняющих веществ не окажут значительного химического влияния на состояние растительности.

Влияние проектируемых работ на растительный покров можно оценить как:

- пространственный масштаб воздействия – локальный (1) – площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или на удалении до 100 м от линейного объекта.

- временной масштаб воздействия – продолжительное (3) – продолжительность воздействия до 3 лет;

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – умеренное (3) – изменения среды превышают пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению поврежденных элементов.

Таким образом, интегральная оценка составляет 9 баллов, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается средняя (9-27) – изменения в среде превышает цепь естественных изменений, но среда восстанавливается без посторонней помощи в течение нескольких лет.

- 10 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

Осуществление проектируемых работ окажет определенное воздействие на животный мир.  Данное воздействие можно рассматривать, как совокупность механического воздействия и химического загрязнения.

В зависимости от приуроченности к местам обитания, пресмыкающиеся пустынной зоны, делятся на виды, придерживающиеся строго определенных условий обитания (стенобионты) и виды, способные существовать в пустынях разного типа, порой резко отличающихся по условиям среды.

Механическое воздействие на фауну связано с нанесением беспокойства и  возможно причинением физического ущерба, также выражается во временной потере мест обитания и мест кормления травоядных животных и, в свою очередь, утраты мест охоты хищных животных. И все это вследствие повышенного уровня шума, наличия техники, искусственного освещения и физической деятельности людей.

Причинами механического воздействия на животный мир или беспокойства представителям фауны становится движение транспорта, погребение флоры (и некоторых представителей фауны – насекомых, пресмыкающихся). За исключением погребения, остальные виды воздействия  носят временный и краткосрочный характер.

Химическое загрязнение может иметь место при случайном или аварийном разливе нефтепродуктов, нефти и химических реагентов.

До минимума сократить химическое воздействие на животный мир можно  строжайшим соблюдением норм и правил, технологии производства, профилактическим осмотром и ремонтом оборудования.

Практика многолетних наблюдений показывает, что распределение животных на территории месторождения не равномерное.

Особое место в распространении животных занимают преобразованные ландшафты (насыпи дорог, линии электропередач, нефтепроводы, промышленные сооружения), которые в целом имеют положительное значение, обогащая порой безжизненные пространства (особенно солончаковой пустыни) новыми экологическими нишами для обитания некоторых представителей животного мира (ящериц, змей). Плотность населения пресмыкающихся в преобразованных ландшафтах, как правило, выше. Однако здесь животные подвержены угрозе загрязнения нефтью (трубопроводы) при разливах, травмирования и гибели на автомобильных дорогах.

Для мелких грызунов и пресмыкающихся работы по строительству подъездных дорог и площадок могут грозить физической гибелью в незначительных пределах.

Таким образом, влияние проектируемых работ на животный мир можно оценить как:

- пространственный масштаб воздействия – локальное (1) – площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или на удалении до 100 м от линейного объекта;

- временной масштаб воздействия – продолжительное (3) – продолжительность воздействия до 3 лет.

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – умеренное воздействие  (3) – выведение земель из оборота вследствие расположения постоянных объектов, площадок хранения отходов и т.д. с последующей рекультивацией без биологической стадии.

Таким образом, интегральная оценка составляет 9 баллов, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается средняя (9-27) - изменения в среде превышает цепь естественных изменений, но среда восстанавливается без посторонней помощи в течение нескольких лет.

- 10.1  Мероприятия по охране  животного мира

Для минимизации воздействия проектируемых работ на животный мир потребуется выполнение ряда природоохранных мероприятий, направленных на сохранение видового многообразия животных, охрану среды их обитания, условий размножения и путей миграции животных, сохранения целостности естественных сообществ.

Во исполнение ст.17 Закона РК «Об охране, воспроизводстве и использования животного мира» предусмотрены мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных.

Мероприятия включают следующие положения:

- пропаганда охраны животного мира;

- ограничения техногенной деятельности вблизи участков с большим биологическим разнообразием;

- маркировка и ограждение опасных участков;

- создание ограждений для предотвращения попадания животных на производственные объекты;

- запрет на охоту в районе контрактной территории;

- разработка оптимальных маршрутов движения автотранспорта;

- ограничение скорости движения автотранспорта и снижение интенсивности движения в ночное время на месторождении;

- запрет неорганизованных проездов по территории месторождения.

- 11 ФИЗИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ. ШУМ. ВИБРАЦИЯ. СВЕТ

Из физических факторов воздействия на окружающую среду и людей, в процессе проектируемых работ, можно выделить:

- воздействие шума;

- воздействие вибрации;

- тепловое излучение;

- электромагнитное излучение.

  - Шумы

Слышимые звуковые непериодические колебания  с непрерывным спектром воспринимаются как шумы. Интенсивность шумов может быть самой различной, от шелеста листьев на деревьях до шума грозового разряда. Различают источники шума естественного и техногенного происхождения.

Источники шума естественного происхождения. В реальной атмосфере вне зависимости от человека всегда присутствуют шумы естественного происхождения с весьма широким спектральным диапазоном от инфразвука с частотами 3*10-3 Гц до ультразвука и гиперзвука.

Источниками инфразвуковых шумов могут быть различные метеорологические и географические явления, такие, как магнитные бури, полярные сияния, движения воздуха в кучевых и грозовых облаках, ураганы, землетрясения. В слышимой области частот под действием ветра всегда создается звуковой фон. В природе при обтекании потоком воздуха различных тел (углов зданий, гребней морских волн и т.п.) за счет отрыва вихрей образуется инфразвуковые колебания и слышимые низкие частоты.

Источники шума техногенного происхождения. К источникам шума техногенного происхождения относятся все применяемые в современной технике механизмы, оборудование и транспорт, которые создают значительное загрязнение окружающей среды.

Техногенный шумовой фон создается источниками, находящимися в постройках, сооружениях, зданиях и на территориях между ними.

Примерами источников шумов техногенного происхождения являются: рельсовый, водный, авиационный и колесный транспорт, техническое оборудование промышленных и бытовых объектов, вентиляционные установки, санитарно-техническое оборудование, теплоэнергетические системы, электромеханические устройства и т.д.

Техногенные шумы по физической природе происхождения могут быть квалифицированы на следующие группы:

- механические шумы, возникающие при взаимодействии различных деталей в механизмах, (одиночные или периодические удары), а также при вибрациях поверхностных устройств, машин, оборудования и т.п.;

- электромагнитные шумы, возникающие вследствие колебаний деталей и элементов электромагнитных устройств под действием электромагнитных полей (дроссели, трансформаторы, статоры, роторы и т.п.);

- аэродинамические шумы, возникающие в результате вихревых процессов в газах (адиабатическое расширение сжатого газа или пара из замкнутого объема в атмосферу; возмущения, возникающие при движении тел с большими скоростями в газовой среде, при вращении лопаток турбин и т.п.);

- гидродинамические шумы, вызываемые различными процессами в жидкостях (возникновение гидравлического удара при быстром сокращении кавитационных пузырей, кавитация в ультразвуковом технологическом оборудовании и т.п.).

Биологическое действие шумов

Шумы, особенно техногенного происхождения, вредно действуют на организм человека, которое  проявляется в специфическом поражении слухового аппарата и неспецифических изменений других органов и систем человека. В медицине существует термин «шумовая болезнь», сопровождаемая гипертонией, гипотонией и другими расстройствами.

При воздействии на человека шумов имеют значения их уровень, характер, спектральный состав, продолжительность воздействия и индивидуальность чувствительности.

При продолжительном воздействии интенсивных шумов могут быть значительные расстройства деятельности нервной и эндокринной систем, сосудистого тонуса, желудочно-кишечного тракта, прогрессирующая тугоухость, обусловленная невритом преддверноулиткового нерва. При профессиональной тугоухости, как правило, происходит нарушение восприятия частот в диапазоне от 4000 до 8000  Гц.

При уровне звукового давления более 100 дБ на частотах 2-5 Гц происходит осязаемое движение барабанных перепонок, головная боль, затруднение глотания. При повышении уровня до 125-137 дБ на указанных частотах могут возникать вибрация грудной клетки, летаргия, чувство «падения».

Инфразвук неблагоприятно действует на вестибулярный аппарат и приводит к уменьшению слуховой чувствительности, а с частотами 15-20 Гц вызывает чувство страха.

Естественные природные звуки на экологическом благополучии человека, как правило, не отражаются. Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники шума, которые повышают утомляемость человека, снижают его умственные возможности, значительно понижают производительность труда, вызывают нервные перегрузки, шумовые стрессы и т. д.

Высокие уровни шума (> 60 дБ) вызывают многочисленные жалобы, при 90 дБ органы слуха начинают деградировать, 110-120 дБ считается болевым порогом, а уровень антропогенного шума свыше 130 дБ - разрушительный для органа слуха предел. Замечено, что при силе шума в 180 дБ в металле появляются трещины.

При длительном воздействии техногенных шумов возникает бессонница, расстройство органов пищеварения, нарушение вкусовых ощущений и зрения, появление повышенной нервозности, раздражительности и т.п. При воздействии интенсивных шумов (взрыв, ударная волна и т.д.) с уровнем звука до 130 дБ возникает болевое ощущение, а при уровнях звука более 140 дБ происходит поражение слухового аппарата. Предел переносимости интенсивного шума определяется величиной 154 дБ. При этом появляется удушье, сильная головная боль, нарушение зрительных восприятий, тошнота и т.д.

В связи с тем, что шум является вредным производственным фактором, а в ряде случаев и опасным, предельно допустимые уровни для шумов разных видов сравнивают с эквивалентными уровнями непрерывных шумов.

Предельно допустимые дозы в зависимости от продолжительности воздействия представлены в таблице 11.1.

Таблица 11.1 - Предельно допустимые дозы шумов

| Продолжительность воздействия, ч | 8 | 4 | 2 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,12 | 0,02 | 0,01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельно допустимые дозы (по шкале А), дБ | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 117 | 120 |

Предельные уровни шума в некоторых частотных интервалах представлены в таблице 11.2.

Таблица 11.2 - Предельные уровни шума

| Частота, Гц | 1 -7 | 8 - 11 | 12 - 20 | 20 - 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельные уровни шума, дБ | 150 | 145 | 140 | 135 |

Многочисленные эксперименты и практика подтверждают, что антропогенное шумовое воздействие неблагоприятно сказывается на организме человека и сокращает продолжительность его жизни, ибо привыкнуть к шуму физически невозможно. Человек может субъективно не замечать звуки, но от этого разрушительное действие его на органы слуха не только не уменьшается, но и усугубляется.

Неблагоприятно влияет на питание тканей внутренних органов и на психическую сферу человека и звуковые колебания с частотой менее 16 Гц (инфразвуки). Так, например, исследования, проведенные датскими учеными, показали, что инфразвуки вызывают у людей состояние, аналогичное морской болезни, особенно при частоте менее 12 Гц.

Шумовое антропогенное воздействие небезразлично и для животных. В литературе имеются данные о том, что интенсивное звуковое воздействие ведет к снижению удоев, яйценоскости кур, потере ориентирования у пчел и к гибели их личинок, преждевременной линьке у птиц, преждевременным родам у зверей, и т. д.

В США установлено, что беспорядочный шум мощностью 100 дБ приводит к запаздыванию прорастания семян и к другим нежелательным эффектам.

Комплекс мероприятий по снижению шума

При разработке или выборе методов защиты окружающей среды от шумов принимается целый комплекс мероприятий, включающий:

- выбор соответствующего оборудования и оптимальных режимов работы:

- снижение коэффициента направленности шумового излучения относительно интересующей территории;

- организационно-технические мероприятия по профилактике в части своевременного ремонта и смазки оборудования;

- запрещение работы на устаревшем оборудовании, производящего повышенный уровень шума.

Процесс снижения шума включают в себя следующие мероприятия: звукопоглощение, звукоизоляцию и глушение.

Звукопоглощение

Звукопоглощением называется процесс перехода части энергии звуковой волны в тепловую энергию среды, в которой распространяется звук. Применение звукопоглощения позволяет уменьшить уровень шума от источников, расположенных в том или другом помещении. Звукопоглощающие материалы применяются как в объеме, где находится источник шума, так и в изолируемых помещениях. В зависимости от механизма звукопоглощения механизмы делятся на несколько видов.

К первому виду относятся материалы, в которых поглощение осуществляется за счет вязкого трения воздуха в порах (волокнистые пористые материалы типа ультратонкого стеклянного и базальтового волокна), в результате чего кинетическая энергия падающей звуковой волны переходит в тепловую энергию материала.

Ко второму виду звукопоглощающих материалов относятся материалы, в которых помимо вязкого трения в порах происходят релаксационные потери, связанные с деформацией нежесткого скелета (войлок, минеральная вата и т.п.).

К третьему виду относятся панельные материалы, звукопоглощение которых обусловлено деформацией всей поверхности или некоторых ее участков (фанерные щиты, плотные шторы и т.п.).

Для увеличения поглощения пористых материалов на низких частотах либо увеличивают их толщину, либо используют воздушные промежутки между материалом и ограждением. Максимум поглощения наблюдается тогда, когда воздушный зазор между поверхностями конструкции и материала равен половине длины волны падающего звукового колебания.

Относительные поглощающие материалы не дают необходимого поглощения на всех частотах звукового диапазона. С этой целью применяются звукопоглощающие конструкции. Конструктивно звукопоглощающие материалы выполняются нескольких типов: резонансные, слоистые, пирамидальные.

Звукоизоляция

Под звукоизоляцией понимается процесс снижения уровня шума, проникающего через ограждение в помещение. Акустический эффект при звукоизоляции обеспечивается процессом отражения звуковой волны от ограждения.

К средствам звукоизоляции относятся ограждения, звукоизолирующие кожухи и акустические экраны.

Звукоизолирующие ограждения. Ограждающая конструкция должна обладать такой звукоизоляцией, при которой уровень громкости проникающего через них шума не превышал допускаемого (нормируемого) шума.

Для увеличения звукоизолирующих свойств сплошного заграждения от импульсного шума, возникающего от непосредственных ударов по ограждению, последние выполняют их чередующихся модулей, резко отличающимися по объемному весу и модулю упругости.

Для увеличения звукоизоляции в области низких частот следует применять прокладки из материалов с меньшим модулем упругости и большей толщиной (древесноволокнистые, минераловатные плиты толщиной 2-4 см, плотностью 200-400кг/м3, резиновые прокладки).

Звукоизолирующие кожухи. Для эффективной борьбы с шумом машин, различных устройств и оборудования применяются звукоизолирующие кожухи, которые полностью закрывают источники шума, не давая распространяться звуковым колебаниям в свободном пространстве или в производственных помещениях. Конструкция кожухов отличается большим разнообразием в соответствии с типом механизма и может быть стационарной, разборной, съемной, иметь смотровые окна, двери и т.п.

Звукоизолирующие кожухи применяются совместно с поглощающими материалами и глушителями шума.

Акустические экраны. Звукоизолирующие конструкции в виде акустических экранов применяются для снижения уровня шумов в окружающей среде, создаваемых открыто установленными источниками шума на территории предприятия. Использование акустических экранов целесообразно в том случае, если уровень шума источника превышает более чем на 10 дБ уровня шумов, создаваемых другими источниками в рассматриваемой зоне.

Конструкция акустических экранов может быть самой различной формы либо стационарного исполнения, либо передвижная. Звукоизолирующие поверхности экранов изготовляются из металла, бетона, пластмассы и т.д. Поверхность со стороны падающего звукового поля облицовывается звукопоглощающим материалом. Для увеличения зоны акустической тени размеры экранов (ширина и высота) должны более чем в 3 раза превышать размеры установки, производящей шум. При низких частотах размеры экранов тоже должны увеличиваться для получения требуемого уровня снижения.

Применение современного оборудования, применяемые меры по минимизации воздействия шума позволяют говорить о том, что на рабочих местах не будут превышаться установленные нормы. В связи с этим, сверхнормативное воздействие шумовых факторов на людей и другие живые организмы за пределами СЗЗ не ожидается.

Основное шумовое воздействие связано с работой строительной техники, дизельных установок и на ограниченных участках. По окончанию процесса строительства воздействие шумовых эффектов значительно уменьшится.

  - Вибрация

Особенность действия вибраций заключается в том, что эти упругие механические колебания распространяются по грунту и оказывают свое воздействие на фундаменты различных сооружений, вызывая затем звуковые колебания в виде структурного шума.

Основными источниками вибраций являются: рельсовый транспорт, различные технологические установки (компрессоры, двигатели), кузнечно-прессовое оборудование, строительная техника (молоты, пневмовибрационная техника), системы отопления и водопровода, насосные станции и т.д. Вибрации делятся на вредные и полезные.

Вредные вибрации создают не только шумовые загрязнения окружающей среды, неблагоприятно воздействуя на человеческий организм, но и представляют определенную опасность для различных инженерных сооружений, вызывая в ряде случаев их разрушения.

Полезные вибрации используются в ряде технологических процессов (виброуплотнение бетона, вибровакуумные установки и т.д.), но и в этом случае необходимо применение соответствующих мер защиты.

Одной из основных причин появления низкочастотных вибраций при работе различных механизмов является дисбаланс вращающихся деталей, возникающий в результате смещения центра масс относительно оси вращения. Возникновение дисбаланса при вращении может быть вызвано:

- несимметричным распределением вращающихся масс, из-за искривления валов машин, наличия несимметричных крепежных деталей и т.д.;

- неоднородной плотностью материала, из-за наличия раковин, шлаковых включений и других неоднородностей в материале конструкции;

- наличие люфтов, зазоров и других дефектов, возникающих при сборке и эксплуатации механизмов и т.п.

Другой причиной появления вибраций являются процессы ударного типа, наблюдаемые при работе кузнечнопрессового оборудования, при забивании молотом железобетонных свай при строительстве и т.п.

Источником вибрации также являются различного рода резонансные колебания деталей, конструкций, механизмов, установок и т.п.

Биологическое действие вибраций

Действие вибраций на организм проявляется по-разному в зависимости от того, как действует вибрация.

Общая вибрация воздействует на весь организм. Этот вид вибрации проявляется на транспорте, в ряде производственных и строительных работ.

Локальная (местная) вибрация воздействует на отдельные участки тела (при работе с пневмоинструментом, виброуплотнителями  и т.д.).

В зависимости от продолжительности воздействия вибрации, частоты и силы колебаний возникает ощущение сотрясения (паллестезия), а при длительном воздействии возникают изменения в опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и нервной системах. Действие вибраций в диапазоне частот до 15 Гц проявляется в нарушении вестибулярного аппарата, смещении органов. Вибрационные колебания до 25 Гц вызывают костно-суставные изменения. Вибрации в диапазоне от50 до 250 Гц вредно воздействуют на сердечно-сосудистую и нервную системы, часто вызывают вибрационную болезнь, которая проявляется болями в суставах, повышенной чувствительностью к охлаждению, судорогах. Эти изменения наблюдаются вместе с расстройствами нервной системы, головными болями, нарушениями обмена веществ, желез внутренней секреции.

Методы и средства защиты от вибраций

Методы защиты от вибраций включают в себя способы и приемы по снижению вибраций как в источнике их возникновения, так и на путях распространения упругих колебаний в различных средах.

При установке и эксплуатации оборудования, имеющего вращающиеся детали, производят их балансировку. Большое внимание уделяется регулировочным и профилактическим работам по устранению люфтов и зазоров в механизмах.

Эффективным методом снижения вибраций в источнике является выбор оптимальных режимов работы, состоящих в устранении резонансных явлений в процессе эксплуатации механизмов.

Для понижения уровня вибраций, распространяющихся в упругих различных средах (грунте, фундаменте), применяют виброгашение, виброизоляцию, вибродемпфирование.

Виброгашение

Этот метод снижения вибраций заключается в увеличении массы и жесткости конструкций путем объединения механизма с фундаментом, опорной плитой или виброгасящими основаниями. Устройства виброгашения и их установка требуют в ряде случаев (например для молотов) больших затрат и громоздких конструкций, превышающих стоимость самих механизмов.

Виброизоляция

Данный метод снижения вибраций заключается в установке различного оборудования не на фундаменте, а на виброизолирующих опорах. Такой способ размещения оборудования оказывается проще и дешевле метода виброгашения и позволяет получить любую степень виброгашения.

В качестве виброизоляторов используют различные материалы и устройства: резиновые и пластмассовые прокладки, листовые рессоры, одиночные и составные цилиндрические рессоры, комбинированные виброизоляторы (пружинно-рессорные, пружинно-резиновые, пружинно-пластмассовые и т.д.), пневматические виброизоляторы (с использованием воздушных подушек).

Вибродемпфирование

Механизм снижения уровня вибраций за счет вибродемпфирования состоит в увеличении активных потерь колебательных систем. Практически вибродемпфирование реализуется в механизмах с большими динамическими нагрузками с использованием материалов с большим внутренним трением.

Большим внутренним трением обладают сплавы цветных металлов, чугуны с малым содержанием углерода и кремния. Большой эффект при вибродемпфировании достигается при достижении специальных покрытий на магистрали, по которым распространяются структурные колебания (трубопроводы, воздуховоды и т.п.).

  - Тепловое излучение

Тепловое излучение или более известное как инфракрасное излучение (ИК) можно разделить на две группы: естественного и техногенного происхождения.

Главным естественным источником ИК излучения является Солнце, также относятся действующие вулканы, термальные воды, процессы тепломассопереноса в атмосфере, все нагретые тела, пожары и т.п.

Исследование ИК спектров различных астрономических объектов позволило установить космические источники ИК излучения, присутствие в них некоторых химических соединений и определить температуру этих объектов.

К космическим источникам ИК излучения относятся холодные красные карлики, ряд планетарных туманностей, кометы, пылевые облака, ядра галактик, квазары и т.д.

К числу источников ИК техногенного происхождения относятся лампы накаливания, газоразрядные лампы, электрические спирали из нихромовой проволоки, нагреваемые пропускаемым током, электронагревательные приборы, печи самого различного назначения с использованием различного топлива (газа, угля, нефти, мазута и т.д.), электропечи, различные двигатели, реакторы атомных станций и т.д.

Чрезмерное увлечение ИК может привести к ожогам кожи, расстройствам нервной системы, общему перегреву тела человека, нарушению водосолевого баланса, работы сердца, тепловому удару и т.д.

Исследование теплового излучения человеческого тела с помощью тепловизоров дает информацию при диагностике различных заболеваний и контроле динамики их развития.

Солнечное излучение

Основным источником энергии для всех процессов, происходящих в биосфере, является солнечное излучение. Атмосфера, окружающая Землю, слабо поглощает коротковолновое (КВ) излучение Солнца, которое, в основном, достигает земной поверхности.

Под воздействием падающего солнечного потока в результате его поглощения земная поверхность нагревается и становится источником длинноволнового (ДВ) излучения, направленного к атмосфере. Атмосфера, с другой стороны, также является источником ДВ излучения, направленного к Земле. При этом возникает взаимный теплообмен между земной поверхностью и атмосферой.

Разность между КВ излучением, поглощенным земной поверхностью и эффективным излучением называется радиационным балансом. Преобразование энергии КВ солнечной радиации при поглощении ее земной поверхностью и атмосферой, теплообмен между ними составляет тепловой баланс Земли.

Главной особенностью радиационного режима атмосферы является парниковый эффект, который заключается в том, что КВ радиации большей частью доходит до земной поверхности, вызывая ее нагрев, а ДВ излучение от Земли задерживается атмосферой, уменьшая при этом теплоотдачу Земли в космос. Увеличение процентного содержания СО2, паров Н2О, аэрозолей и т.п. будет усиливать парниковый эффект, что приводит к увеличению средней температуры нижнего слоя атмосферы и потеплению климата.

Тепловые загрязнения

Помимо роли атмосферы как теплозащитной оболочки и действия парникового эффекта, усугубляемого хозяйственной деятельностью человека, определенное влияние на тепловой баланс нашей планеты оказывают тепловые загрязнения в виде  сбросового тепла в водоемы, реки, в атмосферу, главным образом, топливно-энергетического комплекса и, в меньшей степени, от промышленности.

Известно, что потребность населения в энергии удовлетворяется за счет электрической энергии. Значительная часть электрической энергии получается за счет преобразования тепловой энергии, выделяющегося при сгорании органического топлива. При этом примерно 30% энергии топлива превращается в электрическую энергию, а 2/3 энергии поступает в окружающую среду в виде теплового загрязнения и загрязнения атмосферы продуктами сгорания. При увеличении энергии потребления будет увеличиваться загрязнение окружающей среды, если не принимать специальных мер.

В настоящее время установлена закономерность общего повышения температуры водоемов, рек, атмосферы особенно в местах нахождения электростанций, промышленных предприятий и крупных индустриальных районов.

Повышение температуры в атмосфере приводит к возникновению нежелательных воздушных потоков, изменению влажности воздуха и солнечной радиации и, конечном итоге, к изменению микроклимата.

Свет

Световое воздействие ожидается в ночное время в процессе производства строительных  работ, а также при передвижении автотранспорта.

Наибольшее беспокоящее влияние световое воздействие будет оказать в периоды весенних и осенних миграций животных и птиц. На дорогах возможны случаи гибели  животных, попавших  под колеса автотранспорта, и птиц, погибающих от удара о корпус автомобиля.

Введение специальных ограничений значительно уменьшит гибель животных и птиц:

- запрет на проезд постороннего транспорта;

- проезд только по отведенным дорогам;

- запрет на ночной проезд (кроме спецтранспорта и в исключительных случаях);

- ограничение скорости движения автотранспорта.

В целом воздействие источников света в процессе проектируемых работ будет носить незначительный и локальный характер.

  - Электромагнитное излучение

Постоянный рост числа источников электромагнитных излучений, возрастание их мощности приводит к тому, что возникает электромагнитное загрязнение окружающей среды. Высоковольтные линии электропередач, трансформаторные подстанции, электрические двигатели, персональные компьютеры – все это источники электромагнитных излучений.

Электромагнитные поля (ЭМП)

Вследствие научно-технического прогресса электромагнитный фон Земли в настоящее время претерпел не только количественные, но качественные изменения. Появились электромагнитные излучения таких длин волн, которые имеют искусственное происхождение.

К основным источникам ЭМП антропогенного происхождения относятся телевизионные станции, мощные радиотехнические объекты, промышленное технологическое оборудование, высоковольтные линии электропередач промышленной частоты, термические цеха, плазменные, лазерные и рентгеновские установки, атомные и ядерные реакторы и т.п. Следует также отметить техногенные источники электромагнитных и других физических полей специального назначения, применяемые в радиоэлектронном противодействии и размещенные на стационарных и передвижных объектах на земле, воде, под водой, в воздухе.

Биологическое действие ЭМП

Влияние электромагнитных полей на биосферу разнообразно и многогранно. Для решения этой трудной и важной проблемы требуется комплексный подход при участии широкого круга специалистов: биологов, медиков, геофизиков, биофизиков и т.д.

Взаимодействие электромагнитных полей с биологическим объектом определяется:

- параметрами излучения (частоты или длины волны, когерентностью колебания, скоростью распространения, поляризацией волны);

- физическими и биохимическими свойствами биологического объекта, как среды распространения ЭМП (диэлектрической проницаемостью, электрической проводимостью, длиной электромагнитной волны в ткани, глубиной проникновения, коэффициентом отражения от границы воздух-ткань).

Весь диапазон воздействия ЭМП на биообъекты можно условно разделить на три группы:

- постоянные и низкочастотные поля (до метрового диапазона длин волн);

- СВЧ диапазон (длины волны от 1 м до 1 см);

- миллиметровый и субмиллиметровый диапазон (длины волны от 10 мм до 0,1 мм).

Влияние ЭМП на человеческий организм может быть как полезным (лечебным), так и вредным.

Лечебное воздействие ЭМП используется в гипертермии, лазерной хирургии, физиотерапии, диатермии и т.д. Полезное действие ЭМП используется в медицинской диагностике.

При взаимодействии ЭМП с биологическим объектом излучения разделяют на ионизирующие и неионизирующие.

К ионизирующим относятся УФ, рентгеновские и -излучение.

Длинноволновые излучения (СВЧ, миллиметровые, субмиллиметровые) относятся к неионизирующим  излучениям.

Энергетическое воздействие. Этот вид воздействия заключается в переходе поглощенной электромагнитной волны в тепло биоткани. Вредны для организма интенсивные ЭМП в любом диапазоне частот с плотностью мощности, превышающей десятки милливатт на 1см2 облучаемой площади.

Информационное воздействие. К такому виду воздействия ЭМП на биологический объект относится тот случай, когда падающее излучение низкой интенсивности не вызывает нагрев ткани, но полезный эффект оказывается значительным.

При информационном характере действия ЭМП изменяются характер и скорость передачи информации внутри организма, процесс формирования условных рефлексов, количество ключевых ферментов энергетического обмена и т.д.

Действие статического электрического поля. Статическое электрическое поле существенно влияет на живые организмы. Разряды, возникающие при стекании статических зарядов, вызывают испуг, раздражение, могут быть причиной пожара, взрыва, травмы, порчи микроэлектронных устройств и т.п. Длительное воздействие статических электрических полей с напряженностью более 1000 В/м вызывает у человека головную боль, утомленность, нарушение обмена веществ, раздражительность.

Защита от воздействия ЭМП

Для оценки воздействия ЭМП на человеческий организм с целью выбора способа защиты проводится сравнение фактических уровней излучателей с нормативными.

Измерение уровней излучений производится в порядке текущего санитарного надзора, при сдаче в эксплуатацию новых или реконструированных источников ЭМП и общественных зданий и сооружений, расположенных на прилегающей к электромагнитным излучателям территории.

Нормированию подлежит также вся бытовая и компьютерная техника, которая является техногенным источником ЭМП. Общие рекомендации по безопасности этого класса оборудования и приборов могут быть выражены следующим образом:

- использовать модели электроприборов и ПК с меньшим уровнем электропотребления;

- размещать приборы, работающие длительное время (холодильник, телевизор, СВЧ-печь, электропечь, электрообогреватели, ПК, воздухоочистители, аэроионизаторы), на расстоянии не менее 1,5 м от мест постоянного пребывания или ночного отдыха;

- в случае большого числа электробытовой техники в жилом помещении одновременно включать как меньше приборов;

- использовать монитор ПК с пониженным уровнем излучения;

- заземлять ПК и приборы на контур заземления здания;

- использовать при работе с ПК заземленные защитные фильтры для экрана монитора, снижающие уровень ЭМП;

- по возможности использовать приборы с автоматическим управлением, позволяющие не находится рядом с ними во время работы.

Способ защиты расстоянием и временим. Этот способ защиты окружающей среды от воздействия ЭМП является основным, включающим в себя как технические, так и организационные мероприятия.

С целью уменьшения ЭМП промышленной частоты увеличивают высоту подвеса ВЛ, удаляют жилую застройку от линии передач, применяют экранирующие устройства.

Способ защиты временем состоит в том, что находиться вблизи источника ЭМП как можно меньше времени.

Способ экранирования ЭМП. Этот способ защиты от электромагнитных излучений использует процессы отражения и поглощения электромагнитных волн.

При испытаниях технологического, радиотехнического и СВЧ оборудования часто используют полностью экранированные помещения, стены и потолки которых полностью покрыты металлическим листом, облицованным поглощающими материалами. Такая экранировка полностью исключает проникновение электромагнитных волн в окружающую среду. Обслуживающий персонал при этом пользуется индивидуальными средствами защиты.

На открытых территориях, расположенных в зонах с повышенным уровнем ЭМП, применяются экранирующие устройства в виде железобетонных заборов, экранирующих сеток, высоких деревьев и т.п.

Радиопоглощающие материалы (РПМ) используют для поглощения электромагнитных волн и средств защиты от воздействия ЭМП.

По принципу действия РПМ делятся на две большие группы: объемные поглотители и резонансные (интерференционные) поглотители.

В объемных поглотителях используется объемное поглощение электромагнитной энергии за счет внесения электрических или магнитных потерь. Поглощающие материалы этого типа состоят из основы и наполнителя.

В качестве основы используются различные каучуки, пенопласты и другие органические связующие.

В качестве наполнителей используются порошки графита, угольной и ацетиленовой сажи, порошки карбонильного железа, ферриты, тонкие металлические волокна и т.п. Количество наполнителя достигает 40%. Внешняя поверхность объемных поглотителей часто выполняют в виде щипов, имеющих форму конуса или пирамиды.

Для защиты от внешних источников ЭМП стены зданий можно покрывать бетоном с примесью графита, волосяными матами, пропитанными неопреном и угольной сажей, многослойными строительными материалами и т.п.

Резонансные (интерференционные) поглотители представляют собой композиции из чередующих слоев диэлектрика и проводящих пленок металла. Толщина диэлектрика составляет четверть длины волны падающего излучения или кратна нечетному числу /4. 	Принцип действия таких систем основан на интерференции падающей волны и образовании в них стоячих волн. Такие поглотители обладают низким коэффициентом отражения, малой массой, компактностью, но недостаточной широкополостностью.

В целях снижения воздействия электромагнитных излучений на работающий персонал крайне необходимо проведение следующего комплекса мероприятий:

- соблюдение основ нормативной базы электромагнитных источников излучения;

- выявление противопоказаний у персонала;

- ограничения во времени воздействия электромагнитных излучений и увеличение расстояний от источников излучений.

Современное состояние воздействия физических факторов

На месторождении Кул-Бас проводится мониторинг воздействия физических факторов – уровень шума. Согласно отчету по мониторингу за 4 квартал 2021 года фактический результат уровня шума на промплощадке ДЭС – 76 дБ и границе вахтового городка – 61 дБ. Результаты измерения показали, что уровень шума не превышал допустимые нормы.

Отсутствие мощных источников электромагнитного излучения при проведении работ позволяет предположить, что данный вид воздействия будет иметь малое значение и на ограниченных участках.

Проектируемые работы создадут определенное беспокойство живым организмам, вследствие повышения уровня шума, вибрации, искусственного освещения, движения автотранспорта и физической активности персонала.

В целом же воздействие физических факторов на состояние окружающей среды по каждому из вариантов разработки может быть оценено как:

- пространственный масштаб воздействия – локальный (1) –площадь воздействия  до 1 км2 для площадных объектов или на удалении до 100 м от линейного объекта.

- временной масштаб воздействия – продолжительное (3) – продолжительность воздействия постоянное.

- интенсивность воздействия – (1) – низкая.

Таким образом, интегральная оценка составляет 3 балла, соответственно по показателям матрицы оценки воздействия, категория значимости присваивается низкая (1-8).

- 12 РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020, радиационная безопасность персонала, населения и окружающей природной среды обеспечивается при соблюдении основных принципов радиационной безопасности: обоснование, оптимизация, в соответствии с документами санитарно-эпидемиологического нормирования, утверждаемыми уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В последнее время в нефтяной отрасли возникла проблема радиоактивного загрязнения окружающей среды. Практически на всех месторождениях, где проводились радиоэкологические исследования, были зафиксированы аномальные концентрации природных радионуклидов.

При добыче, переработке и транспортировке нефти и газа в окружающую среду поступают природные радионуклиды семейств урана-238 и тория-232, а также калия-40. Радионуклиды осаждаются на внутренних поверхностях оборудования (насосно-компрессорные трубы, резервуары и другие), на территории организаций и поверхностях рабочих помещений, концентрируясь в ряде случаев до уровней, при которых возможно повышенное облучение работников, населения, а также загрязнение окружающей среды.

На рабочих местах по технологическому процессу добычи и первичной переработки минерального органического сырья основными природными источниками облучения работников организаций нефтегазовой отрасли в производственных условиях могут быть:

1) промысловые воды, содержащие природные радионуклиды;

2) загрязненные природными радионуклидами территории (отдельные участки территорий) нефтегазодобывающих и перерабатывающих организаций;

3) отложения солей с высоким содержанием природных радионуклидов на технологическом оборудовании, на территории организаций и поверхностях рабочих помещений;

4) производственные отходы с повышенным содержанием природных радионуклидов;

5) загрязненные природными радионуклидами транспортные средства и технологическое оборудование в местах их ремонта, очистки и временного хранения;

6) технологические процессы, связанные с распылением воды с высоким содержанием природных радионуклидов;

7) технологические участки, в которых имеются значительные эффективные площади испарений (открытые хранилища и поля испарений, места утечек продукта и технологических вод, резервуары и хранилища продукта), и возможно интенсивное испарение отдельных фракций нефти, аэрация воды;

8) технологические процессы, в результате которых в воздух рабочих помещений могут интенсивно поступать изотопы радона (радон-222 и торон-220), а также образующиеся из них короткоживущие дочерние продукты распада радона и торона;

9) производственная пыль с высоким содержанием природных радионуклидов в воздухе рабочей зоны;

10) в некоторых случаях источником внешнего облучения могут оказаться и используемые баллоны со сжиженным газом (при высоких концентрациях радона в газе источниками гамма-излучения являются дочерние продукты радона - свинец-214 и висмут-214).

В случае обнаружения поступления из скважины, по результатам анализа, бурового раствора, шлама, пластового флюида с повышенной радиоактивностью необходимо:

- получить разрешение областной санэпидемстанции на дальнейшее углубление скважины;

- вокруг буровой обозначить санитарно-защитную и наблюдательную зоны, размеры которых согласовать с СЭС, в зависимости от степени радиоактивности,  поступающих из скважины веществ, дозы внешнего излучения и распространения  выбросов радиоактивности в атмосферу;

- отходы бурения с повышенной радиоактивностью собирать в специальные контейнеры и вывозить в места захоронения радиоактивных отходов;

- сбор, транспортировка радиоактивных отходов должны производиться специализированной бригадой (категория А) при наличии санитарных паспортов у каждого члена бригады на право производства этих работ;

- предельная доза облучения для членов буровой бригады - 0,5 БЭР за календарный год.

Радиологические исследования, которые необходимо проводить на скважине, включают в себя следующие измерения:

- МЭД (по гамма-излучателям);

- Удельная альфа-активность;

- Удельная бета-активность;

- Эффективная удельная активность;

- Исследование флоры участков техногенного воздействия.

На предприятии штатной службой радиационной безопасности должен производиться  систематический радиационный контроль. Объем, характер и периодичность проведения, учет и порядок регистрации результатов, формы отчетной документации, а также установленные контрольный и допустимый уровни контролируемых параметров необходимо утвердить и согласовать с органами Госсаннадзора.

  - Оценка современной радиоэкологической ситуации

Для характеристики современного состояния радиационного гамма-фона были использованы данные мониторинговых исследований за 4 квартал 2021 года.

Результаты радиометрических исследований на территории предприятий ТОО «КУЛ-БАС» представлены в таблице 12.1.

Таблица 12.1

| Наименование объекта | Норма по НД, мкЗв/ч | Фактически полученные данные,мкЗв/час |
| --- | --- | --- |
| Резервуарный парк | 0,2 + фон | 0,12 |
| Устье скв. КБД-02 | 0,2 + фон | 0,15 |
| Граница ВГ | 0,2 + фон | 0,10 |

Полученные данные радиационного мониторинга показали, что измеренные значения гамма – фона и мощности эквивалентной дозы (МЭД) не превышают допустимых значений.

  - Мероприятия  по снижению радиационного риска

При организации радиометрического контроля, в список его объектов должны войти завозимые приборы, оборудование, конструкции, вещества и материалы, в том числе исходные для приготовления буровых растворов.

Для сохранения  здоровья  персонала  на нефтегазовых промыслах необходимо организовывать мероприятия по обеспечению  радиационной  безопасности и по  нормализации  радиационно-экологической  обстановки.

Согласно санитарным правилам устанавливаются следующие категории облучаемых лиц:

  - персонал (группы А и Б);

  - все население, включая лиц из персонала, вне сферы и условий их производственной деятельности.

Эффективная доза облучения для персонала группы А – 20 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 50 мЗв в год.

Эффективная доза облучения для персонала группы Б – 5 мЗв в год.

Основные пределы доз облучения не включают в себя дозы от природного и медицинского облучения, а также дозы вследствие радиационных аварий.

Эффективная доза облучения, природными источниками всех работников, включая персонал, не должна превышать – 5 мЗв в год в производственных условиях.

Эффективная доза облучения при проведении профилактических медицинских рентгеновских исследований не должна превышать – 1мЗв в год.

- 13 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ

Экологические системы основаны на сложных взаимодействиях связанных индивидуальных компонентов и подсистем. Поэтому воздействие на один компонент может иметь эффект и на другие, которые могут быть в пространственном и временном отношении удалены от компонентов, которые подвергаются непосредственному воздействию.

  - Методика оценки воздействия на окружающую природную среду

Как показывает практика, наиболее приемлемым для решения комплексной оценки воздействия представляется использование трех основных показателей: пространственного и временного масштабов, и величины воздействия.

В таблице 13.1 представлены количественные характеристики критериев оценки.

Пространственный параметр воздействия определяется на основе анализа проектных технологических решений, математического моделирования процессов распространения загрязнения в окружающей среде или на основе экспертных оценок возможных последствий от воздействия намечаемой деятельности.

Приведенное в таблице разделение пространственных масштабов опирается на характерные размеры площади воздействия, которые известны из практики. В таблице также приведена количественная оценка пространственных параметров воздействия в условных баллах (рейтинг относительного воздействия).

Временной параметр воздействия на отдельные компоненты природной среды определяется на основе технического анализа, аналитических или экспертных оценок и выражается в четырёх категориях.

Величина (интенсивность) воздействия также оценивается в баллах.

Для определения значимости (интегральной оценки) воздействия намечаемой деятельности на отдельный элемент окружающей среды выполняется комплексирование полученных для данного компонента окружающей среды показателей воздействия. Комплексный балл воздействия определяется путем перемножения баллов показателей воздействия по площади, по времени и интенсивности. Значимость воздействия определяется по трем градациям. Градации интегральной оценки приведены в таблице 13.2.

Результаты комплексной оценки воздействия производственных работ на окружающую среду в штатном режиме работ представляются в табличной форме. Для каждого вида деятельности определяются основные технологические процессы. Для каждого процесса определяются источники и факторы воздействия. С учетом природоохранных мер по уменьшению воздействия определяются ожидаемые последствия на ту или иную природную среду, и этим воздействиям дается интегральная оценка. В результате получается матрица, в которой в горизонтальных графах дается перечень природных сред, а по вертикали – перечень видов деятельности и соответствующие им источники и факторы воздействия. На пересечении этих граф выставляется показатель интегральной оценки (воздействие высокой, средней и низкой значимости). Такая таблица дает наглядное представление о прогнозируемых воздействиях на компоненты окружающей среды.

Таблица 13.1 - Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий

| Масштаб воздействия (рейтинг относительного воздействия и нарушения) | Показатели воздействия и ранжирование потенциальных нарушений |
| --- | --- |
| Пространственный масштаб воздействия |  |
| Локальный (1) | Площадь воздействия до 1 км2 для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении до 100 м от линейного объекта |
| Ограниченный (2) | Площадь воздействия до 10 км2 для площадных объектов или на удалении до 1 км от линейного объекта |
| Местный (3) | Площадь воздействия в пределах 10-100 км2 для площадных объектов или 1-10 км от линейного объекта |
| Региональный (4) | Площадь воздействия более 100 км2 для площадных объектов или на удалении более 10 км от линейного объекта |
| Временной масштаб воздействия |  |
| Кратковременный (1) | Длительность воздействия до 6 месяцев |
| Средней продолжительности (2) | От 6 месяцев до 1 года |
| Продолжительный (3) | От 1 года до 3-х лет |
| Многолетний (4) | Продолжительность воздействия от 3-х лет и более |
| Интенсивность воздействия (обратимость изменения) |  |
| Незначительная (1) | Изменения среды не выходят за существующие пределы природной изменчивости |
| Слабая (2) | Изменения среды превышают пределы природной изменчивости, но среда полностью самовосстанавливается |
| Умеренная (3) | Изменения среды превышают пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению поврежденных элементов |
| Сильная (4) | Изменения среды приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению (это утверждение не относится к атмосферному воздуху) |
| Интегральная оценка воздействия (суммарная значимость воздействия) |  |
| Воздействие низкой значимости (1-8) | Последствия воздействия испытываются, но величина воздействия достаточно низка, а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность / ценность |
| Воздействие средней значимости (9-27) | Может иметь широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел. По мере возможности необходимо показывать факт снижения воздействия средней значимости |
| Воздействие высокой значимости (28-64) | Имеет место, когда превышены допустимые пределы интенсивности нагрузки на компонент природной среды или когда отмечаются воздействия большого масштаба, особенно в отношении ценных / чувствительных ресурсов |

Таблица 13.2 - Матрица оценки воздействия на окружающую среду в штатном режиме

| Категория воздействия, балл |  |  | Категория значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия | Баллы | Значимость |
| Локальный | Кратковременный | Незначительная | 1-8 | Воздействие низкой значимости |
| 1 | 1 | 1 |  |  |
| Ограниченный | Средней продолжительности | Слабая |  |  |
| 2 | 2 | 2 | 9-27 | Воздействие средней значимости |
| Местный | Продолжительный | Умеренная |  |  |
| 3 | 3 | 3 | 28-64 | Воздействие высокой значимости |
| Региональный | Многолетний | Сильная |  |  |
| 4 | 4 | 4 |  |  |

В отличие от социальной сферы, для природной среды не учитывается нулевое воздействие. Это связано с тем, что в отличие от социальной сферы, при любой деятельности будет оказываться воздействие на природную среду. Нулевое воздействие будет только при отсутствии планируемой деятельности.

  - Методика оценки воздействия на социально-экономическую сферу

При оценке изменений в состоянии показателей социально - экономической среды в данной методике используются приемы получения полуколичественной оценки в форме баллов.

Значимость воздействия непосредственно зависит от его физической величины. Понятие величины охватывает несколько факторов, среди которых основными являются:

- масштаб распространения воздействия (пространственный масштаб);

- масштаб продолжительности воздействия (временной масштаб);

- масштаб интенсивности воздействия.

Для каждого компонента социально - экономической среды уровни значимых площадных, временных воздействий и воздействий интенсивности дифференцируются по градациям. Для оценки всей совокупности последствий намечаемой деятельности на социальные и экономические условия, принимается пяти уровневая градация (с 1 до 5 баллов, с отрицательным и положительным знаком, ранжирующая как отрицательные, так и положительные факторы воздействия. Балл «0» проявляется в том случае, когда отрицательные воздействия компенсируются тем же уровнем положительных воздействий).

Каждую градацию воздействия проекта на компоненты социально - экономической среды определяют соответствующие критерии, представленные в таблице 13.3. Характеристика критериев учитывает специфику социально-экономических условий республики и базируется на данных анализа многочисленных проектов, реализуемых на территории Республики Казахстан.

Таблица 13.3 - Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий на социально-экономическую среду

| Масштаб воздействия (рейтинг относительного воздействия и нарушения) | Показатели воздействия и ранжирование потенциальных нарушений |
| --- | --- |
| Пространственный масштаб воздействия |  |
| Нулевое (0) | Воздействие отсутствует |
| Точечное (1) | Воздействие проявляется на территории размещения объектов проекта |
| Локальное (2) | Воздействие проявляется на территории близлежащих населенных пунктов |
| Местное (3) | Воздействие проявляется на территории одного или нескольких административных районов |
| Региональное (4) | Воздействие проявляется на территории области |
| Национальное (5) | Воздействие проявляется на территории нескольких смежных областей или республики в целом |
| Временной масштаб воздействия |  |
| Нулевое (0) | Воздействие отсутствует |
| Кратковременное (1) | Воздействие проявляется на протяжении менее 3-х месяцев |
| Средней продолжительности (2) | Воздействие проявляется на протяжении от одного сезона (больше 3 –х месяцев) до 1 года |
| Долговременное (3) | Воздействие проявляется в течение продолжительного периода (больше 1 года, но меньше 3-х лет). Обычно охватывает временные рамки строительства объектов проекта |
| Продолжительное (4) | Продолжительность воздействия от 3-х до 5 лет. Обычно соответствует выводу объекта на проектную мощность |
| Постоянное (5) | Продолжительность воздействия более 5 лет |
| Интенсивность воздействия (обратимость изменения) |  |
| Нулевое (0) | Воздействие отсутствует |
| Незначительное (1) | Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере соответствуют существовавшим до начала реализации проекта колебаниям изменчивости этого показателя |
| Слабое (2) | Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие тенденции в изменении условий проживания в населенных пунктах |
| Умеренное (3) | Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие условия среднерайонного уровня |
| Значительное (4) | Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие условия среднеобластного уровня |
| Сильное (5) | Положительные и отрицательные отклонения в социально-экономической сфере превышают существующие условия среднереспубликанского уровня |

Интегральная оценка воздействия представляет собой 2-х ступенчатый процесс.

На первом этапе, в соответствии с градациями масштабов воздействия, представленными в таблице 13.3, суммируются баллы отдельно отрицательных и отдельно положительных пространственных, временных воздействий и интенсивности воздействий для получения комплексного балла по каждому выявленному виду воздействия для каждого рассматриваемого компонента. Получается итоговый балл отрицательных или положительных воздействий.

На втором этапе для каждого рассматриваемого компонента определяется интегрированный балл посредством суммирования итоговых отрицательных или положительных воздействий.

Балл полученной интегральной оценки позволяет определить интегрированный, итоговый уровень воздействия (высокий, средний, низкий) на конкретный компонент социально- экономической среды, представленный в таблице 13.4.

Таблица 13.4 - Матрица оценки воздействия на социально-экономическую сферу в штатном режиме

| Итоговый балл | Итоговое воздействие |
| --- | --- |
| от плюс 1 до плюс 5 | Низкое положительное воздействие |
| от плюс 6 до плюс 10 | Среднее положительное воздействие |
| от плюс 11 до плюс 15 | Высокое положительное воздействие |
| 0 | Воздействие отсутствует |
| от минус 1 до минус 5 | Низкое отрицательное воздействие |
| от минус 6 до минус 10 | Среднее отрицательное воздействие |
| от минус 11 до минус 15 | Высокое отрицательное воздействие |

  - Оценка воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме реализации проектных решений

Анализ рассмотренных материалов в процессе реализации данного проекта, позволил сделать предварительные выводы по поводу воздействия намечаемой деятельности на основные компоненты окружающей среды.

Перечисленные выше и иные негативные дополнительные источники и факторы воздействия на компоненты окружающей среды, основные мероприятия по снижению воздействия представлены в таблице 13.5.

Таблица 13.5 – Оценка воздействия на компоненты окружающей среды, мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду

| Компоненты окружающей среды | Факторы воздействия на окружающую среду | Мероприятия по снижению отрицательного техногенного воздействия на окружающую среду | Категории воздействия, балл |  |  | Категория значимости, балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |  |
| Атмосфера | Работа основного и вспомогательного оборудования. Шумовые воздействия. | Профилактика и контроль оборудования. Использование противовыбросового оборудования. Контроль за состоянием атмосферного воздуха. | Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта) | Продолжительное воздействие | Слабое воздействие (изменения в природной среде превышают существующие пределы природной изменчивости, но природная среда полностью самовосстанавливается) | Воздействие низкой значимости |
|  |  |  | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Грунтовые и подземные воды | Возможное аварийное загрязнение вод. | Размещение объекта с учетом инженерно-геологических условий. Применение конструктивных решений, исключающих подпор грунтовых вод или уменьшение инфильтрационного питания. Оперативная ликвидация аварийных разливов. | Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта) | Продолжительное воздействие | Слабое воздействие (изменения в природной среде превышают существующие пределы природной изменчивости, но природная среда полностью самовосстанавливается) | Воздействие низкой значимости |
|  |  |  | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Недра | Термоэрозия. Просадки. Грифонообразование. Внутрипластовые перетоки флюида. | Изоляция водоносных горизонтов. Герметичность подземного и наземного оборудования. Тщательное планирование размещения различных сооружений. | Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта) | Продолжительное воздействие | Сильное воздействие (изменения среды приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению) | Воздействие средней значимости |
|  |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 |
| Ландшафты | Механические нарушения. Возникновение техногенных форм рельефа. Оврагообразование и эрозия. | Оптимизация размещения площадок и прочих объектов. Рекультивация земель. Запрет на движение транспорта вне дорог. | Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта) | Продолжительное воздействие | Умеренное воздействие (временное выведение почв из оборота вследствие расположения временных объектов, с рекультивацией, но без биологической стадии) | Воздействие средней значимости |
|  |  |  | 1 | 3 | 3 | 9 |
| Почвы | Нарушение и загрязнение почвенно-растительного слоя. | Создание системы контроля за состоянием почв. Профилактика и ликвидация аварийных разливов. Запрет на движение транспорта вне дорог. | Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта) | Продолжительное воздействие | Умеренное воздействие (механическими воздействиями нарушены гумусо-аккумулятивный горизонт, нарушено его сложение и структура, уплотнение иллювиального горизонта, активизируются эрозионные процессы, без образования новых форм, загрязнение почв нефтяными углеводородами и/или другими веществами вызывает изменение физико-химических свойств с сохранением направленности основных почвообразовательных процессов и режимов, приобретенные свойства не доминируют над природными, сохраняется способность почв к самовосстановлению) | Воздействие средней значимости |
|  |  |  | 1 | 3 | 3 | 9 |
| Растительность | Уничтожение травяного покрова. Химическое, тепловое и электромагнитное воздействие. Иссушение. | Противопожарные мероприятия. Запрет на движение транспорта вне дорог. | Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта) | Продолжительное воздействие | Умеренное воздействие (Выведение земель из оборота вследствие расположения постоянных объектов, площадок хранения отходов и т.д. с последующей рекультивацией без биологической стадии) | Воздействие средней значимости |
|  |  |  | 1 | 3 | 3 | 9 |
| Животный мир | Незначительное уменьшение мест обитания. Фактор беспокойства. Шум от работающих агрегатов. | Строительство специальных ограждений. Обустройство мест на размещение отходов. Создание маркировок на объектах и сооружениях. | Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта) | Продолжительное воздействие | Умеренное воздействие (Выведение земель из оборота вследствие расположения постоянных объектов, площадок хранения отходов и т.д. с последующей рекультивацией без биологической стадии) | Воздействие средней значимости |
|  |  |  | 1 | 3 | 3 | 9 |

Таким образом, влияние проектируемых работ на окружающую среду согласно интегральной оценки равной 60 (среднее значение 9 баллов).

Анализируя степень вышеперечисленных критериев на каждый компонент окружающей среды можно сказать, что ожидаемое экологическое воздействие на окружающую среду на контрактной территории месторождений допустимо принять как:

- Локальное воздействие (площадь воздействия до 1 км2 или на удалении до 100 м от линейного объекта);

- Умеренное воздействие (среда сохраняет способность к самовосстановлению);

- Продолжительное воздействие (до 3-х лет).

Таким образом, интегральная оценка воздействия поисковых работ оценивается как воздействие средней значимости.

  - Оценка воздействия объекта на социально-экономическую среду

Основным показателем состояния изменений социально-экономической среды может считаться уровень жизни населения, который состоит из набора признаков, отражающих реально выражаемые в количественном отношении показатели и вытекающие из них экономические последствия.

Производственная деятельность в рамках реализации проекта будет осуществляться в пределах Актюбинской области и может повлечь за собой изменение социальных условий региона как в сторону улучшения благ и увеличения выгод местного населения в сферах экономики, просвещения, здравоохранения и других, так и сторону ухудшения социальной и экологической ситуации в результате непредвиденных неблагоприятных последствий аварийных ситуаций. Однако вероятность возникновения аварийных ситуаций незначительна.

В целом, проектируемые работы согласно интегральной оценки внесут среднее отрицательное воздействие по некоторым компонентам, и от низких до средних положительных изменений в социально-экономическую сферу региона в зависимости от компонента.

С точки зрения воздействия на социально-экономические условия района можно констатировать, что возможность нежелательной дополнительной нагрузки на социально-бытовую инфраструктуру населенных пунктов района будет отсутствовать.

С точки зрения увеличения опасности техногенного воздействия на условия проживания местного населения, проведенный анализ прямого и опосредованного техногенного воздействия, позволяют говорить о том, что реализация проектных решений на период поисковых не приведет к значимому для здоровья населения загрязнению природной среды.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе будут предусмотрены необходимые меры для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Вопросы оказания неотложной медицинской помощи с последующей эвакуацией должны решаться на договорной основе, на базе действующих местных медицинских учреждений.

Обязательным, так же, является организация связи и транспорта для оказания неотложной медицинской помощи.

Основной вид деятельности местного населения – скотоводство. Создание дополнительных высокооплачиваемых рабочих мест увеличит поступление денежных средств в местные бюджеты за счет отчисления налогов и, соответственно, повыситься уровень жизни коренного населения района.

- 14 РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Для компенсации неизбежного ущерба естественным ресурсам вводятся экономические методы воздействия на предприятия. В качестве таких мер с предприятия взимается  плата за пользование природными ресурсами и плата за эмиссии загрязняющих веществ.

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ произведен в соответствии со статьей 573 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», пунктом 5 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» и Методики расчета платы за эмиссии в окружающую среду.

Расчет платы за выбросы (сбросы) ЗВ в атмосферу

Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу определяются исходя из размера месячного расчетного показателя (МРП), установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Главой государства подписан Указ "Об уточненном республиканском бюджете на 2022 год". С 1 января 2022 года был установлен: Месячный расчетный показатель (МРП) - в размере 3 063 тенге.

Таблица 14.1 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников и от факельной установки за период пробной эксплуатации  с учетом МРП на 2022 год.

Таблица 14.1 - Расчет платежей на 2022 год

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Выброс вещества, т/год, (M) | Минимальный расчетный показатель, тг | Ставка платы за 1 тонну, (МРП) | Размер платы, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от стационарных источников |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (274) | 0,002061 | 3063 | 30 | 189,39 |
| 0143 | Марганец и его соединения (327) | 0,0002244 | 3063 |  | 0,00 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 19,11610801 | 3063 | 20 | 1171052,78 |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 3,106351596 | 3063 | 20 | 190295,10 |
| 0328 | Углерод (583) | 1,14536603 | 3063 | 24 | 84198,15 |
| 0330 | Сера диоксид (516) | 2,863415 | 3063 | 20 | 175412,80 |
| 0333 | Сероводород (518) | 0,000101 | 3063 | 124 | 38,36 |
| 0337 | Углерод оксид (584) | 15,1809543 | 3063 | 0,32 | 14879,76 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения (617) | 0,0001248 | 3063 |  | 0,00 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые (615) | 0,000258 | 3063 |  | 0,00 |
| 0410 | Метан (727*) | 0,289600002 | 3063 | 0,02 | 17,74 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 19,8412794 | 3063 | 0,32 | 19447,63 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 7,5882494 | 3063 | 0,32 | 7437,70 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,091134368 | 3063 | 0,32 | 89,33 |
| 0616 | Диметилбензол (203) | 0,0286531542 | 3063 | 0,32 | 28,08 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,478301936 | 3063 | 0,32 | 468,81 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (54) | 0,000031498 | 3063 | 996600 | 96150,35 |
| 1042 | Бутан-1-ол (102) | 0,099 | 3063 |  | 0,00 |
| 1052 | Метанол (338) | 0,0374149 | 3063 |  | 0,00 |
| 1061 | Этанол (667) | 0,099 | 3063 |  | 0,00 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (1497*) | 0,0528 | 3063 |  | 0,00 |
| 1210 | Бутилацетат (110) | 0,09 | 3063 |  | 0,00 |
| 1325 | Формальдегид (609) | 0,2863415 | 3063 | 332 | 291185,25 |
| 1401 | Пропан-2-он (470) | 0,0982 | 3063 |  | 0,00 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (716*) | 0,000003255 | 3063 | 0,32 | 0,00 |
| 2754 | Алканы С12-19 (10) | 6,908146 | 3063 | 0,32 | 6771,09 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,0119 | 3063 | 10 | 364,50 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) | 0,000144 | 3063 | 10 | 4,41 |
|  | Итого: | 77,4151635 |  |  | 2058031,23 |
| от сжигания газа на факеле |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 25,1239223 | 3063 | 200 | 15390914,8 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 4,08263738 | 3063 | 200 | 2501023,659 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 20,9366019 | 3063 | 240 | 15390914,79 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 209,366019 | 3063 | 14,6 | 9362806,496 |
| 0410 | Метан (727*) | 5,23415048 | 3063 | 0,8 | 12825,76234 |
|  | Итого: | 264,743331 |  |  | 42658486 |
|  | ВСЕГО: | 342,158495 |  |  | 44716517 |

Расчет платы за размещение отходов

Все образующиеся отходы сдаются на договорной основе специализированным компаниям. Плата за размещение отходов будет осуществляться по факту образования.

- 15 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА

В условиях интенсивной антропогенной деятельности, базирующейся, к сожалению, на недостаточно высоком уровне научной и технической оснащенности народного хозяйства и связанной с серьезными ошибками в технической и экологической политике, проблема экологической безопасности окружающей природной среды представляется одной из наиболее актуальных. Следует подчеркнуть, что реализация крупных народно-хозяйственных проектов, помимо достижения планируемых положительных моментов, сопровождается возникновением негативных природно-антропогенных процессов, приводящих, в частности, к ухудшению качества водных и земельных ресурсов и снижению экологической устойчивости природной среды.

С развитием высоких технологий и производством высококачественной техники значительные требования предъявляются работающему персоналу на всех стадиях от ее изготовления до эксплуатации. На первое место выходит человеческий фактор, не только профессионализм работника, но и его физическое состояние, обусловленное условиями работы.

Неблагоприятные метеорологические условия работы на открытом воздухе могут отрицательно повлиять на здоровье рабочих.

В осенне-зимний период года возможны переохлаждения, случаи отморожения и даже замерзания. Случаи переохлаждения нередки и даже весной, особенно в сырую погоду.

В результате длительного воздействия солнечных лучей у работающего в летний период может быть солнечный удар. Прогревание организма возможно в жару в плохо вентилируемых помещениях.

Нефть, нефтяные пары и газы при определенных концентрациях в воздухе оказывают вредное воздействия на организм человека и могут вызывать острое отравление и заболевания.

Жидкие углеводороды оказывают слабое раздражающее действие на слизистую оболочку дыхательных путей, а при длительном соприкосновении действуют как раздражающее вещество. Они вызывают судороги, поражают центральную нервную систему, кроветворные органы.

Не маловажную роль играет и моральное состояние работника. Все эти причины сказываются на работоспособности, умение реально оценивать создавшуюся обстановку, быстро и верно принимать правильные решения. В противном случае неадекватное поведение работающего, как правило, становится причиной возникновения аварийной ситуации того или иного масштаба.

Ежегодно стихийные бедствия, возникающие в различных странах, производственные аварии на производственных объектах, коммунально-энергетических системах городов вызывают крупномасштабные разрушения, гибель людей, большие потери материальных ценностей.

Стихийные бедствия по природе возникновения и вызываемому ущербу могут быть самыми разнообразными. К ним относятся: землетрясения, извержения вулканов, наводнения, пожары, ураганы, бури, штормы.

Наиболее объективной оценкой уровня экологической безопасности антропогенной деятельности, объединяющей различные ее аспекты: технический, экономический, экологический и социальный, является оценка суммарного риска, под которым понимается вероятность возникновения и развития, неблагоприятных природно-техногенных процессов, сопровождающихся, как правило, существенными экологическими последствиями. При этом уровень экологического риска возрастает из-за невозможности предвидеть весь комплекс неблагоприятных процессов и их развития, из-за недостаточной информации о свойствах и показателях отдельных компонентов природной среды, необходимых для построения оперативных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов развития каждого из природно-техногенных процессов. Существенно возрастает уровень экологического риска из-за того, что практически невозможно оценить обобщенную реакцию природной среды от суммарного воздействия отдельных видов антропогенной деятельности и способной привести к катастрофическим последствиям.

  - Методика оценки степени экологического риска аварийных ситуаций

Проведение проектных работ требует оценки экологического риска данного вида работ. Оценка экологического риска необходима для предотвращения и страхования возможных убытков и ответственности за экологические последствия аварий, которые потенциально возможны при проведении, практически, любого вида человеческой производственной деятельности.

Оценка экологического риска намечаемых проектных решений в процессе проведения проектируемых работ включает в себя рассмотрение следующих аспектов воздействия:

- комплексную оценку последствий воздействия на окружающую среду при нормальном ходе проектируемых работ;

- оценку вероятности аварийных ситуаций с учетом технического уровня оборудования;

- оценку вероятности аварийных ситуаций с учетом наличия опасных природных явлений;

- оценку ущерба природной среде и местному населению;

- мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций;

- мероприятия по ликвидации последствий возможных аварийных ситуаций.

Оценка уровня экологического риска для каждого сценария аварии определяется исходя из матрицы.

В матрице по горизонтали показана вероятность (частота возникновения) аварийной ситуации, по вертикали – интенсивность воздействия на компонент окружающей среды.

Аварии, для которых характерна частота возникновения первой и второй градации, маловероятны в течение производственной деятельности предприятия.

Аварии, характеризующиеся средней и высокой вероятности, возможны в течение срока производственной деятельности.

Уровень тяжести воздействия определяется, в соответствии с методом оценки воздействия на окружающую среду, для каждого из компонентов.

Уровень экологического риска (высокий, средний и низкий) для каждого сценария определяется ячейкой на пересечении соответствующего ряда матрицы со столбцом установленной частоты возникновения аварии.

Результирующий уровень экологического риска для каждого сценария аварий определяется следующим образом:

- низкий - приемлемый риск/воздействие.

- средний – риск/воздействие приемлем, если соответствующим образом управляем;

- высокий – риск/воздействие не приемлем.

  - Анализ возможных аварийных ситуаций

Добыча нефти и газа, в соответствии с принятыми в Республике Казахстан нормативами, относится к экологически опасным видам хозяйственной деятельности, сопряженным с высоким риском для окружающей среды в результате возникновения аварийных ситуаций.

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним – разработка вариантов возможного развития событий при аварии и методов реагирования на них.

Для отработанных привычных видов деятельности, отличающихся сравнительно невысокой сложностью и непродолжительностью деятельности, при оценке экологического риска может быть использован количественный подход.

Проведение обустройства площадок скважин и технологического оборудования: подвоз оборудования, монтаж оборудования, электросварочные работы, демонтаж оборудования - является хорошо отработанным, с изученной технологией видом деятельности, высококачественным оборудованием и высококвалифицированным персоналом.

Исходя из общеотраслевых статистических данных, общая вероятность возникновения аварийных ситуаций по нефтегазовой промышленности составляет 0,02 процента.

В процессе строительства скважины могут возникнуть следующие осложнения процесса бурения:

- Открытое фонтанирование,

- Поглощение промывочной жидкости – частичное или катастрофическое,

- Поглощение тампонажного раствора – частичное или катастрофическое,

- Нарушение устойчивости пород стенок скважины,

- Искривление вертикальности скважины.

Для предупреждения оставления шарошек при разбуривании  цементных пробок необходимо не передерживать работу долота на забое, не использовать долото вторично.

Для предупреждения падения посторонних предметов необходимо предусмотреть использование устройства, предупреждающего падение посторонних предметов в скважину.

  - Оценка риска аварийных ситуаций

В процессе проведения проектируемых работ существуют природные и техногенные опасности, каждая из которых может стать причиной возникновения аварийной ситуации.

Антропогенные опасности создают более значительный риск возникновения аварийных ситуаций, таких как: нарушение технологии, пожары из-за курения или работы в зимнее время с открытым огнем, технологическая недисциплинированность и др.

Экологические последствия таких ситуаций очень серьезны. Вероятность наступления подобных ситуаций целиком зависит от уровня руководства коллективом и профессионализма персонала.

Уровень тяжести воздействия на компоненты окружающей среды (без учета воздействия на работающий персонал и геологическую среду) при возникновении аварийных ситуаций, представлен в таблице 15.1.

Таблица 15.1

| Компонент окружающей среды | Масштаб воздействия |  |  | Суммарная значимость воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | интенсивность воздействия | пространственный | временной |  |
| Атмосферный воздух | Слабая (2) | Точечный (1) | Кратковременный (1) | Низкая (2) |
| Подземные воды | Слабая (2) | Локальная (2) | Кратковременный (1) | Низкая (4) |
| Почва | Слабая (2) | Локальная (2) | Кратковременный (1) | Низкая (4) |
| Растительность | Слабая (2) | Локальная (2) | Кратковременный (1) | Низкая (4) |
| Животный мир | Слабая (2) | Локальная (2) | Кратковременный (1) | Низкая (4) |

Уровень тяжести воздействия на геологическую среду при возникновении аварийных ситуаций, связанных с поглощением буровых растворов и межпластовых перетоков в процессе строительства скважин, представлен в таблице 15.2.

Таблица 15.2

| Компонент окружающей среды | Масштаб воздействия |  |  | Суммарная значимость воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | интенсивность воздействия | пространственный | временной |  |
| Подземные воды | Умеренная (3) | Локальная (2) | Временный (2) | Средняя (12) |
| Геологическая среда | Умеренная (3) | Локальная (2) | Временный (2) | Средняя (12) |

Оценка уровня экологического риска приведена в таблице 15.3.

Уровень экологического риска аварий в процессе разработки месторождения является «низкий» - приемлемый риск/воздействие.

Уровень экологического риска аварий,  связанных с поглощением буровых растворов и межпластовых перетоков, в процессе строительства скважин является «средний» - риск/воздействие приемлем, если соответствующим образом управляем.

Таблица 15.3 – Матрица оценки риска аварии

| Последствия (воздействия) в баллах |  |  |  |  |  |  |  |  | Частота аварий (число случаев в год) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значимость воздействия | Компоненты природной среды |  |  |  |  |  |  |  | <10-6 | >10-6<10-4 | >10-4<10-3 | >10-3<10-1 | >10-1<1 | >1 |
|  | Атмосферный воздух | Поверхностные воды | Подземные воды | Недра | Почвенный покров | Ландшафт | Растительный мир | Животный мир | Практически невозможная авария | Редкая авария | Маловероятная авария | Случайная авария | Вероятная авария | Частая |
| 0-10 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 11-21 |  |  | 16 |  | 12 |  | 12 | 12 |  |  |  | хххх |  |  |
| 22-32 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 33-43 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 44-54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55-64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | Низкий риск (терпимый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | Средний риск (требуется снижение воздействия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - | Высокий риск (неприемлемый) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий

Одним из основных видов аварий является  возможные разливы нефтепродуктов, выделение газа при открытом фонтанировании скважины.

Произведенная своевременно ликвидация аварий уменьшает степень отрицательного воздействия на окружающую среду.

Перечень неотложных мероприятий по ликвидации аварии приведен в таблице 15.4.

Таблица 15.4 - Мероприятия по ликвидации аварий

| Перечень мероприятий | Сроки проведения |
| --- | --- |
| 1. Ликвидировать (отключить, перекрыть, заглушить) источник выделения нефтепродукта, газа. | в течение 1 суток |
| 2. Локализовать разлив, преградив растекание нефтепродукта по поверхности земли сооружением валов, насыпей, дамб, прокладкой сборных канав, устройством ям-ловушек. | в течение 2-х суток |
| 3. Выполнить противопожарное устройство участка, оградив базовый лагерь лигнерализованными полосами шириной не менее 1,4 м, установить предупредительные знаки о запрете сжигания, разведения огня, организовать сторожевую охрану. | в течение 2-х суток |
| 4. Осуществить сбор замазученного грунта и вывоз в пункты утилизации. | в течение 10 суток |

В случае возникновения аварий, мероприятия по их ликвидации проводятся по дополнительным планам.

У недропользователя должен быть разработан и утвержден “План проведения работ по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций” в соответствии со следующими положениями:

- возможные аварийные ситуации при намечаемой хозяйственной деятельности;

- методы реагирования на аварийные ситуации;

- создание аварийной бригады (численность, состав, руководители, метод оповещения и т.д.);

- фазы реагирования на аварийную ситуацию;

- оснащенность оборудованием, материалами и техникой бригады для локализации и ликвидации разливов;

- методы локализации очагов загрязнения.

  - Мероприятия по снижению экологического риска

Основными мерами по предупреждению аварийных ситуаций является строгое соблюдение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль.

В целях предотвращения аварийных ситуаций на предприятии разработаны специальные мероприятия:

- все конструкции рассчитаны и запроектированы с учетом сейсмических нагрузок;

- установку технологического оборудования производить на фундаментах, на основе сульфатостойкого портландцемента, с покрытием подземной частим горячим битумом за 2 раза.

Специалисты недропользователей уверены, что технологические решения и меры безопасности, реализуемые ими при осуществлении данного проекта, обеспечат безопасность работ, гарантируют защиту здоровья персонала и окружающей среды, осуществят надлежащее и своевременное реагирование на аварийные ситуации в случае их возникновения.

16 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Согласно Главе 13 Экологического Кодекса Республики Казахстан ст.182 «Операторы объектов І и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль».

Целями производственного экологического контроля являются:

получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;

4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;

7) информирование общественности об экологической деятельности предприятия;

8) повышение эффективности системы экологического менеджмента.

В целях контроля за состоянием окружающей среды необходимо проведение оператором производственного экологического контроля на основе ежегодной программы производственного мониторинга за состоянием окружающей среды, разрабатываемой оператором и согласованной с уполномоченным государственным органом в области охраняемых природных территорий, охраны окружающей среды и охраны, воспроизводства и использования животного мира.

Программа определяет порядок и методы:

- проведения   мониторинга   за   состоянием   компонентов природной среды - атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, растительного и животного мира;

- выявления   последствий   аварийных  и   нештатных  ситуаций,   связанных  с нарушением и загрязнением компонентов окружающей среды;

- проведения отбора проб воздуха, воды, почв, лабораторных исследований и обработки полученных результатов;

- число и месторасположение пунктов наблюдения;

- периодичность отбора проб;

- описание методики отбора проб, проведения анализов и интерпретации результатов.

- составления необходимых документов по результатам проведенного мониторинга.

Согласно разработанной программе должен быть предусмотрен:

Контроль атмосферного воздуха

- мониторинг эмиссий – наблюдения на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях контроля за наблюдением нормативов НДВ;

- мониторинг воздействия – оценка фактического состояния загрязнения атмосферного воздуха в конкретных точках наблюдения на местности. Это, как правило, точки на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и территории, к которым предъявляются повышенные требования к качеству атмосферного воздуха.

Контролируемые ингредиенты: сажа, азота диоксид, углеводороды, углерода оксид.

Согласно Экологического кодекса, при проведении геологического изучения, разведки и добыче полезных ископаемых на территории государственных заповедных зон необходимо проводить ежеквартальный контроль концентраций загрязняющих веществ, образующихся в ходе деятельности.

Замеры концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе должны выполняться с помощью специальных газоанализаторов, либо с отбором проб и последующим их химическим анализом в аккредитованной лаборатории, имеющей сертифицированное оборудование.

Мониторинговые исследования на объектах будут обеспечивать преемственность подходов и контролируемых параметров с ныне действующей системой мониторинга, и включать в себя систематические измерения качественных и количественных показателей компонентов природной среды в зоне техногенного воздействия и на фоновых участках.

Полученные результаты замеров сравниваются с максимально разовыми предельно-допустимыми концентрациями (ПДКм.р.) или ориентировочно безопасными уровнями воздействия загрязняющих веществ (ОБУВ).

Усредненные за сутки значения концентраций сопоставляются со среднесуточными значениями ПДКс.с. для населенных мест.

Исследования атмосферного воздуха проводятся путем измерения приземных концентраций загрязняющих веществ в свободной атмосфере.

Отбор проб, их хранение, транспортировка и подготовка к анализу осуществляется в соответствии с утвержденными стандартами:

- ГОСТ 17.2.4.02-81 «Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ в воздухе населенных мест»;

- ГОСТ 17.2.3.01-77 «Отбор и подготовка проб воздуха».

Контроль за качеством подземных вод

Согласно Экологического кодекса, при проведении геологического изучения, разведки и добыче полезных ископаемых на территории государственных заповедных зон необходимо осуществлять ежеквартальный контроль химического состава воды в артезианских скважинах и колодцах в радиусе до 20 километров от контрактной территории.

Для комплексной оценки состояния подземных вод и оценки процессов миграции загрязняющих веществ в наблюдательных скважинах определяются следующие ингредиенты:

- взвешенные вещества;

- pH;

- фосфаты;

- сульфатные ионы;

- фосфор общий;

- аммоний;

- нитриты;

- нитраты;

- БПК-5;

- Сумма азота;

- Fe (общ.);

- Fe2+;

- Fe3+;

- Кремний;

- Медь;

- Марганец;

- Хром;

- Нефтепродукты.

Мониторинг почв

Наблюдения за загрязнением почв общими нефтепродуктами и тяжелыми металлами (отбор проб) проводится, учитывая возможные сезонные колебания.

Методика отбора проб. Процедура отбора проб почв регламентируется целевым назначением и видом химического анализа. Отбор проб для определения физико-химических свойств почв ведут по генетическим горизонтам ленточным способом, масса отбираемой пробы не менее 0,5 кг.

Отбор проб на площадках проводится с поверхности, методом конверта, по методикам, описанным в Научно-методических указаниях по мониторингу земель Республики Казахстан.

Контроль загрязнения почв проводится с определением в пробах концентрации тяжелых металлов, углеводородов, удельной радиоактивности естественных радионуклидов.

Мониторинг растительного покрова

Мониторинг растительного покрова и мониторинг почв, как два взаимосвязанных компонента природной среды проводятся одновременно на стационарных экологических площадках.

Мониторинг растительности должен производиться в комплексе с изучением почвенного покрова. Это даст возможность более детально определить направление процессов природной и антропогенной динамики растительности и выявить негативные тенденции.

Интенсивность наблюдения также приурочена к периодичности отбора проб почв, но не менее 1 раза в год.

Мониторинг растительного покрова осуществляется методом периодического описания фитоценозов, с указанием видового состава, обилия, общего и частного проективного покрытия растениями почвы, размещения видов, их фенологического развития и общего состояния.

Так же описываются экологические особенности местообитания, где особо отмечаются различные антропогенные воздействия, в том числе и загрязнения.

Результаты наблюдений регистрируются в специальных журналах. По результатам наблюдений определяется уровень воздействия объектов месторождения на состояние растительного покрова.

Мониторинг состояния животного мира

Основными задачами производственного мониторинга за состоянием животного мира являются:

- оценка состояния животного мира на стационарных экологических площадках;

- определение особо чувствительных для представителей животного мира участков на месторождениях.

Основной методикой сбора материала служат стандартные маршрутные пешие учеты земноводных, пресмыкающихся, птиц и отчасти млекопитающих.

Для установления видового состава и численности пресмыкающихся в биотопах с обнаженной почвенной поверхностью учетная полоса составляет в ширину 6-8 м, а на участках, сплошь покрытых растительностью, до 2 м. Длина маршрутов определяется емкостью биотопов. Данные учетов пересчитываются на 1 га.

Основным способом учета крупных хищных млекопитающих служит подсчет жилых нор и регистрация свежих следов. Мелких млекопитающих учитывают по стандартным методикам (ловушко-линии) с использованием ловушек «Геро» и капканов малого размера. Помимо этого, проводится сбор и анализ погадок хищных птиц (отрыгивание, непереваренные остатки пищи – шерсть, кости). Идентификация костных остатков в погадках хищных птиц, позволяет дополнить или уточнить фаунистический состав мелких млекопитающих в том или ином районе.

Для учета численности мелких грызунов (песчанок) используют маршрутно-колониальный метод, на основе которого вычисляют плотность зверьков на 1 га.

Птиц учитывают по общепринятым методам в полосе шириной 10-50 м, иногда до 500 м. (в зависимости от особенностей местности и размеров птиц). Полученные данные пересчитывают на 1 га.

Кроме того, проводятся визуальные наблюдения за позвоночными животными и следами их жизнедеятельности при обходах местности и во время переездов на автомобиле.

Наблюдения на стационарных экологических площадках рекомендуется проводить не реже 1 раза в год.

Места закладки контрольных и мониторинговых площадок совпадают с участками, на которых проводится мониторинг почв и растительности. Данные наблюдений на площадках регистрируются и служат в последующем для сравнительного анализа.

Мониторинг обращения с отходами

На месторождении необходимо внедрить систему, включающая контроль:

- за объемом образования отходов;

- за сбором и накоплением отходов;

- периодический – за состоянием площадок, где расположены контейнеры/емкости для хранения отходов;

- за транспортировкой отходов на месторождении;

- за временным хранением и отправкой отходов на специальные предприятия;

- за выполнением проектных решений по процедурам обработки, вывоза и утилизации отходов.

В целях минимизации экологической опасности и предотвращения отрицательного воздействия на окружающую среду в части образования, обезвреживания, утилизации и захоронения отходов должна быть налажена система внутрипромыслового и внешнего учета, контроля и слежения за движением производственных и бытовых отходов.

Радиационный мониторинг

Согласно Экологического кодекса, при проведении геологического изучения, разведки и добыче полезных ископаемых на территории государственных заповедных зон необходимо проводить ежеквартальный контроль уровней радиации и содержания радиоактивных веществ в грунте на контрактной территории и в радиусе до 10 км за его пределами.

Согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 на месторождении должен осуществляться контроль за содержанием радионуклидов.

Объем, характер и периодичность радиационного контроля, учет и порядок регистрации его результатов, определяется службой радиационной безопасности, утверждается администрацией и согласовывается в органах Госсаннадзора.

Радиационный контроль должен проводиться с помощью стационарных приборов и (или) передвижной лаборатории, снабженной переносными приборами.

В случае вскрытия и разбуривания горных пород или пластов с пластовым флюидом с повышенной радиоактивностью, предусматривается произвести отбор шлама или керна горных пород из интервала с повышенной радиоактивностью, бурового раствора на выходе из скважины, из приемной емкости или пластового флюида для анализа на содержание радионуклидов в них.

Для проведения работ в случае вскрытии радиоактивных пород и пластов с радиоактивными флюидами необходимо:

- получить разрешение областной санитарно - эпидемиологической станции на дальнейшее углубление скважины;

- вокруг буровой обозначить санитарно-защитную и наблюдательные зоны, размеры которой устанавливаются с СЭС в зависимости от степени радиоактивности поступающих из скважины веществ, дозы внешнего излучения и распространения радиоактивности выбросов в атмосферу;

- собирать шлам и жидкие отходы в специальные контейнеры с последующим вывозом на полигон захоронения радиоактивных отходов;

- специальные контейнеры обозначить знаками радиационной опасности;

- сбор, транспортировка радиоактивных отходов должны производиться специализированной бригадой при наличии паспортов члена бригады на право выполнения такого вида работ;

- ежемесячно силами дозиметрической партии производить замеры радиоактивной загрязненности бурового раствора, шлама, пластового флюида, бурильных, насосно-компрессорных труб, бурового оборудования, водовода, воздуха рабочей зоны и выдавать конкретные санитарно-гигиенические рекомендации по снижению доз облучения получаемых членами буровой бригады;

- ежедневно места попадания веществ из скважины, содержащие радионуклиды, т.е. полы вышечно-лебедочного блока, площадка под этим блоком, ротор, бурильные трубы должны быть омыты технической водой с добавкой соды;

- перед сдачей вахты, спецодежда должна быть проверена на степень загрязненности, один раз в неделю должна стираться со сбросом грязной воды, разбавленной в 10 раз. Спецодежда, загрязненная сверх нормы подлежит уничтожению;

- после сдачи вахты, все члены буровой бригады должны принять душ;

- работу с пылевидными материалами в пределах буровой площадки производить в респираторах или применяя другие средства индивидуальной защиты;

- буровой инструмент, трубы, отдельные агрегаты бурового оборудования, загрязненные сверх допустимой нормы подвергаются дезактивации: едкий натр-10 г, Трилон-Б-10 г, вода 1 литр или другие щелочные растворы со сбором продуктов дезактивации в специальные контейнеры, с разбавлением в 10 раз.

Если после дезактивации загрязненность осталась сверх нормы, буровой инструмент, трубы, агрегаты бурового оборудования подлежат замене и отправляются на полигон захоронения.

Независимо от уровня радиоактивности вскрываемых пород и пластов, в целях профилактики, при демонтаже перед перетаскиванием его со скважины на скважину, должна производиться дозиметрия бурового оборудования:

- вышечно-лебедочный блок;

- силовой блок;

- насосный блок;

- циркуляционная система;

- противовыбросовое оборудование;

- приемные мостки.

У бурового подрядчика должен быть разработан план мероприятий по радиационной безопасности.

План мероприятий должен предусматривать:

- проведение контроля радиационной обстановки на буровой;

- оповещение об обнаружении радиоактивного заражения при бурении, закачивании и испытании скважины.

Мониторинг в период нештатных (аварийных) ситуаций

В случае возникновения аварийной ситуации на объектах месторождения должны руководствоваться разработанным «Планом ликвидации аварии», в котором определяются организация и производство аварийно-восстановительных работ, а также обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидационных работах.

По окончании оперативных аварийно-восстановительных работ, мониторинг состояния окружающей среды будет заключаться в проведении комплексного обследования площади, подвергшейся неблагоприятному воздействию. После определения фактических нарушений, разрабатывается План мероприятий по очистке и восстановлению (реабилитации) территории, частью которого является Программа мониторинговых работ на данной территории.

Мониторинговые наблюдения планируются в зависимости от характера и масштабов нештатных ситуаций. При этом определяются природные среды, состояние которых будет наблюдаться, частота измерений по каждой среде и измеряемые ингредиенты. Мониторинговые работы в период аварийной ситуации отличаются, прежде всего, увеличением частоты измерений (до ежедневных в первые две недели после аварии и еженедельных на протяжении всего цикла реабилитационных работ), а также расширением числа измеряемых загрязняющих веществ. Методы отбора и анализа те же, что предусмотрены в период обычных мониторинговых работ.

После ликвидации аварийной ситуации решается вопрос о переходе вышеуказанных видов наблюдений на постоянно действующий режим мониторинга с корректировкой точек наблюдений (отбора проб) в границах зоны влияния аварии. Данные наблюдения проводятся на протяжении всего цикла реабилитации территории.

- 17 РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОСЛЕДУЮЩЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ, ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ НАМЕЧАЕМУЮ ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Все стадии разработки документации, обосновывающей намечаемую хозяйственную деятельность - проектной документации, по разведочным работам определяются в соответствии с «Кодексом о недрах и недропользовании» и «Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр» № 239 от 15.06.18 г.

Согласно п.46 «Единых правил…» мониторинг исполнения недропользователем проекта разведочных работ и проекта пробной эксплуатации осуществляется посредством проведения ежегодного авторского надзора проектной организацией.

Согласно п.56 «Единых правил…» пробная эксплуатация обнаруженной в период разведки залежи (совокупности залежей) углеводородов должна проводиться в соответствии с проектом пробной эксплуатации, который разрабатывается на основе отчета по оперативному подсчету запасов углеводородов.

Согласно п.57 «Единых правил…» проект пробной эксплуатации составляется в течение трех месяцев со дня принятия недропользователем решения о необходимости ее проведения.

Согласно п.70 «Единых правил…» мониторинг исполнения проектных документов на пробную эксплуатацию включает в себя сопровождение работы недропользователяпо проектному документу в рамках авторского надзора с представлением ежегодного информационного отчета в уполномоченный орган в области углеводородов.

Согласно п.78 «Единых правил…» подсчет (оперативный подсчет) запасов углеводородов производится в период разведки и добычи, при условии, что представляемые на государственную экспертизу недр геологические материалы позволяют дать объективную оценку количества и качества запасов углеводородов.

Согласно п.81 «Единых правил…» ввод месторождений углеводородов в разработку допускается если:

1) проведены разведочные работы;

2) построены статические геологические модели залежей углеводородного сырья, включая составление цифровых моделей для месторождений с извлекаемыми запасами более 3 миллион тонн;

3) проведена пробная эксплуатация (при необходимости);

4) составлен отчет по подсчету запасов углеводородов и получено положительное заключение государственной экспертизы недр;

5) определены пространственные границы участка добычи;

6) составлен проект разработки месторождения углеводородов и получены положительные заключения, предусмотренные Кодексом и иными законами Республики Казахстан экспертиз;

7) выполнено обустройство месторождения;

8) решены все вопросы сероочистки или экологически безопасного использования газов, содержащих сероводород и сероорганику, а также определение целесообразности и направления использования этана, пропан-бутана, двуокиси углерода, гелия и других компонентов газа в случае их промышленного содержания к началу ввода в разработку месторождений;

9) обоснована целесообразность ввода газоконденсатного месторождения в промышленную разработку без поддержания пластового давления;

10) утверждена программа развития переработки сырого газа для месторождений углеводородов;

11) утверждены и получены положительные заключения предусмотренных Кодексом и иными законами Республики Казахстан экспертиз технического проектного документа.

Согласно п.148 «Единых правил…» мониторинг исполнения проектных документов на разработку месторождения включает в себя сопровождение работы недропользователя по проектному документу в рамках ежегодного авторского надзора с представлением ежегодного отчета в уполномоченный орган в области углеводородов.

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Красная Книга Казахстана. Алматы, 1995.

- Месторождения нефти и газа Казахстана. Справочник. Алматы, 1998 год.

- Г.М Сухарев. Гидрогеология нефтяных и газовых месторождений. Москва, Недра. 1971.

- В.Н Корценштейн. Гидрогеология Бухаро-Хивинской газонефтеносной области. Москва, Недра. 1964.

- А.Ф. Ковшарь Редкие животные Казахстана, Алма-Ата, 1986.

- Редкие птицы и звери Казахстана, Алма-Ата, изд. «Галым», 1991.

- Млекопитающие Казахстана, 1-4 том, Алма-Ата, изд. «Наука», 1982.

- Жизнь животных в 7 томах,  Москва. Просвещение, 1985.

- Ковшарь А.Ф. Заповедники Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1989.

- Млекопитающие Казахстана. Алма-Ата, 1969-1985 годы. Т. 1-6.

- К.Т. Параскив. Пресмыкающиеся Казахстана. Алма-Ата, 1956.

- Экологический кодекс Республики Казахстан, Астана, 2021 г.

- Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16  к приказу  Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от  «18» 04. 2008 г. № 100-п.

- «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах». ГН Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168.

- "Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека", утв. приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу при эксплуатации технологического оборудования

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

на 2022 год

Источник загрязнения N 0001, ДЭС 132 кВт в ВГ

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 246.51

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 132

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 213.18

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 213.18 * 132 = 0.245378707    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.245378707 / 0.359066265 = 0.683380008    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2816 | 7.88832 | 0 | 0.2816 | 7.88832 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.04576 | 1.281852 | 0 | 0.04576 | 1.281852 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.018333333 | 0.49302 | 0 | 0.018333333 | 0.49302 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.044 | 1.23255 | 0 | 0.044 | 1.23255 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.227333333 | 6.40926 | 0 | 0.227333333 | 6.40926 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000044 | 0.000013558 | 0 | 0.00000044 | 0.000013558 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0044 | 0.123255 | 0 | 0.0044 | 0.123255 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.106333333 | 2.95812 | 0 | 0.106333333 | 2.95812 |

Источник загрязнения N 0002, ДЭС 120 кВт в ВПСН

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 96.236

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 120

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 218.4

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 218.4 * 120 = 0.22853376    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.22853376 / 0.359066265 = 0.636466809    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.256 | 3.079552 | 0 | 0.256 | 3.079552 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0416 | 0.5004272 | 0 | 0.0416 | 0.5004272 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.016666667 | 0.192472 | 0 | 0.016666667 | 0.192472 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.04 | 0.48118 | 0 | 0.04 | 0.48118 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.206666667 | 2.502136 | 0 | 0.206666667 | 2.502136 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000004 | 0.000005293 | 0 | 0.0000004 | 0.000005293 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.004 | 0.048118 | 0 | 0.004 | 0.048118 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.096666667 | 1.154832 | 0 | 0.096666667 | 1.154832 |

Источник загрязнения N 0003, ДЭС 220 кВт в ВПСН

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 229.937

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 220

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 205.418

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 205.418 * 220 = 0.394073891    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.394073891 / 0.359066265 = 1.097496283    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.469333333 | 7.357984 | 0 | 0.469333333 | 7.357984 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.076266667 | 1.1956724 | 0 | 0.076266667 | 1.1956724 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.030555556 | 0.459874 | 0 | 0.030555556 | 0.459874 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.073333333 | 1.149685 | 0 | 0.073333333 | 1.149685 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.378888889 | 5.978362 | 0 | 0.378888889 | 5.978362 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000733 | 0.000012647 | 0 | 0.000000733 | 0.000012647 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.007333333 | 0.1149685 | 0 | 0.007333333 | 0.1149685 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.177222222 | 2.759244 | 0 | 0.177222222 | 2.759244 |

Источник загрязнения № 0004 Факельная установка

Список литературы:

1."Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей". Министерство охраны окружающей среды РК. РНД. Астана 2008г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.(дополненное и  переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

Площадка: Дополнение к Проекту пробной эксплуатации м/р Кул-Бас

Цех: Дополнение к Проекту пробной эксплуатации м/р Кул-Бас

Источник: 0004

Наименование: Факельная установка

Тип: Высотная

Тип сжигаемой смеси: Некондиционная газовая и газоконденсатная смесь

Тип месторождения: бессернистое

1.РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Таблица процентного содержания составляющих смеси.

Состав смеси задавался в объемных долях.

| Компонент | [%]об.* | [%]мас. | Молек.мас. | Плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан(CH4) | 28.399 | 13.1503544 | 16.043 | 0.7162 |
| Этан(C2H6) | 19.013 | 16.5018602 | 30.07 | 1.3424 |
| Пропан(C3H8) | 24.41 | 31.0688838 | 44.097 | 1.9686 |
| Бутан(C4H10) | 14.237 | 23.8848658 | 58.124 | 2.5948 |
| Пентан(C5H12) | 4.616 | 9.61295662 | 72.151 | 3.2210268 |
| Азот(N2) | 6.703 | 5.42031062 | 28.016 | 1.2507 |
| Диоксид углерода(CO2) | 0.284 | 0.36076832 | 44.011 | 1.9648 |

Молярная масса смеси M, кг/моль (прил.3,(5)): 34.64584613

Плотность сжигаемой смеси Rо , кг/м3: 1.262*

Показатель адиабаты K (23):

K = (Ki * [i]о) = 1.084377

где (Ki ) - показатель адиабаты для индивидуальных углеводородов;

[i]о  - объемные единицы составляющих смеси, %;

Скорость распространения звука в смеси Wзв , м/с (прил.6):

Wзв = 91.5 * (K * (Tо + 273) / M)0.5 = 91.5 * (1.084377 * (30 + 273) / 34.64584613)0.5 = 281.7779278

где Tо  - температура смеси, град.C;

Объемный расход B, м3/с: 0.263033

Скорость истечения смеси Wист , м/с (3):

Wист = 4 * B / (pi * d2) = 4 * 0.263033 / (3.141592654 * 0.332) = 3.075335328

Массовый расход G, г/с (2):

G = 1000 * B * Rо = 1000 * 0.263033 * 1.262 = 331.947646

Проверка условия бессажевого горения, т.к. Wист /Wзв  = 0.010914039 < 0.2 , горение сажевое.

2.РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Полнота сгорания углеводородной смеси n: 0.9984

Массовое содержание углерода [C]м , % (прил.3,(8)):

[C]м = 100 * 12 * (xi * [i]о) / ((100-[нег]о) * M) = 100 * 12 * (xi * [i]о) / ((100-0) * 34.6458461) = 76.18818112

где xi  - число атомов углерода;

[нег]о  - общее содержание негорючих примесей, %: 2.338;

величиной [нег]о  можно пренебречь, т.к. ее значение не превышает 3%;

Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, оксидов азота, сажи Mi , г/с: (1)

Mi = УВi * G

где УВi  - удельные выбросы вредных веществ, г/г;

0.8, 0.13 - коэффициенты трансформации оксидов азота в атмосфере ([2],п.2.2.4)

| Код | Примесь | УВ г/г | M г/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.02 | 6.63895292 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.8*0.003 | 0.7966744 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.13*0.003 | 0.1294596 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0005 | 0.165973823 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.002 | 0.663895292 |

Мощность выброса диоксида углерода Mco2 , г/с (6):

Mco2 = 0.01 * G * (3.67 * n * [C]м + [CO2]м)-Mco-Mch4-Mc = 0.01 * 331.9476460 * (3.67 * 0.9984000 * 76.1881811 + 0.3607683)-6.6389529-0.1659738-0.6638953 = 920.4045692

где [CO2]м  - массовое содержание диоксида углерода, %;

Mco  -  мощность выброса оксида углерода, г/с;

Mch4  - мощность выброса метана, г/с;

Mc  - мощность выброса сажи, г/с;

3.РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Низшая теплота сгорания Qнг , ккал/м3 (прил.3,(1)):

Qнг = 85.5 * [CH4]о + 152 * [C2H6]о + 218 * [C3H8]о + 283 * [C4H10]о + 349 * [C5H12]о + 56 * [H2S]о = 85.5 * 28.399 + 152 * 19.013 + 218 * 24.41 + 283 * 14.237 + 349 * 4.616 + 56 * 0 = 16279.5255

где [CH2]о  - содержание метана, %;

[C2H6]о  - содержание этана, %;

[C3H8]о  - содержание пропана, %;

[C4H10]о  - содержание бутана, %;

[C5H12]о  - содержание пентана, %;

Доля энергии теряемая за счет излучения E (11):

E = 0.048 * (M)0.5 = 0.048 * (34.64584613)0.5 = 0.283

Объемное содержание кислорода [O2]о , %:

[O2]о = ([i]о * Ao * xi / Mo) = ([i]о * 16 * xi / Mo) = 0.206493831

где Ao  - атомная масса кислорода;

xi  - количество атомов кислорода;

Mo  - молярная масса составляющей смеси содержащая атомы кислорода;

Стехиометрическое количество воздуха для сжигания 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vo , м3/м3 (13):

Vo = 0.0476 * (1.5 * [H2S]о + ((x + y / 4) * [CxHy]о)-[O2]о) = 0.0476 * (1.5 * 0 + ((x + y / 4) * [CxHy]о)-0.206493831) = 17.83360209

где x - число атомов углерода;

y - число атомов водорода;

Количество газовоздушной смеси, полученное при сжигании 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vпс , м3/м3 (12):

Vпс = 1 + Vo = 1 + 17.83360209 = 18.83360209

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси Cпс , ккал/(м3*град.С): 0.4

Ориентировочное значение температуры горения Тг , град.С (10):

Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 30 + (16279.5255 * (1-0.283) * 0.9984) / (18.83360209 * 0.4) = 1576.935081

где To  - температура смеси или газа, град.C;

при условие, что 1500< =  To <1800 , Cпс = 0.39

Температура горения Тг , град.С (10):

Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 30 + (16279.5255 * (1-0.283) * 0.9984) / (18.83360209 * 0.39) = 1616.600083

4.РАСЧЕТ РАСХОДА ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси V1 , м3/c (14):

V1 = B * Vпс * (273 + Tг) / 273 = 0.263033 * 18.83360209 * (273 + 1616.600083) / 273 = 34.28868906

Длина факела Lфн , м:

Lфн = 15 * d = 15 * 0.33 = 4.95

Высота источника выброса вредных веществ H, м (16):

H = Lфн + hв = 4.95 + 14 = 18.95

где hв  - высота факельной установки от уровня земли, м;

5.РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ИЗ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА (Wo)

Диаметр факела Dф , м (29):

Dф = 0.14 * Lфн + 0.49 * d = 0.14 * 4.95 + 0.49 * 0.33 = 0.8547

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси (Wo ), (м/с):

Wo = 1.27 * V1 / Dф2 = 1.27 * 34.28868906 / 0.85472 = 59.61110801

6.РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Валовый выброс i-ого вредного вещества рассчитывается по формуле Пi , т/год (30):

Пi = 0.0036 *  * Mi

где  - продолжительность работы факельной установки, ч/год: 8760;

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 6.63895292 | 209.3660193 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.79667435 | 25.12392231 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.129459582 | 4.082637376 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.165973823 | 5.234150482 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.663895292 | 20.93660193 |

Примечание*-плотность и состав газа учтен на основании проведенного исследования и определения компонентного состава газа, дата отбора от 02.02.2022г.

Источник загрязнения N 0005, Печь подогрева ППТ-02Г

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.5.1.1. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в трубчатых печах

Вид топлива: Газ нефтепромысловый

Общее количество топок, шт., N = 1

Количество одновременно работающих топок, шт., N1 = 1

Время работы одной топки, час/год, _T_ = 4368

Максимальный расход топлива одной топкой, кг/час, B = 44.17

Массовая доля жидкого топлива, в долях единицы, BB = 0

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Количество выбросов, кг/час (5.2a), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 44.17 · 10-3 = 0.0663

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0663 · 4368 · 10-3 = 0.2896000

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0663 / 3.6 = 0.0184000

Примесь: 0410 Метан (727*)

Количество выбросов, кг/час (5.2б), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 44.17 · 10-3 = 0.0663

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0663 · 4368 · 10-3 = 0.2896000

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0663 / 3.6 = 0.0184000

Расчет выбросов окислов азота:

Энергетический эквивалент топлива(табл.5.1), E = 1.5

Число форсунок на одну топку, шт., NN = 1

Теплопроизводительность одной топки, Гкал/час, GK = 0.2

Расчетная теплопроизводительность одной форсунки, МДж/час, QP = GK · 4.1868 · 103 / NN = 0.2 · 4.1868 · 103 / 1 = 837.4

где 4.1868*103 - переводной коэффициент из Гкал/час в МДж/час

Фактическая средняя теплопроизводительность

одной форсунки (МДж/ч) (по ф-ле на с. 105), QF = 29.4 · E · B / NN = 29.4 · 1.5 · 44.17 / 1 = 1947.9

Коэффициент избытка воздуха в уходящих дымовых газах, A = 1.1

Отношение Vсг/Vг при заданном коэфф. избытка воздуха (табл.5.1), V = 0.84

Концентрация оксидов азота, кг/м3 (5.6), CNOX = 1.073 · (180 + 60 · BB) · QF / QP · A0.5 · V · 10-6 = 1.073 · (180 + 60 · 0) · 1947.9 / 837.4 · 1.10.5 · 0.84 · 10-6 = 0.000396

Объем продуктов сгорания, м3/ч (5.4), VR = 7.84 · A · B · E = 7.84 · 1.1 · 44.17 · 1.5 = 571.4

Объем продуктов сгорания, м3/c, _VO_ = VR / 3600 = 571.4 / 3600 = 0.1587

Количество выбросов, кг/час (5.3), M = VR · CNOX = 571.4 · 0.000396 = 0.2263

Валовый выброс окислов азота, т/год, M1 = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.2263 · 4368 · 10-3 = 0.988

Максимальный из разовых выброс окислов азота, г/с, G1 = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.2263 / 3.6 = 0.0629

Коэффициент трансформации для NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации для NO, KNO = 0.13

Коэффициенты приняты на уровне максимально установленной трансформации

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO2 · M1 = 0.8 · 0.988 = 0.7900000

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO2 · G1 = 0.8 · 0.0629 = 0.0503000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO · M1 = 0.13 · 0.988 = 0.1284000

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO · G1 = 0.13 · 0.0629 = 0.0081800

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0503 | 0.79 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00818 | 0.1284 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0184 | 0.2896 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0184 | 0.2896 |

Источник загрязнения N 0006, Свеча регулятора давления газа

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Предохранительные клапаны  (парогазовые потоки)

Наименование технологического потока: Поток №9

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.136008

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.46

Общее количество данного оборудования, шт., N = 1

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 2

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.46 · 0.136008 · 1 = 0.0626

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0626 / 3.6 = 0.0174

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 100

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0174 · 100 / 100 = 0.0174000

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0174 · 2 · 3600 / 106 = 0.0001253

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0174 · 0 / 100 = 0

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0 · 2 · 3600 / 106 = 0

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Предохранительные клапаны (парогазовые потоки) | Поток №9 | 1 | 2 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0174 | 0.0001253 |

Источник загрязнения N 0007-0016, РГС-73м3

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005, Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.2

KTMIN = 0.2

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 29.2

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.73

KTMAX = 0.73

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 73

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 73

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 4241.38

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.792*

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 4241.38 / (0.792 · 73) = 73.4

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.583

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 17.98

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 73.1

, P = 73.1

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 44

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 44 + 45 = 71.4

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 73.1 · 71.4 · (0.73 · 1 + 0.2) · 0.1 · 1.583 · 4241.38 / (107 · 0.792) = 0.121

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 73.1 · 71.4 · 0.73 · 0.1 · 1 · 17.98) / 104 = 0.1117

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.121 / 100 = 0.0877

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.1117 / 100 = 0.081

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.121 / 100 = 0.0324

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.1117 / 100 = 0.02994

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.121 / 100 = 0.0004235

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.1117 / 100 = 0.000391

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.121 / 100 = 0.000266

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.1117 / 100 = 0.0002457

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.121 / 100 = 0.000133

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.1117 / 100 = 0.0001229

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.081 | 0.0877 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.02994 | 0.0324 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.000391 | 0.0004235 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0001229 | 0.000133 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0002457 | 0.000266 |

Примечание: * - средняя плотность нефти согласно Протоколам испытаний и финальных отчетов, на основании проведенных физико-химического анализа проб нефти

Источник загрязнения N 0017-0035, РГС-85м3

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005, Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.2

KTMIN = 0.2

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 29.2

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.73

KTMAX = 0.73

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 85

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 85

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 4241.38

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.792

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 4241.38 / (0.792 · 85) = 63

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.713

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 17.98

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 73.1

, P = 73.1

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 44

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 44 + 45 = 71.4

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 73.1 · 71.4 · (0.73 · 1 + 0.2) · 0.1 · 1.713 · 4241.38 / (107 · 0.792) = 0.131

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 73.1 · 71.4 · 0.73 · 0.1 · 1 · 17.98) / 104 = 0.1117

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.131 / 100 = 0.095

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.1117 / 100 = 0.081

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.131 / 100 = 0.0351

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.1117 / 100 = 0.02994

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.131 / 100 = 0.0004585

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.1117 / 100 = 0.000391

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.131 / 100 = 0.000288

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.1117 / 100 = 0.0002457

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.131 / 100 = 0.000144

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.1117 / 100 = 0.0001229

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.081 | 0.095 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.02994 | 0.0351 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.000391 | 0.0004585 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0001229 | 0.000144 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0002457 | 0.000288 |

Источник загрязнения N 0036, РГС для хранения дизтоплива 50м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005, Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

Конструкция резервуара: наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX = 1.86

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 444.18

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), COZ = 0.96

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 237.58

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CVL = 1.32

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 16

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (1.86 · 16) / 3600 = 0.00827

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.96 · 444.18 + 1.32 · 237.58) · 10-6 = 0.00074

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (444.18 + 237.58) · 10-6 = 0.01704

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.00074 + 0.01704 = 0.01778

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.14

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), CAMOZ = 1.6

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CAMVL = 2.2

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 0

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 0 · 3.14 · 0.4 / 3600 = 0

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (1.6 · 444.18 + 2.2 · 237.58) · 10-6 = 0.001233

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (444.18 + 237.58) · 10-6 = 0.01704

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.001233 + 0.01704 = 0.01827

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК (9.2.9), M = MR + MTRK = 0.01778 + 0.01827 = 0.03605

Максимальный из разовых выброс, г/с, G = 0.00827

Наблюдается при закачке в резервуары

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.03605 / 100 = 0.03595

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00827 / 100 = 0.00825

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.03605 / 100 = 0.000101

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00827 / 100 = 0.00002316

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00002316 | 0.000101 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00825 | 0.03595 |

Источник загрязнения N 0037, ОГВ объемом 25 м3

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.2

KTMIN = 0.2

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 29.2

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.73

KTMAX = 0.73

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 25

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 25

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 123000

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.792

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 123000 / (0.792 · 25) = 6212.1

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 17.98

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 73.1

, P = 73.1

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 44

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 44 + 45 = 71.4

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 73.1 · 71.4 · (0.73 · 1 + 0.2) · 0.1 · 1.35 · 123000 / (107 · 0.792) = 2.99

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 73.1 · 71.4 · 0.73 · 0.1 · 1 · 17.98) / 104 = 0.1117

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 2.99 / 100 = 2.1670000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.1117 / 100 = 0.0810000

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 2.99 / 100 = 0.8010000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.1117 / 100 = 0.0299400

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 2.99 / 100 = 0.0104700

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.1117 / 100 = 0.0003910

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 2.99 / 100 = 0.0065800

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.1117 / 100 = 0.0002457

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 2.99 / 100 = 0.0032900

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.1117 / 100 = 0.0001229

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.081 | 2.167 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.02994 | 0.801 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.000391 | 0.01047 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0001229 | 0.00329 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0002457 | 0.00658 |

Источник загрязнения N 0038, ОБН объемом 60 м3

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.2

KTMIN = 0.2

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 29.2

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.73

KTMAX = 0.73

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 60

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 60

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 123000

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.792

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 123000 / (0.792 · 60) = 2588.4

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 17.98

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 73.1

, P = 73.1

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 44

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 44 + 45 = 71.4

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 73.1 · 71.4 · (0.73 · 1 + 0.2) · 0.1 · 1.35 · 123000 / (107 · 0.792) = 2.99

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 73.1 · 71.4 · 0.73 · 0.1 · 1 · 17.98) / 104 = 0.1117

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 2.99 / 100 = 2.1670000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.1117 / 100 = 0.0810000

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 2.99 / 100 = 0.8010000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.1117 / 100 = 0.0299400

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 2.99 / 100 = 0.0104700

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.1117 / 100 = 0.0003910

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 2.99 / 100 = 0.0065800

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.1117 / 100 = 0.0002457

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 2.99 / 100 = 0.0032900

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.1117 / 100 = 0.0001229

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год | Выброс г/с (с учетом заполнения водой на 25%) | Выброс т/год (с учетом заполнения водой на 25%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.081 | 2.167 | 0,06075 | 1,62525 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.02994 | 0.801 | 0,022455 | 0,60075 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.000391 | 0.01047 | 0,000293 | 0,007853 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0001229 | 0.00329 | 9,22E-05 | 0,002468 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0002457 | 0.00658 | 0,000184 | 0,004935 |

Источник загрязнения N 6001, Емкость отработанных масел

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005, Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

Конструкция резервуара: наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX = 0.2

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0.333

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), COZ = 0.12

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 0.178

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CVL = 0.12

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 3

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.2 · 3) / 3600 = 0.0001667

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.12 · 0.333 + 0.12 · 0.178) · 10-6 = 0.0000000613

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (0.333 + 0.178) · 10-6 = 0.000003194

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.0000000613 + 0.000003194 = 0.000003255

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000003255 / 100 = 0.000003255

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0001667 / 100 = 0.0001667

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0001667 | 0.000003255 |

Источник загрязнения N 6002, Площадка печи подогрева ППТ-02Г

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (среда газовая)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.293

Общее количество данного оборудования, шт., N = 6

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 4368

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.293 · 0.020988 · 6 = 0.0369

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0369 / 3.6 = 0.01025

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01025 · 72.46 / 100 = 0.00743

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00743 · 4368 · 3600 / 106 = 0.1168

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01025 · 26.8 / 100 = 0.002747

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.002747 · 4368 · 3600 / 106 = 0.0432

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01025 · 0.35 / 100 = 0.0000359

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000359 · 4368 · 3600 / 106 = 0.000565

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01025 · 0.11 / 100 = 0.00001128

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001128 · 4368 · 3600 / 106 = 0.0001774

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01025 · 0.22 / 100 = 0.00002255

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002255 · 4368 · 3600 / 106 = 0.0003546

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (парогазовые потоки)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.00072

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.03

Общее количество данного оборудования, шт., N = 13

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 4368

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.03 · 0.00072 · 13 = 0.000281

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000281 / 3.6 = 0.000078

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000078 · 72.46 / 100 = 0.0000565

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000565 · 4368 · 3600 / 106 = 0.000888

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000078 · 26.8 / 100 = 0.0000209

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000209 · 4368 · 3600 / 106 = 0.0003286

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000078 · 0.35 / 100 = 0.000000273

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000273 · 4368 · 3600 / 106 = 0.00000429

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000078 · 0.11 / 100 = 0.0000000858

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000858 · 4368 · 3600 / 106 = 0.00000135

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000078 · 0.22 / 100 = 0.0000001716

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001716 · 4368 · 3600 / 106 = 0.0000027

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (среда газовая) | Поток №8 | 6 | 4368 |
| Фланцевые соединения (парогазовые потоки) | Поток №8 | 13 | 4368 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00743 | 0.117688 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.002747 | 0.0435286 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000359 | 0.00056929 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001128 | 0.00017875 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00002255 | 0.0003573 |

Источник загрязнения N 6003, Площадка РГС-73м3 и РГС-85м3

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 106

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 106 = 0.503

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.503 / 3.6 = 0.1397

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.1397 · 72.46 / 100 = 0.1012

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.1012 · 8760 · 3600 / 106 = 3.19

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.1397 · 26.8 / 100 = 0.03744

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.03744 · 8760 · 3600 / 106 = 1.18

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.1397 · 0.35 / 100 = 0.000489

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000489 · 8760 · 3600 / 106 = 0.01542

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.1397 · 0.11 / 100 = 0.0001537

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0001537 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00485

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.1397 · 0.22 / 100 = 0.0003073

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0003073 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0097

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 272

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 272 = 0.00539

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.00539 / 3.6 = 0.001497

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001497 · 72.46 / 100 = 0.001085

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.001085 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0342

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001497 · 26.8 / 100 = 0.000401

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000401 · 8760 · 3600 / 106 = 0.01265

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001497 · 0.35 / 100 = 0.00000524

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000524 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0001652

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001497 · 0.11 / 100 = 0.000001647

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000001647 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0000519

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001497 · 0.22 / 100 = 0.000003293

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000003293 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0001038

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 106 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 272 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.1012 | 3.2242 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.03744 | 1.19265 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.000489 | 0.0155852 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0001537 | 0.0049019 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0003073 | 0.0098038 |

Источник загрязнения N 6004, Площадка насосов №1

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 5

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 5 = 0.0237

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0237 / 3.6 = 0.00658

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00658 · 72.46 / 100 = 0.00477

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00477 · 8760 · 3600 / 106 = 0.1504

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00658 · 26.8 / 100 = 0.001763

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.001763 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0556

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00658 · 0.35 / 100 = 0.00002303

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002303 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000726

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00658 · 0.11 / 100 = 0.00000724

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000724 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0002283

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00658 · 0.22 / 100 = 0.00001448

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001448 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000457

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 16

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 16 = 0.000317

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000317 / 3.6 = 0.000088

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000088 · 72.46 / 100 = 0.0000638

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000638 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00201

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000088 · 26.8 / 100 = 0.0000236

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000236 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000744

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000088 · 0.35 / 100 = 0.000000308

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000308 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000971

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000088 · 0.11 / 100 = 0.0000000968

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000968 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000305

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000088 · 0.22 / 100 = 0.0000001936

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001936 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0000061

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 5 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 16 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00477 | 0.15241 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.001763 | 0.056344 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00002303 | 0.00073571 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000724 | 0.00023135 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00001448 | 0.0004631 |

Источник загрязнения N 6005-6008, Дренажная емкость, 50 м3

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.2

KTMIN = 0.2

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 29.2

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.73

KTMAX = 0.73

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 31.67

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.792

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 31.67 / (0.792 · 50) = 0.8

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 3

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 73.1

, P = 73.1

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 44

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 44 + 45 = 71.4

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 73.1 · 71.4 · (0.73 · 1 + 0.2) · 0.1 · 2.5 · 31.67 / (107 · 0.792) = 0.001427

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 73.1 · 71.4 · 0.73 · 0.1 · 1 · 3) / 104 = 0.01863

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.001427 / 100 = 0.001034

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.01863 / 100 = 0.0135

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.001427 / 100 = 0.0003824

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.01863 / 100 = 0.00499

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.001427 / 100 = 0.00000499

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.01863 / 100 = 0.0000652

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.001427 / 100 = 0.00000314

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.01863 / 100 = 0.000041

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.001427 / 100 = 0.00000157

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.01863 / 100 = 0.0000205

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0135 | 0.001034 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00499 | 0.0003824 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000652 | 0.00000499 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0000205 | 0.00000157 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000041 | 0.00000314 |

Источник загрязнения N 6009, Площадка насосов №2

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 3

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 3 = 0.01423

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.01423 / 3.6 = 0.00395

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00395 · 72.46 / 100 = 0.00286

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00286 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0902

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00395 · 26.8 / 100 = 0.001059

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.001059 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0334

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00395 · 0.35 / 100 = 0.00001383

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001383 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000436

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00395 · 0.11 / 100 = 0.000004345

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000004345 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000137

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00395 · 0.22 / 100 = 0.00000869

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000869 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000274

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 6

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 6 = 0.0001188

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0001188 / 3.6 = 0.000033

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000033 · 72.46 / 100 = 0.0000239

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000239 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000754

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000033 · 26.8 / 100 = 0.00000884

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000884 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000279

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000033 · 0.35 / 100 = 0.0000001155

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001155 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000364

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000033 · 0.11 / 100 = 0.0000000363

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000363 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000001145

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000033 · 0.22 / 100 = 0.0000000726

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000726 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000229

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 3 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 6 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00477 | 0.243364 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.001763 | 0.090023 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00002303 | 0.00117535 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000724 | 0.000369495 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00001448 | 0.00073939 |

Источник загрязнения N 6010, Площадка налива нефти

Источник выделения № 6010 01, Наливная эстакада №1 (расчет выполнен на 1 источник)

Источник выделения № 6010 02, Наливная эстакада №2 (расчет выполнен на 1 источник)

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005, Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP= Сырая нефть

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ НА НАЛИВНЫХ ЭСТАКАДАХ (п. 7)

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C=5.4

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY=4

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ

=31002.74

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY=4

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т,

BVL=30497.26

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки,

м3/ч, VC=17.98

Коэффициент(Прил. 12), KNP=0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI=23

Количество резервуаров данного типа, NR=1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR=1

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM=0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR=0.1

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G=C·KPMAX·VC/3600=

5.4·0.1·17.98/3600=0.002697

Среднегодовые выбросы, т/год (7.1), M=(YY·BOZ+YYY·BVL)·KPMAX·10^(-6)=

(4·31002.74+4·30497.26)·0.1·10^(-6)=0.0246

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_=CI·M/100=99.52·0.0246/100=0.0245000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_=CI·G/100=99.52·0.002697/

100=0.0026840

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0019448 | 0,0177527 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0007193 | 0,0065660 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,0000094 | 0,0000858 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000030 | 0,0000270 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000059 | 0,0000539 |

Источник загрязнения N 6010 03, Площадка налива нефти

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 4

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 4 = 0.01897

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.01897 / 3.6 = 0.00527

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00527 · 72.46 / 100 = 0.00382

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00382 · 8760 · 3600 / 106 = 0.1205

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00527 · 26.8 / 100 = 0.001412

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.001412 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0445

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00527 · 0.35 / 100 = 0.00001845

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001845 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000582

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00527 · 0.11 / 100 = 0.0000058

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000058 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000183

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00527 · 0.22 / 100 = 0.0000116

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000116 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000366

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 16

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 16 = 0.000317

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000317 / 3.6 = 0.000088

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000088 · 72.46 / 100 = 0.0000638

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000638 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00201

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000088 · 26.8 / 100 = 0.0000236

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000236 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000744

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000088 · 0.35 / 100 = 0.000000308

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000308 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000971

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000088 · 0.11 / 100 = 0.0000000968

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000968 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000305

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000088 · 0.22 / 100 = 0.0000001936

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001936 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0000061

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 4 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 16 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00382 | 0.12251 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.001412 | 0.045244 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00001845 | 0.00059171 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0000058 | 0.00018605 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000116 | 0.0003721 |

Источник загрязнения N 6011 01, Площадка блока дозирования реагента

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефтепродуктов (кроме бензинов)

Наименование нефтепродукта, NAM =Метанол

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -10

Расчет Kt при, TG = -10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.49

KTMIN = 0.49

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 29.2

Расчет Kt при, TG = 29.2

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.36

KTMAX = 1.36

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 5

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 5

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 9.84

Плотность нефтепродукта, т/м3, RO = 0.95

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 9.84 / (0.95 · 5) = 2.07

Коэффициент (Прил 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси,

вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 3

Концентрация паров ЗВ при температуре 20 гр.C, г/м3(Прил. 12), CH = 39.6

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.6.1), G = CH · KTMAX · KPMAX · VCMAX / 3600 = 39.6 · 1.36 · 0.1 · 3 / 3600 = 0.00449

Среднегодовые выбросы, т/год (5.6.2), M = CH · (KTMAX + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (2 · 106 · RO) = 39.6 · (1.36 + 0.49) · 0.1 · 2.5 · 9.84 / (2 · 106 · 0.95) = 0.0000949

Примесь: 1052 Метанол (Метиловый спирт) (338)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0000949 / 100 = 0.0000949

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.00449 / 100 = 0.00449

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 0.00449 | 0.0000949 |

Источник загрязнения N 6011 02, Площадка блока дозирования реагента

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 3

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 3 = 0.01423

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.01423 / 3.6 = 0.00395

Примесь: 1052 Метанол (Метиловый спирт) (338)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00395 · 30 / 100 = 0.001185

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.001185 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0373

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00395 · 0.35 / 100 = 0.00001383

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001383 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0004360

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 4

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 4 = 0.0000792

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0000792 / 3.6 = 0.000022

Примесь: 1052 Метанол (Метиловый спирт) (338)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000022 · 30 / 100 = 0.0000066

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000066 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0000208

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 3 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 4 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 0,001185 | 0,03732 |

Источник загрязнения N 6012, Площадка скважины КБД-02

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 13

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 13 = 0.0617

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0617 / 3.6 = 0.01714

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 72.46 / 100 = 0.01242

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.01242 · 8760 · 3600 / 106 = 0.392

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 26.8 / 100 = 0.00459

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00459 · 8760 · 3600 / 106 = 0.1448

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 0.35 / 100 = 0.00006

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00006 · 8760 · 3600 / 106 = 0.001892

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 0.11 / 100 = 0.00001885

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001885 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000594

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 0.22 / 100 = 0.0000377

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000377 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00119

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 26

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 26 = 0.000515

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000515 / 3.6 = 0.000143

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 72.46 / 100 = 0.0001036

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0001036 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00327

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 26.8 / 100 = 0.0000383

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000383 · 8760 · 3600 / 106 = 0.001208

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 0.35 / 100 = 0.0000005

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000005 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00001577

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 0.11 / 100 = 0.0000001573

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001573 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000496

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 0.22 / 100 = 0.0000003146

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000003146 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000992

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 13 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 26 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01242 | 0.39527 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00459 | 0.146008 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00006 | 0.00190777 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001885 | 0.00059896 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000377 | 0.00119992 |

Источник загрязнения N 6013, Площадка скважины КБД-06

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 13

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 13 = 0.0617

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0617 / 3.6 = 0.01714

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 72.46 / 100 = 0.01242

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.01242 · 8760 · 3600 / 106 = 0.392

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 26.8 / 100 = 0.00459

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00459 · 8760 · 3600 / 106 = 0.1448

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 0.35 / 100 = 0.00006

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00006 · 8760 · 3600 / 106 = 0.001892

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 0.11 / 100 = 0.00001885

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001885 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000594

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 0.22 / 100 = 0.0000377

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000377 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00119

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 26

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 26 = 0.000515

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000515 / 3.6 = 0.000143

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 72.46 / 100 = 0.0001036

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0001036 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00327

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 26.8 / 100 = 0.0000383

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000383 · 8760 · 3600 / 106 = 0.001208

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 0.35 / 100 = 0.0000005

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000005 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00001577

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 0.11 / 100 = 0.0000001573

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001573 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000496

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 0.22 / 100 = 0.0000003146

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000003146 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000992

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 13 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 26 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01242 | 0.39527 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00459 | 0.146008 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00006 | 0.00190777 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001885 | 0.00059896 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000377 | 0.00119992 |

Источник загрязнения N 6014, Площадка скважины КБД-07

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 13

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 13 = 0.0617

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0617 / 3.6 = 0.01714

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 72.46 / 100 = 0.01242

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.01242 · 8760 · 3600 / 106 = 0.392

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 26.8 / 100 = 0.00459

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00459 · 8760 · 3600 / 106 = 0.1448

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 0.35 / 100 = 0.00006

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00006 · 8760 · 3600 / 106 = 0.001892

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 0.11 / 100 = 0.00001885

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001885 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000594

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 0.22 / 100 = 0.0000377

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000377 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00119

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 26

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 26 = 0.000515

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000515 / 3.6 = 0.000143

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 72.46 / 100 = 0.0001036

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0001036 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00327

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 26.8 / 100 = 0.0000383

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000383 · 8760 · 3600 / 106 = 0.001208

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 0.35 / 100 = 0.0000005

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000005 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00001577

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 0.11 / 100 = 0.0000001573

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001573 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000496

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 0.22 / 100 = 0.0000003146

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000003146 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000992

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 13 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 26 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01242 | 0.39527 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00459 | 0.146008 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00006 | 0.00190777 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001885 | 0.00059896 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000377 | 0.00119992 |

Источник загрязнения N 6015 01, Площадка АГЗУ (емкость сепарационная)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету вредных веществ в атмосферу различными производствами"

Давление в аппарате, гПа, P = 50000

Объем аппарата, м3, V = 2

Коэффициент зависящий от средней температуры кипения жидкости (нефтепродукта), KD = 3.5

и средней температурыв аппарате

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Процент в потоке, %, C = 72.46

Выброс, т/год, _M_ = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD · 8.76 · C / 100 = 0.004 · (50000 · 2 / 1011)0.8 / 3.5 · 8.76 · 72.46 / 100 = 0.2862816

Выброс, г/с, _G_ = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD · 1000 / 3600 · C / 100 = 0.004 · (50000 · 2 / 1011)0.8 / 3.5 · 1000 / 3600 · 72.46 / 100 = 0.0090779

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Процент в потоке,%, C = 26.8

Выброс, т/год, _M_ = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD · 8.76 · C / 100 = 0.004 · (50000 · 2 / 1011)0.8 / 3.5 · 8.76 · 26.8 / 100 = 0.1058839

Выброс, г/с, _G_ = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD · 1000 /  · 3600 · C / 100 = 0.004 · (50000 · 2 / 1011)0.8 / 3.5 · 1000 /  · 3600 · 26.8 / 100 = 0.00336

Примесь: 0602 Бензол (64)

Процент в потоке, %, C = 0.35

Выброс, т/год, _M_ = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD · 8.76 · C / 100 = 0.004 · (50000 · 2 / 1011)0.8 / 3.5 · 8.76 · 0.35 / 100 = 0.0013828

Выброс, г/с, _G_ = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD · 1000 / 3600 · C / 100 = 0.004 · (50000 · 2 / 1011)0.8 / 3.5 · 1000 / 3600 · 0.35 / 100 = 0.0000438

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Процент в потоке, %, C = 0.22

Выброс, т/год, _M_ = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD · 8.76 · C / 100 = 0.004 · (50000 · 2 / 1011)0.8 / 3.5 · 8.76 · 0.22 / 100 = 0.0008692

Выброс, г/с, _G_ = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD · 1000 / 3600 · C / 100 = 0.004 · (50000 · 2 / 1011)0.8 / 3.5 · 1000 / 3600 · 0.22 / 100 = 0.0000276

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Процент в потоке, %, C = 0.11

Выброс, т/год, _M_ = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD · 8.76 · C / 100 = 0.004 · (50000 · 2 / 1011)0.8 / 3.5 · 8.76 · 0.11 / 100 = 0.0004346

Выброс, г/с, _G_ = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD · 1000 / 3600 · C / 100 = 0.004 · (50000 · 2 / 1011)0.8 / 3.5 · 1000 / 3600 · 0.11 / 100 = 0.0000138

Итого выбросы

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0090779 | 0.2862816 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00336 | 0.1058839 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000438 | 0.0013828 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0000138 | 0.0004346 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000276 | 0.0008692 |

Источник загрязнения N 6015 02, Площадка АГЗУ (ЗРА и ФС)

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 21

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 21 = 0.0996

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0996 / 3.6 = 0.02767

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.02767 · 72.46 / 100 = 0.02005

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.02005 · 8760 · 3600 / 106 = 0.632

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.02767 · 26.8 / 100 = 0.00742

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00742 · 8760 · 3600 / 106 = 0.234

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.02767 · 0.35 / 100 = 0.0000968

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000968 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00305

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.02767 · 0.11 / 100 = 0.00003044

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00003044 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00096

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.02767 · 0.22 / 100 = 0.0000609

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000609 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00192

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 55

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 55 = 0.00109

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.00109 / 3.6 = 0.000303

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000303 · 72.46 / 100 = 0.0002196

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0002196 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00693

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000303 · 26.8 / 100 = 0.0000812

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000812 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00256

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000303 · 0.35 / 100 = 0.00000106

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000106 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0000334

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000303 · 0.11 / 100 = 0.000000333

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000333 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0000105

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000303 · 0.22 / 100 = 0.000000667

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000667 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00002103

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 21 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 55 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.02005 | 0.9252116 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00742 | 0.3424439 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000968 | 0.0044662 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00003044 | 0.0014051 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000609 | 0.00281023 |

Источник загрязнения N 6016 01, Площадка НГСВ-1-0,6-2000-1-И (ОГВ-Г 25-1,0-3)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу различными производствами", Алматы, 1996г.

Большая часть вещества в аппарате находится в основном в жидкой фазе

Давление в аппарате, гПа, P = 10000

Объем аппарата, м3, V = 25

Коэффициент, зависящий от средней температуры кипения  жидкости и

средней температуры в аппарате (табл.5.3), KD = 0.38

Время работы оборудования, час, _T_ = 8760

Суммарное количество выбросов, кг/час, N = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD = 0.004 · (10000 · 25 / 1011)0.8 / 0.38 = 0.865

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента, %, C3 = 72.46

Выброс, т/год, _M_ = C3 / 100 · N · _T_ / 1000 = 72.46 / 100 · 0.865 · 8760 / 1000 = 5.49

Выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / _T_ / 3600 = 5.49 · 106 / 8760 / 3600 = 0.174

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента, %, C4 = 26.8

Выброс, т/год, _M_ = C4 / 100 · N · _T_ / 1000 = 26.8 / 100 · 0.865 · 8760 / 1000 = 2.03

Выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / _T_ / 3600 = 2.03 · 106 / 8760 / 3600 = 0.0644

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента, %, C6 = 0.35

Выброс, т/год, _M_ = C6 / 100 · N · _T_ / 1000 = 0.35 / 100 · 0.865 · 8760 / 1000 = 0.0265

Выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / _T_ / 3600 = 0.0265 · 106 / 8760 / 3600 = 0.00084

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента, %, C7 = 0.11

Выброс, т/год, _M_ = C7 / 100 · N · _T_ / 1000 = 0.11 / 100 · 0.865 · 8760 / 1000 = 0.00834

Выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / _T_ / 3600 = 0.00834 · 106 / 8760 / 3600 = 0.0002645

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента, %, C8 = 0.22

Выброс, т/год, _M_ = C8 / 100 · N · _T_ / 1000 = 0.22 / 100 · 0.865 · 8760 / 1000 = 0.01667

Выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / _T_ / 3600 = 0.01667 · 106 / 8760 / 3600 = 0.000529

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.174 | 5.49 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0644 | 2.03 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00084 | 0.0265 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0002645 | 0.00834 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000529 | 0.01667 |

Источник загрязнения N 6016 02, Площадка НГСВ-1-0,6-2000-1-И (ЗРА и ФС)

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 7

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 7 = 0.0332

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0332 / 3.6 = 0.00922

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 72.46 / 100 = 0.00668

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00668 · 8760 · 3600 / 106 = 0.2107

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 26.8 / 100 = 0.00247

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00247 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0779

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 0.35 / 100 = 0.0000323

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000323 · 8760 · 3600 / 106 = 0.001019

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 0.11 / 100 = 0.00001014

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001014 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00032

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 0.22 / 100 = 0.0000203

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000203 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00064

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 24

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 24 = 0.000475

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000475 / 3.6 = 0.000132

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000132 · 72.46 / 100 = 0.0000956

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000956 · 8760 · 3600 / 106 = 0.003015

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000132 · 26.8 / 100 = 0.0000354

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000354 · 8760 · 3600 / 106 = 0.001116

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000132 · 0.35 / 100 = 0.000000462

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000462 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00001457

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000132 · 0.11 / 100 = 0.0000001452

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001452 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000458

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000132 · 0.22 / 100 = 0.0000002904

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000002904 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000916

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 7 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 24 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00668 | 0.213715 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00247 | 0.079016 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000323 | 0.00103357 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001014 | 0.00032458 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000203 | 0.00064916 |

Источник загрязнения N 6017 01, ГС1-0,6-600-1-И

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу различными производствами", Алматы, 1996г.

Большая часть вещества в аппарате находится в основном в парогазовой фазе

Давление в аппарате, гПа, P = 10600

Объем аппарата, м3, V = 0.8

Средняя молярная масса паров нефтепродуктов, в зависимости

от температуры кипения (табл.5.2) г/моль, MN = 71.4

Средняя температура в аппарате, К, T = 298

Время работы оборудования, час, _T_ = 8760

Суммарное количество выбросов, кг/час, N = 0.037 · (P · V / 1011)0.8 ·  = 0.037 · (10600 · 0.8 / 1011)0.8 · 0.4894868 = 0.0993

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента, %, C1 = 60

Выброс, т/год, _M_ = C1 / 100 · N · _T_ / 1000 = 60 / 100 · 0.0993 · 8760 / 1000 = 0.522

Выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / _T_ / 3600 = 0.522 · 106 / 8760 / 3600 = 0.01655

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента, %, C2 = 40

Выброс, т/год, _M_ = C2 / 100 · N · _T_ / 1000 = 40 / 100 · 0.0993 · 8760 / 1000 = 0.348

Выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / _T_ / 3600 = 0.348 · 106 / 8760 / 3600 = 0.01104

_V_ = 333

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01655 | 0.522 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.01104 | 0.348 |

Источник загрязнения N 6017 02, ГС1-0,6-600-1-И (ЗРА и ФС)

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №9

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 13

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 13 = 0.0617

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0617 / 3.6 = 0.01714

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 60

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 60 / 100 = 0.01028

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.01028 · 8760 · 3600 / 106 = 0.324

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 40

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 40 / 100 = 0.00686

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00686 · 8760 · 3600 / 106 = 0.2163

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №9

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 42

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 42 = 0.000832

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000832 / 3.6 = 0.000231

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 60

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000231 · 60 / 100 = 0.0001386

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0001386 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00437

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 40

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000231 · 40 / 100 = 0.0000924

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000924 · 8760 · 3600 / 106 = 0.002914

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №9 | 13 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №9 | 42 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01028 | 0.32837 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00686 | 0.219214 |

Источник загрязнения N 6018 01, Площадка дренажной емкости

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005, Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.2

KTMIN = 0.2

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 29.2

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.73

KTMAX = 0.73

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 10

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 10

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 6.34

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.792

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 6.34 / (0.792 · 10) = 0.8

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 3

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 73.09

, P = 73.09

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 44

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 44 + 45 = 71.4

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 73.09 · 71.4 · (0.73 · 1 + 0.2) · 0.1 · 2.5 · 6.34 / (107 · 0.792) = 0.0002856

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 73.09 · 71.4 · 0.73 · 0.1 · 1 · 3) / 104 = 0.01863

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0002856 / 100 = 0.0002070

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.01863 / 100 = 0.0135000

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0002856 / 100 = 0.0000765

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.01863 / 100 = 0.0049900

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0002856 / 100 = 0.0000010

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.01863 / 100 = 0.0000652

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0002856 / 100 = 0.000000628

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.01863 / 100 = 0.0000410

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0002856 / 100 = 0.000000314

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.01863 / 100 = 0.0000205

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0135 | 0.0004304 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00499 | 0.0001591 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000652 | 0.00000208 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0000205 | 0.000000653 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000041 | 0.000001306 |

Источник загрязнения N 6018 02, Площадка дренажной емкости

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 1

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 1 = 0.00474

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.00474 / 3.6 = 0.001317

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 72.46 / 100 = 0.000954

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000954 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0301

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 26.8 / 100 = 0.000353

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000353 · 8760 · 3600 / 106 = 0.01113

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 0.35 / 100 = 0.00000461

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000461 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0001454

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 0.11 / 100 = 0.00000145

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000145 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0000457

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 0.22 / 100 = 0.0000029

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000029 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0000915

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 2

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 2 = 0.0000396

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0000396 / 3.6 = 0.000011

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 72.46 / 100 = 0.00000797

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000797 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0002513

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 26.8 / 100 = 0.00000295

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000295 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000093

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 0.35 / 100 = 0.0000000385

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000385 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000001214

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 0.11 / 100 = 0.0000000121

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000121 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0000003816

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 0.22 / 100 = 0.0000000242

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000242 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000000763

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 1 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 2 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.000954 | 0.0303513 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.000353 | 0.011223 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00000461 | 0.000146614 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000145 | 0.0000460816 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000029 | 0.000092263 |

Источник загрязнения N 6019 01, Сварочные работы

Список литературы:

"Методика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004)

п.5.1 на единицу массы расходуемых материалов

Расход электрода, кг/год, BE = 60

Расход электродов, кг/час, BG = 1.4

марка электродов: УОНИ 13/55

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 13.9 / 106 = 60 · 13.9 / 106 = 0.000834

Выброс, г/с, _G_ = BG · 13.9 / 3600 = 1.4 · 13.9 / 3600 = 0.00541

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 1.09 / 106 = 60 · 1.09 / 106 = 0.0000654

Выброс, г/с, _G_ = BG · 1.09 / 3600 = 1.4 · 1.09 / 3600 = 0.000424

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 1 / 106 = 60 · 1 / 106 = 0.00006

Выброс, г/с, _G_ = BG · 1 / 3600 = 1.4 · 1 / 3600 = 0.000389

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 1 / 106 = 60 · 1 / 106 = 0.00006

Выброс, г/с, _G_ = BG · 1 / 3600 = 1.4 · 1 / 3600 = 0.000389

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 0.93 / 106 = 60 · 0.93 / 106 = 0.0000558

Выброс, г/с, _G_ = BG · 0.93 / 3600 = 1.4 · 0.93 / 3600 = 0.000362

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 2.7 / 106 = 60 · 2.7 / 106 = 0.000162

Выброс, г/с, _G_ = BG · 2.7 / 3600 = 1.4 · 2.7 / 3600 = 0.00105

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 13.3 / 106 = 60 · 13.3 / 106 = 0.000798

Выброс, г/с, _G_ = BG · 13.3 / 3600 = 1.4 · 13.3 / 3600 = 0.00517

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.00541 | 0.000834 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.000424 | 0.0000654 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00105 | 0.000162 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00517 | 0.000798 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.000362 | 0.0000558 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.000389 | 0.00006 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.000389 | 0.00006 |

Источник загрязнения N 6019 02, Сварочные работы (МР-3)

Список литературы:

"Методика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах

(по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004)

п.5.1 на единицу массы расходуемых материалов

Расход электрода, кг/год, BE = 60

Расход электродов, кг/час, BG = 1.4

марка электродов: МР-3

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 9.77 / 106 = 60 · 9.77 / 106 = 0.0005860

Выброс, г/с, _G_ = BG · 9.77 / 3600 = 1.4 · 9.77 / 3600 = 0.0038000

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 1.73 / 106 = 60 · 1.73 / 106 = 0.0001038

Выброс, г/с, _G_ = BG · 1.73 / 3600 = 1.4 · 1.73 / 3600 = 0.0006730

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 0.4 / 106 = 60 · 0.4 / 106 = 0.0000240

Выброс, г/с, _G_ = BG · 0.4 / 3600 = 1.4 · 0.4 / 3600 = 0.0001556

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0038 | 0.000586 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.000673 | 0.0001038 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001556 | 0.000024 |

Источник загрязнения N 6019 03, Сварочные работы (УОНИ 13/45)

Список литературы:

"Методика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах

(по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004)

п.5.1 на единицу массы расходуемых материалов

Расход электрода, кг/год, BE = 60

Расход электродов, кг/час, BG = 1.4

марка электродов: УОНИ 13/45

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 10.69 / 106 = 60 · 10.69 / 106 = 0.0006410

Выброс, г/с, _G_ = BG · 10.69 / 3600 = 1.4 · 10.69 / 3600 = 0.0041600

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 0.92 / 106 = 60 · 0.92 / 106 = 0.0000552

Выброс, г/с, _G_ = BG · 0.92 / 3600 = 1.4 · 0.92 / 3600 = 0.0003580

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 1.4 / 106 = 60 · 1.4 / 106 = 0.0000840

Выброс, г/с, _G_ = BG · 1.4 / 3600 = 1.4 · 1.4 / 3600 = 0.0005440

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 3.3 / 106 = 60 · 3.3 / 106 = 0.0001980

Выброс, г/с, _G_ = BG · 3.3 / 3600 = 1.4 · 3.3 / 3600 = 0.0012830

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 0.75 / 106 = 60 · 0.75 / 106 = 0.0000450

Выброс, г/с, _G_ = BG · 0.75 / 3600 = 1.4 · 0.75 / 3600 = 0.0002917

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 1.5 / 106 = 60 · 1.5 / 106 = 0.0000900

Выброс, г/с, _G_ = BG · 1.5 / 3600 = 1.4 · 1.5 / 3600 = 0.0005830

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 13.3 / 106 = 60 · 13.3 / 106 = 0.0007980

Выброс, г/с, _G_ = BG · 13.3 / 3600 = 1.4 · 13.3 / 3600 = 0.0051700

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.00416 | 0.000641 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.000358 | 0.0000552 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.000583 | 0.00009 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00517 | 0.000798 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0002917 | 0.000045 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.001283 | 0.000198 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.000544 | 0.000084 |

Источник загрязнения N 6020 01, Окрасочные работы (Эмаль НЦ-25)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 1

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 40

Марка ЛКМ: Эмаль НЦ-25

Способ окраски: Пневмоэлектростатический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 66

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 7

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 1 · 66 · 7 · 100 · 10-6 = 0.0462

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 40 · 66 · 7 · 100 / (3.6 · 106) = 0.513

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 15

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 1 · 66 · 15 · 100 · 10-6 = 0.099

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 40 · 66 · 15 · 100 / (3.6 · 106) = 1.1

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 10

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 1 · 66 · 10 · 100 · 10-6 = 0.066

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 40 · 66 · 10 · 100 / (3.6 · 106) = 0.733

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 45

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 1 · 66 · 45 · 100 · 10-6 = 0.297

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 40 · 66 · 45 · 100 / (3.6 · 106) = 3.3

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 15

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 1 · 66 · 15 · 100 · 10-6 = 0.099

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 40 · 66 · 15 · 100 / (3.6 · 106) = 1.1

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 1 · 66 · 8 · 100 · 10-6 = 0.0528

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 40 · 66 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.587

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 3.5

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 1 · (100-66) · 3.5 · 10-4 = 0.0119

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 40 · (100-66) · 3.5 / (3.6 · 104) = 0.1322

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0621 | Метилбензол (349) | 3.3 | 0.297 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 1.1 | 0.099 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 1.1 | 0.099 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0.587 | 0.0528 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.733 | 0.066 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.513 | 0.0462 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.1322 | 0.0119 |

Источник загрязнения N 6020 02, Окрасочные работы (Растворитель Р-4)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.2

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 8

Марка ЛКМ: Растворитель Р-4

Способ окраски: Пневмоэлектростатический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2 · 100 · 26 · 100 · 10-6 = 0.052

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 8 · 100 · 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.578

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2 · 100 · 12 · 100 · 10-6 = 0.024

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 8 · 100 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.2667

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2 · 100 · 62 · 100 · 10-6 = 0.124

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 8 · 100 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 1.378

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0621 | Метилбензол (349) | 1.378 | 0.124 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.2667 | 0.024 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.578 | 0.052 |

Источник загрязнения N 6021, Площадка ОГВ

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 7

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 7 = 0.0332

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0332 / 3.6 = 0.00922

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 72.46 / 100 = 0.0066800

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00668 · 8760 · 3600 / 106 = 0.2107000

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 26.8 / 100 = 0.0024700

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00247 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0779000

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 0.35 / 100 = 0.0000323

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000323 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0010190

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 0.11 / 100 = 0.00001014

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001014 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0003200

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 0.22 / 100 = 0.0000203

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000203 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0006400

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 14

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 14 = 0.000277

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000277 / 3.6 = 0.000077

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000077 · 72.46 / 100 = 0.0000558

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000558 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0017600

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000077 · 26.8 / 100 = 0.00002064

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002064 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0006510

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000077 · 0.35 / 100 = 0.0000002695

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000002695 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0000085

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000077 · 0.11 / 100 = 0.0000000847

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000847 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000267

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000077 · 0.22 / 100 = 0.0000001694

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001694 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000534

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 7 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 14 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00668 | 0.21246 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00247 | 0.078551 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000323 | 0.0010275 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001014 | 0.00032267 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000203 | 0.00064534 |

Источник загрязнения N 6022, Площадка ОБН

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 4

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 4 = 0.01897

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.01897 / 3.6 = 0.00527

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00527 · 72.46 / 100 = 0.0038200

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00382 · 8760 · 3600 / 106 = 0.1205000

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00527 · 26.8 / 100 = 0.0014120

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.001412 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0445000

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00527 · 0.35 / 100 = 0.00001845

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001845 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0005820

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00527 · 0.11 / 100 = 0.0000058

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000058 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0001830

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00527 · 0.22 / 100 = 0.0000116

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000116 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0003660

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 8

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 8 = 0.0001584

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0001584 / 3.6 = 0.000044

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000044 · 72.46 / 100 = 0.0000319

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000319 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0010060

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000044 · 26.8 / 100 = 0.0000118

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000118 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0003720

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000044 · 0.35 / 100 = 0.000000154

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000154 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000486

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000044 · 0.11 / 100 = 0.0000000484

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000484 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000001526

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000044 · 0.22 / 100 = 0.0000000968

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000968 · 8760 · 3600 / 106 = 0.00000305

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 4 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 8 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00382 | 0.242006 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.001412 | 0.089372 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00001845 | 0.00058686 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0000058 | 0.000184526 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000116 | 0.00036905 |

Источник загрязнения N 6023 01, Площадка дренажной емкости

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005, Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.2

KTMIN = 0.2

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 29.2

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.73

KTMAX = 0.73

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 5

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 5

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 3.17

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.792

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 3.17 / (0.792 · 5) = 0.8

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 3

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 73.09

, P = 73.09

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 44

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 44 + 45 = 71.4

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 73.09 · 71.4 · (0.73 · 1 + 0.2) · 0.1 · 2.5 · 3.17 / (107 · 0.792) = 0.0001428

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 73.09 · 71.4 · 0.73 · 0.1 · 1 · 3) / 104 = 0.01863

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0001428 / 100 = 0.0001035

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.01863 / 100 = 0.0135000

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0001428 / 100 = 0.0000383

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.01863 / 100 = 0.0049900

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0001428 / 100 = 0.0000005

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.01863 / 100 = 0.0000652

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0001428 / 100 = 0.000000314

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.01863 / 100 = 0.0000410

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0001428 / 100 = 0.000000157

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.01863 / 100 = 0.0000205

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0135 | 0.0001035 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00499 | 0.0000383 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000652 | 0.0000005 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0000205 | 0.000000157 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000041 | 0.000000314 |

Источник загрязнения N 6023 02, Площадка дренажной емкости

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 1

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 1 = 0.00474

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.00474 / 3.6 = 0.001317

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 72.46 / 100 = 0.000954

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000954 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0301

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 26.8 / 100 = 0.000353

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000353 · 8760 · 3600 / 106 = 0.01113

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 0.35 / 100 = 0.00000461

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000461 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0001454

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 0.11 / 100 = 0.00000145

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000145 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0000457

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 0.22 / 100 = 0.0000029

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000029 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0000915

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 2

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 2 = 0.0000396

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0000396 / 3.6 = 0.000011

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 72.46 / 100 = 0.00000797

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000797 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0002513

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 26.8 / 100 = 0.00000295

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000295 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000093

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 0.35 / 100 = 0.0000000385

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000385 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000001214

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 0.11 / 100 = 0.0000000121

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000121 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0000003816

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 0.22 / 100 = 0.0000000242

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000242 · 8760 · 3600 / 106 = 0.000000763

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 1 | 8760 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 2 | 8760 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.000954 | 0.0303513 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.000353 | 0.011223 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00000461 | 0.000146614 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000145 | 0.0000460816 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000029 | 0.000092263 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

на 2023 год (до 16.10.2023г.)

Источник загрязнения N 0001, ДЭС 132 кВт

Источник загрязнения N 0001, ДЭС 132 кВт в ВГ

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 194.5

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 132

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 213.18

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 213.18 * 132 = 0.245378707    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.245378707 / 0.359066265 = 0.683380008    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2816 | 6.224 | 0 | 0.2816 | 6.224 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.04576 | 1.0114 | 0 | 0.04576 | 1.0114 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.018333333 | 0.389 | 0 | 0.018333333 | 0.389 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.044 | 0.9725 | 0 | 0.044 | 0.9725 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.227333333 | 5.057 | 0 | 0.227333333 | 5.057 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000044 | 0.000010698 | 0 | 0.00000044 | 0.000010698 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0044 | 0.09725 | 0 | 0.0044 | 0.09725 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.106333333 | 2.334 | 0 | 0.106333333 | 2.334 |

Источник загрязнения N 0002, ДЭС 120 кВт в ВПСН

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 96.236

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 120

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 218.4

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 218.4 * 120 = 0.22853376    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.22853376 / 0.359066265 = 0.636466809    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.256 | 3.079552 | 0 | 0.256 | 3.079552 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0416 | 0.5004272 | 0 | 0.0416 | 0.5004272 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.016666667 | 0.192472 | 0 | 0.016666667 | 0.192472 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.04 | 0.48118 | 0 | 0.04 | 0.48118 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.206666667 | 2.502136 | 0 | 0.206666667 | 2.502136 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.0000004 | 0.000005293 | 0 | 0.0000004 | 0.000005293 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.004 | 0.048118 | 0 | 0.004 | 0.048118 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.096666667 | 1.154832 | 0 | 0.096666667 | 1.154832 |

Источник загрязнения N 0003, ДЭС 220 кВт в ВПСН

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 146.42

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 220

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 205.418

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 205.418 * 220 = 0.394073891    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.394073891 / 0.359066265 = 1.097496283    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 6.2 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 1.2 | 0.12 | 1.2E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 26 | 40 | 12 | 2 | 5 | 0.5 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.469333333 | 4.68544 | 0 | 0.469333333 | 4.68544 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.076266667 | 0.761384 | 0 | 0.076266667 | 0.761384 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.030555556 | 0.29284 | 0 | 0.030555556 | 0.29284 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.073333333 | 0.7321 | 0 | 0.073333333 | 0.7321 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.378888889 | 3.80692 | 0 | 0.378888889 | 3.80692 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000733 | 0.000008053 | 0 | 0.000000733 | 0.000008053 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.007333333 | 0.07321 | 0 | 0.007333333 | 0.07321 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.177222222 | 1.75704 | 0 | 0.177222222 | 1.75704 |

Источник загрязнения № 0004 Факельная установка

Список литературы:

1."Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей". Министерство охраны окружающей среды РК. РНД. Астана 2008г.

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.(дополненное и  переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

Площадка: Дополнение к Проекту пробной эксплуатации м/р Кул-Бас

Цех: Дополнение к Проекту пробной эксплуатации м/р Кул-Бас

Источник: 0004

Наименование: Факельная установка

Тип: Высотная

Тип сжигаемой смеси: Некондиционная газовая и газоконденсатная смесь

Тип месторождения: бессернистое

1.РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Таблица процентного содержания составляющих смеси.

Состав смеси задавался в объемных долях.

| Компонент | [%]об. | [%]мас. | Молек.мас. | Плотность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан(CH4) | 28.399 | 13.1503544 | 16.043 | 0.7162 |
| Этан(C2H6) | 19.013 | 16.5018602 | 30.07 | 1.3424 |
| Пропан(C3H8) | 24.41 | 31.0688838 | 44.097 | 1.9686 |
| Бутан(C4H10) | 14.237 | 23.8848658 | 58.124 | 2.5948 |
| Пентан(C5H12) | 4.616 | 9.61295662 | 72.151 | 3.2210268 |
| Азот(N2) | 6.703 | 5.42031062 | 28.016 | 1.2507 |
| Диоксид углерода(CO2) | 0.284 | 0.36076832 | 44.011 | 1.9648 |

Молярная масса смеси M, кг/моль (прил.3,(5)): 34.64584613

Плотность сжигаемой смеси Rо , кг/м3: 1.262

Показатель адиабаты K (23):

K = (Ki * [i]о) = 1.084377

где (Ki ) - показатель адиабаты для индивидуальных углеводородов;

[i]о  - объемные единицы составляющих смеси, %;

Скорость распространения звука в смеси Wзв , м/с (прил.6):

Wзв = 91.5 * (K * (Tо + 273) / M)0.5 = 91.5 * (1.084377 * (30 + 273) / 34.64584613)0.5 = 281.7779278

где Tо  - температура смеси, град.C;

Объемный расход B, м3/с: 0.336331

Скорость истечения смеси Wист , м/с (3):

Wист = 4 * B / (pi * d2) = 4 * 0.336331 / (3.141592654 * 0.332) = 3.932322583

Массовый расход G, г/с (2):

G = 1000 * B * Rо = 1000 * 0.336331 * 1.262 = 424.449722

Проверка условия бессажевого горения, т.к. Wист /Wзв  = 0.013955396 < 0.2 , горение сажевое.

2.РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Полнота сгорания углеводородной смеси n: 0.9984

Массовое содержание углерода [C]м , % (прил.3,(8)):

[C]м = 100 * 12 * (xi * [i]о) / ((100-[нег]о) * M) = 100 * 12 * (xi * [i]о) / ((100-0) * 34.6458461) = 76.18818112

где xi  - число атомов углерода;

[нег]о  - общее содержание негорючих примесей, %: 2.338;

величиной [нег]о  можно пренебречь, т.к. ее значение не превышает 3%;

Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, оксидов азота, сажи Mi , г/с: (1)

Mi = УВi * G

где УВi  - удельные выбросы вредных веществ, г/г;

0.8, 0.13 - коэффициенты трансформации оксидов азота в атмосфере ([2],п.2.2.4)

| Код | Примесь | УВ г/г | M г/с |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 0.02 | 8.48899444 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.8*0.003 | 1.0186793 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.13*0.003 | 0.1655354 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0005 | 0.212224861 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.002 | 0.848899444 |

Мощность выброса диоксида углерода Mco2 , г/с (6):

Mco2 = 0.01 * G * (3.67 * n * [C]м + [CO2]м)-Mco-Mch4-Mc = 0.01 * 424.4497220 * (3.67 * 0.9984000 * 76.1881811 + 0.3607683)-8.4889944-0.2122249-0.8488994 = 1176.88879

где [CO2]м  - массовое содержание диоксида углерода, %;

Mco  -  мощность выброса оксида углерода, г/с;

Mch4  - мощность выброса метана, г/с;

Mc  - мощность выброса сажи, г/с;

3.РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Низшая теплота сгорания Qнг , ккал/м3 (прил.3,(1)):

Qнг = 85.5 * [CH4]о + 152 * [C2H6]о + 218 * [C3H8]о + 283 * [C4H10]о + 349 * [C5H12]о + 56 * [H2S]о = 85.5 * 28.399 + 152 * 19.013 + 218 * 24.41 + 283 * 14.237 + 349 * 4.616 + 56 * 0 = 16279.5255

где [CH2]о  - содержание метана, %;

[C2H6]о  - содержание этана, %;

[C3H8]о  - содержание пропана, %;

[C4H10]о  - содержание бутана, %;

[C5H12]о  - содержание пентана, %;

Доля энергии теряемая за счет излучения E (11):

E = 0.048 * (M)0.5 = 0.048 * (34.64584613)0.5 = 0.283

Объемное содержание кислорода [O2]о , %:

[O2]о = ([i]о * Ao * xi / Mo) = ([i]о * 16 * xi / Mo) = 0.206493831

где Ao  - атомная масса кислорода;

xi  - количество атомов кислорода;

Mo  - молярная масса составляющей смеси содержащая атомы кислорода;

Стехиометрическое количество воздуха для сжигания 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vo , м3/м3 (13):

Vo = 0.0476 * (1.5 * [H2S]о + ((x + y / 4) * [CxHy]о)-[O2]о) = 0.0476 * (1.5 * 0 + ((x + y / 4) * [CxHy]о)-0.206493831) = 17.83360209

где x - число атомов углерода;

y - число атомов водорода;

Количество газовоздушной смеси, полученное при сжигании 1 м3 углеводородной смеси и природного газа Vпс , м3/м3 (12):

Vпс = 1 + Vo = 1 + 17.83360209 = 18.83360209

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси Cпс , ккал/(м3*град.С): 0.4

Ориентировочное значение температуры горения Тг , град.С (10):

Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 30 + (16279.5255 * (1-0.283) * 0.9984) / (18.83360209 * 0.4) = 1576.935081

где To  - температура смеси или газа, град.C;

при условие, что 1500< =  To <1800 , Cпс = 0.39

Температура горения Тг , град.С (10):

Тг = То + (Qнг * (1-E) * n) / (Vпс * Cпс) = 30 + (16279.5255 * (1-0.283) * 0.9984) / (18.83360209 * 0.39) = 1616.600083

4.РАСЧЕТ РАСХОДА ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси V1 , м3/c (14):

V1 = B * Vпс * (273 + Tг) / 273 = 0.336331 * 18.83360209 * (273 + 1616.600083) / 273 = 43.84373474

Длина факела Lфн , м:

Lфн = 15 * d = 15 * 0.33 = 4.95

Высота источника выброса вредных веществ H, м (16):

H = Lфн + hв = 4.95 + 14 = 18.95

где hв  - высота факельной установки от уровня земли, м;

5.РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ ИЗ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА (Wo)

Диаметр факела Dф , м (29):

Dф = 0.14 * Lфн + 0.49 * d = 0.14 * 4.95 + 0.49 * 0.33 = 0.8547

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси (Wo ), (м/с):

Wo = 1.27 * V1 / Dф2 = 1.27 * 43.84373474 / 0.85472 = 76.22261682

6.РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Валовый выброс i-ого вредного вещества рассчитывается по формуле Пi , т/год (30):

Пi = 0.0036 *  * Mi

где  - продолжительность работы факельной установки, ч/год: 6912;

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 8.48899444 | 211.2333464 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.018679333 | 25.34800157 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.165535392 | 4.119050256 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.212224861 | 5.280833661 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.848899444 | 21.12333464 |

Источник загрязнения N 0005, Печь подогрева ППТ-02Г

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.5.1.1. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в трубчатых печах

Вид топлива: Газ нефтепромысловый

Общее количество топок, шт., N = 1

Количество одновременно работающих топок, шт., N1 = 1

Время работы одной топки, час/год, _T_ = 2520

Максимальный расход топлива одной топкой, кг/час, B = 44.17

Массовая доля жидкого топлива, в долях единицы, BB = 0

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Количество выбросов, кг/час (5.2a), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 44.17 · 10-3 = 0.0663

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0663 · 2520 · 10-3 = 0.1670000

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0663 / 3.6 = 0.0184000

Примесь: 0410 Метан (727*)

Количество выбросов, кг/час (5.2б), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 44.17 · 10-3 = 0.0663

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.0663 · 2520 · 10-3 = 0.1670000

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.0663 / 3.6 = 0.0184000

Расчет выбросов окислов азота:

Энергетический эквивалент топлива(табл.5.1), E = 1.5

Число форсунок на одну топку, шт., NN = 1

Теплопроизводительность одной топки, Гкал/час, GK = 0.2

Расчетная теплопроизводительность одной форсунки, МДж/час, QP = GK · 4.1868 · 103 / NN = 0.2 · 4.1868 · 103 / 1 = 837.4

где 4.1868*103 - переводной коэффициент из Гкал/час в МДж/час

Фактическая средняя теплопроизводительность

одной форсунки (МДж/ч) (по ф-ле на с. 105), QF = 29.4 · E · B / NN = 29.4 · 1.5 · 44.17 / 1 = 1947.9

Коэффициент избытка воздуха в уходящих дымовых газах, A = 1.1

Отношение Vсг/Vг при заданном коэфф. избытка воздуха (табл.5.1), V = 0.84

Концентрация оксидов азота, кг/м3 (5.6), CNOX = 1.073 · (180 + 60 · BB) · QF / QP · A0.5 · V · 10-6 = 1.073 · (180 + 60 · 0) · 1947.9 / 837.4 · 1.10.5 · 0.84 · 10-6 = 0.000396

Объем продуктов сгорания, м3/ч (5.4), VR = 7.84 · A · B · E = 7.84 · 1.1 · 44.17 · 1.5 = 571.4

Объем продуктов сгорания, м3/c, _VO_ = VR / 3600 = 571.4 / 3600 = 0.1587

Количество выбросов, кг/час (5.3), M = VR · CNOX = 571.4 · 0.000396 = 0.2263

Валовый выброс окислов азота, т/год, M1 = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.2263 · 2520 · 10-3 = 0.57

Максимальный из разовых выброс окислов азота, г/с, G1 = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.2263 / 3.6 = 0.0629

Коэффициент трансформации для NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации для NO, KNO = 0.13

Коэффициенты приняты на уровне максимально установленной трансформации

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO2 · M1 = 0.8 · 0.57 = 0.4560000

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO2 · G1 = 0.8 · 0.0629 = 0.0503000

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO · M1 = 0.13 · 0.57 = 0.0741000

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO · G1 = 0.13 · 0.0629 = 0.0081800

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0503 | 0.456 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00818 | 0.0741 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0184 | 0.167 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0184 | 0.167 |

Источник загрязнения N 0006, Свеча регулятора давления газа

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Предохранительные клапаны  (парогазовые потоки)

Наименование технологического потока: Поток №9

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.136008

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.46

Общее количество данного оборудования, шт., N = 1

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 2

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.46 · 0.136008 · 1 = 0.0626

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0626 / 3.6 = 0.0174

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 100

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0174 · 100 / 100 = 0.0174000

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0174 · 2 · 3600 / 106 = 0.0001253

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.0174 · 0 / 100 = 0

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0 · 2 · 3600 / 106 = 0

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Предохранительные клапаны (парогазовые потоки) | Поток №9 | 1 | 2 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0174 | 0.0001253 |

Источник загрязнения N 0007-0016, РГС-73м3

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005, Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.2

KTMIN = 0.2

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 29.2

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.73

KTMAX = 0.73

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 73

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 73

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 4576.88

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.792

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 4576.88 / (0.792 · 73) = 79.2

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.51

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 25.49

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 73.1

, P = 73.1

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 44

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 44 + 45 = 71.4

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 73.1 · 71.4 · (0.73 · 1 + 0.2) · 0.1 · 1.51 · 4576.88 / (107 · 0.792) = 0.1246

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 73.1 · 71.4 · 0.73 · 0.1 · 1 · 25.49) / 104 = 0.1583

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.1246 / 100 = 0.0903000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.1583 / 100 = 0.1147000

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.1246 / 100 = 0.0334000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.1583 / 100 = 0.0424000

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.1246 / 100 = 0.0004360

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.1583 / 100 = 0.0005540

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.1246 / 100 = 0.0002740

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.1583 / 100 = 0.0003480

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.1246 / 100 = 0.0001370

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.1583 / 100 = 0.0001740

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.1147 | 0.0903 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0424 | 0.0334 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.000554 | 0.000436 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000174 | 0.000137 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000348 | 0.000274 |

Источник загрязнения N 0017-0035, РГС-85м3

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005, Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.2

KTMIN = 0.2

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 29.2

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.73

KTMAX = 0.73

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 85

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 85

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 4576.88

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.792

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 4576.88 / (0.792 · 85) = 68

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.65

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 25.49

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 73.1

, P = 73.1

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 44

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 44 + 45 = 71.4

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 73.1 · 71.4 · (0.73 · 1 + 0.2) · 0.1 · 1.65 · 4576.88 / (107 · 0.792) = 0.136

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 73.1 · 71.4 · 0.73 · 0.1 · 1 · 25.49) / 104 = 0.1583

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.136 / 100 = 0.0985000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.1583 / 100 = 0.1147000

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.136 / 100 = 0.0364500

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.1583 / 100 = 0.0424000

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.136 / 100 = 0.0004760

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.1583 / 100 = 0.0005540

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.136 / 100 = 0.0002990

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.1583 / 100 = 0.0003480

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.136 / 100 = 0.0001496

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.1583 / 100 = 0.0001740

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.1147 | 0.0985 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0424 | 0.03645 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.000554 | 0.000476 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000174 | 0.0001496 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000348 | 0.000299 |

Источник загрязнения N 0036, РГС для хранения дизтоплива 50м3

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005, Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Расчет выбросов от резервуаров

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX = 1.86

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 282.85

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), COZ = 0.96

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 237.58

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CVL = 1.32

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 16

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (1.86 · 16) / 3600 = 0.00827

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.96 · 282.85 + 1.32 · 237.58) · 10-6 = 0.000585

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (282.85 + 237.58) · 10-6 = 0.013

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.000585 + 0.013 = 0.01359

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.14

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), CAMOZ = 1.6

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CAMVL = 2.2

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта, NN = 0

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600 = 0 · 3.14 · 0.4 / 3600 = 0

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6 = (1.6 · 282.85 + 2.2 · 237.58) · 10-6 = 0.000975

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 50 · (282.85 + 237.58) · 10-6 = 0.013

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.000975 + 0.013 = 0.01398

Суммарные валовые выбросы из резервуаров и ТРК (9.2.9), M = MR + MTRK = 0.01359 + 0.01398 = 0.02757

Максимальный из разовых выброс, г/с, G = 0.00827

Наблюдается при закачке в резервуары

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.02757 / 100 = 0.0275000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00827 / 100 = 0.0082500

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.02757 / 100 = 0.0000772

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00827 / 100 = 0.00002316

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00002316 | 0.0000772 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00825 | 0.0275 |

Источник загрязнения N 0037, ОГВ объемом 25 м3

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.2

KTMIN = 0.2

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 29.2

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.73

KTMAX = 0.73

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 25

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 25

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 132729.46

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.792

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 132729.46 / (0.792 · 25) = 6703.5

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 25.49

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 73.1

, P = 73.1

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 44

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 44 + 45 = 71.4

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 73.1 · 71.4 · (0.73 · 1 + 0.2) · 0.1 · 1.35 · 132729.46 / (107 · 0.792) = 3.23

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 73.1 · 71.4 · 0.73 · 0.1 · 1 · 25.49) / 104 = 0.1583

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 3.23 / 100 = 2.3400000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.1583 / 100 = 0.1147000

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 3.23 / 100 = 0.8660000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.1583 / 100 = 0.0424000

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 3.23 / 100 = 0.0113000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.1583 / 100 = 0.0005540

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 3.23 / 100 = 0.0071000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.1583 / 100 = 0.0003480

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 3.23 / 100 = 0.0035500

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.1583 / 100 = 0.0001740

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.1147 | 2.34 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0424 | 0.866 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.000554 | 0.0113 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000174 | 0.00355 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000348 | 0.0071 |

Источник загрязнения N 0038, ОБН объемом 60 м3

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.2

KTMIN = 0.2

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 29.2

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.73

KTMAX = 0.73

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный горизонтальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 60

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 60

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 132729.46

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.792

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 132729.46 / (0.792 · 60) = 2793.1

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 1.35

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 25.49

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 73.1

, P = 73.1

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 44

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 44 + 45 = 71.4

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 73.1 · 71.4 · (0.73 · 1 + 0.2) · 0.1 · 1.35 · 132729.46 / (107 · 0.792) = 3.23

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 73.1 · 71.4 · 0.73 · 0.1 · 1 · 25.49) / 104 = 0.1583

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 3.23 / 100 = 2.3400000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.1583 / 100 = 0.1147000

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 3.23 / 100 = 0.8660000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.1583 / 100 = 0.0424000

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 3.23 / 100 = 0.0113000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.1583 / 100 = 0.0005540

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 3.23 / 100 = 0.0071000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.1583 / 100 = 0.0003480

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 3.23 / 100 = 0.0035500

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.1583 / 100 = 0.0001740

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год | Выброс г/с (с учетом заполнения водой на 25%) | Выброс т/год (с учетом заполнения водой на 25%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.1147 | 2.34 | 0,086025 | 1,755 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0424 | 0.866 | 0,0318 | 0,6495 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.000554 | 0.0113 | 0,000416 | 0,008475 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000174 | 0.00355 | 0,000131 | 0,002663 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000348 | 0.0071 | 0,000261 | 0,005325 |

Источник загрязнения N 0039, Печь подогрева ПП-0,63

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.5.1.1. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в трубчатых печах

Вид топлива: Газ нефтепромысловый

Общее количество топок, шт., N = 1

Количество одновременно работающих топок, шт., N1 = 1

Время работы одной топки, час/год, _T_ = 288

Максимальный расход топлива одной топкой, кг/час, B = 126.2

Массовая доля жидкого топлива, в долях единицы, BB = 0

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Количество выбросов, кг/час (5.2a), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 126.2 · 10-3 = 0.1893

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.1893 · 288 · 10-3 = 0.0545

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.1893 / 3.6 = 0.0526

Примесь: 0410 Метан (727*)

Количество выбросов, кг/час (5.2б), M = 1.5 · B · 10-3 = 1.5 · 126.2 · 10-3 = 0.1893

Валовый выброс, т/год, _M_ = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.1893 · 288 · 10-3 = 0.0545

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.1893 / 3.6 = 0.0526

Расчет выбросов окислов азота:

Энергетический эквивалент топлива(табл.5.1), E = 1.5

Число форсунок на одну топку, шт., NN = 1

Теплопроизводительность одной топки, Гкал/час, GK = 0.63

Расчетная теплопроизводительность одной форсунки, МДж/час, QP = GK · 4.1868 · 103 / NN = 0.63 · 4.1868 · 103 / 1 = 2637.7

где 4.1868*103 - переводной коэффициент из Гкал/час в МДж/час

Фактическая средняя теплопроизводительность

одной форсунки (МДж/ч) (по ф-ле на с. 105), QF = 29.4 · E · B / NN = 29.4 · 1.5 · 126.2 / 1 = 5565.4

Коэффициент избытка воздуха в уходящих дымовых газах, A = 1.1

Отношение Vсг/Vг при заданном коэфф. избытка воздуха (табл.5.1), V = 0.84

Концентрация оксидов азота, кг/м3 (5.6), CNOX = 1.073 · (180 + 60 · BB) · QF / QP · A0.5 · V · 10-6 = 1.073 · (180 + 60 · 0) · 5565.4 / 2637.7 · 1.10.5 · 0.84 · 10-6 = 0.000359

Объем продуктов сгорания, м3/ч (5.4), VR = 7.84 · A · B · E = 7.84 · 1.1 · 126.2 · 1.5 = 1632.5

Объем продуктов сгорания, м3/c, _VO_ = VR / 3600 = 1632.5 / 3600 = 0.4535

Количество выбросов, кг/час (5.3), M = VR · CNOX = 1632.5 · 0.000359 = 0.586

Валовый выброс окислов азота, т/год, M1 = N · M · _T_ · 10-3 = 1 · 0.586 · 288 · 10-3 = 0.1688

Максимальный из разовых выброс окислов азота, г/с, G1 = N1 · M / 3.6 = 1 · 0.586 / 3.6 = 0.1628

Коэффициент трансформации для NO2, KNO2 = 0.8

Коэффициент трансформации для NO, KNO = 0.13

Коэффициенты приняты на уровне максимально установленной трансформации

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO2 · M1 = 0.8 · 0.1688 = 0.135

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO2 · G1 = 0.8 · 0.1628 = 0.1302

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год, _M_ = KNO · M1 = 0.13 · 0.1688 = 0.02194

Максимальный из разовых выброс, г/с, _G_ = KNO · G1 = 0.13 · 0.1628 = 0.02116

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1302 | 0.135 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.02116 | 0.02194 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0526 | 0.0545 |
| 0410 | Метан (727*) | 0.0526 | 0.0545 |

Источник загрязнения N 6001, Емкость отработанных масел

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005, Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Масла

Расчет выбросов от резервуаров

Конструкция резервуара:наземный

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX = 0.2

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0.212

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), COZ = 0.12

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 0.178

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров

в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CVL = 0.12

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL = 3

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1), GR = (CMAX · VSL) / 3600 = (0.2 · 3) / 3600 = 0.0001667

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4), MZAK = (COZ · QOZ + CVL · QVL) · 10-6 = (0.12 · 0.212 + 0.12 · 0.178) · 10-6 = 0.0000000468

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 12.5

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5), MPRR = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6 = 0.5 · 12.5 · (0.212 + 0.178) · 10-6 = 0.000002438

Валовый выброс, т/год (9.2.3), MR = MZAK + MPRR = 0.0000000468 + 0.000002438 = 0.000002485

Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000002485 / 100 = 0.000002485

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0001667 / 100 = 0.0001667

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0001667 | 0.000002485 |

Источник загрязнения N 6002, Площадка печи подогрева ППТ-02Г

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (среда газовая)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.293

Общее количество данного оборудования, шт., N = 6

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 2520

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.293 · 0.020988 · 6 = 0.0369

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0369 / 3.6 = 0.01025

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01025 · 72.46 / 100 = 0.00743

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00743 · 2520 · 3600 / 106 = 0.0674

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01025 · 26.8 / 100 = 0.002747

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.002747 · 2520 · 3600 / 106 = 0.0249

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01025 · 0.35 / 100 = 0.0000359

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000359 · 2520 · 3600 / 106 = 0.000326

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01025 · 0.11 / 100 = 0.00001128

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001128 · 2520 · 3600 / 106 = 0.0001023

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01025 · 0.22 / 100 = 0.00002255

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002255 · 2520 · 3600 / 106 = 0.0002046

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (парогазовые потоки)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.00072

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.03

Общее количество данного оборудования, шт., N = 13

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 2520

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.03 · 0.00072 · 13 = 0.000281

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000281 / 3.6 = 0.000078

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000078 · 72.46 / 100 = 0.0000565

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000565 · 2520 · 3600 / 106 = 0.000513

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000078 · 26.8 / 100 = 0.0000209

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000209 · 2520 · 3600 / 106 = 0.0001896

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000078 · 0.35 / 100 = 0.000000273

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000273 · 2520 · 3600 / 106 = 0.000002477

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000078 · 0.11 / 100 = 0.0000000858

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000858 · 2520 · 3600 / 106 = 0.000000778

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000078 · 0.22 / 100 = 0.0000001716

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001716 · 2520 · 3600 / 106 = 0.000001557

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (среда газовая) | Поток №8 | 6 | 2520 |
| Фланцевые соединения (парогазовые потоки) | Поток №8 | 13 | 2520 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00743 | 0.067913 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.002747 | 0.0250896 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000359 | 0.000328477 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001128 | 0.000103078 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00002255 | 0.000206157 |

Источник загрязнения N 6003, Площадка РГС-73м3 и РГС-85м3

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 106

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 106 = 0.503

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.503 / 3.6 = 0.1397

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.1397 · 72.46 / 100 = 0.1012000

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.1012 · 6912 · 3600 / 106 = 2.5200000

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.1397 · 26.8 / 100 = 0.0374400

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.03744 · 6912 · 3600 / 106 = 0.9320000

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.1397 · 0.35 / 100 = 0.0004890

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000489 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0121700

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.1397 · 0.11 / 100 = 0.0001537

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0001537 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0038250

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.1397 · 0.22 / 100 = 0.0003073

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0003073 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0076500

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 272

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 272 = 0.00539

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.00539 / 3.6 = 0.001497

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001497 · 72.46 / 100 = 0.0010850

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.001085 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0270000

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001497 · 26.8 / 100 = 0.0004010

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000401 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0099800

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001497 · 0.35 / 100 = 0.00000524

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000524 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0001304

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001497 · 0.11 / 100 = 0.000001647

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000001647 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0000410

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001497 · 0.22 / 100 = 0.000003293

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000003293 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0000820

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 106 | 6912 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 272 | 6912 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.1012 | 2.547 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.03744 | 0.94198 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.000489 | 0.0123004 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0001537 | 0.003866 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0003073 | 0.007732 |

Источник загрязнения N 6004, Площадка насосов №1

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 5

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 5 = 0.0237

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0237 / 3.6 = 0.00658

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00658 · 72.46 / 100 = 0.00477

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00477 · 6912 · 3600 / 106 = 0.1187

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00658 · 26.8 / 100 = 0.001763

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.001763 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0439

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00658 · 0.35 / 100 = 0.00002303

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002303 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000573

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00658 · 0.11 / 100 = 0.00000724

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000724 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00018

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00658 · 0.22 / 100 = 0.00001448

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001448 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00036

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 16

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 16 = 0.000317

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000317 / 3.6 = 0.000088

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000088 · 72.46 / 100 = 0.0000638

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000638 · 6912 · 3600 / 106 = 0.001588

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000088 · 26.8 / 100 = 0.0000236

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000236 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000587

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000088 · 0.35 / 100 = 0.000000308

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000308 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00000766

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000088 · 0.11 / 100 = 0.0000000968

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000968 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00000241

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000088 · 0.22 / 100 = 0.0000001936

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001936 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00000482

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 5 | 6912 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 16 | 6912 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00477 | 0.120288 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.001763 | 0.044487 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00002303 | 0.00058066 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000724 | 0.00018241 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00001448 | 0.00036482 |

Источник загрязнения N 6005-6008, Дренажная емкость, 50 м3

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.2

KTMIN = 0.2

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 29.2

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.73

KTMAX = 0.73

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 31.67

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.792

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 31.67 / (0.792 · 50) = 0.8

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 3

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 73.1

, P = 73.1

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 44

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 44 + 45 = 71.4

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 73.1 · 71.4 · (0.73 · 1 + 0.2) · 0.1 · 2.5 · 31.67 / (107 · 0.792) = 0.001427

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 73.1 · 71.4 · 0.73 · 0.1 · 1 · 3) / 104 = 0.01863

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.001427 / 100 = 0.001034

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.01863 / 100 = 0.0135

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.001427 / 100 = 0.0003824

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.01863 / 100 = 0.00499

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.001427 / 100 = 0.00000499

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.01863 / 100 = 0.0000652

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.001427 / 100 = 0.00000314

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.01863 / 100 = 0.000041

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.001427 / 100 = 0.00000157

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.01863 / 100 = 0.0000205

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0135 | 0.001034 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00499 | 0.0003824 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000652 | 0.00000499 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0000205 | 0.00000157 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000041 | 0.00000314 |

Источник загрязнения N 6009, Площадка насосов №2

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 3

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 3 = 0.01423

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.01423 / 3.6 = 0.00395

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00395 · 72.46 / 100 = 0.00286

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00286 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0712

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00395 · 26.8 / 100 = 0.001059

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.001059 · 6912 · 3600 / 106 = 0.02635

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00395 · 0.35 / 100 = 0.00001383

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001383 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000344

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00395 · 0.11 / 100 = 0.000004345

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000004345 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0001081

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00395 · 0.22 / 100 = 0.00000869

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000869 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0002162

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 6

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 6 = 0.0001188

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0001188 / 3.6 = 0.000033

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000033 · 72.46 / 100 = 0.0000239

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000239 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000595

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000033 · 26.8 / 100 = 0.00000884

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000884 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00022

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000033 · 0.35 / 100 = 0.0000001155

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001155 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000002874

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000033 · 0.11 / 100 = 0.0000000363

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000363 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000000903

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000033 · 0.22 / 100 = 0.0000000726

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000726 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000001807

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 3 | 6912 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 6 | 6912 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00286 | 0.071795 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.001059 | 0.02657 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00001383 | 0.000346874 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.000004345 | 0.000109003 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00000869 | 0.000218007 |

Источник загрязнения N 6010, Площадка налива нефти

Источник выделения № 6010 01, Наливная эстакада №1 (расчет выполнен на 1 источник)

Источник выделения № 6010 02, Наливная эстакада №2 (расчет выполнен на 1 источник)

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005, Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP= Сырая нефть

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ НА НАЛИВНЫХ ЭСТАКАДАХ (п. 7)

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C=5.4

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY=4

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ

=42399.69

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY=4

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т,

BVL=23965.04

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки,

м3/ч, VC=25.49

Коэффициент(Прил. 12), KNP=0.0043

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI=23

Количество резервуаров данного типа, NR=1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR=1

Категория веществ: А, Б, В

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM=0.1

Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR=0.1

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G=C·KPMAX·VC/3600=

5.4·0.1·25.49/3600=0.00382

Среднегодовые выбросы, т/год (7.1), M=(YY·BOZ+YYY·BVL)·KPMAX·10^(-6)=

(4·42399.69+4·23965.04)·0.1·10^(-6)=0.02655

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_=CI·M/100=99.52·0.02655/100=0.0264000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_=CI·G/100=99.52·0.00382/100

=0.0038000

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0027535 | 0,0191294 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0010184 | 0,0070752 |
| 0602 | Бензол (64) | 0,0000133 | 0,0000924 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000042 | 0,0000290 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000084 | 0,0000581 |

Источник загрязнения N 6010 03, Площадка налива нефти

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 4

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 4 = 0.01897

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.01897 / 3.6 = 0.00527

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00527 · 72.46 / 100 = 0.00382

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00382 · 6912 · 3600 / 106 = 0.095

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00527 · 26.8 / 100 = 0.001412

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.001412 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0351

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00527 · 0.35 / 100 = 0.00001845

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001845 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000459

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00527 · 0.11 / 100 = 0.0000058

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000058 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0001443

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00527 · 0.22 / 100 = 0.0000116

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000116 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0002886

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 16

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 16 = 0.000317

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000317 / 3.6 = 0.000088

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000088 · 72.46 / 100 = 0.0000638

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000638 · 6912 · 3600 / 106 = 0.001588

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000088 · 26.8 / 100 = 0.0000236

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000236 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000587

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000088 · 0.35 / 100 = 0.000000308

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000308 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00000766

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000088 · 0.11 / 100 = 0.0000000968

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000968 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00000241

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000088 · 0.22 / 100 = 0.0000001936

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001936 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00000482

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 4 | 6912 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 16 | 6912 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00382 | 0.096588 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.001412 | 0.035687 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00001845 | 0.00046666 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0000058 | 0.00014671 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000116 | 0.00029342 |

Источник загрязнения N 6011 01, Площадка блока дозирования реагента

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефтепродуктов (кроме бензинов)

Наименование нефтепродукта, NAM =Метанол

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -10

Расчет Kt при, TG = -10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.49

KTMIN = 0.49

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 29.2

Расчет Kt при, TG = 29.2

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 1.36

KTMAX = 1.36

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Наземный вертикальный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 5

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 5

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B =10,62

Плотность нефтепродукта, т/м3, RO = 0.95

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) =10,62 / (0.95 · 5) = 2,24

Коэффициент (Прил 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси,

вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 3

Концентрация паров ЗВ при температуре 20 гр.C, г/м3(Прил. 12), CH = 39.6

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.6.1), G = CH · KTMAX · KPMAX · VCMAX / 3600 = 39.6 · 1.36 · 0.1 · 3 / 3600 = 0.00449

Среднегодовые выбросы, т/год (5.6.2), M = CH · (KTMAX + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (2 · 106 · RO) = 39.6 · (1.36 + 0.49) · 0.1 · 2.5 · 10,62 / (2 · 106 · 0.95) = 0.0001

Примесь: 1052 Метанол (Метиловый спирт) (338)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0000949 / 100 = 0.0001

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.00449 / 100 = 0.00449

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 0.00449 | 0.0001 |

Источник загрязнения N 6011 02, Площадка блока дозирования реагента

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 3

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 3 = 0.01423

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.01423 / 3.6 = 0.00395

Примесь: 1052 Метанол (Метиловый спирт) (338)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00395 · 30 / 100 = 0.001185

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.001185 ·  6912 · 3600 / 106 = 0.0294

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 4

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 4 = 0.0000792

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0000792 / 3.6 = 0.000022

Примесь: 1052 Метанол (Метиловый спирт) (338)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000022 · 30 / 100 = 0.0000066

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000066 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000164

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 3 | 6912 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 4 | 6912 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 0,001185 | 0,0296 |

Источник загрязнения N 6012, Площадка скважины КБД-02

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 13

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 13 = 0.0617

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0617 / 3.6 = 0.01714

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 72.46 / 100 = 0.01242

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.01242 · 6912 · 3600 / 106 = 0.309

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 26.8 / 100 = 0.00459

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00459 · 6912 · 3600 / 106 = 0.1142

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 0.35 / 100 = 0.00006

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00006 · 6912 · 3600 / 106 = 0.001493

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 0.11 / 100 = 0.00001885

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001885 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000469

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 0.22 / 100 = 0.0000377

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000377 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000938

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 26

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 26 = 0.000515

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000515 / 3.6 = 0.000143

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 72.46 / 100 = 0.0001036

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0001036 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00258

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 26.8 / 100 = 0.0000383

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000383 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000953

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 0.35 / 100 = 0.0000005

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000005 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00001244

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 0.11 / 100 = 0.0000001573

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001573 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000003914

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 0.22 / 100 = 0.0000003146

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000003146 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00000783

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 13 | 6912 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 26 | 6912 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01242 | 0.31158 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00459 | 0.115153 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00006 | 0.00150544 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001885 | 0.000472914 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000377 | 0.00094583 |

Источник загрязнения N 6013, Площадка скважины КБД-06

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 13

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 13 = 0.0617

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0617 / 3.6 = 0.01714

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 72.46 / 100 = 0.01242

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.01242 · 6912 · 3600 / 106 = 0.309

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 26.8 / 100 = 0.00459

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00459 · 6912 · 3600 / 106 = 0.1142

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 0.35 / 100 = 0.00006

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00006 · 6912 · 3600 / 106 = 0.001493

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 0.11 / 100 = 0.00001885

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001885 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000469

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 0.22 / 100 = 0.0000377

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000377 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000938

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 26

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 26 = 0.000515

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000515 / 3.6 = 0.000143

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 72.46 / 100 = 0.0001036

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0001036 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00258

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 26.8 / 100 = 0.0000383

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000383 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000953

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 0.35 / 100 = 0.0000005

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000005 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00001244

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 0.11 / 100 = 0.0000001573

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001573 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000003914

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 0.22 / 100 = 0.0000003146

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000003146 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00000783

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 13 | 6912 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 26 | 6912 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01242 | 0.31158 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00459 | 0.115153 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00006 | 0.00150544 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001885 | 0.000472914 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000377 | 0.00094583 |

Источник загрязнения N 6014, Площадка скважины КБД-07

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 13

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 13 = 0.0617

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0617 / 3.6 = 0.01714

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 72.46 / 100 = 0.01242

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.01242 · 6912 · 3600 / 106 = 0.309

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 26.8 / 100 = 0.00459

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00459 · 6912 · 3600 / 106 = 0.1142

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 0.35 / 100 = 0.00006

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00006 · 6912 · 3600 / 106 = 0.001493

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 0.11 / 100 = 0.00001885

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001885 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000469

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 0.22 / 100 = 0.0000377

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000377 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000938

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 26

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 26 = 0.000515

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000515 / 3.6 = 0.000143

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 72.46 / 100 = 0.0001036

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0001036 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00258

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 26.8 / 100 = 0.0000383

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000383 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000953

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 0.35 / 100 = 0.0000005

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000005 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00001244

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 0.11 / 100 = 0.0000001573

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001573 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000003914

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000143 · 0.22 / 100 = 0.0000003146

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000003146 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00000783

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 13 | 6912 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 26 | 6912 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01242 | 0.31158 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00459 | 0.115153 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00006 | 0.00150544 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001885 | 0.000472914 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000377 | 0.00094583 |

Источник загрязнения N 6015 01, Площадка АГЗУ (емкость сепарационная)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету вредных веществ в атмосферу различными производствами"

Давление в аппарате, гПа, P = 50000

Объем аппарата, м3, V = 2

Коэффициент зависящий от средней температуры кипения жидкости (нефтепродукта), KD = 3.5

и средней температурыв аппарате

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Процент в потоке, %, C = 72.46

Выброс, т/год, _M_ = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD · 8.76 · C / 100 = 0.004 · (50000 · 2 / 1011)0.8 / 3.5 · 8.76 · 72.46 / 100 = 0.2862816

Выброс, г/с, _G_ = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD · 1000 / 3600 · C / 100 = 0.004 · (50000 · 2 / 1011)0.8 / 3.5 · 1000 / 3600 · 72.46 / 100 = 0.0090779

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Процент в потоке,%, C = 26.8

Выброс, т/год, _M_ = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD · 8.76 · C / 100 = 0.004 · (50000 · 2 / 1011)0.8 / 3.5 · 8.76 · 26.8 / 100 = 0.1058839

Выброс, г/с, _G_ = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD · 1000 /  · 3600 · C / 100 = 0.004 · (50000 · 2 / 1011)0.8 / 3.5 · 1000 /  · 3600 · 26.8 / 100 = 0.00336

Примесь: 0602 Бензол (64)

Процент в потоке, %, C = 0.35

Выброс, т/год, _M_ = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD · 8.76 · C / 100 = 0.004 · (50000 · 2 / 1011)0.8 / 3.5 · 8.76 · 0.35 / 100 = 0.0013828

Выброс, г/с, _G_ = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD · 1000 / 3600 · C / 100 = 0.004 · (50000 · 2 / 1011)0.8 / 3.5 · 1000 / 3600 · 0.35 / 100 = 0.0000438

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Процент в потоке, %, C = 0.22

Выброс, т/год, _M_ = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD · 8.76 · C / 100 = 0.004 · (50000 · 2 / 1011)0.8 / 3.5 · 8.76 · 0.22 / 100 = 0.0008692

Выброс, г/с, _G_ = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD · 1000 / 3600 · C / 100 = 0.004 · (50000 · 2 / 1011)0.8 / 3.5 · 1000 / 3600 · 0.22 / 100 = 0.0000276

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Процент в потоке, %, C = 0.11

Выброс, т/год, _M_ = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD · 8.76 · C / 100 = 0.004 · (50000 · 2 / 1011)0.8 / 3.5 · 8.76 · 0.11 / 100 = 0.0004346

Выброс, г/с, _G_ = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD · 1000 / 3600 · C / 100 = 0.004 · (50000 · 2 / 1011)0.8 / 3.5 · 1000 / 3600 · 0.11 / 100 = 0.0000138

Итого выбросы

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0090779 | 0.2862816 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00336 | 0.1058839 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000438 | 0.0013828 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0000138 | 0.0004346 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000276 | 0.0008692 |

Источник загрязнения N 6015 02, Площадка АГЗУ (ЗРА и ФС)

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 21

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 21 = 0.0996

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0996 / 3.6 = 0.02767

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.02767 · 72.46 / 100 = 0.02005

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.02005 · 6912 · 3600 / 106 = 0.499

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.02767 · 26.8 / 100 = 0.00742

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00742 · 6912 · 3600 / 106 = 0.1846

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.02767 · 0.35 / 100 = 0.0000968

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000968 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00241

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.02767 · 0.11 / 100 = 0.00003044

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00003044 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000757

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.02767 · 0.22 / 100 = 0.0000609

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000609 · 6912 · 3600 / 106 = 0.001515

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 55

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 55 = 0.00109

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.00109 / 3.6 = 0.000303

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000303 · 72.46 / 100 = 0.0002196

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0002196 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00546

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000303 · 26.8 / 100 = 0.0000812

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000812 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00202

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000303 · 0.35 / 100 = 0.00000106

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000106 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0000264

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000303 · 0.11 / 100 = 0.000000333

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000333 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00000829

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000303 · 0.22 / 100 = 0.000000667

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000667 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0000166

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 21 | 6912 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 55 | 6912 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.02005 | 0.50446 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00742 | 0.18662 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000968 | 0.0024364 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00003044 | 0.00076529 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000609 | 0.0015316 |

Источник загрязнения N 6016 01, Площадка НГСВ-1-0,6-2000-1-И (ОГВ-Г 25-1,0-3)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу различными производствами", Алматы, 1996г.

Большая часть вещества в аппарате находится в основном в жидкой фазе

Давление в аппарате, гПа, P = 10000

Объем аппарата, м3, V = 25

Коэффициент, зависящий от средней температуры кипения  жидкости и

средней температуры в аппарате (табл.5.3), KD = 0.38

Время работы оборудования, час, _T_ = 6912

Суммарное количество выбросов, кг/час, N = 0.004 · (P · V / 1011)0.8 / KD = 0.004 · (10000 · 25 / 1011)0.8 / 0.38 = 0.865

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента, %, C3 = 72.46

Выброс, т/год, _M_ = C3 / 100 · N · _T_ / 1000 = 72.46 / 100 · 0.865 · 6912 / 1000 = 4.3300000

Выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / _T_ / 3600 = 4.33 · 106 / 6912 / 3600 = 0.1740000

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента, %, C4 = 26.8

Выброс, т/год, _M_ = C4 / 100 · N · _T_ / 1000 = 26.8 / 100 · 0.865 · 6912 / 1000 = 1.6020000

Выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / _T_ / 3600 = 1.602 · 106 / 6912 / 3600 = 0.0644000

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента, %, C6 = 0.35

Выброс, т/год, _M_ = C6 / 100 · N · _T_ / 1000 = 0.35 / 100 · 0.865 · 6912 / 1000 = 0.0209300

Выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / _T_ / 3600 = 0.02093 · 106 / 6912 / 3600 = 0.0008410

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента, %, C7 = 0.11

Выброс, т/год, _M_ = C7 / 100 · N · _T_ / 1000 = 0.11 / 100 · 0.865 · 6912 / 1000 = 0.0065800

Выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / _T_ / 3600 = 0.00658 · 106 / 6912 / 3600 = 0.0002644

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента, %, C8 = 0.22

Выброс, т/год, _M_ = C8 / 100 · N · _T_ / 1000 = 0.22 / 100 · 0.865 · 6912 / 1000 = 0.0131500

Выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / _T_ / 3600 = 0.01315 · 106 / 6912 / 3600 = 0.0005280

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.174 | 4.33 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.0644 | 1.602 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.000841 | 0.02093 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0002644 | 0.00658 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000528 | 0.01315 |

Источник загрязнения N 6016 02, Площадка НГСВ-1-0,6-2000-1-И (ЗРА и ФС)

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 7

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 7 = 0.0332

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0332 / 3.6 = 0.00922

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 72.46 / 100 = 0.00668

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00668 · 6912 · 3600 / 106 = 0.1662

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 26.8 / 100 = 0.00247

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00247 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0615

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 0.35 / 100 = 0.0000323

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000323 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000804

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 0.11 / 100 = 0.00001014

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001014 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0002523

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 0.22 / 100 = 0.0000203

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000203 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000505

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 24

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 24 = 0.000475

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000475 / 3.6 = 0.000132

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000132 · 72.46 / 100 = 0.0000956

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000956 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00238

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000132 · 26.8 / 100 = 0.0000354

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000354 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00088

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000132 · 0.35 / 100 = 0.000000462

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000462 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0000115

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000132 · 0.11 / 100 = 0.0000001452

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001452 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00000361

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000132 · 0.22 / 100 = 0.0000002904

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000002904 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00000723

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 7 | 6912 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 24 | 6912 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00668 | 0.16858 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00247 | 0.06238 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000323 | 0.0008155 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001014 | 0.00025591 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000203 | 0.00051223 |

Источник загрязнения N 6017 01, ГС1-0,6-600-1-И

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу различными производствами", Алматы, 1996г.

Большая часть вещества в аппарате находится в основном в парогазовой фазе

Давление в аппарате, гПа, P = 10600

Объем аппарата, м3, V = 0.8

Средняя молярная масса паров нефтепродуктов, в зависимости

от температуры кипения (табл.5.2) г/моль, MN = 71.4

Средняя температура в аппарате, К, T = 298

Время работы оборудования, час, _T_ = 6912

Суммарное количество выбросов, кг/час, N = 0.037 · (P · V / 1011)0.8 ·  = 0.037 · (10600 · 0.8 / 1011)0.8 · 0.4894868 = 0.0993

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента, %, C1 = 60

Выброс, т/год, _M_ = C1 / 100 · N · _T_ / 1000 = 60 / 100 · 0.0993 · 6912 / 1000 = 0.4120000

Выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / _T_ / 3600 = 0.412 · 106 / 6912 / 3600 = 0.0165600

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента, %, C2 = 40

Выброс, т/год, _M_ = C2 / 100 · N · _T_ / 1000 = 40 / 100 · 0.0993 · 6912 / 1000 = 0.2745000

Выброс, г/с, _G_ = _M_ · 106 / _T_ / 3600 = 0.2745 · 106 / 6912 / 3600 = 0.0110300

_V_ = 333

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01656 | 0.412 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.01103 | 0.2745 |

Источник загрязнения N 6017 02, ГС1-0,6-600-1-И (ЗРА и ФС)

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №9

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 13

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 13 = 0.0617

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0617 / 3.6 = 0.01714

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 60

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 60 / 100 = 0.01028

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.01028 · 6912 · 3600 / 106 = 0.256

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 40

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01714 · 40 / 100 = 0.00686

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00686 · 6912 · 3600 / 106 = 0.1707

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №9

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 42

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 42 = 0.000832

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000832 / 3.6 = 0.000231

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 60

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000231 · 60 / 100 = 0.0001386

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0001386 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00345

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 40

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000231 · 40 / 100 = 0.0000924

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000924 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0023

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №9 | 13 | 6912 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №9 | 42 | 6912 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.01028 | 0.25945 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00686 | 0.173 |

Источник загрязнения N 6018 01, Площадка дренажной емкости

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005, Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.2

KTMIN = 0.2

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 29.2

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.73

KTMAX = 0.73

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 10

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 10

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 6.34

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.792

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 6.34 / (0.792 · 10) = 0.8

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 3

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 73.1

, P = 73.1

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 44

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 44 + 45 = 71.4

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 73.1 · 71.4 · (0.73 · 1 + 0.2) · 0.1 · 2.5 · 6.34 / (107 · 0.792) = 0.0002856

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 73.1 · 71.4 · 0.73 · 0.1 · 1 · 3) / 104 = 0.01863

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0002856 / 100 = 0.0002070

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.01863 / 100 = 0.0135000

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0002856 / 100 = 0.0000765

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.01863 / 100 = 0.0049900

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0002856 / 100 = 0.0000010

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.01863 / 100 = 0.0000652

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0002856 / 100 = 0.000000628

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.01863 / 100 = 0.0000410

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0002856 / 100 = 0.000000314

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.01863 / 100 = 0.0000205

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0135 | 0.000207 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00499 | 0.0000765 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000652 | 0.000001 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0000205 | 0.000000314 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000041 | 0.000000628 |

Источник загрязнения N 6018 02, Площадка дренажной емкости

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 1

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 1 = 0.00474

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.00474 / 3.6 = 0.001317

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 72.46 / 100 = 0.000954

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000954 · 6912 · 3600 / 106 = 0.02374

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 26.8 / 100 = 0.000353

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000353 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00878

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 0.35 / 100 = 0.00000461

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000461 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0001147

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 0.11 / 100 = 0.00000145

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000145 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0000361

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 0.22 / 100 = 0.0000029

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000029 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0000722

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 2

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 2 = 0.0000396

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0000396 / 3.6 = 0.000011

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 72.46 / 100 = 0.00000797

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000797 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0001983

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 26.8 / 100 = 0.00000295

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000295 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0000734

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 0.35 / 100 = 0.0000000385

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000385 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000000958

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 0.11 / 100 = 0.0000000121

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000121 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000000301

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 0.22 / 100 = 0.0000000242

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000242 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000000602

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 1 | 6912 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 2 | 6912 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.000954 | 0.0239383 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.000353 | 0.0088534 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00000461 | 0.000115658 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000145 | 0.000036401 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000029 | 0.000072802 |

Источник загрязнения N 6019 01, Сварочные работы

Список литературы:

"Методика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004)

п.5.1 на единицу массы расходуемых материалов

Расход электрода, кг/год, BE = 60

Расход электродов, кг/час, BG = 1.4

марка электродов: УОНИ 13/55

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 13.9 / 106 = 60 · 13.9 / 106 = 0.000834

Выброс, г/с, _G_ = BG · 13.9 / 3600 = 1.4 · 13.9 / 3600 = 0.00541

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 1.09 / 106 = 60 · 1.09 / 106 = 0.0000654

Выброс, г/с, _G_ = BG · 1.09 / 3600 = 1.4 · 1.09 / 3600 = 0.000424

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 1 / 106 = 60 · 1 / 106 = 0.00006

Выброс, г/с, _G_ = BG · 1 / 3600 = 1.4 · 1 / 3600 = 0.000389

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 1 / 106 = 60 · 1 / 106 = 0.00006

Выброс, г/с, _G_ = BG · 1 / 3600 = 1.4 · 1 / 3600 = 0.000389

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 0.93 / 106 = 60 · 0.93 / 106 = 0.0000558

Выброс, г/с, _G_ = BG · 0.93 / 3600 = 1.4 · 0.93 / 3600 = 0.000362

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 2.7 / 106 = 60 · 2.7 / 106 = 0.000162

Выброс, г/с, _G_ = BG · 2.7 / 3600 = 1.4 · 2.7 / 3600 = 0.00105

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 13.3 / 106 = 60 · 13.3 / 106 = 0.000798

Выброс, г/с, _G_ = BG · 13.3 / 3600 = 1.4 · 13.3 / 3600 = 0.00517

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.00541 | 0.000834 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.000424 | 0.0000654 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00105 | 0.000162 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00517 | 0.000798 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.000362 | 0.0000558 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.000389 | 0.00006 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.000389 | 0.00006 |

Источник загрязнения N 6019 02, Сварочные работы (МР-3)

Список литературы:

"Методика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах

(по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004)

п.5.1 на единицу массы расходуемых материалов

Расход электрода, кг/год, BE = 60

Расход электродов, кг/час, BG = 1.4

марка электродов: МР-3

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 9.77 / 106 = 60 · 9.77 / 106 = 0.0005860

Выброс, г/с, _G_ = BG · 9.77 / 3600 = 1.4 · 9.77 / 3600 = 0.0038000

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 1.73 / 106 = 60 · 1.73 / 106 = 0.0001038

Выброс, г/с, _G_ = BG · 1.73 / 3600 = 1.4 · 1.73 / 3600 = 0.0006730

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 0.4 / 106 = 60 · 0.4 / 106 = 0.0000240

Выброс, г/с, _G_ = BG · 0.4 / 3600 = 1.4 · 0.4 / 3600 = 0.0001556

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.0038 | 0.000586 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.000673 | 0.0001038 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0001556 | 0.000024 |

Источник загрязнения N 6019 03, Сварочные работы (УОНИ 13/45)

Список литературы:

"Методика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах

(по величинам удельных выбросов) РНД 211.2.02.03-2004)

п.5.1 на единицу массы расходуемых материалов

Расход электрода, кг/год, BE = 60

Расход электродов, кг/час, BG = 1.4

марка электродов: УОНИ 13/45

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 10.69 / 106 = 60 · 10.69 / 106 = 0.0006410

Выброс, г/с, _G_ = BG · 10.69 / 3600 = 1.4 · 10.69 / 3600 = 0.0041600

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 0.92 / 106 = 60 · 0.92 / 106 = 0.0000552

Выброс, г/с, _G_ = BG · 0.92 / 3600 = 1.4 · 0.92 / 3600 = 0.0003580

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 1.4 / 106 = 60 · 1.4 / 106 = 0.0000840

Выброс, г/с, _G_ = BG · 1.4 / 3600 = 1.4 · 1.4 / 3600 = 0.0005440

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 3.3 / 106 = 60 · 3.3 / 106 = 0.0001980

Выброс, г/с, _G_ = BG · 3.3 / 3600 = 1.4 · 3.3 / 3600 = 0.0012830

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 0.75 / 106 = 60 · 0.75 / 106 = 0.0000450

Выброс, г/с, _G_ = BG · 0.75 / 3600 = 1.4 · 0.75 / 3600 = 0.0002917

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 1.5 / 106 = 60 · 1.5 / 106 = 0.0000900

Выброс, г/с, _G_ = BG · 1.5 / 3600 = 1.4 · 1.5 / 3600 = 0.0005830

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выброс, т/год, _M_ = BE · 13.3 / 106 = 60 · 13.3 / 106 = 0.0007980

Выброс, г/с, _G_ = BG · 13.3 / 3600 = 1.4 · 13.3 / 3600 = 0.0051700

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.00416 | 0.000641 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.000358 | 0.0000552 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.000583 | 0.00009 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00517 | 0.000798 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.0002917 | 0.000045 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.001283 | 0.000198 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.000544 | 0.000084 |

Источник загрязнения N 6020 01, Окрасочные работы (Эмаль НЦ-25)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 1

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 40

Марка ЛКМ: Эмаль НЦ-25

Способ окраски: Пневмоэлектростатический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 66

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 7

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 1 · 66 · 7 · 100 · 10-6 = 0.0462

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 40 · 66 · 7 · 100 / (3.6 · 106) = 0.513

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 15

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 1 · 66 · 15 · 100 · 10-6 = 0.099

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 40 · 66 · 15 · 100 / (3.6 · 106) = 1.1

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 10

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 1 · 66 · 10 · 100 · 10-6 = 0.066

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 40 · 66 · 10 · 100 / (3.6 · 106) = 0.733

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 45

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 1 · 66 · 45 · 100 · 10-6 = 0.297

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 40 · 66 · 45 · 100 / (3.6 · 106) = 3.3

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 15

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 1 · 66 · 15 · 100 · 10-6 = 0.099

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 40 · 66 · 15 · 100 / (3.6 · 106) = 1.1

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 1 · 66 · 8 · 100 · 10-6 = 0.0528

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 40 · 66 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.587

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 3.5

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 1 · (100-66) · 3.5 · 10-4 = 0.0119

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 40 · (100-66) · 3.5 / (3.6 · 104) = 0.1322

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0621 | Метилбензол (349) | 3.3 | 0.297 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 1.1 | 0.099 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 1.1 | 0.099 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0.587 | 0.0528 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.733 | 0.066 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.513 | 0.0462 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.1322 | 0.0119 |

Источник загрязнения N 6020 02, Окрасочные работы (Растворитель Р-4)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.2

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 8

Марка ЛКМ: Растворитель Р-4

Способ окраски: Пневмоэлектростатический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2 · 100 · 26 · 100 · 10-6 = 0.052

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 8 · 100 · 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.578

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2 · 100 · 12 · 100 · 10-6 = 0.024

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 8 · 100 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.2667

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.2 · 100 · 62 · 100 · 10-6 = 0.124

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 8 · 100 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 1.378

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0621 | Метилбензол (349) | 1.378 | 0.124 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.2667 | 0.024 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.578 | 0.052 |

Источник загрязнения N 6021, Площадка ОГВ

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 7

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 7 = 0.0332

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0332 / 3.6 = 0.00922

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 72.46 / 100 = 0.00668

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00668 · 6912 · 3600 / 106 = 0.1662

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 26.8 / 100 = 0.00247

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00247 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0615

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 0.35 / 100 = 0.0000323

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000323 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000804

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 0.11 / 100 = 0.00001014

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001014 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0002523

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00922 · 0.22 / 100 = 0.0000203

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000203 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000505

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 14

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 14 = 0.000277

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000277 / 3.6 = 0.000077

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000077 · 72.46 / 100 = 0.0000558

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000558 · 6912 · 3600 / 106 = 0.001388

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000077 · 26.8 / 100 = 0.00002064

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002064 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000514

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000077 · 0.35 / 100 = 0.0000002695

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000002695 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0000067

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000077 · 0.11 / 100 = 0.0000000847

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000847 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000002108

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000077 · 0.22 / 100 = 0.0000001694

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001694 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000004215

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 7 | 6912 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 14 | 6912 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00668 | 0.167588 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00247 | 0.062014 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000323 | 0.0008107 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001014 | 0.000254408 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000203 | 0.000509215 |

Источник загрязнения N 6022, Площадка ОБН

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 4

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 4 = 0.01897

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.01897 / 3.6 = 0.00527

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00527 · 72.46 / 100 = 0.00382

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00382 · 6912 · 3600 / 106 = 0.095

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00527 · 26.8 / 100 = 0.001412

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.001412 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0351

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00527 · 0.35 / 100 = 0.00001845

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001845 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000459

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00527 · 0.11 / 100 = 0.0000058

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000058 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0001443

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.00527 · 0.22 / 100 = 0.0000116

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000116 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0002886

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 8

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 8 = 0.0001584

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0001584 / 3.6 = 0.000044

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000044 · 72.46 / 100 = 0.0000319

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000319 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000794

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000044 · 26.8 / 100 = 0.0000118

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000118 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0002936

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000044 · 0.35 / 100 = 0.000000154

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000154 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00000383

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000044 · 0.11 / 100 = 0.0000000484

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000484 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000001204

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000044 · 0.22 / 100 = 0.0000000968

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000968 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00000241

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 4 | 6912 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 8 | 6912 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00382 | 0.095794 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.001412 | 0.0353936 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00001845 | 0.00046283 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0000058 | 0.000145504 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000116 | 0.00029101 |

Источник загрязнения N 6023 01, Площадка дренажной емкости

Список литературы:

1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005, Расчеты по п 5.

Вид выброса, VV = Выбросы паров нефти и бензинов

Нефтепродукт, NPNAME = Сырая нефть

Минимальная температура смеси, гр.C, TMIN = -10

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.2

KTMIN = 0.2

Максимальная температура смеси, гр.C, TMAX = 29.2

Коэффициент Kt (Прил.7), KT = 0.73

KTMAX = 0.73

Режим эксплуатации, _NAME_ = "буферная емкость" (все типы резервуаров)

Конструкция резервуаров, _NAME_ = Заглубленный

Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 5

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров, KNR = 1

Категория веществ, _NAME_ = А, Б, В

Значение Kpsr(Прил.8), KPSR = 0.1

Значение Kpmax(Прил.8), KPM = 0.1

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 5

Количество жидкости закачиваемое в резервуар в течение года, т/год, B = 3.17

Плотность смеси, т/м3, RO = 0.792

Годовая оборачиваемость резервуара (5.1.8), NN = B / (RO · V) = 3.17 / (0.792 · 5) = 0.8

Коэффициент (Прил. 10), KOB = 2.5

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой

из резервуара во время его закачки, м3/час, VCMAX = 3

Давление паров смеси, мм.рт.ст., PS = 73.09

, P = 73.09

Коэффициент, KB = 1

Температура начала кипения смеси, гр.C, TKIP = 44

Молекулярная масса паров смеси, кг/кмоль, MRS = 0.6 · TKIP + 45 = 0.6 · 44 + 45 = 71.4

Среднегодовые выбросы паров нефтепродукта, т/год (5.2.2), M = 0.294 · PS · MRS · (KTMAX · KB + KTMIN) · KPSR · KOB · B / (107 · RO) = 0.294 · 73.09 · 71.4 · (0.73 · 1 + 0.2) · 0.1 · 2.5 · 3.17 / (107 · 0.792) = 0.0001428

Максимальный из разовых выброс паров нефтепродукта, г/c (5.2.1), G = (0.163 · PS · MRS · KTMAX · KPMAX · KB · VCMAX) / 104 = (0.163 · 73.09 · 71.4 · 0.73 · 0.1 · 1 · 3) / 104 = 0.01863

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 72.46

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 72.46 · 0.0001428 / 100 = 0.0001035

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 72.46 · 0.01863 / 100 = 0.0135000

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 26.8

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 26.8 · 0.0001428 / 100 = 0.0000383

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 26.8 · 0.01863 / 100 = 0.0049900

Примесь: 0602 Бензол (64)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.35

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.35 · 0.0001428 / 100 = 0.0000005

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.35 · 0.01863 / 100 = 0.0000652

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.22

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.22 · 0.0001428 / 100 = 0.000000314

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.22 · 0.01863 / 100 = 0.0000410

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.11

Среднегодовые выбросы, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.11 · 0.0001428 / 100 = 0.000000157

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.11 · 0.01863 / 100 = 0.0000205

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.0135 | 0.0001035 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.00499 | 0.0000383 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000652 | 0.0000005 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.0000205 | 0.000000157 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.000041 | 0.000000314 |

Источник загрязнения N 6023 02, Площадка дренажной емкости

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365

Общее количество данного оборудования, шт., N = 1

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 1 = 0.00474

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.00474 / 3.6 = 0.001317

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 72.46 / 100 = 0.000954

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000954 · 6912 · 3600 / 106 = 0.02374

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 26.8 / 100 = 0.000353

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000353 · 6912 · 3600 / 106 = 0.00878

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 0.35 / 100 = 0.00000461

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000461 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0001147

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 0.11 / 100 = 0.00000145

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000145 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0000361

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.001317 · 0.22 / 100 = 0.0000029

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000029 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0000722

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05

Общее количество данного оборудования, шт., N = 2

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 6912

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 2 = 0.0000396

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0000396 / 3.6 = 0.000011

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 72.46 / 100 = 0.00000797

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000797 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0001983

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 26.8 / 100 = 0.00000295

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00000295 · 6912 · 3600 / 106 = 0.0000734

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 0.35 / 100 = 0.0000000385

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000385 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000000958

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 0.11 / 100 = 0.0000000121

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000121 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000000301

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000011 · 0.22 / 100 = 0.0000000242

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000242 · 6912 · 3600 / 106 = 0.000000602

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 1 | 6912 |
| Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды) | Поток №8 | 2 | 6912 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.000954 | 0.0239383 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.000353 | 0.0088534 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.00000461 | 0.000115658 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00000145 | 0.000036401 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.0000029 | 0.000072802 |

Источник загрязнения N 6024, Площадка печи подогрева ПП-0,63

Список литературы:

1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005

3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (среда газовая)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.020988

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.293

Общее количество данного оборудования, шт., N = 6

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 288

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.293 · 0.020988 · 6 = 0.0369

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.0369 / 3.6 = 0.01025

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01025 · 72.46 / 100 = 0.0074300

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00743 · 288 · 3600 / 106 = 0.0077000

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01025 · 26.8 / 100 = 0.0027470

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.002747 · 288 · 3600 / 106 = 0.0028500

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01025 · 0.35 / 100 = 0.0000359

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000359 · 288 · 3600 / 106 = 0.0000372

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01025 · 0.11 / 100 = 0.00001128

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00001128 · 288 · 3600 / 106 = 0.0000117

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.01025 · 0.22 / 100 = 0.00002255

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.00002255 · 288 · 3600 / 106 = 0.0000234

Наименование оборудования: Фланцевые соединения (парогазовые потоки)

Наименование технологического потока: Поток №8

Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.00072

Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.03

Общее количество данного оборудования, шт., N = 13

Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 288

Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.03 · 0.00072 · 13 = 0.000281

Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000281 / 3.6 = 0.000078

Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 72.46

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000078 · 72.46 / 100 = 0.0000565

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000565 · 288 · 3600 / 106 = 0.0000586

Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 26.8

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000078 · 26.8 / 100 = 0.0000209

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000209 · 288 · 3600 / 106 = 0.00002167

Примесь: 0602 Бензол (64)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.35

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000078 · 0.35 / 100 = 0.000000273

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.000000273 · 288 · 3600 / 106 = 0.000000283

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.11

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000078 · 0.11 / 100 = 0.0000000858

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000000858 · 288 · 3600 / 106 = 0.000000089

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 0.22

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = G · C / 100 = 0.000078 · 0.22 / 100 = 0.0000001716

Валовый выброс, т/год, _M_ = _G_ · _T_ · 3600 / 106 = 0.0000001716 · 288 · 3600 / 106 = 0.000000178

Сводная таблица расчетов:

| Оборудов. | Технологич. поток | Общее кол- во, шт. | Время ра- боты, ч/г |
| --- | --- | --- | --- |
| Запорно-регулирующая арматура (среда газовая) | Поток №8 | 6 | 288 |
| Фланцевые соединения (парогазовые потоки) | Поток №8 | 13 | 288 |

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0.00743 | 0.0077586 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0.002747 | 0.00287167 |
| 0602 | Бензол (64) | 0.0000359 | 0.000037483 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.00001128 | 0.000011789 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.00002255 | 0.000023578 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ПАРАМЕТРЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м. |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения НДВ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 |  | ДЭС 132 кВт | 1 | 8760 | ДЭС 132 кВт | 0001 | 1,6 | 0,1 | 87,01 | 0,68338 | 450 | 5103 | 5768 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2816 | 1091,305 | 7,88832 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,04576 | 177,337 | 1,281852 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0183333 | 71,048 | 0,49302 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,044 | 170,516 | 1,23255 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,2273333 | 881,001 | 6,40926 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 4,4E-07 | 0,002 | 1,3558E-05 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0044 | 17,052 | 0,123255 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1063333 | 412,081 | 2,95812 | 2022 |
| 1 |  | ДЭС 120 кВт | 1 | 3672 | ДЭС 120 кВт | 0002 | 1,6 | 0,1 | 81,04 | 0,6364668 | 450 | 5107 | 5767 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,256 | 1065,221 | 3,079552 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0416 | 173,098 | 0,5004272 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0166667 | 69,35 | 0,192472 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,04 | 166,441 | 0,48118 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,2066667 | 859,944 | 2,502136 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,0000004 | 0,002 | 5,293E-06 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,004 | 16,644 | 0,048118 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0966667 | 402,232 | 1,154832 | 2022 |
| 1 |  | ДЭС 220 кВт | 1 | 5088 | ДЭС 220 кВт | 0003 | 1,8 | 0,16 | 54,58 | 1,0974963 | 450 | 5110 | 5767 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,4693333 | 1132,541 | 7,357984 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0762667 | 184,038 | 1,1956724 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0305556 | 73,733 | 0,459874 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0733333 | 176,96 | 1,149685 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,3788889 | 914,291 | 5,978362 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 7,33E-07 | 0,002 | 1,2647E-05 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0073333 | 17,696 | 0,1149685 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1772222 | 427,652 | 2,759244 | 2022 |
| 1 |  | Факельная установка | 1 | 8760 | факельная установка | 0004 | 14 | 0,33 | 59,61 | 5,0984469 | 1617 | 5397 | 6458 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,7966744 | 1081,559 | 25,1239223 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1294596 | 175,753 | 4,08263738 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,6638953 | 901,299 | 20,9366019 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 6,6389529 | 9012,991 | 209,366019 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0,1659738 | 225,325 | 5,23415048 | 2022 |
| 1 |  | Печь подогрева ППТ-02Г | 1 | 4368 | Печь подогрева ППТ-02Г | 0005 | 5 | 0,01 | 2020,6 | 0,1587 | 30 | 5393 | 6168 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0503 | 351,78 | 0,79 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,00818 | 57,208 | 0,1284 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0184 | 128,683 | 0,2896 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0,0184 | 128,683 | 0,2896 | 2022 |
| 1 |  | Свеча регулятора давления газа | 1 | 2 | свеча | 0006 | 5 | 0,01 | 2044,8 | 0,1606 | 30 | 5393 | 6198 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0174 | 120,25 | 0,0001253 | 2022 |
| 1 |  | РГС-73м3 | 1 | 8760 | РГС-73м3 | 0007 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,0050069 | 30 | 5376 | 6073 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,081 | 17955,441 | 0,0877 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02994 | 6636,863 | 0,0324 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000391 | 86,674 | 0,0004235 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001229 | 27,244 | 0,000133 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0002457 | 54,465 | 0,000266 | 2022 |
| 1 |  | РГС-73м3 | 1 | 8760 | РГС-73м3 | 0008 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5378 | 6073 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,081 | 17980,22 | 0,0877 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02994 | 6646,022 | 0,0324 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000391 | 86,793 | 0,0004235 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001229 | 27,281 | 0,000133 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0002457 | 54,54 | 0,000266 | 2022 |
| 1 |  | РГС-73м3 | 1 | 8760 | РГС-73м3 | 0009 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5380 | 6073 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,081 | 17980,22 | 0,0877 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02994 | 6646,022 | 0,0324 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000391 | 86,793 | 0,0004235 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001229 | 27,281 | 0,000133 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0002457 | 54,54 | 0,000266 | 2022 |
| 1 |  | РГС-73м3 | 1 | 8760 | РГС-73м3 | 0010 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5382 | 6073 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,081 | 17980,22 | 0,0877 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02994 | 6646,022 | 0,0324 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000391 | 86,793 | 0,0004235 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001229 | 27,281 | 0,000133 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0002457 | 54,54 | 0,000266 | 2022 |
| 1 |  | РГС-73м3 | 1 | 8760 | РГС-73м3 | 0011 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5384 | 6073 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,081 | 17980,22 | 0,0877 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02994 | 6646,022 | 0,0324 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000391 | 86,793 | 0,0004235 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001229 | 27,281 | 0,000133 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0002457 | 54,54 | 0,000266 | 2022 |
| 1 |  | РГС-73м3 | 1 | 8760 | РГС-73м3 | 0012 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5386 | 6073 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,081 | 17980,22 | 0,0877 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02994 | 6646,022 | 0,0324 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000391 | 86,793 | 0,0004235 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001229 | 27,281 | 0,000133 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0002457 | 54,54 | 0,000266 | 2022 |
| 1 |  | РГС-73м3 | 1 | 8760 | РГС-73м3 | 0013 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5388 | 6073 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,081 | 17980,22 | 0,0877 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02994 | 6646,022 | 0,0324 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000391 | 86,793 | 0,0004235 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001229 | 27,281 | 0,000133 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0002457 | 54,54 | 0,000266 | 2022 |
| 1 |  | РГС-73м3 | 1 | 8760 | РГС-73м3 | 0014 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5390 | 6073 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,081 | 17980,22 | 0,0877 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02994 | 6646,022 | 0,0324 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000391 | 86,793 | 0,0004235 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001229 | 27,281 | 0,000133 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0002457 | 54,54 | 0,000266 | 2022 |
| 1 |  | РГС-73м3 | 1 | 8760 | РГС-73м3 | 0015 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5392 | 6073 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,081 | 17980,22 | 0,0877 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02994 | 6646,022 | 0,0324 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000391 | 86,793 | 0,0004235 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001229 | 27,281 | 0,000133 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0002457 | 54,54 | 0,000266 | 2022 |
| 1 |  | РГС-73м3 | 1 | 8760 | РГС-73м3 | 0016 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5394 | 6073 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,081 | 17980,22 | 0,0877 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02994 | 6646,022 | 0,0324 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000391 | 86,793 | 0,0004235 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001229 | 27,281 | 0,000133 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0002457 | 54,54 | 0,000266 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 8760 | РГС-85м3 | 0017 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5377 | 6050 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,081 | 17980,22 | 0,095 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02994 | 6646,022 | 0,0351 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000391 | 86,793 | 0,0004585 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001229 | 27,281 | 0,000144 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0002457 | 54,54 | 0,000288 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 8760 | РГС-85м3 | 0018 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5379 | 6050 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,081 | 17980,22 | 0,095 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02994 | 6646,022 | 0,0351 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000391 | 86,793 | 0,0004585 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001229 | 27,281 | 0,000144 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0002457 | 54,54 | 0,000288 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 8760 | РГС-85м3 | 0019 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5381 | 6050 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,081 | 17980,22 | 0,095 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02994 | 6646,022 | 0,0351 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000391 | 86,793 | 0,0004585 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001229 | 27,281 | 0,000144 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0002457 | 54,54 | 0,000288 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 8760 | РГС-85м3 | 0020 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5383 | 6050 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,081 | 17980,22 | 0,095 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02994 | 6646,022 | 0,0351 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000391 | 86,793 | 0,0004585 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001229 | 27,281 | 0,000144 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0002457 | 54,54 | 0,000288 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 8760 | РГС-85м3 | 0021 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5384 | 6050 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,081 | 17980,22 | 0,095 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02994 | 6646,022 | 0,0351 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000391 | 86,793 | 0,0004585 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001229 | 27,281 | 0,000144 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0002457 | 54,54 | 0,000288 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 8760 | РГС-85м3 | 0022 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5385 | 6050 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,081 | 17980,22 | 0,095 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02994 | 6646,022 | 0,0351 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000391 | 86,793 | 0,0004585 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001229 | 27,281 | 0,000144 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0002457 | 54,54 | 0,000288 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 8760 | РГС-85м3 | 0023 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5387 | 6050 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,081 | 17980,22 | 0,095 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02994 | 6646,022 | 0,0351 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000391 | 86,793 | 0,0004585 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001229 | 27,281 | 0,000144 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0002457 | 54,54 | 0,000288 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 8760 | РГС-85м3 | 0024 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5389 | 6050 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,081 | 17980,22 | 0,095 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02994 | 6646,022 | 0,0351 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000391 | 86,793 | 0,0004585 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001229 | 27,281 | 0,000144 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0002457 | 54,54 | 0,000288 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 8760 | РГС-85м3 | 0025 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5391 | 6050 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,081 | 17980,22 | 0,095 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02994 | 6646,022 | 0,0351 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000391 | 86,793 | 0,0004585 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001229 | 27,281 | 0,000144 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0002457 | 54,54 | 0,000288 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 8760 | РГС-85м3 | 0026 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5401 | 6080 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,081 | 17980,22 | 0,095 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02994 | 6646,022 | 0,0351 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000391 | 86,793 | 0,0004585 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001229 | 27,281 | 0,000144 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0002457 | 54,54 | 0,000288 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 8760 | РГС-85м3 | 0027 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5403 | 6080 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,081 | 17980,22 | 0,095 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02994 | 6646,022 | 0,0351 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000391 | 86,793 | 0,0004585 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001229 | 27,281 | 0,000144 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0002457 | 54,54 | 0,000288 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 8760 | РГС-85м3 | 0028 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5105 | 6080 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,081 | 17980,22 | 0,095 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02994 | 6646,022 | 0,0351 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000391 | 86,793 | 0,0004585 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001229 | 27,281 | 0,000144 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0002457 | 54,54 | 0,000288 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 8760 | РГС-85м3 | 0029 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5407 | 6080 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,081 | 17980,22 | 0,095 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02994 | 6646,022 | 0,0351 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000391 | 86,793 | 0,0004585 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001229 | 27,281 | 0,000144 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0002457 | 54,54 | 0,000288 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 8760 | РГС-85м3 | 0030 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5409 | 6080 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,081 | 17980,22 | 0,095 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02994 | 6646,022 | 0,0351 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000391 | 86,793 | 0,0004585 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001229 | 27,281 | 0,000144 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0002457 | 54,54 | 0,000288 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 8760 | РГС-85м3 | 0031 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5411 | 6080 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,081 | 17980,22 | 0,095 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02994 | 6646,022 | 0,0351 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000391 | 86,793 | 0,0004585 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001229 | 27,281 | 0,000144 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0002457 | 54,54 | 0,000288 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 8760 | РГС-85м3 | 0032 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5401 | 6065 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,081 | 17980,22 | 0,095 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02994 | 6646,022 | 0,0351 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000391 | 86,793 | 0,0004585 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001229 | 27,281 | 0,000144 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0002457 | 54,54 | 0,000288 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 8760 | РГС-85м3 | 0033 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5403 | 6065 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,081 | 17980,22 | 0,095 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02994 | 6646,022 | 0,0351 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000391 | 86,793 | 0,0004585 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001229 | 27,281 | 0,000144 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0002457 | 54,54 | 0,000288 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 8760 | РГС-85м3 | 0034 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5405 | 6065 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,081 | 17980,22 | 0,095 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02994 | 6646,022 | 0,0351 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000391 | 86,793 | 0,0004585 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001229 | 27,281 | 0,000144 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0002457 | 54,54 | 0,000288 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 8760 | РГС-85м3 | 0035 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5407 | 6065 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,081 | 17980,22 | 0,095 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02994 | 6646,022 | 0,0351 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000391 | 86,793 | 0,0004585 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001229 | 27,281 | 0,000144 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0002457 | 54,54 | 0,000288 | 2022 |
| 1 |  | РГС для хранения дизтоплива 50м3 | 1 | 8760 | РГС для хранения дизтоплива | 0036 | 5 | 0,05 | 2,04 | 0,004 | 30 | 5113 | 5767 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2,316E-05 | 6,426 | 0,000101 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,00825 | 2289,148 | 0,03595 | 2022 |
| 1 |  | ОГВ (отстойник горизонтальный со сбросом воды) | 1 | 8760 | ОГВ | 0037 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5380 | 6060 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,081 | 17980,22 | 2,167 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,02994 | 6646,022 | 0,801 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000391 | 86,793 | 0,01047 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001229 | 27,281 | 0,00329 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0002457 | 54,54 | 0,00658 | 2022 |
| 1 |  | ОБН (отстойник для обессоливания нефти) | 1 | 8760 | ОБН | 0038 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5395 | 5454 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,06075 | 13485,165 | 1,62525 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,022455 | 4984,516 | 0,60075 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000293 | 60,6 | 0,007853 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000922 | 20,466 | 0,002468 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000184 | 40,844 | 0,004935 | 2022 |
| 1 |  | Емкость отработанных масел | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6001 | 2 |  |  |  | 30 | 5116 | 5767 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0001667 |  | 3,255E-06 | 2022 |
| 1 |  | Площадка печи подогрева ППТ-02Г | 1 | 4368 | неорганизованный выброс | 6002 | 2 |  |  |  | 30 | 5393 | 6169 | 14 | 39 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00743 |  | 0,117688 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,002747 |  | 0,0435286 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000359 |  | 0,00056929 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1,128E-05 |  | 0,00017875 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 2,255E-05 |  | 0,0003573 | 2022 |
| 1 |  | Площадка РГС-73м3 и РГС-85м3 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6003 | 2 |  |  |  | 30 | 5389 | 6080 | 250 | 60 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1012 |  | 3,2242 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,03744 |  | 1,19265 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000489 |  | 0,0155852 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001537 |  | 0,0049019 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0003073 |  | 0,0098038 | 2022 |
| 1 |  | Площадка насосов №1 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6004 | 2 |  |  |  | 30 | 5383 | 6060 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00477 |  | 0,15241 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,001763 |  | 0,056344 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 2,303E-05 |  | 0,00073571 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 7,24E-06 |  | 0,00023135 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 1,448E-05 |  | 0,0004631 | 2022 |
| 1 |  | Дренажная емкость, 50 м3 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6005 | 2 |  |  |  | 30 | 5330 | 6081 | 17 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0135 |  | 0,001034 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00499 |  | 0,0003824 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000652 |  | 0,00000499 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000205 |  | 0,00000157 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000041 |  | 0,00000314 | 2022 |
| 1 |  | Дренажная емкость, 50 м3 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6006 | 2 |  |  |  | 30 | 5452 | 6112 | 17 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0135 |  | 0,001034 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00499 |  | 0,0003824 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000652 |  | 0,00000499 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000205 |  | 0,00000157 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000041 |  | 0,00000314 | 2022 |
| 1 |  | Дренажная емкость, 50 м3 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6007 | 2 |  |  |  | 30 | 5455 | 6113 | 17 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0135 |  | 0,001034 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00499 |  | 0,0003824 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000652 |  | 0,00000499 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000205 |  | 0,00000157 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000041 |  | 0,00000314 | 2022 |
| 1 |  | Дренажная емкость, 50 м3 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6008 | 2 |  |  |  | 30 | 5457 | 6114 | 17 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0135 |  | 0,001034 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00499 |  | 0,0003824 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000652 |  | 0,00000499 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000205 |  | 0,00000157 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000041 |  | 0,00000314 | 2022 |
| 1 |  | Площадка насосов №2 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6009 | 2 |  |  |  | 30 | 5498 | 6118 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00477 |  | 0,243364 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,001763 |  | 0,090023 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 2,303E-05 |  | 0,00117535 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 7,24E-06 |  | 0,0003695 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 1,448E-05 |  | 0,00073939 | 2022 |
| 1 |  | Площадка налива нефти Площадка налива нефти Площадка налива нефти | 1 1 1 | 8760 8760 8760 | неорганизованный выброс | 6010 | 2 |  |  |  | 30 | 5406 | 6058 | 9 | 14 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0077096 |  | 0,1580154 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0028506 |  | 0,058376 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 3,725E-05 |  | 0,00076331 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000118 |  | 0,00024005 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000234 |  | 0,0004799 | 2022 |
| 1 |  | Площадка блока дозирования реагента Площадка блока дозирования реагента | 1 1 | 8760 8760 | неорганизованный выброс | 6011 | 2 |  |  |  | 30 | 5357 | 6193 | 3 | 5 |  |  |  |  | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 0,005675 |  | 0,0374149 | 2022 |
| 1 |  | Площадка скважины КБД-02 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6012 | 2 |  |  |  | 30 | 5406 | 6058 | 9 | 14 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,01242 |  | 0,39527 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00459 |  | 0,146008 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00006 |  | 0,00190777 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1,885E-05 |  | 0,00059896 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000377 |  | 0,00119992 | 2022 |
| 1 |  | Площадка скважины КБД-06 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6013 | 2 |  |  |  | 30 | 5702 | 6513 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,01242 |  | 0,39527 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00459 |  | 0,146008 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00006 |  | 0,00190777 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1,885E-05 |  | 0,00059896 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000377 |  | 0,00119992 | 2022 |
| 1 |  | Площадка скважины КБД-07 | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6014 | 2 |  |  |  | 30 | 5357 | 6193 | 3 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,01242 |  | 0,39527 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00459 |  | 0,146008 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00006 |  | 0,00190777 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1,885E-05 |  | 0,00059896 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000377 |  | 0,00119992 | 2022 |
| 1 |  | Площадка АГЗУ Площадка АГЗУ | 1 1 | 8760 8760 | неорганизованный выброс | 6015 | 2 |  |  |  | 30 | 5252 | 6356 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0291279 |  | 1,2114932 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,01078 |  | 0,4483278 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0001406 |  | 0,005849 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 4,424E-05 |  | 0,0018397 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000885 |  | 0,00367943 | 2022 |
| 1 |  | Площадка НГСВ-1-0,6-2000-1-И Площадка НГСВ-1-0,6-2000-1-И | 1 1 | 8760 8760 | неорганизованный выброс | 6016 | 2 |  |  |  | 30 | 5702 | 6513 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,18068 |  | 5,703715 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,06687 |  | 2,109016 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0008723 |  | 0,02753357 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0002746 |  | 0,00866458 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0005493 |  | 0,01731916 | 2022 |
| 1 |  | ГС1-0,6-600-1-И ГС1-0,6-600-1-И | 1 1 | 8760 8760 | неорганизованный выброс | 6017 | 2 |  |  |  | 30 | 5697 | 5968 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,02683 |  | 0,85037 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0179 |  | 0,567214 | 2022 |
| 1 |  | Площадка дренажной емкости Площадка дренажной емкости | 1 1 | 8760 8760 | неорганизованный выброс | 6018 | 2 |  |  |  | 30 | 5458 | 6347 | 9 | 18 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,014454 |  | 0,0307817 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,005343 |  | 0,0113821 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 6,981E-05 |  | 0,00014869 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 2,195E-05 |  | 4,6735E-05 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000439 |  | 9,3569E-05 | 2022 |
| 1 |  | Сварочные работы (УОНИ 13/55) Сварочные работы (МР-3) Сварочные работы (УОНИ 13/45) | 1 1 1 | 42.86 42.86 42.86 | неорганизованный выброс | 6019 | 2 |  |  |  | 30 | 5390 | 6222 | 36 | 16 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,01337 |  | 0,002061 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,001455 |  | 0,0002244 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,001633 |  | 0,000252 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,01034 |  | 0,001596 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0008093 |  | 0,0001248 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,001672 |  | 0,000258 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000933 |  | 0,000144 | 2022 |
| 1 |  | Окрасочные работы (Эмаль НЦ-25) Окрасочные работы (Растворитель Р-4) | 1 1 | 25 25 | неорганизованный выброс | 6020 | 2 |  |  |  | 30 | 5459 | 6204 | 13 | 17 |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 4,678 |  | 0,421 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 1,1 |  | 0,099 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 1,1 |  | 0,099 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0,587 |  | 0,0528 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0,9997 |  | 0,09 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 1,091 |  | 0,0982 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,1322 |  | 0,0119 | 2022 |
| 1 |  | Площадка ОГВ | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6021 | 2 |  |  |  | 30 | 5452 | 6241 | 4 | 7 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00668 |  | 0,21246 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00247 |  | 0,078551 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000323 |  | 0,0010275 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1,014E-05 |  | 0,00032267 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000203 |  | 0,00064534 | 2022 |
| 1 |  | Площадка ОБН | 1 | 8760 | неорганизованный выброс | 6022 | 2 |  |  |  | 30 | 5123 | 5763 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00382 |  | 0,242006 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,001412 |  | 0,089372 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 1,845E-05 |  | 0,00058686 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000058 |  | 0,00018453 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000116 |  | 0,00036905 | 2022 |
| 1 |  | Площадка дренажной емкости Площадка дренажной емкости | 1 1 | 8760 8760 | неорганизованный выброс | 6023 | 2 |  |  |  | 30 | 5458 | 6347 | 5 | 9 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,014454 |  | 0,0304548 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,005343 |  | 0,0112613 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 6,981E-05 |  | 0,00014711 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 2,195E-05 |  | 4,6239E-05 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000439 |  | 9,2577E-05 | 2022 |

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023г. (от эксплуатации оборудования)

| Производство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м. |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 |  | ДЭС 132 кВт | 1 | 6912 | ДЭС 132 кВт | 0001 | 1,6 | 0,1 | 87,01 | 0,68338 | 450 | 5103 | 5768 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,2816 | 1091,305 | 6,224 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,04576 | 177,337 | 1,0114 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0183333 | 71,048 | 0,389 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,044 | 170,516 | 0,9725 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,2273333 | 881,001 | 5,057 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 4,4E-07 | 0,002 | 1,0698E-05 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0044 | 17,052 | 0,09725 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1063333 | 412,081 | 2,334 | 2022 |
| 1 |  | ДЭС 120 кВт | 1 | 3672 | ДЭС 120 кВт | 0002 | 1,6 | 0,1 | 81,04 | 0,6364668 | 450 | 5107 | 5767 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,256 | 1065,221 | 3,079552 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0416 | 173,098 | 0,5004272 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0166667 | 69,35 | 0,192472 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,04 | 166,441 | 0,48118 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,2066667 | 859,944 | 2,502136 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,0000004 | 0,002 | 5,293E-06 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,004 | 16,644 | 0,048118 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0966667 | 402,232 | 1,154832 | 2022 |
| 1 |  | ДЭС 220 кВт | 1 | 3240 | ДЭС 220 кВт | 0003 | 1,8 | 0,16 | 54,58 | 1,0974963 | 450 | 5110 | 5767 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,4693333 | 1132,541 | 4,68544 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0762667 | 184,038 | 0,761384 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0305556 | 73,733 | 0,29284 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0733333 | 176,96 | 0,7321 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,3788889 | 914,291 | 3,80692 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 7,33E-07 | 0,002 | 8,053E-06 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0073333 | 17,696 | 0,07321 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1772222 | 427,652 | 1,75704 | 2022 |
| 1 |  | Факельная установка | 1 | 6912 | факельная установка | 0004 | 14 | 0,33 | 76,22 | 6,5191012 | 1617 | 5397 | 6458 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,0186793 | 1081,576 | 25,3480016 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1655354 | 175,756 | 4,11905026 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,8488994 | 901,313 | 21,1233346 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 8,4889944 | 9013,133 | 211,233346 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0,2122249 | 225,328 | 5,28083366 | 2022 |
| 1 |  | Печь подогрева ППТ-02Г | 1 | 2520 | Печь подогрева ППТ-02Г | 0005 | 5 | 0,01 | 2020,6 | 0,1587 | 30 | 5393 | 6168 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0503 | 351,78 | 0,456 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,00818 | 57,208 | 0,0741 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0184 | 128,683 | 0,167 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0,0184 | 128,683 | 0,167 | 2022 |
| 1 |  | Свеча регулятора давления газа | 1 | 2 | свеча | 0006 | 5 | 0,01 | 42,02 | 0,0033 | 30 | 5393 | 6168 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0174 | 5852,148 | 0,0001253 | 2022 |
| 1 |  | РГС-73м3 | 1 | 6912 | РГС-73м3 | 0007 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5386 | 6073 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1147 | 25460,879 | 0,0903 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0424 | 9411,868 | 0,0334 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000554 | 122,976 | 0,000436 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000174 | 38,624 | 0,000137 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000348 | 77,248 | 0,000274 | 2022 |
| 1 |  | РГС-73м3 | 1 | 6912 | РГС-73м3 | 0008 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5388 | 6073 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1147 | 25460,879 | 0,0903 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0424 | 9411,868 | 0,0334 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000554 | 122,976 | 0,000436 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000174 | 38,624 | 0,000137 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000348 | 77,248 | 0,000274 | 2022 |
| 1 |  | РГС-73м3 | 1 | 6912 | РГС-73м3 | 0009 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5390 | 6073 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1147 | 25460,879 | 0,0903 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0424 | 9411,868 | 0,0334 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000554 | 122,976 | 0,000436 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000174 | 38,624 | 0,000137 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000348 | 77,248 | 0,000274 | 2022 |
| 1 |  | РГС-73м3 | 1 | 6912 | РГС-73м3 | 0010 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5392 | 6073 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1147 | 25460,879 | 0,0903 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0424 | 9411,868 | 0,0334 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000554 | 122,976 | 0,000436 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000174 | 38,624 | 0,000137 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000348 | 77,248 | 0,000274 | 2022 |
| 1 |  | РГС-73м3 | 1 | 6912 | РГС-73м3 | 0011 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5394 | 6073 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1147 | 25460,879 | 0,0903 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0424 | 9411,868 | 0,0334 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000554 | 122,976 | 0,000436 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000174 | 38,624 | 0,000137 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000348 | 77,248 | 0,000274 | 2022 |
| 1 |  | РГС-73м3 | 1 | 6912 | РГС-73м3 | 0012 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5376 | 6073 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1147 | 25460,879 | 0,0903 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0424 | 9411,868 | 0,0334 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000554 | 122,976 | 0,000436 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000174 | 38,624 | 0,000137 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000348 | 77,248 | 0,000274 | 2022 |
| 1 |  | РГС-73м3 | 1 | 6912 | РГС-73м3 | 0013 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5378 | 6073 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1147 | 25460,879 | 0,0903 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0424 | 9411,868 | 0,0334 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000554 | 122,976 | 0,000436 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000174 | 38,624 | 0,000137 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000348 | 77,248 | 0,000274 | 2022 |
| 1 |  | РГС-73м3 | 1 | 6912 | РГС-73м3 | 0014 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5380 | 6073 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1147 | 25460,879 | 0,0903 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0424 | 9411,868 | 0,0334 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000554 | 122,976 | 0,000436 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000174 | 38,624 | 0,000137 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000348 | 77,248 | 0,000274 | 2022 |
| 1 |  | РГС-73м3 | 1 | 6912 | РГС-73м3 | 0015 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5382 | 6073 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1147 | 25460,879 | 0,0903 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0424 | 9411,868 | 0,0334 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000554 | 122,976 | 0,000436 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000174 | 38,624 | 0,000137 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000348 | 77,248 | 0,000274 | 2022 |
| 1 |  | РГС-73м3 | 1 | 6912 | РГС-73м3 | 0016 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5384 | 6073 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1147 | 25460,879 | 0,0903 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0424 | 9411,868 | 0,0334 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000554 | 122,976 | 0,000436 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000174 | 38,624 | 0,000137 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000348 | 77,248 | 0,000274 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 6912 | РГС-85м3 | 0017 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5379 | 6050 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1147 | 25460,879 | 0,0985 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0424 | 9411,868 | 0,03645 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000554 | 122,976 | 0,000476 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000174 | 38,624 | 0,0001496 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000348 | 77,248 | 0,000299 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 6912 | РГС-85м3 | 0018 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5381 | 6050 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1147 | 25460,879 | 0,0985 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0424 | 9411,868 | 0,03645 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000554 | 122,976 | 0,000476 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000174 | 38,624 | 0,0001496 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000348 | 77,248 | 0,000299 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 6912 | РГС-85м3 | 0019 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5383 | 6050 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1147 | 25460,879 | 0,0985 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0424 | 9411,868 | 0,03645 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000554 | 122,976 | 0,000476 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000174 | 38,624 | 0,0001496 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000348 | 77,248 | 0,000299 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 6912 | РГС-85м3 | 0020 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5384 | 6050 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1147 | 25460,879 | 0,0985 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0424 | 9411,868 | 0,03645 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000554 | 122,976 | 0,000476 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000174 | 38,624 | 0,0001496 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000348 | 77,248 | 0,000299 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 6912 | РГС-85м3 | 0021 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5385 | 6050 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1147 | 25460,879 | 0,0985 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0424 | 9411,868 | 0,03645 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000554 | 122,976 | 0,000476 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000174 | 38,624 | 0,0001496 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000348 | 77,248 | 0,000299 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 6912 | РГС-85м3 | 0022 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5387 | 6050 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1147 | 25460,879 | 0,0985 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0424 | 9411,868 | 0,03645 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000554 | 122,976 | 0,000476 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000174 | 38,624 | 0,0001496 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000348 | 77,248 | 0,000299 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 6912 | РГС-85м3 | 0023 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5389 | 6050 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1147 | 25460,879 | 0,0985 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0424 | 9411,868 | 0,03645 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000554 | 122,976 | 0,000476 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000174 | 38,624 | 0,0001496 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000348 | 77,248 | 0,000299 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 6912 | РГС-85м3 | 0024 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5391 | 6050 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1147 | 25460,879 | 0,0985 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0424 | 9411,868 | 0,03645 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000554 | 122,976 | 0,000476 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000174 | 38,624 | 0,0001496 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000348 | 77,248 | 0,000299 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 6912 | РГС-85м3 | 0025 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5401 | 6080 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1147 | 25460,879 | 0,0985 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0424 | 9411,868 | 0,03645 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000554 | 122,976 | 0,000476 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000174 | 38,624 | 0,0001496 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000348 | 77,248 | 0,000299 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 6912 | РГС-85м3 | 0026 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5403 | 6080 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1147 | 25460,879 | 0,0985 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0424 | 9411,868 | 0,03645 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000554 | 122,976 | 0,000476 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000174 | 38,624 | 0,0001496 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000348 | 77,248 | 0,000299 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 6912 | РГС-85м3 | 0027 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5105 | 6080 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1147 | 25460,879 | 0,0985 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0424 | 9411,868 | 0,03645 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000554 | 122,976 | 0,000476 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000174 | 38,624 | 0,0001496 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000348 | 77,248 | 0,000299 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 6912 | РГС-85м3 | 0028 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5407 | 6080 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1147 | 25460,879 | 0,0985 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0424 | 9411,868 | 0,03645 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000554 | 122,976 | 0,000476 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000174 | 38,624 | 0,0001496 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000348 | 77,248 | 0,000299 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 6912 | РГС-85м3 | 0029 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5409 | 6080 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1147 | 25460,879 | 0,0985 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0424 | 9411,868 | 0,03645 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000554 | 122,976 | 0,000476 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000174 | 38,624 | 0,0001496 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000348 | 77,248 | 0,000299 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 6912 | РГС-85м3 | 0030 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5411 | 6080 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1147 | 25460,879 | 0,0985 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0424 | 9411,868 | 0,03645 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000554 | 122,976 | 0,000476 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000174 | 38,624 | 0,0001496 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000348 | 77,248 | 0,000299 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 6912 | РГС-85м3 | 0031 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5401 | 6065 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1147 | 25460,879 | 0,0985 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0424 | 9411,868 | 0,03645 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000554 | 122,976 | 0,000476 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000174 | 38,624 | 0,0001496 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000348 | 77,248 | 0,000299 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 6912 | РГС-85м3 | 0032 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5403 | 6065 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1147 | 25460,879 | 0,0985 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0424 | 9411,868 | 0,03645 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000554 | 122,976 | 0,000476 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000174 | 38,624 | 0,0001496 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000348 | 77,248 | 0,000299 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 6912 | РГС-85м3 | 0033 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5405 | 6065 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1147 | 25460,879 | 0,0985 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0424 | 9411,868 | 0,03645 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000554 | 122,976 | 0,000476 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000174 | 38,624 | 0,0001496 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000348 | 77,248 | 0,000299 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 6912 | РГС-85м3 | 0034 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5407 | 6065 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1147 | 25460,879 | 0,0985 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0424 | 9411,868 | 0,03645 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000554 | 122,976 | 0,000476 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000174 | 38,624 | 0,0001496 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000348 | 77,248 | 0,000299 | 2022 |
| 1 |  | РГС-85м3 | 1 | 6912 | РГС-85м3 | 0035 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5377 | 6050 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1147 | 25460,879 | 0,0985 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0424 | 9411,868 | 0,03645 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000554 | 122,976 | 0,000476 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000174 | 38,624 | 0,0001496 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000348 | 77,248 | 0,000299 | 2022 |
| 1 |  | РГС для хранения дизтоплива 50м3 | 1 | 6912 | РГС для хранения дизтоплива | 0036 | 5 | 0,05 | 2,04 | 0,004 | 30 | 5113 | 5767 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2,316E-05 | 6,426 | 0,0000772 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,00825 | 2289,148 | 0,0275 | 2022 |
| 1 |  | ОГВ (отстойник горизонтальный со сбросом воды) | 1 | 6912 | ОГВ | 0037 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5380 | 6060 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1147 | 25460,879 | 2,34 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0424 | 9411,868 | 0,866 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000554 | 122,976 | 0,0113 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000174 | 38,624 | 0,00355 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000348 | 77,248 | 0,0071 | 2022 |
| 1 |  | ОБН (отстойник для обессоливания нефти) | 1 | 6912 | ОБН | 0038 | 5 | 0,05 | 2,55 | 0,005 | 30 | 5395 | 5454 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,086025 | 19095,659 | 1,755 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0318 | 7058,901 | 0,6495 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000416 | 92,343 | 0,008475 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,000131 | 29,079 | 0,002663 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000261 | 57,936 | 0,005325 | 2022 |
| 1 |  | Печь подогрева ПП-0,63А | 1 | 288 | Печь подогрева ПП-0,63А | 0039 | 5 | 0,01 | 2044,8 | 0,4535 | 30 | 5393 | 6170 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,1302 | 318,65 | 0,135 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,02116 | 51,787 | 0,02194 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0526 | 128,733 | 0,0545 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0,0526 | 128,733 | 0,0545 | 2022 |
| 1 |  | Емкость отработанных масел | 1 | 6912 | неорганизованный выброс | 6001 | 2 |  |  |  | 30 | 5116 | 5767 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0001667 |  | 2,485E-06 | 2022 |
| 1 |  | Площадка печи подогрева ППТ-02Г | 1 | 2520 | неорганизованный выброс | 6002 | 2 |  |  |  | 30 | 5393 | 6169 | 14 | 39 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00743 |  | 0,067913 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,002747 |  | 0,0250896 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000359 |  | 0,00032848 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1,128E-05 |  | 0,00010308 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 2,255E-05 |  | 0,00020616 | 2022 |
| 1 |  | Площадка РГС-73м3 и РГС-85м3 | 1 | 6912 | неорганизованный выброс | 6003 | 2 |  |  |  | 30 | 5389 | 6080 | 250 | 60 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,1012 |  | 2,547 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,03744 |  | 0,94198 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000489 |  | 0,0123004 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0001537 |  | 0,003866 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0003073 |  | 0,007732 | 2022 |
| 1 |  | Площадка насосов №1 | 1 | 6912 | неорганизованный выброс | 6004 | 2 |  |  |  | 30 | 5383 | 6060 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00477 |  | 0,120288 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,001763 |  | 0,044487 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 2,303E-05 |  | 0,00058066 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 7,24E-06 |  | 0,00018241 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 1,448E-05 |  | 0,00036482 | 2022 |
| 1 |  | Дренажная емкость, 50 м3 | 1 | 6912 | неорганизованный выброс | 6005 | 2 |  |  |  | 30 | 5330 | 6081 | 17 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0135 |  | 0,001034 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00499 |  | 0,0003824 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000652 |  | 0,00000499 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000205 |  | 0,00000157 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000041 |  | 0,00000314 | 2022 |
| 1 |  | Дренажная емкость, 50 м3 | 1 | 6912 | неорганизованный выброс | 6006 | 2 |  |  |  | 30 | 5452 | 6112 | 17 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0135 |  | 0,001034 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00499 |  | 0,0003824 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000652 |  | 0,00000499 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000205 |  | 0,00000157 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000041 |  | 0,00000314 | 2022 |
| 1 |  | Дренажная емкость, 50 м3 | 1 | 6912 | неорганизованный выброс | 6007 | 2 |  |  |  | 30 | 5455 | 6113 | 17 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0135 |  | 0,001034 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00499 |  | 0,0003824 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000652 |  | 0,00000499 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000205 |  | 0,00000157 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000041 |  | 0,00000314 | 2022 |
| 1 |  | Дренажная емкость, 50 м3 | 1 | 6912 | неорганизованный выброс | 6008 | 2 |  |  |  | 30 | 5457 | 6114 | 17 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0135 |  | 0,001034 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00499 |  | 0,0003824 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000652 |  | 0,00000499 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000205 |  | 0,00000157 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,000041 |  | 0,00000314 | 2022 |
| 1 |  | Площадка насосов №2 | 1 | 6912 | неорганизованный выброс | 6009 | 2 |  |  |  | 30 | 5498 | 6118 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00286 |  | 0,071795 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,001059 |  | 0,02657 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 1,383E-05 |  | 0,00034687 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 4,345E-06 |  | 0,000109 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 8,69E-06 |  | 0,00021801 | 2022 |
| 1 |  | Площадка налива нефти Площадка налива нефти Площадка налива нефти | 1 1 1 | 6912 6912 6912 | неорганизованный выброс | 6010 | 2 |  |  |  | 30 | 5406 | 6058 | 9 | 14 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,009327 |  | 0,1348468 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0034488 |  | 0,0498374 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 4,505E-05 |  | 0,00065146 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000142 |  | 0,00020471 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000284 |  | 0,00040962 | 2022 |
| 1 |  | Площадка блока дозирования реагента Площадка блока дозирования реагента | 1 1 | 6912 6912 | неорганизованный выброс | 6011 | 2 |  |  |  | 30 | 5357 | 6193 | 3 | 5 |  |  |  |  | 1052 | Метанол (Метиловый спирт) (338) | 0,005675 |  | 0,0297 | 2022 |
| 1 |  | Площадка скважины КБД-02 | 1 | 6912 | неорганизованный выброс | 6012 | 2 |  |  |  | 30 | 5252 | 6356 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,01242 |  | 0,31158 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00459 |  | 0,115153 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00006 |  | 0,00150544 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1,885E-05 |  | 0,00047291 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000377 |  | 0,00094583 | 2022 |
| 1 |  | Площадка скважины КБД-06 | 1 | 6912 | неорганизованный выброс | 6013 | 2 |  |  |  | 30 | 5702 | 6513 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,01242 |  | 0,31158 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00459 |  | 0,115153 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00006 |  | 0,00150544 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1,885E-05 |  | 0,00047291 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000377 |  | 0,00094583 | 2022 |
| 1 |  | Площадка скважины КБД-07 | 1 | 6912 | неорганизованный выброс | 6014 | 2 |  |  |  | 30 | 5697 | 5968 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,01242 |  | 0,31158 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00459 |  | 0,115153 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,00006 |  | 0,00150544 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1,885E-05 |  | 0,00047291 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000377 |  | 0,00094583 | 2022 |
| 1 |  | Площадка АГЗУ Площадка АГЗУ | 1 1 | 6912 6912 | неорганизованный выброс | 6015 | 2 |  |  |  | 30 | 5458 | 6347 | 9 | 18 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0291279 |  | 0,7907416 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,01078 |  | 0,2925039 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0001406 |  | 0,0038192 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 4,424E-05 |  | 0,00119989 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000885 |  | 0,0024008 | 2022 |
| 1 |  | Площадка НГСВ-1-0,6-2000-1-И Площадка НГСВ-1-0,6-2000-1-И | 1 1 | 6912 6912 | неорганизованный выброс | 6016 | 2 |  |  |  | 30 | 5390 | 6222 | 36 | 16 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,18068 |  | 4,49858 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,06687 |  | 1,66438 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0008733 |  | 0,0217455 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0002745 |  | 0,00683591 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0005483 |  | 0,01366223 | 2022 |
| 1 |  | ГС1-0,6-600-1-И ГС1-0,6-600-1-И | 1 1 | 6912 6912 | неорганизованный выброс | 6017 | 2 |  |  |  | 30 | 5459 | 6204 | 13 | 17 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,02684 |  | 0,67145 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,01789 |  | 0,4475 | 2022 |
| 1 |  | Площадка дренажной емкости Площадка дренажной емкости | 1 1 | 6912 6912 | неорганизованный выброс | 6018 | 2 |  |  |  | 30 | 5452 | 6241 | 4 | 7 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,014454 |  | 0,0241453 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,005343 |  | 0,0089299 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 6,981E-05 |  | 0,00011666 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 2,195E-05 |  | 3,6715E-05 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000439 |  | 0,00007343 | 2022 |
| 1 |  | Сварочные работы (УОНИ 13/55) Сварочные работы (МР-3) Сварочные работы (УОНИ 13/45) | 1 1 1 | 42.86 42.86 42.86 | неорганизованный выброс | 6019 | 2 |  |  |  | 30 | 5123 | 5763 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,01337 |  | 0,002061 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,001455 |  | 0,0002244 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,001633 |  | 0,000252 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,01034 |  | 0,001596 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,0008093 |  | 0,0001248 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,001672 |  | 0,000258 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000933 |  | 0,000144 | 2022 |
| 1 |  | Окрасочные работы (Эмаль НЦ-25) Окрасочные работы (Растворитель Р-4) | 1 1 | 25 25 | неорганизованный выброс | 6020 | 2 |  |  |  | 30 | 5125 | 5760 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 4,678 |  | 0,421 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 1,1 |  | 0,099 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 1,1 |  | 0,099 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0,587 |  | 0,0528 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0,9997 |  | 0,09 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 1,091 |  | 0,0982 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,1322 |  | 0,0119 | 2022 |
| 1 |  | Площадка ОГВ | 1 | 6912 | неорганизованный выброс | 6021 | 2 |  |  |  | 30 | 5382 | 6062 | 4 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00668 |  | 0,167588 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00247 |  | 0,062014 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000323 |  | 0,0008107 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1,014E-05 |  | 0,00025441 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000203 |  | 0,00050922 | 2022 |
| 1 |  | Площадка ОБН | 1 | 6912 | неорганизованный выброс | 6022 | 2 |  |  |  | 30 | 5393 | 5452 | 4 | 5 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00382 |  | 0,095794 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,001412 |  | 0,0353936 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 1,845E-05 |  | 0,00046283 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000058 |  | 0,0001455 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000116 |  | 0,00029101 | 2022 |
| 1 |  | Площадка дренажной емкости Площадка дренажной емкости | 1 1 | 6912 6912 | неорганизованный выброс | 6023 | 2 |  |  |  | 30 | 5458 | 6347 | 5 | 9 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,014454 |  | 0,0240418 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,005343 |  | 0,0088917 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 6,981E-05 |  | 0,00011616 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 2,195E-05 |  | 3,6558E-05 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000439 |  | 7,3116E-05 | 2022 |
| 1 |  | Площадка печи подогрева ПП-0,63А | 1 | 288 | неорганизованный выброс | 6024 | 2 |  |  |  | 30 | 5393 | 6173 | 14 | 39 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00743 |  | 0,0077586 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,002747 |  | 0,00287167 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000359 |  | 3,7483E-05 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1,128E-05 |  | 1,1789E-05 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 2,255E-05 |  | 2,3578E-05 | 2022 |

Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023г. (при строительстве скважин КБД-11, КБД-10 по проекту аналогу)

| Производство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м. |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 003 |  | Сварочный агрегат | 1 | 12 | Сварочный агрегат | 0301 | 10 | 0,1 |  |  | 177 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0846889 |  | 0,00203304 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0137619 |  | 0,00033037 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0071944 |  | 0,0001773 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0113056 |  | 0,00026595 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,074 |  | 0,001773 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,34E-07 |  | 3E-09 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0015417 |  | 0,00003546 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,037 |  | 0,0008865 | 2022 |
| 003 |  | Привод буровой установки | 1 | 372 | Привод буровой установки | 0302 | 10 | 0,1 | 151,9 | 1,189 | 177 | 18 | 16 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,7125333 | 987,498 | 1,606272 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1157867 | 160,468 | 0,2610192 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0463889 | 64,29 | 0,100392 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1113333 | 154,297 | 0,25098 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,5752222 | 797,199 | 1,305096 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,113E-06 | 0,002 | 2,761E-06 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0111333 | 15,43 | 0,025098 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2690556 | 372,884 | 0,602352 | 2022 |
| 003 |  | Привод буровой установки | 1 | 372 | Привод буровой установки | 0303 | 10 | 0,1 | 151,9 | 1,189 | 177 | 18 | 13 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,7125333 | 987,498 | 1,606272 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1157867 | 160,468 | 0,2610192 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0463889 | 64,29 | 0,100392 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1113333 | 154,297 | 0,25098 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,5752222 | 797,199 | 1,305096 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,113E-06 | 0,002 | 2,761E-06 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0111333 | 15,43 | 0,025098 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2690556 | 372,884 | 0,602352 | 2022 |
| 003 |  | Привод бурового насоса | 1 | 372 | Привод бурового насоса | 0304 | 10 | 0,1 | 167,7 | 1,317 | 177 | 2 | 23 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,7552 | 945,378 | 1,77832 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,12272 | 153,624 | 0,288977 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0491667 | 61,548 | 0,111145 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,118 | 147,715 | 0,2778625 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,6096667 | 763,195 | 1,444885 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,18E-06 | 0,001 | 3,056E-06 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0118 | 14,772 | 0,02778625 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2851667 | 356,979 | 0,66687 | 2022 |
| 003 |  | Привод бурового насоса | 1 | 372 | Привод бурового насоса | 0305 | 10 | 0,1 | 167,7 | 1,317 | 177 | 6 | 19 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,7552 | 945,404 | 1,77832 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,12272 | 153,628 | 0,288977 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0491667 | 61,55 | 0,111145 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,118 | 147,719 | 0,2778625 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,6096667 | 763,217 | 1,444885 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,18E-06 | 0,001 | 3,056E-06 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0118 | 14,772 | 0,02778625 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2851667 | 356,988 | 0,66687 | 2022 |
| 003 |  | Цементировочный агрегат | 1 | 168 | Цементировочный агрегат | 0306 | 10 | 0,1 | 74,73 | 0,587 | 177 | 26 | 13 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,3605333 | 1012,534 | 0,178976 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0585867 | 164,537 | 0,0290836 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0234722 | 65,92 | 0,011186 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0563333 | 158,208 | 0,027965 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,2910556 | 817,41 | 0,145418 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 5,63E-07 | 0,002 | 3,08E-07 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0056333 | 15,821 | 0,0027965 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1361389 | 382,337 | 0,067116 | 2022 |
| 003 |  | Дизельная электростанция | 1 | 744 | Дизельная электростанция | 0307 | 10 | 0,1 | 219,4 | 1,723 | 177 | 17 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,0026667 | 959,013 | 2,327456 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1629333 | 155,84 | 0,3782116 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0652778 | 62,436 | 0,145466 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1566667 | 149,846 | 0,363665 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,8094444 | 774,203 | 1,891058 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,567E-06 | 0,001 | 0,000004 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0156667 | 14,985 | 0,0363665 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,3786111 | 362,127 | 0,872796 | 2022 |
| 003 |  | Установка для освоения (испытания) | 1 | 504 | Установка для освоения (испытания) | 0308 | 10 | 0,1 | 132 | 1,037 | 177 | 20 | 16 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,6272 | 997,373 | 0,94832 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,10192 | 162,073 | 0,154102 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0408333 | 64,933 | 0,05927 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,098 | 155,84 | 0,148175 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,5063333 | 805,171 | 0,77051 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 9,8E-07 | 0,002 | 0,00000163 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0098 | 15,584 | 0,0148175 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2368333 | 376,612 | 0,35562 | 2022 |
| 003 |  | Цементировочный агрегат | 1 | 90 | Цементировочный агрегат | 0309 | 10 | 0,1 | 74,73 | 0,587 | 177 | 26 | 13 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,3605333 | 1012,562 | 0,095872 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0585867 | 164,541 | 0,0155792 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0234722 | 65,922 | 0,005992 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0563333 | 158,213 | 0,01498 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,2910556 | 817,433 | 0,077896 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 5,63E-07 | 0,002 | 1,65E-07 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0056333 | 15,821 | 0,001498 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1361389 | 382,348 | 0,035952 | 2022 |
| 003 |  | Дизельная электростанция | 1 | 6480 | Дизельная электростанция | 0310 | 10 | 0,1 | 104,9 | 0,824 | 177 | 17 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,4885333 | 977,817 | 9,68704 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0793867 | 158,895 | 1,574144 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0318056 | 63,66 | 0,60544 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0763333 | 152,784 | 1,5136 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,3943889 | 789,384 | 7,87072 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 7,63E-07 | 0,002 | 0,00001665 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0076333 | 15,278 | 0,15136 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1844722 | 369,228 | 3,63264 | 2022 |
| 003 |  | Факельная установка I объект Факельная установка II объект Факельная установка III объект | 1 1 1 | 2160 2160 2160 | факельная установка | 0311 | 16,5 | 0,259 | 256,9 | 13,57 | 1650 | 68 | 48 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,8834657 | 458,546 | 6,86982905 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1435632 | 74,514 | 1,11634722 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,7362214 | 382,122 | 5,72485754 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 7,3622139 | 3821,219 | 57,2485754 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0,1840553 | 95,53 | 1,43121439 | 2022 |
| 009 |  | Сварочный агрегат | 1 | 12 | Сварочный агрегат | 0901 | 10 | 0,1 |  |  | 177 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0846889 |  | 0,00203304 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0137619 |  | 0,00033037 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0071944 |  | 0,0001773 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0113056 |  | 0,00026595 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,074 |  | 0,001773 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,34E-07 |  | 3E-09 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0015417 |  | 0,00003546 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,037 |  | 0,0008865 | 2022 |
| 009 |  | Привод буровой установки | 1 | 372 | Привод буровой установки | 0902 | 10 | 0,1 | 151,9 | 1,189 | 177 | 18 | 16 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,7125333 | 987,498 | 1,606272 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1157867 | 160,468 | 0,2610192 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0463889 | 64,29 | 0,100392 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1113333 | 154,297 | 0,25098 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,5752222 | 797,199 | 1,305096 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,113E-06 | 0,002 | 2,761E-06 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0111333 | 15,43 | 0,025098 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2690556 | 372,884 | 0,602352 | 2022 |
| 009 |  | Привод буровой установки | 1 | 372 | Привод буровой установки | 0903 | 10 | 0,1 | 151,9 | 1,189 | 177 | 18 | 13 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,7125333 | 987,498 | 1,606272 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1157867 | 160,468 | 0,2610192 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0463889 | 64,29 | 0,100392 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1113333 | 154,297 | 0,25098 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,5752222 | 797,199 | 1,305096 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,113E-06 | 0,002 | 2,761E-06 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0111333 | 15,43 | 0,025098 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2690556 | 372,884 | 0,602352 | 2022 |
| 009 |  | Привод бурового насоса | 1 | 372 | Привод бурового насоса | 0904 | 10 | 0,1 | 167,7 | 1,317 | 177 | 2 | 23 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,7552 | 945,378 | 1,77832 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,12272 | 153,624 | 0,288977 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0491667 | 61,548 | 0,111145 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,118 | 147,715 | 0,2778625 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,6096667 | 763,195 | 1,444885 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,18E-06 | 0,001 | 3,056E-06 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0118 | 14,772 | 0,02778625 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2851667 | 356,979 | 0,66687 | 2022 |
| 009 |  | Привод бурового насоса | 1 | 372 | Привод бурового насоса | 0905 | 10 | 0,1 | 167,7 | 1,317 | 177 | 6 | 19 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,7552 | 945,404 | 1,77832 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,12272 | 153,628 | 0,288977 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0491667 | 61,55 | 0,111145 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,118 | 147,719 | 0,2778625 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,6096667 | 763,217 | 1,444885 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,18E-06 | 0,001 | 3,056E-06 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0118 | 14,772 | 0,02778625 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2851667 | 356,988 | 0,66687 | 2022 |
| 009 |  | Цементировочный агрегат | 1 | 168 | Цементировочный агрегат | 0906 | 10 | 0,1 | 74,73 | 0,587 | 177 | 26 | 13 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,3605333 | 1012,534 | 0,178976 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0585867 | 164,537 | 0,0290836 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0234722 | 65,92 | 0,011186 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0563333 | 158,208 | 0,027965 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,2910556 | 817,41 | 0,145418 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 5,63E-07 | 0,002 | 3,08E-07 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0056333 | 15,821 | 0,0027965 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1361389 | 382,337 | 0,067116 | 2022 |
| 009 |  | Дизельная электростанция | 1 | 744 | Дизельная электростанция | 0907 | 10 | 0,1 | 219,4 | 1,723 | 177 | 17 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,0026667 | 959,013 | 2,327456 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1629333 | 155,84 | 0,3782116 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0652778 | 62,436 | 0,145466 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1566667 | 149,846 | 0,363665 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,8094444 | 774,203 | 1,891058 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1,567E-06 | 0,001 | 0,000004 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0156667 | 14,985 | 0,0363665 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,3786111 | 362,127 | 0,872796 | 2022 |
| 009 |  | Установка для освоения (испытания) | 1 | 504 | Установка для освоения (испытания) | 0908 | 10 | 0,1 | 132 | 1,037 | 177 | 20 | 16 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,6272 | 997,373 | 0,94832 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,10192 | 162,073 | 0,154102 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0408333 | 64,933 | 0,05927 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,098 | 155,84 | 0,148175 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,5063333 | 805,171 | 0,77051 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 9,8E-07 | 0,002 | 0,00000163 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0098 | 15,584 | 0,0148175 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,2368333 | 376,612 | 0,35562 | 2022 |
| 009 |  | Цементировочный агрегат | 1 | 90 | Цементировочный агрегат | 0909 | 10 | 0,1 | 74,73 | 0,587 | 177 | 26 | 13 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,3605333 | 1012,562 | 0,095872 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0585867 | 164,541 | 0,0155792 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0234722 | 65,922 | 0,005992 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0563333 | 158,213 | 0,01498 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,2910556 | 817,433 | 0,077896 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 5,63E-07 | 0,002 | 1,65E-07 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0056333 | 15,821 | 0,001498 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1361389 | 382,348 | 0,035952 | 2022 |
| 009 |  | Дизельная электростанция | 1 | 6480 | Дизельная электростанция | 0910 | 10 | 0,1 | 104,9 | 0,824 | 177 | 17 | 1 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,4885333 | 977,817 | 9,68704 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0793867 | 158,895 | 1,574144 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0318056 | 63,66 | 0,60544 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0763333 | 152,784 | 1,5136 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,3943889 | 789,384 | 7,87072 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 7,63E-07 | 0,002 | 0,00001665 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0076333 | 15,278 | 0,15136 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1844722 | 369,228 | 3,63264 | 2022 |
| 009 |  | Факельная установка I объект Факельная установка II объект Факельная установка III объект | 1 1 1 | 2160 2160 2160 | факельная установка | 0911 | 16,5 | 0,259 | 256,9 | 13,57 | 1650 | 68 | 48 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,8834657 | 458,546 | 6,86982905 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1435632 | 74,514 | 1,11634722 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,7362214 | 382,122 | 5,72485754 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 7,3622139 | 3821,219 | 57,2485754 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0410 | Метан (727*) | 0,1840553 | 95,53 | 1,43121439 | 2022 |
| 003 |  | Бульдозер | 1 | 9,88 | Бульдозер | 6301 | 2 |  |  |  | 30 | 32 | 19 | 69 | 44 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 10,34 |  | 0,3124 | 2022 |
| 003 |  | Экскаватор | 1 | 6,32 | Экскаватор | 6302 | 2 |  |  |  | 30 | 32 | 19 | 69 | 44 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2,34 |  | 0,0452 | 2022 |
| 003 |  | Сварочные работы | 1 | 12 | Сварочные работы | 6303 | 2 |  |  |  | 30 | 32 | 19 | 69 | 44 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,0156 |  | 0,000673 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,001342 |  | 0,000058 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,002188 |  | 0,0000945 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0194 |  | 0,000838 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,001094 |  | 0,00004725 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,00481 |  | 0,000208 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00204 |  | 0,0000882 | 2022 |
| 003 |  | Ёмкость бурового шлама 20м3 | 1 | 720 | Ёмкость бурового шлама 20м3 | 6305 | 2 |  |  |  | 30 | 24 | 33 | 5 | 3 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,006 |  | 0,0136 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00222 |  | 0,00503 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000029 |  | 0,0000657 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000091 |  | 0,00002065 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000182 |  | 0,0000413 | 2022 |
| 003 |  | Ёмкость бурового шлама 20м3 | 1 | 720 | Ёмкость бурового шлама 20м3 | 6306 | 2 |  |  |  | 30 | 24 | 33 | 5 | 3 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,006 |  | 0,0136 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00222 |  | 0,00503 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000029 |  | 0,0000657 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000091 |  | 0,00002065 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000182 |  | 0,0000413 | 2022 |
| 003 |  | Ёмкость бурового раствора 40м3 | 1 | 720 | Ёмкость бурового раствора 40м3 | 6307 | 2 |  |  |  | 30 | 5 | 30 | 8 | 4 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,001014 |  | 0,032 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,000375 |  | 0,01183 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000049 |  | 0,0001545 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1,54E-06 |  | 0,0000486 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 3,08E-06 |  | 0,0000971 | 2022 |
| 003 |  | Ёмкость бурового раствора 40м3 | 1 | 720 | Ёмкость бурового раствора 40м3 | 6308 | 2 |  |  |  | 30 | 14 | 30 | 8 | 4 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,001014 |  | 0,032 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,000375 |  | 0,01183 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000049 |  | 0,0001545 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1,54E-06 |  | 0,0000486 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 3,08E-06 |  | 0,0000971 | 2022 |
| 003 |  | Ёмкость бурового раствора 40м3 | 1 | 720 | Ёмкость бурового раствора 40м3 | 6309 | 2 |  |  |  | 30 | 23 | 30 | 8 | 4 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,001014 |  | 0,032 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,000375 |  | 0,01183 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000049 |  | 0,0001545 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1,54E-06 |  | 0,0000486 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 3,08E-06 |  | 0,0000971 | 2022 |
| 003 |  | Ёмкость бурового раствора 40м3 | 1 | 720 | Ёмкость бурового раствора 40м3 | 6310 | 2 |  |  |  | 30 | 32 | 30 | 8 | 4 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,001014 |  | 0,032 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,000375 |  | 0,01183 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000049 |  | 0,0001545 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1,54E-06 |  | 0,0000486 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 3,08E-06 |  | 0,0000971 | 2022 |
| 003 |  | Ёмкость бурового раствора 40м3 | 1 | 720 | Ёмкость бурового раствора 40м3 | 6311 | 2 |  |  |  | 30 | 41 | 30 | 8 | 4 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,001014 |  | 0,032 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,000375 |  | 0,01183 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000049 |  | 0,0001545 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1,54E-06 |  | 0,0000486 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 3,08E-06 |  | 0,0000971 | 2022 |
| 003 |  | Ёмкость бурового раствора 40м3 | 1 | 720 | Ёмкость бурового раствора 40м3 | 6312 | 2 |  |  |  | 30 | 50 | 30 | 8 | 4 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,001014 |  | 0,032 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,000375 |  | 0,01183 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000049 |  | 0,0001545 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1,54E-06 |  | 0,0000486 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 3,08E-06 |  | 0,0000971 | 2022 |
| 003 |  | Дегазатор | 1 | 720 | Дегазатор | 6313 | 2 |  |  |  | 30 | 29 | 30 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2,045E-05 |  | 0,000053 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0000076 |  | 0,00001968 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 9,91E-08 |  | 2,57E-07 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 3,12E-08 |  | 8,08E-08 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 6,25E-08 |  | 1,62E-07 | 2022 |
| 003 |  | Ёмкость дизтоплива 10м3 | 1 | 7296 | Ёмкость дизтоплива 10м3 | 6314 | 2 |  |  |  | 30 | 0 | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2,316E-05 |  | 0,0001105 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,00825 |  | 0,03934 | 2022 |
| 003 |  | Ёмкость дизтоплива 0,2м3 | 1 | 7296 | Ёмкость дизтолива 0,2м3 | 6315 | 2 |  |  |  | 30 | 0 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 4,34E-06 |  | 0,00000875 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,001546 |  | 0,00312 | 2022 |
| 003 |  | Ёмкость масла 2м3 | 1 | 7296 | Ёмкость масла 2м3 | 6316 | 2 |  |  |  | 30 | 0 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0001667 |  | 0,00001287 | 2022 |
| 003 |  | Ёмкость отработанного масла | 1 | 7296 | Ёмкость отработанного масла | 6317 | 2 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0001667 |  | 0,00000322 | 2022 |
| 003 |  | Емкость пластового флюида 20м3 Емкость пластового флюида 20м3 Емкость пластового флюида 20м3 | 1 1 1 | 6480 6480 6480 | Ёмкость пластового флюида 20м3 | 6318 | 2 |  |  |  | 30 | 23 | 30 | 25 | 4 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,2495 |  | 2,005 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,09223 |  | 0,7413 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0012055 |  | 0,009686 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0003789 |  | 0,003044 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0007578 |  | 0,006088 | 2022 |
| 003 |  | Сепаратор | 1 | 6480 | Сепаратор | 6319 | 2 |  |  |  | 30 | 37 | 25 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0126 |  | 0,294 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0084 |  | 0,196 | 2022 |
| 009 |  | Бульдозер | 1 | 9,88 | Бульдозер | 6901 | 2 |  |  |  | 30 | 32 | 19 | 69 | 44 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 10,34 |  | 0,3124 | 2022 |
| 009 |  | Экскаватор | 1 | 6,32 | Экскаватор | 6902 | 2 |  |  |  | 30 | 32 | 19 | 69 | 44 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2,34 |  | 0,0452 | 2022 |
| 009 |  | Сварочные работы | 1 | 12 | Сварочные работы | 6903 | 2 |  |  |  | 30 | 32 | 19 | 69 | 44 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,0156 |  | 0,000673 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,001342 |  | 0,000058 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,002188 |  | 0,0000945 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0194 |  | 0,000838 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,001094 |  | 0,00004725 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,00481 |  | 0,000208 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00204 |  | 0,0000882 | 2022 |
| 009 |  | Ёмкость бурового шлама 20м3 | 1 | 720 | Ёмкость бурового шлама 20м3 | 6905 | 2 |  |  |  | 30 | 24 | 33 | 5 | 3 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,006 |  | 0,0136 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00222 |  | 0,00503 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000029 |  | 0,0000657 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000091 |  | 0,00002065 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000182 |  | 0,0000413 | 2022 |
| 009 |  | Ёмкость бурового шлама 20м3 | 1 | 720 | Ёмкость бурового шлама 20м3 | 6906 | 2 |  |  |  | 30 | 24 | 33 | 5 | 3 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,006 |  | 0,0136 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00222 |  | 0,00503 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,000029 |  | 0,0000657 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0000091 |  | 0,00002065 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0000182 |  | 0,0000413 | 2022 |
| 009 |  | Ёмкость бурового раствора 40м3 | 1 | 720 | Ёмкость бурового раствора 40м3 | 6907 | 2 |  |  |  | 30 | 5 | 30 | 8 | 4 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,001014 |  | 0,032 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,000375 |  | 0,01183 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000049 |  | 0,0001545 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1,54E-06 |  | 0,0000486 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 3,08E-06 |  | 0,0000971 | 2022 |
| 009 |  | Ёмкость бурового раствора 40м3 | 1 | 720 | Ёмкость бурового раствора 40м3 | 6908 | 2 |  |  |  | 30 | 14 | 30 | 8 | 4 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,001014 |  | 0,032 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,000375 |  | 0,01183 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000049 |  | 0,0001545 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1,54E-06 |  | 0,0000486 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 3,08E-06 |  | 0,0000971 | 2022 |
| 009 |  | Ёмкость бурового раствора 40м3 | 1 | 720 | Ёмкость бурового раствора 40м3 | 6909 | 2 |  |  |  | 30 | 23 | 30 | 8 | 4 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,001014 |  | 0,032 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,000375 |  | 0,01183 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000049 |  | 0,0001545 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1,54E-06 |  | 0,0000486 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 3,08E-06 |  | 0,0000971 | 2022 |
| 009 |  | Ёмкость бурового раствора 40м3 | 1 | 720 | Ёмкость бурового раствора 40м3 | 6910 | 2 |  |  |  | 30 | 32 | 30 | 8 | 4 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,001014 |  | 0,032 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,000375 |  | 0,01183 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000049 |  | 0,0001545 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1,54E-06 |  | 0,0000486 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 3,08E-06 |  | 0,0000971 | 2022 |
| 009 |  | Ёмкость бурового раствора 40м3 | 1 | 720 | Ёмкость бурового раствора 40м3 | 6911 | 2 |  |  |  | 30 | 41 | 30 | 8 | 4 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,001014 |  | 0,032 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,000375 |  | 0,01183 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000049 |  | 0,0001545 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1,54E-06 |  | 0,0000486 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 3,08E-06 |  | 0,0000971 | 2022 |
| 009 |  | Ёмкость бурового раствора 40м3 | 1 | 720 | Ёмкость бурового раствора 40м3 | 6912 | 2 |  |  |  | 30 | 50 | 30 | 8 | 4 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,001014 |  | 0,032 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,000375 |  | 0,01183 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0000049 |  | 0,0001545 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 1,54E-06 |  | 0,0000486 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 3,08E-06 |  | 0,0000971 | 2022 |
| 009 |  | Дегазатор | 1 | 720 | Дегазатор | 6913 | 2 |  |  |  | 30 | 29 | 30 | 1 | 2 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 2,045E-05 |  | 0,000053 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0000076 |  | 0,00001968 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 9,91E-08 |  | 2,57E-07 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 3,12E-08 |  | 8,08E-08 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 6,25E-08 |  | 1,62E-07 | 2022 |
| 009 |  | Ёмкость дизтоплива 10м3 | 1 | 7296 | Ёмкость дизтоплива 10м3 | 6914 | 2 |  |  |  | 30 | 0 | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 2,316E-05 |  | 0,0001105 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,00825 |  | 0,03934 | 2022 |
| 009 |  | Ёмкость дизтоплива 0,2м3 | 1 | 7296 | Ёмкость дизтоплива 0,2м3 | 6915 | 2 |  |  |  | 30 | 0 | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 4,34E-06 |  | 0,00000875 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,001546 |  | 0,00312 | 2022 |
| 009 |  | Ёмкость масла 2м3 | 1 | 7296 | Ёмкость масла 2м3 | 6916 | 2 |  |  |  | 30 | 0 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0001667 |  | 0,00001287 | 2022 |
| 009 |  | Ёмкость отработанного масла | 1 | 7296 | Ёмкость отработанного масла | 6917 | 2 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,0001667 |  | 0,00000322 | 2022 |
| 009 |  | Емкость пластового флюида 20м3 Емкость пластового флюида 20м3 Емкость пластового флюида 20м3 | 1 1 1 | 6480 6480 6480 |  | 6918 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,2495 |  | 2,005 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,09223 |  | 0,7413 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0602 | Бензол (64) | 0,0012055 |  | 0,009686 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,0003789 |  | 0,003044 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,0007578 |  | 0,006088 | 2022 |
| 009 |  | Сепаратор | 1 | 6480 | Сепаратор | 6919 | 2 |  |  |  | 30 | 37 | 25 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0126 |  | 0,294 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | 0,0084 |  | 0,196 | 2022 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА РАССЕИВАНИЯ

- ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - ЛИЦЕНЗИЯ

- ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – КОПИЯ ЗАПРОСА И ОТВЕТА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЖИВОТНОГО МИРА

- ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – ЗГЭЭ на проект ОВОС к «Групповому техническому проекту на бурение оценочных скважин КБД-04, КБД-05, КБД-08, КБД-09, глубиной 2650 метров (±250 м) на площади Кул-Бас».