ТОО «АЛМАТЫДОРПРОЕКТ»

ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

к рабочему проекту «Реконструкция автомобильной дороги М-32 «Граница РФ (на Самару) – Шымкент» участок «Актобе-Карабутак- Улгайсын» км 763-1025. Участок км 791-819»

на период строительных работ

Директор

ТОО "АЛМАТЫДОРПРОЕКТ"	            Кан Л.В.

г.Алматы, 2022 г.

# АННОТАЦИЯ

Программа производственного экологического контроля разработана к рабочему проекту «Реконструкция автомобильной дороги М-32 «Граница РФ (на Самару) – Шымкент» участок «Актобе-Карабутак- Улгайсын» км 763-1025. Участок км 791-819» на период строительства.

Физические и юридические лица, осуществляющие специальное природопользование, обязаны осуществлять производственный экологический контроль в соответствии со ст. 128 «Экологического Кодекса Республики Казахстан» от 9 января 2007 года №212-Ш ЗРК.

Производственный	экологический	контроль	проводится природопользователем на основе программы производственного экологического контроля, разрабатываемой природопользователем и согласованной с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

В программе производственного экологического контроля устанавливаются обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе производственного экологического контроля, критерии определения его периодичности, продолжительность и частота измерений, используемые инструментальные и или расчетные методы.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно- правовыми	и	инструктивно-методическими	документами, регламентирующими выполнение работ по организации производственного экологического контроля за состоянием природной среды:

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года

№212-Ш ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2021 г.);

- Правила согласования программ производственного экологического контроля и требования к отчетности по результатам производственного экологического контроля. Утвержден приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Проектируемый участок дороги проходит по землям Хромтауского района Актюбинской области.

Программа разрабатывается на весь период строительства.

Рабочий проект «Реконструкция автомобильной дороги М-32 «Граница РФ (на Самару) – Шымкент» участок «Актобе-Карабутак- Улгайсын» км 763-1025. Участок км 791-819» (далее РП) выполнен на основании технического задания, выданного Актюбинским областным филиалом АО «НК Казавтожол» от 23 июня 2022г.

| Наименован ие производств енного объекта | Местораспол ожение по коду КАТО (Классификат ор администрат ивно- территориаль ных объектов) | Месторасполо жение, координаты | Бизнес идентификац ионный номер (далее - БИН) | Вид деятельно сти по общему классифик атору видов экономиче ской деятельно сти (далее- ОКЭД) | Краткая характерист ика производств енного процесса | Реквиз иты | Категор ия и проектн ая мощнос ть предпри ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Реконструкция автомобильной дороги М-32 «Граница РФ (на Самару) – Шымкент» участок «Актобе-Карабутак- Улгайсын» км 763-1025. Участок км 791-819» | 151015000 | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=16GvoMbursnG121_P7_7EmI6oIei8OaQ&ll=50.283932359466576%2C57.83007921470643&z=17 | 050140008334 | Гражданск ое строительс тво | Реконструкция автомобильной дороги М-32 «Граница РФ (на Самару) – Шымкент» участок «Актобе-Карабутак- Улгайсын» км 763-1025. Участок км 791-819 |  | II |

# Описание участка строительства

Проектом предусмотрено:

Проект « Реконструкция автомобильной дороги М-32 «Граница РФ (на Самару) – Шымкент» участок «Актобе-Карабутак- Улгайсын» км 763-1025. Участок км 791-819» разработан на основании технического задания, выданного Актюбинским областным филиалом АО «НК Казавтожол» от 23 июня 2022года разработан раздел «Охрана окружающей среды» на рабочий проект «Реконструкция автомобильной дороги М-32 «Граница РФ (на Самару) – Шымкент» участок «Актобе-Карабутак- Улгайсын» км 763-1025. Участок км 791-819».

По административному делению Проектируемый участок дороги проходит по землям Хромтауского района Актюбинской области Республики Казахстан и имеет важное значение для хозяйственной деятельности города в обеспечении перевозок грузов и пассажиров, обеспечивая внутригородские транспортные связи.

За основу разработки проекта капитального ремонта автомобильной дороги приняты инженерные изыскания,  выполненных ТОО «Алматыдорпроект» г.Алматы.

В соответствии с заданием рекомендуется выполнить строительство (реконструкцию) участка дороги согласно перспективной интенсивности движения запроектирована по I-б технической категории, в основном с одним земполотном, только в начале участка предусмотрено устройство раздельного земляного полотна. Рельеф местности пересеченный.

Основные технические параметры, принятые при проектировании, приведены в таблице 3.1 и 3.2:

Таблица 3.1

| # № # п/п | # Наименование параметров | # Нормативы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # СП РК 3.03-101-2013 | # Принятые |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
| # 1 | # Категория дороги | # I-б | # I-б |
| # 2 | # Расчетная скорость движения, км/час | # 120 | # 120 |
| # 3 | # Число полос движения, шт. | # 4 | # 4 |
| # 4 | # Ширина полосы движения, м | # 3,75 | # 3,75 |
| # 5 | # Ширина проезжей части, м | # 2х7,5 | # 2х7,5 |
| # 6 | # Ширина обочины, м | # 3,75 | # 3,75 |
| # 7 | # Наименьшая ширина укрепленной полосы обочины, м | # 0,75 | # 0,75 |
| # 8 | # Ширина дорожной одежды, м | # 2х9,0 | # 2х9,0 |
| # 9 | # Ширина земляного полотна, м | # 2х15,0/30,5 | # 2х15,0/30,5 |
| # 10 | # Поперечный уклон проезжей части, ‰ | # 15 | # 15 |
| # 11 | # Поперечный уклон обочины, ‰ | # 40 | # 40 |
| # 12 | # Наибольший продольный уклон, ‰ | # 40 | # 40 |
| # 13 | # Наименьшее расстояние видимости, м # а) для остановки | # 250 | # 250 |
| # 14 | # Наименьшие радиусы кривых # а) в плане, м # б) в продольном профиле: # - выпуклые, м # - вогнутые, м | # 1200 # 15000 # 5000 | # 1760 # 15000 # 5100 |

План и продольный профиль

Общее направление трассы автодороги западно-восточное.

В рабочем проекте разработаны три варианта трассы.

Выполнено сравнение вариантов по стоимости и к разработке принят третий вариант.

Начало трассы ПК 0+00 соответствует км 819+000, а конец трассы ПК 259+56,80 принят как км 847 существующего километража.

Проектирование плана и продольного профиля участка автомобильной дороги выполнено из условия обеспечения расчетной скорости, безопасности движения, снегонезаносимости  и уровню поверхностных вод в период паводков по параметрам I-б технической категории.

В плане предусмотрено:

6 углов поворота, радиусы  кривых  подбирались исходя  из требований СП  РК 3.03-101-2013 удовлетворяющих автодорогам  I-б технической  категории и имеют значения от 1760 до 6000м.

Земляное полотно и водоотвод

Крутизна откосов принята при насыпи до 3 м 1:4 на всем протяжении реконструируемого участка, за исключением подходов к малым искусственным сооружениям (с целью сокращения длины труб на подходах к ним заложение откосов принято 1: 1,5).

В соответствии с п.4.12 СНиП 3.06.03-85 при уширении существующих насыпей в процессе реконструкции дороги поверхность откосов должна быть разрыхлена, почвенный слой убран с поверхности откоса за пределы земляных работ для последующего распределения его по поверхности проектируемого откоса. При высоте насыпи существующего земляного полотна более 2-х метров производится нарезка уступов шириной не менее 2-х метров.

Типовые поперечные профили насыпи приняты по типовому проекту 503-0-48-87 с учетом требований СП РК 3.03-101-2013, СТ РК 1413-2005.

В рабочем проекте приняты следующие типы земляного полотна:

При совмещенном земляном полотне

Тип 1 – насыпь с безрезервным профилем с заложением откосов насыпи 1:4 высотой до 3,0 м;

Тип 2– насыпь с безрезервным профилем с заложением откосов насыпи 1:1,5 высотой до 6,0 м;

Тип 3  – выемки глубиной до 2,0 м;

При раздельном земляном полотне

Тип 1А – насыпь с безрезервным профилем с заложением откосов насыпи 1:4 высотой до 3,0 м;

Тип 2А– насыпь с безрезервным профилем с заложением откосов насыпи 1:1,5 высотой до 6,0 м;

Тип 3А  – выемки глубиной до 2,0 м;

Конструкция укрепления откосов земляного полотна

Конструкция укрепления с применением засева травами  предназначена для защиты от водной и ветровой эрозии откосов насыпей и выемок, а также для защиты откосов насыпей и выемок.

На откосах существующей насыпи перед началом работ производится снятие почвенно-растительного слоя (ПРС) толщиной 20 см.

Объемы работ для устройства земляного полотна по видам разработки и трудности разработки приведены в «Попикетной и покилометровой ведомости объемов земляных работ».

Водоотвод от земляного полотна обеспечивается планировкой дна существующих притрассовых резервов со сбросом воды в пониженные места и перепуском в низовую сторону по водопропускным сооружениям. Водоотвод с проезжей части решен за счет поперечного уклона. Укрепление откосов насыпи предусмотрено растительным грунтом с посевом трав.

Дорожная одежда

Расчет конструкции дорожной одежды произведен в соответствии с Инструкцией по проектированию жестких дорожных одежд СН РК 3.03-19-2014 для нагрузки группы А2.

При расчете конструкции дорожной одежды приняты следующие исходные данные:

- тип дорожной одежды – капитальный.

- расчетный срок службы покрытия – 20 лет;

- давление в шинах – 0,6 МПа;

- расчетный диаметр отпечатка колеса: движущегося – D=42 см; неподвижного - D=37 см;

- интенсивность движения, ед./сут, в первый год службы дорожной одежды 2269 авт/сут;

- показатель ежегодного роста интенсивности движения – q=1,05;

- дорожно-климатическая зона – V;

- схема увлажнения рабочего слоя – 2;

- коэффициент прочности – 1,00;

- уровень надежности – 0,95.

- коэффициент полосности – 0,35.

Расчетные характеристики материалов:

а) ЩМА-20;  Е=3700 МПа;

б) крупнозернистый плотный а/б  Е=3200 МПа;

в) крупнозернистый пористый а/б  Е=2000 МПа;

г) крупнозернистый высокопористый а/б  Е=2000 МПа;

д) щебеночно-песчаная смесь С4 Е=275 МПа;

е) песчано-гравийные смеси Е-180 МПа;

ж) песок крупный обогащенный Е-130 МПа

Расчетная характеристика грунтов:

(1-тип местности по характеру и степени увлажнения)

а) супесь пылеватая Е=56,1 МПа.

Для выбора оптимальной конструкции дорожной одежды разработаны 6 вариантов для 1 типа местности и 6 вариантов для 2 типа местности:

Вариант 1

верхний слой покрытия: ЩМА-20 на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 31015-2002, толщиной 0,05 м;

нижний слой покрытия: горячая плотная крупнозернистая асфальтобетонная смесь тип Б, марки I на битуме БНД 70/100 по СТ РК 1225-2013, толщиной 0,10 м;

верхний слой основания: горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки 1 на битуме БНД 70/100 по СТ РК 1225-2013, толщиной 0,12 м;

нижний слой основания: щебеночно-песчаная смесь С4 по СТ РК 1549-2006, толщиной 0,18 м;

подстилающий слой: песок крупный обогащенный, толщиной 0,23 м.

геотекстиль нетканый иглопробивной Д-250.

Общая толщина конструкции – 68см.

Стоимость 1м2 – 24822тенге

Вариант 2

верхний слой покрытия: ЩМА-20 на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 31015-2002, толщиной

0,05 м;

нижний слой покрытия: горячая плотная крупнозернистая асфальтобетонная смесь тип Б, марки I на битуме БНД 70/100 по СТ РК 1225-2013, толщиной 0,10 м;

геотекстиль нетканый иглопробивной Д-300,пропитанный битумом.

верхний слой основания: песчано-щебеночная смесь, укрепленная портландцементом М-40 в количестве 4%, толщиной 0,20 м;

нижний слой основания: щебеночно-песчаная смесь С4 по СТ РК 1549-2006, толщиной 0,15 м;

подстилающий слой: природная песчано-гравийная смесь, толщиной 0,22 м.

геотекстиль нетканый иглопробивной Д-250.

Общая толщина конструкции – 72см.

Стоимость 1м2 – 19325тенге

Вариант 3

верхний слой покрытия: ЩМА-20 на битуме БНД 70/100 ГОСТ 31015-2002, толщиной 0,05 м;

нижний слой покрытия: горячая плотная крупнозернистая асфальтобетонная смесь тип Б, марки I на битуме БНД 70/10 по СТ РК 1225-2013 0, толщиной 0,10 м;

верхний слой основания: горячая высокопористая крупнозернистая асфальтобетонная

смесь марки I на битуме БНД 70/100 по СТ РК 1225-2013, толщиной 0,12 м;

нижний слой основания: щебеночно-песчаная смесь С4 по СТ РК 1549-2006, толщиной 0,28 м;

подстилающий слой: супесь песчанистая с стабилизирующей добавкой и цементом,

толщиной 0,30 м.

Общая толщина конструкции – 85см.

Стоимость 1м2 – 27955тенге

Вариант 4

верхний слой покрытия: ЩМА-20 на битуме БНД 70/100 ГОСТ 31015-2002, толщиной 0,06 м;

нижний слой покрытия: горячая плотная крупнозернистая асфальтобетонная смесь тип Б, марки I на битуме БНД 70/100 по СТ РК 1225-2013, толщиной 0,10 м;

верхний слой основания: горячий черный щебень, толщиной 0,12 м;

нижний слой основания: щебеночно-песчаная смесь С4 по СТ РК 1549-2006, толщиной 0,19 м;

подстилающий слой: природная песчано-гравийная смесь, толщиной 0,30 м.

геотекстиль нетканый иглопробивной Д-250.

Общая толщина конструкции – 77см.

Стоимость 1м2 – 23689тенге

Вариант 5

верхний слой покрытия: горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б,

марки I на битуме БНД 70/100 по СТ РК 1225-2013, толщиной 0,05 м;

нижний слой покрытия: горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь, марки I

с полимерной добавкой на битуме БНД 70/100 по СТ РК 1225-2013, толщиной 0,10 м;

верхний слой основания: горячая высокопористая крупнозернистая асфальтобетонная

смесь марки I на битуме БНД 70/100 по СТ РК 1225-2013, толщиной 0,12 м;

нижний слой основания: щебеночно-песчаная смесь С4 по СТ РК 1549-2006, толщиной 0,23 м;

подстилающий слой: песок крупный обогащенный, толщиной 0,30 м.

геотекстиль нетканый иглопробивной Д-250.

Общая толщина конструкции – 80см.

Стоимость 1м2 – 26211тенге

Вариант 6

верхний слой покрытия: ЩМА-20 на битуме БНД 70/100 ГОСТ 31015-2002, толщиной 0,05 м;

нижний слой покрытия: горячая плотная крупнозернистая асфальтобетонная смесь тип Б, марки I с полимерной добавкой на битуме БНД 70/100 по СТ РК 1225-2013, толщиной 0,10 м;

верхний слой основания: горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки I на битуме БНД 70/100 по СТ РК 1225-2013, толщиной 0,12 м;

нижний слой основания: щебеночно-песчаная смесь С4 по СТ РК 1549-2006, толщиной 0,18 м;

подстилающий слой: песок крупный обогащенный, толщиной 0,23 м.

геотекстиль нетканый иглопробивной Д-250.

Общая толщина конструкции – 68см.

Стоимость 1м2 – 26425тенге

Данные варианты конструкции дорожной одежды разработаны для 1 типа местности- грунт   супесь пылеватая.

При изменении типа местности и типа грунта земляного полотна корректируется толщина подстилающего слоя.

Для 1-ого типа местности, для участков с грунтом супесь пылеватая и перспективной интенсивности движения к проектированию приняты следующие типы дорожной одежды:

Тип-1,основная проезжая часть:

верхний слой покрытия: ЩМА-20 на битуме БНД 70/100 ГОСТ 31015-2002, толщиной 0,05 м;

нижний слой покрытия: горячая плотная крупнозернистая асфальтобетонная смесь тип Б,

марки I с полимерной добавкой на битуме БНД 70/100 по СТ РК 1225-2013, толщиной 0,10 м;

верхний слой основания: горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь

марки I на битуме БНД 70/100 по СТ РК 1225-2013, толщиной 0,12 м;

нижний слой основания: щебеночно-песчаная смесь С4 по СТ РК 1549-2006, толщиной 0,18 м;

геотекстиль нетканый иглопробивной Д-300.

подстилающий слой: песок крупный обогащенный, толщиной 0,23 м.

геотекстиль нетканый иглопробивной Д-250.

Общая толщина конструкции – 68см.

Стоимость 1м2 – 26425тенге

Тип – 2, на примыкании за пределами закругления:

верхний слой покрытия: ЩМА-20 по СТ РК 2373-2013 на модифицированном битуме

БНД 70/100, толщиной 0,04 м;

нижний слой покрытия: горячая плотная крупнозернистая асфальтобетонная смесь тип Б,

марки I по СТ РК 1225-2013 на битуме БНД 70/100, толщиной 0,06 м;

слой основания: щебеночно-песчаная смесь С4 по СТ РК 1549-2006, толщиной 0,15 м;

подстилающий слой: природная песчано-гравийная смесь, толщиной 0,15 м.

Тип – 3, на примыкании в поле за пределами закругления:

покрытие: щебеночно-песчаная смесь С4 по СТ РК 1549-2006, толщиной 0,15 м;

подстилающий слой: природная песчано-гравийная смесь, толщиной 0,15 м.

При устройстве покрытий и оснований применен щебень из изверженных пород по СТ РК 1284-2004 отвечающий требованиям безопасности и качества установленным данным стандартом. Щебень имеет следующие характеристики: марка прочности по дробимости не ниже 800, по истираемости И3, марка по морозостойкости не ниже F100.

Искусственные сооружения

Малые искусственные сооружения

Всего новых водопропускных труб(в том числе скотопрогон)-27шт:

d=1.5м-17шт;

d=2х1.5м-4шт;

отверстием 2,5х2,0м  – 3 шт;

отверстием 4х2,5м -  1шт;

отверстием 4х2,5м (скотопрогон) – 2шт.

Круглые железобетонные трубы Ø1,5 м; Ø2х1,5 м

Круглые железобетонные трубы запроектированы применительно к типовому проекту серии 3.501.1-144 (Ленгипротрансмост, 1988 г.) с оголовком 3КП 13.170. Откосные стенки марки СТ-3 расположены под углом 200 к продольной оси сооружения. В соответствии с расчетной высотой насыпи принята толщина стенки трубы и выбраны блоки звеньев  средней части труб марки 3КП 6.200 по типовому проекту заказ № 04-08,(ТОО «Каздорпроект», 2008г.). С учетом характеристик несущей способности грунтов определен тип фундамента – монолитный бетонный Н=30см. Режим протекания воды  в трубе – безнапорный.

Бетон конструкций тяжелый, на сульфатостойком портландцементе. Класс бетона по прочности  для звеньев средней части В30, откосных стен В20; для монолитных фундаментов В20. Марка бетона по водонепроницаемости W6; по морозостойкости F300.  Рабочая арматура звеньев из стали класса АIII марки 25Г2С по ГОСТ 5781-82; для блоков откосных стенок гладкая из стали класса АI марки ВСт3сп2 по ГОСТ 5781-82.

Прямоугольные трубы отверстием 2,5х2;  4х2,5 м

Прямоугольные ж/б трубы запроектированы по типовому проекту серии 3.501.1-177.93 (АО «Трансмост», 1994г.). Марка звеньев средней части трубы 3П19.100 (3П13.100) принята в соответствии с расчетной высотой насыпи по типовому проекту заказ 04-08 разработки ТОО «Каздорпроект». С учетом характеристик несущей способности грунтов определен монолитный тип фундамента Н=40 см. Режим протекания воды в трубе – безнапорный при расчетном 1% расходе с обеспечением требуемого зазора 1/6 высоты трубы. Бетон конструкций тяжелый, на сульфатостойком портландцементе. Класс бетона по прочности для звеньев средней части трубы В30; бетон блоков входного оголовков В30; блоков откосных стен В20; для фундаментов В20. Марка бетона по водонепроницаемости W6; по морозостойкости F300. Рабочая арматура звеньев из стали класса АIII марки 25Г2С по ГОСТ 5781-82; для блоков откосных стенок гладкая из стали класса АI марки Ст3сп по ГОСТ 5781-82.

Гидроизоляция

Гидроизоляция всех труб принята по ВСН 32-81 «Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах» битумная мастичная неармированная обмазочного типа из двух слоев битумной мастики по грунтовке праймером, устраиваемая по поверхности секций и по поверхности бетонного заполнения между ними с заведением на фундамент. Стыки звеньев заполняются с обеих сторон паклей с расшивкой цементно-песчаным раствором В12,5. Снаружи стык покрывается полосой оклеечной гидроизоляции шириной 25см.

Укрепление откосов насыпи и русел труб.

Укрепление русла и откосов запроектировано по типовому проекту серии   3.501.1-156 (Ленгипротрансмост, 1988г.). Укрепление откосов насыпи производится монолитным бетоном Н=8 см класса В20 на слое щебня Н=10 см. От сползания укрепления откосов насыпи предусмотрены сборные блоки упора У-1 и У-2. Русло укрепляется  монолитным бетоном класса В20 на входе Н=8 см, на выходе Н=12 см на щебеночной подготовке Н=10 см. На выходе, в конце укрепления запроектирована каменная рисберма глубиной 1,0м.

На скотопрогоне каменная рисберма не предусматривается.

Мост через р.Жарлыбутак

При разработке проекта строительство мостового перехода согласно техническому заданию на разработку ПСД были приняты следующие исходные положения:

- схема моста 3х24;

- длина моста 73,15м;

- количество полос движения – 2;

- ширина проезжей части – 7,5 м;

- тротуары - с одной стороны моста шириной 0,75 м;

- габарит проезжей части – 2хГ-11,5+0,75;

- длина подходов – обеспечивающая примыкание к дороге в пределах конца переходных плит.

Береговые опоры

Береговая опора №1 и №4 на высокой насадке двухрядные с призматическими сваями сечениями 35х35 длиной 9 м С9-35Т5 из сборного сульфатостойкого бетона марки B30F300W6. Насадка запроектирован в монолитном исполнении из  сульфатстойкого бетона класса В30F300W6 с размерами в плане 1,7х14,05х0,7м. Армирование принято горизонтальной сетками с рабочей арматурой диаметра 28,16 А400 , хомутов диаметром 14 мм А400 по ГОСТ 34028-2016. Ригель имеет арматурные выпуски диаметром 12мм А400 для объединения с подферменными камнями (площадками).

Насадка, в свою очередь, также имеет арматурные выпуски диаметром 16 мм АIII для объединения со шкафной стенкой.

Шкафные стенки имеют приливы и выпуски для опирания переходных плит.

Монолитная шкафная стенка размером 14,05х1,955х0,4м на опоре №1, №3 выполнена из бетона В30 F300 W6 и армирована арматурой класса А-400 по ГОСТ 34028-2016. Армирование выполняется сетками из арматуры класса А-400 по ГОСТ 34028-2016, объединенные между собой при помощи хомутов. Шкафная стенка на протяжении 11,8 м имеет переменную высоту от торца к середине опоры для обеспечения уклона - 20‰.

Бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом должны быть обмазаны горячим битумом за два раза.

На насадки бетонируется подферменные камни. Камни выполнены из бетона класса В30 F300 W6 и армированы противоусадочными сетками с вертикальным шагом 80мм и выполнены из арматуры диаметром 8мм А400 ГОСТ 34028-2016.

Для устройства опор следует применять бетон на сульфатостойком цементе.

Промежуточные опоры

Промежуточные опоры запроектированы на высокой насадке двухрядные с призматическими сваями сечениями 35х35 длиной 9 м С9-35Т5 из сборного сульфатостойкого бетона марки B30F300W6.

Насадка запроектирован в монолитном исполнении из класса бетона В30F300W6 с размерами в плане 14.05х2,1  высотой 1,0 м. Насадка имеет арматурные  выпуски диаметром 12 мм А400 ГОСТ 34028-2016 для объединения с подферменными камнями.

На насадке бетонируются подферменные камни с различными размерами в плане. Камни выполнены из бетона класса В30 F300 W6 и армированы противоусадочными сетками с вертикальным шагом 90мм и выполнены из арматуры диаметром 8мм А400 ГОСТ 34028-2016.

Бетонные поверхности соприкасающиеся с грунтом должны быть обмазаны горячим битумом за два раза.

Для устройства опор следует применять бетон на сульфатостойком цементе.

Пролетное строение.

Пересечение с руслом канала - прямое.

Балки пролетного строения  предварительно напряженные, таврового сечения ВТК-24У с длиной 24 метра,  приняты по типовому проекту разработки ТОО "Каздорпроект",  заказ и N01-07, 2007г. «Пролетное строение автодорожных мостов из балок длиной  21 и 24 м под нагрузку А-14, НК-120 и НК-180.» В поперечном сечении пролетное строение состоит из 10 балок, расположенных с шагом 1.4 м.   Балки между собой объединеняются при помощи арматурных выпусков и объединения монолитным бетоном. Бетон балок класса В35F300W8. Поверхности бетона пролетного строения окрашиваются перхлорвиниловыми красками.

Для опирания сборных пролетных строений из балок ВТК приняты полиуретановые опорные части согласно Р РК 218-135-2017 «Полиуретановые опорные части пролетных строений автодорожных мостовых сооружений» ТОО «Полимер БК» г. Алматы, 2017г. Промежуточный пролет между опорами №1-3 объединены  в температурно-неразрезные плети для уменьшения количества деформационных швов и увеличения комфорта при эксплуатации. Деформационные швы ДШ-Б-50 производства компании "Мониторинг мостов"  располагаются над опорами №1 и №3.

Поверх сборных балок пролетного строения типа ВТК устраивается монолитная накладная плита усиления толщиной Hср=150мм из бетона класса В30 F300 W8.

Конструкция пролетного строения – температурно-неразрезная.

Проезжая часть моста

Конструкция проезжей части принята трехслойной которая состоит из следующих слоев: поверх накладной плиты на ширину проезжей части устраивается гидроизоляция из рулонного гидроизоляционного наплавляемого материала «Техноэластмост» марки «Техноэластмост Б» (по ТУ 5774-004-17925162-2003 ГОСТ 2678-94), Далее укладывается защитный слой толщиной 40мм на пролетном строении из сборных балок типа ВТК из монолитного бетона марки В35 F300 W8 и арматурной сетки диаметром 5Вр-I и двухслойного асфальтобетонного покрытия общей толщиной 80 мм из горячей мелкозернистой асфальтобетонной плотной смеси марки 1 тип Б. В пределах тротуарной части укладывается гидроизоляционный слой «Техноэластмост С» и устраивается асфальтобетонное покрытие толщиной 40 мм горячей мелкозернистой смеси марки 1 тип Б. «Техноэластмост С» предусматривает укладку асфальтобетонного покрытия без защитного слоя.

На ширину проезжей части над крайними опорами №1 и №3, устраиваются деформационные швы балочного типа марки ДШ-Б-50 обеспечивающие суммарное перемещение 50мм. В пределах тротуаров зазор в 50мм заполняется пороизольным шнуром (Гернит пороизол по ГОСТ 19177-81) Ø60мм и заполняется тиоколовой мастикой для герметизации, а по верху устраивается металлический лист с чечевичным рифлением. Так же листом с чечевичным рифлением покрываются тумбы ограждения и перил в соответствии.

Со стороны тротуара шириной 0,75 м - барьерное ограждение согласно СТ РК 2368-2013 "Требования по проектированию барьерных ограждений" группа сложности дорожных условий для данного моста "Д". Соответственно удерживающая способность ограждений по краям моста принята У-4.  марки 15-МО/300-0,9:1,5-0,65 с общей высотой 0,9 м., металлическое по ГОСТ 26804-2012, и применительно типовому проекту серии 3.503.1-81 (инв.№1318). Стойки ограждения СМ-6-0,65 Д16 высотой 0,65 м из двутавра №16 крепятся болтами М24-6gх70.58 к закладным деталям, установленным в монолитных тумбах с шагом 1,5м на пролетном строении. Секции балки ограждения изготавливаются из стального листа СТ3 и толщиной 4 мм. Над деформационными швами береговых опор №1-2 предусмотрены балки СБ-2И длиной 6320 с устройством отверстия размером   125х20мм, для восприятия температурных перемещений.

На подходах к мосту принято барьерное ограждения безопасности марки 11ДО-ММ с удерживающий способностью (У2) в соответствии со СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги» и СТ РК 1278-2017 «Барьеры безопасности металлические». Стойки ограждения СД-2,0- Д14 высотой 2,0 м из двутавра №14. Секции балки ограждения изготавливаются из стального листа СТ3 и толщиной 4 мм. Согласно таб. 3и таб. 16 СТ РК 2368-2013 "Требования по проектированию барьерных ограждений" длина барьерного ограждения на подходах принято у начала моста составляет 36 м.  и конца моста составляет 30 м.

Перильное ограждение – металлическое общей высотой 1.2 м в соответствии с СТ РК 1379-2017 из секций длиной 2.98м и 2,48 м на пролетном строении моста. Стойки привариваются к закладным деталям в монолитных тумбах.

Сопряжение моста с насыпью.

Конструкция сопряжения моста с насыпью подходов принята по типовому проекту серии 3.503.1 - 96. В связи с асфальтобетонным покрытием проезжей части подходов тип сопряжения - полузаглубленный. Конструкция сопряжения принята из сборно – монолитных конструкций. Омоноличивание сборных блоков выполняется по концам переходных плит.

Длина переходных плит с учетом высоты насыпи принята 8,0 м.

Конструкция сопряжения моста с насыпью подходов включает в себя устройство дренирующей засыпки за опорами, укладку железобетонных переходных плит длиной 8 м по всей ширине проезжей части.

В качестве дренирующей засыпки надлежит использовать материалы, не увеличивающиеся в объеме при промерзании, с коэффициентом фильтрации не менее 2 м/сутки.

Плиты сопряжения приняты по типовому проекту серии 3.503.1 - 96, выпуск I - I. Плита переходная П800.98.40-4AIII-У и П800.124.40-4AIII-У ,  усиленная, изготавливается в опалубке плиты ПК 800.98.40 П800.124.40-4AIII с заменой диаметров арматуры (под нагрузку А14 и НК 180) в сетках С1-ТA400 (лист 3.503.1-96.1-1-18), С2-ТA400 (лист 3.503.1-96.1-1-18) заменить рабочую арматуру ᴓ20A400 и ᴓ 10A400  на ᴓ 25A400  и  ᴓ 12A400 соответственно.

Конструкция мостового полотна на сопряжении одинакова с конструкцией проезжей части на подходах – с асфальтобетонным покрытием.

Водоотводные сооружения

Вдоль укрепительной полосы обочины укладываются бетонные блоки лотка, по которым вода попадает в водоприемный лоток на обочине и далее в монолитные лотки по откосу и по ним сбрасывается с насыпи. Обочины земляного полотна в пределах переходных плит укрепляются слоем асфальтобетона толщиной 5см.

Укрепление дна русла и откосов

Под мостом и на выходе выполняется расчистка русла. Укрепление русла выполнено из бетона толщиной 15см на слое щебня 10см под мостом и на выходе на длине 10 м от откосной стены. На конце укрепления предусмотрена каменная наброска глубиной 1м. Укрепление откосов за подпорными стенками выполняется монолитным бетоном толщиной 12см на слое щебня 10см с разбивкой на карты размером 2,0х2,0м. По подошве откоса предусмотрены бетонные упоры размером в разрезе 40х50 см.

Мост через р. Сарымурза

При разработке проекта строительство мостового перехода согласно техническому заданию на разработку ПСД были приняты следующие исходные положения:

- схема моста 3х24;

- длина моста 73,15м;

- количество полос движения – 2;

- ширина проезжей части – 7,5 м;

- тротуары - с одной стороны моста шириной 0,75 м;

- габарит проезжей части – 2хГ-11,5+0,75;

- длина подходов – обеспечивающая примыкание к дороге в пределах конца переходных плит.

Береговые опоры

Береговая опора №1 и №4 на высокой насадке двухрядные с призматическими сваями сечениями 35х35 длиной 9 м С9-35Т5 из сборного сульфатостойкого бетона марки B30F300W6. Насадка запроектирован в монолитном исполнении из  сульфатстойкого бетона класса В30F300W6 с размерами в плане 1,7х14,05х0,7м. Армирование принято горизонтальной сетками с рабочей арматурой диаметра 28,16 А400 , хомутов диаметром 14 мм А400 по ГОСТ 34028-2016. Ригель имеет арматурные выпуски диаметром 12мм А400 для объединения с подферменными камнями (площадками).

Насадка, в свою очередь, также имеет арматурные выпуски диаметром 16 мм АIII для объединения со шкафной стенкой.

Шкафные стенки имеют приливы и выпуски для опирания переходных плит.

Монолитная шкафная стенка размером 14,05х1,955х0,4м на опоре №1, №3 выполнена из бетона В30 F300 W6 и армирована арматурой класса А-400 по ГОСТ 34028-2016. Армирование выполняется сетками из арматуры класса А-400 по ГОСТ 34028-2016, объединенные между собой при помощи хомутов. Шкафная стенка на протяжении 11,8 м имеет переменную высоту от торца к середине опоры для обеспечения уклона - 20‰.

Бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом должны быть обмазаны горячим битумом за два раза.

На насадки бетонируется подферменные камни. Камни выполнены из бетона класса В30 F300 W6 и армированы противоусадочными сетками с вертикальным шагом 80мм и выполнены из арматуры диаметром 8мм А400 ГОСТ 34028-2016.

Для устройства опор следует применять бетон на сульфатостойком цементе.

Промежуточные опоры

Промежуточные опоры запроектированы на высокой насадке двухрядные с призматическими сваями сечениями 35х35 длиной 9 м С9-35Т5 из сборного сульфатостойкого бетона марки B30F300W6.

Насадка запроектирован в монолитном исполнении из класса бетона В30F300W6 с размерами в плане 14.05х2,1  высотой 1,0 м. Насадка имеет арматурные  выпуски диаметром 12 мм А400 ГОСТ 34028-2016 для объединения с подферменными камнями.

На насадке бетонируются подферменные камни с различными размерами в плане. Камни выполнены из бетона класса В30 F300 W6 и армированы противоусадочными сетками с вертикальным шагом 90мм и выполнены из арматуры диаметром 8мм А400 ГОСТ 34028-2016.

Бетонные поверхности соприкасающиеся с грунтом должны быть обмазаны горячим битумом за два раза.

Для устройства опор следует применять бетон на сульфатостойком цементе.

Пролетное строение.

Пересечение с руслом канала - прямое.

Балки пролетного строения  предварительно напряженные, таврового сечения ВТК-24У с длиной 24 метра,  приняты по типовому проекту разработки ТОО "Каздорпроект",  заказ и N01-07, 2007г. «Пролетное строение автодорожных мостов из балок длиной  21 и 24 м под нагрузку А-14, НК-120 и НК-180.» В поперечном сечении пролетное строение состоит из 10 балок, расположенных с шагом 1.4 м.   Балки между собой объединеняются при помощи арматурных выпусков и объединения монолитным бетоном. Бетон балок класса В35F300W8. Поверхности бетона пролетного строения окрашиваются перхлорвиниловыми красками.

Для опирания сборных пролетных строений из балок ВТК приняты полиуретановые опорные части согласно Р РК 218-135-2017 «Полиуретановые опорные части пролетных строений автодорожных мостовых сооружений» ТОО «Полимер БК» г. Алматы, 2017г. Промежуточный пролет между опорами №1-3 объединены  в температурно-неразрезные плети для уменьшения количества деформационных швов и увеличения комфорта при эксплуатации. Деформационные швы ДШ-Б-50 производства компании "Мониторинг мостов"  располагаются над опорами №1 и №3.

Поверх сборных балок пролетного строения типа ВТК устраивается монолитная накладная плита усиления толщиной Hср=150мм из бетона класса В30 F300 W8.

Конструкция пролетного строения – температурно-неразрезная.

Проезжая часть моста

Конструкция проезжей части принята трехслойной которая состоит из следующих слоев: поверх накладной плиты на ширину проезжей части устраивается гидроизоляция из рулонного гидроизоляционного наплавляемого материала «Техноэластмост» марки «Техноэластмост Б» (по ТУ 5774-004-17925162-2003 ГОСТ 2678-94), Далее укладывается защитный слой толщиной 40мм на пролетном строении из сборных балок типа ВТК из монолитного бетона марки В35 F300 W8 и арматурной сетки диаметром 5Вр-I и двухслойного асфальтобетонного покрытия общей толщиной 80 мм из горячей мелкозернистой асфальтобетонной плотной смеси марки 1 тип Б. В пределах тротуарной части укладывается гидроизоляционный слой «Техноэластмост С» и устраивается асфальтобетонное покрытие толщиной 40 мм горячей мелкозернистой смеси марки 1 тип Б. «Техноэластмост С» предусматривает укладку асфальтобетонного покрытия без защитного слоя.

На ширину проезжей части над крайними опорами №1 и №3, устраиваются деформационные швы балочного типа марки ДШ-Б-50 обеспечивающие суммарное перемещение 50мм. В пределах тротуаров зазор в 50мм заполняется пороизольным шнуром (Гернит пороизол по ГОСТ 19177-81) Ø60мм и заполняется тиоколовой мастикой для герметизации, а по верху устраивается металлический лист с чечевичным рифлением. Так же листом с чечевичным рифлением покрываются тумбы ограждения и перил в соответствии.

Со стороны тротуара шириной 0,75 м - барьерное ограждение согласно СТ РК 2368-2013 "Требования по проектированию барьерных ограждений" группа сложности дорожных условий для данного моста "Д". Соответственно удерживающая способность ограждений по краям моста принята У-4.  марки 15-МО/300-0,9:1,5-0,65 с общей высотой 0,9 м., металлическое по ГОСТ 26804-2012, и применительно типовому проекту серии 3.503.1-81 (инв.№1318). Стойки ограждения СМ-6-0,65 Д16 высотой 0,65 м из двутавра №16 крепятся болтами М24-6gх70.58 к закладным деталям, установленным в монолитных тумбах с шагом 1,5м на пролетном строении. Секции балки ограждения изготавливаются из стального листа СТ3 и толщиной 4 мм. Над деформационными швами береговых опор №1-2 предусмотрены балки СБ-2И длиной 6320 с устройством отверстия размером   125х20мм, для восприятия температурных перемещений.

На подходах к мосту принято барьерное ограждения безопасности марки 11ДО-ММ с удерживающий способностью (У2) в соответствии со СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги» и СТ РК 1278-2017 «Барьеры безопасности металлические». Стойки ограждения СД-2,0- Д14 высотой 2,0 м из двутавра №14. Секции балки ограждения изготавливаются из стального листа СТ3 и толщиной 4 мм. Согласно таб. 3и таб. 16 СТ РК 2368-2013 "Требования по проектированию барьерных ограждений" длина барьерного ограждения на подходах принято у начала моста составляет 36 м.  и конца моста составляет 30 м.  Перильное ограждение – металлическое общей высотой 1.2 м в соответствии с СТ РК 1379-2017 из секций длиной 2.98м и 2,48 м на пролетном строении моста. Стойки привариваются к закладным деталям в монолитных тумбах.

Сопряжение моста с насыпью.

Конструкция сопряжения моста с насыпью подходов принята по типовому проекту серии 3.503.1 - 96. В связи с асфальтобетонным покрытием проезжей части подходов тип сопряжения - полузаглубленный. Конструкция сопряжения принята из сборно – монолитных конструкций. Омоноличивание сборных блоков выполняется по концам переходных плит.

Длина переходных плит с учетом высоты насыпи принята 8,0 м.

Конструкция сопряжения моста с насыпью подходов включает в себя устройство дренирующей засыпки за опорами, укладку железобетонных переходных плит длиной 8 м по всей ширине проезжей части.

В качестве дренирующей засыпки надлежит использовать материалы, не увеличивающиеся в объеме при промерзании, с коэффициентом фильтрации не менее 2 м/сутки.

Плиты сопряжения приняты по типовому проекту серии 3.503.1 - 96, выпуск I - I. 	Плита переходная П800.98.40-4AIII-У и П800.124.40-4AIII-У ,  усиленная, изготавливается в опалубке плиты ПК 800.98.40 П800.124.40-4AIII с заменой диаметров арматуры (под нагрузку А14 и НК 180) в сетках С1-ТA400 (лист 3.503.1-96.1-1-18), С2-ТA400 (лист 3.503.1-96.1-1-18) заменить рабочую арматуру ᴓ20A400 и ᴓ 10A400  на ᴓ 25A400  и  ᴓ 12A400 соответственно.

Конструкция мостового полотна на сопряжении одинакова с конструкцией проезжей части на подходах – с асфальтобетонным покрытием.

Водоотводные сооружения

Вдоль укрепительной полосы обочины укладываются бетонные блоки лотка, по которым вода попадает в водоприемный лоток на обочине и далее в монолитные лотки по откосу и по ним сбрасывается с насыпи. Обочины земляного полотна в пределах переходных плит укрепляются слоем асфальтобетона толщиной 5см.

Укрепление дна русла и откосов

Под мостом и на выходе выполняется расчистка русла. Укрепление русла выполнено из бетона толщиной 15см на слое щебня 10см под мостом и на выходе на длине 10 м от откосной стены. На конце укрепления предусмотрена каменная наброска глубиной 1м. Укрепление откосов за подпорными стенками выполняется монолитным бетоном толщиной 12см на слое щебня 10см с разбивкой на карты размером 2,0х2,0м. По подошве откоса предусмотрены бетонные упоры размером в разрезе 40х50 см.

Мост через р. Усуп

При разработке проекта строительство мостового перехода согласно техническому заданию на разработку ПСД были приняты следующие исходные положения:

- схема моста 3х24;

- длина моста – 73,15м;

- количество полос движения – 2;

- ширина проезжей части – 7,5 м;

- тротуары - с одной стороны моста шириной 0,75 м;

- габарит проезжей части – 2хГ-11,5+0,75;

- длина подходов – обеспечивающая примыкание к дороге в пределах конца переходных плит.

Береговые опоры

Береговая опора №1 и №4 на высокой насадке двухрядные с призматическими сваями сечениями 35х35 длиной 9 м С9-35Т5 из сборного сульфатостойкого бетона марки B30F300W6. Насадка запроектирован в монолитном исполнении из  сульфатстойкого бетона класса В30F300W6 с размерами в плане 1,7х14,05х0,7м. Армирование принято горизонтальной сетками с рабочей арматурой диаметра 28,16 А400 , хомутов диаметром 14 мм А400 по ГОСТ 34028-2016. Ригель имеет арматурные выпуски диаметром 12мм А400 для объединения с подферменными камнями (площадками).

Насадка, в свою очередь, также имеет арматурные выпуски диаметром 16 мм АIII для объединения со шкафной стенкой.

Шкафные стенки имеют приливы и выпуски для опирания переходных плит.

Монолитная шкафная стенка размером 14,05х1,955х0,4м на опоре №1, №3 выполнена из бетона В30 F300 W6 и армирована арматурой класса А-400 по ГОСТ 34028-2016. Армирование выполняется сетками из арматуры класса А-400 по ГОСТ 34028-2016, объединенные между собой при помощи хомутов. Шкафная стенка на протяжении 11,8 м имеет переменную высоту от торца к середине опоры для обеспечения уклона - 20‰.

Бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом должны быть обмазаны горячим битумом за два раза.

На насадки бетонируется подферменные камни. Камни выполнены из бетона класса В30 F300 W6 и армированы противоусадочными сетками с вертикальным шагом 80мм и выполнены из арматуры диаметром 8мм А400 ГОСТ 34028-2016.

Для устройства опор следует применять бетон на сульфатостойком цементе.

Промежуточные опоры

Промежуточные опоры запроектированы на высокой насадке двухрядные с призматическими сваями сечениями 35х35 длиной 9 м С9-35Т5 из сборного сульфатостойкого бетона марки B30F300W6.

Насадка запроектирован в монолитном исполнении из класса бетона В30F300W6 с размерами в плане 14.05х2,1  высотой 1,0 м. Насадка имеет арматурные  выпуски диаметром 12 мм А400 ГОСТ 34028-2016 для объединения с подферменными камнями.

На насадке бетонируются подферменные камни с различными размерами в плане. Камни выполнены из бетона класса В30 F300 W6 и армированы противоусадочными сетками с вертикальным шагом 90мм и выполнены из арматуры диаметром 8мм А400 ГОСТ 34028-2016.

Бетонные поверхности соприкасающиеся с грунтом должны быть обмазаны горячим битумом за два раза.

Для устройства опор следует применять бетон на сульфатостойком цементе.

Пролетное строение.

Пересечение с руслом канала - прямое.

Балки пролетного строения  предварительно напряженные, таврового сечения ВТК-24У с длиной 24 метра,  приняты по типовому проекту разработки ТОО "Каздорпроект",  заказ и N01-07, 2007г. «Пролетное строение автодорожных мостов из балок длиной  21 и 24 м под нагрузку А-14, НК-120 и НК-180.» В поперечном сечении пролетное строение состоит из 10 балок, расположенных с шагом 1.4 м.   Балки между собой объединеняются при помощи арматурных выпусков и объединения монолитным бетоном. Бетон балок класса В35F300W8. Поверхности бетона пролетного строения окрашиваются перхлорвиниловыми красками.

Для опирания сборных пролетных строений из балок ВТК приняты полиуретановые опорные части согласно Р РК 218-135-2017 «Полиуретановые опорные части пролетных строений автодорожных мостовых сооружений» ТОО «Полимер БК» г. Алматы, 2017г. Промежуточный пролет между опорами №1-3 объединены  в температурно-неразрезные плети для уменьшения количества деформационных швов и увеличения комфорта при эксплуатации. Деформационные швы ДШ-Б-50 производства компании "Мониторинг мостов"  располагаются над опорами №1 и №3.

Поверх сборных балок пролетного строения типа ВТК устраивается монолитная накладная плита усиления толщиной Hср=150мм из бетона класса В30 F300 W8.

Конструкция пролетного строения – температурно-неразрезная.

Проезжая часть моста

Конструкция проезжей части принята трехслойной которая состоит из следующих слоев: поверх накладной плиты на ширину проезжей части устраивается гидроизоляция из рулонного гидроизоляционного наплавляемого материала «Техноэластмост» марки «Техноэластмост Б» (по ТУ 5774-004-17925162-2003 ГОСТ 2678-94), Далее укладывается защитный слой толщиной 40мм на пролетном строении из сборных балок типа ВТК из монолитного бетона марки В35 F300 W8 и арматурной сетки диаметром 5Вр-I и двухслойного асфальтобетонного покрытия общей толщиной 80 мм из горячей мелкозернистой асфальтобетонной плотной смеси марки 1 тип Б. В пределах тротуарной части укладывается гидроизоляционный слой «Техноэластмост С» и устраивается асфальтобетонное покрытие толщиной 40 мм горячей мелкозернистой смеси марки 1 тип Б. «Техноэластмост С» предусматривает укладку асфальтобетонного покрытия без защитного слоя.

На ширину проезжей части над крайними опорами №1 и №3, устраиваются деформационные швы балочного типа марки ДШ-Б-50 обеспечивающие суммарное перемещение 50мм. В пределах тротуаров зазор в 50мм заполняется пороизольным шнуром (Гернит пороизол по ГОСТ 19177-81) Ø60мм и заполняется тиоколовой мастикой для герметизации, а по верху устраивается металлический лист с чечевичным рифлением. Так же листом с чечевичным рифлением покрываются тумбы ограждения и перил в соответствии.

Со стороны тротуара шириной 0,75 м - барьерное ограждение согласно СТ РК 2368-2013 "Требования по проектированию барьерных ограждений" группа сложности дорожных условий для данного моста "Д". Соответственно удерживающая способность ограждений по краям моста принята У-4.  марки 15-МО/300-0,9:1,5-0,65 с общей высотой 0,9 м., металлическое по ГОСТ 26804-2012, и применительно типовому проекту серии 3.503.1-81 (инв.№1318). Стойки ограждения СМ-6-0,65 Д16 высотой 0,65 м из двутавра №16 крепятся болтами М24-6gх70.58 к закладным деталям, установленным в монолитных тумбах с шагом 1,5м на пролетном строении. Секции балки ограждения изготавливаются из стального листа СТ3 и толщиной 4 мм. Над деформационными швами береговых опор №1-2 предусмотрены балки СБ-2И длиной 6320 с устройством отверстия размером   125х20мм, для восприятия температурных перемещений.

На подходах к мосту принято барьерное ограждения безопасности марки 11ДО-ММ с удерживающий способностью (У2) в соответствии со СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги» и СТ РК 1278-2017 «Барьеры безопасности металлические». Стойки ограждения СД-2,0- Д14 высотой 2,0 м из двутавра №14. Секции балки ограждения изготавливаются из стального листа СТ3 и толщиной 4 мм. Согласно таб. 3и таб. 16 СТ РК 2368-2013 "Требования по проектированию барьерных ограждений" длина барьерного ограждения на подходах принято у начала моста составляет 36 м.  и конца моста составляет 30 м.

Перильное ограждение – металлическое общей высотой 1.2 м в соответствии с СТ РК 1379-2017 из секций длиной 2.98м и 2,48 м на пролетном строении моста. Стойки привариваются к закладным деталям в монолитных тумбах.

Сопряжение моста с насыпью.

Конструкция сопряжения моста с насыпью подходов принята по типовому проекту серии 3.503.1 - 96. В связи с асфальтобетонным покрытием проезжей части подходов тип сопряжения - полузаглубленный. Конструкция сопряжения принята из сборно – монолитных конструкций. Омоноличивание сборных блоков выполняется по концам переходных плит.

Длина переходных плит с учетом высоты насыпи принята 8,0 м.

Конструкция сопряжения моста с насыпью подходов включает в себя устройство дренирующей засыпки за опорами, укладку железобетонных переходных плит длиной 8 м по всей ширине проезжей части.

В качестве дренирующей засыпки надлежит использовать материалы, не увеличивающиеся в объеме при промерзании, с коэффициентом фильтрации не менее 2 м/сутки.

Плиты сопряжения приняты по типовому проекту серии 3.503.1 - 96, выпуск I - I. Плита переходная П800.98.40-4AIII-У и П800.124.40-4AIII-У ,  усиленная, изготавливается в опалубке плиты ПК 800.98.40 П800.124.40-4AIII с заменой диаметров арматуры (под нагрузку А14 и НК 180) в сетках С1-ТA400 (лист 3.503.1-96.1-1-18), С2-ТA400 (лист 3.503.1-96.1-1-18) заменить рабочую арматуру ᴓ20A400 и ᴓ 10A400  на ᴓ 25A400  и  ᴓ 12A400 соответственно.

Конструкция мостового полотна на сопряжении одинакова с конструкцией проезжей части на подходах – с асфальтобетонным покрытием.

Водоотводные сооружения

Вдоль укрепительной полосы обочины укладываются бетонные блоки лотка, по которым вода попадает в водоприемный лоток на обочине и далее в монолитные лотки по откосу и по ним сбрасывается с насыпи. Обочины земляного полотна в пределах переходных плит укрепляются слоем асфальтобетона толщиной 5см.

Укрепление дна русла и откосов

Под мостом и на выходе выполняется расчистка русла. Укрепление русла выполнено из бетона толщиной 15см на слое щебня 10см под мостом и на выходе на длине 10 м от откосной стены. На конце укрепления предусмотрена каменная наброска глубиной 1м. Укрепление откосов за подпорными стенками выполняется монолитным бетоном толщиной 12см на слое щебня 10см с разбивкой на карты размером 2,0х2,0м. По подошве откоса предусмотрены бетонные упоры размером в разрезе 40х50 см.

3.6 Пересечения и примыкания

Количество примыканий на данном участке – 32 шт. Все они  запроектированы  в соответствии с требованиями СП РК 3.03-101-2013, и Типового проекта 503-0-51.89 “Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне”, Союздорпроект 1989 г.

Все  примыкания предусмотрены с устройством переходно-скоростных полос.

Дорожная одежда на примыканиях в пределах закругления принята капитального типа (Тип 1) с асфальтобетонным покрытием по типу основной дороги.

Дорожная одежда за пределами закругления принята переходного типа(Тип 3) – основание из ГПС- 15см, покрытие из щебеночно-песчаной смеси С-4 – 15см.

Дорожная одежда за пределами закругления на примыкании к поселку принята облегченного типа (Тип 2).

Обустройство дороги, малые архитектурные формы

Дорожные знаки

Дорожные знаки выполнены со светоотражающей пленкой на дорожных знаках по основной дороге и по веткам приняты 3-типа. Для дорожных знаков принят типоразмер III. Знаки устанавливаются на фундаментах.

Надписи на информационно-указательных знаках  выполнены на двух языках (казахском и английском).

Конструкция знаков принята с металлическими щитками на металлических стойках согласно типовому проекту 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах». Опоры типа СКМ – на сборном фундаменте Ф1 и Ф2 с омоноличиванием стойки. Установка дорожных знаков предусмотрена на присыпных бермах.

Дорожная разметка

Дорожная разметка проезжей части автодороги выполнена согласно СТ РК 1124-2003 «Разметка дорожная» и СТ РК 1412-2010 «Технические средства организации дорожного движения». Разметка 1.2 для обозначения края проезжей части автомагистрали выполняется эмалью желтого цвета со светоотражающими шариками, ширина разметки - 0,20 м. Разметка 1.1 и 1.5 производится эмалью белого цвета со светоотражающими шариками, ширина разметки - 0,15 м. На пересекаемых дорогах ширина разметки 0,10 м.

Обеспечение строительства дорожно-строительными материалами

Грунты для устройства земляного полотна использовать из участков грунтовых карьеров. Вода для технических целей из открытых источников – р.Сарымурза.

Источники получения ДСМ следующие:

Железобетонные изделия для малых искусственных сооружений доставляются автомобильным транспортом из ТОО «Стройдеталь» г.Актобе;

Дорожные знаки - ТОО «Компания Тенгиз» г.Астана;

Металлоконструкции и барьерные ограждения - из города Караганда;

Битум - из города Павлодар ТОО «ПНХЗ», по железной дороге до ст. Актобе и далее автовозкой на базы;

Асфальтобетонные смеси горячие - из АБЗ НОУ г.Актобе; щебень для приготовления асфальтобетона и бетона - ТОО «Нерудник» Белогорский карьер;

гравийно-песчаная смесь - Георгиевский карьер ЗАО «Коктас-Актобе».

Доставка к месту работ или месту складирования каменных материалов, бетонных смесей и строительных растворов производится автосамосвалами различной грузоподъемности, сборных бетонных и железобетонных конструкций, штучных и затаренных фондируемых материалов - бортовыми автомобилями; битума, цемента и воды - технологическим транспортом.

Указанные источники получения дорожно-строительных материалов не являются обязательными для подрядной организации. По усмотрению Подрядчика, и по результатам обязательного согласования с Заказчиком и Технадзором могут использоваться любые другие источники, отвечающие требованиям ГОСТа, СНиПа, СН РК и Рекомендаций, действующих на территории РК. Изменения принятых проектных решений на стадии строительства, а также применение дорожно-строительных материалов, не предусмотренных в проекте НЕДОПУСТИМО без согласования автора проекта, технического надзора, Заказчика.

Организация дорожного движения на период строительства

На период реконструкции с целью создания благоприятных условий по безопасности движения транспорта, без сокращения грузонапряженности движения для предупреждения любого повреждения или несчастного случая, предусмотрены диспетчера, регулировщики, сигнальщики, все виды дорожной разметки и дорожные знаки.

На период строительства предусматривается  последовательная технология строительства.

Установка временных дорожных знаков в соответствии с обеспечением очерёдности работ.

Проектом предусмотрено ограждение мест работ и расстановка дорожных знаков применительно к требованиям ВСН 41-88. Места производства работ обустраиваются дорожными знаками со световозвращающей поверхностью, с применением для этих целей световозвращающей пленки типа 3В, при работе в ночное время на оборудовании используются лампы аварийной сигнализации или маяки.

Инженерное обеспечение, сети и системы

Рабочим проектом предусматривается переустройство коммуникаций согласно полученных Технических условий от владельцев коммуникаций.

Отвод земель

Общая площадь необходимая для постоянного отвода реконструируемого участка составляет - 190 га. Ширина отвода 70м.

Под строительные площадки, АБЗ, вахтовый поселок, складирование ППС, грунтовые резервы требуется временный отвод на период строительства. Проезды строительной техники предусматриваются вдоль существующей дороги в полосе постоянного отвода и вдоль нового земляного полотна также в полосе дополнительного постоянного отвода.

Под грунтовые резервы оформляются отдельно по контракту недропользования.

Продолжительность реконструкции

Продолжительность реконструкции определена по СНиП 1.04.03-2014 Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений и составила 34 месяцев. Дата начала реализации проекта принята  3 квартал 2023года

Общее количество персонала на период строительства составляет – 95 человек.

Проектируемый срок строительства: 34 месяца.

# Информация по отходам производства и потребления

Объемы образования отходов определены согласно Приложению №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления».

В период строительства образуются следующие виды отходов: отходы материалов строительства и бытовые отходы персонала строительства.

Отходы строительных работ являются утилизируемыми и рекомендовано использовать в городском строительстве.

На период строительства

На период строительства:

В результате деятельности образуются следующие виды отходов:

- твердые бытовые отходы персонала;

- производственные отходы.

На период строительства объектов

Отходы производства

К данному виду отходов относится мусор, в состав которого входят куски бетона, ломаный кирпич и другие обломки строительных материалов, которые будут образовываться при демонтаже существующих сооружений в период реконструкции. Накопление данного вида отхода будет предусмотрено на отдельной площадке с твердым покрытием и ограждением.

Бытовые отходы

Норма образования бытовых отходов (, т/год) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0,3 м/год на человека, списочной численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м.

Численность основного персонала  равна 95 чел. (при продолжительности работы – 32 месяцев).

Nтбо  = 0,075 т/год  * 95 чел * 34мес /12мес = 20,2 т/год

Итого, всего за период строительства автодороги может образоваться 20,2 т/год бытовых отходов.

По мере накопления вывозится по договору сторонней организацией.

Твердо-бытовые отходы, согласно Классификатору отходов РК код 200399 .

Производственные отходы:

Образование строительного мусора

Строительные отходы

На период проведения строительных работ на территории ожидается образование строительного мусора в размере 101 т/год.

По мере накопления вывозится по договору сторонней организацией.

Строительный мусор, код - 170107.

Огарки электродов

Отход представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования.

Для временного хранения данных отходов на территории объекта предусматривается специальная емкость (отдельная от других отходов) в обустроенных для этих целей местах. Перевозка к месту переработки данных видов отходов производится с необходимыми условиями, исключающими загрязнение окружающей среды отходами. Огарки сварочных электродов, ввиду наличия в их составе значительного количества железа, передаются специализированным предприятиям по сбору металлолома.

При проведении сварочных работ используются штучные электроды в количестве 51,8 килограмм в год. Количество образующихся отработанных электродов определяется по формуле:

, т/год,

где  - фактический расход электродов, т/год;

- остаток электрода, =0,015 от массы электрода.

N = 2,7 х 0,015 = 0,0405 т/год

Итого, всего за год может образоваться 0,0405 т/год отходов сварочных электродов.

Огарки сварочных электродов, согласно Классификатору отходов РК имеют код 120113

Промасленная ветошь

Ветошь промасленная

Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин.

Пожароопасная , нерастворима в воде, химически неактивна.

Для временного размещения предусматривается специальная емкость. По мере накопления сжигается или вывозится на обезвреживание.

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (Мо . т/год), норматива содержания в ветоши масел ( М ) и влаги (W ).

N = Мо + М + W ,  т/год

Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, машин. Состав (%) : ветошь – 73%, масло – 12 %, влага  - 15%.

N =  0,0039 + (0.12* 0,0039 ) + (0.15 * 0,0039) = 0,0039 + 0,0005+ 0,0005= 0,0049 т/год

Промасленная ветошь должна храниться в специальных емкостях и по мере накопления транспортируется подрядной организацией на полигон ТБО.

Отходы лакокрасочных работ

Тара, загрязненная лакокрасочными материалами – код 080112.

Образуются при выполнении малярных работ.  Не пожароопасны, химически неактивны.

Тара из-под лакокрасочных материалов должна храниться на специально отведенных площадках вне помещений на безопасном от них расстоянии.

Нельзя допускать переполнения контейнеров, своевременный вывоз их должен быть обеспечен согласно Договору со специализированной организацией по вывозу отходов.

В результате проведения работ по окраске изделий образуются жестяные банки из под краски, ёмкости из-под лакокрасочных материалов. Годовой расход краски на период строительства переустройства сетей газопровода образуются тары из-под краски, ёмкости из-под лакокрасочных материалов.

Годовой расход краски ГФ 0119- 0,066 т/период, Р-4-0,0274 т/период, ЭмальХВ-161-9,7111 т/период, МА-15 -0,45т/период, лаки битумные – 6,9т/период, банка из под мастики – 19,387т/период,  бензин-растворитель – 0,0005т/период.

, т/год,

где  - масса -го вида тары, т/год;

- число видов тары;

- масса краски в -ой таре, т/год;

- содержание остатков краски в -той таре в долях от  (0.01-0.05).

Расчетная методика: Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления, Приложение 16 к приказу МООС РК «18» 04 2008г. №100-п.

| Название сырья, материала | Материал тары | Масса пустой тары, т/год, Mi | Масса краски в 1-й таре, т/год, Мкi | Число видов тары, шт., n | Содержание остатков краски (0,01-0,05), αi | Количество образования отходов, т/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Лакокрасочные материалы | банка из-под растворителей Р-4 | 0,0003 | 0,0274 | 13,7 | 0,01 | 0,0044 |  |
|  | банка из-под грунтовки ГФ-0119 | 0,0003 | 0,066 | 33,00 | 0,01 | 0,01056 |
|  | банка из-под Эмаль ХВ-161 | 0,0005 | 9,7111 | 388,4 | 0,01 | 0,2913 |
|  | банка из-под Краска МА-015 | 0,0003 | 0,45 | 150,0 | 0,01 | 0,049500 |
|  | банка из-под ЛКМ БТ-123 | 0,0007 | 6,9 | 138,0 | 0,05 | 0,4416 |
|  | банка из-под мастики МБ-50 | 0,0005 | 19,387 | 387,7 | 0,05 | 1,1632 |
|  | бензин растворитель | 0,0003 | 0,0005 | 0,0 | 0,01 | 0,000008 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1,9606 |  |

Всего за год может образоваться 1,9606 т/год отходов лакокрасочных работ. По мере накопления транспортируется подрядной организацией.

Утилизация отходов.

На период строительства образуются твердые бытовые отходы, тара из под краски, ветошь промасленная, строительный мусор, огарки сварочных электродов.

Твердые бытовые отходы  собираются в контейнера и по мере накопления вывозится по договору сторонней организацией.

Тара из-под краски собираются в металлическую тару и по мере накопления вывозятся на специализированные предприятия для утилизации согласно договору.

Строительной организации необходимо заключить договор на вывоз и захоронение отходов.

Декларируемое количество неопасных отходов

(период строительства)

Таблица

| Наименование отходов | Образование, т/год | Размещение, т/год | Передача сторонним организациям т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Декларируемое количество неопасных отходов (период строительства) |  |  |  |
| ВСЕГО | 123,2011 | - | 123,2011 |
| Отходов производства | 103,0011 | - | 103,0011 |
| Отходов потребления | 20,2 | - | 20,2 |
| Банки из под краски 080112 | 1,9606 | - | 1,9606 |
| Огарки электродов 120113 | 0,0405 | - | 0,0405 |
| ТБО 200399 | 20,2 | - | 20,2 |
| Строительный мусор 170107 GG170. | 101 | - | 101 |
| Декларируемое количество опасных отходов (период строительства) |  |  |  |
| Промасленная ветошь 150202* | 0,0049 | - | 0,0049 |

В соответствии с "Классификатором отходов", утвержденным приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 августа 2021 года № 23903, присваиваются коды:

- ТБО - 200399;

- Огарки сварочных электродов - 120113;

- Строительный мусор - 170107;

- Жестяные банки от ЛКМ - 080112;

- Промасленная ветошь - 150202*

# Общие сведения об источниках выбросов

## На период строительств

Источник №0001 - при работе битумоплавильного котла. При проведении данного вида работ в атмосферный воздух выделяется азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, углерод (сажа).

Источник №0002 - при работе сварочного агрегата. При проведении данного вида работ в атмосферный воздух выделяется азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, углерод (сажа).

Источник №0003 - при работе передвижной электростанции 4кВт. При проведении данного вида работ в атмосферный воздух выделяется азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, углерод (сажа).

Источник №0004 - при работе компрессора с ДВС. При проведении данного вида работ в атмосферный воздух выделяется азота диоксид, азота оксид, сера диоксид, углерод оксид, углерод (сажа).

Источник №6001 - Земляные работы (Выемка, обратная засыпка грунта) выделяется пыль неорганическая (2908).

Источники № 6002, 6003, 6004 - устройство дорожной одежды щебеночного основания, ГПС и песка. При устройстве дорожной одежды и укладке труб будут производится выбросы пыли неорганической (2908).

Источники № 6005, 6006 - испарение битума при укладке асфальтобетонного покрытия и розливе битумной эмульсии. При данном виде работ в атмосферу выделяются углеводороды предельные (2754)

Источники № 6007 - пыление при движении дорожно-строительной техники в атмосферу выделяются пыль(2908).

Источники № 6008 - гидроизоляционные работы. При данном виде работ в атмосферу выделяются углеводороды предельные (2754).

Источники №6009, 6010 - при механической обработке металлов (распиловочные станки станки) выделяются следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, углерод (сажа), сера диоксид, углерод оксид, бенз(а)пирен, бензин, пыль древесная

Источники №6011, 6012, 6013 - при механической обработке металлов (сверлильные, шлифовальные, отрезные станки) выделяются следующие загрязняющие вещества: пыль абразивная, взвешенные вещества.

Источники №6014 - при пересыпке сыпучих материалов (цемент, известь) выделяются следующие загрязняющие вещества:  пыль неорганическая

Источники № 6015 - лакокрасочные работы. В период строительства на строительной площадке будут проводиться лакокрасочные работы. В процессе окрасочных работ в атмосферу будут выделяться спирт н-бутиловый, спирт этиловый, толуол, ксилол, ацетон и бутилацетат.

Источники № 6016 - покрасочные работы. В период строительства на строительной площадке будут проводиться покрасочные работы. В процессе окрасочных работ в атмосферу будут выделяться: бензин.

Источники № 6017 – газовая сварка. В период строительства на строительной площадке будут проводиться газосварочные работы. В процессе работ в атмосферу будут выделяться: азота диоксид

Источники № 6018 – сварочные работы. В период строительства на строительной площадке будут проводиться сварочные работы. В процессе работ в атмосферу будут выделяться: железа оксид, марганец и его соединения, фтористые газообр соединения, фториды плохо растворимые, пыль неорганическая sio2 (20-70%), азота диоксид, азота оксид, углерод оксид.

Источники № 6019 – паяльные работы. В период строительства на строительной площадке будут проводиться паяльные работы. В процессе работ в атмосферу будут выделяться: оксид олова, свинец и его соединения.

Источники № 6020 – работы по демонтажу отбойным молотком. В период строительства на строительной площадке будут проводиться паяльные работы. В процессе работ в атмосферу будут выделяться: пыль неорганическая

В выбросах в атмосферу от источников содержится 24 загрязняющих веществ (без учета передвижных источников).

Валовый выброс вредных веществ на период строительства составляет 10.714948912 г/сек и 124.84290889т/год   (без учета передвижных источников).

# Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

| № | Наименование показателей | Всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них: | 24 |
| 2 | Организованных, из них: | 4 |
|  | Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них: | 0 |
| 1) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | 0 |
| 2) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | 0 |
| 3) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 0 |
|  | Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них: | 4 |
| 4) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | 0 |
| 5) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | 0 |
| 6) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 4 |
| 3 | Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 10 |

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

| Наименован ие площадки | Проектная мощность производст ва | Источники выброса |  | местоположен ие (географическ ие координаты) | Наименование загрязняющих веществ согласно проекта | Периодично сть инструмент альных замеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | номе р |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Реконструкция автомобильной дороги М-32 «Граница РФ (на Самару) – Шымкент» участок «Актобе-Карабутак- Улгайсын» км 763-1025. Участок км 791-819» | Общая протяженност ь проектируемой дороги составляет 25,96 км | Компрессор с ДВС | 0001 | 50.294130, 57.437259 | Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод (Сажа) Сера диоксид Углерод оксид Бенз/а/пирен Формальдегид Углеводороды предельные С12- С19 | 1 раз в год |
|  |  | Электростанц ия передвижная | 0002 | 50.294130, 57.437259 | Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод (Сажа) Сера диоксид Углерод оксид Бенз/а/пирен Формальдегид Углеводороды предельные С12- С19 | 1 раз в год |
|  |  | Битумный котел | 0003 | 50.294130, 57.437259 | Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод (Сажа) Сера диоксид Углерод оксид Углеводороды предельные С12- С19 | 1 раз в год |

# Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

| Наименование площадки | Источник выброса |  | Местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ | Видпотребляемого сырья/материала (название) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадка 1 | Выбросы от работы автотранспорта | 6001 | 50.294130, 57.437259 | Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод (Сажа) Сера диоксид Углерод оксид Углеводороды предельные С12-С19 | диз.топливо |
| Площадка 1 | Выбросы пыли при автотранспортных работах | 6002 | 50.294130, 57.437259 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  |
| Площадка 1 | Сварочные работы | 6003 | 50.294130, 57.437259 | Железо (II, III) оксиды Марганец и его соединения Олово оксид Свинец и его неорганические соед. Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод оксид Фтористые газообразные соед. Фториды неорганические плохо растворимые Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в%: 70-20 | Сварочные электроды |
| Площадка 1 | Окрасочные работы | 6004 | 50.294130, 57.437259 | Ксилол Толуол Бутан-1-ол 2-Метилпропан-1-ол Этанол Фенол Этан-1,2-диол 2-(2- Этоксиэтокси)этанол 2-Этоксиэтанол Бутилацетат Пропан-2-он (Ацетон) Циклогексанон Бензин Сольвент нафта Уайт-спирит Взвешенные частицы | Лакокрасочные материалы |
| Площадка 1 | Выемка грунта | 6005 | 50.294130, 57.437259 | Пыль неорганическая, Содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | Грунт |
| Площадка 1 | Обратная засыпка грунта | 6006 | 50.294130, 57.437259 | Пыль неорганическая, Содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | Грунт |
| Площадка 1 | Прием и хранение материалов | 6007 | 50.294130, 57.437259 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в%: 70-20 | Песок Щебень ПГС |
| Площадка 1 | Гидроизоляция | 6008 | 50.294130, 57.437259 | Углеводороды предельные С12-С19 | Битумная мастика |
| Площадка 1 | Укладка асфальта | 6009 | 50.294130, 57.437259 | Углеводороды предельные С12-С19 | Асфальт |
| Площадка 1 | Механический участок | 6010 | 50.294130, 57.437259 | Взвешенные частицы Пыль абразивная Пыль древесная | металл дерево |
| Площадка 1 | Буровые работы | 6010 | 50.294130, 57.437259 | Пыль неорганическая, Содержащая двуокись кремния в%: 70-20 | Песок |

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

| Наименование полигона | Координаты полигона | Номера контроль-ных точек | Место размещения точек (географические координаты) | Периодичность наблюдений | Наблюдаемые параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

# Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

| Наименование источников воздействия (контрольные точки) | Координаты места сброса сточных вод | Наименование загрязняющих веществ | Периодичность замеров | Методика выполнения измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Водоснабжение – используется привозная вода. Привозная бутилированная питьевая вода соответствует требованиям Закона Республики Казахстан от 21.07.2007 N 301-3 "О безопасности пищевой продукции" и Приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 152.

Питьевая вода безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу, и иметь благоприятные органолептические свойства.

Вода используется на хозяйственно-бытовые и строительные нужды. Питание строителей осуществляется полуфабрикатами. Доставка пищи,

будет осуществляться в одноразовой посуде, мытье посуды не предусмотрено.

На период строительства на территории устанавливаются биотуалеты.

По мере накопления биотуалеты очищаются и нечистоты вывозятся специальным автотранспортом.

# Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

| № контрольной точки (поста) | Контролируемо е вещество | Периодичност ь контроля | Периодичность контроля в периоды неблагоприят-ных метеорологически х условий (НМУ), раз в сутки | Кем осуществляетс я контроль | Методика проведени я контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ист. №0001 | Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод (Сажа) Сера диоксид Углерод оксид Углеводороды Предельные С12-С19 | 1 раз в год | - | Аккредитован ная лаборатория | 0002 |
| Ист. №0002 | Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод (Сажа) Сера диоксид Углерод оксид Бенз/а/пирен Формальдегид Углеводороды предельные С12-С19 | 1 раз в год | - | Аккредитован ная лаборатория | 0002 |
| Ист. №0002 | Азота (IV) диоксид Азот (II) оксид Углерод (Сажа) Сера диоксид Углерод оксид Бенз/а/пирен Формальдегид | 1 раз в год | - | Аккредитован ная лаборатория | 0002 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: 0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю. |  |  |  |  |  |

Контроль за состоянием воздушного бассейна предлагается установить в соответствии с РНД 211.2.01-97.

Ответственность за организацию контроля и своевременное представление отчетности возлагается на руководство предприятия и ответственного за охрану окружающей среды. Результаты контроля должны включаться в отчетные формы 2ТП (воздух) и учитываться при оценки деятельности предприятия.

Источники, подлежащие контролю, делятся на 2 категории:

- категория. Для которых выполняется условие при См/ПДК>0.5 для Н>10м М/ПДКмр>0.01Н или М/ПДКмр>0.1 для Н<10м, а также источники, оборудованные пылеочисткой с КПД более 75%.

Источники 1 категории, вносящие наибольший вклад в загрязнение воз- духа подлежат контролю 1 раз в квартал.

- категория. Остальные источники 1 раз в год.

Строительство будет являться временным стационарным неорганизованным источником, и определить объем удаляемого воздуха не представляется возможным, контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу на территории строительства проводить не требуется.

Природоохранные мероприятия при НМУ

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) возникают обычно при сочетании ряда метеорологических факторов: инверсии температуры воздуха, штиля или слабых скоростей ветра, тумана и высокого уровня загрязнения. О НМУ оповещают специальные службы. НМУ имеет три режима загрязнения и мероприятия, которые необходимо осуществлять при этом, различны.

Рассматриваемый объект не носит производственного характера деятельности, поэтому мероприятия по регулированию выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий не разрабатываются.

# Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

| № | Контрольный створ | Наименование контролируемых показателей | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3) | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

Мероприятия	по	предотвращению	загрязнения	поверхностных	и подземных вод

При проведении работ должны быть выполнены следующие мероприятия, обеспечивающие рациональное использование водных ресурсов:

1. При выполнении земляных работ, в том числе с использованием средств гидромеханизации, не допускаются не предусмотренные проектом засыпки или обводнение водоемов и водотоков, устройство плотин, запруд, перемычек, отводов, расчистки и углубления русла, изменение берегового контура.

2. Сброс загрязненных вод (производственных, бытовых, смывных, дренажных), приводящий к увеличению содержания в водных объектах загрязняющих веществ, запрещен.

3. Сокращение загрязнения водных объектов выносами мелкодисперсных грунтовых частиц в процессе снятия дерново- растительного слоя и образования открытых грунтовых поверхностей достигается правильной организацией работ, при которой до минимума уменьшается период времени от открытого состояния грунтовых поверхностей до их покрытия (укрепления).

4. Ливневые и талые воды, выносящие грунтовые частицы, не должны попадать непосредственно в водные объекты. Образующиеся стихийно во время осадков или таяния снега быстротоки необходимо гасить временными запрудами, выпусками на горизонтальные участки. Появляющиеся размывы следует заполнять грунтом с уплотнением либо закреплять геотекстилем, каменной отсыпкой, габионами и т.п.

5. Во избежание непредвиденного сброса загрязненных вод не допускается выполнение земляных работ, вызывающих понижение отметок поверхности (устройство выемок, резервов, дренажей, отводных канав и т.п.), в пределах защитных зон имеющихся промышленных и бытовых отстойников, накопителей, каналов. Ширина защитных зон водных объектов, содержащих загрязненные стоки, должна быть указана в проектной документации и обозначена на генеральных строительных планах.

6. К интенсивному загрязнению водных объектов приводит сброс смывного стока с территории строительных площадок. Размещение последних в водоохранной зоне допускается только при строительстве мостовых и гидротехнических сооружений по специальному разрешению водоохранных органов в соответствии с проектной документацией. При этом вероятность подтопления строительных площадок не должна быть выше 10%.

Для сокращения загрязнения стоков с территории строительной площадки следует принимать следующие меры:

- устройство системы вертикальной планировки, с отводом поверхностных вод по лоткам в отстойники, с выпуском через фильтрующие грунтовые валы;

- локализация стоянок и мест заправки машин и транспортных средств с автономным сбором и очисткой стока;

- исключение розлива нефтепродуктов (необорудованная заправка, слив отработанных масел и т.п.);

- запрещение открытого хранения сыпучих, растворимых и размываемых материалов; - организация регулярной уборки территории;

- соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан. Не допускать сброс ливневых и бытовых стоков в поверхностные водные объекты;

На территории строительства не производится:

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, ГСМ, мест складирования бытовых и производственных отходов.

# Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

| Точка отбора проб | Наименование контролируемого вещества | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг) | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

Характеристика современного состояния почвенного покрова

# Инженерно-геологические условия участка

По результатам  камеральной  обработки  полевой  документации  буровых  работ,  согласно результатов  лабораторных  испытаний,  отобранных  проб грунтов и при назначении строительной группы разработки (ЭСН РК 8.04-01-2015), в притрассовой полосе основного  хода трассы  выделено  восемь инженерно-геологических элементов.

ИГЭ-0 – Почвенно-растительный слой, мощностью 20-30см.

ИГЭ-1 – Асфальт

ИГЭ-2 –Щебенистые грунты с супесчаным, суглинистым заполнителем, земполотно.

Согласно ГОСТ 25100-2020 грунты ИГЭ-2 классифицируется: класс-дисперсные; подкласс – несвязные; тип – осадочные; подтип – аллювиальные; вид – минеральные; подвид – крупнообломочные; разновидность – щебенистые.

Результаты гранулометрических анализов приведены в приложении Д, Д1. Среднее содержание в грунте  щебня  - 30%, песчаных частиц 40, пылевато-глинистых частиц 30%.

Плотность грунта – 2,00 г/см3. Деформационные и прочностные характеристики щебенистых грунтов рекомендуется с учетом характеристик глинистого заполнителя:

модуль деформации – 10 МПа;

угол внутреннего трения – 24 град.;

удельное сцепление – 13 КПа.

ИГЭ-3 – Суглинки тяжелые песчанистые коричневые твердой консистенции.

Согласно ГОСТ 25100-2020 грунты ИГЭ-3 классифицируется: класс-дисперсные; подкласс – связные; тип – осадочные; подтип – аллювиальные; вид – минеральные; подвид – глинистые грунты.

Средние нормативные значения физических свойств грунтов ИГЭ-5, ИГЭ-5.1:

природная влажность – 19%;

плотность грунта – 1,90г/см3;

число пластичности – 12%;

показатель текучести – <0;

коэффициент пористости – 0,70 д.е;

коэффициент водонасыщения – 0,7 д.е;

Нормативные значения механических характеристик грунтов ИГЭ-5 принимаются по таблице А.2 СП РК 5.01-102-2013 с учетом нормативных значений их физических характеристик.

модуль деформации – 20 МПа;

угол внутреннего трения – 24 град.;

удельное сцепление – 28 КПа.

ИГЭ-4,5 – Глины легкие песчанистые, коричневые твердой консистенции с включениями щебня, гравия до 10%.

Согласно ГОСТ 25100-2020 грунты ИГЭ-4 классифицируется: класс-дисперсные; подкласс – связные; тип – осадочные; подтип – аллювиальные; вид – минеральные; подвид – глинистые грунты.

Средние нормативные значения физических свойств грунтов ИГЭ-6:

природная влажность – 18%;

плотность грунта – 1,77г/см3;

число пластичности – 18%;

показатель текучести – <0;

коэффициент пористости – 0,84 д.е;

коэффициент водонасыщения – 0,6 д.е;

Нормативные значения механических характеристик грунтов ИГЭ-6 принимаются по таблице А.2 СП РК 5.01-102-2013 с учетом нормативных значений их физических характеристик.

модуль деформации – 18 МПа;

угол внутреннего трения – 18 град.;

удельное сцепление – 47 КПа.

ИГЭ-6 –Суглинки легкие песчанистые коричневые твердой консистенции.

Согласно ГОСТ 25100-2020 грунты ИГЭ-6 классифицируется: класс-дисперсные; подкласс –связные; тип – осадочные; подтип – аллювиальные; вид – минеральные; подвид – глинистые грунты.

Средние нормативные значенияфизических свойств грунтов ИГЭ-6:

природная влажность – 11%;

плотность грунта – 1,93г/см3;

число пластичности – 8%;

показатель текучести – <0;

коэффициент пористости – 0,80 д.е;

коэффициент водонасыщения – 0,3 д.е;

Нормативные значения механических характеристик грунтов ИГЭ-4 принимаются по таблице А.2 СП РК 5.01-102-2013 с учетом нормативных значений их физических характеристик.

модуль деформации – 16 МПа;

угол внутреннего трения – 23 град.;

удельное сцепление – 23 КПа.

ИГЭ-7 –Щебенистые грунты с супесчаным, суглинистым заполнителем.

Согласно ГОСТ 25100-2020 грунты ИГЭ-7 классифицируется: класс-дисперсные; подкласс – несвязные; тип – осадочные; подтип – аллювиальные; вид – минеральные; подвид – крупнообломочные; разновидность – щебенистые.

Результаты гранулометрических анализов приведены в приложении Д, Д1. Среднее содержание в грунте  щебня  - 30%, песчаных частиц 40, пылевато-глинистых частиц 30%.

Плотность грунта – 2,00 г/см3. Деформационные и прочностные характеристики щебенистых грунтов рекомендуется с учетом характеристик глинистого заполнителя:

модуль деформации – 10 МПа;

угол внутреннего трения – 24 град.;

удельное сцепление – 13 КПа.

ИГЭ-8 –Скальные грунты, гранодиориты. Согласно ГОСТ 25100-2020 грунты ИГЭ-8 классифицируется: класс-скальные; подкласс – кристаллизационные; тип – магматические; подтип – интрузивные; вид – средние; подвид – диориты.

Распределение грунтов на группы по трудности разработки по СН РК 8.02-05-2002 составляет: одноковшовым экскаватором / вручную:

1. Суглинок   – II / II; п. 35 в;

2. Глина   – IV / II; п. 8 д;

2. Песок гравелистый – I/ II; п. 29 в;

3. Гравийный грунт – I/III; п. 6 а.

Источники водоснабжения

Техническое водоснабжение возможно обеспечить за счет воды из реки Сарымурза.

Подъездные пути к источникам водоснабжения удовлетворительные.

Для хозяйственно-бытовых нужд рекомендуется пользоваться привозной водой из водопроводной сети г. Хромтау. Качество воды хорошее и соответствует требованиям СанПиН. Для питьевых нужд рекомендуется питьевая бутиллированная вода.

Подрядчику на выполнение работ по реконструкции необходимо получить разрешение на забор и (или) использование поверхностных вод с применением сооружений или технических устройств согласно Водного кодекса Республики Казахстан в том числе установить площадки для забора воды и рыбозащитные устройства.

Воздействие на почву будет производится на период строительства, при работе экскаватора выемки грунта. Грунт складируется в специально отведенном месте и в дальнейшем будет использован для собственных нужд. Верхний плодородный слой будет сниматься и складироваться в специально отведенных местах для планировки территории.

В целом, воздействие на почвенный покров в период строительства оценивается как низкое.

Механическое воздействие на почву. На период строительства проектируемого объекта предполагается экскавация и засыпка грунта под строительство автодороги.

Передвижение транспорта. Воздействие возникает при передвижении транспорта, используемого для расчистки территории, транспортировке оборудования, перевозке материалов и людей. Автотранспорт будет перемещаться по уже существующей сети автодорог и отрицательного воздействия на почвенно-растительный слой оказывать не будет.

Загрязнение почв. Помимо механического воздействия, другим фактором воздействия на почвенный покров является загрязнение почв. К основным видам загрязняющих воздействий относятся засорение и захламление.

Полосы отвода земель могут быть засорены и захламлены строительными, производственными и бытовыми отходами.

До начала вспахивания территории для посадки зеленых насаждений территория будет освобождена от различного рода мусора, если таковой имеется.

По окончании строительства необходимо предусмотреть его рекультивацию. Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, а также прилегающие земельные участки, полностью или частично утратившие продуктивность в результате отрицательного воздействия нарушенных земель. Рекультивация - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной деятельности восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды.

Создание травянистых сообществ на нарушенных землях имеет природоохранное значение и направлено на возмещение эколого- экономического ущерба возникшего вследствие уничтожения растительности, почв, мест обитания животных, нарушения гидрологического режима, загрязнения атмосферы и близлежащих земель отходами обогащения и продуктами выветривания горных пород.

При подборе состава травосмеси предпочтение отдается травами менее требовательными к почвенным условиям, устойчивым в данных природно- климатических условиях.

Норма высева семян в травосмеси составляет 50% от нормы высева в чистом виде и в 1,5 раза больше высеваемой на не нарушаемых участках.

После проведения рекультивационных работ на рассматриваемом участке будет устранено загрязнение почвы. Воздействие на почву оценивается как допустимое.

Воздействие на почву будет производится на период строительства, при работе экскаватора выемки грунта. Грунт складируется в специально отведенном месте и в дальнейшем будет использован для собственных нужд. Верхний плодородный слой будет сниматься и складироваться в специально отведенных местах для планировки территории.

# Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

| № | Подразделение предприятия |  | Периодичность проведения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| 1. Охрана земельных ресурсов и утилизации отходов |  |  |  |  |
| -контроль за хранением и учетом ТБО и производственных отходов. | 1. Хранение производственных отходов в соответствии с экологическими нормами |  |  | Постоянно |
| - сбор в специальные контейнеры для отходов | 2. Недопущение складирования отходов в непредназначенных для этого местах |  |  | Регулярно |
| - своевременное заключение договоров по удалению бытовых и производственных отходов | 3. Накопление и хранение на территории предприятия не более одной тонны отходов на открытых площадках хранения |  |  | По истечению срока действия договоров |
| - вывоз отходов, подлежащих складированию на полигон | 4. Складирование отходов в соответствие с правилами эксплуатации на полигонах |  |  | По мере накопления |
| - своевременная утилизация отходов, подлежащих переработке на предприятии | 5. Переработка отходов |  |  | По мере образования |
| - повторное использование отходов на производстве | 6. Вторичное использование ресурсов |  |  | По мере образования |
| 2. Охрана атмосферного воздуха |  |  |  |  |
| - выполнение мероприятий по минимизации выбросов в атмосферу; |  | 1. Контроль нормативов эмиссий на организованных источниках предприятия Контроль выбросов ЗВ от автотранспорта |  | В соответствии с планом- графиком 1 раз в год Ежегодно при прохождении очередного ТО |
| 3. Общие положения |  |  |  |  |
| - соблюдение технологических регламентов; |  | 1. Регулярная санация территории промплощадки |  | 1 раз в месяц |
| - выполнение предписаний, выданных органами гос. контроля. |  |  |  |  |
| - поддержание санитарного состояния промплощадки |  |  |  |  |

Также по всем объектам предприятия проводится контроль выполнения мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля и программой (планом) мероприятий по охране окружающей среды, в сроки указанные в этих документах.

Инженер-эколог, или работник на которого возложены обязанности эколога, осуществляющий внутреннюю проверку, обязан:

- рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;

- обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;

- составить письменный отчет руководителю, при необходимости, включающий требования о проведении мер по исправлению выявленных в ходе проверки несоответствий, сроки и порядок их устранения.

В случае обнаружения нарушений экологических требований в обязательном порядке составляется акт, на основании которого издается приказ об устранении нарушений, устанавливаются сроки устранения нарушений и назначаются ответственные лица.

При обнаружении сверхнормативных выбросов, сбросов, образовании отходов, а также при угрозе возникновения аварии либо чрезвычайной экологической ситуации начальник цеха, участка обязан немедленно путем телефонной, факсимильной связи или электронной почты информировать инженера-эколога и руководство предприятия. Далее в установленном законодательством порядке при подтверждении факта сверхнормативного образования и/или угрозы загрязнения ОС руководство сообщает в компетентные органы ООС.

Адресатами приема экологической информации являются уполномоченные органы:

  - Департамент экологии;

  - Комитет по защите прав потребителей

Организационную ответственность за проведение производственного экологического контроля несет инженер-эколог или лицо, выполняющее его функции. Функциональную ответственность несут должностные лица, отвечающие за работу цехов и участков, где проводится производственный экологический контроль.

Организационная структура отчетности

Внутренняя отчетность.

Ежемесячно работнику, исполняющему функции инженера-эколога, и в бухгалтерию должны предоставляться отчеты, в которых отражается информация по объемам производства, расходу материалов и др., которая обобщается и анализируется для последующей сдачи налоговой и статистической отчетности и осуществления платежей за природопользование.

Статистическая отчетность.

- Отчет 2 ТП-воздух сдается 1 раз в год: годовой (до 15 .04);

- Отчет 4-ОС сдается 1 раз в год: годовой (до 10.04).

- Отчет по ПЭК сдается в течении 10 рабочих дней после отчетного периода

Статистическая отчетность сдается в уполномоченные государственные органы статистики по месту нахождения объекта.

# Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений

При проведении любых измерений должны использоваться приборы, аттестованные органами государственной метрологической службой, для чего необходимо осуществление регулярных поверок всех измерительных приборов.