«Утверждаю»

и.о. Директора ЦАПБ филиала ТОО «KAP Logistics»

Т.С. Нурбеков

«____» ______________ 2022 год

Программа производственного экологического контроля

Централизованной автоперевалочной базы - филиала

ТОО «Kap Logistics» на 2022-2031 года.

Срок действия программы: 2023-2031 гг

г. Шымкент, 2022 год

Таблица 1

Общие сведения о предприятии

| Наименование производственного объекта | Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов) | Месторасположение, координаты | Бизнес идентификационный номер (далее - БИН) | Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД) | Краткая характеристика производственного процесса | Реквизиты | Категория и проектная мощность предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ЦАПБ филиал ТОО «KAP Logistics» | 515655100 | ТО, Сузакский район, пос.Таукент, 43.947182, 68.830972 | 070341002123 | 23.51.0 | Временное хранение и перевозка. Склады реагентов, автобаза, ж/д перевозки. | - | Категория – 2 Проектная мощность предприятия – по сухим реагентам 1700 тонн. |

Таблица 2

Информация по отходам производства и потребления

| Вид отхода | Код отхода в соответствии с классификатором отходов | Вид операции, которому подвергается отход |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| РМУ |  |  |
| Огарки сварочных электродов | 120113 | Предприятие переработчик имеющее лицензию |
| Автотранспортный участок |  |  |
| Фильтры, загрязненные нефтепродуктами | 150202* | Предприятие переработчик имеющее лицензию |
| Отработанное масло | 130301* | Предприятие переработчик имеющее лицензию, или в собственных целях |
| Ветошь обтирочная промасленная | 150202* | Полигон твердых бытовых отходов по договору |
| Изношенные автопокрышки (шины) | 160103 | Предприятие переработчик имеющее лицензию |
| Отходы жизнедеятельности человека |  |  |
| ТБО (с учетом смета с территории) | 200301 | Полигон твердых бытовых отходов по договору |
| Вскрыша | 10101 | Временное складирование в бурты |

Таблица 3

Общие сведения об источниках выбросов

| № | Наименование показателей | Всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них: | 144 |
| 2 | Организованных, из них: | 85 |
|  | Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них: | 0 |
| 1) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | 0 |
| 2) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | 0 |
| 3) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 12 |
|  | Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них: | 0 |
| 4) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | 0 |
| 5) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | 0 |
| 6) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 0 |
| 3 | Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 8 |

Таблица 4

Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами

| Наименование площадки | Проектная мощность производства, тонн | Источники выброса |  | Местоп-е (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ согласно проекта | Периодичность инструментальных замеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Погрузочно-разгрузочный узел |  | Труба дымовая | 0022 |  | Азота (IV) диоксид (4) | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (6) | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углерод (583) | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид (516) | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид (584) | 1 раз в квартал |
| Узел подготовки аммиачной воды УПАВ |  | Лаборатория | 0046 |  | Аммиак (32) | 1 раз в квартал |
| Погрузочно-разгрузочный узел |  | Труба дымовая | 0089 |  | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид (516) | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид (584) | 1 раз в квартал |
| Погрузочно-разгрузочный узел |  | Труба дымовая | 0094 |  | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид (516) | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид (584) | 1 раз в квартал |
| Погрузочно-разгрузочный узел |  | Труба дымовая | 0095 |  | Азота (IV) диоксид | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Сера диоксид (516) | 1 раз в квартал |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид (584) | 1 раз в квартал |

* Мониторинг осуществляется только расчетным путем так как все источники неорганизованные

Таблица 5

Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг

осуществляется расчетным методом

| Наименование площадки | Источники выброса |  | Местоположение (географические координаты) |  | Наименование загрязняющих веществ согласно проекта | Вид потребляемого сырья/материала (название) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | номер |  |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Склад жидких реагентов СЖР | Сварка резка | 6006 |  |  | Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (274) |  |
|  |  |  |  |  | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  |
|  |  |  |  |  | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (647) |  |
|  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (4) |  |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (6) |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид (584) |  |
|  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |
|  |  |  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (615) |  |
|  |  |  |  |  | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |
| Погрузочно-разгрузочный узел | Сварка резка | 6013 |  |  | Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (274) |  |
|  |  |  |  |  | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  |
|  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (4) |  |
|  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (6) |  |
|  |  |  |  |  | Углерод оксид (584) |  |
|  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |
|  |  |  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (615) |  |
|  |  |  |  |  | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |

Таблица 6

Сведения о газовом мониторинге

| Наименование полигона | Координаты полигона | Номера контрольных точек | Место размещения точек (географические координаты) | Периодичность наблюдений | Наблюдаемые параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Газовый мониторинг не предусмотрен, в виду отсутствия полигонов ТБО

Таблица 7

Сведения по сбросу сточных вод

| Наименование источников воздействия (контрольные точки) | Координаты места сброса сточных вод | Наименование загрязняющих веществ | Периодичность замеров | Методика выполнения измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выпуск №1 Душевые ПРУ |  | Взвешенные вещества | 1 раз в квартал |  |
|  |  | БПК | 1 раз в квартал |  |
|  |  | ХПК | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Хлориды | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Сульфаты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Нитраты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Нитриты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Азот аммонийный | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Фосфаты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Нефтепродукты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | СПАВ | 1 раз в квартал |  |
| Выпуск №2 СЖР |  | Взвешенные вещества | 1 раз в квартал |  |
|  |  | БПК | 1 раз в квартал |  |
|  |  | ХПК | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Хлориды | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Сульфаты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Нитраты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Нитриты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Азот аммонийный | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Фосфаты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Нефтепродукты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | СПАВ | 1 раз в квартал |  |
| Выпуск №3 АРМ |  | Взвешенные вещества | 1 раз в квартал |  |
|  |  | БПК | 1 раз в квартал |  |
|  |  | ХПК | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Хлориды | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Сульфаты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Нитраты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Нитриты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Азот аммонийный | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Фосфаты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Нефтепродукты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | СПАВ | 1 раз в квартал |  |
| Выпуск №4 ДСМ |  | Взвешенные вещества | 1 раз в квартал |  |
|  |  | БПК | 1 раз в квартал |  |
|  |  | ХПК | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Хлориды | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Сульфаты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Нитраты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Нитриты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Азот аммонийный | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Фосфаты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Нефтепродукты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | СПАВ | 1 раз в квартал |  |
| Выпуск №5 ГСМ |  | Взвешенные вещества | 1 раз в квартал |  |
|  |  | БПК | 1 раз в квартал |  |
|  |  | ХПК | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Хлориды | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Сульфаты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Нитраты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Нитриты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Азот аммонийный | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Фосфаты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Нефтепродукты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | СПАВ | 1 раз в квартал |  |
| Выпуск №6 Туалет,Сауна ПРУ |  | Взвешенные вещества | 1 раз в квартал |  |
|  |  | БПК | 1 раз в квартал |  |
|  |  | ХПК | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Хлориды | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Сульфаты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Нитраты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Нитриты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Азот аммонийный | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Фосфаты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Нефтепродукты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | СПАВ | 1 раз в квартал |  |
| Выпуск №7 Склад аммиака |  | Взвешенные вещества | 1 раз в квартал |  |
|  |  | БПК | 1 раз в квартал |  |
|  |  | ХПК | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Хлориды | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Сульфаты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Нитраты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Нитриты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Азот аммонийный | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Фосфаты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Нефтепродукты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | СПАВ | 1 раз в квартал |  |
| Выпуск №8 АБК офис ЦАПБ |  | Взвешенные вещества | 1 раз в квартал |  |
|  |  | БПК | 1 раз в квартал |  |
|  |  | ХПК | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Хлориды | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Сульфаты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Нитраты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Нитриты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Азот аммонийный | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Фосфаты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | Нефтепродукты | 1 раз в квартал |  |
|  |  | СПАВ | 1 раз в квартал |  |

* Сброс сточных вод на предприятии отсутствует. Сточные воды забираются по договору привлекаемой ассенизационной машиной при накоплении изолированного (бетонированного) септика, в который попадают хозяйственно-бытовые сточные воды. Мониторинг не предусмотрен.

Таблица 8

План - график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

| № Контрольной точки (поста) | Контролируемое вещество | Периодичность контроля | Периодичность контроля в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Юг (пост №1) | Азот оксид | Один раз в квартал | При получении сообщения о наступлении НМУ на сайте www.kazhydromet.kz | Сторонняя санитарно-промышленная лаборатория | СТ РК 2382-2013 «Охрана природы. Воздух рабочей зоны. Определение неорганической пыли рабочей зоны» |
|  | Азот диоксид |  |  |  |  |
|  | Сера диоксид |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Углерод оксид |  |  |  |  |
|  | Пыль неорганическая |  |  |  |  |
| Север (пост №2) | Азот оксид | Один раз в квартал | При получении сообщения о наступлении НМУ на сайте www.kazhydromet.kz | Сторонняя санитарно-промышленная лаборатория | СТ РК 2382-2013 «Охрана природы. Воздух рабочей зоны. Определение неорганической пыли рабочей зоны» |
|  | Азот диоксид |  |  |  |  |
|  | Сера диоксид |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Углерод оксид |  |  |  |  |
|  | Пыль неорганическая |  |  |  |  |
| Запад (пост №3) | Азот оксид | Один раз в квартал | При получении сообщения о наступлении НМУ на сайте www.kazhydromet.kz | Сторонняя санитарно-промышленная лаборатория | СТ РК 2382-2013 «Охрана природы. Воздух рабочей зоны. Определение неорганической пыли рабочей зоны» |
|  | Азот диоксид |  |  |  |  |
|  | Сера диоксид |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Углерод оксид |  |  |  |  |
|  | Пыль неорганическая |  |  |  |  |
| Восток (пост №4) | Азот оксид | Один раз в квартал | При получении сообщения о наступлении НМУ на сайте www.kazhydromet.kz | Сторонняя санитарно-промышленная лаборатория | СТ РК 2382-2013 «Охрана природы. Воздух рабочей зоны. Определение неорганической пыли рабочей зоны» |
|  | Азот диоксид |  |  |  |  |
|  | Сера диоксид |  |  |  |  |
|  | Сероводород |  |  |  |  |
|  | Углерод оксид |  |  |  |  |
|  | Пыль неорганическая |  |  |  |  |

Таблица 9

График мониторинга воздействия на водном объекте

| № | Контрольный створ | Наименование контролируемых показателей | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3) | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Водные объекты вблизи предприятия отсутствуют. Мониторинг не предусмотрен.

Таблица 10

Мониторинг уровня загрязнения почвы

| Точка отбора проб | Наименование контролируемого вещества | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг) | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Юг | рН | 8,34 | Раз в квартал | Инструментальный |
|  | плотный остаток, | 0,136 |  |  |
|  | сульфаты, | 0,042 |  |  |
|  | хлориды, | 0,0026 |  |  |
|  | кальций, | 0,061 |  |  |
|  | магний, | 0,02 |  |  |
|  | алюминий, ммоль/100г | 0,04 |  |  |
| Север | рН | 8,34 | Раз в квартал | Инструментальный |
|  | плотный остаток, | 0,136 |  |  |
|  | сульфаты, | 0,042 |  |  |
|  | хлориды, | 0,0026 |  |  |
|  | кальций, | 0,061 |  |  |
|  | магний, | 0,02 |  |  |
|  | алюминий, ммоль/100г | 0,04 |  |  |
| Запад | рН | 8,34 | Раз в квартал | Инструментальный |
|  | плотный остаток, | 0,136 |  |  |
|  | сульфаты, | 0,042 |  |  |
|  | хлориды, | 0,0026 |  |  |
|  | кальций, | 0,061 |  |  |
|  | магний, | 0,02 |  |  |
|  | алюминий, ммоль/100г | 0,04 |  |  |
| Восток | рН | 8,34 | Раз в квартал | Инструментальный |
|  | плотный остаток, | 0,136 |  |  |
|  | сульфаты, | 0,042 |  |  |
|  | хлориды, | 0,0026 |  |  |
|  | кальций, | 0,061 |  |  |
|  | магний, | 0,02 |  |  |
|  | алюминий, ммоль/100г | 0,04 |  |  |

Таблица 11

План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

| № | Наименование подразделений предприятия | Периодичность проведения внутренних проверок |  |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Экологическая служба |
| 1 | ЦАПБ | март | июнь | сентябрь | ноябрь |  |

| В ходе производственного экологического контроля проверяются: |  |
| --- | --- |
| - Мероприятия, проводимые по охране земельных ресурсов и утилизации отходов |  |
| 1) соблюдение экологических требований к хозяйственной и иной деятельности, отрицательно влияющей на состояние земель; |  |
| 2) защита земель от загрязнения и засорения отходами производства и потребления; |  |
| 3) выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля. |  |
| - Мероприятия, проводимые по охране атмосферного воздуха |  |
| 1) ход выполнения мероприятий по снижению выбросов в атмосферу и достижению |  |
| нормативов предельно допустимых выбросов; |  |
| 2) выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля; |  |
| 3) наличие режимной карты на рабочем месте технологического оборудования, работающего на жидка и газообразном топливе; |  |
| 4) соблюдение технологических регламентов производства в части предупреждения загрязнения объектов и факторов окружающей среды; |  |
| 5) контроль над выполнением условий, установленных в заключениях государственной экологической экспертизы. |  |
| - Мероприятия, проводимые по охране и использованию водных ресурсов |  |
| 1) выполнение предписаний, выданных органами государственного контроля; |  |
| 2) работа сооружений в соответствии с технологией, оборотного водоснабжения. |  |
| 3) ведение учета забора воды и контроля над качеством отводимых сточных вод по объектам; |  |
| 4) ход выполнения водоохранных мероприятий; |  |
| 5) контроль над выполнением условий, установленных в заключение Государственной экологической экспертизы. |  |
| На основании внутренних проверок составляются акты, предписания по устранению выявленных несоответствий требованиям и условиям природоохранного законодательства, предложения и проекты приказов по принятию мер реагирования. Акты (предписания) службы экологии обязательны для выполнения всеми должностными лицами предприятия, и могут быть отменены только руководством предприятия. При обнаружении сверхнормативных выбросов, сбросов и несанкционированных отходов производства, загрязняющих окружающую среду, а также при угрозе возникновения сверхнормативных эмиссий персонал предприятия и сторонних организаций обязаны немедленно информировать экологическую службу и руководство, для принятия мер по нормализации обстановки. Все возможные мероприятия ликвидации аварий проводятся, в соответствии с планами ликвидации аварий. Срок действия «Программы производственного экологического контроля» определяется периодом действия контролируемых нормативов эмиссий, утвержденных «Заключениями» Государственной экологической экспертизы. Специалист по РБ и ООС Оралбеков К.Т. |  |