Комитет геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ Chemicals»

ТОО «ДАРТ ГРУПП»

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Председатель Правления ТОО "Kaz Chemicals (KA3 Кемикалс)" ____________ Темірбаев Ж.Е. «____»___________2022 г. |
| --- | --- |

ПЛАН РАЗВЕДКИ

твердых полезных ископаемых

площади Богдановской группы фосфоритовых месторождений

по Лицензии №638-EL в Актюбинской области

Книга 1. Пояснительная записка

| Директор ТОО «ДАРТ ГРУПП» | Дюсенгалиева М.К. |
| --- | --- |

г. Астана, 2022 г.

Содержание

|  | ВВЕДЕНИЕ | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 6 |
| 1.1 | Краткая географо-экономическая характеристика | 6 |
| 1.2 | Некоторые сведения по изученности месторождения | 8 |
| 2 | КРАТКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА БОГДАНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ФОСФОРИТОВ | 11 |
| 2.1 | Стратиграфия | 11 |
| 2.2 | Тектоника | 14 |
| 2.3 | Условия залегания, форма рудных тел | 15 |
| 3 | КАЧЕСТВЕННАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОСФОРИТОВЫХ РУД | 19 |
| 3.1 | Физические свойства фосфоритов | 19 |
| 3.2 | Качественная характеристика фосфоритов | 23 |
| 3.3 | Технологические исследования | 29 |
| 4 | ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ | 32 |
| 5 | МЕТОДИКА, ОБЪЕМЫ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | 34 |
| 5.1 | Характеристика геологоразведочных работ | 34 |
| 5.2 | Подсчет запасов | 37 |
| 5.2.1 | Кондиционные требования | 37 |
| 5.2.2 | Граница подсчета запасов и материалы, принятые за основу | 37 |
| 5.2.3. | Обоснование метода подсчета запасов | 38 |
| 5.2.4 | Принципы выделения блоков и категорий | 39 |
| 5.2.5 | Определение основных параметров подсчета | 40 |
| 5.2.6 | Методика определения площадей | 42 |
| 5.2.7 | Итоги подсчета запасов | 42 |
| 5.3 | Горнотехнические условия эксплуатации месторождения | 45 |
| 6 | МЕТОДИКА И ОБЪЕМЫ ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ | 50 |
| 6.1 | Геологические задачи и методы их решения | 50 |
| 6.1.1 | Подготовительный период | 50 |
| 6.1.2 | Рекогносцировочные маршруты | 53 |
| 6.1.3 | Топографо-геодезические работы | 53 |
| 6.1.4 | Горные работы | 53 |
| 6.1.5 | Буровые работы | 55 |
| 6.1.6 | Опробовательские работы | 56 |
| 6.2 | Обработка проб | 57 |
| 6.3 | Аналитические работы | 57 |
| 6.4 | Прочие работы | 59 |
| 6.4.1 | Геологическая документация | 59 |
| 6.4.2 | Сокращение и ликвидация керна | 59 |
| 6.4.3 | Рекультивация земель | 59 |
| 6.4.4 | Организация и ликвидация работ | 60 |
| 6.4.5 | Транспортировка грузов и персонала | 60 |
| 6.4.6 | Камеральные работы | 60 |
| 5.4.7 | Производственные командировки |  |
| 5.4.8 | Рецензии (экспертные заключения) |  |
| 6 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |
| 7 |  |  |

Таблицы в тексте

| №№ п/п | №№ табл. | Название | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Пространственные границы участка Богдановской группы месторождений фосфоритов | 4 |
| 2 | 3.1 | Качественные характеристики руд по гранулометрическому составу | 20 |
| 3 | 3.2 | Физико-механические свойства фосфоритов | 22 |
| 4 | 3.3 | Определение естественной влажности фосфоритовых руд продуктивных горизонтов месторождений Богдановской группы | 22 |
| 5 | 3.4 | Характеристика продуктивных горизонтов | 24 |
| 6 | 3.5 | Изменчивость основных параметров качества фосфоритовых руд продуктивных горизонтов Богдановских месторождений по коэффициентам вариации | 27 |
| 7 | 5.1 | Результаты подсчета запасов фосфоритов | 43 |
| 8 | 5.2 | Физико-механические свойства вскрышных пород | 46 |
| 9 | 5.3 | Запасы по состоянию на 1992 г. | 49 |
| 10 | 6.1 | Перечень источников | 51 |
| 11 | 6.2 | Усредненный геологический разрез по шурфам | 51 |
| 11 | 6.3 | Усредненный геологический разрез по скважинам | 52 |
| 11 | 6.4 | Объёмы лабораторных исследований | 59 |
| 12 | 6.5 | Перечень видов и объемов проектируемых работ | 61 |

Иллюстрации

| №№ п/п | №№ рис. | Название | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Обзорная карта | 7 |

Список графических приложений

| №№ п/п | Наименование графического приложения | №№ прил. | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема расположения Богдановской группы фосфоритовых месторождений в пределах Актюбинского фосфоритового бассейна | 1 | 1:500 000 |
| 2 | Обзорная геологическая карта Богдановской группы фосфоритовых месторождений | 2 | 1:100 000 |
| 3 | Геологическая карта Богдановского месторождения | 3 | 1:50 000 |
| 4 | Карта фактического материала Богдановского месторождения фосфоритов | 4 | 1:50 000 |
| 5 | Карта промышленных типов фосфоритовых руд Богдановской группы месторождений | 5 | 1:50 000 |
| 6 | Карта блокировки запасов верхнего горизонта фосфоритовых руд Богдановского месторождения | 6 | 1:50 000 |
| 7 | Карта блокировки запасов нижнего горизонта фосфоритовых руд Богдановского месторождения | 7 | 1:50 000 |

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для составления настоящего плана разведки является Лицензия на разведку твердых полезных ископаемых за № 638-ЕL от 26 мая 2020 года.

Лицензия № 638-ЕL от 26 мая 2020 года на разведку твердых полезных ископаемых площади Богдановской группы фосфоритовых месторождений выдана сроком на 6 лет.

Пространственные границы участка ограничиваются следующими блоками интерактивной карты (табл. 1).

Таблица 1.

Пространственные границы участка Богдановской группы

месторождений фосфоритов

| №№ п/п | Номенклатура листа | №№ блоков по интерактивной карте |
| --- | --- | --- |
| 1 | М-40-79 (10 е – 5 б) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ,13 ,14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ,23, 24 ,25 |
| 2 | М-40-79 (10 е – 5 а) | 5, 10, 15, 20, 25 |
| 3 | М-40-80 (10 г – 5 а) | 1 - 25 |
| 4 | М-40-80 (10 г – 5 б) | 1 - 25 |
| 5 | М-40-80 (10 д – 5 а) | 1 - 25 |
| 6 | М-40-80 (10 д – 5 б) | 1, 2, 3, 6 - 25 |
| 7 | М-40-80 (10 е – 5 а) | 6 – 25 |
| 8 | М-40-80 (10 е – 5 б) | 6, 7, 11, 12, 16, 21 |
| 9 | М-40-80 (10 е – 5 г) | 1, 6, 11, 16, 21 |
| 10 | М-40-80 (10 е – 5 в) | 1 - 25 |
| 11 | М-40-80 (10 д – 5 г) | 1 - 25 |
| 12 | М-40-80 (10 д – 5 в) | 1 - 25 |
| 13 | М-40-80 (10 г – 5 г) | 1 - 25 |
| 14 | М-40-80 (10 г – 5 в) | 1 - 25 |
| 15 | М-40-79 (10 е – 5 г) | 1-25 |
| 16 | М-40-79 (10 е – 5 в) | 5, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 24, 25 |
| 17 | М-40-91 (10 в – 5 а) | 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25 |
| 18 | М-40-91 (10 в – 5 б) | 1 - 25 |
| 19 | М-40-92 (10 а – 5 а) | 1 - 25 |
| 20 | М-40-92 (10 а – 5 б) | 1 - 25 |
| 21 | М-40-92 (10 б – 5 а) | 1 - 25 |
| 22 | М-40-92 (10 б – 5 б) | 1 - 25 |
| 23 | М-40-92 (10 в – 5 а) | 1 - 25 |
| 24 | М-40-92 (10 в – 5 в) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 |
| 25 | М-40-92 (10 б – 5 г) | 1 – 25 |
| 26 | М-40-92 (10 б – 5 в) | 1 - 25 |
| 27 | М-40-92 (10 а – 5 г) | 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7 ,8 ,9, 10, 11, 12 ,13, 14 ,15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 |
| 28 | М-40-92 (10 а – 5 в) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 |
| 29 | М-40-91 (10 в – 5 г) | 3, 4, 5, 10 |

Границы территории участка недр 162 (сто шестьдесят два) блоков.

Недропользователь - ТОО «Kaz Chemicals (KA3 Кемикалс)»

План разведки по участку Богдановской группы фосфоритовых месторождений разработан ТОО «ДАРТ Групп» на основании договора № 26 от 22 августа 2022 года в соответствии Кодексом РК «О недрах и недропользовании» от 26 июля 2018 г. и совместным приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 мая 2018 года № 331 и Министра энергетики Республики Казахстан от 21 мая 2018 года № 198 «Об утверждении инструкции по составлению плана разведки твердых полезных ископаемых» и другими государственными нормами, правилами, стандартами, действующими на территории Республики Казахстан.

Планом разведки предусмотрено геологическое изучение (заверочные работы) площади участка Богдановской группы фосфоритовых месторождений и учтена специфика разведочных работ на фосфоритные руды.

Настоящим планом предусматривается проведение геологоразведочных работ на площади Богдановского месторождения (заверочные) для однозначной оценки перспектив для последующего проведения лабораторно-технологических исследований.

Целью геологоразведочных работ является отбор рудного материала для исследований на площади Богдановского месторождения в Актюбинской области.

Геологоразведочные работы в 2022-2026 гг. будут проводиться в соответствии с настоящим Планом разведки утверждённым и согласованным в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в сфере недропользования, экологии и промышленной безопасности.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Краткая географо-экономическая характеристика

Богдановская группа фосфоритовых месторождений состоит из собственно Богдановского и Коктюбинского месторождений, вошедших в группу полностью в ранее разведанных границах. С востока к ним примыкают фосфоритовые участки Шолак (также вошедший в группу полностью)

Площадь группы месторождений располагается в пределах листов М-40-80-В, -Г; М-40-91-Б (восточная часть) и М-40-92-А, -Б, и ограничивается блоками (табл. 1).

Административно площадь группы месторождений входит в состав Мугалжарского и Алгинского района Актюбинской области. Условный центр этой площади располагается вблизи пос. Тамды и находится на расстоянии 47,0 км к северо-востоку от промплощадки Чилисайского фосфоритного рудника, в 35 км к юго-востоку от г. Алга. От областного центра г. Актобе площадь находится в 75 км к юго-востоку.

Богдановская группа месторождений занимает водораздельную поверхность междуречий Илек-Жарык-Коктюба-Шолактамды-Токмансай, частично выходя также на левобережье р. Жарык (на юге) и правобережье р. Шолактамды (на север). С запада и севера границами месторождений являются естественные выходы отложений фосфоритоносной серии на поверхность. С востока и юга границы месторождений проводятся по максимальной вскрыше, равной 15 м, проходящей, в основном, по подножию высокого палеогенового плато.

В рельефе площадь месторождения представляет собой, в основном, слабо всхолмленную, выположенную равнину с общим незначительным уклоном к западу в сторону р. Илек, являющейся местным базисом эрозии и основной водной артерией района. Расчлененность района, незначительная в целом, несколько увеличивается на юго-востоке площади, где долиной балки Урсай от некогда единого палеогенового плато отсечена группа останцов Итау. Русловая часть балки Урсай здесь каньонообразного характера с высокими обрывистыми бортами. На остальной площади речные долины обычно широкие с неясно выраженной меандрирующей русловой частью. Строение субширотно расположенных долин (их подавляющее большинство в районе) резко асимметричное, с довольно крутыми и высокими северными бортами и очень пологими южными.

Абсолютные отметки поверхности в районе колеблются от 260 м в долине р. Илек до 370 м на востоке и юго-востоке. Отметки максимально высоты характерны для столообразных поверхностей останцов и периферийных участков палеогенового плато.

Основными водными артериями района являются рр. Жарык, Коктюбе, Шолак-Тамды (с правобережным притоком Токмансай), представляющие собой типично степные речки, большую часть года существующих в виде цепочки обособленных плесов, трассирующих русловые части долин.

Большую часть года водоток в реках либо крайне незначителен, либо отсутствует полностью и поэтому практического интереса для технического водоснабжения они представлять не могут.

Разведанный в 1959 году (Мищенко) водозабор Илекской мульды для проектировавшегося Богдановского рудника в количестве 33 тыс. м3/сутки в настоящее время эксплуатируется на полную мощность для водоснабжения г. Алга. Однако, на площади района известны крупные мульдообразные структуры – Жарыкская, Коктюбинская, запасы воды в которых могут оказаться достаточными для целей технического водоснабжения.

Климат района резко континентальный с жарким, засушливым летом (температура воздуха достигает +45°С) и холодно, ветреной зимой (средняя температура зимы -20-25°С, максимальные морозы до -40-42°С). Зимой нередки снежные бураны, почти постоянны снежные заносы на автомобильных трассах. Основное количество осадков приходится на осень (сентябрь-октябрь). Весна обычно короткая, дружная с быстрой сменой отрицательных температур на положительные и довольно интенсивным паводком по всем водотокам. На середину апреля приходится время максимальной распутицы, в течение которой движение автотранспорта в районе фактически прекращается полностью.

Богдановская группа месторождений расположена в обжитой части Актюбинской области в благоприятных экономических условиях. Через всю площадь с юго-запада на северо-восток проходит железная дорога Кандаагаш-Орск, по которой возможна при необходимости транспортировка продукции потребителям.

В районе широко развита сеть грунтовых проселочных дорог, движение по которым возможно практически круглый год, за исключением короткого (неделя-две) периода весенней распутицы. Спокойный рельеф площади позволяет без проблем доставить в любую точку площади любые технические средства. К неблагоприятному фактору следует отнести то, что большая часть площади месторождений занята посевами зерновых культур и весьма интенсивно эксплуатируется, что предопределяет при эксплуатации месторождений обязательное выполнение высокой культуры рекультивационных работ. На площади месторождений Богдановской группы нет промышленных предприятий.

Основное занятие населения до последнего времени было сельское хозяйство в виде мелких фермерских хозяйств. Однако, в последнее время, в связи с началом эксплуатации Чилисайского месторождения фосфоритов, значительным усилением разведочных и добычных работ на нефть и созданием в г. Кандыагаш крупных технических баз этих производств происходит заметный отток рабочей силы из сельского хозяйства.

1.2. Некоторые сведения по изученности

Первые сведения о наличии фосфоритов на площади Богдановских месторождений были получены в 1928 году, когда Научным институтом по удобрениям (НИУ) были начаты широкие, целенаправленные поисковые и разведочные работы на фосфориты в Западном Казахстане. В 1928 году Мурашкин П.К. опоисковывает Кандагачское, Коктюбинское и Таласпайское месторождения. В 1929 году Тамман В.И. и Яншин А.Л. проводят оценочные работы на Золотоношском, Новоукраинском и Богдановском месторождениях. В 1930 году Гиммельфарб Б.М. выполняет детальную разведку Новоукраинского и Богдановского месторождений. По последнему в 1934 году ЦКЗ утверждает запасы в количестве (концентрат +4 мм): категория В – 18,23 млн. т, категория С1 – 2,67 млн. т. В 1933-34 гг. на опытном заводе НИУ под руководством Видонова В.М. были проведены обширные исследования по обогащению руд Богдановского и Кандагачского месторождений.

Огромная потребность сельского хозяйства в минеральных удобрениях в 30-е годы, благоприятное расположение Актюбинских месторождений вблизи действующих железных дорог, наибольшая глубина залегания руд послужили основанием для принятия решения о начале освоения Актюбинского фосфоритоносного бассейна. В 1939 году на базе разведанных к тому времени Богдановского, Кандагачского и Новоукраинского месторождений в г. Алга был построен начал отработку Ново-Украинского месторождения Актюбинский химкомбинат, ориентированный в первые годы своей деятельности на выпуск преципитата. В последние годы Актюбхимкомбинат был переведен на использование более богатых и значительно более технологичных концентратов хибинских апатитов и интерес к Актюбинским фосфоритам надолго исчез.

В 1959 году в связи с решением о проектировании на базе Богдановского месторождения фосфоритного рудника Лобанчук В.А. и Саранцев А.П. проводят переоценку и доразведку месторождения. ГКЗ СССР в 1960 году утверждает запасы в количестве: кат. А – 8,5 млн. т, кат. В – 24,7 млн. т, С1 – 17,0 млн. т и С2 – 20,2 млн. т.

В 1964 году Литошко В.В. наращивает запасы месторождения доразведав его восточные фланги и проводит предварительную разведку Коктюбинского месторождения. В результате балансовые запасы месторождений составили:

- Богдановское – кат.А – 8,8 млн. т, кат. В – 25,0 млн. т, С1 – 46,7 млн. т и С2 – 24,6 млн. т.;

- Коктюбинское - С1 – 47,7 млн. т и С2 – 80,3 млн. т.

Разведанных запасов вполне хватало запроектированному руднику на полный амортизационный срок, однако, решения о начале его строительства так и не было принято.

В 1965-70 гг. стратиграфическим отрядом Западно-Казахстанской комплексной геологоразведочной экспедиции (Железко В.И., Сегедин Р.А.) в процессе выполнения тематических работ по фосфоритоносности меловых и палеогеновых отложений Актюбинского Приуралья были собраны и обобщены все известные по бассейну данные. Однако, оценка запасов бассейна, данная этими авторами – 20 млрд. т представляется завышенной.

В 1969 году было принято (с точки зрения качества руд и возможностей наиболее рентабельной и экономической обработки) совершенно правильное решение о первоочередном освоении Чилисайского месторождения вместо Богдановского. Предварительная и детальная разведка месторождения были выполнены в сжатые сроки, что позволило в 1975 году приступить к строительству на его базе крупного ГОКа.

В 1975 году ГКЗ СССР утвердило по Чилисайскому месторождению запасы по категориям в млн. т:

А – 47,9; В – 156,2; С1 – 474,5; С2 – 492,1.

В 1975-85 гг. построен и начал действовать Чилисайский рудник, проектная потребная мощность которого 17,6 млн. т руды в год. Рудник запроектирован и построен под выпуск конечного продукта – аммофоса, для чего на крупной обогатительной фабрике его смонтировано технологическое оборудование по полному циклу под выпуск флотоконцентрата с содержанием 24,5 % Р2О5. Рудник еще только начал строиться, а Госгорхимпроект, в связи с продолжающимся ростом дефицита в фосфорных удобрениях в 1979 году разрабатывает технический проект удвоения его мощности.

В конце 70-х годов с целью наращивания запасов бассейна под промышленное освоение и расширение сырьевой базы Чилисайского рудника опять возник интерес к группе Богдановских месторождений, руды которых по низкой карбонатности считались аналогом Чилисайскому и для которых в перспективе предполагалось использование Чилисайской схемы обогащения. В 1979-82 гг. Каргалинская ГРЭ выполняет предварительную разведку восточных флангов Богдановского и Коктюбинского месторождений (участки Шолак и Верхнежарыкский). Запасы этой группы этих месторождений в сумме доводятся до 650 млн. т руды (50 млн. т Р2О5).

В 1982 году, в связи с возвращением к идее проектирования самостоятельного Богдановского ГОКа, Производственному геологическому объединению «Запказгеология» включили в план работ выполнение детальных разведочных работ на Богдановской группе фосфоритовых месторождений с переоценкой ранее утвержденных запасов под выпуск сложных удобрений. В 1983-85 гг. Каргалинская ГРЭ выполняет детальную разведку месторождений.

Опыт последних лет промышленной переработки флотоконцентратов актюбинских фосфоритовых руд (Чилисайское месторождение) в аммофос выявили целый ряд настолько серьезных технологических трудностей, недостаточно проработанных на лабораторных стадиях, что практическая реализация первоначально запроектированной схемы обогащения и переработки руд поставлена под сомнение.

2. КРАТКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА

БОГДАНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ФОСФОРИТОВ

2.1. Стратиграфия

Геологическое строение района Богдановских фосфоритовых месторождений довольно простое. Здесь развиты отложения исключительно мезозой-кайнозойского возраста, начиная от верхнего триаса до современных.

Верхний триас.

На площади месторождений имеется единственная точка выхода пород этого возраста на поверхность – г. Коктюбе, представляющая собой миниатюрную купольную структуру с северо-запада и юго-запада ограниченную тектоническими нарушениями. В ядре этой структуры на поверхность выведены конгломераты, переслаивающиеся с красноцветными, пластичными, некарбонатными глинами, полимиктовыми песками и песчаниками. Отложения относятся условно к курашасайской свите верхнего триаса на основании литологического сходства с аналогичными породами, изученными на смежных с севера территориях, где их возраст определен по сборам флоры, спор и пыльцы. Мощность отложений до 120 м.

Меловая система.

На площади Богдановских фосфоритовых месторождений отложения мела пользуются наибольшим развитием. Представлены они нижним и верхним отделами.

Нижний отдел.

Аптский ярус (К1ар).

Отложения этого возраста представлены своеобразной толщей темно-серых (до черных), плотных, слабо алевритистых глин, обычно по всему разрезу однообразных, монотонных, реже – грубополосчатых, с редкими прослоями мелкозернистых глауконит-кварцевых песков. В основании разреза этой однородной глинистой толщи обычны караваеобразные прослои крепких сидеритизированных известняков и алевролитов. Выходят на поверхность глины апта по долинам рек Илек, Жарык, Шолак. Возраст устанавливается по сборам микрофауны. Мощность от 40-50 м в долине р.Илек – до 4-6 м в верховьях р. Жарык.

Альбский ярус (К1al)/

Альб представлен континентально-морскими, преимущественно песчанистыми отложениями, обычно подразделяемыми на две (некоторыми исследователями на три) толщи.

Нижняя толща, датируемая как нижний альб – это морские отложения преимущественно серо-цветных глин с подчиненным количеством прослоев алевритов и мелкозернистых кварцевых песков.

Верхняя толща, датируемая как средний и верхний альб – континентальные отложения аллювиальных косослоистых, в основном, кварцевых, разнозернистых песков с отдельными линзовидными прослоями алевритистых глин, железистых песчаников, алевролитов. Подошва этой, в основном, песчаной толщи более каолинизирована, кровля более ожелезнена, что служит поводом подразделения её иногда на две самостоятельные пачки. Общая мощность альбских отложений достигает 70 м, причем на глинистую часть нижней толщи приходится не более 10 м.

Верхний отдел.

Имеет наибольшее площадное развитие, является основным фосфоритоносным комплексом пород.

Сантонский ярус – нижнекампанский подъярус (К2st-cp1).

Этим возрастным интервалом в Актюбинской фосфоритоносном бассейне выделен терригенный комплекс отложений основной фазы мелового фосфатообразования.

На площади Богдановских месторождений фосфоритоносная серия представлена пачкой глауконит-кварцевых, мелкозернистых, сильно глинистых песков, среди которых отмечается до 5 фосфоритовых прослоев. Промышленный интерес могут представлять три горизонта: верхний, средний и нижний. Горизонты представлены: верхний – фосфоритовая плита, желваки; средний – фосфоритовые желваки; нижний – фосфоритовый галечник. Средние мощности: в пределах 0,3-0,4 м для среднего и нижнего горизонтов и 0,7-0,8 м для верхнего. Мощность фосфоритоносной серии изменяется от 4,5 м у западных границ Богдановского и Коктюбинского месторождений до 9,5 м на юго-востоке Шолака.

Залегает фосфоритоносная песчаная тоща с глубоким размывом на песках альба, а перекрывается согласно залегающими глинами кампана. Граница с отложениями кампана, проводится условно по верхней границе исчезновения фосфатного материала в отложениях. Возраст фосфоритоносной толщи сантон-нижнекампанский устанавливается на основании определений сборов многочисленных остатков зубов акул. Причем, занимающийся стратиграфией фосфоритоносных отложений Железко В.И. при изучении стратотипных  разрезов среднего течения р. Жарык весь разрез фосфоритоносной толщи ниже верхнего горизонта однозначно считает сантонским, а верхний желвачно-плитный горизонт и перекрывающие его слабофосфатные пески и алевриты относит к нижнему кампану.

Кампанский ярус (К2ср).

Отложения кампанского яруса развиты на площади месторождений достаточно широко. Представлены они однородной толщей зеленовато-серых и серо-зелёных карбонатных глин, с прослоями глауконит-кварцевых песков и алевролитов в нижней части разреза. Глины неслоистые, однородные, слабо пластичные, умеренно загипсованные перекрывают продуктивную серию совершенно согласно, местами с постепенными переходами через глауконит-кварцевые алевриты. К кровле кампанских отложений возрастает карбонатность и песчанистость глин до появления мергелей в отдельных, наиболее полных разрезах. Мощность кампанских отложений от 15-20 м на водораздельных участках до 100 м в центральных участках мульд.

Верхнекампанский подъярус (К2ср2).

К этому возрасту отнесены фосфоритоносные отложения, выполняющие ядерные участки мульд – Жарыкской, Шолакской. Представлены они горизонтом известковистых, мелкозернистых, кварцево-глауконитовых песков светлого, зеленовато-серого цвета, залегающих совершенно согласно на мергелях кровли кампана. Переходы от мергеля к песку плавные, постепенные.

Песок по всему интервалу содержит редкую примесь мелких фосфоритовых желвачков, количество которых к кровле слоя резко возрастает и иногда достигает сгруженности в 30 %, представляющей уже промышленный интерес. Мощность прослоя песка до 2,1 м. Перекрывается желвачно-песчаный слой фосфоритовой плитой мощностью до 0,3 м, которая в разрезе сохраняется обычно редко и чаще представлена крупной дресвой и щебенкой. Собственно, плитный интервал Железко В.И. (1970) склонен считать уже маастрихтом.

Выше плиты отмечается горизонт весьма характерных, темно-зеленых, пластичных, бескарбонатных глин с многочисленными линзовидными прослойками интенсивно ожелезнённого кварцевого песка яркого кирпично-желтого цвета, относимого нами уже к основанию палеогена. Наиболее полно сохранился разрез верхне-кампанских отложений в центральных участках северного замыкания Жарыкской мульды. Это единственный участок на всей описываемой территории, где желвачно-плитный горизонт в кровле этих отложений можно проследить в пределах небольшой площади. На всех остальных участках, где выделены верхнекампанские отложения, фосфоритовый горизонт в кровле их, вероятнее всего, уничтожен палеогеновой трансгрессией и поэтому судить о масштабах верхнекампанского фосфоритообразования в районе крайне затруднительно.

Палеогеновая система

Отложения этого возраста пользуются в районе ограниченным распространением. В контурах месторождений палеоген отмечен лишь в центральном участке Жарыкской мульды и восточнее ее по водоразделу крупного останца Итау. Значительно шире распространен палеоген на смежных с востока площадях, где им целиком сложены водораздельные участки обширных плато. Представлен палеоген, в основном, монотонной, однообразной толщей опок и опоковидных песчаников, с которыми переслаиваются темно-зеленые, некарбонатные глины и желто-серые кварцевые пески. Максимальная мощность палеогеновых отложений отмечена поисковой скважиной 2-П в ядре Жарыкской мульды – 21,0 м. Возраст палеогеновых отложений, принимается как нерасчлененный палеоцен-эоцен.

Четвертичные отложения.

Четвертичные отложения пользуются широким распространением на площади месторождений и представляет собой комплекс континентальных образований, сформировавшийся в результате разрушения и переотложения местных коренных пород. Опоки, песчаники, глины, пески, фосфориты.

Древне четвертичные отложения (Q1)

Сюда отнесена толща очень характерных, сильно запесоченных зелено-серых глин и суглинков, в которых песчаная фракция представлена мелкозернистым материалом полуразложившихся опок. В подошве толщи нередки прослои грубозернистого кварцевого песка, иногда со значительной примесью фосфоритовой гальки, желваков и обломков плиты. Эти отложения выявлены и оконтурены при проведении разведочных работ на площади Шолак, в основном, по бортам балки Урсай, вдоль подножия палеогенового плато и на восточных склонах останца Итау. Отмечены они также небольшими по площади пятнами на левобережье верховьев р. Коктюба. Представляют они собой, вероятно, конечный продукт разрушения преимущественно палеогеновых отложений. Предполагается, что образовались они на месте древней речной сети, совпадающей с современным руслом балок Урсай и Шолак. Мощность отложений в отдельных пересечениях достигает 25 м. Возраст древнечетвертичный принят условно по стратиграфическому положению отложений в разрезе и в дальнейшем нуждается в уточнении.

Современные отложения (Q4)

Сюда отнесены без разделения: маломощные, но пользующиеся повсеместным распространением элювиальные, делювиальные образования и аллювиальные отложения речной сети. Представлены они суглинистыми, суглинисто-щебенчатыми грунтами, песками, глинами, гравием. Мощность отложений в пределах 0,4-1,0 м на водораздельных площадях, 2-3 м в руслах балок и до 10 м в русловой части рек.

2.2. Тектоника

Богдановская группа фосфоритовых месторождений располагается на восточной периферии Актюбинского периклинального прогиба. В тектоническом плане здесь выделяются два структурных этажа: нижний верхнепалеозойский и верхний – мезозой-кайназойский. Для обеих структурных этажей характерна линейная субмеридиональная ориентировка структурных элементов. Нижний этаж (отложения карбона, перми, нижнего триаса) собран в узкие антиклинальные складки, цепочкой вытягивающиеся в господствующем субмеридиональном направлении в антиклинальные зоны, чередующиеся с более пологими, более широкими в плане синклиналями. В широтном направлении отмечается равномерное погружение к западу кровли отложений нижнего структурного этажа. Ядра антиклиналей нижнего этажа выполнены соленосными и сульфатно-карбонатными толщами кунгурского яруса. Приблизительно по западной границе участка Шолак проходит восточная граница распространения соленосных отложений кунгурского яруса.

По геофизическим данным на описываемой площади в нижнем этаже прослеживаются южные окончания антиклинальных зон Петропавловской (Шолакская антиклиналь) и Жилянской (Жарыкская антиклиналь). Соленосный кунгур предполагается лишь в ядре последней. Бурение в ядре Шолакской антиклинали под мезозой-кайнозоем мощностью 150 м вскрыло нижнепермские песчаники.

В верхнем структурном этаже (отложения верхнего триаса, юры, мела и палеогена) над антиклиналями нижнего этажа в результате, вероятно, солефлюкционных просадок формируются синклинальные складки с унаследованным господствующим линейным расположением осей структур. Так, над Шолакской антиклиналью нижнего этажа в верхнем сформировалась одноименная довольно пологая синклиналь, выполненная глинами кампана. Над Жарыкской антиклиналью нижнего этажа в верхнем сформирована очень крутая, резко выраженная Жарыкская мульда, ядро которой выполнено кампаном и палеогеном. Севернее Жарыкской мульды через небольшой пережим отмечается довольно пологая Коктюбинская мульда, в центральной своей части (правобережье р.Коктюбы) тектоническими нарушениями разорванная на отдельные блоки. В нижнем этаже ей соответствует Байкашская антиклиналь. По амплитудам просадок наиболее резко выраженной из этих брахиоструктур является Жарыкская мульда,в которой по подошве фосфоритоносных отложений отмечается разница в гипсометрии до 115 м.

Из более мелких отрицательных структур можно отметить грабен Восточный – в 1,0 км северо-восточнее разъезда 312 железной дороги Кандагач-Орск. Это небольшая в плане структура шириной не более 0,6 км, ограниченная нарушениями северо-западного простирания, сближающимися в этом направлении. Ядро грабена выполнено кампанскими глинами. Амплитуда просадки в грабене – 15 м.

На границе месторождений Богдановское и Шолак отмечается миниатюрная положительная структура – купол Коктюбе, тектонически ограниченный с юго- и северо-запада. В ядре купола на поверхность выведены отложения верхнего триаса, погружающиеся к северу под углом 15°. К югу погружение значительно положе.

В период фосфатообразования вся площадь Богдановских месторождений, по отношению к смежным с запада территориям, испытывала последовательное медленное опускание, что выразилось в региональном плане образованием на восточном фланге Актюбинского бассейна, так называемой Джурунской зоны прогиба, наложенной слабо отрицательной структуры, отделившей более восточные области основного сноса от центральных районов наиболее качественных руд бассейна. Зона прогиба зафиксирована в разрезе фосфоритоносной серии характерным только для нее многослойным разрезом с резко увеличенной общей мощностью. К северо-западному замыканию этой зоны приурочены площади Богдановских месторождений.

2.3. Условия залегания, форма рудных тел

Продуктивные горизонты Богдановских месторождений залегают в пределах единой фосфоритоносной толщи, сложенной, в основном, мелкозернистыми, глауконит-кварцевыми песками, повсеместно несущими признаки слабой фосфатизации в виде незначительной примеси мелких желваков. Глина для фосфоритоносной толщи в целом не характерна, но иногда все же отмечается. Так, на западном борту Жарыкской мульды непосредственно под средним горизонтом, на значительной площади отмечается хорошо выдержанный пласт темно-зеленой пластичной глины мощностью до 0,8 м. Отмечаются также отдельные линзовидные прослои глин в подошве толщи, в основном, на юге описываемой площади. Мощность фосфоритоносной толщи постепенно увеличивается от 1,5-2,0 м у западных границ описываемой площади до 8,5-9,5 м на юго-востоке.

Фосфоритовые слои в виде пластов, прослоев и линз располагаются в разрезе толщи на различных, но довольно строго выдержанных по простиранию уровнях. Всего отмечается от двух до 5 фосфоритовых слоев, из которых промышленный интерес могут иметь лишь три: верхний, средний и нижний.

Для западных участков описываемой площади (вся территория собственно Богдановского месторождения, южная часть Коктюбинского месторождения) характерен двухслойный разрез продуктивной толщи с верхним и нижним горизонтами. Вся остальная площадь – это область развития более 2 фосфоритовых горизонтов в разрезе толщи.

Верхний фосфоритовый горизонт (на геологических разрезах и в документации под индексом I) является наиболее выдержанным по простиранию пластом, распространенным практически повсеместно. Отсутствие слоя в полных разрезах продуктивной толщи отмечается лишь на северо-востоке описываемой площади – верховья рек Шолак-Тамды, Токмансай, Урсай (естественное выклинивание в прибрежной зоне) и в центральных участках некоторых мульд, где он скорее всего просто значительно разбавлен песчаным материалом (подавлен сносом). Представлен горизонт фосфоритовыми желваками и плитой, причем область распространения плит ограничивается лишь западными участками площади (Богдановское и Коктюбинское месторождения) на всей остальной площади горизонт сложен фосфоритовыми желваками, сгруженными в мелкозернистом, песчаном заполнителе. Плиты, там, где они есть, располагаются обычно в кровле фосфоритового горизонта, реже в его подошве, еще реже отмечается наличие в слое двух плитных интервалов. Средняя мощность верхнего горизонта составляет 0,64 м, при колебаниях по месторождениям: Богдановское – 0,65 м, Шолак – 0,7 м, Верхнежарыкское – 0,76 м. Границы слоя обычно отчетливые, визуально хорошо и уверенно фиксирующиеся при наличии плиты в кровле – идеально ровные.

Залегает слой на большей части площади практически горизонтально, что можно видеть по высотным отметкам его подошвы, вынесенным на подсчетные платы у каждой рудной выработки. Наклонное залегание слоя отмечается лишь на крыльях брахисинклинальных структур, причем, существенных значений (до 15°) этот наклон достигает на бортах Жарыкской мульды. Борта Шолакской и Коктюбинской мульд весьма пологие, углы наклона пластов здесь не превышают 5°.

Располагается слой в верхней части фосфоритоносной толщи, в 0,5-2,0 м от ее верхней стратиграфической границы, проводимой по подошве не фосфатных глин кампана и это положение в разрезе продуктивной толщи слой строго выдерживает на всей площади месторождений. Перекрывается верхний горизонт мелкозернистыми глауконит-кварцевыми песками кровли фосфоритоносной толщи, содержащими обычно значительную примесь фосфоритовых конкреций (местами до 10-15 %). Подстилается верхний горизонт слабофосфатными песками.

Средний фосфатный горизонт (на разрезах и по документации под индексом II) присутствует в разрезе фосфоритоносной толщи на Шолаке, Верхнежарыкском участке и на северной половине Коктюбинского месторождения. На Богдановском слой отсутствует. Средний горизонт отделяется от верхнего по линии скважин (с севера): 127, 16, 155, 172, 38, 174, 186, 204, 54, 234, 63, 81, 94 и восточнее этой линии существует уже как самостоятельный продуктивный горизонт. Представлен средний горизонт полуокатанными фосфоритовыми желваками и галькой, сгруженными обычно в высокой концентрации в сильно глинистый, часто сильно загипсованный, мелкозернистый песок-заполнитель. Границы слоя выражены менее четко, чем у верхнего горизонта, но все же достаточно ясно для уверенной визуальной фиксации их. Мощность слоя в среднем составляет 0,39 м и по отдельным месторождениям изменяется от 0,3 до 0,5 м. Слой крайне невыдержан по мощности и простиранию, часто выклинивается до маломощных, некондиционных прослоев, что приводит при блокировке запасов к необходимости выделения залежей, в основном, линзовидного характера самой причудливой формы в плане. Наибольшая выдержанность и качество среднего горизонта отмечаются на северной половине Коктюбинского месторождения, где можно говорить о его пластообразном характере залегания.

Положение среднего горизонта в разрезе фосфоритоносной толщи менее четкое, чем верхнего. Так, на западе Шолака (на площади между Коктюбе и Шолакской мульдой) и Коктюбинском месторождении средний горизонт располагается, в основном, в верхней части разреза толщи вблизи от верхнего горизонта. Восточнее на остальной площади горизонт располагается в средней части толщи, примерно, на равном удалении от верхнего и нижнего слоев – это его обычное положение. Расположение среднего горизонта в нижней части фосфоритоносной толщи в районе скважин 240-243, 256, 258, 259 и даже совместное залегание с нижним горизонтом – скважины 241, 242 следует рассматривать как аномальный случай, отражающий особенности осадконакопления на этом локальном участке, что подчеркивается также резким уменьшением общей мощности фосфоритоносной толщи здесь.

Средний горизонт отделяется от верхнего прослоем слабофосфатного глауконит-кварцевого песка, мощность которого возрастает в юго-восточном направлении (к центральным участкам Джурунской зоны прогиба) от 0,1-0,2 м на западной периферии описываемой площади до 3,6 м на юго-востоке и в среднем в границах подсчета составляет – 1,44 м.

Нижний фосфоритовый горизонт (на геологических разрезах и в документации под индексом III) является базальным слоем фосфоритоносной толщи, представлен галечным материалом и располагается всегда в подошве толщи. Галька обычно мелкая, хорошо окатанная до блестящих, глянцевых поверхностей. В составе гальки помимо фосфоритов отмечаются кварц, кремнистые породы, песчаники, алевролиты. Сгруженность гальки в слое различная, часто даже в одном пересечении неравномерная. При очень большой сгруженности галечного материала, иногда отмечается цементация его в тонкие плиты. Горизонт распространен практически повсеместно, но по простиранию очень невыдержан, часто выклинивается. Характер его залегания все же следует признать на большей части описываемой площади пластообразным и линзообразным на восточной периферии. Мощность нижнего горизонта в среднем составляет 0,36 м (максимально 1,03 м), Коктюбинское – 0,35 м (максимально 1,1 м), Шолак – 0,36 (максимально 1,0 м), Верхнежарыкское - 0,36 (максимально – 0,95 м).

Нижний горизонт отделяется от среднего (а когда средний выклинивается, от верхнего) прослоем глауконит-кварцевого, практически бесфосфатного песка мощностью от 0,51 м (запад Богдановского месторождения) до 4,0 м (юго-восток площади). Подошвой для нижнего горизонта и фосфоритоносной толщи в целом являются совершенно нефосфатные кварцевые пески и алевролитистые глины альбского яруса.

Помимо этих трех продуктивных горизонтов, несомненно имеющих промышленное значение, в разрезе фосфоритоносной толщи над верхним горизонтом, между верхним и средним и, изредка, средним и нижним, в основном, на ближайшем обрамлении Жарыкской мульды и ее крыльях отмечаются небольшие линзовидные прослои фосфоритовых желваков мощностью в пределах 0,1-0,4 м. Линзы эти, ввиду их ограниченных размеров, настоящим подсчетов не охвачены.

Все вышеотмеченные фосфоритовые слои в пределах фосфоритоносной толщи залегают, примерно, параллельно ее подошве, кровле и друг-другу на большей части площади практически горизонтально. Благодаря наличию в подошве хорошо проницаемой, мощной толщи песков, весь разрез фосфоритоносной толщи в границах подсчета совершенно сухой.

3. КАЧЕСТВЕННАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ФОСФОРИТОВЫХ РУД

3.1. Физические свойства фосфоритов

Фосфоритовые группы Богдановской группы месторождений представлены тремя разновидностями: фосфоритовой плитой, желваками и галькой.

Фосфоритовая плита – монолитный, в невыветрелых разностях, очень крепкий пласт фосфоритовых желваков (реже гальки), сцементированных песчано-фосфатным (а для галечных плит – железисто-песчано-гипсовым) цементом. При залегании плиты в кровле слоя верхняя поверхность ее обычно ровная, идеально гладкая, нижняя – причудливая, гроздевидная от наросших в беспорядке желвачных скоплений. Цвет плиты буровато-серый, темно-серый. В краевых частях рудных залежей, в близи от поверхности плита обычно сильно разрушена. Мощность плит в пределах 0,1-0,2 м. Основное место локализации плит – верхний горизонт, его кровля. Много реже, плиты отмечаются в нижнем горизонте, причем, фактически это даже не фосфоритовые плиты, а галечные конгломераты на железисто-песчаном или песчано-гипсовом цементе. Для среднего горизонта плиты нехарактерны. Плита имеет X-XV категорию крепости по шкале Протодъяконова.

Фосфоритовые желваки имеют округлую почковидную причудливую форму, нередко образуют гроздевидные сростки. Среди желваков часты псевдоморфозы: фосфоризированные губки, древесина, раковины, крупные позвонки рыб. Цвет конкреций обычно темно-серый, буровато-серый. Заполнителем для желваков является мелкозернистый, глинистый, глауконит-кварцевый песок. Размер желвачных конкреций не превышает 8 см в поперечнике для верхнего горизонта и 4 см для среднего. Сгруженность по данным выполненных рассевов не более 60 %. Размер желваков и их сгруженность в заполнителе с запада на восток постепенно уменьшается.

Фосфоритовая галька – хорошо окатанной округлой или слегка уплощенной формы. Вместе с фосфоритовой постоянно отмечается значительная примесь галек кварца и темноцветных кремней, размер которых в 2-3 раза больше. Заполнителем галечного материала является крупнозернистый, преимущественно кварцевый, песок. Интервал обычно сильно ожелезнён, в следствии чего окрашен в бурый цвет. Сгруженность самая различная и очень невыдержанная по простиранию слоя. Размер фосфоритовых галек в среднем 1,0-2,0 см в поперечнике. Галечный тип конкреций является основным для нижнего, существенным для среднего горизонта и очень незначительным (северо-восток и восток площади) для верхнего горизонта.

Взаимоотношение этих трех разновидностей фосфоритовых руд позволяет выделить для продуктивных горизонтов основные характерные литологические типы разрезов:

Желвачно-плитный тип: наиболее продуктивный тип разреза с одним, либо двумя плитными интервалами. Характерен только для верхнего горизонта. Распространен на Богдановском и Коктюбинском месторождениях. Занимает не более 15 % площади распространения верхнего горизонта. Из-за высоких концентраций пирита характеризуется повышенным содержанием железа, что приводит к выделению довольно значительных запасов забалансовых руд.

Желвачный тип. Наиболее распространенный тип разреза верхнего и среднего горизонтов, занимает не менее 80 % площади распространения каждого из этих горизонтов. Продуктивность и качество руд верхнего горизонта этого типа в разрезах одинаковой мощности несколько ниже, чем желвачно-галечного, но максимальные мощности горизонта (от 1,5 м до 2,45 м) и соответственно максимальные продуктивности отмечаются в верхнем горизонте по рудам именно этого типа. В общем балансе запасов на руды этого типа приходится не менее 60 %.

Желвачно-галечный тип, незначительно распространенный в среднем горизонте литологический тип руды. Занимает не более 10 % площади. По качеству руды этого типа обычно уступают желвачному типу. В общем балансе запасов доля этого типа руд ничтожна.

Галечный тип. Основной тип разреза нижнего горизонта. По среднему горизонту как самостоятельный тип не выделяется (объединяется с желвачно-галечным), хотя в принципе в районе Урсая выделение его возможно. Характеризуется этот тип в среднем небольшой и крайне невыдержанной мощностью. Качество руд невысокое и тоже по простиранию сильно изменчиво. Доля запасов этого типа в общем балансе существенна и достигает 20 %.

В структурном плане намечается четкая последовательность в смене литологических типов верхнего и среднего горизонтов от желвачно-плитных и желвачных на западе к галечным на востоке, соответствующая общему направлению от боров Джурунской зоны прогиба к ее центральным областям. В пределах брахисинклинальных структур можно отметить лишь в центральных участках Жарыкской и Шолакской мульд резкое увеличение мощности фосфоритоносной толщи с одновременным как бы «растворением» верхних горизонтов в материале заполнителя. На бортах мульд (в пределах исследованной их части) изученные горизонты ни по составу руд, ни по качеству существенно не отличаются от руд со смежных с мульдами площадей. В распространении и качестве руд нижнего горизонта вообще невозможно проследить какие-либо закономерности.

Изучение гранулометрических характеристик руд Богдановских месторождений, выполнением рассева руд на классы и качественной характеристики каждого класса показало, что основная масса рудного материала всех горизонтов концентрируется в классах крупнее 1 мм (табл. 3.1).

Таблица 3.1.

Качественные характеристики руд по гранулометрическому составу

| Гранулометрический класс | Выход, % |  |  | Содержание Р2О5, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | среднее |  | от | до | среднее |
| Верхний горизонт |  |  |  |  |  |  |  |
| +40 | 0,76 | 48,48 | 13,25 |  | 7,07 | 18,81 | 16,51 |
| -40+20 | 0,57 | 23,08 | 11,35 |  | 14,4 | 18,8 | 16,74 |
| -20+10 | 0,22 | 26,92 | 11,59 |  | 13,41 | 19,42 | 16,93 |
| -10+5 | 3,16 | 30,91 | 10,96 |  | 13,51 | 18,88 | 16,56 |
| -5+3 | 0,76 | 8,0 | 2,7 |  | 10,98 | 19,78 | 16,3 |
| -3+2 | 0,33 | 2,74 | 1,23 |  | 7,38 | 20,08 | 15,85 |
| -2+1 | 0,54 | 6,4 | 2,62 |  | 9,65 | 21,08 | 15,67 |
| -1 | 13,6 | 86,32 | 51,23 |  | 1,48 | 18,9 | 3,75 |
| Средний горизонт |  |  |  |  |  |  |  |
| +40 | 1,23 | 19,24 | 9,45 |  | 4,64 | 18,63 | 16,87 |
| -40+20 | 0,47 | 14,68 | 4,12 |  | 10,76 | 20,3 | 16,92 |
| -20+10 | 1,56 | 16,18 | 8,91 |  | 8,99 | 18,31 | 16,33 |
| -10+5 | 1,6 | 29,4 | 14,30 |  | 11,05 | 19,43 | 16,16 |
| -5+3 | 1,33 | 8,74 | 3,98 |  | 5,5 | 19,98 | 15,89 |
| -3+2 | 0,5 | 4,52 | 1,76 |  | 5,79 | 19,47 | 15,54 |
| -2+1 | 1,68 | 19,0 | 3,76 |  | 4,69 | 19,65 | 14,99 |
| -1 | 30,55 | 80,69 | 60,87 |  | 1,26 | 6,9 | 3,17 |
| Нижний горизонт |  |  |  |  |  |  |  |
| +40 | 0,74 | 30,0 | 8,03 |  | 4,18 | 18,27 | 11,14 |
| -40+20 | 0,51 | 8,21 | 2,85 |  | 0,69 | 18,99 | 14,37 |
| -20+10 | 1,43 | 14,02 | 7,03 |  | 7,44 | 21,24 | 16,28 |
| -10+5 | 4,4 | 34,21 | 16,5 |  | 10,13 | 18,83 | 16,22 |
| -5+3 | 1,26 | 14,82 | 5,38 |  | 8,33 | 18,76 | 15,91 |
| -3+2 | 0,72 | 6,02 | 2,39 |  | 8,87 | 19,2 | 15,4 |
| -2+1 | 1,85 | 23,17 | 6,96 |  | 6,8 | 19,35 | 11,82 |
| -1 | 30,0 | 83,63 | 56,14 |  | 0,76 | 5,15 | 2,75 |
| Для сравнения данные по Чилисайскому месторождению |  |  |  |  |  |  |  |
| +50 | 0 | 44,8 | 7,6 |  | 9,77 | 20,0 | 16,78 |
| -50+10 | 19,8 | 52,3 | 32,7 |  | 11,28 | 20,0 | 17,25 |
| -10+5 | 4,7 | 18,8 | 11,4 |  | 5,93 | 20,3 | 16,78 |
| -5+1 | 2,8 | 60,8 | 8,2 |  | 3,76 | 18,17 | 14,34 |
| -1 | 19,0 | 58,2 | 40,1 |  | 1,82 | 14,06 | 4,03 |

Результаты выполненного рассева показывают, что элементарной классификацией на грохотах по классу +1 мм можно получить по рудам верхнего горизонта первичный концентрат с содержанием Р2О5 от 14,54 до 19,48 % при выходе до 54,1 % от исходной руды, по среднему горизонту содержания Р2О5 от 9,75 до 18,66, при выходе 45,0 %; по нижнему от 7,26 до 19,3, при выходе до 50,0 %.

При определении необходимых для выполнения подсчета физических параметров рудных горизонтов были выполнены методом выемки целиков полевые определения коэффициента разрыхления и объемных весов руд в рыхлом состоянии и в целике. Аналогичные исследования выполнялись Лобанчуком В.А. в 1959 г. и Литошко В.В. в 1964 г. Все эти данные для сведения приводятся в таблице 3.2.

Влажность фосфоритов невысокая и повсеместно не превышает 5 %. По данным Лобанчука В.А. (1959) она составляет на Богдановском месторождении: по верхнему горизонту – 4,4 %, по нижнему – 3,3 %. По работам 1979-85 гг. по группе месторождений в целом влажность составила (см. таблицу 3.3.):

- по верхнему горизонту от 1,91 до 7,6 %, среднее 3,46 %;

- по среднему горизонту от 1,92 до 7,25 %, среднее 4,2 %;

- по нижнему горизонту от 2,2% до 7,96 %, среднее 3,71 %.

Таблица 3.2.

Физико-механические свойства фосфоритов

| Горизонт | Коэф. разрыхления от-досреднее | Объемный вес рыхлой руды от-досреднее | Объемный вес в целике от-досреднее |
| --- | --- | --- | --- |
| Богдановское месторождение (1959 г.) |  |  |  |
| Верхний | 1,15-1,891,44 | 1,37-1,931,58 | 1,74-3,042,28 |
| Нижний | 1,1-1,851,35 | 1,32-1,81,58 | 1,7-2,872,12 |
| Коктюбинское месторождение (1964 г.) |  |  |  |
| Верхний | 1,18-1,831,54 | 1,3-1,81,45 | 1,72-3,082,22 |
| Нижний | 1,32-1,51,51 | 1,32-1,621,47 | 1,97-2,462,22 |
| Группа месторождений в целом (1979-85 гг.) |  |  |  |
| Верхний | 1,16-1,571,39 | 1,34-1,721,5 | 1,84-2,1812,07 |
| Средний | 1,28-1,61,42 | 1,41-1,621,5 | 1,94-2,382,13 |
| Нижний | 1,05-1,551,28 | 1,31-1,771,59 | 1,81-2,342,03 |
| Чилисайское месторождение |  |  |  |
| Плита | 1,61-2,01,83 | 1,41-1,481,46 | 2,38-2,972,66 |
| Желваки | 1,2-1,971,46 | 1,21-1,581,4 | 1,65-2,612,04 |
| Галька | 1,03-1,561,43 | 1,29-1,561,43 | 1,43-2,532,01 |
| Фостпласт в целом | 1,16-1,611,51 | 1,25-1,711,46 | 1,6-2,452,2 |

Таблица 3.3.

Определение естественной влажности фосфоритовых руд продуктивных горизонтов месторождений Богдановской группы

| № пробы | Интервал | Естественная влажность, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | верхний горизонт | средний горизонт | нижний горизонт |
| ш -151/1 | 0,9 - 1,4 | 2,08 | - | - |
| ш – 203/1 | 0,9 - 1,15 | 7,25 | - | - |
| ш – 203/2 | 2,4 - 2,6 | - | - | 7,96 |
| ш – 205/1 | 2,3 - 2,6 | 2,54 | - | - |
| ш – 207/1 | 0,85 - 1,05 | 3,68 | - | - |
| ш – 210/1 | 1,90 - 2,05 | 2,52 | - | - |
| ш – 213/1 | 0,85 - 0,95 | 1,91 | - | - |
| ш – 214/2 | 1,0 - 1,2 | 2,71 | - | - |
| ш – 214/5 | 2,2 - 2,50 | - | 3,01 | - |
| ш – 215/2 | 0,8 - 1,00 | 3,17 | - | - |
| ш – 216/2 | 1,0 – 1,40 | 3,37 | - | - |
| ш – 216/4 | 2,8 - 3,10 | - | 4,94 | - |
| ш – 217/1 | 0,8 - 1,10 | 2,91 | - | - |
| ш – 218/1 | 1,3 - 1,6 | 3,05 | - | - |
| ш – 218/2 | 2,4 - 2,7 | - | 3,87 | - |
| ш – 219/1 | 0,95 - 1,45 | 2,74 | - | - |
| ш – 219/2 | 1,70 - 2,00 | - | 1,92 | - |
| ш – 220/2 | 1,70 - 1,90 | 3,59 | - | - |
| ш – 221/2 | 1,05 - 1,40 | 3,04 | - | - |
| ш – 230/1 | 1,15 - 1,55 | 4,98 | - | - |
| ш – 230/2 | 2,65 - 3,05 | - | - | 2,42 |
| ш – 232/1 | 1,45 - 1,80 | 4,21 | - | - |
| ш – 235/1 | 3,50 - 3,90 | - | - | 2,20 |
| ш – 247/1 | 1,50 - 1,75 | - | - | 2,47 |
| ш – 250/2 | 2,0 - 2,4 | - | - | 3,78 |
| ш – 255/2 | 2,20 - 2,50 | - | - | 3,39 |
| ш – 270/1 | 1,20 - 1,60 | 4,82 | - | - |
| ш – 273/1 | 2,70 - 3,00 | - | - | 3,78 |
| ш – 275/1 | 0,75 - 1,05 | 7,60 | - | - |
| среднее по горизонту |  | 3,46 | 4,20 | 3,71 |

3.2. Качественная характеристика фосфоритов

Богдановская группа месторождений переоценивалась и детально разведывалась с учетом возможного использования руд для производства концентрированных удобрений методом сернокислотной переработки. Требования к рудам при этом направлении использования отражены во временных кондициях. Качественными показателями при этом являются: содержание Р2О5 – основной полезный компонент; Fe2O3, Al2O3, CО2 – основные вредные компоненты отрицательно влияющие на процессы переработки.

При использовании руд для производства фосфоритной муки лимитируется только содержание Р2О5.

В последние годы, в связи с появлением опыта промышленной переработки Актюбинских фосфоритов неожиданно возникла проблема щелочных элементов, которой раньше совершенно не придавали значения. Na и К, присутствующие в Актюбинских фосфорных повсеместно совершенно не мешают процессам обогащения, но при кислотном разложении фосфоритов образуют со фтором труднорастворимые соли, исключительно неблагоприятно влияющие на фильтрующее оборудование. Поэтому по просьбе ГИГХСа определение суммы окислов щелочных металлов (Na2O+K2O) выполнялось на стадии детальной разведки во всех рядовых пробах.

Характеристика продуктивных горизонтов Богдановских месторождений по всем лимитирующим параметрам приведена в табл. 3.4.

Однако данные этой таблицы особенностей и качества руд по площади совершенно не дают.

Таблица 3.4.

Характеристика продуктивных горизонтов

| Горизонт | Содержание, % от-досреднее |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р2О5 | Fe2O3 | Al2O3 | CО2 | Na2O+K2O |
| Богдановское месторождение |  |  |  |  |  |
| Верхний | 4,58-16,4210,35 | 2,01-5,753,52 | 2,34-4,742,69 | 0,11-7,292,69 | 1,17-2,951,95 |
| Нижний | 2,98-13,618,93 | 1,8-4,932,68 | 1,59-3,732,57 | 0,27-2,141,51 | 0,98-2,321,67 |
| Коктюбинское месторождение |  |  |  |  |  |
| Верхний | 4,47-14,599,29 | 2,39-5,213,71 | 2,79-5,632,94 | 0,59-4,883,11 | 1,27-2,62,2 |
| Средний | 5,15-14,089,16 | 2,39-4,713,52 | 1,23-3,532,26 | 0,87-5,342,32 | 1,37-2,692,23 |
| Нижний | 3,5-14,798,41 | 1,15-3,362,38 | 1,62-3,322,47 | 0,97-4,121,5 | 0,98-2,981,64 |
| Шолак и Верхнежарыкское |  |  |  |  |  |
| Верхний | 4,07-13,568,08 | 1,73-4,252,67 | 1,35-3,451,9 | 0,04-4,282,0 | 1,11-2,411,68 |
| Средний | 4,71-11,548,86 | 1,81-4,472,73 | 1,06-2,361,82 | 0,49-4,031,72 | 1,2-2,291,8 |
| Нижний | 5,33-10,627,91 | 1,57-4,02,74 | 0,87-2,61,65 | 0,68-2,291,32 | 0,94-1,661,65 |
| Чилисайское месторождение |  |  |  |  |  |
| Фоспласт в целом | 4,22-16,8710,27 | 1,32-13,03,12 | 0,33-3,941,7 | 0,44-11,53,23 | 0,77-3,621,8 |

Для получения более полной характеристики поведения основных подсчетных параметров по продуктивным горизонтам и по площади в процессе выполнения подсчета запасов по каждому подсчетному блоку на ЭВМ рассчитаны коэффициенты вариации табл. 3.5). Сводная таблица изменчивости параметров на основе этих коэффициентов по продуктивным горизонтам в целом приводится в таблице 3.5.

Р2О5. По верхнему горизонту содержания Р2О5 хорошо согласуются с общей картиной ухудшения физических характеристик руд (исчезновение плит в разрезе слоя, снижение сгруженности конкреций) в направлении с запада на восток. Наиболее высокие содержания Р2О5 в рудах верхнего горизонта отмечается на западных флангах Богдановского и Коктюбинского месторождений. Восточнее содержание Р2О5 постепенно снижается, появляются отдельные пересечения с содержанием Р2О5 ниже бортового, а в районе Урсая уже отмечаются целые блоки с некондиционными содержаниями Р2О5. Изменчивость содержания Р2О5 в среднем весьма равномерна и даже в блоках, где она максимальна, не выходит из грани равномерной. В целом, незначительно повышенной изменчивостью содержаний Р2О5 руды верхнего горизонта характерно на севере собственно Богдановского месторождения и по южному флангу подсчетной площади.

Руды среднего и нижнего горизонтов, по крайней мере в контурах, выделенных подсчетных блоков, также характеризуются весьма равномерной и равномерной изменчивостью без какой-либо видимой пространственной закономерности. Однако, если учитывать данные по скважинам, оставшимся за контурами блоков, следует признать по нижнему горизонту гораздо более высокую степень изменчивости содержаний Р2О5, что является одной из причин выделения блоков причудливых конфигураций и наличия многочисленных «пустых» окон.

Fe2O3. Наиболее высокие концентрации железа отмечаются в рудах верхнего горизонта. Причем, область их максимальных значений приходиться на площади распространения наиболее качественных руд Богдановского и Коктюбинского месторождений. На Богдановском месторождении отмечается пространственная приуроченность этих руд к западному борту Коктюбинской мульды и ее обрамления с запада. На Коктюбинском месторождении высокая железистость руд отмечается на южной половине площади без какой-либо видимой структурной связи. Среднее содержание Fe2O3 по верхнему горизонту составляют: Богдановское месторождение – 3,52 %, Коктюбинское – 3,71 %.

На площади Шолака и Верхнежаркынской содержания железа в рудах довольно равномерны с небольшими отклонениями от среднего значения – 2,56 %.

Содержание Fe2O3 в среднем горизонте лишь незначительно ниже верхнего, но также довольно стабильно по площади с незначительно пониженной железистостью руд Шолака. Максимальные концентрации железа в рудах среднего горизонта отмечаются в блоке, ограниченном с запада линией железной дороги, с юга – долиной реки Жарык, с северо-запада Жарыкской мульдой. Содержание Fe2O3 здесь в отдельных пересечениях достигают 5,35 %.

Руды нижнего горизонта содержат Fe2O3 на 1,0-1,5 % ниже верхних горизонтов, причем совершенно равномерно по всей площади.

Изменчивость содержания Fe2O3 в целом незначительная.

Al2O3. Содержания алюминия во всех горизонтах по площади весьма стабильны и в подавляющей массе ниже кондиционных лимитов. По горизонтам отмечаются постоянные незначительно (на 15-20 %) повышенные концентрации Al2O3 в рудах верхнего горизонта.

CО2. В целом руды всех горизонтов малокарбонатные, что подтверждается низкими средними значениями.

Однако, в пределах небольших участков отмечена повышенная карбонатность руд верхнего горизонта. На Богдановском месторождении это самое северные (район скважин 268, 1022, 1021) и южные участки (южнее линии шурфов 0426, 1609, 25). На Коктюбинском месторождении вся площадь южнее профиля VIII+2400. Карбонатность руд на этих участках достигает 4,5-6,0 % CО2.

По горизонтам отмечается стабильно-повышенная (на 50-70 %) карбонатность верхнего горизонта относительно нижележащих слоев. Наименьшей карбонатностью характеризуется нижний горизонт.

Изменчивость параметра в целом следует признать равномерной по всем горизонтам. Но более повышенной по среднему горизонту (приближающейся по средней величине к неравномерной).

Na2O+K2O. Содержание щелочей в рудах всех горизонтов, примерно, одинаковое, распределенное равномерно, по площади. По абсолютным величинам (1,5-2,0%) оно соответствует рудам Чилисайского месторождения и по последним требованиям переработчиков (НИУИФ) считается высоким. Изменчивость параметра невелика.

Содержание компонентов: Р2О5, Fe2O3, СО2 и их взаимоотношения в рудах Богдановских месторождений были предложены ГИГХСом (по аналогии с Чилисайским месторождением) для геолого-технологической типизации продуктивных горизонтов. Исходя из предельных содержаний этих элементов для различных технологических типов Чилисайского месторождения, на Богдановском месторождении выделяются:

Руды нижнего горизонта содержат Fe2O3 на 1,0-1,5 % ниже верхних горизонтов, причем совершенно равномерно по всей площади.

Изменчивость содержания Fe2O3 в целом незначительная.

Al2O3. Содержания алюминия во всех горизонтах по площади весьма стабильны и в подавляющей массе ниже кондиционных лимитов. По горизонтам отмечаются постоянные незначительно (на 15-20 %) повышенные концентрации Al2O3 в рудах верхнего горизонта.

CО2. В целом руды всех горизонтов малокарбонатные, что подтверждается низкими средними значениями.

Руды нижнего горизонта содержат Fe2O3 на 1,0-1,5 % ниже верхних горизонтов, причем совершенно равномерно по всей площади.

Изменчивость содержания Fe2O3 в целом незначительная.

Al2O3. Содержания алюминия во всех горизонтах по площади весьма стабильны и в подавляющей массе ниже кондиционных лимитов. По горизонтам отмечаются постоянные незначительно (на 15-20 %) повышенные концентрации Al2O3 в рудах верхнего горизонта.

CО2. В целом руды всех горизонтов малокарбонатные, что подтверждается низкими средними значениями.

Однако, в пределах небольших участков отмечена повышенная карбонатность руд верхнего горизонта. На Богдановском месторождении это самое северные (район скважин 268, 1022, 1021) и южные участки (южнее линии шурфов 0426, 1609, 25). На Коктюбинском месторождении вся площадь южнее профиля VIII+2400. Карбонатность руд на этих участках достигает 4,5-6,0 % CО2.

По горизонтам отмечается стабильно-повышенная (на 50-70 %) карбонатность верхнего горизонта относительно нижележащих слоев. Наименьшей карбонатностью характеризуется нижний горизонт.

Изменчивость параметра в целом следует признать равномерной по всем горизонтам. Но более повышенной по среднему горизонту (приближающейся по средней величине к неравномерной).

Таблица 3.5.

Изменчивость основных параметров качества

фосфоритовых руд продуктивных горизонтов

Богдановских месторождений по коэффициентам вариации

| Горизонты | Коэффициенты вариации от-досреднее |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность слоя | Содержание |  |  |  |  |
|  |  | Р2О5 | Fe2O3 | Al2O3 | CО2 | Na2O+K2O |
| Верхний | 19,7-70,232,1 | 11,2-38,617,9 | 8,3-28,014,3 | 10,1-50,916,8 | 10,1-49,527,6 | 19,9-51,333,4 |
| Средний | 29,0-56,138,9 | 7,1-29,118,8 | 6,1-67,416,2 | 17,1-21,913,3 | 17,8-73,538,8 | 6,9-67,135,9 |
| Нижний | 18,9-69,332,3 | 9,7-34,219,9 | 7,7-63,016,3 | 3,8-39,920,9 | 4,8-53,827,8 | 2,6-25,815,1 |

По В.М. Крейтеру и Н.В. Барышеву степень изменчивости по величинам коэффициентов вариации:

до 20 – весьма равномерная;

20-40 – равномерная;

40-100 – неравномерная.

Na2O+K2O. Содержание щелочей в рудах всех горизонтов, примерно, одинаковое, распределенное равномерно, по площади. По абсолютным величинам (1,5-2,0 %) оно соответствует рудам Чилисайского месторождения и по последним требованиям переработчиков (НИУИФ) считается высоким. Изменчивость параметра невелика.

Содержание компонентов: Р2О5, Fe2O3, СО2 и их взаимоотношения в рудах Богдановских месторождений были предложены ГИГХСом (по аналогии с Чилисайским месторождением) для геолого-технологической типизации продуктивных горизонтов. Исходя из предельных содержаний этих элементов для различных технологических типов Чилисайского месторождения, на Богдановском месторождении выделяются:

I тип – маложелезистые слабо карбонатные руды с содержанием Р2О5 более 6,0 %, Fe2O3 менее 3,0 %, СО2 менее 3,5 %.

II тип – железистые, слабо карбонатные руды с содержанием Р2О5 более 6,0%, Fe2O3 от 3,0 % до 4,0 %, СО2 менее 3,5 %.

III тип – карбонатные, маложелезистые руды с содержанием Р2О5 более 6,0 %, Fe2O3 менее 3,0 %, СО2 менее 3,5 %.

IV тип –карбонатно-железистые руды с содержанием Р2О5 более 6,0 %, Fe2O3 более 3,0 %, СО2 более 3,5 %.

V тип – высокожелезистые слабокарбонатные руды с содержанием Р2О5 более 6,0 %, Fe2O3 более 4,0%, СО2 менее 3,5 %.

VI тип непромышленные слабофосфатные руды с содержанием Р2О5 менее 6,0 %.

По верхнему горизонту имеют распространение все выделенные типы.

По среднему и нижнему горизонтам выделены все типы за исключением III.

Площади распространения выделенных типов показаны на картах геолого-промышленных типов.

Содержание остальных компонентов, обычно определяется в фосфоритовых рудах отмечаются в следующих пределах: SiO2 – от 30,44 % до 87,04 %, TiO2 – 0,02-0,38 %, СаО – 3,5-31,4 %, MnO – 0,01-0,09 %, MgO – 0,1-1,75 %, SO3 – 0,03-1,3 %.

Спектральными анализами в фосфоритах отмечается присутствие в количествах: 0,0001-0,001 % - Со, Ве, Li; 0,001-0,01 % - Pb, Ni, Cu, As, Se, La; 0,01-0,1 % - Ba, V, Cr, Zn.

Колебания содержаний по разным горизонтам незначительны.

Опыты проведения переработки одного из зарубежных месторождений фосфоритов показатели исключительно неблагоприятное влияние на техническое оборудование даже небольших концентраций хлора, приводящее к сильной коррозии и быстрому износу его. В связи с этим, по просьбе ГИГХСа было выполнено определение содержания хлора в рудах Богдановских месторождений и их концентратах, которое составило:

- руда – не более 0,01 %,

- мытый концентрат – 0,01-0,05 %,

- флотоконцентрат – 0,01 %.

При проектируемой величине лимита хлора в фосфоритовых рудах равным 0,07 % руды Богдановской группы можно считать бесхлорными.

Для выяснения характера распределения основных элементов по гранулометрическим классам по рудам Богдановских месторождений выполнен рассев исходной руды на фракции +50, +50-10, +10-5, +5-1, -1 мм и химические анализы каждой фракции.

По результатам рассева и сопоставлению данных по фракциям и исходной руде п сделаны следующие выводы:

- Основная масса Р2О5 концентрируется по рудам всех горизонтов в классах крупнее 1 мм, причем если по верхнему горизонту основными фракциями - концентраторами Р2О5 являются классы крупнее 5 мм (класс +5-1 мм содержит в среднем 6,57 % Р2О5 и может быть без заметных потерь Р2О5 отнесен к безрудному), то по нижним горизонтам этот класс один из основных рудных (содержание Р2О5 – 11,44-12,08 %).

- Содержание Р2О5 в концентрате первичного обогащения по верхнему горизонту на 1,5-2,0 % выше, чем по нижним горизонтам.

- Отмечается слабо повышенная концентрация железа в классах менее 5 мм по верхнему и среднему горизонтам. По нижнему горизонту железо по фракциям распределяется совершенно равномерно.

- Совершенно равномерно по фракциям в рудах всех горизонтов распределяется Al2O3.

- Карбонатами при рассеве обедняется класс менее 1 мм и обогащаются классы крупнее 1 мм, причем по нижнему горизонту эта особенность просматривается наиболее четко.

- Выделение щелочной по фракциям следует признать равномерным по всем горизонтам.

3.3. Технологические исследования

Первые исследования обогатимости фосфоритовых руд Богдановского месторождения были выполнены в 1933-1934 гг. Видоновым В.М. при первоначальной подготовке месторождения к освоению. В этот период был впервые скрупулезно изучен вещественный состав руд, опробованы различные методы обогащения (включая обжиг), определено и рекомендовано оптимальное направление обогащения-флотация. При проведении опытов по схеме основной флотации с двумя перечистками были достигнуты следующие показатели: содержание Р2О5 – 90 %, содержание R2O3 – 3,4 %.

В последствии в вопросах обогащения желваковых фосфоритов ничего принципиально нового не появилось и показатели, достигнутые Видоновым В.М. остаются все еще по рудам Актюбинского бассейна на уровне лучших.

В 1959-64 гг. при доразведке Богдановского и Коктюбинского месторождений вопросами обогащения не занимались (месторождения готовились для производства фосфоритной муки). И только в 1980 г. при проведении предварительной разведки ГИГХСом были возобновлены исследования по обогащению руд Богдановских месторождений. В 1980 году на материале пробы 34-ЛТ, отобранной на восточном фланге Богдановского месторождения и составленной из рудного материала верхнего и нижнего горизонтов до качества, отвечающего среднему по месторождению в целом, ГИХС выполняет лабораторные исследования обогатимости, получает вполне приличные результаты: содержание Р2О5 во флотоконцентрате 23,5-24,8 % при извлечении 88,2-91,3 % от операции при содержании вредных примесей СО2 – 3,3 %, Fe2O3 – 2,49 %, Al2O3 – 0,64 %.

Концентрат подобного качества удовлетворял существовавшим тогда нормам ТУ 6-12-110-78 на Чилисайские руды для производства аммофоса. Предполагая аналогии вещественного состава и качества руд месторождения изученной пробе ГИГХС на основе полученных результатов выдал исходные данные Госгорхимпроекту для ТЭО временных кондиций.

В том же 1980 году в целях получения дополнительных данных для разработки ТЭО, Чилисайский рудник на Опытной обогатительной фабрике провел исследования обогащения на материале пробы 1-Т весом 300 т. Проба отобрана на западном фланге месторождения Шолак из карьера 3 (совмещен с разведочной скважиной 26) и составленной из фосфоритов, взятых по трем продуктивным горизонтам в пропорциях, отвечающих запасам каждого горизонта по группе месторождений в целом.

Лабораторная проверка схемы, включающей основную флотацию, три контрольные с двумя перечистками позволили получить во флотоконцентрате 22,7 % Р2О5 при извлечении 91,6 %.

К сожалению, полупромышленные испытания были выполнены с нарушениями реагентного режима – флотация по аналогии с Чилисайскими рудами выполнялась с переизбытком гипса (количество его в Богдановских рудах в естественном виде и так достаточно высокое), что привело к значительным потерям Р2О5 с хвостами флотации. Достигнутые результаты – содержание Р2О5 во флотоконцентрате 23,7 % при извлечении 45,7 % и потери Р2О5 с хвостами – 14,1 %, в виду ограниченности материала пробы улучшить не удалось

В 1983 году, на стадии проведения детальной разведки, для более подробного изучения особенностей флотации руд каждого из продуктивных горизонтов ГИГХСом были изучены три лабораторные пробы 43, 44 и 45-ЛТ, отобранные соответственно по верхнему, среднему и нижнему горизонтам.

Пробы отбирались на восточном фланге Богдановского месторождения и на Шолаке. Изучив эти пробы ГИГХС пришел к выводу о существенной разнице флотационных свойств руд каждого из горизонтов. Так, наилучшие показатели (содержание Р2О5 24 % при извлечении 84 %) были получены только по верхнему горизонту, руды среднего и нижнего горизонтов дают содержание Р2О5 в концентрате не выше 21-22 % при извлечении 77-82 %. Несколько улучшить эти показатели удается классификацией исходной руды по классу 3 мм (по Чилисайской схеме 1 мм).

В 1984 году ГИГХС выполнил полупромышленные испытания на материале пробы 2-Т весом 5000 т, отработанной тремя карьерами по месторождениям Богдановскому, Коктюбинскому и Шолак. Для получения руды, отвечающей средним показателям по группе по качеству и составу было обращено особое внимание на внутрикарьерную и межкарьерную шихтовку. Проба составлялась в строгом соответствии представительности руд каждого горизонта в общем балансе запасов. Испытание выполнялись ГИГХСом на опытной фабрике Чилисайского рудника в условиях, максимально приближенных к промышленным. Выделение мытого концентрата выполнено по классу 3 мм, что дало содержание Р2О5 17,6-17,8 % при извлечении 65 %. Для более полного раскрытия фосфатных включений размол первичного концентрата выполнялся до крупности – 0,071 мм (Чилисайские руды раскрываются при помоле до крупности – 0,18 мм), что снизило на 30 % производительность дробильного оборудования. Флотация выполнялась по схеме: основная флотация, две перечистки и три контрольные операции. В условиях оборотного водоснабжения было получено содержание Р2О5 23,8 % при извлечении 80 % от операции. Содержание остальных компонентов во флотоконцентрате составило Fe2O3 – 2,18 %, Al2O3 – 1,14 %, СО2 – 4,98 %, СаО – 36,8 %, MgO – следы.

По требованиям ТУ 6-12-110-78 концентраты подобного качества подходят для кислотной переработки, однако, ужесточение последних требований переработчиков (НИУИФ) и предъявление сырью новых жестких требований по фракционному составу (не более 30 % класса – 0,04 мм), содержанию Р2О5 не ниже 24,0 %, Fe2O3 не более 2,0 % и щелочей в сумме не более 2,0 %, совершенно исключают возможности для кислотной переработки не только Богдановских руд, но и Актюбинских фосфоритов вообще.

Для окончательной оценки возможностей обогащения Богдановских руд по инициативе ГИГХСа на площади месторождения выполнено малообъемное технологическое опробование и картирование (МТОК). Для этого, по качественной характеристике руд для каждого из горизонтов была выполнена геолого-промышленная типизация, за основу которой были приняты требования предъявлявшиеся в свое время к Чилисайским рудам по содержанию Р2О5, Fe2O3 и СО2. Всего было выделено 6 типов руд, распространение которых показано на горизонтах картах геолого-промышленной типизации. Размещение МТОК по площади выполнялось с учетом получения достаточных данных по каждому выделенному типу каждого горизонта. Всего было отработано 224 пробы. Обработка и анализ проб выполнены ПГО «Запказгеология», флотация – ГИГХСом. Результаты выполненных исследований отметили, что показатели флотационного обогащения мало зависят от химсостава руд и в этом смысле выполненная типизация руд с какими-либо закономерностями обогащения не коррелируется. ГИГХС пришел к заключению, что более значительное влияние на обогащение оказывают структурные особенности руд Богдановских месторождений. Наилучшей обогатимостью отличаются руды верхнего горизонта, руды нижнего и среднего горизонтов как по качеству получаемых концентратов, так и по извлечению Р2О5, верхнему горизонту значительно уступают.

Обобщив опыт всех выполненных технологических исследований и учитывая действующие в настоящее время требования переработчиков, ГИГХС считает возможным использовать руды Богдановских месторождений только для производства фосфоритной муки с содержанием Р2О5 16,0-17,0 %. Тем не менее дальнейшее исследование по совершенствованию методики обогащения Богдановских руд следует продолжить.

4. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Правления

ТОО "Kaz Chemicals (KA3 Кемикалс)"

_________ Темірбаев Ж.Е.

«____»___________2022 г.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на план разведки твердых полезных ископаемых

площади Богдановской группы фосфоритовых месторождений

по Лицензии №638-EL в Актюбинской области

  - Целевое назначение работ, пространственные границы, основные оценочные параметры

    - Геологическое доизучение площади Богдановской группы фосфоритовых месторождений в Алгинском и Мугалжарском районах Актюбинской области;

    - Пространственные границы: в пределах блоков:

| №№ п/п | Номенклатура листа | №№ блоков по интерактивной карте |
| --- | --- | --- |
| 1 | М-40-79 (10 е – 5 б) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ,13 ,14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ,23, 24 ,25 |
| 2 | М-40-79 (10 е – 5 а) | 5, 10, 15, 20, 25 |
| 3 | М-40-80 (10 г – 5 а) | 1 - 25 |
| 4 | М-40-80 (10 г – 5 б) | 1 - 25 |
| 5 | М-40-80 (10 д – 5 а) | 1 - 25 |
| 6 | М-40-80 (10 д – 5 б) | 1, 2, 3, 6 - 25 |
| 7 | М-40-80 (10 е – 5 а) | 6 – 25 |
| 8 | М-40-80 (10 е – 5 б) | 6, 7, 11, 12, 16, 21 |
| 9 | М-40-80 (10 е – 5 г) | 1, 6, 11, 16, 21 |
| 10 | М-40-80 (10 е – 5 в) | 1 - 25 |
| 11 | М-40-80 (10 д – 5 г) | 1 - 25 |
| 12 | М-40-80 (10 д – 5 в) | 1 - 25 |
| 13 | М-40-80 (10 г – 5 г) | 1 - 25 |
| 14 | М-40-80 (10 г – 5 в) | 1 - 25 |
| 15 | М-40-79 (10 е – 5 г) | 1-25 |
| 16 | М-40-79 (10 е – 5 в) | 5, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 24, 25 |
| 17 | М-40-91 (10 в – 5 а) | 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25 |
| 18 | М-40-91 (10 в – 5 б) | 1 - 25 |
| 19 | М-40-92 (10 а – 5 а) | 1 - 25 |
| 20 | М-40-92 (10 а – 5 б) | 1 - 25 |
| 21 | М-40-92 (10 б – 5 а) | 1 - 25 |
| 22 | М-40-92 (10 б – 5 б) | 1 - 25 |
| 23 | М-40-92 (10 в – 5 а) | 1 - 25 |
| 24 | М-40-92 (10 в – 5 в) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 |
| 25 | М-40-92 (10 б – 5 г) | 1 – 25 |
| 26 | М-40-92 (10 б – 5 в) | 1 - 25 |
| 27 | М-40-92 (10 а – 5 г) | 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7 ,8 ,9, 10, 11, 12 ,13, 14 ,15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 |
| 28 | М-40-92 (10 а – 5 в) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 |
| 29 | М-40-91 (10 в – 5 г) | 3, 4, 5, 10 |

    - Вид сырья: – фосфоритовые руды;

  - Задачи по геологическому изучению, последовательность и основные методы их решения:

    - Предусматривается проведение геологоразведочных (заверочных) работ для однозначной оценки перспектив, для последующего проведения лабораторно-технологических исследований. Провести комплексное геологическое изучение площади Богдановской группы фосфоритовых месторождений с использованием горных и буровых работ, специализированных геологических исследований, а также сопутствующих видов опробования. Обосновать целесообразность и очередность дальнейших работ.

  - Основные методы решения геологических задач

    - Для выполнения геологоразведочных (заверочных) работ должны быть применены:

- Геологические методы

- Технические (горно-буровые) методы.

  - Источники финансирования работ

    - Работы будут выполнены за счет собственных средств недропользователя;

  - Ожидаемые результаты и сроки завершения работ

    - По результатам геологоразведочных (заверочных) работ – подготовить и провести оценку ресурсов категории А, В и С1. Обосновать целесообразность и очередность дальнейших работ. Составить окончательный отчет по проведенным геологоразведочным (заверочным) работам, в соответствии с действующим нормами, руководящими указаниями, инструкциями и методиками.

    - Начало работ – III квартал 2022 года

Окончание работ с предоставлением окончательного отчета – I квартал 2026 года.

5. МЕТОДИКА, ОБЪЕМЫ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ                                РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Характеристика геологоразведочных работ

Продуктивные горизонты Богдановских месторождений представлены двумя (тремя) пластами желваковых фосфоритовых руд в пределах подсчетной площади залегающих либо горизонтально, либо близко к этому. Залегание всех горизонтов в пределах единой фосфоритоносной толщи, совершенно спокойное. Положение пластов в разрезе толщи строго фиксировано, выдержано.

Изменчивость параметров, просчитанная на ЭВМ по каждому подсчетному блоку, соответствует, по общепринятым нормам, весьма равномерной (содержание Р2О5, Fe2O3, Al2O3), либо равномерной (содержание СО2, щелочей и мощность слоя) степени изменчивости. Наибольшей изменчивостью отмечаются мощности продуктивных горизонтов, которые по средним цифрам в целом по горизонтам соответствуют равномерной изменчивости, но по отдельным блокам среднего и нижнего горизонтов часто возрастают до неравномерной степени (табл. 3.5). Согласно «Инструкции по применению классификации запасов к месторождениям апатитовых и фосфоритовых руд», 1983 г., все Богдановские месторождения относятся к I группе, для которой рекомендуется выделение балансовых запасов по категориям в соотношении: А:В:С1=10:20:70.

Фосфоритоносная толща Богдановских месторождений на стадии предварительной разведки откартирована с широким использованием аэрофотоснимков масштаба 1:10 000. Для прослеживания границ и их подтверждения на начальных этапах предварительной разведки выполнялись поисковые маршруты масштаба 1:10 000, сопровождавшиеся проходкой горных выработок. При выполнении детальной разведки границы толщи местами существенно уточнены.

Основными разведочными выработками при разведке желваковых месторождений Актюбинского бассейна в настоящее время являлись буровые скважины диаметром 219 мм (внутренний 208 мм) проходимые станком УГБ-50, без применения промывочной жидкости, что позволило получить по всему пройденному интервалу гарантированный 100 % выход кернового материала.

Весь процесс бурения происходит при постоянном наблюдении геологического персонала, выполняющего всю необходимую документацию непосредственно в процессе бурения. Скважины проходятся вертикальными на всю мощность фосфоритоносной толщи с углублением в подстилающие пески альба на 0,5-1,0 м.

Принятый диаметр скважин при максимальном размере желвачных конкреций 5-8 см обеспечивает получение достаточно надежного веса проб (в зависимости от пересеченной мощности и сгруженности рудных конкреций обычно составляет от 20 до 80 кг). Всего при разведке пройдено 2695 скважин, из них прошедших хотя бы один фосфоритовый слой 2573 (95,5 %). Настоящий подсчет запасов выполнен на основании данных 2411 рудных скважин (в подсчет не вошли скважины МТОК, опытного квадрата, скважины, пройденные для технологических целей). Доверенность получаемых по скважинам результатов проверялась проходкой сопряженных с ними контрольных шурфов. Всего пройдено 102 контрольных шурфа, что составило 4,2 % от общего количества вошедших в подсчет рудных скважин. Результаты сопоставления подтверждают высокую надежность получаемых по скважинам данных.

Краевые участки залежей, где мощность вскрышных пород невелика, разведаны, в основном, неглубокими шурфами. Всего было пройдено 869 разведочных шурфов, из них рудные 799. В подсчете запасов использованы данные по 759 шурфам. Все шурфы проходились вручную, без применения взрывчатых веществ.

Поскольку Богдановские месторождения отличаются простым геологическим строением и каких-либо закономерностей в распределении параметров руд ни по площади, ни в вертикальных сечениях рудных горизонтов не отмечается, для разведки принято изометричная сеть с квадратным шагом, максимально разреженная по рекомендации ГКЗ для подобных месторождений I группы: для кат. А – 200*200 м, кат. В – 400*400 м, кат. С1 – 800*800 м.

Аналогичная плотность сети разведочных выработок применялась при разведке Чилисайского месторождения.

Вынос разведочной сети в натуру и плановая привязка к триангуляционным пунктам осуществлялась топографами.

На собственно Богдановском месторождении, в связи с использованием данных ранее пройденных выработок, ранее развитая сеть разведочных профилей плотностью 800*800 м сохранена (продублирована). На все остальной площади развита единая сеть со строго широтным расположением разведочных профилей.

На начальной стадии предварительной разведке (1979-1980 гг.) площадь Шолака и Верхне-Жарыкского месторождения была изучена разведочными скважинами по сети плотностью 1600*3200 м и только после получения качественной характеристики руд этой площади, подтвердившей возможность выделения здесь потенциально промышленных запасов. Разведочная сеть на всей площади месторождений Богдановской группы была доведена до плотности 800*800 м.

Детальные разведочные работы выполнены в 1982-85 гг. плотность разведочной сети составила: для кат. В – 400*400 м и кат. А – 200*200 м.

Проходка горных выработок осуществлялась на всех стадиях разведочных работ. Поисковые шурфы для оконтуривания горизонтов на краевых участках, проходились как правило, произвольно вне основной разведочной сети. Все рудные шурфы после проходки инструментально привязаны либо к пунктам триангуляции, либо к профильным выработкам.

Все выработки, встретившие фосфоритовые горизонты, опробованы в обязательном порядке. Чаще всего, ввиду небольших мощностей фосфоритовых горизонтов, отбиралась одна проба по всей мощности рудного пересечения, но, если визуально отмечалась существенная разница фосфоритоносности по слою (что часто имеет место при возрастании мощности горизонта), в обязательном порядке выполнялось посекционное опробование. По скважинам в пробу забран весь керновый материал интервала опробования.

Опробование разведочных шурфов выполнено методом выемки целиков, оставляемых при проходке у одной из коротких стенок шурфа и забранного в пробы после выполнения документации выработки.

Опробование контрольных шурфов выполнено валовым способом и сопровождалось определениями непосредственно в поле объемных весов руды в рыхлом состоянии и в целике, а также коэффициента разрыхления. По валовым пробам контрольных шурфов определялся также гранулометрический состав руд (рассев) и качественная характеристика каждого класса. Рассев выполнялась на 5 классов с промывкой: +50, -50+10, -10+5, -5-1, -1 мм.

Валовым опробованием из шурфов отобраны также лабораторно-технологические пробы.

Полупромышленная технологическая проба весом 300 т и промышленная весом 5000 т отобраны из карьеров с использованием горнопроходческой техники. Представительность технологических проб, пункты и методика отбора разрабатывались по материалам разведочных работ при непосредственном участии ГИГХСа.

Пробы по программе малообъемного технологического картирования отбирались как обычные, послойные пробы по керну скважин и целикам по шурфам. Выработки МТОК дублировали основную, ранее пройденную, разведочную выработку и проходились либо в непосредственной близости с ней (скважины), либо сопряженной с ней (шурфы). Всего для МТОК пройдено 40 шурфов и 66 скважин, из которых отобрано 224 пробы. Обработка проб по программе, разработанной ГИГХСом. Программой предусматрен рассев проб на 6 классов с промывкой, химический анализ исходной руды и выделенных классов, подготовка проб мытого концентрата по классу +1мм к флотационному обогащению. Флотация мытых концентратов выполнялась в ГИГХСе.

Аналитические исследования выполнены Центральной аналитической лабораторий ПГО «Запказгеология». Во всех пробах определялись: Р2О5, Fe2O3, Al2O3, СО2, SO3, К2О, Na2O – проанализировано 9340 проб. Часть этих проб (гранулометрические классы, технологические пробы, все пробы МТОК) дополнительно анализировались на содержание SiO2, CaO, MgO, TiO2, FeO, MnO, H2O, F – проанализировано 1030 проб. Точность работы ЦАЛ ПГО «Запказгеология» проверялась постоянным внутренним и внешним контролем в объеме примерно 5 % от общего числа анализов.

Внутренний контроль выполнялся повторным анализом проб, направляемых на контроль под шифрованными номера. Результаты контроля свидетельствуют о хорошей сходимости результатов, что подтверждает достаточно надежную стабильность работы ЦАЛ ПГО «Запказгеология».

Внешний контроль работы основной лаборатории выполнялся химической лабораторией ПГО «Южказгеология». Обработка результатов внешнего контроля по годам и классам содержаний основных компонентов выполнена на ЭВМ ЕС-1022 по методу Барышеву Н.В.

Наличие систематических ошибок устанавливается по критерию знаков, критерию Стьюдента и критерию «ничтожной погрешности» (метод Родионова Д.А.). Причем, превышение значений ошибок по двум последним критериям является определяющим при установлении систематики.

Результаты машинной обработки внешнего контроля показали удовлетворительную работу основной лаборатории на протяжении всего периода разведки.

По всем остальным компонентам, систематические ошибки в работе основной лаборатории отсутствуют.

5.2. Подсчет запасов

Подотчет запасов фосфоритов месторождений Богдановкой группы произведен по состоянию геологоразведочных работ на 1 мая 1988 г. Полевые работы на месторождении завершены полностью. В настоящее время продолжаются лишь технологические исследования по возможности переработки флотоконцентратов руд месторождений, получаемых по Чилисайской схеме прямой флотации в сложные удобрения азотнокислотным способом. Работы выполняет Государственный институт азотной промышленности (ГИАП). Площадь месторождения изучена полностью. Перспективы дальнейшего наращивания запасов за счет доразведки минимальны и в этом смысле настоящий подсчет является окончательным, отображающим реальную оценку запасов месторождений по существующим кондиционным требованиям.

5.2.1. Кондиционные требования

Подсчет запасов выполнен в соответствии с требованиями временных кондиций, утвержденными ЦКЗ Минхимпрома 29 декабря 1980. (протокол №137).

Кондициями предусмотрено:

Для подсчета балансовых запасов:

- минимальное содержание Р2О5 по выработке – 6,8 %;

- минимальное содержание Р2О5 по блоку – 7,0 %;

- максимальное содержание вредных примесей по блоку не более: Fe2O3 – 4,0 %; Al2O3 – 4,6 %; СО2 - 4,5 %;

- минимальная мощность пласта фосфоритов – 0,2 м;

- максимальная мощность пород вскрыши по пересечению над верхним пластом – 15 м.

Забалансовые запасы по рекомендациям Гогорхимпроекта подсчитаны в блоках с содержанием Р2О5 не ниже 6,0 %.

5.2.2. Граница подсчета запасов и использованные материалы

Ввиду того, что основным продуктивным горизонтом на площади Богдановской группы месторождений является верхний горизонт и, исходя из традиций ранее выполняющихся подсчетов, запасы всех горизонтов подсчитываются в контуре верхнего горизонта.

Подсчетными границами верхнего горизонта являются: контур минимальной промышленной мощности равной 0,2 м, граница максимальной мощности вскрышных пород равна 15,0 м и изоконцентрата содержание Р2О5 равная минимальному кондиционному содержанию по пересечению – 6,0 %.

Контур минимальной промышленной мощности определяется:

- между пересечениями методами элементарной интерпретации;

- в краевой зоне при наличии лишь одного пересечения первоначально экстраполяцией на половину расстояния шага разведочной сети определяется точка выклинивания (эрозионного среза) пласта (контур нулевой мощности) и последующей интерполяцией точки минимальной промышленной мощности между пересечением и этим нулевым контуром.

Граница максимальной мощности вскрышных пород отстраивается по топооснове с учетом гипсометрии пласта, а также интерполяцией ее положения по соседним пересечениям.

Изоконцентрата содержание Р2О5 равная 6,0 % отстраивается интерполяцией по соседним пересечениям.

У железной дороги оставлена охранная зона – по 200 м с каждой стороны железной дороги.

При подсчете запасов использовались следующие материалы:

- Геологическая карта фосфоритовых месторождений Богдановской группы масштаба 1:25000;

- Топографическая основа масштаба 1:25000, 1:10000 и 1:5000;

- Топопланы масштаба 1:25000;

- Документация геологоразведочных выработок;

- Журналы опробования;

- Геологические разрезы по разведочным профилям;

- Каталог координат геологоразведочных выработок;

- Таблица подсчета площадей блоков планиметрами;

- Таблица подсчета средней мощности горизонтов, средневзвешенных значений содержаний: Р2О5; Fe2O3; Al2O3; CO2 по выработкам;

- Временные кондиции для подсчета запасов руд Богдановской группы месторождений;

- Таблицы определения средних значений физических параметров фосфоритовых руд Богдановских месторождений.

5.2.3. Обоснование метода подсчета запасов

Месторождения, входящие в Богдановскую группу, характеризуются простым строением, крайне слабым проявлением тектонических нарушений, горизонтальным (либо близким к нему) залеганием продуктивных слоев на большей части площади. Основной продуктивный горизонт (верхний) хорошо выдержан по площади как по мощности, так и по качественным параметрам руд. Учитывая вышеизложенное и исходя из опыта ранее выполнявшихся подсчетов для подсчета запасов для фосфоритов месторождений Богдановской группы был применен метод геологических блоков со среднеарифметическим определением расчетных параметров. Метод позволяет предельно упростить графические построения и расчетную часть подсчета при соблюдении необходимой точности, отвечающей требованиям ГКЗ СССР.

Подсчет запасов выполняется по трем продуктивным горизонтам, раздельно по каждому из горизонтов даже в случаях совместного залегания их в разрезе, при условии возможности визуального их разделения и опробования.

Подсчет запасов высоких категорий (А и В) выполнен на планах масштаба 1:5000; категорий С1 и С2 на планах масштаба 1:10000. Планы подсчета запасов верхнего горизонта выполнены на топооснове соответствующего масштаба практически по всей подсчетной площади, за исключением небольшой врезки на юго-западе листа 32, для которой топосъёмка оказалась не выполненной. Подсчетные планы по среднему и нижнему горизонтам выполнены на чистой основе в масштабе, соответствующем категории.

5.2.4. Принципы выделения блоков и категорий

В основу разделения запасов по блокам и категориям положены:

- временные кондиции на фосфоритовые руды Богдановской группы месторождений;

- устойчивость пластов по мощности и качеству;

- плотность разведочной сети;

- возможность геометризации блоков высоких категорий в современных условиях гидрографической сети района.

Площади блоков по размерам не ограничивались.

Площади выделения блоков высоких категорий согласованы с Госгорхимпроектом.

Категоризация запасов произведена в соответствии с требованиями инструкции по «Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых», 1981 г.

По природным факторам, положенным в основу классификации месторождений – условиям залегания пластов, выдержанности мощности, качества, Богдановская группу месторождений относится к I классификационной группе.

Подсчет запасов произведен: балансовых – по категориям А, В, С1 и С2; забалансовых по категориям А, В и С1.

К категории А отнесены запасы блоков на площадях, разведанных по сети 200*200 м. Контуры блоков опираются только на разведочные выработки. Единственное исключение допущено для блока 7-А верхнего горизонта, где по скважине 1956, в русловой части балки, отмечен эрозионный срез верхнего горизонта, выведенного на поверхность. Отсутствие горизонта отмечено на небольшой площади только вблизи этой скважины, все смежные скважины рудные. Поэтому внутренний контур блока 7-А, вблизи скважины 1956, проведен по выходу пласта на поверхность.

К категориям В отнесены запасы, разведанные по сети не реже 400*400 м. Контуры блоков проведены в основном, по разведочным выработкам, но в отдельных случаях допускается их проведение также по контуру минимальной промышленной мощности и изоконцентрате бортового содержания Р2О5=6,0 %, отстроенных интерполяцией по выработкам. Это не противоречит требованиям инструкции по «Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых», 1981 г.

Методы экстраполяции для выделения запасов категории А и В не применяются совершенно.

К категории С1 отнесены запасы, разведанные по сети не реже 800*800 м. Контуры блоков проведены по разведочным выработкам; контуру минимальной промышленной мощности, определенному интерполяцией по разведочным выработкам в разведочной сети 800*800 м и экстраполяцией в более плотной сети; изоконцентрате бортового содержания Р2О5=6,0 % определенной интерполяцией по выработкам; а также по линии максимальной мощности вскрышных пород равной 15 м.

К категории С2 отнесены запасы периферийных участков рудных залежей, примыкающие к запасам более высоких категорий и ограниченных внешним контуром, отстроенным экстраполяцией по краевым выработкам рудной залежи. К категории С2 отнесены также запасы небольших, обособленных, линзовидных залежей по нижнему и среднему горизонтам, разведанных одной или несколькими выработками. Количество таких блоков значительно. Выделяются такие блоки лишь в случае близкой их пространственной группировки друг от друга, от основных рудных залежей и на небольшой глубине от верхнего горизонта. Подобные совершенно обособленные линзы, часто отмечаются по восточной периферии подсчетной площади, сравнительно глубоко расположенные под верхним горизонтом, в настоящий подсчет не включены.

К забалансовым запасам категории А, В и С1 отнесены запасы, не удовлетворяющие требованиям кондиций, в основном, по содержанию Fe2O3 в блоке и гораздо реже блоки, не удовлетворяющие по содержанию Р2О5.

Запасы под вскрышей, превышающей 15 м, не выделяются

Согласно рекомендации Госгорхимпроекта к временным кондициям в подсчетные блоки в единичных случаях (в основном для сохранения правильной геометрической формы блоков) допускается включение выработок со вскрышей, превышающей 15 м (блок 9-В, скв. 1952 и др.). Согласно этим же рекомендациям, при подсчете балансовых запасов допускается включение в блок единичных выработок с содержанием Р2О5 ниже 6,0 %.

5.2.5. Определение основных параметров подсчета

Мощность фосфоритового горизонта по выработке определяется длиной опробованного интервала, дающего кондиционное содержание Р2О5. В связи с почти горизонтальным залеганием фосфоритовых горизонтов и вертикальной проходкой разведочных выработок, получаемые при опробовании мощности кондиционных пересечений принимаются за истинные, никаких поправочных коэффициентов не применяется. По кондициям в общую мощность рудного горизонта допускается включение безрудных внутрипластовых пропластков мощностью до 0,2 м.

Мощность вскрышных пород и межгоризонтных пустых песков (вскрыша среднего и нижнего горизонтов) определялись линейными замерами непосредственно в процессе проходки выработок.

Содержание компонентов по пересечению рассчитаны вручную, как средневзвешенные на длины проб, входящих в это пересечение.

Объемный вес фосфоритовых руд определяется в комплексе определения физических параметров при проходке контрольных шурфов, методом выемки целиков. Результаты определения приведены в сводной таблице 3.2. По результатам этих определений приняты следующие объемные веса:

- для верхнего горизонта – 2,07 т/м3;

- для среднего горизонта – 2,13 т/м3;

- для нижнего горизонта – 2,03 т/м3.

Для сравнения объемный вес чилисайской руды, представляющей смесь верхнего и нижнего горизонта, равен 2,14 т/м3. Объемные веса для Богдановского месторождения, использованные в 1964 г. для подсчета запасов, составили: для верхнего горизонта 2,22 т/м3, для нижнего горизонта 2,12 т/м3 (Литошко В.В., 1965 г.). Объемные веса руд для Коктюбинского месторождения: верхний горизонт – 2,28 т/м3, нижний горизонт – 2,12 т/м3.

Вся расчетная часть подсчета запасов с определением средних значений мощностей, содержаний компонентов, запасов руд, Р2О5, объема вскрышных пород по блокам, категориям, горизонтам и в целом по группе месторождений выполнена на ЭВМ «ЕС-1022» с помощью комплекса программ, разработанного Казахстанской опытно-методической экспедицией.

«Комплекс» позволил автоматизировать практически все вычислительные процедуры подсчета средствами следующих программ:

- программа подготовки и контроля исходных данных;

- программа корректировки исходной информации;

- программа выделения кондиционных пересечений в выработке;

- программа подсчета запасов методом блоков;

- программа поиска информации по заданному запросу (сортировка информации).

Программой выделены рудных интервалов в выработке, согласно требованиям кондиций. Всего выделено 5354 пересечения.

Рудные пересечения фосфоритов условно разделены на 2 сорта. К первому сорту отнесены руды с минимальной мощностью пласта 0,2 м, содержанием Р2О5 не менее 6 %, Fe2O3 – не более 4,0 %, Al2O3 (общий) – не более 4,6 %, СО2 – не более 4,5 % и максимальной мощностью вскрыши над верхним пластом – не более 18 м.

Ко второму сорту отнесены рудные интервалы с минимальной мощностью пласта 0,2 м, содержанием Р2О5 от 4,5 до 6 % и максимальной мощностью вскрыши – не более 18 м. Кроме того, были выделены 2 пересечения по скважинам 470 и 1266 с содержанием Р2О5 менее 4,5 %.Затем вручную была произведена блокировка запасов с использованием выделенных пересечений и, с помощью следующей программы, подсчитаны запасы по блокам с выдачей следующих данных на АЦПУ: номеров пересечений и номеров выработок, входящих в данный блок, рудных интервалов со средневзвешенным содержанием комплексов, с указанием их мощности и вскрыши.

Итоговые цифры содержат информацию, характеризующую подсчетный блок: количество скважин в блоке, средневзвешенные содержания компонентов, среднюю мощность руды по блоку, площадь блока, среднюю мощность и объем вскрыши, объем руды, запасы руды и всех компонентов, коэффициенты вариации мощности руды и содержаний компонентов. Всего 379 блоков.

Последняя программа комплекса «сортировка информации» предназначена для вывода итоговых таблиц, характеризующих запасы по категориям и, в целом, по месторождению.

Кроме указанных программ в процессе подсчета запасов была использована программа «План», с помощью которой вычислялись площади блоков, ограниченных прямыми линиями, по заданным координатам узловых точек.

Построение карт изолиний. Для построения карт изолиний использован комплекс программ В.К. Глаума для интерполирования функций двух переменных при неравномерно расположенных данных (исходная сеть может быть нерегулярной). Программа обеспечивает построение системы непересекающихся треугольников и интерполирование f (x, y) внутри треугольников линейно или с помощью разложения исходной функции в осредненный ряд Тейлора.

При подсчете запасов фосфоритов, изомощностей вскрыши, изосодержания Р2О5, Al2O3, Fe2O3 и СО2. При построении карт применялась линейная интерпретация функции f(x), где х – значение параметра в выработке с заданными координатами. Всего построено 216 планшетов масштаба 1:25000.

5.2.6. Методика определения площадей

Площади геометрически правильных блоков категорий А, В и С1, опирающихся на разведочные выработки и ограниченными прямыми линиями, подсчитаны на ЭВМ, специальная программа которой использует для расчета координаты точек перегиба периметра контура блока.

Площади блоков, контуры которых опираются на кривые линии (контуры минимальной промышленной мощности, изоконцентраты бортового содержания Р2О5, границы максимальной мощности вскрышных пород), координаты которых определить и задать для машинной обработки значительно сложнее, подсчитаны вручную с использованием планиметров.

5.2.7. Итоги подсчета запасов

В результате выполненного подсчета запасы фосфоритов месторождений Богдановской группы, по состоянию работ на настоящий момент приведены в табл. 5.1).

Подсчет запасов фтора выполнялся на ЭВМ по единой программе в комплексе с подсчетом запасов фосфоритовых руд. Результаты подсчета сведены в итоговую таблицу 5.1.

Таблица 5.1.

Подсчета запасов руды фосфоритного ангидрида, фтора, объемы вскрышных пород и средневзвешенных

содержаний: Fe2O3; Al2O3 – (кислотно растворимый), Al2O3 – (общий); СО2; Na2O+K2O по фосфоритовым горизонтам

месторождений Богдановской группы

| Категория запасов | Площадь блока, тыс.кв.м. | Мощность слоя, м | Объемы блока, тыс.м3. | Объемный вес, т/м3 | Запасы руды, тыс. т. | P2O5 |  | F |  | содержание, % |  |  |  |  | вскрыша |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Содержание, % | Запасы, тыс. т. | Содержание, % | Запасы, тыс. т. | Fe2O3 | Al2O3 (кисл. раст.) | Al2O3 (общ) | СО2 | Na2O+K2O | Na2O+K2O | Na2O+K2O |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Верхний горизонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А: | 23689,4 | 0,8 | 19031,9 | 2,07 | 39396,0 | 9,09 | 3582,3 | 1,06 | 417,6 | 3,34 | 2,12 | 3,80 | 2,24 | 2,0 | 3,55 | 84125,9 |
| В: | 49131,8 | 0,77 | 37935,8 |  | 78527,2 | 9,38 | 7363,5 | 1,06 | 832,4 | 3,39 | 2,19 | 3,90 | 2,38 | 1,99 | 3,87 | 190412,6 |
| Итого А+В | 72821,2 | 0,78 | 56967,7 |  | 117923,2 | 9,28 | 10945,8 | 1,06 | 1250,0 | 3,37 | 2,17 | 3,86 | 2,33 | 1,99 | 3,77 | 274539,5 |
| С1 | 217722,0 | 0,65 | 141737,0 |  | 293396,2 | 8,86 | 26004,4 | 0,98 | 2875,3 | 3,09 | 2,14 | 3,88 | 2,17 | 1,85 | 4,63 | 1007879,0 |
| Итого: А+В+С1 | 290543,2 | 0,68 | 198704,7 |  | 411319,4 | 8,98 | 36950,2 | 1,00 | 4125,3 | 3,17 | 2,15 | 3,88 | 2,22 | 1,89 | 4,41 | 1282418,0 |
| С2 | 154392,0 | 0,55 | 84568,6 |  | 175056,9 | 9,01 | 15773,6 | 1,03 | 1803,1 | 3,01 | 2,08 | 3,78 | 2,29 | 1,75 | 2,71 | 419002,4 |
| Всего: А+В+С1+С2 | 444935,2 | 0,64 | 283273,3 |  | 586376,3 | 8,99 | 52723,8 | 1,01 | 5928,4 | 3,12 | 2,13 | 3,85 | 2,24 | 1,85 | 3,82 | 1701420,0 |
| 2. Средний горизонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 3437,7 | 0,47 | 1615,3 | 2,13 | 3440,6 | 8,90 | 306,1 | 1,25 | 43,0 | 3,09 | 1,91 | 3,48 | 2,20 | 1,92 | 0,73 | 2509,9 |
| В | 9965,4 | 0,43 | 4266 | 2,13 | 9087,3 | 9,18 | 834,3 | 1,0 | 90,9 | 3,08 | 1,97 | 3,57 | 2,12 | 1,98 | 0,75 | 7454,9 |
| Итого: А+В | 13403,1 | 0,44 | 5851,6 | 2,13 | 12527,9 | 9,10 | 1140,4 | 1,07 | 133,9 | 3,08 | 1,95 | 3,55 | 2,14 | 1,96 | 0,74 | 9964,8 |
| С1 | 19412,6 | 0,39 | 7598,4 | 2,13 | 16184,3 | 9,06 | 1465,5 | 1,22 | 197,4 | 2,94 | 1,86 | 3,39 | 1,95 | 1,91 | 1,39 | 26921,3 |
| Итого: А+В+С1 | 32815,7 | 0,41 | 13480,0 | 2,13 | 28712,2 | 9,08 | 2605,9 | 1,15 | 331,3 | 3,00 | 1,90 | 3,45 | 2,03 | 1,93 | 1,12 | 36886,1 |
| С2 | 60808,0 | 0,38 | 23249,3 |  | 49520,6 | 8,81 | 4360,3 | 1,08 | 534,8 | 2,76 | 1,80 | 3,28 | 1,71 | 1,85 | 1,48 | 90301,7 |
| Итого: А+В+С1+С2 | 93623,7 | 0,39 | 36729,3 |  | 78232,8 | 8,90 | 6966,2 | 1,11 | 866,1 | 2,84 | 1,84 | 3,35 | 1,83 | 1,88 | 1,36 | 127187,8 |
| 3. Нижний горизонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| А | 1438,5 | 0,35 | 509,7 | 2,03 | 1034,9 | 9,46 | 97,9 | 1,27 | 13,1 | 2,67 | 1,76 | 3,22 | 1,56 | 1,75 | 1,46 | 2103,6 |
| В | 5787,6 | 0,33 | 1898,1 | 2,03 | 3852,8 | 8,84 | 340,6 | 1,27 | 48,9 | 2,62 | 1,82 | 3,34 | 1,45 | 1,70 | 1,97 | 11418,5 |
| Итого: А+В | 7226,1 | 0,33 | 2407,8 | 2,03 | 4887,7 | 8,97 | 438,5 | 1,27 | 62,0 | 2,63 | 1,81 | 3,31 | 1,47 | 1,71 | 1,87 | 13522,1 |
| С1 | 49733,1 | 0,38 | 18705,8 | 2,03 | 37972,6 | 8,36 | 3174,4 | 1,35 | 512,6 | 2,57 | 1,77 | 3,24 | 1,45 | 1,64 | 1,17 | 58169,4 |
| Итого: А+В+С1 | 56959,2 | 0,37 | 21113,6 | 2,03 | 42860,3 | 8,43 | 3612,9 | 1,34 | 574,6 | 2,58 | 1,77 | 3,25 | 1,45 | 1,65 | 1,26 | 71691,5 |
| С2 | 115499,0 | 0,35 | 40359,6 |  | 81929,8 | 8,59 | 7041,8 | 1,06 | 868,5 | 2,45 | 1,79 | 3,26 | 1,45 | 1,65 | 1,65 | 190680,8 |
| Итого: А+В+С1+С2 | 172458,2 | 0,36 | 61473,2 |  | 124790,1 | 8,54 | 10654,7 | 1,16 | 1443,1 | 2,49 | 1,78 | 3,26 | 1,45 | 1,65 | 1,52 | 262372,3 |
| Суммарно по трем горизонтам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А |  |  |  |  | 43871,5 | 9,09 | 3986,3 | 1,08 | 473,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  | 91467,3 | 9,33 | 8538,4 | 1,06 | 972,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| А+В |  |  |  |  | 135338,8 | 9,25 | 12524,7 | 1,07 | 1445,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| С1 |  |  |  |  | 347553,1 | 8,82 | 30644,3 | 1,03 | 3585,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| А+В+С1 |  |  |  |  | 482891,9 | 8,94 | 43169,0 | 1,04 | 5031,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| С2 |  |  |  |  | 306507,3 | 8,87 | 27175,7 | 1,05 | 3206,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| А+В+С1+С2 |  |  |  |  | 789399,2 | 8,91 | 70344,7 | 1,04 | 8237,6 |  |  |  |  |  |  |  |

Соотношение балансовых запасов по группе в целом составляет в настоящее время: кат. А – 43871 тыс. т – 9,1 %; кат. В – 91467,3 тыс. т – 18,9 %; кат. С1 – 347553,1 тыс. т – 72,0 %.

На Государственном балансе по руде числятся запасы только Богдановского месторождения категорий А+В+С1 = 80,5 млн. т (Р2О5 – 9,4 млн. т) и С2 24,6 млн. т (Р2О5 – 2,9 млн. т) при среднем содержании 11,62 %.

5.3. Горнотехнические условия месторождения

Фосфоритовые руды месторождений Богдановской группы залегают на небольшой глубине. Средняя мощность вскрышных пород над верхним (основным продуктивным) горизонтом составляет 3,81 м. Причем, минимальной вскрышей характеризуются северо-западные площади, приходящиеся на собственно Богдановское месторождение. К юго-востоку мощность вскрышных пород возрастает и достигает по отдельным блокам мощности 8-12 м. Значительной вскрышей отличается также ряд блоков, располагающихся на бортах мульд, но число таких блоков невелико. Так из общего числа блоков верхнего горизонта – 139, вскрышу более 7,0 м имеют всего лишь 12 блоков. Средние мощности межгоризонтных пустых песков составляет: над средним горизонтом 1,44 м, над нижним 1,52 м. Максимальные мощности «внутренних вскрыш» отмечаются также в блоках юго-восточного фланга месторождения, где их мощности достигают над средним горизонтом – 3-,38 м, над нижним – 3,85 м.

Исходя из этого, фосфориты Богдановских месторождений подлежат разработке открытым способом, а практически горизонтальное, спокойное, безнарушенности залегания слоев на больших площадях дает возможность применять на разработках практически любые технические средства.

Породами вскрыши являются: для верхнего горизонта – уплотненные пески кровли фосфоритоносной толщи, плотные глины кампана и четвертичные суглинки; для среднего и нижнего горизонтов – уплотненные пески разделяющих прослоев. Наибольшей крепостью из всего комплекса пород вскрыши отличаются кампанские глины. Это сухие, либо слабовлажные, очень плотные, непластичные, неслоистые, загипсованные глины V категории. Глины очень устойчивы и могут сохранять вертикальный профиль сечения совершенно без осыпания и отслаивания долгое время.

Суглинки вскрыши обычно сухие, плотные, каменистые, либо в самой приповерхностной части (мощностью 0,4-0,8 м) более рыхлые – почвенный слой. По прочности лишь незначительно уступают глинам кампана, а в зимние месяцы, при промерзании значительно превосходят их. Классифицируются чаще всего IV категорией.

Пески разделяющих прослоев мелкозернистые, глауконит-кварцевые, глинистые, всегда сильно уплотнены и в вертикальных сечениях довольно устойчивы, что позволяло горные выработки в них проходить без крепления. По прочности классифицируются III категорией.

Подстилающие фосфоритоносную толщу кварцевые пески альбского яруса – самый неустойчивый элемент разрезаю. Пески обычно каолинизированы, либо ожелезнены, обычно слабо уплотнены, реже сыпучие. Классифицируются II и III категорией.

Физико-механические свойства этих пород изучались ГИГХСом на Чилисайском месторождении. Характеризуются они следующими показателями:

Таблица 5.2.

Физико-механические свойства вскрышных пород

| φ град. | С кг/см2 | d г/см3 | γ г/см3 | W % | n % | Kn | ε | μ | Еобщ кг/см2 | Еупр кг/см2 | Рс кг/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суглинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 0,4 | 2,7 | 1,81 | 20,0 | 42,9 | 0,76 | 0,32 | 0,14 | 80 | 717 | 1,68 |
| Глины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 0,76 | 2,69 | 1,86 | 2,14 | 48,7 | 0,79 | 0,32 | 0,26 | 143,5 | 1220 | 2,7 |
| Пески постилающей толщи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 0,0 | 2,64 | 1,87 | - | - | - | 0,28 | - | 300 | 1800 | - |

φ – угол внутреннего трения (град.);

С- сцепление (кг/см2);

d – удельный вес (г/см3);

γ – объемный вес (г/см3);

W – влажность (%);

n – пористость (%);

Kn – коэффициент пористости;

ε – коэффициент бокового распора;

μ – коэффициент бокового расширения;

Еобщ – модуль общей деформации (кг/см2);

Еупр – модуль упругости (кг/см2);

Рс – предел структурной прочности (кг/см2).

Таким образом, вскрышные и подстилающие породы Богдановских месторождений относятся к категории слабопрочных пород, что позволяет вести их отработку без предварительного рыхления любыми видами выемочно-погрузочных машин с усилием резания не менее 2,0 кг/см2. В зимний период производство вскрышных пород потребует предварительного рыхления на глубину до 1,5 м.

Продуктивные горизонты по литологическому составу представлены желваками, плитой и галькой. Фосфоритная плита наиболее прочный элемент всего отрабатываемого разреза. Мощность плиты чаще всего 0,1 – 0,2 м. Мощности 0,2 – 0,3 м отмечаются крайне редко.

Залегает плита обычно в кровле верхнего горизонта, реже в его подошве, и характерна, в основном, только для него. В среднем и нижнем горизонтах плиты отмечаются очень редко, по прочности они несравнимо слабее плит верхнего горизонта и по составу фактически представляют собой галечные конгломераты на довольно слабом глинисто-гипсовом или железисто-песчаном цементе. Наиболее прочные монолитные плиты отмечаются под вскрышными кампанскими глинами. Плиты под маломощной вскрышей обычно выветрелые, трещиноватые, иногда разрушенные в щебень.

Желвачный, желвачно-галечный и галечный типы разрезов продуктивного горизонта представляют собой слой мелкозернистого, глинистого, часто загипсованного, глауконит-кварцевого песка – заполнителя, в котором в количестве от 30 до 60 % окружен совершенно не связанный материал фосфатных конкреций размером до 8 см в поперечнике. Мощности горизонтов колеблются от 0,2 м до 2,0 м и в среднем составляют: верхний 0,64 м, средний 0,39 м, нижний 0,36 м.

Опыт разработки Чилисайского месторождения и проходка карьеров с отбором промышленной технологической пробы на Богдановских месторождениях показали, что отработка верхнего горизонта с плитой, при условии ее предварительного рыхления, вполне осуществима как прямой экскавацией, так и скреперной отработкой. В качестве рыхлителя, даже при наличии очень крепкой плиты почти максимальной мощности (Коктюбинский карьер) хорошо показали себя простые, механические, одно клыковые рыхлители на гидроприводе, на базе трактора мощностью 300 л.с.

На всей площади месторождений Богдановской группы в контуре подсчета запасов намечаемый к отработке разрез пород сухой. Водопритоки в зону отработки не ожидаются.

Большая часть площади месторождений ежегодно занята под посевы сельскохозяйственных культур – преимущественно зерновые, что предопределяет при отработке обязательное выполнение рекультивационных работ. Актюбинским филиалом Казахского института земледелия (КазГИПРОЗЕМ) выполнено изучение приповерхностного почвенного слоя, определены по участкам мощности продуктивных почв, подлежащие обязательному сохранению, даны рекомендации по рекультивации, а на отдельных участках и по коренному улучшению почвенного слоя.

Выводы

Богдановская группафосфоритовых месторождений по геологическому строению, условиям залегания, изменчивости мощности и качества фосфоритовых руд относится к I группе фосфоритовых месторождений.

В разрезе фосфоритоносной толщи отмечается два (западная часть площади) и 3 (восточная часть) продуктивных горизонта, залегающих параллельно друг другу и занимающих в разрезе толщи строго фиксированное, хорошо выдержанное по простиранию положение.

Мощность горизонтов: верхний – 0,3-2,35 (среднее – 0,64 м); средний – 0,2-1,15 (среднее – 0,39 м); нижний – 0,2-1,0 м (среднее – 0,36 м).

Продуктивные горизонты представлены: верхний – плита, желваки; средний – желваки, галька; нижний – галька.

Все продуктивные горизонты являются членами фосфоритоносной серии сантон-нижнекампанского возраста, залегают на большей части практически горизонтально, субпараллельно друг другу.

Вскрышными породами для фосфоритовых руд являются:

- для верхнего горизонта суглинки, глины кампанского яруса и незначительно глауконит-кварцевые пески кровли фосфоритоносной толщи, средняя мощность вскрыши над верхним горизонтом – 3,81 м;

- для среднего горизонта прослой слабофосфатного, мелкозернистого, глауконит-кварцевого песка средней мощностью – 1,44 м;

- для нижнего горизонта прослой практически бесфосфатного мелко- и среднезернистого, глауконит-кварцевого песка средней мощностью – 1,52 м.

Содержание фосфорного ангидрида изменяется по площади:

- для верхнего горизонта от 4,07 до 16,42 % в среднем составляет 9,0 %;

- для среднего горизонта от 4,71 до 14,05 % и в среднем – 8,91 %;

- для нижнего горизонта от 2,98 до 14,79 % и в среднем – 8,56 %.

Из этой руды, судя по результатам выполненных рассевов и данным малообъемного технологического опробования и картирования (МТОК) можно получить концентраты первичного обогащения:

- по верхнему горизонту содержание Р2О5 от 14,54 % до 19,48 % (в среднем 16,6 %), при выходе в среднем 49 %;

- по среднему содержания Р2О5 от 9,75 % до 18,66 % (в среднем 16,3 %), при выходе в среднем 41,0 %;

- по нижнему содержание Р2О5 от 7,2 до 19,3 % (в среднем 15,0 %), при выходе в среднем 44,0 %.

При лабораторных исследованиях обогатимости наилучшие результаты по схеме прямой флотации получены по верхнему горизонту: содержание Р2О5 – во флотоконцентрате до 24 %, при извлечении до 84 %. По среднему и нижнему горизонтам показатели значительно ниже: содержание Р2О5 21-22 %, при извлечении 77-82 %.

Полупромышленные исследования обогатимости крупнотоннажной пробы, составленной из материала по трем горизонтам, показали возможность получения из руд Богдановских месторождений флотоконцентратов с содержаниями Р2О5 до 23,8 %, однако технические показатели процесса обогащения Богдановских руд ниже Чилисайских (классификацию руд необходимо выполнять по классу 3 мм, что снижает выход мытого концентрата и увеличивает потери Р2О5 в хвостах, предфлотационное измельчение руд необходимо выполнять до 0,071 мм, что снижает производительность дробильного оборудования на 30 %).

Исходя из последних требований химпереработчиков (письмо НИУИФ начальнику В/О «Союзгорхимпром» №09 от 3.10.85 г.) ГИГХС считает наиболее приемлемым использование руд Богдановской группы месторождений для производства фосфоритной муки. Тем не менее Каргалинская ГРЭ продолжает поиски альтернативных технологий обогащения и нетрадиционных методов переработки. Работы в этом направлении продолжаются в настоящее время в ГИАПе и ВНИИГЕОЛНЕРУДе.

Месторождения Богдановской группы разведаны неглубокими горными выработками и скважинами диаметром 219 мм. В соответствии с рекомендациями ГКЗ к месторождениям I группы для разведки принята наиболее разреженная плотность сети: кат. А – 200*200 м; кат. В – 400*400 м; кат. С1 – 800*800 м. Подсчитанные запасы по состоянию на 1992 г. составили:

Таблица 5.3.

Запасы по состоянию на 1992 г.

| Категория запасов | Запасы руды, тыс. т. | Содержание, % P2O5 | Запасы, тыс. т. | Содержание, % F | Запасы, тыс. т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 43871,5 | 9,09 | 3986,3 | 1,08 | 473,7 |
| В | 91467,3 | 9,33 | 8538,4 | 1,06 | 972,2 |
| А+В | 135338,8 | 9,25 | 12524,7 | 1,07 | 1445,9 |
| С1 | 347553,1 | 8,82 | 30644,3 | 1,03 | 3585,3 |
| А+В+С1 | 482891,9 | 8,94 | 43169,0 | 1,04 | 5031,2 |
| С2 | 306507,3 | 8,87 | 27175,7 | 1,05 | 3206,4 |
| А+В+С1+С2 | 789399,2 | 8,91 | 70344,7 | 1,04 | 8237,6 |

Следует также отметить то, что часть забалансовых запасов в количестве 18996 тыс. т руды (1912 тыс. т Р2О5), выделенных по временным кондициям в основном по высокому содержанию Fe2O3 при окончательном подсчете на фосмуку, должны быть переведены в разряд балансовых. Перспективы дальнейшего наращивания балансовых запасов на площади Богдановских месторождений возможны за счет перевода запасов кат. С2 и разведки площадей за контуром пятнадцатиметровой вскрыши (при изменении кондиционного лимита по мощности вскрыши).

По суммарным запасам балансовых руд группа Богдановских месторождений относится к промышленным объектам среднего масштаба, вполне допускающего организацию на их базе самостоятельного, крупного горнодобывающего предприятия.

6. МЕТОДИКА И ОБЪЕМЫ ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ

Предварительное изучение материалов ранее проведенных геологоразведочных работ на месторождениях фосфоритов Богдановской группы позволяет сделать следующие выводы:

- Богдановское месторождение фосфоритов изучено достаточно полно в части морфологии и параметров рудных тел, полно изучен минеральный и химический состав руд, физико-механические свойства руд. Изучены гидгеологические и горнотехнические условия разработки. Проведено большая работа по технологии переработки руд в конечный продукт. С момента проведения последних технологических испытаний прошло более 30 лет и поэтому в настоящее время возникла необходимость проведение дополнительных исследований с применением современных технологических и научных достижений.

- на месторождениях Коктюбинское и Шолакскское необходимо продолжить работы по оконтуриванию фосфоритовых залежей, проведение технологических исследований фосфоритов с учетом выбранных технологий для руд Богдановского месторождения.

Проблемы по Богдановскому месторождению будут решены при реализации рассматриваемого «Плана…».

Вопросы по Коктюбинскому и Шолакским месторождениям будут решаться вторым этапом, при условии положительных результатов первого этапа.

  - Геологические задачи и методы их решения

Основные задачи работ:

- Отбор представительного рудного материала для проведения технологических испытаний в современных условиях;

- Проведение заверочных (контрольных) выработок;

- Выбор оптимальных участков первичной отработки фосфоритов.

Успешному решению этих задач должен предшествовать подготовительный период с детальным ознакомлением ранее полученных материалов.

Поставленные задачи будут решены в процессе подготовительного периода, полевых, лабораторных и камеральных работ.

    - Подготовительный период

В подготовительный период подготовки к полевым работам по настоящему плану разведки на Богдановском месторождении будет выполнено:

1. Изучение фондовых, архивных текстовых и картографических материалов;

2. Изучение архивных геологических материалов, систематизацию информации о результатах геолого-съёмочных и геофизических работ масштаба 1:50000; 1:25000 и поисковых работ на изучаемой площади на примыкающих по периметру площадях.

3. Ознакомление с коллекциями по территории исследований.

4. Предполевое комплексное дешифрирование АС и КС.

Следует отметить, что часть этих работ уже проведена в процессе составления «Плана разведки».

Предполагает детальное ознакомление с отчетом Оболенскогой Ю.А. «Подсчёт запасов фосфоритовых месторождений Богдановской группы по результатам детальной разведки за 1982-1991 гг.» и сопровождающими его материалами по списку (табл. 6.1) выделить участок (участки) месторождения оптимально пригодные для проведения заверочных работ с отбор материала для технологических исследований.

Таблица 6.1

Перечень источников

| №№ п/п | Название отчета |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | Фондовая |
| 1 | Предприятие п/я р-6767 г. Люберцы. Отчёт по теме 17-124/72-74 «Изучение вещественного состава и обогатимости двух проб фосфоритной руды Актюбинского бассейна». |
| 2 | ВНИИГеолнеруд. г. Казань. Методическое руководство по прогнозированию и поискам месторождений фосфатного сырья. |
| 3 | Савельев А.Е., Зырянова В.Н. Геологический отчет по теме: Б.1.4/621(30) 48-2/150 «Составление прогнозной карты на фосфатное сырьё по Актюбинской фосфоритоносной области в масштабе 1:500000 на 1977-1979г г. 1979 г. |
| 4 | Союзгорхимпром. Отчёт о проведении лабораторных полупромышленных испытаний обогащения руд Богдановского и Коктюбинского месторождений. 1980 г. |
| 5 | ГИГХС г. Люберцы. Отчёт по договору 546 «Изучение вещественного состава и обогатимости фосфоритной руды -34-ЛТ характерной для Богдановского и Коктюбинского месторождений. 1980г. |
| 6 | Оболенский Ю.А., Сёмкин Б А. Геологическое обоснование для разработки ТЕО временных кондиций по Богдановскому и Коктюбинскому месторождениям фосфоритов, Шолакскому и Верхнежарыкскому участкам.1980 г. |
| 7 | ГИГХС г. Люберцы Отчёт по заказу № Б04678500094 «Разработка и испытание в опытно-промышленных условиях технологии обогащения различных типов руд Актюбинского фосфоритоносного бассейна. 1981 г. |
| 8 | НИУИФ Отчёт по договору 546 «Изучение перспектив расширения запасов промышленных фосфоритных руд Актюбинского бассейна с проведением лабораторно-технологических испытаний, включающих промывку, флотацию и обжиг. 1981 г. |
| 9 | Оболенский Ю. А. Козлов А.А. Отчёт по поисковым работам в Западной зоне Актюбинского фосфоритоносного бассейна с целью подготовки площадей под предварительную разведку за 1974-1981 гг., 1981 г. |
| 10 | ГИГХС г. Люберцы. Отчёт по заказу: Н104768500094 «Разработать и испытать в опытно-промышленных условиях технологию обогащения различных типов руд Актюбинского фосфоритоносного бассейна, освоить технологический процесс на промышленной обогатительной фабрике. 1982 г. |
| 11 | Казгипрозем. Характеристика почв на площади фосфоритовых месторождений Богдановской группы. 1986 г. |
| 12 | Управление геодезии и картографии. Технический отчёт о геодезических и топографических работах с ведомостями превышений и высот пунктов нивелирования IV класса и каталогом координат геофизических пунктов нивелирования и съёмочной сети на площади Богдановского месторождения 1987 г. |
| 13 | ГИГХС г. Люберцы. Отчёт «Исследование обогатимости фосфоритной руды Богдановской группы месторождений для разработки проекта постоянных кондиций. 1987 г. |
| 14 | ГИГХС г. Люберцы. Рекомендации по обогащению фосфоритной руды Богдановского месторождения для составления ТЭО постоянных кондиций. 1988 г. 1988 г. |
| 15 | Оболенский Ю. А. Геологическое обоснование к ТЭО и проекту кондиций по Богдановской группе фосфоритовых месторождений. 1988 г. |
| 16 | ВНИИГеолнеруд. г. Казань. Отчёт по з/н 0.50.01.06.Н16/563 «Технологические исследования фосфоритов Богдановского месторождения с целью совершенствования схемы обогащения и переработки. 1989 г. |
| 17 | ГИГХС г. Люберцы. Отчёт по хоздоговору № 467 «Исходные данные по технологии добычи руд Богдановской группы фосфоритовых месторождений для составления ТЭО постоянных кондиций. 1989 г. |
| 18 | ГИГХС г. Люберцы. Отчёт по хоздоговору № 495. «Лабораторные исследования и полупромышленные испытания по технологии обогащения руд Богдановского месторождения. 1989 г. |
| 19 | Госгорхимпроект. г. Москва. ТЭО проекта постоянных кондиций для подсчёта запасов фосфоритовых руд Богдановского месторождения. 1991 г. |
| 20 | Оболенский Ю.А. Отчёт о результатах поисковых работ на желваковые фосфориты в юго-восточной части Актюбинского фосфоритового бассейна и зернистых фосфоритов на юго-востоке Подуральского плато и прилегающих территорий за 1987-92 гг. 1992 г. |
| 21 | Оболенский Ю.А. Подсчёт запасов фосфоритовых месторождений Богдановской группы по результатам детальной разведки за 1982-1991 гг. 1992 г. |

На площадях, обоснованных в предполевой подготовительной период, будет выполнен комплекс полевых работ, который включает:

- Рекогносцировочные маршруты

- Топогеодезические работы

- Горные работы

- Буровые работы

- Опробовательские работы.

Полевые работы будут сопровождаться лабораторно-аналитическим и камеральными работами. Результаты выполненных работ изложены в отчете.

    - Рекогносцировочные маршруты

Маршруты предусматриваются для отыскания и закрепления на местности выявленных на аэро- космофотоматериалах геологических и прочих объектов, в частности ранее пробуренных скважин.

По результатам этих маршрутов будут определяться местоположение известных площадей с уже проведёнными детальными изучениям, маршруты перемещения технических средств, транспортировки грузов и персонала.

Общий объем рекогносцировочных маршрутов составит 50 п.км. Маршруты будут сопровождаться описанием геологической ситуации в точках наблюдения, отбором необходимых проб и образцов пород и руд для их детального изучения, привязкой точек спутниковым навигатором.

Практически вся контрактная площадь закрыта чехлом осадочных пород мезозой-кайнозоя, лишь в отдельных местах породы выходят на дневную поверхность. Поэтому маршруты предусматриваются в ограниченных объёмах и, в основном, для отыскания и закрепления на местности ранее выявленных геологических объектов, не имеющих точной привязки, используя для этой цели спутниковые навигаторы, имеющиеся картографические материалы.

Маршруты будут проводиться без радиометрических наблюдений, с привязкой точек спутниковым навигатором.

6.1.3. Топографо-геодезические работы

При проведении проектируемых работ предусматривается в процессе их реализации инструментальным способом создать (восстановить) съемочное обоснование и вынос точек заложения скважин и горных выработок в «натуру» и их последующая привязка.

Всего предполагается выполнить выноску и привязку 60 проектных скважины и 40 шурфов. Всего 100 точек.

6.1.4. Горные работы

Для вскрытия и опробования рудного горизонта до глубины 2,5 м предусматривается проходка шурфов механизированным способом, без применения БВР, без крепления.

Проходка шурфов является одним из основных методов изучения перспективных рудных участков с поверхности, прослеживания рудных тел по простиранию и их соотношения с вмещающими породами, с целью выявления характеристик литологического контроля оруденения. Проходка шурфов позволит изучить морфологию рудных тел, их параметры, определить концентрации основных рудных и сопутствующих компонентов путём отбора бороздовых проб на полуколичественный спектральный и химический анализы.

Места заложения горных выработок будут определены по результатам анализа ранее выполненных работ, рекогносцировочных и поисково-картировочных маршрутов.

Предлагается проходить шурфы сечением 0,8*1,25 м и средней глубиной 2,5 м, предусматриваются для вскрытия и опробования фосфоритового горизонта, залегающего на глубине не более 2,5 м эти шурфы, будут использованы для получения физических характеристик руд, определения гранулометрического состава фосфоритов.

Для надежного определения объемного веса руд, коэффициента разрыхления, а также для получения представительных проб для определения качества, гранулометрии, сечение принято равным 1,0 м2.

Предлагается проходка 40 шурфов глубиной 2,5 м, в общем объёме 100,0 м3.

Таблица 6.2.

Усредненный геологический разрез по шурфам

| №№ п/п | Краткое описание пород | Категория | Мощность в проходке | Всего, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Почвенно-растительный слой: супесь, суглинок, часто со щебнем фосфоритов, обычно уплотненные | IV - VI | 1,0 | 40 |  |
| 2 | Глины плотные, загипсованные, бесструктурные, сильно известковистые |  |  |  |  |
| 3 | Фосфоритовая плита массивная, очень плотная | XV | 0,1 | 4,0 |  |
| 4 | Фосфоритовые желваки в количестве 40-60 % и в сильно известковистом, глинисто-песчаном заполнителе | X | 0,5 | 20,0 |  |
| 6 | Песок мелкозернистый, кварцевый, с прослоями сухих, плотных, каменистых, алевритистых глин. В песках нередко примесь гравия в количестве до 30 % | IV | 0,9 | 36,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 2,5 | 100,0 |  |

Проходка шурфов по всему разрезу предусматривается механизированным способом.

Все шурфы после документации и выполнения опробования подлежат засыпке.

Засыпка горных выработок будет производиться после проведения документации и опробовании, с трамбовкой и укладкой почвенно-растительного слоя.

Объем работ по засыпке составит: 1,25*0,8 м2*100=100,0 м3. Категория пород III- XV.

6.1.5. Буровые работы

Буровые разведочные скважины являются основным техническим способом изучения проявлений на глубину, позволяющим оценить качественные и количественные характеристики рудных объектов.

Скважины будут проходиться самоходным, буровым агрегатом типа УГБ-50М. Все скважины вертикальные. Для получения проб, представительных по весу, бурение будет выполняться диаметром 163 мм (внутренний 151 мм), что обеспечивает с каждого метра проходки получение проб весом до 30 кг.

Многочисленные сравнения данных опробования колонковых скважин с сопряженными контрольными шурфами показали их высокую сходимость.

Для исключения потерь керна и получения в пробе соотношения руда/вмещающие, максимально соответствующего естественному залеганию, бурение будет выполняться укороченными рейсами с ограниченной подачей промывочной жидкости.

Опыт разведочного бурения на месторождениях Актюбинского бассейна, говорит о том, что длина рейса при таком бурении, в зависимости от технических возможностей станка сокращается до 25-30 см. Керн поднимается полностью в сухом и влажном разрезе.

Средняя глубина скважин – 10,0 м.

Общий объем буровых работ составит 10м.*60 скв. = 600 п.м.

Таблица 6.3.

Усредненный геологический разрез по скважинам

| №№ п/п | Краткое описание пород | Категория | Мощность | Всего, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Суглинок плотный | III | 0,6 | 36,0 |
| 2 | Алеврит, мелкозернистый, глауконит-кварцевый, песок уплотненный | III | 1,0 | 60,0 |
| 3 | Глина серо-зеленая, сильно загипсованная, известковистая, плотная, бесструктурная | IV | 6,6 | 396,0 |
| 4 | Плита фосфоритовая, монолитная, очень плотная | VII | 0,1 | 6,0 |
| 5 | Фосфоритовые желваки в сильно известковистом, глинисто-песчанистом заполнителе в количестве 40-60 %, фосфоритовый галечник в грубозернистом кварцевом песке в количестве 30-70 % | VI | 0,7 | 42,0 |
| 6 | Песок мелкозернистый, кварцевый, гравийный, с прослоями и линзами сухой, плотной, алевритистой глины | III | 1,0 | 60,0 |
|  | ИТОГО: |  | 10,0 | 600,0 |

Размещение скважин предусматривается в точках существующей разведочной сети. Конкретные места заложения скважин, как и шурфов будут определены в результате изучения геологических материалов в предполевой период с учетом проведенной рекогносцировки.

При ведении работ можно также допустить изменение количества скважин, не превышая проектных объёмов в метрах.

Сеть расположения скважин позволит заверить ранее полученные результаты и отбор достоверного материала для технологических испытаний.

В связи с незначительной глубиной скважин и бурением в «сухую» предварительной подготовки площадок и циркуляционных систем не предусматривается.

Предусматривается обработка материалов, полученных в результате колонкового бурения. Для сохранности и последовательности положения керна, керн из колонковой скважины будет извлекаться после каждого рейса по отработанной технологии.

Исходя из планируемого выхода керна общий объем его документации составит 600 п. м.

6.1.6. Опробовательские работы

С целью изучения качества и вещественного состава фосфоритов все планируемые выработки будут опробоваться.

Предусматриваются следующие виды опробования:

- керновое

- валовое

Керновое опробование предусматривается во всех скважинах, встретивших фосфоритовый горизонт. Границы фосфоритового горизонта с вмещающими породами обычно резкие, визуально отмечаются без проблем. При навыке отмечаются также даже незначительные различия в сгруженности фосфатных конкреций в песчаном материале заполнителя. Поэтому, при однородной сгруженности фосфатного материала по слою, опробование всегда проводится одной пробой, на полную мощность рудного интервала. При визуально отмечаемой неоднородной сгруженности опробование выполняется секционно, с обязательным выделением наиболее обогащенных фосфатом интервалов. Отдельными секциями в обязательном порядке опробуются также прослои разделяющих пустых песков.

Средняя мощность опробования, исходя из средней мощности фосфоритового горизонта, составит – 0,8 м. Средний вес пробы – 30 кг.

Планируется пробурить 60 скважин, с отбор 2 керновых пробы из каждой. В пробу будет взят весь керн фосфоритового слоя. Всего предполагается отобрать 120 керновые пробы.

Все пробы будут вывезены на базу организации, проводящей полевые работы с целью проведение операций по пробоподготовки к аналитическим исследованиям стационарных условиях.

При опробовании шурфов планируется забирать в пробу весь материал из пересеченного рудного слоя (валовое опробование).

Всего планируется взять 40 проб.

К аналитическим и прочим исследованиям материал проб будет готовиться также, в стационарных условиях.

При опробовании шурфов будут проведены операции по определению объемного веса и коэффициента разрыхления фосфоритов.

Вес пробы, при средней мощности горизонта 0,8 м и сечении шурфа 1,0 м3 составит – 1,6 т. Объем 1 валовой пробы в целике – 0,8 м3. Средняя категория XII. Всего будет отобрано 40 валовых проб.

В ходе отбора проб из шурфов будет проведено определение объемного весы фосфоритов (40 определений) и рассчитаны коэффициент разрыхления.

6.2. Обработка проб

Обработке подлежат рядовые керновые пробы и валовые пробы из шурфов.

Обработка проб будет производиться машинно-ручным способом по схеме, составленной с применением формулы Ричардса-Чечётта:

Q = kd2

Q – вес пробы (кг);

k – коэффициент неравномерности распределения минерального компонента;

d – диаметр измельчения (мм).

Коэффициент "k" на основании ранее проводившихся работ, принимается равным 0,2.

Надёжный вес пробы, для проведения общего спектрального анализа, достаточен 5 г, однако учитывая необходимость выполнения других видов анализов (общий спектральный, химанализы и др.) конечный вес лабораторной навески проб должен быть не менее 150-200 граммов.

В процессе подготовки проб к проведению анализов «хвосты» всех стадий дробления и сокращения будут сохраняться.

6.3. Аналитические работы

Все лабораторные работы будут выполнены согласно утверждённым методикам по различным видам исследований.

Всего планируется проанализировать 120 проб из скважин и 40 из шурфов.

Стандартному спектральному полуколичественному анализу на 24 элемента будут подвергнуты все керновые и пробы из шурфов.

Всего на весь срок проведения геологоразведочных работ планируется проведение анализ проб - 160.

Химический анализ предусматривается проводить по всем взятым пробам, после получения результатов спектрального анализа, для определения содержаний P2O5; Fe2O3; Al2O3; СО2; Na2O, K2O. Общий объем работ составит 160 проб на 6 компонентов.

Следует отметить, что из-за незначительного количества рядовых анализов (проб) проведение контрольных анализов может оказаться не корректным, достаточным может быть общелабораторный контроль анализов на указанные компоненты с разных объектов.

Рис. 3. Схема обработки проб

# Таблица 6.4.

# Объёмы лабораторных исследований

| №№ п/п | Виды исследований | ед. изм. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спектральный анализ | анализ | 160 |
| 2 | Спектральный анализ (контроль 10 %) | анализ | 16 |
| 3 | Химический анализ P2O5; Fe2O3; Al2O3; СО2; Na2O, K2O | анализ | 480 |
| 4 | Внешний контроль | анализ | 48 |

6.4. Прочие работы

6.4.1. Геологическая документация

Для расчленения, корреляции и идентификации горных пород, выделения природных типов и сортов руд, определения физико-механических свойств руд и пород, составления геологических планов и разрезов предусматривается детальная геологическая документация (изучение) керна буровых скважин в объёме 600,0 п. м и документация горных выработок: 100 п.м шурфов.

По сложности геологического строения проектируемая площадь относится к 4 категории сложности геологического объекта.

6.4.2. Сокращение и ликвидация керна

Керн всех разведочных скважин после опробования будет сокращён и ликвидирован.

Работы будут проводиться согласно «Инструкции по документации, опробованию, обработке, хранению и ликвидации керна буровых скважин на территории Республики Казахстан» г. Алматы 1995 г.

Объем керна (при плановом выходе 90 %) подлежит сокращению 600*0,90=540 м.

Место хранения дубликатов проб, образцов пород и руд, сокращённого керна, будет определено Заказчиком работ.

6.4.3. Рекультивация земель

На площади участках проведения буровых работ, после бурения скважин, предусматривается ликвидация их путем засыпки циркуляционной системы и планировки площадей, будет проведена рекультивация мест проведения горных выработок - шурфов.

Площадь, занятая шурфами - (0,8×1,25) м2*100 = 100 м2;

Площадь буровых площадок - 20 м2*60 = 1200 м2.

Общий объем планировки площадей составит: 1300 м2, при мощности почвенно-растительного слоя 0,2 м объём рекультивации составит – 260,0 м3.

6.4.4. Организация и ликвидация работ

Основные исполнители работ будут определены недропользователем -  ТОО «KAZ Chemicals (КАЗ Кемикалс)».

Полевые работы планируется проводить сезонно.

Для проведения полевых работ будут привлекаться специализированные геологоразведочные предприятия, которые обладают необходимыми техническими средствами для выполнения полевых работ, оборудованием, обеспечивающим техническую безопасность обслуживающего персонала.

Лабораторно-аналитические работы также будут выполняться специализированными предприятиями.

Для создания нормальных производственно-бытовых условий персонала, занятого на геологоразведочных работах будут арендованы жилые помещения в пос. Тамды. Обеспечение его водой хозпитьевого качества будет осуществляться из существующих водопроводных сетей. Техническое водообеспечение будет осуществляться из речных плесов.

В качестве рабочей силы будет использоваться как местное население, так и специалисты, доставляемые вахтовым методом. Продолжительность вахты - 15 дней, одной смены - 12 часов. По каждому работнику ведётся суммарный учёт отработанного времени. Из-за продолжительности полевого периода, суммарное количество отработанных часов каждым работником не будет превышать норм, установленных действующим законодательством.

6.4.5. Транспортировка грузов и персонала

На основании анализа ранее проведенных работ, лимит средств на транспортировку грузов и персонала предусматривается в смете в размере до 10 % от стоимости полевых работ и временного строительства.

Предусматриваются следующие перевозки:

1) Транспортировка персонала к месту работ и обратно 2 раза в месяц в сезон.

2) Ежесменные транспортировки персонала

3) Транспортировка грузов г. Актобе – участок работ

6.4.6. Камеральные работы

В процессе проведения геологоразведочных работ будет проводиться камеральная обработка геологических материалов с ведением геологической документации и оформлением полученных результатов в соответствии с требованиями инструкции по ведению и хранению геологической документации.

По завершению работ в пределах рудного узла:

- оконтуривание выявленных перспективных участков и рудопроявлений полезных ископаемых;

-оценка прогнозных ресурсов категорий;

- составление окончательного геологического отчёта.

Так как проведение геологоразведочных работ в 2 взаимосвязанных между собой этапа, то предусматривается составление отчётных материалов по обоим этапам.

- 1 этап включает в себя детальный анализ всех ранее выполненных геологоразведочных работ на площади, выполнение части работ, предусмотренных проектом, с целью оценки обозначившихся объектов.

- 2 этапом будет выполнено доизучение перспективных объектов. Завершаться этот этап будет составлением окончательного отчёта по результатам выполненных геологоразведочных работ.

Таблица 6.5

Перечень видов и объемов проектируемых работ

| №№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Предполевые работы | % | 100 |
| 2 | Полевые работы |  |  |
| 2.1 | Рекогносцировочные маршруты | км | 50 |
| 2.2 | Топогеодезические работы |  |  |
| 2.2.1 | Вынос в натуру и привязка скважин и горных выработок | точка | 100 |
| 2.4 | Проходка разведочных шурфов глубиной 2,5 м | м | 100 |
| 2.4.1 | Засыпка горных выработок | м3 | 100 |
| 2.5 | Буровые работы - всего | скв. | 60 |
|  |  | п. м | 600 |
| 2.7 | Геологическая документация керна скважин | м | 600,0 |
| 2.8 | Опробование |  |  |
| 2.8.1 | Керновые пробы | проба | 120 |
| 2.8.2 | Валовое | проба | 40 |
| 2.12 | Обработка проб |  |  |
| 2.12.1 | Керновых | проба | 120 |
| 2.12.2 | валовых | проба | 40 |
| 3 | Лабораторные работы |  |  |
| 3.1 | Спектральный анализ, с учетом контроля 3,5 % | анализ | 160 |
| 3.2 | Химический анализ рядовых проб, | анализ | 480 |
| 3.3 | Внешний контроль | анализ | 48 |
| 4 | Сокращение керна | м | 540 |
| 5 | Рекультивация земель | м2 | 1300 |
|  |  | м3 | 260,0 |
| 6 | Организация | % | 100 |
| 7 | Ликвидация | % | 100 |
| 8 | Камеральные работы |  |  |
| 8.1 | Полевая камеральная обработка полевых работ | % | 100 |
| 8.2 | Камеральная обработка геологических материалов | % | 100 |
| 8.3 | Составление ТЭС | % | 100 |
| 8.4 | Составление окончательного отчета | % | 100 |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Общий объем работ | По годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-ый год | 2-ой год | 3-ый год | 4-ый год | 5-ый год | 6-ый год |
| 1 | Подготовительный период: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изучение фондовых, архивных текстовых и картографических материалов. Изучение архивных геологических материалов, систематизацию информации о результатах геолого-съёмочных и геофизических работ масштаба 1:50000; 1:25000 и поисковых работ на изучаемой площади на примыкающих по периметру площадях | отчет | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Интерпретация снимков дистанционного зондирования земной поверхности лицензионной площади | отчет | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Проектирование: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Составление плана разведки | проект | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Полевой период: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Рекогносцировочные маршруты | п.км | 50 |  |  | 50 |  |  |  |
| 3.2 | Топографо-геодезические работы (выноска в натуру) | точка | 100 |  |  | 50 | 50 |  |  |
| 3.3 | Горные работы | м3 | 100 |  |  | 50 | 50 |  |  |
| 3.4 | Буровые работы | п.м | 600 |  |  | 300 | 300 |  |  |
| 3.5 | Опробовательские работы | проба | 160 |  |  | 80 | 80 |  |  |
| 3.6 | Обработка проб | проба | 160 |  |  | 80 | 80 |  |  |
| 3.7 | Лабораторные работы | проба | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Рекультивация земель | м2 | 1300 |  |  | 650 | 650 |  |  |
| 4 | Камеральные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Составление окончательного отчета | отчет | 1 |  |  |  |  | 1 |  |

7. Календарный график выполнения работ

- Охрана труда и промышленная безопасность

Настоящим проектом запроектированы следующие виды полевых работ:

1. Рекогносцировочные маршруты

2. Топогеодезические работы

3. Горные работы (проходка шурфов)

4. Разведочное бурение

5. Опробование – валовое, керновое

При выполнении всех проектных разведочных (заверочных) работ будут соблюдаться правила и нормы по безопасному ведению работ, санитарные правила и нормы, гигиенические нормативы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, которые сводятся к нижеследующему.

Перед началом полевых работ в обязательном порядке нужно:

- Иметь акты приема в эксплуатацию самоходных геологоразведочных установок (буровых, геофизических, горнопроходческих и др.), смонтированных на транспортных средствах.

- Произвести аттестацию рабочих мест на соответствие нормативным требованиям охраны труда.

- Объект геологоразведочных работ расположен вне населенных пунктов, поэтому необходимо обеспечить радио или сотовой связью с базой предприятия.

- Объект работ обеспечить инструкциями по охране труда для рабочих по видам и по условиям работ, по оказанию первой медицинской помощи, по пожарной безопасности, а также предупредительными знаками и знаками безопасности согласно перечню, утвержденному руководством предприятия.

- Рабочие и специалисты в соответствии с утвержденными нормами будут обеспечены и обязаны пользоваться специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты соответственно условиям работ.

Выдача, хранение и пользование средствами индивидуальной защиты производится согласно "Инструкции о порядке обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты".

- Руководящие работники и специалисты геологического предприятия при каждом посещении производственного объекта будут проверять выполнение работниками требований должностных инструкций по охране труда, состояние охраны труда, и принимать меры к устранению выявленных нарушений.

Результаты проверки заносить в "Журнал проверки состояния охраны труда", который находиться на полевом объекте.

- Каждый работающий, заметивший опасность, угрожающую людям, сооружениям и имуществу, обязан принять зависящие от него меры для ее устранения и немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю или лицу технического надзора.

Руководитель работ или лицо технического надзора обязаны принять меры к устранению опасности; при невозможности устранения опасности - прекратить работы, вывести работающих в безопасное место и поставить в известность старшего по должности.

- При выполнении задания группой работников в составе двух и более человек один из них должен быть назначен старшим, ответственным за безопасное ведение работ, распоряжения которого для всех членов группы являются обязательными.

- Лица, ответственные за безопасность работ в сменах, при сдаче-приемке смены обязаны проверить состояние рабочих мест и оборудования с записью результатов осмотра в журнале сдачи и приемки смен. Принимающий смену до начала работ должен принять меры по устранению имеющихся неисправностей.

- Все работы должны выполняться с соблюдением основ законодательства об охране окружающей среды (охране недр, лесов, водоемов и т.п.). Неблагоприятные последствия воздействия на окружающую среду при производстве геологоразведочных работ должны ликвидироваться предприятиями, производящими эти работы.

- Запрещается в процессе работы и во время перерывов в работе располагаться под транспортными средствами, а также в траве, кустарнике и других не просматриваемых местах, если на участке работ используются самоходные геологоразведочные установки или другие транспортные средства.

- Не допускать к работе лиц в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в болезненном состоянии.

- Несчастные случаи расследовать и учитывать в соответствии с "Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве".

- В геологической организации должен быть установлен порядок доставки пострадавших и заболевших с участков полевых работ в ближайшее лечебное учреждение.

Требования к персоналу

- Прием на работу в геологические организации производить в соответствии с действующим законодательством о труде.

- Работники должны проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры с учетом профиля и условий их работы в порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики Казахстан.

- К техническому руководству геологоразведочными работами допускать лиц, имеющих соответствующее специальное образование. Буровые и горные мастера должны иметь право ответственного ведения этих работ. Разрешается студентам геологоразведочных специальностей высших учебных заведений, закончившим четыре курса, занимать на время прохождения производственной практики должности специалистов при условии сдачи ими экзаменов по технике безопасности на предприятии.

- Профессиональное обучение рабочих геологических предприятий должно проводиться в порядке, предусмотренном "Типовым положением о профессиональном обучении рабочих непосредственно на производстве".

- Все работники ежегодно должны проходить инструктаж и проверку знаний (сдачу экзаменов) по безопасности труда. Вновь принимаемые работники должны сдать экзамены по безопасности труда в течение месяца.

- Проверка знаний правил, норм и инструкций по технике безопасности руководящими работниками и специалистами должна проводиться не реже одного раза в три года, а специалистами полевых сезонных партий и отрядов ежегодно перед выездом на полевые работы.

- Специалисты, являющиеся непосредственными руководителями работ (мастера, прорабы, механики) или исполнителями работ, должны проходить проверку знаний правил безопасности не реже одного раза в год.

- Периодическая проверка знаний рабочих со сдачей экзаменов по технике безопасности проводится не реже одного раза в год.

- Работники полевых подразделений до начала полевых работ, кроме профессиональной подготовки и получения инструктажа по безопасности труда, должны уметь оказывать первую помощь при несчастных случаях и заболеваниях в соответствии с "Инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на геологоразведочных работах", знать меры предосторожности от ядовитой флоры и фауны, а также уметь  ориентироваться  на местности и подавать сигналы безопасности в соответствии с "Типовой инструкцией для работников полевых подразделений по ориентированию на местности" и "Системой единых для отрасли команд и сигналов безопасности, обязательных при производстве геологоразведочных работ".

- Работающие обязаны выполнять требования настоящих Правил и инструкций по охране труда.

Эксплуатация оборудования, аппаратуры и инструмента

- Оборудование, инструмент и аппаратура должны соответствовать техническим условиям (ТУ), эксплуатироваться в соответствии с эксплуатационной и ремонтной документацией и содержаться в исправности и чистоте.

- Управление буровыми станками, горнопроходческим оборудованием, геофизической аппаратурой, а также обслуживание двигателей и другого оборудования должно производиться лицами, имеющими удостоверение, дающее право на производство этих работ.

- Обслуживающий персонал электротехнических установок (буровые установки с электроприводом, геофизическая аппаратура и т.п.) должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

- Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, механизмов, аппаратуры является руководитель объекта работ.

- За состоянием оборудования должен быть установлен постоянный контроль лицами технического надзора. Результаты осмотра заносятся в "Журнал проверки состояния охраны труда".

- Запрещается:

- эксплуатировать оборудование, механизмы, аппаратуру при нагрузках, превышающих допустимые по паспорту;

- применять не по назначению, а также использовать неисправные оборудование, механизмы, аппаратуру, инструмент, приспособления и средства защиты;

- оставлять без присмотра работающее оборудование, аппаратуру, требующие при эксплуатации постоянного присутствия обслуживающего персонала;

- производить работы при отсутствии или неисправности защитных ограждений;

- обслуживать оборудование и аппаратуру в не застёгнутой спецодежде или без нее, с шарфами и платками со свисающими концами.

- Запрещается во время работы механизмов:

- подниматься на работающие механизмы или выполнять, находясь на работающих механизмах, какие-либо работы;

- ремонтировать их, закреплять какие-либо части, чистить, смазывать движущиеся части вручную или при помощи не предназначенных для этого приспособлений;

- тормозить движущиеся части механизмов, надевать, сбрасывать, натягивать или ослаблять ременные, клиноременные и цепные передачи, направлять канат или кабель на барабане лебедки как при помощи ломов (ваг и пр.), так и непосредственно руками;

- Инструменты с режущими кромками или лезвиями следует переносить и перевозить в защитных чехлах или сумках.

Работа в полевых условиях

- Геологоразведочные работы, проводимые в полевых условиях, в том числе сезонные, должны планироваться и выполняться с учетом конкретных природно-климатических и других условий и специфики района работ.

- Полевые подразделения должны быть обеспечены:

- полевым снаряжением, средствами связи и сигнализации, коллективными и индивидуальными средствами защиты, спасательными средствами и медикаментами согласно перечню, утверждаемому руководителем предприятия, с учетом состава и условий работы;

- топографическими картами и средствами ориентирования на местности.

- Запрещается проводить маршруты и выполнять другие геологоразведочные работы в одиночку, а также оставлять в лагере полевого подразделения одного работника в малонаселенных районах.

- При проведении работ в районах, где имеются кровососущие насекомые (клещи, комары, мошки и т.д.), работники полевых подразделений должны быть обеспечены соответствующими средствами защиты (спецодежда, репелленты, пологи и др.).

- До начала полевых работ на весь полевой сезон должны быть:

- решены вопросы строительства базы, обеспечения полевого подразделения транспортными средствами, материалами, снаряжением и продовольствием;

- разработан календарный план и составлена схема отработки участков;

- разработан план мероприятий по охране труда и пожарной безопасности, включающий схему связи;

- определены продолжительность срока полевых работ, порядок и сроки возвращения работников с полевых работ.

- Выезд полевого подразделения на полевые работы допускается только после проверки готовности его к этим работам.

- Для проживания работников полевых подразделений предприятие, ведущее работы в полевых условиях, до их начала должно произвести обустройство временных баз, или лагерей. Запрещается располагать лагерь у подножия крутых и обрывистых склонов, на обрывистых легко размываемых берегах, на пастбищах и выгонах скота.

- При расположении лагеря в районах распространения клещей, ядовитых насекомых и змей должны проводиться обязательные личный осмотр и проверка перед сном спальных мешков и палаток.

- Отсутствие работника или группы работников в лагере по неизвестным причинам должно рассматриваться как чрезвычайное происшествие, требующее принятия срочных мер для розыска отсутствующих.

Проведение маршрутов

- Маршрутные исследования должны производиться по предварительно проложенным на топооснове местности (карте, плане, схеме) маршрутам.

Ответственным за безопасность маршрутной группы является старший по должности специалист, знающий местные условия.

- В маршрутах каждый работник должен иметь нож, индивидуальный пакет первой помощи и запасную коробку спичек в непромокаемом чехле. Каждому работнику необходимо иметь яркую, отличную от цвета окружающей местности одежду (рубашку, сигнальный жилет, головной убор и т.п.), обеспечивающую лучшую взаимную видимость.

Топогеодезические работы

Геодезические работы будут выполняться с соблюдением требований действующих "Правил по технике безопасности на топографо-геодезических работах".

Буровые работы

- Буровая установка должна быть обеспечена механизмами и приспособлениями, повышающими безопасность работ, в соответствии с действующими нормативами.

- Все рабочие и специалисты, занятые на буровых установках, должны работать в защитных касках. В холодное время года каски должны быть снабжены утепленными подшлемниками.

Монтаж, демонтаж передвижных и самоходных установок

- Оснастку талевой системы и ремонт кронблока мачты, не имеющей кронблочной площадки, следует производить только при опущенной мачте с использованием лестниц-стремянок или специальных площадок с соблюдением требований "Работа в условиях повышенной опасности".

- В рабочем положении мачты самоходных и передвижных буровых установок должны быть закреплены; во избежание смещения буровой установки в процессе буровых работ ее колеса, гусеницы, полозья должны быть прочно закреплены.

Бурение скважин

Работы по бурению скважины могут быть начаты только при наличии геолого-технического наряда и после оформления акта о приеме.

Ликвидация скважин

После окончания бурения и проведения необходимых исследований скважины, не предназначенные для последующего использования, должны быть ликвидированы.

При ликвидации скважин необходимо:

- засыпать все ямы и зумпфы, оставшиеся после демонтажа буровой установки;

- ликвидировать загрязнение почвы от горюче-смазочных материалов и выровнять площадку, а на культурных землях провести рекультивацию.

Опробовательские работы

Работы по отбору проб в горных выработках должны выполняться с соблюдением всех требований безопасности, предусмотренных действующими Правилами.

Отбор проб

При отборе и ручной обработке проб пород и руд средней и высокой крепости должны применяться защитные очки.

При отборе проб в выработках должны применяться меры по защите от падения кусков породы со склона и бортов выработки.

При одновременной работе двух или более пробоотборщиков на одном уступе расстояние между участками их работ должно быть не менее 1,5 м.

Края бермы, расположенной над опробуемым интервалом, должны быть свободны от породы. Вынутую породу необходимо располагать на расстоянии не менее 0,5 м от верхнего контура выработки. Отобранные пробы запрещается укладывать на бермы и уступы выработок.

Обработка проб

Обработка проб в полевых условиях не предусматривается. Пробы полностью вывозятся в дробильный цех, расположенный на территории производственной базы исполнителя полевых работ.

Транспорт

  - Эксплуатация транспортных средств, перевозка людей и грузов будут выполняться согласно требований "Правил дорожного движения", "Правил по охране труда на автомобильном транспорте".

  - Техническое состояние и оборудование транспортных средств, применяемых на геологоразведочных работах, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, правил технической эксплуатации, инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей, регистрационных документов.

  - Переоборудование транспортных средств должно быть согласовано с соответствующими органами надзора.

  - До начала эксплуатации все транспортные средства должны быть зарегистрированы (перерегистрированы) в установленном порядке и подвергнуты ведомственному техническому осмотру. Запрещается эксплуатация транспортных средств, не прошедших технического осмотра.

  - К управлению транспортными средствами приказом по предприятию после прохождения инструктажей по технике безопасности и безопасности движения и стажировки в установленном порядке допускаются лица, прошедшие специальное обучение, имеющие удостоверение на право управления соответствующим видом транспорта, при наличии непросроченной справки медицинского учреждения установленной формы о годности к управлению транспортными средствами данной категории.

  - Назначение лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, выпуск их на линию, безопасность перевозки людей и грузов, производство погрузочно-разгрузочных работ, оформляется приказом предприятия по каждому подразделению.

  - В полевых подразделениях должны быть созданы условия для сохранности транспортных средств, исключающие угон и самовольное использование их.

  - При направлении водителя в дальний рейс, длительность которого превышает рабочую смену, в путевом листе должны быть указаны режим работы (движения) и пункты отдыха водителя.

  - Запрещается:

- направлять в дальний рейс одиночные транспортные средства;

- во время стоянки отдыхать или спать в кабине или крытом кузове автомобиля при работающем двигателе;

Перевозка людей

Перевозить людей, как правило, следует в автобусах. В виде исключения допускается перевозка людей в кузовах грузовых бортовых автомобилей, оборудованных для этих целей.

Перевозка людей на транспортных средствах, специально предназначенных для этой цели (вахтовым транспортом), должна производиться в соответствии с "Инструкцией по безопасной перевозке людей вахтовым транспортом".

Производственная санитария.

Санитарно-гигиенические и санитарно-технические мероприятия по обеспечению безвредных и здоровых условий труда должны проводиться в соответствии с действующими санитарными нормами.

Обеспечение санитарно-гигиенических норм при выполнении технологических процессов должно осуществляться в соответствии с действующими санитарными нормами организации технологических процессов и гигиеническими требованиями к производственному оборудованию.

Медицинское обслуживание.

Полевое подразделение будет обеспечено аптечками первой помощи. Медикаменты будут пополняться по мере расходования и с учетом сроков их годности.

Аптечками первой помощи комплектуются все единицы спецтехники, автотранспорта и в вагоне-диспетчерской.

Санитарно-бытовое обслуживание.

При отсутствии возможности обслуживания через предприятия бытового обслуживания геологические предприятия должны быть обеспечены банями или душевыми, помещениями для сушки и дезинфекции спецодежды и спецобуви, прачечными и мастерскими по ремонту спецодежды и спецобуви.

Нормативы обеспечения санитарно-бытовыми устройствами устанавливаются в соответствии с действующими нормами.

Участок работ должен быть обеспечен:

а) помещениями для отдыха и принятия пищи, умывальников (душевых);

в) сушилками для сушки спецодежды и спецобуви;

г) туалетами.

Питьевое водоснабжение

  - Администрация предприятия обязана обеспечить работников достаточным количеством воды для питья и для приготовления пищи.

  - Источники питьевого водоснабжения (скважины, водоемы, ключи и т.д.) должны содержаться в чистоте и охраняться от загрязнения отходами производства, бытовыми отбросами, сточными водами и пр.

  - Емкости для питьевой воды должны быть изготовлены из легко очищаемых материалов, защищены от загрязнения воды крышками, запирающимися на замок, снабжены кранами и кружками или кранами фонтанного типа.

Смена воды и промывка емкостей должны производиться ежедневно. Температура питьевой воды должна быть не выше 20°С и не ниже 8°С.

Ответственность за нарушения правил

промышленной безопасности

  - Руководители и специалисты, виновные в нарушении правил безопасности несут личную ответственность независимо от того, привело или не привело это нарушение к аварии или несчастному случаю. Выдача указаний или распоряжений, принуждающих подчиненных нарушать правила безопасности и инструкции по охране труда, самовольное возобновление работ, остановленных органами надзора, а также непринятие мер по устранению обнаруженных нарушений являются нарушениями Правил безопасности.

  - Рабочие, не выполняющие требований по технике безопасности, изложенные в инструкциях по безопасным методам работ по их профессиям, привлекаются к ответственности.

  - В зависимости от тяжести допущенных нарушений и их последствий руководители, специалисты и рабочие привлекаются к дисциплинарной, административной, материальной или уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

- Охрана окружающей среды

Настоящим проектом предусмотрена оценка состояния природной среды до начала работ, а также составление ОВОС проектируемых геологоразведочных работ. Информация об оценке воздействия на окружающую среду будет приведена в отдельном проекте (ОВОС).

Поскольку работы носят временный характер, границы санитарно-защитной зоны не устанавливаются.

Проектом работ предусматриваются меры по минимизации отрицательных воздействий проводимых работ на окружающую среду.

Размещение профилей скважин, практически на всех предусматриваемых проектом участках, будет производиться на большом удалении от населенных пунктов.

Проектируемые работы отрицательного влияния на поверхностные и подземные воды оказывать не будут.

Воздействие проектируемых работ на животный и растительный мир будет минимальным. Опасных для жизни животных и людей работ проводиться не будет.

Воздушная среда. Воздействие на воздушную среду оценивается количеством выброса в атмосферу продуктов сгорания горюче-смазочных материалов при выполнении полевых работ с использованием автотранспорта и технологических механизмов.

Охрана окружающего воздуха от загрязнения. Источник загрязнения имеет передвижной характер, наличие техники малочисленно, в связи с чем выбросы вредных веществ не будут превышать предельно допустимых концентраций в воздухе рабочей зоны согласно «Временных нормативных требований по охране окружающей среды при ведении горно-разведочных работ». На участке работ, в целях регулирования предельно допустимых выбросов, программой предусматривается:

− обеспечить надлежащий контроль за работой карбюраторной техники и маслогидравлических систем, путем регулярного профосмотра и ремонта;

− сократить до минимума работу агрегатов в холостом режиме.

− ремонт техники производить в оборудованных местах, предусматривающих сбор и утилизацию отходов.

Поверхностные и подземные воды.

При выполнении геологоразведочных работ попадание загрязняющих веществ в подземные воды должно быть полностью исключено.

Транспортировка от базового лагеря до участка работ будет производиться по полевым дорогам.

При проведении геологических маршрутов, буровых работ, опробования загрязнение поверхностных вод исключается.

Бурение разведочных скважин производится современным буровым оборудованием, без использования химических реагентов.

Таким образом, предусмотренные проектом виды работ оказываю минимальное воздействие на окружающую среду, загрязнения подземных вод происходить не будет. В связи с чем, разработка специальных мероприятий по защите поверхностных и подземных вод не требуется.

Земля (почва, грунты). Проектные работы будут проводиться на полупустынной территории, где плодородный слой практически отсутствует. Техногенное воздействие на поверхность земли будет происходить при бурении скважин. Бурение будет производиться самоходной установкой на колесном коду. Для предотвращения загрязнения поверхности земли ГСМ под двигатель буровой установки устанавливается поддон. В случае разлива ГСМ на поверхность земли, загрязненный пласт снимается, складируется и вывозится на утилизацию.

Бытовые отходы. Отходы складируются в контейнеры, которые заменяются по мере заполнения. Мусор вывозится на специальный полигон.

Растительный покров. Участок работ расположен в полупустынном районе с бедным растительным покровом. Во избежание нанесения какого-либо вреда растительному покрову, передвижение автотранспорта будет осуществляться по существующим дорогам. Там же, где дороги отсутствуют - по бездорожью, свободному от растительного покрова.

Оценка экологического риска проведения поисково-оценочных работ. Ландшафты района работ устойчивы к проведению на них проектируемых работ. По окончании работ площади очищаются от производственных отходов.

Почвенно-растительный слой имеет очень незначительную мощность.

Аварийные ситуации, которые могут каким-то образом отрицательно повлиять на состояние окружающей среды, исключаются.

Проектом предусматриваются мероприятия по снижению техногенного воздействия на грунтовые воды и почвы, а также ликвидация его последствий по завершении запланированных работ:

- вывоз и захоронение ТБО только на специально отведенном месте;

- исключение сброса неочищенных сточных вод на поверхность почвы;

- рекультивация нарушенных земель и прилегающих участков по завершении работ.

- запрещение неконтролируемого сброса сточных вод в природную среду.

- контроль соблюдения технологического регламента, технического состояния оборудования;

- контроль работы контрольно-измерительных приборов;

- влажная уборка производственных мест;

- ограничение работы автотранспорта, вплоть до запрета выезда на линии автотранспортных средств с не отрегулированными двигателями;

- запрещение сжигания отходов производства и мусора.

- Ожидаемые результаты работ

В результате выполнения обоснованного выше комплекса проектных решений, видов и объемов работ на площади работ будет проведена оценка фосфоритовых залежей с возможным выделением потенциально коммерчески значимых участков, соответствующих современным требованиям кондиций. Будут определены их запасы категории А,В,С1. Будет так же оценен рудный потенциал остальной площади участка с подсчетом прогнозных ресурсов категории Р1 и Р2.

Весь фактический материал будет обобщен и отображен на геологических картах масштаба 1:25 000 и 1:10 000, а по детальным участкам – 1: 2 000 и 1 000.

По результатам проведенных работ будет составлен отчет с подсчетом запасов, разработаны ТЭО по направлению дальнейших работ.

Список использованной литературы

Издания

- Блисковский В.З. «Вещественный состав и обогатимость фосфоритовых руд». Недра, 1983 г.

- Геология СССР, том XXI, Недра, 1970 г.

- «Инструкция о содержании, оформлении и порядке представления в ГКЗ СССР ТКЗ материалов по подсчету запасов металлических и неметаллических полезных ископаемых», 1984 г.

- «Инструкция по применению классификации запасов к месторождениям апатитов и фосфоритовых руд», 1983 г.

- Коган И.Д. «Подсчет запасов и геолого-промышленная оценка рудных месторождений». Недра, 1977 г.

- Погребецкий Е.О. «Подсчет запасов месторождений полезных ископаемых», Недра, 1977 г.

- «Требования промышленности к качеству минерального сырья» вып. 19, фосфатное сырье, Госгеолтехиздат, 1959 г.

Фондовая

- Видонов В.М. «Сводный отчет по обогащению фосфоритов Актюбинского месторождения», 1935 г., фонды ГИГХС.

- Задко Н.И., Крестов  А.А. и др. «Изучение вещественного состава и обогатимости пробы фосфоритовой руды 34 ЛТ, характерной для Богдановского и Коктюбинского месторождений», 1980 г., фонды ГИГХС.

- Задко Н.И., Крестов  А.А. и др. «Исследование обогатимости фосфоритнвой руды  Богдановской группы  месторождений для разработки проекта постоянных кондиций», 1987 г., фонды ГИГХС.

- Кульчицкий О.В., Железко В.И., Лобанчук В.А. «Геологическое строение и полезные ископаемые междуречья Жарык-Табантал», 1966 г., фонды «Запказгеология».

- Литошко В.В., Оболенский Ю.А. «Подсчет запасов фосфоритов восточной части Богдановского и Коктюбинского месторождений», 1965 г., фонды «Запказгеология».

- Литошко В.В., Макуха В.Ф., Оболенский Ю.А. и др. «Геолого-промышленная оценка Чилисайского месторождения фосфоритов Актюбинского фосфоритоносного бассейна», 1975 г.. фонды «Запказгеология».

- Лобанчук В.А., Саранцев А.П., Сахно С.С. «Подсчет запасов фосфоритов Богдановского месторождения», 1960 г., фонды «Запказгеология».

- Оболенский Ю.А., Козловвв А.А, Семкин Б.А. «Отчет о результатах детальной   разведки Чилисайского месторождения фосфоритов по работам 1976-79 гг.», фонды «Запказгеология».

- Протокол №4653 заседания Государсвенной комиссии по запасам полезных ископаемых СССР от 30 июля 1965 г.

- Мищенко В.А., Зейбеолих Н.З. «Отчет о гидрогеологических работах, проведенных для водоснабжения Богдановского фосфоритового рудника», 1960 г., фонды «Запказгеология».

- «Технико-экономическое обоснование удвоения мощности Чилисайского фосфоритного рудника», 1979 г., Госгорхимпроект, фонды «Запказгеология».

- «Технико-экономическое обоснование временных кондиций для оперативного подсчета желваковых фосфоритов Богдановского и Коктюбинского месторождений Актюбинского фосфоритоносного бассейна», 1980 г., фонды «Запказгеология».