КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

  - Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности

Месторождение гравийно-песчаной смеси Успенка расположено в Курчумском районе в  2  км к югу от с.Акжайлау (бывшая Успенка) и в 200 км от районного центра с.Курчум, связано с автотрассой Курчум-Урунхайка автодорогой с асфальтовым покрытием.

Ближайшая жилая застройка (с. Акжайлау) расположена в 2 км от территории рассматриваемого участка.

Общая площадь участка составляет 0,17 км2 (17,0 га).

Координаты угловых точек территории месторождения представлены в таблице 1.

Таблица 1

| №№ точки | северная широта | восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 48° 34' 45,33" | 85° 59' 1,16" |
| 2 | 48° 34' 54,73" | 85° 59' 28,20" |
| 3 | 48° 34' 45,31" | 85° 59' 39,77" |
| 4 | 48° 34' 35,91" | 85° 59' 12,73" |

  - Характеристика намечаемой деятельности

Добыча песчано-гравийной смеси будет выполняться силами ТОО «ОблШығысЖол». Добычу планируется вести в южной части месторождения (блок С2-I).

Общий срок проведения добычи составит – 5 лет (2023-2027г.г.)

Количество рабочих дней в год – 180 дней/год

Режим работы односменный по 8 ч/сут.

Количество рабочего персонала 4 человека.

Календарный график работ представлен в таблице 2

Таблица 2

| ## Год | Годовой объем добычи (товарные запасы) тыс. м3 | Годовой объем вскрыши тыс.м3 | Годовой объем горной массы тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 52,3 | 13,4 | 65,7 |
| 2024 | 52,3 | 13,4 | 65,7 |
| 2025 | 52,3 | 13,4 | 65,7 |
| 2026 | 52,3 | 13,4 | 65,7 |
| 2027 | 52,266 | 13,2 | 65,466 |
| Итого | 261,466 | 66,8 | 328,266 |

Разработка месторождения предусматривается открытым способом, автотранспортной системой, до горизонта 1409 м одним уступом высотой 9,6м,с перемещением вскрышных пород бульдозером и размещением их в отработанном пространстве.

Угол откоса рабочих бортов карьера 80-900, нерабочих 850.

Добычные и вскрышные работы совмещаются.

Основные технологические процессы:

-выемочно-погрузочные работы по горной массе с помощью дизельного экскаватора Caterpillar 434.

-транспортировка горной массы автосамосвалами Howo, грузоподъемностью 25тон;

-снятие и размещение вскрышных пород бульдозером ShantuySD-22.

Карьер по разработке месторождения Успенка будет  оснащен системой позиционирования и автоматизированной системой диспетчеризации, мониторинга и учета фронта работ карьерных экскаваторов, управления буровыми станками с использованием спутниковой навигации, радиоэлектронными средствами и высокочастотными устройствами.

Основные показатели карьера с принятыми параметрами системы разработки приведены в таблице 3 .

Таблица 3

| Показатели | Ед. измерения | Параметры карьера |
| --- | --- | --- |
| 1. Глубина карьера | м | 9,6 |
| 2. Размеры карьера в плане: - по верху - по низу | м м | 180-327 х620 145-280 х 590 |
| 3. Углы откосов уступов: -рабочих - не рабочих | град. град. | 80-90 85 |
| 4. Углы бортов карьера в погашении | град. | 85 |
| 5. Высота уступа (подуступа) | м | 9,6 |
| 6. Балансовые запасы, подлежащие отработке | тыс. м3 | 282,700 |
| 7. Потери | тыс.м3 | 21,234 |
| 8. Разубоживание | % | - |
| 9. Эксплуатационные запасы | тыс. м3 | 261,5 |
| 10. Объем вскрыши | тыс. м3 | 66,8 |
| 11. Коэффициент вскрыши | м3/ м3 | 0,3 |

Вскрытие месторождения заключается в снятии непродуктивных пород (почвенно-растительного слоя и суглинков) и складировании их во временные отвалы, в пределах контура карьера.

В связи с условием залегания толщи ПГС и вскрышных пород, проходка вскрывающих выработок проектом не предусматривается.

Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем, суглинками и илистыми образованиями. На месторождении мощность пород вскрыши не превышает 1 м.

При отработке месторождения предусматривается селективное снятие и складирование в отработанном пространстве (для последующей рекультивации) всего почвенно-растительного слоя.

Места расположения и сроки существования отвалов будут определяться годовой цикличностью работ, которая будет заключаться в следующем:

- С площади намеченного на год к добыче блока запасов песчано-гравийной смеси, бульдозером ShantuySD-22 удаляется почвенно-растительный слой на ближайшую площадь, не задействованную в текущем годовом цикле работ.

- Бульдозером сдвигается затем, при необходимости, экскаватором Caterpillar 434 осуществляется погрузка вскрышных пород, транспортировка и складирование на борт карьера (предварительно сняв почвенно-растительный слой с места складирования). Погрузка осуществляется в автомобили самосвал Howo c грузоподъемностью 25тонн.

- Осуществление годового объема добычи песчано-гравийной смеси экскаватором Caterpillar 434.

Вскрышные работы выполняются на год, с перемещением пород вскрыши (объем их 66,8 тыс. куб.м за 5 лет работы карьера) в выработанное пространство.

Отработка вскрытого полезного ископаемого осуществляется дизельным экскаватором Caterpillar 434, c обратной лопатой, с ёмкостью ковша 0.25 м3 по варианту нижней погрузки, по бестранспортной схеме – отработка с одним уступом высотой 9,6м

Транспортировка и погрузка осуществляется в самосвалы Howoгрузоподъемностью 25 тонн.

Отвальное хозяйство

Породы вскрыши представлены запесоченными глинами и почвенно-растительным слоем, мощность которых колеблется от 0,4 до 2,1 м. Всего на месторождении Успенка объем вскрышных пород составляет 66800м3.

Для размещения отвала почвенно-растительного слоя объемом 27498м3 в целике необходима площадь:

S= 27498х 1.15 /10 х 0,9 =2846м2.

Способ сооружения отвала - периферийный.

Площадь необходимая для размещения отвала вскрышных пород (запесоченные глины) объемом 39302м3 в целике необходима площадь:

S= 39302х 1.15 /10 х 0,9 =4068м2.

Характеристика отвала:

-по местоположению - внешний;

-по числу ярусов – одноярусный по 10м;

-по рельефу местности - равнинный.

-отвалообразование - бульдозерное

Отвал ПРС и отвал вскрышных пород (запесоченные глины) размещается в северной части площади земельного отвода.

Технология отвалообразования включает  выгрузку породы, планировку отвала и дорожно-планировочные работы. Способ сооружения отвала - периферийный.

Разгрузка породы из автосамосвалов, при формировании яруса отвала производится по окраине отвального фронта на расстоянии 3-5 м от бровки отвала    за    возможной    призмой    обрушения.  Средняя длина транспортировки - 300м.

У верхней бровки уступа отвала создается предохранительный вал высотой 0,5 м и шириной 1,5 м для ограничения движения автосамосвала задним ходом. При отсутствии предохранительного вала запрещается подъезжать к бровке разгрузочной площадки ближе, чем на 5 м.

Кроме того, площадка бульдозерного отвала имеет по всему фронту разгрузки уклон до 3°, направленный от бровки откоса в глубину отвала.

Для перемещения породы на отвале предусматривается бульдозер ShantuySD-22.

  - Оценка воздействия на состояние атмосферного воздуха

При проведении добычи ПГС на месторождении Успенка основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу будут: снятие ПРС, вскрышные работы, отвал вскрышной породы, отвал ПРС, добычные работы, транспортировка ПГС, рекультивация карьера, заправка картерной техники, передвижная дизельная электростанция и автотранспорт.

По данным проекта при проведении добычи ПГС рассматриваются 10 неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Количество выбрасываемых веществ – 13. В целом суммарные выбросы загрязняющих веществ при проведении добычи ПГС составляют:

- на 2023-2026 год – 33.1638726 т/год. Из них: твердые - 13.807841 т/год, газообразные и жидкие – 19.3560316 т/год.

- на 2027 год – 33.7012786 т/год. Из них: твердые - 14.345247 т/год, газообразные и жидкие – 19.3560316 т/год.

По данным проекта при проведении добычи ПГС нормированию подлежат 8 неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу. Количество выбрасываемых веществ – 10. Выброс загрязняющих веществ от источников подлежащих нормированию составляет:

- на 2023-2026 год – 9.0160436 т/год. Из них: твердые - 8.873727 т/год, газообразные и жидкие – 0.1423166 т/год.

- на 2027 год – 9.5534496 т/год. Из них: твердые - 9.411133 т/год, газообразные и жидкие – 0.1423166 т/год.

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (автотранспорт) не нормируются (Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду» утв. Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов от 10 марта 2021 года №63). Суммарные выбросы загрязняющих веществ от  автотранспорта составили – 24.147829 т/год. Из них: твердые - 4.934114 т/год, газообразные и жидкие – 19.213715 т/год.

  - Оценка воздействия на водные ресурсы

Территория рассматриваемого месторождения ПГС Успенка расположена в 70 м от реки Саркарма, таким образом участок попадает в границы водоохранной зоны реки. Таким образом,  на  территории месторождения ПГС Успенка должен быть установлен специальный режим хозяйственного использования.

Во избежание загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе проведения добычи ПГС предусматриваются следующие водоохранные мероприятия:

- при проведении работ в пределах водоохранной зоны соблюдать режим специального хозяйственного использования отраженный в ст.125 и 126 Водного кодекса РК;

- исключения всех вида работ в водоохранной полосе водного объекта;

- до начала работ оформить Разрешение на специальное водопользование в части использования из поверхностных водных источников для технических нужд;

- заправка машин и механизмов топливом и маслом будет осуществляться на АЗС, заправка карьерной техники (экскаватор, бульдозер) будет осуществляться топливозаправщиком оснащенным пистолетом;

- предотвращение сброса строительного и бытового мусора, образующегося при проведении работ.

Водопотребление

Водоснабжение питьевой будет осуществляться привозной водой из водозабора с. Акжайлау.

Доставка воды будет осуществляться в питьевых флягах (канистрах).

При численности рабочего персонала 4 человека и 180 рабочих дней в год потребление воды составит:

Псут = 25л/сут х 4 х 10-3 = 0,1 м3/сутки

Пгод = 25 л/сут х 4 х 180 х 10-3 = 18,0 м3/период

Объем водопотребления будет составлять: 18,0 м3/год, 0,1 м3/сутки.

Также при проведении работ используется техническая вода для пылеподавления. Завоз технической водой будет осуществляться из реки Саркарма, протекающей в 70 м. Объем технической воды составляет – 500 м3/год.

Перед началом проведения добычи предприятием будет получено разрешение на специальное водопользование на забор и (или) использование поверхностных вод на технические нужды.

Водоотведение

Водоотведение хоз.фекальных стоков будет осуществляться в биотуалет. По мере накопления сточные воды будут откачиваться ассенизационной машиной и вывозиться на ближайшие очистные сооружения.

Объем водоотведения будет составлять – 18,0 м3/год, 0,1 м3/сутки.

Использование технической воды будет являться безвозвратными потерями.

  - Отходы производства и потребления

При проведении работ по добыче ПГС будет образованы 4 вида отходов производства и потребления, а именно:

- ТБО;

- ветошь промасленная;

- отработанные масла;

- вскрышная порода.

Расчет объёмов образования отходов, произведён в соответствии с действующими нормативными документами РК.

При осуществлении производственной и хозяйственной деятельности предприятия принята следующий порядок работы с отходами: снижение объемов образования отходов, повторное использование (регенерация, восстановление), обезвреживание, размещение. Система управления отходами на предприятии включает в себя: инвентаризацию, учет, сбор, сортировку и транспортировку отходов, реализацию и обезвреживанию отходов.  Хранение отходов предусматривается в отдельных контейнерах и емкостях, расположенных в специально оборудованных местах (площадках), что предотвращает из смешивание.

Все виды отходов, образующиеся при проведении добычи, с места временного накопления вывозятся согласно договору с подрядной организацией для дальнейшей утилизации.

Твердо-бытовые отходы

Код отходов – 20 03 01. Количество отходов – 0,147 т/год. Способ хранения – временное хранение в металлическом контейнере на территории промышленной площадки. По мере накопления отходы будут вывозиться на полигон ТБО. Хранение отходов на площадке не будет превышать 6 месяцев.

Ветошь промасленная

Код отходов – 15 02 02*. Количество отходов – 0,015 т/год. Способ хранения – временное хранение в металлическом контейнере на территории площадки. По мере накопления будет передаваться по договору, специализированным организациям.

Отработанные масла

Код отходов – 13 02 08*. Количество отходов – 0,024 т/год. Способ хранения – временное хранение в металлической емкости на территории площадки. По мере накопления будет передаваться по договору, специализированным организациям.

Вскрышная порода

Код отходов – 01 01 02. Общий объем извлекаемой вскрышной породы за весь период работ составляет – 39 302 м3 (98 255 тонн). Хранение вскрышной породы будет осуществляться во временном внешнем отвале площадью 4068 м2. По мере отработки карьера вскрышная порода будет ссыпаться в отработанное пространство карьера. Таким образом, хранение вскрышной породы в отвале не будет превышать 6 месяцев.

  - Описание предусматриваемых для периодов строительства  и эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на ОС в том числе предлагаемых мероприятий по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных существенных воздействий, предлагаемых мер по мониторингу воздействий (включая необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий после реализации намечаемой деятельности в сравнении с информацией  приведенной в отчете)

Участок проведения добычи ПГС находятся на значительном расстоянии от селитебной зоны (2 км). Оборудование и техника малочисленны. Превышения нормативов ПДКм.р селитебной зоне по всем загрязняющим веществам не наблюдается.

Все нарушенные в ходе проведения добычи ПГС участки подлежат обязательной рекультивации. Технический этап рекультивации (засыпка в отработанные участки карьера вскрышной породы) будет проводиться одновременно с отработкой месторождения. Засыпка на отработанные участки ПРС будет осуществляться в последний год отработки карьера, для исключения засорения ПРС.

Отходы образованные в ходе проведения работ (ТБО, ветошь промасленная, отработанные масла) будут складироваться отдельно в металлические контейнеры и по мере накопления вывозиться по договору со специализированными организациями. Хранение отходов на площадке не будет превышать 6 месяцев. Хранение вскрышной породы во временном отвале не будет превышать 6  месяцев, ежегодно вскрышная порода в полном объеме будет использована для рекультивации отработанных участков.

Таким образом, проведение добычи ПГС не окажет влияние на население ближайших населенных пунктов; не вызовет необратимых процессов, разрушающих существующую геосистему. Уровень воздействия на все компоненты природной среды оценивается как умеренный.

При соблюдении требований Водного и Экологического кодексов Республики Казахстан добычные работы не окажут существенного негативного воздействия на окружающую среду.

После реализации проекта, предприятию необходимо провести послепроектный анализ фактических воздействий в ходе реализации намечаемой деятельности.

  - Оценка возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование необходимости операций, влекущих такие воздействия, в том числе сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах

При соблюдении требований при проведении добычи ПГС на месторождении Успенка необратимых воздействий на окружающую среду не прогнозируется, так как работы несут временный период воздействия.

  - Способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности определенные на начальной стадии ее осуществления

При проведении работ по добыче ПГС предусматривается проведение следующих мероприятий:

- рекультивация нарушенных участков;

- заправка техники в специально отведенных местах оборудованных поддонами;

- своевременный вывоз отходов;

-  применение технически исправных машин и механизмов;

- орошение открытых грунтов и разгружаемых сыпучих материалов при производстве работ (пылеподавление поливомоечной машиной);

- укрывание грунта и сыпучих материалов при перевозке их автотранспортом.

  - Описание мер, направленных на обеспечение соблюдение иных требований указанных в заключении об определении в сферы охвата

При разработке Отчета о возможных воздействиях были приняты во внимание замечания представленные Заключении об определении сферы охвата, а именно:

| 1. | Согласно Ертисской бассейновой инспекции на ЗНД территория проведения добычи песчано-гравийной смеси на месторождении Успенка расположена в пределах запроектированной водоохранной зоны и полосы р. Саркарма и на затапливаемой территории ниже береговой линий р. Саркарма, следовательно, в Отчете о возможных воздействиях необходимо представить карту-схему на топографической основе месторасположения намечаемой деятельности, с указанием водоохранных зон и полос р. Саркарма | Карты-схемы участка работ относительно реки Саркарма представлены на стр. 49-50 рисунок 5.1-5.2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Работы планируются в водоохранной зоне и полосе р.Саркарма Необходимо предусмотреть выполнение экологических требований по охране водных объектов (ст. 220, 223 ЭК РК): - Физические и юридические лица, деятельность которых вызывает или может вызвать загрязнение, засорение и истощение водных объектов, обязаны принимать меры по предотвращению таких последствий. - Требования по установлению водоохранных зон и полос водных объектов, зон санитарной охраны вод и источников питьевого водоснабжения устанавливаются водным законодательством РК. - Согласно Водному кодексу в пределах водоохранных полос запрещается добыча полезных ископаемых. В пределах водоохранной зоны запрещаются работы, за исключением случаев, когда эти работы согласованы с уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды, использования и охраны водного фонда. Необходимо предоставить согласование с БВИ на намечаемую деятельность. | Водоохранные мероприятия при проведении работ представлены на стр. 46 Отчета.: «Во избежание загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе проведения добычи ПГС предусматриваются следующие водоохранные мероприятия: - до начала производства работ определить размеры водоохранной зоны и полосы реки Саркарма; - при проведении работ в пределах водоохранной зоны соблюдать режим специального хозяйственного использования отраженный в ст.125 и 126 Водного кодекса РК; - исключения всех вида работ в водоохранной полосе водного объекта; - до начала работ оформить Разрешение на специальное водопользование в части использования из поверхностных водных источников для технических нужд; - заправка машин и механизмов топливом и маслом будет осуществляться на АЗС, заправка карьерной техники (экскаватор, бульдозер) будет осуществляться топливозаправщиком оснащенным пистолетом; - предотвращение сброса строительного и бытового мусора, образующегося при проведении работ.» Согласование РГУ «Ертисская бассейновая инспекция» №ЗТ-2022-02375082 от 28.09.2022 г. представлено в Приложении 3 Отчета |
| 3 | Предусмотреть выполнение экологических требований по защите атмосферного воздуха (пп.3 п.1 приложения 4 к Экологическому кодексу РК, далее ЭК РК). | При проведении работ предусмотрены следующие мероприятия по защите атмосферного воздуха: - применение технически исправных машин и механизмов; - орошение открытых грунтов и разгружаемых сыпучих материалов при производстве работ (пылеподавление поливомоечной машиной); - укрывание грунта и сыпучих материалов при перевозке их автотранспортом. Стр. 66 Отчет |
| 4 | Предусмотреть выполнение экологических требований при использовании земель (ст.238 ЭК РК): снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель; проводить рекультивацию нарушенных земель. | Перед началом добычи ПГС предприятием будет сниматься ПРС с участков добычи. Объем ПРС за весь период работ составит – 27498 м3. Хранение ПРС предусматривается во внешнем отвале площадью 2846 м2. В последний год отработки карьера снятый ПРС будет использован для рекультивации в полном объеме. |
| 5 | Предусмотреть выполнение экологических требований при использовании земель (ст.238 ЭК РК) обязательное проведение озеленения территории. | Проектом предусматривается озеленение территории нарушенных земель, путем засева многолетних трав (житняк – 10 кг/га, эспарцет – 15 кг/га). Площадь озеленения составит – 0,05 га. Также предприятием предусматривается озеленение границы санитарно-защитной зоны месторождения. Озеленение СЗЗ будет осуществляться за счет высадки древесно-кустарниковой растительности (рябина – 50 шт, шиповник – 50 шт). Стр. 68 отчет |
| 6 | Согласно ЗНД объем добычи вскрышных пород – 13,4 тыс.м3/год. При этом в перечне образуемых отходов вскрышная порода отсутствует. Необходимо указать код вскрышной породы согласно классификатору отходов, объем образования в тоннах, место размещения, дальнейшее обращение с данным отходом. | Вскрышная порода – образуется при проведении добычи ПГС. Код отхода – 01 01 02. Общий объем извлекаемой вскрышной породы за весь период работ составляет – 39 302 м3 (98 255 тонн). Хранение вскрышной породы будет осуществляться во временном отвале площадью 4068 м2. По мере отработки карьера вскрышная порода будет ссыпаться в отработанное пространство карьера. Таким образом, хранение вскрышной породы в отвале не будет превышать 6 месяцев. Ежегодно образуется следующий объем вскрышной породы: - 2023-2026 год – 7900 м3/год (19 750 т/год); - 2027 год – 7 702 м3/год (19 255 т/год). Стр. 54 |

Вывод

Экологическое состояние окружающей среды участка проведения работ на этапе добычи ПГС по расчетам допустимое (относительно удовлетворительное), в системе экспертных оценок низкого уровня, когда негативные изменения не превышают предела природной изменчивости.

Регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды, обеспечение безаварийной работы и выполнение всех предусмотренных проектом мероприятий, позволят осуществить реализацию намечаемой деятельности без значимого влияния на окружающую среду и здоровье населения.