ТОО «Азиатская эколого-аудиторская компания»

Государственная лицензия Министерства охраны окружающей среды РК №01533Р от 24.01.2013 г.

ПРОГРАММА

программы производственного экологического контроля

для ДТОО «ГРП «BAURGOLD»

на 2022-2029 годы

| УТВЕРЖДАЮ: Директор ДТОО «ГРП «BAURGOLD» | Магавьянов Б. М. |
| --- | --- |

| РАЗРАБОТЧИК: Генеральный директор ТОО «Азиатская эколого-аудиторская компания» | Нургалиев Т.К. |
| --- | --- |

г. Усть-Каменогорск, 2022 г

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Представитель

ТОО «Азиатская эколого-

аудиторская компания»

Представитель

ТОО «Азиатская эколого-

аудиторская компания»

Целями производственного экологического контроля являются:

1) получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;

4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;

7) информирование общественности об экологической деятельности предприятия;

8) повышение эффективности системы экологического менеджмента.

Программа производственного экологического контроля разработана в соответствии с требованиями Экологического Кодекса РК и Правилами разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий.

Для объекта ДТОО «ГРП «BAURGOLD» в составе документации на получение экологического разрешения на воздействие разработаны следующие документы:

– проект нормативов эмиссий;

– проект нормативов допустимых сбросов;

– программа управления отходов.

В данных документах установлены нормативы допустимых эмиссий и нормативы допустимых сбросов.

Таким образом, ДТОО «ГРП «BAURGOLD» ПЭК контролирует соблюдение установленных нормативов эмиссий.

При проведении контроля соблюдения нормативов эмиссий, необходимо использовать данные, которые обоснованы в проекте нормативов эмиссий и проекте нормативов допустимых сбросов, захоронения отходов.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

| Наименование производ-ственного объекта | Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов) | Место-распо-ложение, коор-динаты | Бизнес идентифи-кационный номер (далее - БИН) | Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее - ОКЭД) | Краткая характеристика производ-ственного процесса | Реквизиты | Категория и проектная мощность предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ДТОО «ГРП «BAURGOLD» | 634063100 | 50°19’55”; СШ 82°36’33” ВД | 980940000877 | 7298 | Добыча руд драгоценных металлов | Восточно-Казахстанская обл., Восточно-Казахстанская обл., Глубоков-ский р-н, с. Секисовка, ул. Новостроевская, 10 | I категория Добыча золото-серебряных руд Секисовского месторождения в Восточно- Казахстанской области, 500 тыс.т руды/год |

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТХОДАМ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

| Вид отхода | Код отхода в соответствии с классификатором отходов | Вид операции, которому подвергается отход |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТБО | 200301 | Вывоз специализированной организацией |
| Отработанные сварочные электроды | 120113 | Вывоз специализированной организацией |
| Тара из-под ЛКМ | 080111* | Вывоз специализированной организацией |
| Ветошь промасленная | 150202* | Вывоз специализированной организацией |
| Лом черных металлов | 170405 | Вывоз специализированной организацией |
| Изношенная спецодежда и СИЗ | 150203 | Вывоз специализированной организацией |
| Иловый осадок из илоотстойников | 190816 | Вывоз специализированной организацией |
| Отработанные ртутьсодержащие лампы | 200121* | Вывоз специализированной организацией |
| Вскрышные породы | 010101 | Использование для закладки отработанного пространства |
| Хвосты обогащения | 010307* | Захоронение в хвостохранилище |

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

Площадка Секисовского месторождения

| № | Наименование показателей | Всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них: | 21 |
| 2 | Организованных, из них: | 11 |
|  | Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них: | – |
| 1) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | – |
| 2) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | – |
| 3) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | – |
|  | Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них: | 11 |
| 4) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | – |
| 5) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | 3 |
| 6) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 8 |
| 3 | Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 10 |

Площадка реконструкции хвостохранилища

| № | Наименование показателей | Всего |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них: | 10 |
| 2 | Организованных, из них: | – |
|  | Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них: | – |
| 1) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | – |
| 2) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | – |
| 3) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | – |
|  | Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них: | – |
| 4) | Количество источников с автоматизированной системой мониторинга | – |
| 5) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами | – |
| 6) | Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | – |
| 3 | Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом | 10 |

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НА КОТОРЫХ МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

Площадка Секисовского месторождения

| Наименование площадки | Проектная мощность производства | Источники выброса |  | местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ согласно проекта | Периодичность инструментальных замеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Площадка Секисовского месторождения | 500 тыс.т руды/год | Вентиляционный ходовой восстающий №1 (буровые работы) | 0008 | 50°19’55”; СШ 82°36’33” ВД | Пыль общая | 1 раз в квартал |
| Площадка Секисовского месторождения | 500 тыс.т руды/год | Вентиляционный ходовой восстающий № 2 | 0009 | 50°19’55”; СШ 82°36’33” ВД | Пыль общая | 1 раз в квартал |
| Площадка Секисовского месторождения | 500 тыс.т руды/год | Вентиляционный восстающий № 8 | 0010 | 50°19’55”; СШ 82°36’33” ВД | Пыль общая | 1 раз в квартал |

Площадка реконструкции хвостохранилища

| Наименование площадки | Проектная мощность производства | Источники выброса |  | местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ согласно проекта | Периодичность инструментальных замеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| – | – | – | – | – | – | – |

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НА КОТОРЫХ МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Площадка Секисовского месторождения

| Наименование площадки | Источник выброса |  | Местоположение (географические координаты) | Наименование загрязняющих веществ | Вид потребляемого сырья/ материала (название) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | номер |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадка Секисовского месторождения | Автотранспортный уклон № 1 | 0001 | 50°19’55”; СШ 82°36’33” ВД | Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ | Дизельное топливо, электроды сварочные, металлоизделия, |
|  |  |  |  | Марганец и его соединения |  |
|  |  |  |  | Сероводород |  |
|  |  |  |  | Углеводороды предельные С12-19 (592) |  |
|  |  |  |  | Взвешенные частицы |  |
|  |  |  |  | Пыль абразивная (1046*) |  |
| Площадка Секисовского месторождения | Автотранспортный уклон № 2 | 0002 | 50°19’55”; СШ 82°36’33” ВД | Кальций оксид | Руда |
|  |  |  |  | Меди (II) сульфит |  |
|  |  |  |  | Свинец (II) сульфит |  |
|  |  |  |  | Железо (II) сульфит |  |
|  |  |  |  | Цинк (II) сульфит |  |
|  |  |  |  | Сера элементарная |  |
|  |  |  |  | Взвешенные частицы |  |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния |  |
| Площадка Секисовского месторождения | Труба мобильной осветительной мачты | 0005 | 50°19’55”; СШ 82°36’33” ВД | Азота (IV) диоксид (4) | Дизельное топливо |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид (6) |  |
|  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид (526) |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид (594) |  |
|  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль |  |
|  |  |  |  | Формальдегид |  |
|  |  |  |  | Углеводороды предельные С12-19 (592) |  |
| Площадка Секисовского месторождения | Труба дизельного генератора | 0006 | 50°19’55”; СШ 82°36’33” ВД | Азота (IV) диоксид (4) | Дизельное топливо |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид (6) |  |
|  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид (526) |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид (594) |  |
|  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль |  |
|  |  |  |  | Формальдегид |  |
|  |  |  |  | Углеводороды предельные С12-19 (592) |  |
| Площадка Секисовского месторождения | Труба прачечной | 0007 | 50°19’55”; СШ 82°36’33” ВД | диНатрий карбонат | Стирка спецодежды |
|  |  |  |  | Синтетические моющие средства |  |
| Площадка Секисовского месторождения | Вентиляционный ходовой восстающий № 1 | 0008 | 50°19’55”; СШ 82°36’33” ВД | Кальций оксид | Буровые работы Взрывчатые вещества |
|  |  |  |  | Меди (II) сульфит |  |
|  |  |  |  | Свинец (II) сульфит |  |
|  |  |  |  | Железо (II) сульфит |  |
|  |  |  |  | Цинк (II) сульфит |  |
|  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (4) |  |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид (6) |  |
|  |  |  |  | Сера элементарная |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид (594) |  |
|  |  |  |  | Взвешенные частицы |  |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния |  |
| Площадка Секисовского месторождения | Вентиляционный ходовой восстающий № 2 | 0009 | 50°19’55”; СШ 82°36’33” ВД | Кальций оксид | Руда, порода |
|  |  |  |  | Меди (II) сульфит |  |
|  |  |  |  | Свинец (II) сульфит |  |
|  |  |  |  | Железо (II) сульфит |  |
|  |  |  |  | Цинк (II) сульфит |  |
|  |  |  |  | Сера элементарная |  |
|  |  |  |  | Взвешенные частицы |  |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния |  |
| Площадка Секисовского месторождения | Вентиляционный ходовой восстающий № 8 | 0010 | 50°19’55”; СШ 82°36’33” ВД | Пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния | Руда, порода |
| Площадка Секисовского месторождения | Труба дизель-генераторной подстанции ДГПС 10000кВА | 0035 | 50°19’55”; СШ 82°36’33” ВД | Азота (IV) диоксид (4) | Дизельное топливо |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид (6) |  |
|  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид (526) |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид (594) |  |
|  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль |  |
|  |  |  |  | Формальдегид |  |
|  |  |  |  | Углеводороды предельные С12-19 (592) |  |
| Площадка Секисовского месторождения | Труба дизель-генераторной установки ДГУ№1 | 0036 | 50°19’55”; СШ 82°36’33” ВД | Азота (IV) диоксид (4) | Дизельное топливо |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид (6) |  |
|  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид (526) |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид (594) |  |
|  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль |  |
|  |  |  |  | Формальдегид |  |
|  |  |  |  | Углеводороды предельные С12-19 (592) |  |
| Площадка Секисовского месторождения | Труба дизель-генераторной установки ДГУ№2 | 0037 | 50°19’55”; СШ 82°36’33” ВД | Азота (IV) диоксид (4) | Дизельное топливо |
|  |  |  |  | Азот (II) оксид (6) |  |
|  |  |  |  | Углерод |  |
|  |  |  |  | Сера диоксид (526) |  |
|  |  |  |  | Углерод оксид (594) |  |
|  |  |  |  | Проп-2-ен-1-аль |  |
|  |  |  |  | Формальдегид |  |
|  |  |  |  | Углеводороды предельные С12-19 (592) |  |
| Площадка Секисовского месторождения | отвал вскрышных пород №1 | 6009 | 50°19’55”; СШ 82°36’33” ВД | Пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния | Вскрышная порода |
| Площадка Секисовского месторождения | отвал вскрышных пород №2 | 6010 | 50°19’55”; СШ 82°36’33” ВД | Пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния | Вскрышная порода |
| Площадка Секисовского месторождения | отвал вскрышных пород №6 | 6015 | 50°19’55”; СШ 82°36’33” ВД | Пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния | Вскрышная порода |
| Площадка Секисовского месторождения | отвал вскрышных пород № | 6016 | 50°19’55”; СШ 82°36’33” ВД | Пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния | Вскрышная порода |
| Площадка Секисовского месторождения | склад руды | 6019 | 50°19’55”; СШ 82°36’33” ВД | Кальций оксид | Руда |
|  |  |  |  | Меди (II) сульфит |  |
|  |  |  |  | Свинец (II) сульфит |  |
|  |  |  |  | Железо (II) сульфит |  |
|  |  |  |  | Цинк (II) сульфит |  |
|  |  |  |  | Сера элементарная |  |
|  |  |  |  | Взвешенные частицы |  |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния |  |
| Площадка Секисовского месторождения | склад забалансовой руды | 6020 | 50°19’55”; СШ 82°36’33” ВД | Кальций оксид | Руда |
|  |  |  |  | Меди (II) сульфит |  |
|  |  |  |  | Свинец (II) сульфит |  |
|  |  |  |  | Железо (II) сульфит |  |
|  |  |  |  | Цинк (II) сульфит |  |
|  |  |  |  | Сера элементарная |  |
|  |  |  |  | Взвешенные частицы |  |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния |  |
| Площадка Секисовского месторождения | временный склад руды (погрузочно-разгрузочные работы) | 6021 | 50°19’55”; СШ 82°36’33” ВД | Кальций оксид | Руда |
|  |  |  |  | Меди (II) сульфит |  |
|  |  |  |  | Свинец (II) сульфит |  |
|  |  |  |  | Железо (II) сульфит |  |
|  |  |  |  | Цинк (II) сульфит |  |
|  |  |  |  | Сера элементарная |  |
|  |  |  |  | Взвешенные частицы |  |
|  |  |  |  | Пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния |  |
| Площадка Секисовского месторождения | транспортировка руды в рудный склад | 6030 | 50°19’55”; СШ 82°36’33” ВД | Пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния | Вскрышная порода |
| Площадка Секисовского месторождения | отвала вскрышных пород №4-5 | 6032 | 50°19’55”; СШ 82°36’33” ВД | Пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния | Вскрышная порода |
| Площадка Секисовского месторождения | внутренний породный отвал Северного карьера | 6034 | 50°19’55”; СШ 82°36’33” ВД | Пыль неорганическая: 70-20 % двуокиси кремния | Вскрышная порода |

СВЕДЕНИЯ ПО СБРОСУ СТОЧНЫХ ВОД

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

| Наименование источников воздействия (контрольные точки) | Координаты места сброса сточных вод | Наименование загрязняющих веществ | Периодичность замеров | Методика выполнения измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выпуск № 1 | Сброс со ствола шахты в р. Волчевка (сточная вода после очистки) ш: 501,947 д: 823,526 | Взвешенные вещества | 1 раз в квартал | Инструментальный метод |
|  |  | Нефтепродукты |  |  |
|  |  | Медь |  |  |
|  |  | Свинец |  |  |
|  |  | Цинк |  |  |
|  |  | Железо |  |  |
|  |  | Мышьяк |  |  |
|  |  | Кальций |  |  |
|  |  | Магний |  |  |
|  |  | Фториды |  |  |
|  |  | Ртуть |  |  |
|  |  | Нитраты |  |  |
|  |  | Нитриты |  |  |
|  |  | Хлориды |  |  |
|  |  | Сульфаты |  |  |
|  |  | Натрий |  |  |
|  |  | Аммоний солевой |  |  |
|  |  | Сухой остаток |  |  |
|  |  | рН |  |  |

МОНИТОРИНГ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

| № контрольной точки (поста) | Контролируемое вещество | Периодичность контроля | Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологичес-ких условий (НМУ), раз в сутки | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Граница СЗЗ, т. 1 | Азота (IV) диоксид (4) | 1 раз/ квартал | – | Сторонняя организация | Инструмен-тальный метод |
|  | Сера диоксид (526) | 1 раз/ квартал |  | Сторонняя организация |  |
|  | Углерод оксид (594) | 1 раз/ квартал |  | Сторонняя организация |  |
|  | Пыль | 1 раз/ квартал |  | Сторонняя организация |  |
| Граница СЗЗ, т. 2 | Азота (IV) диоксид (4) | 1 раз/ квартал | – | Сторонняя организация | Инструмен-тальный метод |
|  | Сера диоксид (526) | 1 раз/ квартал |  | Сторонняя организация |  |
|  | Углерод оксид (594) | 1 раз/ квартал |  | Сторонняя организация |  |
|  | Пыль | 1 раз/ квартал |  | Сторонняя организация |  |
| Граница СЗЗ, т. 3 | Азота (IV) диоксид (4) | 1 раз/ квартал | – | Сторонняя организация | Инструмен-тальный метод |
|  | Сера диоксид (526) | 1 раз/ квартал |  | Сторонняя организация |  |
|  | Углерод оксид (594) | 1 раз/ квартал |  | Сторонняя организация |  |
|  | Пыль | 1 раз/ квартал |  | Сторонняя организация |  |
| Граница СЗЗ, т. 4 | Азота (IV) диоксид (4) | 1 раз/ квартал | – | Сторонняя организация | Инструмен-тальный метод |
|  | Сера диоксид (526) | 1 раз/ квартал |  | Сторонняя организация |  |
|  | Углерод оксид (594) | 1 раз/ квартал |  | Сторонняя организация |  |
|  | Пыль | 1 раз/ квартал |  | Сторонняя организация |  |

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

| № | Контрольный створ | Наименование контролируемых показателей | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3) | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ |  |  |  |  |  |
| 1. | р. Волчевка (500 м выше сброса) Координаты: с.ш: 50°19’47’’ в.д: 82°35’26’’ | Взвешенные вещества | 28,13 | 1 раз в квартал | Инструмен-тальный метод |
|  |  | Аммоний солевой | 0,5 |  |  |
|  |  | Нитрит-ион | 0,08 |  |  |
|  |  | Нитрат-ион | 40,0 |  |  |
|  |  | Хлориды | 300,0 |  |  |
|  |  | Сульфаты | 100,0 |  |  |
|  |  | Кальций | 180,0 |  |  |
|  |  | Магний | 40,0 |  |  |
|  |  | Натрий | 120,0 |  |  |
|  |  | Железо общее | 0,1 |  |  |
|  |  | Медь (Cu++) | 0,007 |  |  |
|  |  | Свинец (Pb2+) | 0,1 |  |  |
|  |  | Цинк (Zn2+) | 0,01 |  |  |
|  |  | Мышьяк | 0,05 |  |  |
|  |  | Ртуть (Hg2+) | 0,00001 |  |  |
|  |  | Фтор-ион | 0,617 |  |  |
|  |  | Нефтепродукты | 0,05 |  |  |
| 2. | р. Волчевка (500 м ниже сброса) Координаты: с.ш: 50°19’47’’ в.д: 82°35’26’’ | Взвешенные вещества | 28,13 | 1 раз в квартал | Инструмен-тальный метод |
|  |  | Аммоний солевой | 0,5 |  |  |
|  |  | Нитрит-ион | 0,08 |  |  |
|  |  | Нитрат-ион | 40,0 |  |  |
|  |  | Хлориды | 300,0 |  |  |
|  |  | Сульфаты | 100,0 |  |  |
|  |  | Кальций | 180,0 |  |  |
|  |  | Магний | 40,0 |  |  |
|  |  | Натрий | 120,0 |  |  |
|  |  | Железо общее | 0,1 |  |  |
|  |  | Медь (Cu++) | 0,007 |  |  |
|  |  | Свинец (Pb2+) | 0,1 |  |  |
|  |  | Цинк (Zn2+) | 0,01 |  |  |
|  |  | Мышьяк | 0,05 |  |  |
|  |  | Ртуть (Hg2+) | 0,00001 |  |  |
|  |  | Фтор-ион | 0,617 |  |  |
|  |  | Нефтепродукты | 0,05 |  |  |
| 3. | Секисовка (500 м выше сброса) Координаты: с.ш: 50°19’47’’ в.д: 82°35’26’’ | Взвешенные вещества | 28,13 | 1 раз в квартал | Инструмен-тальный метод |
|  |  | Аммоний солевой | 0,5 |  |  |
|  |  | Нитрит-ион | 0,08 |  |  |
|  |  | Нитрат-ион | 40,0 |  |  |
|  |  | Хлориды | 300,0 |  |  |
|  |  | Сульфаты | 100,0 |  |  |
|  |  | Кальций | 180,0 |  |  |
|  |  | Магний | 40,0 |  |  |
|  |  | Натрий | 120,0 |  |  |
|  |  | Железо общее | 0,1 |  |  |
|  |  | Медь (Cu++) | 0,007 |  |  |
|  |  | Свинец (Pb2+) | 0,1 |  |  |
|  |  | Цинк (Zn2+) | 0,01 |  |  |
|  |  | Мышьяк | 0,05 |  |  |
|  |  | Ртуть (Hg2+) | 0,00001 |  |  |
|  |  | Фтор-ион | 0,617 |  |  |
|  |  | Нефтепродукты | 0,05 |  |  |
| 4. | р. Секисовка (500 м ниже сброса) Координаты: с.ш: 50°19’47’’ в.д: 82°35’26’’ | Взвешенные вещества | 28,13 | 1 раз в квартал | Инструмен-тальный метод |
|  |  | Аммоний солевой | 0,5 |  |  |
|  |  | Нитрит-ион | 0,08 |  |  |
|  |  | Нитрат-ион | 40,0 |  |  |
|  |  | Хлориды | 300,0 |  |  |
|  |  | Сульфаты | 100,0 |  |  |
|  |  | Кальций | 180,0 |  |  |
|  |  | Магний | 40,0 |  |  |
|  |  | Натрий | 120,0 |  |  |
|  |  | Железо общее | 0,1 |  |  |
|  |  | Медь (Cu++) | 0,007 |  |  |
|  |  | Свинец (Pb2+) | 0,1 |  |  |
|  |  | Цинк (Zn2+) | 0,01 |  |  |
|  |  | Мышьяк | 0,05 |  |  |
|  |  | Ртуть (Hg2+) | 0,00001 |  |  |
|  |  | Фтор-ион | 0,617 |  |  |
|  |  | Нефтепродукты | 0,05 |  |  |
| 5. | р. Волчевка при впадении в р. Секисовка (500 м ниже впадения) Координаты: с.ш: 50°19’47’’ в.д: 82°35’26’’ | Взвешенные вещества | 28,13 | 1 раз в квартал | Инструмен-тальный метод |
|  |  | Аммоний солевой | 0,5 |  |  |
|  |  | Нитрит-ион | 0,08 |  |  |
|  |  | Нитрат-ион | 40,0 |  |  |
|  |  | Хлориды | 300,0 |  |  |
|  |  | Сульфаты | 100,0 |  |  |
|  |  | Кальций | 180,0 |  |  |
|  |  | Магний | 40,0 |  |  |
|  |  | Натрий | 120,0 |  |  |
|  |  | Железо общее | 0,1 |  |  |
|  |  | Медь (Cu++) | 0,007 |  |  |
|  |  | Свинец (Pb2+) | 0,1 |  |  |
|  |  | Цинк (Zn2+) | 0,01 |  |  |
|  |  | Мышьяк | 0,05 |  |  |
|  |  | Ртуть (Hg2+) | 0,00001 |  |  |
|  |  | Фтор-ион | 0,617 |  |  |
|  |  | Нефтепродукты | 0,05 |  |  |
| ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ |  |  |  |  |  |
| 1. | Скважины №№ 6-12 Координаты: с.ш: 50°19’47’’ в.д: 82°35’26’’ | Взвешенные вещества | – | 1 раз в квартал | Инструмен-тальный метод |
|  |  | Аммоний солевой | – |  |  |
|  |  | Нитрит-ион | – |  |  |
|  |  | Нитрат-ион | – |  |  |
|  |  | Хлориды | – |  |  |
|  |  | Сульфаты | – |  |  |
|  |  | Кальций | – |  |  |
|  |  | Магний | – |  |  |
|  |  | Натрий | – |  |  |
|  |  | Железо общее | – |  |  |
|  |  | Медь (Cu++) | – |  |  |
|  |  | Свинец (Pb2+) | – |  |  |
|  |  | Цинк (Zn2+) | – |  |  |
|  |  | Мышьяк | – |  |  |
|  |  | Ртуть (Hg2+) | – |  |  |
|  |  | Фтор-ион | – |  |  |
|  |  | Нефтепродукты | – |  |  |
|  |  | Сухой остаток | – |  |  |
|  |  | рН | – |  |  |

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

| Точка отбора проб | Наименование контролируемого вещества | Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг) | Периодичность | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Граница СЗЗ, т. 1 | Марганец, вал | – | 1 раз в год | Инстру-ментальный метод |
|  | Алюминий, вал | – |  |  |
|  | Медь, подв | 3,0 |  |  |
|  | Свинец, вал | 32,0 |  |  |
|  | Цинк, вал | 23,0 |  |  |
|  | Мышьяк, подв | 2,0 |  |  |
| Граница СЗЗ, т. 2 | Марганец, вал | – | 1 раз в год | Инстру-ментальный метод |
|  | Алюминий, вал | – |  |  |
|  | Медь, подв | 3,0 |  |  |
|  | Свинец, вал | 32,0 |  |  |
|  | Цинк, вал | 23,0 |  |  |
|  | Мышьяк, подв | 2,0 |  |  |
| Граница СЗЗ, т. 3 | Марганец, вал | – | 1 раз в год | Инстру-ментальный метод |
|  | Алюминий, вал | – |  |  |
|  | Медь, подв | 3,0 |  |  |
|  | Свинец, вал | 32,0 |  |  |
|  | Цинк, вал | 23,0 |  |  |
|  | Мышьяк, подв | 2,0 |  |  |
| Граница СЗЗ, т. 4 | Марганец, вал | – | 1 раз в год | Инстру-ментальный метод |
|  | Алюминий, вал | – |  |  |
|  | Медь, подв | 3,0 |  |  |
|  | Свинец, вал | 32,0 |  |  |
|  | Цинк, вал | 23,0 |  |  |
|  | Мышьяк, подв | 2,0 |  |  |

ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК И ПРОЦЕДУРА УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

| № | Подразделение предприятия | Периодичность проведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Площадка Секисовского месторождения | 2 раза в год |
| 2 | Реконструкция хвостохранилища | 2 раза в год |

Внутренние проверки проводятся специалистами, в функции которого входят вопросы охраны окружающей среды и осуществление производственного экологического контроля, а также службами охраны окружающей среды, на которых возложена ответственность за организацию и проведение производственного экологического контроля. Контроль осуществляется в соответствии с планом-графиком внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства Республики Казахстан.