РАЗДЕЛ 1

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

  - Исходные данные для проектирования

Настоящий рабочий проект выполнен на основании договора 150/12/2021 от 20.12.2021г.

В качестве исходных данных для проектирования приняты следующие нормативные документы, технические требования и условия:

- задание на проектирование, утвержденное директором ТОО «ЦентрЭнергоАльянс» (Приложение А);

- МТК 2753-ТО том 3 Отчет о проведении обследования и оценки технического состояния строительных конструкций плавильного цеха №1 в осях «8»-«12», рядах «Б»-«Г»;

- МТК 2753-ИИ том 7 Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, выполненное ТОО «ИНЖГЕОСИСТЕМ» г. Актобе.

1.2 Условия района строительства, существующей и планируемой инфраструктуры окружающей территории

Климат в г.Актобе резко континентальный. Это обуславливается расположением города во внутренней части Евразийского континента и значительной отдалённостью от океанов. Резкая континентальность климата проявляется в температурных контрастах между дневным и ночным временем суток, между зимой и летом, а также в обилии солнечной радиации и в засушливости.

Рельеф равнинный с небольшим уклоном с северо-запада на юго-восток проектируемого участка.

Гидрографическая сеть на участке отсутствует.

Растительный покров – газон, карагач высотой до 3 м, степная травяная растительность.

Категория сложности инженерно-геологических условий с учетом геоморфологических, гидрогеологических и инженерно-геологических факторов согласно СП РК 1.02-102-2014 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» - II (средней сложности).

1.3 Краткая характеристика объекта строительства и его состав

1.3.1 Существующее положение

Здание плавильного цеха №1 построено в 1942 – 1947 г. по проекту ПИ «Гипросталь» НКМЧ СССР. В 1953 г. Харьковский ПИ «Стальконструкция» разработал пристройку в осях «30-37» и в рядах «А-Г». В 1976 г. Запорожским «Промстройпроект» спроектировано расширение цеха, пристроен пролет «А-А/2».

Здание плавильного цеха №1 включает в себя:

- остывочное отделение, расположенное в осях 1-37/А/2-А;

- разливочное отделение - в осях 1-37/А-Б;

- печное отделение - осях 3-32/Б-В;

- трансформаторное отделение - в осях 3-32/В-Г;

- экспериментальный цех - в осях 32-37/Б-Г.

Подача шихтовых материалов на электропечь производится со склада ЦШП по ленточным транспортерам наклонной галереи на отм. +22,0м здания ПЦ № 1. На отм. +22,0м шихтовые материалы распределяются по шихтовым бункерам печей.

Для электропечи № 12 установлены шихтовые бункера емкостью от 16м3 до 32м3.

Дозирование и взвешивание шихтовых материалов производится механическими весовыми дозаторами типа АВДИ. От дозаторов до печных карманов шихтовые материалы транспортируются монорельсовой тележкой. Нормальный режим работы дозировки полуавтоматический. Для подачи шихты в ванну, печи оборудованы печными карманами и труботечками с лотками. На данный момент автоматическая система управления загрузки плавильных печей основана на релейно-контактных системах (РКС), элементная база которых включает в себя как устаревшие, так и новые устройства.

РКС полностью выполняют поставленные задачи по управлению загрузкой плавильных печей, однако, не позволяют организовать централизованный сбор данных и трёхуровневую систему автоматизации.

Для выпуска расплава из печи используются ковши емкостью 1,7м3 и 2,3м3,

футерованные шамотным кирпичом. Для сушки и подогрева ковша перед выпуском на горне печи установлены газовые нагревательные горелки. Для приема шлака при выпуске его из печи используются шлаковни емкостью от 1,61 до 2,83м3. Для закатки ковшей и шлаковен под летку и откатку из-под летки после выпуска используются тележки, приводимые в действие электрическими лебедками номинальной грузоподъемности 12,0т.

Отсечка печных газов от площадки гидроподъемников осуществляется от общецеховой магистрали сжатого воздуха.

Административно-бытовой корпус примыкает с западной стороны плавильного цеха №1 в пределах осей 1-3.

В здании плавильного цеха №1 проложены сети водоснабжения и канализации, электроснабжения, имеется наружное и внутреннее освещение, а также автомобильные и железнодорожные въезды.

1.3.2 Проектные решения

Для успешной конкуренции на рынке, повышения качества, необходимо иметь плавильные агрегаты, которые позволяли бы получать расплав заданного качества и химического состава.

Для установки рудно-термической электропечи РКО-22ФХ-И2 мощностью 22 МВА в плавильном цехе №1 предусматриваются следующие проектные решения:

- демонтаж существующей рудно-термической электропечи №12;

- установка рудно-термической электропечи РКО-22ФХ-И2 мощностью 22 МВА взамен существующей электропечи №12;

- управление технологическим процессом с помощью АСУТП;

- для закрытия леточного отверстия электропечи применяется машина забивки летки типа МЗФЛ-0,05;

- помещение станции насосно-аккумуляторной для двух машин забивки летки печей №11 и №12 на отметке + 9,520 в осях В–Г, 8-9 выполнено в проекте М2745;

- установка электронных дозаторов бункерного типа с автоматизированным управлением загрузки и учетом шихтовых материалов;

- предусмотрен зонт низкий с уплотнениями токоподводов газодинамического типа;

- система гидравлического привода перемещения и перепуска электродов;

- система питания гидравлического прижима контактных щек;

- установка печных бункеров;

- предусмотрены гидроподъемники с установкой конечных выключателей;

- система подовых балок с обдувом днища;

- гидроподъемники с установкой конечных выключателей;

- газозаборники;

- система водоохлаждения узлов электропечи;

- устройство магнитно-импульсных установок на печных бункерах;

- переподключение существующих газоходов к новой электропечи;

- помещение станции системы питания гидроприжима контактных щек на две печи на отметке + 13,000 в осях Б–В, 7-8 выполнено в проекте М2745;

- помещение станции гидравлического привода перемещения и перепуска электродов на две печи на отметке + 13,000 в осях Б–В, 7-8 выполнено в проекте М2745;

- помещение установки продольной компенсации (УПК);

- установка кран-балки грузоподъемностью не менее 12,0т вместо существующей кран-балки грузоподъемностью 5т;

- установка кран-балки грузоподъемностью 1т для ремонтных нужд в помещении станции гидропривода на две печи;

- капитальный ремонт существующих печных трансформаторов;

- реконструкция ячейки №57 ГРУ-10кВ.

1.3.3 Проектная мощность

Проектная мощность рудно-термической электропечи РКО-22ФХ-И2 мощностью 22 МВА определена согласно утвержденному заданию на проектирование, составит не менее 100 физических тонн высокоуглеродистого феррохрома ФХ-800-900 в сутки (из летки).

Потери сплава со шлаком после летки – не более 15%.

Расходный коэффициент по электроэнергии для выплавки товарного высокоуглеродистого феррохрома – не более 6200 кВт ч/тн хрома.

Эффективный годовой фонд времени работы рудно-термической электропечи РКО-22ФХ-И2 мощностью 22 МВА – 8544 ч/год.

1.3.4 Качество товарной продукции и сырьевая база

Качество высокоуглеродистого феррохрома ФХ-800-900 соответствует техническим требованиям, условиям поставки, обеспечивается избранной технологией, состоянием технологического оборудования и качеством выполняемых работ.

Основные химические показатели феррохрома высокоуглеродистого показаны в таблице 1.1

Таблица 1.1 - Основные химические показатели феррохрома высокоуглеродистого

| Феррохром высокоуглеродистый |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка (ГОСТ) | Массовая доля, % |  |  |  |  |
|  | Cr | C | Si | P | S |
|  | не менее | не более |  |  |  |
| ФХ800А | 65,0 | 8,0 | 2,0 | 0,03 | 0,08 |
| ФХ800Б | 65,0 | 8,0 | 2,0 | 0,05 | 0,08 |
| ФХ850А | 65,0 | 8,5 | 2,0 | 0,03 | 0,05 |
| ФХ850Б | 65,0 | 8,5 | 2,0 | 0,05 | 0,08 |
| ФХ900А | 65,0 | 9,0 | 2,0 | 0,03 | 0,04 |
| ФХ900Б | 65,0 | 9,0 | 2,0 | 0,05 | 0,06 |

Химические характеристики и состав высокоуглеродистого феррохрома напрямую зависит от качества исходного сырья.

Сырьем для производства высокоуглеродистого феррохрома является хромовая руда и хромовый концентрат.

Основные физико-химические показатели хромовой руды показаны в таблице 1.2

Таблица 1.2 - Основные физико-химические показатели хромовой руды

| Марка руды | Крупность, мм | Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cr2O3, %, не менее | FeO, %, не менее | SiO2, %, не более | CaO, %, не более | P,%, не более | S, %, не более | Влага, %, зима/лето, не более | м.д. частиц крупностью, мм, не более, %*** |
| РХ-1 | 0-10 | 50,0 | 12,8 | 7,8 | не норм. | 0,005 | 0,08 | 5,0/4,0 | - |
| РХ-2 | 0-10 | 47,0 | 13,8 | 9,7 | не норм. | 0,005 | 0,07 | 5,0/4,0 | - |
| РХ-3 | 10-160 | 47,0 | 14,3 | 9,7 | не норм. | 0,005 | 0,05 | 4,0/4,0 | 0-10 – 30 |
| РХ-4 | 10-160 | 45,0 | 14,1 | 10,5 | не норм. | 0,006 | 0,07 | 4,0/4,0 | 0-10 – 30 |
| РХ-7 | 0-6* | 42,0 | не норм. | 12,0 | не норм. | 0,008 | 0,08 | 4,0/4,0 | - |
| *руда хромовая получена при отсеве окатышей хромовых обожженных **определяется массовая доля FeO, %, не более ***массовая доля частиц указанной крупности, присутствующих в данной марке руды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основные физико-химические показатели хромовых концентратов показаны в таблице 1.3

Таблица 1.3 - Основные физико-химические показатели хромовых концентратов

| Марка руды | Круп-ность, мм | Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cr2O3, %, не менее | FeO, %, не менее | SiO2, %, не более | CaO, %, не более | P,%, не более | S, %, не более | Влага, %, зима/лето, не более | м.д. частиц крупностью, мм, не более, %** |
| КХ-2 | 3-10 | 49,0 | 12,6 | 9,7 | 0,8 | 0,005 | 0,08 | 5,0/4,0 | 0-1 – 20 |
| КХ-3 | 10-160 | 46,0 | 13,5 | 9,5 | не норм. | 0,005 | 0,07 | 4,0/4,0 | 0-10 – 15 |
| КХ-4 | 0-10* | 47,0 | 13,8 | 9,5 | не норм. | 0,005 | 0,05 | 5,0 | - |
| КХ-5 | 5-10 | 45,0 | 14,1 | 10,5 | не норм. | 0,008 | 0,07 | 5,0/4,0 | 0-1 – 20 |
| *марка хромового концентрата получена при отсеве брикетов хромовых **массовая доля частиц указанной крупности, присутствующих в данной марке концентрата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Качественный состав восстановителя представлен в таблицах 1.4; 1.5.

Таблица 1.4 – Качественный состав кокса среднетемпературного Шубаркольского

| Зола (А) | Летучие (V) | Сера (S) | Фосфор (Р) | Влажность (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| %, не более |  |  |  |  |
| 15,0 | 12,0 | 0,6 | - | 22,0 |

Таблица 1.5 – Качественный состав угля Карагандинского

| Зола (А) | Летучие (V) | Сера (S) | Фосфор (Р) | Влажность (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| %, не более |  |  |  |  |
| 40,0 | 15,0-23,0 | 0,6 | 0,02 | - |

Качественный состав кварцита приведен в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Качественный состав кварцита

| Флюсующие материалы | Крупность, мм | Массовая доля диоксида кремния, % |
| --- | --- | --- |
| Кварцит | 25-80 | 96,0 |
| Отсевы кварцита | 0-25 | 96,0 |

1.3.5 Результаты расчета численного и профессионально-квалификационного состава трудящихся

Рабочим проектом не предусматривается расширение численного состава трудящихся.

При выполнении ремонтных операций будет задействован существующий персонал штатных сотрудников путём оптимизации и перераспределения работ между существующим персоналом.

Применение труда инвалидов и маломобильных групп населения в плавильном цехе №1 не предусматривается.

1.4 Основные принципы объемно-планировочных решений

Рудно-термическая электропечь РКО-22ФХ-И2 мощностью 22 МВА располагается в печном отделении плавильного цеха №1 в осях 8-11 на месте существующей рудно-термической электропечи №12, которая демонтируется.

Печные трансформаторы электропечи РКО-22ФХ-И2 размещаются в существующих трансформаторных камерах трансформаторного отделения.

На отм. 0,000 располагается кожух ванны электропечи и систему подовых балок, выполненную из параллельно установленных двутавровых балок, образующую каналы для прохода охлаждающего воздуха. Подача воздуха в каналы осуществляется от двух попеременно работающих вентиляторов по системе газоходов, установленных вдоль оси В.

В качестве устройства для закрытия леточного отверстия электропечи применяется машина для закрытия летки типа МЗФЛ-0,05. Стационарно размещенная машина закрытия летки имеет достаточное усилие прижатия к лётке и не требует дополнительных захватов за печь и монтируется на собственном фундаменте на отм. +1,610.

Система аспирации от леточного узла и рельсовый путь подачи тележек с ковшом и шлаковнями остаются существующие.

Низкий зонт двенадцатиугольной формы с водоохлаждаемой горизонтальной крышкой и вертикальными боковыми стенками устанавливается на перекрытии на отм.+ 4,500. В поясе вертикальных стенок зонта предусмотрены три рабочих проёма для обслуживания колошника электропечи с рабочей площадки. Проемы перекрыты поднимающимися вверх шторами, приводимыми в движение лебедками, установленными на отм. + 13,000.

На площадке отм.+ 4,500 в осях В-Г, 11-12 находится существующее помещение оператора.

На отм.+ 9,000 в осях В-Г, 8-9 расположено новое помещение станции насосно-аккумуляторной для двух машин забивки летки новых печей №11 и №12.

На отм.+ 9,000 в осях В-Г, 9-11 расположено новое помещение установки продольной компенсации (УПК).

На отм.+ 9,800 расположена новая металлическая площадка обслуживания бункерных затворов электропечи.

На отм.+ 13,000 расположены новые помещения станции системы гидроприжима контактных щек, станции гидропривода для двух печей №11, 12. Также на данной отметке по периметру печи располагаются печные бункера загрузки шихтовых материалов в печь и электронные дозаторы бункерного типа с автоматизированным управлением загрузки и учетом шихтовых материалов.

Уловленные выбросы из печи РКО-22ФХ-И2 по газоходам направляются на газоочистку, размещенную за зданием цеха.

1.5 Ведомости о потребности в топливе, воде, тепловой и электрической энергии, мероприятия по энергосбережению, отдельно на собственные нужды и технологию

Для работы печи РКО-22ФХ-И2 мощностью 22 МВА в плавильном цехе №1 требуется следующие энергоресурсы:

- электроэнергия напряжением 380/220В;

- техническая вода.

Т.к. рабочим проектом не предусматривается увеличение обслуживающего персонала, то расходы хоз-питьевого водоснабжения и бытовой канализации остаются без изменений по существующему положению.

1.6 Ведомости про очередность строительства и пусковые комплексы

Рабочим проектом предусматривается реконструкция плавильного цеха №1 с установкой рудно-термической электропечи РКО-22ФХ-И2 мощностью 22МВА в одну очередь без выделения градостроительных и пусковых комплексов.

1.7 Решения по инженерной подготовке территории и защите зданий и сооружений от опасных природных или техногенных факторов

На территории плавильного цеха №1 влияния опасных природных или техногенных факторов не выявлено, необходимость проведения мероприятий по инженерной защите территории не требуется.

1.8 Охрана труда

1.8.1 Перечень основных нормативных документов по охране труда

Перечень нормативно - технических документов по охране труда, технике безопасности, санитарии и пожарной безопасности, использованных при разработке рабочего проекта следующий:

СП РК 3.02-127-2013* «Производственные здания»;

РК 3.02-27-2019 «Производственные здания»;

СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»;

ГОСТ 12.3.002-75* «Процессы производственные. Общие требования

безопасности»;

СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

СП РК 1.03-106-2012* «Охрана труда и техника безопасности в

строительстве»;

Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности»,

приказ №439 от 23 августа 2017г.

ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования»;

СН РК 2.02-01-2019 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СН РК 2.02-02-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;

СН РК 2.02-11-2002* «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений

системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими

установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре»;

СП РК 2.04-103-2013* «Устройство молниезащиты зданий и сооружений»;

ГОСТ 12.0.003-74* ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы.

Классификация»;

ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления

допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»;

ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества

воздуха населенных пунктов»;

СН РК 2.04-01-2011 «Естественное и искусственное освещение»;

СП РК 2.04-104-2012* «Естественное и искусственное освещение»;

ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования

безопасности»;

СН РК 4.04.07-2019 «Электротехнические устройства»;

ПУЭ РК «Правила устройства электроустановок»;

ГОСТ IEC 60519-1-2011 «Оборудование электротермическое. Требования

безопасности»;

ГОСТ 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка

сигнальная. Назначение и правила применения»;

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к

воздуху рабочей зоны»;

ГОСТ 12.1.016-79* ССБТ «Воздух рабочей зоны. Требования к методикам

измерения концентраций вредных веществ»;

ГОСТ 12.4.010-75* «Средства индивидуальной защиты. Рукавицы

специальные. Технические условия»;

ГОСТ 12.4.087-84 «Строительство. Каски строительные. Технические

условия»;

ГОСТ 12.4.280-2014 «Костюмы мужские для защиты от общих

производственных загрязнений и механических воздействий. Технические

условия»;

ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от

механических воздействий. Технические условия».

СН 181-70 – Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров

производственных зданий промышленных предприятий;

СН 527 - 80 «Инструкция по проектированию технологических стальных

трубопроводов Ру до 10 МПа»;

СНиП 2.09.03-85 – «Сооружения промышленных предприятий»;

СНиП 3.05.05-84 – «Технологическое оборудование и технологические

трубопроводы».

1.8.2 Опасные и вредные факторы проектируемого производства

К опасным и вредным производственным факторам проектируемого производства относятся:

- тепловыделения от технологического оборудования;

- горячие поверхности оборудования и трубопроводов;

- опасность термических ожогов;

- шум от оборудования и технологических процессов;

- вибрация от технологического и вентиляционного оборудования;

- движущееся подъемно-транспортное оборудование, машины и механизмы;

- перемещаемая технологическая посуда и тара;

- опасность поражения электротоком при прикосновении к токоведущим

частям оборудования.

1.8.3 Мероприятия по защите работающих от воздействия опасных и вредных производственных факторов

Для создания безопасных условий труда и в целях предупреждения профессиональных заболеваний предусматриваются следующие мероприятия:

- мероприятия по снижению шума до санитарных норм;

- мероприятия по уменьшению вибрации от технологического оборудования;

- соблюдение действующих норм проходов, расстояний между стационарным оборудованием и строительными конструкциями, обеспечивающих удобство и безопасность при эксплуатации;

- искусственное и естественное освещение;

- управление технологическим оборудованием предусмотрено автоматическое, дистанционное, при ремонтах предусматривается местное управление;

- для обслуживания оборудования предусмотрены проходные и ремонтные площадки, ограждения;

- ограждение рабочих площадок и лестниц выполнено высотой не менее 1,0м, со сплошной обшивкой по низу площадок металлическим листом на высоту 140мм;

- вращающиеся части приводов ограждены сплошными металлическим кожухами;

- все трудоемкие операции автоматизированы и механизированы.

По существующему положению выполнены следующие мероприятия:

- соблюдение мер защиты от поражения электрическим током;

- применение блокировок аппаратов и ограждающих устройств, для предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям, а также надежного и быстродействующего автоматического отключения частей оборудования, случайно оказавшегося под напряжением, а также аварийная и предупредительная сигнализация о работе оборудования;

- цветовая отделка согласно требованиям СН 181-70 «Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий» и сигнально-предупреждающую окраска строительных конструкций;

- сигнально-предупреждающая окраска подъемно-транспортного оборудова-ния;

- производственные знаки безопасности.

Рабочим проектом предусматриваются решения по рациональному использованию производственных площадей действующего производства, оборудования, организации технологического процесса, защиты рабочих от воздействия вредных факторов, содержания производственного помещения и рабочих мест в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами согласно требованиям ГОСТ 12.1.005-88, ДСН 3.3.6.042-99, ДСТУ Б А.3.2-12:2009.

Мероприятия по защите работающих от шума включают:

- установка глушителей на вентиляционные установки, выполненных из звукопоглощающих материалов;

- использование средств индивидуальной защиты;

- использование шумопоглощающих материалов и установка кожухов на технологическое оборудование.

- использование современного оборудования с низкими шумовыми характе-ристиками.

Уровень шума в рабочих зонах персонала, обслуживающего технологическое оборудование, не превышает 75дБА по ДСН 3.3.6.037-99 «Санитарные нормы производственного шума, ультразвука и инфразвука».

Мероприятия по защите работающих от вибрации включают:

- тщательную сборку движущихся частей;

- систематическую смазку частей машин;

- своевременный ремонт оборудования;

Мероприятия по вентиляции рабочих мест включают:

- вытяжную вентиляцию в зонах пылеобразования;

Мероприятия по освещению:

Недостаточное освещение является причиной несчастных случаев, приводит к заболеванию глаз и снижает производительность труда.

Для обеспечения нормальных условий перекрытия оборудуются электроосвещением.

Для нормальной работы персонала и оборудования предусмотрены следующие меры защиты от поражения электрическим током:

- к обслуживанию допускаются лица, прошедшие специальное обучение;

- защита от поражения электрическим током предусмотрена для всего устанавливаемого оборудования, путем заземления и зануления токоведущих частей оборудования (в соответствии с главой 1-7 ПУЭ);

- обслуживающий персонал обеспечивается всеми видами основных и дополнительных защитных средств;

- во всех закрытых установках предусмотрены блокировки, обеспечивающие их отключение при случайном приближении к токоведущим частям;

- запрещается вскрытие электродвигателей без снятия напряжений;

- все токоведущие части электрооборудования, доступные для случайного прикосновения, должны быть ограждены;

- правильное расположение и планировка технологического оборудования повышает безопасность работ и эффективность охраны труда.

1.8.4 Характеристика производственных помещений, расчеты или обоснования категорий взрывопожарной опасности, классов ПУЭ

Рабочим проектом определены категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности согласно техническому регламенту «Общие требования к пожарной безопасности», исходя из веществ и материалов, которые находятся (перерабатываются) в помещениях:

Классификация по степени пожарной опасности и взрывоопасности согласно СП РК 2.02-101-2014* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приведены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 Категории помещений по степени пожарной опасности и взрывоопасности

| № п/п | Помещения и сооружения | Категория производства | Класс взрывопожаро-опасности по ПУЭ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Помещение станции системы гидроприжима контактных щек на две печи | Д | - |
| 2 | Помещение станции системы гидропривода на две печи | В | П-I |
| 3 | Помещение станции насосно - аккумуляторной на две печи | В | П-I |
| 4 | Помещение УПК | Д | - |

1.8.5 Определение энергетического потенциала взрывоопасных блоков, радиусы зон возможных разрушений, мероприятия по защите персонала от травмирования, безопасной эвакуации, безопасной эвакуации при возможных авариях и пожарах

Безопасность людей при возникновении аварии обеспечивается снижением динамики нарастания опасных факторов аварии, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и системой противопожарной защиты, которая включает в себя:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага возгорания;

- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопас-ной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение средств индивидуальной зашиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение первичных средств пожаротушения;

- организацию деятельности подразделений пожарной охраны.

Эвакуация персонала объекта строительства при чрезвычайной ситуации на объекте предусматривается с выходом за пределы зон поражающих факторов аварий (зоны загазованности, зоны теплового воздействия), с размещением эвакуированного персонала на территории предприятия или выполняется эвакуация персонала за территорию предприятия. Маршруты эвакуации и размещение эвакуированного персонала на территории предприятия определяет администрация плавильного цеха №1.

1.8.6 Данные по освещенности рабочих мест, шуму, вибрации, способов обнаружения и нейтрализации отходов с опасными веществами

Освещение помещений и рабочих мест выполнено по системе общего освещения с равномерным размещением светильников.

С учетом максимально возможной экономичности для создания нормируемых значений освещенности в проекте приняты светодиодные светильники.

Величины освещенности приняты согласно ДБН В.2.5-28:2018.

Для снижения уровня шума рабочим проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- применение вентиляторов с высоким КПД;

- установка вентиляторов на виброгасящих основаниях;

- подключение вентиляторов к воздуховодам через гибкие виброгасящие соединения;

Уровни шума и вибрации от установленного оборудования отвечают нормативным.

При работе рудно-термической электропечи РКО-22ФХ-И2 мощностью 22 МВА отходы с опасными веществами отсутствуют.

1.8.7 Способы предотвращения пожарам, взрывам, сохранения и транспортировки материалов, полуфабрикатов с опасными и вредными свойствами, ведения работ с погрузкой и разгрузкой

Мероприятия по предотвращению пожаров и взрывов на площадях плавильного цеха №1 соответствуют категории взрывопожарной опасности, а также степени огнестойкости ограждающих конструкций.

Все несущие конструкции плавильного цеха №1 запроектированы из негорючих материалов.

Дополнительные противопожарные мероприятия в рабочем проекте не предус-матриваются.

Материалы, полуфабрикаты с опасными и вредными свойствами – отсутствуют.

Ведение работ с погрузкой и разгрузкой в технологическом процессе не предусмотрено.

1.8.8 Мероприятия по защите работников от внешних и внутренних факторов, наличие санитарно-бытовых помещений и медобслуживания

Мероприятия по защите работников от внешних и внутренних факторов обеспечиваются в соответствии с утвержденной инструкцией по технике безопасности плавильного цеха №1.

Для бытового обслуживания работающих предусматривается использование существующего административно-бытового корпуса.

Санитарное обслуживание трудящихся предусматривается в существующих санузлах.

Работающие обеспечиваются спецодеждой и средствами индивидуальной защитой, предохраняющие кожные покровы и слизистые оболочки дыхательных путей и глаз.

Медицинское обслуживание трудящихся будет осуществляться в существующем здравпункте Актюбинского завода ферросплавов, по действующему внутризаводскому распорядку.