Приложение к приказу

Приложение 5

к Правилам устройства

электроустановок

Общие технические характеристики ВОЛС-ВЛ

1. Применяется навивка ОК типа ОКНН на грозозащитном тросе ВЛ напряжением 110 кВ и выше, а также навивка ОК на фазный провод линии напряжением 35 кВ, со следующими характеристиками:

1) допустимая растягивающая нагрузка, кН – 0,3;

2) количество оптических волокон – 2-24;

3) габаритные размеры, мм – 3,4*5,2;

4) вес кабеля, кг/км – не более 17,5.

2. Используется подвес ОК типа ОКСН между или ниже нижних проводов ВЛ 35, 110 кВ, со следующими характеристиками:

1) допустимая растягивающая нагрузка, кН – 7;

2) допустимая раздавливающая нагрузка, Н/см – 300;

3) количество оптических волокон – 24-32;

4) номинальный наружный диаметр ОК, мм – 10,6;

5) масса ОК, кг/км – до 92.

3. Для строительства ВОЛС в населенных пунктах по линиям 0,4, 6 и 10 кВ используется подвес кабеля ОКСН ниже нижних проводов, со следующими характеристиками:

1) допустимая растягивающая нагрузка, кН – 7;

2) допустимая раздавливающая нагрузка, Н/см – 300;

3) количество оптических волокон – 8-12;

4) номинальный наружный диаметр ОК, мм – 10,6;

5) масса ОК, кг/км – до 64.