краткое нетехническое резюме

1) описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ:

Частная компания Meteor Mining Company KZ (Conduit 23) Ltd. предусматривает проведение геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые на площади лицензии № 1237-EL  от 23 февраля 2021 года в Восточно-Казахстанской области.

Участок разведки расположен на площади листов М-43-106-А, Б на территории Каркаралинского района Карагандинской области и землях города Семей Восточно-Казахстанской области.

Ближайшие населенные пункты: крестьянское хозяйство Догалан в 16 км, районный центр с. Алгабас располагается в 60 км севернее от участка работ.

Географические координаты площади

| Угловые точки | Географические координаты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  |
|  | гр. | мин. | сек. | гр. | мин. | сек. |
| 1 | 49 | 20 | 00 | 76 | 38 | 00 |
| 2 | 49 | 20 | 00 | 76 | 42 | 00 |
| 3 | 49 | 18 | 00 | 76 | 42 | 00 |
| 4 | 49 | 18 | 00 | 76 | 44 | 00 |
| 5 | 49 | 17 | 00 | 76 | 44 | 00 |
| 6 | 49 | 17 | 00 | 76 | 47 | 00 |
| 7 | 49 | 15 | 00 | 76 | 47 | 00 |
| 8 | 49 | 15 | 00 | 76 | 44 | 00 |
| 9 | 49 | 16 | 00 | 76 | 44 | 00 |
| 10 | 49 | 16 | 00 | 76 | 41 | 00 |
| 11 | 49 | 18 | 00 | 76 | 41 | 00 |
| 12 | 49 | 18 | 00 | 76 | 40 | 00 |
| 13 | 49 | 19 | 00 | 76 | 40 | 00 |
| 14 | 49 | 19 | 00 | 76 | 38 | 00 |
| Общая площадь 18 блоков – 40,37 кв.км. |  |  |  |  |  |  |

Участок разведки расположен на площади листов М-43-106-А, Б на территории Каркаралинского района Карагандинской области и территории, подчиненной  акимату г. Семей Восточно-Казахстанской области (рис.2.1).

Многочисленные грунтовые дороги связывают усадьбы прежних совхозов. Севернее проходит грейдер плохой сохранности Караганда- Кайнар-Аягоз.  Промышленные предприятия отсутствуют.

Население и населеные пункты редкие, отделения прежних совхозов. В основном развито отгонное животноводство и коневодство.

2) описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов:

Площадь лицензии №1237-EL от 23 февраля 2021 года административно располагается на землях Алгабасского сельского округа города Семей Восточно-Казахстанской области.

Ниже представленная информация взята с официального интернет-ресурса https://ru.wikipedia.org/ .

Алгабас (каз. Алғабас) — село в Восточно-Казахстанской области Казахстана. Входит в состав городской администрации Семея. Административный центр Алгабасского сельского округа. Код КАТО — 632839100.

По данным переписи 2009 года, в селе проживало 999 человек (491 мужчина и 508 женщин).

Ближайшим населенным пунктом, расположенным в 16 км от площади лицензии, является крестьянское хозяйство Догалан.

Согласно расчета рассеивания, расчетная санитарно-защитная зона составляет 1000 метров для проведения поисковых геологоразведочных работ. Ввиду удаленности населенного пункта, намечаемая деятельность не будет оказывать негативное воздействие на жилые зоны и здоровье населения.

Сбросы производственных сточных вод при намечаемой деятельности отсутствуют. Хозяйственно-бытовые сточные воды будут отводиться в септический резервуар и передаваться на очистные сооружения по Договору.

Отходы производства и потребления будут складироваться в специальные контейнеры и передаваться по договору на утилизацию сторонним организациям.

Договора будут заключаться непосредственно перед началом работ.

Намечаемая деятельность не предусматривает захоронение отходов.

3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные:

Частная компания Meteor Mining Company KZ (Conduit 23) Ltd., Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Д. Қонаев, 12/1, ВП 17, БИН 210140900152

4) краткое описание намечаемой деятельности:

вид деятельности: разведка твердых полезных ископаемых

объект, необходимый для ее осуществления, его мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), производительность, физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду:

Участок разведки расположен на площади листов М-43-106-А, Б на территории Каркаралинского района Карагандинской области и землях города Семей Восточно-Казахстанской области.

Площадь участка, состоящая из 18 блоков, составляет 40,37 км2.

сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах:

Планируется выполнение следующего комплекса геологоразведочных работ:

-комплекс топографо-геодезических работ;

-рекогносцировочные маршруты;

- поисково- картировочные маршруты;

- наземные геофизические исследования в составе магниторазведки, электроразведки модификации диполь-диполь;

-поисковое колонковое бурение и ГИС;

-опробовательские работы;

-лабораторные работы;

-камеральные работы по обработке результатов полевых исследований;

-составление окончательного геологического отчета с доведением до стадии обоснования коммерческого обнаружения по отдельным перспективным участкам и в целом по площади; защита отчета в межрегиональном департаменте «Востказнедра».

Основные виды и объемы полевых работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем (количество) |
| --- | --- | --- | --- |
| Полевые работ |  |  |  |
| 1 | Рекогносцировочные маршруты | п.км | 40 |
| 2 | Топогеодезические работы | ф.т. (скважины) | 10 |
| 3 | Поисково- картировочные маршруты | п.км | 80 |
| 4 |  |  |  |
| 5 | Наземная магниторазведка (104 профиля) | п.км | 360 |
| 6 | Электроразведка (диполь-диполь) | п.км | 150 |
| 7 | Поисковое бурение | п.м. | 2000 |
| 8 | ГИС (КС, ПС, гамма-каротаж) | п.м. | 2000 |
| 9 | Геол. сопровождение бурения | п.м. | 2000 |
| Опробование |  |  |  |
| 10 | Штуфное при поисково-картировочных маршрутах | образцы | 50 |
| 11 | Геохимическое при поисково-картировочных маршрутах | проба | 100 |
| 12 | Керновое при поисковом бурении | проба | 1800 |
| 13 | На физ. свойства при поисковом бурении | проба | 6 |
| Пробоподготовка |  |  |  |
| 14 | Геохимические пробы | проба | 100 |
| 15 | Керновые пробы | проба | 1800 |
|  |  | ИТОГО | 1900 |
| Аналитические исследования |  |  |  |
| 16 | Спектральный анализ на 46 элементов (количественное определение ICP-AES, 46 элементов), в т.ч: | анализ | 2090 |
| 16.1 | - рядовые анализы | - | 1900 |
| 16.2 | - контрольные анализы (внутренний контроль) | - | 95 |
| 16.3 | - контрольные анализы (внешний контроль) | - | 95 |
| 17 | Золотометрический анализ | - | 200 |
| 18 | Изготовление и описание шлифов | шлиф | 20 |
| 19 | Изготовление и описание аншлифов | аншлиф | 20 |
| 20 | Определение физико- механических свойств | анализ | 6 |
|  |  | ИТОГО | 2336 |

примерная площадь земельного участка, необходимого для осуществления намечаемой деятельности:

Площадь участка, состоящая из 18 блоков, составляет 40,37 км2.

краткое описание возможных рациональных вариантов осуществления намечаемой деятельности и обоснование выбранного варианта:

Основанием проведения работ является лицензия №1237-EL  от 23 февраля 2021 года.

По мнению авторов Плана разведки в районе планируемых работ здесь имеются определенные перспективы по выявлению месторождений полезных ископаемых. Ожидаемым результатом геологоразведочных работ является доведением до стадии обоснования коммерческого обнаружения по отдельным перспективным участкам и в целом по площади.

Виды и объемы геологоразведочных работ, запланированные в настоящем плане разведки призваны обеспечить полную и комплексную оценку участка по лицензии 1237-EL.

Степень изученности перспективных площадей, по результатам поисковых работ, по полноте и качеству будет достаточной для принятия решений о дальнейшем продолжении геологоразведочных работ и переходу по ним к этапу оценочных работ.

Результаты интерпретации геофизических исследований и поискового бурения позволят определить наличие продуктивного оруденения, предварительно его геометризовать и оценить качественно-количественные показатели.

Дальнейшим этапом геологоразведочных работ на выделенных перспективных площадях будет переход к этапу оценочных геологоразведочных работ и составление проекта их детальной разведки.

Результаты работ будут изложены в промежуточных информационных отчетах и окончательном отчете, выполненных в соответствии с инструктивными требованиями, действующими в области недр и недропользования. Отчеты будут сопровождаться информативными графическими приложениями.

5) краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты:

жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности: не прогнозируется;

биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы): не прогнозируется;

земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации): изъятие земель и деградация почв не прогнозируется;

воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод): не прогнозируется;

атмосферный воздух;

сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем: не прогнозируется;

материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты: не прогнозируется;

взаимодействие указанных объектов: не прогнозируется.

6) информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности:

Атмосфера. Воздействие на атмосферный воздух предусматривается в 2022-2025 годы. Всего будет функционировать 5 источников загрязнения атвомсферы, в том числе 3 неорганизованных и 2 организованных источника, и 1 передвижной. Соглано расчетам, представленным в разделе 8 настоящего проекта валовый выброс загрязняющих веществ составит:

- 2022 год - 3,76073895 т/год;

- 2023 год - 12,0426586 т/год;

- 2024 год - 17,5624057 т/год;

- 2025 год - 9,2813851 т/год.

При организации буровых площадок и проведении буровых работ в атмосферу выбрасывается пыль неорганическая с содуржанием двуокиси кремния 20-70%.

При работе дизельных электростанций, предназначенных для электроснабжения буровых станков и полевого лагеря, в атмосферу будут выделяться такие вещества как: нормируемые вещества - углерода оксид, азота оксид и азота диоксид; ненормируемые вещества, но участвующие в расчете рассеивания – сернистый ангидрид, углеводороды, акролеин, формальдегид, сажа.

При работе автотранспорта будут выбрасываться следующие вещества: углерода оксид, азота диоксид, углеводороды предельные, бенз-а-пирен, серы диоксид, сажа.

В проекте проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Расчеты рассеивания не зафиксировали превышения концентраций загрязняющих веществ ПДК населенных мест ни по одному из контролируемых веществ.

Водные ресурсы. Проектом не предусмотрены сбросы производственных сточных вод в накопители, водные объекты или пониженные места рельефа местности ввиду их отсутствия.

Хозяйственно-бытовые сточные воды предусматривается отводить в септический резервуар, по мере накопления предусмотрена передача стоков на очистные сооружения по Договору. Договор будет заключен непосредственно перед началом намечаемой деятельности.

Физические факторы воздействия. Проведение геологоразведочных работ в пределах рассматриваемого участка не включает в себя такие источники физического воздействия, как электромагнитное и радиационное излучения, способные оказать негативное воздействие на прилегающие территории и население ближайшей селитебной зоны.

Основным источником шума в ходе проведения поисковых работ будет являться работа автотранспорта и спецмеханизмов (двигатели автомашин, буровые установки). Расстояние от участков проектируемых скважин до ближайших жилых массивов составляет не менее 16 км. На таком расстоянии уровень создаваемого шума будет нулевым. Таким образом, шум, создаваемый движением автотранспорта и работой оборудования, не окажет воздействия на здоровье населения селитебных территорий.

При проведении поисковых работ проектом не предусмотрена забивка свай и шпунта, которая сопровождается не только повышенными уровнями шума, но и вибрацией. В связи с тем, что транспортная техника имеет пневмоколесный ход и участки проектируемых буровых работ удалены от жилых зон на значительное расстояние, специальных мер по защите населения от вибрации не предусматривается.

Все используемое на предприятии оборудование соответствует действующим в РК стандартам по безопасности, а также физическим факторам воздействия.

Отходы производства и потребления. В процессе осуществления намечаемой деятельности образуются следующие виды отходов:

- ТБО - образуются в процессе жизнедеятельности персонала, №20 02 01

- Буровой шлам - при бурении 2000 п.м., №01 05 99

- Медицинские отходы - образуется образуются по мере оказания медицинской помощи сотрудникам предприятия и при использовании медицинских аптечек, №18 01 04

Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования  предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Договор на вывоз отходов со специализированными организациями будут заключены непосредственно перед началом проведения работ.

Количество отходов, предусмотренных к переносу за пределы объекта за год, не превышает пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей (перенос за пределы объекта двух тонн в год для опасных отходов или двух тысяч тонн в год для неопасных отходов).

Ремонт техники будет производиться в специализированных организациях ближайших населенных пунктах.

7) информация:

о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления:

При проведении рекультивации нарушенных земель могут возникнуть различные аварии. Борьба с ними требует затрат материальных и трудовых ресурсов. Поэтому знание причин аварий, мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших осложнений приобретают большое практическое значение.

Потенциальные опасности, связанные с риском функционирования предприятия, могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных.

Наиболее вероятными авариями на рассматриваемом объекте могут быть пожары. Проектные решения предусматривают все необходимые мероприятия и решения направленные на недопущение и предотвращение данных ситуаций.

о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений;

Под природными факторами понимается разрушительное явление, вызванное геофизическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает способность саморазрушения окружающей среды.

К природным факторам относятся:

- землетрясения;

- ураганные ветры;

- повышенные атмосферные осадки.

Под антропогенными факторами – понимается быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.

о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения;

Основными мерами по предупреждению аварий и осложнению в бурении являются следующие мероприятия:

- Перед выездом на место производства работ должна быть полная уверенность в надежности и работоспособности буровой установки и инструмента. Все замеченные неисправности должны быть устранены.

- В процессе бурения скважин необходимо соблюдать рекомендуемые инструкциями технологические режимы и способы производства работ.

- Буровой персонал должен учитывать, что при бурении может произойти резкое изменение свойств проходимых пород, поэтому процесс бурения следует вести с учетом возможности этих изменений.

- Важным условием безаварийной работы бригады является обеспечение непрерывности процесса бурения. Последний следует приостанавливать только в случае крайней необходимости, соблюдая при этом все необходимые предосторожности (не следует оставлять на забое буровой инструмент, незакрепленные участки скважины следует закреплять обсадными трубами и т.д.).

Помимо перечисленных общих рекомендаций, особенное внимание следует уделять проходке за рейс при бурении, которая не должна быть больше рекомендуемой по инструкции.

Ликвидация аварии на буровой скважине требует от буровой бригады особенно строгого и неукоснительного соблюдения всех правил техники безопасности.

8) краткое описание:

мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду;

мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям;

возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия;

способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности;

Намечаемые геологоразведочные работы носят кратковременный, локальный характер. Участок размещения объекта находится на значительном расстоянии от селитебной зоны. Оборудование и техника малочисленны и используются эпизодически. Превышения нормативов ПДКм.р и в селитебной зоне по всем загрязняющим веществам не наблюдается.

Проектными решениями исключается загрязнение поверхностных и подземных вод.

В местах возможного нарушения земель (буровые работы) будет срезаться и складироваться почвенный слой для последующего возвращения на прежнее место после окончания работ.

Весь оставшийся от деятельности бригады мусор будет удален.

Таким образом, проведение геологоразведочных работ не окажет влияние на население ближайших населенных пунктов; не вызовет необратимых процессов, разрушающих существующую геосистему. Уровень воздействия на все компоненты природной среды оценивается как умеренный.

При соблюдении требований Водного, Лесного и Экологического кодексов Республики Казахстан геологоразведочные работы не окажет существенного негативного воздействия на окружающую среду.

После реализации проекта, предприятию необходимо провести послепроектный анализ фактических воздействий в ходе реализации намечаемой деятельности.

9) список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду:

Источниками экологической информации при составлении настоящего отчета являются:

- План разведки твердых полезных ископаемых на участке недр по 18 блокам по лицензии №1237-EL от 23 февраля 2021 года в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях;

- Данные, предоставленные РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира»;

- Информационный сайт РГП «Казгидромет»