Концепция проекта (проектная идея) углеродного офсета «СЭС 100 МВт (1 и 2 этапы) в г.Балхаш»

Заявитель проекта: ТОО «KAZ GREEN ENERGY»

Концепция проекта (проектная идея) углеродного офсета «СЭС 100 МВт (1 и 2 этапы) в г.Балхаш»

Заявитель проекта: ТОО «KAZ GREEN ENERGY»

Концепция проекта (проектная идея)

- Краткое описание проекта: название, цель, тип проекта, предполагаемое место реализации, краткое описание проекта и предлагаемые меры.

Название: «СЭС 100 МВт (1 и 2 этапы) в г. Балхаш»

Цель: Сокращения выбросов парниковых газов за счет производства электрической энергии с использованием солнечной энергии

Тип проекта: Обычный проект

Предполагаемое место реализации: РК, Карагандинская область, г. Балхаш

Краткое описание проекта и предлагаемые меры:

СЭС мощностью 100 МВт в г. Балхаш с целью снижения негативного влияния на окружающую среду, экономии органического топлива и снижения выбросов парниковых газов будет введена в 2 этапа. 1 этап  СЭС в 50 МВт был введён 27 июня 2022 года, 2 этап СЭС  50 МВт планируется ввести в 3 - 4 кварталы 2023г. Ожидаемая ежегодная выработка  СЭС составляет 160 млн. кВтч, ожидаемый объем сокращения выбросов ПГ составляет – 135 040 тСО2 в год, после ввода в эксплуатацию 2 этапа проекта.

- Информация о заявителе проекта: фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица или наименование юридического лица, регистрационные данные, адрес, контактное лицо по проекту, основной вид деятельности.

Наименования заявителей проекта:

- ТОО «KAZ GREEN ENERGY» является оператором проекта и заявителем проекта. Компания будет 100 % получателем квот и после уже передавать квоты.

- Регистрационные данные:

ТОО «KAZ GREEN ENERGY» - БИН 141240018466

Юридический адрес: Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Жезказган, улица Сары-Арка, здание 86/2;

Фактический адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, улица Абая, строение 16/2;

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя заявителя проекта.

Генеральный директор ТОО «KAZ GREEN ENERGY» Сибагатулин Валерий Борисович, тел. 87778930633, vhan772maul.ru;

Вид деятельности:

Производство электроэнергии солнечными электростанциями. ОКЭД 35114;

Контактное лицо: Руководитель проекта ТОО «KAZ GREEN ENERGY» - Альжанов Ертай Касенович (87778930633, ertai.aljanov@mail.ru)

- Описание базового сценария существующего до выполнения проекта: наиболее вероятная технология и уровень выбросов, которые имели бы место в отсутствие предлагаемого проекта; существующие законодательные, экономические и иные условия.

В 2021 году выработка электроэнергии по Казахстану составила 114447,9 млн. кВтч, из них 101 866 млн. кВтч (89%) было выработано за счет сжигания ископаемого топлива. При этом выработка от СЭС составила 1636,5 млн. кВтч (1,42%).

Таким образом при базовом сценарии проекта объем электроэнергии вырабатываемый СЭС был бы выработан традиционными электростанциями подключенным к общей сети, использующие для выработки электроэнергии сжигание ископаемого топлива.

Для определения и расчета выбросов базового сценария была использована международная методика МЧР РКИК ООН ACM0002 «Производство электроэнергии из возобновляемых источников, подключенных к сети».

(https://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/XP2LKUSA61DKUQC0PIWPGWDN8ED5PG)

Для расчета выбросов базового сценария использован, последний доступный коэффициент эмиссии энергосети – 0,844 тСО2/МВт*ч, рассчитанный Методологическом инструментом расчёта коэффициента выбросов для электроэнергетических систем, РГП «КазНИИЭК».

- Способы сокращения выбросов и (или) увеличения поглощения парниковых газов и финансирование: указание категории деятельности, например, переход на использование возобновляемых источников энергии, меры по энергоэффективности, увеличение лесистости, краткое описание технических аспектов и планируемых технологий; ожидаемые затраты на реализацию проекта.

Категории деятельности: Использование возобновляемых источников энергии

Краткое описание технических аспектов и планируемых технологий

"СЭС 100 МВт Балхаш" (1 и 2 этапы) - На площадке строительства проектом предусмотрены установка фотоэлектрических модулей 185 020 шт., преобразовательных блоков (КТП + 2 инвертора) 16 шт., 2-х этажного здания диспетчерской.

1 этап 50 МВт смонтированы и введены в эксплуатацию - 2-х этажное здание диспетчерской, трансформаторно-инверторные станции 6250 кВА/SG3125Hv-20,1500 Vdc – 8 комплектов предусмотрены в блок-контейнерах полного заводского изготовления.  Блок-контейнеры устанавливаются на фундаменте свайного типа. В качестве стоек принята железобетонная стойка типа СОН.  Установка фотоэлектрических модулей выполнены на опорную металлоконструкцию, которая крепится на металлические стойки (сваи) с антикоррозийным покрытием выполненное горячим оцинкованием. Фотоэлектрические модули 94 170 шт. в том числе:

1) Фотоэлектрический модуль LR5-72HBD-530M (530 Вт) - 620 шт.

2) Фотоэлектрический модуль LR5-72HBD-535M (535 Вт) - 14 850 шт.

3) Фотоэлектрический модуль LR5-72HBD-540M (540 Вт) - 70 650 шт.

4) Фотоэлектрический модуль LR5-72HBD-545M (545 Вт) - 8 050 шт.

Проектируемые электросетевые объекты предусмотрены для выдачи мощности СЭС «Балхаш» на ОРУ-220 кВ ПС 220/110/10 кВ «Коунрад». Рабочим проектом предусмотрены и смонтированы и  введены в эксплуатацию:

1)Строительство ПС 220/20 кВ «СЭС Балхаш». На площадке ПС смонтировано размещение следующих зданий и сооружений:

- открытое распределительное устройство 220 кВ;

- трансформаторы 220/20 кВ мощностью 63 МВА;

- блочно-модульное здание «ЗРУ 20 кВ совмещенное с ОПУ»;

- насосная станция пожаротушения с резервуарами для воды емк. 60 м³ (2 шт.);

- подземный маслосборник емкостью 60 м³

2)Расширение ОРУ-220 кВ ПС 220/110/10 кВ «Коунрад» на две линейные ячейки;

строительство двухцепной ВЛ 220 кВ «ПС Коунрад – ПС СЭС Балхаш». На площадке ПС 220/110/10 кВ «Коунрад» предусмотрено размещение следующих сооружений:

- две линейные ячейки ОРУ-220 кВ;

- мачта освещения с молниеотводом.

3) Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ «ПС Коунрад – ПС СЭС Балхаш». Двухцепная ВЛ 220 кВ «ПС Коунрад – ПС СЭС Балхаш» подключается к проектируемым линейным ячейкам ОРУ 220 кВ существующей ПС 220/110/10 кВ «Коунрад». На ВЛ 220 кВ предусмотрена подвеска проводов марки АС 240/39 по ГОСТ 839-80*. Защита ВЛ 220 кВ от прямых ударов молнии осуществляется подвеской двух грозо-защитных тросов со встроенным волоконно-оптическим кабелем (ВОЛС по технологии ОКГТ) с 12 оптическими волокнами, которые используются для организации каналов связи, телемеханики, передачи данных и команд релейной защиты.

2 этап 50 МВт (план 2023г.) - трансформаторно-инверторные станции 6250 кВА/SG3125Hv-20,1500 Vdc – 8 комплектов предусмотрены в блок-контейнерах полного заводского изготовления.  Фотоэлектрические модули 90 850 шт. в том числе:

1) Фотоэлектрический модуль LR5-72HBD-545 (540 Вт) - 10350 шт.

2) Фотоэлектрический модуль LR5-72HBD-550 (550 Вт) – 60 050 шт.

3) Фотоэлектрический модуль LR5-72HBD-555 (555 Вт) – 20 450 шт.

Ожидаемые затраты на реализацию проекта:

Инвесторами проекта являются:

ТОО «Корпорация Казахмыс – 30%;

Заемные средства АО «Банк Развития Казахстана» - 70%, не являющиеся грантовыми, а заемными средствами. Имеется Соглашение об открытии кредитной линии №SKL-286-21 от 22 ноября 2021 года.

Ожидаемые затраты на реализацию проекта составляют 17 320,72 млн. тенге.

- Ожидаемое сокращение или увеличение поглощения: виды парниковых газов; предварительно оцениваемые объемы сокращений выбросов или увеличения поглощения; ожидаемый период для достижения сокращения или увеличения поглощения.

Вид парниковых газов: СО2

Предварительная оценка объемов сокращений выбросов проводилась согласно методике МЧР РКИКООН ACM0002 «Производство электроэнергии из возобновляемых источников, подключенных к сети».

Проектные выбросы для объектов ВИЭ равные 0.

Объем утечек равен 0.

Объем сокращений выбросов ПГ составит -135 040 тСО2 в год.

Ожидаемая продолжительность проекта 25 лет 2022-2047 гг.

Срок выпуска офсетных единиц – 2022-2047гг.

Общий объем офсетных единиц за весь период – 3 376 000 тСО2 в год

- Риски, связанные с реализацией проекта, в том числе в отношении поиска инвесторов, реализации проекта по планируемому месту реализации, утечек выбросов, которые могут иметь место вследствие осуществления проекта за пределами его границ.

| № | Риски | Степень риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность сырьем | Низкий |
| 2 | Форс-мажорные обстоятельства | Низкий |
| 3 | Снижение объемов реализации, стоимость товара | Низкий |
| 4 | Влияние уровня конкуренции | Низкий |
| 5 | Влияние экономического кризиса и увеличение расходов | Высокий |
| 6 | Невозможность/сложность доставки (транспортировки) товара | Низкий |
| 7 | Изъятие земель, находящихся в частной собственности под объекты СЭС | Низкий |
| 8 | Утечек выбросов, которые могут иметь место вследствие осуществления проекта за пределами его границ | Низкий |
| 9 | Отсутствие финансовых ресурсов для реализации проекта | Низкий |
| 10 | Риск возникновение утечек выбросов | Низкий |

1.	Риск необеспеченности сырьем. Обеспеченность сырьем подтверждена расчетами, выполненными на основании имеющихся данных по уровню солнечной радиации в данном районе.

2.	Риск снижения объемов реализации, стоимость товара. Снижению вероятности наступления указанного события будет способствовать заключение долгосрочных договоров с потребителями на заранее оговоренных условиях.

3.	Влияние уровня конкуренции. Данный риск минимален, так как защищен Законом РК от 4 июля 2009 года №165-IV «О поддержке использования возобновляемых источников энергии».

4.	Влияние экономического кризиса и увеличение расходов. Изначально степень наступления неблагоприятного события оценена как высокая, что связано с началом реализации Проекта и наличием в данный период значительного количества расходов на приобретение основных средств производства, строительство и т.д. Методами снижения риска в данном случае могут быть – изначальное планирование расходов.

5.	Потеря качества товара. Снижение уровня производства товара. В данном случае, основным методом снижения риска будут являться производственно-технического мероприятия:

-	изначально выбранное качественное и надежное оборудование;

-	качественное планирование;

-	отработанный производственный процесс.

6.	Невозможность/сложность доставки (транспортировки) товара. Вероятность наступления такого неблагоприятного события оценена как «низкая», однако совсем исключить этот риск нельзя, главным образом по причине возможности возникновения технических неполадок и форс-мажорных обстоятельств.

- Календарный план выполнения проекта: текущий статус проекта, ожидаемые сроки подготовки проектной документации, начала реализации проекта, продолжительность проекта.

Текущий статус проекта- 1 этап 50 МВТ введен в эксплуатацию в Июне 2022 году, 2 этап будет введен в 3-4 квартале 2023 года.

Ожидаемые сроки подготовки проектной документации- Декабрь 2022 год

Начала реализации проекта – 2022 год

Продолжительность проекта – 2022-2047 гг.