Расчет выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух

# НА 2022 и 2024 ГОД

### ДЛЯ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ 1500(±250)м

от 2-х скважин

### Строительно-монтажные и подготовительные работы

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0001, Дизельгенератор (пер.стр.)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 8.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 6.12

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 30 / 3600 = 0.0708 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 6.12 · 30 / 103 = 0.1836

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 1.2 / 3600 = 0.002833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 6.12 · 1.2 / 103 = 0.00734

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 39 / 3600 = 0.092 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 6.12 · 39 / 103 = 0.2387

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 10 / 3600 = 0.0236 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 6.12 · 10 / 103 = 0.0612

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 25 / 3600 = 0.059 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 6.12 · 25 / 103 = 0.153

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 12 / 3600 = 0.02833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 6.12 · 12 / 103 = 0.0734

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 1.2 / 3600 = 0.002833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 6.12 · 1.2 / 103 = 0.00734

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 5 / 3600 = 0.0118 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 6.12 · 5 / 103 = 0.0306

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0708 | 0.1836 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.092 | 0.2387 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0118 | 0.0306 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0236 | 0.0612 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.059 | 0.153 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.002833 | 0.00734 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.002833 | 0.00734 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.02833 | 0.0734 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6001, Экскаватор (рытье траншей)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3) Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 1 Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.4 Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80 Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 230.3 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 3.2

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 230.3 · (1-0) · 10-6 = 0.00884

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 ·

### 80 · 3.2 · (1-0) / 3600 = 0.0341

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.03410000 | 0.00884000 |

#### С применением пылеподавление

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.6 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 230.3 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 3.2

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 230.3 · (1-0.6) · 10-6 = 0.00354

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 3.2 · (1-0.6) / 3600 = 0.01365

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.01365 | 0.00354000 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6002, Бульдозер (обваловка площадки)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3) Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 1 Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.4 Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80 Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 191.5 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 3.9

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 191.5· (1-0) · 10-6 =0.00736

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 ·

### 80 · 3.9 · (1-0) / 3600 = 0.0416

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0416000 | 0.00736000 |

#### С применением пылеподавление

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.6 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 191.5 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 3.9

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 191.5 · (1-0.6) · 10-6 = 0.00294

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 3.9 · (1-0.6) / 3600 = 0.01664

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0166400 | 0.00294000 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6003, Разгрузка пылящихся материалов

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3) Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 1 Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.4 Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80 Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 270 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 9

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 270· (1- 0) · 10-6 = 0.010368

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 ·

### 80 · 9· (1-0) / 3600 = 0.096

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0960000 | 0.010368 |

#### С применением пылеподавление

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.6 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 270 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 9

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 270 · (1- 0.6) · 10-6 = 0.004148

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 9 · (1-0.6) / 3600 = 0.0384

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0384000 | 0.00414800 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6004, Сварочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 230

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 4.8

Удельное выделение сварочного аэрозоля,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.99

в том числе:

#### Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.9

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.9 · 230 / 106 = 0.0032

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.9 · 4.8 / 3600 = 0.01853

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.09 Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.09 · 230 / 106 = 0.0002507

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.09 · 4.8 / 3600 = 0.001453 Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 230 / 106 = 0.00023

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 4.8 / 3600 = 0.001333 Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 230 / 106 = 0.00023

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 4.8 / 3600 = 0.001333

Газы:

#### Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.93

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.93 · 230 / 106 = 0.000214

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.93 · 4.8 / 3600 = 0.00124

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.7

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 2.7 · 230 / 106 = 0.000621

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 2.7 · 4.8 / 3600 = 0.0036

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 230 / 106 = 0.00306

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 4.8 / 3600 = 0.01773

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.01853 | 0.0032 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.001453 | 0.0002507 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0036 | 0.000621 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01773 | 0.00306 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00124 | 0.000214 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.001333 | 0.00023 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в | 0.001333 | 0.00023 |

|  | %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

### Вахтовый поселок

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0002, Дизельгенератор VOLVO- 350 кВт (основной)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 15.2 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 40.128

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 30 / 3600 = 0.1267 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 40.128 · 30 / 103 = 1.204

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 1.2 / 3600 = 0.00507 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 40.128 · 1.2 / 103 = 0.0482

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 39 / 3600 = 0.1647 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 40.128 · 39 / 103 = 1.565

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 10 / 3600 = 0.0422 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 40.128 · 10 / 103 = 0.401

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 25 / 3600 = 0.1056 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 40.128 · 25 / 103 = 1.003

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 12 / 3600 = 0.0507 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 40.128 · 12 / 103 = 0.482

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 1.2 / 3600 = 0.00507 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 40.128 · 1.2 / 103 = 0.0482

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 5 / 3600 = 0.0211 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 40.128 · 5 / 103 = 0.2006

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1267 | 1.204 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.1647 | 1.565 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0211 | 0.2006 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0422 | 0.401 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1056 | 1.003 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.00507 | 0.0482 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00507 | 0.0482 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0507 | 0.482 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0003, Резервуар для дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 20.064 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 20.064

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 30

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0029 · 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 30

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.1 · 10 / 3600 = 0.001089 Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 20.064 + 3.15 · 20.064) · 0.1 · 10-6 + 0.000783 = 0.000794

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.000794 / 100 = 0.000792 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.001089 / 100 = 0.001086 Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.000794 / 100 = 0.000002223

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.001089 / 100 = 0.00000305

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000305 | 0.000002223 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.001086 | 0.000792 |

### Буровая площадка (буровая установка Zj-30)

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0004, Главный привод САТ3406С -DITA - 2-та

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 451.7 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 563.8

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 30 / 3600 = 3.764 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 563.8 · 30 / 103 = 16.9

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 451.7 · 1.2 / 3600 = 0.1506

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 563.8 · 1.2 / 103 = 0.677

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 39 / 3600 = 4.89 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 563.8 · 39 / 103 = 22

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 10 / 3600 = 1.255 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 563.8 · 10 / 103 = 5.64

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 25 / 3600 = 3.137 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 563.8 · 25 / 103 = 14.1

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 12 / 3600 = 1.506 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 563.8 · 12 / 103 = 6.77

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 1.2 / 3600 = 0.1506 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 563.8 · 1.2 / 103 = 0.677

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 5 / 3600 = 0.627 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 563.8 · 5 / 103 = 2.82

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 3.764 | 16.9 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 4.89 | 22 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.627 | 2.82 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1.255 | 5.64 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 3.137 | 14.1 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.1506 | 0.677 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.1506 | 0.677 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1.506 | 6.77 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0005, Дизельгенератор САТ 3508 -596,5 кВт - 2-та

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 335 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 418.08

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 30 / 3600 = 2.79 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 418.08 · 30 / 103 = 12.54

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 1.2 / 3600 = 0.1117 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 418.08 · 1.2 / 103 = 0.502

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 39 / 3600 = 3.63 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 418.08 · 39 / 103 = 16.3

#### Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 10 / 3600 = 0.93 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 418.08 · 10 / 103 = 4.18

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 25 / 3600 = 2.326 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 418.08 · 25 / 103 = 10.45

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 12 / 3600 = 1.117 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 418.08 · 12 / 103 = 5.02

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 1.2 / 3600 = 0.1117 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 418.08 · 1.2 / 103 = 0.502

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 5 / 3600 = 0.465 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 418.08 · 5 / 103 = 2.09

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2.79 | 12.54 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 3.63 | 16.3 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.465 | 2.09 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.93 | 4.18 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2.326 | 10.45 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.1117 | 0.502 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.1117 | 0.502 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1.117 | 5.02 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0006, Дизельгенератор VOLVO

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 53.6 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 66.9

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 30 / 3600 = 0.447 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 66.9 · 30 / 103 = 2.007

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 1.2 / 3600 = 0.01787 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 66.9 · 1.2 / 103 = 0.0803

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 39 / 3600 = 0.581 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 66.9 · 39 / 103 = 2.61

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 10 / 3600 = 0.149 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 66.9 · 10 / 103 = 0.669

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 25 / 3600 = 0.372 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 66.9 · 25 / 103 = 1.673

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 12 / 3600 = 0.1787 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 66.9 · 12 / 103 = 0.803

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 1.2 / 3600 = 0.01787 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 66.9 · 1.2 / 103 = 0.0803

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 5 / 3600 = 0.0744 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 66.9 · 5 / 103 = 0.3345

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.447 | 2.007 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.581 | 2.61 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0744 | 0.3345 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.149 | 0.669 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.372 | 1.673 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01787 | 0.0803 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01787 | 0.0803 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1787 | 0.803 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0007, Дизельный двигатель САТ 1508

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 101.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 126.68

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 30 / 3600 = 0.846 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 126.68 · 30 / 103 = 3.8

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 1.2 / 3600 = 0.0338 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 126.68 · 1.2 / 103 = 0.152

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 39 / 3600 = 1.1 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 126.68 · 39 / 103 = 4.94

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 10 / 3600 = 0.282 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 126.68 · 10 / 103 = 1.267

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 25 / 3600 = 0.705 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 126.68 · 25 / 103 = 3.17

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 12 / 3600 = 0.338 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 126.68 · 12 / 103 = 1.52

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 101.5 · 1.2 / 3600 = 0.0338

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 126.68 · 1.2 / 103 = 0.152

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 5 / 3600 = 0.141 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 126.68 · 5 / 103 = 0.633

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.846 | 3.8 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1.1 | 4.94 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.141 | 0.633 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.282 | 1.267 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.705 | 3.17 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0338 | 0.152 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0338 | 0.152 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.338 | 1.52 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0008, Двигатель ЯМЗ-236 (подъемник А-50)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 173.2 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 216.2

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 30 / 3600 = 1.443 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 216.2 · 30 / 103 = 6.49

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 1.2 / 3600 = 0.0577 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 216.2 · 1.2 / 103 = 0.2594

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 39 / 3600 = 1.876 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 216.2 · 39 / 103 = 8.43

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 10 / 3600 = 0.481 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 216.2 · 10 / 103 = 2.16

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 25 / 3600 = 1.203 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 216.2 · 25 / 103 = 5.4

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 12 / 3600 = 0.577 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 216.2 · 12 / 103 = 2.594

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 1.2 / 3600 = 0.0577 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 216.2 · 1.2 / 103 = 0.2594

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 5 / 3600 = 0.2406 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 216.2 · 5 / 103 = 1.08

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.443 | 6.49 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1.876 | 8.43 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.2406 | 1.08 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.481 | 2.16 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.203 | 5.4 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0577 | 0.2594 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0577 | 0.2594 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.577 | 2.594 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0009, Паровой котел

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 56

Расход топлива, г/с, BG = 16.2

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Номинальная паропроизв. котлоагрегата, т/ч, QN = 1.6 Факт. паропроизводительность котлоагрегата, т/ч, QF = 1.6

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0888

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0888 · (1.6 / 1.6)0.25 = 0.0888 Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 56 · 42.75 · 0.0888 · (1-0) = 0.2126

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 16.2 · 42.75 · 0.0888 · (1-0) = 0.0615

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.2126 = 0.17

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0615 = 0.0492

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.2126 = 0.02764

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0615 = 0.008

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

#### Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 56 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 56 = 0.329

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 16.2 · 0.3

### · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 16.2 = 0.0953

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0 Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.65

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.65 · 42.75 = 13.9

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 56 · 13.9 · (1-0 / 100) = 0.778

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 16.2 · 13.9 · (1-0 / 100)

### = 0.225

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент(табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 56 · 0.025 · 0.01 = 0.014 Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 16.2 · 0.025 · 0.01 = 0.00405 Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0492 | 0.17 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.008 | 0.02764 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00405 | 0.014 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0953 | 0.329 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.225 | 0.778 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0010, ЦА-320М (ЯМЗ-238)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 40 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 49.92

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 30 / 3600 = 0.333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 49.92 · 30 / 103 = 1.498

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 1.2 / 3600 = 0.01333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 49.92 · 1.2 / 103 = 0.0599

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 39 / 3600 = 0.433 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 49.92 · 39 / 103 = 1.947

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 10 / 3600 = 0.111 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 49.92 · 10 / 103 = 0.499

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 25 / 3600 = 0.278 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 49.92 · 25 / 103 = 1.248

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 12 / 3600 = 0.1333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 49.92 · 12 / 103 = 0.599

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 1.2 / 3600 = 0.01333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 49.92 · 1.2 / 103 = 0.0599

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 5 / 3600 = 0.0556 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 49.92 · 5 / 103 = 0.2496

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.333 | 1.498 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.433 | 1.947 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0556 | 0.2496 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.111 | 0.499 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.278 | 1.248 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01333 | 0.0599 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01333 | 0.0599 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1333 | 0.599 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0011, СМН-20 (ЯМЗ-238)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 40 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 49.92

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 30 / 3600 = 0.333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 49.92 · 30 / 103 = 1.498

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 1.2 / 3600 = 0.01333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 49.92 · 1.2 / 103 = 0.0599

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 39 / 3600 = 0.433 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 49.92 · 39 / 103 = 1.947

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 10 / 3600 = 0.111 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 49.92 · 10 / 103 = 0.499

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 25 / 3600 = 0.278 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 49.92 · 25 / 103 = 1.248

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 12 / 3600 = 0.1333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 49.92 · 12 / 103 = 0.599

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 1.2 / 3600 = 0.01333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 49.92 · 1.2 / 103 = 0.0599

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 5 / 3600 = 0.0556 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 49.92 · 5 / 103 = 0.2496

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.333 | 1.498 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.433 | 1.947 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0556 | 0.2496 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.111 | 0.499 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.278 | 1.248 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01333 | 0.0599 |

| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01333 | 0.0599 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1333 | 0.599 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0012, Резервуар для дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 773.75 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 773.75

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0029 · 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.1 · 10 / 3600 = 0.001089 Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 773.75 + 3.15 · 773.75) · 0.1 · 10-6 + 0.000783 = 0.00121

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.00121 / 100 = 0.001207

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.001089 / 100 = 0.001086

#### Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.00121 / 100 = 0.00000339

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.001089 / 100 = 0.00000305

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000305 | 0.00000339 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.001086 | 0.001207 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0013, Резервуар для тех.масло

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Масла

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 0.39

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 0.25 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 1.98 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 0.25 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 1.98

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 8

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.00027 · 1 = 0.0000729

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 8

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0000729

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.39 · 0.1 · 10 / 3600 = 0.0001083 Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (0.25 · 1.98 + 0.25 · 1.98) · 0.1 · 10-6 + 0.0000729 = 0.000073

#### Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000073 / 100 = 0.000073

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0001083 / 100 = 0.0001083

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0001083 | 0.000073 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6005, Узел приготовления цементного раствора

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов Материал: Цемент

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Влажность материала, % , VL = 1

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , K5 = 0.8

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 0

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2) , K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 2

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , K3 = 1.2 Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3) , K4 = 0.01 Размер куска материала, мм , G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , K7 = 1

Поверхность пыления в плане, м2 , F = 0.1

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала , K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек , Q = 0.003

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1) , GC = K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * F = 1.2 * 0.01 * 0.8 * 1.45 * 1 * 0.003 * 0.1 = 0.00000418

Время работы склада в году, часов , RT = 320

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1) , MC = K3SR * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * F * RT * 0.0036 = 1 * 0.01 * 0.8 * 1.45 * 1 * 0.003 * 0.1 * 320 * 0.0036 = 0.000004

Максимальный разовый выброс , г/сек , G = 0.00000418

Валовый выброс , т/год , M = 0.000002

Итого выбросы от источника выделения: 001 узел приготовление цемент.р-ра

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (503) | 0.00000418 | 0.0000040 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6006, Емкость бурового раствора

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

| Наименование |  | Обозн. | Ед. изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время работы |  | Т | час |  | 200 |
| Объем работ |  |  | тонн |  | 219,6 |
| Коэф.учитывающее высоту пересыпки |  | В |  |  | 0.4 |
| Влажность |  |  | % |  | 1 |
| g = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7*G * В * 1000000 / 3600 |  |  |  |  |  |
| Вес.доля пыл. фракции в материале |  | К1 |  |  | 0.05 |
| Доля пыли переходящая в аэрозоль |  | К2 |  |  | 0.01 |
| Коэф.учитывающий метеоусловия |  | К3 |  |  | 1.20 |
| Коэф.Учитывающийместные условия |  | К4 |  |  | 1.00 |
| Коэф.учит.влажность материала |  | К5 |  |  | 0.90 |
| Коэф.учит. крупность материала 3 мм |  | К7 |  |  | 0.80 |
| Суммарное кол-во перерабмого материала, тонн/час |  | G |  |  | 1.5198 |
| М = gсек * t * 3600/106 |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  | г/с | т/год |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1532*, 1540*) |  |  | 0.07295 | 0.10504 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6007, Насос для бурового раствора

«Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г.»

| T - Продолжительно закачки составит, часа |  |  | 624 |
| --- | --- | --- | --- |
| g-величина утечки потока через одно уплотнение, мг/с |  |  | 38.89 |
| n-число подвижных соединений, ед-ц |  |  | 2 |
| x-доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единиц |  |  | 0.638 |
| c-массовая концентрация вредного вещества, доли единиц |  |  | 0.0477 |
| Y |  |  | 2.36705 |
| Y=g*n*x*c Мсек=Y/1000 Мт/год=Мсек*Т*3600/1000000 |  |  |  |
|  | Код | Примесь | (2 скв.) |
| М г/сек | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0.002367 |
| М т/год |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0.01064 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6008, Буровой насос

«Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г.»

| T - продолжительность работы насоса, часа |  |  |  | 624 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| g-величина утечки потока через одно уплотнение, мг/с |  |  |  | 38.89 |
| n-число подвижных соединений, ед-ц |  |  |  | 2 |
| x-доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единиц |  |  |  | 0.638 |
| c-массовая концентрация вредного вещества, доли единиц |  |  |  | 0.0477 |
| Y |  |  |  | 2.36705 |
| Y=g*n*x*c М сек=Y/1000 М т/год=Мсек*Т*3600/1000000 |  |  |  |  |
|  | Код | Примесь | (2 скв.) |  |
| М г/сек | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0.002367 |  |
| М т/год |  |  | 0.01064 |  |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6009, Шламосборник

Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г.

| Время хранения Т | 624 |
| --- | --- |
| где: q - удельный выброс загрязняющих веществ с поверхности сооружения, |  |
| принимается по таблице (5.9.) (5) кг (час*м)2 | 0.02 |

| К11 - коэффициент принимаемый по таблице 5.5, |  |  | 0.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| F - площадь испарения, м2 |  |  | 0.04906 |
| n - количество оборудования, шт |  |  | 1 |
| Пвал |  |  | 0.00014718 |
| Пвал= F*q*K11*n, кг/час Мсек = Пвал*1000/3600, г/с Мт/год=Пвал*Т/1000 |  |  |  |
| Итоговые выбросы | Код | Примесь | (2 скв.) |
| М г/с | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0.0000409 |
| М т/год |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0.000052 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6010, Дегазатор

Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996

| № | Наименование | Обозн. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исходные данные: |  |  |  |
| 1.1. | Объем аппарата | V | м3 | 19 |
| 1.2. | Давление в аппарате | P | гПа | 1520 |
| 1.3. | Средняя молярная масса паров р/пр. | Мп | г/моль | 81 |
| 1.4. | Время работы | T | час | 285 |
| 1.5 | Средняя темп.в аппарате 0С | t | К | 298 |
| 2 | Расчет: |  |  |  |
|  | Количество выбросов произ.по формуле | Пр | кг/час | 0,2403 |
|  | (5.29 методики) | Пр | г/с | 0,06675 |
|  | Пр=0,037*(PV/1011)0,8 *Mn/T | Пр | т/скв/год | 0,0685 |

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1532*, 1540*) | 0.0667500 | 0.1370000 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6011, Газосварка (Мастерская)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8 Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13 РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем Расход сварочных материалов, кг/год, B = 430

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1.03

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 22 · 430 / 106 = 0.00757

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 22 · 1.03 / 3600 = 0.00504

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 22 · 430 / 106 = 0.00123

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 22 · 1.03 / 3600 = 0.000818

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00504 | 0.00757 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000818 | 0.00123 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6012, Электросварка (мастерская)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 280

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.7

Удельное выделение сварочного аэрозоля,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.99

в том числе:

#### Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.9

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.9 · 280 / 106 = 0.00389

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.9 · 0.7 / 3600 = 0.002703

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.09 Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.09 · 280 / 106 = 0.000305

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.09 · 0.7 / 3600 = 0.000212 Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 280 / 106 = 0.00028

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 0.7 / 3600 = 0.0001944 Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 280 / 106 = 0.00028

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 0.7 / 3600 = 0.0001944

Газы:

#### Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.93

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.93 · 280 / 106 = 0.0002604

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.93 · 0.7 / 3600 = 0.000181

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.7

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 2.7 · 280 / 106 = 0.000756

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 2.7 · 0.7 / 3600 = 0.000525

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 280 / 106 = 0.003724

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 0.7 / 3600 = 0.002586

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.002703 | 0.00389 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.000212 | 0.000305 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.000525 | 0.000756 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.002586 | 0.003724 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.000181 | 0.0002604 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.0001944 | 0.00028 |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0001944 | 0.00028 |
| --- | --- | --- | --- |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6013, Ремонтно-механическая мастерская

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 100 Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1 Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.011 · 100 · 1 / 106 =

### 0.000792

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.011 · 1 = 0.0022

#### Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.016

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.016 · 100 · 1 / 106 =

### 0.001152

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.016 · 1 = 0.0032

Технология обработки: Механическая обработка металлов Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки (арматурная сталь)

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 100

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1 Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.023

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.023 · 100 · 1 / 106 =

### 0.001656

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.023 · 1 = 0.0046

#### Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.055

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.055 · 100 · 1 / 106 =

### 0.00396

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.055 · 1 = 0.011

Технология обработки: Механическая обработка чугуна Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 100

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

#### Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), GV = 0.0011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0011 · 100 · 1 / 106 =

### 0.0000792

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.0011 · 1 = 0.00022

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0110000 | 0.0103824 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0046000 | 0.0048960 |

## Испытательная площадка

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0014, Подъемник УПА 60/80 (ЯМЗ-238М)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 79.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 53.4

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 30 / 3600 = 0.663 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 53.4 · 30 / 103 = 1.602

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 1.2 / 3600 = 0.0265 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 53.4 · 1.2 / 103 = 0.0641

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 39 / 3600 = 0.861 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 53.4 · 39 / 103 = 2.083

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 10 / 3600 = 0.221 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 53.4 · 10 / 103 = 0.534

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 25 / 3600 = 0.552 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 53.4 · 25 / 103 = 1.335

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 12 / 3600 = 0.265 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 53.4 · 12 / 103 = 0.641

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 1.2 / 3600 = 0.0265 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 53.4 · 1.2 / 103 = 0.0641

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 5 / 3600 = 0.1104 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 53.4 · 5 / 103 = 0.267

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.663 | 1.602 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.861 | 2.083 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.1104 | 0.267 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.221 | 0.534 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.552 | 1.335 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0265 | 0.0641 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0265 | 0.0641 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды | 0.265 | 0.641 |

|  | предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0015, ДЭС 200 (освещение)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 208 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 139.6

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 208 · 30 / 3600 = 1.733 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 139.6 · 30 / 103 = 4.19

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 208 · 1.2 / 3600 = 0.0693 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 139.6 · 1.2 / 103 = 0.1675

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 208 · 39 / 3600 = 2.253 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 139.6 · 39 / 103 = 5.44

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 208 · 10 / 3600 = 0.578 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 139.6 · 10 / 103 = 1.396

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 208 · 25 / 3600 = 1.444 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 139.6 · 25 / 103 = 3.49

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 208 · 12 / 3600 = 0.693 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 139.6 · 12 / 103 = 1.675

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 208 · 1.2 / 3600 = 0.0693 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 139.6 · 1.2 / 103 = 0.1675

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 208 · 5 / 3600 = 0.289 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 139.6 · 5 / 103 = 0.698

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.733 | 4.19 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 2.253 | 5.44 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.289 | 0.698 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.578 | 1.396 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.444 | 3.49 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0693 | 0.1675 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0693 | 0.1675 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.693 | 1.675 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0016, ДЭС (ЯМЗ-236) А-50

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 53.6 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 36.034

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 30 / 3600 = 0.447 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 36.034 · 30 / 103 = 1.08

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 1.2 / 3600 = 0.01787 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 36.034 · 1.2 / 103 = 0.0432

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 39 / 3600 = 0.581 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 36.034 · 39 / 103 = 1.405

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 10 / 3600 = 0.149 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 36.034 · 10 / 103 = 0.36

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 25 / 3600 = 0.372 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 36.034 · 25 / 103 = 0.9

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 12 / 3600 = 0.1787 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 36.034 · 12 / 103 = 0.432

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 1.2 / 3600 = 0.01787 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 36.034 · 1.2 / 103 = 0.0432

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 5 / 3600 = 0.0744 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 36.034 · 5 / 103 = 0.18

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.447 | 1.08 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.581 | 1.405 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0744 | 0.18 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.149 | 0.36 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.372 | 0.9 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01787 | 0.0432 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01787 | 0.0432 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1787 | 0.432 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0017, Цементировочный агрегат

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 5.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 3.6

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 30 / 3600 = 0.0458

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.6 · 30 / 103 = 0.108

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 1.2 / 3600 = 0.001833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.6 · 1.2 / 103 = 0.00432

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 39 / 3600 = 0.0596 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.6 · 39 / 103 = 0.1404

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 10 / 3600 = 0.01528 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.6 · 10 / 103 = 0.036

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 25 / 3600 = 0.0382 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.6 · 25 / 103 = 0.09

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 12 / 3600 = 0.01833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.6 · 12 / 103 = 0.0432

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 1.2 / 3600 = 0.001833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.6 · 1.2 / 103 = 0.00432

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 5 / 3600 = 0.00764 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.6 · 5 / 103 = 0.018

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0458 | 0.108 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0596 | 0.1404 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00764 | 0.018 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.01528 | 0.036 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0382 | 0.09 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.001833 | 0.00432 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001833 | 0.00432 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.01833 | 0.0432 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0018, Емкость хранения дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 116.32 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 116.32

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0029 · 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.1 · 10 / 3600 = 0.001089 Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 116.32 + 3.15 · 116.32) · 0.1 · 10-6 + 0.000783 = 0.000847

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.000847 / 100 = 0.000845 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.001089 / 100 = 0.001086 Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.000847 / 100 = 0.00000237

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.001089 / 100 = 0.00000305

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000305 | 0.00000237 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.001086 | 0.000845 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0019, Резервуар для тех.масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Масла

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 0.39

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 0.25 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 1.1 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 0.25 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 1.1

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 8

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.00027 · 1 = 0.0000729

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 8

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0000729

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.39 · 0.1 · 10 / 3600 = 0.0001083

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (0.25 · 1.1 + 0.25

· 1.1) · 0.1 · 10-6 + 0.0000729 = 0.000073

#### Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000073 / 100 = 0.000073

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0001083 / 100 = 0.0001083

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0001083 | 0.000073 |

### РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6014, Насос перекачки дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки Нефтепродукт: Дизельное топливо

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизтопливо и жидкости с температурой кипения 120-300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями или бессальниковый типа ЦНГ

Удельный выброс, кг/час(табл. 8.1), Q = 0.01

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 672

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.01 · 1 / 3.6 = 0.00278

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.01 · 1 · 672) / 1000 = 0.00672

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.00672 / 100 = 0.0067

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00278 / 100 = 0.00277

#### Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.00672 / 100 = 0.0000188

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00278 / 100 = 0.00000778

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000778 | 0.0000188 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00277 | 0.0067 |

#### Площадка ПРИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИТОКА ИЗ ПЛАСТА (методом ГРП)

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0020, Двигатель-блендер-смесительной установки

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 14.6 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.7

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 30 / 3600 = 0.1217 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.7 · 30 / 103 = 0.021

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 1.2 / 3600 = 0.00487 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.7 · 1.2 / 103 = 0.00084

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 39 / 3600 = 0.1582 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.7 · 39 / 103 = 0.0273

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 10 / 3600 = 0.04056 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.7 · 10 / 103 = 0.007

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 25 / 3600 = 0.1014 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.7 · 25 / 103 = 0.0175

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 12 / 3600 = 0.0487 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.7 · 12 / 103 = 0.0084

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 1.2 / 3600 = 0.00487 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.7 · 1.2 / 103 = 0.00084

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 5 / 3600 = 0.02028 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.7 · 5 / 103 = 0.0035

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1217 | 0.021 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.1582 | 0.0273 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.02028 | 0.0035 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.04056 | 0.007 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1014 | 0.0175 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.00487 | 0.00084 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00487 | 0.00084 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0487 | 0.0084 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0021, Двигатель насосной установки 2250 НР (ГРП)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 35.4 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 1.7

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 30 / 3600 = 0.295 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.7 · 30 / 103 = 0.051

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 1.2 / 3600 = 0.0118 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.7 · 1.2 / 103 = 0.00204

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 39 / 3600 = 0.3835 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.7 · 39 / 103 = 0.0663

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 10 / 3600 = 0.0983 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.7 · 10 / 103 = 0.017

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 25 / 3600 = 0.246 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.7 · 25 / 103 = 0.0425

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 12 / 3600 = 0.118 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.7 · 12 / 103 = 0.0204

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 1.2 / 3600 = 0.0118 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.7 · 1.2 / 103 = 0.00204

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 5 / 3600 = 0.0492 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.7 · 5 / 103 = 0.0085

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.295 | 0.051 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.3835 | 0.0663 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0492 | 0.0085 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0983 | 0.017 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.246 | 0.0425 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0118 | 0.00204 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0118 | 0.00204 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.118 | 0.0204 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0022, Двигатель насосной установки 2250НР -резерв.

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 17.7 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.8

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 30 / 3600 = 0.1475 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.8 · 30 / 103 = 0.024

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 1.2 / 3600 = 0.0059 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.8 · 1.2 / 103 = 0.00096

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 39 / 3600 = 0.1918 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.8 · 39 / 103 = 0.0312

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 10 / 3600 = 0.0492 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.8 · 10 / 103 = 0.008

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 25 / 3600 = 0.123 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.8 · 25 / 103 = 0.02

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 12 / 3600 = 0.059 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.8 · 12 / 103 = 0.0096

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 1.2 / 3600 = 0.0059 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.8 · 1.2 / 103 = 0.00096

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 5 / 3600 = 0.0246 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.8 · 5 / 103 = 0.004

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1475 | 0.024 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.1918 | 0.0312 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0246 | 0.004 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0492 | 0.008 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.123 | 0.02 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0059 | 0.00096 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0059 | 0.00096 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.059 | 0.0096 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0023, Цементировочный агрегат ЦА-320

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 7.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.36

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 30 / 3600 = 0.0625 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.36 · 30 / 103 = 0.0108

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 1.2 / 3600 = 0.0025 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.36 · 1.2 / 103 = 0.000432

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 39 / 3600 = 0.0813 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.36 · 39 / 103 = 0.01404

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 10 / 3600 = 0.02083 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.36 · 10 / 103 = 0.0036

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 25 / 3600 = 0.0521 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.36 · 25 / 103 = 0.009

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 12 / 3600 = 0.025 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.36 · 12 / 103 = 0.00432

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 1.2 / 3600 = 0.0025 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.36 · 1.2 / 103 = 0.000432

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 5 / 3600 = 0.01042 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.36 · 5 / 103 = 0.0018

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0625 | 0.0108 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0813 | 0.01404 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.01042 | 0.0018 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.02083 | 0.0036 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0521 | 0.009 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0025 | 0.000432 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0025 | 0.000432 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.025 | 0.00432 |

# НА 2023 ГОД

### ДЛЯ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ 1500(±250)м

от 3-х скважин

### Строительно-монтажные и подготовительные работы

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0001, Дизельгенератор (пер.стр.)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 8.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 9.18

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 30 / 3600 = 0.0708 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 9.18 · 30 / 103 = 0.2754

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 1.2 / 3600 = 0.002833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 9.18 · 1.2 / 103 = 0.01102

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 39 / 3600 = 0.092 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 9.18 · 39 / 103 = 0.358

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 10 / 3600 = 0.0236 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 9.18 · 10 / 103 = 0.0918

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 25 / 3600 = 0.059 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 9.18 · 25 / 103 = 0.2295

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 12 / 3600 = 0.02833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 9.18 · 12 / 103 = 0.1102

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 1.2 / 3600 = 0.002833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 9.18 · 1.2 / 103 = 0.01102

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 5 / 3600 = 0.0118 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 9.18 · 5 / 103 = 0.0459

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0708 | 0.2754 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.092 | 0.358 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0118 | 0.0459 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0236 | 0.0918 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.059 | 0.2295 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.002833 | 0.01102 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.002833 | 0.01102 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.02833 | 0.1102 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6001, Экскаватор (рытье траншей)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3) Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 1 Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.4 Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80 Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 345.45 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 3.2

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 345.45 · (1-0) · 10-6 = 0.01326

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 ·

### 80 · 3.2 · (1-0) / 3600 = 0.0341

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.03410000 | 0.0132600 |

#### С применением пылеподавление

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.6 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 345.45 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 3.2

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 345.45· (1-0.6) · 10-6 = 0.00531

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 ·

### 80 · 3.2 · (1-0.6) / 3600 = 0.01365

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.01365 | 0.00531 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6002, Бульдозер (обваловка площадки)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3) Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 1 Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.4 Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80 Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 287.25 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 3.9

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 287.25 · (1-0) · 10-6 = 0.01104

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 ·

### 80 · 3.9 · (1-0) / 3600 = 0.0416

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0416000 | 0.01104 |

#### С применением пылеподавление

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.6 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 287.25 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 3.9

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 287.25 · (1-0.6) · 10-6 = 0.00441

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 ·

### 80 · 3.9 · (1-0.6) / 3600 = 0.01664

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0166400 | 0.0044100 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6003, Разгрузка пылящихся материалов

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3) Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 1 Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.4 Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80 Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 405 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 9

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 405· (1- 0) · 10-6 = 0.015552

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 ·

### 80 · 9· (1-0) / 3600 = 0.096

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0960000 | 0.0155520 |

#### С применением пылеподавление

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.6 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD =405 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 9

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 405 · (1- 0.6) · 10-6 = 0.006222

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 ·

### 80 · 9 · (1-0.6) / 3600 = 0.0384

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0384000 | 0.006222 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6004, Сварочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 345

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 4.8

Удельное выделение сварочного аэрозоля,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.99

в том числе:

#### Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.9

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.9 · 345 / 106 = 0.0048

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.9 · 4.8 / 3600 = 0.01853

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.09 Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.09 · 345 / 106 = 0.000376

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.09 · 4.8 / 3600 = 0.001453 Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 345 / 106 = 0.000345

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 4.8 / 3600 = 0.001333 Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 345 / 106 = 0.000345

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 4.8 / 3600 = 0.001333

Газы:

#### Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.93

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.93 · 345 / 106 = 0.000321

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.93 · 4.8 / 3600 = 0.00124

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.7

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 2.7 · 345 / 106 = 0.000932

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 2.7 · 4.8 / 3600 = 0.0036

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 345 / 106 = 0.00459

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 4.8 / 3600 = 0.01773

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.01853 | 0.0048 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.001453 | 0.000376 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0036 | 0.000932 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01773 | 0.00459 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00124 | 0.000321 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.001333 | 0.000345 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.001333 | 0.000345 |

### Вахтовый поселок

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0002, Дизельгенератор VOLVO- 350 кВт (основной)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 15.2 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 60.192

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 30 / 3600 = 0.1267 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 60.192 · 30 / 103 = 1.806

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 1.2 / 3600 = 0.00507 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 60.192 · 1.2 / 103 = 0.0722

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 39 / 3600 = 0.1647 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 60.192 · 39 / 103 = 2.347

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 10 / 3600 = 0.0422 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 60.192 · 10 / 103 = 0.602

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 25 / 3600 = 0.1056 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 60.192 · 25 / 103 = 1.505

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 12 / 3600 = 0.0507 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 60.192 · 12 / 103 = 0.722

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 1.2 / 3600 = 0.00507 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 60.192 · 1.2 / 103 = 0.0722

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 5 / 3600 = 0.0211 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 60.192 · 5 / 103 = 0.301

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1267 | 1.806 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.1647 | 2.347 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0211 | 0.301 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0422 | 0.602 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1056 | 1.505 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.00507 | 0.0722 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00507 | 0.0722 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0507 | 0.722 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0003, Резервуар для дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 30.096 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 30.096

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 30

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0029 · 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 30

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.1 · 10 / 3600 = 0.001089 Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 30.096 + 3.15 · 30.096) · 0.1 · 10-6 + 0.000783 = 0.0008

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.0008 / 100 = 0.000798

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.001089 / 100 = 0.001086

#### Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.0008 / 100 = 0.00000224

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.001089 / 100 = 0.00000305

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |

| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000305 | 0.00000224 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.001086 | 0.000798 |

### Буровая площадка (буровая установка Zj-30)

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0004, Главный привод САТ3406С -DITA - 2-та

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 451.7 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 845.7

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 30 / 3600 = 3.764 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 845.7 · 30 / 103 = 25.37

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 1.2 / 3600 = 0.1506 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 845.7 · 1.2 / 103 = 1.015

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 39 / 3600 = 4.89 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 845.7 · 39 / 103 = 33

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 10 / 3600 = 1.255 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 845.7 · 10 / 103 = 8.46

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 25 / 3600 = 3.137 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 845.7 · 25 / 103 = 21.14

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 12 / 3600 = 1.506 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 845.7 · 12 / 103 = 10.15

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 1.2 / 3600 = 0.1506 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 845.7 · 1.2 / 103 = 1.015

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 5 / 3600 = 0.627 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 845.7 · 5 / 103 = 4.23

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 3.764 | 25.37 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 4.89 | 33 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.627 | 4.23 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1.255 | 8.46 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 3.137 | 21.14 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.1506 | 1.015 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.1506 | 1.015 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1.506 | 10.15 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0005, Дизельгенератор САТ 3508 -596,5 кВт - 2-та

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 335 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 627.12

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 30 / 3600 = 2.79 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 627.12 · 30 / 103 = 18.8

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 1.2 / 3600 = 0.1117 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 627.12 · 1.2 / 103 = 0.753

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 39 / 3600 = 3.63 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 627.12 · 39 / 103 = 24.46

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 10 / 3600 = 0.93 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 627.12 · 10 / 103 = 6.27

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 25 / 3600 = 2.326 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 627.12 · 25 / 103 = 15.68

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 12 / 3600 = 1.117 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 627.12 · 12 / 103 = 7.53

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 1.2 / 3600 = 0.1117 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 627.12 · 1.2 / 103 = 0.753

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 5 / 3600 = 0.465 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 627.12 · 5 / 103 = 3.136

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2.79 | 18.8 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 3.63 | 24.46 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.465 | 3.136 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.93 | 6.27 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2.326 | 15.68 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.1117 | 0.753 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.1117 | 0.753 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1.117 | 7.53 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0006, Дизельгенератор VOLVO

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 53.6 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 100.35

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 30 / 3600 = 0.447 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 100.35 · 30 / 103 = 3.01

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 1.2 / 3600 = 0.01787 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 100.35 · 1.2 / 103 = 0.1204

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 39 / 3600 = 0.581 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 100.35 · 39 / 103 = 3.91

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 10 / 3600 = 0.149 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 100.35 · 10 / 103 = 1.004

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 25 / 3600 = 0.372 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 100.35 · 25 / 103 = 2.51

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 12 / 3600 = 0.1787 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 100.35 · 12 / 103 = 1.204

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 1.2 / 3600 = 0.01787 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 100.35 · 1.2 / 103 = 0.1204

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 5 / 3600 = 0.0744 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 100.35 · 5 / 103 = 0.502

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.447 | 3.01 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.581 | 3.91 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0744 | 0.502 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.149 | 1.004 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.372 | 2.51 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01787 | 0.1204 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01787 | 0.1204 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1787 | 1.204 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0007, Дизельный двигатель САТ 1508

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 101.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 190.02

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 30 / 3600 = 0.846 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 190.02 · 30 / 103 = 5.7

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 101.5 · 1.2 / 3600 = 0.0338

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 190.02 · 1.2 / 103 = 0.228

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 39 / 3600 = 1.1 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 190.02 · 39 / 103 = 7.41

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 10 / 3600 = 0.282 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 190.02 · 10 / 103 = 1.9

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 25 / 3600 = 0.705 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 190.02 · 25 / 103 = 4.75

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 12 / 3600 = 0.338 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 190.02 · 12 / 103 = 2.28

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 1.2 / 3600 = 0.0338 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 190.02 · 1.2 / 103 = 0.228

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 5 / 3600 = 0.141 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 190.02 · 5 / 103 = 0.95

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.846 | 5.7 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1.1 | 7.41 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.141 | 0.95 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.282 | 1.9 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.705 | 4.75 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0338 | 0.228 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0338 | 0.228 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.338 | 2.28 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0008, Двигатель ЯМЗ-236 (подъемник А-50)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 173.2 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 324.3

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 30 / 3600 = 1.443 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 324.3 · 30 / 103 = 9.73

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 1.2 / 3600 = 0.0577 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 324.3 · 1.2 / 103 = 0.389

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 39 / 3600 = 1.876 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 324.3 · 39 / 103 = 12.65

#### Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 173.2 · 10 / 3600 = 0.481

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 324.3 · 10 / 103 = 3.24 Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 25 / 3600 = 1.203

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 324.3 · 25 / 103 = 8.1

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 12 / 3600 = 0.577 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 324.3 · 12 / 103 = 3.89

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 1.2 / 3600 = 0.0577 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 324.3 · 1.2 / 103 = 0.389

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 5 / 3600 = 0.2406 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 324.3 · 5 / 103 = 1.62

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.443 | 9.73 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1.876 | 12.65 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.2406 | 1.62 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.481 | 3.24 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.203 | 8.1 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0577 | 0.389 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0577 | 0.389 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.577 | 3.89 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0009, Паровой котел

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 84

Расход топлива, г/с, BG = 16.2

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Номинальная паропроизв. котлоагрегата, т/ч, QN = 1.6 Факт. паропроизводительность котлоагрегата, т/ч, QF = 1.6

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0888

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0888 · (1.6 / 1.6)0.25 = 0.0888 Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 84 · 42.75 · 0.0888 · (1-0) = 0.319

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 16.2 · 42.75 · 0.0888 ·

### (1-0) = 0.0615

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.319 = 0.255

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0615 = 0.0492

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.319 = 0.0415

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0615 = 0.008

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

#### Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 84 · 0.3 · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 84 = 0.494

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 16.2 · 0.3

### · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 16.2 = 0.0953

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0 Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.65

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.65 · 42.75 = 13.9 Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 84 · 13.9 · (1-0 / 100) = 1.168

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 16.2 · 13.9 · (1-0 / 100)

### = 0.225

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент(табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 84 · 0.025 · 0.01 = 0.021 Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 16.2 · 0.025 · 0.01 = 0.00405 Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0492 | 0.255 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.008 | 0.0415 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00405 | 0.021 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0953 | 0.494 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.225 | 1.168 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0010, ЦА-320М (ЯМЗ-238)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 40 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 74.88

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 30 / 3600 = 0.333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 74.88 · 30 / 103 = 2.246

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 1.2 / 3600 = 0.01333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 74.88 · 1.2 / 103 = 0.0899

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 39 / 3600 = 0.433 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 74.88 · 39 / 103 = 2.92

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 10 / 3600 = 0.111 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 74.88 · 10 / 103 = 0.749

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 25 / 3600 = 0.278 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 74.88 · 25 / 103 = 1.872

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 12 / 3600 = 0.1333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 74.88 · 12 / 103 = 0.899

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 1.2 / 3600 = 0.01333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 74.88 · 1.2 / 103 = 0.0899

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 5 / 3600 = 0.0556 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 74.88 · 5 / 103 = 0.3744

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.333 | 2.246 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.433 | 2.92 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0556 | 0.3744 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.111 | 0.749 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.278 | 1.872 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01333 | 0.0899 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01333 | 0.0899 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1333 | 0.899 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0011, СМН-20 (ЯМЗ-238)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 40 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 74.88

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 30 / 3600 = 0.333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 74.88 · 30 / 103 = 2.246

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 1.2 / 3600 = 0.01333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 74.88 · 1.2 / 103 = 0.0899

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 39 / 3600 = 0.433 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 74.88 · 39 / 103 = 2.92

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 10 / 3600 = 0.111 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 74.88 · 10 / 103 = 0.749

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 25 / 3600 = 0.278 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 74.88 · 25 / 103 = 1.872

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 40 · 12 / 3600 = 0.1333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 74.88 · 12 / 103 = 0.899

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 1.2 / 3600 = 0.01333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 74.88 · 1.2 / 103 = 0.0899

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 5 / 3600 = 0.0556 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 74.88 · 5 / 103 = 0.3744

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.333 | 2.246 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.433 | 2.92 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0556 | 0.3744 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.111 | 0.749 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.278 | 1.872 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01333 | 0.0899 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01333 | 0.0899 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1333 | 0.899 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0012, Резервуар для дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 1160.625

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 1160.625 Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10 Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0029 · 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.1 · 10 / 3600 = 0.001089

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 1160.625

### + 3.15 · 1160.625) · 0.1 · 10-6 + 0.000783 = 0.001423

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.001423 / 100 = 0.00142

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.001089 / 100 = 0.001086

#### Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.001423 / 100 = 0.000003984

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.001089 / 100 = 0.00000305

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000305 | 0.000003984 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.001086 | 0.00142 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0013, Резервуар для тех.масло

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Масла

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 0.39

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 0.25 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 2.97 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 0.25 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 2.97

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 8

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.00027 · 1 = 0.0000729

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 8

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0000729

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.39 · 0.1 · 10 / 3600 = 0.0001083 Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (0.25 · 2.97 + 0.25 · 2.97) · 0.1 · 10-6 + 0.0000729 = 0.000073

#### Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000073 / 100 = 0.000073

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0001083 / 100 = 0.0001083

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0001083 | 0.000073 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6005, Узел приготовления цементного раствора

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов Материал: Цемент

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Влажность материала, % , VL = 1

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , K5 = 0.8

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 0

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2) , K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 2

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , K3 = 1.2 Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3) , K4 = 0.01 Размер куска материала, мм , G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , K7 = 1

Поверхность пыления в плане, м2 , F = 0.1

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала , K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек , Q = 0.003

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1) , GC = K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * F = 1.2 * 0.01 * 0.8 * 1.45 * 1 * 0.003 * 0.1 = 0.00000418

Время работы склада в году, часов , RT = 160

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1) , MC = K3SR * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * F * RT * 0.0036 = 1 * 0.01 * 0.8 * 1.45 * 1 * 0.003 * 0.1 * 160 * 0.0036 = 0.000006

Максимальный разовый выброс , г/сек , G = 0.00000418

Валовый выброс , т/год , M = 0.000002

Итого выбросы от источника выделения: 001 узел приготовление цемент.р-ра

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (503) | 0.00000418 | 0.0000060 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6006, Емкость бурового раствора

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

| Наименование |  | Обозн. | Ед. изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время работы |  | Т | час |  | 200 |
| Объем работ |  |  | тонн |  | 219,6 |
| Коэф.учитывающее высоту пересыпки |  | В |  |  | 0.4 |
| Влажность |  |  | % |  | 1 |
| g = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7*G * В * 1000000 / 3600 |  |  |  |  |  |
| Вес.доля пыл. фракции в материале |  | К1 |  |  | 0.05 |
| Доля пыли переходящая в аэрозоль |  | К2 |  |  | 0.01 |
| Коэф.учитывающий метеоусловия |  | К3 |  |  | 1.20 |
| Коэф.Учитывающийместные условия |  | К4 |  |  | 1.00 |
| Коэф.учит.влажность материала |  | К5 |  |  | 0.90 |
| Коэф.учит. крупность материала 3 мм |  | К7 |  |  | 0.80 |
| Суммарное кол-во перерабмого материала, тонн/час |  | G |  |  | 1.5198 |
| М = gсек * t * 3600/106 |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  | г/с | т/год |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1532*, 1540*) |  |  | 0.07295 | 0.15756 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6007, Насос для бурового раствора

«Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г.»

| T - Продолжительно закачки составит, часа |  |  | 624 |
| --- | --- | --- | --- |
| g-величина утечки потока через одно уплотнение, мг/с |  |  | 38.89 |
| n-число подвижных соединений, ед-ц |  |  | 2 |
| x-доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единиц |  |  | 0.638 |
| c-массовая концентрация вредного вещества, доли единиц |  |  | 0.0477 |
| Y |  |  | 2.36705 |
| Y=g*n*x*c Мсек=Y/1000 Мт/год=Мсек*Т*3600/1000000 |  |  |  |
|  | Код | Примесь | (3 скв.) |
| М г/сек | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0.002367 |
| М т/год |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0.01596 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6008, Буровой насос

«Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г.»

| T - продолжительность работы насоса, часа | 624 |
| --- | --- |

| g-величина утечки потока через одно уплотнение, мг/с |  |  |  | 38.89 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n-число подвижных соединений, ед-ц |  |  |  | 2 |
| x-доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единиц |  |  |  | 0.638 |
| c-массовая концентрация вредного вещества, доли единиц |  |  |  | 0.0477 |
| Y |  |  |  | 2.36705 |
| Y=g*n*x*c М сек=Y/1000 М т/год=Мсек*Т*3600/1000000 |  |  |  |  |
|  | Код | Примесь | (3 скв.) |  |
| М г/сек | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0.002367 |  |
| М т/год |  |  | 0.01596 |  |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6009, Шламосборник

Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г.

| Время хранения Т |  |  | 624 |
| --- | --- | --- | --- |
| где: q - удельный выброс загрязняющих веществ с поверхности сооружения, |  |  |  |
| принимается по таблице (5.9.) (5) кг (час*м)2 |  |  | 0.02 |
| К11 - коэффициент принимаемый по таблице 5.5, |  |  | 0.2 |
| F - площадь испарения, м2 |  |  | 0.04906 |
| n - количество оборудования, шт |  |  | 1 |
| Пвал |  |  | 0.00014718 |
| Пвал= F*q*K11*n, кг/час Мсек = Пвал*1000/3600, г/с Мт/год=Пвал*Т/1000 |  |  |  |
| Итоговые выбросы | Код | Примесь | (3 скв.) |
| М г/с | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0.0000409 |
| М т/год |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0.000078 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6010, Дегазатор

Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996

| № | Наименование | Обозн. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исходные данные: |  |  |  |
| 1.1. | Объем аппарата | V | м3 | 19 |
| 1.2. | Давление в аппарате | P | гПа | 1520 |
| 1.3. | Средняя молярная масса паров р/пр. | Мп | г/моль | 81 |
| 1.4. | Время работы | T | час | 285 |
| 1.5 | Средняя темп.в аппарате 0С | t | К | 298 |
| 2 | Расчет: |  |  |  |
|  | Количество выбросов произ.по формуле | Пр | кг/час | 0,2403 |
|  | (5.29 методики) | Пр | г/с | 0,06675 |
|  | Пр=0,037*(PV/1011)0,8 *Mn/T | Пр | т/скв/год | 0,0685 |

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1532*, 1540*) | 0.0667500 | 0.2055000 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6011, Газосварка (Мастерская)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8 Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13 РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем Расход сварочных материалов, кг/год, B = 645

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1.03

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 22 · 645 / 106 = 0.01135

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 22 · 1.03 / 3600 = 0.00504

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 22 · 645 / 106 = 0.001845 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 22 · 1.03 / 3600 = 0.000818

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00504 | 0.01135 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000818 | 0.001845 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6012, Электросварка (мастерская)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 420

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.7

Удельное выделение сварочного аэрозоля,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.99

в том числе:

#### Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.9

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.9 · 420 / 106 = 0.00584

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.9 · 0.7 / 3600 = 0.002703

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.09 Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.09 · 420 / 106 = 0.000458

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.09 · 0.7 / 3600 = 0.000212 Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 420 / 106 = 0.00042

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 0.7 / 3600 = 0.0001944 Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 420 / 106 = 0.00042

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 0.7 / 3600 = 0.0001944

Газы:

#### Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.93

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.93 · 420 / 106 = 0.0003906

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.93 · 0.7 / 3600 = 0.000181

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.7

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 2.7 · 420 / 106 = 0.001134

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 2.7 · 0.7 / 3600 = 0.000525

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 420 / 106 = 0.00559

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 0.7 / 3600 = 0.002586

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.002703 | 0.00584 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.000212 | 0.000458 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.000525 | 0.001134 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.002586 | 0.00559 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.000181 | 0.0003906 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.0001944 | 0.00042 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0001944 | 0.00042 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6013, Ремонтно-механическая мастерская

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 100 Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1 Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.011 · 100 · 1 / 106 =

### 0.000792

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.011 · 1 = 0.0022

#### Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.016

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.016 · 100 · 1 / 106 =

### 0.001152

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.016 · 1 = 0.0032

Технология обработки: Механическая обработка металлов Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки (арматурная сталь)

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 100

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1 Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.023

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.023 · 100 · 1 / 106 =

### 0.001656

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.023 · 1 = 0.0046

#### Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.055

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.055 · 100 · 1 / 106 =

### 0.00396

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.055 · 1 = 0.011

Технология обработки: Механическая обработка чугуна Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 100

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

#### Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), GV = 0.0011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0011 · 100 · 1 / 106 =

### 0.0000792

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.0011 · 1 = 0.00022

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0110000 | 0.0155736 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0046000 | 0.0073440 |

Испытательная площадка

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0014, Подъемник УПА 60/80 (ЯМЗ-238М)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 79.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 80.1

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 30 / 3600 = 0.663 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 80.1 · 30 / 103 = 2.403

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 1.2 / 3600 = 0.0265 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 80.1 · 1.2 / 103 = 0.0961

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 39 / 3600 = 0.861 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 80.1 · 39 / 103 = 3.124

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 10 / 3600 = 0.221 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 80.1 · 10 / 103 = 0.801

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 25 / 3600 = 0.552 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 80.1 · 25 / 103 = 2.003

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 12 / 3600 = 0.265

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 80.1 · 12 / 103 = 0.961

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 1.2 / 3600 = 0.0265 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 80.1 · 1.2 / 103 = 0.0961

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 5 / 3600 = 0.1104 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 80.1 · 5 / 103 = 0.4005

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.663 | 2.403 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.861 | 3.124 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.1104 | 0.4005 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.221 | 0.801 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.552 | 2.003 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0265 | 0.0961 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0265 | 0.0961 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.265 | 0.961 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0015, ДЭС 200 (освещение)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 208 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 209.4

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 208 · 30 / 3600 = 1.733 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 209.4 · 30 / 103 = 6.28

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 208 · 1.2 / 3600 = 0.0693 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 209.4 · 1.2 / 103 = 0.2513

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 208 · 39 / 3600 = 2.253 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 209.4 · 39 / 103 = 8.17

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 208 · 10 / 3600 = 0.578 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 209.4 · 10 / 103 = 2.094

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 208 · 25 / 3600 = 1.444 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 209.4 · 25 / 103 = 5.24

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 208 · 12 / 3600 = 0.693 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 209.4 · 12 / 103 = 2.513

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 208 · 1.2 / 3600 = 0.0693 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 209.4 · 1.2 / 103 = 0.2513

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 208 · 5 / 3600 = 0.289

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 209.4 · 5 / 103 = 1.047

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.733 | 6.28 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 2.253 | 8.17 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.289 | 1.047 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.578 | 2.094 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.444 | 5.24 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0693 | 0.2513 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0693 | 0.2513 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.693 | 2.513 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0016, ДЭС (ЯМЗ-236) А-50

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 53.6 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 54.051

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 30 / 3600 = 0.447 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 54.051 · 30 / 103 = 1.62

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 1.2 / 3600 = 0.01787 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 54.051 · 1.2 / 103 = 0.0649

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 39 / 3600 = 0.581 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 54.051 · 39 / 103 = 2.11

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 10 / 3600 = 0.149 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 54.051 · 10 / 103 = 0.54

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 25 / 3600 = 0.372 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 54.051 · 25 / 103 = 1.35

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 12 / 3600 = 0.1787 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 54.051 · 12 / 103 = 0.649

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 1.2 / 3600 = 0.01787 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 54.051 · 1.2 / 103 = 0.0649

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 5 / 3600 = 0.0744 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 54.051 · 5 / 103 = 0.27

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.447 | 1.62 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.581 | 2.11 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0744 | 0.27 |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.149 | 0.54 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.372 | 1.35 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01787 | 0.0649 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01787 | 0.0649 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1787 | 0.649 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0017, Цементировочный агрегат

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 5.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 5.4

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 30 / 3600 = 0.0458 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 5.4 · 30 / 103 = 0.162

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 1.2 / 3600 = 0.001833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 5.4 · 1.2 / 103 = 0.00648

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 39 / 3600 = 0.0596 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 5.4 · 39 / 103 = 0.2106

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 10 / 3600 = 0.01528 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 5.4 · 10 / 103 = 0.054

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 25 / 3600 = 0.0382 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 5.4 · 25 / 103 = 0.135

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 12 / 3600 = 0.01833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 5.4 · 12 / 103 = 0.0648

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 1.2 / 3600 = 0.001833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 5.4 · 1.2 / 103 = 0.00648

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 5 / 3600 = 0.00764 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 5.4 · 5 / 103 = 0.027

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0458 | 0.162 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0596 | 0.2106 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00764 | 0.027 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.01528 | 0.054 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0382 | 0.135 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.001833 | 0.00648 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001833 | 0.00648 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); | 0.01833 | 0.0648 |

|  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0018, Емкость хранения дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 174.48 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 174.48

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0029 · 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.1 · 10 / 3600 = 0.001089 Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 174.48 + 3.15 · 174.48) · 0.1 · 10-6 + 0.000783 = 0.00088

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.00088 / 100 = 0.000878

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.001089 / 100 = 0.001086

#### Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.00088 / 100 = 0.000002464

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.001089 / 100 = 0.00000305

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000305 | 0.000002464 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.001086 | 0.000878 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0019, Резервуар для тех.масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Масла

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 0.39

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 0.25 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 1.65 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 0.25

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 1.65 Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10 Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 8

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.00027 · 1 = 0.0000729

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 8

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0000729

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.39 · 0.1 · 10 / 3600 = 0.0001083 Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (0.25 · 1.65 + 0.25 · 1.65) · 0.1 · 10-6 + 0.0000729 = 0.000073

#### Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000073 / 100 = 0.000073

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0001083 / 100 = 0.0001083

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0001083 | 0.000073 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6014, Насос перекачки дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки Нефтепродукт: Дизельное топливо

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизтопливо и жидкости с температурой кипения 120-300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями или бессальниковый типа ЦНГ

Удельный выброс, кг/час(табл. 8.1), Q = 0.01

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 1008

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.01 · 1 / 3.6 = 0.00278

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.01 · 1 · 1008) / 1000 = 0.01008

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.01008 / 100 = 0.01005 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00278 / 100 = 0.00277 Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.01008 / 100 = 0.0000282

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00278 / 100 = 0.00000778

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000778 | 0.0000282 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00277 | 0.01005 |

#### Площадка ПРИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИТОКА ИЗ ПЛАСТА (методом ГРП)

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0020, Двигатель-блендер-смесительной установки

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 14.6 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 1.05

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 30 / 3600 = 0.1217 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.05 · 30 / 103 = 0.0315

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 1.2 / 3600 = 0.00487 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.05 · 1.2 / 103 = 0.00126

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 39 / 3600 = 0.1582 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.05 · 39 / 103 = 0.04095

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 10 / 3600 = 0.04056 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.05 · 10 / 103 = 0.0105

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 25 / 3600 = 0.1014 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.05 · 25 / 103 = 0.02625

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 12 / 3600 = 0.0487 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.05 · 12 / 103 = 0.0126

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 1.2 / 3600 = 0.00487 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.05 · 1.2 / 103 = 0.00126

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 5 / 3600 = 0.02028 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.05 · 5 / 103 = 0.00525

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1217 | 0.0315 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.1582 | 0.04095 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.02028 | 0.00525 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.04056 | 0.0105 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1014 | 0.02625 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.00487 | 0.00126 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00487 | 0.00126 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0487 | 0.0126 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0021, Двигатель насосной установки 2250 НР (ГРП)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 35.4 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 2.55

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 30 / 3600 = 0.295 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 2.55 · 30 / 103 = 0.0765

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 1.2 / 3600 = 0.0118 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 2.55 · 1.2 / 103 = 0.00306

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 39 / 3600 = 0.3835 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 2.55 · 39 / 103 = 0.0995

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 10 / 3600 = 0.0983 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 2.55 · 10 / 103 = 0.0255

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 25 / 3600 = 0.246 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 2.55 · 25 / 103 = 0.0638

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 12 / 3600 = 0.118 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 2.55 · 12 / 103 = 0.0306

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 1.2 / 3600 = 0.0118 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 2.55 · 1.2 / 103 = 0.00306

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 5 / 3600 = 0.0492 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 2.55 · 5 / 103 = 0.01275

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.295 | 0.0765 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.3835 | 0.0995 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0492 | 0.01275 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0983 | 0.0255 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.246 | 0.0638 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0118 | 0.00306 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0118 | 0.00306 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.118 | 0.0306 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0022, Двигатель насосной установки 2250НР -резерв.

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 17.7 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 1.2

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 30 / 3600 = 0.1475

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.2 · 30 / 103 = 0.036

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 1.2 / 3600 = 0.0059 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.2 · 1.2 / 103 = 0.00144

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 39 / 3600 = 0.1918 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.2 · 39 / 103 = 0.0468

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 10 / 3600 = 0.0492 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.2 · 10 / 103 = 0.012

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 25 / 3600 = 0.123 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.2 · 25 / 103 = 0.03

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 12 / 3600 = 0.059 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.2 · 12 / 103 = 0.0144

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 1.2 / 3600 = 0.0059 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.2 · 1.2 / 103 = 0.00144

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 5 / 3600 = 0.0246 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.2 · 5 / 103 = 0.006

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1475 | 0.036 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.1918 | 0.0468 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0246 | 0.006 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0492 | 0.012 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.123 | 0.03 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0059 | 0.00144 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0059 | 0.00144 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.059 | 0.0144 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0023,Цементировочный агрегат ЦА-320

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 7.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.54

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 30 / 3600 = 0.0625 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.54 · 30 / 103 = 0.0162

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 1.2 / 3600 = 0.0025 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.54 · 1.2 / 103 = 0.000648

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 39 / 3600 = 0.0813

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.54 · 39 / 103 = 0.02106

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 10 / 3600 = 0.02083 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.54 · 10 / 103 = 0.0054

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 25 / 3600 = 0.0521 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.54 · 25 / 103 = 0.0135

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 12 / 3600 = 0.025 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.54 · 12 / 103 = 0.00648

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 1.2 / 3600 = 0.0025 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.54 · 1.2 / 103 = 0.000648

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 5 / 3600 = 0.01042 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.54 · 5 / 103 = 0.0027

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0625 | 0.0162 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0813 | 0.02106 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.01042 | 0.0027 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.02083 | 0.0054 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0521 | 0.0135 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0025 | 0.000648 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0025 | 0.000648 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.025 | 0.00648 |

# НА 2027 ГОД

### ДЛЯ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ 1500(±250)м

от 4-х скважин

### Строительно-монтажные и подготовительные работы

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0001, Дизельгенератор (пер.стр.)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 8.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 12.24

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 30 / 3600 = 0.0708 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 12.24 · 30 / 103 = 0.367

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 1.2 / 3600 = 0.002833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 12.24 · 1.2 / 103 = 0.0147

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 39 / 3600 = 0.092 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 12.24 · 39 / 103 = 0.477

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 10 / 3600 = 0.0236 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 12.24 · 10 / 103 = 0.1224

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 25 / 3600 = 0.059 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 12.24 · 25 / 103 = 0.306

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 12 / 3600 = 0.02833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 12.24 · 12 / 103 = 0.147

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 1.2 / 3600 = 0.002833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 12.24 · 1.2 / 103 = 0.0147

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 5 / 3600 = 0.0118 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 12.24 · 5 / 103 = 0.0612

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0708 | 0.367 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.092 | 0.477 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0118 | 0.0612 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0236 | 0.1224 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.059 | 0.306 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.002833 | 0.0147 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.002833 | 0.0147 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.02833 | 0.147 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6001, Экскаватор (рытье траншей)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3) Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 1 Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.4 Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80 Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 460.6 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 3.2

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 460.6 · (1-0) · 10-6 = 0.01768

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 ·

### 80 · 3.2 · (1-0) / 3600 = 0.0341

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.03410000 | 0.0176800 |

#### С применением пылеподавление

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.6 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 460.6 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 3.2

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 460.6 · (1-0.6) · 10-6 = 0.00708

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 ·

### 80 · 3.2 · (1-0.6) / 3600 = 0.01365

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.01365 | 0.0070800 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6002, Бульдозер (обваловка площадки)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3) Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 1 Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.4 Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80 Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 383 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 3.9

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 383 · (1- 0) · 10-6 = 0.01472

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 ·

### 80 · 3.9 · (1-0) / 3600 = 0.0416

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0416000 | 0.01472 |

#### С применением пылеподавление

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.6 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 383 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 3.9

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 383 · (1- 0.6) · 10-6 = 0.00588

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 ·

### 80 · 3.9 · (1-0.6) / 3600 = 0.01664

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0166400 | 0.00588 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6003, Разгрузка пылящихся материалов

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3) Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 1 Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.4 Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80 Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 540 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 9

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 540· (1- 0) · 10-6 = 0.020736

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 ·

### 80 · 9· (1-0) / 3600 = 0.096

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0960000 | 0.020736 |

#### С применением пылеподавление

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.6 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 540 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 9

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 540 · (1- 0.6) · 10-6 = 0.008296

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 ·

### 80 · 9 · (1-0.6) / 3600 = 0.0384

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0384000 | 0.008296 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6004, Сварочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 460

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 4.8

Удельное выделение сварочного аэрозоля,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.99

в том числе:

#### Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.9

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.9 · 460 / 106 = 0.0064

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.9 · 4.8 / 3600 = 0.01853

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.09 Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.09 · 460 / 106 = 0.000501

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.09 · 4.8 / 3600 = 0.001453

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 460 / 106 = 0.00046

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 4.8 / 3600 = 0.001333 Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 460 / 106 = 0.00046

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 4.8 / 3600 = 0.001333

Газы:

#### Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.93

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.93 · 460 / 106 = 0.000428

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.93 · 4.8 / 3600 = 0.00124

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.7

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 2.7 · 460 / 106 = 0.001242

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 2.7 · 4.8 / 3600 = 0.0036

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 460 / 106 = 0.00612

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 4.8 / 3600 = 0.01773

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.01853 | 0.0064 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.001453 | 0.000501 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0036 | 0.001242 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01773 | 0.00612 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00124 | 0.000428 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.001333 | 0.00046 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.001333 | 0.00046 |

### Вахтовый поселок

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0002, Дизельгенератор VOLVO- 350 кВт (основной)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 15.2 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 80.256

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 30 / 3600 = 0.1267 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 80.256 · 30 / 103 = 2.41

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.2 · 1.2 / 3600 = 0.00507

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 80.256 · 1.2 / 103 = 0.0963

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 39 / 3600 = 0.1647 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 80.256 · 39 / 103 = 3.13

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 10 / 3600 = 0.0422 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 80.256 · 10 / 103 = 0.803

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 25 / 3600 = 0.1056 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 80.256 · 25 / 103 = 2.006

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 12 / 3600 = 0.0507 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 80.256 · 12 / 103 = 0.963

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 1.2 / 3600 = 0.00507 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 80.256 · 1.2 / 103 = 0.0963

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 5 / 3600 = 0.0211 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 80.256 · 5 / 103 = 0.401

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1267 | 2.41 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.1647 | 3.13 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0211 | 0.401 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0422 | 0.803 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1056 | 2.006 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.00507 | 0.0963 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00507 | 0.0963 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0507 | 0.963 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0003, Резервуар для дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 40.128 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 40.128

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 30

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0029 · 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 30

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.1 · 10 / 3600 = 0.001089 Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 40.128 + 3.15 · 40.128) · 0.1 · 10-6 + 0.000783 = 0.000805

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.000805 / 100 = 0.000803 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.001089 / 100 = 0.001086 Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.000805 / 100 = 0.000002254

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.001089 / 100 = 0.00000305

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000305 | 0.000002254 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.001086 | 0.000803 |

### Буровая площадка (буровая установка Zj-30)

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0004, Главный привод САТ3406С -DITA - 2-та

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 451.7 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 1127.6

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 30 / 3600 = 3.764 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1127.6 · 30 / 103 = 33.8

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 1.2 / 3600 = 0.1506 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1127.6 · 1.2 / 103 = 1.353

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 39 / 3600 = 4.89 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1127.6 · 39 / 103 = 44

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 10 / 3600 = 1.255 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1127.6 · 10 / 103 = 11.28

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 25 / 3600 = 3.137 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1127.6 · 25 / 103 = 28.2

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 12 / 3600 = 1.506 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1127.6 · 12 / 103 = 13.53

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 1.2 / 3600 = 0.1506

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1127.6 · 1.2 / 103 = 1.353

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 5 / 3600 = 0.627 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1127.6 · 5 / 103 = 5.64

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 3.764 | 33.8 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 4.89 | 44 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.627 | 5.64 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1.255 | 11.28 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 3.137 | 28.2 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.1506 | 1.353 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.1506 | 1.353 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1.506 | 13.53 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0005, Дизельгенератор САТ 3508 -596,5 кВт - 2-та

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 335 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 836.16

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 30 / 3600 = 2.79 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 836.16 · 30 / 103 = 25.1

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 1.2 / 3600 = 0.1117 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 836.16 · 1.2 / 103 = 1.003

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 39 / 3600 = 3.63 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 836.16 · 39 / 103 = 32.6

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 10 / 3600 = 0.93 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 836.16 · 10 / 103 = 8.36

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 25 / 3600 = 2.326 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 836.16 · 25 / 103 = 20.9

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 12 / 3600 = 1.117 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 836.16 · 12 / 103 = 10.03

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 1.2 / 3600 = 0.1117 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 836.16 · 1.2 / 103 = 1.003

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 5 / 3600 = 0.465 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 836.16 · 5 / 103 = 4.18

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2.79 | 25.1 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 3.63 | 32.6 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.465 | 4.18 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.93 | 8.36 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2.326 | 20.9 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.1117 | 1.003 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.1117 | 1.003 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1.117 | 10.03 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0006, Дизельгенератор VOLVO

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 53.6 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 133.8

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 30 / 3600 = 0.447 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 133.8 · 30 / 103 = 4.01

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 1.2 / 3600 = 0.01787 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 133.8 · 1.2 / 103 = 0.1606

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 39 / 3600 = 0.581 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 133.8 · 39 / 103 = 5.22

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 10 / 3600 = 0.149 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 133.8 · 10 / 103 = 1.338

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 25 / 3600 = 0.372 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 133.8 · 25 / 103 = 3.345

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 12 / 3600 = 0.1787 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 133.8 · 12 / 103 = 1.606

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 1.2 / 3600 = 0.01787 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 133.8 · 1.2 / 103 = 0.1606

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 5 / 3600 = 0.0744 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 133.8 · 5 / 103 = 0.669

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.447 | 4.01 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.581 | 5.22 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0744 | 0.669 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.149 | 1.338 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.372 | 3.345 |

| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01787 | 0.1606 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01787 | 0.1606 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1787 | 1.606 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0007, Дизельный двигатель САТ 1508

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 101.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 253.36

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 30 / 3600 = 0.846 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 253.36 · 30 / 103 = 7.6

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 1.2 / 3600 = 0.0338 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 253.36 · 1.2 / 103 = 0.304

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 39 / 3600 = 1.1 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 253.36 · 39 / 103 = 9.88

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 10 / 3600 = 0.282 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 253.36 · 10 / 103 = 2.534

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 25 / 3600 = 0.705 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 253.36 · 25 / 103 = 6.33

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 12 / 3600 = 0.338 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 253.36 · 12 / 103 = 3.04

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 1.2 / 3600 = 0.0338 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 253.36 · 1.2 / 103 = 0.304

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 5 / 3600 = 0.141 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 253.36 · 5 / 103 = 1.267

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.846 | 7.6 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1.1 | 9.88 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.141 | 1.267 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.282 | 2.534 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.705 | 6.33 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0338 | 0.304 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0338 | 0.304 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.338 | 3.04 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0008, Двигатель ЯМЗ-236 (подъемник А-50)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 173.2 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 432.4

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 30 / 3600 = 1.443 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 432.4 · 30 / 103 = 12.97

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 1.2 / 3600 = 0.0577 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 432.4 · 1.2 / 103 = 0.519

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 39 / 3600 = 1.876 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 432.4 · 39 / 103 = 16.86

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 10 / 3600 = 0.481 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 432.4 · 10 / 103 = 4.32

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 25 / 3600 = 1.203 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 432.4 · 25 / 103 = 10.8

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 12 / 3600 = 0.577 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 432.4 · 12 / 103 = 5.19

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 1.2 / 3600 = 0.0577 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 432.4 · 1.2 / 103 = 0.519

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 5 / 3600 = 0.2406 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 432.4 · 5 / 103 = 2.16

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.443 | 12.97 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1.876 | 16.86 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.2406 | 2.16 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.481 | 4.32 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.203 | 10.8 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0577 | 0.519 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0577 | 0.519 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.577 | 5.19 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0009, Паровой котел

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 112

Расход топлива, г/с, BG = 16.2

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Номинальная паропроизв. котлоагрегата, т/ч, QN = 1.6 Факт. паропроизводительность котлоагрегата, т/ч, QF = 1.6

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0888

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0888 · (1.6 / 1.6)0.25 = 0.0888 Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 112 · 42.75 · 0.0888 · (1-0) = 0.425

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 16.2 · 42.75 · 0.0888 · (1-0) = 0.0615

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.425 = 0.34

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.0615 = 0.0492

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.425 = 0.0553

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.0615 = 0.008

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

#### Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 112 · 0.3

### · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 112 = 0.659

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 16.2 · 0.3

### · (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 16.2 = 0.0953

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0 Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.65

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.65 · 42.75 = 13.9 Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 112 · 13.9 · (1-0 / 100) = 1.557

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 16.2 · 13.9 · (1-0 / 100)

### = 0.225

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент(табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 112 · 0.025 · 0.01 = 0.028 Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 16.2 · 0.025 · 0.01 = 0.00405 Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0492 | 0.34 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.008 | 0.0553 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00405 | 0.028 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0953 | 0.659 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.225 | 1.557 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0010, ЦА-320М (ЯМЗ-238)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 40 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 99.84

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 30 / 3600 = 0.333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 99.84 · 30 / 103 = 2.995

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 1.2 / 3600 = 0.01333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 99.84 · 1.2 / 103 = 0.1198

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 39 / 3600 = 0.433 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 99.84 · 39 / 103 = 3.89

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 10 / 3600 = 0.111 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 99.84 · 10 / 103 = 0.998

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 25 / 3600 = 0.278 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 99.84 · 25 / 103 = 2.496

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 12 / 3600 = 0.1333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 99.84 · 12 / 103 = 1.198

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 1.2 / 3600 = 0.01333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 99.84 · 1.2 / 103 = 0.1198

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 5 / 3600 = 0.0556 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 99.84 · 5 / 103 = 0.499

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.333 | 2.995 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.433 | 3.89 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0556 | 0.499 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.111 | 0.998 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.278 | 2.496 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01333 | 0.1198 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01333 | 0.1198 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1333 | 1.198 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0011, СМН-20 (ЯМЗ-238)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 40 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 99.84

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 40 · 30 / 3600 = 0.333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 99.84 · 30 / 103 = 2.995

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 1.2 / 3600 = 0.01333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 99.84 · 1.2 / 103 = 0.1198

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 39 / 3600 = 0.433 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 99.84 · 39 / 103 = 3.89

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 10 / 3600 = 0.111 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 99.84 · 10 / 103 = 0.998

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 25 / 3600 = 0.278 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 99.84 · 25 / 103 = 2.496

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 12 / 3600 = 0.1333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 99.84 · 12 / 103 = 1.198

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 1.2 / 3600 = 0.01333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 99.84 · 1.2 / 103 = 0.1198

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 5 / 3600 = 0.0556 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 99.84 · 5 / 103 = 0.499

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.333 | 2.995 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.433 | 3.89 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0556 | 0.499 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.111 | 0.998 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.278 | 2.496 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01333 | 0.1198 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01333 | 0.1198 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1333 | 1.198 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0012, Резервуар для дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 1547.5 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 1547.5

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0029 · 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.1 · 10 / 3600 = 0.001089 Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 1547.5 + 3.15 · 1547.5) · 0.1 · 10-6 + 0.000783 = 0.001636

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.001636 / 100 = 0.00163

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.001089 / 100 = 0.001086

#### Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.001636 / 100 = 0.00000458

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.001089 / 100 = 0.00000305

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000305 | 0.00000458 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.001086 | 0.00163 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0013, Резервуар для тех.масло

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Масла

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 0.39

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 0.25 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 3.96 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 0.25 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 3.96

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 8

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.00027 · 1 = 0.0000729

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 8

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0000729

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.39 · 0.1 · 10 / 3600 = 0.0001083

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (0.25 · 3.96 + 0.25 · 3.96) · 0.1 · 10-6 + 0.0000729 = 0.0000731

#### Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.0000731 / 100 = 0.0000731

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0001083 / 100 = 0.0001083

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0001083 | 0.0000731 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6005, Узел приготовления цементного раствора

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов Материал: Цемент

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Влажность материала, % , VL = 1

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , K5 = 0.8

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 0

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2) , K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 2

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , K3 = 1.2 Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3) , K4 = 0.01 Размер куска материала, мм , G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , K7 = 1

Поверхность пыления в плане, м2 , F = 0.1

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала , K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек , Q = 0.003

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1) , GC = K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * F = 1.2 * 0.01 * 0.8 * 1.45 * 1 * 0.003 * 0.1 = 0.00000418

Время работы склада в году, часов , RT = 160

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1) , MC = K3SR * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * F * RT * 0.0036 = 1 * 0.01 * 0.8 * 1.45 * 1 * 0.003 * 0.1 * 160 * 0.0036 = 0.000008

Максимальный разовый выброс , г/сек , G = 0.00000418

Валовый выброс , т/год , M = 0.000002

Итого выбросы от источника выделения: 001 узел приготовление цемент.р-ра

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (503) | 0.00000418 | 0.0000080 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6006, Емкость бурового раствора

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

| Наименование |  | Обозн. | Ед. изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время работы |  | Т | час |  | 200 |
| Объем работ |  |  | тонн |  | 219,6 |
| Коэф.учитывающее высоту пересыпки |  | В |  |  | 0.4 |
| Влажность |  |  | % |  | 1 |
| g = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7*G * В * 1000000 / 3600 |  |  |  |  |  |
| Вес.доля пыл. фракции в материале |  | К1 |  |  | 0.05 |
| Доля пыли переходящая в аэрозоль |  | К2 |  |  | 0.01 |
| Коэф.учитывающий метеоусловия |  | К3 |  |  | 1.20 |
| Коэф.Учитывающийместные условия |  | К4 |  |  | 1.00 |
| Коэф.учит.влажность материала |  | К5 |  |  | 0.90 |
| Коэф.учит. крупность материала 3 мм |  | К7 |  |  | 0.80 |
| Суммарное кол-во перерабмого материала, тонн/час |  | G |  |  | 1.5198 |
| М = gсек * t * 3600/106 |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  | г/с | т/год |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1532*, 1540*) |  |  | 0.07295 | 0.21008 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6007, Насос для бурового раствора

«Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г.»

| T - Продолжительно закачки составит, часа |  |  | 624 |
| --- | --- | --- | --- |
| g-величина утечки потока через одно уплотнение, мг/с |  |  | 38.89 |
| n-число подвижных соединений, ед-ц |  |  | 2 |
| x-доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единиц |  |  | 0.638 |
| c-массовая концентрация вредного вещества, доли единиц |  |  | 0.0477 |
| Y |  |  | 2.36705 |
| Y=g*n*x*c Мсек=Y/1000 Мт/год=Мсек*Т*3600/1000000 |  |  |  |
|  | Код | Примесь | (4 скв.) |
| М г/сек | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0.002367 |
| М т/год |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0.02128 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6008, Буровой насос

«Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г.»

| T - продолжительность работы насоса, часа |  |  |  | 624 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| g-величина утечки потока через одно уплотнение, мг/с |  |  |  | 38.89 |
| n-число подвижных соединений, ед-ц |  |  |  | 2 |
| x-доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единиц |  |  |  | 0.638 |
| c-массовая концентрация вредного вещества, доли единиц |  |  |  | 0.0477 |
| Y |  |  |  | 2.36705 |
| Y=g*n*x*c М сек=Y/1000 М т/год=Мсек*Т*3600/1000000 |  |  |  |  |
|  | Код | Примесь | (4 скв.) |  |
| М г/сек | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0.002367 |  |
| М т/год |  |  | 0.02128 |  |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6009, Шламосборник

Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г.

| Время хранения Т |  |  | 624 |
| --- | --- | --- | --- |
| где: q - удельный выброс загрязняющих веществ с поверхности сооружения, |  |  |  |
| принимается по таблице (5.9.) (5) кг (час*м)2 |  |  | 0.02 |
| К11 - коэффициент принимаемый по таблице 5.5, |  |  | 0.2 |
| F - площадь испарения, м2 |  |  | 0.04906 |
| n - количество оборудования, шт |  |  | 1 |
| Пвал |  |  | 0.00014718 |
| Пвал= F*q*K11*n, кг/час Мсек = Пвал*1000/3600, г/с Мт/год=Пвал*Т/1000 |  |  |  |
| Итоговые выбросы | Код | Примесь | (4 скв.) |
| М г/с | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0.0000409 |
| М т/год |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0.000104 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6010, Дегазатор

Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996

| № | Наименование | Обозн. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исходные данные: |  |  |  |
| 1.1. | Объем аппарата | V | м3 | 19 |
| 1.2. | Давление в аппарате | P | гПа | 1520 |
| 1.3. | Средняя молярная масса паров р/пр. | Мп | г/моль | 81 |
| 1.4. | Время работы | T | час | 285 |
| 1.5 | Средняя темп.в аппарате 0С | t | К | 298 |

| 2 | Расчет: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество выбросов произ.по формуле | Пр | кг/час | 0,2403 |
|  | (5.29 методики) | Пр | г/с | 0,06675 |
|  | Пр=0,037*(PV/1011)0,8 *Mn/T | Пр | т/скв/год | 0,0685 |

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1532*, 1540*) | 0.0667500 | 0.2740000 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6011, Газосварка (Мастерская)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8 Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13 РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем Расход сварочных материалов, кг/год, B = 860

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1.03

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 22 · 860 / 106 = 0.01514

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 22 · 1.03 / 3600 = 0.00504

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 22 · 860 / 106 = 0.00246

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 22 · 1.03 / 3600 = 0.000818

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00504 | 0.01514 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000818 | 0.00246 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6012, Электросварка (мастерская)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 560

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.7

Удельное выделение сварочного аэрозоля,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.99

в том числе:

#### Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.9

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.9 · 560 / 106 = 0.00778

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.9 · 0.7 / 3600 = 0.002703

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.09 Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.09 · 560 / 106 = 0.00061

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.09 · 0.7 / 3600 = 0.000212

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 560 / 106 = 0.00056

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 0.7 / 3600 = 0.0001944 Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 560 / 106 = 0.00056

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 0.7 / 3600 = 0.0001944

Газы:

#### Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.93

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.93 · 560 / 106 = 0.000521

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.93 · 0.7 / 3600 = 0.000181

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.7

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 2.7 · 560 / 106 = 0.001512

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 2.7 · 0.7 / 3600 = 0.000525

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 560 / 106 = 0.00745

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 0.7 / 3600 = 0.002586

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.002703 | 0.00778 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.000212 | 0.00061 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.000525 | 0.001512 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.002586 | 0.00745 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.000181 | 0.000521 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.0001944 | 0.00056 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0001944 | 0.00056 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6013, Ремонтно-механическая мастерская

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 100 Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1 Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.011 · 100 · 1 / 106 =

### 0.000792

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.011 · 1 = 0.0022

#### Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.016

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.016 · 100 · 1 / 106 =

### 0.001152

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.016 · 1 = 0.0032

Технология обработки: Механическая обработка металлов Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки (арматурная сталь)

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 100

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1 Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.023

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.023 · 100 · 1 / 106 =

### 0.001656

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.023 · 1 = 0.0046

#### Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.055

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.055 · 100 · 1 / 106 =

### 0.00396

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.055 · 1 = 0.011

Технология обработки: Механическая обработка чугуна Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 100

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

#### Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), GV = 0.0011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0011 · 100 · 1 / 106 =

### 0.0000792

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.0011 · 1 = 0.00022

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0110000 | 0.0207648 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0046000 | 0.0097920 |

Испытательная площадка

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0014, Подъемник УПА 60/80 (ЯМЗ-238М)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 79.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 106.8

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 30 / 3600 = 0.663 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 106.8 · 30 / 103 = 3.204

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 1.2 / 3600 = 0.0265 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 106.8 · 1.2 / 103 = 0.1282

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 39 / 3600 = 0.861 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 106.8 · 39 / 103 = 4.165

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 10 / 3600 = 0.221 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 106.8 · 10 / 103 = 1.068

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 25 / 3600 = 0.552 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 106.8 · 25 / 103 = 2.67

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 12 / 3600 = 0.265 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 106.8 · 12 / 103 = 1.282

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 1.2 / 3600 = 0.0265 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 106.8 · 1.2 / 103 = 0.1282

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 5 / 3600 = 0.1104 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 106.8 · 5 / 103 = 0.534

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.663 | 3.204 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.861 | 4.165 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.1104 | 0.534 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.221 | 1.068 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.552 | 2.67 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0265 | 0.1282 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0265 | 0.1282 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.265 | 1.282 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0015, ДЭС 200 (освещение)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 208 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 279.2

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 208 · 30 / 3600 = 1.733 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 279.2 · 30 / 103 = 8.38

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (таб л.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 208 · 1.2 / 3600 = 0.0693 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 279.2 · 1.2 / 103 = 0.335

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 208 · 39 / 3600 = 2.253

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 279.2 · 39 / 103 = 10.89

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 208 · 10 / 3600 = 0.578 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 279.2 · 10 / 103 = 2.79

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 208 · 25 / 3600 = 1.444 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 279.2 · 25 / 103 = 6.98

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 208 · 12 / 3600 = 0.693 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 279.2 · 12 / 103 = 3.35

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 208 · 1.2 / 3600 = 0.0693 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 279.2 · 1.2 / 103 = 0.335

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 208 · 5 / 3600 = 0.289 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 279.2 · 5 / 103 = 1.396

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.733 | 8.38 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 2.253 | 10.89 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.289 | 1.396 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.578 | 2.79 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.444 | 6.98 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0693 | 0.335 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0693 | 0.335 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.693 | 3.35 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0016, ДЭС (ЯМЗ-236) А-50

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 53.6 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 72.068

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 30 / 3600 = 0.447 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 72.068 · 30 / 103 = 2.16

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 1.2 / 3600 = 0.01787 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 72.068 · 1.2 / 103 = 0.0865

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 39 / 3600 = 0.581 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 72.068 · 39 / 103 = 2.81

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 10 / 3600 = 0.149 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 72.068 · 10 / 103 = 0.72

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 25 / 3600 = 0.372

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 72.068 · 25 / 103 = 1.8

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 12 / 3600 = 0.1787 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 72.068 · 12 / 103 = 0.865

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 1.2 / 3600 = 0.01787 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 72.068 · 1.2 / 103 = 0.0865

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 5 / 3600 = 0.0744 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 72.068 · 5 / 103 = 0.36

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.447 | 2.16 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.581 | 2.81 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0744 | 0.36 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.149 | 0.72 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.372 | 1.8 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01787 | 0.0865 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01787 | 0.0865 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1787 | 0.865 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0017, Цементировочный агрегат

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 5.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 7.2

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 30 / 3600 = 0.0458 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 7.2 · 30 / 103 = 0.216

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 1.2 / 3600 = 0.001833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 7.2 · 1.2 / 103 = 0.00864

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 39 / 3600 = 0.0596 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 7.2 · 39 / 103 = 0.281

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 10 / 3600 = 0.01528 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 7.2 · 10 / 103 = 0.072

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 25 / 3600 = 0.0382 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 7.2 · 25 / 103 = 0.18

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 12 / 3600 = 0.01833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 7.2 · 12 / 103 = 0.0864

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 1.2 / 3600 = 0.001833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 7.2 · 1.2 / 103 = 0.00864

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 5 / 3600 = 0.00764 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 7.2 · 5 / 103 = 0.036

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0458 | 0.216 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0596 | 0.281 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00764 | 0.036 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.01528 | 0.072 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0382 | 0.18 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.001833 | 0.00864 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001833 | 0.00864 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.01833 | 0.0864 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0018, Емкость хранения дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 232.64 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 232.64

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0029 · 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.1 · 10 / 3600 = 0.001089 Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 232.64 + 3.15 · 232.64) · 0.1 · 10-6 + 0.000783 = 0.000911

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.000911 / 100 = 0.000908 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.001089 / 100 = 0.001086 Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.000911 / 100 = 0.00000255

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.001089 / 100 = 0.00000305

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000305 | 0.00000255 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.001086 | 0.000908 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0019, Резервуар для тех.масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Масла

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 0.39

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 0.25 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 2.2 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 0.25 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 2.2

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 8

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.00027 · 1 = 0.0000729

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 8

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0000729

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.39 · 0.1 · 10 / 3600 = 0.0001083

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (0.25 · 2.2 + 0.25

· 2.2) · 0.1 · 10-6 + 0.0000729 = 0.000073

#### Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000073 / 100 = 0.000073

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0001083 / 100 = 0.0001083

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0001083 | 0.000073 |

### РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6014, Насос перекачки дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки Нефтепродукт: Дизельное топливо

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизтопливо и жидкости с температурой кипения 120-300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями или бессальниковый типа ЦНГ

Удельный выброс, кг/час(табл. 8.1), Q = 0.01

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 1344

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.01 · 1 / 3.6 = 0.00278

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.01 · 1 · 1344) / 1000 = 0.01344

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.01344 / 100 = 0.0134

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00278 / 100 = 0.00277

#### Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.01344 / 100 = 0.0000376

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00278 / 100 = 0.00000778

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000778 | 0.0000376 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00277 | 0.0134 |

#### Площадка ПРИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИТОКА ИЗ ПЛАСТА (методом ГРП)

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0020, Двигатель-блендер-смесительной установки

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 14.6 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 1.4

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 30 / 3600 = 0.1217 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.4 · 30 / 103 = 0.042

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 1.2 / 3600 = 0.00487 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.4 · 1.2 / 103 = 0.00168

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 39 / 3600 = 0.1582 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.4 · 39 / 103 = 0.0546

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 10 / 3600 = 0.04056 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.4 · 10 / 103 = 0.014

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (таб л.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 25 / 3600 = 0.1014 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.4 · 25 / 103 = 0.035

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 12 / 3600 = 0.0487 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.4 · 12 / 103 = 0.0168

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 1.2 / 3600 = 0.00487 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.4 · 1.2 / 103 = 0.00168

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 5 / 3600 = 0.02028

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.4 · 5 / 103 = 0.007

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1217 | 0.042 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.1582 | 0.0546 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.02028 | 0.007 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.04056 | 0.014 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1014 | 0.035 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.00487 | 0.00168 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00487 | 0.00168 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0487 | 0.0168 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0021, Двигатель насосной установки 2250 НР (ГРП)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 35.4 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 3.4

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 30 / 3600 = 0.295 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.4 · 30 / 103 = 0.102

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 1.2 / 3600 = 0.0118 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.4 · 1.2 / 103 = 0.00408

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 39 / 3600 = 0.3835 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.4 · 39 / 103 = 0.1326

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 10 / 3600 = 0.0983 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.4 · 10 / 103 = 0.034

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 25 / 3600 = 0.246 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.4 · 25 / 103 = 0.085

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 12 / 3600 = 0.118 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.4 · 12 / 103 = 0.0408

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 1.2 / 3600 = 0.0118 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.4 · 1.2 / 103 = 0.00408

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 5 / 3600 = 0.0492 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.4 · 5 / 103 = 0.017

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.295 | 0.102 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.3835 | 0.1326 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0492 | 0.017 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый | 0.0983 | 0.034 |

|  | газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.246 | 0.085 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0118 | 0.00408 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0118 | 0.00408 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.118 | 0.0408 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0022, Двигатель насосной установки 2250НР -резерв.

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 17.7 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 1.6

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 30 / 3600 = 0.1475 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.6 · 30 / 103 = 0.048

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 1.2 / 3600 = 0.0059 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.6 · 1.2 / 103 = 0.00192

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 39 / 3600 = 0.1918 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.6 · 39 / 103 = 0.0624

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 10 / 3600 = 0.0492 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.6 · 10 / 103 = 0.016

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 25 / 3600 = 0.123 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.6 · 25 / 103 = 0.04

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 12 / 3600 = 0.059 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.6 · 12 / 103 = 0.0192

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 1.2 / 3600 = 0.0059 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.6 · 1.2 / 103 = 0.00192

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 5 / 3600 = 0.0246 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.6 · 5 / 103 = 0.008

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1475 | 0.048 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.1918 | 0.0624 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0246 | 0.008 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0492 | 0.016 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.123 | 0.04 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0059 | 0.00192 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0059 | 0.00192 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.059 | 0.0192 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0023,Цементировочный агрегат ЦА-320

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 7.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.72

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 30 / 3600 = 0.0625 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.72 · 30 / 103 = 0.0216

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 1.2 / 3600 = 0.0025 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.72 · 1.2 / 103 = 0.000864

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 39 / 3600 = 0.0813 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.72 · 39 / 103 = 0.0281

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 10 / 3600 = 0.02083 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.72 · 10 / 103 = 0.0072

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 25 / 3600 = 0.0521 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.72 · 25 / 103 = 0.018

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 12 / 3600 = 0.025 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.72 · 12 / 103 = 0.00864

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 1.2 / 3600 = 0.0025 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.72 · 1.2 / 103 = 0.000864

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 5 / 3600 = 0.01042 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.72 · 5 / 103 = 0.0036

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0625 | 0.0216 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0813 | 0.0281 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.01042 | 0.0036 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.02083 | 0.0072 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0521 | 0.018 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0025 | 0.000864 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0025 | 0.000864 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.025 | 0.00864 |