РАЗДЕЛ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

к	г р у п п о в о м у	т е х н и ч е с к о м у	п р о е к т у

на строительство разведочно-эксплуатационных скважин проектной глубиной 1500м (+250) на месторождении Дощан (Юж. Дощан, Юго-Восточный Дощан, участки выявленные на

территории Лицензии МГ-951-Д)( Кызылординская область, Республика Казахстан)

Проектные глубины	- 1500 (250)м

Проектные горизонты	- J3ak, J2kr, PZ

Вид бурения	- вертикальный

Способ бурения	- роторный

Кызылорда, 2022 г.

Содержание

| № раздела | Наименование раздела | № стр. |
| --- | --- | --- |
| СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ……………………………………………………………………………………… |  | 2 |
| Список сокращений…………………………………………………………………………………………………. |  | 3 |
| ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………………………………………. |  | 4 |
| 1. | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА…………… | 6 |
| 1.1 | Характеристика климатических условий | 7 |
| 1.2 | Характеристика современного состояния воздушной среды | 8 |
| 1.3 | Источники и масштабы расчетного химического загрязнения | 11 |
| 1.4 | Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух | 117 |
| 1.5 | Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ | 117 |
| 1.6 | Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в целях заполнения декларации о воздействии | 130 |
| 1.7 | Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия | 131 |
| 1.8 | Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха | 131 |
| 1.9. | Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий | 173 |
| 2 | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД | 209 |
| 2.1 | Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды | 209 |
| 2.2 | Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика | 210 |
| 2.3 | Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения | 210 |
| 2.4 | Поверхностные воды | 211 |
| 2.5 | Подземные воды | 214 |
| 2.6 | Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ | 217 |
| 2.7 | Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в целях заполнения декларации о воздействии | 217 |
| 3 | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА | 218 |
| 3.1 | Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество) | 218 |
| 3.2 | Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации (виды, объемы, источники получения) | 218 |
| 3.3 | Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы | 218 |
| 3.4 | Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий | 221 |
| 3.5 | Характеристика используемых месторождений (запасы полезных ископаемых, их геологические особенности и другое) | 221 |
| 4 | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ | 224 |
| 4.1 | Виды и объемы образования отходов | 224 |
| 4.2 | Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов) | 232 |
| 4.3 | Рекомендации по управлению отходами и по вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций | 234 |
| 4.4 | Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду | 236 |
| 5 | ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ | 238 |
| 5.1 | Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий | 238 |
| 5.2 | Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения | 243 |
| 6 | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ | 245 |
| 6.1 | Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей | 245 |
| 6.2 | Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта | 248 |

| 6.3 | Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта | 248 |
| --- | --- | --- |
| 6.4 | Планируемые мероприятия и проектные решения (техническая и биологическая рекультивация) | 250 |
| 6.5 | Организация экологического мониторинга почв | 252 |
| 7 | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ | 254 |
| 7.1 | Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта | 254 |
| 7.2 | Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние | 255 |
| 7.3 | Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории | 256 |
| 7.4 | Обоснование объемов использования растительных ресурсов | 257 |
| 7.5 | Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность | 257 |
| 7.6 | Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания | 258 |
| 7.7 | Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие | 259 |
| 8 | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР | 261 |
| 8.1 | Исходное состояние водной и наземной фауны | 261 |
| 8.2 | Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных | 261 |
| 8.3 | Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных | 263 |
| 8.4 | Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных | 264 |
| 8.5 | Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации | 266 |
| 9 | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ | 269 |
| 10 | ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ | 270 |
| 10.1 | Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности | 270 |
| 10.2 | Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения | 271 |
| 10.3 | Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование | 272 |
| 10.4 | Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях) | 272 |
| 10.5 | Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности | 273 |
| 10.6 | Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности | 274 |
| 11 | ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ | 275 |
| 11.1 | Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты) | 275 |
| 11.2 | Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта | 276 |
| 11.3 | Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений) | 278 |
| 11.4 | Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население | 281 |
| 11.5 | Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий | 282 |
| 12 | РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЭМИССИИ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ | 284 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………… |  | 286 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |
| 1. | Исходные данные на разработку проекта |  |
| 2. | Результаты расчета приземных концентрации загрязняющих веществ |  |
| 3. | Расчет рассеивания приземных концентраций |  |
| 4. | Письмо Казгидромед о фоновых концентрациях |  |
| 5. | Копия лицензии на природоохранное проектирование и нормирование |  |

## ВВЕДЕНИЕ

Под экологической оценкой согласно статье 48 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02 января 2021 года №400-VI понимается процесс выявления, изучения, описания и оценки возможных прямых и косвенных существенных воздействий реализации намечаемой и осуществляемой деятельности или разрабатываемого документа на окружающую среду.

Целью экологической оценки является подготовка материалов, необходимых для принятия отвечающих цели и задачам экологического законодательства Республики Казахстан решений о реализации намечаемой деятельности или разрабатываемого документа.

Экологическая оценка по ее видам организуется и проводится в соответствии с Экологическим кодексом РК и инструкцией, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Согласно статье 49 Экологического кодекса Республики Казахстан экологическая оценка в зависимости от предмета оценки проводится в виде:

- стратегической экологической оценки;

- оценки воздействия на окружающую среду;

- оценки трансграничных воздействий;

- экологической оценки по упрощенному порядку.

Согласно ст. 68 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI оператор объекта подготовил и подал Заявление о намечаемой деятельности в адрес уполномоченного органа в области ООС, на что было получено мотивированный отказ KZ79VWF00069643 от 28.06.2022г., с соответствующим выводом: «Согласно представленному Заявлению, намечаемая деятельность не подлежит обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с Приложением 1 к Экологическому кодексу РК от 02.01.2021 г. (далее – Кодекс). В соответствии п.3 ст.49 Кодекса, для намечаемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду, экологическая оценка проводится по упрощённому порядку. Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощённому порядку определены«Инструкцией по организации и проведению экологической оценки», утверждённой Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280. Исходя из изложенных, Департамент, отклоняет от рассмотрения представленное «Заявление о намечаемой деятельности».

Раздел «ООС» разработан в соответствии со статьями 64 - 65 Экологического Кодекса РК от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК и Инструкции по организации и проведению экологической оценки от 30 июля 2021 года №280, с учетом специфики производства и использованием технической документации предприятия.

Объектом разработки является строительство разведочно-эксплуатационных скважин проектной глубиной 1500м (+250) на месторождении Дощан (Юж. Дощан, Юго-Восточный Дощан, участки выявленные на территории Лицензии МГ-951-Д)( Кызылординская область, Республика Казахстан

Цель строительства скважины глубиной 1500 (250) м, – добыча нефти и газа, разведочно- эксплуатационные.

На данной стадии проведения РООС определяются потенциально возможные последствия деятельности для окружающей среды и здоровья человека, разрабатываются меры по предотвращению неблагоприятных последствий (уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов), оздоровлению окружающей среды с учетом требований экологического законодательства Республики Казахстан.

Недропользователь: Кызылординский филиал «ПетроКазахстан Венчерс Инк», Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, улица Казыбек би, 13, РНН 331 000 009 203,

БИН 040 241 006 672.

Технический проект разработан – ТОО "МУНАЙГАЗГЕОЛСЕРВИС", Юридический адрес: Республика Казахстан, город Атырау, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА ГОГОЛЯ, 86. БИН 960140001703.

Разработчик проекта РООС – ИП «Нұр-Эко Сервис», Адрес предприятия Местонахождение - Республика Казахстан, 120000, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Ауэзова 20\25, ГЛ 02482P от10.12.2019 год.

Основная цель проекта - оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды (ОС), прогноз изменения качества ОС при реализации проекта с учетом исходного ее состояния, выработка рекомендаций по снижению или ликвидации различных видов воздействий на компоненты окружающей среды и здоровье населения.

РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.

Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ Министра

экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 марта 2021 года № 22317.

Водный кодекс РК от 9 июля 2004 года № 481-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 2021г.) – регулирование водных отношений в целях обеспечения рационального использования вод для нужд населения, отраслей экономики и окружающей природной среды, охрана водных ресурсов от загрязнения, засорения и истощения, предупреждения и ликвидации вредного воздействия вод, укрепления законности в области водных отношений.

Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 июля 2021 года № 23235

«Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», Приложение №11 к приказу МООС РК от 18 апреля 2008 г. №100-п;

«Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утвержденные приказом Министра национальной экономики РК от 28 февраля 2015 г.

№168;

Кодекс Республики Казахстан « О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК.

СП РК 4.01-101-2012 Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений.

Заказчик

Кызылординский филиал «ПетроКазахстан Венчерс Инк», Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, улица Казыбек би, 13,

РНН 331 000 009 203,

БИН 040 241 006 672.

Проектировщик:

ИП «Нұр-Эко Сервис»,

Адрес предприятия Местонахождение –

Республика Казахстан, 120000, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Ауэзова 20\25,

ГЛ 02482P от 10.12.2019 год. Сот: +77770676529

## ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

В административном отношении месторождение Дощан (Южный Дощан, Юго-Восточный Дощан) находится в Жалагашском районе Кызылординской области Республики Казахстан, на территории блоков: XXIX-37-A (частично), В (частично), С (частично), E (частично), F (частично).

Географически лицензионная территория занимает западную часть Южно-Торгайской впадины. Площадь геологического отвода за вычетом возвращенных участков составляет 896 км2.

Растительный и животный мир, наличие заповедных территорий - скудный полупустынного

типа.

Район   относится   к	пустынной   и   полупустынной	зонам	с типичными   для   них

растительностью и животным миром. Для района характерны сильные ветра: летом- западные, юго-западные, в остальное время года северные и северо-восточные, скорость 3-4 м/сек.

Ближайшими населенными пунктами и железнодорожными станциями являются г.г. Кызылорда (к югу 170 км), Жезказган (к северо-востоку 200 км), ст. Жосалы (к западу 120 км), промысел Кумколь (к востоку 85 км).

На расстоянии 85 км к востоку от проектируемого района работ находится нефтепровод Кумколь - Каракоин, связанный с ниткой нефтепровода Павлодар -Шымкент.

Дорожная сеть представлена межпромысловыми песчано-гравийными и грунтовыми дорогами. Грунтовые дороги труднопроходимы в зимний период из-за снежных заносов и непроходимы в период весенней распутицы.

Почвы в районе работ серо-бурые, пустынные, представлены суглинками; Растительность чахлая полупустынного типа.

Агрохимическая характеристика почв отсутствует.

Природно-климатические условия района работ – южная, степная подзона. Рельеф местности – слабовсхолмленная равнина.

Рисунок 1. Обзорная схема района работ

## Характеристика климатических условий

Участки планируемых работ расположены в зоне внутриматериковых пустынь, для которых характерен резко континентальный климат с жарким сухим продолжительным летом и холодной короткой малоснежной зимой. Такой климатический режим обусловлен расположением области внутри Евроазиатского материка, южным положением, особенностями циркуляции атмосферы, характером подстилающей поверхности и другими факторами. Континентальность климата проявляется в больших колебаниях метеорологических элементов, в их суточном, месячном и годовом ходе. В последние годы за счет процесса высыхания Аральского моря отмечается заметное изменение климатических условий Приаралья. Ранее Арал выступал в роли своеобразного регулятора, смягчая холодные ветры, приходившие осенью и зимой из С ужесточением климата лето в регионе стало более сухим и коротким, зимы – длинными и холодными. Вегетативный сезон сократился до 170 дней. На прибрежных территориях Аральского моря атмосферные осадки сократились в несколько раз, их величина в среднем составляет 150-200 мм со значительной неравномерностью по сезонам. Отмечается высокая испаряемость (до 1700 мм в год) при уменьшении влажности воздуха на 10%.

Температура воздуха зимой понизилась, а летом повысилась на 2-3°С. В летний период отмечаются высокие температуры (до 49°С). Характерной чертой климата Приаралья является высокая повторяемость и значительная продолжительность пыльных бурь и поземков.

Температура воздуха. Годовой ход температуры на станции Кызылорда минимум достигается в январе, максимум – в июле. Лето жаркое и продолжительное. Резких различий в температурах в этот период не наблюдается. Абсолютный максимум температуры -44 -470С. Средняя температура самого холодного месяца района участка от -90С до -120С. Открытость к северу позволяет холодным массам беспрепятственно проникать на территорию области и вызвать резкие похолодания, особенно зимой. Абсолютный минимум температуры воздуха достигает - 400С, -450С. Период со среднесуточной температурой воздуха выше 00С длится 235-275 дней. Он начинается обычно 23 февраля – 18 марта и заканчивается 12-28 ноября. Продолжительность безморозного периода составляет 160-200 дней. Первые заморозки наступают 8 ноября, а последние – 12 апреля. Продолжительность безморозного периода составляет примерно 178 дней в году. Снежный покров незначителен и неустойчив, обычно его сдувает с поверхности. Средняя максимальная высота снежного покрова достигает до 6 см. Продолжительность пребывания снежного покрова до 35-55 дней.

Влажность воздуха. Годовой ход относительной влажности противоположен ходу температуры воздуха, т.е. с ростом температуры воздуха относительная влажность уменьшается. Наиболее высокой относительная влажность воздуха бывает в холодное время года. Средние месячные значения ее в это время (ΧΙ-ΙΙΙ) составляют 57-90% м/с Кызылорда. В период с апреля по октябрь значения ее колеблются от 27-50 до 54-57% с минимумом в июле. Дефицит влажности в районе работ составляет в среднем за год 10,4 гПа. В холодный период, когда температура воздуха низкая, дефицит влажности невелик (0,6-1,7 гПа) и минимальное его значение 0,6 гПа наблюдается в январе. К июлю дефицит влажности возрастает и в среднем поднимается до 26,6 гПа.

Атмосферные осадки. Засушливость – одна из отличительных черт климата данного района. Осадков выпадает очень мало. Среднегодовое количество их не превышает 100-150 мм и распределяется по сезонам года крайне неравномерно, 60% всех осадков приходится на зимне- весенний период. В отдельные влажные годы сумма осадков может достигать 227 мм. Наличие большого дефицита влажности при высоких температурах воздуха создает условия для значительного испарения. Засушливый период начинается с июня месяца и продолжается до октября месяца. Средняя величина испарения с открытой водной поверхности, по многолетним наблюдениям может составлять 1478 мм, что более чем в 10 раз превышает сумму годовых атмосферных осадков. Этим объясняется значительная засоленность грунтов данной территории.

Ветер. Для данного региона характерны частые и сильные ветры, преимущественно северо- восточного направления. Сильные ветры зимой при низких температурах сдувают незначительный покров с возвышенных частей рельефа, что вызывает глубокое промерзание и растрескивание верхних слоев почвы. В летние месяцы наблюдаются пыльные бури. Средняя

годовая скорость ветра по данным метеостанций Кызылорда равна– 2,7-3,0 м/с и наибольшую повторяемость имеют ветры северо-восточного направления (31%).

Атмосферные явления. Число дней в год с пыльной бурей в данном районе составляет 23,1. Наибольшее число дней с пыльной бурей приходится на апрель-май. Туманы здесь бывают чаще зимой, и среднее число дней с туманом в год составляет около 22. Гроза регистрируется в среднем 8 дней в год.

### Метеорологические особенности, определяющие особо неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Наибольшее влияние на рассеивание примесей в атмосферу оказывает режим ветра и температуры. На формирование уровня загрязнения воздуха оказывают также влияние туманы, осадки и радиационный режим.

Ветры оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание примесей в атмосфере, особенно слабые. Однако в это время значительно увеличивается подъем перегретых выбросов в слои атмосферы, где они рассеиваются, если при этих условиях наблюдаются инверсии, то может образоваться "потолок", который будет препятствовать подъему выбросов, и концентрация примесей у земли резко возрастает.

Осадки очищают воздух от примесей. После длительных и интенсивных осадков высокие концентрации примесей наблюдаются очень редко. Засушливость климата в изучаемом районе не способствует очищению атмосферы.

Солнечная радиация обуславливает фотохимические реакции в атмосфере и формирование различных вторичных продуктов, обладающих часто более токсичными свойствами, чем вещества, поступающие от источников выбросов. Совокупность климатических условий: режим ветра, застой воздуха, туман, инверсии и т.д., определяет способность атмосферы рассеивать продукты выбросов и формировать некоторый уровень ее загрязнения. Для оценки климатических условий рассеивания примесей на территории СНГ используется показатель - потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА), по которому выделяется пять зон. Изучаемый нами район относится к IV зоне с высоким ПЗА.

Метеорологические характеристики и коэффициент, определяющий условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, 0С | 34,3 |
| --- | --- |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года, 0С | -9,2 |
| Много летняя роза ветров, % |  |
| С | 16 |
| СВ | 31 |
| В | 14 |
| ЮВ | 4 |
| Ю | 6 |
| ЮЗ | 8 |
| З | 12 |
| СЗ | 9 |
| Штиль | 13 |
| Скорость ветра по средним многолетним данным, повторяемость которой составляет 5%, м/с | 9 |

Таким образом, природно-климатические условия контрактной площади характеризуются резко континентальным климатом с жарким сухим продолжительным летом и холодной малоснежной зимой. Засушливость – одна из отличительных черт климата данного района. Наличие большого дефицита влажности при высоких температурах воздуха создает условия для значительного испарения.

## Характеристика современного состояния воздушной среды

В современной концепции охраны окружающей среды особое место занимает состояние воздушного бассейна. Любое антропогенное влияние может привести к недопустимым уровням загрязнения компонентов природной среды, снижению биоразнообразия фауны и флоры,

деградации почвенно-растительного покрова, изменению мест обитания животного мира, исчезновению и сокращению популяций, а главное – угрозе здоровью населения. Основными принципами охраны атмосферного воздуха согласно «Экологический кодекс» являются:

- охрана жизни и здоровья человека, настоящего и будущих поколений;

- недопущения необратимых последствий загрязнения атмосферного воздуха для окружающей среды.

Критериями качества состояния воздушного бассейна являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест, принятых в Казахстане, «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах», утв. Приказом МНЭ РК от 28.02.2015г. № 168. Исследуемый участок работ находится на значительном расстоянии от селитебных зон. Источники загрязнения, расположенные за пределами площади работ, никакого ощутимого влияния на эту территорию не оказывают.

В целом, природно-климатические условия территории способствуют быстрому очищению атмосферного воздуха от вредных примесей. В период проектируемых работ наиболее существенным загрязняющим фактором следует считать работу буровой установки, дизельных генераторов и т.д. Состояние атмосферного воздуха в районе проведения работ, влияющего на компоненты окружающей среды, определяется двумя факторами:

- климатическими особенностями территории, определяющими условия рассеивания загрязняющих компонентов;

- ингредиентным составом, объемами выбросов ЗВ и характеристиками источников вредных выбросов (высота, диаметр, скорость, объем ГВС, площадь пыления).

По данным Информационного экологического бюллетеня (Нур-Султан, 2022) в 1 квартале 2022 года при проведении экспедиционных обследований по Кызылординской области показало, что содержание взвешенных веществ, диоксида серы, диоксид азота и оксида углерода находились в пределах допустимой нормы.

### Характеристика современного состояния атмосферного воздуха по Кызылординской области по данным РГП «Казгидромет».

Информационный   бюллетень    подготовлен    по    результатам    работ,    выполняемых

специалистамикомплексной лаборатории мониторинга за состоянием окружающей среды филиала РГП «Казгидромет» по Кызылординской области.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Кызылординской области и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

### Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Согласно данным «Департамента экологии по Кызылординской области» и «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области» в городе действует 1006 предприятий, осуществляющих эмисии в окружающую среду.Фактические суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников составляют 26,96 тысяч тонн.

Количество автотранспортных средств составляет136 162 тысяч единиц, главным образом легковых автомобилей, из которых – 18821 работает на газовом топливе.

По информации представленным Управлением энергетики и жилищнокоммуналного хозяйства Кызылординской области в г.Кызылорда насчитывается 64 147 жилых частных домов и 144 промышленных предприятий.

### Мониторинг качества атмосферного воздуха по Кызылординской области.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Кызылорда проводятся на 3 постах наблюдения, в том числе на 1 посту ручного отбора проб и на 2 автоматических станциях.

В целом по городу определяется до 8 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы РМ-2,5; 3) взвешенные частицы РМ-10; 4) диоксид серы; 5) оксид углерода;

- диоксид азота; 7) оксид азота; 8) озон.

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1

## Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

| № | Отбор проб | Адрес поста | Определяемые примеси |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ручной отбор проб-3 раза в сутки | ул.Торекулова 76 | взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота. |
| 2 | в непрерывном режиме- каждые 20 минут | ул.Берденова, 6, (территория Кустовой радиостанции) | взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон. |
| 3 |  | ул.Койсары батыр б/н | взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон. |

Помимо стационарных постов наблюдений в городе Кызылорда действует передвижная экологическая лаборатория, с помощью которой измерение качества воздуха проводится дополнительно по 2 точкам города по 4 показателям: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) диоксид серы;3) оксид углерода;4) диоксид азота;

Результаты мониторинга   качества   атмосферного   воздуха   в   г. Кызылорда за январь 2022 года.

По данным стационарной сети наблюдений (рис.10.1.) уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как низкий, он определялся значением СИ равным 1 (низкий уровень) и НП = 0% (низкий уровень).

Среднемесячная концентрация диоксид серы – 1,3 ПДКс.с., диоксид азота – 1,0 ПДКс.с., концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК. Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и

ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также крастность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в Таблице 2.

| Примесь | Средняя концентрация (Qмес.) |  | Максимальная разовая концентрация (Qм) |  | НП, % | Число случаев превышения ПДКм.р. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мг/м3 | Кратность превышен ия ПДКс.с | мг/м3 | Кратнос ть превыше ния ПДКм.р |  | >ПДК | >5 ПДК | >10 ПД К |
| Взвешенные частицы (пыль) | 0,0392 | 0,26 | 0,0900 | 0,18 | 0,0 |  |  |  |
| Взвешенные частицы РМ- 2,5 | 0,0047 | 0,13 | 0,0440 | 0,27 | 0,0 |  |  |  |
| Взвешенные частицы РМ- 10 | 0,0100 | 0,17 | 0,1978 | 0,66 | 0,0 |  |  |  |
| Диоксид серы | 0,063 | 1,25 | 0,298 | 0,60 | 0,0 |  |  |  |
| Оксид углерода | 0,3635 | 0,12 | 2,4748 | 0,49 | 0,0 |  |  |  |
| Диоксид азота | 0,0417 | 1,04 | 0,1496 | 0,75 | 0,0 |  |  |  |
| Оксид азота | 0,0086 | 0,14 | 0,1255 | 0,31 | 0,0 |  |  |  |
| Озон | 0,0383 | 0,91 | 0,1508 | 0,76 | 0,0 |  |  |  |

За последние четыре года уровень загрязнения атмосферного воздуха в январе изменялся следующим образом:

Как видно из графика, уровень загрязнения атмосферного воздуха за 2018- 2022 года был низким.

### Метеорологические условия

В течение месяца территория области находилась под влиянием циклонов, антициклонов и атмосферных фронтов. Наблюдались пыльная буря, гололед, снегопад, метель, порывистый ветер до 19 м/с. Количество осадков 19,4 мм. Средняя скорость ветра 1,8 м/с.

### Мониторинг   качества поверхностных вод на территории Кызылординской области.

Наблюдения за качеством поверхностных вод по Кызылординской области проводитсяна 2 водных объектах (река Сырдария и Аральское море) на 7 створах.

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 34 физико- химических показателей качества: температура, уровень и расход воды, сумма натрия и калия, жесткость, взвешенные вещества, прозрачность, запах, водородный показатель, растворенный кислород, БПК5, ХПК, сумма ионов, сухой остаток, главные ионы солевого состава, биогенные (соединения азота, фосфора, железа) и органические вещества (нефтепродукты, СПАВ, летучие фенолы), тяжелые металлы, пестициды

Результаты мониторинга качества поверхностных вод на территории Кызылординской области. Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

| Наименование водного объекта | Класс качества воды |  | Параметры | ед. изм. | концентр ация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь 2021 г. | январь 2022г. |  |  |  |
| р. Сырдария | 4 класс | 4 класс | Сульфаты | мг/дм3 | 442 |
|  |  |  | Минерализация | мг/дм3 | 1449,3 |

Как видно из таблицы, в сравнении с январем 2021 года качество поверхностных вод реки Сырдарья существенно не изменилось, класс качества остается на уровне 4 класса.

Основным загрязняющим веществом в водных объектах Кызылординской области являются сульфаты, минерализация.

Превышения нормативов качества по данным показателям в основном связано с сельскохозяйственной деятельностью региона.

В январе 2022 года в Кызылординской области случаи ВЗ и ЭВЗ не зарегистрированы.

## Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

Объектом разработки является строительство разведочно-эксплуатационных скважин с проектной глубиной 1500(250) метров на месторождении Дощан (Юж. Дощан, Юго-Восточный Дощан, участки выявленные на территории Лицензии МГ-951-Д) (Кызылординская область, Республика Казахстан).

Цель строительства скважин глубиной 1500 (250)м - разведка и эксплуатация залежей

нефти и газа.

Качество атмосферного воздуха, как одного из основных компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия проектируемого объекта на окружающую среду и здоровье населения.

Таблица 4.1-1.

Основные проектные данные

| № | Название | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Площадь (месторождение) | Дощан (Южный Дощан, Юго-Восточный Дощан) |
| 2 | Номера скважин, строящихся по данному проекту | Юго-Восточный Дощан – 2022 – 2 скв; 2023 – 3 скв; 2024 - 2 скв; 2027 - 4 скв; |
| 3 | Расположение (суша, море) | суша |
| 4 | Глубина акватории в точке бурения, м | - |
| 5 | Цель бурения и назначение скважины | добыча нефти и газа |
| 6 | Проектный горизонт | Верхняя юра |
| 7 | Проектная глубина, м |  |
|  | -по вертикали | 1500(+250) |
|  | -по стволу | 1500(+250) |
| 8 | Число объектов испытания: - в колонне - открытом стволе | 3 - |
| 9 | Вид скважины (вертикальная, наклонно направленная, кустовая) | Вертикальный |
| 10 | Категория скважины | Третья |
| 11 | Азимут бурения, градус | - |
| 12 | Максимальный зенитный угол, градус | - |
| 13 | Максимальная интенсивность изменения зенитного угла, град/10м | - |
| 14 | Глубина по вертикали кровли продуктивного (базисного) пласта, м | 1060 |
| 15 | Отклонение от вертикали точки входа в кровлю продуктивного (базисного) пласта, м | - |
| 16 | Допустимое отклонение заданной точки входа в кровлю продуктивного (базисного) пласта от проектного положения (радиуса круга допуска), м | 50(25) |
| 17 | Металлоемкость конструкции, кг/м | 69,6 |
| 18 | Способ бурения | Роторный |
| 19 | Вид привода | Дизель-электрический |
| 20 | Тип буровой установки | ZJ-30, ZJ-40 или другие аналоги |
| 21 | Тип вышки | Телескопическая |
| 22 | Вид монтажа | Первичный/Повторный |
| 23 | Наличие механизмов АСП (да, нет) | Нет |
| 24 | Максимальная масса колонны, т |  |
|  | - обсадной | 53,5 |
|  | - бурильной, в т.ч. КНБК | 56,9 |
| 25 | Тип установки для испытания | А-80 или XJ-250 |
| 26 | Продолжительность цикла строительства скважины, сутки в том числе: строительно-монтажные работы подготовительные работы к бурению бурение и крепление |  |
|  |  | 55 |
|  |  | 10 |

|  | испытание объектов, в том числе: в открытом стволе в эксплуатационной колонне | 5 26 14 - 14 |
| --- | --- | --- |
| 27 | Проектная скорость бурения, м/ст. мес. | 1730 |

Таблица 4.1-2

Общие сведения о конструкции скважин

| Название колонны | Диаметр, мм/дюйм | Интервал спуска *, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м |  |  |  |
|  |  | по вертикали |  | по стволу |  |
|  |  | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кондуктор | 323,9 мм | 0 | 100(+50) | 0 | 100(+50) |
| Техническая | 244,5 мм | 0 | 800 (+250) | 0 | 800 (+250) |
| Эксплуатационна я | 168,3 мм | 0 | 1500 (+250) | 0 | 1500 (+250) |

Проектом предусматривается обустройство временных объектов: бурового лагеря и промышленной зоны.

Вахтовый поселок. Проектом предусматривается обустройство вахтового поселка на территории работ. Территория лагеря будет оснащена жилыми помещениями, соответствующими ожидаемым условиям окружающей среды, емкостями для питьевой воды, помещениями и средствами связи, средствами подачи электроэнергии, ремонтными мастерскими, автостоянкой. Организация питания – трехразовое. Продукты будут доставляться из г. Кызылорда. Количество персонала, обслуживающих буровые работы, составляет 40 человек.

На рабочих местах, где концентрация пыли превышает установленные ПДК, обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания (противопылевыми респираторами). Обслуживающий персонал будут оснащен индивидуальными средствами защиты.

Доставка рабочих на работу и обратно будет осуществляться автотранспортом. Доставку вахт осуществляет буровой подрядчик.

Снабжение строительство потребным количеством местных строительных материалов и конструкций производится от существующих предприятий области.

Промышленная зона. На территории промышленной зоны (площадки буровой) проектом запланировано обустройство следующих объектов: буровой установки ZJ-30 или аналог грузоподъемностью не менее 170т, система энергоснабжения, склада ГСМ для дизтоплива, емкостей для технической воды, блоков для приготовления бурового раствора, площадки ремонтно-мастерской, насоса перекачки топлива, насосной установки буровой, пожарного устройства, склад для хим-реагентов, буровых оборудовании и т.д., вагон-домики для рабочего персонала.

Обслуживающий персонал будут оснащен индивидуальными средствами защиты. Доставка рабочих на работу и обратно будет осуществляться автотранспортом. Доставку вахт осуществляет буровой подрядчик. Снабжение строительство потребным количеством местных строительных материалов и конструкций производится от существующих предприятий области.

Техническая и биологическая рекультивация.

По окончании бурения и опробования скважин, демонтажа и вывоза оборудования работу по технической рекультивации земель необходимо проводить в следующей последовательности:

- демонтировать сборные фундаменты и вывезти для последующего использования;

- разобрать монолитные бетонные фундаменты и площадки и вывезти их для использования при строительстве дорог и других объектов;

- очистить участок от металлолома и других материалов;

- снять загрязненные грунты, обезвредить их и вывезти на полигон промышленных отходов;

- провести планировку территории и взрыхлить поверхность грунтов в местах, где они сильно уплотнены;

- нанести плодородный слой почвы на поверхность участка, где он был снят (с планировкой территории).

Биологический этап рекультивации осуществляется для восстановления плодородного слоя почв, быстрейшего освоения нарушенных земель и использования их в хозяйстве (после этапа технической рекультивации). Биологическая рекультивация может быть произведена основным землепользователем, с выделением ему соответствующих средств.

## Технологическая схема на бурение скважины

Основными производственными операциями (этапами) являются:

  - строительно-монтажные работы;

  - подготовительные работы к бурению;

  - бурение и крепление;

  - испытание скважины, в том числе интенсификация притока нефти методом ГРП (при необходимости).

Строительно-монтажные включают:

- насыпь под полотно дороги;

- планировки площадки под буровую;

- обваловка вокруг площадки буровой;

- обваловка площадки ГСМ.

Подготовительные работы к бурению состоят из следующих видов работ:

- стыковка технологических линий;

- проверка работоспособности оборудования. Монтируется оборудование буровой.

Площадки буровой, расположения емкостей для шлама и склада ГСМ обваловываются.

## Строительно-монтажные и подготовительные работы к бурению.

На этом этапе выполняется строительство дороги, сооружение насыпных площадок для размещения сооружений. На территории буровой будет произведено выравнивание ее микрорельефа путем отсыпки песком и гравием (со снятием плодородного слоя и перемещением грунта на расстояние 100 м).

После завершения этих работ территория будет готова к приему и размещению грузов, монтажу буровой установки, оборудования, вспомогательных сооружений, инженерных коммуникаций.

Основным видом воздействия будет загрязнение атмосферного воздуха выхлопными газами строительной техники, изменение микрорельефа территории работ, образование техногенных форм рельефа, а также нарушение и погребение почвенно-растительного покрова на ограниченных площадях под насыпными основаниями.

Продолжительность работ – 13 суток.

Этап 2. Подготовительные работы к бурению. На буровой будут осуществляться доставка буровой установки, ее монтаж. Для доставки буровой установки и материалов будет использована насыпная грунтовая дорога к буровой, а все работы по монтажу буровой установки будут выполняться в пределах буровой площадки. Поэтому основным видом воздействия будет загрязнение атмосферного воздуха выхлопными газами транспортной и грузоподъемной техники.

Продолжительность работ – 13 суток + 2 суток = 15 суток.

Бурение, крепление. Бурение скважины производится путем разрушения горных пород на забое скважины породоразрушающим инструментом (долотом) с транспортировкой (промывкой) выбуренной породы на поверхность химически обработанным буровым раствором. Тип бурового раствора и его рецептура подбирается исходя из горно-геологических условий бурения с учетом их наименее вредного воздействия на почвы и подземные воды.

Буровой раствор готовится в блоке приготовления на слабоминерализованной воде. Исходя из горно-геологических условий, при достижении определенной глубины, предусмотренной

проектом, предусматривается крепление скважины обсадными колоннами и цементирование заколонного пространства.

Продолжительность работ – 26 суток.

## Испытание

В случае обнаружения залежей углеводородов при испытании скважины будет осуществлен вызов притока из пласта, сжигание газа не предусматривается проектными решениями, так как сразу подключается к линии сбора нефти.

По завершении работ по освоению и гидродинамическому исследованию скважины проводится контроль воздуха рабочей зоны на наличие сероводорода и проверка герметичности устьевой арматуры.

При испытании скважины, газ на факелах не сжигается. Продолжительно работ – 14 суток.

Продолжительность цикла строительства скважины - 55 суток.

## Гидравлический разрыв пласта

Гидроразрыв пласта (ГРП) - один из самых эффективных методов нефтеотдачи и интенсификации притока жидкости и газа к скважинам, сущность процесса заключается в том, что в скважину под высоким давлением, превышающим гидростатическое в несколько раза, закачивают жидкость, в результате чего происходит раскрытие естественных или образование искусственных трещин в продуктивном пласте. В образовавшиеся трещины нагнетают песчаножидкостной смеси, который предотвращает смыкание трещин при снижении в них давления. Различают три основных вида гидравлического разрыва пласта: а) однократный; б) многократный; в) направленный (по интервальный). Гидравлический разрыв пласта рекомендуется проводить в следующих скважинах: 1) низкодебитных; 2) с высоким пластовым давлением, но с низкой проницаемостью коллектора; 3) в скважинах, имеющих заниженный дебит по сравнению с окружающими.

При выборе пласта для проведения гидроразрыва необходимо располагать комплексом данных ГИС; данными о коллеторских свойствах пластов (проницаемости, пористости, составе глинистого материала и цемента) и т.д.

Процесс ГРП проводится в три стадии:

- закачка в пласт жидкости гидроразрыва (линейный гель), количество которой для однократной операции равно объему НКТ плюс 5-7м3 жидкости для образования трещин в пласте (мини ГРП);

- введение в полученные трещины жидкость-песконоситель (сшитый гель) с песком (проппант) для сохранения их в открытом состоянии (основной ГРП). В зависимости от ее вязкости или удерживающей способности песка для однократного разрыва ее составляет 20-50м3, оптимальную концентрацию пропанта в жидкости определяется опытным путем;

- закачка продавочной жидкости для введения оставшегося в НКТ сшитого геля в трещины пласта.

Порядок проведение гидроразрыва пласта:

- составляется дизайн ГРП, на основании анализа данных ГИС открытого ствола;

- составляется рецептура и программа закачки жидкости ГРП по результатам проведенных лабораторных тестов;

- ПЗР к проведению ГРП: спуск НКТ 73/89мм с пакером и установкой воронки выше кровли продуктивного пласта, в котором планируется провести гидроразрыв пласта;

- установка и опрессовка пакера;

- расстановка флота ГРП, монтаж и опрессовка линии высокого давления, согласно схеме;

- согласно дизайну ГРП заготовка жидкости гидроразрыва;

- произвести мини ГРП, которое позволяет скорректировать трещину более приближенной к реальным условиям, по отношению к первоначальным данным дизайна трещины, после ставить на тех. отстой (1-2 часа по программе дизайна ГРП);

- вносятся соответствующие поправки в работу основного ГРП;

- произвести основное ГРП, после завершения, которого скважину ставят на тех. отстой (4- 12 часов по данным лабораторных тестов) для распада сшитого геля;

- отработка скважины (полученный незакрепленный проппант и распадший гель со

скважины вывозиться и утилизируется Подрядчиком на спец. полигоне).

Флот ГРП включает в себя следующие техники;

- Станция контроля ГРП;

- Блендер - смесительная установка;

- Насосная установка модели 2250 HP - 3шт.; мак. Давление – 700 атм.;

- Насосная установка модели 2250 HP - 1шт. (резервный); мак. Давление – 700 атм.;

- Цементировочный Агрегат ЦА-320;

- Песковозы вместимостью до 60 тонн;

- Емкости для приготовления жидкости ГРП в объеме до 280 м3.

Таблица 4.1-3

## Потребное количество материала и продолжительность работы при ГРП

| Название работ | Потребное количество материалов |  |  | Продолжительность работы, мин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мини ГРП | Основной ГРП | Проппант | Мини ГРП | Основной ГРП | Незапланированное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ГРП | 15 м3 | 45 м3 | 15 тн. | 15 | 30 | 60 |

Примечание: данные взяты по ранее пробуренным скважинам. Объемы жидкости и пропанта будет корректироватся по результатам ГИС и лабороторных тестов.

## Ликвидация и консервация скважин

Разработка проектных технологических и технических решений по ликвидации и консервации скважин на месторождении направлены на обеспечение промышленной безопасности, охрану недр и окружающей природной среды, безопасности жизни и здоровья людей. Решение о ликвидации и консервации будет приниматься Заказчиком с обязательным согласованием с областной инспекцией геологии и недропользования. После выполнения работ, предусмотренных планом ликвидации скважины, скважина будет ликвидирована по инициативе недропользователя. Скважина ликвидируется на основании решения ГТС «Заказчика» с определением категории ликвидации в соответствии. Недропользователь обязан обеспечить ликвидацию скважины, не подлежащей использованию в установленном порядке.

Рабочий проект предусматривает, что после достижения проектной глубины в скважину спускается и цементируется до устья эксплуатационной колонны. Подготовку материалов в комиссию для оформления ликвидации скважины, право контроля, ответственность за своевременное и качественное проведение работ при ликвидации скважины, охрану недр и рациональное использование природных ресурсов, несет недропользователь (Заказчик).

Конкретный план действий по ликвидации скважины, законченной строительством, разрабатывается недропользователь с учетом местных условий, и других нормативных документов и согласовывается с областной инспекцией геологии и недропользования.

При оценке воздействия объекта на окружающую среду и здоровье населения важным аспектом является качество атмосферного воздуха. Загрязненность атмосферного воздуха токсичными веществами может влиять на состояние здоровья населения, на почвы, животный и растительный мир промышленной площадки и санитарно-защитной зоны.

В данном разделе оценка воздействия на окружающую среду выполнена исходя из наименее благоприятного с экологической точки зрения варианта строительства скважины. Так, продолжительность цикла строительства скважины, количество и состав используемой техники, и другие экологически значимые параметры приняты максимально возможными. То есть все расчеты выполнены в сторону завышения предполагаемого техногенного воздействия на окружающую среду. В соответствии с периодами операций на строительной площадке, объемы эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу не будут постоянными, их объемы будут меняться в зависимости от сочетания, используемого в каждый момент времени техники и оборудования.

В качестве основы для расчетов были приняты данные из «Групповой технический проект РООС к ГТП на строительство разведочно-эксплуатационных скважин проектными глубинами 1500(±250)м месторождении Дощан (Юж. Дощан, Юго-Восточный Дощан, участки выявленные на территории Лицензии МГ-951-Д) (Кызылординская область, Республика Казахстан)».

Все необходимые исходные данные на разработку проекта РООС представлены Заказчиком КФ «ПКВИ» (см. Приложение 1).

Населенные пункты и крупные промышленные предприятия вблизи площади проектируемых работ отсутствуют.

Объектом разработки является строительство разведочно-эксплуатационных скважин проектной глубиной 1500 м (± 250).

Поступление загрязняющих веществ в атмосферу в период бурение разведочных скважин проектной глубиной 1500 м (±250) будет происходить от стационарных и передвижных источников выбросов.

По воздействию на воздушный бассейн проектируемые работы разделяются на три группы:

- воздействие строительно-монтажных работ, включая периоды общеплощадочных и подготовительных работ, монтажа и демонтажа оборудования буровой площадки;

- воздействие работ по бурению и креплению скважины при эксплуатации буровой установки;

- воздействие работ по испытанию скважин, с этапом интенсификации притока нефти методом ГРП (при необходимости).

Расчеты при бурение и крепление скважины произведен для буровой установки ZJ-30.

## ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВО И БУРЕНИЕ СКВАЖИН

При бурение разведочно-эксплуатационных скважин проектной глубиной 1500м (±250м), основными источниками загрязнения природной среды являются:

## На период строительно-монтажные 13 суток и подготовительные работы к бурению 2 суток:

Организованные источники

ИЗ №0001 Дизельгенератор (пер.стр.) Неорганизованные источники

ИЗ №6001, Экскаватор (рытье траншей)

ИЗ №6002, Бульдозер (обваловка площадки); ИЗ №6003, Разгрузка пылящихся материалов; ИЗ №6004, Сварочный пост;

## На период бурение и крепление скважины (буровые установки ZJ-30) – 26

суток:

Организованные источники

ИЗ №0002, Дизельгенератор VOLVO- 350 кВт (основной); ИЗ №0003, Резервуар для дизтоплива;

ИЗ №0004, Главный привод САТ3406С -DITA - 2-та;

ИЗ №0005, Дизельгенератор САТ 3508 -596,5 кВт - 2-та;

ИЗ №0006, Дополнительная электростанция; ИЗ №0007, Дизельный двигатель САТ 1508;

ИЗ №0008, Двигатель ЯМЗ-236 (подъемник А-50); ИЗ №0009, Паровой котел;

ИЗ №0010, ЦА-320М (ЯМЗ-238); ИЗ №0011, СМН-20 (ЯМЗ-238);

ИЗ №0012, Резервуар для дизтоплива; ИЗ №0013, Резервуар для тех.масло; Неорганизованные источники

ИЗ №6005, Узел приготовления цементного раствора ;

ИЗ №6006, Емкость бурового раствора; ИЗ №6007, Насос для бурового раствора; ИЗ №6008, Буровой насос;

ИЗ №6009, Шламосборник; ИЗ №6010, Дегазатор;

ИЗ №6011, Газосварка (Мастерская); ИЗ №6012, Электросварка (мастерская);

ИЗ №6013, Ремонтно-механическая мастерская.

В данном проекте на источниках №№6001, 6002, 6003 для снижения выбросов пыли в атмосферный воздух было принято пылеподавление эффективность очистки 60%. Эти источники

представлены в Плане технических мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Согласно проведенных расчетов, на этапе строительно-подготовительных работ, а также бурение скважины на площадке будут задействованы 26 источников загрязнения воздушного бассейна: 13 организованных и 13 неорганизованных источников. Источников оснащенных очистным оборудованием нет.

Расчетом выявлено, что на этапе строительно-подготовительных работ, а также бурение скважин глубиной 1500 (±250)м будут иметь место выбросы в объеме:

На 2022 и 2024 год при строительстве 2-х скважин будут иметь место выбросы объеме 42.43877428 г/сек и 191.395981113 т/год, в том числе: твердые - 7.7364761 т/год, газообразные, жидкие - 183.659505013 т/год.

На 2023 год при строительстве 3-х скважин будут иметь место выбросы объеме 42.43877428 г/сек и 287.092317424 т/год, в том числе: твердые - 11.6065696 т/год, газообразные, жидкие - 275.485747824 т/год.

На 2027 год при строительстве 4-х скважин будут иметь место выбросы объеме 42.48533428 г/сек и 382.757581734 т/год, в том числе: твердые - 15.4733518 т/год, газообразные, жидкие - 367.284229934 т/год.

При совместном присутствии в воздухе атмосферы веществ, выделяемых в процессе производства предприятий, увеличивается токсичность воздействия этих веществ на окружающую среду и на здоровье человека, т.е. проявляется эффект суммации. Показатель эффекта суммации является одной из характеристик опасности загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферу источниками выбросов. Токсичность воздействия этих веществ на организм человека и окружающую среду увеличивается при их совместном присутствии в воздухе атмосферы. В таблице 4.1-4 представлены группы суммации.

От источников загрязнения атмосферы в период строительно-подготовительных работ, а также при бурении выделяются загрязняющие вещества 19 наименований и 6 групп суммаций.

Таблица 4.1-4

Таблица групп суммаций на существующее положение Кызылординская область, КФ «ПКВИ»

| Номер группы сумма- ции | Код загряз- няющего вещества | Наименование загрязняющего вещества |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 30 | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, |
|  |  | Сера (IV) оксид) (516) |
|  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |
| 31 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |
|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, |
|  |  | Сера (IV) оксид) (516) |
| 35 | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, |
|  |  | Сера (IV) оксид) (516) |
|  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на |
|  |  | фтор/ (617) |
| 39 | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |
|  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |
| 71 | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на |
|  |  | фтор/ (617) |
|  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - ( |
|  |  | алюминия фторид, кальция фторид, натрия |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо |
|  |  | растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |
| Пыли | 2902 | Взвешенные частицы (116) |
|  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в |
|  |  | %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного |
|  |  | производства - глина, глинистый сланец, доменный |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей |
|  |  | казахстанских месторождений) (494) |
|  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на этапе строительно- подготовительных работ, а также бурение скважин представлены ниже:

ЭРА v3.0   ИП "Нұр-Эко Сервис"	Таблица 4.1-5

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2022 и 2024 год на этапе строительно-подготовительных работ, а также бурение 2-х скважин

Кызылординская область, КФ "ПКВИ" скв.глубиной 1500 (2-х скважин) на 2022 и 2024 год - СТР

| Код ЗВ | Н а и м е н о в а н и е загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДК максималь- ная разо- вая, мг/м3 | ПДК среднесу- точная, мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опас- ности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки,т/год (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.021233 | 0.00709 | 0.17725 |
|  | триоксид, Железа оксид) /в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.001665 | 0.0005557 | 0.5557 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 10.211865 | 46.299547 | 1157.48867 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 13.208518 | 60.00657 | 1000.1095 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 1.69615 | 7.7019 | 154.038 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 3.4801 | 15.7052 | 314.104 |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.0000061 | 0.000005613 | 0.00070163 |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  | 5 | 3 |  | 4 | 8.708916 | 39.229784 | 13.0765947 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.001421 | 0.0004744 | 0.09488 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.0015274 | 0.00051 | 0.017 |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 50 |  | 0.0000409 | 0.000052 | 0.00000104 |
|  | С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных |  |  |  | 30 |  | 0.144434 | 0.26332 | 0.00877733 |
|  | С6-С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.406233 | 1.84604 | 184.604 |
| 1325 2735 | Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Масло минеральное нефтяное ( |  | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 2 | 0.406233 0.0001083 | 1.84604 0.000073 | 184.604 0.00146 |

| 2754 | веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  | 1 |  |  | 4 | 4.064502 | 18.462399 | 18.462399 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2902 |  |  | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.011 | 0.0103824 | 0.069216 |
| 2908 |  |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.07022158 | 0.011142 | 0.11142 |
| 2930 |  |  |  |  | 0.04 |  | 0.0046 | 0.004896 | 0.1224 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 42.43877428 | 191.395981113 | 3027.64597 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЭРА v3.0   ИП "Нұр-Эко Сервис"	Таблица 4.1-6

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2023 год на этапе строительно-подготовительных работ, а также бурение 3-х скважин

Кызылординская область, КФ "ПКВИ" скв.глубиной 1500 (3-х скважин) на 2023 год - СТР

| Код ЗВ | Н а и м е н о в а н и е загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДК максималь- ная разо- вая, мг/м3 | ПДК среднесу- точная, мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опас- ности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки,т/год (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/(327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.021233 | 0.01064 | 0.266 |
| 0143 |  |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.001665 | 0.000834 | 0.834 |
| 0301 |  |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 10.211865 | 69.451816 | 1736.2954 |
| 0304 |  |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 13.208518 | 90.018345 | 1500.30575 |
| 0328 |  |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 1.69615 | 11.5547 | 231.094 |
| 0330 |  |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 3.4801 | 23.5598 | 471.196 |

| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.0000061 | 0.000006224 | 0.000778 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0337 |  |  | 5 | 3 |  | 4 | 8.708916 | 58.83668 | 19.6122267 |
| 0342 |  |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.001421 | 0.0007116 | 0.14232 |
| 0344 |  |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.0015274 | 0.000765 | 0.0255 |
| 0415 |  |  |  |  | 50 |  | 0.0000409 | 0.000078 | 0.00000156 |
| 0416 |  |  |  |  | 30 |  | 0.144434 | 0.39498 | 0.013166 |
| 1301 |  |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.406233 | 2.76842 | 276.842 |
| 1325 | Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Масло минеральное нефтяное ( веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.406233 | 2.76842 | 276.842 |
| 2735 |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.0001083 | 0.000073 | 0.00146 |
| 2754 |  |  | 1 |  |  | 4 | 4.064502 | 27.686418 | 27.686418 |
| 2902 |  |  | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.011 | 0.0155736 | 0.103824 |
| 2908 |  |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.07022158 | 0.016713 | 0.16713 |
| 2930 |  |  |  |  | 0.04 |  | 0.0046 | 0.007344 | 0.1836 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 42.43877428 | 287.092317424 | 4541.61157 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЭРА v3.0   ИП "Нұр-Эко Сервис"	Таблица 4.1-6

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2027 год на этапе строительно-подготовительных работ, а также бурение 4-х скважин

Кызылординская область, КФ "ПКВИ" скв.глубиной 1500 (4-х скважин) на 2027 год - СТР

| Код ЗВ | Н а и м е н о в а н и е загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДК максималь- ная разо- вая, мг/м3 | ПДК среднесу- точная, мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опас- ности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки,т/год (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 0143 0301 0304 0328 0330 0333 0337 0342 0344 0415 0416 1301 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) ( 583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( 516) Сероводород (Дигидросульфид) ( 518) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, |  | 0.01 0.2 0.4 0.15 0.5 0.008 5 0.02 0.2 0.03 | 0.04 0.001 0.04 0.06 0.05 0.05 3 0.005 0.03 0.01 | 50 30 | 3 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2 | 0.021233 0.001665 10.211865 13.208518 1.69615 3.4801 0.0000061 8.708916 0.001421 0.0015274 0.0000409 0.144434 0.406233 | 0.01418 0.001111 92.604894 120.00476 15.4042 31.4124 0.000006834 78.44957 0.000949 0.00102 0.000104 0.52664 3.6902 | 0.3545 1.111 2315.12235 2000.07933 308.084 628.248 0.00085425 26.1498567 0.1898 0.034 0.00000208 0.01755467 369.02 |
| 1325 | Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.406233 | 3.6902 | 369.02 |

| 2735 2754 2902 2908 2930 | Масло минеральное нефтяное ( веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  | 1 0.5 0.3 | 0.15 0.1 | 0.05 0.04 | 4 3 3 | 0.0001083 4.064502 0.011 0.07022158 0.0046 | 0.0000731 36.904433 0.0207648 0.022284 0.009792 | 0.001462 36.904433 0.138432 0.22284 0.2448 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 42.43877428 | 382.757581734 | 6054.94321 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Разработчик: ИП «Нұр-Эко Сервис»	Заказчик: КФ "Петро Казахстан Венчерс Инк"

## суток

ЭТАП ИСПЫТАНИЙ (ОСВОЕНИЕ) с этапом интенсификации притока (ГРП) – 14

Источниками воздействия на атмосферный воздух при испытании являются: Организованные источники

ИЗ №0014, Подъемник УПА-60/80 (ЯМЗ-238);

ИЗ №0015, ДЭС 200 освещение; ИЗ №0016, ДЭС (ЯМЗ-236) А-50;

ИЗ №0017, Цементировочный агрегат; ИЗ №0018, Емкость для дизтоплива; ИЗ №0019, Резервуар для тех.масло; Неорганизованный источник

ИЗ №6014, Насос для дизтоплива.

ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИТОКА НЕФТИ (методом ГРП)

Источниками воздействия на атмосферный воздух при интенсификации притока методом

ГРП являются:

Организованные источники

ИЗ №0020, Двигатель-блендер смесительная установка; ИЗ №0021, Двигатель насосной установки;

ИЗ №0022, Двигатель насосной установки (резерв); ИЗ №0023, Цементировочный агрегат.

При испытании и интенсификации притока (ГРП) скважин будут задействованы 11 стационарных источников загрязнения воздушного бассейна: 10 организованные и 1 неорганизованный источник.

В атмосферу выбрасываются 17 ингредиентов загрязняющих веществ и будут иметь место выбросы в объеме:

- на 2022, 2024 год при испытании и интенсификации притока (ГРП) 2-х скважин будет иметь место выбросы в объеме 14.46256113 г/сек и 29.14878317 т/год, в том числе: твердые - 1.2153761 т/год, газообразные, жидкие - 28.23182957 т/год.

- на 2023 год при испытании и интенсификации притока (ГРП) 3-х скважин будет иметь место выбросы в объеме 14.46256113 г/сек и 43.736547664 т/год, в том числе: твердые - 1.8230696 т/год, газообразные, жидкие - 42.361117264 т/год.

- на 2027 год при испытании и интенсификации притока (ГРП) 4-х скважин будет иметь место выбросы в объеме 14.46256113 г/сек и 58.30512915 т/год, в том числе: твердые - 2.3616 т/год, газообразные, жидкие - 55.94352915 т/год.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при испытании и интенсификации притока (ГРП) скважины представлены ниже:

РООС к ГТП на строительство разведочно-эксплуатационных скважин проектными глубинами 1500 (250)м на месторождении Дощан (Юж. Дощан, Юго-Восточный Дощан, участки выявленные на территории Лицензии МГ-951-Д) (Кызылординская область, Республика Казахстан)

# 24

ЭРА v3.0 ИП «Нұр-Эко Сервис»	Таблица 4.1-8

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2022 и 2024 год на этапе испытании и интенсификации притока методом ГРП 2-х скважин

Кызылординская область, КФ "ПКВИ" скв.глубиной 1500 (2-х скважин) на 2022 и 2024 год - ИСП и ГРП

| Код ЗВ | Н а и м е н о в а н и е загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДК максималь- ная разо- вая, мг/м3 | ПДК среднесу- точная, мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опас- ности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки,т/год (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 3.5155 | 7.0868 | 177.17 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 4.5694 | 9.20724 | 153.454 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.58594 | 1.1808 | 23.616 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 1.17217 | 2.3616 | 47.232 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.00001083 | 0.00002117 | 0.00264625 |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 2.9287 | 5.904 | 1.968 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.140573 | 0.283392 | 28.3392 |
|  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.140573 | 0.283392 | 28.3392 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное ( веретенное, машинное, цилиндровое |  |  |  | 0.05 |  | 0.0001083 | 0.000073 | 0.00146 |
|  | и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 1.409586 | 2.841465 | 2.841465 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 14.46256113 | 29.14878317 | 462.963971 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЭРА v3.0 ИП «Нұр-Эко Сервис»	Таблица 4.1-9

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2023 год на этапе испытании и интенсификации притока методом ГРП 3-х скважин

Кызылординская область, КФ "ПКВИ" скв.глубиной 1500 (3-х скважин) на 2023 год - ИСП и ГРП

| Код ЗВ | Н а и м е н о в а н и е загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДК максималь- ная разо- вая, мг/м3 | ПДК среднесу- точная, мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опас- ности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки,т/год (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 3.5155 | 10.6252 | 265.63 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 4.5694 | 13.82291 | 230.381833 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.58594 | 1.7712 | 35.424 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 1.17217 | 3.5424 | 70.848 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.00001083 | 0.000030664 | 0.003833 |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 2.9287 | 8.86155 | 2.95385 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.140573 | 0.425188 | 42.5188 |
|  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.140573 | 0.425188 | 42.5188 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное ( веретенное, машинное, цилиндровое |  |  |  | 0.05 |  | 0.0001083 | 0.000073 | 0.00146 |
|  | и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 1.409586 | 4.262808 | 4.262808 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 14.46256113 | 43.736547664 | 694.543384 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЭРА v3.0 ИП «Нұр-Эко Сервис»	Таблица 4.1-10

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2027 на этапе испытании и интенсификации притока методом ГРП 4-х скважин

Кызылординская область, КФ "ПКВИ" скв.глубиной 1500 (4-х скважин) на 2027 год - ИСП и ГРП

| Код ЗВ | Н а и м е н о в а н и е загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДК максималь- ная разо- вая, мг/м3 | ПДК среднесу- точная, мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опас- ности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки,т/год (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 3.5155 | 14.1736 | 354.34 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 4.5694 | 18.4237 | 307.061667 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.58594 | 2.3616 | 47.232 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 1.17217 | 4.7212 | 94.424 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.00001083 | 0.00004015 | 0.00501875 |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 2.9287 | 11.808 | 3.936 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.140573 | 0.566884 | 56.6884 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.140573 | 0.566884 | 56.6884 |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное ( |  |  |  | 0.05 |  | 0.0001083 | 0.000073 | 0.00146 |
|  | веретенное, машинное, цилиндровое |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 1.409586 | 5.683148 | 5.683148 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 14.46256113 | 58.30512915 | 926.060094 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Передвижной автотранспорт. Земляные работы, связанные с погрузкой, разгрузкой и выравниванием поверхности площадки и подъездных автодорог будут осуществляться спецтехникой (по желанию Заказчика возможна использование других видом спецтехники с аналогичными характеристиками). Расход топлива на спецтехнику: дизтоплива 38,0 тонны и бензин 5,9 тонны. Валовый выброс вредных веществ от автотранспорта рассчитанный по планируемому расходу бензина и дизельного топлива.

Электроснабжение поселка буровиков – ДЭС -  350 кВт (основной).

В качестве источника электроснабжения в период СМР на буровой площадке предусматривается установка дизельных электростанций с дизельными генераторами различной мощности.

Вентиляция. Вагончики оборудуются системой кондиционирования воздуха.

Отопление. В жилых вагончиках отопление осуществляется от электрокаминов или электрокалориферов.

## Моделирование уровня загрязнения атмосферы и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ

Анализ расчета приземных концентраций, выполненный программным комплексом ЭРА, версия 3.0 фирмы НПП «Логос-Плюс», г. Новосибирск показал, что концентрации загрязняющих веществ, отходящих от источников вредных выбросов проектируемого объекта на период строительных работ, составляет менее 1 ПДК.

Указанная программа реализует Методику расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, РНД 211.2.01.10-97. Настоящая методика предназначена для расчета концентраций в двухметровом слое над поверхностью земли, а также вертикального распределения концентраций. Степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется наибольшим рассчитанным значением концентрации, соответствующим неблагоприятным метеорологическим условиям, в том числе «опасными» скоростью и направлением ветра, встречающимися примерно в 1-2% случаев.

Так как на расстоянии, равном 50-ти высотам наиболее высокого источника предприятия, перепад высот не превышает 50 м, безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности (h), принят равным 1,0.

Расчет рассеивания вредных веществ не производилась на территории жилой зоны, в виду их отдаленности от проектируемых работ. Ближайшие населенные пункты: г. Кызылорда –110 км, Кумколь –80 км.

Так как превышений по приземным концентрациям загрязняющих веществ на территории СЗЗ нет, соответственно превышении на территории жилой зоны не будет.

По результатам расчета приземных концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе можно заключить, что загрязнения воздушного бассейна происходить лишь на территории объекта и существенного вклада в экологическую обстановку данного района не оказывают.

Согласно полученной справки с портала РГП Казгидромет при проведении расчета рассеивания загрязняющих веществ фоновое загрязнение района не учитывалось.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха проводился в соответствии с программным определением необходимости расчета рассеивания приземных концентраций.

При проведении расчета рассеивания учитывались максимально-разовые выбросы загрязняющих веществ с учетом одновременности работы источников выбросов, с выбором из них наихудших значений по каждому участку работ.

Таблица 4.1-11

ЭРА v3.0 ИП «Нұр-Эко Сервис»

Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на существующее положение

Кызылординская область, КФ "Петро Казахстан Венчерс Инк"

| Код загр. веще- | Н а и м е н о в а н и е вещества | ПДК максим. разовая, | ПДК средне- суточная, | ОБУВ ориентир. безопасн. | Выброс вещества г/с | Средн евзве- шенна я высот а, м | М/(ПДК* Н) для Н>10 М/ПДК | Необхо- димость проведе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 | (M) | (H) | для Н<10 | ния расчетов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 0143 0304 0328 0337 0415 0416 1301 2735 2754 2902 2908 2930 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12- С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль абразивная (Корунд белый, | 0.01 0.4 0.15 5 0.03 1 0.5 0.3 | 0.04 0.001 0.06 0.05 3 0.01 0.15 0.1 | 50 30 0.05 0.04 | 0.021233 0.001665 20.282393 2.60367 13.246016 0.0000409 0.144434 0.623966 0.0002166 6.245688 0.011 0.07022158 0.0046 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 0.0531 0.1665 50.706 17.3578 2.6492 0.0000008 18 0.0048 20.7989 0.0043 6.2457 0.022 0.2341 0.115 | Нет Да Да Да Да Нет Нет Да Нет Да Нет Да Да |
|  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 0330 0333 0342 0344 1325 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.2 0.5 0.008 0.02 0.2 0.05 | 0.04 0.05 0.005 0.03 0.01 |  | 15.654935 5.29504 0.00001693 0.001421 0.0015274 0.623966 | 2 2 2 2 2 2 | 78.2747 10.5901 0.0021 0.0711 0.0076 12.4793 | Да Да Нет Нет Нет Да |
| Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной |  |  |  |  |  |  |  |  |

формуле:

Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.

## Максимальные приземные концентрации на границе СЗЗ и в селитебной зоне, перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы

Расчет величин приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (ПДК) проведен в соответствии с РНД 211.2.01.01-97 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий». Алматы, 1997 г. (реализованного в ПК «ЭРА») в условиях реально возможного совпадения по времени операций с учетом периода года.

Исходные данные, принятые для расчета:

- расчетный прямоугольник принят 2000 х 2000 м с расчетным шагом 100 м, что позволяет определить зону влияния предприятия на окружающую среду;

- расчет выполнен с учетом выбросов от одновременно работающих источников выброса при их полной загрузке.

Расчеты концентраций ЗВ были проведены по всем загрязняющим веществам и группам веществ, обладающих при совместном присутствии суммирующим вредным действием, с учетом одновременности работы оборудования на наиболее худшие условия (теплый период года) для рассеивания загрязняющих веществ.

Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ КФ «ПКВИ» произведены для каждого вещества на строительство одной скважины.

Расчеты выполнены по всем загрязняющим веществам и группам веществ, обладающих при совместном присутствии суммирующим вредным действием, с учетом одновременности работы оборудования, на наиболее худшие условия для рассеивания загрязняющих веществ, в теплый период года.

Веществами, формирующие основное загрязнение воздушной среды в районе предприятия, являются: оксид азота, углерод, оксид углерода, алканы С12-19, а также группы суммации: диоксид азота + диоксид серы и сероводород + формальдегид.

Детальные данные по проведенному расчету рассеивания представлены в приложении 3.

Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ, отходящих от источников проектируемой территории месторождения Южный Дощан КФ «ПКВИ» в атмосферный воздух, показал, что при реализации разведочных работ согласно ГРП на границе санитарно-защитной зоны (1000 метров) по всем загрязняющим веществам приземные концентрации, не превышают предельно допустимых значений (ПДК), установленных санитарными нормами. Следовательно, санитарно-защитная зона для месторождения Южный Дощан, размером 1000 метров, обеспечивает требуемые гигиенические нормы содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ.

Ближайшими населенными пунктами и железнодорожными станциями являются г.г. Кызылорда (к югу 170 км), Жезказган (к северо-востоку 200 км), ст. Жосалы (к западу 120 км), промысел Кумколь (к востоку 85 км).

Населенные пункты в радиусе санитарно-защитных зон отсутствуют.

Таблица 4.1-12

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета норматива нормативов допустимых выбросов

ЭРА v3.0 ИП «Нұр-Эко Сервис»

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2022 и 2024 год

Кызылординская область, КФ "ПКВИ" скв.глубиной 1500 (2-х скважин) на 2022 и 2024 год

| Произ- водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наимено вание источник а выброса вредных веществ | Номер источни ка выброс ов на карте- схеме | Высо та источ ника выбр осов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м. |  |  |  | Hаим енова ние газоо чистн ых устан овок, тип и мероп рияти я по сокра щени ю выбро сов | Веще ство, по котор ому произ водит ся газоо чистк а | Коэф фи- циент обесп ечен- ности газо- очист кой, % | Сред неэкс плуа- тацио нная степе нь очист ки/ макс имал ьная степе нь очист ки, % | Код веще ства | Hаименован ие вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости- жения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1- го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименов ание | Колич ество, шт. |  |  |  |  |  | Скор ость, м/с | Объе м смеси , м3/с | Темпе- ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Дизельген | 1 | 360 | Выхлопн | 0001 | 2,5 | 0,13 | 48,85 | 0,648 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) | 0,070 | 109,192 | 0,1836 | 2022 |
|  |  | ератор (пер.строи |  |  | ая труба |  |  |  |  | 3988 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | диоксид (Азота | 8 |  |  |  |
|  |  | т.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0,092 | 141,888 | 0,2387 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Азота |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод | 0,011 8 | 18,199 | 0,0306 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | черный) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид | 0,023 6 | 36,397 | 0,0612 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сернистый |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газ, Сера |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (516) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,059 | 90,993 | 0,153 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Окись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, | 0,002 833 | 4,369 | 0,00734 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдег |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ид) (474) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) | 0,002 833 | 4,369 | 0,00734 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (609) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0,028 33 | 43,692 | 0,0734 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С/ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Углеводоро |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Растворител |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ь РПК-265П) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (10) |  |  |  |  |
| 002 |  | Дизельген ератор VOLVO- | 1 | 1320 | Выхлопн ая труба | 0002 | 2 | 0,13 | 48,85 | 0,648 3988 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0,126 7 | 195,404 | 1,204 | 2022 |
|  |  | 350 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  | (основной ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота | 0,164 7 | 254,01 | 1,565 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод | 0,021 1 | 32,542 | 0,2006 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | черный) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид | 0,042 2 | 65,083 | 0,401 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сернистый |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газ, Сера |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0,105 6 | 162,863 | 1,003 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Угарный |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, Акрилальдег ид) (474) | 0,005 07 | 7,819 | 0,0482 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) (609) | 0,005 07 | 7,819 | 0,0482 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,050 7 | 78,193 | 0,482 | 2022 |
| 002 |  | Резервуар для дизтоплив а | 1 | 1320 | Дыхател ьный клапан | 0003 | 2 | 0,1 | 0,04 | 0,000 3333 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводоро д (Дигидросул ьфид) (518) | 3,05E -06 | 9,151 | 2,223E- 06 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,001 086 | 3258,32 6 | 0,00079 2 | 2022 |
| 003 |  | Главный привод САТ 3406С (2- та) | 1 | 624 | Выхлопн ая труба | 0004 | 2 | 0,16 | 48,85 | 0,982 1898 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 3,764 | 3832,25 3 | 16,9 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 4,89 | 4978,67 1 | 22 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,627 | 638,369 | 2,82 | 2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1,255 | 1277,75 7 | 5,64 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 3,137 | 3193,88 4 | 14,1 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, Акрилальдег ид) (474) | 0,150 6 | 153,331 | 0,677 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) (609) | 0,150 6 | 153,331 | 0,677 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 1,506 | 1533,30 9 | 6,77 | 2022 |
| 003 |  | Дизельген ератор САТ 3508 -596,5 кВт - 2-та | 1 | 624 | Выхлопн ая труба | 0005 | 2 | 0,16 | 48,85 | 0,982 1898 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2,79 | 2840,59 2 | 12,54 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 3,63 | 3695,82 3 | 16,3 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,465 | 473,432 | 2,09 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый | 0,93 | 946,864 | 4,18 | 2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2,326 | 2368,17 8 | 10,45 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, Акрилальдег ид) (474) | 0,111 7 | 113,725 | 0,502 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) (609) | 0,111 7 | 113,725 | 0,502 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 1,117 | 1137,25 5 | 5,02 | 2022 |
| 003 |  | Дизельген ератор VOLVO | 1 | 624 | Выхлопн ая труба | 0006 | 2 | 0,16 | 48,85 | 0,982 1898 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,447 | 455,106 | 2,007 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,581 | 591,535 | 2,61 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,074 4 | 75,749 | 0,3345 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,149 | 151,702 | 0,669 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0,372 | 378,746 | 1,673 | 2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, Акрилальдег ид) (474) | 0,017 87 | 18,194 | 0,0803 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) (609) | 0,017 87 | 18,194 | 0,0803 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,178 7 | 181,94 | 0,803 | 2022 |
| 003 |  | Дизельны й двигатель САТ 1508 | 1 | 624 | Выхлопн ая труба | 0007 | 2 | 0,13 | 48,85 | 0,648 3988 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,846 | 1304,75 3 | 3,8 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1,1 | 1696,48 7 | 4,94 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,141 | 217,459 | 0,633 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,282 | 434,918 | 1,267 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,705 | 1087,29 4 | 3,17 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, | 0,033 8 | 52,128 | 0,152 | 2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдег ид) (474) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) (609) | 0,033 8 | 52,128 | 0,152 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,338 | 521,284 | 1,52 | 2022 |
| 003 |  | Двигатель ЯМЗ-236 (Подъемн ик А-50) | 1 | 624 | Выхлопн ая труба | 0008 | 2 | 0,13 | 48,85 | 0,648 3988 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,443 | 2225,48 2 | 6,49 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1,876 | 2893,28 1 | 8,43 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,240 6 | 371,068 | 1,08 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,481 | 741,827 | 2,16 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,203 | 1855,34 | 5,4 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, Акрилальдег ид) (474) | 0,057 7 | 88,988 | 0,2594 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) | 0,057 7 | 88,988 | 0,2594 | 2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (609) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,577 | 889,884 | 2,594 | 2022 |
| 003 |  | Паровой котел | 1 | 624 | Дымовая труба | 0009 | 2 | 0,15 | 30,7 | 0,542 5568 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,049 2 | 90,682 | 0,17 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,008 | 14,745 | 0,02764 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,004 05 | 7,465 | 0,014 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,095 3 | 175,65 | 0,329 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,225 | 414,703 | 0,778 | 2022 |
| 003 |  | ЦА-320М (ЯМЗ- 238) | 1 | 624 | Выхлопн ая труба | 0010 | 2 | 0,13 | 48,85 | 0,648 3988 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,333 | 513,573 | 1,498 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,433 | 667,799 | 1,947 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,055 6 | 85,75 | 0,2496 | 2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,111 | 171,191 | 0,499 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,278 | 428,748 | 1,248 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, Акрилальдег ид) (474) | 0,013 33 | 20,558 | 0,0599 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) (609) | 0,013 33 | 20,558 | 0,0599 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,133 3 | 205,583 | 0,599 | 2022 |
| 003 |  | СМН-20 (ЯМЗ- 238) | 1 | 624 | Выхлопн ая труба | 0011 | 2 | 0,13 | 48,85 | 0,648 3988 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,333 | 513,573 | 1,498 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,433 | 667,799 | 1,947 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,055 6 | 85,75 | 0,2496 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера | 0,111 | 171,191 | 0,499 | 2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,278 | 428,748 | 1,248 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, Акрилальдег ид) (474) | 0,013 33 | 20,558 | 0,0599 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) (609) | 0,013 33 | 20,558 | 0,0599 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,133 3 | 205,583 | 0,599 | 2022 |
| 003 |  | Резервуар для дизтоплив а | 1 | 624 | Дыхател ьный клапан | 0012 | 2 | 0,1 | 0,04 | 0,000 3333 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводоро д (Дигидросул ьфид) (518) | 3,05E -06 | 9,151 | 0,00000 339 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,001 086 | 3258,32 6 | 0,00120 7 | 2022 |
| 003 |  | Резервуар для тех.масла | 1 | 624 | Дыхател ьный клапан | 0013 | 2 | 0,1 | 0,04 | 0,000 3333 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрово е и др.) (716*) | 0,000 1083 | 324,932 | 0,00007 3 | 2022 |

| 004 |  | Подъемни к УПА- 60/80 (ЯМЗ- 238) | 1 | 336 | Выхлопн ая труба | 0014 | 2 | 0,12 | 48,85 | 0,552 534 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,663 | 1199,92 6 | 1,602 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,861 | 1558,27 5 | 2,083 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,110 4 | 199,807 | 0,267 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,221 | 399,975 | 0,534 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,552 | 999,034 | 1,335 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, Акрилальдег ид) (474) | 0,026 5 | 47,961 | 0,0641 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) (609) | 0,026 5 | 47,961 | 0,0641 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,265 | 479,608 | 0,641 | 2022 |
| 004 |  | ДЭС 200 (освещени е) | 1 | 336 | Выхлопн ая труба | 0015 | 2 | 0,12 | 48,85 | 0,552 534 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,733 | 3136,45 9 | 4,19 | 2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 2,253 | 4077,57 7 | 5,44 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,289 | 523,045 | 0,698 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,578 | 1046,08 9 | 1,396 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,444 | 2613,41 4 | 3,49 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, Акрилальдег ид) (474) | 0,069 3 | 125,422 | 0,1675 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) (609) | 0,069 3 | 125,422 | 0,1675 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,693 | 1254,22 1 | 1,675 | 2022 |
| 004 |  | ДЭС (ЯМЗ- 236) А-50 | 1 | 336 | Выхлопн ая труба | 0016 | 2 | 0,12 | 48,85 | 0,552 534 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,447 | 809 | 1,08 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,581 | 1051,51 9 | 1,405 | 2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,074 4 | 134,652 | 0,18 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,149 | 269,667 | 0,36 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,372 | 673,262 | 0,9 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, Акрилальдег ид) (474) | 0,017 87 | 32,342 | 0,0432 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) (609) | 0,017 87 | 32,342 | 0,0432 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,178 7 | 323,419 | 0,432 | 2022 |
| 004 |  | Цементир овочный агрегат | 1 | 336 |  | 0017 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,045 8 |  | 0,108 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,059 6 |  | 0,1404 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,007 64 |  | 0,018 | 2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,015 28 |  | 0,036 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,038 2 |  | 0,09 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, Акрилальдег ид) (474) | 0,001 833 |  | 0,00432 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) (609) | 0,001 833 |  | 0,00432 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,018 33 |  | 0,0432 | 2022 |
| 004 |  | Емкость для дизтоплив а | 1 | 336 | Дыхател ьный клапан | 0018 | 2 | 0,1 | 0,04 | 0,000 3333 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводоро д (Дигидросул ьфид) (518) | 3,05E -06 | 9,151 | 0,00000 237 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,001 086 | 3258,32 6 | 0,00084 5 | 2022 |

| 004 |  | Резервуар для тех.масла | 1 | 336 | Дыхател ьный клапан | 0019 | 2 | 0,1 | 0,04 | 0,000 3333 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрово е и др.) (716*) | 0,000 1083 | 324,932 | 0,00007 3 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 005 |  | Двигатель -блендер смеситель ная установка | 1 | 24 | Выхлопн ая труба | 0020 | 2 | 0,13 | 48,85 | 0,648 3988 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,121 7 | 187,693 | 0,021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,158 2 | 243,986 | 0,0273 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,020 28 | 31,277 | 0,0035 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,040 56 | 62,554 | 0,007 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,101 4 | 156,385 | 0,0175 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, Акрилальдег ид) (474) | 0,004 87 | 7,511 | 0,00084 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) (609) | 0,004 87 | 7,511 | 0,00084 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); | 0,048 7 | 75,108 | 0,0084 | 2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Растворител ь РПК-265П) (10) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 005 |  | Двигатель насосной установки | 1 | 24 | Выхлопн ая труба | 0021 | 2 | 0,13 | 48,85 | 0,648 3988 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,295 | 454,967 | 0,051 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,383 5 | 591,457 | 0,0663 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,049 2 | 75,879 | 0,0085 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,098 3 | 151,604 | 0,017 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,246 | 379,396 | 0,0425 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, Акрилальдег ид) (474) | 0,011 8 | 18,199 | 0,00204 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) (609) | 0,011 8 | 18,199 | 0,00204 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,118 | 181,987 | 0,0204 | 2022 |
| 005 |  | Двигатель насосной установки | 1 | 24 | Выхлопн ая труба | 0022 | 2 | 0,13 | 48,85 | 0,648 3988 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0,147 5 | 227,483 | 0,024 | 2022 |

|  |  | (резерв) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,191 8 | 295,806 | 0,0312 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,024 6 | 37,94 | 0,004 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,049 2 | 75,879 | 0,008 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,123 | 189,698 | 0,02 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, Акрилальдег ид) (474) | 0,005 9 | 9,099 | 0,00096 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) (609) | 0,005 9 | 9,099 | 0,00096 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,059 | 90,993 | 0,0096 | 2022 |
| 005 |  | Цементир овочный агрегат | 1 | 24 | Выхлопн ая труба | 0023 | 2 | 0,13 | 48,85 | 0,648 3988 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,062 5 | 96,391 | 0,0108 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,081 3 | 125,386 | 0,01404 | 2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,010 42 | 16,07 | 0,0018 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,020 83 | 32,125 | 0,0036 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,052 1 | 80,352 | 0,009 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, Акрилальдег ид) (474) | 0,002 5 | 3,856 | 0,00043 2 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) (609) | 0,002 5 | 3,856 | 0,00043 2 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,025 | 38,557 | 0,00432 | 2022 |
| 001 |  | Экскавато р (рытье траншей) | 1 | 36 | Неорган изованн ый источник | 6001 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганичес кая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) | 0,013 65 |  | 0,00354 | 2022 |
| 001 |  | Бульдозер (обваловк а площадки ) | 1 | 24 | Неорган изованн ый источник | 6002 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганичес кая, содержащая двуокись кремния в | 0,016 64 |  | 0,00294 | 2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | %: 70-20 (494) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 |  | Разгрузка пылящих материало в | 1 |  | Неорган изованн ый источник | 6003 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганичес кая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) | 0,038 4 |  | 0,00414 8 | 2022 |
| 001 |  | Сварочны й пост | 1 | 24 | Неорган изованн ый источник | 6004 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,018 53 |  | 0,0032 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,001 453 |  | 0,00025 07 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,003 6 |  | 0,00062 1 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,017 73 |  | 0,00306 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразны е соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,001 24 |  | 0,00021 4 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганичес кие плохо растворимы е - (615) | 0,001 333 |  | 0,00023 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганичес кая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,001 333 |  | 0,00023 | 2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (494) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 003 |  | Узел приготовл ения цементног о раствора | 1 | 160 | Неорган изованн ый источник | 6005 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганичес кая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) | 4,18E -06 |  | 0,00000 4 | 2022 |
| 003 |  | Емкость бурового раствора | 1 | 624 | Неорган изованн ый источник | 6006 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводород ов предельных С6-С10 (1503*) | 0,072 95 |  | 0,10504 | 2022 |
| 003 |  | Насос для бурового раствора | 1 | 624 | Неорган изованн ый источник | 6007 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводород ов предельных С6-С10 (1503*) | 0,002 367 |  | 0,01064 | 2022 |
| 003 |  | Буровой насос | 1 | 624 | Неорган изованн ый источник | 6008 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводород ов предельных С6-С10 (1503*) | 0,002 367 |  | 0,01064 | 2022 |
| 003 |  | Шламосбо рник | 1 | 624 | Неорган изованн ый источник | 6009 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводород ов предельных С1-С5 (1502*) | 0,000 0409 |  | 0,00005 2 | 2022 |
| 003 |  | Дегазатор | 1 | 285 | Неорган изованн ый источник | 6010 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводород ов предельных С6-С10 (1503*) | 0,066 75 |  | 0,137 | 2022 |
| 003 |  | Газосварк а (мастерск ая) | 1 | 208 | Неорган изованн ый источник | 6011 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,005 04 |  | 0,00757 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,000 818 |  | 0,00123 | 2022 |
| 003 |  | Электросв арка | 1 | 208 | Неорган изованн ый источник | 6012 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ | 0,002 703 |  | 0,00389 | 2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (274) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,000 212 |  | 0,00030 5 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,000 525 |  | 0,00075 6 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,002 586 |  | 0,00372 4 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразны е соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,000 181 |  | 0,00026 04 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганичес кие плохо растворимы е - (615) | 0,000 1944 |  | 0,00028 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганичес кая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) | 0,000 1944 |  | 0,00028 | 2022 |
| 003 |  | Ремонтно- механичес кая мастерска я | 1 | 100 | Неорган изованн ый источник | 6013 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,011 |  | 0,01038 24 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд ) (1027*) | 0,004 6 |  | 0,00489 6 | 2022 |
| 004 |  | Насос для дизтоплив а | 1 | 672 | Неорган изованн ый источник | 6014 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0333 | Сероводоро д (Дигидросул ьфид) (518) | 7,78E -06 |  | 0,00001 88 | 2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,002 77 |  | 0,0067 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ЭРА v3.0 ИП «Нұр-Эко Сервис»

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023 год

Кызылординская область, КФ "ПКВИ" скв.глубиной 1500 (3-х скважин) на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Произ- водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наиме нован ие источн ика выбро са вредн ых вещес тв | Номе р источ ника выбр осов на карте - схеме | Высо та источ ника выбр осов, м | Ди ам етр уст ья тру бы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | точ.ист, /1- го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  | Hаимен ование газоочи стных установ ок, тип и меропри ятия по сокраще нию выбросо в | Веще ство, по котор ому произ водит ся газоо чистк а | Коэф фи- циент обесп ечен- ности газо- очист кой, % | Средне эксплуа - тацион ная степень очистки / максим альная степень очистки , % | Код веще ства | Hаименован ие вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости- жения НДВ |
|  |  | Наименов ание | Количе ство, шт. |  |  |  |  |  | Скор ость, м/с | Объе м смеси , м3/с | Темпе- ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Дизельген ератор (пер.строи | 1 | 360 | Выхло пная труба | 0001 | 2,5 | 0,1 3 | 48,85 | 0,648 3988 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0,0708 | 109,192 | 0,2754 | 2023 |
|  |  | т.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0,092 | 141,888 | 0,358 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Азота |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0,0118 | 18,199 | 0,0459 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | черный) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,0236 | 36,397 | 0,0918 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ангидрид |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сернистый |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газ, Сера |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,059 | 90,993 | 0,2295 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Окись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Угарный |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, | 0,00283 3 | 4,369 | 0,01102 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдег |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ид) (474) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) | 0,00283 3 | 4,369 | 0,01102 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (609) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в | 0,02833 | 43,692 | 0,1102 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С/ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Углеводоро |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С12-С19 (в |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пересчете на |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Растворител |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ь РПК-265П) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (10) |  |  |  |  |
| 002 |  | Дизельген ератор VOLVO- | 1 | 1320 | Выхло пная труба | 0002 | 2 | 0,1 3 | 48,85 | 0,648 3988 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0,1267 | 195,404 | 1,806 | 2023 |
|  |  | 350 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  | (основной ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0,1647 | 254,01 | 2,347 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Азота |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0,0211 | 32,542 | 0,301 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Углерод |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | черный) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,0422 | 65,083 | 0,602 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ангидрид |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сернистый |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газ, Сера |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (IV) оксид) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,1056 | 162,863 | 1,505 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Окись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, Акрилальдег ид) (474) | 0,00507 | 7,819 | 0,0722 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) (609) | 0,00507 | 7,819 | 0,0722 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,0507 | 78,193 | 0,722 | 2023 |
| 002 |  | Резервуар для дизтоплив а | 1 | 1320 | Дыхат ельны й клапан | 0003 | 2 | 0,1 | 0,04 | 0,000 3333 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводоро д (Дигидросул ьфид) (518) | 3,05E- 06 | 9,151 | 0,00000 224 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,00108 6 | 3258,32 6 | 0,00079 8 | 2023 |
| 003 |  | Главный привод САТ 3406С (2- та) | 1 | 624 | Выхло пная труба | 0004 | 2 | 0,1 6 | 48,85 | 0,982 1898 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 3,764 | 3832,25 3 | 25,37 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 4,89 | 4978,67 1 | 33 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,627 | 638,369 | 4,23 | 2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1,255 | 1277,75 7 | 8,46 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 3,137 | 3193,88 4 | 21,14 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, Акрилальдег ид) (474) | 0,1506 | 153,331 | 1,015 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) (609) | 0,1506 | 153,331 | 1,015 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 1,506 | 1533,30 9 | 10,15 | 2023 |
| 003 |  | Дизельген ератор САТ 3508 -596,5 кВт - 2-та | 1 | 624 | Выхло пная труба | 0005 | 2 | 0,1 6 | 48,85 | 0,982 1898 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2,79 | 2840,59 2 | 18,8 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 3,63 | 3695,82 3 | 24,46 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,465 | 473,432 | 3,136 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый | 0,93 | 946,864 | 6,27 | 2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2,326 | 2368,17 8 | 15,68 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, Акрилальдег ид) (474) | 0,1117 | 113,725 | 0,753 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) (609) | 0,1117 | 113,725 | 0,753 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 1,117 | 1137,25 5 | 7,53 | 2023 |
| 003 |  | Дизельген ератор VOLVO | 1 | 624 | Выхло пная труба | 0006 | 2 | 0,1 6 | 48,85 | 0,982 1898 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,447 | 455,106 | 3,01 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,581 | 591,535 | 3,91 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0744 | 75,749 | 0,502 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,149 | 151,702 | 1,004 | 2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,372 | 378,746 | 2,51 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, Акрилальдег ид) (474) | 0,01787 | 18,194 | 0,1204 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) (609) | 0,01787 | 18,194 | 0,1204 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,1787 | 181,94 | 1,204 | 2023 |
| 003 |  | Дизельны й двигатель САТ 1508 | 1 | 624 | Выхло пная труба | 0007 | 2 | 0,1 3 | 48,85 | 0,648 3988 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,846 | 1304,75 3 | 5,7 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1,1 | 1696,48 7 | 7,41 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,141 | 217,459 | 0,95 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,282 | 434,918 | 1,9 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,705 | 1087,29 4 | 4,75 | 2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, Акрилальдег ид) (474) | 0,0338 | 52,128 | 0,228 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) (609) | 0,0338 | 52,128 | 0,228 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,338 | 521,284 | 2,28 | 2023 |
| 003 |  | Двигатель ЯМЗ-236 (Подъемн ик А-50) | 1 | 624 | Выхло пная труба | 0008 | 2 | 0,1 3 | 48,85 | 0,648 3988 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,443 | 2225,48 2 | 9,73 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1,876 | 2893,28 1 | 12,65 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,2406 | 371,068 | 1,62 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,481 | 741,827 | 3,24 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,203 | 1855,34 | 8,1 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, Акрилальдег ид) (474) | 0,0577 | 88,988 | 0,389 | 2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) (609) | 0,0577 | 88,988 | 0,389 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,577 | 889,884 | 3,89 | 2023 |
| 003 |  | Паровой котел | 1 | 624 | Дымов ая труба | 0009 | 2 | 0,1 5 | 30,7 | 0,542 5568 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0492 | 90,682 | 0,255 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,008 | 14,745 | 0,0415 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00405 | 7,465 | 0,021 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0953 | 175,65 | 0,494 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,225 | 414,703 | 1,168 | 2023 |
| 003 |  | ЦА-320М (ЯМЗ- 238) | 1 | 624 | Выхло пная труба | 0010 | 2 | 0,1 3 | 48,85 | 0,648 3988 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,333 | 513,573 | 2,246 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,433 | 667,799 | 2,92 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод | 0,0556 | 85,75 | 0,3744 | 2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,111 | 171,191 | 0,749 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,278 | 428,748 | 1,872 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, Акрилальдег ид) (474) | 0,01333 | 20,558 | 0,0899 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) (609) | 0,01333 | 20,558 | 0,0899 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,1333 | 205,583 | 0,899 | 2023 |
| 003 |  | СМН-20 (ЯМЗ- 238) | 1 | 624 | Выхло пная труба | 0011 | 2 | 0,1 3 | 48,85 | 0,648 3988 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,333 | 513,573 | 2,246 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,433 | 667,799 | 2,92 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0556 | 85,75 | 0,3744 | 2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,111 | 171,191 | 0,749 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,278 | 428,748 | 1,872 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, Акрилальдег ид) (474) | 0,01333 | 20,558 | 0,0899 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) (609) | 0,01333 | 20,558 | 0,0899 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,1333 | 205,583 | 0,899 | 2023 |
| 003 |  | Резервуар для дизтоплив а | 1 | 624 | Дыхат ельны й клапан | 0012 | 2 | 0,1 | 0,04 | 0,000 3333 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводоро д (Дигидросул ьфид) (518) | 3,05E- 06 | 9,151 | 3,984E- 06 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,00108 6 | 3258,32 6 | 0,00142 | 2023 |

| 003 |  | Резервуар для тех.масла | 1 | 624 | Дыхат ельны й клапан | 0013 | 2 | 0,1 | 0,04 | 0,000 3333 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрово е и др.) (716*) | 0,00010 83 | 324,932 | 0,00007 3 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 004 |  | Подъемни к УПА- 60/80 (ЯМЗ- 238) | 1 | 336 | Выхло пная труба | 0014 | 2 | 0,1 2 | 48,85 | 0,552 534 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,663 | 1199,92 6 | 2,403 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,861 | 1558,27 5 | 3,124 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,1104 | 199,807 | 0,4005 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,221 | 399,975 | 0,801 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,552 | 999,034 | 2,003 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, Акрилальдег ид) (474) | 0,0265 | 47,961 | 0,0961 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) (609) | 0,0265 | 47,961 | 0,0961 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител | 0,265 | 479,608 | 0,961 | 2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ь РПК-265П) (10) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 004 |  | ДЭС 200 (освещени е) | 1 | 336 | Выхло пная труба | 0015 | 2 | 0,1 2 | 48,85 | 0,552 534 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,733 | 3136,45 9 | 6,28 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 2,253 | 4077,57 7 | 8,17 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,289 | 523,045 | 1,047 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,578 | 1046,08 9 | 2,094 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,444 | 2613,41 4 | 5,24 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, Акрилальдег ид) (474) | 0,0693 | 125,422 | 0,2513 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) (609) | 0,0693 | 125,422 | 0,2513 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,693 | 1254,22 1 | 2,513 | 2023 |
| 004 |  | ДЭС (ЯМЗ- 236) А-50 | 1 | 336 | Выхло пная труба | 0016 | 2 | 0,1 2 | 48,85 | 0,552 534 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,447 | 809 | 1,62 | 2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,581 | 1051,51 9 | 2,11 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0744 | 134,652 | 0,27 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,149 | 269,667 | 0,54 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,372 | 673,262 | 1,35 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, Акрилальдег ид) (474) | 0,01787 | 32,342 | 0,0649 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) (609) | 0,01787 | 32,342 | 0,0649 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,1787 | 323,419 | 0,649 | 2023 |
| 004 |  | Цементир овочный агрегат | 1 | 336 | Выхло пная труба | 0017 | 2 | 0,1 3 | 48,85 | 0,648 3988 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0458 |  | 0,162 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0596 |  | 0,2106 | 2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00764 |  | 0,027 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,01528 |  | 0,054 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0382 |  | 0,135 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, Акрилальдег ид) (474) | 0,00183 3 |  | 0,00648 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) (609) | 0,00183 3 |  | 0,00648 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,01833 |  | 0,0648 | 2023 |
| 004 |  | Емкость для дизтоплив а | 1 | 336 | Дыхат ельны й клапан | 0018 | 2 | 0,1 | 0,04 | 0,000 3333 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводоро д (Дигидросул ьфид) (518) | 3,05E- 06 | 9,151 | 2,464E- 06 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); | 0,00108 6 | 3258,32 6 | 0,00087 8 | 2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Растворител ь РПК-265П) (10) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 004 |  | Резервуар для тех.масла | 1 | 336 | Дыхат ельны й клапан | 0019 | 2 | 0,1 | 0,04 | 0,000 3333 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрово е и др.) (716*) | 0,00010 83 | 324,932 | 0,00007 3 | 2023 |
| 005 |  | Двигатель -блендер смеситель ная установка | 1 | 24 | Выхло пная труба | 0020 | 2 | 0,1 3 | 48,85 | 0,648 3988 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,1217 | 187,693 | 0,0315 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1582 | 243,986 | 0,04095 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,02028 | 31,277 | 0,00525 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,04056 | 62,554 | 0,0105 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,1014 | 156,385 | 0,02625 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, Акрилальдег ид) (474) | 0,00487 | 7,511 | 0,00126 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) (609) | 0,00487 | 7,511 | 0,00126 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные | 0,0487 | 75,108 | 0,0126 | 2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 005 |  | Двигатель насосной установки | 1 | 24 | Выхло пная труба | 0021 | 2 | 0,1 3 | 48,85 | 0,648 3988 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,295 | 454,967 | 0,0765 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,3835 | 591,457 | 0,0995 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0492 | 75,879 | 0,01275 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0983 | 151,604 | 0,0255 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,246 | 379,396 | 0,0638 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, Акрилальдег ид) (474) | 0,0118 | 18,199 | 0,00306 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) (609) | 0,0118 | 18,199 | 0,00306 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,118 | 181,987 | 0,0306 | 2023 |

| 005 |  | Двигатель насосной установки (резерв) | 1 | 24 | Выхло пная труба | 0022 | 2 | 0,1 3 | 48,85 | 0,648 3988 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,1475 | 227,483 | 0,036 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1918 | 295,806 | 0,0468 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0246 | 37,94 | 0,006 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0492 | 75,879 | 0,012 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,123 | 189,698 | 0,03 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, Акрилальдег ид) (474) | 0,0059 | 9,099 | 0,00144 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) (609) | 0,0059 | 9,099 | 0,00144 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,059 | 90,993 | 0,0144 | 2023 |
| 005 |  | Цементир овочный агрегат | 1 | 24 | Выхло пная труба | 0023 | 2 | 0,1 3 | 48,85 | 0,648 3988 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0625 | 96,391 | 0,0162 | 2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0813 | 125,386 | 0,02106 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,01042 | 16,07 | 0,0027 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,02083 | 32,125 | 0,0054 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0521 | 80,352 | 0,0135 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен- 1-аль (Акролеин, Акрилальдег ид) (474) | 0,0025 | 3,856 | 0,00064 8 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдег ид (Метаналь) (609) | 0,0025 | 3,856 | 0,00064 8 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,025 | 38,557 | 0,00648 | 2023 |
| 001 |  | Экскавато р (рытье траншей) | 1 | 36 | Неорг анизов анный источн ик | 6001 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганичес кая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) | 0,01365 |  | 0,00531 | 2023 |

| 001 |  | Бульдозер (обваловк а площадки ) | 1 | 24 | Неорг анизов анный источн ик | 6002 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганичес кая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) | 0,01664 |  | 0,00441 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 |  | Разгрузка пылящих материало в | 1 |  | Неорг анизов анный источн ик | 6003 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганичес кая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) | 0,0384 |  | 0,00622 2 | 2023 |
| 001 |  | Сварочны й пост | 1 | 24 | Неорг анизов анный источн ик | 6004 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,01853 |  | 0,0048 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,00145 3 |  | 0,00037 6 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0036 |  | 0,00093 2 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,01773 |  | 0,00459 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразны е соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,00124 |  | 0,00032 1 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганичес кие плохо растворимы е - (615) | 0,00133 3 |  | 0,00034 5 | 2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганичес кая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) | 0,00133 3 |  | 0,00034 5 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 003 |  | Узел приготовл ения цементног о раствора | 1 | 160 | Неорг анизов анный источн ик | 6005 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганичес кая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) | 4,18E- 06 |  | 0,00000 6 | 2023 |
| 003 |  | Емкость бурового раствора | 1 | 624 | Неорг анизов анный источн ик | 6006 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводород ов предельных С6-С10 (1503*) | 0,07295 |  | 0,15756 | 2023 |
| 003 |  | Насос для бурового раствора | 1 | 624 | Неорг анизов анный источн ик | 6007 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводород ов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00236 7 |  | 0,01596 | 2023 |
| 003 |  | Буровой насос | 1 | 624 | Неорг анизов анный источн ик | 6008 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводород ов предельных С6-С10 (1503*) | 0,00236 7 |  | 0,01596 | 2023 |
| 003 |  | Шламосбо рник | 1 | 624 | Неорг анизов анный источн ик | 6009 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводород ов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00004 09 |  | 0,00007 8 | 2023 |
| 003 |  | Дегазатор | 1 | 285 | Неорг анизов анный источн ик | 6010 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводород ов предельных С6-С10 (1503*) | 0,06675 |  | 0,2055 | 2023 |
| 003 |  | Газосварк а (мастерск ая) | 1 | 208 | Неорг анизов анный источн ик | 6011 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00504 |  | 0,01135 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,00081 8 |  | 0,00184 5 | 2023 |

| 003 |  | Электросв арка | 1 | 208 | Неорг анизов анный источн ик | 6012 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,00270 3 |  | 0,00584 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,00021 2 |  | 0,00045 8 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00052 5 |  | 0,00113 4 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,00258 6 |  | 0,00559 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразны е соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,00018 1 |  | 0,00039 06 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганичес кие плохо растворимы е - (615) | 0,00019 44 |  | 0,00042 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганичес кая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) | 0,00019 44 |  | 0,00042 | 2023 |
| 003 |  | Ремонтно- механичес кая мастерска я | 1 | 100 | Неорг анизов анный источн ик | 6013 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,011 |  | 0,01557 36 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд ) (1027*) | 0,0046 |  | 0,00734 4 | 2023 |

| 004 |  | Насос для дизтоплив а | 1 | 1008 | Неорг анизов анный источн ик | 6014 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0333 | Сероводоро д (Дигидросул ьфид) (518) | 7,78E- 06 |  | 0,00002 82 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводоро ды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворител ь РПК-265П) (10) | 0,00277 |  | 0,01005 | 2023 |

ЭРА v3.0 ИП «Нұр-Эко Сервис»

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027

Кызылординская область, КФ "ПКВИ" скв.глубиной 1500 (4-х скважин) на 2027 год

| Произ- водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наи мен ова ние исто чни ка выб роса вред ных вещ еств | Номе р источ ника выбр осов на карте - схеме | Вы сот а ист оч ни ка вы бр осо в, м | Ди ам етр уст ья тру бы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м. |  |  |  | Hаим енова ние газоо чистн ых устан овок, тип и мероп рияти я по сокра щени ю выбро сов | Веще ство, по котор ому произ водит ся газоо чистк а | Коэф фи- циент обесп ечен- ности газо- очист кой, % | Средне эксплуа - тацион ная степень очистки / максим альная степень очистки , % | Код веще ства | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости- жения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1- го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименов ание | Количе ство, шт. |  |  |  |  |  | Скор ость, м/с | Объе м смеси , м3/с | Темпе- ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Дизельген ератор (пер.строи | 1 | 360 | Вых лоп ная | 0001 | 2,5 | 0,1 3 | 48,85 | 0,648 3988 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0708 | 109,192 | 0,367 | 2027 |
|  |  | т.) |  |  | труб а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,092 | 141,888 | 0,477 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0,0118 | 18,199 | 0,061 2 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0,0236 | 36,397 | 0,122 4 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 0,059 | 90,993 | 0,306 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Угарный газ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) | 0,00283 3 | 4,369 | 0,014 7 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (474) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00283 3 | 4,369 | 0,014 7 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12- С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,02833 | 43,692 | 0,147 | 2027 |
| 002 |  | Дизельген ератор | 1 | 1320 | Вых лоп | 0002 | 2 | 0,1 3 | 48,85 | 0,648 3988 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0,1267 | 195,404 | 2,41 | 2027 |
|  |  | VOLVO- |  |  | ная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  | 350 кВт |  |  | труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (основной ) |  |  | а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1647 | 254,01 | 3,13 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0,0211 | 32,542 | 0,401 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид | 0,0422 | 65,083 | 0,803 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 0,1056 | 162,863 | 2,006 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Угарный газ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) | 0,00507 | 7,819 | 0,096 3 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (474) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид | 0,00507 | 7,819 | 0,096 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Метаналь) (609) |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 | 0,0507 | 78,193 | 0,963 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /в пересчете на |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С/ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С19 (в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |
| 002 |  | Резервуар для дизтоплив | 1 | 1320 | Дых ател ьны | 0003 | 2 | 0,1 | 0,04 | 0,000 3333 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфи д) (518) | 3,05E- 06 | 9,151 | 2,254 E-06 | 2027 |

|  |  | а |  |  | й кла пан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12- С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,00108 6 | 3258,32 6 | 0,000 803 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 003 |  | Главный привод САТ | 1 | 624 | Вых лоп ная | 0004 | 2 | 0,1 6 | 48,85 | 0,982 1898 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 3,764 | 3832,25 3 | 33,8 | 2027 |
|  |  | 3406С (2- та) |  |  | труб а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 4,89 | 4978,67 1 | 44 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0,627 | 638,369 | 5,64 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1,255 | 1277,75 7 | 11,28 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 3,137 | 3193,88 4 | 28,2 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0,1506 | 153,331 | 1,353 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (474) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,1506 | 153,331 | 1,353 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 1,506 | 1533,30 9 | 13,53 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С19 (в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |
| 003 |  | Дизельген ератор САТ 3508 | 1 | 624 | Вых лоп ная | 0005 | 2 | 0,1 6 | 48,85 | 0,982 1898 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2,79 | 2840,59 2 | 25,1 | 2027 |
|  |  | -596,5 кВт |  |  | труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2-та |  |  | а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 3,63 | 3695,82 3 | 32,6 | 2027 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0,465 | 473,432 | 4,18 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид | 0,93 | 946,864 | 8,36 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 2,326 | 2368,17 8 | 20,9 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль | 0,1117 | 113,725 | 1,003 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Акролеин, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (474) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,1117 | 113,725 | 1,003 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 1,117 | 1137,25 5 | 10,03 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С19 (в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |
| 003 |  | Дизельген ератор VOLVO | 1 | 624 | Вых лоп ная труб а | 0006 | 2 | 0,1 6 | 48,85 | 0,982 1898 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,447 | 455,106 | 4,01 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,581 | 591,535 | 5,22 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0,0744 | 75,749 | 0,669 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид | 0,149 | 151,702 | 1,338 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 0,372 | 378,746 | 3,345 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Угарный газ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0,01787 | 18,194 | 0,160 6 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (474) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,01787 | 18,194 | 0,160 6 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12- С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1787 | 181,94 | 1,606 | 2027 |
| 003 |  | Дизельны й двигатель | 1 | 624 | Вых лоп ная | 0007 | 2 | 0,1 3 | 48,85 | 0,648 3988 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,846 | 1304,75 3 | 7,6 | 2027 |
|  |  | САТ 1508 |  |  | труб а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1,1 | 1696,48 7 | 9,88 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0,141 | 217,459 | 1,267 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид | 0,282 | 434,918 | 2,534 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,705 | 1087,29 4 | 6,33 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0,0338 | 52,128 | 0,304 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (474) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0338 | 52,128 | 0,304 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на | 0,338 | 521,284 | 3,04 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С/ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С19 (в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |
| 003 |  | Двигатель ЯМЗ-236 (Подъемн | 1 | 624 | Вых лоп ная | 0008 | 2 | 0,1 3 | 48,85 | 0,648 3988 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,443 | 2225,48 2 | 12,97 | 2027 |
|  |  | ик А-50) |  |  | труб а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1,876 | 2893,28 1 | 16,86 | 2027 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0,2406 | 371,068 | 2,16 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид | 0,481 | 741,827 | 4,32 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 1,203 | 1855,34 | 10,8 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Угарный газ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль | 0,0577 | 88,988 | 0,519 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Акролеин, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (474) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0577 | 88,988 | 0,519 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на | 0,577 | 889,884 | 5,19 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С/ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С19 (в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |
| 003 |  | Паровой котел | 1 | 624 | Ды мов ая | 0009 | 2 | 0,1 5 | 30,7 | 0,542 5568 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0492 | 90,682 | 0,34 | 2027 |
|  |  |  |  |  | труб а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,008 | 14,745 | 0,055 3 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0,00405 | 7,465 | 0,028 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид | 0,0953 | 175,65 | 0,659 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 0,225 | 414,703 | 1,557 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Угарный газ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (584) |  |  |  |  |
| 003 |  | ЦА-320М (ЯМЗ- 238) | 1 | 624 | Вых лоп ная труб а | 0010 | 2 | 0,1 3 | 48,85 | 0,648 3988 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,333 | 513,573 | 2,995 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,433 | 667,799 | 3,89 | 2027 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0,0556 | 85,75 | 0,499 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид | 0,111 | 171,191 | 0,998 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 0,278 | 428,748 | 2,496 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Угарный газ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль | 0,01333 | 20,558 | 0,119 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Акролеин, Акрилальдегид) |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (474) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,01333 | 20,558 | 0,119 8 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на | 0,1333 | 205,583 | 1,198 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С/ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Углеводороды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С19 (в пересчете |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на С); |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Растворитель |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |
| 003 |  | СМН-20 (ЯМЗ- | 1 | 624 | Вых лоп | 0011 | 2 | 0,1 3 | 48,85 | 0,648 3988 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота | 0,333 | 513,573 | 2,995 | 2027 |
|  |  | 238) |  |  | ная труб а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,433 | 667,799 | 3,89 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 0,0556 | 85,75 | 0,499 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид | 0,111 | 171,191 | 0,998 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сера (IV) оксид) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 0,278 | 428,748 | 2,496 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Угарный газ) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 0,01333 | 20,558 | 0,119 8 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Акрилальдегид) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (474) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,01333 | 20,558 | 0,119 8 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12- С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1333 | 205,583 | 1,198 | 2027 |
| 003 |  | Резервуар для дизтоплив а | 1 | 624 | Дых ател ьны й кла пан | 0012 | 2 | 0,1 | 0,04 | 0,000 3333 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфи д) (518) | 3,05E- 06 | 9,151 | 0,000 00458 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12- С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,00108 6 | 3258,32 6 | 0,001 63 | 2027 |
| 003 |  | Резервуар для тех.масла | 1 | 624 | Дых ател ьны й кла пан | 0013 | 2 | 0,1 | 0,04 | 0,000 3333 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,00010 83 | 324,932 | 0,000 0731 | 2027 |
| 004 |  | Подъемни к УПА- 60/80 (ЯМЗ- 238) | 1 | 336 | Вых лоп ная труб а | 0014 | 2 | 0,1 2 | 48,85 | 0,552 534 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,663 | 1199,92 6 | 3,204 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,861 | 1558,27 5 | 4,165 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,1104 | 199,807 | 0,534 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,221 | 399,975 | 1,068 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,552 | 999,034 | 2,67 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0,0265 | 47,961 | 0,128 2 | 2027 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0265 | 47,961 | 0,128 2 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12- С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,265 | 479,608 | 1,282 | 2027 |
| 004 |  | ДЭС 200 (освещени е) | 1 | 336 | Вых лоп ная труб а | 0015 | 2 | 0,1 2 | 48,85 | 0,552 534 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1,733 | 3136,45 9 | 8,38 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 2,253 | 4077,57 7 | 10,89 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,289 | 523,045 | 1,396 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,578 | 1046,08 9 | 2,79 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1,444 | 2613,41 4 | 6,98 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0,0693 | 125,422 | 0,335 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0693 | 125,422 | 0,335 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12- С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,693 | 1254,22 1 | 3,35 | 2027 |
| 004 |  | ДЭС (ЯМЗ- 236) А-50 | 1 | 336 | Вых лоп ная труб а | 0016 | 2 | 0,1 2 | 48,85 | 0,552 534 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,447 | 809 | 2,16 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,581 | 1051,51 9 | 2,81 | 2027 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0744 | 134,652 | 0,36 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,149 | 269,667 | 0,72 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,372 | 673,262 | 1,8 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0,01787 | 32,342 | 0,086 5 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,01787 | 32,342 | 0,086 5 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12- С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,1787 | 323,419 | 0,865 | 2027 |
| 004 |  | Цементир овочный агрегат | 1 | 336 |  | 0017 | 2 | 0,1 3 | 48,85 | 0,648 3988 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0458 |  | 0,216 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0596 |  | 0,281 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00764 |  | 0,036 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,01528 |  | 0,072 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0382 |  | 0,18 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0,00183 3 |  | 0,008 64 | 2027 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00183 3 |  | 0,008 64 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12- С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,01833 |  | 0,086 4 | 2027 |
| 004 |  | Емкость для дизтоплив а | 1 | 336 | Дых ател ьны й кла пан | 0018 | 2 | 0,1 | 0,04 | 0,000 3333 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфи д) (518) | 3,05E- 06 | 9,151 | 0,000 00255 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12- С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,00108 6 | 3258,32 6 | 0,000 908 | 2027 |
| 004 |  | Резервуар для тех.масла | 1 | 336 | Дых ател ьны й кла пан | 0019 | 2 | 0,1 | 0,04 | 0,000 3333 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0,00010 83 | 324,932 | 0,000 073 | 2027 |
| 005 |  | Двигатель -блендер смеситель ная установка | 1 | 24 | Вых лоп ная труб а | 0020 | 2 | 0,1 3 | 48,85 | 0,648 3988 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,1217 | 187,693 | 0,042 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1582 | 243,986 | 0,054 6 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,02028 | 31,277 | 0,007 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,04056 | 62,554 | 0,014 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,1014 | 156,385 | 0,035 | 2027 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0,00487 | 7,511 | 0,001 68 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,00487 | 7,511 | 0,001 68 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12- С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,0487 | 75,108 | 0,016 8 | 2027 |
| 005 |  | Двигатель насосной установки | 1 | 24 | Вых лоп ная труб а | 0021 | 2 | 0,1 3 | 48,85 | 0,648 3988 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,295 | 454,967 | 0,102 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,3835 | 591,457 | 0,132 6 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0492 | 75,879 | 0,017 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0983 | 151,604 | 0,034 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,246 | 379,396 | 0,085 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0,0118 | 18,199 | 0,004 08 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0118 | 18,199 | 0,004 08 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12- С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,118 | 181,987 | 0,040 8 | 2027 |
| 005 |  | Двигатель насосной установки | 1 | 24 | Вых лоп ная | 0022 | 2 | 0,1 3 | 48,85 | 0,648 3988 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,1475 | 227,483 | 0,048 | 2027 |

|  |  | (резерв) |  |  | труб а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,1918 | 295,806 | 0,062 4 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0246 | 37,94 | 0,008 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0492 | 75,879 | 0,016 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,123 | 189,698 | 0,04 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0,0059 | 9,099 | 0,001 92 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0059 | 9,099 | 0,001 92 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12- С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,059 | 90,993 | 0,019 2 | 2027 |
| 005 |  | Цементир овочный агрегат | 1 | 24 | Вых лоп ная труб а | 0023 | 2 | 0,1 3 | 48,85 | 0,648 3988 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0625 | 96,391 | 0,021 6 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0813 | 125,386 | 0,028 1 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,01042 | 16,07 | 0,003 6 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,02083 | 32,125 | 0,007 2 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0521 | 80,352 | 0,018 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) | 0,0025 | 3,856 | 0,000 864 | 2027 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (474) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0025 | 3,856 | 0,000 864 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12- С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,025 | 38,557 | 0,008 64 | 2027 |
| 001 |  | Экскавато р (рытье траншей) | 1 | 36 | Нео рган изов анн ый исто чни к | 6001 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70- 20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,01365 |  | 0,007 08 | 2027 |
| 001 |  | Бульдозер (обваловк а площадки ) | 1 | 24 | Нео рган изов анн ый исто чни к | 6002 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70- 20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,01664 |  | 0,005 88 | 2027 |

| 001 |  | Разгрузка пылящих материало в | 1 |  | Нео рган изов анн ый исто чни к | 6003 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70- 20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,0384 |  | 0,008 296 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 |  | Сварочны й пост | 1 | 24 | Нео рган изов анн ый исто чни к | 6004 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,01853 |  | 0,006 4 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,00145 3 |  | 0,000 501 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0036 |  | 0,001 242 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,01773 |  | 0,006 12 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,00124 |  | 0,000 428 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюми нат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на | 0,00133 3 |  | 0,000 46 | 2027 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фтор/) (615) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70- 20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00133 3 |  | 0,000 46 | 2027 |
| 003 |  | Узел приготовл ения цементног о раствора | 1 | 160 | Нео рган изов анн ый исто чни к | 6005 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70- 20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 4,18E- 06 |  | 0,000 008 | 2027 |
| 003 |  | Емкость бурового раствора | 1 | 624 | Нео рган изов анн ый исто чни | 6006 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6- С10 (1503*) | 0,07295 |  | 0,210 08 | 2027 |

|  |  |  |  |  | к |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 003 |  | Насос для бурового раствора | 1 | 624 | Нео рган изов анн ый исто чни к | 6007 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6- С10 (1503*) | 0,00236 7 |  | 0,021 28 | 2027 |
| 003 |  | Буровой насос | 1 | 624 | Нео рган изов анн ый исто чни к | 6008 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6- С10 (1503*) | 0,00236 7 |  | 0,021 28 | 2027 |
| 003 |  | Шламосбо рник | 1 | 624 | Нео рган изов анн ый исто чни к | 6009 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1- С5 (1502*) | 0,00004 09 |  | 0,000 104 | 2027 |
| 003 |  | Дегазатор | 1 | 285 | Нео рган изов анн ый исто чни к | 6010 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6- С10 (1503*) | 0,06675 |  | 0,274 | 2027 |
| 003 |  | Газосварк а (мастерск ая) | 1 | 208 | Нео рган изов анн ый исто чни к | 6011 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00504 |  | 0,015 14 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,00081 8 |  | 0,002 46 | 2027 |
| 003 |  | Электросв арка | 1 | 208 | Нео рган изов анн ый исто чни к | 6012 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,00270 3 |  | 0,007 78 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,00021 2 |  | 0,000 61 | 2027 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00052 5 |  | 0,001 512 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,00258 6 |  | 0,007 45 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,00018 1 |  | 0,000 521 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюми нат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,00019 44 |  | 0,000 56 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70- 20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00019 44 |  | 0,000 56 | 2027 |
| 003 |  | Ремонтно- механичес кая мастерска я | 1 | 100 | Нео рган изов анн ый исто чни к | 6013 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,011 |  | 0,020 7648 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0,0046 |  | 0,009 792 | 2027 |

| 004 |  | Насос для дизтоплив а | 1 | 1344 | Нео рган изов анн ый исто чни к | 6014 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород (Дигидросульфи д) (518) | 7,78E- 06 |  | 0,000 0376 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12- С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,00277 |  | 0,013 4 | 2027 |

Разработчик: ИП «Нұр-Эко Сервис»	Заказчик: КФ "Петро Казахстан Венчерс Инк"

## Внедрение малоотходных и безотходных технологий, а также специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

Рассмотрение вопросов принятия решений внедрения малоотходных и безотходных технологий предусматривается в Программе управления отходами, подготовленной оператором объекта.

В данном проекте на источниках №№6001, 6002, 6003 для снижения выбросов пыли в атмосферный воздух было принято пылеподавление эффективность очистки 60%. Эти источники представлены в Плане технических мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Специальные мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух к реализации не планируются.

Мероприятия по охране окружающей среды представлены в соответствующем Плане - ППМ, предоставляемом в общем пакете документов на получение Экологического разрешения на воздействие.

## Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ

Нормативы допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу устанавливают для каждого источника выбросов загрязняющих веществ, при условии, что выбросы вредных веществ, при рассеивании не создадут приземную концентрацию, превышающую их ПДК для населенных мест. На основании расчетов и анализа выбросов вредных веществ разработано предложение по нормативам НДВ.

Результаты расчётов приземных концентраций, создаваемых всеми источниками по всем ингредиентам, показывают, что максимальная концентрация в приземном слое на границе СЗЗ не превышает ПДК, следовательно, расчётные значения выбросов загрязняющих веществ можно признать предельно-допустимыми выбросами.

При проведении работ на месторождении на стационарных источниках необходимо производить мероприятия по техническому обслуживанию топливной аппаратуры и систем выхлопа дымовых газов.

Нормативы выбросов на 2022-2027 гг., по источникам загрязнения и по веществам, представлены в таблице 1.5-1.

Нормативы допустимых выбросов устанавливаются для всех штатных (регламентных) условий эксплуатации стационарных источников, входящих в состав объекта I или II категорий, при их максимальной нагрузке (мощности), предусмотренной проектными и техническими документами, в том числе при условии нормального (регламентного) функционирования всех систем и устройств вентиляции и установок очистки газа.

РООС к ГТП на строительство разведочно-эксплуатационных скважин проектными глубинами 1500 (250)м на месторождении Дощан (Юж. Дощан, Юго-Восточный Дощан, участки выявленные на территории Лицензии МГ-951-Д) (Кызылординская область, Республика Казахстан)

# 94

ЭРА v3.0 ТОО "Effect group"

Кызылординская область, КФ "ПКВИ" скв.глубиной 1500 м

Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

Таблица1.5-1

| Производство цех, участок | Но- мер ис- точ- ника | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение на 2022 год |  | на 2022 год |  | на 2023 год |  | на 2024 год |  | на 2025 год |  | на 2026 год |  | на 2027 год |  | Н Д В |  | год дос- тиже ния НДВ |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **0123, Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительно- подготовительные работы Бурение и крепление скважин Итого: | 6004 6012 |  |  | 0.01853 0.002703 0.021233 | 0.0032 0.00389 0.00709 | 0.01853 0.002703 0.021233 | 0.0048 0.00584 0.01064 | 0.01853 0.002703 0.021233 | 0.0032 0.00389 0.00709 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0.01853 0.002703 0.021233 | 0.0064 0.00778 0.01418 | 0.01853 0.002703 0.021233 | 0.0032 0.00389 0.00709 | 2022 2022 2022 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0.021233 | 0.00709 | 0.021233 | 0.01064 | 0.021233 | 0.00709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021233 | 0.01418 | 0.021233 | 0.00709 | 2022 |
| **0143, Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительно- | 6004 |  |  | 0.001453 | 0.000250 | 0.001453 | 0.000376 | 0.001453 | 0.000250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001453 | 0.000501 | 0.001453 | 0.0002507 | 2022 |
|  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 6012 |  |  | 0.000212 | 0.000305 | 0.000212 | 0.000458 | 0.000212 | 0.000305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000212 | 0.00061 | 0.000212 | 0.000305 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 0.001665 | 0.000555 | 0.001665 | 0.000834 | 0.001665 | 0.000555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001665 | 0.001111 | 0.001665 | 0.0005557 | 2022 |
|  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по |  |  |  | 0.001665 | 0.000555 | 0.001665 | 0.000834 | 0.001665 | 0.000555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001665 | 0.001111 | 0.001665 | 0.0005557 | 2022 |
|  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительно- | 0001 |  |  | 0.0708 | 0.1836 | 0.0708 | 0.2754 | 0.0708 | 0.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | 0.367 | 0.0708 | 0.1836 | 2022 |
| подготовительные работы Вахтовый поселок Бурение и крепление скважин | 0002 0004 |  |  | 0.1267 3.764 | 1.204 16.9 | 0.1267 3.764 | 1.806 25.37 | 0.1267 3.764 | 1.204 16.9 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.1267 3.764 | 2.41 33.8 | 0.1267 3.764 | 1.204 16.9 | 2022 2022 |

| Бурение и крепление |  | 0005 |  |  | 2.79 | 12.54 | 2.79 | 18.8 | 2.79 | 12.54 |  |  |  |  | 2.79 | 25.1 | 2.79 | 12.54 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление |  | 0006 |  |  | 0.447 | 2.007 | 0.447 | 3.01 | 0.447 | 2.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 4.01 | 0.447 | 2.007 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление |  | 0007 |  |  | 0.846 | 3.8 | 0.846 | 5.7 | 0.846 | 3.8 |  |  |  |  | 0.846 | 7.6 | 0.846 | 3.8 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление |  | 0008 |  |  | 1.443 | 6.49 | 1.443 | 9.73 | 1.443 | 6.49 |  |  |  |  | 1.443 | 12.97 | 1.443 | 6.49 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление |  | 0009 |  |  | 0.0492 | 0.17 | 0.0492 | 0.255 | 0.0492 | 0.17 |  |  |  |  | 0.0492 | 0.34 | 0.0492 | 0.17 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление |  | 0010 |  |  | 0.333 | 1.498 | 0.333 | 2.246 | 0.333 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 2.995 | 0.333 | 1.498 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление |  | 0011 |  |  | 0.333 | 1.498 | 0.333 | 2.246 | 0.333 | 1.498 |  |  |  |  | 0.333 | 2.995 | 0.333 | 1.498 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Испытание скважин |  | 0014 |  |  | 0.663 | 1.602 | 0.663 | 2.403 | 0.663 | 1.602 |  |  |  |  | 0.663 | 3.204 | 0.663 | 1.602 | 2022 |
| Испытание скважин |  | 0015 |  |  | 1.733 | 4.19 | 1.733 | 6.28 | 1.733 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.733 | 8.38 | 1.733 | 4.19 | 2022 |
| Испытание скважин |  | 0016 |  |  | 0.447 | 1.08 | 0.447 | 1.62 | 0.447 | 1.08 |  |  |  |  | 0.447 | 2.16 | 0.447 | 1.08 | 2022 |
| Испытание скважин |  | 0017 |  |  | 0.0458 | 0.108 | 0.0458 | 0.162 | 0.0458 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0458 | 0.216 | 0.0458 | 0.108 | 2022 |
| Интенсификация притока |  | 0020 |  |  | 0.1217 | 0.021 | 0.1217 | 0.0315 | 0.1217 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1217 | 0.042 | 0.1217 | 0.021 | 2022 |
| нефти (методом ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интенсификация притока |  | 0021 |  |  | 0.295 | 0.051 | 0.295 | 0.0765 | 0.295 | 0.051 |  |  |  |  | 0.295 | 0.102 | 0.295 | 0.051 | 2022 |
| нефти (методом ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Интенсификация притока |  | 0022 |  |  | 0.1475 | 0.024 | 0.1475 | 0.036 | 0.1475 | 0.024 |  |  |  |  | 0.1475 | 0.048 | 0.1475 | 0.024 | 2022 |
| нефти (методом ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Интенсификация притока |  | 0023 |  |  | 0.0625 | 0.0108 | 0.0625 | 0.0162 | 0.0625 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0.0216 | 0.0625 | 0.0108 | 2022 |
| нефти (методом ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 13.7182 | 53.3774 | 13.7182 | 80.0636 | 13.7182 | 53.3774 |  |  |  |  | 13.7182 | 106.7606 | 13.7182 | 53.3774 | 2022 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е |  | и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительно- подготовительные работы Бурение и крепление | 6004 6011 |  |  |  | 0.0036 0.00504 | 0.000621 0.00757 | 0.0036 0.00504 | 0.000932 0.01135 | 0.0036 0.00504 | 0.000621 0.00757 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.0036 0.00504 | 0.001242 0.01514 | 0.0036 0.00504 | 0.000621 0.00757 | 2022 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 6012 |  |  |  | 0.000525 | 0.000756 | 0.000525 | 0.001134 | 0.000525 | 0.000756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000525 | 0.001512 | 0.000525 | 0.000756 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 0.009165 | 0.008947 | 0.009165 | 0.013416 | 0.009165 | 0.008947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009165 | 0.017894 | 0.009165 | 0.008947 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Всего по |  |  |  |  | 13.72736 | 53.38634 | 13.727365 | 80.077016 | 13.72736 | 53.38634 |  |  |  |  | 13.727365 | 106.778494 | 13.72736 | 53.386347 | 2022 |
|  |  |  |  |  | 5 | 7 |  |  | 5 | 7 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и Строительно- 0001 подготовительные работы Вахтовый поселок 0002 Бурение и крепление 0004 скважин |  |  |  |  | 0.092 0.1647 4.89 | 0.2387 1.565 22 | 0.092 0.1647 4.89 | 0.358 2.347 33 | 0.092 0.1647 4.89 | 0.2387 1.565 22 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0.092 0.1647 4.89 | 0.477 3.13 44 | 0.092 0.1647 4.89 | 0.2387 1.565 22 | 2022 2022 2022 |

| Бурение и крепление | 0005 |  |  | 3.63 | 16.3 | 3.63 | 24.46 | 3.63 | 16.3 |  |  |  |  | 3.63 | 32.6 | 3.63 | 16.3 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 0006 |  |  | 0.581 | 2.61 | 0.581 | 3.91 | 0.581 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 5.22 | 0.581 | 2.61 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 0007 |  |  | 1.1 | 4.94 | 1.1 | 7.41 | 1.1 | 4.94 |  |  |  |  | 1.1 | 9.88 | 1.1 | 4.94 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 0008 |  |  | 1.876 | 8.43 | 1.876 | 12.65 | 1.876 | 8.43 |  |  |  |  | 1.876 | 16.86 | 1.876 | 8.43 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 0009 |  |  | 0.008 | 0.02764 | 0.008 | 0.0415 | 0.008 | 0.02764 |  |  |  |  | 0.008 | 0.0553 | 0.008 | 0.02764 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 0010 |  |  | 0.433 | 1.947 | 0.433 | 2.92 | 0.433 | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 3.89 | 0.433 | 1.947 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 0011 |  |  | 0.433 | 1.947 | 0.433 | 2.92 | 0.433 | 1.947 |  |  |  |  | 0.433 | 3.89 | 0.433 | 1.947 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Испытание скважин | 0014 |  |  | 0.861 | 2.083 | 0.861 | 3.124 | 0.861 | 2.083 |  |  |  |  | 0.861 | 4.165 | 0.861 | 2.083 | 2022 |
| Испытание скважин | 0015 |  |  | 2.253 | 5.44 | 2.253 | 8.17 | 2.253 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.253 | 10.89 | 2.253 | 5.44 | 2022 |
| Испытание скважин | 0016 |  |  | 0.581 | 1.405 | 0.581 | 2.11 | 0.581 | 1.405 |  |  |  |  | 0.581 | 2.81 | 0.581 | 1.405 | 2022 |
| Испытание скважин | 0017 |  |  | 0.0596 | 0.1404 | 0.0596 | 0.2106 | 0.0596 | 0.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0596 | 0.281 | 0.0596 | 0.1404 | 2022 |
| Интенсификация притока | 0020 |  |  | 0.1582 | 0.0273 | 0.1582 | 0.04095 | 0.1582 | 0.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1582 | 0.0546 | 0.1582 | 0.0273 | 2022 |
| нефти (методом ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интенсификация притока нефти (методом ГРП) Интенсификация притока нефти (методом ГРП) Интенсификация притока нефти (методом ГРП) Итого: | 0021 0022 0023 |  |  | 0.3835 0.1918 0.0813 17.7771 | 0.0663 0.0312 0.01404 69.21258 | 0.3835 0.1918 0.0813 17.7771 | 0.0995 0.0468 0.02106 103.83941 | 0.3835 0.1918 0.0813 17.7771 | 0.0663 0.0312 0.01404 69.21258 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0.3835 0.1918 0.0813 17.7771 | 0.1326 0.0624 0.0281 138.426 | 0.3835 0.1918 0.0813 17.7771 | 0.0663 0.0312 0.01404 69.21258 | 2022 2022 2022 2022 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление скважин Итого: Всего по загрязняющему веществу: | 6011 |  |  | 0.000818 | 0.00123 | 0.000818 | 0.001845 | 0.000818 | 0.00123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000818 | 0.00246 | 0.000818 | 0.00123 | 2022 |
|  |  |  |  | 0.000818 | 0.00123 | 0.000818 | 0.001845 | 0.000818 | 0.00123 |  |  |  |  | 0.000818 | 0.00246 | 0.000818 | 0.00123 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17.77791 8 | 69.21381 | 17.777918 | 103.841255 | 17.77791 8 | 69.21381 |  |  |  |  | 17.777918 | 138.42846 | 17.77791 8 | 69.21381 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| **0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и Строительно- 0001 подготовительные работы Вахтовый поселок 0002 Бурение и крепление 0004 скважин Бурение и крепление 0005 скважин Бурение и крепление 0006 скважин Бурение и крепление 0007 |  |  |  | 0.0118 0.0211 0.627 0.465 0.0744 0.141 | 0.0306 0.2006 2.82 2.09 0.3345 0.633 | 0.0118 0.0211 0.627 0.465 0.0744 0.141 | 0.0459 0.301 4.23 3.136 0.502 0.95 | 0.0118 0.0211 0.627 0.465 0.0744 0.141 | 0.0306 0.2006 2.82 2.09 0.3345 0.633 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0.0118 0.0211 0.627 0.465 0.0744 0.141 | 0.0612 0.401 5.64 4.18 0.669 1.267 | 0.0118 0.0211 0.627 0.465 0.0744 0.141 | 0.0306 0.2006 2.82 2.09 0.3345 0.633 | 2022 2022 2022 2022 2022 2022 |

| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бурение и крепление | 0008 |  |  | 0.2406 | 1.08 | 0.2406 | 1.62 | 0.2406 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2406 | 2.16 | 0.2406 | 1.08 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 0009 |  |  | 0.00405 | 0.014 | 0.00405 | 0.021 | 0.00405 | 0.014 |  |  |  |  | 0.00405 | 0.028 | 0.00405 | 0.014 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 0010 |  |  | 0.0556 | 0.2496 | 0.0556 | 0.3744 | 0.0556 | 0.2496 |  |  |  |  | 0.0556 | 0.499 | 0.0556 | 0.2496 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 0011 |  |  | 0.0556 | 0.2496 | 0.0556 | 0.3744 | 0.0556 | 0.2496 |  |  |  |  | 0.0556 | 0.499 | 0.0556 | 0.2496 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Испытание скважин | 0014 |  |  | 0.1104 | 0.267 | 0.1104 | 0.4005 | 0.1104 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 0.534 | 0.1104 | 0.267 | 2022 |
| Испытание скважин | 0015 |  |  | 0.289 | 0.698 | 0.289 | 1.047 | 0.289 | 0.698 |  |  |  |  | 0.289 | 1.396 | 0.289 | 0.698 | 2022 |
| Испытание скважин | 0016 |  |  | 0.0744 | 0.18 | 0.0744 | 0.27 | 0.0744 | 0.18 |  |  |  |  | 0.0744 | 0.36 | 0.0744 | 0.18 | 2022 |
| Испытание скважин | 0017 |  |  | 0.00764 | 0.018 | 0.00764 | 0.027 | 0.00764 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00764 | 0.036 | 0.00764 | 0.018 | 2022 |
| Интенсификация притока | 0020 |  |  | 0.02028 | 0.0035 | 0.02028 | 0.00525 | 0.02028 | 0.0035 |  |  |  |  | 0.02028 | 0.007 | 0.02028 | 0.0035 | 2022 |
| нефти (методом ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Интенсификация притока | 0021 |  |  | 0.0492 | 0.0085 | 0.0492 | 0.01275 | 0.0492 | 0.0085 |  |  |  |  | 0.0492 | 0.017 | 0.0492 | 0.0085 | 2022 |
| нефти (методом ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Интенсификация притока | 0022 |  |  | 0.0246 | 0.004 | 0.0246 | 0.006 | 0.0246 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0246 | 0.008 | 0.0246 | 0.004 | 2022 |
| нефти (методом ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интенсификация притока | 0023 |  |  | 0.01042 | 0.0018 | 0.01042 | 0.0027 | 0.01042 | 0.0018 |  |  |  |  | 0.01042 | 0.0036 | 0.01042 | 0.0018 | 2022 |
| нефти (методом ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 2.28209 | 8.8827 | 2.28209 | 13.3259 | 2.28209 | 8.8827 |  |  |  |  | 2.28209 | 17.7658 | 2.28209 | 8.8827 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Всего по |  |  |  | 2.28209 | 8.8827 | 2.28209 | 13.3259 | 2.28209 | 8.8827 |  |  |  |  | 2.28209 | 17.7658 | 2.28209 | 8.8827 | 2022 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительно- | 0001 |  |  | 0.0236 | 0.0612 | 0.0236 | 0.0918 | 0.0236 | 0.0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0236 | 0.1224 | 0.0236 | 0.0612 | 2022 |
| подготовительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вахтовый поселок | 0002 |  |  | 0.0422 | 0.401 | 0.0422 | 0.602 | 0.0422 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0422 | 0.803 | 0.0422 | 0.401 | 2022 |
| Бурение и крепление | 0004 |  |  | 1.255 | 5.64 | 1.255 | 8.46 | 1.255 | 5.64 |  |  |  |  | 1.255 | 11.28 | 1.255 | 5.64 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 0005 |  |  | 0.93 | 4.18 | 0.93 | 6.27 | 0.93 | 4.18 |  |  |  |  | 0.93 | 8.36 | 0.93 | 4.18 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 0006 |  |  | 0.149 | 0.669 | 0.149 | 1.004 | 0.149 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 1.338 | 0.149 | 0.669 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 0007 |  |  | 0.282 | 1.267 | 0.282 | 1.9 | 0.282 | 1.267 |  |  |  |  | 0.282 | 2.534 | 0.282 | 1.267 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 0008 |  |  | 0.481 | 2.16 | 0.481 | 3.24 | 0.481 | 2.16 |  |  |  |  | 0.481 | 4.32 | 0.481 | 2.16 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 0009 |  |  | 0.0953 | 0.329 | 0.0953 | 0.494 | 0.0953 | 0.329 |  |  |  |  | 0.0953 | 0.659 | 0.0953 | 0.329 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление скважин Бурение и крепление скважин Испытание скважин | 0010 0011 0014 |  |  | 0.111 0.111 0.221 | 0.499 0.499 0.534 | 0.111 0.111 0.221 | 0.749 0.749 0.801 | 0.111 0.111 0.221 | 0.499 0.499 0.534 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.111 0.111 0.221 | 0.998 0.998 1.068 | 0.111 0.111 0.221 | 0.499 0.499 0.534 | 2022 2022 2022 |

| Испытание скважин | 0015 |  |  | 0.578 | 1.396 | 0.578 | 2.094 | 0.578 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 2.79 | 0.578 | 1.396 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытание скважин | 0016 |  |  | 0.149 | 0.36 | 0.149 | 0.54 | 0.149 | 0.36 |  |  |  |  | 0.149 | 0.72 | 0.149 | 0.36 | 2022 |
| Испытание скважин | 0017 |  |  | 0.01528 | 0.036 | 0.01528 | 0.054 | 0.01528 | 0.036 |  |  |  |  | 0.01528 | 0.072 | 0.01528 | 0.036 | 2022 |
| Интенсификация притока | 0020 |  |  | 0.04056 | 0.007 | 0.04056 | 0.0105 | 0.04056 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04056 | 0.014 | 0.04056 | 0.007 | 2022 |
| нефти (методом ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интенсификация притока | 0021 |  |  | 0.0983 | 0.017 | 0.0983 | 0.0255 | 0.0983 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0983 | 0.034 | 0.0983 | 0.017 | 2022 |
| нефти (методом ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интенсификация притока | 0022 |  |  | 0.0492 | 0.008 | 0.0492 | 0.012 | 0.0492 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0492 | 0.016 | 0.0492 | 0.008 | 2022 |
| нефти (методом ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Интенсификация притока | 0023 |  |  | 0.02083 | 0.0036 | 0.02083 | 0.0054 | 0.02083 | 0.0036 |  |  |  |  | 0.02083 | 0.0072 | 0.02083 | 0.0036 | 2022 |
| нефти (методом ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 4.65227 | 18.0668 | 4.65227 | 27.1022 | 4.65227 | 18.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65227 | 36.1336 | 4.65227 | 18.0668 | 2022 |
| Всего по |  |  |  | 4.65227 | 18.0668 | 4.65227 | 27.1022 | 4.65227 | 18.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.65227 | 36.1336 | 4.65227 | 18.0668 | 2022 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вахтовый поселок 0003 |  |  |  | 0.000003 | 0.000002 | 0.00000305 | 0.00000224 | 0.000003 | 0.000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000305 | 0.00000225 | 0.000003 | 0.00000222 | 2022 |
| 05 |  |  |  |  | 223 |  |  | 05 | 223 |  |  |  |  |  | 4 | 05 | 3 |  |
| Бурение и крепление 0012 |  |  |  | 0.000003 | 0.000003 | 0.00000305 | 0.00000398 | 0.000003 | 0.000003 |  |  |  |  | 0.00000305 | 0.00000458 | 0.000003 | 0.00000339 | 2022 |
| 05 |  |  |  |  | 39 |  | 4 | 05 | 39 |  |  |  |  |  |  | 05 |  |  |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание скважин 0018 |  |  |  | 0.000003 | 0.000002 | 0.00000305 | 0.00000246 | 0.000003 | 0.000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000305 | 0.00000255 | 0.000003 | 0.00000237 | 2022 |
| 05 |  |  |  |  | 37 |  | 4 | 05 | 37 |  |  |  |  |  |  | 05 |  |  |
| Итого: |  |  |  | 0.000009 | 0.000007 | 0.00000915 | 0.00000868 | 0.000009 | 0.000007 |  |  |  |  | 0.00000915 | 0.00000938 | 0.000009 | 0.00000798 | 2022 |
| 15 |  |  |  |  | 983 |  | 8 | 15 | 983 |  |  |  |  |  | 4 | 15 | 3 |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание скважин Итого: Всего по загрязняющему веществу: | 6014 |  |  | 0.000007 | 0.000018 | 0.00000778 | 0.0000282 | 0.000007 | 0.000018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000778 | 0.0000376 | 0.000007 | 0.0000188 | 2022 |
|  |  |  |  | 78 | 8 |  |  | 78 | 8 |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |
|  |  |  |  | 0.000007 | 0.000018 | 0.00000778 | 0.0000282 | 0.000007 | 0.000018 |  |  |  |  | 0.00000778 | 0.0000376 | 0.000007 | 0.0000188 | 2022 |
|  |  |  |  | 78 | 8 |  |  | 78 | 8 |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |
|  |  |  |  | 0.000016 | 0.000026 | 0.00001693 | 0.00003688 | 0.000016 | 0.000026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00001693 | 0.00004698 | 0.000016 | 0.00002678 | 2022 |
|  |  |  |  | 93 | 783 |  | 8 | 93 | 783 |  |  |  |  |  | 4 | 93 | 3 |  |
| **0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и Строительно- 0001 0.059 подготовительные работы Вахтовый поселок 0002 0.1056 Бурение и крепление 0004 3.137 скважин Бурение и крепление 0005 2.326 скважин Бурение и крепление 0006 0.372 скважин |  |  |  |  | 0.153 1.003 14.1 10.45 1.673 | 0.059 0.1056 3.137 2.326 0.372 | 0.2295 1.505 21.14 15.68 2.51 | 0.059 0.1056 3.137 2.326 0.372 | 0.153 1.003 14.1 10.45 1.673 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0.059 0.1056 3.137 2.326 0.372 | 0.306 2.006 28.2 20.9 3.345 | 0.059 0.1056 3.137 2.326 0.372 | 0.153 1.003 14.1 10.45 1.673 | 2022 2022 2022 2022 2022 |

| Бурение и крепление |  | 0007 |  |  | 0.705 | 3.17 | 0.705 | 4.75 | 0.705 | 3.17 |  |  |  |  | 0.705 | 6.33 | 0.705 | 3.17 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление |  | 0008 |  |  | 1.203 | 5.4 | 1.203 | 8.1 | 1.203 | 5.4 |  |  |  |  | 1.203 | 10.8 | 1.203 | 5.4 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление |  | 0009 |  |  | 0.225 | 0.778 | 0.225 | 1.168 | 0.225 | 0.778 |  |  |  |  | 0.225 | 1.557 | 0.225 | 0.778 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление |  | 0010 |  |  | 0.278 | 1.248 | 0.278 | 1.872 | 0.278 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 2.496 | 0.278 | 1.248 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление |  | 0011 |  |  | 0.278 | 1.248 | 0.278 | 1.872 | 0.278 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 2.496 | 0.278 | 1.248 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание скважин |  | 0014 |  |  | 0.552 | 1.335 | 0.552 | 2.003 | 0.552 | 1.335 |  |  |  |  | 0.552 | 2.67 | 0.552 | 1.335 | 2022 |
| Испытание скважин |  | 0015 |  |  | 1.444 | 3.49 | 1.444 | 5.24 | 1.444 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.444 | 6.98 | 1.444 | 3.49 | 2022 |
| Испытание скважин |  | 0016 |  |  | 0.372 | 0.9 | 0.372 | 1.35 | 0.372 | 0.9 |  |  |  |  | 0.372 | 1.8 | 0.372 | 0.9 | 2022 |
| Испытание скважин |  | 0017 |  |  | 0.0382 | 0.09 | 0.0382 | 0.135 | 0.0382 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0382 | 0.18 | 0.0382 | 0.09 | 2022 |
| Интенсификация притока |  | 0020 |  |  | 0.1014 | 0.0175 | 0.1014 | 0.02625 | 0.1014 | 0.0175 |  |  |  |  | 0.1014 | 0.035 | 0.1014 | 0.0175 | 2022 |
| нефти (методом ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Интенсификация притока |  | 0021 |  |  | 0.246 | 0.0425 | 0.246 | 0.0638 | 0.246 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0.085 | 0.246 | 0.0425 | 2022 |
| нефти (методом ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интенсификация притока |  | 0022 |  |  | 0.123 | 0.02 | 0.123 | 0.03 | 0.123 | 0.02 |  |  |  |  | 0.123 | 0.04 | 0.123 | 0.02 | 2022 |
| нефти (методом ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Интенсификация притока |  | 0023 |  |  | 0.0521 | 0.009 | 0.0521 | 0.0135 | 0.0521 | 0.009 |  |  |  |  | 0.0521 | 0.018 | 0.0521 | 0.009 | 2022 |
| нефти (методом ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 11.6173 | 45.127 | 11.6173 | 67.68805 | 11.6173 | 45.127 |  |  |  |  | 11.6173 | 90.244 | 11.6173 | 45.127 | 2022 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е |  | и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительно- | 6004 |  |  |  | 0.01773 | 0.00306 | 0.01773 | 0.00459 | 0.01773 | 0.00306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01773 | 0.00612 | 0.01773 | 0.00306 | 2022 |
| подготовительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 6012 |  |  |  | 0.002586 | 0.003724 | 0.002586 | 0.00559 | 0.002586 | 0.003724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002586 | 0.00745 | 0.002586 | 0.003724 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 0.020316 | 0.006784 | 0.020316 | 0.01018 | 0.020316 | 0.006784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020316 | 0.01357 | 0.020316 | 0.006784 | 2022 |
| Всего по |  |  |  |  | 11.63761 | 45.13378 | 11.637616 | 67.69823 | 11.63761 | 45.13378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.637616 | 90.25757 | 11.63761 | 45.133784 | 2022 |
|  |  |  |  |  | 6 | 4 |  |  | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0342, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е |  | и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительно- |  | 6004 |  |  | 0.00124 | 0.000214 | 0.00124 | 0.000321 | 0.00124 | 0.000214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00124 | 0.000428 | 0.00124 | 0.000214 | 2022 |
| подготовительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление |  | 6012 |  |  | 0.000181 | 0.000260 | 0.000181 | 0.0003906 | 0.000181 | 0.000260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000181 | 0.000521 | 0.000181 | 0.0002604 | 2022 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  | 0.001421 | 0.000474 | 0.001421 | 0.0007116 | 0.001421 | 0.000474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001421 | 0.000949 | 0.001421 | 0.0004744 | 2022 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по |  |  |  |  | 0.001421 | 0.000474 | 0.001421 | 0.0007116 | 0.001421 | 0.000474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001421 | 0.000949 | 0.001421 | 0.0004744 | 2022 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0344, Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительно- | 6004 |  |  | 0.001333 | 0.00023 | 0.001333 | 0.000345 | 0.001333 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001333 | 0.00046 | 0.001333 | 0.00023 | 2022 |
| подготовительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 6012 |  |  | 0.000194 | 0.00028 | 0.0001944 | 0.00042 | 0.000194 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001944 | 0.00056 | 0.000194 | 0.00028 | 2022 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 0.001527 | 0.00051 | 0.0015274 | 0.000765 | 0.001527 | 0.00051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015274 | 0.00102 | 0.001527 | 0.00051 | 2022 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Всего по |  |  |  | 0.001527 | 0.00051 | 0.0015274 | 0.000765 | 0.001527 | 0.00051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015274 | 0.00102 | 0.001527 | 0.00051 | 2022 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0415, Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление скважин Итого: Всего по загрязняющему веществу: | 6009 |  |  | 0.000040 | 0.000052 | 0.0000409 | 0.000078 | 0.000040 | 0.000052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0000409 | 0.000104 | 0.000040 | 0.000052 | 2022 |
|  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  |  | 0.000040 | 0.000052 | 0.0000409 | 0.000078 | 0.000040 | 0.000052 |  |  |  |  | 0.0000409 | 0.000104 | 0.000040 | 0.000052 | 2022 |
|  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.000040 | 0.000052 | 0.0000409 | 0.000078 | 0.000040 | 0.000052 |  |  |  |  | 0.0000409 | 0.000104 | 0.000040 | 0.000052 | 2022 |
|  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| **0416, Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 6006 |  |  | 0.07295 | 0.10504 | 0.07295 | 0.15756 | 0.07295 | 0.10504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07295 | 0.21008 | 0.07295 | 0.10504 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 6007 |  |  | 0.002367 | 0.01064 | 0.002367 | 0.01596 | 0.002367 | 0.01064 |  |  |  |  | 0.002367 | 0.02128 | 0.002367 | 0.01064 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 6008 |  |  | 0.002367 | 0.01064 | 0.002367 | 0.01596 | 0.002367 | 0.01064 |  |  |  |  | 0.002367 | 0.02128 | 0.002367 | 0.01064 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 6010 |  |  | 0.06675 | 0.137 | 0.06675 | 0.2055 | 0.06675 | 0.137 |  |  |  |  | 0.06675 | 0.274 | 0.06675 | 0.137 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 0.144434 | 0.26332 | 0.144434 | 0.39498 | 0.144434 | 0.26332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144434 | 0.52664 | 0.144434 | 0.26332 | 2022 |
| Всего по |  |  |  | 0.144434 | 0.26332 | 0.144434 | 0.39498 | 0.144434 | 0.26332 |  |  |  |  | 0.144434 | 0.52664 | 0.144434 | 0.26332 | 2022 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1301, Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и Строительно- 0001 0.002833 подготовительные работы |  |  |  |  | 0.00734 | 0.002833 | 0.01102 | 0.002833 | 0.00734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002833 | 0.0147 | 0.002833 | 0.00734 | 2022 |

| Вахтовый поселок | 0002 |  |  | 0.00507 | 0.0482 | 0.00507 | 0.0722 | 0.00507 | 0.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00507 | 0.0963 | 0.00507 | 0.0482 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бурение и крепление | 0004 |  |  | 0.1506 | 0.677 | 0.1506 | 1.015 | 0.1506 | 0.677 |  |  |  |  | 0.1506 | 1.353 | 0.1506 | 0.677 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 0005 |  |  | 0.1117 | 0.502 | 0.1117 | 0.753 | 0.1117 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1117 | 1.003 | 0.1117 | 0.502 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 0006 |  |  | 0.01787 | 0.0803 | 0.01787 | 0.1204 | 0.01787 | 0.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01787 | 0.1606 | 0.01787 | 0.0803 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 0007 |  |  | 0.0338 | 0.152 | 0.0338 | 0.228 | 0.0338 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0338 | 0.304 | 0.0338 | 0.152 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 0008 |  |  | 0.0577 | 0.2594 | 0.0577 | 0.389 | 0.0577 | 0.2594 |  |  |  |  | 0.0577 | 0.519 | 0.0577 | 0.2594 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 0010 |  |  | 0.01333 | 0.0599 | 0.01333 | 0.0899 | 0.01333 | 0.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01333 | 0.1198 | 0.01333 | 0.0599 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 0011 |  |  | 0.01333 | 0.0599 | 0.01333 | 0.0899 | 0.01333 | 0.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01333 | 0.1198 | 0.01333 | 0.0599 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание скважин | 0014 |  |  | 0.0265 | 0.0641 | 0.0265 | 0.0961 | 0.0265 | 0.0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0265 | 0.1282 | 0.0265 | 0.0641 | 2022 |
| Испытание скважин | 0015 |  |  | 0.0693 | 0.1675 | 0.0693 | 0.2513 | 0.0693 | 0.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0693 | 0.335 | 0.0693 | 0.1675 | 2022 |
| Испытание скважин | 0016 |  |  | 0.01787 | 0.0432 | 0.01787 | 0.0649 | 0.01787 | 0.0432 |  |  |  |  | 0.01787 | 0.0865 | 0.01787 | 0.0432 | 2022 |
| Испытание скважин | 0017 |  |  | 0.001833 | 0.00432 | 0.001833 | 0.00648 | 0.001833 | 0.00432 |  |  |  |  | 0.001833 | 0.00864 | 0.001833 | 0.00432 | 2022 |
| Интенсификация притока | 0020 |  |  | 0.00487 | 0.00084 | 0.00487 | 0.00126 | 0.00487 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00487 | 0.00168 | 0.00487 | 0.00084 | 2022 |
| нефти (методом ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интенсификация притока | 0021 |  |  | 0.0118 | 0.00204 | 0.0118 | 0.00306 | 0.0118 | 0.00204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0.00408 | 0.0118 | 0.00204 | 2022 |
| нефти (методом ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интенсификация притока | 0022 |  |  | 0.0059 | 0.00096 | 0.0059 | 0.00144 | 0.0059 | 0.00096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059 | 0.00192 | 0.0059 | 0.00096 | 2022 |
| нефти (методом ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Интенсификация притока | 0023 |  |  | 0.0025 | 0.000432 | 0.0025 | 0.000648 | 0.0025 | 0.000432 |  |  |  |  | 0.0025 | 0.000864 | 0.0025 | 0.000432 | 2022 |
| нефти (методом ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 0.546806 | 2.129432 | 0.546806 | 3.193608 | 0.546806 | 2.129432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546806 | 4.257084 | 0.546806 | 2.129432 | 2022 |
| Всего по |  |  |  | 0.546806 | 2.129432 | 0.546806 | 3.193608 | 0.546806 | 2.129432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546806 | 4.257084 | 0.546806 | 2.129432 | 2022 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1325, Формальдегид (Метаналь) (609) О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительно- | 0001 |  |  | 0.002833 | 0.00734 | 0.002833 | 0.01102 | 0.002833 | 0.00734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002833 | 0.0147 | 0.002833 | 0.00734 | 2022 |
| подготовительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вахтовый поселок | 0002 |  |  | 0.00507 | 0.0482 | 0.00507 | 0.0722 | 0.00507 | 0.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00507 | 0.0963 | 0.00507 | 0.0482 | 2022 |
| Бурение и крепление | 0004 |  |  | 0.1506 | 0.677 | 0.1506 | 1.015 | 0.1506 | 0.677 |  |  |  |  | 0.1506 | 1.353 | 0.1506 | 0.677 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 0005 |  |  | 0.1117 | 0.502 | 0.1117 | 0.753 | 0.1117 | 0.502 |  |  |  |  | 0.1117 | 1.003 | 0.1117 | 0.502 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 0006 |  |  | 0.01787 | 0.0803 | 0.01787 | 0.1204 | 0.01787 | 0.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01787 | 0.1606 | 0.01787 | 0.0803 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 0007 |  |  | 0.0338 | 0.152 | 0.0338 | 0.228 | 0.0338 | 0.152 |  |  |  |  | 0.0338 | 0.304 | 0.0338 | 0.152 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 0008 |  |  | 0.0577 | 0.2594 | 0.0577 | 0.389 | 0.0577 | 0.2594 |  |  |  |  | 0.0577 | 0.519 | 0.0577 | 0.2594 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 0010 |  |  | 0.01333 | 0.0599 | 0.01333 | 0.0899 | 0.01333 | 0.0599 |  |  |  |  | 0.01333 | 0.1198 | 0.01333 | 0.0599 | 2022 |

| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бурение и крепление | 0011 |  |  | 0.01333 | 0.0599 | 0.01333 | 0.0899 | 0.01333 | 0.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01333 | 0.1198 | 0.01333 | 0.0599 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание скважин | 0014 |  |  | 0.0265 | 0.0641 | 0.0265 | 0.0961 | 0.0265 | 0.0641 |  |  |  |  | 0.0265 | 0.1282 | 0.0265 | 0.0641 | 2022 |
| Испытание скважин | 0015 |  |  | 0.0693 | 0.1675 | 0.0693 | 0.2513 | 0.0693 | 0.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0693 | 0.335 | 0.0693 | 0.1675 | 2022 |
| Испытание скважин | 0016 |  |  | 0.01787 | 0.0432 | 0.01787 | 0.0649 | 0.01787 | 0.0432 |  |  |  |  | 0.01787 | 0.0865 | 0.01787 | 0.0432 | 2022 |
| Испытание скважин | 0017 |  |  | 0.001833 | 0.00432 | 0.001833 | 0.00648 | 0.001833 | 0.00432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001833 | 0.00864 | 0.001833 | 0.00432 | 2022 |
| Интенсификация притока | 0020 |  |  | 0.00487 | 0.00084 | 0.00487 | 0.00126 | 0.00487 | 0.00084 |  |  |  |  | 0.00487 | 0.00168 | 0.00487 | 0.00084 | 2022 |
| нефти (методом ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Интенсификация притока | 0021 |  |  | 0.0118 | 0.00204 | 0.0118 | 0.00306 | 0.0118 | 0.00204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 | 0.00408 | 0.0118 | 0.00204 | 2022 |
| нефти (методом ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интенсификация притока | 0022 |  |  | 0.0059 | 0.00096 | 0.0059 | 0.00144 | 0.0059 | 0.00096 |  |  |  |  | 0.0059 | 0.00192 | 0.0059 | 0.00096 | 2022 |
| нефти (методом ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Интенсификация притока | 0023 |  |  | 0.0025 | 0.000432 | 0.0025 | 0.000648 | 0.0025 | 0.000432 |  |  |  |  | 0.0025 | 0.000864 | 0.0025 | 0.000432 | 2022 |
| нефти (методом ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 0.546806 | 2.129432 | 0.546806 | 3.193608 | 0.546806 | 2.129432 |  |  |  |  | 0.546806 | 4.257084 | 0.546806 | 2.129432 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Всего по |  |  |  | 0.546806 | 2.129432 | 0.546806 | 3.193608 | 0.546806 | 2.129432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546806 | 4.257084 | 0.546806 | 2.129432 | 2022 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2735, Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление скважин Испытание скважин Итого: Всего по загрязняющему веществу: | 0013 |  |  | 0.000108 | 0.000073 | 0.0001083 | 0.000073 | 0.000108 | 0.000073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001083 | 0.0000731 | 0.000108 | 0.000073 | 2022 |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 0019 |  |  | 0.000108 | 0.000073 | 0.0001083 | 0.000073 | 0.000108 | 0.000073 |  |  |  |  | 0.0001083 | 0.000073 | 0.000108 | 0.000073 | 2022 |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 0.000216 | 0.000146 | 0.0002166 | 0.000146 | 0.000216 | 0.000146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002166 | 0.0001461 | 0.000216 | 0.000146 | 2022 |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 0.000216 | 0.000146 | 0.0002166 | 0.000146 | 0.000216 | 0.000146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002166 | 0.0001461 | 0.000216 | 0.000146 | 2022 |
|  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| **2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительно- 0001 0.02833 0.0734 0.02833 |  |  |  |  |  |  | 0.1102 | 0.02833 | 0.0734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02833 | 0.147 | 0.02833 | 0.0734 | 2022 |
| подготовительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вахтовый поселок 0002 0.0507 0.482 0.0507 |  |  |  |  |  |  | 0.722 | 0.0507 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0507 | 0.963 | 0.0507 | 0.482 | 2022 |
| Вахтовый поселок 0003 0.001086 0.000792 0.001086 |  |  |  |  |  |  | 0.000798 | 0.001086 | 0.000792 |  |  |  |  | 0.001086 | 0.000803 | 0.001086 | 0.000792 | 2022 |
| Бурение и крепление 0004 1.506 6.77 1.506 |  |  |  |  |  |  | 10.15 | 1.506 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.506 | 13.53 | 1.506 | 6.77 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление 0005 1.117 5.02 1.117 |  |  |  |  |  |  | 7.53 | 1.117 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 10.03 | 1.117 | 5.02 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление 0006 0.1787 0.803 0.1787 |  |  |  |  |  |  | 1.204 | 0.1787 | 0.803 |  |  |  |  | 0.1787 | 1.606 | 0.1787 | 0.803 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление 0007 0.338 1.52 0.338 |  |  |  |  |  |  | 2.28 | 0.338 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 3.04 | 0.338 | 1.52 | 2022 |

| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бурение и крепление | 0008 |  |  | 0.577 | 2.594 | 0.577 | 3.89 | 0.577 | 2.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 5.19 | 0.577 | 2.594 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 0010 |  |  | 0.1333 | 0.599 | 0.1333 | 0.899 | 0.1333 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1333 | 1.198 | 0.1333 | 0.599 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 0011 |  |  | 0.1333 | 0.599 | 0.1333 | 0.899 | 0.1333 | 0.599 |  |  |  |  | 0.1333 | 1.198 | 0.1333 | 0.599 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 0012 |  |  | 0.001086 | 0.001207 | 0.001086 | 0.00142 | 0.001086 | 0.001207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001086 | 0.00163 | 0.001086 | 0.001207 | 2022 |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание скважин | 0014 |  |  | 0.265 | 0.641 | 0.265 | 0.961 | 0.265 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 1.282 | 0.265 | 0.641 | 2022 |
| Испытание скважин | 0015 |  |  | 0.693 | 1.675 | 0.693 | 2.513 | 0.693 | 1.675 |  |  |  |  | 0.693 | 3.35 | 0.693 | 1.675 | 2022 |
| Испытание скважин | 0016 |  |  | 0.1787 | 0.432 | 0.1787 | 0.649 | 0.1787 | 0.432 |  |  |  |  | 0.1787 | 0.865 | 0.1787 | 0.432 | 2022 |
| Испытание скважин | 0017 |  |  | 0.01833 | 0.0432 | 0.01833 | 0.0648 | 0.01833 | 0.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01833 | 0.0864 | 0.01833 | 0.0432 | 2022 |
| Испытание скважин | 0018 |  |  | 0.001086 | 0.000845 | 0.001086 | 0.000878 | 0.001086 | 0.000845 |  |  |  |  | 0.001086 | 0.000908 | 0.001086 | 0.000845 | 2022 |
| Интенсификация притока | 0020 |  |  | 0.0487 | 0.0084 | 0.0487 | 0.0126 | 0.0487 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0487 | 0.0168 | 0.0487 | 0.0084 | 2022 |
| нефти (методом ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интенсификация притока | 0021 |  |  | 0.118 | 0.0204 | 0.118 | 0.0306 | 0.118 | 0.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.0408 | 0.118 | 0.0204 | 2022 |
| нефти (методом ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Интенсификация притока | 0022 |  |  | 0.059 | 0.0096 | 0.059 | 0.0144 | 0.059 | 0.0096 |  |  |  |  | 0.059 | 0.0192 | 0.059 | 0.0096 | 2022 |
| нефти (методом ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интенсификация притока | 0023 |  |  | 0.025 | 0.00432 | 0.025 | 0.00648 | 0.025 | 0.00432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.00864 | 0.025 | 0.00432 | 2022 |
| нефти (методом ГРП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 5.471318 | 21.29716 | 5.471318 | 31.939176 | 5.471318 | 21.29716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.471318 | 42.574181 | 5.471318 | 21.297164 | 2022 |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Испытание скважин Итого: Всего по загрязняющему веществу: | 6014 |  |  | 0.00277 0.00277 | 0.0067 0.0067 | 0.00277 0.00277 | 0.01005 0.01005 | 0.00277 0.00277 | 0.0067 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00277 0.00277 | 0.0134 0.0134 | 0.00277 0.00277 | 0.0067 0.0067 | 2022 2022 |
|  |  |  |  | 5.474088 | 21.30386 4 | 5.474088 | 31.949226 | 5.474088 | 21.30386 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.474088 | 42.587581 | 5.474088 | 21.303864 | 2022 |
| **2902, Взвешенные частицы (116) Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление скважин Итого: Всего по загрязняющему веществу: | 6013 |  |  | 0.011 | 0.010382 | 0.011 | 0.0155736 | 0.011 | 0.010382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.0207648 | 0.011 | 0.0103824 | 2022 |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.011 | 0.010382 | 0.011 | 0.0155736 | 0.011 | 0.010382 |  |  |  |  | 0.011 | 0.0207648 | 0.011 | 0.0103824 | 2022 |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.011 | 0.010382 | 0.011 | 0.0155736 | 0.011 | 0.010382 |  |  |  |  | 0.011 | 0.0207648 | 0.011 | 0.0103824 | 2022 |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и Строительно- 6001 0.01365 0.00354 0.01365 подготовительные работы |  |  |  |  |  |  | 0.00531 | 0.01365 | 0.00354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01365 | 0.00708 | 0.01365 | 0.00354 | 2022 |

| Строительно- | 6002 |  |  | 0.01664 | 0.00294 | 0.01664 | 0.00441 | 0.01664 | 0.00294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01664 | 0.00588 | 0.01664 | 0.00294 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подготовительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Строительно- | 6003 |  |  | 0.0384 | 0.004148 | 0.0384 | 0.006222 | 0.0384 | 0.004148 |  |  |  |  | 0.0384 | 0.008296 | 0.0384 | 0.004148 | 2022 |
| подготовительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Строительно- | 6004 |  |  | 0.001333 | 0.00023 | 0.001333 | 0.000345 | 0.001333 | 0.00023 |  |  |  |  | 0.001333 | 0.00046 | 0.001333 | 0.00023 | 2022 |
| подготовительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 6005 |  |  | 0.000004 | 0.000004 | 0.00000418 | 0.000006 | 0.000004 | 0.000004 |  |  |  |  | 0.00000418 | 0.000008 | 0.000004 | 0.000004 | 2022 |
|  |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление | 6012 |  |  | 0.000194 | 0.00028 | 0.0001944 | 0.00042 | 0.000194 | 0.00028 |  |  |  |  | 0.0001944 | 0.00056 | 0.000194 | 0.00028 | 2022 |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| скважин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 0.070221 | 0.011142 | 0.07022158 | 0.016713 | 0.070221 | 0.011142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07022158 | 0.022284 | 0.070221 | 0.011142 | 2022 |
|  |  |  |  | 58 |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |
| Всего по |  |  |  | 0.070221 58 | 0.011142 | 0.07022158 | 0.016713 | 0.070221 58 | 0.011142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07022158 | 0.022284 | 0.070221 58 | 0.011142 | 2022 |
| загрязняющему веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2930, Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление скважин Итого: | 6013 |  |  | 0.0046 0.0046 | 0.004896 0.004896 | 0.0046 0.0046 | 0.007344 0.007344 | 0.0046 0.0046 | 0.004896 0.004896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046 0.0046 | 0.009792 0.009792 | 0.0046 0.0046 | 0.004896 0.004896 | 2022 2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0.0046 | 0.004896 | 0.0046 | 0.007344 | 0.0046 | 0.004896 |  |  |  |  | 0.0046 | 0.009792 | 0.0046 | 0.004896 | 2022 |
| Всего по объекту: |  |  |  | 56.90133 | 220.5447 | 56.9013354 | 330.828865 | 56.90133 | 220.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9013354 | 441.062710 | 56.90133 | 220.544764 |  |
|  |  |  |  | 541 | 64283 | 1 | 088 | 541 | 64283 |  |  |  |  | 1 | 884 | 541 | 283 |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организованным |  |  |  | 56.61211 575 | 220.2226 61983 | 56.6121157 5 | 330.345706 688 | 56.61211 575 | 220.2226 61983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6121157 5 | 440.418504 484 | 56.61211 575 | 220.222661 983 |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неорганизованным |  |  |  | 0.289219 66 | 0.322102 3 | 0.28921966 | 0.4831584 | 0.289219 66 | 0.322102 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28921966 | 0.6442064 | 0.289219 66 | 0.3221023 |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в целях заполнения декларации о воздействии

Для определения количественных и качественных величин выбросов от источников загрязнения атмосферы выполнены расчеты по действующим нормативно-методическим документам. При этом использовались данные о количестве используемого сырья и материалов, согласно исходным материалам, представленных заказчиком, а также материалов группового технического проекта. Расчеты количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками предприятия, приведены в приложении №2.

Нормативы допустимых выбросов определяются для отдельного стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников, входящих в состав объекта I или II категории, расчетным путем с применением метода моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ таким образом, чтобы общая нагрузка на атмосферный воздух в пределах области воздействия не приводила к нарушению установленных экологических нормативов качества окружающей среды или целевых показателей качества окружающей среды.

Областью воздействия считается территория (акватория), определенная путем моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ.

Для совокупности стационарных источников область воздействия рассчитывается как сумма областей воздействия отдельных стационарных источников выбросов.

Лица, осуществляющие деятельность на объектах III категории (далее – декларант), представляют в местный исполнительный орган соответствующей административно- территориальной единицы декларацию о воздействии на окружающую среду.

Декларация о воздействии на окружающую среду представляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.

Декларация о воздействии на окружающую среду должна содержать следующие сведения:

- наименование, организационно-правовую форму, бизнес-идентификационный номер и адрес (место нахождения) юридического лица или фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), индивидуальный идентификационный номер, место жительства индивидуального предпринимателя;

- наименование и краткую характеристику объекта;

- вид основной деятельности, виды и объем производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг;

- декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ, количество и виды отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами);

- для намечаемой деятельности – номер и дату выдачи положительного заключения государственной экологической экспертизы для объектов III категории.

Декларация о воздействии на окружающую среду представляется:

- перед началом намечаемой деятельности;

- после начала осуществления деятельности – в случае существенного изменения технологических процессов основных производств, качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ и стационарных источников, отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами).

В случае существенного изменения технологических процессов, качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ и стационарных источников, отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами) декларант обязан в течение трех месяцев с даты внесения соответствующих существенных изменений представить новую декларацию о воздействии на окружающую среду.

Форма декларации о воздействии на окружающую среду и порядок ее заполнения устанавливаются правилами выдачи экологических разрешений.

За непредставление декларации о воздействии на окружающую среду или предоставление недостоверной информации, содержащейся в этой декларации, лица несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Местные исполнительные органы ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют в территориальное подразделение уполномоченного органа в области охраны окружающей среды сводные данные по принятым декларациям о воздействии на окружающую среду по форме, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

## Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

При оценке воздействия в результате намечаемой проектной деятельности выделены основные источники загрязнения, определены расчетным методом основные загрязняющие вещества и их валовое количество, установлена зона влияния объекта на атмосферный воздух, в пределах которой проведен расчет концентраций вредных веществ с учетом нормативного размера СЗЗ и разработан комплекс мероприятий и технических решений, направленных на предотвращение отрицательного воздействия на воздушный бассейн.

При детальном рассмотрении технологии установлено, что источниками негативного воздействия на атмосферный воздух являются дизельные агрегаты, печи подогрева, буровая установка, транспорт и спецтехника, сварочные работы и др.

На основании оценки воздействия на атмосферу при реализации намечаемой деятельности на контрактной территории был выполнен прогноз предполагаемого загрязнения, характеризующегося видовым и количественным перечнем вредных веществ, которые не создают в зоне влияния объекта приземных концентраций, превышающих значение ПДК.

Основную долю вклада в загрязнение атмосферного воздуха вносят выбросы азота диоксида, азота оксида, углерод оксида и т.д.

Выполненные расчеты рассеивания при реализации намечаемой деятельности на контрактной территории показали, что ожидаемые максимальные концентрации загрязняющих веществ не превысят предельно-допустимых значений на границе санитарно-защитной зоны.

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что основное воздействие на атмосферу на контрактной территории будет происходить в пределах нормативной санитарно- защитной зоны.

Таким образом, проведение намечаемых работ, не будет иметь значительного воздействия на состояние атмосферного воздуха.

Все проводимые виды работ не связаны с неконтролируемыми выделениями загрязняющих веществ в атмосферу.

### Воздействие на атмосферный воздух оценивается следующим образом:

- пространственный масштаб воздействия - ограниченное (2 балла);

- временной масштаб – продолжительное(3 балла);

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) - слабая (2 балла). Интегральная оценка выражается 12 баллами – воздействие среднее.

Вывод. При воздействии «среднее» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.

## Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

В соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан физические и юридические лица, осуществляющие специальное природопользование, обязаны осуществлять производственный экологический контроль, составной частью которого является производственный мониторинг.

Для выполнения требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том числе для соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов, предусматривается система контроля источников загрязнения атмосферы.

Система контроля источников загрязнения атмосферы (ИЗА) представляет собой совокупность организованных, технических и методических мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том числе,

на обеспечение действенного контроля за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов.

Контроль соблюдения нормативов НДВ на предприятии подразделяется на следующие

виды:

- непосредственно на источниках выбросов

- на специально выбранных контрольных точках

- на границе СЗЗ или/ и в жилой зоне

Контроль соблюдения установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу должен осуществляться путем определения массы выбросов каждого загрязняющего вещества в единицу времени от источников выбросов и сравнения полученного результата с установленными нормативами в соответствии с установленными правилами. Годовой выброс не должен превышать установленного значения НДВ тонн/год, максимальный – установленного значения НДВ г/сек.

Контроль выбросов осуществляется лабораторией предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах. При необходимости дополнительные контрольные исследования осуществляются территориальными контрольными службами: Областным управлением охраны окружающей среды, Областной СЭС.

План-график контроля представлен в таблице 1.8-1 - 1.8-3.

В соответствии с п. 15 Методики – «Нормативы выбросов определяются как масса (в граммах) вредного вещества, выбрасываемого в единицу времени (секунду). Наряду с максимальными разовыми допустимыми выбросами (г/с) устанавливаются годовые значения допустимых выбросов в тоннах в год (т/год) для каждого источника и предприятия в целом с учетом снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу согласно плану мероприятий».

Таблица 1.8-1

П л а н - г р а ф и к

контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов на 2022 и 2024 год

| N источ- ника | Производство, цех, участок. | Контролируемое вещество | Периодичность контроля | Норматив допустимых выбросов |  | Кем осуществляет ся контроль | Методика проведе- ния контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0001 | Строительно- | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0708 0.092 0.0118 0.0236 0.059 0.002833 0.002833 0.02833 0.1267 0.1647 0.0211 0.0422 0.1056 0.00507 | 109.192059 141.887986 18.1986765 36.397353 90.9933825 4.36922462 4.36922462 43.6922462 195.404433 254.010341 32.5417012 65.0834024 162.862732 7.81926185 | Сторонняя | 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 |
|  | подготовительные работы | 4) |  |  |  | организация на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  |  |  |  |  | основе |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | 265П) (10) | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
| 0002 | Вахтовый поселок | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | 4) | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.00507 0.0507 | 7.81926185 78.1926185 |  | 0002 0002 |

| 0003 | Вахтовый поселок | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00000305 | 9.15091509 | Сторонняя | 0002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.001086 | 3258.32583 | организация на | 0002 |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- | 1 раз/ кварт |  |  | договорной |  |
|  |  | 265П) (10) | 1 раз/ кварт |  |  | основе |  |
| 0004 | Бурение и крепление скважин | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 3.764 | 3832.2532 |  | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 4.89 | 4978.67113 |  | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.627 | 638.369488 |  | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 1.255 | 1277.75711 |  | 0002 |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 3.137 | 3193.88371 |  | 0002 |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.1506 | 153.330853 |  | 0002 |
|  |  | Акрилальдегид) (474) | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.1506 | 153.330853 |  | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 1.506 | 1533.30853 |  | 0002 |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | 265П) (10) | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
| 0005 | Бурение и крепление | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 2.79 | 2840.5915 |  | 0002 |
|  | скважин | 4) | 1 раз/ кварт |  |  | Сторонняя |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 3.63 | 3695.82335 | организация | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.465 | 473.431917 | на | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.93 | 946.863834 | договорной основе | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 2.326 | 2368.17772 |  | 0002 |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.1117 | 113.725473 |  | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.1117 | 113.725473 |  | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 1.117 | 1137.25473 |  | 0002 |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | 265П) (10) | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
| 0006 | Бурение и крепление скважин | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.447 | 455.10552 |  | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.581 | 591.535363 |  | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0744 | 75.7491067 |  | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.149 | 151.70184 |  | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.372 | 378.745534 |  | 0002 |
|  |  | Угарный газ) (584) | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |

|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.01787 | 18.1940395 |  | 0002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.01787 | 18.1940395 |  | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.1787 | 181.940395 |  | 0002 |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | 265П) (10) | 1 раз/ кварт |  |  | Сторонняя |  |
| 0007 | Бурение и крепление скважин | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.846 | 1304.75257 | организация на | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 1.1 | 1696.48679 | договорной | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.141 | 217.458761 | основе | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.282 | 434.917523 |  | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.705 | 1087.29381 |  | 0002 |
|  |  | Угарный газ) (584) | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.0338 | 52.1284123 |  | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0338 | 52.1284123 |  | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.338 | 521.284123 |  | 0002 |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | 265П) (10) | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
| 0008 | Бурение и крепление скважин | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 1.443 | 2225.48222 |  | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 1.876 | 2893.28111 |  | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.2406 | 371.067929 |  | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.481 | 741.827406 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 1.203 | 1855.33965 | организация на | 0002 |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.0577 | 88.9884435 | договорной основе | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0577 | 88.9884435 |  | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.577 | 889.884435 |  | 0002 |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | 265П) (10) | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
| 0009 | Бурение и крепление | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0492 | 90.6817498 |  | 0002 |
|  | скважин | 4) | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.008 | 14.745 |  | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.00405 | 7.46465624 |  | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0953 | 175.649812 |  | 0002 |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |

|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.225 | 414.703124 |  | 0002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010 | Бурение и крепление | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.333 | 513.57282 |  | 0002 |
|  | скважин | 4) | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.433 | 667.798892 |  | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0556 | 85.749696 |  | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.111 | 171.19094 |  | 0002 |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.278 | 428.74848 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.01333 | 20.5583354 | организация на | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.01333 | 20.5583354 | договорной | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.1333 | 205.583354 | основе | 0002 |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | 265П) (10) | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
| 0011 | Бурение и крепление скважин | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.333 | 513.57282 |  | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.433 | 667.798892 |  | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0556 | 85.749696 |  | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.111 | 171.19094 |  | 0002 |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.278 | 428.74848 |  | 0002 |
|  |  | Угарный газ) (584) | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.01333 | 20.5583354 |  | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.01333 | 20.5583354 |  | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.1333 | 205.583354 |  | 0002 |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
|  |  | 265П) (10) | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
| 0012 | Бурение и крепление скважин | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.00000305 | 9.15091509 | Сторонняя | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.001086 | 3258.32583 | организация | 0002 |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в | 1 раз/ кварт |  |  | на |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- | 1 раз/ кварт |  |  | договорной |  |
|  |  | 265П) (10) | 1 раз/ кварт |  |  | основе |  |
| 0013 | Бурение и крепление скважин | Масло минеральное нефтяное ( веретенное, машинное, цилиндровое и | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.0001083 | 324.932493 |  | 0002 |
|  |  | др.) (716*) | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
| 0014 | Испытание скважин | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.663 | 1199.92616 |  | 0002 |
|  |  | 4) | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |

|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.861 0.1104 0.221 0.552 | 1558.27515 199.806709 399.975386 999.033544 |  | 0002 0002 0002 0002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0015 0016 | Испытание скважин Испытание скважин | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.0265 0.0265 0.265 1.733 2.253 0.289 0.578 1.444 0.0693 0.0693 0.693 0.447 0.581 0.0744 0.149 0.372 0.01787 0.01787 0.1787 | 47.9608495 47.9608495 479.608495 3136.45857 4077.57713 523.044736 1046.08947 2613.41384 125.422146 125.422146 1254.22146 808.999989 1051.519 134.652347 269.666663 673.261736 32.3419011 32.3419011 323.419011 | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт |  |  |  |  |

| 0017 0018 0019 0020 | Испытание скважин Испытание скважин Испытание скважин Интенсификация притока нефти ( методом ГРП) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Масло минеральное нефтяное ( веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.0458 0.0596 0.00764 0.01528 0.0382 0.001833 0.001833 0.01833 0.00000305 0.001086 0.0001083 0.1217 0.1582 0.02028 0.04056 0.1014 0.00487 | 70.635541 91.9187389 11.7828719 23.5657438 58.9143595 2.8269639 2.8269639 28.269639 9.15091509 3258.32583 324.932493 187.69313 243.985646 31.2770474 62.5540948 156.385237 7.51080971 | Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной основе | 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0021 | Интенсификация притока нефти ( методом ГРП) | Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.00487 0.0487 0.295 0.3835 | 7.51080971 75.1080971 454.966912 591.456986 | Сторонняя | 0002 0002 0002 0002 |

| 0022 | Интенсификация притока нефти ( методом ГРП) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.0492 0.0983 0.246 0.0118 0.0118 0.118 0.1475 0.1918 0.0246 0.0492 0.123 0.0059 0.0059 0.059 | 75.8792274 151.604229 379.396137 18.1986765 18.1986765 181.986765 227.483456 295.805606 37.9396137 75.8792274 189.698069 9.09933825 9.09933825 90.9933825 | организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной | 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0023 | Интенсификация притока нефти ( методом ГРП) | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.0625 0.0813 0.01042 0.02083 0.0521 0.0025 0.0025 0.025 | 96.391295 125.385797 16.0703567 32.1252908 80.3517835 3.8556518 3.8556518 38.556518 | основе Сторонняя организация на | 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 |

| 6001 6002 6003 | Строительно- подготовительные работы Строительно- подготовительные работы Строительно- подготовительные | 265П) (10) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.01365 0.01664 0.0384 |  | договорной основе | 0001 0001 0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6004 | работы Строительно- подготовительные работы | цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ ( 327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.01853 0.001453 0.0036 0.01773 0.00124 0.001333 0.001333 |  | Сторонняя организация на договорной основе | 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 |

| 6005 | Бурение и крепление скважин | - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.00000418 |  | Сторонняя организация на договорной основе | 0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 | Бурение и крепление скважин Бурение и крепление скважин Бурение и крепление скважин Бурение и крепление скважин Бурение и крепление скважин Бурение и крепление скважин Бурение и крепление скважин | кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ ( 327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.07295 0.002367 0.002367 0.0000409 0.06675 0.00504 0.000818 0.002703 0.000212 0.000525 0.002586 0.000181 0.0001944 0.0001944 |  | Сторонняя организация на договорной основе | 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 |

|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, | 1 раз/ кварт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6013 6014 | Бурение и крепление скважин Испытание скважин | цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.011 0.0046 0.00000778 0.00277 |  | Сторонняя организация на договорной основе | 0001 0001 0001 0001 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Методики проведения контроля: 0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы. 0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.8-2

П л а н - г р а ф и к

контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов на 2023 год

| N источ- ника | Производство, цех, участок. | Контролируемое вещество | Периодичность контроля | Норматив допустимых выбросов |  | Кем осуществляет ся контроль | Методика проведе- ния контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0001 0002 | Строительно- подготовительные работы Вахтовый поселок | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.0708 0.092 0.0118 0.0236 0.059 0.002833 0.002833 0.02833 0.1267 0.1647 0.0211 0.0422 0.1056 0.00507 | 109.192059 141.887986 18.1986765 36.397353 90.9933825 4.36922462 4.36922462 43.6922462 195.404433 254.010341 32.5417012 65.0834024 162.862732 7.81926185 | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 |
| 0003 | Вахтовый поселок | Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.00507 0.0507 0.00000305 0.001086 | 7.81926185 78.1926185 9.15091509 3258.32583 |  | 0002 0002 0002 0002 |

| 0004 0005 | Бурение и крепление скважин Бурение и крепление скважин | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 3.764 4.89 0.627 1.255 3.137 0.1506 0.1506 1.506 2.79 3.63 0.465 0.93 2.326 0.1117 | 3832.2532 4978.67113 638.369488 1277.75711 3193.88371 153.330853 153.330853 1533.30853 2840.5915 3695.82335 473.431917 946.863834 2368.17772 113.725473 | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0006 0007 | Бурение и крепление скважин Бурение и крепление скважин | Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.1117 1.117 0.447 0.581 0.0744 0.149 0.372 0.01787 0.01787 0.1787 0.846 1.1 0.141 | 113.725473 1137.25473 455.10552 591.535363 75.7491067 151.70184 378.745534 18.1940395 18.1940395 181.940395 1304.75257 1696.48679 217.458761 | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 |

|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.282 0.705 0.0338 0.0338 0.338 | 434.917523 1087.29381 52.1284123 52.1284123 521.284123 |  | 0002 0002 0002 0002 0002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0008 0009 0010 | Бурение и крепление скважин Бурение и крепление скважин Бурение и крепление скважин | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 1.443 1.876 0.2406 0.481 1.203 0.0577 0.0577 0.577 0.0492 0.008 0.00405 0.0953 0.225 0.333 0.433 0.0556 0.111 0.278 0.01333 0.01333 0.1333 | 2225.48222 2893.28111 371.067929 741.827406 1855.33965 88.9884435 88.9884435 889.884435 90.6817498 14.745 7.46465624 175.649812 414.703124 513.57282 667.798892 85.749696 171.19094 428.74848 20.5583354 20.5583354 205.583354 | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт |  |  |  |  |

| 0011 0012 0013 0014 | Бурение и крепление скважин Бурение и крепление скважин Бурение и крепление скважин Испытание скважин | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Масло минеральное нефтяное ( веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.333 0.433 0.0556 0.111 0.278 0.01333 0.01333 0.1333 0.00000305 0.001086 0.0001083 0.663 0.861 0.1104 0.221 0.552 | 513.57282 667.798892 85.749696 171.19094 428.74848 20.5583354 20.5583354 205.583354 9.15091509 3258.32583 324.932493 1199.92616 1558.27515 199.806709 399.975386 999.033544 | Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация | 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0015 | Испытание скважин | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.0265 0.0265 0.265 1.733 2.253 0.289 0.578 1.444 0.0693 | 47.9608495 47.9608495 479.608495 3136.45857 4077.57713 523.044736 1046.08947 2613.41384 125.422146 | на договорной основе | 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 |

| 0016 | Испытание скважин | Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.0693 0.693 0.447 0.581 0.0744 0.149 0.372 0.01787 0.01787 0.1787 | 125.422146 1254.22146 808.999989 1051.519 134.652347 269.666663 673.261736 32.3419011 32.3419011 323.419011 | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0017 0018 0019 0020 | Испытание скважин Испытание скважин Испытание скважин Интенсификация притока нефти ( методом ГРП) | пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Масло минеральное нефтяное ( веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.0458 0.0596 0.00764 0.01528 0.0382 0.001833 0.001833 0.01833 0.00000305 0.001086 0.0001083 0.1217 0.1582 0.02028 0.04056 | 70.635541 91.9187389 11.7828719 23.5657438 58.9143595 2.8269639 2.8269639 28.269639 9.15091509 3258.32583 324.932493 187.69313 243.985646 31.2770474 62.5540948 | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 |

|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.1014 0.00487 | 156.385237 7.51080971 |  | 0002 0002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0021 0022 | Интенсификация притока нефти ( методом ГРП) Интенсификация притока нефти ( методом ГРП) | Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.00487 0.0487 0.295 0.3835 0.0492 0.0983 0.246 0.0118 0.0118 0.118 0.1475 0.1918 0.0246 0.0492 0.123 0.0059 0.0059 0.059 | 7.51080971 75.1080971 454.966912 591.456986 75.8792274 151.604229 379.396137 18.1986765 18.1986765 181.986765 227.483456 295.805606 37.9396137 75.8792274 189.698069 9.09933825 9.09933825 90.9933825 | Сторонняя организация на договорной основе Сторонняя организация на договорной | 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 |
| 0023 | Интенсификация притока нефти ( методом ГРП) | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.0625 0.0813 0.01042 0.02083 | 96.391295 125.385797 16.0703567 32.1252908 | основе | 0002 0002 0002 0002 |

| 6001 6002 6003 | Строительно- подготовительные работы Строительно- подготовительные работы Строительно- подготовительные | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.0521 0.0025 0.0025 0.025 0.01365 0.01664 0.0384 | 80.3517835 3.8556518 3.8556518 38.556518 | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 0002 0002 0002 0001 0001 0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6004 | работы Строительно- подготовительные работы | цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ ( 327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.01853 0.001453 0.0036 0.01773 0.00124 0.001333 0.001333 |  | Сторонняя организация на договорной основе | 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 |

| 6005 | Бурение и крепление скважин | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.00000418 |  |  | 0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 | Бурение и крепление скважин Бурение и крепление скважин Бурение и крепление скважин Бурение и крепление скважин Бурение и крепление скважин Бурение и крепление скважин Бурение и крепление скважин | кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ ( 327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.07295 0.002367 0.002367 0.0000409 0.06675 0.00504 0.000818 0.002703 0.000212 0.000525 0.002586 0.000181 0.0001944 0.0001944 |  | Сторонняя организация на договорной основе | 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 |
|  |  | цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт |  |  |  |  |

| 6013 6014 | Бурение и крепление скважин Испытание скважин | кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.011 0.0046 0.00000778 0.00277 |  | Сторонняя организация на договорной основе | 0001 0001 0001 0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Методики проведения контроля: 0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы. 0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.8-3

П л а н - г р а ф и к

контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов на 2027 год

| N источ- ника | Производство, цех, участок. | Контролируемое вещество | Периодичность контроля | Норматив допустимых выбросов |  | Кем осуществляет ся контроль | Методика проведе- ния контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0001 0002 | Строительно- подготовительные работы Вахтовый поселок | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.0708 0.092 0.0118 0.0236 0.059 0.002833 0.002833 0.02833 0.1267 0.1647 0.0211 0.0422 0.1056 0.00507 | 109.192059 141.887986 18.1986765 36.397353 90.9933825 4.36922462 4.36922462 43.6922462 195.404433 254.010341 32.5417012 65.0834024 162.862732 7.81926185 | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 |
| 0003 | Вахтовый поселок | Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.00507 0.0507 0.00000305 0.001086 | 7.81926185 78.1926185 9.15091509 3258.32583 | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 0002 0002 0002 |

| 0004 0005 | Бурение и крепление скважин Бурение и крепление скважин | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 3.764 4.89 0.627 1.255 3.137 0.1506 0.1506 1.506 2.79 3.63 0.465 0.93 2.326 0.1117 | 3832.2532 4978.67113 638.369488 1277.75711 3193.88371 153.330853 153.330853 1533.30853 2840.5915 3695.82335 473.431917 946.863834 2368.17772 113.725473 |  | 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0006 0007 | Бурение и крепление скважин Бурение и крепление скважин | Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.1117 1.117 0.447 0.581 0.0744 0.149 0.372 0.01787 0.01787 0.1787 0.846 1.1 0.141 | 113.725473 1137.25473 455.10552 591.535363 75.7491067 151.70184 378.745534 18.1940395 18.1940395 181.940395 1304.75257 1696.48679 217.458761 | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 |

|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.282 0.705 0.0338 0.0338 0.338 | 434.917523 1087.29381 52.1284123 52.1284123 521.284123 |  | 0002 0002 0002 0002 0002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0008 0009 0010 | Бурение и крепление скважин Бурение и крепление скважин Бурение и крепление скважин | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 1.443 1.876 0.2406 0.481 1.203 0.0577 0.0577 0.577 0.0492 0.008 0.00405 0.0953 0.225 0.333 0.433 0.0556 0.111 0.278 0.01333 0.01333 0.1333 | 2225.48222 2893.28111 371.067929 741.827406 1855.33965 88.9884435 88.9884435 889.884435 90.6817498 14.745 7.46465624 175.649812 414.703124 513.57282 667.798892 85.749696 171.19094 428.74848 20.5583354 20.5583354 205.583354 | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт |  |  |  |  |

| 0011 0012 0013 0014 | Бурение и крепление скважин Бурение и крепление скважин Бурение и крепление скважин Испытание скважин | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Масло минеральное нефтяное ( веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.333 0.433 0.0556 0.111 0.278 0.01333 0.01333 0.1333 0.00000305 0.001086 0.0001083 0.663 0.861 0.1104 0.221 0.552 | 513.57282 667.798892 85.749696 171.19094 428.74848 20.5583354 20.5583354 205.583354 9.15091509 3258.32583 324.932493 1199.92616 1558.27515 199.806709 399.975386 999.033544 | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0015 | Испытание скважин | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.0265 0.0265 0.265 1.733 2.253 0.289 0.578 1.444 0.0693 | 47.9608495 47.9608495 479.608495 3136.45857 4077.57713 523.044736 1046.08947 2613.41384 125.422146 |  | 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 |

| 0016 | Испытание скважин | Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.0693 0.693 0.447 0.581 0.0744 0.149 0.372 0.01787 0.01787 0.1787 | 125.422146 1254.22146 808.999989 1051.519 134.652347 269.666663 673.261736 32.3419011 32.3419011 323.419011 | Сторонняя организация на договорной | 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0017 0018 0019 0020 | Испытание скважин Испытание скважин Испытание скважин Интенсификация притока нефти ( методом ГРП) | пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Масло минеральное нефтяное ( веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.0458 0.0596 0.00764 0.01528 0.0382 0.001833 0.001833 0.01833 0.00000305 0.001086 0.0001083 0.1217 0.1582 0.02028 0.04056 | 513.57282 667.798892 85.749696 171.19094 428.74848 20.5583354 20.5583354 205.583354 9.15091509 3258.32583 324.932493 187.69313 243.985646 31.2770474 62.5540948 | основе | 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 |

|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.1014 0.00487 | 156.385237 7.51080971 | Сторонняя организация на | 0002 0002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0021 0022 | Интенсификация притока нефти ( методом ГРП) Интенсификация притока нефти ( методом ГРП) | Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.00487 0.0487 0.295 0.3835 0.0492 0.0983 0.246 0.0118 0.0118 0.118 0.1475 0.1918 0.0246 0.0492 0.123 0.0059 0.0059 0.059 | 7.51080971 75.1080971 454.966912 591.456986 75.8792274 151.604229 379.396137 18.1986765 18.1986765 181.986765 227.483456 295.805606 37.9396137 75.8792274 189.698069 9.09933825 9.09933825 90.9933825 | договорной основе | 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 |
| 0023 | Интенсификация притока нефти ( методом ГРП) | Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.0625 0.0813 0.01042 0.02083 | 96.391295 125.385797 16.0703567 32.1252908 |  | 0002 0002 0002 0002 |

| 6001 6002 6003 | Строительно- подготовительные работы Строительно- подготовительные работы Строительно- подготовительные | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.0521 0.0025 0.0025 0.025 0.01365 0.01664 0.0384 | 80.3517835 3.8556518 3.8556518 38.556518 | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 0002 0002 0002 0001 0001 0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6004 | работы Строительно- подготовительные работы | цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ ( 327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.01853 0.001453 0.0036 0.01773 0.00124 0.001333 0.001333 |  | Сторонняя организация на договорной основе | 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 |

| 6005 | Бурение и крепление скважин | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.00000418 |  |  | 0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 | Бурение и крепление скважин Бурение и крепление скважин Бурение и крепление скважин Бурение и крепление скважин Бурение и крепление скважин Бурение и крепление скважин Бурение и крепление скважин | кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ ( 327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( 4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.07295 0.002367 0.002367 0.0000409 0.06675 0.00504 0.000818 0.002703 0.000212 0.000525 0.002586 0.000181 0.0001944 0.0001944 |  | Сторонняя организация на договорной основе | 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 |
|  |  | цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт |  |  |  |  |

| 6013 6014 | Бурение и крепление скважин Испытание скважин | кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК- 265П) (10) | 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт 1 раз/ кварт | 0.011 0.0046 0.00000778 0.00277 |  | Сторонняя организация на договорной основе | 0001 0001 0001 0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Методики проведения контроля: 0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы. 0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю. |  |  |  |  |  |  |  |

## Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий

Мероприятия по режимам НМУ должны обеспечивать сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать.

Неблагоприятными метеорологическими условиями могут являться следующие факторы состояния окружающей среды: пыльная буря, снегопад, штиль, температурная инверсия и т.д.

В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2,0 раза. Предотвращению опасного загрязнения воздуха в эти периоды способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. Согласно «Методических указаний регулирования выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» РД 52.04.52 - 85 в периоды НМУ предприятие должно иметь отдельный график работы. Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу поднимается их краткое сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), приводящих к формированию высокого уровня воздуха.

В зависимости от состояния атмосферы при неблагоприятных метеорологических условиях могут быть использованы три режима, при которых предприятие обязано снизить выбросы вредных веществ от 20 до 80%.

Основные принципы разработки мероприятий по регулированию выбросов.

При разработке мероприятий по регулированию выбросов следует учитывать вклад различных источников в создание приземных концентраций   примесей.   В   каждом конкретном случае необходимо определить, на каких источниках следует сокращать выбросы в первую очередь, чтобы получить наибольший эффект.

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы составляются предупреждения 3-х степеней, которым соответствует три регламента работы предприятий в периоды НМУ.

Степень предупреждения и соответствующие ей редкие работы предприятий в каждом конкретном городе устанавливают местные органы Казгидромета:

- предупреждение первой степени составляются в случае, если ожидается один из комплексов НМУ, при этом концентрации в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ выше ПДК;

- второй степени – если предсказывается два таких комплекса одновременно (например, при опасной скорости ветра ожидается и приподнятая инверсия), и неблагоприятное направление ветра, когда ожидаются концентрации одного или нескольких контролируемых веществ выше 3 ПДК;

- предупреждение третей степени составляется в случае, если при сократившихся НМУ ожидаются концентрации в воздухе одного или нескольких вредных веществ выше 5 ПДК.

Размер сокращения выбросов для каждого предприятия в каждом конкретном случае устанавливают и корректируют местные органы Казгидромета. Снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое должно составлять:

по первому режиму - 15-20 %; по второму режиму - 20-40 %; по третьему режиму - 40-60 %.

Мероприятия по сокращению выбросов при НМУ

Главное условие при разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов выполнение мероприятий при НМУ не должно приводить к нарушению технологического процесса, следствием которого могут явиться аварийные ситуации. Исходя из специфики работы данных объектов, предложен следующий план мероприятий.

Мероприятия по I режиму работы

Мероприятия по 1 режиму работы в период НМУ, предусматривающие снижение загрязняющих веществ на 10-20%, носят организационно-технический характер и осуществляются без снижения мощности предприятия.

Мероприятия по I режиму работы включают:

запрещение работы оборудования в форсированном режиме; особый контроль работы всех технологических процессов и оборудования; усиление контроля за работой измерительных приборов и оборудования, в первую очередь, за режимом горения топлива в генераторах; ограничение ремонтных работ, усиление контроля за герметичностью газоходных систем и агрегатов, мест пересыпки пылящих материалов и других источников пылегазовыделения; рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе.

Основным мероприятием по данному режиму, ведущими к снижению выбросов в атмосферу, является рассредоточение во времени работы оборудования. Результатом выполнения первых трех пунктов мероприятий для оборудования, работающего на углях является снижение расхода топлива на 5 - 10 %против расчетного.

Мероприятия по II режиму работы

В случае оповещения предприятия о наступлении НМУ по II режиму предусматривается: остановка работы источников, не влияющих на технологический процесс предприятия (сварочные и ремонтные работы), снижение интенсивности работы оборудования на 15-30 % и более, снижение выработки на ДЭС до 15 %, а также все мероприятия предусматриваемые для I режима. Мероприятия по II режиму работы в период НМУ, предусматривают снижение загрязняющих веществ на 20-40% в атмосферу. Такие мероприятия включают в себя: снижение производительности отдельных аппаратов и технологических линий, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ; уменьшение интенсивности технологических процессов, связанных с повышенными выбросами вредных веществ в атмосферу; ограничение использования автотранспорта и других передвижных источников выбросов на территории предприятия; прекратить обкатку двигателей на испытательных стендах.

Мероприятия по III режиму работы

В случае оповещения предприятия о наступлении НМУ по III режиму предусматривается выполнение всех мероприятий, предусматриваемых для I - II режимов работ при НМУ, а также сокращение работ на участках, не связанных напрямую с основными технологическими операциями. Мероприятия по III режиму работы в период НМУ, предусматривают снижение загрязняющих веществ на 40-60 % в атмосферу. Такие мероприятия включают в себя: снижение нагрузки или остановка производства, сопровождающиеся значительными выделениями загрязняющих веществ; отключение аппаратов и оборудования, работа которых связана со значительным загрязнением воздуха; остановить пусковые работы на аппаратах и технологических линиях, сопровождающиеся выбросами в атмосферу; провести поэтапное снижение нагрузки параллельно работающих однотипных технологических агрегатов и установок. Мероприятия по снижению выбросов на каждый год разрабатываются и утверждаются на предприятии, и согласовываются с уполномоченными органами.

### Мероприятия по предотвращению и снижению воздействия на атмосферный воздух

Для снижения воздействия на окружающую среду предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:

  - определение соответствия состояния оборудования техническим требованиям;

  - проведение производственного экологического контроля;

  - контроль за соблюдением технологического регламента.

Таблица 1.9-1

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ

| График работы источ- | Цех, участок, (номер | Мероприятия на период неблаго- | Вещества, по которым проводится | Характеристики источников, на кото- рых проводится снижение выбросов |  |  |  |  | Параметры газовоздушн.смеси на выходе из источника и характеристики выбросов после их сокращения |  |  |  |  | Сте- пень эффек | Эконо- мичес- кая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ника | режима работы предприятия в период НМУ) | приятных метеорологи- ческих условий | сокращение выбросов | Номер на карте- схеме пред- прия- тия (горо- да) | Координаты на карте-схеме предприятия |  | Высо- та, м | Диа- метр источ ника выбро сов, м | ско- рость, м/с | объем, м3/c | темпера- тура, гр,оС | Мощность выбросов без учета мероприятий, г/с | Мощность выбросов после мероприятий, г/с | тив- ности меро- прия- тий, % | оценка меро- прия- тий, тн/час |
|  |  |  |  |  | Точечный; одного конца линейного/ второго конца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Х1/Y1 | X2/Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | ПиСМР (1) | Мероприятия | Азота (IV) | 0101 | -130/-48 |  | 3 | 0.15 | 51.5 | 0.910009 / | 90/90 | 0.265 | 0.159 | 40 |  |
| д/год |  | 2-режима | диоксид (Азота |  |  |  |  |  |  | 0.910009 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3444 | 0.20664 | 40 |  |
|  |  |  | (Азота оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04415 | 0.02649 | 40 |  |
|  |  |  | Углерод черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера диоксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0883 | 0.05298 | 40 |  |
|  |  |  | Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера (IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2208 | 0.13248 | 40 |  |
|  |  |  | Окись углерода, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проп-2-ен-1-аль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0106 | 0.00636 | 40 |  |
|  |  |  | (Акролеин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акрилальдегид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формальдегид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0106 | 0.00636 | 40 |  |
|  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.106 | 0.0636 | 40 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Мероприятия | Пыль | 6101 | -50/-20 | 50/20 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.06905 | 0.04143 | 40 |  |
| д/год |  | 2-режима | неорганическая, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | содержащая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  | двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кремния в %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | песок, клинкер, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | углей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Мероприятия | Пыль | 6102 | -50/-20 | 50/20 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.06905 | 0.04143 | 40 |  |
| д/год |  | 2-режима | неорганическая, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | содержащая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  | двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кремния в %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | песок, клинкер, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | углей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Мероприятия | Пыль | 6103 | -50/-20 | 50/20 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.31416667 | 0.188500002 | 40 |  |
| д/год |  | 2-режима | неорганическая, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | содержащая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  | двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кремния в %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | песок, клинкер, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | углей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Мероприятия | Азота (IV) | 6104 | -10/0 | 5/10 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.2895 | 0.1737 | 40 |  |
| д/год |  | 2-режима | диоксид (Азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.21713 | 0.130278 | 40 |  |
|  |  |  | Углерод черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера диоксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4574174 | 0.27445044 | 40 |  |
|  |  |  | Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера (IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03474 | 0.020844 | 40 |  |
|  |  |  | Окись углерода, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бенз/а/пирен ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000009 | 0.0000054 | 40 |  |
|  |  |  | 3,4-Бензпирен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.579 | 0.3474 | 40 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Бурение и | Мероприятия | Азота (IV) | 0102 | 10/10 |  | 5 | 0.25 | 30.12 | 1.478756 / | 90/90 | 0.478 | 0.2868 | 40 |  |
| д/год | крепление ( | 2-режима | диоксид (Азота |  |  |  |  |  |  | 1.478756 |  |  |  |  |  |
| 24 | 1) |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.621 | 0.3726 | 40 |  |

|  |  |  | (Азота оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0796 | 0.04776 | 40 |  |
|  |  |  | Углерод черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера диоксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1592 | 0.09552 | 40 |  |
|  |  |  | Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера (IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.398 | 0.2388 | 40 |  |
|  |  |  | Окись углерода, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проп-2-ен-1-аль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0191 | 0.01146 | 40 |  |
|  |  |  | (Акролеин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акрилальдегид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формальдегид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0191 | 0.01146 | 40 |  |
|  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.191 | 0.1146 | 40 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Мероприятия | Азота (IV) | 0103 | 15/13 |  | 5 | 0.25 | 30.12 | 1.478756 / | 90/90 | 0.478 | 0.2868 | 40 |  |
| д/год |  | 2-режима | диоксид (Азота |  |  |  |  |  |  | 1.478756 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.621 | 0.3726 | 40 |  |
|  |  |  | (Азота оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0796 | 0.04776 | 40 |  |
|  |  |  | Углерод черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера диоксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1592 | 0.09552 | 40 |  |
|  |  |  | Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера (IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.398 | 0.2388 | 40 |  |
|  |  |  | Окись углерода, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 34,6 д/год 24 ч/сут |  |  | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проп-2-ен-1-аль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0191 | 0.01146 | 40 |  |
|  |  |  | (Акролеин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акрилальдегид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формальдегид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0191 | 0.01146 | 40 |  |
|  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.191 | 0.1146 | 40 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия | Азота (IV) | 0104 | 20/20 |  | 5 | 0.25 | 30.12 | 1.478756 / | 90/90 | 0.478 | 0.2868 | 40 |  |
|  |  | 2-режима | диоксид (Азота |  |  |  |  |  |  | 1.478756 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.621 | 0.3726 | 40 |  |
|  |  |  | (Азота оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0796 | 0.04776 | 40 |  |
|  |  |  | Углерод черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера диоксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1592 | 0.09552 | 40 |  |
|  |  |  | Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера (IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.398 | 0.2388 | 40 |  |
|  |  |  | Окись углерода, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проп-2-ен-1-аль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0191 | 0.01146 | 40 |  |
|  |  |  | (Акролеин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акрилальдегид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формальдегид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0191 | 0.01146 | 40 |  |
|  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.191 | 0.1146 | 40 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 34,6 д/год 24 ч/сут 34,6 д/год 24 ч/сут |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия | Азота (IV) | 0105 | 10/-15 |  | 5 | 0.2 | 40.7 | 1.278767 / | 90/90 | 0.413 | 0.2478 | 40 |  |
|  |  | 2-режима | диоксид (Азота |  |  |  |  |  |  | 1.278767 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.537 | 0.3222 | 40 |  |
|  |  |  | (Азота оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0688 | 0.04128 | 40 |  |
|  |  |  | Углерод черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера диоксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1377 | 0.08262 | 40 |  |
|  |  |  | Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера (IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.344 | 0.2064 | 40 |  |
|  |  |  | Окись углерода, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проп-2-ен-1-аль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01652 | 0.009912 | 40 |  |
|  |  |  | (Акролеин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акрилальдегид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формальдегид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01652 | 0.009912 | 40 |  |
|  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1652 | 0.09912 | 40 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия | Азота (IV) | 0106 | 12/-20 |  | 5 | 0.2 | 40.7 | 1.278767 / | 90/90 | 0.413 | 0.2478 | 40 |  |
|  |  | 2-режима | диоксид (Азота |  |  |  |  |  |  | 1.278767 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.537 | 0.3222 | 40 |  |
|  |  |  | (Азота оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0688 | 0.04128 | 40 |  |
|  |  |  | Углерод черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера диоксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1377 | 0.08262 | 40 |  |
|  |  |  | Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 34,6 д/год 24 ч/сут |  |  | сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера (IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.344 | 0.2064 | 40 |  |
|  |  |  | Окись углерода, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проп-2-ен-1-аль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01652 | 0.009912 | 40 |  |
|  |  |  | (Акролеин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акрилальдегид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формальдегид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01652 | 0.009912 | 40 |  |
|  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1652 | 0.09912 | 40 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия | Азота (IV) | 0107 | -130/-48 |  | 3 | 0.15 | 51.5 | 0.910024 / | 90/90 | 0.265 | 0.159 | 40 |  |
|  |  | 2-режима | диоксид (Азота |  |  |  |  |  |  | 0.910024 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3444 | 0.20664 | 40 |  |
|  |  |  | (Азота оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04415 | 0.02649 | 40 |  |
|  |  |  | Углерод черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера диоксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0883 | 0.05298 | 40 |  |
|  |  |  | Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера (IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2208 | 0.13248 | 40 |  |
|  |  |  | Окись углерода, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проп-2-ен-1-аль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0106 | 0.00636 | 40 |  |
|  |  |  | (Акролеин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акрилальдегид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формальдегид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0106 | 0.00636 | 40 |  |
|  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 34,6 д/год 24 ч/сут 34,6 д/год 24 ч/сут |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.106 | 0.0636 | 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия | Азота (IV) | 0108 | 50/25 |  | 3 | 0.2 | 45.41 | 1.426526 / | 90/90 | 0.0434 | 0.02604 | 40 |  |
|  |  | 2-режима | диоксид (Азота |  |  |  |  |  |  | 1.426526 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0564 | 0.03384 | 40 |  |
|  |  |  | (Азота оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00724 | 0.004344 | 40 |  |
|  |  |  | Углерод черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера диоксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01447 | 0.008682 | 40 |  |
|  |  |  | Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера (IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0362 | 0.02172 | 40 |  |
|  |  |  | Окись углерода, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проп-2-ен-1-аль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001737 | 0.0010422 | 40 |  |
|  |  |  | (Акролеин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акрилальдегид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формальдегид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001737 | 0.0010422 | 40 |  |
|  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01737 | 0.010422 | 40 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия | Азота (IV) | 0109 | 45/30 |  | 3 | 0.2 | 46.3 | 1.454697 / | 90/90 | 0.0531 | 0.03186 | 40 |  |
|  |  | 2-режима | диоксид (Азота |  |  |  |  |  |  | 1.454697 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.069 | 0.0414 | 40 |  |

| 34,6 д/год 24 ч/сут |  |  | (Азота оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00885 | 0.00531 | 40 |  |
|  |  |  | Углерод черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера диоксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0177 | 0.01062 | 40 |  |
|  |  |  | Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера (IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0442 | 0.02652 | 40 |  |
|  |  |  | Окись углерода, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проп-2-ен-1-аль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002123 | 0.0012738 | 40 |  |
|  |  |  | (Акролеин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акрилальдегид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формальдегид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002123 | 0.0012738 | 40 |  |
|  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02123 | 0.012738 | 40 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия | Пыль | 6105 | 50/-30 | 10/3 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.006342 | 0.0038052 | 40 |  |
|  |  | 2-режима | неорганическая, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | содержащая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кремния в %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | песок, клинкер, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | углей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 34,6 д/год 24 ч/сут 34,6 д/год 24 ч/сут 34,6 д/год 24 ч/сут 34,6 д/год 24 ч/сут 34,6 д/год 24 ч/сут 34,6 д/год 24 ч/сут |  |  | (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мероприятия | Калий хлорид ( | 6106 | 40/-15 | 10/5 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.030708 | 0.0184248 | 40 |  |
|  |  | 2-режима | 301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | диНатрий |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001137 | 0.0006822 | 40 |  |
|  |  |  | карбонат (Сода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кальцинированна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | я, Натрий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | карбонат) (408) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия | Смесь | 6107 | -20/-15 | 5/2 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.053 | 0.0318 | 40 |  |
|  |  | 2-режима | углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельных С6- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия | Смесь | 6108 | 80/35 | 4/2 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.002843 | 0.0017058 | 40 |  |
|  |  | 2-режима | углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельных С6- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия | Сероводород ( | 6109 | 70/40 | 4/2 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.00000834 | 0.000005004 | 40 |  |
|  |  | 2-режима | Дигидросульфид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смесь |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01007 | 0.006042 | 40 |  |
|  |  |  | углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельных С1- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смесь |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.003725 | 0.002235 | 40 |  |
|  |  |  | углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельных С6- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00004865 | 0.00002919 | 40 |  |
|  |  |  | Диметилбензол ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0000153 | 0.00000918 | 40 |  |
|  |  |  | смесь о-, м-, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | п- изомеров) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метилбензол ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0000306 | 0.00001836 | 40 |  |
|  |  |  | 349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия | Смесь | 6110 | 60/10 | 5/2 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.035 | 0.021 | 40 |  |
|  |  | 2-режима | углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельных С6- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия | Сероводород ( | 6111 | -20/25 | 4/3 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.0000544 | 0.00003264 | 40 |  |
|  |  | 2-режима | Дигидросульфид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0194 | 0.01164 | 40 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 34,6 д/год 24 ч/сут 34,6 д/год 24 ч/сут 34,6 д/год 34,6 д/год 24 ч/сут 34,6 д/год 24 ч/сут |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия | Сероводород ( | 6112 | -25/30 | 5/2 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.00001982 | 0.000011892 | 40 |  |
|  |  | 2-режима | Дигидросульфид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00706 | 0.004236 | 40 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия | Масло | 6113 | -25/32 | 4/2 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.0000704 | 0.00004224 | 40 |  |
|  |  | 2-режима | минеральное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нефтяное ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | веретенное, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | машинное, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цилиндровое и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия | Смесь | 6114 | -20/-20 | 3/2 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.000042 | 0.0000252 | 40 |  |
|  |  | 2-режима | углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельных С6- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия | Железо (II, | 6115 | 40/10 | 2/1 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.014847 | 0.0089082 | 40 |  |
|  |  | 2-режима | III) оксиды ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | диЖелезо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | триоксид, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Железа оксид) / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марганец и его |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0012778 | 0.00076668 | 40 |  |
|  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | марганца (IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Азота (IV) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0020833 | 0.00124998 | 40 |  |
|  |  |  | диоксид (Азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0184722 | 0.01108332 | 40 |  |
|  |  |  | Окись углерода, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фтористые |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0010417 | 0.00062502 | 40 |  |

|  |  |  | газообразные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0045833 | 0.00274998 | 40 |  |
|  |  |  | неорганические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | плохо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | растворимые - ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | алюминия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фторид, кальция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | гексафторалюмин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | неорганические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | плохо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | растворимые /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0019444 | 0.00116664 | 40 |  |
|  |  |  | неорганическая, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | содержащая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кремния в %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | песок, клинкер, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | углей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | Испытание ( | Мероприятия | Азота (IV) | 0110 | 125/0 |  | 11.2 | 0.207 | 317.9 | 10.7475675/ | 2431.9/ | 0.196019352 | 0.1176116112 | 40 |  |
| д/год | 1) | 2-режима | диоксид (Азота |  |  |  |  |  |  | 10.7475675 | 2431.9 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.031853145 | 0.019111887 | 40 |  |
|  |  |  | (Азота оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.16334946 | 0.098009676 | 40 |  |
|  |  |  | Углерод черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6334946 | 0.98009676 | 40 |  |

|  |  |  | Окись углерода, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метан (727*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.040837365 | 0.024502419 | 40 |  |
| 360 |  | Мероприятия | Азота (IV) | 0111 | 20/40 |  | 5 | 0.2 | 30.57 | 0.960466 / | 90/90 | 0.0894 | 0.05364 | 40 |  |
| д/год |  | 2-режима | диоксид (Азота |  |  |  |  |  |  | 0.960466 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1162 | 0.06972 | 40 |  |
|  |  |  | (Азота оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0149 | 0.00894 | 40 |  |
|  |  |  | Углерод черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера диоксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0298 | 0.01788 | 40 |  |
|  |  |  | Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера (IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0745 | 0.0447 | 40 |  |
|  |  |  | Окись углерода, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проп-2-ен-1-аль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.003575 | 0.002145 | 40 |  |
|  |  |  | (Акролеин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акрилальдегид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формальдегид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.003575 | 0.002145 | 40 |  |
|  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03575 | 0.02145 | 40 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Мероприятия | Азота (IV) | 0112 | 25/45 |  | 5 | 0.2 | 26.58 | 0.83511 /0. | 90/90 | 0.1314 | 0.07884 | 40 |  |
| д/год |  | 2-режима | диоксид (Азота |  |  |  |  |  |  | 83511 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.171 | 0.1026 | 40 |  |
|  |  |  | (Азота оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0219 | 0.01314 | 40 |  |
|  |  |  | Углерод черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Сера диоксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0438 | 0.02628 | 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера (IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1095 | 0.0657 | 40 |  |
|  |  |  | Окись углерода, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проп-2-ен-1-аль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00526 | 0.003156 | 40 |  |
|  |  |  | (Акролеин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акрилальдегид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формальдегид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00526 | 0.003156 | 40 |  |
|  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0526 | 0.03156 | 40 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Мероприятия | Азота (IV) | 0113 | -130/-48 |  | 3 | 0.15 | 51.5 | 0.910024 / | 90/90 | 0.265 | 0.159 | 40 |  |
| д/год |  | 2-режима | диоксид (Азота |  |  |  |  |  |  | 0.910024 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3444 | 0.20664 | 40 |  |
|  |  |  | (Азота оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04415 | 0.02649 | 40 |  |
|  |  |  | Углерод черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера диоксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0883 | 0.05298 | 40 |  |
|  |  |  | Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера (IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2208 | 0.13248 | 40 |  |
|  |  |  | Окись углерода, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проп-2-ен-1-аль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0106 | 0.00636 | 40 |  |
|  |  |  | (Акролеин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акрилальдегид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Формальдегид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0106 | 0.00636 | 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.106 | 0.0636 | 40 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Мероприятия | Азота (IV) | 0114 | 50/40 |  | 3 | 0.2 | 46.3 | 1.454697 / | 90/90 | 0.0531 | 0.03186 | 40 |  |
| д/год |  | 2-режима | диоксид (Азота |  |  |  |  |  |  | 1.454697 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.069 | 0.0414 | 40 |  |
|  |  |  | (Азота оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00885 | 0.00531 | 40 |  |
|  |  |  | Углерод черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера диоксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0177 | 0.01062 | 40 |  |
|  |  |  | Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера (IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0442 | 0.02652 | 40 |  |
|  |  |  | Окись углерода, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проп-2-ен-1-аль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002123 | 0.0012738 | 40 |  |
|  |  |  | (Акролеин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акрилальдегид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формальдегид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002123 | 0.0012738 | 40 |  |
|  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02123 | 0.012738 | 40 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Мероприятия | Сероводород ( | 0115 | 100/30 |  | 10 | 0.05 | 525.6 | 1.032/1.032 | 30/30 | 0.00001132 | 0.000006792 | 40 |  |
| д/год |  | 2-режима | Дигидросульфид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Смесь |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01367 | 0.008202 | 40 |  |
|  |  |  | углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельных С1- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смесь |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00506 | 0.003036 | 40 |  |
|  |  |  | углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельных С6- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000066 | 0.0000396 | 40 |  |
|  |  |  | Диметилбензол ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00002076 | 0.000012456 | 40 |  |
|  |  |  | смесь о-, м-, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | п- изомеров) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метилбензол ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0000415 | 0.0000249 | 40 |  |
|  |  |  | 349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Мероприятия | Сероводород ( | 6116 | 0/0 | 2/1 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.0002894 | 0.00017364 | 40 |  |
| д/год |  | 2-режима | Дигидросульфид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пентан (450) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000286 | 0.0001716 | 40 |  |
|  |  |  | Метан (727*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001525 | 0.000915 | 40 |  |
|  |  |  | Изобутан (2- |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0004126 | 0.00024756 | 40 |  |
|  |  |  | Метилпропан) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 279) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смесь |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00685 | 0.00411 | 40 |  |
|  |  |  | углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельных С1- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Мероприятия | Сероводород ( | 6117 | 20/10 | 3/2 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.0002894 | 0.00017364 | 40 |  |
| д/год |  | 2-режима | Дигидросульфид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пентан (450) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000286 | 0.0001716 | 40 |  |
|  |  |  | Метан (727*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001525 | 0.000915 | 40 |  |
|  |  |  | Изобутан (2- |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0004126 | 0.00024756 | 40 |  |
|  |  |  | Метилпропан) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 279) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смесь |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00685 | 0.00411 | 40 |  |
|  |  |  | углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельных С1- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Мероприятия | Сероводород ( | 6118 | -20/25 | 5/2 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.0000544 | 0.00003264 | 40 |  |
| д/год |  | 2-режима | Дигидросульфид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0194 | 0.01164 | 40 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Мероприятия | Смесь | 6119 | 90/20 | 5/2 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.00018 | 0.000108 | 40 |  |
| д/год |  | 2-режима | углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | предельных С1- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  | С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смесь |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000068 | 0.0000408 | 40 |  |
|  |  |  | углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельных С6- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Мероприятия | Сероводород ( | 6120 | -25/30 | 5/2 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.0000875 | 0.0000525 | 40 |  |
| д/год |  | 2-режима | Дигидросульфид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03116 | 0.018696 | 40 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Мероприятия | Масло | 6121 | -25/32 | 4/2 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.000333 | 0.0001998 | 40 |  |
| д/год |  | 2-режима | минеральное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | нефтяное ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  | веретенное, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | машинное, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цилиндровое и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | ПиСМР (2) | Мероприятия | Азота (IV) | 0101 | -130/-48 |  | 3 | 0.15 | 51.5 | 0.910009 / | 90/90 | 0.265 | 0.106 | 60 |  |
| д/год |  | 3-режима | диоксид (Азота |  |  |  |  |  |  | 0.910009 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3444 | 0.13776 | 60 |  |
|  |  |  | (Азота оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04415 | 0.01766 | 60 |  |
|  |  |  | Углерод черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера диоксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0883 | 0.03532 | 60 |  |
|  |  |  | Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера (IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | оксид) (516) Углерод оксид ( Окись углерода, Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2208 | 0.08832 | 60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 584) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0106 | 0.00424 | 60 |  |
| 360 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия 3-режима | (474) Формальдегид ( Метаналь) (609) Алканы С12-19 / в пересчете на С/ ( Углеводороды предельные С12- С19 (в пересчете на С) ; Растворитель РПК-265П) (10) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 6101 | -50/-20 | 50/20 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.0106 0.106 0.06905 | 0.00424 0.0424 0.02762 | 60 60 60 |  |
| 360 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия 3-режима | (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - | 6102 | -50/-20 | 50/20 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.06905 | 0.02762 | 60 |  |

|  |  |  | глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия 3-режима | (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) | 6103 | -50/-20 | 50/20 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.31416667 | 0.125666668 | 60 |  |
| 360 д/год 24 ч/сут |  | Мероприятия 3-режима | (494) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 6104 | -10/0 | 5/10 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.2895 | 0.1158 | 60 |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.21713 | 0.086852 | 60 |  |
|  |  |  | (583) Сера диоксид ( Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид ( Окись углерода, Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4574174 0.03474 | 0.18296696 0.013896 | 60 60 |  |
|  |  |  | 584) Бенз/а/пирен ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000009 | 0.0000036 | 60 |  |

|  |  |  | 3,4-Бензпирен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.579 | 0.2316 | 60 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | Бурение и | Мероприятия | Азота (IV) | 0102 | 10/10 |  | 5 | 0.25 | 30.12 | 1.478756 / | 90/90 | 0.478 | 0.1912 | 60 |  |
| д/год | крепление ( | 3-режима | диоксид (Азота |  |  |  |  |  |  | 1.478756 |  |  |  |  |  |
| 24 | 2) |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.621 | 0.2484 | 60 |  |
|  |  |  | (Азота оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0796 | 0.03184 | 60 |  |
|  |  |  | Углерод черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера диоксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1592 | 0.06368 | 60 |  |
|  |  |  | Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера (IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.398 | 0.1592 | 60 |  |
|  |  |  | Окись углерода, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проп-2-ен-1-аль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0191 | 0.00764 | 60 |  |
|  |  |  | (Акролеин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акрилальдегид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формальдегид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0191 | 0.00764 | 60 |  |
|  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.191 | 0.0764 | 60 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Мероприятия | Азота (IV) | 0103 | 15/13 |  | 5 | 0.25 | 30.12 | 1.478756 / | 90/90 | 0.478 | 0.1912 | 60 |  |
| д/год |  | 3-режима | диоксид (Азота |  |  |  |  |  |  | 1.478756 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.621 | 0.2484 | 60 |  |
|  |  |  | (Азота оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0796 | 0.03184 | 60 |  |
|  |  |  | Углерод черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера диоксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1592 | 0.06368 | 60 |  |
|  |  |  | Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера (IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.398 | 0.1592 | 60 |  |
|  |  |  | Окись углерода, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проп-2-ен-1-аль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0191 | 0.00764 | 60 |  |
|  |  |  | (Акролеин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акрилальдегид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формальдегид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0191 | 0.00764 | 60 |  |
|  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.191 | 0.0764 | 60 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Мероприятия | Азота (IV) | 0104 | 20/20 |  | 5 | 0.25 | 30.12 | 1.478756 / | 90/90 | 0.478 | 0.1912 | 60 |  |
| д/год |  | 3-режима | диоксид (Азота |  |  |  |  |  |  | 1.478756 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.621 | 0.2484 | 60 |  |
|  |  |  | (Азота оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0796 | 0.03184 | 60 |  |
|  |  |  | Углерод черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера диоксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1592 | 0.06368 | 60 |  |
|  |  |  | Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера (IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.398 | 0.1592 | 60 |  |

|  |  |  | Окись углерода, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проп-2-ен-1-аль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0191 | 0.00764 | 60 |  |
|  |  |  | (Акролеин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акрилальдегид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формальдегид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0191 | 0.00764 | 60 |  |
|  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.191 | 0.0764 | 60 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Мероприятия | Азота (IV) | 0105 | 10/-15 |  | 5 | 0.2 | 40.7 | 1.278767 / | 90/90 | 0.413 | 0.1652 | 60 |  |
| д/год |  | 3-режима | диоксид (Азота |  |  |  |  |  |  | 1.278767 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.537 | 0.2148 | 60 |  |
|  |  |  | (Азота оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0688 | 0.02752 | 60 |  |
|  |  |  | Углерод черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера диоксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1377 | 0.05508 | 60 |  |
|  |  |  | Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера (IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.344 | 0.1376 | 60 |  |
|  |  |  | Окись углерода, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проп-2-ен-1-аль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01652 | 0.006608 | 60 |  |
|  |  |  | (Акролеин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акрилальдегид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формальдегид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01652 | 0.006608 | 60 |  |
|  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1652 | 0.06608 | 60 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Мероприятия | Азота (IV) | 0106 | 12/-20 |  | 5 | 0.2 | 40.7 | 1.278767 / | 90/90 | 0.413 | 0.1652 | 60 |  |
| д/год |  | 3-режима | диоксид (Азота |  |  |  |  |  |  | 1.278767 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.537 | 0.2148 | 60 |  |
|  |  |  | (Азота оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0688 | 0.02752 | 60 |  |
|  |  |  | Углерод черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера диоксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1377 | 0.05508 | 60 |  |
|  |  |  | Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера (IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.344 | 0.1376 | 60 |  |
|  |  |  | Окись углерода, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проп-2-ен-1-аль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01652 | 0.006608 | 60 |  |
|  |  |  | (Акролеин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акрилальдегид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формальдегид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01652 | 0.006608 | 60 |  |
|  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1652 | 0.06608 | 60 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Мероприятия | Азота (IV) | 0107 | -130/-48 |  | 3 | 0.15 | 51.5 | 0.910024 / | 90/90 | 0.265 | 0.106 | 60 |  |
| д/год |  | 3-режима | диоксид (Азота |  |  |  |  |  |  | 0.910024 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3444 | 0.13776 | 60 |  |
|  |  |  | (Азота оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04415 | 0.01766 | 60 |  |
|  |  |  | Углерод черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Сера диоксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0883 | 0.03532 | 60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера (IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2208 | 0.08832 | 60 |  |
|  |  |  | Окись углерода, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проп-2-ен-1-аль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0106 | 0.00424 | 60 |  |
|  |  |  | (Акролеин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акрилальдегид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формальдегид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0106 | 0.00424 | 60 |  |
|  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.106 | 0.0424 | 60 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Мероприятия | Азота (IV) | 0108 | 50/25 |  | 3 | 0.2 | 45.41 | 1.426526 / | 90/90 | 0.0434 | 0.01736 | 60 |  |
| д/год |  | 3-режима | диоксид (Азота |  |  |  |  |  |  | 1.426526 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0564 | 0.02256 | 60 |  |
|  |  |  | (Азота оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00724 | 0.002896 | 60 |  |
|  |  |  | Углерод черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера диоксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01447 | 0.005788 | 60 |  |
|  |  |  | Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера (IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0362 | 0.01448 | 60 |  |
|  |  |  | Окись углерода, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проп-2-ен-1-аль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001737 | 0.0006948 | 60 |  |
|  |  |  | (Акролеин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акрилальдегид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Формальдегид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001737 | 0.0006948 | 60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01737 | 0.006948 | 60 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Мероприятия | Азота (IV) | 0109 | 45/30 |  | 3 | 0.2 | 46.3 | 1.454697 / | 90/90 | 0.0531 | 0.02124 | 60 |  |
| д/год |  | 3-режима | диоксид (Азота |  |  |  |  |  |  | 1.454697 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.069 | 0.0276 | 60 |  |
|  |  |  | (Азота оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00885 | 0.00354 | 60 |  |
|  |  |  | Углерод черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера диоксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0177 | 0.00708 | 60 |  |
|  |  |  | Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера (IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0442 | 0.01768 | 60 |  |
|  |  |  | Окись углерода, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проп-2-ен-1-аль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002123 | 0.0008492 | 60 |  |
|  |  |  | (Акролеин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акрилальдегид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формальдегид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002123 | 0.0008492 | 60 |  |
|  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02123 | 0.008492 | 60 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Мероприятия | Пыль | 6105 | 50/-30 | 10/3 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.006342 | 0.0025368 | 60 |  |
| д/год |  | 3-режима | неорганическая, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | содержащая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ч/сут |  |  | двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кремния в %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | песок, клинкер, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | углей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Мероприятия | Калий хлорид ( | 6106 | 40/-15 | 10/5 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.030708 | 0.0122832 | 60 |  |
| д/год |  | 3-режима | 301) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | диНатрий |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001137 | 0.0004548 | 60 |  |
|  |  |  | карбонат (Сода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кальцинированна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | я, Натрий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | карбонат) (408) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Мероприятия | Смесь | 6107 | -20/-15 | 5/2 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.053 | 0.0212 | 60 |  |
| д/год |  | 3-режима | углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | предельных С6- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  | С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34,6 |  | Мероприятия | Смесь | 6108 | 80/35 | 4/2 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.002843 | 0.0011372 | 60 |  |
| д/год |  | 3-режима | углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | предельных С6- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  | С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34,6 |  | Мероприятия | Сероводород ( | 6109 | 70/40 | 4/2 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.00000834 | 0.000003336 | 60 |  |
| д/год |  | 3-режима | Дигидросульфид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смесь |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01007 | 0.004028 | 60 |  |
|  |  |  | углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельных С1- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смесь |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.003725 | 0.00149 | 60 |  |
|  |  |  | углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельных С6- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00004865 | 0.00001946 | 60 |  |
|  |  |  | Диметилбензол ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0000153 | 0.00000612 | 60 |  |
|  |  |  | смесь о-, м-, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 34,6 д/год 24 ч/сут 34,6 д/год 24 ч/сут 34,6 д/год 24 ч/сут 34,6 д/год 24 ч/сут 34,6 д/год 24 ч/сут 34,6 д/год 24 ч/сут |  |  | п- изомеров) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метилбензол ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0000306 | 0.00001224 | 60 |  |
|  |  |  | 349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия | Смесь | 6110 | 60/10 | 5/2 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.035 | 0.014 | 60 |  |
|  |  | 3-режима | углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельных С6- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия | Сероводород ( | 6111 | -20/25 | 4/3 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.0000544 | 0.00002176 | 60 |  |
|  |  | 3-режима | Дигидросульфид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0194 | 0.00776 | 60 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия | Сероводород ( | 6112 | -25/30 | 5/2 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.00001982 | 0.000007928 | 60 |  |
|  |  | 3-режима | Дигидросульфид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00706 | 0.002824 | 60 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия | Масло | 6113 | -25/32 | 4/2 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.0000704 | 0.00002816 | 60 |  |
|  |  | 3-режима | минеральное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | нефтяное ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | веретенное, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | машинное, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цилиндровое и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия | Смесь | 6114 | -20/-20 | 3/2 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.000042 | 0.0000168 | 60 |  |
|  |  | 3-режима | углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельных С6- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятия | Железо (II, | 6115 | 40/10 | 2/1 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.014847 | 0.0059388 | 60 |  |
|  |  | 3-режима | III) оксиды ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | диЖелезо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | триоксид, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Железа оксид) / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Марганец и его |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0012778 | 0.00051112 | 60 |  |
|  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | марганца (IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Азота (IV) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0020833 | 0.00083332 | 60 |  |
|  |  |  | диоксид (Азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0184722 | 0.00738888 | 60 |  |
|  |  |  | Окись углерода, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фтористые |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0010417 | 0.00041668 | 60 |  |
|  |  |  | газообразные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соединения /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0045833 | 0.00183332 | 60 |  |
|  |  |  | неорганические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | плохо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | растворимые - ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | алюминия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фторид, кальция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | гексафторалюмин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | неорганические |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | плохо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | растворимые /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0019444 | 0.00077776 | 60 |  |
|  |  |  | неорганическая, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | содержащая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | двуокись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кремния в %: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | производства - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глина, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сланец, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | доменный шлак, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | песок, клинкер, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | углей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | месторождений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | Испытание ( | Мероприятия | Азота (IV) | 0110 | 125/0 |  | 11.2 | 0.207 | 317.9 | 10.7475675/ | 2431.9/ | 0.196019352 | 0.0784077408 | 60 |  |
| д/год | 2) | 3-режима | диоксид (Азота |  |  |  |  |  |  | 10.7475675 | 2431.9 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.031853145 | 0.012741258 | 60 |  |
|  |  |  | (Азота оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.16334946 | 0.065339784 | 60 |  |
|  |  |  | Углерод черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6334946 | 0.65339784 | 60 |  |
|  |  |  | Окись углерода, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метан (727*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.040837365 | 0.016334946 | 60 |  |
| 360 |  | Мероприятия | Азота (IV) | 0111 | 20/40 |  | 5 | 0.2 | 30.57 | 0.960466 / | 90/90 | 0.0894 | 0.03576 | 60 |  |
| д/год |  | 3-режима | диоксид (Азота |  |  |  |  |  |  | 0.960466 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1162 | 0.04648 | 60 |  |
|  |  |  | (Азота оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0149 | 0.00596 | 60 |  |
|  |  |  | Углерод черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера диоксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0298 | 0.01192 | 60 |  |
|  |  |  | Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера (IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0745 | 0.0298 | 60 |  |
|  |  |  | Окись углерода, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проп-2-ен-1-аль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.003575 | 0.00143 | 60 |  |
|  |  |  | (Акролеин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акрилальдегид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формальдегид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.003575 | 0.00143 | 60 |  |
|  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03575 | 0.0143 | 60 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Мероприятия | Азота (IV) | 0112 | 25/45 |  | 5 | 0.2 | 26.58 | 0.83511 /0. | 90/90 | 0.1314 | 0.05256 | 60 |  |
| д/год |  | 3-режима | диоксид (Азота |  |  |  |  |  |  | 83511 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.171 | 0.0684 | 60 |  |
|  |  |  | (Азота оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0219 | 0.00876 | 60 |  |
|  |  |  | Углерод черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера диоксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0438 | 0.01752 | 60 |  |
|  |  |  | Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера (IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1095 | 0.0438 | 60 |  |
|  |  |  | Окись углерода, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проп-2-ен-1-аль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00526 | 0.002104 | 60 |  |
|  |  |  | (Акролеин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акрилальдегид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формальдегид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00526 | 0.002104 | 60 |  |
|  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0526 | 0.02104 | 60 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Мероприятия | Азота (IV) | 0113 | -130/-48 |  | 3 | 0.15 | 51.5 | 0.910024 / | 90/90 | 0.265 | 0.106 | 60 |  |
| д/год |  | 3-режима | диоксид (Азота |  |  |  |  |  |  | 0.910024 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3444 | 0.13776 | 60 |  |
|  |  |  | (Азота оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04415 | 0.01766 | 60 |  |

|  |  |  | Углерод черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера диоксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0883 | 0.03532 | 60 |  |
|  |  |  | Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера (IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2208 | 0.08832 | 60 |  |
|  |  |  | Окись углерода, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проп-2-ен-1-аль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0106 | 0.00424 | 60 |  |
|  |  |  | (Акролеин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Акрилальдегид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формальдегид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0106 | 0.00424 | 60 |  |
|  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.106 | 0.0424 | 60 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Мероприятия | Азота (IV) | 0114 | 50/40 |  | 3 | 0.2 | 46.3 | 1.454697 / | 90/90 | 0.0531 | 0.02124 | 60 |  |
| д/год |  | 3-режима | диоксид (Азота |  |  |  |  |  |  | 1.454697 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.069 | 0.0276 | 60 |  |
|  |  |  | (Азота оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00885 | 0.00354 | 60 |  |
|  |  |  | Углерод черный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера диоксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0177 | 0.00708 | 60 |  |
|  |  |  | Ангидрид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | сернистый, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сера (IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0442 | 0.01768 | 60 |  |
|  |  |  | Окись углерода, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угарный газ) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проп-2-ен-1-аль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002123 | 0.0008492 | 60 |  |
|  |  |  | (Акролеин, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Акрилальдегид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (474) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Формальдегид ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002123 | 0.0008492 | 60 |  |
|  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02123 | 0.008492 | 60 |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Мероприятия | Сероводород ( | 0115 | 100/30 |  | 10 | 0.05 | 525.6 | 1.032/1.032 | 30/30 | 0.00001132 | 0.000004528 | 60 |  |
| д/год |  | 3-режима | Дигидросульфид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смесь |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01367 | 0.005468 | 60 |  |
|  |  |  | углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельных С1- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смесь |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00506 | 0.002024 | 60 |  |
|  |  |  | углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельных С6- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бензол (64) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000066 | 0.0000264 | 60 |  |
|  |  |  | Диметилбензол ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00002076 | 0.000008304 | 60 |  |
|  |  |  | смесь о-, м-, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | п- изомеров) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метилбензол ( |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0000415 | 0.0000166 | 60 |  |
|  |  |  | 349) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Мероприятия | Сероводород ( | 6116 | 0/0 | 2/1 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.0002894 | 0.00011576 | 60 |  |
| д/год |  | 3-режима | Дигидросульфид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пентан (450) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000286 | 0.0001144 | 60 |  |
|  |  |  | Метан (727*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001525 | 0.00061 | 60 |  |
|  |  |  | Изобутан (2- |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0004126 | 0.00016504 | 60 |  |
|  |  |  | Метилпропан) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 279) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смесь |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00685 | 0.00274 | 60 |  |
|  |  |  | углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельных С1- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Мероприятия | Сероводород ( | 6117 | 20/10 | 3/2 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.0002894 | 0.00011576 | 60 |  |
| д/год |  | 3-режима | Дигидросульфид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Пентан (450) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000286 | 0.0001144 | 60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Метан (727*) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.001525 | 0.00061 | 60 |  |
|  |  |  | Изобутан (2- |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0004126 | 0.00016504 | 60 |  |
|  |  |  | Метилпропан) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 279) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смесь |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00685 | 0.00274 | 60 |  |
|  |  |  | углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельных С1- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Мероприятия | Сероводород ( | 6118 | -20/25 | 5/2 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.0000544 | 0.00002176 | 60 |  |
| д/год |  | 3-режима | Дигидросульфид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0194 | 0.00776 | 60 |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Мероприятия | Смесь | 6119 | 90/20 | 5/2 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.00018 | 0.000072 | 60 |  |
| д/год |  | 3-режима | углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | предельных С1- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  | С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Смесь |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.000068 | 0.0000272 | 60 |  |
|  |  |  | углеводородов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельных С6- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С10 (1503*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Мероприятия | Сероводород ( | 6120 | -25/30 | 5/2 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.0000875 | 0.000035 | 60 |  |
| д/год |  | 3-режима | Дигидросульфид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  | Алканы С12-19 / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03116 | 0.012464 | 60 |  |
|  |  |  | С/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | предельные С12- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пересчете на С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ; Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | Мероприятия | Масло | 6121 | -25/32 | 4/2 | 2 |  | 1.5 |  | 30/30 | 0.000333 | 0.0001332 | 60 |  |
| д/год |  | 3-режима | минеральное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | нефтяное ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ч/сут |  |  | веретенное, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | машинное, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | цилиндровое и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (716*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

  - Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности на период строительства и эксплуатации, требования к качеству используемой воды

Район расположения исследуемого месторождения характеризуется отсутствием поверхностных вод. Источников воды для хоз-бытовых и технических нужд является вода с водозаборной скважины №2АК, расположенной на месторождении Арыскум. Со скважины до территории промысла вода доставляется автоцистернами. Для хранения воды на технические нужды на буровой площадке предусматривается ёмкость запаса воды объёмом 50 м3. Техническая вода используется при мытье оборудования, технических средств передвижения, в том числе при приготовлении бурового раствора.

Источником воды для питьевых нужд является вода с водозаборной скважины №3КК, расположенной на месторождении Кызылкия. Со скважины до территории промысла питьевая вода доставляется автоцистернами. Хранение воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд предусматривается в емкостях объемом по 60 м3.

Качество питьевой   воды   будет   соответствовать   согласно   Санитарным   правилам

«Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно- бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан №209 от 16.03.2015 г.

Буровые бригады и обслуживающий персонал будут проживать в передвижных вагончиках. Вагончики оборудованы душевой, умывальником, туалетом. Имеется столовая и прачечная.

Показатели качества воды, используемой для технологических целей и обеспечения жизнедеятельности персонала, приведены в таблице 2.1-1

Таблица 2.1-1 - Показатели качества воды, используемой на технологические нужды бурения

| Вид потребления | Требования к качеству воды |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Приготовление растворов | Может использоваться техническая вода без механических примесей |
| 2. Промывка вибросит, прессовка бурильного инструмента и обсадных труб, испытание скважин, охлаждение штоков бурильных насосов, гидротормоза, обмыв бурового оборудования | С целью предотвращения коррозии оборудования должна использоваться вода с низкой минерализацией |
| 3. Хозяйственно-питьевые нужды | Соответствие ГОСТ 32220-2013 «Вода питьевая, расфасованная в емкости» |
| 4. Получение пара | Соответствие ГОСТ 32220-2013 «Вода питьевая, расфасованная в емкости» |

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется в соответствии с «Законом

«Об энергоснабжении»», «Положением о государственном учете вод и их использовании», нормами водопотребления, установленными «Строительными нормами и правилами». Нормы водопотребления и водоотведения для нужд бригады рассчитаны в соответствии с отраслевыми методическими указаниями и включает основные вспомогательные операции и хозяйственные нужды.

Расчет водопотребления

Расход воды на хоз.бытовые нужды для одного человека составляют 25 л/сут и 20 л/сут вода питьевого назначения на 1 человека   (СНиП 2.04.01-85). Норма расхода технической воды при бурении и подготовительных работах – 43 м3/сут, при испытании - 20 м3/сут (СНиП 2.04.01- 85).

Расход пресной воды для хоз. бытовых нужд (приготовления пищи и душевых установок) для одного человека составляет соответственно 36,0 л/сут и 100,0 л/сут (СНиП РК 4.01- 41-2006 г., прил. 3 табл. 20.1).

Доступ посторонних лиц к резервуарам запрещен. По согласованию с районной СЭС автоцистерны будут обеззараживаться в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических нормативов. Качество питьевой воды будет соответствовать «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» от 16 марта 2015 года № 209.

Расчет потребляемой воды во время проведения работ производился с учетом потребления воды для нужд полевого лагеря. Число персонала, привлекаемого для бурения, обслуживания строительно-монтажных работ и геофизических исследований в скважинах.

### Водоотведение

Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся по самотечной сети в приемные отделения септика с насосной установкой.

Наполненные стоки будут откачиваться, и вывозиться автоцистернами на очистные сооружения специализированной компании по договору.

Септики после окончания работ очищаются, дезинфицируются и могут использоваться повторно. Территория расположения септиков подлежит засыпке и рекультивации.

Сбросы сточных вод от производственных объектов непосредственно в   водные объекты или на рельеф местности отсутствуют.

Отвод хозяйственно-бытовых стоков, от санитарно-технических приборов жилых вагонов для персонала, осуществляется в септик, ткуда вывозится специальным автомобильным транспортом на стороннее специализированное предприятие на очистку по договору.

## Характеристика источника водоснабжения, его хозяйственное использование, местоположение водозабора, его характеристика

Участок работ характеризуется отсутствием сетей водопровода. На всех этапах строительства скважины предусматривается использовать привозную воду как питьевых и хозбытовых нужд персонала.

Источников воды для хоз-бытовых и технических нужд является вода с водозаборной скважины №2АК, расположенной на месторождении Арыскум. Со скважины до территории промысла вода доставляется автоцистернами. Источником воды для питьевых нужд является вода с водозаборной скважины №3КК, расположенной на месторождении Кызылкия. Со скважины до территории промысла питьевая вода доставляется автоцистернами.

На стадии подготовительных работ должны быть заключены договора с соответствующими организациями на доставку питьевой воды.

Обслуживание работ по строительству скважин на месторождении предусматривается приезжающей бригадой подрядчика. Проживание предполагается в полевом лагере. Хозяйственно-бытовые стоки от полевого лагеря будут отводиться в специальные емкости (септик).

Для хозяйственно бытовых и питьевых нужд, работающего персонала питьевая вода будет доставляться к месту работы в закрытых емкостях, которые будут снабжены кранами. Емкости изготовляются из материалов, разрешенных Минздравом Республики Казахстан. Питьевая вода соответствует качеству ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

Объёмы воды на строительство одной скважины приняты в соответствии с техническим проектом на строительство.

Вода, используемая на хозбытовые нужды и приготовления пищи в столовой должна соответствовать требованиям санитарных правил и норм Республики Казахстан.

## Водный баланс объекта, с обязательным указанием динамики ежегодного объема забираемой свежей воды, как основного показателя экологической эффективности системы водопотребления и водоотведения

По результатам расчета водопотребления и водоотведения количественные показатели

использования воды при реализации проектируемых работ на Контрактной территории составят:

## При строительстве 1-ой скважины:

    - водопотребление (питьевой) – 115,1 м3/пер.;

    - водопотребление (бытовой) водоотведение – 143,88 м3/пер.;

    - технические нужды - 1 978 м3/пер.;

    - водоотведение – 258,98 м3/пер.

Нормативный объем расхода воды представлен в таблицах 2.3-1.

Ежегодный забор свежей воды с получением разрешения на специальное водопользование не предусматривается.

Таблица 2.3-1

Нормативный объем расхода воды при реализации  проектируемых работ составит:

| № пп | Наименование работ | Кол- во дней | Кол -во чел. | Норма на 1 чел.л/сут. |  | Расход воды на скважину, м3, для: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | питье вой | бытов ой | техни чески х нужд | хозбыт овых нужд | питьев ых нужд | Всего |
| 1 | Мобилизация (демобилизация), строительно- монтажные работы | 10 | 30 | 20 | 25 | - | 7,50 | 6 | 13,50 |
| 2 | Подготовительные работы к бурению | 5 | 25 | 20 | 25 | 86 | 3,13 | 2,5 | 91,63 |
| 3 | Бурение и крепление | 26 | 25 | 20 | 25 | 1 505 | 16,25 | 13 | 1534,2 5 |
| 4 | Испытание в эксплуатационной колонне | 14 | 12 | 20 | 25 | 387 | 117,00 | 93,6 | 597,60 |
|  | Итого: | 431 |  |  |  | 1 978 | 143,88 | 115,1 | 2 236,98 |

## Поверхностные воды

### Гидрографическая и гидрогеологическая характеристика района

Поверхностные водные источники непосредственно на контрактной территории отсутствуют.

Временные водотоки возникают лишь в осенне-зимний сезон после дождей и весной во время таяния снега.

Естественная гидрографическая сеть отсутствует. Подземные воды залегают на разных глубинах, и они экранированы между собой и от дневной поверхности отложениями глин толщиной 10 и более метров.

Атмосферные осадки. Режим выпадения осадков в значительной мере зависит от взаимодействия различных по происхождению воздушных масс с рельефом побережья.

Поверхностные водные источники непосредственно на контрактной территории отсутствуют.

Временные водотоки возникают лишь в осенне-зимний сезон после дождей и весной во время таяния снега.

В процессе проведения работ на рассматриваемом участке отсутствует сброс сточных вод в водные объекты и на рельеф местности. Все сточные воды, накопленные на территории полевого лагеря, сдаются на утилизацию специализированной организации по договору.

Обоснование максимально возможного внедрения оборотных систем, повторного использования сточных вод, способы утилизации осадков очистных сооружений не предусматривается проектом.

Ввиду отсутствия предложений по установлению нормативов допустимых сбросов (НДС), разработка и реализация водоохранных мероприятий, направленных на достижение НДС не предусматривается проектом.

Возможность изъятия нормативно- обоснованного количества воды из поверхностного источника в естественном режиме, без дополнительного регулирования стока не рассматривается.

### Характеристика современного состояния поверхностных вод

Далее представлены сведения из Информационного бюллетеня за состоянием окружающей среды за 1 полугодие 2021 г., подготовленного специалистами РГП «Казгидромет» по Кызылординской области.

### Мониторинг качества поверхностных вод на территории Кызылординской области

Наблюдения за качеством поверхностных вод по Кызылординской области проводитсяна 2 водных объектах (река Сырдария и Аральское море) на 7 створах.

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 34 физико- химических показателей качества: температура, уровень и расход воды, сумма натрия и калия, жесткость, взвешенные вещества, прозрачность, запах, водородный показатель, растворенный кислород, БПК5, ХПК, сумма ионов, сухой остаток, главные ионы солевого состава, биогенные

(соединения азота, фосфора, железа) и органические вещества (нефтепродукты, СПАВ, летучие фенолы),тяжелые металлы, пестициды

## Результаты	мониторинга	качества	поверхностных	вод	на	территории Кызылординской области

Основным нормативным   документом   для   оценки   качества   воды   водных   объектов

Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах» (далее – Единая Классификация).

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

| Наименование водного объекта | Класс качества воды |  | Параметры | ед. изм. | концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь 2021 г. | январь 2022 г. | Сульфаты | мг/дм3 | 442 |
| р. Сырдария | 4 класс | 4 класс | Минерализация | мг/дм3 | 1449,3 |

Как видно из таблицы, в сравнении с январем 2021 года качество поверхностных вод реки Сырдария существенно не изменилось, класс качества остается на уровне 4 класса.

Основным загрязняющим веществом в водных объектах Кызылординской области являются сульфаты, минерализация.

Превышения нормативов качества по данным показателям в основном связано с сельскохозяйственной деятельностью региона.

В январе 2022 года в Кызылординской области случаи ВЗ и ЭВЗ не зарегистрированы.

Информация о качества поверхностных вод г. Кызылорда и Кызылординской области по створам представлен в таблице 2.4-1.

Таблица 2.4-1

### Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды

Загрязнение поверхностных и подземных вод в значительной степени обусловлено загрязнением окружающей среды в целом. Загрязняющие вещества попадают из окружающей среды в процессе природного круговорота. С поверхности земли вместе с атмосферными осадками они просачиваются в грунтовые воды и в результате взаимосвязи просачиваются в горизонты подземных вод.

Основное воздействие намечаемой деятельности на поверхностные воды в районе непосредственного осуществления планируемых работ и в зоне гидрологического влияния может выражаться в изменении формирования стока и интенсивности эрозионных процессов;

загрязнения водного объекта ливневым и снеговым стоком от производственных объектов, строительной техники и транспорта; переувлажнение территорий водой и т.д.

Состояние подземных вод определяется изменением их уровня и химического состава.

Потенциальными источниками загрязнения подземных и поверхностных вод в процессе реализации проектируемых работ:

- фильтрация атмосферных осадков, насыщенных продуктами газовых выбросов и загрязнениями, содержащимися в почве, через зону аэрации;

- утечка нефтепродуктов при транспортировке, хранении, мест образования отходов;

- фильтрация хозяйственно-бытовых сточных вод из септика.

С перечисленными объектами разработки могут быть связаны различного рода проливы нефтепродуктов, технологических жидкостей, образование производственных и хозбытовых сточных вод, которые являются потенциальными загрязнителями подземных вод.

Выбросы больших количеств сернистого ангидрида, оксидов углерода и азота обуславливают образование кислотных дождей с рН<4. Такие осадки могут существенно изменить состав подземных вод. Попадая на почву, большинство загрязнений сорбируется на геохимических барьерах в зоне аэрации и не попадает в грунтовые воды. Однако, при наполнении сорбционной емкости пород, может произойти загрязнение грунтовых вод с последующим перетеканием эмиссий в более глубокие горизонты.

Возможность загрязнения подземных вод при проведении проектируемых работ в значительной степени определяется защищенностью водоносных горизонтов. Под защищенностью водоносного горизонта от загрязнения понимается его перекрытость отложениями, препятствующими проникновению загрязняющих веществ с поверхности земли или из вышележащего водоносного горизонта. Степень защищенности грунтовых вод определяет сумма баллов, зависящая от условий залегания грунтовых вод, мощностей слабопроницаемых отложений и их литологического состава.

При анализе производственной деятельности бурения наклонно-направленной эксплуатационной скважин наиболее значительными являются непосредственно буровые работы, так как их проведение связано с изъятием природных ресурсов (вода на технологические нужды) и образованием сточных вод с очень высокой степенью загрязнения.

Сброс сточных вод на рельеф местности отсутствует.

В целом предложенная программа бурения, технология, конструкции скважины и цементажей обеспечивает адекватную изоляцию и защиту подземных вод от загрязнения.

Таким образом, по масштабу влияния на водоносные горизонты строительство скважины является локальным, а по воздействию с учетом природоохранных мероприятий незначительным.

При применении проектируемых схем водоотведения, соблюдения технологического регламента, культуры производства и быстрой ликвидации нештатных ситуаций, влияние проекта на гидросферу носит характер «косвенного воздействия», небольшой продолжительности и малой зоны концентрированного распространения.

Реализация намеченных мероприятий, надлежащее управление строительными работами, сбор сточных вод с буровых площадок и предупреждение аварийных ситуаций, гарантируют предотвращение негативного влияния на объекты гидросферы.

Таким образом, предусмотренные в данном разделе проекта решения по водоснабжению, водоотведению и утилизации сточных вод - соответствуют требованиям законодательных и нормативных документов Республики Казахстан в сфере охраны и рационального использования водных ресурсов.

В целом на период реализации намечаемой деятельности на Контрактной территории при соблюдении технологического регламента, техники безопасности и природоохранных мероприятий, не ожидается крупномасштабных воздействий на подземные воды. Комплекс водоохранных мер в значительной мере смягчит возможные негативные последствия.

### В целом воздействие на поверхностные воды, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

- пространственный масштаб воздействия - ограниченное (2 балла);

- временной масштаб – продолжительный(3 балла);

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) - незначительная (1 балл). Интегральная оценка выражается 6 баллами – воздействие низкая.

Вывод. При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на

следующий год после реализации проектируемых работ.

## Подземные воды

### Гидрогеологические параметры описания района, наличие и характеристика разведанных месторождений подземных вод

В его разрезе выделяются несколько крупных гидрогеологических комплексов, практически совпадающих по стратиграфическому объему с изученными и предполагаемыми нефтегазоносными комплексами. Для большинства из них характерен элизионный режим. Лишь для верхних комплексов (неогена, палеогена и позднего мела) свойственен фильтрационный режим движения вод.

В гидрогеологическом отношении степень изученности химизма и напоров вод уменьшается по мере перехода от неглубокозалегающих к более погруженным водоносным горизонтам.

Наименее изучена гидрогеологическая обстановка в триасовых водоносных комплексах, которые вскрыты единичными скважинами.

Верхнетриасовый комплекс совместно с юрским составляет единый гидрогеологический водоносный этаж. Пластовые воды этих отложений так же относятся хлоркальциевому типу.

Пластовые воды юрского гидрогеологического этажа также являются крепкими рассолами хлоркальциевого типа с минерализацией, достигающей 200г/л (в среднем 140-160г/л) и плотностью 1,09-1,1 г/см3.

Химический состав вод с глубиной меняется незначительно, характеризуется преимущественным содержанием хлоридов

### Мероприятия по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения

Учитывая потенциальную опасность загрязнения подземных вод, которая возникает в процессе реализации работ, проектом предусмотрен ряд мер по предотвращению негативных воздействий:

- прогнозирование	возможных	аварийных	ситуаций	и	предложение	мер	по	их предотвращению;

- обеспечение технической безопасности в аварийных ситуациях;

- организация территории площадок хранения нефтепродуктов, исключающие попадание нефтепродуктов на почву.

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения

Под охраной подземных вод понимается система мер, направленных на предотвращение и устранение последствий загрязнения, засорения и истощения вод, а также на сохранение и улучшение их качественного и количественного состояния.

В целях предупреждения загрязнения и истощения подземных вод на период разработки исследуемого месторождения предусматриваются следующие мероприятия:

К мероприятиям по предупреждению истощения подземных вод относят:

- запрещение использования подземных вод для нужд технического водоснабжения объектов полевого лагеря;

- рациональное использование воды;

- отказ от размещения водоемких производств в районах с недостаточной обеспеченностью водой;

- повторное использование сточных вод с пременением оборотных систем на территории специализированной компании.

К мероприятиям по предотвращению загрязнения подземных вод относят:

- предупреждение грубых нарушений технологии проведение буровых работи системы распределения нефтепродуктов.

- запрещение сброса сточных вод и жидких отходов производства в водные объекте и на рельеф местности.

- отвод загрязненного поверхностного стока с территории промплощадки в специальные накопители или очистные сооружения;

- устройство	защитной	гидроизоляции	сооружений,	являющихся	потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- организацию зон санитарной охраны на территории, являющейся источником питания подземных вод;

- четкая организация учета, сбора и вывоза всех отходов производства и потребления.

Мероприятия по охране поверхностных вод от истощения и загрязнения

Согласно «Правил охраны поверхностных вод Республики Казахстан», для охраны водного объекта необходимо выполнение следующих мероприятий и требований:

- на	поверхностные	воды	не	должно	быть	плавающих	примесей,	пятен	масел, нефтепродуктов;

- запахи и привкусы не должны присутствовать в воде, кислотность воды должна находится в пределах 6,5-8,5;

- в воде не должны содержаться ядовитые вещества в концентрациях, оказывающих вредное действие на людей и животных;

- количество растворенного в воде кислорода должно быть не менее 4 мг/л;

- БПКполн при 200С не должна превышать 3 мг/л;

- минеральный осадок не должен быть более 1000 мг/л, в том числе хлоридов 350 и сульфатов 500 мг/л;

- категорически запрещается сбрасывать в водоемы радиоактивные сточные воды;

- исключить попадание строительного мусора, твердых бытовых отходов, жидких стоков, ГСМ и нефтепродуктов в морскую воду.

Остаточные последствия. Остаточные последствия воздействия будут минимальными при условии выполнения вышеизложенных рекомендаций.

При соблюдении и выполнении мероприятий, описанных выше, воздействие на подземную гидросферу будет минимальным и при безаварийном ведении работ исключается возможность загрязнения подземных вод.

### Рекомендации по охране подземных вод:

- Принятая конструкция скважины не должна допускать гидроразрыва пород при бурении, ликвидации нефтегазопроявлений. Для изоляции верхних горизонтов необходимо предусмотреть кондуктор, который цементируется до устья;

- Особое внимание при строительстве скважины должно быть уделено предотвращению межпластовых перетоков подземных вод при негерметичности ствола скважины. Для повышения крепления скважины должны быть использованы различные технические средства, совершенные тампонажные материалы, наиболее подходящие к конкретным условиям;

- Применение специальных рецептур буровых растворов при циркуляции в необсаженной части ствола скважины;

- Применение технологии цементирования, обеспечивающей подъем цементного кольца до проектных отметок и исключающей межпластовые перетоки в зонах активного водообмена после цементирования;

- Для предупреждения загрязнения водоносных горизонтов по стволу скважины должна быть установлена промежуточная колонна;

- Буровые сточные воды необходимо максимально использовать в оборотном водоснабжении (для повторного приготовления бурового раствора);

- Во избежание попадания загрязнений в почво-грунты, а затем и в подземные воды, все технологические площадки (под агрегатным блоком, приемной емкостью, насосным блоком, под блоком ГСМ и т.д.), покрываются изолирующими материалами. Технологические площадки сооружаются с уклоном к периферии. Сыпучие химические реагенты затариваются и хранятся под навесом для химических реагентов, обшитых с четырех сторон. Жидкие химические реагенты хранятся в цистернах на площадке ГСМ. Отработанные масла собираются в специальные емкости и вывозятся для дальнейшей регенерации.

- Для предотвращения подтопления ливневыми осадками и паводковыми водами, производственная площадка буровой обваловываются грунтом; покрытие площадок предусматривается из гравийного грунта, уложенных на гидроизоляционный слой из уплотнённого насыпного грунта.

- При строительстве скважин территория участка буровой предусматривается планировка с уклоном от центра к периферии; участки под технологическое оборудование изолируются (железобетонные плиты, бетонирование, асфальт и другие изоляционные материалы).

- Для сбора, транспортировки буровых сточных вод к накопителю предусматривается установка системы железобетонных или металлических лотков.

- Для предотвращения загрязнения почв и далее подземных вод химическими реагентами, их транспортировка и хранение производятся в закрытой таре (мешки, бочки).

### Рекомендации по охране подземных вод при испытании скважин

- Испытание скважин проводятся при соответствующем оборудовании скважин, предотвращающем возможность выброса и открытого фонтанирования нефти и газа.

- Испытание не должно производиться с нарушением герметичности эксплуатационных колонн, отсутствием цементного камня за колонной, пропусками фланцевых соединений и так далее.

- При выборе химического реагента для воздействия на пласт необходимо учитывать их класс опасности, растворимость в воде, летучесть.

- Предотвращать возможные утечки и разлив химических реагентов и нефти, возникающие при подготовке скважин и оборудования к проведению основной технологической операции,

- Предотвращать использование неисправной или непроверенной запорно-регулирующей аппаратуры, механизмов, агрегатов, нарушение ведения основного процесса, негерметичности эксплуатационных колонн.

- При обводнении испытуемых скважин, помимо контроля за обводненностью их продукции, проводятся специальные геофизические и гидрогеологические исследования с целью определения места притока воды в скважину через колонну, источника обводнения и глубины его залегания.

- При появлении признаков подземных утечек или межпластовых перетоков нефти, газа и воды, которые могут привести не только к безвозвратным потерям нефти и газа, но и загрязнению водоносных горизонтов, необходимо установить и ликвидировать причину неуправляемого движения пластовых флюидов.

- Добытый продукт должен собираться в соответствующие емкости и вывозиться для дальнейшей утилизации.

Запрещается сброс пластовой воды на дневную поверхность, приводящие к загрязнению подземных вод, а также слив жидкостей, содержащих сероводород, без нейтрализации.

В целом на данный проектный период, при соблюдении технологического регламента, техники безопасности и природоохранных мероприятий, не ожидается крупномасштабных воздействий на подземные воды. Комплекс водоохранных мер, предусматриваемый на контрактной территории, в значительной мере смягчит возможные негативные последствия.

Воздействие проектируемых работ может наблюдаться преимущественно в верхней зоне, ограниченной водосодержащей толщей. Проектом предусматривается проведение работ в герметизированной и замкнутой системе. Воздействие на более глубокие горизонты может наблюдаться при аварийных ситуациях.

Территория месторождения не имеет постоянных естественных водных объектов, поэтому воздействие строительства скважин на контрактной территории не рассматривается.

В целом на период реализации намечаемой деятельности на Контрактной территории при соблюдении технологического регламента, техники безопасности и природоохранных мероприятий, не ожидается крупномасштабных воздействий на подземные воды. Комплекс водоохранных мер в значительной мере смягчит возможные негативные последствия.

### В целом воздействие на подземные воды, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

- пространственный масштаб воздействия - ограниченное (2 балла);

- временной масштаб – продолжительный(3 балла);

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) - слабая (2 балла). Интегральная оценка выражается 12 баллами – воздействие среднее.

Вывод. При воздействии «среднее» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.

## Определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ

Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в пруды-накопители проектными решениями не предусматривается. Следовательно, определение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ не предполагается. Все сточные воды передаются специализированным подрядным организациям.

## Расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в целях заполнения декларации о воздействии

Сброс сточных вод в водные объекты, на рельеф местности или в пруды-накопители проектными решениями не предусматривается. Следовательно, расчеты количества сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, в целях заполнения декларации о воздействии не предполагается.

## ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕДРА

  - Наличие минеральных и сырьевых ресурсов в зоне воздействия намечаемого объекта (запасы и качество)

Согласно Закону Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», недра - часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже земной поверхности и дна морей, озер, рек и других водоемов, простирающаяся до глубин, доступных для проведения операций по недропользованию с учетом научно-технического прогресса.

Недра, по сравнению с другими компонентами окружающей среды, обладает некоторыми характерными особенностями, определяющими специфику оценки возможного ее изменения, это: достаточная инерционность системы, необратимость процессов, вызванных внешним воздействием, низкая способность к самовосстановлению (по сравнению с некоторыми биологическими компонентами). Необходимо отметить такую характерную особенность геологической среды, как полихронность, т.е. разная по времени динамика формирования компонентов. Например, породная компонента, сформировавшаяся в течение сотен тысяч миллионов лет, находится в равновесии с окружающей средой, а газовая компонента более динамична.

Проектируемая площадь относится к пустынным и полупустынным зонам Центрального Казахстана с типичным для них растительным и животным миром. Абсолютные отметки поверхности варьируют от 130 м до 190м.

Перспективы нефтегазоносности связаны с юрскими и возможно триасовыми горизонтами.

## Потребность объекта в минеральных и сырьевых ресурсах в период строительства и эксплуатации (виды, объемы, источники получения)

Необходимость в изъятие земельных ресурсов, почвы, полезных ископаемых, растительности при реализации намечаемой деятельности отсутствует.

## Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы

Охрана недр при реализации намечаемой деятельности должна проводиться в соответствии

с Законом «О недрах и недропользовании».

Мероприятия по охране недр должны, прежде всего, быть направлены на высокую экологическую и экономическую эффективность при минимальном отрицательном воздействии на состояние окружающей среды.

Мероприятия по охране недр в процессе строительства скважины на месторождении предусматривают:

- геологические исследования, направленные на полную и достоверную оценку месторождения;

- рациональное и комплексное использование природных ресурсов на всех этапах технологического процесса;

- защита недр от обводнения, пожаров и других стихийных бедствий, усложняющих эксплуатацию месторождения;

- предотвращение загрязнения подземных вод вследствие межпластовых перетоков нефти, газа и воды в процессе проводки, освоения и последующей эксплуатации скважины;

- учет и контроль запасов основных полезных ископаемых;

- предотвращение открытого фонтанирования, поглощения промывочной жидкости, обвалов стенок скважины, перетоков нефти, газа и воды в пласте;

- изоляцию пробуренных скважины;

- герметичность обсадных колонн и надежность их цементирования;

- правильное выполнение работ по ликвидации и консервации скважины. Общими экологическими требованиями на стадиях недропользования являются:

- сохранение земной поверхности;

- предотвращение техногенного опустынивания;

- сокращение территорий нарушаемых и отчуждаемых земель в связи со строительством дорог, строительством скважин, применение технологий с внутренним отвалообразованием, использование отходов добычи и переработки минерального сырья;

- предотвращение ветровой эрозии почвы, отвалов и отходов производства;

- изоляция поглощающих и пресноводных горизонтов для исключения их загрязнения;

- предотвращения истощения и загрязнения подземных вод;

- применение нетоксичных реагентов при приготовлении промывочных жидкостей;

- очистка и повторное использование буровых растворов;

- ликвидация остатков буровых и горюче-смазочных материалов в окружающей природной среде экологически безопасным способом;

- очистка и повторное использование нефтепромысловых стоков в системе поддержания внутрипластового давления нефтяных месторождений.

Геологическая среда (ГС) представляет собой многокомпонентную, весьма динамичную, постоянно развивающуюся систему, находящуюся под влиянием инженерно-хозяйственной деятельности, в результате чего происходит изменение природных геологических и возникновение новых антропогенных процессов. Существенное воздействие на геологическую среду оказывает бурение скважин. При этом основными видами изменений геологической среды является образование техногенных грунтов преимущественно техногенно -переотложенных и техногенно - образованных.

В процессе бурения и эксплуатации скважин с точки зрения оценки воздействия на геологическую среду основное внимание уделяется созданию надежных конструкций. Они должны обеспечивать предотвращение:

- заколонных и межколонных перетоков жидкостей, минерализованных вод, нефти, газа в атмосферу и на поверхность земли, в горизонты, залегающие над эксплуатационными объектами;

- аварийного фонтанирования;

- образования грифонов;

- возникновения зон растепления и просадки устьев скважин;

- деформации, смятия и срезания колонн и др.

Особое внимание при строительстве скважин должно уделяться охране водоносных горизонтов пресных, минерализованных и промышленных вод.

Процессы загрязнения с поверхности обусловлены фильтрацией бурового раствора в породы и подземные воды геологического разреза. Как правило, эти процессы при бурении не распространяются на значительные расстояния. В самую верхнюю часть до глубины 20-30 м проникновение фильтрата бурового раствора исключено спуском шахтного направления и его цементированием. В водоносные горизонты до глубин 100150 м фильтрат бурового раствора проникает на расстояние 1,5-2,0 м от стенок скважины вследствие кратковременности бурения данного интервала и его изоляции кондуктором с затрубной цементацией.

Разбуривание подсолевых продуктивных карбонатных отложений сопровождается проникновением в них фильтрата на расстояние 1,0-1,5 м от стенок скважины. Однако в процессе извлечения нефти из продуктивных пластов попавший в них фильтрат бурового раствора извлекается полностью.

К негативным экологическим последствиям могут привести проявления напорных высокоминерализованных вод из соленосных отложений при бурении скважин. Эти воды, как правило, сбрасываются в металлические емкости с обязательной закачкой в интервал, из которого они поступили, - при углублении скважины. К таким интервалам предъявляется повышенное требование при установке технической колонны и цементировании затрубного пространства.

Из существующих геофизических методов исследования технического состояния скважин для оценки герметичности заколонного пространства в настоящее время наиболее эффективно может быть использован метод высокочувствительной термометрии в комплексе с АКЦ или СГДТ. Инструментально наличие притока определяется путем вызова циркуляции жидкости между двумя спецотверстиями с помощью пакера. Исследование герметичности эксплуатационной колонны производится опрессовкой пакером с применением расходо- метрии и термометрии.

Одной из распространенных причин потери герметичности обсадных колонн скважин является электрохимическая коррозия наружной поверхности труб. С целью оценки допустимого уменьшения толщины стенок труб и определения параметров электрохимзащиты периодически проводят замеры падения напряжения вдоль колонны. Работы по устранению дефектов обсадных труб включают изоляцию дефектов и повторную герметизацию их соединительных узлов.

При обработке призабойной зоны пласта и применении технологии воздействия на пласт

необходимо провести специальные исследования обоснования рабочих реагентов и оценки их взаимодействия с породами, пластовыми жидкостями, с металлом труб и оборудования при различных температурах и давлении. Особое внимание должно быть уделено возможному перетоку закачиваемого реагента через литологические окна или по заколонному пространству, утилизации попутных вод, образованию техногенных вод при закачке пресных поверхностных вод с высоким содержанием кислорода. При строительстве и эксплуатации скважин экологическую опасность представляет грифонообразование (выход газа, нефти, пластовой воды из-под земли), причиной которого являются вертикальные перетоки флюидов из залежи в непродуктивные отложения через ствол скважины.

В ходе эксплуатации скважин вертикальные перетоки пластовых флюидов возможны при нарушении герметичности обсадных колонн и цементного камня за колоннами. Причинами повышения межколонных давлений являются: негерметичность резьбовых соединений обсадных труб и колонных головок, потеря эластичности сальниковых уплотнений и герметизирующих материалов вследствие их старения, технические и технологические погрешности при заключительных работах по обвязке скважин, низкое качество цементирования и недоподъем цемента в заколонном пространстве до устья или в части ствола скважин.

Проблема ликвидации межпластовых перетоков и межколонных давлений стоит чрезвычайно остро практически на всех месторождениях.

Перетоки газа, воды, нефти или конденсата из пласта в пласт и подъем флюида на дневную поверхность через затрубное пространство после строительства скважин - довольно частое явление.

Межколонные проявления нередко начинаются сразу же после пуска скважины в эксплуатацию. Нужно отметить, что в некоторых скважинах температура нефти в устье составляет 70°С. Поэтому температурные изменения дополнительно деформируют обсадную колонну. Много неприятностей приносят межколонные проявления и межпластовые перетоки с давлением 3 МПа и выше. В этом случае в затрубном пространстве устанавливают обратный клапан, который снижает давление в коллекторе до 0,5-1 МПа. В зимний период он промерзает и перестает работать.

Существует много точек зрения на причины таких проявлений. Однако авторы едины в том, что непременное условие качественной проводки крепления ствола скважины - создание герметичных соединений обсадных труб и высококачественного цементного кольца.

К числу требований, предъявляемых к цементному камню, следует отнести способность тампонажного раствора при твердении создавать непроницаемые контакты между стенками скважины и тампонажным камнем. Практика показывает, что цементирование скважин раствором из чистого портландцемента имеет ряд отрицательных моментов. Вследствие недостаточной седиментационной устойчивости раствора камень имеет низкие деформативные и адгезионные свойства, высокую проницаемость и недолговечность. Прочностные свойства камня резко снижаются при температуре 80 °С вследствие перекристаллизации гидратов и образования свободной извести. При введении песка (до 40%), а также аэросила (0,03-0,05%), глинопорошка или бентонитовой глины (3%) значительно увеличиваются срок службы цементного камня и повышаются его прочностные свойства по отношению к агрессивным средам (солевой коррозии). Газопроницаемость такого камня на порядок ниже, чем образцов из стандартного портландцемента.

Из всех существующих методов поддержания пластового давления и увеличения приемистости скважин наиболее широко используется закачка пресных (или минерализованных) вод с применением специальных реагентов (щелочи, ПАВ, полимеры).

Кроме того, необходимо своевременно проводить ремонтно-изоляционные и ремонтно- восстановительные, а также ликвидационные работы. Намечаемая хозяйственная деятельность в рамках проекта не вызовет изменения существующей категории защищенности грунтовых вод. Земляные работы имеют временный характер. Общего изменения мощности слоя пород зоны аэрации не произойдет.

На территории месторождения при реализации проекта не ожидается какого-либо рода сейсмических проявлений, обусловленных антропогенной деятельностью.

Поверхностные геомеханические нарушения не имеют площадного характера и связаны с земляными работами. Данные работы не приведут к образованию новых форм рельефа, существенному перераспределению поверхностного стока и нарушению режима подземных вод ввиду незначительного объема перемещаемого грунта.

Изменение физико-механических свойств пород, слагающих продуктивные пласты, не произойдет.

### В целом воздействие в процессе испытания скважин на недра (геологическую среду), при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

- пространственный масштаб воздействия - ограниченное(2 балла);

- временный масштаб - продолжительное(3 балла);

- интенсивность воздействия –слабое(2 балла).

Интегральная оценка воздействия составит 12 баллов - воздействиесреднее.

При значимости воздействия «среднее»изменения в среде превышает цепь естественных изменений. Среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких лет.

Иное прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды и природные ресурсы представлено в соответствующих разделах настоящего РООС.

## Обоснование природоохранных мероприятий по регулированию водного режима и использованию нарушенных территорий

Обоснование природоохранных   мероприятий   по   регулированию   водного   режима   и

использованию нарушенных территорий проектными решениями не предусматривается.

## Характеристика используемых месторождений (запасы полезных ископаемых, их геологические особенности и другое)

В данной разделе представлена характеристика участка, его геологическое строения и

особенности, основные параметры и другое.

### Литолого-стратиграфическая характеристика

Площадь Дощан расположена в северо-западной периферийной части Арыскумского прогиба в пределах Южно-Торгайской впадины.

На месторождении проектными скважинами будут вскрываться отложения палеогена,мела, юры и палеозоя.

Фундамент (PZ)

Породы фундамента сложены серо-зелеными массивными гидрослюдисто-каолинитовыми аргиллитами (кора выветривания), постепенно переходящими в выветрелые гнейсы кварц-биотит- плагиоклазового состава и сланцы кварц-мусковит-хлоритовые.

Юрская система (J)

Разрез юрской системы на месторождении представлен всеми 3 отделами и расчленяется снизу вверх на свиты: карагансайскую среднего, кумкольскую и акшабулакскую верхнего отделов.

Средний отдел (J2)

Карагансайская свита (J2kr) - сложена черными аргиллитами, алевритистыми с прослоями алевролитов. В кровельной части установлено наличие битуминозных горючих сланцев. В западной бортовой части месторождения, среди аргиллитов и алевролитов появляются горизонты песчаных коллекторов.

Верхний отдел (J3)

Кумкольская свита (J3km) представлена толщей темно-серых аргиллитов алевритистых, с прослоями песчаников кварц-полевошпатовых. Кумкольская свита в ряде месторождений является нефтегазоносной. Основные запасы нефти месторождений Кумколь и Акшабулак приурочены к от-ложениям данной свиты.

Акшабулакская свита (J3ak) залегает согласно на кумкольской. Разрез толщи сложен пест- ро-цветными аргиллитами и песчаниками глинистыми.

Меловая система (К)

Меловые отложения залегают на отложениях юры со стратиграфическим несогласием и представлены нижним и верхним отделами.

Нижний отдел (К1)

Расчленен на неоком (нижний и верхний) и апт-альб.

Нижний неоком (К1nc1) - в его нижней части выделяется арыскумский горизонт (К1nc1ar). Представлен в нижней части гравелитами, песчаниками сероцветными слабосцементированными и песками серыми, коричневыми глинами. Коллекторы арыскумского горизонта нефтеносны на место-рождениях Кумколь, Акшабулак, Блиновская и др.

Верхняя часть разреза нижнего неокома сложена красно-коричневыми глинами/

Верхний неоком (К1nc2). Отложения этого возраста представлены толщей красноцветных глинистых алевролитов, глин с прослойками слабосцементированных песчаников.

Апт-альбский ярус (К1a-al1-2). Oтложения представлены толщей серых песков, гравелитов с прослоями темно-серых глин и алевролитов.

Верхний альб-сеноманский ярус (К1-2al3-s). Oтложения этого возраста нерасчлененные и в разрезах скважин представлены пестроцветными глинами с прослоями песка и гравелита.

Верхний отдел (К2 t-sn)

Представлен отложениями турон-сенонского яруса сложенного в нижней части серыми, зе- леновато-серыми глинами, выше пестроцветными песками, алевролитами со слоями глин.

Палеогеновая система (Р)

Отложения палеогена несогласно залегают на отложениях верхнего мела. Представлены в основании серо-зелеными глинами и мергелями, выше коричневыми глинами.

Нефтегазоносность

Месторождение Дощан расположено в  пределах Арыскумского НГР Южно-Тургайского

НГО.

По	нефтегеологическому	районированию	структура	находится	в	одной	зоне	с

газонефтяным месторождением Арыскум. Эта зона приурочена к структурным ловушкам, примыкающим к главному Каратаускому разлому и представляющим инверсионные антиклинальные складки, нарушенные разломом в приосевой части. Пробуренные скважины 1 и 4 (Арыскум) в зоне выклинивания средней юры установили: скважиной 4 на выделявшейся локальной складке отсутствие нижне-юрского раз-реза, вследствие экранирования разломом. Из выветрелой части пород фундамента получен не-промышленный приток нефти, а отложения средней юры оказались водоносными. В скважине 1 на выступе фундамента коллекторы средней юры так же оказались водоносными. Скважина 3 пробу-ренная в заливообразной зоне, подтвердила наличие отложений средней юры и коллекторов в ней и замещение песчаными коллекторами верхней глинистой части разреза и при опробовании из нижней части был получен приток пластовой воды, а из верхней- фонтанный приток нефти. Структурными скважинами (63- с) проверена зона выклинивания средне-верхнеюрских отложений к северо-западу от скважины 3, установившей, что разрез средней юры увеличивается в мощности на более высоких отметках и содержит водонасыщенные коллекторы.

В северо-западной части площади на тектонически экранированной ловушке по нижней юре пробурена скважина 2 глубиною 3000м, вскрыв	породы фундамента. Скважина вскрыла толщу пе-реслаивания песчаников и аргиллитов с обильными признаками УВ по керну (резкий запах) и газо-вому каротажу. Песчаники плотные, с увеличенным против них диаметром ствола скважины, в связи с чем опробование ИП оказалось невозможным. Пр открытым забоем (через установленные фильтры) при заполненной скважине облегченным глинистым раствором	имели место газопроявления, а после освоения притоков не получено, возможно из-за смыкания трещин.

В юго-восточной части площади была пробурена скважина 6, которая вскрыла разрез ниж- ней юры на 25 м выше, чем в скважине 2. При вскрытии всего разреза, признаков газоносности не было отмечено. При опробовании ИП, был получен фильтрат бурового раствора.

В центральной части площади Дощан на стратиграфически и тектонически экранированной ловушке по нижней юре пробурена скважина 5.

Южнее скважины 5 в нижней части стратиграфически и тектонически экранированной ло- вушки по нижней юре пробурена скважина 7, которая установила замещение песчаных нефтенасы-щенных коллекторов вскрытых скважиной 5, аргиллитами с отдельными пропластками плотных пес-чаников, возможно продуктивных. Коллекторы дощанской свиты водоносные. По уточненным дан-ным скважина 7 отделена от скважины 5 разломом.

Пробуренные скважины 9 и 10 установили водоносность разреза юры и ликвидированы по геологическим причинам.

В пробуренной скважине 11 установлена нефтеносность кумкольской свиты (подошвенная часть разреза) верхней юры и дощанской свиты нижней-средней юры. В интервале 1411-1417,5м получен приток нефти Qн10=26,64 м3/сут. Из интервала 1523-1527 м получен приток нефти Qн=8,79 м3/сут и воды Qв=6,34 м3/сут.

Гидрогеологические условия

Месторождение Дощан приурочено к Южно-Тургайскому артезианскому бассейну.

Грунтовые и пластовые воды неоген-четвертичных, палеогеновых и верхнемеловых отложе- ний изучены в ходе гидрогеологических съемок. Пластовые воды нижнемеловых, юрских отложений изучены в глубоких параметрических, поисковых и разведочных скважинах пробуренных на нефть и газ.

Водоносные горизонты неоген-четвертичных и палеогеновых отложений не имеют практиче-ского значения для обеспечения технического водоснабжения поисково-разведочных работ на нефть и газ и для обеспечения тех.водой разработки месторождений. Сведения о них не приводятся. Они местами используются для строительства и обеспечения водой отгонного животноводства.

Для юрско-меловых отложений установлена вертикальная гидрохимическая зональность, обусловленная различными гидродинамическими режимами, связанными с особенностями распро-странения водоносных комплексов.

Здесь выделяются три гидрохимические зоны.

Верхняя зона включает водоносный комплекс верхнего мела со свободным фильтрацион- ным гидрохимическим режимом. Комплекс ограничен флюидоупорами из глин палеогена и верхнего альб-сеномана. Пластовые воды пресные и слабосолоноватые с сульфатно-натриевым типом ми-нерализации.

Средняя зона приурочена к водоносному комплексу апт-альба, ограниченному глинистыми флюидоупорами верхнего альб-сеномана и верхнего неокома. Комплекс имеет фильтрационный гидрохимический режим с более затрудненным водообменом. Пластовые воды солоноватые, состав минерализации изучен недостаточно.

Нижняя гидрохимическая зона включает водоносные комплексы верхнего и нижнего неокома, верхней и нижней юры, разобщенные глинистыми флюидоупорами.

## ОЦЕНКА	ВОЗДЕЙСТВИЯ	НА	ОКРУЖАЮЩУЮ	СРЕДУ	ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

  - Виды и объемы образования отходов

Одной из наиболее острых экологических проблем в настоящее время является загрязнение окружающей  природной среды отходами производства и потребления.

В процессе реализации намечаемой деятельности происходит образование различных видов отходов, как от основного производства, так и от вспомогательного.

Управление отходами представляет собой управление процедурами обращения с отходами на всех этапах технологического цикла, начиная от момента образования отходов и до конечного пункта размещения отходов.

Система управления отходами предприятия включает следующие этапы:

- разработка	и	утверждение	распорядительных	документов	по	вопросам распределения функций и ответственности за деятельность в области обращения с отходами;

- разработка и утверждение всех видов экологической нормативной документации предприятия в области обращения с отходами;

- разработка и внедрение плана организации сбора и удаления отходов;

- организация и оборудование мест временного хранения отходов, отвечающих нормативным требованиям;

- подготовка, оформление и подписание договоров на прием-передачу отходов с целью размещения, использования и т. д.

Ответственными лицами на всех стадиях управления отходами являются руководитель предприятия, начальники промплощадок, участков, специалисты-экологи предприятия.

Учету подлежат все виды отходов производства и потребления, образующиеся на объектах предприятия, а также сырье, материалы, пришедшие в негодность в процессе хранения, перевозки и т. д. (т.к. не могут быть использованы по своему прямому назначению).

Перечень отходов, подлежащих учету, устанавливается по результатам инвентаризации источников образования отходов.

Временное хранение отходов на территории предприятия и периодичности их вывоза производится в соответствии с нормативными документами и с учетом технологических условий образования отходов, наличия свободных специально подготовленных мест для временного хранения, их месторождения (объема), токсикологической совместимости размещения отходов.

Сбор отходов для временного хранения производится в специально отведенных местах и площадках, в промаркированные накопительные контейнеры, емкости, ящики, бочки, мешки.

В процессе реализации проектируемых образуется значительное количество твердых и жидких отходов.

Проведение строительных работ на контрактной территории будет сопровождаться образованием, накоплением и удалением отходов. Основными отходами будут являться:

Твердо-бытовые отходы (Коммунальные отходы).

Твердо-бытовые отходы представлены пластиковыми емкостями, упаковочными материалами, бумагой, бытовым мусором, сметам из офисного помещения, производственных помещений и прилегающих к ним территорий и т.д. Включают пищевые отходы. Отходы характеризуются как пожароопасные, невзрывоопасные. Нетоксичны.

Промасленная ветошь

Промасленная ветошь образуется из чистой ветоши после использования её   в качестве обтирочного материала. Данные отходы характеризуются как пожароопасные, не взрывоопасные. Промасленная ветошь не обладает реакционной способностью. Меры предосторожности при обращении с отходами:хранение в строго отведённых местах; соблюдение мер противопожарной безопасности; при возгорании применяют распыленную воду или пену.

Отработанные масла (моторные и трансмиссионные)

Отработанные масла образуются при ремонте оборудования и эксплуатации дизельных генераторов. Территории мест сбора отработанных масел содержатся в чистоте. Они укомплектовываются противопожарным инвентарем, снабжаются надписью «Огнеопасно».

Огарки сварочных электродов

Огарки сварочных электродов образуются при ведении сварочных работ. Химический состав: Fe, токсичные компоненты отсутствуют.

Металлолом

Металлолом, отходы металла, образовавшегося при монтаже, демонтаже буровой вышки, а также при ремонтных работах. Химический состав: Fe, токсичные компоненты отсутствуют. К этому виду отходов будут относиться обрезки балок, швеллеров, проволока. При сдаче во вторичное использование металлолом должен в обязательном порядке пройти радиометрический контроль на наличие радиационного фона, характерного для инструментов и материалов, задействованных при бурении и восстановлении скважин.

Буровой шлам

Буровой шлам выбуренная порода, отделённая от буровой промывочной жидкости очистным оборудованием, образующаяся на всех интервалах бурения. Буровой шлам по минеральному составу не токсичен, но, диспергируясь в среде бурового раствора, его частицы адсорбируют на своей поверхности токсичные вещества. Таким образом, наряду с выбуренной породой и нефтью буровой шлам содержит все химические реагенты, применяемые для приготовления бурового раствора.

Отработанный буровой раствор (ОБР) - один из видов отходов при строительстве скважины. О загрязняющей способности отработанного бурового раствора судят по содержанию в нем нефти и органических примесей, оцениваемых по показателю ХПК, по значению водородного показателя рН и минерализации жидкой фазы. Именно эти показатели свидетельствуют о том, что ОБР является опасным среди других отходов бурения загрязнителем окружающей природной среды.

Отходы бурения после соответствующей очистки используется вторично. Твердая фаза вывозится на полигон. Буровые сточные воды следует подвергать очистке с   целью повторного использования для технических нужд, либо   для приготовления   буровых растворов и растворов реагентов. Показатели очистки буровых сточных вод должны отвечать требованиям ОСТ 51-01-03-84, предъявляемым к производственным сточным водам. Специфика проводимых работ не предусматривает каких-либо очистных сооружений, за исключением метода отстаивания от механических твердых примесей.

Буровые сточные воды (БСВ) – по своему составу являются многокомпонентными суспензиями, содержащими до 80% мелкодисперсных примесей, обеспечивающими высокую агрегатную устойчивость. Загрязняющие вещества, содержащиеся в БСВ, подразделяются на взвешенные, растворимые органические примеси и нефтепродукты. Загрязняющие вещества, содержащиеся в буровых сточных водах, подразделяются на взвешенные, растворимые органические примеси и нефте-продукты. Сливаясь с оборудования, по бетонированным желобкам БСВ стекают в шламовую емкость.

Тара из-под химических реагентов

Отработанная тара представлена бочками, мешками из-под химических реагентов.

Отходы ГРП образующийся при проведении интенсификации притока методом ГРП, сливается в емкость и вывозится по договору социализированной организацией. Сроки временного хранения буровых отходов и отхода ГРП – 15 суток.

### Расчеты и обоснование отходов производства и потребления

Расчет объемов твердо-бытовые отходы

Общее годовое накопление бытовых отходов рассчитывается по «Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение

№16 к приказу Министра ООС РК от 18.04.08 г., №100-п по формуле:

М = 0,3  0,25  m

где      М – годовое количество отходов, т/год;

0,3 – удельная санитарная норма образования бытовых отходов на промышленных предприятиях, м3 /год;

0,25 – средняя плотность отходов, т/м3;

m – численность работающих в сутки, 40 чел.

Общая продолжительность работ – 39 суток.

Таким образом, объем образования бытовых отходов за весь период строительства составит:

Итоговая таблица объемов ТБО:

## М = 0,3  0,25  40 = 3,0 тонн /скв.

| Код | Отход | Кол-во, т/1 скв. |
| --- | --- | --- |

| 200301 | Твердые бытовые отходы (коммунальные) | 3,0 |
| --- | --- | --- |

Промасленная ветошь

Количество промасленной ветоши определяется по формуле:

N= Mo + M + W т/год, где: Mo - количество поступающей ветоши 0,002 т/год;

М – норматив содержания в ветоши масла (М= Mo*0,12);

W - норматив содержания в ветоши влаги (W = Mo*0,15);

N = 0,002 + (0,002 *0,12) + (0,002 *0,15) = 0,003 (т/скв).

| Код | Отход | Кол-во, т/1 скв. |
| --- | --- | --- |
| 150202* | Промасленная ветошь | 0,003 |

Расчет образования отработанного моторного масла

Количество отработанных масел при работе дизель-генераторов определяется по формуле:

N = Nм * (1 - 0,25), т/скв. где: N - количество отработанного моторного масла, т;

Nм – потребное количество моторного масла, необходимое для работы дизель- генератора, т (Раздел 2. Сведения об энергоснабжении);

0,25 – доля потерь масла.

N = 1,1 * 0,75 = 0,825 т/скв.

| Код | Отход | Кол-во, т/1скв. |
| --- | --- | --- |
| 130208* | Отработанные моторные масла | 0,825 |

Огарки сварочных электродов

Список литературы:

«Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18. 04.2008г. № 100-п.

Отход представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных работах при строительно-монтажных работах.

Норма образования отхода составляет:

Расчет объемов образования огарков сварочных электродов рассчитывается по формуле:

N  M* , т/период

где N - норма образования огарков сварочных электродов;

M - расход сварочного материала, 0,255 т/период;

 =0,015 - остаток электрода.

Объем образования сварочных огарков при производстве строительных работ составит:

N = 0,255* 0,015 = 0,0038 т/период

| Код | Отход | Кол-во, т/1скв. |
| --- | --- | --- |
| 120113 | Огарки электродов | 0,0038 |

Металлолом

Образование металлолома ожидается в количестве 1,25 т (за период буровых работ).

| Код | Отход | Кол-во, т/1скв. |
| --- | --- | --- |
| 160117 | Металлолом | 1,25 |

Количество использованной тары

Количество образования тары из-под химических реагентов при бурении 0,6 т, при испытании 0,1 т. Всего за полный цикл бурения скважин ожидается образование 0,7 т/скв. тары из-под химических реагентов.

| Код | Отход | Кол-во, т/1скв. |
| --- | --- | --- |
| 150110* | Тара из-под химических реагентов | 0,7 |

Расчет объемов выбуренной породы

  - Объем выбуренной породы при строительстве скважин рассчитывают с использованием таблицы № 1.

Таблица 1.

| Глубина бурения, м | Диаметр долота, м | Dскв=(Dдх к)2 | Коэфф. кавернозности | Объем скважины, м3 | Объем с учетом коэф 1,2 | Кол-во скважин и общий объем м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 0,49 | 0,2261742 | 1,2 | 2,26 |  | 1 |
| 50 | 0,3937 | 0,142359465 | 1,17 | 6,69 |  |  |
| 600 | 0,2953 | 0,078721687 | 1,15 | 41,41 |  |  |
| 1500 | 0,2159 | 0,042079714 | 1,15 | 37,87 | 85,98 | 85,98 |
|  |  |  |  | 85,98 |  |  |

2. Объем шлама Vш = Vn х1,2	Vш= 98,58 х1,2=118,3 м3 * 1,75 = 207,018 тонн

где 1,2-коэффициент, учитывающий разуплотнение выбуренной породы.

- Объем отработанного бурового раствора:

Vо.б.р.=1,2х Vn х К1 + 0,5Vц    Vо.б.р.=1,2х 48,9 х1,052+0,5х120=199,4 м3 * 1,45 = 289,13 тонн

где К1 – коэффициент, учитывающий потери бурового раствора, уходящего со шламом при очистке на вибросите, пескоотделителе и илоотделителе (в соответствии с РД 39-3-819-82 К1 = 1,052).

Vц- объем циркуляционной системы буровой установки равен 120 м3.

- Объем буровых сточных вод (Vб.с.в.) рассчитываются по формуле

Vб.с.в =0,25* Vо.б.р.	Vб.с.в=0,25х 199,4 = 49,85 м3 * 1,08 = 53,838 тонн

ρш - плотность бурового шлама – 1,75 т/м3;

ρобр - плотность отработанного бурового раствора – 1,45 т/м3; ρбсв - плотность буровых сточных вод – 1,08 т/м3;

Суммарный объем отходов после ГРП

Объем подготовки жидкость ГРП и массу проппанта определяется:

на 1 п.м продуктивного пласта используется 1,38 тонн проппанта и 3,7 м3 жидкости ГРП

Mпроппанта = Н х m1п.м. = 1,38 х 2,6 = 3,588 тн

Vжид.ГРП = Н х V1 п.м. = 3,7 х 12 = 44,4 м3

где Н - мощность пласта; V1п.м.- объем жидкости ГРП на 1п.м., согласно дизайну ГРП – 12 м3, M - масса проппанта (m1п.м – 2,67тн.).

Расчет объема отходов гидроразрыва пласта:

Vотходов ГРП = (Vмини ГРП + Vосн. ГРП) = 44 + 3,588 = 47,588 м3 * 1,10 = 52,35 тонн/скв.

Плотность – 1,10 г/см3

1 г/см3 = 1 000 кг/м3, то есть 1,10 г/см3 *1000 = 1100 кг/м3 = 1,10 т/м3

| Код | Отход | Кол-во, т/1 скв. |
| --- | --- | --- |
| 070704* | Отход ГРП | 52,35 |

Итого на предприятии образуются отходы в объеме

| Вид отхода | Код | От 1-ой скважины | От 11-ти скважин |
| --- | --- | --- | --- |
| Буровой шлам | 01 05 05* 01 05 06* | 207,018 | 2277,198 |
| Отработанный буровой раствор |  | 289,13 | 3180,43 |

| Буровые сточные воды |  | 53,838 | 592,218 |
| --- | --- | --- | --- |
| Отход после ГРП | 06 01 02* | 52,35 | 575,85 |
| Промасленная ветошь | 15 02 02* | 0,003 | 0,033 |
| Отработанные масла | 13 02 08* | 0,825 | 9,075 |
| Металлолом | 16 01 17 | 1,25 | 13,75 |
| Огарки сварочных электродов | 12 01 13 | 0,0038 | 0,0418 |
| ТБО | 20 30 01 | 3 | 33 |
| Использованная тара из-под химических реагентов | 01 05 10* | 0,7 | 7,7 |
| Всего: |  | 608,1178 | 6689,2958 |

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в п.2 ст. 320 ЭК РК №400-VI, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Места накопления отходов предназначены для:

  - временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

  - временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

  - временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев;

  - временного складирования отходов горнодобывающих и горноперерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химико-металлургического производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в п.2 ст. 320 ЭК РК

№400-VI, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий) или объемов накопления отходов, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду (для объектов III категории).

### Лимиты накопления отходов на 2022 и 2024 год

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | - | 1216,2356 |
| в том числе отходов производства | - | 1210,2356 |
| отходов потребления | - | 6 |
| Опасные отходы |  |  |
| Буровой шлам | - | 414,036 |
| ОБР | - | 578,26 |

| БСВ | - | 107,676 |
| --- | --- | --- |
| Отходы ГРП | - | 104,7 |
| Промасленная ветошь | - | 0,006 |
| Отработанные масла | - | 1,65 |
| Использованная тара | - | 1,4 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Металлолом | - | 2,5 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,0076 |
| Коммунальные отходы | - | 6 |
| Зеркальные |  |  |
| перечень отходов | - | - |

Примечание* при строительстве 2-х скважин

### Лимиты накопления отходов на 2023 год

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | - | 1824,3534 |
| в том числе отходов производства | - | 1815,3534 |
| отходов потребления | - | 9 |
| Опасные отходы |  |  |
| Буровой шлам | - | 621,054 |
| ОБР | - | 867,39 |
| БСВ | - | 161,514 |
| Отходы ГРП | - | 157,05 |
| Промасленная ветошь | - | 0,009 |
| Отработанные масла | - | 2,475 |
| Использованная тара | - | 2,1 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Металлолом | - | 3,75 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,0114 |
| Коммунальные отходы | - | 9 |
| Зеркальные |  |  |
| перечень отходов | - | - |

Примечание* при строительстве 3-х скважин

### Лимиты накопления отходов на 2027 год

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего | - | 2432,4712 |
| в том числе отходов производства | - | 2420,4712 |
| отходов потребления | - | 12 |
| Опасные отходы |  |  |

| Буровой шлам | - | 828,072 |
| --- | --- | --- |
| ОБР | - | 1156,52 |
| БСВ | - | 215,352 |
| Отходы ГРП | - | 209,4 |
| Промасленная ветошь | - | 0,012 |
| Отработанные масла | - | 3,3 |
| Использованная тара | - | 2,8 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Металлолом | - | 5 |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,0152 |
| Коммунальные отходы | - | 12 |
| Зеркальные |  |  |
| перечень отходов | - | - |

Примечание* при строительстве 4-х скважин

Вопросы управления всеми отходами, образующихся на объектах КФ «ПКВИ» принимает на себя АО «ПККР». Объемы отходов, образующиеся при обслуживании объектов КФ «ПКВИ», учтены в проекте ПНРО АО «ПККР».

Проектом предусмотрено обращение с отходами производства и потребления в соответствии с требованиями № ҚР ДСМ-331/2020 от 25 декабря 2020 года «Санитарно- эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержден и.о. министра здравоохранения РК», а также экологических требований, закрепленных в законодательных и нормативных актах, действующих в Республике Казахстан.

## Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)

Под отходами понимаются любые вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в

процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том числе товары, утратившие свои потребительские свойства), которые их владелец прямо признает отходами либо должен направить на удаление или восстановление в силу требований закона или намеревается подвергнуть, либо подвергает операциям по удалению или восстановлению.

Под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами относятся:

- накопление отходов на месте их образования;

- сбор отходов;

- транспортировка отходов;

- восстановление отходов;

- удаление отходов;

- вспомогательные   операции,	выполняемые   в   процессе   осуществления	операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта;

- проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;

- деятельность	по	обслуживанию	ликвидированных	(закрытых,	выведенных	из эксплуатации) объектов удаления отходов.

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, за исключением домовых хозяйств, обязаны при осуществлении соответствующей деятельности соблюдать национальные стандарты в области управления отходами, включенные в перечень, утвержденный уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Нарушение требований, предусмотренных такими национальными стандартами, влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, за исключением домашних хозяйств, обязаны представлять отчетность по управлению отходами в порядке, установленном уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Характеристика всех видов отходов, образующихся на объекте и получаемых от третьих лиц, а также накопленных отходов и отходов, подвергшихся захоронению

Согласно п. 16 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденный и.о. министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020, допускается накопление и временное хранение отходов сроком не более шести месяцев, для их последующей передачи организациям, осуществляющим операции по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации.

Шлам и отработанный буровой раствор. Для сбора отходов бурения на каждой площадке предусматривается использование 2-х металлических емкостей общим объемом 40.0 м3.

Отработанные масла собираются в герметичную емкость объемом 200 л, на специально отведенном месте временного хранения с последующим вывозом

Отходы ГРП образующийся при проведении интенсификации притока методом ГРП, сливается в емкость и вывозится по договору социализированной организацией. Сроки временного хранения буровых отходов и отхода ГРП – 15 суток.

Огарки электродов собираются на сварочном участке в металлический ящик объемом 1 м3, по мере заполнения которого передаются специализированной организации на основании договора 1 раз в квартал.

Срок временного хранения огарков сварочных электродов составляет 90 дней.

Тара из под химреагентов временно складируются на «Участке сбора, временного хранения, обезвреживания и утилизации отходов» на месторождений Западный Тузколь, запроектированной с уклоном 2 - 3 градуса для отвода стока воды. Вывоз специализированной организацией осуществляется 1 раз в квартал. Срок временного хранения тары из под химреагентов составляет 90 дней.

Твердо-бытовые отходы (ТБО) складируются в специальном контейнере с крышкой, основание которого забетонировано, гидроизолировано на оборудованной площадке, объемом 1,1 м3 (1100 л.) по мере накопления, ежедневно (1 раз в сутки) для теплого времени года и 1 раз в 3 суток в холодное время года, вывозятся на «Участке сбора, временного хранения, обезвреживания и утилизации отходов» на месторождений Западный Тузколь. Срок временного хранения ТБО в летнее время 1 день, в зимнее время 3 дня.

На основании Соглашения о техническом обслуживании и материально техническом обеспечении №0410009 от 05.05.2004 г., вопросы управления всеми отходами, образующихся на объектах КФ «ПетроКазахстан Венчерс Инк.» принимает на себя АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз». Объёмы отходов, образующиеся при обслуживании объектов КФ «ПетроКазахстан Венчерс Инк.», учтены в проекте ПНРО АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз».

## Классификация отходов

Классификатор отходов, утвержден приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

| Вид отхода | Код |
| --- | --- |
| Буровой шлам | 01 05 05* 01 05 06* |
| Отработанный буровой раствор |  |
| Буровые сточные воды |  |
| Отход после ГРП | 06 01 02* |
| Промасленная ветошь | 15 02 02* |
| Отработанные масла | 13 02 08* |
| Металлолом | 16 01 17 |
| Огарки сварочных электродов | 12 01 13 |
| ТБО | 20 30 01 |

| Использованная тара из-под химических реагентов | 01 05 10* |
| --- | --- |

## Рекомендации по управлению отходами и по вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций

Система управления отходами является основным информационным звоном в системе

управления окружающей средой на предприятии и имеет следующие цели:

- уменьшение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК;

- систематизация процессов образования, удаления и обезвреживания всех видов отходов в соответствии с действующими нормативными документами РК.

Концепция управления отходами базируется на, так называемом, понятии «3Rs» - reduce (сокращение), reuse (повторное использование) и recycling (переработка). Наиболее предпочтительным является, безусловно, полное предотвращение выбросов или их сокращение, далее, вниз по иерархии, следуют повторное использование, переработка, энергетическая утилизация отходов и уничтожение.

Работа любого предприятия неизбежно влечет за собой образование отходов производства и потребления (ОПП) и создает проблему их размещения, утилизации или захоронения. Первым законодательным документом в области управления отходами является Директива европейского Союза 75/442/ЕЭС от 15 июля 1975 года, в которой впервые были сформулированы и законодательно закреплены принципы обращения с отходами так называемая Иерархия управления отходами. Безопасное обращение с отходами с учетом международною опыта основывается на следующих основных принципах (ст 329 Экологического кодекса РК):

- предотвращение образования отходов (уменьшая их количество и вредность, используя замкнутый цикл производства);

- утилизация отходов до полного извлечения полезных свойств веществ (повторное использование сырья);

- безопасное размещение отходов;

- приоритет утилизации нал их размещением;

- исключение из хозяйственного оборота не утилизируемых отходов (опасных, токсичных, радиоактивных);

- размещение отходов без причинения вреда здоровью населения и нанесения ущерба окружающей среде.

Рис. 2 – Иерархия с обращениями отходами

При применении принципа иерархии должны быть приняты во внимание принцип предосторожности и принцип устойчивого развития, технические возможности и экономическая целесообразность, а также общий уровень воздействия на окружающую среду, здоровье людей и социально-экономическое развитие страны.

Система управления предусматривает девять этапов технологического цикла отходов:

- этап - появление отходов, происходящее в технологических и эксплуатационных процессах, а также от объектов в период их ликвидации;

- этап - сбор и (или) накопление отходов, которые должны проводиться в установленных местах на территории владельца или другой санкционированной территории;

- этап - идентификация отходов, которая может быть визуальной

- этап - сортировка, разделение и (или) смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие;

- этап - паспортизация. Паспорт опасных отходов составляется и утверждается физическими и юридическими лицами, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются опасные отходы;

- этап - упаковка отходов, которая состоит в обеспечении установленными методами и средствами (с помощью укладки в тару или другие емкости, пакетированием, брикетированием с нанесением соответствующей маркировки) целостности и сохранности отходов в период их сортировки, погрузки, транспортирования, складирования, хранения в установленных местах;

- этап - складирование и транспортирование отходов. Складирование должно осуществляться в установленных (санкционированных) местах, где отходы собираются в специальные контейнеры. Транспортировку отходов следует производить в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды, а также обеспечивающем удобства при перегрузке;

- этап - хранение отходов. В зависимости от вида отходов хранение может быть

открытым способом, под навесом, в контейнерах, шахтах или других санкционированных местах;

- этап - утилизация отходов. На первом подэтапе утилизации может быть произведена переработка бракованных или вышедших из употребления изделий, их составных частей и отходов от них путем разработки (разукрупнения), переплавки, использования других технологий с обеспечением рециркуляции (восстановления) органической и неорганической составляющих, металлов и металлосоединений для повторного применения в народном хозяйстве, а также с ликвидацией вновь образующихся отходов. Вторым подэтапом технологического цикла ликвидации опасных и других отходов является их безопасное размещение на соответствующих полигонах или уничтожение.

В компании сложилась определенная система сбора, накопления, хранения и вывоза отходов. Принципиально это система обеспечивает охрану окружающей среды. Отходы, образующиеся при нормальном режиме эксплуатации из-за их незначительного и постепенного накопления, сразу не вывозятся в места их утилизации, а собираются в пронумерованные контейнеры и хранятся на отведенных для этих целей площадок. Все образующиеся отходы на предприятии временно хранятся на площадках с последующей передачей специализированным организациям. Обращение с отходами осуществляется согласно разработанным внутренним инструкциям по обращению с отходами. Договора на вывоз и дальнейшую утилизацию всех образующихся отходов производства и потребления заключаются ежегодно.

Анализ отходов по участкам их образования, сбора и мест временного хранения, существующих способов утилизации приведены в таблице ниже.

В систему управления отходами на предприятии также входит:

- расчет объемов образования отходов и корректировка объемов в соответствии с появлением новых технологий утилизации отходов и совершенствования технологических процессов на предприятии

- сбор и хранение отходов в специальные контейнеры или емкости для временного хранения отходов

- вывоз отходов на утилизацию/переработку и в места захоронения по разработанным и согласованным графикам.

- оформление документации на вывоз отходов с указанием объемов вывозимых отходов

- регистрация информации о вывозе отходов в журналы учета и базу данных на предприятии.

- составление отчетов, предоставление отчетных данных в госорганы

- заключение договоров на вывоз с территории предприятия образующихся отходов.

## Инвентаризация отходов

Инвентаризация отходов на объектах предприятия проводится ежегодно, и представляется установленный перечень всех отходов, образующихся в подразделениях предприятия.

Результаты инвентаризации учитывают при установлении стратегических экологических целей и на их основе разрабатывают мероприятия по регенерации, утилизации, обезвреживанию, реализации и отправке на специализированные предприятия отходов производства, которые включаются в программу достижения стратегических экологических целей.

## Учет отходов

Ответственным по учету всех отходов производства и потребления и осуществлению взаимоотношений со специализированными организациями является ответственный по ООС на предприятии.

Каждое производственное подразделение ТОО назначает ответственного за обращение с отходами. Ответственный за обращение с отходами, на основании инвентаризации отходов, ведет первичный учет объемов образования, сдачи на регенерацию, утилизации, реализации, отправки на специализированные предприятия и размещения на полигонах отходов, образованных в результате производственной и хозяйственной деятельности производственного подразделения.

Инженер по ООС готовит сводный отчет и представляет в областной статистический орган отчет по опасным отходам, выполняет расчеты платежей за размещение отходов в ОС.

## Сбор, сортировка и транспортировка отходов

Порядок сбора, сортировки, хранения, утилизации, нейтрализации, реализации, размещения отходов и транспортировки производится в соответствии с требованиями к обращению с отходами, исходя из их уровня опасности («абсолютно» безопасные; «абсолютно» опасные;

«Зеркальные»)

На предприятии сбор отходов производится раздельно, в соответствии с требованиями к обращению с отходами по уровню опасности, видом отходов, методами реализации, храпения и размещения отходов. Для сбора отходов выделены специально отведенные места с установленными контейнерами для сбора отходов.

Контейнеры должны быть маркированы и окрашены в определенные цвета.

По мере наполнения тары транспортировка отходов организуется силами подразделения в соответствующие места временного сбора и хранения на предприятии.

Отходы, не подлежащие размещению на полигонах или регенерации на предприятии, должны транспортироваться на специализированные предприятия для утилизации, обезвреживания или захоронения.

Оформление документов па вывоз и погрузку отходов в автотранспорт осуществляет ответственный за обращение с отходами в производственном подразделении.

Транспортировку всех видов отходов следует производить автотранспортом, исключающим возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды.

Транспортирование опасных отходов на специализированные предприятия и их реализация осуществляются на договорной основе.

## Утилизация и размещение отходов

Утилизация и размещение отходов должны осуществляться способами, при которых воздействие на здоровье людей и окружающую среду не превышает установленных нормативов, а также предусматривается минимальный объем вновь образующихся отходов.

Утилизация отходов производства в подразделениях предприятия проводится в тех направлениях и объемах, которые соответствуют существующим производственным условиям.

## Обезвреживание отходов

Обезвреживание отходов - обработка отходов, имеющая целью исключение их опасности или снижения уровня опасности до допустимого значения.

Для ликвидации возможной аварийной ситуации, связанной с проливом электролита от аккумуляторных батарей в помещении, предназначенном для хранения, предусмотрено наличие необходимого количества извести, соды, воды для нейтрализации.

## Производственный контроль при обращении с отходами

На территории предприятия предусмотрен производственный контроль за безопасным обращением отходов. Должностное лицо, ответственное за надлежащее содержание мест для временного хранения (накопления) отходов, контроль и первичный учет движения отходов, а также ответственный за безопасное обращение с отходами на территории предприятия ведут постоянный учет.

## Виды и количество отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых), подлежащих включению в декларацию о воздействии на окружающую среду

Лица, осуществляющие деятельность на объектах III категории (далее – декларант),

представляют в местный исполнительный орган соответствующей административно- территориальной единицы декларацию о воздействии на окружающую среду.

Декларация о воздействии на окружающую среду представляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.

Декларация о воздействии на окружающую среду должна содержать следующие сведения:

- наименование, организационно-правовую форму, бизнес-идентификационный номер и адрес (место нахождения) юридического лица или фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), индивидуальный идентификационный номер, место жительства индивидуального предпринимателя;

- наименование и краткую характеристику объекта;

- вид основной деятельности, виды и объем производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг;

- декларируемое количество выбросов загрязняющих веществ, количество и виды отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами);

- для намечаемой деятельности – номер и дату выдачи положительного заключения государственной экологической экспертизы для объектов III категории.

Декларация о воздействии на окружающую среду представляется:

- перед началом намечаемой деятельности;

- после начала осуществления деятельности – в случае существенного изменения технологических процессов основных производств, качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ и стационарных источников, отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами).

В случае существенного изменения технологических процессов, качественных и количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ и стационарных источников, отходов (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами) декларант обязан в течение трех месяцев с даты внесения соответствующих существенных изменений представить новую декларацию о воздействии на окружающую среду.

Форма декларации о воздействии на окружающую среду и порядок ее заполнения устанавливаются правилами выдачи экологических разрешений.

За непредставление декларации о воздействии на окружающую среду или предоставление недостоверной информации, содержащейся в этой декларации, лица несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Местные исполнительные органы ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют в территориальное подразделение уполномоченного органа в области охраны окружающей среды сводные данные по принятым декларациям о воздействии на окружающую среду по форме, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Информация по видам и количеству отходов производства и потребления (образовываемых, накапливаемых и передаваемых специализированным организациям по управлению отходами), представлено в разделе 4.1 настоящего РООС.

## ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

  - Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия, а также их последствий

Производственный шум.

От различного рода шума в настоящее время страдают многие жители городов, поселков, находящихся вблизи промышленных объектов и на осваиваемых территориях. Для многих шум является причиной нервных расстройств, нарушения сна, головных болей, повышения кровяного давления, нарушения и потери слуха. Заболевание слухового аппарата может наступить при непрерывном шуме свыше 100дБ. Поэтому оценка воздействия звукового давления на персонал, работающий на промышленных площадках и в быту, имеет важное экологическое и медико- профилактическое значение.

Для оценки суммарного воздействия производственного шума используется суточная доза. Суточная доза состоит из 3 парциальных доз, соответствующих 3 восьмичасовым периодам суток, отражающим основные виды жизнедеятельности человека: труд, деятельность и отдых в домашних условиях, сон.

Парциальные дозы определяют отдельно для каждого восьмичасового периода с учетом соответствующих им допустимых уровней шума. Расчет парциальных доз шума для 3 периодов жизнедеятельности проводят по разности между фактическими и допустимыми уровнями звука в дБА. Для этого находят три значения разностей уровней и по таблице соответствующие им превышения допустимых доз для каждого периода. Среднесуточную дозу определяют делением суммы парциальных доз на 3 (количество периодов суток).

Общее воздействие производимого шума на территории промысла в период проведения строительства скважин и эксплуатации технологического оборудования будет складываться из двух факторов:

- воздействие производственного шума (автотранспортного, специальной технологической техники и передвижных дизель-генераторных установок);

- воздействие шума стационарных оборудований, расположенных на соответствующих площадках.

При удалении от источника шума на расстоянии до двухсот метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение звука происходит медленнее. Проектом производства работ следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, наличия звукоотражающих и поглощающих сооружений и объектов, рельефа местности.

Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических процессов сводятся к снижению шума в его источнике, применение, при необходимости, звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте.

Предельно-допустимый уровень шума на рабочих местах не должны превышать 80 дБа.

Слышимые звуковые непериодические колебания с непрерывным спектром воспринимаются как шумы. Интенсивность шумов может быть самой различной, от шелеста листьев на деревьях до шума грозового разряда. Различают источники шума естественного и техногенного происхождения.

Источники шума естественного происхождения. В реальной атмосфере вне зависимости от человека всегда присутствуют шумы естественного происхождения с весьма широким спектральным диапазоном от инфразвука с частотами 3*10-3 Гц до ультразвука и гиперзвука.

Источниками инфразвуковых шумов могут быть различные метеорологические и географические явления, такие, как магнитные бури, полярные сияния, движения воздуха в кучевых и грозовых облаках, ураганы, землетрясения. В слышимой области частот под действием ветра всегда создается звуковой фон. В природе при обтекании потоком воздуха различных тел (углов зданий, гребней морских волн и т.п.) за счет отрыва вихрей образуется инфразвуковые колебания и слышимые низкие частоты.

Источники шума техногенного происхождения. К источникам шума техногенного происхождения относятся все применяемые в современной технике механизмы, оборудование и транспорт, которые создают значительное загрязнение окружающей среды.

Техногенный шумовой фон создается источниками, находящимися в постройках, сооружениях, зданиях и на территориях между ними.

Примерами источников шумов техногенного происхождения являются: рельсовый, водный, авиационный и колесный транспорт, техническое оборудование промышленных и бытовых объектов, вентиляционные установки, санитарно-техническое оборудование, теплоэнергетические системы, электромеханические устройства и т.д.

Техногенные шумы по физической природе происхождения могут быть квалифицированы на следующие группы:

- механические шумы, возникающие при взаимодействии различных деталей в механизмах, (одиночные или периодические удары), а также при вибрациях поверхностных устройств, машин, оборудования и т.п.;

- электромагнитные шумы, возникающие вследствие колебаний деталей и элементов электромагнитных устройств под действием электромагнитных полей (дроссели, трансформаторы, статоры, роторы и т.п.);

- аэродинамические шумы, возникающие в результате вихревых процессов в газах (адиабатическое расширение сжатого газа или пара из замкнутого объема в атмосферу; возмущения, возникающие при движении тел с большими скоростями в газовой среде, при вращении лопаток турбин и т.п.);

- гидродинамические шумы, вызываемые различными процессами в жидкостях (возникновение гидравлического удара при быстром сокращении кавитационных пузырей, кавитация в ультразвуковом технологическом оборудовании и т.п.).

Биологическое действие шумов

Шумы, особенно техногенного происхождения, вредно действуют на организм человека, которое проявляется в специфическом поражении слухового аппарата и неспецифических изменений других органов и систем человека. В медицине существует термин «шумовая болезнь», сопровождаемая гипертонией, гипотонией и другими расстройствами.

При воздействии на человека шумов имеют значения их уровень, характер, спектральный состав, продолжительность воздействия и индивидуальность чувствительности.

При продолжительном воздействии интенсивных шумов могут быть значительные расстройства деятельности нервной и эндокринной систем, сосудистого тонуса, желудочно- кишечного тракта, прогрессирующая тугоухость, обусловленная невритом преддверноулиткового нерва. При профессиональной тугоухости, как правило, происходит нарушение восприятия частот в диапазоне от 4000 до 8000 Гц.

При уровне звукового давления более 100 дБ на частотах 2-5 Гц происходит осязаемое движение барабанных перепонок, головная боль, затруднение глотания. При повышении уровня до 125-137 дБ на указанных частотах могут возникать вибрация грудной клетки, летаргия, чувство

«падения».

Инфразвук неблагоприятно действует на вестибулярный аппарат и приводит к уменьшению слуховой чувствительности, а с частотами 15-20 Гц вызывает чувство страха.

Естественные природные звуки на экологическом благополучии человека, как правило, не отражаются. Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники шума, которые повышают утомляемость человека, снижают его умственные возможности, значительно понижают производительность труда, вызывают нервные перегрузки, шумовые стрессы и т. д. Высокие уровни шума (> 60 дБ) вызывают многочисленные жалобы, при 90 дБ органы слуха начинают деградировать, 110— 120 дБ считается болевым порогом, а уровень антропогенного шума свыше 130 дБ — разрушительный для органа слуха предел. Замечено, что при силе шума в 180 дБ в металле появляются трещины.

При длительном воздействии техногенных шумов возникает бессонница, расстройство органов пищеварения, нарушение вкусовых ощущений и зрения, появление повышенной нервозности, раздражительности и т.п. При воздействии интенсивных шумов (взрыв, ударная волна и т.д.) с уровнем звука до 130 дБ возникает болевое ощущение, а при уровнях звука более 140 дБ происходит поражение слухового аппарата. Предел переносимости интенсивного шума определяется величиной 154 дБ. При этом появляется удушье, сильная головная боль, нарушение зрительных восприятий, тошнота и т.д.

В связи с тем, что шум является вредным производственным фактором, а в ряде случаев и опасным, предельно допустимые уровни для шумов разных видов сравнивают с эквивалентными уровнями непрерывных шумов.

Многочисленные эксперименты и практика подтверждают, что антропогенное шумовое воздействие неблагоприятно сказывается на организме человека и сокращает продолжительность

его жизни, ибо привыкнуть к шуму физически невозможно. Человек может субъективно не замечать звуки, но от этого разрушительное действие его на органы слуха не только не уменьшается, но и усугубляется.

Неблагоприятно влияет на питание тканей внутренних органов и на психическую сферу человека и звуковые колебания с частотой менее 16 Гц (инфразвуки). Так, например, исследования, проведенные датскими учеными, показали, что инфразвуки вызывают у людей состояние, аналогичное морской болезни, особенно при частоте менее 12 Гц.

Шумовое антропогенное воздействие небезразлично и для животных. В литературе имеются данные о том, что интенсивное звуковое воздействие ведет к снижению удоев, яйценоскости кур, потере ориентирования у пчел и к гибели их личинок, преждевременной линьке у птиц, преждевременным родам у зверей, и т. д. В США установлено, что беспорядочный шум мощностью 100 дБ приводит к запаздыванию прорастания семян и к другим нежелательным эффектам.

Характеризуется физическими (звуковое давление, интенсивность звука, звуковая мощность, направленность звука и др.) и физиологическими (высота тона, тембр, громкость, продолжительность действия) параметрами.

Техногенные шумы по физической природе происхождения подразделяются на 4 группы:

- Механические,	возникающие	при	взаимодействии	различных	деталей	в механизмах;

- Электромагнитные, возникающие вследствие колебаний деталей под воздействием электромагнитных полей;

- Аэродинамические, возникающие в результате вихревых процессов в газах;

- Гидродинамические, вызываемые различными процессами в жидкостях.

Воздействие техногенных шумов неблагоприятно сказывается не только на состоянии персонала, но и на представителей фауны (фактор беспокойства) территорий, прилегающих к объекту производства.

Шум измеряется в уровнях звукового давления, что позволяет для его оценки использовать шкалу децибел (дБ). Уровни звукового давления оцениваются в целых числах, так как изменения уровней меньше чем на 1 дБ практически не воспринимаются на слух.

Санитарно-гигиеническая оценка шума производится по уровню звука (дБа), уровням звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами от 63 до 8000 Гц (дБ), эквивалентному уровню звука (дБа) и по дозе полученного шума персоналом предприятия (в

%).

## Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях, и на территории жилой застройки

| Рабочие места, помещения и территории | Уровни звука, дБа | Уровни звукового давления (дБ) при среднегеометрических частотах октавных полос, Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Рабочие места и зоны: дизелистов, машинистов компрессорных станций и т.п. | 85 | 99 | 92 | 86 | 83 | 80 | 78 | 76 | 74 |
| Кабины наблюдения и дистанционного управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| без телефонной связи | 80 | 94 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 70 |
| с телефонной связью | 65 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 |
| Помещение лаборатории | 80 | 94 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 70 |
| Машинописное бюро | 65 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 |
| Будки мастеров | 50 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 36 |
| Территория жилой застройки | 45 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 |

Характеристика воздействия

- пространственный масштаб воздействия – локальный (1), площадь прямого воздействия находится в пределах промплощадки скважины;

- временная продолжительность – продолжительное (3), поскольку продолжительность работ на каждой скважине, включая СМР, бурение и испытание, составляет более 1 года (370 суток);

- интенсивность воздействия – слабое (2), шум от работ не будет достигать ближайшей жилой зоны;

- интегральная оценка – низкая (6). Негативные изменения природной среды не превышают фоновых.

Вибрация. По своей физической природе вибрация тесно связана с шумом. Особенность действия вибраций заключается в том, что эти упругие механические колебания распространяются по грунту и оказывают свое воздействие на фундаменты различных сооружений, вызывая затем звуковые колебания в виде структурного шума.

Основными источниками вибраций являются: рельсовый транспорт, различные технологические установки (компрессоры, двигатели), кузнечно-прессовое оборудование, строительная техника (молоты, пневмовибрационная техника), системы отопления и водопровода, насосные станции и т.д.

Одной из основных причин появления низкочастотных вибраций при работе различных механизмов является дисбаланс вращающихся деталей, возникающий в результате смещения центра масс относительно оси вращения. Возникновение дисбаланса при вращении может быть вызвано:

- несимметричным распределением вращающихся масс, из-за искривления валов машин, наличия несимметричных крепежных деталей и т.д.;

- неоднородной плотностью материала, из-за наличия раковин, шлаковых включений и других неоднородностей в материале конструкции;

- наличие люфтов, зазоров и других дефектов, возникающих при сборке и эксплуатации механизмов и т.п.

Другой причиной появления вибраций являются процессы ударного типа, наблюдаемые при работе кузнечнопрессового оборудования, при забивании молотом железобетонных свай при строительстве и т.п.

Источником вибрации также являются различного рода резонансные колебания деталей, конструкций, механизмов, установок и т.п.

Действие вибраций на организм проявляется по-разному в зависимости от того, как действует вибрация.

В зависимости от продолжительности воздействия вибрации, частоты и силы колебаний возникает ощущение сотрясения (паллестезия). При длительном воздействии возникают изменения в опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и нервной системах.

Действие вибраций в диапазоне частот до 15 Гц проявляется в нарушении вестибулярного аппарата, смещении органов. Вибрационные колебания до 25 Гц вызывают костно-суставные изменения. Вибрации в диапазоне от 50 до 250 Гц вредно воздействуют на сердечно-сосудистую и нервную системы, часто вызывают вибрационную болезнь, которая проявляется болями в суставах, повышенной чувствительностью к охлаждению, судорогах. Эти изменения наблюдаются вместе с расстройствами нервной системы, головными болями, нарушениями обмена веществ, желез внутренней секреции.

Методы защиты от вибраций включают в себя способы и приемы по снижению вибраций как в источнике их возникновения, так и на путях распространения упругих колебаний в различных средах.

При установке и эксплуатации оборудования, имеющего вращающиеся детали, производят их балансировку. Большое внимание уделяется регулировочным и профилактическим работам по устранению люфтов и зазоров в механизмах.

Эффективным методом снижения вибраций в источнике является выбор оптимальных режимов работы, состоящих в устранении резонансных явлений в процессе эксплуатации механизмов.

Для понижения уровня вибраций, распространяющихся в упругих различных средах (грунте, фундаменте), применяют виброгашение, виброизоляцию, вибродемпфирование.

Для снижения вибрации от технологического оборудования предусматривается:

- установление гибких связей, упругих прокладок и пружин;

- тяжелое вибрирующее оборудование устанавливается на самостоятельные фундаменты;

- сокращение времени пребывания в условиях вибрации;

- применение средств индивидуальной защиты.

Характеристика воздействия

- пространственный масштаб воздействия – локальный (1), площадь прямого воздействия находится в пределах промплощадки скважины;

- временная продолжительность – продолжительное (3), поскольку продолжительность работ на каждой скважине, включая СМР, бурение и испытание составляет более 1 года (370 суток);

- интенсивность воздействия – слабое (2), вибрационное воздействие от работ не будет достигать ближайшей жилой зоны;

- интегральная оценка – низкая (6). Негативные изменения природной среды не превышают фоновых.

Электромагнитные поля. К основным источникам ЭМП антропогенного происхождения относятся телевизионные станции, антены, высоковольтные линии электропередач промышленной частоты.

Влияние   электромагнитных    полей    на    биосферу    разнообразно    и    многогранно.

Взаимодействие электромагнитных полей с биологическим объектом определяется:

- параметрами излучения (частоты или длины волны, когерентностью колебания, скоростью распространения, поляризацией волны);

- физическими и биохимическими свойствами биологического объекта, как среды распространения ЭМП (диэлектрической проницаемостью, электрической проводимостью, длиной электромагнитной волны в ткани, глубиной проникновения, коэффициентом отражения от границы воздух-ткань).

Для оценки воздействия ЭМП на человеческий организм с целью выбора способа защиты проводится сравнение фактических уровней излучателей с нормативными.

Измерение уровней излучений производится в порядке текущего санитарного надзора, при сдаче в эксплуатацию новых или реконструированных источников ЭМП и общественных зданий и сооружений, расположенных на прилегающей к электромагнитным излучателям территории.

Нормированию подлежит также вся бытовая и компьютерная техника, которая является техногенным источником ЭМП в офисных помещениях. Общие рекомендации по безопасности этого класса оборудования и приборов могут быть выражены следующим образом:

- использовать модели электроприборов и ПК с меньшим уровнем электропотребления;

- размещать приборы, работающие длительное время (холодильник, телевизор, СВЧ-печь, электропечь, электрообогреватели, ПК, воздухоочистители, аэроионизаторы), на расстоянии не менее 1,5 м от мест постоянного пребывания или ночного отдыха;

- в случае большого числа электробытовой техники в жилом помещении одновременно включать как меньше приборов;

- использовать монитор ПК с пониженным уровнем излучения;

- заземлять ПК и приборы на контур заземления здания;

- использовать при работе с  ПК заземленные защитные  фильтры для экрана монитора, снижающие уровень ЭМП;

- по возможности использовать приборы с автоматическим управлением, позволяющие не находится рядом с ними во время работы.

Существует несколько способов защиты окружающей среды от воздействия ЭВМ.

Способ защиты расстоянием и временим. Этот способ защиты окружающей среды от воздействия ЭМП является основным, включающим в себя как технические, так и организационные мероприятия.

Способ экранирования ЭМП. Этот способ защиты от электромагнитных излучений использует процессы отражения и поглощения электромагнитных волн.

Радиопоглощающие материалы (РПМ) используют для поглощения электромагнитных волн и в средствах защиты от воздействия ЭМП.

### Тепловое воздействие

Источником теплового воздействия могут быть: факела на промыслах и газоперерабатывающих заводах, технологические печи и др.

На исследуемом участке технологическим регламентом не предусмотрены объекты с выбросами сверхвысокотемпературных смесей, поэтому тепловое воздействие на приземный слой атмосферы исключается.

## Характеристика радиационной обстановки в районе работ, выявление природных и техногенных источников радиационного загрязнения

Первоочередной задачей всяких радиоэкологических исследований является улучшение радиационной обстановки в Республике Казахстан путем обнаружения радиоактивного

загрязнения прошлых лет и взятия под контроль деятельности, могущей привести к радиоактивному загрязнению.

Практически на всех нефтяных месторождениях, где проводились детальные радиоэкологические исследования, зафиксированы аномальные концентрации природных радионуклидов, так или иначе связанных с попутными пластовыми водами.

Изменения радиационной обстановки под воздействием природных факторов носят крайне медленный характер и сопоставимы со скоростью геологического развития района. Однако вмешательство человека в природные процессы зачастую способно вызвать очень быстрые необратимые изменения естественной обстановки, и для избежания нежелательных последствий хозяйственной деятельности необходимо знать как современное состояние окружающей среды, так и факторы возможного изменения ситуации.

Радиоактивным загрязнением считается повышение концентраций естественных или природных радионуклидов сверх установленных санитарно-гигиенических нормативов - предельно допустимых концентраций (ПДК) в окружающей среде (почве, воде, воздухе) или предельно допустимых уровней (ПДУ) излучения, а также сверхнормативные содержания радиоактивных элементов в строительных материалах, на поверхности технологического оборудования и в отходах промышленных производств.

Общая расчетная годовая доза облучения людей от различных природных источников радиации в районах с нормальным радиационным фоном составляет до 2,2 мЗв (милизиверт), что эквивалентно уровню радиоактивности окружающей среды до 25 мкР/Час. С учетом дополнительных «техногенных» источников радиации (радионуклиды в строительных материалах, минеральные удобрения, энергетические объекты, глобальные выпадения искусственных радионуклидов при ядерных испытаниях, радиоизотопы, рентгенодиагностика и др.) индивидуальные среднегодовые дозы облучения населения за счет всех источников определены в размере 60 мкР/Час.

Мощность смертельной дозы для млекопитающих - 100 Рентген, что соответствует поглощенной энергии излучения 5 Джоулей на 1 кг веса.

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» (утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020) и других республиканских и отраслевых нормативных документов.

Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

- исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;

- не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;

- снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.

При выделении природных радиоактивных аномалий, обусловленных породными комплексами геологических образований с повышенными концентрациями естественных радионуклидов, необходимо также учитывать возможность использования их как местные строительные материалы, содержания радионуклидов в которых регламентируются соответствующими санитарно-гигиеническими нормативами.

В последнее время в нефтяной отрасли возникла проблема радиоактивного загрязнения окружающей среды и его воздействия на здоровье человека.

Почти на всех месторождениях углеводородного сырья Западного Казахстана исследованиями установлены аномальные содержания природных радионуклидов радия и тория в пластовых водах, извлекаемых вместе с нефтью. В результате осаждение солей радия на поверхности бурового оборудования и полях испарения могут возникать аномалии с гамма- радиоактивностью от 100 до 1000 и более мкР/Час при среднем природном радиационном фоне изученных районов по гамма-излучению 8-12 мкР/Час.

### Радиационная обстановка в Кызылординской области

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 3-х метеорологических станциях (Аральское море, Шиели, Кызылорда) и на 3-х автоматических постах за загрязнением атмосферного воздуха в г. Кызылорда(ПНЗ№3), п. Акай (ПНЗ№1) и п.Торетам (ПНЗ№1).

Средние значения радиационного гамма-фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,02-0,26 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,12 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Наблюдение за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории г.Кызылордаи Кызылординской области осуществлялся на 2-х метеорологических станциях (Аральское море, Кызылорда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами

На станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы г. Кызылорда колебалась в пределах 2,0– 3,0 Бк/м2. Средняя величина плотности выпадений составила 2,2 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень.

## ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

  - Состояние и условия землепользования, земельный баланс территории, предлагаемые изменения в землеустройстве, расчет потерь сельскохозяйственного производства и убытков собственников земельных участков и землепользователей

Контрактная   территория    административно    расположен    в    Сырдарьинском    районе

Кызылординской области.

Почвы в районе работ серо-бурые, пустынные, представлены суглинками; толщина поверхностного плодородного слоя (гумус) не превышает 15 см.

Растительность чахлая полупустынного типа. Агрохимическая характеристика почв отсутствует.

Почвы территории представлены определенным видовым составом, существенно отличаясь по качеству. Многие из них характеризуются общностью некоторых признаков, в частности, повышенной карбонатностью, щелочной реакцией почвенного раствора, присутствием хлористых и сернокислых водно-растворимых солей, отсутствием макроструктуры, слоистым сложением генетических горизонтов, малым содержанием гумуса.

Серо-бурые пустынные почвы занимают ведущее положение в структуре почвенного покрова. Они формируются в автоморфных условиях при непромывном типе водного режима.

Генетическими особенностями серо-бурых пустынных почв являются малая мощность почвенного профиля, низкое содержание гумуса, значительное накопление карбонатов с максимумом в верхнем горизонте, высокое содержание гипса на небольшой глубине.

Эти особенности предопределены как общей аридностью биоклиматических условий формирования, так и свойствами почвообразующих пород.

Серо-бурые пустынные нормальные почвы образуют однородные контура при формировании на плоских и слабоволнистых поверхностях, осложненных денудационными останцами и понижениями, залегают в комплексе и сочетании с солонцами пустынными и серо- бурыми солонцеватыми почвами.

Серо-бурые пустынные нормальные почвы очень бедны гумусом, содержание которого не превышает 0,8-1,2 %. Несмотря на бедность органическим веществом, почвы обеспечены подвижными формами азота и калия при слабой обеспеченности подвижным фтором.

Серо-бурые пустынные солонцеватые почвы занимают немногочисленные нано- и мезопонижения в рельефе в сочетании с бурыми нормальными почвами, а также микро- и мезоповышения в комплексах с солонцами пустынными, формируясь преимущественно под биюргуново-полынной, биюргуново-боялычевой растительностью.

Развиваются они на более засоленных почвообразующих породах.

Серо-бурые пустынные солонцеватые почвы встречаются обычно либо в комплексе с солонцами пустынными, либо пятнами среди нормальных зональных почв. Они формируются, как правило, при наличии тяжелых фракций в почвообразующих породах. Наличие прочного коркового и уплотненного солонцеватого горизонтов определяют относительную устойчивость серо-бурых солонцеватых почв к механическим антропогенным воздействиям особенно в сухом состоянии.

Серо-бурые пустынные гипсоносные почвы встречаются в суффозионно-эрозионных котловинах северо-западной и южной частях территории и на сильно эродированных склонах (чинках), в нижней части почвенного профиля, которых с глубины 50см отмечается повышенное (до 30-40%) скопление гипса в виде гипсового песка и друз при значительно меньшем содержании карбонатов. Наличие к поверхности гипсового горизонта, часто содержащего в больших количествах легкорастворимые соли, определяют более слабую устойчивость серо-бурых гипсоносных почв к антропогенным нагрузкам.

Серо-бурые пустынные эродированные почвы сформировались на крутых склонах (чинках) эрозионно-денудационного плато. Образование их связано с проявлением эрозионных и гравитационных процессов, приводящих к потере тонкодисперсной массы почвы. Из-за протекающих геодинамических процессов морфологический профиль эродированных почв характеризуется малой мощностью, повышенной карбонатностью и более высоким залеганием нерастворимых солей, пониженным содержанием гумуса и питательных веществ. Из-за сильной смытости верхних горизонтов, в них отмечается более близкое залегание к поверхности скопления карбонатов, легкорастворимых солей и гипса.

Активно проявляющиеся эрозионные и гравитационные процессы приводят к ухудшению структурного состояния почв, слабой устойчивости их к любым видам антропогенного

воздействия.

Такыровидные солонцевато-солончаковатые почвы распространены в западной предчинковой части территории в результате аккумуляции продуктов разрушения эрозионно- аккумулятивными процессами. Относительная молодость такыровидных почв и продолжающаяся аккумуляция мелкоземистых фракции предопределяет нестабильное состояние почвенного профиля. Наиболее стабильными морфологическими признаками является наличие на поверхности уплотненного коркового горизонта, разбитого тонкими трещинами на полигональные отдельности, и слоевато-чешуйчатого подкоркового горизонта.

Солонцы – почвы солонцового типа в районе распространены повсеместно.

В зависимости от режима увлажнения здесь сформировались солонцы пустынные солончаковатые, обычно образуя комплексы с зональными почвами в различных соотношениях, от нескольких до 50 и более процентов.

Солонцы пустынные встречаются почти повсеместно в основном в комплексе и сочетании с серо-бурыми, солончаками и такырами. Почвообразующими породами служат гипсоносные глинистые, суглинистые, реже супесчаные морские и континентальные плиоцен-четвертичные отложения. Поэтому данные почвы в большинстве случаев засолены уже

С поверхности. По своей структуре солонцы глыбистые или крупно комковато- ореховатые. Повышенное содержание легкорастворимых солей обнаружено с 15-30 см, поэтому все эти солонцы носят солончаковый характер и являются слабо устойчивыми к антропогенным воздействиям.

Солончаки на территории района распространены фрагментарно в северной, западной и южной частях. Они сформировались либо на самых низких и наименее дренированных поверхностях, служащих очагами местного солесбора, либо на склоновых (чинковых) участках, где на поверхность выходят сильно засоленные материнские породы.

Солончаки типичные (обыкновенные) наиболее распространенный на участке тип солончаков. Они сформировались на шлейфах конусов выноса и крутых эродированных склонах, где близко к поверхности располагаются засоленные материнские породы и встречаются преимущественно в комплексе или сочетании с солонцами пустынными и с серо-бурыми эродированными почвами. Солончаки обыкновенные содержат значительное количество легкорастворимых солей уже с поверхности, их профиль почти постоянно имеет повышенное увлажнение, кроме того, они занимают склоновые эродированные участки. Все выше перечисленное предопределяет слабую устойчивость солончаков к антропогенным воздействиям.

Солончаки соровые занимают плоские днища различного рода замкнутых понижений, где аккумулируется поверхностный жидкий и твердый геохимический сток с окружающих более высоких территорий. Соровые солончаки практически не затронуты процессами почвообразования, и их профиль очень слабо дифференцирован на генетические горизонты.

Основными загрязнителями почвенного покрова являются нефть, буровые сточные воды, выбуренная порода и отработанный буровой раствор.

Нефть и нефтепродукты загрязняют поверхностный слой почв при проведении операций по вызову притока жидкости, при возможных аварийных ситуациях, в качестве составляющих компонентов бурового раствора, в результате возможных проливов ГСМ (при заправке агрегатов, наливах в емкости).

Загрязнение поверхности почв возможно на всех этапах проведения строительства скважин.

Но наибольшие загрязнения возникают на стадиях работ по бурению и испытанию скважин.

При проведении данного вида работ возможно возникновение нефтегазоводяного фонтана. Фонтанирование, сопровождаемое выбросом газа, воды, нефти и бурового раствора, происходит за счет увеличения пластового давления. Выброс нефти может возникнуть неожиданно и начаться довольно бурно в чрезвычайно короткий период времени. Последствиями неуправляемого фонтанирования могут явиться порча оборудования, остановка буровых работ и даже пожар. Большинство нефтепроявлений возникают на стадиях проведения подъема бурильных труб, промывки скважины после спуска бурильных колонн. В целях предупреждения и предотвращения фонтанирования необходимо осуществлять утяжеление глинистого раствора и герметизацию устья скважины противовыбросным оборудованием.

Для уменьшения негативного воздействия на почвенный покров проектом предлагается безамбарная технология бурения. Вывоз отходов бурения будет осуществляться специализированной организацией на полигон согласно договору.

Кроме того,   эффективным   мероприятием   по   снижению   загрязнения   почв   является

многократное применение бурового раствора после соответствующей очистки.

Отработанный буровой раствор очищается в блоке приготовления и очистке бурового раствора.

Очистка бурового раствора производиться по трехступенчатой системе очистке, состоящей из последовательно идущих операций:

- грубая очистка на вибросите;

- пескоотделение;

- илоотделение.

Приготовление бурового раствора производится в глиномешалке, путем непрерывного поступления и перемешивания глины и воды, и обрабатывается химическими реагентами, водой и утяжелителями. Используемые в процессе приготовления бурового раствора реагенты имеют 3 и 4 класса токсичности.

Схема оборотного использования бурового раствора такова: скважина - вибросито -

дегазатор - гидроциклонный пескоотделитель - илоотделитель - буровые насосы - скважина.

Буровой раствор, выходящий из скважины, попадает на вибросито СВС-2, где подвергается очистке механическим способом от выбуренной породы (бурового шлама). Вибросито СВС-2 способно пропустить до 10 л/с бурового раствора. После вибросита частично очищенный раствор попадает в дегазатор для удаления из него газа. Затем посредством насоса раствор попадает в батарею гидроциклонов пескоотделителя, удаляющего частицы песка из очищаемой смеси. Далее насосом раствор подается для окончательной очистки в илоотделитель. После отделения частиц очищенный буровой раствор направляется в приемную емкость. Проектом предлагается повторное использование очищенных буровых сточных вод для заводнения пласта, охлаждения оборудования или других технологических целей. Рассматриваемый технический проект составлен с учетом соблюдения единых технических правил ведения работ при строительстве скважин, утвержденных в установленном порядке. Рассмотрены все возможные воздействия на почвенные ресурсы и разработаны технические решения, направленные на предупреждение и устранение загрязнений.

Проектными решениями предлагается безамбарная технология сбора отходов бурения с последующим вывозом на специально предназначенные полигоны хранения/захоронения и/или утилизации.

Подъездные дороги опережающего начало работ до буровых площадок предусматриваются отдельным проектом обустройства.

Буровые сточные воды после соответствующей подготовки будут применяться для поддержания пластового давления, излишки жидких стоков вывозятся на другие площадки бурения с целью использования для заводнения пласта или других технологических целей.

Кроме того, планируется повторное использование отработанного бурового раствора с предварительной очисткой посредством циркуляционной системы.

Цемент, песок, глинопорошок и химические реагенты запроектировано хранить в складском помещении, снабженном гидроизолированным настилом и навесом.

Химические реагенты будут привозиться на площадку бурения, и храниться на складе в заводской упаковке. Дизельное топливо, отработанные и свежие масла будут храниться в герметичных емкостях, снабженных мерными трубками и дыхательными клапанами.

Для уменьшения воздействия на почвенный покров разработан ряд организационно- технических решений и мер:

- планировка поверхности технологических площадок при монтаже и демонтаже;

- наличие плана работ по восстановлению и выводу из эксплуатации площадки бурения с последующей его реализацией;

- гидроизоляция и обваловка участков под технологическое оборудование;

- установка	железобетонных	лотков	по	контуру	площадки	для	сбора	и транспортировки буровых стоков;

- очистка отработанных буровых стоков гидроциклонным способом;

- установка сооружений для временного сбора и хранения твердых и жидких отходов бурения;

- гидроизоляция мест размещения емкостей для хранения бурового раствора, сточных вод и отходов бурения;

- замкнутая циркуляционная система по очистки бурового раствора;

- повторное использование бурового раствора и отработанных сточных вод;

- вывоз отходов бурения, шлама и песка с вибросита, строительных отходов и прочих на места их складирования и утилизации;

- установка металлических поддонов в местах возможных утечек от технологического оборудования;

- разработка мероприятий по ликвидации аварий с перечнем средств и способов сбора и удаления загрязнений с территорий;

- проведение работ по технической рекультивации по мере завершения бурения.

Монтаж и демонтаж буровой установки в соответствии с проектом должен отвечать следующим требованиям:

- технологическая площадка бурения должна быть спланирована в насыпи;

- участки под оборудование, склад химических реагентов и ГСМ, емкости для приготовления и хранения бурового раствора должны быть обвалованы и гидроизолированы;

- необходимо по контуру площадки бурения обустроить железобетонные лотки для аккумуляции и транспортировки буровых сточных вод под уклоном в сторону места сбора стоков;

- обеспечить герметичность циркуляционной системы.

## Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта

Состояние качества почвы на территории Кызылординской области

В городе Кызылорда в пробах почвы, отобранных в различных районах, концентрации хрома находились в пределах 0,12-0,80 мг/кг, свинца 8,90- 19,50мг/кг, цинка – 2,50-13,30 мг/кг, кадмия – 0,15-0,23 мг/кг, меди – 0,44-5,30 мг/кг. На территории массива орошения-с/з Абая концентрация меди составила 1,8 ПДК. Содержание остальных тяжелых металлов в пробах почв отобранных на территории г.Кызылорда не превышали допустимую норму. На всех точках концентрация хрома находилась в пределах нормы.

В городе Байконур в пробах почвы, отобранных в различных районах, концентрации хрома находились в пределах 0,05-0,27 мг/кг, свинца 5,50-35,20 мг/кг, цинка 1,30-5,30 мг/кг, кадмия 0,08- 0,19 мг/кг, меди 0,10-0,46 мг/кг и не превышали предельно допустимую норму. На территории центрального рынка по пр. Абая концентрация свинца составила 1,1 ПДК. Содержание остальных тяжелых металлов в пробах почв отобранных на территории г. Байканур не превышали допустимую норму.

В поселке Акбастар в пробе почвы, отобранной в центре поселка Акбастар концентрация хрома составила 1,70 мг/кг, свинца -5,04 мг/кг, цинка-2,70 мг/кг, кадмия- 0,04 мг/кг, меди-0,10 мг/кг и не превышали предельно допустимую норму.

В поселке Куланды в пробе почвы, отобранной возле метеостанции поселка Куланды концентрация хрома соствила 2,00 мг/кг, свинца-2,54 мг/кг, цинка-3,00 мг/кг, кадмия- 0,04 мг/кг, меди-0,10 мг/кг и не превышали предельно допустимую норму.

## Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров (механические нарушения, химическое загрязнение), изменение свойств почв и грунтов в зоне влияния объекта

Антропогенные факторы воздействия выделяются в две большие группы: физические и химические. Воздействие физических факторов в большей степени характеризуется механическим воздействием на почвенный покров, его нарушением. Воздействие химических факторов характеризуется внесением загрязняющих веществ в окружающую среду и в отдельные ее компоненты, одним из которых являются почвы.

Механическое уничтожение грунта - это один из самых мощных факторов уничтожения растительности, так как в пустынной зоне плодородный слой почвы ничтожно мал. При дорожной дигрессии изменениям подвержены все системы экосистем - растительность, почвы и даже литогенная основа. При этом происходит частичное или полное уничтожение растительности, разрушение почвенных горизонтов, их распыление и уплотнение.

Механические нарушения почв, сопровождаемые резким снижением их устойчивости к действию природных факторов, в дальнейшем становятся первопричиной дефляции, эрозии, плоскостного смыва и т.д. Степень изменения свойств почв находится в прямой связи с их удельным сопротивлением, глубиной разрушения профиля, перемещением и перемешиванием

почвенных горизонтов. Удельное сопротивление почв к деформации зависит от их генетических свойств. При этом очень важное значение имеют показатели механического состава, влажности, содержания водопрочных агрегатов и высокомолекулярных соединений.

Большой вред почвенному покрову наносится неупорядоченными полевыми дорогами. Подъездные   дороги    должны    прокладываться    с    учетом    особенностей    экосистем участков их устойчивости к антропогенным воздействиям.

Загрязнение почв в результате газопылевых осаждений из атмосферы пропорционально объемам газопылевых выбросов и концентрации в них веществ- загрязнителей. Обычно состав осаждений из атмосферы, в которых присутствует значительная доля антропогенных выбросов, резко отличается от состава фоновых осаждений, обусловленных естественными процессами.

Источниками загрязнения через твердые выпадения из атмосферы являются все источники выбросов. В силу временного характера, периодичности их действия, сравнительно низкой интенсивности выбросов и благоприятных для рассеивания метеоклиматических условий, воздействие на почвенный покров этих факторов будет крайне незначительным и практически неуловимым.

Основным депонентом выпадений из атмосферы является самый верхний почвенный горизонт. Перераспределение загрязнителей по вертикали почвенного профиля зависит, в основном, от ландшафтно-геохимических условий и свойств самого загрязнителя. Условия миграции, наряду с содержанием загрязнителя в осаждениях, определяют скорость достижения критического уровня концентраций, установленного действующими нормативами или носящего рекомендательный характер.

Химическое загрязнение в результате потерь веществ, при транспортировке, несанкционированном складировании отходов, авариях носит, в основном, случайный характер. Его интенсивность может быть очень высока, масштабы невелики, места локализации - вдоль транспортных путей, трубопроводов, места складирования веществ, материалов и отходов. Этот фактор загрязнения относится к немногочисленной группе факторов, легко поддающихся регулированию и контролю.

Загрязнение почв в результате миграции загрязнителей из участков техногенного загрязнения, мест складирования отходов производства и потребления, складов готовой продукции является вторичным загрязнением. Интенсивность его может быть высокой, масштабы в основном точечные.

Для снижения негативных последствий от проведения намечаемых работ необходимо строгое соблюдение технологического плана работ и использование только специальной техники.

С соблюдением всех технологических решений можно обеспечить устойчивость природной среды к техническому воздействию с минимальным ущербом для окружающей среды.

Экологические проблемы при работе оборудования могут возникнуть при сливе с оборудования на грунт, сбросе эмульсии на земную поверхность. Потери могут происходить на запорно-регулирующей арматуре в сальниковых уплотнениях.

Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведения природоохранных мероприятий сведут к минимуму воздействие на почвенный покров.

По окончании планируемых работ должны быть проведены техническая и биологическая рекультивация отведенных земель.

При соблюдении предусмотренных работ по рекультивации, работ по защите почвенно- растительного покрова, а также продолжении мониторинговых работ неблагоприятное воздействие возможного химического загрязнения и механических нарушений возможно будет значительно снизить. В целом воздействие на состояние растительного и почвенного покрова, можно принять как слабое, локальное, продолжительное. Для минимизации воздействия на почвы потребуется выполнение ряда природоохранных мероприятий, направленных на сохранение почв. Мероприятия включают пропаганду охраны животного мира и бережного отношения к существующей фауне.

Для характеристики состояния почвенного покрова в рамках мониторинга эмиссий и мониторинга воздействия на окружающую среду объектов рассматриваемого месторождения должен проводится отбор проб по стационарной экологической площадке (СЭП), характеризующей преобладающим почвы месторождения и разнообразие техногенного воздействия на них. Техногенное воздействие на земли месторождения проявляется главным образом в механических нарушениях почвенно-растительных экосистем, обусловленных

дорожной дигрессией. Необходим строгий запрет езды автотранспорта и строительной техники по несанкционированным дорогам и бездорожью. На нарушенных участках необходимо проведение рекультивации земель с обязательным подсевом трав, кустарников.

### В целом воздействие в процессе испытания скважин на почву, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

- пространственный масштаб воздействия - локальное (1 балл);

- временной масштаб – продолжительное (3 балла);

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) - слабая (2 балла). Интегральная оценка выражается 6 баллами – воздействие низкое.

Вывод. При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.

## Планируемые мероприятия и проектные решения (техническая и биологическая рекультивация)

В	соответствии	с	экологическим	кодексом	рекультивация	земель,	восстановление плодородия, других полезных свойств земли, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ является одним из наиболее важных природоохранных мероприятий. Рекультивация земель - комплекс мероприятий, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных и загрязненных земель, а также на

улучшение условий окружающей среды.

По окончании строительства скважины производится техническая рекультивация. На техническом этапе рекультивации земель в соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83 «Земли».

В процессе проведения планировки площадок бурения, строительно-монтажных работ, буровых операции происходит нарушение почвенно-растительного слоя на отведенных участках земли. Поэтому по мере завершения работ необходимо в соответствии с данным проектом проводить техническую рекультивацию отчуждаемой территории.

Мероприятия по рекультивации земель выполняются в следующем порядке:

- работы по снятию и сохранению верхнего плодородного слоя земли при планировке площадки перед началом ведения работ;

- перемещение снимаемых пород в отвал;

- очистка территории от мусора;

- сбор и вывоз с территории загрязненного грунта;

- нанесение снятого слоя на восстанавливаемые земли после завершения работ.

При снятии верхнего слоя необходимо учесть объем земляных работ, зависящий от толщины снимаемого слоя, глубину пробуриваемой скважины, продолжительность ведения буровых работ. При проведении работ по восстановлению почвеннорастительного слоя потребуется бульдозер. На территории месторождения, учитывая специфику региона и отсутствие пресной воды, озеленение не предусматривается.

Биологическая рекультивация территорий не предусматривается из-за расположения площадок строительства скважин в пустынной ландшафтной зоне.

Выполнение проектных решений с соблюдением норм и правил строительства скважин, а также мероприятий по охране окружающей среды, не приведет к значительному воздействию на окружающую природную среду.

Мероприятия, обеспечивающие защиту почвы, флоры и фауны складываются из организационно - технологических; проектно - конструкторских; санитарно- противоэпидемических.

Организационно-технологические:

- организация упорядоченного движения автотранспорта и техники по территории, согласно разработанной и утвержденной оптимальной схеме движения;

- тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением рельефа при производстве земляных работ; технической рекультивации.

Проектно-конструкторские:

- согласование	и	экспертиза	проектных	разработок	в	контролирующих природоохранных органах и СЭС;

- проектно-конструкторские решения, направленные на снижение загрязнения почв.

Санитарно-противоэпидемические - обеспечение противоэпидемической защиты персонала от особо опасных инфекций.

В районе проведения запроектированных работ необходимо обеспечение следующих мероприятий по охране животного мира:

- защита окружающей воздушной среды;

- защиту поверхностных, подземных вод от техногенного воздействия;

- ограждение всех технологических площадок, исключающее случайное попадание на них животных;

- движение автотранспорта осуществлять только по отсыпанным дорогам с небольшой скоростью, с ограничением подачи звукового сигнала;

- ввести на территории месторождения запрет на охоту;

- строгое запрещение кормления диких животных персоналом, а также надлежащее хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных;

- проектные решения по обустройству месторождения принять с учетом требований РК в области охраны окружающей среды, включая проведение работ по технической рекультивации после окончания работ.

Возможные воздействия на животный мир района месторождения при дальнейшей эксплуатации могут проявиться при следующих причинах:

- механическое воздействие при дорожных работах;

- загрязнение почв и растительности;

- повышение уровня шума, искусственного освещения и т.д.

Влияние эксплуатации месторождения неоднозначно сказывается на фауне. Для большинства животных наиболее губительным антропогенным фактором является нарушение почвенно-растительного покрова, загрязнение грунтов растительности нефтепродуктами, фактор беспокойства, возникающий при движении автотранспорта, вследствие чего происходит вытеснение их из ближайших окрестностей, снижается плотность населения групп животных.

Опасность для орнитофауны представляют линии электропередачи высокого напряжения. На животных вредное влияние оказывает электромагнитное излучение. Шумовое воздействие свыше 25 дБа отпугивает животных и отрицательно сказывается на видовом разнообразие экосистем и сохранности генофонда.

При безаварийной работе оборудования месторождения и сопутствующих объектов, воздействие для большинства животных будет в основном выражаться в незначительном сокращении их кормовой базы и репродуктивной площади.

На рассматриваемой территории отсутствуют места сезонной локализации ценных видов животных. В том числе охраняемых видов, что также позволяет судить о незначительном воздействии на животный мир при планируемой деятельности.

Воздействие на флору и фауну при строительстве скважин можно значительно снизить, если соблюдать следующие требования:

- ограничить движение транспорта по бездорожью;

- своевременно рекультивировать участки с нарушенным почвенно-растительным покровом;

- не допускать разливов топлива, нефтегазоводопроявлений;

- запретить несанкционированную охоту;

- проведение мониторинга за прогнозом изменений фауны района планируемой деятельности.

Основными требованиями по сохранению объектов флоры и фауны является:

- сохранение фрагментов естественных экосистем,

- предотвращение случайной гибели животных и растений,

- создание условий производственной дисциплины исключающих нарушения законодательства по охране животного и растительного мира со стороны производственного персонала.

В целях предупреждения нарушения почвенно-растительного покрова и для охраны животного мира при строительстве скважин намечаются нижеследующие мероприятия:

- ограничения техногенной деятельности вблизи участков с большим биологическим разнообразием;

- ограждение всех технологических площадок, исключающее случайное попадание на них животных;

- движение автотранспорта осуществлять только по отсыпанным дорогам с небольшой скоростью, с ограничением подачи звукового сигнала;

- принятие административных мер в целях пресечения браконьерства на территории месторождения;

- захоронение промышленных и хозяйственно-бытовых отходов производить только на специально оборудованных полигонах;

- проведение на заключительном этапе обустройства месторождения технической рекультивации.

- разработка строго согласованных маршрутов передвижения техники, не пресекающих миграционные пути животных;

- запретить несанкционированную охоту, разорение птичьих гнезд и т.д.;

- немедленное реагирование на каждый сомнительный случай заболевания (недомогания) с установлением возможной причинно-следственной связи с эпизоотией среди грызунов с информированием соответствующих ответственных органов и областного штаба по чрезвычайным ситуациям;

- участие в проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий, включая прививки, по планам территориальной СЭС;

- соблюдение норм шумового воздействия;

- создание ограждений для предотвращения попадания животных на производственные объекты;

- изоляция источников шума: насыпями, экранизирующими устройствами и заглублениями;

- принимать меры по нераспространению загрязнения в случае разлива нефти, нефтепродуктов и различных химических веществ;

- организация и проведение мониторинговых работ.

## Организация экологического мониторинга почв

Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, а также программы повышения экологической эффективности.

В рамках осуществления производственного мониторинга выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.

Целями экологического мониторинга являются:

- выявление масштабов изменения качества компонентов ОС в районе источника загрязнения;

- определение размеров области загрязнения, интенсивности загрязнения, скорости миграции загрязняющих веществ.

Мониторинг почв осуществляется с целью сбора достоверной информации о воздействии производственной деятельности предприятия на почву, изменения в ней как во время штатной, так и в результате нештатной (аварийной) ситуаций.

Основным направлением производственного мониторинга загрязнения почв предусматривается выполнение натурных наблюдений за состоянием почв.

Основные задачи обследования заключаются в следующем:

- всесторонний анализ состояния почв и его тенденция на будущее;

- оценка	отрицательного	воздействия	антропогенных	факторов	на	фоне естественных природных процессов;

- выявление основных источников и факторов, оказывающих воздействие на почву района обследования;

- выявление	приоритетных	загрязняющих	веществ,	а	также	составляющих окружающей природной среды, наиболее подверженных отрицательному воздействию;

- исследования причин загрязнения ОС.

Первичной организационной и функциональной единицей мониторинга почв является стационарная экологическая площадка (СЭП), на которой ведутся многолетние периодические наблюдения за динамикой контролируемых параметров почв. Эти наблюдения обеспечивают

выявление изменений направленности протекающих процессов и свойств, определяющих экологическое состояние почв, выявление тенденций динамики, структуры и состава почвенно- растительных экосистем под влиянием действия природных и антропогенных факторов.

Места заложения СЭП выбирают в типичном месте ландшафта с учетом пространственного распространения основных почвенных разностей, направления их производственного использования и характера техногенных нарушений, с таким расчетом, чтобы полученная информация характеризовала процессы, происходящие в почвах на территории месторождения, его объектах и прилегающих участках.

Проведение оперативного мониторинга продиктовано необходимостью постоянного визуального контроля над состоянием нарушенности и загрязненности почвенно-растительного покрова площадки бурения, с целью выявления аварийных участков разливов буровых отходов, механических нарушений в местах проведения буровых работ и на участках рекультивации почв. Данный вид мониторинга основывается на анализе планов проведения работ путем визуальных обследований.

Проведение экологического мониторинга почв детально рассматривается в Программе производственного экологического контроля.

## ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

  - Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта

Район размещения участка работ расположен в зоне засушливых (разнотравных-ковыльных) степей на южных черноземах.

Растительность является одним из важнейших компонентов окружающей среды, и ее состояние отражает в целом состояние среды обитания, определяя возможности хозяйственного использования территории и развития фауны. Она выполняет роль биоклиматических и экологических индикаторов, участвует в формировании почв, влияет на круговорот вещества и энергии. Такие функции растительности, как аккумуляция солнечной энергии, синтез органических веществ и образование первичной продукции, регуляция газового баланса биосферы, водорегулирующая, противоэрозионная и другие, делают ее основным звеном биосферы, обеспечивающим существование всех живых организмов.

Территория относится к подзоне средних северотуранских пустынь на серо-бурых почвах, на границе с северными пустынями на бурых длительно промерзающих почвах. Растительный покров довольно разнообразен. Основные площади занимают растительные сообщества преобладанием кустарников и полукустарничков, при небольшом участии злаков. Пространственная дифференциация экосистем в пустынях в значительной мере зависит от характера почвенно-грунтового субстрата, при этом особое значение имеет механический состав и степень засоленности. Почвенно-растительный покров представлен комплексами полынных и многлетнесолянковых (чернобоялычевых, биюргуновых, тасбиюргуновых, кокпековых) пустынь в сочетании с кустарниковой растительностью (караганы, курчавки, тамариски) по временным водотокам.

На каменистом плато и останцовых возвышенностях преобладают комплексы туранскополынно-чернобоялычевых (Salsola arbusculaeformis+Artemisia turanica), биюргуновых (Anabasis salsa) и тасбиюргуновых (Nanophyton erinaceum) сообществ гипсоносных хрящевато- щебнистых почв – особый тип пустынь, характерных только для Казахстана. Участки супесчаных и легко суглинистых почв по шлейфам плато заняты комплексами биюргуновых, белоземельнополынных (Artemisia terrae-albae), кокпековых (Atriplex cana), белоземельнополынно- чернобоялычевых, итсегеково (Anabasis aphylla)-биюргуновых фитоценозов, при участии видов ферулы (Ferula ferulaeoides, F soongarica, F canescens). На легкосуглинистых почвах останцов характерно большое обилие кейреука (Salsola orientalis), фитоценозы которого не образуют больших массивов.

На склонах котловины представлены заросли черного саксаула (Haloxylon aphyllum) с полынью белоземельной и кейреуком.

При картировании растительности генетически разнородных территорий использовалась единица сочетание сообществ.

Ретроспективный анализ растительного покрова территории показал, что на участке сохранился коренной тип растительности; структура сообществ не изменилась, за исключением растительности водораздельных поверхностей, где отмечается значительное итсигековое засорение.

Луговая растительность приурочена к выходам грунтовых вод и оврагам, и представлена лугами ажрека (Aeluropus littoralis), зарослями тростника (Phragmites australis) и чиевниками (Achnatherum splendens), при участии видов галофитного разнотравья, таких как кириловия (Kirilovia caspia), парнолистник (Zygophyllum fabago), кермек ушастый (Limonium otolepis), астра солончаковая (Tripolium vulgare) и др.

Приводораздельные склоны и чинки в районе исследования распространены главным образом с северо-востока на юго-запад, сложены глинами, суглинками, алевритами, песчаником, представлены серийной растительностью.

Кромка и верхняя часть склонов образованы различными вариантами кустарниково- полукустарниково-полукустарничковых сообществ с проективным покрытием 30-50% на серо- бурых щебнистых, местами эродированных почвах. Из полукустарничков следует отметить полыни, ежовники, кейреук, значительно реже - терескен, эфедру. Кустарники и полукустарники представлены главным образом боялычом, караганой, курчавкой, саксаулом. Из злаков следует отметить ковыль (Stipa sareptana), осоку (Carex pachystylis).

Средние и нижние части склонов имеют крайне разреженный растительный покров, представленный разреженными биюргуновыми, тасбиюргуновыми, кокпековыми, лишайниково- саксаульчиковыми, биюргуново-сарсазановыми группировками на солонцах солончаковатых

смытых и солончаках. Значительно участие выходов палеогеновых глин и песчаников. По логам растительный покров более разнообразен и представлен разнотравно-злаково-полынными сообществами.

## Характеристика факторов среды обитания растений, влияющих на их состояние

Растительность массива обследования развивается в очень суровых природных условиях: засушливость климата, большие амплитуды колебания температур, резкий недостаток влаги в сочетании с широким распространением засоленных почвообразующих и подстилающих пород, вызывающих преобладание восходящих минеральных растворов в почве.

В современной динамике экосистем и растительности антропогенно -природные процессы превалируют, так как вследствие интенсивной хозяйственной деятельности в регионе чисто природные процессы вычленить невозможно. Они лишь являются фоном, на которые накладываются антропогенные факторы, приводящие к деградации экосистем.

Антропогенные процессы непосредственно связаны с хозяйственной деятельностью человека на данной территории. Они вызваны влиянием разнообразных антропогенных факторов, вызывающих механическое (выпас, уничтожение) и химическое (загрязнение окружающей природной среды) повреждение растительности и других компонентов экосистем (почв, животного мира и др.).

Потенциальными источниками воздействия на растительность при проведении планируемых работ являются: автотранспорт, монтаж, демонтаж бурового оборудования и химическое загрязнение.

В последние годы значительно расширилась сеть несанкционированных полевых дорог, в связи с прогрессирующим освоением территории. Это воздействие приводит к полному уничтожению растительного покрова по трассам полевых автодорог. Нарушенность растительности в результате транспортного воздействия составляет иногда до 5 % от общей площади.

Повсеместно негативное влияние на состояние растительного покрова оказывает возрастающее химическое загрязнение территории. Особенно сильно этот фактор проявляется в зоне влияния нефтепромыслов. Растительный покров этих участков угнетен, естественное возобновление видов подавлено.

Химическое загрязнение растительности нефтепродуктами повсеместно имеет место на территории участка. Оно выражается в потере флористического разнообразия сообществ, ухудшении жизненного состояния и утрате репродуктивности произрастающих там видов. В связи с этим ослаблена способность видов и сообществ к самовосстановлению и отсутствует компенсационная возможность местной флоры. Такие участки нуждаются в рекультивации.

Растительность, произрастающая на территории месторождения, периодически испытывала в процессе предыдущих работ по добыче нефти воздействие нефтяных газов.

Аккумуляция газа в экосистеме идет с участием трех компонентов: растительности, почвы и влаги. В зависимости от погодно-климатических условий, солнечной радиации и влажности почв может изменяться поглотительная способность и удельный вес этих компонентов.

Учитывая, что участок месторождения находится на пустынной территории, где многие виды представлены суккулентными формами, ксерофитами, а многие имеют густое опушение, можно сделать вывод о том, что большая часть представителей пустынной флоры газоустойчива. К ним относятся все доминирующие виды пустынных ландшафтов: биюргун, тасбиюргун, сарсазан, полыни, итсигек, однолетние солянки. Менее газоустойчивы злаки. Основная часть территории издавна и в настоящее время используется под пастбища. Выпасаются мелкий рогатый скот, овцы, козы, в меньшей мере - крупнорогатый скот, а также лошади и верблюды. Пастбищное использование территории предопределяется характером растительного покрова. Кормовое значение имеют большинство произрастающих на территории видов.

Мелким рогатым скотом хорошо поедаются полукустарнички, особенно виды полыней. Полынные пастбища используются в весенне-раннелетний и осенне-зимний периоды, что обусловлено сезонным развитием большинства видов полыней. В весенний период у полыней активно развиваются однолетние побеги, летом наблюдается период покоя, а осенью происходит формирование укороченных побегов, цветение и плодоношение.

В позднее осенне-зимнее время поедаются некоторые виды многолетних солянок: прутняк, камфоросма, биюргун, сарсазан.

Хорошими осенне-зимними пастбищами для всех видов скота являются песчаные массивы,

благодаря развитию эфемероидной и злаково-полынной растительности.

В настоящее время, вследствие перевыпаса и других видов хозяйственной деятельности, пастбища по всей территории сильно деградированы.

Кроме хозяйственного и ресурсного значения растительный покров выполняет такие важные функции как водоохранную, противоэрозионную и ландшафтостабилизирующую.

Любое нарушение растительности в пустынной зоне стимулирует процессы эрозии, дефляции и в конечном итоге приводит к опустыниванию на больших площадях.

Все перечисленные факторы деградации растительного покрова приводят к утрате его функциональной биосферной роли, а также, потере биоразнообразия, упрощению состава и структуры, снижению продуктивности, потере экологической и ресурсной значимости.

## Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории

Растительный покров территории формируется в экстремальных природных условиях

(аридность климата, засоление, недостаточная водообеспеченность). К настоящему времени он частично трансформирован под влиянием различных видов хозяйственной деятельности. Кроме того, компенсационные возможности местной флоры невелики в силу экологических природных условий территории.

Достаточно устойчива к антропогенной нагрузке ксерофитная полукустарничковая растительность пустынь, формирующаяся на зональных и серо-бурых и бурых почвах. Сообщества отличаются также многоярусной структурой, полидоминантны и характеризуются наличием синузий эфемеров и однолетних солянок, которые являются потенциальными пионерами зарастания.

Галофитная растительность солончаковых пустынь (включая растительность вокруг соров) отличается слабой устойчивостью. Сообщества обычно монодоминантные, сопутствующих видов очень мало, а условия экотопов (засоление) лимитируют поселение видов - эрозиофиллов. Поэтому единственным компенсационным механизмов в них является вегетативное размножение полукустарников, которые хорошо разрастаются при помощи укоренения стеблей и развивающихся многочисленных придаточных корней.

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью, проектом предусмотрено выполнение следующего комплекса мероприятий по охране растительности:

- Осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при проведении работ;

- Во избежание возгорания кустарников и травы необходимо соблюдать правила по технике безопасности;

- Запретить ломку кустарниковой флоры для хозяйственных нужд;

- В результате механических нарушений активизировались процессы дефляции почв района, разрушение почвенных горизонтов, их распыление и уплотнение.

В межколейных пространствах сохраняется хорошо развитая фоновая растительность. Это явление объясняется тем, что в результате смыва мелкозема и гумуса с колеи здесь образуются более благоприятные условия (обогащение почвы органическими веществами, микроэлементами, более рыхлый верхний слой почвы). Кроме того, межколейное пространство собирает влагу, которая скапливается в колее.

Основными факторами химического воздействия являются выбросы от стационарных источников и от транспортных средств (выхлопные газы, утечки топлива). При проведении работ необходимо строгое соблюдение технологии работ по бурению скважин.

В целом с учетом специфики нефтедобывающей отрасли экологическое состояние растительности обследованной территории характеризуется, как среднее и хорошее. Обнаруженные на данной территории флористические сообщества, жизненное состояние растений без особых признаков нарушенности. Однако, в связи с быстро меняющимися экологическими условиями, растительность характеризуется неустойчивостью во времени состава и структуры и поэтому уязвима к любым видам хозяйственного воздействия.

Учитывая все факторы при реализации намечаемой деятельности можно сказать, что значительного нового воздействия на растительный покров, участка не будет.

Подъездные дороги опережающего начало работ до буровых площадок предусматриваются отдельным проектом обустройства.

Проектом предусмотрены   мероприятия   по   уменьшению   воздействия   на   почвенно   -

растительный покров.

## Обоснование объемов использования растительных ресурсов

Обоснование объемов использования растительных ресурсов в настоящем РООС не представлено. Ввиду того что реализация намечаемой деятельности не предполагает изъятие или использование растительных ресурсов.

## Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

При проведении работ, связанных с намечаемой деятельностью воздействие будет оказано не только на почвы, но и на растительность. Источники воздействия на растительность аналогичны источникам воздействия на почвы.

По виду воздействия подразделяются на две категории:

- непосредственные, осуществляемые при прямом контакте источников воздействия с почвами или растительным покровом;

- опосредованные, когда осуществляется косвенная передача воздействия через сопредельные среды.

Физическое воздействие на почвенно-растительный покров сводится в основном к механическим повреждениям, при которых наиболее ранимыми видами оказываются однолетние растения. Они погибают при самом поверхностном нарушении почвенного слоя.

На участках с легкими почвами механические нарушения почвенно-растительного покрова инициируют развитие дефляционных процессов с образованием незакрепленных растительностью, эоловых форм рельефа.

Тонкодисперсный, пылеватый материал выносится с оголенных (нарушенных) участков наверх, образуя «язвы дефляции», и осаждается в окружающем ландшафте в виде песчаного чехла. Отложение пылеватых частиц, в том числе солей, на поверхности растений затрудняет транспирацию, фотосинтез, а также ведет к снижению содержания хлорофилла в клетках, отмиранию их тканей и отдельных органов.

Воздействие высоких температур, происходящее в момент испытания скважин, значительным повреждениям, в первую очередь, подвергается растительность вокруг факельной установки. Так, на расстоянии от них в среднем 50 м происходит полное уничтожение растительного покрова.

От высокой температуры погибают, как растения, так и семенной материал (резервный фонд), накопившийся к этому моменту в почве. Поэтому восстановление растительности на таких участках происходит медленнее.

Существуют разные показатели, с помощью которых можно оценить воздействие хозяйственной деятельности, связанной с проектируемыми работами на состояние растительности. К основным (и наиболее наглядным) из них относятся.

- Изменение морфологических и физиологических характеристик растений;

- Изменение структуры и состава растительных сообществ;

- Степень трансформации сообществ;

- Наличие и состояние редких и исчезающих представителей флоры.

Из физиологических изменений у некоторых растений были отмечены нарушения в сроках наступления определенных фенологических фаз, в частности запоздание вегетации и др. Однако, чем вызваны данные изменения однозначно, сказать нельзя.

Изменение структуры и состава растительных сообществ наиболее наглядно будут проявляться в снижении (или, напротив, увеличении) их биоразнообразия.

Степень трансформации растительных сообществ в различных частях исследуемой территории неодинаковая. Ее максимальные значения наблюдается лишь на локальных участках, где под воздействием технологических процессов растительный покров уничтожен полностью (вокруг буровых установок, всех типов скважин и др. производственных объектов).

Средней степени трансформации подвержены растительные сообщества в восточной части месторождения, причиной чему является выпас скота, а также растительность вдоль дорог (дорожная дигрессия).

Таблица 7.5-1 - Бальная оценка воздействия на растительный покров

| № | Наименование с параметра | Единицы измерения | Критерий оценки, балл |  |  |  |  | Оценк а в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Крайне не значитель ное 1 балл | Не значитель ное 2 балла | Среднее 3 балла | Значи тельное 4 балла | Исключ ительно сильное 5 балла |  |
| 1. | Наличие экземпляров с морфофизио- логическими изменениями | % экземпляров на единицу месторожден ия | >3 | 3-10 | 10-20 | 20-50 | <50 | 1 |
| 2. | Видовое разнообразие | % видов от числа характерных для данного района | Не >70 | 55-70 | 30-55 | 20-30 | >20 | 2 |
| 3. | Наличие сорных элементов | % сорных от общего числа видов | >5 | 5-15 | 15-35 | 35-70 | <70 | 3 |
| 4. | Модифика- ционные растительные сообщества | % от общей месторожден ия рассматри- ваемой территории | >5 | 5-15 | 15-40 | 40-70 | <70 | 2 |
| Средний балл |  |  |  |  |  |  |  | 2 |

### В целом воздействие в период реализации проектируемых работ на растительность, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

- пространственный масштаб воздействия - локальное (1 балл);

- временной масштаб – продолжительное (3 балла);

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) - слабая (2 балла). Интегральная оценка выражается 6 баллами – воздействие низкое.

Вывод. При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.

Учитывая возможности местной флоры, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий, растительность не утратит способность к самовосстановлению.

## Рекомендации по сохранению растительных сообществ, улучшению их состояния, сохранению и воспроизводству флоры, в том числе по сохранению и улучшению среды их обитания

Охрана почв при осуществлении работ на рассматриваемом участке может существенно

ограничить негативные экологические последствия.

Комплекс проектных технических решений по защите растительных ресурсов от загрязнения и истощения и минимизации последствий при проведении проектируемых работ включает в себя:

- обустройство промышленных площадок защитными канавами и обваловка;

- отверждение, вывоз и захоронение отходов в специальных местах;

- бетонирование площадки, устройство насыпи и обваловки у склада ГСМ, терминал склада реагентов для буровых растворов и стоянки автотранспорта;

- для предотвращения загрязнения почв химическими реагентами, их транспортировку производить в закрытой таре, хранение в специальном помещении с гидроизолированным полом;

- осуществлять подачу ГСМ по герметичным топливо- и маслопроводам;

- хранение в герметизированных емкостях на специально оборудованной площадке. Проведение организационных мероприятий, направленных на упорядочение дорожной сети,

сведение к минимуму количества проходов автотранспорта по бездорожью является важным фактором охраны почв и растительности - от деградации и необоснованного разрушения;

Подъездные дороги должны прокладываться с учетом особенностей экосистем участков их устойчивости к антропогенным воздействиям.

По окончании планируемых работ должны быть проведены техническая и биологическая рекультивация отведенных земель.

Для эффективной охраны почв и растительности от загрязнения и нарушения необходимо разработать план-график конкретных мероприятий, который наряду с имеющимися проектными решениями, направленными на охрану почв, будет включать следующие мероприятия:

- своевременный контроль состояния существующих временных (полевых) дорог для транспортировки временных сооружений, оборудования, материалов, людей;

- организация передвижения техники исключительно по санкционированным маршрутам с сокращением до минимума движения по бездорожью;

- принятие	мер   по   ограничению	распространения	загрязнений	в	случаях разлива нефтепродуктов, сточных вод и различных химических веществ;

- принятие мер по оперативной очистке территории, загрязненной нефтепродуктами и другими загрязнителями;

- проведение просветительской работы по охране почв;

- неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и истощения.

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ и сокращения площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:

- свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;

- не допускать расширения дорожного полотна;

- осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при проведении работ;

- во избежание возгорания кустарников и травы необходимо соблюдать правила по технике безопасности.

## Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие

Биологическое разнообразие означает вариабельность живых организмов из всех источников, в том числе наземных, морских и иных водных экосистем и экологических комплексов, частью которых они являются, и включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.

Под экологической системой (экосистемой) понимается являющийся объективно существующей частью природной среды динамичный комплекс сообществ растений, животных и иных организмов, неживой среды их обитания, взаимодействующих как единое функциональное целое и связанных между собой обменом веществом и энергией, который имеет пространственно- территориальные границы.

Под средой обитания понимается тип местности или место естественного обитания того или иного организма или популяции.

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.

Под биологическими ресурсами понимаются генетические ресурсы, организмы или их части, популяции или любые другие биотические компоненты экологических систем, имеющие фактическую или потенциальную полезность либо ценность для человечества.

Запрещается деятельность, вызывающая угрозу уничтожения генетического фонда живых организмов, потерю биоразнообразия и нарушение устойчивого функционирования экологических систем.

В целях сохранения биоразнообразия применяется следующая иерархия мер в порядке убывания их предпочтительности:

- первоочередными являются меры по предотвращению негативного воздействия;

- когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить, должны быть приняты меры по его минимизации;

- когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить или свести к минимуму, должны быть приняты меры по смягчению его последствий;

- в той части, в которой негативные воздействия на биоразнообразие не были предупреждены, сведены к минимуму или смягчены, должны быть приняты меры по компенсации потери биоразнообразия.

Под мерами по предотвращению негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на то, чтобы с самого раннего этапа планирования деятельности и в течение всего периода ее осуществления избегать любые воздействия на биоразнообразие.

Под мерами по минимизации негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры по сокращению продолжительности, интенсивности и (или) уровня воздействий (прямых и косвенных), которые не были предотвращены.

Под мерами по смягчению последствий негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на создание благоприятных условий для сохранения и восстановления биоразнообразия.

### К числу мероприятий по снижению воздействия на растительный мир следует отнести:

- Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия на участке работ;

- Мероприятия по предупреждению пожаров, которые могут повлечь на растительные сообщества;

- Мероприятия по предупреждению химического загрязнения воздуха, которые могут повлечь на растительные сообщества;

- Запрещается выжиг степной растительности;

- Запрещается загрязнение земель отходами производства и потребления;

- Запрещается уничтожение растительного покрова;

- Запрещение возникновения стихийных (непроектных) мест хранения отходов.

## ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

  - Исходное состояние водной и наземной фауны

Видовой состав фаунистического комплекса исследуемой территории во многом определяется влиянием юго-западной части Бетпакдалинской зоны северных пустынь. На характере фауны же южной части региона отражается влияние песчаного массива Арыскумов, а также определённое воздействие поймы р. Сырдарьи.

На участке работ степные виды практически не представлены. В целом фауна млекопитающих носит ярко выраженный пустынный характер. Фоновыми млекопитающими являются представители отряда грызунов, принадлежащие к семействам ложнотушканчиковых, тушканчиковых и песчанковых.

Фаунистический комплекс участка состоит из следующих видов: насекомоядные представлены ушастым ежом; из рукокрылых встречаются усатая ночница, поздний кожан и пустынный кожан; со стороны поймы р. Сырдарьи проникает шакал, встречаются волк, корсак и лисица. Из куньих обитает ласка, степной хорёк, барсук. Парнокопытные представлены кабаном. Через лицензионный участок проходят пути миграции сайги из Бетпакдалинско-Арысской группировки. Из грызунов распространён жёлтый суслик, малый суслик. Ложнотушканчиковые представлены малым и большим тушканчиком. Наряду с ними фоновым видом является тарбаганчик. Широко распространены представители семейства тушканчиковых - емуранчик, мохноногий тушканчик. Семейство хомяковые представлено серым хомячком и хомячком Эверсмана. Встречается киргизская полёвка, слепушонка. Представители песчанковых тамариксовая, краснохвостая, полуденная и большая песчанки распространены по всей территории и являются носителями чумы.

Домовая и лесная мыши, представители семейства мышиных также являются носителями ряда опасных инфекций: туляремии, чумы и т.д. Из зайцеобразных встречается толай.

Доминирующими видами пернатых, обитающих на исследуемой территории, являются малые жаворонки, каменки, часто встречаются пустынная славка, саджа, несколько видов зуйков, овсянка [23].

Вдоль поймы р. Сырдарьи проходит сезонная миграция представителей околоводных пернатых. Мигрирующие птицы могут залетать на исследуемую территорию. Из преобладающих видов пернатых в период сезонных миграций могут встречаться более 10 видов уток, в том числе кряква; чирок-свистунок; речные утки; кроме того, лысуха, кулики, чайки. Из хищных пернатых семейства ястребиных на кочёвках встречается до 15 видов.

Наиболее распространены чёрный коршун, степной лунь, перепелятник, степной орёл. Из 6 видов соколиных наиболее распространены степная и обыкновенная пустельга. Среди птиц- ксерофилов встречаются малый и хохлатый жаворонок, туркестанский жулан, серый сорокопут, сорока.

Пресмыкающиеся обитают в подавляющем большинстве на пустынных участках, остепнённые участки населяются с меньшей плотностью [16].

Встречается среднеазиатская черепаха, сцинковый геккон, серый и туркестанский гекконы, степная агама. Круглоголовка вертихвостка в среднем на пустынных участках встречается с плотностью 1 экземпляра на 1 га, пёстрая круглоголовка – 1,5 экземпляра на 1 га, пискливый геккон – 1-2 особей на 1 га.

Семейство ящерицы представлено двумя видами ящурок. Из семейства удавы встречаются песчаный и восточный удавчики, а также несколько видов полозов из семейства ужей; из ядовитых змей - степная гадюка и щитомордник.

## Наличие редких, исчезающих и занесенных в Красную книгу видов животных

К редким и исчезающим видам птиц, занесенных в Красную Книгу относятся такие птицы как розовый пеликан, одна из самых крупных птиц, кудрявый пеликан, колпица, каравайка, малая белая цапля, фламинго, лебедь кликун, скопа, змееяд, степной орел, могильник, беркут – в Казахстане издавна используется как ловчая птица для охоты, орлан – белохвост, балобан – сокол средних размеров с повсеместно сокращающейся численностью, журавль – красавка – численность этой птицы восстанавливается, серый журавль – вид с резко сокращающейся численностью, дрофа – редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения, Джек или дрофа красотка – редкая птица, кречетка – птица средних размеров, саджа – редкая птица отряда голубеобразных, черноголовый хохотун, чернобрюхий рябок – птица немного крупнее домашнего

голубя, филин – самая крупная птица отряда совообразных.

Видовое разнообразие на участке Айыршагыл обеднено. При проведении маршрутных наблюдений всего отмечено 26 видов животных, включая 6 видов пресмыкающихся, 15 видов птиц и 5 видов млекопитающих. Из редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу Казахстана, отмечено 2 вида - четырехполосый полоз (Elaphe quatuorlineata) и степной орел (Aquila nipalensis). Несмотря на имеющиеся предпосылки для гнездования двух редких видов птиц

- беркута (Aquila chrysaetos) и сокола-балобана (Falco cherrug), они ни разу не встречены в радиусе 50 км вокруг контрактной территории, что, скорее всего, связано с высоким спросом на этих ловчих птиц у местных беркутчей и соколятников (охотники с соколами). Вытеснена далеко за пределы контрактной территории дрофа-красотка (или Джек, Chlamydotis undulata), как и два других коренных представителя пустынных пространств – зуйки толстоклювый (Charadrius leschenaultii) и азиатский (Charadrius asiaticus), исчез филин (Bubo bubo). Малая горлица (Streptopelia sinegalensis), ласточка деревенская (Hirundo rustica), хохлатый жаворонок (Galerida cristata) и полевой воробей (Passer montanus) почти полностью исчезли в связи с резким сокращением численности домашнего скота.

Из оседлых видов отмечено всего два, что, скорее всего, объясняется отсутствием жилья человека вблизи исследованной территории. Из перелетных видов отмечено три, однако, в периоды сезонных миграций (март- май и сентябрь-октябрь) картина может быть совершенно иной за счет птиц, пролетающих над территорией широким фронтом и на большой высоте. Поскольку основные миграционные потоки сосредоточены вдоль морского побережья, ни во время полевых работ, ни в литературе не было отмечено, что контрактная территория является важным миграционным участком для птиц, хотя возможно определенное смещение путей миграции ввиду общей индустриальной деятельности в Северо-Восточном Прикаспии. Остальные классы позвоночных также представлены типичными представителями пустынь и полупустынь

Фауна исследуемой территории достаточна, многообразна и наличие, каких-либо признаков вымирания животных не отмечено, но в целом фауна исследуемого района подвержена определенному антропогенному стрессу.

## Характеристика воздействия объекта на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных

В период   проведения   работ   по   реализации   рассматриваемого   проекта   влияние   на

представителей животного мира может сказываться при воздействии следующих факторов:

  - прямых (изъятие или вытеснение части популяций, уничтожение части мест обитания и т.д.)

  - косвенных (сокращение площади мест обитания, качественное изменение среды обитания).

Современная история освоения природных ресурсов дает немало примеров косвенного влияния, связанного с сооружением нефтепромыслов, нефтепроводов, шоссейных и грунтовых дорог, внедорожным передвижением автотранспорта и т.п. Подобное широкомасштабное воздействие на коренные природные комплексы пустынь вызывают изменения условий жизни многих диких пустынных животных: уплотняется почва, изменяются состав и запасы кормов, первоначально растительного, а затем и животного происхождения, так как смена растительности неминуемо отражается на составе видов и численности насекомых. Некоторые пустынные виды исчезают, в то же время появляются новые, свойственные культурному ландшафту, или из немногочисленных становятся массовыми.

Изменения в растительности и населении насекомых отражаются на составе, численности и распределении птиц. Например, в местах, где расположены заброшенные нефтепромыслы, увеличивается численность некоторых видов птиц.

В то же время территории, где трансформирован растительный покров, становятся малопригодными для выпаса диких копытных, и, таким образом, площадь естественных пастбищ джейранов и сайгаков сокращается. Смена растительности и сокращение фитомассы кормов отражается на составе населения грызунов, на распределении и численности зерноядных птиц.

Другой путь воздействия на животный мир - прямое влияние человека на численность и распространение млекопитающих, птиц и пресмыкающихся. На территории месторождения обитает различные виды млекопитающих, среди них ценные охотничьи и промысловые животные (копытные, пушные звери) и многочисленные грызуны - потребители дикой травянистой

растительности, вредители культурных насаждений, переносчики опасных инфекций для домашних животных и человека.

Практическое значение для человека имеют как массовые, так и некоторые редкие виды. Можно предполагать, что значение массовых видов в жизни человека особенно велико. Можно вместе с тем предположить, что влияние человека на массовые виды меньше, чем на редкие. Однако, как показывает опыт освоения пустынь, эта логика не оправдывается. Дело в том, что массовые виды имеют наибольшее значение в экономике природы и соответственно имеют особую привлекательность и доступность для практического использования человеком. А значит, и интенсивность использования массовых видов во много раз больше, чем редких и малочисленных, которые рассеяны по территории и малодоступны.

При влиянии как первого пути воздействия на животных, так и второго, не должен превышаться критический уровень минимальной численности животных, обеспечивающей возможность существования вида, как такового, с его потенциалом восстановления оптимальной численности в будущем. Кроме того, изменение среды обитания под влиянием хозяйственной деятельности людей не должно исключать возможность нормального существования данного вида хотя бы в условиях измененного природного комплекса и вновь возникающих биоценотических связей. В случае нарушения уже одного из указанных моментов создаются условия для постепенного или даже сравнительно быстрого исчезновения вида с территории, или для резкого сокращения его ареала.

Примерно подобным образом влияет антропогенное воздействие на птиц и пресмыкающихся. Широкое использование современной техники, включая мощные и мобильные транспортные средства, сделало бессмысленным понятие «недоступные участки». Появление такого заметного для зоны пустынь, очень сильного фактора воздействия на природу, как временное население, в силу большого проникновения в пустыню поисковых экпедиций и производственных бригад, существенно отражается на состоянии численности и территориальном распределении ряда видов птиц и пресмыкающихся. Особенно губительным этот фактор оказался для крупных видов птиц отряда журавлеобразных (дрофа, стрепет, джек), а также для хищных птиц (беркут, могильник, змееяд, балобан, филин и др.). В массе истребляются на водопоях чернобрюхие рябки. Безрассудно уничтожаются пресмыкающиеся, особенно змеи, в том числе неядовитые и по сути дела полезные. Таким образом, влияние временного населения на биологические объекты пустынь нельзя недооценивать, особенно если учесть недостаточный контроль за случайной, т.е. непланируемой, деятельностью нового постоянного и, особенно, временного населения, которая служит причиной иногда очень глубоких изменений в природной среде и влияет на состояние численности животных.

Наиболее существенное влияние на фаунистические группировки позвоночных животных могут оказать следующие виды подготовительных и текущих работ:

- внедорожное передвижение транспортных средств,

- загрязнение территории нефтепродуктами и тяжелыми металлами, химреагентами, промышленно-бытовыми отходами,

- выбросы токсичных веществ при сжигании топлива, газа, нефтепродуктов;

- производственный шум, служащий фактором беспокойства для многих видов птиц и млекопитающих;

- передвижение транспорта, как фактор беспокойства;

- горящие факела ночью, как фактор беспокойства для птиц и животных;

- браконьерство.

Опасность для орнитофауны представляют линии электропередачи высокого напряжения. На животных вредное влияние оказывает электромагнитное излучение. Шумовое воздействие свыше 25 дБа отпугивает животных и отрицательно сказывается на видовом разнообразии экосистем и сохранности генофонда.

При безаварийной работе оборудования месторождения и сопутствующих объектов, воздействие для большинства животных будет в основном выражаться в незначительном сокращении их кормовой базы и репродуктивной площади.

Воздействие на животный мир обусловлено природными и антропогенными факторами.

К природным факторам относятся, климатические условия, характеризующиеся колебаниями температуры воздуха, интенсивные процессы дефляции и т.д.

Влияние изменения природных условий сказывается на численность и видовое разнообразие животных. Одни животные вытесняются, и гибнуть, для других складываются благоприятные условия.

Антропогенные факторы. Антропогенное воздействие осуществляется в ходе любой хозяйственной деятельности, связанной с природопользованием. В результате происходит изменение трофических связей, ведущее к перестройке структуры зооценоза.

В результате антропогенной деятельности на природные процессы, происходят непрерывно протекающие в зооценозе экосистемы следующие изменения, главным образом связанные с условием среды обитания:

- изменение кормовой базы и трофических связей в зооценозах;

- изменение численности и видового состава;

- изменение существующих мест обитания.

На эти процессы оказывают влияние следующие виды воздействий:

- изъятие определенных территорий;

- земляные и прочие работы на объекте строительства;

- фактор беспокойства (присутствие людей, шум от работающей техники);

- техногенные загрязнения.

Прекращение воздействия в зависимости от его интенсивности, масштабности и обратимости реакция экосистемы может привести к восстановлению исходных условий или изменению структуры всего комплекса.

В период реализации намечаемой деятельности изъятие дополнительных территорий из площади возможного обитания мест не предусматривается. Следовательно, намечаемая деятельность не может существенно повлиять на численность видов, качество их среды обитания.

При реализации проекта (активизации присутствия человека), может возрасти численность вытесненных особей с площади временных работ, у других, возможно некоторое сокращение численности (ландшафтные виды птиц, степной хорь, хищные).

На участках с нарушенным почвенно-растительным покровом произойдет резкое сокращение численности пресмыкающихся (ящерицы, змеи) и некоторых надземно гнездящихся птиц.

Вместе с тем хозяйственная деятельность не внесет существенных изменений в жизнедеятельность большинства видов животных, представленных в районе месторождения, так как в природно-ландшафтном отношении он аналогичен прилегающим территориям, и вытеснение их с ограниченного участка может быть легко компенсировано на другом.

Исследования показывают, что многочисленные грунтовые дороги, которые образуются при проведении работ, нередко являются основными вторичными местообитаниями, которые в очень большой степени облегчают возможность более быстрой концентрации поселений грызунов и расселения песчанок на окружающей территории.

Необходима своевременная рекультивация земли на участках, где поверхностный слой грунта был разрушен или есть проливы углеводородов.

На основной части территории месторождения воздействие на фауну незначительно или отсутствует.

Что же касается воздействия на животный мир намечаемой деятельности связанной с продолжением проведения

На прилежащих участках, в силу существования у животных индивидуальных и популяционных механизмов адаптации, имеющиеся здесь фаунистические комплексы животных не претерпят заметных изменений,

### В целом воздействие на животный мир, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно оценить:

  - пространственный масштаб воздействия - локальный (1 балл);

  - временной масштаб – продолжительное (3 балла);

  - интенсивность воздействия (обратимость изменения) - слабая (2 балла). Интегральная оценка выражается 6 баллами – воздействие низкое.

Вывод. При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.

## Возможные нарушения целостности естественных сообществ, среды обитания, условий размножения, воздействие на пути миграции и места концентрации животных

При оценке   последствий   техногенных   воздействий   (по   И.А.   Шилову,   2003   г.)   на

окружающую среду, учитывались:

- кумулятивный эффект любых долговременных воздействий на природные объекты (организмы, экосистемы и пр.);

- нелинейность дозовых эффектов воздействий на живые организмы, выражающиеся в виде непропорционально сильных биологических эффектов, от небольших доз воздействия, что связано с повышенной чувствительностью организмов к слабым (информационным) воздействиям;

- синергическое (совместное) действие различных факторов среды на живое, которое нередко приводит к неожиданным эффектам, не являющимся суммой ответов на оказанные действия;

- индивидуальные различия живых существ в чувствительности к действию факторов среды и в сопротивляемости неблагоприятным изменениям.

В результате изъятия земель для строительства объектов и сооружений происходит сокращение кормовой базы, ведущее к перестройке структуры зооценоза.

Проведение земляных работ, снятие верхнего слоя грунта, устройство насыпи, с одной стороны разрушает почвы и растительный покров, сокращая стации одних групп животных, с другой стороны открывает новые ниши для устройства убежищ других (песчанки, беспозвоночные).

Автомобильные дороги с интенсивным движением и большой скоростью автотранспорта являются угрозой для жизни животных.

Причем гибель одних видов животных привлекает на дороги хищников и насекомоядных (лисица, корсак, ежи, хищные птицы), которые в свою очередь становятся жертвами. Воздействие незначительное.

Антропогенное вытеснение (присутствие людей, техники, шум, запахи и пр.) оказывает наиболее существенное влияние на основные группы животных на стадии строительства.

Фактор беспокойства обусловлен движением автотранспорта, прокладкой дорог, линий связи и электропередачи, а также различными строительно-монтажными работами: карьерными выемками, траншеями и ямами, свалками строительного мусора, металлолома.

Антропогенное загрязнение условно подразделяют на эвтрофирующее и токсичное. В результате воздействия токсического фактора сменяются доминирующие виды, изменяются трофические связи, упрощается структура сообщества и пр. При сокращении общего числа видов в сообществе может возрастать число особей отдельных видов. Воздействие незначительное.

Таким образом, в результате оценочных работ будет незначительное изменение, в рамках общего техногенного воздействия, ареалов распространения млекопитающих в результате общего антропогенного прессинга на территории месторождения.

Возможно, сокращение численности одних видов при одновременном увеличении численности и расширении ареала распространения преимущественно синантропных видов. Это, в свою очередь, повлечет за собой изменение трофических и других связей в зооценозах.

Как показывает опыт, в результате производственной деятельности техногенное преобразование может оказаться одной из причин, способной сократить места обитания, на которых могут жить в состоянии естественной свободы различные виды животных. При этом возможно, как уничтожение или разрушение критических биотопов (мест размножения, нор, гнезд и т.д.), так и подрыв кормовой базы, и уничтожение отдельных особей. Частичная трансформация ландшафта обычно сопровождается загрязнением территории, что обуславливает их совместное действие.

Наиболее существенное влияние на фаунистические группировки позвоночных животных могут оказать следующие виды подготовительных и текущих работ:

- сооружение новых дорог и внедорожное использование транспортных средств;

- складирование вспомогательного оборудования;

- загрязнение территории нефтепродуктами и тяжелыми металлами, химреагентами, промышленно-бытовыми отходами, выбросами токсичных веществ;

- производственный шум, служащий фактором беспокойства для многих видов птиц и млекопитающих.

В период строительства скважины некоторые виды, вследствие фактора беспокойства, будут вытеснены и с прилежащей территории, у других возможно сокращение численности (тушканчики, зайцы, ландшафтные виды птиц, рептилии).

Постоянное присутствие людей, работающая техника и передвижение автотранспорта может оказать негативное влияние на условия гнездования птиц в ближайших окрестностях.

Вместе с тем планируемая хозяйственная деятельность не внесет существенных изменений в жизнедеятельность таких видов, как большая и краснохвостая песчанка, желтый суслик. Возможно появление в хозяйственных постройках домовой мыши и увеличение их численности на прилежащих участках.

Общее сокращение видов и количества ландшафтных птиц, в какой-то мере будет компенсироваться увеличением численности синантропных форм.

## Мероприятия по предотвращению негативных воздействий на биоразнообразие, его минимизации, смягчению, оценка потерь биоразнообразия и мероприятия по их компенсации

Биологическое разнообразие   означает   вариабельность   живых   организмов   из   всех

источников, в том числе наземных, морских и иных водных экосистем, и экологических комплексов, частью которых они являются, и включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем.

Под экологической системой (экосистемой) понимается являющийся объективно существующей частью природной среды динамичный комплекс сообществ растений, животных и иных организмов, неживой среды их обитания, взаимодействующих как единое функциональное целое и связанных между собой обменом веществом и энергией, который имеет пространственно- территориальные границы.

Под средой обитания понимается тип местности или место естественного обитания того или иного организма или популяции.

Под природным ландшафтом понимается территория, которая не подверглась изменению в результате деятельности человека и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях.

Под биологическими ресурсами понимаются генетические ресурсы, организмы или их части, популяции или любые другие биотические компоненты экологических систем, имеющие фактическую или потенциальную полезность либо ценность для человечества.

Запрещается деятельность, вызывающая угрозу уничтожения генетического фонда живых организмов, потерю биоразнообразия и нарушение устойчивого функционирования экологических систем.

В целях сохранения биоразнообразия применяется следующая иерархия мер в порядке убывания их предпочтительности:

- первоочередными являются меры по предотвращению негативного воздействия;

- когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить, должны быть приняты меры по его минимизации;

- когда негативное воздействие на биоразнообразие невозможно предотвратить или свести к минимуму, должны быть приняты меры по смягчению его последствий;

- в той части, в которой негативные воздействия на биоразнообразие не были предупреждены, сведены к минимуму или смягчены, должны быть приняты меры по компенсации потери биоразнообразия.

Под мерами по предотвращению негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на то, чтобы с самого раннего этапа планирования деятельности и в течение всего периода ее осуществления избегать любые воздействия на биоразнообразие.

Под мерами по минимизации негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры по сокращению продолжительности, интенсивности и (или) уровня воздействий (прямых и косвенных), которые не были предотвращены.

Под мерами по смягчению последствий негативного воздействия на биоразнообразие понимаются меры, направленные на создание благоприятных условий для сохранения и восстановления биоразнообразия.

Для снижения негативного воздействия на животных и на их местообитания при проведении работ, складировании производственнобытовых отходов необходимо учитывать наличие на территории самих животных, их гнезд, нор и избегать их уничтожения или разрушения.

Особое внимание должно быть уделено охране такого ценного и исчезающего в настоящее время, ранее широко распространенного в республике реликтового животного, как сайга.

Важно обеспечить контроль за случайной (не планируемой) деятельностью нового населения (нелегальная охота и т.п.). На весь период работ необходимо проведение постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.

Мероприятия, обеспечивающие защиту почвы, флоры и фауны складываются из организационно - технологических; проектно - конструкторских; санитарно- противоэпидемических.

### Организационно-технологические:

- организация упорядоченного движения автотранспорта и техники по территории, согласно разработанной и утвержденной оптимальной схеме движения;

- тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением рельефа при производстве земляных работ; технической рекультивации.

### Проектно-конструкторские:

- согласование	и	экспертиза	проектных	разработок	в	контролирующих природоохранных органах и СЭС;

- проектно-конструкторские решения, направленные на снижение загрязнения почв.

Санитарно-противоэпидемические - обеспечение противоэпидемической защиты персонала от особо опасных инфекций.

В районе проведения запроектированных работ необходимо обеспечение следующих мероприятий по охране животного мира:

- защита окружающей воздушной среды;

- защиту поверхностных, подземных вод от техногенного воздействия;

- ограждение всех возможных технологических площадок, исключающее случайное попадание на них животных;

- движение автотранспорта осуществлять только по отсыпанным дорогам с небольшой скоростью, с ограничением подачи звукового сигнала;

- ввести на территории месторождения запрет на охоту;

- строгое запрещение кормления диких животных персоналом, а также надлежащее хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных;

- проектные решения по обустройству месторождения принять с учетом требований РК в области охраны окружающей среды, включая проведение работ по технической рекультивации после окончания работ.

Основными требованиями по сохранению объектов флоры и фауны является:

- сохранение фрагментов естественных экосистем,

- предотвращение случайной гибели животных и растений,

- создание условий производственной дисциплины исключающих нарушения законодательства по охране животного и растительного мира со стороны производственного персонала.

В целях предупреждения нарушения почвенно-растительного покрова и для охраны животного мира в районе месторождения намечаются нижеследующие мероприятия:

- ограничения техногенной деятельности вблизи участков с большим биологическим разнообразием;

- принятие административных мер в целях пресечения браконьерства на территории месторождения;

- захоронение промышленных и хозяйственно-бытовых отходов производить только на специально оборудованных полигонах;

- поддержание в чистоте территории площадок и прилегающих площадей;

- исключение проливов нефти и нефтепродуктов, своевременная их ликвидация;

- рассмотрение возможности организации и проведения мониторинговых работ.

Для снижения негативного влияния на животный мир при реализации проектных решений по ликвидации загрязненных нефтепродуктами грунтов, проектом предусмотрены следующие мероприятия при строительстве скважины:

Соблюдение норм шумового воздействия и максимально возможное снижение шумового фактора на окружающую фауну;

Соблюдение норм светового воздействия и максимально возможное снижение светового фактора на окружающую фауну;

Разработка строго согласованных маршрутов передвижения техники;

Организация и проведение работ по предупреждению аварийных ситуаций;

Обустройство земельного участка защитными канавами или обваловкой;

До минимума сократить объемы земельных работ по срезке или выравниванию рельефа;

Запретить несанкционированную охоту, разорение птичьих гнезд и т.д.;

Ограждение территории ограждением, исключающим случайное попадание на них животных;

Строгое запрещение кормление диких животных персоналом, а также надлежащее хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных;

Обязательное осуществление всего комплекса работ по технической рекультивации.

## ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ,	МИНИМИЗАЦИИ,	СМЯГЧЕНИЮ	НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ

Ландшафт географический – относительно однородный участок географической оболочки, отличающийся закономерным сочетанием её компонентов (рельефа, климата, растительности и др.) и морфологических частей (фаций, урочищ, местностей), а также особенностями сочетаний и характером взаимосвязей с более низкими территориальными единицами.

Географические ландшафты можно подразделить на 3 категории: природные, антропогенные и техногенные.

Антропогенные ландшафты включают посевы, молодые (до 5 лет) и старые (более 5 лет) пашни, пастбища, заросшие водоёмы и т.д. Техногенные ландшафты представлены карьерами, отвалами пород и техногенных минеральных образований, насыпными полотнами шоссейных и железных дорог, трубопроводами, населёнными пунктами и объектами инфраструктур. Природные ландшафты подразделяются на два вида: 1 – слабоизменённые, 2 - модифицированные.

Эколого-ландшафтная ситуация в рассматриваемом районе определяется сочетанием антропогенных и техногенных ландшафтов.

Территорию промышленной площадки можно отнести к техногенным ландшафтам.

С северной и северо-западной стороны от промышленной площадки сохраняются природные ландшафты.

С восточной, юго-восточной сторон расположены земли промышленности – техногенные ландшафты.

Намечаемая деятельность не предполагает изменения на данных территориях состоявшегося ландшафта.В административном отношении проектируемый объект расположен на территории Кызылординской области, Сырдарьинского района.

Строительство и эксплуатация проектируемых объектов не связаны с перепланировкой поверхности и изменением существующего рельефа. Планируемые работы не влияют на сложившуюся геохимическую обстановку территории и не являются источником химического загрязнения ландшафтов. Отходы производства и потребления не загрязняют территорию т.к. они складируются в специальных контейнерах и вывозятся по завершению работ.

## ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

10.1. Современные социально-экономические условия жизни местного населения, характеристика его трудовой деятельности

Кызылординская область расположена на юге Республики Казахстан вдоль нижнего течения р. Сырдарья, занимает значительную часть Туранской низменности с равнинным рельефом. На западе в ее состав входит северная и восточная часть Аральского моря, на юге – северная часть пустыни Кызылкум, на севере – Приаральские Каракумы, Арыскумы и пустынные плато окраины Центрального Казахстана. Область расположена в обширной Туранской низменности с равнинным рельефом, большая часть которой представляет собой древнедельтовую равнину рек Сырдарьи, Сарысу и Шу. На крайнем юго-востоке, на правом берегу Сырдарьи в пределах области на небольшом пространстве заходит оконечность хребта Каратау, представляющего собой одну из западных отрогов Тянь-Шаня.

Область административно разделена на 7 районов и город областного подчинения Кызылорда.

Список районов с запада на в осток:

- Аральский район, центр — город Аральск;

- Казалинский район, центр — посёлок городского типа Айтеке-Би;

- Кармакшинский район, центр — село Жосалы (Джусалы);

- Жалагашский район, центр — село Жалагаш (Джалагаш);

- Сырдарьинский район, центр — село Теренозек;

- Шиелийский район, центр — село Шиели (Чиили);

- Жанакорганский район, центр — село Жанакорган (Яныкурган).

Краткие итоги социально-экономического развития Кызылординской области Население и демографическая ситуация. Численность населения области на 2020 года по

текущим данным составила 769,5 тыс. человек, из них 39,6 тыс. человек приходится на казахстанских граждан г. Байконыр.

Доходы и уровень жизни населения. Во ІІ квартале 2020 года среднедушевые номинальные денежные доходы населения в месяц составили 53468 тенге, что на 16,0% выше, чем в соответствующем квартале 2019 года и снижение на 0,2% по реальным денежным доходам. Доход, использованный на потребление в среднем на душу в ІІI квартале 2019 года составил 94470 тенге, что на 4,9% выше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. За ІІI квартал 2020 года среднедушевые денежные расходы населения составили 90539 тенге, что на 4,6% выше, чем со соответствующим периодом предыдущего года.

В III квартале 2020 г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 117584 тенге, на крупных и средних предприятиях 126085 тенге. С 1 января 2020 г. минимальная заработная плата установлена в размере 22859 тенге.Величина прожиточного минимума в декабре 2020 года составила 19802 тенге.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в декабре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 2,4%, декабрем 2019 года на 10,0%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы составила 20,5%, молочных, масложировых изделий и яиц

- 17,2%, фруктов и овощей – 10,3%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 9,0%, сахара, чая и специй – 3,0%.

Индекс потребительских цен в ноябре 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 106,8%. Цены на продовольственные товары повысились на 7,4%, на непродовольственные – на 6,9%, платные услуги – на 5,9%. Цены предприятий-производителей промышленной продукции в ноябре 2018 г. по сравнению с декабрем 2019 г. повысились на 25,2%.

Численность безработных по оценке в III квартале 2020 г. составила 16,4 тыс. человек.

Численность безработных, определяемая по методологии МОТ, в III квартале 2020 г. по оценке составила 16,4 тыс. человек, уровень безработицы – 4,8%. На 01.12.2020 г. официально зарегистрированы в органах занятости в качестве безработных 3,6 тыс. человек (доля зарегистрированных безработных – 1,1%).

Цены. Индекс потребительских цен в ноябре 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 106,8%. Цены на продовольственные товары повысились на 7,4%, на непродовольственные – на 6,9%, платные услуги – на 5,9%.

Цены предприятий-производителей промышленной продукции в ноябре 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. повысились на 25,2%.

Экономический потенциал. Значительная доля инвестиций в основной капитал в январе- ноябре 2019 г. приходится на горнодобывающую промышленность и разработку карьеров (32,3%), операции с недвижимым имуществом (19,7%), транспорт и складирование (15,1%). Количество зарегистрированных юридических лиц составило 9464 единиц по состоянию на 1 декабря 2020г., в том числе 9123 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 6873, среди которых малые предприятия составляют 6532 единиц.

Промышленность. Экономический потенциал Кызылординской области имеет индустриальную направленность. В структуре промышленного производства наибольший удельный вес занимает добыча сырой нефти и попутного газа, перегонка нефти, производство и распределение электроэнергии. Объем промышленного производства в январе-ноябре 2020 г. составил 582585,8 млн. тенге, что на 10,2% меньше уровня 2019 г. Снижение в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров составил 14,5%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушного кондиционирования – 10,8%, прирост обрабатывающей промышленности составил 14,6%. Объем валовой продукции сельского хозяйства в январе- ноябре т. г. составил 74243,5 млн. тенге и увеличился на 6,0% по сравнению с 2020 г. Объем грузооборота в январе-ноябре 2020 г. составил 12197,6 млн. ткм (с учетом оценки объема грузооборота нетранспортными организациями и предпринимателями, занимающимися коммерческими перевозками) и уменьшился на 4,0% по сравнению с соответствующим периодом 2019 г.

Сельское хозяйство. Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в январе- ноябре 2020 года составил 74243,5 млн. тенге, в том числе растениеводства –45869,3 млн. тенге, животноводства – 27820,8 млн. тенге.

Строительство. В январе-ноябре 2020г. объем строительных работ (услуг) составил 55809 млн. тенге. Наибольший объем строительных работ за январь-ноябрь 2020 года выполнен на промышленных объектах (16924 млн. тенге), объектах транспорта и складирования (16100 млн. тенге), и объектах недвижимости (11084 млн. тенге). Объем строительно-монтажных работ по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшился на 35,8% и составил 49588 млн. тенге. Объемы строительных работ по капитальному и текущему ремонту по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшились на 43,4% и 19,1% соответственно.

Транспорт. В ноябре 2020 года по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года грузооборот уменьшился на 8,6%, за счет уменьшения грузопотока на автомобильном транспорте. Увеличение (8,9%) пассажирооборота в ноябре 2020 года по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года обусловлено ростом пассажиропотоков на автомобильном транспорте.

Связь. ИФО по услугам связи в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019 года составил 95,1%. Значительную долю в общем объеме услуг связи занимают услуги сети

Интернет, удельный вес его составил 44,8% от общего объема.

Малый и средний бизнес. В ноябре 2020 г. по сравнению с предыдущим месяцем наблюдается некоторое увеличение количества юридических лиц. С начала года наибольшее количество юридических лиц зарегистрировано в строительстве, доля которых на 1 декабря 2020 г. составила 18,4%, на втором месте - оптовая и розничная торговля (включая ремонт автомобилей и мотоциклов) - (15,5%), на третьем - образование (11,7%). В совокупности доля этих трех видов деятельности составляет 45,7% всех зарегистрированных юридических лиц. По данным Статистического бизнес-регистра наибольшее количество действующих индивидуальных предпринимателей сосредоточено в г. Кызылорда (52,1%) от общего количества, Казалинском (10,0%), Аральском (8,9%) районах. Значительное количество действующих крестьянских (фермерских) хозяйств зафиксировано в Жанакорганском (24,8%), Шиелийском (15,2%), Аральском и Сырдарьинском (по 13,0%) районах.

## 10.2 Обеспеченность объекта в период строительства, эксплуатации и ликвидации трудовыми ресурсами, участие местного населения

Воздействие производственных объектов, вызовет в основном, благоприятные последствия (изменения) в различных компонентах социально-экономической среды, которые являются репициентами (субъектами) этого воздействия. Ниже рассматриваются возможные последствия реализации проекта по различным компонентам социально-экономической среды.

Рынок труда и занятость экономически активного населения

Работы, связанные с продолжением разведочных работ на Контрактной территории, вызывают потребность в рабочей силе. Несмотря на интенсивное освоение месторождений региона, безработица среди местного населения представляет одну из основных социальных проблем в регионе.

Значительную часть рабочих мест могут занять специалисты из числа местного населения, по привлечению местного населения на полевые работы.

Планируется максимальное использование существующей транспортной системы и социально-бытовых объектов рассматриваемой области.

Таким образом, реализация проекта и связанное с ним увеличение трудовой занятости следует рассматривать как потенциально благоприятное воздействие.

Финансово-бюджетная сфера

Капиталовложения являются прямым источником пополнения поступлений в финансово- бюджетную сферу. Открытие новых залежей, перспективных участок и месторождений позволить увеличить прирост УВС запасов.

Доходы и уровень жизни населения

Получение потенциальной работы, положительно воздействует на доходы и уровень благосостояния населения. Кроме того, источником косвенного воздействия являются расширение сопутствующих и обслуживающих производств, что также способствует росту доходов населения. Таким образом, увеличение числа занятых в регионе повышает уровень жизни населения.

Следует отметить, что заработная плата в нефтегазовой отрасли наиболее высокая среди всех отраслей промышленности Казахстана. Привлечение в эту сферу новых работников будет способствовать повышению доходов населения.

## Влияние намечаемого объекта на регионально-территориальное природопользование

Ниже представлена информация из Бюллетеня «О состоянии охраны атмосферного воздуха

в Кызылординской области за 2020 год», подготовленного специалистами Департамента Бюро национальной статистики по Кызылординской области».

В 2020г. стационарными источниками предприятий и индивидуальными предпринимателями области в атмосферный воздух было выброшено 72,5 тыс. тонн загрязняющих веществ, что на 12,4% больше чем, в 2019г.

Очистными сооружениями стационарных источников было уловлено и обезврежено 9,6% от всего объема поступивших загрязняющих веществ (в 2019г. – 12,9%).

Наибольшие объемы выбросов основных видов загрязняющих специфических веществ приходятся на окиси углерода – 8,9 тыс. тонн, оксиды азота – 15,1 тыс. тонн и сернистый ангидрид

- 1,4 тыс. тонн.

Из общего объема выброшенных в атмосферный воздух загрязняющих веществ 96,8% составили газообразные и жидкие вещества, 3,2% - твердые.

Основные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществлены промышленными предприятиями, доля которых составляет 87,2% от всех выбросов (в 2019г. – 87,7%).

Рассматриваемый	объект	не	внесет	существенных	изменений	в	регионально-

территориальное природопользование, ввиду того что намечаемая деятельность представлена лишь продолжением проведения разведочных работ на Контрактной территории.

## Прогноз изменений социально-экономических условий жизни местного населения при реализации проектных решений объекта (при нормальных условиях эксплуатации объекта и возможных аварийных ситуациях)

Продолжение разведочных работ на Контрактной территории окажет положительный

эффект на социально-экономические условия в первую очередь, на областном и местном уровне воздействий, а также в целом на государственном.

В регионе может незначительно увеличиться первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту благосостояния.

Экономическая деятельность оказывает прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области (увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет,

развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения).

Также обеспечение жильем, питанием и другими услугами персонал и подрядчиков предприятия повышает благосостояние жителей области, не связанных с добычей нефти. Закупка оборудования оказывает положительное воздействие на предприятия, поставляющих это оборудование и на их работников оказывает воздействие, поддерживая цепь поставок для поставщиков в нефте- и газодобывающую промышленность. Так же положительно влияет на увеличенные продаж в пределах региона из-за затрат доходов в секторах, поддерживающих нефтяные и газовые работы.

Вывод: Реализация разведочных работ на Контрактной территории продолжит оказывать прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области (увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения), а также увеличивает первичную и вторичную занятость местного населения.

## Санитарно-эпидемиологическое состояние территории и прогноз его изменений в результате намечаемой деятельности

Планируемые работы, связанные с продолжением разведочных работ на Контрактной

территории, не приведут к значительному загрязнению окружающей среды, что не скажется негативно на здоровье населения.

Все работники пройдут необходимую вакцинацию и инструктаж по соблюдению правил личной гигиены, с учетом региональных особенностей, поэтому повышение эпидемиологического риска в районе работ мало вероятно.

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в районе предусмотрены необходимые меры для обеспечения санитарно-гигиенических условий работы и отдыха персонала, его медицинского обслуживания.

Привлечение местных трудовых ресурсов снижает вероятность заболеваний среди рабочих, адаптированных к местным климатическим условиям, а также уменьшает риск привнесения инфекционных заболеваний из других регионов. Учитывая все вышесказанное, в процессе проектируемых работ вероятность ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в исследуемом районе очень низкая.

Эпидемиологическая ситуация по группе острых кишечных инфекций (ОКИ) в основном определяется уровнем санитарной благоустроенности населенных мест.

Заболеваемость ОКИ, связанная с водным фактором распространения инфекции, регистрируется, преимущественно, в летне-осенний период, что обусловлено большей степенью контакта населения с водой.

В изогеографическом отношении описываемая территория относится к Западно- Казахстанскому автономному очагу чумы - особо опасной инфекции по классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Чума - природно-очаговое заболевание, приуроченное к определённым географическим зонам, где происходит расселение и размножение её основных носителей и переносчиков. «Зона чумы» диких грызунов опоясывает весь земной шар по экватору в полосе между 50 С.Ш. и 40 Ю.Ш.

Хранителями возбудителя в природном очаге являются: большая песчанка, сурок, суслик, тушканчик, табарган, а всего более 235 видов и подвидов грызунов могут быть носителями чумы.

Кроме грызунов, в период эпизоотии, бактерии чумы выделяются от ежей, хорьков, корсаков, домашних кошек и верблюдов.

Человек заражается, находясь в природных очагах, как правило, через укус блох.

Кроме того, заражение может произойти при непосредственном контакте с грызунами, в частности, с теми, которые являются предметом охоты (сурки, суслики), при снятии шкур, разделке тушки, а также при разделке туши заболевшего верблюда. Опасен контакт с трупами павших грызунов и хищников (корсаки). Возможен путь заражения человека, при котором крысы - носители блох проникают в жильё человека, где блохи активно нападают на людей и заражают последних чумой.

В целях профилактики заражений чумой следует предусматривать:

- в инструкции по ТБ следует внести раздел по противоэпидемической безопасности (нельзя прикасаться к павшим грызунам и хищникам, а также охотиться на грызунов в весенне-летний

период и т. п.);

- инженерно-техническим работникам вменяется в обязанность контроль за соблюдением персоналом противоэпидемических требований;

- о случаях, подозрительных на чуму (падёж грызунов, необычное их поведение), следует сообщать в отделение ПНС ближайшего поселка, города;

- контроль за эпидемиологической обстановкой в районе месторождения и ежегодным взятием бактериологических проб у животных - переносчиков особо опасных инфекций с привлечением специалистов противочумной станции и районной ветеринарной станции.

- контроль за эпидемиологической обстановкой в районе месторождения и

- ежегодным взятием бактериологических проб у животных- переносчиков особо опасных инфекций с привлечением специалистов противочумной станции и районной ветеринарной станции.

Нахождение персонала предусматривается в вагончиках, где расположены, аптечки для оказания первой медицинской помощи.

Питание обслуживающего персонала предполагается в столовой полевого лагеря.

Медицинское обслуживание персонала предусматривается в медицинских учреждениях ближайшего поселка, города. На территории существующего вахтового поселка предусмотрен медицинский пункт для оказания первой необходимой медицинской помощи. При обнаружении серьезных заболеваний, представляющих угрозу жизни, предусматривается транспортировка больных средствами санавиации.

## Предложения по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности

Основными предложениями по регулированию социальных отношений в процессе намечаемой хозяйственной деятельности, связанными с продолжением проведения разведочных работ на Контрактной территории являются:

- создание эффективного механизма развития социального партнерства и регулирования социальных, трудовых и связанных с ними экономических отношений;

- содействие обеспечению социальной стабильности и общественного согласия на основе объективного учета интересов всех слоев общества;

- содействие в обеспечении гарантий прав работников в сфере труда, осуществлении их социальной защиты;

- содействие процессу консультаций и переговоров между Сторонами социального партнерства на всех уровнях;

- содействие разрешению коллективных трудовых споров;

- выработка предложений по реализации государственной политики в области социально- трудовых отношений;

- взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами по социальному партнерству и регулированию социально-трудовых отношений;

- взаимодействие с региональными советами/союзами по вопросам предупреждения и разрешения коллективных трудовых споров, а также советами/союзами создаваемых на предприятиях нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях.

## ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

  - Ценность природных комплексов (функциональное значение, особо охраняемые объекты)

Учитывая потенциальную промышленную и экологическую опасность технологических процессов поиска и разведки углеводородного сырья, существует определенная вероятность возникновения нештатных и аварийных ситуаций, прямо или косвенно влияющих на окружающую среду.

Природные комплексы - совокупность объектов биологического разнообразия и неживой природы, подлежащих особой охране.

Устойчивое использование природных комплексов - использование биологических ресурсов природных комплексов таким образом и такими темпами, которые не приводят в долгосрочной перспективе к истощению биологического разнообразия.

Охрана природных комплексов и объектов государственного природно-заповедного фонда природоохранных учреждений осуществляется государственными инспекторами служб охраны, входящими в их штат.

Руководители природоохранных учреждений и их заместители являются по должности одновременно главными государственными инспекторами и заместителями главных государственных инспекторов по охране особо охраняемых природных территорий.

Руководители структурных подразделений природоохранных учреждений являются по должности старшими государственными инспекторами, специалисты этих подразделений, включая научных сотрудников, являются по должности государственными инспекторами природоохранных учреждений.

Охрана природных комплексов и объектов государственного природно-заповедного фонда, государственных памятников природы, государственных природных заказников и государственных заповедных зон, расположенных на землях государственного лесного фонда и прилегающих к ним землях, осуществляется службами государственной лесной охраны Республики Казахстан, на землях других категорий земель - государственными инспекторами природоохранных учреждений и инспекторами специализированных организаций по охране животного мира.

Закрепление	государственных	памятников	природы,	государственных	природных заказников и государственных заповедных зон в целях их охраны за государственными учреждениями лесного хозяйства, природоохранными учреждениями и специализированными организациями по охране животного мира производится решениями ведомства уполномоченного органа и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы в пределах их компетенции, если иное не установлено частью второй настоящего пункта. Закрепление	государственных	природных	заказников	республиканского	значения, расположенных на землях государственного лесного фонда, находящихся в  ведении местных исполнительных органов, производится решением ведомства уполномоченного органа по согласованию с местными исполнительными органами областей, городов республиканского

значения.

### Для снижения влияния производственной деятельности на экосистему заказника предлагается следующий ряд мер:

- минимизация количества применяемой техники;

- запрет движения вне дорог;

- рекультивация территорий;

- использование безамбарных технологий;

- запрет на размещение отходов;

- строгий контроль за технологическими процессами с целью недопущения загрязнения и засолонения почвенного покрова.

## Рекомендации

Объект является источником определенного воздействия на окружающую среду и, принимая во внимание требования природоохранного законодательства, предприятие осуществляет производственный мониторинг, включающий в себя систематические измерения качественных и количественных показателей состояния компонентов окружающей среды в зоне воздействия.

Обследования атмосферного воздуха контрактной территории позволяет оценить уровень техногенного воздействия на состояние окружающей среды во 2 квартале 2021 года. В ходе проведенной работы установлено, что за исследуемый период в приземном слое атмосферы по всем замеряемым ингредиентам превышений предельно допустимых концентраций не прослеживается.

По результатам замеров можно выдать следующие рекомендации:

- продолжать проведение производственного экологического мониторинга;

- использование только исправных технических средств, имеющих допуск, сертификат или другие разрешительные документы для работ в конкретных условиях.

Для уменьшения воздействий на почвенный покров необходимо выполнять ряд мер:

- перед началом работ должен разрабатываться график движения техники, ограничивающий передвижения до разумного минимума;

- хранение вредных и опасных химических веществ должно осуществляться в специально оборудованных контейнерах, помещениях, необходим их строгий учет с целью исключения случайного попадания в почву;

- должны быть спецсредства для ликвидации разливов топлива;

- осуществление постоянного контроля границ отвода земельных участков;

- все работы необходимо проводить лишь в пределах отведенной во временное пользование территории;

- рациональное использование земель, выбор оптимальных размеров рабочей зоны. Расположение объектов должно соответствовать утвержденной схеме расположения оборудования;

- снятие и сохранение плодородного почвенного слоя для последующего использования его при рекультивационных работах (при необходимости, в установленных местах);

- использование удобных и экологически целесообразных подъездных автодорог, запрет езды по нерегламентированным дорогам и бездорожью. Движение транспорта осуществлять только по утвержденным трассам.

С целью контроля и оценки происходящих изменений состояния окружающей среды, прогноза их дальнейшего развития и оценки эффективности применяемых природоохранных мероприятий продолжить ведение производственного мониторинга.

Следует отметить, что даже небольшие отклонения от технологических режимов производственных процессов могут привести к отрицательным экологическим последствиям.

Результаты проведенных наблюдений за состоянием компонентов природной среды показали, что производственная деятельность предприятия не оказывает существенного влияния на природную окружающую среду. Следует отметить, что даже небольшие отклонения от технологических режимов производственных процессов могут привести к отрицательным экологическим последствиям. Выполнение всех требований в области охраны окружающей среды, комплекса законов и экологических нормативов, предложенных рекомендаций в полной мере позволит свести неблагоприятные воздействия к минимуму, обеспечив экологическую безопасность района.

## Комплексная оценка последствий воздействия на окружающую среду при нормальном (без аварий) режиме эксплуатации объекта

Современный общественный менталитет сформировал представления о том, что одним из

важнейших моментов воздействия на окружающую среду является его минимальность, не ведущая к значимому ухудшению существующего положения ни для одного элемента экосистемы и сохранение существующего биоразнообразия.

В связи с этим, при характеристике воздействия на окружающую среду основное внимание уделяется негативным последствиям, для оценки которых разработан ряд количественных характеристик, отражающих эти изменения.

Как показывает практика, наиболее приемлемым для решения задач оценки воздействия на природную среду представляется использование трех основных показателей: пространственного и временного масштабов воздействия и его величины (интенсивности).

Интенсивность воздействия имеет пять градаций, которые выражают следующие типы:

незначительная (1) - изменения среды не выходят за пределы естественных флуктуаций;

слабая (2)- изменения среды превышают естественные флуктуации, но среда полностью восстанавливается;

умеренная (3) - изменения среды превышают естественные флуктуации, но способность к полному восстановлению поврежденных элементов сохраняется частично;

сильная (4) - изменения среды значительны, самовосстановление затруднено;

Пространственный масштаб воздействия. Эта категория оценки воздействия на окружающую природную среду имеет пять градаций:

локальный (1) - площадь воздействия 0,01-1 км2 для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении 10-100 м от линейного объекта;

ограниченный (2) - площадь воздействия 1 -10 км2 для площадных объектов или на удалении 100-1000 м от линейного объекта;

территориальный (3) - площадь воздействия 10-100 км2 для площадных объектов или на удалении 1 -10 км от линейного объекта;

региональный (4) - площадь воздействия более 100 км2 для площадных объектов или менее

100 км от линейного объекта.

Временной масштаб воздействия. Данная категория оценки имеет пять градаций:

кратковременный(1) - от 10 суток до 3-х месяцев; средней (2) - от 3-х месяцев до 1 года; продолжительный (3) - от 1 года до 3 лет;

многолетний (4) - продолжительность воздействия более 3 лет.

Эти критерии используются для оценки воздействия проектируемых работ по  каждому природному ресурсу.

## Выводы:

Проведена комплексная оценка воздействия на компоненты окружающей среды.

Атмосферный воздух. Воздействие на атмосферный воздух, в период проведения работ:

- в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла),

- во временном – продолжительное (3 балла),

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 12 баллами – воздействие среднее.

При воздействии «среднее» изменения в среды превышают цепь естественных изменений.

Среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких лет.

Поверхностные и подземные воды. Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведение природоохранных мероприятий сведут до минимума воздействие на поверхностные и подземные воды. Воздействие на воды будет носить:

- в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла),

- во временном – продолжительное (3 балла),

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 12 баллами – воздействие среднее.

При воздействии «среднее» изменения в среды превышают цепь естественных изменений.

Среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких лет.

Геологическая среда. Влияние проектируемых работ на геологическую среду можно будет оценить, как:

- в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла),

- во временном – продолжительное (3 балла),

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 12 баллами – воздействие среднее.

При воздействии «среднее» изменения в среды превышают цепь естественных изменений.

Среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких лет.

Почва. Основное нарушение и разрушение почвогрунтов происходило при строительстве площадок и дорог. В настоящее время техногенное воздействие на почвы минимально. При условии проведения комплекса природоохранных мероприятий, соблюдения технологического регламента, при отсутствии аварийных ситуаций воздействие на почвы можно оценить, как:

- в пространственном масштабе – слабое (1 балл),

- во временном – продолжительное (3 балла),

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 6 баллами – воздействие низкое.

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.

Отходы производства и потребления. В целом воздействие в процессе строительства скважин на территории деятельности недропользователя на окружающую среду отходами производства и потребления, можно оценить:

- в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла),

- во временном – продолжительное (3 балла),

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 12 баллами – воздействие среднее.

При воздействии «среднее» изменения в среды превышают цепь естественных изменений.

Среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких лет.

Растительность. Основное механическое воздействие будет происходить при работе техники и вибрационных установок. В настоящее время техногенное воздействие на растительность минимально. В целом же воздействие на состояние почвенно-растительного покрова может быть оценено как:

- в пространственном масштабе – слабое (1 балл),

- во временном – продолжительное (3 балла),

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 6 баллами – воздействие низкое.

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.

Животный мир. Механическое воздействие или беспокойство животного мира проявляется при ограниченном участке местности. Интенсивное движение автотранспорта по площади может привести к разрушению нор, находящихся в земле. Химическое загрязнение может иметь место при обычном обращении в ГСМ, а также в случае аварийного разлива сточных вод и ГСМ. В целом влияние на животный мир, учитывая низкую плотность расселения животных, можно оценить, как:

- в пространственном масштабе – слабое (1 балл),

- во временном – продолжительное (3 балла),

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 6 баллами – воздействие низкое.

При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным на следующий год после реализации проектируемых работ.

Физическое воздействие. Основным фактором физического воздействия на живые организмы является шум от работы оборудования. Таким образом, физическое воздействие на живые организмы оценивается как:

- в пространственном масштабе – ограниченное (2 балла),

- во временном – продолжительное (3 балла),

- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – слабое (2 балла).

Интегральная оценка выражается 12 баллами – воздействие среднее.

При воздействии «среднее» изменения в среды превышают цепь естественных изменений.

Среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких лет.

Анализируя вышеперечисленные категории воздействия рассматриваемых работ в пределах исследуемой территории на компоненты окружающей среды, можно сделать вывод, что общий уровень воздействия допустимо принять как ограниченное (2 балла), продолжительное (3 балла), слабое (2 балла). Интегральная оценка выражается 12 баллами – воздействие среднее.

## Вероятность аварийных ситуаций (с учетом технического уровня объекта и наличия опасных природных явлений)

Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от множества факторов, обусловленных горно-геологическими, климатическими, техническими и другими особенностями. Количественная оценка вероятности возникновения аварийной ситуации

возможна только при наличии достаточно полной репрезентативной, статистической информационной базы данных, учитывающей специфику эксплуатации объекта.

Однако, как показывает опыт разведки и эксплуатации месторождений полезных ископаемых, частота возникновения аварийных ситуаций подчиняется общим закономерностям, вероятность реализации которых может быть выражена по аналогии произошедшими событиями в системе экспертных оценок.

Анализ вероятности возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации месторождений и объектов инфраструктуры принят в системе следующих оценок «практически невероятные аварии - редкие аварии - вероятные аварии - возможные неполадки - частые неполадки» с учетом наиболее опасных в экологическом отношении звеньев технологической цепи.

Аварийные ситуации на нефтепромысле могут возникнуть при эксплуатации скважин по добыче нефти, газа и быть связанными с разливами и выбросами нефтепродуктов и газопроявлений.

Специфика современной нефтегазодобычи заключается в том, что она связана с поэтапным ведением работ оценочно-разведочного характера и последующей разработкой нефтяных и газовых месторождений.

При решении задач оптимального управления бурением и эксплуатацией скважин главным является необходимость принятия технических решений, обеспечивающих экологическую безопасность при проходке скважин.

Главная задача в соблюдении безопасности работ заключается в проведении операции таким образом, чтобы заранее предупредить риск с определением критических ошибок, снижением вероятности ошибок при проектировании работ.

Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения или оценки следующих явлений:

- потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийной ситуации, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осуществлении конкретного проекта;

- вероятность и возможность наступления такого события;

- потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут быть причинены в случае наступления такого события.

При строительстве и испытании нефтяных скважин могут возникнуть различные осложнения и аварии. Борьба с ними требует больших затрат материальных и трудовых ресурсов, ведет к потере времени, что снижает производительность, повышает затраты на бурение, вызывает увеличение продолжительности простоев и ремонтных работ. Поэтому знание причин аварий, своевременная разработка мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших осложнений приобретают большое практическое значение.

Потенциальные опасности, связанные с риском проведения разведочных работ, могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных.

### Природные факторы воздействия

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно- климатическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды. К ним относятся:

- землетрясения;

- ураганные ветры;

- повышенные атмосферные осадки.

Сейсмическая активность. Согласно данным сейсмического микрорайонирования территория планируемых работ входит в сейсмически малоактивную зону.

Характер воздействия: одномоментный. Вероятность возникновения землетрясения с силой

7-9 баллов, которое может привести к значительным разрушениям, крайне низкая.

Неблагоприятные метеоусловия. В результате неблагоприятных метеоусловий, таких как сильные ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки, могут произойти частичные повреждения оборудования, кабельных линий силовых приводов и дизельных генераторов на территории промплощадки.

Анализ природно-климатических данных показал, что для летнего периода работ характерна вероятность возникновения пожароопасных ситуаций, в связи с засушливым климатом.

Как показывает анализ подобных ситуаций, причиной возникновения пожаров является не только природные факторы, но и неосторожное обращение персонала с огнем и нарушение правил техники безопасности.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

### Антропогенные факторы

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.

Возможные техногенные аварии при проведении работ можно разделить на следующие категории:

- аварийные ситуации с автотранспортной техникой;

- аварийные ситуации при проведении работ по бурению и испытанию скважин;

- аварии и пожары на хранилищах горюче-смазочных материалов (ГСМ).

### Аварийные ситуации с автотранспортной техникой

Выезд транспорта в неисправном виде, или опрокидывание транспорта может привести к возникновению аварий и как следствие к утечке топлива. Утечка топлива может привести к загрязнению почвенно-растительного покрова, поверхностных и подземных вод горюче смазочными материалами. Площадь такого загрязнения небольшая.

Расчет ареола возможного загрязнения почвенно-растительного покрова. Рассмотрим модель возникновения следующей ситуации: в результате аварии произошла утечка топлива из бака автомобиля. Ориентировочно заправка автотранспорта составляет 50 литров. Ориентировочная площадь загрязнения составит 4 м2. В этом случае ориентировочная концентрация нефтеорганики, попавшая в окружающую среду, составит 0,04 т на 4 м2 или 0,01 т/м2.

Биологическое изучение влияния нефтяного загрязнения на различные свойства почвы показало, что при содержании 100-200 т/га нефтеорганики происходит стимуляция жизнедеятельности всех групп микроорганизмов, а при увеличении до 400-1000 т/га наблюдается ингибирование биологической активности, снижение роста и развития микроорганизмов.

Анализ данной ситуации показывает, что при небольших разливах ГСМ произойдет только стимуляция жизнедеятельности микроорганизмов почвы, необратимого процесса нарушения морфологической структуры почвенного покрова не происходит.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

Загрязнения подземных и поверхностных вод. При аварийных ситуациях - утечке топлива - возможно попадание горюче-смазочных материалов через почвогрунты в подземные воды. Охрана подземных вод - важное звено в комплексе мероприятий, имеющих целью предотвращение загрязнений, ликвидацию последствий. Нефтепродукты в водоносном горизонте обладают значительной подвижностью, в связи с этим площадь загрязнения водоносного горизонта больше, чем площадь почвенного загрязнения. Ориентировочные расчеты просачивания нефтепродуктов показали, что загрязнения с поверхности попадут в водоносный горизонт, расчетная глубина просачивания нефти период реализации проекта составит около 0,68 м.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

Возникновение пожара. В результате пролитого топлива возможно возникновение пожара. Вероятность возникновения этой ситуации пренебрежимо мала в силу принятых проектных решений по организации производства и технике безопасности.

### Аварии и пожары на временных хранилищах ГСМ

Для обеспечения работ по строительству скважин на промплощадках оборудуются временные хранилища горюче-смазочных материалов (ГСМ). В результате нарушения условий

хранения и перекачки топлива возможно возникновение пожаров в резервуарах хранения топлива, разливов топлива.

Аварии на временных хранилищах ГСМ являются следствием как природных, так и антропогенных факторов. По характеру аварийные ситуации на временных хранилищах ГСМ близки к аварийным ситуациям с автотранспортной техникой, однако масштабы последствий больше.

Наибольшую опасность для людей и сооружений представляет механическое действие детонационной и воздушной ударной волны. Однако при образовании огненного шара серьезную опасность для людей представляет интенсивное тепловое воздействие. Определение радиуса огненного облака основано на аппроксимации данных обработки параметров прошлых аварий с учетом закона подобия при взрывах. Расчет приведен на максимальный объем топлива.

Радиус распространения огненного облака определяются по формуле: R = А * 3√Q, где

А=30 м/т - константа;

Q - масса топлива, хранящегося на складе ГСМ; Q = 450 т;

R = A * 3√Q = 30м/т * 3√450 = 30 * 5,3 = 159 м ~ 160 м Радиус распространения огненного облака составит 160 м.

Исходя из анализа ситуации целесообразно размещать склад ГСМ на расстоянии не ближе 200 м от операторской и вагончиков для отдыха персонала.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычай- ных ситуаций незначительная. В случае возникновения такой ситуации в проекте предусмотрены экстренные меры по выявлению и устранению пожаров на территории месторождения.

## Прогноз последствий аварийных ситуаций для окружающей среды (включая недвижимое имущество и объекты историко-культурного наследия) и население

При проведении буровых работ могут иметь место рассмотренные выше возможные аварийные ситуации. В результате анализа непредвиденных обстоятельств выявлены основные источники (факторы) их возникновения.

Рассмотренные модели наиболее вероятных аварийных ситуаций, их последствиях и рекомендации по их предотвращению приведены в таблице 11.4-1.

Таблица 11.4-1 - Последствия аварийных ситуаций при осуществлении проектных решений (строительство скважин)

| Опасность/событие |  | Риск | Последствия | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| природные | антропогенные |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сейсмическая активность |  | Очень низкий | Потеря контроля над работой и возможность возникновения пожара, разлива ГСМ | - Площадь проектируемых работ не находится в сейсмически активной зоне. |
| Неблагоприятные метеоусловия |  | Низкий | Наиболее неблагоприятный вариант: повреждение оборудования, разлив ГСМ и других опасных материалов, возникновение пожара на складе ГСМ | - Оборудование предназначено для работы в исключительно суровых погодных условиях; - Осуществление специальных мероприятий по ликвидации последствий - Использование хранилища ГСМ и химических реагентов бурового раствора полностью оборудованных в соответствии со всеми требованиями |
|  | Воздействие электрического тока | Низкий | Поражение током, несчастные случаи | - Обучение персонала правилам техники безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях |

| Опасность/событие |  | Риск | Последствия | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| природные | антропогенные |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Воздействие машин и технологического оборудования | Низкий | Получение травм в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования | - Строгое соблюдение правил техники безопасности, своевременное устранение технических неполадок |
|  | Человеческий фактор | Низкий | Случаи травматизма рабочего персонала | - Строгое соблюдение принятых проектных решений по охране труда и технике безопасности |
|  | Технологический процесс бурения | Низкий | Прихват бурильной колонны, завал ствола скважины, разрушение бурильной колонны, прижог породоразрушающего инструмента | - Строгое соблюдение технологии проведения работ; - Использование современных промывочных жидкостей |
|  | Нефтегазопроявления | Низкий | Выброс нефти, в результате которого возможен пожар, выброс продуктов сгорания в атмосферу | - Постоянный контроль приборов; - Организация по установке и ликвидации утечек. |
|  | Разлив ГСМ, буровых растворов, шламов | Низкий | Разлив ГСМ при перекачке топлива, разливы буровых растворов, шламов | - Во время проведения работ должны строго соблюдаться правила перекачки ГСМ с целью предотвращения любых разливов топлива. - Обученный персонал и оснащение необходимыми средствами по борьбе с разливами, обеспечивающими минимизацию загрязнений. |
|  | Аварии с автотранспортной техникой | Очень низкий | Загрязнение почвенно- растительного покрова, подземных и поверхностных вод Возникновение пожара | - Своевременное устранение технических неполадок оборудования; - Осуществление мероприятий по установке и ликвидации последствий - Строгое соблюдение правил техники безопасности |

## Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий

Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и местного населения и охраны окружающей природной среды при проведении работ на месторождении играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всем персоналом. При проведении работ необходимо уделять первоочередное внимание монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда, обучению персонала и проведению практических занятий.

Мероприятия по устранению несчастных случаев на производстве. Для обеспечения безопасных условий труда рабочие должны знать назначение установленной арматуры, приборов, инструкций по эксплуатации и выполнять все требования инструкций.

Мероприятия по устранению аварийных ситуаций при бурении скважин. При проведении работ по бурению скважин основное внимание следует уделять таким элементам бурового оборудования и методам обеспечения безопасности, как буровые станки, дизельные агрегаты, насосы, противопожарное оборудование, приборы, сигнализирующие о появлении нефти или газа, индивидуальные средства защиты, устройства для экстренной эвакуации рабочего персонала, а также методы и средства ликвидации разливов нефти, ГСМ, ликвидации возгораний.

На ликвидацию аварий затрачивается много времени и средств, поэтому при производстве планируемых работ необходимо уделять первоочередное внимание предупреждению аварий.

В целом, для предотвращения или предупреждения аварийных ситуаций при производстве планируемых работ рекомендуется следующий перечень мероприятий:

- обязательное соблюдение всех нормативных правил при строительстве скважин;

- периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности, постоянное напоминание всему рабочему персоналу о необходимости соблюдения правил безопасности;

- гидроизоляция грунта под буровым оборудованием;

- химреагенты и запасы бурового раствора должны храниться в металлических емкостях, материалы для бурения – в специальных складах на бетонных площадках;

- использование новых высокоэффективных экологически безопасных смазочных добавок на основе природного сырья;

- отделение твердой фазы отходов бурения и транспортировка их на спецполигон;

- все операции по заправке, хранению, транспортировке ГСМ должны проходить под контролем ответственных лиц и строго придерживаться правил техники безопасности;

- размещение резервного склада с топливом на отдаленном расстоянии от жилых вагончиков;

- своевременное устранение утечек топлива;

- использование контейнеров для сбора отработанных масел.

## РАСЧЕТ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЭМИССИИ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Расчет платы за эмиссии в окружающую среду производится в соответствии с:

- Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет от 10.12.2008 года № 99 IV ЗРК (Налоговый Кодекс).

- Решением маслихата Кызылординской	области «О ставках платы за эмиссии в окружающую среду» (от 20.03.2018 года №17/211).

- Размером 1 МРП на соответствующий год.

Таблица 12-1.

# - ставки платы за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников.

| № п/п | Виды загрязняющих веществ | Ставки платы за 1 тонну, (МРП) | Ставки платы за 1 килограмм, (МРП) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Окислы серы | 20 |  |
| 2 | Окислы азота | 20 |  |
| 3 | Пыль и зола | 10 |  |
| 4 | Свинец и его соединения | 3986 |  |
| 5 | Сероводород | 124 |  |
| 6 | Фенолы | 332 |  |
| 7 | Углеводороды | 0,32 |  |
| 8 | Формальдегид | 332 |  |
| 9 | Окислы углерода | 0,32 |  |
| 10 | Метан | 0,02 |  |
| 11 | Сажа | 24 |  |
| 12 | Окислы железа | 30 |  |
| 13 | Аммиак | 24 |  |
| 14 | Хром шестивалентный | 798 |  |
| 15 | Окислы меди | 598 |  |
| 16 | Бенз(а)пирен |  | 996,6 |

- ставки платы за выбросы загрязняющих веществ от сжигания попутного и (или) природного газа в факелах, осуществляемого в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, составляют:

| № п/п | Виды загрязняющих веществ | Ставки платы за 1 тонну, (МРП) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Углеводороды | 44,6 |
| 2 | Окислы углерода | 14,6 |
| 3 | Метан | 0,8 |
| 4 | Диоксид серы | 200 |
| 5 | Диоксид азота | 200 |
| 6 | Сажа | 240 |
| 7 | Сероводород | 1240 |
| 8 | меркаптан | 199320 |

## Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта

Плата за выбросы загрязняющих веществ автотранспортными средствами (экологический налог) рассматривается как плата, направляемая на сохранение и улучшение состояния атмосферного воздуха.

Размер платы за выброс загрязняющих веществ автотранспортными средствами определяется из расчета количества всего израсходованного топлива по формуле:

п

Qавто=   * Мiавто

i=1

где: Qавто - плата за выбросы ЗВ от автотранспортных средств, тенге/год;

 - норматив платы за выбросы, образовавшиеся при сжигании 1 тонны i-го вида топлива, МРП/т.;

Мiавто - расход i-го вида топлива, т;

i - вид топлива;

п - количество видов используемого топлива.

Для автотранспортных предприятий плата взимается за весь объем использованного топлива.

Для предприятий, которые используют автотранспорт на условиях аренды, плата взимается с арендодателя, если иные условия не оговорены в договоре на аренду автотранспорта.

Таблица 14.-1

| Показатель выброса ЗВ в атмосферу от передвижных источников | Ставка платы за 1 тонну топлива (МРП),  |
| --- | --- |
| Для неэтилированного бензина | 0,66 |
| Для дизельного топлива | 0,9 |
| Для сжиженного газа | 0,48 |

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в период реализации намечаемой деятельности производится в порядке специального природопользования на основании экологического разрешения.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI;

- Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.01.2021г.);

- Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2021 г.);

- Закон Республики Казахстан от 13 декабря 2005 года № 93-III «Об обязательном экологическом страховании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2020 г.);

- Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V «О разрешениях и уведомлениях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2021 г.);

- Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2021 г.

- Ботаническая география Казахстана и Средней Азии. - С.-П., 2003;

- Быков Б.А. Вводный очерк флоры и растительности Казахстана. // Растительный покров Казахстана. Алма-Ата, 1966;

- Гаврилов Э.И. «Фауна и распространение птиц Казахстана», Алматы, 1999;

- Геологическое строение Казахстана /Бекжанов Г.Р., Кошкин В.Я., Никитченко И.И. и др. –Алматы: Академия минеральных ресурсов Республики Казахстан, 2000;

- ГОСТ     17.2.3.02-78.     Охрана     природы.      Атмосфера.      Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. М., Госстандарт, 1978;

- Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280;

- Санитарные правила «анитарно-эпидемиологические требования к санитарно- защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.;

- Классификатор токсичных промышленных отходов производства предприятий РК. Алматы, 1996 (РНД 03.0.0.2.01-96);

- Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ,содержащихся в выбросах предприятий ОНД-86. П., Гидрометеоиздат, 1986;

- Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.02-2004. г. Астана;

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов), РНД 211.2.02.03-2004, Астана, 2004 год;

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004 Астана, 2004 год;

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденная приказом №379-ө от 11.12.2013 г;

- Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей, Алматы, 2000 год;

- Публикация «Эпидемиологическая   ситуация   в   Республике Казахстан» РГКП

«Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга»;

- Методики расчета объемов образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) от бурения скважин от 03 мая 2012 года № 129-ө;

- Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления, Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18 » 04 2008г. № 100-п;

- Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства РНД 03.1.0.3.01-96, Алматы 1996;

- Правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ – 49;

- Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 168;

- Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, Приказ Министра здравоохранения Республики Казахста от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15;

- Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63;

- ГТП на строительство разведочно-эксплуатационных скважин проектными глубинами 15	-Восточный Дощан,

участки выявленные на территории Лицензии МГ-951-Д) (Кызылординская область, Республика Казахстан).

ПРИЛОЖЕНИЕ