Расчет выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух

# НА 2022 и 2025 ГОД

### ДЛЯ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ 800(±250)м

от 1-ой скважины

### Строительно-монтажные и подготовительные работы

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0001, Дизельгенератор (пер.стр.)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 8.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 3.06

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 30 / 3600 = 0.0708 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.06 · 30 / 103 = 0.0918

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 1.2 / 3600 = 0.002833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.06 · 1.2 / 103 = 0.00367

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 39 / 3600 = 0.092 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.06 · 39 / 103 = 0.1193

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 10 / 3600 = 0.0236 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.06 · 10 / 103 = 0.0306

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 25 / 3600 = 0.059 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.06 · 25 / 103 = 0.0765

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 12 / 3600 = 0.02833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.06 · 12 / 103 = 0.0367

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 1.2 / 3600 = 0.002833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.06 · 1.2 / 103 = 0.00367

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 5 / 3600 = 0.0118 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 3.06 · 5 / 103 = 0.0153

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0708 | 0.0918 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.092 | 0.1193 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0118 | 0.0153 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0236 | 0.0306 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.059 | 0.0765 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.002833 | 0.00367 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.002833 | 0.00367 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.02833 | 0.0367 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6001, Экскаватор (рытье траншей)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3) Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 1 Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.4 Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80 Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 115.15 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 3.2

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 115.15 ·

### (1-0) · 10-6 = 0.00442

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 3.2 · (1-0) / 3600 = 0.0341

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.03410000 | 0.00442000 |

#### С применением пылеподавление

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.6 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 115.15 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 3.2

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 115.15 ·

### (1-0.6) · 10-6 = 0.00177

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 3.2 · (1-0.6) / 3600 = 0.01365

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.01365 | 0.00177 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6002, Бульдозер (обваловка площадки)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3) Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 1 Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.4 Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80 Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 95.75 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 3.9

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 95.75 ·

### (1-0) · 10-6 = 0.00368

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 3.9 · (1-0) / 3600 = 0.0416

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0416000 | 0.0036800 |

#### С применением пылеподавление

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.6 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 95.75 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 3.9

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 95.75 ·

### (1-0.6) · 10-6 = 0.00147

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 3.9 · (1-0.6) / 3600 = 0.01664

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0166400 | 0.0014700 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6003, Разгрузка пылящихся материалов

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3) Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 1 Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.4 Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80 Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 135 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 9

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 135· (1- 0) · 10-6 = 0.005184

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 ·

### 80 · 9· (1-0) / 3600 = 0.096

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0960000 | 0.0051840 |

#### С применением пылеподавление

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.6 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 135 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 9

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 135 · (1- 0.6) · 10-6 = 0.002074

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 9 · (1-0.6) / 3600 = 0.0384

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0384000 | 0.00207400 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6004, Сварочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 115

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 4.8

Удельное выделение сварочного аэрозоля, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.99

в том числе:

#### Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.9

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.9 · 115 / 106 = 0.0016

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.9 · 4.8 / 3600 = 0.01853

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.09 Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.09 · 115 / 106 = 0.0001254

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.09 · 4.8 / 3600 = 0.001453 Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 115 / 106 = 0.000115

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 4.8 / 3600 = 0.001333 Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 115 / 106 = 0.000115

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 4.8 / 3600 = 0.001333

Газы:

#### Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.93

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.93 · 115 / 106 = 0.000107

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.93 · 4.8 / 3600 = 0.00124

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.7

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 2.7 · 115 / 106 = 0.0003105

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 2.7 · 4.8 / 3600 = 0.0036

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 115 / 106 = 0.00153

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 4.8 / 3600 = 0.01773

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.01853 | 0.0016 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.001453 | 0.0001254 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0036 | 0.0003105 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01773 | 0.00153 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00124 | 0.000107 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.001333 | 0.000115 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в | 0.001333 | 0.000115 |

|  | %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

### Вахтовый поселок

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0002, Дизельгенератор VOLVO- 350 кВт (основной)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 15.2 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 14.23

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 30 / 3600 = 0.1267 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 14.23 · 30 / 103 = 0.427

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 1.2 / 3600 = 0.00507 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 14.23 · 1.2 / 103 = 0.01708

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 39 / 3600 = 0.1647 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 14.23 · 39 / 103 = 0.555

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 10 / 3600 = 0.0422 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 14.23 · 10 / 103 = 0.1423

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 25 / 3600 = 0.1056 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 14.23 · 25 / 103 = 0.356

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 12 / 3600 = 0.0507 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 14.23 · 12 / 103 = 0.1708

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 1.2 / 3600 = 0.00507 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 14.23 · 1.2 / 103 = 0.01708

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 5 / 3600 = 0.0211 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 14.23 · 5 / 103 = 0.0712

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1267 | 0.427 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.1647 | 0.555 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0211 | 0.0712 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0422 | 0.1423 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1056 | 0.356 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.00507 | 0.01708 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00507 | 0.01708 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0507 | 0.1708 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0003, Резервуар для дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 7.1136 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 7.1136

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 30

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0029 · 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 30

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.1 · 10 / 3600 = 0.001089 Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 7.1136 + 3.15 · 7.1136) · 0.1 · 10-6 + 0.000783 = 0.000787

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.000787 / 100 = 0.000785 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.001089 / 100 = 0.001086 Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.000787 / 100 = 0.000002204

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.001089 / 100 = 0.00000305

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000305 | 0.000002204 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.001086 | 0.000785 |

### Буровая площадка (буровая установка Zj-30)

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0004, Главный привод САТ3406С -DITA - 2-та

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 451.7 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 195.13

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 30 / 3600 = 3.764 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 195.13 · 30 / 103 = 5.85

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 1.2 / 3600 = 0.1506

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 195.13 · 1.2 / 103 = 0.234

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 39 / 3600 = 4.89 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 195.13 · 39 / 103 = 7.61

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 10 / 3600 = 1.255 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 195.13 · 10 / 103 = 1.95

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 25 / 3600 = 3.137 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 195.13 · 25 / 103 = 4.88

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 12 / 3600 = 1.506 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 195.13 · 12 / 103 = 2.34

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 1.2 / 3600 = 0.1506 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 195.13 · 1.2 / 103 = 0.234

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 5 / 3600 = 0.627 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 195.13 · 5 / 103 = 0.976

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 3.764 | 5.85 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 4.89 | 7.61 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.627 | 0.976 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1.255 | 1.95 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 3.137 | 4.88 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.1506 | 0.234 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.1506 | 0.234 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1.506 | 2.34 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0005, Дизельгенератор САТ 3508 -596,5 кВт - 2-та

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 335 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 153.36

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 30 / 3600 = 2.79 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 153.36 · 30 / 103 = 4.6

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 1.2 / 3600 = 0.1117 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 153.36 · 1.2 / 103 = 0.184

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 39 / 3600 = 3.63 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 153.36 · 39 / 103 = 5.98

#### Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 10 / 3600 = 0.93 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 153.36 · 10 / 103 = 1.534

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 25 / 3600 = 2.326 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 153.36 · 25 / 103 = 3.834

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 12 / 3600 = 1.117 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 153.36 · 12 / 103 = 1.84

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 1.2 / 3600 = 0.1117 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 153.36 · 1.2 / 103 = 0.184

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 5 / 3600 = 0.465 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 153.36 · 5 / 103 = 0.767

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2.79 | 4.6 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 3.63 | 5.98 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.465 | 0.767 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.93 | 1.534 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2.326 | 3.834 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.1117 | 0.184 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.1117 | 0.184 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1.117 | 1.84 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0006, Дизельгенератор VOLVO

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 59.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 25.72

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 59.5 · 30 / 3600 = 0.496 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 25.72 · 30 / 103 = 0.772

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 59.5 · 1.2 / 3600 = 0.01983 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 25.72 · 1.2 / 103 = 0.03086

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 59.5 · 39 / 3600 = 0.645 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 25.72 · 39 / 103 = 1.003

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 59.5 · 10 / 3600 = 0.1653 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 25.72 · 10 / 103 = 0.257

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 59.5 · 25 / 3600 = 0.413 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 25.72 · 25 / 103 = 0.643

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 59.5 · 12 / 3600 = 0.1983 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 25.72 · 12 / 103 = 0.3086

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 59.5 · 1.2 / 3600 = 0.01983 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 25.72 · 1.2 / 103 = 0.03086

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 59.5 · 5 / 3600 = 0.0826 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 25.72 · 5 / 103 = 0.1286

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.496 | 0.772 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.645 | 1.003 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0826 | 0.1286 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.1653 | 0.257 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.413 | 0.643 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01983 | 0.03086 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01983 | 0.03086 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1983 | 0.3086 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0007, Дизельный двигатель САТ 1508

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 101.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 43.85

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 30 / 3600 = 0.846 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 43.85 · 30 / 103 = 1.316

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 1.2 / 3600 = 0.0338 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 43.85 · 1.2 / 103 = 0.0526

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 39 / 3600 = 1.1 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 43.85 · 39 / 103 = 1.71

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 10 / 3600 = 0.282 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 43.85 · 10 / 103 = 0.4385

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 25 / 3600 = 0.705 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 43.85 · 25 / 103 = 1.096

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 12 / 3600 = 0.338 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 43.85 · 12 / 103 = 0.526

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 1.2 / 3600 = 0.0338

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 43.85 · 1.2 / 103 = 0.0526

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 5 / 3600 = 0.141 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 43.85 · 5 / 103 = 0.2193

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.846 | 1.316 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1.1 | 1.71 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.141 | 0.2193 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.282 | 0.4385 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.705 | 1.096 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0338 | 0.0526 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0338 | 0.0526 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.338 | 0.526 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0008, Двигатель ЯМЗ-236 (подъемник А-50)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 173.2 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 74.8

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 30 / 3600 = 1.443 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 74.8 · 30 / 103 = 2.244

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 1.2 / 3600 = 0.0577 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 74.8 · 1.2 / 103 = 0.0898

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 39 / 3600 = 1.876 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 74.8 · 39 / 103 = 2.92

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 10 / 3600 = 0.481 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 74.8 · 10 / 103 = 0.748

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 25 / 3600 = 1.203 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 74.8 · 25 / 103 = 1.87

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 12 / 3600 = 0.577 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 74.8 · 12 / 103 = 0.898

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 1.2 / 3600 = 0.0577 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 74.8 · 1.2 / 103 = 0.0898

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 5 / 3600 = 0.2406 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 74.8 · 5 / 103 = 0.374

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.443 | 2.244 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1.876 | 2.92 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.2406 | 0.374 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.481 | 0.748 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.203 | 1.87 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0577 | 0.0898 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0577 | 0.0898 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.577 | 0.898 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0009, Паровой котел

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 15

Расход топлива, г/с, BG = 9.6

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Номинальная паропроизв. котлоагрегата, т/ч, QN = 1.6 Факт. паропроизводительность котлоагрегата, т/ч, QF = 1.6

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0888

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0888 · (1.6 / 1.6)0.25 = 0.0888 Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 15 · 42.75 · 0.0888 · (1-0) = 0.0569

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 9.6 · 42.75 · 0.0888 · (1-

### 0) = 0.03644

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.0569 = 0.0455

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.03644 = 0.02915

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.0569 = 0.0074

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.03644 = 0.00474

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

#### Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 15 · 0.3 ·

### (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 15 = 0.0882

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 9.6 · 0.3 ·

### (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 9.6 = 0.0564

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0 Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.65

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.65 · 42.75 = 13.9

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 15 · 13.9 · (1-0 / 100) = 0.2085

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 9.6 · 13.9 · (1-0 / 100)

### = 0.1334

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент(табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 15 · 0.025 · 0.01 = 0.00375 Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 9.6 · 0.025 · 0.01 = 0.0024 Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02915 | 0.0455 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00474 | 0.0074 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0024 | 0.00375 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0564 | 0.0882 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1334 | 0.2085 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0010, ЦА-320М (ЯМЗ-238)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 40 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 17.28

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 30 / 3600 = 0.333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 17.28 · 30 / 103 = 0.518

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 1.2 / 3600 = 0.01333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 17.28 · 1.2 / 103 = 0.02074

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 39 / 3600 = 0.433 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 17.28 · 39 / 103 = 0.674

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 10 / 3600 = 0.111 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 17.28 · 10 / 103 = 0.1728

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 25 / 3600 = 0.278 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 17.28 · 25 / 103 = 0.432

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 12 / 3600 = 0.1333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 17.28 · 12 / 103 = 0.2074

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 1.2 / 3600 = 0.01333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 17.28 · 1.2 / 103 = 0.02074

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 5 / 3600 = 0.0556 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 17.28 · 5 / 103 = 0.0864

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.333 | 0.518 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.433 | 0.674 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0556 | 0.0864 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.111 | 0.1728 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.278 | 0.432 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01333 | 0.02074 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01333 | 0.02074 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1333 | 0.2074 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0011, СМН-20 (ЯМЗ-238)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 40 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 17.28

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 30 / 3600 = 0.333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 17.28 · 30 / 103 = 0.518

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 1.2 / 3600 = 0.01333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 17.28 · 1.2 / 103 = 0.02074

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 39 / 3600 = 0.433 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 17.28 · 39 / 103 = 0.674

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 10 / 3600 = 0.111 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 17.28 · 10 / 103 = 0.1728

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 25 / 3600 = 0.278 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 17.28 · 25 / 103 = 0.432

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 12 / 3600 = 0.1333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 17.28 · 12 / 103 = 0.2074

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 1.2 / 3600 = 0.01333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 17.28 · 1.2 / 103 = 0.02074

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 5 / 3600 = 0.0556 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 17.28 · 5 / 103 = 0.0864

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.333 | 0.518 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.433 | 0.674 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0556 | 0.0864 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.111 | 0.1728 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.278 | 0.432 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01333 | 0.02074 |

| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01333 | 0.02074 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1333 | 0.2074 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0012, Резервуар для дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 271.21 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 271.21

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0029 · 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.1 · 10 / 3600 = 0.001089 Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 271.21 + 3.15 · 271.21) · 0.1 · 10-6 + 0.000783 = 0.000932

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.000932 / 100 = 0.00093

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.001089 / 100 = 0.001086

#### Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.000932 / 100 = 0.00000261

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.001089 / 100 = 0.00000305

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000305 | 0.00000261 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.001086 | 0.00093 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0013, Резервуар для тех.масло

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Масла

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 0.39

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 0.25 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 0.99 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 0.25 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 0.99

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 8

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.00027 · 1 = 0.0000729

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 8

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0000729

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.39 · 0.1 · 10 / 3600 = 0.0001083 Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (0.25 · 0.99 + 0.25 · 0.99) · 0.1 · 10-6 + 0.0000729 = 0.000073

#### Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000073 / 100 = 0.000073

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0001083 / 100 = 0.0001083

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0001083 | 0.000073 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6005, Узел приготовления цементного раствора

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов Материал: Цемент

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Влажность материала, % , VL = 1

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , K5 = 0.8

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 0

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2) , K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 2

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , K3 = 1.2 Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3) , K4 = 0.01 Размер куска материала, мм , G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , K7 = 1

Поверхность пыления в плане, м2 , F = 0.1

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала , K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек , Q = 0.003

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1) , GC = K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * F = 1.2 * 0.01 * 0.8 * 1.45 * 1 * 0.003 * 0.1 = 0.00000418

Время работы склада в году, часов , RT = 160

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1) , MC = K3SR * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * F * RT * 0.0036 = 1 * 0.01 * 0.8 * 1.45 * 1 * 0.003 * 0.1 * 160 * 0.0036 = 0.000002

Максимальный разовый выброс , г/сек , G = 0.00000418

Валовый выброс , т/год , M = 0.000002

Итого выбросы от источника выделения: 001 узел приготовление цемент.р-ра

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (503) | 0.00000418 | 0.0000020 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6006, Емкость бурового раствора

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

| Наименование |  | Обозн. | Ед. изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время работы |  | Т | час |  | 200 |
| Объем работ |  |  | тонн |  | 219,6 |
| Коэф.учитывающее высоту пересыпки |  | В |  |  | 0.4 |
| Влажность |  |  | % |  | 1 |
| g = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7*G * В * 1000000 / 3600 |  |  |  |  |  |
| Вес.доля пыл. фракции в материале |  | К1 |  |  | 0.05 |
| Доля пыли переходящая в аэрозоль |  | К2 |  |  | 0.01 |
| Коэф.учитывающий метеоусловия |  | К3 |  |  | 1.20 |
| Коэф.Учитывающийместные условия |  | К4 |  |  | 1.00 |
| Коэф.учит.влажность материала |  | К5 |  |  | 0.90 |
| Коэф.учит. крупность материала 3 мм |  | К7 |  |  | 0.80 |
| Суммарное кол-во перерабмого материала, тонн/час |  | G |  |  | 1.5198 |
| М = gсек * t * 3600/106 |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  | г/с | т/год |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1532*, 1540*) |  |  | 0.07295 | 0.05252 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6007, Насос для бурового раствора

«Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г.»

| T - Продолжительно закачки составит, часа |  |  | 432 |
| --- | --- | --- | --- |
| g-величина утечки потока через одно уплотнение, мг/с |  |  | 38.89 |
| n-число подвижных соединений, ед-ц |  |  | 2 |
| x-доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единиц |  |  | 0.638 |
| c-массовая концентрация вредного вещества, доли единиц |  |  | 0.0477 |
| Y |  |  | 2.36705 |
| Y=g*n*x*c Мсек=Y/1000 Мт/год=Мсек*Т*3600/1000000 |  |  |  |
|  | Код | Примесь | (1 скв.) |
| М г/сек | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0.002367 |
| М т/год |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0.00368 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6008, Буровой насос

«Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г.»

| T - продолжительность работы насоса, часа |  |  |  | 432 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| g-величина утечки потока через одно уплотнение, мг/с |  |  |  | 38.89 |
| n-число подвижных соединений, ед-ц |  |  |  | 2 |
| x-доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единиц |  |  |  | 0.638 |
| c-массовая концентрация вредного вещества, доли единиц |  |  |  | 0.0477 |
| Y |  |  |  | 2.36705 |
| Y=g*n*x*c М сек=Y/1000 М т/год=Мсек*Т*3600/1000000 |  |  |  |  |
|  | Код | Примесь | (1 скв.) |  |
| М г/сек | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0.002367 |  |
| М т/год |  |  | 0.00368 |  |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6009, Шламосборник

Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г.

| Время хранения Т | 432 |
| --- | --- |
| где: q - удельный выброс загрязняющих веществ с поверхности сооружения, |  |
| принимается по таблице (5.9.) (5) кг (час*м)2 | 0.02 |

| К11 - коэффициент принимаемый по таблице 5.5, |  |  | 0.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| F - площадь испарения, м2 |  |  | 0.04906 |
| n - количество оборудования, шт |  |  | 1 |
| Пвал |  |  | 0.00014718 |
| Пвал= F*q*K11*n, кг/час Мсек = Пвал*1000/3600, г/с Мт/год=Пвал*Т/1000 |  |  |  |
| Итоговые выбросы | Код | Примесь | (1 скв.) |
| М г/с | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0.0000409 |
| М т/год |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0.000004 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6010, Дегазатор

Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы,

1996

| № | Наименование | Обозн. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исходные данные: |  |  |  |
| 1.1. | Объем аппарата | V | м3 | 19 |
| 1.2. | Давление в аппарате | P | гПа | 1520 |
| 1.3. | Средняя молярная масса паров р/пр. | Мп | г/моль | 81 |
| 1.4. | Время работы | T | час | 285 |
| 1.5 | Средняя темп.в аппарате 0С | t | К | 298 |
| 2 | Расчет: |  |  |  |
|  | Количество выбросов произ.по формуле | Пр | кг/час | 0,2403 |
|  | (5.29 методики) | Пр | г/с | 0,06675 |
|  | Пр=0,037*(PV/1011)0,8 *Mn/T | Пр | т/скв/год | 0,0685 |

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1532*, 1540*) | 0.0667500 | 0.0685000 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6011, Газосварка (Мастерская)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8 Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13 РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем Расход сварочных материалов, кг/год, B = 215

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1.03

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 22 · 215 / 106 = 0.003784 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 22 · 1.03 / 3600 = 0.00504

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 22 · 215 / 106 = 0.000615 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 22 · 1.03 / 3600 = 0.000818

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00504 | 0.003784 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000818 | 0.000615 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6012, Электросварка (мастерская)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 140

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.7

Удельное выделение сварочного аэрозоля,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.99

в том числе:

#### Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.9

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.9 · 140 / 106 = 0.001946

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.9 · 0.7 / 3600 = 0.002703

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.09 Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.09 · 140 / 106 = 0.0001526

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.09 · 0.7 / 3600 = 0.000212 Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 140 / 106 = 0.00014

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 0.7 / 3600 = 0.0001944 Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 140 / 106 = 0.00014

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 0.7 / 3600 = 0.0001944

Газы:

#### Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.93

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.93 · 140 / 106 = 0.0001302

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.93 · 0.7 / 3600 = 0.000181

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.7

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 2.7 · 140 / 106 = 0.000378

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 2.7 · 0.7 / 3600 = 0.000525

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 140 / 106 = 0.001862

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 0.7 / 3600 = 0.002586

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.002703 | 0.001946 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.000212 | 0.0001526 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.000525 | 0.000378 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.002586 | 0.001862 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.000181 | 0.0001302 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.0001944 | 0.00014 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в | 0.0001944 | 0.00014 |

|  | %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6013, Ремонтно-механическая мастерская

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 100 Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1 Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.011 · 100 · 1 / 106 =

### 0.000792

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.011 · 1 = 0.0022

#### Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.016

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.016 · 100 · 1 / 106 =

### 0.001152

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.016 · 1 = 0.0032

Технология обработки: Механическая обработка металлов Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки (арматурная сталь)

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 100

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1 Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.023

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.023 · 100 · 1 / 106 =

### 0.001656

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.023 · 1 = 0.0046

#### Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.055

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.055 · 100 · 1 / 106 =

### 0.00396

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.055 · 1 = 0.011

Технология обработки: Механическая обработка чугуна Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 100

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

#### Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), GV = 0.0011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0011 · 100 · 1 / 106 =

### 0.0000792

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.0011 · 1 = 0.00022

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0110000 | 0.0051912 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0046000 | 0.0024480 |

## Испытательная площадка

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0014, Подъемник УПА 60/80 (ЯМЗ-238М)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 79.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 11.45

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 30 / 3600 = 0.663 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 11.45 · 30 / 103 = 0.3435

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 1.2 / 3600 = 0.0265 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 11.45 · 1.2 / 103 = 0.01374

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 39 / 3600 = 0.861 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 11.45 · 39 / 103 = 0.4466

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 10 / 3600 = 0.221 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 11.45 · 10 / 103 = 0.1145

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 25 / 3600 = 0.552 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 11.45 · 25 / 103 = 0.286

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 12 / 3600 = 0.265 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 11.45 · 12 / 103 = 0.1374

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 1.2 / 3600 = 0.0265 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 11.45 · 1.2 / 103 = 0.01374

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 5 / 3600 = 0.1104 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 11.45 · 5 / 103 = 0.0573

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.663 | 0.3435 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.861 | 0.4466 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.1104 | 0.0573 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.221 | 0.1145 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.552 | 0.286 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0265 | 0.01374 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0265 | 0.01374 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.265 | 0.1374 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0015, ДЭС 200 (освещение)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 340 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 49

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 340 · 30 / 3600 = 2.833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 49 · 30 / 103 = 1.47

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 340 · 1.2 / 3600 = 0.1133 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 49 · 1.2 / 103 = 0.0588

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 340 · 39 / 3600 = 3.68 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 49 · 39 / 103 = 1.91

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 340 · 10 / 3600 = 0.944 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 49 · 10 / 103 = 0.49

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 340 · 25 / 3600 = 2.36 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 49 · 25 / 103 = 1.225

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 340 · 12 / 3600 = 1.133 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 49 · 12 / 103 = 0.588

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 340 · 1.2 / 3600 = 0.1133 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 49 · 1.2 / 103 = 0.0588

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 340 · 5 / 3600 = 0.472 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 49 · 5 / 103 = 0.245

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2.833 | 1.47 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 3.68 | 1.91 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.472 | 0.245 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.944 | 0.49 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2.36 | 1.225 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.1133 | 0.0588 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.1133 | 0.0588 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1.133 | 0.588 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0016, ДЭС (ЯМЗ-236) А-50

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 53.6

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 7.72

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 30 / 3600 = 0.447 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 7.72 · 30 / 103 = 0.2316

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 1.2 / 3600 = 0.01787 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 7.72 · 1.2 / 103 = 0.00926

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 39 / 3600 = 0.581 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 7.72 · 39 / 103 = 0.301

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 10 / 3600 = 0.149 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 7.72 · 10 / 103 = 0.0772

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 25 / 3600 = 0.372 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 7.72 · 25 / 103 = 0.193

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 12 / 3600 = 0.1787 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 7.72 · 12 / 103 = 0.0926

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 1.2 / 3600 = 0.01787 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 7.72 · 1.2 / 103 = 0.00926

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 5 / 3600 = 0.0744 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 7.72 · 5 / 103 = 0.0386

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.447 | 0.2316 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.581 | 0.301 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0744 | 0.0386 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.149 | 0.0772 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.372 | 0.193 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01787 | 0.00926 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01787 | 0.00926 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1787 | 0.0926 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0017, Цементировочный агрегат

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 5.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.792

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 30 / 3600 = 0.0458 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.792 · 30 / 103 = 0.02376

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 1.2 / 3600 = 0.001833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.792 · 1.2 / 103 = 0.00095

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 39 / 3600 = 0.0596 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.792 · 39 / 103 = 0.0309

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 10 / 3600 = 0.01528 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.792 · 10 / 103 = 0.00792

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 25 / 3600 = 0.0382 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.792 · 25 / 103 = 0.0198

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 12 / 3600 = 0.01833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.792 · 12 / 103 = 0.0095

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 1.2 / 3600 = 0.001833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.792 · 1.2 / 103 = 0.00095

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 5 / 3600 = 0.00764 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.792 · 5 / 103 = 0.00396

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0458 | 0.02376 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0596 | 0.0309 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00764 | 0.00396 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.01528 | 0.00792 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0382 | 0.0198 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.001833 | 0.00095 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001833 | 0.00095 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.01833 | 0.0095 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0018, Емкость хранения дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 34.481 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 34.481

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0029 · 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.1 · 10 / 3600 = 0.001089 Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 34.481 + 3.15 · 34.481) · 0.1 · 10-6 + 0.000783 = 0.000802

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.000802 / 100 = 0.0008

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.001089 / 100 = 0.001086

#### Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.000802 / 100 = 0.000002246

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.001089 / 100 = 0.00000305

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000305 | 0.000002246 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.001086 | 0.0008 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0019, Резервуар для тех.масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Масла

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 0.39

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 0.25 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 0.55 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 0.25 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 0.55

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 8

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.00027 · 1 = 0.0000729

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 8

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0000729

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.39 · 0.1 · 10 / 3600 = 0.0001083

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (0.25 · 0.55 + 0.25 · 0.55) · 0.1 · 10-6 + 0.0000729 = 0.000073

#### Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000073 / 100 = 0.000073

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0001083 / 100 = 0.0001083

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0001083 | 0.000073 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6014, Насос перекачки дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки Нефтепродукт: Дизельное топливо

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизтопливо и жидкости с температурой кипения 120-300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями или бессальниковый типа ЦНГ

Удельный выброс, кг/час(табл. 8.1), Q = 0.01

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 144

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.01 · 1 / 3.6 = 0.00278

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.01 · 1 · 144) / 1000 = 0.00144

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.00144 / 100 = 0.001436 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00278 / 100 = 0.00277 Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.00144 / 100 = 0.00000403

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00278 / 100 = 0.00000778

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000778 | 0.00000403 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00277 | 0.001436 |

#### Площадка ПРИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИТОКА ИЗ ПЛАСТА (методом ГРП)

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0020, Двигатель-блендер-смесительной установки

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 14.6 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.35

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 30 / 3600 = 0.1217 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.35 · 30 / 103 = 0.0105

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 1.2 / 3600 = 0.00487 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.35 · 1.2 / 103 = 0.00042

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 39 / 3600 = 0.1582

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.35 · 39 / 103 = 0.01365

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 10 / 3600 = 0.04056 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.35 · 10 / 103 = 0.0035

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 25 / 3600 = 0.1014 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.35 · 25 / 103 = 0.00875

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 12 / 3600 = 0.0487 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.35 · 12 / 103 = 0.0042

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 1.2 / 3600 = 0.00487 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.35 · 1.2 / 103 = 0.00042

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 5 / 3600 = 0.02028 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.35 · 5 / 103 = 0.00175

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1217000 | 0.0105000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.1582000 | 0.0136500 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0202800 | 0.0017500 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0405600 | 0.0035000 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1014000 | 0.0087500 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0048700 | 0.0004200 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0048700 | 0.0004200 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0487000 | 0.0042000 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0021, Двигатель насосной установки 2250 НР (ГРП)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 35.4 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.85

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 30 / 3600 = 0.295 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.85 · 30 / 103 = 0.0255

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 1.2 / 3600 = 0.0118 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.85 · 1.2 / 103 = 0.00102

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 39 / 3600 = 0.3835 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.85 · 39 / 103 = 0.03315

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 10 / 3600 = 0.0983 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.85 · 10 / 103 = 0.0085

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 25 / 3600 = 0.246 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.85 · 25 / 103 = 0.02125

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 12 / 3600 = 0.118 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.85 · 12 / 103 = 0.0102

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 1.2 / 3600 = 0.0118 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.85 · 1.2 / 103 = 0.00102

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 5 / 3600 = 0.0492 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.85 · 5 / 103 = 0.00425

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2950000 | 0.0255000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.3835000 | 0.0331500 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0492000 | 0.0042500 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0983000 | 0.0085000 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.2460000 | 0.0212500 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0118000 | 0.0010200 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0118000 | 0.0010200 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1180000 | 0.0102000 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0022, Двигатель насосной установки 2250НР -резерв.

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 17.7 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.4

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 30 / 3600 = 0.1475 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.4 · 30 / 103 = 0.012

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 1.2 / 3600 = 0.0059 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.4 · 1.2 / 103 = 0.00048

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 39 / 3600 = 0.1918 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.4 · 39 / 103 = 0.0156

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 10 / 3600 = 0.0492 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.4 · 10 / 103 = 0.004

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 25 / 3600 = 0.123 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.4 · 25 / 103 = 0.01

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.7 · 12 / 3600 = 0.059

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.4 · 12 / 103 = 0.0048

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 1.2 / 3600 = 0.0059 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.4 · 1.2 / 103 = 0.00048

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 5 / 3600 = 0.0246 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.4 · 5 / 103 = 0.002

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1475000 | 0.0120000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.1918000 | 0.0156000 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0246000 | 0.0020000 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0492000 | 0.0040000 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1230000 | 0.0100000 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0059000 | 0.0004800 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0059000 | 0.0004800 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0590000 | 0.0048000 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0023,Цементировочный агрегат ЦА-320

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 7.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.18

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклово

го выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 7.5 · 30 / 3600 = 0.0625

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.18 · 30 / 103 = 0.0054

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 1.2 / 3600 = 0.0025 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.18 · 1.2 / 103 = 0.000216

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 39 / 3600 = 0.0813 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.18 · 39 / 103 = 0.00702

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 10 / 3600 = 0.02083 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.18 · 10 / 103 = 0.0018

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 25 / 3600 = 0.0521 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.18 · 25 / 103 = 0.0045

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 12 / 3600 = 0.025 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.18 · 12 / 103 = 0.00216

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 1.2 / 3600 = 0.0025 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.18 · 1.2 / 103 = 0.000216

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 5 / 3600 = 0.01042 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.18 · 5 / 103 = 0.0009

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0625000 | 0.0054000 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0813000 | 0.0070200 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0104200 | 0.0009000 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0208300 | 0.0018000 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0521000 | 0.0045000 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0025000 | 0.0002160 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0025000 | 0.0002160 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0250000 | 0.0021600 |

# НА 2023, 2024 и 2026 ГОД

### ДЛЯ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ 800(±250)м

от 2-х скважин

### Строительно-монтажные и подготовительные работы

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0001, Дизельгенератор (пер.стр.)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 8.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 6.12

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 30 / 3600 = 0.0708 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 6.12 · 30 / 103 = 0.1836

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 1.2 / 3600 = 0.002833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 6.12 · 1.2 / 103 = 0.00734

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 39 / 3600 = 0.092 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 6.12 · 39 / 103 = 0.2387

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 10 / 3600 = 0.0236 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 6.12 · 10 / 103 = 0.0612

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 25 / 3600 = 0.059 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 6.12 · 25 / 103 = 0.153

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 12 / 3600 = 0.02833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 6.12 · 12 / 103 = 0.0734

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 1.2 / 3600 = 0.002833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 6.12 · 1.2 / 103 = 0.00734

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 5 / 3600 = 0.0118

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 6.12 · 5 / 103 = 0.0306

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0708 | 0.1836 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.092 | 0.2387 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0118 | 0.0306 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0236 | 0.0612 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.059 | 0.153 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.002833 | 0.00734 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.002833 | 0.00734 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.02833 | 0.0734 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6001, Экскаватор (рытье траншей)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3) Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 1 Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.4 Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80 Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 230.3 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 3.2

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 230.3 ·

### (1-0) · 10-6 = 0.00884

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 3.2 · (1-0) / 3600 = 0.0341

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.03410000 | 0.0088400 |

#### С применением пылеподавление

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.6 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 230.3

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 3.2

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 230.3·

### (1-0.6) · 10-6 = 0.00354

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 3.2 · (1-0.6) / 3600 = 0.01365

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.01365 | 0.0035400 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6002, Бульдозер (обваловка площадки)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3) Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 1 Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.4 Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80 Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 191.5 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 3.9

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 191.5 ·

### (1-0) · 10-6 = 0.00736

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 3.9 · (1-0) / 3600 = 0.0416

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0416000 | 0.0073600 |

#### С применением пылеподавление

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.6 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 191.5

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 3.9

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 191.5·

### (1-0.6) · 10-6 = 0.00294

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 3.9 · (1-0.6) / 3600 = 0.01664

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0166400 | 0.0029400 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6003, Разгрузка пылящихся материалов

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3) Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 1 Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.4 Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80 Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 270 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 9

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 270· (1- 0) · 10-6 = 0.010368

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 9· (1-0) / 3600 = 0.096

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0960000 | 0.0103680 |

#### С применением пылеподавление

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.6 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 270

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 9

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 270 · (1- 0.6) · 10-6 = 0.004148

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 ·

### 80 · 9 · (1-0.6) / 3600 = 0.0384

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0384000 | 0.00414800 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6004, Сварочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 230

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 4.8

Удельное выделение сварочного аэрозоля,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.99

в том числе:

#### Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.9

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.9 · 230 / 106 = 0.0032

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.9 · 4.8 / 3600 = 0.01853

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.09 Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.09 · 230 / 106 = 0.0002507

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.09 · 4.8 / 3600 = 0.001453 Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 230 / 106 = 0.00023

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 4.8 / 3600 = 0.001333 Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 230 / 106 = 0.00023

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 4.8 / 3600 = 0.001333

Газы:

#### Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.93

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.93 · 230 / 106 = 0.000214

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.93 · 4.8 / 3600 = 0.00124

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.7

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 2.7 · 230 / 106 = 0.000621

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 2.7 · 4.8 / 3600 = 0.0036

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 230 / 106 = 0.00306

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 4.8 / 3600 = 0.01773

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.01853 | 0.0032 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.001453 | 0.0002507 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0036 | 0.000621 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01773 | 0.00306 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00124 | 0.000214 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.001333 | 0.00023 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.001333 | 0.00023 |

### Вахтовый поселок

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0002, Дизельгенератор VOLVO- 350 кВт (основной)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 15.2 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 28.46

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 30 / 3600 = 0.1267 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 28.46 · 30 / 103 = 0.854

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 1.2 / 3600 = 0.00507 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 28.46 · 1.2 / 103 = 0.03415

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 39 / 3600 = 0.1647 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 28.46 · 39 / 103 = 1.11

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 10 / 3600 = 0.0422 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 28.46 · 10 / 103 = 0.2846

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 25 / 3600 = 0.1056 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 28.46 · 25 / 103 = 0.712

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 12 / 3600 = 0.0507 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 28.46 · 12 / 103 = 0.3415

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 1.2 / 3600 = 0.00507 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 28.46 · 1.2 / 103 = 0.03415

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.2 · 5 / 3600 = 0.0211

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 28.46 · 5 / 103 = 0.1423

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1267 | 0.854 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.1647 | 1.11 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0211 | 0.1423 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0422 | 0.2846 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1056 | 0.712 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.00507 | 0.03415 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00507 | 0.03415 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0507 | 0.3415 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0003, Резервуар для дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 14.2272

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 14.2272 Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10 Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 30

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0029 · 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 30

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.1 · 10 / 3600 = 0.001089 Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 14.2272 + 3.15 · 14.2272) · 0.1 · 10-6 + 0.000783 = 0.000791

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.000791 / 100 = 0.000789 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.001089 / 100 = 0.001086 Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.000791 / 100 = 0.000002215

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.001089 / 100 = 0.00000305

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000305 | 0.000002215 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель | 0.001086 | 0.000789 |

|  | РПК-265П) (10) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

### Буровая площадка (буровая установка Zj-30)

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0004, Главный привод САТ3406С -DITA - 2-та

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 451.7 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 390.26

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 30 / 3600 = 3.764 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 390.26 · 30 / 103 = 11.7

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 1.2 / 3600 = 0.1506 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 390.26 · 1.2 / 103 = 0.468

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 39 / 3600 = 4.89 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 390.26 · 39 / 103 = 15.22

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 10 / 3600 = 1.255 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 390.26 · 10 / 103 = 3.9

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 25 / 3600 = 3.137 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 390.26 · 25 / 103 = 9.76

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 12 / 3600 = 1.506 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 390.26 · 12 / 103 = 4.68

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 1.2 / 3600 = 0.1506 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 390.26 · 1.2 / 103 = 0.468

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 5 / 3600 = 0.627 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 390.26 · 5 / 103 = 1.95

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 3.764 | 11.7 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 4.89 | 15.22 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.627 | 1.95 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1.255 | 3.9 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 3.137 | 9.76 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.1506 | 0.468 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.1506 | 0.468 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1.506 | 4.68 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0005, Дизельгенератор САТ 3508 -596,5 кВт - 2-та

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 335 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 306.72

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 30 / 3600 = 2.79 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 306.72 · 30 / 103 = 9.2

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 1.2 / 3600 = 0.1117 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 306.72 · 1.2 / 103 = 0.368

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 39 / 3600 = 3.63 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 306.72 · 39 / 103 = 11.96

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 10 / 3600 = 0.93 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 306.72 · 10 / 103 = 3.07

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 25 / 3600 = 2.326 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 306.72 · 25 / 103 = 7.67

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 12 / 3600 = 1.117 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 306.72 · 12 / 103 = 3.68

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 1.2 / 3600 = 0.1117 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 306.72 · 1.2 / 103 = 0.368

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 5 / 3600 = 0.465 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 306.72 · 5 / 103 = 1.534

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2.79 | 9.2 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 3.63 | 11.96 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.465 | 1.534 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.93 | 3.07 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2.326 | 7.67 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.1117 | 0.368 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.1117 | 0.368 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1.117 | 3.68 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0006, Дизельгенератор VOLVO

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 59.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 51.44

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 59.5 · 30 / 3600 = 0.496

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 51.44 · 30 / 103 = 1.543

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 59.5 · 1.2 / 3600 = 0.01983 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 51.44 · 1.2 / 103 = 0.0617

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 59.5 · 39 / 3600 = 0.645 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 51.44 · 39 / 103 = 2.006

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 59.5 · 10 / 3600 = 0.1653 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 51.44 · 10 / 103 = 0.514

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 59.5 · 25 / 3600 = 0.413 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 51.44 · 25 / 103 = 1.286

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 59.5 · 12 / 3600 = 0.1983 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 51.44 · 12 / 103 = 0.617

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 59.5 · 1.2 / 3600 = 0.01983 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 51.44 · 1.2 / 103 = 0.0617

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 59.5 · 5 / 3600 = 0.0826 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 51.44 · 5 / 103 = 0.257

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.496 | 1.543 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.645 | 2.006 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0826 | 0.257 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.1653 | 0.514 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.413 | 1.286 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01983 | 0.0617 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01983 | 0.0617 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1983 | 0.617 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0007, Дизельный двигатель САТ 1508

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 101.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 87.7

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 30 / 3600 = 0.846 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 87.7 · 30 / 103 = 2.63

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 1.2 / 3600 = 0.0338 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 87.7 · 1.2 / 103 = 0.1052

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 39 / 3600 = 1.1

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 87.7 · 39 / 103 = 3.42

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 10 / 3600 = 0.282 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 87.7 · 10 / 103 = 0.877

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 25 / 3600 = 0.705 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 87.7 · 25 / 103 = 2.193

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 12 / 3600 = 0.338 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 87.7 · 12 / 103 = 1.052

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 1.2 / 3600 = 0.0338 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 87.7 · 1.2 / 103 = 0.1052

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 5 / 3600 = 0.141 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 87.7 · 5 / 103 = 0.4385

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.846 | 2.63 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1.1 | 3.42 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.141 | 0.4385 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.282 | 0.877 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.705 | 2.193 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0338 | 0.1052 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0338 | 0.1052 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.338 | 1.052 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0008, Двигатель ЯМЗ-236 (подъемник А-50)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 173.2 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 149.6

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 30 / 3600 = 1.443 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 149.6 · 30 / 103 = 4.49

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 1.2 / 3600 = 0.0577 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 149.6 · 1.2 / 103 = 0.1795

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 39 / 3600 = 1.876 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 149.6 · 39 / 103 = 5.83

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 10 / 3600 = 0.481 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 149.6 · 10 / 103 = 1.496

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 25 / 3600 = 1.203 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 149.6 · 25 / 103 = 3.74

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 12 / 3600 = 0.577 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 149.6 · 12 / 103 = 1.795

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 1.2 / 3600 = 0.0577 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 149.6 · 1.2 / 103 = 0.1795

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 5 / 3600 = 0.2406 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 149.6 · 5 / 103 = 0.748

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.443 | 4.49 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1.876 | 5.83 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.2406 | 0.748 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.481 | 1.496 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.203 | 3.74 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0577 | 0.1795 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0577 | 0.1795 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.577 | 1.795 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0009, Паровой котел

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 30

Расход топлива, г/с, BG = 9.6

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Номинальная паропроизв. котлоагрегата, т/ч, QN = 1.6 Факт. паропроизводительность котлоагрегата, т/ч, QF = 1.6

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0888

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0888 · (1.6 / 1.6)0.25 = 0.0888 Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 30 · 42.75 · 0.0888 · (1-0) = 0.1139

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 9.6 · 42.75 · 0.0888 · (1- 0) = 0.03644

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.1139 = 0.0911

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.03644 = 0.02915

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.1139 = 0.0148

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.03644 = 0.00474

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

#### Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 30 · 0.3 ·

### (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 30 = 0.1764

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 9.6 · 0.3 ·

### (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 9.6 = 0.0564

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0 Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.65

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.65 · 42.75 = 13.9 Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 30 · 13.9 · (1-0 / 100) = 0.417

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 9.6 · 13.9 · (1-0 / 100)

### = 0.1334

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент(табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 30 · 0.025 · 0.01 = 0.0075 Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 9.6 · 0.025 · 0.01 = 0.0024 Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02915 | 0.0911 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00474 | 0.0148 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0024 | 0.0075 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0564 | 0.1764 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1334 | 0.417 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0010, ЦА-320М (ЯМЗ-238)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 40 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 34.56

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 30 / 3600 = 0.333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 34.56 · 30 / 103 = 1.037

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 1.2 / 3600 = 0.01333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 34.56 · 1.2 / 103 = 0.0415

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 39 / 3600 = 0.433 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 34.56 · 39 / 103 = 1.348

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 10 / 3600 = 0.111 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 34.56 · 10 / 103 = 0.3456

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 25 / 3600 = 0.278 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 34.56 · 25 / 103 = 0.864

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 12 / 3600 = 0.1333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 34.56 · 12 / 103 = 0.415

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 1.2 / 3600 = 0.01333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 34.56 · 1.2 / 103 = 0.0415

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 5 / 3600 = 0.0556 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 34.56 · 5 / 103 = 0.1728

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.333 | 1.037 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.433 | 1.348 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0556 | 0.1728 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.111 | 0.3456 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.278 | 0.864 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01333 | 0.0415 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01333 | 0.0415 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1333 | 0.415 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0011, СМН-20 (ЯМЗ-238)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 40 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 34.56

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 30 / 3600 = 0.333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 34.56 · 30 / 103 = 1.037

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 1.2 / 3600 = 0.01333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 34.56 · 1.2 / 103 = 0.0415

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 39 / 3600 = 0.433 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 34.56 · 39 / 103 = 1.348

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 10 / 3600 = 0.111 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 34.56 · 10 / 103 = 0.3456

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 25 / 3600 = 0.278 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 34.56 · 25 / 103 = 0.864

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 12 / 3600 = 0.1333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 34.56 · 12 / 103 = 0.415

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 1.2 / 3600 = 0.01333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 34.56 · 1.2 / 103 = 0.0415

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 5 / 3600 = 0.0556 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 34.56 · 5 / 103 = 0.1728

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.333 | 1.037 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.433 | 1.348 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0556 | 0.1728 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.111 | 0.3456 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.278 | 0.864 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01333 | 0.0415 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01333 | 0.0415 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1333 | 0.415 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0012, Резервуар для дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 542.42 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 542.42

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0029 · 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.1 · 10 / 3600 = 0.001089 Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 542.42 + 3.15 · 542.42) · 0.1 · 10-6 + 0.000783 = 0.001082

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.001082 / 100 = 0.00108

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.001089 / 100 = 0.001086

#### Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.001082 / 100 = 0.00000303

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.001089 / 100 = 0.00000305

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000305 | 0.00000303 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.001086 | 0.00108 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0013, Резервуар для тех.масло

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Масла

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 0.39

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 0.25 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 1.98 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 0.25 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 1.98

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 8

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.00027 · 1 = 0.0000729

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 8

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0000729

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.39 · 0.1 · 10 / 3600 = 0.0001083 Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (0.25 · 1.98 + 0.25 · 1.98) · 0.1 · 10-6 + 0.0000729 = 0.000073

#### Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000073 / 100 = 0.000073

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0001083 / 100 = 0.0001083

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0001083 | 0.000073 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6005, Узел приготовления цементного раствора

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов Материал: Цемент

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Влажность материала, % , VL = 1

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , K5 = 0.8

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 0

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2) , K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 2

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , K3 = 1.2 Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3) , K4 = 0.01 Размер куска материала, мм , G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , K7 = 1

Поверхность пыления в плане, м2 , F = 0.1

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала , K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек , Q = 0.003

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1) , GC = K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * F = 1.2 * 0.01 * 0.8 * 1.45 * 1 * 0.003 * 0.1 = 0.00000418

Время работы склада в году, часов , RT = 160

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1) , MC = K3SR * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * F * RT * 0.0036 = 1 * 0.01 * 0.8 * 1.45 * 1 * 0.003 * 0.1 * 160 * 0.0036 = 0.000004

Максимальный разовый выброс , г/сек , G = 0.00000418

Валовый выброс , т/год , M = 0.000002

Итого выбросы от источника выделения: 001 узел приготовление цемент.р-ра

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (503) | 0.00000418 | 0.0000040 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6006, Емкость бурового раствора

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

| Наименование |  | Обозн. | Ед. изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время работы |  | Т | час |  | 200 |
| Объем работ |  |  | тонн |  | 219,6 |
| Коэф.учитывающее высоту пересыпки |  | В |  |  | 0.4 |
| Влажность |  |  | % |  | 1 |
| g = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7*G * В * 1000000 / 3600 |  |  |  |  |  |
| Вес.доля пыл. фракции в материале |  | К1 |  |  | 0.05 |
| Доля пыли переходящая в аэрозоль |  | К2 |  |  | 0.01 |
| Коэф.учитывающий метеоусловия |  | К3 |  |  | 1.20 |
| Коэф.Учитывающийместные условия |  | К4 |  |  | 1.00 |
| Коэф.учит.влажность материала |  | К5 |  |  | 0.90 |
| Коэф.учит. крупность материала 3 мм |  | К7 |  |  | 0.80 |
| Суммарное кол-во перерабмого материала, тонн/час |  | G |  |  | 1.5198 |
| М = gсек * t * 3600/106 |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  | г/с | т/год |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1532*, 1540*) |  |  | 0.07295 | 0.10504 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6007, Насос для бурового раствора

«Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г.»

| T - Продолжительно закачки составит, часа |  |  | 432 |
| --- | --- | --- | --- |
| g-величина утечки потока через одно уплотнение, мг/с |  |  | 38.89 |
| n-число подвижных соединений, ед-ц |  |  | 2 |
| x-доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единиц |  |  | 0.638 |
| c-массовая концентрация вредного вещества, доли единиц |  |  | 0.0477 |
| Y |  |  | 2.36705 |
| Y=g*n*x*c Мсек=Y/1000 Мт/год=Мсек*Т*3600/1000000 |  |  |  |
|  | Код | Примесь | (2 скв.) |
| М г/сек | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0.002367 |
| М т/год |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0.00736 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6008, Буровой насос

«Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г.»

| T - продолжительность работы насоса, часа | 432 |
| --- | --- |
| g-величина утечки потока через одно уплотнение, мг/с | 38.89 |
| n-число подвижных соединений, ед-ц | 2 |
| x-доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единиц | 0.638 |

| c-массовая концентрация вредного вещества, доли единиц |  |  |  | 0.0477 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y |  |  |  | 2.36705 |
| Y=g*n*x*c М сек=Y/1000 М т/год=Мсек*Т*3600/1000000 |  |  |  |  |
|  | Код | Примесь | (2 скв.) |  |
| М г/сек | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0.002367 |  |
| М т/год |  |  | 0.00736 |  |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6009, Шламосборник

Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г.

| Время хранения Т |  |  | 432 |
| --- | --- | --- | --- |
| где: q - удельный выброс загрязняющих веществ с поверхности сооружения, |  |  |  |
| принимается по таблице (5.9.) (5) кг (час*м)2 |  |  | 0.02 |
| К11 - коэффициент принимаемый по таблице 5.5, |  |  | 0.2 |
| F - площадь испарения, м2 |  |  | 0.04906 |
| n - количество оборудования, шт |  |  | 1 |
| Пвал |  |  | 0.00014718 |
| Пвал= F*q*K11*n, кг/час Мсек = Пвал*1000/3600, г/с Мт/год=Пвал*Т/1000 |  |  |  |
| Итоговые выбросы | Код | Примесь | (2 скв.) |
| М г/с | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0.0000409 |
| М т/год |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0.000008 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6010, Дегазатор

Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы,

1996

| № | Наименование | Обозн. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исходные данные: |  |  |  |
| 1.1. | Объем аппарата | V | м3 | 19 |
| 1.2. | Давление в аппарате | P | гПа | 1520 |
| 1.3. | Средняя молярная масса паров р/пр. | Мп | г/моль | 81 |
| 1.4. | Время работы | T | час | 285 |
| 1.5 | Средняя темп.в аппарате 0С | t | К | 298 |
| 2 | Расчет: |  |  |  |
|  | Количество выбросов произ.по формуле | Пр | кг/час | 0,2403 |
|  | (5.29 методики) | Пр | г/с | 0,06675 |
|  | Пр=0,037*(PV/1011)0,8 *Mn/T | Пр | т/скв/год | 0,0685 |

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1532*, 1540*) | 0.0667500 | 0.1370000 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6011, Газосварка (Мастерская)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8 Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13 РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем Расход сварочных материалов, кг/год, B = 430

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1.03

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 22 · 430 / 106 = 0.00757

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 22 · 1.03 / 3600 =

### 0.00504

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 22 · 430 / 106 = 0.00123

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 22 · 1.03 / 3600 =

### 0.000818

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00504 | 0.00757 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000818 | 0.00123 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6012, Электросварка (мастерская)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 280

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.7

Удельное выделение сварочного аэрозоля,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.99

в том числе:

#### Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.9

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.9 · 280 / 106 = 0.00389

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.9 · 0.7 / 3600 = 0.002703

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.09 Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.09 · 280 / 106 = 0.000305

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.09 · 0.7 / 3600 = 0.000212 Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 280 / 106 = 0.00028

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 0.7 / 3600 = 0.0001944 Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 280 / 106 = 0.00028

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 0.7 / 3600 = 0.0001944

Газы:

#### Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.93

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.93 · 280 / 106 = 0.0002604

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.93 · 0.7 / 3600 = 0.000181

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.7

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 2.7 · 280 / 106 = 0.000756

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 2.7 · 0.7 / 3600 = 0.000525

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 280 / 106 = 0.003724

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 0.7 / 3600 = 0.002586

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.002703 | 0.00389 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.000212 | 0.000305 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.000525 | 0.000756 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.002586 | 0.003724 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.000181 | 0.0002604 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.0001944 | 0.00028 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0001944 | 0.00028 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6013, Ремонтно-механическая мастерская

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 100 Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1 Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.011 · 100 · 1 / 106 =

### 0.000792

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.011 · 1 = 0.0022

#### Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.016

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.016 · 100 · 1 / 106 =

### 0.001152

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.016 · 1 = 0.0032

Технология обработки: Механическая обработка металлов Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки (арматурная сталь)

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 100

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1 Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.023

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.023 · 100 · 1 / 106 =

### 0.001656

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.023 · 1 = 0.0046

#### Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.055

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.055 · 100 · 1 / 106 =

### 0.00396

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.055 · 1 = 0.011

Технология обработки: Механическая обработка чугуна Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 100

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

#### Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), GV = 0.0011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0011 · 100 · 1 / 106 =

### 0.0000792

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.0011 · 1 = 0.00022

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0110000 | 0.0103824 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0046000 | 0.0048960 |

Испытательная площадка

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0014, Подъемник УПА 60/80 (ЯМЗ-238М)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 79.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 22.9

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 30 / 3600 = 0.663 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 22.9 · 30 / 103 = 0.687

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 1.2 / 3600 = 0.0265 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 22.9 · 1.2 / 103 = 0.0275

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 39 / 3600 = 0.861 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 22.9 · 39 / 103 = 0.893

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 10 / 3600 = 0.221 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 22.9 · 10 / 103 = 0.229

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 25 / 3600 = 0.552 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 22.9 · 25 / 103 = 0.573

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 12 / 3600 = 0.265 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 22.9 · 12 / 103 = 0.275

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 1.2 / 3600 = 0.0265 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 22.9 · 1.2 / 103 = 0.0275

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 5 / 3600 = 0.1104 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 22.9 · 5 / 103 = 0.1145

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.663 | 0.687 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.861 | 0.893 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.1104 | 0.1145 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.221 | 0.229 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.552 | 0.573 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0265 | 0.0275 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0265 | 0.0275 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.265 | 0.275 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0015, ДЭС 200 (освещение)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 340 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 98

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 340 · 30 / 3600 = 2.833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 98 · 30 / 103 = 2.94

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 340 · 1.2 / 3600 = 0.1133 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 98 · 1.2 / 103 = 0.1176

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 340 · 39 / 3600 = 3.68 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 98 · 39 / 103 = 3.82

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 340 · 10 / 3600 = 0.944 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 98 · 10 / 103 = 0.98

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 340 · 25 / 3600 = 2.36 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 98 · 25 / 103 = 2.45

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 340 · 12 / 3600 = 1.133 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 98 · 12 / 103 = 1.176

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 340 · 1.2 / 3600 = 0.1133 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 98 · 1.2 / 103 = 0.1176

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 340 · 5 / 3600 = 0.472 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 98 · 5 / 103 = 0.49

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2.833 | 2.94 |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 3.68 | 3.82 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.472 | 0.49 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.944 | 0.98 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2.36 | 2.45 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.1133 | 0.1176 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.1133 | 0.1176 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1.133 | 1.176 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0016, ДЭС (ЯМЗ-236) А-50

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 53.6 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 15.44

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 30 / 3600 = 0.447 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 15.44 · 30 / 103 = 0.463

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 1.2 / 3600 = 0.01787 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 15.44 · 1.2 / 103 = 0.01853

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 39 / 3600 = 0.581 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 15.44 · 39 / 103 = 0.602

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 10 / 3600 = 0.149 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 15.44 · 10 / 103 = 0.1544

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 25 / 3600 = 0.372 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 15.44 · 25 / 103 = 0.386

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 12 / 3600 = 0.1787 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 15.44 · 12 / 103 = 0.1853

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 1.2 / 3600 = 0.01787 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 15.44 · 1.2 / 103 = 0.01853

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 5 / 3600 = 0.0744 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 15.44 · 5 / 103 = 0.0772

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.447 | 0.463 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.581 | 0.602 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0744 | 0.0772 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.149 | 0.1544 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.372 | 0.386 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01787 | 0.01853 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01787 | 0.01853 |

| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1787 | 0.1853 |
| --- | --- | --- | --- |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0017, Цементировочный агрегат

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 5.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 1.584

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 30 / 3600 = 0.0458 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.584 · 30 / 103 = 0.0475

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 1.2 / 3600 = 0.001833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.584 · 1.2 / 103 = 0.0019

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 39 / 3600 = 0.0596 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.584 · 39 / 103 = 0.0618

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 10 / 3600 = 0.01528 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.584 · 10 / 103 = 0.01584

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 25 / 3600 = 0.0382 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.584 · 25 / 103 = 0.0396

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 12 / 3600 = 0.01833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.584 · 12 / 103 = 0.019

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 1.2 / 3600 = 0.001833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.584 · 1.2 / 103 = 0.0019

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 5 / 3600 = 0.00764 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.584 · 5 / 103 = 0.00792

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0458 | 0.0475 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0596 | 0.0618 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00764 | 0.00792 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.01528 | 0.01584 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0382 | 0.0396 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.001833 | 0.0019 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001833 | 0.0019 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.01833 | 0.019 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0018, Емкость хранения дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 68.962 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 68.962

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0029 · 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.1 · 10 / 3600 = 0.001089 Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 68.962 + 3.15 · 68.962) · 0.1 · 10-6 + 0.000783 = 0.000821

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.000821 / 100 = 0.000819 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.001089 / 100 = 0.001086 Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.000821 / 100 = 0.0000023

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.001089 / 100 = 0.00000305

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000305 | 0.0000023 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.001086 | 0.000819 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0019, Резервуар для тех.масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Масла

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 0.39

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 0.25 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 1.1 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 0.25 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 1.1

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 8

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.00027 · 1 = 0.0000729

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 8

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0000729

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.39 · 0.1 · 10 / 3600 = 0.0001083

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (0.25 · 1.1 + 0.25

· 1.1) · 0.1 · 10-6 + 0.0000729 = 0.000073

#### Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000073 / 100 = 0.000073

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0001083 / 100 = 0.0001083

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0001083 | 0.000073 |

### РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6014, Насос перекачки дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки Нефтепродукт: Дизельное топливо

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизтопливо и жидкости с температурой кипения 120-300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями или бессальниковый типа ЦНГ

Удельный выброс, кг/час(табл. 8.1), Q = 0.01

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 288

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.01 · 1 / 3.6 = 0.00278

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.01 · 1 · 288) / 1000 = 0.00288

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.00288 / 100 = 0.00287 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00278 / 100 = 0.00277 Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.00288 / 100 = 0.00000806

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00278 / 100 = 0.00000778

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000778 | 0.00000806 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00277 | 0.00287 |

#### Площадка ПРИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИТОКА ИЗ ПЛАСТА (методом ГРП)

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0020, Двигатель-блендер-смесительной установки

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 14.6 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.7

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 30 / 3600 = 0.1217 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.7 · 30 / 103 = 0.021

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 1.2 / 3600 = 0.00487 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.7 · 1.2 / 103 = 0.00084

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 39 / 3600 = 0.1582 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.7 · 39 / 103 = 0.0273

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 10 / 3600 = 0.04056 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.7 · 10 / 103 = 0.007

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 25 / 3600 = 0.1014 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.7 · 25 / 103 = 0.0175

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 12 / 3600 = 0.0487 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.7 · 12 / 103 = 0.0084

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 1.2 / 3600 = 0.00487 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.7 · 1.2 / 103 = 0.00084

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 5 / 3600 = 0.02028 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.7 · 5 / 103 = 0.0035

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1217 | 0.021 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.1582 | 0.0273 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.02028 | 0.0035 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.04056 | 0.007 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1014 | 0.0175 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.00487 | 0.00084 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00487 | 0.00084 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0487 | 0.0084 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0021, Двигатель насосной установки 2250 НР (ГРП)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 35.4 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 1.7

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35.4 · 30 / 3600 = 0.295

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.7 · 30 / 103 = 0.051

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 1.2 / 3600 = 0.0118 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.7 · 1.2 / 103 = 0.00204

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 39 / 3600 = 0.3835 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.7 · 39 / 103 = 0.0663

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 10 / 3600 = 0.0983 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.7 · 10 / 103 = 0.017

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 25 / 3600 = 0.246 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.7 · 25 / 103 = 0.0425

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 12 / 3600 = 0.118 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.7 · 12 / 103 = 0.0204

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 1.2 / 3600 = 0.0118 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.7 · 1.2 / 103 = 0.00204

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 5 / 3600 = 0.0492 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.7 · 5 / 103 = 0.0085

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.295 | 0.051 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.3835 | 0.0663 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0492 | 0.0085 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0983 | 0.017 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.246 | 0.0425 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0118 | 0.00204 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0118 | 0.00204 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.118 | 0.0204 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0022, Двигатель насосной установки 2250НР -резерв.

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 17.7 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.8

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 30 / 3600 = 0.1475 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.8 · 30 / 103 = 0.024

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 1.2 / 3600 = 0.0059 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.8 · 1.2 / 103 = 0.00096

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 39 / 3600 = 0.1918 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.8 · 39 / 103 = 0.0312

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 10 / 3600 = 0.0492 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.8 · 10 / 103 = 0.008

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 25 / 3600 = 0.123 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.8 · 25 / 103 = 0.02

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 12 / 3600 = 0.059 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.8 · 12 / 103 = 0.0096

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 1.2 / 3600 = 0.0059 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.8 · 1.2 / 103 = 0.00096

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 5 / 3600 = 0.0246 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.8 · 5 / 103 = 0.004

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1475 | 0.024 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.1918 | 0.0312 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0246 | 0.004 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0492 | 0.008 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.123 | 0.02 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0059 | 0.00096 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0059 | 0.00096 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.059 | 0.0096 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0023,Цементировочный агрегат ЦА-320

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 7.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.36

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 30 / 3600 = 0.0625 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.36 · 30 / 103 = 0.0108

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 1.2 / 3600 = 0.0025 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.36 · 1.2 / 103 = 0.000432

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 39 / 3600 = 0.0813 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.36 · 39 / 103 = 0.01404

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 10 / 3600 = 0.02083 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.36 · 10 / 103 = 0.0036

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 25 / 3600 = 0.0521 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.36 · 25 / 103 = 0.009

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 12 / 3600 = 0.025 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.36 · 12 / 103 = 0.00432

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 1.2 / 3600 = 0.0025 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.36 · 1.2 / 103 = 0.000432

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 5 / 3600 = 0.01042 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.36 · 5 / 103 = 0.0018

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0625 | 0.0108 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0813 | 0.01404 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.01042 | 0.0018 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.02083 | 0.0036 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0521 | 0.009 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0025 | 0.000432 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0025 | 0.000432 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.025 | 0.00432 |

# НА 2027 ГОД

### ДЛЯ СКВАЖИН ГЛУБИНОЙ 800(±250)м

от 3-х скважин

### Строительно-монтажные и подготовительные работы

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0001, Дизельгенератор (пер.стр.)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 8.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 9.18

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 30 / 3600 = 0.0708 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 9.18 · 30 / 103 = 0.2754

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 1.2 / 3600 = 0.002833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 9.18 · 1.2 / 103 = 0.01102

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 39 / 3600 = 0.092 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 9.18 · 39 / 103 = 0.358

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 10 / 3600 = 0.0236 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 9.18 · 10 / 103 = 0.0918

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 25 / 3600 = 0.059

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 9.18 · 25 / 103 = 0.2295

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 12 / 3600 = 0.02833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 9.18 · 12 / 103 = 0.1102

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 1.2 / 3600 = 0.002833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 9.18 · 1.2 / 103 = 0.01102

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 8.5 · 5 / 3600 = 0.0118 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 9.18 · 5 / 103 = 0.0459

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0708 | 0.2754 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.092 | 0.358 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0118 | 0.0459 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0236 | 0.0918 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.059 | 0.2295 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.002833 | 0.01102 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.002833 | 0.01102 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.02833 | 0.1102 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6001, Экскаватор (рытье траншей)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3) Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 1 Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.4 Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80 Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 345.45 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 3.2

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 345.45 ·

### (1-0) · 10-6 = 0.01326

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 3.2 · (1-0) / 3600 = 0.0341

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.03410000 | 0.0132600 |

#### С применением пылеподавление

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.6 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 345.45 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 3.2

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 345.45 ·

### (1-0.6) · 10-6 = 0.00531

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 3.2 · (1-0.6) / 3600 = 0.01365

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.01365 | 0.00531000 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6002, Бульдозер (обваловка площадки)

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3) Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 1 Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.4 Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80 Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 287.25 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 3.9

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 287.25·

### (1-0) · 10-6 = 0.01104

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 3.9 · (1-0) / 3600 = 0.0416

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0416000 | 0.0110400 |

#### С применением пылеподавление

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.6 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 287.25 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 3.9

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 287.25 ·

### (1-0.6) · 10-6 = 0.00441

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 3.9 · (1-0.6) / 3600 = 0.01664

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0166400 | 0.0044100 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6003, Разгрузка пылящихся материалов

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3) Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 5.0 - 7.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1), K0 = 1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4), K4 = 1 Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5), K5 = 0.4 Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т, Q = 80 Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 405 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 9

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 405· (1- 0) · 10-6 = 0.015552

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 9· (1-0) / 3600 = 0.096

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0960000 | 0.015552 |

#### С применением пылеподавление

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы, N = 0.6 Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год, MGOD = 405 Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час, MH = 9

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24), _M_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MGOD · (1-N) · 10-6 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 405 · (1- 0.6) · 10-6 = 0.006222

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25), _G_ = K0 · K1 · K4 · K5 · Q · MH · (1-N) / 3600 = 1 · 1.2 · 1 · 0.4 · 80 · 9 · (1-0.6) / 3600 = 0.0384

Итого выбросы:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0384000 | 0.0062220 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6004, Сварочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 345

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 4.8

Удельное выделение сварочного аэрозоля,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.99

в том числе:

#### Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.9

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.9 · 345 / 106 = 0.0048

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.9 · 4.8 / 3600 = 0.01853

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.09 Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.09 · 345 / 106 = 0.000376

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.09 · 4.8 / 3600 = 0.001453 Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 345 / 106 = 0.000345

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 4.8 / 3600 = 0.001333 Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 345 / 106 = 0.000345

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 4.8 / 3600 = 0.001333

Газы:

#### Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.93

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.93 · 345 / 106 = 0.000321

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.93 · 4.8 / 3600 = 0.00124

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.7

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 2.7 · 345 / 106 = 0.000932

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 2.7 · 4.8 / 3600 = 0.0036

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 345 / 106 = 0.00459

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 4.8 / 3600 = 0.01773

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.01853 | 0.0048 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.001453 | 0.000376 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0036 | 0.000932 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.01773 | 0.00459 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.00124 | 0.000321 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.001333 | 0.000345 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.001333 | 0.000345 |

### Вахтовый поселок

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0002, Дизельгенератор VOLVO- 350 кВт (основной)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 15.2 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 42.69

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 30 / 3600 = 0.1267 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 42.69 · 30 / 103 = 1.28

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 1.2 / 3600 = 0.00507 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 42.69 · 1.2 / 103 = 0.0512

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 39 / 3600 = 0.1647 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 42.69 · 39 / 103 = 1.665

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 10 / 3600 = 0.0422 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 42.69 · 10 / 103 = 0.427

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 25 / 3600 = 0.1056

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 42.69 · 25 / 103 = 1.067

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 12 / 3600 = 0.0507 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 42.69 · 12 / 103 = 0.512

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 1.2 / 3600 = 0.00507 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 42.69 · 1.2 / 103 = 0.0512

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 15.2 · 5 / 3600 = 0.0211 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 42.69 · 5 / 103 = 0.2135

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1267 | 1.28 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.1647 | 1.665 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0211 | 0.2135 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0422 | 0.427 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1056 | 1.067 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.00507 | 0.0512 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00507 | 0.0512 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0507 | 0.512 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0003, Резервуар для дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 21.3408

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 21.3408 Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10 Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 30

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0029 · 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 30

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.1 · 10 / 3600 = 0.001089

Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 21.3408 + 3.15 · 21.3408) · 0.1 · 10-6 + 0.000783 = 0.000795

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.000795 / 100 = 0.000793 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.001089 / 100 = 0.001086 Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.000795 / 100 = 0.000002226

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.001089 / 100 = 0.00000305

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000305 | 0.000002226 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.001086 | 0.000793 |

### Буровая площадка (буровая установка Zj-30)

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0004, Главный привод САТ3406С -DITA - 2-та

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 451.7 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 585.39

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 30 / 3600 = 3.764 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 585.39 · 30 / 103 = 17.56

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 1.2 / 3600 = 0.1506 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 585.39 · 1.2 / 103 = 0.702

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 39 / 3600 = 4.89 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 585.39 · 39 / 103 = 22.83

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 10 / 3600 = 1.255 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 585.39 · 10 / 103 = 5.85

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 25 / 3600 = 3.137 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 585.39 · 25 / 103 = 14.63

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 12 / 3600 = 1.506 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 585.39 · 12 / 103 = 7.02

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 1.2 / 3600 = 0.1506 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 585.39 · 1.2 / 103 = 0.702

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 451.7 · 5 / 3600 = 0.627 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 585.39 · 5 / 103 = 2.927

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 3.764 | 17.56 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 4.89 | 22.83 |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.627 | 2.927 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 1.255 | 5.85 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 3.137 | 14.63 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.1506 | 0.702 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.1506 | 0.702 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1.506 | 7.02 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0005, Дизельгенератор САТ 3508 -596,5 кВт - 2-та

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 335 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 460.08

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 30 / 3600 = 2.79 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 460.08 · 30 / 103 = 13.8

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 1.2 / 3600 = 0.1117 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 460.08 · 1.2 / 103 = 0.552

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 39 / 3600 = 3.63 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 460.08 · 39 / 103 = 17.94

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 10 / 3600 = 0.93 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 460.08 · 10 / 103 = 4.6

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 25 / 3600 = 2.326 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 460.08 · 25 / 103 = 11.5

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 12 / 3600 = 1.117 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 460.08 · 12 / 103 = 5.52

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 1.2 / 3600 = 0.1117 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 460.08 · 1.2 / 103 = 0.552

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 335 · 5 / 3600 = 0.465 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 460.08 · 5 / 103 = 2.3

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2.79 | 13.8 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 3.63 | 17.94 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.465 | 2.3 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.93 | 4.6 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2.326 | 11.5 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.1117 | 0.552 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.1117 | 0.552 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды | 1.117 | 5.52 |

|  | предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0006, Дизельгенератор VOLVO

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 59.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 77.16

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 59.5 · 30 / 3600 = 0.496 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 77.16 · 30 / 103 = 2.315

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 59.5 · 1.2 / 3600 = 0.01983 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 77.16 · 1.2 / 103 = 0.0926

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 59.5 · 39 / 3600 = 0.645 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 77.16 · 39 / 103 = 3.01

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 59.5 · 10 / 3600 = 0.1653 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 77.16 · 10 / 103 = 0.772

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 59.5 · 25 / 3600 = 0.413 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 77.16 · 25 / 103 = 1.93

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 59.5 · 12 / 3600 = 0.1983 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 77.16 · 12 / 103 = 0.926

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 59.5 · 1.2 / 3600 = 0.01983 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 77.16 · 1.2 / 103 = 0.0926

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 59.5 · 5 / 3600 = 0.0826 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 77.16 · 5 / 103 = 0.386

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.496 | 2.315 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.645 | 3.01 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0826 | 0.386 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.1653 | 0.772 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.413 | 1.93 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01983 | 0.0926 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01983 | 0.0926 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1983 | 0.926 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0007, Дизельный двигатель САТ 1508

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 101.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 131.55

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 30 / 3600 = 0.846 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 131.55 · 30 / 103 = 3.95

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 1.2 / 3600 = 0.0338 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 131.55 · 1.2 / 103 = 0.158

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 39 / 3600 = 1.1 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 131.55 · 39 / 103 = 5.13

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 10 / 3600 = 0.282 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 131.55 · 10 / 103 = 1.316

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 25 / 3600 = 0.705 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 131.55 · 25 / 103 = 3.29

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 12 / 3600 = 0.338 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 131.55 · 12 / 103 = 1.58

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 1.2 / 3600 = 0.0338 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 131.55 · 1.2 / 103 = 0.158

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 101.5 · 5 / 3600 = 0.141 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 131.55 · 5 / 103 = 0.658

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.846 | 3.95 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1.1 | 5.13 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.141 | 0.658 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.282 | 1.316 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.705 | 3.29 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0338 | 0.158 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0338 | 0.158 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.338 | 1.58 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0008, Двигатель ЯМЗ-236 (подъемник А-50)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 173.2 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 224.4

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 30 / 3600 = 1.443

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 224.4 · 30 / 103 = 6.73

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 1.2 / 3600 = 0.0577 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 224.4 · 1.2 / 103 = 0.2693

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 39 / 3600 = 1.876 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 224.4 · 39 / 103 = 8.75

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 10 / 3600 = 0.481 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 224.4 · 10 / 103 = 2.244

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 25 / 3600 = 1.203 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 224.4 · 25 / 103 = 5.61

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 12 / 3600 = 0.577 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 224.4 · 12 / 103 = 2.693

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 1.2 / 3600 = 0.0577 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 224.4 · 1.2 / 103 = 0.2693

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 173.2 · 5 / 3600 = 0.2406 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 224.4 · 5 / 103 = 1.122

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.443 | 6.73 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1.876 | 8.75 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.2406 | 1.122 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.481 | 2.244 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.203 | 5.61 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0577 | 0.2693 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0577 | 0.2693 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.577 | 2.693 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0009, Паровой котел

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час

Вид топлива, K3 = Жидкое другое (Дизельное топливо и т.п.)

Расход топлива, т/год, BT = 45

Расход топлива, г/с, BG = 9.6

Марка топлива, M = Дизельное топливо

Низшая теплота сгорания рабочего топлива, ккал/кг(прил. 2.1), QR = 10210

Пересчет в МДж, QR = QR · 0.004187 = 10210 · 0.004187 = 42.75

Средняя зольность топлива, %(прил. 2.1), AR = 0.025

Предельная зольность топлива, % не более(прил. 2.1), A1R = 0.025

Среднее содержание серы в топливе, %(прил. 2.1), SR = 0.3

Предельное содержание серы в топливе, % не более(прил. 2.1), S1R = 0.3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Номинальная паропроизв. котлоагрегата, т/ч, QN = 1.6 Факт. паропроизводительность котлоагрегата, т/ч, QF = 1.6

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO = 0.0888

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B = 0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а), KNO = KNO · (QF / QN)0.25 = 0.0888 · (1.6 / 1.6)0.25 = 0.0888 Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7), MNOT = 0.001 · BT · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 45 · 42.75 · 0.0888 · (1-0) = 0.1708

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), MNOG = 0.001 · BG · QR · KNO · (1-B) = 0.001 · 9.6 · 42.75 · 0.0888 · (1-

### 0) = 0.03644

Выброс азота диоксида (0301), т/год, _M_ = 0.8 · MNOT = 0.8 · 0.1708 = 0.1366

Выброс азота диоксида (0301), г/с, _G_ = 0.8 · MNOG = 0.8 · 0.03644 = 0.02915

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс азота оксида (0304), т/год, _M_ = 0.13 · MNOT = 0.13 · 0.1708 = 0.0222

Выброс азота оксида (0304), г/с, _G_ = 0.13 · MNOG = 0.13 · 0.03644 = 0.00474

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ СЕРЫ

#### Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2), NSO2 = 0.02

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S = 0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2), _M_ = 0.02 · BT · SR · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BT = 0.02 · 45 · 0.3 ·

### (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 45 = 0.2646

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2), _G_ = 0.02 · BG · S1R · (1-NSO2) + 0.0188 · H2S · BG = 0.02 · 9.6 · 0.3 ·

### (1-0.02) + 0.0188 · 0 · 9.6 = 0.0564

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСИ УГЛЕРОДА

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0 Тип топки: Камерная топка

Потери тепла от химической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q3 = 0.5

Коэффициент, учитывающий долю потери тепла, R = 0.65

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3 (ф-ла 2.5), CCO = Q3 · R · QR = 0.5 · 0.65 · 42.75 = 13.9 Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4), _M_ = 0.001 · BT · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 45 · 13.9 · (1-0 / 100) = 0.626

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4), _G_ = 0.001 · BG · CCO · (1-Q4 / 100) = 0.001 · 9.6 · 13.9 · (1-0 / 100)

### = 0.1334

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Коэффициент(табл. 2.1), F = 0.01

Тип топки: Камерная топка

Выброс твердых частиц, т/год (ф-ла 2.1), _M_ = BT · AR · F = 45 · 0.025 · 0.01 = 0.01125 Выброс твердых частиц, г/с (ф-ла 2.1), _G_ = BG · A1R · F = 9.6 · 0.025 · 0.01 = 0.0024 Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.02915 | 0.1366 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.00474 | 0.0222 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0024 | 0.01125 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0564 | 0.2646 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1334 | 0.626 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0010, ЦА-320М (ЯМЗ-238)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 40 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 51.84

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 30 / 3600 = 0.333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 51.84 · 30 / 103 = 1.555

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 1.2 / 3600 = 0.01333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 51.84 · 1.2 / 103 = 0.0622

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 39 / 3600 = 0.433 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 51.84 · 39 / 103 = 2.02

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 10 / 3600 = 0.111 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 51.84 · 10 / 103 = 0.518

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 25 / 3600 = 0.278 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 51.84 · 25 / 103 = 1.296

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 12 / 3600 = 0.1333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 51.84 · 12 / 103 = 0.622

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 1.2 / 3600 = 0.01333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 51.84 · 1.2 / 103 = 0.0622

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 5 / 3600 = 0.0556 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 51.84 · 5 / 103 = 0.259

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.333 | 1.555 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.433 | 2.02 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0556 | 0.259 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.111 | 0.518 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.278 | 1.296 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01333 | 0.0622 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01333 | 0.0622 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1333 | 0.622 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0011, СМН-20 (ЯМЗ-238)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 40 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 51.84

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 30 / 3600 = 0.333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 51.84 · 30 / 103 = 1.555

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 1.2 / 3600 = 0.01333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 51.84 · 1.2 / 103 = 0.0622

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 39 / 3600 = 0.433 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 51.84 · 39 / 103 = 2.02

#### Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 10 / 3600 = 0.111 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 51.84 · 10 / 103 = 0.518

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 25 / 3600 = 0.278 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 51.84 · 25 / 103 = 1.296

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 12 / 3600 = 0.1333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 51.84 · 12 / 103 = 0.622

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 1.2 / 3600 = 0.01333 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 51.84 · 1.2 / 103 = 0.0622

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 40 · 5 / 3600 = 0.0556 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 51.84 · 5 / 103 = 0.259

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.333 | 1.555 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.433 | 2.02 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0556 | 0.259 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.111 | 0.518 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.278 | 1.296 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01333 | 0.0622 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01333 | 0.0622 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1333 | 0.622 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0012, Резервуар для дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 813.63 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 813.63

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0029 · 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.1 · 10 / 3600 = 0.001089 Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 813.63 + 3.15 · 813.63) · 0.1 · 10-6 + 0.000783 = 0.001231

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.001231 / 100 = 0.001228 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.001089 / 100 = 0.001086 Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.001231 / 100 = 0.00000345

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.001089 / 100 = 0.00000305

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000305 | 0.00000345 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.001086 | 0.001228 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0013, Резервуар для тех.масло

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Масла

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 0.39

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 0.25 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 2.97 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 0.25 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 2.97

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 8

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.00027 · 1 = 0.0000729

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 8

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0000729

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.39 · 0.1 · 10 / 3600 = 0.0001083 Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (0.25 · 2.97 + 0.25 · 2.97) · 0.1 · 10-6 + 0.0000729 = 0.000073

#### Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000073 / 100 = 0.000073

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0001083 / 100 = 0.0001083

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0001083 | 0.000073 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6005, Узел приготовления цементного раствора

Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов Материал: Цемент

#### Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Влажность материала, % , VL = 1

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , K5 = 0.8

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 0

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.2) , K3SR = 1

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 2

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.2) , K3 = 1.2 Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3) , K4 = 0.01 Размер куска материала, мм , G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.5) , K7 = 1

Поверхность пыления в плане, м2 , F = 0.1

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала , K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек , Q = 0.003

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1) , GC = K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * F = 1.2 * 0.01 * 0.8 * 1.45 * 1 * 0.003 * 0.1 = 0.00000418

Время работы склада в году, часов , RT = 160

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1) , MC = K3SR * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * F * RT * 0.0036 = 1 * 0.01 * 0.8 * 1.45 * 1 * 0.003 * 0.1 * 160 * 0.0036 = 0.000006

Максимальный разовый выброс , г/сек , G = 0.00000418

Валовый выброс , т/год , M = 0.000006

Итого выбросы от источника выделения: 001 узел приготовление цемент.р-ра

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (503) | 0.00000418 | 0.0000060 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6006, Емкость бурового раствора

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

| Наименование |  | Обозн. | Ед. изм. |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время работы |  | Т | час |  | 200 |
| Объем работ |  |  | тонн |  | 219,6 |
| Коэф.учитывающее высоту пересыпки |  | В |  |  | 0.4 |
| Влажность |  |  | % |  | 1 |
| g = К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7*G * В * 1000000 / 3600 |  |  |  |  |  |
| Вес.доля пыл. фракции в материале |  | К1 |  |  | 0.05 |
| Доля пыли переходящая в аэрозоль |  | К2 |  |  | 0.01 |
| Коэф.учитывающий метеоусловия |  | К3 |  |  | 1.20 |
| Коэф.Учитывающийместные условия |  | К4 |  |  | 1.00 |
| Коэф.учит.влажность материала |  | К5 |  |  | 0.90 |
| Коэф.учит. крупность материала 3 мм |  | К7 |  |  | 0.80 |
| Суммарное кол-во перерабмого материала, тонн/час |  | G |  |  | 1.5198 |
| М = gсек * t * 3600/106 |  |  |  |  |  |
| Код | Примесь |  |  | г/с | т/год |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1532*, 1540*) |  |  | 0.07295 | 0.15756 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6007, Насос для бурового раствора

«Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г.»

| T - Продолжительно закачки составит, часа | 432 |
| --- | --- |
| g-величина утечки потока через одно уплотнение, мг/с | 38.89 |
| n-число подвижных соединений, ед-ц | 2 |
| x-доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единиц | 0.638 |
| c-массовая концентрация вредного вещества, доли единиц | 0.0477 |
| Y | 2.36705 |
| Y=g*n*x*c Мсек=Y/1000 |  |

| Мт/год=Мсек*Т*3600/1000000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Примесь | (3 скв.) |
| М г/сек | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0.002367 |
| М т/год |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0.01104 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6008, Буровой насос

«Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г.»

| T - продолжительность работы насоса, часа |  |  |  | 432 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| g-величина утечки потока через одно уплотнение, мг/с |  |  |  | 38.89 |
| n-число подвижных соединений, ед-ц |  |  |  | 2 |
| x-доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единиц |  |  |  | 0.638 |
| c-массовая концентрация вредного вещества, доли единиц |  |  |  | 0.0477 |
| Y |  |  |  | 2.36705 |
| Y=g*n*x*c М сек=Y/1000 М т/год=Мсек*Т*3600/1000000 |  |  |  |  |
|  | Код | Примесь | (3 скв.) |  |
| М г/сек | 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 0.002367 |  |
| М т/год |  |  | 0.01104 |  |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6009, Шламосборник

Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996г.

| Время хранения Т |  |  | 432 |
| --- | --- | --- | --- |
| где: q - удельный выброс загрязняющих веществ с поверхности сооружения, |  |  |  |
| принимается по таблице (5.9.) (5) кг (час*м)2 |  |  | 0.02 |
| К11 - коэффициент принимаемый по таблице 5.5, |  |  | 0.2 |
| F - площадь испарения, м2 |  |  | 0.04906 |
| n - количество оборудования, шт |  |  | 1 |
| Пвал |  |  | 0.00014718 |
| Пвал= F*q*K11*n, кг/час Мсек = Пвал*1000/3600, г/с Мт/год=Пвал*Т/1000 |  |  |  |
| Итоговые выбросы | Код | Примесь | (3 скв.) |
| М г/с | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0.0000409 |
| М т/год |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 0.000012 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6010, Дегазатор

Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы,

1996

| № | Наименование | Обозн. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исходные данные: |  |  |  |
| 1.1. | Объем аппарата | V | м3 | 19 |
| 1.2. | Давление в аппарате | P | гПа | 1520 |
| 1.3. | Средняя молярная масса паров р/пр. | Мп | г/моль | 81 |
| 1.4. | Время работы | T | час | 285 |
| 1.5 | Средняя темп.в аппарате 0С | t | К | 298 |
| 2 | Расчет: |  |  |  |
|  | Количество выбросов произ.по формуле | Пр | кг/час | 0,2403 |
|  | (5.29 методики) | Пр | г/с | 0,06675 |
|  | Пр=0,037*(PV/1011)0,8 *Mn/T | Пр | т/скв/год | 0,0685 |

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1532*, 1540*) | 0.0667500 | 0.2055000 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6011, Газосварка (Мастерская)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8 Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13 РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем Расход сварочных материалов, кг/год, B = 645

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1.03

Газы:

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 22

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO2 · GIS · B / 106 = 0.8 · 22 · 645 / 106 = 0.01135

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO2 · GIS · BMAX / 3600 = 0.8 · 22 · 1.03 / 3600 =

### 0.00504

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = KNO · GIS · B / 106 = 0.13 · 22 · 645 / 106 = 0.001845 Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = KNO · GIS · BMAX / 3600 = 0.13 · 22 · 1.03 / 3600 = 0.000818

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.00504 | 0.01135 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.000818 | 0.001845 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6012, Электросварка (мастерская)

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 420

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 0.7

Удельное выделение сварочного аэрозоля,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.99

в том числе:

#### Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.9

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.9 · 420 / 106 = 0.00584

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.9 · 0.7 / 3600 = 0.002703

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.09 Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.09 · 420 / 106 = 0.000458

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.09 · 0.7 / 3600 = 0.000212 Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 420 / 106 = 0.00042

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 0.7 / 3600 = 0.0001944 Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 420 / 106 = 0.00042

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 0.7 / 3600 = 0.0001944

Газы:

#### Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.93

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.93 · 420 / 106 = 0.0003906

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.93 · 0.7 / 3600 = 0.000181

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.7

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 2.7 · 420 / 106 = 0.001134

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 2.7 · 0.7 / 3600 = 0.000525

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 420 / 106 = 0.00559

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 0.7 / 3600 = 0.002586

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.002703 | 0.00584 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.000212 | 0.000458 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.000525 | 0.001134 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.002586 | 0.00559 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.000181 | 0.0003906 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.0001944 | 0.00042 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0001944 | 0.00042 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6013, Ремонтно-механическая мастерская

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка металлов Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Заточные станки, с диаметром шлифовального круга - 250 мм Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 100 Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1 Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.011 · 100 · 1 / 106 =

### 0.000792

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.011 · 1 = 0.0022

#### Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.016

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.016 · 100 · 1 / 106 =

### 0.001152

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.016 · 1 = 0.0032

Технология обработки: Механическая обработка металлов Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Вид оборудования: Отрезные станки (арматурная сталь)

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 100

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1 Примесь: 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.023

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.023 · 100 · 1 / 106 =

### 0.001656

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.023 · 1 = 0.0046

#### Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/с (табл. 1), GV = 0.055

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.055 · 100 · 1 / 106 =

### 0.00396

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.055 · 1 = 0.011

Технология обработки: Механическая обработка чугуна Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год, _T_ = 100

Число станков данного типа, шт., _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт., NS1 = 1

#### Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Удельный выброс, г/c (табл. 4), GV = 0.0011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2), KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1), _M_ = 3600 · KN · GV · _T_ · _KOLIV_ / 106 = 3600 · 0.2 · 0.0011 · 100 · 1 / 106 =

### 0.0000792

Максимальный из разовых выброс, г/с (2), _G_ = KN · GV · NS1 = 0.2 · 0.0011 · 1 = 0.00022

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0110000 | 0.0155736 |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | 0.0046000 | 0.0073440 |

Испытательная площадка

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0014, Подъемник УПА 60/80 (ЯМЗ-238М)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 79.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 34.35

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 30 / 3600 = 0.663 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 34.35 · 30 / 103 = 1.03

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 1.2 / 3600 = 0.0265 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 34.35 · 1.2 / 103 = 0.0412

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 39 / 3600 = 0.861 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 34.35 · 39 / 103 = 1.34

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 10 / 3600 = 0.221 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 34.35 · 10 / 103 = 0.3435

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 25 / 3600 = 0.552 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 34.35 · 25 / 103 = 0.859

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 12 / 3600 = 0.265 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 34.35 · 12 / 103 = 0.412

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 1.2 / 3600 = 0.0265 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 34.35 · 1.2 / 103 = 0.0412

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 79.5 · 5 / 3600 = 0.1104 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 34.35 · 5 / 103 = 0.1718

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.663 | 1.03 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.861 | 1.34 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.1104 | 0.1718 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.221 | 0.3435 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.552 | 0.859 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0265 | 0.0412 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0265 | 0.0412 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.265 | 0.412 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0015, ДЭС 200 (освещение)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 340 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 147

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 340 · 30 / 3600 = 2.833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 147 · 30 / 103 = 4.41

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 340 · 1.2 / 3600 = 0.1133 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 147 · 1.2 / 103 = 0.1764

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 340 · 39 / 3600 = 3.68 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 147 · 39 / 103 = 5.73

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 340 · 10 / 3600 = 0.944 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 147 · 10 / 103 = 1.47

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 340 · 25 / 3600 = 2.36 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 147 · 25 / 103 = 3.675

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 340 · 12 / 3600 = 1.133

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 147 · 12 / 103 = 1.764

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 340 · 1.2 / 3600 = 0.1133 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 147 · 1.2 / 103 = 0.1764

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 340 · 5 / 3600 = 0.472 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 147 · 5 / 103 = 0.735

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 2.833 | 4.41 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 3.68 | 5.73 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.472 | 0.735 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.944 | 1.47 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2.36 | 3.675 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.1133 | 0.1764 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.1133 | 0.1764 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 1.133 | 1.764 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0016, ДЭС (ЯМЗ-236) А-50

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 53.6 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 23.16

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 30 / 3600 = 0.447 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 23.16 · 30 / 103 = 0.695

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 1.2 / 3600 = 0.01787 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 23.16 · 1.2 / 103 = 0.0278

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 39 / 3600 = 0.581 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 23.16 · 39 / 103 = 0.903

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 10 / 3600 = 0.149 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 23.16 · 10 / 103 = 0.2316

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 25 / 3600 = 0.372 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 23.16 · 25 / 103 = 0.579

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 12 / 3600 = 0.1787 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 23.16 · 12 / 103 = 0.278

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 1.2 / 3600 = 0.01787 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 23.16 · 1.2 / 103 = 0.0278

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 53.6 · 5 / 3600 = 0.0744 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 23.16 · 5 / 103 = 0.1158

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.447 | 0.695 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.581 | 0.903 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0744 | 0.1158 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.149 | 0.2316 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.372 | 0.579 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01787 | 0.0278 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01787 | 0.0278 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1787 | 0.278 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0017, Цементировочный агрегат

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 5.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 2.376

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 30 / 3600 = 0.0458 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 2.376 · 30 / 103 = 0.0713

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 1.2 / 3600 = 0.001833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 2.376 · 1.2 / 103 = 0.00285

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 39 / 3600 = 0.0596 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 2.376 · 39 / 103 = 0.0927

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 10 / 3600 = 0.01528 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 2.376 · 10 / 103 = 0.02376

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 25 / 3600 = 0.0382 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 2.376 · 25 / 103 = 0.0594

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 12 / 3600 = 0.01833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 2.376 · 12 / 103 = 0.0285

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 1.2 / 3600 = 0.001833 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 2.376 · 1.2 / 103 = 0.00285

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 5.5 · 5 / 3600 = 0.00764 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 2.376 · 5 / 103 = 0.01188

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0458 | 0.0713 |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0596 | 0.0927 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.00764 | 0.01188 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.01528 | 0.02376 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0382 | 0.0594 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.001833 | 0.00285 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.001833 | 0.00285 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.01833 | 0.0285 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0018, Емкость хранения дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 3.92

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 2.36

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 103.443

Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 3.15

Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 103.443 Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10 Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.0029

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 50

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.0029 · 1 = 0.000783

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 50

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.000783

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 3.92 · 0.1 · 10 / 3600 = 0.001089 Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (2.36 · 103.443 + 3.15 · 103.443) · 0.1 · 10-6 + 0.000783 = 0.00084

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);

Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.00084 / 100 = 0.000838

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.001089 / 100 = 0.001086

#### Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.00084 / 100 = 0.00000235

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.001089 / 100 = 0.00000305

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000305 | 0.00000235 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.001086 | 0.000838 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0019, Резервуар для тех.масла

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Нефтепродукт, NP = Масла

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)

Концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 12), C = 0.39

Средний удельный выброс в осенне-зимний период, г/т(Прил. 12), YY = 0.25 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний период, т, BOZ = 1.65 Средний удельный выброс в веcенне-летний период, г/т(Прил. 12), YYY = 0.25 Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний период, т, BVL = 1.65

Объем паровоздушной смеси, вытесняемый из резервуара во время его закачки, м3/ч, VC = 10

Коэффициент(Прил. 12), KNP = 0.00027

Режим эксплуатации: "буферная емкость" (все типы резервуаров) Объем одного резервуара данного типа, м3, VI = 8

Количество резервуаров данного типа, NR = 1

Количество групп одноцелевых резервуаров на предприятии, KNR = 1

Категория веществ: А - Нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха

Конструкция резервуаров: Наземный вертикальный

Значение Kpmax для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPM = 0.1 Значение Kpsr для этого типа резервуаров(Прил. 8), KPSR = 0.1 Количество выделяющихся паров нефтепродуктов

при хранении в одном резервуаре данного типа, т/год(Прил. 13), GHRI = 0.27

GHR = GHR + GHRI · KNP · NR = 0 + 0.27 · 0.00027 · 1 = 0.0000729

Коэффициент , KPSR = 0.1

Коэффициент, KPMAX = 0.1

Общий объем резервуаров, м3, V = 8

Сумма Ghri*Knp*Nr, GHR = 0.0000729

Максимальный из разовых выброс, г/с (6.2.1), G = C · KPMAX · VC / 3600 = 0.39 · 0.1 · 10 / 3600 = 0.0001083 Среднегодовые выбросы, т/год (6.2.2), M = (YY · BOZ + YYY · BVL) · KPMAX · 10-6 + GHR = (0.25 · 1.65 + 0.25 · 1.65) · 0.1 · 10-6 + 0.0000729 = 0.000073

#### Примесь: 2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 100

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 100 · 0.000073 / 100 = 0.000073

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 100 · 0.0001083 / 100 = 0.0001083

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | 0.0001083 | 0.000073 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 6014, Насос перекачки дизтоплива

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчеты по п. 6-8

Расчет выбросов от теплообменных аппаратов и средств перекачки Нефтепродукт: Дизельное топливо

Тип нефтепродукта и средняя температура жидкости: Керосин, дизтопливо и жидкости с температурой кипения 120-300 гр.С

Наименование аппаратуры или средства перекачки: Насос центробежный с двумя торцевыми уплотнениями или бессальниковый типа ЦНГ

Удельный выброс, кг/час(табл. 8.1), Q = 0.01

Общее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., N1 = 1

Одновременно работающее количество аппаратуры или средств перекачки, шт., NN1 = 1

Время работы одной единицы оборудования, час/год, _T_ = 432

Максимальный из разовых выброс, г/с (8.1), G = Q · NN1 / 3.6 = 0.01 · 1 / 3.6 = 0.00278

Валовый выброс, т/год (8.2), M = (Q · N1 · _T_) / 1000 = (0.01 · 1 · 432) / 1000 = 0.00432

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.00432 / 100 = 0.00431

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.00278 / 100 = 0.00277

#### Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.00432 / 100 = 0.0000121

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.00278 / 100 = 0.00000778

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000778 | 0.0000121 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.00277 | 0.00431 |

#### Площадка ПРИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИТОКА ИЗ ПЛАСТА (методом ГРП)

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0020, Двигатель-блендер-смесительной установки

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 14.6 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 1.05

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 30 / 3600 = 0.1217 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.05 · 30 / 103 = 0.0315

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 1.2 / 3600 = 0.00487 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.05 · 1.2 / 103 = 0.00126

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 39 / 3600 = 0.1582 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.05 · 39 / 103 = 0.04095

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 10 / 3600 = 0.04056 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.05 · 10 / 103 = 0.0105

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 25 / 3600 = 0.1014 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.05 · 25 / 103 = 0.02625

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 12 / 3600 = 0.0487 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.05 · 12 / 103 = 0.0126

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 1.2 / 3600 = 0.00487 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.05 · 1.2 / 103 = 0.00126

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 14.6 · 5 / 3600 = 0.02028 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.05 · 5 / 103 = 0.00525

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1217 | 0.0315 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.1582 | 0.04095 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.02028 | 0.00525 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.04056 | 0.0105 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.1014 | 0.02625 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.00487 | 0.00126 |

| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.00487 | 0.00126 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.0487 | 0.0126 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0021, Двигатель насосной установки 2250 НР (ГРП)

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 35.4 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 2.55

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 30 / 3600 = 0.295 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 2.55 · 30 / 103 = 0.0765

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 1.2 / 3600 = 0.0118 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 2.55 · 1.2 / 103 = 0.00306

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 39 / 3600 = 0.3835 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 2.55 · 39 / 103 = 0.0995

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 10 / 3600 = 0.0983 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 2.55 · 10 / 103 = 0.0255

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 25 / 3600 = 0.246 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 2.55 · 25 / 103 = 0.0638

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 12 / 3600 = 0.118 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 2.55 · 12 / 103 = 0.0306

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 1.2 / 3600 = 0.0118 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 2.55 · 1.2 / 103 = 0.00306

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 35.4 · 5 / 3600 = 0.0492 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 2.55 · 5 / 103 = 0.01275

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.295 | 0.0765 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.3835 | 0.0995 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0492 | 0.01275 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0983 | 0.0255 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.246 | 0.0638 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0118 | 0.00306 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0118 | 0.00306 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.118 | 0.0306 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0022, Двигатель насосной установки 2250НР -резерв.

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 17.7 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 1.2

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 30 / 3600 = 0.1475 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.2 · 30 / 103 = 0.036

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 1.2 / 3600 = 0.0059 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.2 · 1.2 / 103 = 0.00144

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 39 / 3600 = 0.1918 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.2 · 39 / 103 = 0.0468

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 10 / 3600 = 0.0492 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.2 · 10 / 103 = 0.012

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 25 / 3600 = 0.123 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.2 · 25 / 103 = 0.03

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 12 / 3600 = 0.059 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.2 · 12 / 103 = 0.0144

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 1.2 / 3600 = 0.0059 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.2 · 1.2 / 103 = 0.00144

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 17.7 · 5 / 3600 = 0.0246 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 1.2 · 5 / 103 = 0.006

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1475 | 0.036 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.1918 | 0.0468 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0246 | 0.006 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0492 | 0.012 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.123 | 0.03 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0059 | 0.00144 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0059 | 0.00144 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.059 | 0.0144 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

#### Источник загрязнения N 0023,Цементировочный агрегат ЦА-320

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок Приложение №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 7.5 Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.54

#### Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 30 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 30 / 3600 = 0.0625 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.54 · 30 / 103 = 0.0162

#### Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 1.2 / 3600 = 0.0025 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.54 · 1.2 / 103 = 0.000648

#### Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 39 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 39 / 3600 = 0.0813 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.54 · 39 / 103 = 0.02106

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 10 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 10 / 3600 = 0.02083 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.54 · 10 / 103 = 0.0054

#### Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 25 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 25 / 3600 = 0.0521 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.54 · 25 / 103 = 0.0135

#### Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 12 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 12 / 3600 = 0.025 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.54 · 12 / 103 = 0.00648

#### Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 1.2 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 1.2 / 3600 = 0.0025 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.54 · 1.2 / 103 = 0.000648

#### Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ = 5 Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ / 3600 = 7.5 · 5 / 3600 = 0.01042 Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ / 103 = 0.54 · 5 / 103 = 0.0027

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.0625 | 0.0162 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.0813 | 0.02106 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.01042 | 0.0027 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.02083 | 0.0054 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.0521 | 0.0135 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0025 | 0.000648 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0025 | 0.000648 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.025 | 0.00648 |