РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» к рабочему проекту «Корректировка ПСД объекта «Строительство столовой на 150 мест на месторождении Восточный Макат»»

ВЕДОМОСТЬ РЕДАКЦИЙ

| РЕВ. № | ПУНКТ | ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ	Ошибка! Закладка не определена.

СПИСОК СОГЛАСУЮЩИХ	Ошибка! Закладка не определена.

АННОТАЦИЯ	8

ВВЕДЕНИЕ	10

1.	ОБЩиЕ Сведение о месторождении	11

2.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ	12

Столовая	Ошибка! Закладка не определена.

3.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА	16

3.1	Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду	16

3.2	Характеристика современного состояния воздушной среды	16

3.3	Источники и масштабы расчетного химического загрязнения	19

3.4	Рассеивания вредных веществ в атмосферу	20

3.5	Возможные залповые и аварийные выбросы	25

3.6	Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух	26

3.7	Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ	26

3.8	Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	36

3.9	Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия	36

3.10	Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха	37

3.11	Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)	43

4.	Оценка воздействий на состояние вод	45

4.1	Характеристика источника водоснабжения	46

4.2	Обоснование максимально возможного внедрения оборотных систем, повторного использования сточных вод, способы утилизации осадков очистных сооружений	47

4.3	Предложения по достижению нормативов предельно допустимых сбросов	47

4.4	Оценка влияния объекта при строительстве водоснабжения на подземные воды	47

4.5	Анализ последствий возможного загрязнения и истощения подземных вод	47

4.6	Обоснование мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения	48

4.7	Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на подземные воды	48

5.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА	49

5.1	Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды	49

5.2	Природоохранные мероприятия	50

5.3	Виды и объемы образования отходов	50

5.4	Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)	51

5.5	Виды и количество отходов производства и потребления	52

5.6	Рекомендации по управлению отходами	55

6.	Оценка физических воздействий на окружающую среду	56

6.1	Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия	56

6.2	Характеристика радиационной обстановки в районе работ	65

Критерии оценки радиационной ситуации	66

7.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ	69

7.1	Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта	69

7.2	Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров	69

7.3	Планируемые мероприятия и проектные решения	72

7.4	Организация экологического мониторинга почв	73

8.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ	74

8.1	Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта	74

8.2	Характеристика воздействия объекта на растительность	74

8.3	Обоснование объемов использования растительных ресурсов	76

8.4	Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность	76

8.5	Ожидаемые изменения в растительном покрове	76

8.6	Рекомендации по сохранению растительных сообществ	76

8.7	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий	77

9.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР	77

9.1	Оценка современного состояния животного мира. Мероприятия по их охране	78

9.2	Мероприятия по предотвращению негативных воздействий   на животный мир	82

10.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ	84

11.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ	85

11.1	Социально-экономические условия района	85

12	ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ	92

13	КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ШТАТНОМ РЕЖИМЕ И АВАРИНЫХ СИТУАЦИЯХ	99

14.1	Предварительная оценка воздействия на подземные и поверхностные воды	101

13.2	Факторы негативного воздействия на геологическую среду	101

13.3	Предварительная оценка воздействия на растительно-почвенный покров	102

13.4	Факторы воздействия на животный мир	103

13.5	Оценка воздействия на социально-экономическую сферу	104

13.6	Состояние здоровья населения	104

13.7	Охрана памятников истории и культуры	105

14.	ЗАЯВЛЕНИЕ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	106

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 3.1- Результаты анализов проб атмосферного воздуха, отобранных на границе санитарно-защитной зоны	16

Таблица 3.2– Перечень и количественные значения выбросов загрязняющих веществ на период строительно-монтажных работ	19

Таблица 3.3- Метеорологические характеристики района	21

Таблица 3.4- Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам	23

Таблица 3.5- Нормативы выбросов загрязняющих веществ на период строительства	27

Таблица 3.6– План график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов на существующее положение	40

Таблица 4.1- Баланс водопотребления и водоотведения	46

Таблица 5.1 -Образование металлолома	53

Таблица 5.3- Образование коммунальных отходов	54

Таблица 5.4– Лимиты накопления отходов при строительстве на 2023 год	54

Таблица 6.1 - Предельно допустимые уровни шума на рабочих местах	58

Таблица 12.1 - Естественное движение населения за период январь-июнь 2022 года по Атырауской области	85

Таблица 12.2 - Процентные показатели промышленного производства по Атырауской области	86

Таблица 12.3 - Валовый выпуск продукции сельского, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства по Атырауской области	86

Таблица 12.4 - Основные показатели развития животноводства во всех категориях хозяйств	88

Таблица 12.5 - Ввод в эксплуатацию жилья	90

Таблица 13.1- Градации пространственного масштаба воздействия	99

Таблица 13.2 - Градации временного масштаба воздействия	99

Таблица 13.3- Градации интенсивности воздействия	100

Таблица 13.4 - Градации значимости воздействий	100

Таблица 13.5- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на подземные воды	101

Таблица 13.6- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на геологическую среду	102

Таблица 13.7- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на почвенно-растительный покров	102

Таблица 13.8- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на животный мир	103

Таблица 13.9– Определение интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу	104

Таблица 13.10 - Интегральная (комплексная) оценка воздействия на социальную сферу при строительстве скважин	104

АННОТАЦИЯ

Основанием для составления раздела ООС является:

•	Экологический Кодекс РК;

•	Договор на оказание услуг;

•	Техническое задание на проектирование.

Раздел ООС выполнен на основе исходных данных Заказчика и согласно рабочему проекту «Корректировка ПСД объекта «Строительство столовой на 150 мест на месторождении Восточный Макат».

Месторождение Восточный Макат по административному делению находится на территории Макатского района в Атырауской области Республики Казахстан.

Ближайшим населенным пунктом является пос. Макат, нефтяное месторождение Макат расположено в 7 км. Областной центр г. Атырау расположен в 120км к западу и юго-западу от площади.

Железная дорога «Кандыагаш-Атырау» проходит у северной части территории. Автомобильные трассы представлены асфальтированной дорогой от г.Атырау до пос. Доссор и грунтовыми дорогами, связывающими нефтепромыслы, проходимость которых зависит от сухости времени года. На станции Доссор имеется пункт приема и подготовки нефти.

Целью составления раздела ООС является определение количественных и качественных характеристик выбросов вредных веществ в атмосферу, объемов водопотребления и водоотведения, количества образуемых отходов производства и потребления при строительстве, разработка мероприятий по контролю экологической ситуации при проведении намечаемых работ, а также оценка на все компоненты окружающей среды.

Основными загрязняющими атмосферу веществами на период строительства будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также пыль, образуемая при их движении и при осуществлении земляных работ.

Строительная техника и транспорт, которые будут использоваться при строительно-монтажных работах, являются основными источниками неорганизованных выбросов.

Согласно заданию, в период строительно-монтажных работ будут использованы строительная техника и транспорт, работающие на дизельном топливе и бензине.

Источники выделения выбросов в период строительно-монтажных работ:

- Источник 0001 – Сварочный агрегат

- Источник 0002 – компрессор передвижной с ДВС;

- Источник 0003 – Битумный котел

- Источник 0004 – Электростанция передвижная с бензиновым двигателем

- Источник 6001- работа бульдозера;

- Источник 6002 – гудронатор ручной

- Источник 6003 - работа экскаватора;

- Источник 6004 - пост покраски;

- Источник 6005 - сварочные работы;

- Источник 6006 - - разгрузочно-погрузочные работы;

- Источник 6007 – транспортировка ПМ.

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строительно-монтажных работ составляет 11 ед. в том числе: неорганизованных - 7 ед., организованных – 4 ед.

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в период строительных работ составит: 2,79896806 г/с и 1,11588123 т/г.

В процессе строительства образуется значительное количество твердых и жидких отходов. Основными отходами при строительстве являются: ТБО; промасленная ветошь; металлолом; огарки сварочных электродов. Объем промышленных отходов на период строительства составляет 4,581336285  т; ТБО составляет 507  т.

Для проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу использован программный комплекс «Эра», версия 2, НПО «Логос», г. Новосибирск, согласованный с ГГО имени Воейкова, г.Новосибирск и МООС Республики Казахстан. Расчет рассеивания в приземном слое атмосферы показал, что превышение ПДК не наблюдается на границе санитарно-защитной зоны полигона.

ВВЕДЕНИЕ

Раздел «Охрана окружающей среды» (ООС) выполнен к рабочему проекту «Корректировка ПСД объекта «Строительство столовой на 150 мест на месторождении Восточный Макат», месторождение расположено в Макатском районе Атырауской области Республики Казахстан.

Раздел ООС выполнен Службой экологии Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» согласно договору с АО «Эмбамунайгаз».

Начало строительства –2023 год.

Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.

Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:

- характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;

- анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;

- комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;

- природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.

РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.

| Разработчик | Заказчик |
| --- | --- |
| Атырауский Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг» г. Атырау, мкр. Нурсая, пр.Елорда, ст. 10а тел: 8 (7122) 30-54-04 Факс: 8 (7122) 30-54-19 | АО «Эмбамунайгаз» г.Атырау, ул.Валиханова,1 Тел: 7 (7122) 35 29 24 Факс: 8 (7132) 35 46 23 |

- ОБЩиЕ Сведение о месторождении

По административному делению месторождение Восточный Макат относится к Макатскому району Атырауской области Республики Казахстан.

Ближайшим населенным пунктом является пос. Макат, нефтяное месторождение Макат расположено в 7 км. Областной центр г. Атырау расположен в 120км к западу и юго-западу от площади (рис.1.1).

Железная дорога «Кандыагаш-Атырау» проходит у северной части территории. Автомобильные трассы представлены асфальтированной дорогой от г.Атырау до пос.Доссор и грунтовыми дорогами, связывающими нефтепромыслы, проходимость которых зависит от сухости времени года. На станции Доссор имеется пункт приема и подготовки нефти.

Местность представляет собой слабовсхолмленную равнину, покрытую сорами и слабозакрепленными песками, с абсолютными отметками рельефа от минус 10 до минус 17м.

Климат района резкоконтинентальный, с сухим жарким летом и малоснежной, холодной зимой. Растительный покров беден и характерен для зоны полупустынь.

Гидрографическая сеть отсутствует. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется по водопроводу Атырау-Кульсары.

Рис. 1.1 - Обзорная карта

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ

На основании задания на проектирование проектом предусматривается строительство здания столовой на 150 мест на месторождении Восточный Макат. На территории проектируемой площадки предусмотрены следующие объекты:

- Столовая;

- Фундамент под котельную;

- Площадка РГС V=60м3, V=50м3;

- Плита под жироуловитель ;

- Ограждение для задвижки;

- Площадка под ДЭС;

- Фундамент под КТПН;

- Фундамент под стойки освещения;

- Стойка под указатель газопровода;

- Фундамент под молниеприемник.

На существующей территории проектом предусматривается демонтаж и перенос следующих сооружений:

- Ограждение 90.0 п.м.

- Калитка распашная

- Тротуар 36.0м2

- Площадка ТБО

Начало строительства объекта запланировано на 2023 года.

Здание столовой на 150 мест прямоугольное в плане с размерами в осях 42.0м х 36.0м, одноэтажное. Высота этажа от чистого пола до низа фермы 3,7 м.

Объемно-планировочным решением помещений предусмотрена поточность технологического процесса, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также пересечение путей движения посетителей и персонала.

В здании запроектированы следующие помещения:

- тамбур – 32,54 м2;

- гардеробная для посетителей – 25,75 м2;

- зал совещаний – 69,3 м2;

- вестибюль – 77,14 м2;

- умывальная – 14,51 м2;

- зал – 301,5 м2;

- тепловой узел – 17,4 м2;

- электрощитовая – 13,44 м2;

- моечная столовой посуды – 33,5 м2;

- кладовая для хранения инвентаря – 4,81 м2;

- гардеробная для посетителей – 25,75 м2;

- кухня-раздаточная – 57,7 м2;

- моечная термосов – 33,64 м2;

- помещение для хранение чистых термосов, термобоксов – 19,71 м2;

- фасовочная сухих пайков – 17,67 м2;

- моечная кухонной посуды – 27,81 м2;

- венткамера – 52,16 м2;

- горячий цех – 133,4 м2;

- овощной цех – 20,65 м2;

- кладовая сухих продуктов – 23,6 м2;

- душевая для мужчин – 2,2 м2;

- душевая для женщин – 10,54 м2;

- сан.узел для мужчин – 10,06 м2;

- сан.узел для женщин – 15,9 м2;

- сан.узел для персонала – 5,4 м2;

- экспедиторская готовых изделий – 10,96 м2;

- цех мучных изделий – 24,62 м2;

- склад для хранения муки – 9,82 м2;

- помещение для уборочного инвентаря – 6,66 м2;

- разгрузочная – 21,28 м2;

- коридор – 89,5 м2;

- помещение для обработки яиц – 4,5 м2;

- помещение для холодильных оборудований – 74,83 м2;

- кладовая для хранение моющих средств – 7,0 м2;

- бельевая – 7,5 м2;

- раздевалка для мужчин – 9,24 м2;

- раздевалка для женщин – 14,31 м2;

- холодный цех – 20,24 м2;

- мясорыбный цех – 26,67 м2;

- кладовая инвентаря – 22,2 м2;

- комната отдыха для персонала – 19,08 м2;

- кабинет Зав. производством – 13,25 м2;

- холодильник для воды – 7,03 м2;

- холодный цех – 20,24 м2;

- Помещение для хранение мин.воды для раздачи – 7,03 м2;

- кладовая инвентаря – 11,1 м2.

Фундамент под котельную.

Размер площадки под котельную в осях 8,0 х 6,0м.

Котельная – блок полной заводской готовности. Основание под блочную котельную - монолитная железобетонная плита, толщиной 300мм из бетона марки В20 на сульфатостойком портландцементе, по водонепроницаемости W6, с армированием сетками из арматуры кл.АIII. Под фундамент предусматривается щебеночная подготовка толщиной 100мм пропитанная битумом. Вокруг котельной предусмотрена бетонная отмостка из бетона В15 шириной 1,0м.

Площадка РГС V=60м3, V=50м3.

Емкости для воды представляет собой стальной цилиндрический горизонтальный резервуар емкостью 60,0 м³ и 50 м³ полной заводской готовности. Под емкости выполнено фундамент из бетона класса В20, на сульфатостойком портландцементе по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F75, с армированием. Емкости крепится к фундаменту болтами и хомутами из прокатной листовой стали. Под фундаменты выполняется щебеночная подготовка, пропитанная битумом, толщиной 100 мм по тщательно утрамбованному основанию. Боковые поверхности фундаментов и конструкций, соприкасающихся с грунтом обмазать мастикой БЛК в 2 слоя. Антикоррозионная защита наружных поверхностей резервуара выполняется битумно-минеральным покрытием.

Плита под жироуловитель.

Размер плиты под жироуловитель 2,4х2,4х0,2м. Плита выполнен из монолитного бетона класса В20, на сульфатостойком портландцементе по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F75, с армированием сетки ячейкой 200х200мм. Под плитой днища предусмотрено щебеночная подготовка, пропитанная битумом толщиной 100 мм. Двух местах установлен нержавеющие крюки, для крепление синтетического каната. Боковые поверхности бетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом обмазать мастикой БЛ в 2 слоя.

Ограждение для задвижки.

Размер ограждении 2,0х3,0м. И высотой от земли 1,6м . Конструкция выполнено из металлического уголка и огражден сеткой рабицой по периметру . Стойки ограждении установлены с помощью столбчатого бетона класса В15, на сульфатостойком портландцементе по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F75, под бетоном днища предусмотрено щебеночная подготовка, пропитанная битумом толщиной 100 мм. Металлоконструкции должны быть окрашены за 2 раза эмалью ХВ-124 ГОСТ 10144-89* по поверхности, огрунтованной ФЛ-03К ГОСТ 9109-81* и отвечать требованиям полной заводской готовности. Подготовку металлических поверхностей перед окрашиванием производить в соответствии с ГОСТ 9.402-2004.

Площадка под ДЭС.

Размер ДЭС в осях 3,5х3,0м. ДЭС – блок полной заводской готовности. ДЭС устанавливается на дорожные плиты 1П30.18 в количестве 2-х шт, из которых выполнено основание. Дорожные плиты по ГОСТ 21924.0-84. В основании плит предусматривается устройство подготовки из щебня, пропитанного битумом толщиной 100мм. Разрывы между плитами заполняются щебнем толщиной 150мм. Вокруг ДЭС предусмотрена бетонная отмостка шириной 1.0м.

Фундамент под КТПН.

Размер КТПН в осях 2,4 х 3,2м. Под установку КТПН приняты сборные бетонные блоки ФБС по ГОСТ 13579-78. Под фундаментные блоки выполняется щебеночная подготовка, пропитанная битумом, толщиной 100 мм. Боковые поверхности сборных бетонных блоков, соприкасающиеся с грунтом, обмазать БЛК в два слоя.

Фундамент под стойки освещение.

Фундаменты - столбчатые монолитные железобетонные фундаменты из с/с бетона кл. В20, W6, F75. Армирование фундаментов выполнить сварными сетками из арматуры AIII.

Под фундаменты выполняется щебеночная подготовка, пропитанная битумом, толщиной 100 мм. Боковые поверхности фундаментов и конструкций, соприкасающихся с грунтом обмазать мастикой БЛК в 2 слоя.

Стойка под указатель газопровода.

Фундаменты - столбчатые монолитные железобетонные фундаменты из с/с бетона кл. В15, W6, F75. Под фундаменты выполняется щебеночная подготовка, пропитанная битумом, толщиной 100 мм.

Фундамент под молниеприемник.

Фундаменты - столбчатые монолитные железобетонные фундаменты из с/с бетона кл. В20, W6, F75. Армирование фундаментов выполнить из арматуры AIII.

Под фундаменты выполняется щебеночная подготовка, пропитанная битумом, толщиной 100 мм. Боковые поверхности фундамента, соприкасающихся с грунтом обмазать мастикой БЛК в 2 слоя.

Ограждение газопровода на пересечении с проектируемой Вл-6кВ.

Ограждение для защиты газопровода от линии Вл 6-кВ из металлической конструкции с размером в осях 6х1,6 высотой 3 метра. Конструкция имеет опорные стойки из квадратного профиля с приваренным сверху металлическим уголком. Между уголками креплено сетка рабица с помощью арматуры AI . Металлоконструкции должны быть окрашены за 2 раза эмалью ХВ-124 ГОСТ 10144-89* по поверхности, огрунтованной ФЛ-03К ГОСТ 9109-81* и отвечать требованиям полной заводской готовности. Подготовку металлических поверхностей перед окрашиванием производить в соответствии с ГОСТ 9.402-2004.Фундаменты – столбчатые монолитные железобетонные фундаменты из с/с бетона кл. В15, W6, F75.

Под фундаменты выполняется щебеночная подготовка, пропитанная битумом, толщиной 100 мм.

Более подробное описание всех проектных решений представлено в общей части пояснительной записки.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

  - Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду

Климат Атырауской области резко континентальный, засушливый. Теплые атлантические воздушные массы на увлажнение территории почти не оказывают влияния, поскольку они поступают сюда сильно трансформированными, а общая равнинность поверхности не способствует их задержанию. Влияние Каспийского и Аральского моря также очень ограничено. Оно заметно лишь в узкой полосе побережья и выражается в небольшом увеличении влажности воздуха, повышении температуры в зимние месяцы, понижении температуры в летние месяцы, в уменьшении годовых и суточных амплитуд температуры.

Средняя температура января – самого холодного месяца -7, -11° С. В целом зима умеренно холодная на севере области. Однако в некоторые наиболее холодные зимы морозы достигают -36, -42° С (абсолютный минимум).

Лето на большей части территории жаркое и продолжительное. Повсеместно средняя температура июля (самого жаркого месяца) не ниже 25,0° С. В отдельные годы температура воздуха повышается до 41-46° С.

Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха выше 0° С 235-255 дней.

Среднее годовое количество осадков не превышает 140-200 мм. Максимум осадков приходится на теплый период года 85-120 мм.

Рассматриваемая территория располагает большими энергетическими запасами ветра. Характерны сильные ветры и бури. На большей части территории средняя годовая скорость ветра составляет 4-5 м/с. В северной части области в течение года наблюдаются одинаково часто ветры всех восьми основных направлений.

  - Характеристика современного состояния воздушной среды

Для АО «Эмбамунайгаз» в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РК специалистами Атырауского филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» была разработана программа Производственного экологического контроля окружающей среды, установившая общие требования к ведению производственного мониторинга за состоянием компонентов окружающей среды в процессе производственной деятельности АО «Эмбамунайгаз».

Для оценки влияния производственной деятельности на атмосферный воздух на месторождении Восточный Макат проводились замеры содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны предприятия.

Результаты анализов отобранных проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1- Результаты анализов проб атмосферного воздуха, отобранных на границе санитарно-защитной зоны

| Точка отбора проб | Наименование загрязняющих веществ | Норма ПДК м.р. мг/м3 | Фактическая концентрация, мг/ м3 | Наличие превышения ПДК | Предложения по устранению нарушений и улучшению экологической обстановки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I квартал 2022 г. |  |  |  |  |  |
| граница СЗЗ М-2-01 | Диоксид азота | 0,2 | 0,004 | Отсутствуют | Не требуется |
|  | Оксид азота | 0,4 | 0,006 | Отсутствуют | Не требуется |
|  | Диоксид серы | 0,5 | <0,025 | Отсутствуют | Не требуется |
|  | Сероводород | 0,008 | <0,004 | Отсутствуют | Не требуется |
|  | Оксид углерода | 5,0 | 3,54 | Отсутствуют | Не требуется |
|  | Углеводороды | 50,0 | 0,287 | Отсутствуют | Не требуется |
|  | Пыль (взв. в-ва) | 0,3 | 0,009 | Отсутствуют | Не требуется |
| граница СЗЗ М-2-02 | Диоксид азота | 0,2 | 0,002 | Отсутствуют | Не требуется |
|  | Оксид азота | 0,4 | 0,005 | Отсутствуют | Не требуется |
|  | Диоксид серы | 0,5 | <0,025 | Отсутствуют | Не требуется |
|  | Сероводород | 0,008 | <0,004 | Отсутствуют | Не требуется |
|  | Оксид углерода | 5,0 | 3,53 | Отсутствуют | Не требуется |
|  | Углеводороды | 50,0 | 0,262 | Отсутствуют | Не требуется |
|  | Пыль (взв. в-ва) | 0,3 | 0,010 | Отсутствуют | Не требуется |
| граница СЗЗ М-2-03 | Диоксид азота | 0,2 | 0,003 | Отсутствуют | Не требуется |
|  | Оксид азота | 0,4 | 0,003 | Отсутствуют | Не требуется |
|  | Диоксид серы | 0,5 | <0,025 | Отсутствуют | Не требуется |
|  | Сероводород | 0,008 | <0,004 | Отсутствуют | Не требуется |
|  | Оксид углерода | 5,0 | 4,49 | Отсутствуют | Не требуется |
|  | Углеводороды | 50,0 | 0,283 | Отсутствуют | Не требуется |
|  | Пыль (взв. в-ва) | 0,3 | 0,005 | Отсутствуют | Не требуется |
| II квартал 2022 г. |  |  |  |  |  |
| граница СЗЗ М-2-01 | Диоксид азота | 0,2 | 0,003 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Оксид азота | 0,4 | 0,003 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Диоксид серы | 0,5 | < 0,025 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Сероводород | 0,008 | < 0,004 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Оксид углерода | 5,0 | 2,62 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Углеводороды | 50,0 | 0,401 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Пыль | 0,3 | 0,019 | отсутствуют | Не требуется |
| граница СЗЗ М-2-02 | Диоксид азота | 0,2 | 0,004 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Оксид азота | 0,4 | 0,003 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Диоксид серы | 0,5 | < 0,025 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Сероводород | 0,008 | < 0,004 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Оксид углерода | 5,0 | 2,88 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Углеводороды | 50,0 | 0,437 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Пыль | 0,3 | 0,021 | отсутствуют | Не требуется |
| граница СЗЗ М-2-03 | Диоксид азота | 0,2 | 0,003 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Оксид азота | 0,4 | 0,004 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Диоксид серы | 0,5 | < 0,025 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Сероводород | 0,008 | < 0,004 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Оксид углерода | 5,0 | 2,39 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Углеводороды | 50,0 | 0,415 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Пыль | 0,3 | 0,017 | отсутствуют | Не требуется |
| III квартал 2022 г. |  |  |  |  |  |
| граница СЗЗ М-2-01 | Диоксид азота | 0,2 | 0,005 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Оксид азота | 0,4 | 0,002 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Диоксид серы | 0,5 | < 0,025 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Сероводород | 0,008 | < 0,004 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Оксид углерода | 5,0 | 2,50 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Углеводороды | 50,0 | 0,342 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Пыль | 0,3 | <0,075 | отсутствуют | Не требуется |
| граница СЗЗ М-2-02 | Диоксид азота | 0,2 | 0,005 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Оксид азота | 0,4 | 0,003 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Диоксид серы | 0,5 | < 0,025 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Сероводород | 0,008 | < 0,004 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Оксид углерода | 5,0 | 2,68 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Углеводороды | 50,0 | 0,398 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Пыль | 0,3 | <0,075 | отсутствуют | Не требуется |
| граница СЗЗ М-2-03 | Диоксид азота | 0,2 | 0,005 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Оксид азота | 0,4 | 0,002 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Диоксид серы | 0,5 | < 0,025 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Сероводород | 0,008 | < 0,004 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Оксид углерода | 5,0 | 2,58 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Углеводороды | 50,0 | 0,374 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Пыль | 0,3 | <0,075 | отсутствуют | Не требуется |
| VI квартал 2022 г. |  |  |  |  |  |
| граница СЗЗ М-2-01 | Диоксид азота | 0,2 | 0,003 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Оксид азота | 0,4 | 0,002 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Диоксид серы | 0,5 | < 0,025 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Сероводород | 0,008 | < 0,004 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Оксид углерода | 5,0 | 2,69 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Углеводороды | 50,0 | 0,330 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Пыль | 0,3 | 0,011 | отсутствуют | Не требуется |
| граница СЗЗ М-2-02 | Диоксид азота | 0,2 | 0,004 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Оксид азота | 0,4 | 0,003 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Диоксид серы | 0,5 | < 0,025 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Сероводород | 0,008 | < 0,004 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Оксид углерода | 5,0 | 2,39 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Углеводороды | 50,0 | 0,301 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Пыль | 0,3 | 0,008 | отсутствуют | Не требуется |
| граница СЗЗ М-2-03 | Диоксид азота | 0,2 | 0,003 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Оксид азота | 0,4 | 0,003 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Диоксид серы | 0,5 | < 0,025 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Сероводород | 0,008 | < 0,004 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Оксид углерода | 5,0 | 2,35 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Углеводороды | 50,0 | 0,384 | отсутствуют | Не требуется |
|  | Пыль | 0,3 | 0,004 | отсутствуют | Не требуется |

Вывод: анализ проведенного экологического мониторинга качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны месторождения Восточный Макат показал, что максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ по всем анализируемым веществам незначительны, находятся в допустимых пределах и не превышают санитарно-гигиенические нормы предельно-допустимых концентраций (ПДК м.р.), установленных для населенных мест.

  - Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

Основными загрязняющими атмосферу веществами при строительстве будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также пыль, образуемая при их движении и при осуществлении земляных работ.

Источники выделения выбросов в период строительно-монтажных работ:

- Источник 0001 – Сварочный агрегат

- Источник 0002 – компрессор передвижной с ДВС;

- Источник 0003 – Битумный котел

- Источник 0004 – Электростанция передвижная

- Источник 6001- работа бульдозера;

- Источник 6002 – гудронатор ручной

- Источник 6003 - работа экскаватора;

- Источник 6004 - пост покраски;

- Источник 6005 - сварочные работы;

- Источник 6006 - - разгрузочно-погрузочные работы;

- Источник 6007 – транспортировка ПМ.

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строительно-монтажных работ составляет 11 ед. в том числе: неорганизованных - 7 ед., организованных – 4 ед.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительных работ, представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2– Перечень и количественные значения выбросов загрязняющих веществ

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  | 0,04 |  | 3 | 0,00656 | 0,0114 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000515 | 0,000894 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,062002222 | 0,082121352 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,008381112 | 0,01235139 |
| 0328 | Углерод | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,008541112 | 0,00713749 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,020928888 | 0,011671735 |
| 0337 | Углерод оксид | 5 | 3 |  | 4 | 0,13779 | 0,0850475 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000439 | 0,000763 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000472 | 0,00082 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 50 |  | 0,00264 | 0,0000179 |
| 0616 | Диметилбензол | 0,2 |  |  | 3 | 0,451 | 0,09108 |
| 0621 | Метилбензол | 0,6 |  |  | 3 | 0,371 | 0,2504 |
| 0703 | Бенз/а/пирен |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000000058 | 0,000000119 |
| 1042 | Бутан-1-ол | 0,1 |  |  | 3 | 0,0833 | 0,0436 |
| 1061 | Этанол | 5 |  |  | 4 | 0,0556 | 0,02906 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол |  |  | 0,7 |  | 0,0444 | 0,02325 |
| 1210 | Бутилацетат | 0,1 |  |  | 4 | 0,0736 | 0,04941 |
| 1325 | Формальдегид | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,000666666 | 0,001293498 |
| 1401 | Пропан-2-он | 0,35 |  |  | 4 | 0,0779 | 0,06445 |
| 2752 | Уайт-спирит |  |  | 1 |  | 0,149 | 0,01312 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 1 |  |  | 4 | 0,087926 | 0,09308545 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,2751 | 0,16993 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,000472 | 0,00082 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,880734 | 0,0741578 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 2,79896806 | 1,11588123 |

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в период строительных работ составит: 2,79896806 г/с и 1,11588123 т/г.

  - Рассеивания вредных веществ в атмосферу

В связи с тем, что выбросы пыли в процессе строительства проектируемого объекта носят залповый и кратковременный характер и весь объем выбросов в процессе строительства разделяется на несколько временных отрезков – поочередную, в которых основными источниками выбросов в атмосферу является разравнивание, выкапывание, погрузка, перевозка, а также в связи с тем, что остальные выбросы от автотранспорта представляют из себя «передвижные» источники, расчет рассеивания на период благоустройства проводить нецелесообразно.

В соответствии с нормами проектирования в Республике Казахстан для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий (Приложение № 18 к приказу Министра ООС РК от 18.04 2008 г. № 100-п).

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы. Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводилось на персональном компьютере по программному комплексу «ЭРА» версия 2.5, в котором реализованы основные зависимости и положения «Расчета полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки».

Проведенные расчеты по программе позволили получить следующие данные:

уровни концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по всем источникам, полученные в узловых точках контролируемой зоны с использованием средних метеорологических данных по 8-ми румбовой розе ветров и при штиле;

максимальные концентрации в узлах прямоугольной сетки;

степень опасности источников загрязнения;

поле расчетной площадки с изображением источников и изолиний концентраций.

По данным «Центра гидрометеорологического мониторинга» РГП «Казгидромет» климатические характеристики для района месторождений В.Макат Атырауской области Макатского района представлены по данным наблюдений на близлежащей метеорологической станции Атырау за 2022 г.

Таблица 3.3- Метеорологические характеристики района

| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| --- | --- |
| Коэффициент рельефа местности, ŋ | 1,0 |
| Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (январь) за год | -11,30С |
| Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) за год | +34,50С |
| Количество осадков за год, мм (теплый период IV-X) | 105,7 мм |
| Среднее число дней с пыльной бурей | 13,5 дней |
| Скорость ветра, превышение которой составляет 5% | 9 м/с |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| Румбы | Среднегодовая |
| С | 11 |
| СВ | 11 |
| В | 26 |
| ЮВ | 12 |
| Ю | 9 |
| ЮЗ | 8 |
| З | 13 |
| СЗ | 10 |
| Штиль | 13 |

Предварительными расчетами определены перечень загрязняющих веществ атмосферного воздуха, для которых необходимо рассчитывать концентрацию и расстояния рассеивания.   В таблице 3.4, приводится расчеты определения перечень ингредиентов, доля которых М/ПДК > Ф.

Таблица 3.4- Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДК максим. разовая, мг/м3 | ПДК средне- суточная, мг/м3 | ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3 | Выброс вещества, г/с (M) | Средневзве-шенная высота, м (H) | М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10 | Необхо-димость прове- дения расчетов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  | 0,04 |  | 0,00656 | 2 | 0,0164 | Нет |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,01 | 0,001 |  | 0,000515 | 2 | 0,0515 | Нет |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0,4 | 0,06 |  | 0,0083811 | 2 | 0,021 | Нет |
| 0328 | Углерод | 0,15 | 0,05 |  | 0,0085411 | 2 | 0,0569 | Нет |
| 0337 | Углерод оксид | 5 | 3 |  | 0,13779 | 2 | 0,0276 | Нет |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  | 50 | 0,00264 | 2 | 0,0000528 | Нет |
| 0616 | Диметилбензол | 0,2 |  |  | 0,451 | 2 | 2 255 | Да |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,6 |  |  | 0,371 | 2 | 0,6183 | Да |
| 0703 | Бенз/а/пирен |  | 0,000001 |  | 5,8E-08 | 2 | 0,0058 | Нет |
| 1042 | Бутан-1-ол | 0,1 |  |  | 0,0833 | 2 | 0,833 | Да |
| 1061 | Этанол | 5 |  |  | 0,0556 | 2 | 0,0111 | Нет |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол |  |  | 0,7 | 0,0444 | 2 | 0,0634 | Нет |
| 1210 | Бутилацетат | 0,1 |  |  | 0,0736 | 2 | 0,736 | Да |
| 1325 | Формальдегид | 0,05 | 0,01 |  | 0,0006667 | 2 | 0,0133 | Нет |
| 1401 | Пропан-2-он | 0,35 |  |  | 0,0779 | 2 | 0,2226 | Да |
| 2752 | Уайт-спирит |  |  | 1 | 0,149 | 2 | 0,149 | Да |
| 2754 | Алканы С12-19 | 1 |  |  | 0,087926 | 2 | 0,0879 | Нет |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,5 | 0,15 |  | 0,2751 | 2 | 0,5502 | Да |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3 | 0,1 |  | 0,000472 | 2 | 0,0016 | Нет |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,5 | 0,15 |  | 0,880734 | 2 | 17 615 | Да |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2 | 0,04 |  | 0,0620022 | 2 | 0,310 | Да |
| 0330 | Сера диоксид | 0,5 | 0,05 |  | 0,0209289 | 2 | 0,0419 | Нет |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0,02 | 0,005 |  | 0,000439 | 2 | 0,022 | Нет |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,2 | 0,03 |  | 0,000472 | 2 | 0,0024 | Нет |
| Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Карты рассевания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы и результаты расчета загрязнения атмосферы представлены таблицами в приложении.

Расчетами рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере определены максимальные концентрации всех загрязняющих веществ в расчетных точках, выбрасываемых всеми источниками, и расстояния достижения максимальных концентраций загрязняющих веществ.

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ для промплощадок показал, что уровень загрязнения за пределами промышленной площадки составил менее 1 ПДК.

По условиям самоочищения атмосферы от промышленных выбросов — это относительно благоприятный район. Дополнительный вклад по созданию условий самоочищения атмосферы в приземном слое вносят такие климатические факторы, как осадки, метели, грозы и град. Большие скорости ветра, практически отсутствие штилей в течение всего года создают условия для быстрого рассеивания вредных промышленных выбросов в приземном слое.

Загрязнения атмосферного воздуха сопредельных территорий в результате трансграничного переноса воздушных масс, содержащих вредные выбросы, не прогнозируется.

  - Возможные залповые и аварийные выбросы

Залповые выбросы, как сравнительно непродолжительные и обычно во много раз превышающие по мощности средние выбросы, присуши многим производствам. Их наличие предусматривается технологическим регламентом и обусловлено проведением отдельных (специфических) стадий определенных технологических процессов.

В каждом из случаев залповые выбросы - это необходимая на современном этапе развития технологии составная часть (стадия) того или иного технологического процесса (производства), выполняемая, как правило, с заданной периодичностью (регулярностью).

Возможность локальных аварий существенно снижается при соблюдении установленных законодательными актами и отраслевыми нормами требований по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

На предприятии разработан план мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций и действий персонала при их возникновении. В последнее время состояние оборудования требует значительных ремонтов и дополнительной оснастки, в связи с этим для сокращения аварий на нефтепроводах необходима своевременная их диагностика, планово-предупредительный и капитальный ремонты оборудования с заменой на новое.

Для снижения риска возникновения промышленных аварий и уменьшения ущерба разрабатывается комплекс мер по обеспечению безопасности и ликвидации аварий.

В планах по предупреждению и ликвидации аварий необходимо предусмотреть:

- соблюдение необходимых мер между объектами и опасными участками потенциальных источников возгорания;

- обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб к любой точке производственного участка;

- обеспечение безопасности производства на наиболее опасных участках;

- регулярные технические осмотры оборудования, ремонт и замена неисправных материалов и оборудования;

- применение материалов, оборудования и арматуры, обеспечивающих надежность эксплуатации, термоизоляции горячих поверхностей;

- обучение пересмотра правилам техники безопасности, пожарной безопасности, соблюдению правил эксплуатации при выполнении работ;

- для борьбы с возможным пожаром необходимо предусмотреть достаточное количество противопожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и медикаментов.

  - Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ на месторождении и сокращении площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:

- свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;

- рациональное использование земель, выбор оптимальных размеров рабочей зоны при строительстве. Расположение объектов на площадке буровой должно соответствовать утвержденной схеме расположения оборудования;

- снятие и сохранение плодородного почвенного слоя для последующего использования его при рекультивационных работах;

- не допускать расширения дорожного полотна;

- осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при производстве работ;

- не прокладывать дорогу по соровым участкам (особенно по их кромке);

- исключить использование несанкционированной территории под хозяйственные нужды.

С целью контроля и оценки происходящих изменений состояния окружающей среды, прогноза их дальнейшего развития и оценки эффективности применяемых природоохранных мероприятий предусмотрено ведение производственного мониторинга.

  - Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ

Предложения по нормативам НДВ в целом по площади по каждому веществу за весь период строительства представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5- Нормативы выбросов загрязняющих веществ на период строительства

| Производство цех, участок | Номер источника | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение на 2022 год |  | на 2023 год |  | НДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123, Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный пост | 6005 |  |  | 0,00656 | 0,0114 | 0,00656 | 0,0114 | 2023 |
| Итого: |  |  |  | 0,00656 | 0,0114 | 0,00656 | 0,0114 | 2023 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,00656 | 0,0114 | 0,00656 | 0,0114 | 2023 |
| 0143, Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный пост | 6005 |  |  | 0,000515 | 0,000894 | 0,000515 | 0,000894 | 2023 |
| Итого: |  |  |  | 0,000515 | 0,000894 | 0,000515 | 0,000894 | 2023 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,000515 | 0,000894 | 0,000515 | 0,000894 | 2023 |
| 0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем | 0001 |  |  | 0,018311111 | 0,004122152 | 0,018311111 | 0,004122152 | 2023 |
| Компрессор передвижной с двигателем внут.сгорания | 0002 |  |  | 0,018311111 | 0,0700384 | 0,018311111 | 0,0700384 | 2023 |
| Битумный котел | 0003 |  |  | 0,01473 | 0,00182 | 0,01473 | 0,00182 | 2023 |
| Электростанция передвижная с бензиновым двигателем | 0004 |  |  | 0,00026 | 0,0000018 | 0,00026 | 0,0000018 | 2023 |
| Итого: |  |  |  | 0,051612222 | 0,075982352 | 0,051612222 | 0,075982352 | 2023 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный пост | 6005 |  |  | 0,01039 | 0,006139 | 0,01039 | 0,006139 | 2023 |
| Итого: |  |  |  | 0,01039 | 0,006139 | 0,01039 | 0,006139 | 2023 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,062002222 | 0,082121352 | 0,062002222 | 0,082121352 | 2023 |
| 0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем | 0001 |  |  | 0,002975556 | 0,00066985 | 0,002975556 | 0,00066985 | 2023 |
| Компрессор передвижной с двигателем внут.сгорания | 0002 |  |  | 0,002975556 | 0,01138124 | 0,002975556 | 0,01138124 | 2023 |
| Битумный котел | 0003 |  |  | 0,00239 | 0,0003 | 0,00239 | 0,0003 | 2023 |
| Электростанция передвижная с бензиновым двигателем | 0004 |  |  | 0,00004 | 0,0000003 | 0,00004 | 0,0000003 | 2023 |
| Итого: |  |  |  | 0,008381112 | 0,01235139 | 0,008381112 | 0,01235139 | 2023 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,008381112 | 0,01235139 | 0,008381112 | 0,01235139 | 2023 |
| 0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем | 0001 |  |  | 0,001555556 | 0,00035949 | 0,001555556 | 0,00035949 | 2023 |
| Компрессор передвижной с двигателем внут.сгорания | 0002 |  |  | 0,001555556 | 0,006108 | 0,001555556 | 0,006108 | 2023 |
| Битумный котел | 0003 |  |  | 0,00543 | 0,00067 | 0,00543 | 0,00067 | 2023 |
| Итого: |  |  |  | 0,008541112 | 0,00713749 | 0,008541112 | 0,00713749 | 2023 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,008541112 | 0,00713749 | 0,008541112 | 0,00713749 | 2023 |
| 0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем | 0001 |  |  | 0,002444444 | 0,000539235 | 0,002444444 | 0,000539235 | 2023 |
| Компрессор передвижной с двигателем внут.сгорания | 0002 |  |  | 0,002444444 | 0,009162 | 0,002444444 | 0,009162 | 2023 |
| Битумный котел | 0003 |  |  | 0,01597 | 0,00197 | 0,01597 | 0,00197 | 2023 |
| Электростанция передвижная с бензиновым двигателем | 0004 |  |  | 0,00007 | 0,0000005 | 0,00007 | 0,0000005 | 2023 |
| Итого: |  |  |  | 0,020928888 | 0,011671735 | 0,020928888 | 0,011671735 | 2023 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,020928888 | 0,011671735 | 0,020928888 | 0,011671735 | 2023 |
| 0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем | 0001 |  |  | 0,016 | 0,0035949 | 0,016 | 0,0035949 | 2023 |
| Компрессор передвижной с двигателем внут.сгорания | 0002 |  |  | 0,016 | 0,06108 | 0,016 | 0,06108 | 2023 |
| Битумный котел | 0003 |  |  | 0,07548 | 0,00931 | 0,07548 | 0,00931 | 2023 |
| Электростанция передвижная с бензиновым двигателем | 0004 |  |  | 0,02403 | 0,0001626 | 0,02403 | 0,0001626 | 2023 |
| Итого: |  |  |  | 0,13151 | 0,0741475 | 0,13151 | 0,0741475 | 2023 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный пост | 6005 |  |  | 0,00628 | 0,0109 | 0,00628 | 0,0109 | 2023 |
| Итого: |  |  |  | 0,00628 | 0,0109 | 0,00628 | 0,0109 | 2023 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,13779 | 0,0850475 | 0,13779 | 0,0850475 | 2023 |
| 0342, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный пост | 6005 |  |  | 0,000439 | 0,000763 | 0,000439 | 0,000763 | 2023 |
| Итого: |  |  |  | 0,000439 | 0,000763 | 0,000439 | 0,000763 | 2023 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,000439 | 0,000763 | 0,000439 | 0,000763 | 2023 |
| 0344, Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный пост | 6005 |  |  | 0,000472 | 0,00082 | 0,000472 | 0,00082 | 2023 |
| Итого: |  |  |  | 0,000472 | 0,00082 | 0,000472 | 0,00082 | 2023 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,000472 | 0,00082 | 0,000472 | 0,00082 | 2023 |
| 0415, Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электростанция передвижная с бензиновым двигателем | 0004 |  |  | 0,00264 | 0,0000179 | 0,00264 | 0,0000179 | 2023 |
| Итого: |  |  |  | 0,00264 | 0,0000179 | 0,00264 | 0,0000179 | 2023 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,00264 | 0,0000179 | 0,00264 | 0,0000179 | 2023 |
| 0616, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрасочный пост | 6004 |  |  | 0,451 | 0,09108 | 0,451 | 0,09108 | 2023 |
| Итого: |  |  |  | 0,451 | 0,09108 | 0,451 | 0,09108 | 2023 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,451 | 0,09108 | 0,451 | 0,09108 | 2023 |
| 0621, Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрасочный пост | 6004 |  |  | 0,371 | 0,2504 | 0,371 | 0,2504 | 2023 |
| Итого: |  |  |  | 0,371 | 0,2504 | 0,371 | 0,2504 | 2023 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,371 | 0,2504 | 0,371 | 0,2504 | 2023 |
| 0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем | 0001 |  |  | 0,000000029 | 0,000000007 | 0,000000029 | 0,000000007 | 2023 |
| Компрессор передвижной с двигателем внут.сгорания | 0002 |  |  | 0,000000029 | 0,000000112 | 0,000000029 | 0,000000112 | 2023 |
| Итого: |  |  |  | 0,000000058 | 0,000000119 | 0,000000058 | 0,000000119 | 2023 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,000000058 | 0,000000119 | 0,000000058 | 0,000000119 | 2023 |
| 1042, Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрасочный пост | 6004 |  |  | 0,0833 | 0,0436 | 0,0833 | 0,0436 | 2023 |
| Итого: |  |  |  | 0,0833 | 0,0436 | 0,0833 | 0,0436 | 2023 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,0833 | 0,0436 | 0,0833 | 0,0436 | 2023 |
| 1061, Этанол (Этиловый спирт) (667) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрасочный пост | 6004 |  |  | 0,0556 | 0,02906 | 0,0556 | 0,02906 | 2023 |
| Итого: |  |  |  | 0,0556 | 0,02906 | 0,0556 | 0,02906 | 2023 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,0556 | 0,02906 | 0,0556 | 0,02906 | 2023 |
| 1119, 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрасочный пост | 6004 |  |  | 0,0444 | 0,02325 | 0,0444 | 0,02325 | 2023 |
| Итого: |  |  |  | 0,0444 | 0,02325 | 0,0444 | 0,02325 | 2023 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,0444 | 0,02325 | 0,0444 | 0,02325 | 2023 |
| 1210, Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрасочный пост | 6004 |  |  | 0,0736 | 0,04941 | 0,0736 | 0,04941 | 2023 |
| Итого: |  |  |  | 0,0736 | 0,04941 | 0,0736 | 0,04941 | 2023 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,0736 | 0,04941 | 0,0736 | 0,04941 | 2023 |
| 1325, Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем | 0001 |  |  | 0,000333333 | 0,000071898 | 0,000333333 | 0,000071898 | 2023 |
| Компрессор передвижной с двигателем внут.сгорания | 0002 |  |  | 0,000333333 | 0,0012216 | 0,000333333 | 0,0012216 | 2023 |
| Итого: |  |  |  | 0,000666666 | 0,001293498 | 0,000666666 | 0,001293498 | 2023 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,000666666 | 0,001293498 | 0,000666666 | 0,001293498 | 2023 |
| 1401, Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрасочный пост | 6004 |  |  | 0,0779 | 0,06445 | 0,0779 | 0,06445 | 2023 |
| Итого: |  |  |  | 0,0779 | 0,06445 | 0,0779 | 0,06445 | 2023 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,0779 | 0,06445 | 0,0779 | 0,06445 | 2023 |
| 2752, Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрасочный пост | 6004 |  |  | 0,149 | 0,01312 | 0,149 | 0,01312 | 2023 |
| Итого: |  |  |  | 0,149 | 0,01312 | 0,149 | 0,01312 | 2023 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,149 | 0,01312 | 0,149 | 0,01312 | 2023 |
| 2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем | 0001 |  |  | 0,008 | 0,00179745 | 0,008 | 0,00179745 | 2023 |
| Компрессор передвижной с двигателем внут.сгорания | 0002 |  |  | 0,008 | 0,03054 | 0,008 | 0,03054 | 2023 |
| Итого: |  |  |  | 0,016 | 0,03233745 | 0,016 | 0,03233745 | 2023 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гудронатор ручной | 6002 |  |  | 0,071926 | 0,060748 | 0,071926 | 0,060748 | 2023 |
| Итого: |  |  |  | 0,071926 | 0,060748 | 0,071926 | 0,060748 | 2023 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,087926 | 0,09308545 | 0,087926 | 0,09308545 | 2023 |
| 2902, Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покрасочный пост | 6004 |  |  | 0,2751 | 0,16993 | 0,2751 | 0,16993 | 2023 |
| Итого: |  |  |  | 0,2751 | 0,16993 | 0,2751 | 0,16993 | 2023 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,2751 | 0,16993 | 0,2751 | 0,16993 | 2023 |
| 2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный пост | 6005 |  |  | 0,000472 | 0,00082 | 0,000472 | 0,00082 | 2023 |
| Итого: |  |  |  | 0,000472 | 0,00082 | 0,000472 | 0,00082 | 2023 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,000472 | 0,00082 | 0,000472 | 0,00082 | 2023 |
| 2909, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет выбросов при планировке грунта | 6001 |  |  | 0,032 | 0,0366048 | 0,032 | 0,0366048 | 2023 |
| Расчет выбросов при выемочно-погрузочных работах | 6003 |  |  | 0,004484 | 0,002583 | 0,004484 | 0,002583 | 2023 |
| Расчет выбросов при разгрузке пылящих материалов | 6006 |  |  | 0,84 | 0,03484 | 0,84 | 0,03484 | 2023 |
| Расчет выбросов при транспортировке пылящих материалов | 6007 |  |  | 0,00425 | 0,00013 | 0,00425 | 0,00013 | 2023 |
| Итого: |  |  |  | 0,880734 | 0,0741578 | 0,880734 | 0,0741578 | 2023 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,880734 | 0,0741578 | 0,880734 | 0,0741578 | 2023 |
| Всего по объекту: |  |  |  | 2,798968058 | 1,115881234 | 2,798968058 | 1,115881234 | 2023 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организованным источникам: |  |  |  | 0,240280058 | 0,214939434 | 0,240280058 | 0,214939434 | 2023 |
| Итого по неорганизованным источникам: |  |  |  | 2,558688 | 0,9009418 | 2,558688 | 0,9009418 | 2023 |

  - Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлен в приложении №1.

  - Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия

В процессе разработки раздела ООС, была проведена оценка современного состояния окружающей среды территории по результатам фондовых материалов и натурных исследований, определены характеристики намечаемой хозяйственной деятельности, выявлены возможные потенциальные воздействия от проектируемых работ.

В результате намечаемой хозяйственной деятельности с учетом выполнения природоохранных мероприятий наблюдаются остаточные последствия воздействий. Оценку значимости остаточных последствий можно проводить по следующей шкале:

Величина:

- пренебрежимо малая: без последствий;

- малая: природные ресурсы могут восстановиться в течение 1 сезона;

- незначительная: ресурсы восстановятся, если будут приняты соответствующие природоохранные меры;

- значительная: значительный уровень природным ресурсам, требующий интенсивных мер по снижению воздействия.

Зона влияния:

- локального масштаба: воздействия проявляются только в области непосредственной деятельности;

- небольшого масштаба: в радиусе 100 м от границ производственной активности;

- регионального масштаба: воздействие значительно выходит за границы активности.

Продолжительность воздействия:

- короткая: только в течение проводимых работ (срок проведения работ);

- средняя: 1-3 года;

- длительная: больше 3-х лет.

Для оценки воздействия проектируемых работ по каждому природному ресурсу используются вышеприведенные категории.

В рассматриваемом разделе ООС представлены возможные потенциальные воздействия на компоненты окружающей среды при строительных работах:

- на атмосферный воздух;

- физическое (шумовое);

- на геологическую среду;

- на поверхностные и подземные воды;

- на почвенный покров и почву;

- на растительный покров;

- на социально-экономическую ситуацию (состояние здоровья населения);

- на памятники истории и культуры.

Климат района резкоконтинентальный с продолжительной холодной зимой устойчивым снежным покровом и сравнительно коротким, умеренно жарким летом.  Характерны большие годовые и суточные колебания температуры воздуха, поздние весенние и ранние осенние заморозки, глубокое промерзание почвы, постоянно дующие ветры.

При проведении инвентаризации источников выбросов вредных веществ планируемого производства, выявлены источники загрязняющих веществ и оценено их воздействие на воздушный бассейн района.

Основными загрязняющими атмосферу веществами при строительстве будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также пыль, образуемая при их движении и при осуществлении земляных работ.

Суммарные выбросы на период планируемых работ составляют: составляют 1,1158812 т/г в том числе:

- газообразные – 0,850721825 т/период;

- твердые – 0,265194409 т/период.

Характер воздействия. Воздействие на атмосферный воздух носит локальный характер, то есть воздействие этих источников проявляется в радиусе меньше 1000 м, в пределах нормативной санитарно-защитной зоны. По продолжительности воздействие будет кратковременным.

Уровень воздействия. Содержание загрязняющих веществ в отходящих газах проектируемого объекта соответствует нормативным требованиям. Так как работы носят временный характер, то зона проведения работ рассматривается как рабочая зона.

Анализ данных расчета выбросов вредных веществ в атмосферу показал, что содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в целом не превышает нормативных требований к воздуху в рабочей зоне.

Уровень воздействия – незначительный.

Природоохранные мероприятия. При проведении работ с минимальными воздействиями на атмосферный воздух необходимо строгое выполнение проектных решений. По результатам расчетов рассеивания приземных концентраций жилые вагоны следует расположить на расстоянии не менее 154 м от площадки буровой, с учетом розы ветров.

Остаточные последствия. Остаточные последствия воздействия на качество атмосферного воздуха будут минимальными при условии выполнения проектируемых рекомендаций по охране атмосферного воздуха.

  - Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

Согласно Экологическому кодексу (статья 182 п.1) операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Целями производственного экологического контроля являются:

1) получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;

4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;

7) информирование общественности об экологической деятельности предприятия;

8) повышение эффективности системы экологического менеджмента.

Производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, а также программы повышении экологической эффективности.

Экологическая оценка эффективности производственного процесса в рамках производственного экологического контроля осуществляется на основе измерений и (или) расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а также фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов.

Экологический мониторинг представляет собой обеспечиваемую государством комплексную систему наблюдений, измерений, сбора, накопления, хранения, учета, систематизации, обобщения, обработки и анализа полученных данных в отношении качества окружающей среды, а также производства на их основе экологической информации.

Экологический мониторинг осуществляется на систематической основе в целях:

1) оценки качества окружающей среды;

2) определения и анализа антропогенных и природных факторов воздействия на окружающую среду;

3) прогноза и контроля изменений состояния окружающей среды под воздействием антропогенных и природных факторов;

4) информационного обеспечения государственных органов, физических и юридических лиц при принятии ими хозяйственных и управленческих решений, направленных на охрану окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и экологических основ устойчивого развития;

5) обеспечения права всех физических и юридических лиц на доступ к экологической информации.

Объектами экологического мониторинга являются:

1) объекты, указанные в подпунктах 2) – 8) пункта 6 статьи 166 Экологического Кодекса от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;

2) качество подземных вод;

3) воздействия объектов I и II категорий на окружающую среду;

4) состояние экологических систем и предоставляемых ими экосистемных услуг;

5) особо охраняемые природные территории, включая естественное течение природных процессов и влияние изменений состояния окружающей среды на экологические системы особо охраняемых природных территорий;

6) воздействия изменения климата;

7) отходы и управление ими.

Экологический мониторинг основывается на:

1) наблюдениях и измерениях, осуществляемых уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и (или) специально уполномоченными организациями в соответствии с Экологическим Кодексом;

2) наблюдениях и измерениях, осуществляемых специально уполномоченными государственными органами, иными государственными органами и организациями в рамках их компетенций, определенных законами Республики Казахстан;

3) официальной статистической информации, производимой в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственной статистики;

4) информации, предоставляемой государственными органами по запросу уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или в рамках Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов, а также размещаемой государственными органами в открытом доступе;

5) наблюдениях и измерениях, осуществляемых физическими и юридическими лицами в рамках обязательного производственного экологического контроля;

6) иной информации, получаемой уполномоченным органом в области охраны окружающей среды от государственных и негосударственных юридических лиц.

План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов на существующее положение представлен в таблице 3.6.

Таблица 3.6– План график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов на существующее положение

| N исто чника | Производство, цех, участок. | Контролируемое вещество | Периоди чность контроля | Норматив выбросов ПДВ |  | Кем осуществляет ся контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0001 | Сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт | 0,018311111 | 266,013167 | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Азот (II) оксид | 1 раз/ кварт | 0,002975556 | 43,2271463 | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Углерод | 1 раз/ кварт | 0,001555556 | 22,5982125 | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт | 0,002444444 | 35,5114602 | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт | 0,016 | 232,438691 | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Бенз/а/пирен | 1 раз/ кварт | 0,000000029 | 0,0004213 | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Формальдегид | 1 раз/ кварт | 0,000333333 | 4,84246788 | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт | 0,008 | 116,219345 | Силами предприятия | 0003 |
| 0002 | Компрессор передвижной с двигателем внут.сгорания | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт | 0,018311111 | 266,013167 | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Азот (II) оксид | 1 раз/ кварт | 0,002975556 | 43,2271463 | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Углерод | 1 раз/ кварт | 0,001555556 | 22,5982125 | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт | 0,002444444 | 35,5114602 | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт | 0,016 | 232,438691 | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Бенз/а/пирен | 1 раз/ кварт | 0,000000029 | 0,0004213 | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Формальдегид | 1 раз/ кварт | 0,000333333 | 4,84246788 | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт | 0,008 | 116,219345 | Силами предприятия | 0003 |
| 0003 | Битумный котел | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт | 0,01476 |  | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Азот (II) оксид | 1 раз/ кварт | 0,0024 |  | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Углерод | 1 раз/ кварт | 0,00544 |  | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт | 0,01599 |  | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт | 0,07556 |  | Силами предприятия | 0003 |
| 0004 | Электростанция передвижная с бензиновым двигателем | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт | 0,00026 |  | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Азот (II) оксид | 1 раз/ кварт | 0,00004 |  | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Сера диоксид | 1 раз/ кварт | 0,00007 |  | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Углерод оксид | 1 раз/ кварт | 0,02403 |  | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0,00264 |  | Силами предприятия | 0003 |
| 6001 | Расчет выбросов при планировке грунта | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 1 раз/ кварт | 27,491 |  | Силами предприятия | 0003 |
| 6002 | Гудронатор ручной | Алканы С12-19 | 1 раз/ кварт | 0,037851 |  | Силами предприятия | 0003 |
| 6003 | Расчет выбросов при выемочно-погрузочных работах | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 1 раз/ кварт | 0,11052 |  | Силами предприятия | 0003 |
| 6004 | Покрасочный пост | Диметилбензол | 1 раз/ кварт | 0,451 |  | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Метилбензол | 1 раз/ кварт | 0,4374 |  | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Бутилацетат | 1 раз/ кварт | 0,0847 |  | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Пропан-2-он | 1 раз/ кварт | 0,1834 |  | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Уайт-спирит | 1 раз/ кварт | 0,149 |  | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Взвешенные частицы | 1 раз/ кварт | 0,2751 |  | Силами предприятия | 0003 |
| 6005 | Сварочный пост | Железо (II, III) оксиды | 1 раз/ кварт | 0,00743 |  | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Марганец и его соединения | 1 раз/ кварт | 0,000784 |  | Силами предприятия | 0003 |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 1 раз/ кварт | 0,0001936 |  | Силами предприятия | 0003 |
| 6006 | Расчет выбросов при разгрузке пылящих материалов | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 1 раз/ кварт | 0,84 |  | Силами предприятия | 0003 |
| 6007 | Расчет выбросов при транспортировке пылящих материалов | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 1 раз/ кварт | 0,00425 |  | Силами предприятия | 0003 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Методики проведения контроля: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0003 - Расчетным методом. |  |  |  |  |  |  |  |

  - Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами предприятий, в большой степени зависит от метеорологических условий.  В отдельные периоды года, когда метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо заблаговременное прогнозирование таких условий и своевременное сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу от предприятия. Прогнозирование периодов неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) на территории Республики Казахстан осуществляют органы РГП «Казгидромет». Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения.

Для существующих источников выбросов предприятий в соответствии с Приложением 40 к приказу Министра охраны окружающей среды от 29 ноября 2010 года № 298, предусматривается в периоды НМУ снижение приземных концентраций загрязняющих веществ по первому режиму на 20 %, по второму режиму на 40 %, по третьему режиму на 60 %.

При первом режиме работы предприятия снижение выбросов достигается за счет проведения следующих организационно-технических мероприятий без снижения производительности предприятия:

- запрещение работы оборудования на форсированных режимах;

- усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента производства;

- рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, не участвующих в едином технологическом процессе, при работе которых выбросы загрязняющих веществ в атмосферу достигают максимальных значений;

- усиление контроля за работой КИП и автоматических систем управления технологическим процессом для исключения возникновения ситуаций, сопровождающихся аварийными и залповыми выбросами;

- усиление контроля за герметичностью технологического оборудования;

- обеспечение бесперебойной работы всех очистных систем и сооружений и их отдельных элементов, при этом не допускается снижение их производительности или отключение на профилактические осмотры, ревизии и ремонты;

- проведение внеплановых проверок автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных со значительными выделениями в атмосферу загрязняющих веществ;

- интенсифицированные влажной уборки производственных помещений и территории предприятия, где это допускается правилами техники безопасности;

- обеспечение инструментального контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу непосредственно на источниках и на границе СЗЗ;

- использование запаса высококачественного сырья, при работе на котором обеспечивается снижение выбросов загрязняющих веществ;

- усиление контроля за соблюдением правил техники безопасности и противопожарных норм.

При втором режиме работы предприятия дополнительно к организационно-техническим мероприятиям проводятся мероприятия, влияющие на технологические процессы и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия. К дополнительным мероприятиям относятся следующие:

- снижение нагрузки на энергетические установки на 15%;

- использование газа для работы энергетических установок;

- прекращение ремонтных работ и работ по пуску оборудования во время плановых предупредительных ремонтов;

- прекращение испытания оборудования на испытательных стендах;

- ограничение использования автотранспорта на предприятии;

Мероприятия третьего режима работы предприятия включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режимов, а также мероприятия, влияющие на технологические процессы, осуществление которых позволяет снизить выбросы вредных веществ за счет временного сокращения производительности предприятия.  При объявлении работы по третьему режиму НМУ для предприятия с непрерывным технологическим процессом, к которым относится и электростанции, не представляется возможным выполнить остановку оборудования, так как это к дополнительным выбросам загрязняющих веществ и созданию аварийной ситуации. При  третьем режиме НМУ возможно проведение следующих дополнительных мероприятий:

- снижение нагрузки энергетических установок на 25 %;

- прекращение движения автомобильного транспорта.

- Оценка воздействий на состояние вод

Территория Атырауской области бедна приточными водами. На территории области распространены обводнительные системы с забором воды из р. Урал. Густота речной сети составляет в среднем от 2 до 4 км на 100 км2.

Крупными реками, протекающими по территории области, являются: Урал – главная водная артерия области (общая длина 2534 км, в пределах Казахстана 1084 км), Эмба (712 км), Сагыз (511 км), Ойыл (800 км). Река Урал впадает в Каспийское море в 45-50 км южнее города Атырау. Реки Ойыл, Эмба, Сагиз, Кайнар – имеют течение лишь весной, в период паводка. В низовьях рек образуются протоки, разливы, рукава, заболоченные участки и многочисленные озера, большинство из которых соленые. Летом, высыхая, они превращаются в солончаки. По берегам рек встречаются тополевые, ивовые рощи. Самое крупное озеро области – Индерское (110,5 км2). Водные ресурсы области ограничены и представлены поверхностными и подземными водами.

Исключительная сухость климата, малое количество атмосферных осадков в сочетании с незначительным уклоном поверхности обуславливает резкие колебания водности рек, имеющих в основном снеговое и отчасти грунтовое питание. Только р. Урал сохраняет постоянное течение, а все остальные практически не имеют постоянного стока и слепо оканчиваются в сорах и песках.

Река Урал – является главной водной артерией области, которая впадает в Каспийское море в 45-ти км южнее г. Атырау (общая длина 2534 км, в пределах Казахстана 1084 км). Река Урал используется как источник хозяйственно-питьевого водоснабжения ряда населенных пунктов, г. Атырау, поселков нефтепромыслов и железнодорожных станций, а также для судоходства с выходом в Каспийское море.

Река Урал – единственная не зарегулированная в среднем и нижнем течении река Каспийского бассейна. На территории Казахстана р. Урал входит в состав Урало-Каспийского водохозяйственного бассейна.

Средняя продолжительность паводка – 84 дня, в последние годы до 100 дней. В этот период проходит до 80% годового стока. Средне-многолетний пик паводка приходится на середину мая.

Отличительной чертой рассматриваемой территории является практически повсеместное скопление поверхностных вод во временных и периодически образующихся водотоках, называемых «сорами». Соры представляют собой низинные участки, в которых вода скапливается во время дождей, после чего испаряется, оставляя грязевые равнины, солончаки или засоленные участки. Источниками происхождения этой воды являются атмосферные осадки, а также подземные воды верхнего горизонта, поступающие сюда с восточной части территории и разгружающиеся здесь в пределах периферии новокаспийской равнины. В весенний период, когда атмосферные осадки максимальны и происходит подъем уровня грунтовых вод, уровень воды в сорах поднимается. При спаде уровня подземных вод, естественно снижается и уровень воды в сорах.

Водоносный горизонт территории содержит воды с минерализацией от 93,5 до 229,5 г/дм3. Химический состав вод хлоридно-натриевый. Соры в данном случае являются аккумуляторами всех поверхностных стоков атмосферных осадков с окружающих их поверхностей. Кроме того, для грунтовых вод верхнечетвертичных морских хвалынских отложений и напорных вод нижнемеловых, юрских, триасовых они служат областью их разгрузки. Грунтовые воды залегают на глубине 2-4 м. В разрезе надсолевого комплекса пород прослеживаются водоносные горизонты мощностью от 5 до 40 м, представленные песками и песчаниками, в отдельных случаях встречаются прослои известняков.

Самый верхний водоносный горизонт новокаспийских отложений имеет минерализацию в пределах 20-200 г/дм3, по химическому составу хлоридно-натриевого типа. Коэффициенты фильтрации изменяются в пределах 0,15-0,80 м/сут, что указывает на застойный не дренируемый характер вод. Глубина залегания первого водоносного горизонта изменяется от 0,6-1,0 м, у береговой линии моря до 1,8-4,6 м на остальной территории в зависимости от рельефа.

  - Характеристика источника водоснабжения

Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан №26 от 20.02.2023г. «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

На месторождении В.Макат вода для питьевых нужд поставляется с пос. Макат в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, вода для бытовых нужд - автоцистернами из близлежащего источника.

Водоснабжение водой строительной бригады для технических нужд осуществляется доставкой автоцистернами с водозаборной скважины. Хранение воды будет в трех емкостях объемом 45 м3.

Расчет норм водопотребления и водоотведения производится согласно, СНиП 4.01.02-2009 на 21 человек.

Норма расхода воды на хоз-питьевые нужды для одного человека составляет – 150,0 л/сут.

Баланс водоотведения и водопотребления на месторождении В.Макат приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1- Баланс водопотребления и водоотведения

| Наименование потребителей | Количество, чел. | Норма расхода воды на ед., л/сут.* | Количество, дней в год | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | м3/период | м3/сут. | м3/период |
| На хозяйственно-питьевые нужды | 21 | 150 | 322 | 3,15 | 1014 | 3,15 | 1014 |

Накопленные сточные воды отводятся в специальные емкости, по мере накопления откачиваются и вывозятся согласно договору со специализированной организацией.

Отрицательного влияния на поверхностные и подземные воды не ожидается. Сброс сточных вод в природную среду на территории строительства не производится, в связи с этим расчет платы за сбросы загрязняющих веществ в природные объекты не осуществляется.

  - Обоснование максимально возможного внедрения оборотных систем, повторного использования сточных вод, способы утилизации осадков очистных сооружений

Для предотвращения загрязняющего воздействия от сточных вод (хозбытовые соки) предусматривается система отстойников.

На период строительства водоснабжения способы утилизации осадков очистных сооружений не предусмотрены, так как сбросы при реализации данного проекта передаются сторонним организациям согласно договору.

  - Предложения по достижению нормативов предельно допустимых сбросов

В связи с отсутствие на проектируемом объекте источников сбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух нормативы предельно-допустимых сбросов не устанавливались.

  - Оценка влияния объекта при строительстве водоснабжения на подземные воды

Основными источниками загрязнения почвогрунтов, а также потенциальными источниками загрязнения подземных вод при строительстве могут стать:

- емкости горюче-смазочных материалов;

- двигатели внутреннего сгорания;

- топливо и смазочные материалы;

- хозяйственно-бытовые сточные воды;

- задвижки высокого давления.

Вахтовый поселок. Источником загрязнения подземных вод является стационарная база. На территории базы будут размещены вагончики (жилые, столовая), склад ГСМ, дизельная, наружная уборная, специальные емкости для сбора жидких бытовых отходов и твердых отходов, специальные ёмкости для сбора отработанных масел.

  - Анализ последствий возможного загрязнения и истощения подземных вод

Согласно проектным данным строительство будет осуществляться с использованием современных технологий.

Характер воздействия. Анализ предоставленных данных показал, что воздействие носит локальный характер.

Уровень воздействия. Незначительный период ведения работ, правильно принятые проектные решения позволяют оценить воздействие на подземные воды как минимальное.

Природоохранные мероприятия. Строгое выполнение строительных работ согласно разработанному проекту строительства. Дополнительных природоохранных мероприятий разрабатывать не следует.

Остаточные последствия. Минимальные.

  - Обоснование мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения

Для уменьшения загрязнения окружающей среды территории предусматривается комплекс следующих основных мероприятий:

- соблюдение технологического регламента;

- недопущение сброса производственных сточных вод на рельеф местности.

  - Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на подземные воды

Воздействие на подземные горизонты будет наблюдаться только при аварийных ситуациях, и проявляться в усилении процессов засоления и загрязнении нефтепродуктами, в связи с этим при возникновения аварийных ситуации необходим контроль за качеством подземных вод района работ. При составлении ПЭМ рекомендуем запланировать проведения мониторинга подземных вод не реже 1 раза в год.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА

Месторождение В.Макат входит в состав Макатского района Атырауской области Республики Казахстан. Для района характерно крайне слабое развитие растительности, которая представляет собой комплекс разряженных сарсазановых на фитогенных буграх; густых сарзаново-поташниковых пятен в микропонижениях и участков без растительности.

По характеру почвенно-растительный покров района относится к пустынной зоне, самыми распространенными почвами являются корково-пухлые и солончаки приморские.

Почвы засолены. В геологическом отношении – это четвертичная система современных морских и озерноморских песчано-глинистых отложений. Наиболее засолены грунты соровых участков. Количество водорастворимых солей в поверхностном слое достигает 15-20% веса грунта и резко убывает с глубиной. Для района характерны слабо сформированные бурые пустынные почвы, сероземы и солончаковые соровые отложения. Растительный покров разреженный, в основном солончакового типа.

  - Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды

Основными факторами воздействия на геологическую среду в процессе строительство является движение транспорта.

влияние движения автотранспорта при производстве планируемых работ состоит в нарушении почвообразующего субстрата, воздействии на рельеф, загрязнении почв при аварийных разливах ГСМ и другими нефтепродуктами.

Устойчивость геологической среды к различным видам воздействия на нее в процессе проведения работ не одинакова и зависит как от специфики работ, так и от длительности воздействия. Рассмотрим влияние передвижения автотранспорта в период строительства на геологическую среду.

Характер воздействия. Воздействие на геологическую среду будет наблюдаться как на верхние части геологической среды, через почво-грунты при передвижении специальной техники по площади работ и строительных работах, аварийных разливах опасных материалов. Кратковременный период работ в сочетании с небольшими объемами работ, которые не наносят значительного ущерба окружающей среде, характеризуют воздействие на геологическую среду как незначительное.

Уровень воздействия. Уровень воздействия – минимальный, так как проектируемые работы не могут вызвать необратимого нарушения целостности состояния горных пород.

Природоохранные мероприятия. Разработка других природоохранных мероприятий не требуется, ввиду предусмотренных проектом инженерных решений при проведении работ.

Остаточные последствия. Пренебрежимо малые.

  - Природоохранные мероприятия

- обеспечение максимальной герметичности подземного и наземного оборудования;

- выполнение запроектированных противокоррозионных мероприятий;

Выводы: Воздействия на геологическую среду оценивается: в пространственном масштабе как локальное, во временном как временное и по интенсивности, как умеренное.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

  - Виды и объемы образования отходов

Физические и юридические лица, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы, обязаны предусмотреть меры безопасного обращения с ними, соблюдать экологические и санитарно-эпидемиологические требования и выполнять мероприятия по их утилизации, обезвреживании и безопасному удалению.

Согласно ст.335 Экологического Кодекса РК операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Программа управления отходами для объектов I категории разрабатывается с учетом необходимости использования наилучших доступных техник в соответствии с заключениями по наилучшим доступным техникам, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан от 02.01.2021года № 400-VI ЗРК

Процесс строительства проектируемого объекта будет сопровождаться образованием различных видов отходов, временное хранение которых, транспортировка, захоронение или утилизация могут стать потенциальными источниками воздействия на различные компоненты окружающей среды.

При расчете объемов образования отходов в качестве справочной и нормативной литературы использовалась Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100-п.

Основными видами отходов производства и потребления в процессе строительно-монтажных работ будут являться:

- Промасленная ветошь;

- Медицинские отходы;

- Тара из-под лакокрасочных материалов;

- Металлолом;

- Коммунальные (твердо-бытовые) отходы;

- Огарки сварочных электродов;

- Строительный мусор.

  - Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)

Промасленная ветошь (20 03 01*). Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. По мере накопления отходы будут собираться в контейнеры и транспортироваться согласно договору со специализированной организацией, которая будет определена перед началом строительных работ.

Уровень опасности промасленной ветоши – «Опасные отходы», промасленная ветошь относится к огнеопасным веществам, физическое состояние – твердое.

Отход не подлежит дальнейшему использованию. По мере образования и накопления отход вывозится на полигон по договору.

Тара из-под лакокрасочных материалов (08 01 11*) образуется в процессе осуществления покрасочных работ. Временное накопление в контейнерах (не более 6-ти месяцев) с дальнейшей передачей специализированной организации по договору.

Отходы не подлежат дальнейшему использованию. По мере образования и накопления отходы вывозятся на полигон по договору.

Уровень опасности– «Опасные отходы».

Огарки сварочных электродов (12 01 13*) образуются в результате применения сварочных электродов при сварочных работах. Состав отхода (%): железо – 96-97; обмазка (типа Тi(СО3)2) – 2-3; прочие – 1.

Уровень опасности огарков электродов – «Опасные отходы», огарки сварочных электродов относятся к экотоксичным веществам, физическое состояние – твердое.

Отходы не подлежат дальнейшему использованию. По мере образования и накопления вывозятся по договору.

Коммунальные отходы (20 03 01*) – упаковочная тара продуктов питания, бумага, пищевые отходы будут собираться в контейнеры и вывозиться согласно договору со специализированной организацией, которая будет определена посредством проведения тендера перед началом планируемых работ.

Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденным приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабрь 2020г №ҚР ДСМ-331/2020 срок хранения ТБО в контейнерах при температуре 0 оС и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток.

Отходы не подлежат дальнейшему использованию. По мере образования и накопления отходы вывозятся на полигон по договору.

Строительные отходы (17 09 04 ) (отходы, образующиеся при проведении строительных работ – строительный мусор, обломки железобетонных изделий, остатки кабельной продукции и проводов, изоляторы и др.) – твердые, не пожароопасные, по международной классификации отход относится к зеленому списку GG170. Ориентировочно образование строительных отходов составит 5,0 т. Количество строительных отходов принимается по факту образования.

Отходы не подлежат дальнейшему использованию. Для временного размещения на территории предусматриваются открытые площадки. По мере образования и накопления отходы вывозятся по договору.

Металлом (17 04 07*) (инертные отходы, остающиеся при демонтажных и строительно-монтажных работах, техническом обслуживании и монтаже оборудования – куски металла, бракованные детали, выявленные в процессе работ и не подлежащие восстановлению, обрезки труб, арматура и т.д.) – взят из расчета 4% от общей массы металлоконструкций (Сборник 9. Металлические конструкции. СН РК 8.02-05-2002).

Отходы не подлежат дальнейшему использованию. Для временного размещения на территории предусматриваются открытые площадки.

  - Виды и количество отходов производства и потребления

Расчет количества образования отходов

Промасленная ветошь

Норма образования отхода определяется по формуле:

N = Mo + M + W, т/год, где:

где Мо – поступающее количество ветоши, 0,013074 т;

М – норматив содержания в ветоши масел, М=0.12*Мо;

W – нормативное содержание в ветоши влаги, W=0.15*Мо.

М = 0,12*0,013074 = 0,001568836 т.

W = 0,15*0,013074 = 0,001961045 т.

N= 0,013074+0,001568836 +0,001961045 = 0,00352988 т.

Тара из-под лакокрасочных материалов

Объем образования отходов ЛКМ рассчитывается по формуле:

N=∑ Mi * n+∑Mki * αi,

где: Mi – масса i-го вида тары (пустой) – 0,0005т;

n – число видов тары;

Mki – масса краски в i-й таре;

αi – содержание остатков краски в таре в долях от MkI (0,01-0,05).

| Наименование | Наименование лакокрасочных материалов | Количество ЛКМ, т/год | Масса тары Mi (пустой), кг | Кол-во тары, n | Масса краски в таре Mki, т | ai содержание остатков краски в таре в долях от Mki (0,01-0,05) | Масса жестяной тары из-под ЛКМ, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительно-монтажные работы | Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81 | 0,14332814 | 0,5 | 28,666 | 0,005 | 0,05 | 0,01433 |
|  | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | 0,01967683 | 0,5 | 3,935 | 0,005 | 0,05 | 0,00197 |
|  | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74 | 0,29064267 | 0,5 | 58,129 | 0,005 | 0,05 | 0,02906 |
|  | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | 0,0203098 | 0,5 | 4,062 | 0,005 | 0,05 | 0,00203 |
|  | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124 | 0,60516327 | 0,5 | 121,03 | 0,005 | 0,05 | 0,06052 |
|  | Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720 | 0,0024 | 0,5 | 0,480 | 0,005 | 0,05 | 0,00024 |
|  | Эмаль эпоксидная ЭП-140 | 0,00024 | 0,5 | 0,048 | 0,005 | 0,05 | 0,00002 |
|  | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | 0,00192 | 0,5 | 0,384 | 0,005 | 0,05 | 0,00019 |
|  | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | 0,04697 | 0,5 | 9,394 | 0,005 | 0,05 | 0,00470 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 0,11307 |

Огарки сварочных электродов

Норма образования отхода определяется по формуле: N = Mост*α,

Mост – проектный расход электродов 0,82т;

α  - остаток электрода 0,015.

N = 0,3496*0,015 = 0,01228т.

| Наименование | Марка электродов | Планируемый расход электродов, т | Количество огарков сварочных электродов, т |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительно-монтажные работы | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | 0,06410067 | 0,00096 |
|  | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | 0,03678772 | 0,00055 |
|  | Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75 | 0,02264 | 0,00034 |
|  | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75 | 0,02327825 | 0,00035 |
|  | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | 0,42317202 | 0,00635 |
|  | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | 0,24841853 | 0,00373 |
|  |  | 0,82 | 0,01228 |

Металлолом

Таблица 5.1 -Образование металлолома

| № п/п | Наименование | Наименование металлопроката | Количество металла, т | Количество металлолома, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительно-монтажные работы | Сталь листовая углеродистая | 0,689 | 0,028 |
|  |  | Прокат сортовой стальной | 0,8692 | 0,0348 |
|  |  | Швеллер горячекатаный | 16,8946 | 0,6758 |
|  |  | Сталь арматурная горячекатаная | 6,4195 | 0,2568 |
|  |  | Сетки арматурные сварные из арматурной стали | 11,439 | 0,458 |
| Итого |  |  | 36,312 | 1,452 |

Коммунальные отходы

Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0,3 м3/год на человека и средней плотности отходов, которая составляет – 0,25 т/м3.

Расчет образования твердо-бытовых отходов производится по формуле:

М = n х q х ρ, т/год,

где:

n – количество работающего персонала, чел.;

q – норма накопления ТБО, м3/чел*год;

ρ – плотность ТБО, т/м3.

Таблица 5.2- Образование коммунальных отходов

| Наименование | Количество людей | Норма накопления на 1 чел., м3/год | Время работы, сут/год | Плотность ТБО, т/м3 | Количество ТБО, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительно-монтажные работы | 21 | 0,3 | 322 | 0,25 | 1,396 |

Строительные отходы

Ориентировочно образование строительных отходов составит 3,0 т.

Таблица 5.3– Лимиты накопления отходов в период строительства

| Наименование отходов | Образование, т/год | Размещение, т/год | Передача сторонним организациям, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5,98 | - | 5,98 |
| в т. ч. отходов производства | 4,581336285 | - | 4,581336285 |
| отходов потребления | 1,396 | - | 1,396 |
| опасные отходы |  |  |  |
| Промасленная ветошь** | 0,00352988 | - | 0,00352988 |
| Тара из-под лакокрасочных материалов** | 0,113067323 | - | 0,113067323 |
| неопасные отходы |  |  |  |
| Строительные отходы** | 3 | - | 3 |
| Металлолом** | 1,452463124 |  | 1,452463124 |
| Огарки сварочных электродов** | 0,012275958 | - | 0,012275958 |
| Твердо-бытовые отходы** | 1,396 | - | 1,396 |

  - Рекомендации по управлению отходами

Отходы по мере образования собираются в раздельные контейнеры и хранятся на специально отведенных бетонированных площадках. По мере образования и накопления отходы по договору передается с мест образования в специализированные организации, осуществляющие операции по восстановлению,  переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов на основании лицензии.

Основные результаты работ по управлению отходами включают:

1) накопление отходов на месте их образования;

2) сбор отходов;

3) транспортировка отходов;

4) восстановление отходов;

5) удаление отходов;

6) вспомогательные операции;

7) проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;

8) деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

Сбор, погрузка-разгрузка отходов при складировании выполняются механизированным способом при помощи погрузчиков и средств механизации. Места проведения погрузочно-разгрузочных работ оборудованы соответствующими знаками безопасности. Работы по загрузке-выгрузке отходов в автотранспортные средства осуществляются только на специально отведенных площадках, спланированных и имеющих твердое покрытие.

Работа механизмов и машин ведется в соответствии с инструкцией по технике безопасности.

Технически неисправные машины и механизмы не допускаются к работе.  Также к работе не допускаются лица, не имеющие разрешения на обслуживание транспорта, погрузочно-разгрузочных машин и механизмов.

При транспортировке отходов обязательными требованиями являются соблюдение скоростного режима и правил ведения загрузки отходов в кузовы и прицепы автотранспортных средств.

Мерами по предотвращению аварийных ситуаций являются:

- соблюдение требований и правил по технике безопасности погрузочно-разгрузочных работ;

- соблюдение правил эксплуатации транспортной и погрузочно-разгрузочной техники;

- наличие обученного персонала.

- Оценка физических воздействий на окружающую среду

  - Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия

К вредным физическим воздействиям относятся:

производственный шум;

шум от автотранспорта;

вибрация;

электромагнитные излучения и пр.

Источником наибольшего физического воздействия является спецтехника, работающая на территории строительных площадок.

Производственная и другая деятельность человека приводит не только к химическому загрязнению биосферы. Все возрастающую роль в общем потоке негативных антропогенных воздействий приобретает влияние физических факторов на биосферу. Последнее связано с изменением физических параметров окружающей среды, то есть с их отклонением от параметров естественного фона. В настоящее время наибольшее внимание привлекают изменения электромагнитных и вибро-акустических условий в зоне промышленных объектов.

По данному проекту не предусматривается производственное оборудование, а выбранные материалы и конструкции не оказывают опасного или вредного воздействия на организм человека на всех заданных режимах работы и предусмотренных в условиях мобилизации, а также не создают пожаровзрывоопасные ситуации.

На объекте предусмотрены:

- уровни вибрации при работе техники (в пределах, не превышающих 63 Гц, ГОСТ 12.1.012-2004);

- обеспечение спецодеждой;

- стационарные газоанализаторы H2S, метана;

- индивидуальные многофункциональные газоанализаторы H2S, метана, О2;

- Средства индивидуальной защиты.

Опасность действия статического электричества должна устраняться тем, что специальными мерами создается утечка электростатических зарядов, предотвращающая накопление энергии заряда выше уровня 0,4 А мин или создаются условия, исключающие возможность образования взрывоопасной концентрации.

Все ремонтные работы оборудования должны выполняться согласно «Правилам пожарной безопасности при проведении сварочных работ на объектах народного хозяйства», «Типовой инструкции при проведении огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах» и др.

Производственный шум

Во время проектируемых работ на площадке источниками шумового воздействия на здоровье людей, непосредственно принимающих участие во время строительства, а также на флору и фауну, являются строительные машины и грузовой автотранспорт.

Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его составной части, видов привода, режима работы и расстояния от места работы.

Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении происходит примерно на 3 Дб при каждом 2-х кратном увеличении расстояния, снижение пиковых уровней звука примерно на 6 Дб. Поэтому с увеличением расстояния происходит постепенное снижение среднего уровня звука.

При удалении от источника шума на расстояние до 200 м происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение уровня звука происходит медленнее. Также следует изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, рельефа.

Нормативные документы устанавливают определенные требования к методам измерений и расчетов интенсивности шума в местах нахождения людей, допустимую интенсивность фактора и зависимость интенсивности от продолжительности воздействия шума. В соответствии с нормами для рабочих мест, в производственных помещениях считается допустимой шумовая нагрузка 80дБ.

Уровни шума должны быть рассмотрены исходя из следующих критериев:

- Защита слуха.

- Помехи для речевого общения и для работы.

Нормы, правила и стандарты:

- ГОСТ 12.1.003-83 + Дополнение №1 "Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности".

- Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 мая 2015 года № 11147.

| Звуковое давление | 20 log (p/p0) в дБ, где: p – измеренное звуковое давление в паскалях p0 – стандартное звуковое давление, равное 2*10-5 паскалей. |
| --- | --- |
| Уровень звуковой мощности | 10 log (W/W0) в дБ, где: W – звуковая мощность в ваттах W0 – стандартная звуковая мощность, равная 10-12 ватт. |

Допустимые уровни шума на рабочих местах.

Предельно допустимые уровни звукового давления на рабочих местах и эквивалентные уровни звукового давления на промышленных объектах и на участках промышленных объектов приведены в таблице, ниже.

Таблица 6.1 - Предельно допустимые уровни шума на рабочих местах

| № п.п. | Вид трудовой деятельности, рабочее место | Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБ (А) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3,15 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 20000 | 4000 | 8000 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными требованиями, научная деятельность, конструирование и проектирование, программирование, преподавание и обучение, врачебная деятельность: рабочие места в помещениях - дирекции, проектно-конструкторских бюро; расчетчиков, программистов вычислительных машин, в лабораториях для теоретических работ и обработки данных, приема больных в здравпунктах. | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 8 | 50 |  |
| 2. | Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории: рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата, в рабочих комнатах конторских помещений, лабораториях. | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |  |
| 3. | Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустическими сигналами, работа, требующая постоянного слухового контроля, операторская работа по точному графику с инструкцией, диспетчерская работа: рабочие места в помещениях диспетчерской службы, кабинетах и помещениях наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, машинописных бюро, на участках точной сборки, на телефонных и телеграфных станциях, в помещениях мастеров, в залах обработки информации на вычислительных машинах. | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |  |
| 4. | Работа, требующая сосредоточенности, работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления производственными циклами: рабочие места за пультами в кабинах наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону; в помещениях лабораторий с шумным оборудованием, в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин. | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |  |
| 5. | Выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных в пп. 1 - 4 и аналогичных им) на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий. | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |  |
| - для колеблющегося во времени и прерывистого шума максимальный уровень звука не должен превышать 110 дБ (А); - для импульсного шума максимальный уровень звука не должен превышать 125 дБ (АI). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Шум от автотранспорта

Внешний шум автомобилей принято измерять в соответствии Допустимые уровни и методы измерений». Допустимые уровни внешнего шума автомобилей, действующие в настоящее время, применительно к условиям строительных работ, составляют: грузовые автомобили с полезной массой свыше 3,5т создают уровень звука – 89 дБ(А); грузовые –дизельные автомобили с двигателем мощностью 162 кВт и выше – 91 дБ(А).

В настоящее время средний допустимый уровень звука на дорогах различного назначения, в том числе местного, составляет 73 дБ(А). Эта величина зависит от ряда факторов, в том числе от технического состояния транспорта, дорожного покрытия, интенсивности движения, времени суток, конструктивных особенностей дорог и др.

В условиях планируемых строительных работ, будут преобладать кратковременные маршрутные линии. Использование автотранспорта для обеспечения работ, перевозки персонала, технических грузов и др. с учетом создания звуковых нагрузок, не будет превышать допустимых нормированных шумов – 80 дБ(А), а использование мероприятий по минимизации шумов при работах, даст возможность значительно снизить последние.

Снижение звукового давления на производственном участке может быть достигнуто при разработке специальных мероприятий по снижению звуковых нагрузок. К мероприятиям такого характера относятся: оптимизация и регулирование транспортных потоков; уменьшение, по мере возможности, движения грузовых автомобилей большой грузоподъемности и строительной техники; создание дорожных обходов; оптимизация работы технологического оборудования, использование звукопоглощающих материалов и индивидуальных средств защиты от шума.

Учитывая опыт строительства аналогичных объектов, уже на расстоянии нескольких десятков метров источники шума не оказывают негативного воздействия на строительный и обслуживающий персонал.

Вибрация

По своей физической природе вибрация тесно связана с шумом. Вибрация представляет собой колебания твердых тел или образующих их частиц. В отличие от звука вибрации воспринимаются различными органами и частями тела. При низкочастотных колебаниях вибрации воспринимаются отолитовым и вестибулярным аппаратом человека, нервными окончаниями кожного покрова, а вибрации высоких частот воспринимаются подобно ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение. Вибрация, подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушает деятельность центральной нервной системы, приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Вибрации возникают, главным образом, вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации самого источника возбуждения. Для снижения вибрации, которая может возникнуть при работе техники и транспорта, предусмотрено: установление гибких связей, упругих прокладок и пружин; сокращение времени пребывания в условиях вибрации; применение средств индивидуальной защиты.

Уровни вибрации (в пределах, не превышающих 63 Гц, согласно ГОСТ 12.1.012-2004) не могут причинить вреда здоровью человека и негативно отразиться на состоянии фауны.

Для смягчения этих воздействий предусматривается:

- применение производственного оборудования с низким уровнем шума;

- регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;

- установка вторичных глушителей выхлопа на дизельных двигателях.

Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе различных машин и механизмов.

В зависимости от источника возникновения выделяют три категории вибрации:

- транспортная;

- транспортно – технологическая;

- технологическая.

При выборе машин и оборудования для проектируемого объекта, следует отдавать предпочтение кинематическим и технологическим схемам, которые исключают или максимально снижают динамику процессов, вызываемых ударами, резкими ускорениями и т.д.

Также для снижения вибрации необходимо устранение резонансных режимов работы оборудования, то есть выбор режима работы при тщательном учете собственных частот машин и механизмов.

Мероприятия по снижению физических и шумовых факторов в производстве

К мероприятиям такого характера относятся:

- оптимизация и регулирование транспортных потоков;

- уменьшение, по   мере   возможности, движения   грузовых   автомобилей большой грузоподъемности;

- создание дорожных обходов;

- оптимизация	работы	технологического	оборудования, использование звукопоглощающих материалов и индивидуальных средств защиты от шума.

Исследованиями воздействия шума и искусственного освещения на поведение птиц и млекопитающих установлено, что они довольно быстро привыкают к новым звукам или свету и вызывают озабоченность или испуг только при возникновении нового шума, а затем через короткий промежуток времени возвращаются к своей нормальной деятельности. Воздействие физических факторов на наземную фауну оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном масштабе как постоянное и по величине воздействия как незначительные.

Учитывая низкую численность и плотность населения животных в районах работ и отсутствие мест обитания высокой чувствительности, воздействие на наземную фауну от физического присутствия оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном масштабе как постоянное и по величине воздействия как незначительное.

Радиационная безопасность

Радиоактивным загрязнением считается повышение концентраций естественных или природных радионуклидов сверх установленных санитарно-гигиенических нормативов - предельно допустимых концентраций (ПДК) в окружающей среде (почве, воде, воздухе) и предельно допустимых уровней (ПДУ) излучения, а также сверхнормативные содержания радиоактивных элементов в материалах, на поверхности технологического оборудования и в отходах промышленных производств.

Общая расчетная годовая доза облучения людей от различных природных источников радиации в районах с нормальным радиационным фоном составляет до 2,2 мЗв, что эквивалентно уровню радиоактивности окружающей среды до 16 мкР/час. С учетом дополнительных «техногенных» источников радиации (радионуклиды в материалах, минеральные удобрения, энергетические объекты, глобальные выпадения искусственных радионуклидов при ядерных испытаниях, радиоизотопы, рентгенодиагностика и др.) индивидуальные среднегодовые дозы облучения населения за счет всех источников определены в размере 60 мкР/час.

Мощность смертельной дозы для млекопитающих - 100 Рентген, что соответствует поглощенной энергии излучения 5 Джоулей на 1 кг веса.

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих «Санитарно-эпидемиологических требовании к обеспечению радиационной безопасности», утвержденным приказом и.о. Министра здравохранения Республики Казахстан РК от 15 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-275/2020 и других республиканских и отраслевых нормативных документов.

Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

- исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;

- непревышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;

- снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.

В настоящее время используются следующие единицы измерения радиоактивности:

- мкР/час - микрорентген в час, мощность экспозиционной дозы (МЭД) рентгеновского или гамма-излучения, миллионная доля единицы радиоактивности - 1 Рентген в час; за 1 час облучения с МЭД равной 1000 мкР/час человек получает дозу, равную 1000 мкР или 1 миллирентгену;

- мЗв - милизиверт; эквивалентная доза поглощенного излучения, тысячная доля Зиверта. 1 Зиверт = 1 Джоуль на 1 кг биологической ткани и условно сопоставим с дозой, равной 100 Рентген в час;

- Бк - Беккерель; единица активности источника излучения, равная 1 распаду в секунду;

- Кюри - единица активности, равная 3,7х1010 распадов секунду (эквивалентно активности 1 грамма радия, создающего на расстоянии 1 см мощность дозы 8400 Рентген в час.

В качестве основного критерия оценки радиоэкологического состояния принят уровень мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения 60 мкР/час, создающий дозовые нагрузки более 5 м3в/год. Дозовая нагрузка на население не более 5 м3в/год регламентирована также.

При выделении природных радиоактивных аномалий, обусловленных породными комплексами геологических образований с повышенными концентрациями естественных радионуклидов, необходимо также учесть возможность использовать их как местные материалы, содержания радионуклидов в которых регламентируются соответствующими санитарно-гигиеническими нормативами.

Электромагнитные излучения

Источниками электромагнитных полей являются атмосферное электричество, космические лучи, излучение солнца, а также искусственные источники: различные генераторы, трансформаторы, антенны, лазерные установки, микроволновые печи, мониторы компьютеров и т.д. На предприятиях источниками электромагнитных полей промышленной частоты являются высоковольтные линии электропередач (ЛЭП), измерительные приборы, устройства защиты и автоматики, соединительные шины и др. Основными источниками излучения ЭМП в окружающую среду служат антенные системы радиолокационных станций (РЛС), радио- и теле-радиостанций, в том числе, систем мобильной радиосвязи и воздушные линии электропередачи.

Оценка воздействия МП на человека производится на основании двух параметров -интенсивности и времени (продолжительности) воздействия.

Интенсивность воздействия МП определяется напряженностью (Н) или магнитной индукцией (В) (их эффективными значениями). Напряженность МП выражается в А/м (кратная величина кА/м); магнитная индукция в Тл (дольные величины мТл, мкТл, нТл). Индукция и напряженность МП связаны следующим соотношением:

В = m0* Н,

где: m0 = 4*p*10-7 Гн/м - магнитная постоянная. Если измеряется в мкТл, то 1 (А/м) = 1,25(мкТл).

Продолжительность воздействия (Т) измеряется в часах (ч).

Предельно допустимые уровни (ПДУ) МП устанавливаются в зависимости от времени превышения персонала для условий общего (на все тело) и локального (на конечности) воздействия.

| Время пребывания (ч) | Допустимые уровни МП, Н(А/м)/В(мкТл) |  |
| --- | --- | --- |
|  | общем | локальном |
| <1 | 1600/2000 | 6400/8000 |
| 2 | 800/1000 | 3200/4000 |
| 4 | 400/500 | 1600/2000 |
| 8- | 80/100 | 800/1000 |

Обеспечение защиты работающих от неблагоприятного влияния МП осуществляется путем проведения организационных и технических мероприятий.

Участки производственной зоны с уровнями, превышающими ПДУ, должны быть обозначены специальными предупредительными знаками с расшифровкой: «Осторожно! Магнитное поле!».

На производствах, где работающие подвергаются воздействию электромагнитных полей промышленной частоты (ЭМП ПЧ), используются три основных принципа:

- Защита временем

Регламентация продолжительности рабочего дня (рациональный режим труда и отдыха) с сокращением его в случаях возрастания интенсивности фактора. Определение маршрута перемещений, ограничивающего контакт с источниками в рабочей зоне.

- Защита расстоянием

Для населения эта защита обеспечивается за счет принципа защиты расстоянием. В этом плане для воздушных линий электропередачи (ЛЭП) устанавливаются защитные зоны, размеры которых в зависимости от напряжения ЛЭП составляют:

| Напряжениее, кВ | <20 | 35 | ПО | 150-220 | 330-500 | 750 | 1150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер охранной зоны, м | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 55 |

Указанные расстояния считаются в обе стороны ЛЭП от проекции крайних проводов.

В пределах защитных зон от электромагнитного загрязнения запрещается:

- размещать жилые и общественные здания, площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта, машин и механизмов, предприятия по обслуживанию автомобилей, склады нефти и нефтепродуктов, автозаправочные станции;

- устраивать всякого рода свалки;

- устраивать спортивные площадки, площадки для игр, стадионы, рынки,
проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, незанятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ.

Защита с помощью коллективных или индивидуальных средств защиты.

Коллективные средства защиты подразделяют на стационарные и передвижные (переносные). Стационарные экраны могут представлять собой заземленные металлические конструкции (щитки, козырьки, навесы - сплошные или сетчатые), размещаемые в зоне действия ЭП ПЧ на работающих, а в ряде случаев и в зоне жилой застройки для защиты населения (чаще всего от воздействия ВЛ). Передвижные (переносные) средства защиты представляют собой различные виды съемных экранов для использования на рабочих местах. Основным индивидуальным средством защиты от ЭП ПЧ являются индивидуальные экранирующие комплексы с разной степенью защиты. Такие средства используются крайне редко и в основном при ремонтных работах на ВЛ.

Вывод:

Для предотвращения неблагоприятного воздействия физических факторов на рабочий персонал во время строительства следует предусмотреть все необходимые мероприятия.

В результате проводимых работ уровни физических воздействий очень малы, в особенности они проявляются в шумовом воздействии от спецтехники и оборудования. В отношении защиты от шума выполняются требования соответствующих нормативов, принимаются все необходимые меры к их обеспечению.

Внешним источникам шума является транспорт, передвигающийся по территории. Внутренний источник – работающие механизмы. Для защиты помещений от внешних и внутренних источников шума предусмотрены следующие мероприятия:

- столярные изделия (окна и двери) выполняются с уплотняющими прокладками.

- отделка помещений акустическими материалами.

Эти и другие мероприятия позволяют достичь нормативных уровней звукового давления.

  - Характеристика радиационной обстановки в районе работ

Радиационная обстановка в каждой географической точке складывается под влиянием естественного радиационного фона и излучения от техногенных объектов. Природный радиационный фон складывается под влиянием следующих факторов: космического излучения, излучения космогенных радионуклидов, образующихся в атмосфере Земли под воздействием высокоэнергетического космического излучения и излучения природных радионуклидов, содержащихся в биосфере.

Общая расчетная годовая доза облучения людей от различных природных источников радиации в районах с нормальным радиационным фоном составляет до 2,2 мЗв, что эквивалентно уровню радиоактивности окружающей среды до 16 мкР/час. С учетом дополнительных «техногенных» источников радиации (радионуклиды в строительных материалах, минеральные удобрения, энергетические объекты, глобальные выпадения искусственных радионуклидов при ядерных испытаниях, радиоизотопы, рентгенодиагностика и др.) индивидуальные среднегодовые дозы облучения населения за счет всех источников определены в размере 60 мкР/час.

Основными природными источниками облучения на месторождениях нефти и газа могут быть:

- промысловые воды, содержащие природные радионуклиды;

- загрязненные природными радионуклидами территории;

- отложения солей с высоким содержанием природных радионуклидов на технологическом оборудовании;

- производственные отходы с повышенным содержанием природных радионуклидов;

- загрязненные природными радионуклидами транспортные средства и технологическое оборудование;

- технологические процессы, связанные с распылением воды с высоким содержанием природных радионуклидов;

- технологические участки, в которых имеются значительные эффективные площади испарений (открытые хранилища и поля испарений, места утечек продукта и технологических вод, резервуары и хранилища продукта), и возможно интенсивное испарение отдельных фракций нефти, аэрация воды.

Суммарная эффективная доза производственного облучения работников формируется за счет внешнего облучения гамма-излучением природных радионуклидов и внутреннего облучения при ингаляционном поступлении изотопов радона и их короткоживущих дочерних продуктов и долгоживущих природных радионуклидов с производственной пылью.

Критерии оценки радиационной ситуации

Согласно закону РК от 23 апреля 1998г №219-1 «О радиационной безопасности населения», (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.02.2021 г.) основными принципами обеспечения радиационной безопасности являются:

- принцип нормирования – не превышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения;

- принцип обоснования – запрещение всех видов деятельности по использованию источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным к естественному фону облучением;

- принцип оптимизации – поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника ионизирующего излучения;

- принцип аварийной оптимизации – форма, масштаб и длительность принятия мер в чрезвычайных (аварийных) ситуациях должны быть оптимизированы так, чтобы реальная польза уменьшения вреда здоровью человека была максимально больше ущерба, связанного с ущербом от осуществления вмешательства.

В производственных условиях для защиты от природного облучения предусмотрены следующие нормы:

Эффективная доза облучения природными источниками излучения всех работников, включая персонал, в производственных условиях не должна превышать 5 мЗв в год. Средние значения радиационных факторов в течение года, соответствующие при монофакторном воздействии эффективной дозе 5 мЗв за год при продолжительности работы 2000 час/год, средней скорости дыхания 1,2 м3/час, составляют:

- мощность эффективной дозы гамма-излучения на рабочем месте – 2,5 мкЗв/час;

- удельная активность в производственной пыли урана-238, находящегося в радиоактивном равновесии с членами своего ряда - 40/f, кБк/кг, где f- среднегодовая общая запыленность в зоне дыхания, мг/м3;

- удельная активность в производственной пыли тория-232, находящегося в радиоактивном равновесии с членами своего ряда -27/f, кБк/кг.

Мероприятия по радиационной безопасности

Общеизвестно, что природные органические соединения, в том числе нефть и газ, являются естественными активными сорбентами радиоактивных элементов. Их накопление в нефти, газоконденсате, пластовых водах является закономерным геохимическим процессом. Поэтому проектом предусматриваются следующие мероприятия по радиационной безопасности:

- Проведение замеров радиационного фона на территории месторождения (по плану мониторинга).

- Ежемесячный отбор проб пластового флюида, бурового раствора, шлама для определения концентрации в них радионуклидов.

- Проведение инструктажа обслуживающего персонала о правилах и режиме работы в случае обнаружения пластов (вод) с повышенным уровнем радиоактивности.

- Объектами постоянного радиометрического контроля должны быть места хранения нефти и ее транспорта, бурильные трубы.

- В случае обнаружения пластов с повышенной радиоактивностью, необходимо: получить разрешение уполномоченных органов на дальнейшее углубление скважины; вокруг буровой обозначить санитарно-защитную зону.

- Проведение замеров удельной и эффективной удельной активности природных
радионуклидов в производственных отходах.

- Определение мощности дозы гамма-излучения, содержащихся в производственных отходах природных радионуклидов на расстоянии 0,1 метра от поверхности отходов и на рабочих местах (профессиональных маршрутах).

- В случае, когда мощность эквивалентной дозы радионуклидов в нефти, конденсате и пластовых водах превысит 0,03 мбер/час, рабочие места на буровой оборудуются в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», № 261 от 27.03.2015.

- С обязательным оформлением санитарных паспортов на право производства с радиоактивными веществами соответствующего класса.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

  - Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта

Описываемая территория по почвенно-географическому районированию относится к Прикаспийской провинции подзоны бурых почв северной пустыни. Аридность климатических условий территории, широкое распространение засоленных почвообразующих пород обуславливают низкую гумусированность почв, слабую выщелоченность от карбонатов и легкорастворимых солей, повышенную щелочность почвенных растворов и широкое проявление процессов солонцевания почв.

Почвы района обладают низким агроэкологическим потенциалом, непригодны для земледелия без орошения и могут использоваться только в качестве малопродуктивных пастбищных земель. Отсутствие задернованности поверхностных горизонтов, слабая гумусированность и засоленность почв определяют их низкую природную устойчивость и легкую ранимость под влиянием антропогенных воздействий.

Мониторинг почвенного покрова

Мониторинг почв на месторождении является составной частью системы производственного мониторинга окружающей среды и проводится с целью:

- своевременного получения достоверной информации о воздействии объектов месторождений на почвенный покров;

- оценка прогноза и разработка рекомендаций по предупреждению и устранению негативных последствий техногенного воздействия нефтедобычи на природные комплексы, рациональному использованию и охране почв.

Непосредственно наблюдения за динамикой изменения свойств почв осуществляются на стационарных экологических площадках (СЭП), на которых проводятся многолетние периодические наблюдения за комплексом показателей свойств почв. Эти наблюдения обеспечивают выявление изменений направленности протекающих процессов и свойств, определяющих экологическое состояние почв; выявления тенденций и динамики изменений, структуры и состава почвенно-растительных экосистем под влиянием действия природных и антропогенных факторов.

Проводимый экологический мониторинг осуществляет контроль состояния почв с целью сохранения их ресурсного потенциала, обеспечения экологической безопасности производства, условий проживания и ведения трудовой деятельности персонала.

  - Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров

В данном проекте приводится характеристика антропогенных факторов (физических и химических) воздействия на почвенный покров и почвы, связанных с реализацией данного проекта.

Антропогенные факторы воздействия выделяются в две большие группы:

- физические;

- химические.

Воздействие физических факторов в большей степени характеризуется механическим воздействием на почвенный покров (движение автотранспорта, строительство).

К химическим факторам воздействия можно отнести: хоз-бытовыми стоками, бытовыми и производственными отходами, при аварийных (случайных) разливах ГСМ.

Физические факторы

Автотранспорт. Наибольшая степень деградации почвенного покрова территории может быть вызвана развитием густой сети полевых дорог при проведении работ на изучаемой площади: ГСМ и др., ежедневная доставка рабочего персонала из вахтового поселка.

При дорожной дигрессии изменениям подвержены все компоненты экосистем - растительность, почвы и даже литогенная основа. При этом происходит частичное или полное уничтожение растительности, разрушение почвенных горизонтов, их распыление и уплотнение.

Степень нарушенности будет зависеть от интенсивности нагрузок и внутренней устойчивости экосистем. Оценка таких нарушений может производиться с позиций оценки транспортного типа воздействий, как по площади производимых нарушений, так и по степени воздействия. При этом, как правило, учитываются состояние почвенных горизонтов, их мощность, уплотнение, структура, глубина вреза колеи, проявление процессов дефляции и водной эрозии. При более детальной оценке могут привлекаться материалы лабораторных анализов определения физико-химических свойств почв. В этом случае показателями деградации почв могут служить данные об уменьшении запасов гумуса, изменении реакции почвенного раствора, увеличении содержания легкорастворимых солей и карбонатов, а также данные об ухудшении водно-физических свойств. Оценка роли дорожной дигрессии производится, как правило, по пятибалльной качественно-количественной шкале.

В научно-методических рекомендациях по мониторингу земель предлагается оценивать степень разрушения почвенного покрова по глубине нарушений следующим образом:

- слабая степень – глубина разрушения до 5 см;

- средняя степень – глубина разрушения 6-10 см;

- сильная степень – глубина разрушения 11-15 см;

- очень сильная степень – глубина разрушения более 15 см.

Дорожная дигрессия проявляется, прежде всего, в деформации почвенного профиля. Удельное сопротивление почв деформациям находится в прямой зависимости от их генетических свойств. При этом очень важное значение имеют показатели механического состава, влажности, содержание водопрочных агрегатов и тонкодисперсного материала. При прочих равных условиях устойчивость почв к техногенным нарушениям возрастает от почв пустынь к степным и от почв легкого механического состава к глинистым и тяжелосуглинистым. При усилении нагрузок в верхних гумусовых горизонтах, находящихся в иссушенном состоянии, может полностью разрушаться структура почвенных агрегатов. Почвенная масса приобретает раздельно частичное пылеватое сложение. Уплотнение перемещается в более глубокие горизонты. В результате, на нарушенной площади, формируются почвы с измененными по отношению к исходным морфологическими, химическими и биологическими свойствами.

Большая часть почв пустынных территорий по своим физико-химическим свойствам обладает относительной неустойчивостью к антропогенным нагрузкам. Они не имеют плотного дернового горизонта, их поверхность слабо защищена растительностью, в то же время больший период времени в году они находятся в сухом состоянии, что увеличивает их подверженность к внешним физическим воздействиям.

В случаях, когда почва находится в сухом состоянии, воздействие ходовых частей автотракторной техники проникает на значительную глубину, песчаная масса приходит в движение. Следы нарушений в песчаных массивах приводят к процессам обарханивания и развитию значительных очагов незакрепленных песков с полной деградацией растительности.

Устойчивость почв, как и экосистем в целом, при равных механических нагрузках, зависит от совокупности их морфогенетических и физико-химических характеристик, а также ведущих процессов, протекающих в них. Это, прежде всего механический состав почв, наличие плотных генетических горизонтов, степень покрытия поверхности почв растительностью, задернованность поверхностных горизонтов, содержание гумуса, наличие в профиле, особенно в поверхностных горизонтах, легкорастворимых солей и гипса, состав поглощенных катионов, прочность почвенной структуры, характер увлажнения (тип водного режима). Часто на роль ведущего фактора, определяющего устойчивость почв к механическим антропогенным воздействиям, выходит водный режим, выражающийся в характере их увлажнения.

Механические нарушения почв

Механические нарушения почв выражаются в уничтожении плодородных верхних горизонтов, разрушении их структурного состояния и переуплотнении, изменении микрорельефа местности (ямы, канавы, отвалы, выбросы, колеи дорог). Вид и степень деградации почвенного покрова при антропогенных воздействиях, в первую очередь, определяется комплексом морфогенетических и физико-химических свойств почв, обусловленных биоклиматическими и геоморфологическими условиями почвообразования (механический состав почв; наличие плотных генетических горизонтов: коркового, солонцового; задернованность и гумусированность поверхностных горизонтов; состав поглощенных катионов; содержание водопрочных агрегатов, тип водного режима и пр.). Чем выше уровень естественного плодородия почв, тем более устойчивы их экологические функции по отношению к антропогенному прессу. Исследования показывают, что допустимые уровни антропогенных нагрузок значительно выше на хорошо гумусированных структурных почвах, чем на малогумусных бесструктурных.

Проведенные почвенные исследования в пределах исследуемых участков (изучение фондовых материалов, обобщение аналитических данных и данных полевых исследований) позволяют сделать вывод о низких естественных показателях буферности почв обследованной территории. В этой связи для данной территории определяющими критериями устойчивости почв к антропогенезу являются механический состав, особенности водного режима и распределения солей по профилю.

По данным многих исследователей влияние механического состава на удельное сопротивление почв является определяющим. Согласно «Научно-методическим указаниям по мониторингу земель Республики Казахстан», по содержанию частиц физической глины (фракции менее 0,01 мм) степень устойчивости почв к антропогенному воздействию механического характера определяется показателями: более 20% – сильная, 10-20% – средняя, менее 10% – слабая.

Почвы обследованной территории по гранулометрическому составу, в основном, слабосуглинистые. Лишь небольшой участок относится к глинистым.  Такие почвы отличаются довольно невысокой устойчивостью к механическим воздействиям.

Другим не менее важным внешним фактором, определяющим характер воздействия, является ветровая активность. Работа на участках с почвами легкого механического состава весной в период наибольшей эоловой активности может сопровождаться резким усилением процессов дефляции.

Химические факторы

Основными потенциальными факторами химического загрязнения почвенного покрова на территории проведения работ являются:

- загрязнение в результате газопылевых осаждений из атмосферы;

- загрязнение отходами строительства;

По масштабам воздействия все виды химического загрязнения почв относятся к точечным.

Загрязнение почв в результате газопылевых осаждений из атмосферы пропорционально объемам газопылевых выбросов и концентрации в них веществ-загрязнителей. Источниками этого вида загрязнения являются все источники выбросов, охарактеризованные в разделе «Оценка воздействия на атмосферный воздух» данного проекта. В силу временного характера, периодичности их действия, сравнительно низкой интенсивности выбросов и благоприятных для рассеивания метеоклиматических условий, воздействие на почвенный покров этих факторов будет крайне незначительным и практически неуловимым.

  - Планируемые мероприятия и проектные решения

Комплекс проектных технических решений по защите земельных ресурсов от загрязнения и истощения и минимизации последствий при проведении подготовительных работ включает в себя:

- проведение работ в пределах, лишь отведенных во временное пользование территорий;

- движение транспорта только по утвержденным трассам;

- бетонирование площадки, устройство насыпи и обваловки у склада ГСМ, склада реагентов для буровых растворов и стоянки автотранспорта;

- для предотвращения загрязнения почв химреагентами их транспортировку производить в закрытой таре, а хранение в специальном помещении с гидроизолированным полом;

- хранить в емкостях на специально оборудованной площадке.

Для эффективной охраны почв от загрязнения и нарушения необходимо разработать план-график конкретных мероприятий, который наряду с имеющимися проектными решениями, направленными на охрану почв, должен включать следующие мероприятия:

- своевременный контроль состояния существующих временных (полевых) дорог для транспортировки временных сооружений, оборудования, материалов, людей;

- организация передвижения техники исключительно по санкционированным маршрутам с сокращением до минимума движения по бездорожью;

- использование автотранспорта с низким давлением шин;

- неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и истощения;

  - Организация экологического мониторинга почв

Экологический мониторинг почв должен предусматривать наблюдения за уровнем загрязнения почв в соответствии с существующими требованиями по почвам.

При составлении ПЭМ рекомендуем запланировать проведения мониторинга почв не реже 2 раза в год.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

  - Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта

Растительность территории характеризуется преобладанием пустынных и степных элементов, местами произрастают типичные галофитные (солелюбивые) сообщества с участием ежовника солончакового, сарсазана шишковатого, сведы вздутоплодной и других. Видовой состав не богатый, представлен 8-14 видами.

На равнинных понижениях встречаются солянково-злаковые, злаково-солянковые и солянково-злаково-разнотравные сообщества.

Для рассматриваемой территории характерно присутствие млекопитающих четырех отрядов: Насекомоядные, Хищные, Грызуны, Зайцеобразные. Наиболее репрезентативно представлены грызуны.

Орнитофауна обследуемой территории может насчитывать более 200 видов в период пролёта, что составляет около половины видов орнитофауны Казахстана. По характеру пребывания в регионе птицы делятся на 3 основные группы - гнездящиеся (87 видов), оседлые и зимующие (31 вид) и встречающиеся только в период сезонных миграций (101 вид, или 46,1% от общего числа видов птиц в регионе). Из гнездящихся птиц доминантами на большей части рассматриваемой территории являются жаворонки (степной, малый, серый), каменки (обыкновенная и плясунья), ласточки (береговушка и деревенская) и грач.

  - Характеристика воздействия объекта на растительность

На состояние растительности территории оказывают воздействие как природные, так и антропогенные факторы, кумулятивный эффект которых выражается в развитии и направлении процессов динамики как растительности, так и экосистем в целом.

Динамические процессы условно можно объединить в 3 группы:

- природные (климатические, эдафические, литологические и др.);

- антропогенно-природные, или антропогенно-стимулированные, опустынивание, засоление);

- антропогенные (выпас, строительство и др.).

Природные процессы неразрывно связаны с ландшафтно-региональными, физико-географическими условиями. Если их рассматривать отдельно, они наиболее стабильны, имеют четкие закономерности развития и не приводят к деградации растительности (исключая стихийные бедствия и катастрофы). Природная динамика растительности имеет характер циклических флюктуаций или сукцессий, так как за длительный исторический период эволюционного развития растения адаптировались к конкретным условиям среды обитания.

В разных типах экосистем природные смены (флюктуации, сукцессии) растительности протекают по-разному и имеют свои закономерности. Растительность массива обследования развивается в очень суровых природных условиях: засушливость климата, большие амплитуды колебания температур, резкий недостаток влаги в сочетании с широким распространением засоленных почвообразующих и подстилающих пород, вызывающих преобладание восходящих минеральных растворов в почве.

В современной динамике экосистем и растительности антропогенно-природные процессы превалируют, так как вследствие интенсивной хозяйственной деятельности в регионе чисто природные процессы вычленить невозможно. Они лишь являются фоном, на которые накладываются антропогенные факторы, приводящие к деградации экосистем.

Антропогенные процессы непосредственно связаны с хозяйственной деятельностью человека на данной территории. Они вызваны влиянием разнообразных антропогенных факторов, вызывающих механическое (выпас, уничтожение) и химическое (загрязнение окружающей природной среды) повреждение растительности и других компонентов экосистем (почв, животного мира и др.).  Антропогенные смены протекают более быстрыми темпами и ускоряют природные и антропогенно-природные процессы. Взаимодействие антропогенно-стимулированных, антропогенных и природных процессов стимулируют развитие процесса опустынивания данной территории. По степени воздействия на экосистемы территории выделяются следующие антропогенные факторы:

- Пастбищный (выпас, перевыпас скота) – потенциально обратимый вид воздействия, выражен по всей территории в разной степени, в зависимости от нагрузки скота и пастбищной ценности растительности. Вследствие интенсивного засоления почв исследуемого участка, растительность содержит значительные количества минеральных солей, поэтому могут поедаться скотом только после выпадения осадков. Земли используются только как зимние пастбища для верблюдов.

- Транспортный (дорожная сеть) – линейно-локальный необратимый вид воздействия, характеризующийся полным уничтожением растительного покрова по трассам дорог, запылением и химическим загрязнением растений вдоль трасс. Наиболее сильно выражен вблизи объектов месторождения и населенных пунктов из-за сгущения дорог.

- Пирогенный – (пожары) локальный вид воздействия, характерен для всех типов экосистем. На заросших кустарником и захламленных ветошью участках может расцениваться как положительный фактор для улучшения состояния растительности «омоложения», но губителен для животных, особенно беспозвоночных (насекомых).

- Промышленный (разведка и добычи нефти) – локальный вид воздействия с сильной степенью нарушенности экосистем в радиусе 100-1000м (запыление растительного покрова, очаги химического загрязнения в результате разливов нефтепродуктов и других химреагентов, тотальное уничтожение травостоя).

Территориальные экологические последствия влияния этих факторов не равноценны. Кроме того, повсеместно экосистемы испытывают влияние многих факторов одновременно, но интегральный, кумулятивный эффект этих воздействий не одинаков и зависит от исходного состояния и потенциальной устойчивости растительности конкретных участков.

Источниками воздействия на растительность являются:

- изъятие земель;

- передвижение транспорта и специальной техники;

- подготовка поверхности для строительства скважины и иных технологических объектов, в том числе устройство базового полевого лагеря;

- твердые производственные и бытовые отходы, сточные воды.

  - Обоснование объемов использования растительных ресурсов

На период строительства на месторождении В.Макат растительные ресурсы не используются.

  - Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

На период строительства на месторождении В.Макат растительные ресурсы не используются.

  - Ожидаемые изменения в растительном покрове

Территории обследования, в настоящее время представленные естественной зональной растительностью, могут подвергнуться сильным антропогенным воздействиям. В связи с этим вокруг промышленных площадок будет полностью нарушен морфологический профиль почв. Такие участки длительное время не зарастают. При прекращении непосредственного воздействия (до 3-х месяцев) на второй-третий год начнется постепенное зарастание. На первой стадии будут внедряться пионерные виды растительности. Это, в основном, виды, произрастающие на легких разностях зональных почв, такие, как рогач сумчатый и некоторые виды однолетних солянок рода Petrosimonia.

На этой стадии начинает формироваться структура растительных сообществ. Они более устойчивы к антропогенным воздействиям. Стадии многолетних сорняков очень длительны по времени (более 10 лет), так как формирование состава и структуры растительных сообществ неразрывно связано с формированием почв. На каждом этапе зарастания растительный покров строго соответствует физико-химическим свойствам почв. Ускорить эти процессы в пустынной зоне можно только при помощи проведения специальных рекультивационных мероприятий.

  - Рекомендации по сохранению растительных сообществ

При хозяйственном освоении пустынных территорий часто возникают трудности из-за выдувания слабоустойчивых грунтов и песчаных заносов. Это особенно ощутимо сейчас, когда с освоением новых месторождений нефти и газа в рассматриваемом районе темпы освоения расширяются. Столь интенсивному развитию процессов дефляции способствуют жаркий засушливый климат, весьма малое количество атмосферных осадков и ветровой режим. Следует учесть, что на месторождении В.Макат имеет место деградация растительного покрова в результате проведенных работ по поискам нефти на этой территории и разработки ближайших нефтяных месторождений.

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ на месторождении и сокращении площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:

- свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;

- рациональное использование земель, выбор оптимальных размеров рабочей зоны при строительстве. Расположение объектов на площадке буровой должно соответствовать утвержденной схеме расположения оборудования;

- снятие и сохранение плодородного почвенного слоя для последующего использования его при рекультивационных работах;

- не допускать расширения дорожного полотна;

- осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при производстве работ;

- не прокладывать дорогу по соровым участкам (особенно по их кромке);

- исключить использование несанкционированной территории под хозяйственные нужды.

С целью контроля и оценки происходящих изменений состояния окружающей среды, прогноза их дальнейшего развития и оценки эффективности применяемых природоохранных мероприятий предусмотрено ведение производственного мониторинга.

  - Мероприятия по предотвращению негативных воздействий

При проведении работ необходимо строгое соблюдение, предложенных проектом решений.

В дополнение к проектным решениям по уменьшению воздействия рекомендуется:

- ограничение движения транспорта по бездорожью;

- использование в соровых понижениях автотранспорта с низким давлением шин;

- размещение топливных резервуаров на безопасном расстоянии от промплощадки (не менее 173 м от операторской) и огораживание валом для локализации при случайных разливах.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР

Растительность территории характеризуется преобладанием пустынных и степных элементов, местами произрастают типичные галофитные (солелюбивые) сообщества с участием ежовника солончакового, сарсазана шишковатого, сведы вздутоплодной и других. Видовой состав не богатый, представлен 8-14 видами.

На равнинных понижениях встречаются солянково-злаковые, злаково-солянковые и солянково-злаково-разнотравные сообщества.

Для рассматриваемой территории характерно присутствие млекопитающих четырех отрядов: Насекомоядные, Хищные, Грызуны, Зайцеобразные. Наиболее репрезентативно представлены грызуны.

Орнитофауна обследуемой территории может насчитывать более 200 видов в период пролёта, что составляет около половины видов орнитофауны Казахстана. По характеру пребывания в регионе птицы делятся на 3 основные группы - гнездящиеся (87 видов), оседлые и зимующие (31 вид) и встречающиеся только в период сезонных миграций (101 вид, или 46,1% от общего числа видов птиц в регионе). Из гнездящихся птиц доминантами на большей части рассматриваемой территории являются жаворонки (степной, малый, серый), каменки (обыкновенная и плясунья), ласточки (береговушка и деревенская) и грач.

  - Оценка современного состояния животного мира. Мероприятия по их охране

Разнообразие животного мира представляет огромную ценность, это – уникальный природный ресурс, который играет чрезвычайно важную роль в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сохранение биологического разнообразия является одной из форм рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

В период проведения работ по реализации рассматриваемого проекта влияние на представителей животного мира может сказываться при воздействии следующих факторов:

- прямых (изъятие или вытеснение части популяций, уничтожение части местообитаний т.п.);

- косвенных (сокращение площади местообитаний, качественное изменение среды обитания).

Факторы воздействия различаются по времени воздействия: сезонные, годовые, многолетние и необратимые.

Необходимо учитывать и территориальную широту воздействия: то ли оно будет касаться лишь непосредственного участка, повлияет на смежные территории, изменит местообитание на относительно больших территориях или охватит огромные регионы.

Следует также учитывать воспроизводственный потенциал животных, обитающих на территории планируемых работ, так как одни виды способны в относительно короткие сроки восстановить свою популяционную структуру и численность, другие, прежде всего редкие или узкоспециализированные виды, обитающие лишь на ограниченных участках и нигде больше не встречающиеся.

Одни и те же факторы в разной степени их проявлений могут по-разному влиять на животных. При слабом влиянии прямых факторов и некоторых косвенных, не преобразующих местообитание, популяции обычно не деградируют. Либо им хватает воспроизводственного потенциала, чтобы возместить потери, либо животные успевают адаптироваться к качественно новым условиям. При нарастании влияния многих факторов имеется определенный критический уровень, выше которого популяции начинают деградировать и даже исчезать, хотя до этого уровня факторы могли не оказывать никакого воздействия на численность животных.

Наиболее опасны сильные и одновременно постоянные воздействия. Что касается преобразований местообитаний, то для некоторых видов они могут быть положительными, для других – отрицательными.

Антропогенные факторы

Проблема развития биоценозов пустынь в одновременных условиях нарушенной и постоянно изменяемой в процессе освоения земель природной среды в последние годы особенно актуальна. Происходящие в пустынной зоне изменения лишь отчасти и в немногих точках могут рассматриваться как позитивные, на большой же территории аридных земель имеют место деградационные процессы, в той или иной мере отражающиеся и на животном мире.

Практическое значение для человека имеют как массовые, так и некоторые редкие виды. Можно предположить, что влияние человека на массовые виды меньше, чем на редкие виды. Однако, как показывает опыт освоения человеком ресурсов дикой фауны пустынь, численность и само существование массовых, особенно стадных, видов в большей мере подвержены влиянию со стороны человека, чем численность редких или малочисленных видов. Массовые виды имеют наибольшее значение в экономике природы и, соответственно, имеют особую привлекательность и доступность для практического использования их человеком. Значит, интенсивность использования массовых видов во много раз больше, чем редких и малочисленных, которые рассеяны по территории и малодоступны.

Немалая часть из них добывается в рассматриваемом районе. В новых условиях утрачивается биологическая целесообразность некоторых свойств диких животных, выработанных в процессе эволюции, в частности стадность. В настоящее время при новых способах промысла свойство стадности стало вредным для копытных. Один из двух видов этих животных – джейран к настоящему времени уже истреблен в рассматриваемом районе, однако еще в 60-х годах он здесь был обычным видом. Подвергается постоянному истреблению другой вид копытных – сайгак. Причинами катастрофического сокращения численности джейрана и наметившегося в последние годы снижения численности сайгака послужили прямое уничтожение их человеком, сокращение площади естественных пастбищ в результате изменения пустынной растительности и вытеснения с них диких стад отарами домашних животных и изменение территории (появление дорог, временных и постоянных населенных пунктов и т.д.), затруднившее характерные для этих животных широкие сезонные миграции.

В современных условиях лучше выживают и даже процветают животные, способные обитать в измененных биотопах, переходить на новые доступные кормовые объекты, включаясь в иные трофические цепи. Такие виды оказываются строителями биогеоценозов в измененных условиях, быстро расселяются по антропогенным угодьям, вдоль транспортных путей, вокруг временных построек и инженерных сооружений. К подобным животным относятся грызуны, в частности, большая песчанка. Повышенной плотностью колоний этих зверьков характеризуются как новые, так и старые грунтовые дороги. Поселения больших песчанок тянутся плотными длинными цепочками по краям и по соседству с дорогами, которые представляют собой хороший пример «экологических русел», по которым происходит освоение окружающих пространств этими и некоторыми другими грызунами.

В последние годы повсеместно отмечается повышение численности таких хищных млекопитающих, как волк, лиса, корсак и расширение ареала шакала. Основной причиной высокого обилия этих животных является их недопромысел, вызванный отсутствием должной организации охотничье-промысловых мероприятий и низкими премиями за отстрел хищников.

Из птиц наиболее уязвимыми оказались некогда массовые пустынные виды (чернобрюхий и белобрюхий рябки, саджа). Местное население мало охотится на них, предпочитая охоту на копытных. Однако временное население истребляет этих птиц в больших количествах, добывая их на водопоях, в том числе в гнездовое время. Также в результате бесконтрольной охоты в настоящее время крайне редкими птицами стали дрофа-красотка и джек. Первый из этих видов уже давно не отмечается в районе исследований даже на пролете. Попутно истребляются хищные непромысловые птицы (канюки, пустельги, степные орлы, филины, ценные ловчие птицы – балабаны).

Не вызывает сомнений, что сохранение биологического разнообразия природных угодий засушливых земель представляет собой одну из центральных проблем природопользования в зоне пустынь. Восстановление численности и естественных ареалов, видов крупных млекопитающих, промысловых и хищных птиц входит также в круг актуальных задач этой проблемы и должно основываться наряду с мероприятиями по охране существующих популяций ценных и редких видов на реализации системы. Именно это может служить основой для регенерации сократившихся ареалов ценных видов животных и восстановления целостности и экологической полноценности зооценозов рассматриваемого района.

Практические мероприятия, направленные на сохранение животных и мест их обитания, должны проводиться уже с самых первых шагов по освоению ресурсов пустыни. На данном этапе освоения площади работ необходима разработка Плана безопасного ведения работ, обязательным пунктом которого являются мероприятия по охране окружающей среды.

Техногенные факторы воздействия

Наиболее сильное и действенное влияние на животный мир на территории участка оказывают прямые факторы. На территории предполагаемых работ их воздействие может сказаться в период проведения подготовительных работ (стадия разрушения биоценоза) путем изъятия части популяций некоторых животных и уничтожения части их местообитаний. В результате чего участки территории, где будут расположены буровые установки и технологическое оборудование, на весь период эксплуатации месторождения будут непригодны для поселения диких животных.

Хозяйственная деятельность на участке работ приведет к усилению фактора беспокойства животных. С прилежащей к производственным площадкам территории некоторые виды животных будут вытеснены в связи с воздействием фактора беспокойства, вызванным постоянным присутствием людей, шумом работающих механизмов и передвижением автотранспорта, а также нелегальной охотой. В этом случае главное направление отбора будет идти по линии преобладания популяций мелких животных, которые лучше других способны противостоять отрицательному воздействию благодаря мелким размерам, широкой экологической пластичности, лабильной форме поведения и др.

Исследования показывают, что многочисленные грунтовые дороги, места бывших построек и стоянок, старые кладбища и т.п. нередко являются основными вторичными местообитаниями, которые в очень большой степени облегчают возможность более быстрой концентрации поселений грызунов и расселения песчанок на окружающей территории.

Ощутимого воздействия на сайгаков не будет наблюдаться, ввиду того что они встречается здесь, в основном, в летний период (места летовок). Они будут вытеснены с территории скважины. Одним из решающих факторов снижения численности популяций сайгаков выступает нелегальная охота.

Плотность населения пресмыкающихся групп животных при разработке месторождения в радиусе 1 км может снизиться в 2-3 раза, а некоторые и вообще исчезнуть вблизи него. Несомненно, в радиусе 3-5 км снизится численность степного орла, а дрофа-красотка переместится в более отдаленные пустынные участки, редко посещаемые человеком. Произойдет также вытеснение из ближайших окрестностей лисицы, корсака, летучих мышей, большинства тушканчиков. На миграции птиц месторождение существенного влияния не окажет.

При отсутствии специальных защитных мероприятий косвенное воздействие на животных может оказать загрязнение территории работ нефтью и тяжелыми металлами, промышленно-бытовыми отходами, выбросами токсичных веществ в атмосферу в результате сжигания попутного газа и др. На популяционном уровне реакция животных на такие воздействия проявляется в изменениях видового состава. Менее пластичные виды уступают место более приспособленным к обитанию в новых условиях.

Для снижения негативного воздействия на животных и на их местообитание при проведении работ по эксплуатации месторождения, размещении объектов инфраструктуры, складировании производственно-бытовых отходов необходимо учитывать наличие на территории самих животных, их гнезд, нор и избегать их уничтожения или разрушения. Учитывая, что на территории планируемых работ большая часть млекопитающих, пресмыкающихся и некоторые виды птиц ведут ночной образ жизни, необходимо до минимума сократить передвижения автотранспорта в ночное время. При планировании транспортных маршрутов и передвижениях по территории следует использовать ранее проложенные дороги и избегать внедорожных передвижений автотранспорта.

Важно обеспечить контроль за случайной (непланируемой) деятельностью нового населения (нелегальная охота и т.п.). На весь период работ необходимо проведение постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.

  - Мероприятия по предотвращению негативных воздействий   на животный мир

Охрана окружающей среды и предотвращение ее загрязнения в процессе строительства сводится к определению предполагаемого воздействия на компоненты окружающей природной среды (в т.ч. животный мир), разработке природоохранных мероприятий, сводящих к минимуму возможное воздействие.

Охране подлежат не только редкие, но и обычные, пока еще достаточно распространенные животные.

Процессы строительства характеризуются высокими темпами работ, минимальной численностью одновременно занятых строителей, минимизацией монтажных операций на площадках, высокой квалификацией персонала, минимальной площадью земель, отводимых во временное пользование для технологических и социальных нужд строителей на время работ, оптимизация транспортной схемы и др.

Основные мероприятия по минимизации отрицательного антропогенного воздействия на животный мир должны включать:

- инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных, бесцельном уничтожении пресмыкающихся;

- строгое соблюдение технологии;

- запрещение кормления и приманки диких животных;

- запрещение браконьерства и любых видов охоты;

- использование техники, освещения, источников шума должно быть ограничено минимумом;

- работы по восстановлению деградированных земель.

Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на строительных площадках, необходимо:

- помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки на самой производственной площадке или для транспортировки на специальные полигоны для последующей утилизации;

- обеспечивать полную герметизацию систем сбора, хранения и транспортировки добываемого жидкого и газообразного сырья;

- снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения попадания в них животных.

Для сохранения среды обитания животных необходимо ограничить количество подъездных дорог.

Требуется учитывать, что территория месторождения является зоной стабильной природно-очаговой эпизоотии инфекционных заболеваний. Многие из обитающих здесь грызунов являются носителями опасных болезней (песчанки).

Следует предусмотреть мероприятия, ограничивающие контакты обслуживающего персонала с носителями переносчиков опасных заболеваний, обращая внимание на расположение особо крупных колоний этих животных.

Необходимо обратить особое внимание на снижение отрицательного воздействия на особо охраняемые виды животных, занесенных в Красную книгу РК. В частности, пропагандировать среди обслуживающего персонала недопустимость отлова и уничтожения пресмыкающихся. Предотвратить фактор беспокойства для птиц в гнездовой период. Проводить разъяснительную работу о предотвращении разорения легкодоступных гнезд и необходимости охраны хищных птиц.

При условии выполнения всех природоохранных мероприятий влияние от реализации проекта строительства эксплуатационных скважин можно будет свести к минимуму.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ

Ландшафт географический – относительно однородный участок географической оболочки, отличающийся закономерным сочетанием её компонентов (рельефа, климата, растительности и др.) и морфологических частей (фаций, урочищ, местностей), а также особенностями сочетаний и характером взаимосвязей с более низкими территориальными единицами.

Географические ландшафты можно подразделить на 3 категории: природные, антропогенные и техногенные: Антропогенные ландшафты включают посевы, молодые (до 5 лет) и старые (более 5 лет) пашни, пастбища, заросшие водоёмы и т.д.  Техногенные ландшафты представлены карьерами, отвалами пород и техногенных минеральных образований, насыпными полотнами шоссейных и железных дорог, трубопроводами, населёнными пунктами и объектами инфраструктур. Природные ландшафты подразделяются на два вида: 1 – слабоизменённые, 2 – модифицированные.

Эколого-ландшафтная ситуация в рассматриваемом районе определяется сочетание мантропогенных и техногенных ландшафтов.

С западной и юго-восточной сторон от промышленной площадки сохраняются антропогенные ландшафты. С южной и юго-западной сторон расположены земли промышленности – техногенные ландшафты.

Намечаемая деятельность не предполагает изменения на данных территориях состоявшегося ландшафта.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

  - Социально-экономические условия района

Обязательным при разработке ОВОС является рассмотрение социально-демографических показателей, санитарно-гигиенических условий проживания населения в регионе проведения работ.

Месторождение В.Макат находится в Макатском районе Атырауской области Республики Казахстан. В данном разделе рассматриваются социально-экономические факторы указанного района и области в целом на основе данных Агентства РК по статистике и Атырауского областного управления статистики.

Атырауская область находится в западной части РК, граничит на севере с Западно-Казахстанской областью, на востоке с Актюбинской, на юго-востоке с Мангистауской, на западе с Астраханской областью России, на юге и юго-востоке омывается водами Каспийского моря. Она находится, в основном, в пределах обширной Прикаспийской низменности. Площадь территории области равна 118,6 тыс. км2.  Протяженность границы с севера на юг – 350 км, с востока на запад – более 600 км. Расстояние от Атырау до Астаны – 1810 км. В области имеется 7 районов, 2 города (1 город районного подчинения) и 176 сельских населенных пунктов, в том числе 6 поселков.

Демография

Численность населения определяется при переписи. В период между переписями данные о численности и возрастно-половым составе населения получают расчетным путем, опираясь на данные переписи и текущего учета движения населения.

Численность населения Атырауской области на 1 июля 2022 года – 673 706  человек,  (сельского – 294 199 человек (43,6%). По сравнению с 1 июля 2021г. численность населения увеличилась на 11 494 тыс. человек – 662 212 тыс. человек.

Текущие оценки на начало года рассчитываются на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию и из которых вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории. Текущие оценки численности населения за прошедшие годы уточняются на основании итогов очередной переписи.

Таблица 11.1 - Естественное движение населения за период январь-июнь 2022 года по Атырауской области

| № | Район | Число родившихся, чел | Число умерших, чел |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Г.Атырау | 4816 | 951 |
|  | Жылыой | 1013 | 176 |
|  | Индер | 364 | 85 |
|  | Исатай | 304 | 65 |
|  | Курмангазы | 604 | 237 |
|  | Кызылкога | 387 | 96 |
|  | Макат | 396 | 90 |
|  | Махамбет | 330 | 97 |
| Итого: |  | 8214 | 1797 |

Промышленность

Атырауская область относится к основным нефтедобывающим регионам Республики Казахстан и имеет довольно высокий промышленный потенциал. В выпуске товарной продукции доля промышленности в области выше, чем в целом по стране.

Таблица 11.2 - Процентные показатели промышленного производства по Атырауской области

| Наименование | Январь-июль 2022г. к январю-июлю 2021г. в процентах |
| --- | --- |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 10,2% |
| Производство одежды | 15,3% |
| Металлургическая промышленность | 19,4% |
| Производство напитков | 58,3% |
| Производство продуктов химической промышленности | 2,2 раза |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | -42,1% |
| Переработка и консервирование мяса, и производство мясной продукции | -37,7% |
| Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | -8,1% |
| Производство мебели | -7,1% |
| Производство хлебобулочных, макаронных и мучных кондитерских изделий | -1,5% |

Сельское хозяйство

Ко всем категориям хозяйств относятся сельхозпредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения.

Сельскохозяйственные предприятия – юридические лица с основным видом деятельности в сфере сельского хозяйства. Местные единицы-подразделения юридических лиц в форме подсобных хозяйств, основным видом деятельности которых является производство сельскохозяйственной продукции.

Таблица 11.3 - Валовый выпуск продукции сельского, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства по Атырауской области

| Район | Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства | из них, млн.тенге |  |  |  |  | из них, млн.тенге |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | из него: сельского хозяйство | продукция животно- водства | продук-ция расте-ние- водства | услуги | ИФО, в % |  | из него: сель-ского хозяйс-тво | продук-ция животно- водства | продук-ция расте-ние- водства | услуги |
| Атырауская | 47528,8 | 46204,4 | 40242,4 | 5 860,4 | 101,6 | 101,7 |  | 101,8 | 102,0 | 99,8 | 100 |
| Атырау г.а. | 5 729,4 | 4 837,5 | 3 243,2 | 1 578,3 | 16,0 | 105,0 |  | 106,1 | 109,5 | 99,5 | 100 |
| Жылыойский | 4 399,9 | 4 399,9 | 3 948,9 | 434,0 | 17,0 | 103,2 |  | 103,2 | 103,5 | 100,0 | 100 |
| Индерский | 6 286,9 | 6 286,4 | 5 735,9 | 538,1 | 12,4 | 103,4 |  | 103,4 | 103,8 | 99,4 | 100 |
| Исатайский | 4 962,9 | 4 962,9 | 4 359,2 | 603,7 | - | 102,1 |  | 102,1 | 102,4 | 100,0 | - |
| Курмангазинский | 8 968,7 | 8 581,3 | 7 586,6 | 977,6 | 17,1 | 101,0 |  | 101,0 | 101,2 | 99,8 | 100 |
| Кзылкогинский | 10 708,4 | 10 708,4 | 9 577,2 | 1 118,1 | 13,1 | 102,0 |  | 102,0 | 102,2 | 100,0 | 100 |
| Макатский | 744,1 | 744,1 | 715,6 | 28,6 | - | 105,8 |  | 105,8 | 106,0 | 99,9 | - |
| Махамбетский | 5 728,5 | 5 683,8 | 5 075,8 | 582,0 | 26,0 | 95,6 |  | 95,6 | 95,1 | 99,9 | 100, |

Валовый выпуск продукции сельского, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства в январе-июле 2022г. составил 47528,8 млн. тенге, в том числе растениеводства – 5860,4 млн. тенге, животноводства 40242,4 млн. тенге.

Таблица 11.4 - Основные показатели развития животноводства во всех категориях хозяйств

|  | Все категории хозяйств |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сельхозпредприятия |  |  | индивидуальные предприниматели и крестьянские или фермерские хозяйства |  |  | хозяйства населения |  |  |
|  | 2022г. | 2021г. | 2022 г. в процентах к 2021г. | 2022г. | 2021г. | 2022 г. в процентах к 2021г. | 2022г. | 2021г. | 2022 г. в процентах к 2021г. | 2022г. | 2021г. | 2022 г. в процентах к 2021г. |
| Производство отдельных видов продукции животноводства в январе-июле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забито в хозяйстве или реализовано на убой скота и птицы (в живом весе), тонн | 1096522,6 | 1 081233,6 | 101,4 | 307 153,9 | 299277,2 | 102,6 | 209770,5 | 202142,7 | 103,8 | 579598,2 | 579813,7 | 100,0 |
| Забито в хозяйстве или реализовано на убой скота и птицы (в убойном весе), тонн | 637 395,4 | 630 352,3 | 101,1 | 223 391,0 | 219125,8 | 101,9 | 109305,9 | 105515,5 | 103,6 | 304698,5 | 305711,0 | 99,7 |
| Молоко коровье, тонн | 3 824068,8 | 3 777898,8 | 101,2 | 304 874,2 | 303535,6 | 100,4 | 809069,4 | 772144,3 | 104,8 | 2710125,2 | 2702218,9 | 100,3 |
| Яйца куриные, тыс. штук | 2 943467,5 | 2 760335,2 | 106,6 | 2 175470,7 | 1984994,4 | 109,6 | 14 910,6 | 16 604,2 | 89,8 | 753086,2 | 758736,6 | 99,3 |
| Шкуры крупные, штук | 1 707 711 | 1 671 504 | 102,2 | 127 012 | 110 756 | 114,7 | 435 386 | 415 227 | 104,9 | 1 145 313 | 1 145 521 | 100,0 |
| Шкуры мелкие, штук | 3 810 149 | 3 803 805 | 100,2 | 51 438 | 41 417 | 124,2 | 922 970 | 909429 | 101,5 | 2 835 741 | 2 852 959 | 99,4 |
| Численность скота и птицы по состоянию на 1 августа, голов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | 9 432 679 | 9 029 343 | 104,5 | 823 674 | 806 201 | 102,2 | 3 737 498 | 3413 428 | 109,5 | 4 871 507 | 4 809 714 | 101,3 |
| из него коровы | 4 561 511 | 4 307 484 | 105,9 | 305 287 | 304 078 | 100,4 | 1 891 690 | 1 726608 | 109,6 | 2 364 534 | 2 276 798 | 103,9 |
| Овцы | 22 240 838 | 21 407 423 | 103,9 | 1 288 294 | 1 180 565 | 109,1 | 10 204 309 | 9374405 | 108,9 | 10 748 235 | 10 852 453 | 99,0 |
| Козы | 2 720 107 | 2 737 379 | 99,4 | 25 297 | 23 801 | 106,3 | 894 268 | 888 720 | 100,6 | 1 800 542 | 1 824 858 | 98,7 |
| Свиньи | 841 255 | 949 358 | 88,6 | 219 490 | 255 681 | 85,8 | 87 060 | 87 496 | 99,5 | 534 705 | 606 181 | 88,2 |
| Лошади | 3 935 410 | 3 531 647 | 111,4 | 267 350 | 230 515 | 116,0 | 1 948 499 | 1713667 | 113,7 | 1 719 561 | 1 587 465 | 108,3 |
| Верблюды | 268 795 | 247 277 | 108,7 | 17 608 | 17 962 | 98,0 | 115 464 | 105 986 | 108,9 | 135 723 | 123 329 | 110,0 |
| Птица | 49 751 846 | 49 721 867 | 100,1 | 34 553 831 | 34 374 240 | 100,5 | 650 670 | 655 233 | 99,3 | 14 547 345 | 14 692 394 | 99,0 |

Строительство

Объем строительных работ – это стоимость выполненных строительными организациями работ по возведению, реконструкции, расширению, капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений, работы по монтажу оборудования.

В январе-июле 2022 года на строительство     жилья было направлено  33,8 млрд. тенге, что на 37,5%  меньше, чем в 2021 году.

В январе-июле 2022г. общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов составила 449,9 тыс. кв. м,  из них населением – 289,7 тыс. кв. м. Индекс   физического   объема введенного жилья к январю-июлю 2021 года  составил  91,3%.

.

Рис.2- Индексы физического объема ввода в эксплуатацию общей площади жилых зданий

Средние фактические затраты на строительство кв. м. жилья в многоквартирных домах в январе-июле 2022г.  составили  197,4 тыс. тенге и в жилых домах населением -  55,7 тыс. тенге

Таблица 11.5 - Ввод в эксплуатацию жилья

| Район | Январь-июль 2022 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общей площади, кв.м. | в процентах к январю-июлю 2021г. | удельный вес в областном объеме ввода, %. | количество введенных квартир, единиц | в процентах к январю-июлю 2021г. |
| Атырауская область | 449 851 | 91,3 | 100,0 | 3 664 | 96,1 |
| Атырауская г.а. | 367 791 | 96,1 | 81,8 | 3 173 | 102,2 |
| Жылыойский | 33 452 | 89,1 | 7,4 | 187 | 85,8 |
| Индерский | 9 790 | 37,5 | 2,2 | 57 | 29,8 |
| Исатайский | 5 581 | 45,5 | 1,2 | 32 | 46,4 |
| Курмангазинский | 9 398 | 87,1 | 2,1 | 66 | 88,0 |
| Кызылкогинский | 8 068 | 133,9 | 1,8 | 52 | 144,4 |
| Макатский | 3 099 | 152,8 | 0,7 | 19 | 111,8 |
| Махамбетский | 12 672 | 82,5 | 2,8 | 78 | 78,8 |

Социально-экономические факторы

Ведение работ на этой территории способствует:

- поступлению налогов в местный и республиканский бюджет.

- созданию дополнительных рабочих мест.

Характер воздействия. Анализ предоставленных данных показал, что характер воздействия положительный, региональный.

Уровень воздействия. Уровень воздействия характеризуется положительным экономическим фактором.

Природоохранные мероприятия. Разработка природоохранных мероприятий не требуется.

Остаточные последствия. Пренебрежимо малые.

Значительных изменений в санитарно-эпидемиологическом состоянии территории в результате намечаемой деятельности не прогнозируется.

- ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

Экологический риск – вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. Под экологическим риском понимают также вероятностную меру опасности причинения вреда окружающей природной среде в виде возможных потерь за определенное время.

Оценки воздействия на окружающую среду подобных сооружений ориентированы на принятие быстрых управляющих решений на больших территориях в течение значительного срока функционирования, во время которого воздействие сооружения на окружающую среду становится значительным.

Исследования и оценки риска должны включать:

- выявление потенциально опасных событий, возможных на объекте и его составных частях;

- оценку вероятности осуществления этих событий;

- оценку последствий (ущерба) при реализации таких событий.

Величина риска определяется как произведение величины ущерба I на вероятность W события i, вызывающего этот ущерб:

R = I Wi

В программе работ в обязательном порядке необходимо учитывать возможность возникновения различного рода катастроф и предусматривать мероприятия по снижению уязвимости социально-экономических систем, производственных комплексов и объектов от катастроф и их последствий.

Главная задача в соблюдении безопасности работ заключается в проведении операции таким образом, чтобы заранее предупредить риск с определением критических ошибок, снижением вероятности ошибок при проектировании работ.

При проведении буровых работ могут возникнуть различные осложнения и аварии. Борьба с ними требует затрат материальных и трудовых ресурсов, ведет к потере времени, что снижает производительность, повышает стоимость работ, вызывает увеличение продолжительности простоев и ремонтных работ. Поэтому значение причин аварий, мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших осложнений приобретают большое практическое значение.

Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения или оценки следующих явлений:

- потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийной              ситуации, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осуществлении конкретного проекта;

- вероятность и возможность наступления такого события;

- потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые     могут быть причинены в случае наступления такого события.

Процедура оценки риска состоит из четырех главных фаз: превентивной, кризисной, посткризисной и ликвидационной.

Превентивная фаза включает в себя промышленный контроль и экологический мониторинг, прогноз природных и техногенных катастроф, выявление уязвимых и незащищенных зон, разработку аварийных регламентов, ГИС, подготовку сил и средств, тренаж персонала.

Кризисная фаза включает в себя систему предупреждения, оперативный контроль, первую помощь, эвакуацию.

Посткризисная фаза – восстановление жизнеобеспечивающей инфраструктуры, предотвращение рецидива.

Ликвидационная фаза –  восстановление биоценозов.

Экономическими показателями ущерба являются утрата материальных ценностей, необходимость финансовых, порой значительных, затрат на восстановление потерянного и т.д. 	В число социальных показателей входят: заболеваемость, ухудшение здоровья людей, смертность, вынужденная миграция населения, связанная с необходимостью переселения групп людей, и т.п.

К экологическим показателям относятся: разрушение биоты, вредное, порой необратимое, воздействие на экосистемы, ухудшение качества окружающей среды, связанное с ее загрязнением, повышение вероятности возникновения специфических заболеваний, отчуждение земель, гибель лесов, озер, рек, морей   и т. п.

Экологический риск связан не только с ухудшением состояния и качества окружающей среды и здоровья людей, но и с воздействием техногенной деятельности на эколого-экономические и природно-хозяйственные системы, изменением их свойств, нарушением связей и процессов, имеющих место в этих системах. В понятие «экологический риск» может быть вложен различный смысл. 	Вероятность аварии, имеющей экологические последствия; величина возможного ущерба для природной среды, здоровья населения или некоторая комбинация последствий.

Процедура оценки риска

Концепция риска включает в себя два элемента: оценку риска (Risk Assessment) и управление риском (Risk Management). Оценка риска – научный анализ генезиса и масштабов риска в конкретной ситуации, тогда как управление риском – анализ рисковой ситуации и разработка решения, направленного на его минимизацию. Риск для здоровья человека, связанный с загрязнением окружающей среды, возникает при следующих необходимых и достаточных условиях:

- существование источника риска (токсичного вещества в окружающей среде или продуктах питания, либо предприятия по выпуску продукции, содержащей такие вещества, либо технологического процесса и т.д.);

- присутствие данного источника риска в определенной вредной для здоровья человека дозе или концентрации;

- подверженность человека воздействию упомянутой дозы токсичного вещества.

Перечисленные условия образуют в совокупности реальную угрозу или опасность для здоровья человека.

Обзор возможных аварийных ситуаций

Возможными причинами аварийных ситуаций в общем случае могут быть:

- случайные технические отказы элементов;

- техногенные аварии, природные катастрофы и стихийные бедствия в районе дислокации объекта;

- неумышленные ошибочные действия обслуживающего персонала;

- преднамеренные злоумышленные действия и воздействия средств поражения.

Природные факторы воздействия

Под природными факторами понимается разрушительное явление, вызванное геофизическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении чрезвычайной природной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды.

Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении о риске, связанном с природными факторами.

К природным факторам относятся:

- землетрясения;

- ураганные ветры;

- повышенные атмосферные осадки.

Сейсмическая активность. Согласно данным сейсмического микрорайонирования территория буровых работ не входит в зону риска по сейсмоактивности.

Характер воздействия: одномоментный. Вероятность возникновения землетрясения с силой 7-9 баллов, которое может привести к значительным разрушениям, пренебрежимо мала.

Неблагоприятные метеоусловия. Исследуемая территория находится в зоне умеренно жарких, резко засушливых пустынных степей и имеет резкоконтинентальный аридный климат.  Многолетняя аридизация климата способствовала постепенному высыханию водных потоков и озер и активному развитию эоловых процессов. Континентальность и аридность климата находят выражение в резких амплитудах суточных, среднемесячных и среднегодовых t° воздуха и в малых количествах выпадающих здесь осадков. На формирование рельефа существенное влияние оказывают ветры.

Равнинность территории создает благоприятные условия для интенсивной ветровой деятельности. Зимой, господствующие ветра западного направления вызывают бураны. Летом преобладают ветра северо-восточных направлений, способствующих быстрому испарению влаги и иссушению верхнего горизонта почвы.

В целом территория характеризуется повторяемостью приземных и приподнятых температурных инверсий, способствующих концентрации загрязнения в приземном слое, в пределах 40-45% за год. Наибольшая повторяемость инверсий отмечается в декабре – феврале (до 50-70% ежемесячно). Летом инверсии температуры быстро разрушаются, повторяемость их 30-35%. Как показывает анализ подобных ситуаций, причиной возникновения пожаров является не только природные факторы, но и неосторожное обращение персонала с огнем и нарушение правил техники безопасности. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

Антропогенные факторы воздействия

Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.

Возможные техногенные аварии при производстве буровых работ можно разделить на следующие категории:

- аварийные ситуации   с автотранспортной техникой;

- аварии и пожары на временных хранилищах горюче-смазочных материалов (ГСМ);

- аварийные ситуации при проведении работ.

Аварийные ситуации с автотранспортной техникой

При проведении работ будет использоваться автотранспорт. Выезд транспорта в неисправном виде, или опрокидывание транспорта может привести к возникновению аварий и, как следствие, к утечке топлива. Утечка топлива может привести к загрязнению почвенно-растительного покрова, поверхностных и подземных вод горюче смазочными материалами.

Расчет возможного загрязнения почвенно-растительного покрова. Рассмотрим модель возникновения следующей ситуации: в результате аварии произошла утечка топлива с бака автомобиля. Ориентировочно заправка автотранспорта составляет 50 литров. Ориентировочная площадь загрязнения составит 4м2. В этом случае ориентировочная концентрация нефтеорганики, попавшая в окружающую среду, составит 0,01 т/м. Биологическое изучение влияния нефтяного загрязнения на различные свойства почвы, проводимые в различных научно-исследовательских институтах показывает, что при содержании 100-200 т/га нефтеорганики происходит стимуляция жизнедеятельности всех групп микроорганизмов, при увеличении до 400-1000 т/га наблюдается ингибирование биологической активности, снижение роста и развития микроорганизмов.

Из анализа данной ситуации установлено, что при небольших разливах ГСМ произойдет только стимуляция жизнедеятельности микроорганизмов почвы, необратимого процесса нарушения морфологической структуры почвенного покрова не происходит.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций низкая.

Загрязнения подземных и поверхностных вод. При аварийных ситуациях – утечке топлива возможно попадание горюче смазочных материалов через почвогрунты в подземные воды. Нефтепродукты в водоносном горизонте обладают значительной подвижностью, в связи с этим площадь загрязнения водоносного горизонта больше, чем площадь почвенного загрязнения. Ориентировочные расчеты просачивания нефтепродуктов показали, что загрязнения с поверхности попадут в водоносный горизонт в среднем в течение одного сезона, расчетная глубина просачивания нефти составит около 0,4 м.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная. Если в процессе освоения скважин будут наблюдаться признаки подземных утечек или межпластовых перетоков нефти, газа и воды, которые могут привести не только к безвозвратным потерям нефти и газа, но и загрязнению водоносных горизонтов, проектом предусматривается организация по установке и ликвидации причин неуправляемого движения пластовых флюидов.

Возникновение пожара. В результате пролитого топлива возможно возникновение пожара. Вероятность возникновения этой ситуации пренебрежимо мала.

Аварии и пожары на временных хранилищах горюче-смазочных материалов (ГСМ)

Аварии на временных хранилищах ГСМ являются следствием как природных факторов, так и антропогенных факторов. По характеру аварийные ситуации на временных хранилищах ГСМ близки к аварийным ситуациям с автотранспортной техникой, однако масштабы последствий больше. При быстром испарении возможны взрывы и пожары. Рассмотрим возможность возникновения такой ситуации:

- при аварийных взрывах к основным поражающим факторам относятся ударная волна, тепловая радиация и осколочное поле разрушаемых оболочек емкостей;

- поражающий эффект может усиливаться при возбуждении вторичных взрывов – при возгорании и взрыве объектов с энергоносителями в результате воздействий первичного взрыва (так называемый эффект «домино»).

Наибольшую опасность для людей и сооружений представляет механическое действие детонационной и воздушной ударной волны детонационного взрыва облака. Однако при образовании огненного шара серьезную опасность для людей представляет интенсивное тепловое воздействие. Определение радиуса огненного облака основано на аппроксимации данных обработки параметров прошлых аварий с учетом закона подобия при взрывах. Радиус распространения огненного облака определяются по формуле:

,

где А – 30 м/т1/3 – константа;

Q – масса топлива, хранящегося на складе ГСМ;

Q = 191,82 т;

Радиус распространения огненного облака составляет 173 м.

В результате возникновения пожара, огненное облако распространится на расстояние 173 м.

Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная. В случае возникновения такой ситуации в проекте предусмотрены экстренные меры по выявлению и устранению пожаров на территории. В дополнение к проектным решениям, считаем целесообразным отнесение операторской на расстояние 173 м от склада ГСМ.

Аварийные ситуации при проведении работ

При проведении работ возможны следующие аварийные ситуации, связанные с проведением работ:

Воздействие машин и оборудования. При проведении работ могут возникнуть ситуации, приводящие к травмам людей в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования, и причиняемыми неисправными шкивами, и лопнувшими тросами, захват одежды шестернями, сверлами. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций мала.

Воздействие электрического тока. Поражения током в результате прикосновения к проводникам, находящемся под напряжением, неправильного обращения с электроинструментами, прикосновения к воздушным линиям электропередачи, при работе во время грозы. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительна.

Человеческий фактор. Анализ аварийности на крупных предприятиях показал, что в 39% случаев основные причины возникновения аварийных ситуаций обусловлены недостаточной обученностью операторов, их эмоциональной неустойчивостью, недостаточным уровнем оперативного мышления, дефектами оперативной памяти, проявлением растерянности в чрезвычайной ситуации, а также прямым нарушением должностных инструкций вследствие безответственности и халатного отношения к своим должностным обязанностям. В силу принятых решений по охране труда и техники безопасности, вероятность возникновения выше приведенной ситуации пренебрежимо мала.

Мероприятия по снижению экологического риска

Оценка риска аварии необходима постоянно, так как ее возникновение зависит не только от проектных параметров, но и от текущей ситуации, сочетание управленческих решений, параметров процесса, состояния оборудования и степени подготовленности персонала, внешних условий. Предупреждение аварий возможно при постоянном контроле за процессом и прогнозировании риска.

Важную роль в обеспечении безопасности рабочего персонала, местного населения и охраны окружающей природной среды во время проведения работ играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всеми сотрудниками компании и подрядчиков. При проведении работ необходимо уделять внимание монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда, обучение персонала и проведение практических занятий.

Считаем, что принятые проектные решения достаточны для уменьшения вероятности возникновения аварийных ситуаций.

- КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ШТАТНОМ РЕЖИМЕ И АВАРИНЫХ СИТУАЦИЯХ

При характеристике воздействия на окружающую среду основное внимание уделяется негативным последствиям, для оценки которых разработан ряд количественных характеристик, отражающих эти изменения. Наиболее приемлемым для решения задач оценки воздействия представляется использование трех основных показателей. Значимость антропогенных воздействий оцениваются по следующим параметрам:

- пространственный масштаб;

- временной масштаб;

- интенсивность.

Для компонентов природной среды методология определяет значимость каждого критерия, основанного на градации масштабов от 1 до 4 баллов. Каждый критерий разработан на основе практического опыта специалистов, полученном при выполнении аналогичных проектов и знании окружающей среды.

Пространственный масштаб воздействий определяется путем анализа технических решений, выполнении математического моделирования, или на основании экспертных оценок. Его градации представлены в таблице 13.1.

Таблица 13.1- Градации пространственного масштаба воздействия

| Градиация | Пространственные границы воздействия* (км2 или км) |  | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| Локальное воздейтсвие | Площадь воздействия до 1 км2 | Воздействие на удалении до 100м от линейного объекта | 1 |
| Ограниченное воздействие | Площадь воздействия до 10 км2 | Воздействие на удалении до 1км от линейного объекта | 2 |
| Местное (территориальное) воздействие | Площадь воздействия до 10 до 100км2 | Воздействие на удалении от 1до 10км от линейного объекта | 3 |
| Региональное воздействие | Площадь воздействия более 100 км2 | Воздействие на удалении более 10км от линейного объекта | 4 |

Временной масштаб воздействий на отдельные компоненты природной среды, определяется на основании технического анализа, аналитических (модельных) или экспертных оценок, его градации представлены в таблице 13.2.

Таблица 13.2 - Градации временного масштаба воздействия

| Градация | Временной масштаб воздействия* | Балл |
| --- | --- | --- |
| Кратковременное воздействие | Воздействие наблюдается до 6 месяцев | 1 |
| Воздействие средней продолжительности | Воздействие отмечаются в период от 6 месяцев до 1 года | 2 |
| Продолжительное воздействие | Воздействия отмечаются в период от 1 до 3 лет | 3 |
| Многолетнее (постоянное) воздействие | Воздействия отмечаются в период от 3 лет и более | 4 |

Величина интенсивности воздействия определяется на основе эколого-токсикологических критериев и экспертных оценок, а его градации представлены в таблице 14.3.

Таблица 13.3- Градации интенсивности воздействия

| Градация | Описание интенсивности воздействия | Балл |
| --- | --- | --- |
| Незначительное воздействие | Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости | 1 |
| Слабое воздействие | Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, Природная среда полностью самовосстанавливается. | 2 |
| Умеренное воздействие | Изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению | 3 |
| Сильное воздействие | Изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению (это утверждение не относится к атмосферному воздуху) | 4 |

Комплексная (интегральная) оценка воздействия на отдельные компоненты природной среды проводится на основании предварительно определенных критериев воздействия (Таблица 13.1; Таблица 13.2; Таблица 13.3).

Значимость воздействия определяется исходя из величины интегральной оценки. В данной методике ОВОС приняты три категории значимости воздействия:

- незначительное;

- умеренное;

- значительное.

Категории (градации) значимости являются едиными для всех компонент природной среды и для различных воздействий. Такой подход обеспечивает сопоставимость оценок воздействия и прозрачность процесса ОВОС.

Соответствие величины интегральной оценки и категории значимости воздействия приведено в таблице 13.4.

Таблица 13.4 - Градации значимости воздействий

| Категории воздействия, балл |  |  | Интегральная оценка, балл | Категория значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |  | баллы | значимость |
| Локальный 1 | Кратковременное 1 | Незначительное 1 | 1 | 1-8 | Воздействие низкой значимости |
| Ограниченный 2 | Ср.продолжительность 2 | Слабое 2 | 8 | 9-27 | Воздействие средней значимости |
| Местный 3 | Продолжительное 3 | Умеренное 3 | 27 | 28-64 | Воздействие высокой значимости |
| Региональный 4 | Многолетнее 4 | Сильное 4 | 64 | 28-64 | Воздействие высокой значимости |

  - Предварительная оценка воздействия на подземные и поверхностные воды

Потенциальными источниками воздействия на геологическую среду и подземные воды при строительстве проектируемых объектов будут являться:

- механические нарушения поверхностного слоя транспортом и спецтехникой;

- возможные утечки топлива и масел от техники в местах скопления и заправки автотранспорта.

Воздействия на недра и связанные со строительством развития экзогенных геологических процессов не ожидается. Работы по подготовке и обустройству площадок будут связаны с воздействием, главным образом, на поверхностный слой земли, и будут распространяться по глубине: движение техники (проминание до 0.15 м), выемка грунта для установки фундаментов под навесы оборудования (до 1 м глубиной).

Воздействие на геологическую среду и подземные воды будет незначительным по интенсивности, так как не вызовет изменения в структуре недр, средней продолжительности по времени и локальным по масштабу.

Таблица 13.5- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на подземные воды

| Фактор воздействия | Пространственный | Временной | Интенсивность | Комплексная оценка воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Баллы | Качественная Оценка |
| При строительстве | ограниченное (2) | Кратковременное (1) | Слабое (2) | 2 | Низкая |
| При эксплуатации месторождения | ограниченное (2) | Многолетнее (4) | Умеренное (3) | 24 | Средняя |

  - Факторы негативного воздействия на геологическую среду

При проведении работ могут возникнуть следующие негативные явления:

- проседание земной поверхности;

- нарушение гидродинамического режима вод;

- загрязнение и истощение подземных вод;

- снижение нефтеотдачи пласта.

Возможные негативные воздействия на геологическую среду следующие:

Таблица 13.6- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на геологическую среду

| Фактор воздействия | Пространственный | Временной | Интенсивность | Комплексная оценка воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Баллы | Качественная Оценка |
| При строительстве | Локальное 1 | Кратковременное 1 | Умеренное 3 | 3 | Низкая |
| При эксплуатации месторождения | Органиченное 2 | Многолетнее 4 | Умеренное 3 | 24 | Средняя |

  - Предварительная оценка воздействия на растительно-почвенный покров

Строительство объектов вызовет некоторые негативные изменения экологического состояния почв, снижение ресурсного потенциала земель. Строительство неизбежно будет сопровождаться механическим нарушением почв и их образованием отходов. Образуемый объем отходов не изменит антропогенную нагрузку на окружающую среду при выполнении всех предусмотренных проектом мероприятий. Воздействие на почвенно-растительный покров при строительстве оценивается как умеренное, локальное и средней продолжительности.

Величины механических нарушений почвенного покрова, с вводом объектов в эксплуатацию, резко снизятся, и будут характеризоваться небольшими по объему нарушениями почв при ведении ремонтных работ.

На территории, не подверженной механическому воздействию, будет происходить почвенный гомеостаз – возвращение почв в исходное (природное) состояние.

Величину негативного воздействия на почвенно-растительный покров при эксплуатации можно оценить, как незначительную, при этом пространственный масштаб (область воздействия) будет соответствовать локальному, а продолжительность воздействия – многолетняя.

Таблица 13.7- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на почвенно-растительный покров

| Фактор воздействия | Пространственный | Временной | Интенсив-ность | Комплексная оценка Воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | баллы | качественная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| почвенный покров |  |  |  |  |  |
| При строительстве | локальное (1) | кратковременное (1) | умеренное (3) | 3 | низкая |
| При эксплуатации месторождения | Ограниченное (2) | Многолетнее (4) | Слабое (2) | 16 | средняя |
| растительность |  |  |  |  |  |
| При строительстве | локальное (1) | кратковременное (1) | умеренное (3) | 3 | низкая |
| При эксплуатации месторождения | Ограниченное (2) | Многолетнее (4) | Слабое (2) | 16 | средняя |

  - Факторы воздействия на животный мир

Ожидается, что строительство и эксплуатация объектов приведут к незначительному изменению в соотношении численности фоновых видов грызунов и мелких млекопитающих, так как проектируемый объект находится вблизи существующей автотрассы.

Для снижения негативного воздействия на животных и на их местообитание при проведении работ по строительству, складировании производственно-бытовых отходов необходимо учитывать наличие на территории самих животных, их гнёзд, нор и избегать их уничтожения или разрушения. Учитывая, что на территории планируемых работ, большая часть млекопитающих, пресмыкающихся и некоторых видов птиц, ведут ночной образ жизни, необходимо до минимума сократить передвижение автотранспорта в ночное время. При планировании транспортных маршрутов и передвижениях по территории следует использовать ранее проложенные дороги и избегать внедорожных передвижений автотранспорта. Важно обеспечить контроль за случайной (не планируемой) деятельностью нового населения (нелегальная охота и т. п.). На весь период работ необходимо проведение постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.

Таблица 13.8- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на животный мир

| Фактор воздействия | Пространственный | Временной | Интенсив-ность | Комплексная оценка Воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | баллы | качественная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| При строительстве | локальное (1) | кратковременное (1) | умеренное (3) | 3 | низкая |
| При эксплуатации месторождения | Ограниченное (2) | Многолетнее (4) | Слабое (2) | 16 | средняя |

  - Оценка воздействия на социально-экономическую сферу

Исследуемая территория административно находится в Актюбинской области. Проводимые работы способствуют:

- Организации современной инфраструктуры;

- Поступлению налогов в местный и республиканский бюджет.

Воздействие реализации проекта на отдельные компоненты социально-экономической сферы сведены в таблицу 13.9.

Таблица 13.9– Определение интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу

| Категории воздействия, балл |  |  | Интегральная оценка, балл | Категории значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия |  | Баллы | Значимость (положительная) |
| Нулевой 0 | Нулевой 0 | Нулевая 0 | 0 |  | Незначительная |
| Точечный 1 | Кратковременный 1 | Незначительная 1 | 1 | от +1 до +5 | Низкая |
| Локальный 2 | Средней продолжительный 2 | Слабая 2 | 6 | от +6 до +10 | Средняя |
| Местный 3 | Долговременный 3 | Умеренная 3 | 9 | от +6 до +10 | Средняя |
| Региональный 4 | Продолжительный 4 | Значительная 4 | 12 | от +11 до +15 | Высокая |
| Национальный 5 | Постоянный 5 | Сильная 5 | 15 | от +11 до +15 | Высокая |

По итогам определения интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу можно сказать, что намечаемая деятельность влечет за собой дополнительную платежку на налог и открытия новых рабочих мест. Значимость – «высокая».

Таблица 13.10 - Интегральная (комплексная) оценка воздействия на социальную сферу при строительстве скважин

| Фактор воздействия | Пространственный | Временной | Интенсивность | Комплексная оценка Воздействия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | баллы | качественная оценка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| При проведении планируемых работ | Региональный 4 | Продолжительный 4 | Значительная 4 | +12 | Высокая |

Ведение работ на этой территории способствует:

- поступлению налогов в местный и республиканский бюджет.

- созданию дополнительных рабочих мест.

  - Состояние здоровья населения

Воздействие на здоровье работающего персонала мало, так как предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере ниже нормативных требований к рабочей зоне. Из анализа технологических проектных решений установлено, что уровень производства высокий и созданы условия для значительного облегчения труда и оздоровления производственной среды на рабочих местах. Воздействие на другие близлежащие жилые массивы отсутствуют.

Характер воздействия. Воздействие носит локальный характер. По длительности воздействия – временное.

Уровень воздействия. Уровень воздействия характеризуется как минимальный.

Природоохранные мероприятия. Проектом предусмотрена организация системы управления безопасностью, охраной здоровья и окружающей среды (СУБОЗОС).

  - Охрана памятников истории и культуры

Территория данного региона в силу определенных физико-географических и исторических условий является местом сохранения значительного количества весьма интересных архитектурных и археологических памятников. Глубокое изучение этого удивительного наследия ведется и несомненно, что в настоящее время наука стоит у порога еще одной, во многом загадочной цивилизации, строителями которой были конные кочевники азиатских степей и пустынь. Роль этой цивилизации, несомненно, выходит за границы рассматриваемого региона, который, однако, имеет совершенно своеобразный облик сохранившихся памятников, особенно последних столетий.

Состояние памятников в основном неудовлетворительное, разрушения происходит из-за естественного старения материала, воздействия атмосферных осадков, влияния техногенной деятельности.

Памятники истории и культуры охраняются государством. Ответственность за их содержание возлагается на местные организации, учреждения и хозяйства, в ведении или на территории, которых они находятся.

Характер воздействия. Ввиду отдаленности района проведения работы от памятников истории и культуры непосредственное воздействие отсутствует.

Уровень воздействия.  Уровень воздействия характеризуется как минимальный.

Природоохранные мероприятия. Не предусматриваются.

- ЗАЯВЛЕНИЕ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

к рабочему проекту «Корректировка ПСД объекта

«Строительство столовой на 150 мест на месторождении

Восточный Макат»»

- Сведения об инициаторе намечаемой деятельности

Наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

АО «Эмбамунайгаз», Республика Казахстан, Атырауская область, Макатский район.

Головной офис, 060002, Республика Казахстан, Атырау, ул.Валиханова, д.1

Телефон: +7 7122 35 29 24, Факс:+7 7122 35 46 23,

БИН - 120240021112

Главный геолог – Козов К.С.

- Общее описание видов намечаемой деятельности и их классификация согласно приложению 1 Кодекса

Относится к п. 2.1 Раздела 2 Приложения 1 Экологического Кодекса РК. Проектом предусматривается строительство здания столовой на 150 мест на месторождении Восточный Макат.

- При внесении существенных изменений в виды деятельности описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса)

На основании задания на проектирование проектом предусматривается строительство здания столовой на 150 мест на месторождении Воточный Макат.

- Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест

Проектируемые объекты находятся на лицензионной территории, переданной в пользование АО «Эмбамунайгаз», поэтому дополнительного отвода земель не требуется.

- Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции

На основании задания на проектирование проектом предусматривается строительство здания столовой на 150 мест на месторождении Восточный Макат. На территории проектируемой площадки предусмотрены следующие объекты:

- Столовая;

- Фундамент под котельную;

- Площадка РГС V=60м3, V=50м3;

- Плита под жироуловитель;

- Ограждение для задвижки;

- Площадка под ДЭС;

- Фундамент под КТПН;

- Фундамент под стойки освещения;

- Стойка под указатель газопровода;

- Фундамент под молниеприемник.

На существующей территории проектом предусматривается демонтаж и перенос следующих сооружений:

- Ограждение 90.0 п.м.

- Калитка распашная

- Тротуар 36.0м2

- Площадка ТБО

- Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности

На основании задания на проектирование проектом предусматривается строительство здания столовой на 150 мест на месторождении Воточный Макат. На территории проектируемой площадки предусмотрены следующие объекты:

- Столовая;

- Фундамент под котельную;

- Площадка РГС V=60м3, V=50м3;

- Плита под жироуловитель ;

- Ограждение для задвижки;

- Площадка под ДЭС;

- Фундамент под КТПН;

- Фундамент под стойки освещения;

- Стойка под указатель газопровода;

- Фундамент под молниеприемник.

На существующей территории проектом предусматривается демонтаж и перенос следующих сооружений:

- Ограждение 90.0 п.м.

- Калитка распашная

- Тротуар 36.0м2

- Площадка ТБО

- Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения

Начало строительства 2023г.

- Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления деятельности, в том числе водных ресурсов, земельных ресурсов, почвы, полезных ископаемых, растительности, сырья, энергии, с указанием их предполагаемых количественных и качественных характеристик:

- земельных участков:

Проектируемые объекты находятся на лицензионной территории, переданной в пользование АО «Эмбамунайгаз», поэтому дополнительного отвода земель не требуется.

- водных ресурсов:

На месторождении В.Макат вода для питьевых нужд поставляется с пос. Макат в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, вода для бытовых нужд - автоцистернами из близлежащего источника.

Водоснабжение водой строительной бригады для технических нужд осуществляется доставкой автоцистернами с водозаборной скважины. Хранение воды будет в трех емкостях объемом 45 м3.

Расчет норм водопотребления и водоотведения производится согласно, СНиП 4.01.02-2009 на 21 человек.

Норма расхода воды на хоз-питьевые нужды для одного человека составляет – 150,0 л/сут.

| Наименование потребителей | Количество, чел. | Норма расхода воды на ед., л/сут.* | Количество, дней в году | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | м3/период | м3/сут. | м3/период |
| На хозяйственно-питьевые нужды | 21 | 150 | 322 | 3,15 | 1014 | 3,15 | 1014 |

Накопленные сточные воды отводятся в специальные емкости, по мере накопления откачиваются и вывозятся согласно договору со специализированной организацией.

- участков недр:

Проектируемые объекты находятся на территории действующего месторождения В.Макат. Дополнительного отвода земель не требуется.

- растительных ресурсов:

На территории строительства зеленые насаждения отсутствуют.

- видов объектов животного мира:

Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается.

- иных ресурсов:

Использование иных ресурсов не предусмотрено.

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью

Использование природных ресурсов, обусловленных их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью исключается. Риски отсутствуют.

- Описание предполагаемых видов, объемов и качественных характеристик эмиссий в окружающую среду и отходов, которые могут образовываться в результате осуществления намечаемой деятельности

При строительных работах общий объем выбросов загрязняющих веществ в период строительных работ составит: 2,79896806 г/с и 1,11588123 т/г.

Выбросы загрязняющих веществ на период строительства

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  | 0,04 |  | 3 | 0,00656 | 0,0114 |
| 0143 | Марганец и его соединения | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000515 | 0,000894 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,062002222 | 0,082121352 |
| 0304 | Азот (II) оксид | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,008381112 | 0,01235139 |
| 0328 | Углерод | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,008541112 | 0,00713749 |
| 0330 | Сера диоксид | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,020928888 | 0,011671735 |
| 0337 | Углерод оксид | 5 | 3 |  | 4 | 0,13779 | 0,0850475 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000439 | 0,000763 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000472 | 0,00082 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  | 50 |  | 0,00264 | 0,0000179 |
| 0616 | Диметилбензол | 0,2 |  |  | 3 | 0,451 | 0,09108 |
| 0621 | Метилбензол | 0,6 |  |  | 3 | 0,371 | 0,2504 |
| 0703 | Бенз/а/пирен |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000000058 | 0,000000119 |
| 1042 | Бутан-1-ол | 0,1 |  |  | 3 | 0,0833 | 0,0436 |
| 1061 | Этанол | 5 |  |  | 4 | 0,0556 | 0,02906 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол |  |  | 0,7 |  | 0,0444 | 0,02325 |
| 1210 | Бутилацетат | 0,1 |  |  | 4 | 0,0736 | 0,04941 |
| 1325 | Формальдегид | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,000666666 | 0,001293498 |
| 1401 | Пропан-2-он | 0,35 |  |  | 4 | 0,0779 | 0,06445 |
| 2752 | Уайт-спирит |  |  | 1 |  | 0,149 | 0,01312 |
| 2754 | Алканы С12-19 | 1 |  |  | 4 | 0,087926 | 0,09308545 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,2751 | 0,16993 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,000472 | 0,00082 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,880734 | 0,0741578 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  | 2,79896806 | 1,11588123 |

На площадке строительства и эксплуатации организованы места временного хранения (накопления) отходов, откуда они по мере накопления вывозятся по договору на предприятия, осуществляющие переработку, использование, обезвреживание или захоронение отходов. При организации мест временного хранения (накопления) отходов приняты меры по обеспечению экологической безопасности. Обеспечение мест временного хранения (накопления) проведено с учетом класса опасности (маркировано по типу отхода), физико-химических свойств, реакционной способности образующихся отходов, а также с учетом требований соответствующих ГОСТов и СНИП.

Влияние отходов производства и потребления на природную среду будет минимальным при условии выполнения, соответствующих санитарно-эпидемиологических и экологических норм, направленных на минимизацию негативных последствий антропогенного вмешательства в окружающую среду. Потенциальная направленность негативного воздействия отходов может проявляться при несоблюдении надлежащих требований, а также в результате непредвиденных ситуаций на отдельных стадиях сбора, хранении, либо утилизации отходов производства и потребления

Лимиты накопления отходов в период строительства

| Наименование отходов | Образование, т/год | Размещение, т/год | Передача сторонним организациям, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5,98 | - | 5,98 |
| в т. ч. отходов производства | 4,581336285 | - | 4,581336285 |
| отходов потребления | 1,396 | - | 1,396 |
| опасные отходы |  |  |  |
| Промасленная ветошь** | 0,00352988 | - | 0,00352988 |
| Тара из-под лакокрасочных материалов** | 0,113067323 | - | 0,113067323 |
| неопасные отходы |  |  |  |
| Строительные отходы** | 3 | - | 3 |
| Металлолом** | 1,452463124 |  | 1,452463124 |
| Огарки сварочных электродов** | 0,012275958 | - | 0,012275958 |
| Твердо-бытовые отходы** | 1,396 | - | 1,396 |

Отходы не подлежат дальнейшему использованию. По мере образования и накопления отходы по договору передается с мест образования в специализированные организации, осуществляющие на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов.

10. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений.

Экологическое разрешение на воздействие (выдаётся уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и его территориальными подразделениями).

11. Описание возможных альтернатив достижения целей намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта).

Альтернативные варианты достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления не рассматриваются в данном проекте.

12. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости

Оценка воздействия на окружающую среду в период строительства:

| Показатели воздействия |  |  |  | Интегральная оценка воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб |  | Интенсивность воздействия | Балл значимости |
| Атмосферный воздух |  |  |  |  |
| Локальный 1 балл | Кратковременный 1 балл |  | Слабая 2 балла | 2 балла Низкой значимости |
| Поверхностные воды |  |  |  |  |
| воздействие отсутствует |  |  |  |  |
| Подземные воды |  |  |  |  |
| Локальный 1 балл | Кратковременный 1 балл |  | Незначительное (1) | 1 балл Низкой значимости |
| Недра |  |  |  |  |
| воздействие отсутствует |  |  |  |  |
| Почвы |  |  |  |  |
| Локальный 1 балл | Кратковременный 1 балл |  | Умеренная 3 балла | 3 балла Низкой значимости |
| Растительность |  |  |  |  |
| Локальный 1 балл |  | Кратковременный 1 балл | Умеренная 3 балла | 3 балла Низкой значимости |
| Животный мир |  |  |  |  |
| Локальный 1 балл |  | Кратковременный 1 балл | Незначительная (1) | 1 балл Низкой значимости |

При интегральной оценке воздействия «низкая» последствия воздействия испытываются, но величина воздействия находится в пределах от допустимых стандартов до порогового значения, ниже которого воздействие является низким.

13. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости

Трансграничное воздействие на окружающую среду не ожидается.

14. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора

АО «Эмбамунайгаз» ведет внутренний учет, формирует и представляет периодические отчеты по результатам производственного экологического контроля в соответствии с требованиями, устанавливаемыми уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Мониторинговые наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны, согласно утвержденной Программе производственного экологического контроля для АО «Эмбамунайгаз», осуществляется на 4 контрольных точках.

По результатам проведенного мониторинга атмосферного воздуха за года концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха месторождения В.Макат на границе СЗЗ находились ниже уровня ПДК.

Территория Атырауской области бедна приточными водами. На территории области распространены обводнительные системы с забором воды из р. Урал. Густота речной сети составляет в среднем от 2 до 4 км на 100 км2.

Крупными реками, протекающими по территории области, являются: Урал – главная водная артерия области (общая длина 2534 км, в пределах Казахстана 1084 км), Эмба (712 км), Сагыз (511 км), Ойыл (800 км). Река Урал впадает в Каспийское море в 45-50 км южнее города Атырау. Реки Ойыл, Эмба, Сагиз, Кайнар – имеют течение лишь весной, в период паводка. В низовьях рек образуются протоки, разливы, рукава, заболоченные участки и многочисленные озера, большинство из которых соленые. Летом, высыхая, они превращаются в солончаки. По берегам рек встречаются тополевые, ивовые рощи. Самое крупное озеро области – Индерское (110,5 км2). Водные ресурсы области ограничены и представлены поверхностными и подземными водами.

Исключительная сухость климата, малое количество атмосферных осадков в сочетании с незначительным уклоном поверхности обуславливает резкие колебания водности рек, имеющих в основном снеговое и отчасти грунтовое питание. Только р. Урал сохраняет постоянное течение, а все остальные практически не имеют постоянного стока и слепо оканчиваются в сорах и песках.

Программой ПЭК предусмотрен ежеквартальный мониторинг состояния поверхностных и подземных вод.

По характеру почвенно-растительный покров района относится к пустынной зоне, самыми распространенными почвами являются корково-пухлые и солончаки приморские.

Почвы засолены. В геологическом отношении – это четвертичная система современных морских и озерноморских песчано-глинистых отложений. Наиболее засолены грунты соровых участков. Количество водорастворимых солей в поверхностном слое достигает 15-20% веса грунта и резко убывает с глубиной. Для района характерны слабо сформированные бурые пустынные почвы, сероземы и солончаковые соровые отложения. Растительный покров разреженный, в основном солончакового типа.

Мониторинг почв на месторождении является составной частью системы производственного мониторинга окружающей среды и проводится с целью:

- своевременного получения достоверной информации о воздействии объектов месторождений на почвенный покров;

- оценка прогноза и разработки рекомендаций по предупреждению и устранению негативных последствий техногенного воздействия нефтедобычи на природные комплексы, рациональному использованию и охране почв.

Целью контроля над состоянием почвенного покрова является получение аналитической информации о состоянии почв для оценки влияния деятельности предприятия на их качество.

Непосредственно наблюдения за динамикой изменения свойств почв осуществляются на стационарных экологических площадках (СЭП), на которых проводятся многолетние периодические наблюдения за комплексом показателей свойств почв. Эти наблюдения обеспечивают выявление изменений направленности протекающих процессов и свойств, определяющих экологическое состояние почв; выявления тенденций и динамики изменений, структуры и состава почвенно-растительных экосистем под влиянием действия природных и антропогенных факторов.

Проводимый экологический мониторинг осуществляет контроль состояния почв с целью сохранения их ресурсного потенциала, обеспечения экологической безопасности производства, условий проживания и ведения трудовой деятельности персонала.

Растительность территории характеризуется преобладанием пустынных и степных элементов, местами произрастают типичные галофитные (солелюбивые) сообщества с участием ежовника солончакового, сарсазана шишковатого, сведы вздутоплодной и других. Видовой состав не богатый, представлен 8-14 видами.

На равнинных понижениях встречаются солянково-злаковые, злаково-солянковые и солянково-злаково-разнотравные сообщества.

Для рассматриваемой территории характерно присутствие млекопитающих четырех отрядов: Насекомоядные, Хищные, Грызуны, Зайцеобразные. Наиболее репрезентативно представлены грызуны.

Орнитофауна обследуемой территории может насчитывать более 200 видов в период пролёта, что составляет около половины видов орнитофауны Казахстана. По характеру пребывания в регионе птицы делятся на 3 основные группы - гнездящиеся (87 видов), оседлые и зимующие (31 вид) и встречающиеся только в период сезонных миграций (101 вид, или 46,1% от общего числа видов птиц в регионе). Из гнездящихся птиц доминантами на большей части рассматриваемой территории являются жаворонки (степной, малый, серый), каменки (обыкновенная и плясунья), ласточки (береговушка и деревенская) и грач.

Вывод: На территории проектируемого строительства ведется многолетний экологический мониторинг окружающей среды. По результатам многолетнего мониторинга превышения гигиенических нормативов по всем компонентам окружающей среды не выявлено. Необходимость в проведении дополнительных полевых исследований отсутствует.

15. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий.

С целью охраны окружающей природной среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала необходимо принять меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ.

В период строительных работ, учитывая, что основными источниками загрязнения атмосферы являются строительная техника и автотранспорт, большинство мер по снижению загрязнения атмосферного воздуха будут связаны с их эксплуатацией. Основными мерами по снижению выбросов ЗВ будут следующие:

- своевременное и качественное обслуживание техники;

- использование техники и автотранспорта с выбросами ЗВ, соответствующие стандартам;

- организация движения транспорта;

- сокращение до минимума работы двигателей транспортных средств на холостом ходу;

- для снижения пыления ограничение по скорости движения транспорта;

- использование качественного дизельного топлива для заправки техники и автотранспорта.

В период эксплуатации основными мероприятиями, направленными на снижение ВЗВ, а также на предупреждение и обеспечение безопасных условий труда являются:

- обеспечение полной герметизации технологического оборудования;

- выбор оборудования с учетом его надежности и экономичности;

- строгое соблюдение всех технологических параметров;

- своевременное проведение планово-предупредительного ремонта и профилактики технологического оборудования.

В период проведения строительно-монтажных работ, должен быть предусмотрен ряд мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды и предотвращение негативных последствий строительства.

В период строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- отходы будут храниться с учетом существующих требований для предотвращения загрязнения окружающей среды;

- с целью оптимизации организации обработки и удаления отходов и облегчения утилизации различных типов отходов, предусмотрен раздельный сбор;

- на этапе технической рекультивации нарушенных земель – уборка строительного мусора;

- сбор и вывоз всех видов отходов в отведенные места.

В целях предотвращения воздействия строительно-монтажных работ на почвенно-растительный покров площадки строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- движение задействованного транспорта осуществляется только по имеющимся и отведенным дорогам;

- сохранение растительности в местах, не занятых производственным оборудованием;

- четкое соблюдение границ рабочих участков;

- применение производственного оборудования с нормативным уровнем шума;

- регулярное техническое обслуживание транспорта, строительной техники и производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;

- движение транспорта при строительных работах будет организовано по автодорогам и отведенным маршрутам;

- оптимизация продолжительности работы транспорта;

- введение ограничений по скорости движения транспорта;

- проведение рекультивации согласно существующим требованиям;

- включение вопросов охраны окружающей среды в занятия по тренингу среди рабочих и руководящего звена.

В период проведения строительно-монтажных работ, должен быть предусмотрен ряд мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды и предотвращение негативных последствий строительства.

В период строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- отходы будут храниться с учетом существующих требований  для предотвращения загрязнения окружающей среды;

- с целью оптимизации организации обработки и удаления отходов и облегчения утилизации различных типов отходов, предусмотрен раздельный сбор;

- на этапе технической рекультивации нарушенных земель – уборка строительного мусора;

- сбор и вывоз всех видов отходов в отведенные места.

В целях предотвращения воздействия строительно-монтажных работ на почвенно-растительный покров площадки строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- движение задействованного транспорта осуществляется только по имеющимся и отведенным дорогам;

- сохранение растительности в местах, не занятых производственным оборудованием;

- четкое соблюдение границ рабочих участков;

- применение производственного оборудования с нормативным уровнем шума;

- регулярное техническое обслуживание транспорта, строительной техники и производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;

- движение транспорта при строительных работах будет организовано по автодорогам и  отведенным маршрутам;

- оптимизация продолжительности работы транспорта;

- введение ограничений по скорости движения транспорта;

- проведение рекультивации согласно существующим требованиям;

- включение вопросов охраны окружающей среды в занятия по тренингу среди рабочих и руководящего звена.

Проектом предусмотрены мероприятия, исключающие возникновение аварийных ситуаций, как во время строительно-монтажных работ.

Основными принятыми в проекте мероприятиями, направленными на защиту окружающей среды и обеспечения безопасных условий труда являются:

- Движение задействованного транспорта осуществляется только по имеющимся и отведенным дорогам;

- Сохранение растительности в местах, не занятых производственным оборудованием;

- Четкое соблюдение границ рабочих участков;

- При строительстве во время производства земляных работ использовать орошение уплотняемых грунтов;

- Содержание в исправном состоянии всего технологического оборудования;

- Постоянный контроль за технологическим оборудованием, наличие исправных приборов;

- Обеспечение прочности и герметичности оборудования;

- Постоянная профилактика исправности и ремонт оборудования.

- Тщательное выполнение работ по строительству с соблюдением правил техники безопасности;

- Надлежащая организация складирования отходов в специально отведенных для этого местах, в отдельных контейнерах, своевременный вывоз по договору;

- Контроль за техническим состоянием автотранспорта и строительной техники, исключающий утечки горюче-смазочных материалов;

- Соблюдение графика строительных работ и транспортного движения, чтобы исключить аварийные ситуации и последующее загрязнение (возможный разлив топлива).

- Исключается сброс всех видов сточных вод, а также исключение аварийного сброса неочищенных сточных вод на рельеф местности.

После окончания строительства на техническом этапе рекультивации земель в соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83 «Земли. Общие требования к рекультивации земель» должны проводиться следующие работы:

- вывоз строительного и производственного мусора, неиспользованных материалов и других отходов с последующим их захоронением или организованным складированием;

- распределение оставшегосся грунта по рекультивируемой площади равномерным слоем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Промышленная экология. Т.А. Хван. г. Ростов-на-Дону 2003г.

- Охрана природы Атырауской области. О.М. Грищенко, Н.А.Дидичин. г. Атырау 1997г.

- Экология и нефтегазовый комплекс. М.Д. Диаров, г. Алматы 2003г.

- Экология Казахстана М.С. Панин, г. Семипалатинск 2005г.

- Экологический Кодекс РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

- Закон о «Гражданской защите», от 11.04.2014 г (с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.02.2023 г.) .

- Концепция экологической безопасности Республики Казахстан;

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки»;

- Классификатор отходов. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314;

- Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК.

- Закон РК №219-1 от 23.04.1998г «О радиационной безопасности населения»;

- Приказ Министра здравоохранения РК № ҚР ДСМ-71 от 2 августа 2022 года Гигиенические нормативы к обеспечению радиационной безопасности

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан №26 от 20.02.2023г. «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»

- № ҚР ДСМ-275/2020 от 15.12.2020г. Санитарно-эпидемиологичекие требования к обеспечению радиационной безопасности

Методические указаний и методики:

- Расчет объемов отходов бурения произведен в соответствии с методикой расчета объема образования эмиссий (в части отходов производство, сточных вод) согласно приказом Министра охраны окружающей среды РК от «3» мая 2012 года № 129-п.

- Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение №14 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №16 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

- РНД 211.2.02.09-2004 «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», Астана, 2004г.

- РНД 211.2.02.03-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)», Астана, 2004г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 Расчеты

Расчеты выбросов в атмосферу в период строительно-монтажных работ

Источник загрязнения N 0001

Источник выделения N 001,сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.11983

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 8

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 647.5

Температура отработавших газов Tог , K, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 647.5 * 8 = 0.0451696    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.0451696 / 0.494647303 = 0.091316782    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,018311111 | 0,004122152 | 0 | 0,018311111 | 0,004122152 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,002975556 | 0,00066985 | 0 | 0,002975556 | 0,00066985 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,001555556 | 0,00035949 | 0 | 0,001555556 | 0,00035949 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,002444444 | 0,000539235 | 0 | 0,002444444 | 0,000539235 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,016 | 0,0035949 | 0 | 0,016 | 0,0035949 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000000029 | 0,000000007 | 0 | 0,000000029 | 0,000000007 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,000333333 | 0,000071898 | 0 | 0,000333333 | 0,000071898 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,008 | 0,00179745 | 0 | 0,008 | 0,00179745 |

Источник загрязнения N 0002

Источник выделения N 001,Компрессор передвижной с двигателем внут.сгорания

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 2.036

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 8

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 647.5

Температура отработавших газов Tог , K, 450

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 647.5 * 8 = 0.0451696    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 450 / 273) = 0.494647303    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.0451696 / 0.494647303 = 0.091316782    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.2 | 10.3 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 0.15 | 1.3E-5 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 30 | 43 | 15 | 3 | 4.5 | 0.6 | 5.5E-5 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек без очистки | т/год без очистки | % очистки | г/сек c очисткой | т/год c очисткой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.018311111 | 0.0700384 | 0 | 0.018311111 | 0.0700384 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.002975556 | 0.01138124 | 0 | 0.002975556 | 0.01138124 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.001555556 | 0.006108 | 0 | 0.001555556 | 0.006108 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.002444444 | 0.009162 | 0 | 0.002444444 | 0.009162 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.016 | 0.06108 | 0 | 0.016 | 0.06108 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000000029 | 0.000000112 | 0 | 0.000000029 | 0.000000112 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.000333333 | 0.0012216 | 0 | 0.000333333 | 0.0012216 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.008 | 0.03054 | 0 | 0.008 | 0.03054 |

Источник № 0003 Битумный котел (Битумоплавильная установка)

Источник № 0004 Электростанция передвижная с бензиновым двигателем

Источник № 6001 Расчет выбросов при планировке грунта

Источник №6002 Расчет выбросов пыли при уплотнении грунта

Источник №6003 Расчет выбросов пыли при работе экскаватора

Источник №6004 Пост покраски

Источник загрязнения N 6004

Источник выделения N 6004 01, Покрасочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.04889

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Лак БТ-577

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 63

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 57.4

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.04889 · 63 · 57.4 · 100 · 10-6 = 0.01768

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 63 · 57.4 · 100 / (3.6 · 106) = 0.201

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 42.6

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.04889 · 63 · 42.6 · 100 · 10-6 = 0.01312

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 63 · 42.6 · 100 / (3.6 · 106) = 0.149

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.04889 · (100-63) · 30 · 10-4 = 0.00543

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 2 · (100-63) · 30 / (3.6 · 104) = 0.0617

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.201 | 0.01768 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.149 | 0.01312 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0617 | 0.00543 |

Источник загрязнения N 6004

Источник выделения N 6004 02, Покрасочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.290643

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Растворитель 646

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 7

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.290643 · 100 · 7 · 100 · 10-6 = 0.02035

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 100 · 7 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0389

Примесь: 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 15

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.290643 · 100 · 15 · 100 · 10-6 = 0.0436

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 100 · 15 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0833

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 10

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.290643 · 100 · 10 · 100 · 10-6 = 0.02906

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 100 · 10 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0556

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.290643 · 100 · 50 · 100 · 10-6 = 0.1453

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 100 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.278

Примесь: 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 10

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.290643 · 100 · 10 · 100 · 10-6 = 0.02906

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 100 · 10 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0556

Примесь: 1119 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 8

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.290643 · 100 · 8 · 100 · 10-6 = 0.02325

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 100 · 8 · 100 / (3.6 · 106) = 0.0444

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.278 | 0.1453 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0.0833 | 0.0436 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0.0556 | 0.02906 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0.0444 | 0.02325 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.0556 | 0.02906 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.0389 | 0.02035 |

Источник загрязнения N 6004

Источник выделения N 6004 03, Покрасочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.1630

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.163 · 45 · 100 · 100 · 10-6 = 0.0734

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 45 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.25

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.163 · (100-45) · 30 · 10-4 = 0.0269

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 2 · (100-45) · 30 / (3.6 · 104) = 0.0917

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.25 | 0.0734 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0917 | 0.0269 |

Источник загрязнения N 6004

Источник выделения N 6004 04, Покрасочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.6281131

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-124

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 27

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.6281131 · 27 · 26 · 100 · 10-6 = 0.0441

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 27 · 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.039

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.6281131 · 27 · 12 · 100 · 10-6 = 0.02035

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 27 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.018

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.6281131 · 27 · 62 · 100 · 10-6 = 0.1051

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 27 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 0.093

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.6281131 · (100-27) · 30 · 10-4 = 0.1376

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 2 · (100-27) · 30 / (3.6 · 104) = 0.1217

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.093 | 0.1051 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.018 | 0.02035 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.039 | 0.0441 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.1217 | 0.1376 |

Источник 6005 - Сварочный пост

Источник загрязнения N 6005

Источник выделения N 6005 01, Сварочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 820

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1.7

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 16.99

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.9

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.9 · 820 / 106 = 0.0114

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.9 · 1.7 / 3600 = 0.00656

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.09

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.09 · 820 / 106 = 0.000894

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.09 · 1.7 / 3600 = 0.000515

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 820 / 106 = 0.00082

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 1.7 / 3600 = 0.000472

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1 · 820 / 106 = 0.00082

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1 · 1.7 / 3600 = 0.000472

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.93

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.93 · 820 / 106 = 0.000763

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.93 · 1.7 / 3600 = 0.000439

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 2.7

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 2.7 · 820 / 106 = 0.002214

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 2.7 · 1.7 / 3600 = 0.001275

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 13.3

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 13.3 · 820 / 106 = 0.0109

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 13.3 · 1.7 / 3600 = 0.00628

Вид сварки: Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 130.09

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1.7

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 22

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 22 · 130.09 / 106 = 0.00286

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 22 · 1.7 / 3600 = 0.01039

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 71

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1.7

-----------------------------

Газы:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 15

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 15 · 71 / 106 = 0.001065

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 15 · 1.7 / 3600 = 0.00708

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.00656 | 0.0114 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.000515 | 0.000894 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.01039 | 0.006139 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.00628 | 0.0109 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0.000439 | 0.000763 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0.000472 | 0.00082 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.000472 | 0.00082 |

Источник № 6006 Расчет выбросов при разгрузке пылящих материалов

Источник № 6006 Расчет выбросов при транспортировке пылящих материалов

Приложение 2

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2023

| Произ-водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м. |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем | 1 | 2347.41 |  | 0001 |  |  |  | 0,0913168 | 177 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0183111 | 330,532 | 0,00412215 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0029756 | 53,712 | 0,00066985 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0015556 | 28,079 | 0,00035949 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0024444 | 44,124 | 0,00053924 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,016 | 288,815 | 0,0035949 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 2,9E-08 | 0,0005 | 7E-09 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0003333 | 6,017 | 7,1898E-05 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,008 | 144,407 | 0,00179745 | 2023 |
| 002 |  | Компрессор передвижной с двигателем внут.сгорания | 1 | 436.8 |  | 0002 |  |  |  | 0,0913168 | 177 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,0183111 | 330,532 | 0,0700384 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0029756 | 53,712 | 0,01138124 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0015556 | 28,079 | 0,006108 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0024444 | 44,124 | 0,009162 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,016 | 288,815 | 0,06108 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 2,9E-08 | 0,0005 | 1,12E-07 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,0003333 | 6,017 | 0,0012216 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,008 | 144,407 | 0,03054 | 2023 |
| 003 |  | Битумный котел | 1 | 204,2 |  | 0003 |  |  |  | 0,0256 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,01473 | 575,391 | 0,00182 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,00239 | 93,359 | 0,0003 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00543 | 212,109 | 0,00067 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,01597 | 623,828 | 0,00197 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,07548 | 2948,438 | 0,00931 | 2023 |
| 004 |  | Электростанция передвижная с бензиновым двигателем | 1 | 60.8 |  | 0004 |  |  |  | 0,0548 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00026 | 4,745 | 0,0000018 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,00004 | 0,73 | 0,0000003 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,00007 | 1,277 | 0,0000005 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,02403 | 438,504 | 0,0001626 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00264 | 48,175 | 0,0000179 | 2023 |
| 005 |  | Расчет выбросов при планировке грунта | 1 | 1.21 |  | 6001 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,032 |  | 0,0366048 | 2023 |
| 006 |  | Гудронатор ручной | 1 | 524,9 |  | 6002 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,071926 |  | 0,060748 | 2023 |
| 007 |  | Расчет выбросов при выемочно-погрузочных работах | 1 | 420.12 |  | 6003 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,004484 |  | 0,002583 | 2023 |
| 009 |  | Покрасочный пост Покрасочный пост Покрасочный пост Покрасочный пост | 1 1 1 1 |  |  | 6004 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,451 |  | 0,09108 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,371 |  | 0,2504 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0,0833 |  | 0,0436 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0,0556 |  | 0,02906 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0,0444 |  | 0,02325 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0,0736 |  | 0,04941 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,0779 |  | 0,06445 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0,149 |  | 0,01312 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,2751 |  | 0,16993 | 2023 |
| 010 |  | Сварочный пост | 1 |  |  | 6005 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,00656 |  | 0,0114 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,000515 |  | 0,000894 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,01039 |  | 0,006139 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,00628 |  | 0,0109 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,000439 |  | 0,000763 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,000472 |  | 0,00082 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000472 |  | 0,00082 | 2023 |
| 011 |  | Расчет выбросов при разгрузке пылящих материалов | 1 |  |  | 6006 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,84 |  | 0,03484 | 2023 |
| 012 |  | Расчет выбросов при транспортировке пылящих материалов | 1 |  |  | 6007 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,00425 |  | 0,00013 | 2023 |

Приложение 3

| Hаименование производства, номер цеха, участка и т.п. | Номер источ-ника загряз-нения атмос-феры | Номер источника выделения | Наименование источника выделения загрязняющих веществ | Наимено-вание выпускае-мой продукции | Время работы источника выделения, час |  | Наименование загрязняющего вещества | Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование | Количество загрязняю-щего вещества, отходящего от источника выделения, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в сутки | за год |  |  |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (001) Сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем | 0001 | 0001 01 | сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем |  |  | 2347,4 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,004122152 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,00066985 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,00035949 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,000539235 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,0035949 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000000007 |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,000071898 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,00179745 |
| (002) Компрессор передвижной с двигателем внут.сгорания | 0002 | 0002 01 | Компрессор передвижной с двигателем внут.сгорания |  |  | 436,8 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,0700384 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,01138124 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,006108 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,009162 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,06108 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0703 (54) | 0,000000112 |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 (609) | 0,0012216 |
|  |  |  |  |  |  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,03054 |
| (003) Битумный котел | 0003 | 0003 01 | Битумный котел |  |  | 204,2 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,00182 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,0003 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0328 (583) | 0,00067 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,00197 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,00931 |
| (004) Электростанция передвижная с бензиновым двигателем | 0004 | 0004 01 | Электростанция передвижная с бензиновым двигателем |  |  | 60,8 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,0000018 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0304 (6) | 0,0000003 |
|  |  |  |  |  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0330 (516) | 0,0000005 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,0001626 |
|  |  |  |  |  |  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0415 (1502*) | 0,0000179 |
| (005) Расчет выбросов при планировке грунта | 6001 | 6001 01 | Расчет выбросов при планировке грунта |  |  | 1,21 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 2909 (495*) | 0,0366048 |
| (006) Гудронатор ручной | 6002 | 6002 01 | Гудронатор ручной |  |  | 524,9 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 2754 (10) | 0,060748 |
| (007) Расчет выбросов при выемочно-погрузочных работах | 6003 | 6003 01 | Расчет выбросов при выемочно-погрузочных работах |  |  | 420,12 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 2909 (495*) | 0,002583 |
| (009) Покрасочный пост | 6004 | 6004 01 | Покрасочный пост |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (203) | 0,01768 |
|  |  |  |  |  |  |  | Уайт-спирит (1294*) | 2752 (1294*) | 0,01312 |
|  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902 (116) | 0,00543 |
|  | 6004 | 6004 02 | Покрасочный пост |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (349) | 0,1453 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 1042 (102) | 0,0436 |
|  |  |  |  |  |  |  | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 1061 (667) | 0,02906 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 1119 (1497*) | 0,02325 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 1210 (110) | 0,02906 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 1401 (470) | 0,02035 |
|  | 6004 | 6004 03 | Покрасочный пост |  |  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0616 (203) | 0,0734 |
|  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902 (116) | 0,0269 |
|  | 6004 | 6004 04 | Покрасочный пост |  |  |  | Метилбензол (349) | 0621 (349) | 0,1051 |
|  |  |  |  |  |  |  | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 1210 (110) | 0,02035 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 1401 (470) | 0,0441 |
|  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные частицы (116) | 2902 (116) | 0,1376 |
| (010) Сварочный пост | 6005 | 6005 01 | Сварочный пост |  |  |  | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0123 (274) | 0,0114 |
|  |  |  |  |  |  |  | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0143 (327) | 0,000894 |
|  |  |  |  |  |  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0301 (4) | 0,006139 |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0337 (584) | 0,0109 |
|  |  |  |  |  |  |  | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0342 (617) | 0,000763 |
|  |  |  |  |  |  |  | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0344 (615) | 0,00082 |
|  |  |  |  |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 2908 (494) | 0,00082 |
| (011) Расчет выбросов при разгрузке пылящих материалов | 6006 | 6006 01 | Расчет выбросов при разгрузке пылящих материалов |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 2909 (495*) | 0,03484 |
| (012) Расчет выбросов при транспортировке пылящих материалов | 6007 | 6007 01 | Расчет выбросов при транспортировке пылящих материалов |  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 2909 (495*) | 0,00013 |
| Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

| Номер источ-ника загряз-нения | Параметры источника загряз-нения |  | Параметры газовоздушной смеси на выходе c источника загрязнения |  |  | Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) | Наименование загрязняющего вещества | Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота, м | Диаметр, размер сечения устья, м | Скорость, м/с | Объемный расход, м3/с | Температура, C |  |  | Максимальное, г/с | Суммарное,т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7а | 8 | 9 |
| Сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 |  |  |  | 0,0913168 | 177 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,018311111 | 0,004122152 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,002975556 | 0,00066985 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,001555556 | 0,00035949 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,002444444 | 0,000539235 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,016 | 0,0035949 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000000029 | 0,000000007 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,000333333 | 0,000071898 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,008 | 0,00179745 |
| Компрессор передвижной с двигателем внут.сгорания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0002 |  |  |  | 0,0913168 | 177 | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,018311111 | 0,0700384 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,002975556 | 0,01138124 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,001555556 | 0,006108 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,002444444 | 0,009162 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,016 | 0,06108 |
|  |  |  |  |  |  | 0703 (54) | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000000029 | 0,000000112 |
|  |  |  |  |  |  | 1325 (609) | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,000333333 | 0,0012216 |
|  |  |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,008 | 0,03054 |
| Битумный котел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0003 |  |  |  | 0,0256 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,01473 | 0,00182 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,00239 | 0,0003 |
|  |  |  |  |  |  | 0328 (583) | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00543 | 0,00067 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,01597 | 0,00197 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,07548 | 0,00931 |
| Электростанция передвижная с бензиновым двигателем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0004 |  |  |  | 0,0548 |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,00026 | 0,0000018 |
|  |  |  |  |  |  | 0304 (6) | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,00004 | 0,0000003 |
|  |  |  |  |  |  | 0330 (516) | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,00007 | 0,0000005 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,02403 | 0,0001626 |
|  |  |  |  |  |  | 0415 (1502*) | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,00264 | 0,0000179 |
| Расчет выбросов при планировке грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6001 | 2 |  |  |  |  | 2909 (495*) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,032 | 0,0366048 |
| Гудронатор ручной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6002 | 2 |  |  |  |  | 2754 (10) | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,071926 | 0,060748 |
| Расчет выбросов при выемочно-погрузочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6003 | 2 |  |  |  |  | 2909 (495*) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,004484 | 0,002583 |
| Покрасочный пост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6004 | 2 |  |  |  |  | 0616 (203) | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,451 | 0,09108 |
|  |  |  |  |  |  | 0621 (349) | Метилбензол (349) | 0,371 | 0,2504 |
|  |  |  |  |  |  | 1042 (102) | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0,0833 | 0,0436 |
|  |  |  |  |  |  | 1061 (667) | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0,0556 | 0,02906 |
|  |  |  |  |  |  | 1119 (1497*) | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) | 0,0444 | 0,02325 |
|  |  |  |  |  |  | 1210 (110) | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0,0736 | 0,04941 |
|  |  |  |  |  |  | 1401 (470) | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,0779 | 0,06445 |
|  |  |  |  |  |  | 2752 (1294*) | Уайт-спирит (1294*) | 0,149 | 0,01312 |
|  |  |  |  |  |  | 2902 (116) | Взвешенные частицы (116) | 0,2751 | 0,16993 |
| Сварочный пост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6005 | 2 |  |  |  |  | 0123 (274) | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,00656 | 0,0114 |
|  |  |  |  |  |  | 0143 (327) | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,000515 | 0,000894 |
|  |  |  |  |  |  | 0301 (4) | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,01039 | 0,006139 |
|  |  |  |  |  |  | 0337 (584) | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,00628 | 0,0109 |
|  |  |  |  |  |  | 0342 (617) | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,000439 | 0,000763 |
|  |  |  |  |  |  | 0344 (615) | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,000472 | 0,00082 |
|  |  |  |  |  |  | 2908 (494) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000472 | 0,00082 |
| Расчет выбросов при разгрузке пылящих материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6006 | 2 |  |  |  |  | 2909 (495*) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,84 | 0,03484 |
| Расчет выбросов при транспортировке пылящих материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6007 | 2 |  |  |  |  | 2909 (495*) | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,00425 | 0,00013 |
| Примечание: В графе 7 в скобках ( без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

| Номер источника выделения | Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования | КПД аппаратов, % |  | Код ЗВ, по которому проис-ходит очистка | Коэффициент обеспеченности K(1),% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проект-ный | Факти-ческий |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пылегазоочистное оборудование отсутствует! |  |  |  |  |  |

Примечание: Так как работа является кратковременной и во время работы планируются незначительные земляные работы нет необходимости установки пылегазоочистных оборудований.

Приложение 6

Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год

| Код заг-рязняю-щего вещест-ва | Н а и м е н о в а н и е загрязняющего вещества | Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения | В том числе |  | Из поступивших на очистку |  |  | Всего выброшено в атмосферу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выбрасы-вается без очистки | поступает на очистку | выброшено в атмосферу | уловлено и обезврежено |  |  |
|  |  |  |  |  |  | фактически | из них утилизировано |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Площадка:01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В С Е Г О по площадке: 01 |  | 1,115881234 | 1,1158812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,115881234 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т в е р д ы е: |  | 0,265159409 | 0,2651594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,265159409 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0,0114 | 0,0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0114 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0,000894 | 0,000894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000894 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,00713749 | 0,0071375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00713749 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) | 0,00082 | 0,00082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00082 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0,000000119 | 1,19E-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000119 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,16993 | 0,16993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16993 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00082 | 0,00082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00082 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,0741578 | 0,0741578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0741578 |
| Г а з о о б р а з н ы е и ж и д к и е: |  | 0,850721825 | 0,8507218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,850721825 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,082121352 | 0,0821214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,082121352 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,01235139 | 0,0123514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01235139 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,011671735 | 0,0116717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,011671735 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,0850475 | 0,0850475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0850475 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | 0,000763 | 0,000763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000763 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | 0,0000179 | 0,0000179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000179 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,09108 | 0,09108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09108 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0,2504 | 0,2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2504 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) | 0,0436 | 0,0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0436 |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) | 0,02906 | 0,02906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02906 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) | 0,02325 | 0,02325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,02325 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0,04941 | 0,04941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04941 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,001293498 | 0,0012935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001293498 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0,06445 | 0,06445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,06445 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0,01312 | 0,01312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01312 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,09308545 | 0,0930855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09308545 |

Приложение 7

Перечень источников залповых выбросов

| Наименование производств (цехов) и источников выбросов | Наименование вещества | Выбросы веществ, г/с |  | Периодичность, раз/год | Продолжительность выброса, час, мин. | Годовая величина залповых выбросов, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по регламенту | залповый выброс |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Залповые выбросы отсутствуют! |  |  |  |  |  |  |

Приложение 8

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

| Код вещества/группы суммации | Наименование вещества | Расчетная максимальная приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3 |  | Координаты точек с максимальной приземной конц. |  | Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию |  |  | Принадлежность источника (производство, цех, участок) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилой зоне | В пределах зоны воздействия | в жилой зоне X/Y | В пределах зоны воздейст- вия X/Y | N ист. | % вклада |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЖЗ | Область воздействия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Существующее положение (2023 год.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На территории производственных объектов, в которой планируется строительство отсутствует жилая зона. Расстояние от жилой зоны составляет 7 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 9

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,00656 | 0,0114 | 0,285 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000515 | 0,000894 | 0,894 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,062002222 | 0,08212135 | 2,0530338 |
| 0304 | Азот (II) оксид |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,008381112 | 0,01235139 | 0,2058565 |
| 0328 | Углерод |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,008541112 | 0,00713749 | 0,1427498 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,020928888 | 0,01167174 | 0,2334347 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 0,13779 | 0,0850475 | 0,02834917 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0,02 | 0,005 |  | 2 | 0,000439 | 0,000763 | 0,1526 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо растворимые |  | 0,2 | 0,03 |  | 2 | 0,000472 | 0,00082 | 0,02733333 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 0,00264 | 0,0000179 | 0,00000036 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,451 | 0,09108 | 0,4554 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,371 | 0,2504 | 0,41733333 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000000058 | 1,19E-07 | 0,119 |
| 1042 | Бутан-1-ол |  | 0,1 |  |  | 3 | 0,0833 | 0,0436 | 0,436 |
| 1061 | Этанол |  | 5 |  |  | 4 | 0,0556 | 0,02906 | 0,005812 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол |  |  |  | 0,7 |  | 0,0444 | 0,02325 | 0,03321429 |
| 1210 | Бутилацетат |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,0736 | 0,04941 | 0,4941 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,000666666 | 0,0012935 | 0,1293498 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,0779 | 0,06445 | 0,18414286 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,149 | 0,01312 | 0,01312 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 1 |  |  | 4 | 0,087926 | 0,09308545 | 0,09308545 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,2751 | 0,16993 | 1,13286667 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,000472 | 0,00082 | 0,0082 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,880734 | 0,0741578 | 0,49438533 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 2,7989681 | 1,1158812 | 8,03836739 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 10

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ, в атмосфере города

| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| --- | --- |
| Коэффициент рельефа местности, ŋ | 1,0 |
| Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (январь) за год | - 9.50 С |
| Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) за год | +33.60 С |
| Количество осадков за год, мм (теплый период IV-X) | 111 мм |
| Среднее число дней с пыльной бурей | 15 дней |
| Скорость ветра, превышение которой составляет 5% | 10 м/с |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |
| Румбы | Среднегодовая |
| С | 9 |
| СВ | 13 |
| В | 17 |
| ЮВ | 15 |
| Ю | 9 |
| ЮЗ | 14 |
| З | 13 |
| СЗ | 10 |
| Штиль | 4 |

Приложение 11

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ

| График работы источника | Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ) | Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий | Вещества, по которым проводится сокращение выбросов | Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Координаты на карте-схеме |  | Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения |  |  |  |  |  |  | Степень эффективности мероприятий, % |
|  |  |  |  | Номер на карте-схеме объекта (города) | точечного источника, центра группы источ- ников или одного конца линейного источника | второго конца линейного источника | высота, м | диаметр источника выбросов, м | скорость, м/с | объем, м3/c | температура, 0С | мощность выбросов без учета мероприятий, г/с | мощность выбросов после мероприятий, г/с |  |
|  |  |  |  |  | X1/Y1 | X2/Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Разработка мероприятий для периодов НМУ не требуется. При бурении скважин выбросы ЗВ не окажут измеряемого воздействия на качество атмосферного воздуха в ближайших населенных пунктах в виду временного локального характера воздействия, так как максимальные концентрации загрязняющих веществ сосредоточены только на отведенной площадке на время буровых работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 12

План технических мероприятий по снижению выбросов (сбросов) загрязняющих
веществ с целью достижения нормативов допустимых выбросов (допустимых сбросов)

| Наименование мероприятий | Наименование вещества | Номер источника выброса на карте-схеме объекта | Значение выбросов |  |  |  | Срок выполнения мероприятий |  | Затраты на реализацию мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до реализации мероприятий |  | после реализации мероприятий |  |  |  |  |  |
|  |  |  | г/с | т/год | г/с | т/год | начало | окончание | капиталовложения | Основная деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Разработка мероприятий для периодов НМУ не требуется. При бурении скважин выбросы ЗВ не окажут измеряемого воздействия на качество атмосферного воздуха в ближайших населенных пунктах в виду временного локального характера воздействия, так как максимальные концентрации загрязняющих веществ сосредоточены только на отведенной площадке на время буровых работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 13

Карта рассеивание