ТОО «ЭКО-САФ»

РАЗДЕЛ «Охрана Окружающей среды»

к рабочему проекту

«Блочно-модульное здание общежития на 30 мест

м/р В. Макат, Макатского района, Атырауской области»

| Директор ТОО «ЭКО-САФ» |  |  |
| --- | --- | --- |

г. Атырау – 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	7

2.	Обзор современного состояния окружающей среды	8

2.1	Географическое и административное расположение объекта	8

2.2 Характеристика природно-климатических условий района работ	8

2.3 Современное состояние окружающей среды	9

2.3.1 Характеристика современного состояния воздушной среды	9

2.3.2 Поверхностные и подземные воды	10

2.3.3 Почвенный покров	12

2.3.4 Растительный и животный мир	13

2.3.5 Характеристика радиационной обстановки в районе работ	14

2.4 Особо охраняемые природные территории и культурно-исторические памятники	14

3.	ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ	15

3.1 Генеральный план	15

3.9 Водоснабжение и канализация	17

3.10 Бытовое обслуживание	17

4.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ	18

4.1 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения	18

4.1.1 Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве	18

4.1.2 Характеристика возможных залповых выбросов	20

4.1.3 Обоснование исходных данных для расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	23

4.1.4 Расчет ожидаемого уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого источниками выбросов	24

4.1.5 Уточнение размера санитарно-защитной зоны (области воздействия)	25

4.2 Предложения по установлению нормативов допустимых выбросов (НДВ)	25

4.3 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха	30

4.4 Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух. Внедрение малоотходных и безотходных технологий	32

4.5 Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий	32

4.6 Оценка последствий загрязнения атмосферного воздуха	33

5.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ на состояние ВОД	34

5.1 Гидрогеологическая характеристика района	34

5.2 Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности. Требования к качеству используемой воды	34

5.2.1 Водопотребление и водоотведение в период строительства	34

5.3 Обоснование мероприятий по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения	34

5.4 Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на водные объекты	35

5.5 Оценка влияния намечаемой деятельности на водные объекты, анализ вероятности их загрязнения и последствий возможного истощения вод	35

6.	оценка воздействия на земельные ресурсы и ПОЧВЫ, РАСТИТЕЛЬНый И ЖИВОТНый МИР	36

6.1 Состояние и условия землепользования	36

6.2 Краткая характеристика почвенно-растительного покрова и животного мира района	36

6.3 Организация рельефа	37

6.4 Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров и растительный мир и мероприятия по его снижению	37

6.5 Воздействие проектируемой деятельности на животный мир и мероприятия по его снижению	37

6.6 Рекультивация нарушенных земель	38

6.7 Предложения по организации экологического мониторинга почв, растительного и животного мира	38

7.	оценка воздействия на окружающую среду Отходов производства и потребления	39

7.1 Образование отходов и их виды	39

Расчет и обоснование объемов образования отходов при строительстве	40

7.2 Лимиты накопления отходов	43

7.3 Мероприятия по снижению объемов образования отходов и снижению воздействия на окружающую среду	44

7.4 Оценка воздействия отходов на окружающую среду	45

7.5 Управление отходами	46

7.5.1 Операции по управлению отходами	46

7.5.2 Рекомендации по управлению отходами	48

7.6 Предложения по организации производственного контроля при обращении с отходами	49

8.	Оценка воздействия на недра	49

9.	Оценка воздействия на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий	50

10.	Оценка ФИЗИЧЕСКих ВОЗДЕЙСТВИй на окружающую среду	50

10.1 Оценка возможных физических воздействий, а также их последствий	50

10.2 Характеристика радиационной обстановки в районе работ, природных и техногенных источников радиационного загрязнения. Радиационная безопасность	52

10.3 Оценка физического воздействия на окружающую среду	54

11.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ	55

12.	КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ НОРМАЛЬНОМ (БЕЗ АВАРИЙ) РЕЖИМЕ	56

13.	Оценка ЭКОЛОГИЧЕСКого РИСКа реализации намечаемой деятельности	59

13.1 Методика оценки степени экологического риска в аварийных ситуациях	60

13.2 Анализ возможных аварийных ситуаций	61

13.3 Мероприятия по предотвращению или снижению риска	62

14.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	62

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ	64

ПРИЛОЖЕНИЯ	66

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лицензия на природоохранное проектирование	67

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу при строительстве	69

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 2.1 Обзорная карта расположения месторождения В.Макат	11

Рисунок 2.2 Ситуационная карта расположения проектируемых объектов на м/р В.Макат	12

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 2-1- Метеорологическая информация МС Кульсары.	8

Таблица 2-2- Среднегодовая повторяемость направлений ветра и штилей, %	9

Таблица 2.2-3 Максимальные концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ	9

Таблица 2-4- Результаты проб почвы, отобранных на месторождении Макат за 2022г	12

Таблица 3-1 Баланс водопотребления и водоотведения	17

Таблица 4-1. Перечень и количество загрязняющих веществ на период проведения строительства от стационарных источников	18

Таблица 4-2. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов при строительстве	21

Таблица 4-3. Нормативы выбросов загрязняющих веществ по источникам (стационарные источники) на период строительства	26

Таблица 4-4. План-график контроля на источниках выброса	31

Таблица 7-1- Образование тар из-под лакокрасочных материалов	40

Таблица 7-2- Образование огарков сварочных электродов	40

Таблица 7-3- Образование твердо-бытовых отходов	41

Таблица 7-4.Видовой и количественный состав отходов, образующихся в процессе строительных работ, их характеристики и опасные свойства, места накопления отходов, периодичность вывоза, рекомендуемые способы переработки	42

Таблица 7-5.Лимиты накопления отходов при строительстве	43

Таблица 12-1.  Шкала оценки пространственного масштаба (площади) воздействия	57

Таблица 12-2. Шкала оценки временного масштаба (продолжительности) воздействия	57

Таблица 12-3. Шкала величины интенсивности воздействия	57

Таблица 12-4. Значимость воздействия	58

Таблица 12-5.  Интегральная оценка воздействия по компонентам окружающей среды, в зависимости от показателей воздействия при строительстве	58

Таблица 12-6. Интегральная оценка воздействия при эксплуатации	59

Таблица 13-1.  Матрица оценки уровня экологического риска	60

Таблица 13-2.  Сводная таблица результатов оценки экологического риска	62

СПИСОК СОКРАЩЕНИй

ГОСТ	– государственный стандарт

ЗВ	– загрязняющие вещества

ОБУВ	– ориентировочные безопасные уровни воздействия

ОС	– окружающая среда

ООС	– охрана окружающей среды

НДВ	– нормативы допустимого выброса

ПДК	– предельно допустимая концентрация

ПДКм.р. – максимальная разовая предельно допустимая концентрация

ПДКс.с. – среднесуточная предельно допустимая концентрация в воздухе

РК	– Республика Казахстан

РНД	– республиканский нормативный документ

СанПиН	– санитарные нормы и правила

СЗЗ	– санитарно-защитная зона

СНиП	– строительные нормы и правила

ВВЕДЕНИЕ

Раздел охраны окружающей среды выполнен к проекту «Блочно-модульное здание общежития на 30 мест м/р В. Макат, Макатского района, Атырауской области».

Раздел ООС выполнен ТОО «ЭКО-САФ» согласно договору с АО «Эмбамунайгаз».

Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.

Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:

- характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;

- анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;

- комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;

- природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.

РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.

Юридические адреса Заказчик 060002, г. Атырау, ул. Валиханова, д. 1 АО «Эмбамунайгаз» тел: +7 (7122) 35 29 24 факс: +7 (7122) 35 46 23

Исполнитель ТОО "ЭКО-САФ" 060011, РК, , г.Атырау, ул.Талгата Бигельдинова, дом № 49, БИН: 090240008593

Обзор современного состояния окружающей среды

  - Географическое и административное расположение объекта

Исследованная территория входит в состав Макатского района, Атырауской области, Республики Казахстан.

Районный центр, поселок Макат, находится на расстоянии 12 км; сообщение с ним по профилированным грунтовым и проселочным автомобильным дорогам.

Областной центр, город Атырау, расположен на расстоянии 130км. Сообщение с ним возможно по железной дороге (станция Макат.) и по автомобильной дороге Актюбинск- Атырау. Ближайшим крупным населенным пунктом и узловой железнодорожной станцией является поселок Макат, расположенный от исследованного участка на расстоянии 12км.

Перемещение по участку месторождения Восточный Макат по проселочным дорогам и целине. В сухое время года это возможно всеми видами транспорта. В зимний период и в период осенне-весенней распутицы передвижение возможно автотранспортом повышенной и высокой проходимости и транспортом на гусеничном ходу.

2.2 Характеристика природно-климатических условий района работ

Атырауская область находится в зоне полупустынь с характерным для них засушливыми климатическими условиями. Река Урал впадает в Каспийское море в 45-50 км южнее города Атырау.

Рельеф местности, в основном, равнинный. Значительная площадь равнины лежит ниже уровня океана (от 0 до – 28 м). Основная часть почвенного покрова представлена бурыми и солонцеватыми почвами.

Основные климатические параметры, характерные для района работ, приводятся на основании анализа статистических данных, полученных от Атырауского центра гидрометеорологии.

Рельеф территории строительства представлен слабоволнистой, наклоненной в сторону моря равниной, для которой характерны полого-увалистые и грядово-увалистые формы.

Абсолютные отметки местности имеют значения от минус 22,00м до минус 24,46м.

Поверхностные водотоки возле планируемого объекта отсутствуют. Река Урал протекает в 1 км западнее территории объекта.

Климат области резко континентальный, засушливый, лето сухое, продолжительное, жаркое, зима малоснежная, холодная. Средняя температура января   -8…-11 0С, июля -  +24…+25 0С. Основная водная артерия – река Урал. В этом районе преобладают, в основном, полупустынные, бурые почвы с полупустынной растительностью. Значительную часть территории области занимают солонцовые и солончаковые комплексы, а также пески, такыры, незначительное количество болотных почв (в резких понижениях, испытывающих постоянное избыточное увлажнение). В долине реки Урал имеются большие площади пойменных почв. Все виды почв отличаются малой гумусностью, малым содержанием элементов зольного питания. Среди растений наиболее распространены солянки, поташники, полыни; в пониженных местах - тростники.  Встречаются также злаковые, сложноцветные, бобовые, крестоцветные (пырей, солодка, череда, лебеда).  По берегам реки Урал встречаются тополевые, ивовые рощицы.

Территория Атырауской области расположена в пустынной зоне с резко континентальным климатом, короткой холодной малоснежной зимой. Абсолютные максимальные температуры и климат области формируются под преобладающим влиянием арктических, иранских и туранских воздушных масс. В холодный период года здесь господствуют массы воздуха, поступающие из западного отрога сибирского антициклона, в теплый период они сменяются перегретыми тропическими массами из пустынь Средней Азии и Ирана. Под влиянием этих воздушных масс формируется резко-континентальный и крайне засушливый тип климата.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, среднегодовая повторяемость направлений ветра и штилей по данным наблюдений метеостанции МС Кульсары, определяющие условия вредных веществ в атмосфере, представлена в таблице 2.1

Таблица 2-1- Метеорологическая информация МС Кульсары.

| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| --- | --- |
| Коэффициент рельефа местности, ŋ | 1,0 |
| Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (февраль) | -11,3С |
| Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июнь) | 34,5С |
| Годовое количество осадков за холодной период года (XI-III) | 67,9 мм |
| Годовое количество осадков за теплый период года (IV-X) | 105,7 мм |
| Среднегодовая скорость ветра | 5,1 м/с |
| Скорость ветра, превышение которой составляет 5% | 9 м/с |

Таблица 2-2- Среднегодовая повторяемость направлений ветра и штилей, %

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость | 11 | 11 | 26 | 12 | 9 | 8 | 13 | 10 |

Рис. 3.1 - Роза ветров

2.3 Современное состояние окружающей среды

2.3.1 Характеристика современного состояния воздушной среды

Состояние загрязнения воздуха оценивается по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест.

Фоновые природно-климатические условия района расположения проектируемого объекта, характеризуются активным ветровым режимом, малой повторяемостью и короткой продолжительностью штилей и приземных инверсий температур.

Такие метеорологические условия оказывают существенное влияние на активизацию процессов переноса и рассеивания загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от антропогенных источников.

В районе проектируемого строительства отсутствуют посты метеонаблюдений, в связи, с чем для анализа состояния атмосферного воздуха используются данные отчета по результатам производственного экологического контроля АО «Эмбамунайгаз» за 2022 года.

Таблица 2-3 Максимальные концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ

| Точки отбора проб | Наименование загрязняющих веществ | Фактическая концентрация |  |  |  | Норма предельно допустимых концентраций (м. р., мг/м3) | Наличие превышений предельно допустимых концентраций, кратность | Предложения по устранению нарушений и улучшению экологической обстановки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |  |  |  |
| граница СЗЗ М-2-01 | Диоксид азота | 0,004 | 0,003 | 0,005 | 0,003 | 0,2 | отсутствуют | не требуется |
|  | Оксид азота | 0,006 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,4 | отсутствуют | не требуется |
|  | Диоксид серы | <0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | 0,5 | отсутствуют | не требуется |
|  | Сероводород | <0,004 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,004 | 0,008 | отсутствуют | не требуется |
|  | Оксид углерода | 3,54 | 2,62 | 2,50 | 2,69 | 5,0 | отсутствуют | не требуется |
|  | Углеводороды | 0,287 | 0,401 | 0,342 | 0,330 | 50,0 | отсутствуют | не требуется |
|  | Пыль | 0,009 | 0,019 | <0,075 | 0,011 | 0,3 | отсутствуют | не требуется |
| граница СЗЗ М-2-02 | Диоксид азота | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,2 | отсутствуют | не требуется |
|  | Оксид азота | 0,005 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,4 | отсутствуют | не требуется |
|  | Диоксид серы | <0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | 0,5 | отсутствуют | не требуется |
|  | Сероводород | <0,004 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,004 | 0,008 | отсутствуют | не требуется |
|  | Оксид углерода | 3,53 | 2,88 | 2,68 | 2,39 | 5,0 | отсутствуют | не требуется |
|  | Углеводороды | 0,262 | 0,437 | 0,398 | 0,301 | 50,0 | отсутствуют | не требуется |
|  | Пыль | 0,010 | 0,021 | <0,075 | 0,008 | 0,3 | отсутствуют | не требуется |
| граница СЗЗ М-2-03 | Диоксид азота | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,003 | 0,2 | отсутствуют | не требуется |
|  | Оксид азота | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,4 | отсутствуют | не требуется |
|  | Диоксид серы | <0,025 | < 0,025 | < 0,025 | < 0,025 | 0,5 | отсутствуют | не требуется |
|  | Сероводород | <0,004 | < 0,004 | < 0,004 | < 0,004 | 0,008 | отсутствуют | не требуется |
|  | Оксид углерода | 4,49 | 2,39 | 2,58 | 2,35 | 5,0 | отсутствуют | не требуется |
|  | Углеводороды | 0,283 | 0,415 | 0,374 | 0,384 | 50,0 | отсутствуют | не требуется |
|  | Пыль | 0,005 | 0,017 | <0,075 | 0,004 | 0,3 | отсутствуют | не требуется |

Вывод: Анализ проведенного экологического мониторинга качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны месторождения В.Макат показал, что максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ по всем анализируемым веществам незначительны, находятся в допустимых пределах и не превышают санитарно-гигиенические нормы предельно-допустимых концентраций (ПДК м.р.), установленных для населенных мест.

2.3.2 Поверхностные и подземные воды

Состояние поверхностных и подземных вод

Территория Атырауской области бедна приточными водами. На территории области распространены обводнительные системы с забором воды из р. Урал. Густота речной сети составляет в среднем от 2 до 4 км на 100 км2.

Крупными реками, протекающими по территории области, являются: Урал – главная водная артерия области (общая длина 2534 км, в пределах Казахстана 1084 км), Эмба (712 км), Сагыз (511 км), Ойыл (800 км). Река Урал впадает в Каспийское море в 45-50 км южнее города Атырау. Реки Ойыл, Эмба, Сагиз, Кайнар – имеют течение лишь весной, в период паводка. В низовьях рек образуются протоки, разливы, рукава, заболоченные участки и многочисленные озера, большинство из которых соленые. Летом, высыхая, они превращаются в солончаки. По берегам рек встречаются тополевые, ивовые рощи. Самое крупное озеро области – Индерское (110,5 км2). Водные ресурсы области ограничены и представлены поверхностными и подземными водами.

Отличительной чертой рассматриваемой территории является практически повсеместное скопление поверхностных вод во временных и периодически образующихся водотоках, называемых «сорами». Соры представляют собой низинные участки, в которых вода скапливается во время дождей, после чего испаряется, оставляя грязевые равнины, солончаки или засоленные участки. Источниками происхождения этой воды являются атмосферные осадки, а также подземные воды верхнего горизонта, поступающие сюда с восточной части территории и разгружающиеся здесь в пределах периферии новокаспийской равнины. В весенний период, когда атмосферные осадки максимальны и происходит подъем уровня грунтовых вод, уровень воды в сорах поднимается. При спаде уровня подземных вод, естественно снижается и уровень воды в сорах.

Водоносный горизонт территории содержит воды с минерализацией от 93,5 до 229,5 г/дм3. Химический состав вод хлоридно-натриевый. Соры в данном случае являются аккумуляторами всех поверхностных стоков атмосферных осадков с окружающих их поверхностей. Кроме того, для грунтовых вод верхнечетвертичных морских хвалынских отложений и напорных вод нижнемеловых, юрских, триасовых они служат областью их разгрузки. Грунтовые воды залегают на глубине 2-4 м. В разрезе надсолевого комплекса пород прослеживаются водоносные горизонты мощностью от 5 до 40 м, представленные песками и песчаниками, в отдельных случаях встречаются прослои известняков.

Самый верхний водоносный горизонт новокаспийских отложений имеет минерализацию в пределах 20-200 г/дм3, по химическому составу хлоридно-натриевого типа. Коэффициенты фильтрации изменяются в пределах 0,15-0,80 м/сут, что указывает на застойный не дренируемый характер вод. Глубина залегания первого водоносного горизонта изменяется от 0,6-1,0 м, у береговой линии моря до 1,8-4,6 м на остальной территории в зависимости от рельефа.

Расстояние от месторождения В.Макат до Каспийского моря было измерено с помощью навигационной программы «SAS-Planet» согласно координатам горного отвода месторождения. Расстояние составляет 118км., что соответствует Экологическому Кодексу РК.

2.3.3 Почвенный покров

Описываемая территория по почвенно-географическому районированию относится к Прикаспийской провинции подзоны бурых почв северной пустыни. Аридность климатических условий территории, широкое распространение засоленных почвообразующих пород обуславливают низкую гумусированность почв, слабую выщелоченность от карбонатов и легкорастворимых солей, повышенную щелочность почвенных растворов и широкое проявление процессов солонцевания почв.

Почвы района обладают низким агроэкологическим потенциалом, непригодны для земледелия без орошения и могут использоваться только в качестве малопродуктивных пастбищных земель. Отсутствие задернованности поверхностных горизонтов, слабая гумусированность и засоленность почв определяют их низкую природную устойчивость и легкую ранимость под влиянием антропогенных воздействий.

Мониторинг почвенного покрова

Мониторинг почв на месторождении является составной частью системы производственного мониторинга окружающей среды и проводится с целью:

- своевременного получения достоверной информации о воздействии объектов месторождений на почвенный покров;

- оценка прогноза и разработка рекомендаций по предупреждению и устранению негативных последствий техногенного воздействия нефтедобычи на природные комплексы, рациональному использованию и охране почв.

Непосредственно наблюдения за динамикой изменения свойств почв осуществляются на стационарных экологических площадках (СЭП), на которых проводятся многолетние периодические наблюдения за комплексом показателей свойств почв. Эти наблюдения обеспечивают выявление изменений направленности протекающих процессов и свойств, определяющих экологическое состояние почв; выявления тенденций и динамики изменений, структуры и состава почвенно-растительных экосистем под влиянием действия природных и антропогенных факторов.

Проводимый экологический мониторинг осуществляет контроль состояния почв с целью сохранения их ресурсного потенциала, обеспечения экологической безопасности производства, условий проживания и ведения трудовой деятельности персонала.

На месторождении Макат наблюдения за состоянием почв проводились во II квартал 2022г. Результаты анализов проб почвы приведены в таблице 2.4.

Таблица 2-4- Результаты проб почвы, отобранных на месторождении Макат за 2022г

| Точка отбора проб | Наименование загрязняющих веществ | Фактическая концентрация (мг/кг) | Норма предельно допустимых концентраций (мг/кг) |  | Наличие превышений предельно допустимых концентраций, кратность | Предложения по устранению нарушений и улучшению экологической обстановки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месторождение Макат |  |  |  |  |  |  |
| СЭП-9 территория нефтепромысла | Медь | 0,199 |  | 3,0 | не превышает | - |
|  | Цинк | ˂5,0 |  | 23,0 | не превышает | - |
|  | Свинец | 7,002 |  | 32,0 | не превышает | - |
|  | Никель | 0,488 |  | 4,0 | не превышает | - |
|  | Массовая доля нефтепродуктов | 153,5 |  | не нормир-я | - | - |
| СЭП-10 территория нефтепромысла | Медь | 0,701 |  | 3,0 | не превышает | - |
|  | Цинк | ˂5,0 |  | 23,0 | не превышает | - |
|  | Свинец | 4,586 |  | 32,0 | не превышает | - |
|  | Никель | 0,205 |  | 4,0 | не превышает | - |
|  | Массовая доля нефтепродуктов | 76,3 |  | не нормир-я | - | - |

Анализ полученных данных состояния почвенного покрова показывает, что содержание тяжелых металлов не превышает установленных ПДК. Содержание нефтепродуктов в почве не нормируется и находится в пределах нормы.

2.3.4 Растительный и животный мир

Растительность

Растительность территории характеризуется преобладанием пустынных и степных элементов, местами произрастают типичные галофитные (солелюбивые) сообщества с участием ежовника солончакового, сарсазана шишковатого, сведы вздутоплодной и других.

На песчаных участках преобладают псаммофитно-кустарниковые (жузгун безлистный, курчавка колючая, гребенщик рыхлый, сообщества с участием эфемеров и эфемероидов (мятлик луковичный, тюльпан шренка, клоповник пронзеннолистный, дескурайния софии, желтушник левкойный, мортук восточный и др.), широко представлены сообщества с участием полыни песчаной, более редкими являются полынные сообщества с участием полыни Лерха, полыни белоземельной.

Значительные площади занимают сообщества однолетних солянок (Солерос европейский, сведа высокая, солянка южная и др.), солелюбивых кустарников и полукустарничков (селитрянка шобера, сарсазан шишковатый, поташник олиственный, поташник олиственный, карелиния каспийская) и эфемеров (клоповник пронзеннолистный, дескурайния софии, желтушник левкойный, мортук восточный, мортук пшеничный).

На участках около р. Урал отмечены пойменные кустарниковые заросли с участием лоха остроплодного, ивы и тамарикса многоветвистого.

При этом при смене сезонов года наблюдается смена типов растительности с эфемероидной на полынно-разнотравную, после на многолетне-солянковую и полынно-солянково-разнотравную.

В состав антропогенной растительности входят:

- адраспаново-мортуковые (адраспан, мортук пшеничный, мортук восточный), адраспаново-сарсазановые, (адраспан, сарсазан шишковытый);

- однолетнесолянково-адраспановые (сарсазан шишковытый, сведа заостренная, клемакоптера шерсистая, солянка натронная, солянка содоносная, сведа заостренная, петросимония раскидистая).

Животный мир

Наибольшее количество видов млекопитающих относится к насекомоядным, грызунам и мелким хищникам.

Насекомоядные, семейство ежовые, представлено видом ушастый ёж - Erinaceus awitus. Представители этого вида встречаются в разреженных зарослях гребенщика.

Рукокрылые, семейство гладконосые рукокрылые, представлены видами: усатая ночница - (Myotis mystacinus) и серый ушан (Plekotus austriacus).

Отряд хищные, семейство псовые, представлены 3 видами: Волк – Canus lupus - вид, предпочитающий селиться в мелкосопочнике или в массивах бугристых песков. Корсак - (Vulpes corsac) распространён практически на всей территории участка, и лисица (ulpes vulpes) - обитает на полупустынных участках с кустарниковой растительностью.

Отряд зайцеобразные, семейство зайцы представлено видом   заяц-русак (Lepus europaeus).

Семейство куньи представлено лаской (Mustela nivalis) и степным хорьком (Mustela eversmanni) - хищные зверьки, питающиеся насекомыми, грызунами, мелкими пернатыми и пресмыкающимися.

Отряд грызуны. Семейство ложнотушканчиковые представлено 3-мя видами: малый тушканчик - (Allactaga elater), большой тушканчик (Allactaga major) и тушканчик прыгун (Allactaga sibirica), которые обитают на участках полупустынного характера. Емуранчик (Stylodipus telum) селится в мелкобугристом рельефе. Хомяковые представлены следующими видами: серый хомячок (Cricetulus migratorius) и обыкновенная полёвка (Microtus arvalis).

Семейство песчанковые. Большая песчанка (Rhombomys opimus) - широко распространённый грызун, живущий колониями, гребенщиковая песчанка (Meriones tamariscinus) селится по пескам, тяготеет к кустарникам гребенщика. Краснохвостая песчанка (Meriones libycus) обитает в эфемероидных всхолмлённых пустынях с плотными почвами и по закреплённым пескам.

Семейство мышиные представлено видами домовая мышь (Mus musculus) и серая крыса (Rattus norvegicus), которые встречаются в районе поселка, в бытовых строениях, на территории хозпостроек и на прилегающих окультуренных участках.

Орнитофауна обследуемой территории может насчитывать более 200 видов в период пролёта, что составляет около половины видов орнитофауны Казахстана. Птиц обследуемой территории можно разделить на 4 категории по характеру пребывания: пролетные, гнездящиеся, оседлые, и зимующие.

2.3.5 Характеристика радиационной обстановки в районе работ

Радиационная обстановка в каждой географической точке складывается под влиянием естественного радиационного фона и излучения от техногенных объектов. Природный радиационный фон складывается под влиянием следующих факторов: космического излучения, излучения космогенных радионуклидов, образующихся в атмосфере Земли под воздействием высокоэнергетического космического излучения и излучения природных радионуклидов, содержащихся в биосфере.

Общая расчетная годовая доза облучения людей от различных природных источников радиации в районах с нормальным радиационным фоном составляет до 2,2 мЗв, что эквивалентно уровню радиоактивности окружающей среды до 16 мкР/час. С учетом дополнительных «техногенных» источников радиации (радионуклиды в строительных материалах, минеральные удобрения, энергетические объекты, глобальные выпадения искусственных радионуклидов при ядерных испытаниях, радиоизотопы, рентгенодиагностика и др.) индивидуальные среднегодовые дозы облучения населения за счет всех источников определены в размере 60 мкР/час.

2.4 Особо охраняемые природные территории и культурно-исторические памятники

Работы ведутся на действующем месторождении В.Макат. В пределах участков строительства проектируемых объектов какие-либо особо охраняемые природные территории, памятники истории и культуры - отсутствуют.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1 Генеральный план

Разбивочный план разработан в соответствии с требованиями р.5 ГОСТ 21.508-93.

Проектом предусматривается строительство площадок для хранения металлолома.

Разбивку проектируемых объектов везти от координатных точек.

На территории предусмотрена разделение зон на радиационного металлолома и простого металлолома. Внутриплощадочное покрытие из бетона удобно для доступа персонала.

Благоустройство территории начинать после выноса всех подземных коммуникаций.

На проектируемой площадке размещены следующие здания и сооружения:

- Общежитие на 30 мест;

- Подземная емкость;

Рис. 1 Разбивка проектируемых объектов

Разбивку проектируемых объектов везти от координатных точек. На территории

предусмотрен проезд по спланированной существующей поверхности для пожарной

безопасности. Ширина проезжей части дороги составляет 6.0м.

Внутриплощадочная дорога обеспечивает беспрепятственный доступ к открытым

сооружениям, как в обычных условиях, так и в аварийных ситуациях. В данном проекте

предусмотрена тротуарное покрытие для удобства персонала.

Организации рельефа

Проектом организации рельефа предусматривается высотная увязка проектируемых

сооружений с существующими, проектируемыми автомобильными дорогами и инженерными коммуникациями. Система вертикальной планировки будет принята сплошная с минимальным объемом земляных работ, которая будет выполнена с учетом нормативных уклонов для отвода дождевых и талых вод, защитой прилегающей территории от возможных загрязнений, а также с учетом грунтово-гидрологических условий.

При вертикальной планировке применен способ, при котором поверхность определяется проектными отметками и красными горизонталями.

Поверхность участка предусмотрена с минимальным уклоном от 5‰ до 9‰ в сторону наклона естественного рельефа местности. Проектные горизонтали проведены через 0.1 метров.

Способ водоотвода поверхностных вод на проектируемых объектах принят по

водоотводных лотках. При водоотводных лотках сбор и отвод воды, стекающей во время

дождя, таяния снега от зданий и сооружений отводится по спланированной поверхности за

пределы территории в пониженные места рельефа.

На территории участка укладка проездов предусмотрены из асфальтобетона.

Уклоны проездов предусмотрены в сторону естественного рельефа местности.

Поперечные уклоны проезжей части дорог приняты 20‰.

Проектные отметки указаны в ключевых точках участка земли, проездов, площадок, также указаны проектные отметки уровня площадок и пола зданий.

Организацию рельефа поверхности на территории, а также картограмму подсчета

земляных масс см. на листах ГП-4 и ГП-5. Проезды решены с допустимыми уклонами. Подсчет объемов земляных масс выполнен методом квадратов 20х20м. Привязку сетки квадратов производить от координатных точек (см. ГП-3). Черные отметки в углах сетки получены путем интерполяции между отметками плана топографической съемки. Объемы земляных работ подсчитаны по верху покрытия дорог. Объем итогового перерабатываемого грунта составляет ххх.хм3.

Перед началом строительства, с поверхности основания насыпи удаляют кустарники, деревья, камни, мусор и другие посторонние предметы.

Инженерные сети

В плане инженерных сетей, отражены части проекта водоснабжения и канализации,

автоматика, электроснабжение.

Электроснабжение предусматривается от существующей КТПН. Прокладка кабелей

предусмотрены надземно в опорах.

Сети водоснабжения и канализации предусмотрены подземно.

Проектом предусмотрено видеонаблюдение проектируемого участка по периметру

территории.

Благоустройство территории

Перед началом строительства с поверхности основания насыпи удаляют кустарники,

деревья, камни, мусор и другие посторонние предметы.

Благоустройство территории начинать после выноса всех подземных коммуникаций.

Для обеспечения доступа персонала к проектируемым зданиям и площадкам запроектированы пешеходные дорожки.

3.9 Водоснабжение и канализация

Данным разделом, в рамках данного проекта рассматривается водоснабжение и водоотведение бытового здания операторов, расположенного на территории производственной площадки месторождения В.Макат.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.

На месторождении В.Макат вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, вода для бытовых нужд – автоцистернами из близлежащего источника.

Таблица 3-1 Баланс водопотребления и водоотведения

| Потребитель | Продолжительность сутки | Количество чел | Норма потребление, м3 | Водопотребление |  | Водоотведение |  | Безвозвратные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | м3/цикл | м3/сут. | м3/цикл | м3/сут. | м3/цикл |
| Хоз- питьевые нужды | 90 | 30 | 0,15 | 4,5 | 405 | 4,5 | 405 | - | - |
| На технические нужды |  |  | 34м3/сут | 34 | 34 | 34 | 34 | - | - |
| Пылеподавление* |  |  |  |  | 50 | - | - | - | 50 |
| Итого: |  |  |  |  | 489 |  | 439 |  | 50 |

3.10 Бытовое обслуживание

Медицинское обслуживание персонала предусматривается в медицинских учреждениях гАтырау. На территории существующего 	месторождения В.Макат предусмотрены медицинские пункты для оказания первой необходимой медицинской помощи. При обнаружении серьезных заболеваний, представляющих угрозу жизни, предусматривается транспортировка больных средствами сан авиации в г. Атырау.

Бытовое обслуживание работающих на период строительства предусматривается в действующих бытовых помещениях на территории существующего городка строителей месторождения В.Макат. Питание также предусмотрено в действующей столовой существующего городка строителей. Для удобства работающих будут установлены биотуалеты.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Практически любая производственная деятельность оказывает влияние на качество атмосферного воздуха в районе расположения.

При реализации данных проектных решений предполагается загрязнение атмосферы в процессе строительно-монтажных работ и эксплуатации проектируемого оборудования.

4.1 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения

4.1.1 Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительстве

При строительстве проектируемых объектов основное загрязнение атмосферного воздуха предполагается в результате выделения:

- продуктов сгорания дизельного топлива при работе дизельных установок (компрессоры, сварочные агрегаты) - оксиды азота, углерода, серы, углеводороды, сажа, формальдегид, бенз/а/пирен;

- пыли неорганической при транспортировке грунта, песка, щебня, при разгрузке, при перемещении (разравнивании) грунта бульдозером, планировке верха и откосов насыпей;

- во время работы двигателей внутреннего сгорания строительной техники, систем обеспечения и иного другого производственного оборудования, задействованных для поддержки и снабжения намечаемой строительной деятельности, будет происходить выделение в атмосферу загрязняющих веществ - продуктов сгорания топлива в бензиновых и дизельных двигателях.

Согласно заданию, в период строительно-монтажных работ будут использованы строительная техника и транспорт, работающие на дизельном топливе и бензине.

Источники выделения выбросов в период строительно-монтажных работ:

Организованные источники:

Источник 0001 – Сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем;

Источник 0002 – Компрессор передвижной с ДВС;

Источник 0003- Битумный котел (Битумоплавильная установка);

Источник 0004- Электростанция передвижная с бензиновым двигателем;

Неорганизованные источники:

Источник 6001 –Планировка грунта;

Источник 6002 – Гудронатор ручной;

Источник 6003 – Пост покраски;

Источник 6004 – Сварочный пост;

Источник 6005 – Работа экскаватора;

Источник 6006- Машины шлифовальные;

Источник 6007- Работа перфоратора;

Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строительных работ составляет 11 ед. в том числе: неорганизованных – 7 ед., организованных – 4 ед.

Перечень и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве от стационарных источников представлен в таблице 4.1.

Таблица 4-1. Перечень и количество загрязняющих веществ на период проведения строительства от стационарных источников

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0,04 |  | 3 | 0,00743 | 0,00559 | 0,13975 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0,01 | 0,001 |  | 2 | 0,000784 | 0,00059 | 0,59 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 0,06252 | 0,0002941 | 0,0073525 |
| 0304 | Азот (II) оксид |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 0,01017 | 0,0000492 | 0,00082 |
| 0328 | Углерод |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 0,0138 | 0,0000305 | 0,00061 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 0,037 | 0,00006839 | 0,0013678 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 0,2056 | 0,0029959 | 0,00099863 |
| 0616 | Диметилбензол |  | 0,2 |  |  | 3 | 0,264 | 0,00486 | 0,0243 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0,6 |  |  | 3 | 0,1766 | 0,008733 | 0,014555 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0,000001 |  | 1 | 0,000000058 | 4,7E-10 | 0,000468 |
| 1210 | Бутилацетат |  | 0,1 |  |  | 4 | 0,04585 | 0,002068 | 0,02068 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,00833 | 0,0000064 | 0,00064 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0,35 |  |  | 4 | 0,1057 | 0,004689 | 0,01339714 |
| 1411 | Циклогексанон (654) |  | 0,04 |  |  | 3 | 0,0552 | 0,00179 | 0,04475 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0,264 | 0,00486 | 0,00486 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 1 |  |  | 4 | 0,075572 | 0,0271202 | 0,0271202 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,2174 | 0,008816 | 0,05877333 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 |  | 0,3 | 0,1 |  | 3 | 0,0321936 | 0,0137757 | 0,137757 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 |  | 0,5 | 0,15 |  | 3 | 0,8715 | 0,01874 | 0,12493333 |
| 2930 | Пыль абразивная |  |  |  | 0,04 |  | 0,0026 | 0,0001545 | 0,0038625 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 2,4562497 | 0,1052309 | 1,21699543 |

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ составит: 2,4562497 г/сек; 0,1052309т/г.

4.1.2 Характеристика возможных залповых выбросов

Залповые выбросы, как сравнительно непродолжительные и обычно во много раз превышающие по мощности средние выбросы, присуши многим производствам. Их наличие предусматривается технологическим регламентом и обусловлено проведением отдельных (специфических) стадий определенных технологических процессов.

В каждом из случаев залповые выбросы - это необходимая на современном этапе развития технологии составная часть (стадия) того или иного технологического процесса (производства), выполняемая, как правило, с заданной периодичностью (регулярностью).

Возможность локальных аварий существенно снижается при соблюдении установленных законодательными актами и отраслевыми нормами требований по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

На предприятии разработан план мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций и действий персонала при их возникновении. В последнее время состояние оборудования требует значительных ремонтов и дополнительной оснастки, в связи с этим для сокращения аварий на нефтепроводах необходима своевременная их диагностика, планово-предупредительный и капитальный ремонты оборудования с заменой на новое.

Для снижения риска возникновения промышленных аварий и уменьшения ущерба разрабатывается комплекс мер по обеспечению безопасности и ликвидации аварий.

В планах по предупреждению и ликвидации аварий необходимо предусмотреть:

- соблюдение необходимых мер между объектами и опасными участками потенциальных источников возгорания;

- обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб к любой точке производственного участка;

- обеспечение безопасности производства на наиболее опасных участках;

- регулярные технические осмотры оборудования, ремонт и замена неисправных материалов и оборудования;

- применение материалов, оборудования и арматуры, обеспечивающих надежность эксплуатации, термоизоляции горячих поверхностей;

- обучение пересмотра правилам техники безопасности, пожарной безопасности, соблюдению правил эксплуатации при выполнении работ;

- для борьбы с возможным пожаром необходимо предусмотреть достаточное количество противопожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и медикаментов.

Таблица 4-2. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов при строительстве

| Произ-водство | Цех | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источника выбросов на карте-схеме | Высота источника выбросов, м | Диаметр устья трубы, м | Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке |  |  | Координаты источника на карте-схеме,м. |  |  |  | Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов | Вещество, по которому производится газоочистка | Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, % | Среднеэксплуа-тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, % | Код вещества | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  |  | Год дости-жения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Количество, шт. |  |  |  |  |  | Скорость, м/с | Объем смеси, м3/с | Темпе-ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Сварочный агрегат | 1 | 19,28 |  | 0001 | 2 | 0,1 | 0,03 | 0,0002356 |  | 300 | 310 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,01831 |  |  | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0,00298 | 12648,557 | 0,00004 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод | 0,00156 | 6621,392 | 0,00002 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,00244 | 10356,537 | 0,00003 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,016 | 67911,715 | 0,00021 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 2,9E-08 | 0,123 | 3,8E-10 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид | 0,00033 | 1400,679 | 0,000004 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 | 0,008 | 33955,857 | 0,0001 | 2024 |
| 002 |  | Компрессор передвижной с ДВС | 1 | 132 |  | 0002 | 2 | 0,22 | 0,12 | 0,0045616 |  | 250 | 328 |  |  |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,01831 | 4013,942 | 0,0000055 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0,00298 | 653,28 | 0,0000009 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод | 0,00156 | 341,985 | 0,0000005 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,00244 | 534,9 | 0,0000007 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,016 | 3507,541 | 0,0000048 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен | 2,9E-08 | 0,006 | 9E-11 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид | 0,008 | 1753,771 | 0,0000024 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 |  |  |  | 2024 |
| 003 |  | Битумный котел | 1 | 62 |  | 0003 | 2 |  |  |  |  | 300 | 305 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,02564 |  | 0,00002 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0,00417 |  | 0,0000039 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод | 0,01068 |  | 0,00001 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,03205 |  | 0,00003 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,14957 |  | 0,00014 | 2024 |
| 004 |  | Электростанция передвижная | 1 | 3.7 |  | 0004 | 2 |  |  |  |  | 310 | 330 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,00026 |  | 0,0000286 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид | 0,00004 |  | 0,0000044 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,00007 |  | 0,00000769 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид | 0,02403 |  | 0,0026411 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 | 0,00264 |  | 0,0002902 | 2024 |
| 005 |  | Планировка грунта | 1 |  |  | 6001 | 2 |  |  |  |  | 340 | 350 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,0315 |  | 0,0178 | 2024 |
| 006 |  | Гудранатор ручной | 1 | 140 |  | 6002 | 2 |  |  |  |  | 330 | 340 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 | 0,064932 |  | 0,02673 | 2024 |
| 007 |  | Пост покраски Эмаль | 1 1 |  |  | 6003 | 2 |  |  |  |  | 320 | 330 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0,264 |  | 0,00486 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0621 | Метилбензол (349) | 0,1766 |  | 0,008733 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1210 | Бутилацетат | 0,04585 |  | 0,002068 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 | Пропан-2-он | 0,1057 |  | 0,004689 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1411 | Циклогексанон (654) | 0,0552 |  | 0,00179 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2752 | Уайт-спирит | 0,264 |  | 0,00486 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,2134 |  | 0,008578 | 2024 |
| 008 |  | Сварочный пост | 1 |  |  | 6004 | 2 |  |  |  |  | 360 | 350 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0123 | Железо (II, III) оксиды | 0,00743 |  | 0,00559 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0143 | Марганец и его соединения | 0,000784 |  | 0,00059 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,0001936 |  | 0,0001457 | 2024 |
| 009 |  | Работа экскаватора | 1 |  |  | 6005 | 2 |  |  |  |  | 350 | 340 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 | 0,84 |  | 0,00094 | 2024 |
| 011 |  | Машины шлифовальные | 1 |  |  | 6006 | 2 |  |  |  |  | 345 | 345 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0,004 |  | 0,000238 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2930 | Пыль абразивная | 0,0026 |  | 0,0001545 | 2024 |
| 012 |  | Работа перфоратора | 1 | 118,35 |  | 6007 | 2 |  |  |  |  | 350 | 340 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 | 0,032 |  | 0,01363 | 2024 |

Заказчик должен предусмотреть меры по предотвращению аварийных ситуаций и план аварийного реагирования.

Принятые проектом технические решения, конструкции сооружений обеспечат принятие надлежащих и срочных мер в случае возникновения аварийных ситуаций.

4.1.3 Обоснование исходных данных для расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

При проведении расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу использованы материалы проектно-сметной документации проекта и ОПЗ.

Максимальные разовые выбросы газо-воздушной смеси от двигателей передвижных источников (г/с) учитываются в целях оценки воздействия на атмосферный воздух, когда работа передвижных источников связана с их стационарным расположением.

Валовые выбросы от двигателей передвижных источников не нормируются и в общий объем выбросов вредных веществ не включаются.

По всем источникам (организованным и неорганизованным) были проведены расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Расчеты выполнялись в соответствии с нормативными и методическими документами, действующими на территории Республики Казахстан, а также согласно техническим решениям проекта.

Применяемые нормативные и методические документы:

- «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников», Приложение №13 к ПМООС РК №100-п от  18.04.2008г.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2004.

- РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов).

- РНД 211.2.02.04-2004. Методике расчета выбросов ЗВ в атмосферу от стационарных дизельных установок.

- «Методика по нормированию выбросов вредных веществ с уходящими газами котлоагрегатов малой и средней мощности» Приложение №43 к ПМООС №298 от 29 ноября 2010 г.

- «Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов». Приложение к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 29 июля 2011 года № 196-п.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа (Приложение №1 к приказу Министра ООС РК от 18.04.2008г. №100 –п).

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021 года № 63.

Расчеты выбросов загрязняющих веществ при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов приведены в Приложении 3 данного раздела.

Карта-схема расположения источников выбросов представлена в Приложении 2.

4.1.4 Расчет ожидаемого уровня загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого источниками выбросов

В соответствии с нормами проектирования в Казахстане для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями «Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий. Приложение № 18 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008г. №100–п».

Моделирование рассеивания загрязняющих веществ, в приземном слое атмосферы проводится на персональном компьютере по программному комплексу «ЭРА» версия 3,0, в котором реализованы основные зависимости и положения "Расчета полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки".

Выбросы загрязняющих веществ в процессе строительства носят залповый и кратковременный характер. Источники, участвующие при строительстве, работают неодновременно. Весь объем выбросов в процессе строительства разделяется на несколько временных отрезков, поочередные операции: разравнивание, выкапывание, погрузка, перевозка, битумные, сварочные и покрасочные работы. Также учитывая, что период строительно-монтажных работ носит временный характер, проводить расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на период строительства нецелесообразно.

Расчет приземных концентраций в атмосферном воздухе вредных химических веществ, проведен на период эксплуатации в полном соответствии с методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.

Так как район характеризуется относительно ровной местностью с перепадами высот, не превышающими 50 м на 1 км, то поправка на рельеф к значениям концентраций загрязняющих веществ не вводилась.

В качестве критерия для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха применялись значения максимально разовых предельно допустимых концентраций веществ в атмосферном воздухе для населенных мест. Значения ПДК и ОБУВ приняты на основании действующих санитарно-гигиенических нормативов.

Расчеты проведены в локальной системе координат с направлением оси Y на север. Система координат правосторонняя.

Расчеты рассеивания выполнены на летний период года.

В расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы включены все ингредиенты, содержащиеся в выбросах.

Для учета выбросов действующих источников месторождения в качестве фоновых приняты усредненные данные результатов мониторинга атмосферного воздуха на границе СЗЗ предприятия.

Для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха принят расчетный прямоугольник размером 29000х12600 м с шагом сетки 200 м.

В качестве критерия для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха применялись значения максимально разовых предельно допустимых концентраций веществ в атмосферном воздухе для населенных мест.

Расчет рассеивания выбросов вредных веществ, выделяемых в период эксплуатации проектируемого объекта, показал, что концентрация вредных веществ на границе СЗЗ не превышает допустимых нормативов.

4.1.5 Уточнение размера санитарно-защитной зоны (области воздействия)

В настоящее время в РК не разработаны правила и процедуры установления области воздействия, а также экологические нормативы качества, поэтому в данном проекте в качестве области воздействия принята установленная санитарно-защитная зона (СЗЗ) предприятия.

В соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2) размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий принимаются на основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере по утвержденным методикам и в соответствии с классификацией производственных объектов и сооружений.

Критерием для определения размера СЗЗ является соответствие на ее внешней границе и за ее пределами концентрации загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест ПДК и/или ПДУ физического воздействия на атмосферный воздух.

Согласно вышеуказанных санитарных правил «Для групп объектов одного субъекта, объединенных в территориальный промышленный комплекс (промышленный узел), устанавливается единый расчетный и окончательно установленный размер СЗЗ с учетом суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и физического воздействия объектов, входящих в территориальный промышленный комплекс».

Для месторождения В.Макат установленный размер санитарно-защитной зоны составляет 1000 м. Проектируемые объекты являются объектами месторождения В.Макат, для которого установлена общая санитарно-защитная зона. Данный объект относится к 1 классу опасности.

Приведенные расчеты показывают, что проектируемые работы не окажут существенного воздействия на качество атмосферного воздуха в ближайших населенных пунктах в виду удаленности от населенных пунктов и локального характера воздействия указанных источников выбросов.

Анализ результатов расчета рассеивания показал, что максимальная концентрация вредных выбросов в атмосфере в период эксплуатации проектируемых объектов на границе СЗЗ с учетом фона не превышает ПДК, а область воздействия не выходит за пределы СЗЗ, следовательно, принятый размер санитарно-защитной зоны не требует уточнения и корректировки.

4.2 Предложения по установлению нормативов допустимых выбросов (НДВ)

В результате проведенных расчетов выбросов загрязняющих веществ выявлено, что превышения ПДК по всем ингредиентам не ожидается.

В связи с чем предлагаем выбросы для всех источников (г/с, т/год) принять в качестве нормативов допустимых выбросов на период строительства в объеме таблиц 4.7.

Таблица 4-3. Нормативы выбросов загрязняющих веществ по источникам (стационарные источники) на период строительства

| Производство цех, участок | Номер источника | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  | год достижения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение |  | на 2024 год |  | НДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0123, Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный пост | 6004 |  |  | 0,00743 | 0,00559 | 0,00743 | 0,00559 | 2024 |
| Итого: |  |  |  | 0,00743 | 0,00559 | 0,00743 | 0,00559 | 2024 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,00743 | 0,00559 | 0,00743 | 0,00559 | 2024 |
| 0143, Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный пост | 6004 |  |  | 0,000784 | 0,00059 | 0,000784 | 0,00059 | 2024 |
| Итого: |  |  |  | 0,000784 | 0,00059 | 0,000784 | 0,00059 | 2024 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,000784 | 0,00059 | 0,000784 | 0,00059 | 2024 |
| 0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный агрегат | 0001 |  |  | 0,01831 | 0,00024 | 0,01831 | 0,00024 | 2024 |
| Компрессор передвижной с ДВС | 0002 |  |  | 0,01831 | 0,0000055 | 0,01831 | 0,0000055 | 2024 |
| Битумный котел | 0003 |  |  | 0,02564 | 0,00002 | 0,02564 | 0,00002 | 2024 |
| Электростанция передвижная | 0004 |  |  | 0,00026 | 0,0000286 | 0,00026 | 0,0000286 | 2024 |
| Итого: |  |  |  | 0,06252 | 0,0002941 | 0,06252 | 0,0002941 | 2024 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,06252 | 0,0002941 | 0,06252 | 0,0002941 | 2024 |
| 0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный агрегат | 0001 |  |  | 0,00298 | 0,00004 | 0,00298 | 0,00004 | 2024 |
| Компрессор передвижной с ДВС | 0002 |  |  | 0,00298 | 0,0000009 | 0,00298 | 0,0000009 | 2024 |
| Битумный котел | 0003 |  |  | 0,00417 | 0,0000039 | 0,00417 | 0,0000039 | 2024 |
| Электростанция передвижная | 0004 |  |  | 0,00004 | 0,0000044 | 0,00004 | 0,0000044 | 2024 |
| Итого: |  |  |  | 0,01017 | 0,0000492 | 0,01017 | 0,0000492 | 2024 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,01017 | 0,0000492 | 0,01017 | 0,0000492 | 2024 |
| 0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный агрегат | 0001 |  |  | 0,00156 | 0,00002 | 0,00156 | 0,00002 | 2024 |
| Компрессор передвижной с ДВС | 0002 |  |  | 0,00156 | 0,0000005 | 0,00156 | 0,0000005 | 2024 |
| Битумный котел | 0003 |  |  | 0,01068 | 0,00001 | 0,01068 | 0,00001 | 2024 |
| Итого: |  |  |  | 0,0138 | 0,0000305 | 0,0138 | 0,0000305 | 2024 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,0138 | 0,0000305 | 0,0138 | 0,0000305 | 2024 |
| 0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный агрегат | 0001 |  |  | 0,00244 | 0,00003 | 0,00244 | 0,00003 | 2024 |
| Компрессор передвижной с ДВС | 0002 |  |  | 0,00244 | 0,0000007 | 0,00244 | 0,0000007 | 2024 |
| Битумный котел | 0003 |  |  | 0,03205 | 0,00003 | 0,03205 | 0,00003 | 2024 |
| Электростанция передвижная | 0004 |  |  | 0,00007 | 0,00000769 | 0,00007 | 0,00000769 | 2024 |
| Итого: |  |  |  | 0,037 | 0,00006839 | 0,037 | 0,00006839 | 2024 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,037 | 0,00006839 | 0,037 | 0,00006839 | 2024 |
| 0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный агрегат | 0001 |  |  | 0,016 | 0,00021 | 0,016 | 0,00021 | 2024 |
| Компрессор передвижной с ДВС | 0002 |  |  | 0,016 | 0,0000048 | 0,016 | 0,0000048 | 2024 |
| Битумный котел | 0003 |  |  | 0,14957 | 0,00014 | 0,14957 | 0,00014 | 2024 |
| Электростанция передвижная | 0004 |  |  | 0,02403 | 0,0026411 | 0,02403 | 0,0026411 | 2024 |
| Итого: |  |  |  | 0,2056 | 0,0029959 | 0,2056 | 0,0029959 | 2024 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,2056 | 0,0029959 | 0,2056 | 0,0029959 | 2024 |
| 0616, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пост покраски | 6003 |  |  | 0,264 | 0,00486 | 0,264 | 0,00486 | 2024 |
| Итого: |  |  |  | 0,264 | 0,00486 | 0,264 | 0,00486 | 2024 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,264 | 0,00486 | 0,264 | 0,00486 | 2024 |
| 0621, Метилбензол (349) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пост покраски | 6003 |  |  | 0,1766 | 0,008733 | 0,1766 | 0,008733 | 2024 |
| Итого: |  |  |  | 0,1766 | 0,008733 | 0,1766 | 0,008733 | 2024 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,1766 | 0,008733 | 0,1766 | 0,008733 | 2024 |
| 0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный агрегат | 0001 |  |  | 0,000000029000 | 0,000000000380 | 0,000000029 | 0,000000000380 | 2024 |
| Компрессор передвижной с ДВС | 0002 |  |  | 0,000000029000 | 0,000000000090 | 0,000000029 | 0,000000000090 | 2024 |
| Итого: |  |  |  | 0,000000058000 | 0,000000000470 | 0,000000058 | 0,000000000470 | 2024 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,000000058000 | 0,000000000470 | 0,000000058 | 0,000000000470 | 2024 |
| 1210, Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пост покраски | 6003 |  |  | 0,04585 | 0,002068 | 0,04585 | 0,002068 | 2024 |
| Итого: |  |  |  | 0,04585 | 0,002068 | 0,04585 | 0,002068 | 2024 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,04585 | 0,002068 | 0,04585 | 0,002068 | 2024 |
| 1325, Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный агрегат | 0001 |  |  | 0,00033 | 0,000004 | 0,00033 | 0,000004 | 2024 |
| Компрессор передвижной с ДВС | 0002 |  |  | 0,008 | 0,0000024 | 0,008 | 0,0000024 | 2024 |
| Итого: |  |  |  | 0,00833 | 0,0000064 | 0,00833 | 0,0000064 | 2024 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,00833 | 0,0000064 | 0,00833 | 0,0000064 | 2024 |
| 1401, Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пост покраски | 6003 |  |  | 0,1057 | 0,004689 | 0,1057 | 0,004689 | 2024 |
| Итого: |  |  |  | 0,1057 | 0,004689 | 0,1057 | 0,004689 | 2024 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,1057 | 0,004689 | 0,1057 | 0,004689 | 2024 |
| 1411, Циклогексанон (654) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пост покраски | 6003 |  |  | 0,0552 | 0,00179 | 0,0552 | 0,00179 | 2024 |
| Итого: |  |  |  | 0,0552 | 0,00179 | 0,0552 | 0,00179 | 2024 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,0552 | 0,00179 | 0,0552 | 0,00179 | 2024 |
| 2752, Уайт-спирит (1294*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пост покраски | 6003 |  |  | 0,264 | 0,00486 | 0,264 | 0,00486 | 2024 |
| Итого: |  |  |  | 0,264 | 0,00486 | 0,264 | 0,00486 | 2024 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,264 | 0,00486 | 0,264 | 0,00486 | 2024 |
| 2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный агрегат | 0001 |  |  | 0,008 | 0,0001 | 0,008 | 0,0001 | 2024 |
| Компрессор передвижной с ДВС | 0002 |  |  |  |  |  |  | 2024 |
| Электростанция передвижная | 0004 |  |  | 0,00264 | 0,0002902 | 0,00264 | 0,0002902 | 2024 |
| Итого: |  |  |  | 0,01064 | 0,0003902 | 0,01064 | 0,0003902 | 2024 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гудранатор ручной | 6002 |  |  | 0,064932 | 0,02673 | 0,064932 | 0,02673 | 2024 |
| Итого: |  |  |  | 0,064932 | 0,02673 | 0,064932 | 0,02673 | 2024 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,075572 | 0,0271202 | 0,075572 | 0,0271202 | 2024 |
| 2902, Взвешенные частицы (116) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пост покраски | 6003 |  |  | 0,2134 | 0,008578 | 0,2134 | 0,008578 | 2024 |
| Машины шлифовальные | 6006 |  |  | 0,004 | 0,000238 | 0,004 | 0,000238 | 2024 |
| Итого: |  |  |  | 0,2174 | 0,008816 | 0,2174 | 0,008816 | 2024 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,2174 | 0,008816 | 0,2174 | 0,008816 | 2024 |
| 2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварочный пост | 6004 |  |  | 0,0001936 | 0,0001457 | 0,0001936 | 0,0001457 | 2024 |
| Работа перфоратора | 6007 |  |  | 0,032 | 0,01363 | 0,032 | 0,01363 | 2024 |
| Итого: |  |  |  | 0,0321936 | 0,0137757 | 0,0321936 | 0,0137757 | 2024 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,0321936 | 0,0137757 | 0,0321936 | 0,0137757 | 2024 |
| 2909, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планировка грунта | 6001 | 0,0315 | 0,0178 | 0,0315 | 0,0178 | 0,0315 | 0,0178 | 2024 |
| Работа экскаватора | 6005 | 0,84 | 0,00094 | 0,84 | 0,00094 | 0,84 | 0,00094 | 2024 |
| Итого: |  | 0,8715 | 0,01874 | 0,8715 | 0,01874 | 0,8715 | 0,01874 | 2024 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,8715 | 0,01874 | 0,8715 | 0,01874 | 0,8715 | 0,01874 | 2024 |
| 2930, Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины шлифовальные | 6006 |  |  | 0,0026 | 0,0001545 | 0,0026 | 0,0001545 | 2024 |
| Итого: |  |  |  | 0,0026 | 0,0001545 | 0,0026 | 0,0001545 | 2024 |
| Всего по загрязняющему веществу: |  |  |  | 0,0026 | 0,0001545 | 0,0026 | 0,0001545 | 2024 |
| Всего по объекту: |  |  |  | 2,456249658 | 0,10523089 | 2,456249658 | 0,10523089 |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организованным источникам: |  |  |  | 0,348060058 | 0,00383469 | 0,348060058 | 0,00383469 |  |
| Итого по неорганизованным источникам: |  |  |  | 2,1081896 | 0,1013962 | 2,1081896 | 0,1013962 |  |

4.3 Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха

В соответствии со статьей 182 п. 1 Экологического кодекса РК от 2 января 2021 г. № 400-VI ЗРК «Операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль».

В соответствии с требованиями статьи 183 Экологического Кодекса РК производственный экологический контроль проводится на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, а также программы повышения экологической эффективности.

Целью производственного экологического контроля состояния окружающей среды является создание информационной базы, позволяющей осуществлять производственные и иные процессы на «экологически безопасном» уровне, а также решать весь комплекс природоохранных задач, возникающих в результате деятельности предприятия.

На каждом предприятии разрабатывается Программа производственного экологического контроля. Программа ПЭК на предприятии является основным информационным звеном в системе управления окружающей средой. В Программе ПЭК для объектов предприятия определяются основные направления и общая методология мониторинговых работ по компонентам окружающей среды: атмосферный воздух, водные ресурсы, сточные воды, управление отходами, почвы, растительный покров, животный мир и радиационная обстановка.

Разработка программы производственного экологического контроля осуществляется в соответствии с «Правилами разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля», утвержденными Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 14 июля 2021 г. №250, а также требованиям статьи 185 ЭК РК.

Для выполнения мониторинговых работ привлекаются организации и лаборатории, оснащенные современным оборудованием, методиками измерений, большим опытом выполнения подобных работ, имеющие соответствующие лицензии на проведение подобных исследований.

Контроль за источниками выбросов проводится в соответствии с «Временным руководством по контролю источников загрязнения атмосферы», РНД 211.3.01.06-97.

Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия и учитываются при оценке его деятельности.

Контроль выбросов осуществляется лабораторией предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах. При необходимости, дополнительные контрольные исследования осуществляются территориальными контрольными службами: департаментом экологии, органами санэпиднадзора.

Контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов может проводиться на специально оборудованных точках контроля, на источниках выбросов и контрольных точках.

Контроль за выбросами передвижных источников загрязнения атмосферы в период строительства сводится к контролю своевременного прохождения техосмотра автотранспорта и строительной спецтехники, а также к контролю упорядоченного движения их по площадке строительства. Остальные источники контролируются расчетным методом 1 раз в квартал.

Контроль за выбросами при эксплуатации будет осуществляться в рамках мониторинга техногенного воздействия специализированными службами, в соответствии с утвержденным регламентом или экологической службой предприятия расчетным методом.

Основной задачей производственного контроля является выбор конкретных источников, подлежащих систематическому контролю. Периодичность контроля определяется исходя из категории источников.

Таблица 4-4. План-график контроля на источниках выброса

| N исто чника | Производство, цех, участок. | Контролируемое вещество | Периоди чность контроля | Норматив выбросов ПДВ |  | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0001 | Сварочный агрегат | Азота (IV) диоксид | 1 раз/ кварт | 0,01831 | 77716,4686 | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид |  | 0,00298 | 12648,5569 | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 |
|  |  | Углерод |  | 0,00156 | 6621,39219 | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 |
|  |  | Сера диоксид |  | 0,00244 | 10356,5365 | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 |
|  |  | Углерод оксид |  | 0,016 | 67911,7148 | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 |
|  |  | Бенз/а/пирен |  | 0,000000029 | 0,12308998 | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 |
|  |  | Формальдегид |  | 0,00033 | 1400,67912 | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 |  | 0,008 | 33955,8574 | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 |
| 0002 | Компрессор передвижной с ДВС | Азота (IV) диоксид |  | 0,01831 | 4013,94248 | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид |  | 0,00298 | 653,279551 | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 |
|  |  | Углерод |  | 0,00156 | 341,985268 | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 |
|  |  | Сера диоксид |  | 0,01831 | 4013,94248 | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 |
|  |  | Углерод оксид |  | 0,016 | 3507,54121 | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 |  | 0,008 | 1753,77061 | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 |
| 0003 | Битумный котел | Азота (IV) диоксид |  | 0,0148 |  | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид |  | 0,00241 |  | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 |
|  |  | Углерод |  | 0,00545 |  | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 |
|  |  | Сера диоксид |  | 0,01604 |  | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 |
|  |  | Углерод оксид |  | 0,07573 |  | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 |
| 0004 | Электростанция передвижная | Азота (IV) диоксид |  | 0,00026 |  | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 |
|  |  | Азот (II) оксид |  | 0,00004 |  | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 |
|  |  | Сера диоксид |  | 0,00007 |  | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 |
|  |  | Углерод оксид |  | 0,02403 |  | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 |  | 0,00264 |  | Сторонняя организация на договорной основе | 0002 |

4.4 Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух. Внедрение малоотходных и безотходных технологий

С целью охраны окружающей природной среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала необходимо принять меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ.

В период строительных работ, учитывая, что основными источниками загрязнения атмосферы являются строительная техника и автотранспорт, большинство мер по снижению загрязнения атмосферного воздуха будут связаны с их эксплуатацией. Основными мерами по снижению выбросов ЗВ будут следующие:

- своевременное и качественное обслуживание техники;

- использование техники и автотранспорта с выбросами ЗВ, соответствующие стандартам;

- организация движения транспорта;

- сокращение до минимума работы двигателей транспортных средств на холостом ходу;

- для снижения пыления ограничение по скорости движения транспорта;

- увлажнение пылящих материалов перед транспортировкой;

- укрытие кузова машин тентами при перевозке сильно пылящих грузов;

- в местах проведения работ и интенсивного движения автотранспорта, при необходимости, будет производиться полив участка строительства.

- использование качественного дизельного топлива для заправки техники и автотранспорта.

4.5 Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) предусматривают кратковременное сокращение выбросов в атмосферу в периоды НМУ.

К неблагоприятным метеорологическим условиям относятся:

- температурные инверсии,

- пыльные бури,

- штиль,

- высокая относительная влажность (туман).

Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждения со стороны РГП Казгидромет о возможном опасном росте концентраций примесей в воздухе вредных химических веществ в связи с формированием неблагоприятных метеоусловий.

Регулирование выбросов производится путем их кратковременного сокращения в периоды НМУ, когда формируется высокий уровень загрязнения атмосферы.

Поэтому необходимо в период НМУ (в зависимости от тяжести неблагоприятных метеорологических условий) предусмотреть мероприятия, которые должны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

При разработке этих мероприятий целесообразно учитывать следующие рекомендации:

при строительстве:

- ограничить движение и использование строительной техники на территории строительства;

- ограничение или запрещение погрузочно-разгрузочных работ, связанных со значительными неорганизованными выбросами пыли в атмосферу;

- при установлении сухой погоды осуществлять орошение участков строительства.

Эти мероприятия не требуют существенных затрат и не приводят к снижению производительности.

  - 4.6 Оценка последствий загрязнения атмосферного воздуха

При проведении работ возникновение внештатных ситуаций не ожидается.

Все проводимые виды работ не связаны с неконтролируемыми выделениями загрязняющих веществ в атмосферу.

Проектом предусматривается проведение мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу.

Учитывая расположение источников воздействия на атмосферный воздух на достаточном расстоянии от жилых зон, достаточно высокую способность атмосферы к самоочищению, качество атмосферного воздуха в районе работ практически сохранится на прежнем уровне.

Таким образом, проведение намечаемых работ не будет иметь значительного воздействия на состояние атмосферного воздуха.

Воздействие на атмосферный воздух оценивается:

При строительстве:

- пространственный масштаб воздействия - локальный (1 балл);

- временный масштаб – продолжительное (3 балла);

- интенсивность воздействия - слабая (2 балла).

Интегральная оценка воздействия составит 6 баллов – воздействие низкое.

При эксплуатации:

- пространственный масштаб воздействия - локальный (1 балл);

- временный масштаб - многолетнее (4 балла);

- интенсивность воздействия - слабая (2 балла).

Интегральная оценка воздействия составит 8 баллов – воздействие низкой значимости.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ на состояние ВОД

5.1 Гидрогеологическая характеристика района

Подробная характеристика поверхностных и подземных вод приведена в п. 2.2-2.3 данного раздела ООС.

5.2 Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности. Требования к качеству используемой воды

5.2.1 Водопотребление и водоотведение в период строительства

Бытовое обслуживание работающих на период строительства предусматривается в действующих бытовых помещениях на территории существующего городка строителей месторождения В.Макат. Питание также предусмотрено в действующей столовой существующего городка строителей.

Водопотребление

В период строительства предусматривается водопотребление на питьевые и технические нужды.

Потребности в питьевой воде на период строительно-монтажных будут обеспечены за счет привозной питьевой бутилированной воды.

Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, соответствует документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования» (пункт.18 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ-49).

Водоотведение

На период строительных работ предусматривается биотуалет, из которого хоз-бытовые сточные воды, по мере накопления вывозятся автотранспортом на очистные сооружения специализированной организацией по договору.

Вода, использованная на пылеподавление, относится к безвозвратным потерям.

Вода после гидравлических испытаний собирается в дренажную емкость и далее автотранспортом вывозится на очистные сооружения специализированной организацией по договору.

5.3 Обоснование мероприятий по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения

Проектные решения предусматривают ряд мероприятий по охране и рациональному использованию водных ресурсов, которые до минимума снизят отрицательное воздействие производства на поверхностные и подземные воды:

при строительстве:

- использование существующих дорог;

- ограничение площадей занимаемых строительной техникой;

- заправка автотранспортных средств на специально оборудованных площадках;

- ежедневный осмотр автотранспорта;

- сбор образующихся отходов предусмотрен в герметичные контейнеры, со своевременным вывозом специализированной организацией по договору.

- сбор хоз-бытовых сточных вод в септик биотуалета, с последующим вывозом специализированной организацией по договору;

- хранение стройматериалов на специальной оборудованной площадке.

5.4 Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на водные объекты

Работы на месторождении В.Макат ведутся уже много лет и добывающая компания АО «Эмбамунайгаз» имеет утвержденную Программу производственного экологического контроля, в соответствии с которой на предприятии проводится постоянный производственный экологический мониторинг за состоянием окружающей среды.

В рамках данного проекта увеличения гидронаблюдательной мониторинговой сети не предусматривается.

5.5 Оценка влияния намечаемой деятельности на водные объекты, анализ вероятности их загрязнения и последствий возможного истощения вод

В целом воздействие на поверхностные воды не ожидается, ввиду значительной удаленности участка работ от поверхностного водоема.

В целом воздействие на подземные воды, при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий, можно оценить:

При строительстве:

- пространственный масштаб воздействия - локальный (1 балл);

- временной масштаб – продолжительное (3 балла);

- интенсивность воздействия - слабая (2 балла).

Интегральная оценка воздействия составит 6 баллов – воздействие низкой значимости.

оценка воздействия на земельные ресурсы и ПОЧВЫ, РАСТИТЕЛЬНый И ЖИВОТНый МИР

6.1 Состояние и условия землепользования

Проектом планируется проводить работы на землях промышленного назначения, в пределах земельного отвода месторождения В.Макат. Дополнительного отвода земель не потребуется.

6.2 Краткая характеристика почвенно-растительного покрова и животного мира района

Почвы

Главной особенностью покрова территории месторождения В.Макат является малая мощность рыхлой почвенно-грунтовой толщи и близкое подстилание плотных скальных пород. Почвы месторождения представляют собой суглинок желтовато-серый и супесь серую. По форме залегания эти отложения представляют собой обширную, пластообразную залежь, которую подстилают, в основном, серая глина, известняк и ракушечник. Все почвы месторождения имеют слабо выраженный слой гумусового горизонта и являются неустойчивыми. Преобладают приморские солончаки, а также бурые солонцевато-солончаковатых почвы, среди которых нередко встречаются солончаки типичные и соровые.

Территория строительства имеет спокойный сглаженный рельеф.

Растительный мир

Растительные сообщества в пределах района расположения месторождения В.Макат сильно отличаются между собой в зависимости от среды их формирования. В береговой зоне формируются типично водные и околоводные растительные группировки, а в южной части месторождения – растения-ксерофиты, приспособленные к обитанию в условиях засушливого климата.

Современный растительный покров территории отражает все сложные процессы взаимосвязи растительности с другими компонентами ландшафтов (рельефом, почвами).

Видовой состав сообществ небогат. Наиболее полно видовое разнообразие растительности представлено весной.

По условиям местообитаний, эколого-биологическим особенностям видов -доминантов, степени сформированности состава и структуры сообществ выделяются следующие основные типы растительности:

- воздушно-водная растительность (гидро- и гигрофиты);

- растительность засоленных местообитаний (галофиты);

- растительность песков (псаммофиты);

- зональная растительность возвышенных равнин (ксерофиты).

Растительный покров района неоднородный. Неоднородность его пространственной структуры определяется многими факторами, прежде всего разнообразием форм мезо- и микрорельефа (наличием западин, потяжин и т. п.). Характерны полынные петрофитные, полынные гемипетрофитные, полынные и биюргуновые комплексы пелитофитных пустынь.

Животный мир.

Животный мир характерен для степно-пустынной зоны. Из млекопитающих больше всего распространены грызуны - суслики, хомяки, полевки, зайцы, тушканчики. Много черепах, ящериц, змей, паукообразных. Основным фоновым видом является большая песчанка. Из птиц гнездятся орлы, луни, пустельга, жаворонки, воробьиные, дикая куропатка.

6.3 Организация рельефа

Перед началом строительства выполняют подготовительные работы, с территории удаляют посторонние предметы, мусор, камни и комья диаметром более 20 см.

. Способ водоотвода поверхностных вод, стекающих во время дождя, таяния снега был принят открытым по спланированной поверхности, за пределы площадки в пониженные места рельефа.

6.4 Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров и растительный мир и мероприятия по его снижению

Снятие плодородного слоя почвы проектом не предусматривается.

Основное воздействие на почвенно-растительный покров ожидается при выемке и планировке грунта. Также потенциальными источниками загрязнения почвенно-растительного покрова в процессе строительства является спецтехника и автотранспорт. Объемы строительных работ будут минимизированы, движение автотранспорта будет осуществляться по существующим автодорогам, заправка автотранспортных средств предусмотрена на специально оборудованных площадках, а также предусмотрено проведение ежедневного осмотра автотранспорта. Сбор образующихся отходов предусмотрен в герметичные контейнеры, со своевременным вывозом специализированной организацией по договору. Сбор хоз-бытовых сточных вод - в септик биотуалета, с последующим вывозом специализированной организацией по договору

Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведения природоохранных мероприятий сведут к минимуму воздействие проектируемых работ на почвенно-растительный покров.

В целом же воздействие проектируемых работ на состояние почвенно-растительного покрова, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно принять:

при строительстве:

•	пространственный масштаб воздействия - локальное (1 балл);

•	временный масштаб – продолжительное (3 балла);

•	интенсивность воздействия - слабая (2 балла).

Интегральная оценка воздействия составит 6 баллов – воздействие низкой значимости.

6.5 Воздействие проектируемой деятельности на животный мир и мероприятия по его снижению

Строительство ведется на территории действующего предприятия. Добыча углеводородов на данной территории ведется на протяжении нескольких лет.

Для минимизации воздействия проектируемых работ на животный мир на предприятии разработаны и выполняются природоохранные мероприятия, направленные на снижение воздействия на животный мир.

Природоохранные мероприятия включают следующие положения:

•	пропаганда охраны животного мира;

•	ограничения техногенной деятельности территорией предприятия;

•	маркировка и ограждение опасных участков;

•	запрет на охоту в районе территории предприятия;

•	движение автотранспорта только по дорогам;

•	ограничение скорости движения автотранспорта и снижение интенсивности движения в ночное время.

В целом воздействие проектных работ на состояние животного мира, при соблюдении проектных природоохранных требований, может быть оценено:

при строительстве:

- пространственный масштаб воздействия - локальное (1 балл);

- временный масштаб – продолжительное (3 балла);

- интенсивность воздействия - слабое (2 балла).

Интегральная оценка воздействия составит 6 баллов – воздействие низкой значимости.

6.6 Рекультивация нарушенных земель

В соответствие со ст. 238 Экологического Кодекса Республики Казахстан «недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны:

1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;

2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель;

3) проводить рекультивацию нарушенных земель».

По окончании строительства производится техническая рекультивация отведенных земель. Рекультивация включает в себя очистку территории от мусора и остатков материалов, засыпку ям и выравнивание поверхности. Техника, используемая при рекультивации: бульдозер, автокран, экскаватор, автосамосвал.

В целом почвы рассматриваемого района характеризуются низким уровнем естественного плодородия вследствие малого содержания гумуса, слабой обеспеченности элементами питания растений, неблагоприятных водно-физических свойств, засоленности и не могут быть использованы в земледелии. В связи с чем, снятие плодородного слоя почвы и биологическая рекультивация проектом не предусматривается.

6.7 Предложения по организации экологического мониторинга почв, растительного и животного мира

В соответствии с Программой производственного экологического контроля (ПЭК), мониторинговые наблюдения почвенного покрова проводятся на территории месторождения В.Макат на стационарных площадках.

В дальнейшем при эксплуатации проектируемых объектов мониторинг почвенного покрова рекомендуется продолжить в существующем режиме.

С целью сохранения биоресурсов и своевременного выявления неблагоприятных последствий воздействия на экосистемы предприятие периодически проводит мониторинг растительности и животного мира на месторождении В.Макат.

Дополнительных исследований в рамках данного проекта не предусматривается.

оценка воздействия на окружающую среду Отходов производства и потребления

При строительстве проектируемых объектов образуются отходы производства и потребления, которые при неправильном обращении и хранении могут оказать негативное воздействие на природную среду.

В соответствии с пунктом 1 статьи 317 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года под отходами понимаются любые вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том числе товары, утратившие свои потребительские свойства), которые их владелец прямо признает отходами либо должен направить на удаление или восстановление в силу требований закона или намеревается подвергнуть либо подвергает операциям по удалению или восстановлению.

Образователем отходов признается любое лицо, в процессе осуществления деятельности которого образуются отходы (первичный образователь отходов), или любое лицо, осуществляющее обработку, смешивание или иные операции, приводящие к изменению свойств таких отходов или их состава (вторичный образователь отходов).

7.1 Образование отходов и их виды

В соответствии с пунктом 1 статьи 338 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года, под видом отходов понимается совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией управления ими.

Виды отходов определяются на основании Классификатора отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314).

Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с Классификатором отходов.

Каждый вид отходов в Классификаторе отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

Отдельные виды отходов в Классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов ("зеркальные" виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

Отнесение отходов к опасным или неопасным и к определенному коду классификатора отходов производится владельцем отходов самостоятельно.

По источникам образования отходы относятся к отходам производства и потребления.

Места накопления отходов предназначены для временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению (ст. 320 ЭК РК).

Согласно Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» (приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020) по степени воздействия на здоровье человека и окружающую среду отходы распределяются на следующие пять классов опасности:

1) 1 класс - чрезвычайно опасные;

2) 2 класс - высоко опасные;

3) 3 класс - умеренно опасные;

4) 4 класс - мало опасные;

5) 5 класс - неопасные.

Расчет и обоснование объемов образования отходов при строительстве

Процесс строительства проектируемых объектов будет сопровождаться образованием различных видов отходов, временное хранение которых, транспортировка, захоронение или утилизация могут стать потенциальными источниками воздействия на различные компоненты окружающей среды.

Промасленная ветошь

Расчет количества промасленной ветоши произведен согласно сметному расчету. Количество промасленной ветоши определяется по формуле:

N = Mо + M + W, т/год

где:

N – количество промасленной ветоши, т;

Mо – поступающее количество ветоши, т;

M – содержание в ветоши масел, т;

M = 0,12 * Mо

W – содержание в ветоши влаги, т;

W = 0,15 * Mо

N = 0,024 + 0,12 * 0,024 + 0,15 * 0,024 = 0,0305 тонн

Всего промасленной ветоши – 0,0305 тонн.

Тара из-под лакокрасочных материалов

Количество использованной тары лакокрасочных материалов определяется по формуле:

N = (ΣMi х n + ΣMki х ai) / 1000 т/год,

где:

Мi – масса i-го вида тары, 0,5 кг;

N – число видов тары;

Мki – масса краски в i-й таре, 5 кг;

ai – содержание остатков краски в таре в долях от Мki (0,01-0,05).

Таблица 7-1- Образование тар из-под лакокрасочных материалов

| № | Наименование лакокрасочных материалов | Количество ЛКМ, т/год | Масса тары Mi (пустой), кг | Кол-во тары, n | Масса краски в таре Mki, т | ai содержание остатков краски в таре в долях от Mki (0,01-0,05) | Масса жестяной тары из-под ЛКМ, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89 | 0,018 | 0,5 | 3,600 | 0,005 | 0,05 | 0,00180 |
| 2 | Эмаль ПФ-115 | 0,0016 | 0,5 | 0,320 | 0,005 | 0,05 | 0,00016 |
| Итого |  | 0,01960 |  | 3,920 |  |  | 0,00196 |

Огарки сварочных электродов

Количество огарков сварочных электродов определяется по формуле:

N = Мост* Q, т/год,

где:

Мост  – фактический расход электродов, т;

Q – остаток электрода, Q = 0,015 от массы электрода.

Таблица 7-2- Образование огарков сварочных электродов

| № п/п | Наименование | Марка электродов | Планируемый расход электродов, т | Количество огарков сварочных электродов, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительно-монтажные работы | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | 0,019815 | 0,00030 |
|  |  | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | 0,3017 | 0,00453 |
|  |  | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | 0,00027 | 0,00000 |
|  |  | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | 0,00912 | 0,00014 |
|  |  | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | 0,0235 | 0,00035 |
|  |  | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | 0,00103 | 0,00002 |
| Итого |  |  | 0,35 | 0,00532 |

Коммунальные отходы

Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0,3 м3/год на человека и средней плотности отходов, которая составляет – 0,25 т/м3.

Расчет образования твердо-бытовых отходов производится по формуле:

М = n х q х ρ, т/год,

где:

n – количество работающего персонала, чел.;

q – норма накопления ТБО, м3/чел*год;

ρ – плотность ТБО, т/м3.

Таблица 7-3- Образование твердо-бытовых отходов

| № | Наименование | Количество людей | Норма накопления на 1 чел., м3/год | Время работы, сут/год | Плотность ТБО, т/м3 | Количество ТБО, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительно-монтажные работы | 30 | 0,3 | 90 | 0,25 | 0,555 |
| Итого |  |  |  |  |  | 0,555 |

Таблица 7-4.Видовой и количественный состав отходов, образующихся в процессе строительных работ, их характеристики и опасные свойства, места накопления отходов, периодичность вывоза, рекомендуемые способы переработки

| Наименование отхода | Код отхода | Класс опасности | Количество, т | Передача сторонним организациям, т. | Физико-химическая характеристика, опасные свойства | Условия места накопления** | Рекомендуемые способы переработки, утилизации или удаления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Ткани для вытирания, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь) | 15 02 02* | 3 | 0,031 | 0,031 | Твёрдые, пожароопасные, нерастворимые. Основные компоненты отходов (95,15%): тестиль – 67,8, минеральное масло - 16,2%, SiO2 – 1,85%, смолистый остаток – 9,3% | Гидроизолированная площадка на территории строительства. Специальные металлические или пластиковые контейнеры, 0,75 м3 (1 м3). Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости. Смешиваение с другими отходами не производится | Вывоз на переработку/утилизацию в специализированную компанию для термического уничтожения на специализированной установке по переработке отходов |
| Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества (тара из-под ЛКМ) | 08 01 11* | 3 | 0,0020 | 0,0020 | Твёрдые, непожароопасные, горючие, нерастворимые. Состав отхода (%): жесть - 94-99, краска - 5-1. | Гидроизолированная площадка на территории строительства. Специальные металлические или пластиковые контейнеры, 0,75 м3 (1 м3). Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости Смешиваение с другими отходами не производится | Предварительная сортировка, использование как вторсырье, при невозможности использования - вывоз на переработку/утилизацию в специализированную компанию для термического уничтожения на специализированной установке по переработке отходов |
| Итого: |  |  | 0,033 |  |  |  |  |
| Неопасные отходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Отходы сварки (огарки электродов) | 12 01 13 | 4 | 0,0053 | 0,0053 | Твёрдые, непожароопасные, нерастворимые. Основные компоненты отходов (95,53%): Fe2O3 – 79,2%, Al2O3 – 6,13%, MgO – 8,9% Cu – 1,3%. | Гидроизолированная площадка на участке строительства. Специальные металлические или пластиковые контейнеры с крышкой, 0,75 м3. Периодичность вывоза – по мере заполнения емкости. Смешиваение с другими отходами не производится | Вывоз в специализированную организацию, сортировка с последующей переработкой вторичного сырья (переплавка) |
| Коммунальные отходы (ТБО) | 20 03 01 | 5 | 0,555 | 0,555 | Твердые, непожароопасные, нерастворимые. Инертные; Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье - 7; пищевые отходы -10; стеклобой - 6; металлы - 5; пластмассы - 12. | Гидроизолированная площадка на участке строительства. Специальные контейнеры для ТБО, 0,75 м3 (1 м3) х3 ед. Периодичность вывоза – 1 раз в 1-3 суток***. | Раздельный сбор перерабатываемых фракций коммунальных отходов на месте их образования с последующим вывозом в специализированные компании для переработки. Неутилизируемые фракции отходов – уничтожение термическим методом. |
| Итого: |  |  | 0,5603 |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 0,5933 |  |  |  |  |

* отходы классифицируются как опасные отходы.

**места накопления отходов предназначены для временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект.

*** Согласно Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», срок хранения коммунальных отходов в контейнерах при температуре 00С и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре - не более суток.

7.2 Лимиты накопления отходов

В целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации устанавливаются лимиты накопления и лимиты захоронения отходов для объектов I и II категорий (приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов»).

Лимиты накопления отходов устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления.

Места накопления отходов предназначены для:

1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Лимиты накопления отходов производства и потребления при строительстве проектируемых объектов представлены в таблицах 7.5.

Таблица 7-5.Лимиты накопления отходов при строительстве

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| Всего: | - | 0,593 |
| в т.ч. отходов производства | - | 0,038 |
| отходов потребления | - | 0,5548 |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленная ветошь | - | 0,031 |
| Тара из под краски | - | 0,0020 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Огарки сварочных электродов | - | 0,0053 |
| Коммунальные (твердо-бытовые) отходы | - | 0,5548 |

7.3 Мероприятия по снижению объемов образования отходов и снижению воздействия на окружающую среду

Для снижения воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления на предприятии предусматриваются следующие эффективные меры:

- обеспечение сбора, хранения и удаления отходов в соответствии с требованиями охраны окружающей среды: временное складирование отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;

- изоляция отходов высокой степени опасности; разделение несовместимых отходов; недопущение смешивания опасных отходов;

- осуществление транспортировки отходов с использованием специальных транспортных средств, оборудованных для данной цели;

- составление паспортов отходов;

- проведение периодического аудита системы управления отходами;

- максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационального использования сырья и материалов, используемых в производстве;

- принятие мер предосторожности и проведение ежедневных профилактические работ в целях исключения утечек и проливов жидкого сырья и топлива;

- повторное использование отходов производства;

- заключение договоров со специализированным предприятием на переработку/утилизацию отходов производства и потребления.

Мероприятия по сокращению объема отходов предполагают применение безотходных технологий либо уменьшение, по мере возможности, количества или относительной токсичности отходов путем применения альтернативных материалов, технологий, процессов, приемов.

К основным мероприятиям, обеспечивающим снижение негативного влияния на окружающую среду образующихся на предприятии отходов, относятся:

- уменьшение образования отходов у источника;

- минимизация образования отходов путем получения вторичного сырья;

- минимизация образования отходов путем их восстановления и повторного использования;

- организованное временное складирование и сбор отходов;

- организационные мероприятия.

При соблюдении всех предложенных решений и мероприятий образование и складирование отходов будет безопасным для окружающей среды.

В АО «Эмбамунайгаз» применяются меры по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами, основывающиеся на иерархии в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды:

- предотвращение образования отходов;

- подготовка отходов к повторному использованию (операции по сортировке, обработке и накоплению образованных отходов);

- переработка, утилизация и удаление отходов согласно договорам, со специализированными организациями.

Деятельность АО «Эмбамунайгаз» строится с учетом максимального использования всех доступных средств для сокращения объема образующихся отходов и использования их в качестве вторичного сырья.

Компания не останавливается на использовании описанных выше процедур и исследует возможность внедрения новых мероприятий вторичного или альтернативного использования отходов, которые направлены на снижение объемов отходов.

7.4 Оценка воздействия отходов на окружающую среду

Негативное воздействие отходов производства и потребления может проявляться при несоблюдении надлежащих требований, а также в результате непредвиденных ситуаций на отдельных стадиях транспортировки, хранения либо утилизации в местах их сдачи.

Влияние отходов производства на окружающую среду будет минимальным при условии выполнения соответствующих санитарно-эпидемиологических и экологических норм, направленных на минимизацию негативных последствий техногенного вмешательства в окружающую среду.

Потенциальная направленность негативного воздействия отходов может проявляться при несоблюдении надлежащих требований, а также в результате непредвиденных ситуаций.

Основами экологической безопасности, соблюдение которых следует придерживаться, являются:

- предупреждение образования отдельных видов отходов и уменьшение объемов образования дополнительных видов отходов;

- исключение образования экологически опасных видов отходов;

- предотвращение смешивания различных видов отходов;

- организация максимально возможного вторичного использования образующихся отходов;

- снижение негативного воздействия отходов на компоненты окружающей среды при хранении, транспортировке, вторичном использовании или захоронении отходов.

Также необходимо принять во внимание, что даже стопроцентное соблюдение требований организации сбора, хранения и утилизации отходов не может полностью исключить негативного воздействия отходов на окружающую среду.

Воздействие на окружающую среду отходов, которые будут возникать во время реализации проекта, будет сведено к минимуму, при условии соблюдения правил сбора, складирования или захоронения всех видов отходов.

В целом воздействие отходов, при соблюдении проектных природоохранных требований, может быть оценено:

При строительстве:

•	пространственный масштаб воздействия - локальное (1 балл);

•	временной масштаб – продолжительное (3 балла);

•	интенсивность воздействия - незначительное (1 балл).

Интегральная оценка воздействия составит 3 балла – воздействие низкой значимости.

7.5 Управление отходами

Образователи и владельцы отходов несут ответственность за обеспечение надлежащего управления отходами с момента их образования до момента передачи во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

Согласно статьи 319 Экологического кодекса Республики Казахстан под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

В соответствии со статьей 327 ЭК РК, физические и юридические лица, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы обязаны выполнять операции по управлению отходами таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:

1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;

2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

Анализ текущего состояния управления отходами

На месторождении отходы, образующиеся при нормальном режиме работы предприятия, накапливаются в местах их образования, собираются в контейнеры/емкости и хранятся на специально отведенных для этих целей местах/площадках (не более шести месяцев). В целях упрощения дальнейшего специализированного управления отходами предусматривается раздельный сбор отходов по видам или группам. Отходы собираются в отдельные емкости с четкой идентификацией для каждого вида отходов, с последующим вывозом самостоятельно или специализированными субъектами путем заключения соответствующих договоров для их дальнейшего восстановления или удаления.

Специализированная компания при обращении с отходами производства и потребления обязана соблюдать требования экологического законодательства РК. Перевозка всех отходов производится под строгим контролем, и движение всех отходов регистрируется (т.е. вид, количество, характеристика, маршрут, маркировка, категория, отправная точка, место назначения).

Таким образом, действующая система управления отходами минимизирует возможное воздействие на окружающую среду, как при хранении, так и перевозке отходов к месту размещения.

### 7.5.1 Операции по управлению отходами

Накопление и сбор отходов

На производственном объекте, на территории участка строительства накопление отходов производится на специально отведенных площадках (местах накопления отходов), соответствующих классу опасности отходов. Отходы по мере их накопления собирают раздельно для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности.

Места накопления отходов – площадки с контейнерами, емкостями, герметичными тарами для сбора отходов, исключающими протечки и попадание осадков во внутрь.

Временное складирование отходов на месте их образования разрешается на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению (п/п.1 п.2 ст.320 ЭК РК).

Кроме того, должны быть установлены контейнеры для раздельного сбора твердых бытовых отходов, вывозимых специализированной подрядной организацией согласно графику вывоза.

Временное складирование неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах) допускается на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Покрытие всех площадок должно быть выполнено из твердого и непроницаемого материала, асфальтобетонных плит. Площадки должны иметь ограждение и обваловку с трех сторон.

Отходы образующиеся на площадке строительства до вывоза по договорам временно накапливаются и собираются в специально отведенных местах, указанных в таблице 7.1.

Транспортировка

Транспортировка отходов к местам восстановления или удаления осуществляется только специализированным автотранспортом. Вывоз отходов осуществляется по заявке работника, ответственного за управление отходами объекта/отдела, который заполняет и подписывает необходимые талоны и передаёт их подрядчику.

С момента погрузки отходов на транспортное средство и приемки их Подрядной организацией, выполняющей перевозку отходов, и до выгрузки их в установленном месте из транспортного средства ответственность за безопасное обращение с ними несет транспортная компания.

При транспортировке отходов производства не допускается загрязнение окружающей среды в местах их перевозки, погрузки и разгрузки.

При перевозке твердых и пылевидных отходов транспортное средство обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Транспортное средство для перевозки полужидких (пастообразных) отходов оснащают шланговым устройством для слива. Пылевидные отходы увлажняют на всех этапах: при загрузке, транспортировке и выгрузке.

При транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего транспортным средством и персонала, который сопровождает груз.

Твердые отходы, предназначенные для транспортировки, должны быть упакованы в транспортную тару (металлические, полимерные контейнеры, бочки, ящики, мешки), предназначенную для защиты от внешних воздействий, вторичного загрязнения окружающей среды и для обеспечения удобства погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования и временного хранения. Жидкие отходы допускается транспортировать в тех же ёмкостях, в которых они хранились, проверив, что их крышки (пробки) плотно закрыты (завинчены).

На каждой транспортной таре (контейнере, бочке, ящике, мешке) с отходами в определенных случаях должна быть нанесена маркировка, характеризующая транспортную опасность груза:

Восстановление и удаление отходов

Все отходы, образующиеся в процессе строительства, будут вывозиться на переработку/утилизацию в соответствии с Программой управления отходами для АО «Эмбамунайгаз».

Подрядные строительные компании самостоятельно перерабатывают/ утилизируют свои отходы и сточные воды, образующиеся в процессе проведения строительных работ, согласно заключенным договорам со специализированными организациями.

В целом система управления отходами предусматривает планы сбора, хранения, транспортировки отходов на их восстановление и удаление, согласно которым проводится регулярная инвентаризация, учет и контроль за хранением, состоянием и транспортировкой всех отходов производства и потребления. При выборе способа и места переработки, утилизации или размещения отходов собственники отходов должны руководствоваться общими экологическими требованиями в части обращения с отходами производства и потребления согласно ЭК РК. Специализированная компания при обращении с отходами производства и потребления обязана соблюдать требования экологического законодательства РК.

Рекомендуемые способы восстановления или удаления образующихся отходов

Все образующиеся отходы могут подлежать предварительной сортировке по виду, составу материалов и состоянию тары, с целью определения их дальнейшего предназначения. Отходы могут быть использованы повторно для собственных нужд предприятия (для складирования вторсырья), реализованы на сторону (с оформлением необходимых документов) и переданы на переработку/утилизацию в специализированные компании, которые занимаются восстановлением или удалением подобного рода отходов и имеющих разрешительные документы на занятие подобным видом деятельности.

Подрядчик по вывозу отходов производства и потребления, образованных при строительстве, определяется ежегодно по итогам проводимого тендера.

### 7.5.2 Рекомендации по управлению отходами

Для функционирования системы управления отходами на предприятии необходимо провести анализ и оценку экологических решений по обращению с отходами на всех стадиях «жизненного цикла», которые могут быть идентифицированы и структурированы по видам техногенного воздействия на окружающую среду.

В соответствии со ст.335 Экологического Кодекса РК операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии Правилами разработки программы управления отходами (приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318).

Программа управления отходами разрабатывается в соответствии с принципом иерархии и должна содержать сведения об объеме и составе образуемых и (или) получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации.

Все образовавшиеся отходы должны подлежать восстановлению или удалению как можно ближе к источнику их образования, если это обосновано с технической, экономической и экологической точки зрения.

Образователи и владельцы отходов несут ответственность за обеспечение надлежащего управления отходами с момента их образования до момента передачи во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

Образователи и владельцы отходов несут ответственность за обеспечение соблюдения экологических требований по управлению отходами до момента передачи таких отходов во владение лицу, осуществляющему операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

Накопление отходов разрешено только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Запрещено накопление отходов с превышением сроков и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий).

7.6 Предложения по организации производственного контроля при обращении с отходами

Производственный контроль при обращении с отходами предусматривает ведение учета объема, состава, режима их образования, хранения и отгрузки с периодичностью, достаточной для заполнения форм внутрипроизводственной и государственной статистической отчетности, которые регулярно направляются в территориальные природоохранные органы.

Параметры образования отходов производства и потребления, их циркуляции и удаления будут контролироваться и регулироваться в ходе основных технологических процессов.

Обращение со всеми видами образующихся отходов при строительстве и эксплуатации, будет осуществляться согласно требованиям ЭК РК. Выполнение положений данного документа по организации сбора и удаления отходов обеспечит:

- соответствие политике по контролю рисков для здоровья, техники безопасности и окружающей среды;

- предотвращение загрязнения окружающей среды.

Все виды отходов, образующиеся в результате проектируемой деятельности, подлежат обязательному учёту. Учет отходов ведётся работниками, ответственными за обращение с отходами в соответствии с утвержденными формами. На каждую партию отходов, вывезенную с объекта, оформляется соответствующий контрольный талон, объем отхода регистрируется в журналах учета.

Для каждого типа отхода, образующегося на предприятии, согласно статье 343 Экологического Кодекса, будет составляться и утверждаться паспорт опасных отходов в процессе хозяйственной деятельности. Паспорт опасных отходов направляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение трёх месяцев с момента образования отходов. Копии зарегистрированных паспортов опасных отходов в обязательном порядке будет предоставляться предприятию, транспортирующему данный вид отхода, а также каждому грузополучателю данной партии отходов.

Оценка воздействия на недра

В процессе проведения строительных работ работы по добыче строительных материалов данным проектом не предусматриваются, поставка сырья осуществляется сторонними организациями из числа местных производителей. В связи с чем, прямое воздействие на геологическую среду (недра) не ожидается.

В процессе эксплуатации проектируемого оборудования прямое воздействие на геологическую среду не ожидается.

Воздействие на геологическую среду (недра) оценивается:

- при строительстве - прямое воздействие не ожидается.

Оценка воздействия на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий

Территория месторождения В.Макат представлена степным зональным типом ландшафта. Земли малопригодны для использования в сельскохозяйственном обороте. Ландшафтно-климатические условия и месторасположение территории исключают ее рентабельное использование для каких-либо хозяйственных целей.

Проведение проектируемых работ предусматривается на территории действующего месторождения В.Макат. Сложившийся природно-антропогенный ландшафт рассматриваемой территории месторождения не претерпит существенных трансформаций. Кардинальное изменение рельефа проектом не предусмотрено, общий вид местности значительно не изменится.

Воздействие на ландшафты в рамках данного проекта составит:

При строительстве:

•	пространственный масштаб воздействия - локальное (1 балл);

•	временной масштаб – продолжительное (3 балла);

•	интенсивность воздействия - незначительное (1 балл).

Интегральная оценка воздействия составит 3 балла – воздействие низкой значимости.

Оценка ФИЗИЧЕСКих ВОЗДЕЙСТВИй на окружающую среду

10.1 Оценка возможных физических воздействий, а также их последствий

Проектируемые работы создадут определенное беспокойство живым организмам, вследствие повышения уровня шума, вибрации, искусственного освещения, движения автотранспорта и физической активности персонала.

Из физических факторов воздействия на окружающую среду и людей, в период осуществления проектных работ, можно выделить следующие типы воздействий:

- шумовое;

- вибрационное;

- электромагнитное,

Шумовое воздействие

Шум является неизбежным видом воздействия на окружающую среду в процессе выполнение проектируемых работ.

Допустимые уровни внешнего шума автомобилей, действующие в настоящее время, применительно к условиям строительных работ, составляют: грузовые автомобили с полезной массой свыше 3,5т создают уровень звука – 89 дБ(А); грузовая – дизельная техника с двигателем мощностью 162 кВт и выше – 91 дБ(А).

В настоящее время средний допустимый уровень звука составляет:

С 07.00 до 23.00 ч. - Уровень звука LA, (эквивалентный уровень звука Aэкв) - 55, дБА; Максимальный уровень звука, LAмакс, - 70 дБА

С 23.00 до 07.00 ч. Уровень звука LA, (эквивалентный уровень звука Aэкв) - 45, дБА; Максимальный уровень звука, LAмакс, - 60 дБА

ПДУ для промплощадки предприятий составляют (табл.2 Прил. 2 к ПМНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 169): уровень звука LA (эквивалентный уровень звука Aэкв) - 80, дБА, а максимальный уровень звука LAмакс - 95 дБА.

Величина шума зависит от ряда факторов, в том числе от технического состояния транспорта, дорожного   покрытия, интенсивности   движения, времени   суток, конструктивных особенностей дорог и др.

Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении происходит примерно на 3 дБ при каждом двукратном увеличении расстояния, снижение пиковых уровней звука – примерно на 6 дБ. Поэтому с увеличением расстояния происходит постепенное снижение среднего уровня звука.

При удалении от источника шума на расстояние до двухсот метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение уровня звука происходит медленнее. Проектом производства работ следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, наличия звукоотражающих и поглощающих сооружений и объектов, рельеф территории.

Технологическое оборудование в период эксплуатации может оказывать шумовое воздействие на окружающую среду.

Шумовые характеристики применяемого оборудования соответствуют нормативным ПДУ и не создадут шумового загрязнения на границе санитарно-защитной зоны предприятия.

Акустические расчеты и замеры для снижения шума на площадке проектируемых работ не проводятся, так как участок строительства находится на территории месторождения, имеющего установленную СЗЗ, при этом в пределах СЗЗ месторождения отсутствуют населенные пункты.

Вибрационное воздействие

По своей физической природе вибрации тесно связаны с шумом. Вибрации представляют собой колебания твердых тел или образующих их частиц. В отличие от звука, воспринимаемого только ушами, вибрация воспринимается различными органами и частями тела.

Вибрация приводит к снижению производительности труда, нарушает деятельность центральной нервной системы, способствует заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Вибрация возникает вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.

В высокопористых водонасыщенных грунтах интенсивность и дальность распространения вибрации в 2-4 раза выше, чем в песчаных или плотных скальных (обломочных) грунтах. При наличии в дорожной одежде слоев из зернистых несвязных материалов ускорение вибрации снижается в 1,5-2 раза.

Борьба с вибрационными колебаниями заключается в применении конструктивных мероприятий на пути распространения колебаний и соблюдении технологических параметров работы оборудования.

Для снижения вибрации и уменьшения влияния ее последствий, как на человека, так и на окружающий животный мир необходимо выполнение следующих мероприятий:

- установление на работающем оборудовании гибких связей, упругих прокладок и пружин;

- установление вибрирующего оборудования на самостоятельный фундамент;

- сокращение (для обслуживающего персонала) времени пребывания в условиях вибрации;

- применение (для обслуживающего персонала) средств индивидуальной защиты.

Электромагнитное воздействие

Неконтролируемый    постоянный    рост    числа    источников электромагнитных излучений (ЭМИ), увеличение их мощности приводят к тому, что возникает электромагнитное загрязнение окружающей среды. Высоковольтные линии электропередач, трансформаторные станции, электрические двигатели, персональные компьютеры (ПК), широко используемые в производстве – все это источники электромагнитных излучений. Беспокойство за здоровье, предупреждение жалоб должно стимулировать   проведение   мероприятий   по   электромагнитной безопасности. В этой связи определяются наиболее важные задачи по профилактике:

- заболеваний глаз, в том числе хронических;

- зрительного дискомфорта;

- изменения в опорно-двигательном аппарате;

- кожно-резорбтивных проявлений;

- стрессовых состояний;

- изменений мотивации поведения;

- неблагополучных исходов беременности;

- эндокринных нарушений и т.д.

Мероприятия по снижению физического воздействия

Мероприятия по снижению уровня шума сводятся к снижению шума в его источнике, применение, при необходимости, звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте.

Все технологическое оборудование выбирается таким образом, чтобы обеспечить бесшумную и эффективную работу.

Установки монтируются на виброизолирующих основаниях, уменьшающих звуковые вибрации строительных конструкций.

Для установок, имеющих подвижные части, предусмотрены соответствующие зазоры для изоляции установок от конструкций зданий с помощью противовибрационных опор, обеспечивающих снижение до минимума передачу шума и вибрации.

Вследствие влияния электромагнитных полей, как основного и главного фактора, провоцирующего заболевания, особенно у лиц с неустойчивым нервно-психологическим или гормональным статусом все мероприятия должны проводиться комплексно, в том числе:

- возможные системы защиты, в т.ч. временем и расстоянием;

- противопоказания для работы у конкретных лиц;

- соблюдение основ нормативной базы электромагнитной безопасности.

10.2 Характеристика радиационной обстановки в районе работ, природных и техногенных источников радиационного загрязнения. Радиационная безопасность

Характеристика радиационной обстановки в районе работ приведена в разделе 2.3.5.

При добыче, переработке и транспортировке нефти и газа возможно поступление природных радионуклидов в окружающую среду. Радионуклиды могут осаждаться на внутренних поверхностях оборудования, концентрируясь в ряде случаев до уровней, при которых возможно радиационное загрязнение окружающей среды.

Планируемые работы должны производиться с соблюдением требований Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологических требований к обеспечению радиационной безопасности», утвержденные приказом МЗ РК от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 и 19. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека».

Радиационная безопасность на объекте обеспечивается соблюдением Закона Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» от 23 апреля 1998 года № 219-I (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.02.2021 г.).

Настоящий Закон регулирует общественные отношения в области обеспечения радиационной безопасности населения, в целях охраны его здоровья от вредного воздействия ионизирующего излучения.

Согласно Приложению 2 к Гигиеническим нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», основные пределы эффективных доз взяты равными 20 мЗв в год для персонала и 1 мЗв в год для населения.

Годовая эффективная доза облучения персонала за счет нормальной эксплуатации техногенных источников ионизирующего излучения не должна превышать пределы доз, установленных в приложении 2 к Гигиеническим нормативам.

Под годовой эффективной дозой понимается сумма эффективной дозы внешнего облучения, полученной за календарный год, и ожидаемой эффективной дозы внутреннего облучения, обусловленной поступлением в организм радионуклидов за этот же год.

Радиоактивным загрязнением считается присутствие радиоактивных веществ на поверхности, внутри материала, в воздухе, в теле человека или в другом месте, в количестве, превышающем уровни, установленные Гигиеническими нормативами и Санитарными правилами.

Для реальной оценки возможного радиоактивного загрязнения окружающей среды при осуществлении производственной деятельности необходимо проводить регулярный радиационный мониторинг.

Юридические лица обязаны осуществлять производственный контроль в соответствии с требованиями статьи 51 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и пункту 1 статьи 182 Экологического кодекса РК.

Нефтяные операции на месторождении В.Макат ведутся уже много лет, в связи с чем, АО «Эмбамунайгаз» имеет разработанный план мероприятий по радиационной безопасности. План мероприятий предусматривает:

- проведение контроля радиационной обстановки на месторождении;

- оповещение об обнаружении радиоактивного заражения.

В случае установления факта радиационного заражения, сменный мастер немедленно оповещает об этом свое непосредственное руководство и сообщает в соответствующую службу для информирования госсаннадзора.  О факте радиационного загрязнения на месторождении оповещаются местные органы власти, госсаннадзор, органы внутренних дел, техническая инспекция труда, территориальный штаб ЧС.

При обнаружении радиоактивного загрязнения свыше установленных гигиенических норм, персонал переходит на режим работы в соответствии с «Планом мероприятий по радиационной безопасности»:

- дальнейшее проведение работ возможно лишь после официального разрешения СЭС;

- вокруг загрязненной территории обозначить санитарно-защитную и наблюдательную зоны, размеры которых зависят от степени радиоактивности поступающих веществ, дозы внешнего излучения, распространения радиоактивных выбросов в атмосферу, которые устанавливаются СЭС.

Ликвидация последствий радиоактивного заражения, сбор, временное размещение и захоронение твердых и жидких радиоактивных отходов осуществляются в соответствии с инструкциями.

При работе с источниками ионизирующих излучений работающий персонал должен быть обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Ответственность за готовность к применению средств индивидуальной защиты несет технический руководитель организации, за правильность их использования непосредственно на месте проведения работ – исполнитель работ.

Анализ данных радиационного мониторинга месторождения показал, что радиационная обстановка территории благополучная. Мощность гамма фона и содержание радионуклидов в объектах природной среды не превышают значений, регламентированных Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности».

Выполнение работ не изменит радиационную ситуацию в этом районе.

Радиационное воздействие в период строительства не ожидается.

10.3 Оценка физического воздействия на окружающую среду

В целом физическое воздействие в процессе проведения проектируемых работ, при соблюдении проектных природоохранных требований, может быть оценено:

При строительстве:

- пространственный масштаб воздействия - локальное (1 балла);

- временной масштаб – продолжительное (3 балла);

- интенсивность воздействия - слабая (2 балл).

Интегральная оценка воздействия составит 6 баллов – воздействие низкой значимости.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ

Атырауская область находится в западной части РК, граничит на севере с Западно-Казахстанской областью, на востоке с Актюбинской, на юго-востоке с Мангистауской, на западе с Астраханской областью России, на юге и юго-востоке омывается водами Каспийского моря. Она находится, в основном, в пределах обширной Прикаспийской низменности. Площадь территории области равна 118,6 тыс. км2.  Протяженность границы с севера на юг – 350 км, с востока на запад – более 600 км. Расстояние от Атырау до Астаны – 1810 км. В области имеется 7 районов, 2 города (1 город районного подчинения) и 176 сельских населенных пунктов, в том числе 6 поселков.

Демография

Численность населения определяется при переписи. В период между переписями данные о численности и возрастно-половым составе населения получают расчетным путем, опираясь на данные переписи и текущего учета движения населения.

Численность населения Атырауской области на 1 октября 2021г по текущим данным составила 618,3 тыс человек, в том числе городского – 296 тыс. человек (47,9%), сельского – 322,3 тыс. человек (52,1%). По сравнению с 1 ноябрем 2020г. численность населения увеличилась на 12,5 тыс. человек или на 2%. численность населения составляет – 30,7 тыс. человек.

Текущие оценки на начало года рассчитываются на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию и из которых вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории. Текущие оценки численности населения за прошедшие годы уточняются на основании итогов очередной переписи.

Среди основных классов причин смерти населения наибольший удельный вес, как и прежде, занимают болезни системы кровообращения (23,3%).

Промышленность

Атырауская область относится к основным нефтедобывающим регионам Республики Казахстан и имеет довольно высокий промышленный потенциал. В выпуске товарной продукции доля промышленности в области выше, чем в целом по стране.

Продукцией промышленного предприятия в стоимостном выражении считается стоимость продукции, предназначенной для реализации товаров, предназначенных для дальнейшей переработки, работ промышленного характера.

В январе-ноябре 2021г. промышленной продукции произведено на 5 090 957 млн. тенге, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей отраслях – соответственно на 4 588 533 и 446 595 млн. тенге, в электроснабжении, подаче газа, пара, воздушном кондиционировании - на 33614 млн. тенге, в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов – на 22 215 млн. тенге.

Сельское хозяйство

Ко всем категориям хозяйств относятся сельхозпредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения.

Сельскохозяйственные предприятия – юридические лица с основным видом деятельности в сфере сельского хозяйства. Местные единицы-подразделения юридических лиц в форме подсобных хозяйств, основным видом деятельности которых является производство сельскохозяйственной продукции.

Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в январь-ноябре 2021г. составил 57658,8 млн. тенге, в том числе валовая продукция растениеводства –26437,8 млн. тенге, валовая продукция животноводства – 30731,2 млн. тенге.

Продукция растениеводства включает стоимость продуктов, полученных из урожая данного года, стоимость выращивания молодых многолетних насаждений и изменение стоимости незавершенного производства от начала к концу года.

Продукция животноводства включает стоимость выращивания скота, птицы и других животных, производства молока, шерсти, яиц, меда и др.

Строительство

Объем строительных работ – это стоимость выполненных строительными организациями работ по возведению, реконструкции, расширению, капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений, работы по монтажу оборудования.

В январе-ноябре 2021г. объем строительных работ (услуг) составил 513 млрд. тенге. Наибольший удельный вес в общем объеме строительных работ занимают работы по строительству передаточных устройств, объем которых составил 137 млрд. тенге.

Жилищное строительство. В январе-ноябре 2021г. на строительство жилья направлено 34 млрд. тенге. В общем объеме инвестиций в основной капитал доля освоенных средств в жилищном строительстве составила 1,6%.

В январе-ноябре 2021г. общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов составила 575,5 тыс. кв. м, из них индивидуальными застройщиками – 389,3 тыс. кв. м. Индекс   физического   объема введенного жилья к 2021г. составил 124,8%.

Средние фактические затраты на строительство кв. м. жилья в многоквартирных домах в январе-ноябре 2021г. составили 151,8 тыс. тенге и в жилых домах, построенных индивидуальными застройщиками – 48,2 тыс. тенге.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ НОРМАЛЬНОМ (БЕЗ АВАРИЙ) РЕЖИМЕ

Экологические системы основаны на сложных взаимодействиях связанных индивидуальных компонентов и подсистем. Поэтому воздействие на один компонент может иметь эффект и на другие, которые могут быть в пространственном и временном отношении удалены от компонентов, которые подвергаются непосредственному воздействию.

Оценка воздействия проведена согласно "Методическим указаниям по проведения оценки воздействия на окружающую среду", Приказ Министра ООС от 29 октября 2010 года № 270-п.

Значимость воздействия, являющаяся результирующим показателем оцениваемого воздействия на конкретный компонент природной среды, и оценивается по следующим параметрам:

- пространственный масштаб;

- временной масштаб;

- интенсивность.

Сопоставление значений значимости воздействия по каждому параметру оценивается по бальной системе по разработанным критериям Пространственные масштабы воздействия на окружающую среду определяются с использованием 4 категорий по следующим градациям и баллам:

локальное воздействие - воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды, ограниченные рамками территории (акватории) непосредственного размещения объекта или незначительно превышающими его по площади. Воздействия, оказывающие влияние на площади до 1 км 2 . Воздействия, оказывающие влияние на элементарные природно-территориальные комплексы на суше на уровне фаций или урочищ;

ограниченное воздействие - воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды на территории (акватории) площадью до 10 км 2 . Воздействия, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне групп урочищ или местности;

местное воздействие - воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды на территории (акватории) до 100 км 2 , оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафта;

региональное воздействие - воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды в региональном масштабе на территории (акватории) более 100 км2, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафтных округов или провинции.

- Таблица 12-1.  Шкала оценки пространственного масштаба (площади) воздействия

| Градация | Пространственные границы воздействия* (км 2 или км) |  | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| Локальное воздействие | площадь воздействия до 1 км 2 | воздействие на удалении до 100 м от линейного объекта | 1 |
| Ограниченное воздействие | площадь воздействия до 10 км 2 | воздействие на удалении до 1 км от линейного объекта | 2 |
| Местное воздействие | площадь воздействия от 10 до 100 км 2 | воздействие на удалении от 1 до 10 км от линейного объекта | 3 |
| Региональное воздействие | площадь воздействия более 100 км 2 | воздействие на удалении более 10 км от линейного объекта | 4 |

*Примечание: Для линейных объектов преимущественно используются площадные границы, при невозможности оценить площадь воздействия используются линейная удаленность

Временные масштабы воздействия определяются по следующим градациям и баллам:

кратковременное воздействие - воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени (например, в ходе строительства, бурения или вывода из эксплуатации), но, как правило, прекращающееся после завершения рабочей операции, продолжительность не превышает 6-х месяцев;

воздействие средней продолжительности - воздействие, которое проявляется на протяжении 6 месяцев до 1 года;

продолжительное воздействие - воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени (более 1 года, но менее 3 лет) и обычно охватывает период строительства запроектированного объекта;

многолетнее (постоянное) воздействие - воздействия, наблюдаемые от 3 лет и более (например, шум от эксплуатации), и которые могут быть периодическими или часто повторяющимися. Например, воздействие от регулярных залповых выбросов ЗВ в атмосферу. В основном относится к периоду, когда начинается эксплуатация объекта.

- Таблица 12-2. Шкала оценки временного масштаба (продолжительности) воздействия

| Градация | Временной масштаб воздействия* | Балл |
| --- | --- | --- |
| Кратковременное воздействие | Воздействие наблюдается до 6 месяцев | 1 |
| Воздействие средней продолжительности | Воздействие отмечаются в период от 6 месяцев до 1 года | 2 |
| Продолжительное воздействие | Воздействия отмечаются в период от 1 до 3 лет | 3 |
| Многолетнее (постоянное) воздействие | Воздействия отмечаются в период от 3 лет и более | 4 |

Величина (интенсивность) воздействия оценивается в баллах по таким градациям:

Таблица 12-3. Шкала величины интенсивности воздействия

| Градация | Описание интенсивности воздействия | Балл |
| --- | --- | --- |
| Незначительное воздействие | Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости | 1 |
| Слабое воздействие | Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, Природная среда полностью самовосстанавливается. | 2 |
| Умеренное воздействие | Изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению | 3 |
| Сильное воздействие | Изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению (это утверждение не относится к атмосферному воздуху) | 4 |

Для определения значимости (интегральной оценки) воздействия намечаемой деятельности на отдельный элемент окружающей среды выполняется комплексирование полученных для данного компонента окружающей среды показателей воздействия.

Комплексный балл воздействия определяется путем перемножения баллов показателей воздействия по площади, по времени и интенсивности. Значимость воздействия определяется по четырем градациям и представлена в таблице 12.4.

Таблица 12-4. Значимость воздействия

| Категории воздействия, балл |  |  | Категории значимости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб | Временной масштаб | Интенсивность воздействия | баллы | Значимость |
| Локальное 1 | Кратковременное 1 | Незначительное 1 |  |  |
|  |  |  | 1- 8 | Воздействие низкой значимости |
| Ограниченное 2 | Средней продолжительности 2 | Слабое 2 |  |  |
|  |  |  | 9- 27 | Воздействие средней значимости |
| Местное 3 | Продолжительное 3 | Умеренное 3 |  |  |
|  |  |  | 28 - 64 | Воздействие высокой значимости |
| Региональное 4 | Многолетнее 4 | Сильное 4 |  |  |

Для представления результатов оценки воздействия приняты три категории значимости воздействия:

- воздействие низкой значимости имеет место, когда последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность / ценность;

- воздействие средней значимости может иметь широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел. По мере возможности необходимо показывать факт снижения воздействия средней значимости;

- воздействие высокой значимости имеет место, когда превышены допустимые пределы интенсивности нагрузки на компонент природной среды или, когда отмечаются воздействия большого масштаба, особенно в отношении ценных/чувствительных ресурсов.

Для определения интегральной оценки воздействия результаты оценок воздействия на компоненты окружающей среды сведены в табличный материал.

Интегральная оценка воздействия по компонентам окружающей среды, в зависимости от показателей воздействия при строительстве, представлена в таблице 12.5.

Таблица 12-5.  Интегральная оценка воздействия по компонентам окружающей среды, в зависимости от показателей воздействия при строительстве

| Компонент окружающей среды | Показатели воздействия |  |  | Интегральная оценка (в баллах) и категория значимости воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пространственный масштаб | временной масштаб | интенсивность |  |
| Атмосферный воздух | локальный (1) | продолжительное (3) | слабая (2) | 6 баллов |
| Поверхностные воды | отсутствует |  |  |  |  |
| Подземные воды | локальный (1) | продолжительное (3) | слабая (2) | 6 баллов |
| Недра | отсутствует |  |  |  |  |
| Ландшафты | отсутствует |  |  |  |  |
| Почва | локальный (1) | продолжительное (3) | слабая (2) | 6 баллов |
| Отходы | локальный (1) | продолжительное (3) | незначительная (1) | 3 балла |
| Растительность | локальный (1) | продолжительное (3) | слабая (2) | 6 баллов |
| Животный мир | локальный (1) | продолжительное (3) | слабая (2) | 6 баллов |
| Физическое воздействие | локальный (1) | продолжительное (3) | слабая (2) | 6 баллов |
| Радиационное воздействие | отсутствует |  |  |  |  |
| Интегральная оценка |  | 3-6 баллов – воздействие низкой значимости |  |  |  |

Анализируя вышеперечисленные категории воздействия проектируемых работ на окружающую среду, можно сделать общий вывод, что значимость ожидаемого экологического воздействия при строительстве допустимо принять как низкой значимости.

Интегральная оценка воздействия по компонентам окружающей среды, в зависимости от показателей воздействия при эксплуатации, представлена в таблице 12.6.

Таблица 12-6. Интегральная оценка воздействия при эксплуатации

| Компонент окружающей среды | Показатели воздействия |  |  | Интегральная оценка (в баллах) и категория значимости воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пространственный масштаб | временный масштаб | интенсивность |  |
| Атмосферный воздух | локальный (1) | многолетний (4) | слабая (2) | 8 баллов |
| Поверхностные воды | отсутствует |  |  |  |
| Подземные воды | локальный (1) | многолетний (4) | незначительная (1) | 4 балла |
| Недра | отсутствует |  |  |  |
| Ландшафты | отсутствует |  |  |  |
| Почва | локальный (1) | многолетний (4) | незначительная (1) | 4 балла |
| Отходы | локальный (1) | многолетний (4) | незначительная (1) | 4 балла |
| Растительность | локальный (1) | многолетний (4) | незначительная (1) | 4 балла |
| Животный мир | локальный (1) | многолетний (4) | незначительная (1) | 4 балла |
| Физическое воздействие | локальный (1) | многолетний (4) | незначительная (1) | 4 балла |
| Радиационное воздействие | отсутствует |  |  |  |
| Интегральная оценка |  | 4 – 8 балла – воздействие низкой значимости |  |  |

Анализируя вышеперечисленные категории воздействия проектируемых работ на окружающую среду, можно сделать общий вывод, что значимость ожидаемого экологического воздействия в процессе эксплуатации допустимо принять как воздействие низкой значимости.

Оценка ЭКОЛОГИЧЕСКого РИСКа реализации намечаемой деятельности

Экологический риск – вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. Под экологическим риском понимают также вероятностную меру опасности причинения вреда окружающей природной среде в виде возможных потерь за определенное время.

Оценки воздействия на окружающую среду подобных сооружений ориентированы на принятие быстрых управляющих решений на больших территориях в течение значительного срока функционирования, во время которого воздействие сооружения на окружающую среду становится значительным.

Исследования и оценки риска должны включать:

- выявление потенциально опасных событий, возможных на объекте и его составных частях;

- оценку вероятности осуществления этих событий;

- оценку последствий (ущерба) при реализации таких событий.

Величина риска определяется как произведение величины ущерба I на вероятность W события i, вызывающего этот ущерб:

R = I Wi

В программе работ в обязательном порядке необходимо учитывать возможность возникновения различного рода катастроф и предусматривать мероприятия по снижению уязвимости социально-экономических систем, производственных комплексов и объектов от катастроф и их последствий.

Главная задача в соблюдении безопасности работ заключается в проведении операции таким образом, чтобы заранее предупредить риск с определением критических ошибок, снижением вероятности ошибок при проектировании работ.

13.1 Методика оценки степени экологического риска в аварийных ситуациях

Воздействие на окружающую среду при штатном режиме деятельности производственного объекта резко отличается от воздействий в результате возникновения аварийных ситуаций.

Оценка воздействия на окружающую среду аварийных ситуаций несколько усложняется по сравнению с оценкой воздействия в штатном режиме, за счет введения дополнительной стадии по оценке воздействия - это оценка вероятности возникновения чрезвычайного события.

Основными этапами оценки воздействия чрезвычайных ситуаций являются:

- выявление потенциально опасных событий, могущих повлечь за собой значимые последствия для окружающей среды;

- оценка риска возникновения таких событий;

- оценка воздействия на окружающую среду возможных чрезвычайных событий;

- разработка мероприятий по минимизации возможности возникновения опасных событий и минимизации их последствий.

Оценка уровня экологического риска для каждого сценария аварии определяется исходя из приведенной матрицы в таблице 12.1. На данной матрице по горизонтали показана вероятность (частота возникновения) аварийной ситуации, а по вертикали – интенсивность воздействия на компонент окружающей среды.

Аварии, для которых характерна частота возникновения первой и второй градации, маловероятны в течение срока производственной деятельности предприятия. Аварии, характеризующиеся средней и высокой вероятностью, возможны в течение срока производственной деятельности. Аварии с очень высокой вероятностью случаются в среднем чаще, чем раз в год.

По вертикали, как уже сказано, в матрице показана степень изменения компонентов окружающей среды. Характеристика степеней изменения приведена в таблице 13.1.

Таблица 13-1.  Матрица оценки уровня экологического риска

| Значимость воздействия, в баллах | Компоненты природной среды | Частота аварий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | <10 -6 | ³10 -6 <10 -4 | ³10 -4 <10 -3 | ³10 -3 <10 -1 | ³10 -1 <1 | ³1 |
|  |  | Практически невозможная авария | Редкая авария | Маловероятная авария | Случайная авария | Вероятная авария | Частая |
| 0-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11-21 |  |  |  | Низкий |  |  |  |
| 22-32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33-43 |  |  |  |  | Средний |  |  |
| 44-54 |  |  |  |  |  | Высокий |  |
| 55-64 |  |  |  |  |  |  |  |

Результирующий уровень экологического риска для каждого сценария аварий определялся следующим образом:

- Низкий – приемлемый риск/воздействие;

- Средний – риск/воздействие приемлем, если соответствующим образом управляем;

- Высокий – риск/воздействие неприемлем.

13.2 Анализ возможных аварийных ситуаций

При проведении проектных работ возможно возникновение аварийных ситуаций природного и антропогенного характера. К природным относятся: землетрясения, извержения вулканов, наводнения, пожары, ураганы, бури, штормы.

Землетрясения, возникающие от подземных толчков и колебаний земной поверхности вследствие тектонический процессов, являются наиболее опасными и разрушительными стихийными бедствиями. Образующаяся при землетрясении энергия большой разрушительной силы распространяется от очага землетрясения в виде сейсмических волн, воздействие которых на здание и сооружения приводят к их повреждению или разрушению. Ранение и гибель людей, оказавшихся в районе землетрясения, происходит в результате повреждения или разрушения зданий, пожаров, затопления и других причин.

Пожары – это стихийные бедствия, возникающие в результате самовозгорания, разряда молнии, производственных аварий, при нарушении правил техники безопасности и других причин. Пожары уничтожают здания, сооружения, оборудования и другие материальные ценности. При невозможности вывода из зоны пожара от ожогов различной степени или от отравления продуктами горения происходят поражение и гибель людей.

Наводнения – затопление значительных территорий, возникающее в результате разлива рек, ливневых дождей и других причин. При наводнении происходит разрушение зданий, сооружений, размыв участка дорог, повреждение гидротехнических и дорожных сооружений.

Бури, ураганы, штормы представляют собой движение воздушных масс с большой скоростью, возникающих в зоне циклонов и на периферии обширных антициклонов. От действия ветра, достигающего при штормах и ураганах скорости более 100 км/ч, разрушаются здания, ломаются деревья, повреждаются линии электропередач и связи, затапливаются водой территории.

Антропогенные опасности создают более значительный риск возникновения аварийных ситуаций, таких как: нарушение технологии, техники безопасности, правил дорожного движения и т.п. Вероятность наступления подобных ситуаций целиком зависит от уровня руководства коллективом и профессионализма персонала.

В результате проведенного анализа природных и антропогенных факторов выделены возможные аварии при землетрясении, нарушении технологии, техники безопасности и правил дорожного движения.

При строительстве в случае землетрясения возможно опрокидывание техники, с разливом ГСМ. Вероятность возникновения землетрясения с силой 7-9 баллов, которое может привести к значительным разрушениям, крайне низкая. Ожидается воздействие на атмосферный воздух, почву, подземные воды, растительный и животный мир.

В случае нарушения правил дорожного движения возможно дорожно-транспортное происшествие с разливом ГСМ. Вероятность нарушения техники безопасности, правил ведения работ и правил дорожного движения низкая. В результате ожидается воздействие на атмосферный воздух, почву, подземные воды, растительный и животный мир.

При эксплуатации проектируемого оборудования в случае землетрясения возможен разрыв трубопроводов, разлив пластовой жидкости, выброс газа, пожар. Вероятность возникновения землетрясения с силой 7-9 баллов, которое может привести к разрушению трубопроводов, крайне низкая. Также разгерметизация оборудования и трубопроводов с разливом нефти и выбросом газа возможна при превышении давления.

Проектом предусмотрена система автоматического управления технологическим процессом, предназначенная для предотвращения возникновения таких ситуаций. Ожидается воздействие на атмосферный воздух, почву, подземные воды, растительный и животный мир.

Результаты проведенного анализа экологических рисков сведены в таблицу 13.2.

Таблица 13-2.  Сводная таблица результатов оценки экологического риска

| Значимость воздействия, в баллах | Компоненты природной среды |  |  |  |  | Частота аварий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | <10 -6 | ³10 -6 <10 -4 | ³10 -4 <10 -3 | ³10 -3 <10 -1 | ³10 -1 <1 | ³1 |  |
|  | Атмосферный воздух | Почва | Подземные воды | Растительность | Животный мир | Практически невозможная авария | Редкая авария | Маловероятная авария | Случайная авария | Вероятная авария | Частая |  |
| При строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природные риски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | ***** |  |  |  |  |  |
| Антропогенные риски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | ***** |  |  |  |
| При эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природные риски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | ***** |  |  |  |  |  |
| Антропогенные риски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |  |  | ***** |  |  |  |  |

При проведении проектных работ экологический риск оценивается как низкий – приемлемый риск/воздействие.

13.3 Мероприятия по предотвращению или снижению риска

Конструктивные решения и меры безопасности, реализуемые при осуществлении данного проекта, обеспечат безопасность работ, гарантируют защиту окружающей среды, осуществят надлежащее и своевременное реагирование на аварийные ситуации в случае их возникновения.

На период строительства необходимо установить предупреждающие знаки, запрещающие въезд и выезд посторонних лиц и механизмов на территорию строительства.

При эксплуатации проектируемых сооружений предусмотрена герметичная технологическая система, оснащенная системой автоматизации и контроля.

Своевременная ликвидация аварий уменьшает степень отрицательного воздействия на окружающую среду.

В случае возникновения аварийной ситуации с проливом нефти или ГСМ необходимо локализовать разлив, засыпать грунтом и вывезти на утилизацию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В разделе «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Блочно-модульное здание общежития на 30 мест м/р В. Макат, Макатского района, Атырауской области», проведен анализ возможных воздействий на окружающую среду в процессе реализации проектных решений.

Все проектные решения приняты и разработаны в полном соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.

С целью охраны окружающей природной среды проектом предусматриваются природоохранные мероприятия по снижению негативного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду.

Соблюдение технологии производства работ и техники безопасности при строительстве и эксплуатации обеспечит устойчивость природной среды к техногенному воздействию.

Таким образом, можно сделать вывод, что при соблюдении всех проектных решений, а также при соблюдении природоохранных мероприятий строительно-монтажных работ и эксплуатации проектируемых объектов в штатном режиме возможны с минимальным ущербом для окружающей среды.

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

- Экологический Кодекс РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК.

- CH PK 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021 года № 63.

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314 «Об утверждении Классификатора отходов».

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов».

- Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250.

- Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246.

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318 «Об утверждении Правил разработки программы управления отходами».

- Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года №286 «Об утверждении Правил проведения общественных слушаний».

- Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства. РНД 03.1.0.3.01-96, Алматы, 1996 г.

- Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. № 100-п.

- «Сборник сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин», Астана, 2003 г.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005 г.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005.

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение № 8 к приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

- Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приложение к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 29 июля 2011 года № 196-п

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004.

- РНД 211.3.01.06-97 (ОНД-90 ч.1,2). Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы.

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности».

- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления».

- Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 25 июня 2021 года № 212. «Об утверждении Перечня загрязняющих веществ, эмиссии которых подлежат экологическому нормированию».

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лицензия на природоохранное проектирование

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу при строительстве

| Источник № 0001 Сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход и температура отработанных газов |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива b, г/кВт*ч | Мощность Р, кВт | Расход отработанных газов G, кг/с | Температура Т, 0С | Плотность газов g0, при 00С, кг/м3 | g, кг/м3 | Объемный расход газов Q, м3/с |
| 647,5 | 8 | 0,0452 | 450 | 1,31 | 0,4946 | 0,0914 |
| Расход топлива |  | B=b*k*P*t*10-6= |  | 0,00688 | т/год |  |
| Коэффициент использования |  | k= | 1 | Время работы, час год, t= |  | 1,32800 |
| Расчет проведен согласно "Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" РНД 211.2.02.04-2004, Астана |  |  |  |  |  |  |
| Марка двигателя | Мощность Р, кВт | Расход топлива В, т/год | Значения выбросов |  | М, г/сек | М, т/год |
|  | 8 | 0,00688 | eмi, г/кВт*ч | qмi, г/кг топлива | М=eмi*Р/3600 | М=qмi*В/1000 |
| Углерод оксид |  |  | 7,2 | 30 | 0,01600 | 0,00021 |
| Азот оксид, в том числе: |  |  | 10,3 | 43 | 0,02289 | 0,00030 |
| Азот диоксид |  |  |  |  | 0,01831 | 0,00024 |
| Азот оксид |  |  |  |  | 0,00298 | 0,00004 |
| Углеводороды С12-С19 |  |  | 3,6 | 15 | 0,00800 | 0,00010 |
| Сажа |  |  | 0,7 | 3,0 | 0,00156 | 0,00002 |
| Сера диоксид |  |  | 1,1 | 4,5 | 0,00244 | 0,00003 |
| Формальдегид |  |  | 0,15 | 0,6 | 0,00033 | 0,000004 |
| Бенз/а/пирен |  |  | 0,000013 | 0,000055 | 0,000000029 | 0,00000000038 |

| Источник № 0002 Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход и температура отработанных газов |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива b, г/кВт*ч | Мощность Р, кВт | Расход отработанных газов G, кг/с | Температура Т, 0С | Плотность газов g0, при 00С, кг/м3 | g, кг/м3 | Объемный расход газов Q, м3/с |
| 647,5 | 8 | 0,0452 | 450 | 1,31 | 0,4946 | 0,0914 |
| Расход топлива |  | B=b*k*P*t*10-6= |  | 0,00016 | т/год |  |
| Коэффициент использования |  | k= | 1 | Время работы, час год, t= |  | 0,03 |
| Расчет проведен согласно "Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" РНД 211.2.02.04-2004, Астана |  |  |  |  |  |  |
| Марка двигателя | Мощность Р, кВт | Расход топлива В, т/год | Значения выбросов |  | М, г/сек | М, т/год |
|  | 8 | 0,00016 | eмi, г/кВт*ч | qмi, г/кг топлива | М=eмi*Р/3600 | М=qмi*В/1000 |
| Углерод оксид |  |  | 7,2 | 30 | 0,01600 | 0,0000048 |
| Азот оксид, в том числе: |  |  | 10,3 | 43 | 0,02289 | 0,0000069 |
| Азот диоксид |  |  |  |  | 0,01831 | 0,0000055 |
| Азот оксид |  |  |  |  | 0,00298 | 0,0000009 |
| Углеводороды С12-С19 |  |  | 3,6 | 15 | 0,00800 | 0,0000024 |
| Сажа |  |  | 0,7 | 3,0 | 0,00156 | 0,0000005 |
| Сера диоксид |  |  | 1,1 | 4,5 | 0,00244 | 0,0000007 |
| Формальдегид |  |  | 0,15 | 0,6 | 0,00033 | 0,0000001 |
| Бенз/а/пирен |  |  | 0,000013 | 0,000055 | 0,000000029 | 0,00000000000880 |

| Источник № 0003 Битумный котел (Битумоплавильная установка) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование, формула | Обозначение | Единица измерения | Количество |
| Исходные данные: |  |  |  |
| Время работы | Т | час/год | 0,26 |
| Диаметр трубы | d | м | 0,10 |
| Высота трубы | H | м | 2,50 |
| Температура (раб) | t | ° C | 230 |
| Удельный вес дизельного топлива | r | т/м3 | 0,84 |
| Расход топлива | В | т/год | 0,01 |
|  |  | кг/час | 19,60 |
| Расчет: |  |  |  |
| Сажа |  |  |  |
| Птв=В*Аr*х*(1-η) | Псажа | т/год | 0,000010 |
| где: Аr=0,1, х=0,01; η=0 |  | г/с | 0,01068 |
| Диоксид серы |  |  |  |
| Пso2=0,02*B*S*(1-η'so2)*(1-η''so2) | ПSO2 | т/год | 0,00003 |
| где: S=0,3; η'so2=0,02; η''so2=0,5 |  | г/с | 0,03205 |
| Оксид углерода |  |  |  |
| Псо=0.001*Сco*В(1-g4/100) | ПCO | т/год | 0,00014 |
|  |  | г/с | 0,14957 |
| где: Ссо=g3*R*Qir | СCO |  | 13,89 |
| g3=0,5; R=0,65; Qir=42,75, g4=0 |  |  |  |
| Оксиды азота |  |  |  |
| ПNOx=0,001*В*Q*Knox (1-b) | ПNOx | т/год | 0,00003 |
| где Q = 39,9, Kno = 0.08 |  | г/с | 0,03205 |
| в том числе: | NO2 | т/год | 0,00002 |
|  |  | г/с | 0,02564 |
|  | NO | т/год | 0,0000039 |
|  |  | г/с | 0,00417 |
| Объем продуктов сгорания | Vr | м3/час | 0,35 |
| Vr = 7.84*a*B*Э |  | м3/с | 0,0001 |
| Угловая скорость: w=(4*Vr)/(3.14*d2) | w | м/с | 0,0127 |

| Источник № 0004 Электростанция передвижная с бензиновым двигателем |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчет проведен согласно "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом)" |  |  |  |
| Исходные данные: |  |  |  |
| Мощность Р, кВт | 4 |  |  |
| Время работы, час/год | 30,53 |  |  |
| Расчет: |  |  |  |
| Наименование загрязняющих веществ | Удельный выброс загрязняющих веществ, г/км | М, г/сек | П, т/год |
| Оксиды азота | 0,23 | 0,00032 | 0,0000352 |
| в том числе: |  |  |  |
| NO2 |  | 0,00026 | 0,0000286 |
| NO |  | 0,00004 | 0,00000440 |
| Сернистый ангидрид | 0,05 | 0,00007 | 0,00000769 |
| Оксид углерода | 17,3 | 0,02403 | 0,0026411 |
| Углеводороды | 1,90 | 0,00264 | 0,0002902 |
| Примечание: В настоящее время отсутствует методика расчета выбросов вредных веществ от бензиновых электростанций. В связи с этим, до выхода соответствующей методики рекомендуется выполнять расчет выбросов от бензиновой электростанции мощностью 4-10 кВт по «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом)», принимая за выброс от такой электростанции - 0,25 от величины выброса легкового карбюраторного автомобиля с объемом двигателя до 1,2 л при движении по территории со скоростью 5 км/час. |  |  |  |
| Коэффициенты трансформации в общем случае принимаются на уровне максимальной установленной трансформации, т.е. 0,8 - для NO2 и 0,13 - для NO от NOx. |  |  |  |

| Источник 6001 перемещение грунта бульдозером |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозн. | Ед. изм. | Кол-во | Расчет |  |  |  | Резуль- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тат |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество переработанного грунта | G | т/час | 36,86955 |  |  |  |  |  |
| Время работы 1 спецтехники |  | сут |  |  |  |  |  |  |
| Время работы 1 спецтехники за сутки |  | ч/с |  |  |  |  |  |  |
| Общее время работы | Т | час | 157 |  |  |  |  |  |
| Объем работ |  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ |  | тонн | 4,2470 |  |  |  |  |  |
| Плотность грунта | р | т/м3 | 1,65 |  |  |  |  |  |
| Кол-во работающих машин |  | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| Высота пересыпки | Н | м | 0,5 |  |  |  |  |  |
| Коэф.учитывающ. высоту пересыпки | В |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
| Влажность |  | % | более 10 |  |  |  |  |  |
| Расчет: |  | g = Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * Р7*G * В * 1000000 / 3600 |  |  |  |  |  |  |
| Объем пылевыделения, где | g | г/с |  |  |  |  |  | 0,0315 |
| Вес. доля пыл. фракции в материале | Р1 |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
| Доля пыли переходящая в аэрозоль | Р2 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| Коэф.учитывающий метеоусловия | Р3 |  |  |  |  |  |  | 1,10 |
| Коэф.учитывающий мест.условия | Р4 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
| Коэф.учит.влажность материала | Р5 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
| при размере куска 3-5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее пылевыделение | М | тн/ск/год | 0,0315 | * | 157 | * 3600 / 106 |  | 0,01780 |

| Источник № 6002 Гудронатор ручной |  |
| --- | --- |
| Расчет проведен согласно "Методике расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов" Приложение № 12 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100 -п. |  |
| Тип источника выделения: Битумообработка |  |
| Время работы оборудования, ч/год, T | 114,35 |
| Объем используемого битума, т/год, MY = | 26,73 |
| Расчет выброса вещества (2754) Алканы С12-19 |  |
| M=(1*MY)/1000 | 0,026730 |
| Максимальный разовый выброс, г/с: |  |
| G=M*106/(T*3600) | 0,064932 |

Источник 6003  Пост покраски

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.018

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-133

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 50

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.018 · 50 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0045

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 50 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.139

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.018 · 50 · 50 · 100 · 10-6 = 0.0045

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 50 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.139

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.018 · (100-50) · 30 · 10-4 = 0.0027

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 2 · (100-50) · 30 / (3.6 · 104) = 0.0833

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.139 | 0.0045 |
| 0621 | Метилбензол (349) | 0.1766 | 0.008733 |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) | 0.04585 | 0.002068 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) | 0.1057 | 0.004689 |
| 1411 | Циклогексанон (654) | 0.0552 | 0.00179 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.139 | 0.0045 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.1217 | 0.008314 |

Технологический процесс: окраска и сушка

Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0016

Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Эмаль ПФ-115

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0016 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.00036

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.125

Примесь: 2752 Уайт-спирит (1294*)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 50

Доля растворителя, при окраске и сушке

для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100

Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0016 · 45 · 50 · 100 · 10-6 = 0.00036

Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 45 · 50 · 100 / (3.6 · 106) = 0.125

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30

Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.0016 · (100-45) · 30 · 10-4 = 0.000264

Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 2 · (100-45) · 30 / (3.6 · 104) = 0.0917

Итого:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) | 0.125 | 0.00036 |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) | 0.125 | 0.00036 |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.0917 | 0.000264 |

Источник N 6004 Сварочный пост

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при сварочных работах (по величинам удельных

выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): АНО-4

Расход сварочных материалов, кг/год, B = 355.47

Фактический максимальный расход сварочных материалов,

с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX = 1.7

Удельное выделение сварочного аэрозоля,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 17.8

в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 15.73

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 15.73 · 355.47 / 106 = 0.00559

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 15.73 · 1.7 / 3600 = 0.00743

Примесь: 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 1.66

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 1.66 · 355.47 / 106 = 0.00059

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 1.66 · 1.7 / 3600 = 0.000784

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,

г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), GIS = 0.41

Валовый выброс, т/год (5.1), _M_ = GIS · B / 106 = 0.41 · 355.47 / 106 = 0.0001457

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), _G_ = GIS · BMAX / 3600 = 0.41 · 1.7 / 3600 = 0.0001936

ИТОГО:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) | 0.00743 | 0.00559 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | 0.000784 | 0.00059 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.0001936 | 0.0001457 |

| Источник 6005 Расчет выбросов пыли при работе экскаватора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозн. | Ед. изм. | Кол-во | Расчет |  |  |  | Резуль- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тат |
| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество переработанного грунта | G | т/час | 0,61025 |  |  |  |  |  |
| Время работы 1 спецтехники |  | час | 4 |  |  |  |  |  |
| Время работы 1 спецтехники за сутки |  | ч/с | 4 |  |  |  |  |  |
| Общее время работы | Т | час | 45 |  |  |  |  |  |
| Объем работ |  | м3 |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ |  | тонн | 27,4612 |  |  |  |  |  |
| Плотность грунта | р | т/м3 | 1,65 |  |  |  |  |  |
| Кол-во работающих машин |  | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| Высота пересыпки | Н | м | 1,5 |  |  |  |  |  |
| Коэф.учитывающ. высоту пересыпки | В |  | 0,6 |  |  |  |  |  |
| Влажность |  | % | более 10 |  |  |  |  |  |
| Расчет: |  | g = Р1 * Р2 * Р3 * Р4 * Р5 * Р6 *Р7*G * В * 106 / 3600 |  |  |  |  |  |  |
| Объем пылевыделения, где | g | г/с |  |  |  |  |  | 0,0007832 |
| Вес. доля пыл. фракции в материале | Р1 |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
| Доля пыли переходящая в аэрозоль | Р2 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |
| Коэф.учитывающий метеоусловия | Р3 |  |  |  |  |  |  | 1,10 |
| Коэф.учитывающий мест.условия | Р4 |  |  |  |  |  |  | 1,00 |
| Коэф.учит.влажность материала | Р5 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
| Коэф.учит. крупность материала | Р7 |  |  |  |  |  |  | 0,70 |
| при размере куска 3-5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общее пылевыделение | М | тн/ск/год | 0,0008 | * | 600 | * 3600 / 106 |  | 0,0001269 |

| Источник №6006 Машины шлифовальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество станков - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы загрязняющих веществ, образующихся при механической обработке металлов, без применения СОЖ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от одной единицы оборудования, определяется по формулам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовый и максимальный разовый выброс для источников выделения, не обеспеченных местными отсосами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | , т/год |  |  |  |  |  |  |  |
| М сек = k х Q, г/сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k - коэффициент гравитационного оседания, k=0,2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т- фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q- удельный выброс пыли технологическим оборудованием, г/с (таб.1-5). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Вещества | Кол-во | Пыль | Пыль | Время | Выбросы, | Выбросы, |  |  |
| станков |  | станков | абразивная (2930) | металлическая (2902) | работы | г/с | т/г |  |  |
| машина шлифовальная | Пыль металлическая |  |  | 0,02 | 16,504 | 0,00400 | 0,000238 |  |  |
|  | Пыль абразивная |  | 0,013 |  |  | 0,00260 | 0,0001545 |  |  |

| Источник №6007 Работа перфоратора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество перфораторов –1 шт., время работы – |  | 118,35 | час/период. |  |  |
| Одновременно в работе находятся 1 перфоратор. |  |  |  |  |  |
| Пыль неорганическая с содержанием SiO2 20-70 % Удельный выброс – |  |  |  | 0,16 | г/с |
| Коэффициент 0,2 введен для учета гравитационного оседания пыли металлической |  |  |  |  |  |
| (0,16*0,2)*1 = 0,032 г/сек |  |  |  |  |  |
| (3600*0,2*0,16*1500/1000000 )*1 = | 0,0136339 | т/период. |  |  |  |