Строительство нового комплекса контейнерной площадки предусматривается на юге МВ11 ПЦ №4 на существующей открытой промышленной площадке АО «ТНК КАЗХРОМ» АктЗФ в условиях действующего производства. Комплекс сооружений ПЦ №4 находится в юго-восточной части завода.

Прилегающая к плавильному цеху №4 площадка насыщена транспортными коммуникациями и инженерными сетями.

Территория строительства контейнерной площадки свободна от застройки. С северо-западной стороны площадки размещаются железнодорожные пути и здания вагоноразмораживателя №1 на 10 вагонов и вагоноразмораживателя №2 на 5 вагонов. С северо-восточной стороны размещается площадка свободная от застройки. С юго-западной стороны размещается ТП 412 и здание отделения отгрузки готовой продукции МВ-11. С юго-восточной стороны площадки размещается главная понизительная подстанция.

В настоящее время феррохром, со здания отделения отгрузки готовой продукции МВ-11 транспортируется автосамосвалами в цех готовой продукции, где упаковывается в биг-беги.

Данным проектом предусматривается размещение комплекса по загрузке феррохрома (далее ФХ) в контейнеры емкостью 20 футов на контейнерной площадке с южной стороны МВ11 плавильного цеха №4.

Цель проекта – улучшение качественных, логистических и эксплуатационных характеристик технологического процесса отгрузки готовой продукции (ФХ). Количество отгружаемого феррохрома составляет 388800 тонн.

Воздействие на атмосферный воздух

Период строительства

Возможными источниками воздействия на атмосферный воздух в период

проведения работ по строительству будут являться:

- земляные работы;

- пересыпка строительных материалов;

- сварочные работы;

- газорезательные работы;

- металлообрабатывающие работы;

- разогрев и разгрузка битума;

- укладка асфальтобетона;

- окрасочные и гидроизоляционые работы;

- заправка техники;

- двигатели внутреннего сгорания строительной и автотранспортной техники.

В процессе выполнения строительно-монтажных работ в атмосферу будут

выделяться следующие загрязняющие вещества, перечень которых с указанием класса

опасности, значений ПДК и ОБУВ для атмосферного воздуха населенных мест [Л.5]

приведен в таблице 7.1-1.

Таблица 7.1-1

Код Наименование вещества

ПДК, мг/м3 Класс

опас-

ности

Выбросы ЗВ

М.р. Ср.с. ОБУВ г/с т/г

0123 Железа (II, III) оксид - 0,04 - 3 0,04272 0,00271

0143 Марганец и его соединения 0,01 0,001 - 2 0,00132 0,000164

0146 Медь (II) оксид (в пересчете на медь) - 0,002 - 2 0,00692 0,000209

0301 Азота (IV) оксид 0,2 0,04 - 2 0,142241 0,213526

0304 Азота (II) оксид 0,4 0,06 - 3 0,00067 0,000119

0328 Углерод (сажа) 0,15 0,05 - 3 0,173032 0,328934

0330 Серы диоксид 0,5 0,05 - 3 0,222992 0,424117

0337 Углерода оксид 5 3 - 4 0,032806 0,003955

0342 Фтористые газообразные соединения 0,02 0,005 - 2 0,00033 0,000001

0344 Фториды неорганические плохо

растворимые 0,2 0,03 - 2 0,00147 0,000004

0616 Ксилол 0,2 - - 3 0,13889 0,00275

0703 Бенз(а)пирен - 0,1х10-5 - 1 0,000004 7,61E-06

0827 Хлорэтилен (винилхлорид) - 0,01 - 1 0,000002 0,000001

2704 Бензин нефтяной 5 1,5 - 4 0,41667 0,0048

2732 Керосин - - 1,2 - 0,751723 0,759292

2752 Уайт-спирит - - 1 - 0,13889 0,00343

2754 Углеводороды предельные С12-С19 1 - - 4 0,06989 0,00925

2902 Взвешенные частицы - 0,3 0,06 - 0,10935 0,00115

2908 Пыль неорганическая, содержащая

двуокись кремния (SiO2) 70-20% 0,3 0,1 - 3 0,68089 3,2354858

2930 Пыль абразивная - - 0,04 - 0,0026 0,00003

Итого с учетом передвижных источников: 2,93341 4,989935453

Период эксплуатации

Период эксплуатации проектируемого объекта характеризуется наличием

выбросов загрязняющих веществ.

Основными источниками выделения загрязняющих веществ являются:

- узлы пересыпки феррохрома;

- грохоты для фракционирования феррохрома.

Выбросы загрязняющих веществ в период эксплуатации осуществляются через 4

источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них 2 организованных и 2

неорганизованных.

В процессе выполнения строительно-монтажных работ в атмосферу будут

выделяться следующие загрязняющие вещества, перечень которых с указанием класса

опасности, значений ПДК и ОБУВ для атмосферного воздуха населенных мест [Л.5]

приведен в таблице 7.1-2.

Таблица 7.1-2

Код ЗВ Наименование вещества ПДК, мг/м3 Класс

опасности

Выбросы ЗВ

М.р. Ср.с. ОБУВ г/с т/год

2909

Пыль неорганическая,

содержащая двуокись

кремния менее 20%

0,5 0,15 - 3 0,08488 3,05362

Итого: 0,08488 3,05362

Таким образом, воздействие на атмосферный воздух при строительстве и

эксплуатации проектируемого объекта выражается в выбросах загрязняющих веществ в

атмосферу.

7.2