| ПРОЕКТ Отчет о возможных воздействиях к «ПРОЕКТу РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТЕРЕНЬ-УЗЮК ЗАПАДНЫЙ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата № исх. | Основания для выпуска | Подготовил | Согласовали | Утвердили |
|  |  | Ведущий инженер службы экологии | Директор департамента техники и технологии добычи нефти и газа | Заместитель Генерального директора по геологии и разработке АО «Эмбамунайгаз» |
|  |  | Норма контроль Инженер службы экологии | Руководитель службы экологии | Заместитель генерального директора по производству Атырауского филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» |
|  |  | Суйнешова К.А. | Бердыев А.Ж. | Көзов Қ.С. |
|  |  | Сыздыкова А.М. | Исмаганбетова Г.Х. | Габдуллин А. Г. |

ВЕДОМОСТЬ РЕДАКЦИЙ

| Рев. № | Часть проекта | ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | отчёт | Для представления заказчику АО «Эмбамунайгаз» |  |
| 00 | отчёт | ##### Для представления в контролирующие органы |  |

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| № | Должность | ФИО | Подпись | Раздел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель службы | Исмаганбетова Г.Х. |  |  |
| 2 | Ведущий инженер | Абир М.К. |  |  |
| 3 | Ведущий инженер | Султанова А.Р. |  |  |
| 4 | Старший инженер | Умарова Н.Ж. |  |  |
| 5 | Старший инженер | Бекмагамбетова Г.Г. |  |  |
| 6 | Старший инженер | Сыздыкова А.М. |  |  |
| 7 | Отв. исполнитель проекта ведущий инженер | Суйнешова К.А. |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

АННОТАЦИЯ	11

ВВЕДЕНИЕ	13

1.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ	15

1.1	Общие сведения о месторождении	15

1.2	Целевое назначение работы	16

1.3	Технологические показатели вариантов разработки	18

1.4	Конструкция скважин	23

1.5	Сведение о производственном процессе	32

Требования к разработке программы по переработке (утилизации) газа	37

2.	Современное состояние окружающей среды	38

2.1	Природно-климатические условия	38

2.2	Современное состояние атмосферного воздуха	39

2.3	Поверхностные и подземные воды	41

2.4	Почвенный покров	44

2.5	Растительный покров	45

2.6	Животный мир	46

3.	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА	47

3.1 Социально-экономические условия района	47

4.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ	51

4.1	Инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу	51

4.2	Расчет рассеивания вредных веществ в атмосферу	74

4.3	Обоснование размера санитарно-защитной зоны	75

4.4	Характеристика источников физического воздействия	76

4.5 Водоснабжение и водоотведение	77

4.6 Программа управления отходами	82

4.5	Воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду	91

4.6	Рекультивация земель	92

5.	КОМПЛЕКСНАЯ Оценка воздействия на окружающую среду	94

5.1	Оценка воздействия на качество атмосферного воздуха	95

5.2	Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды	97

5.3	Факторы негативного воздействия на геологическую среду	101

5.4	Оценка воздействия на почвенный покров	103

5.5	Оценка воздействия на растительность	105

5.7	Радиационная обстановка	109

5.8	Физическое воздействие	110

5.9	Оценка воздействия на социально-экономическую среду	112

5.10	Состояние здоровья населения	114

5.11	Охрана памятников истории и культуры	114

5.12	Мероприятия по предотвращению, локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций	114

5.13	Экологические требования при проведении операций по недропользованию	116

6.	АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	119

6.1	Мероприятия по предотвращению, локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций	119

7.	ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА	122

7.1	Мониторинг состояния промышленных площадок при бурении скважин	123

7.2	Мониторинг состояния технологического оборудования	123

7.3	Мониторинг состояния и размещения отходов	123

7.4	Мониторинг состояния биосферы	123

7.5	Оборудование и методы проведения мониторинга	124

7.6	Контроль в области охраны окружающей среды	125

8.	Нетехничное резюме	126

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	130

Приложения	131

Приложение №1 - Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу по второму варианту (рекомендуемый)	132

Приложение №2 – Данные Казгидромет	236

Приложение №3 – План-график	238

Приложение №6 – Ответное письмо от РГУ Атырауская областная	246

Приложение №7 – Ответное письмо от РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»	247

Приложение №8 – Лиценция ТОО "КМГ Инжиниринг" №21033693 от 21.12.2021г на «Проектирование (технологическое) и (или) эксплуатацию горных производств (углеводороды), нефтехимических производств, эксплуатацию магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов в сфере углеводородов»	249

Приложение №9 – Протокол ЦКРР РК	252

Приложение №10 – Письмо об отсутствии проекта нортативов размещения серы	256

Приложение №11 - Государственная лицензия	257

Список  ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – График бурения по 1 варианту разработки	18

Таблица 1.2 – График бурения по 2 рекомендуемому варианту разработки	19

Таблица 1.3-Характеристика основного фонда скважин в целом по месторождению. Вариант 2 (рекомендуемый)	20

Таблица 1.4- Характеристика основных показателей пробной эксплуатации по отбору нефти и жидкости по месторождению. Вариант 2 (рекомендуемый)	21

Таблица 1.5– Рекомендуемая конструкция для горизонтальной скважины №730	23

Таблица 1.6– Рекомендуемая конструкция для горизонтальной скважины №731	24

Таблица 1.7 – Рекомендуемая конструкция для вертикальных скважин №№722, 746, 747, 721, 733, 734, 738, 742,741,735,737,736	24

Таблица 1.8  – Рекомендуемая конструкция для вертикальных скважин №№728, 732, 727, 725, 729, 730.	25

Таблица 1.9- Проектная конструкция скважины №739.	25

Таблица 1.10  – Рекомендуемая конструкция для вертикальных скважин №№743,744,745.	26

Таблица 1.11  - Проектная конструкция скважин №№747,721,722,725,729,730.	26

Таблица 1.12  - Проектная конструкция скважины №739.	27

Таблица 1.13  – Резервный фонд скважин	27

Таблица 1.14  – Рекомендуемая конструкция для горизонтальных скважин III объекта	28

Таблица 1.15  – Рекомендуемая конструкция для вертикальных скважин №№751, 752.	28

Таблица 1.16  - Проектная конструкция скважины №753	29

Таблица 1.17 - Расчет продолжительности бурения для ГС скважины №730 с проектной глубиной 819,80м. (по стволу)	29

Таблица 1.18  - Расчет продолжительности бурения для ГС скважины №731 с проектной глубиной 718,84м. (по стволу).	29

Таблица 1.19  - Расчет продолжительности бурения для вертикальных скважин №№722, 746, 747, 721, 733, 734, 738, 742, 741, 735, 737, 736 проектной глубиной 305 м.	29

Таблица 1.20  - Расчет продолжительности бурения для вертикальных скважин №№728, 732, 727, 725, 729, 730 проектной глубиной 450 м.	30

Таблица 1.21  - Расчет продолжительности бурения для вертикальной скважины №739 проектной глубиной 650м.	30

Таблица 1.22  - Расчет продолжительности бурения для вертикальных скважин №№743, 744, 745 проектной глубиной 1000м.	30

Таблица 1.23  - Расчет продолжительности бурения для вертикальных скважин №№747, 721, 722, 725, 729, 730 проектной глубиной 450м.	30

Таблица 1.24  - Расчет продолжительности бурения для вертикальной скважины №739 проектной глубиной 650м.	31

Таблица 1.25  - Расчет продолжительности бурения для ГС скважины №750 с проектной глубиной 850м. (по стволу).	31

Таблица 1.26  - Расчет продолжительности бурения для вертикальных скважин №№ 751,752 проектной глубиной 450 м.	31

Таблица 1.27  - Расчет продолжительности бурения для вертикальной скважины №753 проектной глубиной 650м.	31

Таблица 2.1- Общая климатическая характеристика	39

Таблица 2.2 - Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С	39

Таблица 2.3 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м\с	39

Таблица 2.4 - Повторяемость направления ветра и штилей (%)	39

Таблица 2.5-Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ за 2022г	40

Таблица 2.6 - Результаты контроля грунтовых вод за 2022 г.	43

Таблица 2.7 - Результаты контроля почвы	44

Таблица 3.1 - Процентные показатели по отраслям	48

Таблица 3.2 - Производство по отраслям обрабатывающей промышленности по Атырауской области	48

Таблица 3.3 - Сельское хозяйство Атырауской области	49

Таблица 4.1 – Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве вертикальных добывающих скважин №№721, 746, 747, 722, 733, 734, 738, 737, 742, 735, 741, 736 проектной глубиной 305м	62

Таблица 4.2 – Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве вертикальных добывающих скважин №№728, 732, 727, 725, 729, 730 проектной глубиной 450м	63

Таблица 4.3 – Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве вертикальных добывающих скважин №№739 проектной глубиной 650м	63

Таблица 4.4 – Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве горизонтальной добывающий скважины №№731 проектной глубиной 718,84м	63

Таблица 4.5 – Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве горизонтальной добывающий скважины №№730 проектной глубиной 850м	64

Таблица 4.6 – Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве вертикальных добывающих скважин №№743, 744, 745 проектной глубиной 1000м	64

Таблица 4.7 – Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве горизонтальной резервной добывающий скважины №№750 проектной глубиной 850м	65

Таблица 4.8 – Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве горизонтальной резервной добывающий скважины №№751, 752 проектной глубиной 450м	65

Таблица 4.9 – Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве горизонтальной резервной добывающий скважины №№753 проектной глубиной 650м	66

Таблица 4.10 - Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения в 2023г (I вариант разработки)	66

Таблица 4.11 - Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения в 2024г (I вариант разработки)	67

Таблица 4.12 - Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения в 2025г (I вариант разработки)	67

Таблица 4.13 – Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве вертикальных добывающих скважин №№747, 721, 722, 725, 729,730 проектной глубиной 450м	68

Таблица 4.14 – Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве вертикальных добывающих скважин №№739 проектной глубиной 650м	68

Таблица 4.15 – Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве горизонтальной резервной добывающий скважины №№750 проектной глубиной 850м	68

Таблица 4.16 – Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве горизонтальной резервной добывающий скважины №№751, 752 проектной глубиной 450м	69

Таблица 4.17 – Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве горизонтальной резервной добывающий скважины №№753 проектной глубиной 650м	69

Таблица 4.18 - Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения в 2023г (I вариант разработки)	70

Таблица 4.19 - Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения в 2024г (I вариант разработки)	70

Таблица 4.20 - Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения в 2025г (I вариант разработки)	71

Таблица 4.21 - Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения в 2023г (I вариант разработки)	71

Таблица 4.22 - Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения в 2024г (I вариант разработки)	72

Таблица 4.23 - Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения в 2025г (I вариант разработки)	72

Таблица 4.24 -  Метеорологические характеристики и коэффициент, определяющий условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере	74

Таблица 4.25  – Баланс водопотребления и водоотведения при строительстве скважины №№730, 750 (резерв) проектной глубиной 850м	77

Таблица 4.26 - Баланс водопотребления и водоотведения при строительстве скважины №731 проектной глубиной 718,84 м	78

Таблица 4.27 - Баланс водопотребления и водоотведения при бурения для вертикальных скважин №№722, 746, 747, 721, 733, 734, 738, 742, 741, 735, 737, 736 проектной глубиной 305 м	78

Таблица 4.28 – Баланс водопотребления и водоотведения при строительстве 8 скважин №№728, 732, 727, 725, 729, 730, 751(резерв), 752 (резерв) проектной глубиной 450 м	78

Таблица 4.29  – Баланс водопотребления и водоотведения при строительстве 2 скважин №№739, 753 (резерв) проектной глубиной 650 м	78

Таблица 4.30  – Баланс водопотребления и водоотведения при строительстве 3 скважин №№743, 744, 745 проектной глубиной 1000 м	79

Таблица 4.31 - Баланс водопотребления и водоотведения при эксплуатации на 3 года (2023-2025гг) месторождения Западная Прорва	79

Таблица 4.32 – Баланс водопотребления и водоотведения при строительстве 8 скважин №№747, 721, 722, 725, 729,730, 751 (резерв), 752 (резерв) проектной глубиной 450 м	79

Таблица 4.33  – Баланс водопотребления и водоотведения при строительстве 2 скважин №№739, 753 (резерв) проектной глубиной 650 м	79

Таблица 4.34  – Баланс водопотребления и водоотведения при строительстве скважины №750 (резерв) проектной глубиной 850м	80

Таблица 4.35 - Баланс водопотребления и водоотведения при эксплуатации на 3 года (2023-2025гг) месторождения Западная Прорва	80

Таблица 4.41 - Баланс водопотребления и водоотведения при эксплуатации на 3 года (2023-2025гг) месторождения Западная Прорва	80

Таблица 4.37 - Объем выбуренной породы при строительстве вертикальной скважины проектной глубиной 305м	84

Таблица 4.38 - Объем выбуренной породы при строительстве вертикальной скважины проектной глубиной 450м	85

Таблица 4.39 - Объем выбуренной породы при строительстве горизонтальной скважины проектной глубиной 850 м	85

Таблица 4.40 - Объем выбуренной породы при строительстве горизонтальной скважины проектной глубиной 718,84 м	85

Таблица 4.41 - Объем выбуренной породы при строительстве вертикальной скважины проектной глубиной 650 м	86

Таблица 4.42 - Объем выбуренной породы при строительстве вертикальной скважины проектной глубиной 1000 м	86

Таблица 4.43 - Образование коммунальных отходов при строительстве скважины	87

Таблица 4.44 - Расчет объемов отработанного моторного масла при строительстве скважин	88

Таблица 4.45 - Количественный и качественный состав отходов при строительстве скважины №730, 750 с проектной глубиной 819,80м (по стволу)	89

Таблица 4.46 - Количественный и качественный состав отходов при строительстве скважины №№№731 с проектной глубиной 718,84м. (по стволу)	89

Таблица 4.47 - Количественный и качественный состав отходов при строительстве скважины №№722, 746, 747, 721, 733, 734, 738, 742, 741, 735, 737, 736 проектной глубиной 305 м	89

Таблица 4.48 - Количественный и качественный состав отходов при строительстве скважин №№728, 732, 727, 725, 729, 730, 751, 752 проектной глубиной 450 м	90

Таблица 4.49 - Количественный и качественный состав отходов при строительстве скважин №№739, 753 проектной глубиной 650м	90

Таблица 4.50 - Количественный и качественный состав отходов при строительстве скважин №№743, 744, 745 проектной глубиной 1000м	90

Таблица 4.51 - Количественный и качественный состав отходов при эксплуатации месторождения Терен Узек Западный за 2023-2025гг	90

Таблица 5.1 - Основные виды воздействия на окружающую среду при строительстве скважины	94

Таблица 5.2 - Анализ последствий возможного загрязнения атмосферного воздуха	97

Таблица 5.3 - Анализ последствий возможного загрязнения водных ресурсов	98

Таблица 5.4 - Анализ воздействия на геологическую среду	101

Таблица 5.5 - Анализ последствий возможного загрязнения почвенных покров	104

Таблица 5.6 - Анализ последствий возможного загрязнения на растительность	107

Таблица 5.7 - Анализ воздействия на фауну	109

Таблица 5.8- Основные воздействия на социально-экономическую сферу при реализации проекта	112

Таблица 5.9 - Интегральная оценка воздействия реализации проекта на социально-экономические аспекты	113

Таблица 7.1 – Список измеряемых параметров	124

АННОТАЦИЯ

Согласно Заключению об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и скринга воздействия намечаемой деятельности № KZ78VWF00065878 от 17.05.2022г на проект «Проект разработки месторождения Терень-Узюк Западный» необходимость проведения оценки воздействия на окружающую среду обязательна.

Отчет о возможных воздействиях выполнен согласно Приложению 1 к приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 26 октября 2021 года № 424 Приложения 2 к «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», а также соответствует требованиям Экологического кодекса РК №400-VI ЗРК от 02.01.2021г.

Отчет о возможных воздействиях содержит следующую информацию:

Глава 1. «Краткая характеристика проектируемых работ» включает в себя:

- общие сведения о месторождении, описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами.

- целевое назначение работы;

- информация о категории земель и целях использования земель в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности;

- информация о технологических показателях для осуществления намечаемой деятельности, сведение о производственном процессе, в том числе использвание природных ресурсов, сырья и материалов.

Глава 2. «Современное состояние окружающей среды» (информация о компонентах природной среды):

- природно-климатические условия;

- современное состояние атмосферного воздуха;

- поверхностные и подземные воды;

- почвенный покров, растительность и животный мир.

Глава 3. «Социально-экономические условия района» – описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков.

Глава 4. «Оценка воздействия планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду»:

- информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных вредных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия, также обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, расчеты которых представлены в приложении №1.

- информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности;

- описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду при бурении скважин при реализации проекта пробной эксплуатации;

- характеристика источников физического воздействия;

- водоснабжение и водоотведение;

- сведения об отходах производства и потребления, характирисктика и объемы образования, обоснование предельного количества накопления отходов по их видам (расчеты предварительного объема образования отходов).

Глава 5. «Комплексная оценка воздействия на окружающую среду» – описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных) намечаемой деятельности на объекты возникающие в результате реализации намечаемой деятельности.

Глава 6. «Аварийные ситуации и их предупреждение».

Глава 7. «Программа экологического мониторинга» – описание методов мониторинга, виды мониторинга.

Глава 8.  «Заявление о намечаемой деятельности».

Глава 9. «Нетехническое резюме».

Список использованной литературы.

ВВЕДЕНИЕ

«Отчет о возможных воздействиях» к проекту «Проект разработки месторождения Терень-Узюк Западный» разработан в процессе оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Республики Казахстан:

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 26 октября 2021 года № 424 «О внесении изменений в приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года».

Основанием для составления отчета о возможных воздействиях является Договор, заключенный между АО «Эмбамунайгаз» и Атырауским Филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» - Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области ООС (№02177Р от 18 марта 2020г).

Отчет о возможных воздействиях разработана в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Целью проведения данной работы является определение экологических и иных последствий вариантов принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов.

Отчет оформлен в соответствии с Инструкцией по организации и проведению экологической оценки (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 26.10.2021г №424).

Рассматриваемый материал включает в себя:

- краткое описание намечаемой деятельности, данные о местоположении и условиях землепользования;

- сведения об окружающей и социально-экономической среде;

- возможные виды воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду;

- анализ изменений окружающей и социально-экономической среды в процессе реализации вариантов намечаемой деятельности;

- комплексную оценку ожидаемых изменений окружающей среды в результате производственной деятельности на лицензионном участке;

- природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Юридические адреса:

Заказчик:

060002, г. Атырау, ул. Валиханова, д. 1

АО «Эмбамунайгаз»

тел: +7 (7122) 35 29 24

факс: +7 (7122) 35 46 23

Исполнитель:

060011, г. Атырау, мкр. Нурсая,

проспект Елорда, строительство 10

Атырауский Филиал

ТОО «КМГ Инжиниринг»

тел:(7122)305404

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ

  - Общие сведения о месторождении

Месторождение Терень-Узюк Западный находится в юго-восточной части Южно-Эмбинского нефтеносного района в прибрежной зоне Прикаспийской впадины.

По административному делению месторождение Терень-Узюк относится к Жылыойскому району Атырауской области Республики Казахстан.

Областной центр г. Атырау находится в 180 км к северо-западу и связан грунтовой дорогой проходящей через нефтепромыслы: Каратон, Кульсары, Бек-Бике, Сагиз, Доссор. Ближайшими железнодорожными станциями являются станции Кульсары и Атырау.

Территория месторождения представляет собой засоленную равнину с абсолютными отметками от минус 21,5 м до минус 27 м по отношению к уровню океана, рассеченную ериками и покрытую солеными озерами «сорами».

Климат района резко континентальный. Лето сухое, жаркое (до плюс   400С), зимы суровые (до минус 300С), малоснежные, ветреные.

Растительный покров чрезвычайно беден и представлен в основном солончаковыми травами.

Рисунок 1.1 – Обзорная карта

  - Целевое назначение работы

Недропользователем месторождения Терень-Узюк Западный является АО «Эмбамунайгаз», имеющее Государственную серии МГ (нефть) №221 от 27 июля 1995г на право пользования недрами РК для добычи углеводородного сырья (УВС) на нефтяном месторождении Кульсары в Атырауской области,Контракт №413 от 03.03.2000г. с компетентным органом правительства РК на проведение разведки и добычи углеводородов. Дополнением №5 от 25.02.2015г. срок действия Контракта продлен до 03.03.2043г. Площадь горного отвода составляет 11,229 км2, глубина разработки – на вертикальных разрезах по подошве меловых отложений.

Естественные выходы нефти на месторождении Терень-Узюке известны с 1911-1913гг. До 1948г. площадь месторождения была залита морской водой. В течение 1950 - 1957гг. проводились гравиметрия, сейсмосъемка, картировочное, геолого-поисковое и глубокое разведочное бурение. В результате проведенного комплекса геологоразведочных работ на южном крыле месторождения были выявлены, опробованы и оконтурены нефтяные горизонты в отложениях сантона, сеномана, альба, апта и нижнего неокома. Запасы нефти и газа подсчитаны объемным методом и утверждены ГКЗ СССР в 1958г. Ұпротокол №2519 от 27.12.1958г).

2015г ТОО НИИ «Каспиймунайгаз» на основе новых имеющихся данных были пересчитаны запасы нефти, растворенного и свободного газа в целом по месторождению [47]. В отчете были отражены изменения геологических структур, корреляций горизонтов по крыльям и проинтерпретированы данные по ГИС. В целом по месторождению прирост геологических и извлекаемых запасов по сравнению с предудущим утвержденным пересчетом запасов составил 15 и 12% соответственно за счет увеличения объемов, нефтенасыщенных толщин продуктивных залежей при новых выявленных продуктивных горизонтах. Согласно Протоколу ГКЗ РК №1630-15-У от 9.12.2015г утвержденные запасы УВ месторождения составили:

категории А+В+С1 – 41647/17514 тыс.т.

категория С2 – 5582,5/610,7 тыс.т.

Из них:

- в пределах горного отвода геологические/извлекаемые запасы нефти составили:

- по категории А+В+С1 – 39941/16892 тыс. т.,

-по категории С2 – 4478,2/431,4 тыс. т.;

- за пределами горного отвода геологические/извлекаемые запасы нефти составили:

- по категории А+В+С1 – 1706/622 тыс. т.,

- по категории С2 – 1104,3/179,2 тыс. т.;

На базе пересчитанных запасов месторождения в 2016г ТОО НИИ «Каспиймунайгаз» составлен и утвержден «Уточненный проект разработки…» по состоянию на 01.01.2015г утвержденный Комитетом геологии и недропользования МИиР РК (Письмо КомГео №27-5-1408-КГН от 29.03.2016г), являющийся действующим проектным документом. Согласно II рекомендуемому варианту основные положения проекта были следующие:

Проектный уровень добычи нефти – 95,1 тыс.т в 2026г;

Проектный уровень добычи  жидкости – 4285,9 тыс.т (2041г);

Ввод из бурения добывающих скважин – 30 ед. в период 2021-2035гг.

Максимальный проектный фонд скважин – 216 ед. (2032г);

Проектный КИН – 0,421 доли ед.;

Рентабельный срок разработки – 54 год (2070г).

Согласно действующему проектному документу «Уточненный проект разработки…», утвержденному в 2016г, было выделено 8 эксплуатационных 2 возвратных объекта:

Основное поле Южного крыла

I эксплуатационный объект – I сеноманский+туронский горизонты;

II эксплуатационный объект - II сеноманский горизонт;

III эксплуатационный объект – III+ IV альбский горизонт;

Возвратный объект – сантонский горизонт.

Северо-западное поле Южного крыла

I эксплуатационный объект - I сеноманский+туронский горизонты;

II эксплуатационный объект - II сеноманский горизонт;

III эксплуатационный объект – III+ IV альбский горизонт;

IV эксплуатационный объект – V нижнеальбский горизонт;

V эксплуатационный объект – VI аптский, VI верхненеокомский, VII неокомский горизонты;

Возвратный объект – сантонский горизонт.

В 2021г Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» выполнен «Анализ разработки месторождения Терень-Узюк Западный» (АР-2021г), утвержденный ЦКРР РК МЭ РК (Протокол №20/20 от 24-25.11.2021г). В рамках Анализа разработки 2021г были уточнены проектные решения и технологические показатели разработки на 2021-2023гг.

Настоящий проект составлен по состоянию на 01.01.2023г Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» в рамках договора №853580/2023/1 от 27.04.2023г. с АО «Эмбамунайгаз», согласно Техническому заданию недропользователя и в соответствии требованиями «Методических рекомендаций по составлению проектов разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений» (утверждены приказом №329 И.о. Министра энергетики РК от 24.08.2018г). Целью составления проекта является обоснование рациональной системы разработки и добычи нефти на месторождении Терень_Узюк Западный. Проект составлен в связи с завершением утвержденных технологических показателей разработки АР-2021г.

  - Технологические показатели вариантов разработки

Учитывая текущее состояние разработки продуктивных горизонтов с целью обоснования наиболее оптимального значения КИН и расчета прогнозных технологических показателей рассмотрено 3 варианта разработки.

I вариант (базовый)

Первый вариант предусматривает продолжение разработки месторождения согласно утвержденному варианту «Анализа разработки …» 2021г с корректировкой на текущее состояние. Предусматривается бурение оставшихся 24 скважин в т.ч 2 горизонтальных и проведение ГТМ по переходящему фонду.

Таблица 1.1 – График бурения по 1 варианту разработки

| № п/п | Год | № скважина | Объект | Поле | Вид мероприятии | Дебит нефти, т/сут | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2030 | 721 | II | Основное | Ввод из бурения | 4,7 | 305 |
|  | 2029 | 746 | III | Основное | Ввод из бурения | 5,1 | 305 |
|  | 2030 | 747 | III | Основное | Ввод из бурения | 4,5 | 305 |
|  | 203 | 722 | III | Основное | Ввод из бурения | 5,1 | 305 |
|  | 2024 | 730 | III | Основное | Ввод из бурения ГС | 9,1 | 850 |
|  | 2025 | 731 | III | Основное | Ввод из бурения ГС | 10,1 | 850 |
|  | 2027 | 733 | I | СЗП | Ввод из бурения | 5 | 305 |
|  | 2028 | 734 | I | СЗП | Ввод из бурения | 4,8 | 305 |
|  | 2029 | 738 | I | СЗП | Ввод из бурения | 4,5 | 305 |
|  | 2033 | 737 | II | СЗП | Ввод из бурения | 5 | 305 |
|  | 2029 | 742 | II | СЗП | Ввод из бурения | 5 | 305 |
|  | 2031 | 735 | II | СЗП | Ввод из бурения | 4,9 | 305 |
|  | 2029 | 741 | II | СЗП | Ввод из бурения | 4,8 | 305 |
|  | 2033 | 736 | II | СЗП | Ввод из бурения | 5 | 305 |
|  | 2026 | 728 | III | СЗП | Ввод из бурения | 4,9 | 450 |
|  | 2029 | 732 | III | СЗП | Ввод из бурения | 5 | 450 |
|  | 2030 | 727 | III | СЗП | Ввод из бурения | 4,7 | 450 |
|  | 2031 | 725 | III | СЗП | Ввод из бурения | 5 | 450 |
|  | 2032 | 729 | III | СЗП | Ввод из бурения | 5,1 | 450 |
|  | 2033 | 730 | III | СЗП | Ввод из бурения | 5 | 450 |
|  | 2028 | 739 | IV | СЗП | Ввод из бурения | 4 | 650 |
|  | 2028 | 743 | V | СЗП | Ввод из бурения | 5 | 1000 |
|  | 2032 | 744 | V | СЗП | Ввод из бурения | 4,8 | 1000 |
|  | 2033 | 745 | V | СЗП | Ввод из бурения | 5 | 1000 |

II вариант (рекомендуемый)

Второй вариант разработки предусматривает проведение всех мероприятий, запланированных в первом варианте, кроме, бурения 2 горизонтальных и 15 вертикальных скважин ввиду отсутствия необходимости, так как эти зоны входят в площадь дренирования существующего фонда и будут выработаны с помощью еще большего количества проводимых переводов скважин между объектами. Также вариант предусматривает масштабное проведение ремонтно-изоляционных работе по действующему фонду скважин с целью снижения обводненности.

Таблица 1.2 – График бурения по 2 рекомендуемому варианту разработки

| № п/п | Год | № скважина | Объект | Поле | Вид мероприятии | Дебит нефти, т/сут | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2030 | 747 | III | Основное | Ввод из бурения | 5,0 | 450 |
|  | 2030 | 721 | III | Основное | Ввод из бурения | 4,9 | 450 |
|  | 2026 | 722 | III | Основное | Ввод из бурения | 4,9 | 450 |
|  | 2031 | 725 | III | СЗП | Ввод из бурения | 5,0 | 450 |
|  | 2032 | 729 | III | СЗП | Ввод из бурения | 5,0 | 450 |
|  | 2027 | 730 | III | СЗП | Ввод из бурения | 5,2 | 450 |
|  | 2028 | 739 | IV | СЗП | Ввод из бурения | 4,0 | 650 |

III вариант

Третий вариант составлен на основе второго варианта, за исключением полной отмены бурения скважин, с целью сокращения капитальных затрат и продления рентабельного периода месторождения.

Основные технологические показатели и характеристика фонда скважин по месторождению в целом и объектам разработки приведены в таблицах 1.3-1.4.

Таблица 1.3-Характеристика основного фонда скважин в целом по месторождению. Вариант 2 (рекомендуемый)

| Годы | Ввод скважин из бурения, ед. |  |  | Фонд скважин с начала разработки, ед. | Перевод скважин с других объектов, ед. | Ввод скважин из консервации, ед. | Ввод добывающих скважин из прочих категорий, ед. | Экспл. бурение с начала разработки, тыс.м | Перевод под закачку, ед. | Ввод нагнетательных скважин из прочих категорий, ед. | Выбытие скважин, ед. |  |  | Фонд добывающих скважин на конец года, ед. |  | Фонд нагнетательных скважин на конец года, ед. | Среднегодовой дебит на одну скважину, т/сут |  | Среднегодовая приемистость одной скважины, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | добывающих | нагнетательных |  |  |  |  |  |  |  | всего | добывающих | нагнетательных | всего | механизи- рованных |  | нефти | жидкости |  |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 4 | 0,97 | 37,93 | 84,1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 4 | 0,93 | 30,84 | 68,4 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 4 | 0,90 | 27,69 | 60,5 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 | 4 | 0,87 | 24,98 | 52,8 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | 28 | 4 | 0,86 | 19,73 | 40,4 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27 | 4 | 0,84 | 17,06 | 33,7 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 25 | 25 | 4 | 0,83 | 14,81 | 27,8 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 4 | 0,85 | 12,33 | 23,1 |
| 2031 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27 | 4 | 0,87 | 14,52 | 28,2 |
| 2032 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 26 | 4 | 0,89 | 14,60 | 27,8 |
| 2033 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 4 | 0,87 | 14,58 | 27,2 |
| 2034 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 4 | 0,86 | 14,52 | 26,6 |
| 2035 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 4 | 0,87 | 14,28 | 26,2 |
| 2036 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 4 | 0,85 | 13,79 | 25,8 |
| 2037 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | 24 | 4 | 0,85 | 13,98 | 25,2 |
| 2038 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 4 | 0,86 | 14,23 | 24,5 |
| 2039 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 22 | 4 | 0,87 | 14,44 | 23,9 |
| 2040 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 4 | 0,88 | 14,75 | 23,3 |
| 2041 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 4 | 0,89 | 15,01 | 22,7 |
| 2042 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 4 | 0,93 | 15,76 | 22,1 |
| 2043 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 4 | 0,92 | 15,76 | 21,5 |
| 2044 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 4 | 0,91 | 15,73 | 20,9 |
| 2045 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4 | 0,91 | 15,75 | 20,4 |
| 2046 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4 | 0,88 | 15,32 | 19,8 |
| 2047 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4 | 0,85 | 14,90 | 19,3 |
| 2048 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4 | 0,82 | 14,49 | 18,7 |
| 2049 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4 | 0,80 | 14,08 | 18,2 |
| 2050 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4 | 0,77 | 13,69 | 17,7 |
| 2051 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4 | 0,74 | 13,30 | 17,2 |
| 2052 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4 | 0,72 | 12,92 | 16,7 |
| 2053 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4 | 0,70 | 12,56 | 16,2 |
| 2054 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4 | 0,67 | 12,20 | 15,8 |
| 2055 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4 | 0,65 | 11,85 | 15,3 |
| 2056 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4 | 0,63 | 11,51 | 14,9 |
| 2057 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4 | 0,61 | 11,17 | 14,4 |
| 2058 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4 | 0,59 | 10,85 | 14,0 |
| 2059 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4 | 0,57 | 10,54 | 13,6 |
| 2060 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4 | 0,55 | 10,23 | 13,2 |
| 2061 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4 | 0,53 | 9,93 | 12,8 |
| 2062 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4 | 0,52 | 9,64 | 12,5 |
| 2063 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4 | 0,47 | 9,13 | 11,8 |
| 2064 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4 | 0,46 | 8,86 | 11,4 |
| 2065 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4 | 0,41 | 8,37 | 10,8 |
| 2066 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4 | 0,35 | 7,67 | 9,9 |
| 2067 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4 | 0,31 | 7,20 | 9,3 |
| 2068 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 27,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 4 | 0,30 | 6,98 | 9,0 |

Таблица 1.4- Характеристика основных показателей пробной эксплуатации по отбору нефти и жидкости по месторождению. Вариант 2 (рекомендуемый)

| Годы | Добыча нефти, тыс.т | Темп отбора от извлекаемых запасов, % |  | Накопленная добыча нефти, тыс.т | Отбор извлекаемых запасов, % | КИН, доли ед. | Годовая добыча жидкости, тыс.т |  | Накопленная добыча жидкости, тыс.т |  | Обводненность продукции, % | Закачка рабочего агента (вода) тыс.м3 |  | Компенсация отборов закачкой, % | Накопленная компенсация отборов закачкой, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начальных | текущих |  |  |  | всего | мехспособом | всего | мехспособом |  | годовая | накопленная |  |  |
| 2023 | 10,4 | 0,7 | 4,0 | 1326,4 | 84,1 | 0,433 | 407,7 | 407,7 | 32641,5 | 32641,5 | 97,5 | 116,6 | 7846,6 | 30,0 | 25,2 |
| 2024 | 10,0 | 0,6 | 4,0 | 1336,5 | 84,7 | 0,436 | 331,5 | 331,5 | 32973,0 | 32973,0 | 97,0 | 94,9 | 7941,5 | 30,0 | 25,2 |
| 2025 | 9,6 | 0,6 | 4,0 | 1346,0 | 85,3 | 0,439 | 293,1 | 293,1 | 33266,1 | 33266,1 | 96,7 | 83,9 | 8025,4 | 30,0 | 25,3 |
| 2026 | 8,9 | 0,6 | 3,9 | 1355,0 | 85,9 | 0,442 | 255,8 | 255,8 | 33521,8 | 33521,8 | 96,5 | 73,2 | 8098,6 | 30,0 | 25,3 |
| 2027 | 8,5 | 0,5 | 3,8 | 1363,5 | 86,4 | 0,445 | 195,6 | 195,6 | 33717,4 | 33717,4 | 95,7 | 56,1 | 8154,7 | 30,0 | 25,3 |
| 2028 | 8,0 | 0,5 | 3,7 | 1371,5 | 86,9 | 0,448 | 162,9 | 162,9 | 33880,3 | 33880,3 | 95,1 | 46,7 | 8201,4 | 30,0 | 25,3 |
| 2029 | 7,5 | 0,5 | 3,6 | 1379,0 | 87,4 | 0,450 | 134,1 | 134,1 | 34014,3 | 34014,3 | 94,4 | 38,5 | 8239,9 | 30,0 | 25,4 |
| 2030 | 7,7 | 0,5 | 3,9 | 1386,6 | 87,9 | 0,453 | 111,4 | 111,4 | 34125,7 | 34125,7 | 93,1 | 32,1 | 8272,0 | 30,0 | 25,4 |
| 2031 | 8,2 | 0,5 | 4,3 | 1394,8 | 88,4 | 0,455 | 136,2 | 136,2 | 34261,9 | 34261,9 | 94,0 | 39,1 | 8311,1 | 30,0 | 25,4 |
| 2032 | 8,2 | 0,5 | 4,5 | 1403,0 | 88,9 | 0,458 | 134,3 | 134,3 | 34396,2 | 34396,2 | 93,9 | 38,6 | 8349,8 | 30,0 | 25,4 |
| 2033 | 7,9 | 0,5 | 4,5 | 1410,8 | 89,4 | 0,461 | 131,5 | 131,5 | 34527,7 | 34527,7 | 94,0 | 37,8 | 8387,5 | 30,0 | 25,4 |
| 2034 | 7,6 | 0,5 | 4,6 | 1418,5 | 89,9 | 0,463 | 128,5 | 128,5 | 34656,2 | 34656,2 | 94,1 | 36,9 | 8424,5 | 30,0 | 25,4 |
| 2035 | 7,7 | 0,5 | 4,8 | 1426,1 | 90,4 | 0,466 | 126,4 | 126,4 | 34782,6 | 34782,6 | 93,9 | 36,3 | 8460,8 | 30,0 | 25,5 |
| 2036 | 7,7 | 0,5 | 5,1 | 1433,8 | 90,9 | 0,468 | 124,4 | 124,4 | 34906,9 | 34906,9 | 93,8 | 35,8 | 8496,5 | 30,0 | 25,5 |
| 2037 | 7,4 | 0,5 | 5,2 | 1441,2 | 91,4 | 0,471 | 121,4 | 121,4 | 35028,4 | 35028,4 | 93,9 | 34,9 | 8531,4 | 30,0 | 25,5 |
| 2038 | 7,2 | 0,5 | 5,3 | 1448,3 | 91,8 | 0,473 | 118,4 | 118,4 | 35146,8 | 35146,8 | 94,0 | 34,0 | 8565,5 | 30,0 | 25,5 |
| 2039 | 6,9 | 0,4 | 5,4 | 1455,3 | 92,3 | 0,475 | 115,5 | 115,5 | 35262,2 | 35262,2 | 94,0 | 33,2 | 8598,7 | 30,0 | 25,5 |
| 2040 | 6,7 | 0,4 | 5,5 | 1462,0 | 92,7 | 0,477 | 112,5 | 112,5 | 35374,8 | 35374,8 | 94,0 | 32,3 | 8631,0 | 30,0 | 25,5 |
| 2041 | 6,5 | 0,4 | 5,6 | 1468,4 | 93,1 | 0,479 | 109,6 | 109,6 | 35484,3 | 35484,3 | 94,1 | 31,5 | 8662,5 | 30,0 | 25,6 |
| 2042 | 6,3 | 0,4 | 5,7 | 1474,7 | 93,5 | 0,481 | 106,7 | 106,7 | 35591,0 | 35591,0 | 94,1 | 30,7 | 8693,1 | 30,0 | 25,6 |
| 2043 | 6,1 | 0,4 | 5,9 | 1480,8 | 93,9 | 0,483 | 103,9 | 103,9 | 35694,9 | 35694,9 | 94,2 | 29,8 | 8723,0 | 30,0 | 25,6 |
| 2044 | 5,9 | 0,4 | 6,1 | 1486,6 | 94,2 | 0,485 | 101,1 | 101,1 | 35796,0 | 35796,0 | 94,2 | 29,0 | 8752,0 | 30,0 | 25,6 |
| 2045 | 5,7 | 0,4 | 6,2 | 1492,3 | 94,6 | 0,487 | 98,3 | 98,3 | 35894,3 | 35894,3 | 94,2 | 28,2 | 8780,3 | 30,0 | 25,6 |
| 2046 | 5,5 | 0,3 | 6,4 | 1497,8 | 94,9 | 0,489 | 95,6 | 95,6 | 35989,9 | 35989,9 | 94,3 | 27,5 | 8807,7 | 30,0 | 25,6 |
| 2047 | 5,3 | 0,3 | 6,7 | 1503,1 | 95,3 | 0,491 | 93,0 | 93,0 | 36082,9 | 36082,9 | 94,3 | 26,7 | 8834,4 | 30,0 | 25,6 |
| 2048 | 5,1 | 0,3 | 6,9 | 1508,2 | 95,6 | 0,492 | 90,4 | 90,4 | 36173,3 | 36173,3 | 94,3 | 26,0 | 8860,4 | 30,0 | 25,6 |
| 2049 | 5,0 | 0,3 | 7,2 | 1513,2 | 95,9 | 0,494 | 87,9 | 87,9 | 36261,2 | 36261,2 | 94,4 | 25,2 | 8885,7 | 30,0 | 25,6 |
| 2050 | 4,8 | 0,3 | 7,5 | 1518,0 | 96,2 | 0,496 | 85,4 | 85,4 | 36346,6 | 36346,6 | 94,4 | 24,5 | 8910,2 | 30,0 | 25,7 |
| 2051 | 4,6 | 0,3 | 7,8 | 1522,6 | 96,5 | 0,497 | 83,0 | 83,0 | 36429,6 | 36429,6 | 94,4 | 23,8 | 8934,0 | 30,0 | 25,7 |
| 2052 | 4,5 | 0,3 | 8,2 | 1527,1 | 96,8 | 0,499 | 80,7 | 80,7 | 36510,3 | 36510,3 | 94,4 | 23,2 | 8957,2 | 30,0 | 25,7 |
| 2053 | 4,3 | 0,3 | 8,6 | 1531,5 | 97,1 | 0,500 | 78,4 | 78,4 | 36588,7 | 36588,7 | 94,5 | 22,5 | 8979,7 | 30,0 | 25,7 |
| 2054 | 4,2 | 0,3 | 9,1 | 1535,7 | 97,3 | 0,501 | 76,1 | 76,1 | 36664,8 | 36664,8 | 94,5 | 21,9 | 9001,6 | 30,0 | 25,7 |
| 2055 | 4,1 | 0,3 | 9,7 | 1539,7 | 97,6 | 0,503 | 73,9 | 73,9 | 36738,7 | 36738,7 | 94,5 | 21,2 | 9022,8 | 30,0 | 25,7 |
| 2056 | 3,9 | 0,2 | 10,4 | 1543,7 | 97,9 | 0,504 | 71,8 | 71,8 | 36810,6 | 36810,6 | 94,5 | 20,6 | 9043,4 | 30,0 | 25,7 |
| 2057 | 3,8 | 0,2 | 11,2 | 1547,5 | 98,1 | 0,505 | 69,7 | 69,7 | 36880,3 | 36880,3 | 94,5 | 20,0 | 9063,5 | 30,0 | 25,7 |
| 2058 | 3,7 | 0,2 | 12,3 | 1551,2 | 98,3 | 0,506 | 67,7 | 67,7 | 36948,0 | 36948,0 | 94,6 | 19,4 | 9082,9 | 30,0 | 25,7 |
| 2059 | 3,6 | 0,2 | 13,5 | 1554,7 | 98,6 | 0,508 | 65,8 | 65,8 | 37013,8 | 37013,8 | 94,6 | 18,9 | 9101,8 | 30,0 | 25,7 |
| 2060 | 3,4 | 0,2 | 15,1 | 1558,2 | 98,8 | 0,509 | 63,9 | 63,9 | 37077,6 | 37077,6 | 94,6 | 18,3 | 9120,1 | 30,0 | 25,7 |
| 2061 | 3,3 | 0,2 | 17,2 | 1561,5 | 99,0 | 0,510 | 62,0 | 62,0 | 37139,6 | 37139,6 | 94,6 | 17,8 | 9137,9 | 30,0 | 25,8 |
| 2062 | 3,2 | 0,2 | 20,1 | 1564,7 | 99,2 | 0,511 | 60,2 | 60,2 | 37199,8 | 37199,8 | 94,6 | 17,3 | 9155,2 | 30,0 | 25,8 |
| 2063 | 2,9 | 0,2 | 23,0 | 1567,7 | 99,4 | 0,512 | 57,0 | 57,0 | 37256,8 | 37256,8 | 94,8 | 16,4 | 9171,6 | 30,0 | 25,8 |
| 2064 | 2,8 | 0,2 | 29,0 | 1570,5 | 99,6 | 0,513 | 55,3 | 55,3 | 37312,1 | 37312,1 | 94,8 | 15,9 | 9187,5 | 30,0 | 25,8 |
| 2065 | 2,6 | 0,2 | 37,0 | 1573,1 | 99,7 | 0,514 | 52,2 | 52,2 | 37364,4 | 37364,4 | 95,1 | 15,0 | 9202,5 | 30,0 | 25,8 |
| 2066 | 2,2 | 0,1 | 49,1 | 1575,3 | 99,9 | 0,514 | 47,8 | 47,8 | 37412,2 | 37412,2 | 95,5 | 13,7 | 9216,2 | 30,0 | 25,8 |
| 2067 | 1,9 | 0,1 | 85,5 | 1577,2 | 100,0 | 0,515 | 45,0 | 45,0 | 37457,2 | 37457,2 | 95,7 | 12,9 | 9229,1 | 30,0 | 25,8 |
| 2068 | 1,9 | 0,1 | 100,0 | 1579,0 | 100,1 | 0,516 | 43,6 | 43,6 | 37500,7 | 37500,7 | 95,7 | 12,5 | 9241,6 | 30,0 | 25,8 |

  - Конструкция скважин

Приведенные в данном разделе требования к конструкциям скважин носит рекомендательный характер. Более подробно конструкция скважин, параметры бурового раствора должны быть рассмотрены в техническом проекте на строительство скважин.

При выборе конструкции проектных скважин учитываются особенности разреза, глубина залегания целевых объектов освоения и опыт проводки ранее пробуренных скважин.

Конструкция скважин по надежности, технологичности и безопасности должна обеспечивать: условия безопасного ведения работ без аварий и осложнений на всех этапах строительства и эксплуатации скважины; условия охраны недр и окружающей среды, в первую очередь за счет прочности и долговечности крепи скважины, герметичности обсадных колон и перекрываемых ими кольцевых пространств, а также изоляции флюидосодержащих горизонтов друг от друга, от проницаемых пород и дневной поверхности.

После крепления скважин производится испытание обсадных колонн на герметичность.

Конструкция скважин должна предусматривать возможность установки противовыбросового оборудования для герметизации устья скважины в случаях газонефтеводопроявлений.

С учетом вышеизложенного, рекомендуется следующая конструкция для вертикальных и горизонтальных скважин на месторождении Терень-Узюк Западный:

В рамках настоящего проекта было рассмотрено 3 варианта разработки, два из которых предусматривают бурение скважин. Конструкция по двум вариантам разработки представлена ниже.

По первому варианту:

Для строительства горизонтальной скважины №730 предусматривается следующая конструкция:

Направление Ø 324мм спускается на глубину 20 м, с целью перекрытия верхних неустойчивых отложений и создание циркуляции бурового раствора в скважине и желобной системе.

Кондуктор Ø 245 мм спускается на глубину от 80 м, для перекрытия верхней части разреза, склонных к обваливанию и установки противовыбросового оборудования.

Эксплуатационная колонна Ø 177,8 мм спускается до глубины 419,95 (±250 м) и цементируется подъемом цемента до устья для вскрытия всех продуктивных горизонтов и добычи нефти.

Хвостовик Ø 114,3 мм спускается до  глубины 819,80 м (±250 м) для добычи нефти.

Таблица 1.5– Рекомендуемая конструкция для горизонтальной скважины №730

| п/п № | Наименование колонн | Диаметр, мм |  | Глубина спуска, м | Высота подъема цемента, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | долото | колонна |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Направление | 393,7 | 323,9 | 20 | До устья |
| 2. | Кондуктор | 295,3 | 244,5 | 80 | До устья |
| 3. | Эксплуатационная колонна | 215,9 | 177,8 | 419,95 | До устья |
| 4. | Хвостовик | 152,4 | 114,3 | 819,80 | - |

Примечание: *хвостовик спускается с заходом во внутрь экс. колонны не менее 50-100 м.

Для строительства горизонтальной скважины №731 предусматривается следующая конструкция:

Направление Ø 324мм спускается на глубину 20 м, с целью перекрытия верхних неустойчивых отложений и создание циркуляции бурового раствора в скважине и желобной системе.

Кондуктор Ø 245 мм спускается на глубину от 80 м, для перекрытия верхней части разреза, склонных к обваливанию и установки противовыбросового оборудования.

Эксплуатационная колонна Ø 177,8 мм спускается до глубины 418,95 (±250 м) и цементируется подъемом цемента до устья для вскрытия всех продуктивных горизонтов и добычи нефти.

Хвостовик Ø 114,3 мм спускается до  глубины 718,84 м (±250 м) для добычи нефти.

Таблица 1.6– Рекомендуемая конструкция для горизонтальной скважины №731

| п/п № | Наименование колонн | Диаметр, мм |  | Глубина спуска, м | Высота подъема цемента, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | долото | колонна |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Направление | 393,7 | 323,9 | 20 | До устья |
| 2. | Кондуктор | 295,3 | 244,5 | 80 | До устья |
| 3. | Эксплуатационная колонна | 215,9 | 177,8 | 418,95 | До устья |
| 4. | Хвостовик | 152,4 | 114,3 | 718,84 | - |

Примечание: *хвостовик спускается с заходом во внутрь экс. колонны не менее 50-100 м.

Для строительства вертикальных скважин №№722, 746, 747, 721, 733, 734, 738, 742, 741, 735, 737, 736 предусматривается следующая конструкция:

Направление Ø 324мм спускается на глубину 20 м, с целью перекрытия верхних неустойчивых отложений и создание циркуляции бурового раствора в скважине и желобной системе.

Кондуктор Ø 245 мм спускается на глубину от 100 м, для перекрытия верхней части разреза, склонных к обваливанию и установки противовыбросового оборудования.

Эксплуатационная колонна Ø 168,3 мм спускается до глубины 305 м и цементируется подъемом цемента до устья для вскрытия всех продуктивных горизонтов и добычи нефти.

Таблица 1.7 – Рекомендуемая конструкция для вертикальных скважин №№722, 746, 747, 721, 733, 734, 738, 742,741,735,737,736

| п/п № | Наименование колонн | Диаметр, мм |  | Глубина спуска, м | Высота подъема цемента, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | долото | колонна |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Направление | 393,7 | 323,9 | 20 | До устья |
| 2. | Кондуктор | 295,3 | 244,5 | 100 | До устья |
| 3. | Эксплуатационная колонна | 215,9 | 168,3 | 305 | До устья |

Для строительства вертикальных скважин №№728, 732, 727, 725, 729, 730 предусматривается следующая конструкция:

Направление Ø 324мм спускается на глубину 20 м, с целью перекрытия верхних неустойчивых отложений и создание циркуляции бурового раствора в скважине и желобной системе.

Кондуктор Ø 245 мм спускается на глубину от 100 м, для перекрытия верхней части разреза, склонных к обваливанию и установки противовыбросового оборудования.

Эксплуатационная колонна Ø 168,3 мм спускается до глубины 450 м и цементируется подъемом цемента до устья для вскрытия всех продуктивных горизонтов и добычи нефти.

Таблица 1.8  – Рекомендуемая конструкция для вертикальных скважин №№728, 732, 727, 725, 729, 730.

| п/п № | Наименование колонн | Диаметр, мм |  | Глубина спуска, м | Высота подъема цемента, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | долото | колонна |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Направление | 393,7 | 323,9 | 20 | До устья |
| 2. | Кондуктор | 295,3 | 244,5 | 100 | До устья |
| 3. | Эксплуатационная колонна | 215,9 | 168,3 | 450 | До устья |

Для строительства вертикальной скважины №739 предусматривается следующая конструкция:

- Направление Ø 324 мм спускается на глубину 20 м, с целью перекрытия верхних неустойчивых отложений и обвязки устья скважины с циркуляционной системой;

- Кондуктор Ø 245 мм спускается на глубину от 100 м, для перекрытия верхней части разреза, склонных к обваливанию и установки противовыбросового оборудования.

- Эксплуатационная колонна Ø 168,3 мм спускается до глубины 650 м и цементируется подъемом цемента до устья для вскрытия всех продуктивных горизонтов и добычи нефти.

Таблица 1.9- Проектная конструкция скважины №739.

| Наименование колонн | Диаметр, мм |  | Глубина спуска колонны, м | Высота подъема цемента от устья, м | Тип цемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Долото | Колонна |  |  |  |
| Направление | 393,7 | 323,9 | 20 | До устья | ПЦТ-1-G-СС-1 |
| Кондуктор | 295,3 | 244,5 | 100 | До устья | ПЦТ-1-G-СС-1 |
| Экспл. колонна | 215,9 | 168,3 | 650 | До устья | ПЦТ-1-G-СС-1 |

Примечание: глубина спуска эксплуатационной колонны зависит от залегания продуктивного горизонта.

Для строительства вертикальных скважин №№743,744,745 предусматривается следующая конструкция:

Направление Ø 324мм спускается на глубину 20 м, с целью перекрытия верхних неустойчивых отложений и создание циркуляции бурового раствора в скважине и желобной системе.

Кондуктор Ø 245 мм спускается на глубину от 250 м, для перекрытия верхней части разреза, склонных к обваливанию и установки противовыбросового оборудования.

Эксплуатационная колонна Ø 168,3 мм спускается до глубины 1000 м и цементируется подъемом цемента до устья для вскрытия всех продуктивных горизонтов и добычи нефти.

Таблица 1.10  – Рекомендуемая конструкция для вертикальных скважин №№743,744,745.

| п/п № | Наименование колонн | Диаметр, мм |  | Глубина спуска, м | Высота подъема цемента, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | долото | колонна |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Направление | 393,7 | 323,9 | 20 | До устья |
| 2. | Кондуктор | 295,3 | 244,5 | 250 | До устья |
| 3. | Эксплуатационная колонна | 215,9 | 168,3 | 1000 | До устья |

По второму варианту рекомендуется 2- разных конструкции:

Для строительства вертикальных скважин №№747,721,722,725,729,730 предусматривается следующая конструкция:

- Направление Ø 324 мм спускается на глубину 20 м, с целью перекрытия верхних неустойчивых отложений и обвязки устья скважины с циркуляционной системой;

- Кондуктор Ø 245 мм спускается на глубину от 100 м, для перекрытия верхней части разреза, склонных к обваливанию и установки противовыбросового оборудования.

- Эксплуатационная колонна Ø 168,3 мм спускается до глубины 450 м и цементируется подъемом цемента до устья для вскрытия всех продуктивных горизонтов и добычи нефти.

Таблица 1.11  - Проектная конструкция скважин №№747,721,722,725,729,730.

| Наименование колонн | Диаметр, мм |  | Глубина спуска колонны, м | Высота подъема цемента от устья, м | Тип цемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Долото | Колонна |  |  |  |
| Направление | 393,7 | 323,9 | 20 | До устья | ПЦТ-1-G-СС-1 |
| Кондуктор | 295,3 | 244,5 | 100 | До устья | ПЦТ-1-G-СС-1 |
| Экспл. колонна | 215,9 | 168,3 | 450 | До устья | ПЦТ-1-G-СС-1 |

Примечание: глубина спуска эксплуатационной колонны зависит от залегания продуктивного горизонта.

Для строительства вертикальной скважины №739 предусматривается следующая конструкция:

- Направление Ø 324 мм спускается на глубину 20 м, с целью перекрытия верхних неустойчивых отложений и обвязки устья скважины с циркуляционной системой;

- Кондуктор Ø 245 мм спускается на глубину от 100 м, для перекрытия верхней части разреза, склонных к обваливанию и установки противовыбросового оборудования.

- Эксплуатационная колонна Ø 168,3 мм спускается до глубины 650 м и цементируется подъемом цемента до устья для вскрытия всех продуктивных горизонтов и добычи нефти.

Таблица 1.12  - Проектная конструкция скважины №739.

| Наименование колонн | Диаметр, мм |  | Глубина спуска колонны, м | Высота подъема цемента от устья, м | Тип цемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Долото | Колонна |  |  |  |
| Направление | 393,7 | 323,9 | 20 | До устья | ПЦТ-1-G-СС-1 |
| Кондуктор | 295,3 | 244,5 | 100 | До устья | ПЦТ-1-G-СС-1 |
| Экспл. колонна | 215,9 | 168,3 | 650 | До устья | ПЦТ-1-G-СС-1 |

Примечание: глубина спуска эксплуатационной колонны зависит от залегания продуктивного горизонта.

Конструкция резервных скважин

В рамках данного проекта рассматривается бурение резервного фонда скважин в количестве 4 ед. Конструкция и продолжительность бурения скважин соответствует основному проектному фонду скважин.

Таблица 1.13  – Резервный фонд скважин

| № скважина | Объект | Поле | Вид мероприятии | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 | III | Основное | Ввод из бурения ГС | 850 |
| 751 | III | Основное | Ввод из бурения | 450,0 |
| 752 | III | Северо Западное | Ввод из бурения | 450,0 |
| 753 | IV | Северо Западное | Ввод из бурения | 650,0 |

Для строительства горизонтальной скважины №750 предусматривается следующая конструкция:

Направление Ø 324мм спускается на глубину 20 м, с целью перекрытия верхних неустойчивых отложений и создание циркуляции бурового раствора в скважине и желобной системе.

Кондуктор Ø 245 мм спускается на глубину от 100 м, для перекрытия верхней части разреза, склонных к обваливанию и установки противовыбросового оборудования.

Эксплуатационная колонна Ø 177,8 мм спускается до глубины 400-450 (±250 м) и цементируется подъемом цемента до устья для вскрытия всех продуктивных горизонтов и добычи нефти.

Хвостовик Ø 114,3 мм спускается до  глубины 700-850 м (±250 м) для добычи нефти.

Таблица 1.14  – Рекомендуемая конструкция для горизонтальных скважин III объекта

| п/п № | Наименование колонн | Диаметр, мм |  | Глубина спуска, м | Высота подъема цемента, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | долото | колонна |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Направление | 393,7 | 323,9 | 20 | До устья |
| 2. | Кондуктор | 295,3 | 244,5 | 100 | До устья |
| 3. | Эксплуатационная колонна | 215,9 | 177,8 | 400-450 | До устья |
| 4. | Хвостовик | 152,4 | 114,3 | До 700-850* | - |

Примечание: *хвостовик спускается с заходом во внутрь экс. колонны не менее 50-100 м.

Для строительства вертикальных скважин №№751,752 предусматривается следующая конструкция:

Направление Ø 324мм спускается на глубину 20 м, с целью перекрытия верхних неустойчивых отложений и создание циркуляции бурового раствора в скважине и желобной системе.

Кондуктор Ø 245 мм спускается на глубину от 100 м, для перекрытия верхней части разреза, склонных к обваливанию и установки противовыбросового оборудования.

Эксплуатационная колонна Ø 168,3 мм спускается до глубины 450 м и цементируется подъемом цемента до устья для вскрытия всех продуктивных горизонтов и добычи нефти.

Таблица 1.15  – Рекомендуемая конструкция для вертикальных скважин №№751, 752.

| п/п № | Наименование колонн | Диаметр, мм |  | Глубина спуска, м | Высота подъема цемента, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | долото | колонна |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Направление | 393,7 | 323,9 | 20 | До устья |
| 2. | Кондуктор | 295,3 | 244,5 | 100 | До устья |
| 3. | Эксплуатационная колонна | 215,9 | 168,3 | 450 | До устья |

Для строительства вертикальной скважины №753 предусматривается следующая конструкция:

- Направление Ø 324 мм спускается на глубину 20 м, с целью перекрытия верхних неустойчивых отложений и обвязки устья скважины с циркуляционной системой;

- Кондуктор Ø 245 мм спускается на глубину от 100 м, для перекрытия верхней части разреза, склонных к обваливанию и установки противовыбросового оборудования.

- Эксплуатационная колонна Ø 168,3 мм спускается до глубины 650 м и цементируется подъемом цемента до устья для вскрытия всех продуктивных горизонтов и добычи нефти.

Таблица 1.16  - Проектная конструкция скважины №753

| Наименование колонн | Диаметр, мм |  | Глубина спуска колонны, м | Высота подъема цемента от устья, м | Тип цемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Долото | Колонна |  |  |  |
| Направление | 393,7 | 323,9 | 20 | До устья | ПЦТ-1-G-СС-1 |
| Кондуктор | 295,3 | 244,5 | 100 | До устья | ПЦТ-1-G-СС-1 |
| Экспл. колонна | 215,9 | 168,3 | 650 | До устья | ПЦТ-1-G-СС-1 |

Примечание: глубина спуска эксплуатационной колонны зависит от залегания продуктивного горизонта.

Буровая установка должна обеспечить бурение скважин и спуск обсадных колонн до проектной глубины и желательно применение мобильных буровых установок с повышенной монтажеспособностью, грузоподъемностью и высокой транспортабельностью. Из нефтяного ряда буровых установок этим требованиям строительства на месторождении Терень-Узюк Западный более полно отвечает буровая установка ZJ-20, для вертикальных скважин, ZJ-30, для горизонтальных скважин. На данной буровой установке возможно размещение всего комплекса очистных сооружений для четырехступенчатой очистки бурового раствора.

Технология бурения скважин более подробно будет изложена при разработке технического проекта на строительство эксплуатационных скважин.

Продолжительность цикла строительства скважин приведена ниже.

Таблица 1.17 - Расчет продолжительности бурения для ГС скважины №730 с проектной глубиной 819,80м. (по стволу)

| Наименование работ | Время, сут. |
| --- | --- |
| Подготовительные работы к бурению | 2 |
| Бурение и крепление скважины,всего: | 16,24 |
| В том числе, бурение крепление | 11,13 |
|  | 5,11 |
| Испытание | 7,3 |
| Строительно-монтажные работы | 7 |
| Полная продолжительность цикла строительства скважины | 32,54 |

Таблица 1.18  - Расчет продолжительности бурения для ГС скважины №731 с проектной глубиной 718,84м. (по стволу).

| Наименование работ | Время, сут. |
| --- | --- |
| Подготовительные работы к бурению | 2 |
| Бурение и крепление скважины,всего: | 15,86 |
| В том числе, бурение крепление | 10,77 |
|  | 5,09 |
| Испытание | 7,3 |
| Строительно-монтажные работы | 7 |
| Полная продолжительность цикла строительства скважины | 32,16 |

Таблица 1.19  - Расчет продолжительности бурения для вертикальных скважин №№722, 746, 747, 721, 733, 734, 738, 742, 741, 735, 737, 736 проектной глубиной 305 м.

| Наименование работ | Время, сут. |
| --- | --- |
| Подготовительные работы к бурению | 2 |
| Бурение и крепление скважины,всего: | 9,08 |
| В том числе, бурение крепление | 5,68 |
|  | 3,4 |
| Испытание | 4,0 |
| Строительно-монтажные работы | 5 |
| Полная продолжительность цикла строительства скважины | 20,08 |

Таблица 1.20  - Расчет продолжительности бурения для вертикальных скважин №№728, 732, 727, 725, 729, 730 проектной глубиной 450 м.

| Наименование работ | Время, сут. |
| --- | --- |
| Подготовительные работы к бурению | 2 |
| Бурение и крепление скважины,всего: | 12,4 |
| В том числе, бурение крепление | 6,81 |
|  | 5,59 |
| Испытание | 4,0 |
| Строительно-монтажные работы | 5 |
| Полная продолжительность цикла строительства скважины | 23,4 |

Таблица 1.21  - Расчет продолжительности бурения для вертикальной скважины №739 проектной глубиной 650м.

| Наименование работ | Время, сут. |
| --- | --- |
| Подготовительные работы к бурению | 2 |
| Бурение и крепление скважины,всего: | 14,6 |
| В том числе, бурение крепление | 9,01 |
|  | 5,59 |
| Испытание | 4,0 |
| Строительно-монтажные работы | 5 |
| Полная продолжительность цикла строительства скважины | 23,4 |

Таблица 1.22  - Расчет продолжительности бурения для вертикальных скважин №№743, 744, 745 проектной глубиной 1000м.

| Наименование работ | Время, сут. |
| --- | --- |
| Подготовительные работы к бурению | 2 |
| Бурение и крепление скважины,всего: | 18,75 |
| В том числе, бурение крепление | 12,35 |
|  | 6,4 |
| Испытание | 4,0 |
| Строительно-монтажные работы | 5 |
| Полная продолжительность цикла строительства скважины | 29,75 |

По второму варианту продолжительности бурения скважин:

Таблица 1.23  - Расчет продолжительности бурения для вертикальных скважин №№747, 721, 722, 725, 729, 730 проектной глубиной 450м.

| Наименование работ | Время, сут. |
| --- | --- |
| Подготовительные работы к бурению | 2 |
| Бурение и крепление скважины,всего: | 12,4 |
| В том числе, бурение крепление | 6,81 |
|  | 5,59 |
| Испытание | 4,0 |
| Строительно-монтажные работы | 5 |
| Полная продолжительность цикла строительства скважины | 23,4 |

Таблица 1.24  - Расчет продолжительности бурения для вертикальной скважины №739 проектной глубиной 650м.

| Наименование работ | Время, сут. |
| --- | --- |
| Подготовительные работы к бурению | 2 |
| Бурение и крепление скважины,всего: | 14,6 |
| В том числе, бурение крепление | 9,01 |
|  | 5,59 |
| Испытание | 4,0 |
| Строительно-монтажные работы | 5 |
| Полная продолжительность цикла строительства скважины | 23,4 |

Расчет продолжительности бурения резервных скважин

Таблица 1.25  - Расчет продолжительности бурения для ГС скважины №750 с проектной глубиной 850м. (по стволу).

| Наименование работ | Время, сут. |
| --- | --- |
| Подготовительные работы к бурению | 2 |
| Бурение и крепление скважины,всего: | 16,24 |
| В том числе, бурение крепление | 11,13 |
|  | 5,11 |
| Испытание | 7,3 |
| Строительно-монтажные работы | 7 |
| Полная продолжительность цикла строительства скважины | 32,54 |

Таблица 1.26  - Расчет продолжительности бурения для вертикальных скважин №№ 751,752 проектной глубиной 450 м.

| Наименование работ | Время, сут. |
| --- | --- |
| Подготовительные работы к бурению | 2 |
| Бурение и крепление скважины,всего: | 12,4 |
| В том числе, бурение крепление | 6,81 |
|  | 5,59 |
| Испытание | 4,0 |
| Строительно-монтажные работы | 5 |
| Полная продолжительность цикла строительства скважины | 23,4 |

Таблица 1.27  - Расчет продолжительности бурения для вертикальной скважины №753 проектной глубиной 650м.

| Наименование работ | Время, сут. |
| --- | --- |
| Подготовительные работы к бурению | 2 |
| Бурение и крепление скважины,всего: | 14,6 |
| В том числе, бурение крепление | 9,01 |
|  | 5,59 |
| Испытание | 4,0 |
| Строительно-монтажные работы | 5 |
| Полная продолжительность цикла строительства скважины | 23,4 |

  - Сведение о производственном процессе

Текущее состояние системы сбора и промысловой подготовки

продукции

В настоящее время на месторождении для системы сбора и транспорта добываемой продукции предусмотрена герметизированная напорная система сбора, включающая сборные пункты СП-1, 2, 3, 7. С сборного пункта на ПСН Терень-Узюк Западный. Для доведения нефти до товарного качества и сдачи потребителю скважинная продукция отправляется на ППН Каратон. Технологическая cхема сбора и транспортировки СП-7, СП-3, СП-2 и СП-1 приведена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Технологическая схема сбора и транспортировки нефти месторождения Терень-Узюк

СП-1 (сборной пункт)

Нефтяная эмульсия со скважин по выкидным линиям Ø73, Ø89, Ø100, Ø114мм направляется на групповые установки. На СП-1 поступает скважинная продукция с ГЗУ№ 1, 2, 5, 10, 13, 14, 15, 17, 18 и 20.

Принципиальная схема сбора и транспортировки нефти СП-1 месторождения представлена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.3 Принципиальная схема сбора и транспортировки нефти СП-1 месторождения Терень-Узюк

СП-2 (сборной пункт)

Нефтяная эмульсия со скважин по выкидным линиям направляется на групповые установки.

Принципиальная схема сбора и транспортировки нефти СП-2 месторождения Терень-Узюк представлена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.4 Принципиальная схема сбора и транспортировки нефти СП-2 месторождения Терень-Узюк

СП-3 (сборной пункт)

Нефтяная эмульсия со скважин по выкидным линиям разного диаметра и разных длин направляется на групповые установки:

Принципиальная схема сбора и транспортировки нефти СП-3 месторождения Терень-Узюк представлена на рисунке 1.4.

Рисунок 1.5 Принципиальная схема сбора и транспортировки нефти СП-3 месторождения Терень-Узюк

СП-7 (сборной пункт)

Нефтяная эмульсия со скважин по выкидным линиям разного диаметра и разных длин направляется на групповые установки.

Принципиальная схема сбора и транспортировки нефти СП-7 месторождения Терень-Узюк представлена на рисунке 1.4.

Рисунок 1.6 Принципиальная схема сбора и транспортировки нефти СП-7 месторождения Терень-Узюк

Пункт сбора нефти - ПСН месторождения Терень-Узюк

Нефтяная эмульсия со скважин по выкидным линиям направляется на ГЗУ, представляющую собой гребенку. В ГЗУ осуществляется замер продукции скважин. После замера нефтяная жидкость поступает на СП-1, СП-2, СП-3, СП-7.

Нефтяная эмульсия со сборных пунктов СП-1, СП-2 1-го участка месторождения Терень-Узюк поступает в резервуар №7 V=1000м3.

Нефтяная эмульсия с резервуара №7 по перетоку насосами внутренней перекачки 9МГр №3, №4 подается на подогрев в печи ПТ16/150М №1, №2, №3. На выходе из насоса в нефтяной поток дозируется деэмульгатор марки «Недра-1» с удельным расходом 20-30 г/т, далее нефтяная эмульсия, нагретая до Т=70ºС, поступает в РВС №1 V=700м3 или РВС №2 V=300м3.

Со 2-го участка (СП–3, СП–7) месторождения Терень-Узюк нефтяная эмульсия поступает в резервуар №6 V-1000м3, откуда по перетоку 4,5 м насосами внутренней перекачки 9МГр №3, №4 подается на подогрев в печи ПТ16/150М №1, №2, №3. В качестве топлива для печей подогрева используется топливный газ АО «Интергаз Центральная Азия», в связи с отсутствием добычи попутно-нефтяного газа на месторожедении.

На выходе из насоса в нефтяной поток дозируется деэмульгатор «Недра-1» с удельным расходом 20-30 г/т, далее нефтяная эмульсия, нагретая до Т=70ºС, поступает в РВС №3 V=400м3 или РВС №4 V=400м3.

Из РВС №1,2,3,4 предварительно подготовленная нефть объемом 200-230м3/сут, обводненностью 5-7%, содержанием до 15000 мг/дм3 хлористых солей насосами внешней откачки НБ-125 №1, №2 по нефтяному коллектору L = 23,1 км Ø219мм транспортируется на ППН месторождения Каратон.

На ПССН Терень-Узюк отстоявшаяся пластовая вода с РВС №1, №2, №3, №4 сбрасывается в дренажную емкость V=50м3, откуда насосом НБ-50 закачивается в ГЗУ-15, СП-1 в нагнетательные скважины.

Из РВС №1, №2, №3, №4 предварительно подготовленная нефть насосами внешней перекачки НБ-125 №1, НБ – 125 №2 откачивается через печь подогрева ПТ 16/150 №1, ПТ 16/150 №3 на ППН Каратон, по коллектору СВТ 200мм, протяженностью – 23 км.

На НПС «Каратон», по мере заполнения резервуаров, товарная нефть по 1 группе качества в соответствии с СТ РК 1347-2005 сдается в систему АО «КазТрансОйл», а затем откачивается в магистральный нефтепровод «Узень-Атырау».

Технологическая схема установки сбора сырой нефти месторождения Терень-Узюк приведена на рисунке 1.7

Рисунок 1.7– Технологическая схема ПССН ЦДН Терень-Узюк

Требования к разработке программы по переработке (утилизации) газа

На месторождении добыча попутного газа не ведется, в связи с этим в процессе скважинной добычи на месторождении и в системе сбора и подготовки сырья не регламентируются процедуры по утилизации попутно добываемого газа.

- Современное состояние окружающей среды

  - Природно-климатические условия

Климат района расположения объекта резко континентальный, аридный, основными чертами которого являются преобладание антициклонических условий, резкие температурные изменения в течение года и суток, жесткий ветровой режим и дефицит осадков. Континентальность климата незначительно смягчается в прибрежной полосе под влиянием Каспийского моря.

Температура воздуха. Температура воздуха является одной из основных характеристик климата. Режим температуры воздуха исследуемой области характеризуется большой контрастностью и резкостью сезонных и межгодовых колебаний, значительной суточной и годовой амплитудой. Характерным является также преобладание теплого периода над холодным. Продолжительность безморозного периода составляет около полугода для севера региона и увеличивается к югу. Среднегодовая температура воздуха составляет 9-11 оC, при этом она увеличивается с севера на юг и от моря к побережью.

Атмосферные осадки и влажность воздуха. Рассматриваемая территория относится к числу районов, недостаточно обеспеченных осадками. Колебания количества осадков могут быть значительны от года к году и от месяца к месяцу. Во влажные месяцы осадков может выпадать до двух месячных норм, а в засушливые – менее 20% от месячной нормы или не выпадать вообще.

Большая часть осадков (около 65-70%) выпадает в виде дождя, около 10-15% осадки носят смешанный характер (дождь, снег) и около 15-20% осадков выпадает в виде снега.

Среднее годовое количество осадков составляет 150-200мм. Максимальное годовое количество осадков наблюдается на севере региона. С продвижением на юг годовое количество осадков уменьшается.

Относительная влажность воздуха в сочетании с температурой создает представление об испаряемости влаги с поверхности почвы, растительности и водоемов. Среднемесячные значения относительной влажности от 47% в летние месяцы до 84% в зимние. На побережье значения относительной влажности несколько выше, при продвижении на сушу они уменьшаются.

Направление и скорость ветра.  Ветровой режим северо-восточного Каспия обусловлен общей циркуляцией атмосферы и местными термическими и барико-циркуляционными процессами. Изменчивость преобладающих направлений ветра от сезона к сезону зависит от интенсивности Сибирского максимума, Азорского максимума и Исландского минимума.

Среднегодовая повторяемость направлений ветра различных направлений представлена в таблице 3.3. В регионе в годовом разрезе преобладают ветры восточных румбов, но довольно высока и повторяемость ветров западных направлений.

По данным «Центра гидрометеорологического мониторинга» РГП «Казгидромет» климатические характеристики для Жылыойского района Атырауской области представлены по данным наблюдений на близлежащей метеорологической станции за 2022 год.

Таблица 2.1- Общая климатическая характеристика

| Наименование | МС Кульсары |
| --- | --- |
| Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) 0С | +34,80С |
| Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца январь) 0С | -10,90С |
| Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет 5% | 9 |
| Количество осадков за год (ТП), мм | 99,5 |
| Количество осадков за год (ХП), мм | 66,8 |
| Среднее число дней с пыльней бурей, дни | 13,5 |

Таблица 2.2 - Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7.9 | -7.0 | 1.2 | 11.7 | 19.5 | 25.5 | 27.9 | 26.0 | 18.6 | 10.0 | 0.8 | -5.6 | 10.1 |

Таблица 2.3 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м\с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 4.6 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.4 |

Таблица 2.4 - Повторяемость направления ветра и штилей (%)

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 11 | 11 | 26 | 12 | 9 | 8 | 13 | 10 | 13 |

Рисунок 2.1- Роза ветров

  - Современное состояние атмосферного воздуха

Для АО «Эмбамунайгаз» в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РК специалистами Атырауского филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» была разработана программа Производственного экологического контроля окружающей среды, установившая общие требования к ведению производственного мониторинга за состоянием компонентов окружающей среды в процессе производственной деятельности АО «Эмбамунайгаз».

Для оценки влияния производственной деятельности на атмосферный воздух на месторождении Терень Узюк Западный проводились замеры содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны предприятия.

Результаты анализов отобранных проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5-Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ за 2022г

| Точка отбора проб | Наименование загрязняющих веществ | Норма ПДК м.р. мг/м3 | Фактическая концентрация, мг/ м3 |  |  |  | Наличие превышения ПДК | Предложения по устранению нарушений и улучшению экологической обстановки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |  |  |
| Граница СЗЗ К-9-01 | Диоксид азота | 0,2 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | Отсутствуют | Не требуется |
|  | Оксид азота | 0,4 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | Отсутствуют | Не требуется |
|  | Диоксид серы | 0,5 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | Отсутствуют | Не требуется |
|  | Сероводород | 0,008 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | Отсутствуют | Не требуется |
|  | Оксид углерода | 5,0 | 1,44 | 2,43 | 2,52 | 2,22 | Отсутствуют | Не требуется |
|  | Углеводороды | 50,0 | 0,280 | 0,412 | 0,408 | 0,397 | Отсутствуют | Не требуется |
|  | Пыль (взв. в-ва) | 0,3 | <0,075 | 0,002 | 0,020 | <0,05 | Отсутствуют | Не требуется |
| Граница СЗЗ К-9-01 | Диоксид азота | 0,2 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,004 | Отсутствуют | Не требуется |
|  | Оксид азота | 0,4 | 0,005 | 0,003 | 0,004 | 0,002 | Отсутствуют | Не требуется |
|  | Диоксид серы | 0,5 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | Отсутствуют | Не требуется |
|  | Сероводород | 0,008 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | Отсутствуют | Не требуется |
|  | Оксид углерода | 5,0 | 1,67 | 2,69 | 2,63 | 2,39 | Отсутствуют | Не требуется |
|  | Углеводороды | 50,0 | 0,340 | 0,489 | 0,507 | 0,417 | Отсутствуют | Не требуется |
|  | Пыль (взв. в-ва) | 0,3 | <0,075 | 0,002 | <0,075 | <0,05 | Отсутствуют | Не требуется |

Вывод: Анализ, проведенного экологического мониторинга качества атмосферного воздуха, на границе санитарно-защитной зоны месторождения Терень Узюк Западный показал, что за 2022г. максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ по всем анализируемым веществам в точках отбора проб незначительны. Концентрации ЗВ находятся в допустимых пределах и не превышают санитарно-гигиенические нормы предельно-допустимых концентраций (ПДК м. р.), установленных для населенных мест.

  - Поверхностные и подземные воды

Территория Атырауской области бедна приточными водами. На территории области распространены обводнительные системы с забором воды из р. Урал. Густота речной сети составляет в среднем от 2 до 4 км на 100 км2.

Крупными реками, протекающими по территории области, являются: Урал – главная водная артерия области (общая длина 2534 км, в пределах Казахстана 1084 км), Эмба (712 км), Сагыз (511 км), Ойыл (800 км), Река Урал впадает в Каспийское море в 45-50 км южнее города Атырау. Реки Ойыл, Эмба, Сагиз, Кайнар – имеют течение лишь весной, в период паводка. В низовьях рек образуются протоки, разливы, рукава, заболоченные участки и многочисленные озера, большинство из которых соленые. Летом, высыхая, они превращаются в солончаки. По берегам рек встречаются тополевые, ивовые рощи. Самое крупное озеро области – Индерское (110.5 км2). Водные ресурсы области ограничены и представлены поверхностными и подземными водами.

Исключительная сухость климата, малое количество атмосферных осадков в сочетании с незначительным уклоном поверхности обуславливает резкие колебания водности рек, имеющих в основном снеговое и отчасти грунтовое питание. Только р. Урал сохраняет постоянное течение, а все остальные практически не имеют постоянного стока и слепо оканчиваются в сорах и песках.

Река Урал – является главной водной артерией области, которая впадает в Каспийское море в 45-ти км южнее г. Атырау (общая длина 2534 км. в пределах Казахстана 1084 км). Река Урал используется как источник хозяйственно-питьевого водоснабжения ряда населенных пунктов. г. Атырау, поселков нефтепромыслов и железнодорожных станций, а также для судоходства с выходом в Каспийское море.

Река Урал – единственная не зарегулированная в среднем и нижнем течении река Каспийского бассейна. На территории Казахстана р. Урал входит в состав Урало-Каспийского водохозяйственного бассейна.

Средняя продолжительность паводка – 84 дня. в последние годы до 100 дней. В этот период проходит до 80% годового стока. Среднемноголетний пик паводка приходится на середину мая.

Расстояние от близлежашей месторождения Терень Узюк Западный до Каспийского моря измерено с помощью навигационной программы «SAS-Planet» согласно координатам, полученным данным от недропользователя составляет 16,67 км, что соответствует Экологическому Кодексу РК глава 19 «Экологические требования при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в государственной заповедной зоне в северной части Каспийского моря» ст.273.

Отличительной чертой рассматриваемой территории является практически повсеместное скопление поверхностных вод во временных и периодически образующихся водотоках. называемых «сорами». Соры представляют собой низинные участки, в которых вода скапливается во время дождей, после чего испаряется, оставляя грязевые равнины, солончаки или засоленные участки. Источниками происхождения этой воды являются атмосферные осадки, а также подземные воды верхнего горизонта, поступающие сюда с восточной части территории и разгружающиеся здесь в пределах периферии новокаспийской равнины. В весенний период, когда атмосферные осадки максимальны и происходит подъем уровня грунтовых вод, уровень воды в сорах поднимается. При спаде уровня подземных вод, естественно снижается и уровень воды в сорах.

Водоносный горизонт территории содержит воды с минерализацией от 93.5 до 229.5 г/дм3. Химический состав вод хлоридно-натриевый. Соры в данном случае являются аккумуляторами всех поверхностных стоков атмосферных осадков с окружающих их поверхностей. Кроме того, для грунтовых вод верхнечетвертичных морских хвалынских отложений и напорных вод нижнемеловых, юрских, триасовых они служат областью их разгрузки. Грунтовые воды залегают на глубине 2-4 м. В разрезе надсолевого комплекса пород прослеживаются водоносные горизонты мощностью от 5 до 40 м. представленные песками и песчаниками, в отдельных случаях встречаются прослои известняков.

Самый верхний водоносный горизонт новокаспийских отложений имеет минерализацию в пределах 20-200 г/дм3, по химическому составу хлоридно-натриевого типа. Коэффициенты фильтрации изменяются в пределах 0.15-0.80 м/сут, что указывает на застойный не дренируемый характер вод. Глубина залегания первого водоносного горизонта изменяется от 0,6-1,0 м. у береговой линии моря до 1.8-4.6 м на остальной территории в зависимости от рельефа.

В соответствии с Программой производственного мониторинга во 2-4 кварталах 2022 г., проведен мониторинг воздействия на водные ресурсы по существующим объектам. Периодичность отбора проб и проведения физико-химических определений осуществляется 2 раза в год, в теплое время года.

В ходе мониторинга грунтовых вод были отобраны пробы из 5 скважин. Результаты контроля за качеством подземных/грунтовых вод представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 - Результаты контроля грунтовых вод за 2022 г.

| №, п/п | Наименование точки отбора | Уровень, м | Глубина, м | pH | Сухой остаток, мг/дм3 | Массовая концентрация нефтепродуктов, мг/дм3 | Фенолы, мг/дм3 | АПАВ, мг/дм3 | ХПК, мгО/дм3 | Железо общее, мг/дм3 | Азот аммонийный, мг/дм3 | Нитриты, мг/дм3 | Нитраты, мг/дм3 | Медь, мг/дм3 | Цинк, мг/дм3 | Свинец, мг/дм3 | Никель, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поля испарения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скв. №36 | 1,67 | 2,51 | 6,8 | 80851,72 | 0,42 | 0,005 | 0,317 | 1305,5 | 0,027 | <0,10 | 0,078 | 0,304 | <0,0005 | <0,1 | 0,008 | <0,005 |
| Для канализационных септиков общежития и столовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скв. №37 | 1,50 | 3,52 | 7,2 | 15698,20 | 0,23 | 0,003 | 0,253 | 1531,8 | 0,423 | <0,10 | 0,097 | 0,240 | <0,0005 | <0,1 | 0,016 | <0,005 |
| 2 | Скв. №38 | 1,63 | 4,33 | 7,0 | 32981,13 | 0,39 | 0,007 | 0,345 | 1546,0 | 0,488 | 2,820 | 0,068 | 0,363 | <0,0005 | <0,1 | 0,051 | <0,005 |
| 3 | Скв. №39 | 1,78 | 4,43 | 7,1 | 41234,68 | 0,25 | 0,008 | 0,192 | 1268,5 | 0,315 | 1,692 | 0,086 | 0,363 | <0,0005 | <0,1 | 0,036 | <0,005 |
| 4 | Скв. №40 | 1,55 | 4,08 | 7,6 | 67315,90 | 0,33 | 0,004 | 0,205 | 1365,0 | 0,579 | 0,564 | 0,093 | 0,475 | <0,0005 | <0,1 | 0,011 | <0,005 |
| 2 полугодие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поля испарения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скв. №36 | 1,80 | 2,51 | 6,8 | 113872,32 | 0,230 | 0,001 | 0,397 | 1358,8 | 0,363 | 0,155 | 0,172 | 1,845 | <0,0005 | <0,1 | 0,012 | 0,001 |
| Для канализационных септиков общежития и столовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скв. №37 | 2,06 | 3,52 | 7,2 | 91676,29 | 0,392 | 0,002 | 0,204 | 1235,5 | 0,436 | 0,265 | 0,111 | 1,648 | 0,058 | <0,1 | 0,026 | <0,005 |
| 2 | Скв. №38 | 2,20 | 4,33 | 7,0 | 96194,07 | 0,259 | 0,006 | 0,481 | 1471,5 | 0,400 | 0,275 | 0,148 | 0,902 | 0,116 | 0,013 | 0,022 | 0,008 |
| 3 | Скв. №39 | 1,95 | 4,43 | 7,1 | 106997,45 | 0,128 | 0,007 | 0,207 | 1298,0 | 0,326 | 0,679 | 0,164 | 0,563 | 0,075 | 0,006 | 0,094 | <0,005 |
| 4 | Скв. №40 | 1,70 | 4,08 | 7,6 | 116818,70 | 0,297 | 0,006 | 0,192 | 1221,5 | 0,347 | 1,001 | 0,036 | 1,371 | <0,0005 | <0,1 | 0,061 | <0,005 |

Вывод: По результатам химического анализа воды повышения по нормам ПДК не обнаружено.

  - Почвенный покров

Почвообразующими породами на площади участка работ служат лёгкие суглинки и супеси, реже средние суглинки. на которых формируются светло-каштановые почвы.

Светло-каштановые почвы сформировались под типчаково-ковыльно-полынной растительностью. Одной из ведущих особенностей светло-каштановых почв является  их  лёгкий  механический состав. Он накладывает глубокий отпечаток на физико-химические свойства.

Для рассматриваемой территории характерна комплексность почвенного покрова, где в  основном представлены различные сочетания разновидностей светло-каштановых почв, различной степени засолённости. Эти почвы развиваются на самых разнообразных элементах рельефа. Почвообразующие породы у них, как и у всех почв каштанового типа, пестры: глины, суглинки, супеси и меловые отложения. Часто эти породы засолены.

Растительный покров светло-каштановых. Супесчаных, песчаных почв  представлен злаками, иногда с полынью австрийской, разнотравием (пырей ломкий, молочай сегиеровский, сирения сидячецветковая, тмин песчаный). Проективное покрытие около 60%, урожайность - 6.1ц/га.

Мониторинг почвы на месторождениях НГДУ является составной частью системы производственного мониторинга окружающей среды и проводится с целью:

- своевременного получения достоверной информации о воздействии объектов месторождений на почвенный покров;

- оценки, прогноза и разработки рекомендаций по предупреждению и устранению негативных последствий техногенного воздействия нефтедобычи на природные комплексы, рациональному использованию и охране почв;

- создания информационного обеспечения мониторинга почв.

Результаты химического анализа проб почвы представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 - Результаты контроля почвы

| Точки отбора проб, координаты (долгота и широта | Наименование загрязняющих веществ | Предельно допустимых концентраций (мг/кг) | Фактическая концентрация (мг/кг) | Наличие превышений предельно допустимых концентраций, кратность | Мероприятия по устранению нарушений и улучшению экологической обстановки (с указанием сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 квартал 2022г |  |  |  |  |  |
| СЭП – 1 территория нефтепромысла 53°13'22,7" 46°33'5,77" | Медь | 3,0 | 0,182 | не превышает | - |
|  | Цинк | 23,0 | 1,683 | не превышает | - |
|  | Свинец | 32,0 | 6,823 | не превышает | - |
|  | Никель | 4,0 | 0,202 | не превышает | - |
|  | Массовая доля нефтепродуктов | не нормир-я | 203,0 | - | - |
| СЭП – 2 территория нефтепромысла 53°13'48,1" 46°32'40,7" | Медь | 3,0 | 0,308 | не превышает | - |
|  | Цинк | 23,0 | 2,902 | не превышает | - |
|  | Свинец | 32,0 | 3,716 | не превышает | - |
|  | Никель | 4,0 | 0,184 | не превышает | - |
|  | Массовая доля нефтепродуктов | не нормир-я | 190,5 | - | - |
| СЭП – 3 территория нефтепромысла 53°15'40,6" 46°32'32,1" | Медь | 3,0 | 0,116 | не превышает | - |
|  | Цинк | 23,0 | 4,100 | не превышает | - |
|  | Свинец | 32,0 | 4,480 | не превышает | - |
|  | Никель | 4,0 | 0,361 | не превышает | - |
|  | Массовая доля нефтепродуктов | не нормир-я | 158,0 | - | - |
| 4 квартал 2023г |  |  |  |  |  |
| СЭП – 1 территория нефтепромысла 53°13'22,7" 46°33'5,77" | Медь | 3,0 | 0,041 | не превышает | - |
|  | Цинк | 23,0 | 0,639 | не превышает | - |
|  | Свинец | 32,0 | 2,338 | не превышает | - |
|  | Никель | 4,0 | 0,178 | не превышает | - |
|  | Массовая доля нефтепродуктов | не нормир-я | 140,0 | - | - |
| СЭП – 2 территория нефтепромысла 53°13'48,1" 46°32'40,7" | Медь | 3,0 | 0,011 | не превышает | - |
|  | Цинк | 23,0 | 1,789 | не превышает | - |
|  | Свинец | 32,0 | 4,425 | не превышает | - |
|  | Никель | 4,0 | 0,142 | не превышает | - |
|  | Массовая доля нефтепродуктов | не нормир-я | 170,0 | - | - |
| СЭП – 3 территория нефтепромысла 53°15'40,6" 46°32'32,1" | Медь | 3,0 | 0,092 | не превышает | - |
|  | Цинк | 23,0 | 3,770 | не превышает | - |
|  | Свинец | 32,0 | 3,694 | не превышает | - |
|  | Никель | 4,0 | 0,056 | не превышает | - |
|  | Массовая доля нефтепродуктов | не нормир-я | 177,5 | - | - |

Анализ полученных данных показал, что в отчетном периоде превышения предельно-допустимых концентраций в почве по наблюдаемым компонентам на территории СЭП НГДУ «Жылыоймунайгаз» не наблюдается.

  - Растительный покров

На территории месторождений преобладают пустынные растительные сообщества с включением полукустарничков и кустарничков. Они занимают основные площади растительного покрова и объединяют сообщества полыни, многолетней солянки и ксерофитных кустарников (саксаул). На территории преобладают следующие жизненные формы: псаммофильные кустарники, ксерофильные и галофитные полукустарники (полыни и солянки), коротковегетирующие многолетние и однолетние травы (эфемеры и эфемероиды), реже – длительно вегетирующие многолетники. Наземные объекты месторождений размещаются на территории, которая характеризуется достаточно разнообразным растительным покровом.

Ландшафтными растениями участвующими в сложении наиболее широко распространенных сообществ являются полынь белоземельная (Artemisia terrae-albae). ежовник солончаковый (биюргун) (Anabasis salsa). боялыч (Salsola arbusculаformis).) – представители северотуранской флоры, полынь туранская (Artemisia turanica) – фрагмент южнотуранской флоры, саксаул черный (Haloxylon aphyllum) – представитель реликтовой саванновой средиземноморской флоры,  жузгун безлистый, песчаная акация, саксаул персидский (белый) – элементы песчаной саванны.

Для бугристо-грядовых песков характерны кустарниково-полынно-ранговые и полынно-эфемеровые сообщества по склонам и вершинам бугров с преобладанием саксаула белого, черного, жузгунов. По вершинам песчаных бугров часто господствуют ассоциации хвойника шишконосного, эфедры (Ephedra lomatolepis) и аристиды перистой (Aristida pennata).

  - Животный мир

Освоение месторождения в условиях пустынной зоны оказывает влияние на состояние фауны. Особенно актуальна проблема сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения животных. В описываемом районе встречается 23 вида птиц и 2 вида млекопитающих, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан. Среди них такой эндемичный вид республики как кожанок Бобринского. Здесь же сосредоточена основная гнездовая популяция белобрюхого рябка. также занесенного в Красную книгу.

Преимущественно плотных субстратов придерживаются такырная круглоголовка, серый геккон, разноцветная ящурка. Иногда встречаются песчаные виды - сцинковый геккон. линейчатая ящурка и песчаный удавчик. Характерны среднеазиатская черепаха, степная агама, пестрая и сетчатая круглоголовки, пустынный гологлаз стрела-змея, песчаный и восточный удавчики.

В глинистой полынно-боялычевой пустыне с участками такыров и глинистых обнажений наиболее многочисленны серый и малый жаворонки. Обычны: каменка-плясунья. пустынная каменка, двупятнистый и рогатый жаворонки, желчная овсянка, чернобрюхий и белобрюхий рябки, саджа, черный стриж и полевой конек. Гораздо разнообразнее население птиц на разливах у артезианских скважин и на прилегающих к ним участках пустыни. Вторая по количеству видов группа млекопитающих – хищные. В исследуемом районе встречается 7 видов. из них 5 видов могут использоваться как объекты охотничьего промысла (волк, корсак, лисица, ласка и степной хорек). В периоды развития эфемерной растительности в пустынях особенно много встречается насекомых. Среди них преобладают двукрылые, перепончатокрылые, прямокрылые, паукообразные (фаланги, скорпионы, тарантулы, каракурты) и др.

- СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА

3.1 Социально-экономические условия района

Обязательным при разработке ОВОС является рассмотрение социально-демографических показателей, санитарно-гигиенических условий проживания населения в регионе проведения работ.

Месторождение Терень-Узюк Западный находится в Жылыойском районе Атырауской области Республики Казахстан. В данном разделе рассматриваются социально-экономические факторы указанного района и области в целом на основе данных Агентства РК по статистике и Атырауского областного управления статистики.

Атырауская область находится в западной части РК, граничит на севере с Западно-Казахстанской областью, на востоке с Актюбинской, на юго-востоке с Мангистауской, на западе с Астраханской областью России, на юге и юго-востоке омывается водами Каспийского моря. Она находится, в основном, в пределах обширной Прикаспийской низменности. Площадь территории области равна 118,6 тыс. км2.  Протяженность границы с севера на юг – 350 км, с востока на запад – более 600 км. Расстояние от Атырау до Астаны – 1810 км. В области имеется 7 районов, 2 города (1 город районного подчинения) и 176 сельских населенных пунктов, в том числе 6 поселков.

Демография

Численность населения определяется при переписи. В период между переписями данные о численности и возрастно-половым составе населения получают расчетным путем, опираясь на данные переписи и текущего учета движения населения.

Численность населения Атырауской области на 1 декабря 2022г по текущим данным составила 691 911тыс. человек, По сравнению с 1 январем 2021г. численность населения увеличилась на 3,5%. Численность Жылыойского района на 1 декабря 2022г составляет 86 509 тыс. человек.

Естественное движение населения на январь-декабрь 2022г:

родившиеся – 15,697 тыс. чел. по Атырауской области, 1,079 тыс. человек по Жылыойскому району;

умершие – 3,284 тыс. чел. по Атырауской области, 0,143 тыс. человек по Жылыойскому району.

Текущие оценки на начало года рассчитываются на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на данную территорию и из которых вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории. Текущие оценки численности населения за прошедшие годы уточняются на основании итогов очередной переписи.

Промышленность

Атырауская область относится к основным нефтедобывающим регионам Республики Казахстан и имеет довольно высокий промышленный потенциал. В выпуске товарной продукции доля промышленности в области выше, чем в целом по стране.

Таблица 3.1 - Процентные показатели по отраслям

|  | Индексы физического объема, в процентах |  |
| --- | --- | --- |
|  | Январь-декабрь 2021г. | декабрь 2021г. к декабрю 2020г. |
| Промышленность | 102,1 | 118,0 |
| Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 101,4 | 119,8 |
| Обрабатывающая промышленность | 105,5 | 108,3 |
| Электроснабжение, подача газа, пара, воздушное кондиционирование | 102,9 | 98,1 |
| Водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 137,8 | 91,6 |

Продукцией промышленного предприятия в стоимостном выражении считается стоимость продукции, предназначенной для реализации товаров, предназначенных для дальнейшей переработки, работ промышленного характера.

В январе-декабре 2021г.  произведено промышленной продукции на 8 520 258,2 тенге, том числе в горнодобывающей и обрабатывающей отраслях – соответственно на 7 697 986,3 и 692 978,0 тенге, в электроснабжении, подаче газа, пара, воздушном кондиционировании – на 87 665,5 млн. тенге, в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов – на 41 627,4 млн. тенге.

Таблица 3.2 - Производство по отраслям обрабатывающей промышленности по Атырауской области

|  | Объем производства промышленной продукции (товаров, услуг) в действующих ценах предприятий, млн. тенге |  |
| --- | --- | --- |
|  | Январь-декабрь 2021г. | декабрь 2021г. |
| 1 | 2 | 3 |
| Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров | 7 697 986,3 | 790 321,9 |
| Добыча сырой нефти и природного газа | 7 446 279,0 | 760 087,4 |
| Добыча прочих полезных ископаемых | 166 361,0 | 19 721,2 |
| Предоставление услуг в горнодобывающей промышленности | 85 346,3 | 10 513,3 |
| Обрабатывающая промышленность | 692 978,0 | 72 324,0 |
| Производство продуктов питания | 13 876,1 | 1 179,6 |
| Переработка и консервирование мяса и производство мясной продукции | 772,2 | 34,2 |
| Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | 2 853,5 | 228,2 |
| Переработка и консервирование фруктов и овощей | 320,0 | 22,5 |
| Производство молочных продуктов | 810,1 | 106,0 |
| Производство хлебобулочных, макаронных и мучных кондитерских изделий | 6 157,5 | 485,9 |
| Производство напитков | 491,6 | 61,6 |
| Производство текстильных изделий | 2 591,4 | 199,7 |
| Производство одежды | 1 652,3 | 104,8 |
| Производство деревянных и пробковых изделий; кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов плетения | 1 | - |
| Производство бумаги и бумажной продукции | 276,4 | 18,6 |
| Полиграфическая деятельность и воспроизведение записанных носителей информации | 569,2 | 29,8 |
| Производство кокса и продуктов нефтепереработки | 560 266,9 | 56 592,0 |
| Производство продуктов химической промышленности | 27 258,8 | 3 218,5 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | 13 133,9 | 1 289,7 |
| Производство прочей не металлической минеральной продукции | 15 788,8 | 1 882,3 |
| Металлургическое производство | 1 009,1 | 175,1 |
| Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 9 032,4 | 1 403,4 |
| Машиностроение | 45 930,2 | 6 063,4 |
| Производство прочих готовых изделий | 451,0 | 30,7 |
| Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 87 666,5 | 9 910,5 |
| Производство, передача и распределение электроэнергии | 63 539,7 | 6 700,7 |
| Производство и распределение газообразного топлива по турбопрводам | 16 068,3 | 2 051,0 |
| Снабжение паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | 8 058,5 | 1 158,8 |
| Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 41 627,4 | 3 075,9 |

Сельское хозяйство

Ко всем категориям хозяйств относятся сельхозпредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйства населения.

Сельскохозяйственные предприятия – юридические лица с основным видом деятельности в сфере сельского хозяйства. Местные единицы-подразделения юридических лиц в форме подсобных хозяйств, основным видом деятельности которых является производство сельскохозяйственной продукции.

Валовая продукция сельского хозяйства представляет денежное выражение произведенной продукции растениеводства и животноводства по фактическим средневзвешенным ценам реализации за календарный год.

Таблица 3.3 - Сельское хозяйство Атырауской области

|  | Единица измерения | 2021 в процентах к 2020г |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Численность основных видов сельскохозяйственных животных и птицы |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | голов | 187 046 | 105,6 |
| Корова |  | 105 467 | 104,2 |
| Овцы | голов | 464 591 | 101,3 |
| Козы | голов | 119 583 | 103,8 |
| Свиньи | голов | 542 | 2,9е |
| Лошади | голов | 98 683 | 109,8 |
| Птица | голов | 33 928 | 104,6 |
| Производство основных видов продукции животноводства |  |  |  |

Строительство

Объем строительных работ – это стоимость выполненных строительными организациями работ по возведению, реконструкции, расширению, капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений, работы по монтажу оборудования.

Социально-экономические факторы

Ведение работ на этой территории способствует:

- поступлению налогов в местный и республиканский бюджет.

- созданию дополнительных рабочих мест.

Характер воздействия. Анализ предоставленных данных показал, что характер воздействия положительный, региональный.

Уровень воздействия. Уровень воздействия характеризуется положительным экономическим фактором.

Природоохранные мероприятия. Разработка природоохранных мероприятий не требуется.

Остаточные последствия. Пренебрежимо малые.

Значительных изменений в санитарно-эпидемиологическом состоянии территории в результате намечаемой деятельности не прогнозируется.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

  - Инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу

Данный отчет представляет собой проект отчет к проекту «Проект разработки месторождения Терень-Узюк Западный» расположенный в Атырауской области Республики Казахстан.

При разработке проекта были соблюдены основные принципы проведения отчета о возможныхвоздействиях, а именно:

• учет экологической ситуации на территории, оказывающейся в зоне влияния хозяйственной деятельности;

• информативность при поведении предварительного оценки воздействия на окружающую среду;

• понимание целостного характера проводимых процедур, выполнение их с учетом взаимосвязи, возникающих экологических последствий, с социальными, экологическими и экономическим и факторами.

Обоснование исходных, принятых для расчета количественных характеристик выбросов

Данные, заложенные в расчетах, получены на основании расчетов по утвержденным методикам, представленным:

• РНД 211.2.02.04-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. Астана, 2005г.;

• РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов) Астана, 2005г.;

• РНД 211.2.02.09-2004. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров. Астана, 2005 г.;

•  Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996г.;

Вариант 1 (базовый)

Первый вариант предусматривает продолжение разработки месторождения согласно утвержденному варианту «Анализа разработки …» 2021г с корректировкой на текущее состояние. Предусматривается бурение оставшихся 24 скважин в т.ч 2 горизонтальных и проведение ГТМ по переходящему фонду.

Вариант 2 (рекомендуемый)

Второй вариант разработки предусматривает проведение всех мероприятий, запланированных в первом варианте, кроме, бурения 2 горизонтальных и 15 вертикальных скважин ввиду отсутствия необходимости, так как эти зоны входят в площадь дренирования существующего фонда и будут выработаны с помощью еще большего количества проводимых переводов скважин между объектами. Также вариант предусматривает масштабное проведение ремонтно-изоляционных работе по действующему фонду скважин с целью снижения обводненности.

Вариант 3

Третий вариант составлен на основе второго варианта, за исключением полной отмены бурения скважин, с целью сокращения капитальных затрат и продления рентабельного периода месторождения.

ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАЕЛИЗАЦИИ ДАННОГО ПРОЕКТА ПО ПЕРВОМУ ВАРИАНТУ:

При реализации данного проекта по первому варианту  (базовый) предусматривает бурение 24 новых добывющих скважин (из них 22 скв. вертикальная, 2 скв. горизонтальные).

В рамках настоящего «Проекта разработки…» количество резервных скважин предусматривается в количестве 4 ед., местоположение и необходимость бурения и местоположение резервных скважин будет определятся по результатам бурение проектных скважин основного фонда III объекта основного поля и  III,IV объекта северо-западного поля:

- на III объект основного поля предусматриваются резервные скважины №№750 (горизонтальная), 751;

- на III объект северо-западного поля предусматриваются резервные скважины №№752;

- на IV объект северо-западного поля предусматриваются резервные скважины №№753.

Технологический процесс при эксплуатации месторождения Терень-Узюк Западный по всем вариантам разработки происходит одинаково.

Источники воздействия на атмосферный воздух при бурении скважин

По первому варианту предусматривается бурения новых 24 добывающих скважин:

| № п/п | Год | № скважина | Объект | Поле | Вид мероприятии | Дебит нефти, т/сут | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2030 | 721 | II | Основное | Ввод из бурения | 4,7 | 305 |
|  | 2029 | 746 | III | Основное | Ввод из бурения | 5,1 | 305 |
|  | 2030 | 747 | III | Основное | Ввод из бурения | 4,5 | 305 |
|  | 2030 | 722 | III | Основное | Ввод из бурения | 5,1 | 305 |
|  | 2024 | 730 | III | Основное | Ввод из бурения ГС | 9,1 | 850 |
|  | 2025 | 731 | III | Основное | Ввод из бурения ГС | 10,1 | 718,84 |
|  | 2027 | 733 | I | СЗП | Ввод из бурения | 5 | 305 |
|  | 2028 | 734 | I | СЗП | Ввод из бурения | 4,8 | 305 |
|  | 2029 | 738 | I | СЗП | Ввод из бурения | 4,5 | 305 |
|  | 2033 | 737 | II | СЗП | Ввод из бурения | 5 | 305 |
|  | 2029 | 742 | II | СЗП | Ввод из бурения | 5 | 305 |
|  | 2031 | 735 | II | СЗП | Ввод из бурения | 4,9 | 305 |
|  | 2029 | 741 | II | СЗП | Ввод из бурения | 4,8 | 305 |
|  | 2033 | 736 | II | СЗП | Ввод из бурения | 5 | 305 |
|  | 2026 | 728 | III | СЗП | Ввод из бурения | 4,9 | 450 |
|  | 2029 | 732 | III | СЗП | Ввод из бурения | 5 | 450 |
|  | 2030 | 727 | III | СЗП | Ввод из бурения | 4,7 | 450 |
|  | 2031 | 725 | III | СЗП | Ввод из бурения | 5 | 450 |
|  | 2032 | 729 | III | СЗП | Ввод из бурения | 5,1 | 450 |
|  | 2033 | 730 | III | СЗП | Ввод из бурения | 5 | 450 |
|  | 2028 | 739 | IV | СЗП | Ввод из бурения | 4 | 650 |
|  | 2028 | 743 | V | СЗП | Ввод из бурения | 5 | 1000 |
|  | 2032 | 744 | V | СЗП | Ввод из бурения | 4,8 | 1000 |
|  | 2033 | 745 | V | СЗП | Ввод из бурения | 5 | 1000 |

Также по первому варианту предусматривается бурения 4 резервных добывающих скважин:

| № скважина | Объект | Поле | Вид мероприятии | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 | III | Основное | Ввод из бурения ГС | 850 |
| 751 | III | Основное | Ввод из бурения | 450,0 |
| 752 | III | Северо Западное | Ввод из бурения | 450,0 |
| 753 | IV | Северо Западное | Ввод из бурения | 650,0 |

Перед строительство  добывающих и резервных скважин будет проводиться планировочные работы, т.е. строительно-монтажные работы.

Источниками воздействия на атмосферный воздух при СМР являются:

Неорганизованные источники:

- Источник №6001, расчет выбросов пыли, образуемой при подготовки площадки;

- Источник №6002, расчет выбросов пыли, образуемой при работе бульдозеров;

- Источник №6003, расчет выбросов неорганической пыли, при работе автосамосвала;

- Источник №6004, расчет выбросов пыли, образуемой при уплотнении грунта катками.

Источниками воздействия на атмосферный воздух при бурении скважин  являются:

Организованные источники:

- Источник №0001 буровая установка;

- Источник №0002 цементировочный агрегат;

- Источник №0003 емкость для топлива;

- Источник №0004 ДЭС вахтового поселка

Неорганизованные источники:

- Источник №6005 сварочный пост;

Источниками воздействия на атмосферный воздух при освоении скважин являются:

Организованные источники:

- Источник №0005, буровая установка;

- Источник №0006, емкость для топлива;

Неорганизованные источники:

- Источник №6006, насос для перекачки нефти;

- Источник №6007-6034 добывающих и резервных скважин.

В целом по месторождению при строительстве скважин выявлено: 40 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 6, неорганизованных - 34.

Источниками воздействия на атмосферный воздух при эксплуатации месторождения на 2023г являются:

Источник № 0148-0163, 0336-0342 Резервуары

Источник №0165-0166 Печь марки ПТ-16-150М для отопления

Источник №0167 -0168, 0425 Дизельная электростанция

Источник №0169 Котельная REX-75

Источник №0171-0172 Котельная ВВ-1535 RD

Источник №0173 Котельная ВВ-150 GA

Источник №0174-0176,0419 Передвижной сварочный агрегат САГ

Источник №0202 Электроснабжения ДЭС ППН

Неорганизованные источники

Источник № 6527-6703 Скважина

Источник №6720 – 6729,7324-7325 Насосная 9-МГР

Источник №6737-6739 Сварочный пост

Источник №6740-6742 Сварочный трансформатор

Источник №6743-6745 Пост газорезки

Источник №6746-6772 Замерная установка

Источник №7328-7331 Дренажный емкость

Источник №7387-7388 ГРПШ-10МС (РДГК-10М), ГСГО -100 (РДБК1-100)

Источник №7436-7450 АГЗУ

Источник №7451-7465 Дренажный емкость на ГЗУ

В целом по месторождению при эксплуатации максимально выявлено: 291шт  стационарных источников из них: 37 организованных источников загрязнения, 254 стационарных неорганизованных источников загрязнения.

Источниками воздействия на атмосферный воздух при эксплуатации месторождения на 2024г являются:

Источник № 0148-0163, 0336-0342 Резервуары

Источник №0165-0166 Печь марки ПТ-16-150М для отопления

Источник №0167 -0168, 0425 Дизельная электростанция

Источник №0169 Котельная REX-75

Источник №0171-0172 Котельная ВВ-1535 RD

Источник №0173 Котельная ВВ-150 GA

Источник №0174-0176,0419 Передвижной сварочный агрегат САГ

Источник №0202 Электроснабжения ДЭС ППН

Неорганизованные источники

Источник № 6527-6704 Скважина

Источник №6720 – 6729,7324-7325 Насосная 9-МГР

Источник №6737-6739 Сварочный пост

Источник №6740-6742 Сварочный трансформатор

Источник №6743-6745 Пост газорезки

Источник №6746-6772 Замерная установка

Источник №7328-7331 Дренажный емкость

Источник №7387-7388 ГРПШ-10МС (РДГК-10М), ГСГО -100 (РДБК1-100)

Источник №7436-7450 АГЗУ

Источник №7451-7465 Дренажный емкость на ГЗУ

В целом по месторождению при эксплуатации максимально выявлено: 292шт  стационарных источников из них: 37 организованных источников загрязнения, 255 стационарных неорганизованных источников загрязнения.

Источниками воздействия на атмосферный воздух при эксплуатации месторождения на 2025г являются:

Источник № 0148-0163, 0336-0342 Резервуары

Источник №0165-0166 Печь марки ПТ-16-150М для отопления

Источник №0167 -0168, 0425 Дизельная электростанция

Источник №0169 Котельная REX-75

Источник №0171-0172 Котельная ВВ-1535 RD

Источник №0173 Котельная ВВ-150 GA

Источник №0174-0176,0419 Передвижной сварочный агрегат САГ

Источник №0202 Электроснабжения ДЭС ППН

Неорганизованные источники

Источник № 6527-6702 Скважина

Источник №6720 – 6729,7324-7325 Насосная 9-МГР

Источник №6737-6739 Сварочный пост

Источник №6740-6742 Сварочный трансформатор

Источник №6743-6745 Пост газорезки

Источник №6746-6772 Замерная установка

Источник №7328-7331 Дренажный емкость

Источник №7387-7388 ГРПШ-10МС (РДГК-10М), ГСГО -100 (РДБК1-100)

Источник №7436-7450 АГЗУ

Источник №7451-7465 Дренажный емкость на ГЗУ

В целом по месторождению при эксплуатации максимально выявлено: 290шт  стационарных источников из них: 37 организованных источников загрязнения, 253 стационарных неорганизованных источников загрязнения.

ИСТОЧНИКИ ВЫБРОСОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОГО ПРОЕКТА ПО  ВТОРОМУ ВАРИАНТУ

При реализации данного проекта по второму варианту  (рекомендуемый) предусматривает бурение 7 новых добывющих вертикальных скважин.

В рамках настоящего «Проекта разработки…» количество резервных скважин предусматривается в количестве 4 ед., местоположение и необходимость бурения и местоположение резервных скважин будет определятся по результатам бурение проектных скважин основного фонда III объекта основного поля и  III,IV объекта северо-западного поля:

- на III объект основного поля предусматриваются резервные скважины №№750 (горизонтальная), 751;

- на III объект северо-западного поля предусматриваются резервные скважины №№752;

- на IV объект северо-западного поля предусматриваются резервные скважины №№753.

Технологический процесс при эксплуатации месторождения Терень-Узюк Западный по всем вариантам разработки происходит одинаково.

Источники воздействия на атмосферный воздух при бурении скважин

По первому варианту предусматривается бурения новых 7 добывающих вертикальных скважин:

| № п/п | Год | № скважина | Объект | Поле | Вид мероприятии | Дебит нефти, т/сут | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2030 | 747 | III | Основное | Ввод из бурения | 5,0 | 450 |
|  | 2030 | 721 | III | Основное | Ввод из бурения | 4,9 | 450 |
|  | 2026 | 722 | III | Основное | Ввод из бурения | 4,9 | 450 |
|  | 2031 | 725 | III | СЗП | Ввод из бурения | 5,0 | 450 |
|  | 2032 | 729 | III | СЗП | Ввод из бурения | 5,0 | 450 |
|  | 2027 | 730 | III | СЗП | Ввод из бурения | 5,2 | 450 |
|  | 2028 | 739 | IV | СЗП | Ввод из бурения | 4,0 | 650 |

Также по первому варианту предусматривается бурения 4 резервных добывающих скважин:

| № скважина | Объект | Поле | Вид мероприятии | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 | III | Основное | Ввод из бурения ГС | 850 |
| 751 | III | Основное | Ввод из бурения | 450,0 |
| 752 | III | Северо Западное | Ввод из бурения | 450,0 |
| 753 | IV | Северо Западное | Ввод из бурения | 650,0 |

Перед строительство  добывающих и резервных скважин будет проводиться планировочные работы, т.е. строительно-монтажные работы.

Источниками воздействия на атмосферный воздух при СМР являются:

Неорганизованные источники:

- Источник №6001, расчет выбросов пыли, образуемой при подготовки площадки;

- Источник №6002, расчет выбросов пыли, образуемой при работе бульдозеров;

- Источник №6003, расчет выбросов неорганической пыли, при работе автосамосвала;

- Источник №6004, расчет выбросов пыли, образуемой при уплотнении грунта катками.

Источниками воздействия на атмосферный воздух при бурении скважин  являются:

Организованные источники:

- Источник №0001 буровая установка;

- Источник №0002 цементировочный агрегат;

- Источник №0003 емкость для топлива;

- Источник №0004 ДЭС вахтового поселка

Неорганизованные источники:

- Источник №6005 сварочный пост;

Источниками воздействия на атмосферный воздух при освоении скважин являются:

Организованные источники:

- Источник №0005, буровая установка;

- Источник №0006, емкость для топлива;

Неорганизованные источники:

- Источник №6006, насос для перекачки нефти;

- Источник №6007-6017 добывающих и резервных скважин.

В целом по месторождению при строительстве скважин выявлено: 23 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 6, неорганизованных - 17.

Источниками воздействия на атмосферный воздух при эксплуатации месторождения на 2023г являются:

Источник № 0148-0163, 0336-0342 Резервуары

Источник №0165-0166 Печь марки ПТ-16-150М для отопления

Источник №0167 -0168, 0425 Дизельная электростанция

Источник №0169 Котельная REX-75

Источник №0171-0172 Котельная ВВ-1535 RD

Источник №0173 Котельная ВВ-150 GA

Источник №0174-0176,0419 Передвижной сварочный агрегат САГ

Источник №0202 Электроснабжения ДЭС ППН

Неорганизованные источники

Источник № 6527-6703 Скважина

Источник №6720 – 6729,7324-7325 Насосная 9-МГР

Источник №6737-6739 Сварочный пост

Источник №6740-6742 Сварочный трансформатор

Источник №6743-6745 Пост газорезки

Источник №6746-6772 Замерная установка

Источник №7328-7331 Дренажный емкость

Источник №7387-7388 ГРПШ-10МС (РДГК-10М), ГСГО -100 (РДБК1-100)

Источник №7436-7450 АГЗУ

Источник №7451-7465 Дренажный емкость на ГЗУ

В целом по месторождению при эксплуатации максимально выявлено: 291шт  стационарных источников из них: 37 организованных источников загрязнения, 254 стационарных неорганизованных источников загрязнения.

Источниками воздействия на атмосферный воздух при эксплуатации месторождения на 2024г являются:

Источник № 0148-0163, 0336-0342 Резервуары

Источник №0165-0166 Печь марки ПТ-16-150М для отопления

Источник №0167 -0168, 0425 Дизельная электростанция

Источник №0169 Котельная REX-75

Источник №0171-0172 Котельная ВВ-1535 RD

Источник №0173 Котельная ВВ-150 GA

Источник №0174-0176,0419 Передвижной сварочный агрегат САГ

Источник №0202 Электроснабжения ДЭС ППН

Неорганизованные источники

Источник № 6527-6704 Скважина

Источник №6720 – 6729,7324-7325 Насосная 9-МГР

Источник №6737-6739 Сварочный пост

Источник №6740-6742 Сварочный трансформатор

Источник №6743-6745 Пост газорезки

Источник №6746-6772 Замерная установка

Источник №7328-7331 Дренажный емкость

Источник №7387-7388 ГРПШ-10МС (РДГК-10М), ГСГО -100 (РДБК1-100)

Источник №7436-7450 АГЗУ

Источник №7451-7465 Дренажный емкость на ГЗУ

В целом по месторождению при эксплуатации максимально выявлено: 292шт  стационарных источников из них: 37 организованных источников загрязнения, 255 стационарных неорганизованных источников загрязнения.

Источниками воздействия на атмосферный воздух при эксплуатации месторождения на 2025г являются:

Источник № 0148-0163, 0336-0342 Резервуары

Источник №0165-0166 Печь марки ПТ-16-150М для отопления

Источник №0167 -0168, 0425 Дизельная электростанция

Источник №0169 Котельная REX-75

Источник №0171-0172 Котельная ВВ-1535 RD

Источник №0173 Котельная ВВ-150 GA

Источник №0174-0176,0419 Передвижной сварочный агрегат САГ

Источник №0202 Электроснабжения ДЭС ППН

Неорганизованные источники

Источник № 6527-6704 Скважина

Источник №6720 – 6729,7324-7325 Насосная 9-МГР

Источник №6737-6739 Сварочный пост

Источник №6740-6742 Сварочный трансформатор

Источник №6743-6745 Пост газорезки

Источник №6746-6772 Замерная установка

Источник №7328-7331 Дренажный емкость

Источник №7387-7388 ГРПШ-10МС (РДГК-10М), ГСГО -100 (РДБК1-100)

Источник №7436-7450 АГЗУ

Источник №7451-7465 Дренажный емкость на ГЗУ

В целом по месторождению при эксплуатации максимально выявлено: 292шт  стационарных источников из них: 37 организованных источников загрязнения, 255 стационарных неорганизованных источников загрязнения.

ИСТОЧНИКИ ВЫБРОСОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОГО ПРОЕКТА ПО ТРЕТЬЕМУ ВАРИАНТУ.

При реализации данного проекта по третьему варианту новых скважин не предусматривается, выбросы вредных веществ образуются только при эксплуатации месторождния Терень-Узюк Западный.

Источниками воздействия на атмосферный воздух при эксплуатации месторождения на 2023г являются:

Источник № 0148-0163, 0336-0342 Резервуары

Источник №0165-0166 Печь марки ПТ-16-150М для отопления

Источник №0167 -0168, 0425 Дизельная электростанция

Источник №0169 Котельная REX-75

Источник №0171-0172 Котельная ВВ-1535 RD

Источник №0173 Котельная ВВ-150 GA

Источник №0174-0176,0419 Передвижной сварочный агрегат САГ

Источник №0202 Электроснабжения ДЭС ППН

Неорганизованные источники

Источник № 6527-6703 Скважина

Источник №6720 – 6729,7324-7325 Насосная 9-МГР

Источник №6737-6739 Сварочный пост

Источник №6740-6742 Сварочный трансформатор

Источник №6743-6745 Пост газорезки

Источник №6746-6772 Замерная установка

Источник №7328-7331 Дренажный емкость

Источник №7387-7388 ГРПШ-10МС (РДГК-10М), ГСГО -100 (РДБК1-100)

Источник №7436-7450 АГЗУ

Источник №7451-7465 Дренажный емкость на ГЗУ

В целом по месторождению при эксплуатации максимально выявлено: 291шт  стационарных источников из них: 37 организованных источников загрязнения, 254 стационарных неорганизованных источников загрязнения.

Источниками воздействия на атмосферный воздух при эксплуатации месторождения на 2024г являются:

Источник № 0148-0163, 0336-0342 Резервуары

Источник №0165-0166 Печь марки ПТ-16-150М для отопления

Источник №0167 -0168, 0425 Дизельная электростанция

Источник №0169 Котельная REX-75

Источник №0171-0172 Котельная ВВ-1535 RD

Источник №0173 Котельная ВВ-150 GA

Источник №0174-0176,0419 Передвижной сварочный агрегат САГ

Источник №0202 Электроснабжения ДЭС ППН

Неорганизованные источники

Источник № 6527-6704 Скважина

Источник №6720 – 6729,7324-7325 Насосная 9-МГР

Источник №6737-6739 Сварочный пост

Источник №6740-6742 Сварочный трансформатор

Источник №6743-6745 Пост газорезки

Источник №6746-6772 Замерная установка

Источник №7328-7331 Дренажный емкость

Источник №7387-7388 ГРПШ-10МС (РДГК-10М), ГСГО -100 (РДБК1-100)

Источник №7436-7450 АГЗУ

Источник №7451-7465 Дренажный емкость на ГЗУ

В целом по месторождению при эксплуатации максимально выявлено: 292шт  стационарных источников из них: 37 организованных источников загрязнения, 255 стационарных неорганизованных источников загрязнения.

Источниками воздействия на атмосферный воздух при эксплуатации месторождения на 2025г являются:

Источник № 0148-0163, 0336-0342 Резервуары

Источник №0165-0166 Печь марки ПТ-16-150М для отопления

Источник №0167 -0168, 0425 Дизельная электростанция

Источник №0169 Котельная REX-75

Источник №0171-0172 Котельная ВВ-1535 RD

Источник №0173 Котельная ВВ-150 GA

Источник №0174-0176,0419 Передвижной сварочный агрегат САГ

Источник №0202 Электроснабжения ДЭС ППН

Неорганизованные источники

Источник № 6527-6704 Скважина

Источник №6720 – 6729,7324-7325 Насосная 9-МГР

Источник №6737-6739 Сварочный пост

Источник №6740-6742 Сварочный трансформатор

Источник №6743-6745 Пост газорезки

Источник №6746-6772 Замерная установка

Источник №7328-7331 Дренажный емкость

Источник №7387-7388 ГРПШ-10МС (РДГК-10М), ГСГО -100 (РДБК1-100)

Источник №7436-7450 АГЗУ

Источник №7451-7465 Дренажный емкость на ГЗУ

В целом по месторождению при эксплуатации максимально выявлено: 292шт  стационарных источников из них: 37 организованных источников загрязнения, 255 стационарных неорганизованных источников загрязнения.

Загрязняющими ингредиентами при бурении скважин могут быть следующие компоненты: углеводороды, сероводород, окись углерода, сажа, окислы азота, формальдегид, метан, сварочный аэрозоль, пыль неорганическая и другие компоненты.

Загрязненность атмосферного воздуха химическими веществами может влиять на состояние здоровья населения, на животный и растительный мир прилегающей территории. Воздействие на атмосферный воздух намечаемой деятельности оценивается с позиции соответствия законодательным и нормативным требованиям, предъявляемым к качеству воздуха.

Этапы бурения скважин будут сопровождаться выбросами вредных веществ в атмосферу. В период строительства новых скважин будет происходить загрязнение приземного слоя атмосферного воздуха от:

- токсичных выбросов двигателей внутреннего сгорания строительных машин, механизмов и автомобилей (передвижных источников);

- пыли, поднятой в воздух при строительных работах и движении автотранспорта;

- за счёт выбросов от проведения сварочных работ;

- бурения скважин.

Наличие и тип техники, организация работ приняты ориентировочно, с использованием аналогов. Конкретный объем, и организация работ будут определены в дальнейших этапах разработки месторождения.

4.1.1 Стационарные источники загрязнения

Расчеты выбросов вредных веществ произведены в соответствии с требованиями, сборниками методик, а также отраслевых методик для автомобильного транспорта и нефтехимического оборудования.

Количественный и качественный состав выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных источников приведен ниже.

ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОГО ПРОЕКТА ПО ПЕРВОМУ ВАРИАНТУ

Таблица 4.1 – Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве вертикальных добывающих скважин №№721, 746, 747, 722, 733, 734, 738, 737, 742, 735, 741, 736 проектной глубиной 305м

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества с учетом очистки, т/год |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом очистки, г/с |  |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности |  |  |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | 1 скв | 12 скв |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.01092 | 0,00157 | 0,01884 | 0.03925 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.00115 | 0,00017 | 0,00204 | 0.17 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 4.253 | 2,80788 | 33,69456 | 70.197 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 5.5289 | 3,650244 | 43,80293 | 60.8374 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.70883333334 | 0,46798 | 5,61576 | 9.3596 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 1.41766866666 | 0,935961 | 11,23153 | 18.71922 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.000036 | 0,000005 | 0,00006 | 0.000625 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 3.54416666667 | 2,3399 | 28,0788 | 0.77996667 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0.0145 | 0,004802 | 0,057624 | 0.00009604 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.17012 | 0,1123152 | 1,347782 | 11.23152 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.17012 | 0,1123152 | 1,347782 | 11.23152 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 1.71424 | 1,124922 | 13,49906 | 1.124922 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.444111 | 0,08954 | 1,07448 | 1.7908 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.00028 | 0,00004 | 0,00048 | 0.0004 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 17.9780456667 | 11.6476444 | 139,7717 | 185.48232 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.2 – Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве вертикальных добывающих скважин №№728, 732, 727, 725, 729, 730 проектной глубиной 450м

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества с учетом очистки,т/год |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом |  |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с |  |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | 1 скв | 6 скв |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.01092 | 0,00157 | 0,00942 | 0.03925 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.00115 | 0,00017 | 0,00102 | 0.17 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 4.253 | 3,51207 | 21,07242 | 87.80175 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 5.5289 | 4,565691 | 27,39415 | 76.09485 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.70883333334 | 0,585345 | 3,51207 | 11.7069 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 1.41766866666 | 1,170691 | 7,024146 | 23.41382 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.000036 | 0,000005 | 0,00003 | 0.000625 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 3.54416666667 | 2,926725 | 17,56035 | 0.975575 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0.0145 | 0,0048021 | 0,028813 | 0.00009604 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.17012 | 0,1404828 | 0,842897 | 14.04828 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.17012 | 0,1404828 | 0,842897 | 14.04828 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 1.71424 | 1,406658 | 8,439948 | 1.406658 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.444111 | 0,08954 | 0,53724 | 1.7908 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.00028 | 0,00004 | 0,00024 | 0.0004 |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  |  | 17.9780456667 | 14.5442727 | 87,26564 | 231.497284 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.3 – Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве вертикальных добывающих скважин №№739 проектной глубиной 650м

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.01092 | 0.00157 | 0.03925 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.00115 | 0.00017 | 0.17 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 4.253 | 3.96258 | 99.0645 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 5.5289 | 5.151354 | 85.8559 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.70883333334 | 0.66043 | 13.2086 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 1.41766866666 | 1.320861 | 26.41722 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.000036 | 0.000005 | 0.000625 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 3.54416666667 | 3.30215 | 1.10071667 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0.0145 | 0.0048021 | 0.00009604 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.17012 | 0.1585032 | 15.85032 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.17012 | 0.1585032 | 15.85032 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 1.71424 | 1.586892 | 1.586892 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.444111 | 0.08954 | 1.7908 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.00028 | 0.00004 | 0.0004 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 17.9780456667 | 16.3974005 | 260.93564 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.4 – Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве горизонтальной добывающий скважины №№731 проектной глубиной 718,84м

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.0078 | 0.00157 | 0.03925 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.00082 | 0.00017 | 0.17 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 4.41566666666 | 4.82589 | 120.64725 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 5.74036666666 | 6.273657 | 104.56095 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.73594444445 | 0.804315 | 16.0863 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 1.47189088889 | 1.608631 | 32.17262 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.000036 | 0.000007 | 0.000875 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 3.67972222221 | 4.021575 | 1.340525 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0.0145 | 0.0088038 | 0.00017608 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.17662666666 | 0.1930356 | 19.30356 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.17662666666 | 0.1930356 | 19.30356 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 1.77930666666 | 1.932496 | 1.932496 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.435951 | 0.113 | 2.26 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.0002 | 0.00004 | 0.0004 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 18.6354578889 | 19.976226 | 317.817962 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.5 – Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве горизонтальной добывающий скважины №№730 проектной глубиной 850м

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.0078 | 0.00157 | 0.03925 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.00082 | 0.00017 | 0.17 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 4.41566666666 | 4.99146 | 124.7865 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 5.74036666666 | 6.488898 | 108.1483 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.73594444445 | 0.83191 | 16.6382 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 1.47189088889 | 1.663821 | 33.27642 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.000036 | 0.000006 | 0.00075 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 3.67972222221 | 4.15955 | 1.38651667 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0.0145 | 0.0088038 | 0.00017608 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.17662666666 | 0.1996584 | 19.96584 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.17662666666 | 0.1996584 | 19.96584 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 1.77930666666 | 1.998514 | 1.998514 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.435951 | 0.113 | 2.26 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.0002 | 0.00004 | 0.0004 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 18.6354578889 | 20.6570596 | 328.636707 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.6 – Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве вертикальных добывающих скважин №№743, 744, 745 проектной глубиной 1000м

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества с учетом очистки,т/год |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом |  |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с |  |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | 1 скв | 3 скв |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.01092 | 0,00157 | 0,00471 | 0.03925 |  |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.00115 | 0,00017 | 0,00051 | 0.17 |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 4.253 | 4,82118 | 14,46354 | 120.5295 |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 5.5289 | 6,267534 | 18,8026 | 104.4589 |  |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.70883333334 | 0,80353 | 2,41059 | 16.0706 |  |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 1.41766866666 | 1,607061 | 4,821183 | 32.14122 |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.000036 | 0,000005 | 0,000015 | 0.000625 |  |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 3.54416666667 | 4,01765 | 12,05295 | 1.33921667 |  |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0.0145 | 0,00501 | 0,01503 | 0.0001002 |  |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.17012 | 0,1928472 | 0,578542 | 19.28472 |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.17012 | 0,1928472 | 0,578542 | 19.28472 |  |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 1.71424 | 1,930402 | 5,791206 | 1.930402 |  |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.444111 | 0,08954 | 0,26862 | 1.7908 |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.00028 | 0,00004 | 0,00012 | 0.0004 |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 17.9780456667 | 19.9293864 | 59,78816 | 317.040454 |  |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.7 – Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве горизонтальной резервной добывающий скважины №№750 проектной глубиной 850м

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.0078 | 0.00157 | 0.03925 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.00082 | 0.00017 | 0.17 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 4.41566666666 | 4.99146 | 124.7865 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 5.74036666666 | 6.488898 | 108.1483 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.73594444445 | 0.83191 | 16.6382 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 1.47189088889 | 1.663821 | 33.27642 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.000036 | 0.000006 | 0.00075 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 3.67972222221 | 4.15955 | 1.38651667 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0.0145 | 0.0088038 | 0.00017608 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.17662666666 | 0.1996584 | 19.96584 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.17662666666 | 0.1996584 | 19.96584 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 1.77930666666 | 1.998514 | 1.998514 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.435951 | 0.113 | 2.26 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.0002 | 0.00004 | 0.0004 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 18.6354578889 | 20.6570596 | 328.636707 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.8 – Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве горизонтальной резервной добывающий скважины №№751, 752 проектной глубиной 450м

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества с учетом очистки,т/год |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом |  |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с |  |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | 1 скв | 2 скв |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.01092 | 0,00157 | 0,00314 | 0.03925 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.00115 | 0,00017 | 0,00034 | 0.17 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 4.253 | 3,51207 | 7,02414 | 87.80175 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 5.5289 | 4,565691 | 9,131382 | 76.09485 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.70883333334 | 0,585345 | 1,17069 | 11.7069 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 1.41766866666 | 1,170691 | 2,341382 | 23.41382 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.000036 | 0,000005 | 0,00001 | 0.000625 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 3.54416666667 | 2,926725 | 5,85345 | 0.975575 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0.0145 | 0,0048021 | 0,009604 | 0.00009604 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.17012 | 0,1404828 | 0,280966 | 14.04828 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.17012 | 0,1404828 | 0,280966 | 14.04828 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 1.71424 | 1,406658 | 2,813316 | 1.406658 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.444111 | 0,08954 | 0,17908 | 1.7908 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.00028 | 0,00004 | 0,00008 | 0.0004 |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  |  | 17.9780456667 | 14.5442727 | 29.08855 | 231.497284 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.9 – Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве горизонтальной резервной добывающий скважины №№753 проектной глубиной 650м

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.01092 | 0.00157 | 0.03925 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.00115 | 0.00017 | 0.17 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 4.253 | 3.96258 | 99.0645 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 5.5289 | 5.151354 | 85.8559 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.70883333334 | 0.66043 | 13.2086 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 1.41766866666 | 1.320861 | 26.41722 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.000036 | 0.000005 | 0.000625 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 3.54416666667 | 3.30215 | 1.10071667 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0.0145 | 0.0048021 | 0.00009604 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.17012 | 0.1585032 | 15.85032 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.17012 | 0.1585032 | 15.85032 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 1.71424 | 1.586892 | 1.586892 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.444111 | 0.08954 | 1.7908 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.00028 | 0.00004 | 0.0004 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 17.9780456667 | 16.3974005 | 260.93564 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ниже представлены сводные таблицы при эксплуатации месторождения Терень-Узюк Западный на 3 года при реализации проекта по первому варианту разработки.

Таблица 4.10 - Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения в 2023г (I вариант разработки)

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.02546 | 0.2443 | 6.1075 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.00098 | 0.0066 | 6.6 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.4345 | 2.53473 | 63.36825 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.46271 | 1.2499 | 20.8316667 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.05792777778 | 0.1276 | 2.552 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.11849 | 0.37338 | 7.4676 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.025288 | 0.65937 | 82.42125 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 0.59681888889 | 13.78821 | 4.59607 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.00029 | 0.00144 | 0.288 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.00083 | 0.0041 | 0.13666667 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0.15782 | 9.95408 | 0.1990816 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 5.933671 | 20.277875 | 0.4055575 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 2.158878 | 6.202371 | 0.2067457 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.028204 | 0.081037 | 0.81037 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.008863 | 0.025418 | 0.12709 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0.6 |  |  | 3 | 0.017716 | 0.050868 | 0.08478 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.0144 | 0.03064 | 3.064 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.0144 | 0.03064 | 3.064 |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов /в |  | 0.00005 |  |  | 3 | 0.000008 | 0.00026 | 5.2 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 0.1395 | 0.3063 | 0.3063 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.00036 | 0.00175 | 0.0175 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 10.1971146667 | 55.950869 | 207.854428 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.11 - Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения в 2024г (I вариант разработки)

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.02546 | 0.2443 | 6.1075 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.00098 | 0.0066 | 6.6 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.4345 | 2.53473 | 63.36825 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.46271 | 1.2499 | 20.8316667 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.05792777778 | 0.1276 | 2.552 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.11849 | 0.37338 | 7.4676 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.025288 | 0.65942 | 82.4275 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 0.59681888889 | 13.78821 | 4.59607 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.00029 | 0.00144 | 0.288 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.00083 | 0.0041 | 0.13666667 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0.15782 | 9.95408 | 0.1990816 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 5.934051 | 20.334725 | 0.4066945 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 2.159018 | 6.223461 | 0.2074487 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.028204 | 0.081317 | 0.81317 |
| 0616 | Диметилбензол |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.008863 | 0.025508 | 0.12754 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0.6 |  |  | 3 | 0.017726 | 0.051048 | 0.08508 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.0144 | 0.03064 | 3.064 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.0144 | 0.03064 | 3.064 |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов /в |  | 0.00005 |  |  | 3 | 0.000008 | 0.00026 | 5.2 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 0.1395 | 0.3063 | 0.3063 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.00036 | 0.00175 | 0.0175 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 10.1976446667 | 56.029409 | 207.866068 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.12 - Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения в 2025г (I вариант разработки)

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.02546 | 0.2443 | 6.1075 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.00098 | 0.0066 | 6.6 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.4345 | 2.53473 | 63.36825 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.46271 | 1.2499 | 20.8316667 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.05792777778 | 0.1276 | 2.552 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.11849 | 0.37338 | 7.4676 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.025288 | 0.65947 | 82.43375 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 0.59681888889 | 13.78821 | 4.59607 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.00029 | 0.00144 | 0.288 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.00083 | 0.0041 | 0.13666667 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0.15782 | 9.95408 | 0.1990816 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 5.933291 | 20.391595 | 0.4078319 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 2.158738 | 6.244541 | 0.20815137 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.028194 | 0.081587 | 0.81587 |
| 0616 | Диметилбензол |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.008863 | 0.025608 | 0.12804 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0.6 |  |  | 3 | 0.017716 | 0.051208 | 0.08534667 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.0144 | 0.03064 | 3.064 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.0144 | 0.03064 | 3.064 |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов /в |  | 0.00005 |  |  | 3 | 0.000008 | 0.00026 | 5.2 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 0.1395 | 0.3063 | 0.3063 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.00036 | 0.00175 | 0.0175 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 10.1965846667 | 56.107939 | 207.877625 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАЕЛИЗАЦИИ ДАННОГО ПРОЕКТА ПО ВТОРОМУ ВАРИАНТУ:

Таблица 4.13 – Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве вертикальных добывающих скважин №№747, 721, 722, 725, 729,730 проектной глубиной 450м

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества с учетом очистки,т/год |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом |  |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с |  |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | 1 скв | 6 скв |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.01092 | 0,00157 | 0,00942 | 0.03925 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.00115 | 0,00017 | 0,00102 | 0.17 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 4.253 | 3,51207 | 21,07242 | 87.80175 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 5.5289 | 4,565691 | 27,39415 | 76.09485 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.70883333334 | 0,585345 | 3,51207 | 11.7069 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 1.41766866666 | 1,170691 | 7,024146 | 23.41382 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.000036 | 0,000005 | 0,00003 | 0.000625 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 3.54416666667 | 2,926725 | 17,56035 | 0.975575 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0.0145 | 0,0048021 | 0,028813 | 0.00009604 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.17012 | 0,1404828 | 0,842897 | 14.04828 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.17012 | 0,1404828 | 0,842897 | 14.04828 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 1.71424 | 1,406658 | 8,439948 | 1.406658 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.444111 | 0,08954 | 0,53724 | 1.7908 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.00028 | 0,00004 | 0,00024 | 0.0004 |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  |  | 17.9780456667 | 14.5442727 | 87,26564 | 231.497284 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.14 – Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве вертикальных добывающих скважин №№739 проектной глубиной 650м

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.01092 | 0.00157 | 0.03925 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.00115 | 0.00017 | 0.17 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 4.253 | 3.96258 | 99.0645 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 5.5289 | 5.151354 | 85.8559 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.70883333334 | 0.66043 | 13.2086 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 1.41766866666 | 1.320861 | 26.41722 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.000036 | 0.000005 | 0.000625 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 3.54416666667 | 3.30215 | 1.10071667 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0.0145 | 0.0048021 | 0.00009604 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.17012 | 0.1585032 | 15.85032 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.17012 | 0.1585032 | 15.85032 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 1.71424 | 1.586892 | 1.586892 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.444111 | 0.08954 | 1.7908 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.00028 | 0.00004 | 0.0004 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 17.9780456667 | 16.3974005 | 260.93564 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.15 – Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве горизонтальной резервной добывающий скважины №№750 проектной глубиной 850м

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.0078 | 0.00157 | 0.03925 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.00082 | 0.00017 | 0.17 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 4.41566666666 | 4.99146 | 124.7865 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 5.74036666666 | 6.488898 | 108.1483 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.73594444445 | 0.83191 | 16.6382 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 1.47189088889 | 1.663821 | 33.27642 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.000036 | 0.000006 | 0.00075 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 3.67972222221 | 4.15955 | 1.38651667 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0.0145 | 0.0088038 | 0.00017608 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.17662666666 | 0.1996584 | 19.96584 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.17662666666 | 0.1996584 | 19.96584 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 1.77930666666 | 1.998514 | 1.998514 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.435951 | 0.113 | 2.26 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.0002 | 0.00004 | 0.0004 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 18.6354578889 | 20.6570596 | 328.636707 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.16 – Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве горизонтальной резервной добывающий скважины №№751, 752 проектной глубиной 450м

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества с учетом очистки,т/год |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом |  |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с |  |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | 1 скв | 2 скв |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.01092 | 0,00157 | 0,00314 | 0.03925 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.00115 | 0,00017 | 0,00034 | 0.17 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 4.253 | 3,51207 | 7,02414 | 87.80175 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 5.5289 | 4,565691 | 9,131382 | 76.09485 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.70883333334 | 0,585345 | 1,17069 | 11.7069 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 1.41766866666 | 1,170691 | 2,341382 | 23.41382 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.000036 | 0,000005 | 0,00001 | 0.000625 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 3.54416666667 | 2,926725 | 5,85345 | 0.975575 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0.0145 | 0,0048021 | 0,009604 | 0.00009604 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.17012 | 0,1404828 | 0,280966 | 14.04828 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.17012 | 0,1404828 | 0,280966 | 14.04828 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 1.71424 | 1,406658 | 2,813316 | 1.406658 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.444111 | 0,08954 | 0,17908 | 1.7908 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.00028 | 0,00004 | 0,00008 | 0.0004 |
|  | В С Е Г О: |  |  |  |  |  | 17.9780456667 | 14.5442727 | 29.08855 | 231.497284 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.17 – Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при строительстве горизонтальной резервной добывающий скважины №№753 проектной глубиной 650м

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.01092 | 0.00157 | 0.03925 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.00115 | 0.00017 | 0.17 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 4.253 | 3.96258 | 99.0645 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 5.5289 | 5.151354 | 85.8559 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.70883333334 | 0.66043 | 13.2086 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 1.41766866666 | 1.320861 | 26.41722 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.000036 | 0.000005 | 0.000625 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 3.54416666667 | 3.30215 | 1.10071667 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 0.0145 | 0.0048021 | 0.00009604 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.17012 | 0.1585032 | 15.85032 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.17012 | 0.1585032 | 15.85032 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 1.71424 | 1.586892 | 1.586892 |
| 2907 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.444111 | 0.08954 | 1.7908 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.00028 | 0.00004 | 0.0004 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 17.9780456667 | 16.3974005 | 260.93564 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ниже представлены сводные таблицы при эксплуатации месторождения Западная Прорва на 3 года при реализации проекта по второму варианту разработки.

Таблица 4.18 - Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения в 2023г (I вариант разработки)

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.02546 | 0.2443 | 6.1075 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.00098 | 0.0066 | 6.6 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.4345 | 2.53473 | 63.36825 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.46271 | 1.2499 | 20.8316667 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.05792777778 | 0.1276 | 2.552 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.11849 | 0.37338 | 7.4676 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.025288 | 0.65937 | 82.42125 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 0.59681888889 | 13.78821 | 4.59607 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.00029 | 0.00144 | 0.288 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.00083 | 0.0041 | 0.13666667 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0.15782 | 9.95408 | 0.1990816 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 5.933671 | 20.277875 | 0.4055575 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 2.158878 | 6.202371 | 0.2067457 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.028204 | 0.081037 | 0.81037 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.008863 | 0.025418 | 0.12709 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0.6 |  |  | 3 | 0.017716 | 0.050868 | 0.08478 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.0144 | 0.03064 | 3.064 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.0144 | 0.03064 | 3.064 |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов /в |  | 0.00005 |  |  | 3 | 0.000008 | 0.00026 | 5.2 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 0.1395 | 0.3063 | 0.3063 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.00036 | 0.00175 | 0.0175 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 10.1971146667 | 55.950869 | 207.854428 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.19 - Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения в 2024г (I вариант разработки)

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.02546 | 0.2443 | 6.1075 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.00098 | 0.0066 | 6.6 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.4345 | 2.53473 | 63.36825 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.46271 | 1.2499 | 20.8316667 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.05792777778 | 0.1276 | 2.552 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.11849 | 0.37338 | 7.4676 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.025288 | 0.65942 | 82.4275 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 0.59681888889 | 13.78821 | 4.59607 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.00029 | 0.00144 | 0.288 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.00083 | 0.0041 | 0.13666667 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0.15782 | 9.95408 | 0.1990816 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 5.934051 | 20.334725 | 0.4066945 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 2.159018 | 6.223461 | 0.2074487 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.028204 | 0.081317 | 0.81317 |
| 0616 | Диметилбензол |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.008863 | 0.025508 | 0.12754 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0.6 |  |  | 3 | 0.017726 | 0.051048 | 0.08508 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.0144 | 0.03064 | 3.064 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.0144 | 0.03064 | 3.064 |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов /в |  | 0.00005 |  |  | 3 | 0.000008 | 0.00026 | 5.2 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 0.1395 | 0.3063 | 0.3063 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.00036 | 0.00175 | 0.0175 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 10.1976446667 | 56.029409 | 207.866068 |

Таблица 4.20 - Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения в 2025г (I вариант разработки)

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.02546 | 0.2443 | 6.1075 |
| 0143 | Марганец и его соединения |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.00098 | 0.0066 | 6.6 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.4345 | 2.53473 | 63.36825 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.46271 | 1.2499 | 20.8316667 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.05792777778 | 0.1276 | 2.552 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.11849 | 0.37338 | 7.4676 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.025288 | 0.65947 | 82.43375 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 0.59681888889 | 13.78821 | 4.59607 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.00029 | 0.00144 | 0.288 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.00083 | 0.0041 | 0.13666667 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0.15782 | 9.95408 | 0.1990816 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 5.933291 | 20.391595 | 0.4078319 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 2.158738 | 6.244541 | 0.20815137 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.028194 | 0.081587 | 0.81587 |
| 0616 | Диметилбензол |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.008863 | 0.025608 | 0.12804 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0.6 |  |  | 3 | 0.017716 | 0.051208 | 0.08534667 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.0144 | 0.03064 | 3.064 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.0144 | 0.03064 | 3.064 |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов |  | 0.00005 |  |  | 3 | 0.000008 | 0.00026 | 5.2 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 0.1395 | 0.3063 | 0.3063 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.00036 | 0.00175 | 0.0175 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 10.1965846667 | 56.107939 | 207.877625 |

ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАЕЛИЗАЦИИ ДАННОГО ПРОЕКТА ПО РЕКОМЕНДУЕМОМУ ТРЕТЬЕМУ ВАРИАНТУ:

Ниже представлены сводные таблицы при эксплуатации месторождения Западная Прорва на 3 года при реализации проекта по третьему варианту разработки.

Таблица 4.21 - Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения в 2023г (I вариант разработки)

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.02546 | 0.2443 | 6.1075 |
| 0143 | Марганец и его соединения ( |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.00098 | 0.0066 | 6.6 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.4345 | 2.53473 | 63.36825 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.46271 | 1.2499 | 20.8316667 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.05792777778 | 0.1276 | 2.552 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.11849 | 0.37338 | 7.4676 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.025288 | 0.65937 | 82.42125 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 0.59681888889 | 13.78821 | 4.59607 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.00029 | 0.00144 | 0.288 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.00083 | 0.0041 | 0.13666667 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0.15782 | 9.95408 | 0.1990816 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 5.933671 | 20.277875 | 0.4055575 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 2.158878 | 6.202371 | 0.2067457 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.028204 | 0.081037 | 0.81037 |
| 0616 | Диметилбензол |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.008863 | 0.025418 | 0.12709 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0.6 |  |  | 3 | 0.017716 | 0.050868 | 0.08478 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.0144 | 0.03064 | 3.064 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.0144 | 0.03064 | 3.064 |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов /в |  | 0.00005 |  |  | 3 | 0.000008 | 0.00026 | 5.2 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 0.1395 | 0.3063 | 0.3063 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.00036 | 0.00175 | 0.0175 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 10.1971146667 | 55.950869 | 207.854428 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.22 - Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения в 2024г (I вариант разработки)

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.02546 | 0.2443 | 6.1075 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.00098 | 0.0066 | 6.6 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.4345 | 2.53473 | 63.36825 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.46271 | 1.2499 | 20.8316667 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.05792777778 | 0.1276 | 2.552 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.11849 | 0.37338 | 7.4676 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.025288 | 0.65942 | 82.4275 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 0.59681888889 | 13.78821 | 4.59607 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.00029 | 0.00144 | 0.288 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.00083 | 0.0041 | 0.13666667 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0.15782 | 9.95408 | 0.1990816 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 5.934051 | 20.334725 | 0.4066945 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 2.159018 | 6.223461 | 0.2074487 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.028204 | 0.081317 | 0.81317 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.008863 | 0.025508 | 0.12754 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0.6 |  |  | 3 | 0.017726 | 0.051048 | 0.08508 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.0144 | 0.03064 | 3.064 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.0144 | 0.03064 | 3.064 |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов /в |  | 0.00005 |  |  | 3 | 0.000008 | 0.00026 | 5.2 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 0.1395 | 0.3063 | 0.3063 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.00036 | 0.00175 | 0.0175 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 10.1976446667 | 56.029409 | 207.866068 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.23 - Сводная таблица вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при эксплуатации месторождения в 2025г (I вариант разработки)

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (в |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.02546 | 0.2443 | 6.1075 |
| 0143 | Марганец и его соединения (в |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.00098 | 0.0066 | 6.6 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.4345 | 2.53473 | 63.36825 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.46271 | 1.2499 | 20.8316667 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.05792777778 | 0.1276 | 2.552 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.11849 | 0.37338 | 7.4676 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.025288 | 0.65949 | 82.43625 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 0.59681888889 | 13.78821 | 4.59607 |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.00029 | 0.00144 | 0.288 |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.00083 | 0.0041 | 0.13666667 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 0.15782 | 9.95408 | 0.1990816 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 |  |  |  | 50 |  | 5.934051 | 20.420015 | 0.4084003 |
| 0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 |  |  |  | 30 |  | 2.159018 | 6.255091 | 0.20850303 |
| 0602 | Бензол (64) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.028204 | 0.081727 | 0.81727 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.008863 | 0.025638 | 0.12819 |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0.6 |  |  | 3 | 0.017726 | 0.051308 | 0.08551333 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, |  | 0.03 | 0.01 |  | 2 | 0.0144 | 0.03064 | 3.064 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.0144 | 0.03064 | 3.064 |
| 1716 | Смесь природных меркаптанов /в |  | 0.00005 |  |  | 3 | 0.000008 | 0.00026 | 5.2 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 0.1395 | 0.3063 | 0.3063 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.00036 | 0.00175 | 0.0175 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 10.1976446667 | 56.147199 | 207.882762 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вывод: По расчетным данным проекта на месторождении Терень-Узюк Западный стационарными источниками загрязнения в атмосферный воздух выбрасывается:

по I варианту разработки (базовый):

- при строительстве вертикальных добывающих скважин №№721, 746, 747, 722, 733, 734, 738, 737, 742, 735, 741, 736 проектной глубиной 350м - 139,7717 т/год;

- при строительстве вертикальных добывающих скважин №№728, 732, 727, 725, 729, 730 проектной глубиной 450м - 87,26564 т/год;

- при строительстве вертикальных добывающих скважин №№739 проектной глубиной 650м - 16.3974005 т/год;

- при строительстве горизонтальной добывающий скважины №№731 проектной глубиной 718,84м - 19.976226 т/год;

- при строительстве горизонтальной добывающий скважины №№730 проектной глубиной 850м - 20.6570596 т/год;

- при строительстве вертикальных добывающих скважин №№743, 744, 745 проектной глубиной 1000м - 59,78816 т/год;

- при строительстве горизонтальной резервной добывающий скважины №№750 проектной глубиной 850м - 20.6570596 т/год;

- при строительстве горизонтальной резервной добывающий скважины №№751, 752 проектной глубиной 450м - 29.08855 т/год;

- при строительстве горизонтальной резервной добывающий скважины №№753 проектной глубиной 650м - 16.3974005 т/год;

- при эксплуатации месторождения в 2023г  - 55.950869 т/год;

- при эксплуатации месторождения в 2024г  - 56.029409 т/год;

- при эксплуатации месторождения в 2025г  - 56.107939 т/год.

по II варианту разработки (рекомендуемый):

- при строительстве вертикальных добывающих скважин №№747, 721, 722, 725, 729,730 проектной глубиной 450м - 87,26564 т/год;

- при строительстве вертикальных добывающих скважин №№739 проектной глубиной 650м - 16.3974005 т/год;

- при строительстве горизонтальной резервной добывающий скважины №№750 проектной глубиной 850м - 20.6570596 т/год;

- при строительстве горизонтальной резервной добывающий скважины №№751, 752 проектной глубиной 450м - 29.08855 т/год;

- при строительстве горизонтальной резервной добывающий скважины №№753 проектной глубиной 650м - 16.3974005 т/год;

- при эксплуатации месторождения в 2023г  - 55.950869 т/год;

- при эксплуатации месторождения в 2024г  - 56.029409 т/год;

- при эксплуатации месторождения в 2025г  - 56.107939 т/год.

по III варианту разработки:

- при эксплуатации месторождения в 2023г  - 55.950869 т/год;

- при эксплуатации месторождения в 2024г  - 56.029409 т/год;

- при эксплуатации месторождения в 2025г  - 56.147199 т/год.

  - Расчет рассеивания вредных веществ в атмосферу

В соответствии с нормами проектирования вновь создаваемых предприятий в Казахстане для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями РНД 211.2.01.01-97 «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий».

Данная методика предназначена для расчета приземных концентраций в двухметровом слое над поверхностью земли. При этом «степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется наибольшим рассчитанным значением концентрации, соответствующим неблагоприятным метеорологическим параметрам, в том числе опасной скорости ветра».

На основании проведенной инвентаризации источников выбросов были выявлены все источники загрязняющих веществ, находящихся на территории промышленной площадки, перечень вредных веществ, содержащихся в них и объемы выбросов.  Моделирование рассеивания указанных вредных веществ в атмосфере от промплощадки проводились с помощью ПК «ЭРА» (версия 3.0).

Значение коэффициента А, зависящего от стратификации атмосферы и соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, принята в расчетах равным 200. В нижеследующей таблице 4.26 приведены  метеорологические характеристики, полученные с РГП «Казгидромет».

Таблица 4.24 -  Метеорологические характеристики и коэффициент, определяющий условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

| Наименование | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности | 1,0 |
| Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (январь), 0С | -10,9 |
| Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль), 0С | +34,8 |
| С | 11 |
| СВ | 11 |
| В | 26 |
| ЮВ | 12 |
| Ю | 9 |
| ЮЗ | 8 |
| З | 13 |
| СЗ | 10 |
| Скорость ветра, повторяемость превышения которой за год составляет 5% | 13 м/с |
| Среднее число дней с пыльными бурями | 13,5 |

Приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере определены при наихудших для рассеивания выбросов метеорологических условиях и максимально возможных выбросах от оборудования.

Расчеты рассеивания выполнены по всем ингредиентам и группам суммаций, присутствующим в выбросах источников загрязнения атмосферы производственных объектов без учета фоновых концентраций.

Расчеты приземных концентраций выполнены с учетом одновременной работы технологического оборудования при проведении планируемых работ на месторождении Терень-Узюк Западный.

В качестве критерия для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха применялись значения максимально разовых предельно допустимых концентраций веществ в атмосферном воздухе для населенных мест и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ). Значения ПДК приняты на основании действующих санитарно-гигиенических нормативов (СанПиН) «Об утверждении гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организации» № ҚР ДСМ-70 от 02.08.2022 г.

Для оценки влияния проводимых буровых работ на состояние атмосферного воздуха математическим моделированием процессов рассеивания загрязняющих веществ определены расстояния до изолинии приземной концентрации составляющей 1,0 ПДКм.р. Расстояния определялись от источников выбросов до рассматриваемых изолиний.

Оценка воздействия проектируемых работ

Наиболее высокий уровень загрязнения будет наблюдаться по концентрациям оксидов азота и диоксида серы. По всем остальным ингредиентам величины приземных концентраций в районе расположения месторождения Западная Прорва значительно ниже предельно допустимых значений (ПДК), установленных санитарными нормами, и расстояния до изолиний 1,0 ПДК и меньше приведенных в анализе.

Карты с изолиниями концентраций по веществам в период проведения планируемых работ представлены в Приложении. Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в также в Приложении.

  - Обоснование размера санитарно-защитной зоны

Размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятий принимаются в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными правительством РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

Согласно утвержденному «Проекту обоснование размеров санитарно-защитной зоны для объектов НГДУ «Жылыоймунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» результаты проведенных измерений показали, что на границе СЗЗ (север, юг, запад, восток) концентрации загрязняющих веществ по всем ингредиентам не превышали 1 ПДК для каждого отдельного взятого вещества. Нормативным размером СЗЗ установлено 1000м от крайнего источника с учетом роза ветров. (Заключение СЭС № E.02.X.KZ68VBZ00039568 от 07.12.2022г. приложены в приложении данного раздела ООС).

Установленный размер СЗЗ соответствует CП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом МЗ РК  №ҚР ДСМ-2 от 11.01.2022г согласно которому  размер санитарно-защитной зоны объекта по добыче и разведке нефти составляет не менее 1000 м.

  - Характеристика источников физического воздействия

Одной из форм физического воздействия на окружающую среду являются упругие колебания, распространяющиеся в виде звуковых и вибрационных волн.

Проведение работ сопровождается следующими факторами физического воздействия: шум, ударные волны, вибрация.

Источниками шумового воздействия на проектируемом объекте будут являться:

- буровая установка;

- дизельная электростанция;

- передвижные источники.

Шумовой эффект возникает непосредственно на производственной площадке объекта.

Наиболее интенсивное шумовое воздействие наблюдается при буровых работ. Согласно литературным данным уровень звука, создаваемый источниками, составляет:

- буровые станки – 115 дБА;

- погрузочные машины – 105 дБА;

- автомобили – 93 дБА;

По литературным данным, на основании опытных работ высокий уровень шума от генераторов отмечается на расстоянии 1 м от источника.

Уровень шума и параметры вибрации в производственных помещениях и на рабочих местах обслуживающего персонала не должны превышать норм, указанных в «Санитарных нормах и правилах по ограничению шума при производстве» и «Санитарных нормах и правилах при работе с инструментами, механизмами и оборудованием, создающими вибрации, передаваемые на руки работающих».

Предельно допустимые уровни (далее – ПДУ) вредного воздействия физических факторов на здоровье работающих должны соответствовать требованиям приказа Министра национальной экономики от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», предельно-допустимый уровень шума на производственных предприятиях не должен превышать 80 дБА.

Проектом предусматриваются:

- средства защиты от шума и вибрации, противошумовые наушники;

- виброизолирующая площадка конструкции.

Принятые технологические решения, обеспечивают эквивалентный уровень звука на рабочих местах не выше 80 дБА.

В связи с тем, что при уровне шума в пределах 40-50 дБА заметного раздражения у людей не наблюдается, считаем, что уровень шума, создаваемый источниками физического воздействия при проведении работ низкий, не будет оказывать воздействия на расстоянии 50-100 м от источника.

4.5 Водоснабжение и водоотведение

Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Постановлением Правительства РК №209 от 16.03.2015г. «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

Водоснабжение.

АО «Эмбамунайгаз» пользуется услугами субъекта, который занимается строительством скважин на месторождениях АО «Эмбамунайгаз», а также выполняет операции по водоснабжению. Водоснабжение при строительстве скважин для хозяйственно-питьевых нужд осуществляется согласно договору с специализированной организации. (Договор со специализированными организациямя определяется путем проведения открытого тендера).

Водоотведение.

При строительстве скважин хозяйственных сточных вод от вахтового поселка накапливаются в местные железобетонные септики емкостью 25 м3 с последующим вывозом их на утилизацию в специализированную организацию (Договор с специализированным организациям определяется путем тендера).

При эксплуатации месторождения вывоз и утилизация жидких бытовых отходы осуществляется согласно договору.

Расчет норм водопотребления и водоотведения

При суточной норме потребления питьевой и  хоз-бытовой воды 150 л/сут (СНиП РК 4.01-02-2009 с изменениями и дополнениями от 13.06.2017г.) общий объем потребления воды для 30 работников ориентировочно составляет:

Баланс водопотребления и водоотведения согласно I вариант (базовый)

Таблица 4.25  – Баланс водопотребления и водоотведения при строительстве скважины №№730, 750 (резерв) проектной глубиной 850м

| Потребитель | Продолжи-тельность сутки | Коли-чество чел | Норма потребление, м3 | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | м3/цикл | м3/сут. | м3/цикл |
| 1 скважина |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | 32,54 | 30 | 0,15 | 4,5 | 146,43 | 4,5 | 146,43 |
| Итого: |  |  |  |  | 146,43 | 4,5 | 146,43 |
| 2 скважин |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | 240,96 | 30 | 0,15 | 4,5 | 1084,32 | 4,5 | 1084,32 |
| Итого: |  |  |  |  | 1084,32 | 4,5 | 1084,32 |

Таблица 4.26 - Баланс водопотребления и водоотведения при строительстве скважины №731 проектной глубиной 718,84 м

| Потребитель | Продолжи-тельность сутки | Коли-чество чел | Норма потребление, м3 | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | м3/цикл | м3/сут. | м3/цикл |
| 1 скважина |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | 32,16 | 30 | 0,15 | 4,5 | 144,72 | 4,5 | 144,72 |
| Итого: |  |  |  |  | 144,72 | 4,5 | 144,72 |

Таблица 4.27 - Баланс водопотребления и водоотведения при бурения для вертикальных скважин №№722, 746, 747, 721, 733, 734, 738, 742, 741, 735, 737, 736 проектной глубиной 305 м

| Потребитель | Продолжи-тельность сутки | Коли-чество чел | Норма потребление, м3 | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | м3/цикл | м3/сут. | м3/цикл |
| 1 скважина |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | 20,08 | 30 | 0,15 | 4,5 | 90,36 | 4,5 | 90,36 |
| Итого: |  |  |  |  | 90,36 | 4,5 | 90,36 |
| 12 скважин |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | 240,96 | 30 | 0,15 | 4,5 | 1084,32 | 4,5 | 1084,32 |
| Итого: |  |  |  |  | 1084,32 | 4,5 | 1084,32 |

Таблица 4.28 – Баланс водопотребления и водоотведения при строительстве 8 скважин №№728, 732, 727, 725, 729, 730, 751(резерв), 752 (резерв) проектной глубиной 450 м

| Потребитель | Продолжи-тельность сутки | Коли-чество чел | Норма потребление, м3 | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | м3/цикл | м3/сут. | м3/цикл |
| 1 скважина |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | 23,4 | 30 | 0,15 | 4,5 | 105,3 | 4,5 | 105,3 |
| Итого: |  |  |  |  | 105,3 | 4,5 | 105,3 |
| 8 скважин |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | 187,2 | 30 | 0,15 | 4,5 | 842,4 | 4,5 | 842,4 |
| Итого: |  |  |  |  | 842,4 | 4,5 | 842,4 |

Таблица 4.29  – Баланс водопотребления и водоотведения при строительстве 2 скважин №№739, 753 (резерв) проектной глубиной 650 м

| Потребитель | Продолжи-тельность сутки | Коли-чество чел | Норма потребление, м3 | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | м3/цикл | м3/сут. | м3/цикл |
| 1 скважина |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | 25,6 | 30 | 0,15 | 4,5 | 115,2 | 4,5 | 115,2 |
| Итого: |  |  |  |  | 115,2 | 4,5 | 115,2 |
| 2 скважин |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | 51,2 | 30 | 0,15 | 4,5 | 102,4 | 4,5 | 102,4 |
| Итого: |  |  |  |  | 102,4 | 4,5 | 102,4 |

Таблица 4.30  – Баланс водопотребления и водоотведения при строительстве 3 скважин №№743, 744, 745 проектной глубиной 1000 м

| Потребитель | Продолжи-тельность сутки | Коли-чество чел | Норма потребление, м3 | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | м3/цикл | м3/сут. | м3/цикл |
| 1 скважина |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | 29,75 | 30 | 0,15 | 4,5 | 133,875 | 4,5 | 133,875 |
| Итого: |  |  |  |  | 133,875 | 4,5 | 133,875 |
| 3 скважин |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | 89,25 | 30 | 0,15 | 4,5 | 401,625 | 4,5 | 401,625 |
| Итого: |  |  |  |  | 401,625 | 4,5 | 401,625 |

Таблица 4.31 - Баланс водопотребления и водоотведения при эксплуатации на 3 года (2023-2025гг) месторождения Западная Прорва

| Потребитель | Продолжи-тельность сутки | Коли-чество чел | Норма потребление, м3 | Водопотребление |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | м3/цикл | м3/сут. | м3/цикл |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | 365 | 40 | 0,15 | 6 | 2190 | 6 | 2190 |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | 365 | 40 | 0,15 | 6 | 2190 | 6 | 2190 |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | 365 | 40 | 0,15 | 6 | 2190 | 6 | 2190 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 6570 |  |  | 6570 |

Баланс водопотребления и водоотведения согласно II вариант (рекомендуемый)

Таблица 4.32 – Баланс водопотребления и водоотведения при строительстве 8 скважин №№747, 721, 722, 725, 729,730, 751 (резерв), 752 (резерв) проектной глубиной 450 м

| Потребитель | Продолжи-тельность сутки | Коли-чество чел | Норма потребление, м3 | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | м3/цикл | м3/сут. | м3/цикл |
| 1 скважина |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | 23,4 | 30 | 0,15 | 4,5 | 105,3 | 4,5 | 105,3 |
| Итого: |  |  |  |  | 105,3 | 4,5 | 105,3 |
| 8 скважин |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | 187,2 | 30 | 0,15 | 4,5 | 842,4 | 4,5 | 842,4 |
| Итого: |  |  |  |  | 842,4 | 4,5 | 842,4 |

Таблица 4.33  – Баланс водопотребления и водоотведения при строительстве 2 скважин №№739, 753 (резерв) проектной глубиной 650 м

| Потребитель | Продолжи-тельность сутки | Коли-чество чел | Норма потребление, м3 | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | м3/цикл | м3/сут. | м3/цикл |
| 1 скважина |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | 25,6 | 30 | 0,15 | 4,5 | 115,2 | 4,5 | 115,2 |
| Итого: |  |  |  |  | 115,2 | 4,5 | 115,2 |
| 2 скважин |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | 51,2 | 30 | 0,15 | 4,5 | 102,4 | 4,5 | 102,4 |
| Итого: |  |  |  |  | 102,4 | 4,5 | 102,4 |

Таблица 4.34  – Баланс водопотребления и водоотведения при строительстве скважины №750 (резерв) проектной глубиной 850м

| Потребитель | Продолжи-тельность сутки | Коли-чество чел | Норма потребление, м3 | Водопотребление |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | м3/цикл | м3/сут. | м3/цикл |
| 1 скважина |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | 32,54 | 30 | 0,15 | 4,5 | 146,43 | 4,5 | 146,43 |
| Итого: |  |  |  |  | 146,43 | 4,5 | 146,43 |

Таблица 4.35 - Баланс водопотребления и водоотведения при эксплуатации на 3 года (2023-2025гг) месторождения Западная Прорва

| Потребитель | Продолжи-тельность сутки | Коли-чество чел | Норма потребление, м3 | Водопотребление |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | м3/цикл | м3/сут. | м3/цикл |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | 365 | 40 | 0,15 | 6 | 2190 | 6 | 2190 |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | 365 | 40 | 0,15 | 6 | 2190 | 6 | 2190 |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | 365 | 40 | 0,15 | 6 | 2190 | 6 | 2190 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 6570 |  |  | 6570 |

Баланс водопотребления и водоотведения согласно III вариант

Таблица 4.41 - Баланс водопотребления и водоотведения при эксплуатации на 3 года (2023-2025гг) месторождения Западная Прорва

| Потребитель | Продолжи-тельность сутки | Коли-чество чел | Норма потребление, м3 | Водопотребление |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | м3/цикл | м3/сут. | м3/цикл |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | 365 | 40 | 0,15 | 6 | 2190 | 6 | 2190 |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | 365 | 40 | 0,15 | 6 | 2190 | 6 | 2190 |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | 365 | 40 | 0,15 | 6 | 2190 | 6 | 2190 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 6570 |  |  | 6570 |

В результате хозяйственной деятельности рабочего персонала, формируются хозяйственно-бытовые стоки. Накопленные хозяйственно-бытовые сточные воды будут осуществляться в местных локальных септиках с последующим вывозом их на очистку и утилизацию в специализированные  организации на договорной основе. Местные локальные септики представляет собой герметичные емкости. Материал септиков – железобетон, объем емкостей по 25м3.

Буровые сточные воды (БСВ) – по своему составу являются многокомпонентными суспензиями, содержащими до 80% мелкодисперсных примесей, обеспечивающими высокую агрегатную устойчивость. Загрязняющие вещества, содержащиеся в буровых сточных водах, подразделяются на взвешенные, растворимые органические примеси и нефтепродукты.

Расчет объема сточных вод произведен согласно Приказа Министра ООС РК «Об утверждении методики расчета объемов образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) от бурения скважин» от 3 мая 2012г №129-Ө:

Объем буровых сточных вод (VБСВ) определяется по формуле по первому вариану:

Vбсв = 2 х Vобр;

Объем буровых сточных вод при бурении 1 вертикальной скважины проектной глубиной 305 м составит:

Vбсв = 2 х 80,049 = 160,098 м3; соответсвенно объем буровых сточных вод при бурении 12 вертикальных скважин проектной глубиной 305 м составит:

Vбсв = 2 х 960,588 = 1921,176 м3

Объем буровых сточных вод при бурении 1 вертикальной скважины проектной глубиной 450 м составит:

Vбсв = 2 х 88,8902 = 177,7804 м3; соответсвенно объем буровых сточных вод при бурении 8 вертикальных скважин проектной глубиной 450 м составит:

Vбсв = 2 х 711,1216 = 1422,2432 м3

Объем буровых сточных вод при бурении 1 вертикальной скважины проектной глубиной 650 м составит:

Vбсв = 2 х 101,085 = 202,17 м3; соответсвенно объем буровых сточных вод при бурении 2 вертикальных скважин проектной глубиной 650 м составит:

Vбсв = 2 х 202,17 = 404,34 м3

Объем буровых сточных вод при бурении 1 горизонтальной скважины проектной глубиной 718,84 м составит:

Vбсв = 2 х 91,3973 = 182,7946 м3

Объем буровых сточных вод при бурении 1 горизонтальной скважины проектной глубиной 850 м составит:

Vбсв = 2 х 93,2789 = 186,5578м3; соответсвенно объем буровых сточных вод при бурении 2 горизонтальных скважин проектной глубиной 850 м составит:

Vбсв = 2 х 186,5578 = 373,1156 м3

Объем буровых сточных вод при бурении 1 вертикальной скважины проектной глубиной 1000 м составит:

Vбсв = 2 х 130,896 = 261,792 м3; соответсвенно объем буровых сточных вод при бурении 3 вертикальных скважин проектной глубиной 1000 м составит:

Vбсв = 2 х 392,688 = 785,376 м3

Объем буровых сточных вод (VБСВ) определяется по формуле по второму вариану (рекомендуемый):

Vбсв = 2 х Vобр;

Объем буровых сточных вод при бурении 1 вертикальной скважины проектной глубиной 450 м составит:

Vбсв = 2 х 88,8902 = 177,7804 м3; соответсвенно объем буровых сточных вод при бурении 8 вертикальных скважин проектной глубиной 450 м составит:

Vбсв = 2 х 711,1216 = 1422,2432 м3

Объем буровых сточных вод при бурении 1 вертикальной скважины проектной глубиной 650 м составит:

Vбсв = 2 х 101,085 = 202,17 м3; соответсвенно объем буровых сточных вод при бурении 2 вертикальных скважин проектной глубиной 650 м составит:

Vбсв = 2 х 202,17 = 404,34 м3

Объем буровых сточных вод при бурении 1 горизонтальной скважины проектной глубиной 850 м составит:

Vбсв = 2 х 93,2789 = 186,5578м3;

Объем буровых сточных вод при бурении скважин согласно:

первому варианту разработки – 5089,0454 м3;

второму варианту разработки – 2013,141 м3;

Не допускается сбрасывание сточных вод на поверхность земли и в водные объекты. Буровые сточные воды должны накапливаться в металлических емкостях, не допускающих их разлив, и по мере накопления вывозиться на утилизацию или очистку специализированной организацией согласно договору. Специализированная организация определяется путем проведения открытого тендера со всеми требованиями по утилизации отходов. Специализированная организация, занимающаяся утилизацией отходов бурения (буровой шлам, отработанные буровые растворы, буровые сточные воды), должна иметь специальные установки по очистке, обезвреживанию и утилизации БСВ и других отходов бурения. На территории организации должны иметься карты испарения для сбора сточных вод. Для исключения возможного загрязнения подземных вод дно и откосы полей испарения должны быть обустроены противофильтрационным экраном. Собственником отходов будется являться компания, занимающаяся буровыми работами.

4.6 Программа управления отходами

Физические и юридические лица, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы, обязаны предусмотреть меры безопасного обращения с ними, соблюдать экологические и санитарно-эпидемиологические требования и выполнять мероприятия по их утилизации, обезвреживании и безопасному удалению.

Согласно ст.335 Экологического Кодекса РК операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Программа управления отходами для объектов I категории разрабатывается с учетом необходимости использования наилучших доступных техник в соответствии с заключениями по наилучшим доступным техникам, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан от 02.01.2021года № 400-VI ЗРК.

В процессе реализации разработки месторождения Западная Прорва образуются твердые и жидкие отходы. Отходы оказывает негативное влияние на компоненты среды, в первую очередь, на атмосферу, почву и водную среду. Бурение скважин будут осуществляется безамбарным методом.

В процессе бурения и эксплуатации месторождения проектом предусмотрено использование емкостей для временного сбора отходов с последующей транспортировкой отходов автотранспортом для захоронения, что исключает попадание их на почву.

Отходы образуются:

- при приготовлении бурового раствора;

- в процессе строительства и освоения скважин;

- при пробной эксплуатации месторождения;

- при вспомогательных работах.

Основными отходами при бурении скважины являются:

- буровой шлам;

- отработанный буровой раствор;

- металлолом;

- коммунальные отходы;

- промасленная ветошь;

- огарки сварочных электродов;

- отработанные аккумуляторы.

Буровой шлам (БШ) (01 05 06*) – выбуренная порода, отделенная от буровой промывочной жидкости очистным оборудованием. Буровой шлам по минеральному составу нетоксичен. Удельная плотность бурового шлама в среднем равна 2,1 т/м3, при соприкосновении с отработанным буровым раствором происходит разбухивание выбуренной породы согласно РНД 03.1.0.3.01-96 и удельная плотность уменьшается на величину коэффициента разбухания породы 1,2, тогда плотность бурового шлама равна: 2,1:1,2=1,75 т/м3.

Отработанный буровой раствор (ОБР) (01 05 06*) – один из видов отходов при строительстве скважины. О загрязняющей способности отработанного бурового раствора судят по содержанию в нем нефти и органических примесей, оцениваемых по показателю ХПК, по значению водородного показателя рН и минерализации жидкой  фазы. Именно эти показатели свидетельствуют о том, что ОБР является опасным среди других отходов бурения загрязнителем окружающей природной среды.

Металлом (17 04 07) - собирается на площадке для временного складирования металлолома, по мере накопления вывозится по договору со специализированной организацией.

Коммунальные отходы (20 03 01) – упаковочная тара продуктов питания, бумага, пищевые отходы собираются в металлические контейнеры и вывозятся согласно договору со специализированной организацией.

Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденным приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабрь 2020г №ҚР ДСМ-331/2020 срок хранения коммунальных отходов в контейнерах при температуре 0 оС и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток.

Промасленная ветошь (20 03 01*). Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. По мере накопления отходы будут собираться в контейнеры и транспортироваться согласно договору со специализированной организацией.

Огарки сварочных электродов (12 01 13) – представляют собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования.

Отработанные аккумуляторы (16 06 05) – образуются после истечения срока годности.

Расчет количества образования отходов

Расчет объемов отходов бурения произведен в соответствии с методикой расчета объема образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) согласно приказом Министра охраны окружающей среды РК от «3» мая 2012 года № 129-Ө.

Данные для расчета объемов образования отходов бурения приведены в таблицах:

Таблица 4.37 - Объем выбуренной породы при строительстве вертикальной скважины проектной глубиной 305м

| Интервал | k | π | R , м | R2 | L | Vcкв = (K1*π* R2*L), м3 | L,отб. керна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0-20 | 1,2 | 3,14 | 0,19685 | 0,0387 | 20 | 2,9202 | - |
| 20-100 | 1,1 | 3,14 | 0,14765 | 0,0218 | 80 | 6,0239 | - |
| 100-305 | 1,1 | 3,14 | 0,10795 | 0,0117 | 205 | 8,2513 | - |
|  |  |  |  | Vскв = | 17,1954 |  |  |

| Vшлам |  | Vш =Vскв х 1,2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20,6345 |  |  | м3 |
| Vциркуляция |  |  | 90 | м3 |  |
| ОБР |  |  |  | Vобр = 1,2 * Vскв *К1 + 0,5 * Vц, |  |

66,7075 м3

Таблица 4.38 - Объем выбуренной породы при строительстве вертикальной скважины проектной глубиной 450м

| Интервал | k | π | R , м | R2 | L | Vcкв = (K1*π* R2*L), м3 | L,отб. керна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0-20 | 1,2 | 3,14 | 0,19685 | 0,0387 | 20 | 2,9202 | - |
| 20-100 | 1,1 | 3,14 | 0,14765 | 0,0218 | 80 | 6,0239 | - |
| 100-450 | 1,1 | 3,14 | 0,10795 | 0,0117 | 350 | 14,0876 | - |
|  |  |  |  | Vскв = | 23,0317 |  |  |

| Vшлам |  | Vш =Vскв х 1,2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 27,638 |  |  | м3 |
| Vциркуляция |  |  | 90 | м3 |  |
| ОБР |  |  |  | Vобр = 1,2 * Vскв *К1 + 0,5 * Vц, |  |

74,0752 м3

Таблица 4.39 - Объем выбуренной породы при строительстве горизонтальной скважины проектной глубиной 850 м

| Интервал | k | π | R , м | R2 | L | Vcкв = (K1*π* R2*L), м3 | L,отб. керна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0-20 | 1,2 | 3,14 | 0,19685 | 0,0387 | 20 | 2,9202 | - |
| 20-80 | 1,1 | 3,14 | 0,14765 | 0,0218 | 60 | 4,5179 | - |
| 80-419,95 | 1,1 | 3,14 | 0,10795 | 0,0117 | 339,95 | 13,6830 | - |
| 419,95-819,8 | 1,1 | 3,14 | 0,05900 | 0,0035 | 399,85 | 4,8075 |  |
|  |  |  |  | Vскв = | 25,9287 |  |  |

| Vшлам |  | Vш =Vскв х 1,2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31,1145 | м3 |
| Vциркуляция; 90; м3. ОБР; Vобр = 1,2 * Vскв *К1 + 0,5 * Vц,. |  |  |  |

77,7324 м3

Таблица 4.40 - Объем выбуренной породы при строительстве горизонтальной скважины проектной глубиной 718,84 м

| Интервал | k | π | R , м | R2 | L | Vcкв = (K1*π* R2*L), м3 | L,отб. керна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0-20 | 1,2 | 3,14 | 0,19685 | 0,0387 | 20 | 2,9202 | - |
| 20-80 | 1,1 | 3,14 | 0,14765 | 0,0218 | 60 | 4,5179 | - |
| 80-418,95 | 1,1 | 3,14 | 0,10795 | 0,0117 | 338,95 | 13,6428 | - |
| 418,95-718,84 | 1,1 | 3,14 | 0,05900 | 0,0035 | 299,89 | 3,6057 |  |
|  |  |  |  | Vскв = | 24,6866 |  |  |

| Vшлам |  |  |  | Vш =Vскв х 1,2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 29,6239 | м3 |
| Vциркуляция |  |  |  | 90 | м3 |
| ОБР |  |  | Vобр = 1,2 * Vскв *К1 + 0,5 * Vц, |  |  |  |

76,1644 м3

Таблица 4.41 - Объем выбуренной породы при строительстве вертикальной скважины проектной глубиной 650 м

| Интервал |  |  | k |  |  | π | R , м |  | R2 |  | L | Vcкв = (K1*π* R2*L), м3 |  | L,отб. керна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| 0-20 |  |  | 1,2 |  |  | 3,14 | 0,19685 |  | 0,0387 |  | 20 | 2,9202 |  | - |
| 20-100 |  |  | 1,1 |  |  | 3,14 | 0,14765 |  | 0,0218 |  | 80 | 6,0239 |  | - |
| 100-650 |  |  | 1,1 |  |  | 3,14 | 0,10795 |  | 0,0117 |  | 550 | 22,1376 |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vскв = |  | 31,0817 |  |  |  |
| Vшлам |  |  |  |  |  | Vш =Vскв х 1,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 37,298 |  |  | м3 |  |
| Vциркуляция |  |  |  |  |  | 90 |  |  | м3 |  |
| ОБР |  |  |  |  | Vобр = 1,2 * Vскв *К1 + 0,5 * Vц, |  |  |  |  |  |  |  |  |

84,2375 м3

Таблица 4.42 - Объем выбуренной породы при строительстве вертикальной скважины проектной глубиной 1000 м

| Интервал | k | π | R , м | R2 | L | Vcкв = (K1*π* R2*L), м3 | L,отб. керна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0-20 | 1,2 | 3,14 | 0,19685 | 0,0387 | 20 | 2,9202 | - |
| 20-250 | 1,1 | 3,14 | 0,14765 | 0,0218 | 230 | 17,3188 | - |
| 250-1000 | 1,1 | 3,14 | 0,10795 | 0,0117 | 750 | 30,1876 | - |
|  |  |  |  | Vскв = | 50,4266 |  |  |

| Vшлам |  | Vш =Vскв х 1,2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60,5119 |  |  | м3 |
| Vциркуляция |  |  | 90 | м3 |  |
| ОБР |  |  |  | Vобр = 1,2 * Vскв *К1 + 0,5 * Vц, |  |

108,659 м3

| б) Промасленная ветошь |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество промасленной ветоши определяется по формуле: |  |  |  |  |  |  |  |
| N = Mо + M + W, |  |  |  |  |  |  |  |
| где: N – количество промасленной ветоши, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |
| Mо – поступающее количество ветоши, 0,12 т/год; |  |  |  |  |  |  |  |
| M – норматива содержания в ветоши масел, т/год; |  |  |  |  |  |  |  |
| M = 0,12 * Mо |  |  |  |  |  |  |  |
| W – норматива содержания в ветоши влаги, т/год. |  |  |  |  |  |  |  |
| W = 0,15 * Mо |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество промасленной ветоши: |  |  |  |  |  |  |
| N = 0,12 + 0,0144 + 0,018 = 0,1524 т/год. |  |  |  |  |  |  |  |
| в) Металлолом |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество образующегося металлолома: |  |  |  |  |  |  |  |
| N = Мост * Q, т/год, |  |  |  |  |  |  |  |
| где: Мост – расход металла, 0,1 т/год; |  |  |  |  |  |  |  |
| Q – остаток, 0,015. |  |  |  |  |  |  |  |
| N = 0,1 * 0,015 = 0,0015 т/год. |  |  |  |  |  |  |  |
| г) Огарки сварочных электродов |  |  |  |  |  |  |  |
| N = Mост*α, |  |  |  |  |  |  |  |
| где: Mост – расход электродов, 0,1 т/год; |  |  |  |  |  |  |  |
| α – остаток, 0,015. |  |  |  |  |  |  |  |
| N = 0,1*0,015 = 0,0015 т/год. |  |  |  |  |  |  |  |
| д) Отработанные аккумуляторы |  |  |  |  |  |  |  |
| М = ∑ ni * mi * 10-3 / τ |  |  |  |  |  |  |  |
| где: ni – количество аккумуляторов для i – группы автотранспорта, 10шт.; |  |  |  |  |  |  |  |
| mi – средняя масса аккумулятора i – вида автотранспорта, 25 кг; |  |  |  |  |  |  |  |
| τ – срок эксплуатации аккумулятора, 2 года |  |  |  |  |  |  |  |
| М = 10 * 25 * 10-3 / 2 = 0,0125 т/год. |  |  |  |  |  |  |  |

Коммунальные отходы

Расчет образования коммунальных отходов рассчитан согласно Приложения 16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК №100-п от 18.04.2008 г.

Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на пром.предприятиях – 0,3 м3/год, плотность отхода – 0,25 т/ м3.

Расчёт образования отходов производится по формуле:

М = n * q * ρ, т/год,

где n – количество рабочих и служащих на объектах;

q – норма накопления твердых бытовых отходов, м3/чел*год;

ρ – плотность, т/м3.

Таблица 4.43 - Образование коммунальных отходов при строительстве скважины

| Вид скважин | Кол-во людей | Санитарная норма бытовых отходов на 1 чел, м3/год | Время работы, сут. | Плотность ТБО, т/м3 | Количество ТБО, т/пер. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бурения для ГС скважины проектной глубиной 850м | 20 | 0,3 | 32,54 | 0,25 |  |
| бурения для ГС скважины проектной глубиной 718,84м. (по стволу) | 20 | 0,3 | 32,16 | 0,25 |  |
| бурения для вертикальных скважин проектной глубиной 305 м | 20 | 0,3 | 20,08 | 0,25 |  |
| бурения для вертикальных скважин проектной глубиной 450 м | 20 | 0,3 | 23,4 | 0,25 |  |
| бурения для вертикальной скважины проектной глубиной 650м | 20 | 0,3 | 23,4 | 0,25 |  |
| бурения для вертикальных скважин проектной глубиной 1000м | 20 | 0,3 | 29,75 | 0,25 |  |

Отработанные масла

Количество отработанного масла производится по формуле (Согласно Приложение№16 «Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» №100-п от 18.04.2008г.):

N= (Nb + Nd)*0.25;

Nb= Yb*Hb*p

Nd=Yd*Hd*p

где:

0,25 – доля потерь масла от общего его количества;

Nb - нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на бензине;

Nd – нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе;

Yb – расход бензина за год, м3

Yd – расход дизельного топлива за год, м3

Hb – норма расхода масла, 0,024л/л расхода топлива

Hd – норма расхода масла, 0,032 л/л раcхода топлива

p – Плотность моторного масла, 0,930 т/м3

Таблица 4.44 - Расчет объемов отработанного моторного масла при строительстве скважин

| Вид скважин | Расход. Yм3 | Норма расхода моторного масла. л/100 л топлива Н | Плотность масла. т/м3 | Нормативное количество израсходованного моторного масла N т/пер. | Отработан-ное масло т/пер. 1 скв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| бурения для ГС скважины проектной глубиной 850м | 117,2266 | 0,024 | 0,93 | 2,616498 | 0,654124 |
| бурения для ГС скважины проектной глубиной 718,84м. (по стволу) | 183,1112 | 0,024 | 0,93 | 4,087042 | 1,02176 |
| бурения для вертикальных скважин проектной глубиной 305 м | 64,5258 | 0,024 | 0,93 | 1,440216 | 0,360054 |
| бурения для вертикальных скважин проектной глубиной 450 м | 52,0784 | 0,024 | 0,93 | 1,83199 | 0,457997 |
| бурения для вертикальной скважины проектной глубиной 650м | 93,2326 | 0,024 | 0,93 | 2,080952 | 0,520238 |
| бурения для вертикальных скважин проектной глубиной 1000м | 114,552 | 0,024 | 0,93 | 2,556801 | 0,6392 |

Таблица 4.45 - Количественный и качественный состав отходов при строительстве скважины №730, 750 с проектной глубиной 819,80м (по стволу)

| Вид отхода | Классификация | Количество, т/г |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 скв | 2 скв |
| Буровой шлам | Опасные отходы | 54,4503 | 108,9006 |
| Отработанный буровой раствор | Опасные отходы | 93,2789 | 186,5578 |
| Промасленная ветошь | Опасные отходы | 0,1524 | 0,3048 |
| Отработанные масла | Опасные отходы | 0,872166 | 1,744332 |
| Отработанные аккумуляторы | Не опасные отходы | 0,0125 | 0,025 |
| Металлолом | Не опасные отходы | 0,0015 | 0,003 |
| Огарки сварочных электродов | Не опасные отходы | 0,0015 | 0,003 |
| Коммунальные отходы | Не опасные отходы | 0,200589 | 0,401178 |
| Всего: |  | 148,9699 | 297,9397 |

Таблица 4.46 - Количественный и качественный состав отходов при строительстве скважины №№№731 с проектной глубиной 718,84м. (по стволу)

| Вид отхода | Классификация | Количество, т/г |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 скв |
| Буровой шлам | Опасные отходы | 51,8419 |
| Отработанный буровой раствор | Опасные отходы | 91,3973 |
| Промасленная ветошь | Опасные отходы | 0,1524 |
| Отработанные масла | Опасные отходы | 1,362347 |
| Отработанные аккумуляторы | Не опасные отходы | 0,0125 |
| Металлолом | Не опасные отходы | 0,0015 |
| Огарки сварочных электродов | Не опасные отходы | 0,0015 |
| Коммунальные отходы | Не опасные отходы | 0,198247 |
| Всего: |  | 144,967694 |

Таблица 4.47 - Количественный и качественный состав отходов при строительстве скважины №№722, 746, 747, 721, 733, 734, 738, 742, 741, 735, 737, 736 проектной глубиной 305 м

| Вид отхода | Классификация | Количество, т/г |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 скв | 12 скв |
| Буровой шлам | Опасные отходы | 36,1103 | 433,3236 |
| Отработанный буровой раствор | Опасные отходы | 80,049 | 960,588 |
| Промасленная ветошь | Опасные отходы | 0,1524 | 1,8288 |
| Отработанные масла | Опасные отходы | 0,480072 | 5,760864 |
| Отработанные аккумуляторы | Не опасные отходы | 0,0125 | 0,15 |
| Металлолом | Не опасные отходы | 0,0015 | 0,018 |
| Огарки сварочных электродов | Не опасные отходы | 0,0015 | 0,018 |
| Коммунальные отходы | Не опасные отходы | 0,123781 | 1,485372 |
| Всего: |  | 116,9311 | 1403,173 |

Таблица 4.48 - Количественный и качественный состав отходов при строительстве скважин №№728, 732, 727, 725, 729, 730, 751, 752 проектной глубиной 450 м

| Вид отхода | Классификация | Количество, т/г |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 скв | 8 скв |
| Буровой шлам | Опасные отходы | 48,3665 | 386,932 |
| Отработанный буровой раствор | Опасные отходы | 88,8902 | 711,1216 |
| Промасленная ветошь | Опасные отходы | 0,1524 | 1,2192 |
| Отработанные масла | Опасные отходы | 0,610663 | 4,885304 |
| Отработанные аккумуляторы | Не опасные отходы | 0,0125 | 0,1 |
| Металлолом | Не опасные отходы | 0,0015 | 0,012 |
| Огарки сварочных электродов | Не опасные отходы | 0,0015 | 0,012 |
| Коммунальные отходы | Не опасные отходы | 0,144247 | 1,153976 |
| Всего: |  | 138,1795 | 1105,436 |

Таблица 4.49 - Количественный и качественный состав отходов при строительстве скважин №№739, 753 проектной глубиной 650м

| Вид отхода | Классификация | Количество, т/г |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 скв | 2 скв |
| Буровой шлам | Опасные отходы | 65,2716 | 130,5432 |
| Отработанный буровой раствор | Опасные отходы | 101,085 | 202,17 |
| Промасленная ветошь | Опасные отходы | 0,1524 | 0,3048 |
| Отработанные масла | Опасные отходы | 0,693651 | 1,387302 |
| Отработанные аккумуляторы | Не опасные отходы | 0,0125 | 0,025 |
| Металлолом | Не опасные отходы | 0,0015 | 0,003 |
| Огарки сварочных электродов | Не опасные отходы | 0,0015 | 0,003 |
| Коммунальные отходы | Не опасные отходы | 0,1578 | 0,3156 |
| Всего: |  | 167,376 | 334,7519 |

Таблица 4.50 - Количественный и качественный состав отходов при строительстве скважин №№743, 744, 745 проектной глубиной 1000м

| Вид отхода | Классификация | Количество, т/г |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 скв | 3 скв |
| Буровой шлам | Опасные отходы | 105,896 | 317,688 |
| Отработанный буровой раствор | Опасные отходы | 130,39 | 391,17 |
| Промасленная ветошь | Опасные отходы | 0,1524 | 0,4572 |
| Отработанные масла | Опасные отходы | 0,852267 | 2,556801 |
| Отработанные аккумуляторы | Не опасные отходы | 0,0125 | 0,0375 |
| Металлолом | Не опасные отходы | 0,0015 | 0,0045 |
| Огарки сварочных электродов | Не опасные отходы | 0,0015 | 0,0045 |
| Коммунальные отходы | Не опасные отходы | 0,18339 | 0,55017 |
| Всего: |  | 237,4896 | 712,4687 |

Таблица 4.51 - Количественный и качественный состав отходов при эксплуатации месторождения Терен Узек Западный за 2023-2025гг

| Вид отхода | Классификация | Количество, т/г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023г | 2024г | 2025г |
| Промасленная ветошь | Опасные отходы | 0,1126 | 0,1126 | 0,1126 |
| Отработанные аккумуляторы | Не опасные отходы | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 |
| Металлолом | Не опасные отходы | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| Огарки сварочных электродов | Не опасные отходы | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| Коммунальные отходы | Не опасные отходы | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Всего: |  | 2,3643 | 2,3643 | 2,3643 |

  - Воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду

Основными принципами компании проведения работ в области обращения с отходами являются:

- охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей природной среды и сохранение биологического разнообразия;

- комплексная переработка или утилизация отходов в целях уменьшения   количества отходов на территории участка.

Скопление и неправильное хранение отходов на территории участка может оказать влияние на все компоненты экосистемы:

- Атмосферный воздух;

- Подземные и поверхностные воды;

- Почвенно-растительный покров;

- Животный мир.

Анализ данных показал, что влияние отходов производства и потребления будет минимальным при условии строгого выполнения проектных решений и соблюдения всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм. Уровень воздействия при образовании отходов производства и потребления будет минимальным, временным.

Охрана труда и техника безопасности при проведении работ. Все полевые работы будут производиться в соответствии с действующими Правилами и инструкциями при проведении геологоразведочных работ. Перед началом полевых работ будут проводиться инструктажи на знание техники безопасности и приниматься экзамены. Все бригады партии будут обеспечены медицинскими аптечками.

Согласно проектным данным все работники в соответствии с «Санитарными правилами и нормами по гигиене труда в промышленности» будут обеспечены специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

Перед началом полевых работ будет произведен технический осмотр состояния и оборудования транспортных средств.

До начала работ предусматривается полный месячный тест, чтобы убедиться, что все технологическое оборудование функционирует в пределах технических описаний изготовителя, а также находится в пределах допуска Технических Стандартов. Будет обеспечена двусторонняя связь с офисом, полевыми базами и бригадами. Проектом предусматривается обучение рабочих бригад мероприятиям по предупреждению возникновения и ликвидации открытых фонтанов (по сигналу «Выброс»).

Буровая установка и полевой лагерь будут обеспечены противопожарным инвентарем и первичными средствами пожаротушения. В каждой смене будет ответственный за противопожарную безопасность. Для предупреждения аварийных ситуаций отряды и бригады будут иметь долговременные и краткосрочные прогнозы погоды. Для оперативного принятия мер при непредсказуемых ситуациях согласован и предусмотрен план по безопасному ведению работ.

Меры по охране окружающей среды.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по охране окружающей среды:

- соблюдение всех правил проведения работ;

- проведение работ в пределах отведенной во временное пользование территории;

- контроль уровня шума на участках работ;

- своевременное устранение утечки горюче-смазочных веществ во время работы механизмов и дизелей и не допущение загрязнения почв;

- использование специальных емкостей для сбора отработанных масел;

- после окончания работ участки будут очищены от бытовых и производственных отходов, остатков ГСМ;

- утилизация отходов (отработанных масел и топлива);

- приготовление и обработка бурового раствора в циркуляционной системе;

- хранение материалов и химических реагентов в закрытых помещениях;

- оборотное водоснабжение (повторное использование БСВ);

- рекультивация земель, выданных во временное пользование.

Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды промышленными отходами

При проведения работ следует проводить следующие природоохранные мероприятия:

- жидкие химреагенты хранятся в цистернах на промплощадке ГСМ;

- буровая установка монтируется с учетом розы ветров, рельефа местности, для обеспечения течения жидкостей самотеком в технологические емкости;

- отработанные масла собираются в металлические емкости и вывозятся на промышленную базу для дальнейшей регенерации;

  - Рекультивация земель

Согласно Закона Республики Казахстан «О земле» раздел IV, Глава 17, статья 107 «Охрана земель», собственники земельных участков и землепользователь обязаны проводить мероприятия, направленные на:

- рекультивацию нарушенных земель, восстановлению их плодородия и других полезных свойств земли, своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот;

- снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земли.

В период строительства скважин произойдут нарушения земель, производимые строительными машинами, механизмами при проведении строительно-монтажных работ. После окончания бурения, испытания скважин и демонтажа оборудования исполнитель должен вести работы по восстановлению земельного участка в соответствии с проектными решениями. Рекультивация земель включает в себя два этапа: технический и биологический.

При проведении технического этапа рекультивации земель должны быть выполнены следующие работы:

- демонтировать буровую установку и вывезти для последующего использования (отходов бетона и металлолома не образуется, так как нет сборного фундамента, а имеется опорный фундамент с железным каркасом, который демонтируется с буровой установкой и также вывозится для последующего использования);

- провести планировку территории и взрыхлить поверхность грунтов в местах, где они сильно уплотнены;

- нанести плодородный слой почвы на поверхность участка, где он был снят(с планировкой территории);

- очистить участок от металлолома и др. материалов.

Провести рекультивацию земель на площадях, которые были заняты временными дорогами, или передать их постоянному землепользователю на согласованных с ним условиях.

Биологический этап рекультивации земель должен осуществляться после полного завершения технического этапа. Биологический этап рекультивации включает:

- подбор участков нарушенных земель, удобных по рельефу, размерам и форме, поверхностный слой, который сложен породами, пригодными для биологической рекультивации;

- планировку участков нарушенных земель, обеспечивающую производительное использование современной техники для сельскохозяйственных работ и исключающую развитие эрозионных процессов;

- нанесение плодородного слоя почвы на малопригодные породы при подготовке земель под пашню;

- проведение интенсивного мелиоративного воздействия с выращиванием однолетних, многолетних трав.

- КОМПЛЕКСНАЯ Оценка воздействия на окружающую среду

Комплексная (интегральная) оценка воздействия на окружающую среду проекта разработки месторождения Терень-Узюк Западный выполнена на основе покомпонентной оценки воздействия основных производственных операций, планируемых на участке в процессе реализации проекта.

Комплексная оценка воздействия выполнена для условий штатного режима и условий возникновения возможных аварийных ситуаций.

Территория планируемой деятельности приурочена к чувствительной зоне антропогенных воздействий в котором небольшие изменения в результате хозяйственной деятельности, способны повлечь за собой нежелательные изменения в отдельных компонентах окружающей среды. Для предотвращения негативного воздействия на компоненты ОС необходимо тщательное соблюдение природоохранных мероприятий. В связи с этим, проектом предусматривались технологии и технические решения, реализация которых в наименьшей степени воздействовала бы на окружающую среду. Основными компонентами природной среды, подвергающимися воздействиям, являются воздушный бассейн, акватории воды, недра, флора и фауна района, и социальная среда. На основании анализа современной ситуации, принятых проектных решений и их прогнозируемых последствий ниже дается обобщенная схема их воздействия на отдельные среды.

Работы по освоению месторождения являются многоэтапными, затрагивающими различные компоненты окружающей среды. Воздействия на окружающую среду на этапах различных производственных операций различны, в связи с чем, представляется целесообразным рассмотреть их отдельно.

Негативное воздействие на все компоненты природной среды по большинству этапов развития месторождения не выходит за пределы незначительного и умеренного уровня. Умеренное и локальное воздействие на отдельные компоненты окружающей среды прогнозируется при строительстве скважин.

Основными компонентами природной среды, подвергающимися воздействиям, являются воздушный бассейн, недра, флора и фауна района, социальная среда. На основании анализа современной ситуации, принятых проектных решений и их прогнозируемых последствий ниже дается обобщенная схема их воздействия на отдельные среды.

Таблица 5.1 - Основные виды воздействия на окружающую среду при строительстве скважины

| № п/п | Факторы воздействия | Компоненты окружающей среды |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Атмосфера | Геологическая среда | Фауна | Флора | Птицы |
| 1 | Физическое присутствие (шум, вибрации, свет) |  |  |  |  |  |
| 2 | Работа дизель-генераторов |  |  |  |  |  |
| 3 | Проходка скважин |  |  |  |  |  |
| 4 | Осовение скважин |  |  |  |  |  |
| 5 | Отходы производства и потребления (в местах утилизации) |  |  |  |  |  |

Положительных интегральных воздействий на компоненты природной среды при реализации проекта не ожидается.

Таким образом, анализ покомпонентного и интегрального воздействия на окружающую среду позволяет заключить, что реализация проекта при условии соблюдения проектных технологических решений не окажет значимого негативного воздействия на окружающую среду. В то же время реализация проекта окажет значительное положительное воздействие на социально-экономическую сферу, приведет к повышению уровня жизни значительной группы населения.

Планируемая реализация проекта желательна с точки зрения социально-экономической.

  - Оценка воздействия на качество атмосферного воздуха

Источниками воздействия на атмосферный воздух, является технологическое оборудование, установки, системы и сооружения основного и вспомогательных производств, необходимые для выполнения планируемых работ. На основе запланированных работ в была проведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при работах. К предположительным источникам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу можно отнести нижеперечисленные источники:

Организованными источниками выбросов являются:

- буровая установка;

- цементировочный агрегат;

- котельная.

Неорганизованными источниками выбросов являются:

- сварочный пост;

- емкость для топлива;

- насос для перекачки нефти;

- групповая замерная установка;

- насосные установки;

- газосепаратор;

- дренажная емкость;

- емкость сепарационная;

- скважины.

По высоте источники делятся на наземные (2м) и низкие (2-10 м), по температуре на холодные (10-50) и горячие (200-800).

В системе нормирования вредных выбросов в атмосферу рассматриваются вещества, образующиеся в результате производственной деятельности. От стационарных источников выбросов при оценке работ на контрактной территории в атмосферу выбрасываются 15 наименований вредных веществ.

Обоснование данных о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от источников выделения, выполнено с учетом действующих методик и паспортов действующего оборудования, расходов сырья и материалов.

Вывод: По расчетным данным проекта на месторождении Западная Прорва стационарными источниками загрязнения в атмосферный воздух выбрасывается:

по I варианту разработки (базовый):

- при строительстве вертикальных добывающих скважин №№721, 746, 747, 722, 733, 734, 738, 737, 742, 735, 741, 736 проектной глубиной 350м - 139,7717 т/год;

- при строительстве вертикальных добывающих скважин №№728, 732, 727, 725, 729, 730 проектной глубиной 450м - 87,26564 т/год;

- при строительстве вертикальных добывающих скважин №№739 проектной глубиной 650м - 16.3974005 т/год;

- при строительстве горизонтальной добывающий скважины №№731 проектной глубиной 718,84м - 19.976226 т/год;

- при строительстве горизонтальной добывающий скважины №№730 проектной глубиной 850м - 20.6570596 т/год;

- при строительстве вертикальных добывающих скважин №№743, 744, 745 проектной глубиной 1000м - 59,78816 т/год;

- при строительстве горизонтальной резервной добывающий скважины №№750 проектной глубиной 850м - 20.6570596 т/год;

- при строительстве горизонтальной резервной добывающий скважины №№751, 752 проектной глубиной 450м - 29.08855 т/год;

- при строительстве горизонтальной резервной добывающий скважины №№753 проектной глубиной 650м - 16.3974005 т/год;

- при эксплуатации месторождения в 2023г  - 55.950869 т/год;

- при эксплуатации месторождения в 2024г  - 56.029409 т/год;

- при эксплуатации месторождения в 2025г  - 56.107939 т/год.

по II варианту разработки (рекомендуемый):

- при строительстве вертикальных добывающих скважин №№747, 721, 722, 725, 729,730 проектной глубиной 450м - 87,26564 т/год;

- при строительстве вертикальных добывающих скважин №№739 проектной глубиной 650м - 16.3974005 т/год;

- при строительстве горизонтальной резервной добывающий скважины №№750 проектной глубиной 850м - 20.6570596 т/год;

- при строительстве горизонтальной резервной добывающий скважины №№751, 752 проектной глубиной 450м - 29.08855 т/год;

- при строительстве горизонтальной резервной добывающий скважины №№753 проектной глубиной 650м - 16.3974005 т/год;

- при эксплуатации месторождения в 2023г  - 55.950869 т/год;

- при эксплуатации месторождения в 2024г  - 56.029409 т/год;

- при эксплуатации месторождения в 2025г  - 56.107939 т/год.

по III варианту разработки:

- при эксплуатации месторождения в 2023г  - 55.950869 т/год;

- при эксплуатации месторождения в 2024г  - 56.029409 т/год;

- при эксплуатации месторождения в 2025г  - 56.147199 т/год.

Основные мероприятия по предупреждению загрязнения атмосферного воздуха:

- оборудование резервуаров в резервуарных парках современной дыхательной арматурой, обвязанной газоуравнительной системой, плавающими крышами или понтонами. При технической невозможности осуществления указанных мер устанавливаются диски-отражатели. Наружная поверхность резервуаров окрашивается краской с высокой лучеотражающей способностью;

- предупреждение возможности нефтегазопроявлений при бурении и ремонте скважин;

- применение закрытой системы продувок аппаратов и трубопроводов;

- применение закрытой системы подготовки промысловых сточных вод, содержащих сероводород;

- обеспечение герметизации бездействующих скважин и контроль их технического состояния;

- обеспечение герметизации сальников запорной арматуры, скважин, трубопроводов, аппаратов и насосных агрегатов;

- обеспечение герметизации дренажных систем и канализационных колодцев, нефтеловушек закрытого типа;

- обеспечение, при возможности, утилизации попутно добываемого газа в целях сокращения его сжигания на факелах. Сжигание газа должно производиться при соблюдении процесса бессажевого горения.

Таблица 5.2 - Анализ последствий возможного загрязнения атмосферного воздуха

| Источники и виды воздействия | Пространственный масштаб | Временный масштаб | Интенсивность воздействия |  | Значимость воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| при бурении скважин |  |  |  |  |  |
| Выбросы ЗВ в атмосферу от буровой установки | Локальное 1 | Кратковременное 1 |  | Умеренное 3 | Низкая значимость 3 |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта. Пыление дорог при движении автотранспорта | Ограниченное 2 | Среднее 2 |  | Слабое 2 | Низкая значимость 8 |
| при освоении |  |  |  |  |  |
| Выбросы ЗВ в атмосферу от буровой установки | Локальное 1 | Кратковременное 1 |  | Умеренное 3 | Низкая значимость 3 |

Природоохранные мероприятия. При проведении работ с минимальными (рассчитанными) воздействиями на атмосферный воздух необходимо строгое выполнение проектных решений. По результатам расчетов рассеивания приземных концентраций жилые вагоны следует расположить на расстоянии не менее 1000м от площадки буровой, с учетом розы ветров.

Вывод: В целом воздействия рассматриваемых работ на состояние атмосферного воздуха, может быть оценено, как ограниченное, продолжительное и умеренное по воздействию.

  - Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды

Источниками загрязнения подземных вод при разработке нефтяных месторождении могут быть: пластовые воды, извлекаемые из скважин вместе с нефтью; отработанные технические и бытовые воды, химические реагенты. Крупные очаги загрязнения могут возникнуть при аварийных ситуациях, ведущих к большим разливам нефти и пластовых вод на поверхность, при плохой изоляции нефтесодержащих пластов, при устройстве неэкранированных емкостей для отстоя и хранения нефти и пластовых вод и т.д.

Загрязняющие вещества могут поступать с инфильтрующимися атмосферными осадками на участках скопления промышленных и бытовых отходов, замазученных территорий, участков хранения нефти и пластовых вод.

Конструкция всех скважин обеспечивает изоляцию пластов подземных вод.

Таблица 5.3 - Анализ последствий возможного загрязнения водных ресурсов

| Источники и виды воздействия | Пространственный масштаб | Временный масштаб | Интенсивность воздействия | Значимость воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| при бурении скважин |  |  |  |  |
| Загрязнение подземных вод сточными водами, возможными разливами ГСМ | Ограниченное 2 | Кратковременное 1 | Умеренное 3 | Низкая значимость 6 |
| при эксплуатации |  |  |  |  |
| Загрязнение подземных вод сточными водами, возможными разливами ГСМ | Ограниченное 2 | Продолжительное 3 | Умеренное 3 | Средняя значимость 18 |

Бурение нефтяных и газовых скважин неизбежно сопровождается различными физико-химическими процессами взаимодействия бурового раствора со слагающими стенки горными породами. К этим процессам относятся фильтрация, диффузия, теплообмен, капиллярная пропитка и др. Один из наиболее существенных процессов взаимодействия бурового раствора с окружающими скважину породами – фильтрация, которая определяет возникновение поглощений бурового раствора и нефтегазопроявлений, глинизацию стенок скважины, кольматацию приствольной зоны продуктивных пластов, разуплотнение и набухание глинистых отложений и многие другие явления, существенно влияющие на качество буровых работ и безаварийные условия проводки скважин.

Буровые растворы играют немаловажную роль в загрязнении недр, однако, процент поглощения бурового раствора может быть сведен к минимуму, так как параметры бурового раствора на этапе проектирования подбираются и поддерживаются в процессе бурения таким образом, чтобы предотвратить поглощение.

При проходке нефтесодержащих интервалов, отходы бурения сильно загрязнены нефтью и нефтепродуктами, которые являются сильными токсикантами для объектов гидро- и литосферы. Кроме того, материнская порода, входящая в состав бурового шлама, как правило, характеризуется наличием тяжелых металлов – свинца, олова, цинка и т.д. С экологических позиций в данном проекте технически правильно выбран безамбарный метод бурения, который позволяет свести к минимуму нагрузку на подземные воды.

Отработанные буровые растворы отправляются в специальную емкость, где подвергаются осветлению и повторному использованию в технологическом процессе. Остатки бурового раствора и шлам будут утилизироваться в емкость, а впоследствии вывозиться с территории участка бурения. Буровые сточные воды будут использованы в оборотном техническом водоснабжении буровой. При идеальном соблюдении этих технологических моментов воздействия со стороны отходов бурения будут минимальны.

Однако при проходке скважин возможно поглощение бурового раствора в глубокие водоносные горизонты. Это воздействие будет носить локальный кратковременный характер. С целью исключения этого воздействия необходимо строгое выполнение регламентированных проектом решений.

Осовение скважин

При освоении скважин основными факторами загрязнения подземных вод являются:

- межпластовые перетоки по затрубному пространству и нарушенным обсадным колоннам;

- узлы, блоки и системы скважин (фонтанная арматура, продувочные отводы, выкидные линии);

- собственно продукты, получаемые при испытании (нефть, газ, конденсат) и плас-товые воды;

- дополнительное загрязнение пластов при ГРП;

- продукты аварийных выбросов скважин (пластовые флюиды, тампонажные смеси).

Наиболее значительными может являться загрязнение подземных вод при межпластовых перетоках по затрубным пространствам.

В настоящее время общепринята точка зрения о том, что основной причиной возникновения перетоков по затрубным пространствам является снижение первоначального давления столба тампонажного раствора в результате таких процессов, как седиментация, контракция, усадка, водоотдача цементного раствора в пористые пласты с образованием непроницаемых перемычек, зависание структуры тампонажного раствора на стенках скважины и колонны.

Для предотвращения перетоков по затрубным пространствам необходимо применять седиментационно-устойчивые тампонажные растворы, тампонажные растворы с высокой изолирующей способностью. Техническим проектом строительства и бурения эксплуатационных скважин предусмотрено применение тампонажных растворов, адоптированных к условиям района проведения работ.

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения

Под охраной подземных вод понимается система мер, направленная на предотвращение и устранение последствий загрязнения, засорения и истощения вод, а также на сохранение и улучшение их качественного и количественного состояния.

В целях предупреждения загрязнения и истощения подземных вод при стрительсве скважин на месторождении Западная Прорва предусматриваются следующие мероприятия:

К мероприятиям по предупреждению истощения подземных вод относят:

- строгое соблюдение установленных лимитов на воду;

- отказ от размещения водоемких производств в районах с недостаточной обеспеченностью водой;

- проведение гидрогеологического контроля за предотвращением истощения эксплуатационных запасов подземных вод;

- повторное использования сточных вод  с применением оборотных систем.

К мероприятиям по предотвращению загрязнения подземных вод относят:

- осуществление мер по предотвращению и ликвидации утечек сточных вод и загрязняющих веществ с поверхности земли в горизонты подземных вод;

- организация регулярных режимных наблюдений за уровнями и качеством подземных вод;

- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- организацию зон санитарной охраны на территории, являющейся источником питания подземных вод;

- организацию регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- необходимым условием применения химических реагентов при разработке месторождения является изучение геологического строения залежи и гидрогеологических условий. При выборе химического реагента для воздействия на пласт необходимо учитывать их класс опасности, растворимость в воде, летучесть;

- необходимо предотвращать возможные утечки и разлив химических реагентов, возникающие при подготовке скважин и оборудования к проведению основной технологической операции, при исследовании скважин; предотвращать использовании неисправной или непроверенной запорно-регулирующей аппаратуры, механизмов, агрегатов, нарушение ведения основного процесса, негерметичности эксплуатационных колонн;

- если в процессе разработки месторождения появились признаки подземных утечек или межпластовых перетоков нефти, газа и воды, которые могут привести не только к безвозвратным потерям нефти и газа, но и загрязнению водоносных горизонтов, организация обязана установить и ликвидировать причину неуправляемого движения пластовых флюидов;

- четкая организация учета, сбора и вывоза всех отходов производства и потребления;

- обязательно ежеквартально должен осуществляться производственный экологический контроль через сеть инженерных (наблюдательных) скважин за состоянием подземных вод (по периметру месторождения).

Мероприятия по охране поверхностных вод от истощения и загрязнения:

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение и устранение загрязнения поверхностных вод;

- соблюдение установленного режима использования водоохранных зон;

- предотвращение попадания продуктов производства и сопутствующих ему загрязняющих веществ на территорию производственной площадки промышленного объекта и непосредственно в водные объекты;

- разработка плана мероприятий на случай возможного экстремального загрязнения водного объекта.

- качество и содержание в поверхностных водах различных компонентов должно соответствовать требованиям, указанным в «Правилах охраны поверхностных вод РК»: на поверхности воды не должно быть плавающих примесей, пятен масел, нефтепродуктов; запахи и привкусы не должны присутствовать в воде, кислотность воды должна находится в пределах 6,5-8,5; в воде не должны содержаться ядовитые вещества в концентрациях, оказывающих вредное действие на людей и животных; количество растворенного в воде кислорода должно быть не менее 4 мг/л; БПКполн при 200С не должна превышать 3 мг/л; минеральный осадок не должен быть более 1000 мг/л, в том числе хлоридов 350 и сульфатов 500 мг/л и т.д.;

- обязательное проведение мониторинговых исследований речной (поверхностной) воды (минимум 1 раз в год).

Остаточные последствия. Остаточные последствия воздействия будут минимальными при условии выполнения вышеизложенных рекомендаций.

Выводы: Учитывая проектные решения с соблюдением требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан, негативное воздействие на подземные воды от намечаемой хозяйственной деятельности в рамках проекта не прогнозируется. Воздействие на подземные воды при строительстве скважин оценивается: в пространственном масштабе как ограниченное, во временном как продолжительное и по величине как умеренное.

  - Факторы негативного воздействия на геологическую среду

Основными факторами воздействия на геологическую среду в процессе бурения являются следующие виды работ:

- строительство скважин;

- движение транспорта;

Возможные негативные воздействия на геологическую среду следующие:

Таблица 5.4 - Анализ воздействия на геологическую среду

| Источники и виды воздействия | Тип воздействия | Пространственный масштаб | Временный масштаб | Интенсивность воздействия | Значимость воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| при строительстве скважин |  |  |  |  |  |
| При бурении | Разрушения массива горных пород, поступления в подземные горизонты буровых растворов | ограниченное 2 | Кратковременное 1 | Умеренное 3 | Низкая значимость 6 |
| Движения спецтехники по площади | Нарушения верхней части геологической среды | ограниченное 2 | Кратковременное 1 | Слабое 2 | Низкая значимость 4 |
| при эксплуатации |  |  |  |  |  |
| Возможные разливы ГСМ | поступления в подземные горизонты углеводородов | ограниченное 2 | Кратковременное 1 | Умеренное 3 | Низкая значимость 6 |

Воздействие на геологическую среду при строительстве скважин возможно в результате:

- пластовых перетоков в затрубном пространстве при нарушении цементажа;

- нарушения конструкции фонтанной арматуры;

- дополнительного загрязнения пласта при ГРП;

- аварийных выбросов и сбросов продуктов испытания скважин – пластовых флюидов, тампонажных смесей;

- аварийных разливов ГСМ и других опасных материалов.

При испытании предусматривается проведение в скважине обязательного комплекса гидродинамических и промыслово-геофизических исследований. В комплекс обязательно включают исследования по выявлению негерметичности обсадной колонны.

Заколонные проявления после цементирования обсадных колонн являются одним из распространенных осложнений процесса бурения и испытания скважин. Затрубные проявления (перетоки) в скважинах возникают и развиваются в различные промежутки времени после окончания цементирования обсадных колонн и носят непостоянный характер.

Возникновение межпластовых перетоков связывают с наличием давления между  пластами, основной причиной которого является снижение первоначального давления столба тампонажного раствора. Снижение давления тампонажного раствора происходит в результате таких процессов, как седиментация, контракция, усадка, водоотдача цементного раствора в пористые пласты с образованием непроницаемых перемычек, зависание структуры тампонажного раствора на стенках скважины и колонны.

Местом заколонных проявлений могут быть: по мнению одних исследователей - тампонажный раствор (камень), по мнению других – остатки невытесненного бурового раствора, его фильтрационная корка, третьих – зоны контакта цементного камня с породой и колонной.

Наибольший ущерб наносят аварийные выбросы и фонтанирование подземных флюидов, в особенности нефти.

В техническом проекте разработаны мероприятия по охране недр, включая  мероприятия по ликвидации последствий, связанных с возникновением нефтегазопроявлений, поглощением бурового и цементного растворов.  Описание возможных аварийных ситуаций на буровых в процессе проведения бурения и рекомендации по способам их предупреждения и ликвидации приведены также в техническом проекте.

Основное воздействие на состояние геологической среды в период строительства будет проявляться в локальном нарушении сплошности недр и кратковременном изменении геотермального режима грунтов. Учитывая узколокальный характер воздействия и кратковременность данного воздействия, его можно считать допустимым.

Природоохранные мероприятия:

- комплекс мер по предотвращению выбросов, грифонообразования, обвалов стенок скважин, поглощения промывочной жидкости и других осложнений. Для этого нефтяные, газовые и водоносные интервалы изолируются друг от друга, обеспечивается герметичность колонн, крепление ствола скважин кондуктором, промежуточными эксплуатационными колоннами с высоким качеством их цементажа;

- обеспечение максимальной герметичности подземного и наземного оборудования;

- выполнение запроектированных противокоррозионных мероприятий;

- введение замкнутой системы водоснабжения, с максимальным использованием для заводнения промысловых сточных вод;

- работу скважин на установленных технологических режимах, обеспечивающих сохранность скелета пласта и не допускающих преждевременного обводнения скважин;

- обеспечение надежной, безаварийной работы систем сбора, подготовки, транспорта и хранения нефти;

Выводы: Воздействие на геологическую среду оценивается: в пространственном масштабе как ограниченное, во временном как кратковременное и по интенсивности, как умеренное.

  - Оценка воздействия на почвенный покров

В данном проекте приводится характеристика антропогенных факторов (физических и химических) воздействия на почвенный покров и почвы, связанных с реализацией данного проекта.

Антропогенные факторы воздействия выделяются в две большие группы:

- физические;

- химические.

Воздействие физических факторов в большей степени характеризуется механическим воздействием на почвенный покров:

- при движении автотранспорта;

- при бурении и обустройстве скважин, монтаж и демонтаж технологического оборудования.

К химическим факторам воздействия при производстве вышеназванных работ – привнос загрязняющих веществ в почвенные экосистемы при возможных разливах нефти, пластовых вод, с буровыми сточными водами, буровыми шламами, хозбытовыми стоками, бытовыми и производственными отходами, при случайных разливах ГСМ.

Наибольшая степень деградации почвенного покрова территории нефтепромыслов, вызвана развитием густой сети полевых дорог для транспортировки технологического оборудования, ГСМ, доставки рабочего персонала.

Интенсивное неупорядоченное движение автотранспорта может привести к разрушению поверхностной солевой корочки и активизации процесса ветрового и солевого переноса. Интенсивное развитие процессов дефляции обуславливается также высокой ветровой активностью, характерной для этой территории. Дорожно-транспортное нарушение почв связано, прежде всего, с их переуплотнением внутри месторождений.

Основными потенциальными факторами химического загрязнения почвенного покрова на территории работ являются:

- загрязнение в результате газопылевых осаждений из атмосферы;

- загрязнение токсичными компонентами буровых растворов;

- загрязнение нефтью и нефтепродуктами в случаях аварийного разлива ГСМ

По масштабам воздействия все виды химического загрязнения почв относятся к точечным.

Разбуривание, нефтяных скважин является экологически опасным видом работ, который сопровождается различного рода техногенными нарушениями компонентов окружающей среды. Воздействие обусловлено буровыми и техногенными отходами. При этом происходит загрязнение почвы, грунтов, горизонтов подземных вод веществами и химическими реагентами, используемыми при проходке скважин; происходит загрязнение недр в результате внутрипластовых перетоков.

Основными задачами охраны окружающей среды, заложенных в проекте являются максимально возможное сохранение почвенного покрова, возможность соблюдения установленных нормативов земельного отвода, проведение рекультивации почвенно-растительного покрова.

Таблица 5.5 - Анализ последствий возможного загрязнения почвенных покров

| Источники и виды воздействия | Пространственный масштаб | Временный масштаб | Интенсивность воздействия | Значимость воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| при строительстве скважин |  |  |  |  |
| Изъятие земель | ограниченное воздействие 2 | Кратковременное 1 | Среднее 2 | низкой значимости 4 |
| Воздействие на качество изымаемых земель | ограниченное воздействие 2 | Кратковременное 1 | Умеренное 3 | низкой значимости 6 |
| Механические нарушения почвенного покрова при бурении скважин | ограниченное воздействие 2 | Кратковременное 1 | Умеренное 3 | низкой значимости 6 |
| Загрязнение промышленными отходами | Локальное 1 | Кратковременное 1 | Незначительное 1 | низкой значимости 1 |
| при эксплуатации |  |  |  |  |
| Загрязнение промышленными отходами | Локальное 1 | Продолжительное 3 | Незначительное 1 | низкой значимости 3 |
| Возможные разливы ГСМ | ограниченное воздействие 2 | Кратковременное 1 | Умеренное 3 | низкой значимости 6 |

Природоохранные мероприятия

Для эффективной охраны почв от загрязнения и нарушения необходимо разработать план-график конкретных мероприятий, который наряду с имеющимися проектными решениями, направленными на охрану почв, должен включать следующие мероприятия:

- своевременный контроль состояния существующих временных (полевых) дорог для транспортировки временных сооружений, оборудования, материалов, людей;

- организация передвижения техники исключительно по санкционированным маршрутам с сокращением до минимума движения по бездорожью;

- использование автотранспорта с низким давлением шин;

- принятие мер по ограничению распространения загрязнений в случаях разлива нефти, нефтепродуктов, сточных вод и различных химических веществ;

- принятие мер по оперативной очистке территории, загрязненной нефтью, нефтепродуктами и другими загрязнителями;

- неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и истощения;

- разработать и осуществить мероприятия по ликвидации очагов нефтезагрязнения и по рекультивации замазученных участков, в случае возникновения.

Вывод: Воздействие на состояние почвенного покрова можно принять как умеренное, ограниченное и кратковрпеменное.

  - Оценка воздействия на растительность

На состояние растительности территории, оказывают воздействие как природные так и антропогенные факторы, кумулятивный эффект которых выражается в развитии и направлении процессов динамики как растительности, так и экосистем в целом.

Динамические процессы условно можно объединить в 3 группы:

- природные (климатические, эдафические, литологические, и др.);

- антропогенно-природные или антропогенно-стимулированные (опустынивание, засоление);

- антропогенные (выпас, строительство и др.).

Природные процессы неразрывно связаны с ландшафтно-региональными физико-географическими условиями. Если их рассматривать отдельно, они наиболее стабильны, имеют четкие закономерности развития и не приводят к деградации растительности (исключая стихийные бедствия и катастрофы). Природная динамика растительности имеет характер циклических флюктуации или сукцессии, так как за длительный исторический период эволюционного развития растения адаптировались к конкретным условиям среды обитания.

В разных типах экосистем природные смены (флюктуации, сукцессии) растительности протекают по-разному и имеют свои закономерности. Растительность массива обследования развивается в очень суровых природных условиях: засушливость климата, большие амплитуды колебания температур, резкий недостаток влаги в сочетании с широким распространением засоленных почвообразующих и подстилающих пород, вызывающих преобладание восходящих минеральных растворов в почве.

В современной динамике экосистем и растительности антропогенно-природные процессы превалируют, так как вследствие интенсивной хозяйственной деятельности в регионе чисто природные процессы вычленить невозможно. Они лишь являются фоном, на которые накладываются антропогенные факторы, приводящие к деградации экосистем.

Антропогенные процессы непосредственно связаны с хозяйственной деятельности человека на данной территории. Они вызваны влиянием разнообразных антропогенных факторов, вызывающих механическое (выпас, уничтожение) и химическое загрязнение окружающей природной среды, повреждение растительности и других компонентов экосистем (почвы, животного мира и др.). Антропогенные смены протекают более быстрыми темпами и ускоряют природные и антропогенно-природные процессы. Взаимодействие антропогенно-стимулированных, антропогенных и природных процессов стимулируют развитие процесса опустынивания данной территории. По степени воздействия на экосистемы территории, выделяются следующие антропогенные факторы:

1. Транспортный (дорожная сеть) – линейно-локальный необратимый вид воздействия, характеризующийся полным уничтожением растительного покрова по трассам дорог запыленным и химическим загрязнением растений вдоль трасс. Наиболее сильно выражен вблизи объектов месторождения и населенных пунктов из-за сгущения дорог.

2. Промышленный (разведка и добыча нефти) – локальный вид воздействия с сильной степенью нарушенности экосистем в радиусе 100-1000м (запыление растительного покрова, очаги химического загрязнения в результате разливов нефтепродуктов и других химреагентов, тотальное уничтожения травостоя).

Территориальные экологические последствия влияния этих факторов не равноценны. Кроме этого повсеместно экосистемы испытывают влияние многих факторов одновременно, но интегральный, кумулятивный эффект этих воздействий неодинаков и зависит от исходного состояния и потенциальной устойчивости растительности конкретных участков.

Помимо санкционированного участка отчуждения по территории будет наезжена сеть несанкционированных дорог. Это приведет к дополнительным площадям с деградированной растительностью. Чем шире будет сеть наезженных дорог, тем больше вероятности расширения очагов опустынивания.

Территории, в настоящее время, представленные естественной зональной растительностью могут подвергнуться сильным антропогенным воздействиям. Учитывая опыт бурения добывающих скважин, можно сказать, что непосредственно вокруг скважин растительный покров будет полностью уничтожен в радиусе 100-200м. Это механическое воздействие связано со снятием слоя почвы для выравнивания поверхностей, крепления конструкций и прокладки труб, установки жилых и технических сооружений и т.д. В связи с этим, вокруг промышленных площадок будет полностью нарушен морфологический профиль почв. Такие участки длительное время не зарастают. При прекращении непосредственного воздействия (до 3-х месяцев) на второй-третий год начнется постепенное зарастание. Пионерные группировки этих видов неустойчивы в пространстве и во времени, поэтому уязвимы к любым видам антропогенного воздействия.

Резюмируя вышеизложенное, следует сказать, что проведение работ по пробной эксплуатации отразится на почвенно-растительном покрове в виде следующих изменений:

- Полное (реже частичное) уничтожение растительности будет при:

  - трассировке временных грунтовых дорог в условиях отсутствия специально оборудованных;

  - транспортировке бурового оборудования и технологического оборудования;

  - транспортировке реагентов буровых растворов, ГСМ, шламов и других материалов;

  - обустройстве площадки (строительство терминала, бетонирование устьев скважин, строительство вахтового поселка, внутрипромысловых трубопроводных систем).

2. Частичное повреждение растений (реже уничтожение) будет при:

- загрязнении почвенно-растительного покрова выхлопными газами, ГСМ, отработанными буровыми растворами, буровыми шламами, нефтью;

- запылении придорожной растительности;

- бурении скважин.

Таблица 5.6 - Анализ последствий возможного загрязнения на растительность

| Источники и виды воздействия | Пространственный масштаб | Временный масштаб | Интенсивность воздействия | Значимость воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| при строительстве скважин |  |  |  |  |
| Снятие растительного покрова | Ограниченное воздействие 2 | Кратковременное 1 | Слабое 2 | низкой значимости 4 |
| Химическое загрязнение, Возможные разливы ГСМ | ограниченное воздействие 2 | Кратковременное 1 | Умеренное 3 | низкой значимости 6 |
| при эксплуатации |  |  |  |  |
| Химическое загрязнение, Возможные разливы ГСМ | ограниченное воздействие 2 | Кратковременное 1 | Умеренное 3 | низкой значимости 6 |

Природоохранные мероприятия

Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ и сокращения площадей уничтоженной и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:

- свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;

- не допускать расширения дорожного полотна;

- осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при производстве работ;

- во избежание возгорания кустарников и травы необходимо соблюдать правила по технике безопасности;

- запретить ломку кустарниковой флоры для хозяйственных нужд;

- провести мониторинг орнитофауны.

Вывод: Воздействие на состояние растительности можно принять как умеренное, ограниченное и кратковременное.

  - Факторы воздействия на животный мир

В период проведения работ по реализации рассматриваемого проекта влияние на представителей животного мира может сказываться при воздействии следующих факторов:

- прямых (изъятие или вытеснение части популяций, уничтожение части мест обитания и т.д.)

- косвенных (сокращение площади мест обитания, качественное изменение среды обитания).

Хозяйственная деятельность на участке работ приведет к усилению фактора беспокойства. Плотность населения пресмыкающихся групп животных при обустройстве участка в радиусе 1 км может снизиться в 2-3 раза. В радиусе 3-5 км снизится численность степного орла, а дрофа-красотка переместится в более отдаленные пустынные участки. Произойдет вытеснение из ближайших окрестностей лисицы, корсака, летучих мышей, большинства тушканчиков. На миграцию птиц производимые работы существенного влияния не окажут. В связи со значительной отдаленностью участков планируемых работ от мест обитания редких видов животных, внесенных в Красную Книгу, реализация проекта не отразится на сохранности и площади их мест обитания.

Для снижения негативного воздействия на животных и на их местообитание при проведении работ по строительству скважин, складировании производственно-бытовых отходов и в период бурения скважин необходимо учитывать наличие на территории самих животных, их гнёзд, нор и избегать их уничтожения или разрушения. Учитывая, что на территории планируемых работ, большая часть млекопитающих, пресмыкающихся и некоторых видов птиц, ведут ночной образ жизни, необходимо до минимума сократить передвижение автотранспорта в ночное время. При планировании транспортных маршрутов и передвижениях по территории следует использовать ранее проложенные дороги и избегать внедорожных передвижений автотранспорта. Важно обеспечить контроль за случайной (не планируемой) деятельностью нового населения (нелегальная охота и т. п.). На весь период работ необходимо проведение постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.

В целом, причиной сокращения численности и разнообразия животного мира являются следующие факторы:

- изъятие и уничтожение части местообитания;

- усиление фактора беспокойства;

- сокращение площади местообитаний;

- качественное изменение среды;

- движение автотранспорта.

Таблица 5.7 - Анализ воздействия на фауну

| Источники и виды воздействия | Пространственный масштаб | Временный масштаб | Интенсивность воздействия | Значимость воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| при строительстве скважин |  |  |  |  |
| Изъятие среды обитания, нарушение среды обитания | Локальное 1 | кратковременное 1 | Слабое 2 | низкая значимость 2 |
| Факторы беспокойства, шум, свет, движение автотранспорта | Локальное 1 | кратковременное 1 | Слабое 2 | низкая значимость 2 |
| при эксплуатации |  |  |  |  |
| Факторы беспокойства, шум, свет, движение автотранспорта | Локальное 1 | Продолжительное 3 | Слабое 2 | низкая значимость 6 |

Природоохранные мероприятия. Основные мероприятия по минимизации отрицательного антропогенного воздействия на животный мир должны включать:

- инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных, бесцельном уничтожении пресмыкающихся;

- строгое соблюдение технологии;

- запрещение кормления и приманки диких животных;

- запрещение браконьерства и любых видов охоты;

- использование техники, освещения, источников шума должно быть ограничено минимумом;

- работы по восстановлению деградированных земель;

- провести мониторинг животного мира.

  - Радиационная обстановка

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением «Санитарно-эпидемиологических требований к обеспечению радиационной безопасности», №ҚР ДСМ-275/2020 от 15.12.2020г. и других республиканских и отраслевых нормативных документов.

Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

- исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;

- непревышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;

- снижения дозы облучения до возможно низкого уровня.

Все участки нефтепромысловых работ расположены в малонаселенной полупустынной местности.

Исходя из геолого-геоморфологических условий района исследований, первично природная радиационная обстановка соответствует относительно низкому уровню радиоактивности, характерному для селитебных территорий равнинных ландшафтов.

  - Физическое воздействие

Акустическое воздействие

Шум. Технологические процессы проведения работ являются источником сильного шумового воздействия на здоровье людей, непосредственно принимающих участие в технологических процессах, а также на флору и фауну. Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от места работы. Во время строительных работ на месторождениях внешний шум может создаваться при работе механических агрегатов, автотранспорта.

Для оценки суммарного воздействия производственного шума используется суточная доза. Суточная доза состоит из 3 парциальных доз, соответствующих 3 восьмичасовым периодам суток, отражающим основные виды жизнедеятельности человека: труд, деятельность и отдых в домашних условиях, сон.

Парциальные дозы определяют отдельно для каждого восьмичасового периода с учетом соответствующих им допустимых уровней шума. Расчет парциальных доз шума для 3 периодов жизнедеятельности проводят по разности между фактическими и допустимыми уровнями звука в дБА. Для этого находят три значения разностей уровней и по таблице соответствующие им превышения допустимых доз для каждого периода. Среднесуточную дозу определяют делением суммы парциальных доз на 3 (количество периодов суток).

Общее воздействие производимого шума на территории промысла в период проведения строительства скважин и эксплуатации технологического оборудования будет складываться из двух факторов:

- воздействие производственного шума (автотранспортного, специальной технологической техники, буровой установки и передвижных дизель-генераторных установок);

- воздействие шума стационарных оборудований, расположенных на соответствующих площадках.

На контрактной территории оборудование буровых установок является источником шума широкополосного спектра с постоянным уровнем звука.

При удалении от источника шума на расстоянии до двухсот метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение звука происходит медленнее. Проектом производства работ следует учитывать изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, наличия звукоотражающих и поглощающих сооружений и объектов, рельефа местности.

Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических процессов сводятся к снижению шума  в его источнике, применение, при необходимости, звукоотражающих или звукопоглощающих  экранов на пути распространения звука или шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте.

В соответствии с требованиями Приказа Министра национальной экономики РК № ҚР ДСМ-15 от 16 февраля 2022 года «Об утверждении  Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» предельно-допустимый уровень шума на рабочих местах не должны превышать 80 дБА.

Шумовое воздействие автотранспорта. Допустимые уровни внешнего шума автомобилей, действующие в настоящее время, применительно к условиям строительных работ, составляют: грузовые автомобили с полезной массой свыше 3,5 т создают уровень звука – 89дБ (А); грузовые автомобили с дизельным двигателем мощностью 162кВт и выше – 91 дБ (А).

Средний допустимый уровень звука на дорогах различного назначения, в том числе местного, составляет 73 дБ (А). Эта величина зависит от ряда факторов, в том числе от технического состояния транспорта, дорожного покрытия, интенсивности движения, времени суток конструктивных особенностей дорог и т.д.

В условиях транспортных потоков планируемых при проведении намечаемых работ, будут преобладать кратковременные маршрутные линии. Использование автотранспорта для обеспечения работ, перевозки персонала, технических грузов и др. с учетом создания звуковых нагрузок, не будет превышать допустимых нормированных шумов – 80дБ (А), а использование мероприятий по минимизации шумов при работах на месторождении, даст возможность значительно снизить последние.

Электромагнитные излучения. Влияние электромагнитных полей на биосферу разнообразно и многогранно. Взаимодействие электромагнитных полей с биологическим объектом определяется:

- параметрами излучения (частоты или длины волны, когерентностью колебания, скоростью распространения, поляризацией волны);

- физическими и биохимическими свойствами биологического объекта, как среды распространения ЭМП (диэлектрической проницаемостью, электрической проводимостью, длиной электромагнитной волны в ткани, глубиной проникновения, коэффициентом отражения от границы воздух-ткань).

Для оценки воздействия ЭМП на человеческий организм с целью выбора способа защиты проводится сравнение фактических уровней излучателей с нормативными документами.

Измерение уровней излучений производится в порядке текущего санитарного надзора, при сдаче в эксплуатацию новых или реконструированных источников ЭМП и общественных зданий и сооружений, расположенных на прилегающей к электромагнитным излучателям территории.

Источниками электромагнитных излучений будут являться высоковольтные линии электропередач после ввода их в эксплуатацию, и трансформаторные подстанции с силовыми трансформаторами.

Эти объекты устанавливаются и эксплуатируются только в соответствии с требованиями электробезопасности (высота опор, количество проводов и изоляторов на них). Поэтому ЛЭП не будет представлять опасности, как для населения, так и для ОС.

Аналогичные условия предъявляются и к трансформаторным подстанциям, которые также не будут являться источниками неблагоприятного электромагнитного воздействия на ОС.

Вибрация. Действие вибрации на организм проявляется по – разному в зависимости от того, как действует вибрация. Общая вибрация воздействует на весь организм. Этот вид вибрации проявляется в проведения буровых работ.

Локальная (местная) вибрация воздействует на отдельные части тела (например, при работе с ручным пневмоинструментом, виброуплотнителями и т.д.).

В зависимости от продолжительности воздействия вибрации, частоты и силы колебаний возникает ощущение сотрясения (паллестезия).

При длительном воздействии возникают изменения в опорно-двигательной, серднечно-сосудистой и нервной системах.

Методы защиты от вибраций включают в себя способы и приемы по снижению вибрации как в источнике их возникновения, так и на путях распространения упругих колебаний в различных средах.

Эффективным методом снижения вибраций в источнике является выбор оптимальных режимов работы, состоящих, главным образом, в устранении резонансных явлений в процессе эксплуатации механизмов.

  - Оценка воздействия на социально-экономическую среду

Исследуемая территория административно находится в Атырауской  области. Проводимые работы способствуют:

- организации современной инфраструктуры;

- поступлению налогов в местный и республиканский бюджет.

Воздействие реализации проекта на отдельные компоненты социально-экономической сферы сведены в таблицу 5.8.

Таблица 5.8- Основные воздействия на социально-экономическую сферу при реализации проекта

| Тип воздействия при реализации проекта | Компонент социально-экономической среды |
| --- | --- |
| Стимуляция экономической активности, развитие конкуренции, создание новых видов производств | Экономика |
| Сохранение старых и создание новых рабочих мест | Трудовая занятость |
| Улучшение медицинского обслуживания, повышение уровня жизни | Здоровье населения |
| Стимуляция научно-прикладных разработок и исследований, рост потребности в квалифицированных кадрах | Образование и научная сфера |
| Улучшение демографической ситуации в связи с ростом уровня жизни | Демографическая ситуация |
| Повышение доходов населения в связи со стабильной высокооплачиваемой работой | Доходы населения |
| Материальная поддержка культурных мероприятий, сохранение исторических памятников | Культурная среда |
| Повышение уровня инфляции за счет удорожания земли, жилья, услуг | Инфляция |

Интегральная оценка воздействия на социально-экономические аспекты реализации проекта приведена в таблицах 5.9.

Таблица 5.9 - Интегральная оценка воздействия реализации проекта на социально-экономические аспекты

| Компонент социально- экономической среды | Тип воздействия | Уровень воздействия | Интегральная оценка воздействия |
| --- | --- | --- | --- |
| Трудовая занятость | Создание новых рабочих мест | Средний (+) | Положительное |
|  | Обеспечение заказами местные предприятия | Сильный (+) |  |
| Здоровье населения | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, воздействие твердых и жидких отходов | Незначительный (-) | Низкое |
|  | Рост доходов населения | Сильный (+) |  |
| Демографическая ситуация | Усиление внутренней миграции | Слабый (-) | Низкое |
|  | Рост доходов населения | Средний (+) |  |
| Доходы населения | Рост доходов в связи с созданием рабочих мест и увеличением уровня заработной платы | Средний (+) | Положительное |
| Инфляция | Рост цен на землю, жилье, услуги | Слабый (-) | Низкое |
| Транспортная инфраструктура | Строительство новых дорог, увеличение грузооборота | Сильный (+) | Положительное |
| Экономика | Строительство вахтового лагеря и объектов инфраструктуры | Региональный (+) | Положительное |
| Культурная среда | Реставрация памятников истории и культуры | Сильный (+) | Положительное |
|  | Поддержка культурных мероприятий | Сильный (+) |  |
| Образование и наука | Увеличение числа студентов, развитие научных исследований | Сильный (+) | Положительное |

Положительные аспекты интегрального воздействия на социально-экономическую сферу при реализации проекта отмечаются для большинства рассматриваемых аспектов, отдельные негативные моменты не выходят за пределы низкого уровня воздействия.

Природоохранные мероприятия. Требуется частичная разработка природоохранных мероприятий по рекультивации использованных земель при ликвидации скважин.

Вывод: Пробная эксплуатация на контрактной территории оказывает прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области (увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения), а также увеличивает первичную и вторичную занятость местного населения.

  - Состояние здоровья населения

Воздействие на здоровье работающего персонала мало, так как предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере ниже нормативных требований к рабочей зоне. Из анализа технологических проектных решений установлено, что уровень производства высокий и созданы условия для значительного облегчения труда и оздоровления производственной среды на рабочих местах. Воздействие на другие близлежащие жилые массивы отсутствует.

Характер воздействия. Воздействие носит локальный характер. По длительности воздействия – временное при бурении, при пробной эксплуатации – продолжтельное.

Уровень воздействия. Уровень воздействия характеризуется как минимальный.

Природоохранные мероприятия. Предусмотреть при следующих этапах разработки организацию системы управления безопасностью, охраной здоровья и окружающей среды.

Вывод: В целом воздействие при разработке месторождения Терень-Узюк Западный на состояние здоровья населения может быть оценено, как минимальное,  и продолжительное.

  - Охрана памятников истории и культуры

Территория Западного Казахстана в силу определенных физико-географических и исторических условий является местом сохранения значительного количества весьма интересных архитектурных и археологических памятников. Глубокое изучение этого удивительного наследия только началось и несомненно, что в настоящее время наука стоит у порога еще одной, во многом загадочной цивилизации, строителями которой были конные кочевники азиатских степей и пустынь. Роль этой цивилизаций, несомненно, выходит за границы рассматриваемого региона, который, однако, имеет совершенно своеобразный облик сохранившихся памятников, особенно последних столетий.

Состояние памятников в основном неудовлетворительное, разрушения происходит из-за естественного старения материала, воздействия атмосферных осадков, влияния техногенной деятельности.

Памятники истории и культуры охраняются государством. Ответственность за их содержание возлагается на местные организации, учреждения и хозяйства, в ведении или на территории которых они находятся.

Характер воздействия. Ввиду отдаленности района проведения работы от памятников истории и культуры непосредственное воздействие отсутствует.

Уровень воздействия. Уровень воздействия характеризуется как минимальный.

Природоохранные мероприятия. Не предусматриваются.

  - Мероприятия по предотвращению, локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций

Для ликвидации аварии нефтепроводов высылается ремонтная бригада со спецтехникой, экскаватор, сварочный агрегат, вакуум, самосвал.

Прибывшая на место аварии бригада определяет площадь разлитой нефти, роет приямок экскаватором для сбора в него с помощью скребков разлитой нефти с последующей откачкой ее в наливную цистерну и вывозит ее на промысел или на УПН.

После сбора всей разлитой нефти, с помощью экскаватора собирают в кучу пропитанную нефтью землю, затем ее грузят на самосвал и отвозят в шламонакопитель.

Место порыва нефтепровода вскрывают экскаватором, предварительно готовят трубопровод под электросварку. На место порыва ставят металлическую заплату, после чего трубу изолируют гидроизоляцией. Производят обратную засыпку траншей бульдозером.

После окончания аварийных работ открывают задвижки на нефтепроводе и восстанавливают откачку нефти в соответствии с режимом работы нефтеподачи.

Во избежание аварийных ситуаций необходимо:

- соблюдать технологический регламент производственного процесса,   процесса очистки сточных вод;

- вести контроль за поступлением воды на предприятие;

- следить за загрязнением подземных вод по анализам в наблюдательных скважинах;

- проводить плановый профилактический ремонт оборудования и трубопроводов;

- выполнять предписания инспектирующих организаций.

С целью снижения до минимума вероятности возникновения аварийных ситуаций и осложнений должна быть обязательно предусмотрена единая служба непрерывного оперативного контроля в которой бы скапливалась статистическая информация по всем аварийным ситуациям и обновлялся план действий ликвидации последствий аварий.

В рамках организационной структуры необходимо создать подразделение, которое владело бы всей информацией о положении с потреблением и отведением сточных вод.	На водопотребляющих объектах необходимо установить приборы учета воды. Это позволяет контролировать рациональность использования воды отдельными объектами и технологиями, планировать водопотребление и мероприятия экономии водных ресурсов и в целом лишает предприятие важнейшего средства управления – контроля и учета.

Для предотвращения или предупреждения аварийных ситуаций при производстве работ  предлагаем следующий перечень рекомендуемых мероприятий:

- обязательное соблюдение всех нормативных правил работ по бурению скважин;

- периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности;

- регулярное проведение учений по тревоге, контроль за тем, чтобы спасательное и защитное оборудование всегда имелось в наличии, а персонал умел им пользоваться.

- установка в стволах скважин клапанов–отсекателей для предупреждения открытого фонтанирования в аварийных ситуациях;

- все операции по заправке, хранению и транспортировке горючего и смазочных материалов должны проходить под контролем ответственных лиц и строго придерживаться правил безопасности;

- использование контейнеров для сбора отработанных масел.

  - Экологические требования при проведении операций по недропользованию

Проектные документы для проведения операций по недропользованию должны предусматривать следующие меры, направленные на охрану окружающей среды:

1) применение методов, технологий и способов проведения операций по недропользованию, обеспечивающих максимально возможное сокращение площади нарушаемых и отчуждаемых земель (в том числе опережающее до начала проведения операций по недропользованию строительство подъездных автомобильных дорог по рациональной схеме, применение кустового способа строительства скважин, применение технологий с внутренним отвалообразованием, использование отходов производства в качестве вторичных ресурсов, их переработка и утилизация, прогрессивная ликвидация последствий операций по недропользованию и другие методы) в той мере, в которой это целесообразно с технической, технологической, экологической и экономической точек зрения, что должно быть обосновано в проектном документе для проведения операций по недропользованию;

2) по предотвращению техногенного опустынивания земель в результате проведения операций по недропользованию;

3) по предотвращению загрязнения недр, в том числе при использовании пространства недр;

4) по охране окружающей среды при приостановлении, прекращении операций по недропользованию, консервации и ликвидации объектов разработки месторождений в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании»;

5) по предотвращению ветровой эрозии почвы, отвалов вскрышных и вмещающих пород, отходов производства, их окисления и самовозгорания;

6) по изоляции поглощающих и пресноводных горизонтов для исключения их загрязнения;

7) по предотвращению истощения и загрязнения подземных вод, в том числе применение нетоксичных реагентов при приготовлении промывочных жидкостей;

8) по очистке и повторному использованию буровых растворов;

9) по ликвидации остатков буровых и горюче-смазочных материалов экологически безопасным способом;

10) по очистке и повторному использованию нефтепромысловых стоков в системе поддержания внутрипластового давления месторождений углеводородов.

2. При проведении операций по недропользованию недропользователи обязаны обеспечить соблюдение решений, предусмотренных проектными документами для проведения операций по недропользованию, а также следующих требований:

1) конструкции скважин и горных выработок должны обеспечивать выполнение требований по охране недр и окружающей среды;

2) при бурении и выполнении иных работ в рамках проведения операций по недропользованию с применением установок с дизель-генераторным и дизельным приводом выброс неочищенных выхлопных газов в атмосферный воздух от таких установок должен соответствовать их техническим характеристикам и экологическим требованиям;

3) при строительстве сооружений по недропользованию на плодородных землях и землях сельскохозяйственного назначения в процессе проведения подготовительных работ к монтажу оборудования снимается и отдельно хранится плодородный слой для последующей рекультивации территории;

4) для исключения перемещения (утечки) загрязняющих веществ в воды и почву должна предусматриваться инженерная система организованного накопления и хранения отходов производства с гидроизоляцией площадок;

5) в случаях строительства скважин на особо охраняемых природных территориях необходимо применять только безамбарную технологию;

6) при проведении операций по разведке и (или) добыче углеводородов должны предусматриваться меры по уменьшению объемов размещения серы в открытом виде на серных картах и снижению ее негативного воздействия на окружающую среду;

7) при проведении операций по недропользованию должны проводиться работы по утилизации шламов и нейтрализации отработанного бурового раствора, буровых, карьерных и шахтных сточных вод для повторного использования в процессе бурения, возврата в окружающую среду в соответствии с установленными требованиями;

8) при применении буровых растворов на углеводородной основе (известково-битумных, инвертно-эмульсионных и других) должны быть приняты меры по предупреждению загазованности воздушной среды;

9) захоронение пирофорных отложений, шлама и керна в целях исключения возможности их возгорания или отравления людей должно производиться согласно проекту и по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и местными исполнительными органами;

10) ввод в эксплуатацию сооружений по недропользованию производится при условии выполнения в полном объеме всех экологических требований, предусмотренных проектом;

11) после окончания операций по недропользованию и демонтажа оборудования проводятся работы по восстановлению (рекультивации) земель в соответствии с проектными решениями, предусмотренными планом (проектом) ликвидации;

12) буровые скважины, в том числе самоизливающиеся, а также скважины, не пригодные к эксплуатации или использование которых прекращено, подлежат оборудованию недропользователем регулирующими устройствами, консервации или ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

13) бурение поглощающих скважин допускается при наличии положительных заключений уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей среды, использования и охраны водного фонда, по изучению недр, государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выдаваемых после проведения специальных обследований в районе предполагаемого бурения этих скважин;

14) консервация и ликвидация скважин в пределах контрактных территорий осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании.

3. Запрещаются:

1) допуск буровых растворов и материалов в пласты, содержащие хозяйственно-питьевые воды;

2) бурение поглощающих скважин для сброса промышленных, лечебных минеральных и теплоэнергетических сточных вод в случаях, когда эти скважины могут являться источником загрязнения водоносного горизонта, пригодного или используемого для хозяйственно-питьевого водоснабжения или в лечебных целях;

3) устройство поглощающих скважин и колодцев в зонах санитарной охраны источников водоснабжения;

4) сброс в поглощающие скважины и колодцы отработанных вод, содержащих радиоактивные вещества.

- АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Осуществление производственной программы по строительству скважин требует оценки экологического риска как функции вероятного события.

Главная задача в соблюдении безопасности работ заключается в проведении операции таким образом, чтобы заранее предупредить риск с определением критических ошибок.

На этапе бурения скважин играют роль факторы производственной среды и трудового процесса, приводящие к возможным осложнениям или аварийным ситуациям. Их можно разделить на следующие категории:

- воздействие электрического тока кабельных линий силовых приводов и генератора;

- воздействие машин и технологического оборудования;

- технологический процесс бурения.

Воздействие электрического тока. Поражение тока в результате прикосновения к проводникам, находящимся под напряжением, неправильного обращения с электроинструментами, прикосновения к кабельным линиям. Вероятность возникновения несчастных случаев в этом случае низкая.

Воздействие машин и оборудования. Травмы в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования и причиняемыми неисправными шкивами и лопнувшими тросами, захват одежды шестернями, сверлами.

При бурении скважин могут возникать аварийные ситуации, связанные непосредственно с самим процессом бурения. К ним относятся:

- завалы ствола скважины или неблагоприятные геологические условия бурения скважин, когда геологические осложнения переходят в аварию;

- аварии в результате сжигания породоразрушающего инструмента;

- разрушение бурильных труб и их элементов соединений;

- нефтегазоводопроявления.

К возможным аварийным ситуациям при проведении работ в объекте следует отнести:

- механические повреждения емкостей, трубопроводов, предназначенных для транспортировки, хранения воды питьевого и технического качества, бытовых, производственных и поверхностных дождевых и талых вод.

Механические повреждения емкостей, и трубопроводов могут возникнуть в результате износа и разрушения материала, несвоевременного проведения ремонтно-профилактических работ и халатности обслуживающего персонала.

В результате утечек воды и сточных вод из трубопроводов, проложенных под землей, происходит размыв грунта, нарушение рельефа местности, загрязнение подземных вод и образование заболоченности. При повреждении наземных емкостей, резервуаров хранения запаса воды и регулирующих емкостей сточных вод происходит растекание жидкостей по территории предприятия, что возможно приведет к нарушению технологического процесса и к другим аварийным ситуациям.

  - Мероприятия по предотвращению, локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций

Наиболее опасными являются следующие возможные аварийные ситуации:

- порыв технологических трубопроводов и трубопроводов транспорта готовой продукции;

- нарушение герметичности аппаратов.

Краткая характеристика условий, при которых возможны аварийные выбросы:

- механическое повреждение подземных трубопроводов системы нефти и газосборных сетей при несанкционированных земляных работах в охранной зоне трубопроводов, что маловероятно;

- нарушение графика контроля за техническим состоянием и ППР технологических трубопроводов на проектируемых площадках.

Все остальные причины маловероятны из-за высокой степени прочности и надёжности трубопроводов, высокой степени автоматического контроля за технологическим режимом. Кроме этого, данные предполагаемые аварийные ситуации будут, безусловно, разнесены во времени и пространстве, и наложение одной аварийной ситуации на другую также маловероятно.

Для ликвидации аварии нефтепроводов высылается ремонтная бригада со спецтехникой, экскаватор, сварочный агрегат, вакуум, самосвал.

Прибывшая на место аварии бригада определяет площадь разлитой нефти, роет приямок экскаватором для сбора в него с помощью скребков разлитой нефти с последующей откачкой ее в наливную цистерну и вывозит ее на промысел или на УПН. После сбора всей разлитой нефти, с помощью экскаватора собирают в кучу пропитанную нефтью землю, затем ее грузят на самосвал и отвозят в шламонакопитель. Место порыва нефтепровода вскрывают экскаватором, предварительно готовят трубопровод под электросварку. На место порыва ставят металлическую заплату, после чего трубу изолируют гидроизоляцией. Производят обратную засыпку траншей бульдозером.

После окончания аварийных работ открывают задвижки на нефтепроводе и восстанавливают откачку нефти в соответствии с режимом работы нефтеподачи. Во избежание аварийных ситуаций необходимо:

- соблюдать технологический регламент производственного процесса, процесса очистки сточных вод;

- вести контроль за поступлением воды на предприятие;

- следить за загрязнением подземных вод по анализам в наблюдательных скважинах;

- проводить плановый профилактический ремонт оборудования и трубопроводов;

- выполнять предписания инспектирующих организаций.

С целью снижения до минимума вероятности возникновения аварийных ситуаций и осложнений должна быть обязательно предусмотрена единая служба непрерывного оперативного контроля в которой бы скапливалась статистическая информация по всем аварийным ситуациям и обновлялся план действий ликвидации последствий аварий.

В рамках организационной структуры необходимо создать подразделение, которое владело бы всей информацией о положении с потреблением и отведением сточных вод. Разобщенность отделов, занимающихся водоснабжением и водоотведением различных объектов не позволяет иметь достаточно информации для оперативного и перспективного управления водохозяйственной деятельностью, контролировать потоки сточных вод и объекты их отведения, оперативно реагировать на потенциальные угрозы окружающей среде от сетей, накопителей.

На водопотребляющих объектах необходимо установить приборы учета воды. Это позволяет контролировать рациональность использования воды отдельными объектами и технологиями, планировать водопотребление и мероприятия экономии водных ресурсов и

в целом лишает предприятие важнейшего средства управления - контроля и учета.

Для предотвращения или предупреждения аварийных ситуаций при производстве работ предлагаем следующий перечень рекомендуемых мероприятий:

- обязательное соблюдение всех нормативных правил работ по эксплуатации и бурению скважин;

- периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности;

- регулярное проведение учений по тревоге. Контроль за тем, чтобы спасательное и защитное оборудование всегда имелось в наличии, а персонал умел им пользоваться;

- установка в стволах скважин клапанов-отсекателей для предупреждения открытого фонтанирования в аварийных ситуациях;

- все операции по заправке, хранению и транспортировке горючего и смазочных материалов должны проходить под контролем ответственных лиц и строго придерживаться правил безопасности;

- своевременное устранение утечек топлива;

- использование контейнеров для сбора отработанных масел.

- ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

В систему экологического мониторинга входят наблюдения за состоянием элементов биосферы и наблюдения за источниками и факторами антропогенного воздействия.

Главная задача в проведении мониторинга заключается в проведении наблюдений таким образом, чтобы охватить весь блок экологического мониторинга, включающий наблюдения за меняющейся составляющей биосферы и ответной реакцией экосистем на эти изменения.

Мониторинг территории участка работ - это наблюдения за изменением состояния окружающей среды в процессе разработки месторождении Западная Прорва. Блок схема проведения мониторинга представлена на рис. 7.1.

Источниками воздействия являются:

- технологическое оборудование;

- технологические процессы проведения работ;

- отходы производства;

- площадки размещения отходов.

Мониторинг на территории месторождения включает в себя:

- мониторинг состояния промышленных площадок бурения и эксплуатации скважин;

- мониторинг состояния технологического оборудования;

- мониторинг состояния и размещения отходов;

- мониторинг состояния биосферы;

- мониторинг состояния здоровья персонала.

Рисунок 7.1 - Блок-схема проведения мониторинга лабораторией

  - Мониторинг состояния промышленных площадок при бурении скважин

Состояние промышленных площадок при бурении скважин несет в себе информацию о состоянии загрязненности территории.

Мониторинг состояния промышленных площадок заключается в периодическом контроле территории.

Контроль должен проводиться природопользователем, либо аккредитованными или аттестованными лабораториями, имеющими разрешение на проведение таких исследований. Кратность и номенклатура исследований согласовывается с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

  - Мониторинг состояния технологического оборудования

Контрактная территория представляет собой комплекс производств, насыщенных тяжелым и сложным оборудованием, машинами и механизмами, сосудами (аппаратами) и трубопроводами с горючими и взрывоопасными жидкостями и газами, в том числе с токсичными и химически агрессивными, с высоким давлением и температурой.

Неисправность оборудования приводит к возникновению аварийных ситуаций на объекте, в связи с этим необходим периодический контроль за его состоянием.

Мониторинг состояния технологического оборудования должен включать:

- визуальный постоянный осмотр оборудования (перед сменой);

- тестирование приборов.

  - Мониторинг состояния и размещения отходов

Скопление и неправильное хранение отходов на территории участка может оказать влияние на все компоненты экосистемы:

- атмосферный воздух;

- подземные воды;

- почвенный растительный покров;

- животный мир.

Мониторинг состояния и размещения отходов должен включать:

- периодический контроль состояния площадок, где будут расположены емкости для хранения отходов;

- контроль за выполнением проектных решений по процедурам обработки и утилизации (хранения) отходов.

  - Мониторинг состояния биосферы

При строительстве скважин, приоритетным направлением является наблюдение за поведением технологического процесса в окружающей среде и его влияние на природную среду.

Согласно проектным данным и полевым исследованиям процесс ведения работ по бурению скважин приведет к изменениям следующих экосистем:

- атмосферный воздух;

- подземные воды;

- растительно-почвенный покров;

- радиоэкологическая обстановка.

Контроль за соблюдением установленных нормативов НДВ должен проводиться на границе санитарно-защитной зоны и в жилой зоне.

Экологический мониторинг почв должен предусматривать наблюдение за уровнем загрязнения почв в соответствии с существующими требованиями по почвам. Мониторинг за состоянием природных экосистем необходимо проводить ежеквартально.

  - Оборудование и методы проведения мониторинга

Выбор методов и средств измерений параметров при проведении экологического мониторинга на блоке определяются следующими задачами.

Оборудования для проведения мониторинга природных сред. Мониторинг природных сред включает проведение наблюдений за состоянием окружающей среды у скважин и промышленных площадок.

Список измеряемых параметров и необходимых проб при проведении мониторинга приведен в табл. 7.1.

Таблица 7.1 – Список измеряемых параметров

| Параметры исследования | Используемое оборудование |
| --- | --- |
| Кем производится. Наим. Организации |  |
| Дата |  |
| Время |  |
| Координаты (широта/долгота) | Прибор для определения координат (GPS) |
| Глубина залегания пласта (м) |  |
| Метеопараметры |  |
| Температура (0 С) | Термометр |
| Скорость (м/с) и направление ветра (град.) | Метеостанция |
| Видимость (км) | Метеостанция |
| Осадки | Метеостанция |
| Воздух |  |
| Диоксид серы (S02)-пробы (мг/м3) | Газоанализатор |
| Оксиды азота (NO,N02)- пробы (мг/м3) | Газоанализатор |
| Оксид углерода (СО)- пробы (мг/м3) | Газоанализатор |
| Подземные воды |  |
| Отбор проб воды | СТ РК ГОСТ Р 51592-2003 Вода. Общие требования к отбору проб. |
| Физические параметры |  |
| Температура (0 С) | Термометр |
| Глубина залегания пласта м | Гидрологические изыскания |
| Вода |  |
| Соленость (0/ 00) | Измеритель параметров воды |
| рН | В полевых условиях лакмус, в лаборатории Рh-метр |
| Растворенный кислород (мг/л) | Измеритель параметров воды |
| Мутность | Измеритель параметров воды |
| Содержание фенола (мг/л) | Консервация, лабораторный анализ |
| БПК, ХПК (мгО2/л) | Консервация, лабораторный анализ |
| Содержание тяжелых металлов Cu,Cd, Pb, Zn), (мг/л) | Консервация, лабораторный анализ |
| Содержание нефтепродуктов | Консервация, лабораторный анализ |
| Почвенный покров и почвы |  |
| Отбор почвенных проб | ГОСТ 17.4.4.02-84 Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа. |

  - Контроль в области охраны окружающей среды

Контроль в области охраны окружающей среды должен осуществляться согласно действующим нормативным и директивным документам Республики Казахстан.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность возлагается на администрацию предприятия - производителя работ.

При проведении государственного контроля проверяется выполнение планов и мероприятий по охране и оздоровлению окружающей среды, воспроизводству и использованию природных ресурсов, соблюдению требований законодательства Казахстан «Об охране окружающей среды», нормативов ее качества и экологических требований.

Государственный контроль осуществляется уполномоченными государственными органами в пределах их компетенции и местными исполнительными органами. Период контроля на блоке составляет один раз в год.

- Нетехничное резюме

Основанием для составления отчета о возможных воздействиях является Договор, заключенный между АО «Эмбамунайгаз» и Филиалом «КМГ Инжиниринг» «Каспиймунайгаз» - Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области ООС (№02177Р от 18 марта 2020г).

Отчет о возможных воздействиях разработана в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Согласно Заключению об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и скринга воздействия намечаемой деятельности № KZ78VWF00065878 от 17.05.2022г на проект «Проект разработки месторождения Терень-Узюк Западный» необходимость проведения оценки воздействия на окружающую среду обязательна.

Целью проведения данной работы является определение экологических и иных последствий вариантов принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов.

Недропользователем месторождения Терень-Узюк Западный является АО «Эмбамунайгаз», имеющее Государственную серии МГ (нефть) №221 от 27 июля 1995г на право пользования недрами РК для добычи углеводородного сырья (УВС) на нефтяном месторождении Кульсары в Атырауской области,Контракт №413 от 03.03.2000г. с компетентным органом правительства РК на проведение разведки и добычи углеводородов. Дополнением №5 от 25.02.2015г. срок действия Контракта продлен до 03.03.2043г. Площадь горного отвода составляет 11,229 км2, глубина разработки – на вертикальных разрезах по подошве меловых отложений.

Месторождение Терень-Узюк Западный находится в юго-восточной части Южно-Эмбинского нефтеносного района в прибрежной зоне Прикаспийской впадины.

По административному делению месторождение Терень-Узюк относится к Жылыойскому району Атырауской области Республики Казахстан.

Областной центр г. Атырау находится в 180 км к северо-западу и связан грунтовой дорогой проходящей через нефтепромыслы: Каратон, Кульсары, Бек-Бике, Сагиз, Доссор. Ближайшими железнодорожными станциями являются станции Кульсары и Атырау.

Территория месторождения представляет собой засоленную равнину с абсолютными отметками от минус 21,5 м до минус 27 м по отношению к уровню океана, рассеченную ериками и покрытую солеными озерами «сорами».

Климат района резко континентальный. Лето сухое, жаркое (до плюс   400С), зимы суровые (до минус 300С), малоснежные, ветреные.

Растительный покров чрезвычайно беден и представлен в основном солончаковыми травами.

Климат района расположения объекта резко континентальный, аридный, основными чертами которого являются преобладание антициклонических условий, резкие температурные изменения в течение года и суток, жесткий ветровой режим и дефицит осадков. Континентальность климата незначительно смягчается в прибрежной полосе под влиянием Каспийского моря.

Температура воздуха. Температура воздуха является одной из основных характеристик климата. Режим температуры воздуха исследуемой области характеризуется большой контрастностью и резкостью сезонных и межгодовых колебаний, значительной суточной и годовой амплитудой. Характерным является также преобладание теплого периода над холодным. Продолжительность безморозного периода составляет около полугода для севера региона и увеличивается к югу. Среднегодовая температура воздуха составляет 9-11 оC, при этом она увеличивается с севера на юг и от моря к побережью.

Учитывая текущее состояние разработки продуктивных горизонтов с целью обоснования наиболее оптимального значения КИН и расчета прогнозных технологических показателей рассмотрено 3 варианта разработки.

I вариант

Первый вариант предусматривает продолжение разработки месторождения согласно утвержденному варианту «Анализа разработки …» 2021г с корректировкой на текущее состояние. Предусматривается бурение оставшихся 24 скважин в т.ч 2 горизонтальных и проведение ГТМ по переходящему фонду.

II вариант

Второй вариант разработки предусматривает проведение всех мероприятий, запланированных в первом варианте, кроме, бурения 2 горизонтальных и 15 вертикальных скважин ввиду отсутствия необходимости, так как эти зоны входят в площадь дренирования существующего фонда и будут выработаны с помощью еще большего количества проводимых переводов скважин между объектами. Также вариант предусматривает масштабное проведение ремонтно-изоляционных работе по действующему фонду скважин с целью снижения обводненности

III вариант

Третий вариант составлен на основе второго варианта, за исключением полной отмены бурения скважин, с целью сокращения капитальных затрат и продления рентабельного периода месторождения.

В целом, сорменное состояние окружающей среды оценивается локальным,

продолжительным, где значимость показывает низкий уровень.

АО «Эмбамунайгаз» соблюдает все законодательные требования по защите охраны окружающей среды: ежеквартально проводится мониторинговые исследования согласны Программе производственного контроля по атмосферному воздуху, подземным и грунтовым водам, почвенного покрова и контролируется радиационный фон обстановка месторождения.

Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается.

Использование природных ресурсов, обусловленных их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью исключается. Риски отсутствуют.

АО «Эмбамунайгаз» пользуется услугами субъекта, который занимается строительством скважин на месторождениях АО «Эмбамунайгаз», а также выполняет операции по водоснабжению. Водоснабжение при строительстве скважин для хозяйственно-питьевых нужд осуществляется согласно договору с специализированной организации. При строительстве скважин хозяйственных сточных вод от вахтового поселка накапливаются в местные железобетонные септики емкостью 25 м3 с последующим вывозом их на утилизацию в специализированную организацию. При эксплуатации месторождения вывоз и утилизация жидких бытовых отходы осуществляется согласно договору.

На площадке строительства и эксплуатации организованы места временного

хранения (накопления) отходов, откуда они по мере накопления вывозятся по договору на предприятия, осуществляющие переработку, использование, обезвреживание или захоронение отходов. При организации мест временного хранения (накопления) отходов приняты меры по обеспечению экологической безопасности. Обеспечение мест временного хранения (накопления) проведено с учетом класса опасности (маркировано по типу отхода), физико-химических свойств, реакционной способности образующихся отходов, а также с учетом требований соответствующих требований.

Мероприятия по минимизации воздействия в окружающую среду

Добыча углеводородного сырья обуславливает постоянное пополнение воздушной среды новыми объемами загрязняющих веществ. Основными мероприятиями по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются:

• разработка технологического регламента на период НМУ;

• обучение персонала реагированию на аварийные ситуации;

• соблюдение норм и правил противопожарной безопасности;

хранить производственные отходы в строго определенных местах;

• ежегодно провести производственный мониторинг по атмосферному воздуху.

Для сведения к минимуму отрицательного действия, сопровождающее промышленное производство энергетического и химического сырья, необходимы способы борьбы за уменьшение его потерь. В технологии добычи ими будут:

• герметизация напорной системы сбора нефти.

• подавление наружной (изоляционное покрытие) и внутренней коррозии (подача ингибитора коррозии).

Указанные выше меры по снижению вредного воздействия нефтедобывающего объекта оказываются достаточными, по расчетным показателям загрязнения воздушного бассейна при нормальном режиме работ, так как обеспечивают санитарные требования к качеству воздуха.

Поверхностные воды в описываемом районе отсутствуют. В целом воздействия рассматриваемых работ на состояние атмосферного воздуха, может быть оценено, как ограниченное, продолжительное и умеренное по воздействию.

Воздействие на подземные воды при строительстве скважин оценивается: в пространственном масштабе как ограниченное, во временном как продолжительное и

по величине как умеренное.

Для охраны водных ресурсов и прилегающих территории от негативного воздействия объектов производства необходимо выполнение следующих мероприятии:

• обеспечение учета воды и контроль ее использования с применением

водоизмерительной аппаратуры;

• на всех технологических площадках оборудование системы ливневого

сброса;

• создание системы сбора, очистки и утилизации сточных вод и промстоков,

включая сточные хоз-бытовые воды, технические, пластовые;

• проведение ежеквартальных мониторинговых наблюдений.

Вся подтоварная вода после очистки должна быть полностью использована для закачки в пласт нагнетательных скважин.

Воздействие на геологическую среду оценивается: в пространственном масштабе как ограниченное, во временном как кратковременное и по интенсивности, как умеренное.

Воздействие на состояние почвенного покрова можно принять как умеренное, ограниченное и кратковременное.

Воздействие на состояние растительности можно принять как умеренное, ограниченное и кратковременное.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по охране окружающей

среды:

- соблюдение всех правил проведения работ;

- проведение работ в пределах отведенной во временное пользование территории;

- контроль уровня шума на участках работ;

- своевременное устранение утечки горюче-смазочных веществ во время

- работы механизмов и дизелей и не допущение загрязнения почв;

- использование специальных емкостей для сбора отработанных масел;

- после окончания работ участки будут очищены от бытовых и производственных отходов, остатков ГСМ;

- утилизация отходов (отработанных масел и топлива);

- приготовление и обработка бурового раствора в циркуляционной системе;

- хранение материалов и химических реагентов в закрытых помещениях;

- оборотное водоснабжение (повторное использование БСВ);

- рекультивация земель, выданных во временное пользование.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Промышленная экология. Т.А. Хван. г. Ростов-на-Дону 2003г.

- Охрана природы Атырауской области. О.М. Грищенко, Н.А.Дидичин. г. Атырау 1997г.

- Экология и нефтегазовый комплекс. М.Д. Диаров, г. Алматы 2003г.

- Экология Казахстана М.С. Панин, г. Семипалатинск 2005г.

- Экологический Кодекс РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

- Закон о «Гражданской защите», от 11.04.2014 г.

- Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки»;

- Классификатор отходов. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314;

- Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК.

- Закон РК №219-1 от 23.04.1998г «О радиационной безопасности населения»;

- Приказ Министра здравоохранения РК №ҚР ДСМ-71 от 2 августа 2022 года Гигиенические нормативы к обеспечению радиационной безопасности

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан №26 от 20.02.2023г. «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» СПОРО-97, СП 5.01.011-97 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами»;

- №ҚР ДСМ-275/2020 от 15.12.2020г. Санитарно-эпидемиологичекие требования к обеспечению радиационной безопасности

Методические указаний и методики:

- Приказ Министра охраны окружающей среды РК от «3» мая 2012 года № 129-п.

- Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение №14 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

- Методика расчета нормативов  выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №16 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

- РНД 211.2.02.09-2004 «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», Астана, 2004г.

- РНД 211.2.02.03-2004 «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов)», Астана, 2004г.

Приложения

Приложение №1 - Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу по второму варианту (рекомендуемый)

При строительстве скважины проектной глубиной 450м

Источник №0001-001 Силовой привод БУ;

Источник загрязнения: 0001

Источник выделения: 0001 01, Выхлопные трубы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 70.64

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 21.022

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 70.64 · 30 / 3600 = 0.58866666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 21.022 · 30 / 103 = 0.63066

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 70.64 · 1.2 / 3600 = 0.02354666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 21.022 · 1.2 / 103 = 0.0252264

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 70.64 · 39 / 3600 = 0.76526666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 21.022 · 39 / 103 = 0.819858

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 70.64 · 10 / 3600 = 0.19622222222

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 21.022 · 10 / 103 = 0.21022

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 70.64 · 25 / 3600 = 0.49055555556

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 21.022 · 25 / 103 = 0.52555

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 70.64 · 12 / 3600 = 0.23546666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 21.022 · 12 / 103 = 0.252264

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 70.64 · 1.2 / 3600 = 0.02354666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 21.022 · 1.2 / 103 = 0.0252264

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 70.64 · 5 / 3600 = 0.09811111111

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 21.022 · 5 / 103 = 0.10511

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.58866666667 | 0.63066 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.76526666667 | 0.819858 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.09811111111 | 0.10511 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.19622222222 | 0.21022 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.49055555556 | 0.52555 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.02354666667 | 0.0252264 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.02354666667 | 0.0252264 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.23546666667 | 0.252264 |

Источник №0001-002 Насосный блок БУ;

Источник загрязнения: 0001

Источник выделения: 0001 02, Выхлопные трубы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 98.1

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 29.195

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 30 / 3600 = 0.8175

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 29.195 · 30 / 103 = 0.87585

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 1.2 / 3600 = 0.0327

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 29.195 · 1.2 / 103 = 0.035034

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 39 / 3600 = 1.06275

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 29.195 · 39 / 103 = 1.138605

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 10 / 3600 = 0.2725

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 29.195 · 10 / 103 = 0.29195

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 25 / 3600 = 0.68125

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 29.195 · 25 / 103 = 0.729875

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 12 / 3600 = 0.327

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 29.195 · 12 / 103 = 0.35034

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 1.2 / 3600 = 0.0327

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 29.195 · 1.2 / 103 = 0.035034

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 5 / 3600 = 0.13625

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 29.195 · 5 / 103 = 0.145975

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.8175 | 0.87585 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1.06275 | 1.138605 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.13625 | 0.145975 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.2725 | 0.29195 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.68125 | 0.729875 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0327 | 0.035034 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0327 | 0.035034 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.327 | 0.35034 |

Источник №0001-003 ДЭС БУ;

Источник загрязнения: 0001

Источник выделения: 0001 03, выхлопные трубы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 77.04

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 22.927

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 30 / 3600 = 0.642

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 22.927 · 30 / 103 = 0.68781

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 1.2 / 3600 = 0.02568

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 22.927 · 1.2 / 103 = 0.0275124

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 39 / 3600 = 0.8346

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 22.927 · 39 / 103 = 0.894153

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 10 / 3600 = 0.214

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 22.927 · 10 / 103 = 0.22927

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 25 / 3600 = 0.535

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 22.927 · 25 / 103 = 0.573175

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 12 / 3600 = 0.2568

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 22.927 · 12 / 103 = 0.275124

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 1.2 / 3600 = 0.02568

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 22.927 · 1.2 / 103 = 0.0275124

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 5 / 3600 = 0.107

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 22.927 · 5 / 103 = 0.114635

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.642 | 0.68781 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.8346 | 0.894153 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.107 | 0.114635 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.214 | 0.22927 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.535 | 0.573175 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.02568 | 0.0275124 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.02568 | 0.0275124 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.2568 | 0.275124 |

Источник №0002 цементировочный агрегат;

Источник загрязнения: 0002

Источник выделения: 0002 01, выхлопные трубы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 15.6

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 2.09

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 30 / 3600 = 0.13

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.09 · 30 / 103 = 0.0627

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 1.2 / 3600 = 0.0052

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.09 · 1.2 / 103 = 0.002508

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 39 / 3600 = 0.169

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.09 · 39 / 103 = 0.08151

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 10 / 3600 = 0.04333333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.09 · 10 / 103 = 0.0209

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 25 / 3600 = 0.10833333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.09 · 25 / 103 = 0.05225

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 12 / 3600 = 0.052

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.09 · 12 / 103 = 0.02508

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 1.2 / 3600 = 0.0052

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.09 · 1.2 / 103 = 0.002508

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 5 / 3600 = 0.02166666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.09 · 5 / 103 = 0.01045

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.13 | 0.0627 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.169 | 0.08151 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.02166666667 | 0.01045 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.04333333333 | 0.0209 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.10833333333 | 0.05225 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0052 | 0.002508 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0052 | 0.002508 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.052 | 0.02508 |

Источник №0003 емкость для топлива;

Источник №0004 ДЭС вахтового поселка

Источник загрязнения: 0004

Источник выделения: 0004 01, выхлопные трубы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 38.52

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 21.63

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 30 / 3600 = 0.321

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 21.63 · 30 / 103 = 0.6489

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 1.2 / 3600 = 0.01284

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 21.63 · 1.2 / 103 = 0.025956

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 39 / 3600 = 0.4173

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 21.63 · 39 / 103 = 0.84357

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 10 / 3600 = 0.107

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 21.63 · 10 / 103 = 0.2163

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 25 / 3600 = 0.2675

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 21.63 · 25 / 103 = 0.54075

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 12 / 3600 = 0.1284

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 21.63 · 12 / 103 = 0.25956

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 1.2 / 3600 = 0.01284

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 21.63 · 1.2 / 103 = 0.025956

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 5 / 3600 = 0.0535

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 21.63 · 5 / 103 = 0.10815

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.321 | 0.6489 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4173 | 0.84357 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0535 | 0.10815 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.107 | 0.2163 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.2675 | 0.54075 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01284 | 0.025956 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01284 | 0.025956 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1284 | 0.25956 |

Источник №6005 сварочный пост;

Источник №0005-001, Силовоц привод БУ при испытании;

Источник загрязнения: 0005

Источник выделения: 0005 01, выхлопные трубы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 35.32

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 3.391

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35.32 · 30 / 3600 = 0.29433333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.391 · 30 / 103 = 0.10173

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35.32 · 1.2 / 3600 = 0.01177333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.391 · 1.2 / 103 = 0.0040692

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35.32 · 39 / 3600 = 0.38263333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.391 · 39 / 103 = 0.132249

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35.32 · 10 / 3600 = 0.09811111111

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.391 · 10 / 103 = 0.03391

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35.32 · 25 / 3600 = 0.24527777778

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.391 · 25 / 103 = 0.084775

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35.32 · 12 / 3600 = 0.11773333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.391 · 12 / 103 = 0.040692

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35.32 · 1.2 / 3600 = 0.01177333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.391 · 1.2 / 103 = 0.0040692

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35.32 · 5 / 3600 = 0.04905555556

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.391 · 5 / 103 = 0.016955

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.29433333333 | 0.10173 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.38263333333 | 0.132249 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.04905555556 | 0.016955 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.09811111111 | 0.03391 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.24527777778 | 0.084775 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01177333333 | 0.0040692 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01177333333 | 0.0040692 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.11773333333 | 0.040692 |

Источник №0005-002, Насосный блок БУ при испытании;

Источник загрязнения: 0005

Источник выделения: 0005 02, выхлопные трубы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 98.1

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 9.418

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 30 / 3600 = 0.8175

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 9.418 · 30 / 103 = 0.28254

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 1.2 / 3600 = 0.0327

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 9.418 · 1.2 / 103 = 0.0113016

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 39 / 3600 = 1.06275

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 9.418 · 39 / 103 = 0.367302

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 10 / 3600 = 0.2725

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 9.418 · 10 / 103 = 0.09418

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 25 / 3600 = 0.68125

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 9.418 · 25 / 103 = 0.23545

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 12 / 3600 = 0.327

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 9.418 · 12 / 103 = 0.113016

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 1.2 / 3600 = 0.0327

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 9.418 · 1.2 / 103 = 0.0113016

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 5 / 3600 = 0.13625

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 9.418 · 5 / 103 = 0.04709

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.8175 | 0.28254 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1.06275 | 0.367302 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.13625 | 0.04709 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.2725 | 0.09418 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.68125 | 0.23545 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0327 | 0.0113016 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0327 | 0.0113016 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.327 | 0.113016 |

Источник №0005-003, ДЭС БУ при испытании;

Источник загрязнения: 0005

Источник выделения: 0005 03, выхлопные трубы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 77.04

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 7.396

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 30 / 3600 = 0.642

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 7.396 · 30 / 103 = 0.22188

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 1.2 / 3600 = 0.02568

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 7.396 · 1.2 / 103 = 0.0088752

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 39 / 3600 = 0.8346

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 7.396 · 39 / 103 = 0.288444

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 10 / 3600 = 0.214

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 7.396 · 10 / 103 = 0.07396

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 25 / 3600 = 0.535

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 7.396 · 25 / 103 = 0.1849

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 12 / 3600 = 0.2568

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 7.396 · 12 / 103 = 0.088752

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 1.2 / 3600 = 0.02568

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 7.396 · 1.2 / 103 = 0.0088752

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 5 / 3600 = 0.107

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 7.396 · 5 / 103 = 0.03698

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.642 | 0.22188 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.8346 | 0.288444 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.107 | 0.03698 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.214 | 0.07396 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.535 | 0.1849 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.02568 | 0.0088752 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.02568 | 0.0088752 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.2568 | 0.088752 |

Источник №0006, емкость для топлива;

Источник №6006, насос для перекачки нефти;

Источник №6007-6034 добывающих и резервных скважин

При строительстве скважины проектной глубиной 650м

Источник №0001-001 силовой привод буровая установка;

Источник загрязнения: 0001

Источник выделения: 0001 01, Выхлопные трубы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 70.64

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 24.752

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 70.64 · 30 / 3600 = 0.58866666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 24.752 · 30 / 103 = 0.74256

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 70.64 · 1.2 / 3600 = 0.02354666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 24.752 · 1.2 / 103 = 0.0297024

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 70.64 · 39 / 3600 = 0.76526666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 24.752 · 39 / 103 = 0.965328

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 70.64 · 10 / 3600 = 0.19622222222

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 24.752 · 10 / 103 = 0.24752

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 70.64 · 25 / 3600 = 0.49055555556

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 24.752 · 25 / 103 = 0.6188

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 70.64 · 12 / 3600 = 0.23546666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 24.752 · 12 / 103 = 0.297024

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 70.64 · 1.2 / 3600 = 0.02354666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 24.752 · 1.2 / 103 = 0.0297024

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 70.64 · 5 / 3600 = 0.09811111111

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 24.752 · 5 / 103 = 0.12376

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.58866666667 | 0.74256 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.76526666667 | 0.965328 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.09811111111 | 0.12376 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.19622222222 | 0.24752 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.49055555556 | 0.6188 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.02354666667 | 0.0297024 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.02354666667 | 0.0297024 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.23546666667 | 0.297024 |

Источник №0001-002 насосный блок буровая установка;

Источник загрязнения: 0001

Источник выделения: 0001 02, Выхлопные трубы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 98.1

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 34.374

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 30 / 3600 = 0.8175

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 34.374 · 30 / 103 = 1.03122

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 1.2 / 3600 = 0.0327

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 34.374 · 1.2 / 103 = 0.0412488

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 39 / 3600 = 1.06275

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 34.374 · 39 / 103 = 1.340586

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 10 / 3600 = 0.2725

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 34.374 · 10 / 103 = 0.34374

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 25 / 3600 = 0.68125

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 34.374 · 25 / 103 = 0.85935

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 12 / 3600 = 0.327

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 34.374 · 12 / 103 = 0.412488

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 1.2 / 3600 = 0.0327

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 34.374 · 1.2 / 103 = 0.0412488

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 5 / 3600 = 0.13625

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 34.374 · 5 / 103 = 0.17187

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.8175 | 1.03122 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1.06275 | 1.340586 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.13625 | 0.17187 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.2725 | 0.34374 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.68125 | 0.85935 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0327 | 0.0412488 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0327 | 0.0412488 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.327 | 0.412488 |

Источник №0001-003 ДЭС буровая установка;

Источник загрязнения: 0001

Источник выделения: 0001 03, выхлопные трубы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 77.04

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 26.995

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 30 / 3600 = 0.642

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 26.995 · 30 / 103 = 0.80985

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 1.2 / 3600 = 0.02568

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 26.995 · 1.2 / 103 = 0.032394

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 39 / 3600 = 0.8346

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 26.995 · 39 / 103 = 1.052805

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 10 / 3600 = 0.214

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 26.995 · 10 / 103 = 0.26995

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 25 / 3600 = 0.535

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 26.995 · 25 / 103 = 0.674875

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 12 / 3600 = 0.2568

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 26.995 · 12 / 103 = 0.32394

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 1.2 / 3600 = 0.02568

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 26.995 · 1.2 / 103 = 0.032394

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 5 / 3600 = 0.107

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 26.995 · 5 / 103 = 0.134975

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.642 | 0.80985 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.8346 | 1.052805 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.107 | 0.134975 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.214 | 0.26995 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.535 | 0.674875 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.02568 | 0.032394 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.02568 | 0.032394 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.2568 | 0.32394 |

Источник №0002 цементировочный агрегат;

Источник загрязнения: 0002

Источник выделения: 0002 01, выхлопные трубы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 15.6

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 2.09

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 30 / 3600 = 0.13

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.09 · 30 / 103 = 0.0627

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 1.2 / 3600 = 0.0052

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.09 · 1.2 / 103 = 0.002508

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 39 / 3600 = 0.169

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.09 · 39 / 103 = 0.08151

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 10 / 3600 = 0.04333333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.09 · 10 / 103 = 0.0209

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 25 / 3600 = 0.10833333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.09 · 25 / 103 = 0.05225

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 12 / 3600 = 0.052

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.09 · 12 / 103 = 0.02508

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 1.2 / 3600 = 0.0052

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.09 · 1.2 / 103 = 0.002508

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 5 / 3600 = 0.02166666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.09 · 5 / 103 = 0.01045

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.13 | 0.0627 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.169 | 0.08151 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.02166666667 | 0.01045 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.04333333333 | 0.0209 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.10833333333 | 0.05225 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0052 | 0.002508 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0052 | 0.002508 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.052 | 0.02508 |

Источник №0003 емкость для топлива;

Источник №0004 ДЭС вахтового поселка

Источник загрязнения: 0004

Источник выделения: 0004 01, выхлопные трубы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 38.52

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 23.67

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 30 / 3600 = 0.321

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 23.67 · 30 / 103 = 0.7101

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 1.2 / 3600 = 0.01284

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 23.67 · 1.2 / 103 = 0.028404

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 39 / 3600 = 0.4173

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 23.67 · 39 / 103 = 0.92313

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 10 / 3600 = 0.107

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 23.67 · 10 / 103 = 0.2367

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 25 / 3600 = 0.2675

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 23.67 · 25 / 103 = 0.59175

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 12 / 3600 = 0.1284

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 23.67 · 12 / 103 = 0.28404

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 1.2 / 3600 = 0.01284

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 23.67 · 1.2 / 103 = 0.028404

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 38.52 · 5 / 3600 = 0.0535

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 23.67 · 5 / 103 = 0.11835

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.321 | 0.7101 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4173 | 0.92313 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0535 | 0.11835 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.107 | 0.2367 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.2675 | 0.59175 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01284 | 0.028404 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01284 | 0.028404 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.1284 | 0.28404 |

Источник №6005 сварочный пост

Источник №0005-001, силовой привод буровая установка при испытании;

Источник загрязнения: 0005

Источник выделения: 0005 01, выхлопные трубы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 35.32

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 3.391

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35.32 · 30 / 3600 = 0.29433333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.391 · 30 / 103 = 0.10173

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35.32 · 1.2 / 3600 = 0.01177333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.391 · 1.2 / 103 = 0.0040692

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35.32 · 39 / 3600 = 0.38263333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.391 · 39 / 103 = 0.132249

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35.32 · 10 / 3600 = 0.09811111111

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.391 · 10 / 103 = 0.03391

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35.32 · 25 / 3600 = 0.24527777778

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.391 · 25 / 103 = 0.084775

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35.32 · 12 / 3600 = 0.11773333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.391 · 12 / 103 = 0.040692

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35.32 · 1.2 / 3600 = 0.01177333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.391 · 1.2 / 103 = 0.0040692

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35.32 · 5 / 3600 = 0.04905555556

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.391 · 5 / 103 = 0.016955

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.29433333333 | 0.10173 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.38263333333 | 0.132249 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.04905555556 | 0.016955 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.09811111111 | 0.03391 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.24527777778 | 0.084775 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.01177333333 | 0.0040692 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.01177333333 | 0.0040692 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.11773333333 | 0.040692 |

Источник №0005-002, насосный блок буровая установка при испытании;

Источник загрязнения: 0005

Источник выделения: 0005 02, выхлопные трубы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 98.1

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 9.418

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 30 / 3600 = 0.8175

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 9.418 · 30 / 103 = 0.28254

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 1.2 / 3600 = 0.0327

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 9.418 · 1.2 / 103 = 0.0113016

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 39 / 3600 = 1.06275

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 9.418 · 39 / 103 = 0.367302

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 10 / 3600 = 0.2725

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 9.418 · 10 / 103 = 0.09418

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 25 / 3600 = 0.68125

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 9.418 · 25 / 103 = 0.23545

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 12 / 3600 = 0.327

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 9.418 · 12 / 103 = 0.113016

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 1.2 / 3600 = 0.0327

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 9.418 · 1.2 / 103 = 0.0113016

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 98.1 · 5 / 3600 = 0.13625

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 9.418 · 5 / 103 = 0.04709

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.8175 | 0.28254 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1.06275 | 0.367302 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.13625 | 0.04709 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.2725 | 0.09418 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.68125 | 0.23545 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.0327 | 0.0113016 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.0327 | 0.0113016 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.327 | 0.113016 |

Источник №0005-003, ДЭС буровая установка при испытании;

Источник загрязнения: 0005

Источник выделения: 0005 03, выхлопные трубы

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 77.04

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 7.396

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 30 / 3600 = 0.642

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 7.396 · 30 / 103 = 0.22188

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 1.2 / 3600 = 0.02568

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 7.396 · 1.2 / 103 = 0.0088752

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 39 / 3600 = 0.8346

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 7.396 · 39 / 103 = 0.288444

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 10 / 3600 = 0.214

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 7.396 · 10 / 103 = 0.07396

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 25 / 3600 = 0.535

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 7.396 · 25 / 103 = 0.1849

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 12 / 3600 = 0.2568

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 7.396 · 12 / 103 = 0.088752

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 1.2 / 3600 = 0.02568

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 7.396 · 1.2 / 103 = 0.0088752

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 77.04 · 5 / 3600 = 0.107

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 7.396 · 5 / 103 = 0.03698

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.642 | 0.22188 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.8346 | 0.288444 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.107 | 0.03698 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.214 | 0.07396 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.535 | 0.1849 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.02568 | 0.0088752 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.02568 | 0.0088752 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.2568 | 0.088752 |

Источник №0006, емкость для топлива

Источник №6006, насос для перекачки нефти;

Источник №6007-6034 добывающих и резервных скважин

При эксплуатации месторождения на 2023г

Источник № 0148-0163, 0336-0342 Резервуары

Источник №0165-0166 Печь марки ПТ-16-150М для отопления

Источник №0169 Котельная REX-75

Источник №0171-0172 Котельная ВВ-1535 RD

Источник №0173 Котельная ВВ-150 GA

Источник №0174-0176,0419 Передвижной сварочный агрегат САГ

Источник №0202 Электроснабжения ДЭС ППН

Источник № 6527-6703 Скважина

Источник №6720 – 6729,7324-7325 Насосная 9-МГР

Источник №6737-6739 Сварочный пост

Источник №6740-6742 Сварочный трансформатор

Источник №6743-6745 Пост газорезки

Источник №6746-6772 Замерная установка

Источник №7328-7331 Дренажный емкость

Источник №7387-7388 ГРПШ-10МС (РДГК-10М), ГСГО -100 (РДБК1-100)

Источник №7436-7450 АГЗУ

Источник №7451-7465 Дренажный емкость на ГЗУ

При эксплуатации месторождения на 2024г

Источник № 0148-0163, 0336-0342 Резервуары

Источник №0165-0166 Печь марки ПТ-16-150М для отопления

Источник №0169 Котельная REX-75

Источник №0171-0172 Котельная ВВ-1535 RD

Источник №0173 Котельная ВВ-150 GA

Источник №0174-0176,0419 Передвижной сварочный агрегат САГ

Источник №0202 Электроснабжения ДЭС ППН

Источник № 6527-6704 Скважина

Источник №6720 – 6729,7324-7325 Насосная 9-МГР

Источник №6737-6739 Сварочный пост

Источник №6740-6742 Сварочный трансформатор

Источник №6743-6745 Пост газорезки

Источник №6746-6772 Замерная установка

Источник №7328-7331 Дренажный емкость

Источник №7387-7388 ГРПШ-10МС (РДГК-10М), ГСГО -100 (РДБК1-100)

Источник №7436-7450 АГЗУ

Источник №7451-7465 Дренажный емкость на ГЗУ

При эксплуатации месторождения на 2025г

Источник № 0148-0163, 0336-0342 Резервуары

Источник №0165-0166 Печь марки ПТ-16-150М для отопления

Источник №0169 Котельная REX-75

Источник №0171-0172 Котельная ВВ-1535 RD

Источник №0173 Котельная ВВ-150 GA

Источник №0174-0176,0419 Передвижной сварочный агрегат САГ

Источник №0202 Электроснабжения ДЭС ППН

Источник № 6527-6704 Скважина

Источник №6720 – 6729,7324-7325 Насосная 9-МГР

Источник №6737-6739 Сварочный пост

Источник №6740-6742 Сварочный трансформатор

Источник №6743-6745 Пост газорезки

Источник №6746-6772 Замерная установка

Источник №7328-7331 Дренажный емкость

Источник №7387-7388 ГРПШ-10МС (РДГК-10М), ГСГО -100 (РДБК1-100)

Источник №7436-7450 АГЗУ

Источник №7451-7465 Дренажный емкость на ГЗУ

Приложение №2 – Данные Казгидромет

Приложение №3 – План-график

| N |  |  |  | Норматив допустимых |  |  | Методика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источ- | Производство, | Контролируемое | Периодичность | выбросов |  | Кем | проведе- |
| ника | цех, участок. | вещество | контроля |  |  | осуществляет | ния |
|  |  |  |  |  |  | ся контроль | контроля |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0148 | Месторождение Терен- | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.005 | 2500 | Сторонняя | 0001 |
|  | Узек |  |  |  |  | организация |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 5.392 | 2696000 | Сторонняя |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 1.99979 | 999895 | Сторонняя |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.02612 | 13060 | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.00821 | 4105 | Сторонняя |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.01642 | 8210 | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
| 0165 | Месторождение Терен- | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.011 |  | Сторонняя |  |
|  | Узек | 4) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00179 |  | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00076 |  | Сторонняя |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.07891 |  | Сторонняя |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.07891 |  | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
| 0166 | Месторождение Терен- | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.011 |  | Сторонняя |  |
|  | Узек | 4) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00179 |  | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00076 |  | Сторонняя |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.07891 |  | Сторонняя |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Метан (727*) | 1 раз/ кварт | 0.07891 |  | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
| 0167 | Месторождение Терен- | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.119 | 107207.207 | Сторонняя |  |
|  | Узек | 4) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.1547 | 139369.369 | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.01982777778 | 17862.8629 | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0397 | 35765.7658 | Сторонняя |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.09913888889 | 89314.3143 | Сторонняя |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0048 | 4324.32432 | Сторонняя |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0048 | 4324.32432 | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0476 | 42882.8829 | Сторонняя |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | организация |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |
| 0169 | Месторождение Терен- | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.02096 | 9527.27273 | Сторонняя |  |
|  | Узек | 4) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00341 | 1550 | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00054 | 245.454545 | Сторонняя |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.07279 | 33086.3636 | Сторонняя |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |
| 0171 | Месторождение Терен- | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.01244 | 56.5454545 | Сторонняя |  |
|  | Узек | 4) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.00202 | 9.18181818 | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00032 | 1.45454545 | Сторонняя |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0432 | 196.363636 | Сторонняя |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |
| 0173 | Месторождение Терен- | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00432 | 39.2727273 | Сторонняя |  |
|  | Узек | 4) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.0007 | 6.36363636 | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.00011 | 1 | Сторонняя |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.01499 | 136.272727 | Сторонняя |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |
| 0174 | Месторождение Терен- | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.1148 | 546.640636 | Сторонняя |  |
|  | Узек | 4) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.1493 | 710.918528 | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.0191 | 90.9480501 | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.0383 | 182.372268 | Сторонняя |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0957 | 455.692586 | Сторонняя |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.0046 | 21.9037189 | Сторонняя |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.0046 | 21.9037189 | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.0459 | 218.561021 | Сторонняя |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | организация |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |
| 0202 | Месторождение Терен- | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.115 |  | Сторонняя |  |
|  | Узек | 4) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ кварт | 0.149 |  | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/ кварт | 0.019 |  | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ кварт | 0.038 |  | Сторонняя |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.096 |  | Сторонняя |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, | 1 раз/ кварт | 0.005 |  | Сторонняя |  |
|  |  | Акрилальдегид) (474) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/ кварт | 0.005 |  | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 раз/ кварт | 0.046 |  | Сторонняя |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | организация |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |
| 6527 | Месторождение Терен- | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00006 |  | Сторонняя |  |
|  | Узек |  |  |  |  | организация |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.06755 |  | Сторонняя |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.02505 |  | Сторонняя |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.00033 |  | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.0001 |  | Сторонняя |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.00021 |  | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
| 6720 | Месторождение Терен- | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.00661 |  | Сторонняя |  |
|  | Узек |  |  |  |  | организация |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.07963 |  | Сторонняя |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.02953 |  | Сторонняя |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.00039 |  | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.00012 |  | Сторонняя |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.00024 |  | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
| 6737 | Месторождение Терен- | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.00275 |  | Сторонняя |  |
|  | Узек | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | организация |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.00036 |  | Сторонняя |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | организация |  |
|  |  | 327) |  |  |  |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0002 |  | Сторонняя |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.00179 |  | Сторонняя |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.00015 |  | Сторонняя |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.00044 |  | Сторонняя |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | организация |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.00019 |  | Сторонняя |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | организация |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6740 | Месторождение Терен- | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.00241 |  | Сторонняя |  |
|  | Узек | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | организация |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.00031 |  | Сторонняя |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | организация |  |
|  |  | 327) |  |  |  |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.00018 |  | Сторонняя |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.00159 |  | Сторонняя |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Фтористые газообразные соединения /в | 1 раз/ кварт | 0.00014 |  | Сторонняя |  |
|  |  | пересчете на фтор/ (617) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Фториды неорганические плохо | 1 раз/ кварт | 0.00039 |  | Сторонняя |  |
|  |  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  | организация |  |
|  |  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |
|  |  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |
|  |  | неорганические плохо растворимые /в |  |  |  |  |  |
|  |  | пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/ кварт | 0.00017 |  | Сторонняя |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | организация |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6743 | Месторождение Терен- | Железо (II, III) оксиды (в пересчете | 1 раз/ кварт | 0.0203 |  | Сторонняя |  |
|  | Узек | на железо) (диЖелезо триоксид, Железа |  |  |  | организация |  |
|  |  | оксид) (274) |  |  |  |  |  |
|  |  | Марганец и его соединения (в | 1 раз/ кварт | 0.00031 |  | Сторонняя |  |
|  |  | пересчете на марганца (IV) оксид) ( |  |  |  | организация |  |
|  |  | 327) |  |  |  |  |  |
|  |  | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/ кварт | 0.0256 |  | Сторонняя |  |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ кварт | 0.0138 |  | Сторонняя |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  | организация |  |
| 6746 | Месторождение Терен- | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.013425 |  | Сторонняя |  |
|  | Узек |  |  |  |  | организация |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.16169 |  | Сторонняя |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.05997 |  | Сторонняя |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.00078 |  | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.00025 |  | Сторонняя |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.00049 |  | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
| 7328 | Месторождение Терен- | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000095 |  | Сторонняя |  |
|  | Узек |  |  |  |  | организация |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.113853 |  | Сторонняя |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.000422 |  | Сторонняя |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.000006 |  | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.000002 |  | Сторонняя |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.000003 |  | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
| 7387 | Месторождение Терен- | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000006 |  | Сторонняя |  |
|  | Узек |  |  |  |  | организация |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.007458 |  | Сторонняя |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.002766 |  | Сторонняя |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.000036 |  | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.000011 |  | Сторонняя |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.000023 |  | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  | Смесь природных меркаптанов /в | 1 раз/ кварт | 0.000008 |  | Сторонняя |  |
|  |  | пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант |  |  |  | организация |  |
|  |  | СПМ - ТУ 51-81-88) (526) |  |  |  |  |  |
| 7436 | Месторождение Терен- | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000046 |  | Сторонняя |  |
|  | Узек |  |  |  |  | организация |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.055935 |  | Сторонняя |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.020745 |  | Сторонняя |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.000271 |  | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.000085 |  | Сторонняя |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.00017 |  | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
| 7451 | Месторождение Терен- | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/ кварт | 0.000046 |  | Сторонняя |  |
|  | Узек |  |  |  |  | организация |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 1 раз/ кварт | 0.055935 |  | Сторонняя |  |
|  |  | (1502*) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 1 раз/ кварт | 0.020745 |  | Сторонняя |  |
|  |  | (1503*) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Бензол (64) | 1 раз/ кварт | 0.000271 |  | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
|  |  | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 1 раз/ кварт | 0.000085 |  | Сторонняя |  |
|  |  | изомеров) (203) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Метилбензол (349) | 1 раз/ кварт | 0.00017 |  | Сторонняя |  |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Методики проведения контроля: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, |  |  |  |  |  |  |  |
| входящих в расчетные формулы. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №6 – Ответное письмо от РГУ Атырауская областная

территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира

Приложение №7 – Ответное письмо от РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»

# Приложение №8 – Лиценция ТОО "КМГ Инжиниринг" №21033693 от 21.12.2021г на «Проектирование (технологическое) и (или) эксплуатацию горных производств (углеводороды), нефтехимических производств, эксплуатацию магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов в сфере углеводородов»

# Приложение №9 – Протокол ЦКРР РК

# Приложение №10 – Письмо об отсутствии проекта нортативов размещения серы

Приложение №11 - Государственная лицензия