НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

«Строительство автомобильной дороги  жилого массива 41 разъезд города Актобе»

Проектируемый участок автодороги расположен в жилом массиве 41 разъезд, в юго-восточной части  г. Актобе.

Строительство автодороги будет вестись с учетом перспективы развития, согласно проекту детальной планировки.

Общая протяженность и строительная длина проектируемого участка составляет 8576,61м.

Проект на строительство автомобильной дороги в жилом массиве 41 разъезд  разработан в соответствии с требованиями СН РК 3.01-01-2013, СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» с асфальтобетонным покрытием.  Параметры дороги приняты для расчетной скорости движения автотранспорта 40км/час.

Категория автомобильной дороги – улицы в жилой застройке, проезды основные и проезды второстепенные.

Согласно приказу МНЭ РК от 28 февраля 2015 года № 165 по технической сложности объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности.

В соответствии с заданием на разработку ПСД проектируемые улицы классифицируются как улицы в жилой застройке и проезды.

Основные технические нормативы при проектировании приведены в таблице:

| № п/п | Наименование параметров | Единица измерения | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Категория дороги | - | улицы в жилой застройке | проезды основные | проезды второстепенные |
| 2 | Расчетная скорость движения | км/час | 40 | 40 | 40 |
| 3 | Протяженность улиц | м | 1865,50 | 493,17 | 6217,94 |
| 4 | Общая протяженность улиц | м | 8576,61 |  |  |
| 5 | Число полос движения | шт. | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Ширина полосы движения | м | 3,50 | 3,0 | 3,50 |
| 7 | Тип дорожной одежды | - | Капитальный | Капитальный | Облегченный |
| 8 | Поперечный уклон проезжей части | ‰ | 20 | 20 | 20 |
| 9 | Начало строительства | мес. | начало II квартала 2024года |  |  |
| 10 | Продолжительность строительства | мес. | 30 |  |  |

В проекте содержится оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха вредными выбросами от источников на период строительства, определены предложения по охране природной среды, приведены основные характеристики проведения работ, рассмотрены вопросы водоснабжения и водоотведения, воздействие отходов предприятия на окружающую среду. Кроме того, в разделе проведен предварительный расчет платежей за загрязнение окружающей среды.

При строительстве объекта в атмосферу будут выбрасываться от стационарных источников загрязняющие вещества 17 наименований, от передвижных источников - 6 наименований, в том числе 4 вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия, которые создают 2 группы суммации.

При строительстве от стационарных источников: суммарный выброс - 4.432312197 т/год;

Источники шумового воздействия

Потенциальными источниками шума внутри зданий и сооружений различного назначения и на площадках промышленных предприятий являются машины, механизмы, средства транспорта и другое оборудование.

С целью снижения отрицательного шумового воздействия настоящим проектом предусмотрено выполнение мероприятий по регулированию и снижения уровня шума, основными из которых являются:

- проверка установленных оборудований на соответствие с паспортными данными;

- проведение постоянного контроля за уровнем звукового давления на рабочих местах.

Почвы

Потенциальными источниками нарушения и загрязнения почв и растительности является различное оборудование и установки, которые в ходе проведения работ при производственной деятельности предприятия воздействуют на компоненты природной среды, в том числе и на почвенно-растительный покров. Объемно-пространственное решение и планировка территории приняты с учетом функциональных требований санитарных норм, пожарной безопасности. До начала строительства необходимо выполнить все работы подготовительного периода. Плодородный слой почвы снимается на глубину 0,2м и складируется на период строительства, а затем используется при благоустройстве.

Общая равнинность территории и незначительное количество атмосферных осадков препятствуют развитию процессов водной эрозии.

При реализации проекта необратимых негативных воздействий на почвенный горизонт, растительный и животный мир не ожидается.

При реализации проектных решений объекта будут созданы условия для изменения социально-экономических условий жизни местного населения и отразится в решении задач улучшения благосостояния жителей г. Актобе.

В проекте также приведены данные по водопотреблению и водоотведению проектируемого объекта, качественному и количественному составу отходов, образующихся в процессе деятельности проектируемого объекта.

Отходы.

Перечень и объем образующихся отходов на период строительства: бытовые отходы (ТБО); промасленная ветошь, огарки сварочных электродов; жестяные банки из-под краски. Общий объем образующихся отходов равен 10.403535 тонн.

Водоснабжение и канализация на период СМР - вода питьевая - привозная бутилированная. На период СМР сброс сточных вод планируется в существующие сети.

Баланс водопотребления и баланс водоотведения: хоз.-бытовые нужды – 648 м³;

Согласно ст.12 ЭК РК Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в зависимости от уровня и риска такого воздействия подразделяются на четыре категории.

Проектируемый объект на основании Приказа и.о. МЭГПР РК от 19 октября 2021 года № 408 «О внесении изменений в приказ МЭГПР РК от 13 июля 2021 года №246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», при проведении строительных операций, продолжительностью более 1 года, виды деятельности, не соответствующие «иным критериям, предусмотренных пунктом 2 раздела 3 Приложения 2 ЭК РК», относится к II категории, оказывающей минимальное негативное воздействие на окружающую среду.