КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

  - Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности

Реализация намечаемой деятельности планируется на территории действующего АБЗ в с. Катон-Карагай, ТОО "Катон-Карагайский ПДУ". Общая площадь 3,04 га. Площадка намечаемой деятельности под асфальтосмесительную установку расположен в ВКО, Катон-Карагайский район, в 2-х км западнее село Катон-Карагай. Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 2 км в западном направлении от участка - село Катон-Карагай. Поэтому территория участка и окружающая его местность в санитарно-гигиеническом и противопожарном отношении пригодна для проектирования и установки передвижной контейнерно-блочной асфальтосмесительной установки «RD-105», асфальтосмесительной установки ДС-1853.

Площадка	строительства	передвижной контейнерно-блочной асфальтосмесительной установки «RD-105», асфальтосмесительной установки ДС-1853 находится за пределами водоохранной зоны и полосы. Ближайший водный объект (р. Сарым-Сакты) расположен на расстоянии 1,0 км от границы участка.

Территория предприятия имеет твердое покрытие (асфальт) и площадками временного хранения отходов, также имеющие твердое покрытие и соответствующие условиям хранения отходов.

  - Характеристика намечаемой деятельности

ТОО «Катон-Карагайский» ПДУ осуществляет свою деятельность с 2001 года. Основными видами деятельности предприятия является: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, средний ремонт автомобильных дорог.

Площадка АБЗ с. Катон-Карагай работает с 2007 года. Объекты предприятия в районе Катон-Карагай - это участки капитального ремонта: -а/д«Усть-Каменогорск– Зыряновск–Большенарымское–Катон-Карагай–Рахмановские ключи» км 383-385;  капитальный ремонт а/д «Большенарым - Курчум» км 0-23 Катон-Карагайского района ВКО, капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Усть-Каменогорск -Зыряновск – Большенарымское – Катон-Карагай – Рахмановские ключи» км 399-418, средний ремонты по району Катон-Карагай. Установка асфальтосмесительных установок RD-105, ДС-1853 на существующий площадке даст возможность увеличить мощность предприятия для дальнейших работ по строительстве автомобильных дорог.

На существующей площадке «АБЗ с. Катон-Карагай» имеются следующие здания и сооружения:

- административно-бытовой корпус;

- асфальтосмесительная установка ДС-158 (будет демонтировано)

- склад каменного материала;

- склады щебня и песка;

- емкости для хранения битума и мазута;

- открытая стоянка автотранспорта;

-весовая

- дробильно-сортировочная установка

Настоящим проектом на площадке предусматривается установка асфальтосмесительной установок RD-105, ДС-1853, хранение инертных материалов, битума и мазута для установок предусматривается из существующих складов/резервуаров. Организация дополнительных складов щебня и песка, резервуаров хранения битума и мазута не предусматривается.

Проектируемая контейнерно-блочная асфальтосмесительная установка «RD-105» и проектируемая асфальтосмесительная установка ДС-1853 предназначена для выпуска горячих и холодных асфальтобетонных смесей.

Основной комплект:

- контейнерно-блочная	асфальтосмесительная	установка	 «RD-105», производительностью 105 т/час (с составными частями: бункер-питатель (4 шт.), подающий конвейер, сушильный барабан, горячий элеватор, смеситель, бункер минерального порошка, системы пылеулавливания – улитковый пылеуловитель, бункер сухой очистки, пульт управления);

- асфальтосмесительная установка ДС-1853 производительностью 48 т/час (с составными частями приёмный бункер, агрегат питания, наклонный конвейер, сушильный агрегат, агрегат минерального порошка, агрегат готовой смеси, нагреватель битума, топливный бак, разводки теплоносителя, электооборудования, битумопроводы, пневмосистема, системы опрыскивания, кабина оператора);

-емкости для хранения битума в количестве 6 шт. - 2 шт. объемом по 50 м3 каждая, 4 шт. объемом 20 м3 каждая;

- емкость для хранения дизельного топлива в количестве 1 шт. объемом 10 м3;

- емкости для хранения мазута в количестве 3 емкости объем 2 шт. по 7 м3, 1 шт. - 15 м3;

- битумные котлы в 2 шт. объемом по 20 м3 и 30 м3;

система маслообогрева, наземные емкости для хранения масло объемом 3 м3;

- дробильно-сортировочная установка;

-приемный бункер дробильно-сортировочной установки;

- склад каменного материала, площадью – 900 м2;

- склад щебня, площадью – 800 м2;

- склад песка, площадью – 900 м2;

- склад минерального порошка, площадью – 50 м2;

Вспомогательные сооружения:

- административно-бытовой корпус;

-весовая;

- открытая стоянка автотранспорта;

- резервуары для воды -100 м3.

  - Оценка воздействия на состояние атмосферного воздуха

Всего в атмосферу при эксплуатации асфальтосмесительных установок будет выбрасываться 13 ингредиентов в количестве 141,07369493 т/год (твердые – 95,737341 т/год, газообразные и жидкие – 45,33635393 т/год).

Без учета автотранспорта при эксплуатации контейнерно-блочной асфальтосмесительной установки будет выбрасываться 12 ингредиентов в количестве 140,95482593 т/год (твердые   –   95,735719 т/год, газообразные   и   жидкие   – 45,21910693 т/год).

Всего в атмосферу при строительстве асфальтосмесительных установок будет выбрасываться 10 ингредиентов в количестве 0.0097254 т/год (твердые – 0.0024748 т/год, газообразные и жидкие – 0.0072506 т/год).

Без учета автотранспорта при строительстве контейнерно-блочной асфальтосмесительной установки будет выбрасываться 4 ингредиентов в количестве 0.00221 т/год (твердые – 0.00217 т/год, газообразные и жидкие – 0.00004 т/год).

Так как строительство асфальтосмесительных установок носит временный характер (1 месяц), это не окажет неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух.

Воздействие на атмосферный воздух оценивается как допустимое.

4. Оценка воздействия на водные ресурсы

Площадка	строительства	передвижной контейнерно-блочной асфальтосмесительной установки «RD-105», асфальтосмесительной установки ДС-1853 находится за пределами водоохранной зоны и полосы. Ближайший водный объект (р. Сарым-Сакты) расположен на расстоянии 1,0 км от границы участка.

Охрана поверхностных и подземных вод при эксплуатации данного объекта, будет складываться из рационального водопотребления, правильного обращения со сточными водами и соблюдения всех мероприятий, предусмотренных в части охраны окружающей среды.

Сбросы на рельеф местности или в открытые водоемы данным проектом не предусмотрены.

Водопотребление

Водопотребление завода для технических, хозяйственно-бытовых, противопожарных и питьевых нужд предусмотрено привозной водой.

Для хранения воды для технических и хозяйственно-бытовых и противопожарных нужд предусмотрена емкость объемом 100 м3.

Вода для питьевых нужд	доставляется в бочках из с. Катон-Карагай, которые будут установлены в бытовых помещениях.

Период эксплуатации

Для питьевых нужд при численности рабочего персонала 24 человек и 224 рабочих дня в год потребление воды составит:

П сут  =25 л/сутки × 24× 10-3 = 0,6 м3/сутки

П год = 25 л/сут × 24 чел × 224 сут. × 10-3 = 134,4 м3/год

Период строительных работ

Для питьевых нужд при численности рабочего персонала 6 человек и 30 рабочих дня в год потребление воды составит:

П сут  =25 л/сутки × 6× 10-3 = 0,25 м3/сутки

П год = 25 л/сут × 6 чел × 30 сут. × 10-3 = 4,5 м3/год

Водоотведение

Отведение хозбытовых стоков от площадки асфальтосмесительной установки производится в водонепроницаемый выгреб надворного санблока объемом 5 м3 с последующим вывозом по договору со спецорганизацией.

Для сбора хозфекальных стоков на момент строительства завода предусмотрен биотуалет.

  - Отходы производства и потребления

При строительстве асфальтосмесительной установки будут образовываться следующие виды отходов:

- строительный мусор;

- огарки сварочных электродов

- ТБО.

Строительный мусор – 10 тонн. Способ хранения – временное хранение в металлических контейнерах на территории площадки. По мере накопления строительный мусор вывозится на полигон ТБО по разовым талонам.

Огарки сварочных электродов – образуются при ведении сварочных работ на предприятии. Годовой объём образования отхода 0,003 т/год. Срок хранения 6 месяц. Временно хранятся на территории предприятия в закрытой металлической емкости. По мере накопления металлолом передаются на основании договоров со специализированной организацией.

Расчет объемов образования ТБО:

Q = 6 чел. х 0,3 м3/год х 0,25 т/м3*1= 0,45 т/год

Способ хранения – временное хранение в металлическом контейнере на территории площадки. По мере накопления отходы будут вывозится на полигон ТБО

При эксплуатации асфальтосмесительной установки  будут образовываться следующие виды отходов:

- твердо-бытовые отходы

- промышенные отходы

-металололом

- твердый осадок

-отработанные фильтры

нефтепродкуты

- ветошь промасленная.

Расчет объемов образования ТБО:

Q = 12чел. х 0,3 м3/год х 0,25 т/м3 = 0,9 т/год

ТБО будет временно храниться в металлическом контейнере с крышкой, по мере накопления отходы будут вывозится на полигон ТБО.

Металлолом – образуется в результате эксплуатации автотранспортной техники и оборудования предприятия. Срок хранения 6 месяцев. Годовой объем образования – 16,6 т/год. Временно хранится на территории предприятия, на площадке с бетонированным покрытием. По мере накопления металлолом передаются на основании договоров со специализированной организацией.

Промышленные отходы (разбитый бетон, асфальт) – образуются при нарушении технологического процесса производства асфальтобетонной смеси. Годовой объём образования отхода 32,5 т/год. Срок хранения 1 месяц. Способ хранения – на бетонированной площадке. Промышленные отходы повторно используются в технологическом процессе на предприятии.

Твердый осадок – образуются при ливневой канализации (отвод поверхностных сточных вод в дождеприемный колодец). Годовой объём образования отхода 0,417 т/год. Срок хранения 6 месяц. Твердый осадок по мере накопления откачивается из дождеприемных колодцев и используется в технологическом процессе, при изготовлении асфальтобетона.

Нефтепродукты - образуются при ливневой канализации (отвод поверхностных сточных вод в дождеприемный колодец). Годовой объём образования отхода 0,055 т/год. Срок хранения 6 месяц. Нефтепродукты изымается один раз в год из камеры фильтрации и используется в технологическом процессе, при изготовлении асфальтобетона.

Ветошь, промасленная образуется при обслуживании и при проведении ремонтных работ автотехники. Временно хранится до 6 месяцев на территории предприятия в закрытой металлической емкости. Годовой объем образования – 0,03 т/год. По мере накопления передаются на основании договора со специализированной организацией.

  - Описание предусматриваемых для периодов строительства  и эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на ОС в том числе предлагаемых мероприятий по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных существенных воздействий, предлагаемых мер по мониторингу воздействий (включая необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий после реализации намечаемой деятельности в сравнении с информацией  приведенной в отчете)

При работах установок оборудование и техника малочисленны. Превышения нормативов ПДКм.р селитебной зоне по всем загрязняющим веществам не наблюдается.

Площадка	строительства	передвижной контейнерно-блочной асфальтосмесительной установки «RD-105», асфальтосмесительной установки ДС-1853 находится за пределами водоохранной зоны и полосы. Ближайший водный объект (р. Сарым-Сакты) расположен на расстоянии 1,0 км от границы участка.

Отходы образованные в ходе проведения работ  будут складироваться в металлические контейнеры и по мере накопления вывозиться по договору со специализированными организациями. Хранение отходов на площадке не будет превышать 1 месяца.

На предприятии предусматривается проведение инструментальных замеров на источниках №0015 и №0016– 1 раза в год. Контроль за состоянием атмосферного воздуха проводится инструментальными замерами на границе СЗЗ, 1 раз в год. Ближайшая жилая зона располагается в юго-западном направлении на расстоянии 2000 м от границы участка. Так же на предприятии 1 раз в год проводится контроль эффективности работы пылеулавливающих установок на источниках №0015,0016 (Асфальтосмесительные установки).

При соблюдении требований Водного и Экологического кодексов Республики Казахстан добычные работы не окажут существенного негативного воздействия на окружающую среду.

После реализации проекта, предприятию необходимо провести послепроектный анализ фактических воздействий в ходе реализации намечаемой деятельности.

  - Оценка возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование необходимости операций, влекущих такие воздействия, в том числе сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах

При соблюдении требований при работах установок необратимых воздействий на окружающую среду не прогнозируется.

  - Способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности определенные на начальной стадии ее осуществления

При работах установок предусматривается проведение следующих мероприятий:

- строгое соблюдение технологию работ;

- заправка транспорта на специально отведенных местах с поддонами, топливозаправщиком снабженным заправочным пистолетом;

- выделение и обустройство мест для установки контейнеров для различных отходов;

- сбор и вывоз отходов по договору сторонней организацией;

- проведение мероприятий по борьбе с чрезмерным запылением;

- заправка строительной техники в специально организованных местах;

- своевременное проведение технического обслуживания, проверки и ремонта оборудования, строительной техники;

- не допущение разброса бытового и строительного мусора по территории;

- не допущение слива бытовых и хозяйственных сточных вод на почвы;

- посадка древесно-кустарниковой растительности на бортах карьера, для предотвращения разрушения бортов карьера;

- озеленение санитарно-защитной зоны и периметра территории месторождения древесно-кустарниковой растительностью (сирень, ива, вяз) в объеме не менее 40% от общей площади.

Вывод

Экологическое состояние окружающей среды участка проведения работ по расчетам допустимое (относительно удовлетворительное), в системе экспертных оценок низкого уровня, когда негативные изменения не превышают предела природной изменчивости.

Регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды, обеспечение безаварийной работы и выполнение всех предусмотренных проектом мероприятий, позволят осуществить реализацию намечаемой деятельности без значимого влияния на окружающую среду и здоровье населения.