ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

План горных работ никель-кобальтового месторождения Айтпайское, расположенного в Актюбинской области

Зам. Ген. директора ТОО "КазТехПроект"	Шекенова М.С.

Гл. инженер проекта	Телибаев Б.К.

г. Актобе, 2023г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	4

2.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5

2.1.	Краткая геологическая характеристика Кимперсайского рудного района	5

2.2.	Геологическая характеристика месторождения	6

2.3.	Морфология, минеральный, вещественный и химический состав рудных тел	6

2.3.1.	Природные типы и разновидности полезного ископаемого	7

2.4.	Попутные полезные ископаемые и ценные компоненты	7

2.5.	Запасы месторождения	8

2.6.	Горная часть	9

2.6.1.	Способ разработки месторождения	9

2.6.2.	Режим работы предприятия	9

2.6.3.	Производственная мощность предприятия	9

2.6.4.	Система вскрытия карьерных полей месторождения	10

2.6.5.	Система разработки и структура комплексной механизации	11

2.7.	Описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности	12

2.8.	Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности	13

2.8.1.	Карта – схема проектируемого объекта	14

2.8.2.	Ситуационная карта – схема района размещения проектируемого объекта	15

2.9.	Описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных) намечаемой деятельности	16

3.	ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	24

3.1.	Климатические условия	24

3.2.	Современное состояние почв	27

3.3.	Поверхностные и подземные воды	27

3.3.1.	Поверхностные воды	27

3.3.2.	Подземные воды	28

4.	ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА	29

5.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ	33

5.1.	Краткая характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы	33

5.2.	Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	33

5.2.1.	Обоснование данных по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу	33

5.2.2.	Источники выделения и выбросов загрязняющих веществ	70

5.3.	Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере	91

5.3.1.	Анализ уровня загрязнения атмосферы	91

5.4.	Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ)	106

5.5.	Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	106

5.5.1.	Мероприятия по сокращению выбросов при НМУ	106

5.6.	Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии	108

5.7.	Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту	115

6.	ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ	118

6.1.	Использование водных ресурсов, источники водоснабжения	118

6.1.1.	Карьерный водоотлив	118

6.1.2.	Защита карьера от поверхностных вод	118

6.2.	Водопотребление и водоотведение при разработке месторождения	119

7.	ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ	121

7.1.	Виды и количество отходов	121

7.1.1.	Твердые бытовые отходы	121

7.1.2.	Производственные отходы	122

7.2.	Расчет объема отходов, образующиеся при строительстве объекта	122

7.3.	Управление отходами	127

7.4.	Оценка воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду	129

7.5.	Мероприятия по снижению вредного воздействия отходов на окружающую среду	129

8.	ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ	131

8.1.	Шумовое воздействие	131

8.1.1.	Источники шумового воздействия	131

8.1.2.	Мероприятия по регулированию и снижения уровня шума	131

8.2.	Радиационная обстановка.	131

8.3.	Электромагнитные и тепловые излучения	131

9.	ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЧВЫ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР	133

9.1.	Почвы	133

9.1.1.	Техническая рекультивация	133

9.2.	Растительный мир	133

9.2.1.	Современное состояние растительного покрова	133

9.2.2.	Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества	134

9.2.3.	Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность	134

9.2.4.	Мероприятия по снижению негативного воздействия	134

9.2.5.	Мероприятия по обеспечению охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений в случае обнаружения	134

9.3.	Животный мир	135

9.3.1.	Мероприятия по снижению негативного воздействия	135

9.3.2.	Мероприятия по обеспечению охраны редких и охраняемых видов животных в случае обнаружения	135

9.4.	Мониторинг растительного и животного мира	137

9.5.	Охрана недр	138

10.	КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ	139

11.	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА	142

ЛИТЕРАТУРА	147

- ВВЕДЕНИЕ

Проект отчета о возможных воздействиях разработан для проектной работы «План горных работ никель-кобальтового месторождения Айтпайское, расположенного в Актюбинской области»

Основанием для разработки проекта послужило «Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду № KZ03VWF00103118 от 14.07.2023 г.» выданное Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Под экологической оценкой понимается процесс выявления, изучения, описания и оценки возможных прямых и косвенных существенных воздействий реализации намечаемой и осуществляемой деятельности или разрабатываемого документа на окружающую среду.

Целью экологической оценки является определение экологических и иных последствий вариантов, принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов. Проект оформлен в соответствии с "Инструкцией по организации и проведению экологической оценки", утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 и представлен процедурой оценки воздействия на окружающую среду, соответствующей первой стадии разработки материалов.

Отчета о возможных воздействиях составлен в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами, регламентирующими выполнение работ по оценке воздействия на окружающую среду, действующими на территории Республики Казахстан. Базовыми из них являются следующие:

- Экологический Кодекс РК от 02 января 2021 года №400-VI ЗРК;

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки, приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280.

Источники экологической информации:

- СП РК 2.04-01-2017;

- План горных работ никель-кобальтового месторождения Айтпайское, расположенного в Актюбинской области.

Разработчик отчета о возможных воздействиях:

ИП Кунтаева Ж.С.

РК, Актюбинская область, г. Актобе, пр. Молдагуловой, 56Д, корпус 2, офис 40.

тел./факс: 8(7132)

Разработчик плана горных работ:

Научно-Исследовательский Проектный Институт «КазТехПроект»

РК, г. Астана, ул.

тел./факс: 8(7172)

Заказчик:

ТОО «КазМеталГрупп»

РК, г. Астана, район Есиль, улица Кайым Мухамедханов, здание 37А

тел.: 8 (7172)

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  - Краткая геологическая характеристика Кимперсайского рудного района

Стратиграфия

Кимперсайский массив ультраосновных пород, с корой выветривания которого связаны месторождения силикатных никель-кобальтовых руд, расположен в южной части Уралтауского (Центрально-Уральского) мегантиклинория, в зоне Главного Уральского глубинного разлома.

В геологическом строении района месторождения принимают участие породы широкого возрастного диапазона: от вулканогенных и вулканогенно- осадочных отложений нижнего ордовика до современных.

Нижне-среднеордовикские образования представлены терригенными, вулканогенно-осадочными комплексами и базальтами.

Силурийские отложения представлены почти исключительно кремнистыми, глинисто-кремнистыми породами и глинистыми сланцами.

Девонская система выражена всеми тремя отделами. Нижний и средний отделы представлены вулканогенно-терригенными и вулканогенными фациями (островодужной и океанической). Верхний отдел – терригенными и кремнистыми отложениями наложенных синклиналей.

Перечисленные нижнепалеозойские образования находятся в сложных соотношениях и слагают, по-видимому, несколько тектонических пластин. К границам пластин часто приурочены серпентинитовые меланжи.

В позднепалеозойское время наблюдается перерыв в осадконакоплении, связанный с породами тектонической активности региона.

Широким развитием в районе пользуются продукты древней коры выветривания, залегающие в виде сплошного покрова различной мощности. В пределах Кимперсайского массива развиты два морфогенетических типа коры выветривания: линейно-площадной (контактово-площадной подтип) и площадной. Наибольшим распространением пользуется первый тип, развивающийся обычно в зонах контактов серпентинитов с габбро-амфиболитами, дайками габбро-диабазов и габброидами. По мере удаления от контактов мощность коры выветривания уменьшается, строение профиля упрощается, и она приобретает площадной характер.

Мощность коры выветривания изменяется от нескольких метров до 50 (в отдельных карманах) метров.

Современные отложения залегают почти горизонтально на породах коры выветривания и представлены песками, глинами, суглинками, реже галечниками аллювиального, Элювиального и аллювиально-делювиального происхождения.

Интрузивные породы

Наиболее крупным интрузивным образованием в районе является Кемпирсайский массив ультраосновного состава, сложенный породами дунит- гарцбургитового подкомплекса. Массив протягивается с севера на юг на 78 км, при ширине от 3 км в северной части до 38 км в южной, площадь его более 900 км2. Вмещающими образованиями служат амфиболиты, метаморфизованные отложения нижнего палеозоя и, реже, вулканогенно-осадочные породы нижнего ордовика. Возраст кимперсайского эфиолитового комплекса определяется как ранне- среднеордовикский. Отличительной особенностью массива является его высокая хромитоносность и никеленосность.

Тектоника

В региональном плане район работ расположен на стыке таких крупных общеуральских структур, как Центрально-Уральский мегантиклинорий и Тагильско-Магнитогорский мегасинклинорий. Кимперсайский массив приурочен к одноименному антиклинорию и представляет собой межформационное тело. По структурно-морфологическим особенностям массив разделяется на три блока: северный, центральный и юго-восточный. Условными границами блоков являются разрывные нарушения, пересекающие массив.

Северный блок приурочен к западному крылу антиклинория и характеризуется пологим залеганием кровли и подошвы, пластинообразной формой. Блок сложен, главным образом, аподунитовыми серпентинитами и отличается более глубоким по сравнению с центральной частью массива эрозионным срезом.

Центральный блок по площади наиболее крупный, протягивается с севера на юг, на 56 км при максимальной ширине до 24 км на юге. Основными породами блока являются апогарцбургитовые серпентиниты и гарцбургиты. Блок перенасыщен дайками габбро-диабазов и диабазов Тыгашинского комплекса, преимущественно субширотного простирания.

Юго-восточный блок расположен в центральной части Бородиновского разлома и имеет пластообразную форму. Блок насыщен месторождениями хромитовых руд и очень хорошо изучен буровыми скважинами.

  - Геологическая характеристика месторождения

Кобальт-никелевое оруденение связано с остаточной корой выветривания триас-юрского возраста контактово-площадного типа, развитой на серпентинитах вблизи контакта с габброидами. На месторождении развит полный керолит-нотронит-охристый профиль коры выветривания с сильно развитыми процессами силификации практически во всех зонах элювия. Промышленное оруденение приурочено к зоне нонтронитов и выщелоченных серпентинитов. Месторождение представлено одной рудной залежью, вытянутой в северном направлении на 530 м при средней ширине 85 м. Мощность рудного тела от 1 до 18,1 м, в среднем составляет 7,7 м, глубина залегания кровли варьирует в пределах 0,8-12,7 м. Площадь рудного тела на поверхности 47,9 тыс. м2. Рудное тело имеет форму субгоризонтальной залежи с изменчивой мощностью и сложными контурами кровли и почвы. Севернее основной рудной залежи по содержанию ниже бортового выделены три рудных тела некондиционных руд, не представляющих практического интереса.

Главные рудные минералы - нонтронит и асболан. Количество нонтронита в рудах составляет в среднем около 65%. Он образует гнездовидные скопления мелкочешуйчатых агрегатов либо присутствует в виде сплошных землистых масс зеленого цвета. Асболан находится в форме плотных натечных корок и прожилков черного цвета. В небольшом количестве встречаются керолит и никельсодержащий хлорит в виде гнездовидных скоплений и прожилков. На месторождении выделено три типа руд: охристо-нонтронитовый, составляющий около 25% запасов, нонтронитовый - 60% и выщелоченные нонтронитизированные серпентиниты - 15%.

По химическому составу руды месторождения относятся к кремнистому типу, при переработке требуют шихтовки рудами других месторождений. Содержание никеля - 1,19%, кобальта - 0,047%, меди - 0,014%, оксида хрома - 1,1%.

  - Морфология, минеральный, вещественный и химический состав рудных тел

Вещественный, минералогический, химический состав руд Кемпирсайских месторождений, их технологические свойства изучены достаточно полно. Практически все скважины опробованы на шлакообразующие компоненты и вредные примеси.

По результатам изучения химического состава руд выявлены технологические неоднородности рудных тел, составлена геолого-технологическая карта месторождения, на которой показаны участки относительно однородными свойствами.

На месторождении выделено три технологических типа руд: железистый, составляющий 50-79% общего объема, магнезиальный - 21-37% и кремнистый - 1-13%. Содержание никеля в балансовых запасах в среднем составляет 1,12%, кобальта - 0,049%. Вредные примеси: медь -0,19%, оксид хрома - 6%.

В результате технологических испытаний установлено, что руда месторождения пригодна для переработки шахтной плавкой по действующей схеме.

Глубина залегания рудных тел и мощность вскрышных пород позволяют разрабатывать сырье открытым способом. Такой метод эксплуатации силикатных никель-кобальтовых месторождений в Кемпирсайском районе успешно осуществляется с 1942 г., с начала промышленного освоения района.

Углы погашения бортов принимаются: при глубине карьера до 10,0 м-45°, при глубине карьера до 15,0 м - 42° и при глубине карьера свыше 15,0 м - 40°.

Вскрышные породы и породы рудных горизонтов относятся к категории мягких и их разработка не требует предварительного разрыхления.

Химический состав усредненных типов балансовых руд месторождения по данным групповых проб приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Химический состав усредненных типов балансовых руд месторождения по данным групповых проб

| Месторождение | Компоненты,% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fe2O3 | SiO2 | MgO | Cr2O3 | Cu |
| Айтпайское | 21,6 | 47,4 | 7,7 | 1,09 | 0,010 |

    - Природные типы и разновидности полезного ископаемого

Силикатные никелевые руды приурочены и связаны с породами коры выветривания по ультраосновным породам, обобщенный профиль которой на описываемом месторождении представлен следующими литологическими разностями (сверху-вниз):

- Охры;

- Обохренные нонтрониты и нонтронитизированные серпентиниты;

- Нонтрониты и нонтронитизированные серпентиниты;

- Слабо нонтронитизированные серпентиниты;

- Разрушенные и плотные выщелоченные серпентиниты.

  - Попутные полезные ископаемые и ценные компоненты

В силикатных никелевых рудах описываемого месторождения, как и других месторождений Кимперсайского района, попутным ценным компонентом является кобальт.

В таблице 2.2 приведены данные о средних содержаниях никеля и кобальта в балансовых рудах промышленных категорий месторождений.

Данные о средних содержаниях никеля и кобальта в балансовых рудах промышленных категорий месторождений.

Таблица 2.2

| Наименование месторождения | Средневзвешенное содержание в рудах категории В |  | Отношение содержаний никеля к кобальту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | никель | кобальт |  |
| Айтпайское | 1,19 | 0,014 | 85 |

Никель присутствует в основном в нонтронитах в виде водных силикатов магния и никеля (керолит). При этом основные концентрации никеля связаны с двумя минералами – нонтронитом и хлоритом. Первый из них несет во всех типах руд от 50 до 85% никеля, а хлорит- 15-25%.

Кобальт в рудах генетически связан, преимущественно с минералами окислов и гидроокислов марганца, повышенная концентрация которых характерна для охр, обохренных нонтронитов и нонтронитов.

Все марганцевые никель и кобальтсодержащие минералы объединяются в группу асболанов. Распределение асболанов в рудах весьма неравномерно. Для более глубоких горизонтов коры выветривания они менее характерны.

Асболаны являются главными, не единственными кобальтоносными минералами, в то же время они относятся к никеленосным минералам, т.к. с ними связано около 6-8% общего никеля. Кобальт присутствует также и в нонтронитах, с которыми связано 10-50% его валового количества.

Попутное извлечение кобальта из силикатных никелевых руд повышает рентабельность промышленного освоения никелевых месторождений.

Из других полезных ископаемых следует отметить проявление меди, золота, серебра, платины, бурых железняков, бокситов, фосфоритов, талька, магнезитов.

Проявления медной минерализации связаны с площадями распространения эффузивов основного и кислого состава ордовика и силура.

Золотоносность района связана с кварцевыми жилами, приуроченными к полосе развития кембрийских пород.

Серебро встречается в кварцевых жилах и в бурых железняках.

Большое значение имеют охры силикатных никелевых месторождений, которые благодаря значительному содержанию ы них никеля, кобальта и хрома могут быть использованы при производстве лигированных чугунов и сталей.

Из строительных материалов в районе следует отметить известняки, глины, строительные камни из интрузивных пород, в частности, габбро-амфиболиты, строительные пески в долинах рек, кирпичные глины.

  - Запасы месторождения

Запасы силикатно-никелевых руд Айтпайское месторождения Кимперсайского массива Актюбинской области утверждены ЦКЗ Мингео КазССР (протокол №35 от 10.01.1986 г) и числятся на Государственном балансе по состоянию на 01.01 2015 г. (таблица 2.3).

Запасы силикатно-никелевых руд Айтпайского месторождения по состоянию на 01.01 2015 г.

Таблица 2.3

| Наименование месторождения, видов полезного ископаемого | Един. измер. | Балансовые запасы по категориям |  | Забал. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А+В+С1 | С2 |  |
| Айтпайское: |  |  |  |  |
| - никель | тыс. т | 5,5 |  | 0,1 |
| - кобальт | т | 203 |  | 6,0 |

Постоянные кондиции для подсчета запасов руд месторождения, утверждены ГКЗ СССР протоколом №1229-к от 14.04.1978 г.

Кондиции предусматривают:

- Минимальное промышленное содержание никеля в подсчетном блоке (на сухой вес) - 1,05%. Запасы по блокам с содержанием никеля 1,0% и более также включать в число балансовых;

- Бортовое содержание никеля в пробе и на оконтуривающую выработку – 0,80;

- Минимальная мощность рудного тела - 1,0 м;

- Максимальная мощность прослоев пустой породы или некондиционных руд, включаемых в промышленный контур - 2,0 м.

- Запасы руд в блоках с содержанием никеля менее 1% отнести к забалансовым.

  - Горная часть

    - Способ разработки месторождения

Кобальт-никелевое оруденение связано с остаточной корой выветривания триас-юрского возраста контактово-площадного типа, развитой на серпентинитах вблизи контакта с габброидами. На месторождении развит полный керолит-нотронит-охристый профиль коры выветривания с сильно развитыми процессами силификации практически во всех зонах элювия. Промышленное оруденение приурочено к зоне нонтронитов и выщелоченных серпентинитов. Месторождение представлено одной рудной залежью, вытянутой в северном направлении на 530 м при средней ширине 85 м. Мощность рудного тела от 1 до 18,1 м, в среднем составляет 7,7 м, глубина залегания кровли варьирует в пределах 0,8-12,7 м. Площадь рудного тела на поверхности 47,9 тыс. м2. Рудное тело имеет форму субгоризонтальной залежи с изменчивой мощностью и сложными контурами кровли и почвы. Севернее основной рудной залежи по содержанию ниже бортового выделены три рудных тела некондиционных руд, не представляющих практического интереса.

Главные рудные минералы - нонтронит и асболан. Количество нонтронита в рудах составляет в среднем около 65%. Он образует гнездовидные скопления мелкочешуйчатых агрегатов либо присутствует в виде сплошных землистых масс зеленого цвета. Асболан находится в форме плотных натечных корок и прожилков черного цвета. В небольшом количестве встречаются керолит и никельсодержащий хлорит в виде гнездовидных скоплений и прожилков. На месторождении выделено три типа руд: охристо-нонтронитовый, составляющий около 25% запасов, нонтронитовый - 60% и выщелоченные нонтронитизированные серпентиниты - 15%.

По химическому составу руды месторождения относятся к кремнистому типу, при переработке требуют шихтовки рудами других месторождений. Содержание никеля - 1,19%, кобальта - 0,047%, меди - 0,014%, оксида хрома - 1,1%.

Неглубокое залегание рудных залежей (50 м) и незначительная мощность вскрышных пород позволяет разрабатывать месторождение открытым способом.

    - Режим работы предприятия

Проектом принимается круглогодовой вахтовый двухсменный режим работы предприятия. Число рабочих дней в году 305. Продолжительность вахты – 15 дней. Продолжительность смены – 12 часов с часовым перерывом на обеденный перерыв. Экскавация транспортировка горной массы и работы на отвале производятся круглосуточно.

    - Производственная мощность предприятия

Техническим заданием на разработку проекта годовая производительность Айтпайского месторождения определена в 22 тыс. т балансовой руды в год.

Максимальная годовая производительность карьера месторождения по вскрыше (Аг.в) установлена из условия обеспечения добычи товарной руды в количестве 37,516 тыс. т и с 2025 года и принята, равной 48770 м³.

Средний коэффициент вскрыши равен 1,3 м³/т.

Производительность карьера месторождения по горной массе (Аг.м.):

Аг.м. = Аг.р. + Аг.в. =22876 +48770=71646 м3	(3.1)

Производительность карьера по годам эксплуатации приведена в разделе «Календарный план горных работ».

Главные параметры карьеры приведены в таблице 3.1.

Срок службы карьера с учетом периодов развития и затухания составляет 20 лет.

Главные параметры карьера

Таблица 3.1

| № | Показатели | Ед. изм | Карьер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размер по поверхности: |  |  |
|  | - длина | м | 515 |
|  | - ширина | м | 215 |
| 2 | Отметка дна | м | 930 |
| 3 | Глубина (от макс. отметки по поверх.) | м | 25 |
| 4 | Объем горной массы | тыс.м3 | 1346,188 |
| 5 | Вскрыша, всего | тыс.м3 | 915,343 |
| 6 | Балансовые запасы (промышленные), всего | тыс.м3 | 414,353 |
|  |  | тыс.т | 679,539 |
|  | Среднее содержание: Ni | % | 1,17 |
|  | Co | % | 0,043 |
|  | Металл: Ni | т | 5527 |
|  | Co | т | 203,1 |
|  | Потери | % | 6,22 |
|  | Разубоживание | % | 10,2 |
| 7 | Эксплуатационные запасы, всего | тыс.м3 | 430,845 |
|  |  | тыс.т | 706,586 |
|  | Среднее содержание: Ni | % | 1,06 |
|  | Co | % | 0,039 |
|  | Металл: Ni | т | 5186 |
|  | Co | т | 191,55 |
| 8 | Среднийй коэф.вскрыши | м3/т | 1,3 |

    - Система вскрытия карьерных полей месторождения

Учитывая характер пространственного распределения запасов руд в контурах карьеров проектом принимается вскрытие карьерных полей системой внутренних скользящих съездов в пределах рабочей зоны карьеров. По мере развития рабочей зоны карьеров часть уступов устанавливается в предельное положение. В пределах нерабочей зоны карьеров скользящие съезды обустраиваются как постоянные.

Параметры элементов трассы принимались в соответствии с нормами технологического проектирования и параметрами автосамосвалов:

ширина съездов при однополосном - 11 м;

продольный уклон съездов – 100-120 ‰;

Для проходки съездов принимается оборудование, которое будет использоваться во время эксплуатации карьеров. Проектом принимается проведение съездов сплошным забоем гидравлическим экскаватором обратная механическая лопата с нижним черпанием и погрузкой в автосамосвалы на уровне подошвы траншеи.

Минимальная ширина основания траншеи (съезда) при тупиковой схеме подачи автосамосвалов под погрузку определена по формуле:

Втр = Ra + 0.5(Ba + La) + C, м	(3.2)

где	Ra = 10,2 м- радиус разворота автосамосвала;

Ba = 4,62 м – ширина кузова автосамосвала; La = 8,09 м – длина автосамосвала;

С = 2 м – зазор между автосамосвалом и бортом траншеи.

При указанных параметрах автосамосвала ширина траншеи:

Втр =10,2+0,5 (4,62 +8,09)+2=18,55 м	(3.3)

Ширину основания съезда принимаем равную 19 м.

Для проходки съездов при вскрытии нижних горизонтов, где предусмотрено однополосное движение принимается экскаватор – обратная гидравлическая лопата с нижним черпанием и погрузкой в автосамосвалы на уровне стояния экскаватора с петлевым разворотом автосамосвала и с тупиковым разворотом автосамосвала.

    - Система разработки и структура комплексной механизации

Обоснование системы разработки и структуры комплексной механизации

Для выполнения горно-подготовительных, вскрышных и добычных работ на карьерах принимается два класса комплексов оборудования:

- Экскаваторно-транспортно-отвальный (ЭТО) для выполнения вскрышных работ;

- Экскаваторно-транспортно-разгрузочный (ЭТР) для производства добычных работ.

Для выполнения запроектированных объемов горных работ на карьере месторождения принимается следующее горнотранспортное оборудование.

Состав оборудования каждого комплекса представлен в таблице 3.2.

Структура комплексной механизации карьеров

Таблица 3.2

| Класс комплексов | Комплексы оборудования | Оборудование комплексов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Для выемочно- погрузочных работ | Для транспортирования | Для отвалообразо вания |
| IV | ЭТО | Гидравлический экскаватор DOOSAN Solar 500 LCV | Автосамосвалы БелАЗ-7547, Гусеничный Бульдозер Dresta TD-25 | Гусеничный бульдозер Dresta TD-25 |
| VI | ЭТР | Гидравлический экскаватор DOOSAN Solar 500 LCV | Автосамосвалы БелАЗ-7547, Гусеничный Бульдозер Dresta TD-25 | Гусеничный бульдозер Dresta TD-25 |

  - Описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности

Осуществления намечаемой деятельности базируются на материалах доразведки месторождений силикатных никелевых руд Кемпирсайского массива за 1988-1993 г.г.

В качестве исходных данных приняты запасы, утвержденные ЦКЗ Мингео КазССР протокол №35 от 10.01.1986 г. и числящие на Государственном балансе по состоянию на 01.01.2015 г.

В районе месторождения памятников, состоящих на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющие архитектурно- художественную ценность и представляющие научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана, отсутствуют. Особо охраняемые природные зоны так же отсутствуют.

Отсутствует возможность выбора других мест и возможных вариантов, в виду того что ведение открытых горных работ предусматривается в контуре Горного отвода месторождения.

  - Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности

В административном отношении район работ расположен на территории Каргалинского района Актюбинской области.

Месторождение Айтпайское располагается в 35 км север-северо-западнее ж.д. станции Кемпирсай Актюбинской области.

Производственная база предприятия находится в п. Бадамша Каргалинского района, в 130 км от г. Актобе. Каргалинский район обладает хорошо развитой промышленной и транспортно-коммуникационной инфраструктурой: автодороги Актобе-Орск и Актобе-Хромтау, железная дорога Орск-Никельтау (ЮУЖД), газопровод Бухара- Урал, нефтепровод Кенкияк-Орск, ЛЭП 110-кВ. В районе имеется большое количество отработанных карьеров, заполненных грунтовыми водами.

Пространственно Айтпайское месторождение приурочено к северной части Кемпирсайского ультраосновного массива, генетически связано с корой выветривания по перидотитовым и дунитовым серпентинитам.

Орографически Кемпирсайский массив, включая площадь месторождения относится к восточной части Орь-Илекского междуречья (поднятия).

Рельеф поднятия представляет собой всхолмленную равнину (степная, ковыльная нагорная равнина), прорезанную речными долинами и оврагами. Отмечается общее понижение равнины к востоку (к долине р. Орь) и юго-востоку (к р. Уйсылкара). Самая низкая часть района находиться на востоке района – это западная часть Орской впадины. Несмотря на преобладающий нагорно-равнинный характер района, в нем выделяются участки сложно-расчлененного рельефа. В последнем случае местность имеет вид мелкосопочника. Мелкосопочник занимает неширокие приречные полосы. Таковы окрестности нижней части р. Куагаш, Шандаши и Кзылкаин.

Абсолютные отметки рельефа поднятия: максимальная – 507,4 м, минимальная – 327 м, преимущественные - в пределах 400-450 м. На площади месторождения отметки рельефа изменяются от 405 м до 412 м.

Растительность района представлена ковыльными степями. Кустарники располагаются, в основном, по долинам ручьев и рек.

Согласно СП РК 2.04.01-2017, климатический подрайон– IIIa.

- Дорожно-климатическая зона – IV;

- Сейсмичность района - 5 баллов;

- Район по весу снегового покрова – III;

- Расчетное значение веса снегового покрова на 1м² горизонтальной поверхности - 180кгс/м²;

- Ветровой район – III;

- Нормативное значение ветрового давления - 38 кгс/м²;

- Температура воздуха:

- Наиболее холодных суток, обеспеченностью 0.98 -   -38°С;

- Наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.98 -   -33°С;

- Наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92 -   -31°С;

Территория воздействия:

- Кемпирсайский СО, Каргалинский район Актюбинская область.

Площадь горного отвода месторождения составляет 217 га.

Координаты, предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности определенные согласно геоинформационной системе:

| Точки на трассе дамбы | Географические координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Северная широта | Восточная долгота |
| 1 | 50°49'0.00" | 58°9'0.00" |
| 2 | 50°49'0.00" | 58°8'0.00" |
| 3 | 50°50'0.00" | 58°8'0.00" |
| 4 | 50°50'0.00" | 58°9'0.00" |

    - Карта – схема проектируемого объекта

Рис. 2.1

Рис. 2.1

Рис.2.1

Рис.2.1

Ситуационная карта – схема района размещения проектируемого объекта

Рис. 2.2

Рис. 2.2

  - Описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных) намечаемой деятельности

Возможные существенные воздействия намечаемой детальности, возникающие в результате строительства и эксплуатации объектов, предназначенных для осуществления намечаемой деятельности.

Возможные существенные воздействия на атмосферный воздух

Прямое воздействие

Прямое воздействие на атмосферный воздух будет связано с непосредственным выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Прямое воздействие также будет связано с возможностью трансформации некоторых загрязняющих веществ за счет образования групп суммации, распада веществ или способностью давать новые вещества при взаимодействии с другими вещества, что будет влиять на качество воздуха в пределах области воздействия проектируемого объекта.

Источники прямого воздействия на атмосферный воздух на период строительства:

Земляные работы, пересыпка пылящих материалов, спецтехника.

Источники прямого воздействия на атмосферный воздух на период эксплуатации отсутствуют.

Пространственные, временные параметры и параметры интенсивности воздействия

В соответствии с действующими в РК «Методическими указаниями по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденную МООС РК приказом N270-о от 29.10.2010 г., прямое воздействие оценивается по пространственным, временным параметрам и его интенсивности, вытекающих из принятых технических решений.

Воздействие на атмосферный воздух оценивается:

При строительных работах:

Пространственный масштаб воздействия - локальный (2) – площадь воздействия 0,01-1,0 км² для площадных объектов или на удалении 10-100 м от линейного объекта;

Временной масштаб воздействия – продолжительный (3) продолжительность воздействия от 3-х месяцев до 1 года.

Интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительный (1) – изменение среды превышают естественные флуктуации, но среда полностью восстанавливается.

Таким образом, воздействие проектируемых объектов на атмосферный воздух на период строительства будет лежать в диапазоне средней значимости, согласно таблице 2.1.

Таблица 2.1. Оценка воздействия проектируемых работ на атмосферный воздух на период строительства

| Показатели воздействия | Балл | Масштаб воздействия (рейтинг относительного воз- действия и нарушения) |
| --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб воздействия | 2 | локальный |
| Временной масштаб воздействия | 3 | продолжительный |
| Интенсивность воздействия | 1 | незначительный |
| Интегральная оценка | 6 | Воздействие низкой значимости |

При интегральной оценке воздействия «воздействие низкой значимости» - изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Среда возвращается к нормальным уровням на следующий год после происшествия.

Интегральная оценка воздействия составит 6 баллов – воздействие низкой значимости.

Трансграничное воздействие

Трансграничное воздействие на атмосферный воздух при строительстве и эксплуатации объекта отсутствует.

Возможные существенные воздействия шума, вибрации

Прямое воздействия

На период строительства источниками шума, вибрации являются источники периодического (автотранспорт, строительная техника) шума.

На период эксплуатации источниками шума и вибрации отсутствуют.

Источники прямого шумового воздействие при строительстве проектируемых объектов:

- Автотранспорт;

- Строительная техника.

К косвенным воздействиям за пределами проектной площадки могут быть отнесены следующие виды воздействий:

Стадия строительства:

- Освещение и визуальные воздействия за пределами территории строительства;

- Шумовое воздействие, создаваемое движением транспорта в ходе строительства.

Пространственные, временные параметры и параметры интенсивности прямого воздействия

В соответствии с действующими в РК «Методическими указаниями по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденными МООС РК приказом N270-о от 29.10.2010 г., прямое воздействие оценивается по пространственным, временным параметрам и его интенсивности, вытекающих из принятых технических решений.

Воздействие физических факторов (шум, вибрация) на окружающую среду оценивается:

Строительство

При строительстве проектируемых объектов при соблюдении технологического регламента, техники безопасности, запланированных технологий и мероприятий, масштаб воздействия физических факторов на окружающую среду можно оценить, как:

Пространственный масштаб воздействия - точечный (1) – площадь воздействия менее 1 га (0,01 км²) для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении менее 10 м от линейного объекта.

Временной масштаб воздействия – продолжительный (3), продолжительность воздействия от 3-х месяцев до 1 года.

Интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительный (1) – изменение среды превышают естественные флуктуации, но среда полностью восстанавливается.

Интенсивность воздействия физических факторов на окружающую среду - «низкое воздействие» - изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Среда возвращается к нормальным уровням на следующий год после происшествия.

Таким образом, воздействие физических факторов на окружающую среду на период строительства будет лежать в диапазоне средней значимости, согласно таблицы 2.2.

Таблица 2.2. Оценка воздействия физических факторов на период строительства

| Показатели воздействия | Балл | Масштаб воздействия (рейтинг относительного воз- действия и нарушения) |
| --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб воздействия | 1 | точечный |
| Временной масштаб воздействия | 3 | продолжительный |
| Интенсивность воздействия | 1 | незначительный |
| Интегральная оценка | 3 | Воздействие низкой значимости |

При интегральной оценке воздействия «воздействие низкой значимости» - изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Среда возвращается к нормальным уровням на следующий год после происшествия.

Интегральная оценка воздействия составит 3 балла – воздействие низкой значимости.

Трансграничное воздействие

Трансграничное воздействие физических факторов при строительстве и эксплуатации объекта отсутствует.

Возможные существенные воздействия накопления отходов и их захоронения

Прямое воздействия

На период строительства строительный отход.

Пространственные, временные параметры и параметры интенсивности прямого воздействия

В соответствии с действующими в РК «Методическими указаниями по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденными МООС РК приказом N270-о от 29.10.2010 г., прямое воздействие оценивается по пространственным, временным параметрам и его интенсивности, вытекающих из принятых технических решений.

Воздействие накопления отходов и их захоронения на окружающую среду оценивается:

Строительство

При строительстве проектируемых объектов при соблюдении технологического регламента, запланированных технологий и мероприятий, масштаб воздействия накопления отходов на окружающую среду можно оценить, как:

Пространственный масштаб воздействия - точечный (1) – площадь воздействия менее 1 га (0,01 км²) для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении менее 10 м от линейного объекта.

Временной масштаб воздействия – временный (2), продолжительность воздействия от 10 суток до 3-х месяцев.

Интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительный (1) – изменения среды не выходят за пределы естественных флуктуаций.

Захоронение отходов в рамках намечаемой деятельности не предусматривается.

Интенсивность воздействия накопления отходов на окружающую среду - «низкое воздействие» - изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Среда возвращается к нормальным уровням на следующий год после происшествия.

Таким образом, воздействие накопления отходов на окружающую среду на период строительства будет лежать в диапазоне средней значимости, согласно таблицы 2.3.

Таблица 2.3. Оценка воздействия накопления отходов на период строительства

| Показатели воздействия | Балл | Масштаб воздействия (рейтинг относительного воз- действия и нарушения) |
| --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб воздействия | 1 | точечный |
| Временной масштаб воздействия | 2 | временный |
| Интенсивность воздействия | 1 | незначительный |
| Интегральная оценка | 2 | Воздействие низкой значимости |

При интегральной оценке воздействия «воздействие низкой значимости» - изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Среда возвращается к нормальным уровням на следующий год после происшествия.

Интегральная оценка воздействия составит 2 балла – воздействие низкой значимости.

Эксплуатация

Воздействие накопления отходов на период эксплуатации объекта отсутствует.

Трансграничное воздействие

Трансграничное воздействие накопления отходов при строительстве и эксплуатации объекта отсутствует.

Возможные существенные воздействия на поверхностные и подземные воды

Прямое воздействие

К прямым воздействиям на поверхностные и подземные воды относятся те воздействия, которые оказывают непосредственное влияние на режим и качество поверхностных и подземных вод. Прямое воздействие - когда техногенная деятельность приводит к изменениям в водоносных горизонтах, которые используются или могут быть использованы в будущем для добычи подземных вод в указанных выше целях, а также гидравлически связанных с ними смежных водоносных горизонтов.

Основными видами прямых антропогенных нагрузок на водные ресурсы являются: использование воды на хозяйственно – питьевые нужды населения, ее использование в сельском хозяйстве и в промышленности, а также сброс сточных вод от различных хозяйствующих предприятий и жилищно-коммунального комплекса.

Прямые воздействия на поверхностные и подземные воды в рамках строительства и эксплуатации отсутствуют, так как все образуемые сточные воды будут вывозиться спецавтотранспортом по договору с услугодателем.

Косвенное воздействие

К косвенным воздействиям относятся те воздействия, которые оказывают влияние на водные ресурсы при техногенной деятельности, не связанной с непосредственным отбором подземных вод или сбросом вод в недра. Поступление вод в водоносный горизонт при фильтрационных утечках из водонесущих коммуникаций.

Косвенные источники загрязнения подземных вод на период строительства:

- Фильтрационные утечки из системы сбора и утилизации стоков;

- Возможные утечки топлива и масел от техники в местах скопления автотранспорта.

Косвенные источники загрязнения подземных вод на период эксплуатации: отсутствует.

Пространственные, временные параметры и параметры интенсивности прямого воздействия

В соответствии с действующими в РК «Методическими указаниями по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденную МООС РК приказом N270-о от 29.10.2010 г., прямое воздействие оценивается по пространственным, временным параметрам и его интенсивности, вытекающих из принятых технических решений.

Воздействие на поверхностные и подземные воды:

Пространственные, временные параметры и параметры интенсивности прямого воздействия

Строительство

Пространственный масштаб воздействия - точечный (1) – площадь воздействия менее 1 га (0,01 км²) для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении менее 10 м от линейного объекта.

Временной масштаб воздействия – продолжительный (3), продолжительность воздействия от 3-х месяцев до 1 года.

Интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительный (1) – изменение среды превышают естественные флуктуации, но среда полностью восстанавливается.

Интенсивность воздействия на подземные воды будет - «низкое воздействие» - изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Среда возвращается к нормальным уровням на следующий год после происшествия.

Таким образом, воздействие проектируемых объектов на подземные воды на период строительства будут лежать в диапазоне низкой значимости, согласно таблице 2.4.

Таблица 2.4. Оценка воздействия проектируемых работ на подземные воды на период строительства

| Показатели воздействия | Балл | Масштаб воздействия (рейтинг относительного воз- действия и нарушения) |
| --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб воздействия | 1 | точечный |
| Временной масштаб воздействия | 3 | продолжительный |
| Интенсивность воздействия | 1 | незначительный |
| Интегральная оценка | 3 | Воздействие низкой значимости |

При интегральной оценке воздействия «воздействие низкой значимости» - изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Среда возвращается к нормальным уровням на следующий год после происшествия.

Интегральная оценка воздействия составит 3 балла – воздействие низкой значимости.

Эксплуатация

Воздействия при эксплуатации объекта на поверхностные и подземные воды отсутствует.

Трансграничное воздействие

Трансграничное воздействие на подземные воды при строительстве и эксплуатации объекта отсутствует.

Возможные существенные воздействия на недра

Прямое воздействие

На период строительства

Воздействия на недра и связанные со строительством развития экзогенных геологических процессов не ожидается. На период строительства работы по подготовке и обустройству площадки будут связаны с воздействием, главным образом, на поверхностный слой земли и будут распространяться по глубине: движение техники.

На период эксплуатации

Прямые воздействия на недра на период эксплуатации отсутствуют.

Косвенное воздействие

На период строительства и эксплуатации проектируемого объекта, с учетом предусмотренных мероприятий, воздействия на геологическую среду (недра) не ожидается. Согласно принятым проектным решениям при строительстве проводится сбор и утилизация всех видов сточных вод и отходов, в соответствии с требованиями РК в области ОЗТОС (охрана здоровья труда и окружающей среды), что минимизирует их возможное воздействие на дневную поверхность и недра. Других источников воздействия намечаемой деятельности на недра не ожидается.

Таким образом, на период строительства и эксплуатации объекта, косвенные воздействия на геологическую среду (недра) не ожидается.

Воздействие на недра:

Пространственные, временные параметры и параметры интенсивности прямого воздействия

Строительство

На период строительства объекта ожидаются следующие показатели воздействия на недра:

Пространственный масштаб воздействия - точечный (1) – площадь воздействия менее 1 га (0,01 км²) для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении менее 10 м от линейного объекта.

Временной масштаб воздействия – продолжительный (3) продолжительность воздействия от 3-х месяцев до 1 года.

Интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительный (1) – изменение среды превышают естественные флуктуации, но среда полностью восстанавливается.

Интенсивность воздействия на недра оценивается как «незначительная» - изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению.

Таким образом, воздействие проектируемых работ на недра на период строительства будет лежать в диапазоне низкой значимости, согласно таблицы 2.5.

Таблица 2.5. Оценка воздействия проектируемых работ на недра на период строительства

| Показатели воздействия | Балл | Масштаб воздействия (рейтинг относительного воз- действия и нарушения) |
| --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб воздействия | 1 | точечный |
| Временной масштаб воздействия | 3 | продолжительный |
| Интенсивность воздействия | 1 | незначительный |
| Интегральная оценка | 3 | Воздействие низкой значимости |

При интегральной оценке воздействия «воздействие низкой значимости» - изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Среда возвращается к нормальным уровням на следующий год после происшествия.

Интегральная оценка воздействия составит 3 балла – воздействие низкой значимости.

Эксплуатация

Воздействие на недра на период эксплуатации объекта отсутствует.

Трансграничное воздействие

Трансграничное воздействие на недра при строительстве и эксплуатации объекта отсутствует.

Возможные существенные воздействия на земельные ресурсы

Прямое воздействие

Прямое воздействие на земельные ресурсы при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта заключается в изъятии земель под строительство.

Косвенное воздействие

Косвенное влияние распространяется на значительно большие расстояния и проявляется в осаждениях газов, пыли и химических веществ, деформации поверхности, повреждении растительного покрова, снижении продуктивности сельскохозяйственных угодий, животноводства, изменении химического состава и динамики движения поверхностных и грунтовых вод.

В связи с вышесказанным, можно сделать вывод, что косвенных воздействий на земельные ресурсы в результате намечаемой деятельности, не предвидится.

Трансграничное воздействие

Трансграничное воздействие на земли при строительстве и эксплуатации объекта отсутствует.

Возможное существенное воздействие на ландшафты

В результате отвода земель под строительство объекта часть проектируемых сооружений (например, объекты транспорта) непосредственно затронут периферию жилых зон. Однако, в совокупности это не приведет к существенной трансформации и фрагментации местного ландшафта.

В результате строительства объекта краткосрочные (в период строительства) и долгосрочные отрицательные визуальные воздействия на ландшафты будут несущественными для местного населения, поскольку объекты строительства является защитным, противопаводковым сооружением населенного пункта.

Таким образом, реализация проектных решений не окажет существенных воздействий на ландшафты.

Возможные существенные воздействия на почвенный покров

Прямое воздействие

Прямое воздействие на почвенный покров при строительстве проектируемых объектов:

- Изъятие земель для строительства;

- Нарушение и повреждение земной поверхности, механические нарушения почвенного покрова;

- Дорожная дегрессия;

- Нарушения естественных форм рельефа.

Прямое воздействие на почвенный покров при эксплуатации проектируемых объектов:

- Отсутствуют.

Косвенное воздействие

Косвенное воздействие на почвенный покров при строительстве проектируемых объектов:

- Сокращение пойменной площадей в результате строительства дамбы.

Косвенное воздействие на почвенный покров при эксплуатации проектируемых объектов:

- Отсутствуют.

Пространственные, временные параметры и параметры интенсивности прямого воздействия

В соответствии с действующими в РК «Методическими указаниями по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденную МООС РК приказом N270-о от 29.10.2010 г., прямое воздействие оценивается по пространственным, временным параметрам и его интенсивности, вытекающих из принятых технических решений.

Воздействие на почвенный покров оценивается:

Строительство

При строительстве проектируемых объектов при соблюдении технологического регламента, техники безопасности, запланированных технологий и мероприятий, масштаб воздействия на почвенный покров можно оценить, как:

Пространственный масштаб воздействия - точечный (1) – площадь воздействия менее 1 га (0,01 км²) для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении менее 10 м от линейного объекта.

Временной масштаб воздействия – продолжительный (3) продолжительность воздействия от 3-х месяцев до 1 года.

Интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительный (1) – изменение среды превышают естественные флуктуации, но среда полностью восстанавливается.

Таким образом, воздействие проектируемых объектов на почвенный покров на период строительства будут лежать в диапазоне средней значимости, согласно таблице 2.6.

Таблица 2.6. Оценка воздействия проектируемых работ на почвенный покров на период строительства

| Показатели воздействия | Балл | Масштаб воздействия (рейтинг относительного воз- действия и нарушения) |
| --- | --- | --- |
| Пространственный масштаб воздействия | 2 | локальный |
| Временной масштаб воздействия | 3 | продолжительный |
| Интенсивность воздействия | 1 | незначительный |
| Интегральная оценка | 6 | Воздействие низкой значимости |

При интегральной оценке воздействия «воздействие низкой значимости» - изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Среда возвращается к нормальным уровням на следующий год после происшествия.

Интегральная оценка воздействия составит 6 баллов – воздействие низкой значимости.

Рис.2.3

Рис.2.3

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  - Климатические условия

Климатическая характеристика исследуемого района приводится согласно СП РК 2.04-01-2017 по метеостанции Актобе. Климат резко континентальный со значительной амплитудой средних месячных и годовых температур воздуха. Жаркое сухое лето сменяется холодной малоснежной зимой. Летом район находится под влиянием сухих и горячих ветров, дующих со среднеазиатских пустынь, а зимой холодных потоков воздуха, приходящих из Арктики. Температурный контраст между воздушными массами сезона невелик, что обуславливает ясную погоду или погоду с незначительной облачностью.

Климатические параметры холодного периода года

Таблица 3.1

| Пункт | Температура воздуха |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Абсолютная минимальная | Наиболее холодных суток обеспеченностью |  | Наиболее холодной пятидневки обеспеченностью |  | Обеспеченностью 0,94 |
|  |  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Актобе | -48,5 | -37,0 | -32,9 | -34,2 | -29,9 | -18,2 |

продолжение

| Пункт | Средние продолжительность (сут.) и температура воздуха (ºС) периодов со средней суточной температурой воздуха, ºС, не выше |  |  |  |  |  | Дата начала и окончания отопительного периода (период с температурой воздуха не выше 8 ºС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | 8 |  | 10 |  |  |  |
|  | Продолжи-тельность | Темпера-тура | Продолжи-тельность | Темпера-тура | Продолжи-тельность | Темпера-тура | Начало | Конец |
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Актобе | 149 | -8,4 | 199 | -6,2 | 210 | -4,2 | 04.10 | 20.04 |

продолжение

| Пункт | Среднее число дней с оттепелью за декабрь-февраль | Средняя месячная относительная влажность, % |  | Среднее количество (сумма) осадков за ноябрь-март, мм | Среднее месячное атмосферное давление на высоте установки барометра за январь, гПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в 15 час. наиболее холодного месяца (января) | за отопительный период |  |  |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Актобе | 2 | 75 | 78 | 131 | 996.2 |

продолжение

| Пункт | Ветер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Преобладающее направление за декабрь-февраль | Средняя скорость за отопительный период, м/с | Максимальная из средних скоростей по румбам в январе, м/с | Среднее число дней со скоростью ≥ 10 м/с при отрицательной температуре воздуха |
|  | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Актобе | Ю | 2.5 | 7.3 | 4 |

Климатические параметры тёплого периода года

Таблица 3.2

| Пункт | Атмосферное давление на высоте установки барометра, гпа |  | Высота барометра над уровнем моря, м | Температура воздуха обеспеченностью, ºс |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднее месячное за июль | Среднее за год |  | 0,95 | 0,96 | 0,98 | 0,99 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Актобе | 984.1 | 992.5 | 219.1 | 28.3 | 29.1 | 31.6 | 33.5 |

продолжение

| Пункт | Температура воздуха, ºс |  | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. Наиболее тёплого месяца (июля), % | Среднее количество (сумма) осадков за апрель-октябрь, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя максимальная наиболее тёплого месяца года (июля) | Абсолютная максимальная |  |  |
|  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Актобе | 29.9 | 42.9 | 37 | 202 |

продолжение

| Пункт | Суточный максимум осадков за год, мм |  | Преобладающее направление ветра (румбы) за июнь-август | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам в июле, м/с | Повторяемость штилей за год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средний из максимальных | Наибольший из максимальных |  |  |  |
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Актобе | 27 | 59 | СЗ | 1.6 | 17 |

Средняя суточная и максимальная амплитуды температуры воздуха в июле

Таблица 3.3

| Пункт | Амплитуды температуры воздуха в июле, ºс |  |
| --- | --- | --- |
|  | Средняя суточная | Максимальная |
| Актобе | 13,9 | 24,1 |

Средняя месячная и годовая температура воздуха, ºС.

Таблица 3.4

| Пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Актобе | -13.3 | -12.9 | -5.7 | 7.0 | 15.2 | 20.7 | 22.8 | 20.5 | 14.0 | 5.2 | -3.3 | -9.6 | 5.1 |

Средняя за месяц и год амплитуды температура воздуха

Таблица 3.5

| Пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Актобе | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 7.1 | 7.0 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 6.9 | 6.3 | 5.4 | 4.9 | 6.3 |

Среднее за год число дней с температурой воздуха ниже и выше заданных пределов

Таблица 3.6

| пункт | Среднее число дней с минимальной температурой воздуха равной и ниже |  |  | Среднее число дней с максимальной температурой воздуха равной и ниже |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -35 ºС | -30 ºС | -25 ºС | 25 ºС | 30 ºС | 34 ºС |
| Актобе | 0.5 | 3.5 | 14.6 | 92.6 | 43.6 | 14.5 |

Глубина нулевой изотермы в грунте, максимум обеспеченностью 0,90 - больше 200 см; 0,98 больше 250 см.

Средняя за месяц и год относительная влажность, %.

Таблица 3.7

| Пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Актобе | 81 | 79 | 79 | 66 | 57 | 54 | 55 | 54 | 58 | 69 | 80 | 82 | 68 |

Среднее число дней с атмосферными явлениями за год

Таблица 3.8

| пункт | Пыльная буря | Туман | Метель | Гроза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Актобе | 8.5 | 18 | 26 | 21 |

Снежный покров

Таблица 3.9

| пункт | Высота снежного покрова, см |  |  | Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова, дни |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | средняя из наибольших декадных за зиму | максимальная из наибольших декадных | максимальная суточная за зиму на последний день декады |  |
| Актобе | 32.7 | 65.0 | 35.0 | 134.0 |

Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября - начале декабря и держится до середины апреля. К концу зимы максимальная высота снежного покрова достигает 20-30 см. С открытых участков снег сдувается сильными ветрами.

Средняя за месяц и за год продолжительность солнечного сияния, часы

Таблица 3.10

| Пункт | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Актобе | 77 | 118 | 167 | 223 | 306 | 328 | 332 | 292 | 221 | 134 | 73 | 55 | 2326 |

Средняя величина суммарной солнечной радиации на горизонтальную и вертикальные поверхности при действительных условиях облачности I, МДж/м², за отопительный период

Таблица 3.11

| Пункт | Горизонтальная поверхность | Вертикальные поверхности с ориентацией на |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С | СВ/СЗ | В/З | ЮВ/ЮЗ | Ю |
| Актобе | 1736 | 860 | 964 | 1322 | 1855 | 2106 |

Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара

Таблица 3.12

| пункт | Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| Актобе | 1,9 | 2,0 | 3,3 | 6,1 | 8,5 | 11,0 | 12,8 | 11,2 | 8,2 | 5,8 | 4,1 | 2,6 | 6,5 |

Нормативная глубина промерзания грунтов

Таблица 3.13

| Нормативная глубина промерзания грунта суглинок и глин | 180 см |
| --- | --- |
| - для супесей, песков мелких и пылеватых | 216 см |
| - для песков гравелистых крупных и средней крупности | 222 см |
| - для крупнообломочных грунтов | 252 см |

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания вредных веществ в атмосфере

Таблица 3.14

| Наименование характеристик |  | Величина |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А |  | 200 |
| Коэффициент рельефа местности в городе |  | 1.00 |
| Средняя максимальная температура наружного |  | 29.2 |
| воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С |  |  |
| Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца |  | -14.9 |
| (для котельных, работающих по отопительному графику), град С |  |  |
| Среднегодовая роза ветров, % |  |  |
|  | С | 12.0 |
|  | СВ | 16.0 |
|  | В | 10.0 |
|  | ЮВ | 8.0 |
|  | Ю | 7.0 |
|  | ЮЗ | 8.0 |
|  | З | 14.0 |
|  | СЗ | 25.0 |
| Среднегодовая скорость ветра, м/с |  | 4.5 |
| Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость |  | 6.1 |
| превышения которой составляет 5 %, м/с |  |  |

  - Современное состояние почв

Строительство расположено в подзоне светло-каштановых почв. Почвообразующими породами здесь служат легкие суглинки и супеси, реже средние суглинки, на которых формируются бурые почвы, часто в комплексе или в сочетании с такырами и солончаками под солянково-полынной, с редкими эфемерами растительностью.

В суглинистых разновидностях скипание отмечается сразу же за гумусовым горизонтом. Выделение карбонатов обнаруживается в форме белоглазки. В супесчаных почвах значительно ниже, чем в суглинистых, часто за пределами первого метра. Легкорастворимые соли у почв, формирующихся на суглинистых отложениях, встречаются на глубине 80-100см, а у почв, формирующихся на легких отложениях глубже 100см.

Светло-каштановые почвы являются зональными и занимают большие площади на территории района.

Светло-каштановые солончаковатые среднемощные почвы имеют широкое распространение в северо-восточной части рассматриваемой территории. Образуют большие по площади однородные контуры или сочетания со светло-каштановыми солончаковыми почвами. Почвообразующими служат элювиально-деэлювиальные отложения. По механическому составу почвы разнообразны: от супесчаных до среднесуглинистых.

Лугово-светлокаштановые обычные почвы получили ограниченное распространение на территории, образуя однородные контуры, но чаще встречаясь в комплексе с другими почвами. Механический состав верхнего гумусового горизонта легко-среднесуглинистый.

Пойменные луговые светло-каштановые обычные почвы получили ограниченное распространение, встречаются одним контуром в пойме р. Уил.

Встречаются в основном с гравийно-галечниковыми отложениями. Почвообразующими породами являются незасоленные аллювиальные отложения, преимущественно суглинистого механического состава.

Солонцы светло-каштановые средние выделяются как однородными контурами, так и небольшими пятнами среди светло-каштановых солончаковых и солончаковатых, лугово-светло-каштановых солончаковых почв, часто образуя комплексы, которые формируются в долине р. Уил и по волнистой равнине. Почвообразующими породами служат засоленные глины и суглинки.

  - Поверхностные и подземные воды

Поверхностные и подземные воды являются одним из важнейших компонентов окружающей среды и их состояние, зачастую, оказывает решающее влияние на экологическую ситуацию.

    - Поверхностные воды

Речная сеть Орь-Илекского поднятия представлена левыми притоками р. Орь (речки Дангазан, Мамыт, Кзылкаин, Катынадыр, Уйсылкара, Тассай и Жарлыбутак) и правыми притоками р. Илек (речки Куагаш, Кокпекты и др). Долины речек и ручьев относительно неширокие с одной-двумя террасами, возвышающимися над урезом воды на 3-5 м. Верховья долин, рассекающих устойчивые породы, имеют V-образный профиль, большой уклон русла и размытые, но хорошо выраженные террасы. Речки (притоки р.р. Орь и Илек) немноговодные, питаются в основном подземным стоком трещинных вод. Для их режима характерны высокие, но короткие по времени весенние паводки и низкие летние и зимние межени вплоть до пересыхания или промерзания, а также большая изменчивость водообильности по годам. Только р. Орь сохраняет постоянный водоток в течение всего года при меняющемся режиме по сезонам.

    - Подземные воды

Описываемый район расположен в восточной части Прикаспийской впадины, выполненной мощной толщей осадочных пород. В гидрогеологическом отношении - это восточный борт Прикаспийского артезианского бассейна (Урало-Эмбенская система малых артезианских бассейнов).

Наибольшее распространение в районе исследований получили отложения меловой системы, которые представлены здесь песчано-глинистыми образованиями. С поверхности залегают четвертичные отложения, которые перекрывают сплошным маломощным чехлом меловые отложения. Подземные воды приурочены к меловым альб-сеноманским отложениям и залегают на глубине более 50 м.

Основными источниками питания грунтовых вод являются инфильтрация атмосферных осадков и паводковых вод, снеготалые воды, а также подпитывание их из водоносных комплексов альб-сеноманских, реже юрских отложений в местах пересечения долинами рек сводов поднятий куполов.

Режим грунтовых вод аллювиальных отложений находится в тесной взаимосвязи с режимом поверхностных вод. Максимальный уровень наблюдается в апреле-мае в период паводка с постепенным спадом до июля-августа и незначительным подъемом осенью.

- ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА

Наиболее вероятными аварийными ситуациями, которые могут возникнуть в результате намечаемой деятельности и существенным образом негативно повлиять на экологическую ситуацию, являются:

  - Технологические отказы, обусловленные нарушением норм технологического режима производства или отдельных технологических процессов;

  - Механические отказы, вызванные полным разрушением или износом технологического оборудования или его деталей;

  - Организационно-технические отказы, обусловленные прекращением подачи электроэнергии, ошибками персонала и т.д.;

  - Чрезвычайные события, обусловленные пожарами, взрывами;

  - Стихийные, вызванные стихийными природными бедствиями – наводнения, ураганы.

Анализ сценариев наиболее вероятных аварийных ситуаций констатирует о возможности возникновения локальной по характеру аварии, которая не приведет к катастрофическим или необратимым последствиям. Своевременное применение необходимых мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволит дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.

Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий, несчастных случаев и профилактике профессиональных заболеваний

Все работы в карьере должны производиться с соблюдением требований Закона РК «О гражданской защите» и в соответствии с действующими «Правилами обеспечения промышленной безопасности производственных объектов, ведущих горные и геологора» и другими инструктивными материалами.

Согласно п.3 «Правил обеспечения промышленной безопасности…», разрабатываются и утверждаются техническим руководителем организации:

- Положение о производственном контроле;

- Технологические регламенты;

- План ликвидации аварии (далее ПЛА).

ПЛА составляется под руководством технического руководителя производственного объекта, согласовывается с руководителем аварийно-спасательной службы (далее - АСС), обслуживающей данный объект. В ПЛА предусматриваются:

- Мероприятия по спасению людей;

- Пути вывода людей, застигнутых авариями, из зоны опасного воздействия;

- Мероприятия по ликвидации аварий и предупреждению их развития;

- Действия специалистов и рабочих при возникновении аварий;

- Действия подразделения АСС.

ПЛА составляется по исходным данным маркшейдерско-геотехнической службы организации. В случае изменений направления горных работ в ПЛА вносятся изменения и корректировки.

С целью обеспечения принятия превентивных мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций, а также своевременной корректировки ПЛА вся техническая документация при производстве горных работ должна своевременно пополняться в соответствии с требованиями соответствующих нормативных актов.

В соответствии с планами ликвидации аварий производится аварийное отключение оборудования. Оповещение персонала об аварии во всех случаях осуществляется не менее чем двумя независящими друг от друга способами. В качестве систем аварийного оповещения применяются:

- Световая сигнализация (мигание общекарьерным освещением);

- Телефонная связь в качестве канала информации об аварии;

- Системы позиционирования и поиска персонала.

Выводятся все люди, оказавшиеся в опасной зоне, за ее пределы. Эвакуируются из опасной зоны пострадавшие, при этом в первую очередь выносятся пострадавшие с явными признаками жизни. Организуется место для оказания первой помощи.

Обследуется аварийная зона, проверяется полный вывод людей из нее, и ее границ. Аварийная зона ограждается, по внешним ее границам выставляются посты из проинструктированных рабочих, с целью предупреждения входа в нее людей.

При использовании средств позиционирования для обеспечения безопасной эксплуатации технологического транспорта и добычного оборудования, контроля скоростных режимов и взаимного расположения горнотранспортных средств и исполнительных механизмов соблюдаются следующие условия:

- Непрерывная передача координат и скоростей движения в диспетчерский пункт с отображением навигационных параметров на терминалах операторов;

- Точность позиционирования.

Персонал, находящийся на объекте ведения горных работ, должен быть оснащен индивидуальными средствами позиционирования с непрерывной передачей местоположения персонала в диспетчерский пункт. Программное обеспечение должно обеспечивать своевременную сигнализацию и оповещение персонала об опасности столкновений, возможных наездов, приближении к опасным зонам, нарушений технологических параметров и режимов эксплуатации горнотранспортного оборудования. При этом точность позиционирования для персонала должна составлять не более 3 м.

В соответствии с п.11 «Правил обеспечения промышленной безопасности…» руководитель организации, эксплуатирующий объект, должен обеспечивать безопасные условия труда, разработку защитных мероприятий на основании оценки опасности на каждом рабочем месте и объекте в целом.

В случае возникновения непосредственной угрозы жизни работников, работы должны быть приостановлены, люди выведены в безопасное место и осуществлены мероприятия, необходимые для выявления опасности.

Не допускается нахождение персонала, производство работ в опасных местах, за исключением случаев ликвидации опасности, предотвращения возможной аварии, пожара и спасения людей.

Все работающие на горных работах при отработке карьера проходят подготовку и переподготовку по вопросам промышленной безопасности в соответствии со ст. 79 Закона РК «О гражданской защите».

Согласно п. 1716 «Правил обеспечения промышленной безопасности…» горные работы по отработке уступов и отсыпке отвалов должны вестись в соответствии с утвержденными техническим руководителем организации локальными проектами (далее - паспортами).

В паспорте на каждый забой указываются допустимые размеры рабочих площадок, берм, углов откоса, высоты уступа, призмы обрушения, расстояния от установок горнотранспортного оборудования до бровок уступа. Срок действия паспорта устанавливается в зависимости от условий ведения горных работ. При изменении горно-геологических условий ведение горных работ приостанавливается до пересмотра паспорта. С паспортом ознакамливаются под роспись лица технического контроля, персонал, ведущий установленные паспортом работы, для которых требования паспорта являются обязательными.

Паспорта находятся на всех горных машинах. Ведение горных работ без утвержденного паспорта, с отступлением от него не допускается.

Не допускается устройство контактной сети на эстакаде разгрузочной площадки.

Все рабочие места в карьере, на отвале и перегрузочных пунктахавтодороги освещаются в темное время суток.

Согласно п. 1773 «Правил обеспечения промышленной безопасности…» горные  и транспортные машины, находящиеся в эксплуатации при ведении горных работ в карьере и транспортировке горной массы в отвал, оснащаются сигнальными устройствами, тормозами, ограждениями доступных движущих частей механизмов и рабочих площадок, противопожарными средствами, имеют освещение, комплект исправного инструмента, приспособлений, защитных средств от поражения электрическим током и контрольно-измерительную аппаратуру, исправно действующую защиту от перегрузок и переподъема.

Прием в эксплуатацию горных, транспортных машин после монтажа и капитального ремонта производится комиссией с составлением акта (п. 1774 «Правил обеспечения промышленной безопасности…»).

Все типы применяемого оборудования в карьере должны иметь разрешения на применение в РК в соответствии со ст. 74 Закона РК «О гражданской защите».

Эксплуатация, обслуживание технологического оборудования, технических устройств, их монтаж и демонтаж производятся в соответствии с руководством по эксплуатации заводов-изготовителей. Нормируемые заводами-изготовителями технические характеристики выдерживаются на протяжении всего периода эксплуатации оборудования.

При применении оборудования, отработавшего свой нормативный срок, организация проводит с привлечением специализированных организаций экспертизу технических устройств для определения возможного срока их дальнейшей безопасной эксплуатации в соответствии с пп.5 п. 3 ст.16 и ст.73 Закона РК «О гражданской защите».

Перед пуском механизмов и началом движения машин, погрузочной техники, автомобилей должны подаваться звуковые или световые сигналы, установленные технологическим регламентом, со значением которых ознакамливаются все работающие. Таблица сигналов вывешивается на работающем механизме или вблизи него (п. 1778 «Правил обеспечения промышленной безопасности…»).

Согласно п.1778 «Правил обеспечения промышленной безопасности…»  обучение, аттестация и допуск к выполнению работ машинистов и помощников машинистов горных и транспортных машин, управление которых связано с оперативным включением и отключением электроустановок, осуществляется с присвоением квалификационных групп по электробезопасности.

Перегон горных, транспортных средств и перевозка в транспортных средствах производится в соответствии с технологическим регламентом.

Для создания нормальных санитарно-гигиенических условий труда и профилактики профессиональных заболеваний необходимо осуществление следующих мероприятий:

- Для борьбы с пылью применяется орошение водой забоев и автодорог и естественное проветривание карьера;

- Для предупреждения загрязнения воздуха, производить проверку двигателей всех механизмов на токсичность выхлопных газов, запрещать выпуск на линию машин, в которых выхлопные газы не соответствуют нормам.

С целью очистки воздуха в кабинах работающих механизмов должны работать воздухоочистительные установки. На рабочих местах, где комплекс технологических и санитарно-технических мероприятий по борьбе с пылью не обеспечивает снижения запыленности воздуха до предельно-допустимых концентраций, применять противопылевые респираторы.

Мероприятия по охране труда сводятся: к снабжению рабочих доброкачественнойпитьевой водой, спецодеждой; к устройству помещений для обогрева рабочих в холодное время года; к снабжению рабочих спецпринадлежностями при обслуживании электроустановок. В карьере должны быть аптечки первой медицинской помощи.

Ежегодно все работающие в карьере проходят профилактические медицинские осмотры.

С целью противопожарной защиты на всех эксплуатирующих машинах и на рабочих местах ведения горных работ устанавливаются огнетушители, ящики с песком и соответствующий противопожарный инвентарь согласно нормативным требованиям.

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

  - Краткая характеристика предприятия как источника загрязнения атмосферы

При промышленной разработки никель-кобальтового месторождения, производятся следующие работы, которые являются источниками выбросов в атмосферный воздух:

- Вскрышные работы

- Отвал плодородного слоя

- Отвал плодородного слоя

- Добыча руды

- Транспортировка вскрышных пород и плодородного слоя

- Транспортировка горной руды

- Работа спецтехники и автотранспорта:

  - Бульдозер Dresta TD-25

  - Экскаватор DOOSAN Solar 500 LCV

  - Погрузчик фронтальный Dresta 500C

  - БелАЗ-7547

  - Поливочная машина, емкостью 10 м3 На базе КрАЗ

  - Топливораздатчик

  - Внутрений отвал

  - ДЭС марки 1000000 ED-S/DEDA

  - Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

    - Обоснование данных по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

На 2025 год

Город  N 097,с. Бадамша

Объект N 0004,Вариант 1 Месторождение Айтпайское

Источник загрязнения N 0001,Неорганизованные выбросы

Источник выделения N 001, ДЭС марки 1000000 ED-S/DEDA

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 110

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 97

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 154.15

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 154.15 * 97 = 0.130386236    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.130386236 / 0.359066265 = 0.363125831    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек | т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.0827733 | 1.408 |
| 0304 | Азот (II) оксид(Азота оксид) | 0.0134507 | 0.2288 |
| 0328 | Углерод черный (Сажа) | 0.0038493 | 0.0628573 |
| 0330 | Сера диоксид | 0.0323333 | 0.55 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0835278 | 1.43 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 9.2150E-8 | 0.0000022 |
| 1325 | Формальдегид | 0.0009239 | 0.0157146 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ | 0.0223254 | 0.3771427 |

Источник загрязнения N 6001,Неорганизованные выбросы

Источник выделения N 001,Вскрышные работы

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 7.0 - 8.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 0.7

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 1

Высота падения материала, м , GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.4

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 69681.4

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 35.5

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10-6 = 0.7 * 1.2 * 1 * 0.4 * 80 * 69681.39999999999 * (1-0) * 10-6 = 1.873

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 0.7 * 1.2 * 1 * 0.4 * 80 * 35.5 * (1-0) / 3600 = 0.265

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0.265 | 1.873 |

Источник загрязнения N 6002,Неорганизованные выбросы

Источник выделения N 001,Отвал плодородного слоя

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 7.0 - 8.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 0.7

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2

Наименование оборудования: Бульдозер

Удельное выделение твердых частиц, г/м3(табл.9.3) , Q = 5.6

Количество породы, подаваемой на отвал, м3/год , MGOD = 30000

Максимальное количество породы, поступающей в отвал, м3/час , MH = 17.7

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Тип отвала: действующий

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов(с.202) , K2 = 1

Площадь пылящей поверхности отвала, м2 , S = 4000

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202) , W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала , F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом , TS = 136

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество выбросов при формировании отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.12) , M1 = K0 * K1 * Q * MGOD * (1-N) * 10-6 = 0.7 * 1.2 * 5.6 * 30000 * (1-0) * 10-6 = 0.141

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.13) , G1 = K0 * K1 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 0.7 * 1.2 * 5.6 * 17.7 * (1-0) / 3600 = 0.02313

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14) , M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 0.7 * 1.2 * 1 * 4000 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-136) * (1-0) = 0.665

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16) , G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 0.7 * 1.2 * 1 * 4000 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0) * 1000 = 0.0336

Итого валовый выброс, т/год , _M_ = M1 + M2 = 0.141 + 0.665 = 0.806

Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_ = G2 = 0.0336

наблюдается в процессе сдувания

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0.0336 | 0.806 |

Источник загрязнения N 6003,Неорганизованные выбросы

Источник выделения N 001,Отвал вскрышных пород

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 7.0 - 8.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 0.7

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2

Наименование оборудования: Бульдозер

Удельное выделение твердых частиц, г/м3(табл.9.3) , Q = 5.6

Количество породы, подаваемой на отвал, м3/год , MGOD = 61124

Максимальное количество породы, поступающей в отвал, м3/час , MH = 21.8

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Тип отвала: действующий

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов(с.202) , K2 = 1

Площадь пылящей поверхности отвала, м2 , S = 4075

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202) , W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала , F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом , TS = 136

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество выбросов при формировании отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.12) , M1 = K0 * K1 * Q * MGOD * (1-N) * 10-6 = 0.7 * 1.2 * 5.6 * 61124 * (1-0) * 10-6 = 0.2875

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.13) , G1 = K0 * K1 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 0.7 * 1.2 * 5.6 * 21.8 * (1-0) / 3600 = 0.0285

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14) , M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 0.7 * 1.2 * 1 * 4075 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-136) * (1-0) = 0.677

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16) , G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 0.7 * 1.2 * 1 * 4075 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0) * 1000 = 0.0342

Итого валовый выброс, т/год , _M_ = M1 + M2 = 0.2875 + 0.677 = 0.965

Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_ = G2 = 0.0342

наблюдается в процессе сдувания

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0.0342 | 0.965 |

Источник загрязнения N 6004,Неорганизованные выбросы

Источник выделения N 001,Добыча руды

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Каолин

Влажность материала в диапазоне: 7.0 - 8.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 0.7

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 1

Высота падения материала, м , GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.4

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 90

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 37516

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 22.3

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10-6 = 0.7 * 1.2 * 1 * 0.4 * 90 * 37516 * (1-0) * 10-6 = 1.134

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 0.7 * 1.2 * 1 * 0.4 * 90 * 22.3 * (1-0) / 3600 = 0.1873

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0.1873 | 1.134 |

Источник загрязнения N 6005,Неорганизованные выбросы

Источник выделения N 001,Транспортировка вскрышных пород и плодородного слоя

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Вид работ: Автотранспортные работы

Влажность материала, % , VL = 7

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , K5 = 0.4

Число автомашин, работающих в карьере , N = 2

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N1 = 2

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , L = 0.278

Cредняя грузопод'емность единицы автотранспорта, т , G1 = 31.68

Коэфф. учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта(табл.9) , C1 = 2.5

Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч , G2 = N1 * L / N = 2 * 0.278 / 2 = 0.278

Данные о скорости движения 0 км/ч отсутствуют в таблице 010

Коэфф. учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.10) , C2 = 2

Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 - щебеночных, обработанных)(табл.11) , C3 = 1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F = 17.3

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (1.3-1.6) , C4 = 1.45

Скорость обдувки материала, м/с , G5 = 5.5

Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала(табл.12) , C5 = 1.5

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала, г/м2*с , Q2 = 0.004

Коэфф. учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу , C7 = 0.01

Количество рабочих часов в году , RT = 515

Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7) , _G_ = (C1 * C2 * C3 * K5 * N1 * L * C7 * 1450 / 3600 + C4 * C5 * K5 * Q2 * F * N) = (2.5 * 2 * 1 * 0.4 * 2 * 0.278 * 0.01 * 1450 / 3600 + 1.45 * 1.5 * 0.4 * 0.004 * 17.3 * 2) = 0.125

Валовый выброс пыли, т/год , _M_ = 0.0036 * _G_ * RT = 0.0036 * 0.125 * 515 = 0.2318

Итого выбросы от источника выделения: 001 Транспортировка вскрышных пород и плодородного слоя

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0.125 | 0.2318 |

Источник загрязнения N 6006,Неорганизованные выбросы

Источник выделения N 001,Транспортировка горной руды

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Каолин

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Вид работ: Автотранспортные работы

Влажность материала, % , VL = 7

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , K5 = 0.4

Число автомашин, работающих в карьере , N = 2

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N1 = 2

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , L = 0.681

Cредняя грузопод'емность единицы автотранспорта, т , G1 = 31.68

Коэфф. учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта(табл.9) , C1 = 2.5

Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч , G2 = N1 * L / N = 2 * 0.681 / 2 = 0.681

Данные о скорости движения 1 км/ч отсутствуют в таблице 010

Коэфф. учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.10) , C2 = 2

Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 - щебеночных, обработанных)(табл.11) , C3 = 1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F = 17.3

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (1.3-1.6) , C4 = 1.45

Скорость обдувки материала, м/с , G5 = 5.5

Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала(табл.12) , C5 = 1.5

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала, г/м2*с , Q2 = 0.005

Коэфф. учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу , C7 = 0.01

Количество рабочих часов в году , RT = 305

Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7) , _G_ = (C1 * C2 * C3 * K5 * N1 * L * C7 * 1450 / 3600 + C4 * C5 * K5 * Q2 * F * N) = (2.5 * 2 * 1 * 0.4 * 2 * 0.681 * 0.01 * 1450 / 3600 + 1.45 * 1.5 * 0.4 * 0.005 * 17.3 * 2) = 0.1615

Валовый выброс пыли, т/год , _M_ = 0.0036 * _G_ * RT = 0.0036 * 0.1615 * 305 = 0.1773

Итого выбросы от источника выделения: 001 Транспортировка горной руды

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0.1615 | 0.1773 |

Источник загрязнения N 6007,Неорганизованные выбросы

Источник выделения N 001,Бульдозер Dresta TD-25

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

Транспортное средство: Бульдозер Dresta TD-25

Вид топлива: Дизельное

Время работы одной машины в ч/год , NUM1 = 125

Количество машин данной марки, шт. , NUM3 = 1

Число одновременно работающих машин, шт. , NUM2 = 1

Примесь: 0337 Углерод оксид

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 100

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.05 * 100 * 1) * 103 / 3600 = 1.39

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.05 * 100 * 125 * 1 / 1000 = 0.625

Примесь: 2732 Керосин

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 30

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.05 * 30 * 1) * 103 / 3600 = 0.417

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.05 * 30 * 125 * 1 / 1000 = 0.1875

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 32

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.05 * 32 * 1) * 103 / 3600 = 0.444

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.05 * 32 * 125 * 1 / 1000 = 0.2

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 5.2

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.05 * 5.2 * 1) * 103 / 3600 = 0.0722

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.05 * 5.2 * 125 * 1 / 1000 = 0.0325

Примесь: 0328 Углерод черный (Сажа)

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 15.5

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.05 * 15.5 * 1) * 103 / 3600 = 0.2153

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.05 * 15.5 * 125 * 1 / 1000 = 0.0969

Примесь: 0330 Сера диоксид

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 20

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.05 * 20 * 1) * 103 / 3600 = 0.278

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.05 * 20 * 125 * 1 / 1000 = 0.125

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 0.00032

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.05 * 0.00032 * 1) * 103 / 3600 = 0.000004444

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.05 * 0.00032 * 125 * 1 / 1000 = 0.000002

Итого выбросы от источника выделения: 001 Бульдозер Dresta TD-25

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.444 | 0.2 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0722 | 0.0325 |
| 0328 | Углерод черный (Сажа) | 0.2153 | 0.0969 |
| 0330 | Сера диоксид | 0.278 | 0.125 |
| 0337 | Углерод оксид | 1.39 | 0.625 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0.00000444 | 0.000002 |
| 2732 | Керосин | 0.417 | 0.1875 |

Источник загрязнения N 6008,Неорганизованные выбросы

Источник выделения N 001,Экскаватор DOOSAN Solar 500 LCV

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

Транспортное средство: Экскаватор DOOSAN Solar 500 LCV

Вид топлива: Дизельное

Время работы одной машины в ч/год , NUM1 = 420

Количество машин данной марки, шт. , NUM3 = 1

Число одновременно работающих машин, шт. , NUM2 = 1

Примесь: 0337 Углерод оксид

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 100

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.052 * 100 * 1) * 103 / 3600 = 1.444

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.052 * 100 * 420 * 1 / 1000 = 2.184

Примесь: 2732 Керосин

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 30

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.052 * 30 * 1) * 103 / 3600 = 0.433

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.052 * 30 * 420 * 1 / 1000 = 0.655

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 32

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.052 * 32 * 1) * 103 / 3600 = 0.462

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.052 * 32 * 420 * 1 / 1000 = 0.699

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 5.2

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.052 * 5.2 * 1) * 103 / 3600 = 0.0751

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.052 * 5.2 * 420 * 1 / 1000 = 0.1136

Примесь: 0328 Углерод черный (Сажа)

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 15.5

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.052 * 15.5 * 1) * 103 / 3600 = 0.224

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.052 * 15.5 * 420 * 1 / 1000 = 0.3385

Примесь: 0330 Сера диоксид

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 20

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.052 * 20 * 1) * 103 / 3600 = 0.289

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.052 * 20 * 420 * 1 / 1000 = 0.437

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 0.00032

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.052 * 0.00032 * 1) * 103 / 3600 = 0.00000462

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.052 * 0.00032 * 420 * 1 / 1000 = 0.00000699

Итого выбросы от источника выделения: 001 Экскаватор DOOSAN Solar 500 LCV

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.462 | 0.699 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0751 | 0.1136 |
| 0328 | Углерод черный (Сажа) | 0.224 | 0.3385 |
| 0330 | Сера диоксид | 0.289 | 0.437 |
| 0337 | Углерод оксид | 1.444 | 2.184 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0.00000462 | 0.00000699 |
| 2732 | Керосин | 0.433 | 0.655 |

Источник загрязнения N 6011,Неорганизованные выбросы

Источник выделения N 001,Погрузчик фронтальный Dresta 500C

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

Транспортное средство: Погрузчик фронтальный Dresta 500C

Вид топлива: Дизельное

Время работы одной машины в ч/год , NUM1 = 50

Количество машин данной марки, шт. , NUM3 = 2

Число одновременно работающих машин, шт. , NUM2 = 2

Примесь: 0337 Углерод оксид

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 100

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.0355 * 100 * 2) * 103 / 3600 = 1.972

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.0355 * 100 * 50 * 2 / 1000 = 0.355

Примесь: 2732 Керосин

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 30

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.0355 * 30 * 2) * 103 / 3600 = 0.592

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.0355 * 30 * 50 * 2 / 1000 = 0.1065

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 32

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.0355 * 32 * 2) * 103 / 3600 = 0.631

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.0355 * 32 * 50 * 2 / 1000 = 0.1136

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 5.2

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.0355 * 5.2 * 2) * 103 / 3600 = 0.1026

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.0355 * 5.2 * 50 * 2 / 1000 = 0.01846

Примесь: 0328 Углерод черный (Сажа)

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 15.5

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.0355 * 15.5 * 2) * 103 / 3600 = 0.306

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.0355 * 15.5 * 50 * 2 / 1000 = 0.055

Примесь: 0330 Сера диоксид

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 20

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.0355 * 20 * 2) * 103 / 3600 = 0.3944

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.0355 * 20 * 50 * 2 / 1000 = 0.071

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 0.00032

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.0355 * 0.00032 * 2) * 103 / 3600 = 0.00000631

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.0355 * 0.00032 * 50 * 2 / 1000 = 0.000001136

Итого выбросы от источника выделения: 001 Погрузчик фронтальный Dresta 500C

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.631 | 0.1136 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.1026 | 0.01846 |
| 0328 | Углерод черный (Сажа) | 0.306 | 0.055 |
| 0330 | Сера диоксид | 0.3944 | 0.071 |
| 0337 | Углерод оксид | 1.972 | 0.355 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0.00000631 | 0.000001136 |
| 2732 | Керосин | 0.592 | 0.1065 |

Источник загрязнения N 6013,Неорганизованные выбросы

Источник выделения N 001,БелАЗ-7547

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

Транспортное средство: Белаз-740

Вид топлива: Дизельное

Время работы одной машины в ч/год , NUM1 = 291

Количество машин данной марки, шт. , NUM3 = 2

Число одновременно работающих машин, шт. , NUM2 = 2

Мощность двигателя, л.с. , LS = 500

Расход топлива, т/час , RASH = LS * 0.25 / 103 = 500 * 0.25 / 103 = 0.125

Примесь: 0337 Углерод оксид

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 100

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.125 * 100 * 2) * 103 / 3600 = 6.94

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.125 * 100 * 291 * 2 / 1000 = 7.28

Примесь: 2732 Керосин

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 30

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.125 * 30 * 2) * 103 / 3600 = 2.083

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.125 * 30 * 291 * 2 / 1000 = 2.183

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 32

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.125 * 32 * 2) * 103 / 3600 = 2.222

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.125 * 32 * 291 * 2 / 1000 = 2.33

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 5.2

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.125 * 5.2 * 2) * 103 / 3600 = 0.361

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.125 * 5.2 * 291 * 2 / 1000 = 0.378

Примесь: 0328 Углерод черный (Сажа)

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 15.5

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.125 * 15.5 * 2) * 103 / 3600 = 1.076

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.125 * 15.5 * 291 * 2 / 1000 = 1.128

Примесь: 0330 Сера диоксид

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 20

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.125 * 20 * 2) * 103 / 3600 = 1.39

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.125 * 20 * 291 * 2 / 1000 = 1.455

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 0.00032

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.125 * 0.00032 * 2) * 103 / 3600 = 0.00002222

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.125 * 0.00032 * 291 * 2 / 1000 = 0.0000233

Итого выбросы от источника выделения: 001 БелАЗ-7547

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 2.222 | 2.33 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.361 | 0.378 |
| 0328 | Углерод черный (Сажа) | 1.076 | 1.128 |
| 0330 | Сера диоксид | 1.39 | 1.455 |
| 0337 | Углерод оксид | 6.94 | 7.28 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0.00002222 | 0.0000233 |
| 2732 | Керосин | 2.083 | 2.183 |

Источник загрязнения N 6011,Неорганизованные выбросы

Источник выделения N 001,Поливочная машина, емкостью 10 м3 На базе КрАЗ

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

Транспортное средство: КРАЗ-256 Б-1

Вид топлива: Дизельное

Время работы одной машины в ч/год , NUM1 = 153

Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

Транспортное средство: КРАЗ-256 Б-1

Вид топлива: Дизельное

Время работы одной машины в ч/год , NUM1 = 153

Количество машин данной марки, шт. , NUM3 = 1

Число одновременно работающих машин, шт. , NUM2 = 1

Примесь: 0337 Углерод оксид

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 100

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.013 * 100 * 1) * 103 / 3600 = 0.361

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.013 * 100 * 153 * 1 / 1000 = 0.199

Примесь: 2732 Керосин

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 30

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.013 * 30 * 1) * 103 / 3600 = 0.1083

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.013 * 30 * 153 * 1 / 1000 = 0.0597

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 32

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.013 * 32 * 1) * 103 / 3600 = 0.1156

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.013 * 32 * 153 * 1 / 1000 = 0.0636

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 5.2

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.013 * 5.2 * 1) * 103 / 3600 = 0.01878

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.013 * 5.2 * 153 * 1 / 1000 = 0.01034

Примесь: 0328 Углерод черный (Сажа)

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 15.5

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.013 * 15.5 * 1) * 103 / 3600 = 0.056

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.013 * 15.5 * 153 * 1 / 1000 = 0.0308

Примесь: 0330 Сера диоксид

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 20

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.013 * 20 * 1) * 103 / 3600 = 0.0722

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.013 * 20 * 153 * 1 / 1000 = 0.0398

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 0.00032

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.013 * 0.00032 * 1) * 103 / 3600 = 0.000001156

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.013 * 0.00032 * 153 * 1 / 1000 = 0.000000636

Итого выбросы от источника выделения: 001 Поливочная машина, емкостью 10 м3 На базе КрАЗ

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.1156 | 0.0636 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.01878 | 0.01034 |
| 0328 | Углерод черный (Сажа) | 0.056 | 0.0308 |
| 0330 | Сера диоксид | 0.0722 | 0.0398 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.361 | 0.199 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0.00000116 | 0.000000636 |
| 2732 | Керосин | 0.1083 | 0.0597 |

Источник загрязнения N 6012,Неорганизованные выбросы

Источник выделения N 001,Топливораздатчик

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12) , CMAX = 3.14

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3 , QOZ = 116

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15) , CAMOZ = 1.6

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3 , QVL = 116

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15) , CAMVL = 2.2

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час , VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта , NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2) , GB = NN * CMAX * VTRK / 3600 = 1 * 3.14 * 0.4 / 3600 = 0.000349

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7) , MBA = (CAMOZ * QOZ + CAMVL * QVL) * 10-6 = (1.6 * 116 + 2.2 * 116) * 10-6 = 0.000441

Удельный выброс при проливах, г/м3 , J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8) , MPRA = 0.5 * J * (QOZ + QVL) * 10-6 = 0.5 * 50 * (116 + 116) * 10-6 = 0.0058

Валовый выброс, т/год (9.2.6) , MTRK = MBA + MPRA = 0.000441 + 0.0058 = 0.00624

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 99.72 * 0.00624 / 100 = 0.00622

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 99.72 * 0.000349 / 100 = 0.000348

Примесь: 0333 Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 0.28 * 0.00624 / 100 = 0.00001747

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 0.28 * 0.000349 / 100 = 0.000000977

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород | 0.00000098 | 0.00001747 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ | 0.000348 | 0.00622 |

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

На 2026-2034 годы

Город  N 097,с. Бадамша

Объект N 0004,Вариант 1 Месторождение Айтпайское

Источник загрязнения N 0001,Неорганизованные выбросы

Источник выделения N 001, ДЭС марки 1000000 ED-S/DEDA

______________________________________________________________________

Список литературы:

1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Исходные данные:

Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): зарубежный

Значения выбросов по табл. 1, 2, 3, 4 методики соответственно уменьшены по CO в 2 раза; NO2, NO в 2.5 раза; CH, C, CH2O и БП в 3.5 раза.

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 110

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 97

Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 154.15

Температура отработавших газов Tог , K, 723

Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов

Расход отработавших газов Gог , кг/с:

Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 154.15 * 97 = 0.130386236    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:

ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)

где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:

Qог = Gог / ог = 0.130386236 / 0.359066265 = 0.363125831    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 3.1 | 3.84 | 0.82857 | 0.14286 | 1.2 | 0.03429 | 3.42E-6 |

Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта

| Группа | CO | NOx | CH | C | SO2 | CH2O | БП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | 13 | 16 | 3.42857 | 0.57143 | 5 | 0.14286 | 0.00002 |

Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:

Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)

Расчет валового выброса Wi , т/год:

Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO

Итого выбросы по веществам:

| Код | Примесь | г/сек | т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.0827733 | 1.408 |
| 0304 | Азот (II) оксид(Азота оксид) | 0.0134507 | 0.2288 |
| 0328 | Углерод черный (Сажа) | 0.0038493 | 0.0628573 |
| 0330 | Сера диоксид | 0.0323333 | 0.55 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0835278 | 1.43 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 9.2150E-8 | 0.0000022 |
| 1325 | Формальдегид | 0.0009239 | 0.0157146 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ | 0.0223254 | 0.3771427 |

Источник загрязнения N 6001,Неорганизованные выбросы

Источник выделения N 001,Вскрышные работы

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Глина

Влажность материала в диапазоне: 7.0 - 8.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 0.7

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 1

Высота падения материала, м , GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.4

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 80

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 55594.8

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 35.5

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10-6 = 0.7 * 1.2 * 1 * 0.4 * 80 * 55594.8 * (1-0) * 10-6 = 1.494

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 0.7 * 1.2 * 1 * 0.4 * 80 * 35.5 * (1-0) / 3600 = 0.265

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0.265 | 1.494 |

Источник загрязнения N 6002,Неорганизованные выбросы

Источник выделения N 001,Отвал плодородного слоя

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 7.0 - 8.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 0.7

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2

Наименование оборудования: Бульдозер

Удельное выделение твердых частиц, г/м3(табл.9.3) , Q = 5.6

Количество породы, подаваемой на отвал, м3/год , MGOD = 30000

Максимальное количество породы, поступающей в отвал, м3/час , MH = 17.7

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Тип отвала: в первые три года после прекращения эксплуатации

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов(с.202) , K2 = 0.2

Площадь пылящей поверхности отвала, м2 , S = 4000

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202) , W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала , F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом , TS = 136

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество выбросов при формировании отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.12) , M1 = K0 * K1 * Q * MGOD * (1-N) * 10-6 = 0.7 * 1.2 * 5.6 * 30000 * (1-0) * 10-6 = 0.141

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.13) , G1 = K0 * K1 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 0.7 * 1.2 * 5.6 * 17.7 * (1-0) / 3600 = 0.02313

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14) , M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 0.7 * 1.2 * 0.2 * 4000 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-136) * (1-0) = 0.133

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16) , G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 0.7 * 1.2 * 0.2 * 4000 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0) * 1000 = 0.00672

Итого валовый выброс, т/год , _M_ = M1 + M2 = 0.141 + 0.133 = 0.274

Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_ = G1 = 0.02313

наблюдается в процессе формирования отвала

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0.02313 | 0.274 |

Источник загрязнения N 6003,Неорганизованные выбросы

Источник выделения N 001,Отвал вскрышных пород

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 7.0 - 8.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 0.7

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2

Наименование оборудования: Бульдозер

Удельное выделение твердых частиц, г/м3(табл.9.3) , Q = 5.6

Количество породы, подаваемой на отвал, м3/год , MGOD = 48770

Максимальное количество породы, поступающей в отвал, м3/час , MH = 21.8

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Тип отвала: действующий

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов(с.202) , K2 = 1

Площадь пылящей поверхности отвала, м2 , S = 13500

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-6 кг/м2*с (см. стр. 202) , W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала , F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом , TS = 136

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество выбросов при формировании отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.12) , M1 = K0 * K1 * Q * MGOD * (1-N) * 10-6 = 0.7 * 1.2 * 5.6 * 48770 * (1-0) * 10-6 = 0.2294

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.13) , G1 = K0 * K1 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 0.7 * 1.2 * 5.6 * 21.8 * (1-0) / 3600 = 0.0285

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14) , M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 0.7 * 1.2 * 1 * 13500 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (365-136) * (1-0) = 2.244

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16) , G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10-6 * F * (1-N) * 1000 = 0.7 * 1.2 * 1 * 13500 * 0.1 * 10-6 * 0.1 * (1-0) * 1000 = 0.1134

Итого валовый выброс, т/год , _M_ = M1 + M2 = 0.2294 + 2.244 = 2.473

Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_ = G2 = 0.1134

наблюдается в процессе сдувания

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0.1134 | 2.473 |

Источник загрязнения N 6004,Неорганизованные выбросы

Источник выделения N 001,Добыча руды

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах (п. 9.3.3)

Материал: Каолин

Влажность материала в диапазоне: 7.0 - 8.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 0.7

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2

Местные условия: склады, хранилища открытые с 4-х сторон

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла(табл.9.4) , K4 = 1

Высота падения материала, м , GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.9.5) , K5 = 0.4

Удельное выделение твердых частиц с тонны материала, г/т , Q = 90

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Количество отгружаемого (перегружаемого) материала, т/год , MGOD = 37516

Максимальное количество отгружаемого (перегружаемого) материала , т/час , MH = 22.3

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-разгрузочных работах:

Валовый выброс, т/год (9.24) , _M_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MGOD * (1-N) * 10-6 = 0.7 * 1.2 * 1 * 0.4 * 90 * 37516 * (1-0) * 10-6 = 1.134

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.25) , _G_ = K0 * K1 * K4 * K5 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 0.7 * 1.2 * 1 * 0.4 * 90 * 22.3 * (1-0) / 3600 = 0.1873

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0.1873 | 1.134 |

Источник загрязнения N 6005,Неорганизованные выбросы

Источник выделения N 001,Транспортировка вскрышных пород и плодородного слоя

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Глина

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Вид работ: Автотранспортные работы

Влажность материала, % , VL = 7

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , K5 = 0.4

Число автомашин, работающих в карьере , N = 2

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N1 = 2

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , L = 0.278

Cредняя грузопод'емность единицы автотранспорта, т , G1 = 31.68

Коэфф. учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта(табл.9) , C1 = 2.5

Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч , G2 = N1 * L / N = 2 * 0.278 / 2 = 0.278

Данные о скорости движения 0 км/ч отсутствуют в таблице 010

Коэфф. учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.10) , C2 = 2

Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 - щебеночных, обработанных)(табл.11) , C3 = 1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F = 17.3

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (1.3-1.6) , C4 = 1.45

Скорость обдувки материала, м/с , G5 = 5.5

Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала(табл.12) , C5 = 1.5

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала, г/м2*с , Q2 = 0.004

Коэфф. учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу , C7 = 0.01

Количество рабочих часов в году , RT = 410

Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7) , _G_ = (C1 * C2 * C3 * K5 * N1 * L * C7 * 1450 / 3600 + C4 * C5 * K5 * Q2 * F * N) = (2.5 * 2 * 1 * 0.4 * 2 * 0.278 * 0.01 * 1450 / 3600 + 1.45 * 1.5 * 0.4 * 0.004 * 17.3 * 2) = 0.125

Валовый выброс пыли, т/год , _M_ = 0.0036 * _G_ * RT = 0.0036 * 0.125 * 410 = 0.1845

Итого выбросы от источника выделения: 001 Транспортировка вскрышных пород и плодородного слоя

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0.125 | 0.1845 |

Источник загрязнения N 6006,Неорганизованные выбросы

Источник выделения N 001,Транспортировка горной руды

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Карьер

Материал: Каолин

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Вид работ: Автотранспортные работы

Влажность материала, % , VL = 7

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , K5 = 0.4

Число автомашин, работающих в карьере , N = 2

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N1 = 2

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , L = 0.681

Cредняя грузопод'емность единицы автотранспорта, т , G1 = 31.68

Коэфф. учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта(табл.9) , C1 = 2.5

Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч , G2 = N1 * L / N = 2 * 0.681 / 2 = 0.681

Данные о скорости движения 1 км/ч отсутствуют в таблице 010

Коэфф. учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.10) , C2 = 2

Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 - щебеночных, обработанных)(табл.11) , C3 = 1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F = 17.3

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (1.3-1.6) , C4 = 1.45

Скорость обдувки материала, м/с , G5 = 5.5

Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала(табл.12) , C5 = 1.5

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала, г/м2*с , Q2 = 0.005

Коэфф. учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу , C7 = 0.01

Количество рабочих часов в году , RT = 305

Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7) , _G_ = (C1 * C2 * C3 * K5 * N1 * L * C7 * 1450 / 3600 + C4 * C5 * K5 * Q2 * F * N) = (2.5 * 2 * 1 * 0.4 * 2 * 0.681 * 0.01 * 1450 / 3600 + 1.45 * 1.5 * 0.4 * 0.005 * 17.3 * 2) = 0.1615

Валовый выброс пыли, т/год , _M_ = 0.0036 * _G_ * RT = 0.0036 * 0.1615 * 305 = 0.1773

Итого выбросы от источника выделения: 001 Транспортировка горной руды

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0.1615 | 0.1773 |

Источник загрязнения N 6007,Неорганизованные выбросы

Источник выделения N 001,Бульдозер Dresta TD-25

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

Транспортное средство: Бульдозер Dresta TD-25

Вид топлива: Дизельное

Время работы одной машины в ч/год , NUM1 = 100

Количество машин данной марки, шт. , NUM3 = 1

Число одновременно работающих машин, шт. , NUM2 = 1

Примесь: 0337 Углерод оксид

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 100

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.05 * 100 * 1) * 103 / 3600 = 1.39

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.05 * 100 * 100 * 1 / 1000 = 0.5

Примесь: 2732 Керосин

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 30

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.05 * 30 * 1) * 103 / 3600 = 0.417

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.05 * 30 * 100 * 1 / 1000 = 0.15

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 32

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.05 * 32 * 1) * 103 / 3600 = 0.444

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.05 * 32 * 100 * 1 / 1000 = 0.16

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 5.2

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.05 * 5.2 * 1) * 103 / 3600 = 0.0722

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.05 * 5.2 * 100 * 1 / 1000 = 0.026

Примесь: 0328 Углерод черный (Сажа)

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 15.5

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.05 * 15.5 * 1) * 103 / 3600 = 0.2153

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.05 * 15.5 * 100 * 1 / 1000 = 0.0775

Примесь: 0330 Сера диоксид

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 20

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.05 * 20 * 1) * 103 / 3600 = 0.278

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.05 * 20 * 100 * 1 / 1000 = 0.1

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 0.00032

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.05 * 0.00032 * 1) * 103 / 3600 = 0.000004444

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.05 * 0.00032 * 100 * 1 / 1000 = 0.0000016

Итого выбросы от источника выделения: 001 Бульдозер Dresta TD-25

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.444 | 0.16 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0722 | 0.026 |
| 0328 | Углерод черный (Сажа) | 0.2153 | 0.0775 |
| 0330 | Сера диоксид | 0.278 | 0.1 |
| 0337 | Углерод оксид | 1.39 | 0.5 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0.00000444 | 0.0000016 |
| 2732 | Керосин | 0.417 | 0.15 |

Источник загрязнения N 6008,Неорганизованные выбросы

Источник выделения N 001,Экскаватор DOOSAN Solar 500 LCV

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

Транспортное средство: Экскаватор DOOSAN Solar 500 LCV

Вид топлива: Дизельное

Время работы одной машины в ч/год , NUM1 = 360

Количество машин данной марки, шт. , NUM3 = 1

Число одновременно работающих машин, шт. , NUM2 = 1

Примесь: 0337 Углерод оксид

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 100

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.052 * 100 * 1) * 103 / 3600 = 1.444

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.052 * 100 * 360 * 1 / 1000 = 1.872

Примесь: 2732 Керосин

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 30

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.052 * 30 * 1) * 103 / 3600 = 0.433

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.052 * 30 * 360 * 1 / 1000 = 0.562

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 32

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.052 * 32 * 1) * 103 / 3600 = 0.462

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.052 * 32 * 360 * 1 / 1000 = 0.599

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 5.2

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.052 * 5.2 * 1) * 103 / 3600 = 0.0751

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.052 * 5.2 * 360 * 1 / 1000 = 0.0973

Примесь: 0328 Углерод черный (Сажа)

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 15.5

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.052 * 15.5 * 1) * 103 / 3600 = 0.224

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.052 * 15.5 * 360 * 1 / 1000 = 0.29

Примесь: 0330 Сера диоксид

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 20

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.052 * 20 * 1) * 103 / 3600 = 0.289

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.052 * 20 * 360 * 1 / 1000 = 0.3744

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 0.00032

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.052 * 0.00032 * 1) * 103 / 3600 = 0.00000462

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.052 * 0.00032 * 360 * 1 / 1000 = 0.00000599

Итого выбросы от источника выделения: 001 Экскаватор DOOSAN Solar 500 LCV

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.462 | 0.599 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0751 | 0.0973 |
| 0328 | Углерод черный (Сажа) | 0.224 | 0.29 |
| 0330 | Сера диоксид | 0.289 | 0.3744 |
| 0337 | Углерод оксид | 1.444 | 1.872 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0.00000462 | 0.00000599 |
| 2732 | Керосин | 0.433 | 0.562 |

Источник загрязнения N 6009,Неорганизованные выбросы

Источник выделения N 001,Погрузчик фронтальный Dresta 500C

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

Транспортное средство: Погрузчик фронтальный Dresta 500C

Вид топлива: Дизельное

Время работы одной машины в ч/год , NUM1 = 40

Количество машин данной марки, шт. , NUM3 = 2

Число одновременно работающих машин, шт. , NUM2 = 2

Примесь: 0337 Углерод оксид

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 100

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.0355 * 100 * 2) * 103 / 3600 = 1.972

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.0355 * 100 * 40 * 2 / 1000 = 0.284

Примесь: 2732 Керосин

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 30

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.0355 * 30 * 2) * 103 / 3600 = 0.592

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.0355 * 30 * 40 * 2 / 1000 = 0.0852

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 32

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.0355 * 32 * 2) * 103 / 3600 = 0.631

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.0355 * 32 * 40 * 2 / 1000 = 0.0909

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 5.2

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.0355 * 5.2 * 2) * 103 / 3600 = 0.1026

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.0355 * 5.2 * 40 * 2 / 1000 = 0.01477

Примесь: 0328 Углерод черный (Сажа)

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 15.5

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.0355 * 15.5 * 2) * 103 / 3600 = 0.306

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.0355 * 15.5 * 40 * 2 / 1000 = 0.044

Примесь: 0330 Сера диоксид

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 20

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.0355 * 20 * 2) * 103 / 3600 = 0.3944

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.0355 * 20 * 40 * 2 / 1000 = 0.0568

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 0.00032

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.0355 * 0.00032 * 2) * 103 / 3600 = 0.00000631

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.0355 * 0.00032 * 40 * 2 / 1000 = 0.000000909

Итого выбросы от источника выделения: 001 Погрузчик фронтальный Dresta 500C

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.631 | 0.0909 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.1026 | 0.01477 |
| 0328 | Углерод черный (Сажа) | 0.306 | 0.044 |
| 0330 | Сера диоксид | 0.3944 | 0.0568 |
| 0337 | Углерод оксид | 1.972 | 0.284 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0.00000631 | 0.000000909 |
| 2732 | Керосин | 0.592 | 0.0852 |

Источник загрязнения N 6010,Неорганизованные выбросы

Источник выделения N 001,БелАЗ-7547

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

Транспортное средство: Белаз-740

Вид топлива: Дизельное

Время работы одной машины в ч/год , NUM1 = 254

Количество машин данной марки, шт. , NUM3 = 2

Число одновременно работающих машин, шт. , NUM2 = 2

Мощность двигателя, л.с. , LS = 500

Расход топлива, т/час , RASH = LS * 0.25 / 103 = 500 * 0.25 / 103 = 0.125

Примесь: 0337 Углерод оксид

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 100

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.125 * 100 * 2) * 103 / 3600 = 6.94

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.125 * 100 * 254 * 2 / 1000 = 6.35

Примесь: 2732 Керосин

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 30

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.125 * 30 * 2) * 103 / 3600 = 2.083

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.125 * 30 * 254 * 2 / 1000 = 1.905

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 32

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.125 * 32 * 2) * 103 / 3600 = 2.222

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.125 * 32 * 254 * 2 / 1000 = 2.03

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 5.2

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.125 * 5.2 * 2) * 103 / 3600 = 0.361

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.125 * 5.2 * 254 * 2 / 1000 = 0.33

Примесь: 0328 Углерод черный (Сажа)

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 15.5

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.125 * 15.5 * 2) * 103 / 3600 = 1.076

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.125 * 15.5 * 254 * 2 / 1000 = 0.984

Примесь: 0330 Сера диоксид

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 20

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.125 * 20 * 2) * 103 / 3600 = 1.39

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.125 * 20 * 254 * 2 / 1000 = 1.27

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 0.00032

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.125 * 0.00032 * 2) * 103 / 3600 = 0.00002222

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.125 * 0.00032 * 254 * 2 / 1000 = 0.0000203

Итого выбросы от источника выделения: 001 БелАЗ-7547

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 2.222 | 2.03 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.361 | 0.33 |
| 0328 | Углерод черный (Сажа) | 1.076 | 0.984 |
| 0330 | Сера диоксид | 1.39 | 1.27 |
| 0337 | Углерод оксид | 6.94 | 6.35 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0.00002222 | 0.0000203 |
| 2732 | Керосин | 2.083 | 1.905 |

Источник загрязнения N 6011,Неорганизованные выбросы

Источник выделения N 001,Поливочная машина, емкостью 10 м3 На базе КрАЗ

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

Транспортное средство: КРАЗ-256 Б-1

Вид топлива: Дизельное

Время работы одной машины в ч/год , NUM1 = 153

Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

Транспортное средство: КРАЗ-256 Б-1

Вид топлива: Дизельное

Время работы одной машины в ч/год , NUM1 = 153

Количество машин данной марки, шт. , NUM3 = 1

Число одновременно работающих машин, шт. , NUM2 = 1

Примесь: 0337 Углерод оксид

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 100

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.013 * 100 * 1) * 103 / 3600 = 0.361

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.013 * 100 * 153 * 1 / 1000 = 0.199

Примесь: 2732 Керосин

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 30

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.013 * 30 * 1) * 103 / 3600 = 0.1083

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.013 * 30 * 153 * 1 / 1000 = 0.0597

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 32

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.013 * 32 * 1) * 103 / 3600 = 0.1156

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.013 * 32 * 153 * 1 / 1000 = 0.0636

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 5.2

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.013 * 5.2 * 1) * 103 / 3600 = 0.01878

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.013 * 5.2 * 153 * 1 / 1000 = 0.01034

Примесь: 0328 Углерод черный (Сажа)

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 15.5

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.013 * 15.5 * 1) * 103 / 3600 = 0.056

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.013 * 15.5 * 153 * 1 / 1000 = 0.0308

Примесь: 0330 Сера диоксид

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 20

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.013 * 20 * 1) * 103 / 3600 = 0.0722

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.013 * 20 * 153 * 1 / 1000 = 0.0398

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 0.00032

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 103 / 3600 = (0.013 * 0.00032 * 1) * 103 / 3600 = 0.000001156

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.013 * 0.00032 * 153 * 1 / 1000 = 0.000000636

Итого выбросы от источника выделения: 001 Поливочная машина, емкостью 10 м3 На базе КрАЗ

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.1156 | 0.0636 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.01878 | 0.01034 |
| 0328 | Углерод черный (Сажа) | 0.056 | 0.0308 |
| 0330 | Сера диоксид | 0.0722 | 0.0398 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.361 | 0.199 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0.00000116 | 0.000000636 |
| 2732 | Керосин | 0.1083 | 0.0597 |

Источник загрязнения N 6012,Неорганизованные выбросы

Источник выделения N 001,Топливораздатчик

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005

Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Климатическая зона: вторая - северные области РК (прил. 17)

Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

____________________________________________________________

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12) , CMAX = 3.14

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3 , QOZ = 107.5

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15) , CAMOZ = 1.6

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3 , QVL = 107.5

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15) , CAMVL = 2.2

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час , VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих

выбранный вид нефтепродукта , NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2) , GB = NN * CMAX * VTRK / 3600 = 1 * 3.14 * 0.4 / 3600 = 0.000349

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7) , MBA = (CAMOZ * QOZ + CAMVL * QVL) * 10-6 = (1.6 * 107.5 + 2.2 * 107.5) * 10-6 = 0.0004085

Удельный выброс при проливах, г/м3 , J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8) , MPRA = 0.5 * J * (QOZ + QVL) * 10-6 = 0.5 * 50 * (107.5 + 107.5) * 10-6 = 0.00538

Валовый выброс, т/год (9.2.6) , MTRK = MBA + MPRA = 0.0004085 + 0.00538 = 0.00579

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 99.72 * 0.00579 / 100 = 0.00577

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 99.72 * 0.000349 / 100 = 0.000348

Примесь: 0333 Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 0.28 * 0.00579 / 100 = 0.0000162

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) , _G_ = CI * G / 100 = 0.28 * 0.000349 / 100 = 0.000000977

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород | 0.00000098 | 0.0000162 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на С/ | 0.000348 | 0.00577 |

Источник загрязнения N 6013,Неорганизованные выбросы

Источник выделения N 001,Внутренний отвал вскрышных пород

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу

различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г.

п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для

пылящих материалов (кроме угля) взяты из: "Методических

указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных

материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Вид работ: Расчет выбросов твердых частиц с породных отвалов (п. 9.3.1)

Влажность материала в диапазоне: 7.0 - 8.0 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 = 0.7

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 = 1.2

Наименование оборудования: Бульдозер

Удельное выделение твердых частиц, г/м3(табл.9.3) , Q = 5.6

Количество породы, подаваемой на отвал, м3/год , MGOD = 48770

Максимальное количество породы, поступающей в отвал, м3/час , MH = 21.8

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется

экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Тип отвала: действующий

Коэфф. учитывающий эффективность сдувания с отвалов(с.202) , K2 = 1

Площадь пылящей поверхности отвала, м2 , S = 4750

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей

поверхности отвала, 10-^6 кг/м2*с (см. стр. 202) , W0 = 0.1

Коэффициент измельчения материала , F = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом , TS = 136

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)

Количество выбросов при формировании отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.12) , M1 = K0 * K1 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6 = 0.7 * 1.2 * 5.6 * 48770 * (1-0) * 10 ^ -6 = 0.2294

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.13) , G1 = K0 * K1 * Q * MH * (1-N) / 3600 = 0.7 * 1.2 * 5.6 * 21.8 * (1-0) / 3600 = 0.0285

Количество выбросов при сдувании с поверхности породных отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.14) , M2 = 86.4 * K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10 ^ -6 * F * (365-TS) * (1-N) = 86.4 * 0.7 * 1.2 * 1 * 4750 * 0.1 * 10 ^ -6 * 0.1 * (365-136) * (1-0) = 0.79

Максимальный из разовых выброс, г/c (9.16) , G2 = K0 * K1 * K2 * S * W0 * 10 ^ -6 * F * (1-N) * 1000 = 0.7 * 1.2 * 1 * 4750 * 0.1 * 10 ^ -6 * 0.1 * (1-0) * 1000 = 0.0399

Итого валовый выброс, т/год , _M_ = M1 + M2 = 0.2294 + 0.79 = 1.02

Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_ = G2 = 0.0399

наблюдается в процессе сдувания

Итого выбросы:

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 0.0399 | 1.02 |

    - Источники выделения и выбросов загрязняющих веществ

При строительстве объекта, загрязнение атмосферы предполагается в результате выделении:

- Пыли, при вскрышных, отвальных, добычных работ;

- Продуктов сгорания, при сжигании топлива в двигателях внутреннего сгорания спецтехники и оборудования.

При промышленной разработки никель-кобальтового месторождения, определены 14 источников выброса загрязняющих веществ, один из которых – организованный источники.

- Вскрышные работы (6001)

- Отвал плодородного слоя (6002)

- Отвал вскрышных пород (6003)

- Добыча руды (6004)

- Транспортировка вскрышных пород и плодородного слоя (6005)

- Транспортировка горной руды (6006)

- Работа спецтехники и автотранспорта (6007-6011):

- Топливораздатчик (6012)

- Внутрений отвал вскрышных пород (6013

- ДЭС марки 1000000 ED-S/DEDA (0001)

Горные работы:

Источник 6001. Вскрышные работы;

Источник 6002. Отвал плодородного слоя;

Источник 6003. Отвал вскрышных пород;

Источник 6004. Добыча руды;

Источник 6005. Транспортировка вскрышных пород и плодородного слоя;

Источник 6006. Транспортировка горной руды;

Источник 6013. Внутрений отвал вскрышных пород.

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026-2034 гг. |
| Вскрышные работы | м³ | 61124 | 48770 |
|  | т | 69681.4 | 55597.8 |
| Добыча руды | м³ | 22875.6 | 22875.6 |
|  | т | 37516 | 37516 |
| Отвал плодородного слоя | м³ | 30000 |  |
| Отвал вскрышных пород: потребная ёмкость | м³ | 61124 | 48770 |
| Формирование внутренних отвалов | м³ |  | 48770 |

При проведении горных работ, а также транспортировке вскрышных пород, плодородного слоя и горной руды выделяется: Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния. Источники неорганизованные.

Источник 6007-6011. Спецтехника

При работе спецтехники на участке в атмосферный воздух выделяются диоксид азота, оксид азота, углерод (сажа), сернистый ангидрид, углерод оксид, бенз/а/пирен, керосин. Источник неорганизованный. Газовые выбросы от спецтехники не нормируются.

Источник 60012. Топливораздатчик

При работе топливораздатчика в атмосферный воздух выделяются сероводород, алканы С12-19. Источник неорганизованный.

При строительстве объекта в атмосферу будут выбрасываться от стационарных источников загрязняющие вещества 1 наименования, от передвижных источников - 6 наименовании, в том числе 4 веществ, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия, которые создают 2 группы суммации.

Количество выбрасываемых загрязняющих веществ определялось расчетным методом путем применения удельных норм выбросов в соответствии с действующими методиками.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников загрязнения атмосферы представлен в таблице 5.1.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ представлены в таблице 5.2.

| ЭРА v1.7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ИП Кунтаева Ж.С. |  |  |
| Таблица групп суммации на период строительства |  |  |
| Номер | Код |  |
| группы | загряз- | Наименование |
| сумма- | няющего | загрязняющего вещества |
| ции | вещества |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 31 | 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) |
|  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |
| 41 | 0337 | Углерод оксид |
|  | 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния |
|  |  | (шамот, цемент, пыль цементного производства - |
|  |  | глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, |
|  |  | клинкер, зола кремнезем и др.) |

| ЭРА v3.0 ИП Кунтаева Ж.С. |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год с учетом спецтехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бадамша, Месторождение Айтпайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 3.95737333333 | 4.8142 |  | 120.355 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.64313066667 | 0.7817 |  | 13.0283333 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 1.88114928333 | 1.7120573 |  | 34.241146 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 2.45593333333 | 2.6778 |  | 53.556 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.000000977 | 0.00001747 |  | 0.00218375 |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 12.1905277778 | 12.073 |  | 4.02433333 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.00003884215 | 0.000036262 |  | 36.262 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.000923925 | 0.0157146 |  | 1.57146 |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  |  | 1.2 |  | 3.6333 | 3.1917 |  | 2.65975 |
| 2754 | Алканы С12-19 (Углеводороды |  | 1 |  |  | 4 | 0.02267335833 | 0.3833627 |  | 0.3833627 |
|  | предельные С12-С19 /в пересчете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на С/); Растворитель РПК-265П) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.8066 | 5.1871 |  | 51.871 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 25.5916514969 | 30.836688332 |  | 317.954569 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Кунтаева Ж.С. |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год с учетом спецтехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бадамша, Месторождение Айтпайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 3.95737333333 | 4.3515 |  | 108.7875 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.64313066667 | 0.70721 |  | 11.7868333 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 1.88114928333 | 1.4891573 |  | 29.783146 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 2.45593333333 | 2.391 |  | 47.82 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.000000977 | 0.0000162 |  | 0.002025 |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 12.1905277778 | 10.635 |  | 3.545 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.00003884215 | 0.000031635 |  | 31.635 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.000923925 | 0.0157146 |  | 1.57146 |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  |  | 1.2 |  | 3.6333 | 2.7619 |  | 2.30158333 |
| 2754 | Алканы С12-19 (Углеводороды |  | 1 |  |  | 4 | 0.02267335833 | 0.3829127 |  | 0.3829127 |
|  | предельные С12-С19 /в пересчете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на С/); Растворитель РПК-265П) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.91523 | 6.7568 |  | 67.568 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 25.7002814969 | 29.491242435 |  | 305.18346 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Керімбай Темірбек |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год от стационарных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бадамша, Месторождение Айтпайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.08277333333 | 1.408 |  | 35.2 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.01345066667 | 0.2288 |  | 3.81333333 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.00384928333 | 0.0628573 |  | 1.257146 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.03233333333 | 0.55 |  | 11 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.000000977 | 0.00001747 |  | 0.00218375 |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 0.08352777778 | 1.43 |  | 0.47666667 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.00000009215 | 0.0000022 |  | 2.2 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.000923925 | 0.0157146 |  | 1.57146 |
| 2754 | Алканы С12-19 (Углеводороды |  | 1 |  |  | 4 | 0.02267335833 | 0.3833627 |  | 0.3833627 |
|  | предельные С12-С19 /в пересчете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на С/); Растворитель РПК-265П) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.8066 | 5.1871 |  | 51.871 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 1.04613274692 | 9.26585427 |  | 107.775152 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Кунтаева Ж.С. |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год, от стационарных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бадамша, Месторождение Айтпайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.08277333333 | 1.408 |  | 35.2 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.01345066667 | 0.2288 |  | 3.81333333 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.00384928333 | 0.0628573 |  | 1.257146 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.03233333333 | 0.55 |  | 11 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.000000977 | 0.0000162 |  | 0.002025 |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 0.08352777778 | 1.43 |  | 0.47666667 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.00000009215 | 0.0000022 |  | 2.2 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.000923925 | 0.0157146 |  | 1.57146 |
| 2754 | Алканы С12-19 (Углеводороды |  | 1 |  |  | 4 | 0.02267335833 | 0.3829127 |  | 0.3829127 |
|  | предельные С12-С19 /в пересчете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на С/); Растворитель РПК-265П) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.91523 | 6.7568 |  | 67.568 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 1.15476274692 | 10.835103 |  | 123.471544 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Керімбай Темірбек |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год от спецтехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бадамша, Месторождение Айтпайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 3.8746 | 3.4062 |  | 85.155 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.62968 | 0.5529 |  | 9.215 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 1.8773 | 1.6492 |  | 32.984 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 2.4236 | 2.1278 |  | 42.556 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 12.107 | 10.643 |  | 3.54766667 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.00003875 | 0.000034062 |  | 34.062 |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  |  | 1.2 |  | 3.6333 | 3.1917 |  | 2.65975 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 24.54551875 | 21.570834062 |  | 210.179417 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Кунтаева Ж.С. |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2026 год, от спецтехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бадамша, Месторождение Айтпайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 3.8746 | 2.9435 |  | 73.5875 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.62968 | 0.47841 |  | 7.9735 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 1.8773 | 1.4263 |  | 28.526 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 2.4236 | 1.841 |  | 36.82 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 12.107 | 9.205 |  | 3.06833333 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.00003875 | 0.000029435 |  | 29.435 |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  |  | 1.2 |  | 3.6333 | 2.7619 |  | 2.30158333 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 24.54551875 | 18.656139435 |  | 181.711917 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Кунтаева Ж.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бадамша, Месторождение Айтпайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из трубы при |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | максимальной разовой |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | нагрузке |  |  | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро |  |  |  |  | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во, | году |  |  | сов, | м | ско- | объем на 1 | тем- | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  | м |  | рость | трубу, м3/с | пер. | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | оС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| Карьер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | ДЭС марки | 1 |  | Труба | 0001 | 3 | 0.05 | 184. | 0.3631297 | 450 | 4595 | 35595 |  |  |  |
|  |  | 1000000 ED-S/ |  |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DEDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Вскрышные | 1 |  | Неорганизованные | 6001 |  |  |  |  |  | 4257 | 36383 | 2 |  | 2 |

| ЭРА v3.0 ИП Кунтаева Ж.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бадамша, Месторождение Айтпайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средняя | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | по сокращению | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  | выбросов | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
| Карьер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.082773333 | 603.677 | 1.408 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.013450666 | 98.097 | 0.2288 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.003849283 | 28.073 | 0.0628573 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.032333333 | 235.811 | 0.55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.083527777 | 609.179 | 1.43 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 9.215e-8 | 0.0007 | 0.0000022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1325 | Формальдегид ( | 0.000923925 | 6.738 | 0.0157146 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 ( | 0.022325358 | 162.822 | 0.3771427 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 /в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/); |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |
| 6001 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.265 |  | 1.873 |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Кунтаева Ж.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бадамша, Месторождение Айтпайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из трубы при |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | максимальной разовой |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | нагрузке |  |  | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро |  |  |  |  | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во, | году |  |  | сов, | м | ско- | объем на 1 | тем- | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  | м |  | рость | трубу, м3/с | пер. | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | оС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
|  |  | работы |  |  | выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Отвал | 1 |  | Неорганизованные | 6002 |  |  |  |  |  | 3717 | 36085 | 2 |  | 2 |
|  |  | плодородного |  |  | выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Отвал | 1 |  | Неорганизованные | 6003 |  |  |  |  |  | 3752 | 35327 | 2 |  | 2 |
|  |  | вскрышных |  |  | выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Добыча руды | 1 |  | Неорганизованные | 6004 |  |  |  |  |  | 4257 | 36733 | 2 |  | 2 |
|  |  |  |  |  | выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Транспортировк | 1 |  | Неорганизованные | 6005 |  |  |  |  |  | 3845 | 35564 | 2 |  | 2 |
|  |  | а вскрышных |  |  | выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пород и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плодородного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Транспортировк | 1 |  | Неорганизованные | 6006 |  |  |  |  |  | 4622 | 36042 | 2 |  | 2 |
|  |  | а горной руды |  |  | выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Бульдозер | 1 |  | Неорганизованные | 6007 | 5 |  |  |  |  | 3768 | 35347 | 2 |  | 2 |

| ЭРА v3.0 ИП Кунтаева Ж.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бадамша, Месторождение Айтпайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средняя | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | по сокращению | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  | выбросов | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 494) |  |  |  |  |  |
| 6002 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0336 |  | 0.806 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 494) |  |  |  |  |  |
| 6003 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.0342 |  | 0.965 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 494) |  |  |  |  |  |
| 6004 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.1873 |  | 1.134 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 494) |  |  |  |  |  |
| 6005 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.125 |  | 0.2318 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 494) |  |  |  |  |  |
| 6006 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.1615 |  | 0.1773 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 494) |  |  |  |  |  |
| 6007 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.444 |  | 0.2 |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Кунтаева Ж.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бадамша, Месторождение Айтпайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из трубы при |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | максимальной разовой |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | нагрузке |  |  | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро |  |  |  |  | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во, | году |  |  | сов, | м | ско- | объем на 1 | тем- | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  | м |  | рость | трубу, м3/с | пер. | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | оС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
|  |  | Dresta TD-25 |  |  | выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Экскаватор | 1 |  | Неорганизованные | 6008 | 5 |  |  |  |  | 4260 | 36380 | 2 |  | 2 |
|  |  | DOOSAN Solar |  |  | выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 LCV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Кунтаева Ж.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бадамша, Месторождение Айтпайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средняя | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | по сокращению | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  | выбросов | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0722 |  | 0.0325 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.2153 |  | 0.0969 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.278 |  | 0.125 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 1.39 |  | 0.625 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.000004444 |  | 0.000002 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0.417 |  | 0.1875 |  |  |
| 6008 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.462 |  | 0.699 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.0751 |  | 0.1136 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.224 |  | 0.3385 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.289 |  | 0.437 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Кунтаева Ж.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бадамша, Месторождение Айтпайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из трубы при |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | максимальной разовой |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | нагрузке |  |  | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро |  |  |  |  | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во, | году |  |  | сов, | м | ско- | объем на 1 | тем- | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  | м |  | рость | трубу, м3/с | пер. | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | оС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 001 |  | Погрузчик | 1 |  | Неорганизованные | 6009 | 5 |  |  |  |  | 4377 | 36042 | 2 |  | 2 |
|  |  | фронтальный |  |  | выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dresta 500C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | БелАЗ-7547 | 1 |  | Неорганизованные | 6010 | 5 |  |  |  |  | 4260 | 36730 | 2 |  | 2 |
|  |  |  |  |  | выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Кунтаева Ж.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бадамша, Месторождение Айтпайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средняя | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | по сокращению | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  | выбросов | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 1.444 |  | 2.184 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.00000462 |  | 0.00000699 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0.433 |  | 0.655 |  |  |
| 6009 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.631 |  | 0.1136 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.1026 |  | 0.01846 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.306 |  | 0.055 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.3944 |  | 0.071 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 1.972 |  | 0.355 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.00000631 |  | 0.000001136 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0.592 |  | 0.1065 |  |  |
| 6010 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 2.222 |  | 2.33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.361 |  | 0.378 |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Кунтаева Ж.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бадамша, Месторождение Айтпайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из трубы при |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | максимальной разовой |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | нагрузке |  |  | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро |  |  |  |  | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во, | году |  |  | сов, | м | ско- | объем на 1 | тем- | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  | м |  | рость | трубу, м3/с | пер. | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | оС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 001 |  | Поливочная | 1 |  | Неорганизованные | 6011 | 5 |  |  |  |  | 4362 | 35650 | 2 |  | 2 |
|  |  | машина, |  |  | выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | емкостью 10 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На базе КрАЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Кунтаева Ж.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бадамша, Месторождение Айтпайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средняя | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | по сокращению | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  | выбросов | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 1.076 |  | 1.128 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 1.39 |  | 1.455 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 6.94 |  | 7.28 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.00002222 |  | 0.0000233 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 2.083 |  | 2.183 |  |  |
| 6011 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.1156 |  | 0.0636 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.01878 |  | 0.01034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.056 |  | 0.0308 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.0722 |  | 0.0398 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.361 |  | 0.199 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Кунтаева Ж.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бадамша, Месторождение Айтпайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из трубы при |  |  | на карте-схеме, м |  |  |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | максимальной разовой |  |  |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | нагрузке |  |  | точечного источ. |  | 2-го конца лин. |  |  |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро |  |  |  |  | /1-го конца лин. |  | /длина, ширина |  |  |
|  |  |  | во, | году |  |  | сов, | м | ско- | объем на 1 | тем- | /центра площад- |  | площадного |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  | м |  | рость | трубу, м3/с | пер. | ного источника |  | источника |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | оС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |  | Y2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 001 |  | Топливораздатч | 1 |  | Неорганизованные | 6012 |  |  |  |  |  | 4626 | 35777 | 2 |  | 2 |
|  |  | ик |  |  | выбросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Кунтаева Ж.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бадамша, Месторождение Айтпайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hомер | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средняя | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |  |
| источ | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |  |
| ника | установок, | рому | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |  |
| выбро | тип и | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год |  | Год |
| сов | мероприятия | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  |  | дос- |
|  | по сокращению | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  |  | тиже |
|  | выбросов | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 0.000001156 |  | 0.000000636 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0.1083 |  | 0.0597 |  |  |
| 6012 |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.000000977 |  | 0.00001747 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 ( | 0.000348 |  | 0.00622 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Углеводороды |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | предельные С12-С19 /в |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пересчете на С/); |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Растворитель РПК- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |

  - Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере

    - Анализ уровня загрязнения атмосферы

Согласно пункту 5.21. [10], для ускорения и упрощения расчетов приземных концентраций на каждом предприятии рассматриваются те из выбрасываемых вредных веществ, для которых

Мi / ПДКi> Ф	(1)

где, 	Ф = 0.01Н 	при Н>10

Ф = 0.1 	при Н<10

где, 	Мi (г/сек)	- суммарное значение выброса от всех источников предприятия.

ПДКi (мг/ м³) 	- максимально-разовая предельно-допустимая концентрация вредных веществ.

Н (м) 	- средневзвешенная по предприятию высота источников выброса (Нср< 10 м).

по веществам, на период строительства приводится в таблице 5.3.

В графе 1,2 приведен код и наименование загрязняющего вещества, в графе 3-5 –значения ПДК и ОБУВ в мг/м³, в графе 6 приведены выбросы вещества в г/с, в графе 7 –средневзвешенная высота источников выброса, в графе 8 – условия отношении суммарного значения выброса (г/с) к ПДКмр (мг/м³), по средневзвешенной высоте источников выброса, в графе 9 – примечание о выполнении условия.

На основании п. 5.21 [10], по ингредиентам, приведенным в таблице 5.3, на период строительства необходимы расчеты приземных концентрации по веществам: Азот (IV) оксид (Азота диоксид), Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 3.14.

При определении уровня загрязнения атмосферного воздуха приняты следующие критерии качества атмосферного воздуха: максимально-разовые ПДКм.р., ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) согласно приказа МЗ РК от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» [5].

Для тех веществ, для которых отсутствуют ПДКм.р согласно п. 8.1 [10] принимается в качестве критерия качества атмосферы ОБУВ.

Расчеты рассеивания вредных веществ в атмосфере выполнялись с помощью программного комплекса «ЭРА», версия 3.0, разработчик ТОО «Логос-Плюс», г. Новосибирск. ПК «ЭРА» реализует «Методику расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий, Астана, 2008».

Качественные и количественные характеристики источников выбросов и режим работы оборудования приняты по таблице 5.2 «Параметры выбросов вредных веществ в атмосферу».

Анализ расчетов приземных концентраций по веществам показывает, что планируемые приземные концентрации при промышленной разработки никель-кобальтового месторождения соответствуют критериям качества атмосферного воздуха.

Результаты моделирования приземных концентраций загрязняющих веществ на период промышленной разработки никель-кобальтового месторождения показали, что при регламентной работе всех объектов месторождения, максимальная концентрация загрязняющих веществ на границе СЗЗ составляет 0.895271 ПДК по группе суммаций __31 (0301+0330) Азот (IV) оксид (Азота диоксид) + Сера диоксид.

| Код ЗВ | Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций | Cm | РП | СЗЗ | ФТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 81.9009 | 31.60651 | 0.716288 | 0.693612 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 288.0894 | 5.611968 | 0.057134 | 0.056123 |
| __31 | 0301+0330 | 102.3619 | 39.51526 | 0.895271 | 0.866761 |
| __41 | 0337+2908 | 298.2983 | 8.341737 | 0.146423 | 0.142435 |

По остальным ингредиентам величины приземных концентраций минимальные.

Распечатки полей приземных концентраций выполнены для ингредиентов с наибольшими концентрациями и представлены на рисунках 5.1-5.10.

| ЭРА v3.0 ИП Керімбай Темірбек |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бадамша, Месторождение Айтпайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) |  | Необхо- |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 |  | димость |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, м | М/ПДК |  | проведе |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 | (M) | (H) | для Н<10 |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | расчетов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 0.64313066667 | 4.96 | 1.6078 |  | Да |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.15 | 0.05 |  | 1.88114928333 | 5 | 12.541 |  | Да |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0.000001 |  | 0.00003884215 | 5 | 3.8842 |  | Да |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 1.2 | 3.6333 | 5 | 3.0277 |  | Да |
| 2754 | Алканы С12-19 (Углеводороды предельные | 1 |  |  | 0.02267335833 | 2.98 | 0.0227 |  | Нет |
|  | С12-С19 /в пересчете на С/); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 |  | 3.95737333333 | 4.96 | 19.7869 |  | Да |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 2.45593333333 | 4.97 | 4.9119 |  | Да |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.008 |  |  | 0.000000977 | 2 | 0.0001 |  | Нет |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 5 | 3 |  | 12.1905277778 | 4.99 | 2.4381 |  | Да |
|  | газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 |  | 0.000923925 | 3 | 0.0185 |  | Нет |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись | 0.3 | 0.1 |  | 0.8066 | 2 | 2.6887 |  | Да |
|  | кремния в %: 70-20 (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город     :097  с. Бадамша.

Объект    :0004 Месторождение Айтпайское.

Вар.расч. :1    разработка месторождения (2025 год)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |    ФТ    |Колич| ПДК(ОБУВ) |  ПДКс.с.  |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |          | ИЗА |   мг/м3   |   мг/м3   |опасн|

----<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |  81.9009 | 31.60651 | 0.716288 | 0.693612 |   6 | 0.2000000 | 0.0400000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |   6.6551 | 2.567497 | 0.058194 | 0.056352 |   6 | 0.4000000 | 0.0600000 |  3  |

|      | (6)                             |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  | 158.1519 | 29.38636 | 0.243783 | 0.235574 |   6 | 0.1500000 | 0.0500000 |  3  |

|      | (583)                           |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |  20.4610 | 7.908742 | 0.178982 | 0.173148 |   6 | 0.5000000 | 0.0500000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | (IV) оксид) (516)               |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид)    |   0.0044 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |   1 | 0.0080000 | 0.0008000*|  2  |

|      | (518)                           |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |  10.2088 | 3.948682 | 0.089289 | 0.086312 |   6 | 5.0000000 | 3.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |  48.9701 | 9.102671 | 0.075498 | 0.072958 |   6 | 0.0000100*| 0.0000010 |  1  |

|      | (54)                            |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609)   |   0.0147 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |   1 | 0.0500000 | 0.0100000 |  2  |

| 2732 | Керосин (654*)                  |  12.7486 | 4.938222 | 0.111529 | 0.107722 |   5 | 1.2000000 | 0.1200000*|  -  |

| 2754 | Алканы С12-19 (Углеводороды     |   0.0302 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |   2 | 1.0000000 | 0.1000000*|  4  |

|      | предельные С12-С19 /в пересчете |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | на С/); Растворитель РПК-265П)  |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | (10)                            |          |          |          |          |     |           |           |     |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | 288.0894 | 5.611968 | 0.057134 | 0.056123 |   6 | 0.3000000 | 0.1000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |          |     |           |           |     |

|      | (494)                           |          |          |          |          |     |           |           |     |

| __30 | 0330 + 0333                     |  20.4654 | 7.908742 | 0.178984 | 0.173152 |   7 |           |           |     |

| __31 | 0301 + 0330                     | 102.3619 | 39.51526 | 0.895271 | 0.866761 |   6 |           |           |     |

| __39 | 0333 + 1325                     |   0.0191 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |   2 |           |           |     |

| __41 | 0337 + 2908                     | 298.2983 | 8.341737 | 0.146423 | 0.142435 |  12 |           |           |     |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

2. Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014

3. "Звездочка" (*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс.

4. "Звездочка" (*) в графе "ПДКcc" означает, что соответствующее значение взято как ПДКмр/10.

5. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),

"СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек) приведены в

долях ПДКмр.

Рис. 5.1

Рис. 5.1

Рис. 5.2

Рис. 5.2

Рис. 5.3

Рис. 5.3

Рис. 5.4

Рис. 5.4

Рис. 5.5

Рис. 5.5

Рис. 5.6

Рис. 5.6

Рис. 5.7

Рис. 5.7

Рис. 5.8

Рис. 5.8

Рис. 5.9

Рис. 5.9

Рис. 5.10

Рис. 5.10

  - Обоснование принятого размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

В соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными приказом и.о. министра здравоохранения РК от 11.01.2022 года №ҚР ДСМ-2 [11], должна быть разработана СЗЗ.

- Согласно приложения 1, пункта 11 подпункта 1: карьеры нерудных стройматериалов, относятся к классу I - СЗЗ не менее 1000 м

На период промышленной разработки никель-кобальтового месторождения проектом принято размер СЗЗ – 1000 м.

Результаты моделирования приземных концентраций загрязняющих веществ на период промышленной разработки никель-кобальтового месторождения показали, что при регламентной работе всех объектов месторождения, максимальная концентрация загрязняющих веществ на границе СЗЗ составляет 0.895271 ПДК по группе суммаций __31 (0301+0330) Азот (IV) оксид (Азота диоксид) + Сера диоксид.

| Код ЗВ | Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций | Cm | РП | СЗЗ | ФТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 81.9009 | 31.60651 | 0.716288 | 0.693612 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния | 288.0894 | 5.611968 | 0.057134 | 0.056123 |
| __31 | 0301+0330 | 102.3619 | 39.51526 | 0.895271 | 0.866761 |
| __41 | 0337+2908 | 298.2983 | 8.341737 | 0.146423 | 0.142435 |

Карты изолиний приземных концентраций загрязняющих веществ на период строительства на рис. 5.1 - 5.1.

Расчет СЗЗ проводился на Программном Комплексе «ЭРА. V 3.0» по методике [10] с учетом среднегодовой розы ветров.

  - Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций обеспечивается комплексом планировочных и технологических мероприятий.

К планировочным мероприятиям, влияющим на уменьшение воздействия выбросов предприятия на окружающую среду, относится благоустройство территории и вокруг него.

Технологические мероприятия включают (согласно Приложения 4 к ЭК РК):

- Постоянный контроль за состоянием технологического оборудования и выполнение мероприятий по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

- Увлажнение грунта при производстве земляных работ;

- Использование для производства строительных работ спецтехники и оборудования с катализаторными конверторами для очистки выхлопных газов и спецтехники и оборудования, работающие на дизельном топливе оснащенные нейтрализаторами выхлопных газов.

    - Мероприятия по сокращению выбросов при НМУ

Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ) способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение.

В соответствии п.9 приложения 3 методики [18], мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях разрабатывают проектная организация совместно с оператором при наличии в данном населенном пункте или местности стационарных постов наблюдения.

В связи с тем, что в Каргалинском районе Актюбинской области отсутствует пост наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, мероприятия по сокращению выбросов при НМУ не разрабатывались.

Выводы

Анализ уровня загрязнения атмосферы показал, что при строительстве объектов приземные концентрации будут иметь величины меньше нормативных критериев качества по атмосферному воздуху.

Выбросы, от всех проектируемых источников на основании проведенного анализа в проекте ОВОС, принимается в качестве нормативных предельно допустимых значений.

  - Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии

Система контроля источников загрязнения атмосферы (ИЗА) представляет собой совокупность организованных, технических и методических мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха, в том числе, на обеспечение действенного контроля за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов.

Система контроля ИЗА функционирует в 3-х уровнях: государственном, отраслевом и производственном.

Виды контроля ИЗА классифицируются по признакам:

- по способу определения параметра (метод):

- инструментальный,

- инструментально-лабораторный,

- индикаторный,

- расчетный, по результатам анализа фактического загрязнения атмосферы;

- по месту контроля: на источнике загрязнения;

- по объему: полный и выборочный;

- по частоте измерений: эпизодический и систематический;

- по форме проведения: плановый и экстренный.

При выполнении производственного контроля ИЗА службами предприятия производится:

- первичный учет видов и количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в утвержденном порядке;

- определение номенклатуры и количества загрязняющих веществ с помощью инструментальных, инструментально-лабораторных или расчетных методов;

- составление отчета о вредных воздействиях по утвержденным формам;

- передача информации по превышению нормативов в результате аварийных ситуаций.

Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии подразделяется на следующие виды:

- непосредственно на источниках выбросов;

- по фактическому загрязнению атмосферы воздуха на специально выбранных контрольных точках (постах);

- на постах, установленных на границе СЗЗ или в селитебной зоне района, в котором расположено предприятие.

Выполнение отборов проб воздуха, определения концентраций выбрасываемых веществ производится в соответствии с действующими методиками: РНД 211.3.01-06-97, РНД 211.2.02.02-97.

Годовой выброс не должен превышать установленного контрольного значения ПДВ тонн/год, максимальный – установленного значения ПДВ г/с.

В соответствии с Экологическим кодексом РК, (глава 13) операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, а также программы повышении экологической эффективности.

В рамках осуществления производственного экологического контроля осуществления производственный мониторинг, состоящий из операционного мониторинга, мониторинга эмиссий в окружающую среду и мониторинга воздействия.

Контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу осуществляется путем определения массы выбросов каждого вредного вещества в единицу времени от источников выбросов и сравнения полученного результата с установленными нормативами в соответствии с установленными правилами.

Все источники выбросов загрязняющих веществ согласно РНД 211.3.01.06-97 делятся на две категории.

К 1-ой категории относятся те источники, вносящие наиболее существенный вклад в загрязнение воздуха и для которых при

Сmax/ПДК  0,5 выполняется условие

М / ПДК*Н  0,01

где Сmax- максимальная разовая концентрация загрязняющего вещества, мг/м3;

М - максимальный разовый выброс из источника, г/с.

Н – высота источника, м (при Н  10м принимается для Н=10м).

Источники первой категории подлежат систематическому контролю не реже 1 раза в квартал. Все остальные источники относятся ко второй категории и контролируются эпизодически.

План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и на границе санитарно-защитной зоны сведены в таблицу 5.4.

| ЭРА v3.0 ИП Кунтаева Ж.С. |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бадамша, Месторождение Айтпайское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  | Норматив допустимых |  |  |  | Методика |
| источ- | Производство, | Контролируемое | Периодичность | выбросов |  | Кем |  | проведе- |
| ника | цех, участок. | вещество | контроля |  |  | осуществляет |  | ния |
|  |  |  |  |  |  | ся контроль |  | контроля |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 0001 | Карьер | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/кв. | 0.08277333333 | 603.676576 | Аккред. лаб. |  | 0002 |
|  |  | 4) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/кв. | 0.01345066667 | 98.0974435 | Аккред. лаб. |  | 0002 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/кв. | 0.00384928333 | 28.0733189 | Аккред. лаб. |  | 0002 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/кв. | 0.03233333333 | 235.811162 | Аккред. лаб. |  | 0002 |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/кв. | 0.08352777778 | 609.178836 | Аккред. лаб. |  | 0002 |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/кв. | 0.00000009215 | 0.00067206 | Аккред. лаб. |  | 0002 |
|  |  | Формальдегид (Метаналь) (609) | 1 раз/кв. | 0.000923925 | 6.73830396 | Аккред. лаб. |  | 0002 |
|  |  | Алканы С12-19 (Углеводороды | 1 раз/кв. | 0.02232535833 | 162.821712 | Аккред. лаб. |  | 0002 |
|  |  | предельные С12-С19 /в пересчете на С/ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| 6001 | Карьер | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/кв. | 0.265 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (494) |  |  |  |  |  |  |
| 6002 | Карьер | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/кв. | 0.0336 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (494) |  |  |  |  |  |  |
| 6003 | Карьер | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/кв. | 0.0342 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (494) |  |  |  |  |  |  |
| 6004 | Карьер | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/кв. | 0.1873 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (494) |  |  |  |  |  |  |
| 6005 | Карьер | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/кв. | 0.125 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (494) |  |  |  |  |  |  |
| 6006 | Карьер | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/кв. | 0.1615 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (494) |  |  |  |  |  |  |
| 6007 | Карьер | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/кв. | 0.444 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | 4) |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Кунтаева Ж.С. |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бадамша, Месторождение Айтпайское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/кв. | 0.0722 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/кв. | 0.2153 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/кв. | 0.278 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/кв. | 1.39 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/кв. | 0.000004444 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | Керосин (654*) | 1 раз/кв. | 0.417 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
| 6008 | Карьер | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/кв. | 0.462 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | 4) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/кв. | 0.0751 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/кв. | 0.224 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/кв. | 0.289 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/кв. | 1.444 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/кв. | 0.00000462 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | Керосин (654*) | 1 раз/кв. | 0.433 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
| 6009 | Карьер | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/кв. | 0.631 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | 4) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/кв. | 0.1026 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/кв. | 0.306 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/кв. | 0.3944 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/кв. | 1.972 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/кв. | 0.00000631 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | Керосин (654*) | 1 раз/кв. | 0.592 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
| 6010 | Карьер | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/кв. | 2.222 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | 4) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/кв. | 0.361 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/кв. | 1.076 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/кв. | 1.39 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |

| ЭРА v3.0 ИП Кунтаева Ж.С. |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П л а н - г р а ф и к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бадамша, Месторождение Айтпайское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/кв. | 6.94 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/кв. | 0.00002222 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | Керосин (654*) | 1 раз/кв. | 2.083 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
| 6011 | Карьер | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/кв. | 0.1156 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | 4) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/кв. | 0.01878 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 1 раз/кв. | 0.056 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/кв. | 0.0722 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/кв. | 0.361 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/кв. | 0.000001156 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | Керосин (654*) | 1 раз/кв. | 0.1083 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
| 6012 | Карьер | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/кв. | 0.000000977 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | Алканы С12-19 (Углеводороды | 1 раз/кв. | 0.000348 |  | Аккред. лаб. |  | 0001 |
|  |  | предельные С12-С19 /в пересчете на С/ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методики проведения контроля: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| входящих в расчетные формулы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Кунтаева Ж.С. |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольные значения приземных концентраций вредных веществ для контроля нормативов допустимых выбросов |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бадамша, Месторождение Айтпайское |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная точка |  |  | Наименование контролируемого | Эталонные расчетные концентрации при опасной скорости ветра |  |  |  |
|  |  |  | вещества |  |  |  |  |
| но- | координаты,м. |  |  | направление | опасная | концентрация |  |
| мер |  |  |  | ветра, град | скорость, м/с | мг/м3 |  |
|  | Х | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | 4020 | 37912 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 169 | 6.1 | 0.1387224 |  |
|  |  |  | 4) |  |  |  |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 169 | 6.1 | 0.0225407 |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 169 | 6.1 | 0.0353362 |  |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 169 | 6.1 | 0.0865742 |  |
|  |  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |
|  |  |  | 516) |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 169 | 6.1 | 0.4315602 |  |
|  |  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 169 | 6.1 | 0.0000007 |  |
|  |  |  | Керосин (654*) | 169 | 6.1 | 0.1292668 |  |
|  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 169 | 6.1 | 0.016837 |  |
|  |  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (494) |  |  |  |  |
| 2 | 5728 | 35807 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 296 | 0.62 | 0.0755444 |  |
|  |  |  | 4) |  |  |  |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 296 | 0.62 | 0.0122762 |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 302 | 6.1 | 0.0152572 |  |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 296 | 0.62 | 0.047237 |  |
|  |  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |
|  |  |  | 516) |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 296 | 0.62 | 0.2358783 |  |
|  |  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 302 | 6.1 | 0.0000003 |  |
|  |  |  | Керосин (654*) | 296 | 0.62 | 0.0707713 |  |
|  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 286 | 6.1 | 0.011256 |  |
|  |  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (494) |  |  |  |  |
| 3 | 4110 | 34045 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 2 | 0.65 | 0.064446 |  |
|  |  |  | 4) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Кунтаева Ж.С. |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольные значения приземных концентраций вредных веществ для контроля нормативов допустимых выбросов |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бадамша, Месторождение Айтпайское |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 2 | 0.65 | 0.0104739 |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 5 | 6.1 | 0.0118393 |  |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 2 | 0.65 | 0.0401824 |  |
|  |  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |
|  |  |  | 516) |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 2 | 0.65 | 0.200234 |  |
|  |  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 5 | 6.1 | 0.0000002 |  |
|  |  |  | Керосин (654*) | 2 | 0.65 | 0.059924 |  |
|  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 4 | 6.1 | 0.0062193 |  |
|  |  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (494) |  |  |  |  |
| 4 | 2475 | 36042 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 74 | 0.64 | 0.0649902 |  |
|  |  |  | 4) |  |  |  |  |
|  |  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 74 | 0.64 | 0.0105607 |  |
|  |  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 69 | 6.1 | 0.0128865 |  |
|  |  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 74 | 0.64 | 0.0406257 |  |
|  |  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |
|  |  |  | 516) |  |  |  |  |
|  |  |  | Углерод оксид (Окись углерода, | 74 | 0.64 | 0.202802 |  |
|  |  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 69 | 6.1 | 0.0000003 |  |
|  |  |  | Керосин (654*) | 74 | 0.64 | 0.0608306 |  |
|  |  |  | Пыль неорганическая, содержащая | 80 | 6.1 | 0.0072444 |  |
|  |  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (494) |  |  |  |  |

  - Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

| ЭРА v3.0 ИП Кунтаева Ж.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бадамша, Месторождение Айтпайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее |  |  |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | положение |  | на 2025 год |  | на 2026-2034 годы |  | Н Д В |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  | ния |
| загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карьер | 0001 |  |  | 0.08277333333 | 1.408 | 0.08277333333 | 1.408 | 0.08277333333 | 1.408 |  | 2025 |
| Всего по |  |  |  | 0.08277333333 | 1.408 | 0.08277333333 | 1.408 | 0.08277333333 | 1.408 |  | 2025 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карьер | 0001 |  |  | 0.01345066667 | 0.2288 | 0.01345066667 | 0.2288 | 0.01345066667 | 0.2288 |  | 2025 |
| Всего по |  |  |  | 0.01345066667 | 0.2288 | 0.01345066667 | 0.2288 | 0.01345066667 | 0.2288 |  | 2025 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карьер | 0001 |  |  | 0.00384928333 | 0.0628573 | 0.00384928333 | 0.0628573 | 0.00384928333 | 0.0628573 |  | 2025 |
| Всего по |  |  |  | 0.00384928333 | 0.0628573 | 0.00384928333 | 0.0628573 | 0.00384928333 | 0.0628573 |  | 2025 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карьер | 0001 |  |  | 0.03233333333 | 0.55 | 0.03233333333 | 0.55 | 0.03233333333 | 0.55 |  | 2025 |
| Всего по |  |  |  | 0.03233333333 | 0.55 | 0.03233333333 | 0.55 | 0.03233333333 | 0.55 |  | 2025 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Кунтаева Ж.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бадамша, Месторождение Айтпайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карьер | 6012 |  |  | 0.000000977 | 0.00001747 | 0.000000977 | 0.0000162 | 0.000000977 | 0.00001747 |  | 2025 |
| Всего по |  |  |  | 0.000000977 | 0.00001747 | 0.000000977 | 0.0000162 | 0.000000977 | 0.00001747 |  | 2025 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карьер | 0001 |  |  | 0.08352777778 | 1.43 | 0.08352777778 | 1.43 | 0.08352777778 | 1.43 |  | 2025 |
| Всего по |  |  |  | 0.08352777778 | 1.43 | 0.08352777778 | 1.43 | 0.08352777778 | 1.43 |  | 2025 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карьер | 0001 |  |  | 0.00000009215 | 0.0000022 | 0.00000009215 | 0.0000022 | 0.00000009215 | 0.0000022 |  | 2025 |
| Всего по |  |  |  | 0.00000009215 | 0.0000022 | 0.00000009215 | 0.0000022 | 0.00000009215 | 0.0000022 |  | 2025 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1325) Формальдегид (Метаналь) (609) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карьер | 0001 |  |  | 0.000923925 | 0.0157146 | 0.000923925 | 0.0157146 | 0.000923925 | 0.0157146 |  | 2025 |
| Всего по |  |  |  | 0.000923925 | 0.0157146 | 0.000923925 | 0.0157146 | 0.000923925 | 0.0157146 |  | 2025 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2754) Алканы С12-19 (Углеводороды предельные С12-С19 /в пересчете на С/);(10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карьер | 0001 |  |  | 0.02232535833 | 0.3771427 | 0.02232535833 | 0.3771427 | 0.02232535833 | 0.3771427 |  | 2025 |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6012 |  |  | 0.000348 | 0.00622 | 0.000348 | 0.00577 | 0.000348 | 0.00622 |  | 2025 |
| Всего по |  |  |  | 0.02267335833 | 0.3833627 | 0.02267335833 | 0.3829127 | 0.02267335833 | 0.3833627 |  | 2025 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ИП Кунтаева Ж.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Бадамша, Месторождение Айтпайское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карьер | 6001 |  |  | 0.265 | 1.873 | 0.265 | 1.494 | 0.265 | 1.873 |  | 2025 |
|  | 6002 |  |  | 0.0336 | 0.806 | 0.02313 | 0.274 | 0.0336 | 0.806 |  | 2025 |
|  | 6003 |  |  | 0.0342 | 0.965 | 0.1134 | 2.473 | 0.1134 | 2.473 |  | 2026 |
|  | 6004 |  |  | 0.1873 | 1.134 | 0.1873 | 1.134 | 0.1873 | 1.134 |  | 2025 |
|  | 6005 |  |  | 0.125 | 0.2318 | 0.125 | 0.1845 | 0.125 | 0.2318 |  | 2025 |
|  | 6006 |  |  | 0.1615 | 0.1773 | 0.1615 | 0.1773 | 0.1615 | 0.1773 |  | 2025 |
|  | 6013 |  |  |  |  | 0.0399 | 1.02 | 0.0399 | 1.02 |  | 2026 |
| Всего по |  |  |  | 0.8066 | 5.1871 | 0.91523 | 6.7568 | 0.9257 | 7.7151 |  | 2025 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объекту: |  |  |  | 1.04613274693 | 9.26585427 | 1.15476274693 | 10.835103 | 1.165232747 | 11.79385427 |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организованным |  |  |  | 0.23918376992 | 4.0725168 | 0.23918376992 | 4.0725168 | 0.23918376992 | 4.0725168 |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неорганизованным |  |  |  | 0.806948977 | 5.19333747 | 0.915578977 | 6.7625862 | 0.926048977 | 7.72133747 |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

  - Использование водных ресурсов, источники водоснабжения

Воздействие проектируемого объекта на водные ресурсы определяется оценкой рационального использования водных ресурсов, степени загрязнения сточных вод и возможности их очистки на локальных очистных сооружениях, решением вопросов регулирования сброса и очистки поверхностного стока.

Принятая система водохозяйственной деятельности по рабочему проекту соответствует требованиям, предъявляемым к данному виду хозяйственной деятельности с точки зрения воздействия на окружающую среду.

    - Карьерный водоотлив

При отработке месторождения открытым способом приток воды в карьер будет происходить за счет:

- Ливневых осадков;

- Снеготалых вод;

- Подземных вод.

Основной и постоянный водооприток в карьер будет за счет подземных вод и составит:

Qп = 0.96м3/ч = 22.9м3/сут.

Расчет основных насосных установок производится для этого водопротока.

Учитывая, что в период снеготаяния ливневый дождь маловероятен, то дополнительная водоотливная установка рассчитана на максимальный водоприток за счет ливневых осадков. Кроме того, географически карьер расположен в относительно засушливой зоне, значит продолжительность ливневых осадков не превышает одного часа.

    - Защита карьера от поверхностных вод

Для отвода поверхностных вод, стекающих к карьеру с более возвышенных мест водосборной площади в период весеннего снеготаяния и после ливней, проводятся нагорные канавы и обваловка. Сечение канавы рассчитывается по максимальному притоку и доступной скорости течения воды в ней.

Учитывая, что в нагорную канаву сбрасывается откачиваемая из карьера вода, а также вода от снеготаяния и ливней, пропускная способность канавы должно быть не менее 600 м³/ч или 0,17 м³/с.

Пропускная способность канавы определяется следующей зависимостью:

Qк = w×v, м/с,

Где, w - живое сечение канавы, м²;

v - средняя скорость движения воды в канаве, зависит от шероховатости стенок русла.

Для незакрепленных канав скорость движения воды должна находиться в пределах v=0,5 - 1,5 м/с. Это требование принято из условия предотвращения заливания при меньших скоростях и размыва, при значениях скорости более 1,5м/с.

Принята канава трапециевидная, размерами:

- По верху канавы – 0,7м; - По дну канавы – 0,4 м; - Глубина канавы – 0,4 м.

Нагорная канава проектируется с таким расчетом, чтобы она ограждала все поле карьера от поверхностных вод в течение всего периода его эксплуатации.

Трасса нагорной канавы должна проходить под углом к горизонталям поверхности, чтобы был естественный уклон дна канавы, обеспечивающий быстрый отвод поверхностных и откачиваемых из карьера вод за пределы карьеров.

В целом, согласно типизации по степени сложности гидрогеологических условий месторождение относится к простым, хотя при вскрытии карьером тектонических нарушенных зон, возможно резкое увеличение водопритока. Однако, как показывают результаты опытных работ, осушение обводненных зон происходит достаточно быстро.

  - Водопотребление и водоотведение при разработке месторождения

Вода для производственных нужд используется привозная из ближайших водоисточников, по договору с поставщиком имеющий разрешение на спецводопользование. Вода для производственных нужд не используется из поверхностных и подземных водных объектов. А также отсутствует получение воды из рыбохозяйственных водоемов в качестве специального водопользователя. Питьевая вода для рабочих привозная бутилированная.

Требования к качеству используемой воды должно соответствовать требованиям СП "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденным Приказом МЗ РК от 20 февраля 2023 года №26 [6].

Режим работы карьера 2 сменный. Продолжительность смены 12 часов.  Количество рабочих дней 305, количество смен – 610. Списочный состав персонала, ежедневно обслуживающего горные работы, по времени их пребывания: ИТР и рабочие до 15 человек.

Орошение пылящих объектов карьера проводится в период времени с положительной дневной температурой, во избежание образования гололеда. Количество рабочих дней этого периода определяется с учетом длительности периода с положительной дневной температурой, время формирования отвалов и с учетом дождливых дней (16 дн/год), рабочих дней в неделю (122-16=106 дней).

| Назначение водопотребления | Норма потребления, м³ | Кол-во | Потреб. | Кол-во | Годовой расход, м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. м² | м³/сут, | сут/год |  |
| Хоз-питьевая: |  |  |  |  |  |
| на питье работникам | 0.020 | 15 | 0.3 | 305 | 91.5 |
| Всего хоз-питьевая, в т.ч. |  |  | 0.30 |  | 91.5 |
| бутылированная |  |  | 0.04 | 3.5 | 12.2 |
| Техническая: |  |  |  |  |  |
| - орошение дорог | 0,001 | 800 | 0.8 | 167 | 133.6 |
| - орошение отвалов | 0,001 | 24493 | 24.493 | 106 | 2596.3 |
| - орошение забоя | 0,001 | 100 | 0.1 | 167 | 16,7 |
| Всего техническая |  |  | 25.4 |  | 2746.6 |

Баланс водопортебления и водоотведения

| Производство | Всего | Водопотребление, тыс.м³/год |  |  |  |  |  | Водоотведение, тыс.м³/год |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На производственные нужды |  |  |  | На хозяйственно–бытовые нужды | Безвозвратное потребление | Всего | Объем сточной воды повторно используемой | Производственные сточные воды | Хозяйственно–бытовые сточные воды |  |
|  |  | Свежая вода |  | Оборотная вода | Повторно-используемая вода |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в т.ч. питьевого качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 2838.1 | 2746.6 | - | - | - | 91.5 | 2746.6 | 91.6 | - | - | 91.6 | - |

Все работы проводятся за пределами водоохранных зон и полос поверхностных водоисточников, ввиду этого воздействие намечаемой деятельности на поверхностные воды будет минимальным. Сточные воды отводятся в выгребную яму с последующим вывозом специализированными предприятиями по договору.

При разработке месторождения загрязнения подземных, грунтовых и поверхностных вод не предвидится. Отрицательного влияния на поверхностные и подземные воды не ожидается. Сброс сточных вод в природную среду не производится. В целом, воздействие на водные объекты при соблюдении предусмотренных мероприятии можно оценить, как незначительное.

- ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

  - Виды и количество отходов

Образование, временное хранение отходов, планируемых в процессе строительства и эксплуатации объекта, являются источниками воздействия на компоненты окружающей среды.

При строительстве и эксплуатации объекта должен проводиться строгий учет и постоянный контроль за технологическими процессами, где образуются различные отходы, до их утилизации или захоронения.

Строительство и эксплуатация объекта будет связана с образованием следующих отходов:

- Промышленные отходы (отходы производства);

- Твердые бытовые отходы (отходы потребления);

При строительстве и эксплуатации объекта, необходимо обеспечение нормального санитарного содержания территории в условиях эксплуатации без ущерба для окружающей среды, особую актуальность при этом приобретают вопросы сбора и временного складирования, а в дальнейшем утилизации отходов потребления.

В образовании объема отходов производства и их качества особое значение имеет соблюдение регламента производства, обуславливающего объем и состав образующихся отходов.

В обращении с отходами потребления важное значение имеют такие показатели, как нормы образования и накопления, динамика изменения объема, состава и свойств отходов, на которые оказывают влияние количество, место сбора и образования отходов.

Потенциальным источником воздействия на различные компоненты окружающей среды могут стать различные виды отходов, место их образования и временного хранения, способ транспортировки, которые планируются в процессе строительства и эксплуатации объекта.

    - Твердые бытовые отходы

К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся все отходы сферы потребления, которые образуются при строительстве и эксплуатации объекта.

Твердые бытовые отходы имеют высокое содержание органического вещества (55 – 79 %).

ТБО не только загрязняют окружающую среду определенными фракциями своего механического состава, но и содержат большое количество легко загнивающих органических веществ повышенной влажности, которые, разлагаясь, выделяют гнилостные запахи, жидкость и продукты неполного разложения.

Временное хранение твердых бытовых отходов на территории производится в герметично закрытых контейнерах, устанавливаемых на специально отведенных выгороженных площадках, расположенных с подветренной стороны площадки в соответствии с розой ветров.

Норма накопления твердых бытовых отходов на человека, приведена в соответствии с Приказом МЭГПР РК от 1 сентября 2021 года №347 «Об утверждении Типовых правил расчета норм образования и накопления коммунальных отходов» [13].

В соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» от 25.12.2020 года №ҚР ДСМ-331/2020 [9], вывоз ТБО осуществляется своевременно. Сроки хранения отходов в контейнерах при температуре 0°С и ниже – не более трех суток, при плюсовой температуре – не более суток.

    - Производственные отходы

При строительстве объекта образуются производственные отходы – строительный отход.

Образующиеся отходы при строительстве объекта в соответствии с Классификатором отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года №314, может относится к опасным отходам, неопасным отходам и зеркальным отходам, где один и тот же вид отходов может быть определен как опасным, так и неопасным отходом.

  - Расчет объема отходов, образующиеся при строительстве объекта

- Отходы, образующиеся при строительстве объекта

  - Твердые бытовые отходы (Смешанные коммунальные отходы)

Список литературы:

1. Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от «18 » 04 2008г. № 100-п

Источник образования отходов: Промышленные предприятия

Наименование образующегося отхода (по методике): Бытовые отходы

Среднегодовая норма образования отхода, м3/на 1 человека в год , M3 = 0.30

Плотность отхода, кг/м3 , P = 250

Количество человек , N = 15

Отход: Твердые бытовые отходы (Смешанные коммунальные отходы)

Объем образующегося отхода, т/год , _M_ = N * M3 * P / 1000 = 15* 0.3 * 250 / 1000 = 1.13

Объем образующегося отхода, куб.м/год , _G_ = N * M3 = 15 * 0.3 = 4.5

Сводная таблица расчетов

| Источник | Норматив | Плотн., кг/м3 | Исходные данные | Код по ФККО | Кол-во, т/год | Кол-во, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные предприятия | 0.3 м3 на 1 человека в год | 250 | 15 человек | GO060 | 1.13 | 4.5 |

Итоговая таблица:

| Код | Отход | Кол-во, т/год | Доп.ед.изм | Кол-во в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Смешанные коммунальные отходы | 1.13 | куб.м | 4.5 |

  - Свинцовые аккумуляторы

Список литературы:

1. Краткий автомобильный справочник. М., "Транспорт", 1985 г.

2. Номенклатурный каталог. Химические и физические источники тока. НК 22.0.01.92. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи свинцовые. М., ВНИИИТЭИП "Информэлектро", 1992 г.

3. Номенклатурный каталог. Химические и физические источники тока. НК 22.0.01.92. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные никель-кадмиевые и никель-железные. М., ВНИИИТЭИП "Информэлектро", 1992 г.

4. Методика расчета объемов образования отходов. Отработанные элементы питания. СПб., ИТЦ "КЭС", 1999 г.

Марка автотранспортного средства: КрАЗ-273

Количество эксплуатируемых автомобилей данной марки, шт. , AVTO = 1

Проводится расчет при условии, что электролит

из аккумуляторов не сливается

Марка используемого аккумулятора: 6СТ-190

Тип аккумулятора: кислотный

Количество аккумуляторов на одном автомобиле, шт. , NAKK = 2

Общее кол-во используемых аккумуляторов данной марки, шт. , N = AVTO * NAKK = 1 * 2 = 2

Масса одного аккумулятора с электролитом, кг , M1 = 73.2

Масса одного аккумулятора без электролита, кг , M2 = 58

Эксплуатационный срок службы, лет , T = 2

Количество отработанных аккумуляторов данной марки, шт/год , NO = CEILING(N / T) = 1

Отход: Свинцовые аккумуляторы

Вес образующихся отработанных аккумуляторов данной марки

с электролитом , т/год , _M_ = M1 * NO * 0.001 = 73.2 * 1 * 0.001 = 0.0732

Марка автотранспортного средства: БелАЗ-75473

Количество эксплуатируемых автомобилей данной марки, шт. , AVTO = 2

Проводится расчет при условии, что электролит

из аккумуляторов не сливается

Марка используемого аккумулятора: 6ТСТ-120ЭМС

Тип аккумулятора: кислотный

Количество аккумуляторов на одном автомобиле, шт. , NAKK = 4

Общее кол-во используемых аккумуляторов данной марки, шт. , N = AVTO * NAKK = 2 * 4 = 8

Масса одного аккумулятора с электролитом, кг , M1 = 51.5

Масса одного аккумулятора без электролита, кг , M2 = 41.3

Эксплуатационный срок службы, лет , T = 2

Количество отработанных аккумуляторов данной марки, шт/год , NO = CEILING(N / T) = 4

Отход: Свинцовые аккумуляторы

Вес образующихся отработанных аккумуляторов данной марки

с электролитом , т/год , _M_ = M1 * NO * 0.001 = 51.5 * 4 * 0.001 = 0.206

Марка автотранспортного средства: DOOSAN Solar 500 LCV

Количество эксплуатируемых автомобилей данной марки, шт. , AVTO = 1

Проводится расчет при условии, что электролит

из аккумуляторов не сливается

Марка используемого аккумулятора: 6СТК-150М

Тип аккумулятора: кислотный

Количество аккумуляторов на одном автомобиле, шт. , NAKK = 2

Общее кол-во используемых аккумуляторов данной марки, шт. , N = AVTO * NAKK = 1 * 2 = 2

Масса одного аккумулятора с электролитом, кг , M1 = 73

Масса одного аккумулятора без электролита, кг , M2 = 61

Эксплуатационный срок службы, лет , T = 2

Количество отработанных аккумуляторов данной марки, шт/год , NO = CEILING(N / T) = 1

Отход: Свинцовые аккумуляторы

Вес образующихся отработанных аккумуляторов данной марки

с электролитом , т/год , _M_ = M1 * NO * 0.001 = 73 * 1 * 0.001 = 0.073

Марка автотранспортного средства: Dresta TD-25

Количество эксплуатируемых автомобилей данной марки, шт. , AVTO = 2

Проводится расчет при условии, что электролит

из аккумуляторов не сливается

Марка используемого аккумулятора: 6СТ-95ЭМС

Тип аккумулятора: кислотный

Количество аккумуляторов на одном автомобиле, шт. , NAKK = 4

Общее кол-во используемых аккумуляторов данной марки, шт. , N = AVTO * NAKK = 2 * 4 = 8

Масса одного аккумулятора с электролитом, кг , M1 = 41.4

Масса одного аккумулятора без электролита, кг , M2 = 33

Эксплуатационный срок службы, лет , T = 2

Количество отработанных аккумуляторов данной марки, шт/год , NO = CEILING(N / T) = 4

Отход: Свинцовые аккумуляторы

Вес образующихся отработанных аккумуляторов данной марки

с электролитом , т/год , _M_ = M1 * NO * 0.001 = 41.4 * 4 * 0.001 = 0.1656

Марка автотранспортного средства: фронтальный Dresta 500C

Количество эксплуатируемых автомобилей данной марки, шт. , AVTO = 1

Проводится расчет при условии, что электролит

из аккумуляторов не сливается

Марка используемого аккумулятора: 6ТСТ-120ЭМС

Тип аккумулятора: кислотный

Количество аккумуляторов на одном автомобиле, шт. , NAKK = 1

Общее кол-во используемых аккумуляторов данной марки, шт. , N = AVTO * NAKK = 1 * 1 = 1

Масса одного аккумулятора с электролитом, кг , M1 = 51.5

Масса одного аккумулятора без электролита, кг , M2 = 41.3

Эксплуатационный срок службы, лет , T = 2

Количество отработанных аккумуляторов данной марки, шт/год , NO = CEILING(N / T) = 1

Отход: Свинцовые аккумуляторы

Вес образующихся отработанных аккумуляторов данной марки

с электролитом , т/год , _M_ = M1 * NO * 0.001 = 51.5 * 1 * 0.001 = 0.0515

Сводная таблица расчетов:

| Марка аккумулятора | Отработанных, шт. | Код по ФККО | Кол-во, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 6СТ-190 | 1 | AA170 | 0.0732 |
| 6ТСТ-120ЭМС | 4 | AA170 | 0.206 |
| 6СТК-150М | 1 | AA170 | 0.073 |
| 6СТ-95ЭМС | 4 | AA170 | 0.1656 |
| 6ТСТ-120ЭМС | 1 | AA170 | 0.0515 |

Итоговая таблица:

| Код | Отход | Кол-во, т/год |
| --- | --- | --- |
| 16 06 01* | Свинцовые аккумуляторы | 0.5693 |

  - Отработанные шины

Список литературы:

1. Краткий автомобильный справочник. М., "Транспорт", 1985 г.

2. ГОСТ 4754-80 Шины пневматические для легковых автомобилей. ТУ

3. ГОСТ 5513-86 Шины пневматические для грузовых автомобилей, автоприцепов и троллейбусов

4. ГОСТ 13298-78 Шины с регулируемым давлением. ТУ

5. Степанов В.И., Мешков А.А. Экономика и нормирование материальных ресурсов. М., "Высшая школа", 1991 г.

6. Вторичные материальные ресурсы номенклатуры Госснаба (образование и использование). Справочник, М., "Экономика", 1987 г.

7. Методика расчета объемов образования отходов. Отработанные автомобильные шины. СПб., ИТЦ "КЭС", 1999 г.

Марка автотранспортного средства: БелАЗ-75473

Количество эксплуатируемых автомобилей данной марки, шт. , AVTO = 2

Средний годовой пробег одного автомобиля данной марки, тыс.км , L = 0.59

Марка используемых автошин: 21.00-33(570-838) Кар

Количество шин на одном автомобиле, шт. , NS = 8

Норма пробега подвижного состава до замены шин, тыс.км , LN = 20

Вес одной изношенной шины данной марки, кг , MS = 420

Вес одной новой шины, кг (для справки) , MS1 = 540

Тип брекера: Металлокордный

Образующийся отход (по методике): Шины с металлическим кордом отработанные

Отход: Отработанные шины

Масса образующегося отхода, т/год , _M_ = AVTO * NS * MS * L / LN * 0.001 = 2 * 8 * 420 * 0.59 / 20 * 0.001 = 0.1982

Марка автотранспортного средства: КрАЗ-273

Количество эксплуатируемых автомобилей данной марки, шт. , AVTO = 1

Средний годовой пробег одного автомобиля данной марки, тыс.км , L = 0.26

Марка используемых автошин: (1300 * 530-533)

Количество шин на одном автомобиле, шт. , NS = 6

Норма пробега подвижного состава до замены шин, тыс.км , LN = 20

Вес одной изношенной шины данной марки, кг , MS = 107.3

Вес одной новой шины, кг (для справки) , MS1 = 152

Тип брекера: Металлокордный

Образующийся отход (по методике): Шины с металлическим кордом отработанные

Отход: Отработанные шины

Масса образующегося отхода, т/год , _M_ = AVTO * NS * MS * L / LN * 0.001 = 1 * 6 * 107.3 * 0.26 / 20 * 0.001 = 0.00837

Сводная таблица расчетов:

| Авто и их кол-во | Пробег, тыс.км/год | Марка шин | Норма пробега, тыс.км | Кол-во шин, шт. | Масса 1 отраб. шины, кг | Код по ФККО | Кол-во, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БелАЗ-75473 - 2 шт. | 0.59 | 21.00-33(570-838) Кар | 20 | 16 | 420 | GK020 | 0.1982 |
| КрАЗ-273 - 1 шт. | 0.26 | (1300*530-533) | 20 | 6 | 107.3 | GK020 | 0.00837 |

Итоговая таблица:

| Код | Отход | Кол-во, т/год |
| --- | --- | --- |
| 16 01 03 | Отработанные шины | 0.20657 |

  - Вскрышная порода

К породам вскрыши относятся покровные суглинки, по которым развит почвенно-растительный слой (ПРС), щебенисто-дресвянистые образования.

| Годы отработки | Объем вскрышных пород, тыс. м3 | Масса вскрышной породы, тонн |
| --- | --- | --- |
| 2025 | 61124 | 69681.4 |
| 2026-2037 | 48770 | 55597.8 |

Лимиты накопления отходов

Таблица 8.1

| Наименование отходов | Образование, тонн | Размещение, тонн | Передача сторонним организациям, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2025 год |  |  |  |
| Всего: | 69683.30587 | 69681.4 | 1.90587 |
| В т.ч. отходов производства: | 69682.17587 | 69681.4 | 0.77587 |
| отходов потребления: | 1.13 | - | 1.13 |
| Опасные отходы |  |  |  |
| Свинцовые аккумуляторы, код 16 06 01* | 0.5693 |  | 0.5693 |
| Неопасные отходы |  |  |  |
| Смешанные коммунальные отходы, код 20 03 01 | 1.13 | - | 1.13 |
| Отработанные шины, код 16 01 03 | 0.20657 |  | 0.20657 |
| Вскрышная порода | 69681.4 | 69681.4 |  |
| 2026-2034 годы |  |  |  |
| Всего: | 55599.70587 | 55597.8 | 1.90587 |
| В т.ч. отходов производства: | 55598.57587 | 55597.8 | 0.77587 |
| отходов потребления: | 1.13 | - | 1.13 |
| Опасные отходы |  |  |  |
| Свинцовые аккумуляторы, код 16 06 01* | 0.5693 |  | 0.5693 |
| Неопасные отходы |  |  |  |
| Смешанные коммунальные отходы, код 20 03 01 | 1.13 | - | 1.13 |
| Отработанные шины, код 16 01 03 | 0.20657 |  | 0.20657 |
| Вскрышная порода | 55597.8 | 55597.8 |  |

  - Управление отходами

Накопление отходов производится в специально установленных и оборудованных местах в соответствии с требованиями законодательства РК.

В соответствии с п.3, 4 ст. 320 ЭК РК накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения). Запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий).

Предельное количество накопления отходов по их видам приведена в таблице 7.1. Так как по количеству образуемых отходов данный объект можно отнести к малоотходным производствам, лимиты накопления отходов равны объему образуемых отходов.

Места накопления отходов: строительный отход – на специальном установленном месте с твердым покрытием; ТБО, жестяные банки из-под краски, пластиковые канистры из-под растворителя складируются в специальном металлическом контейнере, с водонепроницаемым покрытием на специально отведенной площадке для сбора отходов; Огарыши сварочных электродов, предусмотрены временное хранение в специальном ящике.

Продолжительность временного хранения отходов производства и потребления (накопление) не более 6 месяцев.

Дальнейшее восстановление/удаление отходов производства и потребления производится подрядными организациями путем передачи отходов сторонним организациям на основе заключенных договоров с оформлением актов, накладной или иных документом, с учетом требований ст. 336 ЭК РК.

Согласно п.2 ст.320 ЭК РК, места накопления отходов предназначены для: временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. Также, в соответствии с п.1 ст.336 ЭК РК субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

При проведении операциям по управлению отходами предусмотреть требования ст. 319, 320, 321 ЭК РК.

Идентификация отходов

Промышленные отходы собираются в отдельные емкости (контейнеры) с четкой идентификацией для каждого типа отхода по типу и классу опасности.

Сортировка отходов, включая обезвреживание

На предприятии для производственных отходов с целью оптимизации организации их обработки и удаления, а также облегчения утилизации предусмотрен отдельный сбор (сортировка) различных типов промышленных отходов.

Паспортизация отходов

На каждый вид отхода имеется паспорт опасных отходов, с указанием объема образования, места складирования, химического состава и так далее в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК.

Упаковка и маркировка отходов

Все контейнера, емкости и места хранения маркируются в соответствии с временными хранимыми отходами.

Транспортировка отходов

Все отходы производства и потребления вывозятся только специализированным автотранспортом, не допускается присутствие посторонних лиц, кроме водителя и сопровождающего груз персонала предприятия, так же при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировки отходов выполняются все требования нормативно-правовых актов принятых на территории РК и международных стандартов. Вывоз отходов производится по мере его накопления.

Складирование отходов

На территории производственных объектов оборудованы специальные площадки и установлено необходимое количество соответствующих контейнеров и емкостей.

Хранение отходов

Все образованные на предприятии отходы временно размещаются и хранятся на соответствующих площадках для временного хранения отходов.

Удаление отходов

Система управления отходами на предприятии минимизирует возможное воздействие на все компоненты окружающей природной среды, как при хранении, так и при перевозке отходов к месту размещения. Все образующиеся отходы производства и потребления передаются сторонним организациям.

В соответствии со статьей 327 ЭК РК, лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности:

1) без риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;

2) без отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

В соответствии с п. 1 ст. 209 ЭК РК хранение, обезвреживание, захоронение и сжигание отходов, которые могут быть источником загрязнения атмосферного воздуха, вне специально оборудованных мест и без применения специальных сооружений, установок и оборудования, соответствующих требованиям, предусмотренным экологическим законодательством Республики Казахстан, запрещаются.

Рекомендации по обезвреживанию, утилизации, захоронению всех видов

| Наименование | Рекомендуемый способ переработки отходов | Опасные свойства | Физическое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Смешанные коммунальные отходы | Передача на специализированные предприятия для переработки или утилизации - Размещение (помещение) в специально приспособленных земляных сооружениях (на полигонах) | Огнеопасные твердые вещества | Смесевое |
| Свинцовые аккумуляторы | Передача на специализированные предприятия для переработки или утилизации - Рециклирование металлов и их соединений | Химические воздействия | Твердое |
| Отработанные шины | Передача на специализированные предприятия для переработки или утилизации - Прочие способы утилизации | - | Твердое |
| Вскрышная порода | Удаление отходов путем захоронения (долговременного складирования). | - | Твердое |

Технологии по обезвреживанию или утилизации отходов

Захоронение опасных веществ

Опасные отходы, которые невозможно утилизировать или повторно использовать, подлежат захоронению на специально предназначенных для этого площадках.

Метод захоронения в основном применяют к несгораемым отходам, а также к отходам, выделяющим токсичные вещества при сгорании.

Размещение (помещение) в специально приспособленных земляных сооружениях (на полигонах).

  - Оценка воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду

При временном складировании отходов производства и потребления (ТБО) можно выделить следующие факторы воздействия на окружающую среду:

          - Загрязнение почв будет происходить при стихийных свалках отхода, а также при транспортировке отходов к месту захоронения.

  - Мероприятия по снижению вредного воздействия отходов на окружающую среду

В целях обеспечения снижения вредного воздействия на окружающую среду и обеспечения требуемого санитарно-эпидемиологического состояния территории при складировании отходов проектом предлагается проведение следующих мероприятий:

- Обеспечивать своевременный вывоз отхода с территории.

- Руководство обязано своевременно заключать договор с подрядными организациями на вывоз бытового отхода.

Выводы

Из анализа проектной документации можно сделать следующие выводы:

- С точки зрения по объему образуемых отходов на данном объекте его можно отнести к малоотходным производствам.

- Суммарное воздействие на все компоненты окружающей среды отходами производства и потребления будет незначительным при соблюдении принятых проектных решений и своевременным заключением договоров на вывоз образующихся отходов со специализированными организациями.

- ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

  - Шумовое воздействие

    - Источники шумового воздействия

Потенциальными источниками шума внутри зданий и сооружений различного назначения и на площадках промышленных предприятий являются машины, механизмы, средства транспорта и другое оборудование.

Состав шумовых характеристик и методы их определения для машин, механизмов, средств транспорта и другого оборудования, значения их шумовых характеристик следует принимать в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003-2014 «Межгосударственный Стандарт, Система стандартов безопасности труда, Шум, Общие требования безопасности».

В соответствии с Приказом МЗ РК 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» уровни шумов на рабочих местах не должны превышать

- Постоянные рабочие места в производственных помещениях <80 дБА;

- Помещения АБК <60 дБА.

    - Мероприятия по регулированию и снижения уровня шума

С целью снижения отрицательного шумового воздействия настоящим проектом предусмотрено выполнение мероприятий по регулированию и снижения уровня шума, основными из которых являются:

- Проверка установленных оборудований на соответствие с паспортными данными;

- Проведение постоянного контроля за уровнем звукового давления на рабочих местах.

  - Радиационная обстановка.

Согласно «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», приказ МЗ РК от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020, главной целью радиационной безопасности является охрана здоровья населения, включая персонал, от вредного воздействия ионизирующего излучения путем соблюдения основных принципов и норм радиационной безопасности без необоснованных ограничений полезной деятельности при использовании излучения в различных областях хозяйства.

Радиационный контроль должен проводиться с помощью передвижной лаборатории, снабженной переносными приборами. При обнаружении радиоактивного заражения выше установленных норм, контроль осуществляется постоянно.

При производственной деятельности предприятия не будут внедряться технологии и оборудование, нетипичные для данного производства, т.е. не будет наблюдаться существенные изменения в радиационной обстановке.

При производственной деятельности площадки предприятия, радиационная обстановка должно быть в норме, то есть мощность экспозиционной дозы гамма-излучения должны составлять 7-12 мкР/час.

  - Электромагнитные и тепловые излучения

Источниками электромагнитных полей являются атмосферное электричество, космические лучи, излучение солнца, а также искусственные источники: различные генераторы, трансформаторы, антенны, лазерные установки и т.д.

Источники высокочастотных электромагнитных и тепловых излучений на территории площадок предприятия отсутствуют.

Используемые электрические установки, устройства и электрические коммуникации, обеспечивают необходимые допустимые уровни воздействия электромагнитных и тепловых излучений на работающих.

Вывод:

Воздействие физических факторов ограничено пределами площадки строительства объектов. Наиболее явно на площадке строительства, может проявить себя шумовое воздействие. В отношении защиты от шума выполняются требования соответствующих нормативов, принимаются все необходимые меры к их обеспечению.

- ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЧВЫ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР

  - Почвы

Потенциальными источниками нарушения и загрязнения почв и растительности является различное оборудование и установки, которые в ходе проведения работ при производственной деятельности предприятия воздействуют на компоненты природной среды, в том числе и на почвенно-растительный покров.

Физическое воздействие, оказываемое при реализации проекта на почвенно-растительный покров сводиться в основном к механическим нарушениям.

Генеральным планом данного проекта рассматривается строительство защитной дамбы от затопления территории села Шитубек.

Профиль дамбы:

- Верховой откос – m1=6,0

- Низовой откос – m2=1,5

- Ширина дамбы по гребню в=3,0 м

- Длина дамбы составляет – 1065 м

- Горизонт воды принять на отметке 185,75 м.

Для защиты начальной и концевой часты дамбы от разрушающего воздействия течения воды, льда и других факторов предусмотрено крепление верхового откоса из каменных набросков с устройством в основании откоса упорной призмы из сортированного камня.

Толщина каменной наброски равна 40 см, размер камня наброски 0,15 м. Толщина слоя щебеночного фильтра равна 15 см, средний диаметр зерен щебня однослойного фильтра под каменной наброской – 0,03 м. Диаметр сортированного камня в упорной призме принят 15 см.

    - Техническая рекультивация

Восстановление нарушенных земельных участков после строительства должна включаться в общий комплекс строительно-монтажных работ и обеспечивать восстановление плодородия земель.

На техническом этапе восстановления нарушенных земельных участков по завершении строительных работ должны проводиться следующие работы:

- Уборка строительного мусора, удаление из пределов строительной полосы всех временных устройств;

- Распределение грунта по площади земельного участка равномерным слоем или транспортирование его в специально отведенные места, указанные в проекте;

- Оформление откосов кавальеров, насыпей, выемок, засыпка или выравнивание рытвин и ям;

- Мероприятия по предотвращению эрозионных процессов;

- Покрытие площади земельного участка плодородным слоем почвы.

  - Растительный мир

    - Современное состояние растительного покрова

На территории объекта проектирования, редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу, не произрастает.

Преобладающей растительностью площадки проектирования является типчак. В ксерофитном разнотравье доминируют полыни, прутняково-ромашковые и грудничные компоненты. Растительный покров на светло-каштановых почвах представлен полынно-злаковыми ассоциациями с бедным видовым составом разнотравье. В глубоких балках встречается мелкий кустарник.

    - Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества

В результате строительства объекта можно предположить, что воздействие объекта проектирования и сопутствующих производств на растительные сообщества в зоне их влияния не изменится и останется на прежнем уровне.

Воздействие, оказываемое в ходе строительства объекта на почвенно-растительный покров, сводится в основном к механическим нарушениям.

Влияние предусматриваемой «Проектом» деятельности на почвенно-растительный покров оценивается как умеренное, так как возможно устранение механического воздействия с помощью технической рекультивации территории.

    - Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность

Зона влияния планируемой деятельности на растительность в качественной оценке предполагается локальной и не выходящей за границы проектирования. На период производства строительно-монтажных работ – локально на площадке строительства, влияние на растительность полностью отсутствует.

    - Мероприятия по снижению негативного воздействия

С целью снижения отрицательного техногенного воздействия на почвенный растительный покров настоящим проектом предусмотрено выполнение экологических требований и проведение природоохранных мероприятий, основными из которых являются:

- Ведение работ в пределах отведенной территории;

- Создание системы сбора, транспортировки и утилизации твердых отходов, вывоза их в установленные места хранения, исключающих загрязнение почв;

- Своевременное проведение технического обслуживания и проверки оборудования, исправное техническое состояние используемой техники и транспорта.

    - Мероприятия по обеспечению охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений в случае обнаружения

К основным источникам химического загрязнения почвенно-растительного покрова относятся выбросы от транспортных средств (выхлопные газы, утечки топлива) и выбросы вредных веществ от предприятия (выпадение с осадками).

Воздействие по вышеприведенным источникам загрязнения на почвенно- растительный покров носит локальный характер и при выполнении всех работ в соответствии с проектом не вызывает изменения земной поверхности.

Современное состояние растительного мира в зоне деятельности предприятия условно можно считать удовлетворительным, существенно не отличающимся от данных, полученных ранними исследованиями аналогичных биотопов на сопредельных территориях.

В целях охраны видов в период проведения работ необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- Строгое соблюдение границ земельного отвода под объекты намечаемой деятельности. Постоянный контроль за соблюдением установленных границ земельного отвода для сохранения почвенно-растительного покрова на прилегающих территориях и сохранения естественных местообитаний;

- В случае обнаружения редких видов на территории намечаемой деятельности приостановить работы на соответствующем участке и сообщить об этом уполномоченному органу (департамент недропользования и природных ресурсов) и предусмотреть мониторинг обнаруженных охраняемых и редких видов фауны;

- Взять на учет места произрастания редких видов;

- Вести за редкими растениями наблюдения и разработать мероприятия по охране видов;

- Проведение инструктажа с персоналом на предмет обнаружения редких видов растений, занесенных в красные книги, а также проведение просветительской работы с персоналом по выполнению природоохранных мероприятий;

- Пересадка редких и охраняемых видов растений в случае их обнаружения, по решению уполномоченного органа;

- Предусмотреть мониторинг обнаруженных охраняемых и редких видов растений;

- Соблюдение мер противопожарной безопасности.

  - Животный мир

Для большинства животных наиболее губительным антропогенным фактором является нарушение почвенно-растительного покрова, загрязнение грунтов и растительности, высокий фактор беспокойства, возникающий при движении автотранспорта и работе технологического оборудования, вследствие чего происходит вытеснение их из ближайших окрестностей, снижается плотность населения групп животных вплоть до исчезновения.

Совокупность факторов (воздействий), оказывающих отрицательное влияние на животных, можно условно подразделить на прямые и косвенные. Прямые воздействия обусловливаются созданием искусственных препятствий: шумом транспортных средств и бесконтрольным отстрелом диких животных. Косвенные воздействия обусловливаются сокращением пастбищных площадей в результате эрозионных и криогенных процессов, механического повреждения растительного покрова и пожаров, загрязнение атмосферы и грунтовой среды.

    - Мероприятия по снижению негативного воздействия

Воздействие на животный мир можно будет значительно снизить, если соблюдать следующие требования:

- Ограничить подъездные пути и не допускать движение транспорта по бездорожью;

- Своевременно рекультивировать участки с нарушенным почвенно-растительным покровом;

- Разработка строго согласованных маршрутов передвижения техники, не пресекающих миграционные пути животных;

- Запретить несанкционированную охоту, разорение птичьих гнезд и т.д.;

- Немедленное реагирование на каждый сомнительный случай заболевания (недомогания) с установлением возможной причинно-следственной связи с эпизоотией среди грызунов с информированием органов Госсанэпиднадзора и областного штаба по чрезвычайным ситуациям;

- Участие в проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий, включая прививки, по планам территориальной СЭС;

- Соблюдение норм шумового воздействия.

    - Мероприятия по обеспечению охраны редких и охраняемых видов животных в случае обнаружения

Согласно Закона РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» при проектировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности, необходимо предусматривать и осуществлять мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечивать неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

Для этих целей проектом предусмотрен ряд мероприятий:

- Не допускаются любые действия, которые могут привести к гибели сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира;

- Инструктаж персонала о недопустимости охоты на животный мир, уничтожение пресмыкающихся;

- Запрещение кормления и приманки диких животных и их изъятие;

- Запрещение любого вида охоты и браконьерства;

- Запрещено внедорожного перемещения автотранспорта;

- Запрещается уничтожение животных, разрушение их гнёзд, нор, жилищ;

- Поддержание в чистоте территории промплощадки и прилегающих площадей, отходы потребления и производства хранить в контейнерах с крышками на оборудованных площадках;

- Обязательное соблюдение границ территорий, отведенных в постоянное или временное пользование для осуществления производственной деятельности;

- Уничтожение растительности и иные действия, ухудшающие условия среды обитания животных;

- Обеспечение соответствия используемой техники экологическим требованиям (по токсичности отработанных газов, по шумовым характеристикам);

- Недопущение проливов нефтепродуктов и других реагентов, а в случае их возникновения оперативная ликвидация;

- Запрещается под кроной деревьев складировать материалы и ставить машины, технику.

Для сохранения объектов животного мира, занесённых в Красную книгу РК, предусматриваются следующие мероприятия:

- Все мероприятия, указанные выше;

- В случае обнаружения гнездования или обитания позвоночных на территории земельного отвода производственной площадки, необходимо создать зону покоя и сообщить в РГУ «Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан»;

- Не допускать любые действия, которые могут привести к гибели редких и находящихся под угрозой исчезновения животных;

- Не допускать любые действия, которые могут привести к сокращению численности или нарушению среды обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных;

- По согласованию с госорганом возможна организация переноса гнезд в сходные условия (с привлечением специалистов – орнитологов) с последующим установлением охранной зоны и мониторингом.

- Мониторинг обнаруженных редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц; – проведение инструктажа с персоналом, определение четких запретов (запрещается охота, провоз оружия и собак);

- Соблюдение мер противопожарной безопасности;

- Ознакомление сотрудников с предполагаемыми видами животного мира, местообитание которых возможно на территории проведения работ (за границами земельного отвода). На территории площадки временного размещения бытовых и административных помещений организовать информационный стенд с видами птиц, занесенных в Красную книгу РК;

- Юридические и физические лица, виновные в незаконной добыче (сборе) или уничтожении, а также в незаконном вывозе, скупке, продаже, пересылке и хранении видов фауны и флоры, внесенных в Красные книги, несут административную, уголовную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством РК. Причиненный ущерб взыскивается в установленном законом порядке по соответствующим таксам;

- Приведены мероприятия по защите растительного и животного мира,

- Проведение совместных акций по природоохранным мероприятиям по защите животного и растительного мира;

- Приостанавливать работы во время миграции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных;

- Нарушение законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Для сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира занесённых в Красную книгу Республики Казахстан предусмотрены мероприятия, которые в том числе включают перенос гнезд в сходные условия с последующим установлением охранной зоны и мониторингом. Перенос гнезда подразумевает установку гнездовой платформы для облегчения строительства нового гнезда. Гнездовая платформа устанавливается заранее, желательно в летний период, тогда, когда птицы гнездятся еще в своем гнезде, которое должно пойти под "снос", чтобы они присмотрелись к ней, знали о его существовании. Само гнездо может убираться только в зимний период, когда птиц нет на гнездовой территории.

В целом, при строгом выполнении всех проектных решений и рекомендуемых мероприятий воздействие на животный и растительный мир можно оценить, как допустимое.

Предприятие в целях пропаганды будет организовывать и каждый год проводит конкурсы, информировать население по защите окружающей среды.

  - Мониторинг растительного и животного мира

Операционный мониторинг. Мониторинг растительного покрова при реализации проекта необходимо проводить в комплексе с мониторингом состояния почв. Наблюдения будут проводиться за соблюдением технологического процесса проведения вскрышных работ, создания отвала и работе транспорта в пределах земельного отвода и за состоянием растительного покрова на прилегающей территории.

Мониторинг растительности осуществляется по общепринятым геоботаническим методикам визуальным путем с одновременным проведением фотосъемки, что позволит проследить за динамикой зарастания растительностью нарушенных участков.

Наблюдения за состоянием растительного покрова позволят выявить направленность и интенсивность развития негативных процессов, устойчивость почвенно-растительного покрова к техногенному воздействию и эффективность применяемой системы природоохранных мероприятий.

Одним из основных факторов воздействия на животный мир проектируемого объекта является фактор вытеснения животных за пределы их мест обитания. Этому способствует сокращение кормовой базы за счет изъятия части земель под технические сооружения, транспортные магистрали. Прежде всего, пострадают животные с малым радиусом активности (беспозвоночные, пресмыкающиеся, мелкие млекопитающие).

Другим существенным фактором воздействия на животный мир является загрязнение воздушного бассейна выбросами вредных веществ в атмосферу, почвенно-растительного покрова.

Незначительная часть животных, наиболее чувствительная к техногенным нарушениям территории будет вытеснена, но большинство животных будут адаптированы к новым условиям.

Немаловажное значение в жизни наземных позвоночных имеют автомобильные дороги и территории, примыкающие к ним. Перемещение автотранспорта таит в себе угрозу для животных. Для снижения вероятности гибели животных на дорогах необходимо в местах наибольшей их концентрации ограничить скорость движения автотранспорта.

Следовательно, при эксплуатации проектируемых объектов существующее экологического равновесие природы (видовой состав растительности и животного мира) не изменится. Ведение проектируемых работ не приведет к существенному нарушению растительного покрова и мест обитания животных, а также миграционных путей животных в скольких-нибудь заметных размерах.

  - Охрана недр

Недра подлежат охране от истощения запасов полезных ископаемых и загрязнения. Необходимо также предупреждать возможное негативное воздействие недр на окружающую природную среду при их освоении.

Охрана недр должна осуществляется в строгом соответствии с законом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании».

Загрязнение недр и их нерациональное использование отрицательно отражается на состоянии и качестве подземных вод, атмосферы, почвы, растительности.

В результате техногенных воздействий на геологическую среду при производстве различных работ в ней происходят или могут происходить изменения, существенным образом меняющие ее свойства.

Оценка воздействия на геологическую среду базируется на требованиях к охране недр, включающих систему правовых, организационных, экономических, технологических и других мероприятий, направленных на сохранение свойств энергетического состояния верхних частей недр с целью предотвращений землетрясений, оползней, подтоплений, просадок грунтов.

Воздействие на недра при строительстве, оценивается как низкое, не вызывающее значительных изменений геологической среды после окончания работ. Эксплуатация проектируемого объекта не будет оказывать воздействия на недра, не загрязняют окружающую среду, не пересекает месторождение полезных ископаемых, поэтому специальных мер защиты не требуется.

При реализации проекта необратимых негативных воздействий на почвенный горизонт, растительный, животный мир и на недра не ожидается. В целом, воздействие проектируемых работ при соблюдении природоохранных мероприятий оценивается как «незначительное».

- КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ

Экологические системы основаны на сложных взаимодействиях связанных индивидуальных компонентов и подсистем. Поэтому воздействие на один компонент может иметь эффект и на другие, которые могут быть в пространственном и временном отношении удалены от компонентов, которые подвергаются непосредственному воздействию.

Как показывает практика, наиболее приемлемым для решения комплексной оценки воздействия представляется использование трех основных показателей: пространственного и временного масштабов, и величины воздействия.

Пространственные масштабы воздействия на окружающую среду определяются с использованием 5 категорий по следующим градациям и баллам:

- Точечный (1) – площадь воздействия менее 1 га (0,01 км2) для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении менее 10 м от линейного объекта;

- Локальный (2) – площадь воздействия 0,01-1,0 км2 для площадных объектов или на удалении 10-100 м от линейного объекта;

- Ограниченный (3) – площадь воздействия в пределах 1-10 км2 для площадных объектов или на удалении 100-1000 м от линейного объекта;

- Территориальный (4) - площадь воздействия 10-100 км2 для площадных объектов или 1-10 км от линейного объекта;

- Региональный (5) – площадь воздействия более 100 км2 для площадных объектов или менее 100 км от линейного объекта.

Разделение пространственных масштабов опирается на характерные размеры географических образований, используемых для ландшафтной дифференциации территорий суши, площади наиболее крупных административных образований и т.п.

Временные масштабы воздействия определяются по следующим градациям и баллам:

- Кратковременный (1) - длительность воздействия менее 10 суток;

- Временный (2) - от 10 суток до 3-х месяцев;

- Продолжительный (3) - от 3-х месяцев до 1 года;

- Многолетний (4) – от 1 года до 3 лет;

- Постоянный (5) - продолжительность воздействия более 3 лет.

Кратковременное воздействие по своей продолжительности соответствует синоптической изменчивости природных процессов. Временное воздействие соответствует продолжительности внутрисезонных изменений, долговременное - продолжительности межсезонных внутригодовых изменений окружающей среды.

Величина (интенсивность) воздействия оценивается в баллах по таким градациям:

- Незначительная (1) – изменения среды не выходят за пределы естественных флуктуаций;

- Слабая (2) – изменения среды превышают естественные флуктуации, но экосистема полностью восстанавливается;

- Умеренная (3) – изменения среды превышают естественные флуктуации, но способность к полному восстановлению поврежденных элементов сохраняется;

- Сильная (4) – изменения среды значительны, самовосстановление затруднено;

- Экстремальная (5) – воздействие на среду приводит к необратимым изменениям экосистемы, самовосстановление невозможно.

Для определения значимости (интегральной оценки) воздействия намечаемой деятельности на отдельный элемент окружающей среды выполняется комплексирование полученных для данного компонента окружающей среды показателей воздействия.

Комплексный балл воздействия определяется путем перемножения баллов показателей воздействия по площади, по времени и интенсивности. Значимость воздействия определяется по пяти градациям и представлена в таблице 11.1.

Таблица 11.1

Определение значимости (интегральной оценки) воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду

| Значимость воздействия | Определение |
| --- | --- |
| Незначительная (1) | Негативные изменения в физической среде мало Заметны (неразличимы на фоне природной изменчивости) или отсутствуют |
| Низкая (2-8) | Изменение среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным уровням на следующий год после происшествия. |
| Средняя (9-27) | Изменения в среде превышает цепь естественных изменений. Среда восстанавливается без посторонней помощи частично или в течение нескольких лет. |
| Высокая (28-64) | Изменения среды значительно выходят за рамки естественных изменений. Восстановление может занять до 10-ти лет. |
| Чрезвычайная (65-125) | Проявляются устойчивые структурные и функциональные перестройки. Восстановление займет более 10-ти лет. |

Анализ рассмотренных материалов в процессе реализации данного проекта позволил сделать выводы по поводу воздействия намечаемой деятельности на основные компоненты окружающей среды.

Атмосферный воздух. Проведение проектируемых работ будет иметь воздействие на атмосферный воздух незначительное, локального масштаба и временное.

Поверхностные воды. Все работы проводятся за пределами водоохранных зон и полос поверхностных водоисточников, ввиду этого воздействие намечаемой деятельности на поверхностные воды будет минимальным.

Подземные воды. Наибольшее распространение в районе исследований получили отложения меловой системы, которые представлены здесь песчано-глинистыми образованиями. С поверхности залегают четвертичные отложения, которые перекрывают сплошным маломощным чехлом меловые отложения. Подземные воды приурочены к меловым альб-сеноманским отложениям и залегают на глубине более 50 м.

Отрицательного влияния на поверхностные и подземные воды не ожидается. Сброс сточных вод в природную среду не производится. В целом, воздействие на водные объекты можно оценить, как незначительное.

Почва. Основное нарушение и разрушение почвогрунтов будет происходить при строительстве, при движении, спецтехники и автотранспорта.

При условии проведения комплекса природоохранных мероприятий, соблюдения технологического регламента, при отсутствии аварийных ситуаций воздействие проектируемых работ на почвогрунты может быть сведено до слабого и локального.

Отходы. Воздействие на окружающую среду отходов, которые будут образовываться в процессе проведения работ, будет сведено к минимуму, при условии соблюдения правил сбора, складирования, вывоза, утилизации и захоронения всех видов отходов.

Воздействие отходов на состояние окружающей среды может быть оценено как незначительное и локальное.

Растительность. Механическое воздействие на растительный покров будет иметь значение в периоды проведения строительных работ.

Воздействие на состояние почвенно-растительного покрова проведение проектных работ может быть оценено как слабое и локальное.

Животный мир. Причинами механического воздействия или беспокойства животного мира проектируемых объектов может явиться движение транспорта, спецтехники. Остальные виды воздействия будут носить временный и краткосрочный характер.

Геологическая среда. Влияние проектируемых работ будет незначительным, локальным и временным.

Для определения интегральной оценки воздействия результаты оценок воздействия на компоненты окружающей среды сведены в табличный материал.

Интегральная оценка воздействия по компонентам окружающей среды, в зависимости от показателей воздействия, представлена в таблице 11.2.

Таблица 11.2

| Компонент окружающей среды | Показатели воздействия |  |  | Интегральная оценка воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Интенсивность | Пространственный масштаб | Временный масштаб |  |
| Атмосферный воздух | Незначительная (1) | Локальный (2) | временный (2) | Низкая (8) |
| Подземные воды | Незначительная (1) | Локальный (2) | временный (2) | Низкая (8) |
| Почва | Слабая (2) | Локальный (2) | временный (2) | Низкая (8) |
| Геологическая среда | Незначительная (1) | Локальный (2) | временный (2) | Низкая (8) |
| Отходы | Незначительная(1) | Локальный (2) | временный (2) | Низкая (8) |
| Растительность | Слабая (2) | Локальный (2) | временный (2) | Низкая (8) |
| Животный мир | Незначительная (1) | Локальный (2) | временный (2) | Низкая (8) |
| Физическое воздействие | Слабая (2) | Локальный (2) | временный (2) | Низкая (8) |

Анализируя вышеперечисленные категории воздействия проектируемых работ на окружающую среду, можно сделать общий вывод, что значимость ожидаемого экологического воздействия в процессе проектных работ допустимо принять как низкая, при которой изменение среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальным уровням на следующий год после происшествия.

Дополнительная антропогенная нагрузка не приведет к существенному ухудшению существующего состояния природной среды при условии соблюдения технологических дисциплин и соблюдения природоохранного законодательства РК.

- СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА

Территория Каргалинского района - 5 тыс. кв.км.

Центр района расположен в с. Бадамша

Население - 16,9 тыс. человек

Плотность - 3,39 человека на 1 кв.км.

Количество населенных пунктов – 20

Количество сельских администраций – 8

Демография

Изменение численности населения

человек

|  | Численность на 1 января 2020г. | Численность на 1 мая 2020г.* | Общий(ая) прирост/убыль | Темп роста, в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Актюбинская область | 881 651 | 885 480 | 3 829 | 100,43 |
| Каргалинский район | 16 992 | 16 945 | -47 | 99,72 |

* По текущему учету.

Родившиеся, умершие, браки и разводы за январь-апрель 2020г.

человек

|  | Число родившихся | Число умерших |  | Естественный прирост | Число |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | из них детей до 1 года |  | браков | разводов |
| Актюбинская область | 5 659 | 1 491 | 46 | 4 168 | 1 409 | 453 |
| Каргалинский район | 82 | 47 | 1 | 35 | 21 | 15 |

Миграция населения за январь-апрель 2020г.

человек

|  | Всего |  |  | Внешняя миграция |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сальдо миграции | прибыло | выбыло | сальдо миграции | прибыло | выбыло |
| Актюбинская область | -339 | 8 747 | 9 086 | -310 | 78 | 388 |
| Каргалинский район | -82 | 102 | 184 | -8 | 0 | 8 |

Продолжение

|  | Внутренняя миграция |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сальдо миграции | прибыло | Выбыло |
| Актюбинская область | -29 | 8 669 | 8 698 |
| Каргалинский район | -74 | 102 | 176 |

Преступность

Число зарегистрированных преступлений по категориям тяжести за январь-март 2020 года

единиц

|  | Зарегистрировано преступлений | Из них по категориям тяжести |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тяжкие | особо тяжкие | средней тяжести | Зарегистрировано уголовных проступков |
| Актюбинская область | 2 435 | 583 | 22 | 1 248 | 227 |
| Каргалинский район | 31 | 0 | 0 | 18 | 10 |

* По данным Управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по Актюбинской области.

Занятость

Численность наемных работников, занятых на крупных и средних предприятиях в I квартале 2020 года

|  | Численность работников – всего |  |  | Фактическая численность работников (для исчисления средней заработной платы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | человек | I квартал в процентах к |  | человек | I квартал в процентах к |  |
|  |  | предыдущему кварталу | соответствующему кварталу прошлого года |  | предыдущему кварталу | соответствующему кварталу прошлого года |
| Актюбинская область | 190 789 | 100,1 | 98,8 | 180 345 | 100,0 | 99,1 |
| Каргалинский район | 2 155 | 100,3 | 91,2 | 2 021 | 99,8 | 93,4 |

Численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных и трудоустроенных в мае 2020г.*

|  | Численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных в органах занятости на конец отчетного месяца, человек | Доля зарегистрированных безработных в численности экономически активного населения, в процентах | Трудоустроено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, человек | в процентах к общему числу обратившихся |
| Актюбинская область | 6 366 | 1,4 | 3 641 | 57,2 |
| Каргалинский район | 408 | 4,4 | 246 | 60,3 |

*По данным Управления координации занятости и социальных программ Актюбинской области.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в I квартале 2020 года

|  | Всего |  |  | Из них на крупных и средних предприятиях |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тенге | I квартал в процентах к |  | тенге | I квартал в процентах к |  |
|  |  | предыдущему кварталу | cоответствующему кварталу прошлого года |  | предыдущему кварталу | соответствующему кварталу прошлого года |
| Актюбинская область | 168 331 | 99,1 | 119,7 | 182 405 | 97,9 | 117,8 |
| Каргалинский район | 140 001 | 120,6 | 146,4 | 135 023 | 124,0 | 141,9 |

Цены

Величина прожиточного минимума в мае 2020 года

|  | В среднем на душу населения, в тенге | Соотношение со среднеобластной величиной прожиточного минимума, в процентах |
| --- | --- | --- |
| Актюбинская область | 28 727 | 100,0 |
| Каргалинский район | 30 125 | 104,9 |

Инвестиций

Освоение инвестиций в основной капитал

|  | Январь-май 2020г. |  | доля района в областном объеме, в процентах |
| --- | --- | --- | --- |
|  | млн. тенге | в процентах к январю-маю 2019г. |  |
| Актюбинская область | 183 189,1 | 123,7 | 100,0 |
| Каргалинский район | 2 905,9 | 129,3 | 1,6 |

Предприятия

Зарегистрированные юридические лица по районам и активности

по состоянию на 1 июня 2020г.

|  | Всего | Из них |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | действующие | в том числе |  |  | в процессе ликвидации |
|  |  |  | еще не активные (новые) | активные | временно не активные |  |
| Актюбинская область | 18 014 | 13 550 | 2 351 | 6 729 | 4 470 | 155 |
| Каргалинский район | 187 | 156 | 16 | 102 | 38 | 2 |

Зарегистрированные юридические лица по районам и формам собственности

по состоянию на 1 июня 2020г.

|  | Всего | В том числе по формам собственности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | государст-венная | частная всего | из них |  | иностранная |
|  |  |  |  | с участием государства (без иностранного участия) | совместных предприятий (с иностранным участием) |  |
| Актюбинская область | 18 014 | 1 508 | 15 685 | 21 | 310 | 821 |
| Каргалинский район | 187 | 63 | 122 | 1 | 2 | 2 |

Внутренняя торговля

Объем реализации товаров за январь-май 2020 года

|  | Розничная торговля |  |  | Объем оптовой торговли, млн. тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объем розничной торговли, млн. тенге | в % к соответствующему периоду предыдущего года | удельный вес торговли индивидуальными предпринимателями, в том числе торгующими на рынках, в % |  |
| Актюбинская область | 189 946,8 | 87,6 | 18,7 | 332 626,8 |
| Каргалинский район | 489,5 | 102,0 | 27,2 | х |

Сельское, лесное, охотничьее и рыбное хозяйства

Численность скота и птицы на 1 июня 2020 года

|  | Все категории хозяйств |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИП и крестьянские или фермерские хозяйства |  |  |  |  | хозяйства населения |  |  |  |  |
|  | голов | в процентах к 01.06.2019г. | голов |  | в процентах к 01.06.2019г. |  |  | голов |  |  | в процентах к 01.06.2019г. |  |
| Крупный рогатый скот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская область | 591 331 | 106,1 | 246 085 |  |  | 111,2 |  |  | 288 602 |  | 99,7 |  |
| Каргалинский район | 25 079 | 118,7 | 5 561 |  |  | 143,5 |  |  | 16 170 |  | 115,0 |  |
| из него коровы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская область | 265 262 | 104,2 | 108 085 |  |  | 111,4 |  |  | 139 930 |  | 98,9 |  |
| Каргалинский район | 14 185 | 113,4 | 3 424 |  |  | 157,2 |  |  | 9 214 |  | 102,4 |  |
| Овцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская область | 1 363 139 | 101,6 | 693 664 |  |  | 101,9 |  |  | 607 084 |  | 100,8 |  |
| Каргалинский район | 24 207 | 110,2 | 5 522 |  |  | 113,9 |  |  | 16 227 |  | 118,0 |  |
| Козы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская область | 203 727 | 104,2 | 55 502 |  |  | 110,9 |  |  | 147 350 |  | 101,9 |  |
| Каргалинский район | 2 948 | 121,4 | 90 |  |  | 180,0 |  |  | 2 858 |  | 120,2 |  |
| Свиньи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская область | 59 069 | 100,8 | 1 701 |  |  | 117,0 |  |  | 7 245 |  | 115,9 |  |
| Каргалинский район | 3 164 | 109,6 | 696 |  |  | 198,9 |  |  | 2 468 |  | 97,3 |  |
| Лошади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская область | 164 834 | 111,0 | 109 057 |  |  | 111,7 |  |  | 40 413 |  | 111,7 |  |
| Каргалинский район | 4 153 | 131,6 | 1 339 |  |  | 101,6 |  |  | 2 324 |  | 199,0 |  |
| Верблюды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская область | 18 935 | 101,9 |  | 10 831 |  |  | 102,0 |  |  | 7 954 |  | 101,8 |
| Каргалинский район | - | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |
| Птица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская область | 1 311 274 | 100,6 |  | 10 223 |  |  | 141,0 |  |  | 689 573 |  | 100,8 |
| Каргалинский район | 50 745 | 100,3 |  | 927 |  |  | 169,5 |  |  | 49 818 |  | 99,6 |

Производство отдельных видов продукции животноводства в январе-мае 2020 года

|  | Все категории хозяйств |  | из них |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИП и крестьянские или фермерские хозяйства |  | хозяйства населения |  |
|  | тонн | I-V 2020г. в процентах к I-V 2019г. | тонн | I-V 2020г. в процентах к I-V 2019г. | тонн | I-V 2020г. в процентах к I-V 2019г. |  |
| Забито в хозяйстве или реализовано на убой скота и птицы (в живом весе) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская область | 57 003,5 | 102,9 | 7 725,4 | 110,0 | 37 328,6 | 102,7 |  |
| Каргалинский район | 2 813,8 | 109,8 | 208,3 | 117,5 | 2 392,4 | 105,1 |  |
| Надоено молока коровьего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская область | 110 227,8 | 102,4 | 14 618,1 | 104,6 | 90 297,8 | 102,0 |  |
| Каргалинский район | 9 170,8 | 102,0 | 590,6 | 106,4 | 8 227,9 | 100,8 |  |
| Получено яиц куриных* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская область | 89 062,3 | 98,3 | 156,4 | 99,0 | 28 306,9 | 101,5 |  |
| Каргалинский район | 2 872,0 | 102,0 | - | - | 2 872,0 | 102,0 |  |

* тыс. штук.

Промышленное производство

Объем промышленной продукции (товаров, услуг)

|  | Объем производства промышленной продукции (товаров, услуг) в действующих ценах предприятий, млн. тенге |  | Индексы физического объема промышленного производства, в процентах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь-май 2020г. | май 2020г. | май 2020г. к маю 2019г. | январь-май 2020г. к январю-маю 2019г. |
| Актюбинская область | 643 225,2 | 116 977,8 | 90,1 | 98,3 |
| Каргалинский район | 968,1 | 128,0 | 72,8 | 97,8 |

Строительство

Ввод в эксплуатацию жилых зданий

|  | Введено, кв. м общей площади |  | Из них за счет средств населения, кв. м общей площади (ИЖС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь-май 2020г. | январь-май 2020г. в процентах к январю-маю 2019г. | январь-май 2020г. | январь-май 2020г. в процентах к январю-маю 2019г. |
| Актюбинская область | 252 517 | 103,2 | 171 751 | 93,6 |
| Каргалинский район | 3 488 | 160,4 | 3 488 | 160,4 |

Малое и среднее предпринимательство

Показатели деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

в процентах

|  | На 1 июня 2020г. в процентах к 1 июня 2019г. |
| --- | --- |
|  | Количество действующих субъектов МСП |
| Актюбинская область | 103,9 |
| Каргалинский район | 101,4 |

- ЛИТЕРАТУРА

- Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК.

- О внесении изменений в приказ МЭГПР РК от 30.07.2021 г. №280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки», Приказ МЭГПР РК от 26.10.2021 г. № 424

- ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы, Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу и вредных физических воздействий на нее».

- РНД 211.2.02.02-97 Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий Республики Казахстан. Алматы,1997.

- Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций. Приказ МЗ РК от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.

- Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденным Приказом МЗ РК от 20 февраля 2023 года №26.

- Строительная климатология СП РК 2.04-01-2017.

- Методика по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (приложение №40 к приказу Министра охраны окружающей среды от 29 ноября 2010 года № 298);

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления». Приказ и.о. МЗ РК от 25 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-331/2020

- Методика расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий, Астана, 2008 год.

- Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. МЗ РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

- Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами, Алматы, 1996.

- Приказ МЭГПР РК от 1 сентября 2021 года №347 «Об утверждении Типовых правил расчета норм образования и накопления коммунальных отходов».

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004. Астана, 2004 г.

- Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от «18» 04 2008г. № 100-п

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду. МЭГПР РК от 10.03.2021 года № 63

- О внесении изменений в приказ МЭГПР РК от 13 июля 2021 года № 246 "Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду", Приказ и.о. МЭГПР РК от 19 октября 2021 года № 408

- Классификатор отходов. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.