«Утверждаю»

Директор

ТОО «КазМеталГрупп»

Рыспанов Н.Н.

«	»	2023 г

ПЛАН ГОРНЫХ РАБОТ

никель- кобальтового месторождения Айтпайское, расположенного в Актюбинской области

Зам. Ген. директора ТОО "КазТехПроект"	         М.С. Шекенова

Гл. инженер проекта	         Б. К. Телибаев

Астана 2023

СПИСОК	ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Зам. Ген. директора,

горный инженер	М.С. Шекенова

Гл. инженер проекта	Б. К. Телибаев Ответственный исполнитель,

инженер	Ахметов А.А.

Ответственный исполнитель,

горный инженер-геофизик	Шажалиев К.С.

Ответственный исполнитель,

горный инженер	Аманжолов А.Н.

Ответственный исполнитель,

инженер-проектировщик	Якупбаев Т.

Исполнитель,

инженер-проектировщик	Смагулов Е.Е.

План горных работ месторождения никель-кобальтовых руд Айтпайское, расположенного в Актюбинской области выполнен Научно-Исследовательским Проектным Институтом «КазТехПроект» в полном соответствии с требованиями Технического задания на проектирование, полученного от ТОО «КазМеталГрупп».

Проектные работы осуществлялись Исполнителем на основании Государственной лицензии на проектирование ГСЛ №14007490 от 26.05.2014, Государственной лицензии на природоохранное проектирование, нормирование 01361Р от 16.07.2010г. и Государственной лицензии на проектирование горных производств №0003612 от 27.05.2010г.

При исполнении проектной документации руководствовались законодательными и иными нормативными правовыми актами, техническими регламентами, государственными и межгосударственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства, действующими на территории Республики Казахстан.

Проектная документация отвечает требованиям, направленным на формирование полноценной среды обитания и жизнедеятельности человека, обеспечению безопасного и устойчивого функционирования проектируемого объекта, эффективности инвестиций, оптимизации материально-технических и трудовых затрат, рациональному использованию природных ресурсов с открытым способом разработки полезных ископаемых.

Зам. Ген. директора,

горный инженер	М.С. Шекенова

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для составления настоящего Плана горных работ месторождения никель-кобальтовых руд Айтпайское, расположенного в Актюбинской области послужил Договор №10-23 от 01 марта 2023 г. между ТОО «КазМеталГрупп» (Заказчик) и ТОО «НИПИ «КазТехПроект» (Исполнитель).

При выполнении проекта использовались предпроектные материалы, представленные заказчиком:

- Протокол ЦКЗ Мингео КазССР №35 от 10.01.1986 г.

- Отчет о результатах доразведки Степненского, Айтпайского, Ново- Шандашинского, Северо-Рождественского, Джусалинского, Ширпакаинского (Северная часть) месторождений силикатных никелевых руд Кимперсайского массива за 1988-1993 г.г., пос. Бадамшинский, 1995 г.

- Вспомогательная литература: Нормы технологического проектирования горнодобывающих предприятий с открытым способом разработки полезных ископаемых, инструкции, СНиПы, каталоги, карты, схемы.

В процессе выполнения проектных работ использовались материалы исходных данных для начала проектирования, выданные Заказчиком.

Пояснительная записка проекта состоит из 5 разделов: общие сведения о месторождении, геологическая часть, горная часть, рекультивация, промышленная безопасность и охрана труда и приложений.

В первом разделе изложена географо - экономическая характеристика месторождения; во втором – геологическое, гидрогеологическое и инженерно- геологическое описание и характеристика месторождения, его структура, генезис, условия залегания и морфология рудных тел, его разведанность, минералогический и химический состав руд, а также кондиции и данные подсчета запасов.

В разделе «Горная часть» изложены технологические и технические решения, их обоснование, расчеты процессов открытой разработки месторождения, карьерного водоотлива и энергоснабжения .

Четвертый раздел посвящен вопросам рекультивации нарушенных земель открытыми горными работами. Здесь приведены принятые решения как по техническому, так и по биологическому этапам рекультивации земель. Разработан календарный план выполнения работ по рекультивации.

В пятом разделе изложены основные меры безопасности при ведении горных работ, охране труда и промышленной санитарии, а также меры противопожарной безопасности.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕСТОРОЖДЕНИИ

1.1    Географо-экономическое положение

В административном отношении район работ расположен на территории Каргалинского района Актюбинской области.

Месторождение Айтпайское располагается в 35 км север-северо-западнее ж.д. станции Кемпирсай Актюбинской области.

Производственная база предприятия находится в п. Бадамша Каргалинского района, в 130 км от г. Актобе. Каргалинский район обладает хорошо развитой промышленной и транспортно-коммуникационной инфраструктурой: автодороги Актобе-Орск и Актобе-Хромтау, железная дорога Орск-Никельтау (ЮУЖД), газопровод Бухара- Урал, нефтепровод Кенкияк-Орск, ЛЭП 110-кВ. В районе имеется большое количество отработанных карьеров, заполненных грунтовыми водами.

Пространственно Айтпайское месторождение приурочено к северной части Кемпирсайского ультраосновного массива, генетически связано с корой выветривания по перидотитовым и дунитовым серпентинитам.

Орографически Кемпирсайский массив, включая площадь месторождения относится к восточной части Орь-Илекского междуречья (поднятия).

Рельеф поднятия представляет собой всхолмленную равнину (степная, ковыльная нагорная равнина), прорезанную речными долинами и оврагами. Отмечается общее понижение равнины к востоку (к долине р. Орь) и юго-востоку (к р. Уйсылкара). Самая низкая часть района находиться на востоке района – это западная часть Орской впадины. Несмотря на преобладающий нагорно-равнинный характер района, в нем выделяются участки сложно-расчлененного рельефа. В последнем случае местность имеет вид мелкосопочника. Мелкосопочник занимает неширокие приречные полосы. Таковы окрестности нижней части р. Куагаш, Шандаши и Кызыл-Каине.

Абсолютные отметки рельефа поднятия: максимальная – 507,4 м, минимальная – 327 м, преимущественные - в пределах 400-450 м. На площади месторождения отметки рельефа изменяются от 405 м до 412 м.

Речная сеть Орь-Илекского поднятия представлена левыми притоками   р. Орь (речки Дангазан, Мамыт, Кзылкаин, Катынадыр, Уйсылкара, Тассай и Жарлыбутак) и правыми притоками р. Илек (речки Куагаш, Кокпекты и др). Долины речек и ручьев относительно неширокие с одной-двумя террасами, возвышающимися над урезом воды на 3-5 м. Верховья долин, рассекающих устойчивые породы, имеют V-образный профиль, большой уклон русла и размытые, но хорошо выраженные террасы. Речки (притоки р.р. Орь и Илек) немноговодные, питаются в основном подземным стоком трещинных вод. Для их режима характерны высокие, но короткие по времени весенние паводки и низкие летние и зимние межени вплоть до пересыхания или промерзания, а также большая изменчивость водообильности по годам. Только р. Орь сохраняет постоянный водоток в течение всего года при меняющемся режиме по сезонам.

Растительность района представлена ковыльными степями. Кустарники располагаются, в основном, по долинам ручьев и рек.

Климат района резко континентальный. Он характеризуется сухостью, суровой зимой и жарким летом, большой амплитудой суточных и сезонных колебаний температур. Среднегодовая температура воздуха от +2 до +3,6°С, среднемесячная температура самого холодного месяца января - минус 17°С (минимальная опускается до минус 48°С), самого тёплого месяца июля - плюс 21- 23°С, в отдельные дни температура достигает 45°С. Положительные среднесуточные температуры устанавливаются с апреля по октябрь.

Среднегодовое количество осадков (по данным измерений за период 1967- 1977 гг.) колеблется от 291,5 до 478,5 мм, составляя в среднем 367,2 мм. Максимум осадков приходится на летние месяцы. Наибольшее количество осадков, выпавших за декаду (178 мм), отмечено в сентябре 1967 г. Устойчивый снеговой покров ложится в третьей декаде ноября. Высота его (по измерениям за 1967-1977 гг.) в среднем составила 35 см. Глубина промерзания грунта достигает 1,5 м. Среднегодовая величина абсолютной влажности изменяется от 5,4 до 6,6 миллибар. Характерной особенностью климата является большое количество ветреных дней. Ветры чаще западные и северо-западные со среднегодовой скоростью 4,3-5,2 м/сек и максимальной (до 28 м/сек), в основном, зимой.

В экономическом отношении район является сельскохозяйственным с развитой гонодобывающей отраслью промышленности на базе хромитовых и силикатных никелевых месторождений Кимперсайского гипербазитового массива.

В районе получило широкое развитие сельское хозяйство, преимущественно зерновое и скотоводство. В сельском хозяйстве занята значительная часть населения. Местными лесоматериалами район работ не располагает. Электроснабжение района осуществляется за счет кольцевой линии электропередач.

Транспортные условия района благоприятные. В центральной части Кимперсайского рудного района работ проходит железнодорожная линия Орск- Кандагач со станциями Кимперсай и Никель-Тау и рядом разъездов.

С юго-запада на северо-восток проходит автомагистраль г. Актюбинск – г.

Орск, а в южной части с запада на восток – г. Актюбинск – п. Карабутак.

Неглубокое залегание рудных залежей и незначительная мощность вскрышных пород позволяет разрабатывать месторождение открытым способом.

Обзорная карта района месторождения представлена на рис. 1.1.

Рис. 1.1 – Обзорная карта района Айтпайского месторождения

РАЗДЕЛ 2. ГЕОЛОГИЯ И ЗАПАСЫ

Основные положения данного раздела базируются на материалах доразведки месторождений силикатных никелевых руд Кемпирсайского массива за 1988-1993 г.г.

В качестве исходных данных приняты запасы, утвержденные ЦКЗ Мингео КазССР протокол №35 от 10.01.1986 г. и числящие на Государственном балансе по состоянию на 01.01.2015 г.

  - Краткая геологическая характеристика Кимперсайского рудного района

    - Стратиграфия

Кимперсайский массив ультраосновных пород, с корой выветривания которого связаны месторождения силикатных никель-кобальтовых руд, расположен в южной части Уралтауского (Центрально-Уральского) мегантиклинория, в зоне Главного Уральского глубинного разлома.

В геологическом строении района месторождения принимают участие породы широкого возрастного диапазона: от вулканогенных и вулканогенно- осадочных отложений нижнего ордовика до современных.

Нижне-среднеордовикские образования представлены терригенными, вулканогенно-осадочными комплексами и базальтами.

Силурийские отложения представлены почти исключительно кремнистыми, глинисто-кремнистыми породами и глинистыми сланцами.

Девонская система выражена всеми тремя отделами. Нижний и средний отделы представлены вулканогенно-терригенными и вулканогенными фациями (островодужной и океанической). Верхний отдел – терригенными и кремнистыми отложениями наложенных синклиналей.

Перечисленные нижнепалеозойские образования находятся в сложных соотношениях и слагают, по-видимому, несколько тектонических пластин. К границам пластин часто приурочены серпентинитовые меланжи.

В позднепалеозойское время наблюдается перерыв в осадконакоплении, связанный с породами тектонической активности региона.

Широким развитием в районе пользуются продукты древней коры выветривания, залегающие в виде сплошного покрова различной мощности. В пределах Кимперсайского массива развиты два морфогенетических типа коры выветривания: линейно-площадной (контактово-площадной подтип) и площадной. Наибольшим распространением пользуется первый тип, развивающийся обычно в зонах контактов серпентинитов с габбро-амфиболитами, дайками габбро-диабазов и габброидами. По мере удаления от контактов мощность коры выветривания уменьшается, строение профиля упрощается, и она приобретает площадной характер.

Мощность коры выветривания изменяется от нескольких метров до 50 (в отдельных карманах) метров.

Современные отложения залегают почти горизонтально на породах коры выветривания и представлены песками, глинами, суглинками, реже галечниками аллювиального, Элювиального и аллювиально-делювиального происхождения.

    - Интрузивные породы

Наиболее крупным интрузивным образованием в районе является Кемпирсайский массив ультраосновного состава, сложенный породами дунит- гарцбургитового подкомплекса. Массив протягивается с севера на юг на 78 км, при ширине от 3 км в северной части до 38 км в южной, площадь его более 900 км2. Вмещающими образованиями служат амфиболиты, метаморфизованные отложения нижнего палеозоя и, реже, вулканогенно-осадочные породы нижнего ордовика. Возраст кимперсайского эфиолитового комплекса определяется как ранне- среднеордовикский. Отличительной особенностью массива является его высокая хромитоносность и никеленосность.

    - Тектоника

В региональном плане район работ расположен на стыке таких крупных общеуральских структур, как Центрально-Уральский мегантиклинорий и Тагильско-Магнитогорский мегасинклинорий. Кимперсайский массив приурочен к одноименному антиклинорию и представляет собой межформационное тело. По структурно-морфологическим особенностям массив разделяется на три блока: северный, центральный и юго-восточный. Условными границами блоков являются разрывные нарушения, пересекающие массив.

Северный блок приурочен к западному крылу антиклинория и характеризуется пологим залеганием кровли и подошвы, пластинообразной формой. Блок сложен, главным образом, аподунитовыми серпентинитами и отличается более глубоким по сравнению с центральной частью массива эрозионным срезом.

Центральный блок по площади наиболее крупный, протягивается с севера на юг, на 56 км при максимальной ширине до 24 км на юге. Основными породами блока являются апогарцбургитовые серпентиниты и гарцбургиты. Блок перенасыщен дайками габбро-диабазов и диабазов Тыгашинского комплекса, преимущественно субширотного простирания.

Юго-восточный блок расположен в центральной части Бородиновского разлома и имеет пластообразную форму. Блок насыщен месторождениями хромитовых руд и очень хорошо изучен буровыми скважинами.

  - Геологическая характеристика месторождения

Кобальт-никелевое оруденение связано с остаточной корой выветривания триас-юрского возраста контактово-площадного типа, развитой на серпентинитах вблизи контакта с габброидами. На месторождении развит полный керолит-нотронит-охристый профиль коры выветривания с сильно развитыми процессами силификации практически во всех зонах элювия. Промышленное оруденение приурочено к зоне нонтронитов и выщелоченных серпентинитов. Месторождение представлено одной рудной залежью, вытянутой в северном направлении на 530 м при средней ширине 85 м. Мощность рудного тела от 1 до 18,1 м, в среднем составляет 7,7 м, глубина залегания кровли варьирует в пределах 0,8-12,7 м. Площадь рудного тела на поверхности 47,9 тыс. м2. Рудное тело имеет форму субгоризонтальной залежи с изменчивой мощностью и сложными контурами кровли и почвы. Севернее основной рудной залежи по содержанию ниже бортового выделены три рудных тела некондиционных руд, не представляющих практического интереса.

Главные рудные минералы - нонтронит и асболан. Количество нонтронита в рудах составляет в среднем около 65%. Он образует гнездовидные скопления мелкочешуйчатых агрегатов либо присутствует в виде сплошных землистых масс зеленого цвета. Асболан находится в форме плотных натечных корок и прожилков черного цвета. В небольшом количестве встречаются керолит и никельсодержащий хлорит в виде гнездовидных скоплений и прожилков. На месторождении выделено три типа руд: охристо-нонтронитовый, составляющий около 25% запасов, нонтронитовый - 60% и выщелоченные нонтронитизированные серпентиниты - 15%.

По химическому составу руды месторождения относятся к кремнистому типу, при переработке требуют шихтовки рудами других месторождений. Содержание никеля - 1,19%, кобальта - 0,047%, меди - 0,014%, оксида хрома - 1,1%.

  - Морфология, минеральный, вещественный и химический состав рудных тел

Вещественный, минералогический, химический состав руд Кемпирсайских месторождений, их технологические свойства изучены достаточно полно. Практически все скважины опробованы на шлакообразующие компоненты и вредные примеси.

По результатам изучения химического состава руд выявлены технологические неоднородности рудных тел, составлена геолого-технологическая карта месторождения, на которой показаны участки относительно однородными свойствами.

На месторождении выделено три технологических типа руд: железистый, составляющий 50-79% общего объема, магнезиальный - 21-37% и кремнистый - 1-13%. Содержание никеля в балансовых запасах в среднем составляет 1,12%, кобальта - 0,049%. Вредные примеси: медь -0,19%, оксид хрома - 6%.

В результате технологических испытаний установлено, что руда месторождения пригодна для переработки шахтной плавкой по действующей схеме.

Глубина залегания рудных тел и мощность вскрышных пород позволяют разрабатывать сырье открытым способом. Такой метод эксплуатации силикатных никель-кобальтовых месторождений в Кемпирсайском районе успешно осуществляется с 1942 г., с начала промышленного освоения района.

Углы погашения бортов принимаются: при глубине карьера до 10,0 м-45°, при глубине карьера до 15,0 м - 42° и при глубине карьера свыше 15,0 м - 40°.

Вскрышные породы и породы рудных горизонтов относятся к категории мягких и их разработка не требует предварительного разрыхления.

Химический состав усредненных типов балансовых руд месторождения по данным групповых проб приведен в таблице 2.1.

Таблица	2.1	–	Химический	состав	усредненных	типов	балансовых	руд месторождения по данным групповых проб

| Месторождение | Компоненты,% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fe2O3 | SiO2 | MgO | Cr2O3 | Cu |
| Айтпайское | 21,6 | 47,4 | 7,7 | 1,09 | 0,010 |

    - Природные типы и разновидности полезного ископаемого

Силикатные никелевые руды приурочены и связаны с породами коры выветривания по ультраосновным породам, обобщенный профиль которой на описываемом месторождении представлен следующими литологическими разностями (сверху-вниз):

- охры;

- обохренные нонтрониты и нонтронитизированные серпентиниты;

- нонтрониты и нонтронитизированные серпентиниты;

- слабо нонтронитизированные серпентиниты;

- разрушенные и плотные выщелоченные серпентиниты.

  - Попутные полезные ископаемые и ценные компоненты

В силикатных никелевых рудах описываемого месторождения, как и других месторождений Кимперсайского района, попутным ценным компонентом является кобальт.

В таблице 2.3 приведены данные о средних содержаниях никеля и кобальта в балансовых рудах промышленных категорий месторождений.

Таблица 2.3 - Данные о средних содержаниях никеля и кобальта в балансовых рудах промышленных категорий месторождений.

| Наименование месторождения | Средневзвешенное содержание в рудах категории В |  | Отношение содержаний никеля к кобальту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | никель | кобальт |  |
| Айтпайское | 1,19 | 0,014 | 85 |

Никель присутствует в основном в нонтронитах в виде водных силикатов магния и никеля (керолит). При этом основные концентрации никеля связаны с двумя минералами – нонтронитом и хлоритом. Первый из них несет во всех типах руд от 50 до 85% никеля, а хлорит- 15-25%.

Кобальт в рудах генетически связан, преимущественно с минералами окислов и гидроокислов марганца, повышенная концентрация которых характерна для охр, обохренных нонтронитов и нонтронитов.

Все марганцевые никель и кобальтсодержащие минералы объединяются в группу асболанов. Распределение асболанов в рудах весьма неравномерно. Для более глубоких горизонтов коры выветривания они менее характерны.

Асболаны являются главными, не единственными кобальтоносными минералами, в то же время они относятся к никеленосным минералам, т.к. с ними связано около 6-8% общего никеля. Кобальт присутствует также и в нонтронитах, с которыми связано 10-50% его валового количества.

Попутное извлечение кобальта из силикатных никелевых руд повышает рентабельность промышленного освоения никелевых месторождений.

Из других полезных ископаемых следует отметить проявление меди, золота, серебра, платины, бурых железняков,бокситов, фосфоритов, талька, магнезитов.

Проявления медной минерализации связаны с площадями распространения эффузивов основного и кислого состава ордовика и силура.

Золотоносность района связана с кварцевыми жилами, приуроченными к полосе развития кембрийских пород.

Серебро встречается в кварцевых жилах и в бурых железняках.

Большое значение имеют охры силикатных никелевых месторождений, которые благодаря значительному содержанию ы них никеля, кобальта и хрома могут быть использованы при производстве лигированных чугунов и сталей.

Из строительных материалов в районе следует отметить известняки, глины, строительные камни из интрузивных пород, в частности, габбро-амфиболиты, строительные пески в долинах рек, кирпичные глины.

  - Гидрогеологические условия месторождения

Описываемый район относится к Орь-Илекскому водоразделу, в пределах которого в 1962 году проведена гидрогеологическая съемка масштаба 1:200000

(Варламова З.П., 62). Было выделено несколько водоносных горизонтов, характеризующих гидрогеологическую обстановку территории:

- Водоносный горизонт аллювиальных отложений. Аллювиальные отложения имеют распространение по долинам рек Куагаш,Кокпекты, Кзылкаин и др. Представлены они песчаными и песчано-галечными отложениями. Мощность их колеблется от 2,0 до 6,0 м. Глубина залегания грунтовых вод изменяется от 0,1 до 2,0 м на поймах и от 2,0 до 11 м на террасах. Минерализация вод аллювиальных отложений изменяется от 0,1 до 3,0 г/л. По химическому составу воды пресные.

- Воды спорадического распространения отложений верхнего миоцена- плиоцена. На площадях развития отложений верхнего миоцена- плиоцена выделяются воды спорадического распространения, приуроченные к линзам и прослоям песков среди глин. Подземные воды приурочены к линзам кварцевых песков мощностью до 10 м. Воды вскрыты колодцами и скважинами в поселках Никель-Тау и Батамшинский. Глубина залегания зеркала грунтовых вод колеблется от 1,6 до 6,5 м. Минерализация вод изменяется от 1,0 до 5,0 г/л. По типу они относятся к хлоридно-натриевым.

- Водоносный горизонт и воды спорадического распространения отложений морского палеогена. Водовмещающие породы палеоцена-нижне- среднего-эоцена представлены глауконитовыми песками и песчаниками, опоками и опоковидными песчаниками, которые залегают на меловых отложениях и реже на палеозойских породах. В основании их залегают верхнемеловые отложения. Водоупора между этими отложениями нет и их воды гидравлически взаимосвязаны. Мощность водоносных отложений морского палеогена изменяется от 2 до 27 м.

Уровень вод палеогеновых отложений изменяется от 2,6 м над устьем скважин до 45 м. Коэффициент фильтрации составляет 3,1-8,12 м/сут. Подземные воды морского палеогена, в основном, пресные, с сухим остатком до 1 г/л. Химический состав вод гидрокарбонатно-кальцевый, хлоридно-натриевый. Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и за счет подземных вод палеозойских пород, слагающих Орь-Илекский водораздел.

- Водоносный горизонт и воды спорадического распространения верхнемеловых отложений. Отложения верхнего мела получили распространение к востоку от Кемпирсайского массива ультраосновных пород и выполняют Кайрактинскую и Кзылжарскую депрессии. Водосодержащие отложения представлены довольно выдержанной толщей гравийно-песчаных отложений и мшанко-пелициподовых ракушечников, переходящих в пески и песчаники. Мощность их изменяется от 3,0 до 49,0 м. Глубина залегания кровли водоносного горизонта изменяется от 2,0 до 88,0 м. Глубина залегания уровня воды изменяется от 6,3 м над уровнем скважин до 45 м. Подземные воды верхнемеловых отложений, в основном пресные. По типу воды гидрокарбонатно-хлоридно-натриево- кальцевые. Подземные воды верхнемеловых отложений Кзылжарской депрессии используются для питьевого водоснабжения г. Хромтау и горнорудных предприятий Донского рудоуправления.

- Водоносный горизонт нижнемеловых отложений. Нижнемеловые отложения распространены в Кызылжарской и Кайрактинской депрессиях, где они

залегают на различных горизонтах выветрелых палеозойских пород заполняя неровности их рельефа. Отложения этого возраста представлены песками глауконитово-кварцевого состава. Практического интереса воды нижнемеловых отложений для централизованного водоснабжения не представляют.

- Водоносный комплекс зоны открытой трещиноватости нерасчлененных верхнедевонских и нижнекаменноугольных отложений. Образования девонской и каменноугольной систем имеют широкое распространение к востоку от Кемпирсайского массива, где они выходят на поверхность широкоймеридиально вытянутой полосой и слагают ложе Кайрактинской и Кызылжарской депрессий. Подземные воды представлены известняками, кремнистыми породами, полимиктовыми песчаниками. Трещинные воды отложений девонской и каменноугольной систем используются населением для бытовых нужд в местах естественных выходов их на поверхность в виде родников по долинам рек.

- Водоносный комплекс зоны открытой трещиноватости образований силурийской системы. Мощность трещиноватой зоны силурийских отложений достигает 50-70 м. Отложения представлены кремнистыми, кремнисто-глинистыми сланцами. Глубина залегания уровня подземных вод изменяется от 1,4 до 29,7 м. По степени минерализации и химическому составу воды пестрые.

- Водоносный комплекс зоны открытой трещиноватости образований ордовикской системы. Водообильность отложений ордовика зависит от степени трещиноватости.Глубина распространения трещин не превышает 70 м. Породы ордовика представлены базальтами, туфами, туфопесчанниками. В районе распространения пород ордовика наблюдается относительно большое количество родников. Воды пресные.

- Водоносный комплекс зоны открытой трещиноватости образований кембрийской системы и протерозоя. Отложения этого возраста выходят по периферии Кемпирсайского массива. Литологически они представлены сланцами серицито-хлорито-кварцевыми, хлоритовыми и др. Зона интенсивной трещиноватости распространяется до глубины 70 м. Подземные воды, в основном, безнапорные. Глубина залегания подземных вод изменяется от 0 до 21,5 м. В качественном отношении воды пресные, реже солоноватые. Практического интереса воды описываемых отложений не представляют.

- Водоносная зона открытой трещиноватости интрузивных тел. Наибольшим развитием в районе пользуется водоносная зона открытой трещиноватости ультраосновных и основных пород Кемпирсайского гипербазитового массива. Они составляют в пределах массива первый от поверхности безнапорный водоносный горизонт, уровень вод которого отмечается на глубинах от 3,0 до 40,0 м от поверхности земли. Дебит родников и колодцев колеблется от 0,1 л/сек до 1,5 л/сек. Подземные воды интрузивных образований являются пресными и широко используются местным населением для питьевых целей. В питании подземных водрайона основное место принадлежит зимним осадкам, выпадающим в виде снега и частично осенними моросящими дождями. В летнее же время при высокой температуре и сильных ветрах происходит сильное испарение. Интенсивная трещиноватость, ихсерпентинитов, их гипсометрическое положение и обнаженность на дневную поверхность создали благоприятные условия для инфильтрации атмосферных осадков. Местным базисом эрозии

являются небольшие реки, такие как Уйсылкара, Шандаша, Куагаш, которые дренируют первый от поверхности основной водоносный горизонт. Весной паводковые воды этих рек частично идут на пополнение запасов подземных вод.

2.4.2 Гидрогеологические условия месторождения

Гидрогеологические условия месторождения простые, рудные тела как правило расположены выше уровня подземных вод.

Специальных     гидрогеологических      исследований      не      проводилось.

Выполнялись только замеры уровней воды в разведочных скважинах.

На площади Кемпирсайского массива естественных водоемов нет. Поверхностные водостоки (не большие реки и ручьи) имеют глубокие врезы в скальные породы и не оказывают никакого влияния на разработку никелевых месторождений, приуроченных к корам выветривания.

Искусственными водоемами являются отработанные карьеры, заполненные водой и не имеющие связи между собою.

Из подземных вод присутствуют грунтовые и зоны открытой трещиноватости серпентиниты. По данным замеров в разведочных скважинах уровень их залегания на глубинах более 20 м.

Притоки воды в добычные карьеры, по аналогии с другими разрабатываемыми и отработанными Кемпирсайскими месторождениями не превысят 100 м3/час т.е. не создадут каких-либо серьезных осложнений в процессе эксплуатации. Некоторую напряжённость в работе добычных карьеров могут создать ливневые и паводковые воды. Однако как показала практика работ, с ними можно успешно бороться, имея резервные передвижные насосные установки и реализуя специальные охранные мероприятия – проходка нагорных отводных канав, устройство заграждений от заносов снегом и т.д.

  - Запасы месторождения

Запасы силикатно-никелевых руд Айтпайское месторождения Кимперсайского массива Актюбинской области утверждены ЦКЗ Мингео КазССР (протокол №35 от 10.01.1986 г) и числятся на Государственном балансе по состоянию на 01.01 2015 г. (таблица 2.4).

Таблица 2.4 - Запасы силикатно-никелевых руд Айтпайского месторождения по состоянию на 01.01 2015 г.

| Наименование месторождения, видов полезного ископаемого | Един. измер. | Балансовые запасы по категориям |  | Забал. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А+В+С1 | С2 |  |
| Айтпайское: |  |  |  |  |
| никель | тыс. т | 5,5 203 |  | 0,1 |
| кобальт | т |  |  | 6,0 |

Постоянные кондиции для подсчета запасов руд месторождения, утверждены ГКЗ СССР протоколом №1229-к от 14.04.1978 г.

Кондиции предусматривают:

- минимальное промышленное содержание никеля в подсчетном блоке (на сухой вес) - 1,05%. Запасы по блокам с содержанием никеля 1,0% и более также включать в число балансовых;

- бортовое содержание никеля в пробе и на оконтуривающую выработку –

0,80;

- минимальная мощность рудного тела - 1,0 м;

- максимальная мощность прослоев пустой породы или некондиционных

руд, включаемых в промышленный контур - 2,0 м.

- запасы руд в блоках с содержанием никеля менее 1% отнести к забалансовым.

РАЗДЕЛ 3. ГОРНАЯ ЧАСТЬ

  - Способ разработки месторождения

Кобальт-никелевое оруденение связано с остаточной корой выветривания триас-юрского возраста контактово-площадного типа, развитой на серпентинитах вблизи контакта с габброидами. На месторождении развит полный керолит-нотронит-охристый профиль коры выветривания с сильно развитыми процессами силификации практически во всех зонах элювия. Промышленное оруденение приурочено к зоне нонтронитов и выщелоченных серпентинитов. Месторождение представлено одной рудной залежью, вытянутой в северном направлении на 530 м при средней ширине 85 м. Мощность рудного тела от 1 до 18,1 м, в среднем составляет 7,7 м, глубина залегания кровли варьирует в пределах 0,8-12,7 м. Площадь рудного тела на поверхности 47,9 тыс. м2. Рудное тело имеет форму субгоризонтальной залежи с изменчивой мощностью и сложными контурами кровли и почвы. Севернее основной рудной залежи по содержанию ниже бортового выделены три рудных тела некондиционных руд, не представляющих практического интереса.

Главные рудные минералы - нонтронит и асболан. Количество нонтронита в рудах составляет в среднем около 65%. Он образует гнездовидные скопления мелкочешуйчатых агрегатов либо присутствует в виде сплошных землистых масс зеленого цвета. Асболан находится в форме плотных натечных корок и прожилков черного цвета. В небольшом количестве встречаются керолит и никельсодержащий хлорит в виде гнездовидных скоплений и прожилков. На месторождении выделено три типа руд: охристо-нонтронитовый, составляющий около 25% запасов, нонтронитовый - 60% и выщелоченные нонтронитизированные серпентиниты - 15%.

По химическому составу руды месторождения относятся к кремнистому типу, при переработке требуют шихтовки рудами других месторождений. Содержание никеля - 1,19%, кобальта - 0,047%, меди - 0,014%, оксида хрома - 1,1%.

Неглубокое залегание рудных залежей (50 м) и незначительная мощность вскрышных пород позволяет разрабатывать месторождение открытым способом.

  - Режим работы предприятия

Проектом принимается круглогодовой вахтовый двухсменный режим работы предприятия. Число рабочих дней в году 305. Продолжительность вахты – 15 дней. Продолжительность смены – 12 часов с часовым перерывом на обеденный перерыв. Экскавация транспортировка горной массы и работы на отвале производятся круглосуточно.

  - Производственная мощность предприятия

Техническим заданием на разработку проекта годовая производительность Айтпайского месторождения определена в 22 тыс. т балансовой руды в год.

Максимальная годовая производительность карьера месторождения по вскрыше (Аг.в) установлена из условия обеспечения добычи товарной руды в количестве 37,516 тыс. т и с 2025 года и принята, равной 48770 м3.

Средний коэффициент вскрыши равен 1,3 м3/т.

Производительность карьера месторождения по горной массе (Аг.м.):

Аг.м. = Аг.р. + Аг.в. =22876 +48770=71646 м3	(3.1)

Производительность карьера по годам  эксплуатации приведена  в разделе

«Календарный план горных работ».

Главные параметры карьеры приведены в таблице 3.1.

Срок службы карьера с учетом периодов развития и затухания составляет 20

лет.

Таблица 3.1 - Главные параметры карьера

| № | Показатели | Ед. изм | Карьер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размер по поверхности: |  |  |
|  | длина | м | 515 |
|  | ширина | м | 215 |
| 2 | Отметка дна | м | 930 |
| 3 | Глубина (от макс. отметки по поверх.) | м | 25 |
| 4 | Объем горной массы | тыс.м3 | 1346,188 |
| 5 | Вскрыша, всего | тыс.м3 | 915,343 |
| 6 | Балансовые запасы (промышленные), всего | тыс.м3 | 414,353 |
|  |  | тыс.т | 679,539 |
|  | Среднее содержание: Ni | % | 1,17 |
|  | Co | % | 0,043 |
|  | Металл: Ni | т | 5527 |
|  | Co | т | 203,1 |
|  | Потери | % | 6,22 |
|  | Разубоживание | % | 10,2 |
| 7 | Эксплуатационные запасы, всего | тыс.м3 | 430,845 |
|  |  | тыс.т | 706,586 |
|  | Среднее содержание: Ni | % | 1,06 |
|  | Co | % | 0,039 |
|  | Металл: Ni | т | 5186 |
|  | Co | т | 191,55 |
| 8 | Среднийй коэф.вскрыши | м3/т | 1,3 |

  - Оценка устойчивости бортов карьера месторождения

    - Исходные данные для расчета углов наклона бортов карьера

Устойчивость бортов карьера определяется комплексом инженерно- геологических, гидрогеологических и технологических факторов, из которых наибольшее влияние на устойчивость бортов оказывают следующие: прочность, слоистость, обводненность и трещиноватость горных пород.

Как показывает анализ физико-механических свойств пород месторождения основным фактором изменения прочности пород является глубина расположения пород относительно дневной поверхности.

С учётом коэффициента запаса  = 1,2, учитывающего погрешность определения прочностных свойств пород, приняты следующие характеристики (таблица 3.2).

Таблица 3.2 - Характеристики прочностных свойств пород месторождения

| Наименование пород | Сцепление, 105 ПА | Угол внутреннего трения, градусах | Плотность, г/см3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Охры,нонтрониты и нонтрон.серпентиниты | 1,5 | 12 | 1,79 |
| Глинистые продукты коры выветривания скальных пород | 0,8 | 37 | 1,89 |

При расчетах устойчивых параметров бортов карьера наиболее важное значение имеют показатели: сцепление, угол внутреннего трения.

    - Расчет коэффициента устойчивости бортов карьеров

Расчет коэффициента устойчивости бортов карьеров месторождения произведен по методике КарГТУ

По этой методике, принимая расчётную поверхность скольжения в прибортовом массиве, близкую к круглоцилиндрической, коэффициент устойчивости (n ус) как отношение сил, удерживающих и сдвигающих призму возможного обрушения определяется по формуле:

уc = K1

(H1  A1)  (H1  B1) ;	(3.2)

(H1  A2 )  (H1  B2 )

где	H1 =

 р  H Cр

  - условная высота,

р - расчётная плотность пород (среднее), т/м3; Ср – сцепление расчётное (среднее), Па;

Н – высота откоса, м.

Коэффициенты	К1,	А1,	В1,	А2,	В2	определяются	по	специальным номограммам, представленных на рис. 3.1 и 3.2.

Коэффициенты К1, А1, В1, А2, В2 зависят только от углов откоса борта карьера () и внутреннего трения ().

Для контроля определен необходимый коэффициент запаса устойчивости:

hн=1 + t М	(3.3)

где М - общая ошибка данных, максимальное значение которой для условий Айтпайского месторождения не должна быть более 0,2;

t - коэффициент надежности t = а  в;

а – коэффициент, учитывающий категорию борта. Поскольку в бортах расположены капитальные съезды, то они относятся к первой категории в весьма сложных условиях, для которых а= 1,6;

в - коэффициент, учитывающий продолжительность стояния борта. В нашем случае в = 1,15.

Отсюда коэффициент надежности составит t = 1,84 для которого доверительная вероятность составит 0,95

Тогда hн = 1 + 1,84  0,2= 1+ 0,37=1,37

Риск,	которой	отражает	меру	надежности	устойчивости	состояния, определяется по формуле:

R(1-W)/2	(3.4)

где    R - риск разрушения откоса;

W - вероятность разрушения борта. Для условий карьеров Варваринского месторождения R = 0,025, что свидетельствует об очень надежном определении параметров бортов карьера.

Результаты выполненных проработок по определению углов наклона бортов карьера представлены в таблице 3.4.

Рис. 3.1 - Номограмма для определения коэффициентов А1, В1, А2, В2

Рис. 3.2 - Номограмма для определения коэффициентов К1, Н1, а, в

Таблица 3.3 -	Расчет устойчивости бортов карьера месторождения

Схема расчета

| Наименование пород | Расчетные характеристики пород |  |  | Угол откоса , град | Н3, м | Коэффициент устойчивости  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | , т/м3 | Ср, МПА | р |  |  |  |
| Охры,нонтрониты | 1,79 | 5 | 10 | 30 | 30 | 1,2 |
| и |  |  |  | 40 | 30 | 1,05 |
| нонтрон.серпентин |  |  |  | 40 | 15 | 1,5 |
| иты |  |  |  |  |  |  |
| Глинистые | 1,89 | 2,6 | 31 | 40 | 30 | 1,22 |
| продукты коры |  |  |  | 50 | 30 | 1,01 |
| выветривания |  |  |  | 50 | 15 | 1,3 |

Таблица 3.4 – Рекомендуемые предельные углы погашения бортов карьера

| № п/п | Борта карьера | Глубина карьера | Угол погашения бортов карьера, град |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северный борт | 25 | 43 |
| 2 | Восточный | 23 | 42 |
| 3 | Западный | 25 | 52 |
| 4 | Южный | 25 | 42 |

  - Система вскрытия карьерных полей месторождения

Учитывая характер пространственного распределения запасов руд в контурах карьеров проектом принимается вскрытие карьерных полей системой внутренних скользящих съездов в пределах рабочей зоны карьеров. По мере развития рабочей зоны карьеров часть уступов устанавливается в предельное положение. В пределах нерабочей зоны карьеров скользящие съезды обустраиваются как постоянные.

Параметры элементов трассы принимались в соответствии с нормами технологического проектирования и параметрами автосамосвалов:

- ширина съездов при однополосном - 11 м;

- продольный уклон съездов – 100-120 ‰;

Для проходки съездов принимается оборудование, которое будет использоваться во время эксплуатации карьеров. Проектом принимается проведение съездов сплошным забоем гидравлическим экскаватором обратная механическая лопата с нижним черпанием и погрузкой в автосамосвалы на уровне подошвы траншеи  (рисунок 3.3).

Минимальная ширина основания траншеи (съезда) при тупиковой схеме подачи автосамосвалов под погрузку определена по формуле:

Втр = Ra + 0.5(Ba + La) + C, м	(3.5)

где	Ra = 10,2 м- радиус разворота автосамосвала; Ba = 4,62 м – ширина кузова автосамосвала; La = 8,09 м – длина автосамосвала;

С = 2 м – зазор между автосамосвалом и бортом траншеи.

При указанных параметрах автосамосвала ширина траншеи:

Втр =10,2+0,5 (4,62 +8,09)+2=18,55 м	(3.6)

Ширину основания съезда принимаем равную 19 м.

Для проходки съездов при вскрытии нижних горизонтов, где предусмотрено однополосное движение принимается экскаватор – обратная гидравлическая лопата с нижним черпанием и погрузкой в автосамосвалы на уровне стояния экскаватора с петлевым разворотом автосамосвала (рис. 3.4а) и с тупиковым разворотом автосамосвала (рис. 3.4б).

35

Rэкс=10.7

Ось предохранительного вала

< 5

Ось хода экскаватора

Ось автосамосвала

Ось предохранительного вала

1,3

DOOSAN

1

60

19

7,8

Направление движения экскаватора

1

60

R=10,2

Рис. 3.3 – Схема проходки траншеи (съезда) гидравлическим экскаватором

с нижним черпанием и погрузкой в автосамосвалы на уровне подошвы траншеи

  - Система разработки и структура комплексной механизации

    - Обоснование	системы	разработки	и	структуры	комплексной механизации

Для выполнения горно-подготовительных, вскрышных и добычных работ на карьерах принимается два класса комплексов оборудования:

- экскаваторно-транспортно-отвальный (ЭТО) для выполнения вскрышных

работ;

- экскаваторно-транспортно-разгрузочный	(ЭТР)	для	производства

добычных работ.

Для выполнения запроектированных объемов горных работ на карьере месторождения принимается следующее горно-транспортное оборудование.

Состав оборудования каждого комплекса представлен в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Структура комплексной механизации карьеров

| Класс комплексов | Комплексы оборудования | Оборудование комплексов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | для выемочно- погрузочных работ | для транспортирования | Для отвалообразо вания |
| IV | ЭТО | Гидравлический экскаватор DOOSAN Solar 500 LCV | Автосамосвалы БелАЗ-7547, Гусеничный Бульдозер Dresta TD-25 | Гусеничный бульдозер Dresta TD-25 |
| VI | ЭТР | Гидравлический экскаватор DOOSAN Solar 500 LCV | Автосамосвалы БелАЗ-7547, Гусеничный Бульдозер Dresta TD-25 | Гусеничный бульдозер Dresta TD-25 |

DOOSAN

1

60

16

35

Ось предохранительного вала

1,3

5

Ось хода экскаватора

Ось хода экскаватора

Ось предохранительного вала

Направление движения

груженного а/с.

Ось автосамосвала

8м

Рис. 3.4а – Схема проходки траншеи (съезда) гидравлическим экскаватором с нижним черпанием и погрузкой в автосамосвалы на уровне стояния экскаватора

а) с петлевым разворотом автосамосвала

35

Ось предохранительного вала

1,3

5

Ось хода экскаватора

Ось хода экскаватора

Ось

предохранительного вала

Направление движения

груженного а/с.

Ось автосамосвала

R=8

DOOSAN

1

60

16

Рис. 3.4б – Схема проходки траншеи (съезда) гидравлическим экскаватором с нижним черпанием и погрузкой в автосамосвалы на уровне стояния экскаватора

б) с тупиковым разворотом автосамосвала

    - Параметры основных элементов системы разработки

При ведении горных работ в карьерах с целью обеспечения наилучших условий селективной выемки и сокращения уровня потерь и разубоживания высота подуступа принимается равной 2,5 м(высота уступа-5м). Вскрышные уступы также отрабатываются 5-ти метровыми уступами. Принятая высота добычных и вскрышных уступов удовлетворяет требованиям Единых правил безопасности при разработке месторождения полезных ископаемых, так как принятая высота уступов не превышает максимальной глубины выемки (копания), которая для экскаватора DOOSAN Solar 500 LCV составляет 6,77 м, т.е. выполняет

условия Ну  Нк.mах.

Минимальная ширина рабочей площадки (рисунок 3.5) при погрузке мягких пород, не требующих предварительного рыхления, в автосамосвалы определена по формуле:

Шрп = А+С1 +С2 +вn, м	(3.7)

где	А = 7,6 м – ширина заходки по целику;

С1 – расстояние от нижней бровки уступа до оси автомобильной дороги;

С2 – расстояние от оси автомобильной дороги до линии возможного обрушения;

вn    – ширина бермы безопасности (ширина основания призмы возможного обрушения)

Ширина заходки гидравлических экскаваторов определяется по формуле:

А = 1,7Lх, м	(3.8)

где L - длина гусеничной тележки, через которую учитываются конструктивные параметры экскаватора и ширина предохранительной площадки между гусеницами и откосом уступа.

Ширина бермы безопасности определена по формуле:

вn = Ну (ctgαe – ctg αp), м,	(3.9) где αe – угол естественного откоса пород уступа, градусы,

αp – угол откоса рабочего уступа, градусы.

Исходные данные и расчеты по определению минимальной ширины рабочей площадки в мягких породах представлены в таблице 3.6

На рис. 3.5 приведена схема к определению ширины рабочей площадки для пород, не требующих предварительного рыхления при погрузке экскаватором DOOSAN Solar 500 LCV.

Ось предохранительного вала

1,3

Направление

движения груженного а/с.

Ось автосамосвала

Направление движения

экскаватора

Ось хода экскаватора

5

Ось предохранительного вала

1,3

А-А

12,0

DOOSAN

35

60

1

3.0     4,5	4,0

8,0

13,2

26,0

5,2

10,7

A

10.2

A

Рис. 3.5 - Схема к определению ширины рабочей площадки для пород, не требующих предварительного рыхления при погрузке экскаватором DOOSAN Solar 500 LCV

Таблица 3.6 – Расчет минимальной ширины рабочей площадки в породах, не требующих предварительного рыхления

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Параметры показателей для экскаватора DOOSAN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высота уступа | м | 5 | 10 |
| 2 | Угол откоса рабочего уступа | град | 65 | 65 |
| 3 | Угол естественного откоса пород уступа | град | 35 | 35 |
| 4 | Длина гусеничной тележки | м | 4,47 | 4,47 |
| 5 | Ширина заходки экскаватора по целику | м | 7,6 | 7,6 |
| 6 | Расстояние от нижней бровки уступа до оси автомобильной дороги | м | 4,0 | 4,0 |
| 7 | Расстояние от оси автомобильной дороги до линии возможного обрушения (нижней бровки предохранительного вала) | м | 4,5 | 4,5 |
| 8 | Ширина бермы безопасности | м | 3,0 | 3,0 |
| 9 | Минимальная ширина рабочей площадки | м | 19,0 | 19,0 |

Проектом принимается минимальная ширина рабочей площадки для экскаватора DOOSAN Solar 500 LCV -19м при работе нижним черпанием и погрузкой в автосамосвалы на уровне подошвы уступа.

    - Обоснование потерь и разубоживания полезного ископаемого

Расчет эксплуатационных потерь и разубоживания руды выполнен в соответствии с «Методическими рекомендациями по расчету нормативных и определению фактических размеров потерь и разубоживания на рудниках Кимперсайского рудоуправления».

Порядок расчета нормативов потерь и разубоживания следующий:

- По графику (рис. 3.6), зная содержание никеля в балансовых запасах определен коэффициент µ, характеризующий оптимальное соотношение между потерями и разубоживанием на границе выемки, µ=0,728

- По разрезам карьера по абсолютным отметкам h1 и h2 находится величина t – ширина зоны контактной неопределенности (рис. 3.7), t=220.

- По графику (рис.3.8) определена величина прирезка вмещающих пород, ∆t=0,2 м.

- По номограмме (рис.3.9), зная величину µ, t, m находим нормативы потерь руды, где m- средняя мощность рудного тела, П=6.22%.

- По номограмме (рис.3.10) по известным значениям ∆t, m2, П определяем нормативы разубоживания руды, Р=10,2%.

µ=7,5 с -19,6с+13,4

µ,доли ед

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	с,%

t=800

t=700

t=600

t=500

t=400

t=300

ответ

Рис. 3.6 – График зависимости коэффициента м от содержания полезного компонента в балансовых запасах

|  |  |  |  |  |  |  | 4h 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 -1 |  | 0 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +h 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4h 1 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2

e

t

3

2

+h2

e

t

t=300

t=400

t=500

t=600

t=700

t=800

3

+h2

-h1 1

t e

-h2

-h2

t=200

t=100

t=0

t=100

t=200

1

3	2

Рис. 3.7 – Номограмма для определения величины

дано

доли, ед

0,9

t=300

0,8

t=250

t=200

t=150

0,7

t=100

0,6

ответ

0,5

0	0,1

0,2

0,3

0,4

0,5	0,6	? t.м

m=2

m=4

m=8

m=6

t=250

t=200

175

t=150

t=100

m=10

t=300

Рис. 3.8 – Номограмма для определения величины прирезки вмещающих пород

дано

П,%

µ

,ед

8

6

4

0,6

0,7

0,8

0,9

доли

Рис. 3.9 – Номограмма для определения потерь руды

П=4

m=6

m=8

m=10

на

да

П=6

П=8

П=10

дана

P,%

10

6

4

8

0

0.1

0.2

0.3

0.4

?t

Рис. 3.10 – Номограмма для определения разубоживания руды

  - Календарный план горных работ

    - Горно-геометрический анализ карьерных полей месторождения

Горно-геометрический анализ карьерных полей произведен в границах проектного контура с использованием блочной модели, в которой блок имеет следующие размеры: 5 м (Х), 5 м (  ) и 5 м ( ). Каждый блок несёт в себе следующую информацию: тип руды, содержание никеля (%), содержание кобальта (%), плотность (т/м3). Результаты горно-геометрического анализа карьерного поля карьера приведены в таблице 3.7

Таблица 3.7 - Результаты горно-геометрического анализа карьерного поля карьера

| Горизонт, м | Горная масса, м3 | Вскрыша, м3 | Балансовая руда |  |  |  |  | Товарная руда |  |  |  |  | Коэфф. вскр., м3/т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во, м3/ т | Содержание |  | Металл |  | Кол- во, м3/т | Содержание |  | Металл |  |  |
|  |  |  |  | Ni, % | Co, % | Ni, т | Co, т |  | Ni, % | Co, % | Ni, т | Co, т |  |
| 430 | 88547 | 63853 | 23749 | 1,17 | 0,043 | 317 | 11,6 | 24694 | 1,06 | 0,039 | 297 | 10,9 | 1,58 |
|  |  |  | 38948 |  |  |  |  | 40498 |  |  |  |  |  |
| 435 | 255919 | 153130 | 98855 | 1,17 | 0,043 | 131 9 | 48,5 | 102789 | 1,06 | 0,039 | 123 8 | 45,5 | 0,91 |
|  |  |  | 162122 |  |  |  |  | 168574 |  |  |  |  |  |
| 440 | 330508 | 167257 | 157002 | 1,17 | 0,043 | 209 4 | 77,0 | 163251 | 1,06 | 0,039 | 196 6 | 72,3 | 0,62 |
|  |  |  | 257483 |  |  |  |  | 267732 |  |  |  |  |  |
| 445 | 362886 | 245976 | 112435 | 1,17 | 0,043 | 150 0 | 55,1 | 116910 | 1,06 | 0,039 | 140 8 | 51,7 | 1,28 |
|  |  |  | 184393 |  |  |  |  | 191732 |  |  |  |  |  |
| 450 | 308328 | 285129 | 22312 | 1,17 | 0,043 | 298 | 10,9 | 23199 | 1,06 | 0,039 | 279 | 10,3 | 7,49 |
|  |  |  | 36593 |  |  |  |  | 38046 |  |  |  |  |  |
| Всего | 1346188 | 915343 | 414353 | 1,17 | 0,043 | 552 7 | 203, 1 | 430845 | 1,06 | 0,039 | 518 6 | 191, 55 | 1,30 |
|  |  |  | 679539 |  |  |  |  | 706586 |  |  |  |  |  |

    - Календарный план горных работ

Основополагающим фактором при разработке календарного плана горных работ явилась необходимость подачи на перерабатывающий комплекс руды в количестве 37,516 тыс.т. товарной руды в год.

Горные работы на месторождении начинаются с 2025г.

На первый год отработки (рис.3.11) объем горной массы составляет 84 тыс.м3 и коэффициент вскрыши равен-1,6м3/т, второй, третий годы рис.(3.12 и 3.138) и по 18 год объем горной массы составляет по 67,310 тыс.м3 (коэффициент вскрыши- 1,36м3/т).

Календарный график горных работ по карьеру месторождения на период 2025-2044 г.г. в таблице 3.8.

Рис. 3.11 - Положение карьера на 1 год отработки

Рис. 3.12 - Положение карьера на 2 год отработки

Рис. 3.13 Положение карьера на 3 год отработки

Таблица 3.8 – Календарный график горных работ карьера

| Годы | Горная масса, м3 | Вскрыша, м3 | Руда товарная |  |  |  |  | Коэфф вскриши, м3/т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кол-во, т | Содержание |  | Металл |  |  |
|  |  |  |  | Ni, % | Co, % | Ni, т | Co,т |  |
| 2025 | 84000 | 61124 | 37516 | 1,0564 | 0,0388 | 259,34 | 9,58 | 1,6 |
| 2026 | 67310 | 48770 | 37516 | 1,0564 | 0,0388 | 259,34 | 9,58 | 1,30 |
| 2027 | 67310 | 48770 | 37516 | 1,0564 | 0,0388 | 259,34 | 9,58 | 1,30 |
| 2028 | 67310 | 48770 | 37516 | 1,0564 | 0,0388 | 259,34 | 9,58 | 1,30 |
| 2029 | 67310 | 48770 | 37516 | 1,0564 | 0,0388 | 259,34 | 9,58 | 1,30 |
| 2030 | 67310 | 48770 | 37516 | 1,0564 | 0,0388 | 259,34 | 9,58 | 1,30 |
| 2031 | 67310 | 48770 | 37516 | 1,0564 | 0,0388 | 259,34 | 9,58 | 1,30 |
| 2032 | 67310 | 48770 | 37516 | 1,0564 | 0,0388 | 259,34 | 9,58 | 1,30 |
| 2033 | 67310 | 48770 | 37516 | 1,0564 | 0,0388 | 259,34 | 9,58 | 1,30 |
| 2034 | 67310 | 48770 | 37516 | 1,0564 | 0,0388 | 259,34 | 9,58 | 1,30 |
| 2035 | 67310 | 48770 | 37516 | 1,0564 | 0,0388 | 259,34 | 9,58 | 1,30 |
| 2036 | 67310 | 48770 | 37516 | 1,0564 | 0,0388 | 259,34 | 9,58 | 1,30 |
| 2037 | 67310 | 48770 | 37516 | 1,0564 | 0,0388 | 259,34 | 9,58 | 1,30 |
| 2038 | 67310 | 48770 | 37516 | 1,0564 | 0,0388 | 259,34 | 9,58 | 1,30 |
| 2039 | 67310 | 48770 | 37516 | 1,0564 | 0,0388 | 259,34 | 9,58 | 1,30 |
| 2040 | 67310 | 48770 | 37516 | 1,0564 | 0,0388 | 259,34 | 9,58 | 1,30 |
| 2041 | 67310 | 30667 | 26582 | 1,0564 | 0,0388 | 259,34 | 9,58 | 1,15 |
| 2042 | 67310 | 30667 | 26582 | 1,0564 | 0,0388 | 259,34 | 9,58 | 1,15 |
| 2043 | 67310 | 30667 | 26582 | 1,0564 | 0,0388 | 259,34 | 9,58 | 1,15 |
| 2044 | 67298 | 30668 | 26583 | 1,0564 | 0,0388 | 259,23 | 9,57 | 1,15 |
|  | 1346188 | 915343 | 706586 | 1,0564 | 0,0388 | 5186,68 | 191,55 | 1,30 |

Рис. 3.14 - Положение карьера на конец отработки

  - Выемочно-погрузочные работы

    - Обоснование применяемого выемочно-погрузочного оборудования

В соответствии с классификацией горных пород (по трудности экскавации) породы и руды месторождения по трудности экскавации относятся к I-II категориям. Учитывая маленькую производительность карьера по горной массе (до 75000м3/год) в качестве основного выемочно–погрузочного оборудования в карьерах принимается гидравлический экскаватор DOOSAN Solar 500 LCV ёмкостью ковша 3,2 м3.

Конструктивные и технологические преимущества принятые проектом гидравлического экскаватора по сравнению с механическим (канатным) экскаватором заключаются в следующем:

- дополнительная степень свободы рабочего оборудования (одновременная подвижность стрелы, рукояти и ковша), обеспечивающая получение регулируемой траектории черпания и слоевую (сверху вниз) разработку пород;

- 1,5 –2,5 раза меньшая удельная (на 1 м3 вместимости ковша) металлоемкость конструкции;

- большее в 2-2,2 раза усилие копания;

- быстрый монтаж (демонтаж) рабочего оборудования, позволяющий использовать на одной машине различные его конструкции, что обеспечивает в заданный момент соответствие технологических параметров экскаватора условиям разработки;

- независимость движения напора, подъема и поворота ковша облегчают разборку подошвы забоя и селективную выемку;

- параметры рабочего оборудования позволяют значительно увеличить объем горной массы, вынимаемый экскаватором в забое, с одного места стояния.

    - Технология выемки горной массы и параметры забоев

Выемка горной массы в карьере месторождения принимается горизонтальными слоями. Высота добычного и вскрышного уступа (слоя) принимается 5 м. Погрузка горной массы экскаватором в автосамосвалы осуществляется как на уровне установки экскаватора, так и с нижней погрузкой.

При производстве вскрышных и добычных работ экскаваторы работают в торцовом (боковом) забое (рисунок 3.5), который обеспечивает максимальную производительность экскаватора, что объясняется небольшим средним углом поворота к разгрузке (не более 900), удобной подачей автосамосвалов под погрузку. При нарезке новых горизонтов (проходке траншей) принят тупиковый забой.

Высота разрабатываемых уступов не превышает как глубины, так и высоты копания принятых экскаваторов, что соответствует требованиям Единых правил безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом. Высота копания экскаватора DOOSAN Solar 500 LCV равна 9,68 м, а глубина копания 6,77.

Принятая высота добычного уступа в 5 м, в сочетании с конструктивными особенностями гидравлических экскаваторов, обеспечивающих регулирование траектории черпания и слоевую разработку пород, предопределяют наименьший уровень потерь и разубоживания руды.

    - Расчет производительности выемочно-погрузочного оборудования и его количества

В проекте определена производительность экскаватора DOOSAN Solar 500 LCV, который планируется для погрузки горной массы в карьере месторождения. Производительность каждого вида выемочно–погрузочного оборудования определена отдельно для трех типов пород: с низкой, со средней и с высокой плотностью при погрузке горной массы в автосамосвалы БелАЗ-7547.

Техническая производительность экскаватора в час чистой работы определена по формуле:

360К0н	3

Qт.ч =

t	E   ,м/ч  ,	(3.10)

ц	Кр

где	tц – среднее время рабочего цикла экскаватора, сек. Определяется с учетом времени установки автосамосвала под погрузку и фактических циклов погрузки.

Е – номинальная вместимость ковша, м3; Кн – коэффициент наполнения ковша;

Кр – коэффициент разрыхления горных пород в ковше экскаватора. Часовая производительность с учетом эффективной работы экскаватора:

Qэ = Qт х Ки.э, м3/час,	(3.11)

где Ки.э – коэффициент использования рабочего времени экскаватора на эффективной работе в течение смены.

Сменная (Qсм) производительность оборудования определялась с учетом простоев во время приема-сдачи смен, регламентированных перерывов, а также производства подготовительных работ в забое:

Qсм = Qэ.ч  Тсм  Ки.с, м3/смену,	(3.12) где Тсм – продолжительность смены, час;

Ки.с - коэффициент использования экскаватора во время смены.

Годовая производительность (Qгод) выемочно-погрузочного оборудования определялась с учетом технической готовности оборудования:

Qгод = Qсм  nсм  Кт.г   Др , м3/год,	(3.13) где nсм – количество рабочих смен в сутки;

Др – количество рабочих дней в году;

Кт.г – коэффициент технической готовности.

Исходные данные, которые приняты по данным заказчика для расчета производительности выемочно-погрузочного оборудования и результаты расчета приведены в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Исходные данные для	расчета производительности выемочного оборудования

| № п/п | Показатели | Параметры показателей для экс. DOSSAN |
| --- | --- | --- |
| Исходные данные |  |  |
| 1 | Среднее время цикла (tц, сек.) при погрузке | 31,5 |
| 2 | Номинальная вместимость ковша, м3 | 3,2 |
| 3 | Коэффициент наполнения ковша | 0,95 |
| 4 | Коэффициент разрыхления (Кр) пород: | 1,15 |
| 5 | Влага, % | 4,0 |
| 6 | Коэффициент использования выемочно- погрузочного оборудования на погрузке горной массы в течение часа Кэ) | 0,75 |
| 7 | Коэффициент использования выемочно- погрузочного оборудования во времени в течение смены | 0,883 |
| 8 | Коэффициент технической готовности оборудования | 0,85 |
| 9 | Количество рабочих смен в сутки | 2 |
| 10 | Количество рабочих дней в году | 305 |
|  | Техническая производительность (м3): | 302 |
|  | Эффективная часовая производительность в породах (м3): | 227 |
|  | Эксплуатационная часовая производительность (м3): | 200 |
|  | Эксплуатационная сменная производительность ((м3): | 2400 |
|  | Годовая производительность (м3): | 1244400 |

Из таблицы 3.9 видно, что для выполнения годового объема выданного Заказчиком экскаватором DOOSAN Solar 500 LCV потребуется время всего один месяц, а в остальное время экскаватор будет работать на других месторождениях.

Зачистку подъездов к экскаваторам от просыпающейся во время погрузки горной массы предусматривается производить бульдозером Dresta TD-25.

  - Транспортировка горной массы

    - Обоснование принятого вида транспорта

Горнотехническим	условиям	разработки	месторождения                    присущи	следующие особенности:

- карьер имеет округлую форму в плане при относительно небольших линейных размера;

    - годовой грузооборот не превышает 75 тыс. т горной массы;

    - расстояние транспортирования не более 2,0 км.

Отмеченные особенности разработки месторождения предопределили применение автомобильного транспорта для транспортировки горной массы из карьеров. Автомобильный транспорт по сравнению с железнодорожным имеет следующие преимущества:

      - независимость от внешних источников энергопитания;

      - сокращение длины транспортных коммуникаций благодаря возможности преодоления подъемов до 120 0/00;

      - обладает большой гибкостью и маневренностью.

Автомобильный транспорт особенно эффективен в период строительства карьеров, при интенсивной разработке месторождений с большой скоростью подвигания забоев и высоком темпе углубки горных работ. Он обеспечивает уменьшение объема горно-капитальных работ, сроков и затрат на строительство карьеров.

При выборе типа транспорта учитывались параметры принятого выемочно- погрузочного оборудования и проектная производительность выемочно- погрузочного оборудования.

    - Определение	коэффициентов	использования	грузоподъёмности	и ёмкости кузова автосамосвала

Рациональное отношение вместимости кузова автосамосвала Vа к вместимости ковша экскаватора Е находится в пределах 4  10.

При принятом выемочно-погрузочном и транспортном оборудовании отношение вместимости кузова автосамосвала к вместимости ковша экскаватора находится в пределах представленных в таблице 3.10

Таблица 3.10 – Отношение вместимости кузова автосамосвала к вместимости ковша экскаватора.

| № п/п | Показатели | Принятое оборудование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выемочно- погрузочное DOOSAN | транспортное БелАЗ 7547 |
| 1 | Вместимость ковша (Е), м3 | 3,2 |  |
| 2 | Вместимость кузова автосамосвала (Vа) |  | 26 |
| 3 | Va Отношение E | 8,1 |  |

Число ковшей, погружаемых в кузов автосамосвала по условию его грузоподъемности, определяется из соотношения грузоподъемности автосамосвала и веса горной породы в ковше экскаватора.

Масса груза в ковше экскаватора (погрузчика):

п

в

g  = Е Кн К,т	(3.14)

к	Кр

где	Е – вместимость ковша экскаватора (погрузчика), м3;

Кн – коэффициент заполнения ковша;

Кр – коэффициент разрыхления горных пород;

п – плотность горных пород в целике, т/м3;

Кв – коэффициент, учитывающий влажность горных пород.

Расчетное число ковшей, погружаемых в кузов автосамосвала:

g

ga

nk =

k

(3.15)

С целью предотвращения перегрузки автосамосвалов расчетное nk число ковшей округляется до ближайшего большего целого, если это не приведет к перегрузке автосамосвала (максимально допустимый коэффициент перегрузки равен 1,05). В противном случае расчетное Nк.р. число ковшей округляется до ближайшего меньшего целого.

Масса груза в кузове автосамосвала:

Qa = nk x gk, т.	(3.16)

Коэффициент использования грузоподъемности автосамосвала определен при транспортировании горных пород (таблица 3.11). Исходные данные для расчета представлены заказчиком.

Таблица 3.11- Расчет коэффициента использования грузоподъемности автосамосвал

| № | Показатели | DOOSAN 500 (E=3,2 м3) Самосвал БелАЗ 7547, qa=45 т |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плотность пород, т/м3 | 1,14 |
| 2 | Коэффициент заполнения ковша | 0,95 |
| 3 | Коэффициент разрыхления горных пород | 1,25 |
| 4 | Коэффициент, учитывающий влажность горных пород | 1,43 |
| 5 | Масса груза в ковше экскаватора с учетом влажности горных пород, т | 3,96 |
| 6 | Расчетное число ковшей, погружаемых в кузов автосамосвала | 8 |
| 7 | Фактическое число ковшей, погружаемых в кузов автосамосвала | 8 |
| 8 | Масса груза в кузове автосамосвала с учетом влажности горных пород | 31,68 |
| 9 | Коэффициент использования грузоподъемности автосамосвала | 0,7 |

    - Определение производительности автосамосвалов и их количества

Расчет производительности автосамосвалов и их количества произведен на 3-й расчетный год (2014 г) работы карьера.

Расчет времени рейса (полного цикла) автосамосвала произведен по формуле:

Тр = Тдв + Туп+ Тп+ Тур + Тр, мин.,	(3.17)

где	Тдв – время движения автосамосвала с грузом на отвал и порожняком в забой, мин.;

Туп =0,50 – время установки под погрузку, мин.; Тп =4,2 –время погрузки, мин.;

Тур=1,0 – время установки под разгрузку, мин.; Тр =0,47 – время разгрузки, мин.

Время движения автосамосвала на отвал и с отвала в забой определятся, соответственно, по формуле:

Тдв =

2L 60 мин.,	(3.18)

V

где	L – расстояние транспортирования, км, принимается в зависимости от маршрута (таблица 3.12).

Таблица 3.12 – Средневзвешенные расстояния транспортирования и высота подъема горной массы по периодам эксплуатации предприятия

| Маршрут | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- |
|  | Расстояние транспортирования / высота подъема, м |  |
| Забой-отвал | 278 | 325 |
| Забой-склад руды | 681 | 805 |

Средневзвешенные расстояния транспортирования в зависимости от маршрута определены с учетом расстояния транспортирования по отдельным участкам маршрутов (таблица 3.13).

Таблица 3.13 – Расстояния транспортирования по отдельным участкам маршрутов

| Маршрут | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- |
|  | Расстояние транспортирования / высота подъема, м |  |
| Забой-отвал, всего | 278/20 | 325/30 |
| в т.ч. забойный участок | 50 | 50 |
| система съездов | 93 | 125 |
| поверхность | 50 | 55 |
| отвальный участок | 85 | 95 |
| Забой-склад руды, , всего | 681 | 805 |
| в т.ч. забойный участок | 48 | 65 |
| система съездов | 93 | 125 |
| поверхность | 500 | 550 |
| складовской участок | 40 | 65 |

При определении среднетехнической скорости движения автосамосвалов в соответствии с Едиными правилами безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом, Правилами дорожного движения и

техническими возможностями автосамосвалов БелАЗ 7547 приняты следующие скорости движения по отдельным участкам маршрутов (таблица 3.14).

Таблица 3.14– Скорости движения автосамосвалов по участкам маршрута

| № | Маршрут и его участки | Скорость движения по направлениям, км/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в грузовом | порожняковом |
| 1 | Горизонт | 15 | 15 |
| 2 | Система съездов | 16 | 30 |
| 3 | Поверхность | 30 | 30 |
| 4 | Отвал (рудный склад) | 15 | 15 |

Время погрузки автосамосвала:

tп = nk х tц,	(3.19)

где	nk – фактическое число ковшей, загружаемых в кузов автосамосвала; tц – среднее время цикла экскаватора (погрузчика).

Расчеты по определению времени рейса (полного цикла) автосамосвала сведены в таблицу 3.15.

Таблица 3.15-Расчет времени рейса (полного цикла) автосамосвалов

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средневзвешенное расстояние транспортирования в т.ч. на отвал на рудный склад | км | 0,278 0,681 | 0,325 0,805 |
| 2 | Среднетехнические скорости движения автосамосвалов БелАЗ 7547 при транспортировании : на отвал на рудный склад | км/час | 20,4 27,11 | 20,61 26,12 |
| 3 | Принятый экскаватор на погрузке: Вскрыши/руды |  | DOOSAN | DOOSAN |
| 4 | Среднее время цикла экскаватора DOOSAN при погрузке |  | 31,5 | 31,5 |
| 5 | Число ковшей, погружаемых экскаватором DOOSAN в кузов автосамосвала при погрузке | шт. | 8 | 8 |
| 6 | Время погрузки автосамосвала экскаватором DOOSAN | мин | 4,2 | 4,2 |
| 7 | Время на установку автосамосвала под погрузку Время на установку автосамосвала под разгрузку Разгрузку автосамосвала | мин | 0,5 1,0 0,47 | 0,5 1,0 0,47 |
| 8 | Время рейса (полного цикла) автосамосвала при транспортировании: а) на отвал б) на рудный склад | мин | 7,8 9,18 | 8,06 9,86 |

Количество рейсов автосамосвала в течение смены:

Np = [Тсм – (Тпр + Тзап + Тл.н)]/Тр,	(3.20)

| где | Тсм = 660 мин. – продолжительность смены с учетом перерыва на обед |  |
| --- | --- | --- |
|  | Тпр = 30 мин. – время на пересмену; |  |
|  | Тзап= 10 мин. – время на заправку автосамосвала; |  |
|  | Тл.н= 10 мин. – время на личные нужды; |  |
|  | Тр – время рейса полного цикла автосамосвала, мин. |  |
|  | Сменная Qсм.а производительность автосамосвала: |  |
|  | Qсм.а = Np х ga х Kи.гр., | (3.21) |
| где | ga = 45 т – грузоподъемность автосамосвала; |  |
|  | Kи.гр.- коэффициент использования грузоподъемности автосамосвала. |  |
|  | Годовая производительность автосамосвала: |  |
|  | Qгод.а= Qсм.а х Np.дKт.г, т/год | (3.22) |
| где | Np.д=150 – количество рабочих дней в году |  |
|  | Kт.г=0,85 – коэффициент технической готовности автосамосвала |  |

Количество Nа.с автосамосвалов:

Nа.с =

Qi.г.п.

Qi.а.с.

,	(3.23)

где	Qi.г.п. – количество горной породы, т

Qi.а.с - производительность самосвала по i-типу горной породы, т/год.

Расчет производительности автосамосвала и количества автосамосвалов представлен в таблице 3.16.

Таблица 3.16 Расчет производительности и количества автосамосвала

| № п/п | Показатели | Ед. из. | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объемы перевозимой горной массы в т.ч. на отвал: вскрыши | т | 71646 | 71646 |
|  | На рудный склад | т | 37516 | 37516 |
| 2 | Количество рейсов автосамосвала в течение смены, работающего на: а) вскрыше: б) руде |  | 78 66 | 75 62 |
| 3 | Коэффициент использования грузоподъемности автосамосвала, работающего на: а) вскрыше: б) руде |  | 0,7 | 0,7 |
| 4 | Сменная производительности автосамосвала, работающего на: а) вскрыше: б) руде |  | 2457 2079 | 2362 1953 |
| 5 | Годовая производительность автосамосвала, работающего на: а) вскрыше: б) руде | т | 62653 53014 | 60231 49801 |
| 6 | Количество автосамосвалов, необходимое для перевозки: а) вскрыши: б) руды Всего: Принимается проектом | шт | 1,14 0,71 1,85 2 | 1,19 0,76 1,95 2 |

  - ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ

    - Выбор способа и технологии отвалообразования

При разработке месторождения проектом предусмотрено в качестве технологического автотранспорта использование автосамосвалов марки БелАЗ 7547. Проектом предусматривается формирование временнего внешнего отвала с последующим формированием внутренних отвалов.

Основные преимущества бульдозерного отвалообразования:

- организация и управление работами значительно проще;

- нет надобности, строить линии электропередач;

- возможность производить разгрузку самосвалов по всему фронту.

Таким образом, настоящим проектом принимается бульдозерный способ отвалообразования, так как в данном случае он является единственным альтернативным способом отвалообразования.

    - Технология и организация работ при автомобильно-бульдозерном отвалообразовании

Формирование отвалов при бульдозерном отвалобразовании          осуществляют двумя способами - периферийным и площадным.

При периферийном отвалообразовании автосамосвалы разгружаются по периферии отвального фронта в непосредственной близости от верхней бровки отвального откоса или под откос. Часть породы в этом случае сталкивается бульдозером под откос.

При площадном отвалообразовании разгрузка породы из самосвалов производится по всей площади отвала или на значительной части его, а затем бульдозером планируют отсыпной слой породы, укатываемый катками, после чего цикл повторяется.

Более экономичным способом формирования является периферийный, при котором меньше объем планировочных работ. В связи с вышеизложенным в проекте принят периферийный способ отвалообразования.

Технологический процесс периферийного бульдозерного отвалообразования при	автомобильном	транспорте	состоит	из	трех	операций:	разгрузки автосамосвалов БелАЗ 7547, планировки отвальной бровки и устройстве автодорог.

Отвальные дороги профилируются бульдозером и укатываются катком без дополнительного покрытия.

В настоящем проекте схема развития отвальных дорог принята кольцевая.

Автосамосвалы должны разгружать породу, не доезжая задним ходом 3-4 м до бровки отвального уступа. Необходимо обязательно обустроить ограничитель автосамосвалов при заднем ходе к бровке отвала. В качестве ограничителя используют валик породы, оставляемый на бровке отвала. Размер его по высоте 1,5 м и по ширине 3-4 м.

Разгрузка машин может быть произведена на любом участке отвальной бровки. Для этого лишь требуется, чтобы место разворота машин было расчищено бульдозером от крупных кусков породы.

Общая длина фронта отвального тупика, включая длину фронта разгрузочной, планируемой и резервной площадок должна быть не менее 180 м.

Возведение отвала, сдвигание под откос выгруженной породы и планировка отвальной бровки осуществляется с помощью бульдозера Dresta TD-25.

Для планировки отвальной бровки, бульдозер должен быть снабжен поворотным лемехом, установленным под углом 45° или 67° к продольной оси бульдозера. При планировании породы на высоких отвалах лемех обычно устанавливается перпендикулярно оси трактора, так как, в этом случае нет надобности, делать набор высоты отвала.

    - Отвал плодородного слоя

Снятый с поверхности карьера плодородный слой в объеме 30000 м 3

размещается на отвале плодородного слоя.

    - Отвал вскрышных пород

Вскрышные породы, вывозимые из карьера, размещаются на площадке 90×150 м в объеме 202500 м3 . Высота отвала не более 15 м. Проектный угол откоса борта отвала - 38°. Этот угол уточняется в процессе опытно-промышленной эксплуатации участка.

Способ формирования отвала – периферийный.

Основные показатели по отвалам приведены в таблице 3.17

Таблица 3.17 - Основные показатели по отвалам

| Наименование показателей | Единицы измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| Отвал пустых пород |  |  |
| 2.1 Потребная ёмкость в целике | м 3 | 202500 |
| 2.2 Коэффициент разрыхления | - | 1,25 |
| 2.3 Ёмкость овала | м 3 | 253125 |
| 2.4 Средняя высота отвала | м | 15 |
| 2.5 Проектный угол откоса борта отвала | град. | 38 |
| 2.6 Площадь отвала по низу | м2 | 13500 |

Рис. 3.15 - Бульдозерное отвалообразование: а) внешнее; б) внутреннее; в) плородного слоя

  - Вспомогательные работы

К этим работам относятся:

- зачистка площадок для экскаваторов и другого оборудования;

- устройство и ремонт карьерных дорог и проездов;

- борьба с пылью;

- приведение бортов карьера в безопасное состояние, ремонт и перенос лестниц для передвижения людей с одного уступа на другой;

- обслуживание, профилактический осмотр и ремонт горного оборудования.

Выполнение	вспомогательных		работ	в	карьере	и		на	отвалах предусматривается		с	помощью	современного		серийно		выпускаемого

промышленностью горно-транспортного оборудования: работы по очистке подошвы уступов, выравнивании площадок для экскаваторов, устройстве карьерных дорог, проездов и поддержания их предусмотрено выполнять бульдозером Dresta TD-25.

Основными объектами пылеобразования в карьере являются автомобильные дороги и места погрузки горной массы. Пылеподавление осуществлять поливомоечной машиной на базе КрАЗа, ёмкостью цистерны 10 м3

Перечень вспомогательного оборудования приведен в таблице 3.18.

Таблица 3.18 - Перечень вспомогательного оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип оборудования | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поливочная машина, емкостью 10 м3 | На базе КрАЗ | 1 |
| 2 | Бульдозер | Dresta TD-25 | 2 |
| 3 | Вахтовый автобус | на базе КамАЗ 66062 | 1 |
| 4 | Микроавтобус |  |  |
| 5 | Легковой автомобиль |  |  |
| 6 | Автокран грузоподъемностью 6 т |  |  |
| 7 | Погрузчик фронтальный | Dresta 500C | 1 |

Приведение бортов в безопасное состояние, а также ремонт и содержание лестниц для передвижения людей с уступа на уступ производится предусмотренными в штатах рабочими для выполнения вспомогательных работ.

Удовлетворительное состояние технического парка поддерживается планово-предупредительными ремонтами, выполняемыми ремонтно-механическим участком рудника.

  - Карьерный водоотлив

    - Прогнозируемый водоприток в карьер

При отработке месторождения открытым способом приток воды в карьер будет происходить за счет:

  - ливневых осадков;

  - снеготалых вод;

  - подземных вод.

А) Расчет водопритока в карьер за счет ливневых осадков

Нормальный приток дождевых вод будет значительно ниже ливневого водопритока, поэтому расчет произведен из возможно максимального, определяемого интенсивностью ливневого дождя по формуле:

л

Q   т F  , м3

(3.23)

Qл - объем ливневого водопритока, м3/сут;

m - суточное количество ливневых осадков, м3/час;

F - площадь водосбора карьера, м2;

α - коэффициент поверхностного стока, α = 0,4; η - коэффициент простираемости дождя, η = 1.

Площадь водосбора принимается равной площади карьера по верху:

F = L × B, м2	(3.24)

где	L - длина карьера на поверхности в конечных контурах, L=515м;

В - ширина по поверхности в конечном контуре карьера, В = 215м. Площадь водосбора равна:

F = 515 × 215 =110725м2

Ливневый водоприток в карьер составит:

Qл = 0.000162 × 110725 × 0.4 × 1 = 7,17 м3/час.

Б) Расчет водопритока в карьеры за счет снеготаяния

Приток талых вод в карьеры определяется по формуле:

Q      mс  F

c	t

(3.25)

где	Qс - приток снеготалых вод, м3/сут.

α - коэффициент поверхностного стока, принимаемый для рыхлых пород равным α = 0.4;

β - коэффициент, учитывающий степень удаления снега из карьера в процессе вскрышных и добычных работ, β = 0.2;

mc - годовое количество твердых осадков 50% обеспеченности, мм. По данным метеостанций mc = 367/2мм = 0.1835 м.

F- площадь снегосбора, равная площади карьера по верху, F = 110725м2;

t	-	продолжительность	интенсивного	снеготаяния,	сутки.	По	данным метеостанции tс= 25 суток.

Приток талых вод в карьер составит:

Q  0.4  0.2  0.1835110725  65,02 м3/сут. или 2,71 м3/час.

c	25

В) Водоприток в карьер за счет подземных вод

По данным геологоразведочных работ подземные воды преимущественно безнапорные, имеют свободную поверхность, глубина их залегания в зависимости от рельефа местности составляет 12-30м.

Величина водопритока в проектируемый карьер за счет подземных вод определяется фильтрационными свойствами вмещающих пород, слагающих борта карьера.

Расчетная формула для определения притока за счет подземных вод имеет

вид:

1.36  К  H 2

Qп 

lg Rпр  lg r0

(3.26)

где	Qп - приток подземных вод в карьер, м3 /сутки;

К - коэффициент фильтрации водоносного горизонта, К = 0.1 м/сутки. H - средняя мощность водоносного горизонта, м;

Учитывая, что конечная глубина карьера составит 25м, а глубина залегания подземных вод равна 20-30м, то мощность водоносного горизонта Н = 9м.

Rпр - приведенный радиус влияния водоотлива, м.

а t.

Rпр 1.5

,м	(3.27)

где	а – коэффициент уровнепроводность, определяемый из зависимости:

a  k  H , м3/сут	(3.28)



где    µ - коэффициент водоотдачи вмещающих пород.

Специальные исследование по определению водоотдачи вмещающих пород не проводились. С достаточной для практики точностью значение водоотдачи массива трещиноватых пород может быть принято равным µ - 0,01. Указанное значение несколько завышено, но оно создает определенный запас надежности прогноза водопритока.

Тогда коэффициент уровнепроводности составит:

a  0.1 9  90 м3/сут.

0.01

a - продолжительность водоотлива, м2/сут.

Значение t с достаточной для расчетов точностью принимается равным времени эксплуатации карьера, 10 лет. Тогда t = 365×10 =3650 суток.

90 3650

Приведенный радиус влияния водоотлива равен:

a  t

Rпр  1.5

 1.5

 859.7 м

rо - радиус «большого колодца», м.

В	расчетах	карьер	рассматривается	как	«большой	колодец»,	длина окружности которого равна периметру карьера в средней его части Рср = 1800.

Радиус такой окружности определяется по формуле:

r  Pср , м	(3.29)

о	2

Тогда радиус «большого колодца» равен:

r  Рср  

o	2

1800

2  3.14

 286.6 м

С учетом приведенных выше расчетов водоприток в карьер за счет подземных вод составит:

Qп 

1.36 0.1 92

lg 859.9  lg 286.6

 22.9м3 / сут 

0.96м3

/ час .

Таким образом, возможный водоприток в карьер на конец его отработки за счет различных источников составит:

- за счет ливневых осадков Qл = 7,17 м3/ч = 172,08м3/сут;

- за счет снеготаяния Qс = 2,71 м3/ч = 65,01м3/сут;

- за счет подземных вод Qп= 0.96м3/ч = 22.9м3/сут.

Как видно из расчетов основной и постоянный водооприток в карьер будет за счет подземных вод и составит:

Qп = 0.96м3/ч = 22.9м3/сут.

Расчет основных насосных установок производится для этого водопротока.

Учитывая, что в период снеготаяния ливневый дождь маловероятен, то дополнительная водоотливная установка рассчитана на максимальный водоприток за счет ливневых осадков. Кроме того, географически карьер расположен в относительно засушливой зоне, значит продолжительность ливневых осадков не превышает одного часа.

    - Расчет и выбор оборудования для карьерной водоотливной установки

Производительность насоса рассчитывается из условия: насос должен откачивать суточный нормальный приток воды в карьер не более чем за 20 часов работы в сутки. Максимальный приток воды принят за счет подземных вод Qп=0.96м3/ч, атмосферных осадков Qл=29,99м3/ч, снеготальных вод Qс= 11,33м3/ч; суммарный максимальный водоприток в карьер составит Q = 42,28 м3/ч.

Тогда производительность насосов может быть определена по формуле:

Q  24  Qл   Qс   Qп   1.2  42.28  50.736 м3/ч	(3.30)

20

Манометрический	напор	при	работе	на	сеть	должен	быть	равен геофизической высоте Нг

Нг = Нк + hпр - hвс, м	(3.31)

где	Нк –глубина карьера до разрабатываемого горизонта Нк = 25 м; Hпр - превышение труб на сливе относительно борта карьера, hпр = 1 ÷ 1,5 м, принимаем hпр= 1.2м.

hвс - высота всасывания относительно насосной установки, hвс = 3м.

Манометрический напор насосной установки:

Нг = 25 + 1.2 – 3 = 23,2 м.

Ориентировочный напор Но, который должен создавать насос при минимально необходимой производительности должен находиться в пределах:

Но =(1.05 ÷ 1.18)Нг = 1.11  23.2 = 25.8 м

Расчетные показатели производительности и напора определены на период завершения отработки месторождения, т.е. при достижении карьером глубины 25 м от поверхности.

На основании расчетных показателей (Qнас, Но) по индивидуальным характеристикам принимаем один шахтный центробежный многоступенчатый, секционный насос для постоянного водоотлива и водоотлива ливневых вод 3КА6 и один насос 4КА6в резерве.

Характеристика принятого насоса приведена в таблице 3.19.

Таблица 3.19 - Технические характеристики

| Насос | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об.мин | Мощность, кВт | Допустимый кавитационный запас, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3КА6 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 3,5 |

Предназначены для перекачивания воды с водородным показателем pH=7- 8,5, с массовой долей механических примесей не более 0,1% и размером твердых частиц не более 0,1мм. Температура перекачиваемой воды от 1 до 45°С. Внутренний диаметр всасывающего трубопровода принимается равным диаметру всасывающего патрубка.

Основные размеры патрубков (всасывающего и нагнетательного) насоса приведены в таблице 3.20.

Таблица 3.20 - Основные размеры патрубков насоса 3КА6

| Тип насоса | Внутренний диаметр патрубка |  |
| --- | --- | --- |
|  | всасывающего | нагнетательного |
| 3КА6 | 106 | 100 |

4Qнас



Внутренний диаметр нагнетательного трубопровода может быть определен по формуле:

dн 

,м	(3.32)

где	Qнас - производительность насоса, м/с

v - наивыгоднейшая скорость движения воды в трубопроводе, м/сек (принята в пределах 1,5÷2,5м/сек.).

Диаметр нагнетательных труб для указанного диапазона наивыгоднейшей скорости движения воды в трубопроводе:

- для скорости v =1.5м/с d 

- для скорости v =2.5м/с d 

4  0.017

3.14 1.5

4  0.017

3.14  2.5

 0.12 м или 120мм.

 0.09 м или 90мм.

Принят нагнетательный трубопровод с наружным диаметром 108мм с внутренним диаметром 100мм при толщине стенки трубы 4мм.

Откачка воды на поверхность предусматривается по трубопроводам, проложенным по нерабочему борту карьера. Нормальный водоприток откачивается по одному трубопроводу. Длина трубопровода складывается из длины участков:

- от всаса самого удаленного насоса до нижнего уступа, 5 м;

- длина трубопровода по нерабочему борту карьера, 42 м;

- длина трубы на поверхности от борта карьера до слива, 120 м;

- от всаса самого удаленного насоса до нижнего уступа, 5 м;

- длина трубопровода по нерабочему борту карьера, 42 м;

- длина трубы на поверхности от борта карьера до слива, 120 м.

Слив откачиваемой воды производится в нагорную канаву, по ней самотеком поступает	в	водосборник	карьерных	вод,	определенный	с	учетом	рельефа местности в низине, где по мере сброса и накопления вода дренирует и испаряется.

Соединение трубопроводов предусматривается на БРС (быстро-разъемное соединение) или сварке.

Трубопроводы, арматура и металлоконструкции установки защищаются антикоррозийным покрытием. Контроль работы и управление насосными агрегатами автоматизируются (зависимость от уровня воды в водосборнике). Постоянный обслуживающий персонал не предусматривается.

В связи с тем, что производство горных работ связано с постоянным понижением дна карьера, насосная установка запроектирована в отдельном транспортабельном блоке (передвижная).

    - Защита карьера от поверхностных вод

Для отвода поверхностных вод, стекающих к карьеру с более возвышенных мест водосборной площади в период весеннего снеготаяния и после ливней, проводятся нагорные канавы и обваловка. Сечение канавы рассчитывается по максимальному притоку и доступной скорости течения воды в ней.

Учитывая, что в нагорную канаву сбрасывается откачиваемая из карьера вода, а также вода от снеготаяния и ливней, пропускная способность канавы должно быть не менее 600 м3/ч или 0,17 м3/с.

Пропускная способность канавы определяется следующей зависимостью:

Qк = w×v, м/с,	(3.33)

где    w - живое сечение канавы, м2;

v - средняя скорость движения воды в канаве, зависит от шероховатости стенок русла.

Для незакрепленных канав скорость движения воды должна находиться в пределах v=0,5 - 1,5 м/с. Это требование принято из условия предотвращения заливания при меньших скоростях и размыва, при значениях скорости более 1,5м/с.

Принимаем канаву трапециевидную. Размеры:

По верху канавы – 0,7м. По дну канавы – 0,4 м. Глубина канавы – 0,4 м.

«Живое» сечение канавы при этих размерах составит:

w  0.4  0.7  0.4  0.22м2

2	(3.34)

Средняя скорость движения воды в канаве зависит от уклона местности и шероховатости стенок канавы. Она может быть определена по формуле:

v  C

где	С – коэффициент Шези;

R  iм / с ,	(3.35)

R - гидравлически радиус канавы, м;

i - продольный уклон канавы i 

60    0.027 .

2250

EY

R

C 	87

1 

где	Y - коэффициент шероховатости, для незакрепленных канав принимается в диапазоне Y = 1.3 – 1.75.

R  w

X

(3.36)

где	X - смоченный периметр канавы, для принятого С сечения канавы;

Х = 0.45+0.45+0.4 = 1.3 м

R  0.22  0.169м 1.3



87

C	1.75

1 

0.169

 87

5.38

 16.17

0.169  0.27

v  16.17 	 1.09 м / с

Как видно из расчета, полученный поток воды находится в пределах допустимых значений для незакрепленных канав.

Принятая канава способна пропустить:

Qк = w×v =0.22×1.09 = 0.24м3/с,

что соответствует условиям разработки карьера.

Нагорная канава проектируется с таким расчетом, чтобы она ограждала все поле карьера от поверхностных вод в течение всего периода его эксплуатации.

Трасса нагорной канавы должна проходить под углом к горизонталям поверхности, чтобы был естественный уклон дна канавы, обеспечивающий быстрый отвод поверхностных и откачиваемых из карьера вод за пределы карьеров.

В целом, согласно типизации по степени сложности гидрогеологических условий месторождение относится к простым, хотя при вскрытии карьером тектонических нарушенных зон, возможно резкое увеличение водопритока. Однако, как показывают результаты опытных работ, осушение обводненных зон происходит достаточно быстро.

  - Электроснабжение

    - Общая схема электроснабжения

Исходными данными для проектирования электроснабжения карьера месторождения разработкой открытым способом является техническое задание на проектирование.

В рамках данного проекта осуществляется расчет внутреннего электроснабжения и приводятся рекомендации по выбору схемы внешнего электроснабжения, и выбору электрооборудования.

Согласно нормам проектирования потребители карьера по надежности электроснабжения распределяются следующим образом:

- категория – насосы карьерного водоотлива;

- категория – осветительные установки карьера и отвала.

3.31.2 Электроснабжение карьера на напряжение 380 В

Для электроснабжения потребителей карьера применяются передвижные дизельные электростанции (ДЭС) типа 100000ED-S/DEDA или 100000ED-S/DEDA S, производство – Германия.

Технические характеристики электростанции приведены в таблице 3.21

Таблица 3.21 - Технические характеристики

| ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Мощность (cos ф=0,8)* |  |
| •основная | 105 кВА |
| Выходное напряжение - 3 фазное | 400/230 (220/127) В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Уровень шума |  |
| •открытая на раме | 99 дБ(А) |
| •в шумопоглощающем капоте | 67 дБ(А) |
| ДВИГАТЕЛЬ |  |
| Тип двигателя | DEUTZ BF4M1013EC |
| Мощность двигателя | 97 кВт |
| Количество цилиндров/расположение | 4/рядное |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Регулятор оборотов | механический** |
| Расход топлива |  |
| •при нагрузке 75% | 17,8 л/час |
| •при нагрузке 100% | 23,8 л/час |
| Расход масла | 0,3% от расхода топлива |
| Объем масла в двигателе | 11,0 л |
| Охлаждение | водо-воздушное |
| ГЕНЕРАТОР |  |
| Тип генератора | синхронный, бесщеточный, с электронным регулятором напряжения |
| Стабильность выходного напряжения | не хуже ±1% |
| Охлаждение | воздушное |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| Габариты |  |
| •открытая на раме | 2255х925х1585 мм |
| •в шумопоглощающем капоте | 3000х1200х1366 мм |
| Масса |  |
| •открытая на раме | 1300 кг |
| •в шумопоглощяющем капоте | 1835 кг |
| Емкость топливного бака |  |
| •открытая на раме | 226 л |
| •в шумопоглощающем капоте | 220 л |
| Дополнительные принадлежности по заказу | номер заказа |
| Вольтметр | в комплекте |
| Амперметр | в комплекте |

| Продолжение таблицы 3.21 |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Автоматический выключатель | в комплекте |
| Счетчик моточасов | в комплекте |
| FI-защитный автомат (с устройством заземления) | 904828 |
| Комплект для заземления | 908250 |
| Аккумуляторная батарея | в комплекте |
| Аккумуляторная батарея (170Ач) | 901063 |
| Устройство холодного пуска | 904711 |
| Подогреватель охлаждающей жидкости | 904841 |
| Водоотделитель (авт.выкл.) | 904344 |
| Кабель управления 10 м для GE 804 | 925879 |
| Стандартный модем для GE 804 | 904848 |
| GSM-модем для GE 804 | 904849 |
| Автоматика GE 804 | 988678 |

При проектировании электроснабжения используется следующая литература:

- правила устройства электроснабжения (ПУЭ). Правила промышленной безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом;

- нормы технологического проектирования горно-рудных предприятий цветной металлургии с открытым способом разработки.

- правила безопасности при эксплуатации электрооборудования и электросетей на открытых горных работах (ПТБ и ПТЕ).

- типовые проекты стационарных и передвижных деревянных опор на железобетонных приставках, осветительные передвижные опоры.

Электроснабжение карьера осуществляется от проектируемой передвижной дизельной электростанции установленной у вагончиков. Мощность дизельной электростанции 100кВт, напряжение 380В. На стороне 380В устанавливается аппарат защиты от утечки тока УАКИ 380.

Подсчёт электрических нагрузок выполнен методом коэффициента использования (данные сведены в табл. 3.22).

Таблица 3.22 - Таблица подсчета нагрузок

| № п/п | Наименование узлов питания и грунт электроприемников | Количество электро- приемников | Устанавливаемая мощность |  | Коэффи- циент исполь- зования | Средняя нагрузка за максимально загруженную смену, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одного | общая |  |  |
| 1 | Водоотливная установка | 1 | 18,5 | 18,5 | 0,9 | 16,6 |
| 2 | Освещение рабочих мест карьера | 3 | 0,25 | 0,75 | 1 | 0,75 |
| 3 | Освещение автодорог карьера | 23 | 0,25 | 5,75 | 1 | 5,75 |
| 4 | Вагончики | 10 | 5 | 50 | 0,6 | 30 |
| 5 | Освещение отвала | 6 | 5 | 30 | 1 | 30 |
| 6 | Освещение автодорог к отвалу | 7 | 0,25 | 1,75 | 1 | 1,75 |

    - Электрооборудование

Основным потребителем электроэнергии является насосная станция. Напряжение сети 380В. Внутри карьерные ЛЭП выполняются на деревянных передвижных опорах выполненных по типовому проекту института. Для обеспечения устойчивости промежуточных опор суммарная масса инвентарных грузов должна быть не менее 550 кг, для концевых -1000кг (схему установки опор смотри на чертеже ТП – 5-1-11). Расстояние между опорами приняты по 30м. От дизельной электростанции до опоры К2, установленной у насосной, прокладывается провод 3А50 и заземляющий трос С35. Провода выбраны по длительно допустимому току и проверены по потере напряжения. Потеря напряжения составляет 4,9%. Расстояние от нижнего фазного провода воздушных ЛЭП при максимальной стреле провеса провода должны быть не менее:

- территория карьера и породных отвалов	6 м

- места, труднодоступные для людей	5 м

- откосы уступов	3 м

На опоре К2 устанавливается закрытый в кожухе из пластмассы автомат типа А3700, Jн 100A, далее до насосной станции прокладывается кабель КРПТ 3х16+16-0,66.

    - Электроосвещение

Электроосвещение в карьере рабочих мест и насосной установки предусматривается от понижающегося трансформатора типа ТСШ-4, мощностью 4кВ.А, напряжением 380/127В. В месте подключения к внутри карьерной линии устанавливается автоматический выключатель А3700 закрытого исполнения в

кожухе. Прожекторы П3Р250 устанавливаются на металлических опорах, на которых подвешивается гибкий кабель КРПТ3х6-0,66.

Электроосвещение борта карьера и автодорог осуществляется светильниками СК3Р-250, установленные на деревянных опорах с железобетонными приставками.

У дизельной электростанции устанавливается понижающий трансформатор Т2 (см. чертеж ТП – 5-2-11) мощностью 100кВ.А, напряжением 380/220В. Нейтраль трансформатора изолирована. На опоре у трансформатора устанавливаются отключающие автоматы А3700 (см. чертеж ТП – 5-2-11) от трансформатора Т2 запитываются вагончики.

Освещение отвала осуществляется светильниками типа ККУ 0,3 с ксеноновыми лампами ДКСТ, мощностью 5кВт, которые устанавливаются на металлических передвижных мачтах высотой 15м с железобетонными подножками. Провод выбран по потере напряжения, 3А70 с подвеской троса С35.

    - Заземление

Заземлению подлежат металлические части всех электротехнических устройств, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут в случае повреждения изоляции оказываться под ним. Контур заземления карьера находится у дизельной электростанции.

Ток однофазного замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью:

Jk з

 Uф  1,3А Zn

(3.37)

Zn 

2n2  х2n  0,29Ом

(3.38)

Заземлитель выполнен из стальных труб диаметром d = 5,8 см, длиной I=300 см, соединенных между собой стальным прутом диаметром d = 1 см; расстояние между трубами L = 600см.

Трубы и соединительный прут заглублены на Һ=50см от поверхности земли. Грунт имеет удельное сопротивление r = 0.4×104 Ом∙см; повышающий коэффициент Кmax=1.5.

Сопротивление одного элемента:

К max  

2 Im p	1

4h  Im p 

R  0.366

Im p

 Ig



dmp

- Id	 



2	4h  Im p 

 0.366

1.5  0.4 104 

 Id

2  300 

1 Ig

4  200  300   13.4Ом

(3.38)

где

300	

h  300  50  200см .

2

5.8

2	4  200  300 

Ориентировочное число труб: 13

Коэффициент экранирования заземлителя выбираем ж,эл  0,68.

Количество труб с учетом коэффициента экранирования

mэл

  10

ж.эл

  13

0,68

 19труб

(3.39)

Длина соединительного прута Длина прута выбрана 120м

iпр   1.05mэл Lmр   1.05 19 6  119м.

При удельном сопротивлении пород p<10 [Ом.м] сопротивление заземляющих средств защиты не должно превышать 4 [Ом], при р≥200 [Ом∙м] средств грозозащиты передвижных электроустановок подключается к магистральному заземляющему проводу общекарьерной сети заземления (МЗП), если р<200 [Ом∙м], то заземление средств грозозащиты осущестляется на местные заземлителии (МЗ) защитного заземления, соединеные с МЗП.

Контур заземления карьера соединяется с местными контурами заземления при помощи стального троса С35, прокладываемого по опорам освещения. Корпуса электроприемников заземляются через дополнительную жилу гибкого кабеля.

Общее переходное сопротивление контура заземления не должно превышать 4-х Ом.

  - Генеральный план

Генеральный план открытой разработки месторождения представляет собой графическое изображение всех локальных участков (карьера) на который предусматривается добыча полезных ископаемых, отвала вскрышных пород, промышленных объектов и сооружений, транспортных, энергетических и водопроводных сетей и объектов жилого массива расположенных на поверхности в пределах земельного и горного отводов с учетом конкретного рельефа местности и геологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и геодезических данных принятых проектом на основе общегосударственных и отраслевых нормативных документов (строительных норм и правил, санитарных норм, норм технологического проектирования горнорудных предприятий цветной металлургии и правил охраны недр при разведке полезных ископаемых технической и экологической безопасности). При разработке проектов открытой разработки месторождений твердых полезных ископаемых следует руководствоваться следующими принципами формирования промышленных комплексов:

- объекты и сооружения размещаются по возможности на непродуктивных землях с поэтапным их изъятием с учетом территориального зонирования тесно взаимосвязанных объектов;

- возможности расширения производственных объектов в целом и по отдельным их элементам;

- промышленные и вспомогательные объекты в пределах земельного и горного отводов размещаются компактно с минимальными резервами и с учетом высокого архитектурно эстетического уровня застройки и благоустройства прилегающих территорий при минимальной протяженности инженерных Транспортных коммуникаций с полным использованием благоприятных параметров рельефа.

- обеспечение наилучших санитарно-гигиенических условий труда с учетом климата района и используемой техники и технологии выполнения производственных процессов.

- минимального расстояния транспорта руд к пунктам их приема и складирования и вскрышных пород на отвалы с рациональным размещением трасс автодорог и пешеходных путей, а также линий электропередач, сетей водоснабжения, теплоснабжения, канализации и водоотводных коммуникаций.

Основными объектами генплана являются карьер, отвал, склады ППС, руды, промышленная площадка и пруд-испаритель. Расположение объектов, объемы и занимаемые площади представлено на чертеже ТП-2-11.

Местоположение	карьера		и	их	конфигурация	в		плане	и	в	глубину определяется геологическими параметрами месторождения и отдельных его участков,	а	также	рельефом	местности.	Выбор	мест	расположения		отвала предусматривает максимальную близость к карьеру, а также отсутствием на данной площади запасов полезного ископаемого.

РАЗДЕЛ 4. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

  - Рекультивация нарушенных земель

    - Общие сведения

Добыча полезных ископаемых и ряд других видов хозяйственной деятельности организаций и предприятий сопровождаются изъятием земель, преимущественно из сельскохозяйственного и лесохозяйственного пользования, их нарушением, загрязнением и снижением продуктивности прилегающих территорий.

Для уменьшения негативных последствий этих процессов должен осуществляться комплекс мер по охране окружающей среды, оздоровлению местности и рациональному использованию земельных ресурсов, среди которых одной из наиболее важных является рекультивация нарушенных земель.

Рекультивация земель преследует цель рационального использования природных ресурсов (земли и недр), сохранения земельных богатств, валового сельскохозяйственного потенциала, обеспечения нормальных санитарно- гигиенических условий жизни населения в горнодобывающих районах.

Под термином «рекультивация земель» понимается комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды. В процессе рекультивации нарушенных земель выполняется определенный объем работ, связанных с восстановлением земной поверхности (рельефа местности, почвенного и растительного покрова) (рис. 4.1).

Проектом предусматривается проведение мероприятий по восстановлению нарушенных земель в два этапа:

- первый - технический этап рекультивации земель,

- второй - биологический этап рекультивации земель.

Раздел проекта рекультивации увязан с планом горных работ и разработан в соответствии с требованиями «Указаний по составлению проектов рекультивации нарушенных и нарушаемых земель в Республики Казахстан», нормативных актов по охране окружающей среды.

Площадь горного отвода месторождения составляет 10,5га.

В процессе добычи руд будет нарушена земная поверхность следующими структурными единицами:

- производственными зданиями и сооружениями

- отвалами пустых пород

- карьерными выработками

- рудными складами

- линейными сооружениями и транспортными коммуникациями. Технологией	рекультивационных	работ	предусмотрено	снятие,

складирование и хранение до момента использования плодородного слоя почвы (ПСП) толщиной 0,3м.

а)

Плодородный слой почвы t = 0.3м

Водоотводная канава

5

42,0    	     	42,0

84,0

Снятие ПСП t = 0.3 м

Н = 10-20

ТИПОВОЕ ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ОТВАЛА

m = 5,5

12°

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРИ ВЫПОЛАЖИВАНИИ ОТКОСОВ ОТВАЛА

б)

ТИПОВОЕ ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ БОРТА КАРЬЕРА

Плодородный слой почвы t = 0.3м

Каменная насыпь t = 0.3м

38	8               20

66

12°

33°

Снятие ПРС t = 0.3 м

m = 5,5

СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРИ ВЫПОЛАЖИВАНИИ ОТКОСОВ КАРЬЕРА

Рис. 4.1 – Схема выполаживания и рекультивации откосов а) отвала, б) карьера

    - Природные условия

      - Климат

Климат района резко континентальный. Среднегодовая температура воздуха от +2 до +3,6°С, среднемесячная температура самого холодного месяца января – минус 17°С (минимальная опускается до минус 48°С), самого тёплого месяца июля

- плюс 21-23°С, в отдельные дни температура достигает 45°С. Положительные среднесуточные температуры устанавливаются с апреля по октябрь. Среднегодовое количество осадков (по данным измерений за период 1967-1977 гг.) колеблется от 291,5 до 478,5 мм, составляя в среднем 367,2 мм. Максимум осадков приходится на летние месяцы. Наибольшее количество осадков, выпавших за декаду (178 мм), отмечено в сентябре 1967 г. Устойчивый снеговой покров ложится в третьей декаде ноября. Высота его (по измерениям за 1967-1977 гг.) в среднем составила 35 см. Глубина промерзания грунта достигает 1,5 м. Среднегодовая величина абсолютной влажности изменяется от 5,4 до 6,6 миллибар. Характерной особенностью климата является большое количество ветреных дней. Ветры чаще западные со среднегодовой скоростью 4,3-5,2 м/сек и максимальной (до 28 м/сек), в основном, зимой.

      - Характеристика почво-грунтов по группам пригодности для снятия, сохранения и последующего использования плодородного слоя почвы

В соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-85 (Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ), ГОСТ 15.5.1.03-86 (Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель) и инструктивно-методических документов, все почво- грунты, обследованных участков, объединены по группам пригодности для снятия и последующего использования для биологической рекультивации.

I-ая группа (пригодные для снятия) включает в себя черноземы южные среднемощные слабогумусированные тяжелосуглинистые, черноземы южные маломощные слабогумусированные тяжело-, средне- и легкосуглинистые, черноземы южные слабосмытые среднесуглинистые, черноземы южные карбонатные среднемощные слабогумусированные тяжелосуглинистые, черноземы южные карбонатные маломощные слабогумусированные тяжелосуглинистые, черноземы южные карбонатные слабосмытые среднесуглинистые, лугово- черноземные среднемощные легкосуглинистые, лугово-черноземные маломощные среднесуглинистые и легкосуглинистые, лугово-черноземные карбонатные среднемощные, лугово-черноземные осолоделые тяжелосуглинистые и луговые черноземные осолоделые тяжелосуглинистые.

Все выше перечисленные почвы пригодны для биологической рекультивации и подлежат снятию с дальнейшим использованием для землевания нарушенных территорий.

К III-ей группе (не пригодные к снятию) относятся черноземы южные малоразвитые сильноскелетные легкосуглинистые, черноземы южные среднесмытые среднескелетные среднесуглинистые, черноземы южные маломощные слабогуму-сированные среднескелетные средне- и легкосуглинистые,

луговые черноземные среднескелетные среднесуглинистые, лугово-болотные черноземные среднесуглинистые, лугово-болотные черноземные засоленные среднесуглинистые и солонцы лугово-черноземные средние среднесуглинистые.

Почвы не пригодные к снятию по физико-химическим свойствам, высокому содержанию поглощенного натрия (свыше 15% от суммы катионов), смытостью горизонта «А» и скелетностью почвенного профиля (содержание частиц крупнее 3мм в верхних горизонтах составляет более 15%). Плодородный слой почвы снятию и последующему использованию для биологической рекультивации не подлежит.

Толщина плодородного слоя почвы (ПСП) месторождения, подлежащего снятию составляет 0,2-0,5 м, в среднем – 0,3 м.

    - Технический этап рекультивации

      - Требования к техническому этапу рекультиваиии

При разработке технического этапа рекультивации учтены требования:

- ГОСТа 17.5.3. 04-83. Охрана природы земли.

- Общие требования к рекультивации земель, нарушенных при открытых горных работах.

- Требования к рекультивации земель по направлению использования.

Технический этап рекультивации с последующим использованием под пастбище должен отвечать следующим требованиям:

- Отвал вскрышных пород необходимо разместить на сухом, по возможности ровном участке, а также на площади, где имеется возможность организовать горизонтальную поверхность (впадины, овраги и т.п.).

- Для предупреждения развития эрозионных процессов в связи с длительным хранением пород необходимо, по мере отсыпки до проектной высоты производить планировку поверхности (не более 1°). Откосы оставлять под углом естественного откоса.

- Угол окончательно спланированной поверхности не должен превышать 25°. Согласно существующему положению, рекультивацию земель необходимо проводить одновременно с горными работами или не позже чем через год после их завершения. В данном проекте рекультивация будет проведена после завершения горных работ.

Основной объем рекультивационных работ в первый их период предусматривается на внешнем отвале вскрышных пород.

Для рекультивации на внешнем отвале вскрышных пород проектом предусматриваются следующие мероприятия:

  - не позднее, чем через 1 год после окончания отсыпки внешнего отвала, спланировать его поверхность с уклоном не более 1° и откосами в предельном положении до углов 25°;

  - отвалы должны быть спланированы по замкнутому кругу и иметь форму близкую к прямоугольной.

Работы по технической рекультивации будут выполняться бульдозерами Dressta TD-25, TD-20   которые задействованы на вскрышных и добычных работах и должны производиться не позднее, чем через 1 год после отсыпки внешних отвалов.

      - Технология производства работ

Работы по техническому этапу рекультивации предусмотрено проводить после завершения горных работ в следующей последовательности:

- Обнесение выработанного пространства карьера колючей проволокой.

- После формирования отвалов вскрышных пород производится планировка отвальной поверхности бульдозерами Dressta TD-25, TD-20.

Режим работы на техническом этапе рекультивации принят аналогичный режиму работы карьера в эксплуатационный период. Работы по рекультивации выполняются теми же механизмами, которые использовались на горных работах в карьере.

      - Объемы работ на техническом этапе рекультивации и оборудование.

Выполаживание откосов отвалов до угла 25° и планировка поверхности отвалов будет производиться бульдозерами Dressta TD-25, TD-20.

Объем работ по выполаживанию откосов отвала на один метр его длины определится по выражению:

|  5 *104  V  0.281* h 2 * ctg3 ctgв, м3 BO 0  h  2.2   0  | (4.1) |
| --- | --- |

h0 - высота яруса отвала, 15 м в - угол откоса отвала, 38°

2		5 *104		3



V	 0.281*15   * ctg3	ctg38  35м

BO	



10  2.2	

Тогда общий объем работ по выполаживанию откосов отвалов составит 14 тыс. м3.

      - Календарный план технического этапа рекультивационных работ

Календарный план рекультивации земель, нарушенных горными работами, составлен в соответствии с принятой системой и порядком отработки карьера на месторождении. В основу составления календарного плана рекультивации положено:

- Режим работы карьера;

- Календарный план вскрышных и добычных работ.

Сведения по рекультивации карьера и передаче рекультивируемых площадей сведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1- Сведения по рекультивации карьера и передаче рекультивируемых площадей

| Этапы работы | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нарушаемая в процессе разработки | Подлежит рекультивации |
| Отвал | 2 | 2 |
| Карьер | 0,8 | 0,8 |
| ИТОГО | 2,8 | 2,8 |

    - Биологический этап рекультивации

Ввиду малой мощности ПСП и его низкого качества предусматривается посев многолетних трав. Для эффективного использования земель под пастбище необходим посев многолетних трав, обладающих развитой корневой системой. Учитывая насыпной характер почвенно-растительного слоя и его рыхлость в первые годы к посеву могут быть приняты травосмеси эспарцета песчаного, донника белого и желтого, люцерны желтой и синей и других засухоустойчивых растений.

В случае длительного хранения ПСП в отвале и связанных с этим потерь гумуса необходимо разовое внесение органических и минеральных удобрений. Нормы и сроки внесения удобрений определяются в конце первого летнего периода, когда почва улежится и будет образована корневая система, путем проведения агрохимических и агрофизических обследований.

    - Заключение о направлении рекультивации

Согласно акту обследования нарушенных земель, подлежащих рекультивации, задания на проектирование, выданного заказчиком, характеристики земель по формам рельефа, а также, учитывая техногенные факторы, обуславливающие формирования морфологической характеристики рельефа направление рекультивации в проекте принято:

  - по карьерным выработкам - санитарно-гигиеническое и природоохранное направление - производится выполаживание бортов карьеров до 120, для этого часть вскрыши (чтобы не выйти за пределы горного отвода) с внешнего отвала вывозится на борта карьера и планируется бульдозером, проведение планировочных работ по выравниванию днищ карьеров не предусматривается;

  - по отвалам пустых пород, линейным сооружениям - сельскохозяйственное направление направление – производится выполаживание откосов отвалов до 12о , в этом случае создается целостность рельефа, отвал приобретает вид небольшой сопки, наносится плодородный слой почвы и для предотвращения водной и ветровой эрозии засевается травосмесью. Работы по снятию и нанесению почвенного слоя лучше производить весной, когда в почве достаточно влаги, что предотвращает ветровую эрозию.

  - по землям, занятым под жилые комплексы - строительное направление.

  - Контроль процесса рекультивации

    - Приемка-передача рекультивированных земель

Контроль хода производства технического и биологического этапа осуществляется маркшейдерской службой предприятия с участием землеустроительной службы г. Актобе.

Приемка-передача рекультивированных земель землепользователю производится комиссией, назначаемой акимом района, на территории которого находятся эти земли, и оформляется актом.

В состав комиссии по приемке-передаче рекультивированных земель входят: заместитель акима района; инженер-землеустроитель; представители предприятия, передающего земли, и землепользователя, принимающего земли.

При приемке-передаче рекультивированных земель комиссия обязана:

  - проверить	соответствие	выполненных	рекультивационных	работ утвержденного проекта и дать оценку;

  - дать заключение о готовности объекта к проведению работ по восстановлению плодородия нарушенных земель;

  - уточнить продолжительность периода мелиоративной подготовки, а также последующее использование рекультивированных земель.

При наличии дефектов и недоделок комиссия устанавливает сроки их исправления. Акт приемки-передачи рекультивированных земель, не позднее чем в двухнедельный срок после устранения дефектов и недоделок, утверждается районным акиматом.

Принятые комиссией рекультивированные земельные участки возвращаются прежним или отводятся другим землепользователям в установленном порядке.

Рекультивированные земли для использования в сельском хозяйстве до полного восстановления плодородия учитываются в земельно-учетной документации отдельной графой «рекультивированные земли», как земли,

находящиеся в стадии мелиоративной подготовки. После завершения мелиоративной подготовки земельные участки зачисляются в соответствующие виды угодий в установленном порядке.

Акт приемки-передачи рекультивированных земель составляется в трех экземплярах. Один экземпляр направляется в райакимат инженеру- землеустроителю, второй - землепользователю, третий - предприятию, передающему рекультивированные земли. К акту прилагается план передаваемого земельного участка.

Предприятие, осуществляющее рекультивацию земель, несут ответственность:

  - за качественное выполнение в установленные сроки всех работ в соответствии с утвержденным проектом, за своевременную передачу для дальнейшего использования рекультивированных земель;

  - за своевременное перечисление средств землепользователям на осуществление мероприятий по восстановлению плодородия рекультивируемых земель (в соответствии с утвержденным проектом) после завершения работ по рекультивации и передаче (возврате) этих земель для использования в сельском хозяйстве.

Землепользователи, которым передаются (возвращаются) эти земли для последующего использования в сельском хозяйстве, несут ответственность за качественное выполнение работ по восстановления их плодородия, в соответствии с утвержденным проектом.

При приемке-передаче рекультивируемых участков для сельскохозяйственного использования комиссия проверяет:

  - соответствие выполненных работ утвержденному проекту;

  - качество планировочных работ;

  - мощность и равномерность насыпки плодородного слоя почвы и подстилающих пород;

  - качественный состав плодородного слоя почвы, подстилающих пород на корнеобитаемой глубине;

  - уровень залегания и качество грунтовых вод;

  - наличие подъездных дорог.

РАЗДЕЛ 5. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

  - Общие положения

Все проектные решения по разработке открытым способом месторождения Актюбинской области, приняты на основании следующих законодательных нормативных документов:

Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 15.05.2007 г.

Закон Республики Казахстан "О промышленной безопасности на опасных производственных объектах" от 03.04.2002 г. №314-11 (с изменениями и дополнениями от 04.05.2010 г.).

Закон Республики Казахстан от 5 июля 1996 года №19-I "О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера".

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года

№14 "Об утверждении Технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности".

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года №1353 "Об утверждении Технического регламента Республики Казахстан "Требования к безопасности металлических конструкций".

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года №1351 "Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности конструкций из других материалов".

Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2008 года №1265 "Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности деревянных конструкций" (с изменениями от 18.08.2010 г.).

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2008 года №1198 "Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности железобетонных, бетонных конструкций".

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года

№803 "Об утверждении Технического регламента "Требования к сигнальным цветам, разметкам и знакам безопасности на производственных объектах".

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года

№796 "Об утверждении Технического регламента "Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре".

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2008 года

№456 " Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности питьевой воды для населения" (с изменениями и дополнениями от 21.01.2011 г).

“Требования промышленной безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом”, утвержденные приказом МЧС РК от 29.12.2008 г. № 219.

“Краткий справочник по открытым горным работам” под редакцией Мельникова Н.В., г. Москва, “Недра”, 1982 г.

“Нормы технологического проектирования горнодобывающих предприятий с открытым способом разработки”, г. Ленинград, Гипроруда, 1986 г.

Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации и ориентировочные безопасные уровни вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (утверждены приказом Министра здравоохранения РК от 03.12.2004 г № 841.

  - Краткое описание промышленного объекта

План горных работ Айтпайского месторождения выполнен в соответствии с техническим заданием на проектирование. Проектная мощность  карьера составляет 37,556 тыс. тонн товарной руды в год. Настоящим проектом предусматривается отработка запасов месторождения открытым способом.

Срок службы карьера составляет 25 лет. Технология разработки месторождения:

  - вскрытие – капитальными траншеями внутреннего заложения;

  - система разработки – транспортная с вывозом вскрышных пород во внешние и во внутренние отвалы;

  - на вскрышных и добычных работах применяется экскаватор DOOSAN Solar 500 LCV с емкостью ковша 3.2 м3;

  - на транспортировке руды и вскрышных пород – автосамосвалы БелАЗ 7547 грузоподъёмностью 45 т;

  - на отвальных работах – бульдозер Dresta TD-25;

  - система осушения и водоотлива – водоотливная установка с двумя полустационарными насосами марки 3КА6 и 4КА6(один рабочий, второй резервный)

  - электроснабжение – установка дизельных генераторов на месторождении.

  - Промышленная безопасность

    - Общие требования

Выполнение принятых проектных решений, соблюдение параметров системы разработки и технологии работ обеспечивает безопасные условия работ при ведении горных работ, транспортировке и отвалообразованию.

Настоящим проектом предусматривается:

  - проведение съездов, транспортных и предохранительных берм, параметры которых приняты в соответствии с требованиями норм технологического проектирования;

  - принятие параметров рабочих и нерабочих уступов, углов бортов отвалов, обеспечивающих их устойчивость;

  - ширина берм безопасности, обеспечивающая их механизированную очистку;

  - отсыпка предохранительных валов вдоль проезжей части транспортной бермы и на рабочих площадках;

  - принятие минимально-допустимых размеров рабочих площадок из расчета размещения экскаватора и маневров автотранспорта;

  - периодическая оборка уступов от нависей и козырьков для предотвращения их внезапного обрушения.

    - Обоснование идентификации особо опасных производств

Площадка месторождения по категории опасности природных процессов относится к простой сложности и к умеренно опасным по подтоплению территории. По интенсивности землетрясения -5 баллов. Исключены опасные явления экзогенного характера типа селей, лавин и др. Добыча руды осуществляется открытым способом с перемещением пустых пород в отвал, руды - на рудный склад и далее на перерабатывающий завод. Основными источниками загрязнения окружающей среды вредными веществами являются:

  - карьер;

  - отвал пустой породы.

Таблица 5.1 – Опасные производства

| № п/п | Перечень идентифицированных опасных производств | Наименование опасных веществ | Количество опасного вещества | Сведения о включении объекта в перечень опасных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Карьер горное производство | Ведутся горные работы по добыче медно-золотых руд (опасное вещество – пыль) | Вскрыша 51,400 тыс.м3/год Руда 37,556 тыс.тонн/год | Постановление Правительства РК от 19.05.00г. №764 Приказ №331 от 14.05 02г. АЧС РК «Об утверждении перечня опасных объектов подлежащих декларированию в 2002г.» |
| 2. | Склад горючесмазочных материалов | Дизтопливо и бензин | 57,317 тонн/год |  |

    - Обеспечение промышленной безопасности

В соответствии с Законом Республики Казахстан "О промышленной безопасности на опасных производственных объектах" предпритие обязано:

- обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов, систем защиты и контроля за производственными процессами на опасных производственных объектах в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;

- организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

- проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений, технических устройств, оборудования, материалов и изделий, применяемых на опасных производственных объектах, в порядке и сроки, установленные правилами промышленной безопасности;

- осуществлять эксплуатацию технических устройств, оборудования, материалов и изделий на опасных производственных объектах, прошедших сертификацию и допуск к промышленному применению, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

- допускать к работе на опасных производственных объектах должностных лиц и работников, соответствующих установленным квалификационным требованиям;

- предотвращать проникновение на опасные производственные объекты посторонних лиц;

- проводить мероприятия, направленные на предупреждение, ликвидацию аварий и их последствий;

- проводить анализ причин возникновения аварий, осуществлять мероприятия по их устранению, оказывать содействие в расследовании их причин;

- незамедлительно информировать уполномоченный государственный орган в области промышленной безопасности, центральные исполнительные органы и органы местного государственного управления, население и работников об авариях;

- вести учет аварий;

- выполнять предписания по устранению нарушений правил промышленной безопасности, выявленных должностными лицами уполномоченного государственного органа в области промышленной безопасности и его территориальных подразделений;

- формировать финансовые, материальные и иные средства на обеспечение промышленной безопасности;

- представлять в уполномоченный государственный орган в области промышленной безопасности информацию об авариях, травматизме и профессиональной заболеваемости;

- страховать гражданско-правовую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде в случае аварий на опасных производственных объектах.

Для реализации вышеперечисленных положений на предприятии разрабатывается система контроля (таблица 5.2) и мероприятия по повышению промышленной безопасности (таблица 5.3).

Таблица 5.2 - Система контроля за безопасностью на промышленном объекте

| № п/п | Наименование служб | Количество | Численность (человек) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технический надзор | 5 | 5 |
| 2. | Безопасности и охраны труда | 1 | 1 |
| 3. | Противопожарная | 2 | 16 |

Таблица 5.3- Мероприятия по повышению промышленной безопасности

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж и ремонт горного оборудования | По графику | Увеличение надежности работы оборудования |
| 2 | Модернизация системы оповещения | Ежегодно | Улучшение связи |
| 3 | Обновление запасов средств защиты персонала и населения в зоне возможного поражения | Ежегодно | Повышение надежности защиты персонала |

    - Обеспечение готовности к ликвидации аварий

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий месторождение, как предприятие, имеющее опасные производственные объекты, обязано:

- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах;

- привлекать к профилактическим работам по предупреждению аварий на опасных производственных объектах, локализации и ликвидации их последствий военизированные аварийно-спасательные службы и формирования;

- иметь резервы материальных и финансовых ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий;

- обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии на опасных производственных объектах;

- создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии на опасных производственных объектах и обеспечивать их устойчивое функционирование.

      - Анализ условий возникновения и развития аварий

План горных работ, выполненный ТОО «НИПИ «КазТехПроект» по Айтпайскому месторождению позволяет сделать вывод, что опасные явления, связанные с эндогенными (сейсмичность и вулканизм) и экзогенными (оползни) процессами в районе месторождения не наблюдались. Опасность стихийного возникновения пожаров на промплощадке практически отсутствует, т.к. нет близко расположенных лесов и камышей.

Осыпи могут образовываться в результате выветривания песчано-глинистой толщи при круто заложенных уступах. Опыт отработки карьера-аналога показывает, что размеры осыпи незначительные и большой угрозы для техники и рабочих при технологическом процессе они не представляют. Для устранения последствий производится механизированная очистка берм. Мероприятием по предупреждению является заоткоска уступов до предельных значений. На карьере образование промоин возможно в периоды снеготаяния. Для исключения поступления поверхностного стока в карьер Айтпайского месторождения предусмотрено открытый водоотлив и система нагорных канав, обеспечивающая сброс излишка воды в пруд-накопитель.

Возможные причины возникновения аварийных ситуаций (с учетом отказов и неполадок оборудования, возможных ошибочных действий персонала, внешних воздействий природного и техногенного характера):

- По водонакоплению грунтовых вод:

При длительной остановке (аварийной и т.п.) рудоподготовительного комплекса:

  - основного потребителя воды, из накопителя и одновременно ливневых дождей, уровень воды в накопителе может достигнуть сверхнормативной отметки.

- По оползням:

  - воздействие на откосы уступов ливневых дождей и грунтовых вод:

  - наличие тектонических нарушений в коренных горных породах (трещины, разломы, карсты).

- По трубопроводам:

  - воздействие низких температур;

  - агрессивная среда.

Сценарий возможных аварий (с прогнозированием обстановки при авариях):

- По водонакопителю грунтовых вод:

  - затопление нижних горизонтов карьера

- По оползням:

  - перенасыщение пород осадочной толщи водой, потеря их прочностных свойств;

  - смещение горной массы на нижележащие горизонты.

- По трубопроводам:

  - при аварии на трубопроводе, отводящим рудные отходы, находящиеся в пульповом состоянии, при этом возможно загрязнение почв на территории промплощадки, воздействие которого не будет распространяться за пределы промзоны;

      - Система оповещения о чрезвычайных ситуациях

Цель оповещения - своевременное информирование руководящего состава и населения о возникновении непосредственной опасности чрезвычайной ситуации и о необходимости принятия мер защиты. Для оповещения используют предупредительный сигнал ГО «Внимание всем». На предприятии для оповещения рабочих и служащих работающей смены и населения используются сети внутреннего радиовещания, телефонной и диспетчерской связи, сирена.

Для предприятия составляется план ликвидации аварии (ПЛА), в соответствии с требованиями «Промышленной безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом» и «Инструкции по составлению планов ликвидации аварий».

Диспетчер, получив сообщение об аварии, вызывает горноспасательную часть, немедленно прерывает переговоры с лицами, не имеющими непосредственное отношение к произошедшей аварии, включает аварийную сигнализацию, извещает о происшедшем всех должностных лиц предприятия.

Исправность аварийной сигнализации и других систем оповещения рабочих об аварии систематически проверяется в установленные сроки.

Изучение ПЛА техническим надзором производится под руководством главного инженера предприятия до начала полугодия. Ознакомление рабочих с правилами личного поведения во время аварии, в соответствии с ПЛА производит начальник подразделения (участка). Рабочие после ознакомления с правилами личного поведения во время аварии расписываются об этом в «Журнале регистрации ознакомления рабочих с запасными выходами». Запрещается допуск к работе лиц, не ознакомленных с ПЛА и не знающих его в части, относящейся к месту их работы.

Список должностных лиц, которые должны быть оповещены об аварии:

  - генеральный директор предприятия;

  - исполнительный директор предприятия

  - главный инженер;

  - главный технический руководитель по ОТ;

  - главный энергетик;

  - главный механик;

  - начальник штаба ГО

  - начальник подразделения.

Схема оповещения районных организаций:

  - центральная диспетчерская служба пос. Бадамша;

  - областная комиссия по ЧС областного Акимата Актюбинской области;

  - областное управление по ЧС Актюбинской области;

  - прокуратура Актюбинской области;

  - министерство индустрии;

  - агентство Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям.

Схемы оповещения в рабочее время и нерабочее - у диспетчера предприятия (рис. 5.1).

| Первый обнаруживший аварию начальник подразделения |  | Дежурный диспетчер предприятия |  | Энергетик |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Охрана предприятия

Медицински й пункт предприятия

Пожарная часть

Центральная диспетчерская служба района

Актюбин ская гос. инспекц. по ЧС

Минэнерго и минресурсов РК

Районная прокурату ра

Районны й штаб по делам ГО и ЧС

Областная комиссия ЧС

Начальник штаба ГО предприятия Главный инженер предприятия

Главные специалисты предприятия

Главный технический руководитель по ОТ

Генеральный директор предприятия, Исполнительный директор предприятия

– начальник ГО

Рис. 5.1 - Схема оповещения о чрезвычайных ситуациях

В случае возникновения риска чрезвычайной ситуации население оповещается по радио, телевидению, в средствах массовой информации и специальными службами районного Агентства ЧС.

Требования к передаваемой, при оповещении, информации

Краткое сообщение о ЧС, его масштабах; рекомендации о мерах предосторожности и по защите работающего персонала и мерах по ликвидации ЧС и их последствий, силы и средства ЧС и ГО, привлекаемые для ликвидации ЧС.

  - Технологическая документация на ведение работ

Горные работы по проведению траншей, разработке уступов, отсыпке отвалов должны вестись в соответствии с утвержденными главным инженером предприятия паспортами, определяющими конкретные для данного забоя размеры рабочих площадок, берм, углов откоса, высоту уступа, расстояние от горного и транспортного оборудования до бровок уступа или отвала. Паспорт должен находиться на рабочей машине (экскаватор, бульдозер и т. п.). Все работающие в забое должны быть ознакомлены с паспортом под роспись.

Запрещается ведение горных работ без утвержденного паспорта, а также с отступлениями от него.

  - Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности на предприятии

    - Мероприятия по безопасности при ведении горных работ

На основании законодательных и нормативных актов на предприятии создается система социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособность работника в процессе труда.

Для безопасного ведения горных работ на карьере следует обеспечить выполнение следующих мероприятий.

- На предприятии должны быть:

  - утвержденный в установленном порядке технический проект, включающий в себя разделы по технике безопасности и охране окружающей среды, в том числе рекультивацию нарушенных земель;

  - установленная маркшейдерская и геологическая документация;

  - план развития горных работ, утвержденный главным инженером предприятия и согласованный с компетентными органами в части обеспечения принятых проектных решений безопасного ведения горных работ и охраны;

  - лицензия на ведение горных работ, выданная компетентными органами Республики Казахстан.

В проекте должны быть приведены технические решения по обоснованию:

  - граница карьера на конец отработки на базе балансовых запасов месторождения;

  - производительность карьера по сырой руде, вскрыше и горной массе;

  - календарного графика развития горных работ на весь срок существования предприятия;

  - технологических схем и параметров системы разработки;

  - схемы вскрытия на всю глубину карьера в технической увязке с решениями по технологическим схемам.

- К техническому руководству горными работами должны допускаться лица, имеющие законченное высшее или среднее горнотехническое образование по разработке полезных ископаемых или имеющие право на ведение горных работ. Все инженерно-технические работники и рабочие обязаны не реже одного раза в 3 года проходить проверку знаний правил техники безопасности и инструкций в комиссиях, образуемых в соответствии с установленным порядком.

- Выбор основных параметров карьера должен базироваться на требованиях

«Промышленной безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом».

Высота рабочих уступов не должна превышать более чем в 1,5 раза высоту черпания экскаватора или предусматриваться возможность послойной его отработки.

Протяженность временно нерабочих площадок устанавливается проектом в зависимости от требуемой интенсивности разработки, высоты рабочих уступов и применяемого оборудования, но не должна превышать 20% активного фронта работ. Временно нерабочие площадки должны обеспечивать условия для разноса вышележащего уступа и приниматься не менее чем ширина транспортной бермы.

Суммарная протяженность активного фронта должна обеспечивать каждый забойный экскаватор длиной до 300 м в зависимости от вместимости ковша и вида транспорта.

Минимальная ширина разрезных траншей и съездов должна определяться с учетом параметром применяемого оборудования и принятых транспортных схем, а также свободного дополнительного прохода шириной не менее 1,5 м.

Ширина рабочей площадки должна определяться расчетом – в соответствии с нормами технологического проектирования. При погашении уступов должны оставляться предохранительные бермы шириной не менее одной трети расстояния по вертикали между смежными бермами и не более чем через каждые три уступа. Бермы, по которым происходит систематическое передвижение рабочих, должны иметь ограждения.

Углы наклона бортов устанавливаются на основании анализа геологических, гидрогеологических, сейсмических, горнотехнических условий месторождения, включающих на устойчивость горных пород в откосах.

Величина коэффициента запаса устойчивости бортов карьера должна быть не менее 1,2.

- Обеспеченность карьера готовыми к выемке запасами при круглогодичном режиме работы должна составить:

  - готовыми к выемке запасами руды не менее 0,5 месяца;

  - готовыми к выемке объемами скальной вскрыши – не менее 1,0 месяца.

Размещение готовых к выемке запасов по высоте рабочей зоны в плане должно соответствовать намеченному направлению развития горных работ и обеспечивать техническую возможность своевременного восстановления запасов по руде и вскрышным породам по мере их отработки.

- Запыленность воздуха и количество вредных веществ на рабочих местах не должны превышать величин, установленных санитарными нормами.

- Горные выработки карьеров в местах, представляющих опасность падения в них людей, животных, а также провалы, оползневые участки, воронки должны быть ограждены предупреждающими знаками, освещенными в темное время суток.

- К управлению горными и транспортными машинами допускаются лица, прошедшие специальное обучение, сдавшие экзамены и получившие удостоверение на право управления соответствующей техникой.

- Устройство пешеходных дорожек во внешних траншеях и на съездах, а также лестниц для передвижения людей с уступа на уступ.

- Модернизация технологического оборудования, периодический контроль оборудования, машин и механизмов на наличие звукопоглощающих устройств.

- Своевременный монтаж и ремонт горного оборудования.

- Модернизация системы оповещения.

- Своевременное обновление запасов средств защиты персонала и населения в зоне возможного поражения.

      - Мероприятия по безопасной эксплуатации перегрузочных пунктов

Основные мероприятия по безопасной эксплуатации перегрузочных пунктов.

- Месторасположение перегрузочного пункта, основные параметры, а также порядок его образования должны определяться паспортом пункта, предусматривающим необходимое число секторов, пути подъезда и разворота транспорта, места установки оборудования, передвижение людей и принятую схему сигнализации и освещения.

- Перегрузочные пункты, на которых в качестве промежуточного звена используются погрузчики колесного типа, должны отвечать следующим требованиям:

  - высота яруса должна устанавливаться в зависимости от физико- механических свойств горной массы, но не должна превышать высоту черпания погрузчика;

- автомобили и другие транспортные средства должны разгружаться в местах, предусмотренных паспортом.

Погрузочно-разгрузочные пункты должны иметь необходимый фронт для маневровых операций автомобилей, бульдозеров, автопоездов.

Площадки для погрузки автомобилей должны быть горизонтальными, допускается уклон не более 0,01.

- Длина фронта разгрузки и ширина разгрузочной площадки должны определяться, исходя из габаритов транспортных средств, принятых схем маневра и радиуса поворота с учетом безопасного расстояния между стоящими на погрузке и проезжающими транспортными средствами, но во всех случаях должны быть не менее 5 м.

- Запрещается нахождение людей и производство каких-либо работ на разгрузочной площадке в рабочей зоне автосамосвала и бульдозера. Во всех случаях люди должны находиться от механизма не менее, чем на 5 м.

      - Мероприятия по безопасной эксплуатации отвалов

Отвалообразование должно производиться под техническим руководством и контролем геотехнической службы:

  - маркшейдерское обеспечение горных работ, включающее вынос в натуральные условия всех позиций горных работ на отвалах в соответствии с проектом;

  - контроль за соблюдением технологии и режима отсыпки отвалов;

-контроль размещения пород с различными физико-механическими свойствами, скоростью продвигания фронта ярусов, в соответствии с паспортами отвалообразования.

Организация и проведение инструментальных наблюдений за устойчивостью откосов:

  - оперативная корректировка параметров и режима отсыпки отвалов на основе уточнения инженерно-геологических условий отвалообразования и результатов маркшейдерских инструментальных наблюдений;

  - контроль горизонтальной скорости деформации;

  - контроль вертикальной скорости деформации.

Деформация отвалов носит пластичный закономерный характер, который создает возможность ведения отвальных работ.

В пределах нарастания скоростей оседания от 0 до 50 см/сутки внезапное обрушение отвалов исключается. По достижении вертикальной скорости деформации отвала 50 см/сутки отсыпка породы должна быть прекращена.

При развитии работ на отвале на его рабочей площадке маркшейдерской службой оборудуются наблюдательные станции из опорных и рабочих реперов. Рабочие реперы располагаются вдоль верхней бровки отвала через 25-35 м, таким образом, чтобы ими контролировались скорости оседания рабочих площадок отвала в местах разгрузки автосамосвалов. При скорости оседания до 25 см/сутки инструментальные наблюдения проводятся через сутки, при скорости более 25 см/сутки ежедневно. При скорости оседания более 50 см/сутки отвал закрывается. Возобновление работ на отвале разрешается при снижении скорости оседания до

30 см/сутки и менее по письменному указанию главного инженера рудника. Данные всех инструментальных наблюдений по отвалам заносятся в специальный журнал (паспорт деформаций отвалов).

На отвалах берма должна иметь по всему фронту поперечный уклон не менее 3, направленный от бровки откоса в глубину отвала. Под бермой понимается участок разгрузочной площадки отвала перед предохранительным валом шириной 5-10 м. Вся остальная поверхность должна быть горизонтальной или иметь поперечный уклон 1.

На бровке отвала из породы создается предохранительный вал высотой не менее 1 м. Разгрузка самосвалов осуществляется на предохранительную берму. В темное время суток отвал освещается в соответствии с нормами освещения.

Горные мастера не менее двух раз в смену производят визуальный осмотр рабочей площадки и откосов, отвалов, предохранительного вала, состояния реперов наблюдательных станций, поперечного уклона на берме. Результаты осмотров оформляются в журнале осмотра отвалов после окончания смены.

Участковый маркшейдер по отвалообразованию ежесуточно отражает в журнале осмотра отвалов результаты выполненных наблюдений. На основании выполненных наблюдений в журнале осмотра отвалов оформляется письменное разрешение на производство работ на отвалах с указанием порядка развития отвального фронта. С указанием участкового маркшейдера по отвалообразованию ежемесячно знакомится под роспись начальник смены, горный мастер вскрышного участка, мастер участков технологического транспорта, мастер бульдозерного участка отвалообразования и диспетчер рудника.

Мастер бульдозерного участка на основании наряда начальника смены о производстве работ на отвалах определяет число бульдозеров для работы на отвалах. Наряд на производство работ на отвале бульдозеристам выдает горный мастер вскрышного экскаваторного участка. Перед началом работ бульдозерист

знакомится с записями в бортовом журнале, тщательно осматривает рабочую площадку и предохранительный вал.

    - Механизация горных работ

- Горные, транспортные и строительно-дорожные машины должны быть в исправном состоянии и снабжены действующими сигнальными устройствами, тормозами, ограждениями доступных движущихся частей (муфт, передач, шкивов и т.д.) и рабочих площадок,   противопожарными   средствами,   иметь освещение,

комплект исправного инструмента и необходимую контрольно- измерительную аппаратуру, а также исправно действующую защиту от переподъема.

Исправность машин должна проверяться ежесменно машинистом, еженедельно – механиком участка и ежемесячно – гл. механиком карьера. Результаты проверки должны быть записаны в журнале.

Запрещается работа на неисправных машинах и механизмах.

- Транспортирование машин тракторами и бульдозерами разрешается только с применением жесткой сцепки и при осуществлении специально разработанных мероприятий, обеспечивающих безопасность выполнения этих работ, транспортирование особо тяжелых машин с применением других видов сцепки должно осуществляться по специально разработанному проекту, утвержденному главным инженером предприятия.

- Производить смазку машин и механизмов на ходу разрешается только при наличии специальных устройств, обеспечивающих безопасность этих работ. Категорически запрещается использование открытого огня и паяльных ламп для разогревания масел и воды.

- На экскаваторах должны находиться паспорта забоев, утвержденные главным инженером предприятия. В паспортах должны быть показаны допустимые размеры рабочих площадок, берм, углов откоса, высота уступа и расстояния от горного и транспортного оборудования до бровок уступа или отвала.

- Присутствие посторонних лиц в кабине и на наружных площадках экскаватора при его работе запрещается.

- Смазочные и обтирочные материалы на горных и транспортных машинах должны храниться в закрытых металлических ящиках. Хранение на горных машинах и локомотивах бензина и других легковоспламеняющихся веществ не разрешается.

      - Мероприятия по безопасности при ведении экскаваторных работ

Эксплуатируемые экскаваторы должны быть в исправном состоянии и иметь действующие сигнальные устройства, тормоза, освещение, противопожарные средства, исправную защиту от переподъема. Все доступные движущиеся части оборудования должны быть ограждены. Изменения конструкций ограждения, площадок и входных трапов не должны производиться в период ремонтов без согласования с заводом-изготовителем и они не должны ухудшать безопасность обслуживающего персонала.

Исправность машин должна проверяться ежесменно машинистом, еженедельно – механиком участка и ежемесячно – главным механиком или его заместителем. Результаты проверки должны быть записаны в специальном журнале.

Работа на неисправных машинах запрещается.

Каждый экскаватор должен вести работы в соответствии с паспортом забоя, утвержденным главным инженером. В паспорте забоя должны быть указаны допустимые размеры рабочих площадок, берм, углов откоса, высота уступа, расстояние от горного и транспортного оборудования до бровок уступа и порядок подъезда транспорта к экскаватору.

Экскаваторы должны располагаться на уступе карьера или отвала на твердом выровненном основании с уклоном, не превышающим допустимого техническим паспортом экскаватора. Во всех случаях расстояние между бортом уступа, отвала или транспортными сосудами и контргрузом экскаватора должно быть не менее 1 м.

При работе экскаватора его кабина должна находиться в стороне, противоположной забою. В отдельных случаях (устройство съездов, зарезка уступов), когда по ряду причин не представляется возможным выполнение этого требования, работа экскаватора согласовывается с органами горного надзора.

Экскаваторы с высоким расположением кабины, могут работать при любом расположении экскаватора по отношению к забою.

Не допускается работа экскаваторов под "козырьками" или навесами уступов.

Передвижение экскаватора должно производиться по сигналам помощника машиниста, при этом должна быть обеспечена постоянная видимость между машинистом экскаватора и его помощником. При передвижении экскаватора по горизонтальному пути или на подъем ведущая ось его должна находиться не выше 1 м от почвы, а стрела должна устанавливаться по ходу экскаватора.

При движении экскаватора на подъем или при спуске должны предусматриваться меры, исключающие самопроизвольное скольжение.

При погрузке в средства автомобильного и железнодорожного транспорта машинистом экскаватора должны подаваться сигналы:

- "стоп" – один короткий;

- сигнал, разрешающий подачу транспортного средства под погрузку, - два коротких;

- начало погрузки – три коротких;

- сигнал об окончании погрузки и разрешении отъезда транспортного средства – один длинный.

Таблица сигналов должна быть вывешена на видном месте, на кузове экскаватора и с ней должны быть ознакомлены водители транспортных средств.

Запрещается во время работы экскаватора пребывание людей (включая и обслуживающий персонал) в зоне действия ковша.

В случае угрозы обрушения или оползания уступа во время работы экскаватора или при обнаружении отказавших зарядов ВМ работа экскаватора должна быть прекращена и экскаватор отведен в безопасное место.

Для вывода экскаватора из забоя всегда должен быть свободный проход.

При работе экскаватора на грунтах, не выдерживающих давление гусениц, должны быть предусмотрены специальные мероприятия, обеспечивающие его устойчивое положение. Перегон экскаватора по слабым грунтам должен осуществляться в присутствии лиц надзора.

При перегоне экскаватора на дальние расстояния (из карьера в карьер или на отвал) должна быть разработана диспозиция по выполнению этой работы с мерами, обеспечивающими безопасность.

В кабине машиниста экскаватора должны быть установлены щит аварийной сигнализации, а также приборы контроля.

При ремонте и наладочных работах должно быть предусмотрено ручное управление каждым механизмом в отдельности.

Места работы экскаваторов должны быть оборудованы средствами вызова машиниста экскаватора.

      - Мероприятия по улучшению безопасности при эксплуатации карьерных автосамосвалов

В соответствии с требованиями «Промышленной безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом» при эксплуатации автомобильного транспорта в карьерах необходимо руководствоваться "Правилами дорожного движения" и "Правилами техники безопасности для предприятий автомобильного транспорта" в той части, в которой они не противоречат вышеуказанным едиными правилам безопасности.

Скорость и порядок движения автомобилей на дорогах карьера устанавливаются администрацией предприятия с учетом местных условий, качества дорог и состояния транспортных средств. Движение на дорогах карьера должно регулироваться стандартными знаками, предусмотренными "Правилами дорожного движения" и без обгона. В отдельных случаях, если на карьерах применяется несколько типов автомобилей с разной технической скоростью движения, допускается обгон автомобилей при обеспечении безопасных условий движения, согласованных с органами государственного горного надзора.

План и профиль, а также радиусы кривых в плане необходимо устраивать в соответствии с требованиями строительных норм и правил. В особо стесненных

условиях на внутрикарьерных и отвальных дорогах величину радиусов кривых в плане принимают равной не менее двух конструктивных радиусов разворотов автомобиля по переднему наружному колесу – при расчете на одиночный автомобиль и не менее трех конструктивных радиусов разворота – при расчете на тягачи с полуприцепами. Проезжая часть дороги внутри контура карьера (кроме забойных дорог) должна соответствовать строительным нормам и правилам и быть ограждена от призмы обрушения земляным валом или защитной стенкой. При этом высоту ограждения необходимо принимать по расчету, но не менее одной трети высоты колеса   расчетного автомобиля, а ширину   –    не менее полуторной высоты ограждения.

На уступах из монолитной породы, не имеющих призмы обрушения, ограждение устанавливается на расстоянии не менее 1 м от края уступа до подошвы ограждающего вала.

Все места погрузки, виражи, капитальные траншеи и скользящие съезды, а также внутрикарьерные дороги (в зависимости от интенсивности движения) в темное время суток следует освещать.

В зимнее время автодороги необходимо систематически очищать от снега и льда и посыпать песком, шлаком или мелким щебнем или обрабатывать специальным составом.

Земляное   полотно     дорог   должно   насыпаться   из   прочных   грунтов.

Применение для насыпей торфа, дерна и растительных остатков не допускается.

Продольные уклоны внутрикарьерных дорог необходимо принимать на основании технико-экономического расчета с учетом безопасности движения, а ширину проезжей части дороги исходя из размеров применяемых автомобилей с учетом требований отраслевых норм технологического проектирования.

При погрузке автомобилей экскаваторами должны выполняться следующие условия:

- ожидающий погрузки автомобиль должен находиться за пределами радиуса действия экскаваторного ковша и становиться под погрузку только после разрешающего сигнала машиниста экскаватора;

- находящийся под погрузкой автомобиль должен быть заторможен;

- погрузка в кузов автомобиля должна производиться только сбоку или сзади; перенос экскаваторного ковша над кабиной автомобиля не допускается;

- нагруженный автомобиль должен следовать к пункту разгрузки только после разрешающего сигнала машиниста экскаватора;

- находящийся	под	погрузкой	автомобиль	должен	быть	в	пределах видимости машиниста.

Кабина карьерного автосамосвала должна быть перекрыта специальным защитным козырьком, обеспечивающим безопасность водителя при погрузке.

При работе автомобиля в карьере запрещается:

- движение автомобиля с поднятым кузовом;

- движение задним ходом к месту погрузки на расстояние более 30 м (за исключением случаев проведения траншей);

- перевозить посторонних людей в кабине;

- оставлять автомобиль на уклонах и подъемах; в случае остановки на подъеме или уклоне вследствие технической неисправности водитель обязан принять меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля, -

выключить двигатель, затормозить машину, положить под колеса упоры (башмаки) и др.;

- производить запуск двигателя, используя движение автомобиля под уклон.

Во всех случаях при движении автомобиля задним ходом должен подаваться непрерывный звуковой сигнал а при движении автомобиля грузоподъемностью 10 т и более должен автоматически включаться звуковой сигнал.

Инженерные службы предприятия должны уделять особое внимание вопросам организации безопасности эксплуатации карьерного автомобильного транспорта.

      - Мероприятия по безопасной эксплуатации бульдозеров

- Не разрешается оставлять бульдозер без присмотра с работающим двигателем и поднятым ножом, а также при работе направлять трос, становиться на подвесную раму и нож.

- Запрещается работа на бульдозере без блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной коробке переда, или при отсутствии устройства для запуска двигателя из кабины, а также работа поперек крутых склонов.

- Для ремонта, смазки и регулировки бульдозер должен быть установлен на горизонтальной площадке, двигатель выключен, а нож опущен на землю.

- Для осмотра ножа снизу он должен быть опущен на надежные подкладки, а двигатель бульдозера выключен. Запрещается находиться под поднятым ножом.

- Расстояние от края гусеницы бульдозера до бровки откоса определяется с учетом горно-геологических условий и должно быть занесено в паспорт ведения работ в забое (отвале).

- Максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера не должны превышать: на подъеме 25, под уклон (спуск с грузом) - 30.

- При планировке отвала бульдозером подъезд к бровке откоса разрешается только ножом вперед. Не следует подавать бульдозер задним ходом к бровке отвала.

  - Охрана труда и промышленная санитария

    - Общие требования

При ведении открытых горных работ на карьере месторождения необходимо руководствоваться “Санитарными правилами для предприятий добывающей промышленности”, Гигиенические нормативы

«Предельно допустимые концентрации и ориентировочные безопасные уровни вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (утверждены приказом Министра здравоохранения РК от 03.12.2004 г № 841, “Законом об охране труда Республики Казахстан”, Законом РК “О санэпидблагополучии населения”.

Прием на работу лиц, не достигших 18 лет, запрещается.

Работники должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры с учетом профиля и условий их работы.

Работники должны быть обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям СанПиН “Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством” (2.1.4.1074-01). Расход воды на одного работающего не менее 25л/смену. Питьевая вода должна доставляться к местам работы в закрытых емкостях, которые снабжены кранами. Емкости изготовляются из материалов, разрешенных Минздравом РК.

Все трудящиеся должны пройти инструктаж по промышленной санитарии, личной гигиене и по оказанию неотложной помощи пострадавшим на месте несчастных случаев.

    - Борьба с пылью и вредными газами

- Состав атмосферы карьера должен отвечать установленным нормативам по содержанию составных частей воздуха и вредных примесей (пыль, газы) с учетом требований № 629 от 18.08.04.

В местах производства работ воздух должен содержать по объему 20% кислорода и не более 0,5% углекислого газа; содержание других вредных газов не должно превышать величин, приведенных в таблице 5.4.

Таблица 5.4- Предельно допустимые концентрации вредных газов

| Газ | Предельно допустимые концентрации |  |
| --- | --- | --- |
|  | % по объему | мг/м3 |
| Окислы азота (в пересчете на NO2) | 0,00010 | 5 |
| Окись углерода | 0,0017 | 20 |
| Сероводород | 0,00071 | 10 |
| Сернистый ангидрид | 0,00033 | 10 |
| Акролеин | 0,00009 | 0,2 |
| Формальдегид | 0,00004 | 0,5 |

- Во всех карьерах, имеющих источники выделения ядовитых газов (от работы автомобилей, из пожарных участков, из дренируемых в карьер вод и др.), должен производиться отбор проб для анализа воздуха на содержание вредных газов на рабочих местах не реже одного раза в квартал и после каждого изменения технологии работ в соответствии с "Инструкцией по контролю содержания пыли в воздухе на предприятиях горно-рудной и нерудной промышленности".

Допуск рабочих и технического персонала в карьер после производства массовых взрывов должен производиться только после проверки и снижения содержания ядовитых газов в атмосфере до санитарных норм.

- Запыленность воздуха на рабочих местах не должна превышать норм, предусмотренных № 629 от 18.08.04.

- В карьерах, в которых отмечается выделение вредных примесей, должны применяться средства подавления или улавливания пыли, ядовитых газов и агрессивных вод непосредственно в местах их выделения.

В случаях, когда применяемые средства не обеспечивают необходимого снижения запыленности воздуха в карьере, должна осуществляться изоляция кабин экскаваторов с подачей в них очищенного воздуха.

- Для снижения пылеобразования при экскавации горной массы в теплые периоды года должно производиться систематическое орошение взорванной горной массы водой.

- Для снижения пылеобразования на автомобильных дорогах при положительной температуре воздуха должна производиться поливка дорог водой с применением при необходимости связующих добавок.

- При наличии внешних источников запыления и загазовывания атмосферы должны быть предусмотрены мероприятия, снижающие поступление пыли и газов от них в карьер.

- При интенсивном сдувании пыли с обнаженных или измельченных горных пород должно применяться покрытие поверхности таких участков карьера связывающими растворами.

- Применение в карьерах автомобилей, бульдозеров, тракторов и других машин с двигателями внутреннего сгорания допускается только при наличии приспособлений, обезвреживающих ядовитые примеси выхлопных газов.

    - Борьба с производственным шумом и вибрациями

Расстояние от границы карьера до жилых массивов более 1000 м. Поэтому настоящим проектом рассматриваются мероприятия по ограничению шума и вибрации для непосредственно работающих в карьере людей.

Защита от шума и вибрации обеспечивается конструктивными решениями используемого оборудования (бульдозеры, экскаваторы, автосамосвалы и др.). Фактором увеличения уровней шума и вибрации является механический износ технологического оборудования и его узлов, поэтому для предотвращения возможных превышений уровня шума и вибрации должны выполняться следующие мероприятия:

- контрольные замеры шума и вибрации на рабочих местах машинистов и операторов, которые производятся специализированной организацией не реже одного раза в год;

- при превышении уровней шума и вибрации, производится контрольное обследование с целью установления причины и принятия мер по замене или ремонту узлов;

- периодическая проверка оборудования, машин и механизмов на наличие и исправность звукопоглощающих кожухов, облицовок и ограждающих конструкций, виброизоляции рукояток управления, подножек, сидений, площадок работающих машин.

    - Санитарно-бытовые помещения

- При каждом карьере или для нескольких карьеров должны быть оборудованы административно-бытовые помещения. Бытовые помещения должны иметь отделения для мужчин и женщин и рассчитываться на число рабочих, проектируемое ко времени полного освоения карьера

В состав бытовых помещений должны входить: гардеробы для рабочей и верхней одежды, помещения для сушки и обеспыливания рабочей одежды, душевые, уборные, прачечная, мастерские по ремонту спецодежды и спецобуви, помещения для чистки и мойки обуви, кипятильная станция для питьевой воды, фляговое помещение, респираторная, помещения для личной гигиены женщин, здравпункт.

Административно-бытовой комбинат, столовые, здравпункт должны располагаться с наветренной стороны на расстоянии не менее 50 м от открытых складов руды, дробильно-сортировочных фабрик, эстакад и других пылящих участков, но не далее 500 м от основных производственных зданий. Все эти здания следует окружать полосой древесных насаждений.

- Раздевалки и душевые должны иметь такую пропускную способность, чтобы работающие в наиболее многочисленной смене затрачивали на мытье и переодевание не более 45 мин.

- Душевые или бани должны быть обеспечены горячей и холодной водой из расчета 500 л на одну душевую сетку в час и иметь смесительные устройства с регулирующими кранами.

Регулирующие краны должны иметь указатели холодной и горячей воды. Трубы, подводящие пар и горячую воду, должны быть изолированы или ограждены на высоту 2 м от пола.

Качество воды, используемой для мытья, должно быть согласовано с органами Государственной санитарной инспекции.

- В душевой и помещениях для раздевания с отделениями для хранения одежды полы должны быть влагостойкими и с нескользкой поверхностью, стены и перегородки должны быть облицованы на высоту не менее 2,5 м влагостойкими материалами, допускающими легкую очистку и мытье горячей водой. В этих помещениях должны быть краны со шлангом для обмывания пола и стен.

- Все санитарно-бытовые помещения должны иметь приточно-вытяжную вентиляцию, обеспечивающую содержание вредных примесей в воздухе этих помещений в пределах норм, предусмотренных № 629 от 18.08.04 «Воздух рабочей зоны».

    - Производственно-бытовые помещения

- На каждом участке для обогрева рабочих в карьере зимой и укрытия от дождя должны устраиваться специальные помещения, расположенные не далее 300 м от места работы.

Указанные помещения должны иметь столы, скамьи для сиденья, умывальник с мылом, питьевой фонтанчик (при наличии водопровода) или бачок с кипяченой питьевой водой, вешалку для верхней одежды.

Температура воздуха в помещении для обогрева должны быть не менее

+20С.

- Кабины экскаваторов и других механизмов должны быть утеплены и оборудованы безопасными отопительными приборами.

- На карьерах должны быть закрытые туалеты в удобных для пользования местах, устраиваемые в соответствии с общими санитарными правилами.

- На каждом предприятии должна быть организована стирка спецодежды не реже двух раз в месяц, а также починка обуви и спецодежды.

    - Медицинская помощь

- На каждом предприятии должен быть организован пункт первой медицинской помощи. Организация и оборудование пункта согласовываются с местными органами здравоохранения. На предприятиях с числом рабочих менее

300 допускается медицинское обслуживание рабочих ближайшим лечебным учреждением. На каждом участке, в цехах, мастерских, а также на основных горных и транспортных агрегатах и в чистых гардеробных, душевых должны быть аптечки первой помощи.

- На всех участках и в цехах должны быть носилки для доставки пострадавших в медицинский пункт.

- Для доставки пострадавших или внезапно заболевших на работе с пункта медицинской помощи в лечебное учреждение должны быть санитарные машины, которые запрещается использовать для других целей.

В санитарной машине должны иметься теплая одежда и одеяла, необходимые для перевозки пострадавших в зимнее время.

При числе рабочих на предприятии до 1000 должна быть одна санитарная машина, свыше 1000 – две.

- Пункт первой медицинской помощи должен быть оборудован телефонной связью.

    - Водоснабжение

- Каждое предприятие обязано обеспечить всех работающих доброкачественной питьевой водой в достаточном количестве.

- Вода питьевого источника карьера должна подвергаться периодическому химико-бактериологическому исследованию для определения пригодности ее для питья. Пользование водой для хозяйственно-питьевых нужд допускается после специального разрешения на это органов Государственной санитарной инспекции.

- Способы очистки воды, предназначенной для хозяйственных и питьевых нужд и источники водоснабжения, находящихся в ведении карьера, должны быть согласованы с органами Государственной санитарной инспекции.

- Водонапорные сооружения поверхностных источников воды, а также скважины и устройства для сбора воды должны быть ограждены от загрязнения. Для источников, предназначенных для питьевого водоснабжения, должна устанавливаться зона санитарной охраны.

- Персонал, обслуживающий местные установки по приготовлению питьевой воды, должен проходить медицинский осмотр и обследование в соответствии с действующими санитарными нормами.

- Сосуды для питьевой воды должны изготовляться из оцинкованного железа или по согласованию с Государственной санитарной инспекцией из других материалов, легко очищаемых и дезинфицируемых.

Сосуды для питьевой воды должны быть снабжены кранами фонтанного типа. Сосуды должны защищаться от загрязнений крышками, запертыми на замок, и не реже одного раза в неделю промываться горячей водой или дезинфицироваться.

- Сосуды с питьевой водой должны размещаться на участках работ таким образом, чтобы обеспечить водой всех рабочих предприятия.

- В период строительства вода доставляется в спецмашине АВВ-3,6. На рабочих местах питьевая вода хранится в специальных термосах емкостью 30 л. Аварийная емкость для хранения воды (V=15 м3) обрабатывается и хлорируется один раз в год.

    - Освещение рабочих мест

Освещение всех рабочих мест в карьере должно соответствовать нормам “Требований промышленной безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом”.	Особое   внимание	должно быть уделено освещению мест работы бульдозеров или других тракторных машин, мест работы экскаваторов, мест с ручными работами и мест постоянного пребывания или движения работающих в карьере людей.

  - Пожарная безопасность

    - Общие требования

Согласно Закону Республики Казахстан “О пожарной безопасности” обеспечение пожарной безопасности и пожаротушения возлагается на руководителя предприятия.

Горюче-смазочные материалы будут храниться в специально предназначенных для этих целей емкостях. Заправочная станция вынесена за территорию промплощадки на расстоянии 300 м.

Временные сооружения, а также подсобные сооружения обеспечиваются первичными средствами пожаротушения в соответствии ППБ-05-86. Помимо противопожарного оборудования зданий и сооружений, на территории складов, зданий будут размещены пожарные щиты со следующим минимальным набором пожарного инвентаря, шт: топоров – 2, ломов и лопат – 2. багров железных – 2. ведер. окрашенных в красный цвет – 2, огнетушителей – 2.

Для пожаротушения настоящим проектом предусматривается два источника: резервуар емкостью 500 м3 и пожарная машина АЦ-40, оборудованная емкостью 6 м3. В резервуаре хранится неприкосновенный запас воды на наружное и внутреннее пожаротушение.

Оповещение о пожаре осуществляется с помощью мобильных радиостанций.

Противопожарная защита спроектирована согласно СНиП РК 4.01-02-2001 и 2.02.-11-2002.

Пожаротушение зданий и сооружений, расположенных на промплощадке перерабатывающего завода и жилпоселка, совмещено с системой хозяйственно- питьевого водоснабжения. Согласно СНиП РК 4.01-02-2001 расход воды на пожаротушение составляет 35 л/сек при объеме переработки завода 198,5 тыс.м3, категории производства Д, степени огнестойкости зданий IIIа. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в период пожаротушения - 2,5  л/сек.

Общий расчетный расход воды на пожаротушение составляет 37,5 л/сек.

Неприкосновенный противопожарный запас воды, при времени тушения пожара 3 часа, составляет 37,5*3600*3=405000 л = 405,0 м3

Сохранение противопожарного неприкосновенного запаса воды в резервуарах до уровня неприкосновенного запаса во всасывающую трубу насосов хозяйственно-питьевого назначения через обнаженные отверстия попадает воздух, что приводит к срыву работы насосов.

Пожарное депо расположено на промплощадке предприятия. Проектом предусмотрена система противопожарного водопровода низкого давления.

Потребный напор противопожарных насосов составляет 35-40 м.

Проектируется установка двух (в т.ч. один резервный) противопожарных насосов NK125-315 с диаметром рабочего колеса 311 мм с электродвигателями 180 м, мощностью 18,5 квт, с числом оборотов 1450 об/мин. Насосы имеют производительность 140 м3/час при напоре 32 м.

Сеть хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода на промплощадке и в жилпоселке проектируется кольцевая с установкой пожарных гидрантов.

    - Горная часть

Смазочные и обтирочные материалы на рабочих местах необходимо хранить в закрытых огнестойких емкостях на специальных площадках.

Для выполнения мер по ликвидации пожаров предусматривается пожарная машина типа АЦ-40, а также запроектированные поливочные машины ПМ-130, для чего последние комплектуются специальными насадками и шлангами.

    - Ремонтно-складское хозяйство

Запроектированное ремонтно-складское хозяйство выполняется в соответствии с требованиями действующих СНиПов, ГОСТов, ОСТов, ПУЭ, типовых правил пожарной безопасности для промышленных предприятий, а также специальных отраслевых и ведомственных перечней и методик определения производств по взрывопожарной и пожарной опасности.

Проектируемые передвижные вагончики оборудуются сигнализацией и первичными средствами пожаротушения.