Глава 6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЕЕ

ОХРАНА

  - Общая характеристика района

В административном отношении район работ расположен на территории Каргалинского района Актюбинской области.

Месторождение Айтпайское располагается в 35 км север-северо-западнее ж.д. станции Кемпирсай Актюбинской области.

Производственная база предприятия находится в п. Бадамша Каргалинского района, в 130 км от г. Актобе. Каргалинский район обладает хорошо развитой промышленной и транспортно-коммуникационной инфраструктурой: автодороги Актобе-Орск и Актобе-Хромтау, железная дорога Орск-Никельтау (ЮУЖД), газопровод Бухара- Урал, нефтепровод Кенкияк-Орск, ЛЭП 110-кВ. В районе имеется большое количество отработанных карьеров, заполненных грунтовыми водами.

Пространственно Айтпайское месторождение приурочено к северной части Кемпирсайского ультраосновного массива, генетически связано с корой выветривания по перидотитовым и дунитовым серпентинитам.

Орографически Кемпирсайский массив, включая площадь месторождения относится к восточной части Орь-Илекского междуречья (поднятия).

Рельеф поднятия представляет собой всхолмленную равнину (степная, ковыльная нагорная равнина), прорезанную речными долинами и оврагами. Отмечается общее понижение равнины к востоку (к долине р. Орь) и юго-востоку (к р. Уйсылкара). Самая низкая часть района находиться на востоке района – это западная часть Орской впадины. Несмотря на преобладающий нагорно-равнинный характер района, в нем выделяются участки сложно-расчлененного рельефа. В последнем случае местность имеет вид мелкосопочника. Мелкосопочник занимает неширокие приречные полосы. Таковы окрестности нижней части р. Куагаш, Шандаши и Кызыл-Каине.

  - Климатическая характеристика района

Климат района расположения месторождения «АЙТПАЙСКОЕ» резко континентальный, сухой, с высокой активностью ветрового режима, большими колебаниями погодных условий в течение года – достаточно холодная зима и очень жаркое лето.

Характерны значительные суточные и годовые колебания температур воздуха.

Малое количество выпадающих атмосферных осадков, высокая испаряемость.

Для района характерны ветры, преимущественно восточных румбов, средняя скорость ветра 1,4–4,2  м/сек, максимальная 17-20 м/сек.

К опасным метеорологическим явлениям относятся туманы, гололед, сильные ветра и пыльные бури. Среднее число дней с туманами - 41, с гололедными явлениями - 6, с пыльными бурями - 31.

Климатические условия района строительства по данным метеостанции Кос-Истек  за 1987-2002 годы характеризуются следующими показателями:

- абсолютный максимум температуры воздуха - +41,90С;

- абсолютный минимум температуры воздуха - -18,30С;

- среднегодовая температура воздуха – от +7,2 до +11,5 0С;

- средняя температура самого жаркого месяца – июля - +28,20С;

- средняя температура самого холодного месяца – января - -2,60С;

- амплитуда среднегодовой температуры самого жаркого и самого холодного месяцев – 37,50С;

- максимальная глубина промерзания почвы – 0,7 м;

- годовая величина атмосферных осадков – от 78,4 до 242,8 мм при средней многолетней – 144,1 мм;

- преобладающее	направление	ветров:	юго-восточное,	северо-восточное	и восточное;

- средняя скорость ветра – 4,8 м/с;

- преобладающие скорости ветра летом – 2-5 м/с;

- преобладающие скорости ветра зимой – до 10 м/с;

- процент штилевых дней – 1-2%.

Снежный покров образуется с третьей декады декабря и может продолжатся до середины марта, толщина снежного покрова 60-100мм.

Таблица 13.2.1 Средняя годовая повторяемость (%) направлений ветра и штилей

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 16 | 14 | 24 | 7 | 6 | 8 | 12 | 7 |

Растительный покров и животный мир по видовому составу беден и характерен для зоны пустынь и полупустынь. Лишь в весеннее время поверхность покрывается невысокими сухостойкими видами трав, которые уже в мае почти полностью выгорают. Растительность очень бедна и представлена свойственными для полупустыни видами флоры: саксаул, карагач, чий, кияк, биюргун и другие.

  - Основные проектные данные

Основное направление использования добываемой руды – переработка на горно-обогатительном комбинате.

Проектируемые к отработке запасы состоят на Государственном балансе и состоянию на 01.01.2015 г., в пределах предоставленной для отработки месторождения категории. Площадь в пределах предоставленной для отработки 0,5 км2. Эксплуатационные запасы этой части месторождения с учетом потерь в бортах карьера рассчитываются согласно таблице 3.7. При заданной Техническим заданием (приложение 1) производительности карьера за действующий контрактный срок будут

отработаны часть эксплуатационных запасов.

По своим параметрам полезная толща месторождения АЙТПАЙСКОЕ полностью отвечает следующим нормативным требованиям.

Срок действия Лицензий 2023–2048 г.г.

Проектируемая производительность карьера по товарной руде, рассчитана согласно таблице 3.8. в течение срока действия Лицензий по годам 2044 года.

Состав предприятия

Проектируемое производство в своем составе будет иметь следующие объекты:

- собственно карьер с отвалами вскрышных рыхлых и боковых пород;

- прикарьерную административно-бытовую площадку (АБП) с: вагоном-конторой- диспетчерской, вагоном-столовой, вагоном-общежитием охранной смены, резервуарами для питьевой и технологической воды, туалетами и канализационной системой;

водоотводной породный вал;

- коммуникационные сооружения:

- внутрикарьерные и технологическую автодороги,

- подъездную автодорогу,

- внешнюю ЛЭП – 10 кВ,

- внутренние ЛЭП – 0,4 кВ с карьерной ПКТП.

Строительство ДСУ, внешней и внутренних ЛЭП по энергообеспечению производственных и бытовых объектов осуществляется по самостоятельным проектам

Карьер занимает всю площадь проектируемых строительных площадок и полностью охватывают участки месторождения, границы которых определены контуром выданной Лицензий.

Земли, на которых размещаются объекты проектируемого производства как по своему орографическому положению, так по качеству плодородного слоя являются малоценными и малопригодными для ведения сельского хозяйства.

Предусматривается строительство подъездной, технологической и внутрикарьерных дорог.

Подъездная дорога

Длина – 2,2 км, ширина земляного полотна – 7,5м, проезжей части – 4,5м. Строение дорожной одежды: Песок средне-крупнозернистый, Кф < 1, h= 15см. щебень фракционированный, основной материал фракции 40-70мм, расклинивающий материал фракции 5-20мм, h= 25см.

Технологическая дорога.

Длина 0,4 км, ширина земляного полотна – 7,5м, проезжей части – 4,5м. Строение дорожной одежды: Песок средне- крупнозернистый, Кф < 1, h= 15см. щебень

фракционированный, основной материал фракции 40-70мм, расклинивающий материал фракции 5-20мм, h= 20см.

Внутрикарьерные дороги.

Длина 10 км. Ширина 8,0м, проезжей части – 6,0м.. Основание скальное, тип покрытия переходный из ПГС.

Инженерные сети

Инженерные сети на проектируемом предприятии представлены внешней ЛЭП- 10 кВ, внутренними ЛЭП-0.4 кВ, а также водопроводом и канализационной системой на площадке АБП.

Водоотвод дождевых и талых вод.

Характер рельефа района участка не исключает возможность скопления дождевых и талых вод в карьере с нагорной стороны. Поэтому, вдоль северо-восточного борта карьера предусматривается устройство породного водоотводного вала.

Характеристика полезного ископаемого.

Кобальт-никелевое оруденение связано с остаточной корой выветривания триас-юрского возраста контактово-площадного типа, развитой на серпентинитах вблизи контакта с габброидами. На месторождении развит полный керолит-нотронит-охристый профиль коры выветривания с сильно развитыми процессами силификации практически во всех зонах элювия. Промышленное оруденение приурочено к зоне нонтронитов и выщелоченных серпентинитов. Месторождение представлено одной рудной залежью, вытянутой в северном направлении на 530 м при средней ширине 85 м. Мощность рудного тела от 1 до 18,1 м, в среднем составляет 7,7 м, глубина залегания кровли варьирует в пределах 0,8-12,7 м. Площадь рудного тела на поверхности 47,9 тыс. м2. Рудное тело имеет форму субгоризонтальной залежи с изменчивой мощностью и сложными контурами кровли и почвы. Севернее основной рудной залежи по содержанию ниже бортового выделены три рудных тела некондиционных руд, не представляющих практического интереса.

Главные рудные минералы - нонтронит и асболан. Количество нонтронита в рудах составляет в среднем около 65%. Он образует гнездовидные скопления мелкочешуйчатых агрегатов либо присутствует в виде сплошных землистых масс зеленого цвета. Асболан находится в форме плотных натечных корок и прожилков черного цвета. В небольшом количестве встречаются керолит и никельсодержащий хлорит в виде гнездовидных скоплений и прожилков. На месторождении выделено три типа руд: охристо-нонтронитовый, составляющий около 25% запасов, нонтронитовый - 60% и выщелоченные нонтронитизированные серпентиниты - 15%.

По химическому составу руды месторождения относятся к кремнистому типу, при переработке требуют шихтовки рудами других месторождений. Содержание никеля - 1,19%, кобальта - 0,047%, меди - 0,014%, оксида хрома - 1,1%.

Система разработки карьера

По способу производства работ на вскрыше предусматривается транспортная система с перемещением вскрышных пород во внешний отвал.

По способу развития рабочей зоны при добыче руды система разработки является сплошной с выемкой полезного ископаемого горизонтальными слоями с продольным расположением и одно-двухсторонним (в зависимости от годовой производительности) перемещением фронта работ и продольными заходками выемочного оборудования.

Отработка полезного ископаемого ведется по схеме: забой - экскаватор - автосамосвал – ДСУ.

Благоприятные горно-геологические условия месторождения АЙТПАЙСКОЕ предопределяют отработку этого месторождения открытым способом с применением буровзрывных работ.

Продуктивная толща вскрытой мощностью от 5,0 до 23,0 м, представлена монолитн Отработка полезного ископаемого будет вестись горизонтальными уступами. Глубина карьера до единого горизонта +390 м. Всего добычных уступов 1-4. Высота добычных уступов при добыче руды может составлять 5-10 м.

ой и однородной толщей известняка.

Буровзрывные работы

Буровзрывные работы в ходе эксплуатации месторождения использоваться не будут.

Отвальные работы

Все текущие отвальные породы (материал планировочных работ и отходы добычи (негабариты) и подчистки внутрикарьерных дорог) направляются во временные внешние отвалы, расположенные вдоль периметра борта карьера. Внутренний постоянный отвал предполагается расположить в выработанном пространстве карьера, после его отработки.

Общий объем перемещенных отвальных пород в лицензионный период (2023– 2048 гг.) составит в среднем 10% от общего объема добычи – 10,0 тыс. м3 в год (в плотном теле), в том числе объем подработки – 5,0 тыс. м3, при планировке – 1,0 тыс. м3, отходы производства - негабариты) 4,0 тыс. м3

Планируется формирование как минимум, 1-го отвала: площадью 2000 м2, высотой 5,0 м. Объем отвала с учетом остаточного коэффициента разрыхления 150,0 тыс.м3.

Примечание * так как, отходы добычи (негабариты), материалы планировочных и подчистных работ могут представлять собой качественный материал, часть их объема может быть утилизирована. Поэтому, объем складируемых в отвал боковых пород принят в количестве 60% от их общего объема – 90,0 тыс.м3.

Длина отвала по основанию 180 м, ширина по низу – 85 м, высота – от 4 до 8 м, средняя – 6 м. Площадь отвала по основанию 15000 м2.

В процессе формирования отвалов систематически проводится планировка его поверхности бульдозером.

Рекультивация

Принимая во внимание морфологию выемки (крутизну бортов карьера и его глубину) и скальный состав пород, его обрамляющих, рекультивация бортов и дна карьера не предусматривается.

Если дальнейшая эксплуатация месторождения не будет проводиться, предусматривается строительство забора по периметру карьера.

В ходе эксплуатации карьера предусматривается проведение рекультивации на отвалах и на других участках нарушенных земель.

Рекультивация этих объектов включает в себя проведение технической рекультивации. Объекты рекультивируются в период погашения карьера.

Техническая рекультивация заключается в грубой планировке рекультивируемых площадей. В связи с отсутствием вскрышных пород, нанесение на рекультивируемую поверхность потенциально-плодородного материала не планируется.

Схема проведения технической рекультивации, следующая:

- Выполаживание откосов отвалов, объем 14820 м3;

- Окончательная планировка бульдозером, объем - 16000 м2.

Календарный план рекультивации нарушенных земель

Таблица 9.1

| № | Наименование работ | Един. изм. | Объемы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2048 гг. * | Период погашения карьера, 2048г | Всего |
| 2 | Выполаживание откосов отвалов | м3 | 7410 | 7410 | 14820 |
| 4 | Окончательная планировка | м2 | - | 16000 | 16000 |
| 5 | Техническая рекультивация | га | - | 1,6 | 1,6 |

Примечание * - среднегодовое

Режим работы

Режим работы карьера на вскрышных работах и на добыче вахтовый, пятнадцатидневный. Расчетная годовая продолжительность работы карьера составит в 2025-2044 гг. – 57 рабочих дней. Продолжительность вахты - 15 дней по 2 смены в сутки, продолжительность смены - 11 часов.

Горно-технологическое оборудование

На вскрышных и отвальных работах:

- бульдозер SHANTY , 1 ед. (тот же, что и  на добычных работах)

- погрузчик типа ZL-50G, 1 ед.

- автосамосвал МАЗ-551605, 1 ед.

На добыче, проходке въездных и разрезных траншей, транспортных площадок:

- экскаватор ЭО-5122, 1 ед.

- бульдозер SHANTY , 1 ед.

- автосамосвал МАЗ-551605, 4 ед.

- буровой станок БТС-150, 1 ед. На вспомогательных работах:

- машина поливомоечная КАМАЗ-53253, 1 ед.

- - экскаватор с гидромолотом на базе ЭО-4121, 1 ед.

- автоцистерна для доставки ГСМ Урал-4320 – 1 ед.

- вахтовая машина (автобус) – 1 ед.

Радиационные условия

Суммарная удельная радиоактивность сырья составила 37±9 Бк/кг, что позволяет отнести разведанное сырье к материалам I класса радиационной безопасности и использовать его без ограничений.

  - Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

Открытая разработка месторождений полезных ископаемых сопровождается интенсивным загрязнением атмосферного воздуха. Количество и состав газопылевыделений, образующихся при производстве горных работ, зависят от ряда факторов. На интенсивность загрязнения воздушной среды влияют климатические, технологические и организационные особенности производства горных работ, а также состав и консистенция разрабатываемых пород.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на проектируемом карьере являются следующие основные и вспомогательные рабочие механизмы: бульдозер, экскаватор, автотранспорт и т.д. В воздушную среду поступает значительное количество минеральной пыли при осуществлении операций по бурению и производстве взрывов, по экскавации, погрузке, выгрузке, транспортировке отвальной горной массы, а также при ветровой эрозии незакрепленной поверхности отвалов.

Снижение интенсивности пылеобразования при производстве горных работ в открытых горных выработках и на отвалах достигается за счет увлажнения пород, пылеподавления и пылеулавливания.

Интенсивность пылевыделения при экскавации пород, при погрузке на автотранспорт снижается с помощью увлажнения породы и орошения с применением растворов поверхностно-активных веществ.

Мероприятия по снижению запыления карьерного воздуха при транспортировке пород сводятся к снижению интенсивности пыления с перевозимых пород и пылеобразования при движении автотранспорта на карьерных дорогах. Для уменьшения пылеобразования при транспортировке вскрышных пород в кузове автосамосвала предусматривается движение транспорта с пониженной скоростью, следствием чего является уменьшение сдува пыли встречным потоком воздуха при движении и уменьшение потерь при транспортировке.

Мероприятия, предотвращающие взметание пыли с поверхностей отвалов и элементов карьера, сводятся к периодическому орошению этих поверхностей и проведению биологической рекультивации.

Мероприятия по снижению выбросов токсичных газов заключаются в своевременном проведении технического облуживания с регулировкой топливной аппаратуры землеройной техники и транспорта.

    - Пылеподавление на карьере

При производстве вскрышных и добычных работ необходимо проведение систематического контроля за состоянием атмосферного воздуха. Состав его должен отвечать установленным нормативам по содержанию основных компонентов воздуха и примесей.

Пылевыделение в виде неорганизованных выбросов на вскрышных и добычных работах будет происходить:

  - при зачистке кровли и перемещении этого материала в отвалы,

  - при бурении взрывных скважин и при производстве взрывов,

  - при экскавации и погрузке руды,

  - при движении транспортных средств по внутрикарьерным дорогам.

Из числа перечисленных, наиболее мощными источниками пылевыделения (по суммарному количеству) будут служить забои, неблагоустроенные автодороги, незакрепленные отвалы.

Для снижения пылеобразования предусматриваются следующие мероприятия:

- систематическое водяное орошение внутрикарьерных дорог, забоя и отвалов,

- предупреждение перегруза автосамосвалов для исключения просыпов горной массы,

- снижение скорости движения автотранспорта и землеройной техники до оптимально- минимальной.

- Для снижения пылеобразования рекомендуется проведение гидроопеспыливание и установка аспирационных систем.

    - Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу

Потенциальными элементами окружающей среды, подвергающимися загрязнению от действия карьера, могут являться атмосферный воздух, почвы, открытые водоемы и подземные воды.

Основными ингредиентами, загрязняющими окружающую среду при действии проектируемого объекта, будут являться пыль и токсичные газы. Неорганизованные выбросы пыли будут происходить при производстве следующих технологических операций:

- производство зачистных работ;

- формирование отвала, его планировка и хранение;

- транспортировка пород боковых пород в отвалы;

- бурение взрывных скважин;

- производство взрывов;

- погрузка руды;

- транспортировка руды по карьерной дороге на ДСУ,

Источниками   выбросов   токсичных	газов являются двигатели внутреннего сгорания применяемых горно-транспортных механизмов и взрывы.

Расход ГСМ карьерными механизмами При СМР (2025 год)

| Наименование механизмов | Фактич. фонд работы, ч | Удельный расход, т/ч |  | Расход,т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дизтоп ливо | Бензин | Дизтопливо | Бензин |
|  | 2025 г. |  |  | 2025 г. . | 2025 г. |
| Дизельные |  |  |  |  |  |
| Экскаватор | 2 | 0,012 |  | 0,024 |  |
| Автосамосвал | 7 | 0,015 |  | 0,105 |  |
| Бульдозер | 184 | 0,013 |  | 2,392 |  |

Расход ГСМ карьерными механизмами и автотранспортом в 2025 – 2044гг.

Таблица 12.4.1.

| Наименование механизмов | Фактич. фонд работы, ч | Удельный расход, т/ч |  | Расход,т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дизтопливо | Бензин | Дизтопливо | Бензин |
|  | 2025–2044 |  |  | 2025–2044 | 2025–2044 |
| Эксплуатация карьера. |  |  |  |  |  |

| Дизельные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бульдозер с гидромолотом | 565 |  | 0,013 |  | 7,345 |  |
| Автосамосвал | 2380 |  | 0,015 |  | 35,7 |  |
| Экскаватор | 627 |  | 0,012 |  | 7,524 |  |
| Поливомоечная машина | 502 |  | 0,015 |  | 7,53 |  |
| Автозаправочная машина | 250 |  | 0,015 |  | 3,75 |  |
| Автобус | 250 |  |  | 0,004 |  | 1,0 |
| Всего |  |  |  |  | 61,849 | 1,0 |

На месте ведения работ заправка осуществляется следующих машин: экскаватор, погрузчик, бульдозер, гидромолот. Автотранспортные средства заправляются на стационарных АЗС.

Объем заправки дизельным топливом на месте ведения работ 32,015 (59,08) т

    - Расчеты выбросов загрязняющих веществ

Качественно-количественные характеристики выделяющихся загрязняющих веществ в атмосферный воздух определены расчетным методом на основании действующих нормативных материалов.

Для всех неорганизованных источников, расчет выполнен согласно:

«Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов», приложение №11, и «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», приказ МОС и водных ресурсов РК от 11.12.2013 №379- ө»

«Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005.

Примечание: некоторые вспомогательные коэффициенты для пылящих материалов взяты из "Методических указаний по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями строительной индустрии. Предприятия нерудных материалов и пористых заполнителей", Алма-Ата, НПО Амал, 1992г.

Исходные данные по источникам выбросов вредных веществ в атмосферный воздух представлены в таблице 12.4.4.

6.4.3.2. Карьерные выбросы при эксплуатации Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ

В таблице 3.8 раздела 3.7.2 представлен календарный график горных работ из которого виден объём годовой горной массы в период с 2025 по 2044 год. Исходя из этого, в качестве базовых выбраны выбросы за 1 год (как нормативы выбросов на существующее положение), по количеству которых уточняется приемлемость принятого минимального размера СЗЗ.

Выбросы загрязняющих веществ по источникам будут происходить:

При строительно-монтажных работах (от бульдозера – ист. 6001, от экскаватора – ист. 6002, от автосамосвала – ист.6003). При эксплуатации карьера: при буровзрывных работах (от бурового станка – ист. 6004; от взрывов – ист. 6005), при погрузке горной массы (от экскаватора – ист. 6006, при транспортировке камня (от автосамосвалов – ист. 6007), при работе бульдозера (ист.6008); от вспомогательных механизмов, обслуживающих горные

работы (ист. 6009), от ТРК при заправке дизтопливом экскаватора, бульдозера, погрузчика (ист. 6010), от отвалов (ист. 6011).

Выбросы при производстве СМР (2025 год)

ЭРА v3.0.392

Дата:02.11.21 Время:12:18:51

ТОО “КазМеталГрупп”

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

Объект N 0001,Вариант 1 Разработка месторождения "АЙТПАЙСКОЕ" Источник загрязнения N 6001

Источник выделения N 6001 01, Бульдозер Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Суглинка с щебнем

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,

цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4.8

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 8

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.7

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.1

Размер куска материала, мм, G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 0.5

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 0.4 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 120 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 22106 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Пересыпка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.1 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 120 · 106 / 3600 · (1-0) = 1.813

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05

· 0.02 · 1.2 · 1 · 0.1 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.4 · 22106 · (1-0) = 0.849

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 1.813

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.849 = 0.849

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 0.849 = 0.3396

Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 1.813 = 0.725

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.725 | 0.3396 |

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин Транспортное средство: Бульдозер

Вид топлива: Дизельное

Время работы одной машины в ч/год, NUM1 = 184

Количество машин данной марки, шт., NUM3 = 1

Число одновременно работающих машин, шт., NUM2 = 1

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 100

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.019 · 100 · 1) · 103 / 3600 = 0.528

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.019 · 100 · 184 · 1 / 1000 = 0.3496

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 30

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.019 · 30 · 1) · 103 / 3600 = 0.1583

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.019 · 30 · 184 · 1 / 1000 = 0.1049

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 32

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.019 · 32 · 1) · 103 / 3600 = 0.169

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.019 · 32 · 184 · 1 / 1000 = 0.1119

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 5.2

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.019 · 5.2 · 1) · 103 / 3600 = 0.02744

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.019 · 5.2 · 184 · 1 / 1000 = 0.01818

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 15.5

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.019 · 15.5 · 1) · 103 / 3600 = 0.0818

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.019 · 15.5 · 184 · 1 / 1000 = 0.0542

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 20

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.019 · 20 · 1) · 103 / 3600 = 0.1056

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.019 · 20 · 184 · 1 / 1000 = 0.0699

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 0.00032

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.019 · 0.00032 · 1) · 103 / 3600 = 0.00000169

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.019 · 0.00032 · 184 · 1 / 1000 = 0.000001119

Итого выбросы от источника выделения: 001 Бульдозер

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.169 | 0.1119 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.02744 | 0.01818 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0818 | 0.0542 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.1056 | 0.0699 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.528 | 0.3496 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000169 | 0.000001119 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.1583 | 0.1049 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.725 | 0.3396 |

ЭРА v3.0.392

Дата:02.11.21 Время:12:28:05

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

ТОО “КазМеталГрупп”

Объект N 0001,Вариант 1 Разработка месторождения "АЙТПАЙСКОЕ"

Источник загрязнения N 6002

Источник выделения N 6002 02, Экскаватор Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Суглинка с щебнем

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.05

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,

цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4.8

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 8

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.7

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.1

Размер куска материала, мм, G7 = 1

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.8

Высота падения материала, м, GB = 3

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 1 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 417 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 834 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Погрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.05 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.1 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 1 · 417 · 106 / 3600 · (1-0) = 15.75

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200

= 15.75 · 1 · 60 / 1200 = 0.788

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.05

· 0.02 · 1.2 · 1 · 0.1 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 1 · 834 · (1-0) = 0.08

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.788

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 0.08 = 0.08

С учетом коэффициента гравитационного осаждения Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 0.08 = 0.032

Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.788 = 0.315

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.315 | 0.032 |

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин Транспортное средство: Экскаватор

Вид топлива: Дизельное

Время работы одной машины в ч/год, NUM1 = 2

Количество машин данной марки, шт., NUM3 = 1

Число одновременно работающих машин, шт., NUM2 = 1

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 100

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.019 · 100 · 1) · 103 / 3600 = 0.528

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.019 · 100 · 2 · 1 / 1000 = 0.0038

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 30

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.019 · 30 · 1) · 103 / 3600 = 0.1583

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.019 · 30 · 2 · 1 / 1000 = 0.00114

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 32

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.019 · 32 · 1) · 103 / 3600 = 0.169

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.019 · 32 · 2 · 1 / 1000 = 0.001216

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 5.2

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.019 · 5.2 · 1) · 103 / 3600 = 0.02744

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.019 · 5.2 · 2 · 1 / 1000 = 0.0001976

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 15.5

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.019 · 15.5 · 1) · 103 / 3600 = 0.0818

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.019 · 15.5 · 2 · 1 / 1000 = 0.000589

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 20

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.019 · 20 · 1) · 103 / 3600 = 0.1056

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.019 · 20 · 2 · 1 / 1000 = 0.00076

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 0.00032

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.019 · 0.00032 · 1) · 103 / 3600 = 0.00000169

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.019 · 0.00032 · 2 · 1 / 1000 = 0.00000001216

Итого выбросы от источника выделения: 002 Экскаватор

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.169 | 0.001216 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.02744 | 0.0001976 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0818 | 0.000589 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.1056 | 0.00076 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.528 | 0.0038 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000169 | 0.00000001216 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.1583 | 0.00114 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.315 | 0.032 |

ЭРА v3.0.392

Дата:02.11.21 Время:12:35:20

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

ТОО “КазМеталГрупп”

Объект N 0001,Вариант 1 Разработка месторождения "АЙТПАЙСКОЕ"

Источник загрязнения N 6003

Источник выделения N 6003 03, Автосамосвал Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >20 - < = 25 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность(табл.3.3.1), C1 = 1.9

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >20 - < = 30 км/час Коэфф., учитывающий скорость передвижения(табл.3.3.2), C2 = 2.75 Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая)

Коэфф., учитывающий состояние дороги(табл.3.3.3), C3 = 1

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., N1 = 1

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, L = 0.4

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, N = 6.4

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 = 1450

Влажность поверхностного слоя дороги, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги(табл.3.1.4), K5 = 0.1

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, C4 = 1.45

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, V1 = 4.8 Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, V2 = 30 Скорость обдува, м/с, VOB = (V1 · V2 / 3.6)0.5 = (4.8 · 30 / 3.6)0.5 = 6.32

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове(табл.3.3.4), C5 = 1.38

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2, S = 11.1

Перевозимый материал: Щебень из осад. пород крупн. до 20мм

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q = 0.002

Влажность перевозимого материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала(табл.3.1.4), K5M = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 8

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 26

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 26 / 24 = 2.167

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,

цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1), G = KOC · (C1 · C2 · C3 · K5 · C7 · N · L · Q1 / 3600 + C4 · C5

· K5M · Q · S · N1) = 0.4 · (1.9 · 2.75 · 1 · 0.1 · 0.01 · 6.4 · 0.4 · 1450 / 3600 + 1.45 · 1.38 · 0.1 · 0.002 · 11.1

· 1) = 0.00393

Валовый выброс, т/год (3.3.2), M = 0.0864 · G · (365-(TSP + TD)) = 0.0864 · 0.00393 · (365-(8 + 2.167))

= 0.1205

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый | 0.00393 | 0.1205 |

|  | сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин Транспортное средство: Автосамосвал

Вид топлива: Дизельное

Время работы одной машины в ч/год, NUM1 = 7

Количество машин данной марки, шт., NUM3 = 1

Число одновременно работающих машин, шт., NUM2 = 1

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 100

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 100 · 1) · 103 / 3600 = 0.361

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 100 · 7 · 1 / 1000 = 0.0091

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 30

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 30 · 1) · 103 / 3600 = 0.1083

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 30 · 7 · 1 / 1000 = 0.00273

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 32

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 32 · 1) · 103 / 3600 = 0.1156

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 32 · 7 · 1 / 1000 = 0.00291

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 5.2

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 5.2 · 1) · 103 / 3600 = 0.01878

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 5.2 · 7 · 1 / 1000 = 0.000473

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 15.5

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 15.5 · 1) · 103 / 3600 = 0.056

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 15.5 · 7 · 1 / 1000 = 0.00141

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 20

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 20 · 1) · 103 / 3600 = 0.0722

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 20 · 7 · 1 / 1000 = 0.00182

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 0.00032

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 0.00032 · 1) · 103 / 3600 = 0.000001156

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 0.00032 · 7 · 1 / 1000 = 0.0000000291

Итого выбросы от источника выделения: 003 Автосамосвал

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1156 | 0.00291 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.01878 | 0.000473 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.056 | 0.00141 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0722 | 0.00182 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.361 | 0.0091 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000001156 | 0.0000000291 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.1083 | 0.00273 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00393 | 0.1205 |

Выбросы при добычных работах 2025-2044 годы

ЭРА v3.0.392

Дата:02.11.21 Время:12:50:16

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

ТОО “КазМеталГрупп”

Объект N 0001,Вариант 1 Разработка месторождения "АЙТПАЙСКОЕ"

Источник загрязнения N 6004

Источник выделения N 6004 04, Буровой станок Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при буровых работах Буровой станок: БТС-150

Общее количество работающих буровых станков данного типа, шт., N = 1

Количество одновременно работающих буровых станков данного типа, шт., N1 = 1

"Чистое" время работы одного станка данного типа, час/год, _T_ = 781

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >8 - < = 10

Средняя объемная производительность бурового станка, м3/час(табл.3.4.1), V = 0.83

Тип выбуриваемой породы и ее крепость (f): Известняки, углистые сланцы, конгломераты, f< = 4 Влажность выбуриваемого материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность выбуриваемого материала(табл.3.1.4), K5 = 0.1

Средства пылеподавления или улавливание пыли: ВВП - водно-воздушное пылеподавление Удельное пылевыделение с 1 м3 выбуренной породы данным типом станков в зависимости от крепости породы , кг/м3(табл.3.4.2), Q = 0.6

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,

цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Максимальный разовый выброс одного станка, г/с (3.4.4), G = KOC · V · Q · K5 / 3.6 = 0.4 · 0.83 · 0.6 · 0.1 / 3.6 = 0.00553

Валовый выброс одного станка, т/год (3.4.1), M = KOC · V · Q · _T_ · K5 · 10-3 = 0.4 · 0.83 · 0.6 · 781 · 0.1 · 10-3 = 0.01556

Разовый выброс одновременно работающих станков данного типа, г/с, _G_ = G · N1 = 0.00553 · 1 = 0.00553

Валовый выброс от всех станков данного типа, т/год, _M_ = M · N = 0.01556 · 1 = 0.01556

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.00553 | 0.01556 |

ЭРА v3.0.392

Дата:02.11.21 Время:12:56:38

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

ТОО “КазМеталГрупп”

Объект N 0001,Вариант 1 Разработка месторождения "АЙТПАЙСКОЕ"

Источник загрязнения N 6005

Источник выделения N 6005 05, Взрывы Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Расчет выбросов загрязняющих веществ при взрывных работах Взрывчатое вещество: Граммонит, Аммонит ЖВ

Количество взорванного взрывчатого вещества данной марки, т/год, A = 60

Количество взорванного взрывчатого вещества за один массовый взрыв, т, AJ = 10

Объем взорванной горной породы, м3/год, V = 100000

Максимальный объем взорванной горной породы за один массовый взрыв, м3, VJ = 17716

Крепость горной массы по шкале М.М.Протодьяконова: >8 - < = 10

Удельное пылевыделение, кг/м3 взорванной породы(табл.3.5.2), QN = 0.08

Эффективность средств газоподавления, в долях единицы, N = 0

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, N1 = 0

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,

цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Валовый, т/год (3.5.4), _M_ = KOC · 0.16 · QN · V · (1-N1) / 1000 = 0.4 · 0.16 · 0.08 · 100000 · (1-0) / 1000 = 0.512

г/с (3.5.6), _G_ = KOC · 0.16 · QN · VJ · (1-N1) · 1000 / 1200 = 0.4 · 0.16 · 0.08 · 17716 · (1-0) · 1000 /

1200 = 75.6

Крепость породы: >8 - < = 10

Удельное выделение СО из пылегазового облака, т/т(табл.3.5.1), Q = 0.008

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.008 · 60 · (1-0) = 0.48

Удельное выделение CO из взорванной горной породы, т/т(табл.3.5.1), Q1 = 0.004

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.004 · 60 = 0.24

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.48 + 0.24 = 0.72 Максимальный разовый выброс, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.008 · 10 · (1-0) · 106 / 1200 = 66.7

Удельное выделение NOx из пылегазового облака, т/т(табл.3.5.1), Q = 0.007

Кол-во выбросов с пылегазовым облаком при производстве взрыва, т/год (3.5.2), M1GOD = Q · A · (1-N) = 0.007 · 60 · (1-0) = 0.42

Удельное выделение NOx из взорванной горной породы, т/т(табл.3.5.1), Q1 = 0.0038

Кол-во выбросов, постепенно выделяющихся в атмосферу из взорванной горной породы, т/год (3.5.3), M2GOD = Q1 · A = 0.0038 · 60 = 0.228

Суммарное кол-во выбросов NOx при взрыве, т/год (3.5.1), M = M1GOD + M2GOD = 0.42 + 0.228 = 0.648

Максимальный разовый выброс NOx, г/с (3.5.5), G = Q · AJ · (1-N) · 106 / 1200 = 0.007 · 10 · (1-0) · 106

/ 1200 = 58.3

С учето трансформации оксидов азота, получаем:

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.7), _M_ = 0.8 · M = 0.8 · 0.648 = 0.518

Максимальный разовый выброс, г/с (2.7), _G_ = 0.8 · G = 0.8 · 58.3 = 46.6

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Суммарное кол-во выбросов при взрыве, т/год (2.8), _M_ = 0.13 · M = 0.13 · 0.648 = 0.0842

Максимальный разовый выброс, г/с (2.8), _G_ = 0.13 · G = 0.13 · 58.3 = 7.58

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 46.6 | 0.518 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 7.58 | 0.0842 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 66.7 | 0.72 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 75.6 | 0.512 |

ЭРА v3.0.392

Дата:03.11.21 Время:12:13:14

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

ТОО “КазМеталГрупп”

Объект N 0001,Вариант 1 Разработка месторождения "АЙТПАЙСКОЕ"

Источник загрязнения N 6006

Источник выделения N 6006 06, Экскаватор Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.1.Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки пылящих материалов Материал: Известняк дробленый

Весовая доля пылевой фракции в материале(табл.3.1.1), K1 = 0.04

Доля пыли, переходящей в аэрозоль(табл.3.1.1), K2 = 0.02

Примесь: 2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4.8

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 8

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.7

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.1

Размер куска материала, мм, G7 = 600

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.1

Высота падения материала, м, GB = 3

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала(табл.3.1.7), B = 1 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час, GMAX = 419 Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GGOD = 262400 Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Вид работ: Погрузка

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1), GC = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 106 / 3600 · (1-NJ) = 0.04 · 0.02 · 1.7 · 1 · 0.1 · 0.1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 419 · 106 / 3600 · (1-0) = 1.583

Продолжительность выброса составляет менее 20 мин согласно п.2.1 применяется 20-ти минутное осреднение.

Продолжительность пересыпки в минутах (не более 20), TT = 1

Максимальный разовый выброс, с учетом 20-ти минутного осреднения, г/с, GC = GC · TT · 60 / 1200

= 1.583 · 1 · 60 / 1200 = 0.0792

Валовый выброс, т/год (3.1.2), MC = K1 · K2 · K3SR · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GGOD · (1-NJ) = 0.04

· 0.02 · 1.2 · 1 · 0.1 · 0.1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 262400 · (1-0) = 2.52

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.1), G = MAX(G,GC) = 0.0792

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 2.52 = 2.52

С учетом коэффициента гравитационного осаждения Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 2.52 = 1.008

Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.0792 = 0.0317

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0.0317 | 1.008 |

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин Транспортное средство: Экскаватор

Вид топлива: Дизельное

Время работы одной машины в ч/год, NUM1 = 627

Количество машин данной марки, шт., NUM3 = 1

Число одновременно работающих машин, шт., NUM2 = 1

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 100

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.019 · 100 · 1) · 103 / 3600 = 0.528

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.019 · 100 · 627 · 1 / 1000 = 1.191

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 30

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.019 · 30 · 1) · 103 / 3600 = 0.1583

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.019 · 30 · 627 · 1 / 1000 = 0.3574

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 32

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.019 · 32 · 1) · 103 / 3600 = 0.169

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.019 · 32 · 627 · 1 / 1000 = 0.381

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 5.2

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.019 · 5.2 · 1) · 103 / 3600 = 0.02744

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.019 · 5.2 · 627 · 1 / 1000 = 0.062

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 15.5

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.019 · 15.5 · 1) · 103 / 3600 = 0.0818

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.019 · 15.5 · 627 · 1 / 1000 = 0.1847

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 20

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.019 · 20 · 1) · 103 / 3600 = 0.1056

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.019 · 20 · 627 · 1 / 1000 = 0.2383

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 0.00032

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.019 · 0.00032 · 1) · 103 / 3600 = 0.00000169

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.019 · 0.00032 · 627 · 1 / 1000 = 0.00000381

Итого выбросы от источника выделения: 006 Экскаватор

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.169 | 0.381 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.02744 | 0.062 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0818 | 0.1847 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.1056 | 0.2383 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.528 | 1.191 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000169 | 0.00000381 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.1583 | 0.3574 |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0.0317 | 1.008 |

ЭРА v3.0.392

Дата:03.11.21 Время:12:18:46

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

ТОО “КазМеталГрупп”

Объект N 0001,Вариант 1 Разработка месторождения "АЙТПАЙСКОЕ"

Источник загрязнения N 6007

Источник выделения N 6007 07, Автосамосвал

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли при транспортных работах Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта: >20 - < = 25 тонн

Коэфф., учитывающий грузоподъемность(табл.3.3.1), C1 = 1.9

Средняя скорость передвижения автотранспорта: >20 - < = 30 км/час Коэфф., учитывающий скорость передвижения(табл.3.3.2), C2 = 2.75 Состояние дороги: Дорога без покрытия (грунтовая)

Коэфф., учитывающий состояние дороги(табл.3.3.3), C3 = 1

Число автомашин, одновременно работающих в карьере, шт., N1 = 4

Средняя продолжительность одной ходки в пределах промплощадки, км, L = 0.4

Число ходок (туда + обратно) всего транспорта в час, N = 6.4

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу, C7 = 0.01

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 = 1450

Влажность поверхностного слоя дороги, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий увлажненность дороги(табл.3.1.4), K5 = 0.1

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала на платформе, C4 = 1.45

Наиболее характерная для данного района скорость ветра, м/с, V1 = 4.8 Средняя скорость движения транспортного средства, км/час, V2 = 30 Скорость обдува, м/с, VOB = (V1 · V2 / 3.6)0.5 = (4.8 · 30 / 3.6)0.5 = 6.32

Коэфф., учитывающий скорость обдува материала в кузове(табл.3.3.4), C5 = 1.38

Площадь открытой поверхности материала в кузове, м2, S = 11.1

Перевозимый материал: Известняк дробленый

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q = 0.003

Влажность перевозимого материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность перевозимого материала(табл.3.1.4), K5M = 0.1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 8

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 26

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 26 / 24 = 2.167

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,

цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Максимальный разовый выброс, г/с (3.3.1), G = KOC · (C1 · C2 · C3 · K5 · C7 · N · L · Q1 / 3600 + C4 · C5

· K5M · Q · S · N1) = 0.4 · (1.9 · 2.75 · 1 · 0.1 · 0.01 · 6.4 · 0.4 · 1450 / 3600 + 1.45 · 1.38 · 0.1 · 0.003 · 11.1

· 4) = 0.01282

Валовый выброс, т/год (3.3.2), M = 0.0864 · G · (365-(TSP + TD)) = 0.0864 · 0.01282 · (365-(8 + 2.167))

= 0.393

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских | 0.01282 | 0.393 |

|  | месторождений) (494) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин Транспортное средство: Автосамосвал

Вид топлива: Дизельное

Время работы одной машины в ч/год, NUM1 = 595

Количество машин данной марки, шт., NUM3 = 4

Число одновременно работающих машин, шт., NUM2 = 1

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 100

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 100 · 1) · 103 / 3600 = 0.361

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 100 · 595 · 4 / 1000 = 3.094

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 30

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 30 · 1) · 103 / 3600 = 0.1083

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 30 · 595 · 4 / 1000 = 0.928

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 32

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 32 · 1) · 103 / 3600 = 0.1156

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 32 · 595 · 4 / 1000 = 0.99

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 5.2

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 5.2 · 1) · 103 / 3600 = 0.01878

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 5.2 · 595 · 4 / 1000 = 0.161

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 15.5

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 15.5 · 1) · 103 / 3600 = 0.056

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 15.5 · 595 · 4 / 1000 = 0.48

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 20

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 20 · 1) · 103 / 3600 = 0.0722

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 20 · 595 · 4 / 1000 = 0.619

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 0.00032

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 0.00032 · 1) · 103 / 3600 = 0.000001156

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 0.00032 · 595 · 4 / 1000 = 0.0000099

Итого выбросы от источника выделения: 007 Автосамосвал

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1156 | 0.99 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.01878 | 0.161 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.056 | 0.48 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0722 | 0.619 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.361 | 3.094 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000001156 | 0.0000099 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.1083 | 0.928 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.01282 | 0.393 |

ЭРА v3.0.392

Дата:03.11.21 Время:12:42:47

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

ТОО “КазМеталГрупп”

Объект N 0001,Вариант 1 Разработка месторождения "АЙТПАЙСКОЕ"

Источник загрязнения N 6008

Источник выделения N 6008 08, Бульдозер с гидромолотом Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов

Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Расчет выбросов пыли от бульдозера с гидромолотом Наименование агрегата: Бульдозер с гидромолотом без средств пылеулавливания Общее количество бульдозера с гидромолотом данного типа, шт., N = 1

Количество одновременно работающих бульдозера с гидромолотом данного типа, шт., N1 = 1

Удельное пылевыделение при работе бульдозера с гидромолотом, г/т(табл.3.6.1), Q = 2.04

Максимальное количество перерабатываемой горной массы, т/час, GH = 26

Количество переработанной горной породы, т/год, GGOD = 13120

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.1

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,

цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Максимальный разовый выброс, г/с (3.6.1), G = N1 · Q · GH · K5 / 3600 = 1 · 2.04 · 26 · 0.1 / 3600 = 0.001473

Валовый выброс, т/год (3.6.2), M = N · Q · GGOD · K5 · 10-6 = 1 · 2.04 · 13120 · 0.1 · 10-6 = 0.002676

С учетом коэффициента гравитационного осаждения

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = KOC · G = 0.4 · 0.001473 = 0.000589

Валовый выброс, т/год, _M_ = KOC · M = 0.4 · 0.002676 = 0.00107

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.000589 | 0.00107 |

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин Транспортное средство: Бульдозер с гидромолотом

Вид топлива: Дизельное

Время работы одной машины в ч/год, NUM1 = 565

Количество машин данной марки, шт., NUM3 = 1

Число одновременно работающих машин, шт., NUM2 = 1

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 100

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.019 · 100 · 1) · 103 / 3600 = 0.528

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.019 · 100 · 565 · 1 / 1000 = 1.074

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 30

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.019 · 30 · 1) · 103 / 3600 = 0.1583

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.019 · 30 · 565 · 1 / 1000 = 0.322

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 32

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.019 · 32 · 1) · 103 / 3600 = 0.169

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.019 · 32 · 565 · 1 / 1000 = 0.3435

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 5.2

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.019 · 5.2 · 1) · 103 / 3600 = 0.02744

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.019 · 5.2 · 565 · 1 / 1000 = 0.0558

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 15.5

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.019 · 15.5 · 1) · 103 / 3600 = 0.0818

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.019 · 15.5 · 565 · 1 / 1000 = 0.1664

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 20

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.019 · 20 · 1) · 103 / 3600 = 0.1056

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.019 · 20 · 565 · 1 / 1000 = 0.2147

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 0.00032

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.019 · 0.00032 · 1) · 103 / 3600 = 0.00000169

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.019 · 0.00032 · 565 · 1 / 1000 = 0.000003435

Итого выбросы от источника выделения: 008 Бульдозер с гидромолотом

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.169 | 0.3435 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.02744 | 0.0558 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.0818 | 0.1664 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.1056 | 0.2147 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.528 | 1.074 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.00000169 | 0.000003435 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.1583 | 0.322 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0.000589 | 0.00107 |

ЭРА v3.0.392

Дата:03.11.21 Время:21:59:55

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

ТОО “КазМеталГрупп”

Объект N 0001,Вариант 1 Разработка месторождения "АЙТПАЙСКОЕ"

Источник загрязнения N 6009

Источник выделения N 6009 09, Вспомогательные машины

Список литературы:

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин Транспортное средство: Поливомоечная машина

Вид топлива: Дизельное

Время работы одной машины в ч/год, NUM1 = 502

Количество машин данной марки, шт., NUM3 = 1

Число одновременно работающих машин, шт., NUM2 = 1

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 100

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 100 · 1) · 103 / 3600 = 0.361

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 100 · 502 · 1 / 1000 = 0.653

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 30

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 30 · 1) · 103 / 3600 = 0.1083

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 30 · 502 · 1 / 1000 = 0.1958

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 32

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 32 · 1) · 103 / 3600 = 0.1156

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 32 · 502 · 1 / 1000 = 0.209

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 5.2

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 5.2 · 1) · 103 / 3600 = 0.01878

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 5.2 · 502 · 1 / 1000 = 0.03394

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 15.5

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 15.5 · 1) · 103 / 3600 = 0.056

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 15.5 · 502 · 1 / 1000 = 0.1012

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 20

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 20 · 1) · 103 / 3600 = 0.0722

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 20 · 502 · 1 / 1000 = 0.1305

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 0.00032

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 0.00032 · 1) · 103 / 3600 = 0.000001156

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 0.00032 · 502 · 1 / 1000 = 0.00000209

Итого выбросы от источника выделения: 009 Поливомоечная машина

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1156 | 0.209 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.01878 | 0.03394 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.056 | 0.1012 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый | 0.0722 | 0.1305 |

|  | газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.361 | 0.653 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000001156 | 0.00000209 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.1083 | 0.1958 |

Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин Транспортное средство: Автозаправщик

Вид топлива: Дизельное

Время работы одной машины в ч/год, NUM1 = 250

Количество машин данной марки, шт., NUM3 = 1

Число одновременно работающих машин, шт., NUM2 = 1

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 100

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 100 · 1) · 103 / 3600 = 0.361

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 100 · 250 · 1 / 1000 = 0.325

Примесь: 2732 Керосин (654*)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 30

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 30 · 1) · 103 / 3600 = 0.1083

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 30 · 250 · 1 / 1000 = 0.0975

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 32

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 32 · 1) · 103 / 3600 = 0.1156

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 32 · 250 · 1 / 1000 = 0.104

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 5.2

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 5.2 · 1) · 103 / 3600 = 0.01878

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 5.2 · 250 · 1 / 1000 = 0.0169

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 15.5

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 15.5 · 1) · 103 / 3600 = 0.056

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 15.5 · 250 · 1 / 1000 = 0.0504

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 20

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 20 · 1) · 103 / 3600 = 0.0722

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 20 · 250 · 1 / 1000 = 0.065

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 0.00032

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.013 · 0.00032 · 1) · 103 / 3600 = 0.000001156

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.013 · 0.00032 · 250 · 1 / 1000 = 0.00000104

Итого выбросы от источника выделения: 009 Автозаправщик

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1156 | 0.313 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.01878 | 0.05084 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.056 | 0.1516 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0722 | 0.1955 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0.361 | 0.978 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000001156 | 0.00000313 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.1083 | 0.2933 |

Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин Транспортное средство: Автобус

Вид топлива: Бензин

Время работы одной машины в ч/год, NUM1 = 250

Количество машин данной марки, шт., NUM3 = 1

Число одновременно работающих машин, шт., NUM2 = 1

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 600

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.014 · 600 · 1) · 103 / 3600 = 2.333

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.014 · 600 · 250 · 1 / 1000 = 2.1

Примесь: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 100

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.014 · 100 · 1) · 103 / 3600 = 0.389

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.014 · 100 · 250 · 1 / 1000 = 0.35

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 32

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.014 · 32 · 1) · 103 / 3600 = 0.1244

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.014 · 32 · 250 · 1 / 1000 = 0.112

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 5.2

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.014 · 5.2 · 1) · 103 / 3600 = 0.02022

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.014 · 5.2 · 250 · 1 / 1000 = 0.0182

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 0.58

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.014 · 0.58 · 1) · 103 / 3600 = 0.002256

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.014 · 0.58 · 250 · 1 / 1000 = 0.00203

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 2

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.014 · 2 · 1) · 103 / 3600 = 0.00778

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.014 · 2 · 250 · 1 / 1000 = 0.007

Примесь: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC = 0.00023

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH · TOXIC · NUM2) · 103 / 3600 = (0.014 · 0.00023 · 1) · 103 / 3600 = 0.000000894

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH · TOXIC · NUM1 · NUM3 / 1000 = 0.014 · 0.00023 · 250 · 1 / 1000 = 0.000000805

Итого выбросы от источника выделения: 009 Автобус

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.1244 | 0.425 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.02022 | 0.06904 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.056 | 0.15363 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.0722 | 0.2025 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2.333 | 3.078 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000001156 | 0.000003935 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) | 0.389 | 0.35 |
| 2732 | Керосин (654*) | 0.1083 | 0.2933 |

ЭРА v3.0.392

Дата:03.11.21 Время:22:06:21

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

ТОО “КазМеталГрупп”

Объект N 0001,Вариант 1 Разработка месторождения "АЙТПАЙСКОЕ"

Источник загрязнения N 6010

Источник выделения N 6010 10, Топливораздаточная колонка (ТРК)

Список литературы:

Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005 Расчет по п. 9

Нефтепродукт:Дизельное топливо

Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17) Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), CMAX = 3.92

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ = 0

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3(Прил. 15), CAMOZ = 1.98

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 17.694

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении

баков автомашин в весенне-летний период, г/м3(Прил. 15), CAMVL = 2.66

Производительность одного рукава ТРК

(с учетом дискретности работы), м3/час, VTRK = 0.4

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих выбранный вид нефтепродукта, NN = 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2), GB = NN · CMAX · VTRK / 3600

= 1 · 3.92 · 0.4 / 3600 = 0.0004356

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), MBA = (CAMOZ · QOZ + CAMVL · QVL) · 10-6

= (1.98 · 0 + 2.66 · 17.694) · 10-6 = 0.0000471

Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8), MPRA = 0.5 · J · (QOZ + QVL) · 10-6

= 0.5 · 50 · (0 + 17.694) · 10-6 = 0.000442

Валовый выброс, т/год (9.2.6), MTRK = MBA + MPRA = 0.0000471 + 0.000442 = 0.000489

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 99.72

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 99.72 · 0.000489 / 100 = 0.000488

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 99.72 · 0.0004356 / 100 = 0.000434

Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI = 0.28

Валовый выброс, т/год (5.2.5), _M_ = CI · M / 100 = 0.28 · 0.000489 / 100 = 0.00000137

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), _G_ = CI · G / 100 = 0.28 · 0.0004356 / 100 = 0.00000122

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.00000122 | 0.00000137 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.000434 | 0.000488 |

ЭРА v3.0.392

Дата:03.11.21 Время:22:20:29

РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ

ТОО “КазМеталГрупп”

Объект N 0001,Вариант 1 Разработка месторождения "АЙТПАЙСКОЕ"

Источник загрязнения N 6011

Источник выделения N 6011 11, Отвал Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов, п.2.3, KOC = 0.4

Тип источника выделения: Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпки, статическое хранение пылящих материалов

п.3.2.Статическое хранение материала Материал: Известняк дробленый

Примесь: 2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)

Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 Степень открытости: с 4-х сторон

Загрузочный рукав не применяется

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла(табл.3.1.3), K4 = 1

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 4.8

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.3.1.2), K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/c, G3 = 8

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра(табл.3.1.2), K3 = 1.7

Влажность материала, %, VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), K5 = 0.1

Размер куска материала, мм, G7 = 800

Коэффициент, учитывающий крупность материала(табл.3.1.5), K7 = 0.1

Поверхность пыления в плане, м2, S = 1530

Kоэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала, K6 = 1.45

Унос материала с 1 м2 фактической поверхности, г/м2*с(табл.3.1.1), Q = 0.003

Количество дней с устойчивым снежным покровом, TSP = 8

Продолжительность осадков в виде дождя, часов/год, TO = 26

Количество дней с осадками в виде дождя в году, TD = 2 · TO / 24 = 2 · 26 / 24 = 2.167

Эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, NJ = 0

Максимальный разовый выброс, г/с (3.2.3), GC = K3 · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (1-NJ) = 1.7 · 1 · 0.1 · 1.45 · 0.1 · 0.003 · 1530 · (1-0) = 0.1131

Валовый выброс, т/год (3.2.5), MC = 0.0864 · K3SR · K4 · K5 · K6 · K7 · Q · S · (365-(TSP + TD)) · (1-NJ) =

0.0864 · 1.2 · 1 · 0.1 · 1.45 · 0.1 · 0.003 · 1530 · (365-(8 + 2.167)) · (1-0) = 2.45

Сумма выбросов, г/с (3.2.1, 3.2.2), G = G + GC = 0 + 0.1131 = 0.113

Сумма выбросов, т/год (3.2.4), M = M + MC = 0 + 2.45 = 2.45

С учетом коэффициента гравитационного осаждения Валовый выброс, т/год, M = KOC · M = 0.4 · 2.45 = 0.98

Максимальный разовый выброс, G = KOC · G = 0.4 · 0.113 = 0.0452

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0.0452 | 0.98 |

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город	:026 ТОО “КазМеталГрупп”.

Объект	:0001 Разработка месторождения "АЙТПАЙСКОЕ". Вар.расч. :1	существующее положение (2025 год)

(сформирована 03.05.2023 22:50)

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|	Cm	|	РП	|	СЗЗ	|	ЖЗ	|	ФТ	|Территория|Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|

|	|	и состав групп суммаций	|	|	|	|	|	|предприяти| ИЗА |	мг/м3	|опасн|

|	|	|	|	|	|	|	|	я	|	|	|	|

<

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота	|8506.1758 | 1360.354 | 29.76077 |нет расч. | 29.75484 |нет расч. |	8 | 0.2000000 | 2 |

|	| диоксид) (4)	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)	| 691.7879 | 110.6345 | 2.420376 |нет расч. | 2.419894 |нет расч. |	8 | 0.4000000 | 3 |

|	| (6)	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) | 353.7364 | 19.66105 | 0.201929 |нет расч. | 0.201650 |нет расч. |	7 | 0.1500000 | 3 |

|	| (583)	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид	| 45.6457 | 7.299912 | 0.159702 |нет расч. | 0.159670 |нет расч. |	7 | 0.5000000 | 3 |

|	| сернистый, Сернистый газ, Сера |	|	|	|	|	|	|	|	|	|

|	| (IV) оксид) (516)	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|

| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид)	|	0.0054 | Cm<0.05 | Cm<0.05 |нет расч. | Cm<0.05 |нет расч. |	1 | 0.0080000 | 2 |

|	| (518)	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, | 513.3679 | 82.10059 | 1.796133 |нет расч. | 1.795776 |нет расч. |	8 | 5.0000000 | 4 |

|	| Угарный газ) (584)	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|

| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	| 109.5926 | 6.091279 | 0.062560 |нет расч. | 0.062474 |нет расч. |	7 | 0.0000100*| 1 |

|	| (54)	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|

| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый)|	2.7787 | 0.444392 | 0.009722 |нет расч. | 0.009720 |нет расч. |	1 | 5.0000000 | 4 |

|	| /в пересчете на углерод/ (60)	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|

| 2732 | Керосин (654*)	| 28.5167 | 4.560541 | 0.099772 |нет расч. | 0.099752 |нет расч. |	7 | 1.2000000 | - |

| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/|	0.0155 | Cm<0.05 | Cm<0.05 |нет расч. | Cm<0.05 |нет расч. |	1 | 1.0000000 | 4 |

|	| (Углеводороды предельные С12-С19|	|	|	|	|	|	|	|	|	|

|	| (в пересчете на С); Растворитель|	|	|	|	|	|	|	|	|	|

|	| РПК-265П) (10)	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая | > 10000 | 1521.883 | 15.63049 |нет расч. | 15.60892 |нет расч. |	7 | 0.3000000 | 3 |

|	| двуокись кремния в %: 70-20	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|

|	| (шамот, цемент, пыль цементного |	|	|	|	|	|	|	|	|	|

|	| производства - глина, глинистый |	|	|	|	|	|	|	|	|	|

|	| сланец, доменный шлак, песок,	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|

|	| клинкер, зола, кремнезем, зола |	|	|	|	|	|	|	|	|	|

|	| углей казахстанских	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|

|	| месторождений) (494)	|	|	|	|	|	|	|	|	|	|

| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая | 16.4796 | 0.915955 | 0.009407 |нет расч. | 0.009394 |нет расч. |	2 | 0.5000000 | 3 |

|	| двуокись кремния в %: менее 20 |	|	|	|	|	|	|	|	|	|

| ¦ | ¦ | (доломит, пыль цементного |  | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦ | ¦ | производства - известняк, мел, |  | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
| ¦ | ¦ | огарки, сырьевая смесь, пыль |  | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
| ¦ | ¦ | вращающихся печей, боксит) | (495*¦ |  | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
| ¦ | ¦ | ) | ¦ |  | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
| ¦ | 07 ¦ | 0301 + 0330 | ¦8551.8203 |  | ¦ | 1367.654 ¦ | 29.92047 ¦нет | расч. ¦ | 29.91451 ¦нет | расч. ¦ | 8 ¦ | ¦ | ¦ |
| ¦ | 44 ¦ | 0330 + 0333 | ¦ 45.6512 |  | ¦ | 7.300783 ¦ | 0.159721 ¦нет | расч. ¦ | 0.159689 ¦нет | расч. ¦ | 8 ¦ | ¦ | ¦ |
| ¦ | ПЛ ¦ | 2908 + 2909 | ¦ > 10000 |  | ¦ | 914.0460 ¦ | 9.387704 ¦нет | расч. ¦ | 9.374749 ¦нет | расч. ¦ | 9 ¦ | ¦ | ¦ |

Примечания:

- Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

- Cm - сумма по источникам загрязнения максимальных концентраций (в долях ПДКмр) - только для модели МРК-2014

- "Звездочка" (*) в графе "ПДКмр(ОБУВ)" означает, что соответствующее значение взято как 10ПДКсс.

- Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек) и зоне "Территория предприятия" приведены в долях ПДКмр.

ЭРА v3.0	ТОО "ЭКО Project"	Таблица 3.1.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее положение

ТОО “КазМеталГрупп”, Разработка месторождения "АЙТПАЙСКОЕ"

| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 | 1.2 | 2 | 47.6316 | 2.773526 | 69.33815 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 7.74754 | 0.4508906 | 7.51484333 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.4952 | 1.040929 | 20.81858 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.639 | 1.34698 | 26.9396 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.00000122 | 0.00000137 | 0.00017125 |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 71.867 | 9.5195 | 3.17316667 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.000010228 | 0.00002224026 | 22.24026 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) |  | 5 | 1.5 |  | 4 | 0.389 | 0.35 | 0.23333333 |
|  | /в пересчете на углерод/ (60) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  |  |  |  | 0.9581 | 2.00947 | 1.67455833 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 0.000434 | 0.000488 | 0.000488 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 76.662869 | 1.41373 | 14.1373 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.0769 | 1.988 | 13.2533333 |
|  | двуокись кремния в %: менее 20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доломит, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЭРА v3.0	ТОО "ЭКО Project"	Таблица 3.1.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на существующее положение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 206.467654448 | 20.8935372103 | 179.323784 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТОО “КазМеталГрупп”, Разработка месторождения "АЙТПАЙСКОЕ"

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0	ТОО "ЭКО Project"

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация в целом по предприятию, т/год

на 2025 год

ТОО “КазМеталГрупп”, Разработка месторождения "АЙТПАЙСКОЕ"

| Код |  | Количество | В том числе |  | Из поступивших на очистку |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заг- | Н а и м е н о в а н и е | загрязняющих |  |  |  |  |  | выброшено |
| ряз- | загрязняющего | веществ | выбрасыва- | поступает | выброшено | уловлено и обезврежено |  | в |
| няющ | вещества | отходящих от | ется без | на | в |  |  | атмосферу |
| веще |  | источника | очистки | очистку | атмосферу | фактически | из них ути- |  |
| ства |  | выделения |  |  |  |  | лизировано |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Площадка:01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О по площадке:01 | 20.8935372103 | 20.8935372103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.89353721 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Т в е р д ы е: |  | 4.44268124026 | 4.44268124026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.442681240 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод | 1.040929 | 1.040929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0409 |
|  | черный) (583) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0.00002224026 | 0.00002224026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000022240 |
|  | (54) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, | 1.41373 | 1.41373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.413 |
|  | содержащая двуокись кремния в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, | 1.988 | 1.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |
|  | содержащая двуокись кремния в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | %: менее 20 (доломит, пыль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | известняк, мел, огарки, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сырьевая смесь, пыль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вращающихся печей, боксит) ( |  |  |  |  |  |  |  |

ЭРА v3.0	ТОО "ЭКО Project"

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация в целом по предприятию, т/год

на 2025 год

ТОО “КазМеталГрупп”, Разработка месторождения "АЙТПАЙСКОЕ"

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 495*) |  |  |  |  |  |  |  |
| Газообразные, жидкие: |  | 16.45085597 | 16.45085597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.450855 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота | 2.773526 | 2.773526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7735 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.4508906 | 0.4508906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45089 |
|  | (6) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид | 1.34698 | 1.34698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346 |
|  | сернистый, Сернистый газ, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) | 0.00000137 | 0.00000137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000001 |
|  | (518) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись | 9.5195 | 9.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.51 |
|  | углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2704 | Бензин (нефтяной, | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0. |
|  | малосернистый) /в пересчете |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на углерод/ (60) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2732 | Керосин (654*) | 2.00947 | 2.00947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.009 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на | 0.000488 | 0.000488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 |
|  | С/ (Углеводороды предельные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С12-С19 (в пересчете на С); |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |

Анализ результатов расчетов выбросов

Результаты проведенных расчетов показывают, что при добыче руды на месторождении Айтпайское, эксплуатируемого ТОО «КазМеталГрупп», количество источников выбросов вредных веществ в атмосферу за 2025-2044 годы при эксплуатаций карьера составят 8 ед., из них;

- 8 источников при эксплуатаций карьера в 2025-2044 годах, из них все 8 источников выбросов являются  неорганизованными.

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу отражены в таблицах.

ЭРА v3.0 ТОО "ЭКО Project"	Таблица 3.3

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2025

ТОО “КазМеталГрупп”, Разработка месторождения "АЙТПАЙСКОЕ"

| Произ- водство | Источник выделения загрязняющих веществ |  | Число часов работ ы в году | Наименование источника выброса вредных веществ | Номер источн ика выброс ов на карте- схеме | Высот а источ ника выбр осов, м | Парамет ры газовозд ушной смеси на выходе из трубы при максима льно разовой нагрузке | Координаты источника на карте-схеме,м. |  |  |  | Код вещест ва | Hаименование вещества | Выбросы загрязняющего вещества |  | Год дости- жения НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | точ.ист, /1- го конца линейного источника /центра площадного источника |  | 2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименова ние | Колич ество, шт. |  |  |  |  | Темпе- ратура смеси, оС | Х1 | Y1 | Х2 | Y2 |  |  | г/с | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| Площадка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Бульдозер | 1 | 184 | Выбросы от | 6001 | 2 | 25 | 350 | 680 | 2 | 20 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,169 | 0,1119 | 2025 |
|  |  |  |  | бульдозера при |  |  |  |  |  |  |  |  | (Азота диоксид) (4) |  |  |  |
|  |  |  |  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота | 0,02744 | 0,01818 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод | 0,0818 | 0,0542 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,1056 | 0,0699 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ангидрид сернистый, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера (IV) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оксид) (516) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0,528 | 0,3496 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (584) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 1,69E-06 | 1,119E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0,1583 | 0,1049 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0,725 | 0,3396 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (шамот, цемент, пыль |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | цементного |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства - глина, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | глинистый сланец, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Экскаватор | 1 | 2 | Выбросы от | 6002 | 2 | 25 | 350 | 680 | 2 | 20 | 0301 | Азота (IV) диоксид | 0,169 | 0,001216 | 2025 |
|  |  |  |  | экскаватора при |  |  |  |  |  |  |  |  | (Азота диоксид) (4) |  |  |  |
|  |  |  |  | СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота | 0,02744 | 0,0001976 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оксид) (6) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод | 0,0818 | 0,000589 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | черный) (583) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид | 0,1056 | 0,00076 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ангидрид сернистый, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера (IV) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оксид) (516) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0,528 | 0,0038 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (584) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- | 1,69E-06 | 1,216E-08 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бензпирен) (54) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0,1583 | 0,00114 | 2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,315 | 0,032 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Автосамосв ал | 1 | 7 | Выбросы от автосамосвала при СМР | 6003 | 2 | 25 | 350 | 680 | 2 | 20 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,1156 | 0,00291 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,01878 | 0,000473 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,056 | 0,00141 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0722 | 0,00182 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,361 | 0,0091 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) | 1,156E-06 | 2,91E-08 | 2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0,1083 | 0,00273 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00393 | 0,1205 | 2025 |
| 002 | Буровой станок | 1 | 781 | Выбросы при бурений | 6004 | 2 | 25 | 350 | 680 | 2 | 20 | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,00553 | 0,01556 | 2025 |
| 002 | Взрывы | 1 | 66 | Выбросы при взрывных работах | 6005 | 2 | 25 | 350 | 680 | 2 | 20 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 46,6 | 0,518 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 7,58 | 0,0842 | 2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 66,7 | 0,72 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 75,6 | 0,512 | 2025 |
| 002 | Экскаватор | 1 | 627 | Выбросы при погрузочных работах | 6006 | 2 | 25 | 350 | 680 | 2 | 20 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,169 | 0,381 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,02744 | 0,062 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0818 | 0,1847 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1056 | 0,2383 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,528 | 1,191 | 2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (584) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) | 1,69E-06 | 0,00000381 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0,1583 | 0,3574 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,0317 | 1,008 | 2025 |
| 002 | Автосамосв ал | 4 | 9520 | Выбросы при транспортировке | 6007 | 2 | 25 | 350 | 680 | 2 | 20 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,1156 | 0,99 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,01878 | 0,161 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,056 | 0,48 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,0722 | 0,619 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) | 0,361 | 3,094 | 2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (584) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) | 1,156E-06 | 0,0000099 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0,1083 | 0,928 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,01282 | 0,393 | 2025 |
| 002 | Бульдозер с гидромоло том | 1 | 565 | Выбросы от бульдозера- гидромолота | 6008 | 2 | 25 | 350 | 680 | 2 | 20 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,169 | 0,3435 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,02744 | 0,0558 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,0818 | 0,1664 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0,1056 | 0,2147 | 2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,528 | 1,074 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) | 1,69E-06 | 3,435E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0,1583 | 0,322 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) | 0,000589 | 0,00107 | 2025 |
| 002 | Вспомогате льные машины | 3 | 3006 | Выбросы от вспомогательных машин | 6009 | 2 | 25 | 350 | 680 | 2 | 20 | 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,1244 | 0,425 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,02025 | 0,06904 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,056 | 0,15363 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) | 0,0722 | 0,2025 | 2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оксид) (516) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 2,333 | 3,078 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0703 | Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) | 1,156E-06 | 3,935E-06 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) | 0,389 | 0,35 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0,1083 | 0,2933 | 2025 |
| 002 | Топливораз даточная колонка (ТРК) | 1 | 250 | Выбросы при заправке спецтехники | 6010 | 2 | 25 | 350 | 680 | 2 | 20 | 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1,22E-06 | 0,00000137 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0,000434 | 0,000488 | 2025 |

| 002 | Отвал | 1 | 66 | Пыление отвала | 6011 | 2 | 25 | 350 | 680 | 2 | 20 | 2909 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) | 0,0452 | 0,98 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание Выбросы, выделенные курсивом, не подлежат нормированию согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду», приказ МОС и водных ресурсов РК от 11.12.2013 №379-ө и «Перечню загрязняющих веществ и видов отходов, для которых устанавливаются нормативы эмиссий», утвержденному постановлением Правительства РК от 30 июня 2007 года № 557.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу

В соответствии с нормами проектирования, в Казахстане для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий», приложение №18 к приказу Мин. ООС РК от 18.04.2008г. №100-п.

Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы.

Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводилось на персональном компьютере по программному комплексу «ЭРА» версия 3.0, в котором реализованы основные зависимости и положения «Расчета полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки» (в соответствии с ОНД-86).

Расчеты производился согласно п.5 ОНД-86. Такой источник определен как источник с выбросами со сплошной поверхности, для которого нельзя указать полного набора характеристик газовоздушной смеси. При проведении расчетов учитывался фактор одновременности проведения технологических операций по разработке и транспортировке горной массы.

Координаты площадного источника заданы путем указания координат центра площадного источника, его ширины и длины.

Проведенные расчеты по программе позволили получить следующие данные:

уровни концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по всем источникам, полученные в узловых точках контролируемой зоны с использованием средних метеорологических данных по 8-ми румбовой розе ветров и при штиле;

максимальные концентрации в узлах прямоугольной сетки; степень опасности источников загрязнения;

поле расчетной площадки с изображением источников и изолиний концентраций.

В качестве критерия для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха применялись значения максимально разовых предельно допустимых концентраций веществ в атмосферном воздухе для населенных мест, при отсутствии утвержденных значений ПДК для веществ - ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ). Максимально разовые ПДК относятся к 20-30 минутному интервалу времени и определяют степень кратковременного воздействия примеси на организм человека. Значения ПДК и ОБУВ приняты на основании следующего действующего санитарно- гигиенического норматива:

Приложения 1   и   2   к   санитарно-эпидемиологическим   правилам   и   нормам

«Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху», утвержденных МЗ РК 18..08.2004г. №629.

Согласно санитарным нормам РК, на границе СЗЗ и в жилых районах концентрация ЗВ в атмосферном воздухе, не должна превышать 1 ПДК.

Значение коэффициента А, зависящего от стратификации атмосферы и соответствующего неблагоприятным метеорологическим условиям, принято в расчетах равным 200.

Расчеты уровня загрязнения атмосферы выполнены по всем источникам загрязнения атмосферного воздуха, имеющим место при разработке грунтов на участках. При выполнении расчетов учитывались метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Для проведения расчета рассеивания загрязняющих веществ взят расчетный прямоугольник с размером 3000 x 3000м, с шагом сетки 150 x 150м, количество расчетных точек 21 х 21.

Размеры расчетного прямоугольника и шаг расчетной сетки выбраны с учетом взаимного расположения оборудования площадки.

Координаты расчетных площадок на карте-схеме приняты относительно основной системы координат.

Расчет рассеивания выбросов вредных веществ, выделяемых при эксплуатации карьера по добыче строительного камня, показал, что концентрация на уровне СЗЗ не превысила допустимых нормативов.

Так как ближайшее поселение удалено на расстояние, в несколько раз превышающее радиус расчетной СЗЗ, жилая зона в расчет не включалась. Расчет рассеивания выбросов произведен с учетом фактора, учитывающего группы одновременного функционирования источников выбросов.

Результаты расчетов с картами-схемами изолиний расчетных концентраций представлены на рис.

Примечание * - Расчеты уровня загрязнения атмосферы для стадии СМР, выполняемых в 2025 году до начала эксплуатации, не проводились, так как, при производстве этих работ:

- все источники функционируют разновременно,

- выбросы отдельно взятого источника незначительны,

- продолжительность их функционирования 2-184 часа, общая – 193 часов (19 рабочих дня).

Санитарно-защитная зона

Согласно проведенному расчету рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере при разработке строительного камня на месторождения «АЙТПАЙСКОЕ», превышения предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ на границе расчетной СЗЗ, равной 1000 м от границы карьера, не наблюдается. Ее расчетный размер не менее требований Санитарных правил, утвержденных 20.03.2015г. №237 Правительством РК, к размеру СЗЗ карьеров нерудных строительных материалов (не менее 1000 м), относящихся к объектам I класса опасности (Приложение 1, п. 11,12). Принимается нормативный размер СЗЗ, равный 1000 м.

Предложения по установлению предельно допустимых выбросов (ПДВ)

ПДВ рассчитаны согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду», приказ МОС и водных ресурсов РК от 11.12.2013 №379-ө и

«Перечню загрязняющих веществ и видов отходов, для которых устанавливаются нормативы эмиссий», утвержденному постановлением Правительства РК от 30 июня 2007 года № 557.

Нормативы ПДВ устанавливаются таким образом, чтобы на границе санитарно- защитной зоны объекта, а также на территории ближайшей жилой зоны расчетные максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха не превышали соответствующие гигиенические нормативы для атмосферного воздуха населенных мест

Нормативы выбросов устанавливаются для каждого источника загрязнения атмосферы и для предприятия в целом. В результате суммирования выбросов, установленных для отдельных источников, относящихся к одному и тому же году нормирования, определяются значения нормативов выбросов для предприятий или объектов и их комплексов в целом.

Нормативы выбросов определяются как масса (в граммах) вредного вещества, выбрасываемого в единицу времени (секунду). Наряду с максимальными разовыми допустимыми выбросами (г/с) устанавливаются годовые значения допустимых выбросов в тоннах в год (т/год) для каждого источника и предприятия  в целом.

Максимальные разовые выбросы газовоздушной смеси от двигателей передвижных источников (г/с) учитываются в целях оценки воздействия на атмосферный воздух только в тех случаях, когда работа передвижных источников связана с их стационарным расположением.

Валовые выбросы от двигателей передвижных источников (т/год) не нормируются и в общий объем выбросов вредных веществ не включаются.

К стационарному источнику выбросов загрязняющих веществ в атмосферу относится любой источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, дислоцируемый или функционирующий постоянно или временно на определенной территории.

Анализ проведенных расчетов загрязнения атмосферы от источников выбросов при эксплуатации проектируемого карьера показал, что приземные концентрации по всем веществам не превышают 1 ПДК на границе санитарно-защитной зоны, т.е. выбросы вредных веществ не создают концентраций, превышающих предельно допустимый уровень на границе СЗЗ.

Таким образом, для всех ингредиентов выполняется следующее условие: Ср < ПДК. Следовательно, расчетные значения выбросов загрязняющих веществ можно принять за предельно допустимые выбросы.

ЭРА v3.0 ТОО "ЭКО Project"	Таблица 3.6

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту при СМР

ТОО “КазМеталГрупп”, Разработка месторождения "АЙТПАЙСКОЕ"

| Производство цех, участок | Номер источника | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния НДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение на 2025 год |  | на 2025 год |  | на 2026 год |  | НДВ |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительно-монтажные работы | 6001 | 0,725 | 0,3396 | 0,725 | 0,3396 | 0,725 | 0,3396 | 0,725 | 0,3396 | 2025 |
| Строительно-монтажные работы | 6002 | 0,315 | 0,032 | 0,315 | 0,032 | 0,315 | 0,032 | 0,315 | 0,032 | 2025 |
| Строительно-монтажные работы | 6003 | 0,00393 | 0,1205 | 0,00393 | 0,1205 | 0,00393 | 0,1205 | 0,00393 | 0,1205 | 2025 |
| Итого: |  | 1,04393 | 0,4921 | 1,04393 | 0,4921 | 1,04393 | 0,4921 | 1,04393 | 0,4921 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 1,04393 | 0,4921 | 1,04393 | 0,4921 | 1,04393 | 0,4921 | 1,04393 | 0,4921 | 2025 |
| Всего по объекту: |  | 1,04393 | 0,4921 | 1,04393 | 0,4921 | 1,04393 | 0,4921 | 1,04393 | 0,4921 |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организованным источникам: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по неорганизованным источникам: |  | 1,04393 | 0,4921 | 1,04393 | 0,4921 | 1,04393 | 0,4921 | 1,04393 | 0,4921 |  |

ЭРА v3.0 ТОО "ЭКО Project"	Таблица 3.6

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту

ТОО “КазМеталГрупп”, Разработка месторождения "АЙТПАЙСКОЕ"

| Производство цех, участок | Номер источника | Нормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  | год дос- тиже ния НДВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение на 2025 год |  | на 2025 год |  | на 2026 год |  | НДВ |  |  |  |
| Код и наименование загрязняющего вещества |  | г/с | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год | г/c | т/год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Добычные работы | 6005 | 46,6 | 0,518 | 46,6 | 0,518 | 46,6 | 0,518 | 46,6 | 0,518 | 2025 |  |
| Итого: |  | 46,3 | 0,518 | 46,3 | 0,518 | 46,3 | 0,518 | 46,3 | 0,518 |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 46,3 | 0,518 | 46,3 | 0,518 | 46,3 | 0,518 | 46,3 | 0,518 | 2025 |  |
| 0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Добычные работы | 6005 | 7,58 | 0,0842 | 7,58 | 0,0842 | 7,58 | 0,0842 | 7,58 | 0,0842 | 2025 |  |
| Итого: |  | 7,58 | 0,0842 | 7,58 | 0,0842 | 7,58 | 0,0842 | 7,58 | 0,0842 |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 7,58 | 0,0842 | 7,58 | 0,0842 | 7,58 | 0,0842 | 7,58 | 0,0842 | 2025 |  |
| 0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Добычные работы | 6010 | 0,00000122 | 0,00000137 | 0,00000122 | 0,00000137 | 0,00000122 | 0,00000137 | 0,00000122 | 0,00000137 | 2025 |  |
| Итого: |  | 0,00000122 | 0,00000137 | 0,00000122 | 0,00000137 | 0,00000122 | 0,00000137 | 0,00000122 | 0,00000137 |  |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,00000122 | 0,00000137 | 0,00000122 | 0,00000137 | 0,00000122 | 0,00000137 | 0,00000122 | 0,00000137 | 2025 |  |
| 0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Добычные работы | 6005 | 66,7 | 0,72 | 66,7 | 0,72 | 66,7 | 0,72 | 66,7 | 0,72 | 2025 |
| Итого: |  | 66,7 | 0,72 | 66,7 | 0,72 | 66,7 | 0,72 | 66,7 | 0,72 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 66,7 | 0,72 | 66,7 | 0,72 | 66,7 | 0,72 | 66,7 | 0,72 | 2025 |
| 2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Добычные работы | 6010 | 0,000434 | 0,000488 | 0,000434 | 0,000488 | 0,000434 | 0,000488 | 0,000434 | 0,000488 | 2025 |
| Итого: |  | 0,000434 | 0,000488 | 0,000434 | 0,000488 | 0,000434 | 0,000488 | 0,000434 | 0,000488 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,000434 | 0,000488 | 0,000434 | 0,000488 | 0,000434 | 0,000488 | 0,000434 | 0,000488 | 2025 |
| 2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Добычные работы | 6004 | 0,00553 | 0,01556 | 0,00553 | 0,01556 | 0,002765 | 0,00778 | 0,00553 | 0,01556 | 2025 |
| Добычные работы | 6005 | 75,6 | 0,512 | 75,6 | 0,512 | 37,8 | 0,256 | 75,6 | 0,512 | 2025 |
| Добычные работы | 6007 | 0,01282 | 0,393 | 0,01282 | 0,393 | 0,00641 | 0,1965 | 0,01282 | 0,393 | 2025 |
| Добычные работы | 6008 | 0,000589 | 0,00107 | 0,000589 | 0,00107 | 0,0002945 | 0,000535 | 0,000589 | 0,00107 | 2025 |
| Итого: |  | 75,618939 | 0,92163 | 75,618939 | 0,92163 | 37,8094695 | 0,460815 | 75,618939 | 0,92163 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 75,618939 | 0,92163 | 75,618939 | 0,92163 | 37,8094695 | 0,460815 | 75,618939 | 0,92163 | 2025 |
| 2909, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Добычные работы | 6006 | 0,0317 | 1,008 | 0,0317 | 1,008 | 0,01585 | 0,504 | 0,0317 | 1,008 | 2025 |
| Добычные работы | 6011 | 0,0452 | 0,98 | 0,0452 | 0,98 | 0,0226 | 0,49 | 0,0452 | 0,98 | 2025 |
| Итого: |  | 0,0769 | 1,988 | 0,0769 | 1,988 | 0,03845 | 0,994 | 0,0769 | 1,988 |  |
| Всего по загрязняющему веществу: |  | 0,0769 | 1,988 | 0,0769 | 1,988 | 0,03845 | 0,994 | 0,0769 | 1,988 | 2025 |
| Всего по объекту: |  | 196,2762742 | 4,23231937 | 196,2762742 | 4,23231937 | 158,4283547 | 2,77750437 | 196,2762742 | 4,23231937 |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организованным источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неорганизованным источникам: |  | 196,2762742 | 4,23231937 | 196,2762742 | 4,23231937 | 158,4283547 | 2,77750437 | 196,2762742 | 4,23231937 |  |

Организация контроля за выбросами

В соответствии с Экологическим Кодексом РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, Природопользователи обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Контроль соблюдения установленных величин ПДВ должен осуществляться в соответствии с рекомендациями РНД 211.2.02.02-97 (п. 3.10) и Правила организации производственного контроля в области охраны окружающей среды, приказ МООС РК от 11.03.2001 №50-п

Контроль соблюдения нормативов ПДВ на предприятии подразделяется на следующие виды: непосредственно на источниках выбросов или по фактическому загрязнению атмосферного воздуха на специально выбранных контрольных точках, установленных на границе санитарно-защитной зоны или в селитебной зоне города, в котором расположено предприятие.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность возлагается на администрацию предприятия. Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия и учитываются при оценке его деятельности. В связи с отменой РНД 211.3.01.06 (приказ 75 от 17.02.2000), регламентировавшего организацию системы контроля промышленных выбросов в атмосферу, контролю подлежат все предприятия. Согласно Методическому пособию……. (С-П,2005) производственный контроль соблюдения установленных нормативов выбросов (ПДВ) организуется по двум видам:

- контроль непосредственно на источниках;

- контроль содержания вредных веществ в атмосферном воздухе (на границе ближайшей жилой застройки при ее наличии).

Первый вид контроля является основным для всех источников с организованным и неорганизованным выбросом, второй – может дополнять первый вид контроля и организуется, главным образом, для отдельных предприятий, на которых неорганизованный разовый выброс превалирует в суммарном разовом выбросе (г/с) предприятия.

План-график контроля на источниках выбросов дан в таблице 12.4.6. Так как на проектируемом предприятии все источники являются неорганизованными, в таблице

12.4.7 приведен план-график измерений концентраций в фиксированных контрольных точках, размещенных на границе СЗЗ.

В соответствии с нормативными требованиями на предприятии должен осуществляться производственный контроль, ответственность за проведение которого ложится на руководителя предприятия – ТОО «Ержурек Холдинг».

Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия и учитываются при оценке его деятельности.

Периодичность контроля 1 раз в год, при НМУ 1 раз в сутки. Производственный контроль выбросов осуществляется природоохранной службой предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах. При необходимости дополнительные контрольные исследования осуществляются территориальными контрольными службами: Областным Департаментом охраны окружающей среды, Областной СЭС.

ЭРА v3.0	ТОО "ЭКО Project"	Таблица 3.10

П л а н -  г р а ф и к

контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов на существующее положение

ТОО “КазМеталГрупп”, Разработка месторождения "АЙТПАЙСКОЕ"

| N |  |  |  | Норматив допустимых |  |  | Методика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| источ- | Производство, | Контролируемое | Периодичность | выбросов |  | Кем | проведе- |
| ника | цех, участок. | вещество | контроля |  |  | осуществляет | ния |
|  |  |  |  | г/с | мг/м3 | ся контроль | контроля |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6001 | Строительно- | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/год | 0.169 |  | Сторонняя | 0003 |
|  | монтажные работы | 4) |  |  |  | организация |  |
|  |  |  |  |  |  | на |  |
|  |  |  |  |  |  | договорной |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.02744 |  | основе |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0.0818 |  |  |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.1056 |  |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 0.528 |  |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0.00000169 |  |  |  |
|  |  | Керосин (654*) |  | 0.1583 |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.725 |  |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6002 | Строительно- | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/год | 0.169 |  | Сторонняя | 0003 |
|  | монтажные работы | 4) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.02744 |  | на |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0.0818 |  | договорной |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.1056 |  | основе |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 0.528 |  |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |

ЭРА v3.0	ТОО "ЭКО Project"	Таблица 3.10

П л а н -  г р а ф и к

контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов на существующее положение

ТОО “КазМеталГрупп”, Разработка месторождения "АЙТПАЙСКОЕ"

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0.00000169 |  |  |  |
|  |  | Керосин (654*) |  | 0.1583 |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.315 |  |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6003 | Строительно- | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/год | 0.1156 |  | Сторонняя | 0003 |
|  | монтажные работы | 4) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.01878 |  | на |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0.056 |  | договорной |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.0722 |  | основе |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 0.361 |  |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0.000001156 |  |  |  |
|  |  | Керосин (654*) |  | 0.1083 |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.00393 |  |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  | Сторонняя | 0003 |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  | организация |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  | на |  |
| 6004 | Добычные работы | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/год | 0.00553 |  | договорной |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  | основе |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  | Сторонняя | 0003 |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  | организация |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  | на |  |
| 6005 | Добычные работы | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/год | 46.6 |  | договорной |  |
|  |  | 4) |  |  |  | основе |  |

ЭРА v3.0	ТОО "ЭКО Project"	Таблица 3.10

П л а н -  г р а ф и к

контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов на существующее положение

ТОО “КазМеталГрупп”, Разработка месторождения "АЙТПАЙСКОЕ"

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 7.58 |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 66.7 |  |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая |  | 75.6 |  |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6006 | Добычные работы | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/год | 0.169 |  | Сторонняя | 0003 |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.02744 |  | на |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0.0818 |  | договорной |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.1056 |  | основе |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 0.528 |  |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0.00000169 |  |  |  |
|  |  | Керосин (654*) |  | 0.1583 |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.0317 |  |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: менее 20 ( |  |  |  |  |  |
|  |  | доломит, пыль цементного производства |  |  |  |  |  |
|  |  | - известняк, мел, огарки, сырьевая |  |  |  |  |  |
|  |  | смесь, пыль вращающихся печей, |  |  |  |  |  |
|  |  | боксит) (495*) |  |  |  |  |  |
| 6007 | Добычные работы | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/год | 0.1156 |  | Сторонняя | 0003 |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.01878 |  | на |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0.056 |  | договорной |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.0722 |  | основе |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 0.361 |  |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0.000001156 |  |  |  |

ЭРА v3.0	ТОО "ЭКО Project"	Таблица 3.10

П л а н -  г р а ф и к

контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов на существующее положение

ТОО “КазМеталГрупп”, Разработка месторождения "АЙТПАЙСКОЕ"

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Керосин (654*) |  | 0.1083 |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.01282 |  |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |
| 6008 | Добычные работы | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/год | 0.169 |  | Сторонняя | 0003 |
|  |  | 4) |  |  |  | организация |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.02744 |  | на |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0.0818 |  | договорной |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.1056 |  | основе |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 0.528 |  |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0.00000169 |  |  |  |
|  |  | Керосин (654*) |  | 0.1583 |  |  |  |
|  |  | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.000589 |  |  |  |
|  |  | двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, |  |  |  |  |  |
|  |  | цемент, пыль цементного производства |  |  |  |  |  |
|  |  | - глина, глинистый сланец, доменный |  |  |  |  |  |
|  |  | шлак, песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |
|  |  | кремнезем, зола углей казахстанских |  |  |  |  |  |
|  |  | месторождений) (494) |  |  |  | Сторонняя | 0003 |
| 6009 | Добычные работы | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) ( | 1 раз/год | 0.1244 |  | организация |  |
|  |  | 4) |  |  |  | на |  |
|  |  | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.02022 |  | договорной |  |
|  |  | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0.056 |  | основе |  |
|  |  | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.0722 |  |  |  |
|  |  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |
|  |  | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 2.333 |  |  |  |
|  |  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |
|  |  | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  | 0.000001156 |  |  |  |
|  |  | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в |  | 0.389 |  |  |  |

ЭРА v3.0	ТОО "ЭКО Project"	Таблица 3.10

П л а н -  г р а ф и к

контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов на существующее положение

ТОО “КазМеталГрупп”, Разработка месторождения "АЙТПАЙСКОЕ"

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пересчете на углерод/ (60) |  |  |  | Сторонняя | 0003 |
|  |  | Керосин (654*) |  | 0.1083 |  | организация |  |
| 6010 | Добычные работы | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 1 раз/год | 0.00000122 |  | на |  |
|  |  | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( |  | 0.000434 |  | договорной |  |
|  |  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  | основе |  |
|  |  | пересчете на С); Растворитель РПК- |  |  |  |  |  |
|  |  | 265П) (10) |  |  |  |  |  |
| 6011 | Добычные работы | Пыль неорганическая, содержащая | 1 раз/год | 0.0452 |  | Сторонняя | 0003 |
|  |  | двуокись кремния в %: менее 20 ( |  |  |  | организация |  |
|  |  | доломит, пыль цементного производства |  |  |  | на |  |
|  |  | - известняк, мел, огарки, сырьевая |  |  |  | договорной |  |
|  |  | смесь, пыль вращающихся печей, |  |  |  | основе |  |
|  |  | боксит) (495*) |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Методики проведения контроля: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0003 - Расчетным методом. |  |  |  |  |  |  |  |

Комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу

Сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций обеспечивается комплексом планировочных, технологических и специальных мероприятий.

Планировочные мероприятия, влияющие на уменьшение воздействия выбросов предприятия на жилые районы, предусматривают благоприятное расположение предприятия по отношению к селитебной территории.

Приведенные расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу показывают, что основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха при добыче строительного камня вносят добычные и погрузочные работы, а также выбросы токсичных газов от работы горно-транспортных и вспомогательных механизмов.

Для снижения пылеобразования при проведении горных работ должно проводиться орошение забоя и полив водой карьерных дорог и систематическое орошение отвала. Расходы воды на пылеподавление указаны в разделе «Водопотребление» и увеличиваются в зависимости от повышения скорости ветра. При высоких скоростях ветра (10 м/с и более) горные работы прекращаются.

Для снижения пылеобразования предусматриваются также следующие мероприятия:

- систематическое, но не менее двух раз, в смену водяное орошение забоя, внутрикарьерных автодорог, а также систематическое орошение водой не закрепленной поверхности отвалов и их участков, на которых произведено травосеяние;

Специальные работы по снижению объемов загрязняющих веществ в атмосферу на период нормирования не предусматриваются, т.к. зона загрязнения по всем выделяемым 3В находится в пределах нормативной СЗЗ.

Технологические мероприятия предусматривают применение прогрессивных технологий производства, в том числе:

Эксплуатация строительных машин и механизмов, включая техническое обслуживание в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033 «ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации», СНиП 3.01.01-85

«Организация строительного производства» и инструкций предприятий-изготовителей.

Своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактика всего автотранспортного парка.

Оснащение автомобилей-самосвалов специальными упорами для поддержания кузова в необходимых случаях в поднятом положении.

Осуществление погрузки строительного камня на автосамосвалы со стороны заднего или бокового борта.

Применение неэтилированного бензина.

Упорядоченное движение транспорта и другой   техники   по   территории карьера.

Разработка оптимальных схем движения.

В местах производства работ воздух должен содержать по объему 20 % кислорода и не более 0,5 % углекислого газа. Запыленность воздуха не должна превышать предельно допустимых концентраций, мг/м в забоях, на рабочих местах и автодорогах — 6, на территории - 2.

ЭРА v3.0	ТОО "ЭКО Project"

ПЛАН

технических мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

ТОО “КазМеталГрупп”, Разработка месторождения "АЙТПАЙСКОЕ"

| Наим енов ание меро прия тий | Наименование вещества | N источ выбро са на карте схеме | З н а ч е н и е в ы б р о с о в |  |  |  | Сроки выполнения мероприяти й, кв.,год |  | Затраты на реализацию мероприятий, тыс.тенге |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до реализации мероприятия |  | после реализации мероприятия |  | нача ло | окон - чани е | капит аловл ож. | основ -ная деяте льнос ть |
|  |  |  | г/сек | т/год | г/сек | т/год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Меро прия тия по пыле пода влен ию | (2908),(2909) Пыль неорганическа я | 6004 | 0,00553 | 0,01556 | 0,002765 | 0,00778 | 1 кв 2025 | 4 кв 2044 | 6200,0 | 500,0 |
|  |  | 6005 | 75,6 | 0,512 | 37,8 | 0,256 |  |  |  |  |
|  |  | 6006 | 0,0317 | 1,008 | 0,01585 | 0,504 |  |  |  |  |
|  |  | 6007 | 0,01282 | 0,393 | 0,00641 | 0,1965 |  |  |  |  |
|  |  | 6008 | 0,000589 | 0,00107 | 0,0002945 | 0,000535 |  |  |  |  |
|  |  | 6011 | 0,0452 | 0,98 | 0,0226 | 0,49 |  |  |  |  |
|  | В целом по предприятию в результате реализации всех мероприятий: |  | 75,695839 | 2,90963 | 37,8479195 | 1,454815 | 1 кв 2025 | 4 кв 2044 | 6200,0 | 500,0 |

Мероприятия по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий

При предусмотренном проектом режиме работы карьера к неблагоприятным метеорологическим условиям (НМУ) относятся штили и пыльные бури. При штилях резко замедляется воздухообмен, что может приводить к накоплению загрязняющих веществ в приземном воздухе до концентраций, превышающих допустимые. При пыльных бурях происходит наложение повышенных выбросов твердых частиц за счет высокой скорости ветра и их естественных высоких фоновых концентраций в этот период.

Предусматриваются следующие мероприятия по регулированию выбросов в периоды НМУ:

- при штилевых условиях - рассредоточение горно-транспортного оборудования, сокращение работающих единиц до оптимально-минимального количества, непрерывный контроль за качеством атмосферного воздуха карьера, в случае выявления повышения концентраций вредных веществ до уровня предельно допустимого работа карьера приостанавливается;

- при пыльных бурях - интенсификация увлажнения (дождевания) пылящих поверхностей.

Водопотребление

Для создания нормальных производственно-бытовых условий персонала, занятого на горных работах, и функционирования проектируемого карьера требуется обеспечение его водой хоз-питьевого и технического назначения.

Условия нахождения проектируемого карьера, режим его работы и относительно невысокая его годовая мощность обуславливают возможность использования привозной воды на хозяйственно-питьевые и технические нужды. Вода, используемая на хоз- бытовые нужды, расходуется на питье сменного персонала и на рукомойники. Назначение технической воды – орошение для пылеподавления – забоя, дорог, рабочих площадок, отвалов и подпитка систем охлаждения механизмов и оборудования.

Режим работы карьера в период эксплуатации карьера в 1 смену. Продолжительность смены 11 часов. Количество рабочих 15 дней вахтовый. Списочный состав персонала, ежедневно обслуживающего горные работы, по времени их пребывания: ИТР и рабочие до 15 человек. Питание на месте ведения работ 1 раз в смену (обеды привозят готовые с с. Шетпе. Время работы карьера при максимальной загрузке горнотранспортного оборудования 57 см/год.

Работы проводятся в теплый период года.

Вода, используемая на хоз-бытовые нужды, расходуется на питье сменного персонала, на рукомойники и на мытье посуды. Согласно примечанию к таблице 1 СНиП РК 4.01-02-2001 «расходы воды для районов застройки зданиями с водопользованием из водозаборных колонок (т.е. с нецентрализованным водоснабжением) удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут». Следует понимать, что в данный расход входит и расход на хозяйственно- бытовые нужды, включая расходы горячей воды. В расчет включаем 30 л/сут.

Водой для питья и приготовления пищи охранной смены является бутилированная вода, для других хозяйственных нужд – вода из с.Шетпе, которая систематически завозится автотранспортом в цистернах. Ее хранение осуществляется в емкостях, выполненных из нержавеющего материала.

Потребность в хоз-питьевой и технической воде приведена в таблице 7.2.1.

| Назначение водопотребления | Норма потребления, м3 | Кол- во | Потреб . | Кол- во | Годово й расход, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. м2 | м3/сут, | сут/го д |  |
| в 2025-2044 годы |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевая: |  |  |  |  |  |
| на питье работникам | 0,010 | 15 | 0,15 | 57 | 8,55 |
| Всего хоз-питьевая, в т.ч. |  | 15 |  |  | 8,55 |
| бутилированная | 0,003 |  | 0,045 | 57 | 2,565 |
| Техническая: |  |  |  |  |  |
| - орошение дорог и отвалов | 0,001 | 1600 | 1,6 | 57 | 91,2 |
| - орошение забоя | 0,005 | 1047 | 5,24 | 57 | 298,68 |
| Всего техническая |  |  | 6,84 |  | 389,88 |

Годовой расход воды составит, м3: хоз-питьевой – 8,55, технической – 389,88.

Согласно примечанию пункта 2.11 СНиП РК 4.01-02-2001 для проектируемого объекта допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение.

Качество воды, доставляемой и хранимой в емкостях, предназначенной для хозяйственно-питьевых нужд, должно соответствовать требованиям Приложения 9

«Санитарных правил …РК» от 16.03.2015 №209.

Емкость для завоза и хранения хозпитьевой воды по ее освобождению очищается, тщательно промывается и еженедельно дезинфицируется. Концентрация активного хлора в дезинфицирующем растворе составляет 75-100 мг/л. После удаления дезинфицирующего раствора емкость промывается питьевой водой.

В качестве дезинфицирующего средства для обработки емкостей используется водный раствор гипохлорита натрия.

Обеспечение технической водой будет осуществляться путем завоза из п. Шетпе автоцистерной на базе автомобиля HOWO.

Стоки от рукомойников и столовой поступают по закрытой сети в септик.

Водоотведение

Стоки от душевых и столовой отсутствуют.

По мере накопления хозяйственных сточных вод и фекалий, они вывозятся ассенизационной машиной на очистное сооружение с. Шетпе. На оказание этих услуг заключается договор.

Объем водоотведения за год составит: 8,55 * 0,8 = 6,84 м3.

Септик представляят собой литые железобетонные резервуары с внешней гидроизоляцией.   Исходя из периодичности вывоза его содержимого (1 раз в 2 недели) и с учетом запаса, равного 30% его объема, общий объем септика должен иметь размер 0,6 м3 (0,06х 10 раб.дн. х 0.8+ 0.06 х 10 раб.дн. х 0.8 х 0.3).

В качестве септика можно рекомендовать применение блочного септика заводского изготовления «АСО-3», в котором происходит очищение хоз-бытовых сточных вод и отпадает необходимость их вывозить. Объем одного блока 2 м3. Общая потребность в блоках – 1 единица.

При использовании биотуалета также отпадает необходимость вывоза фекалий, так как они перерабатываются бактериями до состояния перегноя и могут использоваться как удобрение при рекультивации.

Охрана земельных и природных ресурсов

Под сенокосные и пастбищные угодья данный участок не пригоден из-за отсутствия растительного покрова, также отсутствуют рядом расположенные земли природоохранного назначения и водоохранные зоны рек и водоемов.

Район проектируемого карьера не является местом постоянного обитания ценных или занесенных в Красную книгу представителей животного и растительного мира.

Земли, нарушенные в ходе производства работ, подвергаются технической рекультивации.

Во исполнение Кодекса РК «О недрах и недропользовании», а также «Единых правил охраны недр», предусматривается исполнение следующие условий в области охраны недр при разработке месторождения:

Добыча полезного ископаемого осуществляется в пределах только тех участков (блоков) недр, запасы которых получили Государственную экспертную оценку и учтены Государственным балансом.

Обладатель Права недропользования на Добычу полезного ископаемого вправе проводить ее только в пределах Участка недр, определенного Лицензией.

Своевременное проведение эксплуатационной разведки для уточнения и достоверной оценки величины и структуры запасов полезного ископаемого.

Достижение оптимально-максимальной полноты отработки балансовых запасов полезного ископаемого в контуре представленной лицензионной территорий.

Сокращение потерь полезного ископаемого в недрах, при добычных работах и при транспортировке.

Исключение выборочной отработки полезного ископаемого. Проведение опережающих подготовительных и очистных работ.

Проведение добычных работ в соответствии с проектом разработки выемочной единицы и согласованным планом развития горных работ

Не допускать временно неактивных запасов.

Вести систематические геолого-маркшейдерские наблюдения в забоях и обеспечивать своевременный геологический прогноз для оперативного управления горными работами.

Вести учет состояния и движения запасов, потерь полезного ископаемого, а также учет запасов по степени их подготовленности к выемке в соответствии с требованиями «Инструкции по учету запасов твердых полезных ископаемых и по составлению отчетных годовых балансов по форме 5-ГР».

Запрещение разработки месторождения без своевременного и качественного геологического и маркшейдерского обеспечения горных работ.

Недопущение сверх проектных потерь полезного ископаемого.

Вести строгий учет добытого камня и   не   допускать   его   потери   при хранении и транспортировке.

Неукоснительное и своевременное исполнение всех предписаний, выдаваемых органами Государственного контроля охраны и использования недр.

Промышленные и бытовые отходы

В действующий контрактный срок объем минеральных «отходов» (материал планировочных работ и отходы добычи (негабариты) будет составлять:

- 90000 м3 (236160 т).

Материал планировочных работ и отходы добычи (негабариты) складируются во внешние отвалы.

При работе карьера отходами являются такие отходы производства, как металлолом, промасленная ветошь, отработанные масла, а также отходы потребления (твердые бытовые отходы).

Расчеты количества промышленных и бытовых отходов выполнены согласно

«Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду», Приложение к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 16.04.2012 г., №110-п (6).

Расчет объемов образования ветоши промасленной (замазученной)

Обтирочный материал, в том числе промасленная ветошь образуются при профилактической обтирке техники, ликвидации проливов - пожароопасные, по токсичности – «янтарный» список. Норма расхода обтирочного материала на 1000 часов работы для типов механизмов, используемых на проектируемом карьере, составляет: для экскаватора – 0,06 т, для бульдозера– 0,12 т, для автотранспорта 0,002 т на 10000 км пробега (6, таб. 52 и 54).

Норма образования промасленной ветоши:

N = М0 + М + W, т/год, где:

М0- поступающее количество ветоши;

М - норматив содержания в ветоши масел, М=0,12 * М0;

W - нормативное содержание в ветоши влаги, W = 0,15*M0;

При добычных работах в 2025-2044 гг.:

задолженность бульдозера с гидромолотом – 565 часов, экскаватора – 627 часов, – пробег автомобилей – 101460 км. Потребность в ветоши составляет:. 565 х 0,12/1000 + 627 х 0,06/1000 + 101460 х 0,002/10000 = 0,068+0,038+0,02 = 0,126 т.

М0 = 0,12*0,126 = 0,015 т W = 0.15*0,126 = 0,019 т

N=0,126+ 0,015 + 0,019 = 0,16 т/год.

Количество отходов принято ориентировочно и будет корректироваться по фактическому образованию.

Расчет объема образования металлолома:

Металлолом будет представлен изношенными деталями горно-транспортного оборудования. Расчет объема черного металлолома выполнен по «Методике оценки объемов образования типичных твердых отходов производства и потребления», Л.М. Исянов, С-Пб-1996г.

Лом металлов от ремонта любой техники считается по формуле: Мотх.=ΣМ1*Н1+ ΣМ2*Н2, ΣМ1 – суммарная масса (т) металлической части спецмеханизмов (бульдозер, погрузчики и т.д.), ΣМ2 – суммарная масса (т) автотранспорта, Н1 и Н2 – нормативный % образования отходов металла: для спецтехники – 1,74%, для автотранспорта – 1,5%.

Мотх = 107,1*0,0174 + 30,0*0,015 = 2,31 т.

С учетом годовой задолженности оборудования (продолжительности работы в году) количество черного металлолома составит 0,231 т/год на весь лицензионный период,

Металлолом не подлежит дальнейшему использованию. Для временного размещения на территории предусматриваются открытые площадки. По мере накопления будет сдаваться по договору в АО «Казвторчермет».

Расчет объемов образования масла отработанного.

Отработанные масла образуются при эксплуатации транспортных средств и других механизмов - жидкие, пожароопасные, «янтарный список», частично растворимы в воде.

В расчете учитываются механизмы, где замена масла производится непосредственно на карьере (бульдозер, экскаватор, погрузчик, дизель-генератор).

Норма образования отработанного моторного масла:

N = (Nb + Nd)*0,25, где:

0,25 - доля потерь масла от общего его количества;

Nd - нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе,

Nd = Yd*Hd*p*0,25

При добычных работах в 2025-2044 гг.:

Yd - расход дизельного топлива за год: 73,6 = (61,849 *1,19)м3;

Hd - норма расхода масла, 0,032 л/л расхода топлива; р - плотность моторного масла, 0,93 т/м3 ); 0,25 – доля потерь масла;

Nb - нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на бензине:

Nb = Уь*Нь*р *0,25

Yb - расход бензина за год: 1,25 = (1,0*1,25)м3.

Нb – норма расхода масла, принимается 0,024л/л; 0,25 – доля потерь масла.

1 год:  Nd= 73,6 * 0,032 * 0,93 = 2,19 т.

Nb = 1,25 * 0,024 * 0,93 = 0,028 т.

N = (2,19 + 0, 028) х 0,25 = 0,555 т/год

Отработанное масло собирается в бочки с последующей отправкой на регенерацию.

Расчет объема образования твердо-бытовых отходов:

Общее годовое накопление бытовых отходов рассчитывается по формуле: Mобр =  pi·mi– Qутил,

где Мобр – годовое количество отходов, м3/год; p – норма накопления отходов, м3 год/ чел.;

m – численность населения, чел.;

Расчет образования коммунальных отходов

| Удельная санитарная норма образования отхода для промышленных предприятий, м3/год, р | Средняя плотность отходов, т/м3 | Норма накопления на одного чел. т/год | Норма накопления на одного чел. в рабочий день., т/раб. день, р | Продолжител. проектируемых работ, сут., n | Среднегодовая явочная численность персона, чел, m | Кол-во образов. коммун. отходов, т, Мобр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксплуатация |  |  |  |  |  |  |
| 2025-2044 годы |  |  |  |  |  |  |
| 0,3 | 0.25 | 0,075 | 0.0003 | 57 | 15 | 0,256 |

Твердые бытовые отходы периодически вывозятся на полигон ТБО с. Шетпе Количество	образующихся	отходов,	металлолома,	промасленной	ветоши,

отработанного	масла,	ТБО,	принято	ориентировочно	и	будет	уточняться недропользователем в процессе эксплуатации карьера.

Все образующиеся отходы производства и потребления передаются на переработку и хранение специализированным организациям.

Объемы	образования	и	размещения	отходов	при	эксплуатации	карьера представлены в таблице 13.7.1. и 13.7.2.

Образование и размещение отходов производства и потребления при эксплуатации карьера в 2025–2044  гг.

| Наименование отходов | Образование т/год | Размещение т/год | Передача сторонним организациям т/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025-2044 гг. | 2025-2044 гг. | 2025-2044 гг. |
| Всего | 23 617,202 |  | 1,202 |
| в т.ч. отходов производства | 23 616,946 |  | 0,946 |
| отходов потребления | 0,256 |  | 0,256 |
| янтарный уровень опасности |  |  |  |
| отработанные масла | 0,555 |  | 0,555 |
|  |  |  | ТОО «Ландфил» |
| промасленная ветошь | 0,16 |  | 0,16 |
|  |  |  | ТОО «Ландфил» |
| зеленый уровень опасности |  |  |  |
| металлолом | 0,231 |  | 0,231 |
|  |  |  | «Казвторчермет» |
| ТБО | 0,256 |  | 0,256 |
|  |  |  | Полигон ТБО с. Шетпе |
| Материал планировочных работ и отходы добычи (негабариты) | 23616 |  |  |

Примечание. Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду», приказ МОС и водных ресурсов РК от 11.12.2013 №379-ө нормативы размещения отходов производства и потребления не устанавливается на те отходы, которые передаются сторонним организациям

Оценка размера платы за загрязнение природной среды

Для компенсации неизбежного ущерба естественным ресурсам, в соответствии с экологическим законодательством, вводятся экономические санкции воздействия на предприятия по охране окружающей среды. С предприятия взимается плата за пользование природными ресурсами и плата за выбросы, сбросы и размещение загрязняющих веществ. Платежи могут быть определены заранее на основе проектных расчетных показателей

В настоящем разделе рассмотрены только те аспекты, которые связаны с неизбежным ущербом природной среде при безаварийной деятельности Природопользователя, в результате выбросов и сбросов загрязняющих веществ в атмосферу, размещение отходов.

Штрафные выплаты и компенсации ущерба определяются по фактически произошедшим событиям нарушения природоохранного законодательства. Проектом на разработку месторождения предусмотрен комплекс мер по обеспечению экологической безопасности работ, призванный полностью исключить возможность возникновения аварийных ситуаций.

Оценка величины платы за выбросы, сбросы 3В в окружающую среду и размещение отходов производится согласно «Методике расчета платы за эмиссии в окружающую среду». Приказ Министра ООС РК от 08.04.2009 № 68-П.

Согласно Техническому заданию эксплуатация карьера начинается в 2017 году.

Согласно «Методике расчета платы за эмиссии в окружающую среду. Приказ Министра ООС РК от 08.04.2009 № 68-П» плата за эмиссии в окружающую среду рассчитывается в МРП.

Оценка размера платы за выбросы загрязняющих веществ

Расчет платежей выполнен исходя из следующих условий: плата за выбросы от двигателей всех мобильных (передвижных) источников учитывается в плате за общее количество потребленного ими за год топлива.

Размер платежей предприятий за нормативные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников вычисляется по формуле:

Сiвыб = Нi выб х ΣMi выб , где: Сiвыб – плата за выбросы i-го загрязняющего вещества от стационарных источников (МРП), Нi – ставка платы за выбросы i-оro загрязняющего вещества (МРП/тонн), ΣMi выб – суммарная масса всех разновидностей i- оro загрязняющего вещества, выброшенного в окружающую среду за отчетный период (тонн);

Расчет ориентировочной платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 2020 год представлен в таблице 13.8.1.1.

Таблица 13.8.1.1

| Код ЗВ / наименование ЗВ | Количество выбросов | Нi | Плата Сiвыб, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΣMi выб т/год ΣMi выб т/год | МРП | МРП/год | Тенге/год* |
| 2022 год |  |  |  |  |
| (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0,518 | 20 | 10,36 | 31732,68 |
| (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0,0842 | 24 | 2,0208 | 6189,7104 |
| (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 0,72 | 0,32 | 0,2304 | 705,7152 |
| (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0,00000137 | 124 | 0,00016988 | 0,52034244 |
| (2754) Алканы С12- 19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) | 0,000488 | 0,32 | 0,00015616 | 0,47831808 |

| (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в % | 2,90963 | 10 | 29,0963 | 89121,9669 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 41,707826 | 115864,3407 |

Примечание* 1 МРП взят по данным за 2023 года – 3450 тенге

Расчет платы за выбросы от двигателей передвижных источников

Размер платы за выбросы от передвижных источников производится по формуле: Сi пер. ист. = Нi пер. ист х Mi пер. ист , где:

Сiпер. ист - плата за выбросы ЗВ от передвижных источников (МРП);

Нi пер. ист – ставка платы за выбросы i-ого вида топлива, израсходованного за отчетный период (тонн). Ставка платы составляет по дизтопливу 0,9 МРП, по неэтилированному бензину 0,66 МРП.

Mi пер. ист – масса i-гo вида топлива, сожженного за отчетный период. Сi пер. ист = 61,849 х 0,9 + 1,0 х 0,66 = 56,3241 МРП (172521 тенге)

В целом примерно плата за природопользование в 2025 году составит МРП:

Сi общ = 41,707826 + 56,3241  = 98,031926 МРП

(с учетом поправки МРП на 2022 год - 300 272 тенге)

  - Оценка воздействия на компоненты природной среды

    - Оценка воздействия на атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха, как одного из основных компонентов природной среды, является важным аспектом при оценке воздействия предприятия на окружающую среду и здоровье население.

На промплощадке карьера в процессе работы будут осуществляться следующие производственные циклы:

экскавация и погрузка горной массы;

транспортировка руды по карьерным дорогам.

Прогнозируемый нормируемый выброс загрязняющих веществ при разработке месторождения «АЙТПАЙСКОЕ» в период добычи полезного ископаемого составит:

20.8935372103 т/год.

Всего на период эксплуатации карьера (добычных работах, без СМР) количество источников выбросов вредных веществ в атмосферу составит - 8 ед. Из них все 8 источников являются неорганизованными источниками выбросов.

Основными загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферу, являются: оксиды азота, углерода, серы, а также различные виды углеводородов и пыль неорганическая.

Основным объектом воздействия при проведении проектируемых работ является персонал, обслуживающий карьер.

Ближайшим к месторождению населенным пунктом является с. Шетпе, расположенный в 10 км на северо-восток от проектируемого карьера.

Результаты проведенных расчетов рассеивания, показали, что концентрации загрязняющих веществ не превышают предельно-допустимой концентрации по каждому загрязняющему веществу в приземном слое атмосферного воздуха на границе санитарно- защитной зоны, и, следовательно, за пределами границы санитарно-защитной зоны не окажут отрицательного воздействия.

Весь запроектированный комплекс работ по воздействию на окружающую среду, как объект по добыче руды, представляет собой предприятие I категории опасности.

При всех производимых работах на участках будут выполняться требования, предъявляемые к нормативному качеству атмосферного воздуха: См 1, а также принимая во внимание рекомендацию «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в атмосферу», С-Петербург, 2005, разд. 2.5, п. 1.3, рекомендуется существующий выброс загрязняющих веществ принять в качестве нормативов ПДВ, начиная с первого года.

Для снижения воздействия производимых работ на атмосферный воздух проектом предусмотрен ряд мероприятий:

своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактики технологического оборудования и трубопроводов;

исследование и контроль параметров в контролируемых точках технологических процессов;

исключение несанкционированного проведения работ;

систематическое водяное орошение забоя, внутрикарьерных автодорог и отвалов, предупреждение перегруза автосамосвалов для исключения просыпов горной

массы,

снижение скорости движения автотранспорта и землеройной техники до оптимально-минимальной.

Учитывая характер проведения намечаемых работ, расположение источников воздействия на атмосферный воздух на значительном расстоянии от жилых зон, отсутствие крупных источников загрязнения атмосферы, качество атмосферного воздуха района работ практически сохранится на прежнем уровне.

Воздействие на состояние атмосферного воздуха при реализации проекта, может быть оценено, как незначительное, но длительное.

Таким образом, прогнозирование загрязнения атмосферного воздуха позволяет рекомендовать реализацию проекта плана горных работ на месторождения «АЙТПАЙСКОЕ» в Каргалинском районе Актюбинской области.

    - Оценка воздействия на поверхностные воды

Территория месторождения не имеет постоянных естественных водных объектов, поэтому воздействие, имеющее место при разработке карьера не рассматривается.

    - Оценка воздействия на подземные воды

Месторождение «АЙТПАЙСКОЕ» имеет простые гидрографические и гидрогеологические условия.

Постоянно действующих поверхностных водостоков на их территории и прилегающих площадях нет.

Сточные хозбытовые воды предприятия вывозятся по договору на очистные сооружения. Следовательно, загрязнение окружающей среды сточными водами не будет иметь места.

Как предусмотрено проектом, местные источники хоз-питьевого и технического водообеспечения в горном производстве не используются.

Следовательно, проектируемое производство не будет влиять на состояние подземных вод данного района.

Предлагаются следующие мероприятия, направленные на защиту подземных вод: При заправке автотранспорта не допускать розливов ГСМ;

Применение надлежащих утилизаций, складирования отходов;

Применение безопасной перевозки готовой продукции;

Исключить сброс неочищенных сточных вод на дневную поверхность;

Внедрение технически обоснованных норм и нормативов водопотребления и водоотведения.

Минимальное воздействие возможно при разливе ГСМ в процессе эксплуатации техники и оборудования, при нарушении правил сбора, хранения и утилизации отходов. Однако, строгое соблюдение принятых технологий работ сведет к минимуму вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Воздействие на подземные воды при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное и по величине - как незначительное.

    - Оценка воздействия на геоморфологическую среду

Эксплуатация месторождения приводит к утрате естественной поверхности. Поражения покровных грунтов имеют место при ведении следующих работ:

Выемочно-погрузочные работы характеризуются траншейной деятельностью при ведении зачистки кровли. Определяются котлованными признаками.

Планировочные работы характеризуются грунтовым выравниванием площадей при устройстве технических и вспомогательных сооружений, прокладкой дорог, передвижкой оборудования. Определяются скреперно-отвальными признаками.

Колесно-гусеничное воздействие, характеризуется укатыванием и разбиванием почвенного слоя движением транспорта на площади.

Воздействие на геоморфологическую среду при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное и по величине - как незначительное.

    - Оценка воздействие на земельные ресурсы и почвы

В процессе разработки месторождений на месте производства горных работ почвы претерпевают значительное техногенное воздействие, обусловленное как непосредственно собственно технологическим процессом, так и сопутствующими ему вспомогательными операциями.

Исходя из технологического процесса разработки карьера, в пределах исследуемой площади будут проявляться следующие типы техногенного воздействия:

химическое загрязнение;

физико-механическое воздействие.

Химическое воздействие на почвы могут возникнуть в результате аварийных разливов ГСМ.

Физико-механическое воздействие на почвенный покров будут оказывать физическое присутствие АБП, проведение вскрышных, зачистных, добычных и отвальных работ в пределах отведенного участка, при строительстве дорог и т.д.

В ходе и после окончания разработки должны проводиться работы по рекультивации отвалов и других нарушенных земель, так как участки нарушенного почвенного покрова в условиях степной зоны без проведения рекультивационных мероприятий восстанавливаются очень медленно.

Воздействие на земельные ресурсы и почвы при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное и по величине - как незначительное.

    - Оценка воздействия на растительность

Растительный покров рассматриваемой территории очень неоднороден и скуден. Неоднородность его пространственной структуры определяется многими факторами, и, прежде всего разнообразием форм, как макрорельефа, так и мезо - и микрорельефа. Многообразие растительных сообществ в регионе связано со сложным геологическим строением территории и находятся в прямой зависимости от пестроты петрографического состава, химизма, возраста почвообразующих пород. Растительность принадлежит к типично пустынным флорам.

Растительность района развивается в очень суровых природных условиях. Засушливость климата, большие амплитуды колебаний температур, резкий недостаток влаги в сочетании с широким распространением засоленных почвообразующих пород, накладывает глубокий отпечаток на широкое распространение характерной растительности.

К настоящему времени он частично трансформирован под влиянием различных видов хозяйственной деятельности. Кроме того, компенсационные возможности местной флоры не велики в силу экологических природных условий территории.

Механическое воздействие при разработке карьеров связано со снятием слоя почвы для изымания грунта. В связи с этим будет полностью нарушен морфологический профиль почв. Такие участки длительное время не зарастают.

Факторами техногенного разрушения естественных экосистем при разработке карьера являются: механические повреждения, разливы ГСМ.

Механические повреждения почвенно-растительного покрова будет вызвано сетью дорог с частым давлением на него транспортных средств, выемкой значительных объемов грунта и др.

Помимо механического воздействия на растительность не исключено и химическое воздействие на растительность. При этом принципиально различают два случая:

торможение роста растений;

накопление вредных компонентов-примесей в самих растениях.

Торможение роста за счет химического воздействия экранизируется механическим воздействием.

При устранении причин деградации и гибели растительности может происходить восстановительная сукцессия или демутация сообщества, фазы которой чередуются в порядке обратном деградации:

увеличение покрытия однолетними и сорными видами на площадях оголенного грунта;

появление отдельных особей полыни белоземельной, а затем и других аборигенных многолетников;

постепенное вытеснение корневищных сорняков.

Весь восстановительный процесс может происходить в широких временных рамках

- от 10 до 25 лет, в зависимости от масштабов и характера повреждения почвенно- растительного покрова.

Поскольку объекты локальные и воздействия не охватывают больших площадей, следует ожидать более быстрого зарастания, благодаря вегетативной подвижности основных доминирующих видов. Все основные доминанты полыней и многолетних солянок (A.monogina, A.santonica, Halocnemum strobilaceum) отличаются хорошим вегетативным размножением, а также устойчивостью к механическим повреждениям. Если на прилегающих к нарушенным локальным участкам жизненное состояние этих видов хорошее, то они относительно быстро займут свои позиции на нарушенной в результате разработок территории. Вновь сформированные вторичные сообщества будут характеризоваться неполночленностью флористического состава и, соответственно, неустойчивой структурой. Поэтому они длительное время будут легко уязвимы к любым видам антропогенных воздействий.

Учитывая слабые компенсационные возможности местной флоры, экстремальные природные условия необходимо разработать и выполнить план мероприятий, который учитывал бы смягчающие или устраняющие негативные последствия.

Подводя итог проведенным исследованиям, можно заключить, что от механических повреждений будут страдать все участки, где возможен проезд транспортных средств.

Воздействие на растительность при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное и по величине - как незначительное.

    - Оценка воздействия на животный мир

Животный мир рассматриваемой территории характеризуется обедненным видовым составом и сравнительно низкой численностью.

Ведущую роль среди животного населения играют членистоногие, пресмыкающиеся, рептилии, млекопитающие и птицы. Выравненность рельефа, сильная засоленность почв наличие большой сети солончаков с обедненной растительностью, резко континентальный суровый климат, все это является причиной обедненности батрахо- и герпетофауны исследуемого района.

Для большинства видов животных человеческая деятельность играет отрицательную роль, приводящей к резкому снижению численности ряда полезных видов и уменьшению видового разнообразия.

Наиболее отрицательное воздействие на животный мир связано с механическими повреждениями почвенного покрова, из-за чего уничтожается и без того бедный растительный покров, дающий пищу и убежище для огромного числа видов животных.

С территории промплощадки карьера будут вытеснены некоторые виды животных, под воздействием фактора беспокойства, вызванным постоянным присутствием людей, шумом работающих механизмов и передвижением автотранспорта, а также нелегальной охотой. В этом случае главное направление отбора будет идти по линии преобладания популяций мелких животных, которые лучше других способны противостоять отрицательному воздействию благодаря мелким размерам, широкой экологической пластичности, лабильной форме поведения и др.

На период проведения работ по разработке карьера территория площадью 0,1704 км2, будет изъята из площади возможного обитания животных. Некоторые виды, вследствие фактора беспокойства, будут вытеснены и с прилежащей территории, у других возможно сокращение численности (тушканчики, зайцы, ландшафтные виды птиц, степной хорь, рептилии).

Для снижения негативного влияния на животный мир в целом, необходимо выполнение следующих мероприятий:

снижение площадей нарушенных земель;

устройство ограждения вокруг территории площадки;

поддержание в чистоте территории площадки и прилегающих площадей; исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;

Воздействие на животный мир при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное и по величине - как незначительное.

    - Социально – экономическое воздействие

Разработка месторождения «АЙТПАЙСКОЕ» будет оказывать положительный эффект в первую очередь, на областном и местном уровне воздействий.

В регионе увеличиться первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и к росту их благосостояния.

Экономическая деятельность оказывает прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое положение области (увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет, развитию системы пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения).

Так же положительно влияет на увеличенные доходов в секторах, поддерживающих нефтяные и газовые работы.

    - Радиационная безопасность

Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих «Норм радиационной безопасности» (НРБ-99), «Основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений» (ОСП- 72/87) и других республиканских и отраслевых нормативных документов.

Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

- исключение	всякого	необоснованного	облучения	населения	и производственного персонала предприятий;

- не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;

- снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.

В настоящее время используются следующие единицы измерения радиоактивности:

мкР/Час - микрорентген в час, мощность экспозиционной дозы (МЭД) рентгеновского или гамма-излучения, миллионная доля единицы радиоактивности - 1 Рентген в час; за 1 час облучения с МЭД равной 1000 мкР/Час человек получает дозу, равную 1000 мкР или 1 миллирентгену.

мЗв - милизиверт; эквивалентная доза поглощенного излучения, тысячная доля Зиверта. 1 Зиверт = 1 Джоуль на 1 кг биологической ткани и условно сопоставим с дозой, равной 100 Рентген в час.

Бк - Беккерель; единица активности источника излучения, равная 1 распаду в секунду.

Кюри - единица активности, равная 3,7*1010 распадов в секунду (эквивалентно активности 1 грамма радия, создающего на расстоянии 1 см мощность дозы 8400 Рентген в час.

Согласно «Нормам радиационной безопасности» и «Критериям принятия решений» (КПР), эффективная удельная активность природных образований, используемых в строительных материалах, а также отходов промышленных производств не должна превышать:

для материалов, используемых   для строительства жилых и общественных зданий (1 класс) – 370 Бк/кг или 20 мкР/Час;

для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных сооружений (2 класс) – 740 Бк/кг или 40 мкР/Час;

для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населенных пунктов (3 класс) – 1350 Бк/кг или 80 мкР/Час;

при эффективной удельной активности больше 1350 Бк/кг использование материалов в строительстве запрещено.

Суммарная удельная радиоактивность сырья составила 37±9 Бк/кг, что позволяет отнести разведанное сырье к материалам I класса радиационной безопасности и использовать его без ограничений.

6.10. Мероприятия обеспечения экологической безопасности

Согласно Приказа министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 мая 2018 года №351 «Об утверждении Инструкции по составлению плана горных работ», данным планом предусмотрен комплекс защитных мероприятий.

    - Применение специальных методов разработки месторождений в целях сохранения целостности земель с учетом технической, технологической, экологической и экономической целесообразности.

Технология разработки данного месторождения описана в главе 4.8. Принятые методы разработки обусловлены многолетним опытом разработки аналогичных месторождений как в регионе так и за рубежом.

    - Предотвращение техногенного опустынивания земель.

В процессе разработки месторождения на месте производства горных работ почвы, имеющие низкий качественный состав, претерпевают значительное техногенное воздействие, обусловленное как непосредственно собственно технологическим процессом, так и сопутствующими ему вспомогательными операциями.

Исходя из технологического процесса разработки карьера, в пределах исследуемой площади будут проявляться следующие типы техногенного воздействия:

химическое загрязнение;

физико-механическое воздействие.

Химическое воздействие на почвы на ограниченной площади могут возникнуть в результате аварийных разливов ГСМ.

Физико-механическое воздействие на почвенный покров будут оказывать проведение вскрышных, зачистных, добычных и отвальных работ в пределах отведенного участка, при строительстве дорог и т.д.

В ходе и после окончания разработки должны проводиться работы по рекультивации отвалов и других нарушенных земель, так как участки нарушенного почвенного покрова в условиях пустынной зоны без проведения рекультивационных мероприятий восстанавливаются очень медленно.

Воздействие на земельные ресурсы и почвы при разработке карьеров оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное и по величине - как незначительное.

    - Предупредительные меры от проявлений опасных техногенных процессов.

При производстве горных работ не ведутся взрывные работы и не эксплуатируются опасные технические устройства. Отходы потребления и производства, образующиеся при работе карьера при предусмотренной их утилизации, неопасные для здоровья человека и окружающей среды.

    - Охрана недр от обводнения, пожаров и других стихийных факторов, осложняющих эксплуатацию и разработку месторождения.

Водоотвод дождевых и талых вод. В связи с климатическими условиями (количество осадков 116-140 мм в год, толщина снежного покрова не превышает 200 мм) существенного притока за счет атмосферных вод в карьер не ожидается.

Защита от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение их последствий обеспечивается следующими способами:

- применением объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага:

- устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- применение систем коллективной защиты и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

- применение строительных конструкций и их отделок с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемой степени огнестойкости;

- применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

- применение первичных средств пожаротушения:

- организация деятельности подразделений противопожарной службы;

- системы коллективной и средства индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара должны обеспечивать людей в течение всего времени воздействия на них опасных факторов пожара;

- системы коллективной безопасности и средства индивидуальной защиты людей должны обеспечивать их безопасность в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону или в течение времени, необходимого для проведения специальных работ по тушению пожара. Средства индивидуальной защиты людей должны применяться как для защиты эвакуируемых и спасаемых людей, так и для защиты пожарных, участвующих в тушении пожара.

- ограничение распространения пожара за пределы очага обеспечивается:

  - устройством противопожарных преград,

  - применением средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре,

  - применением огнепреграждающих устройств в оборудовании,

  - применением установок пожаротушения.

- сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения исходя из условия необходимости ликвидации пожара обслуживающим персоналом до прибытия подразделений противопожарной службы.

На территории ПАПП размещены пожарные щиты со следующим минимальным набором пожарного инвентаря, шт: топоров – 2, ломов и лопат – 2. багров железных – 2, ведер, окрашенных в красный цвет – 2, огнетушителей – 2. Каждое горно-транспортное средство обеспечивается огнетушителями

Оповещение о пожаре осуществляется с помощью звуковой сигнализации.

    - Предотвращение загрязнения недр, особенно при подземном хранении веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов.

Технологией разработки данного месторождения – загрязнения недр исключается.

Подземное хранение веществ и материалов – не предусмотрено.

6.10.6 Обеспечение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при складировании и размещении отходов.

Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон по договору со специализированными предприятиями.

    - Предотвращение ветровой эрозии почвы, отвалов вскрышных пород и отходов производства, их окисления и самовозгорания.

Защита от ветровой эрозии заключается в предупреждении этих явлений, ликвидации очагов и прекращении процессов их развития.

Для района разработки месторождения, по данном плану ведения горных работ, характерны почти постоянные и довольно сильные ветра, преимущественно северо- восточного, северного и восточного направлений, сопровождающиеся пыльными бурями. Мероприятия против ветровой эрозии должны быть направлены на уменьшение скорости ветра и увеличение противодефляционной стойкости отвалов вскрышных

пород.

В условиях климатической зоны полупустынь и пустынь защита от ветровой эрозии осуществляется комплексно:

  - размещение карт отвалов таким образом, чтобы уменьшить площадь воздействия ветровых потоков.

  - биологическая рекультивация поверхностей отвалов мягкой вскрыши, с засеиванием травянистой растительностью.

Биологические меры по предупреждению ветровой эрозии на отвалах скальной вскрыши, и отходов камнерезного производства добычи – не целесообразны.

Окончательные мероприятия по защите отвалов от ветровой эрозии и снижению выдуваемых частиц вскрышных пород, является окончательная рекультивация, после окончания горных работ.

Накопление тепла и протекания экзотермических реакций в материалах отвалов вскрышных пород и отходов производства, способное к самопроизвольному возникновению горения, т.е. к самовозгоранию – исключено.

    - Изоляция поглощающих и пресноводных горизонтов для исключения их загрязнения

Учитывая, что добыча сырья будет осуществляться карьерным способом, с относительно небольшими глубинами, которая может оказывать воздействие только на первый от поверхности водоносный горизонт грунтовых вод, защита возможных ниже лежащих водоносных горизонтов не рассматривается.

Постоянная гидрографическая сеть отсутствует. Временные водотоки появляются только при ливнях, случающихся весной и осенью, и при интенсивном снеготаянии. В условиях климата района разработки месторождения, атмосферные осадки не оказывают серьезного влияния.

В виду способа и технологии разработки месторождения, а так же свойств горных пород, мероприятия по специальной изоляции нижележащих горизонтов – не предусмотрены из-за нецелесообразности.

    - Предотвращение истощения и загрязнения подземных вод, в том числе применение нетоксичных реагентов при приготовлении промывочных жидкостей.

Рассматриваемый участок имеет простые гидрографические и гидрогеологические условия.

Постоянно действующих поверхностных водостоков на их территории и прилегающих площадях нет.

Сточные хозбытовые воды предприятия незначительны и вывозятся по договору на очистные сооружения. Следовательно, загрязнение окружающей среды сточными водами не будет иметь места.

Как предусмотрено проектом, местные источники хоз-питьевого и технического водообеспечения горного производства не используются.

Следовательно, проектируемое производство не будет влиять на состояние подземных вод данного района.

Предлагаются следующие мероприятия, направленные на защиту подземных вод: При заправке автотранспорта не допускать розливов ГСМ;

Применение надлежащих утилизаций, складирования отходов; Применение безопасной перевозки готовой продукции;

Исключить сброс неочищенных сточных вод на дневную поверхность;

Внедрение технически обоснованных норм и нормативов водопотребления и водоотведения.

Минимальное воздействие возможно при разливе ГСМ в процессе эксплуатации техники и оборудования, при нарушении правил сбора, хранения и утилизации отходов. Однако, строгое соблюдение принятых технологий работ сведет к минимуму вероятность возникновения аварийных ситуаций.

Воздействие на подземные воды при разработке карьеров оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное и по величине - как незначительное.

    - Очистка и повторное использование буровых растворов.

По данному, плану промышленной разработке, буровые работы не предусмотрены.

    - Ликвидация остатков буровых и горюче-смазочных материалов экологически безопасным способом.

По данному, плану промышленной разработке, буровые растворы не предусмотрены. Утилизация горюче-смазочных материалов на месторождении не предусмотрена, а использованные горюче-смазочные материалы будут утилизироваться специализированной организацией по договору.

Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон по договору со специализированными предприятиями.

Количество образующихся отходов, металлолома, промасленной ветоши, отработанного масла, ТБО, принято ориентировочно и будет уточняться заказчиком в процессе эксплуатации карьера. Ориентировочное количество представлено в главе 12.7.