НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

«План горных работ никель- кобальтового месторождения Джусалинское, расположенного в Актюбинской области»

  - Способ разработки месторождения

Кобальт-никелевое оруденение локализовано в коре выветривания выдержанной по простиранию полосы габбро-амфиболитов шириной до 240 м, залегающих среди апоперидотитовых и аподунитовых серпентинитов. Кора выветривания представлена нижними зонами - нонтронитизированными серпентинитами и габбро-амфиболитами, выщелоченными и окремненными серпентинитами, на поверхности которых развит охристый горизонт. На месторождении по данным опробования выделены три залежи промышленных кобальт-никелевых руд. Северо-восточная залежь состоит из двух рудных тел длиной по простиранию 310-1180 м, шириной 40 и 700 м при мощности от 1 до 23,5 м. Глубина залегания рудных тел 0,5-14 м. Западная залежь объединяет три рудных тела протяженностью 310-450 м, шириной 30-410 м, средней мощностью 4,5 м. Глубина залегания от 0,5 до 21 м. Восточная залежь состоит из трех рудных тел длиной до 700 м при ширине 30-300 м, средней мощности 4,2 м, глубиной залегания кровли 0,5-23 м. Форма рудных тел плитообразная, залегание горизонтальное. Подошва рудных тел неровная, часто наблюдаются карманообразные углубления. Амплитуда колебаний относительных отметок подошвы тел достигает 10-20 м.

Руды плотные, землистые и порошковатые. Главные рудные минералы - нонтронит, никельсодержащий хлорит и асболан, второстепенные - гарниерит, бейделлит и псиломелан. Нонтронит составляет около 50-80% породы и присутствует во всех типах руд в виде сплошных масс чешуйчато-скорлуповатого и землистого строения от желто-зеленого до черного цвета. Размер чешуек достигает 0,5 мм. Хлорит встречается в виде чешуйчатых агрегатов, выполняющих трещины во вмещающих породах. Асболан образует натечные корки и землистые гнездовидные скопления, часто встречается в виде дендритов черного цвета.

Неглубокое залегание рудных залежей (50 м) и незначительная мощность вскрышных пород позволяет разрабатывать месторождение открытым способом.

Производственная мощность предприятия

Техническим заданием на разработку проекта годовая производительность Каменный Кобчик месторождения определена в 22 тыс. т балансовой руды в год.

Максимальная годовая производительность карьера месторождения по вскрыше (Аг.в) установлена из условия обеспечения добычи товарной руды в количестве 37,516 тыс. т и с 2025 года и принята, равной 48770 м3.

Средний коэффициент вскрыши равен 1,3 м3/т.

В проекте содержится оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха вредными выбросами от источников на период строительства, определены предложения по охране природной среды, приведены основные характеристики проведения работ, рассмотрены вопросы водоснабжения и водоотведения, воздействие отходов предприятия на окружающую среду. Кроме того, в разделе проведен предварительный расчет платежей за загрязнение окружающей среды.

При строительстве объекта в атмосферу будут выбрасываться от стационарных источников загрязняющие вещества 17 наименований, от передвижных источников - 6 наименований, в том числе 4 вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия, которые создают 2 группы суммации.

При строительстве от стационарных источников: суммарный выброс - 4.432312197 т/год;

Источники шумового воздействия

Потенциальными источниками шума внутри зданий и сооружений различного назначения и на площадках промышленных предприятий являются машины, механизмы, средства транспорта и другое оборудование.

С целью снижения отрицательного шумового воздействия настоящим проектом предусмотрено выполнение мероприятий по регулированию и снижения уровня шума, основными из которых являются:

- проверка установленных оборудований на соответствие с паспортными данными;

- проведение постоянного контроля за уровнем звукового давления на рабочих местах.

Почвы

Потенциальными источниками нарушения и загрязнения почв и растительности является различное оборудование и установки, которые в ходе проведения работ при производственной деятельности предприятия воздействуют на компоненты природной среды, в том числе и на почвенно-растительный покров. Объемно-пространственное решение и планировка территории приняты с учетом функциональных требований санитарных норм, пожарной безопасности. До начала строительства необходимо выполнить все работы подготовительного периода. Плодородный слой почвы снимается на глубину 0,2м и складируется на период строительства, а затем используется при благоустройстве.

Общая равнинность территории и незначительное количество атмосферных осадков препятствуют развитию процессов водной эрозии.

При реализации проекта необратимых негативных воздействий на почвенный горизонт, растительный и животный мир не ожидается.

При реализации проектных решений объекта будут созданы условия для изменения социально-экономических условий жизни местного населения и отразится в решении задач улучшения благосостояния жителей г. Актобе.

В проекте также приведены данные по водопотреблению и водоотведению проектируемого объекта, качественному и количественному составу отходов, образующихся в процессе деятельности проектируемого объекта.

Отходы.

Перечень и объем образующихся отходов на период строительства: бытовые отходы (ТБО); промасленная ветошь, огарки сварочных электродов; жестяные банки из-под краски. Общий объем образующихся отходов равен 10.403535 тонн.

Водоснабжение и канализация на период СМР - вода питьевая - привозная бутилированная. На период СМР сброс сточных вод планируется в существующие сети.

Баланс водопотребления и баланс водоотведения: хоз.-бытовые нужды – 648 м³;

Согласно ст.12 ЭК РК Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в зависимости от уровня и риска такого воздействия подразделяются на четыре категории.

Проектируемый объект на основании Приказа и.о. МЭГПР РК от 19 октября 2021 года № 408 «О внесении изменений в приказ МЭГПР РК от 13 июля 2021 года №246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», при проведении строительных операций, продолжительностью более 1 года, виды деятельности, не соответствующие «иным критериям, предусмотренных пунктом 2 раздела 3 Приложения 2 ЭК РК», относится к II категории, оказывающей минимальное негативное воздействие на окружающую среду.