Нетехническое резюме проекта

Отчет о возможных воздействиях разработан для проекта «План горных работ на добычу песчано-гравийной смеси на месторождении «Кайнарское» расположенного в области Абай, в 7 км северо-восточнее от с. Кайнар.

Основанием разработки проекта послужило «Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности» №KZ18VWF00091596 от 13.03.2023 г. выданное для предприятия, РГУ «Департаментом экологии по области Абай»

Под экологической оценкой понимается процесс выявления, изучения, описания и оценки возможных прямых и косвенных существенных воздействий реализации намечаемой и осуществляемой деятельности или разрабатываемого документа на окружающую среду.

Целью экологической оценки является подготовка материалов, необходимых для принятия отвечающих цели и задачам экологического законодательства Республики Казахстан решений о реализации намечаемой деятельности или разрабатываемого документа.

Экологическая оценка по ее видам организуется и проводится в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан №400-VI от 02.01.2021 года (далее ЭК РК) и инструкцией, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (далее - инструкция по организации и проведению экологической оценки).

Экологическая оценка в зависимости от предмета оценки проводится в виде:

1) стратегической экологической оценки;

2) оценки воздействия на окружающую среду;

3) оценки трансграничных воздействий;

4) экологической оценки по упрощенному порядку.

Намечаемая деятельность, по добыче песчано-гравиной смеси на месторождении «Кайнарское», относится ко II категории, согласно п.7, п. п. 7.11 Приложения 2 ЭК РК – «добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год».

В связи с выше указанным (ст. 65 ЭК РК, п.1, пп.2), проведение оценки воздействия на окружающую среду для проекта «План горных работ на добычу песчано-гравийной смеси на месторождении «Кайнарское», является обязательным, т.к. обязательность установлена в заключении о результатах скрининга воздействия намечаемой деятельности.

Проект разработан в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами, регламентирующими выполнение работ по оценке воздействия на окружающую среду, действующими на территории Республики Казахстан. Базовыми из них являются следующие:

- Экологический Кодекс РК от 02 января 2021 года №400-VI ЗРК[1];

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки, приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280 [2];

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на окружающую среду обитания и здоровье человека» №ҚР ДСМ-2 от 11 января 2022 года [3].

Предприятием разработчиком проекта «Отчет о возможных воздействиях» является ТОО «Маркшейдер KZ» (государственная лицензия на природоохранное проектирование ГЛ №02056Р от 27.02.2019 г.)

  - Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности

Административно месторождение «Кайнарское» расположено на территории административного подчинения городу Семей, области Абай, в 7 км северо-восточнее от с. Кайнар. (рис.1). Ближайший населенный пункт с. Кайнар находится в 7 км от участка работ.

Географические координаты центра месторождения 49° 16' 32" С.Ш., 77° 25' 42» В. Д.

Площадь горного отвода составляет 10,26 га.

Координаты угловых точек территории месторождения представлены в таблице 1.1

Таблица 1.1

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 490 16' 32,3" | 770 25' 42,6" |
| 2 | 490 16' 29,8" | 770 25' 52,2" |
| 3 | 490 16' 26,7" | 770 25' 50,6" |
| 4 | 490 16' 22,7" | 770 25' 54,3" |
| 5 | 490 16' 17,4" | 770 25' 44" |
| 6 | 490 16' 19,7" | 770 25' 35,5" |
| 7 | 490 16' 25,3" | 770 25' 37,8" |
| 8 | 490 16' 29,1" | 770 25' 41" |

Технология горных работ

Месторождение будет разрабатываться открытым способом. Учитывая, небольшую производительность карьера и небольшое расстояние транспортировки сырья, разработка будет производиться с применением экскаваторно-автотранспортной системы.

Разработка и погрузка полезного ископаемого будет выполняться одноковшовым экскаватором, транспортировка – самосвалами. Вскрышные породы снимаются бульдозером в бурты, грузятся в самосвалы и транспортируются во внешний отвал, расположенный на восточном фланге, на расстоянии 150 м от крайней границы карьера. Отработка песчано-гравийных отложений будет вестись до глубины 6,0 м, двумя уступами – вскрышным и добычным, с установкой экскаватора на дневной поверхности.

Полезное ископаемое перевозится самосвалами на асфальтобетонный завод предприятия (среднее расстояние 5 км).

Ширина рабочей площадки должна составлять не менее 25,0 м. Она определяется исходя из схемы размещения и параметров применяемого оборудования по формуле:

Шр = Аз + Пп  +П0, где

Аз – ширина экскаваторной заходки, м. Аз = 1,5 R = 9,2 х 1,5 = 13,8 м, где R – радиус копания экскаватора на уровне стоянки;

Пп – ширина проезжей части, для КамАЗ равна 8 м;

По – ширина обочины с нагорной стороны, с учетом устройства кювета и полка за ним 3,2 м.

При данных показателях ширина рабочей площадки составит:

Шр = 13,8+8+3,2 = 25,0 м.

Отработка будет вестись с установкой экскаватора на кровле добычного уступа. В случае проходки въездной траншеи при большой мощности вскрышных пород и тупиковом развороте транспорта ширина проезжей части должна составлять:

В = Rа + 0,5а + 0,5l + C, где

Rа – минимальный радиус поворота автосамосвала (КамАЗ – 9, 0 м)

а – ширина самосвала, 2,5 м; l – длина самосвала, 7,4 м;

С – зазор между машиной и бортом траншеи (1-3 м);

Отсюда В = 16,5 м, и, следовательно, ширина рабочей площадки 25 м достаточна для нормальной работы автосамосвалов.

Ширина основания прямолинейных участков въездной траншеи для КАМАЗ 5511 составляет 16,0 м, а ширина разрезной траншеи при высоте уступа до 6 м должна быть не менее 18 м. Работы на одном забое будут производиться одним экскаватором. Автосамосвал при погрузке располагается на одном горизонте с экскаватором.

Под погрузкой будет находиться один самосвал. Угол погашения бортов карьера принимается равным 30º, исходя из физико-механических свойств полезного ископаемого, угол откосов рабочих уступов 45º.

Элементы системы разработки

| Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество уступов | шт. | 2 |
| 2. Высота уступов: вскрышного добычного | м м | 0,4-1,0 5,6-5,0 |
| 3. Угол погашения бортов карьера | градус | 30 |
| 4. Угол откосов рабочих уступов | градус | 45 |
| 5. Минимальная ширина рабочей площадки | м | 25,0 |
| 6. Ширина фронта работ | м | 100-200 |
| 7. Ширина разрезной траншеи | м | 18,0 |
| 8. Угол наклона въездной траншеи | ‰ | 70 |

При вскрытии месторождения плодородный слой почвы (ППС) и потенциально-плодородный слой (ПРС) отдельно не будет сниматься, так как они имеют маломощность слоев и отдельно снимать не рентабельно. В связи с этим, верхний растительный слой отнесен к вскрышным породам, как некондиционный материал. Вскрытие месторождения будет выполнено траншейным способом на северном фланге вдоль северной границы месторождения. Длина траншеи равна 100 м - ширине фронта работ. Дальнейшая отработка будет продолжаться за счет разноса южного борта карьера с продвижением фронта работ в южном направлении до границ горного отвода. Затем за счет разноса восточного борта фронт работ продвигается в западном направлении до границы горного отвода и разворачивается в северном направлении. В соответствии с условиями залегания полезной толщи, планом горных работ выбрана экскаваторно-автотранспортная система разработки бульдозерным отвалообразованием.

Разработка месторождения включает следующие основные операции:

1.	Вскрытие, погрузка и транспортировка на внешний отвал вскрышных пород;

2.	Погрузка песчано-гравийной смеси в самосвалы;

3.	Транспортирование сырья на реконструируемый участок дороги или на АБЗ;

4.	Выполаживание бортов карьера;

5.	Планировка вскрышных пород.

Планом предусматривается бульдозерное отвалообразование. Отвал будет внешний, одноярусный, равнинный. Способ сооружения отвала периферийный.

Разгрузка породы из автосамосвалов, при формировании яруса отвала производится по окраине отвального фронта на расстоянии 3-5 м от бровки отвала за возможной призмой обрушения. У верхней бровки уступа отвала создается предохранительный вал высотой 0,7 м и шириной 1,5 м для ограничения движения автосамосвала задним ходом. При отсутствии предохранительного вала запрещается подъезжать к бровке разгрузочной площадки ближе, чем на 5 м. Поперечное сечение отвала - трапеция. Внешний угол откоса естественый, равный 40-45°. При формировании отвала, не допускается складирование снега в породные отвалы. Для этого, необходимо перед складированием отчистить снег с отвалов бульдозером и вывезти за пределы породного отвала.

Вскрышные породы будут использоваться по мере необходимости на участке, также для подсыпки временных дорог и при рекультивации нарушенных земель после завершения добычных работ.

Календарный график горных работ

| Год | Добыча, (в среднем) тыс.м3 | Вскрыша, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 10-50 | 1,8-9,4 |
| 2024 | 10-50 | 1,8-9,4 |
| 2025 | 10-50 | 1,8-9,4 |
| 2026 | 10-50 | 1,8-9,4 |
| 2027 | 10-50 | 1,8-9,4 |
| 2028 | 10-50 | 1,8-9,4 |
| 2029 | 10-50 | 1,8-9,4 |
| 2030 | 10-50 | 1,8-9,4 |
| 2031 | 10-50 | 1,8-9,4 |
| 2032 | 10-50 | 1,8-9,4 |

Выбор вида карьерного транспорта и оборудования произведен в соответствии с принятой технологией отработки аналогичных участков, с годовыми (сезонными) объемами горных работ, расстоянием транспортировки и рельефом местности. На карьере будет использоваться следующее оборудование:

-на вскрышных работах бульдозер базе Т-171 – 1 ед.;

-для добычи и загрузки экскаватор аналог марки ЭО-5126 – 1 ед.;

-транспортировка осуществляется автосамосвалами КАМАЗ -5511 – 2 ед.

Добытая горная масса технологическими дорогами перевозятся на F<P (расстояние 5 км от участка).

В жаркое засушливое лето зоне, в которой расположен участок работ, пылевыделение при карьерных разработках составят 70 - 150 г/т. В дождливый период пылевыделение минимально и составляет 25-30 г/т. Для пылеподавления используется ПМ-130Б, для орошения, на базе Зил имеющиеся на базе предприятия.

Дороги будут поливаться два раза в смену из расчета 0,5 мл/м2. Протяженность грунтовых дорог до трассы 3500 м, ширина 4 м, площадь 14000 м2. Отсюда расход воды 0,5 х 14000 х 2 = 14,0 м3. Всего за сезон эксплуатации месторождения будет израсходовано на полив дорог 120 дней х 14,0 м3 = 1680 м3 воды или в среднем 8 м3 в смену. В качестве технической воды будет использована вода из протоки р. Карасу. Среднее расстояние перевозки воды 5 км.

Суммарный пробег поливочной машины складывается из подъезда от временной базы предприятия c с. Кайнар до карьера и обратно 14 км. Необходимое количество рейсов: 8 м3 : 4,2 м3 =2. При производстве добычных работ пробег за одну смену составит: 14 км х 2 раза (туда-обратно) = 28,0 км, за сезон – 3200 км.

Организация рабочих условий

Срок проведения добычи

Общий срок проведения добычи составит – 10 лет (2023-2032 г. г.).

Режим работы

Количество рабочих дней в году –160 дней/год.

Режим работы – односменный по 8 ч/сут. 5 дней в неделю.

Количество рабочего персонала 9 человек.

Рабочие условия для работников карьера

В связи с тем, что работы проводятся на объекте, расположенном вблизи населенного пункта, обеспеченного всеми коммуникациями, капитального строительства на участке работ не предусматривается. Однако, для создания комфортных бытовых условий рабочим на период добычных работ, будут задействован передвижной вагон-дом, в количестве 1 шт. Где будет оборудовано помещение для принятия пищи в обеденный перерыв и обогрева, и укрытия от дождя. Пища доставляться централизованно с базы предприятия вахтовым автотранспортом.

Будет установлен биотуалет «Виза 238» - 1 шт., переносной умывальник. Для бытовых и промышленных отходов будет установлен специальный контейнер. Утилизация отходов будет организована согласно договору со специализированной организацией.

Связь с участком работ производится по средствам мобильной связи. Противопожарные мероприятия заключаются в оснащении вагончика огнетушителями и ящиками с песком, а также в устройстве на территории участка щита с противопожарным инвентарем.

Доставка людей на участок будет производиться на специально оборудованной вахтовой машине.

Водоснабжение.

Источниками водоснабжения карьера являются:

- для питьевых нужд привозная вода с водозабора с. Кайнар или бутилированная вода, соответствующая требованиям СанПиН РК № 209 от 16.03.2015 г.;

- для технических нужд, используемый для орошения горной массы и дорог, а в случае необходимости – на противопожарные цели с р. Карасу.

Расчетные расходы воды приняты:

- на хозяйственно-бытовые нужды - 14 л/смену на 1 работающего (согласно СНиП РК 4.01-41-2006);

- для полива дорог (в летнее сухое время) на основании прямых расчетов.

Питьевая вода хранится в помещении дежурного вагона в специальных закрытых бачках емкостью 20-25 литров. Для питья на рабочих местах персонал снабжается индивидуальными флягами емкостью до 2-5 литров.

Электроснабжение.

Связи с малым объемом работ, проведение и обеспечение электроснабжением участок работ не планируется. Также все работы будут проводиться в светло время суток. Строительство и установка капитальных сооружении работающих от электричества также не планируется.

Связь.

Для оперативной связи начальника карьера (и др. операторов) с водителями экскаваторов, автосамосвал, оператором бурового станка и др. техники задействованной на карьере устанавливается оборудование радиосвязи Icom IC-F111. Терминалы устанавливаются на автомобиле, а носимый мобильный находится у начальника карьера. В качестве аварийного средства связи используется сотовая связь (Билайн, Актив). Сотовая связь на участке работает хорошо.

Также объекты открытых горных работ оснащаются системой позиционирования и автоматизированной системой диспетчеризации, мониторинга и учета фронта работ карьерных экскаваторов, управления буровыми станками с использованием спутниковой навигации, радиоэлектронными средствами и высокочастотными устройствами.

## Противопожарные мероприятия.

В качестве первичных средств пожаротушения, которые используются для локализации и ликвидации небольших загораний, а также пожаров в их начальной стадии развития на открытой площадке должен быть установлен пожарный щит с набором:

огнетушитель порошковый – 2 шт.,

углекислотный – 1 шт.,

ящик с песком V = 0,5 м3 – 1 шт.,

полотно асбеста (войлока) 2 х 2 м – 1 шт.,

лом – 2 шт.,

багор – 3 шт.,

топор – 2 шт.

Количество щитов – 2 шт. Пожарные щиты должны быть установлены на видном и легкодоступном месте.

Мед. помощь.

Медицинское обслуживание участка работ предусматривается с базы предприятия. Аптечка для оказания первой медицинской помощи должна быть на каждой единице карьерного транспорта. Транспортировка больных или раненых будет осуществляться дежурным автомобилем в г. Семей.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Ожидаемые виды, характеристики и количество эмиссий в атмосферный воздух на период эксплуатации месторождения.

При проведении добычи на месторождении «Кайнарское» основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу будут: добыча полезного ископаемого, отвал вскрышных пород, передвижение карьерной техники, заправка карьерной техники, автотранспорт.

По данным проекта при проведении добычи рассматриваются 6 неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу. В целом суммарные выбросы загрязняющих веществ при проведении добычи всего по предприятию составляют – 4,8817225 т/год. Из них: твердые – 2,8789412 т/год, газообразные и жидкие – 2,0027813 т/год.

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (автотранспорт) не нормируются (Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду» утв. Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов от 10 марта 2021 года №63).

Подлежащие нормированию выбросы составили – 2,3007022 т/год. Из них: твердые – 2,3004282 т/год, газообразные и жидкие – 0,000274 т/год.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, приведен в таблице 4.1.

Параметры источников выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух представлены в таблице 4.2.

Воздействие на атмосферный воздух оценивается как допустимое.

Добычные работы

Месторождение будет разрабатываться открытым способом с применением экскаватора (1 ед.). Объем добычи составит от 10 000 до 50 000 м3/год. Время проведения работ экскаватора составит – 536 ч/год.

При проведении работ в атмосферу выделяется пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Выброс загрязняющего вещества в атмосферу происходит неорганизованно (источник №6001).

Отвал вскрышных пород

Песчано-гравийные отложения месторождения повсеместно перекрыты вскрышными породами, представленными слоем суглинков и супесей палево-серого цвета с примесью гравия и гальки. Средняя мощность вскрышных пород по разведанному участку составляет от 0,4 до 1,0 м, в среднем 0,7 м, коэффициент вскрыши равен 0,16. Объем вскрышных пород к концу полной отработки месторождения по прямым расчетам составит 71,7 тыс. м3.

Планом предусматривается бульдозерное отвалообразование. Отвал будет внешний, одноярусный, равнинный. Способ сооружения отвала периферийный.

Разгрузка породы из автосамосвалов, при формировании яруса отвала производится по окраине отвального фронта на расстоянии 3-5 м от бровки отвала за возможной призмой обрушения. У верхней бровки уступа отвала создается предохранительный вал высотой 0,7 м и шириной 1,5 м для ограничения движения автосамосвала задним ходом. При отсутствии предохранительного вала запрещается подъезжать к бровке разгрузочной площадки ближе, чем на 5 м. Поперечное сечение отвала - трапеция. Внешний угол откоса естественый, равный 40-45°. При формировании отвала, не допускается складирование снега в породные отвалы. Для этого, необходимо перед складированием отчистить снег с отвалов бульдозером и вывезти за пределы породного отвала.

Вскрышные породы будут использоваться по мере необходимости на участке, также для подсыпки временных дорог и при рекультивации нарушенных земель после завершения добычных работ.

При формировании отвала в атмосферу происходит выброс пыли неорганической: 70-20% двуокиси кремния. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу происходит неорганизованно (источник №6002).

Транспортировка

Транспортировка добытой горной массы производится автосамосвалами – 2 шт.. Транспортировка осуществляется на базу заказчика, на расстоянии в среднем 5 км от карьера. Весь карьерный транспорт передвигается только по карьерным и технологическим дорогам.

Движение автотранспорта в карьере обуславливает выделение вредных веществ: пыль 70-20% двуокиси кремния, диоксид азота, углерод черный, сера диоксид, углерод оксид, керосин. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу происходит неорганизованно (источник №6003).

Заправка карьерной техники

Строительство склада ГСМ на участке работ не планируется. Весь автотранспорт будет заправляться с временной базы ТОО «Гордорстрой» расположенный в с.Кайнар, где будут оборудованы специальные места для заправки техники.  Бульдозеры и экскаваторы заправляются в карьере с помощью топливозаправщика на шасси ГАЗ – 52 с объемом цистерны 1900 л (1,7 т).  Расход дизельного топлива для карьерной техники составит – 10 т/год.

При проведении заправки техники в атмосферу будут выделяться следующие загрязняющие вещества: сероводород, углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на суммарный органический углерод/. Выброс загрязняющих веществ происходит неорганизованно (источник №6004).

Автотранспорт

Для проведения работ на карьере будет использоваться следующий автотранспорт: экскаватор (1 ед.), бульдозер (1 ед.), самосвал (2 ед.), поливомоечная машина (1 ед.).

Источниками выделения загрязняющих веществ являются двигатели внутреннего сгорания автотранспорта. В атмосферный воздух выбрасываются оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, сера диоксид, керосин, углерод. Выброс загрязняющих веществ происходит неорганизованно (источник №6005).