СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………….. |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ……………... |  | 6 |
|  | 1.1 | Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности ………………………………………………………………… | 6 |
| 2. | ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ……………………………………….…... |  | 9 |
|  | 2.1 | Климатические условия ……………………………………………………. | 9 |
|  | 2.2 | Геологическое строение месторождения………………………………….. | 9 |
|  | 2.3 | Гидрогеологические условия ……………………………………………… | 11 |
| 3. | ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…………………………………………………………………. |  | 11 |
|  | 3.1 | Технология горных работ…………………………………………………... | 11 |
|  | 3.2 | Организация рабочих условий ……………………………………………... | 15 |
| 4. | ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА………. |  | 17 |
|  | 4.1 | Ожидаемые виды, характеристики и количество эмиссий в атмосферный воздух на период эксплуатации месторождения …............................................................................................ | 17 |
|  | 4.2 | Результаты расчетов рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы……………………………………………………………………. | 31 |
|  | 4.3 | Обоснование размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ)……………........ | 34 |
|  | 4.4 | Определение категории предприятия по значимости и полноте оценки хозяйственной деятельности……………………………………………….. | 34 |
|  | 4.5 | Предложения по установлению нормативов допустимых выбросов (НДВ)…………………………………………………………….................... | 36 |
| 5. | ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ …………………………………… |  | 38 |
|  | 5.1 | Характеристика поверхностных и подземных вод ………………………. | 38 |
|  | 5.2 | Водопотребление и водоотведение на период проведения работ………... | 38 |
|  |  | 5.2.1 Водопотребление ……………………………………………………... | 38 |
|  |  | 5.2.2 Водоотведение ………………………………………………………… | 39 |
| 6. | ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ………………………………………... |  | 41 |
|  | 6.1 | Образование отходов производства и потребления ……………………… | 41 |
|  | 6.2 | Программа управления отходами …………………………………………. | 42 |
| 7. | ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ ………………... |  | 43 |
|  | 7.1 Характеристика вещественного состава …………………………………. |  | 43 |
|  | 7.2 Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвы ……………………. |  | 44 |
| 8. | РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР………………………………………………………….. |  | 45 |
| 9. | ЖИВОТНЫЙ МИР………………………………………………………………... |  | 45 |
| 10. | ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ………………………………………………... |  | 45 |
|  | 10.1 | Оценка возможного шумового воздействия ……………………………… | 46 |
|  | 10.2 | Оценка возможного вибрационного воздействия ………………………... | 47 |
| 11. | ВОЗМОЖНЫЕ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ………………………………….. |  | 48 |
|  | 11.1 | Мероприятия по снижению экологического риска……………………….. | 49 |
| 12. | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ………………………………………………………………… |  | 50 |
|  | 12.1 | Мероприятия по охране по охране атмосферного воздуха ……………… | 50 |
|  | 12.2 | Мероприятия по охране водных ресурсов ………………………………… | 51 |
|  | 12.3 | Мероприятия по обращению с отходами …………………………………. | 51 |
|  | 12.4 | Мероприятия по охране почвенно-растительного покрова прилегающей территории ………………………………………………………………….. | 51 |
|  | 12.5 | Мероприятия по защите от шума и вибрации……………………………. | 52 |
|  | 12.6 | Мероприятия при осуществлении автомобильных перевозок инертных грузов………………………………………………………………………… | 52 |
| 13. | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА …………………………………………………………………. |  | 53 |
|  | 13.1 | Цель и задачи производственного экологического контроля …………… | 53 |
|  | 13.2 | Производственный мониторинг …………………………………………… | 53 |
|  |  | 13.2.1 Операционный мониторинг ………………………………………… | 55 |
|  |  | 13.2.2 Мониторинг эмиссий ………………………………………………... | 56 |
|  |  | 13.2.3 Мониторинг воздействия …………………………………………... | 56 |
| 14. | ЦЕЛИ, МАСШТАБЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА ………………………………………………………………………….. |  | 58 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………………………………. |  |  | 59 |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ……………………………………………………………... |  |  | 60 |
| КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ ………………………………………….. |  |  | 61 |

| СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ |  |
| --- | --- |
| Приложение 1 | Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности №KZ18VWF00091596 от 13.03.2023 г. |
| Приложение 2 | Справка о фоновых концентрациях Каздидромет |
| Приложение 3 | Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |
| Приложение 4 | Карты рассеивания |
| Приложение 5 | Государственная лицензия |

ВВЕДЕНИЕ

Отчет о возможных воздействиях разработан для проекта «План горных работ на добычу песчано-гравийной смеси на месторождении «Кайнарское» расположенного в области Абай, в 7 км северо-восточнее от с. Кайнар.

Основанием разработки проекта послужило «Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности» №KZ18VWF00091596 от 13.03.2023 г. выданное для предприятия, РГУ «Департаментом экологии по области Абай» (Приложение 1).

Под экологической оценкой понимается процесс выявления, изучения, описания и оценки возможных прямых и косвенных существенных воздействий реализации намечаемой и осуществляемой деятельности или разрабатываемого документа на окружающую среду.

Целью экологической оценки является подготовка материалов, необходимых для принятия отвечающих цели и задачам экологического законодательства Республики Казахстан решений о реализации намечаемой деятельности или разрабатываемого документа.

Экологическая оценка по ее видам организуется и проводится в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан №400-VI от 02.01.2021 года (далее ЭК РК) и инструкцией, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (далее - инструкция по организации и проведению экологической оценки).

Экологическая оценка в зависимости от предмета оценки проводится в виде:

1) стратегической экологической оценки;

2) оценки воздействия на окружающую среду;

3) оценки трансграничных воздействий;

4) экологической оценки по упрощенному порядку.

Намечаемая деятельность, по добыче песчано-гравиной смеси на месторождении «Кайнарское», относится ко II категории, согласно п.7, п. п. 7.11 Приложения 2 ЭК РК – «добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год».

В связи с выше указанным (ст. 65 ЭК РК, п.1, пп.2), проведение оценки воздействия на окружающую среду для проекта «План горных работ на добычу песчано-гравийной смеси на месторождении «Кайнарское», является обязательным, т.к. обязательность установлена в заключении о результатах скрининга воздействия намечаемой деятельности.

Проект разработан в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами, регламентирующими выполнение работ по оценке воздействия на окружающую среду, действующими на территории Республики Казахстан. Базовыми из них являются следующие:

- Экологический Кодекс РК от 02 января 2021 года №400-VI ЗРК[1];

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки, приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280 [2];

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на окружающую среду обитания и здоровье человека» №ҚР ДСМ-2 от 11 января 2022 года [3].

Предприятием разработчиком проекта «Отчет о возможных воздействиях» является ТОО «Маркшейдер KZ» (государственная лицензия на природоохранное проектирование ГЛ №02056Р от 27.02.2019 г.) (Приложение 5).

| Проектная организация | ТОО «Маркшейдер KZ» Юридический адрес: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Михаэлиса 24/1 БИН: 171140007948. |
| --- | --- |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  - Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности

Административно месторождение «Кайнарское» расположено на территории административного подчинения городу Семей, области Абай, в 7 км северо-восточнее от с. Кайнар. (рис.1). Ближайший населенный пункт с. Кайнар находится в 7 км от участка работ.

Географические координаты центра месторождения 49° 16' 32" С.Ш., 77° 25' 42» В. Д.

Площадь горного отвода составляет 10,26 га.

Координаты угловых точек территории месторождения представлены в таблице 1.1

Таблица 1.1

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 490 16' 32,3" | 770 25' 42,6" |
| 2 | 490 16' 29,8" | 770 25' 52,2" |
| 3 | 490 16' 26,7" | 770 25' 50,6" |
| 4 | 490 16' 22,7" | 770 25' 54,3" |
| 5 | 490 16' 17,4" | 770 25' 44" |
| 6 | 490 16' 19,7" | 770 25' 35,5" |
| 7 | 490 16' 25,3" | 770 25' 37,8" |
| 8 | 490 16' 29,1" | 770 25' 41" |

Обзорная карта участка работ представлена на рисунке 1.1

Озорная карта района

Рисунок 1.1 – Обзорная карта участка работ

Условные обозначения

М 1:50 000

Месторождение песчано-гравийной смеси «Кайнарское»

Рисунок 1.2 – Ситуационная карта-схема участка работ

- ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  - Климатические условия

Климат района резко   континентальный, среднемесячная температура воздуха в морозный период (декабрь-март) - 17,3°С, а в теплый (июнь-август) +18,1°С. В течение почти всего года дуют ветры юго-восточных и северо-восточных направлений.

  - Геологическое строение месторождения

Описываемый район в геологическом отношении изучен хорошо. В 1961 году проведена геологическая съемка масштаба 1:50000, составлена кондиционная геологическая карта масштаба 1:50000. В 1975 году проведена гидрогеологическая карта масштаба 1:50000, проведен подсчет запасов подземных вод на участках Кайнарский и Северный Кайнар.

«Кайнарское» месторождение песчано-гравийной смеси расположено в межгорной депрессии, выполненной кайнозойскими осадками, дно и борта сложены палеозойскими отложениями.

Наиболее древние отложения слагают древние господствующие на северо-западе, юго-востоке и востоке сильно расчлененные горы и представлены переслаивающими туфопесчаниками, туффитами, конгломератами, туфолавами кайдаульской свиты нижнего-среднего девона. Эти породы хрупкие образуют острые обломки, по напластованию зияющие крупные трещины.

Западную и юго-западную наиболее возвышенную и расчлененную часть района слагает Абралинский интрузивный массив щелочных гранитов пермского возраста и эффузивные образования иргайлинской свиты среднего девона. Породы интенсивно разбиты трещинами выветривания, тектоническими нарушениями. Рельеф низкогорный расчлененный с глубиной эрозионного среза 200-450 м.

Месторождение приурочено к четвертичным отложениям, поэтому наиболее подробно ниже приведена характеристика отложения четвертичной системы.

Четвертичная система

Континентальные четвертичные отложения распространены на значительной площади в долине р. Карасу имеют ширину 5-7 км и рельеф носит равнинный характер. Он представлен в основном аллювиальными и аллювиально-пролювиальными образованиями, достигающие 20 и более метров. Общий вид схемы четвертичных отложении представляется следующим образом.

Нижний-средний отделы нерасчлененные:

Аллювиально-пролювиальные отложения второй надпойменной террасы (apQI-II)

Наиболее широким распространением пользуются аллювиально-пролювиальные отложения нижнее-среднечетвертичного возраста. Ими сложены обширные плоские или слегка волнистые днища крупных долин и их притоков.

Поверхность второй надпойменной террасы слабо наклонена в сторону р. Карасу. Мощность аллювиально-пролювиальных отложений нижнее-среднечетвертичного возраста изменчива и достигает до 3,5 м и более. Общая мощность нижнее-среднечетвертичных аллювиально-пролювиальных отложений на разведанном участке достигает до 1,0 м.

Пролювиальные отложения древних конусов выноса (pQI-II)

Эти отложения широко распространены в присклоновых массивах горного массива. Эти конусы имеют размеры в поперечнике до 2,5 км и в длину до 4 км. Они характеризуются своеобразной формой и слегка выпуклым поперечным профилем. Иногда на древние конусы наложены небольшие современны конусы выноса. Видимая мощность пролювиальных отложений древних конусов выноса до 2-4,0 м. Местами отложения конусы выноса переходят в аллювиально-пролювиальные отложения второй надпойменной террасы.

Полезное ископаемое «Кайнарского» месторождения валунно-гравийно-песчаные отложения среднечетвертичного возраста. Они слагают первую надпойменную террасу, представлены аллювиальными отложениями. Мощность этих отложений на месторождении вскрыта до 6,0 м. Подстилающие породы не вскрыты.

Залежь полезной толщи вытянута вдоль сухого русла р. Карасу, сверху покрыта суглинком мощностью 0,5-1,0 м.

Характерной чертой изученной территории является наличие широких долин (от 3 до 8 км), днища которых перекрыты чехлом четвертичных отложений обширных участков интенсивно-расчлененного низкогорного рельефа и мелкосопочника, сложенного породами палезойского возраста. По происхождению и морфологическим особенностям описываемый рельеф можно подразделить на денудационный, объединяющий различные типы мелкосопочника и низких гор.

Поверхности верхнечетвертичной и современной эрозии и аккумуляции отложений превой надпойменной террасы, поймы и русла. Первая надпойменная терраса протягивается почти непрерывной полосой вдоль р. Карасу, ширина которой колеблется от 40 до 60 м, местами до 150 м. Ширина первой надпойменной террасы достигает в северной части района. Высота террасы составляет 1-1,5 м, и поверхность ее плоская, носит следы старых русел, покрыта травянистой растительностью. В южной части где близко к поверхности залегают аральские глины, часто развиваются солончаки. Пойменная терраса четка, выражена не всегда. Рельеф поймы неровный, бугристый, обусловленный наличием множество старых русел. Максимальная ширина комплексной террасы 250 м.

  - Гидрогеологические условия

Для изучения гидрогеологических условий месторождения при выполнении геологических работ проведены замеры статистического уровня грунтовых вод в скважинах. При этом установлено, что валунно-гравийно-песчаные отложения Кайнарского месторождения до глубины 6,0 м не обводнены, т.е. уровень грунтовых вод находится ниже проектируемого карьера.

В 1,5 км ниже по течению р. Карасу расположено Северо-Кайнарское месторождение подземных вод, разведанное в 1975 г. для водоснабжения Акбастауского ГОК.

Поверхностная гидрографическая сеть в районе развита слабо. Наиболее крупными   артериями   является р. Карасу, протекающая в 0,5 км к западу от месторождения. Река имеет временный поверхностный водоток, длящийся в   период интенсивного снеготаяния, с апреля   до второй половины июня. В остальное время года поверхностный водоток отсутствует в связи с фильтрацией воды в отложениях долины.

Для питьевого и технического водоснабжения участка может использоваться привозная вода из водозабора с. Кайнар. В связи с тем, что месторождение расположено ниже по течению подземных вод, разработка не окажет отрицательного воздействия на подземные воды района.

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 Технология горных работ

Месторождение будет разрабатываться открытым способом. Учитывая, небольшую производительность карьера и небольшое расстояние транспортировки сырья, разработка будет производиться с применением экскаваторно-автотранспортной системы.

Разработка и погрузка полезного ископаемого будет выполняться одноковшовым экскаватором, транспортировка – самосвалами. Вскрышные породы снимаются бульдозером в бурты, грузятся в самосвалы и транспортируются во внешний отвал, расположенный на восточном фланге, на расстоянии 150 м от крайней границы карьера. Отработка песчано-гравийных отложений будет вестись до глубины 6,0 м, двумя уступами – вскрышным и добычным, с установкой экскаватора на дневной поверхности.

Полезное ископаемое перевозится самосвалами на асфальтобетонный завод предприятия (среднее расстояние 5 км).

Ширина рабочей площадки должна составлять не менее 25,0 м. Она определяется исходя из схемы размещения и параметров применяемого оборудования по формуле:

Шр = Аз + Пп  +П0, где

Аз – ширина экскаваторной заходки, м. Аз = 1,5 R = 9,2 х 1,5 = 13,8 м, где R – радиус копания экскаватора на уровне стоянки;

Пп – ширина проезжей части, для КамАЗ равна 8 м;

По – ширина обочины с нагорной стороны, с учетом устройства кювета и полка за ним 3,2 м.

При данных показателях ширина рабочей площадки составит:

Шр = 13,8+8+3,2 = 25,0 м.

Отработка будет вестись с установкой экскаватора на кровле добычного уступа. В случае проходки въездной траншеи при большой мощности вскрышных пород и тупиковом развороте транспорта ширина проезжей части должна составлять:

В = Rа + 0,5а + 0,5l + C, где

Rа – минимальный радиус поворота автосамосвала (КамАЗ – 9, 0 м)

а – ширина самосвала, 2,5 м; l – длина самосвала, 7,4 м;

С – зазор между машиной и бортом траншеи (1-3 м);

Отсюда В = 16,5 м, и, следовательно, ширина рабочей площадки 25 м достаточна для нормальной работы автосамосвалов.

Ширина основания прямолинейных участков въездной траншеи для КАМАЗ 5511 составляет 16,0 м, а ширина разрезной траншеи при высоте уступа до 6 м должна быть не менее 18 м. Работы на одном забое будут производиться одним экскаватором. Автосамосвал при погрузке располагается на одном горизонте с экскаватором.

Под погрузкой будет находиться один самосвал. Угол погашения бортов карьера принимается равным 30º, исходя из физико-механических свойств полезного ископаемого, угол откосов рабочих уступов 45º.

Элементы системы разработки

Таблица 3.1.1

| Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество уступов | шт. | 2 |
| 2. Высота уступов: вскрышного добычного | м м | 0,4-1,0 5,6-5,0 |
| 3. Угол погашения бортов карьера | градус | 30 |
| 4. Угол откосов рабочих уступов | градус | 45 |
| 5. Минимальная ширина рабочей площадки | м | 25,0 |
| 6. Ширина фронта работ | м | 100-200 |
| 7. Ширина разрезной траншеи | м | 18,0 |
| 8. Угол наклона въездной траншеи | ‰ | 70 |

При вскрытии месторождения плодородный слой почвы (ППС) и потенциально-плодородный слой (ПРС) отдельно не будет сниматься, так как они имеют маломощность слоев и отдельно снимать не рентабельно. В связи с этим, верхний растительный слой отнесен к вскрышным породам, как некондиционный материал. Вскрытие месторождения будет выполнено траншейным способом на северном фланге вдоль северной границы месторождения. Длина траншеи равна 100 м - ширине фронта работ. Дальнейшая отработка будет продолжаться за счет разноса южного борта карьера с продвижением фронта работ в южном направлении до границ горного отвода. Затем за счет разноса восточного борта фронт работ продвигается в западном направлении до границы горного отвода и разворачивается в северном направлении. В соответствии с условиями залегания полезной толщи, планом горных работ выбрана экскаваторно-автотранспортная система разработки бульдозерным отвалообразованием.

Разработка месторождения включает следующие основные операции:

1.	Вскрытие, погрузка и транспортировка на внешний отвал вскрышных пород;

2.	Погрузка песчано-гравийной смеси в самосвалы;

3.	Транспортирование сырья на реконструируемый участок дороги или на АБЗ;

4.	Выполаживание бортов карьера;

5.	Планировка вскрышных пород.

Планом предусматривается бульдозерное отвалообразование. Отвал будет внешний, одноярусный, равнинный. Способ сооружения отвала периферийный.

Разгрузка породы из автосамосвалов, при формировании яруса отвала производится по окраине отвального фронта на расстоянии 3-5 м от бровки отвала за возможной призмой обрушения. У верхней бровки уступа отвала создается предохранительный вал высотой 0,7 м и шириной 1,5 м для ограничения движения автосамосвала задним ходом. При отсутствии предохранительного вала запрещается подъезжать к бровке разгрузочной площадки ближе, чем на 5 м. Поперечное сечение отвала - трапеция. Внешний угол откоса естественый, равный 40-45°. При формировании отвала, не допускается складирование снега в породные отвалы. Для этого, необходимо перед складированием отчистить снег с отвалов бульдозером и вывезти за пределы породного отвала.

Вскрышные породы будут использоваться по мере необходимости на участке, также для подсыпки временных дорог и при рекультивации нарушенных земель после завершения добычных работ.

Календарный график горных работ

| Год | Добыча, (в среднем) тыс.м3 | Вскрыша, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 10-50 | 1,8-9,4 |
| 2024 | 10-50 | 1,8-9,4 |
| 2025 | 10-50 | 1,8-9,4 |
| 2026 | 10-50 | 1,8-9,4 |
| 2027 | 10-50 | 1,8-9,4 |
| 2028 | 10-50 | 1,8-9,4 |
| 2029 | 10-50 | 1,8-9,4 |
| 2030 | 10-50 | 1,8-9,4 |
| 2031 | 10-50 | 1,8-9,4 |
| 2032 | 10-50 | 1,8-9,4 |

Выбор вида карьерного транспорта и оборудования произведен в соответствии с принятой технологией отработки аналогичных участков, с годовыми (сезонными) объемами горных работ, расстоянием транспортировки и рельефом местности. На карьере будет использоваться следующее оборудование:

-на вскрышных работах бульдозер базе Т-171 – 1 ед.;

-для добычи и загрузки экскаватор аналог марки ЭО-5126 – 1 ед.;

-транспортировка осуществляется автосамосвалами КАМАЗ -5511 – 2 ед.

Добытая горная масса технологическими дорогами перевозятся на F<P (расстояние 5 км от участка).

В жаркое засушливое лето зоне, в которой расположен участок работ, пылевыделение при карьерных разработках составят 70 - 150 г/т. В дождливый период пылевыделение минимально и составляет 25-30 г/т. Для пылеподавления используется ПМ-130Б, для орошения, на базе Зил имеющиеся на базе предприятия.

Дороги будут поливаться два раза в смену из расчета 0,5 мл/м2. Протяженность грунтовых дорог до трассы 3500 м, ширина 4 м, площадь 14000 м2. Отсюда расход воды 0,5 х 14000 х 2 = 14,0 м3. Всего за сезон эксплуатации месторождения будет израсходовано на полив дорог 120 дней х 14,0 м3 = 1680 м3 воды или в среднем 8 м3 в смену. В качестве технической воды будет использована вода из протоки р. Карасу. Среднее расстояние перевозки воды 5 км.

Суммарный пробег поливочной машины складывается из подъезда от временной базы предприятия c с. Кайнар до карьера и обратно 14 км. Необходимое количество рейсов: 8 м3 : 4,2 м3 =2. При производстве добычных работ пробег за одну смену составит: 14 км х 2 раза (туда-обратно) = 28,0 км, за сезон – 3200 км.

3.2 Организация рабочих условий

Срок проведения добычи

Общий срок проведения добычи составит – 10 лет (2023-2032 г. г.).

Режим работы

Количество рабочих дней в году –160 дней/год.

Режим работы – односменный по 8 ч/сут. 5 дней в неделю.

Количество рабочего персонала 9 человек.

Рабочие условия для работников карьера

В связи с тем, что работы проводятся на объекте, расположенном вблизи населенного пункта, обеспеченного всеми коммуникациями, капитального строительства на участке работ не предусматривается. Однако, для создания комфортных бытовых условий рабочим на период добычных работ, будут задействован передвижной вагон-дом, в количестве 1 шт. Где будет оборудовано помещение для принятия пищи в обеденный перерыв и обогрева, и укрытия от дождя. Пища доставляться централизованно с базы предприятия вахтовым автотранспортом.

Будет установлен биотуалет «Виза 238» - 1 шт., переносной умывальник. Для бытовых и промышленных отходов будет установлен специальный контейнер. Утилизация отходов будет организована согласно договору со специализированной организацией.

Связь с участком работ производится по средствам мобильной связи. Противопожарные мероприятия заключаются в оснащении вагончика огнетушителями и ящиками с песком, а также в устройстве на территории участка щита с противопожарным инвентарем.

Доставка людей на участок будет производиться на специально оборудованной вахтовой машине.

Водоснабжение.

Источниками водоснабжения карьера являются:

- для питьевых нужд привозная вода с водозабора с. Кайнар или бутилированная вода, соответствующая требованиям СанПиН РК № 209 от 16.03.2015 г.;

- для технических нужд, используемый для орошения горной массы и дорог, а в случае необходимости – на противопожарные цели с р. Карасу.

Расчетные расходы воды приняты:

- на хозяйственно-бытовые нужды - 14 л/смену на 1 работающего (согласно СНиП РК 4.01-41-2006);

- для полива дорог (в летнее сухое время) на основании прямых расчетов.

Питьевая вода хранится в помещении дежурного вагона в специальных закрытых бачках емкостью 20-25 литров. Для питья на рабочих местах персонал снабжается индивидуальными флягами емкостью до 2-5 литров.

Электроснабжение.

Связи с малым объемом работ, проведение и обеспечение электроснабжением участок работ не планируется. Также все работы будут проводиться в светло время суток. Строительство и установка капитальных сооружении работающих от электричества также не планируется.

Связь.

Для оперативной связи начальника карьера (и др. операторов) с водителями экскаваторов, автосамосвал, оператором бурового станка и др. техники задействованной на карьере устанавливается оборудование радиосвязи Icom IC-F111. Терминалы устанавливаются на автомобиле, а носимый мобильный находится у начальника карьера. В качестве аварийного средства связи используется сотовая связь (Билайн, Актив). Сотовая связь на участке работает хорошо.

Также объекты открытых горных работ оснащаются системой позиционирования и автоматизированной системой диспетчеризации, мониторинга и учета фронта работ карьерных экскаваторов, управления буровыми станками с использованием спутниковой навигации, радиоэлектронными средствами и высокочастотными устройствами.

## Противопожарные мероприятия.

В качестве первичных средств пожаротушения, которые используются для локализации и ликвидации небольших загораний, а также пожаров в их начальной стадии развития на открытой площадке должен быть установлен пожарный щит с набором:

огнетушитель порошковый – 2 шт.,

углекислотный – 1 шт.,

ящик с песком V = 0,5 м3 – 1 шт.,

полотно асбеста (войлока) 2 х 2 м – 1 шт.,

лом – 2 шт.,

багор – 3 шт.,

топор – 2 шт.

Количество щитов – 2 шт. Пожарные щиты должны быть установлены на видном и легкодоступном месте.

Мед. помощь.

Медицинское обслуживание участка работ предусматривается с базы предприятия. Аптечка для оказания первой медицинской помощи должна быть на каждой единице карьерного транспорта. Транспортировка больных или раненых будет осуществляться дежурным автомобилем в г. Семей.

4.  ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

4.1 Ожидаемые виды, характеристики и количество эмиссий в атмосферный воздух на период эксплуатации месторождения.

При проведении добычи на месторождении «Кайнарское» основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу будут: добыча полезного ископаемого, отвал вскрышных пород, передвижение карьерной техники, заправка карьерной техники, автотранспорт.

По данным проекта при проведении добычи рассматриваются 6 неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу. В целом суммарные выбросы загрязняющих веществ при проведении добычи всего по предприятию составляют – 4,8817225 т/год. Из них: твердые – 2,8789412 т/год, газообразные и жидкие – 2,0027813 т/год.

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (автотранспорт) не нормируются (Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду» утв. Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов от 10 марта 2021 года №63).

Подлежащие нормированию выбросы составили – 2,3007022 т/год. Из них: твердые – 2,3004282 т/год, газообразные и жидкие – 0,000274 т/год.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, приведен в таблице 4.1.

Параметры источников выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух представлены в таблице 4.2.

Воздействие на атмосферный воздух оценивается как допустимое.

Добычные работы

Месторождение будет разрабатываться открытым способом с применением экскаватора (1 ед.). Объем добычи составит от 10 000 до 50 000 м3/год. Время проведения работ экскаватора составит – 536 ч/год.

При проведении работ в атмосферу выделяется пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. Выброс загрязняющего вещества в атмосферу происходит неорганизованно (источник №6001).

Отвал вскрышных пород

Песчано-гравийные отложения месторождения повсеместно перекрыты вскрышными породами, представленными слоем суглинков и супесей палево-серого цвета с примесью гравия и гальки. Средняя мощность вскрышных пород по разведанному участку составляет от 0,4 до 1,0 м, в среднем 0,7 м, коэффициент вскрыши равен 0,16. Объем вскрышных пород к концу полной отработки месторождения по прямым расчетам составит 71,7 тыс. м3.

Планом предусматривается бульдозерное отвалообразование. Отвал будет внешний, одноярусный, равнинный. Способ сооружения отвала периферийный.

Разгрузка породы из автосамосвалов, при формировании яруса отвала производится по окраине отвального фронта на расстоянии 3-5 м от бровки отвала за возможной призмой обрушения. У верхней бровки уступа отвала создается предохранительный вал высотой 0,7 м и шириной 1,5 м для ограничения движения автосамосвала задним ходом. При отсутствии предохранительного вала запрещается подъезжать к бровке разгрузочной площадки ближе, чем на 5 м. Поперечное сечение отвала - трапеция. Внешний угол откоса естественый, равный 40-45°. При формировании отвала, не допускается складирование снега в породные отвалы. Для этого, необходимо перед складированием отчистить снег с отвалов бульдозером и вывезти за пределы породного отвала.

Вскрышные породы будут использоваться по мере необходимости на участке, также для подсыпки временных дорог и при рекультивации нарушенных земель после завершения добычных работ.

При формировании отвала в атмосферу происходит выброс пыли неорганической: 70-20% двуокиси кремния. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу происходит неорганизованно (источник №6002).

Транспортировка

Транспортировка добытой горной массы производится автосамосвалами – 2 шт.. Транспортировка осуществляется на базу заказчика, на расстоянии в среднем 5 км от карьера. Весь карьерный транспорт передвигается только по карьерным и технологическим дорогам.

Движение автотранспорта в карьере обуславливает выделение вредных веществ: пыль 70-20% двуокиси кремния, диоксид азота, углерод черный, сера диоксид, углерод оксид, керосин. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу происходит неорганизованно (источник №6003).

Заправка карьерной техники

Строительство склада ГСМ на участке работ не планируется. Весь автотранспорт будет заправляться с временной базы ТОО «Гордорстрой» расположенный в с.Кайнар, где будут оборудованы специальные места для заправки техники.  Бульдозеры и экскаваторы заправляются в карьере с помощью топливозаправщика на шасси ГАЗ – 52 с объемом цистерны 1900 л (1,7 т).  Расход дизельного топлива для карьерной техники составит – 10 т/год.

При проведении заправки техники в атмосферу будут выделяться следующие загрязняющие вещества: сероводород, углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на суммарный органический углерод/. Выброс загрязняющих веществ происходит неорганизованно (источник №6004).

Автотранспорт

Для проведения работ на карьере будет использоваться следующий автотранспорт: экскаватор (1 ед.), бульдозер (1 ед.), самосвал (2 ед.), поливомоечная машина (1 ед.).

Источниками выделения загрязняющих веществ являются двигатели внутреннего сгорания автотранспорта. В атмосферный воздух выбрасываются оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, сера диоксид, керосин, углерод. Выброс загрязняющих веществ происходит неорганизованно (источник №6005).

| ЭРА v3.0 ТОО "Маркшейдер KZ" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на период добычи песчано гравийной смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Кайнар "План горных работ на добычу песчано гравийной смеси на месторождении Кайнарское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.072959 | 0.333591 |  |  |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.00012 | 0.000128 |  | - |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.0112148 | 0.516033 |  | - |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.144576 | 0.665748 |  | - |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.000003 | 0.000002 |  | - |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 0,0039537 | 0.0039733 |  | - |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  |  | 1.2 |  | 0.217354 | 0.999067 |  | - |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 0.0009 | 0.000272 |  | - |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.447556 | 2.3629082 |  |  |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 0.8986365 | 4.8817225 |  |  |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "Маркшейдер KZ" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на период добычи песчано гравийной смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Кайнар "План горных работ на добычу песчано гравийной смеси на месторождении Кайнарское" (без автотранспорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.000003 | 0.000002 |  | - |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 0.0009 | 0.000272 |  | - |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 0.433996 | 2.3004282 |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 0.434899 | 2.3007022 |  |  |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО " Маркшейдер KZ " |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на период добычи песчано гравийной смеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Кайнар "План горных работ на добычу песчано гравийной смеси на месторождении Кайнарское" (только автотранспорт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 0.072959 | 0.333591 |  |  |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 0.00012 | 0.000128 |  | - |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.0112148 | 0.516033 |  | - |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.144576 | 0.665748 |  | - |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 0,0039537 | 0.0039733 |  | - |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2732 2908 | Керосин (654*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) |  | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 3 | 0.217354 0.01356 | 0.999067 0.06248 |  | - |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 0.4637375 | 2.5810203 |  |  |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО " Маркшейдер KZ " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Кайнар "План горных работ на добычу песчано гравийной смеси на месторождении Кайнарское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из трубы при |  |  | на карте-схеме, м |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | максимальной разовой |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | нагрузке |  |  | точечного источ. |  | 2-го кон |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро |  |  |  |  | /1-го конца лин. |  | /длина, ш |
|  |  |  | во, | году |  |  | сов, | м | ско- | объем на 1 | тем- | /центра площад- |  | площадн |
|  |  |  | шт. |  |  |  | м |  | рость | трубу, м3/с | пер. | ного источника |  | источни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | оС |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 |  | Добыча, работа экскаватора Буровые работы | 1 | 536 | Неорг. источник | 6001 | 1.5 |  |  |  | 20 |  |  | 1 |
| 002 |  | Вскрышные работы Отвал вскрышных порд | 1 | 30840 | Неорг. источник | 6002 | 2.0 |  |  |  | 20 |  |  | 1 |
| 003 |  | Транспортировка | 1 | 1280 | Неорг. источник | 6003 | 2 |  |  |  | 20 |  |  | 1 |

| Таблица 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средняя | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
|  | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
|  | установок, | рому | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |
| ца лин. | тип и | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год | Год |
| ирина | мероприятия | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
| ого | по сокращению | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
| ка | выбросов | очистка |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2908 | Пыль неорганическая, | 0.447556 |  | 2.3629082 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | содержащая двуокись |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | цементного производства - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | глина, глинистый сланец, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доменный шлак, песок, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | клинкер, зола, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | казахстанских |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | месторождений) (494) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.0722 |  | 0.3328 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "Маркшейдер KZ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Кайнар "План горных работ на добычу песчано гравийной смеси на месторождении Кайнарское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из трубы при |  |  | на карте-схеме, м |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | максимальной разовой |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | нагрузке |  |  | точечного источ. |  | 2-го кон |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро |  |  |  |  | /1-го конца лин. |  | /длина, ш |
|  |  |  | во, | году |  |  | сов, | м | ско- | объем на 1 | тем- | /центра площад- |  | площадн |
|  |  |  | шт. |  |  |  | м |  | рость | трубу, м3/с | пер. | ного источника |  | источни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | оС |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 004 |  | Заправка | 1 | 122 | Неорг. источник | 6004 | 2 |  |  |  | 20 |  |  | 1 |
|  |  | карьерной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средняя | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
|  | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
|  | установок, | рому | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |
| ца лин. | тип и | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год | Год |
| ирина | мероприятия | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
| ого | по сокращению | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
| ка | выбросов | очистка |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.11194 |  | 0.51584 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.1444 |  | 0.6656 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.0000007 |  | 0.0000033 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0.21667 |  | 0.9984 | 2022 |
|  |  |  |  |  | 0333 | Сероводород ( | 0.000003 |  | 0.000002 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в | 0.0009 |  | 0.000272 | 2022 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "Маркшейдер KZ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Кайнар "План горных работ на добычу песчано гравийной смеси на месторождении Кайнарское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник выделения |  | Число | Hаименование | Hомер | Высо | Диа- | Параметры газовозд.смеси |  |  | Координаты источника |  |  |
| Про |  | загрязняющих веществ |  | часов | источника выброса | источ | та | метр | на выходе из трубы при |  |  | на карте-схеме, м |  |  |
| изв | Цех |  |  | рабо- | вредных веществ | ника | источ | устья | максимальной разовой |  |  |  |  |  |
| одс |  | Hаименование | Коли- | ты |  | выбро | ника | трубы | нагрузке |  |  | точечного источ. |  | 2-го кон |
| тво |  |  | чест- | в |  | сов | выбро |  |  |  |  | /1-го конца лин. |  | /длина, ш |
|  |  |  | во, | году |  |  | сов, | м | ско- | объем на 1 | тем- | /центра площад- |  | площадн |
|  |  |  | шт. |  |  |  | м |  | рость | трубу, м3/с | пер. | ного источника |  | источни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | м/с |  | оС |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X1 | Y1 | X2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 005 |  | Автотранспорт | 1 | 160 | Неорг. источник | 6005 | 1.5 |  |  |  | 20 |  |  | 1 |

| Таблица 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hаименование | Вещество | Коэфф | Средняя | Код |  | Выброс загрязняющего вещества |  |  |  |
|  | газоочистных | по кото- | обесп | эксплуат | ве- | Hаименование |  |  |  |  |
|  | установок, | рому | газо- | степень | ще- | вещества |  |  |  |  |
| ца лин. | тип и | произво- | очист | очистки/ | ства |  | г/с | мг/нм3 | т/год | Год |
| ирина | мероприятия | дится | кой, | max.степ |  |  |  |  |  | дос- |
| ого | по сокращению | газо- | % | очистки% |  |  |  |  |  | тиже |
| ка | выбросов | очистка |  |  |  |  |  |  |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| Y2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 |  |  |  |  | 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.000739 |  | 0.000791 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0304 | Азот (II) оксид ( | 0.00012 |  | 0.000128 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Азота оксид) (6) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0328 | Углерод (Сажа, | 0.000208 |  | 0.000193 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Углерод черный) (583) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0330 | Сера диоксид ( | 0.000136 |  | 0.000148 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сернистый газ, Сера ( |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IV) оксид) (516) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.003953 |  | 0.00397 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  | углерода, Угарный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | газ) (584) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2732 | Керосин (654*) | 0.000684 |  | 0.000667 | 2022 |

4.2 Результаты расчетов рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ проводился для источников образованных на период проведения эксплуатации месторождения, в приземном слое атмосферы, проводился по программе расчета загрязнения атмосферы «ЭРА» верс.3.0.

При расчете принята программа, работающая в режиме, когда суммарные приземные концентрации рассчитываются в узлах прямоугольной сетки выбранной области обсчета с перебором всех направлений ветра.

Размер расчетного прямоугольника определен с учетом зоны влияния загрязнения для участка добычи со сторонами 3000×3000  м, шаг расчетной сетки по осям Х и У равен 100м.

За исходные данные для расчета максимальных приземных концентраций вредных веществ, взяты параметры выбросов вредных веществ и их характеристики, приведенные в приложении.

При проведении расчетов были заложены следующие исходные данные:

-	коэффициент оседания примеси для газообразных веществ = 1,0;

-	коэффициент стратификации атмосферы = 200;

-	коэффициент рельефа местности = 1,0 (перепад высот местности в радиусе 1 км не превышает 50 м).

Вычислением на ЭВМ определены приземные концентрации вредных веществ в расчетных точках на местности и вклады отдельных  источников в максимальную концентрацию вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия.

Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 1,5 км северо-восточнее от территории рассматриваемого участка.

Таким образом, расчет рассеивания на период добычи проводился без учета фона и с учетом фона на границе СЗЗ и жилой зоны.

Согласно таблице 4.3 «Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам», расчет рассеивания необходимо проводить по 4-м загрязняющим веществам: пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния, диоксид азота, сера диоксид, углерод.

Анализ результатов расчетов приземных концентраций без учета фона показал, что превышение ПДК на границе СЗЗ и жилой зоны не зафиксировано.

Карты рассеивания вредных веществ, в приземном слое атмосферы приведены в Приложении 4.

Определение необходимости расчетов предельных концентраций по веществам представлено в таблице 4.3.

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы представлен в таблице 4.4.

| ЭРА v3.0 ТОО "Маркшейдер KZ" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на период проведения добычи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Ажа "План горных работ на добычу строительного камня на месторождении Шығыстас" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) |  | Необхо- |
| загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 |  | димость |
| веще- |  | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, м | М/ПДК |  | проведе |
| ства |  | мг/м3 | мг/м3 | УВ,мг/м3 | (M) | (H) | для Н<10 |  | ния |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | расчетов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 |  | 2.055 | 1.5 | 5.1375 |  | Да |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.15 | 0.05 |  | 0.0139 | 1.5 | 0.0927 |  | Нет |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 5 | 3 |  | 27.687 | 1.5 | 5.5374 |  | Да |
|  | газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2732 | Керосин (654*) |  |  | 1.2 | 0.295 | 1.5 | 0.0246 |  | Нет |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ ( | 1 |  |  | 0.0009 | 1.0 | 0.0009 |  | Нет |
|  | Углеводороды предельные С12-С19 (в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на С); Растворитель РПК-265П) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись | 0.3 | 0.1 |  | 4.8726 | 1.8 | 16.242 |  | Да |
|  | кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства - глина, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глинистый сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | казахстанских месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 |  | 12.6426 | 1.5 | 63.213 |  | Да |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 |  | 0.0058 | 1.5 | 0.0116 |  | Нет |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.008 |  |  | 0.000003 | 1.0 | 0.0004 |  | Нет |
| Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЭРА v3.0 ТОО "Маркшейдер KZ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Ажа "План горных работ на добычу строительного камня на месторождении Шығыстас" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код |  | Расчетная максимальная приземная |  | Координаты точек |  | Источники, дающие |  |  | Принадлежность |  |
| вещества | Наименование | концентрация (общая и без учета фона) |  | с максимальной |  | наибольший вклад в |  |  | источника |  |
| / | вещества | доля ПДК / мг/м3 |  | приземной конц. |  | макс. концентрацию |  |  | (производство, |  |
| группы |  |  |  |  |  |  |  |  | цех, участок ) |  |
| суммации |  | в жилой | на границе | в жилой | на грани | N | % вклада |  |  |  |
|  |  | зоне | санитарно - | зоне | це СЗЗ | ист. |  |  |  |  |
|  |  |  | защитной зоны | X/Y | Х/Y |  | ЖЗ | СЗЗ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Добыча строительного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| З а г р я з н я ю щ и е в е щ е с т в а : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид ( | 0.36278/0.07256 | 0.8442/0.16884 | -1865/290 | -312/1468 | 6001 | 100 | 99 | Добычные работы |  |
|  | Азота диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.26534/0.10614 | 0.61744/0.24698 | -1865/290 | -312/1468 | 6001 | 100 | 99 | Добычные работы |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись | 0.23395/1.16973 | 0.54439/2.72197 | -1865/290 | -312/1468 | 6005 | 100 | 100 | Автотранспорт |  |
|  | углерода, Угарный газ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2908 | Пыль неорганическая, | 0.2064/0.06192 | 0.63595/0.19078 | -1865/290 | -312/1468 | 6001 | 100 | 95 | Добычные работы |  |
|  | содержащая двуокись |  |  |  |  | 6003 | 100 | 99 | Транспортировка |  |
|  | кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цементного производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | песок, клинкер, зола, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кремнезем, зола углей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: X/Y=*/* - расчеты не проводились. Расчетная концентрация принята на уровне максимально возможной (теоретически) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3 Обоснование размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

В период эксплуатации для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человек, устанавливаются следующие размеры СЗЗ в зависимости от классов опасности предприятия:

1) объекты I класса опасности с СЗЗ 1000 м и более;

2) объекты II класса опасности с СЗЗ от 500 м до 999 м;

3) объекты III класса опасности с СЗЗ от 300 м до 499 м;

4) объекты IV класса опасности с СЗЗ от 100 м до 299 м;

5) объекты V класса опасности с СЗЗ от 50 м до 99 м.

По рассматриваемому объекту СЗЗ составляет 500 м, II класс опасности.

4.4 Определение категории предприятия по значимости и полноте оценки хозяйственной деятельности

Согласно статьи 12 Экологического Кодекса РК - объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в зависимости от уровня и риска такого воздействия подразделяются на четыре категории:

1) объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду (объекты I категории);

2) объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую среду (объекты II категории);

3) объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду (объекты III категории);

4) объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду (объекты IV категории).

Отнесение объектов оказывающих негативное воздействие на окружающую среду к объектам I, II или III категорий устанавливается на основании Приложения 2 ЭК РК.

Намечаемая деятельность, по добыче строительного камня на месторождении «Кайнарское», относится ко II категории, согласно п.7, п.п 7.11, раздела 2, Приложения 2 ЭК РК – «добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год».

4.5. Предложения по установлению нормативов допустимых выбросов (НДВ)

Под нормативами эмиссий понимается совокупность предельных количественных и качественных показателей эмиссий, устанавливаемых в экологическом разрешении.

К нормативам эмиссий относятся нормативы допустимых выбросов. Нормативы эмиссий устанавливаются по видам загрязняющих веществ, включенным в перечень загрязняющих веществ.

Нормативы эмиссий устанавливаются по отдельным стационарным источникам, относящимся к объектам I и II категорий, на уровнях, не превышающих в случае проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду – соответствующих предельных значений по результатам оценки воздействия на окружающую среду.

Определение нормативов эмиссий осуществляется расчетным путем в соответствии с требованиями Экологического Кодекса по методике, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

В составе проекта выполнен расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по утвержденным на территории РК методикам (Приложение 3). Определенные расчетным путем величины выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предлагается принять в качестве нормативов НДВ.

Нормативы эмиссий на период проведения добычи представлены в таблице 4.5.

| ЭРА v3.0 ТОО "Маркшейдер KZ" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Кайнар "План горных работ на добычу песчано гравийной смеси на месторождении Кайнарское" (без автотранспорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2023 год |  | на 2023-2032 год |  | Н Д В |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  | ния |
| загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| **0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заправка карьерной | 6004 |  |  | 0.000003 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000002 |  | 2022 |
| техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 0.000003 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000002 |  |  |
| Всего по |  |  |  | 0.000003 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000002 |  | 2022 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заправка карьерной | 6004 |  |  | 0.0009 | 0.000272 | 0.0009 | 0.000272 |  | 2022 |
| техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 0.0009 | 0.000272 | 0.0009 | 0.000272 |  |  |
| Всего по |  |  |  | 0.0009 | 0.000272 | 0.0009 | 0.000272 |  | 2022 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Добыча | 6001 |  |  | 0.062 | 0.1196352 | 0.062 | 0.1196352 |  | 2022 |
| Вскрышные работы | 6002 |  |  | 0.371996 | 2.180793 | 0.371996 | 2.180793 |  | 2022 |
| Итого: |  |  |  | 0.433996 | 2.3004282 | 0.433996 | 2.3004282 |  |  |
| Всего |  |  |  | 0.433996 | 2.3004282 | 0.433996 | 2.3004282 |  | 2022 |

| ЭРА v3.0 ТОО "Маркшейдер KZ" |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4.5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Ажа "План горных работ на добычу строительного камня на месторождении Шығыстас" (без автотранспорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство | ис- | существующее положение |  |  |  |  |  |  | год |
| цех, участок | точ- | на 2023 год |  | на 2023-2032 год |  | Н Д В |  |  | дос- |
|  | ника |  |  |  |  |  |  |  | тиже |
| Код и наименование |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |  | ния |
| загрязняющего вещества |  |  |  |  |  |  |  |  | НДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| загрязняющему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| веществу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объекту: |  |  |  | 0.434899 | 2.3007022 | 0.434899 | 2.3007022 |  |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по организованным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по неорганизованным |  |  |  | 0.434899 | 2.3007022 | 0.434899 | 2.3007022 |  |  |
| источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

В данном разделе рассматриваются вопросы водопотребления и водоотведения при проведении работ по добыче. В основу водохозяйственной деятельности входят источники водоснабжения, системы водопотребления и водоотведения.

Охрана поверхностных и подземных вод при эксплуатации данного объекта, будет складываться из рационального водопотребления, правильного обращения со сточными водами и соблюдения всех мероприятий, предусмотренных в части охраны окружающей среды.

Сбросы на рельеф местности или в открытые водоемы данным проектом не предусмотрены.

5.1 Характеристика поверхностных и подземных вод

Для изучения гидрогеологических условий месторождения при выполнении геологических работ проведены замеры статистического уровня грунтовых вод в скважинах. При этом установлено, что валунно-гравийно-песчаные отложения Кайнарского месторождения до глубины 6,0 м не обводнены, т.е. уровень грунтовых вод находится ниже проектируемого карьера.

В 1,5 км ниже по течению р. Карасу расположено Северо-Кайнарское месторождение подземных вод, разведанное в 1975 г. для водоснабжения Акбастауского ГОК.

Поверхностная гидрографическая сеть в районе развита слабо. Наиболее крупными   артериями   является р. Карасу, протекающая в 0,5 км к западу от месторождения. Река имеет временный поверхностный водоток, длящийся в   период интенсивного снеготаяния, с апреля   до второй половины июня. В остальное время года поверхностный водоток отсутствует в связи с фильтрацией воды в отложениях долины.

Для питьевого и технического водоснабжения участка может использоваться привозная вода из водозабора с. Кайнар. В связи с тем, что месторождение расположено ниже по течению подземных вод, разработка не окажет отрицательного воздействия на подземные воды района.

5.2 Водопотребление и водоотведение на период проведения работ

5.2.1 Водопотребление

- для питьевых нужд привозная вода с водозабора с. Кайнар или бутилированная вода.

При численности рабочего персонала 10 человек и 160 рабочих дней в год потребление воды составит:

Псут = 25л/сут х 10 х 10-3 = 0,25 м3/сутки

Пгод = 0,25 л/сут х 10 х 160 х 10-1 = 40 м3/год

Объем водопотребления будет составлять: 40,0 м3/год, 0,25 м3/сутки.

Также при проведении работ используется техническая вода для пылеподавления. Завоз технической водой при необходимости будет осуществляться из реки Карасу. Объем технической воды в среднем составит – 1680 м3/год.

5.2.2 Водоотведение

Водоотведение хоз.фекальных стоков будет осуществляться в биотуалет. По мере накопления сточные воды будут откачиваться ассенизационной машиной и вывозиться на ближайшие очистные сооружения.

Объем водоотведения будет составлять – 40,0 м3/год, 0,25 м3/сутки.

Использование технической воды будет являться безвозвратными потерями.

Баланс водопотребления и водоотведения представлен в таблице 5.1

Таблица 5.1

Баланс водопотребления и водоотведения на период работ (2023-2032 гг.)

| № п/п | Наименование потребителей | Ед. изм. | Кол- во | Норма водопот-ребления/ водоотве- дения (литр) | Водопотребление |  |  |  | Оборотное водоснабжение |  | Водоотведение |  |  |  | Потери |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Хоз-бытовое |  | производственное |  |  |  | хоз-бытовое |  | производственное |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год | м3/ сут | м3/год | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год | м3/сут | м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | На хоз. питьевые нужды | 10 раб. | 160дней | 25 | 0,25 | 40 | - | - | - | - | 0,25 | 40 | - | - | - | - |
| 2 | Техническое водоснабжение (пылеподавление) |  | 120 дней |  | - | - | 8,0 | 1680,0 | - | - | - | - | - | - | 8,0 | 1680,0 |
|  | Итого |  |  |  | 0,25 | 40 | 8,0 | 1680,0 | - | - | 0,25 | 40 | - | - | 8,0 | 1680,0 |

- ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Согласно статье 41 ЭК РК в целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации устанавливаются:

1) лимиты накопления отходов;

2) лимиты захоронения отходов.

Лимиты накопления отходов устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления, в пределах срока, установленного в соответствии с настоящим Кодексом.

Лимиты захоронения отходов устанавливаются для каждого конкретного полигона отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для захоронения на соответствующем полигоне.

В соответствии с требованиями классификатора отходов (Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314 «Об утверждении Классификатора отходов») каждый вид отходов идентифицируется путем присвоения шестизначного кода.

6.1. Образование отходов производства и потребления

Отходами производства и потребления, при проведении работ по добыче на месторождении «Кайнарское» считаются твердо-бытовые отходы (ТБО).

Расчет объёмов образования отходов, произведён в соответствии с действующими нормативными документами РК.

На территории проведения добычи обслуживание и ремонт техники не предусмотрен. В связи с этим обстоятельством, расчеты норм образования отходов от техники в данном разделе не выполнялись.

При осуществлении производственной и хозяйственной деятельности предприятия принята следующий порядок работы с отходами: снижение объемов образования отходов, повторное использование (регенерация, восстановление), обезвреживание, размещение. Система управления отходами на предприятии включает в себя: инвентаризацию, учет, сбор, сортировку и транспортировку отходов, реализацию и обезвреживанию отходов.  Хранение отходов предусматривается в отдельных контейнерах и емкостях, расположенных в специально оборудованных местах (площадках), что предотвращает их смешивание.

Все виды отходов, образующиеся при проведении добычи, с места временного накопления вывозятся согласно договору с подрядной организацией для дальнейшей утилизации.

Перед началом эксплуатации месторождения предприятием будут заключены договора с организацией занимающиеся сбором и утилизацией отходов, имеющей лицензию на осуществление данной деятельности.

Твердо-бытовые отходы

Отходы образуются в результате производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Согласно «Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления". Приложение №16 к приказу МООС РК от 18.04.2008 г. №100-п» (далее Методика) норма образования ТБО на промышленных предприятиях – 0,3 м3/год на человека, плотность отходов составляет 0,25 т/м3.

Q = ((10 чел. х 0, 3 м3/год х 0, 25 т/м3)/12)*6= 0,375 т/год

Код отходов – 20 03 01 (неопасные отходы). Способ хранения – временное хранение в металлическом контейнере на территории промышленной площадки. По мере накопления отходы будут вывозиться на полигон ТБО. Хранение отходов на площадке не будет превышать 6 месяцев.

Лимиты накопления отходов производства и потребления на период работ (2023-2032 г.г.) представлены в таблице 6.1.

Лимиты захоронения отходов на 2023-2032 год представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.1

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего: | 0,375 | 0,375 |
| в том числе отходов производства: | - | - |
| отходов потребления: | 0,375 | 0,375 |
| Опасные отходы |  |  |
| - | - | - |
| Неопасные отходы |  |  |
| ТБО | 0,375 | 0,375 |
| Зеркальные отходы |  |  |
| - | - | - |

6.2 Программа управления отходами

В соответствии со статьей 335 ЭК РК операторы объектов II категории, обязаны разработать программу управления отходами в соответствии с правилами утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Программа разрабатывается в соответствии с принципом иерархии и должна содержать сведения об объеме и составе образуемых и (или) получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации.

Программа управления отходами является неотъемлемой частью экологического разрешения.

Срок разработки программы зависит от срока действия экологического разрешения, но не превышает 10 лет.

Таким образом, разработка программы управления отходами будет осуществлена на стадии получения экологического разрешения на эмиссии.

7. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРЫ И ПОЧВЫ

7.1 Характеристика вещественного состава

Полезное ископаемое «Кайнарского» месторождения валунно-гравийно-песчаные отложения среднечетвертичного возраста. Они слагают первую надпойменную террасу, представлены аллювиальными отложениями. Мощность этих отложений на месторождении вскрыта до 6,0 м. Подстилающие породы не вскрыты.

Залежь полезной толщи вытянута вдоль сухого русла р. Карасу, сверху покрыта суглинком мощностью 0,5-1,0 м.

Характерной чертой изученной территории является наличие широких долин (от 3 до 8 км), днища которых перекрыты чехлом четвертичных отложений обширных участков интенсивно-расчлененного низкогорного рельефа и мелкосопочника, сложенного породами палезойского возраста. По происхождению и морфологическим особенностям описываемый рельеф можно подразделить на денудационный, объединяющий различные типы мелкосопочника и низких гор.

Поверхности верхнечетвертичной и современной эрозии и аккумуляции отложений превой надпойменной террасы, поймы и русла. Первая надпойменная терраса протягивается почти непрерывной полосой вдоль р. Карасу, ширина которой колеблется от 40 до 60 м, местами до 150 м. Ширина первой надпойменной террасы достигает в северной части района. Высота террасы составляет 1-1,5 м, и поверхность ее плоская, носит следы старых русел, покрыта травянистой растительностью. В южной части где близко к поверхности залегают аральские глины, часто развиваются солончаки. Пойменная терраса четка, выражена не всегда. Рельеф поймы неровный, бугристый, обусловленный наличием множество старых русел. Максимальная ширина комплексной террасы 250 м.

Гравийный материал состоит из интрузивных пород - 32,1% (граниты, гранодиориты), осадочных - 22,8% (алевролит-70-80%, песчаник - 30-20%), метаморфических - 20,3% (кварциты), эффузивных - 17,7% (порфириты) и небольшого количества обломочного материала целиком, состоящего с кварца (5%) и полевого шпата (2,1%).

Поверхность гравийного материала в основном шероховатая, форма округлая хорошо окатанная.

7.2 Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвы

По окончании добычных работ, планируется рекультивировать отработанный карьер в соответствии с планом ликвидации последствий недропользования, составляемый согласно «Инструкции по составлению плана ликвидации» утвержденной Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 мая 2018 года № 386.

Земли, расположенные на прилегающей к карьеру территории, нарушенные в результате добычи, будут восстановлены в соответствии плана «Ликвидации последствий недропользования» с учетом почвенно-мелиоративных изысканий. При проведении работ опасность загрязнения почв обычно представляют механизмы, работающие на участке. Для предотвращения растекания и утечки топлива, заправка машин, кроме карьерной техники, топливом будет осуществляться на АЗС. Заправка карьерной техники предусмотрена от топливозаправщика снабженного пистолетом, что исключает попадание  топлива  в почву.

Отходы, образующиеся в процессе проведения работ, будут храниться в специальных емкостях и контейнерах, утилизируются по договорам со специализированными организациями.

Проведение добычных работ на месторождении сопровождается выбросом пыли, которая впоследствии оседает на прилегающей к ней территории. Для снижения пылеобразования при засушливой и положительной температуре воздуха должна проводиться поливка дорог. Дороги будут поливаться два раза в смену из расчета 0,5 мл/м2. Протяженность грунтовых дорог до трассы 3500 м, ширина 4 м, площадь 14000 м2. Отсюда расход воды 0,5 х 14000 х 2 = 14,0 м3. Всего за сезон эксплуатации месторождения будет израсходовано на полив дорог 120 дней х 14,0 м3 = 1680 м3 воды или в среднем 8 м3 в смену. В качестве технической воды будет использована вода из протоки р. Карасу.

В связи с выше указанными воздействиями на почвенный покров оценивается как допустимое.

- РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР

При проведении добычных работ на месторождении снос зеленых насаждений не предусматривается, так как зеленые насаждения на участке работ отсутствуют. Согласно данных РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие» (№11-03/231 от16.03.2023г.) месторождение расположено за пределами земель лесного фонда и особо охраняемых природных территории.

Основными видами антропогенного воздействия на растительность являются:

- воздействие загрязняющих веществ через атмосферу;

- воздействие загрязняющих веществ через почву.

Воздействие на растительность будет выражаться посредством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, которые, оседая, накапливаются в почве и растениях.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на растительный мир, превышений ПДК по всем ингредиентам на границе СЗЗ и в жилой зоне согласно расчету рассеивания отсутствует.

- ЖИВОТНЫЙ МИР

Согласно данных РГКП «ПО Охотзоопром» (исх.№13-12/1425 от 23.12.2022 года) участок является местом обитания и пути миграции казахстанского горного барана (Архар) редких и исчезающих копытных животных, занесенных в Красную книгу РК.

В целом животный мир района проведения работ долгое время находится под воздействием антропогенных факторов в результате наличия населенных пунктов, сети автодорог, линий электропередач, хозяйственных и иных объектов. В результате объекты фауны на данной территории приспособлены к существованию в условиях антропогенного воздействия малой и средней степени интенсивности.

Следовательно, при соблюдении всех правил производства работ, существенного негативного влияния на животный мир и изменения генофонда не произойдет.

- ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

К основным физическим воздействиям при проведении добычных работ на месторождении «Кайнарское» относятся: шум и вибрация.

10.1 Оценка возможного шумового воздействия

Шум – случайное сочетание звуков различной интенсивности и частоты; мешающий, нежелательный звук. Определяющим фактором шумового загрязнения окружающей среды является воздействие на организм человека (как часть биосферы). Степень вредного воздействия шума зависит от его интенсивности, спектрального состава, времени воздействия, местонахождения человека, характера выполняемой им работы и индивидуальных особенностей человека.

Основными источниками шума на рассматриваемом участке работ являются машины, средства транспорта.

Предельно допустимый уровень (ПДУ) шума – это уровень фактора, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Допустимый уровень шума - это уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму.

По характеру спектра шума выделяют:

- широкополосный шум с непрерывным спектром шириной более 1 октавы;

- тональный шум, в спектре которого имеются выраженные тоны.

Тональный характер шума для практических целей устанавливается измерением в 1/3 октавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ.

По временным характеристикам шума выделяют:

- постоянный шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера «медленно»;

- непостоянный шум, уровень которого за 8-часовой рабочий день, рабочую смену или во время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерениях на временной характеристике шумомера «медленно». Непостоянные шумы подразделяют на:

- колеблющийся во времени шум, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени;

- прерывистый шум, уровень звука которого ступенчато изменяется (на 5дБА и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 с и более;

- импульсный шум, состоящий из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука в дБА и дБА, измеренные соответственно на временных характеристиках «импульс» и «медленно», отличаются не менее чем на 7 дБ.

Основным источником шума на участке работ являются: бульдозер, экскаватор, самосвалы. Эти источники создают на прилегающих к ним территориях широкополосный непрерывный шум.

Используемая техника производится серийно и уровень шума и вибрации при работе соответствует допустимым уровням. В процессе эксплуатации оборудование должно своевременно ремонтироваться.

Для снижения вредного влияния шума на здоровье машинистов тракторной техники рекомендуется применение индивидуальных средств защиты органов слуха, типа «беруши» или специальные защитные наушники.

Шум, производимый работающими машинами, имеет значительно меньшую интенсивность, однако он длительно воздействует на работающих. В большинстве случаев это шумовое воздействие не распространяется на значительные расстояния от источника шума.

10.2 Оценка возможного вибрационного воздействия

Под термином вибрация принимаются механические упругие колебания в различных средах. Вибрации делятся на вредные и полезные.

Вредные вибрации создают не только шумовые загрязнения окружающей среды, неблагоприятно воздействуя на человеческий организм, но и представляют определенную опасность для различных инженерных сооружений, вызывая в ряде случаев их разрушение. Полезные вибрации используются в ряде технологических процессов (виброуплотнение бетона, вибровакуумные установки и т.д.), но и в этом случае необходимо применение соответствующих мер защиты.

Предельно допустимый уровень (ПДУ) вибрации - это уровень фактора, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Зона действия вибрации определяется величиной их затухания в упругой среде и в среднем эта величина составляет примерно 1 дБА/м. При уровне параметром вибрации 70 дБА, например создаваемых рельсовым транспортом, примерно на расстоянии 70 м от источника эта вибрация практически исчезает.

Проектируемый объект не будет оказывать воздействия на фоновый уровень вибрации на территории жилой застройки. Вибрационное воздействие намечаемой деятельности оценивается как допустимое.

11. ВОЗМОЖНЫЕ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Авария, согласно ГОСТ РК 22.0.05-94 – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте или территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного и транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей природной среде.

Аварийные ситуации могут быть вызваны как природными, так и антропогенными факторами

Возможные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении проектируемых работ условно разделяются на две взаимосвязанные группы:

- отказы оборудования;

- внешние воздействия природного и техногенного характера.

К природным факторам на рассматриваемой территории могут быть отнесены аварии, связанные с подвижками, вызываемыми разрядкой напряженного состояния литосферы и ее верхней оболочки (осадочной толщи), региональными неотектоническими движениями, в том числе по активным разломам, техногенными процессами, приводящими к наведенной сейсмичности. Также к природным факторам, способных инициировать аварии можно отнести экстремальные погодные условия – сильные морозы (приводящие к замерзанию и разрушению трубопроводов, отказу оборудования), ураганные ветры, степные пожары от молний и др.

Антропогенные факторы включают в себя целый перечень причин аварий, связанных с техническими и организационными мероприятиями, в частности, внешними силовыми воздействиями, браком при монтаже и ремонте оборудования, коррозийности металла, ошибочными действиями обслуживающего персонала, терактами.

Однако работа участка за весь период его существования показывает, что вероятность возникновения аварий от внешних источников крайне мала.

Проявление аварий может привести как к прямому, так и к косвенному воздействию на окружающую природную среду. Прямые воздействия более опасны, поскольку идет непосредственное негативное влияние на компоненты окружающей среды - загрязнение атмосферного воздуха, подземных вод, почвенно-растительного покрова.

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий различных групп является готовность к ним: разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них.

Возможными аварийными ситуациями, которые могут возникнуть при эксплуатации объекта и существенным образом повлиять на сложившуюся экологическую ситуацию, являются:

- пожары;

- сейсмопроявления.

11.1 Мероприятия по снижению экологического риска

Оценка риска аварии необходима постоянно, так как ее возникновение зависит не только от проектных параметров, но и от текущей ситуации, сочетание управленческих решений, параметров процесса, состояния оборудования и степени подготовленности персонала, внешних условий. Предупреждение аварии возможно при постоянном контроле за процессом и прогнозировании риска.

На ликвидацию аварий затрачивается много времени и средств.

Значительно легче предупредить аварию, чем ее ликвидировать. Поэтому при производстве планируемых работ необходимо уделять первоочередное внимание предупреждению аварий, а именно проводить:

- систематический контроль за состоянием оборудования;

- планово-предупредительные ремонты оборудования;

- соблюдение правил техники безопасности;

- предусмотрены мероприятия по обеспечению пожарной, промышленной, санитарно-гигиенической и экологической безопасности;

- обеспечение движения транспортных средств в соответствии с разработанной транспортной схемой.

Существует три основных направления мер по обеспечению экологической безопасности проведения работ:

- первое – принятие технически грамотных и экономически целесообразных проектных решений;

- второе – качественное проведение технологических работ при эксплуатации объекта;

- третье – проведение природоохранных и противоаварийных мероприятий

Мероприятия по уменьшению последствий возможных чрезвычайных ситуаций

Предотвращение чрезвычайных ситуаций и их последствий обеспечивается за счет реализации мероприятий, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайной ситуации и его локализацию.

Мероприятия по снижению последствий ЧС проводятся по следующим направлениям:

- рациональное расположение оборудования на технологических площадках;

- обеспечение безопасности производства;

- обеспечение надежного электроснабжения;

- обеспечение защиты от пожаров;

- обеспечение защиты обслуживающего персонала;

- поддержание в исправном состоянии электрооборудования, средств молниезащиты, защиты от статистического электричества;

- обеспечение охраны объектов от несанкционированного доступа и террористических актов.

Так же предприятие обязано перед началом работы разработать  «План ликвидации аварийных ситуаций» на каждый год эксплуатации карьера.

12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12.1 Мероприятия по охране по охране атмосферного воздуха

Для уменьшения влияния работающего технологического оборудования предприятия на состояние атмосферного воздуха, снижения их приземных концентраций и предотвращения сверхнормативных и аварийных выбросов вредных веществ в атмосферу ежегодно на предприятии разрабатывается комплекс планировочных и технологических мероприятий.

Технологические мероприятия включают:

- тщательную технологическую регламентацию проведения работ;

- обучение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности и соблюдению правил эксплуатации при выполнении работ;

- регулярные технические осмотры оборудования, замена неисправных материалов и оборудования;

- техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники, а также контроль токсичности выбросов, что обеспечивается плановыми проверками оборудования.

Учитывая то, что проведение работ по добыче, сопровождается выбросами пыли в атмосферный воздух, предусмотрены мероприятия по снижению пыления в районе расположения предприятия. На неорганизованных источниках загрязнения атмосферы предусмотрены следующие мероприятия по снижению количества поступающей в атмосферу пыли:

- применение технически исправных машин и механизмов;

- орошение открытых грунтов и разгружаемых сыпучих материалов при производстве работ, а также технологических дорог технической водой (гидрообеспыливание);

- укрывание грунта и сыпучих материалов при перевозке их автотранспортом.

Реализация этих мероприятий в сочетании с хорошей организацией производственного процесса и производственного контроля за состоянием окружающей среды позволит обеспечить соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и уменьшить негативную нагрузку на воздушный бассейн при эксплуатации предприятия.

12.2 Мероприятия по охране водных ресурсов

С целью охраны подземных и поверхностных вод от загрязнения, разработаны следующие мероприятия:

- соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов Республики Казахстан, внутренних документов и стандартов компании;

- заправка машин и механизмов топливом будет осуществляться на АЗС;

- предотвращение сброса мусора, образующегося на территории участка проведения работ.

12.3 Мероприятия по обращению с отходами

Временное хранение образующихся отходов при эксплуатации объекта будет организовано на специально организованных площадках в зависимости от агрегатного состояния и физико-химических свойств. Предусматривается, что все отходы, образующиеся в период эксплуатации, будут перевозиться в герметичных специальных контейнерах. Это исключит возможность загрязнения окружающей среды отходами во время их транспортировки или в случае аварии транспортных средств.

12.4 Мероприятия по охране почвенно-растительного покрова прилегающей территории

Проектом разработан комплекс природоохранных мероприятий, которые будут способствовать снижению негативного воздействия строительства и эксплуатации проектируемых объектов на почвенно-растительный покров и обеспечат сохранение ресурсного потенциала земель и экологической ситуации в целом.

Снижение негативных последствий будет обеспечиваться реализацией комплекса технических, технологических и природоохранных мероприятий, включающих:

- строгое соблюдение технологического плана работ;

- обеспечение герметизации емкостей и трубопроводов для предотвращения утечек углеводородного сырья;

- заправка карьерного транспорта на специально отведенных местах с поддонами, топливозаправщиком снабженным заправочным пистолетом;

- выделение и обустройство мест для установки контейнеров для различных отходов;

- сбор и вывоз отходов по договору сторонней организацией;

- проведение работ в границах выделенных земельных отводов;

- проведение мероприятий по борьбе с чрезмерным запылением;

- заправка строительной техники в специально организованных местах;

- своевременное проведение технического обслуживания, проверки и ремонта оборудования, строительной техники;

- не допущение разброса бытового и строительного мусора по территории;

- не допущение слива бытовых и хозяйственных сточных вод на почвы;

- посадка древесно-кустарниковой растительности на бортах карьера, для предотвращения разрушения бортов карьера;

- озеленение санитарно-защитной зоны и периметра территории месторождения древесно-кустарниковой растительностью (сирень, ива, вяз) в объеме не менее 40% от общей площади.

12.5 Мероприятия по защите от шума и вибрации

Для ограничения шума и вибрации необходимо предусмотреть ряд таких мероприятий, как:

- содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка;

- обеспечение персонала при необходимости противошумными наушниками или шлемами;

- прохождение обслуживающим персоналом медицинского осмотра не реже 1-го раза в год;

- проведение систематического контроля за параметрами шума и вибрации, выполняемого по договору со специализированной организацией.

Обслуживающий персонал должен иметь средства индивидуальной защиты от вредного воздействия пыли, шума и вибрации: комбинезоны из пыленепроницаемой ткани, респираторы, противошумовые наушники, антифоны, специальные кожаные ботинки с 4-х, 5-слойной резиновой подошвой.

12.6 Мероприятия при осуществлении автомобильных перевозок инертных грузов

Перевозка горной массы будет осуществляется технологическими дорогами, использование дорог общего пользования не планируется. При осуществлении автомобильных перевозок инертных грузов, в целях недопущения превышения весогабаритных параметров, обеспечения сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасного проезда по ним, необходимо соблюдать следующие мероприятия:

- использовать автотранспортные средства, обеспечивающие сохранность автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасный проезд по ним в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- соблюдать законные права и обязанности участников перевозочного процесса, в том числе допустимые весовые и габаритные параметры в процессе загрузки автотранспортных средств и последующей перевозке;

- обеспечить наличие в пунктах погрузки: контрольно-пропускных пунктов, весового и другого оборудования, позволяющего определить массу отправляемого груза.

13.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

В соответствии со статьей 182 Экологического Кодекса РК «Операторы объектов І и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль». В рамках осуществления производственного экологического контроля выполняются операционный мониторинг, мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия.

13.1. Цель и задачи производственного экологического контроля

Целью производственного экологического контроля (ПЭК) состояния окружающей среды является создание информационной базы, позволяющей осуществлять производственные и иные процессы на «экологически безопасном» уровне, а также решать весь комплекс природоохранных задач, возникающих в результате деятельности предприятия.

Программа производственного экологического контроля должно разрабатываться на основании требований Экологического Кодекса Республики Казахстан. ПЭК на предприятии является основным информационным звеном в системе управления окружающей средой, организованной в соответствии с требованиями cт.185 Экологического кодекса РК.

В Программе ПЭК для объектов предприятия должны, определены основные направления и общая методология мониторинговых работ по компонентам окружающей среды: атмосферный воздух, водные ресурсы, управление отходами, почвы, растительный покров, животный мир и радиационная обстановка.

Основными целями производственного экологического контроля являются:

- получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;

- обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;

- сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;

- повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;

- оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;

- формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;

- информирование общественности об экологической деятельности предприятия;

- повышение эффективности системы экологического менеджмента.

При проведении производственного экологического контроля оператор объекта обязан:

- соблюдать программу производственного экологического контроля;

- создать службу производственного экологического контроля либо назначить работника, ответственного за организацию и проведение производственного экологического контроля и взаимодействие с государственными органами;

- следовать процедурным требованиям и обеспечивать качество получаемых данных;

- систематически оценивать результаты производственного экологического контроля и принимать необходимые меры по устранению выявленных несоответствий требованиям экологического законодательства Республики Казахстан;

- представлять в установленном порядке отчеты по результатам производственного экологического контроля в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;

- в течение трех рабочих дней сообщать в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о фактах нарушения требований экологического законодательства Республики Казахстан, выявленных в ходе осуществления производственного экологического контроля;

- по требованию государственных экологических инспекторов представлять документацию, результаты анализов, исходные и иные материалы производственного экологического контроля, необходимые для осуществления государственного экологического контроля.

Ожидаемые результаты:

Получение достоверной информации на основе натурных наблюдений по состоянию компонентов окружающей среды, оценка воздействия проводимой хозяйственной деятельности на окружающую среду, прогнозирование отдаленных последствий хозяйственной деятельности и неблагоприятных ситуаций, разработка при необходимости эффективных мероприятий по минимизации (ликвидации) воздействий.

13.2 Производственный мониторинг

Производственный мониторинг является элементом производственного экологического контроля, а также программы повышения экологической эффективности.

Результаты проводимого производственного мониторинга используются для оценки состояния окружающей среды в рамках ведения Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов.

Производственный мониторинг эмиссий в окружающую среду и мониторинг воздействия осуществляются лабораториями, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия.

Лицо, осуществляющее производственный мониторинг, несет ответственность в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях за предоставление недостоверной информации по результатам производственного мониторинга.

При проведении работ по добыче должны проводиться следующие виды мониторинга:

- операционный мониторинг;

- мониторинг эмиссий в ОС;

- мониторинг воздействия.

Во всех случаях производственный мониторинг должен выявить:

- воздействие на все компоненты природной среды;

- степень этого воздействия;

- эффективность осуществления природоохранных мер.

13.2.1 Операционный мониторинг

Операционный мониторинг (мониторинг производственного процесса) включает в себя наблюдение за параметрами технологического процесса для подтверждения того, что показатели деятельности объекта находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его надлежащей проектной эксплуатации и соблюдения условий технологического регламента данного производства. Содержание операционного мониторинга определяется оператором объекта.

Для безопасного строительства и эксплуатации объекта предусматривается соблюдение:

- правил техники безопасности при проведении работ;

- регламентов работы оборудования;

- эксплуатационных характеристик оборудования;

- контроль расхода сырья и материалов, требуемых для производства работ.

13.2.2 Мониторинг эмиссий

Мониторинг эмиссий в окружающую среду включает в себя наблюдение за количеством и качеством промышленных эмиссий от источников загрязнения поступающих в атмосферный воздух, водные ресурсы, а также мониторинг отходов производства и потребления.

Мониторинг эмиссий в атмосферный воздух

При эксплуатации месторождения предусматривается контроль всех неорганизованных источников выбросов – 1 раз в квартал расчетным методом при осуществлении квартальных платежей, 1 раз в год при составлении статистической отчетности 2ТП-воздух.

Неорганизованные источники контролируются расчетным методом. Расчетный метод основан на определении массовых  выбросов загрязняющего вещества по данным о составе исходного сырья и топлива, технологическом режиме и т.п. Контроль выбросов следует проводить по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, а при использовании расчетных методов контролируются основные параметры, входящие в расчетные формулы.

Мониторинг эмиссий в водные объекты

Сброс загрязняющих веществ при проведении добычи месторождении не осуществляется, проведение мониторинга эмиссий водных объектов не предусматривается.

Мониторинг отходов производства и потребления

Мониторинг отходов производства и потребления ведется путем учета по факту образования отходов, параметров обращения с ними, принятых мер по утилизации. Фиксирование параметров обращения – постоянно (подведение итогов контроля – 1 раз в квартал).

Результаты мониторинга отходов производства и потребления используются для заполнения отчета по опасным отходам и по ПЭК, а также при проведении инвентаризации опасных отходов.

    - Мониторинг воздействия

Проведение мониторинга воздействий включается в Программу производственного экологического контроля для отслеживания соблюдения экологического законодательства Республики Казахстан и нормативов качества окружающей среды.

Мониторинг воздействия является обязательным в случаях: 1) когда деятельность природопользователя затрагивает чувствительные экосистемы и состояние здоровья населения; 2) на этапе введения в эксплуатацию технологических объектов; 3) после аварийных эмиссий в окружающую среду.

Мониторинг атмосферного воздуха

Для месторождения «Кайнарское» необходимо проводить мониторинг атмосферного воздуха на границе СЗЗ. Периодичность контроля – 1 раза в год. Пункты наблюдений располагаются на границе СЗЗ в 4 точках. Контролируемыми загрязняющими веществами являются: пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния, диоксид азота, диоксид серы,  оксид углерода.

Производственный экологический контроль за состоянием атмосферного воздуха необходимо проводить с привлечением сторонней аккредитованной лаборатории.

Мониторинг подземных и поверхностных вод

Так как полезное ископаемое лежит выше подземных вод, на месторождении подземные воды не вскрыты. Однако, для обеспечения экологической безопасности на участке работ будет производиться 1 раза в год визуальный мониторинг за состоянием вод.

Мониторинг почвенного покрова.

Мониторинг уровня загрязнения почвенного покрова представлен проведением мониторинга воздействия на почвы на границе СЗЗ.  Производственный экологический контроль за состоянием почвенного покрова проводится с привлечением сторонней аккредитованных лаборатории 1 раза в год.

Мониторинг растительного и животного мира

В районе расположения месторождения отсутствуют заповедники, заказники и другие, особо охраняемые территории в связи с этим организация мониторинга биологических ресурсов не предусматривается.

14.ЦЕЛИ, МАСШТАБЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА

Согласно статьи 78 Экологического Кодекса РК послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности проводится составителем отчета о возможных воздействиях в целях подтверждения соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Послепроектный анализ будет начат не ранее чем через двенадцать  месяцев и завершен не позднее чем через восемнадцать месяцев после начала  эксплуатации месторождения.

Проведение послепроектного анализа осуществляется предприятием за свой счет.

Не позднее срока, указанного в части первой настоящего раздела, составитель отчета о возможных воздействиях подготавливает и подписывает заключение по результатам послепроектного анализа, в котором делается вывод о соответствии или несоответствии реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам оценки воздействия на окружающую среду. В случае выявления несоответствий в заключении по результатам послепроектного анализа приводится подробное описание таких несоответствий.

Составитель направляет подписанное заключение по результатам послепроектного анализа оператору соответствующего объекта и в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в течение двух рабочих дней с даты подписания заключения по результатам послепроектного анализа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При комплексной экологической оценке учитывают прогноз взаимоотношений проектируемого производства с окружающей средой.

Масштаб и характер планируемой деятельности предопределяет необходимость рассмотрения всех видов воздействия.

В предыдущих разделах была выполнена покомпонентная оценка воздействия на окружающую среду.

При этом были определены:

- объем водопотребления;

- качественный и количественный состав выбросов в атмосферу от ИЗА и их влияние на формирование уровня загрязнения приземного слоя атмосферы;

- качественный и количественный состав отходов и степень их опасности для здоровья человека и окружающей среды.

Выполненный покомпонентный анализ показал, что остаточные воздействия на компоненты ОС соответствуют минимальным показателям.

В соответствии с выполненным математическим моделированием рассеивания выбросов загрязняющих веществ, произведенного с учетом выбросов загрязняющих веществ от проектируемых объектов, концентрация загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны предприятия не превышает 1 ПДК.

В целом воздействие участка горных работ по добыче строительного камня на атмосферный воздух оценивается как допустимое.

Экологическое состояние окружающей среды территории предприятия и санитарно-защитной зоны на этапе эксплуатации месторождения по расчетам допустимое (относительно удовлетворительное), в системе экспертных оценок низкого уровня, когда негативные изменения не превышают предела природной изменчивости.

Регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды, обеспечение безаварийной работы и выполнение всех предусмотренных проектом мероприятий, позволят осуществить реализацию намечаемой деятельности по добыче без значимого влияния на окружающую среду и здоровье населения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Экологический Кодекс РК от 02 января 2021 года №400-VI ЗРК;

- Инструкция по организации и проведению экологической оценки, приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280;

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на окружающую среду обитания и здоровье человека» №ҚР ДСМ-2 от 11 января 2022 года

- Гигиенические нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования  к атмосферному воздуху  в городских и сельских населенных пунктах» от 23.06.2015 года.

- Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу МООС РК от 18.04.2008 г. №100-п»

- Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

- Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

  - Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности

Административно месторождение «Кайнарское» расположено на территории административного подчинения городу Семей, области Абай, в 7 км северо-восточнее от с. Кайнар. Ближайший населенный пункт с. Кайнар находится в 7 км от участка работ.

Географические координаты центра месторождения 49° 16' 32" С.Ш., 77° 25' 42» В. Д.

Площадь горного отвода составляет 10,26 га.

Координаты угловых точек территории месторождения представлены в таблице 1.1

Таблица 1.1

| №№ точек | Северная широта | Восточная долгота |
| --- | --- | --- |
| 1 | 490 16' 32,3" | 770 25' 42,6" |
| 2 | 490 16' 29,8" | 770 25' 52,2" |
| 3 | 490 16' 26,7" | 770 25' 50,6" |
| 4 | 490 16' 22,7" | 770 25' 54,3" |
| 5 | 490 16' 17,4" | 770 25' 44" |
| 6 | 490 16' 19,7" | 770 25' 35,5" |
| 7 | 490 16' 25,3" | 770 25' 37,8" |
| 8 | 490 16' 29,1" | 770 25' 41" |

  - Характеристика намечаемой деятельности

Месторождение будет разрабатываться открытым способом. Учитывая, небольшую производительность карьера и небольшое расстояние транспортировки сырья, разработка будет производиться с применением экскаваторно-автотранспортной системы.

Разработка и погрузка полезного ископаемого будет выполняться одноковшовым экскаватором, транспортировка – самосвалами. Вскрышные породы снимаются бульдозером в бурты, грузятся в самосвалы и транспортируются во внешний отвал, расположенный на восточном фланге, на расстоянии 150 м от крайней границы карьера. Отработка песчано-гравийных отложений будет вестись до глубины 6,0 м, двумя уступами – вскрышным и добычным, с установкой экскаватора на дневной поверхности.

Полезное ископаемое перевозится самосвалами на асфальтобетонный завод предприятия (среднее расстояние 5 км).

Ширина рабочей площадки должна составлять не менее 25,0 м. Она определяется исходя из схемы размещения и параметров применяемого оборудования по формуле:

Шр = Аз + Пп  +П0, где

Аз – ширина экскаваторной заходки, м. Аз = 1,5 R = 9,2 х 1,5 = 13,8 м, где R – радиус копания экскаватора на уровне стоянки;

Пп – ширина проезжей части, для КамАЗ равна 8 м;

По – ширина обочины с нагорной стороны, с учетом устройства кювета и полка за ним 3,2 м.

При данных показателях ширина рабочей площадки составит:

Шр = 13,8+8+3,2 = 25,0 м.

Отработка будет вестись с установкой экскаватора на кровле добычного уступа. В случае проходки въездной траншеи при большой мощности вскрышных пород и тупиковом развороте транспорта ширина проезжей части должна составлять:

В = Rа + 0,5а + 0,5l + C, где

Rа – минимальный радиус поворота автосамосвала (КамАЗ – 9,0 м)

а – ширина самосвала, 2,5 м; l – длина самосвала, 7,4 м;

С – зазор между машиной и бортом траншеи (1-3 м);

Отсюда В = 16,5 м, и, следовательно, ширина рабочей площадки 25 м достаточна для нормальной работы автосамосвалов.

Ширина основания прямолинейных участков въездной траншеи для Камаз 5511 составляет 16,0 м, а ширина разрезной траншеи при высоте уступа до 6 м должна быть не менее 18 м. Работы на одном забое будут производиться одним экскаватором. Автосамосвал при погрузке располагается на одном горизонте с экскаватором.

Под погрузкой будет находиться один самосвал. Угол погашения бортов карьера принимается равным 30º, исходя из физико-механических свойств полезного ископаемого, угол откосов рабочих уступов 45º.

Элементы системы разработки

Таблица 3.1.1

| Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. Количество уступов | шт | 2 |
| 2. Высота уступов: вскрышного добычного | м м | 0,4-1,0 5,6-5,0 |
| 3. Угол погашения бортов карьера | градус | 30 |
| 4. Угол откосов рабочих уступов | градус | 45 |
| 5. Минимальная ширина рабочей площадки | м | 25,0 |
| 6. Ширина фронта работ | м | 100-200 |
| 7. Ширина разрезной траншеи | м | 18,0 |
| 8. Угол наклона въездной траншеи | ‰ | 70 |

При вскрытии месторождения плодородный слой почвы (ППС) и потенциально-плодородный слой (ПРС) отдельно не будет сниматься, так как они имеют маломощность слоев и отдельно снимать не рентабельно. В связи с этим, верхний растительный слой отнесен к вскрышным породам, как некондиционный материал. Вскрытие месторождения будет выполнено траншейным способом на северном фланге вдоль северной границы месторождения. Длина траншеи равна 100 м - ширине фронта работ. Дальнейшая отработка будет продолжаться за счет разноса южного борта карьера с продвижением фронта работ в южном направлении до границ горного отвода. Затем за счет разноса восточного борта фронт работ продвигается в западном направлении до границы горного отвода и разворачивается в северном направлении. В соответствии с условиями залегания полезной толщи, планом горных работ выбрана экскаваторно-автотранспортная система разработки бульдозерным отвалообразованием.

Разработка месторождения включает следующие основные операции:

1.	Вскрытие, погрузка и транспортировка на внешний отвал вскрышных пород;

2.	Погрузка песчано-гравийной смеси в самосвалы;

3.	Транспортирование сырья на реконструируемый участок дороги или на АБЗ;

4.	Выполаживание бортов карьера;

5.	Планировка вскрышных пород.

Планом предусматривается бульдозерное отвалообразование. Отвал будет внешний, одноярусный, равнинный. Способ сооружения отвала периферийный.

Разгрузка породы из автосамосвалов, при формировании яруса отвала производится по окраине отвального фронта на расстоянии 3-5 м от бровки отвала за возможной призмой обрушения. У верхней бровки уступа отвала создается предохранительный вал высотой 0,7 м и шириной 1,5 м для ограничения движения автосамосвала задним ходом. При отсутствии предохранительного вала запрещается подъезжать к бровке разгрузочной площадки ближе, чем на 5 м. Поперечное сечение отвала - трапеция. Внешний угол откоса естественый, равный 40-45°. При формировании отвала, не допускается складирование снега в породные отвалы. Для этого, необходимо перед складированием отчистить снег с отвалов бульдозером и вывезти за пределы породного отвала.

Вскрышные породы будут использоваться по мере необходимости на участке, также для подсыпки временных дорог и при рекультивации нарушенных земель после завершения добычных работ.

Календарный график горных работ

| Год | Добыча, (в среднем) тыс.м3 | Вскрыша, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 10-50 | 1,8-9,4 |
| 2024 | 10-50 | 1,8-9,4 |
| 2025 | 10-50 | 1,8-9,4 |
| 2026 | 10-50 | 1,8-9,4 |
| 2027 | 10-50 | 1,8-9,4 |
| 2028 | 10-50 | 1,8-9,4 |
| 2029 | 10-50 | 1,8-9,4 |
| 2030 | 10-50 | 1,8-9,4 |
| 2031 | 10-50 | 1,8-9,4 |
| 2032 | 10-50 | 1,8-9,4 |

  - Оценка воздействия на состояние атмосферного воздуха

При проведении добычи на месторождении «Кайнарское» основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу будут: добыча полезного ископаемого, отвал вскрышных пород, передвижение карьерной техники, заправка карьерной техники, автотранспорт.

По данным проекта при проведении добычи рассматриваются 6 неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу. В целом суммарные выбросы загрязняющих веществ при проведении добычи всего по предприятию составляют – 4,8817225 т/год. Из них: твердые – 2,8789412 т/год, газообразные и жидкие – 2,0027813 т/год.

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (автотранспорт) не нормируются (Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду» утв. Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов от 10 марта 2021 года №63).

Подлежащие нормированию выбросы составили – 2,3007022 т/год. Из них: твердые – 2,3004282 т/год, газообразные и жидкие – 0,000274 т/год.

  - Оценка воздействия на водные ресурсы

Для изучения гидрогеологических условий месторождения при выполнении геологических работ проведены замеры статистического уровня грунтовых вод в скважинах. При этом установлено, что валунно-гравийно-песчаные отложения Кайнарского месторождения до глубины 6,0 м не обводнены., т.е уровень грунтовых вод находится ниже проектируемого карьера.

В 1,5 км ниже по течению р. Карасу расположено Северо-Кайнарское месторождение подземных вод, разведанное в 1975 г. для водоснабжения Акбастауского ГОК.

Поверхностная гидрографическая сеть в районе развита слабо. Наиболее крупными   артериями   является р. Карасу, протекающая в 0,5 км к западу от месторождения. Река имеет временный поверхностный водоток, длящийся в   период интенсивного снеготаяния, с апреля   до второй половины июня. В остальное время года поверхностный водоток отсутствует в связи с фильтрацией воды в отложениях долины.

Для питьевого и технического водоснабжения участка может использоваться привозная вода из водозабора с. Кайнар. В связи с тем, что месторождение расположено ниже по течению подземных вод, разработка не окажет отрицательного воздействия на подземные воды района.

Водопотребление

- для питьевых нужд привозная вода с водозабора с. Кайнар или бутилированная вода.

При численности рабочего персонала 10 человек и 160 рабочих дней в год потребление воды составит:

Псут = 25л/сут х 10 х 10-3 = 0,25 м3/сутки

Пгод = 0,25 л/сут х 10 х 160 х 10-1 = 40 м3/год

Объем водопотребления будет составлять: 40,0 м3/год, 0,25 м3/сутки.

Также при проведении работ используется техническая вода для пылеподавления. Завоз технической водой при необходимости будет осуществляться из реки Карасу. Объем технической воды в среднем составит – 1680 м3/год.

Водоотведение

Водоотведение хоз.фекальных стоков будет осуществляться в биотуалет. По мере накопления сточные воды будут откачиваться ассенизационной машиной и вывозиться на ближайшие очистные сооружения.

Объем водоотведения будет составлять – 40,0 м3/год, 0,25 м3/сутки.

Использование технической воды будет являться безвозвратными потерями.

  - Отходы производства и потребления

При проведении работ по добычи будет образован 1 вид отходов производства и потребления, а именно:

- ТБО.

Расчет объёмов образования отходов, произведён в соответствии с действующими нормативными документами РК.

На территории проведения добычи обслуживание и ремонт техники не предусмотрен. В связи с этим обстоятельством, расчеты норм образования отходов от техники в данном разделе не выполнялись.

При осуществлении производственной и хозяйственной деятельности предприятия принята следующий порядок работы с отходами: снижение объемов образования отходов, повторное использование (регенерация, восстановление), обезвреживание, размещение. Система управления отходами на предприятии включает в себя: инвентаризацию, учет, сбор, сортировку и транспортировку отходов, реализацию и обезвреживанию отходов.  Хранение отходов предусматривается в отдельных контейнерах и емкостях, расположенных в специально оборудованных местах (площадках), что предотвращает их смешивание.

Все виды отходов, образующиеся при проведении добычи, с места временного накопления вывозятся согласно договору с подрядной организацией для дальнейшей утилизации.

Твердо-бытовые отходы

Код отходов – 20 03 01. Количество отходов – 0,375 т/год. Способ хранения – временное хранение в металлическом контейнере на территории промышленной площадки. По мере накопления отходы будут вывозиться на полигон ТБО. Хранение отходов на площадке не будет превышать 6 месяцев.

  - Описание предусматриваемых для периодов строительства  и эксплуатации объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на ОС в том числе предлагаемых мероприятий по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных существенных воздействий, предлагаемых мер по мониторингу воздействий (включая необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий после реализации намечаемой деятельности в сравнении с информацией  приведенной в отчете)

При проведении добычи на месторождении «Кайнарское» оборудование и техника малочисленны. Превышения нормативов ПДКм.р селитебной зоне по всем загрязняющим веществам не наблюдается.

Все нарушенные земли в ходе проведения добычи подлежат обязательной рекультивации. Рекультивация будет проводиться после окончания отработки месторождения.

Отходы образованные в ходе проведения работ (ТБО) будут складироваться в металлические контейнеры и по мере накопления вывозиться по договору со специализированными организациями. Хранение отходов на площадке не будет превышать 6 месяца.

Таким образом, проведение добычи не окажет влияние на население ближайших населенных пунктов; не вызовет необратимых процессов, разрушающих существующую геосистему. Уровень воздействия на все компоненты природной среды оценивается как умеренный.

При соблюдении требований Водного и Экологического кодексов Республики Казахстан добычные работы не окажут существенного негативного воздействия на окружающую среду.

После реализации проекта, предприятию необходимо провести послепроектный анализ фактических воздействий в ходе реализации намечаемой деятельности.

  - Оценка возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование необходимости операций, влекущих такие воздействия, в том числе сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах

При соблюдении требований при проведении добычи на месторождении необратимых воздействий на окружающую среду не прогнозируется.

  - Способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности определенные на начальной стадии ее осуществления

При проведении работ по добыче предусматривается проведение следующих мероприятий:

- заправка техники в специально отведенных местах оборудованных поддонами;

- своевременный вывоз отходов;

-  применение технически исправных машин и механизмов;

- орошение открытых грунтов и разгружаемых сыпучих материалов при производстве работ (гидрообеспыливание);

- укрывание грунта и сыпучих материалов при перевозке их автотранспортом.

  - Описание мер, направленных на обеспечение соблюдение иных требований указанных в заключении об определении в сферы охвата

При разработке Отчета о возможных воздействиях были приняты во внимание замечания представленные Заключении об определении сферы охвата.

Вывод

Экологическое состояние окружающей среды участка проведения работ на этапе добычи по расчетам допустимое (относительно удовлетворительное), в системе экспертных оценок низкого уровня, когда негативные изменения не превышают предела природной изменчивости.

Регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды, обеспечение безаварийной работы и выполнение всех предусмотренных проектом мероприятий, позволят осуществить реализацию намечаемой деятельности без значимого влияния на окружающую среду и здоровье населения.

Приложение 3

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Добычные работы – источник №6001

Объем добычи составит – 10 000-50 000 м3/год (85000 т/год).

Выемка осуществляется экскаватором – 1 шт.

Время работы – 536 ч/год.

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение 8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

А. Источник выделения, Экскаватор

Тип источника выделения: Выемочно-погрузочные работы

Материал: песчано-гравийная смесь (ПГС)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)

Вид работ: Выемочно-погрузочные работы

Максимальный разовый выброс, г/с (8) ,

Мсп-р=k1 x k2 x k3 x k4 x k5 x k7 x k8 x k9 x B x Gч x 106х (1-η)/3600

где, k1 – весовая доля пылевой фракции в материале, 0,03

k2 – доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от веса массы пыли), переходящая в аэрозоль, 0,04

k3 – коэффициент учитывающий местные метеоусловия, 1,4

k4 – коэффициент учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействии, условия пылеобразования, 1

k5 – коэффициент учитывающий влажность материала, 0,01

k7 – коэффициент учитывающий крупность материала, 0,6

k8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грейфера, 1

k9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке автосамосвала. k9 =0,2 при единовременном сбросе материала весом до 10 т, k9 =0,1 – свыше 10 т. В остальных случаях k9 =1.

В – коэффициент учитывающий высоту пересыпки, 0,7

Gч – производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/ч 158,5

η – эффективность средств пылеподавления в долях единицы

итого Мсп-р=0,03х0,04х1,4х1х0,01х0,6х1х0,2х0,7х158,5х10 6х(1-0)/3600=0,062г/с

Время работы экскаватора в год, часов , RT = 536

Валовый выброс, т/год , MГ = Мсп-р  х RT х 0,0036 =  0,062 х 536 х 0,0036 = 0,1196352

Результаты выбросов при экскаваторных работах (ист.6001)

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) | 0,062 | 0,1196352 |

Отвал вскрышынх пород - источник №6002

Количество вскрышных пород – 9400 м3/год (15980 т/год).

Для перемещения породы на отвале используется бульдозер - 1ед.

Время работы бульдозера – 108 ч/год

Площадь отвала – 10998 м2

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение 8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

Источник выделения N 001, Отвал вскрышных пород

Тип источника выделения: Отвал вскрышных пород

Материал: песчано-гравийная смесь (ПГС)

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)

Влажность материала, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4) , K5 = 0.01

Операция: Хранение

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 2.2

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 7

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2) , K3 = 1.4

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , K4 = 1

Размер куска материала, мм , G7 = 50

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5) , K7 = 0.4

Поверхность пыления в плане, м2 , F = 10998

Коэфф., учитывающий профиль поверхности складируемого материала , K6 = 1.45

Унос пыли с 1 м2 фактической поверхности материала, г/м2*сек , Q = 0.002

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N = 0

Максимальный разовый выброс пыли при хранении, г/с (1) , GC = K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * F *(1-N) = 1.4 * 1 * 0.01 * 1.45 * 0.4 * 0.002 * 10998 * (1 – 0) = 0.178607

Время работы склада в году, часов , RT = 3840

Валовый выброс пыли при хранении, т/год (1) , MC = K3SR * K4 * K5 * K6 * K7 * Q * F  * RT * 0.0036 *(1-N) = 1.2 * 1 * 0.01 * 1.45 * 0.4 * 0.002 * 10998 * 3840 * 0.0036 *(1 – 0) = 2.116346

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)

Влажность материала, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4) , K5 = 0.01

Операция: Переработка

Скорость ветра (среднегодовая), м/с , G3SR = 2.2

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2) , K3SR = 1.2

Скорость ветра (максимальная), м/с , G3 = 7

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2) , K3 = 1.4

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , K4 = 1

Размер куска материала, мм , G7 = 50

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5) , K7 = 0.4

Доля пылевой фракции в материале (табл.1) , K1 = 0.03

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1) , K2 = 0.04

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/час , G = 148

Высота падения материала, м , GB = 2

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7) , B = 0.7

Макс. разовый выброс пыли при переработке, г/с (1) , GC = K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K7 * G * 10 ^ 6 * B / 3600 = 0.03 * 0.04 * 1.4 * 1 * 0.01 * 0.4 * 148 * 10 ^ 6 * 0.7 / 3600 = 0.193389

Время работы узла переработки в год, часов , RT2 = 108

Валовый выброс пыли при переработке, т/год (1) , MC = K1 * K2 * K3SR * K4 * K5 * K7 * G * B * RT2 = 0.03 * 0.04 * 1.2 * 1 * 0.01 * 0.4 * 148 * 0.7 * 108 = 0,064447

Итого выбросы от источника.6002

Максимально разовый выброс (г/с) принимается при формировании отвала

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) | 0,371996 | 2.180793 |

Транспортировка  - источник №6003

Для транспортировки используется следующая техника:

- автосамосвал – 2 шт.

Время работы – 1280 ч/год

Список литературы:

1. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по  производству строительных материалов №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение 8 к Приказу Министра окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 221-Ө.

Источник выделения N 001, автосамосвал

Тип источника выделения:

Примесь: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)

Вид работ: Транспортные работы

Влажность материала, % , VL = 10

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4) , K5 = 0.1

Число автомашин, работающих в карьере , N = 2

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N1 = 2

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , L = 1.0

Средняя грузоподъемность единицы автотранспорта, т , G1 = 12

Коэфф. учитывающий среднюю грузоподъемность автотранспорта(табл.3.3.1) , C1 = 1.3

Средняя скорость движения транспорта в карьере, км/ч , G2 = N1 * L / N = 4 * 1.0 / 2 = 2

Коэфф. учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере(табл.3.3.2) , C2 = 0.6

Коэфф. состояния дорог (1 - для грунтовых, 0.5 - для щебеночных, 0.1 - щебеночных, обработанных) (табл.3.3.3) , C3 = 1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F = 14

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала, C4 = 1.3

Скорость обдувки материала, м/с , G5 = 2

Коэфф. учитывающий скорость обдувки материала(3.3.4) , C5 = 1.0

Пылевыделение с единицы фактической поверхности материала, г/м2*с , Q2 = 0.002

Коэфф. учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу , C7 = 0.01

Количество рабочих часов в году , RT = 1280

Максимальный разовый выброс пыли, г/сек (7) , _G_ = (C1 * C2 * C3 * K5 * N1 * L * C7 * 1450 / 3600 + C4 * C5 * K5 * Q2 * F * N) = (1.3 * 0.6 * 1 * 0.1 * 2 * 1.0 * 0.01 * 1450 / 3600 + 1.3 * 1.0 * 0.1 * 0.002 * 14 * 2) = 0,01356

Валовый выброс пыли, т/год , _M_ = 0.0036 * _G_ * RT = 0.0036 * 0,01356 * 1280 = 0.06248

Итого выбросы от источника выделения N 001, автосамосвал

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) | 0.01356 | 0.06248 |

Источник выделения N 002, автосамосвал

Тип источника выделения: Выбросы токсичных газов при работе карьерных машин

Транспортное средство: Автосамосвал

Вид топлива: Дизельное

Время работы одной машины в ч/год , NUM1 = 1280

Количество машин данной марки, шт. , NUM3 = 2

Число одновременно работающих машин, шт. , NUM2 = 2

Примесь: 0337 Углерод оксид

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC  = 0.0001

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH* TOXIC* NUM2)*10^ 3/ 3600 = (0.013 * 0.0001 *2)*10^ 3/ 3600= 0.0000007

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3/ 1000 = 0.013 *0.0001 * 1280 * 2/ 1000 = 0.0000033

Примесь: 2732 Керосин

Выброс вредного вещества, кг/т , TOXIC = 30

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH * TOXIC * NUM2) * 10 ^ 3 / 3600 = (0.013 * 30 * 2) * 10 ^ 3 / 3600 = 0,21667

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3 / 1000 = 0.013 * 30 * 1280 * 2 / 1000 = 0.9984

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC  = 10

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH* TOXIC* NUM2)*10^ 3/ 3600 = (0.013 * 10 * 2)*10^ 3/ 3600= 0.07222

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3/ 1000 = 0.013 *10 * 1280 * 2/ 1000 = 0.3328

Примесь: 0328 Углерод черный (Сажа)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC  = 15.5

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH* TOXIC* NUM2)*10^ 3/ 3600 = (0.013 * 15.5 * 2)*10^ 3/ 3600 = 0.11194

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3/ 1000 = 0.013 *15.5 * 1280* 2/ 1000 = 0.51584

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC  = 20

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH* TOXIC* NUM2)*10^ 3/ 3600 = (0.013 * 20 * 2)*10^ 3/ 3600= 0.14444

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3/ 1000 = 0.013 * 20 * 1280* 2/ 1000 = 0.6656

Примесь: 0703Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)

Выброс вредного вещества, кг/т, TOXIC  = 0.00032

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

_G_ = (RASH* TOXIC* NUM2)*10^ 3/ 3600 = (0.013 * 0.00032 * 2)*10^ 3/ 3600= 0.000002

Валовый выброс ЗВ, т/год

_M_ = RASH * TOXIC * NUM1 * NUM3/ 1000 = 0.013 *0.00032 *1280 * 2/ 1000 = 0.00001

Итого от источника №6003, Транспортировка

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.07222 | 0.3328 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0.11194 | 0.51584 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.1444 | 0.6656 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0000007 | 0.0000033 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0.000002 | 0.00001 |
| 2732 | Керосин | 0.21667 | 0.9984 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.) | 0.01356 | 0.06248 |

Заправка карьерной техники – источник №6004

Расход д/топлива – 10 т/год).

Заправка нефтепродуктами осуществляется топливозаправщиком, производительность закачки 0,4 м3/час.

Список литературы:

1. Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов» утв. Приказом МООС РК от 29 июля 2011 года №196-ө

Источник выделения N 001, заправка карьерной техники

Нефтепродукт: Дизельное топливо

Максимальные выбросы при переливе нефтепродуктов рассчитываются по формуле:

Мб.а/м = (Сб.а/мах х Vсл)/3600, г/с

Где, Vсл – фактический максимальный расход топлива через топливозаправщик (с учетом пропускной способности), м3/ч

Сб.а/мах – максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков автомобилей, г/м3

Годовые выбросы паров нефтепродуктов от топливозаправщика при заправке рассчитываются как сумма выбросов из баков автомобилей и выбросов от проливов нефтепродуктов на поверхность:

GТРК=Gб.а +Gпр.а, т/год

Значение Gб.а рассчитывается по формуле:

Gб.а=(Ср03 х Q03 + CpВЛ х QВЛ) х 10-6, т/год

Где, Ср03, CpВЛ  - концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков автомобилей в осенне-зимний, весенне-летний период соответственно, г/м3

Q03, QВЛ – количество жидкостей, закачиваемое в баки автомобилей, в соответствующий период года, т

Значение  Gпр.а вычисляется по формуле

Gпр.а=0,5 х J x (Q03 + QВЛ) х 10-6, т/год

Где, J-удельные выбросы при проливах г/м3, для дизтоплива =50.

Расчет выделения ЗВ от топливозаправщика дизельного топлива

Мб.а/м = (3,14 х 1,0л)/3600=0,0009, г/с

Gб.а=(1,6 х0 +2,2 х10) х 10-6=0,000022, т/год

Gпр.а=0,5 х 50 x (0 + 10) х 10-6=0,00025, т/год

Gтрк=0,000022+0,00025=0,000272, т/год

Итого выбросы от источника 6004, Заправка карьерной техники

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0333 | Сероводород | 0.000003 | 0.000002 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на суммарный органический углерод/ | 0,0009 | 0,000272 |

Автотранспорт  – источник №6005

На открытой стоянке осуществляют стоянку следующий автотранспорт:

- экскаватор – 1 ед.

- бульдозер – 1 ед;

- автосамосвал - 2 ед.,

- поливомоечная машина – 1 ед.

Количество рабочих дней – 245 дн/год.

Список литературы:

1.Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий (раздел 3) Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

2.Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от предприятий дорожно-строительной  отрасли (раздел 4)Приложение №12 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п

Источник выделения N 001,Автотракторная техника

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 2. Обособленная, не имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Период хранения: Переходный период хранения (t>-5 и t<5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 0

Тип машины: Трактор, N ДВС  =  21 - 35 кВт

Вид топлива: Дизель

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 0

Количество рабочих дней в периоде , DN = 112

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт. , NK = 2

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1

Наибольшее количество дорожных машин , выезжающих со стоянки в течении часа,шт , NK1 = 1

Время прогрева машин, мин , TPR = 6

Время работы машин на хол. ходу, мин , TX = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , TB1 = 0.1

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до  выезда со стоянки, км , LD1 = 0.1

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , ТB2 = 0.1

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , ТD2 = 0.1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км, TV1 = (ТB1 + ТD1) / 2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км, TV2 = (ТB2 + ТD2) / 2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1

Длина внутреннего проезда, км , TVP = 0

Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 1.44

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.84

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.495

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3) , MLP = ML = 0.495

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 1.44 * 6 + 0.495* 0.1 + 0.84 * 1 + 0.495* 0 = 9.5295

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.495* 0.1 + 0.84 * 1 + 0.495 * 0 = 0.8895

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (9.5295 + 0.8895) * 2 * 112/ 10 ^ 6 = 0.002333

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с  G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 9.5295 * 1 / 3600 = 0.002647

Примесь: 2732 Керосин

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.261

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.11

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.162

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3) , MLP = ML = 0.162

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.261 * 6 + 0.162 * 0.1 + 0.11* 1 + 0.162 * 0 = 1.6922

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.162 * 0.1 + 0.11 * 1 + 0.162 * 0 = 0.1262

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (1.6922 + 0.1262) * 2 * 112 / 10 ^ 6 = 0.000407

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 1.6922 * 1 / 3600 = 0.00047

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.26

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.17

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.87

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3) , MLP = ML = 0.87

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.26 * 6 + 0.87 * 0.1 + 0.17 * 1 + 0.87* 0 = 1.817

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.87 * 0.1 + 0.17 * 1 + 0.87 * 0 = 0.257

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (1.817 + 0.257) * 2 * 112/ 10 ^ 6 = 0.000465

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 1.817 * 1 / 3600 = 0.000505

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.000465 = 0.000372

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.000505= 0.000404

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.000465 = 0.000060

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.000505= 0.000066

Примесь: 0328 Углерод черный

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.108

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.02

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.135

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3) , MLP = ML = 0.135

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.108* 6 + 0.135 * 0.1 + 0.02 * 1 + 0.135 * 0 = 0.6815

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.135* 0.1 + 0.02 * 1 + 0.135 * 0 = 0.0335

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (0.6815 + 0.0335) * 2 * 112/ 10 ^ 6 = 0.000160

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.6815* 1 / 3600 = 0.000189

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.0378

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.034

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.0756

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3) , MLP = ML = 0.0756

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.0378* 6 + 0.0756* 0.1 + 0.034 * 1 + 0.0756 * 0 = 0.26836

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.0756 * 0.1 + 0.034 * 1 + 0.0756 * 0 = 0.04156

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (0.26836+ 0.04156) * 2 * 112/ 10 ^ 6 = 0.000069

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/сG = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.26836 * 1 / 3600 = 0.000075

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период хранения

Температура воздуха за расчетный период, град. С

| Тип машины: Трактор, N ДВС = 21 - 35 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | Tv1, мин |  | Tv2, мин |  | Tvp, мин |  |  |  |  |
| 112 | 2 |  | 1.00 |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | Mlp, г/мин |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 6 |  | 1.44 |  | 1 |  | 0.84 |  | 0.495 |  | 0.495 |  | 0.002647 | 0.002333 |
| 2732 |  | 6 |  | 0.261 |  | 1 |  | 0.11 |  | 0.162 |  | 0.162 |  | 0.00047 | 0.000407 |
| 0301 |  | 6 |  | 0.26 |  | 1 |  | 0.17 |  | 0.87 |  | 0.87 |  | 0.000404 | 0.000372 |
| 0304 |  | 6 |  | 0.26 |  | 1 |  | 0.17 |  | 0.87 |  | 0.87 |  | 0.000066 | 0.000060 |
| 0328 |  | 6 |  | 0.108 |  | 1 |  | 0.02 |  | 0.135 |  | 0.135 |  | 0.000189 | 0.000160 |
| 0330 |  | 6 |  | 0.0378 |  | 1 |  | 0.034 |  | 0.0756 |  | 0.0756 |  | 0.000075 | 0.000069 |

Период хранения: Теплый период хранения (t>5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 20

Тип машины: Трактор, N ДВС  =  21-35 кВт

Вид топлива: Дизель

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 20

Количество рабочих дней в периоде , DN = 68

Общее кол-во дорожных машин данной группы, шт. , NK = 2

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1

Наибольшее количество дорожных машин , выезжающих со стоянки в течении часа,шт , NK1 = 1

Время прогрева машин, мин , TPR = 2

Время работы машин на хол. ходу, мин , TX = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , TB1 = 0.1

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до  выезда со стоянки, км , LD1 = 0.1

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , ТB2 = 0.1

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , ТD2 = 0.1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км, TV1 = (ТB1 + ТD1) / 2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км, TV2 = (ТB2 + ТD2) / 2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1

Длина внутреннего проезда, км , TVP = 0

Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.8

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.84

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.45

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3) , MLP = ML = 0.45

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.8 * 2 + 0.45 * 0.1 + 0.84 * 1 + 0.45* 0 = 2.485

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.45 * 0.1 + 0.84 * 1 + 0.45 * 0 = 0.885

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (2.485 + 0.885) * 2 * 68 / 10 ^ 6 = 0.000458

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 2.485* 1 / 3600 = 0.00069

Примесь: 2732 Керосин

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.11

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.11

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.15

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3) , MLP = ML = 0.15

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.11* 2+ 0.15 * 0.1 + 0.11 * 1 + 0.15 * 0 = 0.345

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.15* 0.1 + 0.11 * 1 + 0.15 * 0 = 0.125

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (0.345 + 0.125) * 2 * 68 / 10 ^ 6 = 0.000064

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.345 * 1 / 3600 = 0.000096

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.17

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.17

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.87

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3) , MLP = ML = 0.87

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.17* 2+ 0.87* 0.1 + 0.17 * 1 + 0.87 * 0 = 0.597

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.87 * 0.1 + 0.17* 1 + 0.87 * 0 = 0.257

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (0.597 + 0.257) * 2 * 68 / 10 ^ 6 = 0.000116

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.597 * 1 / 3600 = 0.000166

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.000116 = 0.000093

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.000166= 0.000133

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.000116 = 0.000015

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.000166= 0.000022

Примесь: 0328 Углерод черный

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.02

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.02

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.1

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3) , MLP = ML = 0.1

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.02* 2 + 0.1* 0.1 + 0.02 * 1 + 0.1* 0 = 0.07

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.1 * 0.1 + 0.02 * 1 + 0.1* 0 = 0.03

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (0.07 + 0.03) *2 * 68 / 10 ^ 6 = 0.000014

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.07 * 1 / 3600 = 0.000019

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Удельный выброс машин при прогреве, г/мин, (табл. 4.5 [2]) , MPR = 0.034

Удельный выброс машин на хол. ходу, г/мин, (табл. 4.2 [2]) , MXX = 0.034

Пробеговый выброс машин при движении, г/мин, (табл. 4.6 [2]) , ML = 0.068

Пробеговый выброс машин при движении по территории п/п, г/мин,(табл.2.3) , MLP = ML = 0.068

Выброс 1 машины при выезде, г (4.1) , M1 = MPR * TPR + ML * TV1 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.034* 2 + 0.068 * 0.1 + 0.034 * 1 + 0.068 * 0 = 0.1088

Выброс 1 машины при возвращении, г (4.2) , M2 = ML * TV2 + MXX * TX + MLP * TVP = 0.068 * 0.1 + 0.034 * 1 + 0.068 * 0 = 0.0408

Валовый выброс ЗВ, т/год (4.3) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN / 10 ^ 6 = 1 * (0.1088 + 0.0408) * 2 * 68 / 10 ^ 6 = 0.000020

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с

G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.1088 * 1 / 3600 = 0.00003

Итого выбросы по периоду: Теплый период хранения

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 20

| Тип машины: Трактор, N ДВС = 21 - 35 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | Tv1, мин |  | Tv2, мин |  | Tvp, мин |  |  |  |  |
| 68 | 2 |  | 1.00 |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/мин |  | Mlp, г/мин |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 2 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.84 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.00069 | 0.000458 |
| 2732 |  | 2 |  | 0.11 |  | 1 |  | 0.11 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.000096 | 0.000064 |
| 0301 |  | 2 |  | 0.17 |  | 1 |  | 0.17 |  | 0.87 |  | 0.87 |  | 0.000133 | 0.000093 |
| 0304 |  | 2 |  | 0.17 |  | 1 |  | 0.17 |  | 0.87 |  | 0.87 |  | 0.000022 | 0.000015 |
| 0328 |  | 2 |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.02 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.000019 | 0.000014 |
| 0330 |  | 2 |  | 0.034 |  | 1 |  | 0.034 |  | 0.068 |  | 0.068 |  | 0.00003 | 0.000020 |

Итого выбросы от источника N001

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.000404 | 0.000465 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.000066 | 0.000075 |
| 0328 | Углерод черный | 0.000189 | 0.000174 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.000075 | 0.000089 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.002647 | 0.002791 |
| 2732 | Керосин | 0.00047 | 0.000471 |

Источник выделения N 002, грузовой автотранспорт с дизельным ДВС

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Стоянка: Расчетная схема 2. Обособленная, не имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования

Условия хранения: Открытая или закрытая не отапливаемая стоянка без средств подогрева

Период хранения: Переходный период хранения (t>-5 и t<5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 0

Тип машины: Грузовые автомобили  грузоподъемностью  свыше 2 до 5 т.

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 112

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа , NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK =1

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20) , TPR = 1.5

Время работы двигателя на холостом ходу, мин , TX = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.1

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до  выезда со стоянки, км , LD1 = 0.1

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.1

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5) , L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6) , L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.1 + 0.1) / 2 = 0.1

Длина внутреннего проезда, км , LP = 0

Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 1.9

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 3.5

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 3.5

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 1.5

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 1.9 * 1.5 + 3.5 * 0.1 + 1.5 * 1 + 3.5 * 0 = 4.7

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 3.5* 0.1 + 1.5 * 1 + 3.5 * 0 = 1.85

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (4.7+ 1.85) * 1 * 112* 10 ^ (-6) = 0.000734

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 4.7* 1 / 3600 = 0.001306

Примесь: 2732 Керосин

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.3

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.7

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 0.7

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.25

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 0.3 * 1.5 + 0.7* 0.1 + 0.25 * 1 + 0.7 * 0 = 0.77

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 0.7 * 0.1 + 0.25 * 1 + 0.7* 0 = 0.32

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.77 + 0.32) * 1* 112* 10 ^ (-6) = 0.000122

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.77 * 1 / 3600 = 0.000214

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.5

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 2.6

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 2.6

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.3.9) , MXX = 0.5

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 0.5 * 1.5 + 2.6 * 0.1 + 0.5 * 1 + 2.6 * 0 = 1.51

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 2.6 * 0.1 + 0.5 * 1 + 2.6 * 0 = 0.76

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (1.51 + 0.76) * 1 * 112 * 10 ^ (-6) = 0.000254

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 1.51* 1 / 3600 = 0.000419

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.000254= 0.000203

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.000419 = 0.000335

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.000254= 0.000033

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.000419 = 0.000054

Примесь: 0328 Углерод черный

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.02

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.2

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 0.2

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.02

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 0.02 * 1.5 + 0.2 * 0.1 + 0.02 * 1 + 0.2 * 0 = 0.07

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 0.2* 0.1 + 0.02 * 1 + 0.2 * 0 = 0.04

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.07 + 0.04) * 1 * 112 * 10 ^ (-6) = 0.000012

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.07* 1 / 3600 = 0.000019

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.072

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.39

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 0.39

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.072

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 0.072*1.5 + 0.39* 0.1 + 0.072 * 1 + 0.39* 0 = 0.219

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 0.39* 0.1 + 0.072 * 1 + 0.39* 0 = 0.111

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.219+ 0.111) * 1 * 112* 10 ^ (-6) = 0.000037

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.219* 1 / 3600 = 0.000061

ИТОГО выбросы по периоду: Переходный период хранения (t>-5 и t<5)

| Тип машины: Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 2 до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | L1, км |  | L2, км |  | Lp, км |  |  |  |  |
| 112 | 1 |  | 1.00 |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | Mlp, г/км |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 1.5 |  | 2.79 |  | 1 |  | 1.5 |  | 3.87 |  | 3.87 |  | 0.001306 | 0.000734 |
| 2732 |  | 1.5 |  | 0.54 |  | 1 |  | 0.25 |  | 0.72 |  | 0.72 |  | 0.000214 | 0.000122 |
| 0301 |  | 1.5 |  | 0.7 |  | 1 |  | 0.5 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 0.000335 | 0.000203 |
| 0304 |  | 1.5 |  | 0.7 |  | 1 |  | 0.5 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 0.000054 | 0.000033 |
| 0328 |  | 1.5 |  | 0.072 |  | 1 |  | 0.27 |  | 0.27 |  | 0.27 |  | 0.000019 | 0.000012 |
| 0330 |  | 1.5 |  | 0.0772 |  | 1 |  | 0.072 |  | 0.441 |  | 0.441 |  | 0.000061 | 0.000037 |

Период хранения: Теплый период хранения (t>5)

Температура воздуха за расчетный период, град. С , T = 20

Тип машины: грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 2 до 5 тонн

Тип топлива: Дизельное топливо

Количество рабочих дней в году, дн. , DN = 68

Наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течении часа , NK1 = 1

Общ. количество автомобилей данной группы за расчетный период, шт. , NK = 1

Коэффициент выпуска (выезда) , A = 1

Экологический контроль не проводится

Время прогрева двигателя, мин (табл. 3.20) , TPR = 1.5

Время работы двигателя на холостом ходу, мин , TX = 1

Пробег автомобиля от ближайшего к выезду места стоянки до выезда со стоянки, км , LB1 = 0.1

Пробег автомобиля от наиболее удаленного к выезду места стоянки до  выезда со стоянки, км , LD1 = 0.1

Пробег автомобиля от ближайшего к въезду места стоянки до въезда на стоянку, км , LB2 = 0.1

Пробег автомобиля от наиболее удаленного от въезда места стоянки до въезда на стоянку, км , LD2 = 0.1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (выезд), км (3.5) , L1 = (LB1 + LD1) / 2 = (0.1 + 0.01) / 2 = 0.1

Суммарный пробег по территории или помещению стоянки (въезд), км (3.6) , L2 = (LB2 + LD2) / 2 = (0.1 + 0.01) / 2 = 0.1

Длина внутреннего проезда, км , LP = 0

Примесь: 0337 Углерод оксид

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 1.9

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 3.5

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 3.5

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин,(табл.3.9) , MXX = 1.5

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 1.9 * 1.5 + 3.5 * 0.1 + 1.5 * 1 + 3.5 * 0 = 4.7

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 3.5* 0.1 + 1.5 * 1 + 3.5 * 0 = 1.85

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (4.7+ 1.85) * 1 * 68* 10 ^ (-6) = 0.000445

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 4.7* 1 / 3600 = 0.001306

Примесь: 2732 Керосин

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.3

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.7

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 0.7

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.25

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 0.3 * 1.5 + 0.7* 0.1 + 0.25 * 1 + 0.7 * 0 = 0.77

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 0.7 * 0.1 + 0.25 * 1 + 0.7* 0 = 0.32

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.77 + 0.32) * 1* 68 * 10 ^ (-6) = 0.000074

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.77 * 1 / 3600 = 0.000214

РАСЧЕТ выбросов оксидов азота:

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.5

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 2.6

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 2.6

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.5

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 0.5 * 1.5 + 2.6 * 0.1 + 0.5 * 1 + 2.6 * 0 = 1.51

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 2.6 * 0.1 + 0.5 * 1 + 2.6 * 0 = 0.76

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (1.51 + 0.76) * 1 * 68 * 10 ^ (-6) = 0.000154

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 1.51* 1 / 3600 = 0.000419

С учетом трансформации оксидов азота получаем:

Примесь: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.8 * M = 0.8 * 0.000154= 0.000123

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.8 * G = 0.8 * 0.000419 = 0.000335

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Валовый выброс, т/год , _M_ = 0.13 * M = 0.13 * 0.000154= 0.00002

Максимальный разовый выброс,г/с , GS = 0.13 * G = 0.13 * 0.000419 = 0.000218

Примесь: 0328 Углерод черный

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.02

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.2

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 0.2

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.02

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 0.02 * 1.5 + 0.2 * 0.1 + 0.02 * 1 + 0.2 * 0 = 0.07

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 0.2* 0.1 + 0.02 * 1 + 0.2 * 0 = 0.04

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.07 + 0.04) * 1* 68 * 10 ^ (-6) = 0.000007

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.07* 4 / 3600 = 0.000078

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Удельный выброс ЗВ при прогреве двигателя, г/мин, (табл.3.7) , MPR = 0.072

Пробеговые выбросы ЗВ, г/км, (табл.3.8) , ML = 0.39

Пробеговые выбросы ЗВ при движении по территории п/п,г/км (табл.3.8) , MLP = 0.39

Удельные выбросы ЗВ при работе на холостом ходу, г/мин, (табл.3.9) , MXX = 0.072

Выброс ЗВ при выезде 1-го автомобиля, грамм , M1 = MPR * TPR + ML * L1 + MXX * TX + MLP * LP = 0.072*1.5 + 0.39* 0.1 + 0.072 * 1 + 0.39* 0 = 0.219

Выброс ЗВ при въезде 1-го автомобиля, грамм , M2 = ML * L2 + MXX * TX + MLP * LP = 0.39* 0.1 + 0.072 * 1 + 0.39* 0 = 0.111

Валовый выброс ЗВ, т/год (3.7) , M = A * (M1 + M2) * NK * DN * 10 ^ (-6) = 1 * (0.219+ 0.111) * 1 *68* 10 ^ (-6) = 0.000022

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (3.10) , G = MAX(M1,M2) * NK1 / 3600 = 0.219* 4 / 3600 = 0.000243

ИТОГО выбросы по периоду: Теплый период хранения (t>5)

| Тип машины: Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 2 до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dn, сут | Nk, шт |  | A |  | Nk1 шт. |  | L1, км |  | L2, км |  | Lp, км |  |  |  |  |
| 68 | 1 |  | 1.00 |  | 1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
| ЗВ |  | Tpr мин |  | Mpr, г/мин |  | Tx, мин |  | Mxx, г/мин |  | Ml, г/км |  | Mlp, г/км |  | г/с | т/год |
| 0337 |  | 4 |  | 1.9 |  | 1 |  | 1.5 |  | 3.5 |  | 3.5 |  | 0.001306 | 0.000445 |
| 2732 |  | 4 |  | 0.3 |  | 1 |  | 0.25 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.000214 | 0.000074 |
| 0301 |  | 4 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 0.000335 | 0.000123 |
| 0304 |  | 4 |  | 0.5 |  | 1 |  | 0.5 |  | 2.6 |  | 2.6 |  | 0.000218 | 0.00002 |
| 0328 |  | 4 |  | 0.02 |  | 1 |  | 0.02 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.000078 | 0.000007 |
| 0330 |  | 4 |  | 0.072 |  | 1 |  | 0.072 |  | 0.39 |  | 0.39 |  | 0.000243 | 0.000022 |

Итого от источника выделения N002

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.000335 | 0.000326 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.000054 | 0.000053 |
| 0328 | Углерод черный | 0.000019 | 0.000019 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.000061 | 0.000059 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.001306 | 0.001179 |
| 2732 | Керосин | 0.000214 | 0.000196 |

Итого от источника №6005

| Код | Примесь | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0.000739 | 0.000791 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.000120 | 0.000128 |
| 0328 | Углерод черный | 0.000208 | 0.000193 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0.000136 | 0.000148 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.003953 | 0.003970 |
| 2732 | Керосин | 0.000684 | 0.000667 |

Приложение 5