НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Действующее производство ТОО «ГМК «Altyn MM» расположено в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. Координаты — 50°33/22// с.ш. и 82°60/93// в.д.

В состав действующего производства ТОО «ГМК «Altyn MM» входят:

─	объекты ДСК № 1, в том числе:

приемный бункер;

узел крупного дробления;

узел перегрузки;

корпус сортировки;

корпус среднего и мелкого дробления с диспетчерской;

конвейерные эстакады;

площадка дробленой руды;

─	объекты мобильного ДСК, в том числе:

приемный бункер;

узел крупного дробления;

ленточные конвейеры;

─	объекты золотоизвлекательной фабрики, в том числе:

узел дозировки извести;

главный корпус ЗИФ и отделение сгущения и обезвреживания;

расходный склад реагентов;

аналитическая лаборатория;

─	мастерские и передвижные посты электросварки и газорезки;

─	котельная, в том числе:

блочномодульная котельная с двумя котлами марки «КВр-0,93К;

площадка для размещения контейнеров для временного хранения золошлаковых отходов;

площадка для хранения угля;

─	объекты бытового назначения, в том числе:

административно-бытовой корпус (АБК);

стоянка автотранспорта;

─	объекты электроснабжения, в том числе:

передвижная ДЭС;

ГПП 110/6 кВ;

КТПМ-2 с РУ 6 кВ;

кабельная эстакада;

КТПМ-1;

─	насосная станция оборотного водоснабжения;

─	хвостохранилище.

Обзорная карта района расположения предприятия с координатами, полученными с помощью геоинформационных систем.

Золоторудное месторождение Секисовское расположено в Восточно-Казахстанской области в 40 километрах к северу от областного центра Усть-Каменогорска. Месторождение расположено непосредственно на северо-восточной окраине села Секисовка.

Район месторождения имеет хорошо развитую инфраструктуру. Через с. Секисовка проходит асфальтированная автомагистраль, соединяющая Усть-Каменогорск с городом Риддер и с  Россией. Район не подвержен оползневым процессам, нелавиноопасный.

Ближайшая железнодорожная станция находится в г. Усть-Каменогорске на линии, соединяющей города Усть-Каменогорск и Риддер с Россией, Семипалатинском и Алматы. Ближайший аэропорт также находится в г. Усть-Каменогорске.

По горнодобывающей промышленности объем составил 9 579,6 млн. тенге. Основное увеличение объемов происходит по 3 предприятиям ДТОО «ГРП BAUR GOLD» (добыча золотосодержащей руды), ТОО «ГМК «Altyn MM» (производство сплава «Доре»).

В районе развито животноводство (овцы, козы, лошади и птица), имеются пастбищные угодья, осуществляется посадка зерновых (пшеница, ячмень, овес) и масличных культур (подсолнечник).

По растениеводству объем составил 30 314,1 млн. тенге. По животноводству объем составил 13 088,4 млн. тенге.

Население с. Секисовка и ближайших к месторождению населенных пунктов частично привлечено к работе на предприятии.

Территории заповедных зон, музеи, памятники архитектуры, санатории, дома отдыха и т.д. на прилегающей местности отсутствуют.

Район не подвержен оползневым процессам, нелавиноопасный.

Сейсмичность района — 5 баллов

В пределах затрагиваемой территории находятся промплощадка гидрометаллургического комплекса с СЗЗ, равной 500 м, которая расположена внутри промплощадки горного производства с границей СЗЗ, равной 1000 м.

В пределах затрагиваемой территории находятся промплощадка гидрометаллургического комплекса ТОО «ГМК «Altyn MM» с СЗЗ.  В зону возможного воз-действия попадает частично несколько малых рек: Секисовка и Волчевка, протекающих в районе деятельности предприятия.

В затрагиваемую территорию входит также близлежащий населенный пункт — с. Секисовка с населением 1048 человек, который находится в зоне возможного антропогенного воздействия за счет шумового загрязнения и выбросов предприятия.

Карта-схема района расположения промплощадки предприятия в пределах затрагиваемой территории с СЗЗ

Проектом предусмотрено:

─	строительство ДСК № 2 производительностью 1 млн. т руды в год;

─	установка 1 дополнительной мельницы № 4;

─	установка 3 дополнительных чанов цианирования;

─	установка 1 дополнительной колонны десорбции;

─	установка 1 дополнительного теплогенератора;

─	установка 5 дополнительных теплообменников;

─	установка 2 дополнительных электролизеров;

─	замена 1 плавильной печи;

─	расширение существующего здания ЗИФ для размещения мельницы № 4 и 3 сорбционных чанов;

─	расширение участка теплогенераторов для размещения 1 дополни-тельного теплогенератора;

─	перенос 2 чанов оборотной воды с насосным оборудованием;

─	перенос мастерской.

Общая схема переработки руды выглядит следующим образом.

Добытая в карьерах руда с рудных складов поступает на дробильно-сортировочный комплекс и после дробления отправляется на золоизвлекатенльную фабрику.

Далее руду измельчают и она направляется в чаны, где подвергается выщелачиванию с помощью раствора цианида натрия и сорбируется на угле.

Далее уголь поступает в колонны десорбции, где золото с него переходит в раствор (элюат), который затем направляется в электролизные ванны, где на катодах происходит осаждение золота из раствора.

Для подогрева раствора используются теплогенераторы, работающие на дизтопливе.

Конечный продукт — сплав Доре — получают плавкой в печах в помещении золотой комнаты.

На предприятии осуществляется полный водооборот, поэтому потребность в водных ресурсах отсутствует.

Электроснабжение осуществляется от существующей электросети воздушной линией и кабельной прокладкой.

Для отопления и получения горячей воды предусмотрена котельная, работающая на угле.

Для размещения хвостов имеется хвостохранилище.

Возможными вариантами дальнейшей деятельности предприятия являлись два варианта.

Первый вариант — увеличение производительности ЗИФ без изменения существующей схемы с применением технологии цианидного выщелачивания руд.

Второй вариант — изменение схемы производства с применением схемы кучного выщелачивания руд. Этот вариант потребовал бы дополнительного изъятия земель

Поэтому первый вариант был выбран, как наиболее рациональный.

Воздействие проектируемого объекта на здоровье населения находится на низком уровне в связи со значительным удалением ближайших населенных пунктов от промплощадки.

Реализация проектируемого объекта обеспечено трудовыми ресурсами.

Влияние промплощадки на национально-территориальное природопользование отсутствует.

При функционировании проектируемого объекта изменения социально-экономических условий жизни населения и санитарно-эпидемиологического состояния территории не предвидятся.

Функционирование объекта благоприятно скажется на социальную среду, так как имеются рабочие места для населения расположенных в рассматриваемом районе населенных пунктов.

Проектом не предусмотрено использование генетических ресурсов, а также нарушению сложившихся природных ареалов и экосистем.

Проектируемые объекты находятся на территории существующей промышленной площадки ТОО «ГМК «Altyn MM», поэтому загрязняющее воздействие на ОС проектируемого объекта останется на том же существующем допустимом уровне.

Сточные воды при переработке руды исключены, так как по проекту предусмотрен полный водооборот. В связи с этим воздействие на поверхност-ные и подземные воды отсутствует.

На площадке гидрометаллургического комплекса в настоящий момент действуют 38 источников загрязнения атмосферы. В результате реализации проекта 4 источника ликвидируются и появятся 10 новых источников, из них 7 организованного и 3 неорганизованного выброса. Таким образом, на предприятии будет действовать 44 источника загрязнения атмосферы.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу показал, что на границе СЗЗ показатели загрязнения практически не изменятся и будут ниже предельно допустимых концентраций.

Проектируемый объект располагается на действующем производстве со сложившейся, устойчивой системой социально-экономических отношений. Реализация проектных решений не приведет к изменению социально-экономических отношений и условий жизни населения. Поэтому сопротивляемость социально-экономической системы можно считать высокой.

Действующее производство ТОО «ГМК «Altyn MM» является самоокупаемым и осуществляет инвестиции из собственных активов. Дополнительных инвестиций за счет бюджета административных и иных органов РК любого уровня не требуется.

На затрагиваемой территории и близь нее отсутствуют объекты историко-культурного наследия.

Проектируемый объект располагается на территории действующего производства и не приведет к изменению сложившегося техногенного ландшафта, а также к изменению ландшафта прилегающих территорий.

Поэтому реализуемый проект не окажет влияния на материальные активы, объекты историко-культурного наследия и ландшафты.

В качестве взаимодействия рассматриваемых в отчете компонентов можно рассматривать косвенное поступление загрязняющих веществ в почву за счет выбросов предприятия.

Остальные компоненты во взаимодействие не вступают.

В результате реализации проекта максимальный выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2026 и 2027 гг. составит 131,8959208 т/ год, что на 26,7394977 т/год больше, чем было ранее.

Сбросы в окружающую среду отсутствуют.

Выход отходов производства и потребления составит 595,627 т/год.

Все они передаются специализированным организациям на утилизацию.

Максимальный нормативный объем размещаемых отходов 2026 и 2027 гг. составит 999997,5 млн. т /год.

На рассматриваемом гидрометаллургическом производстве вероятность возникновения аварийных ситуаций, способная вызвать стихийные бедствия техногенного характера и привести к необратимым последствиям для окружающей среды и (или) здоровья населения отсутствует.

Это связано с тем, что район расположения объекта сейсмоустойчив, не подвержен влиянию ветров ураганной силы и сильного теплового или иного воздействия Солнца, и в данный момент  отсутствуют близкорасположенные объекты и сооружения, которые в совокупности с проектируемым объектом могут вызвать такие последствия.

Однако в пределах промплощадки могут произойти аварийные ситуацие локального характера. К аварийным ситуациям локального характера в пределах площадки гидрометаллургического комплекса можно отнести следующие:

– просыпь сыпучих реагентов и СДЯВ в результате нештатной ситуации при проведении работ или нарушения целостности (или герметичности) емкостей, контейнеров, упаковки и др.;

– пролив растворов реагентов и СДЯВ в результате нештатной ситуации при проведении работ, переливов или нарушения герметичности емкостей и трубопроводов;

– возгорание на объектах горно-гидрометаллургического комплекса и участках ЛЭП.

К мероприятиям по предотвращению возникновения аварийных ситуаций можно отнести такие как:

– производственный экологический контроль на источниках выброса и мониторинговых скважинах;

– визуальный и технический мониторинг зданий, сооружений, оборудования и ЛЭП;

– своевременный ремонт, замена оборудования и трубопроводов;

– проведение технического контроля оборудования;

– инструктаж персонала по технике безопасности.

Основные мероприятия по снижению или исключению воздействий до проектного, уровня, включают современные методы предотвращения и снижения загрязнения:

- обеспыливание (увлажнение грунта) при производстве земляных работ и технологических проездов на период строительства и экспулатации;

- гидроорошение рудных складов и мест пересыпок;

- применение фильтров с высокой степенью очистки загрязненного воз-духа при работе технологического оборудования;

- применение водооборотной технологической схемы и использование карьерных вод при компенсации потерь за счет испарения в технологическом процессе;

- современные методы решения гидроизоляции площадок кучного выщелачивания и прудков рабочих растворов, направленные на исключение воздействия на подземные воды и почву;

- процедуры и практики реагирования на чрезвычайные ситуации, такие как утечка рабочих растворов в подземные водные объекты, позволяющие быстро и эффективно принять меры по минимизации негативных последствий для реципиентов;

- отбор проб и мониторинг. Важно проводить периодический мониторинг состояния атмосферы, подземных вод, почв, чтобы подтвердить эффективность планов по снижению последствий и эффективность используемых практик. Приняты процедуры и практики контроля качества подземных вод, почв в районе воздействия площадки.

В соответствии с проектом ликвидации горно-гидрометаллургического комплекса основными задачами, направленными на восстановление окружающей среды являются:

─	вовлечение нарушенных земель в хозяйственное использование;

─	восстановление продуктивности и хозяйственной ценности земель;

─	охрана окружающей среды от вредного влияния производства.

Рекультивацию нарушенных земель осуществляют в три последовательных этапа: подготовительный, горнотехнический и биологический.

На подготовительном этапе рекультивации проводят обследование нарушенных территорий, определяют направление рекультивации, составляют технико-экономическое обоснование и проект рекультивации.

Горнотехнический этап рекультивации включает в себя подготовку земель для последующего целевого использования в хозяйстве, а именно:

─	засыпка выработанного пространства карьера насыпным грунтом;

─	ликвидация покрытия автодорог;

─	засыпка водоотводных канав;

─	освобождение  рекультивируемой  поверхности  от  производственных

зданий;

─	демонтаж труб и опор карьерного водоотлива, столбов ЛЭП;

─	грубая и чистовая планировка поверхностей;

─	выполаживание недостаточно пологих откосов;

─	нанесение плодородного слоя почвы (ПСП).

В дальнейшем проводится ликвидационный мониторинг, целью  которого является достижение выполнения задач ликвидации. Такой мониторинг включает следующие мероприятия:

1)  Периодическая инспекция участков ликвидации и рекультивации. Инспекция производится визуальным осмотром два раза в год.

2)  Инспекция мониторинговых скважин и проверка качества и уровня грунтовых вод. Инспекция производится визуальным и лабораторным спосо-бом два раза в год — май, сентябрь.

3)  Мониторинг уровня воды в прудах-накопителях и прудах нейтрализованных рабочих растворов для подтверждения ее качества.

Если станет очевидно, что запланированная ликвидация не достигнет предусмотренных критериев и цели ликвидации по данным ликвидационного мониторинга:

–  в части пыления при уменьшении объема воды в прудках производится дополнительная их засыпка с последующим наблюдением и контролем;

– в части возникновения очагов эрозии производится засыпка грунтом с нанесением плодородного слоя и высевом трав, а также последующим наблю-дением и контролем.