Нетехническое резюме

Проект  нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (НДВ)  от объектов ТОО «Урихтау Оперейтинг» месторождении Урихтау (горизонт КТ-1) на 2025гв Актюбинской области, включает в себя общие сведения о месторождениях, расположенных в Мугалжарском районе Актюбинской области, эксплуатацию которого проводит ТОО «Урихтау Оперейтинг».

Целью настоящей работы Проекта НДВ является определение количественных и качественных характеристик выбросов вредных веществ в атмосферу источниками предприятия, разработка нормативов НДВ и мероприятий по контролю экологической ситуации в зоне влияния, а также охраны поверхностного слоя земли, поверхностных и подземных вод от загрязнения.

Проведено определение категоричности объектов. Результаты расчета показали, что полученные критерии опасности для месторождения Урихтау отвечают 3 - категории опасности. Поэтому проект нормативов НДВ разрабатывался в полном объеме.

При освоении скважины на месторождении Урихтау Оперейтинг источниками загрязнения атмосферного воздуха являются:

- Организованные источники: буровая установка; факельная установка; резервуар.

- Неорганизованные источники: скважина; нефтегазосепаратор; насосная установка для перекачки нефти; емкость для топлива.

Соответственно на 2025г. на месторождении Урихтау количество источников выбросов загрязняющих веществ составит - 13 источников, из них: 3 организованных источников; 10 неорганизованных источников.

Всего стационарными источниками м/р Урихтау на 2025 г. будут выбрасываться 2579,98427899–т/год вредных веществ, в том числе газообразных веществ – 2517,29545799 т/год, твердых веществ – 62,688821т/год.

Для проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу использован программный комплекс «Эра», версия 2, НПО «Логос», г. Новосибирск, согласованный с ГГО имени Воейкова, г.Санкт-Петербург и МООС Республики Казахстан.

По программному комплексу «ЭРА.v2.0», реализующему методику РНД 211.2.01-97 (ОНД-86), разработаны санитарно-защитные зоны (СЗЗ), при максимально возможных за рассматриваемый период выбросах; проведено комплексное моделирование максимальных приземных концентраций. Произведен расчет полей концентраций и определен уровень загрязнения атмосферного воздуха, создаваемого выбросами источников объектов.

Перечень загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферу на 2025 год

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | ЭНК, мг/м3 | ПДКм.р, мг/м3 | ПДКс.с., мг/м3 | ОБУВ, мг/м3 | Класс опасности ЗВ | Выброс вещества с учетом очистки, г/с | Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M) | Значение M/ЭНК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид |  | 0,2 | 0,04 |  | 2 | 19,809565 | 186,237107 | 4655,92768 |
| 0304 | Азот (II) оксид |  | 0,4 | 0,06 |  | 3 | 3,627 | 159,82005 | 2663,6675 |
| 0328 | Углерод |  | 0,15 | 0,05 |  | 3 | 11,811386 | 62,688821 | 1253,77642 |
| 0330 | Сера диоксид |  | 0,5 | 0,05 |  | 3 | 413,622664509 | 1575,5650331 | 31511,3007 |
| 0333 | Сероводород |  | 0,008 |  |  | 2 | 0,351302 | 1,306518 | 163,31475 |
| 0337 | Углерод оксид |  | 5 | 3 |  | 4 | 115,788847 | 524,43945 | 174,81315 |
| 0410 | Метан (727*) |  |  |  | 50 |  | 2,836597 | 10,549768 | 0,21099536 |
| 0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) |  |  |  | 50 |  | 0,68684708 | 0,35505189 | 0,00710104 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль |  | 0,03 | 0,01 |  | 2 | 0,1116 | 4,91754 | 491,754 |
| 1325 | Формальдегид |  | 0,05 | 0,01 |  | 2 | 0,1116 | 4,91754 | 491,754 |
| 2754 | Алканы С12-19 |  | 1 |  |  | 4 | 1,1225 | 49,1874 | 49,1874 |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 569,8799086 | 2579,98428 | 41455,7137 |

Общие валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 2025 год составит – 2579,98428 т/год.