Источник загрязнения: 0001, Буровая установка

Источник выделения: 0001 01, Насосный блок

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 169.70

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 2077.13

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 169.7 · 30 / 3600 = 1.41416666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2077.13 · 30 / 103 = 62.3139

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 169.7 · 1.2 / 3600 = 0.05656666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2077.13 · 1.2 / 103 = 2.492556

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 169.7 · 39 / 3600 = 1.83841666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2077.13 · 39 / 103 = 81.00807

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 169.7 · 10 / 3600 = 0.47138888889

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2077.13 · 10 / 103 = 20.7713

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 169.7 · 25 / 3600 = 1.17847222222

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2077.13 · 25 / 103 = 51.92825

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 169.7 · 12 / 3600 = 0.56566666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2077.13 · 12 / 103 = 24.92556

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 169.7 · 1.2 / 3600 = 0.05656666667

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2077.13 · 1.2 / 103 = 2.492556

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 169.7 · 5 / 3600 = 0.23569444444

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2077.13 · 5 / 103 = 10.38565

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.41416666667 | 62.3139 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1.83841666667 | 81.00807 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.23569444444 | 10.38565 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.47138888889 | 20.7713 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.17847222222 | 51.92825 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.05656666667 | 2.492556 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05656666667 | 2.492556 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.56566666667 | 24.92556 |

Источник загрязнения: 0001, Буровая установка

Источник выделения: 0001 02, ДЭС

Список литературы:

1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок

Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей

среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 165.10

Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 2020.82

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 165.1 · 30 / 3600 = 1.37583333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2020.82 · 30 / 103 = 60.6246

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 165.1 · 1.2 / 3600 = 0.05503333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2020.82 · 1.2 / 103 = 2.424984

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 165.1 · 39 / 3600 = 1.78858333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2020.82 · 39 / 103 = 78.81198

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 165.1 · 10 / 3600 = 0.45861111111

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2020.82 · 10 / 103 = 20.2082

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 165.1 · 25 / 3600 = 1.14652777778

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2020.82 · 25 / 103 = 50.5205

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 165.1 · 12 / 3600 = 0.55033333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2020.82 · 12 / 103 = 24.24984

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 165.1 · 1.2 / 3600 = 0.05503333333

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2020.82 · 1.2 / 103 = 2.424984

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5

Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 165.1 · 5 / 3600 = 0.22930555556

Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2020.82 · 5 / 103 = 10.1041

Итоговая таблица:

| Код | Наименование ЗВ | Выброс г/с | Выброс т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 1.37583333333 | 60.6246 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1.78858333333 | 78.81198 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.22930555556 | 10.1041 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 0.45861111111 | 20.2082 |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 1.14652777778 | 50.5205 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 0.05503333333 | 2.424984 |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05503333333 | 2.424984 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) | 0.55033333333 | 24.24984 |