Нетехническое резюме

Раздел «Охрана окружающей среды» (РООС) выполнен к «Дополнение к проекту ликвидации последствий недропользования на разведочных участках ТОО «Урихтау Оперейтинг», которое расположено в Мугалжарском районе Актюбинской области Республики Казахстан.

Раздел ООС выполнен Службой экологии Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» согласно договору с ТОО «Урихтау Оперейтинг».

Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.

Целью выполняемых работ является составление Дополнения к проекту ликвидации последствий недропользования на разведочных участках ТОО «Урихтау Оперейтинг», согласно результатам экологической проверки, проведенной в 2023 году Департаментом экологии по Актюбинской области и технической спецификации на выполнение научно-исследовательских работ в нефтегазовой отрасли.

Дополнительной частью работ являются инженерно-геодезические изыскания, с целью определения и вычисления объемов загрязненного грунта подлежащие к вывозу и утилизации (в том числе буровых амбаров от разведочных скважин, пробуренных в советский период), для ликвидированных 17скважин в горном отводе: М/р Урихтау № П-4, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 25, Г-1, Г-3 и м/р Восточный Урихтау № Г-9, 71, 74.

Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:

- характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;

- анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;

- комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;

- природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.

РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.

Физические и юридические лица, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы, обязаны предусмотреть меры безопасного обращения с ними, соблюдать экологические и санитарно-эпидемиологические требования и выполнять мероприятия по их утилизации, обезвреживании и безопасному удалению.

Согласно ст.335 Экологического Кодекса РК операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Программа управления отходами для объектов I категории разрабатывается с учетом необходимости использования наилучших доступных техник в соответствии с заключениями по наилучшим доступным техникам, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан от 02.01.2021года № 400-VI ЗРК

Целью выполняемых работ является составление Дополнения к проекту ликвидации последствий недропользования на разведочных участках ТОО «Урихтау Оперейтинг», согласно результатам экологической проверки, проведенной в 2023 году Департаментом экологии по Актюбинской области и технической спецификации на выполнение научно-исследовательских работ в нефтегазовой отрасли (Приложение №1 и №2 к Заказ-наряду).

Дополнительной частью работ являются инженерно-геодезические изыскания, с целью определения и вычисления объемов загрязненного грунта подлежащие к вывозу и утилизации (в том числе буровых амбаров от разведочных скважин, пробуренных в советский период), для ликвидированных 17скважин в горном отводе: М/р Урихтау № П-4, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 25, Г-1, Г-3 и м/р Восточный Урихтау № Г-9, 71, 74.

По результатам топосьемки, произвели расчеты обьемов буровых амбаров от разведочных скважин, пробуренных в советский период, подлежащие к вывозу и утилизации.

Буровой шлам (БШ) (01 05 06*)  – выбуренная порода, отделенная от буровой промывочной жидкости очистным оборудованием. Буровой шлам по минеральному составу нетоксичен. Удельная плотность бурового шлама в среднем равна 2,1 т/м3, при соприкосновении с отработанным буровым раствором происходит разбухание выбуренной породы согласно РНД 03.1.0.3.01-96 и удельная плотность уменьшается на величину коэффициента разбухания породы 1,2, тогда плотность бурового шлама равна: 2,1:1,2=1,75 т/м3.

Шламовые амбары-это ямы размером около 30*50*3 м, создаваемые около буровых скважин, куда складируются отходы бурения: отработанные растворы с нефтью или без нее, измельченная горная порода, глина, вода, различные химические реагенты.

В каждом амбаре складируется около 4500 м3 /1 скважина отходов бурения.

Отходы бурения, разбавленные водой, представляют собой по вязкости сметанообразную массу, относящиеся к IV-II классу токсичности, очень опасными для окружающей среды.

Для ликвидации опасности для окружающей среды добывающие компании, руководствуясь "Регламентом по организации работ по ликвидации и рекультивации шламовых амбаров при строительстве скважин" должны вывозить утилизировать (в том числе буровых амбаров от разведочных скважин, пробуренных в советский период).

Объем бурового шлама определяется по формуле:

Vш = Vп х 1,2, м3

где 1,2 - коэффициент, учитывающий разуплотнение выбуренной породы, может изменяться с учетом особенностей геологического разреза и обосновывается расчетами.

ёУчитывая особенности геологического разреза и по предложению заказчика принимается коэффициент 1,7.

Объем бурового шлама на весь период проведения работ, образующегося при бурении 1 скважины, составляет – 4500 м3 или 7650 т, соответственно на 17 скв составляет 76500м3 или 130 050т

Буровые отходы накапливаются и хранятся в емкостях на буровой площадке, откуда отходы направляются в специализированную организацию на утилизацию. Весь объем бурового шлама вывозится по договору со специализированной организацией. Специализированная организация будет определена посредством тендера перед началом работ.

Грунт, пропитанный нефтью (01 05 06*) – образуется в виде донного осадка при хранении продуктов добычи в резервуарах (пластовый песок и грунт, пропитанный нефтью, оседавший в резервуарах, отстойниках, буферных емкостях, ГЗУ).  Грунт, пропитанный нефтью №14 скважины, составляет 1988 тн.