Проект

нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в от объектов АО «Горнорудная компания Бенкала» на 2025-2034 гг.

г. Актобе, 2024г.

Список исполнителей

| Исполнитель | Должность | Выполненный объем работ |
| --- | --- | --- |
| Ескайыров С. Г. | Директор | Ответственный исполнитель |

СОДЕРЖАНИЕ

| АННОТАЦИЯ | 4 |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ | 6 |
| 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ | 9 |
| 2.1. Краткая характеристика природно-климатических условий района размещения предприятия | 9 |
| 2.2. Характеристика современного состояния водного объекта (участка водного объекта) | 10 |
| 3. Характеристика предприятия, как источника загрязнения водных объектов | 12 |
| 4. Расчет НДС | 15 |
| 4.1. Предельно допустимый сброс загрязняющих веществ, поступающих в пруд-испаритель | 20 |
| 4.2. Обработка, складирование и использование осадков сточных вод | 22 |
| 5. Контроль соблюдения нормативов НДС | 22 |
| 6. Предложения по предупреждению аварийных сбросов сточных вод | 24 |
| 7. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ | 26 |
| 8. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ | 27 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КОПИЯ ЛИЦЕНЗИЙ НА ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  |

АННОТАЦИЯ

Проект нормативов допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ АО «Горнорудная компания Бенкала» разработан специалистами ТОО «Line Plus» на основании договора.

В процессе работы собраны общие данные о районе размещения предприятия, представлены сведения о предприятии, дана краткая характеристика технологии производства. Обследована система водохозяйственной деятельности предприятия. Собраны материалы, характеризующие объем и качественный состав сточных вод, поступающих на очистку и сброс.

Данным проектом предусмотрено установление лимитов на сброс ЗВ в существующий пруд испаритель №1Западной залежи и №2Восточной залежи.

Строительство и эксплуатация пруда испарителя  ранее было получено положительное заключение 	ГЭЭ D021-0017/21  от 01.03.2021 г.

На основании вышеизложенного, настоящим проектом предлагается принять в качестве точки нормирования точку сброса двумя водовыпусками №1 и №2 в пруд-испаритель.

Предложены методы контроля по соблюдению нормативов НДС и график проведения контроля за загрязняющими веществами в отводимых сточных водах.

Нормы предельно допустимых сбросов веществ рассчитаны для двух выпуска сточных вод:

- водовыпуск №1 Западной залежи.

- водовыпуск №2 Восточной залежи.

Расчет нормативов НДС выполнен по 14 ингредиентам (указано в таблиц нормативов сбросов ЗВ).

Утверждаемые объемы сточных вод и

предельно допустимые сбросы загрязняющих веществ

| Годы | Водовыпуск | Объем отводимых сточных вод, тыс.м3/год | НДС загрязняющих веществ, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-2034 гг. | №1 | 78,0 | 67,03063 |
| 2025-2034 гг. | №2 | 377,5 | 341,0737 |

ВВЕДЕНИЕ

Целью разработки проекта НДС является установление научно-обоснованных предельно-допустимых норм воздействия на окружающую среду, гарантирующих экологическую безопасность и охрану здоровья населения, обеспечивающие предотвращение загрязнения окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов.

Данный проект является разработкой нормативов НДС загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в пруд испаритель с м/е «Бенкала».

Основание для разработки проекта НДС послужила пересмотр концентрации основных ЗВ.

Состав и содержание проекта нормативов предельно допустимых сбросов (НДС) АО «Горнорудная компания Бенкала» выполнен с учетом требований основных нормативных документов:

- Экологический Кодекс Республики Казахстан  от  2 января  2021  г.

- Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденная приказом МООС №63 от 10 марта 2021 года.

Дополнительная литература по разработке проекта приведена в списке литературы.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

АО «Горнорудная компания Бенкала»

Адрес: АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА, УЛИЦА МАНГИЛИК ЕЛ, ЗДАНИЕ 7Б.

Фактическое месторасположение: Актюбинская область, Айтекебийский район, Суловольский с.о., м/е Бенкала.

БИН: 190940023325

Форма собственности частная

Вид деятельности: добыча и переработка ТПИ.

Имеется одно площадка м/е Бенкала с двумя водовыпусками для приемы карьерных и ливнивых вод.

Сброс осуществляется в существующий пруд испаритель.

Основной деятельностью предприятия является добыча и переработка железных руд на месторождении Бенкалинское. Месторождение Бенкалинское расположено в юго-восточной сильно выложенной части Уральского хребта, по административному делению это северная часть Айтекебийского района Актюбинской области. Бенкалинское железорудное месторождение находится в северо-восточной части Айтекебийского района Актюбинской области, в 490 км от областного центра г. Актобе. Ближайшая железнодорожная станция разъезд Шолаксай железной дороги Хромтау-Алтынсарино находится в 9 км северо-восточнее месторождения.

В состав предприятия входят следующие площадки:

- площадка №1 Месторождение Бенкала (карьер, комплекс крупного дробления, вспомогательные участки и участок СМС)

- площадка №2 Дробильно-сортировочный комплекс

- площадка №3 Вахтовый поселок.

Данный проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу разработан для площадки №1, так как площадка №2 находится на консервации и с 2020 года не эксплуатируется, а для площадки №3 относится к 4 категории.

Расстояние от основной площадки №1 – м/р Бенкалинское до площадки№3 составляет 2,426 км, санитарно-защитные зоны не пересекаются. В связи с чем, для данной площадки разработан отдельный проект «Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» и получено Разрешение на эмиссию в окружающую среду (копия Разрешения на эмиссию в окружающую среду прилагается).

С северной и северо-западной сторон от территории площадки №1 расположена территория ТОО «KazCopper» (добыча меди на м-р Бенкалинское) на расстоянии 20 м, с северо-восточной стороны расположена площадка №2 – на расстоянии 6,13 км, с восточной стороны расположена площадка №3 – на расстоянии 2,426 км, с южной и юго-восточной сторон расположен п. Сулуколь – на расстоянии 7,342 км, с юго-западной стороны расположен п. Северное – на расстоянии 18,04 км, с западной стороны расположен п. Актюбинский – на расстоянии 14,42 км. Водные объекты в пределах 5 км отсутствуют.

Производственная мощность предприятия согласно утвержденного проекта«Промышленной разработки железорудного месторождения Бенкалинское вАктюбинской области» составляет на 2025-2034 года 1 млн т/год (253,8 тыс.м3/год)добываемой руды, при этом объем вскрышных пород составляет – 1530,0 тыс.м3/год(4253,4 тыс.т/год, из них 3742,992 тыс. т/год размещается на отвалах вскрышных пород,510,408 тыс. т/год используется для закладки во внутренний отвал карьера и для отсыпки карьерных дорог).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Краткая характеристика природно-климатических условий района размещения рассматриваемого объекта

Климат района относится к типу климатов степей бореального типа, занимая положение во второй климатической зоне Актюбинской области – зоне теплых сухих степей с типчаково-ковыльной растительностью и темно-каштановыми почвами. Общими чертами климата района являются резкие температурные контрасты, холодная суровая зима и жаркое лето, быстрый переход от зимы к лету и короткий весенний период, неустойчивость и дефицитность атмосферных осадков, большая сухость воздуха, интенсивность процессов испарения, неустойчивость климатических показателей во времени (из года в год) и большое количество солнечного тепла. Для района характерным является изобилие тепла и преобладание ясной сухой погоды.

Климатическая характеристика и основные климатические параметры, характерные для района строительства, приводятся по данным многолетних наблюдений метеостанции г. Шалкар, с учетом требований СНиП РК 2.04-01-2001.

Среднегодовая температура воздуха описываемой территории составляется  +5,3 градуса.

Средние многолетние месячная и годовая температура воздуха района по данным опорной метеостанции, град. С

Таблица 2.1

| Пункт | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Шалкар | -15,5 | -14,7 | -7,3 | 6,9 | 17,0 | 22,7 | 25,0 | 23,0 | 15,6 | 6,3 | -3,8 | -12,0 | 5,3 |

Наиболее холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой воздуха - минус 15,5 градуса. Самым жарким месяцем является июль со среднемесячной температурой воздуха - плюс 25,0 градуса. Абсолютный максимум температур, равный плюс 45,0 градусам, отмечается в июле, абсолютный минимум, равный минус 44,0 градусам – в январе. Наибольшее повышение температуры воздуха в году отмечается в апреле. К этому времени приурочено вскрытие рек и прохождение максимального поверхностного водостока. Продолжительность безморозного периода составляет 160 дней в году.

Характерные периоды года по температуре воздуха

Таблица 2.2

| Средняя температура периода | Сроки (даты) |  | Продолжительность периода, дней |
| --- | --- | --- | --- |
|  | начало | окончание |  |
| выше +15ºС | 08.05 | 17.09 | 131 |
| выше +10ºС | 24.04 | 02.10 | 160 |
| выше +5ºС | 12.04 | 19.10 | 189 |
| выше 0ºС | 31.03 | 04.11 | 217 |
| ниже 0ºС | 04.11 | 31.03 | 148 |
| ниже -5ºС | 18.11 | 20.03 | 123 |
| ниже -10ºС | 03.12 | 11.03 | 99 |
| ниже -15ºС | 04.01 | 11.02 | 39 |

Средняя скорость ветра составляет 3,9-4,4 м/сек в летний период и 4,1-5,1 м/сек в зимний период, составляя в среднем за год 4,3 м/сек. Максимальная скорость господствующих ветров при повторяемости один раз в 20 лет может достигать 32 м/сек. Преобладающие направления постоянно дующих ветров в теплое время года – западное и северо-западное, в зимнее время года – южное и юго-восточное. Среднее количество дней со штилем достигает 19 % в летнее время и 3 % в зимнее. Количество дней с ветрами свыше 15 м/сек составляет 56 дней. Среднегодовое количество дней с пыльной бурей составляет 12 дней.

Атмосферные осадки являются основным фактором питания подземных вод. Годовая сумма осадков изменяется по территории в пределах 100-220 мм при среднегодовом количестве осадков 165 мм. Максимальное количество осадков приходится на теплый период (с апреля по октябрь, с максимумом, преимущественно, в июне или июле. Второй, менее выраженный, максимум приходится на октябрь – ноябрь, более сухим считается февраль.

Количество среднемесячных осадков по данным опорной 
метеостанции, мм

Таблица 3.3

| Пункт | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| МС | 9 | 9 | 9 | 16 | 17 | 17 | 17 | 10 | 14 | 16 | 17 | 14 | 165 |

Среднегодовое количество осадков составляет 165 мм, в том числе в теплый период (с апреля по октябрь) – 117 мм, в холодный период – 58 мм. Суточный максимум составляет 45 мм. Незначительное количество осадков и высокие температуры воздуха приводят к большому дефициту влажности. Большой дефицит влажности, высокие температуры обуславливают колоссальное испарение с водной поверхности. В среднем за многолетний период суммарная величина испарения за год с водной поверхности малых водоемов составляет 808 мм. Летние осадки практически полностью расходуются на испарение.

В питании подземных вод атмосферными осадками основная роль принадлежит талым и весенне-осенним дождевым водам, так как именно в этот период наблюдается малая транспирация и незначительное испарение. Заметную роль в увлажнении почвы, питании рек и пополнении запасов подземных вод играет снежный покров.

2.2. Характеристика современного состояния водного объекта (участка водного объекта)

Поверхностные и подземные воды являются одним из важнейших компонентов окружающей среды и их состояние, зачастую, оказывает решающее влияние на экологическую ситуацию.

Ирги́з (Ыргыз[1], каз. Ырғыз) — река в Актюбинской области Казахстана, правый приток Тургая.

Длина реки — 593 км, площадь бассейна — около 32 тыс. км². Исток Иргиза находится на восточных склонах Мугалжарских гор. Ширина русла — 80—100 м, речной долины — от 300 м до 2 км; высота берегов — 5—8 м.

Летом (особенно в низовьях) расход воды в реке значительно снижается, на ряде участков река распадается на отдельные плёсы. В верхнем течении вода пресная, в низовьях солоноватая. Питание реки преимущественно снеговое. Средний годовой расход воды у устья около 8 м³/с. В апреле наблюдается половодье с повышением уровня на 4—5 м относительно обычного. Меженные уровни отмечаются в июле — октябре.

Замерзает в середине ноября (толщина льда к концу зимы достигает 1 м), вскрывается в начале апреля.

Река используется для водоснабжения населенных пунктов, расположенных на её берегах, а также для водопоя скота, полива огородов и лиманного орошения.

3. Характеристика предприятия как источника загрязнения водного объекта

Для сброса карьерных и ливневых вод образованных в карьере существуют аккумулирующая емкость – водосборник. Вместимость водосборника рассчитана на 3-х часовой максимальный водоприток.

Рабочий объем водосборника (с учетом ливневых и подземных вод):

- по карьеру Западной залежи – 33,5 * 3 = 70,5 м3.

- по карьеру Восточной залежи – 133 * 3 = 399 м3.

Поступающая с горизонтов вода по системе прибортовых, перепускных канав собирается на нижние горизонты в водосборник с зумпфами – отстойниками.

Для откачки карьерных и ливневых вод из карьера Западной залежи предусматривается передвижная насосная установка ЦНС 180-170, мощность 22 кВт, производительность 38 м3/ч и напором до 110 метров. В качестве резервной вспомогательной установки, используется передвижная установка ЦНС 180-170 мощностью 11 кВт.

Для откачки карьерных и ливневых вод из карьера Восточной залежи предусматривается передвижная насосная установка ЦНС 180-170, мощность 75 кВт, производительность 60 м3/ч и напором до 264 метров. В качестве резервной вспомогательной установки, используется ДНУ-180/255. Насосная установка состоит из дизельного привода серии ПД-200 и центробежного насоса. Насосная  установка обеспечивает откачку воды за 20 часов работы в количестве до 3600 м3.

Карьерные воды из водоприемников откачиваются на поверхность по магистральному трубопроводу, проложенному по борту карьера в пруд отстойник, где воды очищаются от возвещенных веществ и нефтепродуктов.

Передвижные водоотливные установки размещаются вблизи зумпфов.

Пруд отстойник с двухсекционной емкостью на максимальной суточной водоприток – 4000 м3.

Конструктивно пруд отстойник представляет собой два последовательно расположенных горизонтальных отстойника, разделенных фильтрующей дамбой-перемычкой с горизонтальным направлением скорости фильтрации.

Размеры отстойника – по дну 50 * 40 м, глубина 3 м (уровень воды 2,5 м)

Конструкция фильтра следующая:

- внутреннее ядро из рваного камня сечением 2 * 1 м обсыпано слоем щебня фракции 40-70 мм толщиной 0,8 м;

- поверх этого слоя отсыпаются еще два слоя щебня фракции 10-20 мм и фракции 2-5 мм толщиной по 0,4 м;

- со стороны первой секции отстойника отсыпан защитный слой из крупнозернистого песка толщиной 0,8 м.

Согласно действующего норматива допустимых выбросов и проведенному инвентаризацию определено 2 водовыпуска: №1 Западной залежи и №2 Восточной залежи.

Западная залежь с 2019 не разрабатывается, однако накапливаемые стоки по сей день сбрасываются в пруд-испаритель, работа будет продолжена до полной отработки месторождения Бенкала.

4. Расчет нормативов НДС

В связи с тем, что пруд-испаритель не является самостоятельным объектом с по- стоянным штатом рабочих расходы хоз-питьевой воды на период эксплуатации учтены в основном проекте РООС.

Бытовое обслуживание рабочих карьера осуществляется в вахтовом поселке, рас- положенном на промплощадке горнодобывающего производства АО «Горнорудная компания Бенкала» месторождения «Бенкала», который будет выполняться отдельным проектом.

Питьевая вода должна отвечать требованиям СТ РК 1432-2005и СП № 209 от 16 марта 2007 года.

# Характеристика сточных вод

Нормативы НДС определены по ранее утвержденным 14 видам ЗВ:

- аммоний солевой;

- взвещенные вещества;

- железо;

- медь;

- никель;

- нитраты;

- нитриты;

- хлориды;

- сульфаты;

- нефтепродукты;

- алюминий;

- свинец;

- цинк;

- марганец.

Общий объем водопотребления карьерных вод:

- по Западной залежи – 38м3/час, 78 000 м3/год

- по Восточной залежи – 240 м3/час, 377 500 м3/год.

Общий объем водоотведения карьерных вод:

- по Западной залежи – 38м3/час, 78 000 м3/год

- по Восточной залежи – 240 м3/час, 377 500 м3/год.

Конструкция пруда испарителя: вместимость – 50 000 м3 с размерами в плане 118*118 м. Для достижения водопроницаемого горизонта предусмотрено углубление пруда в нижней точке 9 м, высота обвалования из местного грунта 3м. Для обеспечения водонепроницаемости установлена геомембрана.

Откачка воды с дна карьера предусматривается существующий передвижной насосной установкой ЦНС 180-170. Для транспортировки карьерной воды в пруд отстойник, предусмотрен трубопровод из полиэтилена Д180 мм SDR9 по ГОСТ 18599-2001. Существующее положение: карьерная вода поступает в пруд отстойник, далее через фильтрующее ограждение попадает в пруд испаритель.

Таблица 7.6. – Характеристика карьерных вод №1

| Показатели химического состава карьерных вод | Значения прогнозных показателей, мг/л |
| --- | --- |
| Взвешенные вещества | 15,3 |
| Азот аммонийный | 0,88 |
| Нитриты | 0,038 |
| Нитраты | 5,52 |
| Хлориды | 330,5 |
| Сульфаты | 481,58 |
| Нефтепродукты | 0,048 |
| Медь | 0,07 |
| Цинк | 0,7 |
| Никель | 0,016 |
| Железо | 0,11 |
| Свинец | 0,002 |
| Алюминий | 0,16 |
| Марганец | 0,083 |

Таблица 7.7. – Характеристика карьерных вод №2

| Показатели химического состава карьерных вод | Значения прогнозных показателей, мг/л |
| --- | --- |
| Взвешенные вещества | 16,45 |
| Азот аммонийный | 1,315 |
| Нитриты | 0,464 |
| Нитраты | 13,8 |
| Хлориды | 365,15 |
| Сульфаты | 526,55 |
| Нефтепродукты | 0,111 |
| Медь | 0,1935 |
| Цинк | 0,85 |
| Никель | 0,166 |
| Железо | 0,34 |
| Свинец | 0,03 |
| Алюминий | 0,345 |
| Марганец | 0,101 |

Результаты инвентаризации выпусков сточных вод

| Наименование объекта (участка, цеха) | Номер выпуска сточных вод | Диаметр выпуска, м | Категория сбрасываемых сточных вод | Режим отведения сточных вод |  | Расход сбрасываемых сточных вод |  | Место сброса (приемник сточных вод) | Наименование загрязняющих веществ | Концентрация загрязняющих веществ за 20.. год, мг/дм3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ч/сут. | сут./год | м3/ч | м3/год |  |  | макс. | средн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| м/е Бенкала | 1 | 0,426 | карьерные воды | 24 | 365 | 38 | 78000 | Пруд-испаритель | Взвешенные вещества | 15,3 | 15,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азот аммонийный | 0,88 | 0,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нитриты | 0,038 | 0,038 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нитраты | 5,52 | 5,52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хлориды | 330,5 | 330,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сульфаты | 481,58 | 481,58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,048 | 0,048 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Медь | 0,07 | 0,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цинк | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Никель | 0,016 | 0,016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Железо | 0,11 | 0,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свинец | 0,002 | 0,002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Алюминий | 0,16 | 0,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Марганец | 0,083 | 0,083 |
| м/е Бенкала | 2 | 0,426 | карьерные воды | 24 | 365 | 240 | 377500 | Пруд-испаритель | Взвешенные вещества | 16,45 | 16,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азот аммонийный | 1,315 | 1,315 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нитриты | 0,464 | 0,464 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нитраты | 13,8 | 13,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хлориды | 365,15 | 365,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сульфаты | 526,55 | 526,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нефтепродукты | 0,111 | 0,111 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Медь | 0,1935 | 0,1935 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цинк | 0,85 | 0,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Никель | 0,166 | 0,166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Железо | 0,34 | 0,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Свинец | 0,03 | 0,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Алюминий | 0,345 | 0,345 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Марганец | 0,101 | 0,101 |

***Примечание: объект введен в эксплуатацию в 2022 гг, срок эксплуатации не достиг 3 лет, для предоставления натурных замеров, связи с чем были взяты данные с утвержденного проекта РООС на строительство пруда испарителя.

# Расчет предельно-допустимых сбросов (ПДС) загрязняющих веществ, сбрасываемых в пруд-испаритель.

Согласно «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду» п. 62, в случае, если конечным водоприемником сточных вод является испаритель замкнуто- го типа, то есть, когда нет открытых водозаборов воды на орошение или не осуществля- ются сбросы части стоков испаритель  в реки или другие природные объекты, расчет допу стимой концентрации производится по формуле:

Спдс = Сфакт

где Сфакт - фактический сброс загрязняющих веществ после очистных сооруже- ний, мг/л.

Испаритель в нашем случае используется как испаритель-испаритель сточных вод.

Руководствуясь этим, произведем расчет допустимых концентраций и объемов предельно допустимых сбросов (ПДС) загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в пруд-испаритель.

Величины предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих в пруд-испаритель с карьерными водами по годам, представлены в таблице ниже.

Разработанные в проекте мероприятия исключают сброс загрязненных сточных вод в поверхностные и подземные водные источники.

137

# Таблица 7.7. – Нормативы сбросов загрязняющих веществ по предприятию на 2025-2034 гг. Водовыпуск №1.

| Наименование за- грязняющего ве- щества | Существующее положение* |  |  |  |  | Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих веществ |  |  |  |  | Год достиже- ния ПДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расход сточ- ных вод |  | концентрация на выпуске, мг/ дм3 | сброс |  | расход сточ- ных вод |  | допустимая концентрация на выпуске, мг/ дм3 | сброс |  |  |
|  | м3/ч | тыс. м3/год |  | г/ч | т/год | м3/ч | тыс. м3/год |  | г/ч | т/ год |  |
| Взвешенные вещества | 38,0 | 78,0 | 15,3 | 581,4 | 1,1934 | 38,0 | 78,0 | 15,3 | 581,4 | 1,1934 | 2025-2034 |
| Азот аммонийный |  |  | 0,88 | 33,44 | 0,06864 |  |  | 0,88 | 33,44 | 0,06864 | 2025-2034 |
| Нитриты |  |  | 0,038 | 1,444 | 0,002964 |  |  | 0,038 | 1,444 | 0,002964 | 2025-2034 |
| Нитраты |  |  | 5,52 | 209,76 | 0,43056 |  |  | 5,52 | 209,76 | 0,43056 | 2025-2034 |
| Хлориды |  |  | 330,5 | 12559 | 25,779 |  |  | 330,5 | 12559 | 25,779 | 2025-2034 |
| Сульфаты |  |  | 481,58 | 18300,04 | 37,56324 |  |  | 481,58 | 18300,04 | 37,56324 | 2025-2034 |
| Нефтепродукты |  |  | 0,048 | 1,824 | 0,003744 |  |  | 0,048 | 1,824 | 0,003744 | 2025-2034 |
| Медь |  |  | 0,07 | 2,66 | 0,00546 |  |  | 0,07 | 2,66 | 0,00546 | 2025-2034 |
| Цинк |  |  | 0,7 | 26,6 | 0,0546 |  |  | 0,7 | 26,6 | 0,0546 | 2025-2034 |
| Никель |  |  | 0,016 | 0,608 | 0,001248 |  |  | 0,016 | 0,608 | 0,001248 | 2025-2034 |
| Железо |  |  | 0,11 | 4,18 | 0,00858 |  |  | 0,11 | 4,18 | 0,00858 | 2025-2034 |
| Свинец |  |  | 0,002 | 0,076 | 0,000156 |  |  | 0,002 | 0,076 | 0,000156 | 2025-2034 |
| Алюминий |  |  | 0,16 | 6,08 | 0,01248 |  |  | 0,16 | 6,08 | 0,01248 | 2025-2034 |
| Марганец |  |  | 0,083 | 3,154 | 0,006474 |  |  | 0,083 | 3,154 | 0,006474 | 2025-2034 |

# Таблица 7.7. – Нормативы сбросов загрязняющих веществ по предприятию на 2025-2034 гг. Водовыпуск №2.

| Наименование за- грязняющего ве- щества | Существующее положение* |  |  |  |  | Нормативы сбросов, г/ч, и лимиты сбросов, т/год, загрязняющих веществ |  |  |  |  | Год достиже- ния ПДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расход сточ- ных вод |  | концентрация на выпуске, мг/ дм3 | сброс |  | расход сточ- ных вод |  | допустимая концентрация на выпуске, мг/ дм3 | сброс |  |  |
|  | м3/ч | тыс. м3/год |  | г/ч | т/год | м3/ч | тыс. м3/год |  | г/ч | т/ год |  |
| Взвешенные вещества | 240,0 | 377,5 | 16,45 | 581,4 | 1,1934 | 240,0 | 377,5 | 15,3 | 3948 | 6,209875 | 2025-2034 |
| Азот аммонийный |  |  | 1,315 | 33,44 | 0,06864 |  |  | 0,88 | 315,6 | 0,496413 | 2025-2034 |
| Нитриты |  |  | 0,464 | 1,444 | 0,002964 |  |  | 0,038 | 111,36 | 0,17516 | 2025-2034 |
| Нитраты |  |  | 13,8 | 209,76 | 0,43056 |  |  | 5,52 | 3312 | 5,2095 | 2025-2034 |
| Хлориды |  |  | 365,15 | 12559 | 25,779 |  |  | 330,5 | 87636 | 137,8441 | 2025-2034 |
| Сульфаты |  |  | 526,55 | 18300,04 | 37,56324 |  |  | 481,58 | 126372 | 198,7726 | 2025-2034 |
| Нефтепродукты |  |  | 0,111 | 1,824 | 0,003744 |  |  | 0,048 | 26,64 | 0,041903 | 2025-2034 |
| Медь |  |  | 0,1935 | 2,66 | 0,00546 |  |  | 0,07 | 46,44 | 0,073046 | 2025-2034 |
| Цинк |  |  | 0,85 | 26,6 | 0,0546 |  |  | 0,7 | 204 | 0,320875 | 2025-2034 |
| Никель |  |  | 0,166 | 0,608 | 0,001248 |  |  | 0,016 | 39,84 | 0,062665 | 2025-2034 |
| Железо |  |  | 0,34 | 4,18 | 0,00858 |  |  | 0,11 | 81,6 | 0,12835 | 2025-2034 |
| Свинец |  |  | 0,03 | 0,076 | 0,000156 |  |  | 0,002 | 7,2 | 0,011325 | 2025-2034 |
| Алюминий |  |  | 0,345 | 6,08 | 0,01248 |  |  | 0,16 | 82,8 | 0,130238 | 2025-2034 |
| Марганец |  |  | 0,101 | 3,154 | 0,006474 |  |  | 0,083 | 24,24 | 0,038128 | 2025-2034 |

5. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМАТИВОВ НДС

Согласно требованиям Экологического Кодекса Республики Казахстан, предприятие проводит производственный экологический контроль, выполняемый для получения объективных данных с установленной периодичностью.

Производственный экологический контроль проводится на основе программы производственного экологического контроля, разрабатываемой оператором.

В рамках осуществления производственного экологического контроля выполняется мониторинг эмиссий загрязняющих веществ, отводимых с очищенными сточными водами в испарительную емкость (карты). Для организации контроля за соблюдением нормативов НДС загрязняющих веществ, отводимых с очищенными водами необходимо соблюдать следующие требования:

- Выполнять отбор проб в местах и точках, указанных в графике контроля за сточными водами с утвержденной в графике периодичностью.

- Отбор проб необходимо проводить в соответствии с СТ РК ГОСТ Р 51592- 2003 «Вода. Общие требования к отбору проб».

- Следует выяснять причину изменения состава сточных вод, предпринимать  меры по устранению аварийного сброса сточных вод или иной сложившейся ситуации. При проведении анализов необходимо выяснить причину несопоставимой величины с утвержденным нормативом, и проанализировать, связано ли это с качеством очистки, нарушением регламента отводимых в канализацию сточных вод или с погрешностью измерений.

- С целью определения степени очистки необходимо производить отбор проб на входе и на выходе очистного сооружения с учетом времени прохождения сточных вод через сооружение.

Контроль соблюдения установленных нормативов НДС включает:

- Определение массы сброса загрязняющих веществ в единицу времени и сравнение этих показателей с установленными нормативами, сбросы, превышающие НДС, являются сверхнормативными.

- Проверку эффективности эксплуатации очистных сооружений сточных вод.

На предприятии разрабатывается Программа производственного экологического контроля (ПЭК). Контроль проводится как самим предприятием (ведомственный контроль), так и местными органами охраны окружающей среды, которые осуществляют государственный контроль в соответствии с планом работ, а также при возникновении аварийной ситуации или резком ухудшении экологической обстановки. В программе ПЭК оператора предусмотрено мониторинг подземных вод после бурения мониторинговых скважин.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АВАРИЙНЫХ СБРОСОВ СТОЧНЫХ ВОД

К возможным аварийным ситуациям следует отнести:

- Механические	повреждения трубопроводов, предназначенных для сбора и транспортировки сточных вод.

- Нарушение регламента работы.

Поскольку рассматриваемые аварийные ситуации оказывают вредное воздействие на человека и окружающую природную среду, то для его предотвращения на предприятии проводятся мероприятия следующего характера:

- Применяемое оборудование, запорная арматура, трубопроводы поддерживаются в соответствии с характеристиками эксплуатационных условий

- Проводится контроль и диагностика технического состояния трубопроводов.

- Конструкция обваловки и днища приемника сточных вод имеют надежную гидроизоляцию.

- Ведется контроль за сбросом сточных вод, данные фиксируются в соответствующие журналы учета сточных вод.

- Для стальных сооружений технологического и вспомогательного назначения, а также стальных трубопроводов предусматриваются мероприятия, обеспечивающие предотвращение коррозии – высококачественные  антикоррозионные  покрытия.

К числу мер безопасности можно отнести также следующее:

    - Обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб к любой точке.

    - Соблюдение правил техники безопасности и правил эксплуатации.

    - Проведение производственного контроля, лабораторный анализ сточных вод.

7. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Сброс стоков в открытые водоемы, естественный рельеф местности от объектов АО «Горнорудная компания Бенкала» отсутствует.

На объектах АО «Горнорудная компания Бенкала» осуществляется производственный экологический контроль, в рамках которого:

- ведется контроль (учет) водопотребления и водоотведения, данные фиксируются в журналах учета сточных вод;

- будет осуществляться лабораторный контроль состава сточных вод перед их сбросом в испаритель;

- будут пробурены мониторинговые скважины для проведения мониторинга подземных вод, расположенных в  районе расположения объекта для изучения влияния на состояние подземных вод.

В соответствии с требованиями рационального использования водных ресурсов и требований природоохранного законодательства Республики Казахстан АО «Горнорудная компания Бенкала» планирует использовать сточные воды для технических нужд предприятия.

Настоящим проектом определен норматив предельно допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ, поступающих сточными водами в пруд-испаритель (испаритель) на существующее положение и на 2025-2034 гг.

Нормы предельно допустимых сбросов веществ рассчитаны для одного конечного выпуска сточных вод – пруд испаритель (накопитель). Расчет нормативов НДС выполнен по 14 ингредиентам.

Разгрузка прудов-накопителей происходит за счет испарения воды с поверхности прудов, и исключают фильтрацию в подземные горизонты, т.к. пруды накопители имеют противофильтрационные экраны.

Во избежание возможных аварийных ситуаций необходимо соблюдать все требования, описанные в проектной документации, требование, описанные в настоящем проекте, общие требования по технике безопасности, выполнять предписания инспектирующих организаций.

Данный проект НДС разработан на основе проектных данных и нормативных требований РК.

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 г.

- Водный  Кодекс  Республики  Казахстан  от  9  июля  2003  года  №  481-II  .

- СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения» (с изменениями и дополнениями от 05.03.2016 г.).

- СНиП РК 4.01-41-2006 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (с изменениями и дополнениями на01.10.2015 г.).

- СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение Наружные сети и сооружения» (с изменениями по состоянию на 05.03.2016 г.).

- СНиП РК 2.04-01-2010 «Строительная климатология».

- «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №174.

- «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года №209.

- Технический регламент «Требования к безопасности токсичных и высокотоксичных веществ», утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2010 года № 1219.

- Справочник проектировщика. Канализация населенных мест и промышленных предприятий, Москва 1981.

- «Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно-допустимых сбросов в водные объекты (НДС) для предприятий», г. Алма-Ата 1992 г.

- СТ РК ГОСТ Р 51592-2003 «Вода. Общие требования к отбору проб».