КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

«Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников АО «Горнорудная компания «Бенкала», проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ для АО «Горнорудная компания «Бенкала», ПЭК, ПУО, ППМ»

- ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЛАН С ИЗОБРАЖЕНИЕ ЕГО ГРАНИЦ.

Наименование предприятия: АО «Горнорудная компания «Бенкала»

Адрес предприятия: РК, Актюбинская область, г.Актобе, ул. Мангилик ел, 7Б

Контактные телефоны:8 (7132) 908-022

БИН: 190940023325

Рассматриваемая в проекте НДВ площадка: месторождение Бенкала

Административное расположение объекта (месторождение) : РК, Актюбинская область, Айтекебийский район

Основная производственная деятельность предприятия: добыча и переработка железных руд

Основной деятельностью предприятия является добыча и переработка железныхруд на месторождении Бенкалинское. Месторождение Бенкалинское расположено в юго-восточной сильно выложенной части Уральского хребта, по административному делениюэто северная часть Айтекебийского района Актюбинской области. Бенкалинское железорудное месторождение находится в северо-восточной части Айтекебийского района Актюбинской области, в 490 км от областного центра г. Актобе. Ближайшая железнодорожная станция разъезд Шолаксай железной дороги Хромтау-Алтынсаринонаходится в 9 км северо-восточнее месторождения.

В состав предприятия входят следующие площадки:

- площадка №1 Месторождение Бенкала (карьер, комплекс крупного дробления, комплекс сухой магнитной сепарации, вспомогательные участки)

- площадка №2 Дробильно-сортировочный комплекс, комплекс сухой магнитной сепарации

- площадка №3 Вахтовый поселок.

С северной и северо-западной сторон от территории площадки №1 расположена территория ТОО «KazCopper» (добыча меди на м-р Бенкалинское) на расстоянии 20 м, с северо-восточной стороны расположена площадка №2 – на расстоянии 6,13 км, с восточной стороны расположена площадка №3 – на расстоянии 2,426 км, с южной и юго-восточной сторон расположен п. Восточное – на расстоянии 7,342 км, с юго-западной стороны расположен п. Северное – на расстоянии 18,04 км, с западной стороны расположен п. Актюбинский – на расстоянии 14,42 км. Водные объекты в пределах 5 км отсутствуют.

Координаты: 51.207372 с.ш.  61.767110 в.д., 51.207519 с.ш.  61.809364 в.д, 51.196164 с.ш  61.796959 в.д, 51.195748  с.ш. 61.768428  в.д.

Карта-схема

2) ОПИСАНИЕ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ С УКАЗАНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ ЕЕ НАСЕЛЕНИЯ, УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ И ИНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, С УЧЕТОМ ИХ ХАРАКТЕРИСТИК И СПОСОБНОСТИ ПЕРЕНОСА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ; УЧАСТКОВ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ;

Месторождение Бенкалинское расположено в юго-восточной сильно выложенной части Уральского хребта, по административному делению это северная часть Айтекебийского района Актюбинской области. Бенкалинское железорудное месторождение находится в северо-восточной части Айтекебийского района Актюбинской области, в 490 км от областного центра г. Актобе. Ближайшая железнодорожная станция разъезд Шолаксай железной дороги Хромтау-Алтынсарино находится в 9 км северо-восточнее месторождения.

Численность населения Актюбинской области на 1 мая 2024г. составила 942,7 тыс. человек, в том числе 707,6 тыс. человек (75,1%) – городских, 235,1 тыс. человек (24,9%) – сельских жителей ( по данным бюро национальной статистики).

Численность населения Айтекебийского района на 2019 год составила 24895 человек.

Естественный прирост населения в январе-апреле 2024г. составил 4168 человек (в соответствующем периоде предыдущего года – 4314 человек).

Поверхностные воды

Данная территория относится к бессточной области Тобол-Тургайского водораздела. На территории Айтекебийского района много бессточных и солёных озёр, многие из которых пересыхает в жаркий летний период. Рек мало, и они также большей частью имеют сезонный водный режим. Крупнейшая из них Иргиз со своими маловодными притоками. Длина 593 км, площадь водосбора 31600 км2. Он расположен на востоке Актюбинской области и граничит с Костанайской и Карагандинской областями. У реки Иргиз есть 136 маленьких рукавов. Основные притоки: Баксайс, Уимола, Карабутак, Шетыргыз. В верховьях долины долина расширяется от 0,4 до 0,6 км, до устья на 1,5-1 км и сливается с долиной реки Тургай. Диапазон колеблется от 200 м до 2 км, в устье очевидного нет. Водный объект - озеро Айке-крупное озеро в степном Зауралье. Озеро бессточное, солоноводное, округлой формы. Имеет тектоническое происхождение. Вместе с другими близлежащими озёрами образует Жетыкольско-Айкенский бессточный озёрный район. Является важным местом гнездования и остановок на пролёте водоплавающих птиц.

Грунтовые воды на период изысканий скважинами глубиной 6,0 м не вскрыты.

Ближайший водный объект - озеро Сулуколь, расположено на расстоянии 8,87 км к юго-востоку от участка. Таким образом, участок не попадает в водоохранные зоны.

3) НАИМЕНОВАНИЕ ИНИЦИАТОРА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЕГО КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ;

В основе производства АО ГРК «Бенкала» производит добычу магнетитовой руды открытым способом. В процессе отработки месторождения «Бенкалинское» предусмотрена отработка двумя карьерами: «Западный карьер» и «Восточный карьер». В настоящий момент производятся основные работы по «Восточному карьеру».

Производственная мощность предприятия согласно утвержденного проекта «Промышленной разработки железорудного месторождения Бенкалинское в Актюбинской области» составляет на 2025-2034 года 1 млн т/год (253,8 тыс.м3/год) добываемой руды, при этом объем вскрышных пород составляет – 1530,0 тыс.м3/год (4253,4 тыс.т/год, из них 3742,992 тыс. т/год размещается на отвалах вскрышных пород, 510,408 тыс. т/год используется для закладки во внутренний отвал карьера и для отсыпки карьерных дорог).

АО «Горнорудная компания «Бенкала», БИН: 190940023325, Актюбинская область,  г. Актобе, ул. Мангилик Ел, здание 7Б, тел: 8 778 270 53 66.

4) КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Площадка №1 Месторождение Бенкала (карьер и Комплекс крупногодробления)

В основе производства АО ГРК «Бенкала» производит добычу магнетитовой рудыоткрытым способом. В процессе отработки месторождения «Бенкалинское»предусмотрена отработка двумя карьерами: «Западный карьер» и «Восточный карьер». Внастоящий момент производятся основные работы по «Восточному карьеру».

При технологическом процессе по Восточному карьеру перед началом отработкиместорождением проводятся буровзрывные работы. Данные работы проводит Компания,находящаяся в аутсорсинге ТОО «Промвзрыв», в своей деятельности данное предприятиеиспользует буровые установки Atlas Copco и Kaishan CH-940 диаметром коронки 130 мм.После проведения взрывных работ, производится зачистка подьездных дорог для отгрузкигорной массы на поверхность. Вскрышные породы разрабатываются экскаватором спогрузкой в автосамосвалы, либо используются для закладки во внутренний отвал карьераи для отсыпки карьерных дорог. Автосамосвалы БелАЗ вывозят вскрышную породу наскальный отвал, глину на глинистый отвал и руду на рудный склад расположенный врайоне ККД.

На рудный склад поступает 400 000 тн. в год, а остальная руда - 600 000 тн. в годпоступает на прямую в приёмный бункер ККД. На скальном и глинистом отвале работаетбульдозер для планирования отвалов.

Дробление руды производит дробилка Sandvik - CJ411, где производит фракцию0*100 мм – 400 000 тн. и 0*300 мм – 600 000 тн. С рудного склада для дробления рудыиспользуется погрузочная техника, которая погружает руду на автосамосвал БелАЗ изагруженный автосамосвал доставляет руду до приемного бункера дробилки, производявыгрузку загруженной в него магнетитовой руды (600 000 тн. с карьера). Рядом сбункером устанавливается бутобой, для дробления негабаритов непосредственно нарешетке. Из приемного бункера руда вибрационным питателем с колосниковой решеткойподается в щековую дробилку.

Согласно технологическому регламенту заказчика, производится дробление,магнетитовой руды (богатой, бедной) и окисленной руды (богатой, бедной). Данные видыруд фракции 0*300 мм вывозятся на погрузочную площадку и экскаватором производитшихтовку руды (усредняет руду) для отгрузки заказчику.

После подготовки руды (шихтовки) данная руда грузится в думпкары, а такжепроизводится отгрузка руды фракции 0*100 мм в полувагоны. Загруженная рудаотправляется на дозировку вагонов, где производится взвешивание руды в загруженныхп/вагонах рудой.

Весовая и дозировочная

Железнодорожные вагонные весы (весовая) предназначены для статическоговзвешивания железнодорожных вагонов с отображением результатов взвешивания навесоизмерительном приборе.

Дозирование руды производят экскаваторы, после дозирования п/вагонов,маневровый тепловоз ТЭМ-2 подрядной организацией ТОО «Балапан көлігі» доставляетдо ж/д станции «Шолоксай» и дальнейшем направлении по АО НК КТЖ до заказчика.

Ремонтно-механический участок

Ремонтная площадка предназначена для проведения мелких ремонтных работсобственной техники. В процессе ремонтных работ производится замена масел, заменафильтров, ремонт и замена запасных частей горной и вспомогательной техники. Также натерритории РМУ имеются электросварочные аппараты, токарный, сверлильный,фрезерный и наждачный станки, газовая резка метала, станок для шероховки. Дляобеспечения техники дизельным топливом используются стационарный и развознойтопливо заправщики. В процессе замены масла на техники образуются отработанные имоторные масла, которые временно хранятся в спец.емкостях.

ДЭС используются в период отключения сетевой электроэнергии, дизельныепушки используются для обогрева горной техники в зимний период в процессе ремонтови пусконаладочных работ.

На территории РМУ расположена лаборатория, проводящая следующие видыработ:

- инспекции железной руды класса 0-100 мм и 0-300 мм в штабелях.

- подготовка товарных проб железной руды к выполнению анализа;

- подготовка штабельных проб к выполнению анализа;

- подготовка геологических проб к выполнению анализа.

- определение содержания влаги во всех типах проб;

- ситовой анализ всех типов проб железной руды;

- рядовые анализы всех типов проб железной руды на содержание Fe, P, S, SiO2 методом рентген флуоресцентного анализа (XRF) на стационарном приборе с применением технологии стеклянных дисков либо прессованных таблеток;

- контрольные анализы всех типов проб железной руды на содержание Fe, P, S, SiO2 методами «мокрой химии».

Имеется дробилка для подготовки железной руды в дальнейшем используемая длялабораторного анализа.

Также в лаборатории имеется ДЭС, которая используется в период отключениясетевой электроэнергии.

Новый ДСК

- исходная руда 0…300 мм ковшевым экскаватором подается в приемный бункер V=15 м3;

- далее ленточным конвейером подается в щековую дробилку (среднее дробление руды с получением продукта крупностью – 0…80 мм);

- далее ленточным конвейером подается в конусную дробилку (мелкое дробление руды с получением продукта крупностью – 0…20 мм);

- далее ленточным конвейером подается на экран грохочения (отсеивании руды перед подачей в магнитный сепаратор);

- после грохочения, отсееный материал фракцией 0…10 мм, ленточным конвейером подается в магнитный сепаратор, а материал фракцией 10…20 мм, ленточным конвейером повторно подается в конусную дробилку на повторное дробление.

- магнитная сепарация является сортировочным процессом богатой руды, бедной руды и отходов.

Физический процесс магнитной сепарации происходит с ледующим образом:

Измельчённый/дробленый материал с конвейера дробильно-сортировочного комплекса подается в конструкцию разгрузочной воронки, которая позволяет сбрасывать материал с ленты на две стороны (двухрукавная разгрузка). Оборудование состоит из двух параллельных линий и стадий:

1 стадия – сухая барабанная магнитная сепарация; 2 стадия – сухая ленточная магнитная сепарация.

Материал фракции 0–10 мм с желоба конвейера дробильно-сортировочного комплекса подается в приемный бункер, с помощью камеры подачи попадает на вибростол, который равномерно распределяет материал в сухой магнитный барабан и далее на линию конвейера №8, формирующего конус бедной руды.

Материал фракции 0–10 мм с магнитной восприимчивостью притягиваются к полюсам системы. Магнитный материал, переносится в желоб на линию конвейера №6, формирующего конус богатой руды.

Отходы фракции 0-10 мм отсортированные в процессе сепарации отправляются на линию конвейера №7, формирующего конус отходов.

Технологические объекты (конвейера, дробилки и т.д. за исключением складов), оснащены системой аспирации ЦН-15 98% КПД очистки.

Аспирация предусмотрена от оборудования, выделяющего вредные вещества. Мероприятия по охране атмосферы включают в себя следующий комплекс: аспирируемые укрытия и очистка аспирационного воздуха.

При проектировании аспирационных воздуховодов скорости воздуха приняты от 10 м/с в участках с углом менее 600 к горизонтали скорость принята не менее 18м/с.

Система АСП1: местные отсосы от бункера приемного (поз,1), мест пересыпок с бункера на конвейер (поз.6), с конвейера (поз.6) в щековую дробилку (поз.2), с щековой дробилки (поз.2) на конвейер (поз.7).

Система АСП2: местные отсосы от мест пересыпок с конвейера (поз.7 и поз.9) в конусную дробилку (поз.3), с конусной дробилки (поз.3) на конвейер (поз.8), с конвейера (поз.8) в грохот (поз.4), с грохота (поз4) на конвейер (поз.10 и поз.9) и с конвейера (поз.10) в установку магнитной сепарации (поз.5).

Одноступенчатая сухая очистка в циклонах обусловлена режимом работы дробильно-сортировочной установки. В качестве очистного оборудования приняты высокоэффективные циклоны ЦН-15 с эффективностью очистки до 98%. Для правильной работы циклонов требуется обеспечить непрерывную выгрузку пыли (уровень пыли в бункере не должен подниматься выше 0,5 диаметра циклона от крышки бункера). Побудителем тяги приняты пылевые вентиляторы типа ВРП140-40 высокого давления. Очищенный воздух выбрасывается в атмосферу на отм.: +4,400 система АСП1 и +4,300 система АСП2. Разгрузка уловленной пыли из накопительных бункеров циклонов через затворы, с возвратом пыли в технологическую цепочку.

Обеспыливающие установки выполнены однотипно для унификации изготовления отдельных узлов.

Воздуховоды аспирационной системы предусмотрены из стали толщиной 2мм по ГОСТ 19903-74. Конструкция воздуховодов сборно-сварная, класса П (плотные). Воздуховоды и отводы воздуховодов изготовить согласно техническим условиям ТУ 36 РК 114-94 "Воздуховоды металлические", ТУ 36 РК 131-95 "Отводы секционные круглого сечения для воздуховодов".

На воздуховодах устраиваются лючки для замеров параметров воздуха.

На воздуховодах устраиваются люка чистки.

Наружные поверхности воздуховодов, металлоконструкции узлов и детали крепления воздуховодов из углеродистой стали после окончания всех монтажных и сварочных работ окрасить по предварительно очищенной поверхности составом: грунт ГФ-021 (ГОСТ 25129-82)- в 2 слоя, эмаль ПФ-115 (ГОСТ 6465-76)- в 2 слоя.

Систему аспирации после монтажа отрегулировать на заданную проектом производительность. Пуск аспирационных систем и наладку их аэродинамического режима должны осуществлять специализированные организации, имеющие лицензию.

Для обеспечения эффективной работы аспирационных установок соблюдать технические требования по монтажу и эксплуатации оборудования заводов-изготовителей, а также основные условия "Правил установок очистки газа":

- не допускать подсосов наружного воздуха через фланцевые соединения, люки и т.п.

- периодически проверять состояние аспирационного тракта и очищать воздуховоды от отложений пыли. Накопление пыли на воздуховодах и осаждение уловленного продукта в газоходах более 10% не допускается.

- постоянно удалять пыль из пылеулавливающих аппаратов.

- количество воздуха, поступающего на очистку, должно соответствовать расчетным величинам.

Работа аспирационного оборудования сблокирована с работой технологического оборудования. Без пуска аспирационного оборудования, технологическое оборудование не запускается.

Итого выбросы в период эксплуатации будут выбрасываться, от аспирационных систем №1 (приемный бункер, конвейера, дробилка щековая) источник №0001 и АСП№2 (конвейера, конусная дробилка, грохот, система магнитной сепарации) источник№ 0002, пересыпки готовой продукции с конвейра на земную поверхность или на самосвалы №6001, загрузка на самосвалы отгрузка в склад готовой продукции и на отвал №6002.

Основанием для разработки послужила, установление и получение разрешения на эмиссии в окружающую среду, согласно требованию п. 1 ст. 69 ЭК РК.

Проект выполнен в соответствии с требованиями экологического кодекса РК от 2 января 2021 года, законами и нормативными актами по охране окружающей среды.

Основная производственная деятельность предприятия является: производство тепловой и электрической энергии.

При производственной деятельности АО «ГРК Бенкала» на 2025-2034  гг выявлено всего 57стационарных источника загрязнения, из них 8 организованных источников и 49 неорганизованных источников.

Согласно расчетным данным, общее количество выбросов загрязняющих веществ в целом по предприятию определено в количестве:

на 2025-2034 гг – 678.4588291724 т/год.

Проект разработан на 10 лет  с 2025 года по 2034 год.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу будут составлять:

На 2025 год – 678.4588291724 тонн/год;

На 2026 год – 679.2643991724 тонн/год;

На 2027 год – 680.0699671724 тонн/год;

На 2028 год – 680.8755371724 тонн/год;

На 2029 год – 681.6809951724 тонн/год;

На 2030 год – 682.4873321724 тонн/год;

На 2031 год – 683.2922481724 тонн/год;

На 2032 год – 684.0978181724 тонн/год;

На 2033 год – 684.9033881724 тонн/год;

На 2034 год – 685.7089571724 тонн/год;

Работы на месторождении «Бенкала» предполагает использование современных технологий и высокопроизводительного оборудования ведущих отечественных и зарубежных фирм.. На месторождении используются современные технологии соответствующие передовому научно-техническому уровню в стране и за рубежом.

Надлежащее функционирование применяемого на предприятии оборудовании, его соответствие техническим условиям, обеспечивается за счет регулярного ремонта и контроля его исправности. На данный момент все технологическое оборудование, используемое предприятием, находится в должном техническом состоянии, что создает необходимые условия для качественного решения всех производственных задач.

Систематически осуществляются технический осмотр и плановый ремонт автотранспорта и спецтехники.

Заложенные в техническом проекте разработки месторождения природоохранные решения соответствуют передовому техническому уровню.

В соответствии с вышеизложенным, применяемые на предприятии технологии, учитывая специфику предприятия и объемы производимых работ, вполне соответствуют предъявляемым к ним требованиям.

Расчеты максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ ватмосферу произведены по унифицированной программе расчета загрязнения атмосферы "ЭРА v3.0.".

В составе проекта нормативов ПДВ приведен расчет рассеивания загрязняющих веществ (ЗВ) по всем ингредиентам. Результаты расчёта рассеивания ЗВ в атмосфере показали, что на границе санитарно-защитной зоны предприятия превышения допустимых концентрации по всем веществам не наблюдается, в связи с чем, выбросы приняты в качестве предельно допустимых величин.

Для нормирования и контроля качества атмосферного воздуха в ближайшей жилой зоне и на границе санитарно-защитной зоны в настоящем Проекте разработаны и предложены:

1. Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосфере;

2. Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2025-2034 годы;

3. План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ на источниках выбросов, границе СЗЗ и контрольных точках.

5) КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВКЛЮЧАЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ ПРИРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ:

Воздействие на водные ресурсы

ГТУ находится на расстоянии 690 м от реки Жинишке, водоохранная зона реки составляет 500м.

Бытовые стоки самотеком поступают в закрытую подземную сеть бытовой канализации, которая подключается к наружной существующей сети бытовой канализации АО Актобе ТЭЦ».

Производственно-дождевые сточные воды от проектируемых зданий поступают в существующую закрытую подземную сеть канализации АО «Актобе ТЭЦ» и отводятся на существующие очистные сооружения  предприятия производительностью 74 м3/час.

При реализации намечаемой деятельности воздействие на водные ресурсы не ожидаются.

Все вышеуказанные, меры направлены на исключение воздействия на поверхностные и подземные воды.

Воздействие на атмосферный воздух.

При производственной деятельности АО «ГРК Бенкала» на 2025-2034  гг выявлено всего 57стационарных источника загрязнения, из них 8 организованных источников и 49 неорганизованных источников.

Согласно расчетным данным, общее количество выбросов загрязняющих веществ в целом по предприятию определено в количестве:

на 2025-2034 гг – 678.4588291724 т/год.

Проект разработан на 10 лет  с 2025 года по 2034 год.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу будут составлять:

На 2025 год – 678.4588291724 тонн/год;

На 2026 год – 679.2643991724 тонн/год;

На 2027 год – 680.0699671724 тонн/год;

На 2028 год – 680.8755371724 тонн/год;

На 2029 год – 681.6809951724 тонн/год;

На 2030 год – 682.4873321724 тонн/год;

На 2031 год – 683.2922481724 тонн/год;

На 2032 год – 684.0978181724 тонн/год;

На 2033 год – 684.9033881724 тонн/год;

На 2034 год – 685.7089571724 тонн/год;

Перечень загрязняющих  веществ  в атмосферу от источников объекта приведен в таблице 3.1. Перечень загрязняющих веществ составлен по расчетам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по действующим нормативно-методическим документам. В данной таблице наряду с загрязняющими веществами, их кодами и классами опасности приведены общие значения максимально разовых и годовых выбросов объекта в целом по видам загрязняющих веществ, а также определены коэффициенты опасности каждого вещества.

Расчеты рассеивания (моделирование максимальных расчетных приземных концентраций) выполнены по программному комплексу «ЭРА», версия 3.0, НПО «Логос», г. Новосибирск.

При моделировании учтены коэффициенты рельефа местности, сертификации, значения температур, скорости ветра.

Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы

Результаты определения необходимости расчетов приземных концентраций по веществам приведены в таблице. В данной таблице в графах 1,2 приведен код и наименование загрязняющего вещества, в графах 3-5 – значения ПДК и ОБУВ в мг/м3. В графе 6 приведены максимально-разовые выбросы (в г/с) веществ, в графе 7 – средневзвешенная высота источников выброса, в графе 8 – условие отношения суммарного значения максимально-разового выброса к ПДКмр (мг/м3), по средневзвешенной высоте источников выброса, в графе 9 – примечание о выполнении условия в графе 8.

Устройство санитарно-защитной зоны между предприятием и жилой застройкой является одним из основных воздухо-охранных мероприятий, обеспечивающих требуемое качество воздуха в населенных пунктах.

Целью моделирования рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере является определение степени и дальности воздействия загрязняющих веществ на приземный слой воздуха территорий, прилегающих к месторождению.

Моделирование рассеивания загрязняющих веществ от источников выбросов в настоящей работе выполняется с применением специально разработанной и утвержденной системы качественных и количественных критериев оценки на основе достоверных сведений: о качественных и количественных характеристиках источников загрязнения, о климатических условиях района место размещения, о «фоновом» состоянии и других определяющих параметров воздушного бассейна.

При выполнении моделирования рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере использованы следующие исходные данные:

Данные параметров источников выбросов загрязняющих веществ (таблица 3.3), определенных по проектной документации;

Данные по условиям рассеивания выбросов в атмосфере (в приложении) по данным РГП «Казгидромет».

Безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе: F = 1 – для газообразных веществ, F= 3 - для мелкодисперсных аэрозолей.

Исходные данные в расчетах рассеивания по источникам выбросов приняты с учетом требований Методики, на основе данных представленных по объекту расчетных данных по выбросам приведены в таблице 3.3.

Данные по коэффициентам, определяющим условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приводятся в приложении.

Расчеты рассеивания (модулирования максимальных расчетных приземных концентраций) выполнены на теплый период года без учета фоновых концентраций по программному комплексу «ЭРА. V 2.0», НПО «ЛОГОС ПЛЮС», г.Новосибирск, согласованному ГГО им.Воейкова, Санкт-Петербург и рекомендованному к использованию МООС Республики Казахстан (№09-335 от 01.02.2002г).

Указанная программа реализует Методику расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятии, РНД 211.2.01.10-97. Настоящая методика предназначена для расчета концентраций в двухметровом слое над поверхностью земли, а также вертикального распределения концентраций. Степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется наибольшим рассчитанным значением концентрации, соответствующим неблагоприятным метеорологическим условиям, в том числе (опасными) скоростью и направлением ветра, встречающимися примерно в (1-2) % случаев.

При одновременном совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких веществ, обладающих суммацией вредного действия, для каждой группы указанных веществ однонаправленного вредного действия рассчитывается безразмерная суммарнаяконцентрация или значения концентраций вредных веществ, обладающих суммацией вредного действия, приводятся условно к значению концентраций одного из них.

Критерием оценки качества атмосферного воздуха служат максимально разовые допустимые концентрации (ПДК) веществ. ПДК рассчитываются в приземном слое атмосферного воздуха с усреднением за период не более 20 минут как отдельные элементы (ПДК) или как суммация токсичного действия ряда загрязняющих веществ в определенном их сочетании, присутствующих в выбросах источников предприятия. Существуют два вида ПДК - один для рабочих участков внутри области воздействия, и другие более жесткие для населенных пунктов за пределами области воздействия.

Значения ПДКмр, ПДКсс и ОБУВ для населенных районов, представленные в таблицах 3.1, утверждены контролирующими организациями Республики Казахстан и приведены в «Перечне и кодах веществ, загрязняющих атмосферный воздух», С-П., 1995г., дополненными в ПК «ЭРА. V 2.5»

Расчет рассеивания выполнен на 2023г. по программному комплексу «ЭРА».

При выполнении расчетов учтены коэффициенты рельефа местности, стратификации, значения температур, скорости ветра.

Результаты расчетов уровня загрязнения атмосферы на существующее положение и с учетом перспективы развития предприятия.

Согласно пункта 2.1. РНД 211.2.01.01 – 97 максимальное значение приземной концентрации вредного вещества См (мг/м³) при выбросе газовоздушной смеси из одиночного точечного источника с круглым устьем достигается при неблагоприятных метеоусловиях на расстоянии Хм (м) от источника определяется по формуле:

См = А * М * Г * m * n *          где,

3√ Н² * V * Δ Т

А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы;

М (г/с) – масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени;

F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе;

m и n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса;

Н (м) – высота источника над уровнем земли;

η – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности, в случае ровной и слабо пересеченной местности с перепадами высот, не превышающими 100 м на 1 км, коэффициент равен 1,0;

ΔТ(град) – разность между температурой, выбрасываемой газовоздушной смеси Тг и температурой окружающего атмосферного воздуха Тв;

V1 (м³/с) – расход газовоздушной смеси, определяемой по формуле:

V1  = π * d2  / 4 * W0     где,

W0  (м/с) – средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса.

В нашем случае расчет рассеивания загрязняющих веществ был произведен по программе «Эра 2.0».

Результаты расчетов рассеивания приведены в приложении.

Анализ результатов рассеивания показал, что по всем ингредиентам максимальная приземная концентрация в области воздействия не превышает установленные ПДК.

В соответствии с пунктом 5.21. РНД 211.2.01.01 - 97 для ускорения и упрощения расчетов приземных концентраций на каждом предприятии рассматриваются те из выбрасываемых вредных веществ, для которых

М/ПДКм.р. Ф (1)   где,

Ф = 0,01Н при Н>10 м

Ф = 0,1     при Н <10 м

М (г/с) – суммарное значение выброса от всех источников предприятия, соответствующие наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса, включая вентиляционные и неорганизованные источники;

ПДКм.р (мг/м³) – максимально-разовая допустимая концентрация;

Н (м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса.

Расчет загрязнения воздушного бассейна вредными веществами произведен по программе «Эра v 2.0» ООО НПП «Логос-Плюс» г. Новосибирск, которая предназначена для расчета полей концентраций и рассеивания вредных примесей в приземном слое атмосферы, содержащихся в выбросах предприятий, с целью установления допустимых выбросов (НДВ).

Критерием качества атмосферного воздуха приняты допустимые концентрации (ПДКм.р.) и ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

Расчеты рассеивания вредных веществ в атмосфере проведены с учетом последовательности и возможного совпадения работ, при которых будут происходить выбросы идентичных ингредиентов.

Результаты определения необходимости расчетов приземных концентраций по веществам приведены в таблице «Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам на существующее положение».В данной таблице в графах 1,2 приведен код и наименование загрязняющего вещества, в графах 3-5 –значения ПДК и ОБУВ в мг/м3. В графе 6 приведены максимально-разовые выбросы (в г/с) веществ, в графе 7 – средневзвешенная высота источников выброса, в графе 8 – условие отношения суммарного значения максимально-разового выброса к ПДКмр (мг/м3), по средневзвешенной высоте источников выброса, в графе 9 – примечание о выполнении условия в графе 8.

Для АО «Горнорудная компания «Бенкала» месторождение Бенкалаустановлена общая область воздействия, размер которого составляет не менее1000 м..

Эти размеры принимаются за нормативную область воздействия.

Анализ результатов расчета рассеивания показал, что максимальная концентрация вредных выбросов в атмосфере на границе области воздействия не превышает 1ПДК, следовательно, принятый размер области воздействия не требует уточнения.

Таким образом, проведенные расчеты показывают, что объект не окажет особого воздействия на качество атмосферного воздуха на границе области воздействия.

Достаточность размеров области воздействия определена расчетом рассеивания выбросов для всех загрязняющих веществ. В связи с этим, минимальная расчетная область воздействия представлена как изолиния всех концентраций со значением в 1 ПДК.

На границе нормативной области воздействия концентрации загрязняющих веществ ниже 1 ПДК.

Расчет рассеивания выполнен на существующее положение.

Проведенные расчеты по программе позволили получить следующие данные:

•	уровни концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по всем источникам, полученные в узловых точках контролируемых зон с использованием средних метеорологических данных по 8-ми румбовой розе ветров и при штиле;

•	степень опасности источников загрязнения;

•	поле расчетной площадки с изображением источников и изолиний концентраций.

Анализ результатов моделирования показывает, что на границе области воздействия при регламентном режиме работы предприятия экологические характеристики атмосферного воздуха по всем веществам находятся значительно ниже нормативных величин.

| ЭРА v3.0 ТОО "Lineplus" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская область, ТОО "ГРК Бенкала" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код | Н а и м е н о в а н и е | ЭНК, | ПДК | ПДК |  | Класс | Выброс вещества | Выброс вещества |  | Значение |
| ЗВ | загрязняющего вещества | мг/м3 | максималь- | среднесу- | ОБУВ, | опас- | с учетом | с учетом |  | M/ЭНК |
|  |  |  | ная разо- | точная, | мг/м3 | ности | очистки, г/с | очистки,т/год |  |  |
|  |  |  | вая, мг/м3 | мг/м3 |  | ЗВ |  | (M) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 0110 | диВанадий пентоксид (пыль) ( |  |  | 0.002 |  | 1 | 0.000339 | 0.00004 |  | 0.02 |
|  | Ванадия пятиокись) (115) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо |  |  | 0.04 |  | 3 | 0.31577 | 0.132188 |  | 3.3047 |
|  | триоксид, Железа оксид) /в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пересчете на железо/ (274) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0143 | Марганец и его соединения /в |  | 0.01 | 0.001 |  | 2 | 0.02301 | 0.010905 |  | 10.905 |
|  | пересчете на марганца (IV) оксид/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (327) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0146 | Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди |  |  | 0.002 |  | 2 | 0.0000847 | 0.00001 |  | 0.005 |
|  | оксид) /в пересчете на медь/ ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 329) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0171 | Олово дихлорид /в пересчете на |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.00252 | 0.05961 |  | 1.1922 |
|  | олово/ (Олово хлорид) (445) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) |  |  | 0.0015 |  | 1 | 0.00986 | 0.001809 |  | 1.206 |
|  | оксид/ (Хром шестивалентный) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 647) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота |  | 0.2 | 0.04 |  | 2 | 228.60399126 | 49.825316 |  | 1245.6329 |
|  | диоксид) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0302 | Азотная кислота (5) |  | 0.4 | 0.15 |  | 2 | 0.000504 | 0.01191 |  | 0.0794 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) |  | 0.4 | 0.06 |  | 3 | 37.148160466 | 8.09096672 |  | 134.849445 |
| 0316 | Гидрохлорид (Соляная кислота, |  | 0.2 | 0.1 |  | 2 | 0.0624 | 1.476 |  | 14.76 |
|  | Водород хлорид) (163) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0322 | Серная кислота (517) |  | 0.3 | 0.1 |  | 2 | 0.0099 | 0.234 |  | 2.34 |
| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) ( |  | 0.15 | 0.05 |  | 3 | 0.058126372 | 0.38532296 |  | 7.7064592 |
|  | 583) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, |  | 0.5 | 0.05 |  | 3 | 0.08765134 | 0.0897927 |  | 1.795854 |
|  | Сернистый газ, Сера (IV) оксид) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 516) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид) ( |  | 0.008 |  |  | 2 | 0.000183 | 0.0003254 |  | 0.040675 |
|  | 518) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода, |  | 5 | 3 |  | 4 | 241.0024945 | 11.7090069 |  | 3.9030023 |
| ЭРА v3.0 ТОО "Lineplus" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |  |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская область, ТОО "ГРК Бенкала" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
|  | Угарный газ) (584) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0342 | Фтористые газообразные соединения |  | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.017322 | 0.006822 |  | 1.3644 |
|  | /в пересчете на фтор/ (617) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0344 | Фториды неорганические плохо |  | 0.2 | 0.03 |  | 2 | 0.063835 | 0.015386 |  | 0.51286667 |
|  | растворимые - (алюминия фторид, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кальция фторид, натрия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | гексафторалюминат) (Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | неорганические плохо растворимые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | /в пересчете на фтор/) (615) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0348 | Ортофосфорная кислота (938*) |  |  |  | 0.02 |  | 0.00747 | 0.1767 |  | 8.835 |
| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |  | 0.2 |  |  | 3 | 0.05 | 0.08974 |  | 0.4487 |
|  | изомеров) (203) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0621 | Метилбензол (349) |  | 0.6 |  |  | 3 | 0.0729 | 0.1713 |  | 0.2855 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) |  |  | 0.000001 |  | 1 | 0.000000925 | 0.00000104 |  | 1.04 |
| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) ( |  | 0.1 |  |  | 3 | 0.02667 | 0.036 |  | 0.36 |
|  | 102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667) |  | 5 |  |  | 4 | 0.03556 | 0.048 |  | 0.0096 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир |  |  |  | 0.7 |  | 0.01422 | 0.0192 |  | 0.02742857 |
|  | этиленгликоля, Этилцеллозольв) ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1497*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты |  | 0.1 |  |  | 4 | 0.0182 | 0.04376 |  | 0.4376 |
|  | бутиловый эфир) (110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) |  | 0.05 | 0.01 |  | 2 | 0.00975 | 0.0105 |  | 1.05 |
| 1401 | Пропан-2-он (Ацетон) (470) |  | 0.35 |  |  | 4 | 0.0415 | 0.0752 |  | 0.21485714 |
| 1411 | Циклогексанон (654) |  | 0.04 |  |  | 3 | 0.02207 | 0.0298 |  | 0.745 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) |  | 5 | 1.5 |  | 4 | 0.25 | 0.45 |  | 0.3 |
|  | /в пересчете на углерод/ (60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2735 | Масло минеральное нефтяное ( |  |  |  | 0.05 |  | 0.00036 | 0.002973 |  | 0.05946 |
|  | веретенное, машинное, цилиндровое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и др.) (716*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2752 | Уайт-спирит (1294*) |  |  |  | 1 |  | 0.05 | 0.0675 |  | 0.0675 |
| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ |  | 1 |  |  | 4 | 0.29994 | 0.3741 |  | 0.3741 |
|  | (Углеводороды предельные С12-С19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (в пересчете на С); Растворитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РПК-265П) (10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2902 | Взвешенные частицы (116) |  | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 0.01264 | 0.0784 |  | 0.52266667 |

| ЭРА v3.0 ТОО "Lineplus" |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актюбинская область, ТОО "ГРК Бенкала" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.3 | 0.1 |  | 3 | 101.72630274 | 587.5744432 |  | 5875.74443 |
|  | двуокись кремния в %: 70-20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | шамот, цемент, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - глина, глинистый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сланец, доменный шлак, песок, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клинкер, зола, кремнезем, зола |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | углей казахстанских |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | месторождений) (494) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая |  | 0.5 | 0.15 |  | 3 | 16.650277156 | 17.1004412524 |  | 114.002942 |
|  | двуокись кремния в %: менее 20 ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доломит, пыль цементного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производства - известняк, мел, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | огарки, сырьевая смесь, пыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вращающихся печей, боксит) (495*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, |  |  |  | 0.04 |  | 0.004 | 0.0288 |  | 0.72 |
|  | Монокорунд) (1027*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2978 | Пыль тонко измельченного |  |  |  | 0.1 |  | 0.00904 | 0.03256 |  | 0.3256 |
|  | резинового вулканизата из отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подошвенных резин (1090*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В С Е Г О : |  |  |  |  |  | 626.707052459 | 678.458829172 |  | 7435.18829 |
| Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ожидаемое воздействие на почвы

Сложившаяся ситуация в области сфере образования, обезвреживания, хранения переработки и утилизации отходов являются одной из основных причин опасного загрязнения окружающей среды, представляющего реальную угрозу здоровью населения, ухудшения эстетического вида города и его окрестностей. Положение усугубляется несвоевременным вывозом отходов за пределы населенных пунктов, а также вывозом их не всегда на отведенные площади полигонов, а в овраги, на берега рек и др. Таким образом, появляются многочисленные несанкционированные свалки, захламляются места отдыха, происходит сжигание мусора на свалках, улицах, дворах и других местах.

Для предотвращения вышесказанного и для создания здоровых,  комфортных условий работников и охраны окружающей среды от загрязнения, руководством предприятия выдвигается такие основные задачи как санитарная очистка и уборка близлежащей территорий, обеспечение высокого санитарного состояния жилого поселка, контроль за содержанием контейнеров, контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий.

С целью сохранения почвенно-растительного слоя, ликвидации и предотвращения размывов, смыва почвенного слоя и влагообразования, загрязнения почвы проектом должно предусматриваться:

- запрещается слив любых загрязняющих веществ в воду и почву;

- сбор и удаление отходов для утилизации и вторичного использования.

Ожидаемое	воздействие	на	животный	мир,	связанное	со  строительством	и   эксплуатацией объекта

Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Вырубка, снос и перенос деревьев, а также зеленых насаждений не предусматривается.

Негативного воздействия на наземных животных в связи с утратой мест обитания

на стадии эксплуатации  не предполагается. На проектируемой территории растения, занесенные в Красную книгу отсутствуют.

Источниками постоянного шума будут технологическое оборудование. При соблюдении проектных показателей звукового давления расчетный уровень шума за территориями технологических площадок не будет превышать установленных нормативов, а интенсивность движения автомобильного транспорта в период эксплуатации будет значительно ниже, чем при строительстве.

На стадии эксплуатации прямого воздействия на птиц и млекопитающих не ожидается. При этом площадь, на которой воздействие может проявляться, существенно снизится. Дальнейших утрат (после окончания строительства) территорий местообитаний на стадии эксплуатации не предполагается.

Ожидаемое	воздействие	вибрации,	шумовых,	электромагнитных,  тепловых	и радиационных воздействий, связанных со строительством и эксплуатацией объекта

Источниками шума и вибрации на территории является технологическое оборудование.

Оценка ожидаемых на рабочих местах уровней шума и вибрации будет приниматься на основании технической документации на оборудование, в которой будут указаны сведения о производимых шуме и вибрации, и расчетах уровня шума и вибрации на рабочих местах.

Первым уровнем обеспечения шумовой и вибрационной безопасности на производстве является снижение шума и вибрации в источнике, т.е. в конструкции применяемых машин и оборудования.

Второй уровень обеспечения шумовой и вибрационной безопасности реализован за счет снижения шума и вибрации на путях их распространения от источника до рабочего места - применена установка машин на фундаменты, виброизоляторы, усиленные перекрытия. Полы, на которых размещаются рабочие места, динамически не связаны с фундаментом.

Снижение шума на пути его распространения осуществляется акустическими средствами – звукоизолирующими и звукопоглощающими перегородками, виброизоляцией, демпфированием, установкой глушителей, и планировочными решениями - рациональной планировкой производственных помещений, рациональным размещением оборудования и рабочих мест, транспортных потоков.

Третий уровень технического обеспечения шумовой и вибрационной безопасности состоит в использовании средств индивидуальной защиты (СИЗ), обеспечивая защиту работающих непосредственно рабочем месте в сложившихся условиях шумовой и вибрационной нагрузки – виброзащитная обувь, антивибрационные рукавицы, противошумные наушники.

Также применены организационные мероприятия, состоящие в сокращении времени воздействия шума и вибрации на работающего в течение смены.

Электроснабжение – не предусматривается, работы будут проводиться в дневное время суток. Дополнительные материалы сырья и изделия не требуются для ведения работ.

Радиационная обстановка

Согласно закону РК от 23.04.1998 г. № 219-I «О радиационной безопасности населения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 14.05.2020 г.), при планировании и принятии решений в области обеспечения радиационной безопасности при проектировании новых объектов, должна проводиться оценка радиационной безопасности.

В соответствии с нормативными требованиями было проведено радиационное обследование площадки проектируемого объекта.

Оценка уровня радиоактивного загрязнения площадки под объектом была осуществлена в целях:

- оценки уровня радиоактивного загрязнения для принятия решения о возможности    размещения проектируемого объекта;

- организации безопасных условий труда в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта;

- обеспечения своевременного вмешательства в случае обнаружения превышения установленных радиационно-гигиенических нормативов;

- соблюдения действующих норм по ограничению облучения персонала и населения от природных и техногенных источников ионизирующего облучения.

В соответствии с действующими методическими рекомендациями и регламентом радиационного контроля, исследовался такой радиационный фактор как мощность экспозиционной и эквивалетной дозы гаммы-излучения на территории с целью выявления участков с аномальными значениями гамма- фона и неучтенных источников ионизирующего излучения.

Поверхностных радиоционных аномалий на территории не выявлено. По результатам гамма съемки на участке выявлено, что мощность гаммы-излучения не превышает допустимое значение - локальные радиационные аномалии обследованной территории отсутствуют. Максимальное значение мощности дозы гамма излучения в точках с максимальными показаниями поискового прибора 0,17мкЗв/ч. Превышений мощности дозы гаммы излучений на участке не зафиксировано.

Фактор ионизирующих излучений в производственном процессе отсутствует. Проведения противорадиационных мероприятий не требуется.

6) ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭМИССИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ПРЕДЕЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ, А ТАКЖЕ ИХ ЗАХОРОНЕНИЯ, ЕСЛИ ОНО ПЛАНИРУЕТСЯ В РАМКАХ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

Количество выбрасываемых загрязняющих веществ определилось расчетным методом путем применения удельных норм выбросов в соответствии с действующими методиками РК.

Общее количество источников выбросов при эксплуатации предприятия в настоящем проекте нормативов НДВ на существующее положение составляет 57стационарных источника загрязнения, из них 8 организованных источников и 49 неорганизованных источников.

От источников загрязнения атмосферы от стационарных источников, будет выделяться загрязняющие вещества 37 наименований.

Общее количество выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации предприятия в настоящем проекте нормативов НДВ на 2025 год составит 678.4588291724 т/год загрязняющих веществ, на 2026 год – 679.2643991724 т/год загрязняющих веществ, на 2027 год – 680.0699671724 т/год загрязняющих веществ, на 2028 год – 680.8755371724 т/год загрязняющих веществ,на 2029 год – 681.6809951724 т/год загрязняющих веществ, на 2030 год – 682.4873321724 т/год загрязняющих веществ,на 2031 год – 683.2922481724 т/год загрязняющих веществ, на 2032 год – 684.0978181724 т/год загрязняющих веществ, на 2033 год – 684.9033881724 т/год загрязняющих веществ, на 2034 год – 685.7089571724 т/год загрязняющих веществ.

Информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов, образуемых в результате осуществления постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования.

Строительство завершено, объект действует, данным проектом предполагается изменение объемов выбросов и добавление новых источников.

7. ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ И ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ, ХАРАКТЕРНЫХ СООТВЕТСТВЕННО ДЛЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ.

При решении задач оптимального управления главным является необходимость принятия технических решений, обеспечивающих экологическую безопасность при проведении  работ по строительству.

В программе работ в обязательном порядке необходимо учитывать возможность возникновения различного рода катастроф и предусматривать мероприятия по снижению уязвимости социально-экономических систем, производственных комплексов и объектов от катастроф и их последствий.

Главная задача в соблюдении безопасности работ заключается в проведении операции таким образом, чтобы заранее предупредить риск с определением критических ошибок, снижением вероятности ошибок при проектировании работ.

Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения или оценки следующих явлений:

- потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийным ситуациям, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осуществлении конкретного проекта;

- вероятность и возможность наступления такого события;

- потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут быть причинены в случае наступления такого события.

Вероятность возникновения аварийных ситуаций на каждом конкретном объекте зависит от множества факторов, обусловленных климатическими, техническими и другими особенностями.

Количественная оценка вероятности возникновения аварийной ситуации возможна только при наличии достаточно полной репрезентативной статистической информационной базы данных, учитывающей специфику производства работ.

Однако, как показывает опыт, частота возникновения аварийных ситуаций подчиняется общим закономерностям, вероятность реализации которых может быть выражена по аналогии с произошедшими событиями в системе экспертных оценок.

Возможные существенные вредные воздействия на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений

Одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним: разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них. Под сценарием или типом аварии понимается характерный вариант начала и развития аварийного процесса.

Основные причины возникновения аварийных ситуаций можно классифицировать по следующим категориям:

- технологические отказы, обусловленные нарушением норм технологического режима производства или отдельных технологических процессов;

- механические отказы, вызванные частичным или полным разрушением или износом технологического оборудования и его деталей;

- организационно-технические отказы, обусловленные прекращением подачи электроэнергии, ошибками персонала и т.д.;

- чрезвычайные события, обусловленные пожарами, взрывами;

- стихийные природные явления – землетрясения, наводнения, сели и т.д.

Наиболее вероятными аварийными ситуациями при строительно-монтажных работах являются:

- опасные стихийные природные явления;

- ошибки обслуживающего персонала;

- пожары.

Под опасными стихийными природными явлениями понимаются разрушительные явления, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении чрезвычайной природной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды.

Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления.  При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении о риске, связанном с природными факторами.

Согласно данным сейсмического районирования рассматриваемая территория  относится к зоне  6-бального сейсмического воздействия. Характер воздействия: одномоментный. Вероятность возникновения землетрясения, которое может привести к значительным нарушениям, пренебрежимо мала.

В результате неблагоприятных метеоусловий, таких как сильные ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки, могут произойти частичные повреждения оборудования, кабельных линий и т.п.

Описываемая  территория расположена в зоне внутриматериковых пустынь, для которых характерен резко континентальный климат с жарким сухим продолжительным летом и холодной короткой малоснежной зимой. Засушливость одна из отличительных черт климата данного района. Осадков выпадает очень мало, в основном осадки приходятся на зимне-весенний период. Следует отметить, что в данном пустынном регионе вероятны редкие ливневые осадки большой интенсивности, которые могут представлять опасность для автотранспорта, тяжелой специальной техники, силовых кабелей и т.д. Наличие большого дефицита влажности при высоких температурах воздуха создает условия для значительного испарения. Засушливый период начинается с июня и продолжается до октября месяца. Для исследуемой территории характерны частые и сильные ветры, преимущественно северо-восточного направления. В теплый период наблюдаются пыльные бури, в холодный – метели.

Анализ выше представленных природно-климатических данных показал, что вероятность пожароопасных ситуаций природного характера очень низкая. Характер воздействия пожаров кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций  незначительная.

Ошибки обслуживающего персонала. При проведении работ следует обратить особое внимание на ситуации, приводящие  к травматизму. Проблема безопасности труда определяется ростом травматизма на  местах.

Частота возникновения аварий, несчастных случаев и инцидентов на производстве и тяжесть их последствий напрямую зависят от профессионализма руководящего и обслуживающего персонала, обученности производственного персонала

Пожары. В результате неосторожного обращения персонала с огнем или вследствие технических аварий на площади проведения работ возможно возникновение пожаров.

Высокая сухость воздуха и сильный ветер, характерные для территории проведения работ, попытку тушения такого пожара без применения специальной техники делают практически безуспешной.

Катастрофические последствия пожара для местных экосистем не требуют комментариев. Как показывает анализ подобных происшествий, причиной подавляющего количества возникновения пожаров является не осторожное обращение персонала с огнем и нарушение правил техники безопасности.

Действенным средством борьбы с возникновением пожаров является обучение персонала безопасным методам ведения работ и строгий контроль за выполнением противопожарных мероприятий.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций

Проектом были разработаны решения по недопущению и предотвращения аварийных ситуаций и минимизации ущерба при произошедших авариях.

Для предупреждения и ликвидации последствий от аварий рекомендуется выполнить следующее:

- опускать к работе должностных лиц и работников, соответствующих установленным квалификационным требованиям;

-  перед началом работ обязательные инструктажи персонала, обучение и сдача экзаменов на допуск к работе;

- обязательное обеспечение персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, средствами оказания первой медицинской помощи;

- использование стандартного и сертифицированного оборудования, инструмента, материалов и веществ;

- организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением технологических параметров при проведении строительно-монтажных работ, требований промышленной безопасности;

- проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений, технических устройств, оборудования, материалов и изделий, применяемых при строительно-монтажных работах в порядке и сроки, установленные правилами промышленной безопасности;

- осуществлять эксплуатацию технических устройств, оборудования и материалов и изделий, прошедших сертификацию и допуск  к промышленному применению, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

- предотвращать проникновение на объекты посторонних лиц;

- разрабатывать и выполнять мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию аварий и их последствий;

- проводить анализ причин возникновения аварий, осуществлять мероприятия по их устранению, оказывать содействию в расследовании их причин;

- незамедлительно информировать уполномоченный государственный орган в области промышленной безопасности, органы местного государственного управления, население и работников о произошедших авариях.

8. МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, СОКРАЩЕНИЮ, СМЯГЧЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

Предусматриваемые меры по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду

Предусматриваемые меры направлены на предупреждение и минимизацию отрицательных воздействий на окружающую среду в строительный период за счет рациональной схемы организации работ.

Четкое выполнение проектных и технологических решений в период эксплуатации будет гарантировать максимальное сохранение окружающей среды.

Основные мероприятия, обеспечивающие соблюдение природоохранных требований при строительстве  проектируемых объектов могут быть отнесены к организационным, планировочным и техническим (специальным). Организационные и планировочные мероприятия обеспечивают безопасное для персонала выполнение работ и минимизацию воздействия на окружающую среду. Технические или специальные мероприятия предусматривают выполнение специальных мероприятий, предусматриваемых непосредственное снижение уровня воздействия объектов на окружающую среду: установка пылегазочистных сооружений, установка локально-очистных сооружений.

Меры по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду на период эксплуатации.

Меры по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду на период эксплуатации сводятся к проведению следующих мероприятий:

Мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух

С целью охраны окружающей среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала приняты меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ.

В период эксплуатационных работ, учитывая, что основными источниками загрязнения атмосферы, большинство мер по снижению загрязнения атмосферного воздуха будут связаны с их эксплуатацией.

Основными мерами по снижению выбросов загрязняющих веществ будут следующие:

•	строгое соблюдение технологического регламента работы оборудования;

•	качественное ремонтно-техническое состояние технологического оборудования;

•	очистка мест разлива ГСМ с помощью спецсредств;

Мероприятия по снижению негативного воздействия на поверхностные и подземные воды.

При эксплуатации основными мероприятиями, снижающим негативное воздействие на подземные воды, можно считать:

•	постоянный контроль использования ГСМ на местах ремонта, своевременный сбор и утилизация возможных протечек ГСМ;

•	размещение	бытовых   и	промышленных   отходов   в   специальных емкостях,	с последующей транспортировкой на специальные полигоны для захоронения либо передача на переработку, удаление и восстановление;

•	оперативная ликвидация случайных утечек ГСМ;

•	своевременный ремонт локально очистного сооружения.

Мероприятия по снижению негативного воздействия на почвенно-растительный покров.

С целью обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного покрова на период эксплуатации предусмотрены следующие меры:

•	рациональное использование земель, ведение работ в пределах отведенной территории. Все работы, связанные с технологическими процессами, проводятся только в пределах оборудованных площадок,

•	оперативная ликвидация загрязнений на площадках строительства;

•	оснащение временных сооружений первичными средствами пожаротушения в соответствии с типовыми правилами пожарной безопасности на весь период строительства;

•	необходимо неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических требований, норм по хранению ГСМ, утилизации отходов, хранения и транспортировки бытовых и технологических отходов.

Все твердые отходы складируются в специальных местах для дальнейшей транспортировки к полигонам захоронения либо передаются на удаление, восстановление, переработку.

При эксплуатации должны быть выполнены следующие работы:

•	очистка территории строительных работ от мусора, строительных, бетонных и металлических отходов, оставшихся по завершении работ на площадках;

•	устранение последствий утечек ГСМ - снятие загрязненных ГСМ грунтов, их обезвреживание и вывоз в специализированную организацию на утилизацию.

Выполнение предусмотренных мероприятий позволит минимизировать воздействия на земли, почвы и ландшафты.

Мероприятия по снижению негативного воздействия на животный мир

Мероприятия по охране и предотвращению ущерба животному миру могут в значительной степени снизить неизбежное негативное воздействие.

При строительных работах должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по предотвращению гибели животных, сохранению среды обитания и условий размножения.

Для снижения даже кратковременного и незначительного негативного влияния на животный мир необходимо выполнение следующих мероприятий:

•	снижение площадей нарушенных земель;

•	организация огражденных мест хранения отходов;

•	поддержание	в   чистоте	территории	площадки	и прилегающих площадей;

•	исключение проливов ГСМ и своевременная их ликвидация;

•	просветительская работа экологического содержания.

В целях предотвращения гибели объектов животного мира в период эксплуатации должны быть предусмотрены следующие мероприятия:

•	максимальное сохранение почвенно-растительного покрова;

•	исключить доступ  птиц	и животных к местам складирования пищевых и производственных отходов;

•	не допускать привлечения, прикармливания или содержания животных на участке;

•	строгое соблюдение технологии производства;

•	поддержание в чистоте прилежащих территорий;

•	контроль скоростного режима движения автотранспорта с целью предупреждения гибели животных.

Кроме вышеперечисленных мер на период эксплуатации предусмотрены следующие организационные мероприятия по охране окружающей среды:

•	до начала эксплуатации рабочие и инженерно-технический персонал должны пройти экологический инструктаж по соблюдению требований по охране окружающей среды при работе на участке.

Мероприятия по снижению негативного воздействия физических факторов

Соблюдение действующего законодательства в части использования техники и оборудования, соответствующих ГОСТу, является основным мероприятием по защите от шума, вибрации и электромагнитного излучения персонала и населения.

На период эксплуатации основные мероприятия по уменьшению уровней шума предусматривают:

•	уменьшение шума в его источнике (замена шумных технологических процессов и механизмов бесшумными или менее шумными);

•	систему сборки деталей агрегата, при которой сводятся к минимуму ошибки в сочленениях деталей (перекосы, неверные расстояния между центрами и т.п.);

•  широкое применение смазки соударяющихся деталей вязкими жидкостями;

•	оснащение агрегатов, создающих чрезмерный шум вследствие вихреобразования или выхлопа воздуха и газов (вентиляторы, воздуходувки, пневматические инструменты и машины, ДВС и т.п.) специальными глушителями;

•	изменение направленности излучения шума (рациональное ориентирование источников шумообразования относительно рабочих мест);

•	уменьшение шума на пути распространения (устройство звукоизолирующих ограждений, кожухов, экранов);

•	применение для защиты органов слуха средств индивидуальной защиты от шума (беруши, наушники, шлемы, противошумные вкладыши, перекрывающих наружный слуховой проход; защитные каски с подшлемниками);

•	замеры шума, вибрации, других опасных и вредных производственных факторов.

Борьбу с шумом проводят путем своевременного профилактического ремонта оборудования, подтягивания ослабевших соединений, своевременной смазки вращающихся частей. Для снижения шума от технологического оборудования предусмотрено: шумящие и вибрирующие механизмы заключены в кожухи, установлены гибкие связи, упругие прокладки и пружины; тяжелое вибрирующее оборудование устанавливается на самостоятельные фундаменты, применены вибро-безопасные и малошумящие машины, дистанционное управление, сокращено время пребывания в условиях вибрации и шума, рабочие места не с постоянным пребыванием в компрессорных, а периодическим, с целью осмотра отдельных узлов, в обязательном порядке используются средства индивидуальной защиты.

При эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а также при организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума должны применяться:

•	технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования);

•	применение технологических процессов, при которых уровни звукового давления на рабочих местах не превышают допустимые значения;

•	определение опасных и безопасных зон;

•	применение звукопоглощающих, звукоизолирующих устройств и конструкций;

•	снижение	коэффициента	направленности	шумового излучения относительно интересующей территории;

•	выбор оптимальной зоны ориентации и оптимального расстояния от источника шума;

•	организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени нахождения в шумных условиях);

•	зоны с уровнем звука свыше 80 дБ должны быть обозначены знаками безопасности;

•	организационно-технические мероприятия по профилактике в части своевременного ремонта и смазки оборудования.

Меры по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду на период эксплуатации сводятся к проведению следующих мероприятий:

Мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух

Основными мерами по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период эксплуатации будут следующие:

•	использование заводских модульных систем, что обеспечивает надежность и герметичность технологических соединений,

•	использование современного оборудования, отвечающего международным стандартам безопасности для окружающей среды,

•	использование сварных соединений, обеспечивающих полную герметизацию потоков,

•	своевременный контроль за работой производственного процесса.

Мероприятия по снижению негативного воздействия на подземные воды

Основными мероприятиями по охране и рациональному использованию водных ресурсов являются:

•	запрет на слив отработанного масла в неустановленных местах;

•	антикоррозионная защита металлических конструкций;

•	контроль за техническим состоянием сооружений и транспотрных средств при эксплуатации оборудования с целью недопущения утечек ГСМ на подстилающую поверхность и смыва;

•	обустройство мест локального сбора и хранения отходов;

•	контроль за качеством и составом питьевой и технической воды.

•	устройство ограждающих бортиков площадок, на которые возможны аварийные проливы жидких продуктов, исключающих поступление загрязнённых стоков и аварийных розливов на рельеф;

Мероприятия по снижению негативного воздействия на земельные ресурсы

Охрана земель от воздействия проектируемого объекта в период эксплуатации обеспечивается комплексом мер по минимизации изымаемых и нарушенных земель по предотвращению развития опасных геологических явлений, по предупреждению химического загрязнения почв.

Проектом предусматривается рациональное использование территории, земельных ресурсов для размещения проектируемых объектов. Взаимное расположение сооружений, по раскладке коммуникаций на территории выполнены в соответствии с требованиями действующих норм и правил.

Проектной документацией предусмотрено выполнение сплошной вертикальной планировки в пределах условных границ благоустройства с сохранением направления естественного уклона проектируемой площадки, обеспечением нормативных уклонов и поверхностного водоотвода от зданий, сооружений и наружных установок.

Вертикальная планировка разработана с учетом возможности примыкания проектируемых автомобильных дорог к существующим.

Мероприятия по снижению негативного воздействия на почвенный покров

Для эффективной охраны почв от возможного загрязнения и нарушения должен выполняться комплекс мероприятий, направленные на предупреждение, снижение или исключение различных видов воздействия на подстилающую поверхность, а также решения, обеспечивающие инженерно-экологическую безопасность в районе работ.

Мероприятия, обеспечивающие защиту почвы, складываются из организационно- технологических решений:

•	установка контейнеров для сбора ТБО и периодического вывоза на полигон ТБО;

•	вывоз хозяйственно-бытовых стоков и твердых отходов в специализированной организации по договору.

Проектом предусмотрен также ряд мероприятий, направленных на обеспечение инженерно-экологической безопасности объектов и предупреждения аварийных ситуаций:

•	защита проектируемых сооружений от коррозии;

•	оперативная ликвидация загрязнений на площадках строительства;

•	оснащение временных сооружений первичными средствами пожаротушения в соответствии с типовыми правилами пожарной безопасности на весь период строительства.

Для защиты почвенного покрова от механических нарушений и химического загрязнения проектом предусматриваются следующие технические решения:

•	проезд транспортной техники по бездорожью исключается;

•	необходимо неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических требований, норм по хранению ГСМ, утилизации отходов, хранения и транспортировки бытовых и технологических отходов.

Мероприятия по снижению негативного воздействия на растительность

В период эксплуатации объекта непосредственно территория будет лишена растительного покрова.

Воздействие на растительность в период эксплуатации будет выражаться лишь в вероятности прямого или опосредованного воздействия на растительность прилегающих территорий.

Наиболее важными природоохранными мероприятиями дл снижения воздействия на растительность прилегающих территорий будут являться:

•	применение современных технологий;

•	организация и проведение работ по предупреждению аварийных ситуаций;

•	планово-предупредительные	ремонтные	работы	и	обследование	 состояния оборудования;

•	сбор и утилизация отходов.

Мероприятия по снижению негативного воздействия на животный мир

Для снижения негативного влияния на животный мир, проектом предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

•	соблюдение норм шумового воздействия и максимально возможное снижение шумового фактора на окружающую фауну;

•	соблюдение норм светового воздействия и максимально возможное снижение светового фактора на окружающую фауну;

•	разработка строго согласованных маршрутов передвижения техники;

•	ограждение территории, исключающее случайное попадание	на площадку предприятия животных;

•	строгое запрещение кормление диких животных персоналом, а также надлежащее хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных.

Мероприятия по снижению негативного воздействия физических факторов

В период эксплуатации для снижения уровня шума в проектной документации предусмотрен комплекс технологических и организационных мероприятий по снижению уровня шума при работе оборудования и автотранспорта.

С целью снижения уровня шума от работающего технологического оборудования предусмотрены следующие методы:

Строительно-акустические методы:

•	звукоизоляция шумного оборудования;

•	для снижения шума насосных агрегатов до предельно допустимых уровней при монтаже оборудования, рассматриваемого в рамках данного проекта, предусматриваются глушитель и резиновые прокладки;

•	виброизоляция оборудования.

При организации рабочих мест следует применять:

•	технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образовании применение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превышают допустимые нормы и т.д);

•	дистанционное управление;

•	средства индивидуальной защиты;

•	организованные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращении времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно- профилактические другие мероприятия);

•	соблюдение технологической дисциплины;

•	улучшение качества подъездных и внутриплощадочных дорог.

•	зоны с уровнем звука более 80 дБА обозначаются знаками опасности. Работа в этих зона без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается;

•	не допускается пребывание рабочих в зонах с уровнем звука выше 135 дБА;

•	обязательный технический осмотр машин и механизмов, полученных с завода изготовителя;

•	использование СИЗ (виброзащитные перчатки, противошумные антифоны).

При установке и эксплуатации оборудования, имеющего вращающиеся детали, производят их балансировку. Эффективным методом снижения вибраций в источнике является выбор оптимальных режимов работы, состоящих в устранении резонансных явлений в процессе эксплуатации механизмов.

Для снижения вибрации от технологического оборудования предусмотрено: установление гибких связей, упругих прокладок и пружин; тяжелое вибрирующее оборудование устанавливается на самостоятельные фундаменты, сокращение времени пребывания в условиях вибрации, применение средств индивидуальной защиты.

Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих механизмах необходимо применять следующие мероприятия:

• снижение вибрации в источнике ее образования конструктивными или технологи-ческими  мерами;

•	уменьшение вибрации на пути ее распространения средствами виброизоляции и вибропоглощения;

•	дистанционное управление, исключающее передачу вибрации на рабочие места;

•	средства индивидуальной защиты.

Борьбу с вибрацией проводят путем своевременного профилактического ремонта оборудования, подтягивания ослабевших соединений, своевременной смазки вращающихся частей. Общий метод борьбы с вибрацией тяжелых машин – устройство под ними фундаментов, виброизолированных от пола и соседних конструкций.

Предлагаемых мероприятий по управлению отходами

Мероприятия по управлению отходами производства и потребления включают следующие эффективные меры:

•	обеспечение сбора, хранения и удаления отходов в соответствии с требованиями охраны окружающей среды: размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях; временное складирование отходов раздельно по видам и классам опасности в специально предназначенные для этих целей емкости (контейнеры, бочки и др.);

•	отходы высокой степени опасности изолируются; несовместимые отходы физически разделяются; опасные отходы не смешиваются;

•	утилизация всех видов отходов, не подлежащих вторичному использованию и переработке;

•	своевременный вывоз образующихся и накопленных отходов, годных для дальнейшей транспортировки и переработки на специализированные предприятия;

•	транспортировка отходов осуществляется с использованием транспортных средств, оборудованных для данной цели;

•	при сборе, хранении, транспортировании, использовании или обезвреживании должны соблюдаться действующие экологические, санитарно-эпидемиологические, технические нормы и правила обращения с отходами;

•	проведение учета образования, хранения, размещения, обезвреживания и вывоза отходов;

•	обеспечение герметичности емкостей для сбора отходов производства;

•	составление паспортов отходов;

•	проведение периодического аудита системы управления отходами;

•	максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационального использования сырья и материалов, используемых в производстве;

•	рациональная закупка материалов в таких количествах, которые реально используются на протяжении определенного промежутка времени, в течение которого они не будут переведены в разряд отходов;

•	принятие мер предосторожности и проведение ежедневных профилактических работ для исключения утечек и проливов жидкого сырья и топлива;

•	повторное использование отходов производства, для достижения снижения использования сырьевых материалов;

•	заключение контрактов со специализированными компаниями на утилизацию отходов производства и потребления.

Все предусмотренные мероприятия по безопасному обращению с отходами будут максимально предотвращать их влияние на окружающую среду.

Предусматриваемая в проекте организация хранения, удаления и переработки отходов максимально предотвращает загрязнение окружающей среды.

Разработка Программы управления отходами, планирование мероприятий по снижению количества отходов, их повторному использованию, утилизации, регенерации создадут возможность минимизации воздействия отходов на окружающую среду.

Предлагаемые меры по мониторингу воздействия

Производственный экологический контроль в период эксплуатационных работ

На этапе эксплуатации целью экологического мониторинга является осуществление контроля за источниками загрязнения окружающей природной среды для обеспечения экологически безопасного функционирования объектов строительства.

На этапе эксплуатации объектами экологического мониторинга будут являться источники техногенного воздействия на окружающую природную среду, такие как:

Дымовая труба ГТУ, дожимная компрессорная станция.

Мониторинг в период проведения эксплуатационных работ включает в себя следующие виды работ:

•	мониторинг эмиссий   -   наблюдения   за   выбросами   загрязняющих   веществ   на источниках выбросов;

•	мониторинг воздействия - оценка фактического состояния загрязнения атмосферного воздуха в конкретных точках наблюдения на местности на границе СЗЗ:

•	контроль состояния атмосферного воздуха;

•	контроль состояния почв и растительности;

•	контроль состояния поверхностных вод и подземных вод;

•	контроль соблюдения правил обращения с отходами.

Производственный экологический контроль рекомендуется проводить 1 раз в квартал.

Мониторинг эмиссий

Мониторинг   эмиссий   загрязняющих	веществ в атмосферу на источниках выбросов выполняется для контроля соблюдения нормативов НДВ.

Мониторинг эмиссий при эксплуатационных работах, учитывая многолетний характер работ, предлагается вести инструментальным и расчетным путем (исходя из фактически использованного топлива, времени работы, инструментальных замеров) по методикам расчета выбросов, утвержденных в РК и использованных в соответствующем разделе ОВОС к проектной документации.

Мониторинг воздействия

Объектами мониторинга загрязнения атмосферы в период эксплуатации будут являться:

- ГТУ с котлом утилизатором;

- ГТУ без котла утилизатора;

- дожимная компрессорная станция.

Контроль соблюдения правил обращения с отходами

Объем работ включает в себя инструментальные замеры 1 раз в квартал сторонней организацией и еженедельно собственными экологическими службами в период эксплуатации.

За соблюдением правил обращения с отходами производства и потребления, установленных в проектных материалах. Данные наблюдения необходимо провести на площадках временного хранения отходов на территории строительной площадки.

В процессе проектируемых работ для снижения нагрузки на почвы и растительность необходимо осуществлять мониторинг образования и утилизации отходов производства и потребления. Отходы должны складироваться на промплощадке и в полевом лагере только на специально отведенных местах и с соблюдением санитарных требований.

Экологическая  служба подрядчика должна осуществлять ежедневный визуальный мониторинг почв на промышленной площадке для выявления возможных утечек и проливов.

После окончания работ должен проводиться контроль качества демонтажа временных сооружений и оборудований, рекультивации территории промплощадки.

Производственный экологический контроль в период эксплуатации

Производственный мониторинг в период эксплуатации включает:

•	мониторинг атмосферного воздуха;

Атмосферный воздух

Мониторинг эмиссий

Мониторинг будет осуществляться в соответствие с утвержденными нормативыми выбросов ЗВ. По организованным источникам мониторинг проводиться с помощью газоанализаторов (инструментальный замер), в случаи отсутствия соответсвтующего датчика по ЗВ будет проводиться расчетно-аналитическим путем. По неорганизованным источникам выбросы будут контролироваться расчетным-аналитическим методом. Так же после ввода в эксплуатации будет рассмотрен вопрос о внедрении системы автоматизированного мониторинга за основными источниками загрязнения атмосферного воздуха (в случаи удовлетворений требованиям (пороговых значений) установленных законодательством РК).

Мониторинг воздействия

Контроль содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе проводится на границе СЗЗ.

Контролируемые ингредиенты: пыль неорганическая 70-20% двуокись кремния.

Измерения показателей загрязненности атмосферного воздуха могут проводиться как экологической службой самого предприятия, так и сторонней организацией на договорной основе. Для замеров должны использоваться приборы, аттестованные органами государственной метрологической службой.

В случае возникновения аварийной ситуации контроль источников выбросов и состояния воздушного бассейна должен проводиться газоспасательной службой.

Мониторинг воздействия включает метеорологические наблюдения за основными параметрами воздушной среды и качеством атмосферного воздуха.

Мониторинг при возникновении чрезвычайных ситуаций

Мониторинг и прогнозирование опасных природных процессов и явлений и оповещение о них осуществляются ведомственными системами «Казгидромета» и Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.

Мониторинг и прогнозирование опасных гидрометеорологических процессов осуществляется «Казгидрометом» с использованием собственной сети гидро- и метеорологических постов.

Для оповещения должностных лиц о чрезвычайных ситуациях природного характера используются средства коммуникаций с указанными организациями.

Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ) способствует регулированию выбросов или их кратковременное снижение.

Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ по первому режиму работы носят организационный характер:

- осуществлять полив водой зоны движения строительных машин и автотранспорта в летний период;

- отрегулировать на минимальные выбросы выхлопных газов все машины, механизмы;

- для технических нужд при ликвидации использовать электроэнергию взамен твердого топлива.

При проведении ликвидации в целях предупреждения влияния на подземные и поверхностные воды необходимо принимать меры от попадания в грунт растворителей, горюче-смазочных материалов используемых в ходе ликвидации. В период свертывания ликвидационных работ все строительные отходы необходимо вывозить с благоустраиваемой территории для дальнейшей утилизации.

Мониторинг при возникновении чрезвычайной ситуации должен включать оперативные наблюдения за всеми параметрами окружающей среды, которые подвергаются воздействию в результате аварии.

Программа мониторинга при возникновении чрезвычайной ситуации является составной частью Плана ликвидации чрезвычайных ситуаций (неконтролируемый выброс, разлив нефтепродуктов, пожар и т. д.).

В Плане ликвидации возможных аварий должны быть определены организация и производство аварийно восстановительных работ, определены обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидации аварий. После определения фактических нарушений, разрабатывается План мероприятий по очистке и восстановлению (реабилитации) территории.

В случае аварийной ситуации будут начаты мониторинговые наблюдения с момента начала аварии. Продолжительность будет зависеть от характера аварии и источника воздействия на окружающую среду, а также учетом предполагаемых работ по реабилитации природных комплексов.

Цель мониторинговых наблюдений - определить последствия влияния данной аварии на компоненты окружающей среды.

По окончании оперативных аварийно-восстановительных работ, мониторинг состояния окружающей среды должен заключаться в проведении комплексного обследования площади, подвергшейся неблагоприятному воздействию.

Мониторинговые наблюдения планируются в зависимости от характера и масштабов нештатных ситуаций. При этом определяются природные среды, состояние которых будет наблюдаться, частота измерений по каждой среде и измеряемые ингредиенты.

Мониторинговые работы в период аварийной ситуации отличаются, прежде всего, увеличением частоты измерений (до ежедневных в первые две недели после аварии и еженедельных на протяжении всего цикла реабилитационных работ. Методы отбора и анализа проб те же, что предусмотрены в период обычных мониторинговых работ.

После ликвидации аварии наблюдения переходят на постоянно действующий режим мониторинга со сгущением точек наблюдений (отбора проб) в границах зоны влияния аварии.

Мониторинг после аварийной ситуации предусматривается организовать в кратчайшее время в случае возникновения аварии, и продолжать его до тех пор, пока не будет определена степень воздействия аварии на окружающую среду.

В случае возникновения аварийных ситуаций на объекте должно быть обеспечено оперативное оповещение лиц, ответственных за экологическую безопасность на предприятии, согласно Схеме внутреннего оповещения, при возникновении чрезвычайных ситуаций. Для выяснения причин и устранения последствий аварии должны быть приняты безотлагательные меры, в связи, с чем на предприятии должно быть в наличии необходимое количество рабочих, а также необходимые и в достаточном количестве техника и оборудование.

Данные производственного мониторинга передаются в Департамент экологии в установленные сроки.

Проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов. Согласно Статьи 159, п.3, п.п.7 Экологического кодекса республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК отходы и управление ими являются объектами экологического мониторинга.

Производственный контроль при обращении с отходами предусматривает ведение учета объема, состава, режима их образования, хранения и отгрузки с периодичностью, достаточной для заполнения форм внутрипроизводственной и государственной статистической отчетности, которые регулярно направляются в территориальные природоохранные органы.

Обращение со всеми видами отходов, их захоронение будет осуществляться в соответствии с документом, регламентирующим процедуры по управлению с отходами. Выполнение положений данного документа по организации сбора и удаления отходов обеспечит:

•	соответствие природоохранному законодательству и нормативным документам по обращению с отходами в РК;

•	соответствие политике по контролю рисков для здоровья, техники безопасности и окружающей среды;

•	предотвращения загрязнения окружающей среды.

Основными	моментами	экологической	безопасности,	соблюдения которых	следует придерживаться при любом производстве, являются:

•	предупреждение образования отдельных видов отходов и уменьшение образования объемов образования других;

•	исключение образования экологически опасных видов отходов путем перехода на использование других веществ, материалов, технологий;

•	предотвращения смешивания различных видов отходов;

•	организация	максимально возможного вторичного использования    отходов по прямому назначению и других целей;

•	снижение негативного воздействия отходов на компоненты окружающей среды при хранении, транспортировке и захоронении отходов.

Предприятию, на основании Экологического Кодекса РК, необходимо организовать и осуществлять производственный контроль в области образования отходов. Самостоятельно разработать и утвердить порядок осуществления данного контроля и согласовать с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и государственными органами санитарно-эпидемиологической службы.

Основными факторами, определяющими периодичность контроля и выбор точек замеров загрязняющих веществ, являются:

•	опасные свойства (взрыво и пожароопасность, агрегатное состояние);

•	физико-химические свойства отходов (растворимость в воде, летучесть, реакционная способность;

•	способ хранения отходов.

Контроль за хранением отходов производства и потребления осуществляется Областным Департаментом Госсанэпиднадзора и Департаментом Экологии по Актюбинской области, а организация своевременного вывоза их с территории – отделом по охране окружающей среды предприятия.

За всеми видами отходов, образующихся при проведении проектных работ, достаточно визуального наблюдения за условиями временного хранения отходов, герметичностью тары и ее состоянием, периодичностью вывоза отходов или передачи работникам предприятия, своевременным использованием отходов на предприятии.

Параметры образования отходов производства и потребления, их циркуляция и удаление будут контролироваться и регулироваться в ходе основных технологических процессов.

8.СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

1.	Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

2.	Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года, № 481-II ЗРК (с изменениями и дополнения- ми по состоянию на 01.07.2021 г.).

3.	Лесной Кодекс Республики Казахстан от 8 июля 2003 года, № 477-II ЗРК (с изменениями и дополнения- ми по состоянию на 01.07.2021 г.).

4.	Земельный Кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, № 442-II ЗРК (с изменениями и допол- нениями по состоянию на 06.07.2021 г.).

5.	Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О недрах и недропользовании» (с изменениями и дополнениями от 01.07.2021 г.);

6.	Кодекс Республики Казахстан от 07 июля 2020 № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения» (с изменениями по состоянию на 24.06.2021 г.);

7.	Закон Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» от 7 июля 2006 года № 175- III ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.).

8.	Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 288-VI «Об охране и использовании объектов историко-культурногонаследия».

9.	Закон Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 июля 2004 года № 593-II, (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.).

10.	Закон Республики Казахстан от 23 апреля 1998 года № 219-I «О радиационной безопасности населения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.02.2021 г.).

11.	Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2021 г.).

12.	Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 15 июня 2018 года № 239 «Об утверждении Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр» (с изменениями и дополнениями от 20.08.2021 г.).

13.	Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучения (ОСП 72/87);

14.	Санитарные правила СП 2.6.6.1168-02 «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002)»;

15.	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 02 августа 2015 года №КР-ДСМ-71 «Гигиенические нормативы к обеспечению радиационной безопасности».

16.	CH PK 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» (с изменениями по состоянию на 09.07.2021 г.).

17.	«Методические указания по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», утвержденную МООС РК приказом N270-о от 29.10.2010 г.

18.	Классификатор отходов от 6 августа 2021 года № 314.

19.	Приказ и.о.Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3августа 2021 года № 286 «Об утверждении Правил проведения общественных слушаний».

20.	Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года №319 Об утверждении Правил выдачи экологических разрешений, представления декларации о воздействии на окружающую среду, а также форм бланков экологического разрешения на воздействие и порядка их заполнения/

21.	Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 25 июня 2021 года № 212 «Об утверждении Перечня загрязняющих веществ, эмиссии которых подлежат экологическому нормированию».

22.	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ-49 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства».

23.		«Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020

24.	Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения», утвержденные приказом Министра национальной экономики РК от 28.02.2015 года №174 (с изменениями и дополнениями от 05.07.2020 г.).

25.	Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 346 «Об утверждении Инструкции по разработке проектов рекультивации нарушенных земель».