НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен к проекту «Дополнение №2 к Индивидуальному техническому проекту на строительство разведочной скважины PZ-1 на структуре Тургай Палеозой проектной глубиной 5500 м».

Основанием для составления раздела ООС является:

•   Статья 39, глава 5 «Экологическое нормирование» Экологического кодекса РК;

•   Статья 49, глава 7 «Экологическая оценка» Экологического кодекса РК;

•   Договор на оказание услуг;

•   Техническое задание.

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен на основе исходных данных Заказчика и согласно проекту «Дополнение №2 к Индивидуальному техническому проекту на строительство разведочной скважины PZ-1 на структуре Тургай Палеозой проектной глубиной 5500 м» Проектная глубина по вертикали – 5500 м, который расположен в Сырдарьинском районе Кызылординской области Республики Казахстан.

Для АО «НК КазМунайГаз» в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РК специалистами Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» была разработана программа Производственного экологического контроля окружающей среды, установившая общие требования к ведению производственного мониторинга за состоянием компонентов окружающей среды в процессе производственной деятельности АО «НК КазМунайГаз». Согласно ПЭК мониторинг проводился на атмосферный воздух, поверхносные и подземные воды и на почвенный покров.

Целью настоящей работы является определение количественных и качественных характеристик выбросов вредных веществ в атмосферу, объемов водопотребления и водоотведения, количества образуемых отходов производства и потребления при строительстве разведочной скважины PZ-1, разработка мероприятий по контролю экологической ситуации при проведении намечаемых работ, а также оценка на все компоненты окружающей среды.

Для оценки воздействия на атмосферный воздух при строительстве разведочной скважины PZ-1 на структуре Тургай проведена инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу, в ходе которой были выявлены стационарные источники выбросов, рассчитаны валовые и максимально-разовые выбросы от стационарных источников.

На месторождении планируется строительства разведочной скважины PZ-1 проектной глубиной по вертикали – 5500 м.

- по основному варианту - 535,26 сутки:

в том числе, сутки:

- строительно-монтажные работы – 15,0 сут.

- подготовительные работы к бурению – 6,0 сут.

- бурение, крепление и ЭМР – 294,06 сут.

- испытание объектов – 190,2 сут.

в том числе:

-  в открытом стволе

-  в эксплуатационной колонне – 190,2 сут.

- ликвидация/консервация – 30* сут.

- по резервному варианту - 542,86 сутки:

в том числе, сутки:

- строительно-монтажные работы – 15,0 сут.

- подготовительные работы к бурению – 6,0 сут.

- бурение, крепление и ЭМР – 301,66 сут.

- испытание объектов – 190,2 сут.

в том числе:

-  в открытом стволе

-  в эксплуатационной колонне – 190,2 сут.

- ликвидация/консервация – 30* сут.

Основными источниками выбросов вредных веществ на месторождении являются:

- организованные источники: буровая установка SL-2500 c грузоподъемностью 680 тонн, цементировочный агрегат, емкость для топлива, передвижная паровая установка (ППУ), ДЭС – для выработки электроэнергии;

- неорганизованные источники: сварочный пост, смесительная установка СМН-20, насосная установка для перекачки дизтопливо, емкость для хранения дизтоплива ДЭС, ППУ, емкость для бурового шлама, емкость масла, емкость отработанных масел, ремонтно-мастерская, склад цемента, блок приготовления цементных растворов, блок приготовления бурового раствора, резервуары для нефти, эксплуатационная скважина, насосная установка для перекачки нефти,факельная труба.

Всего стационарными источниками выбрасывается в атмосферу за весь период проведения планируемых работ при строительстве разведочной скважины PZ-1 составляет:

Вывод: всего стационарными источниками за весь период проведения планируемых работ при строительстве скважин на структуре Тургай в атмосферу максимально будет выбрасываться:

- при бурении и крепления скважины PZ-1 (при использования основного станка) – 121,80т загрязняющих веществ;

- при освоении скважины PZ-1 (при использования основного станка) – 973,24т загрязняющих веществ;

- при ликвидации скважины PZ-1 (при использования основного станка) – 49,23т загрязняющих веществ;

- при бурении и крепления скважины PZ-1 (при использования резервного станка) – 66,09т загрязняющих веществ;

- при освоении скважины PZ-1 (при использования резервного станка) – 819,69т загрязняющих веществ;

при ликвидации скважины PZ-1 (при использования резервного станка) – 819,69т загрязняющих веществ.

На структуре Тургай вода для хозяйственно-питьевых осуществляется привозная (бутилированная) вода с Кумколь и м/р Аксай

Для технических нужд осуществляется из водозаборной скважины.

Хозяйственных сточных вод от временного вахтового поселка накапливаются в местные железобетонные септики с последующим вывозом их на утилизацию в специализированную организацию (Договор с специализированным организациям определяется путем проведения тендера).

В процессе строительство образуется значительное количество твердых и жидких отходов. Отходы оказывает негативное влияние на компоненты среды, в первую очередь, на атмосферу, почву и водную среду. На структуре Тургай бурение скважин осуществляется безамбарным методом.

Основными отходами при бурении скважины являются: отработанный буровой раствор; буровой шлам; буровые сточные воды, коммунальные отходы; пищевые отходы; промасленная ветошь; металлолом; огарки сварочных электродов; отработанные аккумуляторы, отработанные масла; отходы пластика.

Для  проведения  расчетов  рассеивания загрязняющих  веществ  в атмосферу  использован  программный  комплекс «Эра», версия 3.0 НПО «Логос», г. Новосибирск, согласованный с ГГО имени Воейкова, г.Санкт-Петербург и МООС Республики Казахстан. Расчет рассеивания в приземном слое атмосферы показал, что превышение ПДК не наблюдается на границе санитарно-защитной зоны месторождения.