Краткая нетехническое резюме

Наименование предприятия: ТОО «Восход-Oriel».

Юридический адрес: Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский р-н, с/о Дон, с.Онгар, ул. Булак, 16.

БИН: 041140004055

Наименование объекта: месторождение Восход

Вид деятельности: промышленная разработка месторождений.

ТОО «Восход-Oriel» проводит работы по освоению месторождения хромовых руд «Восход» в соответствии с Контрактом №1545 от 19.04.2004 года, выданным Министерством Энергетики и Минеральных Ресурсов Республики Казахстан, и дополнением №1 к данному Контракту (регистрационный № 1613 от 07.12.2004).

В апреле 2019г. прошло заседание Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан (ГКЗ РК) по отчету «Подсчет запасов хромовых руд месторождения «Восход» по состоянию 01.01.18г.» ТОО «MineralExplorationConsultants» решение, которого было оформлено протоколом №2042-19-У от 10.04.19г. Приложение А.

На основания протокола ГКЗ РК, ТОО «Восход-Oriel» обратился в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК с просьбой разрешить внести изменения и дополнения в рабочую программу Контракта на недропользование в части изменения календарного графика добычи хромовой руды на период 2022-2029гг в объеме 850 000 т/год, максимальный объем добычи составляет 1020 тыс. тонн.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК рассмотрев обращение ТОО «Восход-Oriel» имеющий намерение заключить соглашение о внесении изменений и дополнений в контракт на недропользование, (заявление, их обоснование и иные сведения, необходимые для принятия решения по заявлению, проект дополнения к контракту на недропользование), приняло решение разрешить проведение прямых переговоров о внесений изменений и дополнений в рабочую программу Контракта.

На данный момент проектирования верхние запасы (выше подэтажа плюс 30 м) месторождения вскрыты и осуществляется доработка оставшихся запасов подэтажа плюс 30 м, и производится поэтапная отработка и подготовка запасов к добыче подэтажа плюс/минус 0 м.

Для вскрытия месторождения подготавливается следующие подэтажи: -30м и - 60м.

Вскрытие перечисленных подэтажей предусмотрено фланговыми уклонами №1 и №2, из которых проходятся фланговые подэтажные съезды и транспортные штреки.

Подготовка запасов к очистной добыче на подэтажах предусматривается разрезными рудными ортами, из которых осуществляется проходка очистных штреков. Расстояние между осями очистных штреков принято 15 м.

Ситуационный план района размещения месторождения предоставлен в приложении 4.

Согласно Решения по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, выданного 08.09.2021 г. РГУ «Департамент экологии по Актюбинской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК ТОО «Восход-Oriel» относится к I категории опасности (приложение 9).

Породный отвал

Породный отвал расположен рядом с врубом с целью складирования вывозимой из шахты породы. Площадь пылящей поверхности отвала, S=88000 м2. Количество породы, подаваемой на отвал м3/год составит:

| Год |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во породы, тыс. м3/год |  | 109,07 | 76,88 | 97,56 | 27,89 | 27,89 |

Максимальное количество породы, поступающей в отвал –  19,8 м3/час. Допускается временное складирование исходной руды на породном отвале до загрузки в приемный бункер обогатительной фабрики.

2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования с точки загрязнения атмосферы

Основной деятельностью ТОО «Восход-Oriel» является добыча хромитовой руды с последующим обогащением на обогатительной фабрике ТОО «Восход Хром».

Источником теплоснабжения служит котельная, расположенная на территории обогатительной фабрики.

В состав предприятия входят следующие здания и сооружения: шахта, стационарные дизельные установки, ремонтно-механический цех (№1, №2), бетоносмесительная установка, автозаправочная станция, склад готовой продукции, административно-бытовой комплекс, жилой комплекс, автомобильная стоянка.

Шахта

•	Количество рабочих дней в году - 365;

•	Количество смен в сутки – 2;

•	Продолжительность смены для подземных работ – 10 часов.

Породный отвал

Породный отвал расположен рядом с врубом с целью складирования вывозимой из шахты породы. Площадь породного отвала на существующее положение составляет 88000 м2. Количество породы, подаваемой на отвал согласно ПГР составит:

| Год |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во породы, тыс. м3/год |  | 109,07 | 76,88 | 97,56 | 27,89 | 27,89 |

Максимальное количество породы, поступающей в отвал – 19,8 м3/час.

Допускается временное складирование исходной руды на породном отвале до загрузки в приемный бункер обогатительной фабрики.

Ремонтно-механическая мастерская

Для выполнения технического обслуживания и текущего ремонта горного оборудования, буровых станков, электрического оборудования на предприятии имеется ремонтно-механическая мастерская.

Ремонтно-механическая мастерская  (№1, №2) включает:

•	сварочный пост;

•	газовая резка металла;

•	сверлильный станок;

•	токарно-винторезный станок;

•	заточной станок;

•	шиномонтажный станок;

•	Раздаточные колонки для замены масла;

•	Насос для закачки масла;

•	Лакокрасочный пост;

•	Ванны для промывки деталей;

•	Стенд испытания двигателей;

•	Воздухонагреватели.

Бетоносмесительная установка

Для крепления монолитным бетоном камерных выработок предусмотрена бетоносмесительная установка (БСУ). На площадке БСУ расположены склады хранения инертных материалов, силосы для хранения цемента, непосредственно сама БСУ.

Автозаправочная станция

Для хранения и отпуска горюче-смазочных материалов имеется автозаправочная станция (АЗС) с резервуарным парком для топлива и топливораздаточными колонками. Также имеется: насос АСН, насосный блок, узел запорно-регулирующих арматур.

Открытые склады концентратов

Склад концентратов расположен на железнодорожном терминале станции Сарысай. На площадке терминала имеется 4 открытых склада, один склад для продуктов мелкого класса ВХ1-4, площадь склада – 4 314 м2, высота штабеля-3 м, второй склад для крупно-кускового концентрата ВХ1-3, площадь склада – 2 820 м2, высота штабеля – 3 м, третий склад для осколочного концентрата ВХ1-2, площадь склада – 830 м2, высота штабеля – 3 м, четвертый склад для продуктов мелкого класса ВХ1-1, площадь склада – 996 м2, высота штабеля – 3 м.

Участок стационарных установок (УСУ)

На территории УСУ находятся два отопительных котла PROTERMBIZON 2400 kW и два газовых генераторов G3520E 2020kW.

Малая площадка под открытый склад 0,2 га предназначается для складирования и усреднения концентрата фракции 0-13 мм в объеме 5 тыс.т.

Административно-бытовой комплекс (АБК) ТОО «Восход-Oriel» расположен на территории месторождения «Восход». В АБК имеется отопительные котлы и резервуары хранения дизтоплива. Отопительный котел работает на газообразном топливо.

Жилой комплекс

Жилой комплекс расположен в г.Хромтау, на территории жилого комплекса имеются 2 отопительных котла.

Максимальный объем добычи хромитовой руды в 2025-2029 гг. составляет 1020 тыс. тонн в год.

Загрязнение атмосферы происходит при осуществлении основных технологических процессов:

•	Буровые работы;

•	Взрывные работы;

•	Спецтехника и транспортировка руды;

•	Сварочные работы;

•	Газовая резка металла;

•	Стационарные дизельные установки;

•	Работа ремонтно-механического цеха (№1, №2);

•	Бетоносмесительная установка;

•	Погрузка материала в приемные бункера;

•	Силосы для цемента;

•	Автозаправочная станция;

•	Погрузочно-разгрузочные работы;

•	Ремонтные работы;

•	Автомобильная стоянка;

На балансе предприятия имеется передвижная техника. Согласно п. 17 ст. 202 Экологического Кодекса РК нормативы допустимых выбросов для передвижных источников не устанавливаются.