Программа

управления отходами (ПУО)

в привязке к Плану горных работ на добычу магматических горных пород:

строительного камня (диабаз) месторождения Улгайсынское-II

в Айтекебийском районе Актюбинской области

г. Актобе, 2024 г.

Паспорт программы

| Наименование: | Программа управления отходами (ПУО) к Плану горных работ на добычу магматических горных пород: строительного камня (диабаз) месторождения Улгайсынское-II в Айтекебийском районе Актюбинской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки: | Экологический кодекс Республики Казахстан от 2.01.2021 года № 400-VI ЗРК Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 318 от 09.08.2021 г. «Об утверждении Правил разработки программы управления отходами» |
| Цели и задачи: | Основной целью является сокращение объемов образования отходов производства и потребления и минимизация их воздействия на окружающую среду. Задачами Программы является определение пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами, с прогнозированием достижимых объемов работ в рамках планового периода. Задачи направлены на снижение объемов образуемых и накопленных отходов, с учетом минимизации объемов отходов, вывозимых на полигоны захоронения. Программа направлена на повышение эффективности процедур оценки изменений, происходящих в объеме и составе отходов, с целью выработки оперативной политики минимизации отходов с использованием экономических или других механизмов для внесения позитивных изменений в структуры производства и потребления путем: - совершенствования производственных процессов, в том числе за счет внедрения малоотходных технологий. - передачи физическим и юридическим лицам, заинтересованным в их использовании |
| Показатели программы: | Качественные или количественные значения, определяющие на определенных этапах ожидаемые результаты реализации комплекса мер, направленные на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду |
| Плановый период реализации программы: | 2024-2033 годы |
| Объемы и источники финансирования: | На реализацию программы будут использованы собственные средства 2024-2033 гг. – 500,0 тыс. тенге Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета на соответствующий год |
| Ожидаемые результаты | Обеспечение должных экологических требований |

Определения и сокращения

Система управления отходами - это комплекс мероприятий по сбору, транспортировке, переработке, вторичному использованию или утилизации отходов и контролю всего процесса.

Отходы – любые вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том числе товары, утратившие потребительские свойства).

Переработка отходов – операции, посредством которых отходы перерабатываются в продукцию, материалы или вещества вне зависимости от их назначения. При переработке могут использоваться механические, химические и (или) биологические методы воздействия на отходы.

Соблюдение иерархии отходов производителями и владельцами отходов, т.е. предотвращение образования отходов; подготовка отходов к повторному использованию; переработка, утилизация и удаление отходов.

Сортировка отходов - операции по разделению отходов по их видам и (или) фракциям, согласно определенным критериям, осуществляемые отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или на объектах для восстановления или удаления.

Обезвреживание отходов – механическая, физико-химическая или биологическая обработка отходов для уменьшения или устранения их опасных свойств.

Обработка отходов – операции, в процессе которых отходы подвергаются физическим, термическим, химическим или биологическим воздействиям, изменяющим характеристики объекта.

Сбор отходов – деятельность по организованному приему отходов специализированными организациями в целях направления на восстановления или удаления, в том числе по сортировке и накоплению отходов в процессе их сбора. Раздельный сбор отходов - сбор отходов раздельно по видам или группам в целях упрощения дальнейшего специализированного управления ими.

  - Введение

Программа управления отходами разработана во исполнение требований законодательства Республики Казахстан для природопользователя и является неотъемлемой частью экологического разрешения

Основными целями разработки данной программы являются

- достижение установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов и /или/ уровня опасных свойств накопленных и образуемых отходов, а также отходов, находящихся в процессе обращения.

- минимизация объемов отходов, вывозимых на полигоны захоронения.   Срок действия программы – 2024-2033 годы.

При разработке программы управления отходами были использованы нормативно-правовые акты и нормативно-технические документы РК:

- Экологический кодекс Республики Казахстан от 2.01.2021 года №400-VI ЗРК;

- Правила разработки программы управления отходами, утвержденные приказом №318 от 09.08.2021 г.;

- Классификатор отходов, утвержденный приказом №314 от 06.08.2021 г.;

- Методика расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, утвержденная Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22 июня 2021 года №206;

- ГОСТ 30772-2001. «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения».

Настоящая Программа управления отходами разработана в соответствии с принципом иерархии и содержит сведения об объеме и составе образуемых и получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации.

В целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации устанавливаются лимиты накопления и захоронения отходов.

Лимиты накопления отходов устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления, в пределах срока, установленного в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан.

Лимиты захоронения отходов устанавливаются для каждого конкретного полигона отходов, входящего в состав объектов, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для захоронения на соответствующем полигоне.

Запрещается накопление отходов с превышением сроков, установленных законодательством, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов.

Программа управления отходами для объектов II категории разрабатывается с учетом необходимости использования наилучших доступных техник в соответствии с заключениями по наилучшим доступным техникам, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с настоящим Кодексом

  - Анализ текущего состояния управления отходами

2.1. Общие сведения о предприятии

В данном разделе отражаются количественные и качественные показатели текущей ситуации с отходами, имеющиеся проблемы, основные результаты работ по управлению отходами за предыдущий период.

Общие сведения с реквизитами и контактными лицами

Наименование объекта: ТОО «KHAN BETON AQTOBE».

Форма собственности: Частное.

| Месторасположение промышленных площадок: |  |
| --- | --- |
| Карьер строительного камня (диабаза) Улгайсынское-II | В Айтекебийском районе Актюбинской области Республики Казахстан |

Настоящим Планом Горных работ предусматривается производство горных работ по добыче строительного камня (диабаза) месторождения Улгайсынское-II, расположенного в 4,0 км на север от пос. Донгелексор (бывший пос. Улгайсын) Айтекебийского района Актюбинской области Республики Казахстан.

Недропользователем месторождения Улгайсынское- II является ТОО «KHAN BETON AQTOBE».

Запасы месторождения Улгайсынское-II утверждены Протоколом №341 заседания ТКЗ при ЗК ПГО «Запказгеология» от 26.06.1990г. по категории С1 в количестве 1473 тыс.м3.

Компетентным органом – ГУ «Управление индустриально-инновационного развития Актюбинской области» - ТОО «KHAN BETON AQTOBE» предписано уведомление за № 02-4/1727 от 30.10.2023г., в котором отмечено, что в соответствии с п.3 статьи 205

Кодекса «О недрах и недропользовании» от 27.12.2017г. №125-VI о необходимости согласования Плана горных работ для оформления лицензии на добычу магматических горных пород: строительного камня (диабаза) на месторождении Улгайсынское-II – приложение 3.

В соответствии с вышеизложенным ТОО «KHAN BETON AQTOBE» составлен настоящий План горных работ.

Содержание и форма Плана горных работ для добычи строительного камня соответствуют Техническому заданию Заказчика и действующим нормативным документам.

Основное направление использования добываемого строительного камня – получение щебня. Щебень может использоваться в дорожном строительстве. Для использования щебня в строительных бетонах следует провести дополнительные исследования щебня в строительных бетонах и асфальтобетонах.

На отработку утвержденных запасов строительного камня (диабаза) месторождения Улгайсынское-II подготовлена Картограмма, которая вместе с настоящим Планом горных работ и Планом ликвидации будет передана в Компетентный орган на получение Лицензии на добычу.

Лицензия на добычу, согласно действующего законодательства, предоставляется на 10 лет – это 2024-2033гг., за которые ТОО «KHAN BETON AQTOBE» планирует отработать балансовые запасы в контуре Картограммы со следующими ежегодными показателями добычи промышленных запасов (тыс.м3): 2024-2033гг. – от 10 до 147,3.

  - Общие сведения о системе управления отходами

Система управления отходами является основным информационным звеном в системе управления окружающей средой на предприятии и имеет следующие цели:

    - уменьшение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК;

    - систематизация процессов образования, удаления и обезвреживания всех видов отходов в соответствии с действующими нормативными документами РК.

Концепция управления отходами базируется на, так называемом, понятии «3Rs» – reduce (сокращение), reuse (повторное использование) и recycling (переработка). Наиболее предпочтительным является, безусловно, полное предотвращение выбросов или их сокращение, далее, вниз по иерархии, следуют повторное использование, переработка, энергетическая утилизация отходов и уничтожение. Работа любого предприятия неизбежно влечет за собой образование отходов производства и потребления (ОПП) и создает проблему их размещения, утилизации или захоронения. Первым законодательным документом в области управления отходами является Директива Европейского Союза 75/442/ЕЭС от 15 июля 1975 года, в которой впервые были сформулированы и законодательно закреплены принципы обращения с отходами – так называемая Иерархия управления отходами. Безопасное обращение с отходами с учетом международного опыта основывается на следующих основных принципах (ст 329 Экологического кодекса РК):

      - предотвращение образования отходов (уменьшая их количество и вредность, используя замкнутый цикл производства);  утилизация отходов до полного извлечения полезных свойств веществ (повторное использование сырья);

      - безопасное размещение отходов;

      - приоритет утилизации над их размещением;

      - исключение из хозяйственного оборота не утилизируемых отходов (опасных, токсичных, радиоактивных);

      - размещение отходов без причинения вреда здоровью населения и нанесения ущерба окружающей среде.

При применении принципа иерархии должны быть приняты во внимание принцип предосторожности и принцип устойчивого развития, технические возможности и экономическая целесообразность, а также общий уровень воздействия на окружающую среду, здоровье людей и социально-экономическое развитие страны.

Система управления предусматривает девять этапов технологического цикла отходов:

- этап – появление отходов, происходящее в технологических и эксплуатационных процессах, а также от объектов в период их ликвидации;

2	этап – сбор и (или) накопление отходов, которые должны проводиться в установленных местах на территории владельца или другой санкционированной территории;

3	этап – идентификация отходов, которая может быть визуальной

4	этап – сортировка, разделение и (или) смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие;

5	этап – паспортизация. Паспорт опасных отходов составляется и утверждается физическими и юридическими лицами, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются опасные отходы;

6	этап – упаковка отходов, которая состоит в обеспечении установленными методами и средствами (с помощью укладки в тару или другие емкости, пакетированием, брикетированием с нанесением соответствующей маркировки) целостности и сохранности отходов в период их сортировки, погрузки, транспортирования, складирования, хранения в установленных местах;

7	этап – складирование и транспортирование отходов. Складирование должно осуществляться в установленных (санкционированных) местах, где отходы собираются в специальные контейнеры. Транспортировку отходов следует производить в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды, а также обеспечивающем удобства при перегрузке;

8	этап – хранение отходов. В зависимости от вида отходов хранение может быть открытым способом, под навесом, в контейнерах, шахтах или других санкционированных местах;

9	этап – утилизация отходов. На первом подэтапе утилизации может быть произведена переработка бракованных или вышедших из употребления изделий, их составных частей и отходов от них путем разработки (разукрупнения), переплавки, использования других технологий с обеспечением рециркуляции (восстановления) органической и неорганической составляющих, металлов и металлосоединений для повторного применения в народном хозяйстве, а также с ликвидацией вновь образующихся отходов. Вторым подэтапом технологического цикла ликвидации опасных и других отходов является их безопасное размещение на соответствующих полигонах или уничтожение.

Отходы, образующиеся при нормальном режиме эксплуатации из-за их незначительного и постепенного накопления, сразу не вывозятся в места их утилизации, а собираются в пронумерованные контейнеры и хранятся на отведенных для этих целей площадок. Все образующиеся отходы на предприятии временно хранятся на площадках с последующей передачей специализированным организациям. Обращение с отходами осуществляется согласно разработанным внутренним инструкциям по обращению с отходами. Договора на вывоз и дальнейшую утилизацию всех образующихся отходов производства и потребления заключаются ежегодно.

В систему управления отходами на предприятии также входит:

  - расчет объемов образования отходов и корректировка объемов в соответствии с появлением новых технологий утилизации отходов и совершенствования технологических процессов на предприятии

  - сбор и хранение отходов в специальные контейнеры или емкости для временного хранения отходов

  - вывоз отходов на утилизацию/переработку и в места захоронения по разработанным и согласованным графикам.

  - оформление документации на вывоз отходов с указанием объемов вывозимых отходов

  - регистрация информации о вывозе отходов в журналы учета и базу данных на предприятии.

  - составление отчетов, предоставление отчетных данных в госорганы

  - заключение договоров на вывоз с территории предприятия образующихся отходов.

Инвентаризация отходов

Инвентаризация отходов на объектах предприятия проводится ежегодно, и представляется установленный перечень всех отходов, образующихся в подразделениях предприятия.

Результаты инвентаризации учитывают при установлении стратегических экологических целей и на их основе разрабатывают мероприятия по регенерации, утилизации, обезвреживанию, реализации и отправке на специализированные предприятия отходов производства, которые включаются в программу достижения стратегических экологических целей.

Учет отходов

Ответственным по учету всех отходов производства и потребления и осуществлению взаимоотношений со специализированными организациями является ответственный по ООС на предприятии.

Каждое производственное подразделение назначает ответственного за обращение с отходами. Ответственный за обращение с отходами, на основании инвентаризации отходов, ведет первичный учет объемов образования, сдачи на регенерацию,		утилизации, реализации,	отправки	на	специализированные предприятия и размещения на полигонах отходов, образованных в результате производственной и хозяйственной деятельности производственного подразделения. Инженер	по	ООС	готовит сводный отчет	и	представляет	в	областной статистический орган отчет по опасным отходам, выполняет расчеты платежей за размещение отходов в ОС.

Сбор, сортировка и транспортировка отходов

Порядок сбора, сортировки, хранения, утилизации, нейтрализации, реализации, размещения отходов и транспортировки производится в соответствии с требованиями к обращению с отходами, исходя из их уровня опасности («абсолютно» безопасные; «абсолютно» опасные; «Зеркальные»)

На предприятии сбор отходов производится раздельно, в соответствии с требованиями к обращению с отходами по уровню опасности, видом отходов, методами реализации, хранения и размещения отходов. Для сбора отходов выделены специально отведенные места с установленными контейнерами для сбора отходов.

Контейнеры должны быть маркированы и окрашены в определенные цвета.

По мере наполнения тары транспортировка отходов организуется силами подразделения в соответствующие места временного сбора и хранения на предприятии.

Отходы, не подлежащие размещению на полигонах или регенерации на предприятии, должны транспортироваться на специализированные предприятия для утилизации, обезвреживания или захоронения.

Оформление документов на вывоз и погрузку отходов в автотранспорт осуществляет ответственный за обращение с отходами в производственном подразделении.

Транспортировку всех видов отходов следует производить автотранспортом, исключающим возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды.

Транспортирование опасных отходов на специализированные предприятия и их реализация осуществляются на договорной основе.

Утилизация и размещение отходов

Утилизация и размещение отходов должны осуществляться способами, при которых воздействие на здоровье людей и окружающую среду не превышает установленных нормативов, а также предусматривается минимальный объем вновь образующихся отходов.

Утилизация отходов производства в подразделениях предприятия проводится в тех направлениях и объемах, которые соответствуют существующим производственным условиям.

Обезвреживание отходов

Обезвреживание отходов – обработка отходов, имеющая целью исключение их опасности или снижения уровня опасности до допустимого значения.

Для ликвидации возможной аварийной ситуации, связанной с проливом электролита от аккумуляторных батарей в помещении, предназначенном для хранения, предусмотрено наличие необходимого количества извести, соды, воды для нейтрализации.

Производственный контроль при обращении с отходами

На территории предприятия предусмотрен производственный контроль за безопасным обращением отходов. Должностное лицо, ответственное за надлежащее содержание мест для временного хранения (накопления) отходов, контроль и первичный учет движения отходов, а также ответственный за безопасное обращение с отходами на территории предприятия ведут постоянный учет.

  - Оценка текущего состояния управления отходами

Характеристика всех видов отходов, образующихся на объекте и получаемых от третьих лиц, а также накопленных отходов и отходов, подвергшихся захоронению

При добычных работах будут образовываться: смешанные коммунальные отходы. Отходы будут собираться в металлические контейнеры и по мере накопления (не более 6 месяцев) будут вывозиться на специализированные предприятия по договору. Капитальный ремонт и техническое обслуживание спецтехники будет осуществляться по мере необходимости в сервис-центрах ближайших населенных пунктах.

Замена масел, фильтров, шин и других расходных частей будет производиться в специализированных предприятиях (СТО) ближайших населенных пунктов.

Смешанные коммунальные отходы образуются в результате непроизводственной деятельности персонала предприятия, а также при уборке помещений и территорий. Отходы  накапливаются в контейнере на площадке предприятия. По мере накопления отходы вывозятся на полигон ТБО по договору.

Отходы от разработки не металлоносных полезных ископаемых (вскрышная порода). Объемы образования вскрышных пород согласно календарному плану работ на карьере. Хранение вскрыши на отвале вскрышных пород.

.

  - Количественные и качественные показатели текущей ситуации с отходами в динамике за последние три года.

Учитывая, что добычные работы являются планируемой работой, за последние 3 года отходы отсутствуют. Основными отходами при проведении добычных работ будут являться смешанные коммунальные отходы.

Таблица 2.2 – Перечень, характеристика и масса отходов производства и потребления

| Наименование источника образования отходов производства (технологический процесс, оборудование, структурное подразделение) | Корпус, цех, участок | Наименование отхода* | Код отхода* (уровень опасности) | Годовое количество образования отходов с учетом максимальной загрузки оборудования, технологического процесса, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное производство |  |  |  |  |  |  |
| Персонал предприятия | Площадка карьера | Смешанные коммунальные отходы | 20 03 01 | 0 | 0 | 0 |
| Площадка карьера | Площадка карьера | Отходы от разработки не металлоносных полезных ископаемых (вскрышная порода) | 01 01 02 | 0 | 0 | 0 |

  - Анализ мероприятий по управлению отходами за последние три года

Добычные работы являются намечаемой деятельностью, в связи, с чем  отходы не образовывались.

Принципы единой системы управления заключаются в следующем:

- На всех производственных объектах компании планируется вести учет образующихся отходов. Специалистами отдела ОТ и ОС предприятия контролируются все процессы в рамках жизненного цикла отходов, и помогает установить оптимальные пути утилизации отходов, согласно требованиям законодательства РК и международных природоохранных стандартов.

- Сбор и/или накопление отходов на производственных объектах компании будет осуществляться согласно нормативным документам Республики Казахстан. Для сбора отходов планируется оборудовать специальные площадки, и обеспечить необходимое количество контейнеров.

- Все образующиеся отходы пройдут идентификацию и паспортизацию.

- Транспортирование отходов будут осуществлены специализированными лицензированными организации.

- Складирование и хранение, образующихся отходов будут осуществлены в специализированные контейнеры и специально оборудованных площадки.

- По мере возможности производить вторичное использование отходов, либо их передачи физическим и юридическим лицам, заинтересованным в их использовании;

- Удаление твердо-бытовых отходов будут осуществлены на специально оборудованном полигоне.

- Отходы, не относящиеся к смешанным коммунальным отходам, передаются сторонним организациям для размещения, утилизации, обезвреживания или переработки.

В целях оптимизации управления отходами организовано заблаговременное заключение договоров на вывоз для дальнейшей переработки/использования/ утилизации отходов производства и потребления со специализированными предприятиями, что также снижает или полностью исключает загрязнение компонентов окружающей среды.

Смешанные коммунальные отходы будут вывозятся на полигон согласно договору.

Вскрыша будет хранится на отвале вскрышных пород.

Вещества, содержащиеся в отходах, временно складируемых на территории предприятия, не могут мигрировать в грунтовые воды и почвы, т.к. обеспечивается их соответствующее хранение. В связи с этим проведение инструментальных замеров в местах временного складирования отходов не планируется.

Передача отходов оформляется актом приема-передачи с приложением копии паспорта отходов. Сведения об образовании отходов и об их движении заносятся начальником объекта в журнал «учета образования и размещения отходов».

Сведения о существующей системе передачи отходов компании приведены в таблице 3.3.

Таблица 2.3. Существующая система передачи отходов

| № п/п | Наименование отхода | Куда передаются отходы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Смешанные коммунальные отходы | Передаются на договорной основе специализированным компаниям |
| 2 | Отходы от разработки не металлоносных полезных ископаемых (вскрышная порода) | Добычные работы планируется начать с 2024 года, в связи с чем отходы не образовывались. Хранение в отвале вскрышных пород. |

Основными результатами работ	по управление отходами в динамике за последние три года отсутствуют.

Анализ динамики образования отходов проводится по отчетным данным                                  предприятия.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель Программы заключается в достижении установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств накопленных и образуемых отходов, а также отходов, находящихся в процессе обращения.

Международная практика утилизации отходов строится на следующих принципах:

  - Соблюдать тенденции снижения объема образования отходов;

  - Повторно использовать и перерабатывать;

  - Производить обработку;

  - Осуществлять захоронение/размещение на полигонах.

Для достижения вышеуказанной цели необходимо выполнить следующие задачи:

  - Оптимизировать существующую систему управления отходами;

  - Анализ производственных процессов как источников образования отходов;

  - Обеспечение выполнения требований директивно-нормативных документов;

  - Надлежащее захоронение отходов на полигонах в соответствии с проектными решениями. Обеспечение экологической безопасности при захоронении отходов;

  - Сокращение объемов отходов, размещаемых в окружающей природной среде: переработка отходов с извлечением ценных компонентов, повторное использование с целью сокращения количества отходов, подлежащих захоронению;

  - Снижение уровня токсичности отходов путем физической или химической обработки;

  - Построение схемы операционного движения отходов.

Задачи программы – определить пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами, с прогнозированием достижимых объемов работ в рамках планового периода.

Задачи направлены на снижение объемов образуемых и накопленных отходов, с учетом:

- внедрения на предприятии имеющихся в мире наилучших доступных технологий по обезвреживанию, вторичному использованию и переработке отходов;

- привлечения инвестиций в переработку и вторичное использование отходов;

- минимизации объемов отходов, вывозимых в накопители отходов для размещения, обезвреживания, захоронения.

  - Соблюдения действующих экологических, санитарно-эпидемиологических и технологических норм и правил при обращении с отходами;

  - Обеспечение условий, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на состояние ОС и здоровье человека;

  - Рекультивация мест захоронения отходов, минимизации отрицательного воздействия полигонов на окружающую среду.

Программой управления отходами на плановый период сроком 3 года предусматриваются мероприятия, направленные на постепенное снижение объемов образуемых отходов и снижения негативного воздействия их на окружающую среду.

В соответствии с Экологическим Кодексом РК, нормативных правовых актов, принятых в Республике Казахстан, все отходы производства и потребления должны собираться, храниться, транспортироваться, обезвреживаться и подвергаться захоронению с учетом их воздействия на окружающую среду.

В целях предотвращения загрязнения компонентов природной среды накопление и удаление отходов производится в соответствии с международными стандартами и действующими нормативами Республики Казахстан, а также внутренними стандартами, при соблюдении которых должны обеспечиваться условия, когда образующиеся отходы не оказывают вредного воздействия на состояние окружающей среды и здоровье персонала предприятия.

В процессе производственной и хозяйственной деятельности ТОО «ТД Сервис» отходы, не являющиеся целью производства и оказывающие негативное воздействие на окружающую среду.

Исходя из вышеизложенного, для достижения поставленных задач при осуществлении производственной и хозяйственной деятельности на предприятии, в работе с отходами, которые образовались в результате этой деятельности, принята следующая последовательность:

- снижение объемов образования отходов;

- повторное использование (регенерация, восстановление);

- утилизация;

- обезвреживание;

- безопасное размещение.

Основой реализации такого подхода является:

- инвентаризация;

- учет;

- сбор,

- сортировка и транспортирование отходов;

- производственный контроль при обращении с отходами.

Показатели Программы – количественные и (или) качественные значения, определяющие на определенных этапах ожидаемые результаты реализации комплекса мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.

Показатели должны быть контролируемыми и проверяемыми, определяться по этапам реализации Программы.

Основными показателями Программы управления отходами на предприятии являются:

- Экономический и экологический эффект в результате внедрения запланированных мероприятий по реализации Программы.

- Количество использованных (утилизированных, обезвреженных отходов).

- Количество удаленных (вывезенных) отходов с территории согласно с нормативно утвержденными объемами образования этих отходов.

Количественные и качественные значения реализации Программы приведены в таблице 3.1, в которой указаны базовые значения показателей, характеризующие текущее состояние управления отходами. Базовые показатели определяются как среднее значение за последние три года.

Таблица 3.1 – Количественные и качественные значения основных показателей Плана мероприятий Программы

| № п/п | Наименование показателей | Базовые показатели, тонн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество отходов, переданных на переработку / вторичное использование, всего |  |
|  | в том числе: |  |
| 2 | Количество отходов, переданных на утилизацию / обезвреживание, всего |  |
| 2.1 | Смешанные коммунальные отходы | 0,00 |
| 2.2 | Отходы от разработки не металлоносных полезных ископаемых (вскрышная порода) | 0,00 |

- ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ

4.1. Предложения по усовершенствованию системы управления отходами на предприятии

Комплексный подход к переработке отходов должен базироваться на долговременном стратегическом планировании и обеспечивать гибкость, необходимую для того, чтобы адаптироваться к будущим изменениям в составе и количестве отходов. Мониторинг и оценка результатов мероприятий должны непрерывно сопровождать разработку и реализацию этапов программы управления отходами. Мероприятия приняты в Программу управления отходов в соответствии с планом перспективного развития на период 2023-2032 годы.

Рассмотрев систему управления отходами можно сделать следующие вводы и дать рекомендации:

Согласно ст. 320 Экологического кодекса РК производить временное складирование отходов и не допускать хранение в сроки, превышающие нормативные.

Оборудовать площадки контейнерами единого образца и провести их        маркировку по видам отходов. Не допускать смешивания различных видов отходов по неосторожности.

С определённой периодичностью проводить обучение персонала по правилам сбора отходов. Для персонала, ответственного за вывоз и учёт отходов, проводить дополнительные тренинги, в которых обучать их правилам ведения документации и работе с подрядными организациями. С новыми сотрудниками при приеме на работу проводить инструктаж по обращению с отходами на предприятии.

Своевременно осуществлять вывоз отходов подрядными организациями, а также заблаговременно заключать необходимые договора со специализированными организациями по вывозу отходов.

4.2. Намерения предприятия по сокращению объемов  размещения отходов

Разработанный и представленный ниже План мероприятий по реализации ПУО учитывает качественные и количественные показатели, сроки исполнения и предполагаемые расходы.

Данное мероприятие дает значительный экологический эффект, поскольку уменьшает объемы размещения основных по количеству и качеству отходов производства и таким образом снижает техногенную нагрузку на окружающую среду. Поэтому на предприятии и в дальнейшем будут исследоваться:

    - экономическая эффективность и пути вовлечения большего количества отходов в переработку и вторичное использование;

    - анализ состава данного вида отходов для оценки пригодности к использованию;

    - наличия для этого новых технологических решений на рынке технологий переработки, анализ их целесообразности и возможных путей внедрения в производственные процессы.

4.3. Обоснование лимитов накопления отходов

Расчет количества образующихся отходов произведен на основании технологического регламента работы предприятия и технических характеристик установленного оборудования, утвержденных норм расхода сырья, удельных норм образования отходов по отрасли и удельных показателей по справочным данным.

Расчет количества отходов, образующихся в процессе производственной деятельности ТОО «Казахстанская нерудная компания» произведен согласно следующим нормативным документам:

- «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства» РНД 03.1.0.3.01-96.

- Исходные данные, представленные Заказчиком;

- Фактических объемов принимаемых отходов.

Расчет количества образования смешанных коммунальных отходов

Объем образования  отходов  определялся согласно приложению №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100–П,

Норма образования бытовых отходов (m1, т/год) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0,3 м3/год на человека, списочной численности работающих на предприятии и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3.

Мобр = 0,3 м3/год 14 чел  0,25 т/м3  = 1.05 тонн/год.

Итого:

| Код | Отход | Кол-во, т/год |
| --- | --- | --- |
| 200301 | Смешанные коммунальные отходы | 1.05 |

# Расчет количества отходов от разработки не металлоносных полезных ископаемых (вскрышная порода)

Объемы образования вскрышных пород согласно календарному плану работ на карьере составляет на 2024-2026 гг. – 28.23 тыс.м3/год, с хранением на отвале вскрышных пород до 2033 года (включительно).

Расчет объемов образования отходов вскрышных пород в тоннах ведется по формуле:

m=p*V

Где: p – объем вскрышных пород

V – плотность материала, 1,8 т/м3

| Наименование отхода | Годы отработки | Объем образования тыс.м3/год | Плотность т/м3 | Объем образования отхода т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы от разработки не металлоносных полезных ископаемых (вскрышная порода) | 2024-2026 гг. | 28230 | 1,8 | 50814 |

Общий объем образования вскрышных пород за годы отработки карьера составит – 50814 тонн ежегодно.

  - Лимиты накопления отходов на 2024-2033 годы

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год | Лимит накопления, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| На 2024-2033 гг. |  |  |
| Всего | - | 50815.05 |
| в том числе отходов производства | - | 50814 |
| отходов потребления | - | 1,05 |
| Опасные отходы |  |  |
| Неопасные отходы |  |  |
| ТБО (Смешанные коммунальные отходы ) | - | 1,05 |
| Отходы от разработки не металлоносных полезных ископаемых (вскрышная порода) | - | 50814 |

- Необходимые ресурсы и источники финансирования

На реализацию Программы управления отходами будут использованы собственные средства.

План финансирования по реализации Программы управления отходами представлен таблицей 5.1.

Таблица 5.1. План финансирования в рамках реализации Программы по управлению отходами

| Год | Объем финансирования, тыс тенге |
| --- | --- |
| 2024-2033 гг. | 500,0 (за 10 лет) |

*примечание – объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета на соответствующий год.

- ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА  ПРЕДПРИЯТИИ

| № | Наименование мероприятий | Ожидаемые результаты (показатель результата) | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Ориентиро вочная стоимость | Источники финансирова ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель Программы: постепенное сокращение объема образуемых отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Надлежащая утилизация отходов производства и потребления. Обеспечение экологической безопасности при захоронении отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сбор, транспортировка и утилизация отходов потребления, проведение мероприятий направленных на предотвращение загрязнения подземных вод | Качественный показатель: Выполнение законодательных требований/ 100% Исключение несанкционированного загрязнения окружающей среды. Передача отходов в специализированные компании на утилизацию. | Предотвращение загрязнения земель | 2024-2033 гг. | Отдел ОС, руководители производственных отделов | 2024-2033 гг. 500,0 тыс.тг | Собственные средства |
|  |  | Уменьшение объема накопления |  |  |  |  |  |
|  |  | отходов. |  |  |  |  |  |
|  |  | Количественный показатель: |  |  |  |  |  |
|  |  | Отходы, подлежащие дальнейшей |  |  |  |  |  |
|  |  | передачи, будут переданы на |  |  |  |  |  |
|  |  | утилизацию/ 100%. |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Оптимизация существующей системы управления отходами |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оптимизация системы учёта и контроля образования, | Улучшение контроля реализации программы/ 100 % | Заключение | 2024-2033 гг. | Отдел ОС | Не требуется | Собственные средства |
|  | движения отходов на всех | Обеспечение соблюдения | договоров со |  |  |  |  |
|  | этапах жизненного цикла | требований законодательства РК в | специализированными |  |  |  |  |
|  |  | области обращения с отходами/ | организациями на |  |  |  |  |
|  |  | 100 % |  |  |  |  |  |

| 3 | Сортировка отходов по физико-химическим свойствам. Несовместимых отходов приводит к дополнительной переработке, а также общему удорожанию проводимых мероприятий, потребуется проведение лабораторных анализов | Упрощения процессов хранения, очистки, переработки и/или удаления, экономия ресурсов, удешевление мероприятий по утилизации отходов/ 100 % | Предотвращение загрязнения земель | 2024-2033 гг. | Отдел ОС | Не требуется | Собственные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 3: Минимизация образования отходов производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Использование | Уменьшение объема накопления | Предотвращение | 2024-2033 гг. | Отдел ОС | Не требуется | Собственные |
|  | малоотходных или | отходов 100 % | загрязнения земель |  |  |  | средства |
|  | безотходных технологий в |  |  |  |  |  |  |
|  | строительстве объектов и |  |  |  |  |  |  |
|  | т.д. а также уменьшение |  |  |  |  |  |  |
|  | образования отходов в |  |  |  |  |  |  |
|  | источнике посредством |  |  |  |  |  |  |
|  | проектирования, вариантов |  |  |  |  |  |  |
|  | материально-технического |  |  |  |  |  |  |
|  | снабжения и выбора |  |  |  |  |  |  |
|  | подрядчиков |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Защита земель от | Уменьшение объема накопления | Охрана земельных | 2024-2033 гг. | Отдел ОС, | Не требуется | Собственные |
|  | загрязнения отходами | отходов/ 100 % | ресурсов |  | руководители |  | средства |
|  | производства и |  |  |  | производственных |  |  |
|  | потребления, химическими |  |  |  | отделов |  |  |
|  | и другими вредными |  |  |  |  |  |  |
|  | веществами. |  |  |  |  |  |  |