КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ С ОБОБЩЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ЕЕ УЧАСТИЕМ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

1.	Описание предполагаемого	места	осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ

Намечаемая деятельность по реконструкции и модернизации ГМЦ проектируется на существующей промышленной площадке ТОО «ШҰҒЫЛА КЕНТ», расположенной в 8,0 км юго-восточнее с. Боко, в 38 км от районного центра - п. Калбатау Жарминского района области Абай.

С северо-восточной стороны от границ участка на расстоянии 0,35 км проходит гравийная автомобильная дорога, которая соединяется с существующей асфальтовой автомобильной дорогой, идущей на с. Боко.

На расстоянии 8,0 км от проектируемого объекта находится вахтовый поселок в населенном пункте с. Боко.

Рельеф равнинно-низкогорный, имеет уклон поверхности земли от 656,00 до 624,50, с юго-запада с понижением на северо--восток, в сторону речки Бюкуй, протекающей на расстоянии 1,0 км до проектируемых объектов.

Кадастровый номер земельного участка – 05-243-006-372 (гос.акт №1064271), площадь 68,92 га.

Все объекты размещения намечаемой деятельности расположены вне населенных пунктов, вне границ особо охраняемых природных территорий, земель государственного лесного фонда, месторождений подземных вод питьевого качества, вне границ водоохранных зон и полос водных объектов.

Памятники архитектуры и культурного наследия, места захоронения сибирской язвы, на проектируемой территории также отсутствуют.

Рисунок.1 Карта-схема расположения участка в системе расселения Жарминского района  области Абай.

2. Описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов

Намечаемая деятельность по реконструкции системы отопления гидрометаллургического цеха (ГМЦ), установки дополнительного технологического оборудования и модернизации ДСК (дробильно-сортировочный комплекс) предусматривается на действующей промышленной площадке ТОО Шұғыла Кент» в Жарминском районе области Абай.

Область Абай образована в июне 2022 года в соответствии с Указом Президента путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области районов Аксуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского, городов Семей и Курчатов.

В новых границах область состоит из 8 районов, 2 городов областного (Семей, Курчатов), 2 городов районного значения (Аягоз, Шар) 134 сельских округов, 2 поселка, 325 сельских населенных пунктов. Областным центром региона является город Семей.

Жарминский район расположен в центральной части области Абай. Рельеф территории мелкосопочно-равнинный, на востоке горный (хребет Калба). В недрах имеются запасы золота, кобальта, никеля, кадмия, вольфрама, строительных материалов и др.

Одним из крупнейших промышленных предприятий не только Жарминского района, но и региона в целом является Бакырчикское горнодобывающее предприятие. В 2018 году на предприятии в рамках государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития введена в эксплуатацию обогатительная фабрика производительностью 2 млн тонн руды в год.

На территории Жарминнского района находится и Боко-Васильевское рудное поле,  расположенное в 30 км южнее районного центра - села Калбатау и в 35 км к юго-востоку от железнодорожной станции Жангизтобе. Окисленную золотосодержащую руду, добытую на данном рудном поле, перерабатывает в т.ч. и ТОО «Шұғыла Кент».

К участкам, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, участкам захоронения отходов относится вся территория ГМЦ ТОО «Шұғыла Кент».

Участки извлечения природных ресурсов в рамках настоящего отчета о возможных воздействиях не рассматриваются, так как данная деятельность, рассматриваемыми в данном отчете объектами, осуществляться не будет.

3. Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные

Инициатор намечаемой деятельности:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ШҰҒЫЛА КЕНТ» в лице директора Даниярова Нурсултана Ринатовича

Юридический	адрес:	Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссе Самарское, дом 15

БИН 100340000744

4. Краткое описание намечаемой деятельности

Основной деятельностью ТОО «ШҰҒЫЛА КЕНТ» является переработка золотосодержащей руды методом кучного выщелачивания, получение товарной продукции – сплава Доре, отправляемый на аффинажный завод ТОО «Тау-Кен Алтын» в г. Нур-Султан.

ТОО «ШҰҒЫЛА КЕНТ» имеет Разрешение на эмиссии в окружающую среду для объектов I, II и III категорий №: KZ05VCZ00308179 от 20.05.2019 г. на срок действия 10 лет (с 20.05.2019 года по 31.12.2028 года). Разрешение было выдано после проведения государственной экологической экспертизы проекта оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) рабочего проекта «Строительство установки кучного выщелачивания окисленных золотосодержащих руд, производительностью 600 тыс тн/год в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области».

Настоящим проектом реконструкции с увеличением производственной мощности в 2 раза – сокращается  срок эксплуатации ГМЦ до 5 лет.

Проект установки кучного выщелачивания для переработки окисленных золотосодержащих руд месторождений Жолпак-Тобе и Аульное Боке-Васильевского рудного поля, расположенного в Жарминском районе области Абай,  был разработан на основании утвержденного «Технологического регламента для проектирования предприятия по переработке окисленных руд месторождений Жолпак-Тобе и Аульное методом кучного выщелачивания», выполненного РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» филиала «Восточный научно-исследовательский горно-металлургический институт цветных металлов». Промышленная  площадка по переработке руды находится на расстоянии 2,3 км от месторождений Жолпак-Тобе и Аульное.

Существующая производственная площадка предприятия условно поделена на 3 участка:

1. Участок дробильно-сортировочно-агломерационного узла (ДСАУ):

- Склад товарной руды с входной зоной ДСАУ;

- Дробильно-сортировочно-агломерационный узел (ДСАУ).

2. Площадка кучного выщелачивания (ПКВ)

3. Участок гидрометаллургического цеха (ГМЦ):

- Въездная зона ГМЦ;

- Гидрометаллургический цех (ГМЦ) с топочной;

- Расходный склад сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ);

- Аварийные пруды;

- Противопожарные сооружения;

- Контрольно-наблюдательные объекты (КНО)

- Емкости для дизтоплива V=3м3.

- Бак для воды.

- КПП;

- Навес для мотопомпы

- КТП с ДЭС.

- Выгреб.

Производственная деятельность предприятия разделена на несколько этапов:

1. Подготовка руды на ДСК;

2. Выщелачивание на ПКВ;

3. Извлечение металла из раствора на ГМЦ.

Переработка руды методом кучного выщелачивания включает следующие основные технологические операции:

- дробление исходной руды с получением готового класса -15+0 мм;

- выбор и подготовку площадки под кучное выщелачивание (снятие плодородного слоя и планировка площадки и ее уплотнение);

- подготовку гидроизоляционного основания (отсыпка глины толщиной 300 мм, ее уплотнение, укладка полиэтиленовой пленки толщиной 1,5 мм, укладка защитного слоя полиэтиленовой пленки из песка толщиной 300 мм,

- укладка перфорированных коллекторов для сбора продуктивных растворов) отсыпка дренажного слоя из вскрышной породы толщиной 500 мм;

- укладку дробленой руды в штабель, с применением радиального укладчика;

- монтаж системы орошения;

- орошение рудного штабеля цианистыми растворами;

- дренирование продуктивных (золотосодержащих) растворов через штабель;

- транспортирование золотосодержащих растворов на передел сорбции через приемные емкости;

- сорбция золота активированными углями в сорбционных колоннах;

- выгрузка насыщенных золотом углей из сорбционных колонн;

- десорбция золота с насыщенных активированных углей и электролиз богатых элюатов;

- кислотная обработка и реактивация обедненных золотом активированных углей;

- съем катодных осадков, сушка, обжиг и плавку катодных осадков;

- обезвреживание отработанных рудных штабелей после отработки.

Настоящим проектом предусматривается увеличение мощности гидрометаллургического цеха (ГМЦ) с 600 тыс.т/год до 1200 тыс. т/год путем:

- Увеличения производительности ДСК с установкой дополнительной линии дробления руды и замене существующего конвейера №1 на более производительный.

- Установки дополнительного технологического оборудования в ГМЦ (колонн сорбционного выщелачивания, емкостей, насосов) и теплообменников.

-  Реконструкции системы отопления ГЦМ с установкой блочно-модульной котельной (с учетом подогрева технологических растворов в зимнее время).

- Строительства 2 складов для хранения сильнодействующих реагентов (СДЯВ).

- Строительство ангара для спецтехники.

- Строительство керносклада.

- Перенос с вахтового поселка существующей лаборатории на территорию ГМЦ.

Проектом реконструкции ГМЦ с целью увеличения производственной мощности ранее принятые проектные технические и технологические решения не меняются.

ДСК. В существующем положении щековая дробилка (поз. 3) работает на 40% и длительное время находится в простое. Проектом предусматривается установка дополнительной линии дробления руды, включающей  в себя вторую конусную дробилку, виброгрохот, ленточные конвейеры и замене существующего конвейера №1 на более производительный.

В данный момент конвейер №1 имеет производительность 120 т/ч при ширине ленты 800 мм, проектом предусматривается замена конвейера на более производительный, а именно конвейер с ширеной ленты 1000 мм и производительностью 250 т/ч. На новом конвейере (поз.15) в районе головы будет установлен плужковый сбрасыватель (поз.17) который будет отсекать часть подаваемой руды на новую линию дробления, а часть руды будет направлять на существующий инерционный грохот (поз.7).

Новая линия дробления будет работать аналогично существующей:

- Руда (фракцией 0-140 мм) с конвейера №1 (поз. 15) при помощи плужкового сбрасывателя поступает на конвейер В1 (поз. 19) который направляет ее на  стадию сортировки - грохочения в инерционном грохоте (поз.20).

- Надрешетный продукт (фракцией более 20мм) направляется на вторую стадию дробления по конвейеру В3 на  конусную дробилку (поз. 22).

- С дробилки по конвейеру В2 руда (фракцией 0-32 мм) возвращается на стадию сортировки - грохочения в инерционном грохоте (поз.20).

- Подрешетный продукт (фракцией 0-22 мм) направляется по конвейерам В4 и В5 на существующий конвейер №4 и далее направляется на склад (или в бункер перегрузки) дробленой руды.

Новая линия сортировки и дробления, за исключением конвейера №1 (поз.15),  поставляется комплектно фирмой «JINAN YOUMU MACHINERY EQUIPMENT CO.,LTD. (КНР)  и рассчитана на производительной 120-140 т/час.

Все конвейера имеют одинаковую производительность (140 т/ч) и ширину ленты 650 мм.

Дробильно-сортировочный комплекс состоит из самостоятельных агрегатов, каждый из которых выполняет соответствующую технологическую операцию. Управление агрегатами и конвейерами ДСК производится с общего пульта, смонтированного в диспетчерском пункте управления.

При увеличении производительной мощности ДСК сохраняется действующая система пылеподавления для обеспыливания процесса дробления и сортировки:

- уровень влажности руды не дает большого пыления;

- все узлы пересыпки, а так же конвейеры закрыты кожухом, что исключает попадание пыли в больших количествах в атмосферу;

– минимальное количество узлов перегрузки с минимальной высотой выгруза,

- перегрузка осуществляется по течкам, исключая свободное падение руды,

- увлажнение руды при сухой погоде. Мокрое пылеподавление достигает снижение пыли до 98%.

ГМЦ. Проектом предусматривается установка дополнительной емкости продуктивных растворов (поз.40) с центробежными насосами Рedrollo F80/250B для подачи продуктивного раствора на новый каскад колонн сорбции (поз 11Б) в количестве 5 штук.

Проектом предусматривается установка колонн сорбции в две линии.  Первая и вторая линии предусмотрены на параллельную работу.

Для адсорбции золота на активированный уголь используются сорбционные колонны (поз.11) диаметром 2,2м, высотой 4,4 м в количестве 10 штук, в две параллельные линии, по 5 колонн.

Колонны в каждой линии установлены последовательно.

Продуктовый раствор отделения готовых растворов поступает в отделение сорбции. Сорбционные колоны раствором заполняются последовательно. Продуктовый  раствор несколько раз проходит в сорбционных колонах через уголь, где золото осаждается.

Для улучшения качества техпроцесса сорбции на линиях подачи продуктивных растворов (на существующем и проектном) устанавливаются теплообменники для подогрева продуктивного раствора до проектной температуры.

Для увеличения запаса готовых растворов NaOH в реагентном отделении добавлен чан V = 5 м3 с насосами 1К-20/30.

Таким образом, в переделе сорбции участка КВ дополнительно устанавливаются:

–	емкость для продуктивных растворов КВ (объем 27м3) из инертных материалов (н/ж сталь 316) – 1 шт.

–	сорбционные колонны, D = 2.2 м, H = 4,4 м, общее количество – 5 шт (материал – н/ж сталь 316);

–	насосы продуктивного раствора Рedrollo F80/250B - 1 шт.;

–	емкость для хранения едкого натрия, объем 5 м3  (материал – углеродистая сталь) – 1 шт.

–	насосы для перекачки едкого натрия 1К-20/30 – 2 шт.

–	теплообменники – 2 шт.

Проектируемая установка дополнительного технологического оборудования в ГМЦ (5 колонн сорбции, контактный (растворный) чан щелочи (NaОH) и PLS емкость продуктивного раствора) не приведет к образованию новых источников выбросов, т.к. являются источниками выделений, которые выводятся в существующие системы вентиляции с местными отсосами,  оборудованными фильтрами газовых выбросов (ФГВ).

Блочно-модульная котельная. Установка блочно-модульной котельной «Виктория» тип 1 БМК2-7900ГД) (далее – БМК) предусмотрена в полной заводской готовности, изготавливаемой ТОО «KSM» г.Караганда с котлом UT-L 30 мощностью 4200 кВт и котлом UT-L 28 мощностью 3700 кВт.

Котельная предназначена для теплоснабжения комплекса производственных зданий и подогрева технологических растворов в зимнее время.

В котельной предусмотрена установка 2 котлов на сжиженном и дизельном топливе производительностью 7900 кВт.

В качестве основного топлива принят сжиженный газ с теплотворной способностью 25000   ккал/м3. Расход сжиженного газа при работе одной горелки на максимальной мощности 3650 кВт – 335,3 м3/час. Расход сжиженного газа на проектную нагрузку 6000 кВт – 254 м3/час.

В качестве резервного топлива принят дизель с теплотворной мощностью 10180 ккал/м3. Расход дизельного топлива при работе одной горелки на максимальной мощности 3650 кВт – 390 л/час. Расход дизельного топлива на проектную нагрузку 6000 кВт – 640 л/час.

Здание БМК полной заводской готовности прямоугольной формы, одноэтажное, размерами в плане 9х12 м и высотой блок модуля от основания до верха покрытия в коньке 2,975 м. Вместе с котельным поставляется трехствольная дымовая труба ферменного типа высотой 19.96 м.

Газоснабжение осуществляется сжиженным углеводородным газом (СУГ)  ГОСТ 20448-2018, технологический процесс - постоянный.

Продолжительность отопительного периода -  202 суток (04 октября - 22 апреля). Годовой расход СУГ - 516745,34 м3.

Для принятия, хранения и бесперебойного снабжения парами сжиженного газа котелььной предусмотрена групповая резервуарная установка из 6-х подземных горизонтальных цилиндрических резервуаров емк. 38 м. куб., всего  - 228 м.куб.

Резервуары располагают в один ряд на расстоянии 1,1 м друг от друга на песчаную подушку толщ. 0,30 м с послойным уплотнением.. Верхняя образующая резервуара расположена на глубине 0,60 м от поверхности насыпного грунта.

Территория групповой резервуарной установки ограждена проветриваемым ограждением из негорючих материалов высотой не менее 1,6м. На резервуарах установлены штуцера для установки запорной и регулирующей арматуры. Предохранительно-сбросной клапан обеспечивает открытие при превышении установленного максимального давления не более чем на 15%.

Для резервного котла в здании размещены два резервуара накопительные для дизельного топлива объемом 15 м3 каждый. Годовой расход дизельного топлива для резервного котла составит – 144 т/год.

Существующая топочная ГМЦ с водогрейным котлом КВа-800, работающим на дизельном топливе, будет эксплуатироваться на период проведения десорбции в летнее время, при этом расход топлива сократится с 200 т/год до 80 т/год.

Строительство складов сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ). Ангары №1, №2 для хранения СДЯВ - одноэтажные без цокольного этажа размером в осях 12х12 м. Ангары арочного типа выполнены с соединением арочных элементов вальцовочной машиной. Ангары неотапливаемые, предназначены для хранения СДЯВ в специальных поддонах.

Строительство гаража для транспорта. Гараж для транспорта – утепленное сооружение арочного типа выполнено одноэтажным с соединением арочных элементов вальцовочной машиной. Гараж выполнен без цокольного этажа размером в осях 15х12 м и предназначен для одновременного размещения 2 единиц транспорта.

Строительство керносклада. Склад для хранения керна - одноэтажный без цокольного этажа размером в осях 12х12 м. Сооружение имеет цельную неотапливаемую зону здания, где располагаются поддоны для хранения керна.

Лаборатория. На территории ГМЦ расположены 2 лаборатории: лаборатория Д (дробильное отделение – пробоподготовка), лаборатория А (аналитическая).

От технологического оборудования лаборатории Д имеется вытяжная вентиляционная система с местными отсосами от: 2-х щековых дробилок ДЩ, 1-й валковой дробилки ДВМ, 1-й кольцевой мельницы LM2 к и 1-го делителя Джонсона.

Лаборатория А предназначена для проведения анализов на содержание благородных металлов в руде и продуктах ее переработки.

Методы анализов: атомно-абсорбционный, пробирный, химический.

Пробы, поступающие из лаборатории Д, подвергаются специальной кислотной обработке с целью перевода золота в раствор и определения содержания золота в растворе атомно-абсорбционным методом. Контроль анализа производится пробирным методом.

В лаборатории А имеются 3 вытяжных вентиляционных системы с местными отсосами.

При эксплуатации новых зданий и сооружений (ангары хранения СДЯВ, ангар спецтехники и керносклад) источники выбросов в атмосферу отсутствуют.

В связи с тем, что ранее рабочим проектом «Строительство установки кучного выщелачивания окисленных золотосодержащих руд, производительностью 600 тыс тн/год в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области» при планируемой переработке окисленной руды в объеме 6 млн.тонн в течение 10 лет было запроектировано строительство 7 куч выщелачивания на ПКВ, в проекте реконструкции строительство новых куч выщелачивания не предусматривается и вместимость карт кучного выщелачивания не меняются. Устройство дополнительных аварийных прудов проектом реконструкции также не предусматривается.

В виду того, что на данном этапе переработки руды нет необходимости агломерации (окатывания) руды, т.е. просыпки руды, подаваемой на кучу, цементом на стадии загрузки штабелеукладчика, в данном проекте реконструкции узел агломерации отсутствует, как источник загрязнения атмосферы оборудование для агломерации не рассматривается и не нормируется. В дальнейшем производственный участок определен не как ДСАУ, а ДСК.

Ориентировочно строительно-монтажные работы будут проводиться в течение 2-х месяцев в 2024 году.

Эксплуатация ГМЦ производительностью 1200 тыс.т/год запланирована в первом полугодии 2024 года.

Ориентировочный срок эксплуатации фабрики составит 5 лет.

Возможно увеличение сроков при наличии подходящего сырья в достаточном количестве.

Численность работающих  в период СМР составит 15 человек, в период эксплуатации 100 человек

5. Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на природные компоненты и иные объекты.

5.1	Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности

Реализация намечаемой деятельности окажет положительное влияние на развитие экономики региона и социально-экономического благополучия населения.

В Жарминском районе, начиная с периода строительства объектов намечаемой деятельности и в период производственной деятельности, будут созданы дополнительные рабочие места и создана развитая инфраструктура.

Негативного влияние на здоровье населения оказываться не будет, т.к. на основании проведенных расчетов, превышений предельных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере на границе с расчетной СЗЗ 500 м не обнаружено. За пределы границ СЗЗ объекта негативное влияние не распространиться, а ближайшая жилая зона расположена на расстоянии 8 км.

Попадание в почву загрязняющих веществ исключается, т.к. площадка кучного выщелачивания, аварийный и технологический пруды будут иметь специальный противофильтрационный экран, соответствующий современным экологическим требованиям. После окончания эксплуатации ГМЦ, участок подлежит обязательному восстановлению – рекультивации.

На последний год эксплуатации ГМЦ в 2029 году после полной отработки руды и окончания функционирования ПКВ будет производиться обезвреживание цианидов в дренажных растворах и далее сброс их в накопительный (аварийный) пруд. В связи с этим на 2029 год предусматривается сброс сточных вод в накопитель. Для обеспечения предотвращения загрязнения почвы и грунтовых вод аварийный пруд имеет специальный противофильтрационный экран, исключающую попадание загрязняющих веществ в окружающую среду согласно п. 73 главы 2 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 63 от 10.03.2021 года.

Строительство объектов намечаемой деятельности является необходимым, обоснованным, своевременным и перспективным, поскольку позволит создать новые рабочие места, снять социальную напряженность в обществе, пополнить бюджет государства, что будет способствовать укреплению национальной безопасности и ускорению социально-экономического развития.

5.2.	Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)

Сверхнормативного воздействия на видовой состав, численность фауны, ее генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных в процессе осуществления намечаемой деятельности оказываться не будет.

Риски нарушения целостности естественных сообществ, сокращение их видового многообразия в зоне воздействия намечаемой деятельности минимальны.

Согласно письму РГУ «Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Абай Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства Экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» от 22.01.2024 г. №ЗТ-2024-02752162 участок намечаемой находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. По информации РГКП «ПО Охотзоопром» представленный участок не является средой обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных.

Согласно ранее выполненной оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)  на РП «Строительство установки кучного выщелачивания окисленных золотосодержащих руд, производительностью 600 тыс тн/год в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области», прошедшей государственную экологическую экспертизу в составе вневедомственной экспертизы, места сосредоточения и пути движения животных, гнездования птиц в районе проектируемого объекта отсутствуют. Таким образом, значительное воздействие намечаемой деятельности на пути миграции и места концентрации животных не прогнозируется. Зона воздействия намечаемой деятельности на животный мир ограничивается границами земельного отвода (прямое воздействие, заключается в возможном вытеснении за пределы мест обитания) и санитарно-защитной зоны (косвенное воздействие, крайне опосредованное через эмиссии в атмосферный воздух).

В рамках скрининга воздействий намечаемой деятельности и определении сферы охвата по ЗОНД № KZ50VWF00126425 от 29.12.2023 года, от Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан замечаний и предложение не поступило.

Во исполнение п. 26 Инструкции, Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, дополнительных возможных воздействий намечаемой деятельности указано не было.

Заключением об определении сферы охвата ОВОС № KZ50VWF00126425 от 29.12.2023 года (приложение 1), возможных негативных воздействий намечаемой деятельности на биоразнообразие, не выявлено.

Мероприятия по предотвращению, минимизации негативных воздействий на биоразнообразие, смягчению последствий таких воздействий, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 240 Кодекса, приведены ниже:

-	движение транспорта по установленным маршрутам передвижения, исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;

-	недопущение захламления территории отходами, организация мест сбора отходов;

-	исключение проливов и утечек, загрязнения территории горюче-смазочными материалами;

-	снижение площадей нарушенных земель за счет оптимизации СМР;

-	поддержание в чистоте территории площадок и прилегающих площадей;

-	снижение активности передвижения транспортных средств в ночное время;

-	снижение выбросов токсичных веществ в атмосферу за счет использования катализаторов и средств пылеподавления;

-	предотвращение вытаптывания растительности в местах неорганизованных троп;

-	профилактика пожаров, ведущих к полному уничтожению растительности.

-	экологическое просвещение персонала и местного населения;

-	устройство временных ограждений строительных площадок и постоянных ограждений на период эксплуатации, препятствующих проникновению животных на промышленную площадку;

-	проведение строительных работ строго в границах существующего земельного отвода;

-	ограничение пребывания на территории ГМЦ лиц, не занятых в рассматриваемых работах;

-	сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры, водоотведение – в водонепроницаемую выгребную яму, с целью предотвращения загрязнения среды обитания животных;

-	минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания зверей и птиц (проезд строительного транспорта должен осуществляться только по существующим дорогам);

-	предупреждение случаев браконьерства;

-	исключение вероятности возгорания на территории ведения работ и прилегающей местности, строгое соблюдение правил противопожарной безопасности;

-	работы будут выполняться в строгом соответствии с проектной документацией и с соблюдением запланированных сроков.

Предусмотренные мероприятия, позволят свести к минимуму воздействие на биоразнообразие.

5.3. Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)

В результате намечаемой деятельности в границах участков работ будет сформирован новый «техногенный» ландшафт, который после истечения срока эксплуатации ГМЦ будет рекультивирован. Потенциальные виды воздействия на почвенно-растительный покров включают в себя:

-	непосредственное снятие почвенно-растительного слоя с площадок размещения объектов намечаемой деятельности с последующей рекультивацией;

-	отложение на почвенно-растительном покрове пыли и других, переносимых воздухом загрязнителей от объекта.

Промышленная площадка ГМЦ является действующей и расположена на земельном участке – 05-243-006-372 (гос.акт №1064271), площадью 68,92 га.

Все проектируемые здания и сооружения будут размещены в пределах границы отвода. Дополнительного отвода земли не требуется.

Непосредственно на участках размещения объектов намечаемой деятельности посевные площади под сельскохозяйственной продукцией отсутствуют.

Строительство объектов намечаемой деятельности не окажет ощутимого влияния на производство корма (сена) для домашнего скота данного региона.

Кроме того, для снижения и исключения отрицательного воздействия на земельные ресурсы, в ходе осуществления намечаемой деятельности предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:

-	соблюдение	природоохранных	требований	законодательных	и нормативных актов Республики Казахстан, международных норм и стандартов;

-	назначение лиц, ответственных за производственный контроль в области обращения с отходами, разработка соответствующих должностных инструкций;

-	ведение учета образования и движения отходов, паспортизация отходов;

-	обеспечение полного сбора, своевременного обезвреживания и удаления отходов;

-	размещение	отходов в отведенных местах с соблюдением природоохранных требований;

-	организация и проведение транспортировки отходов способами, исключающими их потери, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам.

-	заключение договоров со специализированными предприятиями на вывоз и утилизацию отходов;

-	отработанная руда кучного выщелачивания будут размещаться на площадке кучного выщелачивания, обеспеченной противофильтрационным экраном;

-	места сбора отходов оборудуются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и экологическими требованиями в части предотвращения загрязнения земель;

-	проектными решениями предусмотрено снятие и сохранение плодородного слоя почвы для последующей рекультивации;

-	в целях рационального землепользования проектом предусматривается многоярусная конструкция площадки кучного выщелачивания.

Такие виды воздействия как опустынивание, водная и ветровая эрозии, сели, подтопления, заболачивание, вторичное засоление, иссушение, уплотнение и влияние на состояние водных объектов, при строгом соблюдении всех проектных решений, признаются невозможными. Невозможность данных видов воздействия обусловлена отсутствием планируемых технологических процессов, способных повлиять на их возникновение.

5.4. Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)

Эксплуатация производственной площадки ГМЦ потенциально может оказывать воздействие на водные ресурсы за счет гидродинамических нарушений, изъятия водных ресурсов на нужды производственного и бытового водопотребления, негативного влияния на поверхностные воды при сбросе стоков. Гидродинамические нарушения связаны с изменением размещения, режима и динамики поверхностных и подземных вод. Поверхностные гидрологические нарушения связаны с морфологическими изменениями водотоков и водоемов. Основными причинами этих нарушений могут явиться:

-	нарушение и сокращение площади водосбора водного объекта;

-	уничтожение участков естественного русла водотоков;

-	изъятие водных ресурсов;

-	сбросы сточных вод.

По объектам намечаемой деятельности, ни один из вышеперечисленных видов воздействия, за исключением изъятия водных ресурсов и сброса сточных вод в, оказываться не будет. На последний год эксплуатации ГМЦ в 2029 году после полной отработки руды и окончания функционирования ПКВ будет производиться обезвреживание цианидов в дренажных растворах и далее сброс их в накопительный (аварийный) пруд. В связи с этим на 2029 год предусматривается сброс сточных вод в накопитель. Для обеспечения предотвращения загрязнения почвы и грунтовых вод аварийный пруд будет иметь специальный противофильтрационный экран, исключающую попадание загрязняющих веществ в окружающую среду согласно п. 73 главы 2 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 63 от 10.03.2021 года.

Для предотвращения истощения и загрязнения поверхностных и подземных вод на период эксплуатации предусматривается ряд природоохранных мероприятий, в том числе:

-	строительные материалы будут привозиться на участок непосредственно перед проведением работ по СМР;

-	вывоз отходов будет осуществляться на полигон промышленных отходов в конце строительно-монтажных работ;

-	водоотведение – в водонепроницаемую выгребную яму. По мере наполнения стоки подлежат вывозу на ближайшие очистные сооружения;

-	хранение горюче-смазочных материалов на территории осуществляться не будет;

-	на период строительства заправка автотехники ГСМ на участке проведения работ не предусматривается. Заправка будет осуществляться на ближайшей АЗС перед началом работ;

-	работы по строительству не коснутся водной поверхности;

-	площадка кучного выщелачивания, аварийный и технологический пруды имеют специальный противофильтрационный экран, соответствующий современным экологическим требованиям;

-	ливневые и талые вод с территории промплощадки собираются и используются на технологические нужды;

-	предусмотрен замкнутый цикл по использованию водных ресурсов (оборотное водоснабжение), позволяющий многократно использовать воду в технологическом процессе и исключающий сброс стоков и технологических растворов в окружающую среду;

-	организована сеть мониторинговых скважин для контроля утечек рабочих и продуктивных растворов и предотвращения загрязнения подземных вод.

При производстве СМР не будут использоваться химические реагенты, все механизмы обеспечиваются масло улавливающими поддонами. После проведения работ с участков будут удалены все механизмы, оборудование и отходы производства.

Временное складирование отходов предусматривается в специально отведенных местах в контейнерах. Данные решения исключат образование неорганизованных свалок.

Таким образом, с учетом заложенных проектом природоохранных мероприятий, отрицательные последствия от прямого воздействия на водные ресурсы будут иметь локальный характер, а после проведения работ по рекультивации сведены к минимуму. Отрицательные последствия от косвенного воздействия в пространственном охвате будут ограничены земельным отводом и, при должном выполнении всех предусмотренных природоохранных мероприятий, будут также сведены к минимуму.

При эксплуатационном режиме риски загрязнения водной среды будет находиться в пределах низкой значимости, чему поспособствуют рекомендуемые природоохранные мероприятия.

5.5.	Атмосферный воздух

Основным фактором неблагоприятного воздействия на окружающую среду, в ходе осуществления намечаемой деятельности, могут являться выбросы в атмосферу разнообразных загрязняющих веществ, которые прямо или косвенно могут влиять практически на все компоненты окружающей среды - почву, атмосферу, гидросферу, биоту, социальные условия.

Следует отметить, что строительные и строительно-монтажные работы носят кратковременный периодический характер, поэтому по их окончанию воздействия на атмосферный воздух (от строительных работ) не ожидается.

На период эксплуатации объектов намечаемой деятельности, согласно данным проведенных расчетов, наибольшая масса годового и максимального разового выброса, установленного для предприятия, приходится на загрязняющее вещество (ЗВ) «Пыль неорганическая, 70-20 % двуокиси кремния».

По величине коэффициента опасности вещества, определяемого в зависимости от массы выброса, ПДК и класса опасности, приоритетным ЗВ является «Гидроцианид (Водород цианистый; Синильная кислота)» - вещество 2 класса опасности.

Также, имеются незначительные выбросы ЗВ «Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)», «Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)», Азотная кислота /по молекуле HNO3/», «Гидрохлорид», «Серная кислота», «Сероводород», «Гидрофторид (Фтористые газообразные соединения)», «Фториды неорганические плохо растворимые», «Бензол», «Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, акрилальдегид)», «Формальдегид» - вещества 2 класса опасности.

Отсутствие рисков нарушения экологических нормативов качества атмосферного воздуха обусловлено наличием систем пыле-газоочистки на основных источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, неспособностью выбросов ЗВ к нарушению гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, что подтверждается расчетными данными и результатами проведенного расчета приземных концентраций на границе нормативной СЗЗ.

По мимо прочего, для уменьшения влияния работающего технологического оборудования предприятия на состояние атмосферного воздуха, снижения их приземных концентраций и предотвращения сверхнормативных и аварийных выбросов вредных веществ в атмосферу предусматривается комплекс планировочных и технологических мероприятий.

Технологические мероприятия включают:

-	применение грузовой и специализированной техники с двигателями внутреннего сгорания, отвечающим требованиям ГОСТ и параметрам заводов-изготовителей по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу;

-	проведение большинства работ за счет электрифицированного оборудования, работа которого не будет связана с загрязнением атмосферного воздуха;

-	осуществление организационно-планировочных работ с применением процесса увлажнения пылящих материалов;

-	организация внутрипостроечного движения транспортной техники по дорогам и проездам с твердым покрытием;

-	перевозка грунта и строительных материалов по асфальтированным дорогам, герметичное укрытие кузовов автотранспорта, исключающее пыление;

-	ограждение площадки строительства, снижающие распространение пылящих материалов;

-	тщательная регламентация работ, исключающая единовременную пересыпку пылящих материалов;

-	на строительной площадке запретить размещение пункта заправки и мойки средств автотранспорта. Запретить мойку оборудования машин и других погрузо-разгрузочных транспортных средств в пределах строительной площадки.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо руководствоваться следующими положениями:

-	устранить	открытые	хранения,	погрузку	и	перевозку сыпучих, пылящих материалов (применение контейнеров, специальных средств пневмоперегружателей);

-	внедрить контейнеризацию для перевозки и разгрузки мало прочных штучных материалов с устранением отходов;

-	производство работ должно осуществляться в границах, определенных отводом участка;

-	строительные механизмы применять с электроприводом;

-	снизить до минимума твердые отходы;

-	заключить договор со спецорганизацией о вывозе и утилизации твердых отходов, с установкой на площадке контейнеров;

-	соблюсти все требования по предотвращению запыленности и загазованности воздуха.

На период эксплуатации предусматриваются следующие мероприятия:

-	пылеподавление на рудном складе ДСК;

-  системы вытяжной вентиляции от помещений и оборудования ГМЦ оборудованы фильтрами газовых выбросов (ФГВ), предназначенных для очистки от паров кислот, щелочей, СДЯВ и прочих реагентов. Эффективность очистки составляет 95-97%.

-	поэтапное выщелачивание руды – картами.

5.6.	Сопротивляемость	к изменению	климата экологических и социально-экономических систем

Здоровые экосистемы играют важнейшую роль в содействии адаптации и повышению сопротивляемости людей к изменению климата за счет обеспечения ресурсами, стимулирования процесса формирования почвы и циркуляции питательных веществ, а также предоставления услуг рекреационного и духовного характера.

В этой связи сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем определяется как способность социальных, экономических и экологических систем справляться с опасным событием, тенденцией или препятствием за счет реагирования или реорганизации таким образом, при котором сохранялись бы их основные функции, самобытность и структура при одновременном сохранении возможностей адаптации, обучения и преобразования.

Изменение климата оказывает влияние на экосистемные функции, их способность регулировать водные потоки и круговорот питательных веществ, а также на основополагающую базу, которую они создают для обеспечения благополучия людей и средств к существованию. Экосистемы уже затронуты наблюдаемыми изменениями климата и оказываются уязвимыми к сильной жаре, засухе, наводнениям, циклонам и лесным пожарам.

Во многих случаях одно из последствий изменения климата может негативно отразиться на функционировании экосистемы, подорвав способность этой экосистемы защищать общество от ряда климатических факторов стресса.

Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем, непосредственно в районе расположения объектов намечаемой деятельности, учитывая локальных характер воздействия, характеризуется как высокая.

Изменение климата, района расположения объектов намечаемой деятельности, деградации его экологических и социально-экономических систем не прогнозируется.

5.7.	Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты

Вблизи, от участков расположения намечаемой деятельности, и непосредственно на их территории, объекты, имеющие историческую или культурную ценность (включая объекты, не признанные в установленном порядке объектами историко-культурного наследия) отсутствуют.

Несмотря на вышеописанные обстоятельства, при проведении СМР, оператору объекта необходимо проявить бдительность и осторожность.

В случае обнаружения объектов историко-культурного наследия предусматривается обеспечение их сохранности. Инициатор намечаемой деятельности будет действовать по следующей инструкции:

1.	приостановить работы угрожающие сохранности данных объектов;

2.	обнести участок обнаружения объектов историко-культурного наследия сигнальным ограждением;

3.	поставить в известность местные исполнительные органы (как правило, организации по охране памятников историко-культурного наследия, подведомственные областным управлениям культуры);

4.	пригласить специалистов-археологов из организаций лицензированных на осуществление археологических работ на памятниках истории и культуры.

До приезда специалистов необходимо провести следующие мероприятия:

1.	в случае если археологический материал был обнажен, но не потревожен, его необходимо соблюдая меры предосторожности, присыпать грунтом;

2.	в случае если археологический материал в ходе работ был перемещен его необходимо сложить в твердую негерметичную тару (коробки из картона или дерева), в качестве заполнителя, предотвращающего свободное перемещение находок в коробке и непосредственный контакт с воздухом, рекомендуется использовать грунт, в котором они залегали;

3.	до приезда специалистов необходимо обеспечить хранение коробок с археологическим материалом в сухом помещении;

4.	крайне желательно зафиксировать на каком участке, какие находки были выявлены.

В случае, если историко-культурная ценность выявленных артефактов неочевидна необходимо их сфотографировать. При фотографировании нужно стараться достичь максимальной четкости изображения. В кадре должен присутствовать предмет, позволяющий представить размеры фотографируемого объекта – линейка, складной метр или широко распространенные стандартизированные предметы – спичечные коробки, денежные купюры, стандартные емкости и т.д.

Прикасаться к археологическим находкам, исходя из соображений их сохранности и санитарно-гигиенических норм, следует только в перчатках.

5.8.	Взаимодействие указанных объектов

Взаимодействие всех указанных в данном разделе объектов плотно пересекается.

Заключением об определении сферы охвата ОВОС года № KZ50VWF00126425 от 29.12.2023 года (приложение 1), в соответствии с требованиями пункта 26 Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280, не по одному из указанных в данном пункте объектов, возможных воздействий намечаемой деятельности не выявлено, существующие схемы взаимодействия нарушены не будут.

6. Информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности

6.1.	Обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий

В данном разделе приводится обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, а именно выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты технологическим процессом производства не предусмотрены.

Период строительства

В период строительства основными источниками выделения загрязняющих веществ будут являться: строительно-монтажные работы (ист. 0001-0003, 6001).

Основными загрязняющими веществами, выделяющимися в процессе СМР будут: железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, железа оксид) /в пересчете на железо/ (274), кальций оксид (негашеная известь), марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327), азота (IV) диоксид (азота диоксид) (4), азот (II) оксид (азота оксид) (6), углерод (сажа, углерод черный) (583), сера диоксид (ангидрид сернистый, сернистый газ, сера (IV) оксид) (516), углерод оксид (окись углерода, угарный газ) (584), фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор/ (617), фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615), бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) (110), проп-2-ен-1-аль (акролеин, акрилальдегид) (474), формальдегид (метаналь) (609), пропан-2-он (ацетон) (470), уксусная кислота (этановая кислота) (586), бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60), керосин (654*), уайт-спирит (1294*), ксилол, толуол, алканы С12-19 /в пересчете на С/ (углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на с); взвешенные частицы (116), пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный   шлак,   песок,   клинкер,   зола,   кремнезем,   зола   углей   казахстанских месторождений), пыль абразивная (корунд белый, монокорунд), хлор.

Выбросы загрязняющих веществ на период эксплуатации объекта составят:

3,44815 г/сек, 1,69894 т/год – с учетом передвижных источников,

3,05565 г/сек, 0,90097 т/год – без учета передвижных источников.

Полный перечень предельных количественных эмиссий загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их качественные характеристики представлены в таблице 5.1.

Количество эмиссий определено расчетным методом. Все расчеты выполнены по действующим, утвержденным в Республике Казахстан расчетным методикам и представлены в приложении 10.

В рамках данного отчета выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере (раздел 1.8.1).

Анализируя результаты проведенного расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере на период строительства, можно сделать вывод, что превышений ПДК ЗВ на границе с жилой зоной не будет, максимальные уровни загрязнения создаются на площадке СМР или в непосредственной близости.

Согласно п.5 статьи 39 Кодекса «Нормативы эмиссий для намечаемой деятельности, в том числе при внесении в деятельность существенных изменений, рассчитываются и обосновываются в виде отдельного документа - проекта нормативов эмиссий (проекта нормативов допустимых выбросов, проекта нормативов допустимых сбросов), который разрабатывается в привязке к соответствующей проектной документации намечаемой деятельности и представляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на получение экологического разрешения».

На стадии подготовки отчета о возможных воздействиях нормативы эмиссий не устанавливаются.

Период эксплуатации

В период эксплуатации основными источниками выделения загрязняющих веществ являются следующие производственные участки:

-    расходный склад руды – ист. 6002

-	дробильно-сортировочный комплекс (ДСК) – ист. 6003- 6014, 6018 – 6024;

-	площадка кучного выщелачивания (ПКВ) – ист. 6015;

-	гидрометаллургический цех (ГМЦ) – ист. 0005 - 0008;

-   котел водогрейный КВа-800 – ист.0009

-   дизельная электростанция ДЭС (аварийная) – ист.0010;

-   блочно-модульная котельная БМК «Виктория» - ист.0011 - 0012;

-	лаборатория – ист. 0013 - 0016;

-   топливное хозяйство сжиженного углеводородного газа (СУГ) – ист.6025;

-   резервуары дизельного топлива для резервного котла БМК – ист.6026-6027;

-	здание ремонтно-механической мастерской (РММ) – ист. 6029;

Основными загрязняющими веществами, выделяющимися в процессе работы вышеуказанных производственных участков будут: железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, железа оксид), марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид), натрий гидроксид (сода каустическая), азота (IV) диоксид (азота диоксид), азотная кислота /по молекуле HNO3/, азот (II) оксид, гидрохлорид, гидроцианид (водород цианистый; синильная кислота), углерод (сажа, углерод черный), сера диоксид, сероводород, углерод оксид (окись углерода, угарный газ), гидрофторид (фтористые газообразные соединения), бутан, проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид), формальдегид (метаналь), керосин, углеводороды предельные С12-С19, взвешенные частицы, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный   шлак,   песок,   клинкер,   зола,   кремнезем,   зола   углей   казахстанских месторождений), пыль абразивная (корунд белый, монокорунд), динатрий тетраборат декагидрат (натрия тетраборат; бура; тинкал) /в пересчете на бор/.

Выбросы загрязняющих веществ на период эксплуатации объекта составят:

59,03875 т/год (14,19153 г/с) – с учетом передвижных источников и аварийной ДЭС;

48,05945 т/год  (10,24752 г/с) – от стационарных источников.

Полный перечень предельных количественных эмиссий загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их качественные характеристики представлены в таблице 5.1.

Количество эмиссий определено расчетным методом. Исходные данные для расчетов выбросов приняты на основании технологического регламента работы проектируемого производства и поставщиков технологического оборудования. Все расчеты выполнены по действующим, утвержденным в Республике Казахстан расчетным методикам и представлены в приложении 10.

В рамках данного отчета выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере (раздел 1.8.1).

Максимальная приземная концентрация на границе нормативной санитарно-защитной зоны (500 м), по результатам расчета рассеивания выбросов на период эксплуатации по пыли неорганической: 70-20 % двуокиси кремния составила 0.96 долей ПДКм.р.

Анализируя результаты проведенного расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, можно сделать вывод, что превышений ПДК ЗВ на границе с санитарно-защитной зоной радиусом 500 м не будет, что позволяет использовать приведенные в расчетах показатели.

Согласно п.5 ст. 39 Кодекса «Нормативы эмиссий для намечаемой деятельности, в том числе при внесении в деятельность существенных изменений, рассчитываются и обосновываются в виде отдельного документа – проекта нормативов эмиссий (проекта нормативов допустимых выбросов, проекта нормативов допустимых сбросов), который разрабатывается в привязке к соответствующей проектной документации намечаемой деятельности и представляется в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды вместе с заявлением на получение экологического разрешения в соответствии с Кодексом».

На стадии подготовки отчета о возможных воздействиях нормативы эмиссий не устанавливаются.

6.2.	Обоснование предельных физических воздействий на окружающую среду

Предельно-допустимый уровень (ПДУ) шума – это уровень фактора, который при ежедневной работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний в процессе работы или в отдельные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Допустимые уровни шума – это уровень, который вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния системы и анализаторов, чувствительных к шуму.

Шумом принято называть звуковые колебания, выходящие за рамки звукового комфорта. Шум может восприниматься ухом человека в пределах частот от 16 до 20000 Гц (ниже – инфразвук, выше – ультразвук).

По физической природе шумы могут иметь следующее происхождение:

-	механическое, связанное с работой машин, вследствие ударов в сочленениях, вибрации роторов и т.п.;

-	аэродинамическое, вызванное колебаниями в газах;

-	гидравлическое, связанное с колебаниями давления и гидроударами в жидкостях;

-	электромагнитное, вызванное колебаниями элементов электромеханических устройств под действием переменного электромагнитного поля или электрических разрядов.

На территории объектов намечаемой деятельности возможен лишь первый вид шумового воздействия – механический. Основным источником шума является транспорт и технологическое оборудование.

Основными и постоянными источниками шума на объектах намечаемой деятельности являются:

-	технологическое оборудование дробильного комплекса (дробилки, конвейеры, грохота, питатели, пересыпка руды и т.д.) суммарная звуковая мощность < 85 дБА.

Санитарные нормы устанавливают предельно допустимые уровни (ПДУ) звука (звукового давления) для различных зон и в разное время суток. Согласно усредненным мировым санитарным нормам для непостоянного шума нормируется эквивалентный и максимальный уровни одновременно.

Другим источником физического воздействия является электромагнитное загрязнение среды. Термин «электромагнитное загрязнение среды» введен Всемирной организацией здравоохранения.

Электромагнитное загрязнение возникает в результате изменений электромагнитных свойств среды, приводящих к нарушениям работы электронных систем и изменениям в тонких клеточных и молекулярных биологических структурах.

В последнее время, в связи с широчайшим развитием электронных систем управления, передач, связи, электроэнергетических объектов, на первый план вышло антропогенное электромагнитное загрязнение – создание искусственных электромагнитных полей (ЭМП).

В целом можно отметить, что неионизирующие электромагнитные излучения радио диапазона от радиотелевизионных средств связи, мониторов компьютеров приводят к значительным нарушениям биологических функций человека и животных. По обобщенным данным трудовой статистики, у работающих за мониторами от 2 до 6 часов в сутки нарушения центральной нервной системы происходят в 4,6 раза чаще, чем в контрольных группах, сердечно-сосудистые заболевания – в 2 раза и т.п. Постоянная работа с дисплеями может вызвать астенопию (зрительный дискомфорт), проявляющийся в покраснении век и глазных яблок, затуманивании зрения, утомлении, появлении нервно-психических нарушений и др.

Намечаемая реконструкция с целью увеличения производительности по переработке до 1200 тыс.т/год предусматривается на действующей промышленной площадке ТОО «Шұғыла Кент». Согласно ранее выполненной оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) на РП «Строительство установки кучного выщелачивания окисленных золотосодержащих руд, производительностью 600 тыс тн/год в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области» источниками физических воздействий на окружающую среду в период эксплуатации является оборудование предприятия и техника.

На рабочих местах источниками шума и вибрации являются привод и механизмы техники, двигатели насосов, авто- и спецтранспорта, которые при установке, в соответствии с техническими требованиями (паспорта или инструкции по эксплуатации) не превысят установленные техническими условиями допустимых норм в соответствии с «Гигиеническими нормативами к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15.

Машины и механизмы, установленные на отдельно стоящие фундаменты и вибро-изолирующие опоры не окажут вредного воздействия на организм человека. Поэтому специальные мероприятия в данном направлении не предусматриваются.

На других участках работ нет постоянного рабочего места, поэтому влияние на организм персонала шумовых характеристик исключается.

Жилых застроек, прилегающих к территории предприятия нет, поэтому нет необходимости рассчитывать ожидаемые уровни шума на территории предприятия, где находятся источники шума.

В районе проектируемых участков не имеется линий электропередач с напряжением 110 кВ и выше, которые оказывали бы влияние на организм человека.

Незначительные электромагнитные поля могут создавать электродвигатели технологических насосов, но при соблюдении правил монтажа и установки оборудования, не превысят допустимых уровней.

Питание к электродвигателям подведено кабелепроводами, которые прокладываются в полу в трубах и в кабельных каналах. Все электродвигатели поставляются комплектно с технологическим и сантехническим оборудованием в исполнении, соответствующим окружающей среде. Электрооборудование обеспечиваются контурами заземления.

Настоящим проектом предусматривается увеличение производительности ДСК с установкой дополнительной линии дробления руды, включающей в себя вторую конусную дробилку, виброгрохот и ленточные конвейеры. Лица, вынужденные по производственной необходимости временно находиться в непосредственной близости от дробилки, должны иметь индивидуальные средства защиты от шума согласно ГОСТ 12.1.029-80 (СТ СЭВ 1928-79) «Система стандартов безопасности труда. Средства и методы защиты от шума. Классификация», обеспечивающие защитные свойства против шумов.

Уровень запыленности на рабочем месте оператора не должен превышать значений, установленных ГОСТ 12.1.005-88. «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно- гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Управление дробилками - дистанционное; аварийная остановка, запуск для ремонтных работ и других целей — местное.

Пульт дистанционного управления дробилкой предусмотрен в диспетчерском пункте управления (ДПУ). ДПУ - готовое изделие, изготовлено в звуко-вибро-изолированном исполнении. Уровень звукового давления в ДПУ не превышает требований ГОСТ 12.1.003-2014«ССБТ. Шум. Общие требования безопасности», а уровни виброскорости — требований ГОСТ 12.1.012-2014 « ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования».

Эргономические требования к рабочему месту оператора выполнены в соответствии действующими нормативными документами обеспечиваются потребителем на месте эксплуатации.

Значения октавных уровней звукового давления и уровня звука (эквивалентный уровень звука) на расстоянии 1 м от наружного контура дробилки при работе под нагрузкой и холостом ходе соответствуют международным стандартам.

Дробилки оборудованы (комплектно) звуковой и световой сигнализацией, информирующей о нормальной работе или неисправностях в системах привода и смазки. Сигнальные лампы имеют надписи, указывающие значения сигналов.

Заложенные в проекте планировочные и технические решения отвечают требованиям шумозащиты. Шумность источников, заложенная в проект, может быть принята за ПДУ.

Специфика намечаемой деятельности не предусматривает наличие источников значительного электромагнитного излучения, способных повлиять на уровень электромагнитного фона.

Тепловое загрязнение является результатом повышения температуры среды, возникающее при отводе воды от систем охлаждения в водные объекты или при выбросе потоков дымовых газов в атмосферный воздух. Тепловое загрязнение является специфическим видом воздействия на окружающую среду, которое в локальном плане оказывает негативное воздействие на флору и фауну, в частности на трофическую цепь обитателей водоемов, что ведет к снижению рыбных запасов и ухудшению качества питьевой воды. В глобальном плане тепловое загрязнение сопутствует выбросам веществ, вызывающих парниковый эффект в атмосфере. По оценкам экспертов ООН, антропогенный парниковый эффект на 57 % обусловлен добычей топлива и производством энергии, на 20 % - промышленным производством, не связанным с энергетическим циклом, но потребляющим топливо, на 9% - исчезновением лесов, на 14% - сельским хозяйством.

Тепловое воздействие при реализации намечаемой деятельности оценивается незначительными величинами, и обуславливается работой двигателей автотракторной техники, котельной, оборудованием ГМЦ. Объемы выхлопных газов при работе техники (с учетом значительности площади, на которой проводятся работы) крайне незначительны и не могут повлиять на природный температурный уровень района. Тепловыделение от объектов ГМЦ не значительно. Тепловыделения от котельной так же характеризуются низкой интенсивностью.

Оценка радиационного воздействия осуществляется на основе изучения аспектов воздействия ионизирующих излучений (радиации) на компоненты окружающей среды.

С учетом специфики намечаемой деятельности при реализации проектных решений источники рационного воздействия отсутствуют. Радиационный фон, присутствующий на рассматриваемой территории, является естественным, сложившимся для данного района местности. Согласно Закону «О радиационной безопасности населения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2014 г.) хозяйственная деятельность на данной территории по радиационному фактору не ограничивается.

Исходя из вышесказанного, а также учитывая принятые технологические решения, источники сверхнормативных физических воздействий на природную среду (шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей, световой или тепловой энергии, иных физических воздействий на компоненты природной среды) будут отсутствовать.

Воздействие физических факторов будет ограничено размерами нормативной санитарно-защитной зоны, радиусом 500 м и не выйдет за ее пределы.

6.3. Информация о предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности

На период строительно-монтажных работ предусматривается 9 наименований отходов – твердо-бытовые отходы, строительные отходы, обрезки ПЭ труб, обрезки стальных труб, тара металлическая из-под краски, промасленная ветошь, тара пластмассовая из-под краски, огарки сварочных электродов, металлостружка.

На период эксплуатации предусматривается 19 наименований отходов – твердо-бытовые отходы (ТБО), огарки сварочных электродов, отработанные люминисцентные лампы, металлолом, промасленная ветошь, тара из-под цианидов обезвреженная, тара из-под едкого натра, тара из-под гипохлорита кальция, древесные отходы (тара из-под керна), тара из-под соляной кислоты, тара из-под реактивов, изношенная спецодежда, отработанные масла, отработанные промасляные фильтры, отработанные воздушные фильтры, отработанные автошины, отработанные аккумуляторы, фильтрующий материал от ФГВ, отработанная руда кучного выщелачивания.

Общий предельный объем образования отходов на период СМР составит – 1,148 т/год, в том числе опасных – 0,245 т/год, неопасных – 0,903 т/год; на период эксплуатации – 1200300,4718 т/год, в том числе опасных – 1200133,5773 т/год, неопасных – 166,8945 т/год.

Информация об отходах, образуемых в результате осуществления постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования не приводится, т.к. постутилизация существующих зданий, строений, сооружений и оборудования, в рамках намечаемой деятельности, не предусматривается.

Все отходы, за исключением отработанной руды кучного выщелачивания, будут накапливаться на месте образования, в специально установленных местах. Временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям), в соответствии с требованиями пп.1 п. 2 статьи 320 Кодекса. Места накопления отходов предназначены для временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению (пп.2 п.2 ст.320 Кодекса).

По мере накопления, но не более чем через шесть месяцев с момента образования (для неопасных – не более чем через три месяца), отходы будут передаваться специализированным организациям на договорной основе (операция – накопление отходов на месте их образования).

Для опасных отходов будут разработаны паспорта, в соответствии с требованиями статьи 343 Кодекса.

Отработанная руда кучного выщелачивания в количестве 1200 тыс.т/год будут размещаться на площадке кучного выщелачивания с противофильтрационным экраном. В рамках данного отчета представлены предложения по размещению данных отходов на 2024-2029 годы.

Основной объем отходов представлен твердой консолидированной рудой, не склонной к растеканию в случае разрушения слоя противофильтрационного экрана. Жидкая фаза представлена оборотной водой, которая не является отходами. Попадание в почву загрязняющих веществ исключается, т.к. площадка кучного выщелачивания имеет специальный противофильтрационный экран, соответствующий современным экологическим требованиям. После окончания эксплуатации ГМЦ, участок подлежит обязательному восстановлению – рекультивации.

Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности представлена ниже:

| № п/п | Наименование отходов | Ко-во т/год | Ко д | Образование | Мероприятия по утилизации отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Период строительства |  |  |  |  |  |
| Неопасные отходы |  |  |  |  |  |
| 1 | Твердо-бытовые отходы | 0,191 | 20 03 01 | Санитарно-бытовое обслуживание рабочих | Временное хранение (не более 3-ти месяцев) в контейнерах, установленных на специальной площадке, с последующим вывозом на ближайший организованный полигон ТБО |
| 2 | Строительные отходы | 0,5 | 17 01 07 | Образованны в ходе реализации проекта | Временное хранение (не более 6-ти месяцев) на специальной бетонированной площадке. Вывоз спецорганизациями по договору |
| 3 | Обрезки полиэтиленовых труб | 0,140 | 07 02 13 | При прокладке труб | Временное хранение (не более 6-ти месяцев) в емкостях. Вывоз спецорганизациями по договору |
| 4 | Обрезки стальных труб | 0,03 | 17 04 05 | При прокладке труб | Временное хранение (не более 6-ти месяцев) в емкостях. Вывоз спецорганизациями по договору |
| 5 | Огарки сварочных электродов | 0,002 | 12 01 13 | При проведении сварочных работ | Временное хранение в контейнерах (не более 6 месяцев). Далее отходы будут сданы в специализированные пункты приема металлолома по договору |
| 6 | Металлостружка | 0,04 | 12 01 01 | При работе металлообрабатывающи х станков | Временное хранение в контейнерах (не более 6 месяцев). Далее отходы будут сданы в специализированные пункты приема металлолома по договору |
| Итого |  | 0,903 |  |  |  |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
| 7 | Тара металлическая из-под краски | 0,020 | 17 04 09* | При проведении покрасочных работ | Временное хранение (не более 6-ти месяцев) на специально отведенных площадках вне помещений. Вывоз с пецоргани-зациями по договору |
| 8 | Промасленная ветошь | 0,012 | 15 02 02* | Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта | Временное хранение (не более 6-ти месяцев) в емкостях. Вывоз спецорганизациями по договору |
| 9 | Тара пластмассовая из-под краски | 0,033 | 17 02 04* | При проведении покрасочных работ | Временное хранение (не более 6-ти месяцев) на специально отведенных площадках вне помещений. Вывоз спецорга-низациями по договору |
| Итого |  | 0,245 |  |  |  |
| Всего, в т.ч. |  | 1,148 |  |  |  |
| отходы производства |  | 0,957 |  |  |  |
| отходы потребления |  | 0,191 |  |  |  |
| Период эксплуатации |  |  |  |  |  |
| Неопасные отходы |  |  |  |  |  |
| 1 | Твердо-бытовые отходы (ТБО) | 7,5 | 20 03 01 | Санитарно-бытовое обслуживание рабочих | Временно хранятся (не более 3-х месяцев) в металлических контейнерах, расположенных на специальных бетонированных площадках, далее передаются по договору на полигон ТБО |
| 2 | Огарки сварочных электродов | 0,023 | 12 01 13 | При проведении сварочных работ в РММ | Временное хранение в контейнерах (не более 6-ти месяцев). Далее отходы будут сданы в специализированные пункты приема металлолома по договору |
| 3 | Металлолом | 0,228 | 16 01 17 | При работе металлообрабатывающих станков в РММ | Временное хранение (не более 6-ти месяцев) в специальном контейнере на бетонированной площадке. Вывоз спецорганизациями по договору |
| 4 | Отработанные воздушные фильтры | 0,0015 | 15 02 03 | При санитарно-бытовом обслуживании рабочих | Временно хранится (не более 6-ти месяцев) в металлических контейнерах, далее передаются на утилизацию спецоргани-зациями по договору |
| 5 | Изношенная спецодежда | 2,007 | 16 01 03 | При техническом обслуживании и ремонте автотранспорта | Временное хранение (не более 6-ти месяцев) на специальной бетонированной площадке. Вывоз спецорганизациями по договору |
| 6 | Отработанные автошины | 0,675 | 16 01 22 | При техническом обслуживании и ремонте автотранспорта | Временное хранение (не более 6-ти месяцев) в емкостях на специальной бетонированной площадке на складе СДЯВ..Вывоз спецорганизациями по договору |
| 7 | Тара из-под едкого натра | 136,5 | 15 01 04 | При использовании реагента едкий натр | Временное хранение (не более 6-ти месяцев) на специальной бетонированной площадке на складе СДЯВ. Вывоз спецорганизациями по договору |
| 8 | Тара из-под гипохлорита кальция | 19,95 | 15 01 04 | При использовании реагента гипохлорит кальция | Временное хранение (не более 6-ти месяцев) на специальной бетонированной площадке на складе СДЯВ. Вывоз спецорганизациями по договору |
| 9 | Древесные отходы (тара из-под керна) | 0,01 | 15 01 03 | В процессе хранения керна | Временное хранение (не более 6-ти месяцев) в специальной закрытой емкости на керноскладе |
| Итого |  | 166,8945 |  |  |  |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
| 10 | Отработанная руда кучного выщелачивания | 1200000 | 01 03 07* | Переработка руды методом кучного выщелачивания | Размещение на площадке кучного выщелачивания |
| 11 | Промасленная ветошь | 0,0013 | 15 02 02* | При техническом обслуживании и ремонте автотранспорта | Временное хранение (не более 6-ти месяцев) в закрытых емкостях на складе СДЯВ. Вывоз спецорганизациями по договору |
| 12 | Отработанные люминисцентные лампы | 0,044 | 20 01 21* | Эксплуатация светильников | Временно (не более 6-ти месяцев) хранятся в специальном ящике на складе СДЯВ, с последующим вывозом на утилизацию спецорганизациями по договору |
| 13 | Тара из-под цианидов обезвреженная | 120,96 | 15 01 10* | При обезвреживании и смятии барабанов из-под цианида | Временное хранение (не более 6-ти месяцев) на специальной бетонированной площадке на складе СДЯВ. Вывоз спецорганизациями по договору |
| 14 | Тара из-под соляной кислоты | 10,538 | 15 01 10* | При использовании реагента соляная кислота | Временное хранение (не более 6-ти месяцев) на бетонированной площадке на складе СДЯВ.. Вывоз спецорганизациями по договору |
| 15 | Фильтрующий материал от ФГВ | 1,63 | 15 02 02* | При очистке воздуха от газообразных примесей | Временное хранение (не более 6-ти месяцев) в контейнерах на специальной бетонированной площадке на складе СДЯВ. Вывоз спецорганизациями по договору. |
| 16 | Тара из-под реактивов | 0,005 | 15 01 10* | При использовании реактивов в лаборатории | Временное хранение (не более 6-ти месяцев) в закрытых емкостях на специальной бетонированной площадке на складе СДЯВ. Вывоз спецорганизациями по договору. |
| 17 | Отработанные масла | 0,365 | 13 02 08* | При техническом обслуживании и ремонте автотранспорта | Временное хранение (не более 6-ти месяцев) в закрытых емкостях на специальной бетонированной площадке на складе СДЯВ. Вывоз спецорганизациями по договору |
| 18 | Отработанные промасляные фильтры | 0,004 | 16 01 07* | При техническом обслуживании и ремонте автотранспорта | Временное хранение (не более 6-ти месяцев) в закрытых емкостях на специальной бетонированной площадке на складе СДЯВ. Вывоз спецорганизациями по договору |
| 19 | Отработанные аккумуляторы | 0,03 | 16 06 01* | При техническом обслуживании и ремонте автотранспорта | Временное хранение (не более 6-ти месяцев) в закрытых емкостях на специальной бетонированной площадке на складе СДЯВ. Вывоз спецорганизациями по договору |
| Итого |  | 1200133,5773 |  |  |  |
| Всего, в т.ч. |  | 1200300,4718 |  |  |  |
| отходы производства |  | 1200292,9718 |  |  |  |
| отходы потребления |  | 7,5 |  |  |  |

Шлак после пирометаллургии не является отходом, т.к. подвергается вторичной переплавке для удаления остаточного количества золота в нем, далее утилизируется в бункер дробилки для последующей укладки в рудный штабель и извлечения цианированием остаточного металла в нем.

Упаковочная тара из под антискаланта (антинакипин) на предприятии не образуется, т.к. антинакипин в производственной деятельности ГМЦ не используется.

Отработанный активированный уголь не является отходом, т.к. является оборотным продуктом, многократно использующимся в цикле “сорбция-десорбция” после кислотной обработке и реактивации в ГМЦ.

Перечень отходов производства и потребления, образующихся в процессе строительства:

| № п/п | Наименование отходов | Количество, т/год | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Период строительства |  |  |  |
| Неопасные отходы |  |  |  |
| 1 | Твердо-бытовые отходы | 0,191 | 20 03 01 |
| 2 | Строительные отходы | 0,5 | 17 01 07 |
| 3 | Обрезки ПЭ труб | 0,140 | 07 02 13 |
| 4 | Обрезки стальных труб | 0,03 | 17 04 05 |
| 5 | Огарки сварочных электродов | 0,002 | 12 01 13 |
| 6 | Металлостружка | 0,04 | 12 01 01 |
| Итого |  | 0,903 |  |
| Опасные отходы |  |  |  |
| 1 | Тара металлическая из-под краски | 0,20 | 17 04 09* |
| 2 | Промасленная ветошь | 0,012 | 15 02 02* |
| 3 | Тара пластмассовая из-под краски | 0,033 | 17 02 04* |
| Итого |  | 0,245 |  |
| Всего, в т.ч. |  | 1,148 |  |
| отходы производства |  | 0,957 |  |
| отходы потребления |  | 0,191 |  |

В результате производственной деятельности намечаемых объектов будет (период строительства) образовываться 9 видов отходов производства и потребления, из них: 3 вида опасных и 6 видов неопасных отходов.

Общий предельный объем их образования на период строительства составит – 1,148т/год, в том числе опасных – 0,245 т/год, неопасных – 0,957 т/год.

Ответственность за сбор, хранение и утилизацию производственных отходов, образующихся в период проведения строительно-монтажных работ, несет ответственность подрядчик, выполняющий данные работы.

Расчеты объемов образуемых отходов на период строительства выполнены по Приложению № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 100-п от 18.04.2008 года «Об утверждении Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» и представлены в разделе 6.1. настоящего отчета о возможных воздействиях.

Лимиты накопления отходов на период строительства (не более 6-ти месяцев) представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Лимиты накопления отходов на период строительства (не более 6-ти месяцев)

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, т/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| На период строительства (на 2024 год) |  |  |
| Всего | 0 | 1,148 |
| в том числе отходов производства | 0 | 0,957 |
| отходов потребления | 0 | 0,191 |
| Опасные отходы |  |  |
| Тара металлическая из-под краски | 0 | 0,066 |
| Промасленная ветошь | 0 | 0,012 |
| Тара пластмассовая из-под краски | 0 | 0,029 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Твердо-бытовые отходы | 0 | 0,191 |
| Строительные отходы | 0 | 0,5 |
| Обрезки полиэтиленовых труб | 0 | 0,140 |
| Обрезки стальных труб | 0 | 0,03 |
| Огарки сварочных электродов | 0 | 0,002 |
| Металлостружка | 0 | 0,04 |
| Зеркальные |  |  |

В соответствии с требованиями п. 2 статьи 321 Кодекса на участке будет организован раздельный сбор отходов, каждый вид отхода будет складироваться в свой контейнер. Под раздельным сбором отходов понимается сбор отходов раздельно по видам или группам в целях упрощения дальнейшего специализированного управления ими. Временное хранение всех видов отходов на участке будет не более 6-ти месяцев согласно п. 2 статьи 320 Кодекса.

С целью снижения негативного влияния отходов на окружающую среду необходимо вести четкую организацию сбора, хранения и отправку отходов в места утилизации. По окончании работ по строительству прилегающая территория будет очищена, мусор вывезен к местам утилизации специальным транспортом в укрытом состоянии. Влияние отходов будет минимальным при условии строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

Перечень отходов производства и потребления, образующихся и накапливаемых при эксплуатации проектируемого производства:

| № п/п | Наименование отходов | Количество образования, т/год |  | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Период эксплуатации |  |  |  |  |
| Неопасные отходы |  |  |  |  |
| 1 | Твердо-бытовые отходы (ТБО) | 7,5 |  | 20 03 01 |
| 2 | Огарки сварочных электродов | 0,023 |  | 12 01 13 |
| 3 | Металлолом | 0,228 |  | 16 01 17 |
| 4 | Отработанные воздушные фильтры | 0,0015 |  | 16 01 22 |
| 5 | Изношенная спецодежда | 2,007 |  | 15 02 03 |
| 6 | Отработанные автошины | 0,675 |  | 16 01 03 |
| 7 | Тара из-под едкого натра | 136,5 |  | 15 01 04 |
| 8 | Тара из-под гипохлорита кальция | 19,95 |  | 15 01 04 |
| 9 | Древесные отходы (тара из-под керна) | 0,01 |  | 15 01 03 |
| Итого |  | 166,8945 |  |  |
| Опасные отходы |  |  |  |  |
| 1 | Промасленная ветошь | 0,0013 |  | 15 02 02* |
| 2 | Отработанные люминисцентные лампы | 0,044 |  | 20 01 21* |
| 3 | Тара из-под цианидов обезвреженная | 120,96 |  | 15 01 10* |
| 4 | Тара из-под соляной кислоты | 10,538 |  | 15 01 10* |
| 5 | Фильтрующий материал от ФГВ | 1,63 |  | 15 01 10* |
| 6 | Тара из-под реактивов | 0,005 |  | 15 01 10* |
| 7 | Отработанные масла | 0,365 |  | 13 02 08* |
| 8 | Отработанные промасляные фильтры | 0,004 |  | 16 01 07* |
| 9 | Отработанные аккумуляторы | 0,03 |  | 16 06 01* |
| Итого |  | 133,5773 |  |  |
| Всего, в т.ч. |  | 300,4718 |  |  |
| отходы производства |  | 292,9718 |  |  |
| отходы потребления |  | 7,5 |  |  |

В результате производственной деятельности ГМЦ будет образовываться и накапливаться 18 видов отходов производства и потребления, из них: 9 видов опасных и 9 видов неопасных отходов.

Общий объем образования накапливаемых отходов на период эксплуатации составит – 300,4718 т/год, в том числе опасных –133,5773 т/год, неопасных –166,8945 т/год.

Расчеты объемов образуемых отходов на период эксплуатации выполнены по Приложению № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан № 100-п от 18.04.2008 года «Об утверждении Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» и представлены в разделе 6.2. настоящего отчета о возможных воздействиях.

Лимиты накопления отходов на период эксплуатации (не более 6-ти месяцев) представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Лимиты накопления отходов на период эксплуатации (не более 6-ти месяцев)

| Наименование отходов | Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год | Лимит накопления, т/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| На период эксплуатации (2024-2029 гг.) |  |  |
| Всего | 0 | 300,4718 |
| в том числе отходов производства | 0 | 292,9718 |
| отходов потребления | 0 | 7,5 |
| Опасные отходы |  |  |
| Промасленная ветошь | 0 | 0,0013 |
| Отработанные люминисцентные лампы | 0 | 0,044 |
| Тара из-под цианидов обезвреженная | 0 | 120,96 |
| Тара из-под соляной кислоты |  | 10,538 |
| Фильтрующий материал от ФГВ |  | 1,63 |
| Тара из-под реактивов | 0 | 0,005 |
| Отработанные масла | 0 | 0,365 |
| Отработанные промасляные фильтры | 0 | 0,004 |
| Отработанные аккумуляторы | 0 | 0,03 |
| Не опасные отходы |  |  |
| Твердо-бытовые отходы (ТБО) | 0 | 7,5 |
| Огарки сварочных электродов | 0 | 0,023 |
| Металлолом | 0 | 0,228 |
| Отработанные воздушные фильтры | 0 | 0,0015 |
| Изношенная спецодежда | 0 | 2,007 |
| Отработанные автошины | 0 | 0,675 |
| Тара из-под едкого натра | 0 | 136,5 |
| Тара из-под гипохлорита кальция | 0 | 19,95 |
| Древесные отходы (тара из-под керна) | 0 | 0,01 |
| Зеркальные |  |  |
| - |  |  |

В соответствии с требованиями п. 2 статьи 321 Кодекса на участке будет организован раздельный сбор отходов, каждый вид отхода будет складироваться в свой контейнер. Под раздельным сбором отходов понимается сбор отходов раздельно по видам или группам в целях упрощения дальнейшего специализированного управления ими. Временное хранение всех видов отходов на участке будет не более 6-ти месяцев согласно п. 2 статьи 320 Кодекса.

С целью снижения негативного влияния отходов на окружающую среду необходимо вести четкую организацию сбора, хранения и отправку отходов в места утилизации. По окончании работ по строительству прилегающая территория будет очищена, мусор вывезен к местам утилизации специальным транспортом в укрытом состоянии. Влияние отходов будет минимальным при условии строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических и экологических норм.

В результате производственной деятельности ГМЦ на период эксплуатации будет образовываться 1 вид отхода производства, подлежащий захоронению, в т.ч. опасных – 1, неопасных отходов – 0.

Общий предельный объем захоронения отхода на период эксплуатации составит  –	1200 тыс.т/год, в том числе опасных – 1200 тыс. т/год, неопасных – 0 т/год; на период СМР захоронение отходов не предусматривается.

В рамках рассматриваемого проекта предусматривается захоронение отработанной руды кучного выщелачивания на 2024-2029 гг. на ПКВ.

Для размещения 7-ми куч на ПКВ предусмотрена площадка общей площадью 15,27 га. Площадка разделена на 7 участков при помощи промежуточных берм. Общий контур обустроен при помощи боковых и лобовой берм. Дно и бермы покрыты пленкой (противофильтрационный экран), для обеспечения непроницаемости раствора в грунт. Загрузка участков ПКВ производится ленточными конвейерами с подачей на штабелеукладчик. По краю ПКВ (с высокой по рельефу стороной) предусмотрено устройство нагорной канавы, для предотвращения попадания сточных вод с рельефа.

Основной объем отхода (отработанная руда кучного выщелачивания) представлен твердой консолидированной рудой, не склонной к растеканию в случае разрушения слоя противофильтрационного экрана. Жидкая фаза представлена оборотной водой, которая не является отходами. Попадание в почву загрязняющих веществ исключается, т.к. площадка кучного выщелачивания имеет специальный противофильтрационный экран, соответствующий современным экологическим требованиям. После окончания эксплуатации фабрики, участок подлежит обязательному восстановлению – рекультивации.

Организована сеть мониторинговых скважин для контроля утечек рабочих и продуктивных растворов и предотвращения аварийного загрязнения подземных вод (п. 2.5 статьи 359 Кодекса).

Отработанная руда кучного выщелачивания (код 01 03 07*) – образуется в процессе переработки руды методом кучного выщелачивания. Отработанная руда кучного выщелачивания в количестве 1200 тыс. т/год будет размещаться на площадке кучного выщелачивания.

Отработанная руда кучного выщелачивания относятся к отходам горнодобывающей промышленности – образуемые в процессе разведки, добычи, обработки и хранения твердых полезных ископаемых, в том числе вскрышная, вмещающая порода, пыль, бедная (некондиционная) руда, осадок механической очистки карьерных и шахтных вод, хвосты и шламы обогащения (п. 1 статьи 357 Кодекса).

Полученные материалы по изучению уровня загрязнения компонентов окружающей среды используются для количественной оценки допустимого объема захоронения отходов.

Лимиты на захоронение отходов производства и потребления рассчитываются с учетом данных о состоянии компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, подземных вод, почвенного покрова) на границе СЗЗ объекта захоронения отходов, полученных по результатам проводимого производственного экологического контроля.

В целом статистическая обработка аналитических данных проводилась по общепринятой «Методике расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 206 от 22.06.2021 года.

Согласно расчетам, выполненным в разделе 6.3. настоящего отчета о возможных воздействиях, понижающие коэффициенты, учитывающие миграцию загрязняющих веществ из заскладированных отходов в подземные и поверхностные воды (Кв), степень переноса загрязняющих веществ из заскладированных отходов на почву прилегающих территорий (Кп) и степень эолового рассеяния ЗВ в атмосфере путем выноса дисперсий из накопителя в виде пыли (Ка), принимаются равным 1. Так  как проектом предусмотрено устройство противофильтрационного экрана  перенос загрязняющих веществ в почвы и подземные воды не предусматривается. По результатам расчета рассеивания в приземном слое атмосферы на границе СЗЗ 500 м (период эксплуатации) превышения ПДКм.р. по всем ингредиентам не выявлены. После окончания эксплуатации производственного объекта, участок подлежит обязательному восстановлению – рекультивации, а также дальнейшему мониторингу состояния компонентов окружающей среды, в связи с этим коэффициент учета рекультивации (Кр), принимается равным 1.

Результаты расчета лимитов захоронения отработанной руды кучного выщелачивания на 2024-2029 гг. приведен в таблице 6.2.

Мнорм = 1/3 × 1 200 000 × (1 + 1 + 1) × 1 = 1 200 000 т/год

Результаты расчета лимитов захоронения отработанной руды кучного выщелачивания на  ПКВ на 2024-2029 гг.

| Годы | Мобр., т/год | КВ | КП | КА | КР | Мнорм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 1 200 000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 200 000 |
| 2025 | 1 200 000 |  |  |  |  | 1 200 000 |
| 2026 | 1 200 000 |  |  |  |  | 1 200 000 |
| 2027 | 1 200 000 |  |  |  |  | 1 200 000 |
| 2028 | 1 200 000 |  |  |  |  | 1 200 000 |
| 2029 | 1 200 000 |  |  |  |  | 1 200 000 |

Лимиты захоронения отработанной руды кучного выщелачивания на  ПКВ на 2024-2029 гг. представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.3 Лимиты захоронения отработанной руды кучного  выщелачивания на ПКВ на 2024-2029 гг.

| Наименование отходов | Объем захороненных отходов на существующее положение, т/год | Образование, т/год | Лимит захоронения, т/год | Повторное использование, переработка, т/год | Передача сторонним организациям, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Период эксплуатации 2024-2029 гг. |  |  |  |  |  |
| Всего | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
| в том числе отходов производства | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
| отходов потребления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опасные отходы |  |  |  |  |  |
| Отработанная руда кучного выщелачивания | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
| Не опасные отходы |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |
| Зеркальные |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |

7. Информация о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления.

При решении задач оптимального управления рассматриваемым золотоизвлекательным комплексом главным является необходимость принятия технических решений, обеспечивающих экологическую безопасность при функционировании производства.

Для повышения надежности работы и предотвращения аварийных ситуаций проектирование, строительство и эксплуатация объектов намечаемой деятельности будет выполнено в строгом соответствии с действующими нормами.

Оптимальное управление объектами намечаемой деятельности создает условия наиболее благоприятного получения заданного практического результата – обеспечения безаварийного, экологически безопасного процесса переработки окисленных золотосодержащих руд.

Одна из главных проблем оценки экологического риска является правильное прогнозирование возникновения и развития непредвиденных обстоятельств, заблаговременное их предупреждение. Очень важно разработать меры по локализации аварийных ситуаций с целью сужения зоны разрушений, оказания своевременной помощи.

Осуществление производственной программы проведения работ требует оценки экологического риска как функции вероятного события.

Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения или оценки следующих явлений:

- потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийным ситуациям, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осуществлении конкретного проекта;

- вероятность и возможность наступления такого события;

- потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут быть причинены в случае наступления такого события.

При переработке руды могут возникнуть различные осложнения и аварии. Борьба с осложнениями и авариями требует больших затрат материальных и трудовых ресурсов, ведет к потере времени, что снижает производительность, повышает затраты, вызывает увеличение продолжительности простоев и ремонтных работ. Поэтому знание причин аварий, своевременная разработка мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших осложнений приобретают большое практическое значение.

Потенциальные опасности, связанные с риском проведения работ могут возникнуть в результате воздействия, как природных, так и антропогенных факторов.

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-климатическими условиями, которые не контролируются человеком. При возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды. Согласно ООН2, за последние 20 лет стихийные бедствия унесли около 1,3 млн. человеческих жизней по всему миру, ущерб оценивается свыше 2,9 триллиона долларов США.

Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении о риске, связанном с природными факторами.

К природным факторам относятся:

-	землетрясения;

-	неблагоприятные метеоусловия (ураганные ветры).

Сейсмическая активность. Землетрясения возникают неожиданно и, хотя продолжительность главного толчка не превышает нескольких секунд, его последствия бывают очень трагическими. Предупредить начало землетрясения точно в настоящее время еще невозможно. Прогноз его оправдывается в 80 случаях и носит ориентировочный характер.

Населенные пункты, расположенные в районе расположения объектов намечаемой деятельности, находятся в зоне возможного возникновения очагов землетрясений с магнитудой 6 баллов.

Землетрясения с магнитудами 6 и более баллов могут вызвать на поверхности земли остаточные деформации, разрушительные эффекты типа обвалов, оползней, селей. Поэтому проектирование объектов производственной деятельности в сейсмоопасном районе следует проводить в соответствии с нормативными актами, разработанными специально по строительству и эксплуатации в сейсмических районах (СНиП РК 2.03-30-2006 от 01.07.2006 года и др.).

Неблагоприятные метеоусловия. В результате неблагоприятных метеоусловий, таких как сильные ураганные ветры, повышенные атмосферные осадки, могут произойти частичные повреждения оборудования, кабельных линий электричества (ЛЭП).

Климат района является резко-континентальным, с жарким сухим летом и холодной малоснежной зимой.

Для летнего периода работ характерна вероятность возникновения пожароопасных ситуаций. Как показывает анализ подобных ситуаций, причиной возникновения пожаров являются не только природные факторы, но и неосторожное обращение персонала с огнем и нарушение правил техники безопасности. Характер воздействия: кратковременный.

Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная. Необходимо соблюдать правила техники безопасности.

Эксплуатация объектов намечаемой деятельности в соответствии с технологическими инструкциями исключает возможность залповых и аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и в гидросферу.

В результате хозяйственной деятельности объектов намечаемой деятельности могут возникнуть следующие аварийные ситуации:

-	разгерметизация емкостей для хранения реагентов;

-	разгерметизация емкостей корпуса приготовления реагентов (возможен выпуск высококонцентрированных растворов реагентов);

-	нарушение	противофильтрационного	слоя	площадки	кучного выщелачивания и аварийного и технологического прудов;

-	нарушение технологических трубопроводов;

-	повреждение тары, предназначенной для хранения реагентов.

Наиболее опасной по своим последствиям на производстве является авария технологического оборудования. При разгерметизации емкостного оборудования и технологических трубопроводов возможен выпуск технологических растворов, опасность пролитых растворов заключается в токсическом и химическом воздействии на организм человека, так как они содержат остаточную концентрацию реагентов.

Для исключения переполнения приемных емкостей и неконтролируемого перелива растворов, содержащих цианиды, при избытке атмосферных осадков (а также при аварийной или профилактической остановке процесса) необходимо предусмотреть закладку аварийного резервуара. Во время ливневых дождей подача растворов на выщелачивание прекращается или (чтобы не прерывать процесса) растворы подаются в меньшем объеме с повышенной концентрацией цианидов.

Для контроля производства режимных наблюдений по замеру уровня грунтовых вод и их химическому составу необходимо предусмотреть проходку необходимого количества наблюдательных скважин по направлению стока грунтовых вод.

Для уменьшения потерь выщелачивающих растворов от испарения и предотвращения их ветрового разноса необходимо применять систему оросителей капельного типа.

Рекомендованные для проектных проработок технологические схемы производства золота методом кучного выщелачивания предусматривают использование известных процессов, применяемых на отечественных и зарубежных предприятиях (цианирование, угольная сорбция, электролитическое выделение металлов и т.п.).

В отделениях гидрометаллургии и переработки осадков предусмотрены местные вытяжные системы в соответствии с действующими СНИПами.

Узел растаривания гипохлорита кальция (порошок) и приготовления исходного раствора гипохлорита кальция (раствора «активного хлора») обеспечены средствами пылеподавления и вентиляции.

На установке кучного выщелачивания имеют место физические, психофизиологические и химические факторы воздействия на человека. Регламентом предусматривается устранение воздействий физического и химического характера, устранение же психофизиологических факторов решается руководством непосредственно на производстве за счет организационных мероприятий.

На комплексе дробления руды возможной аварийной ситуацией также является падение погрузчика в приемный бункер дробилки и сход конвейерной ленты при ее обрыве на круто наклонных участках трассы конвейера.

Для обеспечения безаварийного и безопасного ведения технологического процесса предусмотрены следующие мероприятия:

-	система автоматизации и контроля технологического процесса, которая обеспечивает автоматическое поддержание заданных параметров технологических процессов и необходимые блокировки безопасности, технологические блокировки (при предельных отклонениях заданных параметров);

-	в случае нарушения противофильтрационного слоя площадки кучного выщелачивания и аварийного и технологического прудов необходимо прекратить подачу рабочих растворов в технологический процесс и провести остановку производства;

-	поскольку неизбежно намораживание части технологических растворов на поверхности рудного штабеля и накопление снега на ПКВ в зимний период необходимо предусмотреть автоматический сброс излишков технологических растворов в аварийный пруд;

-	в случае аварии цианидсодержащие стоки будут направлены в аварийный пруд, в связи с чем сбросы опасных веществ в природные объекты исключаются;

-	запроектирована сигнализация при превышении ПДК по цианиду в воздухе рабочей зоны, контроль расхода обезвреживающего раствора на обезвреживания кучи, весовой учет руды, сигнализация о работающем оборудовании

-	защита емкостного оборудования от переполнения путем устройства аварийного резервуара;

-	оснащение установками автоматического пожаротушения проектируемых объектов в соответствии с нормативно-технической документацией РК;

-	для предотвращения поражения персонала электрическим током предусмотрена электроизоляция и заземление оборудования;

-	мокрая уборка помещений;

-	поддержание в постоянной готовности сил и средств ликвидации аварийных ситуаций (противопожарные формирования);

-	для предотвращения химических ожогов у персонала, используется спецодежда, защищающая от брызг растворов, резиновые сапоги, резиновые перчатки и защитные очки. Предусмотрены аварийные души для смыва растворов со спецодежды и открытых участков тела, фонтанчики для промывки глаз;

-	для контроля вредных веществ в воздухе рабочей зоны корпуса приготовления реагентов предусмотрены газоанализаторы в соответствии с требованиями. В случае превышения ПДК предусмотрено включение аварийной вентиляции по сигналу газоанализатора;

-	проведение мероприятий, направленных на предупреждение, ликвидацию аварий и их последствий;

-	соблюдение минимальных расстояний между оборудованием и строительными конструкциями в местах прохода людей, требуемых в соответствии с нормативно-технической документацией РК

-	незамедлительное информирование уполномоченного государственного органа в области промышленной безопасности, центральных исполнительных органов и органов местного государственного управления, населения и работников;

-	учет аварий;

-	страховать гражданско-правовую ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде в случае аварий на опасных производственных объектах;

-	при укладке пленки на гидроизолирующее основание необходимо, во избежание воздействия парусного эффекта, пленку по краям прижать мешками, заполненными песком;

-	хранение и растворение цианидов осуществлять только в отдельном закрытом помещении, выполненном по проекту, с организацией смыва и обезвреживания случайных проливов и просыпей, охранной и аварийной сигнализацией, вентиляцией помещения;

-	движущиеся части механизмов, площадки и лестницы должны быть ограждены;

-	в отделениях с влажным режимом предусмотрена общеобменная вентиляция и местные принудительные вытяжки из баковой аппаратуры и укрытия последних крышками;

-	предусмотрена аспирация всех точек пыления, все местные отсосы от мест выделения вредных веществ должны работать постоянно с последующим обезвреживанием выбросов. Контроль над содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005. Производственные помещения должны быть оборудованы приточной вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021.

-	все возможные проливы растворов должны по специальным закрытым канавам или трубам стекать в дренажные приямки и перекачиваться насосами в баковую аппаратуру в соответствии с требованием технологического процесса, приямки укрываются плитами и решетками;

-	все дренажные насосы должны работать в автоматическом режиме;

-	дозирующие насосы с расходных емкостей крепких растворов должны находиться на огражденной гидроизолированной площадке с системой дренажа в сторону зумпфа;

-	тара из-под цианидов должна обезвреживаться согласно действующим нормам и правилам;

-	все токоприемники должны быть надежно заземлены;

-	все трубопроводы должны быть выполнены с уклоном, обеспечивающим полное опорожнение растворов из них в случаях различных остановок;

-	оборудование и трубопроводы окрашиваются в сигнальные цвета, согласно ГОСТ 14202-69;

-	помещения хранения и приготовления цианистых растворов должны быть оборудованы непрерывно действующими автоматическими приборами, снабженными системой звуковой и световой сигнализации, включающейся при превышении на рабочих местах содержания паров синильной кислоты свыше предельно допустимой концентрации;

-	все аппараты, имеющие высокие температуры стенок, покрыты тепловой изоляцией;

-	обслуживающий персонал обеспечивается спецодеждой по ГОСТ 12.4.021. Применяются средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.013, ГОСТ 12.4.028 и «Инструкции о порядке выдачи, хранения и пользования специальной одеждой, специальной обувью и предохранительными приспособлениями» утвержденной Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 02.06.1997;

-	на рабочих местах организуются питьевые фонтанчики и раковины;

-	в производственных помещениях предусмотрена ежесменная уборка;

-	на рабочих местах запрещается принимать пищу и курить;

-	на предприятии должны быть составлены инструкции по технике

-	безопасности с ознакомлением с ними всего персонала.

Для ленточных конвейеров предусматриваются:

-	при аварийной остановке оборудования – блокирующее устройство, останавливающие работу конвейера устройства для аварийной остановки конвейера из любого места по его длине.

Электропроводки и кабельные линии для систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода в зданиях и сооружениях предприятия должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

Безопасность обслуживающего персонала и безаварийная работа электроустановок предприятия обеспечивается соблюдением в проектах требований нормативных документов.

Анализ сценариев наиболее вероятных аварийных ситуаций констатирует о возможности возникновения локальной по характеру аварии, которая не приведет к катастрофическим или необратимым последствиям. Своевременное применение запроектированных мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволит дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.

Основными мерами по предупреждению аварийных ситуаций является строгое соблюдение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль.

В целях предотвращения аварийных ситуаций разработаны специальные мероприятия:

-	все конструкции запроектировать с учетом сейсмических нагрузок;

-	строгое соблюдение противопожарных мер;

-	проведение плановых осмотров и ремонтов технологического оборудования.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья и жизни людей, снижение размеров ущерба и материальных потерь.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций – спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни людей, и сохранение их здоровья, снижение размеров ущерба и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций.

Основными принципами защиты населения, окружающей среды и объектов хозяйствования при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера являются:

-	информирование населения и организаций о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, мерах по их предупреждению и ликвидации;

-	заблаговременное определение степени риска и вредности деятельности организаций и граждан, если она представляет потенциальную опасность, обучение населения методам защиты и осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

-	обязательность проведения спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказание экстренной медицинской помощи, социальная защита населения и пострадавших работников, возмещение вреда, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций здоровью, имуществу граждан, окружающей среде и объектам хозяйствования;

-	участие сил гражданской обороны в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Организации, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, обязаны в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

-	планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости своего функционирования и обеспечению безопасности работников и населения;

-	обучать работников методам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях в составе невоенизированных формирований, создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях;

-	проводить защитные мероприятия, спасательные, аварийно- восстановительные и другие неотложные работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах производственного и социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с утвержденными планами;

-	в случаях, предусмотренных законодательством, обеспечивать возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций работникам и другим гражданам, проводить после ликвидации чрезвычайных ситуаций мероприятия по оздоровлению окружающей среды, восстановлению хозяйственной деятельности, организаций и граждан.

Участники ликвидации чрезвычайных ситуаций от общественных объединений должны иметь специальную подготовку, подтвержденную государственной аттестацией. Анализ предусматриваемых проектом технических решений по организации и эксплуатации предприятия, в сочетании с возможными «непроизвольными» условиями, приводящими к возникновению аварийных ситуаций, показал, что проведение работ не связано с возникновением аварийных ситуаций.

В процессе реализации проектируемых работ производство всех работ должно выполняться в строгом соответствии с проектной документацией и действующими нормами и правилами по технике безопасности.

Мероприятия по предупреждению производственных аварий и пожаров:

1.	Наличие согласованных с пожарными частями района оперативных планов пожаротушения.

2.	Обеспечение соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности.

3.	Исправность оборудования и средств пожаротушения.

4.	Соответствие объектов требованиям правил технической эксплуатации.

5.	Организация учебы обслуживающего персонала и периодичность сдачи ими зачетов соответствующим комиссиям с выдачей им удостоверений.

6.	Прохождение работниками всех видов инструктажей по безопасности и охране труда.

7.	Организация проведения инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение потерь людских и материальных ценностей.

8.	Наличие «узких мест» и принимаемые меры по их устранению, включение мероприятий по устранению «узких мест» в годовые планы социального и экономического развития.

9.	Наличие планов ликвидации аварий, согласованных с аварийно-спасательными формированиями.

10.	Организация режима охраны, состояние ограждения, внедрение и совершенствование инженерно-технических средств охраны объектов.

8. Краткое описание мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду.

Согласно п. 24 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 280 от 30.07.2021 года (далее – Инструкция), выявление возможных существенных воздействий намечаемой деятельности в рамках оценки воздействия на окружающую среду включает сбор первоначальной информации, выделение возможных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и предварительную оценку существенности воздействий, включение полученной информации в заявление о намечаемой деятельности.

Согласно требований пункта 26 Инструкции, в целях оценки существенности воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду инициатор намечаемой деятельности при подготовке заявления о намечаемой деятельности, а также уполномоченный орган в области охраны окружающей среды, при проведении скрининга воздействий намечаемой деятельности и определении сферы охвата, выявляют возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, руководствуясь п. 25 Инструкции. Если воздействие, указанное в п. 25 Инструкции, признано возможным, инициатор намечаемой деятельности или уполномоченный орган в области охраны окружающей среды указывает соответственно в заявлении о намечаемой деятельности, в заключении о результатах скрининга или в заключении об определении сферы охвата краткое описание возможного воздействия.

Если любое из воздействий, указанных в п. 25 Инструкции, признано невозможным, инициатор намечаемой деятельности или уполномоченный орган в области охраны окружающей среды указывает соответственно в заявлении о намечаемой деятельности, в заключении о результатах скрининга или в заключении об определении сферы охвата причину отсутствия такого воздействия.

Согласно п. 27 Инструкции по каждому выявленному возможному воздействию на окружающую среду проводится оценка его существенности.

Воздействие на окружающую среду признается существенным во всех случаях, кроме случаев соблюдения в совокупности следующих условий:

1)	воздействие на окружающую среду, в силу его вероятности, частоты, продолжительности, сроков выполнения работ, пространственного охвата, места его осуществления, кумулятивного характера и других параметров, а также с учетом указанных в заявлении о намечаемой деятельности мер по предупреждению, исключению и снижению такого воздействия и (или) по устранению его последствий:

-	не приведет к деградации экологических систем, истощению природных ресурсов, включая дефицитные и уникальные природные ресурсы;

-	не приведет к нарушению экологических нормативов качества окружающей среды; не приведет к ухудшению условий проживания людей и их деятельности, включая: состояние окружающей среды, влияющей на здоровье людей; посещение мест отдыха, туризма, культовых сооружений и иных объектов; заготовку природных ресурсов, использование транспортных и других объектов; осуществление населением сельскохозяйственной деятельности, народных промыслов или иной деятельности;

-	не приведет к ухудшению состояния территорий и объектов, указанных в пп.1 п.25 Инструкции; не повлечет негативных трансграничных воздействий на окружающую среду;

- не приведет к последствиям, предусмотренным п. 3 статьи 241 Кодекса.

На основании вышесказанного, оператором намечаемой деятельности, было подготовлено ЗОНД № KZ83RYS00481258 от 14.11.2023 года, в рамках которого определено, что намечаемой деятельностью вносятся существенные изменения в РП «Строительство и эксплуатация установки кучного выщелачивания окисленных золотосодержащих руд, производительностью 600 тыс тн/год в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области (без сметной документации». Деятельность попадает под перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным согласно п. 3.3 раздела 1 приложения 1 Кодекса (установки по производству нераскисленных цветных металлов из руды, концентратов или вторичных сырьевых материалов посредством металлургических, химических или электролитических процессов).

Под существенными изменениями деятельности для целей проведения оценки воздействия на окружающую среду или скрининга воздействий намечаемой деятельности признаются:

- увеличение объемов производства;

-  увеличение количество и (или) изменяется вид используемых в деятельности природных ресурсов, топлива и (или) сырья;

- увеличение количества образуемых отходов, ухудшение количественных и качественных показателей эмиссий.

К возможным типам воздействий отнесены следующие:

1.	Изменение рельефа местности и другие процессы нарушения почв.

2.	Использование, хранение и транспортировка веществ или материалов, способных нанести вред здоровью человека, окружающей среде или вызвать необходимость оценки действительных или предполагаемых рисков для окружающей среды, или здоровья человека.

3.	Образование опасных отходов производства и (или) потребления

4.	Физическое воздействие.

5.	Риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ.

6.	Риски возникновения аварий и инцидентов, способных оказать воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

7.	Воздействие на территории с подземными водами.

По всем из вышеперечисленных возможных воздействий, была проведена оценка их существенности, согласно критериев п. 28 Инструкции, согласно которым:

Реализация намечаемой деятельности по реконструкции системы отопления гидрометаллургического цеха (ГМЦ) с установкой газовой котельной (с учетом подогрева технологических растворов в зимнее время), установки дополнительного технологического оборудования в ГМЦ и модернизации ДСК (дробильно-сортировочный комплекс) с целью увеличения производительности до 1 200 000 тонн/год по воздействию на окружающую среду, в силу его вероятности, частоты, продолжительности, сроков выполнения работ, пространственного охвата, места его осуществления и других параметров, а также с учетом указанных в заявлении о намечаемой деятельности мер по предупреждению, исключению и снижению такого воздействия и (или) по устранению его последствий:

- не приведет к деградации экологических систем, истощению природных ресурсов, включая дефицитные и уникальные природные ресурсы;

-  не приведет к нарушению экологических нормативов качества окружающей среды;

- не приведет к ухудшению условий проживания людей и их деятельности, включая: состояние окружающей среды, влияющей на здоровье людей; посещение мест отдыха, туризма, культовых сооружений и иных объектов; заготовку природных ресурсов, использование транспортных и других объектов; осуществление населением сельскохозяйственной деятельности, народных промыслов или иной деятельности;

- не приведет к ухудшению состояния территорий и объектов, указанных в подпункте 1) пункта 25 Инструкции (осуществляется в Каспийском море (в том числе в заповедной зоне), на особо охраняемых природных территориях, в их охранных зонах, на землях оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; в пределах природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; на участках размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; на территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; на территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; в черте населенного пункта или его пригородной зоны; на территории с чрезвычайной экологической ситуацией или в зоне экологического бедствия;);

-  не повлечет негативных трансграничных воздействий на окружающую среду;

-  не приведет к последствиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 241 Кодекса, согласно которой не допускается реализация намечаемой деятельности, если:

1) это приведет к потере биоразнообразия в части объектов растительного и (или) животного мира или их сообществ, являющихся редкими или уникальными, и имеется риск их уничтожения и невозможности воспроизводства;

2) это приведет к потере биоразнообразия в части объектов растительного и (или) животного мира или их сообществ, являющихся составной частью уникального ландшафта, и имеется риск его уничтожения и невозможности восстановления;

3) это приведет к потере биоразнообразия и отсутствуют участки с условиями, пригодными для компенсации потери биоразнообразия без ухудшения состояния экосистем;

4) это приведет к потере биоразнообразия и отсутствуют технологии или методы для компенсации потери биоразнообразия;

5) это приведет к потере биоразнообразия и компенсация потери биоразнообразия невозможна по иным причинам).

На основании данной оценки, все из возможных воздействий, на основании критериев пункта 28 Инструкции признаны несущественными.

Заключением об определении сферы охвата ОВОС № KZ50VWF00126425 от 29.12.2023 года (приложение 1), в соответствии с требованиями п. 26 Инструкции, дополнительных возможных воздействий намечаемой деятельности не указано.

Таким образом, учитывая вышесказанное меры по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, в том числе предлагаемых мероприятий по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных существенных воздействий (включая необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий) не приводятся, в виду:

1.	Отсутствия выявленных существенных воздействий.

2.	Отсутствием выявленных неопределенностей в оценке возможных существенных воздействий.

Необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий, согласно п. 2 статьи 76 Кодекса, определяется в рамках отчета о возможных воздействиях с учетом требований правил проведения послепроектного анализа и формы заключения по результатам послепроектного анализа. Так, согласно пункта 4 главы 2 «Правил проведения послепроектного анализа и формы заключения по результатам послепроектного анализа», утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 229 от 01.07.2021 года (далее – Правила), проведение послепроектного анализа проводится при выявлении в ходе оценки воздействия на окружающую среду неопределенностей в оценке возможных существенных воздействий на окружающую среду.

Таким образом, учитывая отсутствие выявленных неопределенностей в оценке возможных существенных воздействий, руководствуясь пунктом 4 главы 2 Правил, проведение послепроектного анализа в рамках намечаемой деятельности не требуется.

9. Краткое описание мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям

Согласно требованиям п. 2 статьи 240 Кодекса, при проведении оценки воздействия на окружающую среду, должны быть:

1)	выявлены негативные воздействия намечаемой деятельности на биоразнообразие;

2)	предусмотрены мероприятия по предотвращению, минимизации негативных воздействий на биоразнообразие, смягчению последствий таких воздействий;

3)	в случае выявления риска утраты биоразнообразия – проведена оценка потери биоразнообразия и предусмотрены мероприятия по их компенсации.

Согласно п. 2 статьи 241 Кодекса, в случае выявления риска утраты биоразнообразия, компенсация потери биоразнообразия должна быть ориентирована на постоянный и долгосрочный прирост биоразнообразия и осуществляется в виде:

2)	восстановления биоразнообразия, утраченного в результате осуществленной деятельности;

3)	внедрения такого же или другого, имеющего не менее важное значение для окружающей среды вида биоразнообразия на той же территории (в акватории) и (или) на другой территории (в акватории), где такое биоразнообразие имеет более важное значение.

Согласно письму РГУ «Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Абай Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства Экологии и природных ресурсов Республики Казахстан» от 22.01.2024 г. №ЗТ-2024-02752162 участок намечаемой деятельности находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. По информации РГКП «ПО Охотзоопром» представленный участок не является средой обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных.

Намечаемая деятельность по реконструкции системы отопления гидрометаллургического цеха (ГМЦ) с установкой газовой котельной (с учетом подогрева технологических растворов в зимнее время), установки дополнительного технологического оборудования в ГМЦ и модернизации ДСК (дробильно-сортировочный комплекс) с целью увеличения производительности до 1 200 000 тонн/год» предусматривается на существующем земельном участке с кадастровым номером – 05-243-006-372 (гос.акт №1064271), площадью 68,92 га.

Согласно ранее выполненной оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)  на РП «Строительство установки кучного выщелачивания окисленных золотосодержащих руд, производительностью 600 тыс тн/год в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области», прошедшей государственную экологическую экспертизу в составе вневедомственной экспертизы, места сосредоточения и пути движения животных, гнездования птиц в районе проектируемого объекта отсутствуют. Таким образом, значительное воздействие намечаемой деятельности на пути миграции и места концентрации животных не прогнозируется. Зона воздействия намечаемой деятельности на животный мир ограничивается границами земельного отвода (прямое воздействие, заключается в возможном вытеснении за пределы мест обитания) и санитарно-защитной зоны (косвенное воздействие, крайне опосредованное через эмиссии в атмосферный воздух).

В рамках скрининга воздействий намечаемой деятельности и определении сферы охвата по ЗОНД № KZ50VWF00126425 от 29.12.2023 года, от Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан замечаний и предложение не поступило.

Во исполнение п. 26 Инструкции, Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, дополнительных возможных воздействий намечаемой деятельности указано не было.

Учитывая вышесказанное, в рамках намечаемой деятельности, меры по сохранению и компенсации потери биоразнообразия не предусматриваются, ввиду отсутствия выявленных негативных воздействий намечаемой деятельности на биоразнообразие, а также отсутствия выявленных рисков утраты биоразнообразия.

Мероприятия по предотвращению, минимизации негативных воздействий на биоразнообразие, смягчению последствий таких воздействий, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 240 Кодекса, приведены ниже:

-	движение транспорта по установленным маршрутам передвижения, исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;

-	недопущение захламления территории отходами, организация мест сбора отходов;

-	исключение проливов и утечек, загрязнения территории горюче-смазочными материалами;

-	снижение площадей нарушенных земель за счет оптимизации СМР;

-	поддержание в чистоте территории площадок и прилегающих площадей;

-	снижение активности передвижения транспортных средств в ночное время;

-	снижение выбросов токсичных веществ в атмосферу за счет использования катализаторов и средств пылеподавления;

-	предотвращение вытаптывания растительности в местах неорганизованных троп;

-	профилактика пожаров, ведущих к полному уничтожению растительности.

-	экологическое просвещение персонала и местного населения;

-	устройство временных ограждений строительных площадок и постоянных ограждений на период эксплуатации, препятствующих проникновению животных на стройплощадку;

-	проведение работ строго в границах площади, отведенной под ГМЦ;

-	ограничение пребывания на территории ГМЦ лиц, не занятых в рассматриваемых работах;

-	устройство освещения стройплощадки, отпугивающее животных;

-	сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейнеры, водоотведение – в водонепроницаемую выгребную яму, с целью предотвращения загрязнения среды обитания животных;

-	минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания зверей и птиц (проезд строительного транспорта должен осуществляться только по существующим дорогам или строго по вновь проложенным колеям);

-	предупреждение случаев браконьерства;

-	исключение вероятности возгорания на территории ведения работ и прилегающей местности, строгое соблюдение правил противопожарной безопасности;

-	работы будут выполняться в строгом соответствии с проектной документацией и с соблюдением запланированных сроков.

Предусмотренные мероприятия, позволят свести к минимуму воздействие на биоразнообразие.

10. Краткое описание возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия

Анализ возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах, в рамках данного отчета, свидетельствует об отсутствии возможных необратимых воздействий на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности. Предпосылок к потере устойчивости экологических систем района размещения объектов, в рамках намечаемой деятельности, не установлено.

Кроме того, форм возможных необратимых воздействий, в ходе реализации намечаемой деятельности, при проведении скрининга воздействий намечаемой деятельности и определении сферы охвата по заявлению о намечаемой деятельности № KZ50VWF00126425 от 29.12.2023 года, так же не выявлено.

11. Краткое описание способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности

Прекращение намечаемой деятельности по Реконструкции системы отопления гидрометаллургического цеха (ГМЦ) с установкой газовой котельной (с учетом подогрева технологических растворов в зимнее время), установки дополнительного технологического оборудования в ГМЦ и модернизация ДСК (дробильно-сортировочный комплекс) с целью увеличения производительности до 1200000 т/год в Жарминском районе области Абай не предусматривается, так как предприятие ТОО «Шұғыла Кент» является действующим. Ранее была выполнена оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) рабочего проекта  «Строительство установки кучного выщелачивания окисленных золотосодержащих руд, производительностью 600 тыс тн/год в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области», на которую была проведена государственная экологическая экспертиза в составе комплексной вневедомственной экспертизы. По результатам проведения государственной экологической экспертизы уполномоченным органом было выдано Разрешение на эмиссии в окружающую среду для объектов I, II и III категорий №: KZ05VCZ00308179 от 20.05.2019 г. на срок действия 10 лет (с 20.05.2019 года по 31.12.2028 года). Настоящим проектом реконструкции с увеличением производственной мощности ГМЦ с 600 тыс.т/год до 1200 тыс.т/год сокращается период эксплуатации ГМЦ  -  5 лет (2024-2029 гг.).

Проект имеет высокое социальное значение для района.

Реализация решений настоящего рабочего проекта позволит перерабатывать окисленные золотосодержащие руды методом кучного выщелачивания в количестве 1200 тыс. т руды в год на месторождениях Жалпак-Тобе и Аульное Жарминского района для получения золотосеребряного сплава Доре и реализации металлургическим предприятиям в течение 5 лет с соблюдением норм природоохранного законодательства Республики Казахстан. Срок эксплуатации объекта может быть продлен при наличии сырья в требуемом количестве.

Реализация проекта реконструкции ГМЦ окажет положительное влияние на развитие экономики региона и социально-экономического благополучия населения. В Жарминском  районе в период производственной деятельности ТОО «Шұғыла Кент» будут созданы дополнительные рабочие места и создана развитая инфраструктура.

На основании вышесказанного, способы и меры восстановления окружающей среды на случай прекращения намечаемой деятельности, в рамках данного отчета, не приводятся.